Нетехническое резюме.

Настоящим Проектом НДВ нормативы выбросов устанавливаются сроком на десять лет – 2025-2034 года для получения Экологического разрешения на воздействие сроком на 2025-2034 гг.

Данным проектом рассматривается Центральная промышленная котельная Белоусовского энергоцеха ТОО «Востокэнерго», расположенный в п. Белоусовка Глубоковского района ВКО.

Согласно действующему Проекту ПДВ на предприятии:

11 источников выброса вредных веществ в атмосферу. Из них: 4 – организованных и 7 – неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ 14-ти наименований в целом от объектов ТОО «Востокэнерго», расположенных в п. Белоусовка, составляют 878.75502826 т/год.

Разрешение на эмиссии в окружающую среду за № KZ49VDD00153435 от 04.11.2020 года представлено в приложении.

Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для Белоусовского энергоцеха ТОО «Востокэнерго», расположенных в посёлке Белоусовка за №KZ93VDC00041271 от 12.10.2015 года представлено в приложении.

По степени воздействия на окружающую среду, предприятие относится к I категории. Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду представлено в приложении.

Работа по определению уровня воздействия выбросов загрязняющих веществ на загрязнение атмосферного воздуха проводилась в два этапа:

1. Инвентаризация существующих источников выбросов, которая представляет собой систематизацию сведений об стационарных источниках, их распределении по территории, количественном и качественном составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оценке эффективности работы пылегазоочистного оборудования, являющейся первым этапом разработки нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

2. Разработка проекта НДВ.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для Белоусовского энергоцеха ТОО «Востокэнерго», расположенного в п. Белоусовка разработан на основании инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проведенной по состоянию на февраль 2024 года.

По данным проведенной инвентаризации имеется 8 источников выброса вредных веществ в атмосферу. Из них: 4 – организованных и 4 – неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ 13-ти наименований в целом от Белоусовском энергоцехе ТОО «Востокэнерго», расположенного в п. Белоусовка, составляют на 2025 г. - 774.420632 т/год, на 2026-2034 гг -  762.6819686 т/год.

Перечень загрязняющих веществ, веществ, обладающих эффектом вредного действия, для которых разработаны нормативы выбросов.

| П/п № | Код загр. веще- ства | Наименование вещества | Класс опас- ности | На 2025 год |  |  | На 2026-2034 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год | Выброс вещества, г/с |  | Выброс вещества, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 3 | 0.22705 | 0.60426 | 0.22705 |  | 0.60426 |
| 2 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0.004248 | 0.010452 | 0.004248 |  | 0.010452 |
| 3 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 15.12512 | 115.3497189 | 15.12512 |  | 115.3497189 |
| 4 | 0303 | Аммиак | 3 | 0.0000492 | 0.000008586 | 0.0000492 |  | 0.000008586 |
| 5 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2 | 6.571 | 18.71839431 | 6.571 |  | 18.71839431 |
| 6 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 46.28 | 198.995 | 46.28 |  | 198.995 |
| 7 | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 39.17524 | 258.21346 | 39.17524 |  | 258.21346 |
| 8 | 0342 | Фтористые газообразные соединения / в пересчете на фтор/ (617) | 2 | 0.0003334 | 0.000528 | 0.0003334 |  | 0.000528 |
| 9 | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) | 4 | 0.00167 | 0.0003006 | 0.00167 |  | 0.0003006 |
| 10 | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 3 | 0.0058 | 0.0053028 | 0.0058 |  | 0.0052986 |
| 11 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | 38.82340194 | 180.967709 | 38.82340194 |  | 169.229709 |
| 12 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 3 | 0.15439956 | 1.5507592 | 0.15439956 |  | 1.5507592 |
| 13 | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) |  | 0.0038 | 0.00342 | 0.0038 |  | 0.00342 |
|  |  | В С Е Г О: |  | 146.3721121 | 774.420632 | 146.3721121 |  | 762.6819686 |

Состав проекта НДВ определен согласно приложения 3 к Методике определения эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Согласно отчётов 2 –ТП воздух объемы фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за последние три года составили:

- 2021 год – 505,54761 т/год.

- 2022 год – 607,61992 т/год.

- 2023 год – 564,82195 тонн.

Определение количественных и качественных характеристик на источниках выбросов загрязняющих веществ проводилось с применением инструментальных измерений:

- источник №0001 – ДКВР-10/13 (№2);

- источник №0002 – ДКВР -20/13(№4, №5);

- источник №0003 – КВ-ТС-20 (№№6,7).

Расчётные методы применены для определения характеристик неорганизованных выбросов и при отсутствии технической возможности провести инструментальные измерения на источниках с организованным выбросом:

- источник №6001 – заточной станок;

- источник №6002 – склад угля;

- источник №6003 – площадка для временного складирования ЗШО;

- источник №6004 – сварочный пост;

- источник №0005 – химическая лаборатория.

Согласно методик расчета выбросов вредных веществ в атмосферу, утвержденных в РК, для теоретического расчета были приняты исходные данные, предоставленные «Заказчиком».

Инструментальные измерения, проводились Испытательной лабораторией ТОО «ЦентрЭКОпроект» (аттестат аккредитации №КZ.Т.07.2173 от 24.12.2018 г, действительный до 24.12.2023 года. В соответствии с приказом руководителя органа по аккредитации от 25.12.2023 года № 1674-ОД «О продлении срока действия аттестата аккредитации» срок действия аттестата аккредитации № KZ. Т.07.2173 от 24.12.2018 года испытательной лаборатории ТОО «ЦентрЭКОпроект», г. Усть -Каменогорск продлён с 24.12.2023 года до 24.03.2024 года. Аттестат аккредитации лаборатории представлен в приложении. Протоколы измерений/испытаний выбросов в атмосферу представлены в приложении к настоящему проекту НДВ.

Оценка эффективности работы пылегазоочистного оборудования приняты по данным лабораторных испытаний ТОО «ЦентрЭКОпроект» и ТОО «Алтайтехэнерго».

При разработке проекта нормативов ПДВ выявлены следующие изменения по сравнению с ранее установленными нормативами ПДВ:

1. Площадка «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод п. Белоусовка» - переданы собственнику в связи с прекращением срока действия Договора №2 безвозмездного пользования (источники №0004 - котельная, №6005 – склад угля, №6006 – площадка для временного хранения золы, №6007 – иловая площадка).

2. На площадку перегрузки угля п. Белоусовка поступает уголь, предназначенный для п. Алтайский. Количество угля, поступающего на склад в течение года – 42 399,6 тонн, из них: для БЭЦ п. Белоусовка – 28 566,6 тонн, для БЭЦ п. Алтайский -13 833 тонн. Далее уголь для п. Алтайский доставляется автотранспортом на склад угля котельной п. Алтайский.