НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Объект проектирования ТЭО «Строительство Индустриального парка № 2» нахо-дится в районе улицы с проектным названием А335, северо-западнее жилого массива Же-лезнодорожный и является частью программы генерального плана развития г. Астана до 2030г.

К основным объектам планировочной структуры промзоны приняты следующие объекты:

- подстанция «Даулет» 110/20 кВ;

- сети инженерного обеспечения и сооружения на них;

- автомобильные и железные дороги общего пользования.

Площадь территории в границах индустриального парка согласно схеме располо-жения земельного участка S-2 составляет 409,51 га.

Генеральным планом предусмотрено размещение на отведённом земельном участ-ке следующего набора служебно-технических и производственных зданий и сооружении:

- административно-бытовое здание управляющей компании;

- зона досмотра таможенного контроля №1 и №2;

- пожарное депо на 2 автомашины;

- контрольно-пропускной пункт, с навесами, воротами с электроприводом и шлагбаумом;

- подстанция 110/20кВ «Даулет»;

- канализационно-насосная станция №1 и №2;

- логистический центр.

Подстанция «Даулет».

Генеральный план подстанции 110 кВ разработан с учетом ситуационных условий строительства, удобства подъездов к подстанции для доставки  оборудования и тяжеловесных силовых трансформаторов к месту их установки, пожарных подъездов, подходов КЛ 110кВ и прокладки других коммуникаций.

Подключение проектируемой подстанции предусматривается путем строительства 2-х двухцепных КЛ-110кВ с ОВЛС от ПС 110/20 кВ «Казбек» и ПС 110/20 кВ «Байтерек».

На подстанции предусматриваются кабельные каналы для организованного вывода кабельных линий из ЗРУ 20 кВ до ограды подстанции. Внутриплощадочные проезды и подъездные дороги предусмотрены с асфальтовым покрытием.

Показатели генплана подстанции 110/20 кВ

Таблица №1.

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь участка | га | 1,347 | 100 |
| 2. | Площадь застройки в т. ч | м2 | 1434 | 11 |
| 2.1. | Подстанция «Даулет» | м2 | 1380 |  |
| 2.2. | КПП | м2 | 18 |  |
| 2.3. | Гараж на 2 а/машины | м2 | 36 |  |
| 3. | Площадь покрытий | м2 | 4355 | 32 |
| 4. | Площадь озеленения | м2 | 7582 | 56 |
| 5. | Площадь отмостки | м2 | 143 | 1 |
| 6. | Ограждение участка | п.м | 452,0 |  |

Канализационно-насосные станции

В связи с большой протяженностью сетей хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены две канализационных насосных станции, работающие в автоматическом режиме.

Показатели генплана канализационно-насосных станции

Таблица №2.

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Количество |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |  |
| 1. | Площадь участка | га | 0,12 | 0,1 | 100 |
| 2. | Площадь застройки в т.ч | м2 | 60 | 60 | 6 |
| 2.1. | Подстанция «Даулет» | м2 |  |  |  |
| 2.2. | КПП | м2 |  |  |  |
| 2.3. | Гараж на 2 а/машины | м2 |  |  |  |
| 3. | Площадь покрытий | м2 | 257 | 306 | 30 |
| 4. | Площадь озеленения | м2 | 891 | 645 | 64 |
| 5. | Площадь отмостки | м2 |  |  |  |
| 6. | Ограждение участка | п.м | 134 | 121 |  |

Автомобильные дороги

Общеплощадочные технические решения организации автомобильных перевозок.

Учитывая, что построение каркаса Индустриального парка №2 в Северном (промышленном) планировочном районе города Астаны базируется на внутриузловых и магистральных автомобильных дорогах, основная часть грузоперевозок по поставке и отправлению будет осуществляться автомобильным транспортом. В границах индустриального парка предусматриваются магистральные улицы районного значения регулируемого движения и улицы местного значения (улицы и дороги в научно-производственных промышленных и коммунально-складских районах).

Технические показатели улиц Индустриального парка №2

Таблица №3.

| №п/п | Название улиц | Число полос движения | Длина (м) | Ширина в красных линиях(м) | Ширина полос движения (м) | Ширина тротуара тротуаров (м) | Площадь проезжей части (м2) | Площадь пешеходных тротуаров (м2) | Площадь газонов (м2) | Площадь выездов (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. ИП-3 | 4 | 1628,4 | 40 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 25572,6 | 9856,5 | 22085,1 | 7970,4 |
| 2 | Ул. ИП-4 | 4 | 942,2 | 40 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 13084,4 | 4648,4 | 13084 | 4154,4 |
| 3 | Ул. ИП-5 | 6 | 2822 | 60 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 74812,3 | 19488,8 | 64330 | 10752,5 |
| 4 | Ул. ИП-6 | 4 | 853,8 | 40 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 11662,9 | 4039,6 | 11005,8 | 4742 |
| 5 | Ул. ИП-8 | 4 | 1130,7 | 40 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 16570,1 | 5981,3 | 15711,4 | 4978,5 |
| 6 | Ул. ИП-9 | 4 | 668,7 | 40 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 10365,5 | 3586,4 | 9812,4 | 4135 |
| 7 | Ул. ИП-10 | 4 | 654,3 | 40 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 9451,6 | 3266,3 | 7672,6 | 4737,6 |
| 8 | Ул. ИП-13 | 2 | 1028,3 | 30 | 2х3,75 | 1,5 | 8227,8 | 2505,1 | 13768,6 | 3071,4 |
| 9 | Ул. ИП-14 | 2 | 891,3 | 30 | 2х3,75 | 1,5 | 8147,4 | 2378,1 | 11348,3 | 2475,8 |
| 10 | Ул. ИП-15 | 2 | 614,7 | 30 | 2х3,75 | 1,5 | 4827 | 1558,1 | 8640,2 | 3161,4 |
| 11 | Ул. ИП-17 | 4 | 2279,9 | 40 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 37170,9 | 13731,5 | 30118,6 | 14189,1 |
| 12 | Ул. ИП-18 | 2 | 210 | 30 | 2х3,75; (2х4,0) | 3,0 | 1805,8 | 1020,1 | 2274,5 | 0 |
| 14 | Итого |  | 12941,8 |  |  |  | 221698,3 | 72060,2 | 209851,5 | 64368,1 |