ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ»

ТОО «НИПИ «АСТАНАГЕНПЛАН»

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА СЕМЕЙ ДО 2040 ГОДА

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Семей, 2024 год

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕМЕЙ ОБЛАСТИ АБАЙ»

ТОО «НИПИ «АСТАНАГЕНПЛАН»

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА СЕМЕЙ ДО 2040 ГОДА

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Арх. №

| Генеральный директор |  |  |  | Р.Е. Жакупов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора |  |  |  |  |
| Главный архитектор |  |  |  | С.К. Абдрахманов |
| Заместитель генерального директора |  |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  | Е.Р.Файзулаев |

Семей, 2024 год

Состав разработчиков проекта:

ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан»

| 1 | Генеральный директор | Жакупов Р.Е. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заместитель генерального директора, главный архитектор | Абдрахманов С.К. |
| 3 | Заместитель генерального директора, главный инженер | Файзулаев Е.Р. |
| 4 |  | Кусаинова Г.К. |
| Специализированная мастерская генерального плана |  |  |
| 5 | Руководитель | Алибаев М.Б |
|  | Отдел генерального плана |  |
| 6 | Руководитель отдела, главный архитектор проекта | Жакыпбеков Б. |
| 7 | Ведущий специалист | Батчан Г. |
| 8 | Ведущий специалист | Сейлбеков Р. |
| 9 | Ведущий специалист | Турмаханбет С.Т. |
| 10 | Специалист | Орынтай Г. |
|  | Отдел развития зеленого фонда и ландшафтного проектирования |  |
| 11 | Главный специалист |  |
| Комплексная мастерская инженерной инфраструктуры |  |  |
| 12 | Руководитель | Хамитов А.Б. |
| 13 | Заместитель руководителя | Макажанова А.Ж. |
| Отдел водохозяйственного комплекса |  |  |
| 14 | Главный инженер-разработчик | Ташенов С.Т. |
| 15 | Ведущий инженер-разработчик | Сатаев Д.Х. |
| Отдел топливно-энергетического комплекса |  |  |
| 16 | Главный инженер-разработчик | Асанов А.Б. |
| 17 | Ведущий инженер-разработчик | Жаксылыкова Н.Е. |
| 18 | Главный инженер-разработчик ГС | Сахипова Н.Е. |
| Отдел электроснабжения и связи |  |  |
| 19 | Руководитель отдела | Егенов Г.М. |
| 20 | Главный инженер-разработчик ЭС | Казанкапов Е.А. |
| 21 | Главный инженер-разработчик СС | Казанкапов Е.А. |
| Отдел инженерной подготовки территории |  |  |
| 22 | Главный специалист |  |
| 23 | Главный инженер-разработчик | Баянова Ж.Р. |
| 24 | Ведущий инженер-разработчик | Сатаев Д.Х. |
| ТОО «Градкомплекс» |  |  |
| 25 | Главный специалист | Аужанов Нурбек Габдулхамитович |  |
| 26 | Главный специалист по транспорту и улично - дорожной сети | Нурланов Бахберген Самидинович |  |
| 27 | Старший архитектор | Рахманов Карим Қайратұлы |  |
| 28 | Архитектор | Бангерт Викторватсалай Валерьевич |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Разработка Генерального плана города Семей до 2040 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1 Книга 1.1. | Общая пояснительная записка «Разработка Генерального плана города Семей до 2040 года» |
| 2 | Том 1 Книга 1.2. | Материалы обсуждения, рассмотрения и согласования «Разработка Генерального плана города Семей до 2040 года» |
| 3 | Том 1 Книга 1.3. | Раздел: «Комплексная оценка территории» |
| 4 | Том 1 Книга 1.4. | Раздел: «Стратегические приоритеты развития социально-экономической системы города Семей до 2040 года» |
| 5 | Том 1 Книга 1.5. | Раздел: «Дендрология и основы зеленого строительства города Семей» |
| 6 | Том 1 Книга 1.6. | Раздел: «Транспорт и улично-дорожная сеть» |
| 7 | Том 1 Книга 1.7. | Раздел «Водоснабжение и Канализация» |
| 8 | Том 1 Книга 1.8. | Раздел «Теплоснабжение» |
| 9 | Том 1 Книга1.9. | Раздел «Газоснабжение» |
| 10 | Том 1 Книга 1.10. | Раздел «Электроснабжение» |
| 11 | Том 1 Книга 1.11. | Раздел «Связь и телекоммуникация» |
| 12 | Том 1 Книга 1.12. | Раздел «Инженерная подготовка территории» |
| 13 | Том 1 Книга 1.13. | Раздел: «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС)» |
| 15 | Том 2 Книга 1. | Отчет «Базовый сценарий состояния окружающей среды в городе Семей и прогноз ее изменения до 2040 года» |

| Графические материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГП 1 | Ведомость чертежей |
| 2 | ГП 2 | Схема положения г. Семей в системе расселения |
| 3 | ГП-2.1 | Схема положения г.Семей в системе Республики |
| 4 | ГП-2.2 | Схема административно-территориального развития |
| 5 | ГП-2.3 | Схема территории, прилегающих к городу Семей, в радиусе 30 км |
| 6 | ГП 3 | План современного использования (опорный план) |
| 7 | ГП 3.1 | Схема памятников архитектуры, истории и культуры |
| 8 | ГП 3.2 | Схема существующих кладбищ |
| 9 | ГП 3.3 | Схема действующих земельных участков |
| 10 | ГП 3.4 | Оценка территории по экологическим условиям |
| 11 | ГП 4 | Комплексная градостроительная оценка территории |
| 12 | ГП-4.1 | Оценка территории по инженерно-геологическим условиям |
| 13 | ГП 4.2 | Оценка историко-культурной и рекреационной ценности территории |
| 14 | ГП 5 | Генеральный план (основной чертеж) |
| 15 | ГП 5.1 | Схема планировочных районов и секторов |
| 16 | ГП-5.2 | Схема размещения строительства до 2030 г. и 2040 г. |
| 17 | ГП-5.3 | Схема размещения общеобразовательных школ |
| 18 | ГП 5.4 | Схема размещения детских садов |
| 19 | ГП 6 | Схема улично-дорожной сети и организации транспорта |
| 20 | ГП 6.1 | Схема организация движения BAS RAPID TRANSIT (BRT) |
| 21 | ГП 6.2 | Интенсивность движения автомобилей в сутки |
| 22 | ГП 6.3 | Количество полос движения улично-дорожной сети |
| 23 | ГП 7 | Схема водоснабжения |
| 24 | ГП 7.1 | Схема хозяйственно-бытовой канализации |
| 25 | ГП 7.2 | Схема теплоснабжения |
| 26 | ГП 7.3 | Схема электроснабжения |
| 27 | ГП 8 | Схема охраны окружающей среды |
| 28 | ГП 9 | Природно-экологический каркас |
| 29 | ГП 10 | Схема размещения пожарных депо |

Оглавление

|  | Введение | 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая историческая справка | 8 |
|  | Природные условия и ресурсы | 10 |
|  | Рельеф и геоморфология | 10 |
|  | Климатические условия | 11 |
|  | Гидрография и гидрология | 15 |
|  | Почвы, растительность, животный мир | 19 |
|  | Инженерно-геологические условия и районирование | 21 |
|  | Условия водообеспеченности | 40 |
|  | Полезные ископаемые | 40 |
|  | Современная организация территории | 43 |
|  | Место города в системе расселения | 43 |
|  | Современная архитектурно - планировочная организация территории | 43 |
|  | Организация промышленно-производственных и коммунально-складских территорий | 46 |
|  | Комплексная градостроительная оценка территории | 48 |
|  | Анализ реализации действующего генерального плана и разработанных проектов детальной планировки | 49 |
|  | Проектная архитектурно-планировочная организация территории | 52 |
| 6.1. | Общая характеристика проектного решения | 52 |
| 6.2. | Планировочная организация селитебных территорий | 54 |
| 6.3. | Архитектурно — пространственная композиция центра | 53 |
|  | Социально-экономическое развитие г. Семей | 57 |
|  | Демография | 57 |
| 7.1.1. | Современное состояние | 57 |
| 7.1.2. | Перспективная численность населения | 61 |
|  | Жилищный фонд | 68 |
| 7.2.1 | Современное состояние | 68 |
| 7.2.2 | Прогноз нового жилищного строительства | 80 |
|  | Современное состояние и стратегия развития производственных территорий | 98 |
|  | Транспорт и улично-дорожная сеть | 124 |
|  | Внешний транспорт | 124 |
|  | Железнодорожный транспорт | 124 |
|  | Автомобильный транспорт | 125 |
|  | Воздушный транспорт | 126 |
|  | Водный транспорт | 127 |
|  | Улично-дорожная сеть (УДС) и организация движения транспорта | 130 |
|  | Инженерное оборудование | 141 |
|  | Инженерная подготовка территории | 146 |
|  | Охрана памятников истории, культуры и архитектуры | 153 |
|  | Природно-экологический каркас территории |  |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) |  |
|  | Основные технико-экономические показатели | 164 |

Введение

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» была образована область Абай с центром в городе Семей. Придание городу Семей статуса областного центра, возвращение региону статуса области (после 25 лет в составе Восточно-Казахстанской области)  способствует созданию условий для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Город Семей - важный узел международной транзитной торговли, и сегодня область Абай граничит с двумя крупнейшими государствами – Россией и Китаем, обладает крупным транспортно-логистическим и торгово-экономическим потенциалом, богатым историческим наследием, ресурсами, природными богатствами.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил: «Акимату города Семей области Абай совместно с Правительством до конца текущего года разработать новый Генеральный план города Семей».

В этой связи ТОО «НИПИ «Астанагенплан» согласно договору «О государственных закупках» от 6 июня 2023 года №19 выполнена разработка проекта Генерального плана города Семей.

Действующий генеральный план города Семей был разработан в 2008г. ТОО «Проектная фирма «ГРАДО» и утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2011 года № 707 «О генеральном плане города Семей Восточно-Казахстанской области». За период, прошедший после разработки и утверждения вышеуказанного генерального плана,  были  разработаны проекты детальной планировки на значительную часть территории города.

Цель данной работы, нового генерального плана с расчетным сроком до 2040 года и прогнозом (концепция) до 2055 года – разработка основного градостроительного документа концептуального планирования социально-экономического и территориального развития города, направленного на создание наиболее благоприятной среды жизнедеятельности, обеспечения экологической безопасности и сохранения природного и культурного наследия, разработка новых проектных решений с учетом реализации действующего генерального плана города и разработанных проектов детальной планировки, ранее произведенных отводов и осуществленных в натуре строительства объектов. Объем и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с утвержденной технической спецификацией к договору и с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан» (СН РК 3.01-00-2011).

Проект разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июня 2001г. №242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью в Республике Казахстан», СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-11-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и другими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан».

Приняты следующие проектные периоды:

- исходный год - 2023 г. (на 01.01. 2023г)

- первая очередь строительства - 2030г.

- расчетный срок - 2040 г.

- прогнозный период (для концепции) – 2055г.

Разработка проекта выполнялась с использованием геоинформационной системы ArcGIS, Autocad. Все проектные материалы выполнены в компьютерной технологии в виде цифровых схем и планов.

- Краткая историческая справка

Семей (Семипалатинск) – один из древнейших городов Казахстана, возникший в 1718 году с основанием российской крепости. Однако часть ученых считают, что история Семея намного древнее. До основания крепости здесь, на правом берегу Иртыша, находился город Доржинкит (Доржикент), который еще в 1606 году в своей грамоте русский царь Михаил назвал городом «застроенным гудскими (красивыми) палатами» в «бухарском стиле». В Доржикенте было семь больших «палат» - дворцов, в свое время поднявшихся на месте более древних построек, от чего и город получил свое название. К середине XIX века, расположенный на пересечении дорог стратегического значения, а также главной водной артерии Восточного Казахстана - реке Иртыш, города Семей превратился в один из крупнейших торговых центров Азиатской части России, на путях торговых караванов, следовавших из Азии в Европу и обратно.

Большая торгвая и транспортная роль г. Семей привела к быстрому по тому времени росту его населения и к созданию в городе ряда предприятий по обработке сельскохозяйственного сырья – мельниц, кожевенно-обувных, овчинно-шубных, пилокостных, мыловаренных и других заводов. Большое значение для развития города имело развитие судоходства по Иртышу, а также строительство железной дороги, соединившей Семей с Новосибирском. Были построены затон и судостроительный	 завод. Семипалатинск стал одним из важных узлов пищевой и легкой промышленности. Первый генплан города Семей был составлен в 1823 г., при его разработке были учтены ландшафтные	 и природно- климатические особенности местности.

Рисунок 1.1.

Селитебны территории города застраивались с момента возникновения города; первые кварталы жилой и общественной застройки располагались вдоль живописного берега реки Иртыш. Перерастание военной крепости в город - центр торговли, культуры и экономики с самого начала осуществлялась на

основе генеральных планов, составленных русскими топографами и градостроителями.

Так, например, р. Иртыш способствовала определению направления улиц города, которые проложены перпендикулярно и параллельно изгибу ее берегов. В архитектурно-планировочном отношении город представлял собой прямоугольную сетку улиц с кварталами площадью 1,5-2 га.

По мере развития города застраивалась высокая пойменная терраса правого берега. Жилой район, бывший форштадт, с регулярной сетью улиц и кварталами, расположился юго-восточнее бывшей крепости. Южнее от этого района возник небольшой жилой район под названием «Татарская слободка». Севернее крепости расположился казачий форштадт. В 1854 году город получил статус областного центра. Город в эти годы состоял из трех частей. На севере находился казачий форштадт (станица Семипалатинская) самая благоустроенная часть города. Южная часть города – Татарская слободка была самая большая. Между татарской слободкой и станицей Семипалатинской, сливаясь с ними, лежал собственно город. В двадцатом веке с ростом промышленности и индустриализации города появились новые поселки. Район «Привокзальные выселки» начал застраиваться с 1914 года, когда со стороны Новосибирска была проведена железная дорога. С появлением и ростом судоходства на Иртыше возникла необходимость сооружения затона для судов и судоремонтного завода. С 1912 года около затона начал строиться затонский поселок при верхнепристанских предприятиях.

В 1926 г. население Семипалатинска достигло 56 тыс. человек и он стал первым городом республики по численности населения. Значительное промышленное развитие город получил в годы первых пятилеток, когда был построен Турксиб (1932 г.). В 30-е годы в Семипалатинске возникает крупнейший в стране мясокомбинат, комбикормовый завод, значительное развитие получает стройиндустрия. В это же время организуются специальные средние учебные заведения, педагогический институт (1938 г.), музеи, театры, клубы, больницы.

В 1939 году образована Семипалатинская область с центром в Семипалатинске, который, развиваясь как торговый узел, одновременно стал не только административным, но и духовным и культурным центром степного края, с численностью населения 110 тыс. человек.

Новый толчок развитию города дала Великая Отечественная война, когда в Семипалатинск был эвакуирован ряд промышленных предприятий и население оккупированных районов. При переписи 1959 г. численность населения города достигла 156 тыс. человек, и он был на 3-м месте в республике (после Алма-Аты и Караганды).

Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 1997 года «О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства Республики Казахстан» Семипалатинская область была упразднена.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 351 от 21 июня 2007 года «О переименовании города Семипалатинска Восточно-Казахстанской области», город Семипалатинск Восточно-Казахстанской области переименован в город Семей.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» была образована область Абай с центром в городе Семей.

2. Природные условия и ресурсы

2.1. Рельеф и геоморфология

Город Семей находится в пределах Прииртышской равнины и простирается в основном вдоль долины реки Иртыш, охватывая обе её стороны. По правому берегу можно выделить четыре террасы, в пределах последней из них наблюдаются барханные холмы. На левом берегу выделяются три террасы. К югу от станции Жана-Семей и к западу от аэропорта третья терраса преобразуется в мелкосопочное предгорье с холмисто-увалистым рельефом. Высоты на территории города изменяются в пределах от 181 до 240 метров над уровнем моря.

С учетом морфологических характеристик выделяются три типа рельефа:

- равнина с пологими и увалистыми участками, обусловленными денудацией;

- равнина, подверженная воздействию ветра (эоловая равнина);

- рельеф, обусловленный эрозионными и аккумулятивными процессами, включающий в себя террасы

Полого-увалистая денудационная равнина занимает юго-западную часть территории города и залегает на глинах коры выветривания. Морфологически данный тип рельефа представлен сочетанием пологих уплощенных гряд и увалов, ориентированных согласно простиранию палеозойских структур и широких межгрядовых понижений. Абсолютные отметки поверхности равнины составляют 210-231 м. Относительные превышения рельефа составляют 15-21 м при крутизне склонов 1-2.

Эоловая равнина развита в северной части города и представлена барханами, грядами и гривами из перевеянных и закрепленных сосновых бором песков. Песчаные барханы вытянуты в широтном направлении. К отрицательным формам рельефа относятся различные межгрядовые понижения и котловины выдувания. Абсолютные отметки поверхности 216-240 м. Относительные превышения – первые метры, крутизна             склонов 5-8 градусов.

Эрозионно-аккумулятивный тип рельефа представлен четко выраженными надпойменными и пойменными террасами.

Пойменная терраса реки Иртыш встречается в виде полосы вдоль русла и имеет ширину от 0,25 до 4,5 км. Поверхность пойменной террасы осложнена многочисленными старицами, протоками, заболоченностью и пологими прибрежными валами. К пойме относятся и многочисленные острова. Пойма имеет два уровня – высокий и низкий. Уступ высокой поймы возвышается над меженным уровнем реки на 2,5-4,0 м, низкой – на 0,5-1,5 м. Абсолютные отметки пойменной террасы колеблются от 181,0 до 194,0 м.

Первая надпойменная терраса р. Иртыш в пределах города развита прерывистой полосой шириной 0,1-3,0 км, реже 5,0 км вдоль русла или пойменной террасы. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 182,0 до 197,0 м.

Поверхность террасы слабоволнистая, осложнена протоками, западинами, заболоченными участками. Заболоченность развита в основном у подножья уступа        II надпойменной террасы. Высота уступа 1-ой надпойменной террасы над поймой составляет 1,0 до 5,0 м, а над меженным уровнем реки от 2,0 до 6,9 м.

Вторая надпойменная терраса в пределах города развита на всем протяжении реки. Наибольшее распространение она получила на правом берегу. Ширина террасы достигает 2-5 км. Уступ II надпойменной террасы составляет 3,0 – 17,0 м над I надпойменной террасой. По уступу террасы имеются выходы родников. Абсолютные отметки поверхности террасы на правом берегу составляют 195,0 – 215,0 м, на левом берегу – 195 – 210,0 м.

Поверхность II надпойменной террасы на правом берегу неровная, с небольшими возвышенностями; на левом берегу ровная, с незначительным уклоном (менее 1) к руслу реки. Местами в тыловой части террасы наблюдаются заболоченные и засоленные участки.

Третья надпойменная терраса развита в северной части города на правом берегу р. Иртыш. Уступ III-ей террасы возвышается над поверхностью II террасы на 5-10 м и  на 20- 23 м над поверхностью I террасы. Ширина террасы достигает 3 - 4 км. Ее поверхность осложнена эоловыми формами рельефа, представленными бугристыми закрепленными песками высотой 2 - 4 м. Абсолютные отметки поверхности в пределах 215 - 235 м.

2.2. Климатические условия

Метеорологические характеристики города Семей составлены по данным «Научно-прикладного справочника по климату СССР», которые были выполнены в 1989 г., СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» и материалам Восточно-Казахстанского центра гидрометеорологии по метеостанции «Семипалатинск».

Метеостанция расположена на территории города, в восточной его части. Координаты метеостанции: 5025' северной широты и 8018' восточной долготы.

Согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» город Семей расположен в III-А строительно-климатическом подрайоне.

Климат города характеризуется ярко выраженным континентальным климатом с холодной зимой и относительно жарким летом. Этот климат формируется под влиянием сильного сибирского антициклона зимой и активной циклонической активности в летние и переходные периоды. Градостроительно значимыми аспектами являются низкие зимние температуры, длительный период морозов, значительные годовые и суточные колебания температуры воздуха, а также засушливость.

Температурный режим формирует радиационный баланс территории, зависящий от широты, продолжительности солнечного света и времени года. Наивысшие значения солнечной радиации отмечаются летом, при этом продолжительность солнечного света в течение года составляет примерно половину от максимально возможной за месяц.

С мая по август этот процент несколько увеличивается. Продолжительность солнечного сияния представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Продолжительность солнечного сияния, ч

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 140 | 201 | 244 | 315 | 340 | 327 | 308 | 238 | 159 | 113 | 100 | 2597 |

В летний период подстилающая поверхность получает от 370 до 400 кал/см2, при безоблачной и малооблачной погоде до 600 кал/см2 в сутки. Большая продолжительность солнечного сияния, значительный приток тепла формируют летом высокий фон температуры воздуха.

Зимой приток тепла резко сокращается. В декабре подстилающая поверхность получает лишь 30-35 кал/см2 в сутки. Продолжительность солнцестояния уменьшается до 3-4 часов в сутки, а повторяемость облачных дней возрастает.

Поступление солнечной радиации на вертикальные поверхности (стены зданий) значительно зависит от их ориентации.

Температурный режим. Температурный режим города характеризуется большими суточными и межсезонными колебаниями температуры воздуха.

Первые заморозки наблюдаются в сентябре, самые ранние зафиксированы 6 сентября, самые поздние – 9 октября. Последние заморозки отмечаются в мае, самые ранние - 13 апреля, самые поздние – 30 мая.

Отрицательные температуры регистрируются в течение 5 месяцев (с ноября по март). Самый холодный месяц – январь (-16°, -17°С). Дневные температуры зимы -11°С, -12°0С. Ночью температура понижается до – 21°, – 23°С. Средняя максимальная температура воздуха в январе составляет - 11,3°С, средняя минимальная -21,1°С, абсолютный минимум - 47°С (1960 г., мс. Семипалатинск, АС). Иногда зимой возможны оттепели, когда температура повышается до 4°, -6°. Продолжительность безморозного периода 139 дней.

Весенний переход суточной температуры через 0° отмечается в начале апреля. С 4 апреля по 21 июня начинается период комфортных погод. С 21 июня по 22 августа стоит жаркая погода.

Самый жаркий месяц июль со средними месячными температурами воздуха  +21,6°С,  средняя  максимальная  +28,6°С,  средняя  минимальная +15,3°С, абсолютный максимум +42,5°С.

С 22 августа температура воздуха понижается и снова наступает период комфортных погод, который продолжается до 5 октября.

Продолжительность комфортных погод в городе составляет более 3,5 месяцев.

Режим увлажнения. Режим увлажнения территории характеризуется относительной влажностью и годовым распределением осадков.

Город Семей располагается в степной умеренно-засушливой климатической зоне. За год в среднем здесь выпадает немногим более 300 мм осадков. Наибольшее их количество выпадает в теплое время года в виде дождей грозового характера.

Влажностный режим

мм

350

306

300

250

200

197

150

109

100

50

19

37	40

16

20

18

26

28

20

28	30

24

0

I	II	III	IV	V	VI	VII  VIII  IX	X	XI	XII  XI - IV -  Год

III	X

месяцы

Многолетние средние месячные, сезонные и годовые суммы осадков представлены на рис.2.2.4.

В годовом ходе осадков прослеживается летний максимум –37 - 40 мм в июне - июле и зимний минимум 19 - 16 мм в январе и феврале. За теплый период (IУ – Х) средняя многолетняя сумма осадков составляет 197 мм осадков, за холодный (ХI – Ш) - 109 мм, за год – 306 мм.

Зимой осадки выпадают преимущественно в виде снега. С 15 ноября устанавливается устойчивый снежный покров, который сохраняется в течение 133 дней. Наибольшая средняя высота снежного покрова приходится на февраль месяц до начала весеннего снеготаяния (таблица 2.2.2).

Высота снежного покрова (см)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 25 |

Средняя высота снежного покрова на открытых местах составляет 24,1см, местами может достигать 50 см. В защищенных местах она может быть более 100 см.

Годовой и суточный ход относительной влажности обратен годовому и суточному ходу температуры и абсолютной влажности.

Относительная влажность воздуха большую часть года в пределах комфорта (от 50 до 80%). Средняя годовая относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения его водяным паром, составляет 66%. Максимальные ее значения наблюдаются в холодный период, а минимальные

- в мае-июне (рис.2.2.5).

Рис2.2.5

Высокие температуры воздуха в сочетании с большой сухостью создают тепловой дискомфорт для пребывания человека во внешней среде. Жаркие и сухие дни отмечаются с мая по август.

В эти дни относительная влажность воздуха опускается ниже 30% (нижний предел комфорта по санитарно-гигиеническим критериям).

Ветровой режим. Средние месячные скорости ветра равны 2 - 3 м/с, средняя годовая 2,8 м/с. В среднем за год штилевых погод наблюдается 23%. Средние месячные и годовая скорости ветра представлены на рис.2.2.6.

Скорость ветра 3,5 3 2,9 3 2,8 2,9 3 3 2,7 2,8 2,9 2,8 2,5 2,5 2,3 м/с 2 2,2 1,5 1 0,5 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год месяцы м/с

рис. 2.2.6.

Характер направления ветров на рассматриваемой территории характеризуется явным преобладанием в течение года восточных, юго- восточных, юго-западных и западных ветров.

В зимнее время года преобладают ветры восточных румбов, средние месячные скорости которых равны 2,8 –3 м/с. Увеличение скорости до 5 м/с и более связано с южными и юго-западными ветрами.

Летом преобладают ветры западных и северо-западных направлений. Нередко зимой и в переходные сезоны года регистрируются сильные ветры (более 15 м/с). Розы ветров представлены на рис. 2.2.10.

На территории города существуют некоторые различия в ветровом режиме. Так, в зимнее время в левобережной части (район Жана-Семей) повторяемость ветров юго-восточного направления меньше, чем в правобережной (аэрологическая станция) и составляют соответственно 19 и 32%.

В правобережной части города летом повторяемость северных ветровь (25%) выражена ярче, чем в левобережной (14%). В годовом ходе ветрового режима также отмечаются небольшие различия.

Что касается скоростей ветра, то в левобережье в течение всего года средняя скорость ветра выше, чем в правобережье на 1 м/с.

В целом, ветровой режим рассматриваемой территории умеренный. Число дней с пыльной бурей составляет 15 – 23 в год. В годовом ходе максимум повторяемости пыльных бурь приходится на май – июль.

СЗ

25

20

15

10 8

5

0

СВ

9

7

З

18

25 В

12

9

12

ЮЗ

ЮВ

20

СЗ

16

15 15

10

5

0

СВ

13

19

15

9

6

7

ЮЗ

ЮВ

50

СЗ

40

30

20

СВ

11 3

10 2

0

3

44

11

8

18

ЮЗ

ЮВ

Январь                                                                                          Июль

Год

Рис.2.2.7.

Атмосферные явления. Метели. В холодное время года сильные ветры вызывают метели. Метели обычно возникают при прохождении фронтов и увеличении барических градиентов.

За холодный период в среднем отмечается 16 дней с метелью, а в годы активной ветровой деятельности до 40 дней. В декабре и январе метелевая деятельность достигает наибольшей активности.

При метелях скорости ветра могут возрастать до 10-20 м/с. Средняя продолжительность метелей равна 5,6 часов. В течение года их средняя суммарная продолжительность составляет 90 часов. Повторяемость метелей представлена на рисунке 2.2.7.

Туманы относятся к числу наиболее опасных явлений погоды. Внезапность их возникновения и большая продолжительность являются серьезным препятствием для бесперебойной работы транспорта. Продолжительные туманы также способствуют интенсивному загрязнению воздуха.

За год, в среднем, здесь отмечается 6 дней с туманом, наибольшее число дней с туманом – 35. Чаще всего в городе наблюдаются радиационные туманы, которые возникают преимущественно в зимний период.

Гроза – одно из наиболее опасных явлений. В среднем за год в городе наблюдается 34 дня с грозой, наибольшее число дней с грозой 44. Грозы проходят обычно с мая по август. Наиболее интенсивная грозовая деятельность развивается в июне-августе. Грозы обычно непродолжительны. Средняя продолжительность грозы 1,5 часа. Продолжительность гроз за год над городом составляет в среднем 38,4 часов.

Град наблюдается преимущественно в теплую половину года и на местности выпадает пятнами. Наибольшая его повторяемость приходится на май. Наибольшее число дней с градом составляет 5, среднее – 1,3.

Расчетная глубина промерзания почвы под естественным снежным покровом составляет: для суглинков и глин – 178 см, для супесей, песков мелких и пылеватых – 217 см, для крупнообломочных грунтов – 263 см.

Расчетные характеристики для проектирования приведены по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» и составляют:

Таблица 2.2.3.

| средняя годовая температура воздуха | + 4,1°С; |
| --- | --- |
| абсолютный максимум температуры воздуха | + 42,5°С; |
| абсолютный минимум температуры воздуха | - 46,8°С; |
| температура самой холодной пятидневки | - 35,7°С; |
| зимняя вентиляционная | - 22°С; |
| средняя температура отопительного периода | - 6,9°С; |
| продолжительность отопительного периода | 201 день |

При решении градостроительных задач особое внимание следует уделять температурному и ветровому режимам.

Оценивая климатические условия города для целей проектирования и застройки территории, рекомендуется полузамкнутая или открытая застройка с частичной блокировкой со стороны неблагоприятных ветров.

2.3. Гидрография и гидрология

Основным поверхностным водотоком является река Иртыш (Ертыс), на обоих берегах которой и расположен г. Семей.

Река Иртыш (Ертыс) протекает по территории трех государств: КНР, Казахстана и России, судоходна и имеет рыбохозяйственное значение.

Постановлением Правительства РК от 21 января 2004 года №59 река Иртыш отнесена к водным объектам особого государственного значения (ВООГЗ).

Протяженность реки Иртыш 4,28 тыс. км, в том числе в пределах Казахстана 1,7 тыс. км. Площадь водосбора реки в створе г. Семей составляет 196000 км2.

Количество и протяженность притоков по бассейну реки Иртыш (до города Семей) составляет 13201/53246 км, из них малых рек длиной менее 200 км – 13195/51010 км, средних рек длиной от 200 до 500 км – 5/1339 км, больших рек длиной более 1000 км – 1/897 км. Все основные притоки в Иртыш впадают выше г. Семей.

В верхнем течении Иртыш горная река, протекающая в скалистых берегах; ниже Усть-Каменогорска она течет по широкой аллювиальной долине, которая у села Шульбы и города Семей образует сужения. От города Семей река становится равнинной с широкой долиной (до 15 - 20 км).

Русло	реки	слабоизвилистое	песчано-галечное,	деформирующееся. Имеется много островов, мелей и перекатов. Ширина русла меняется от 250 до 800 м, средняя глубина русла в межень составляет 3,0 м, в половодье 5-7м. Скорость течения в межень 0,3-1,0 м/сек, в паводок увеличивается до 3,5 м/сек, уклон водной поверхности в межень составляет 0,00020, в паводок 0,00045, ниже города уклон снижается до 0,0001.

Максимальная температура воды в Иртыше у г. Семей за период до 1970 г. достигала в июле- августе 27,2°С, а за последние годы не поднималась выше 22,3°С, что частично можно объяснить сбросами холодной воды из расположенных выше водохранилищ.

На реке построен целый каскад плотин с ГЭС, это: Бухтарминская, Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС.

Иртыш является важным судоходным каналом между Сибирью и Казахстаном. Он судоходен на протяжении 130 дней.

Река Иртыш относится к типу рек с весенним половодьем. Питание реки носит смешанный характер. Основную долю (55-60%) составляет снеговое питание, около 20-30% - дождевое и 10-15% приходится на грунтовый сток.

Преобладание снегового питания накладывает отпечаток на минерализацию и химический состав воды. Вода в Иртыше в течение всего года остается пресной с минерализацией от 0,25 до 1 г/л. По типу вода гидрокарбонатно-кальциевая, жесткость - 1,5 - 3 мг-экв/л.

Сброс условно-чистых промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в Иртыш влияет на гидрохимические условия. В реке отмечается высокое содержание тяжелых металлов.

В настоящее время режим расходов и уровней р. Иртыш обуславливается работой Верхне-Иртышского каскада водохранилищ, входящих в него Бухтарминской, Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС.

Шульбинское водохранилище неполного сезонного регулирования стока расположено в 69,5 км от г. Семей, выше которого расположены Усть- Каменогорское водохранилище недельно-суточного регулирования и Бухтарминское водохранилище многолетнего регулирования стока с объемом воды 49,6 млрд.м3.

Наблюдения за уровненным режимом Иртыша производятся на гидропосту, расположенном на Полковничьем острове, а за стоковым режимом – на гидропосту Шульба, в 74 км выше города.

Подъем уровня воды в реке начинается в конце марта – начале апреля. Второе повышение фиксируется в мае с максимумом в мае-июне, а понижение – в октябре.

В качестве весенних паводков на реке Иртыш рассматриваются природоохранные попуски, проводимые ежегодно с целью поддержания в среднем течении реки Иртыш условий близких к естественным паводкам, для промыва русла и затопления пойменных земель в Павлодарской области.

Природоохранные попуски производятся в весенний период расходами до 3500м3/с. Половодья вероятностью превышения 1% и более пропускаются через Шульбинский гидроузел при НПУ 240м транзитом. Максимальные сбросные расходы вероятности превышения 1% и 10% равны, соответственно 7770 м3/с и 5590 м3/с.

В навигационный период минимальный среднесуточный расход воды составляет не ниже 650 м3/с. При выполнении функций аварийного резерва каскадом Иртышских ГЭС среднесуточный расход воды в нижнем бьефе Шульбинской ГЭС не должен превышать 700 м3/с.

После установления ледостава минимальные среднесуточные расходы воды в створе Шульбинской ГЭС должны составлять 400 м3/с.

Расчетный максимальный расход воды р. Иртыш среднего многолетнего значения в створе города Семей принят равным величине ежегодно повторяемого максимального природоохранного попуска 3500 м3/с, а минимальный - величине навигационного летне-осеннего попуска 650 м3/с.

Расчетные уровни, соответствующие навигационному и паводковому расходам воды, определены  по  уровненному  гидрометрическому  посту «г.Семипалатинск», расположенному на острове Полковничий, в 4,6.км выше железнодорожного моста через Иртыш. Отметка нуля поста равна 185,56 м БС.

При максимальном сбросе в нижний бьеф Шульбинской ГЭС 3500 м3/с подъем уровня по водпосту «Семипалатинск» составил 389 см, отметка уровня воды равна 189,45 м, при расходе 650 м3/с (попуск 2003 г.) соответственно подъем уровня - 153 см, отметка уровня воды - 187,09 м.

В соответствии с «Правилами использования водных ресурсов Верхне- Иртышского каскада водохранилищ» отметка выхода воды на пойму в районе в/п «Семипалатинск» составляет 190,06 м при критическом расходе 4000 м3/с.

За расчетный в черте города Семей принят уклон водной поверхности реки Иртыш, определенный на участке от п. Озерки до п. Кенжибай - 0,00035.

Отметки уровней воды в различных створах реки Иртыш в зависимости от расходов воды приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

| № п/п | Створ - пункт | Расход, м3/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7770 | 5590 | 4000 | 3500 | 650 |
|  |  | Уровень, м |  |  |  |  |
| 1 | п.Озерки, расстояние до в/п 20,63 км. | 198,983 | 198.133 | 197,278 | 196,668 | 194,31 |
| 2 | п.Гранитное,. до в/п 16 км | 197,363 | 196,513 | 195,66 | 195,05 | 192,69 |
| 3 | п.Приречное, до в/п 11,75 км | 195,873 | 195,023 | 194,17 | 193,56 | 191,2 |
| 4 | п.Холодный Ключ, до в/п 5,375 км | 193,643 | 192,793 | 191,94 | 191,33 | 188,97 |
| 5 | Водопост «г.Семипалатинск» | 191.763 | 190.913 | 190,06 | 189,45 | 187,09 |
| 6 | Автомобильный мост через Иртыш, от в/п 4,25км | 190,273 | 189,423 | 188,57 | 187,96 | 185,6 |
| 7 | Вход в «Залив затон»,о т в/п 10,25 км | 188,173 | 187,323 | 186,47 | 185,86 | 183,5 |
| 8 | п. Мирный ,от в/п 16,75 км | 185,903 | 185,053 | 184,2 | 183,59 | 181,23 |
| 9 | Протока СтарИртыш, от в/п 22,8 км | 183,763 | 182,913 | 182,06 | 181,45 | 179,09 |
| 10 | НС орошения «Фрегат»,от в/п 34км | 179,863 | 179,013 | 178,16 | 177,55 | 175,19 |
| 11 | п. Кенжибай, от в/п 33,375 км | 180,081 | 179,231 | 178,378 | 177,768 | 175,408 |

Влияние гидротехнических сооружений на режим р. Иртыш. В связи с зарегулированием стока гидрологический режим р. Иртыш ниже плотины Бухтарминского водохранилища изменился: уменьшились максимальные расходы и уровни весеннего паводка и увеличились расходы воды и уровни в межень.

За многолетний период наблюдения за уровнями у г. Семей максимальный беззаторный уровень наблюдается 20 мая 1958 г. и составлял 191,94 м абс, превышая средний максимальный (189,58 м абс) на 2,36 м и минимальный летний (186,37 м абс) на 5,57 м.

Максимальный заторный уровень наблюдался 9 апреля 1931 года и составлял 192,40 м абс.

Минимальные летние уровни наблюдаются в сентябре-октябре.

Отметка меженного минимального горизонта у г. Семей 186,5 – 187,0 м.

Навигационный период у Шульбы и г. Семей начинается в среднем 20 апреля и заканчивается 5 ноября, продолжительностью около 6,5 месяцев.

В период ледохода наблюдаются заторы льда, при которых подъем уровня может быть до 1,5 м и выше пика паводка. Продолжительность стояния максимальных уровней воды около суток.

Ледовый режим. В городе Семей, на реке Иртыш, практически, ежегодно наблюдается устойчивый ледостав. Осенние ледовые явления на реке начинаются с образования заберегов в первой половине ноября. Устойчивый ледостав образуется в конце декабря. Очищение ото льда происходит во второй половине апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода 11 дней, при крайних значениях 4 дня (1956 г.) и 14 дней (1954,55 гг.).

Продолжительность ледостава 3 месяца. Даты характерных ледовых фаз Иртыша у города по данным Семипалатинского ГМЦ приводятся в таблице 2.3.2.

| Продолжительность ледостава | Появление ледовых образований | Начало ледостава | Начало ледохода |
| --- | --- | --- | --- |
| средняя | 8 XI | 17 XI | 13 IV |
| ранняя | 21 X | 1 XI | 27 III |
| поздняя | 29 XI | 20 XII | 6 V |

Таблица 2.3.2

У левого берега в районе водопоста образуется полынья за счет сброса теплых вод мясокомбината.

Толщина льда к концу зимы достигает 60 - 120 см. По состоянию на 1 марта 2005 г. на реке Иртыш в пределах города Семей по данным Семипалатинского ЦГМ толщина льда составила 73 см.

Заторы льда возникают из-за большой извилистости русла и направления течения реки и вскрытия, с юга на север. На реке также образуются разводы, трещины, торосы.

В районе г. Семей на излучинах Иртыша в период ледохода имеются следующие места наиболее частых заторов льда:

- в районе поселка «Восход»;

- в районе «Семи тополей»;

- в створе Мелькомбината;

- у мясокомбината;

- на повороте за сельскохозяйственной выставкой;

- очень редко у левого берега ниже железнодорожного моста.

В настоящее время в местах возможных заторов льда производится искусственное разрушение ледяного покрова.

Пойменные территории в районе города имеют высокие отметки, на 1,5 – 6,0 м выше уреза воды. Пропуск расходов 3000 – 4000 м3/с происходит в русле реки. Для затопления поймы значения расходов должны быть выше 5000 м3/сек., т.е. иметь обеспеченность выше 10%.

Характеристика состояния руслообразующих процессов. В пределах г. Семей на реке Иртыш наблюдается сложный тип руслового процесса, относящийся к так называемой пойменной и русловой многорукавности, которая характеризуется разветвленностью русла и наличием длинных протоков в  пойме («Семипалатинка», «Холодный бродок», «Комсомольская»).

Многорукавность способствовала образованию на реке таких крупных островов, как Бабий, Большой, Полковничий, Смычка, Медвежонок, Бобровый и других .

Рис.2.3.1

Как правило, пойменная многорукавность возникает на участках, имеющих благоприятные условия для затопления поймы в период паводковых вод и обусловлена выносом аллювия с вышележащих участков реки.

В связи с регулированием стока Верхне-Иртышским каскадом водохранилищ и уменьшением максимальных расходов, в настоящее время многие протоки пересыхают. Они наполняются только при достаточно высоких уровнях в периоды весенних попусков воды из Шульбинского водохранилища.

По сопротивляемости ложа и берегов размыву с учетом продольной и поперечной эрозии в пределах рассматриваемого участка, река Иртыш относится к равнинным рекам пониженной устойчивости.

Разделение русла на рукава объясняется стремлением реки сохранить устойчивость при растекании потока по широкой пойме.

Ширина действующего в настоящее время основного русла на большей части меньше ширины устойчивого русла пропускающего суммарный расход воды всех рукавов, поэтому будет происходить увеличение ширины русла с размывом вогнутости, особенно на участках островных берегов и основного русла.

2.4 Почвы, растительность, животный мир

Почвы. Территория города расположена в пойме р.Иртыш. Почвообразующими породами здесь служат современные аллювиальные, зачастую слоистые отложения различного состава.

В левобережной части города распространены светло-каштановые суглинистые и песчаные почвы, в правобережной части – темно-каштановые легкосуглинистые и песчаные, переходящие на окраинах в супесчаные.

Пойменно-луговые зернистые и засоленные слоистые почвы сформировались под разнотравно-злаковой, злаковой и галофитно-злаковой луговой растительностью. У речных русел встречаются пойменные лесолуговые, в руслообразных понижениях - пойменные лугово-болотные почвы.

Растительность. В пойме р.Иртыш распространены различные пойменные леса и луга. В прирусловой полосе значительные площади занимают ивово-тополевые парковые леса, располагающиеся отдельными островными массивами. Кроме древесной (тополь белый, ива) и кустарниковой (черемуха, тальник, жимолость татарская, шиповник иглистый и т.д.) растительности, здесь произрастают высокие, в основном, злаковые травы и разнотравье (костер безостый, ежа сборная и т д.).

На территории центральной поймы распространены различные пойменные луга: разнотравно-злаковые, кострово-пырейныеь с немногочисленным разнотравьем, галофитно-злаковые. Последние растительные группировки занимают обычно более высокие поверхности поймы, примыкающие к более высоким террасам. Кроме того, отмечаются пятна галофитной растительности на луговых солончаках и луговых солонцах.

На притеррасной пойме и на пониженных элементах центральной поймы встречаются различные заболоченные луга – осоковые, ситниковые, тростниковые.

В северной и восточной части правобережья к городу примыкает Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» с произрастанием ленточных боров. Прииртышский сосновый бор является реликтовым, относится к лесам первой категории. Здесь произрастает особый вид сосны – Кулундинская.

Ленточные сосновые боры образуют преимущественно ответвленные леса и редины с довольно многочисленными прогалинами, поросшими сухостепной, лугово-степной и луговой растительностью.

На территории резервата также произрастают береза, осина, тополь, ива древовидная и кустарниковая, клен, вяз, черемуха, яблоня, лох, боярышник, гребенщик, можжевельник, смородина, шиповник, акация желтая, жимолость, крушина, таволга, шелюга.

В городе зеленые насаждения представлены в виде парков, скверов, бульваров, аллей, садов, уличных посадок, защитных лесополос, лесопарковой зоны. Основными древесными породами и кустарниками, применяемыми в озеленении города, являются - сосна, лиственница, ель, береза, тополь, рябина, ива, яблоня, черемуха и другие.

Животный мир. На территории Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», примыкающего к городу, обитают лось, косуля, кабан, волк, лисица, корсак, барсук, пищухи.

Из птиц преобладают жаворонки, серая куропатка, степной орел, степной лунь, на водоемах – водоплавающая дичь. На территории Жарминского филиала учтены архар, рысь, хорь, ласка, сурок, медведь.

На территории резервата встречаются животные, занесенные в Красную Книгу РК – черный аист, лебедь-кликун, скопа, беркут, орлан- белохвост, балобан, журавль-красавка, сапсан, змееед, краснозобая казарка, колпица, архар.

Ихтиологическая характеристика р. Иртыш. В Иртыше обитает 28 видов рыб, из них промысловыми являются: плотва сибирская, лещ, судак, окунь, щука, налим, линь, карась.

Из ценных видов, на которые установлен круглогодичный запрет, встречаются сибирский осетр, сибирская стерлядь, нельма, таймень.

К весенне-нерестующим видам относятся плотва, щука, окунь, судак, лещ; к летне-нерестующим – линь, карась, сазан.

Некоторые виды рыб были заселены искусственно, например, форель, рипус, толстолобик и карп.

Основными местами нерестилищ являются затоны реки, весенние разливы, пологи, заливные луга. Нерестовым субстратом является свежезалитая и прошлогодняя растительность, заросли тальника, камыша. В летнее время основные нерестилища обсыхают, и карась с линем откладывают икру, в основном, на подводную растительность.

По данным ГУ Зайсан-Иртышского межобластного бассейнового управления рыбного хозяйства на реке Иртыш в районе города Семей имеются следующие участки рыбохозяйственного значения:

- Караульная сопка – затон (нерестовый участок)

- п. Гранитный – Попова яма (зимовальная)

- Массив дач «Мурат» - устье р. Мукур (нерестовый участок)

- п. Крупской - разливы (нерестовый участок)

- п. Орленок - затон Тентек (нерестовый участок)

- п. Кенжебай - старое русло (нерестовый участок)

- п. Глуховка - затон Черемуховский, Идрис, Коряжный и разливы (нерестовый участок).

В настоящее время воды, а также береговая и пойменная зона р. Иртыш загрязнены.

Хозяйственное освоение рассматриваемой территории повлияло на географическое распределение видов и групп животных, птиц и рыб, а также на их численность. Основная опасность для многих видов фауны - это разрушение и видоизменение их местообитаний.

2.5 Инженерно-геологические условия и районирование

2.5.1 Геологическое строение. Раздел составлен на основании следующих материалов: Отчета об инженерно-геологических изысканиях под генеральный план г. Семипалатинск», выполненного КазГИИзом (1967 г.) и Семипалатинским отделом института «ВостокГИИЗ» (1989 г.). В проекте были учтены изыскания под застройку жилых микрорайонов, а также отдельных зданий и сооружений, выполненных   Семипалатинским   отделом   института «ВостокГИИЗ», выполненных за период с 1973 года и по настоящее время.

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие породы коренной основы и перекрывающие их рыхлые образования. Породы коренной основы сформированы в позднепалеозойскую (поздний девон – ранний карбон) эру, а покровные образования – в кайнозойскую эру.

Породы коренной основы метаморфизованы и прорваны интрузиями кислого-среднего состава. Исходным материалом для образования метаморфических пород являлись осадочные и осадочно-вулканогенные отложения островодужных бассейнов, существовавших в позднем девоне – раннем карбоне. Вследствие закрытия островодужных бассейнов произошло формирование тектоники, т.е. породы задуговых бассейнов были смяты в изоклинальные складки северо-западного простирания и прорваны интрузиями.

Интрузивные образования представлены диоритами, кварцевыми диоритами, гранодиоритами, гранитами, порфировидными гранитами. Интрузивные тела создают ряд разобщенных тел неправильной формы, вытянутых в северном направлении. Состав интрузий и форма магматических тел являются доказательством внедрения интрузий на стадии закрытия задугового бассейна. Интрузивные образования не имеют выхода на дневную поверхность.

Породы коренной основы образуют тектонические блоки северо- западной ориентировки. Границами блоков являются так называемые разломы: Бородулихинский и Семипалатинский. Северо-западная ориентировка блоков, и, соответственно, ориентировка долины предопределены геодинамическими условиями формирования композиционной коры Казахстана в конце палеозоя.

В мезозое породы палеозоя, оказавшись в зоне гипергенеза, образовали кору выветривания двух типов: линейную, имеющую значительную мощность, и площадную. Кора выветривания имеет ограниченное распространение. Она представлена продуктами выветривания коренных пород, происходившего в субаэральных условиях остаточных мелководных водоемов, образовавшихся после закрытия островодужных бассейнов. Поэтому коры выветривания этого типа приурочены в основном к пониженным частям рельефа палеозойских пород, реже – на приподнятых участках палеозойского фундамента. Кора выветривания вскрыта на глубинах 0,3-13,7м на I и II надпойменных террасах. Вскрытая мощность отложений – 1,2-22,9 м.

Породы, сформированные в кайнозое, залегают на размытой поверхности палеозойских пород. К ним относятся отложения неогена и четвертичные. Четвертичные отложения также несогласно залегают на глинах неогена. Четвертичные отложения образовались за счет деятельности экзогенных агентов: выветривания, ветра, поверхностных текучих и озерных вод.

Подробная литологическая характеристика пород, слагающих исследуемую территории, приведена в таблице 2.5.1.1.

| Возраст отложений, свита | Генезис, литологический состав и условия распространения пород | Мощность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Q IV | Аллювиальные отложения: гравийно-галечники с песчаным, супесчаным или суглистым заполнителем. Местами они перекрыты песками, супесью или суглинком. Область распространения – пойма р. Иртыш. Эоловые отложения: отсортированные пылеватые пески. Развиты участками на поверхности II и III надпойменных террас. | 1,4-4,0 |
| Q III-IV | Аллювиальные отложения: гравийно-галечники с песчаным, режесупесчаным заполнителем, перекрыты разнозернистыми песками, супесью, реже суглинком. Залегают на отложениях неогена, элювиальных глинах мезозоя или непосредственно на скальных породах байсумской свиты. Слагают I надпойменную террасу. Эоловые отложения: пески разнозернистые – от пылеватых до среднезернистых. Залегают на отложениях среднечетвертичного возраста. Область распространения в северной части города. Элювиально-делювиальные отложения: суглинок, супесь, песок мелкий и пылеватый. Встречаются в юго-западной части города. | Вскрытая мощность отложений – 5,0-13,3 |
|  |  | 0,3-9,0 |
| Q III | Пески разной крупности, от пылеватых до гравелистых с прослоями супесей, суглинков и глин. Залегают на гравийно- галечниках с песчаным заполнителем или на породах байсумской свиты, элювиальных отложениях мезозоя, либо на глинах неогена. Слагают II надпойменную террасу. | 4,0-15,0 |
| QII-III | Пески разной крупности, от пылеватых до средних и переслаивающаяся толща мелких и пылеватых песков, суглинков и супесей. Слагают III надпойменную террасу. | Вскрытая мощность: 5,0-23,0 |
| Касмалинс- кая свита, Q II ks | Пески разной крупности, с гравием и галькой, с линзами супесей, суглинков и гравийно-галечников. Распространены в северной части и перекрыты эоловыми песками. Они вскрыты выработками на глубине 6,8-8,0 м. |  |
| Павлодарс- кая, N pv | Отложения свиты вскрыты на I, II и III террасах Иртыша на глубинах 2,8–11,25 м и представлены красновато-желтыми и светло-коричневыми глинами с прослойками гравия. Вскрытая мощность отложений – 0,7-26,4 м. Первая зона распространения: водороздельные пространства сложены жирными тонкодисперсными, красными и буровато- красными глинами; вторая зона распространения: озерно-болотные водоемы. Образования представлены буровато-серыми глинами, галечниками и гравием; третья зона – речные долины. Среди отложений распространены слоистые глины, грубозернистые пески, гравий и галечники руслового аллювия. | 15-90 |
| Аральская, N ar | Зеленоватые и светло-зеленые глины с оолитами гидроокислов марганца и железа с друзами, реже прослоями гипса, мергелями, песками и алевролитами. Отложения свиты имеют значительное распространение. Они вскрыты выработками в пойменных и надпойменных террасах р. Иртыш на глубинах 2,0–14,3 м. | 34,7 |
| Буконьская, С2 bк | Грубозернистые песчаники с прослоями, линзами крупногалечных конгломератов, алевролитов и глинистых сланцев серого и темно-серого цвета. Породы имеют линейно-вытянутое северо-западное простирание. | 1000 |
| Байсумская, С1 bs | Переслаивание песчаников, алевролитов и глинистых сланцев серого, темно-серого, почти черного цвета. Отложения байсумской свиты вскрыты на глубинах 3,3-10,5 м на пойменных и надпойменных террасах р. Иртыш. | 1000-1200 |
| Такырская, D3 – С1 tk | Черные углисто-глинистые сланцы, аргиллиты, алевролиты, реже зеленоватые песчаники. Породы прорваны интрузией гранодиоритов. | 1500 |

Таблица 2.5.1.1.

2.5.2. Характеристика инженерно-геологических свойств грунтов. Грунты в пределах изученной площади, представлены комплексом современных эоловых отложений (мощность от нескольких десятков сантиметров до 3-4 и более метров), которые перекрывают практически все аллювиальные отложения.

Покровные супеси развиты преимущественно в левобережной части «узкой лентой карнизов в продолжение террасовых обрывов», мощность не превышает 1-1,5 м и только в наносе карнизов достигает 6,0 м. В этом случае они проявляют просадочные свойства. Тип просадочности – 1.

Супесчано-суглинистые грунты засоленные, коррозионность их к стали

«средняя» и «высокая». Они обладают следующими свойствами:

Пределы пластичности – 21 и 26

Число пластичности – 2

Консистенция – 0,06

Плотность – 1,82 г/см3

Плотность скелета – 1,65 г/см3

Пористость – 38,5%

Коэффициент пористости – 0,64

Модуль деформации – 3-10 МПа

Пески – изменчивы в плане и в разрезе. Минеральный состав песков – кварц, полевой шпат.

Грансостав:

10-2 мм – 2%

2-0,5 мм – 6%

0,5-0,25 мм – 24%

0,25-0,1 мм – 31 %

Менее 0,1 мм – 37

Пески относятся к пылеватым. Влажность – 8%

Степень влажности – 0,36

Плотность – 1,81 г/см3

Плотность скелета – 1,69 г/см3 Пористость – 30,8%

Коэффициент пористости – 0,58

Комплекс четвертичных аллювиальных отложений распространен повсеместно. Каких-либо отличительных особенностей аллювиальных грунтов в зависимости от залегания на разных геоморфологических элементах не установлено. Мощность аллювия 1-2 до 10 м и более. По номенклатурным показателям по мере уменьшения грансостава грунты представлены гравием, гравелистыми песками, суглинками. Мощность суглинков 2-3 м.

Природная влажность –17%

Степень влажности – 0,65

Консистенция – 0,077

Плотность – 1,90 г/см3

Плотность скелета – 1,64 г/см3

Пористость – 33,1%

Коэффициент пористости –0,67

Предел текучести – 28

Предел раскатывания – 17

Число пластичности – 11

Коррозионная	активность	грунтов изменяется	от «низкой» до «высокой».

По результатам компрессионных испытаний суглинки среднесжимаемые. Коэффициент сжимаемости составляет 0,03 см2/кгс. Расчетное сопротивление суглинков R0=240 КПа (2,4 кгс/см2) принято по таблице 3 прил.3 СНиП 2.02.01-83.

Пески разнозернистые – мощность от 1-2 до 10 м и более. Распространены они, в основном, на правобережье, залегают под эоловыми образованиями.

Влажность – 6

Степень влажности –0,27

Плотность –1,77г/см3

Плотность скелета –1,65 г/см3

Пористость – 37%

Коэффициент пористости -0,61

Пески средней плотности сложения, коррозионная активность к стали изменяется от «низкой» до «повышенной». Модуль деформации по результатам испытаний штампами составил 48 МПа. Удельное сцепление песков 1кПа, угол внутреннего трения 36°.

Гравийно-галечниковые отложения распространены повсеместно. Отложения представлены обломками магматических и метаморфических пород, кварцем. Крупность обломков уменьшается по мере приближения к кровле пласта. Заполнитель – песчаный. Значения деформационных характеристик, полученные при полевых испытаниях – Ес 40-80 МПа.

Комплекс неогеновых глин. Останцы неогеновых отложений залегают в кровле палеозойских пород. Глины вязкие, набухающие (величина свободного набухания 8,2%).

Показатели физических свойств глинистых грунтов: Влажность – 24%

Предел текучести – 53 Предел раскатывания – 22 Число пластичности – 31 Степень влажности – 0,88 Консистенция – 0,04

Плотность –1,95 г/см3 Плотность скелета – 1,60 г/см3 Коэффициент пористости – 0,76

Глины полутвердой консистенции. Удельное сцепление 65 МПа, угол внутреннего трения 20°.

Скальные грунты вскрыты выработками под чехлом аллювия на отметках около 180 м и около 200-235 м. Обнажаются почти непрерывной полосой в цоколе второй надпойменной правобережной террасы, в левобережных уступах в районе пос. Комсомольский, который расположен практически полностью на скальных грунтах.

Скальные породы трещиноватые, выветрелые, образуют кору выветривания – элювий. Элювий – классический (снизу-вверх): крупноглыбовый-дресвяно-щебнистый-глинистый (каолиновая кора выветривания).

Элювиальные глины, суглинки изучены слабо. Есть лишь отдельные определения физических свойств и номенклатурные определения.

Предел текучести – 35

Предел раскатывания – 22

Число пластичности – 13

Влажность –16%

Консистенция – 0,02

Плотность – 1,97 г/см3

Плотность скелета – 1,66 г/см3

Пористость – 31,6%

Коэффициент пористости – 0,53

Модуль деформации – 51 Мпа

Удельное сцепление – 36 КПа

Угол внутреннего трения – 25°

Скальные грунты слабовыветрелые. Исследованы на одноосное раздавливание в водонасыщенном состоянии. Величина Rс=100-250 кгс/см2 без учета петрографического состава. Грунты не размокаемые. В целом, строительные свойства скальных грунтов первой надпойменной террасы и высот поймы аналогичны описанным выше.

2.5.3. Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении большая часть территории входит в состав Иртышского артезианского бассейна и характеризуется развитием пластово-поровых вод, заключенных в четвертичных отложениях. Юго- западная часть территории относится к Северо-Казахстанской гидрогеологической складчатой области, которая характеризуется преобладанием трещинных и трещинно-жильных вод зоны выветривания и зон тектонических нарушений.

Подземные воды вскрываются в аллювиальных отложениях р. Иртыш, эоловых песках, деллювиально-пролювиальных и в комплексах палеозойских образований. Обводненность водовмещающих отложений зависит от литологического состава пород и условий залегания.

Разгрузка грунтового потока, формирующегося, в основном, на южном склоне Обь-Иртышского водораздела, происходит практически непрерывным линейным выходом, сливаясь с цоколя второй надпойменной террасы на территории от 1 городской больницы до Красного кордона. Родники нисходящего типа, суммарный дебит – 12 тыс. м³/сут., минерализация на участках, не затронутых антропогенной деятельностью 80 - 100 мг/л, по составу вода гидрокарбонатно-кальциевая.

Второй участок расположен в северо-восточной части городской территории, от автобазы №5 до птицефабрики. Родники восходящие, наблюдаются они в основании второй надпойменной террасы.

Глубина залегания грунтового потока колеблется в пределах 1,0-1,5 до 7,0-7,5 м. Водовмещающие грунты представлены гравием, гравелистыми мелкозернистыми песками. Водоупором служит каолиновая кора выветривания палеозойских пород. Предполагается, что грунтовый поток является подвешенным и не имеющим гидравлической связи с трещинными водами палеозойских образований.

В левобережной части города грунтовые воды залегают в основном в аллювиальных отложениях на глубинах от 2-3 до 10 и более метров. Разгрузка грунтового потока происходит практически у самого уреза реки в виде маломощных сочащихся мочажин.

Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 2,6 м до 3,92 м и зависит от уровенного режима р. Иртыш. При высоких уровнях мощность зоны аэрации составляет 0,5м - 1,3м. Режим подземных вод гидрологический, всецело регулируемый попусками Шульбинской ГЭС. Движение грунтового потока в естественных условиях параллельно потоку поверхностных вод, в нарушенных - от реки к водозаборным скважинам.

Правобережная часть долины обладает значительной водообильностью. В борту второй надпойменной террасы наблюдается интенсивное выклинивание грунтовых вод в виде нисходящих родников с дебитами 1-5 л/сек и более. Наибольшей водообильностью обладает пойменно-русловой аллювий, сложенный преимущественно галечниковыми и гравийно-галечниковыми отложениями.

В соответствии с геологическим строением района характеристика выделяемых водоносных горизонтов и комплексов, приведена в таблице 2.5.2.1.

Таблица 2.5.2.1.

Характеристика водоносных горизонтов и комплексов

| Названия водоносных горизонтов и комплексов | Литологический состав |  | ГЗ – Глубина залегания подземных вод, м; МВ – мощность водоносного горизонта, м | Характеристика1: Д, л/с; М, г/л; Ож, мг – экв/л; ХС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнечетвер- тичных и современных делювиально- пролювиальных отложениях и эоловых песках | Лессовидные суглинки, тонкозернистые пески |  | ГЗ = 1,5 до 7-8 | Д не более 0,1-0,2; М от 0,2-0,5 - 5-7; Ож от 2-3 до 12-15 |  |
| Средне- и верхне- четвертичных аллювиальных отложений пойменных террас | Суглинки, супеси, пески и гравийно- галечники |  | ГЗ = 1,5-30,0 МВ = 5-15 | Д 13-15 –на I нпт2; Д 5-7 на II и III нпт на 1 м понижения; М 0,2– 0,5 5-7; Ож 2-3 – 12-15; ХС–гидрокарбонатно- – кальциевые, гидрокарбонатно- натриевые |  |
| Средне-верхне- четвертичных аллювиальных отложений касмалинской свиты | Мелкозернистые реже разнозер- нистые пески и линзы суглинков и песчаных глин |  | ГЗ зависит от гипсометрии- ческого по-ложения местности и достигает 25-30 | Д 0,6-1,5 при понижении 5-10 м; гидрокарбонатно- кальциевые-нат-риевые и сульфатно-натриевые ОМ – 0,6- 0,7 |  |
| Спорадического распространения в нижнечетвер- тичных отложе- ниях красно- дубровской свиты | Мелкозернистые пески, фациаль-но замещающие-ся глинами |  | МВ = 15-20; Статический уровень устанавли- вается на глубине от 0,4 до 15 м. | ОМ = 0,4-3,3; ОЖ = 2,5-7; Д = 0,05 – 0,5 при понижении 4-6; гидрокарбонатно-натриевые, сульфатно-натриевые |  |
| Плиоценовых отложений кочковской свиты | Гравийно-гале- чники, крупно- и разнозернистые пески с линзами иловатых суг- линков и глины |  | ГЗ 10 до 17-20 | Д по скважинам 15 до35, по источникам – 5-7 до 350-550; Ож 1,5-2,0 ОМ 0,134 до 0,355 ХС –гидрокарбонатно-натриевые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| Миоцен- плиоценовых отложений пав- лодарской свиты |  | Крупнозернис-тые пески, гравий, местами переходящие в галечники | ГЗ 170-180; |  | Величина напора до 60-70 м УД 1,5-2,5 до 4,5; ОМ 0,3 до 0,7; ХС–гидрокарбо-натнокальциевые; ОБ – 2-2,5 |
| Верхнего девона – нижнего карбона такырской и байсумской свит |  | Осадочно- вулканогенные | Пьезометри- ческий уро- вень устанав- ливается на глубинах от 20-30 м до 80- 100 м ГЗ 150-200 |  | Д 0,1-0,2 при понижении 80 м; М – высокая Ож 5,5 до 26,3 ОМ 1,5-2,0 – 9-10 ХС – хлоридно-натриевому и суль- фатно-натриевому |
| Интрузивных пород пермского возраста |  | Гранитоиды, диориты, амфиболитого и др. | ГЗ интрузивных пород пермского возраста |  | Д 0,16-0,5 М 0,5 до 3,5 Ож 3,5 до 37,5 ХС гидрокарбонатно-кальциевые и сульфатно-натриевые |

1 Характеристика: Д – Дебит л/с; М – Минерализация г/л; Ож– Общая жесткость мг – экв/л; ОМ – общая минерализация; ХС –химический состав

2 нпт – надпойменная терраса и ее номер

2.5.5. Инженерно-геологическое районирование. Для инженерно-геологического районирования г. Семей использованы текстовые фондовые и опубликованные материалы [Отчет, монография, Геология СССР], изданная топографическая карта масштаба 1:50 000, топооснова 1:25 000 и космические спектрозональные снимки.

Отсутствие геологической и геоморфологической карт, не позволяет выполнить инженерно-геологическое районирование территории по методике, предложенной в отчете [отчет по и-г районированию Усть- Каменогорска]. Поэтому оценка инженерно-геологических условий, выполнена по косвенным признакам, взятым с топографических карт, космоснимков. На карте не учтены площади распространения различных по составу и свойствам грунтов.

Для инженерно-геологического районирования принят следующий таксономический ряд: области – районы – участки.

Области выделены по морфометрическому признаку, они соответствуют территориям, расположенным в интервалах абсолютных отметок: 184-190; 190-195; 195-210; 210-230; 230-255 м. Границы этих территорий совпадают с изолиниями рельефа. На карте каждая из этих границ имеет свой цвет цифровой код:103, 104, 105, 106, 107. Области обозначены римскими цифрами.

За многолетний период наблюдения за уровнями у г. Семей в 1958 г. максимальный беззаторный уровень составлял 191,94 м абс, превышая средний максимальный (189,58 м абс) на 2,36 м и минимальный летний (186, 37м абс) на 5,57 м.

Учитывая то, что уровень воды в Иртыше достигает 191,94 м, мы можем предположить: территории, имеющие код 103, скорее всего, являются поймой реки. Это подтверждается наличием обширных пойменных лугов, болотистых участков.

Территории, имеющие код 104 вполне могут соответствовать I надпойменной террасе. II надпойменная терраса, по нашему мнению может располагаться между изолиниями 195-210 м, она имеет код 105. III надпойменная терраса (абс. отметки 210-230 м) – код 106, IV – 230 – 255 м, но возможно, что отметки более 255 м относятся к холмисто-грядовому рельефу равнины, прилегающей к долине реки.

Районы выделены по уровню залегания грунтовых вод. На карте районирования изображены арабскими буквами. Поскольку точные данные о глубине залегания грунтовых вод нам не известны, мы воспользовались топографической основой.

Участки, сложенные пойменными лугами, имеют небольшую глубину залегания подземных вод – от 0 до 1,5 м. На участках распространения болот – уровень грунтовых вод – 0 м. На остальной территории глубина залегания грунтовых вод принята от 1,5 до 7 м и более. На карте районирования они изображены малыми буквами русского алфавита. Всего выделено 4 подрайона: а – 0-1 м; б – 1-1,5 м; в – 1,5-5 м, г – >5 м.

Участки выделены по характеру развития экзогенных и инженерно- геологических процессов и явлений. Каждый из этих процессов имеет код. Природные процессы на выявлены – 1; заболачивание за счет подтопления грунтовыми водами – 2; затопление водами реки – 3; затопление и заболачивание поймы – 4; Боковая эрозия правого берега –5; боковая эрозия левого берега – 6; образование оврагов – 7; гравитационные процессы в искусственных котлованах и выемках –8; дефляция – 9; аккумуляция эоловая и торфообразование – 10; эоловая аккумуляция – 11; озерная абразия – 12. Участки показаны арабскими цифрами.

По степени пригодности территории для массового наземного строительства выделено три категории участков: благоприятные, ограниченно-благоприятные и не благоприятные.

Степень пригодности отражена цветом и заглавными буквами русского алфавита: благоприятные – зеленым (А), ограниченно- благоприятные – желтым (Б), не благоприятные – красным (В) (таблица 2.5.5.1.). Геологическая характеристика выделенных участков приведена с учетом материалов [Отчет Семей 2].

В графическом приложении к разделу «Схема инженерно- геологического районирования территории г. Семей» (рисунок 2.5.5.1), составленному с использованием программы MapInfo, при районировании учтены литологические особенности грунтов, глубина залегания подземных вод, агрессивность подземных вод, свойства грунтов, ЭГП.

Рис. 2.5.5.1 Схема инженерно-геологических условий и районирования г. Семей

В пояснительной таблице (2.5.3) к «Схеме инженерно-геологических условий и районирования г. Семей» даны коды, краткая характеристика инженерно- геологических условий и степень пригодности участков для строительства. Сейсмичность территории города Семей 6 баллов.

| Районы I, II, III, IV (морфометрии- ческая характеристика, абс. отм. ,м) | Литологический состав | Глубина залегания грунтовых вод, м (подрайоны а,б,в,г) | ГДП, ИГП и явления (участки: 1-12) | Код инженерно- геологически х условий территории | Специальные мероприятия и код процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Благоприятные условия |  |  |  |  |  |
| II (190-195 м) | Аллювий. Верхняя часть пески с прослоями супесей и суглинков. Нижняя часть: гравийно- галечники, супеси и суглинки, мощность 2,0 м. Гравийно-галечные отложения с песчаным и супесчаным заполнителем слагают нижнюю часть аллювиальных отложений Мощность 3 - 6 м. | 1.5-5 (в) | Процессы на топографической карте и космических снимках не обнаружены Дефляция (9) | II-в-9-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации |
| II (190-195 м) |  | >5 (г) | Возможно засоление грунтов | II-г-1-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |
| III (195-210 м) |  | >5 (г) | Возможно засоление грунтов | III- г-1-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |
| III (195-210 м) |  | >5 (г) | Дефляция (9) | III- г-9-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |

Таблица 2.5.5.1

| Районы I, II, III, IV (морфометрии- ческая характеристика, абс. отм. ,м) | Литологический состав | Глубина залегания грунтовых вод, м (подрайоны а,б,в,г) | ГДП, ИГП и явления (участки: 1-12) | Код инженерно- геологически х условий территории | Специальные мероприятия и код процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV (210-230 м) |  | >5 (г) | Возможно засоление грунтов | IV-г- 1-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |
| IV (210-230 м) |  | >5 (г) | Дефляция (9) | IV-г- 9-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |
| V(230-250м) |  | >5 (г) | Дефляция (9) | V-г- 9-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |
| V(230-250м) |  | >5 (г) | Возможно засоление грунтов | V-г-1-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации |
| Ограниченно-благоприятные |  |  |  |  |  |
| II (190-195 м) |  | 1-1.5 (б) | Возможно засоление грунтов | II-б-1-В | Нивелирование рельефа, предотвращение утечек воды из водопровода и канализации |
| II (190-195 м) |  | 1-1.5 (б) | Заболачивание за счет подтопления грунтовыми водами (2); | II-б-2-В | Дренаж, мониторинг процессов, нивелирование рельефа |
| II (190-195 м) |  | 1-1.5 (б) | Подпор грунтовыми водами (13); Возможно засоление грунтов | II-б-13-В | Дренаж, строительное водопонижение, нивелирование рельефа, гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений |
| II (190-195 м) |  | 1.5-5 (в) | Возможно засоление грунтов | II-в-1-В | Антикоррозионные мероприятия, дренаж, строительное водопонижение, гидроизоляция подземных частей зданий |

| Районы I, II, III, IV (морфометрии- ческая характеристика, абс. отм. ,м) | Литологический состав | Глубина залегания грунтовых вод, м (подрайоны а,б,в,г) | ГДП, ИГП и явления (участки: 1-12) | Код инженерно- геологически х условий территории | Специальные мероприятия и код процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV (210-230 м) |  | >5 (г) | Возможно засоление грунтов | IV-г- 1-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |
| IV (210-230 м) |  | >5 (г) | Дефляция (9) | IV-г- 9-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |
| V(230-250м) |  | >5 (г) | Дефляция (9) | V-г- 9-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации, фитомелиорация |
| V(230-250м) |  | >5 (г) | Возможно засоление грунтов | V-г-1-А | Мониторинг процессов, предотвращение утечек воды из водопроводов и канализации |
| Ограниченно-благоприятные |  |  |  |  |  |
| II (190-195 м) |  | 1-1.5 (б) | Возможно засоление грунтов | II-б-1-В | Нивелирование рельефа, предотвращение утечек воды из водопровода и канализации |
| II (190-195 м) |  | 1-1.5 (б) | Заболачивание за счет подтопления грунтовыми водами (2); | II-б-2-В | Дренаж, мониторинг процессов, нивелирование рельефа |
| II (190-195 м) |  | 1-1.5 (б) | Подпор грунтовыми водами (13); Возможно засоление грунтов | II-б-13-В | Дренаж, строительное водопонижение, нивелирование рельефа, гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений |
| II (190-195 м) |  | 1.5-5 (в) | Возможно засоление грунтов | II-в-1-В | Антикоррозионные мероприятия, дренаж, строительное водопонижение, гидроизоляция подземных частей зданий |

| Районы I, II, III, IV (морфометрии- ческая характеристика, абс. отм. ,м) | Литологический состав | Глубина залегания грунтовых вод, м (подрайоны а,б,в,г) | ГДП, ИГП и явления (участки: 1-12) | Код инженерно- геологически х условий территории | Специальные мероприятия и код процесса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II (190-195 м) |  | 1.5-5 (в) | Развитие гравитационных процессов в котлованах и карьерах (8); | II-в-8-В | Вертикальная планировка |  |
| II (190-195 м) |  | 1.5-5 (в) | Подпор грунтовыми водами (13); Возможно засоление грунтов | II-в-13-В | Дренаж, строительное водопонижение, антикоррозионные мероприятия |  |
| II (190-195 м) |  | >5 (г) | Развитие гравитационных процессов в котлованах и карьерах (8); | II-г-8-В | Вертикальная планировка территории |  |
| III (195-210 м) |  | 1-1.5 (б) | Подпор грунтовыми водами (13); Возможно засоление грунтов | III- б-13-В | Дренаж, строительное водопонижение, гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений |  |
| III (195-210 м) |  | 1-1.5 (б) | Развитие гравитационных процессов в котлованах и карьерах (8); | III- б-8-В | Вертикальная планировка территории |  |
| III (195-210 м) |  | >5 (г) | Эоловая аккумуляция (11) | III- г-11-В | Вертикальная планировка |  |
| III (195-210 м) |  | >5 (г) | Развитие гравитационных процессов в котлованах и карьерах (8); | III- г-8-В | Планировка территории, лесопосадки |  |
| IV (210-230 м) |  | 1-1.5 (б) | Эоловая аккумуляция и торфообразование (10) | IV-б-10-В | Дренаж, фитомелиорация, щитовые и др. заграждения вдоль дорог |  |
| IV (210-230 м) |  | 1-1.5 (б) | Подпор грунтовыми водами (13); Возможно засоление грунтов | IV-б-13-В | Дренаж, гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений, антикоррозионные мероприятия |  |
| IV (210-230 м) |  | 1.5-5 (в) | Развитие гравитационных процессов в котлованах и карьерах (8); | IV-в-8-В | Буронабивные сваи и сооружение на них подпорных стенок, уменьшение крутизны склонов |  |
| IV (210-230 м) |  | 1.5-5 (в) | Эоловая аккумуляция и торфообразование (10) | IV-в-10-В | Мониторинг процессов, дренаж в местах разгрузки подземных вод, фитомелиорация, щитовые заграждения |  |
| IV (210-230 м) |  | >5 (г) | Развитие гравитационных процессов | IV-г- 8-В | Вертикальная планировка территории |  |
| Районы I, II, III, IV (морфометрии- ческая характеристика, абс. отм. ,м) | Литологический состав | Глубина залегания грунтовых вод, м (подрайоны а,б,в,г) | ГДП, ИГП и явления (участки: 1-12) | Код инженерно- геологически х условий территории |  | Специальные мероприятия и код процесса |
|  |  |  | в котлованах и карьерах (8); |  |  |  |
| IV (210-230 м) |  | 1.5-5 (в) | Эоловая аккумуляция (11) | IV-г- 11-В |  | Фитомелиорация, щитовые и др. заграждения вдоль трасс |
| V(230-250м) |  | 1.5-5 (в) | Эоловая аккумуляция (11) | V-в- 11-В |  | Фитомелиорация, щитовые и др. заграждения вдоль трасс |
| V(230-250м) |  | 1-1.5 (б) | Подпор грунтовыми водами (13); | V-б-13-В |  | Дренаж, строительное водопонижение, гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений |
| Не благоприятные |  |  |  |  |  |  |
| I (184-190 м) |  | 1-1.5 (б) | Заболачивание территории за счет затопления водами реки (4); | I-б-4-С |  | Антикоррозионные мероприятия, вертикальная планировка, возведение защитных дамб и насыпей, стабилизация и русла |
| I (184-190 м) |  | 1-1.5 (б) | Боковая эрозия (5, 6); | I-б-5-С |  | Антикоррозионные мероприятия, строительство берегоукрепляющих сооружений, устройство набережных и т.д. |
| I (184-190 м) |  | 1-1.5 (б) | Боковая эрозия (5, 6); | I-б-6-С |  | Антикоррозионные мероприятия, строительство берегоукрепляющих сооружений, устройство набережных и т.д. |
| I (184-190 м) |  | 1-1.5 (б) | Образование оврагов (7); | I-б-7-С |  | Берегоукрепляющие мероприятия, стабилизация русла, лесопосадки и др. |
| II (190-195 м) |  | 1.5-5 (в) | Боковая эрозия (5, 6); | II-в-5-С |  | Строительство берегоукрепляющих сооружений и др. |
| II (190-195 м) |  | 1.5-5 (в) | Боковая эрозия (5, 6); | II-в-6-С |  | Строительство берегоукрепляющих сооружений и др. |
| Районы I, II, III, IV (морфометрии- ческая характеристика, абс. отм. ,м) | Литологический состав | Глубина залегания грунтовых вод, м (подрайоны а,б,в,г) | ГДП, ИГП и явления (участки: 1-12) | Код инженерно- геологически х условий территории |  | Специальные мероприятия и код процесса |
| III (195-210 м) |  | 0-1 (а) | Заболачивание за счет подтопления грунтовыми водами (2); | III-а-2-С |  | Антикоррозионные мероприятия, дренаж, осушение болот, берегоукрепляющие мероприятия, защита фундаментов и др. |
| III (195-210 м) |  | >5 (г) | Образование оврагов (7); | III- г-7-С |  | Устройство системы запруд по дну оврага, засыпка грунтом, укрепление каменной наброской и т.д. |
| IV (210-230 м) |  | 0-1 (а) | Заболачивание за счет подтопления грунтовыми водами (2); | IV-а- 2-С |  | Осушение болота, строительное водопонижение, антикоррозионные мероприятия, гидроизоляция подземных частей зданий и др. |
| IV (210-230 м) |  | 0-1 (а) | Образование оврагов (7); | IV-а- 7-С |  | Устройство системы запруд по дну оврага, засыпка грунтом, укрепление каменной наброской и т.д. |
| V (230-250 м) |  | 0-1 (а) | Заболачивание за счет подтопления грунтовыми водами (2); | V-а- 2-С |  | Осушение болота, строительное водопонижение, антикоррозионные мероприятия, гидроизоляция подземных частей зданий и др. |

Для устранения неблагоприятного воздействия опасных геологических процессов и явлений необходимо выполнить мероприятия, приведенные в таблице 2.5.5.2

Таблица 2.5.5.2.

Мероприятия по предотвращению опасных инженерно-геологических и экзогенных процессов

| Процесс | Условия развития процесса | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Затопление и подтопление (СНиП 2.01.15-90) | Подтопленные территории: низкая пойма, с уровнем залегания п.в. 0-2 м; | Сложные инженерно-технические мероприятия |
| Затопление и подтопление (СНиП 2.01.15-90) | Подтопленные территории: заболоченные участки в аллювиальных, делювиально- пролювиальных и в породах коренной основы | - Искусственное повышение поверхности территории; - Регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод |
| Затопление и подтопление (СНиП 2.01.15-90) | Потенциально подтапливаемые территории: Пойменные террасы с глубиной залегания подземных вод 2-5 м; | Инженерная подготовка территорий; локальные средства инженерной защиты; предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций; регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; |
| Затопление и подтопление (СНиП 2.01.15-90) | Неподтапливаемые территории: надпойменные террасы, делювиально- пролювиальные шлейфы и породы коренной основы | Предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций; регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод. |
| Эрозия боковая, формирование оврагов (СНиП 2.01.15-90) | Глины, лессовидные суглинки любого генезиса | Искусственное изменение рельефа; образование рационального профиля; сооружение дренажей; агролесомелиорация; защитные покрытия; закрепление грунтов; |
| Суффозия | Глины, лессовидные суглинки любого генезиса | Предотвращение суффозионных процессов в соответствии со СНиП 2.01.15-90, стр.12 |
| Просадочность | Лессовидные суглинки любого генезиса | Мероприятия по устранению просадочности |
| Набухаемость | Глины неогенового возраста | Мероприятия по устранению набухаемости |
| Агрессивность | Подземные воды, органо-минеральные грунты | Антикоррозионная защита конструкций фундаментов; применение сульфатостойкого цемента для изготовления бетона. |

2.6. Условия водообеспеченности

Водные ресурсы рассматриваемой территории представлены стоком реки Иртыш и подземными водами, развитыми в четвертичных, неоген- палеогеновых и палеозойских отложениях.

Наибольший практический интерес для организации хозяйственно- питьевого водоснабжения города представляет водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных отложений поймы р. Иртыш. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения города водозаборами,  расположенными  на  островах «Смычка», «Свобода» и «Большой».

По данным ТУ «Востказнедра» запасы подземных вод составляют:

водозабор на о. «Смычка» - ГКЗ №8852 от 21.10.1981г. (по категориям А – 56,5, В- 60,9 тыс.м3/сут);

Глуховское, полоса выхода родников, водозабор «Затон» ГКЗ №5539, 1968г. (по категории В – 194,6 тыс.м3/сут.), ТКЗ №280, 2000 г. (В – 7,5 тыс.м3/сут);

водозабор «Боровой» ТКЗ, 2000г. ( по категориям А – 2,2 тыс.м3/сут., В – 6,9 тыс.м3/сут.);

водозабор  «Приречный»,  ТКЗ  1998  г.  (по  категориям  В  – 3,2 тыс.м3/сут.; С1 – 2,1 тыс.м3/сут.);

водозабор ТОО «Силикат», ТКЗ, 2000 г. (по категории С1 – 0,35); водозабор ТОО «Асар-Инвест», ГКЗ РК №695 08-У от 30.04.08 г. (по

категориям А – 4,0, В – 3,0).

Отбор подземных вод из водозаборных скважин на островах зависит от колебания уровня воды в р. Иртыш, т.к. подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами. Уровень воды в р. Иртыш зависит от величины попусков из водохранилищ, расположенных на р.Иртыш выше г. Семей. Качество разведанных запасов подземных вод соответствует СанПиН

№3.02.02.04 МЗ РК. Средняя минерализация составляет 0,3 – 0,8 мг/л, общая жесткость 1-2 мг-экв., содержание естественного фтора не превышает 0,2 мг/л. Бактериальное загрязнение источников подземных вод не превышает установленных санитарных норм.

Однако, в подземных водах водозаборов о. Смычка, о. Свобода, Затон отмечается присутствие меди в количествах, превышающих ПДК.

Рассматриваемая территория обеспечена водными ресурсами (поверхностными и подземными). Для роста численности населения города по наличию водных ресурсов ограничений нет.

2.7. Полезные ископаемые

На территории города Семей разведаны месторождения строительных материалов (песчано-гравийная смесь, песок строительный) и подземные воды.

Перечень и запасы месторождений строительных материалов и подземных вод в пределах г. Семей по состоянию на 01.01.08 г. по данным «Восточно-Казахстанского территориального управления геологии	и недропользования» (ТУ «Востказнедра») приведены в таблице 2.7.1.

Сведения о месторождениях полезных ископаемых, расположенных в пределах г. Семей

| №№ на карте | Месторождение, полезное ископаемое | Единица измерения | Виды сырья | Недропользователь | Год утверждения запасов, № протокола | Запасы г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | А | В | С1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водозабор на острове «Смычка» | тыс.м3/ сутки | подземные воды | ГКП «Семей Водоканал» | ГКЗ №8852 от 21.10.1981 г. | 56,5 | 60,9 | - |
| 2. | Водозабор на острове «Свобода» | тыс.м3/ сутки | подземные воды | ГКП «Семей Водоканал» | Разведка 2 года и подсчет запасов в 2008 г. | - | - | - |
| 3. | Водозабор на острове «Большой» | тыс.м3/ сутки | подземные воды | ГКП «Семей Водоканал» | Разведка 2 года и подсчет запасов в 2008 г. | - | - | - |
| 4. | Глуховское, полоса выхода родников водозабор «Затон» | тыс.м3/ сутки | подземные воды | ГКП «Семей Водоканал» | №5539 ГКЗ, 1968 г., №280 ТКЗ, 2000 г. | - - | 194,6 7,5 | - - |
| 5. | Водозабор «Боровой» ТОО Семейтау | тыс.м3/ сутки | подземные воды | ТОО «Семейтау» | ТКЗ, 2000 г. | 2,2 | 6,9 | - |
| 6. | Водозабор «Приречный» ТОО «Семейтау» | тыс.м3/ сутки | подземные воды | ТОО «Семейтау» | ТКЗ, 1998 г. | - | 3,2 | 2,1 |
| 7. | Водозабор ТОО «Силикат» | тыс.м3/ сутки | подземные воды | ТОО «Силикат» | ТКЗ, 2000 г. | - | - | 0,35 |
| 8. | Водозабор ТОО «Асар- Инвест» | тыс.м3/ сутки | подземные воды | ТОО «Асар-Инвест» | ГКЗ РК №695-08-У От 30.04.08 г. | 4,0 | 3,0 | - |
| 9. | Озерское | тыс. м3 | песчано- гравийная смесь | ТОО «Гегемон» | ЮК ТКЗ, 1955 г. | 1198 | 2145 | 3084 |
| 10. | Восход | тыс. м3 | керамзитовые глины | резервное | НТС №13, 1988 г. |  | 241 | 762 |
| 11. | Муратское | тыс. м3 | песчано- | ТОО «ПОСЖБ» | ТКЗ №216, 1993 г. | 4514 | 7644 | 23519,1 |

Таблица 2.7.1

|  |  |  | гравийная смесь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ново-Бабинское | тыс. м3 | песчано- гравийная смесь | ЧП «Алимгажинов» | ТКЗ №238, 2003 г. |  | 428,1 | 156,4 |
| 13. | СЗ фланг Ново- Бабинского месторождения | тыс. м3 | песчано- гравийная смесь | ТОО «КСЖБ-3» | разведка |  |  |  |
| 14. | Семипалатинское | тыс. м3 | песок строительный | ТОО «Силикат» | ТКЗ №297, 2001 г. ТКЗ 3№:%, 2004 г. |  | 5954,8 153,4 | 19258,9 2141,6 |
| 15. | СЗ фланг Семипалатинского месторождения | тыс. м3 | песок строительный | ТОО «Семмикс |  |  |  |  |
| 16. | Семей-22 | тыс. м3 | песок строительный | ТОО «Аlina holding» | ТКЗ №422 11.01.2007 г. |  | 611,5 | 336,3 |
| 17. | Озерское | тыс. м3 | камни строительные | ТОО «Isker compani» | ТКЗ №406 2006 г. | 1930,4 | 2257 | 6935 |

«Отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных на северо-западном фланге Ново-Бабинского месторождения песчано-гравийной смеси с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.09» принять. Запасы песчано-гравийной смеси северо-западного фланга Ново-Бабинского месторождения утвердить по категориям В+С1 в количестве 1166,6 тыс. м3, в том числе песка - 404,6 тыс. м3, гравия - 762,0 тыс. м3 и учесть государственным балансом. Необводненные запасы песчано-гравийной смеси составляют 331,3 тыс. м3 обводненные - 835,3 тыс. м3. Природная песчано-гравийной смесь северо-западного фланга Ново-Бабинского месторождения пригодна для использования на строительных работах, как наполнитель бетонов и железобетонных изделий и в качестве балласта для железнодорожного пути.

3. Современная организация территории

3.1 Место города в системе расселения

Семей – город на востоке Казахстана, административный центр Абайской области, расположенный по обоим берегам реки Иртыш. Непосредственно г. Семей без подчиненных ему сельских округов занимает территорию площадью 210 км2. С 2022 года является центром новой Абайской области.

Город расположен на железнодорожной магистрали, связывающей центральные, северные и восточные части республики с южными регионами. Город Семей является крупным центром горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, культуры и образования.

Связь города с другими областями республики и за ее пределами осуществляется не только железнодорожным и водными путями, развитой сетью автомобильных дорог различной категории, но и воздушным сообщением.

Семей – центр городской администрации. В состав городской администрации входят три городские населенные пункты – город Семей, поселки Шульбинск и Чаган, 37 сельских населенных пунктов, объединенных в 14 сельских округов.

Центры районных и местных систем расселения, сложившихся в пределах территории области, не достаточны по величине (по численности населения) и, соответственно, не имеют полного набора даже учреждений периодических видов обслуживания.

Городская администрация г. Семей, в частности сам город, располагает функционально развитой сетью учреждений и предприятий обслуживания, обеспечивающей предоставление населению определенного набора стандартных услуг.

  - Современная архитектурно - планировочная организация   территории

Территория города разделена р. Иртыш на две части. Основные селитебные территории, а также историческая часть города расположены на правом берегу реки. Левобережный район ограничен в своем росте, так как здесь размещены крупные промышленные предприятия, аэропорт.

Связь между различными частями города осуществляется по двум автдорожным и железнодорожным мостам.

В настоящее время в городе сложилось относительно четкое функциональное зонирование на производственные, селитебные и общественные зоны. Производственные зоны представлены тремя крупными промузлами: северным, западным и южным, а также несколькими производственными участками, расположенными в разных частях города.

Селитебная зона города условно состоит из двух районов (Правобережный и Левобережный). Эти районы, возникшие в разное время, различаются по своей планировочной структуре, организации селитебных территорий, степени их благоустройства и, следовательно, по степени их освоения и реконструкции.

Правобережная часть представлена исторически сложившимся районом, расположенным на правом берегу реки Иртыш. Здесь сконцентрированы городские административно-деловые учреждения, культурно-просветительные и торгово-бытовые объекты. Исторически сложившаяся структура городского ландшафта этой части города с улицами, бульварами на выраженном рельефе местности обогащают архитектурный облик этой части города и придают ему индивидуальный, неповторимый характер.

Основными магистралями города являются улицы Абая, Найманбаева, Дулатова, Кабанбай батыра, Ауэзова, Гагарина, Мухамедханова, Каржаубай улы и пр. Шакарима. Вдоль главных магистралей города расположена многоэтажная застройка с объектами соцкультбыта, среди которых наиболее крупными являются: Казахский музыкально-драматический театр им. Абая, Областной русский драматический театр им. Достоевского, медицинский университет, городской Дворец культуры, гостиницы, музеи, торговые дома и т.д.

Рис.3.2.1. Казахский музыкально-драматический театр им. Абая

Рис.3.2.2. Центральная часть города

Центральное ядро города расположено в пределах улиц Мухамедханова –Шакарима – Абая – Кабанбай батыра, где находятся основные административные, деловые учреждения и торговые объекты. За последние годы появились новые объекты общественного назначения, многоэтажные жилые дома, реконструированы главная площадь перед акиматом, набережная река Иртыш, а также некоторые улицы города. В этой части города расположены железнодорожный вокзал и автовокзалы, а также общегородские рынки.

В городе Семей много зданий и сооружений, являющихся памятниками истории, культуры и архитектуры. Эти памятники придают особый колорит городу. Памятники истории и архитектуры в исторической центральной части рассредоточены, почти нигде не создают ансамбля. Можно только отметить большее или меньшее сосредоточение памятников на той или иной улице.

Рис.3.2.3. Торговый дом «Dostyk»

Рис.3.2.4. Торговый дом «Sulpak»

В   настоящее    время    интенсивно    застраивается    жилой    район «Карагайлы», расположенный в северо-западной части города. В жилом районе размещены многоэтажные жилые дома с объектами обслуживания, а также интеллектуальная школа имени Назарбаева, многофункциональный комплекс «Абай - арена».

В северной части города построена больница скорой медицинской помощи. Новые объекты обслуживания и торговли появились на одной из главных магистралей города – ул. Каржаубай улы. Осваивается жилой массив «Аксай», который застраивается малоэтажными индивидуальными жилыми домами.

Рис.3.2.5. Фонтан на центральной площади

В восточной части города расположены жилые массивы: «Восточный», «Железнодорожный», «Водный», «Восход», «Березовский», расположенные по периметру правобережной части старого города и представляют собой преимущественно мелкоквартальную усадебную застройку с низким уровнем благоустройства, культурно-бытового обслуживания и инженерного обеспечения. Значительная часть территорий, находящихся к востоку и юго-востоку от города, занята дачными массивами, расположенными на землях с высоким уровнем залегания подземных вод. К юго-востоку от города, в районе пос. Восход, расположена коммунальная зона, куда подведен подъездной железнодорожный путь.

Левобережная часть – городской массив, сформированный из дисперсных поселков, размещение которых определялось территориальной привязкой производственных зон (Западная, Южная). Это комплексный промышленный и селитебный район. Жилые массивы левобережной части представлены многоэтажной застройкой 14 и 15 микрорайонов, 408 квартал, и жилые массивы: «Юность», «Комсомольский», «Новостройка», «Цемпоселок», «Строительный», «Западный», «Бобровка», «Жоломановка», «Кирпичный», «Холодный ключ», «Жаркын».

Многоэтажная застройка левобережья, вытянутая вдоль реки, благоустроена и имеет развитую инфраструктуру. Жилые массивы поселков, расположенных по периметру многоэтажной застройки представлены преимущественно усадебной застройкой с низким уровнем благоустройства, культурно-бытового обслуживания и инженерного обеспечения.

К северу от селитебной зоны левобережья расположены дачные массивы. Их размещение обусловлено высоким уровнем стояния грунтовых вод. В юго-западной части города находится аэропорт.

Связь левобережной части города с правобережной осуществляется по мостам через реки Иртыш. Яркой достопримечательностью города является подвесной мост через реку Иртыш. Он пока единственный в СНГ и 17-ый в мире. А мостов именно такой конструкции всего два – в Семее и в Стамбуле. Генеральная реконструкция, связанная с его строительством, коснулась многих уголков города, украсив его современными автострадами и дорожными развязками. Рядом с ним раскинулся один из новейших в Казахстане аквапарков – любимое место отдыха детей и взрослых.

Набережные и острова реки Иртыш образуют зеленый каркас города, придающий ему неповторимый архитектурно-эстетический облик. Остров Полковничий, являющийся излюбленным местом отдыха горожан, имеет как регулярные зеленные насаждения с аллеями и тротуарами, так и уголки зелени свободной планировки. В настоящее время реконструирована территория, прилегающая к мемориалу жертвам ядерной трагедии, расположенному в парке на Полковничьем острове.

3.3 Организация промышленно-производственных и коммунально-складских территорий

К настоящему времени в городе Семей сложились три промышленных узла; северный, западный и южный. Кроме того, среди жилой и общественной застройки размещен ряд мелких промышленных предприятий.

Северный промузел занимает площадь 1243 га, из них 87 га в жилой застройке. К северному промышленному узлу условно отнесены все предприятия, расположенные на правом берегу р. Иртыш. Предприятия, входящие в этот промузел, разбросаны по всей территории, включая селитебную: ТОО «Аскар - Д» (производство безалкогольных напитков), ТОО «Семей май» (производство растительного масла), ТОО «Алфом» (производство эластичного пенополиуретана, поролона), ТОО «Казэлектромаш» (производство прочих видов электропровода и кабеля) и др.

Отдельные предприятия города размещены в отдалении от центрального ядра города, в районе поселков Восход и Верхне-Березовский.

От железнодорожной станции «Семей» отходит на юго-восток железнодорожная ветка через селитебную территорию до промышленных территорий, расположенных в поселке Восход. Вдоль этой ветки разместилось множество предприятий.

Северный промузел имеет резерв для развития, но размещение здесь новых предприятий может вызвать гибель соснового бора, поэтому на территории промузла возможно размещение лишь экологически чистых предприятий.

К западному промышленному узлу относятся предприятия, находящиеся на левом берегу реки и севернее магистральной железнодорожной линии Семей - Конечная. В территориальном отношении западный промузел является наиболее крупным структуре города. Здесь размещены такие предприятия, как ТОО «Терра минерал» (добыча бурого угля открытым спсобом), ТОО «Производственная компания «Цементный завод», ТОО «Производственное объединение сборного железобетона», ТОО «Семипалатинский завод асбестоцементных изделий», ТОО «Металлист», АО «Семей инжиниринг» и др.

По функциональному зонированию западный промузел представлен предприятиями промышленности, складами, базами, спецтерриториями и частично автотранспортными объектами.

Основная часть предприятий расположена компактно, образуя промзону: сеть автодорог и железных дорог разбивает ее на планирововочные панели.

Южный промузел занимает территорию около 400га, из них 54 га в жилой застройке. По его территории проходит железнодорожная магистраль Барнаул – Алматы и находится железнодорожная станция Жана-Семей.

Предприятия, расположенные южнее магистральной железнодорожной линии, также на левом берегу реки, относятся к южному промышленному узлу.

Наиболее крупные объекты этого промузла: ТОО «Семипалатинский мясокомбинат», АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат», ТОО «Хлебокомбинат Восток», и ТОО «Казполиграф», СФ АО «Казруно» и другие.

Транспортные связи промрайонов с селитебными территориями осуществляются по сети существующих магистральных улиц и дорог. К этим улицам относятся: пр. Ауэзова,   ул. Глинки, ул. Шугаева, ул. Ш. Кабылбаева и ул. Джангильдина.

Отдельные предприятия расположены дисперсно в селитебной зоне: ТОО «Семспецснаб», ТОО «Носочно-трикотажная фабрика», АО «Семей полиграфия», ТОО «Семнан», а также ряд других предприятий. Все они V класса вредности, санитарно – защитные разрывы между предприятием и жильем соблюдены.

Транспортные территории города в черте застройки занимают значительные площади. Всю территорию города в широтном направлении пересекает железнодорожная магистраль с железнодорожной станцией Жана- Семей и железнодорожным вокзалом.

На территории застроенной части города размещены сооружения автомобильного транспорта (автопарки и два автовокзала).

Архитектурный облик существующей застройки промышленных территорий, в целом, неудовлетворительный. Уровень благоустройства, озеленения не соответствуют современным требованиям. Санитарно- защитные зоны не всегда соблюдаются. В границах промузлов имеются свободные территории, которые могут быть использованы для размещения новых предприятий.

4. Комплексная оценка территории

Согласно п.33 ст.12 закона Республики Казахстан «о государственных секретах» пояснительная записка, по комплексной оценке, территории представлена в Томе 1 Книга 1.3.	Раздел: «Комплексная оценка территории»

5. Анализ реализации действующего генерального плана и разработанных проектов детальной планировки

Действующий генеральный план города разработан ТОО «Проектная фирма «ГРАДО» в 2008г. (г.Алматы) и утвержден в 2011г. [1]

В Генеральном плане были определены следующие проектные периоды: исходный год – 2007, расчетный срок – 2007-2035 годы, в том числе первая очередь – 2007-2025 годы.

Проектная численность населения г. Семей на 2035 год была определена в 600,0 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2007 года по данным Управления статистики Восточно-Казахстанской области на территории Семипалатинской городской администрации проживало 308,1 тыс. человек, из них в городе Семей – 279,9 тыс. человек. В настоящее время, по состоянию на 01.01.2018 года, на территории городской администрации проживает 347,3 тыс. человек, в том числе в городе Семей – 321,8 тыс. человек.

В соответствии с действующим генеральным планом новое жилищное строительство, в основном, индивидуальное, проектом предлагалось на свободных территориях в северо-восточной, восточной, южной и юго– восточной частях города. Новая многоэтажная застройка предусматривалась вдоль основных въездных магистралей, (со стороны Алматы и Усть– Каменогорска), а также за счет сноса малоценного жилищного фонда в центральной части города.

Развитие промышленно-производственных и коммунально-складских предприятий предлагалось на территориях существующих промышленных районов за счет упорядочения и благоустройства территорий.

За проешдшее время, город развивался, в основном, в соответствии с утвержденным генеральным планом в части размещения усадебной застройки, а также размещения объектов культурно-бытового обслуживания и выборочной реконструкции центральной части города. Так, новые индивидуальные жилые дома появились в северо-восточной части города – район «Аксай», а также в левобережной части, вдоль трассы на аэропорт. В то же время, существующая в центральной части усадебная застройка не реконструирована в таких объемах, как предполагалось генеральным планом. Индивидуальная застройка не получила большого развития в южной части города. Предусмотренная генеральным планом обводная дорога вокруг города не было осуществлено. Не реализованы также строительства путепроводов на пересечениях магистральных дорог и железнодорожной магистралью, предложенные генеральным планом.

В настоящее время интенсивно застраивается многоэтажными жилыми домами район «Карагайлы» в северо-западной части города, что не было предусмотрено генеральным планом. Предложение генерального плана в части размещения многоэтажного строительства в юго-восточной части при въезде из г.Усть-Каменогорска осталось не осуществленным.

За последние годы разработаны много проектов детальной планировки, которыми охвачена почти большая часть территория города.

Таблица 5.1.  Проекты детальной планировки, разработанные на территорию г. Семей

Таблица.5.1.

| № | Полное наименование проекта и месторасположение | Разработчик | Год разработк и |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПДП района ЦЧ | ТОО «ГРАДО» | 2012 |
|  | ПДП Северного жилого района | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП левобережной планировочной зоны п.Бобровка | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП левобережной планировочной зоны. п.Новостройка | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП левобережной планировочной зоны. мкр. Юность | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП левобережной планировочной зоны. Холодный ключ, Жоломан, Кирпичный. | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП правобережной планировочной зоны. кв. 35,40,342,343 и 352 | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП правобережной планировочной зоны. Рабочий поселок ТЭЦ-3 | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП правобережной планировочной зоны. Центральная часть 2 | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП правобережной планировочной зоны. п.Цементный, 14 и 15 ж.р. | ТОО «ГРАДО» | 2013 |
|  | ПДП жилого массива « Суык Булак» | ТОО «Градкомплекс» | 2016 |
|  | ПДП жилого массива « Ак кайын» | ТОО «Градкомплекс» | 2016 |
|  | ПДП жилого массива « Жаркын» | ТОО «Градкомплекс» | 2016 |
|  | ПДП района «Жибек Жолы» | ТОО «ПС Акцент» | 2017 |
|  | ПДП пос.Степной | ТОО «ГРАДО» | 2017 |
|  | Корректировка ПДП жилого района «Карагайлы» | ТОО «ГРАДО» | 2017 |
|  | ПДП жилого массива «Малая Актюба» | ТОО «ГРАДО» | 2018 |
|  | ПДП жилого массива «Ушактар» | ТОО «ГРАДО» | 2018 |
|  | Корректировка ПДП жилого массива «Комсомольский» | ТОО «ГРАДО» | 2018 |
|  | ПДП жилого массива «Аксай» | ТОО «ГРАДО» | 2018 |

После анализа всех разработанных проектов детальной планировки можно сделать вывод, что планировочная структура многих разработанных и утвержденных проектов не соответствуют решениям генерального плана в части функционального зонирования, классификации и параметров красных линий магистралей и улиц.

Стадия проекта детальной планировки выполняется на основе дейстующего генерального плана и «… в соответствии с установленными в генеральных планах городов и сельских населенных пунктов элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами правил застройки» (СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в РК».

Так, в проекте детальной планировки «Жибек Жолы» предусмотренная генеральным планом многоэтажная застройка вдоль въездной магистрали из г.Усть-Каменогорска заменена на усадебную застройку, а также планировочная структура не увязана с ПДП жиого массива «Суык Булак».

Нет взаимоувязки планировочной структуры также между ПДП «Ак кайын» и ПДП «Аксай».

Предусмотренная на левом берегу р.Иртыш ТЭЦ-3 так и не была построена. В настоящее время территория для строительства ТЭЦ-3 отведена на правом берегу р.Иртыш, в северо-восточной части города. В связи с этим, вся застройка, предложенная в проекте детальной планировки жилого массива «Малая Актюба» попадает в санитарно-защитную зону от ТЭЦ-3. [4]

Социально–экономическое развитие. Экономические, социальные и демографические процессы на территории города Семей в период 2012 - 2014 годов характеризуется как кризисные (на это оказал влияние мировой экономический кризис), за этот период был утрачен промышленно-производственный и социально- экономический потенциал города.

В предшествующем генеральном плане первое место принадлежало производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в настоящее время они находятся на втором месте, а на первом – производство прочих неметаллических минеральных продуктов, которое раньше занимало второе место.

Третье место в перспективной структуре промышленности города по объему валовой продукции и третье по численности работников принадлежало пищевой промышленности. В настоящее время производство пищевых продуктов, включая напитки, по объему промышленной продукции и количеству занятых в нем работников занимает второе место.

На третьем месте по объему валовой продукции и на первом по численности работников находиться пищевая и металлургическая промышленность; на четвертом находится производство машин и оборудования. В таблице 5.1.1 приведена численность промышленно- производственного персонала.

Таблица 5.2.

(тыс. человек)

| Наименование отраслей промышленности | По генеральному плану 2008 года |  | Фактически на 01.01.2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. (исходный год) | 2025 г. (промежуточный этап) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Горнодобывающая промышленность | 0,9 | - | 1,2 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки (пищевая промышленность) | 2,6 | 9,8 | 2,1 |
| Текстильная и швейная промышленность, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (легкая промышленность) | 1,6 | 23,4 | 1,0 |
| Производство машин, транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования (машиностроение и металлообработка) | 1,1 | 20,5 | 1,9 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажная промышленность, издательское дело | 0,8 | 5,6 | 0,4 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (промышленность строительных материалов) | 3,2 | 7,4 | 3,0 |
| Химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий | 0,1 |  | 0,3 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | - |  | 0,2 |
| Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий | 2,6 | 0,3 | 1,8 |
| Прочие отрасли | 0,1 | 0,1 | 3,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,3 | 2,6 | 2,7 |
| Всего, с учетом всех предприятий города | 16,3 | 69,7 | 17,9 |

Анализ таблицы 5.2. позволяет сделать следующий вывод:

- за период реализации генерального плана численность населения, занятого в промышленности, увеличилась в 1.1 раза, при этом увеличение численности произошло только в горнодобывающей промышленности;

- за период реализации генерального плана появились новые отрасли экономики: горнодобывающая и химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, что не было предусмотрено проектом.

В последние 10-12 лет была проведена приватизация и реструктуризация промышленных предприятий, в результате чего в городе появилось множество малых и средних предприятий с различной формой собственности.

Социально-экономический кризис повлек отток населения из города Семей, что отрицательно повлияло на демографическую ситуацию. Численность населения не только не достигла проектной величины (600.0 тыс. человек), но и уменьшилась на 57,3 тыс. человек по сравнению с исходным годом предыдущего Генерального плана (с 338,8 тыс. человек в 1990 году до 281,5 тыс. человек в 2007 году), но, однако возросла численность населения к 2017 году, она составила 321,8 тыс. человек.

За весь проектный период предусматривалось построить 13498,0 тыс. м2 общей площади. Фактически построено 716,4 тыс. м2 или 5.3 % от планируемых объемов. Обеспеченность жилищным фондом в настоящее время составляет 18,1 против 30,0 м2 общей площади на человека, планируемых предыдущим генеральным планом на конец 2035 года. Рост обеспеченности жилищным фондом обусловлен улучшением жилищных условий за счет развития вторичного рынка жилья.

Сфера обслуживания в последнее десятилетие оказалась подверженной серьезным испытаниям, особенно образование, здравоохранение, наука и культура. Многие объекты культурно-бытового назначения из-за недостаточного финансирования вынуждены были закрыться, другие же - уменьшить мощность.

Ряд объектов обслуживания, для выживания в сложных экономических условиях, стали сдавать свои помещения в аренду, продавать свободные площади, частично или полностью перепрофилировать свою деятельность. Но в настоящее время ситуация в городе изменилась.

Так дошкольных учреждений в городе стало 50 объектов (вместо 18) общей проектной вместимостью 8669 мест.

Такие объекты, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание появлялись стихийно и многие, не выдерживая конкуренции, закрывались, что затруднило их постоянный учет и дислокацию на территории города.

Следует отметить, что в последние годы строительство отдельно стоящих объектов социальной сферы практически не осуществлялось, а учреждения культурно-бытового обслуживания стали размещаться в первых этажах жилых домов и в пристроенных зданиях. В настоящее время появились отдельно стоящие новые торговые центры.

Намеченные Генеральным планом объемы строительства объектов культурно-бытового назначения реализованы на 45 %. При этом большое развитие получили рыночные комплексы, предприятия торговли частной формы собственности. В нижеследующей таблице 5.1.2 приводится сопоставление основных показателей предыдущего генерального плана города и существующего состояния на начало 2018 года за 2017 год.

6. Проектная архитектурно-планировочная организация территории

6.1 Общая характеристика проектного решения

Планировочное решение проекта направлено на обеспечение наилучших условий проживания населения. Проектом сохраняется весь капитальный жилищный фонд, объекты культурно – бытового и коммунального обслуживания, зеленые насаждения, благоустроенные улицы и инженерные сети. В основу архитектурно – планировочного решения проекта положена исторически сложившаяся система селитебных и промышленных территорий, также основные положения генерального плана города.

Проектом предусмотрено поэтапное территориальное развитие города- максимальное использование свободных территорий города, реконструкция и уплотнение существующей застройки. С учетом разработанных проектов детальной планировки город Семей на проектный период территориально будет развиваться в северо-восточном, северо-западном, южном, юго-восточном и западном направлениях.

Развитие города в северо-восточном направлении обусловлено наличием территориальных резервов в границах города, а также произведенных земельных отводов для индвидуального жилищного строительства. В северо-западной части завершится строительство многоэтажной жилой застройки в жилом районе «Каргайлы». Размещение новой усадебной застройки предусматривается в южной, юго-западной и юго-восточной частях города – это районы Суык-Булак, Ушыктар, Комсомольский, п.Жаркын.

Проектом предусматриваются упорядочить и благоустроить промышленные территории. Развитие промышленно-производственных и коммунально-складских предприятий предлагается на территориях существующих промышленных районов в западной части города.

Основными планировочными осями города являются пр.Ауэзова – выездная магистраль на г.Алматы, ул.Каржаубай улы в северном направлении, ул.Сатпаева – в северо-западном направлении, ул.Абая в восточном направлении и ул.Би-Боранбая в западном направлении. Природной структурообразующей осью является река Иртыш.

В планировочном отношении принята радиально-кольцевая структура организации территории города. Проектом намечается создание внешнего полукольца (обводной дороги) в юго-западной части, проходящего по периферийной части города в обход селитебной застройки, которое предназначено для движения транзитного грузового автотранспорта.

Проектом предлагаются мероприятия по очистке и оздоровлению селитебных и промышленных территорий, рек и воздушного бассейна города.

Из-за дефицита тепловой энергии на правом берегу Иртыша, первая очередь освоения жилых территорий предлагается на левом берегу.

Сегодня уже идет снос приблизительно 493 частных домов в жилом районе «Заря». На территории 72 га предлагается 1 школа на 1200 мест и 2 детских сада, конгресс-холл, набережной с линейным парком и ледовый дворец на месте стадиона «Пищевик».

Далее по плану надо вести снос ветхого жилфонда по берегу Иртыша на север до района «Нахаловка» и далее, перенос существующей колонии в район «Бобровки» в особую зону, подальше от жилья.

В южном направлении развивается район «Юность» и далее до площадки Суыкбулак. Малоэтажная застройка будет развиваться в районе села «Жаркын», продолжится застройка микрорайон Карагайлы на правом берегу.

По нашим прогнозам, первую очередь продлится до 2030 года, до ввода в строй «ТЭЦ 3», соглашение на проектирование и строительство которого достигнуто с ООО «ИНТЕР РАО ЭКСПЕРТ» Россия.

Как только тепло проведут на правый берег, усилят местные котельные, надо интенсивно вести снос Татарского и Казахского краев с изношенной инфраструктурой, жилфондом, но очень выгодным местоположением в центре города, вблизи крупных социальных объектов, административных и торговых зданий и т.д.

Далее, осваиваем и обустраиваем одну из главных вылетных магистралей проспект Каржаубай улы, начинающегося с японского моста и с вылетом на Барнаул, Россию. Затем застраиваем инвестиционно-привлекательные территории вдоль реки Иртыш, как Затон, Мирный. Возможно все площадки на правом берегу будут одновременно осваиваться, в зависимости от увеличения мощности котельных. На левом берегу будет идти продолжение освоения района «Суыкбулак».

Преимущества освоения прибрежных территорий объясняется их высокой инвестиционной привлекательностью. Это понимают, как власти города и области, так и потенциальные инвесторы. «Иртыш - главный проспект Семея», и это своеобразный девиз генерального плана города. поэтому необходимо осваивать оба берега, строить на них лучшие здания, набережные, город радикально изменится в лучшую сторону. Развитие речного транспорта в виде трамвайчиков, моторных лодок, строительство гребного канала, аквапарков, пляжей, протянутые канатные дороги через Иртыш, с одного берега на другой, марина-сити (речные паркинги), масса уютных островков – этому способствует неограниченный рекреационный потенциал реки Иртыш, самой крупной реки Казахстана.

6.2 Планировочная организация селитебных территорий

При разработке данного проекта были учтены все разработанные и утвержденные проекты детальной планировки. При несовпадении с решениями генерального плана, по возможности, вносились корректировки и уточнения в разработанные ПДП и генеральный план. Так, пересмотрены предложения генерального плана в части трассировки магистралей, размещения жилой застройки, а также параметры красных линий улично-дорожной сети. В проекте сохранен принцип функционального зонирования, предусмотренный предыдущим генеральным планом города. В соответствии с генеральным планом территория всего города условно состоит из 8 планировочных районов: Центральный, Батыс, Аксай и Шыгыс на правом берегу, Цемпоселок, Ушактар, Жана Семей и Суык-Булак – на левом берегу р.Иртыш. [2]

Центральный планировочный район ограничен с запада железно - дорожной магистралью, с севера – железнодорожной веткой, идущей к промзоне возле с.Озерки, с юга - р.Иртыш с протокой Семипалатинка и с востока – пос. Восточный.

В проекте предлагается активный снос и реконструкция таких исторических районов как Татарский и Казахский края с сохранением и установлением охранных зон возле исторических памятников.

В проекте даны предложения по более рациональному использованию территорий, непосредственно примыкающих к железнодорожной линии, в том числе по выносу мелких нерентабельных производственно-складских предприятий. Вдоль железнодорожной магистрали предлагается размещение различных коммунальных предприятий, многоярусных паркингов и СТО, организации санитарно-защитных и шумозащитных полос, формирование фасадной части городской застройки со стороны железной дороги. Предложено также осуществить пробивку районной автомагистрали вдоль железной дороги от улицы Абая в северном направлении до железнодорожного вокзала.

В перспективе предусматривается также пробивка автомагистрали по улице Суворова с выходом на улицу Мичурина.

Принятая планировочная структура, в основном, соответствует решениям генерального плана и сохраняет сложившуюся прямоугольную сетку улиц и систему уличного озеленения. При этом основные направления бульваров и пешеходных жилых улиц выстраиваются в сторону реки Иртыш и рассматриваются в качестве важного планировочного элемента для обеспечения пространственной связи жилых районов города с парковой зоной и набережной реки Иртыш.

Жилой район «Батыс» ограничен с востока железной дорогой идущей на север в сторону г.Барнаул (Россия), с юга запада р. Иртыш и на запад до п. Контрольный. Планировочным центром является новый жилой район Карагайлы c многофункциональным спортивным центром «Абай». Не менее важное значение имеет пр. Каржаубай улы, начинающийся от нового подвесного моста с выходом на север. В планах по развитию города предполагается активный снос по обе стороны в виде многоэтажных жилых и общественных зданий.

Поселки Затон, Мирный расположенные на инвестиционно-привлекательных территориях вдоль р. Иртыш отведены под многоэтажную застройку. Планировочный район ,, Аксай” находится севернее центрального района с поселком «Железнодорожный», «Ак-кайын» (Березовка) и ограничен сосновым бором.

Территория застраивается малоэтажным жилым фондам на основе ранее выполненных ПДП, часть из которых предлагается под многоэтажную застройку из-за хорошей экологической ситуации (близость соснового бора). Поселок «Железнодорожный» за расчетным сроком подлежит реконструкции под многоэтажные жилые комплексы (МЖК).

Очень перспективным является планировочный район «Шыгыс» c поселком  «Восточный» и крупным дачным массивом вдоль р.Иртыш. Он выделяется хорошим экологическим окружением, близостью к центру города.

На перспективу предлагается ул. Абая, как главную магистраль, обустроить с обоих сторон многоэтажными комплексами (МЖК), дачный массив постепенно преобразовать под малоэтажный благоустроенный поселок.

На левом берегу планировочный район «Жана–Семей» является наиболее благоустроенным, с многоэтажными жилым фондом, с развитой социальной инфраструктурой. Как было отмечено, идет застройка вдоль берега (жилой район «Заря»), строительство конгресс-холла, ледового дворца и т.д. Необходимо провести реновацию существующей промышленной зоны, обустроить ул. Бозтаева от моста до ул. Селиванова.

На перспективу намечается продолжение ул. Селиванова строительством автодорожного моста на остров «Бейбитшилик» и далее на правый берег.

Следующий крупный планировочный район «Цемпоселок» с основной промзоной города и главными улицами Би Боранбая и ул. Глинки.

Наличие вредных промышленных предприятий в западном промузле во многом ограничивает размещение нового жилищного строительства. Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками проектом предусмотрены в районе жилого массива «Бобровка» где ранее были произведены отводы земельных участков.

Очень перспективным является поселок «Нахаловка» вдоль берега р.Иртыш. Предлагается его освоение под МЖК, существующую колонию №11 перенести на запад к существующей колонии №35. Далее к северу вдоль р.Иртыш дачный массив «Бобровка» частично (вдоль р.Иртыш) освоить под строительство МЖК, а остальные территории, подверженные затоплению, превратить в рекреацию. Так как территория возле поселка Степной отведена под размещение новой ТЭЦ-3, развитие жилья в этом районе должно быть ограничено. Карьеры, находящиеся в северо-западной части проектом, предлагаются к рекультивации и использованию в рекреационных целях.

Планировочный район «Ушактар» с севера ограничен железнодорожной магистралью Семей-Павлодар, с юга территорией аэропорта «Абай». Поселок Комсомольский продолжит застраиваться малоэтажным жилфондом вместе с жилым массивом «Ушактар». В восточной части намечена многоэтажная застройка «Юность». Вдоль магистрали на аэропорт предлагается ряд медицинских и социально значимых объектов.

Самым крупным планировочным районом является «Cуык-Булак» с перспективной многоэтажной застройкой на выезде в г.г.Усть-Каменогорск и Алматы. Район выделяется хорошим экологическим окружением, близостью р.Иртыш. Крупный малоэтажный массив предлагается в районе п. «Жаркын» В связи с появлением нового административного района области  «Жанасемейский» , его центр предлагается вблизи  поселка Жоламан на свободных территориях

Освоение вышеназванных площадок намечается со строительством ТЭЦ-3.

6.3 Архитектурно — пространственная композиция центра

Архитектурно — пространственная композиция центра города строится на основе существующих композиционных осей и узлов с добавлением ряда новых предлагаемых элементов.

Основными композиционными осями существующего центра города является пр. Шакарима и ул. Интернациональная, связывающие главные архитектурные узлы города.

В настоящее время ядро городского центра сформировалось в пределах ул. Абая, пр. Шакарима, ул. Интернациональная, ул. Чайковского. Расположенные на данной территории здания городского акимата, театра им.Абая, высотной гостиницы «Ертыс», формируют центральную площадь города.

В проекте сохранены все капитальные жилые и общественные здания, представляющие собой ценность, как памятники истории, культуры и архитектуры. На территории в пределах улиц Чайковского, Морозова и пр.Шакарима, на месте малоценной одноэтажной застройки, к расчетному сроку, появятся жилые комплексы, бизнес-центры. Кроме того, в центральной части города намечаются новые общественные здания, торговые дома, многофункциональные развлекательные центры.

Общее объемно-пространственное решение городского центра построено таким образом, что этажность застройки центрального ядра города возрастает от малоэтажной до многоэтажной вдоль основных магистралей города. Такое решение улучшает пространственное восприятие отдельных акцентов и окружающей среды, а также создает комфортные условия нахождения человека в масштабной среде, где много сосредоточено общественно — бытовых, зрелищных учреждений, которые, как правило, не превышают высоты 3-х этажного дома. Повышенная застройка представляет собой ряд административных зданий, расположенных в центральной части.

Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению центра города. Здесь предусматриваются скверы, фонтаны, летние кафе.

7. Социально-экономическое развитие г. Семей

7.1. Демография

7.1.1. Современное состояние.

Город Семей является областным центром области Абай, с численностью учетного населения города, по данным «Департамента Бюро национальной статистики области Абай Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» (далее Бюро НС) на 01.01.2023 г. (исходный год разработки проекта) - 308,14 тыс. человек,.

За последние 18 лет, предшествующих последней  переписи населения (2005-2023 гг.), численность города Семей увеличилась на 23,3  тыс.чел. (таблица 1.1.1, диаграмма 1.1.1) т.е. возросла на 106,72%. Среднегодовой прирост населения за этот период составил - 1,29 тыс.чел/год.

В росте численности населения города Семей за 18 летний период превалируют в основном процессы среднегодового уровня естественного прироста населения – 2,57 тыс.чел/год., как сложившегося уровня сальдо отрицательной миграции  - 0,25 тыс.чел/год.

По официальным источникам, опубликованным Бюро НС, уточненная численность населения г.а. Семей, с учетом итогов Национальной переписи населения 2021 года в РК (диаграмма 1.1.2) , составила на 01.01.2023 г.-328,8тыс.чел., т.е. уменьшилась по сравнению с данными на 01.01.2022 г. на 22,2 тыс.чел. (351,0 тыс.чел.-328,8 тыс. чел.=22,2 тыс.чел.).

За последний год наблюдений, предшествующей разработке Генерального плана города – 2022 год, годовой прирост населения составил 2,38 тыс.чел. (0,77% от общей численности населения) , в том числе естественный прирост населения  2,706 тыс.чел. (0,87 % от общей численности населения) и сальдо миграции - 0,326 тыс.чел. (0,10% от общей численности населения).

Численность занятого населения г.Семей на 01.01.2023 г. по видам экономической деятельности составила– 146,92 тыс.чел. (47,20% всего населения)

На долю численности трудящихся занятых в промышленности и строительстве г.Семей приходится на начало 2023 года 8,2% всего населения или 25,50 тыс.чел., в сельскохозяйственном производстве, лесном и рыбном хозяйстве – 5,003 тыс.чел. (1,6% населения) и в сфере услуг 116,41 тыс.чел. (37,4% населения).

Таблица 7.1.1.1. Динамика основных демографических показателей развития г.а. Семей за период 2005-2022 годы*

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на конец периода (по текущему учету), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. человек | 305,5 | 308,1 | 310,3 | 324,0 | 327,0 | 329,0 | 331,4 | 335,5 | 337,7 | 339,3 | 343,6 | 344,4 | 347,3 | 348,9 | 350,0 | 350,2 | 351,0 | 328,8 |
| в процентах к предыдущему году | 101,2 | 100,9 | 100,7 | 104,4 | 100,9 | 100,6 | 100,7 | 101,2 | 100,7 | 100,5 | 101,3 | 100,2 | 100,8 | 100,5 | 100,3 | 100,1 | 100,2 | 100,7 |
| Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек) | 15,53 | 17,24 | 17,85 | 19,79 | 17,58 | 16,71 | 16,87 | 17,89 | 17,50 | 18,54 | 17,62 | 18,26 | 17,34 | 17,12 | 17,45 | 17,65 | 18,33 | 17,76 |
| Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) | 12,20 | 12,17 | 12,12 | 11,01 | 9,68 | 10,22 | 9,86 | 9,71 | 9,13 | 8,57 | 8,69 | 8,35 | 8,35 | 8,44 | 8,40 | 10,41 | 11,93 | 9,17 |
| Естественный прирост, человек | 1 010 | 1 554 | 1 771 | 2 736 | 2 570 | 2 130 | 2 316 | 2 726 | 2 816 | 3 376 | 3 050 | 3 409 | 3 107 | 3 021 | 3 163 | 2 535 | 2 237 | 2814 |
| Коэффициент естественного прироста населения, % |  | 0,504 | 0,571 | 0,844 | 0,786 | 0,647 | 0,699 | 0,813 | 0,834 | 0,995 | 0,888 | 0,990 | 0,895 | 0,866 | 0,904 | 0,724 | 0,637 | 0,856 |
| на 1000 человек | 3,33 | 5,07 | 5,73 | 8,78 | 7,90 | 6,49 | 7,01 | 8,17 | 8,37 | 9,97 | 8,93 | 9,91 | 8,99 | 8,68 | 9,05 | 7,24 | 6,40 | 8,59 |
| Сальдо миграции по всем потокам, человек | 2 479 | 1 102 | 357 | 510 | 348 | -49 | 77 | 1 359 | -608 | -1 797 | 1 276 | -2 671 | -199 | -1 418 | -2 093 | -2 291 | -1 471 | 595 |
| Коэффициент механического прироста (сальдо миграции),% |  | 0,358 | 0,115 | 0,157 | 0,106 | -0,015 | 0,023 | 0,405 | -0,180 | -0,530 | 0,371 | -0,776 | -0,057 | -0,406 | -0,598 | -0,654 | -0,419 | 0,181 |

*) по данным Департамента БНС по области Абай  Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Диаграмма.7.1.1.1.

Диаграмма 7.1.1.2.

Анализ динамики прироста и итоговой численности населения г.Семей за период 2006 2022 гг *

*) по данным Департамента БНС по области Абай Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Таблица 7.1.1.2.

Занятое население г.Семей по группам видов экономической деятельности за  2022 гг.*)

тыс. человек

| Показатели | 2022 | %% от численности населения |
| --- | --- | --- |
| Занятое население – всего | 146,92 | 47,2 |
| в том числе: |  |  |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 5,003 | 1,60 |
| Промышленность и строительство | 25,50 | 8,2 |
| Сфера услуг | 116,41 | 37,40 |

*) по данным Департамента Бюро национальной статистики области Абай Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Сложившаяся половозрастная структура населения города Семей за 2022-2023 гг. приводится в диаграмме 6.1.2

Диаграмма 7.1.1.3. Половозрастная структура населения г.Семей на 01.01.2023 г.

7.1.2. Перспективная численность населения.

По действующему генеральному плану города Семей, утвержденному Постановлением Правительства РК  25 июня 2011 г. № 707, проектная численность населения в 2025 году должна была достигнуть величины – 400 тыс.чел.

На период 01.01.2023 года численность населения города Семей по данным Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Департамент национальной статистики (дата релиза 21.04.2023 г.)  составила 308,14 тыс.чел., что свидетельствует о том, что прогнозный прирост численности населения утвержденного генерального плана был значительно завышен.

При прогнозном приросте населения города Семей за 16 лет (2010-2025 гг) на 119 тыс.чел. (400-281,1=118,9 тыс.чел.), фактически население города за прошедшие 13 лет, по состоянию на 01.01.2023 г, увеличилось всего на 27,30 тыс.чел. (308,14-281,1=27,3 тыс.чел.).

По уточненным данным итогов переписи населения численность населения городской администрации Семей в 2022 году сократилась до 328,8 тыс.чел.  против  351,1 тыс.чел. в 2021 году, т.е. минус 22,2 тыс.чел.

Прогноз перспективной численности населения города Семей на период 2030-2055 исчислен согласно пункту 5.1.4. СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов  (с изменениями от 05.03.2018 г.)» с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста (сокращения) населения, учета тенденций маятниковых миграций, исключающим ее сложившееся за последние годы, отрицательное значение и прироста населения градообразующей группы (развитие городла) за счет изменения статуса города на административный центр Абайской области.

В динамике среднегодовой темп естественного прироста населения г.а Семей за предшествующий период 2005-2022 составил +0,792% при среднегодовом отрицательном сальдо миграции за этот период -0,113%, что свидетельствует об увеличении убытия населения в границах городской админисьрации по отношению к прибывшим.

При среднегодовом темпе прироста населения за период 2006-2022 г.  за 17 лет - 106,7%, в расчете прогнозной численности населения заложены следующие показатели темпов роста населения: 2023-2030 годы – 109,15% (средний годовой темп прироста – 1,10%), 2031-2040 г годы – 113,3% (средний годовой темп прироста – 1,25%) и на 2041-2055 годы – 119,5% (средний годовой темп прироста – 1,20%), что составит за весь прогнозный период 2023-2055 годы – 147,7% (средний годовой темп прироста – 1,20%), т.е. население г.Семей по прогнозу увеличиться к 2055 г. в 1,5 раза.

Прогноз перспективной численности населения города Семей был выполнен с учетом объективно происходящих изменений в естественном и миграционном движении населения по методике Национального статического агентства Республики Казахстан с использованием экономико-математических методов на основе корреляционно-регрессионного анализа, методов передвижки возрастов, статистической экстраполяции и трудового баланса.

При определении перспективной численности населения города Семей были использованы разработки специалистов и ученых института экономических исследований Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, прогнозы ведущих демографов страны и данные статистического анализа (Кангалакова Д.М., Абжан Ж.К., Ибраимова С.Ж., Спанкулова Л.С. Анализ и прогноз демографической ситуации в Казахстане, .2022 г.)

Варианты прогноза проектной численности населения, просчитанные в проекте Генерального плана города Семей до 2050 года приведены ниже.

Расчет перспективной (проектной) численности населения по методу естественного прироста и методу трудового баланса.

Оценка перспективной численности населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста на тот же расчетный срок (8,10,15 лет), используя показатели сложившихся процессов.

В расчете динамики расчета проектной численности населения города Семей на период 2023-2050 гг. были приняты показатели естественного прироста последних лет демографических наблюдений (таблица 7.1.2.1., диаграмма 7.1.2.1.)

Таблица 7.1.2.1.

Прогноз перспективной численности населения города Семей на 2023-2055 гг.  с учетом естественного прироста населения и положительного уровня сальдо миграции, тыс.чел. (вариант 1)

| Год | Численность населения |  | Абсолют. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На начало года | На конец года | прирост (+), убыль (-) | естественный. | сальдо миграции () |
|  |  |  |  | прирост(+), убыль (-) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022*) | 305,73 | 308,14 | 2,41 | 2,73 | -0,32 |
| 2023 | 308,14 | 310,61 | 2,5 | 2,77 | -0,30 |
| 2024 | 310,61 | 313,18 | 2,6 | 2,83 | -0,26 |
| 2025 | 313,18 | 315,82 | 2,6 | 2,88 | -0,24 |
| 2026 | 315,82 | 318,60 | 2,8 | 3,00 | -0,22 |
| 2027 | 318,60 | 321,59 | 3,0 | 3,19 | -0,20 |
| 2028 | 321,59 | 324,95 | 3,4 | 3,54 | -0,18 |
| 2029 | 324,95 | 328,53 | 3,6 | 3,74 | -0,15 |
| 2030 | 328,53 | 332,28 | 3,7 | 3,88 | -0,13 |
| 2031 | 332,28 | 336,16 | 3,9 | 3,99 | -0,11 |
| 2032 | 336,16 | 340,27 | 4,1 | 4,20 | -0,09 |
| 2033 | 340,27 | 344,46 | 4,2 | 4,25 | -0,07 |
| 2034 | 344,46 | 348,89 | 4,4 | 4,48 | -0,04 |
| 2035 | 348,89 | 353,44 | 4,5 | 4,57 | -0,02 |
| 2036 | 353,44 | 358,11 | 4,7 | 4,67 | 0,00 |
| 2037 | 358,11 | 362,89 | 4,8 | 4,76 | 0,02 |
| 2038 | 362,89 | 367,76 | 4,9 | 4,83 | 0,04 |
| 2039 | 367,76 | 372,72 | 5,0 | 4,89 | 0,07 |
| 2040 | 372,72 | 377,76 | 5,0 | 4,96 | 0,09 |
| 2041 | 377,76 | 382,87 | 5,1 | 5,00 | 0,11 |
| 2042 | 382,87 | 388,08 | 5,2 | 5,07 | 0,13 |
| 2043 | 388,08 | 393,37 | 5,3 | 5,14 | 0,15 |
| 2044 | 393,37 | 398,74 | 5,4 | 5,19 | 0,18 |
| 2045 | 398,74 | 404,20 | 5,5 | 5,26 | 0,20 |
| 2046 | 404,20 | 409,75 | 5,6 | 5,34 | 0,22 |
| 2047 | 409,75 | 415,40 | 5,7 | 5,41 | 0,24 |
| 2048 | 415,40 | 421,15 | 5,7 | 5,48 | 0,26 |
| 2049 | 421,15 | 427,00 | 5,8 | 5,56 | 0,29 |
| 2050 | 427,00 | 432,94 | 5,94 | 5,64 | 0,31 |
| 2051 | 432,94 | 438,99 | 6,04 | 5,71 | 0,33 |
| 2052 | 438,99 | 445,13 | 6,15 | 5,79 | 0,35 |
| 2053 | 445,13 | 451,38 | 6,25 | 5,88 | 0,37 |
| 2054 | 451,38 | 457,74 | 6,35 | 5,96 | 0,40 |
| 2055 | 457,74 | 464,20 | 6,46 | 6,04 | 0,42 |
| *) с учетом данных переписи населения в РК 2021 г. |  |  |  |  |  |

Диаграмма. 7.1.2.1.

Динамика роста проектной численности населения г. Семей

на период 2023-2055 гг. (по методу статистической экстраполяции)

Диаграмма 7.1.2.2.

Прогнозная динамика естественного и механического прироста населения (по методу статистической экстраполяции) города Семей на  2023-2055 гг.

Проектная численность населения по методу трудового баланса оценивается на период 8-25 лет по формуле:

, (1)

- где: Н р - проектная численность населения, чел.;

- А - численность градообразующей группы в перспективе, чел.;

- Б - несамодеятельная группа населения в перспективе, %;

- В - обслуживающая группа населения в перспективе, %.

Расчет перспективной численности населения города Семей методом трудового баланса представлен в таблице 7.1.2.2. (вариант 2.)

Таблица 7.1.2.2.

Расчет перспективной численности населения города Семей методом трудового баланса на 2030-2055 годы

| 2030 г. | Н=(100*96,9)/(100-(20,5+51,0))тыс.чел. | 340,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Градообразующая группа, тыс.чел | 96,9 |
|  | градообразующая группа,% | 28,5% |
|  | обслуживающая группа,% | 20,5% |
|  | Несамодеятельное население,% | 51,0% |
|  | Переходной коэффициент градообразующей группы | 3,5 |
| 2040 г. | Н=(100*111,7)/(100-(21,00+50,00)), тыс.чел. | 385,00 |
|  | Градообразующая группа, тыс.чел | 111,7 |
|  | градообразующая группа,% | 29,00% |
|  | обслуживающая группа,% | 21,00% |
|  | Несамодеятельное население,% | 50,00% |
|  | Переходной коэффициент градообразующей группы | 3,4 |
| 2055 г. | Н=(100*138)/(100-(22,00+48,00)), тыс.чел. | 460,00 |
|  | Градообразующая группа, тыс.чел | 138 |
|  | градообразующая группа,% | 30,00% |
|  | обслуживающая группа,% | 22,00% |
|  | Несамодеятельное население,% | 48,00% |
|  | Переходной коэффициент градообразующей группы | 3,3 |

Для контроля расчетов численности населения можно использовать переходный коэффициент от количества трудящихся градообразующей группы ко всему населению. Переходной коэффициент в градостроительной практике обычно составляет 2,5...3,5 в зависимости от статуса и величины города

Для контроля расчетов численности населения можно использовать переходный коэффициент от количества трудящихся градообразующей группы ко всему населению. Переходной коэффициент по стране составляет 2,5...3,3. Необходимо сравнить численность населения, полученную двумя методами расчета, рассчитать переходный коэффициент, сделать выводы и принять численность населения для дальнейших расчетов, достаточную с учетом развития производства.

Оценка перспективной численности населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста на тот же расчетный срок (8,10,15 лет), используя формулу:

, (вариант - 3*)

- где: Н ф - численность жителей в исходном году, чел.;

- П - среднегодовой прирост населения, %;

- М - среднегодовая миграция населения ( + 1,0% в южных районах);

- Т - расчетный срок. Степень (8, 10, 15 лет):

Таблица 7.1.2.3.

| Нр=Нф*((1+П(+-)М)/100)Т, где: |  |
| --- | --- |
| Нр- проектная численность населения |  |
| Нф-существующая численность населения |  |
| П - среднегодовой естественный прирост населения,% |  |
| М-среднегодовая миграция , % |  |
| Т - степень расчетный срок (8 лет, 10 лет,15 лет) |  |
| Нр= Нф=308,14*(1+(1,08+0,0075)/100*8 | 2030 год |
| 2030 год: Нр=308,14* 1,090384= 336,4 тыс.чел. | 340 тыс.чел. |
| Нф=340,00*(1+(1,13+0,070)/100*10 | 2040 год |
| 2040 год: Нр=340* 1,12669= 383,1 тыс.чел. | 385 тыс.чел. |
| Нф=385,00*(1+(1,15+0,05)/100*15 | 2055 год |
| 2055 год: Нр=385* 1,195935=460,4 тыс.чел. | 460 тыс.чел. |

3*) (Кангалакова Д.М., Абжан Ж.К., Ибраимова С.Ж., Спанкулова Л.С. Анализ и прогноз демографической ситуации в Казахстане, .2022 г.)

Необходимо сравнить численность населения, полученную тремя методами расчета, рассчитать переходный коэффициент, сделать выводы и принять численность населения для дальнейших расчетов, достаточную с учетом дальнейшего социально-экономического и производственного развития города.

По результатам расчетов перспективной численности населения устанавливают проектный баланс населения (таблица 7.1.2.3.).

7.2. Жилищный фонд

7.2.1. Современное состояние. По состоянию на 01.01.2023 года жилищный фонд собственно города Семей по данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (далее Департамента БНС) составил 5 970,00 тыс.м2 общей площади.

Фактическая средняя расчетная обеспеченность населениягорода Семей общей площадью жилищного фонда на 01.01.2023 г. составляет на одного человека - 19,4 м2 (5 970,0 тыс.м2/308 140 чел.= 19,4 м2/чел.) общей площади.

Согласно сборника «О жилищном фонде области Абай» Департамента БНС обеспеченность жильем на одного проживающего*)  в г.а. Семей на 01.01.2023 г. – 21,4 м2 общей площади.

*) Обеспеченность жильем на одного проживающего – определяется, как отношение общей площади по жилым помещениям (квартирам) к численности лиц проживающих в них.

При условии принятия обеспеченности общей площади на 1 проживающего по данным Департамента БНС – 21,4 м2, численность проживающихв городе Семейсоставляет на 01.01.2023 г. -  278 972  человек  (5970,00 тыс.м2/21,4 м2/чел.=278 972   чел.)., что противоречит официальным данным о численности населения города Семей, как городе областного значения с населением  в 308 140 человек.

В проектной документации по разработке Генерального плана города Семей в расчетах разделов по социально-экономическому развитию города будет принята сложившаяся расчетная средняя обеспеченность на душу всего населения городажилищным фондом по состоянию на 01.01.2023 года – 19,4 м2 общей площади на одного человека.

Далее в проекте вся официальная статистическая информация, характеризующая современное состояние жилищного фонда города Семей приводится по показателям городской местностиг.а. Семей, которая включает п.Чаган (468 чел.) и п.Шульбинск (2 865 чел.), нобез 30 сельских поселений с численностью населения 17 360 чел.,так как отдельно по городу Семей статистические данные не приводятся и не публикуются.

Наличие общей площади жилищного фонда городских поселений г.а.Семей и движение жилищного фонда г.а.Семей за период 1970-2022 годы, происходящие в этот период,  показаны в таблицах 7.2.1.1., 7.2.1.2 и на диаграммах 7.2.1.1., 7.2.1.2

Таблица 7.2.1.1

Общая площадь жилых помещений (квартир) по году ввода в эксплуатацию и материалам наружных стен г.а. Семей по состоянию на 01.01.2023*)

Тыс.м2 общей площади

|  | Всего | в городских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кирпич, камень | крупно-панельный | каркасно-панельный | крупно-блочный | монолитный бетон (железобетон) | саман | другие стеновые материалы |
| Область Абай | 7 240,7 | 3 141,3 | 221,9 | 4,9 | 11,6 | 254,1 | 272,4 | 3 334,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семей г.а. | 6 144,6 | 2 684,3 | 221,8 | 0,9 | 3,9 | 156,3 | 79,4 | 2 998,0 |
| до 1970 года | 1 649,1 | 581,7 | 18,8 | 0,3 | - | 5,8 | 60,3 | 982,2 |
| 1971-1975 | 510,6 | 199,4 | 24,1 | 0,1 | 0,0 | 11,6 | 1,5 | 273,9 |
| 1976-1980 | 597,3 | 245,6 | 45,5 | 0,2 | - | 11,2 | 6,7 | 288,1 |
| 1981-1985 | 556,8 | 246,3 | 19,5 | 0,2 | - | 43,6 | 2,1 | 245,1 |
| 1986-1990 | 826,6 | 347,1 | 67,2 | - | - | 28,1 | 2,1 | 382,2 |
| 1991-1995 | 424,7 | 185,6 | 20,1 | - | - | 18,4 | 0,7 | 200,0 |
| 1996-2000 | 204,4 | 84,6 | 10,5 | 0,1 | - | 12,4 | 0,9 | 96,0 |
| 2001-2005 | 197,1 | 94,8 | 4,1 | 0,1 | - | 0,6 | 0,9 | 96,5 |
| 2006-2010 | 244,5 | 110,9 | 6,7 | - | 3,9 | 2,7 | 0,8 | 119,6 |
| 2011-2015 | 287,0 | 160,5 | 5,3 | - | - | 1,0 | 1,0 | 119,1 |
| 2016-2020 | 410,0 | 238,3 | - | - | - | 7,4 | 2,1 | 162,2 |
| 2021 | 109,2 | 85,5 | - | - | - | - | 0,1 | 23,6 |
| 2022 | 127,4 | 104,0 | - | - | - | 13,4 | 0,2 | 9,6 |

*)ДанныеБюро национальной статистикиАгентства по стратегическому планированию и реформам РК.  «О жилищном фонде Области Абай», февраль 2023 г.

По годам ввода в эксплуатацию общей площади жилья г.а. Семей (совместно с 2 поселками и 30 сельскими населенными пунктами) включая ИЖС, МЖК, общежитий, жилых зданий для социальных групп (школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центров адаптации лиц без определенного места жительства) в период 2012-2022 (таблица 7.2.), пиковым периодом определен период 2022 год, когда выявлен резкий прирост жилых зданий- 262 711 м2 общей площади (таблица 7.3.),в то же время ввод общей площади только жилых квартир по городской местности (без 30 сельских населенных пунктов) в городской администрации Семей составил 127,4 тыс.м2 общей площади (рисунок 7.1.).

рис.7.2.1.1. Общая площадь жилых помещений (квартир) по году ввода в эксплуатацию, тыс. м2

Диаграмма 7.2.1.2. Ввод в эксплуатацию жилого фонда (квартир) г. Семей до 2022 года с тыс. м2

Таблица 7.2.1.2.

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий г.а. Семей в период 2012-2022 годы*)

| Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. метров общей площади.(совместно с 2 поселками и 30 сельскими населенными пунктами) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75,7 | 87,2 | 107,5 | 80,4 | 83,0 | 92,4 | 107,4 | 118,8 | 198,6 | 202,2 | 262,7 |

*) ДанныеБюро национальной статистикиАгентства по стратегическому планированию и реформам РК.  «Динамика основных показателей социально-экономического развитияг.а. Семей».

Таблица 7.3.

###### Ввод в эксплуатацию жилья по г.а.Семей за 2022 год*)

|  | Январь-декабрь 2022г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общей площади**), кв. м | к январю-декабрю 2021 года, % | удельный вес в областном объёме ввода, % |
| Область Абай | 340 518 | 104,1 | 100,0 |
| В том числе |  |  |  |
| Семей Г.А. (совместно с 2 поселками и 30 сельскими населенными пунктами) | 262 711 | 129,9 | 77,2 |

*) ДанныеБюро национальной статистикиАгентства по стратегическому планированию и реформам РК.  «О жилищном фонде Области Абай», 29.01. 2023 г.

**)Методологические пояснения

Ввод в эксплуатацию жилых зданий – включает ввод в действие в установленном порядке законченных строительством индивидуальных и многоквартирных жилых домов, общежитий, жилых зданий для социальных групп (школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центров адаптации лиц без определенного места жительства)

Диаграмма 7.2.1.3. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий г.а. Семей в период 2012-2022 годы

Из общего количества жилищного фонда государственный фонд составляет 1,8%, негосударственный, частный фонд –98,2%,

Жилищный фонд представлен, преимущественно, средне-этажными м многоэтажными домами – 4 025,1 тыс.м2 общей площади, составляющими 67,4% от всего наличия общей площади жилищного фонда города. Доля усадебной застройки в 32,6% и составляет 1 995,0 тыс.м2 общей площади. (диаграмма 7.2.1.4.)

Число индивидуальных жилых строений насчитывает порядка 30,70 тысячи единиц, число многоквартирных жилых домов - 4,754 тысяч единиц. Всего на территории г.а.Семей имеется 35,454 тыс. домов, в них наличие квартир – 108,51 тысяч единиц, в том числе в МЖК – 77,81 тыс.квартир (71,7%), средний размер квартиры – 51,7 м2 общей площади. В индивидуальном жилом фонде - 30,70 тыс.квартир/домов (28,3%) и  средний размер квартиры/дома-  65,0 м2 общей площади.

Диаграмма 7.2.1.4.

Жилищный фонд г. Семей по этажности на 01.01.2023г.

Жилищный фонд г.а. Семей имеет достаточно высокий уровень благоустройства инженерным оборудованиемтак центральным отоплением, ванной и душем оборудованы преимущественно многоквартирные жилые дома от 42,% до 51,4%, вместе с тем, водоснабжением (100%), газом (63,3%) и канализацией (92,8%) оборудован практически весь жилищный фонд города.

Ниже в таблице 7.2.1.3. приведена характеристика жилищного фонда г.а. Семей по степени благоустройству инженерным оборудованием по состоянию на 01.01.2023 г..

Таблица.7.2.1.3.

Благоустройство жилищного фонда г.а.Семей*) по состоянию на 01.01.2023 года

|  | в городских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес общей площади, оборудованной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснаб-жением | канализацией | центральным отоплением | Отоплением от индивидуальных установок | ванной или душем | центральным горячим водоснаб-жением | горячим водоснабже-нием от индивидуальных водонагрева-телей | газом | напольными электроплитами |
| Область Абай | 100,0 | 85,1 | 56,3 | 45,4 | 41,2 | 45,0 | 8,3 | 63,6 | 13,32 |
| Семей г.а. | 100,0 | 92,8 | 60,0 | 42,0 | 43,3 | 51,4 | 3,9 | 63,3 | 12,24 |

*)ДанныеБюро национальной статистикиАгентства по стратегическому планированию и реформам РК.

«О жилищном фонде Области Абай», февраль 2023 г.

Жилые дома в аварийном состоянии в г.а.Семей составляют по данным Департамента БНС на 01.01.2023 г.- 7,5 тыс.м2 общей площади(таблица 7.2.1.4.) или 0,12% всего жилищного фонда городской местности пог.а. в количестве 20 домовс численностью проживающих 495 человек. Это аварийное жилье, подлежит первоочередному сносу, как непригодное для дальнейшей эксплуатации.

Таблица 7.2.1.4.

Жилые дома в аварийном состоянии и количество человек, проживающих в аварийном жилье в г.а.Семей по состоянию на 01.01.2023 г.*0

|  | Всего единиц | Общая площадь тыс. кв. м. | Количество проживающих (человек) | В городских населенных пунктах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего единиц | общая площадь тыс. кв. м. | количество проживающих (человек) |
| Область Абай | 127 | 15,9 | 928 | 36 | 9 | 564 |
| Семей г.а. | 20 | 7,5 | 495 | 20 | 7,5 | 495 |

*)ДанныеБюро национальной статистикиАгентства по стратегическому планированию и реформам РК.  «О жилищном фонде Области Абай», февраль 2023 г.

Распределение существующего жилищного фонда и расселение населения г. Семей по 8 планировочным районам города по состоянию на 01.01.2023 г. приведены в ниже в таблицах 7.2.1.5., 7.2.1.6. и в диаграммах 7.2.1.5., 7.2.1.6.

Таблица 7.2.1.5.

Распределение существующего жилищного фонда г. Семей по 8 планировочным районам города по состоянию на 01.01.2023 г

| №п/п | Планировочныйрайон | Общая площадь Жилищного фонда на 01.01.2023 |  |  |  |  |  | Дачина 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Усадебнаязастройка | Всегомногоэтажная | в томчисле |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Малоэтажная (2-3 этажа) | Среднеэтажная (4-5 этажей) | Многоэтажная (6-16 этажей) |  |
| 1 | РайонБатыс | 1 797,22 | 590,53 | 1 206,69 | 70,71 | 525,38 | 610,60 | 35,06 |
| 2 | РайонАксай | 252,07 | 221,43 | 30,65 | 30,65 |  |  |  |
| 3 | Общегородскойцентр | 1 264,78 | 271,62 | 993,17 | 69,05 | 303,43 | 620,69 |  |
| 4 | РайонШыгыс | 375,24 | 293,35 | 81,89 | 78,08 | 3,81 |  | 294,75 |
| 5 | РайонЦемпоселок | 844,24 | 214,07 | 630,17 | 56,11 | 209,22 | 364,84 | 214,83 |
| 6 | РайонУшактар | 336,89 | 163,16 | 173,73 | 10,35 | 159,63 | 3,75 |  |
| 7 | РайонЖанаСемей | 967,42 | 73,51 | 893,91 | 47,76 | 347,08 | 499,06 |  |
| 8 | РайонСуыкБулак | 132,21 | 117,33 | 14,88 | 14,88 |  |  |  |
|  | Всего | 5 970,08 | 1 944,98 | 4 025,10 | 377,59 | 1 548,55 | 2 098,95 | 544,64 |

Диаграмма 7.2.1.5. Существующий жилищный фонд г. Семей по 8 планировочным районам города по состоянию на 01.01.2023 г.

Таблица 7.2.1.6.

Расселение населения г. Семей по 8 планировочным районам города по состоянию на 01.01.2023 г.

| №п/п | Планировочныйрайон | Населениена 01.01.2023, тыс. чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в томчисле |  |
|  |  |  | Усадебная застройка | Всего многоэтажная |
| 1 | РайонБатыс | 92,76 | 30,48 | 62,28 |
| 2 | РайонАксай | 13,01 | 11,43 | 1,58 |
| 3 | Общегородскойцентр | 65,28 | 14,02 | 51,26 |
| 4 | РайонШыгыс | 19,37 | 15,14 | 4,23 |
| 5 | РайонЦемпоселок | 43,57 | 11,05 | 32,53 |
| 6 | РайонУшактар | 17,39 | 8,42 | 8,97 |
| 7 | РайонЖанаСемей | 49,93 | 3,79 | 46,14 |
| 8 | РайонСуыкБулак | 6,82 | 6,06 | 0,77 |
|  | Всего | 308,14 | 100,39 | 207,75 |

Диаграмма 7.2.1.6. Расселение населения г. Семей по 8 планировочным районам города по состоянию на 01.01.2023 г.

Плотность расселяемого населения по планировочным районам города в системе архитектурно-планировочной организации территории, колеблется от 1 до 79чел/га при средней плотности по урбанизированной территории города -12 чел/га. Высокая плотность населения в планировочных районах, где преобладает многоэтажная застройка: в районе «Жана Семей» – 79 чел/га, «Общегородской центр» - 72 чел/га, район «Батыс» – 27 чел/га

Прирост жилищного фонда за период реализации действующего Генерального плана города Семей 2011-2022 годы составил 0,95 млн.м2 общей площади против прогнозного прироста по  Генеральному плану 4,8 млн.м2,  и не был достигнут из-за низкого темпа строительства нового жилищного фонда в среднем 118 тыс.м2 общей площади вместо намеченных  Генеральным планом 300 тыс.м2 /год, т.е 40% от прогнозного уровня.

Прирост нового жилищного фонда по городу Семей за период 2010-2022 г. обеспечил новым жильем порядка 50 тыс.чел. численности населения.

Основным источником финансирования строительно-монтажных работ г.а.Семей за 2022 год являются собственные средства – 51,66% и местный бюджет - 45,87%, доля республиканского бюджета и кредитов банка составила 2,47% (таблица 7.2.1.7.).

Таблица 7.2.1.7.

| Строительно-монтажные работы по источникам финансирования г.а.Семей за январь-декабрь 2022 года*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.тенге |
|  | Всего | В % к соответствующему периоду 2021 года* | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные средства |  | собственные средства | кредиты банков |  | другие заемные средства |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | местный бюджет |  | всего | из них иностранных банков | всего | из них нерезидентов |
| Абай область | 209 470 563 | 104,2 | 1 608 845 | 66 483 783 | 136 908 923 | 2 711 091 | - | 1 757 921 | 6 236 |
| г.а.Семей, всего | 92 360 156 | 150,0 | 1 107 745 | 42 368 274 | 47 711 639 | 1 172 498 | - | - | - |
| Удельный вес в общем объеме по г.а.Семей, %% | 100 | - | 1,20 | 45,87 | 51,66 | 1,27 | - | - | - |

*) Данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. «Статистика инвестиций и строительства

7.2.2 Прогноз нового жилищного строительства по Генеральному плану города Семей на период 2023-2055 гг.

Процесс формирования рыночной жилищной системы на период генерального плана развития города Семей – это преодоление кризисных явлений в сфере жилищного строительства и негативных последствий распределительной жилищной политики, создание инфраструктуры и финансовых институтов рынка жилья; перевод жилищной сферы в режим безубыточного функционирования; комплексное развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры; модернизация и развитие производственной базы жилищного строительства.

Как результат реализации новой жилищной политики по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 736 «Об утверждении Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года» уже на первом ее этапе, в градостроительном отношении, финансирование строительства доступного жилья и упрощение процедур землеотвода под жилищное строительство (массовая застройка и коттеджные поселки бизнес-класса) строго в пределах территорий, определенных как селитебные зоны, что соответствует мировым тенденциям. Резко сокращается массовое унифицированное государственное строительство, основанное на типовом проектировании и крупнопанельном домостроении.

Изменения в территориальной структуре происходят в связи с разделением жилых массивов по степени престижности районов и комфортности жилья. Наиболее элитные кварталы, с одно-, трехэтажными домами индивидуальной застройки с высокими потребительскими свойствами, полным набором необходимых коммунальных услуг, с большими приквартирными участками, гаражами, бассейнами и т. д., размещаются в экологически чистых окраинах и пригородных районах в зеленом поясе города, не уступая по потребительским качествам престижному историческому центру.

Кроме того, в области промышленной политики запланировано ограничение на размещение промышленных предприятий в черте городской территории и льготные условия землеотвода для промышленных предприятий в пригородной зоне, а также   предусматривается конверсия зон с устаревшей промышленной инфраструктурой в модернизированные жилые зоны.

Подходы к формированию жилой среды города Семей на перспективу основываются на дифференциации состава и качества жилья по уровню доходов населения, исходя из прогнозной социальной структуры населения и программных документов Республики Казахстан в области жилищной политики.

При расчетах прогнозной  жилищной обеспеченности  за основу была принята  рекомендуемая классификация жилых зданий, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с Таблица 1 - СП РК 3.01-101-2013 и таблицей 1 –«Классификация жилых зданий» СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные», изложенной в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК от 10.10.16 г. № 138-НҚ. [3]

Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности, как нормы общей площади на 1 человека для расчета объемов нового строительства по городу Семей, был принят в генплане согласно основным ТЭП Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1434
«Об утверждении Основных положений Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан» (с изменениями по состоянию на 12.05.2017 г.) для городских населенных пунктов РК на период до 2030-2050 годы (таблица 7.2.2.1.):

Таблица 7.2.2.1.

Прогнозный уровень жилищной обеспеченности  городского населения

Республики Казахстан по периодам проектирования

(м2 общей площади/чел.)

| №№ пп | Наименование документа | Прогнозные периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | 2020 | 2030 | 2050 |
| 3 | Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1434 Об утверждении Основных положений Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан (с изменениями по состоянию на 12.05.2017 г.). ТЭП п.4.2) Обеспеченность населения общей площадью жилья в городских населенных пунктах | 23,5 | 24,5 | 29,0 | 35,9 |

Для расчета объемов нового жилищного строительства в проекте Генерального плана города Семей, согласно вышеприведенным показателям, принята следующая прогнозная обеспеченность общей площадью жилищным фондом населения на 1 человека:

- Первая очередь  (2030 г.) – 25 м2/чел.;

- Расчетный период (2040г.) – 30 м2/чел.;

- Прогнозный период (2055 г.) – 35 м2/чел..

  - Проектная численность населения города Семей на период до 2055 г. для расчета объемов нового жилищного строительства (фонда жилых помещений (квартир)

На территории города Семей в границах городской черты, площадью 29 821,26 гектаров земель, проживает на основании данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по состоянию на 01.01.2023 г. – 308,14 тыс.чел..

Согласно принятому прогнозу роста численности населения в проекте Генерального плана города Семей, прогнозная численность населения города для расчета объемов нового жилищного строительства (фонда жилых квартир) составит по периодам проектирования (таблица 7.2.2.2.):

Таблица 7.2.2.2.

Прогнозная численность населения города Семей на период 2023-2055 г. (тыс.чел.)

| №№ п/п | Категория населения | 01.01.20213г. (современное состояние) | Прогноз численности населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2031 г. (первый этап) | 01.01.2041 г. (расчетный срок) | 01.01.2056 г. (прогнозный период) |
| 1. | Численность населения города Семей в границах существующей городской черты | 308,14 | 340,0 | 385,0 | 460,0 |

  - Расчет потребности территорий для размещения объемов нового жилищного строительства города Семей на период 2023-2055 гг.

Расчет потребности территорий города Семей для размещения объемов нового жилищного строительства (общая площадь жилых домов (жилых зданий) и жилых помещений (квартир) на период 2023-2055 гг. произведен согласно принятой в проекте «Генерального плана города Семей» концепции социально-экономического развития и архитектурно-планировочной структуры организации территории по Эскизу Генерального плана  города (Основного чертежа).

Общая модель перспективной оценки потребности территорий  под размещение объемов нового жилищного строительства базировалась, как на приросте проектной численности населения в 2023-2055 годы, так и на повышения уровня обеспеченности существующего населения, исходя из прогнозной обеспеченности населения общей площадью на одного человека, а также на компенсации прогнозного  объема выбывающего  ветхого жилищного фонда  (сноса) в этот период,  исходя из прогнозных тенденций развития жилищного строительства.

Исходя из новых направлений развития жилищного строительства и складывающихся тенденций в городе Семей, в проекте приняты общие объемы жилищного строительства, основанные на динамике движения жилищного фонда и его структура по этажности застройки.

Движение жилищного фонда за рассматриваемый проектный период, расчет потребности территорий для размещения нового жилищного строительства и расселением населения даны в таблицах 7.2.2.3., 7.2.2.4. и диаграммах 7.2.2.1-7.2.2.5.

Согласно выполненным градостроительным расчетам, общая потребность города Семей в территориальных ресурсах до 2055 года, для целей жилищно-гражданского строительства,  составит 9 500 га, в том числе на период 2023-2030 гг. – 2000 га,  на период 2031-2040 гг. – 3 000  га, а в 2041-2055 г. – 4 500 га.

Потребности в территориальных ресурсах для размещения объемов нового жилищного строительства (жилых зданий и жилых помещений (квартир) города Семей в период 2023-2055 гг. составила на этот период 4945 га, в том числе:

2023-2030 -1 072 га;

2031-2040 – 1 600 га;

2041-2050 – 2 273 га.

.

Диаграмма.7.2.2.1 Объемы нового жилищного строительства г.Семей 2023-2055 гг.

.

Диаграмма 7.2.2.2. Объемы нового жилищного строительства в г.Семей на  2023-2055 гг. по типу застройки

Диаграмма 7.2.2.3. Прогноз  наличия общей площади жилищного фонда г.Семей на 2055 г. по видам застройки

За период с 2023 г. по 2055 г. в городе Семей проектом прогнозируется построить на обеспечение прироста численности населения, снос ветхого жилищного фонда и улучшение жилищных условий существующего населения порядка 10,74 млн. м2 общей площади или 180% от существующего объема, жилищного фонда города, в том числе многоэтажной застройки - 8,06 млн. м2 или 75%, и 6,68 млн. м2 (25%) усадебной (коттеджного типа) застройки с участком при доме (квартире) в 400 - 1000м2  и таунхаузов.

Ориентировочный среднегодовой прогноз ввода жилищного фонда  (квартир) составит за 28 летний  период 2023-2055 годы порядка 385,0 тыс. м2 общей площади/год, против 127,4 тыс. м2 общей площади, т.е. увеличение объема ввода в 3 раза.

Объемы нового жилищного строительства до 2055 год, всего – 10,74 млн.м2 общей площади: в том числе:

- на прирост перспективной численности населения до 2055 года в 152 тыс . человек -  4 906,5 тыс.м2 общей площади (45,7%);

- на компенсацию сносимого ЖФ – 976,88 тыс.м2 общей площади (9,1%);

- на улучшение жилищных условий существующего ЖФ по уровню обеспеченности на 1 жителя из расчета прироста на 5 м2/чел. – 4 857,6 тыс.м2 общей площади (45,2%).

Объем сноса по ветхости и реконструкции территорий до 2055 года - 929,3 тыс.м2 общей площади.

На 01.01.2031 года жилищный фонд города Семей составит – 8,05 млн.м2 общей площади.

На 01.01.2041 года жилищный фонд города Семей составит – 11,20 млн.м2 общей площади.

На 01.01.2056 года жилищный фонд города Семей составит – 16,04 млн.м2 общей площади.

Диаграмма 7.2.2.4. Объемы нового жилищного строительства г.Семей по назначению

Таблица 7.2.2.3.

Общая потребность территории для объемов нового жилищного строительства города Семей  на расчетный  период генерального плана  2023-2055гг. (на прирост населения. компенсацию сносимого жилищного фонда  и улучшение жилищных условий существующего населения )

| Показатели | 2023 | 2030 | 2040 | 2055 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс.чел, | 308,14 | 340 | 385 | 460 |  |
| Прирост населения, тыс.чел, |  | 32 | 45 | 75 | 152 |
| Жилищный фонд, тыс.м2 | 5 970,08 | 8 053,28 | 11 706,48 | 16 256,48 |  |
| Обеспеченность м2/чел | 0,00 | 25 | 30 | 35 |  |
| Новое строительство на прирост населения | тыс.м2 общ.пл. | 796,5 | 1485 | 2625 | 4906,5 |
| Новое строительство на улучшение жил.условий существующего населения | тыс.м2 общ.пл./чел. | 4 | 5 | 5 |  |
| Н/стр-во на улучш.жил.усл. | тыс.м2 общ.пл. | 1 232,56 | 1 700,00 | 1 925,00 | 4 857,56 |
| Всего | тыс.м2 общ.пл. | 2 029,06 | 3 185,00 | 4 550,00 | 9 764,06 |
| Компенсация сноса (реновация) | тыс.м2 общ.пл. | 203,02 | 318,64 | 455,22 | 976,88 |
| Всего новое стр-во жилищного фонда | тыс.м2 общ.пл. | 2 232,08 | 3 503,64 | 5 005,22 | 10 740,94 |
| в том числе по этажности: |  |  |  |  |  |
| до 3 этажей с участком, тыс.чел.(25%) | тыс.м2 общ.пл. | 557,99 | 875,88 | 1251,25 |  |
| от 4 до 8 этажей (35%) | тыс.м2 общ.пл. | 781,19 | 1226,23 | 1751,75 |  |
| 9 этажей и выше (40%) | тыс.м2 общ.пл. | 892,79 | 1401,40 | 2002,00 |  |
| Всего | тыс.м2 общ.пл. | 2232,08 | 3 503,64 | 5 005,22 | 10740,94 |
| в год новое стр-во | тыс.м2 общ.пл. | 279,00 | 350,35 | 365,50 | 383,59 |
| Территория (микрорайон), га |  |  |  |  |  |
| до 3 этажей с участком, тыс.чел.(25%) | га | 507 | 876 | 1 390 | 2 773 |
| от 4 до 8 этажей (35%) | га | 279 | 350 | 438 | 1 067 |
| 9 этажей и выше (40%) | га | 286 | 374 | 445 | 1 104 |
| Всего территория нового жилищного стро-ва (мкрн), га | га | 1 072 | 1 600 | 2 273 | 4 945 |

| Таблица 7.2.2.4. Территории нового жилищно-гражданского строительства для расселения прироста населения г.Семей на период 2023-2055 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | 2030 | 2040 | 2055 |
| Население, тыс.чел. | 308,14 | 340 | 385 | 460 |
| Прирост населения, тыс.чел., всего | 152 | 32 | 45 | 75 |
| в том числе по расселению: |  |  |  |  |
| до 3 этажей с участком, тыс.чел.(25%) | 37,97 | 7,97 | 11,25 | 18,75 |
| от 4 до 8 этажей (35%) | 53,15 | 11,15 | 15,75 | 26,25 |
| 9 этажей и выше (40%) | 60,74 | 12,74 | 18,00 | 30,00 |
| Норматив размера жилых зон, м2 общ.пл./ га: |  |  |  |  |
| СП РК 3.01-101-2013 (п.4.1.3) |  |  |  |  |
| до 3 этажей с участком (ИЖС и таунхаусы), тыс.чел.(25%), м2 общ.пл./ га | - | 1 136 | 1 364 | 1 591 |
| от 4 до 8 этажей (35%), м2 общ.пл./ га | - | 2 778 | 3 333 | 3 889 |
| 9 этажей и выше (40%),м2 общ.пл./ га | - | 3 125 | 3 750 | 4 375 |
| Территория жилой зоны всего, га | 4 945 | 1 072 | 1 600 | 2 273 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| до 3 этажей с зем.уч-ом,га | 2 773 | 507 | 876 | 1 390 |
| от 4 до 8 этажей (35%) | 1 067 | 279 | 350 | 438 |
| 9 этажей и выше (40%) | 1 104 | 286 | 374 | 445 |
| Территории общественной застройки,га | 1 296 | 214 | 400 | 682 |
| Территории промышленных зон | 600 | 170 | 200 | 230 |
| Зеленые насаждения общего пользоывания,га | 243 | 51 | 72 | 120 |
| Итого территорий на новое стр-во, га | 7 084 | 1 507 | 2 272 | 3 305 |
| Резерв территорий на развитие города, га | 2 125 | 452 | 682 | 992 |
| Всего территорий на расселение прироста населения, га | 9 210 | 1 960 | 2 953 | 4 297 |
| Всего ориентировочный размер территорий (с учетом резерва), га | 9 500 | 2 000 | 3 000 | 4 500 |

Размещение объемов нового жилищного строительства города Семей на период 2023-2055 г. в разрезе 8 планировочных районов и 36 селитебных массивов в границах города представлены по периодам проектирования в таблице 7.2.2.5-7.2.2.12) и отражена на диаграмме 7.2.2.5.

Диаграмма 7.2.2.5. Объемы нового жилищного строительства города Семей на период 2023-2055 г. в разрезе 8 планировочных районов

Таблица 7.2.2.5.

Движение жилого фонда в разрезе планировочных районов в г. Семей в  2023-2055 гг.

Таблица 7.2.2.6.

Движение жилого фонда в разрезе планировочных районов  на 1 очередь   2023-2030 гг. в г. Семей

Таблица 7.2.2.7.

Движение жилого фонда в разрезе планировочных районов на расчетный срок  2031-2040 гг. в г. Семей

Таблица 7.2.2.8.

Движение жилого фонда в разрезе планировочных районов на прогнозный срок  2041-2055гг. в г. Семей

Т

Таблица 7.2.2.9.

Движение жилого фонда в разрезе планировочных районов и жилых массивов   на 1 очередь   2023-2030 гг. в г. Семей

Таблица 7.2.2.10

Движение жилого фонда в разрезе планировочных районов и жилых массивов на расчетный срок  2031-2040 гг. в г. Семей

Таблица 7.2.2.11.

Движение жилого фонда в разрезе планировочных районов и жилых массивов на прогнозный срок  2041-2055гг. в г. Семей

Таблица 7.2.2.12.

Проектное расселение населения г. Семей в разрезе планировочных районов на 2023-2055 гг.

7.3. Современное состояние и стратегия развития производственных территорий

Город Семей – административный центр области Абай.  Основой экономики города является промышленность, которая представлена следующими отраслями: горнодобывающей, обрабатывающей, производством и распределением электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

Ведущими предприятиями промышленности являются АО «Каражыра» (добыча каменного угля), АО «ФИК» «Алел» (горнодобывающая промышленность, геологоразведка, взрывные работы), ТОО «ПК» «Цементный завод Семей» (производство строительного цемента), ТОО «Силикат» (добыча кварцевого песка), ТОО «СемАз» (производство сельскохозяйственной и грузовой техники), ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan», (производство автобусов Daewoo), АО «ВК МКК» (производство мучной продукции), ТОО «Семей Құрылыс материалдары» (выпуск хризотилцементных изделий и автоклавного газобетона), ТОО «Qazak Astug Group» (переработка масличнык культур, производство и экспорт рафинированного масла), ТОО «Литейно – механический завод» (цильпебсы (цилиндры мелющие), плиты, колосники, решетки декоративные, люки канализационные и т.д.), ТОО «Фирма Азия» Завод ЖБИ, (производство эластичных пенополиуретанов), ТОО «Казполиграф» (производство картона гофрированного, упаковка), ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (выработка электроэнергии),  КГКП «Семей – Водоканал» (подача тепла, пара и воды), ГКП «Теплокомунэнерго» (выработка электроэнергии).

Основной сферой деятельности МСП выступает торговля, промышленность, транспортные услуги.

В настоящее время на территории г.а Семей зарегистрировано 28 063 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства (таблица 7.3.1.), из них, по данным Государственного учреждения «Отдел предпринимательства города Семей области Абай», крупных промышленных предприятий – 31  и предприятий малого и среднего бизнеса – 111 предприятий .

Реестры крупных и малых производственных предприятий г.а.Семей приведены в таблицах 7.3.2. и 7.3.3.

Списочная численность работников на 751 предприятии и организации (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) за I квартал 2023 года по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. составила по г.а.Семей- 71 076 человек (48,4%) из общей численности занятых по г.а. - 147 000 человек, в том числе в промышленном производстве – 10 826 человек.

Таблица 7.3.1.

| Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства г.а.Семей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единиц |  |  |  |  |  |
|  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | юридические лица малого и среднего предпринимательства | индивидуальные предприниматели | крестьянские или фермерские хозяйства | К соответствующему периоду предыдущего года, в процентах |
| на 1 января 2023г. |  |  |  |  |  |
| Область Абай | 49 693 | 4 716 | 35 328 | 9 649 | 120,4 |
| Семейская г.а. | 28 063 | 3 594 | 23 547 | 922 | 123,0 |

Таблица 7.3.2.

Реестр существующих

крупных и средних предприятий промышленности города Семей на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- |
| ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |
|  | АО «Каражыра» | г. Семей, ул. Би Боранбая, 93. е-mail: mail@karazhyra.kz |
|  | Филиал ТОО «ALINA HOLDING» в г. Семей | г. Семей, Западный промузел. е-mail: izmaylova.e@alina.kz |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |
|  | АО «ФИК «Алел» | г.Семей, ул.Фрунзе,122 e-mail: alel@ nordgold.com |
|  | ТОО "Данк" | г. Семей, ул. Интернациональная,59 e-mail: semey@kzm-gold.com |
|  | ТОО «Семипалатинский литейно-механический завод» | г. Семей, ул.Дачная 1«А» e-mail:slmz@semstar.com |
| МАШИНОСТРОЕНИЕ |  |  |
|  | АО «Семипалатинский машиностроительный завод» | г. Семей, ул. Глинки, 73 e-mail: semmashzavod@rambler.ru, smz@smz.ke.kz |
|  | АО «Семей инжиниринг» | г.Семей, Западный промузел, д.1 e-mail: mail@se-btrz.сom |
|  | ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan" | г. Семей, ул. Би Боранбая,81 e-mail: info@daewoobus.kz |
|  | ТОО "Сем Аз" | г. Семей, ул. Би Боранбая,81 e-mail: semaz2006@mail.ru |
|  | ТОО "Семейский судостроительно-судоремонтный завод" | г. Семей, ул.2-ая Водная,9 «а» e-mail: semskships@mail.ru |
|  | ПК «Ибраев+К» | г. Семей ул.Привокзальная площадь,1 e-mail: vpk_ibraev@mail.ru |
|  | ТОО «Казэлектромаш» | г. Семей, ул. Северный промузел,14 е-mail: info@kemash.kz |
|  | ТОО «Семейский механический завод» | г. Семей, ул. 2-я Водная ,9 «А» е-mail: office.smz@mail.ru |
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  |
|  | ТОО «Силикат» | г.Семей, ул.Кабылбаева,40 е-mail:semeysilikat@mail.ru |
|  | ТОО «ПК «Цементный завод Семей» | г. Семей, Западный промузел, Е-mail: info@semeycement.com |
|  | ТОО «Семей кұрылыс материалдары» | г. Семей Западный промузел,15 Е-mail: toozaci@yandex.kz |
|  | Филиал ТОО «Alina Group» в г. Семей | г. Семей, пр. Ауэзова,130 |
|  | ТОО "Олжас" | г. Семей, Западный промузел Е-mail: olzhas_2005@mail.ru |
|  | Филиал ТОО «Фирма Азия» завод ЖБИ | г. Семей, Западный промузел, 66 Е-mail: zavodzhbi@inbox.ru |
|  | ТОО «Сәт транс» | г. Семей, ул. Чимкентская, 2 е-mail: sat-kadr@mail.ru broc.ds@gmail.com |
| ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ |  |  |
|  | ТОО "Алфом" | г. Семей, Северный промузел,18 Е-mail: alfom@foamline.com |
|  | ТОО «Технология Комфорта» | г. Семей, ул.Глинки,73 «Г» е-mail: tehkomfort@mail.ru |
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |
|  | ТОО "Семспецснаб" | г. Семей, ул.Трасса Семей-Алматы,5 е-mail:523289@mail.ru |
|  | ТОО "Семипалатинская обувная фабрика" | г.Семей, ул.Каржаубайулы, 146 «А» Е-mail: toosof@mail.ru |
|  | ТОО «Semey Tannery » | Semeytannery.com@gmail.com |
|  | ТОО "Роза-Валяльно-войлочный комбинат" | г.Семей, ул. Шугаева,153 Е-mail:rozavvk@rambler.ru |
| ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ |  |  |
|  | ТОО "Казполиграф" | г. Семей, ул. Байгожина, 9 Е-mail: info@kazpoligraf.kz |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА И ВОЗДУШНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |
|  | ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" | г. Семей, п. Шульбинск Е-mail:reception@ shges.kz |
|  | ТОО «Шыгысэнерготрейд» | г. Семей, ул. Каржаубайулы, 243/А, |
|  | ГКП «Теплокоммунэнерго» | г. Семей. Пр. Ауэзова, 111, Е-mail: gkp_tke@inbox.ru |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ НАД СБОРОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТХОДОВ |  |  |
|  | ГКП «Семейводоканал» | г. Семей, ул. Каржаубайулы, 249 Е-mail:vodokanal@semey-vodokanal.kz |

Таблица7.3.3.

Реестр предприятий малого и среднего бизнеса

города Семей по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п\п | Наименование предприятия | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Производство мебели и столярных изделий |  |  |
|  | «Дизайн Мебель» ИП Сагатбеков | г. Семей, ул. Спартака, 8 «А» |
|  | ТОО «Кредо Систем» | г. Семей, ул. Гагарина, 333 |
|  | ТОО «Отан» | г. Семей, ул. Рыскулова, 34 |
|  | ПК «Ремстройсбыт» | г. Семей, ул. Лесная, 49 |
|  | ПО «Семей мебель» | г. Семей, ул. 5 Загородная 2 |
|  | ТОО «Родина - Астана» | г. Семей, ул. Ключевая, 4 «Г» |
|  | ТОО «SOLO-ИНТЕРЬЕР» | г. Семей, ул. Менжинского, 60 «А» |
|  | ТОО «Терра Вита» | г.Семей, ул. Шугаева, 153А |
|  | ИП Шестакова И.И | г.Семей ул. Туристическая, 80 |
|  | ТОО «Заулим Зангар» (лесопропиточный завод) | г. Семей, ул. Красный пильщик 13 |
|  | ТОО«КАМАЛ СЕМЕЙ СТРОЙ» | г.Семей, ул.Валиханова Ч, 159, кв 193 |
|  | ТОО «ШЫҒЫС ҚАЗЫНА» | г.Семей, ул.Юности, 31 кв.77 |
|  | ТОО «ЛИМАН КZ» | г.Семей, ул. Гагарина 335 |
|  | ТОО «КАЗЛЕСПРОМ LTD» | г.Семей, ул.Сеченова 9 |
|  | ТОО «ТФК МИК» | г. Семей, ул.западный пром узел |
| Производство прочих готовых металлических изделий, кабельные изделия |  |  |
|  | ТОО «Анса» | г. Семей ул. Западный промузел. Район Арматурного завода |
|  | ТОО «Бразер» | г. Семей пр.Ауезова, 42, кв. 1 |
|  | ПК «Газмаш» | г. С емей ул. Шугаева, 153 «А» |
|  | ТОО «Семдортехника» | г. Семей ул. Толстого, 1 |
|  | ТОО «Искон» | г. Семей район Арматурного завода |
|  | ТОО «East Industry Company LTD» | г. Семей ул. Рыскулова, 4 «Б» |
|  | ТОО "СЕЙВУР- ЛТД | г.Семей, Западный промузел, территория арматурного завода |
|  | ТОО "ИНТЭК 2012" | г.Семей, ул.Шугаева,153 |
|  | ТОО «ТЕМІР ТАМШЫЛАРЫ» | г.Семей, поселок Степной, 106, кв 2 |
|  | ТОО «ФИН-АС» | г.Семей, ул. Достоевского 110/38 |
|  | ТОО «СЕМЕЙ-ПРОФИЛЬ» | г.Семей без типа Западный Пром.Узел, нет данных |
|  | ТОО «КЫДЫРМАНОВ» | г.Семей, Производство изделий из проволоки переулок Сеченова, 4 |
|  | ТОО «Intek mining company» | г.Семей, ул Туристическая 80В |
|  | ТОО «VENEV INGENERING» | г. Семей, проспект Мухтара Ауэзова, 112 А, кв 3 |
| Производство полиграфической продукции |  |  |
|  | Агентство «Иртыш реклама» | г. Семей ул. Ч. Валиханова, 124 каб. 102 |
|  | ТОО «Полимед» | г. Семей ул. Дулатова, 206 - 2 |
|  | ТОО «АРХ - Дизайн» | г. Семей ул. Момышулы, 20 |
|  | ПК «Семей печать» | г.Семей ул. Интернациональная 9А |
|  | ТОО «Санкарай» | г.Семей ул. Момышулы 20 |
|  | ТОО «Семей полиграфия» | г.Семей ул. Момышулы 20 |
|  | ТОО «Издательство Ямышевские ворота» | г.Семей ул. Ч.Валиханова 110 кв 20 |
|  | ТОО «Семей Коркем» | г.Семей ул. Бозтаева 17, е офис 199 |
|  | ДК «Азербаева» полиграфический центр «Принт мастер» | г. Семей , ул. Момышулы, 20 |
|  | ТОО «СЕМЕЙСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЗАХСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ» | г.Семей , ул. Каржаубайулы 320 |
|  | ТОО «АСТЭК» | г. Семей, ул.Ленина 9, кв 102 |
| Производство пластиковых изделий |  |  |
|  | ТОО «Восток Гофротара» | г. Семей, ул.Сеченова 9 |
|  | ТОО «АО банг» | г.Семей ул. Бегалина 15 |
|  | ТОО «СТНС-88» | г.Семей ул.Бегалина 15 |
|  | ИП Радионов | г.Семей ул.Интернациональная 16 |
|  | ТОО «Пластлит» | г.Семей ул.Западный промузел |
|  | ТОО «SEM MART» | г.Семей ул.Глинки 73б |
|  | ТОО «ALKAPLAST» | г.Семей ул.Шакарима 82/1 |
| Производство строительных материалов |  |  |
|  | ТОО «Семей мастер» | г.Семей ул.Дастенова 28а |
|  | ПК «Гидрострой» | г.Семей ул.Глинки 73а |
|  | ТОО «Бастром» | г.Семей ул.Кабельный переулок 2 |
|  | ТОО «Сем-Полиэкс» | г.Семей ул.Глинки 92 |
|  | ТОО «ЖБИ Семей-Курылыс» | г.Семей ул.Ауэзова 83 |
|  | ТОО «Нур – АН и К» | г.Семей ул.Восточный поселок, 1 линия, 4 |
|  | ТОО «АБСАЛ» | г.Семей ул.Туристическая 80 |
|  | ТОО «Каминообрабатывающие комбинат Тасоба» | г.Семей ул. Западный промузел |
|  | ТОО «Семей Тазалык» | г.Семей ул.Каржабайулы 247 |
|  | ТОО «ДОСТАР -2010» | г.Семей ул.Пархоменко 102 |
|  | ТОО «Баракат Курылыс» | г.Семей Туристическая 80 |
|  | ТОО «Шынгыз Тас» | г.Семей ул. Сеченова 9 |
|  | ТОО «Эко Восток» | г.Семей ул. Каржабайулы 247 |
| Производство текстильных изделий |  |  |
|  | ТОО «УК ЮНИС» | г.Семей ул.Тукая 30 |
|  | ПК «Элегант» | г.Семей ул.Интернициональная 34 |
|  | ТОО «Ателье Омаровых » | г.Семей ул.Шакарима 20 |
|  | ПК «Корунд» | г.Семей ул.Площадь Абая 5 офис 205 |
|  | ТОО «Семспецодежда» | г.Семей ул.Жумабаева 58А |
|  | ИП «Турсынханова Д.Б швейный цех БАЯЗИТ» | г.Семей ул.Микояна 5А |
|  | ИП «Мусабалина Г.К» | г.Семей ул.Цеткина 11 |
|  | ТОО «Vaskania» | г.Семей ул.Тельмана 158 |
|  | Производственный кооператив «Semtex» | г.Семей ул.Интернациональная 49 |
|  | ТОО «Raintex» | г.Семей ул.Тельмана Уранхаева 69 |
|  | ТОО "РОЗА - ВАЛЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | г. Семей, ул. Шугаева,153 |
| Производство химической продукции |  |  |
|  | ТОО «Семиполатенский завод масел» | г.Семей ул.Глинки 84а |
|  | ТОО «Palitra» | г. Семей, ул. Каржаубайулы,183 Б |
|  | ТОО «Казахстан Салют» | г. Семей,ул. Кабылбаева, 41 |
| Переработка и утилизация резиновых технических изделий |  |  |
|  | ТОО «Ж. Курылыс» | г.Семей ул. Ленина 29 |
|  | ТОО «Пневмогидрасервис» | г. Семей, ул.Жумабаева 267 |
| Добыча и производство технической соли |  |  |
|  | ТОО «Карабастуз» | г.Семей ул. 1км. Знаменское шоссе |
| Услуги по ремонту техники и услуги быта |  |  |
|  | ПК «Стейбл» | г.Семей ул. Тарбагатайская 68 |
|  | ТОО «Семипалатинск - Торгтехника» | г.Семей ул.Северный промузел |
|  | ТОО «Семей лифт» | г.Семей ул.Ленина 9 |
|  | ТОО «Ай-Ер-Нур» | г.Семей ул. 8км. МПС 3а |
|  | ТОО «Эйкос» | г.Семей ул.Куджанова 23 |
|  | ТОО «Семинформ» | г.Семей ул.Аймаутова 50 |
|  | ТОО «Семсат» ТОО "Релком спутниковые линии" ТОО «Радио» | г.Семей ул. Ленина 26 |
|  | ТОО «Дельта» | г.Семей ул. 8 марта 85 |
|  | ТОО «Семей трансгаз» | г.Семей ул. Туристическая 80 |
|  | ТОО «Алтай-сем Медтехника» | г. Семей, ул.Гагарина 182 |
|  | ТОО «Виа Мед» | г. Семей, ул.Гагарина д.325 А |
| Реализация строительных материалов |  |  |
|  | ТОО «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей» | г. Семей, ул.Бауыржан Момышулы 22 |
|  | ИП «Гитец Татьяна Юрьевна» | г.Семей ул. Мичурина 81 |
|  | ТОО «Завод полимерных изделий» | г. Семей ул. Гостелло 1/1 |
| Производство туалетной бумаги |  |  |
|  | ТОО «Радуга» | г.Семей ул.Каржабайулы249 |
| Производство шлангов РВД ( гидравлики) |  |  |
|  | ИП «Крюков Игорь Олегович» | г.Семей ул.Найманбаева 267 |
| Прачечные услуги |  |  |
|  | ИП «Хайбулина Асия Абдрахмановна» | г. Семей ул. Академика Павлова,101 А |
| Услуги |  |  |
|  | ТОО «Сем Люси» | г. Семей, ул. Пархоменко, 137 а |
|  | ТОО «Аманат Газ» | г. Семей, 4 км. Знаменской трассы |
|  | ТОО "KEREM EQUIPMENT LTD" ("КЕРЕМ ИКВИПМЕНТ ЛТД") | г.Семей, ул.Интернациональная, 52 |
|  | ТОО «Семейпласт» | г.Семей, ул. Западный промузел |
|  | ТОО «СЕМПРОМТЕХСНАБ» | г.Семей, ул. Пархоменко, д. 128 а |
|  | ТОО «Казхимтехснаб» | г. Семей, ул. Глинки, 73 «г» |
|  | ТОО «ТОМИРИС-СТАЛЬ» | г. Семей, ул. Глинки, 90 |
|  | ТОО «GAMMA HOLDING» | Семей, ул. Герцина, 13 |
|  | ТОО «Глобал Логистик KZ» | г. Семей Силина, 19 |
|  | ТОО «КОБАЛЬТ-СЕРВИС» | г. Семей , ул. Би-Боранбая, д.45 А офис 25 |
|  | ТОО «РаЛи-С» | г.Семейул.Ильяшева 45 |
|  | ТОО «Parasat Consulting» | г.Семей ул. Иртышкая 9/52 |
|  | ПК «Семей Проект» | г.Семей ул. Шугаева 4 |
|  | ТОО «Шығыс ШПЗ» | г.Семей ул. Глинки д.73г |
|  | TOO «PROFI KZ» | г.Семейул.Жамакаева д.88 |
|  | ТОО «Курылыс» | г.Семей ул.Би-Боронбая 19 |
| Производство изделий из проволоки |  |  |
|  | ТОО «Казэнергопровод» | г. Семей, ул. Рыскулова 4 Б |

Итоговые показатели развития промышленного производства развития города Семей за 2022 год приводятся ниже.

Фактический объем промышленной продукции за январь - декабрь 2022 года составил 432 млрд. 412,3 млн. тенге. Темп роста 136,1% или на 114,7 млрд. тенге больше уровня 2021 года, ИФО 104,4%.

Доведенный план на 2022 год 369,4 млрд. тенге. Исполнение составило 117 % или на 62,9 млрд. тенге больше доведенного план – задания. (2021 год - 317 млрд.721,5 млн. тенге).

Объемы обрабатывающей промышленности за январь - декабрь составили 373 млрд. 665,3 млн. тенге. Темп роста 142,3% или на 111,1 млрд. тенге больше уровня 2021 года, ИФО 109%.

План - задание на 2022 год 291,3 млрд. тенге, исполнение составило 128 % или на 82,4 млрд. больше плана. (2021 год - 262 млрд. 527,2 млн. тенге).

Объемы горнодобывающей промышленности за январь - декабрь сложился на уровне 36 млрд. 994,9 млн. тенге.

Темп роста 105,2%. ИФО 91,7%. (2021 год - 35 млрд. 179,2 млн. тенге).

Фактический объем валовой продукции сельского хозяйства за январь - декабрь составил 62 млрд. 405,3 млн. тенге, что на 19,1% или на 10,0 млрд. тенге больше аналогичного периода 2021 года. Индекс физического объема 107,3%.

Доведенный план на 2022 год 63 млрд. 166,3 млн. тенге, исполнение составило 98,8%. (2021 год - 52 млрд. 405,1 млн. тенге).

Объемы инвестиций в основной капитал за январь – декабрь 2022 года 164 млрд. 167,7 млн. тенге, темп роста 148,3%. ИФО 142,9%.

Годовой план 186 млрд. 300,0 млн. тенге, исполнение  составило 88,1%. (2021 год - 110 млрд. 699,5 млн. тенге).

Объемы строительных работ за январь – декабрь составил 82,0 млрд. тенге, темп роста 143,7%, ИФО 138,9%.

Годовой план 63,0 млрд. тенге выполнен на 130 % или на 19,0 млрд. тенге больше. (В 2021 год - 57 млрд. 084,5 млн. тенге).

Поступления в местный бюджет за 12 месяцев составило 41 млрд. 867,8 млн. тенге, темп роста 128,7 %, или на 9 млрд. 342,9 млн. тенге больше уровня 2021 года.

Объем промышленного производства по видам экономической деятельности Семейской городской администрации за 2023 г. составил 496 млрд. 416 млн.тенге (таблица 4), что составляет 31,59% промышленного производства области Абай,  темп роста 114,8% по уровню 2022 года.

Наибольший удельный вес в промышленном производстве Семейской городской администрации (таблица 7.3.4.) составляет обрабатывающая промышленность – 27,35% (производство продуктов питания, легкая промышленность, производство мебели, бумаги и т.д.), второе место принадлежит горнодобывающей промышленности и разработке карьеров -2,38% (добыча угля, металлических руд, прочих полезных ископаемых).

Таблица 7.3.4.

Объем промышленного производства по видам экономической деятельности в разрезе области Абай и Семейской городской администрации за 2023 г.*)

|  | тыс. тенге |  |
| --- | --- | --- |
|  | январь-декабрь 2023 г. | % |
| Промышленность – всего |  |  |
| Абай | 1 571 287 814 | 100,00 |
| Семейская городская администрация | 496 415 782 | 31,59 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |  | 2,38 |
| Абай | 980 373 519 |  |
| Семейская городская администрация | 37 523 694 |  |
| Добыча угля |  |  |
| Абай | 26 869 823 |  |
| Семейская городская администрация | 26 043 407 |  |
| Добыча металлических руд |  |  |
| Абай | 917 683 067 |  |
| Семейская городская администрация | 3 260 757 |  |
| Добыча руд, кроме железных |  |  |
| Абай | 917 683 067 |  |
| Семейская городская администрация | 3 260 757 |  |
| Добыча прочих полезных ископаемых |  |  |
| Абай | 6 446 581 |  |
| Семейская городская администрация | 2 018 696 |  |
| Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности |  |  |
| Абай | 29 374 048 |  |
| Семейская городская администрация | 6 200 835 |  |
| Обрабатывающая промышленность |  | 27,35 |
| Абай | 543 730 738 |  |
| Семейская городская администрация | 429 739 645 |  |
| Производство продуктов питания |  |  |
| Абай | 112 179 256 |  |
| Семейская городская администрация | 102 151 279 |  |
| Производство напитков |  |  |
| Абай | 161 986 |  |
| Семейская городская администрация | 161 986 |  |
| Легкая промышленность |  |  |
| Абай | 4 408 316 |  |
| Семейская городская администрация | 4 177 183 |  |
| Производство текстильных изделий |  |  |
| Производство одежды |  |  |
| Абай | 3 609 901 |  |
| Семейская городская администрация | 3 516 703 |  |
| Производство кожаной и относящейся к ней продукции |  |  |
| Абай | 249 859 |  |
| Семейская городская администрация | 249 859 |  |
| Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения |  |  |
| Абай | 15 888 487 |  |
| Семейская городская администрация | 14 119 180 |  |
| Производство бумаги и бумажной продукции |  |  |
| Абай | 14 629 965 |  |
| Семейская городская администрация | 14 617 144 |  |
| Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации |  |  |
| Абай | 236 972 |  |
| Семейская городская администрация | 226 088 |  |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки |  |  |
| Абай | 48 243 |  |
| Семейская городская администрация | 47 019 |  |
| Производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля |  |  |
| Абай | 48 243 |  |
| Семейская городская администрация | 47 019 |  |
| Производство продуктов химической промышленности |  |  |
| Абай | 3 143 201 |  |
| Семейская городская администрация | 2 903 569 |  |
| Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов |  |  |
| Абай | 957 357 |  |
| Семейская городская администрация | 957 357 |  |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий |  |  |
| Абай | 5 941 765 |  |
| Семейская городская администрация | 5 849 509 |  |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции |  |  |
| Абай | 96 991 678 |  |
| Семейская городская администрация | 90 247 499 |  |
| Металлургическая производство |  |  |
| Абай | 176 436 183 |  |
| Семейская городская администрация | 94 328 835 |  |
| Черная металлургия, кроме литья металлов |  |  |
| Абай | 96 |  |
| Производство основных благородных и цветных металлов |  |  |
| Абай | 175 354 030 |  |
| Семейская городская администрация | 93 246 778 |  |
| Литье металлов |  |  |
| Абай | 1 082 057 |  |
| Семейская городская администрация | 1 082 057 |  |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |  |  |
| Абай | 5 311 782 |  |
| Семейская городская администрация | 5 273 588 |  |
| Машиностроение |  |  |
| Абай | 105 832 575 |  |
| Семейская городская администрация | 93 267 730 |  |
| Производство электрического оборудования |  |  |
| Абай | 6 573 973 |  |
| Семейская городская администрация | 6 573 973 |  |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |  |  |
| Абай | 9 619 784 |  |
| Семейская городская администрация | 8 488 068 |  |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов |  |  |
| Абай | 68 701 138 |  |
| Семейская городская администрация | 68 701 138 |  |
| Производство прочих транспортных средств |  |  |
| Абай | 3 742 764 |  |
| Семейская городская администрация | 3 742 764 |  |
| Ремонт и установка машин и оборудования |  |  |
| Абай | 17 194 916 |  |
| Семейская городская администрация | 5 761 786 |  |
| Производство мебели |  |  |
| Абай | 1 125 979 |  |
| Семейская городская администрация | 984 007 |  |
| Производство прочих готовых изделий |  |  |
| Абай | 437 041 |  |
| Семейская городская администрация | 427 671 |  |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |  | 1,48 |
| Абай | 39 546 846 |  |
| Семейская городская администрация | 23 325 749 |  |
| Производство, передача и распределение электроэнергии |  |  |
| Абай | 28 681 208 |  |
| Семейская городская администрация | 14 935 023 |  |
| Производство и распределение газообразного топлива по трубопроводам |  |  |
| Абай | 2 496 |  |
| Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |  |  |
| Абай | 10 863 142 |  |
| Семейская городская администрация | 8 390 725 |  |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  | 0,37 |
| Абай | 7 636 710 |  |
| Семейская городская администрация | 5 826 695 |  |

*) Данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.  «Объем промышленного производства по видам экономической деятельности в разрезе регионов области Абай (январь-декабрь 2023 г.)

Стратегия развития производственных территорий

Согласно Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Плана территориального развития Республики Казахстан до 2025 года» от 21 февраля 2022 г. № 812 город Семей определен одним из 14 Центров функциональных урбанизированных районов (ФУР).

Функциональный урбанизированный район (далее - ФУР) - группа компактно расположенных населенных пунктов и территории между ними с общей численностью населения не менее 200 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми и социальными связями, которая включает в себя:

а) большой или крупный город-ядро в данном случае город Семей, не являющийся моногородом, с плотностью населения не менее 1 000 человек на 1 кв. км;

б) окружающие моно- и малые города (в радиусе не более 50 км от города-ядра) и сельские населенные пункты (в радиусе не более 30 км от города-ядра), не менее 15 % трудового населения которых участвует в ежедневной маятниковой миграции в город-ядро;

Территориальная политика развития ФУР, согласно приведенного указа, была смещена в сторону поддержки населённых пунктов с учётом их экономического потенциала и перспектив развития в регионе. В этих целях «точками роста» на региональном уровне были определены также перспективные моно- и малые города, а также опорные сельские населенные пункты, входящие в состав городской администрации города Семей.

Кроме того, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2023 года № 63 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023 - 2027 годы» по городу Семей запланированы следующие социально – экономические отраслевые показатели перспективного развития города (Таблица 7.3.5).

Таблица7.3.5.

Комплексный план
социально-экономического развития города Семей на 2023 - 2027 годы

| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования (млн тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 2. Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Приобретение оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры к участкам орошения в городе Семей, Кокпектинском, Аксуатском, Урджарском, Жарминском районах | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 3 776 | ДИ |
|  |  |  | 2024 год |  | 6 100,4 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 3 700 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 3 174,4 |  |
| 11. | Строительство мясокомбината по переработке мяса и мясопродуктов мощностью 35 тонн в смену в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 4 897,5 | ДИ |
|  |  |  | 2024 год |  | 4 897,5 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 5 615,5 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 360 |  |
| 16. | Модернизация (реконструкция) сельскохозяйственных производств в городе Семей, Бородулихинском, Жарминском районах | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 884 | ДИ |
|  |  |  | 2024 год |  | 600 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 150 |  |
| 19. | Пополнение уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация «Семей»«для финансирования проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции | эмиссия акций | 2023 год | акимат области Абай, МСХ, МФ | 18 000 | РБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 18 000 |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 2 000 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 2 000 |  |
| 3. Развитие предпринимательства и туризма |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство 2 торгово-развлекательных центров в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 350 | ДИ |
|  |  |  | 2025 год |  | 3 400 |  |
| 23. | Запуск торгового дома в городе Семей площадью 3200 кв. метров | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 500 | ДИ |
| 24. | Строительство пятизвездочной гостиницы в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 12 000 | ДИ |
|  |  |  | 2025 год |  | 12 000 |  |
| 4. Транспорт и логистика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 10 000 |  |
| 32. | Развитие транспортно-логистических мощностей на базе грузового участка АО «Кедентранссервис» в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | АО»НК»КТЖ» (по согласованию), МИИР, акимат области Абай | 16 | ДИ |
|  |  |  | 2024 год |  | 2 033 |  |
| 33. | Реконструкция терминала аэропорта в селе Урджар | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай, МИИР | 810 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 990 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 90 | МБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 110 |  |
| 34. | Строительство и реконструкция автодорог в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, акимат области Абай | 2 000 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 800 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 2 800 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 6 692 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 200 | МБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 180 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 280 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 669,2 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 165 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 1 165 |  |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Строительство ТЭЦ-3 в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЭ, АО»ФНБ»Самрук-Қазына» (по согласованию), акимат области Абай | 257 | ДИ |
|  |  |  | 2024 год |  | 31 500 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 135 000 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 135 000 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 180 000 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Строительство сетей электроснабжения в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, акимат области Абай | 2 091,6 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 11 271,6 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 6 120 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 232,4 | МБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 252,4 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 680 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 189,6 | ДИ |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Реконструкция и строительство водозаборов, водопроводных сетей в городах Семей и Аягоз | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МИИР, акимат области Абай | 5 000 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 7 300 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 7 000 |  |
| 47. | Строительство канализационно-очистных сооружений в городах Семей, Курчатов и Аягоз | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МИИР, акимат области Абай | 2 660 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 8 330 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 6 590 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 1 920 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 4 500 | ДИ |
|  |  |  | 2026 год |  | 4 500 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 3 000 |  |
| Городское развитие |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Разработка генерального плана города Семей | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 1 200 | МБ |
| 6. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Строительство многофункционального центра (дворец школьников) в городе Семей | информация в Правительство Республики Казахстан | 2023 год | МП, акимат области Абай | 500 | РБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 2 000 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 6 000 |  |
| 51. | Строительство 3 детских лагерей | информация в Правительство Республики Казахстан | 2024 год | МП, акимат области Абай | 180 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 630 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 631,2 |  |
| 52. | Строительство пристроек к действующим школам за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МП, акимат области Абай | 7 268 | ФПИО |
|  |  |  | 2025 год |  | 7 268 |  |
| 53. | Строительство 6 малокомплектных школ за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МП, акимат области Абай | 2 803 | ФПИО |
|  |  |  | 2025 год |  | 3 242 |  |
| 54. | Строительство интерната на 200 мест для КГУ «Специализированная школа-гимназия интернат имени Абая» села Караул Абайского района за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МП, акимат области Абай | 985 | ФПИО |
| 55. | Строительство 9 детских садов на 2100 мест | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 1 507 | ГЧП |
|  |  |  | 2025 год |  | 2 958 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 2 958 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 2 961,4 |  |
| 56. | Строительство концертного зала на 300 мест на территории КГКП «Педагогический колледж имени М. Ауэзова» | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 32,8 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 022,7 |  |
| 57. | Модернизация школ | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 500 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 500 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 500 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 500 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 500 |  |
| 58. | Ремонт объектов образования | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 1 374 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 000 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 000 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 2 000 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 2 000 |  |
| 59. | Оснащение интернатов при общеобразовательных школах | акт выполненных работ | 2024 год | акимат области Абай | 204 | МБ |
| 60. | Реконструкция здания интерната под мини-центр в КГУ «Средняя школа имени М. Ауэзова» Кокпектинского района | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 490 | МБ |
| 61. | Проработка вопроса открытия филиала одного из лучших западных университетов в городе Семей | информация в Правительство Республики Казахстан | 2024 год | МНВО, акимат области Абай | не требуются |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  |  |
| 6.2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Строительство Университетской больницы в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2027 год | МЗ, акимат области Абай | будет уточнена в рамках ТЭО | ДИ |
| 65. | Строительство областной многопрофильной больницы на 400 койко-мест в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 255 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 250 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 250 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 2 500 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 11 250 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 11 250 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 22 500 |  |
| 66. | Строительство многопрофильной детской больницы на 300 мест с поликлиникой в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 52 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 925 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 925 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 1 850 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 8 325 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 8 325 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 16 650 |  |
| 67. | Строительство областного центра крови в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 50 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 167,5 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 167,5 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 335 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 507,5 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 507,5 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 2 907 |  |
| 68. | Модернизация перинатального центра в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 84,2 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 84,2 |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 757,4 | РБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 757,4 |  |
| 69. | Строительство поликлиники на правобережной части города Семей на 300 посещений | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 45 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 160 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 160 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 440 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 440 |  |
| 70. | Строительство поликлиники на левобережной части города Семей на 300 посещении | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 45 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 160 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 160 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 440 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 440 |  |
| 6.3. Культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Строительство ледового дворца в городе Семей | акт выполненных работ | 2024 год | акимат области Абай | 4 400 | ДИ |
|  |  |  | 2025 год |  | 4 400 |  |
| 74. | Строительство спортивного комплекса с гостиницей на 80 человек в городе Семей | акт выполненных работ | 2026 год | акимат области Абай | 3 000 | ДИ |
|  |  |  | 2027 год |  | 3 000 |  |
| 6.4 Социальная защита |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 419,1 |  |
| 76. | Строительство детского психоневрологического медико-социального учреждения на 150 койко-мест в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай, МТСЗН | 4 000 | РБ |
|  |  |  |  |  | 400 | МБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 4 000 | РБ |
|  |  |  |  |  | 400 | МБ |
| 7. Обеспечение гражданской защиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 800 |  |
| 81. | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Семей жилого массива Карагайлы | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЧС, акимат области Абай | 25 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 75 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 75 |  |
|  |  |  | 2024 год |  | 675 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 675 |  |
| 82. | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в районе Красного Кардона города Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МЧС, акимат области Абай | 25 | МБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 75 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 75 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 675 | РБ |
|  |  |  | 2026 год |  | 675 |  |
| 83. | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в поселке Восход города Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МЧС, акимат области Абай | 25 | МБ |
|  |  |  | 2026 год |  | 75 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 75 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 675 | РБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 675 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 236 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 236 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 236 |  |
| 87. | Строительство здания для оперативно-спасательного отряда в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2026 год | МЧС, акимат области Абай | 13 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 65 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 585 | РБ |
| 88. | Строительство ангара для воздушных судов и технического обслуживания в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МЧС, акимат области Абай | 90 | МБ |
|  |  |  | 2027 год |  | 810 | РБ |
| 8. Общественная безопасность и правопорядок |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Строительство здания Линейного отдела полиции на станции Семей Департамента полиции на транспорте | акт приема-передачи | 2024 год | МВД | 30 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 634 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 984 |  |
| 97. | Строительство казармы на 300 мест для Национальной гвардии Республики Казахстан в городе Семей | акт приема-передачи | 2024 год | МВД | 57 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 678 |  |
| 98. | Строительство комплекса зданий Департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай в городе Семей | акт приема-передачи | 2024 год | МВД | 82 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 750 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 250 |  |
| 99. | Строительство комплекса зданий следственного изолятора на 400 мест в городе Семей | акт приема-передачи | 2024 год | МВД | 56 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 5 250 |  |
|  |  |  | 2026 год |  | 3 250 |  |
| 100. | Строительство зданий учреждения минимальной безопасности (колония-поселение) на 100 мест городе Семей | акт приема-передачи | 2025 год | МВД | 151 | РБ |
|  |  |  | 2026 год |  | 1 250 |  |
|  |  |  | 2027 год |  | 750 |  |
| 9. Экология |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Строительство полигона ТБО в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МЭПР, акимат области Абай | 2 313 | РБ |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 134 |  |
|  |  |  | 2023 год |  | 100 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 141 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 142 |  |
| 102. | Строительство сооружения (ангар) на полигоне ТБО в городе Семей для размещения мусоросортировочной линии | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 100 | МБ |
|  |  |  | 2024 год |  | 1 000 |  |
|  |  |  | 2025 год |  | 1 092,4 |  |

По данным  Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2017 года № 256 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1434 «Об утверждении Основных положений Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан» город Семей Согласно Программе развития регионов города «второго уровня» (областные центры, города Семей и Туркестан) и «третьего уровня» (моно- и малые города) будут связаны с городами-хабами (Алматы, Астана, Шымкент и Актобе, являющиеся городами первого уровня) по «лучевому» принципу.

В перспективе (после 2030 года), учитывая интенсивное развитие экономических связей, прогнозируется формирование территориально-производственных комплексов с дальнейшим перерастанием групповых систем расселения городов Усть-Каменогорск - Семей; Павлодар - Аксу - Экибастуз; Костанай - Рудный - Лисаковск - Житикара, Актау - Жанаозен - Форт-Шевченко - Курык в агломерации 2 уровня.

Основным приоритетом формирования Усть-Каменогорской агломерации в связке с городами Семей, Риддер, Зыряновск, Шемонаиха и Серебрянск выступает их геоэкономическое положение как промышленно-транспортных узлов региона, лежащих на транзитных путях между Китаем и Россией. К 2050 году более 60 % населения области будет проживать в этих городах.

Основные отраслевые направления развития кластеров до 2055 года

Реализация кластерных подходов признана важным инструментом содействия промышленному развитию, конкурентоспособности и эффективности экономики.

Процесс кластеризации будет направлен на развитие взаимодействия субъектов рынка, технологическую модернизацию, рыночные стратегии роста, эффективность работы и ускоренное инновационное развитие с учетом потребностей развития всех регионов страны.

Кластер «Машиностроение»

Приоритетные направления: производство мостовых и козловых кранов, кабельной продукции и электрооборудования, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение, производство автотранспортных средств, средств малой авиации, фотоэлектрических модулей, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, кабеля и электрического оборудования, приборостроение, электротехническое оборудование, производство деталей и механизмов, электроника и другое.

Кластерообразующими предприятиями будут АО «Семей инжиниринг», и АО «Семипалатинский машиностроительный завод»,

Предусматривается производство инновационной продукции в областях приборостроения, электротехнического оборудования и изделий (промышленного и бытового назначения), изготовления деталей и механизмов, робототехники, электроники.

Реализация новой кластерной политики позволит создать основу инновационной модели развития и новых конкурентных преимуществ отечественной экономики, повышения конкурентоспособности базовых и новых секторов экономики, малого и среднего предпринимательства, обеспечения устойчивого развития регионов.

Необходимые меры государственной поддержки для устойчивого развития кластеров в республике:

1) поддержка и развитие кооперации и сотрудничества участников кластера в целях повышения интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости и определения путей повышения его конкурентоспособности;

2) развитие человеческих ресурсов кластера с целью повышения доступности для участников кластера набора навыков и специалистов;

3) расширение кластера через увеличение количества участников, в том числе через: создание бизнес-инкубатора для проектов; привлечение иностранных инвесторов; проведение информационно-рекламной компании на международном форуме для привлечения новых участников в кластер;

4) развитие инноваций и технологий с целью развития продуктовых, процессных инноваций и инноваций в области услуг, в том числе: создание специализированных инжиниринговых организаций; создание технологических площадок для разработки новых продуктов (опытных образцов и партий); совершенствование существующих на предприятиях кластера технологий и адаптация лучших мировых технологий к условиям действующих предприятий; обеспечение разработки совместных проектов по НИОКР участников кластера (с вовлечением научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и предприятий); предоставление услуг по патентованию изобретений;

5) улучшение бизнес-климата и инфраструктуры, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, с целью совершенствования условий для ведения бизнеса в рамках кластера, достигаемое в том числе через: обеспечение доступа к существующей в регионах энергетической, телекоммуникационной, коммунальной и транспортной инфраструктуре; совместную эксплуатацию создаваемых объектов общего пользования, в том числе энергетической, телекоммуникационной, коммунальной и транспортной инфраструктуры; содействие в повышении качества выпускаемой продукции предприятиями кластера (испытательные базы и (или) лаборатории, в том числе сертификационные), в том числе для обеспечения требований технических регламентов Таможенного союза;

6) другие специфичные конкретные мероприятия для развития кластера в целом.

Реализация государственных мер по развитию кластеров будет осуществляться согласно планам работ по развитию территориальных кластеров и Стратегии развития Национального кластера.

Перспективные центры индустриально-инновационного развития и экономические зоны.

Перспективными центрами индустриально-экономического развития Казахстана, в первую очередь, станут города первого уровня - города Астана, Алматы, Шымкент, Актобе (центры агломераций), города второго уровня (областные центры, крупные города областного значения, города Семей и Туркестан), в которых будут сконцентрированы капитал, ресурсы и передовые технологии, и города третьего уровня (моно- и малые города) со специализацией в области приоритетного развития регионов.

Города первого уровня станут центрами инновационного развития с преобладанием наукоемких производств, центрами национального и регионального взаимодействия, которые должны выступить в роли «локомотивов» для всех остальных регионов страны. Для них необходимо в перспективе разработать стратегии развития каждой агломерации до 2050 года с учетом экономических факторов роста, указанием приоритетных направлений развития и мер по формированию современной инфраструктуры.

Города второго уровня станут катализаторами формирования конкурентоспособных региональных индустриально-инновационных кластеров, обеспечивающих выход регионов на национальный и внешние рынки.

В перспективе в точках роста (городах второго и третьего уровней) с потенциалом индустриально-инновационного развития предусматривается развитие приоритетных отраслей промышленности.

Немаловажными являются развитие существующих и создание новых индустриальных зон в Казахстане.

В области Абай основными инвестиционными зонами станут индустриальные площадки возле/внутри города региона Семей: индустриальные зоны «Өндіріс», «Өркен-КШТ», а также индустриальная зона «по ул. Машиностроителей».

Развитие существующих и создание новых инвестиционных зон позволят участникам этих зон существенно сократить расходы на инженерную инфраструктуру, налоги, что, в конечном итоге, окажет значительное влияние на развитие отраслей экономики Казахстана.

Принятая стратегия развития производственных территорий города Семей по Генеральному плану до 2055 года

Направление 1. Эффективное развитие производственных территорий города Семей с целью сбалансированного развития производственной и других сфер областного центра.

1.1. Обеспечить эффективное развитие производственной сферы г.Семей на основе структурной и технологической модернизации промышленного комплекса города с достижением высоких производственно-экономических показателей, оптимизации планировки и застройки производственных территории, минимизации антропогенной нагрузки и улучшения архитектурного облика производственных объектов и сооружений.

1.2. Сохранить территориальный баланс предприятий градообразующей базы города на период до 2040 года с последующим сокращением доли производственных территорий в общем балансе использования городских земель на расчетный срок

1.3. Зарезервировать под строительство новых производственных и коммунальных объектов, необходимых для формирования инженерно-транспортной инфраструктуры и создания рабочих мест в новых удаленных от города жилых районах до 2050 года , городские территории общей площадью до 600 га.

1.4. Обеспечить эффективное освоение высвобождаемых по разным основаниям земельных участков промышленных объектов и территорий производственных зон под другие виды использования в зависимости от их градостроительной ценности и местоположения в структуре города, а также с учетом сбалансированности на территориях планировочных районов (планировочных секторов) численности населения, трудоспособного населения и числа рабочих мест.

1.5. МИО Стимулировать использование (сдачу в аренду) помещений, расположенных на нижних этажах производственных зданий и сооружений и выходящих в открытое общественное пространство городских улиц, площадей, бульваров и скверов, для размещения объектов сервиса и услуг, связанных с обслуживанием населения и основной направленностью производственной деятельности предприятия или организации.

Направление 2. Регулирование планировочной организации и оптимизация использования производственных территорий в соответствии с планировочной структурой, типологией и регламентами, установленными генеральным планом.

2.1. Упорядочить планировочную организацию производственных территорий путем формирования системы планировочных образований:

– промышленные районы – относительно автономные планировочные образования, предназначенные для размещения промышленных и других производственных предприятий и связанных с ними сопутствующих объектов (энергетического, ремонтного, складского хозяйств, объектов водоснабжения и канализации, транспорта и инженерных сооружений, культурно-бытовых учреждений идругие). В зависимости от степени концентрации производственных функций выделить три типа промышленных районов:

- промышленный узел – многоотраслевой или специализированный комплекс предприятий с предельно высокой (80–95 %) степенью использования территории для производственной функции взаимной кооперации производственных процессов и единой внешней и внутриузловой системой инженерно-технического обеспечения (транспорт и логистика, электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение);

- промышленный парк – многоотраслевой комплекс промышленных предприятий, как правило малых и средних, с умеренной (60–70 %) степенью концентрации на территории парка производственной функции и имеющих начальный уровень кооперации, ограничивающийся использованием единой инженерно-транспортной инфраструктуры, системы общественного обслуживания и пассажирского транспорта;

- технологический парк (технопарк) – комплекс наукоемких, в основном малых, производственных предприятий, научных лабораторий и экспериментальных производств и обслуживающих их объектов, с низкой степенью (30–35 %) интеграции производственной функции на территории самого парка и ориентированных на разработку инновационного продукта, его апробацию, мелкосерийное и массовое производство.

Предусмотреть следующее формирование планировочных образований этого уровня на производственных территориях:

– промышленные кварталы – территориальные объединения одного или нескольких предприятий различной отраслевой направленности с общей инженерно-транспортной инфраструктурой и допускающих как наличие, так и отсутствие кооперации производственной деятельности.

- группы предприятий – территориальные образования нескольких предприятий нового типа на новых производственных территориях, включающие экологически чистые производства с низким уровнем энерно- и ресурсопотребления.

Предусмотреть формирование этого типа планировочных образований также на освобождающихся неэффективно застроенных и неэффективно используемых площадках планировочных зон города Семей.

2.2. Организовать процесс управления развитием производственных территорий в соответствии с установленным генеральным планом функциональным зонированием и регламентами формирования четырех типов производственных зон:

– П2 – производственная зона с предприятиями, параметры которых отвечают высокой (в), средней (с) и низкой (н) структурообразующей значимости, а санитарно-защитная зона не превышает 300 метров;

– П3 – производственная зона с предприятиями, параметры которых отвечают высокой (в), средней (с) и низкой (н) структурообразующей значимости, а санитарно-защитная зона не превышает 50 метров;

– П4-ко – производственная коммунально-обслуживающая зона с предприятиями, параметры которых отвечают средней (с) структурообразующей значимости, а санитарно-защитная зона не превышает 50 метров;

– П5-кс – производственная коммунально-складская зона с предприятиями, параметры которых отвечают низкой (н) структурообразующей значимости, а санитарно-защитная зона не превышает 300 метров.

П5-кс допускается размещение необходимых для жизнедеятельности г. Семей объектов с параметрами СЗЗ не более 500 метров.

2.3. Обеспечить регулирование использования производственных территорий в соответствии с установленными типами производственных зон и их градостроительными регламентами генерального плана.

2.4. Реализовать комплекс мероприятий по преодолению значительного дисбаланса расселения в городе трудоспособного населения и размещения рабочих мест по планировочным зонам города. Создать в этих районах новые рабочие места с максимальными параметрами плотности работающих на единицу территории и размещения новых бизнесов на территориях других функциональных зон, в т.ч. на площадях высвобождаемых жилых помещений первых этажей жилых домов.

2.5. Осуществить трансформацию части производственных территорий, расположенных на городских землях высокой градостроительной ценности, а их новое освоение выполнить в соответствии с разработанными градостроительными проектами детального планировки.

2.6. На основании экономической обоснованности в соответствии с действующим законодательством РК вынести за пределы центральной и срединной зоны города производственные объекты подсобно-вспомогательного назначения (производственные, складские базы, автотранспортные предприятия) республиканского подчинения, деятельность которых не связана с обслуживанием населения областного центра.

Направление 3. Регулирование развития производственных территорий в соответствии с экологическими требованиями.

3.1. Обеспечить оздоровление городской среды путем технологической модернизации, технического переоснащения промышленных предприятий с полной ликвидацией к 2040 году санитарно-защитных зон на жилых и ландшафтно-рекреационных территориях города.

3.2. Снизить уровень потребления промышленными предприятиями города  Семей электроэнергии, газа, воды за счет внедрения новых технологий. Сократить долю энергоемких производств за счет технологической модернизации производств.

Направление 4. Конверсия территорий специального назначения с сохранением стратегически необходимых участков.

4.1. Рекомендовать вынос за пределы границ перспективного развития г. Семей организаций и учреждений специального назначения, не связанных с обеспечением безопасного и устойчивого функционирования всех систем и объектов жизнедеятельности областного центра.

4.2. Не допускать изменения вида использования городских земель с режимом «спецтерриторий» без соответствующих градостроительных обоснований и регламентов, разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке в градостроительных проектах детальной планировки на данную территорию.

8. Улично-дорожная сеть.

8.1 Внешний транспорт

Линии и сооружения городского, пригородного, внешнего транспорта образуют транспортную инфраструктуру города Семей.

Внешняя транспортная система г. Семей включает виды транспорта, обслуживающие международные, междугородние, пригородные и грузовые перевозки. Внешний транспорт состоит из железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта.

Планировочная структура г. Семей, в значительной мере не соответствует современным требованиям организации транспортных связей и имеет свои типичные недостатки.

Для внешнего транспорта

Несоответствие размещения устройств внешнего транспорта:

- железнодорожных веток, товарных и сортировочных станций, грузовых дворов, определившихся в процессе развития города - функциональному его развитию;

- расчлененность города многочисленными магистральными железнодорожными ветками и подъездными путями к производственно-коммунальным предприятиям;

- нерациональное размещение пассажирского автовокзала;

- частое пересечение направлений движения внешнего и городского транспорта;

- пересечение междугородным и транзитным автомобильным транспортом селитебной территории города.

8.2 Железнодорожный транспорт

Город Семей является крупным железнодорожным узлом, связывающим южные и восточные регионы РК, а также имеет прямой выход на Транссибирскую магистраль РФ и через ст. Актогай на границу КНР (станция «Дружба». Протяженность железнодорожных путей, находящихся в ведении Семипалатинского отделения перевозок АО «Национальная компания Казахстан Темир Жолы» составляет 725,3 км и имеет 2 станции: Жана Семей и Семей.

Станция Семей – основная грузовая станция, выполняет операции по формированию и расформированию поездов и внутриузловых операций с передаточными составами. Здесь же сосредоточена работа по организации пассажирских перевозок. Станция расположена в северной части Центрального планировочного района. Количество путей – 28

Грузовые операции производятся на грузовом дворе и стройдворе.

К станции примыкают подъездные железнодорожные пути «Семей су», северного промузла, кожмехкомбината и ряда предприятий - арендаторов.

Станция Жана Семей – находится в юго-западной части города на левом берегу р. Иртыш. По характеру работы – промежуточная. К станции примыкают подъездные пути западного и южного промузлов.

Работа обоих станций заключается, в основном, в выполнении операций по пропуску транзитных поездов и обслуживании промышленных предприятий.

Объемы грузовых перевозок железнодорожного узла после резкого спадав 90-годы прошлого столетия не достигли прежнего уровня, и пока не наблюдается тенденция их роста. Поэтому существующих мощностей путевого развития станций и других обустройств узла, будет достаточно на долгосрочную перспективу. Для их нормального функционирования потребуется только их поэтапная модернизация.

Здание вокзала расположено с юго-восточной стороны станционного парка. Тип платформ – боковая, форма платформ – прямая. Расстояние до станций:

- Актогай – 468 км;

- Алматы 1 – 1 025 км;

- Астана 1 – 772 км;

- Локоть – 119 км

- Семей – Грузовой – 10 км.

Пропускная способность вокзала - 200 пассажиров в сутки. В летнее время резко возрастает количество пассажиров пригородных сообщений и достигает иногда более чем 1 000 пассажиров в сутки.

В дальнем сообщении пассажирские перевозки железной дорогой с каждым годом сокращаются, что обусловлено неконкурентоспособностью этого вида транспорта с автомобильным по затратам времени на поездки и стоимости проезда пассажиров.

Мощность существующих обустройств железнодорожного узла г. Семей (станций, путевого, локомотивного хозяйства, связи и т.д.) достаточна для обслуживания железнодорожных перевозок города до расчетного срока. Однако потребуется поэтапная модернизация всех сооружений и устройств при внедрении новых технологий в работе железнодорожного транспорта, отвечающих требованиям времени по обеспечению пассажирских и грузовых перевозок города.

8.3 Автомобильный транспорт

Во внешних пассажирских и грузовых перевозках города в радиусе 300 км автомобильный транспорт в настоящее время занимает доминирующее положение в сравнении с другими видами в силу природно-географического положения города, а также рыночной экономики.

Автомобильным транспортом осуществляются все виды перевозки пассажиров во всех видах сообщений: междугородним, международном, областном и пригородном.

Перевозкой грузов занимаются 26 специализированных автотранспортных предприятий.

Автомобильные перевозки осуществляются частными организациями и предпринимателями. Удельный вес автомобильных перевозок составляет около 5% от общего числа грузоперевозок; внутригородских пассажирских перевозок – 97,1%, в том числе автобусами и микроавтобусами – 96,5%, такси – 0,9%.

В настоящее время внешние и, пригородные и другие пассажирские перевозки автотранспортом обслуживаются на 2 автовокзалах. Основным является «Семей – автовокзал», расположенный в центре по ул. Валиханова и ул. Засядько. Территория автовокзала составляет 0,5 га и находится с рядом с городским рынком.

Расписание движение маршрутов ТОО «Семей – Автовокзал»

Таблица 8.3.1.

|  | Наименование маршрута | Км | Время отправления | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семей – Алматы | 1189 | 20.15 | Через день |
| 2 | Семей – Нурсултан "Астана" | 803 | Проходящий,52-09-25 | Надо уточнять в справочной |
| 3 | Семей – Аягоз | 375 | 16.30 | Надо уточнять в справочной |
| 4 | Семей – Барлык - Арасан | 706 | 17.00 | Ежедневно |
| 5 | Семей – Бахты | 657 | 18.00 | Ежедневно |
| 6 | Семей – Жезкент | 157 | 13.00 | Не обслуживается |
| 7 | Семей – Зайсан | 532 | 9:00 зимний период, 19:40 летний период | Через день |
| 8 | Семей – Караганда | 813 | 14.10 | Ежедневно |
| 9 | Семей – Маканчи | 594 | 19.00 | Ежедневно |
| 10 | Семей – Озеро Алаколь | 700 | 17:00, 20.00 | Ежедневно |
| 11 | Семей – Талдыкорган | 909 | 16.00 | Ежедневно |
| 12 | Семей – Урджар | 548 | 19.30 | Ежедневно |
| 13 | Семей – Усть-Каменогорск | 220 | Нет перевозчика | Не обслуживается |
| 14 | Семей – Шемонаиха | 165 | 13.30; | Ежедневно |
| 15 | Семей – Новосибирск | 816 | 18.00 | Ежедневно |
| 16 | Семей-Рубцовск | 1250 | 15:30, 07:30, Рубцовск, 18:00 Новосибирск Ежедневно | ВТ, СР, СБ, ВС |
| 17 | Семей-Курчатов | 160 | 14:30 | Ежедневно |

Автовокзал Международный Семей расположен в северной части города на пр. Каржаубайулы.

Из автовокзала Международный Семей можно уехать в Барнаул, Новосибирск и Томск.

Генеральным планом города рекомендуется перенести «Семей – Автовокзал» из центра города на левый берег р. Иртыш, так как он не отвечает транспортно-градостроительным требованиям к объектам внешнего транспорта по обслуживанию пассажиров.

Внешние автотранспортные связи г. Семей осуществляются по 5 автодорогам, приведенными в ниже следующей таблице.

Таблица 8.3.2.

| №№ п/п | Наименование дорог | Классификация | Техническая категория |  | Ширина проез.части |  | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Р.С. | Сущ. | Р.С. |  |
| 1 | Омск - Майкапчагай | Международного значения | I | I | 7.5 | 2х7,5 | а/б |
| 2 | Семей - Новоалтайск | Местного значения | I | I | 7 | 7,5 | а/б |
| 3 | Семей - Караул | Местного значения | II | II | 7.5 | 7,5 | а/б |
| 4 | Семей - Шульбинск | Местного значения | II | II | 7 | 7,5 | а/б |
| 5 | Семей - Кайнар | Местного значения | III | III | 7 | 7,5 | а/б |

8.4 Воздушный транспорт

Воздушный транспорт представлен авиакомпанией АО «Семейавиа» и филиала «Семейский район организации воздушного движения РПГ «Казаэронавигация».

Пропускная способность аэропорта – 400 пассажиров в час. Взлетно-посадочная полоса имеет возможность принимать все существующие в гражданской авиации типы воздушных судов взлетной массой до 350 тонн. В настоящее время численность персонала составляет 230 человек.

Воздушные сообщения населения города осуществляет аэропорт г. Семей находится в южной части города. Взлетно-посадочный коридор располагается частично над селитебной территорией, расположенной в юго-восточной части города (поселки Кирпичный, Жоламан, Холодный ключ).

Аэродром г. Семей относится к 1 классу. Он имеет одну взлетно-посадочную полосу(ВПП) с искусственным покрытием длиной 3 100 м и шириной 42 м. Классификационное число ВПП 26R/B/X/T. Из аэропорта выполняются регулярные рейсы в города Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Шымкент, Москва.

С ростом благосостояния населения города есть все предпосылки к тому, что воздушные перевозки будут возрастать

8.5 Водный транспорт

В г. Семее есть предприятие речного транспорта – АО «Верхне-Иртышское речное пароходство».

Внутригородской транспорт

Существующая сеть городского пассажирского транспорта определена сложившейся планировочной структурой города, улично-дорожной сетью, расселением населения, размещением производственно-коммунальных зон, фокусов трудового и нетрудового тяготения.

Внутригородские перевозки осуществляются автобусами средней и малой вместимости и легковым транспортом. Пассажирские перевозки осуществляют частными компаниями. Всего по городу организовано 39 маршрутов с интервалом движения от 7 до 25 минут.

Городские перевозчики обеспечивают удовлетворительное, но далеко совершенное качество обслуживания пассажиров. Функционирование городского пассажирского транспорта затруднено из-за недостаточного дорожного обустройства разворотов и остановок, островков безопасности, крытые остановки не всегда оборудованы табличками с названием и номерами проходящих автобусов. Количественное распределение подвижного состава по типам и интервалам движения по часам суток не всегда соответствует потребностям пассажиров в перевозках. У частных перевозчиков отсутствуют автобусы большой вместимости.

В Семее на проезжих частях магистральных улиц отсутствуют выделенные полосы для движения общественного транспорта.

К расчетному сроку основными видами пассажирского транспорта будут автобус и BRT.

Для улучшения транспортного обслуживания населения города предлагается изменить подход к эксплуатации автобуса путем более четкой организации обеспечения регулярности движения, необходимых интервалов на маршрутах, гибкого использования подвижного состава различной вместимости. На 1-очередь строительства необходимо создать муниципальный автобусный парк с собственной производственно-технической базой и подвижным составом. Для улучшения обслуживания пассажиров на магистральных улицах предлагается широкое внедрение на проезжих частях выделенных полос для движения автобусов. Это значительно повысит скорость передвижения пассажирского транспорта.

Схемой улично-дорожной сети и движения транспорта Генерального плана предлагается широкое внедрение в городе скоростных видов общественного транспорта BRT.  В городе предлагается внедрить 4-линий BRT.

Для движения скоростных видов общественного транспорта на проезжих частях магистральных улиц необходимо зарезервировать выделенные полосы для их движения.

8.6 Улично-дорожная сеть (УДС) и организация движения транспорта

Социальный эффект формирования системы транспортных магистралей связан с обеспечением доступности социально-культурного потенциала системы для всего населения, независимо от места жительства, путем повышения качества транспортного обслуживания и сокращение затрат времени на передвижения.

Решение системы транспортного обслуживания крупнейшего города, занимает одно из основных мест. Планировочная же структура г. Семей, как и многих других крупнейших городов, в силу своего исторического развития, в значительной мере не соответствует современным требованиям организации транспортных связей и имеет свои типичные недостатки.

Для внутригородского транспорта

Несоответствие сложившихся систем магистралей, схем сетей внутригородского транспорта:

- нерациональное планировочное решение отдельных транспортных узлов;

- несоответствие пропускной способности отдельных магистралей, узлов, линий общественного транспорта фактическим величинам потоков пассажиров, грузов;

- отсутствие четкой координации работы всех видов транспорта, дифференциации потоков пассажирского и грузового транспорта на сети магистралей;

- несоответствие класса отдельных улиц основным параметрам и планировочному решению при использовании их как транспортных магистралей (недостаточная ширина, частые пересечения в одном уровне, размещение застройки и зеленых насаждений в границах красных линий улиц, без учета требований видимости на перекрестках и перспектив создания транспортных развязок);

- недостаточный учет планировки, застройки и благоустройства улиц требованиям безопасности дорожного движения;

- недостаточная плотность сети транспортного обслуживания в ряде районов в одном случае и переуплотнения в других, что увеличивает затраты времени на передвижения;

- несогласованность развития и организации работы городского автобусного транспорта;

- неудовлетворительная организация временных автостоянок на проезжей части улиц, проспектов, возле рынков, крупных торговых центров и других местах массового посещения населения;

- недостаточная изоляция отдельных жилых массивов и зон отдыха от транспортного шума и загрязнения воздушного бассейна города выхлопными газами;

- отсутствие скоростного движения пассажирского транспорта;

- недостаточная организация пешеходного движения и недостаточные планировочные и технические мероприятия по обеспечению его безопасности;

- неудовлетворительная связь некоторых районов города с пригородной зоной;

- нерациональное размещение баз, складов, грузовых терминалов и транспортных хозяйств;

- недостаточное внимание оказывается организации стоянок для междугородных автобусов и грузового автотранспорта;

- неудовлетворительные условия обслуживания и хранения средств индивидуального транспорта.

Одним из основных вопросов при проектировании транспортной системы города на далекую перспективу, являлся вопрос организации движения индивидуального транспорта. Увеличение в городе за последние годы парка легковых автомобилей и перспектива роста уровня автомобилизации, обуславливает необходимость пересмотра ряда основных принципов организации транспортного обслуживания городского населения, создание мощных систем магистралей, автомобильных стоянок и обслуживающей сферы автотранспортных услуг.

В то же время, ранее при разработке мероприятий и рекомендаций по созданию или реконструкции транспортной системы, учитывалась определенная ограниченность капиталовложений, то есть, увязывались финансовые возможности городского бюджета. При обосновании развития улично-дорожной сети необходимо максимально использовать имеющиеся возможности по увеличению коэффициента пропускной способности узлов существующей сети путем перепланировки отдельных перекрестков, пробивки новых участков улиц, восстановления движения на закрытых когда-то участках, реконструкции и строительства новых мостов и переходов, реконструкции улиц и строительства транспортных развязок в разных уровнях.

Транспортные проблемы

Транспортные проблемы наслаивались годами. Некоторые из них возникли по объективным причинам. К ним относятся:

- расположение города на обоих берегах р. Иртыш;

- изрезанность города магистральными железнодорожными подъездными путями и подъездными путями к производственно-коммунальным территориям;

- низкая плотность магистральных улиц в районах индивидуальной застройки, которая занимает основную селитебную территорию города;

- неуклонный рост автомобилизации населения за последние годы привел к перегрузке УДС и проблеме парковки транспортных средств. Стоящие по краям проезжих частей улиц автомобили сужают дорожное полотно, уменьшая пропускную способность улиц;

- слабо развитая сеть магистральных улиц и дорог внутри города Семея, по которым осуществляется движение общественного пассажирского транспорта, заложенная в предыдущем Генеральном плане;

- плотность магистральных улиц в целом по городу не соответствует нормативным требованиям;

- при разработке проектов детальных планировок (ПДП) в районах индивидуальной застройки уделено слабое внимание развитию магистральных улиц и дорог, что заставляет жителей этих районов садиться на индивидуальный транспорт и совершать поездки в центральную часть города и к местам приложения труда;

- во многих разработанных ПДП районов индивидуальной застройки направление сеток улиц не соответствует сетке существующих прилегающих районов и находятся под острыми углами друг к другу, что приводит к лишним перепробегам транспорта;

- отсутствие объездных авто- и железных дорог вокруг города для пропуска транзитного автомобильного и железнодорожного транспорта;

- отсутствие в городе магистральных улиц и дорог, работающих в скоростном режиме;

- отсутствие в городе скоростных видов транспорта, берущих на себя значительные пассажиропотоки;

- недостаточно развитая сеть общественного транспорта.

Основные причины, отрицательно влияющие на оптимальный скоростной режим транспортных потоков

- отсутствие транспортных развязок в разных уровнях на некоторых основных магистральных улицах в узлах их пересечений с другими магистральными улицами;

- несоответствие параметров ширины проезжей части и величины транспортных потоков, ограниченная пропускная способность улиц и проспектов;

- расположение в непосредственной близости от транспортных магистралей крупных торговых объектов и отсутствие в местах их расположения дополнительных площадей для постановки большого количества автомобилей;

- отсутствие кратчайших соединительных проездов и выездов на отдельные транспортные магистрали;

- отсутствие объездных скоростных транспортных магистралей для транзитного транспорта.

Улично-дорожная сеть города является частью городских путей сообщения, обеспечивающих необходимые грузовые и пассажирские связи между отдельными функциональными зонами города и внутри отдельных зон и других городских территорий.

Основными элементами улично-дорожной сети являются скоростные дороги, магистральные улицы и дороги; улицы и дороги местного значения.

Улично-дорожная сеть составляет часть городской территории, ограниченной «красными линиями» и предназначенной для движения транспорта, и пешеходов; прокладки различных сетей инженерного оборудования; размещения зеленых насаждений.

Сеть городских улиц и дорог является одним из основных элементов планировочной структуры города и должна обеспечивать:

- кратчайшие пассажирские связи между местами жилья, приложения труда и объектами культурно-бытового тяготения, центром города и центрами планировочных районов;

- кратчайшие связи между грузообразующими и грузополучающими объектами;

- необходимые скорости сообщения, обеспечивающие нормативные затраты времени на трудовые поездки;

- безопасность и удобства движения пешеходов и транспортных средств;

- удобные связи с сетью и сооружениями хранения и технического обслуживания автомобильного транспорта;

- удобные связи с внешней сетью автомобильных дорог и сооружениями других видов внешнего транспорта - аэропортами, железнодорожными станциями, морскими и речными портами;

- надежность функционирования всех элементов улично-дорожной сети с возможностью быстрого перераспределения потоков при выходе из строя отдельных участков сети;

- соответствие пропускной способности сети перспективным объемам движения;

- возможность рациональной прокладки различных инженерных сетей и коммуникаций по улично-дорожной сети;

- допустимые уровни шума и загазованности атмосферного воздуха.

  - Современное состояние УДС

Систему существующей УДС города отнести к той или иной классической схеме по геометрическому очертанию не представляется возможным. Обусловлено это чрезмерной расчлененностью территории города р. Иртыш и его рукавами, другими водотоками, а также железнодорожными путями и рельефом местности. В совокупности эти факторы, а также размещение промышленных гигантов на огромных территориях в эпоху индустриализации 30-х и 40-х годов ХХ в СССР, исторически обусловили стихийному образованию локальных поселений в зоне промышленных гигантов и на территориях, не пригодных для размещения промпредприятий. В результате каждое локальное жилое образование застраивалось исходя из его местоположения относительно прохождения железнодорожных путей, рельефа местности, изгибов русла р. Иртыш, его протоков, рукавов и территорий промпредприятий. Все эти факторы предопределяли бессистемное и стихийное начертание уличной сети с разной пространственной ориентацией в разных районах города.

В сложившейся системе УДС города главными магистралями являются:

- автодорога на Алматы – ул. Титова - ул. Бозтаева – пр. Турлыханова – пр. Каржаубайулы – магистральная автодорога на Барнаул;

- автодорога на Алматы – ул. Титова - ул. Бозтаева – пр. Турлыханова – ул. Гагарина - у – магистральная автодорога на Павлодар;

- система улиц Бозтаева – Турлыханова – Би Боранбая – магистральная автодорога на Курчатов;

- автодорога на Усть-Каменогорск – Бозтаева Шакарима – Абая – Усть-Каменогорская – автодорога на с. Озерки

Все эти магистральные улицы соединяют два моста через р. Иртыш селитебные территории левого и правого берегов.

Отсутствие объездных магистралей обусловило высокий уровень загруженности центральной части города транзитными потоками автотранспорта.

Основные транспортные связи между периферийными районами города осуществляются с пересечением зоны центра по улицам Абая, Найманбаева, Дулатова, Кабанбай батыра, Ауэзова, Гагарина, Мухамеджанова, Каржаубайулы и Шакарима, а также по центральным улицам периферийной части города.

Социальный эффект формирования системы транспортных магистралей связан с обеспечением доступности социально-культурного потенциала системы для всего населения, независимо от места жительства, путем повышения качества транспортного обслуживания и сокращение затрат времени на передвижения.

Решение системы транспортного обслуживания крупнейшего города, занимает одно из основных мест. Планировочная же структура г. Семей, как и многих других крупнейших городов, в силу своего исторического развития, в значительной мере не соответствует современным требованиям организации транспортных связей и имеет свои типичные недостатки.

Внешние автодороги

Семей связан с другими регионами республики и РФ внешними автодорогами международного и республиканского значения:

- М-38 – международный коридор Майкапчагай – Семей – Павлодар – Омск;

- Р-24 – автодорога республиканского значения – Семей – Усть-Каменогорск;

- Р-23 – автодорога республиканского значения Семей - Кайнар;

- А-11 - автодорога Семей - граница РФ (на Барнаул);

Отрицательным моментом г. Семей является отсутствие объездных дорог вокруг города. Таким образом, транзитные потоки проходят через территорию города, что отрицательно сказывается на экологической ситуации.

Например, международный коридор М-38 со стороны Майкапчагая пересекая город проходит по улицам Титова – Бозтаева – Турлыханова – Гагарина - Шугаева с выходом в северо-западном направлении на Омск. А через автодорогу республиканского значения Семей – Кайнар имеются выходы как на Омск, так и на Барнаул. Через эту автодорогу есть выходы на Караганду и Алматы.

Транспортная сеть общегородского значения

Транспортная сеть общегородского значения предназначена для связи нескольких жилых или промышленных районов между собой, с центром города и с внешними автодорожными выходами из города. Планировочная характеристика и уровень инженерного оборудования магистралей общегородского значения в большей степени зависят от интенсивности и характера движения по ним транспортных потоков.

Пересечение городских магистралей с другими улицами желательно устраивать не чаще чем через 0.8 – 1 км с развязкой движения в одном или нескольких уровнях (в зависимости от интенсивности движения транспортных потоков и условий движения).

В настоящее время к транспортной сети общегородского значения, регулируемого движения можно отнести:

Таблица 8.6.1.

| №№ п/п | Наименование улиц | Длина, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абая – Усть-Каменогорская - Водная – граница города | 17,9 |
| 2 | Турлыханова – Гагарина – Шугаева – трасса М-38 – граница города | 13,6 |
| 3 | Бозтаева – Титова – Байгожиной – Изопром - трасса Семей-Алматы – граница города | 13,4 |
| 4 | Автодорожная – трасса Семей-Знаменка – дорога KF-89 – граница города | 10,9 |
| 5 | Байгожиной – Ауэзова – Шакарима – железнодорожный вокзал | 9,9 |
| 6 | Автодорожная – трасса Семей-Знаменка | 8,2 |
| 7 | Каржаубайулы – трасса А-11- граница города | 7,3 |
| 8 | Волгоградская - аэропорт | 6,4 |
| 9 | Разина – Морозова - Мичурина | 6,2 |

Количество полос движения на магистральных улицах

Рисунок 8.6.1.

На рис.8.6.1 показана ширина проезжих частей по количеству полос движения. Как видно из рис.8.6.1. нет ни одной магистральной улицы, имеющей на всем протяжении постоянное количество полос движения.

Например, если рассматривать отправной точкой магистральных улиц общегородского значения большое овальное кольцо, расположенное на левом берегу р. Иртыш, то от него отходит в северном и северо-восточном направлении проспекты Турлыханова-Каржаубайулы. От большого овального кольца до ул. Джангильдина дорожное полотно составляет 6-полос движения. Далее, до пересечения с ул. Мичурина количество полос движения сокращается до 2 и с чередованием 2,4 полос выходит на внешнюю автодорогу на Барнаул.

Наибольшее количество полос движения - 8 наблюдается на ул. Бозтаева от большого кольца до пересечения с ул. Волгоградской. Протяженность участка составляет 2,1 км.

6-полосные проезжие части существуют на следующих отрезках магистральных улицах города:

- Турлыханова–Каржаубайулы от большого кольца до пересечения с ул. Джангильдина. Длина участка – 5,1 км;

- Шакарима от Шмидта до Дулатова. Протяженность – 1 км;

- Ауэзова – от большого кольца до Байгожиной длиной 4,2 км;

- Волгоградская – протяженностью 1,6 км между Автодорожной и Дружбы;

- по Глинки длиной 2,2 км от большого кольца до АЗС «Eco petrol»;

- Большое кольцо – 1,6 км.

4-полосные проезжие части существуют на участках следующих магистральных улицах города:

- Шакарима - от большого кольца до Шмидта 1,4 км и от Дулатова до Кабанбай батыра 0,7 км;

- Кабанбай батыра – 1,7 км от Каржаубайулы до Шакарима;

- Шугаева-трасса М-38 - 9,3 км, от Сатпаева до северо-западной границы города;

- Сатпаева – 8,1 км от Шугаева до пересечения с М-38;

- Глинки-Би Боранбая – 3,6 км от АЗС «Eco petrol» до Западного промузла;

- Волгоградская-аэропорт – 4,8 км от Дружбы до аэропорта;

- Ауэзова - от Сорокина до Байгожиной длиной 1,9 км;

- автодорога М-38 от Убинской до юго-восточной границы города. Длина 6,9 км;

- Абая-Усть-Каменогорская длиной 4,2 км от Чайжунусова до 6-линии;

- Титова на отрезках от Волгоградской до Сорокина и от мойки Аквабокс до Кабельного переулка;

- Мамая батыра – 1,3 км от Абая до Кабанбай батыра;

- Гагарина - 0,3 км от Елемесова до стадиона «Спартак»;

- Чайковского – 1,2 км от Мухамеджанова до Чехова;

- Морозова от Мухамеджанова до железнодорожного вокзала длиной 1,7 км

На остальных магистральных улицах и улицах местного значения существуют по 2-полосы движения в обоих направлениях.

Проведенный анализ показывает:

- многие магистральные улицы общегородского и районного значения на всем протяжении имеют зауженные участки проезжих частей;

- недостаточное количество автомобильных мостов - 2 через р. Иртыш с общим количеством полос движения на них 10, усложняющими сообщение между планировочными районами города, расположенными по обе стороны реки;

- отсутствие возле многих торговых объектов организованных автостоянок;

- использование крайних полос для парковки автомобилей, что затрудняет передвижение транспортных средств на магистральных и улицах местного значения;

- большинство магистральных улиц районного и местного значения имеют по 2—полосы движения в обоих направлениях

Перспективы развития УДС

Объездная кольцевая автодорога (ОКАД) г. Семей

Согласно разрабатываемому Генеральному плану г. Семей для недопущения прохождения транзитных потоков через центральную часть города предлагается построить объездную кольцевую автодорогу скоростного движения. Поскольку это длительный процесс авторами проекта предлагается разбить строительство на несколько этапов.

На первом этапе строительства (2035 г.) этим участком является отрезок пересечения объездной автодороги с Р-24 (Семей – Усть-Каменогорск) и М-38 с юго-восточной границей города до автодороги республиканского значения Р-23 Семей – Кайнар с продолжением до дороги местного значения Семей – Курчатов. Этот отрезок пройдет по границе юго-восточной, южной и западной части городской черты.

На втором этапе до конца расчетного срока (2040 г.) предлагается продолжить этот участок в северном направлении до пересечения с автодорогой М-38, идущей на Павлодар – Омск, а также построить северный участок от этого пересечения до пересечения с автодорогой А-11 Семей – граница РФ (на Барнаул).

В отдаленной перспективе (2055 г.) завершить строительство восточного и северо-восточного участка объездной автодороги.

Магистральные улицы общегородского значения

Магистральные улицы общегородского значения делятся на непрерывного движения и регулируемого движения.

В перспективе Генеральным планом г. Семей предлагается создать радиально-кольцевую сеть магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения, работающих в скоростном режиме и имеющие выход на внешние связи.

Для создания Внутреннего малого кольца (ВМК) на первом этапе необходима пробивка улиц Волгоградская - Селевина через р. Иртыш в северо-восточном направлении до соединения с ул. Кабанбай батыра через ул. Фрунзе. Для этого необходимо строительство двух новых мостов через основное русло р. Иртыш и его рукав, образующих остров Полковничий. На втором этапе - пробивка пр. Каржаубайулы от малого кольца (пересечение с пр. Турлыханова) в юго-западном и южном направлениях через р. Иртыш через остров Тихомир до ул. Рыскулова -. Рыкова.

Таким образом ВМК будет охватывать следующие улицы:

- Волгоградская-Селевина - с юго-восточной стороны

- Фрунзе – с восточной;

- Кабанбай батыра – с северо-восточной стороны;

- Каржаубайулы – с северо-западной стороны;

- Рыскулова-Рыкова – с западной и юго-западной сторон.

Количество полос движения на ВМК должно составлять 6-8 полос на всем протяжении.

Непрерывность движения будет осуществляться от внутреннего Малого кольца в сторону окраин города до кольцевой автодороги радиальными магистралями, имеющими выход на внешние автодороги республиканского значения. Для этого необходима пробивка и расширение некоторых магистральных улиц:

- пр. Ауэзова в юго-восточном направлении до соединения с существующей трассой М-38;

- расширение северного участка проезжей части пр. Каржаубайулы, имеющей выход на автодорогу А-11, с 2-х полос до 6, 4 полос движения в обоих направлениях вплоть до пересечения с северным участком объездной автодороги (4-полосы в поселке «Красный Кордон);

- расширение проезжей части автодороги Р-23 Семей - Кайнар с 2-х до 6, 4 полос. (4-полосы от окраины селитебной территории до ОКАДа);

- расширение проезжей части ул. Би Боранбая с 2, 4 до 6-полос.

Ширина в «красных линиях» магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения – 60-80 м. Ширина проезжей части 8-полосных участков – 30 м; 6-полосных – 22,5 м.

Автомобильные стоянки в центре города

Рисунок 8.6.2.

Центр города в настоящее время сформирован на правом берегу р. Иртыш и частично выплескивается на левый берег, где расположены микрорайоны.

Основные объекты административно-деловых, финансовых и культурно-бытовых учреждений расположены по обе стороны магистральных улиц Мухамеджанова, Шакарима, Абая, Дулатова, Кабанбай батыра. В меньшей степени они рассредоточены с северо-западной стороны вдоль пр. Каржаубайулы и восточной стороны вдоль ул. Жумабаева.

Наибольшее скопление автомобилей на автостоянках и обочинах улиц наблюдается в центральной части города. в следующих границах:

- с северо-западной - стороны железнодорожной веткой;

- с юго-восточной стороны – пр. Шакарима;

- с северо-восточной стороны – ул. Кабанбай батыра;

- с юго-западной стороны – ул. Дулатова.

В выше указанных границах сосредоточены многочисленные рынки и торговые дома, которые являются притяжением для горожан и гостей города. Они занимают значительную территорию, площадь которой составляет 46,2 га. Одномоментно в пределах этих кварталов, по данным спутниковой съемки, находилось 1659 припаркованных автомобилей. Как правило, на прилегающих к рынкам территориях плохо организованы автостоянки, а те существующие не отвечают нормативным требованиям по своей вместимости. Зауженные проезжие части дорог используются для парковки автотранспорта, что приводит к помехам при передвижении. К тому же здесь расположен автовокзал Семей.

В центральной части города в межквартальных территориях, ограниченных следующими улицами:

- Кабанбай батыра, Валиханова, Шакарима, Момышулы находилось 250 припаркованных единиц транспорта;

- Момышулы, Мухамеджанова, Валиханова, Дулатова - 257 автомобилей;

- Валиханова, Дулатова, Шакарима, Момышулы – 245 единиц.

Значительное количество припаркованных автомобилей наблюдалось в границах улиц Кабанбай батыра, Жамакаева, Шакарима и железнодорожной ветки. В этих пределах указанных межквартальных территорий одновременно находилось 419 единиц автотранспорта.

212 единиц автотранспорта было припарковано на территориях, прилегающих к стадиону «Спартак», авторынку «Спартак», торговому дому «Кулагер».

Еще в семи межквартальных территориях центральной части города наблюдалось от 100 до 150 единиц автотранспорта припаркованных возле торговых, административно-деловых, культурно-бытовых объектов и учебных заведений.

Как показывает проведенный анализ, большое количество различных рынков, автовокзала, находящихся в центральной части города, создают неблагоприятные экологические проблемы, в связи с большой концентрацией возле них автотранспортных средств.

В связи с этим предлагается:

- сократить количество рынков и рассредоточить их равномерно по всем жилым районам города;

- оставить крупные капитальные строения торговых домов на территории рынков с организацией возле них наземных и подземных автостоянок, исключающих парковку транспортных средств на проезжих частях улиц;

- расширить проезжие части улиц местного значения, находящиеся в центре города, с 2-х полос до 4-х полос движения с выделением крайних полос только для пропуска общественного транспорта. Это позволит более равномерно распределять автотранспортные потоки по проезжим частям центра;

- широкое внедрение в перспективе современного скоростного вида общественного транспорта – BRT, который будет связывать отдаленные жилые районы города с его центром. Это позволит значительно сократить использование личного автотранспорта для поездок;

- вынести авторынок «Спартак» на трассу Семей – Знаменка - Курчатов в пределах городской черты;

- автовокзал «Семей вынести на левый берег р. Иртыш с целью исключения заезда пригородного автотранспорта в центр города;

Транспортные развязки

В настоящее время на транспортной сети города функционирует 17 инженерно-транспортных сооружений. К ним относятся железнодорожные эстакады, путепроводы, тоннели, комбинированные и автомобильные развязки.

С улучшением экономической ситуации в республике с конца 90 годов ХХ в. наблюдается резкое увеличение индивидуального транспорта. Для крупнейших городов республики характерной чертой стали автомобильные заторы, особенно в «часы пик».

Для улучшения ситуации в автомобильных транспортных потоках, уменьшения автомобильных пробок городскими властями были построен 6-полосный мост через р. Иртыш.

В то же время в городе существуют:

Железнодорожные мосты и путепроводы:

- через р. Иртыш -1;

- через ул. Герцена - 1;

- через большое кольцо на левобережье – 2;

- через ул. Волгоградскую – 1;

- через ул. Кабанбай батыра – 1;

Автомобильные мосты через водные преграды

- через р. Иртыш с выходом на пр. Шакарима (4-полосы движения) -1;

- через р. Иртыш с выходом на пр. Турлыханова (6-полос движения) - 1;

- через рукав р. Иртыш на острове Полковничий (2-полосы движения) - 1;

Таблица 8.6.1.

Автомобильные развязки

| №№ п/п | Транспортные развязки (Р) и эстакады (Э) на пересечении: | Кол-во уровней и вид пере-сечения | Непрерывность движения по улицам: | Левые повороты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турлыханова – Би Боранбая | 2 (Р) Труба | По Турлыханова | Через знак «Уступите дорогу» |
| 2 | Сатпаева - Шугаева | 2 (Р) Труба | По Шугаева | Через знак «Уступите дорогу» |
| 3 | Абая –Герцена (строящаяся) | 2 (Р) Труба | По Абая | Через знак «Уступите дорогу» |
| 4 | Большое кольцо (Ауэзова-Бозтаева-Глинки-Турлыханова- Танирбергенова) | 1 (Р) Кольцо | По кольцу | Через знак «Уступите дорогу» |
| 5 | Малое кольцо (Турлыханова-Каржаубайулы-Гагарина) | 1 (Р) Кольцо | По кольцу | Через знак «Уступите дорогу» |
| 6 | Мухамеджанова – Морозова – Терешковой - Чайковского | 1 (Р) Кольцо | По кольцу | Через знак «Уступите дорогу» |
| 7 | Би Боранбая - Глинки | 1 (Р) Кольцо | По кольцу | Через знак «Уступите дорогу» |
| 8 | Автодорога Семей – Знаменка – поворот на аэропорт | 1 (Р) Кольцо | По кольцу | Через знак «Уступите дорогу» |

Внутригородской транспорт. Пассажирский транспорт. Схема существующей сети городского пассажирского транспорта определена сложившейся планировочной структурой селитебной территории и УДС, расселением населения, размещения производственно-коммунальных зон, фокусов трудового и нетрудового тяготения.

Городские перевозчики обеспечивают удовлетворительное, но далеко несовершенное качество обслуживания пассажиров. Функционирование городского транспорта затруднено из-за недостаточного дорожного обустройства разворотов и остановок, островков безопасности. Крытые остановки не оборудованы информацией о номерах маршрутов, останавливающихся автобусов, названии остановок. Количественное распределение подвижного состава по типам и интервалам движения по часам суток не всегда соответствует потребностям пассажиров в перевозках.

В городе отсутствуют выделенные полосы для движения пассажирского транспорта, что значительно снижает его среднюю скорость передвижения, увеличивая время на корреспонденции между пунктами назначения. Для улучшения обслуживания населения генпланом предлагается широкое внедрение на проезжих частях основных магистральных улиц выделенных полос для прохождения общественного транспорта.

Для улучшения транспортного обслуживания автобусом необходимо:

- более четкая организация регулярности движения, необходимых интервалов на маршрутах;

- гибкое использование подвижного состава различной вместимости.

В связи с возникновением новых жилых районов застройки, производственно-коммунальных зон, центров тяготения предусмотрена прокладка новых линий общественного транспорта.

Альтернативные виды транспорта

Транспортная система города самыми разнообразными путями тесно переплетается с повседневной жизнью населения и с процессами экономического развития современных индустриальных государств.

Функционирующий транспорт, с отвечающей требованию времени сетью транспортных путей сообщения, является предпосылкой индивидуальной мобильности. Он создает равноценные жизненные условия, усиливает экономическую мощь нашего, основанного на разделении труда, индустриального общества.

Хорошие надежные транспортные линии сообщения позволяют людям быстро и надежно добираться не только до своих мест обучения, работы жилья, учреждений бытового обслуживания, но и до мест свободного времяпрепровождения и отдыха.

В круговороте транспортного движения люди участвуют ежедневно: как пешеходы или велосипедисты, на автомобиле или в общественном транспорте.

Первоочередной задачей в национальном и интернациональном масштабе является преодоление возрастающей интенсивности движения приемлемыми с экономической и экологической точки зрения мероприятиями.

Соотношение напряженности «человек – транспорт – окружающая среда» должно согласовываться между представителями различных интересов путем целесообразных компромиссов.

Загрязнение окружающей среды транспортными средствами неоспоримо. Поэтому в будущем необходимо согласовывать цели безопасности движения, экономичности и мобильности каждого участника с целью бережливого отношения к окружающей среде и, по возможности, экономичного расходования энергии.

В Семее Генеральным планом развития города предлагается широкое внедрение современных скоростных видов городского пассажирского транспорта. К ним относятся 4 ветки BRT.

В качестве маршрутных линий скоростных видов транспорта предполагается использовать городские скоростные дороги, магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого движения, а также существующие магистральные улицы районного значения с 6-8 полосами или дублирующие улицы местного значения с 4-полосами движения.

Характеристика скоростного автобусного транспорта (Bus Rapid Transit)

Скоростной автобусный транспорт (BRT) предназначен для эффективных пассажирских перевозок на отдельных маршрутах транспортной системы города с большими пассажиропотоками. Для таких перевозок используются сочлененные автобусы, которые состоят из 2-3 звеньев (вагонов). Лидерами мирового автобусостроения являются Daimler (EvoBus) и Volvo.

К признакам классического BRT относятся:

- автобусы большой вместимости с одиночным или двойным сочленением, полностью низкопольные, приспособленные для быстрой посадки/высадки пассажиров, включая лиц с ограниченными физическими недостатками;

- выделенные автобусные линии с бессветофорным режимом движения, не имеющие пересечений на одном уровне с любыми другими участками движения. В исключительных случаях допускается движение через перекрестки с приоритетом сигналов для BRT;

- минимально допустимые интервалы и максимально возможная скорость движения автобусов;

- автобусные остановки большой вместимости, оснащенные системами оплаты проезда PreRapid, системами контроля движения и информирования пассажиров.    В результате обычно фиксируется увеличение пассажиропотоков, которые становятся сопоставимыми с метрополитеном при близкой средней коммерческой скорости (данные Volvo на примере BRT в Боготе, Колумбия, - население города 7,4 млн. человек. В пределах агломерации проживает 8,7 млн. человек).

Представители группы компаний «Hubner», известного производителя компонентов BRT, предложили новые технические решения для повышения эффективности перевозок. Они предложили отказаться от «классического» сочлененного автобуса в пользу машины с отделяемым прицепом, оснащенным сильфоном и переходным пандусом (по образцу пассажирских поездов и электричек). Прицеп автоматически отделяется как в парке, так и на конечной остановке. А это значит, что можно забыть о недостаточной наполняемости и высоком расходе топлива 18-метрового автобуса в межпиковые часы. Ведь, как помнится, когда-то даже велись разговоры о необходимости запускать в это время на линию малые автобусы, что, естественно, ведет к увеличению размеров парка и числа водителей - иными словами, экономически не оправданно. В данной ситуации в течение буквально пары минут 18-24-метровая машина превращается в 12-метровую. В часы пик, при условии использования в составе BRT подобная может использоваться с несколькими прицепами, а длина состава будет ограничиваться только мощностью двигателя.

Следующим этапом концепции использования сочленяемого прицепа является переход к челночному модульному транспорту. Для этого два 12-метровых автобуса соединяются задними частями по принципу «тяни-толкай» и не нуждаются в развороте при смене направления движения на конечных остановках. Совершенно очевидно, что при необходимости между ними можно установить любое число прицепов и во время движения использовать сразу оба двигателя. Кстати, для компоновки трансмиссии, на наш взгляд, идеальным решением может служить портальный мост ZF AVE 130. Он оснащен мотор-колесами и предназначен для использования в составе гибридных установок. Таких мостов может быть несколько (у 18-метрового MB Citaro G BlueTec Hybrid их два), причем даже на прицеле сочленения появляется просто еще один дополнительный провод...
реальности не решат проблем, а только создадут дополнительные.

Иногда BRT по объему пассажиропотока вполне может конкурировать с линиями метро, не говоря уже о скоростных трамваях. Но самое главное: возможно и, более того, желательно их совместное, взаимодополняющее использование.
   При проектировании системы надо учитывать особенности пассажиропотока. Так, в рабочие дни наибольшая нагрузка придется на маршрут «спальный район (пригород) - центр города или индустриальная зона». В выходные - на маршруты к торговым центрам или зонам отдыха, в дни спортивных состязаний - к стадионам. Иными словами, система должна быть мобильной и максимально использовать возможности других видов транспорта.

Вместе с тем на сегодня для решения транспортных проблем больших городов BRT является самым «быстрым» выходом, учитывая сроки проектирования и строительства, которые, по опыту, как правило, не превышают двух лет.

BRT получил широкое распространение в странах Северной, Латинской и Центральной Америки и Европы. В последнее время широко внедряется в странах АСЕАН, Китае и Индии.  Эксплуатация автобусов большой вместимости позволяет уменьшать общее количество транспорта на дорогах.  Таким образом, в атмосферу выбрасывается меньше выхлопных газов и сокращается количество топлива, расходуемого автобусами малой и средней вместимости.

Причина успеха BRT заключается в том, что они являются очень рентабельными и часто составляют альтернативу метро. Инвестиционные затраты на BRT до 20 раз меньше, чем на метро, а эксплуатационные затраты меньше на 50%. Некоторые BRT-маршруты обеспечивают перемещение такого же пассажиропотока с такой же скоростью, как метрополитен. Преимущество автобусов состоит в том, что их остановки могут располагаться ближе друг к другу, чем станции метро, и зачастую есть больше терминалов, где люди могут воспользоваться другим маршрутом. На Volvo Bus Corporation убеждены, что BRT во всём мире станет доминирующим решением для эффективных пассажирских перевозок в больших городах.

9. Инженерное оборудование

Раздел «Водоснабжение»

Существующее положение. В настоящее время в городе Семей действует централизованная система хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водоснабжения.

В городе функционируют 4 основных водозаборных сооружения источниками которых являются подземные (подрусловые) воды сформированные в пойме реки Иртыш - это:

- Водозабор «Затон» (каптаж родников) – проектной мощностью 8 тыс м3/сут, фактической производительностью 6 тыс м3/сут, утвержденными запасами в 9 тыс м3/сут;

- Водозабор «Свобода» (скважины) - проектной мощностью 30 тыс м3/сут, фактической производительностью 16 тыс м3/сут, утвержденными запасами 48,4 тыс м3/сут;

- Водозабор «Смычка» (скважины) - проектной мощностью 100 тыс м3/сут, фактической производительностью 30 тыс м3/сут, утвержденными запасами 74,4 тыс м3/сут;

- Водозабор «Большой» (скважины) - проектной мощностью 32,5 тыс м3/сут, фактической производительностью 18 тыс м3/сут, утвержденными запасами 102,4 тыс м3/сут.

Вся система делится на правобережную (водозабор «Смычка» и «Затон» с закольцованной сетью) и левобережную (водозабор «Большой» и «Свобода» с закольцованной сетью).

Централизованная система водоснабжения охватывает всю многоэтажную застройку, а также часть прилегающей к городу индивидуальную застройку. Садово-огородные (дачные) участки для полива используют поверхностные источники, а для питьевых целей децентрализованную подземную воду.

Для обеспечения техническим водоснабжением ряд предприятий имеют собственные водозаборы из поверхностных вод реки Иртыш – ТЭЦ-1, Цемзавод, Мясокомбинат, Железная дорога.

Краткосрочная перспектива на 2030 год.  Численность населения - 340 тыс.чел.

Расчетное водопотребление составит 80 тыс. м³/сутки. Поэтому к первоочередным инвестициям следует отнести:

- Реконструкция водозабора «Смычка» с увеличением мощности.

- Реконструкция водозабора «Большой» с увеличением мощности

Расчётный срок-2040г, численность населения - 385 тыс.чел. Расчетное водопотребление составит 90 тыс. м³/сутки. В целях водоснабжения город Семей на перспективу до 2040 года, предусмотрено реконструкция существующих водозаборных сооружений.

Раздел «Водоотведение»

Существующее положение. В городе Семей действует централизованная система канализации с сооружениями механической и естественной биологической очистки стоков (поля фильтрации) производительностью 94.4 тыс м3/сут.

КОС представляют собой комплекс сооружений механической очистки в составе: песколовки, радиальные отстойники, поля фильтрации, иловые и песковые площадки с естественной биологической очисткой на полях фильтрации. Проектная производительность КОС – 94.4 тыс м3/сут, фактическая производительность 60 тыс м3/сут. Площадь полей фильтрации 250 га.

Городские канализационные сооружения расположены на левом берегу р. Иртыш в 8 км западнее г. Семей.

По данным «Семей Водоканал» больше 50% канализационных коллекторов, внутриквартальных сетей, а также оборудования на насосных станциях требует замены и реконструкции.

В сентябре 2023 г. На заседании Рабочей группы по разработке единых технических решений по проектам строительства/реконструкции канализационных очистных сооружений было согласовано Техническое задание на реконструкцию КОС г. Семей максимальной производительностью 67.5 тыс м3/сут.

Краткосрочная перспектива на 2030 год.  Численность населения - 340 тыс.чел.

Среднесуточное количество сточных вод составит 70 тыс.м3/сут. Поэтому к первоочередным инвестициям следует отнести:

- Завершение строительства КОС с биологической очисткой производительностью 67.5 тыс м3/сут.

- Расширение КОС до 70 тыс.м3/сут.

Краткосрочная перспектива на 2040 год.  Численность населения - 385 тыс.чел.

Максимально-суточное количество сточных вод на 2035 год составит 79 тыс. м³/сут. Для надежного водоотведения стоков предусмотрено расширение КОС до 80 тыс м3/сут. Также предусмотрено строительство сетей канализации

Раздел «Теплоснабжение»

Существующее положение. Действующая система теплоснабжения города Семей представлена тремя основными направлениями:

  - на Левом берегу р. Иртыш - централизованное теплоснабжение (ЦТ) на базе теплофикации (комбинированная выработка электро и теплоэнергии) ТЭЦ-1 и 
РК-1 ГКП «Теплокоммунэнерго» с развитыми протяженными тепловыми сетями.

  - на Правом берегу р. Иртыш - централизованное теплоснабжение (ЦТ) на базе семи крупных котельных: РК-3, "Зооветинститут", "МЭН", "35 квартал", "Габбасова", "103-103А квартал", "Центр" и восьми котельных небольшой мощности ГКП «Теплокоммунэнерго»;

  - децентрализованное теплоснабжение на базе многочисленных котельных, обслуживающих потребителей своей зоны, не имеющими связи между собой и отопительных печей.

Теплоснабжение потребителей Левого и Правого берега осуществляется 
независимо, от собственных теплоисточников, не связанных тепловыми сетями. Существующая располагаемая мощность от ТЭЦ-1 и 19 котельных составляет 851,67 Гкал/час.

Фактическое потребление тепла с потерями  составляет 880,22 Гкал/час. Основной проблемой города является дефицит на правобережной части города 125,82 Гкал/час. На левобережной части наблюдается профицит 97,27 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в городе составила 325,54 км

Степень износа тепловых сетей в настоящее время достигла 68%

Прогнозная оценка потребности г. Семей в теплоэнергии в период до 2040.

В таблице приведен прогнозируемый прирост тепловых нагрузок ЖКС г. Семей в период до 2040 г.

| Планировочный район | Прирост тепловой нагрузки ЖКС в период 2023-2030 гг, Гкал/ч |  |  |  | Прирост тепловой нагрузки ЖКС в период 2031-2040 гг, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  | Усадеб-ная застройка | Много-этажная застройка | Обществ. застройка |  | Усадеб-ная застройка | Много-этажная застройка | Обществ. застройка |
| Жилой район Батыс | 36,31 |  | 27,01 | 9,30 | 118,79 |  | 87,70 | 31,08 |
| Итого район Аксай | 109,99 | 98,21 |  | 11,78 |  |  |  |  |
| Итого Общегородской центр | 1,48 |  | 1,10 | 0,38 | 116,90 |  | 86,31 | 30,59 |
| Итого Шыгыс |  |  |  |  | 50,80 | 37,17 |  | 13,64 |
| Итого по Правому Берегу | 147,78 | 98,21 | 28,11 | 21,46 | 286,49 | 37,17 | 174,02 | 75,30 |
| Итого Цемпоселок | 55,60 |  | 41,36 | 14,24 |  |  |  |  |
| Итого Ушактар | 5,93 |  | 4,41 | 1,52 |  |  |  |  |
| Итого Жана Семей | 25,20 |  | 18,75 | 6,46 |  |  |  |  |
| Итого Суык Булак | 139,37 | 73,31 | 41,57 | 24,49 | 119,14 | 56,81 | 30,63 | 31,70 |
| Итого по Левому Берегу | 226,10 | 73,31 | 106,09 | 46,71 | 119,14 | 56,81 | 30,63 | 31,70 |
| Всего по городу Семей | 373,88 | 171,52 | 134,20 | 68,16 | 405,62 | 93,98 | 204,64 | 107,00 |

Таблица 9.1.

К 2030 году в зоне ЖКС потребность в тепловых нагрузках составит 373,88 Гкал/час без учета тепловых потерь.

К 2040 году в зоне ЖКС потребность тепловых нагрузок составит 405, 62 Гкал/ч  без учета тепловых потерь

# Основные направления развития системы теплоснабжения г. Семей на перспективу.

Для обеспечения теплоснабжением до 2040 года предусматривается строительство ТЭЦ-3 (с возможностью перехода на газ)

До ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3 предусматривается реконструкция и модернизация котельных и тепловых сетей, а также строительство новых магистральных тепловых сетей.

После ввода ТЭЦ-3 существующие котельные будут переведены на резерв и работать в качестве центрально распределительных тепловых пунктов и насосных станций.

Ориентация развития системы централизованного теплоснабжения г. Семей на перспективу за счет строительства новой ТЭЦ имеет технические, экономические и социальные преимущества:

- реализуются энергосберегающие преимущества комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- создание энергоисточника для г. Семей, с внедрением более высоких параметров основного оборудования, современной прогрессивной технологией сжигания угля и очистки дымовых газов, максимально автоматизированного управления работой станции, что отвечает современным требованиям по энергоэффективности;

- создаются условия для дальнейшего наращивания электрической и тепловой мощности с использованием прогрессивных технологий по мере подключения новых потребителей тепловой энергии.

На последующих стадиях проектирования, при выполнении «Схемы теплоснабжения города Семей» и ТЭО строительства нового теплоисточника основные решения, принятые в настоящем проекте, должны быть подтверждены и уточнены на основе технико-экономического и экологического сравнения вариантов.

Раздел «Связь и телекоммуникации»

Существующее положение. Основными поставщиками услуг телекоммуникации города Семей являются АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком» и представлена в основном оптическими и медными сетями связи, АТС и ПСЭ в количестве 27 шт.

Задействованная емкость оптических сетей телекоммуникаций АО «Казахтелеком» составляет около 22 тысяч абонентов, задействованная емкость медных сетей составляет около 31 тысячи абонентов, а также имеются порядка 1,5 тысячи абонентов беспроводной сети. На оптической сети города реализовано 2 оптических узла. Однако на сегодня не все районы города охвачены оптическими сетями.

Проектные предложения. Развитие сетей связи и телекоммуникации города предусматривает:

- построение интегрированных сетей проводного, оптоволоконного и беспроводного доступа;

- создание зон беспроводного доступа к сети Интернет для предоставления услуг передачи данных в местах с прогнозируемым высоким трафиком, такими, как аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, бизнес центры, крупные гостиницы;

- быстрое развертывание сетей радиодоступа в районах со слаборазвитой инфраструктурой телекоммуникаций, в отдалении от центра города;

- установкой антенно-мачтовых сооружений (АМС) и оборудования сотовой связи (БС);

- строительство транспортной сети проводной связи с использованием передовых технологий системы GРОN.

Расчетное количество абонентов предусматривается:

1) Первую очередь до 2030 года – на 36 420 номеров, телефонная плотность при этом составит - 30 телефонов на 100 человек;

2) Расчетный срок до 2040 года – 49 245 номеров, телефонная плотность при этом составит - 35 телефонов на 100 человек;

Раздел «Электроснабжение»

Существующее положение. Электроснабжение города Семей осуществляется ЕЭС РК через опорную подстанцию ПС 220/110 кВ №18 (АО «KEGOC») и ПС 110 кВ №5, которая по двухцепной ВЛ 110 кВ присоединена к ПС 220 кВ № 18 (9 ПС 110 кВ и 6 ПС 35 кВ).

Порядка 50% подстанций и ЛЭП города Семей находятся в эксплуатации 30 года и более, оборудование физически и морально устарело, требуется их реконструкция и модернизация.

Распределение электроэнергии между потребителями города осуществляется по воздушным и кабельным линиям электропередачи 6-10 кВ от ПС 110-35 кВ, а также от распределительных пунктов 6-10 кВ и трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ.

Электропотребление и электрические нагрузки. Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с «Нормами расчетных электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности», РДС РК-4.04-11-2003, Астана, 2004 г. и в соответствии с данными по развитию жилого и общественного фонда города на перспективу.

Развитие системы электроснабжения на расчетный период

Для покрытия перспективных электрических нагрузок города на первую очередь планируется строительство новой электроподстанции ПС 220/110 кВ, строительство двухцепной ВЛ 220 кВ от ЕЭС РК.

На расчетный срок проектом предлагается закольцовка ПС 220/110 кВ с ТЭЦ-3, сооружение кольца 110 кВ вокруг города что обеспечит надежное электроснабжения города Семей.

Узким местом в электроснабжении города является питание потребителей на напряжении 35 кВ, а также наличие распределительного напряжения 6 кВ, что приводит к необходимости двойной трансформации электроэнергии и повышенным потерям в сетях, поэтому необходим перевод электроснабжения на напряжение 10 кВ.

Кроме того, в ОРУ 110 кВ существующих ПС 110 кВ установлены ОД и КЗ. Согласно последним действующим нормативным материалам необходимо выполнить их реконструкцию с заменой на элегазовые выключатели. В ЗРУ 6-10 кВ реконструируемых ПС рекомендуется замена существующих масляных выключателей на вакуумные.

10. Инженерная подготовка территории.

Город Семей расположен в пределах Прииртышской равнины и почти полностью находится в долине р. Иртыш по обеим ее берегам.

На правом берегу отмечаются четыре террасы, причем в пределах четвертой террасы имеют место барханные холмы.

На левом берегу отмечается три террасы. Южнее станции Жана-Семей и западнее аэропорта, третья терраса переходит в мелкосопочное предгорье с холмисто-увалистым рельефом. Абсолютные отметки поверхности территории города изменяются от 183 до 230 м (подробно рельеф и геоморфология см. в главе «Природные условия и ресурсы»).

Схема вертикальной планировки определяет условия привязки проекта к рельефу местности и решает задачи по обеспечению поверхностного стока атмосферных вод с территории. Принимая во внимание исторически сложившуюся застройку города с благоустроенными улицами, кварталами, решение вертикальной планировки шло по пути максимального сохранения существующего рельефа, отметок асфальтированных проездов и проведения земляных работ, в основном, лишь на участках нового жилищного строительства, благоустройства улиц и площадей.

На схеме «Вертикальная планировка» показаны расстояния по улицам, продольные уклоны, проектные и существующие отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов.

Вертикальная планировка территорий кварталов с существующей застройкой должна обеспечивать:

-удобное при эксплуатации высотное примыкание элементов благоустройства территории к существующим зданиям и сооружениям;

-высотное примыкание всей территории кварталов и внутри дворовых дорог к улицам, обеспечивающее поверхностный водоотвод;

-сохранение существующей глубины заложения подземных сооружений;

-минимальный объем земляных работ.

Внутриквартальные проезды и проезды улиц устраиваются с асфальтовым покрытием с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезжих частей улиц.

Исходя из условий рельефа и существующей застройки, вновь запроектированные улицы имеют следующие продольные уклоны по осям проездов:

-максимальный – 37‰

-минимальный – 4‰

Сброс атмосферных вод предусматривается в колодцы запроектированной ливневой канализации. Производится обязательная засыпка всех бессточных понижений и срезка одиночных бугров, мешающих осуществлению стока атмосферных вод с территории микрорайонов и кварталов в колодцы ливневой канализации.

Объемы грунта, полученные при строительстве улично-дорожной сети, от устройства котлованов и траншей при застройке микрорайонов, использовать для подсыпки понижений и устройства насыпей, предусмотренных проектом вертикальной планировки.

При проведении земляных работ по срезке грунта, плодородный слой почвы должен складироваться в защищенных от загрязнения и подтопления местах, с последующим использованием его при благоустройстве территории города.

Организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод

Современное состояние. Город Семей расположен в зоне недостаточного увлажнения. За год в среднем здесь выпадает менее 300 мм осадков. Наибольшее их количество выпадает в теплое время года в виде дождей грозового характера.

В городе отсутствует централизованная система организации сбора и отвода поверхностного стока. Имеются несколько ливнеотводных коллекторов в районе центральной площади по ул. Интернациональная и Абая. Сооружения по очистке и дальнейшей утилизации ливневых стоков отсутствуют.

Проектные предложения. Учитывая архитектурно-планировочное решение города и специфику рельефа местности, для проектирования ливневой канализации на городской территории выделено несколько бассейнов.

В каждом бассейне предусматривается самостоятельная система ливневой канализации со своим комплексом очистных сооружений.

Системой ливневой канализации предусматривается:

-прием дождевых и талых вод с территории города и отвод их в резервуар-накопитель;

-регулирование и очистка поверхностных вод;

-утилизация очищенных вод.

На всей территории города отвод ливневых вод предусматривается самотеком, за исключением участков застройки, на которых слабо выражены уклоны или вовсе они отсутствуют. В этих местах предусматриваются насосные станции перекачки, которые одновременно могут принимать и сток дренажных вод. Их местоположение и количество будут определены на последующих стадиях проектирования (при разработке расчетных схем, ПДП и др.). С территорий промышленных предприятий, гаражей-манежей, транспортных сооружений, учреждений коммунального хозяйства, расположенных на селитебной территории, загрязненные стоки перед сбросом в ливневую канализацию должны предварительно очищаться на локальных очистных сооружениях.

Отвод поверхностных вод с территорий одноэтажной застройки осуществляется по прибордюрным лоткам и кюветам.

На территории парков, скверов, бульваров проектом рекомендуется применять открытую систему водоотвода. Причем при расположении дорожек и проездов среди зеленых насаждений на сравнительно небольшом протяжении сток поверхностных вод организован непосредственно на участки насаждений, приподнимая дорожки и проезды над примыкающим рельефом. При этом должно быть полностью исключено образование застаивающихся вод и заболоченностей.

Проектом намечается пиковые расходы, превышающие расчетные, как наиболее чистые при выпадении дождей редкой повторяемости, сбрасывать в реку по водовыпуску, для предотвращения переполнения резервуара-отстойника.

На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока, который образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

На последующих стадиях проектирования рекомендуется предусмотреть очистку поверхностных сточных вод (ПСВ) с применением новых технологий: отстаивание, фильтрация и сорбция в едином корпусе с работой сооружений в полуавтоматическом режиме (очистные сооружения разработаны ГУП «Институт Мосводоканал НИИпроект»). Важным преимуществом комплекса очистки ПСВ является возможность их использования в зимний период (прием снежной массы).

Очищенные ливневые воды могут быть использованы при соответствующем обосновании для полива зеленых насаждений и повторного промводоснабжения. Задержанные примеси мазута, масла и мусора собираются в специальные контейнеры и вывозятся в отведенное место.

Протяженность основных ливневых коллекторов на расчетный срок составит 135 км, в том числе более 3 км существующих подлежат реконструкции. Проектом предусматривается размещение 11 шт. отстойников для аккумуляции и очистки ливневых вод.

Прокладка внутриквартальных и дворовых сетей ливневой канализации решается на последующих стадиях проектирования (ПДП жилых районов и микрорайонов).

Коллекторы диаметром до 500 мм рекомендуются керамические, свыше 500 мм – железобетонные. Напорные трубопроводы применять из стальных, чугунных и пластиковых труб.

Понижение уровня грунтовых вод. В гидрогеологическом отношении большая часть территории города входит в состав Ертысского артезианского бассейна и характеризуется развитием пластово-поровых вод, заключенных в четвертичных отложениях.

Юго-западная часть территории относится к Северо-Казахстанской гидрогеологической складчатой области, характеризуется преобладанием трещинных и трещинно-жильных вод зоны выветривания и зон тектонических нарушений.

Правобережная часть города окаймлена с севера и северо-востока полосой ленточного бора, по фронту которого почти беспрерывной узкой полосой наблюдаются заболоченные участки, порой типичные верховые болота, торфяники. Ширина этой полосы, заросшей мелколесьем, кустарником, реже березняком и осиной, до 400-500 м.

Со стороны ленточного бора отмечается постоянно движущийся широким фронтом грунтовый поток, формирующийся на обширных пространствах южного склона Обь-Ертысского водораздела.

Общий уклон грунтового потока на территории города к реке, глубина залегания колеблется в пределах 1,0-1,5 до 7,0-7,5 м водовмещающими грунтами являются гравийные грунты, пески гравелистые и пески мелкие (эоловые). Водоупором является каолинизированная кора выветривания скальных образований. Предполагается, что грунтовый поток является подвешенным и не имеющим гидравлической связи с трещинными водами палеозойских образований.

В левобережной части города грунтовые воды залегают в основном в аллювиальных отложениях на глубинах от 2-3 до 10 и более метров, солоноватые, местами соленые, по составу сульфатно-натриевые, гидрокарбонатно-кальциевые. Питание горизонта происходит преимущественно за счет атмосферных осадков.

Скальные грунты, залегающие в основании рыхлой части разреза каолинизированы лишь участками, и не могут создать препятствие для вертикальной фильтрации грунтовых вод. Разгрузка грунтового потока происходит практически у самого уреза р. Иртыш в виде маломощных сочащихся мочажин.

Подтопление некоторых участков подземными водами связано с образованием техногенного водоносного горизонта за счет утечек воды из водо-несущих коммуникаций.

Основными природными факторами, вызывающими подтопление на территории города, являются наличие слабопроницаемых грунтов в зоне аэрации (супеси, суглинки с поверхности, а также прослои), близость расположения от поверхности водоупора (участки с глубиной до водоупора от 0 до 3,0 м), слабая естественная дренированность территории и т.д.

По глубине залегания подземных вод территория города подразделяется на подтопленные, с глубиной залегания менее 2,0 м и от 2,0 до 3,0 м, и потенциально подтопляемые с глубиной залегания от 3,0 до 5,0 м.

Одним из средств борьбы с подтоплением является искусственное дренирование отдельных участков территории города с близким стоянием грунтовых вод, вызывающих опасение подтопления грунтовыми водами подвалов и подземных коммуникаций.

В целях улучшения инженерно-гидрогеологических условий проектом предусматриваются мероприятия по понижению уровня грунтовых вод. Согласно СНиП РК 3.01-01-2002 на участках, предназначенных под застройку жилыми и общественными зданиями капитального типа, должно быть обеспечено понижение уровня грунтовых вод (считая от проектной отметки территории) не менее 2,0 м. Для территорий скверов и других зеленых насаждений – не менее 1,0 м.

Проектом предусматривается строительство горизонтального закрытого дренажа на территории с залеганием грунтовых вод от 0,0 до 2,0 м, дополнительно для зданий с подвальными помещениями – гидроизоляция подвальных помещений.

Горизонтальные закрытые дренажные коллекторы предусматриваются совмещенными с ливневыми. На участках дорог, где ливневые коллекторы уже построены, дренажные трубы рекомендуется проложить в отдельных траншеях. Коллекторы прокладываются в газонной части улиц вдоль проездов параллельно рельефу, минимальная их глубина принимается 3,0 м.

Коллекторы диаметром до 500 мм рекомендуются керамические, свыше 500 мм – железобетонные. Напорные трубопроводы применять из стальных, чугунных и пластиковых труб.

Согласно рекомендациям Л. Нейфельда «Освоение неудобных земель под городскую застройку», расстояние между горизонтальными дренами для данных условий составит 70-90 м.

Для внутриквартальной застройки и отдельных значимых объектов рекомендуется применять «пластовые», «контурные», «лучевые» и др. виды дренажей.

Проектом намечается построить 20,0 км дренажных сетей, 5 шт насосных станций перекачки ливневых и дренажных стоков. Дренажные воды после смешивания с ливневыми стоками после отстоя и очистки в вегетационный период рекомендуется использовать на полив коллективных садов, питомников и зеленых насаждений города.

В городе существует несколько поливочных скважин, которые при работе в летний период способствуют водопонижению и одновременно поливают зеленые насаждения.

На дальнейших стадиях проектирования («Расчетная схема водопонижения» и др.) определяется точный состав дренажных сооружений, их размещение, емкость и производительность. Такие работы выполняются специализированным институтом по проектированию дренажных систем.

Предупредительными и защитными мероприятиями по подтоплению являются следующие:

-отвод с застраиваемой территории поверхностных вод атмосферного происхождения (талых, дождевых и ливневых);

-сохранение и расчистка естественных дрен, поддерживание необходимых уклонов, создание трубчатых водовыпусков, водоотводов, чтобы избежать возникновения подпоров, заболачивания;

-при проектировании – размещение зданий и сооружений не поперек, а вдоль направления поверхностного стока;

-понижение инфильтрации поливных вод в пределах застраиваемой территории;

-контроль, регулирование, а при необходимости и ограничение поливов зеленых насаждений;

-недопущение организации поливных участков в непосредственной близости от капитальных жилых домов;

-снижение утечек из водонесущих инженерных коммуникаций;

-строгий контроль за работой существующих водопроводных и других водонесущих коммуникаций;

-качественное выполнение герметичности стыков водонесущих сетей;

-своевременное устранение аварийных утечек и срочный ремонт водонесущих сетей;

-улучшение строительства и эксплуатации застройки;

-сохранение разрывов во времени между земляными работами и работами нулевого цикла;

-проведение исполнительной съемки водонесущих инженерных коммуникаций;

-качественное выполнение гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений;

-соблюдение соответствующих строительных норм, требований и эксплуатационных правил при сооружении дорожных насыпей.

Применение перечисленных профилактических мероприятий на еще не подтапливаемых застраиваемых территориях во многих случаях позволит соответственно предупредить возникновение или ликвидировать подтопление как неблагоприятное гидрогеологическое явление для хозяйственной деятельности.

Инженерная защита береговой полосы

На р. Иртыш берегоукрепительные работы производились в связи с размывом берегов паводковыми водами, имевшими место до строительства Верхне-Иртышского каскада водохранилищ (Бухтарминское, Шульбинское, Усть-Каменогорское).

С зарегулированием р. Иртыша каскадом водохранилищ, попуски воды из Шульбинского водохранилища уменьшились и стабилизировались по сравнению с естественными паводками, размывы берегов также уменьшились, острая необходимость их укрепления отпала.

Правый берег реки Иртыш в наиболее благоустроенной части городской территории на отдельных участках укреплен капитальной бетонной набережной с вертикальным и наклонным профилем обделки берега бетонными блоками с парапетом, на общем протяжении 4,872 км.

Левый берег не имеет набережных. Имеется крепление берегового уступа на участке берегового проезда под автодорожным и железнодорожным мостами. Крепление берега в виде бетонной стенки протяженностью 0,25 км имеется на промплощадке в районе мясокомбината.

Плановая деформация берегов р. Иртыш оценивалась КазГИИЗом на основании сопоставления имеющихся карт масштаба 1:25 000 за 1959 и 1975 гг. Сравнивая эти карты за 16 лет значительного смещения русла р. Иртыш и ее притоков не обнаружено. На отдельных участках имеют место намывы и размывы берегов (особенно на левобережных), изменение контуров и образований новых островов, что связано с уменьшением водности реки вследствие зарегулирования ее стока построенными выше по течению реки водохранилищами Бухтарминским, а затем Шульбинским.

Расходы воды реки в створе г. Семей определяются сбросными расходами гидроузлов этих водохранилищ.

При расходах 1% и 5% обеспеченности затапливается пойма р. Иртыш со всеми старицами и протоками. На этой территории, в основном, расположены дачи, огороды, зоны отдыха.

Проектом рекомендуется облицовать часть левого берега р. Иртыш на протяжении 1,6 км в новых планировочных районах строительства там, где застройка близко подходит к берегам. Закрепление откоса 1:3 намечается железобетонными плитами толщиной 0,20 м по фильтрующему слою 0,25 м, при устройстве набережной и берегоукрепления отметка верха их оставляется в основном на естественных отметках. В районе набережной предусматривается благоустройство береговой полосы шириной до 50 п.м в виде планировки территории, озеленения ее и др.

По всем ручьям и притокам рекомендуется произвести благоустройство: русла водотоков расчищаются, спрямляются, углубляются, откосы и дно укрепляются бетонными плитами. В зеленой зоне сухие берега предлагается оставить задернованными.

Для оказания экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях проектом предусматриваеся создание центра медицины катастроф на территории нового больничного комплекса в северной планировочной зоне.

Генеральным планом предусмотены на речных портах и в зонах отдыха водно-спасательные станции и посты.

Оврагообразование. Этот процесс наибольшее развитие получил в восточной части города на уступе эоловой равнины. Овраги имеют длину от 100 до 500 м, ширину по дну от 5 до 20 м, по верху от 70 до 120 м, глубину от 5 до 10 м. Овраги достигли предельного профиля равновесия и склоны приобрели угол устойчивого естественного откоса. Склоны покрыты травой и растительностью.

Против оврагообразования необходимо проведение берегоукрепляющих мероприятий, стабилизация русла, засыпка грунтом и лесопосадки.

Дефляция. Согласно материалам института КазГИИЗ на территории города этот процесс играл значительную роль для жителей г. Семей.

Известны времена, когда над городом неслись песчаные тучи, осложняющие даже уличное движение. Основным очагом, из которого мигрировал песчаный материал, является район распространения эоловых песков к северу и северо-востоку от города.

В настоящее время эоловая равнина представляет собой барханно-грядово-гривный рельеф, закрепленный сосновым бором и перевеянных песков. Кроме эоловой равнины песчаные эоловые отложения распространены на третьей надпойменной террасе (бугристые закрепленные пески высотой 24 м).

Для борьбы с эоловыми процессами предусматривается закрепление песков, фитомелиорация, щитовые и другие заграждения вдоль трасс, создание зеленой ветрозащитной полосы вдоль внешнего обводного полукольца (обводной дороги).

12. Охрана памятников истории, культуры и архитектуры

Семей относится к городам, которые имеют богатое историческое наследие, выраженное в различных элементах их планировки, с отдельными архитектурными и культурными памятниками. Со временем развитие города привело к необходимости реконструкции исторических районов, что породило проблемы с сочетанием новых и старых строений и затруднило взаимодействие различных этапов застройки.

Наиболее ценные исторические здания обычно сохранились в центральной части города, где ранее располагались административные, коммерческие и торговые центры.

Памятники истории, культуры и архитектуры в центральной части города распределены неоднородно и не образуют единого ансамбля. Они скорее разбросаны по различным улицам, хотя можно выделить некоторое скопление памятников на отдельных улицах. Некоторые из них не имеют высокой архитектурной ценности или находятся в местах, где создание охранных зон не является целесообразным.

Генеральный план предусматривает сохранение всех памятников истории, культуры и архитектуры, которые находятся в городе и находятся под государственной охраной. Список этих памятников приведен в таблице 11.1.

Для сохранения этих памятников и окружающей их ценной исторической среды, а также для обеспечения гармоничной взаимосвязи между ними и новыми застройками, необходимо на последующих этапах проектирования определить границы территорий, на которых расположены памятники, а также установить зоны регулирования градостроительства. При этом следует учитывать визуальное восприятие памятников и их воздействие на общий городской ландшафт.

Таблица 12.1.

| № п/п | Наименование памятника | Статус | Вид памятника | Период | Основание | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здание Центркредитбанка (бывшая первая общественная библиотека им. Н.В.Гоголя, позднее библиотека им. Абая, 1997 г.) | Республиканский | Градостроительства и архитектуры | Конец XIX в | Постановление правительства РК от 21 марта 2008 г. за №279 | ул. Ленина,22 |
| 2 | Ямышевские крепостные ворота | Республиканский | // | 1776 г. | // | г. Семей, ул. Абая |
| 3 | Здание областного историко- краеведческого музея г. Семей (бывший Дом губернатора) | // | // | 1892-95 г.г. | // | ул. Абая, 90 |
| 4 | Здание литературно-мемориального дома-музея Ф.М.Достоевского (бывший дом почтальона Липухина, где в 1857-1859 г.г. жил Ф.М.Достоевский) | // | // | XIX в | // | ул. Достоевского, 118 |
| 5 | Мемориал героям революции и гражданской войны «Вагон смерти» Скульптуры А.В.Тихомиров, О.С.Клюшкин, А.М. Селеченко | Республиканский | Градостроительства и архитектуры | 1977 г. | Постановление правительства РК от 21 марта 2008 г. за №279 | ул. Мамай батыра |
| 6 | Здание мечети двухминаретной. Арх. А. Болботов, инж. Манашев | Республиканский | Градостроительства и архитектуры | 1856-62 г.г. | Постановление правительства РК от 21 марта 2008 г. за №279 | ул. Абая, 50 |
| 7 | Здание мечети одноминаретной. | // | // | I пол. ХIX в | // | ул. Жумабаева, 17 |
| 8 | Дом, в котором родился писатель М. О. Ауэзов | // | // | II пол. ХIX в | // | Абайский район, с. Борли, на территории села к северо-востоку от с. Каскабулак |
| 9 | Комплекс усадьбы Абая Кунанбаева (1894-1904гг), дом-музей Абая, могила Абая. | // | // | XIX в | // | Абайский район, Жидебай, 23-25км к югу от села в урочище |

| № п/п | Наименование памятника | Статус | Вид памятника (искусств.истории, архитектуры, археологии) | Период | Основание | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Жидебай. |
| 10 | Республиканский литературно- мемориальный музей Абая, группа зданий (административное здание, бывший дом купца Ершова Р., дом 1860 г., пристройки) | Республиканский | Ансамбль | 1860 г. | Постановление правительства РК от 21 марта 2008 г. за №279 | ул. Интернациональная, 29 ул. Ленина, 12 |
| 11 | Памятник Абаю. Скульптор Д.Г.Элбакидзе, арх.А.Б.Шингарев | Местное | Градостроительства и архитектуры | 1972 г. | №560 от 25.04.2008 г. | пл. Абая |
| 12 | Памятник Ауэзову М.О. Скульптор Т.С.Досмагамбетов, арх. В.Кацев, А.С. Кайнарбаев | // | // | 1987 г. | // | пл. М.О.Ауэзова |
| 13 | Медресе Ахмета Ризы, где учился Абай | // | // | II пол. ХIX в | // | ул. Интернациональная, 29 |
| 14 | Здание библиотеки им. Абая | // | // | 1976 г. | // | ул. Абая, 86 |
| 15 | Братская могила участников гражданской войны 1919 г. Авторы: супруги Гавриловы | // | // | 1973 г. | // | Центральный парк |
| 16 | Православная (казачья) церковь Воскресения Христова. Арх. А.Болботов | // | // | 1856-62 г.г. | // | ул. Кульжановых, 6 |
| 17 | Кинотеатр «Дастан» Арх. П.М.Губанов | // | // | 1974г. | // | ул. Интернациональная, 5 |
| 18 | Дом, в котором жил Абай (музей Алаш арыстары) | // | // | II пол. ХIX в | // | ул. Богенбай батыра, 132 |
| 19 | Дом, в котором жил 1918-1920 г.г. М.О.Ауэзов | // | // | Начало ХX в | // | ул. Академика Павлова, 70 |
| 20 | Дворец бракосочетания. Арх. Л.С. Гаврилова | // | // | 1979 г. | // | ул. Абая, 75 |
| 21 | Здание детско-юношеской библиотеки (Новодел.) | // | // | 1998 г. | // | ул. Ч.Валиханова |
| 22 | Здание, где учился М.О.Ауэзов | Местное | Градостроительства | 1899 г. | №560 от | ул. Абая, 76 |

| № п/п | Наименование памятника | Статус | Вид памятника (искусств.истории, архитектуры, археологии) | Период | Основание | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | и архитектуры |  | 25.04.2008 г. |  |
| 23 | Дом учителя (Китайское консульство) | // | // | 1900 г. | // | ул. Ленина, 8 |
| 24 | Могила Сабита Донентаева | // | // | 1933 г. | // | Мусульманское кладбище, район татарского края |
| 25 | Здание «Евразийский Банк» (бывшее училище культуры имени Абая) | // | // | II пол. ХIX в | // | ул. Ибраева, 153 |
| 26 | Кинотеатр «Енлик-Кебек» Арх. В.Г. Левенцов, В.С.Саркеев | // | // | 1991 г. | // | ул. Танирбергенова, 3 |
| 27 | Здание женской гимназии (Зооветинститут) | // | // | 1873 г. | // | ул. Уранхаева, 17 |
| 28 | Здание, построенное в честь отмены крепостного прав в 1861 г. | // | // | 1911 г. | // | ул. Торайгырова, 80 |
| 29 | Памятник Кабанбай батыру Автор Кокеев Е.А. | // | // | 2004 г. | // | Пр. Шакарима, площадь перед ж.д.вокзалом |
| 30 | Казахский гуманитарно- юридический инновационный университет (здание бывшей мужской гимназии) | Местное | Градостроительства и архитектуры | 1894 г. | №560 от 25.04.2008 г. | ул. Абая, 94 |
| 31 | Мечеть Тыныбая Каукенова | Местное | Градостроительства и архитектуры | 1836 г. | №560 от 25.04.2008 г. | ул. Джамбула, 18 |
| 32 | Мемориал в честь пожарных, 80-е годы ХХ века | // | // . | 2003 г. | // | ул. Интернациональная, 18 |
| 33 | Здание метизно-фурнитурного завода (бывшая мельница купца Мусина) | // | // | 1900 г. | // | Решение облисполкома №673/22 от 14.03.1980г |
| 34 | Здание Музея имени семьи Невзоровых (бывший дом купца Степанова) | // | // | II половина XIX в | // | ул. Пушкина, 106 |
| 35 | Здание насосной станции | // | // | 1910 г. | // | ул. Черепанова |

| № п/п | Наименование памятника | Статус | Вид памятника (искусств.истории, архитектуры, археологии) | Период | Основание | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | Здание Национального банка | // | // | 1910 г. | // | ул. Уранхаева, 57 |
| 37 | Обелиск на могиле красноармейцев, умерших в эвакогоспитале №3592 | // | // | 1984 г. | // | пос. Комсомольский, гордское кладбище, выезд на трассу, за шпал. заводом |
| 38 | Обелиск на могиле красноармейцев, умерших в эвакогоспитале №3593 | // | // | 1984 г. | // | Городское кладбище, перед выездом на трассу Семей-Павлодар за заводом стройматериалов |
| 39 | Памятник воинам- интернационалистам, погибшим в Афганистане. Автор М. Жанболатов | Местное | Градостроительства и архитектуры | 2002 г. | №560 от 25.04.2008 г. | ул. Б.Момышулы, в сквере перед мед.академией, ул.Абая |
| 40 | Православная часовня | Местное | Градостроительства и архитектуры | 1902 г. | №560 от 25.04.2008 г. | ул. Народная, левый берег р. Иртыш |
| 41 | Педагогический колледж им. М.О.Ауэзова (бывшее здание учительской семинарии) | // | // | 1903 г. | // | ул. Валиханова, 150 |
| 42 | Пожарное депо | // | // | 1923 г. | // | ул. Интернациональная, 18 |
| 43 | Мемориал Победы | // | // | 1985 г. | // | Сквер Победы |
| 44 | Памятник Народному Герою Казахстана-Рыскулбекову Кайрату Автор М. Жанболатов | // | // | 2002 г. | // | ул. Ленина, 4 |
| 45 | Мазар Сатпая | // | // | сер. XIX в | // | 70 км к северу-северо- востоку от с. Кайнар |
| 46 | Гостиница «Бинар» (бывшие гостиные номера купца Сахно) | // | // | 1903 г. | // | ул. Ленина, 6 |
|  | Знаменско-Балакский православный | // | // | 1894 г. | // | ул. Зари, 42-44 |

| № п/п | Наименование памятника | Статус | Вид памятника (искусств.истории, архитектуры, археологии) | Период | Основание | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 | женский монастырь (бывшая киргизская миссия) |  |  |  |  |  |
| 48 | Здание Семейского Государственного медицинского университета | // | // | 1923 г. | // | ул. Абая, 103 |
| 49 | Спортивная школа (бывшая синагога) | Местное | Градостроительства и архитектуры | 1856 г. | №560 от 25.04.2008 г. | ул.Ибраева,6 ул. Козбагарова,16 |
| 50 | Стела в честь 250-летия г. Семей. Автор А.Н.Томич | Местное | Градостроительства и архитектуры | 1968 г. | №560 от 25.04.2008 г. | пр. Шакарима, на правом берегу р. Иртыш |
| 51 | Здание театра им. Абая. Архитекторы А.М.Байер, В.М.Белоусов | // | // | 1972 г. | // | Площадь им. Абая |
| 52 | Здание Финансово-экономического колледжа | // | // | 1902 г. | // | ул. Интернациональная, 14 |
| 53 | Здание центрального телеграфа | // | // | 1915 г. | // | ул. Найманбаева, 116 |
| 54 | Монументальная композиция «Ч. Валиханов и Ф. Достоевский». Автор Д.Г.Элбакидзе | // | // | 1977 г. | // | ул. Достоевского, 118 |
| 55 | Здание чулочной фабрики | // | // | 1900 г. | // | ул. Момышулы, 31/33 |
| 56 | Бюст Шакариму | // | // | 1999 г. | // | ул. Глинки, 20 |
| 57 | Здание школы №1 им. Чернышевского | // | // | 1895 г. | // | ул. Ибраева (Козбагарова), 5 |
| 58 | Здание Штаба дивизии областного округа (строительный техникум) | // | // | 1932 г. | // | ул. Интернациональная, 9 |
| 59 | Монументальный комплекс в память погибших работников кожмехобъединения | Местное | Градостроительства и архитектуры | 1975 г. | №560 от 25.04.2008 г. | ул. Сатпаева. 164 |
| 60 | Некрополь Караката (Мазары №1-4) | // | // | XIX в | // | 14км к юго-западу от с. Знаменка |
| 61 | Монумент, погибшим в гражданскую войну | // | // | 1957 г. | // | Дамба судоремонтного завода |

| № п/п | Наименование памятника | Статус | Вид памятника (искусств.истории, архитектуры, археологии) | Период | Основание | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 62 | Мемориал «Сильнее смерти». Автор Ш. Уалиханов | // | // | 2001 г. | // | Остров Полковничий |
| 63 | Некрополь Шыныбая | // | // | XIX - XX в | // | 66км к северу от с. Кайнар |
| 64 | Памятник Шакариму Кудайбердыеву | // | // | 2008 г. | Решения нет | Центральный парк |
| 65 | Бюст Амре Кашаубаева | // | // | 2008 г. | Решения нет | Пересечение улиц Кабанбай батыра и Бауыржан Момышулы, 43 |

Список использованной литературы

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2011 года № 707. О генеральном плане города Семей Восточно-Казахстанской области

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887. О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики   Казахстан

- Закон Республики Казахстан № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года.

- «Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (проектов детальной планировки и проектов застройки)», утверждены Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 505.

- СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан».

- СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

- СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

- СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства».

- Закон Республики Казахстан «О геодезии, картографии и пространственных данных» № 166-VII ЗРК от 21 декабря 2022 года.

- СН РК 1.03-03-2018 «Геодезические работы в строительстве».

- СП РК 1.02-101-2014 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения».

- ПДП района ЦЧ

- ПДП Северного жилого района

- ПДП левобережной планировочной зоны п.Бобровка

- ПДП левобережной планировочной зоны. п.Новостройка

- ПДП левобережной планировочной зоны. мкр. Юность

- ПДП левобережной планировочной зоны. Холодный ключ, Жоломан, Кирпичный,

- ПДП правобережной планировочной зоны. кв. 35,40,342,343 и 352,

- ПДП правобережной планировочной зоны. Рабочий поселок ТЭЦ-3,

- ПДП правобережной планировочной зоны. Центральная часть 2,

- ПДП правобережной планировочной зоны. п.Цементный, 14 и 15 ж.р.,

- ПДП жилого массива «Суык Булак», ПДП жилого массива «Ак кайын»,

- ПДП жилого массива «Жаркын»,

- ПДП района «Жибек Жолы»,

- ПДП пос.Степной, Корректировка

- ПДП жилого района «Карагайлы»,

- ПДП жилого массива «Малая Актюба»,

- ПДП жилого массива «Малая Актюба»,

- ПДП жилого массива «Ушактар», Корректировка

- ПДП жилого массива «Комсомольский»,

- ПДП жилого массива «Аксай»)

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

города Семей на 2023-2040 годы

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (01.01.2023 г.) | Первый этап (01.01.2031 г.) | Расчетный срок (01.01.2041 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь земель населенного пункта в пределах городской, поселковой черты и черты сельского населенного пункта, всего | тыс. га | 32 тыс | 33 тыс | 33 тыс |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | жилой и общественной застройки | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | усадебной и блокированной застройки с земельным участком при доме (квартире) | -//- |  |  |  |
| 1.1.1.2 | застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | -//- |  |  |  |
| 1.1.1.3 | застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами | -//- |  |  |  |
| 1.1.1.4 | общественной застройки | -//- |  |  |  |
| 1.1.2 | промышленной и коммунально-складской застройки | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | промышленной застройки | -//- |  |  |  |
| 1.1.2.2 | коммунальной застройки | -//- |  |  |  |
| 1.1.2.3 | складской застройки | -//- |  |  |  |
| 1.1.3 | транспорта, связи, инженерных коммуникаций из них: | -//- |  |  |  |
| 1.1.3.1 | внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного) | -//- |  |  |  |
| 1.1.3.2 | магистральных инженерных сетей и сооружений | -//- |  |  |  |
| 1.1.3.3 | сооружений связи | -//- |  |  |  |
| 1.1.4 | особо охраняемых природных территорий | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | заповедников | -//- |  |  |  |
| 1.1.4.2 | заказников | -//- |  |  |  |
| 1.1.4.3 | памятников природы | -//- |  |  |  |
| 1.1.4.4 | лесов и лесопарков | -//- |  |  |  |
| 1.1.5 | водоемов и акваторий | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | рек, естественных и искусственных водоемов | -//- |  |  |  |
| 1.1.5.2 | водоохранных зон | -//- |  |  |  |
| 1.1.5.3 | гидротехнических сооружений | -//- |  |  |  |
| 1.1.5.4 | водохозяйственных сооружений | -//- |  |  |  |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного использования | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | пахотных земель | -//- |  |  |  |
| 1.1.6.2 | садов и виноградников | -//- |  |  |  |
| 1.1.6.3 | сенокосов, пастбищ | -//- |  |  |  |
| 1.1.7 | общего пользования | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | улиц, дорог, проездов, | -//- |  |  |  |
| 1.1.7.2 | водоемов, пляжей, набережных | -//- |  |  |  |
| 1.1.7.3 | парков, скверов, бульваров | -//- |  |  |  |
| 1.1.7.4 | другие территориальные объекты общего пользования | -//- |  |  |  |
| 1.1.8 | резервные | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | для развития селитебных территорий | -//- |  |  |  |
| 1.1.8.2 | для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий | -//- |  |  |  |
| 1.1.8.3 | для организации рекреационных и иных зон | -//- |  |  |  |
| 1.2. | Из общего количества земель: |  |  |  |  |
| 1.2.1* | земли государственной собственности | -//- |  |  |  |
| 1.2.2* | земли коммунальной собственности | -//- |  |  |  |
| 1.2.3* | земли частной собственности | -//- |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего | тыс./чел. | 328,8 | 340,0 | 385,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | собственно города (поселок, сельский населенный пункт) | -//- | 308,14 | 340,0 | 385,0 |
| 2.1.2 | другие населенные пункты | -//- | 20,66 | - | - |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения городского населения: |  | 2729 | 3700 | 5100 |
| 2.2.1 | прирост | -//- | 5587 | - | - |
| 2.2.2 | убыль | -//- | 2858 | - | - |
| 2.3 | Показатели миграции городского населения: |  | -492 | -130 | 110 |
| 2.3.1 | прирост | -//- | 108 | - | - |
| 2.3.2 | убыль | -//- | -600 | - | - |
| 2.4 | Плотность населения |  |  |  |  |
| 2.4.1 | в пределах селитебной территории жилых районов города | чел./га | 12,1 | 12,8 | 13,7 |
| 2.4.2 | в пределах территории городской, поселковой и сельской застройки | -//- | - | - | - |
| 2.5 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.5.1 | дети до 15 лет | тыс. чел./% | 82,45/26,8 | 90,78/26,7 | 103,95/27,0 |
| 2.5.2 | население в трудоспособном возрасте | -//- |  |  |  |
|  | (мужчины 16-62 года, женщины 16-57года) | -//- | 183,53/59,6 | 202,64/59,6 | 227,92/59,2 |
| 2.5.3 | население старше трудоспособного возраста | -//- | 42,02/13,6 | 46,58,13,7 | 53,13/13,8 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей, всего | единица | 110 050 | 121 428 | 137 500 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.6.1 | число семей | -//- | 110 050 | 121 428 | 137 500 |
| 2.6.2 | число одиноких жителей | -//- | - | - | - |
| 2.7 | Трудовые ресурсы, всего | тыс. человек |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Экономически активное население, всего | тыс. чел./% к численности населения | 155,3/50,39 | 175,1/51,5 | 201,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.7.1.1 | Занятые в отраслях экономики | -//- | 146,9/47,7 | 166,6 | 192,5 |
| 1) | в градообразующей группе | -//- | 84,60/27,45 | 96,9/28,5 | 111,7/29,0 |
|  | из них: самостоятельно занятые население |  |  |  |  |
| 2) | в обслуживающей группе | -//- | 62,30/20,22 | 69,7/20,5 | 80,8/21,0 |
| 2а) | из них: самостоятельно занятые население |  | 43,6/14,4 | 49,6/14,6 | 57,0/14,8 |
| 2.7.1.2 | Безработные | -//- | 8,3/2,7 | 8,5/2,5 | 8,8/2,3 |
| 2.7.2 | Экономически не активное население | -//- | 152,84/49,61 | 164,9/48,5 | 192,5/50,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3 | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площади | 5970,08 | 8053,28 | 11203,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1* | государственный фонд | -//- |  |  |  |
| 3.1.2* | в частной собственности | -//- |  |  |  |
| 3.2 | Из общего фонда: | -//- |  |  |  |
| 3.2.1 | в многоквартирных домах | -//- | 4025,10 | 5699,48 | 8327,11 |
| 3.2.2 | в домах усадебного типа | -//- | 1944,98 | 2353,81 | 2876,55 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70%, всего | -//- | 7,5 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | государственный фонд | -//- |  |  |  |
| 3.4 | Сохраняемый жилищный фонд, всего | -//- | 5970,08 | 5821,2 | 7700,02 |
| 3.5 | Распределение жилищного фонда по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1 | малоэтажный | -//- | 1944,98 | 1796,1 | 2000,54 |
|  | из них в застройке: |  |  |  |  |
| 3.6.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | -//- | 1944,98 | 1796,1 | 2000,54 |
| 3.6.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | -//- |  |  |  |
| 3.6.1.3 | 1-3 этажный без земельного участка | -//- | 377,59 | 377,59 | 377,59 |
| 3.6.2 | среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный | -//- | 1548,55 | 1548,55 | 1892,41 |
| 3.6.3 | многоэтажный многоквартирный | -//- | 2098,95 | 2098,95 | 3429,47 |
| 3.7 | Убыль жилищного фонда, всего | -//- |  | 148,88 | 353,26 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.7.1 | по техническому состоянию | -//- |  | 4,23 | - |
| 3.7.2 | по реконструкции | -//- |  | 144,65 | 353,26 |
| 3.7.3 | по другим причинам (переоборудование помещений) | -//- |  |  |  |
| 3.7.4 | Убыль жилищного фонда по отношению: |  |  |  |  |
| 3.7.4.1 | к существующему жилому фонду | % |  | 2,4% | 4,6% |
| 3.7.4.2 | к новому строительству | -//- |  | 6,67% | 10,08% |
| 3.8 | Новое жилищное строительство, всего в том числе за счет: | тыс. кв. м общей площади |  | 2232,08 | 3503,64 |
| 3.8.1* | государственных средств | -//- |  |  |  |
| 3.8.2* | предприятий и организаций | -//- |  |  |  |
| 3.8.3* | собственных средств населения | -//- |  |  |  |
| 3.9 | Структура нового жилищного строительства по этажности | -//- |  | 2232,08 | 3503,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.9.1 | малоэтажный | -//- |  | 557,7 | 876,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.9.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | -//- |  | 557,7 | 876,0 |
| 3.9.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | -//- |  |  |  |
| 3.9.1.3 | 1-3 этажный без земельного участка | -//- |  |  |  |
| 3.9.2 | среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный | -//- |  | 1674,38 | 525,53 |
| 3.9.3 | многоэтажный многоквартирный | -//- |  | 1263,12 | 2102,11 |
| 3.10 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
| 3.10.1 | на свободных территориях | -//- |  | 1135,5 | 1058,7 |
| 3.10.2 | за счет реконструкции существующей застройки | -//- |  | 1096,5 | 2444,9 |
| 3.11 | Ввод общей площади нового жилищного фонда в среднем за год | тыс. кв. м |  | 279,01 | 350,36 |
| 3.12 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 3.12.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | 100 | 100 | 100 |
| 3.12.2 | канализацией | -//- | 92,8 | 100 | 100 |
| 3.12.3 | электроплитами | -//- | 12,24 |  |  |
| 3.12.4 | газовыми плитами | -//- | 63,3 | 80 | 100 |
| 3.12.5 | теплом | -//- | 60,0 | 70 | 100 |
| 3.12.6 | горячей водой | -//- | 55,3 | 65 | 100 |
| 3.13 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир всего жилищного фонда | м2/чел. | 19,37 | 23,70 | 29,10 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | место | 7 353 | 13 600 | 21 175 |
| 4.1.1 | уровень обеспеченности | % | 53,03 | 90,0 | 100,0 |
| 4.1.2 | на 1000 жителей | место | 23,9 | 40,0 | 55,0 |
| 4.1.3 | новое строительство | -//- | - | 6 247 | 7 575 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения, всего | -//- | 41 372 | 52 020 | 67 375 |
| 4.2.1 | уровень обеспеченности | % | 79,0 | 90,0 | 100,0 |
| 4.2.2 | на 1000 человек | место | 134,3 | 153,0 | 175 |
| 4.2.3 | новое строительство | -//- | - | 10 648 | 15 355 |
| 4.3 | Больницы, всего/на 1000 человек | коек | 1015/3,3 | 1445/4,3 | 1925/5,0 |
| 4.4 | Поликлиники, всего/на 1000 человек | посещен. в смену | 1951/6,3 | 5070/14,9 | 8 200/21,3 |
| 4.5 | Учреждения социального обеспечения (дома интернаты) - всего/1000 человек | место | По заданию на проектирование |  |  |
| 4.6 | Учреждения длительного отдыха (дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и т.п.), всего/на 1000 человек | -//- | По заданию на проектирование |  |  |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 человек | га | 92,5/0,3 | 170,0/0,5 | 269,5/0,7 |
| 4.8 | Зрелищно-культурные учреждения (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и т.п.), всего/на 1000 человек | место | 5 615/18 | 14065/41 | 28 780/75 |
| 4.9 | Предприятия торговли всего/на 1000 человек | м2 торговой площади | 80586/261 | 90100/265 | 107800/280 |
| 4.10 | Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек | посадочное место | 9643/31 | 13600/40 | 15400/40 |
| 4.11 | Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел. | рабочих мест | 2354/8 | 3180/9 | 4236/11 |
| 4.12 | Пожарное депо | количество автомобилей/ постов | 28/6 | 54/10 | 80/14 |
| 4.13 | Общественные туалеты, всего/на 1000 человек | 1 прибор | - | 170/0,5 | 380/1,0 |
| 5 | Транспортное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта, всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | электрифицированная железная дорога | км двойного пути |  |  |  |
| 5.1.2 | метрополитен | -//- |  |  |  |
| 5.1.3 | трамвай | -//- |  |  |  |
| 5.1.4 | троллейбус | -//- |  |  |  |
| 5.1.5 | автобус | -//- |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог, всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1 | дорог скоростного движения | -//- |  |  |  |
| 5.2.2 | магистралей общегородского значения | -//- |  |  |  |
| 5.2.3 | магистралей районного значения | -//- |  |  |  |
| 5.2.4 | жилые улицы | -//- |  |  |  |
| 5.2.5 | поселковые дороги | -//- |  |  |  |
| 5.2.6 | промышленные дороги | -//- |  |  |  |
| 5.3 | Внешний транспорт |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.3.1 | железнодорожный, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год |  |  |  |
|  | грузов | тыс. тонн/год |  |  |  |
| 5.3.2 | воздушный, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год |  |  |  |
|  | грузов | тыс. тонн/год |  |  |  |
| 5.3.3 | автомобильный, |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год |  |  |  |
|  | грузов | тыс. тонн/год |  |  |  |
| 5.3.4 | речной |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год |  |  |  |
|  | грузов | тыс. тонн/год |  |  |  |
| 5.3.5 | морской |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год |  |  |  |
|  | грузов | тыс. тонн/год |  |  |  |
| 5.3.6 | Трубопроводный | тыс. м3/год |  |  |  |
| 5.4 | Плотность улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| 5.4.1 | в пределах городской; поселковой застройки | км/км2 |  |  |  |
| 5.4.2 | в пределах границ пригородной зоны | -"- |  |  |  |
| 6 | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Суммарное потребление, всего | тыс. м3/сут. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.1.1.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.1.2 | Мощность головных сооружений водопровода | -//- |  |  |  |
| 6.1.3 | Используемые источники водоснабжения: |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | подземные водозаборы | -//- |  |  |  |
| 6.1.3.2 | водозабор из поверхностных источников | -//- |  |  |  |
| 6.1.3.3 | децентрализованные водоисточники | -//- |  |  |  |
| 6.1.4 | Утвержденные запасы подземных вод ГКЗ | тыс. м3 |  |  |  |
|  | (дата утверждения, расчетный срок) |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки | л/сут. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.5.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.1.6 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.7 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.2 | Канализация: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. м3/сут. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | бытовая канализация | -//- |  |  |  |
| 6.2.1.2 | производственная канализация | -//- |  |  |  |
| 6.2.2 | Производительность канализационных очистных сооружений | -//- |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Суммарное потребление электроэнергии | кВт. Час/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.3.1.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.3.2 | Электропотребление в среднем на 1 человека в год | кВт. Час |  |  |  |
| 6.3.2.1 | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия нагрузок, | млн. кВт |  |  |  |
| 6.3.3.1 | в том числе: ТЭЦ, ГРЭС | -//- |  |  |  |
| 6.3.3.2 | гидроэлектростанция | -//- |  |  |  |
| 6.3.3.3 | объединенная энергосеть | -//- |  |  |  |
| 6.3.3.4 | возобновляемые источники энергии | -//- |  |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Мощность централизованных источников, всего | МВт |  |  |  |
| 6.4.1.1 | в числе: ТЭЦ | -//- |  |  |  |
| 6.4.1.2 | районные котельные | -//- |  |  |  |
| 6.4.1.3 | квартальные котельные | -//- |  |  |  |
| 6.4.1.4 | суммарная мощность локальных источников | -//- |  |  |  |
| 6.4.2 | Потребление на отопление, всего | -//- |  |  |  |
| 6.4.2.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.4.2.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.4.3 | Потребление горячее водоснабжение, всего | -//- |  |  |  |
| 6.4.3.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.4.3.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//- |  |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа, всего | млн. м3/ год |  |  |  |
| 6.5.1.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.5.1.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.5.2. | Потребление сжиженного газа, всего | тонн/год |  |  |  |
| 6.5.2.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.5.2.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи природного газа | млн. м3/год |  |  |  |
| 6.5.4 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого населенного пункта | % |  |  |  |
| 6.5.5 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  |  |  |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Общая протяженность ливневой канализации | км |  |  |  |
| 7.2 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | площадь | га |  |  |  |
| 7.2.2 | протяженность защитных сооружений | км |  |  |  |
| 7.3 | Намыв и подсыпка, всего объем и площадь | млн. м3, га |  |  |  |
| 7.4 | Берегоукрепление | км |  |  |  |
| 7.5 | Понижение уровня грунтовых вод | га |  |  |  |
| 7.6 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |  |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га |  |  |  |
| 8.2 | Общее количество крематориев | единиц |  |  |  |
| 9 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |  |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м /год |  |  |  |
| 9.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |  |
| 9.4 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -//- |  |  |  |
| 9.5 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно допустимых уровней) | -//- |  |  |  |
| 9.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | -//- |  |  |  |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | -//- |  |  |  |
| 9.8 | Защита почв и недр | -//- |  |  |  |
| 9.9 | Санитарная очистка территорий | -//- |  |  |  |
| 9.9.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  |  |  |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |  |
| 9.9.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т. год |  |  |  |
| 9.9.3 | Мусоросжигательные заводы | -»- |  |  |  |
| 9.9.4 | Мусороперегрузочные станции | -»- |  |  |  |
| 9.9.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га |  |  |  |
| 9.9.6 | Общая площадь свалок | га |  |  |  |
| 9.9.7 | в том числе стихийных | -//- |  |  |  |
| 9.10 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы |  |  |  |
| 10 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. тенге | - |  | - |
| 10.1 | Социальная инфраструктура, всего | млн.тенге | - | 1 374632,09 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Строительство нового жилищного фонда | млн.тенге | - | 849 306,65 | - |
| 10.1.2. | Строительство учреждений культурно-бытового обслуживания | млн.тенге | - | 525 325,65 | - |
| 10.2 | Инженерная инфраструктура | млн.тенге |  |  |  |
| 10.3. | Транспортная инфраструктура | млн.тенге |  |  |  |
| * Показатели рекомендательного характера Примечания 1. Технико-экономические показатели генерального плана города, поселка и сельского населенного пункта приводятся на следующие этапы: - исходный год нового генерального плана; - первый этап; - расчетный этап. 2. Показатели по потребности в электроэнергии, тепловой энергии, воде, газе на коммунально-бытовые и производственные нужды и по объему сброса сточных вод принимаются по данным соответствующих областных и районных служб. 3. Оценка воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. |  |  |  |  |  |