ТОО «НО EXPERT»

ТОО  «КЕНБАҒДАР»

«Утверждаю»

Директор ТОО «НО Expert»

____________Газизова Д.Х.

«___» _____________2024 год

ПРОЕКТЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗВЕДКИУГЛЕВОДОРОДОВ

НА УЧАСТКЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРАВАНЧИ

| Директор ТОО«Кен Бағдар» |  | Ерболат А. |
| --- | --- | --- |

г. Алматы, 2024г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Умбетов Е.К. |  |
| Ведущий инженер | Туралиев К.С |  |
| Инженер геолог | Бекарыстанов Д.Р. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4

1.ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	5

2. Геологическое строение участка	8

3.  Нефтегазоносность	11

4.  Анализ структуры фонда скважин и перечень объектов ликвидации	17

5.  Технические и технологические решения	19

по ликвидации скважин	19

5.6. Подготовка к работам по ликвидации скважин.	28

5.6.1. Разработка плана изоляционных работ скважин.	28

5.6.2. Подготовка к работам по ликвидации скважины.	29

5.6.3. Порядок оформления документов на ликвидации скважин.	30

6. Сводный сметный расчет стоимости ликвидации	30

6.1. Усредненные объемы материально-технических затрат на работы по ликвидации одной скважины	31

6.3. Общая стоимость ликвидации скважин	38

7. Мероприятия по обеспечению безопасности населения и персонала, зданий и сооружений	39

7.1. Мероприятия по охране недр	47

7.2. Мероприятия по охране окружающей среды	48

7.3.  Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод	49

7.4. Обеспечение радиационной безопасности населения	49

7.5. Оценка воздействия ликвидации объектов недропользования на окружающую среду	50

7.6. Меры, исключающие на период консервации не санкционированное использование и доступ к законсервированным объектам	55

7.7. Меры по рекультивации нарушенных земель	55

7.7.1. Фактическоеипрогнозируемоесостояниенарушенныхземель	55

7.7.2. Производствоизысканий	58

7.8. Меры по приведению комплексных мероприятий в случае экстренного решения о прекращении добычи	65

8.НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	68

9. ПРИЛОЖЕНИЕ	69

Приложение 1 – Техническое задание на проектирование	69

Приложение 2 – Геологический отвод, Картограмма.	72

Приложение 3.  Протокол совместного заседания ГТС	74

Приложение 4. Лицензии на право проектирования	76

Приложение 5. Графическое приложение	78

Приложение 6. Графическое приложение	82

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект выполнен на основании Геологического задания ТОО «НО Expert» по Договору с ТОО «Кен Бағдар».

Контракт №5108-УВС-МЭ от 22.09.2022 года подписан с Министерством энергетики Республики Казахстан на разведку и добычу углеводородного сырья на участке Центральный Караванчи.

Участок недр (Геологический отвод) Центральный Караванчи площадью 26,43 км2расположен в Улытауской области.

Ликвидация последствий деятельности работ связанных с разведкой углеводородного сырья производится в соответствии с требованиями действующих законодательных документов РК и сопровождается значительными материальными и финансовыми затратами, что обуславливает создание специального ликвидационного фонда.

Для определения размера ликвидационных расходов, в целях планирования ежегодных отчислений в ликвидационный фонд были рассчитаны:

- затраты на ликвидацию скважин;

- расчет затрат на рекультивацию земли.

Таким образом, общие ликвидационные затраты по площади составят суммарные затраты на ликвидацию скважин и затраты по рекультивации земли.

Проектные технологические решения по ликвидации скважин предусматривают обеспечение промышленной безопасности, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды.

1.ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Таблица 1.1 - Общие сведения о районе работ

| №№ пп | Наименование | Географо-экономические условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Географическое положение района работ | Улытауская область Республики Казахстан |
| 2 | Место базирования НГРЭ | Не предусмотрено на данном этапе |
| 3 | Сведения о рельефе местности, его особенностях, заболоченности, степени расчлененности, абсолютных отметках и сейсмичности района | В орографическом отношении район участка представляет барханы покрытую типичной для полупустынь ксерофильной растительностью. Абсолютные отметки рельефа составляют 100-200 м над уровнем моря. |
| 4 | Характеристика гидросети и источников питьевой и технической воды с указанием расстояния от них до объекта работ | Поверхностные источники и водные артерии отсутствуют. Источник технической воды - из ранее пробуренной водяной скважины, питьеваявода – бутилированная, из г. Кызылорда, 120 км. |
| 5 | Количество скважин для водоснабжения и их глубины (при отсутствии поверхностных водоисточников) | Скважина в районе скважины Акшабулак-2П глубиной 250 м. |
| 6 | Среднегодовые, среднемесячные и экстремальные значения температур | Максимальная температура летом +450С, максимальная зимой -400С. |
| 7 | Количество осадков | Среднегодовое количество не превышает – 150 мм. |
| 8 | Преобладающее направление ветров и их сила | Северные, северо-восточные |
| 9 | Толщина снежного покрова и его распределение | Толщина снежного покрова 40 см. |
| 10 | Геокриологические условия | Многолетне-мерзлотные породы отсутствуют, глубина промерзания 1,5 м. |
| 11 | Продолжительность отопительного сезона | 6 месяцев |
| 12 | Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий | Заповедные территории отсутствуют. Растительный мир состоит в основном из злаков: типчака и ковыля-тырсы.В данном регионе 282 вида позвоночных животных. Их них встречается 23 вида птиц и 2 вида млекопитающих. |
| 13 | Населенные пункты и расстояния до них | Жд. станция Жосалы (160 км), г.Кызылорда (150 км), г. Жезказган (260 км). |
| 14 | Ведущие отрасли народного хозяйства | Животноводство |
| 15 | Наличие материально-технических баз | База МТБ в г. Кызылорда |
| 16 | Действующие и строящиеся газо- и нефтепроводы | В пределах 10 км расположен ПСН «Кумколь» с выходом на нефтепровод Кумколь-Каракойын-Шымкент с дальнейшей возможностью выхода на экспортный маршрут (в Китай) возможен по нефтепроводу Кумколь-Атасу-Алашанькоу. |
| 17 | Источники: -теплоснабжения, -электроснабжения | Источники электроснабжения отсутствуют. Электричество обеспечивается автономными электростанциями, работающими на дизельном топливе, они же являются источниками теплоснабжения. |
| 18 | Виды связи | Мобильная, рация |
| 19 | Пути сообщения. Наличие аэродромов, железнодорожных станций, речных пристаней, морских портов; расстояние от них до мест базирования экспедиции и объектов работ | Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции Жосалы (160км), г.Кызылорда и г.Жезказган составляют 150 и 260 км, соответственно. |
| 20 | Тип, протяженность, ширина подъездных дорог к площади от магистральных путей сообщения (при необходимости их сооружения) | Дорожная сеть представлена асфальтированной дорогой с Кумколь-Кызылорда и грейдерной дорогой до участка работ. |
| 21 | Условия перевозки вахт | Вахты перевозятся арендным транспортом |
| 22 | Наличие зимников, срок их действия | Зимники для отгонного животноводства отсутствуют. |
| 23 | Данные по другим полезным ископаемым района, а также по обеспеченности стройматериалами. | На исследуемой территории другие полезные ископаемые отсутствуют. |

Рис. 2 – Обзорная карта района работ

2. Геологическое строение участка

2.1. Проектный литолого-стратиграфический разрез

Рассматриваемая территория занимает внутреннюю часть Арыскумского прогиба, который сложен осадочными отложениями в составе трех структурных ярусов: породы фундамента – палеозой, юрского- рифтогенного и мел – кайнозойского- платформенного. Необходимо отметить, несмотря на небольшую площадь в строении участка Центральный Караванчи участвуют все три структурных яруса, характерного для данного региона.

Литолого-стратиграфический разрез

Площадь проектируемых работ расположена в северной части Арыскумского прогиба и в северной части Акшабулакской грабен-синклинали. Изучаемая территория непосредственно расположена между разрабатываемыми месторождениями на севере Северный Нуралы недропользователь АО «ПККР» и на юге Северный Акшабулак недропользователь ТОО «САУТС-Ойл».

В геологическом строении Арыскумского прогиба участвуют отложения домезозоя, относящиеся к складчатому основанию и отложения мезо-кайнозоя (платформенный осадочный комплекс), разделенные региональными несогласиями в структурном плане.

Бурением поисково-разведочных скважин, а также по данным сейсморазведки установлено, что в разрезе площадей участвуют отложения неоген-четвертичной, палеогеновой, меловой и юрской систем, залегающие на складчатом домезозойском фундаменте.

Нерасчлененные протерозой-палеозойские отложения (PR-PZ)

На соседних месторождениях Северный Нуралы фундамент представлен метаморфическими сланцами кварц-биотит-плагиоклазового состава, гнейсами, а на месторождении Северный Акшабулак палеозойские отложения не вскрыты, несмотря на что там пробурена одна из глубоких параметрических скважин в Арыскумском прогибе Акшабулак -2П глубиной 4774м.

Породы фундамента вскрыты всеми пробуренными скважинами тремя скважинами и представлены эпигенетический измененными, серо-зелеными, массивными, гидрослюдисто-каолиновыми глинами (кора выветривания), постепенно переходящими вниз по разрезу в сильно дислоцированные и метаморфизованные сланцы кварц-биотит-плагиоклазового состава.

По имеющимся образцам керна породы фундамента трещиноватые, в кровельной части разрушенные с образованием коры выветривания и представляют собой вторичные коллекторы с низкими фильтрационно- емкостными свойствами. На скважине КАР-38 вскрытая толщина составляет 102м, а максимальная вскрытая толщина достигает 197м на скважине КАР-39.

К поверхности фундамента приурочен опорный отражающий горизонт Pz.

Мезозойская группа (МZ)

Юрская система (J)

Юрскиеотложения(J).Вразрезеюрскихотложенийвыделяется;нижнесредний–айбалинская+дощанская свита разделение которых не представляется возможным, средний –карагансайскаясвита, верхний–кумкольскаясвитаиакшабулакскаясвита.

Нижний-средний отдел (J1-2)

Породы дощанской и айболинской свиты (J1-2ab+ds)неразделенные залегаютнаотложенияхфундаментаисложенычастымпереслаиваниемтемно-серыхаргиллитов,глинистыхалевролитовитонкозернистыхсерыхглинистых,кальцит-пиритсодержащихпесчаников. Мощности свиты варьирует от 79м на скважине на КАР -38 до 223мна скважине КАР-39.Кпесчаникам этих свит приуроченыпродуктивныегоризонтыJ1-2ds.

Средний отдел (J2)

Породы Карагансайской свиты (J2kr)характеризуется тонким переслаиваниемпесчаников,алевролитов,темно-серыхаргиллитов.Вкровлеотложенийкарагансайскойсвитыотмечаютсятонкиепластыугляигорючихсланцев.Толщинасвитыварьируетот500 мна скважине на КАР -38до593м на скважине КАР-39.

Верхний отдел (J3).

На проектируемой территории он расчленен на кумкольскую и акшабулакскую свиты.

Кумкольская свита (J3km).

Отложения в основном представлены глинистыми породами, в кровле спереслаиванием песчаников и алевролитов, с редкими тонкими прослоямиорганогенных известняков.Песчаникизеленовато-серые,серые,сцементированностьсредняя,мелко-,средне-икрупнозернистые,ссодержаниембольшогоколичествазеренполевого шпатаикварца,зернакварцапрозрачныеиполупрозрачные.Алевролитысветло-серые,серые,зелено-серые,сцементированностьсредняя,цементглинистый,изредка содержатпески.Аргиллиты зеленовато-серые, серые, мягкие, изредка известковистые.Толщинаотложенийизменяетсяот184м(КАР-39)до208м(КАР-38).

Акшабулакская свита (J3ak)

Породы акшабулакскойсвитысложеныглинами,аргиллитами,песчаниками,алевролитами.Глиныпестроцветные,темно-коричневые,кирпично-красные с прослоями серых алевролитов и песчаников. В нижнейчастиразрезапреобладаютпесчаники,слабосцементированные,мелкозернистые,кварцевые,зернахорошоотсортированы,наглинистомцементе.К прослоям песчаников на других месторождениях приурочен продуктивный горизонт Ю-0, а на данной площади они водоносные.Толщинасвитыколеблетсядо 178м на скважине КАР-38 и 183м на скважине КАР-39.КподошвенижнейчастиразрезаакшабулакскойсвитыприуроченотражающийгоризонтIIIаk.

Меловая система (К)

Меловые отложения залегают на отложениях юры с угловым несогласием ипредставлены нижним и верхним отделами.

Нижний отдел – К1

Расчленен на неоком (нижний и верхний) и апт-альб.

Нижний неоком К1nc1.

В его нижней части выделяется арыскумский горизонт (К1nc1ar), который является регионально нефтеносным и представлен базальной толщей собственно платформенного подэтажа. Отложения горизонта с угловым региональным несогласием залегают на отложениях мезозоя, палеозой-протерозоя. На Кумкольском и других месторождениях арыскумский горизонт расчленяется на три пачки: нижнюю, среднюю и верхнюю.

Нижняя пачка арыскумского горизонта представлена песчаниками, мелко-, среднезернистыми слабосцементированными с прослоями аргиллитов. К этой пачке приурочен один их главных продуктивных горизонтов месторождения Кумколь и всего Арыскумского прогиба – М-II.

Верхняя пачка представлена маломощным слоем песчаников с прослоями алевролитов, с которыми связан продуктивный горизонт М-I.

Средняя пачка сложена коричневыми глинистыми алевролитами, являющимися флюидоупором над горизонтом М-II.

Верхняя часть нижнего неокома сложена красноцветными глинами.

Верхний неоком (К1nc2).

Отложения этого возраста представлены толщей красноцветных глинистых алевролитов, глин с маломощными прослойками слабосцементированных песчаников.

В скважине Кар-38 отложения вскрытая мощность верхнего неокома равна 550м и на скважине КАР-39 равна 560м, и сложены серыми песчаниками, аргиллитами, светло-серыми алевролитами.

Апт-альбский ярусы (К1а-al1-2) – представлены толщей серых песков, слабосцементированных песчаников с прослоями гравелитов и темно-серых глин. Вскрытая мощность в скважине КАР-38 рана 250 м и 220м на скважине КАР-39.

Нижний-верхний отделы (К1-2)

Нерасчлененные верхний альб-сеноманский ярусы (К1-2al3-s).Отложения этого возраста представлены пестроцветными глинами с прослоями алевролитов и песчаников.

Верхний отдел (К2)

Отдел представлен отложениями турон-сенона (К2t-sn), сложенный в нижней части серыми, зеленовато-серыми глинами, выше пестроцветными песками, алевролитами со слоями глин.

Кайнозойская группа (KZ)

Кайнозойская группа на площади представлена отложениями палеогена, неогена и четвертичной системы.

Палеогеновая система -

Отложения палеогена несогласно залегают на отложениях верхнего мела и представлены в основании коричневыми глинами и мергелями, выше серо-зелеными глинами.

Нерасчлененные неоген-четвертичные отложения (N-Q)

К неоген - четвертичной системе отнесены пески, суглинки и супеси, покрывающие поверхность наиболее низких участков территории Арыскумского прогиба. Толщина нерасчленённых палеоген-неоген-четвертичных отложений составляет 250 м.

3.  Нефтегазоносность

Непосредственно в приграничных районах Участка открыты месторождения к северу Северный Нуралы и к югу Северный Акшабулак и ниже предоставлена краткая информация по этим двум месторождениям.

Месторождение Северный Нуралы.

На месторождении установлены продуктивные горизонты: пласт «А» (J2kr) – в коллекторах карагансайской свиты средней юры; пласт «Б» (J1-2ds) – в коллекторах дощанской свиты нижней-средней юры; PZ – в кровельной части домезозойского фундамента. Первой открывательницей была скважина СН-1, а пробная эксплуатация проводилась в период с апреля 2008 года по июнь 2009 года. Обнаруженные запасы, относящиеся к категории С1, составили 689 млн. тон, а к категории С2 – 283,000 тонны. На данном месторождении всего пробурено 35 скважин, где объект J1-2ds является основным продуктивным горизонтом.

Продуктивный пласт «А» (J2kr) опробован в скважине 2. Всего опробовано 2 объекта. Получены фонтанные притоки нефти с дебитом до 55м3/сут на 10мм штуцере. Пластовое давление 20,92 МПа.

Продуктивный пласт «Б» (J1-2ds). Определение продуктивности основного пласта проведено опробованием 22-х объектов в 12 скважинах. Из 14 объектов в 8 скважинах (2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 и 116) получены фонтанные притоки нефти с дебитами от 14,1 до 212,5 м3/сут на 10мм штуцере. Пластовые давления изменяются от 18,63 до 21,15 МПа. 5 объектов в трех скважинах 3, 6 и 8 оказались «сухими».В скважине 11 из одного объекта получено 0,63м3 нефти с обводненностью 15%.В скважине 133 из двух объектов получены: IV- 2172-2180м – за 9 дней получено 9,72м3 нефти и 9,84м3 воды; V- 2158-2165м – 2,33м3 нефти на 15мм штуцере.Совместное опробование продуктивных пластов «А» и «Б» проведено в скважине 2 4-мя объектами. Из 4-х объектов получены фонтанные притоки нефти с дебитом от 36,85 до 198,08 м3/сут на 10мм штуцере.

Отложения фундамента(PZ) испытаны четырьмя объектами в 4-х скважинах (1, 10, 11 и 133). В скважине 1 получен приток нефти 12м3/сут на штуцере 10мм.В скважинах 11 и 133 при свабировании получены 1,01м3 нефти с обводненностью 2% и 0,1м3 нефти с 20,71м3 воды, соответственно.

К юго-западу от месторождения Северный Нуралы на своде локальной структуры Центральный Нуралы скважиной 3 по результатам ГИС выявлена газоконденсатная залежь в коллекторах базальной песчано-глинистой пачки дощанской свиты. Пачка имеет более высокий стратиграфический уровень по сравнению с нефтеносной дощанской свитой на месторождении Северный Нуралы, но данная залежь не испытана.

Месторождение Северный Акшабулак.

Месторождение приурочено к антиклинальной структуре, выделяющейся по горизонтам PZ, J2kr, J3km и имеющей северное направление. Сбросом северо-западного простирания структура делится на два блока-западный и восточный.

По состоянию 01.01.2013г. на месторождении Акшабулак Северный выявлены два нефтяных горизонта–Ю-0 и Ю-III, вскрытые скважинами - 26, 27 и 29.

Продуктивный горизонт Ю-0 залегает на глубине 1710-1729м. Покрышкой для продуктивного горизонта являются плотные породы арыскумкого горизонта толщиной до 50 м. Суммарная эффективная нефтенасыщенная толщина по горизонту изменяется от 6,2 м (скв. 27) до 9,6 м (скв. 26) и в среднем составляет 8,3 м. При опробовании в скважине 27 интервала 1846-1860 м (-1719,1-1733,1м) получен приток нефти дебитом 4 м3/сут. Залежь по типу резервуара массивная. Размеры её составляют 0,7 х 2,6 км, высота 27 м. Площадь нефтеносности составляет 1642 тыс.м2.

Продуктивный горизонт Ю-III залегает на глубине 1959-1988 м. В разрезе скважин прослеживается до шести пластов-коллекторов, Суммарная эффективная нефтенасыщенная толщина в среднем составляет 10,2 м при колебании от 9,8 м (скв. 26) до 10,7 м (скв. 29).При опробовании интервала 2097-2104 м в скважине 26 получен промышленный приток нефти дебитом 4 м3/сут на 8-мм штуцере. Газовый фактор равен 5,0 м3/м3.В скважине 29 при испытании горизонта 2093-2106м получен приток нефти дебитом 8 м3/сут на 9-мм штуцере. Газовый фактор равен 78,7 м3/м3.Водонефтяной контакт принят на отметке минус 1988 м по подошве опробованного пласта в скважине 26. Залежь пластовая сводовая, тектонически экранированная, размеры ее составляют 0,8 х 3,0 км, высота-29 м. Площадь нефтеносности - 1676 тыс.м2.

На площади Центральный Караванчив разрезе скважины Кар-38 по ГИС и опробованию установлена залежь в отложениях J1-2dsс интервалов 2389.5-2391м; 2393,5- 2395м; 2396-2403м (абс.отм. -2252,9 -2254,4м; -2256,9 -2258,4м; -2259,4-2266,4м) получен приок нефти. ВНК по ГИС по горизонтам не выделен. Нижняя отметка получения нефти в айбала-дощанском горизонте по скважине Кар-38 равна -2266,4м.

3.1Состав и свойства нефти в поверхностных условиях

За весь период разведочных работ на Участке были отобраны и исследованыоднаглубиннаяиоднаповерхностнаяпробынефти,итрипробырастворенного газаизскважины КАР-38.

Нефть пласта «Б» (J1-2ds) характеризуется как лёгкая, при плотности0,817г/см3.Нефтьгоризонтамалосмолистая,ссодержаниемсмолсиликагелевых,всреднем-1,6%масс,асфальтенов-0,05%масс.Посодержанию парафина нефть относится к высокопарафинистым (8,1% масс).Содержание серы не определено. Величина кинематической вязкости нефтипри 20℃ равна – 18,56 мм2/с, при 50℃, в среднем составляет 5,88 мм2/с.Содержаниесветлыхфракций,выкипающихпри200℃,-24,0%об,при300℃,47%об.Результатылабораторныхисследованийпоскважинам,горизонтамприведенывтаблице 3.1.1

3.2 Свойстванефтивпластовыхусловиях

Пластовая нефть пласта «Б» (J1-2-ds) охарактеризована результатамиисследований 1 глубиннойпробы нефти из скважины КАР-38. Плотностьпластовойнефтисоставляет0,599г/см3.Плотность нефти принимается в дегазированном состоянии составляет0,816 г/см3. Вязкость нефти составляет 0,354 мПа∙с. Давление насыщенияприtпл.=103,69oCиРпл.=22,54МПасоставляет22,38МПа.Газосодержаниеравно185,26м3/тприобъёмномкоэффициенте1,7683.Результаты лабораторных исследований приведены в таблице 3.2.1

3.3 Компонентный состав растворенного газа

Свойства и состав растворённого газа дощанской свиты нижней юры изучены по 3 пробам из скважины КАР-38. Растворенный в нефти газ пласта «Б» (J1-2-ds) содержит в среднем метана - 73,078% мол., этана - 11,232% мол., пропана - 7,455% мол. Средняя плотность газа - 1,073*103г/м3.

В целом, растворенный газ содержит повышенное промышленное содержание гомологов метана (С2+) до 40%мол. и более, являясь высокожирным, безсернистым, низкоуглекислым, низкоазотным.

Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях

Таблица 3.1.1

| № п/п | №№ скв. | Интервал перфорации, м | Плотность нефти при 20℃, г/см3 | Кинематическая вязкость, мм2/с |  |  |  |  | Температура, ℃ |  | Парафин, % | Групповой углеводородный состав, % масс |  |  |  |  | Коксуемость | Кислотное число, мг КОН/г | Концентрация хлористых солей, мг/дм3 | Фракционный состав по Энглеру, % об. |  |  |  |  | Дата отбора | Организация, проводившая исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вязкость динамическая, сПз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | вспышки | застыв. |  | серы | смол силикагелевых | асфальтены | мех.примесей | воды |  |  |  | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Пласт «Б» (J1-2ds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КАР- 38 | 2389,5-2391; 2393,5-2395; 2396,0-2403,0 | 0,817 | 10.21 | 4.91 | 3.96 | 3.26 | 2.76 | 5 | 20 | 8,1 | - | 1,6 | 0,05 | 0,0092 | 58,2 | 0,35 | 0,01 | 2,7 | 3,2 | 14 | 24 | 34 | 47 | 04.07.2019 | ТОО Ойлсерт Интернешнл |
|  |  |  |  | 8.35 | 4.07 | 3.23 | 2.62 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение по скважине |  |  | 0,817 | 18.56 | 8.98 | 7.19 | 5.88 | 4.99 | 5 | 20 | 8,1 | - | 1,6 | 0,05 | 0,0092 | 58,2 | 0,35 | 0,01 | 2,7 | 3,2 | 14 | 24 | 34 | 47 | - | - |

Физико-химические свойства нефти в пластовых условиях

Таблица 3.2.1

| №№ п/п | №№ скв. | Интервал перфорации, м | Глубина отбора, м | №№ проб | Давление, МПа |  | Пластовая температура, оС | Газосодержание |  | Объёмный коэффициент | Усадка нефти, % | Плотность нефти, г/см3 |  |  | Вязкость пластовой нефти, мПа*с | Коэффициент сжимаемости нефти, 10-4 1/МПа | Коэффициент растворимости газа, м3/м3*МПа | Дата отбора | Организация, проводившая исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пластовое | насыщения |  | м3/т | м3/ м3 |  |  | при пластовом давлении | сепарированной нефти (при 200С) | при давлении насыщения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Пласт «Б» (J1-2ds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КАР- 38 | 2389,5-2391; 2393,5-2395; 2396-2403 | 2200 | 1 | 22.5 | 22.4 | 103.69 | 185.26 | 227.00 | 1.768 | 0.43 | 0.600 | 0.816 | 0.600 | 0.354 | 3.02 | 10.14 | 04.07.2019 | CNEC |
| Среднее значение по скважине |  |  |  |  | 22.5 | 22.4 | 103.69 | 185.26 | 227.00 | 1.768 | 0.43 | 0.600 | 0.816 | 0.600 | 0.354 | 3.02 | 10.14 |  |  |

3.4. Гидрогеологическая характеристика разреза

Площадь проектируемых работ приурочена к Южно-Торгайскому артезианскому бассейну.

В разрезе Южно–Торгайской впадины выделяются три гидрохимические зоны: верхняя, средняя и нижняя. Водоносные горизонты разделены глинистыми флюидоупорами, развитыми по всей площади месторождения.

Верхняя зона включает верхнемеловой водоносный комплекс, водоносные горизонты палеогена и грунтовые воды неоген – четвертичных отложений. Пластовые воды этой зоны пресные сульфатно–гидрокарбонатно–хлоридные. Зона характеризуется активным инфильтрационным гидрохимическим режимом поверхностных вод и неблагоприятными условиями для образования и сохранения залежей углеводородов.

Средняя гидрохимическая зона в составе карачетауской свиты апт – альба характеризуется изменчивым составом и минерализацией от пресных и слабосолоноватых вод и бортах Арыскумского бассейна, аналогичных по солевому составу верхней зоне, до высокоминерализованных хлоридно–натриево–кальциевого состава во внутренней части бассейна. Питание горизонтов осуществляется, в основном, за счет инфильтраций атмосферных осадков на участках выходов их на поверхность и частично за счет фильтрации поводковых вод.

Средняя зона также характеризуется свободным водообменном и неблагоприятными условиями для образования и сохранения залежей УВ.

Нижняя зона в составе водоносных комплексов неокома и юры содержит пластовые воды хлоридно-натриево-кальциевого состава, величина минерализации которых увеличивается, с глубиной залегания, до 92 г/л. Эти пластовые воды относятся в основном к седиментогенным водам элизионного гидродинамического режима, что является благоприятным условием для формирования и сохранения залежей УВ.

Воды, извлекаемые попутно с нефтью, можно использовать в качестве заводнения продуктивных пластов для поддержания пластового давления.

Воды верхних водоносных горизонтов (альб-сеноманские и турон-сенонские) могут быть использованы для организации орошаемого земледелия, водоснабжения и обводнения пастбищных территорий, а также для технических целей и бытовых нужд. Они не пригодны в качестве питьевой воды и для заводнения.

Для питьевого водоснабжения рекомендуется использовать воды неоген-четвертичных водоносных комплексов. В таблице 3.4.1 приведены результаты анализа пластовой воды со скважины КАР-38 Центральный Караванчи.

Таблица 3.4.1

Результаты анализа пластовой воды со скважины КАР-38

4.  Анализ структуры фонда скважин и перечень объектов ликвидации

Непосредственно в пределах изучаемого участка Центральный Караванчи в советский период 1988 году была пробурена поисково-разведочная бурение скважины Нуралый-3(НУР-3) с целью поиска углеводородов глубиной 2435м.

По результатам интерпретации материалов ГИС на данной скважине были выделены потенциально газоносные интервалы в отложениях нижнесредней юры. Возможно, из-за проблем финансирования или отсутствия оборудования, скважина ликвидирована без спуска эксплуатационной колонны и испытания данных интервалов.

В 2019г в южной части структуры, согласно проекту оценочных работ, была заложена оценочно-разведочная скважина КАР-38 глубиной 2570м. Целью бурения скважины КАР-38 являлось выявление залежей нефти и газа в юрских и меловых отложениях. Скважина КАР-38, вскрыла при забое 2468 м палеозойские отложения.

В результате опробования скважины КАР-38 в отложениях нижнесредней юры (дощанская+айбалинская свита)в интервалах 2389.5-2391м; 2393,5- 2395м; 2396-2403м (абс.отм. -2252,9 -2254,4м; -2256,9 -2258,4м; -2259,4-2266,4м) были получены промышленные притоки нефти.

Таким образом, скважина КАР-38 явилась первооткрывательницей нефтяных залежей в нижнесредних юрских (дощанская свита) отложениях и явилось основанием выделения его в отдельный участок-Центральный Караванчи.

В 2020году северо-восточнее скв. КАР-38 на расстоянии 1,6 км пробурена скважина Караванчи-39 (далее КАР-39) забоем 2797м. При испытании нижней части дощанского+айбалинского горизонта притока не было получено. На данной скважине по ряду причин не были испытаны верхние перспективные по результатам ГИС горизонты.

В пределах геологического отвода пробуренный фонд поисковых, разведочных и оценочных скважин составил 3 ед., в том числе 1 ед. поисковая НУР-3; 2 ед. оценочно-разведочные КАР-38, КАР-39, общей проходкой 7802 м. Все три скважины ликвидированы.

Учитывая положительные результаты бурения разведочной скважины Караванчи-38, а также близость данного объекта к месторождениям Нуралы Северный и Северный Акшабулак, возникает необходимость продолжения оценочных работ на площади Центральный Караванчи.

Проектом разведочных работ по оценке залежи углеводородов на участке Центральный Караванчи включает следующее:

-детальное изучение имеющихся материалов, переинтерпретация первичных материалов ГИС открытого ствола скважин КАР-38 и КАР-39 и при необходимости материалов сейсмики 3Д;

-по результатам этих работ предусмотреть восстановление пробуренных скважин КАР-38 и КАР-39, произвести испытание перфорированных и не перфорированных интервалов для получения исходных данных для проведения работ по подсчету запасов;

-на скважинах при низком дебите запланировать проведение много объёмного ГРП

-на основе результатов проекта пробной эксплуатации и построенных структурных карт уточнить точку расположения и пробурить оценочно-разведочную скважину Караванчи 40 (далее КАР-40);

Фактическая глубина башмака обсадной колонны различна для разных скважин - она зависит от залегания продуктивного пласта. Однако для большинства скважин глубина будет определяться одним и тем же фактором - свойствами встретившегося разреза. Конструкция скважин проектируется в соответствии с действующими инструктивно-методическими документами, и предусматривает:

Таблица 4.2. Типовая конструкция скважин

| № п/п | Наименование колонны в скв. глуб. | Диаметр колонн | Глубина спуска | Высота подъема цемента за колонной | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 426 | 30 | Цементируется до устья | Для предотвращения размыва устья скважины циркулирующим буровым раствором при бурении под кондуктора и канализации восходящего потока бурового раствора в циркуляционную систему |
| 2 | Кондуктор | 324 | 370 | Цементируется до устья | Для перекрытия неустойчивых палеогеновых отложений и верхнемеловых высокодебитных водоносных пластов. Установка ПВО. |
| 3 | Промежуточная колонна | 245 | 1500 | Цементируется до устья | Для разделения несовместимых по условиям бурения зон, установки ПВО и предотвращения гидроразрыва пород при ликвидации нефтегазопроявлений. |
| 4 | Эксплуатационная колонна | 168 | 2600 | Цементируется до устья | С целью перекрытия продуктивных горизонтов и их разобщения друг от друга, испытания в колонне. |

Настоящим проектным документам предусматривается ликвидация последствий разведки углеводородов следующие объекты, предусмотренные в проекте разведочных работ:

- две скважины которые будет восстановлены ранее пробуренные скважины КАР-38 и КАР-39.

- одна проектная скважина Кар-40

- рекультивация нарушенных земель.

5.  Технические и технологические решения

по ликвидации скважин

5.1. Технические решения по ликвидации скважины.

Проектные технологические и технические решения по ликвидации и консервации скважин на контрактной территориипредусматривают обеспечение промышленной безопасности, сохранение скважины на весь период разведки, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрану окружающей природной среды.

Скважина может быть, законсервирована или ликвидирована по завершению строительства по инициативе пользователя недр. Ответственность за качество и своевременность проведения работ по консервации и ликвидации скважины, сохранность скважины, проверку ее состояния несет пользователь недр.

Предприятие – пользователь недр вправе, на договорной или иной правовой основе, делегировать право подготовки документации и проведения работ по консервации, ликвидации скважины предприятиям, привлекаемым им для выполнения подрядных работ, при наличии у предприятий лицензии на соответствующий вид деятельности. Во всех случаях право контроля и ответственность за охрану недр и рациональное использование природных ресурсов остаётся за пользователем недр.

За основу расчетов по ликвидации скважин должна быть принята проектные решения по пластовым давлениям, по конструкции скважины и испытанию продуктивных горизонтов. Ликвидация и консервация скважины должны производиться с учетом фактических условий строительства скважин.

По результатам геофизических исследований, анализу кернового материала, опробованию интервалов залегания продуктивных горизонтов пластоиспытателем на бурильных трубах в открытом стволе определяется целесообразность спуска эксплуатационной колонны. По этим же критериям определяется целесообразность ликвидации или консервации скважины.

Работы по ликвидации скважины с учетом результатов проверки её технического состояния проводятся по планам изоляционно-ликвидационных работ, обеспечивающим выполнение проектных решений, а также мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды, согласованным с территориальным Департаментом по промышленной безопасности.

Основным решением по ликвидации скважины является установка цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. Высота цементных мостов и места их установки в скважине определены в соответствии с требованиями «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» Министра энергетики Республики Казахстан» №200 от 22.05.18г

Скважина доведена до проектной глубины, спущена эксплуатационная колонна диаметром 168,3 мм, произведено испытание, получены промышленные притоки углеводородов. После истощения промышленных запасов углеводородов скважина подлежит ликвидации, как достигшая нижнего предела дебитов, установленных технологической схемой разработки или инструкцией по обоснованию нижнего предела рентабельности эксплуатационных скважин, а также ликвидация по геологическим причинам, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Ликвидация скважины должна осуществляться в соответствии с проектной документацией и требований действующей нормативно-технической базы, на основании которых должны составляться индивидуальные планы изоляционно-ликвидационных работ отдельно на каждый ликвидационный мост. В планах должны быть предусмотрены все работы по установке цементных мостов, испытанию их на прочность, работы по оборудованию устья скважины и обследованию устья с указанием ответственных исполнителей, с указанием мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей природной среды.

Утвержденный Заказчиком план является основанием для проведения работ по ликвидации скважины, в т.ч. и на установку отсекающих изоляционно-ликвидационных мостов при переходе испытания к вышележащим объектам.

После установки ликвидационного моста, после испытания на прочность и герметичность, производится промывка скважины с приведением бурового раствора в соответствие с проектными параметрами и обработкой ингибитором коррозии. При необходимости буровой раствор обрабатывается нейтрализатором сероводорода.

При завершении подъёма заливочной колонны необходимо заполнить верхнюю часть скважины (50м) дизельным топливом (нефтью).

Результаты работ по установке моста, проверке на прочность и опрессовке оформляются соответствующими актами за подписью исполнителей. На этом оборудование ствола ликвидируемой скважины считается завершенным.

После завершения работ по оборудованию устья ликвидируемой скважины производятся работы по зачистке территории отведенного участка земли и технический этап рекультивации. Составляется акт на рекультивацию земельного отвода, один экземпляр которого хранится в деле скважины, другой передается землепользователю.

После завершения всех работ по ликвидации скважины составляется акт на выполненные работы за подписью исполнителей.

5.2. Выбор цемента. Требования к свойствам тампонажного раствора и цементного моста при ликвидации скважины.

Для установки цементных мостов в открытом стволе и обсадной колонне используются тампонажные портландцемента тип ПЦТ I по ГОСТ 1581-2019. Транспортирование цементов осуществляется по СТ РК ИСО 10426-1-2011 (ISO 10426-1:2009).

Качество (пригодность) цемента для установки цементного моста определяется по соответствию физико-механических свойств тампонажного раствора, приготовленного из испытуемого цемента, требованиям ГОСТ 1581-2019.

Применение цемента без проведения лабораторного анализа в условиях, соответствующих для интервала установки цементного моста, запрещается.

Цементные мосты должны быть прочными. Если при испытании на прочность мост не разрушается при создании на него удельной осевой нагрузки 3-6 МПа, то его прочностные свойства удовлетворяют условиям нагружения от массы колонны труб.

Герметичность моста зависит от высоты и состояния поверхности контактов (тампонажный раствор – стенка скважины, тампонажный раствор - внутренняя поверхность колонны) в период размещения тампонажного раствора в интервале глубин. Для повышения герметичности и несущей способности мостов рыхлая часть глинистой корки в открытом стволе и прилипшие слои (остатки) глинистого раствора на внутренней стенке обсадной колонны должны быть удалены. С этой целью используют буферную жидкость, размещенную между вытесняемым глинистым раствором и вытесняющим тампонажным раствором.

При определении высоты цементного моста исходят из требования перекрытия проницаемого пласта (перфорированного интервала) мостом плюс на 20 м выше кровли и на 20 м ниже подошвы пласта. Таким образом, минимальная высота моста превышает 40м.

При отказе от применения буферной жидкости высота моста должна быть существенно больше.

5.3. Технология и типовые расчеты установки цементного моста.

Доставка в интервал установки моста тампонажного раствора необходимого качества и объема – одно из решающих условий благоприятного исхода работ.

Производственный опыт, подтвержденный научными исследованиями, свидетельствует о потерях цементного раствора за счет адгезии (налипания) на стенки труб и смешения с буровым раствором и, кроме того, об ошибках в определении объема прокачанной продавочной жидкости.

Для предупреждения продавливания в интервал установки цементного моста смеси тампонажного раствора с продавочной жидкостью или собственно продавочной жидкости при определении ее объема VП следует исходить из уравнений

VП	 =VT(1-∆V)

где VT - внутренний объем колонны заливочных труб, м3; ∆V - относительное превышение над внутренним объемом заливочной колонны объема продавочной жидкости; НМ - протяженность цементного моста, м; SТ - площадь внутреннего сечения колонны в интервале установки цементного моста, м2; С0 - коэффициент, учитывающий неточность продавливания цементного раствора при контроле по объему продавочной жидкости; С1 - коэффициент потерь вследствие адгезии цементного раствора на стенках труб; С3 - коэффициент потерь цементного раствора при смешении со второй порцией буферной жидкости.

Коэффициенты приведены в табл. 5.1.

По результатам исследований установлено, что одно из основных условий доставки в интервал установки моста необходимого объема тампонажного раствора может быть записано как

Vц = HSc+Vт (С1+С2+С3+С0)                                          (2)

где Sc - площадь поперечного сечения скважины в интервале установки моста, м2; С2 - коэффициент потери цементного раствора при смещении с первой порцией буферной жидкости (см. табл. 5.3.1).

Следует подчеркнуть, что при использовании воды в качестве буферной жидкости потери цементного раствора резко сокращаются, также уменьшаются и объемы зон смешения с буровым раствором и буферной жидкостью.

Таблица 5.3.1. – Сводка коэффициентов к расчетам

| Коэффи- циенты | Для бурильных труб с высаженным внутрь концами |  | Для НКТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с буферной жидкостью | без буферной жидкости | с буферной жидкостью | без буферной жидкости |
| С1 С2 С3 С4 С5 С6 С0 | 0,01 002 0,02 0,02 0,40 0,03 0,01 | 0,03 004 0,03 - - 0,20 0,02 | - 0,01 0,01 0,02 0,40 0,03 0,01 | 0,01 0,02 0,02 - - 0,20 002 |

Экспериментальные исследования по смешению тампонажного раствора с глинистым и буферной жидкостью (водой), проведенные непосредственно на бурящихся скважинах, показали, что зоны смешения могут быть очень значительными. При этом общую протяженность подъема тампонажного раствора Нм и зоны смешения Нсм в кольцевом пространстве от башмака заливочной колонны без учета образования застойных зон (загустевшие массы бурового раствора и скопления шлама) определяют по уравнению

(3)

где Vсм - объем зоны смешения, м3; Sк - площадь кольцевого сечения скважины, м2; С6 - коэффициент потери, учитывающий смешение цементного раствора в кольцевом пространстве (от башмака заливочной колонны) без учета образования застойных зон (см. табл. 17.1); С2 = 0,02÷0,04 и С6 = 0,2 - при контакте тампонажного раствора с буровым, а при контакте тампонажного раствора с водой С2 = 0,0 1÷0,02 и С6 = 0,03.

Объемы первой и второй порций буферной жидкости (воды), исходя из условия исключения смешивания (полного разделения тампонажного и бурового растворов), можно рассчитать по формулам:

для первой порции                  V1 = C4Vт+С5HмSc                                                      (4)

для второй порции                         V2 = C4VП

где С4 и С5 - коэффициенты потери буферной жидкости в результате ее адгезии соответственно к стенкам заливочных труб и в кольцевом пространстве.

Таблица 5.3.2 - Расчет цементных мостов для ликвидации скважин

| № скв. | № моста | Интервал установки моста, м |  | Высота моста, м | Водоцементное соотношение | Объем цементного раствора, м3 | Объем воды затворения, м3 | Количество сухого цемента, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |  |  |
| Кар-38 | 1 | 2450 | 2550 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |
|  | 2 | 1450 | 1550 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |
|  | 3 | 0 | 100 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |
| Кар-39 | 1 | 2450 | 2550 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |
|  | 2 | 1450 | 1550 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |
|  | 3 | 0 | 100 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |
| Кар-40 | 1 | 2450 | 2550 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |
|  | 2 | 1450 | 1550 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |
|  | 3 | 0 | 100 | 100 | 0,45 | 1,78 | 0,8 | 2,3 |

Рисунок 5.3.1 Схема ликвидации скважины

5.4. Выбор мобильной установки (подъемного агрегата) для изоляционных работ.

Основным критерием выбора установки для проведения изоляционно-ликвидационных работ является соответствие грузоподъемности агрегата весу применяемых колонн труб (НКТ или бурильных). При этом нагрузка на крюке не должна превышать 0,6 величины параметра «допускаемая нагрузка на крюке» от расчетной массы бурильной колонны или 0,9 от расчетной массы колонны НКТ. Кроме того, параметры мобильной установки должны соответствовать ГОСТ16293.Все работы по ликвидации скважин будут производится установкой УПА-60/80 (рис 5.4.)

Технические характеристики подъемного агрегата УПА-60/80 приведены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 - Техническая характеристика агрегата УПА-60/80

| Наименование | Шифр, тип оборудования, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Допустимая нагрузка, кН |  | 800 |
| Мощность привода, кВт |  | 132,4 |
| Мачта | телескопическая наклонная |  |
| Угол наклона в рабочем положении, град |  | 6 |
| Высота от земли до оси кронблока, м |  | 22,4 |
| Допустимая длина поднимаемой свечи, м |  | 16 |
| Расстояние от торца рамы до оси скважины, мм |  | 1040 |
| Наибольшая статическая нагрузка на стол ротора, т |  | 60 |
| Диаметр проходного отверстия, мм |  | 142 |
| Компрессор | М155-2В5 |  |
| Промывочный насос | НБ-125 (9МГр-73) |  |
| Лебедка вспомогательная | ТВ-224В (ТЛ-9) |  |
| Грузоподъёмность, т |  | 80 |

Схема расположения оборудования

Рис. 5.4. Установка УПА 60/80 для освоения и ремонта скважин

5.5. Продолжительность изоляционно-ликвидационных работ.

Продолжительность работ по ликвидации 1 (одной) скважины из опыта аналогичных работ составляет 240 часов, в том числе рекультивация земли техническая и биологическая.

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность, в сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация скважины | 6 |
| 2 | Рекультивация земли |  |
| 3 | техническая | 2 |
| 4 | биологическая | 2 |
|  | Всего | 10 |

| Виды работ при ликвидации скважин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Описаниеработы |  | время (час) |  |
| А001 | Смонтироватьподъемнуюустановку |  | 24 |  |
| А001 | Установитьпревентор |  | 6 |  |
| А001 | Спуск НКТ, установка верхнего цементного моста |  | 4 |  |
| А001 | Промывка, подъем НКТ с выкидом на мостки |  | 4 |  |
| А001 | ОЗЦ |  | 24 |  |
| А001 | Испытание и опрессовка цементного моста |  | 2 |  |
| А001 | Спуск НКТ, установка цементного моста №2, приготовление цементного раствора |  | 5 |  |
| А001 | Промывка, подъем с выкидом НКТ |  | 3 |  |
| А001 | ОЗЦ |  | 24 |  |
| А001 | Испытание и опрессовка цементного моста на 50 атм в течение 10 мин |  | 2 |  |
| А001 | Демонтаж ПВО, заполнение скважины раствором, установка пробки на устье |  | 8 |  |
| А001 | Демонтажстанка КРС |  | 24 |  |
| А001 | Установка цементной тумбы и репера на устье скважины |  | 14 |  |
|  | итого |  | 144 |  |
| Виды работ по технической рекультивации земли |  |  |  |  |  |
| Код |  | Описаниеработы |  | время (час) |  |
| А001 |  | Снятие грунта, загрязненного нефтепродуктами, |  | 14 |  |
| А001 |  | Вывоз загрязненного грунта, мусора |  | 8 |  |
| А001 |  | Планировка площадки |  | 12 |  |
| А001 |  | Сбор, резка и вывоз металлолома |  | 4 |  |
| А001 |  | Транспортировка машин и механизмов |  | 10 |  |
|  |  | итого |  | 48 |  |
| Виды работ по биологической рекультивации земли |  |  |  |  |  |
| Код |  | Описаниеработы |  | время (час) |  |
| А001 |  | Вспашка |  | 14 |  |
| А001 |  | Предпосевное боронование в 2 сл. |  | 8 |  |
| А001 |  | Предпосевное прикатывание в 1 сл. |  | 4 |  |
| А001 |  | Предпосевное прикатывание в 1 сл. |  | 4 |  |
| А001 |  | Разбрасывание минеральных удобрений |  | 8 |  |
| А001 |  | Транспортировка минеральных удобрений |  | 10 |  |
|  |  | итого |  | 48 |  |

5.6. Подготовка к работам по ликвидации скважин.

Ликвидация скважины должна осуществляться в соответствии с проектной документацией и требований действующей нормативно-технической базы, на основании которых должны составляться индивидуальные планы изоляционно-ликвидационных работ отдельно на каждый ликвидационный мост. В  планах должны быть предусмотрены все работы по установке цементных мостов, испытанию их на прочность, работы по оборудованию устья скважины и обследованию устья с указанием ответственных исполнителей, с указанием мероприятий по промышленной безопасности, охране недр и окружающей природной среды.

5.6.1. Разработка плана изоляционных работ скважин.

При установке цементных мостов предусматриваются следующие технологические особенности:

- способ установки цементного моста – на равновесие,

- метод установки – с контролем по объему,

- заливочная колонна - НКТ-73(СБТ -88,9) –с «воронкой» на первой трубе,

- продавочная жидкость – буровой раствор.

Последовательность работ по установке и испытанию мостов на прочность:

- перевод скважины на буровой раствор, применявшийся при бурении с проектными параметрами, выравнивание его по всему циклу;

- демонтаж фонтанной арматуры и монтаж на устье скважины противовыбросового оборудования  предусмотренного проектом;

- установка башмака заливочной колонны на заданной глубине;

- закачка буферной жидкости №1;

- закачка цементного раствора;

- закачка буферной жидкости №2;

- закачка продавочной жидкости в объеме по расчету;

- подъем заливочных  труб до установленной проектом и планом верхней границы цементного моста;

- герметизация устья скважины превентором и подготовка к обратной промывке буровым насосом (цементировочным агрегатом).

- срезка моста и обратная промывка с контролем выходящего раствора в объеме «продавочная жидкость + буфер», вымыв с контролем излишек цементного раствора.  При отсутствии на «выходе» цементного раствора и буфера продолжать обратную промывку из расчета дополнительной прокачки ½ расчетного объема продавочной жидкости;

- разгерметизация устья;

- подъем 2-3 свечей заливочных труб (50-80м выше глубины срезки моста) и герметизация устья;

- стоянка на ОЗЦ – не менее 24 часов и подъём заливочной колонны;

- спуск инструмента для нащупывания цементного моста;

- испытание моста на прочность разгрузкой;

- испытание моста на герметичность опрессовкой.

После установки ликвидационного моста, после испытания на прочность и герметичность, производится промывка скважины с приведением бурового раствора в соответствие с проектными параметрами и обработкой  ингибитором коррозии. При необходимости буровой раствор обрабатывается нейтрализатором сероводорода.

При завершении подъёма заливочной колонны  необходимо заполнить верхнюю часть скважины (50м) дизельным топливом (нефтью)

.

5.6.2. Подготовка к работам по ликвидации скважины.

Планирование работ по установке цементных мостов

При планировании работ по установке цементных мостов предусматривается ряд этапов:

1. Определение условий эксплуатации моста, действующих на него нагрузок и геолого-технических условий его установки, а также дополнительно - статической и динамической температур в скважине, диаметра каверн, вязкости и статического напряжения сдвига глинистого раствора, гидравлических сопротивлений, наличия поглощений или проявлений.

2. Расчет высоты моста в соответствии с действующими на него нагрузками, ограничениями по высоте и технологическими особенностями его установки.

3. Определение объемов цементного раствора, продавочной жидкости, первой и второй порций буферной жидкости - воды и высоты подъема цементного раствора (с учетом зоны смешения) в кольцевом пространстве соответственно по формулам (2), (1), (4), и (3). При использовании верхней разделительной пробки коэффициенты С1 и С3 в указанных формулах принимаются равными нулю.

4. Расчет параметров режима продавливания цементного раствора в скважину в соответствии с величиной гидравлических сопротивлений, эффективностью замещения бурового раствора цементным (оценивается по скорости потока в кольцевом пространстве) и особенностями управления процессом срезки штифтов в случае применения соответствующих контролирующих устройств.

5. Определение общей продолжительности операции по установке моста и подбор рецептуры цементного раствора.

5.6.3. Порядок оформления документов на ликвидации скважин.

Утвержденный Заказчиком и согласованный АСС план является основанием для проведения работ по ликвидации скважины, в  т.ч. и на установку отсекающих изоляционно-ликвидационных мостов при переходе испытания к вышележащим объектам.

Результаты работ по установке моста, проверке   на прочность и опрессовке оформляются соответствующими актами за подписью исполнителей. На этом оборудование ствола ликвидируемой скважины считается завершенным.

По окончании ликвидационных работ устье скважины оборудуется колонной головкой и задвижкой высокого давления в коррозионно-стойком исполнении, а также отводами для контроля давлений в трубном и межколонном пространствах.

Вокруг устья скважины оборудуется площадка размером 2х2м с ограждением. На ограждении устанавливается металлическая табличка с указанием номера скважины, месторождения, пользователя недр и даты окончания бурения.

После проведения ликвидационных работ через 6 месяцев и далее один раз в год должен проводиться контроль давлений в трубном и межколонном пространствах, а также окружающего воздуха с оформлением соответствующих актов.

После завершения работ по оборудованию устья ликвидируемой скважины производятся работы по зачистке территории отведенного участка земли и технический этап рекультивации. Составляется акт на рекультивацию земельного отвода, один экземпляр которого хранится в деле скважины, другой передается землепользователю.

После завершения всех работ по ликвидации скважины составляется акт на выполненные работы за подписью исполнителей.

Акт заверяется печатью и подписью руководства Заказчика. Проект акта о ликвидации скважины вместе с утвержденным актом на выполненные работы и актом на рекультивацию земли хранятся у Недропользователе.

6. Сводный сметный расчет стоимости ликвидации

Ликвидация последствий деятельности ТОО «НО Expert» по окончанию разведочных работ (в пределах геологического отвода) на площади Центральный Караванчи будет производиться по следующим направлениям:

•	 физическая ликвидация скважин с установкой цементных мостов;

•	оборудование устья скважин (установка тумб и реперов);

•	 демонтаж наземного и подземного оборудования скважин и коммуникаций свывозом за пределы участка (при наличии);

•	 техническая и биологическая рекультивация земли (подъездных дорог и приустьевых площадок);

•	 утилизация отходов.

Расчет стоимости ликвидации выполнен согласно перечню наземного оборудования, сооружений и коммуникаций, подлежащих ликвидации (рекультивации, утилизации), объемам работ, представленных Заказчиком.

В работе проведена ориентировочная оценка необходимых материально- технических, трудовых затрат на ликвидацию скважин и других производственно-¬хозяйственных объектов и сооружений, а также на рекультивацию использованных земель.

Исходные параметры, необходимые для расчетов приняты на основании существующих норм и утвержденных калькуляций. Стоимость материалов, техники и услуг взяты исходя из текущих расценок.

6.1. Усредненные объемы материально-технических затратна работы по ликвидации одной скважины

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мобилизация и демобилизация агрегата | комп | 1 |
| 2 | Монтаж и демонтаж передвижного агрегата | комп | 1 |
| 3 | Оплата труда бригады КРС | сутки | 6 |
| 4 | Амортизация оборудования | сутки | 6 |
| 5 | Дизтопливо и ГСМ комплекта главного привода агрегата | сутки | 6 |
| 6 | Затраты ЦА на изоляционные и опресовочные работы | опер | 6 |
| 7 | Пробег агрегата на обе конца по дороге 3класса | км | 50 |
| 8 | Материалы: |  |  |
|  | Буровой раствор |  |  |
| 9 | KCL | т | 2,14 |
| 10 | Poly Рас UL/R | т | 0,07 |
| 11 | NaOH | т | 0,146 |
| 12 | Ингибитор коррозии | т | 0,04 |
| 13 | Кальцинированная сода | т | 0,146 |
| 14 | Техническая вода | т |  |
| 15 | Цемент класса "G" | т | 17,4 |
| 16 | Вода техническая | т | 8,16 |
| 17 | Транспортировка подземного и наземного оборудования | т | 117 |
| 18 | Отработанный буровой раствор. | т | 11,5 |
| 19 | Кислород | шт | 6 |
| 20 | Пропан | шт | 6 |
|  | Итого затраты на ликвидацию одной скважины |  |  |

Таблица 6.1.1. Технические средства, используемые для выполнения работ

| Наименование техники | Кол-во | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Автокран | 1 | 24 |
| Автомашина "Камаз" | 1 | 24 |
| Автобус | 1 | 24 |
| Трактор | 1 | 48 |
| Итого |  |  |

6.2. Мероприятия по рекультивации

Перед технической рекультивацией использованных при разведке земельных площадей, необходимо провести анализ и оценку состояния земельных участков (орогидрографии, флоры, фауны, загрязнения земельных площадей углеводородами и другими отходами) относительно начального состояния.

Площадь земли, подлежащая технической рекультивации после разведки, определяется геологическим отводом.

В период ликвидации все установленное оборудование, конструкции и подземные коммуникации подлежат демонтажу.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

К нарушенным землям относят земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.

Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический.

Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, вывоз отходов, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

На территории участка, учитывая специфику региона и отсутствие пресной воды, озеленение не предусматривается.

Рекультивация земель включает в себя:

- работы по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя почвы;

- работы по складированию потенциально плодородных пород;

- планировку (выравнивание) поверхности, террасирование откосов отвалов и бортов, засыпку и планировку образовавшихся провалов после демонтажа оборудования;

- приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы;

- нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы;

- ликвидацию послеусадочных явлений;

- ликвидацию промышленных площадок, транспортных коммуникаций, электрических сетей и других объектов;

- очистку рекультивируемой территории от производственных отходов, в том числе строительного мусора, с последующим их вывозом на соответствующие полигоны;

- восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в сельскохозяйственное или иное использование;

- деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче рекультивированных земель (транспортные затраты, оплата работы экспертов, проведение полевых обследований, лабораторных анализов и др.);

- другие работы, предусмотренные рекультивацией, в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

Снятый верхний плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных земель или улучшения малопродуктивных угодий. Использование плодородного слоя почвы для целей, не связанных с сельским хозяйством, допускается только в исключительных случаях, при экономической нецелесообразности или отсутствии возможностей его использования для улучшения земель сельскохозяйственного назначения.

При проведении геологоразведочных, поисковых, изыскательских и других работ, сроки рекультивации определяются по согласованию с собственниками земли, землевладельцами, землепользователями, арендаторами.

Анализ последствий развития техногенных процессов весьма сложен по той причине, что собственно техногенное начало может сопровождаться цепочкой последующих природных событий. Иначе говоря, первичные техногенные воздействия могут вызвать к жизни процессы, которые правомерно определить, как природнотехногенные или техногенно-природные.

Сложность их прогнозирования состоит в том, что эти природно-техногенные процессы могут быть существенно сдвинуты во времени, а нередко и в пространстве по отношению к воздействующему источнику техногенеза. Поясним сказанное следующим примером.

Изымая огромные по объему массы породы, вмещающих полезное ископаемое, будь то твердое или жидкое, недропользователь вмешивается в формировавшуюсямиллионами лет геологическую среду, что приводит к последовательному развитию следующих событий:

- ослаблению горного давления внутри напряженного массива;

- формированию полостей окисления природных агентов;

- образованию провалов земли на дневной поверхности;

- активизации эрозии почв;

- нарушение первичных природных условий окружающей среды.

Следовательно, нужно проводить рекультивацию земель после геологических работ.

Преобразование нарушенных в результате производственной деятельности земель в состояние, пригодное для использования их в народном хозяйстве, предотвращение их отрицательного воздействия на прилегающие ландшафтные комплексы, охрана этих комплексов, оптимизация сочетания техногенных и природных ландшафтов достигаетсярекультивацией нарушенных земель.

Рекультивация относится к мероприятиям восстановительного характера, направленным на устранение последствий воздействия промышленного производства на окружающую среду, в первую очередь на земли, и рассматривается, как основное средство их воспроизводства.

Восстановлению нарушенных земель должны предшествовать работы по геологопочвенному обследованию нарушаемой и восстанавливаемой территории и обоснованию направления рекультивации.

Оценивается пригодность пород для экологической рекультивации, что позволяет принять решение по формированию отваиьных массивов, составу и объемах рекультивационных работ в соответствии с установленным направлением рекультивации и установить направление рекультивации и последующее использование восстанавливаемых земель в народном хозяйстве в соответствие группой пригодности пород рекультивационного слоя.

Таким образом, предоставляется возможность постоянно улучшать качество, продуктивность и экологическую ценность восстанавливаемых земель. Следовательно, от исходных компонентов природного ландшафта и внесенных в них изменений при формировании техногенного ландшафта зависит выбор направления последующего использования земель. В свою очередь, установленное направление рекультивации нарушенных земель определяет требования к их качеству и, следовательно, к технологии вскрышных, отвальных и рекультивационных работ, т.е. существует прямая и обратнаясвязь между технологией горных работ, определяющей характеристику техногенного ландшафтного комплекса, и направлением рекультивации.

«Технические условия рекультивации», в которых определяется направление рекультивации, и излагаются требования землепользователей к качеству рекультивированных земель, указываются характеристика и параметры рельефа техногенных образований, состав и мощность рекультивационного слоя, состав и размещение коммуникаций, система мелиоративных, противоэрозионных, гидротехнических и прочих мероприятий, устанавливаются на основе соответствующих проектов органами, представляющими земельные участки в пользование.

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:

- природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);

- агрохимических и агрофизических свойств пород и их смесей в отвалах;

- хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в районе размещения нарушенных земель;

- срока существования рекультивированных земель и возможности их повторных нарушений;

- технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;

- требований по охране окружающей среды;

- планов перспективного развития территории района горных разработок;

- состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов, степени и интенсивности их самозарастания.

Таким образом, рекультивация является многоцелевым мероприятием с природоохранной, природовосстановительной, хозяйственно-восстановительной и территориально-планировочной функциями.

Подход к рекультивированным землям как к одному из видов продукции предприятий, производство которой планируется и контролируется, в значительной степени определяет эффективность и качество производства в целом, существенно снижает его негативное воздействие на окружающую среду, имеет огромное социальное и экономическое значение.

Предприятие выполняет технический этап рекультивации, который включает:

- планировку поверхности нарушенных земель (грубую и чистовую);

- выполаживание или террасирование откосов отвалов;

- ликвидацию последствий усадки отвалов;

- противоэрозионные мероприятия;

- строительство гидротехнических и мелиоративных сооружений дорог, прокладку прочих инженерных коммуникаций.

При выборе схемы и структуры механизации рекультивационных работ в первую очередь учитываются направление освоения восстанавливаемых земель, технология отвальных и вскрышных работ, состояние нарушенных участков и свойства вскрышных пород.

Технология горных работ должна обеспечить:

- компактную укладку вскрышных пород в отвалы для снижения объема горно-планировочных работ;

- выполаживание откосов отвалов и бортов;

- формирование оптимальных по геометрическим параметрам, негорящих и устойчивых отвалов;

- оптимальное изъятие и минимальные сроки использования земель в технологическом процессе;

- сокращение отрицательного влияния на окружающую среду, сохранение в зоне разработок благоприятных экологических условий для растений и животных.

Способ отсыпки определяет объем планировочных работ. При планировке плоских (платообразных) отвалов объем работ незначителен и составляет 0,01-0,05 мЗ/м2. Во всех других случаях объем планировочных работ существенно выше.

Выбор форм рельефа рекультивируемых земельных участков определяется прежде всего необходимостью создания оптимальных условий для их последующего эффективного использования.

Территория участка после завершения всего комплекса работ должна представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный ландшафт.

В проекте приняты следующие решения по проведению рекультивационных работ.

Объемы рекультивационных работ приводятся в нижеследующих таблицах.

6.2.1. Объемы и виды работ по технической рекультивации земель

| N пп | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие грунта, загрязненного нефтепродуктами, | га | 0,03 |
| 2 | Вывоз загрязненного грунта, мусора | т | 1,86 |
| 4 | Планировка площадки | га | 0,03 |
| 5 | Сбор, резка и вывоз металлолома | т | 1,5 |
| 6 | Транспортировка машин и механизмов | км | 2 |
|  | Итого |  |  |

6.2.2. Технические средства, используемые для выполненияработ по технической рекультивации земель

| N вида работ | Наименование материалов и технических средств | Ед.изм. | Кол-во | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогрейдер | шт. | 1 | 10 |
| 2 | Погрузчик | шт. | 1 | 10 |
| 3 | Автобус Урал 3255 | шт. | 1 | 10 |
| 4 | Автокран Урал 4320 | шт. | 1 | 10 |
| 5 | Экскаватор | шт. | 1 | 10 |
| 6 | Краз-6510 самосвал | шт. | 1 | 10 |
| 7 | Урал 4320 | шт. | 1 | 10 |
|  | Итого |  |  |  |

Согласно пп.3 п.2 ст.238 Экологического Кодекса Республики Казахстан: «Природопользователи при проведении операций по недропользованию, геологоразведочных, строительных и других работ обязаны проводить рекультивацию нарушенных земель».

Рекультивация биологическим методом относится к мероприятиям восстановительного характера, направленным на устранение последствий воздействия промышленного производства на окружающую среду, в первую очередь на земли, и рассматривается, как основное средство их воспроизводства.

Сводный сметный расчет стоимостирекультивацию нарушенных земель на участке приведена в таблице 6.2.3

Таблица 6.2.3

Сводный сметный расчет стоимости рекультивации нарушенных земель

| № п/п | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость 1 скважины, тыс. тенге | Количество скважин | Всего, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекультивации нарушенных земель | 1507,2 | 3 | 4521,6 |
|  | Всего по сводному сметному расчету |  |  | 4521,6 |

6.3. Общая стоимость ликвидации скважин

Расчет затрат на ликвидацию скважин был рассчитан на основании фактической стоимости ликвидационных работ на одну скважину и количеством планируемых к выбытию скважин на конец срока действия контракта.

Таким образом затраты на ликвидацию скважин, платежей за выбросы в атмосферу при демонтажных работах и размещение отходов составят – 4979, 861тыс.тг.

Сводный сметный расчет стоимостиликвидация скважинна участке Центральный Караванчиприведена в таблице 6.3.1. Подробные сметные расчеты представлены в Приложении №5.

Таблица 6.3.1 - Сводный сметный расчет стоимостиликвидация скважин на участке Центральный Караванчи

| № п/п | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость 1 скважины, тыс. тенге | количество скважин | Всего, тыс. Тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ликвидация скважинна участке Центральный Караванчи | 2624 | 3 | 7882 |
|  | Всего по сводному сметному расчету |  | 3 | 7882 |

Таблица 6.3.2

Общая стоимость работ

| № | Наименование работ | Стоимость работ, тысяч тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация скважин | 7882 |
| 2 | Рекультивация нарушенных земель | 4521,6 |
|  | Всего общая сумма затрат по ликвидации последствий недропользования | 12393,6 |

По данным таблицы 6.3.2 видно, что на основании произведенных расчетов сумма обеспечения ликвидационного фонда по разведочным работам на участке недр на период разведки углеводородов составит 12 393 600 тенге.

В процессе проведения работ по ликвидации последствий разведки углеводородов сумма обеспечения может быть скорректирована соразмерно снижению рыночной стоимости работ по ликвидации последствий разведки углеводородов, либо стоимости ликвидационных работ, фактически выполненных на участке недр.

7. Мероприятия по обеспечению безопасности населения и персонала, зданий и сооружений

Контроль над вопросами безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды осуществляется посредством документированной «Ведомственной системы безопасности труда и охраны окружающей среды на объекте компании, которая охватывает все стороны деятельности компании и ее подрядчиков.

Ведомственная система разработана силами производственно-технического персонала компании в соответствии с действующими законами РК, Постановлениями Правительства РК, техническими документами в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Ведомственная система включает НТД регламентирующее управление охраной труда и окружающей природной среды в аппарате управления и на объектах компании.

В структуре аппарата управления компании на стратегическом уровне управление ОТТБ и ООС осуществляют:

- Положение об организации работ по ОТТБ и ООС;

- Положение о ведомственном контроле и анализе ОТТБ и ООС;

- Рекомендации по стимулированию работы по ОТТБ и ООС;

- Формы и критерии морального и материального воздействия на персонал за состояние ОТТБ и ООС;

- Положение о порядке обучения персонала безопасным методам работы.

В структуре аппарата управления компании на стратегическом уровне управление ОТТБ и ООС осуществляет:

- Региональный менеджер, его заместители, главные специалисты управления;

В структуре компании на оперативном уровне управление ОТТБ и ООС

осуществляют:

- Начальник, его заместители и находящиеся в их подчинении руководители функциональных и производственных подразделений (отделов, служб, участков);

- Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо, возглавляющее службу (отдел) ОТТБГОЧС и ООС;

- Оперативное управление ОТТБ и ООС, на объекте осуществляют руководители этих объектов, их заместители, инженеры технологи которые персонально отвечают за обязательную оценку рисков, выделение ресурсов.

- Руководство организационной работой ОТТБ и ООС и ее координация возлагается на специально функционирующий отдел «Охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды» состоящий из назначенных приказом лиц.

Основными задачами отдела являются:

- Координация работ по разработке Политики и достижению стратегических целей в области ОТТБ и ООС;

- Ведомственный контроль над соблюдением Законов РК, Правил, стандартов, нормативов и других РД ОТТБ и ООС, за выполнение Постановлений и приказов, указаний органов государственной власти и государственного надзора;

- Организационное и методическое руководство разработкой планов мероприятий по ОТТБ и ООС, смет расходов на их выполнение;

- Организация и проведение периодических проверок по ОТТБ и ООС;

Контроль над соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Участие в расследовании несчастных случаев с особо тяжелыми последствиями, категорийных аварий, пожаров, выбросов вредных веществ и разработке мероприятий по их предупреждению.

- Проводит систематический анализ ОТТБ и ООС, вносит предложения по их корректировке;

- Осуществляет контроль над составлением технических заданий на разработку оборудования и технологических процессов, направляет документацию на экспертизу, включая импортное оборудование, о соответствии требованиям стандартов, правил, норм безопасности действующим на территории РК;

- Привлекает научно-исследовательские организации по технике безопасности для решения проблем ОТТБ и ООС;

- Участвует в согласовании задания на проектирование объектов в части ОТТБ и ООС;

- Участвует в предоставлении на экспертизу и сертификацию применяемого оборудования, материалов и выпускаемой продукции;

- Участвует в работе комиссий по проведению испытаний новых образцов оборудования, приборов, аппаратуры;

- Организует контроль обучения по ОТТБ, проверки знаний и допуска к работе персонала;

- Обеспечивает информационную базу (методическая литература и т.д.), организует и оснащает кабинеты по ОТТБ и ООС;

- Осуществляет контроль над проведением мероприятий по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Организует и контролирует безопасность дорожного движения;

- Планирование, координация работ, контроль и анализ выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов;

- Совместно с другими службами организует издание инструкций, программ, информационных материалов по ОТТБ и ООС. Изучение, распространение передового опыта и научно-технических достижений в области ОТТБ и ООС, семинары, совещания, конференции, выставки ОТТБ и ООС;

Рассмотрение писем, заявлений, жалоб по вопросам ОТТБ и ООС.

Для формирования Политики, Стратегических целей в области ОТТБ и ООС, осуществления ведомственного контроля в компании и на объектах создана постоянно действующая комиссия (ПДК) по ОТТБ и ООС, под председательством директора, в состав комиссии включаются главные и ведущие специалисты, начальники отделов.

Основные функции ПДК

Проведение целевых и комплексных проверок состояния ОТТБ и ООС на объектах;

- Рассмотрение проектов планов ОТТБ и ООС, планов предупреждения возможных аварий и осложнений;

- Проведение проверки знаний ИТР;

Организация и руководство проведением общественных мероприятий; Рассмотрение вопросов о привлечении к ответственности работников, виновных в нарушении ОТТБ и ООС, а также поощрении коллективов и отдельных работников за хорошие показатели и активную работу в этой области. Согласно действующих, на территории РК законов на объектах КОМПАНИИ реализовано осуществление технического надзора

Разработана соответствующая процедура, определяющая порядок и организацию работы по сбору данных о травматизме.

На промышленном объекте, анализу основных причин и принятию мер по недопущению подобных случаев в будущем в соответствии с действующими нормами и правилами.

В основе системы мероприятий по проведению сбора данных о травматизме, аварийности на промышленном объекте, а также осуществлению анализа их основных причин лежит «Положение о ведомственном контроле и анализе охраны труда и окружающей среды в компании предусматривающее осуществление активного и реактивного контроля:

- Активный контроль дает информацию при отсутствии, каких-либо несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций;

- Реактивный контроль дает информацию при несчастных случаях, заболеваниях, ЧП (включая аварии, пожары и т.д.), которые имели место, и помогает разработать меры предотвращения подобных случаев.

Мероприятия по обучению персонала в аварийных ситуациях

Безопасность работы на опасных производственных объектах компании обеспечивается реализацией программы по подготовке и обучению всего персонала безопасной эксплуатации оборудования и соответствующим навыкам действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Проводится периодическое обучение руководящего состава принципам действий в чрезвычайных ситуациях, появление которых возможно на декларируемом объекте.

Вводный инструктаж включает в себя ряд обязательных для всех подразделений компании, разделов, часть из которых относится к вопросам изучения способов защиты и действиям при различных авариях:

- Способы и сигналы оповещения об аварийных ситуациях;

- Значение и содержание сигнальных цветов, знаков безопасности, звуковой и световой сигнализации;

- Основные вредные и опасные производственные факторы;

- Основные сведения о предельно допустимых значениях вредных производственных факторов;

- Промышленная вентиляция, аварийная вентиляция, режим ее работы; Назначение, классификация, порядок выдачи и замены СИЗ и СИЗОД; Порядок и правила пользования СИЗ и СИЗОД;

- Способы и средства оповещения о пожаре и вызова пожарной команды; Планы эвакуации людей и места сбора;

- Порядок пользования противопожарным инвентарем и средствами пожаротушения;

- Средства и способы тушения нефтепродуктов, электропроводки, электроустановок;

- Порядок оповещения о несчастных случаях на производстве;

- Способы и средства вызова скорой медицинской помощи на объектах;

- Способы и методы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастных случаях и отравлениях (поражении электрическим током, при термических и химических ожогах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, ранениях, переломах, ушибах, повреждения органов зрения, отравлениями парами нефтепродуктов и газами).

Весь персонал, отвечающий за эксплуатацию опасных производственных объектов, проходит обучение способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях.

Разработаны программы обучения с учетом конкретных требований к каждому объекту. В программу обучения персонала включен раздел, касающийся воздействия различных углеводородов на здоровье, безопасность и окружающую среду. Полученные во время обучения знания поддерживаются и расширяются в процессе регулярно проводимых учений на объекте, интенсивность которых предполагается не реже двух раз в год. Персонал прошел элементарный курс экологических знаний с целью получения представления об отрицательном воздействии залповых выбросов и разливов на природу и здоровье.

В основе обучения персонала способам защиты и действий при возникновении аварий заложены «Планы действий при возникновении аварийных ситуаций» (ПЛАС). Проводимые на основе выполнения требований ПЛАС тренировочные занятия охватывают комплекс мер необходимых для минимизации возможного ущерба при возникновении аварийных ситуаций, необходимые действия персонала по защите имущества компании, избеганию человеческих потерь, снижению ущерба для окружающей среды.

Мероприятия по повышению промышленной безопасности

Основным мероприятием, направленным на повышение безопасности эксплуатации опасных производственных объектов, является разработка плана управления вопросами ОТТБ и ООС. Он содержит всю информацию для определения необходимых работ, которые должны быть выполнены, соответствующие виды инспекций (проверок), гарантирующих контроль рисков для персонала и окружающей среды в соответствии лучшей практикой работы на нефтяных и газовых месторождениях.

В плане описан порядок выполнения требований Руководства и Политики в отношении техники безопасности, охраны труда, окружающей среды и выполнения соответствующих законодательных актов РК. Делаются ссылки на существующие процедуры по реагированию на аварийные ситуации для охвата всех производственных критических случаев.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение выделений вредных, взрывопожароопасных веществ и обеспечение безопасных условий труда являются:

- Обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов и трубопроводов;

- Автоматизация и дистанционный контроль;

- Размещение вредных и взрывопожарных производств в отдельных помещениях и на открытых площадках;

- Вентиляция производственных помещений.

Предусмотрена автоматизация технологических процессов бурения скважин в части сбора данных, управления и контроля технологических процессов. Технологические

установки выполнены в виде модулей, каждый из которых оснащен необходимым комплектом приборов автоматического контроля и регулирования технологических параметров (температуры, давления, уровня и т.д.).

В автоматизированной системе управления технологическим процессом использованы средства микропроцессорной техники. Все сигналы оповещения, предусмотренные на объекте, выведены с соответствующих датчиков, приборов в центр управления на пульт оператора.

В зависимости от характера изменений и потенциальных последствий начальниками производственных участков принимаются соответствующие меры по восстановлению нормальных рабочих режимов. В случае, если сохраняется аварийная ситуация или нарушение технологических параметров, или их наличие ведет к срабатыванию дополнительной сигнализации, связанной с дальнейшим отклонением рабочих параметров за пределы нормального диапазона, по сигналам из центра управления автоматически запускается процедура реагирования. Автоматическая система управления также связана с системой выявления загазованности или возгорания, которые срабатывают автоматически.

Для защиты работников и оборудования в случае аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрена система аварийного останова (САО). В зависимости от типа аварийной ситуации предусмотрена возможность останова оборудования на всем объекте или отдельных участках автоматически. Система аварийного останова в ручном режиме приводится в действие автоматически в случае пожара на одном из участков. Во избежание ненужных остановов, противопожарная система срабатывает с выполнением процедуры аварийного останова только после получения сигналов возгорания не менее чем двух датчиков. Дренажные трубопроводы и трубопроводы сброса на факел подключаются к герметизированным дренажным и факельным системам.

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических оборудования, механизмов, узлов и агрегатов. Размещение запорной арматуры обеспечивает удобное и безопасное обслуживание.

Все технологические трубопроводы после монтажа подвергаются пневматическому и гидравлическому испытанию.

Защита аппаратов и оборудования, работающих под давлением, предусматривается установкой предохранительных клапанов, запорной арматуры, средств автоматического контроля, измерения и регулирования технологических параметров.

На всех напорных трубопроводах от каждого насоса установлены обратные клапаны. Все насосы заземлены, независимо от наличия заземления электродвигателей, находящихся на одном основании.

Все показания контрольно-измерительных приборов, находящихся на щите операторной, дублируется приборами, установленными непосредственно на аппаратах.

Все элементы технологического оборудования и трубопроводов изолируются матами и покрываются алюминиевыми листами.

Для обслуживания арматуры и приборов на высоте более 0,75 м предусмотрены стационарные лестницы, площадки с ограждениями.

Наземные трубопроводы укладываются на несгораемые опоры.

Сброс конденсата при ремонте осуществляется от узла замера в дренажную емкость, а газа - в факельную систему.

Для отогрева замерзших трубопроводов и арматуры применяются вода и пар.

На наружных площадках (замера конденсата и т.д.) предусмотрено автоматическое пожаротушение и автоматическая пожарная сигнализация.

Сооружения размещены в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными нормами на безопасном расстоянии от существующих промышленных и гражданских сооружений, инженерных сетей.

Решение по технике безопасности.

Все работники обеспечены необходимыми подсобными вспомогательными помещениями бытового обслуживания, встроенными в производственные здания и операторские).

Все рабочие места обеспечены инструкциями, схемами, предупредительными знаками и надписями. Рабочие обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами

зашиты.

Для снижения шума и вибрации от технологического оборудования предусмотрено:

- Заключены в кожухи механизмы, производящие шум и вибрацию;

- Установка гибких связей;

- Упругие прокладки пружины;

- Установка вибрирующего оборудования на самостоятельные фундаменты и

- модули;

- Применение вибробезопасного и малошумящего оборудования;

- Применение средств индивидуальной защиты.

Средства и мероприятия по защите людей. Мероприятия по созданию, подготовке и поддержанию в готовности к применению на промышленном объекте сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для осуществления эффективных мероприятий по защите людей и ликвидации аварии создана система формирований гражданской обороны, которая поддерживает в готовности к применению силы и средства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивает согласованные действия персонала различных уровней и знание руководящим составом своих ролей и обязанностей в аварийных ситуациях.

На основании закона Республики Казахстан «О гражданской защитеt»/ Организационная структура описывает внутренние ресурсы аварийного реагирования и их прямое назначение, оснащенность формирований техникой и имуществом, степень готовности. Территориальные и объектовые формирования могут привлекаться к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций вне зависимости от их принадлежности к отдельным подразделениям, поэтому нет необходимости разделения этих формированийпоотношению к какому либо особо опасному производству. При организации формирований и их дислокации была учтена необходимость их применения в местах возможных наиболее крупных аварий, для их более эффективного и быстрого реагирования. Формирования гражданской обороны организованы из числа сотрудников компании и сформированы таким образом, чтобы при выполнении задач члены формирований (по возможности) находились на участках выполнения их основных обязанностей. При такой: организации члены формирований могут более грамотно, профессионально и эффективно выполнять задачи связанные с ликвидацией возможных чрезвычайных ситуаций.

Организационная структура позволяет привести формирования в полную готовность, в течение 4 часов.

Характеристика мероприятий по обучению работников промышленного объекта способам защиты и действий в чрезвычайных ситуациях

Для организации эффективных мероприятий по защите персонала во время возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации аварии необходимо обеспечить согласованные действия персонала различных уровней. Данная цель может быть достигнута путем регулирования учений и тренировок.

Требования к мероприятиям по обучению для поддержания способности активного аварийного реагирования включены в общий План обучения и развития компании сводятся к следующему.

Ввиду того, что человеком, который обнаружит аварию, может оказаться любой сотрудник компании (включая персонал заказчика и подрядчика), весь персонал проходит обучение действиям в случае обнаружения аварийной ситуации. Таким образом, каждый работник компании получает необходимые знания для информирования об аварии и принятия надлежащих первоначальных мер.

С персоналом подрядчика, перед началом работы на каком-либо из объектов проводится вводный инструктаж или, как минимум, перед тем как приступить к работе персонал подрядчика получает инструктаж от своего работодателя.

Представители руководства КОМПАНИИ в аварийных ситуациях принимают на себя обязанности и полномочия старшего на месте аварии. Некоторые члены руководства компании также входят в состав комиссии по ЧС, занимая там определенные должности. Требования по обучению данного персонала содержатся в общей программе обучения: доводящего персонала. Обучение персонала со специальными обязанностями в период ликвидации аварии. Специальные обязанности в период ликвидации аварии имеют руководители объектовых и территориальных формирований.

Для них разработаны особые процедуры обучения. Персонал, назначенный для выполнения этих обязанностей, проходит соответствующее обучение.

7.1. Мероприятия по охране недр

Наиболее сложной и ответственной задачей при ликвидации нефтепромыслов и находящихся на них скважин является охрана недр.

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

Недр пользователь несет полную ответственность за состояние охраны недр, так и в процессе ликвидации его объектов. Ответственность за соблюдение требований законодательства в области охраны недр несет непосредственно руководитель Компании, осуществляющего пользование недрами.

Мероприятия по охране недр в процессе ликвидации разведочных скважин предусматривают:

- обеспечение полноты достоверной оценки состояния скважин перед их ликвидацией;

- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр на уровне, предотвращающем появление техногенных процессов;

- достоверный учет извлеченных и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- соблюдение установленного порядка ликвидации объектов недропользования;

- надежную прочность и герметичность цементных мостов, отсекающих продуктивные горизонты в добывающие и водопринимающие пласты в нагнетательных скважинах;

- разработку мероприятий по предупреждению осложнений в процессе проведения ремонтно-изоляционных работ, если таковые появятся.

Работы по ликвидации скважин, должны проводиться на высоком технико- экономическом уровне, с использованием всех достижений науки и техники, при достаточно высокой экологической культуре персонала.

При этом роль играет не только соблюдение технологии ликвидации объектов, но и организация работ. Так, в большинстве случаев, аварийные ситуации, как правило, возникают из-за нарушений исполнителями правил ведения работ.

Одной из наиболее ответственных операций (с точки зрения надежности ликвидации и охраны недр) является установка цементного моста. Качество проводимого цементирования оказывает существенное влияние на экологические показатели сохранности ликвидированной скважины.

При цементировании должен применяться качественный цемент с химическими добавками, улучшающими качество бетона:

- замедлитель схватывания;

- понизитель водоотдачи;

- понизитель трения.

Ликвидация дефектных скважин (с нарушенной герметичностью эксплуатационных колонн, отсутствием цементного камня за колонной и т.д.) без устранения дефектов не допускается. При обнаружении в ходе работ по ликвидации скважины недостатков (устьевое давление, межколонные проявления, грифоны и т.п.) скважина должна быть выведена из процесса ликвидации. Предприятие-пользователь недр – обязано выяснить причины недостатков; разработать и реализовать мероприятия по их устранению по планам, согласованным с областной инспекцией геологии и недропользования.

Важным условием надежной охраны недр являются требование и поддержание в работающем персонале высокой экологической культуры.

После окончания работ по ликвидации скважины и демонтажа оборудования необходимо проведение мероприятий по восстановлению (рекультивации) земельного участка в соответствии с существующими требованиями.

7.2. Мероприятия по охране окружающей среды

При ликвидации производственных объектов обеспечивается безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, вод, животного мира и других объектов окружающей среды.

Экологические критерии являются доминирующими при принятии решения о ликвидации объекта. Это объясняется тем, что ее организация не должна вызвать негативных изменений окружающей среды в ареале проводимых работ. При проектировании ликвидации промышленных объектов в обязательном порядке должны учитываться:

- разработка раздела проекта «Охрана окружающей среды»

- разработка вопросов рекультивации объекта в составе проекта ликвидации объекта;

- техническая рекультивация объекта;

- биологическая рекультивация объекта, если есть в этом необходимость.

Мероприятия по предотвращению подземных пожаров, в данном проекте не рассматриваются, так как технология не предусматривает возникновение пожаров.

7.3.  Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод

Мероприятия по снижению воздействия на подземные воды условно можно разделить на две группы:

- общие меры;

- мероприятия по защите непосредственно грунтовых вод.

Они в свою очередь делятся на технические и технологические меры для первой группы и профилактические и специальные для второй группы.

К профилактическим мероприятиям относятся:

- контроль вод посредством 3-4 наблюдательных скважин, с целью определения загрязненности грунтовых вод;

- наблюдения проводить в течение года ежеквартально и в дальнейшем в течение 3-х лет с периодичностью 1 раз в год.

- выявление и учет фактических и потенциальных источников загрязнения грунтовых вод.

К специальным мероприятиям относятся:

- ликвидация областей загрязнения подземных вод путем откачки их из центра области загрязнения;

- откачку загрязненных подземных вод для локализации области загрязнения и недопущения дальнейшего распространения загрязняющих веществ по водоносному горизонту;

Осуществление специальных защитных мероприятий требует больших материальных затрат и зачастую сопряжено со значительными техническими трудностями. Особенно сложным является сброс больших количеств откачиваемых загрязненных подземных вод. Поэтому в охране подземных вод важное значение имеют профилактические мероприятия.

7.4. Обеспечение радиационной безопасности населения

Общеизвестно, что природные органические соединения, в том числе нефть и газ являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газоконденсате, пластовых водах являются закономерным геохимическим процессом.

Для общей оценки и контроля радиоэкологической обстановки на рассматриваемом объекте и обеспечения радиационной безопасности местного населения и работающего персонала при проведении работ предусмотрены радиационные измерения.

Определение уровня радиации рекомендуется проводить на территории вахтового поселка, СЗЗ и нефтепромысле.

Для осуществления радиационного мониторинга будут применяться методы, предусмотренные соответствующими методиками и сертификатами, оборудованием и средствами измерений. Для измерения радиационного фона используется    геологоразведочный прибор СРП- 88Н.

Проведение измерений радиационного фона –  один раз в полугодие.

Результаты радиационного фона будут записываться в виде таблицы

| №№ п/п | Точки отбора | Эквивалентная доза |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y излучение мкЗв/год | Y излучение мкр/час |  |
| 1 | СЗЗ |  |  |  |
| 2 | Нефтепромысел |  |  |  |
| 3 | Территория вахтового поселка |  |  |  |
| 4 | Резервуарный парк |  |  |  |

7.5. Оценка воздействия ликвидации объектов недропользования на окружающую среду

Антропогенный пресс при реализации проекта испытают все элементы природной среды, в том числе: атмосферный воздух, воды, почвенный и растительный покров, биотические комплексы, то есть произойдет комплексное воздействие на все компоненты геосистем.

Анализ экологических последствий развития различных производственных объектов позволил выявить потенциально возможные экологические проблемы, возникающие при взаимодействии техногенных объектов и окружающей среды и ранжировать основные факторы техногенного воздействия по степени их влияния на природную обстановку. Основными потенциальными факторами воздействия на природную среду могут являться:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

- сбросы сточных вод на рельеф;

- загрязнение экосистем технологическими жидкостями;

- механические нарушения почв;

- изменение гидрологического и гидрогеологического режима территории;

- изменение геодинамической обстановки в пластах;

- шумовое загрязнение окружающей среды;

- антропогенный фактор воздействия на фаунистические комплексы.

В данном проекте оценка факторов техногенного преобразования природной среды при реализации проектных решений отражает количественные и качественные уровни воздействия и основывается на комплексном подходе, предполагающем определение нагрузок на все компоненты экосистем с учётом эффектов суммации, аккумуляции и последующих цепных реакций, поскольку оценка воздействий на отдельные компоненты, даже являющиеся ведущим фактором природного хода сукцессии, не позволяет обнаружить полный объём эффектов взаимодействия.

Воздействие определяется степенью измененности отдельных природных компонентов или их структуры в целом. При этом она может проявляться либо в виде его техногенных модификаций, либо в виде коренной перестройки основных структур всего комплекса.

Техногенная модификация природного территориального комплекса при реализации проектных решений является следствием соответствующего режима воздействия, при этом, отчасти, природное саморегулирование заменяется техническим.

Все многообразие причин, которое может привести к загрязнению природной среды, можно с достаточной степенью условности свести в три основные группы:

- несовершенство технологии строительства;

- несоблюдение технологических регламентов;

- ненадежность оборудования, конструкций и элементов обустройства площадок.

Поэтому, помимо экологической обоснованности технических решений учитывались природные динамические тенденции и потенциальные возможности самовосстановления природных экосистем.

Основной целью комплексной оценки является выделение территорий, объединенных комплексом проблемных ситуаций, возникающих в результате хозяйственной деятельности и требующих осуществления специфического набора природоохранных мероприятий.

Уровень воздействия на отдельные компоненты природной среды определялся наиболее явными фиксируемыми количественными параметрами, определяемыми по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве, и воде (в пересчёте на ПДК), а также по физическим процессам поступления (перемещения) вещества и энергии.

Выделяемые территории (зоны воздействия) объединены  в соответствии  с интенсивностью техногенного воздействия на окружающую среду, а именно:

- атмосферный воздух;

- почвы, земли;

- растительность;

- животный мир;

- водные ресурсы;

- геологическую среду.

В данном проекте под зоной воздействия подразумевается часть территории, где в результате хозяйственной или иной деятельности происходят изменения в окружающей природной среде.

Зона наиболее интенсивного воздействия – здесь возможно воздействие превышающее допустимые нормы. То есть может измениться свыше 70 % от исходного состояния природного комплекса (совокупность элементов живой и неживой природы, находящихся в определенной связи и отношениях между собой и образующих относительно устойчивое единство или целостность). Антропогенное воздействие гораздо сильнее природных факторов, влияющих на изменение экотопа.

В рельефе может происходить образование новых форм, изменяющих геохимические потоки, геохимческие барьеры и пути миграции химических элементов. Нарушения почвенного покрова на уровне типов может превысить 70 % от общей площади природного комплекса. В почвогрунтах возможно изменение окислительно-восстановительных условий в результате вторичного засоления.

Изменение химического состава поверхностных и грунтовых вод возможно на уровне, подавляющим процессы ассимиляции и диссимиляции в биоценозе и тем самым приводящее к угнетению биоты. Возможна общая деградация природного комплекса, приводящая к опустыниванию или образованию техногенного ландшафта.

После прекращения антропогенного воздействия восстановление данного вида природного комплекса без проведения обширных природоохранных мероприятий невозможно.

Зона интенсивного воздействия – в этой зоне будет наблюдается значительное воздействие с существенным превышением допустимых норм, может изменяться до 50-70 % от  исходного состояния природного комплекса.

Изменение экотопа идет под преобладающим воздействием антропогенных факторов воздействия.

В горных породах возможно изменение физико-химических свойств и механических свойств приводящее к преобразованиям структуры. В рельефе может происходить образование новых форм.

Целостность почвенного покрова на уровне типов сохраняется. В почвах возможно проявление вторичного засоления или изменение вторичных химических процессов.

На почвах с легким мехсоставом могут развиваться дефляционные процессы, которые могут распространяться на сопредельные территории. В почвах возможно замедление темпов накопления органического вещества, разрушение гуминовых и фульвокислот, уменьшение содержания азота.

В растительных сообществах возможно изменение структуры, выражающееся в смене доминантных видов. Морфофизиологические показатели свидетельствуют об угнетенном жизненном состоянии большинства видов. Проективное покрытие изреженное. При восстановлении растительности появляется лишь часть видов с широким ареалом распространения.

Возможно уменьшение видового разнообразия и численности представителей энтомофауны и педобионтов. Трофические связи укорачиваются, в фаунистическом комплексе будет происходить общее упрощение структуры.

Уровень экологической емкости превышен и при продолжающимся антропогенном воздействии наступит постадийная трансформация природного комплекса с образованием нового.

После прекращения антропогенного воздействия самостоятельный возврат на природно-обусловленный путь развития растянется на длительное время в результате нарушения естественного экологического равновесия, поэтому здесь необходимо применение комплекса рекультивационных и природоохранных мероприятий.

Зона умеренного воздействия - здесь будет наблюдаться воздействие приближающееся к верхнему пределу допустимого или несущественно превышает его. Изменения затронут до 20-50 % от исходного состояния природного комплекса.

Изменение экотопа происходит под воздействием природных и антропогенных процессов примерно в равных пропорциях.

Целостность почвенного покрова на уровне подтипов сохраняется, хотя возможно механическое нарушение в пределах почвенных разностей. В почвах возможно снижение темпов накопления гумуса и азота, ускорится минерализация гуминовых кислот. Возможно образование дефляционно опасных участков, и возрастание риска распространения дефляции на сопредельные территории.

Изменение химического состава поверхностных и грунтовых вод будет происходить на уровне, оказывающем влияния на процессы ассимиляции и диссимиляции в биоценозе и тем самым приводящее к структурным изменениям биоты и снижения численности особей на 15-30 % территории природного комплекса.

Биоценотические изменения будут выражаться, главным образом в изменении структуры, состава и динамики фито- и зооценозов.

В растительных сообществах возможно увеличение доли сорнотравных видов и видов-индикаторов загрязнения и сбоя. Изменение проективного покрытия и биопродуктивности могут достичь значений превышения типичного диапазона.

Локально уменьшится видовое разнообразие энтомофауны, а также обилие педобионтов, для которых создаются неблагоприятные условия.

Под влиянием антропогенного вытеснения может сократиться ареал распространения и численность основных групп наземных позвоночных. Одновременно может происходить заселение новых экологических ниш синантропными видами.

Общее накопление загрязнителей антропогенного происхождения, не свойственных для данного природно-территориального комплекса, в отдельных компонентах может приблизиться к верхнему пределу санитарно-токсикологических нормативов.

В зону умеренного воздействия попадают территории, расположенные в радиусе 500 м от площадки бурения и сопутствующих объектов.

Зона незначительного воздействия – в данной зоне воздействие будет фиксироваться на уровне гораздо ниже допустимых норм. Изменениям подвергнется до 20 % исходного природного комплекса.

Изменение экотопа (атмосфера, вода, почва, горная порода) будет происходить под воздействием преимущественно природных процессов. Изменением почвенного покрова затронуто до 10-15 % от территории природного комплекса. Морфоструктурных изменений горных пород и образования новых форм рельефа не наблюдается.

Нарушение верхней части почвенного профиля может привести к ухудшению среды произрастания растений, восстановление исходных свойств почв возможно, но в ее морфологическом строении сохранятся некоторые не характерные для данной почвы черты. Целостность почвенного покрова на уровне подтипов и видов сохранится.

Изменение химического состава поверхностных и грунтовых вод будет происходить на уровне не оказывающим существенного влияния на процессы ассимиляции и диссимиляции в биоценозе.

Биоценотические изменения будут происходить преимущественно под воздействием природных процессов. Под влиянием антропогенного фактора изменения структуры, состава и динамики растительных сообществ будут незначительные. Изменение проективного покрытия и биопродуктивности незначительно превысят типичный диапазон.

После уменьшения или прекращения антропогенного воздействия возможно постепенное возвращение (3-6 лет) на природно-обусловленный путь развития, то есть экологическая емкость природного комплекса не будет превышена и естественное экологическое равновесие не нарушено.

Зона слабого воздействия – антропогенное воздействие будет на уровне порога чувствительности современных инструментальных средств контроля.

Экотопические и биоценотические изменения будут обусловлены в основном природными процессами. Накопление антропогенных загрязнителей возможно в скрытом виде без видимых проявлений.

7.6. Меры, исключающие на период консервации не санкционированное использование и доступ к законсервированным объектам

Во время ликвидации будут применяться следующие меры, исключающие на период ликвидации не санкционированное использование и доступ к ликвидируемым объектам:

- репером высотой не менее 0,5 м и на металлической таблице электросваркой указывается номер скважины, месторождение (площадь), предприятие-пользователь недр, дата ее ликвидации.

- Вся техника, используемая в процессе ликвидационных работ будет находиться на  специализированной стоянке.

- Объект будет охраняться охранным агентством: каждая машина проверяется перед въездом, без допуска не разрешается въезд на территорию.

7.7. Меры по рекультивации нарушенных земель

Рекультивацияземельпредусматриваеткомплексмероприятий, направленныхнавосстановлениенарушенныхземель, частичноилиполностьюутратившихсвоюландшафтнуюпервозданностьиинуюценностьилиявляющихсяисточникомотрицательноговоздействиянаокружающуюсредувсвязиснарушениемпочвенногопокрова, гидрологическогорежимаирельефаместностиврезультатеразведкиуглеводородногосырья.

7.7.1. Фактическоеипрогнозируемоесостояниенарушенныхземель

В результате эксплуатации природных ресурсов на территории участка почвенный покров претерпел антропогенные нарушения практически повсеместно. Эти нарушения являются результатом, во- первых, длительного сельскохозяйственного использования региона под отгонное животноводство, во-вторых, эксплуатации природных ресурсов отраслями нефтедобывающей промышленности.

В настоящее время территория участка представляет собой промышленную зону с технологическим циклом разведочного бурения и обустройства с сопутствующими коммуникационными службами. Современное состояние почвенного покрова несет на себе отпечаток техногеннойнарушенности, отражая характер, темпы и масштабы разведки и обустройства месторождения.

В результате функционирования технологических линий нефтедобывающей отрасли почвенный покров испытал антропогенные воздействие прямого и косвенного характера в виде механического нарушения и химического загрязнения.

Основными видами воздействия на почвенныйпокров были и остаются пастбищное животноводство и техногенное воздействие, которые проявляются через физическое (животными), механическое нарушение и химическое загрязнение.

Всевидывоздействияносятлокальный,линейныйиточечныйхарактер.

Механическое повреждение почвенного покрова локального характера проявляетсяврезультатеиспользованиятерриторииподотгонноепастбищноеживотноводство. В результате обустройства летовок, зимовок, кошар и загоновдля скота на площади не более 1-2 га отмечено уничтожение растительного покрова и разбивание верхнего почвенного горизонта.Это приводит к снижению агромелиоративных свойств нарушенных почвенных разностей. К нарушению почвенного покрова приводит и такой вид антропогенной деятельности, как выкорчевка и вырубка кустарников и полукустарников на топливо, перевыпасскота, прокладка проселочных дорог. Повсеместно отмечено довольно частое, хотя и мозаичное, наличие пустошных площадей лишенных растительности. Степень нарушенности определяется как слабая и обратимая во времени.

Нарушенность почвенного покрова линейного характера проявляется как при сельскохозяйственном, так и при техногенном воздействии. Степень нарушенности почвенного покрова при каждом из вышеперечисленных видов воздействия различна.

При сельскохозяйственном виде воздействия линейного характера (прокладка проселочных дорог, скотопрогонов) отмечается уплотнение верхнего почвенного горизонта на относительно узких по ширине, но длительных по протяженности площадях.Степень нарушенности почвенного покрова при данном виде воздействия классифицируется как умеренная.

Техногенный вид воздействия линейного характера проявляется в форме дорожной дигрессии при прокладке линий нефтепроводов, грунтовыхдорог и дорог с твердым покрытием. Вследствие механического воздействия напочвенный покров отмечено уничтожениеверхних генетических горизонтов почвенного профиля непосредственно под телом дорог и нефтепроводов, уплотнение верхнего почвенного горизонта на прилегающих к транспортным коридорам территориях. Степень нарушенности почвенного покрова при данном виде воздействия характеризуется как сильная.

Масштабы проявления техногенного вида воздействия точечного характера определяются размерами площадок действующих, законсервированных и ликвидированных скважин. При данном виде механического воздействия происходит глубокая и необратимая трансформация почвенного покрова с изменением морфологических свойств почвенного профиля (уничтожение плодородного слоя, нарушение генетических горизонтов и их водно-солевого режима). Степень воздействия очень сильнаяи необратимая во времени.

Принимая во внимание степень и характер нарушенности земель на контрактной территории, обустройствоселитебно-промышленного комплекса месторождения и сопутствующих ему коммуникационных сооружений на проектируемомучастке приведет также к нарушению почвенного покрова площадного характера.

При строительстве технологических объектовбудет уничтожаться растительный покров, разрушаться и уплотняться верхние горизонты почвы. Помимо механического нарушения, почвенный покров территории проектируемого обустройства будет загрязняться нефтепродуктами и химическими реагентами, поступающими в почву при разведочно-эксплуатационном бурении, частичной переработке и транспортировкенефти. Нефть и сопутствующие токсически вредные компоненты, попав в почву, вызывают существенные, а порой необратимыеизмененияеесвойств–загрязнение,гудронизацию,засолениесобразованием вторичных солончаков, стилизацию верхних почвенных горизонтов. Это, в конечном итоге, приведет к уничтожению плодородных горизонтов и выпадению загрязненных почв из земельного фонда. Однако на практике прямое химическое загрязнение почв наблюдается на месторождениях крайне редко, и только в случае разовых и аварийных разливов горюче-смазочного материала, аварийных разливов нефти, буровых растворов и т.п. Опосредственное химическое загрязнение будет отмечаться повсеместно вокруг факелов, дизельных электростанций, дизельных буровых, дымовых труб, технических блоковнеорганических выбросов, через попаданиезагрязнителей в атмосферный воздух с дальнейшим выпадением на почвенный покров.

На некоторых участках месторождения, вследствиеантропогенной деятельности, возможно техногенное вторичное засоление почвенного покрова.

По степени нарушенности почвенного покрова территорию месторождения можноподразделить на следующие зоны.

Зонасильнойстепенинарушенностипочвенногопокрова. К данной зоне относятся земли, изъятыепод действующие, законсервированные и ликвидированные нефтяные скважины, групповые установки, пункты сбора и переработки нефти, жилыеблоки, линии электропередач, нефтепроводы, газопроводы,транспортные дороги. Механическое воздействие на почвенный покров носит линейный,точечный и площаднойхарактер проявления.В пределах данной зоны будетотмечаться глубокая и необратимая трансформация почвенного покрова с изменениемморфологических свойств почвенного профиля (уничтожение плодородногослоя, нарушение генетических горизонтов, водно- солевого режима).

В результате опосредственного химического загрязнения площадного характера, особенно вблизи источников-загрязнителей, в почвенном покрове произойдет накопление загрязняющих веществ, поступающих в почву через атмосферный воздух.

В пределах описываемой зоны не исключается возможность загрязнения почвенного покрова нефтяными и химическими реагентами в случае аварийных ситуаций на технологических линиях. При проведении природоохранных мероприятий (рекультивационных) на их месте будут формироваться антропогенные модификации.

Зонаумереннойстепенинарушенностипочвенногопокрова. К даннойзоне относятся территории вокруг перечисленных выше объектов икоммуникаций. Механическое воздействие на почвенный покров будет носить линейно-площадной характер проявления. Повсеместно будет наблюдаться уничтожение поверхностного слоя, разрыхлениеверхней части почвенного профиля, что приведет к уменьшению в нем содержания гумуса и потере агромелиоративного потенциала. В пределах данной зоны предполагается также частичное изменение почвенного покрова в результате разбивания и уплотнения верхнего горизонта за счет дорожной дигрессии, складирование бытового и промышленного мусора. В силу того, что механический состав почвенных разностей в пределах описываемой зоны представлен песками легкого механического состава, в настоящее время являются дефляционно-опасными очагами. При проведении ряда рекультивационных мероприятий возможно восстановление природно-ресурсного потенциала нарушенных почв данной зоны.

Зонаслабойстепенинарушенности. К данной зоне относятся территории месторождения, расположенные на значительном расстоянии от селитебно- промышленных комплексов. Механическое воздействие на почвенный покров линейно-локального характера проявится в виде дорожно-транспортнойдигрессии. Воздействие опосредственного химического загрязнения снижается до минимума, возможно фоновое увеличение при неблагоприятных метеорологических условиях.Природно-ресурсный потенциалпочвенного покрова обладает способностью к самовосстановлению при существующих нагрузках.

Перед технической рекультивацией использованных при разведке земельных площадей, необходимо провести анализ и оценку состояния земельных участков (орогидрографии, флоры, фауны, загрязнения земельных площадей углеводородами и другими отходами) относительно начального состояния.

7.7.2. Производствоизысканий

Технологический цикл строительства скважин и подъездных дорог к ним, стоянок для спецтехники и автотранспорта, бытовых и производственных помещений, складов для хранения ГСМ и технического оборудования включает установку и демонтаж оборудования, рекультивацию нарушенных земель. Данные виды работ будут сопровождаться скоплением тяжеловесной автотранспортной и буровой техники. Все это приведет к перепланировке ландшафтной структуры территории, выравниваниюповерхности, локально-линейному и локально-площадному уничтожению растительного покрова и развитию точечной дефляции на легкосуглинистых почвах и плоскостного смыва и техногенных солончаков на почвах солончакового ряда.

Каждому этапу работ соответствует определенный набор источников воздействия, однако основными видами воздействия на почвенный покров является механическое разрушение и химическое загрязнение различной степени и интенсивности проявления.

Основные виды механического воздействия на почвенный покров заключаются в:

- уничтожениипочвенногопрофиляприобустройствебуровыхвышек;

- нарушении верхних горизонтов почвенного профиля при обустройстве коммуникационных объектов вокруг скважин;

- нарушении почвенного покрова при прокладке автодорог к скважинам; Химическоезагрязнение почвенного покрова будетпроисходитьвследствие

- загрязнения почвенного покров горюче-смазочными материалами на всех этапах проведения работ;

- загрязнения	почвенного	покрова	вокруг	скважин	тампонажными, буровыми растворами и сточными водами в период проведения работ;

- загрязненияпочвенногопокровавокругскважиннефтьюипластовыми водами при возникновении аварийных и нештатных ситуаций;

- поверхностного	загрязнения	почвенного	покрова	промышленным	и бытовым мусором.

Основным	источником	механического	воздействия	является	техника,применяемая при строительстве. Неотъемлемой частью начального этапа строительства является перепланировка (выравнивание) поверхности строительныхплощадок.  С этими видами работ связано механическоеуничтожениеплодородногогумусовогогоризонта, разрушение   структурного состояния и уплотнение нижележащих генетических горизонтов. Такие нарушения непродолжительны по времени, однако значительны по площади. Благодаря естественным компенсационным способностям почвенного покрова, природно- ресурсный потенциал нарушенных почв со временем может восстановиться.

Более сильной трансформации почвенный покров подвергается при механическом воздействии в момент монтажа буровой установки, устьевыхчастей скважин, установки емкостей под ГСМ, строительстве отстойника промысловых вод, аварийном разливе буровых и тампонажных растворов, нефти. При этом уничтожаются практически все генетические горизонты почвенных разностей, приводящие к коренным изменениям в морфологическом строении почвенного профиля. В итоге поврежденные разности зональных и интразональных почв выпадают из земельного фонда. Такие нарушения носят узколокальный (точечный) характер и их площади будут незначительны в пространстве.

При прокладке подъездных автодорог механический вид воздействия на почвенный покров линейного характера выразится в форме дорожной дигрессии.В первую очередь, по всей длине трасс уничтожится плодородный верхний горизонт, нарушится структура верхних горизонтов в результате увеличения нагрузки, их распыления и переуплотнения. Практика показывает, что на каждые 100км путей нарушается около 100 га земель. По интенсивности и масштабам данный вид воздействия зависит от водно-физических свойств почвенных разностей, на поверхности которых прокладываются коммуникации. В пустынных условиях лимитирующим фактором, определяющим устойчивость почв к техногенным нарушениям, является их механический состав. Дорожная дигрессия не приведет к существенным изменения региональной структуры почвенного покрова. Единственным отрицательным моментом явится уничтожение верхних почвенных горизонтов непосредственно под телом и вдоль дорог итрубопроводов, что активизирует вынос тонкодисперсных и пылеватых частиц на прилегающие территории.

Наибольшую опасность для почвенного покрова представляет этап технологического цикла строительства разведочно-эксплуатационных скважин, в период которого осуществляются бурение скважин.

На данном этапе возможно поступление в почву определенного наборахимических и токсичных веществ локального характера. Основными источниками химического загрязнения почвенного покрова являются:

- просачиваниебытовыхитехнологическихотходов;

- аккумуляция продуктов сгорания ГСМ автотранспорта,буровых и дизельных установок;

- просачиваниеиаварийныеразливыпластовыхисточныхвод;

- внештатныеиаварийныеразливынефтиизустьяскважин.

Вследствие попадания в почву химических загрязнителей произойдут необратимыеизмененияфизико-химических,водно-физических, микробиологических свойств почвенного профиля, а почвенный покров потеряет свой природно-ресурсный потенциал на длительный период.

Основными загрязняющими веществами при бурении скважин являются буровыерастворы,промывочныежидкости,реагентыдлявоздействиянапласт, цементы, производственные отходы, бытовой, технический мусор и пр. Доминирующей группой химического загрязнения будет являться сама нефть, сопутствующий ей газ, сточные и подземные минерализованные воды. При этом будет наблюдаться активное изменение структуры почвенного покрова зам счет вторичного засоления, нефтехимического загрязнения и накопления тяжелых металлов и почвах. В конечном итоге сформируются техногенные почвенные ареалы с совершенно иными геохимическими свойствами, не типичными для зональных почв с аномальными, на первых порах агрессивными свойствами.

Процесс вторичного засоления почвенного покрова является неотъемлемой частью технологического цикла бурения, во время которого из скважин на поверхность поступают и складируются засоленные подстилающие породы, изливаются высокоминерализованные пластовые воды. Именно последние представляют наибольшую опасность химического загрязнения почвенного покрова. Обладая высокой геохимической активностью и токсичностью, излившиеся пластовые воды быстро просачиваются в почву, изменяя водно- солевой, физико-химический, микробиологический режимы, приводя к изменению самой структуры почвенного профиля. Содержащиеся в пластовых водах глинистые частицы аккумулируются на поверхности, приводя к открыванию исходных почвенных разностей. Высокое содержание водорастворимых солей в пластовых водах усиливают накопление солей в профиле. В конечном итогепочвы, подверженные вторичному засолению, быстро и надолго теряют свой агромелиоративный потенциал и переходят в земельном фонде в разряд неудобей. В целях предотвращения масштабного процесса техногенного засоления почв попутными пластовыми водами необходимо строго соблюдать технологический цикл их хранения и вторичного использования.

Для предотвращения попадания перечисленных загрязнителей на почвы необходимо их складирование в специальные емкости с последующим вывозом,и проведение полного цикла рекультивационных работ.

Особую опасность представляет загрязнение зональных почв нефтью и нефтепродуктами,которые могут поступать как в ходе технологического цикла,так и при аварийных ситуациях. Как при поверхностном, так и при внутрипочвенном нефтехимическом загрязнении происходитнасыщение почвенного профиля сырой нефтью и его битуминизация. При этом отмечается глубокая трансформация морфогенетических, геохимических, биологических свойств любых почвенных разностей.

Зональные почвы района исследований обладают высоким естественным природным потенциалом к самоочищению от нефтяного загрязнения. Ведущая роль в этом принадлежит микроорганизмам, которые для своей жизнедеятельности используют углеводородные соединения нефтепродуктов. Качественные и количественные показатели изменения почвенных микроорганизмов находятся в прямой зависимости от степени загрязнения и концентрации нефтепродуктов в почвенном профиле. При слабой степени концентрация нефти в профиле (не более 0,7 мл на 1 кг почвы ) количественный состав микроорганизмов изменяется слабо; при умеренной ( до 50 мл/кг ) – качественные и количественные изменения заметные; при сильной и очень сильной(300мл/кг)–впочвенномпрофилеотмечаетсяполноеподавлениежизнедеятельности микроорганизмов и прекращение всех микробиологических процессов. Поэтому объемы поступающих нефтепродуктов на почвенный покров будут играть существенную роль в сохранении его естественного потенциала.

В целях минимизации последствий механического воздействия и нейтрализации экологически опасных явлений и процессов, несмотря на то, что почвы имеют низкую хозяйственную ценность, необходимо осуществлять комплекс мероприятий, направленных на восстановление плодородия нарушенных земель.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на почвы. В целях создания щадящего режима воздействия на почвенный покров в период строительства и бурения необходимо проведение следующих первоочередных мероприятий по снижению темпов и масштабов загрязнения:

- при обустройстве площадок необходимо проведение щадящей, локальной планировки;

- в период строительства скважин необходимо предупреждать переливы и выбросы буровых растворов; отделять шлам от буровых сточных вод и вывозить его в специально отведенные места; повторно использовать буровые и промысловые сточные воды;

- использовать отработанные растворы для приготовления быстротвердеющих смесей;

- все сточные воды должны либо полностью сбрасываться в поглащающие горизонты, либо очищаться до уровня, предусмотренного санитарными нормами. по окончании строительства объектов необходимо проводить качественную техническую рекультивацию нарушенных земель с использованием новых технологических приемов очистки от нефтяных и эмульсионных загрязнений (биологической, химической и пр. ) ;

- при осуществлении мероприятий по технической рекультивации необходимо произвести демонтаж лотков, гидроизоляцию буровой площадки, разбивку монолитных фундаментов, снятие грунта загрязненного нефтью и нефтепродуктами, перепланировку рабочей площадки, сборку, резку и вывоз металлолома, бытового и технического мусора;

- рекультивация почв, загрязненных нефтепродуктами должна предусматривать изъятие и складирование сильнозагрязненных горизонтов в специально оборудованные или естественные понижения механическим путем, с последующей обработкой загрязненных территорий биологическими эмульсиями в целях бактериального окисления нефтепродуктов и их полного разложения;

- при производстве строительных работ необходимо строго придерживаться стандартных мероприятий в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Мероприятия по минимизации воздействия на растительность

- Перед началом проведения работ необходимо:

- обустроить строительную площадку и основные дороги с учетом ландшафтных особенностей территории и ее устойчивости к техногенным воздействиям;

- во избежание загрязнения почвенно-растительного покрова сопредельных территорий буровые площадки и места размещения ГСМ должны иметь обваловку;

- выполнение работ, связанных с монтажом буровой установки, и движение техники за пределами площадок и внутри объектных дорог недопустимо.

- Осуществлять работы по бурению скважин с соблюдением технических требований при проведении данного вида работ:

- приготовление	и	обработку	бурового	раствора	осуществлять	в циркуляционной системе;

- следить за герметичностью всех желобов, трубных соединений особенно в приустъевой части;

- забетонировать толщиной слоя 10 см площадку под агрегатно-вышечным и насосным блоками, блоком приготовления раствора;

- отходы	бурения,	накапливаемые	в	емкостях,	отверждать	для предотвращения фильтрации вредных веществ;

- складировать в контейнерах и емкостях жидкие и твердые отходы, и после завершения работ, вывезти их в оборудованные для хранения места;

- соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности.

В связи с тем, что основным источником техногенного воздействия на почвенно-растительный покров обустраиваемой территории является бурение нефтеразведочных скважин, при проведении буровых работ и строительстве скважины необходимо использовать последние технологические разработки, а в местах разлива нефти – провести рекультивацию с использованием новых технологий очистки от нефтяных загрязнений, в крайнем случае необходимо произвести обваловку территории, подвергшейся разливу, собрать нефть и снять верхний слой почвогрунтов.

Техническаярекультивациянарушенныхземельпроизводитсяпоокончаниистроительстваобъектовобустройствавбезморозныйпериод(принезамерзшейпочве).

Техническийэтапрекультивациивключаетследующиевидыработ:

- демонтажстроительногооборудованияиконструкций;

- очисткатерриторииотстроительногоихозяйственногомусора;

- покрытиеповерхностизагрязненнойпочвынефтепоглощающимсорбентомприконцентрациинефтиболее5%,толщинаслоясорбентарассчитываетсяиндивидуальновзависимостиотвидасорбентаистепенизагрязнения;

- сбориспользованногосорбентадляудаленияизнегонефтепродуктовивторичногоиспользованияилиприменениявдругихотрасляхнародногохозяйства;

- осушениеучасткапризалеганиигрунтовыхводнаглубинедо0,5м;

- уничтожениеантропогенныхформрельефа(ямы, рытвины) ипланировкаплощадки, рельефрекультивированныхучастковпослепланировкидолженприближатьсякравнинномуинеиметьзамкнутыхпониженийибольшихбоковыхуклонов.

Объемыивидыработ, материалыитехническиесредства, используемыепривыполненииработпотехническойрекультивациинарушенныхземель, определяютсявпроцессебуренияразведочных/оценочныхскважинистроительстваобъектовобустройства.

Проведениекомплексарекультивационныхмероприятийможетдоминимумаснизитьнегативноевоздействиестроительстваразведочно- эксплуатационныхскважин, транспортныхкоммуникацийидругихсопутствующихобъектовобустройстваместорождениянапочвенныйпокров.

Скоростьинаправленностьвосстановительныхпроцессовобусловленаособенностямипочвогрунтов(типпочв, механическийсостав, характеристепеньзасоления), компенсационнымивозможностямикореннойрастительностиихарактеромсукцессионныхсмен. Восстановлениерастительностиидетчерезсорнотравнуюстадиюсалоксерофитныходнолетниковвсторонуобразованиякоренныхсообществ. Образованиеразреженныхвторичныхгруппировокможноожидатьна2-3 годпослепрекращенияантропогенноговоздействия.

Исключениесоставляютучасткиподверженныесильномухимическомувоздействию: местанефтяногозагрязненияитерритории, накоторыхнаблюдалисьсильныеразливыпластовыхминерализованныхвод. Восстановлениерастительностивзонепрямогохимическоговоздействиякрайнезатрудненовсвязистем, что, попадаявбольшихколичествахвпочву, нефтяныеуглеводородыипластовыеминерализованныеводыизменяютихфизико- химическиесвойства(вчастностиазотно-углеродныйбаланс),чтоведетк снижениюпитательныхвеществиповышениютоксичностипочв, гибелирастительности. Сэтимиместамисвязанызоныполногоотсутствиярастительностивтечениедлительноговремени.

Послезавершениястроительныхработвокругобъектовбудутнаблюдатьсяразличныесценариивосстановлениярастительностивзависимостиотхарактера, степениеенарушенностииособенностейпочвогрунтов.

7.8. Меры по приведению комплексных мероприятий в случае экстренного решения о прекращении добычи

Все работы, связанные с осуществлением ликвидации объектов недропользования, регулируются нормативными и законодательными Актами РК и настоящим «Проектом..»

1. Административные ресурсы, требуемые для ликвидации объектов недропользования

Решение о начале ликвидационных работ контрактной территории

Ликвидация объекта недропользования, а также всей существующей инфраструктуры на площади может быть осуществлена в следующих случаях:

Нецелесообразности дальнейшей разведки территории, или его части;

Истощения геологических запасов углеводородного сырья;

Возврата Контрактной территории или её части государству.

Назначение комиссии

На момент принятия решения о ликвидации последствий своей деятельности Недропользователю целесообразно создать комиссию из сотрудников ИТР, которая будет регулировать, и сопровождать все процессы, процедуры и выполняемые мероприятия, связанные с производством работ по ликвидации объектов.

К основным функциям комиссии будут относиться:

- Инициирование обращения в Компетентный орган РК о возможности доступа к средствам ликвидационного фонда;

- Разработка мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, безопасности населения, охраны недр и окружающей среды, зданий и сооружений;

- Подготовка комментариев и предложений по реализации проектных решений по ликвидации объекта;

- Осуществление контроля за качеством проводимых работ по ликвидации объекта, соблюдением проектных решений, реализацией рекомендаций экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы;

- Приемка всех ликвидационных работ на площади месторождения;

- Подготовка актов приемки выполненных работ по ликвидации объекта и проекта акта о ликвидации;

- Формирование заключения по дальнейшему потенциальному использованию скважин, зданий и сооружений ликвидируемого объекта;

- Систематизация и документирование всех мероприятий по ликвидации объекта.

2. Инструктивные ресурсы, требуемые для организации работ по ликвидации объектов недропользования

«Разрешение на проведение огневых работ» согласовывается с местной пожарной охраной по части обеспечения мер пожарной безопасности и наличия на месте проведения огневых работ первичных средств пожаротушения в порядке, установленном правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах.

Необходимость контроля за выполнением мер безопасности при проведении огневых работ со стороны службы техники безопасности определяется в инструкциях, разрабатываемых на месторождении.

Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение тяжестей с применением грузоподъемных кранов должны осуществляться в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденными приказом Министра по инвестициям РК от 30 декабря 2014 года №359.

Канаты, применяемые для обвязки грузов и изготовление строп, должны соответствовать государственным стандартам. Полученные от завода-изготовителя стальные канаты снабжаются сертификатами с технической характеристикой изделия. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять, как правило, механизированным способом при помощи кранов, погрузчиков и средств малой механизации. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 3м.

При погрузочно-разгрузочных работах, перевозке грузов, грунтов и т.д. крановщики, водители должны производить операции только по сигналу стропальщика (грузчика).

Руководство работой по зачистке резервуаров должно быть поручено ответственному лицу из числа инженерно-технических работников, которое совместно руководством предприятия определяет технологию зачистки резервуара с учетом местных условий и особенностей работ.

Перед началом работ по очистке резервуара рабочие проходят инструктаж о правилах безопасного ведения работ и методах оказания первой помощи при несчастных случаях.

Состав бригады и отметки о прохождении инструктажа заносятся в наряд-допуск лицами, ответственными за проведение зачистных работ. Без оформленного наряда-допуска на производство работ приступить к работе не разрешается.

Зачистная бригада может приступить к работе внутри резервуара в присутствии ответственного лица по зачистке только после получения оформленного акта-разрешения, подписанного комиссией в составе главного инженера (директора), инженера по технике безопасности (инспектора охраны труда), представителя товарного цеха и работника пожарной охраны.

Контрольные анализы воздуха проводятся при перерывах в зачистных работах, обнаружении признаков поступления вредных паров в резервуар, изменении метеорологической обстановки. В случае увеличения концентрации вредных паров выше санитарных норм работы по зачистке прекращаются, рабочие выводятся из опасной зоны. Зачистку можно продолжать только после выявления причин увеличения концентрации паров, принятия мер по ее снижению до санитарных норм.

Результаты анализа оформляются справкой.

Результаты всех проведенных анализов паровоздушных смесей заносятся в журнал учета, в который заносятся анализы концентрации паров углеводородов и других газов в резервуарах.

Зачищенный резервуар принимается от лица, ответственного за зачистку.

Прием должен быть оформлен актом.

Дегазацию резервуаров следует выполнять в соответствии с требованиями Временной инструкции по дегазации резервуаров от паров нефтепродуктов методом принудительной вентиляции. На дегазацию каждого резервуара должен составляться проект организации работ (ПОР), который должен включать подготовку резервуара к проведению работ и проведение основного процесса. В  ПОР должны быть уточнены меры безопасности при проведении процесса дегазации.

К плану организации работ должна быть приложена, для конкретного случая дегазации, схема обвязки и установки оборудования (вентилятор, устройство для поворота струи и регулирования подачи вентилятора, воздухопровод, газоотводная труба и др.). В схеме должны найти отражение тип, исполнение и марка применяемого оборудования, приборов и материалов, размеры воздухопровода (диаметр и длина) и газоотводной трубы (длина и диаметр), а также, если это необходимо, и другие вопросы, связанные с особенностями монтажа оборудования и его эксплуатации (крепление вентилятора и др.). ПОР утверждается руководством (директором или главным инженером) и согласовывается с начальником пожарной охраны нефтебазы.

3. Специализированная техника, используемая при производстве работ по ликвидации объекта

В таблице 3.1 представлен номинал машин и агрегатов, используемых при ликвидационных работах

Таблица 3.1 – Машины и агрегаты, задействованные для ликвидационных работ

| № п/п | Вид агрегата | Характеристика | Кол-во, ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровая установка АРБ-100 | г/п – 100 тонн | 1 |  |
| 2 | Цементировочный агрегат ЦА-320 | Масса -17,5 тонн | 2 |  |
| 3 | Смесительная машина СМН-20 | Обьем бункера | 1 |  |
| 4 | Автокран | г/п – 25 тонн | 1 |  |
| 5 | Трубовоз, длинномер | Не менее 12 м. | 1 |  |
| 6 | Автотралл | г/п – 25 тонн | 1 |  |
| 7 | Автопогрузчик |  | 1 |  |
| 8 | Бульдозер |  | 1 |  |
| 9 | Экскаватор |  | 1 |  |
| 10 | САГ |  | 1 |  |
| 11 | Самосвал | 5 тонн | 1 |  |
| 12 | Воздушно компрессорная установка |  | 1 |  |

Примечание: Допускается применение цементировочных агрегатов других фирм-производителейпри условий обеспечения требуемых режимов цементирования

8.НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| №№ п/п | Наименование | Издание (утверждение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.01.2019г.) | Астана, МИИРК от 30.12.2014г. №355 |
| 2 | Закон РК «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018г.) | Астана, от 11.04.2014г. №188-V |
| 3 | Закон РК «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр» | Астана, от 15.06.2018г. №239 |
| 4 | Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019г.) | Астана, 16.05.2014 №202-V |
| 5 | Закон РК «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018г.) | Астана, от 23 апреля 1998 года №219-1 |
| 6 | Экологический кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019г.) | Астана, от 9 января 2007 года № 212-III |
| 7 | Кодекс РК «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 24.05.2018г) | Астана, от 24.05.2018г. |
| 8 | Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана (с изменениями и дополнениями от 16.01.2019г) | Астана, от 22.05.18г МЭ РК №200 |
| 9 | Водный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018г.) | Астана, от 9 июля 2003г №481-II |
| 10 | Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018г.) | Астана, от 18.09.2009 года №193-IV |
| 11 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» | Приказ МинНацЭкон РК от 20.03.15г. № 236 |
| 12 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» СЭТОРБ-2015 | Приказ МинНацЭкон РК от 27.03.15г. № 261 |
| 13 | Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» | приказ МНЭ РК 20.03.2015г.№ 236 |

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1 – Техническое задание на проектирование

Техническое задание

на предоставление услуги по разработке проектной документации по теме: «Проектликвидации последствий разведки углеводородов на участке Центральный Караванчи»

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место выполнения работ | Улытауская область Контрактная территория ТОО «НО Expert» |
| 2 | Основание выдачи технического задания: | Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 24.05.2018г.): Министра энергетики РК от 22.05.2018 года №200 Правила ликвидации и консервации при проведении разведки и добычи углеводородов: «Проект разведочных работ по оценке залежи углеводородов на участке Центральный Караванчи в Улытауской области Республики Казахстан » согласно Контракта №№5108-УВС-МЭ от 22.09.2022» |
| 3 | Требования по согласованию | Согласовать проект с Заказчиком, согласовать в соответствующих контролирующих органах в соответствии с нормами и законодательством РК; Обеспечить техническое сопровождение разработанного проекта при рассмотрении его контролирующими органами. |
| 4 | Основные требования к инженерному оборудованию и технологии | 1.Оборудование и технологии, применяемые в проекте должны отвечать требованиям норм и Законов. 2.Объемы выполняемых работ должны предусматривать необходимый комплекс мероприятий, обеспечивающих: - физическую ликвидацию скважин; - -демонтаж наземного и подземного оборудования и коммуникации с вывозом за пределы месторождения, на площадки реализации и утилизации; техническую и биологическую рекультивацию земли; |
| 5 | Требования исполнителю: | 1 .Исполнитель должен обладать всеми разрешительными документами (лицензиями), необходимыми для оказания услуг; - Работы необходимо производить в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан требованиями, техническими регламентами. - Наличие опыта составлении, согласовании и утвержденииподобного вида проектов 4.Наличие специалистов в штате Исполнителя: - геолог инженер-технолог инженер – буровик эколог |
| 6 | Требование к содержанию проекта | В соответствии с Правилами ликвидации и консервации недропользования указанной в п.2.. |
| 7 | Гарантия на выполняемые работы | Исполнитель гарантирует качество и достоверность выполненных Работ, их соответствия ГОСТам и нормативам Применимогозаконодательством Республики Казахстан. |
| 8 | Сроки (периоды) выполнения работ | с даты заключения договора 120 дней С даты подписания Договора Подрядчик обязан в течение 5 дней согласовать с Заказчиком порядок выполнения работ. |
| 9 | Предоставление материалов | Утвержденный проект представить Заказчику в 3-х экземплярах в бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. |

Приложение 2 – Геологический отвод, Картограмма.

Приложение 3.Протокол совместного заседания ГТС

ТОО " НО Expert "  и ТОО «Кен Бағдар»

ПРОТОКОЛ

Совместного геолого-технического совещание

08.02.2024г.

На заседании присутствовали:

Председатель ГТС – Данияров Б.М., Директор ТОО «HOExpert».

От ТОО «HOExpert»:

Курбанов Н.А. – главный геолог;

Касымова Н.И. – ведущий геолог;

Мирманов Д.С. – инженер.

От ТОО «Кен Багдар»:

Битеуова С.А. – зам. директора по геологии;

Ерниязова Г.Т. –главный геолог;

Умбетов Е.К       - Ответственный исполнитель

Повестка совещание: Рассмотрение проектного документа «Проект ликвидации последствий разведки углеводородов на участке Центральный Караванчи».

СЛУШАЛИ: сообщение ответственного исполнителя проекта Умбетов Е.К.

Рабочий проект выполнен в соответствии с техническим заданием Заказчика и действующими инструкциям.

Контракт №5108-УВС-МЭ от 22.09.2022 года подписан с Министерством энергетики Республики Казахстан на разведку и добычу углеводородного сырья на участке Центральный Караванчи.

Участок недр (Геологический отвод) Центральный Караванчи площадью 26,43 км2расположен в Улытауской области.

Проектом разведочных работ предусматривается переобработка и переинтерпретация данных сейсморазведочных работ на их основе восстановление скважин КАР-38 и КАР-39 и бурение  скважины, проведение ВСП.

В настоящем проекте отражены объёмы работ с целью приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Для определения размера ликвидационных расходов, в целях планирования отчислений в ликвидационный фонд были рассчитаны:

- затраты на ликвидацию скважин;

- расчет затрат на рекультивацию земли.

Проектные технологические решения по ликвидации скважин предусматривают обеспечение промышленной безопасности, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды.

После обмена мнениями ГТС постановило:

- Проект принять.

- Направить проект на согласование в контролирующие органы.

Председатель ГТС:                                                                       Данияров Д.К.

Секретарь ГТС:                                                                             Касымова Н.

Приложение 4.Лицензии на право проектирования

Приложение 5. Графическое приложение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - |  | "Ликвидация скважин на участке Центральный Караванчи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр стройки |  | Месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта - |  | "Ликвидация скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр объекта |  | 2024-Местор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  | 1-1-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Сметный расчет стоимости ликвидация одной скважины на участке Центральный Караванчи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Проект ликвидации последствий разведки углеводородов на участке Центральный Караванчи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 2624 | тыс.тенге |
| Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗДЕЛ 1.Монтаж бурового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1319-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Агрегат буровой УПА-60А. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 2004465,16 | 62751,11 | 604465 | 62751 | 356984 | 120346 | 782795 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 1584730,00 | 12557,94 | 184730 | 12558 |  | 57985 |  |
| 2 | 1337-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Емкость для технической воды, объем до 50 м3. Монтаж в помещении | шт. |  | 1 | 118815,62 | 20,71 | 118816 | 21 | 993 | 5004 | 133726 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 8201,51 | 2,32 | 8202 | 2 |  | 9906 |  |
| 3 | 1337-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Емкость для питьевой воды, объем 7 м3. Монтаж в помещении | шт. |  | 1 | 125800,86 | 18,95 | 125801 | 19 | 993 | 726 | 136649 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 1188,52 | 1,39 | 1189 | 1 |  | 10122 |  |
| 4 | 1337-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Емкость для хранения смазочных материалов. Монтаж в помещении | шт. |  | 1 | 254527,79 | 177,81 | 254528 | 178 | 12509 | 4223 | 279451 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 6841,31 | 82,15 | 6841 | 82 |  | 20700 |  |
| 5 | 1337-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Экологическая емкость, объем 30 м3. Монтаж в помещении | шт. |  | 1 | 163310,35 | 98,28 | 163310 | 98 | 12012 | 3809 | 180489 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 6200,10 | 44,09 | 6200 | 44 |  | 13370 |  |
| 6 | 1318-0210-0101 РСНБ РК 2015 | Емкость для хранения химических реагентов, диаметр 10340 мм, высота 8120 мм. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 169652,70 | 3631,60 | 169653 | 3632 | 6289 | 9223 | 193186 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 13732,53 | 1387,47 | 13733 | 1387 |  | 14310 |  |
| 7 | 1319-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Блок для приготовления раствора. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 199508,57 | 5257,11 | 199509 | 5257 | 113853 | 50084 | 269560 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 80398,00 | 1706,98 | 80398 | 1707 |  | 19967 |  |
| 8 | 1319-0301-0303 РСНБ РК 2015 | Вибросито. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 144933,61 | 761,26 | 144934 | 761 | -- | 27145 | 185845 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 44172,35 | 327,10 | 44172 | 327 |  | 13766 |  |
| 9 | 1319-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Гидравлический перемешиватель. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 14676,19 | 19,39 | 14676 | 19 | -- | 2845 | 18923 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 4656,80 | 7,20 | 4657 | 7 |  | 1402 |  |
| 10 | 1319-0102-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство зарядно-выпрямительное на номинальный ток / напряжение 150 А/80 В. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 645192,11 | 35,63 | 645192 | 36 | 24216 | 3631 | 700729 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 5940,95 | 11,25 | 5941 | 11 |  | 51906 |  |
| 11 | 1319-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Выключатель участковый однополюсный на крепи металлической. Монтаж оборудования | шт. |  | 1 | 131552,07 | 2,40 | 131552 | 2 | 1439 | 4948 | 147420 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 8110,70 | 1,13 | 8111 | 1 |  | 10920 |  |
| 12 | 1311-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,5 | Содержание средств контроля диспетчеризации и управление, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте 15 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,5 | шт. |  | 1 | 92062,69 | 111,73 | 92063 | 112 | 822 | 3770 | 103500 |
|  |  | НР - 75%; СП - 8% |  |  |  | 6128,60 | 52,54 | 6129 | 53 |  | 7667 |  |
| 13 | 1313-0101-0844 РСНБ РК 2015 | Центрирование вышки. Индивидуальные испытания | комплект |  | 1 | 347225,00 | -- | 347225 | -- | -- | 211807 | 603755 |
|  |  | НР - 61%; СП - 8% |  |  |  | 347225,00 | -- | 347225 | -- |  | 44723 |  |
| 14 | 261-601-0101 РСНБ РК 2015 | Дизельное топливо | т |  | 4,72 | 19000,00 | -- | 896334 | -- | 123310 | -- | 968041 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 71707 |  |
| 15 | 261-601-0101 РСНБ РК 2015 | Мотороное масло | т |  | 1,0128 | 10000,00 | -- | 1012800 | -- | 12800 | -- | 1093824 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  |  | -- | -- | -- |  | 81024 |  |
| 16 | ТПРАЙС | Вода | м3 |  | 3 | 6000,00 | -- | 18000 | -- | -- | -- | 18000 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |
| 17 | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч |  | 3,8 | 4,68 | 4,68 | 18 | 18 |  | -- | 19 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1 |  |
| 18 | 3103-0206-0103 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 6 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч |  | 3,8 | 8,15 | 8,15 | 31 | 31 |  | -- | 33 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2 |  |
| 19 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждения защитные оборудования. Монтаж | т конструкций |  | 0,04 | 312876,51 | 44,75 | 12515 | 2 | 371 | 209 | 13742 |
|  |  | НР - 69%; СП - 8% |  |  |  | 8550,83 | 16,74 | 342 | 1 |  | 1018 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге |  |  |  |  | 1951421 | 72937 | 666591 | 447771 | 5829687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 717868 | 16182 | -- | 430495 |  |
|  | Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 1011723 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 530110 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 733709 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 447562 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 277761 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 1737045 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 733709 |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 1909183 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов и конструкций |  | Тенге |  |  |  |  | 136110 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 152735 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 2061918 |  |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 12515 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 1018 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 13742 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |
|  | Стоимость прочих работ |  | Тенге |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов и конструкций |  | Тенге |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость прочих работ |  | Тенге |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге |  |  |  |  | 2624000 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 734051 |  |  |  |

| Наименование стройки - |  | "Ликвидация скважин на участке Центральный Караванчи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр стройки |  | Месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта - |  | рекультивация земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр объекта |  | 2024-Местор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  | 2-1-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Сметный расчет стоимости рекультивация земель одной скважины на участке Центральный Караванчи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Проект ликвидации послдествий разведки углеводородов на участке Центральный Караванчи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 1507,2 | тыс.тенге |
| Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗДЕЛ 2.Техническая рекультивация земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом | м2 |  | 30000 | 10,31 | 2,31 | 309300 | 69300 | -- | 56496 | 135860 |
|  |  | НР - 88%; СП - 8% |  |  |  | -- | 2,14 | -- | 64200 |  | 10064 |  |
| 20.1 | 3101-0101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0025 | 75 |  | 4931,00 |  | 369825 |  |  |  |
| 20.2 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 75 |  | 2214,00 |  | 166050 |  |  |  |
| 21 | 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Участок для озеленения. Планировка участка вручную | м2 |  | 9000 | 8,31 | -- | 74790 | -- | -- | 65815 | 151854 |
|  |  | НР - 88%; СП - 8% |  |  |  | 8,31 | -- | 74790 | -- |  | 11248 |  |
| 22 | 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Участок для озеленения. Разбивка участка | м2 |  | 30000 | 3,04 | -- | 91200 | -- | -- | 80256 | 185172 |
|  |  | НР - 88%; СП - 8% |  |  |  | 3,04 | -- | 91200 | -- |  | 13716 |  |
| 23 | 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Участок для озеленения. Очистка участка от мусора | м2 |  | 30000 | 5,27 | -- | 158100 | -- | -- | 139128 | 321006 |
|  |  | НР - 88%; СП - 8% |  |  |  | 5,27 | -- | 158100 | -- |  | 23778 |  |
| 24 | 414-103-0501 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 1,5 | 3707,00 | -- | 5561 | -- |  | -- | 6005 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 445 |  |
| 25 | 414-103-0502 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 1,5 | 3707,00 | -- | 5561 | -- |  | -- | 6005 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 445 |  |
| 26 | 411-101-0202 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 2 км | т·км |  | 3 | 621,00 | -- | 1863 | -- |  | -- | 2012 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 149 |  |
| 27 | 3103-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч |  | 3,8 | 14,68 | 4,68 | 56 | 18 |  | -- | 19 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1 |  |
| 28 | 3103-0206-0103 РСНБ РК 2015 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 6 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч |  | 3,8 | 18,15 | 8,15 | 69 | 31 |  | -- | 33 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2 |  |
| 29 | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждения защитные оборудования. Монтаж | т конструкций |  | 21,15954 | 6876,51 | 44,75 | 145504 | 947 | 371 | 20233 | 178996 |
|  |  | НР - 69%; СП - 8% |  |  |  | 1550,83 | 16,74 | 32815 | 354 |  | 13259 |  |
| 29.1 | 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 2,15 | 0,086 |  | 13,00 |  | 1 |  |  |  |
| 29.2 | 3105-0402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4,42 | 0,1768 |  | 92,00 |  | 16 |  |  |  |
| 29.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,0048 |  | 5729,00 |  | 27 |  |  |  |
| 29.4 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,0048 |  | 2647,00 |  | 13 |  |  |  |
| 29.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,0076 |  | 3515,00 |  | 27 |  |  |  |
| 29.6 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,0076 |  | 1853,00 |  | 14 |  |  |  |
| 29.5 | 261-102-0226 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,023019 | 0,000921 | 70,00 |  |  |  | 0 |  |  |
| 29.6 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,014349 | 0,000574 | 5245,00 |  |  |  | 3 |  |  |
| 29.7 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,00079 | 0,000032 | 70644,00 |  |  |  | 2 |  |  |
| 29.8 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,012277 | 0,00049 | 647579,00 |  |  |  | 318 |  |  |
| 29.9 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000077 | 0,000003 | 1863700,00 |  |  |  | 6 |  |  |
| 29.10 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000238 | 0,00001 | 439993,00 |  |  |  | 4 |  |  |
| 29.11 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,00046 | 0,000018 | 651547,00 |  |  |  | 12 |  |  |
| 29.12 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,001489 | 0,00006 | 434848,00 |  |  |  | 26 |  |  |
| 29.13 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,007673 | 0,000307 | 392,00 |  |  |  | 0 |  |  |
| 29.14 | 261-102-0322 | Конструкции стальные | т | 0,76731 | 0,03069 | -- |  |  |  | -- |  |  |
| 30 | ТПРАЙС | Портландцемент тампонажный ПЦТ 1-g-cc-1 | т |  | 9,47098 | 28230,00 | -- | 267366 | -- | -- | -- | 267366 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге |  |  |  |  | 1059368 | 69300 | 371 | 361928 | 1254329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 356905 | 4156 | -- | 73108 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 646499 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 328246 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 12984 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 341695 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 59849 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 1048043 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 328246 |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 145504 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 32815 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 20233 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 13259 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 178996 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 32815 |  |  |  |
|  | Стоимость прочих работ |  | Тенге |  |  |  |  | 267366 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов и конструкций |  | Тенге |  |  |  |  | 267366 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость прочих работ |  | Тенге |  |  |  |  | 267366 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге |  |  |  |  | 1494405 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 361061 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3.Биологическая рекультивация земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1147-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Земли старопахотные. Вспашка с одновременным боронованием на глубину до 30 см. Почвы средние | га |  | 0,03 | 164,74 | 164,74 | 5 | 5 | -- | 2 | 7 |
|  |  | НР - 88%; СП - 8% |  |  |  | -- | 66,71 | -- | 2 |  | 1 |  |
| 31.1 | 3206-0102-1001 | Оборудование навесное сельскохозяйственное | маш.-ч | 1,44 | 0,0432 |  | 91,00 |  | 4 |  |  |  |
| 31.2 | 3304-0101-0101 | Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,44 | 0,0432 |  | 4485,00 |  | 194 |  |  |  |
| 31.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,44 | 0,0432 |  | 1853,00 |  | 80 |  |  |  |
| 32 | 1147-0204-0107 РСНБ РК 2015 | Почвы. Культивация с одновременным боронованием | га |  | 0,03 | 48,46 | 48,46 | 1 | 2 | -- | 1 | 2 |
|  |  | НР - 88% |  |  |  | -- | 22,24 | -- | 1 |  | -- |  |
| 32.1 | 3206-0102-1001 | Оборудование навесное сельскохозяйственное | маш.-ч | 0,48 | 0,0144 |  | 91,00 |  | 1 |  |  |  |
| 32.2 | 3304-0102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,48 | 0,0144 |  | 3947,00 |  | 57 |  |  |  |
| 32.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,48 | 0,0144 |  | 1853,00 |  | 27 |  |  |  |
| 33 | 1147-0205-0305 РСНБ РК 2015 | Площади осушенные. Прикатывание | га |  | 0,03 | 93,81 | 93,81 | 3 | 3 | -- | 1 | 4 |
|  |  | НР - 88% |  |  |  | -- | 37,99 | -- | 1 |  | -- |  |
| 33.1 | 3206-0102-1001 | Оборудование навесное сельскохозяйственное | маш.-ч | 0,82 | 0,0246 |  | 91,00 |  | 2 |  |  |  |
| 33.1 | 3304-0101-0101 | Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,82 | 0,0246 |  | 4485,00 |  | 110 |  |  |  |
| 33.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,82 | 0,0246 |  | 1853,00 |  | 46 |  |  |  |
| 34 | 1147-0214-0101 РСНБ РК 2015 | Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием | га |  | 0,03 | 166,22 | 166,22 | 5 | 5 | -- | 2 | 8 |
|  |  | НР - 88%; СП - 8% |  |  |  | -- | 76,26 | -- | 2 |  | 1 |  |
| 34.1 | 3206-0102-0201 | Сеялки туковые (без трактора) | маш.-ч | 0,75 | 0,0225 |  | 16,00 |  | 0 |  |  |  |
| 34.2 | 3101-0201-0201 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.-ч | 0,75 | 0,0225 |  | 4902,00 |  | 110 |  |  |  |
| 34.3 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,75 | 0,0225 |  | 2214,00 |  | 50 |  |  |  |
| 34.3 | 3304-0102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,75 | 0,0225 |  | 3947,00 |  | 89 |  |  |  |
| 34.4 |  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,75 | 0,0225 |  | 1853,00 |  | 42 |  |  |  |
| 35 | 412-102-0304 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км | т·км |  | 0,02 | 54,00 | -- | 1 | -- |  | -- | 1 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |
| 36 | 261-501-0101 РСНБ РК 2015 | Удобрения минеральные в мешках | т |  | 0,01 | 34570,00 | -- | 346 | -- | 346 | -- | 374 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 28 |  |
| 37 | 254-106-0101 РСНБ РК 2015 | Семена многолетних трав | кг |  | 4 | 2870,00 | -- | 11480 | -- | 11480 | -- | 12398 |
|  |  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 918 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге |  |  |  |  | 11841 | 15 | 11826 | 6 | 12794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -- | 6 | -- | 948 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 11841 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Стоимость материалов и конструкций |  | Тенге |  |  |  |  | 11826 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 948 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 12795 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге |  |  |  |  | 12795 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге |  |  |  |  | 1507200 |  |  |  |  |

Приложение 6. Графическое приложение