Приложение 1 / Attachment 1

Краткий обзор заявочного пакета на получение экологического разрешения на воздействие (ЭРВ) на 2025 год по наземному комплексу

В пакет документации на 2025 год входят следующие документы:

- проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган на 2025 год, наземный комплекс;

- проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в накопительные секции площадки размещения жидких технологических отходов (ПРЖТО) с очищенными производственными сточными водами с установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» на 2025 год;

- проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами в испарительные емкости от объектов железнодорожного комплекса в Западном Ескене (ЖКЗЕ) на 2025 год;

- проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруды-накопители с очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами после очистных сооружений вахтовых поселков Самал на 2025 год;

- Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в пруды- испарители серных карт УКПНиГ «Болашак» на 2025 год.

- проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах на объектах месторождения Кашаган на 2025 год, наземный комплекс;

- программа управления отходами для объектов месторождения Кашаган на 2025 год, наземный комплекс;

- программа производственного экологического контроля на 2025 год, наземные объекты «НКОК» в Атырауской области;

- раздел «Охрана окружающей среды» (РООС) проекта «Расширение вахтового поселка Самал. Жилой блок В4. Месторождение Кашаган».

- Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган, наземный комплекс

- Проектом предусмотрены источники выбросов от технологических установок и производственных операций, проводимых на наземном комплексе (УКПНиГ, железнодорожный комплекс в Западном Ескене, комплекс по обезвоживанию и нейтрализации нефтешлама и вспомогательные работы).

Всего в 2025 году – 655 стационарных источников.

Таблица 1. Объем загрязняющих веществ от стационарных источников на наземном комплексе на 2025 годы

| Производство | Выбросы в атмосферу, т/год |
| --- | --- |
| ВСЕГО, включая: | 45902.4 |
| Источники выбросов Наземного комплекса без факельных установок | 11863.3 |
| Факельные установки УКПНиГ | 34039.1 |

- Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами в испарительные емкости от объектов железнодорожного комплекса в Западном Ескене на 2025 год

В процессе эксплуатации на ЖКЗЕ образуются следующие сточные воды:

- сточные воды, перевозятся вакуумными машинами на канализационных очистных сооружениях вахтового поселка Самал для очистки;

- производственные дождевые/поверхностные стоки из производственной зоны;

- поверхностные (дождевые) сточки из зоны инженерного обеспечения.

В проекте представлен расчет НДС сточных вод в испарительные емкости на 2025 год. Сбор и обработка поверхностных вод из производственной зоны и зоны инженерного обеспечения осуществляется в два отдельных потока. Поверхностные воды из производственной зоны и из зоны инженерного обеспечения проходят очистку на гидроциклонах для удаления взвешенные вещества (включая серу) и нефтепродуктов, затем перекачиваются в пруды испарения. Концентрация сероводорода регулируется химическими реагентами.

Таблица 2. Нормативы допустимого сброса на 2025 год

| Загрязняющие вещества | Потребление |  | Сдс, мг/дм3 | Сброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | тыс. м3/год |  | г/час | т/год |
| Взвешенные вещества | 35,0 | 16,012 | 50 | 1 750 | 0,8006 |
| Нефтепродукты |  |  | 5 | 175 | 0,0801 |
| Сероводород |  |  | 5,8 | 203 | 0,0929 |
| Всего |  |  |  |  | 0,9736 |

- Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в накопительные секции ПРЖТО с очищенными производственными сточными водами с УКПНиГ «Болашак» на 2025 год

В проекте представлено описание процессов образования и очистки промышленных сточных вод, в том числе:

- система производственно-ливневой канализации;

- производственные сточные воды образовавшиеся в результате технологических процессов УКПНиГ;

- система сброса сточных вод.

Все очищенные производственные сточные воды сбрасываются в бетонированный отстойник для смешивания и последующего сброса в накопительные секции ПРЖТО для накопления и испарения. В таблице представлены нормативы допустимого сброса на 2025 год.

Таблица 3. Нормативы допустимых сбросов на 2025 год

| Загрязняющее вещество | Потребление |  | Сдс, мг/дм3 | Сброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | тыс. м3/год |  | г/час | т/год |
| Взвешенные вещества | 224,67 | 1148,8 | 41,4 | 9301.338 | 47.5603 |
| Железо общее |  |  | 2,2 | 494.274 | 2.5274 |
| Сероводород |  |  | 1,5 | 337.005 | 1.7232 |
| Метанол |  |  | 3,0 | 674.010 | 3.4464 |
| Нефтепродукты |  |  | 3,0 | 674.010 | 3.4464 |
| Всего |  |  |  |  | 58.7037 |

При расчете НДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в пруды испарения, на 2025 год качество сточных вод принимается исходя из проектных спецификаций и фактических результатов производственного экологического контроля согласно Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

- Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруды-накопители с очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами после очистных сооружений вахтовых поселков Самал на 2025 год

В проекте представлено описание процессов образования и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Сточные воды, образующиеся в вахтовых поселках «НКОК» и подрядчиков на ЖКЗЕ и УКПНиГ проходят очистку на канализационных очистных сооружениях вахтового поселка Самал посредством механической очистки, биологической очистки и доочистки на фильтрах. После очистки вода сбрасывается в пруды испарения.

Таблица 4. Нормативы допустимых сбросов на 2025 год

| Загрязняющее вещество | Потребление |  | Сдс, мг/дм3 | Сброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | тыс. м3/год |  | г/час | т/год |
| Взвешенные вещества | 45.83 | 401.5 | 44,4 | 2034,85 | 17,8266 |
| Хлориды |  |  | 460,0 | 21081,80 | 184,6900 |
| Сульфаты |  |  | 450,0 | 20623,50 | 180,6750 |
| Фосфаты |  |  | 9,0 | 412,47 | 3,6135 |
| Азот аммонийный |  |  | 1,8 | 82,49 | 0,7227 |
| Нитриты |  |  | 3,0 | 137,49 | 1,2045 |
| Нитраты |  |  | 80,0 | 3666,40 | 32,1200 |
| Нефтепродукты |  |  | 1,36 | 62,33 | 0,5460 |
| Фенолы |  |  | 0,0046 | 0,21 | 0,0018 |
| СПАВ (АПАВ) |  |  | 0,6 | 27,50 | 0,2409 |
| Железо общее |  |  | 0,35 | 16,04 | 0,1405 |
| ХПК |  |  | 94,0 | 4308,02 | 37,7410 |
| БПК 5 |  |  | 20,0 | 916,60 | 8,0300 |
| Всего |  |  |  |  | 467,5525 |

- Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в пруды- испарители серных карт УКПНиГ Болашак.

Проект нормативов допустимых сбросов разработан в целях определения условий сброса загрязняющих веществ со сточными водами в пруды-испарители серных карт УКПНиГ «Болашак» на 2025 г.

При эксплуатации серных карт образуются следующие сточные воды:

• хозяйственно-бытовые сточные воды, транспортируемые вакуумными грузовиками на очистные сооружения в поселке Самал для очистки;

• поверхностные (дождевые) сточные воды)с производственной территории.

В настоящее время сброс дождевых и талых вод осуществляется согласно утвержденным проектным решениям - в изолированные пруды-испарители, оборудованные водонепроницаемым экраном. С целью устранения кислотности сточных вод, техническим проектом предложено в качестве пригрузки гидроизолирующей пленки в прудах-испарителях частично применить карбонатные породы (известняк, ракушечник).

Для снижения допустимых сбросов разработан План технических мероприятий. Планом технических мероприятий предусмотрены разработка Проектно-сметной документации (ПСД) и строительство очистных сооружений.

В соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду №63 от 10 марта 2021 года запрашиваются временные лимиты до 2027 года в соответствии с планом технических мероприятий.

- Таблица 5   Нормативы допустимых сбросов на 2025 год

| Загрязняющее вещество | Потребление |  | Сдс, мг/дм3 | Сброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | тыс. м3/год |  | г/час | т/год |
| Взвешенные вещества | 0.004 | 30.894 | 220 | 0.8800 | 6,7967 |
| Сероводород | 0,004 | 30,894 | 10 | 0,0400 | 0,3089 |
| Нефтепродукты | 0.004 | 30.894 | 6.7 | 0,0268 | 0,2070 |

- Программа управления отходами для объектов месторождения Кашаган на 2025 год, наземный комплекс

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения.

Лимиты на накопление отходов установлены для следующих производственных участков на объектах наземного комплекса:

- площадка временного хранения производственных отходов;

- площадка наземного комплекса;

- площадка базы подрядчиков;

- площадка временного хранения отходов №1;

- площадка временного хранения отходов №2.

Основными источниками образования отходов производства и потребления являются: эксплуатация технологических установок, ремонт оборудования и обеспечение жизнедеятельности персонала.

Таблица 6. Лимиты на накопление отходов в 2025 году

| № п.п. | Наименование отходов | Количество отходов, т/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадка временного хранения производственных отходов | Площадка наземного комплекса | Площадка баз подрядчиков | Сервисные работы |  | Всего |
|  |  |  |  |  | Площадка временного хранения отходов №1 | Площадка временного хранения отходов №2 |  |
|  | Всего: | 8666,8448 | 35951,5145 | 203,6098 | 649,4080 | 97,9670 | 45569,3441 |
|  | в том числе отходов производства: | 8566,7948 | 34230,4416 | 160,2240 | 532,9080 | 89,3300 | 43579,6983 |
|  | отходов потребления: | 100,0500 | 1721,0730 | 43,3858 | 116,5000 | 8,6370 | 1989,6458 |
|  | опасных отходов: | 5115,7878 | 22866,3576 | 59,8364 | 9,2920 | 2,2600 | 28053,5338 |
|  | не опасных отходов: | 851,0620 | 5471,2718 | 110,4243 | 319,1160 | 79,6350 | 6831,5091 |
|  | зеркальных (опасных): | 145,4090 | 3027,6288 | 6,3090 | 23,0000 | 0,0440 | 3202,3908 |
|  | зеркальных (неопасных): | 2554,5860 | 4586,2563 | 27,0401 | 298,0000 | 16,0280 | 7481,9105 |

- Проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах на объектах месторождения Кашаган на 2025 год. Наземный комплекс

Проект нормативов размещения серы (ПНРС) является неотъемлемой частью экологического разрешения. В ПНРС обосновываются предельные значения для размещения серы в открытом виде на серных картах в соответствии с Методикой разработки проекта нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных nресурсов РК №281 от 30 июля 2021 года. Установлены лимиты на хранение серы с учетом:

- объемы производства серы, связанные с планами по добыче и переработке углеводородов, загрузкой оборудования и установок по извлечению серы и режимами их работы.

- коэффициентов/факторов, понижения переноса загрязняющих веществ из серных карт на основании результатов мониторинга  в атмосферу и почву прилегающих территорий (1- без понижения);

- лимиты размещения серы основаны на объемах производства серы и установлены в экологическом разрешении на каждый календарный год;

- для каждой специальную площадки (серной карты), оборудованной для открытого наземного хранения серы;

- в пределах мощности серных карт, расчетных сроков и соблюдения условий эксплуатации серных карт.

Объем производства серы ограничивается производительностью установок извлечения серы и составляет 4 180 тонн/сутки для двух установок извлечения серы (установка 331). Извлеченная сера перекачивается в резервуары для хранения серы, откуда насосами подается непосредственно на ЖКЗЕ для гранулирования и отгрузки в железнодорожные вагоны.

Таблица 7. Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах на 2025 год

| № серной карты | Объем накопления серы на существующее положение*, тонн | Образование серы, т/год | Лимиты размещения серы, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе | 1 295 882,0 | 1 525 700,0 | 630 000,0 |
| Серная карта №1 | 55 971,0 |  | 143 625,0 |
| Серная карта №2 | 422 920,0 |  | - |
| Серная карта №3 | 623 288,0 |  | - |
| Серная карта №4 | 188 764,0 |  | 465 405,0 |
| Серная карта №5 | 4 939,0 |  | 20 970,0 |
| Серная карта №6 | 0 |  | - |

Примечание: * Суммарное количество серы, накопленной на серных картах по состоянию на 01.03.2024 г.

- Программа ПЭК для наземных объектов на 2025 год

Программа включает предложения по организации и проведению ПЭК, элементами которого являются контроль за соблюдением требований и внутренние проверки. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля.

Производственный мониторинг и контроль эмиссий включает наблюдение за следующими компонентами окружающей среды:

- атмосферный воздух;

- вода;

- грунтовые воды;

- почва.

Атмосферный воздух (станции мониторинга качества воздуха)

Контролируемые параметры: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, оксид углерода – постоянно.

Контролируемые параметры: прочие углеводороды С1-С5, С6-С10, метилмеркаптан, этилмеркаптан – 1 раз в месяц.

Выбросы в атмосферу – 1 раз в полгода

Контролируемые параметры: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода.

Атмосферный воздух (подфакельное наблюдение) – еженедельно

Диоксид азота, сероводород, диоксид серы, углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С10 метилмеркаптан, этилмеркаптан.

Бытовые сточные воды – 1 раз в месяц

- Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, фосфаты, аммонийный азот, нитриты, нитраты, нефтепродукты, фенолы, железо общее, химическое потребление кислорода, БПК5.

Производственные сточные воды – 1 раз в месяц

- Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, сухой остаток, нефтепродукты, железо общее, сероводород, метанол.

- Производственно-дождевые стоки (ЖКЗЕ) – 1 раз в месяц:

- Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, нефтепродукты.

Подземные воды:

Контролируемые параметры: уровень глубины воды, физико-химические характеристики воды (рН, температура, окислительно-восстановительный потенциал), минерализация (сухой остаток), биогенные элементы (аммонийный азот), тяжелые металлы (медь, свинец, цинк, железо общее), органические соединения (нефтепродукты, фенол, анионные ПАВ), соединения серы (сульфаты, сульфиды, сероводород), метанол, минеральный состав – 2 раза в год.

Общее содержание железа, никель, барий, хром, мышьяк, кадмий, ртуть, алюминий, ванадий, минеральный фосфор - 1 раз в три года.

Мониторинг почв (вокруг ПРЖТО, площадка размещения серы, участок санитарно-защитной зоны, вахтовый поселок Самал, пруды испарения, промысловые трубопроводы):

Контролируемые параметры: нефтепродукты, медь (валовая форма), цинк (валовая форма), свинец (валовая форма), мышьяк (валовая форма), медь (подвижная форма), цинк (подвижная форма), водорастворимые сульфаты, кислоторастворимые сульфаты, элементарная сера, сульфиды – 2 раза в год весной и осенью.

Физические и химические свойства почв, механический состав, содержание гумуса, общий азот и фосфор, рН, поглотительная способность и состав обменных катионов, количество водорастворимых солей – 1 раз в три года.

Внутренние проверки

Во время внутренних проверок контролируется следующее:

- реализация мероприятий, связанных с ПЭК;

- соблюдение стандартных рабочих процедур и правил в области охраны окружающей среды;

- соблюдение условий и положений экологических и прочих разрешений;

- достоверность учета и отчетности в рамках ПЭК;

- прочая информация по организации и проведению ПЭК.

ПЭК выполняется в соответствии с планом проверки. Периодичность внутренних проверок: 1 раз в год.