РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

на 2024год

1. Площадка скважин

Источник загрязнения: 6111, Неорганизован

Источник выделения: 6111 01, Скважина №200-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | иметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6112, Неорганизован

Источник выделения: 6112 01, Скважина №205-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6202, Неорганизован

Источник выделения: 6202 01, Скважина №206-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6201, Неорганизован

Источник выделения: 6201 01, Скважина №208-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6219, Неорганизован

Источник выделения: 6219 01, Скважина №2-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6241, Неорганизован

Источник выделения: 6241 01, Скважина №211-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6242, Неорганизован

Источник выделения: 6242 01, Скважина №203-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6243, Неорганизован

Источник выделения: 6243 01, Скважина №212-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6114, Неорганизован

Источник выделения: 6114 01, Блок манифольдов скважины №200-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6115, Неорганизован

Источник выделения: 6115 01, Блок манифольдов скважины №205-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6204, Неорганизован

Источник выделения: 6204 01, Блок манифольдов скважины №206-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6203, Неорганизован

Источник выделения: 6203 01, Блок манифольдов скважины №208-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6222, Неорганизован

Источник выделения: 6222 01, Блок манифольдов скважины №2-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6244, Неорганизован

Источник выделения: 6244 01, Блок манифольдов скважины №211-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6245, Неорганизован

Источник выделения: 6245 01, Блок манифольдов скважины №203-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

Источник загрязнения: 6246, Неорганизован

Источник выделения: 6246 01, Блок манифольдов скважины №212-АВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 9

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 9 = 0.0427

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0427 / 3.6 = 0.01186

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 72.46 / 100 = 0.0086

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0086 · 8760 · 3600 / 106 = 0.271

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 26.8 / 100 = 0.00318

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00318 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1003

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.06 / 100 = 0.00000712

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000712 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002245

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.35 / 100 = 0.0000415

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000415 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00131

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.11 / 100 = 0.00001305

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001305 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004115

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01186 · 0.22 / 100 = 0.0000261

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000261 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000823

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 18 = 0.0003564

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0003564 / 3.6 = 0.000099

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 72.46 / 100 = 0.0000717

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000717 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00226

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 26.8 / 100 = 0.00002653

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002653 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000837

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.06 / 100 = 0.0000000594

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000594 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001873

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.35 / 100 = 0.0000003465

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003465 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001093

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.11 / 100 = 0.000000109

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000109 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000344

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000099 · 0.22 / 100 = 0.000000218

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000218 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000687

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 9 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 18 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000712 | 0.000226373 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0086 | 0.27326 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00318 | 0.101137 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000415 | 0.00132093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001305 | 0.00041494 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000261 | 0.00082987 |

2. Автоматизированная групповая замерная установка (АГЗУ)

Источник загрязнения N 6005.Неорганизован

Источник выделения N 01. Спутник АМС 40-8-1500

Список литературы:

1. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Давление, гПа, Р – 40000

Объем, м3, V – 0.8

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.33

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (40000 * 0.8/1011)0.8/0.33 = 0,1922495

| Т, час/период | М, кг/час | М, г/сек | В, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,1922495 | 0,053402639 | 1,68410562 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.03869554 | 1.220302932 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.01431190 | 0.451340306 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.0001869 | 0.00589437 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 0.00011749 | 0.003705032 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 5.87429E-05 | 0.001852516 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 3.20416E-05 | 0.001010463 |

3. Мобильный пункт подготовки нефти (МППН)

Источник загрязнения № 0111. Труба факела

Источник выделения № 01 Факельная установка (ФЗТ)

Наименование: Факельная установка (ФЗД)

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: сернистое

Общий объем сжигаемого газа – 0,182707 млн.м3/год

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных и массовых долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 69.2364438 | 47.6763 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 9.60686157 | 12.3993 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 7.20304471 | 13.6335 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 3.65715035 | 9.1239 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.02116838 | 6.2593185 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 6.88236012 | 8.2761 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 1.39186366 | 2.6293 | 44.011 | 1.9648 |
| Меркаптаны(RSH) | 0.00110735 | 0.00228145 | 48 | 2.1429 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 21.8549345

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 0.9643

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.145092116

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.145092116 * (20 + 273) / 21.8549345)0.5 = 358.5092471

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.005793

Скорость истечения смеси Wист , м/с (3):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.005793 / (3.141592654 * 0.1682) = 0.261333499

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.005793 * 0.9643 = 5.5861899

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.000728945 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 21.8549345) = 69.28598137

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: 2;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.111723798 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0134069 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0021786 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.002793095 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.01117238 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 5.5861899 * (3.67 * 0.9984000 * 69.2859814 + 2.6293000)-0.1117238-0.0027931-0.0111724 = 14.20299979

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

Массовое содержание серы [S]м , %:

[S]м = ([i]м * As * xi / Ms) = ([i]м * 32.064 * xi / Ms) = 0.001524009

где As    - атомная масса серы;

xi    - количество атомов серы;

Ms    - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы серы;

[i]м  - массовые единицы составляющих смеси, %;

Мощность выброса диоксида серы Mso2 , г/с (7):

Mso2 = 0.02 * [S]м * G * n = 0.02 * 0.001524009 * 5.5861899 * 0.9984 = 0.000169996

Мощность выброса меркаптана Mrsh , г/с (9):

Mrsh = 0.01 * [RSH]м * G * (1-n) = 0.01 * 0.00228145 * 5.5861899 * (1-0.9984) = 0.000000204

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3: 9749.68

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (21.8549345)0.5 = 0.224

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 1.012011477

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-1.012011477) = 10.99754872

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 10.99754872 = 11.99754872

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9749.68 * (1-0.224) * 0.9984) / (11.99754872 * 0.4) = 1593.997875

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 20 + (9749.68 * (1-0.224) * 0.9984) / (11.99754872 * 0.39) = 1634.356795

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.005793 * 11.99754872 * (273 + 1634.356795) / 273 = 0.485585092

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.168 = 2.52

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 2.52 + 10 = 12.52

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 2.52 + 0.49 * 0.168 = 0.43512

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 0.485585092 / 0.435122 = 3.257249109

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 8760;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.111723798 | 3.523321694 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.013406856 | 0.422798603 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002178614 | 0.068704773 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.002793095 | 0.088083042 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01117238 | 0.352332169 |
| 0380 | Диоксид углерода | 14.20299979 | 447.9058013 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Серни | 0.000169996 | 0.005360981 |
| 1715 | Меркаптаны | 0.000000204 | 0.000006431 |

Источник загрязнения: 0003, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0003 01, Резервуары хранения нефти V-2000м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 60000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.815

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 60000 / (0.815 · 2000) = 36.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.08

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 40

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 24

, P = 24

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 34

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 34 + 45 = 65.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 24 · 65.4 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.1 · 2.08 · 60000 / (107 · 0.815) = 0.82

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 24 · 65.4 · 0.74 · 0.1 · 1 · 40) / 104 = 0.0757

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.82 / 100 = 0.594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0757 / 100 = 0.0549

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.82 / 100 = 0.2198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0757 / 100 = 0.0203

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.82 / 100 = 0.00287

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0757 / 100 = 0.000265

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.82 / 100 = 0.001804

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0757 / 100 = 0.0001665

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.82 / 100 = 0.000902

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0757 / 100 = 0.0000833

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.82 / 100 = 0.000492

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0757 / 100 = 0.0000454

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000454 | 0.000492 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0549 | 0.594 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0203 | 0.2198 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000265 | 0.00287 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000833 | 0.000902 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0001665 | 0.001804 |

Источник загрязнения: 0004, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0004 01, Резервуары хранения нефти V-2000м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.42

KTMIN = 0.42

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 0

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 60000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.815

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 60000 / (0.815 · 2000) = 36.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.08

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 40

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 24

, P = 24

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 34

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 34 + 45 = 65.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 24 · 65.4 · (0.74 · 1 + 0.42) · 0.1 · 2.08 · 60000 / (107 · 0.815) = 0.82

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 24 · 65.4 · 0.74 · 0.1 · 1 · 40) / 104 = 0.0757

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.82 / 100 = 0.594

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0757 / 100 = 0.0549

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.82 / 100 = 0.2198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0757 / 100 = 0.0203

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.82 / 100 = 0.00287

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0757 / 100 = 0.000265

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.82 / 100 = 0.001804

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0757 / 100 = 0.0001665

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.82 / 100 = 0.000902

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0757 / 100 = 0.0000833

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.82 / 100 = 0.000492

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0757 / 100 = 0.0000454

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000454 | 0.000492 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0549 | 0.594 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0203 | 0.2198 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000265 | 0.00287 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000833 | 0.000902 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0001665 | 0.001804 |

Источник загрязнения: 0005, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0005 01-13, Резервуары хранения нефти V-70 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 30000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 30000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 50

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 70

Количество резервуаров данного типа, NR = 13

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0043 · 13 = 0.0123

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 910

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0123

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 0.1 · 50 / 3600 = 0.0075

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4 · 30000 + 4 · 30000) · 0.1 · 10-6 + 0.0123 = 0.0363

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0363 / 100 = 0.0263

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0075 / 100 = 0.00543

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0363 / 100 = 0.00973

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0075 / 100 = 0.00201

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0363 / 100 = 0.000127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0075 / 100 = 0.00002625

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0363 / 100 = 0.0000799

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0075 / 100 = 0.0000165

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0363 / 100 = 0.0000399

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0075 / 100 = 0.00000825

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0363 / 100 = 0.0000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0075 / 100 = 0.0000045

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000045 | 0.0000218 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00543 | 0.0263 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00201 | 0.00973 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00002625 | 0.000127 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000825 | 0.0000399 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000165 | 0.0000799 |

Источник загрязнения N 0006, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Дизельгенератор EMSA jenerator 120

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 127

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 96

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 148

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 148 * 96 = 0.12389376    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.12389376 / 0.378044397 = 0.327722778    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

*Результаты инструментальных замеров:

| Наименование источников выброса(номер источника выброса) | Наименование загрязняющих веществ | Фактический результат, мг | Скорость, м/с | Диаметр трубы | Выброс г/с | объем ГВС | Площадь сечения | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник №0006 EMSA 120 | Оксид углерода | 970 | 12,43 | 0,1 | 0.094648235 | 0.0975755 | 0.00785 | 2.984826739 |
|  | Оксид азота | 320 |  |  | 0.03122416 |  |  | 0.98468511 |
|  | Диоксид азота | 2048 |  |  | 0.199834624 |  |  | 6.301984702 |
|  | Дикси серы | 2 |  |  | 0.000195151 |  |  | 0.006154282 |

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.199834624 | 6.301984702 | 0 | 0.199834624 | 6.301984702 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03122416 | 0.98468511 | 0 | 0.03122416 | 0.98468511 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013333333 | 0.254 | 0 | 0.013333333 | 0.254 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000195151 | 0.006154282 | 0 | 0.000195151 | 0.006154282 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.094648235 | 2.984826739 | 0 | 0.094648235 | 2.984826739 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000032 | 0.000006985 | 0 | 0.00000032 | 0.000006985 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0032 | 0.0635 | 0 | 0.0032 | 0.0635 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.077333333 | 1.524 | 0 | 0.077333333 | 1.524 |

Источник загрязнения N 0007, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Дизельгенератор EMSA jenerator 180

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 185

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 144

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 146

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 146 * 144 = 0.18332928    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.18332928 / 0.378044397 = 0.484941137    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

*Результаты инструментальных замеров:

| Наименование источников выброса(номер источника выброса) | Наименование загрязняющих веществ | Фактический результат, мг | Скорость, м/с | Диаметр трубы | Выброс г/с | объем ГВС | Площадь сечения | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник №0007 EMSA 180 | Оксид углерода | 480 | 12,78 | 0,1 | 0.04815504 | 0.100323 | 0.00785 | 1.518617341 |
|  | Оксид азота | 420 |  |  | 0.04213566 |  |  | 1.328790174 |
|  | Диоксид азота | 2458 |  |  | 0.246593934 |  |  | 7.776586303 |
|  | Дикси серы | 4 |  |  | 0.000401292 |  |  | 0.012655145 |

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.246593934 | 7.776586303 | 0 | 0.246593934 | 7.776586303 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04213566 | 1.328790174 | 0 | 0.04213566 | 1.328790174 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.02 | 0.37 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000401292 | 0.012655145 | 0 | 0.000401292 | 0.012655145 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04815504 | 1.518617341 | 0 | 0.04815504 | 1.518617341 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000048 | 0.000010175 | 0 | 0.00000048 | 0.000010175 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0048 | 0.0925 | 0 | 0.0048 | 0.0925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.116 | 2.22 | 0 | 0.116 | 2.22 |

Источник загрязнения N 0090,Выхлопная труба

Источник выделения N 0090 01, ГПЭС Cummins 1540 кВт

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа, Приложение 1 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п, п.3.6.

| время работы | 8760 |
| --- | --- |
| Общий объем расходуемого топлива составит | 1702800 |
| Расход топлива, м3/ч | 194,3835616 |
| Стехиометрический коэффициент, К | 10 |
| Коэффициент разбавления воздуха | 2 |
| Содержание серы в топливе, %, | 0,0022 |
| Объем выхлопных газов, м3/час | 3887,671233 |
| Объем выхлопных газов, м3/с | 1,079908676 |
| Концентрация окислов азота, мг/м3, CNOX = | 320 |
| Общие выбросы оксида и диоксида азота |  |
| г/с | 0,345570776 |
| т/год | 10,89792 |
| Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,276456621 |
|  | 8,718336 |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,044924201 |
|  | 1,4167296 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид | 250 |
| г/с | 0,269977169 |
| т/г | 8,514 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (526) | 0,0749232 |
|  | 0,002375799 |

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.276456621 | 8.718336 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.044924201 | 1.4167296 |
| 337 | Углерод оксид | 0.269977169 | 8.514 |
| 330 | Сера диоксид (526) | 0.002375799 | 0.0749232 |

Источник загрязнения N 0091,Выхлопная труба

Источник выделения N 0091 01, МТГУ С1000S Capstone

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа, Приложение 1 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п, п.3.6.

| время работы | 8760 |  |
| --- | --- | --- |
| Общий объем расходуемого топлива составит | 2233920 |  |
| Расход топлива, м3/ч | 255,0136986 |  |
| Стехиометрический коэффициент, К | 10 |  |
| Коэффициент разбавления воздуха | 3 |  |
| Содержание серы в топливе, %, | 0,0022 |  |
| Объем выхлопных газов, м3/час | 7650,410959 |  |
| Объем выхлопных газов, м3/с | 2,125114155 |  |
| Концентрация окислов азота, мг/м3, CNOX = | 320 |  |
| Общие выбросы оксида и диоксида азота |  |  |
| г/с | 0,68003653 |  |
| т/год | 21,445632 |  |
| Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,544029224 |  |
|  | 17,1565056 |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,088404749 |  |
|  | 2,78793216 |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид | 250 |  |
| г/с | 0,531278539 |  |
| т/г | 16,7544 |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид (526) | 0,09829248 | т/г |
|  | 0,003116834 | г/с |

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.544029224 | 17.1565056 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.088404749 | 2.78793216 |
| 337 | Углерод оксид | 0.531278539 | 16.7544 |
| 330 | Сера диоксид (526) | 0.003116834 | 0.09829248 |

Источник загрязнения N 0092,Дымовая труба

Источник выделения N 0092 01, Печь подогрева типа ПП-0,63 (№1)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу	 различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 429.600

Расход топлива, л/с, BG = 63.75

Месторождение, M = Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 9029

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9029 · 0.004187 = 37.8

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.001

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.001

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 429.6 · 0.001 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 429.6 = 0.0094

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 63.75 · 0.001 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 63.75 = 0.001395

| Примесь: 0337 Углерод оксид (594) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выбросов, кг/час (5.2a) , M = 1.5 * B * 10 ^ -3 = |  |  |  |  | 0,3319 |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = N * M * _T_ * 10 ^ -3 = |  |  |  | 0,621 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = N1 * M / 3.6 = |  |  |  |  | 0,09221 |  |
| Примесь: 0410 Метан (734*) |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов, кг/час (5.2б) , M = 1.5 * B * 10 ^ -3 = |  |  |  |  | 0,3319 |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = N * M * _T_ * 10 ^ -3 = |  |  |  | 0,621 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = N1 * M / 3.6 = |  |  |  |  | 0,09221 |  |
| Расчет выбросов окислов азота: |  |  |  |  |  |  |
| Энергетический эквивалент топлива(табл.5.1) , E = |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Число форсунок на одну топку, шт. , NN = |  |  |  | 1 |  |  |
| Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час , GK = |  |  |  |  | 0,63 |  |
| Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час , QP = GK * 4.1868 * 10 ^ 3 / NN = 2637,7 |  |  |  |  |  |  |
| где 4.1868*10^3 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая средняя теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |
| одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105) , QF = 29.4 * E * B / NN = |  |  |  |  |  | 9759,0869 |
| Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах , A = |  |  |  |  |  | 1 |
| Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1) , V =0,83 |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6) , CNOX = 1.073 * (180 + 60 * BB) * QF / QP * A ^ 0.5 * V * 10 ^ -6 =0,000593 |  |  |  |  |  |  |
| Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4) , VR = 7.84 * A * B * E = |  |  |  |  |  | 2602,4 |
| Объем продуктов сгорания, м3/c , _VO_ = VR / 3600 = |  |  |  |  | 0,723 |  |
| Количество выбросов, кг/час (5.3) , M = VR * CNOX = |  |  |  |  | 1,5435 |  |
| Валовый выброс окислов азота, т/год , M1 = N * M * _T_ * 10 ^ -3 = |  |  |  |  |  | 2,889 |
| Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с , G1 = N1 * M / 3.6 = |  |  |  |  |  | 0,4288 |
| Коэффициент трансформации для NO2 , KNO2 = |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Коэффициент трансформации для NO , KNO = |  |  |  | 0,13 |  |  |
| Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = KNO2 * M1 = |  |  |  | 2,312 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = KNO2 * G1 = |  |  |  |  | 0,34301 |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6) |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = KNO * M1 = |  |  |  | 0,3756 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = KNO * G1 = |  |  |  |  | 0,055739 |  |

Итого:

| Код | Наименование ЗВ |  | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.3430 | 2.312 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.055739 | 0.376 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0.001395 | 0.0094 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0.09221 | 0.621 |
| 0410 |  | Метан (727*) | 0.09221 | 0.621 |

Источник загрязнения: 0110, Дымовая труба

Источник выделения: 0110 01, Печь подогрева типа ПП-0,63 (№2)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 330.0

Расход топлива, л/с, BG = 48.97

Месторождение, M = Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 9029

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9029 · 0.004187 = 37.8

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.001

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.001

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 330 · 0.001 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 330 = 0.00722

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 48.97 · 0.001 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 48.97 = 0.001071

| Вид топлива: Газ нефтепромысловый |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество топок, шт. , N = |  |  | 1 |  |  |  |
| Количество одновременно работающих топок, шт. , N1 = |  |  |  |  | 1 |  |
| Время работы одной топки, час/год , _T_ = |  |  |  | 1872 |  |  |
| Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час , B = |  |  |  |  | 169,99 |  |
| Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы , BB = 0 |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (594) |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов, кг/час (5.2a) , M = 1.5 * B * 10 ^ -3 = |  |  |  |  | 0,2550 |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = N * M * _T_ * 10 ^ -3 = |  |  |  | 0,477 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = N1 * M / 3.6 = |  |  |  |  | 0,07083 |  |
| Примесь: 0410 Метан (734*) |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов, кг/час (5.2б) , M = 1.5 * B * 10 ^ -3 = |  |  |  |  | 0,2550 |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = N * M * _T_ * 10 ^ -3 = |  |  |  | 0,477 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = N1 * M / 3.6 = |  |  |  |  | 0,07083 |  |
| Расчет выбросов окислов азота: |  |  |  |  |  |  |
| Энергетический эквивалент топлива(табл.5.1) , E = |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Число форсунок на одну топку, шт. , NN = |  |  |  | 1 |  |  |
| Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час , GK = |  |  |  |  | 0,63 |  |
| Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час , QP = GK * 4.1868 * 10 ^ 3 / NN = 2637,7 |  |  |  |  |  |  |
| где 4.1868*10^3 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая средняя теплопроизводительность |  |  |  |  |  |  |
| одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105) , QF = 29.4 * E * B / NN = |  |  |  |  |  | 7496,5053 |
| Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах , A = |  |  |  |  |  | 1 |
| Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1) , V =0,83 |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6) , CNOX = 1.073 * (180 + 60 * BB) * QF / QP * A ^ 0.5 * V * 10 ^ -6 =0,000456 |  |  |  |  |  |  |
| Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4) , VR = 7.84 * A * B * E = |  |  |  |  |  | 1999,1 |
| Объем продуктов сгорания, м3/c , _VO_ = VR / 3600 = |  |  |  |  | 0,555 |  |
| Количество выбросов, кг/час (5.3) , M = VR * CNOX = |  |  |  |  | 0,9108 |  |
| Валовый выброс окислов азота, т/год , M1 = N * M * _T_ * 10 ^ -3 = |  |  |  |  |  | 1,705 |
| Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с , G1 = N1 * M / 3.6 = |  |  |  |  |  | 0,2530 |
| Коэффициент трансформации для NO2 , KNO2 = |  |  |  | 0,8 |  |  |
| Коэффициент трансформации для NO , KNO = |  |  |  | 0,13 |  |  |
| Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = KNO2 * M1 = |  |  |  | 1,364 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = KNO2 * G1 = |  |  |  |  | 0,20240 |  |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6) |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = KNO * M1 = |  |  |  | 0,2216 |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = KNO * G1 = |  |  |  |  | 0,032889 |  |

Итого:

| Код | Наименование ЗВ |  | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.2024 | 1.364 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.032889 | 0.222 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0.001071 | 0.00722 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0.07083 | 0.477 |
| 0410 |  | Метан (727*) | 0.07083 | 0.477 |

Источник загрязнения N 0093, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Дизельгенератор GEP-275

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 286

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 623

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 200 = 0.3488    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 623 / 273) = 0.399140625    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3488 / 0.399140625 = 0.873877471    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

*Результаты инструментальных замеров:

| Наименование источников выброса(номер источника выброса) | Наименование загрязняющих веществ | Фактический результат, мг | Скорость, м/с | Диаметр трубы | Выброс г/с | объем ГВС | Площадь сечения | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник №0093 GEP | Оксид углерода | 990 | 10,8 | 0,1 | 0.0839322 | 0.08478 | 0.00785 | 2.646885859 |
|  | Оксид азота | 685 |  |  | 0.0580743 |  |  | 1.831431125 |
|  | Диоксид азота | 520 |  |  | 0.0440856 |  |  | 1.390283482 |
|  | Дикси серы | 5 |  |  | 0.0004239 |  |  | 0.01336811 |

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0440856 | 1.390283482 | 0 | 0.0440856 | 1.390283482 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0580743 | 1.831431125 | 0 | 0.0580743 | 1.831431125 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.027777778 | 0.572 | 0 | 0.027777778 | 0.572 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0004239 | 0.01336811 | 0 | 0.0004239 | 0.01336811 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0839322 | 2.646885859 | 0 | 0.0839322 | 2.646885859 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000667 | 0.00001573 | 0 | 0.000000667 | 0.00001573 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006666667 | 0.143 | 0 | 0.006666667 | 0.143 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.161111111 | 3.432 | 0 | 0.161111111 | 3.432 |

Источник загрязнения N 0094, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Дизельгенератор AД30С-Т400-1РМ5

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 42

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 30

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 161

Температура отработавших газов Tог , K, 623

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 161 * 30 = 0.0421176    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 623 / 273) = 0.399140625    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0421176 / 0.399140625 = 0.105520705    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

*Результаты инструментальных замеров:

| Наименование источников выброса(номер источника выброса) | Наименование загрязняющих веществ | Фактический результат, мг | Скорость, м/с | Диаметр трубы | Выброс г/с | объем ГВС | Площадь сечения | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЭС АД-30С | Оксид углерода | 330 | 22,75 | 0,1 | 0.058933875 | 0.1785875 | 0.00785 | 1.858538682 |
|  | Оксид азота | 58 |  |  | 0.010358075 |  |  | 0.326652253 |
|  | Диоксид азота | 350 |  |  | 0.062505625 |  |  | 1.97117739 |
|  | Дикси серы | 4 |  |  | 0.00071435 |  |  | 0.022527742 |

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.062505625 | 1.97117739 | 0 | 0.062505625 | 1.97117739 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010358075 | 0.326652253 | 0 | 0.010358075 | 0.326652253 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005833333 | 0.126 | 0 | 0.005833333 | 0.126 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00071435 | 0.022527742 | 0 | 0.00071435 | 0.022527742 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.058933875 | 1.858538682 | 0 | 0.058933875 | 1.858538682 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000108 | 0.00000231 | 0 | 0.000000108 | 0.00000231 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00125 | 0.0252 | 0 | 0.00125 | 0.0252 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.03 | 0.63 |

Источник загрязнения: 0109, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0109 01-18, Резервуары хранения нефти V-85 м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 30000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 30000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 50

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - отсутствуют

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 85

Количество резервуаров данного типа, NR = 18

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.9

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.63

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.0043 · 18 = 0.01703

Коэффициент , KPSR = 0.63

Коэффициент, KPMAX = 0.9

Общий объем резервуаров, м3, V = 1530

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.01703

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 0.9 · 50 / 3600 = 0.0675

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (4 · 30000 + 4 · 30000) · 0.9 · 10-6 + 0.01703 = 0.233

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.233 / 100 = 0.169

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0675 / 100 = 0.0489

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.233 / 100 = 0.0624

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0675 / 100 = 0.0181

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.233 / 100 = 0.000816

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0675 / 100 = 0.0002363

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.233 / 100 = 0.000513

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0675 / 100 = 0.0001485

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.233 / 100 = 0.0002563

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0675 / 100 = 0.0000743

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.233 / 100 = 0.0001398

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0675 / 100 = 0.0000405

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000405 | 0.0001398 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0489 | 0.169 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0181 | 0.0624 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0002363 | 0.000816 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000743 | 0.0002563 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0001485 | 0.000513 |

Источник загрязнения № 6006. Неорганизован

Источник выделения N 01, Нефтегазосепаратор НГС-1,0-1600 №1

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 1600

Объем, м3, V – 12.5

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (1600 * 12.5/1011)0.8/0.35 = 0,124

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,124 | 0,034444444 | 1,08624 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.024958444 | 0.787089504 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.009231111 | 0.29111232 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.000120556 | 0.00380184 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 7.57778E-05 | 0.002389728 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 3.78889E-05 | 0.001194864 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 2.06667E-05 | 0.000651744 |

Источник загрязнения № 6007. Неорганизован

Источник выделения N 01, Нефтегазосепаратор НГС-1,0-1600 №2

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 1600

Объем, м3, V – 12.5

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (1600 * 12.5/1011)0.8/0.35 = 0,124

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,124 | 0,034444444 | 1,08624 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.024958444 | 0.787089504 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.009231111 | 0.29111232 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.000120556 | 0.00380184 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 7.57778E-05 | 0.002389728 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 3.78889E-05 | 0.001194864 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 2.06667E-05 | 0.000651744 |

Источник загрязнения № 6008, Неорганизован

Источник выделения N 01, Факельный сепаратор НГС-1,6-1200

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 12000

Объем сепаратора, м3, V – 6.3

Температура, К, Т – 300

Средняя молекулярная масса газа, г/моль, Мп – 22,83

Количество выбросов газа, кг/час, по формуле (5.29)

П = 0.037 * (РV /1011) 0.8 * Mn/T =  0.037 * (12000 * 6.3/1011)0.8*22.83/300 = 0,3220

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,322 | 0,089444444 | 2,82072 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх. % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Углеводороды предельные С1 - С5 | 85,76 | 0.076707556 | 2.419049472 |
| 0416 | Углеводороды предельные С6 – С10 | 1,1803 | 0.001055713 | 0.033292958 |
| 1715 | Метантиол | 0,0023 | 2.05722E-06 | 6.48766E-05 |

Источник загрязнения № 6009. Неорганизован

Источник выделения N 01, Дренажная емкость ДЕ-1

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (700 * 25/1011)0.8/0.35 = 0,1118463

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,1118463 | 0,031068417 | 0,979773588 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.022512175 | 0.709943942 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.008326336 | 0.262579322 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.000108739 | 0.003429208 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 6.83505E-05 | 0.002155502 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 3.41753E-05 | 0.001077751 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 1.86411E-05 | 0.000587864 |

Источник загрязнения № 6010. Неорганизован

Источник выделения N 01, Дренажная емкость ДЕ-2

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (700 * 25/1011)0.8/0.35 = 0,1118463

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,1118463 | 0,031068417 | 0,979773588 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.022512175 | 0.709943942 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.008326336 | 0.262579322 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.000108739 | 0.003429208 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 6.83505E-05 | 0.002155502 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 3.41753E-05 | 0.001077751 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 1.86411E-05 | 0.000587864 |

Источник загрязнения № 6011. Неорганизован

Источник выделения N 01, Дренажная емкость ДЕ-3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (700 * 25/1011)0.8/0.35 = 0,1118463

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,1118463 | 0,031068417 | 0,979773588 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.022512175 | 0.709943942 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.008326336 | 0.262579322 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.000108739 | 0.003429208 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 6.83505E-05 | 0.002155502 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 3.41753E-05 | 0.001077751 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 1.86411E-05 | 0.000587864 |

Источник загрязнения № 6012. Неорганизован

Источник выделения N 01, Дренажная емкость ДЕ-4

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (700 * 25/1011)0.8/0.35 = 0,1118463

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,1118463 | 0,031068417 | 0,979773588 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.022512175 | 0.709943942 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.008326336 | 0.262579322 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.000108739 | 0.003429208 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 6.83505E-05 | 0.002155502 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 3.41753E-05 | 0.001077751 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 1.86411E-05 | 0.000587864 |

Источник загрязнения № 6013. Неорганизован

Источник выделения N 01, Дренажная емкость ДЕ-5

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (700 * 25/1011)0.8/0.35 = 0,1118463

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,1118463 | 0,031068417 | 0,979773588 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.022512175 | 0.709943942 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.008326336 | 0.262579322 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.000108739 | 0.003429208 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 6.83505E-05 | 0.002155502 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 3.41753E-05 | 0.001077751 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 1.86411E-05 | 0.000587864 |

Источник загрязнения № 6014. Неорганизован

Источник выделения N 01, Дренажная емкость ДЕ-6

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (700 * 25/1011)0.8/0.35 = 0,1118463

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,1118463 | 0,031068417 | 0,979773588 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.022512175 | 0.709943942 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.008326336 | 0.262579322 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.000108739 | 0.003429208 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 6.83505E-05 | 0.002155502 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 3.41753E-05 | 0.001077751 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 1.86411E-05 | 0.000587864 |

Источник загрязнения: 6015, Неорганизован

Источник выделения: 6015 01, Насосный блок для перекачки нефти

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 1 / 3.6 = 0.00833

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 1 · 8760) / 1000 = 0.263

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.263 / 100 = 0.1906

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00833 / 100 = 0.00604

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.263 / 100 = 0.0705

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00833 / 100 = 0.002232

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.263 / 100 = 0.00092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00833 / 100 = 0.00002916

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.263 / 100 = 0.000579

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00833 / 100 = 0.00001833

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.263 / 100 = 0.0002893

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00833 / 100 = 0.00000916

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.263 / 100 = 0.0001578

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00833 / 100 = 0.000005

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000005 | 0.0001578 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00604 | 0.1906 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.002232 | 0.0705 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00002916 | 0.00092 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000916 | 0.0002893 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001833 | 0.000579 |

Источник загрязнения: 6016, Неорганизован

Источник выделения: 6016 01, Нефтеналивная эстакада

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 30000

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 30000

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 40

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 5.4 · 0.1 · 40 / 3600 = 0.006

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 = (4 · 30000 + 4 · 30000) · 0.1 · 10-6 = 0.024

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.024 / 100 = 0.0174

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.006 / 100 = 0.00435

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.024 / 100 = 0.00643

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.006 / 100 = 0.001608

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.024 / 100 = 0.000084

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.006 / 100 = 0.000021

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.024 / 100 = 0.0000528

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.006 / 100 = 0.0000132

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.024 / 100 = 0.0000264

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.006 / 100 = 0.0000066

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.024 / 100 = 0.0000144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.006 / 100 = 0.0000036

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000036 | 0.0000144 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00435 | 0.0174 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001608 | 0.00643 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000021 | 0.000084 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000066 | 0.0000264 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000132 | 0.0000528 |

Источник загрязнения № 6247 Неорганизован

Источник выделения N 01-02, Дренажная емкость V=63 м3 (2ед.)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами", Алматы. 1996 г. расчеты по п.5.2.1.

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 63

Коэффициент. (Таблица 5.3), КД – 0.35

Количество выбросов газа, кг/час. по формуле (5.30)

П = 0.004 * (РV /1011) 0.8 /КД =  0.004 * (700 * 63/1011)0.8/0.35 = 0,234283603

| Т. час/период | М. кг/час | М. г/сек | В. т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 8760 | 0,234283603 | 0,065078779 | 0,174307001 |

Выбросы индивидуальных компонентов по группам:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.0471562434 | 1,487114233 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.017441172 | 0,550022929 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.00022778 | 0,007183135 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 0.0001432 | 0,004515114 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 0.0000716 | 0,002257557 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 0.00003905 | 0,001231395 |

Всего от 2 емкостей:

| Код | Примесь | Сх, % | Выброс г/с | Выброс т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 72,46 | 0.0471562434 | 2.974228466 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 26,8 | 0.017441172 | 1.100045858 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,35 | 0.00022778 | 0.014366271 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,22 | 0.0001432 | 0.009030227 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,11 | 0.0000716 | 0.004515114 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,06 | 0.00003905 | 0.002462789 |

Источник загрязнения: 6024, Неорганизован

Источник выделения: 6024 01, Покрасочные работы Эмаль НЦ-11

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-11

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 74.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 74.5 · 10 · 100 · 10-6 = 0.0149

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 74.5 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0207

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 74.5 · 25 · 100 · 10-6 = 0.03725

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0517

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 74.5 · 25 · 100 · 10-6 = 0.03725

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0517

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 74.5 · 15 · 100 · 10-6 = 0.02235

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 74.5 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03104

Примесь: 1240 Этилацетат (674)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 74.5 · 25 · 100 · 10-6 = 0.03725

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 74.5 · 25 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0517

Источник загрязнения: 6024, Неорганизован

Источник выделения: 6024 02, Покрасочные работы. Эмаль НЦ-132П

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0128

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01778

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.024

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0333

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0128

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01778

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.0656

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0911

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.032

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0444

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0128

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01778

Источник загрязнения: 6024, Неорганизован

Источник выделения: 6024 03, Покрасочные работы. Эмаль ПФ-115

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.9

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.9 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.2025

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.9 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.2025

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0625

Источник загрязнения: 6024, Неорганизован

Источник выделения: 6024 04, Покрасочные работы, Растворитель 646

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель 646

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 100 · 7 · 100 · 10-6 = 0.035

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01944

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 100 · 15 · 100 · 10-6 = 0.075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0417

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.05

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0278

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 100 · 50 · 100 · 10-6 = 0.25

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.139

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.05

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0278

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 100 · 8 · 100 · 10-6 = 0.04

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0222

Источник загрязнения: 6024, Неорганизован

Источник выделения: 6024 05, Покрасочные работы, Уайт-спирит

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.5

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.278

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.278 | 0.5 |

Источник загрязнения: 6051, Неорганизован

Источник выделения: 6051 01, Сварочный агрегат

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 900

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 900 / 106 = 0.0125

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 1 / 3600 = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 900 / 106 = 0.000981

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 1 / 3600 = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 900 / 106 = 0.0009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1 / 3600 = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 900 / 106 = 0.0009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1 / 3600 = 0.000278

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 900 / 106 = 0.000837

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 1 / 3600 = 0.0002583

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 2.7 · 900 / 106 = 0.001944

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 2.7 · 1 / 3600 = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 2.7 · 900 / 106 = 0.000316

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 2.7 · 1 / 3600 = 0.0000975

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 900 / 106 = 0.01197

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1 / 3600 = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 900

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 900 / 106 = 0.0088

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 1 / 3600 = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 900 / 106 = 0.001557

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1 / 3600 = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 900 / 106 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 1 / 3600 = 0.000111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00386 | 0.0213 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.002538 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0006 | 0.001944 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000975 | 0.000316 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.003694 | 0.01197 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0002583 | 0.001197 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000278 | 0.0009 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000278 | 0.0009 |

Источник загрязнения N 6053,Неорганизован

Источник выделения N 136,АЗС

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15) , CMAX = 580

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 5

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , COZ = 250

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 2

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CVL = 310

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час , VSL = 22

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR = (CMAX * VSL) / 3600 = (580 * 22) / 3600 = 3.544

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10-6 = (250 * 5 + 310 * 2) * 10-6 = 0.00187

Удельный выброс при проливах, г/м3 , J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 125 * (5 + 2) * 10-6 = 0.0004375

Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR = MZAK + MPRR = 0.00187 + 0.0004375 = 0.002308

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12) , CMAX = 972

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , CAMOZ = 420

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CAMVL = 515

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 972 * 0.4 / 3600 = 0.108

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (420 * 5 + 515 * 2) * 10-6 = 0.00313

Удельный выброс при проливах, г/м3 , J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 125 * (5 + 2) * 10-6 = 0.0004375

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA + MPRA = 0.00313 + 0.0004375 = 0.00357

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9) , M = MR + MTRK = 0.002308 + 0.00357 = 0.00588

Максимальный из разовых выброс, г/с , G = 3.544

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 75.47 * 0.00588 / 100 = 0.00444

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 75.47 * 3.544 / 100 = 2.675

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 18.38 * 0.00588 / 100 = 0.00108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 18.38 * 3.544 / 100 = 0.651

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 2.5 * 0.00588 / 100 = 0.000147

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 2.5 * 3.544 / 100 = 0.0886

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 2 * 0.00588 / 100 = 0.0001176

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 2 * 3.544 / 100 = 0.0709

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 1.45 * 0.00588 / 100 = 0.0000853

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 1.45 * 3.544 / 100 = 0.0514

Примесь: 0627 Этилбензол (687)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.05 * 0.00588 / 100 = 0.00000294

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.05 * 3.544 / 100 = 0.001772

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.15 * 0.00588 / 100 = 0.00000882

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.15 * 3.544 / 100 = 0.00532

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*) | 2.675 | 0.00444 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.651 | 0.00108 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468) | 0.0886 | 0.000147 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0709 | 0.0001176 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00532 | 0.00000882 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.0514 | 0.0000853 |
| 0627 | Этилбензол (687) | 0.001772 | 0.00000294 |

Источник загрязнения N 6053,Неорганизован

Источник выделения N 137,АЗС (Дизтопливо)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15) , CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 40

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 40

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час , VSL = 22

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR = (CMAX * VSL) / 3600 = (1.86 * 22) / 3600 = 0.01137

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10-6 = (0.96 * 40 + 1.32 * 40) * 10-6 = 0.0000912

Удельный выброс при проливах, г/м3 , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (40 + 40) * 10-6 = 0.002

Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR = MZAK + MPRR = 0.0000912 + 0.002 = 0.00209

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12) , CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.14 * 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.6 * 40 + 2.2 * 40) * 10-6 = 0.000152

Удельный выброс при проливах, г/м3 , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (40 + 40) * 10-6 = 0.002

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA + MPRA = 0.000152 + 0.002 = 0.00215

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9) , M = MR + MTRK = 0.00209 + 0.00215 = 0.00424

Максимальный из разовых выброс, г/с , G = 0.01137

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.00424 / 100 = 0.00423

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.01137 / 100 = 0.01134

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.00424 / 100 = 0.00001187

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.01137 / 100 = 0.00003184

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00003184 | 0.00001187 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.01134 | 0.00423 |

Источник загрязнения N 0112, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Буровая установка ZJ-20 силовой привод двигатель САТ С15

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 425

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 475

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 102

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 102 * 475 = 0.422484    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.422484 / 0.378044397 = 1.117551279    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 475 / 3600 = 0.409027778

Wi = qмi * Bгод = 13 * 425 / 1000 = 5.525

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 475 / 3600) * 0.8 = 0.405333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 425 / 1000) * 0.8 = 5.44

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 475 / 3600 = 0.109325208

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 425 / 1000 = 1.45714225

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 475 / 3600 = 0.018849583

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 425 / 1000 = 0.24285775

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 475 / 3600 = 0.158333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 425 / 1000 = 2.125

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 475 / 3600 = 0.004524375

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 425 / 1000 = 0.0607155

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 475 / 3600 = 0.000000451

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 425 / 1000 = 0.0000085

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 475 / 3600) * 0.13 = 0.065866667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 425 / 1000) * 0.13 = 0.884

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.405333333 | 5.44 | 0 | 0.405333333 | 5.44 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.065866667 | 0.884 | 0 | 0.065866667 | 0.884 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.018849583 | 0.24285775 | 0 | 0.018849583 | 0.24285775 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.158333333 | 2.125 | 0 | 0.158333333 | 2.125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.409027778 | 5.525 | 0 | 0.409027778 | 5.525 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000451 | 0.0000085 | 0 | 0.000000451 | 0.0000085 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.004524375 | 0.0607155 | 0 | 0.004524375 | 0.0607155 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.109325208 | 1.45714225 | 0 | 0.109325208 | 1.45714225 |

Источник загрязнения N 0113, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Силовой привод бурового насоса F-800 двигатель САТ 3412

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 263

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 396

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 75

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 75 * 396 = 0.258984    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.258984 / 0.378044397 = 0.685062394    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 396 / 3600 = 0.341

Wi = qмi * Bгод = 13 * 263 / 1000 = 3.419

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 396 / 3600) * 0.8 = 0.33792

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 263 / 1000) * 0.8 = 3.3664

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 396 / 3600 = 0.0911427

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 263 / 1000 = 0.90171391

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 396 / 3600 = 0.0157146

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 263 / 1000 = 0.15028609

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 396 / 3600 = 0.132

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 263 / 1000 = 1.315

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 396 / 3600 = 0.0037719

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 263 / 1000 = 0.03757218

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 396 / 3600 = 0.000000376

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 263 / 1000 = 0.00000526

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 396 / 3600) * 0.13 = 0.054912

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 263 / 1000) * 0.13 = 0.54704

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.33792 | 3.3664 | 0 | 0.33792 | 3.3664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.054912 | 0.54704 | 0 | 0.054912 | 0.54704 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0157146 | 0.15028609 | 0 | 0.0157146 | 0.15028609 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.132 | 1.315 | 0 | 0.132 | 1.315 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.341 | 3.419 | 0 | 0.341 | 3.419 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000376 | 0.00000526 | 0 | 0.000000376 | 0.00000526 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0037719 | 0.03757218 | 0 | 0.0037719 | 0.03757218 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0911427 | 0.90171391 | 0 | 0.0911427 | 0.90171391 |

Источник загрязнения N 0114, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Дизельная электростанция (ДЭС)-300

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 195

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 300

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 74

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 74 * 300 = 0.193584    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.193584 / 0.378044397 = 0.51206684    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 300 / 3600 = 0.258333333

Wi = qмi * Bгод = 13 * 195 / 1000 = 2.535

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 300 / 3600) * 0.8 = 0.256

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 195 / 1000) * 0.8 = 2.496

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 300 / 3600 = 0.0690475

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 195 / 1000 = 0.66857115

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 300 / 3600 = 0.011905

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 195 / 1000 = 0.11142885

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 300 / 3600 = 0.1

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 195 / 1000 = 0.975

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 300 / 3600 = 0.0028575

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 195 / 1000 = 0.0278577

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 300 / 3600 = 0.000000285

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 195 / 1000 = 0.0000039

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 300 / 3600) * 0.13 = 0.0416

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 195 / 1000) * 0.13 = 0.4056

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.256 | 2.496 | 0 | 0.256 | 2.496 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0416 | 0.4056 | 0 | 0.0416 | 0.4056 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.011905 | 0.11142885 | 0 | 0.011905 | 0.11142885 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1 | 0.975 | 0 | 0.1 | 0.975 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.258333333 | 2.535 | 0 | 0.258333333 | 2.535 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000285 | 0.0000039 | 0 | 0.000000285 | 0.0000039 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0028575 | 0.0278577 | 0 | 0.0028575 | 0.0278577 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0690475 | 0.66857115 | 0 | 0.0690475 | 0.66857115 |

Источник загрязнения N 0115, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,Дизельная электростанция (ДЭС)-400

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 229

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 65

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 65 * 400 = 0.22672    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.22672 / 0.378044397 = 0.599717921    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 400 / 3600 = 0.344444444

Wi = qмi * Bгод = 13 * 229 / 1000 = 2.977

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 400 / 3600) * 0.8 = 0.341333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 229 / 1000) * 0.8 = 2.9312

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 400 / 3600 = 0.092063333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 229 / 1000 = 0.78514253

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 400 / 3600 = 0.015873333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 229 / 1000 = 0.13085747

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 400 / 3600 = 0.133333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 229 / 1000 = 1.145

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 400 / 3600 = 0.00381

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 229 / 1000 = 0.03271494

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 400 / 3600 = 0.00000038

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 229 / 1000 = 0.00000458

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 400 / 3600) * 0.13 = 0.055466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 229 / 1000) * 0.13 = 0.47632

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 2.9312 | 0 | 0.341333333 | 2.9312 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.47632 | 0 | 0.055466667 | 0.47632 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.13085747 | 0 | 0.015873333 | 0.13085747 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 1.145 | 0 | 0.133333333 | 1.145 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 2.977 | 0 | 0.344444444 | 2.977 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.00000458 | 0 | 0.00000038 | 0.00000458 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.03271494 | 0 | 0.00381 | 0.03271494 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 0.78514253 | 0 | 0.092063333 | 0.78514253 |