Исходные данные для разработки НДВ ТОО «AltayResources» на 2024 год.

Нефть и газ

Таблица 6.1 – Баланс сырого газа УН Акжар Восточный на 2024 год

| Показатели | 2024 г. |
| --- | --- |
| Добыча нефти, тыс.тн. | 60,0 |
| Добыча газа, млн.м3 | 13,500000 |
| Собств. нужды, млн.м3, в т.ч.: | 4,696320 |
| Подогреватель нефти ПП-0,63А (№1) | 0,429600 |
| Подогреватель нефти ПП-0.63A (№2) | 0,330000 |
| Capstone МГТУ (1000 кВт) | 2,233920 |
| Cammins ГПУ (1540 кВт) | 1,702800 |
| Газификация населенных пунктов (Жанатан-Балактыколь-Кемерши) газапровод | 1,829707 |
| Поставка газа компании «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» газапровод | 6,791265 |
| Технологически неизбежное сжигание (V7), млн.м3: | 0,182707 |
| Утилизация газа, % | 98,7 |

Список ДГУ

| ДГУ | Мощность, кВт | Расход топлива, л/час | Годовой Расход, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельгенератор EMSA jenerator 120 | 96 | 18,8 | 164 000 |
| Дизельгенератор EMSA jenerator 180 | 144 | 27,4 | 240 000 |
| Дизельгенератор GEP-275 | 200 | 42,5 | 372 000 |
| Дизельгенератор AД-30С-Т400-1РМ5 | 30 | 6,2 | 54 312 |

| № | Наименование источника | Данные | Количество | Производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровая установка ZJ-20 силовой привод двигатель САТ С15 | Расход диз/топлива – 63,1л/час Мощность – 475кВт | 1 | КНР |
| 2 | силовой привод бурового насоса F-800 двигатель САТ 3412 | Расход диз/топлива – 39л/час Мощность – 396 кВт | 1 | КНР |
| 3 | Дизельная электростанция (ДЭС)-300 | Расход диз/топлива – 29л/час Мощность – 300 кВт | 1 | КНР |
| 4 | Дизельная электростанция (ДЭС)-400 | Расход диз/топлива – 34л/час Мощность – 400 кВт | 1 | КНР |

Дренажная емкость ДЕ-1

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Дренажная емкость ДЕ-2

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Дренажная емкость ДЕ-3

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Дренажная емкость ДЕ-4

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Дренажная емкость ДЕ-5

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Дренажная емкость ДЕ-6

Давление, гПа, Р – 700

Объем, м3, V – 25

Насосы для перекачки нефти, 1 блок из 6 насосов

Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала

Покрасочные работы Эмаль НЦ-11

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0,2

Эмаль НЦ-132П

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.2

Эмаль ПФ-115

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.9

Растворитель 646

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.5

Уайт-спирит

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.5

Сварочный агрегат

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 900 (УОНИ-13/55)

B = 900 (МР3)

АЗС

Бензин до 90 –  м3

ДТ – 80 м3

Директор филиала

ТОО «AltayResources»                                                                       Р.Арисланов