15 НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Настоящий проект Раздел «Охраны окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство объектов промышленного и гражданского назначения (Мясоперерабатывающий завод)» расположенный по адресу: город Астана, район Алматы, улица А139, участок №2» выполнен в соответствии с Экологическим кодексом РК Казахстан (от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК», вступил в силу 01.07.2021 года) и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Административное положение: город Астана, район Алматы, улица А139, участок №2».

# Расстояния до жилой зоны представлено в таблице ниже.

| «Строительство объектов промышленного и гражданского назначения (Мясоперерабатывающий завод)» расположенный по адресу: город Астана, район Алматы, улица А139, участок №2 |  |
| --- | --- |
| Расстояние до жилого массива и ближайших объектов | Объект находится в индустриальном парке города Астаны. - Жилая зона - отсутствует. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 1,62 км с южной стороны. Вблизи проектируемого объекта находятся производственные объекты: - с северной стороны на расстоянии 281,13 м расположен ТОО «КРЕ» предприятие по выпуску бронированных колесных машин; - с северо-восточной стороны на расстоянии 389,37 м.расположен танжер-Завод железобетонных и бетонных изделий; - с восточной стороны на расстоянии 301,82 м расположен лифтостроительный завод, на расстоянии 385,4 м расположен локомотивный завод; - с юго-западной стороны расположен Аграрный сервис на расстоянии 139,3 м. - ближайший объект с юго-западной стороны находится Общественная баня «Алтын Бу» на расстоянии 1 611,71 м. |

# Расстояние до водного объекта представлено в таблице ниже.

| «Строительство объектов промышленного и гражданского назначения (Мясоперерабатывающий завод)» расположенный по адресу: город Астана, район Алматы, улица А139, участок №2 |  |
| --- | --- |
| Расстояние до водного объекта | - расстояние от проектируемого объекта до ближайшего водного объекта (до р.Акбулак) составляет – 703 м. |

Географические координаты участка: 51.170372, 71.518917, 51.169670, 71.520783, 51.171190, 71.522278, 51.171858, 71.520465

Мощность объекта:

Производительность колбасных изделий до 50 тонн в сутки (согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 раздел 8, п.35, пп.11 – производство колбасных изделий, производительностью 3,0 и более тонн перерабатываемого мяса в сутки). Сырье (мясо и другое) поступает в готовом виде постовщиками, убой не предусмотрен данным проектом.

Технологические решения:

Произбодстбенное здание отдельно стоящее, частично в дба этажа связанное с администратибно-бытобым корпусом переходной галерей в надземном исполнении.

Произбодстбенное здание имеет в составе бсе необходимые технологические операции от приемки мясного сырья,

до выпуска конечного продукта.

Произбодстбенное здание функционально разделено на следующие участки:

Участок № 1 «Приемка, хранение и подготовка сырья» (оси А-Г 11-10):

Участок № 2 «Произбодстбо полуфабрикатов» (оси 8-Г/ 10-13):

Участок № З «Произбодстбо колбасных изделий» (оси А-819-15):

Участок № 4 « Термическое отделение» (оси А-8115-21):

Участок № 5 «Упаковка, хранение и отгрузка готовой продукции (оси Б-8120-22):

Проход рабочих в санитарной одежде осуществляется по надземной переходной галереи из АБК и по 2-му этажу

Прохода рабочих в произбодстбенные зоны осуществляется по коридору 2-го этажа, совмещенного с техническими и

вспомогательными помещениями.

Выход рабочих в произбодстбенные помещения осуществляется через санитарные пропускники с обязательной дезинфекцией рук и подошвы произбодстбенной обуби.

На 2-м этаже произбодстбенного корпуса расположены комнаты отдыха, кабинеты, туалеты, помещения для

хранения произбодстбенной обуби.

Так же в здании предусмотрены дополнительные эвакуационные выходы и монтажные проемы для заноса

крупногабаритного оборудования.

Прокладка коммуникаций для подключения технологического оборудования осуществляется в межферменном

пространстве, и подбодится при помощи вертикальных опускав.

Сбор в	оды от технологического оборудования и санитарной мойки осуществляется в лотки и выводится системой труб расположенной в полу произбодстбенного корпуса. Для облегчения стока боды произбодстбенные помещения имеют уклоны в направлении сборных лотков.

Генеральный план.

Строительство производится на существующем участке застройки.

Проектом принято размещение и ориентация мясоперерабатывающего завода в городе Астана, район Алматы, улица А139, участок №2, обеспечивающее нормативную непрерывную продолжительность инсоляции и освещенности помещений в соответствии с требованиями.

Проектируемое на участке здание размещено с соблюдением противопожарных норм.

Проектом на территории предусмотрены:

- АБК;

- Производственный цех;

- КПП;

- Резервуарный парк;

- Гараж;

- ТП;

- Площадка ТБО;

- БМК;

- Открытая стоянка на 9 м/м, в т.ч. 1 м/м для МГН;

- Открытая стоянка на 22 м/м;

- Площадка ЛОС;

Покрытие проездов на участке предлагается из асфальтобетона с обрамлением бетонным бортовым камнем БР 100.30.15, покрытие тротуаров принято из брусчатки с обрамлением паребриком ЮР 10.20.08.

Вертикальная планировка выполнена с учетом разработки минимального объема земляных работ, обеспечения водоотвода исходя из условий рельефа участка. Проект выполнен методом проектных горизонталей в увязке с прилегающей территорией.

Принятые для посадки кустарники полностью устойчивы в данных климатических условиях и подобраны с учетом декоративных качеств растений и функционального назначения озеленения. Для приживаемости и нормального роста растений предусматривается производить посадку деревьев с заменой 100% грунта в ямах на растительный грунт, с внесением минеральных и органических удобрений или с комом земли в зимний период.

Пожарные проезды предусмотрены для проезда передвижной пожарной техники ко всем зданиям и сооружениям с прилегающих проездов.

Внутренний проезд принят шириной 7,5м.

Эвакуация людей при пожаре осуществляется с внутреннего пожарного проезда.

Проектный рельеф выполнен таким образом, чтобы талые и дождевые стоки самотеком попадали на очистные сооружения, а дальше на существующую улицу в сеть ливневой канализации.

Генеральный план разработан на топографической съемке М 1:500.

Мероприятия по доступности для специализированного транспорта в целях обеспечения охраны общественного 	порядка, эвакуации людей и спасания материальных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций выполнены согласно СН РК 1.02-03-2011.

Рабочий проект "Генеральный план" оформлен по ГОСТ 21.508-93.

Площадка проектирования расположена в промышленной зоне. Рядом с производственной площадкой отсутствуют жилые массивы, зоны отдыха, парки.

Расстояние от площадки проектирования в северо-западном направлении до притока р. Ишим составляет 600 метров.

Согласно, санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов санитарный разрыв от временной стоянки автомобилей составляет более 10м, СЗЗ от существующей площадки ТБО до окон здания и детских, спортивных площадок составляет более 25метров.

Для передвижения людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы и тактильные плиты.

При разработке рабочего проекта учтены требования нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Раздел ГП разрабатывался согласно  «Санитарно- эпидемиологических требований к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденных приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-72 от 03.08.2021 г, «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на  среду  обитания  и  здоровье  человека»,  утвержденных  приказом  и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан» № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г., «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных Приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г).

Основные показатели по генплану.

| Наименование | Ед.изм. | Количество | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка | га | 3.00000 | 100 |  |
| Площадь застройки | м2 | 8410.51 | 28.04 |  |
| Площадь твердого покрытия | м2 | 10850.04 | 36.17 |  |
| Площадь озеленения | м2 | 10415.78 | 34.72 |  |
| Площадь отмостки | м2 | 323.67 | 1.07 |  |

Архитектурные решения:

АБК

В здании предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: автономное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация, пожарная сигнализация.

Площадь технического этажа - 117.27м2, в нем размещаются:

- Лестничная клетка Л1; Выход на кровлю; Венткамера.

Высота этажей от пола до пола 3.3м.

Конструктивное решение.

Здание АБК решено с рамно - связевым каркасом, где основные несущие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных дисков - перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости.

Несущий каркас и диски перекрытий запроектированы из монолитного железобетона. Колонны, диафрагмы жесткости и плита перекрытия законструированы на основании расчетов, выполненных по программе "Structure Cad 21".

Фундамент- свайные с монолитным ростверком.

Монолитные ж/б колонны - 400х400 мм, бетон класса С20/25, с рабочей арматурой класса А500.

Монолитные ж/б диафрагмы толщиной 200мм, бетон класса С20/25.

Плиты монолитные ж/б толщиной 200 мм, бетон класса С20/25.

Все несущие конструкции ниже нуля выполнить из бетона С20/25 пониженной проницаемости марки W6 в/ц-0,55, морозостоикостью F100 на сульфатостойком портландцементе с рабочей арматурой класса А400.

Не обетонированные стальные закладные детали и соединительные элементы окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82.

Соединение рабочей арматуры выполнить ручной дуговой сваркой протяженными швами с накладками из стержней в соответствии с ГОСТ 14098-2014, а также внахлест без сварки. Каркасы вязать хомутами из арматуры класса А240.

Все работы по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций, по сварке металлических конструкций, по сварке монтажных соединений строительных конструкций, соединений арматуры и закладных деталей выполнять в соответствии  со СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие конструкции" и других действующих нормативных и инструктивных документов.

Наружные стены выполнены из огнеупорных трехслойных стеновых сэндвич-панелей

Горизонтального способа установки, что после монтажа, обеспечивает высокую пожароустойчивость, отличную тепло-звукоизоляцию и отвечает гигиеническим стандартам, принятым в Республике Казахстан. (Группа горючести НГ, Предел огнестойкости REI-60)

Перегородки толщиной 120мм. выполнить из керамического кирпича

КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50. Армирование перегородок арматурными сетками из проволоки ∅4Вр-1 с ячейкой 50х50мм. через каждые 5 рядов кладки выполняется конструктивно.

Зашивка коробов, вентшахт выполняется одним слоем влагостойкого гипсокартона ГКЛВ по металлическому каркасу комплексной системы Gyproc.

Лестничные марши – наборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Лестничные площадки - монолитные, сборные железобетонные.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 В.1

Утеплитель пола - ГОСТ 9573-2012 Минераловатные плиты G=85кг/м3

Витражи - одинарное, тройное остекление (теплая серия) в алюминиевых переплетах по ГОСТ 21519-2003

Окна-в металлопластиковых переплетах с тройным остеклением.

Двери наружные - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003

Двери внутренние - деревянные по СТ РК 943-92, металлические, по ГОСТ 31173-2016, противопожарные ГОСТ 31173-2003. (REI-60)

Подоконные доски -пластиковые.

Крыша - бесчердачная.

Кровля – совмещенная вентилируемая, с покрытием из наплавляемых рулонных битумно-полимерных материалов ГОСТ 30547-97 Группа горючести НГ.

Разуклонка кровли - керамзитобетон 700кг/м3

Защита конструкций от коррозии.

Фундаменты и другие железобетонные и бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, изготавливаются из бетона С20/25, W6, F100 на сульфатостойком портландцементе. Под фундаменты выполнить подготовку из бетона кл. С12/15 толщ.100 мм по щебню толщ.100мм, пролитому битумом. Гидроизоляцию всех конструкции см. л КЖ-5.

Технико-экономические показатели.

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | эт. | 3 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 839.63 |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 2373.03 |
| 4 | Полезная площадь | м2 | 2148.36 |
| 5 | Строительный объем здания, выше отм. 0,000 | м3 | 7885.53 |

Производственный цех

Планировочные решения здания определялись исходя из поточности заданного производства на участках по выпуску колбасных и деликатесных изделий, (полное описание см. раздел ТХ).  На втором этаже (антресоли) производственного блока расположены офисные, бытовые и технические помещения, а также смотровые площадки для гостей, которые позволяют наблюдать за определенными производственными процессами.

Высота производственных помещений до низа подвесного потолка 5,80м, антресоль расположена на отм. +3,900мм. Высота помещений, расположенных на антресоли 2,20-2,50м от пола до потолка.

Связь между производственными помещениями и антресолью организована посредством двух лестниц Л-1, которые являются эвакуационными, а также по внутренней технологической лестнице. С уровня антресоли предусмотрены также эвакуационные выходы по наружным открытым лестницам 3 типа.

Производственный блок в уровне антресоли связан переходной галереей с блоком административно-бытового назначения.

Для выхода на кровлю предусмотрены две пожарные лестницы типа П1.

Проект разработан с учетом всех технических, санитарных и противопожарных требований.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания склада - каркасная.  Каркас смешанный. Фундаменты - свайные с монолитным столбчатым ростверком, отдельно стоящие. Колонны - монолитные; несущие конструкции покрытия - стальные.

Цокольная часть здания запроектирована из трёхслойных железобетонных монолитных панелей толщиной 370, в качестве теплоизоляционного слоя используется пенополистирольные плиты ППС-35 по ГОСТ 15588-2014, толщ. 100мм.

Наружные ограждающие стены:

- трехслойные стеновые сэндвич панели горизонтального способа установки по ГОСТ 32603-2021 c утеплителем из минераловатных плит на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем, р=110кг/м³, толщ. 150мм.

Внутренние перегородки производственных помещений:

- трехслойные стеновые сэндвич панели вертикального способа установки по ГОСТ 32603-2021 c сердечником из минераловатных плит на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем, р=110кг/м³, толщ. 100мм.

Внутренние перегородки холодильников и охлаждаемых помещений:

- трехслойные стеновые сэндвич панели вертикального способа установки по                         ТУ 5284-002-22374422-2014 c сердечником из пенополиизоцианурата (пенополиуретана), р=40кг/м³, толщ. 100мм, 150мм.

Подвесной потолок производственных помещений:

- трехслойные сэндвич панели по ГОСТ 32603-2021 c сердечником из минераловатных плит на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем, р=110кг/м³, толщ. -80мм.

Подвесной потолок холодильников и охлаждаемых помещений:

- трехслойные стеновые сэндвич панели по ТУ 5284-002-22374422-2014 c сердечником из пенополиизоцианурата (пенополиуретана), р=40кг/м³, толщ. 100мм, 150мм.

Лестничные марши – наборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Лестничные площадки - монолитные, сборные железобетонные.

Окна-металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом.

Двери наружные - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003

Двери внутренние - металлические, для холодильников инд. изготовления.

Подоконные доски -пластиковые.

Крыша бесчердачная, водосток наружный организованный.

Кровля – совмещенная, с утеплением из минераловатных плит р=120(180) кг/м³ по ГОСТ 9573-2012 с покрытием из наплавляемых рулонных битумно-полимерных материалов ГОСТ 30547-97.

Отмостка - бетонная, шириной 1000мм.

Наружная отделка:

- цоколь - гранитная плитка;

- козырьки - стеклянные на вантовом креплении;

- подпорные стенки крылец - гранитная плитка;

- покрытие крылец, пандусов - гранитная плитка с шероховатой поверхностью;

- ограждения крылец, пандусов - металлические из нержавеющей стали.

Согласно "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности" №155 от 27 февраля 2015г. применяются строительные материалы I класса радиационной безопасности.

Перечень видов работ, на которые необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ

- устройство гидроизоляции (горизонтальной и вертикальной) бетонных конструкций;

- нанесение огнезащитных покрытий на металлические конструкции;

- устройство гидроизоляции и теплоизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом;

- подготовка поверхности под огрунтовку и нанесение гидроизоляции;

- устройство гидроизоляции в местах пересечения стен и перекрытий инженерными коммуникациями;

- устройство основания под полы, теплоизоляции и гидроизоляции полов.

Противопожарные мероприятия

Проект выполнен в соответствии c требованиями СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Строительные конструкции, принятые для строительства здания обеспечивают IIIа степень огнестойкости.

Металлические изделия для обеспечения огнестойкости 0,75 часа дополнительно покрыть огнезащитным составом "Бирлик М" толщиной 1,5 мм (за 2раза).

Габариты принятых дверных проемов, лестничных клеток обеспечивают эвакуацию людей. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода, оборудованы устройствами самозакрывания.

Указания по производству работ в зимнее время

Рабочая документация разработана для производства работ в летнее время. Все работы по возведению зданий и сооружений в зимнее время при отрицательных температурах должны выполняться в полном соответствии с требованиями:

- СП РК ЕN 1996-(часть 1-1;1-2;2;3 :2005/2011) -"Проектирование каменных конструкций."

- НП к СП РК ЕN 1996-(часть 1-1;1-2;2;3 :2005/2011)- Национальное приложение к СП РК ЕN 1996-(часть 1-1;1-2;2;3 :2005/2011) "Проектирование каменных конструкций." «Каменные и армокаменные конструкции» и СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и технических условий на производство и приемку строительных и монтажных работ.

При производстве всех видов работ руководствоваться СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Технико-экономические показатели.

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | эт. | 1 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 6920.60 |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 7820.03 |
| 4 | Полезная площадь | м2 | 7392.44 |
| 5 | Строительный объем здания, выше отм. 0,000 | м3 | 53864.42 |

Архитектурно-строительные решения

КПП

Здание КПП имеет прямоугольную в плане форму с размерами по осям 1-2-6,0 м.п; А-Б-6,0 м.п.

Высота этажа - 2,8м.

За отметку 0,000 взят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 358,30 по вертикальной планировке.

Конструктивное решение

Проектируемое здание кирпичное.

Фундаменты - монолитные, ленточные

Для наружных стен принята сплошная кладка из керамического кирпича

КР-р-по 65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм. на цементно-песчаном растворе М75. с утеплением с наружной стороны слоем минераловатных плит G=150кг/м3 δ=150мм с облицовкой алюминиевых панелей.

Покрытие - сборные ж/б. панели с круглыми пустотами по серии 1.141-1 в.63,60;

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1 вып. 1.

Крыша - односкатная

Кровля - профнастил по деревянным стропилам

Водосток - неорганизованный.

Окна - металлопластиковые с тройным остеклением.

Двери наружные - алюминиевые

Подоконные доски - пластиковые.

Защита деревянных конструкций

Все деревянные конструкции в целях защиты от гниения и обеспечения необходимой огнестойкости тщательно антисептировать и обработать   антипиренами.

Технико-экономические показатели.

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | эт. | 1 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 55.28 |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 30.55 |
| 4 | Строительный объем здания, выше отм. 0,000 | м3 | 221.8 |

Гараж

Объемно-планировочные решения

Проект гаража для мясоперерабатывающего завода, расположенный в г. Нур-Султане представляет собой прямоугольное, в плане, отдельно стоящее здание склада с размерами по осям 1÷5 - 24,00м; А÷Г - 17,0м. Рабочая высота 6.01 м.

Конструктивное решение

Наружные стены склада выполнены из огнеупорных трехслойных стеновых сэндвич-панелей горизонтального способа установки, что после монтажа, обеспечивает высокую пожароустойчивость, отличную тепло-звукоизоляцию и отвечает гигиеническим стандартам, принятым в Республике Казахстан. (Группа горючести НГ, Предел огнестойкости REI-60)

Ворота - промышленные секционные

Крыша - бесчердачная.

Кровля - огнеупорные трехслойные стеновые сэндвич-панели (Группа горючести НГ, Предел огнестойкости REI-60).

Защита конструкций от коррозии

Фундаменты и другие железобетонные и бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, изготавливаются из бетона С20/25, W6, F100 на сульфатостойком портландцементе. Под фундаменты выполнить подготовку из бетона кл. С12/15 толщ.100 мм по щебню толщ.100мм, пролитому битумом.

Мероприятия по защите окружающей среды

Проектируемое здание отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает, вредных выбросов в атмосферу нет. Сточные воды отводятся в существующую канализацию. Сброс сточных вод в водоемы отсутствует. Излишний строительный грунт вывозится в места, специально для этого предусмотренные, мусор - на свалку. Растительный грунт срезается и хранится для использования при озеленении.

Противопожарные мероприятия

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Технико-экономические показатели.

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность здания | эт. | 1 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 456.57 |
| 3 | Общая площадь здания | м2 | 424.40 |
| 4 | Строительный объем здания, выше отм. 0,000 | м3 | 3184.03 |

2. Анализ функционального использования территории в районе расположения объектов.

Описание технологического процесса:

Технологические решения.

Здание АБК 4-х этажное, отдельно стоящее, связанное с Производственным корпусом переходной галерей.

В здании АБК размещаются санитарно-бытовые помещения для производственных рабочих.

В здании размещаются следующие функциональные группы помещений:

- входная группа

- медицинский кабинет

- прачечная

- технические помещения

- столовая с полным циклом приготовления блюд

- раздевалки

- рабочие кабинеты ИТР и администрации (офисные помещения)

Из здания АБК в ПК предусмотрен переход через галерею по второму этажу.

В здании предусмотрены 2 лестничные клетки, одна из которых размещена в «чистой зоне» - со стороны, по которой рабочие

поднимаются в столовую для приема пищи (оси В-Г/8-9).

Так же в здании предусмотрены дополнительные эвакуационные выходы и технологические входы:

- для загрузки сырья в столовую (оси В-Г/1);

- для выгрузки отходов столовой (оси Б-В/1);

- эвакуационные выходы для персонала

Прачечная расположена на втором этаже, столовая с обеденным залом на 62 посадочных места на третьем этаже АБК

В АБК расположены раздевалки для работников основного производства:

- на 1-м этаже для мужчин (пом. А107, А111)

- на 2-м этаже для женщин (пом. А202, А206)

Раздевалки сотрудников АБК расположены:

- на 2- м этаже для работников прачечной (пом. А223);

- на 3-м этаже для работников столовой (пом. А301)

Также предусмотрены раздевалки для гостей.

Производственный цех выполнен на основании задания заказчика.

ТХ выполнен на основании задания заказчика

2 Технологические решения.

Производственное здание отдельно стоящее, частично в два этажа связанное с административно-бытовым корпусом переходной галерей в надземном исполнении.

Производственное здание имеет в составе все необходимые технологические операции от приемки мясного сырья, до выпуска конечного продукта.

Производственное здание функционально разделено на следующие участки:

- Участок № 1 «Приемка, хранение и подготовка сырья» (оси А-Г 11-10);

- Участок № 2 «Производство полуфабрикатов» (оси 8-Г /10-13);

- Участок № З «Производство колбасных изделий» (оси А-819-15);

- Участок № 4 «Термическое отделение» (оси А-8115-21);

- Участок № 5 «Упаковка, хранение и отгрузка готовой продукции (оси Б-8120-22).

Проход рабочих в санитарной одежде осуществляется по надземной переходной галереи из АБК и по 2-му этажу.

Прохода рабочих в производственные зоны осуществляется по коридору 2-го этажа, совмещенного с техническими и вспомогательными помещениями.

Выход рабочих в производственные помещения осуществляется через санитарные пропускники с обязательной дезинфекцией рук и подошвы производственной обуви.

На 2-м этаже производственного корпуса расположены комнаты отдыха, кабинеты, туалеты, помещения для хранения производственной обуви.

Так же в здании предусмотрены дополнительные эвакуационные выходы и монтажные проемы для заноса крупногабаритного оборудования.

Прокладка коммуникаций для подключения технологического оборудования осуществляется в меж ферменном пространстве, и подводится при помощи вертикальных опускав.

Сбор боды от технологического оборудования и санитарной мойки осуществляется в лотки и выводится системой труб, расположенной в полу производственного корпуса. Для облегчения стока боды производственные помещения имеют уклоны в направлении сборных лотков.

Мероприятия, предусмотренные проектом по снижению воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду:

- отходы, образуемые при строительных работах временно складируются в контейнеры и по мере накопления вывозятся согласно заключенным договорам;

- заправка автотранспорта производится на специализированных заправочных станциях, заправка стационарных машин предусмотрена с помощью шлангов имеющих запорные устройства у выпускного отверстия;

- сбор отработанных масел производится в специальные емкости;

- организация мероприятий по пылеподавлению в период строительства;

- своевременное техническое обслуживание строительной техники и автотранспорта.

3. Инициатор намечаемой деятельности:

ТОО «Астана ЕТКОМ»

Юр. адрес: г. Астана, район Алматы, ул.

Күйші Дина көшесі, 14 зд.

010000

БИН 211140035448

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ94601A871007517211

АО «Народный Банк Казахстана

Директор Айтбаев Н.Е.

Социально-экономические условия

На период строительства, численность рабочего персонала будет составлять – 430 человек.

Условия работы соответствуют всем нормам и правилам техники безопасности, при строительстве. Рабочий персонал обеспечен питьевой водой, питание производится в частных объектах общепита, не привязанных к объекту строительства.

Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов.

С точки зрения опасности техногенного загрязнения в районе, анализ прямого и опосредованного воздействия от объекта позволяет говорить о том, что, строительство данного объекта отрицательного влияния на здоровье местного населения и рабочего персонала не окажет.

Таким образом, данная деятельность при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, огромное положительное значение.

Биологическое разнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Проектируемый участок не располагается на землях особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников, а также в их охранных зонах. Древесные растения и дикие животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, отсутствуют.

На территории самого города Астана животные не обитают, так как это городская среда.

На территории города обитают много птиц и за все сезоны можно увидеть более 90 видов птиц. Правда, в разное время года. Одни останавливаются во время миграции, другие гнездятся либо прилетают на зимовку, а некоторые живут в городе постоянно. Например, можно выделить два вида воробьев (домового и полевого), серую ворону, сороку и сизого голубя. Эти птицы — постоянные встречающиеся в городе, в любом населенном пункте гарантирована встреча данных птиц. Впрочем, встретить их можно в основном на правом берегу, новые районы они еще не обжили, а также в парках и скверах города.

Земельные ресурсы

Площадь участка – 3 га. Площадь застройки – 8410,51 м2.

Водные ресурсы

Проектируемый объект находится на расстоянии до ближайшего водного объекта на расстоянии 703 м до р.Акбулак.

Согласно постановления Акимата города Астана от 5 августа 2004 года №3-1-1587п, ширина водоохранной зоны реки Акбулак составляет – 500 метров, водоохранная полоса составляет - 20 метров. Таким образом, проектируемый участок объекта: «Строительство объектов промышленного и гражданского назначения (Мясоперерабатывающий завод)» расположенный в г. Астана, район «Алматы» улица А 139, участок №2 находится за пределами водоохраной зоны, данного водного объекта.

Расход питьевой воды на период строительства с учетом количества работников составит -  627 м3/год

Расчет расхода воды представлен в разделе 5.2 Баланс водопотребления и водоотведения.

А также на территории данного объекта будет использована техническая вода, привозная водовозами в объеме 1754,2496581 м3 согласно сметному разделу. Вода будет доставляться специализированной организацией по мере необходимости.

Баланс водопотребления и водоотведения период строительства

На период строительства - Санитарно-питьевые нужды

Персонал на период строительства составляет 60 человек. Согласно СНиП 4.01-101-2012  Внутренний водопровод и канализация зданий» расход воды для административных работников составляет 25 литров в сутки.

Расход воды составит:

60*25/1000 = 1,5 м3/сутки

1,5 *418 (19 мес.) = 627 м3/год.

Объем технической воды по сметному разделу: 1754,2496581 м3.

На период проведения работ будут предусмотрены биотуалеты, для рабочего персонала и для бытовых стоков, которые по мере накопления выкачиваются ассенизаторской машиной сторонней организацией. По мере заполнения биотуалетов, сточные воды вывозятся спец.автотранспортом по договору специализированными организациями.

Пункт мойки колес

На выездах со строительной площадки предусмотрено устройство систем мойки ко-лес с установкой оборотного водоснабжения. Комплект предназначен для использования на строительных площадках, в автопарках, промышленных и других объектах для мойки колес автотранспортных средств и обеспечивает очистку воды от взвешенных веществ и нефте-продуктов для повторного использования при пропускной способности до 10-15 грузовых автомобилей в час. Система водоснабжения оборотная. После очистки вода поступает в аккумулятор (бак) чистой воды, встроенный в очистное оборудование. Из аккумулятора вода поступает в аппарат высокого давления, а из аппарата вода подается на автомобиль. После чего вода стекает в приямок. Из приямка вода забирается на очистные, где снова происходит процесс очистки воды. При зачистке отстойника сточных вод мойки автотранспорта образуется осадок очистных сооружений мойки автотранспорта. Шлам очистных сооружений накапливается в герметичной металлической закрывающейся емкости; по мере накопления передается на утилизацию спец. предприятиям.

Баланс водопотребления и водоотведения приведен ниже в таблице на период строительных работ.

Водопотребление и водоотведение на период строительных работ:

| Наименование | Водопотребление, м3/год на период строительства |  |  | Водоотведение, м3/год на период строительства |  |  |  | Безвозвратные потери, м3/год на период строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Питьевого качества | Технического качества |  | Всего | Питьевого качества | Технического качества |  |
| Хозяйственно Питьевые нужды, умывальные | 627 | 627 | - | Хозяйственно Питьевые нужды, умывальные | 627 | 627 | - | Хозяйственно Питьевые нужды, умывальные |
| Производственные нужды | 1754,2496581 | - | 1754,2496581 | Производственные нужды | 1754,2496581 | - | 1754,2496581 | Производственные нужды |
| Итого: | 2381,249658 | 627 | 1754,2496581 | Итого: | 2381,249658 | 627 | 1754,2496581 | Итого: |

Все рабочие места должны обеспечиваться питьевой водой. Питьевые установки должны находиться не далее 75 м от рабочих мест.

На строительной площадке предусматривается установить биотуалет. По мере накопления жидкие бытовые отходы будут вывозиться ассенизационными машинами и сбрасываться в городскую канализацию по согласованию с СЭУ. После завершения работ туалет должен быть удален.

Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации

На период эксплуатации - Санитарно-питьевые нужды

Персонал на период эксплуатации объекта согласно штатному расписанию составляет 430 человек. Согласно СНиП 4.01-101-2012  Внутренний водопровод и канализация зданий» расход воды для административных работников составляет 25 литров в сутки.

Расход воды составит:

430*25/1000 = 10,75 м3/сутки

10,75 *440  = 4730 м3/год

Источником водоснабжения для АБК, производственного цеха, КПП, БМК является - проектируемые водопроводные сети.

Водоснабжение и канализация. АБК (ВК).

| Наименование системы | Потребный напор на вводе, м | Расчетный расход |  |  |  | Установленная мощность электродвигателей,кВт |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/с | при пожаре л/с |  |  |  |  |
| АБК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз.-питьевой -в том числе: | 23,0 | 3,31 | 1,68 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 1,45 | 0,87 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация | - | 3,31 | 1,68 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Столовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз. -питьевой -в том числе: | - | 24,0 | 5,02 | 3,02 |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 8,0 | 2,69 | 1,54 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация | - | 24,0 | 5,02 | 4,62 |  |  |  |  |  |
| Душевые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз. -питьевой -в том числе: | - | 10,0 | 9,85 | 3,61 |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 4,6 | 5,3 | 2,27 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация | - | 10,0 | 9,85 | 5,21 |  |  |  |  |  |
| Общий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз. -питьевой -в том числе: | - | 37,31 | 20,74 | 6,4 | 2.6 | 1.34 |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 14,05 | 9,88 | 3,6 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация | - | 37,31 | 20,74 | 7,8 |  |  |  |  |  |
| Ливневая канализация |  | - | - | 12,5 |  |  |  |  |  |

Водоснабжение и канализация. Производственный цех (ВК).

Источником водоснабжения - проектируемых водопроводные сети.

| Наименование системы | Потребный напор на вводе, м | Расчетный расход |  |  |  | Установленная мощность электродвигателей,кВт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/с | при пожаре л/с |  |  |  |
| Производственный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод хоз. -питьевой-в том числе: | 25,0 | 3,45 | 2,2 | 1,17 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  | 1,52 | 1,12 | 0,65 |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовая канализация | - | 3,45 | 2,2 | 2,77 |  |  |  |  |

Данные по производственному водопотреблению и водоотведению

| Наименование потребителя | Кол-во потребителей | Количество часов работы в сутки |  | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребный напор у потребителя, м.вод.ст | Режим водопотребления, ч | Из хоз-питьевого водопровода |  |  | из производственного водопровода |  |  |
|  |  |  |  |  | м³/сут | м³/ч | л/с | м³/сут | м³/ч | л/с |
| Столовая | - | 16 | 55,0 | 8 |  |  |  | 321,12 | 29,93 | 8,3 |

Продолжение таблицы

| Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация загрязнений сточных вод после локальных очистных сооружений мг/л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики сточных вод | Режим водопотребления, ч | в бытовую канализацию |  |  | в производственную канализацию |  |  |  |  |
|  |  | м³/сут | м³/ч | л/с | м³/сут | м³/ч | л/с |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 321,12 | 29,93 | 8,3 |  |  |

Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации объекта:

| Наименование | Водопотребление, м3/год на период эксплуатации |  |  | Водоотведение, м3/год на период эксплуатации |  |  |  | Безвозвратные потери, м3/год на период эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Питьевого качества | Технического качества | Всего | Объем сточной воды, повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |
| Хозяйственно Питьевые нужды, умывальные | 14877,4 | 14877,4 | - | 14877,4 | - | - | 14877,4 | - |
| Производственные нужды | 117208,8 | - | 117208,8 | - | - | 117208,8 | - | 117208,8 |
| Итого: | 132086,2 | 14877,4 | 117208, | 14877,4 | - | 117208,8 | 14877,4 | 117208,8 |

Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному

использованию поверхностных и подземных вод

Объект не оказывает воздействие на поверхностные и подземные воды. При проведении любых видов работ должны соблюдаться «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан», РНД 1.01.03-94 и следующие технические и организационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- При работе спецтехники соблюдать недопущение пролива нефтепродуктов  в водный объект.

- Запрещается заправка топливом, ремонт автомобилей и других машин и механизмов вблизи водоохраной зоны;

- Контроль за водопотреблением и водоотведением;

- Не допускать загрязнения воды и береговой полосы водоема используемыми материалами для строительных работ (асфальтобетонные смеси, инертные материалы - песок, щебень, гравий и т.д.)

- Временные бытовые и производственные помещения для обеспечения проектных работ должны размещаться на расстоянии не менее 100 м от уреза воды;

- Своевременная ликвидация проливов (аварийная ситуация) ГСМ при работе транспорта;

- Организация системы сбора, хранения и  своевременный вывоз производственных и бытовых отходов, образованные твердо-бытовые отходы (ТБО) и строительный мусор будут вывезены на специализированные предприятия для дальнейшего размещения или утилизации;

- Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.

- Строго соблюдать проектные решения.

В процессе своей деятельности проектируемый объект не будет осуществлять сброс стоков на рельеф местности, поля фильтрации, пруды испарители и другие поверхностные и подземные водотоки. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в период строительства объекта не ожидается.

Атмосферный воздух

Результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период строительства  показали, что превышение предельно-допустимых концентраций на жилой зоне менее 1 ПДК.

Учитывая временный характер воздействия на атмосферный воздух, можно сделать вывод, что на период строительства существенного негативного влияния на здоровье людей и изменением без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе производства работ не произойдет (справка с РГП на ПХВ «Казгидромет» представлена в приложение проекта). Расчетные максимальные концентрации на расчетном прямоугольнике, создаваемые выбросами источников, приведены в результатах расчета рассеивания загрязняющих веществ.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем не предусматривается.

6. Площадка на период строительства представлена 13 источниками загрязнений, их них 3 организованных источника загрязнения атмосферного воздуха, 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха.

В выбросах от объекта на период строительства содержится 23 загрязняющих веществ без учета автотранспорта, для которых разработаны нормативы.

Максимальный выброс вредных веществ составляет 3.52349443 г/с – на период строительства (без учета передвижных источников).

Валовый выброс вредных веществ составляет 20.62981452 т/г – на период строительства (без учета передвижных источников).

Площадка на период эксплуатации представлена 11 источниками загрязнений, из них 8 организованных источника загрязнения атмосферного воздуха, 3 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха.

В выбросах от объекта на период строительства содержится 14 загрязняющих веществ без учета автотранспорта, для которых разработаны нормативы.

Максимальный выброс вредных веществ составляет 53.23401886 г/с – на период эксплуатации (без учета передвижных источников).

Валовый выброс вредных веществ составляет 57.89347837 т/г – на период эксплуатации (без учета передвижных источников).

Автотранспорт не нормируются проектом, согласно ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников (автотранспорт, спецтехника и т.д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

Физические факторы

В процессе строительства и эксплуатации объекта неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на рабочий персонал. Источниками возможного шумового, вибрационного, светового воздействия на окружающую среду является технологическое оборудование.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами. К физическим факторам относятся:

•   производственный шум;

•   вибрация; освещение;

•   электромагнитные излучения;

•   инфразвуковые и световые поля и пр.

Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют.

Основными физическими факторами воздействия на окружающую среду при эксплуатации и строительстве объекта являются шум, вибрационное и электромагнитное воздействие.

Все работы проходят в соответствии с ТБ по отношению к проводимым работам.

Следовательно, шум при эксплуатации и строительстве объекта, не будет оказывать негативного воздействия на население. Таким образом, можем сделать вывод о том, что на период строительства шумовое, вибрационное и другие физические факторы в пределах нормы.

Отходы производства и потребления

На период строительства предусмотрено образование отходов производства и потребления.

Все отходы, образующиеся при производственной деятельности предприятия, размещаются организованно, т.е. регламентировано, временное складирование отходов предусматривается в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (утвержден приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 25.12.2020г. № ҚР ДСМ-331/2020).

Процесс управления отходами на предприятии включает следующие этапы технологического цикла обращения с отходами:

- образование;

- накопление;

- сбор и сортировка;

- транспортирование;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- паспортизация.

На период строительства будут образованы следующие виды отходов:

- Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами  (тара из-под ЛКМ) – 0,104144 т,

- Смешанные отходы строительства и сноса – 200 т,

- Отходы сварки – 0,03906752 т,

- Смешанные коммунальные отходы – 5,1414 т,

- Тканевая упаковка, ткани для вытирания, загрязненные опасными веществами – 0,277431508 т.

- Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества -  0,059 т/год.

- Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (тара из-под ЛКМ) - 0,1203292275 т/год

Итого: 205,6372283 т/год.

На период эксплуатации будут образованы следующие виды отходов:

Смешанные коммунальные отходы – ТБО - 32,25;

Отходы уборки улиц – смет с територии	- 54,2502;

Отходы медицинские - 0,043;

Пищевые коммунальные отходы  поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых	- 24,1255;

Смеси жиров и масел от сепарации вода/масло, содержащие только пищевые масла и жиры (отходы жироуловителя) – 5;

Моющие средства, за исключением упомянутых в 20 01 29 - 0,1;

Сбор и сортировка. До передачи отходов специализированной организации на проектируемом объекте  производится сортировка и временное складирование отходов на специально отведенных и обустроенных площадках.

Транспортирование. Транспортирование отходов осуществляется под строгим контролем с регистрацией движения всех отходов до конечной точки их восстановления или удаления.

Восстановление отходов. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

Удаление. Для обеспечения ответственного обращения с отходами на объекте заключает договора со специализированными предприятиями для передачи отходов на удаление.

Паспортизация. На опасные отходы, которые образуются в процессе деятельности объекте, составляются и утверждаются Паспорта опасных отходов.

Объекты историко-культурного наследия

Объектов историко-культурного наследия на объекте строительства нет.

Меры по предотвращению аварий и опасных природных явлений

Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека: планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий разработаны на предприятии во внутренних документах предприятия.

Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями:

По намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями будут предусмотрены мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий в зависимости от состояния атмосферы создаются различные условия рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим могут наблюдаться и различные уровни загрязнения. В период неблагоприятных метеорологических условий, т.е. при поднятой инверсии выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу.

Мероприятия выполняются после получения от органов РГП на ПХВ «Казгидромета» заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят:

- ожидаемая  длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;

- ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической.

В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия 1,2 или 3-ей группы

Мероприятия 1-ой группы - меры организованного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов производства, позволяют обеспечить снижение выбросов на 10-20%. Они включают в себя: обеспечение бесперебойной работы пылеулавливающих и газоулавливающих установок, не допуская их отключение на профилактические работы, ревизию, ремонты; усиление контроля за соблюдением технологического режима, не допуская работы оборудования на форсированных режимах; в случаях, когда начало планово-принудительно ремонта технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением НМУ, приурочить остановку оборудования к этому сроку.

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

Данный объект не предполагает возникновения аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, поскольку не предполагает использование взрывных работ, вскрышных и добычных.

Для определения значения степени экологического риска была проведена комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды в таблице ниже:

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространствен- ный масштаб | Интенсивность воздействия | Комплексная оценка | Категория значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Выбросы загрязняющих веществ на период строительства (временные источники загрязнения) | Локальное | Незначительное | 8 | Воздействие низкой значимости |
| Почвы и недра | Загрязнение почвы, нарушение почвенного покрова | Локальное | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Поверхностные и подземные воды | Загрязнение подземных и поверхностных вод | Локальное | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |

Мероприятия по снижению воздействия на реализацию намечаемой деятельности на окружающую среду:

## 1. Мероприятия по снижению воздействия по атмосферному воздуху – пылеподавление на площадке, а также при погрузочно-разгрузочных работах строительных материалов;

## 2. Своевременный вывоз отходов, временное хранение отходов в специально отведенных местах;

## 3. Запрещается заправка автотранспорта на территории данного объекта во время строительных работ.

4. выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (п. 3 приложения 4 ЭК РК): техническое обслуживание оборудования, строгое соблюдение санитарных правил по сбору, хранению, транспортировке любых видов отходов, озеленение территории согласно дендрологическому плану

5. Мероприятия по органичению воздействия шума при работе спец.техники: регламентированное время рабочего дня на строительной площадке.

В целом, оценка взаимодействия объектов и технологических процессов предприятия с природной и социальной средой свидетельствует о том, что возможные негативные воздействия как на отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую обстановку территорий в целом (при условии выполнения намечаемых природоохранных мероприятий), не превысят экологически допустимых уровней и не окажут критического или необратимого воздействия на окружающую среду, поэтому допустимы по экологическим соображениям.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, отчета об инженерно-геологических изысканиях, пояснительной записки, проекта организации строительства, ресурсной сметы, данными РГП «Казгидромет», согласованиями уполномоченных органов и т.д.