Государтсвенная лицензия

№02194P от 03.07.2020 г.

Отчет о возможных воздействиях к проекту

стротельства комплекса подготовки ТБО (2 этап*) по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, поля испарения Новый Тенгиз

г. Актобе, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений	4

1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами;	6

2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий).	9

2.1 Растительный мир, животный мир и почва	9

2.2 Водные ресурсы	12

2.3 Подземные воды	13

3. Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям.	14

4. Информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах.	18

5. Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности.	20

6. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия.	21

6.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	21

6.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ	25

7. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования.	30

8. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ      НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	32

9. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ	35

9.1 Возможные существенные воздействия на атмосферный воздух	35

9.2 Возможные существенные воздействия шума, вибрации	36

9.3 Возможные существенные воздействия на поверхностные и подземные воды	38

9.4 Возможные существенные воздействия на недра	40

9.5 Возможные существенные воздействия на земельные ресурсы	41

9.6 Возможное существенное воздействие на ландшафты	41

9.7 Возможные существенные воздействия на почвенный покров	41

9.8 Возможные существенные воздействия на животный мир	43

9.9 Комплексная оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и   эксплуатации……………………………………………………………………………….44

10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ	51

11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ.	52

11.1 Обоснование предельных количественных и качественных показателей физических                воздействий на окружающую среду	52

11.2 Выбор операций по управлению отходами	53

11.2.1 Управление отходами	53

11.2.2 Классификация отходов	53

11.3 Система управления отходами	54

11.3.1  Образование отходов	54

11.3.2 Сбор и/или накопление отходов	54

11.3.3 Идентификация отходов	54

11.3.4 Сортировка отходов, включая обезвреживание	54

11.3.5 Паспортизация отходов	55

11.3.6 Упаковка и маркировка отходов	55

11.3.7 Транспортировка отходов	55

11.3.8 Складирование отходов	55

11.3.9 Хранение отходов	55

11.3.10 Удаление отходов	55

12. Анализ существующей системы управления отходами	55

13. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ	60

14. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	62

15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И     ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ	63

16. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)…………………………………………………………..............................76

17. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ	89

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ.	90

1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами;

Проектом предусмотрено строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*) по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, поля испарения Новый Тенгиз.

Общая площадь территории 110,0 га, в том числе проектируемая площадь комплекса подготовки ТБО - 1,87га, отведенный под строительство цеха и АБК.

Продолжительность работ составляет 7 месяцев период работ в 2023-2024 годах.

В административном отношении территория строительства относится к Жылыойскому району, Атырауской области. Районный центр – г. Кульсары.

В административном отношении территория входит в состав Жылыойского района Атырауской области, Республики Казахстан, расположена рядом с месторождением «Тенгиз» на расстоянии 10 км. Город Кульсары расположен на расстоянии 110 км, областной центр, г. Атырау, расположен на расстоянии 350 км, сообщение с ним по асфальтированной, по железной дороге, а также авиарейсами. Ближайшим населенным пунктом является пос. Косчагыл, расположенный в 55 км от объекта.

Автотранспортное сообщение осуществляется по грунтовым и асфальтированным дорогам. Сообщение с областным центром осуществляется по асфальтированной дороге.

Месторасположение ближайших производственных объектов, жилой зоны, относительно производственной площадки, характеризуется следующим образом:

- 3,6 км до вахтового городка «Новый Тенгиз».

- 55 км на от пос. Косчагыл;

- 110 км от г. Кульсары

Расстояние до Каспийского моря составляет более 47 км.

Географические координаты: 46°18′16,28″С  53°31′37,27″В.

2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий).

2.1 Характеристика современного состояния воздушной среды

Фоновая концентрация – это концентрация загрязняющего атмосферу вещества, создаваемая всеми источниками, исключая рассматриваемые.

Критерий качества атмосферного воздуха, используемый при установлении норматива предельно допустимого выброса в атмосферу, задает обязательное соотношение между приземными концентрациями загрязняющих веществ с учетом фона и предельно допустимыми концентрациями.

Исследования качества окружающей среды осуществляется с целью получения инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду, повышения уровня соответствия экологическим требованиям и соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан.

Воздействие производственных процессов на природную среду и здоровье человека необходимо сводить к минимуму, повышать эффективность использования природных ресурсов, получать информацию об экологической политике природопользователя и улучшать производственную и экологическую эффективность системы управления охраной окружающей среды. В таблице 2.1. приведены данные РГП «Казгидромет» по городу Атырау за 2017-2021 годы.

Таблица 2.1 - Значения существующих фоновых концентраций

| Номер поста | Примесь | Концентрация Сф - мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штиль 0-2 м/сек | Скорость ветра (3 - U*) м/сек |  |  |  |
|  |  |  | северный | восточный | южный | западный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Атырау | Азот диоксид | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Взвеш. в-ва | 0,12 | 0,47 | 0,51 | 0,48 | 0,46 |
|  | Диоксид серы | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,045 |
|  | Углерод оксид | 1,667 | 1,313 | 1,557 | 1,431 | 1,453 |
|  | Азота оксид | 0,012 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,019 |
|  | Сероводород | 0,009 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,007 |

Для характеристики современного состояния атмосферного воздуха на объекте – Поля испарения «Новый Тенгиз» были использованы данные инструментальных исследований загрязнения атмосферного воздуха за 2 квартал 2022 года, проведенных специалистами ТОО «ЭкоНорматив», привлеченными на договорной основе.

Во 2 квартале 2022 года производственный экологический мониторинг выполнялся в соответствии с программой производственного экологического контроля, утвержденной руководством компании.

На объекте проводились наблюдения на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ). Отбор проводился по 4 точкам. Всего было отобрано 4 пробы атмосферного воздуха на границе СЗЗ за 2 квартал 2022г.

Отбор проб атмосферного воздуха осуществлялся на следующие ингредиенты: азота оксид, азота диоксид, сероводород, серы диоксид, пыль, оксид углерода, углеводороды.

Результаты мониторинга воздействия на границе СЗЗ представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Результаты мониторинга воздействия на границе СЗЗ

| Точки отбора проб, координаты (долгота и широта) | Наименование загрязняющих веществ | Предельно допустимая концентрация (максимально разовая, мг/м3) | Фактическая концентрация, мг/м3 | Наличие превышения предельно допустимых концентрации, кратность | Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| граница СЗЗ с-западная часть 53°31'18.1" 46°18'16.4" | Диоксид азота | 0,2 | 0,0087 | отсутствуют | не требуются |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,0093 | отсутствуют | не требуются |
|  | Диоксид серы | 0,5 | 0,0115 | отсутствуют | не требуются |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,0011 | отсутствуют | не требуются |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 0,836 | отсутствуют | не требуются |
|  | Углеводороды | 50,0 | 6,55 | отсутствуют | не требуются |
|  | Сажа | 0,15 | 0,0051 | отсутствуют | не требуются |
| граница СЗЗ северная часть 53°31'18.1" 46°18'16.4" | Диоксид азота | 0,2 | 0,0088 | отсутствуют | не требуются |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,0095 | отсутствуют | не требуются |
|  | Диоксид серы | 0,5 | 0,0117 | отсутствуют | не требуются |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,0011 | отсутствуют | не требуются |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 0,838 | отсутствуют | не требуются |
|  | Углеводороды | 50,0 | 6,58 | отсутствуют | не требуются |
|  | Сажа | 0,15 | 0,0056 | отсутствуют | не требуются |
| граница СЗЗ с-восточная часть 53°31'18.1" 46°18'16.4" | Диоксид азота | 0,2 | 0,0086 | отсутствуют | не требуются |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,0089 | отсутствуют | не требуются |
|  | Диоксид серы | 0,5 | 0,0113 | отсутствуют | не требуются |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,0010 | отсутствуют | не требуются |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 0,834 | отсутствуют | не требуются |
|  | Углеводороды | 50,0 | 6,53 | отсутствуют | не требуются |
|  | Сажа | 0,15 | 0,0051 | отсутствуют | не требуются |
| граница СЗЗ южная часть 53°31'18.1" 46°18'16.4" | Диоксид азота | 0,2 | 0,0081 | отсутствуют | не требуются |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,0089 | отсутствуют | не требуются |
|  | Диоксид серы | 0,5 | 0,0110 | отсутствуют | не требуются |
|  | Сероводород | 0,008 | 0,0010 | отсутствуют | не требуются |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 0,829 | отсутствуют | не требуются |
|  | Углеводороды | 50,0 | 6,48 | отсутствуют | не требуются |
|  | Сажа | 0,15 | 0,0048 | отсутствуют | не требуются |

2.2 Краткая характеристика климатических условий

Климат района расположения объекта резко континентальный, аридный, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Континентальность климата незначительно смягчается в прибрежной полосе под влиянием Каспийского моря.

Температура воздуха. Температура воздуха является одной из основных характеристик климата. Режим температуры воздуха исследуемой области характеризуется большой контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых колебаний, значительной суточной и годовой амплитудой. Характерным является также преобладание теплого периода над холодным. Продолжительность безморозного периода составляет около полугода для севера региона и увеличивается к югу. Среднегодовая температура воздуха составляет 9-11 оC, при этом она увеличивается с севера на юг и от моря к побережью.

Атмосферные осадки и влажность воздуха. Рассматриваемая территория относится к числу районов, недостаточно обеспеченных осадками. Колебания количества осадков могут быть значительны от года к году и от месяца к месяцу. Во влажные месяцы осадков может выпадать до двух месячных норм, а в засушливые – менее 20% от месячной нормы или не выпадать вообще.

Большая часть осадков (около 65-70%) выпадает в виде дождя, около 10-15% осадки носят смешанный характер (дождь, снег) и около 15-20% осадков выпадает в виде снега.

Среднее годовое количество осадков составляет 150-200мм. Максимальное годовое количество осадков наблюдается на севере региона. С продвижением на юг годовое количество осадков уменьшается.

Относительная влажность воздуха в сочетании с температурой создает представление об испаряемости влаги с поверхности почвы, растительности и водоемов. Среднемесячные значения относительной влажности от 47% в летние месяцы до 84% в зимние. На побережье значения относительной влажности несколько выше, при продвижении на сушу они уменьшаются.

Направление и скорость ветра.  Ветровой режим северо-восточного Каспия обусловлен общей циркуляцией атмосферы и местными термическими и барико-циркуляционными процессами. Изменчивость преобладающих направлений ветра от сезона к сезону зависит от интенсивности Сибирского максимума, Азорского максимума и Исландского минимума.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра различных направлений представлена в таблице 1. В регионе в годовом разрезе преобладают ветры восточных румбов, но довольно высока и повторяемость ветров западных направлений.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» представлено климатические характеристики по наблюдениям МС Кульсары Жылыойского района Атырауской области за 2021 год.

Таблица 1.1 - Общая климатическая характеристика

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, η | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (февраль) | -9,4 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого жаркого месяца (август) | 38,1 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/сек | 3,6 |
| Скорость ветра, превышение которой составляет 5% м/сек. | 9 м/с |

Таблица 1.2 - Количество осадков мм, по месяцам и за год.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,3 | 21,6 | 5,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,1 | 2,5 | - | 4,1 | 8,1 | 49,5 |

Таблица 1.3 - Средняя  повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 25 | 18 | 12 | 6 | 15 | 11 | 23 |

Рис 1.1 – Роза ветров

2.3 Краткие сведения об изученности района работ

Основоположниками геологического изучения района явились Н.И. Андрусов и М.В. Баярунас, работы которых имеют историческое значение.

Послереволюционный период на первом этапе (1922-1941 гг.) характеризуется важными геологическими работами. А.Д. Архангельский впервые составил геотектоническое районирование юго-востока Русской платформы и прилегающих частей Устюрта и Мангышлака, а Н.Н. Тихонович – первую тектоническую карту этого региона. Большой вклад в изучение геологии и перспектив нефтегазоносности внесли Н.П. Луппов, О.С. Вялов и В.И. Смолко, выводы которых подтверждаются в последние годы.

В 1923 г. под руководством Н.Н. Тихоновича широко применяются бурение и геофизические методы исследований. Все эти работы позволили не только выявить новые соляно-купольные структуры, но и детализировать их строение, что дальнейшем помогло открыть нефтяные залежи на куполах Ю. Кашкар, Мунайли, Тентяксор, Ескене, Косчагыл, Кулсары, Сагиз и др.

В период с 1941 по 1945 г. объем работ уменьшается в связи с военным временем. Однако в Эмбенском нефтеносном районе проводились поисково-съемочные работы, сопровождавшиеся картировочным и структурным бурением с использованием сейсмических методов разведки. Были составлены детальные геологические и структурные карты многих куполов. Наиболее значительными работами этого этапа являются монография «Методика поиска, разведки и разработки месторождений нефти Эмбенского нефтеносного района» и «Соляные купола Урола-Эмбенской области», посвященные вопросам стратиграфии и литологии.

С 1948 по 1962 г. силами экспедиции № 10 и 11 Всесоюзного аэрогеологического треста проводилась комплексная геологическая съемка с широким применением аэрометодов и картировочного бурения. Были составлены среднемасштабные государственные геологические карты на всю рассматриваемую территорию. В 1959 г. под редакцией Н.П. Луппова издана геологическая карта листа L-39.

В 1967 г. на основе обширных геолого-геофизических материалов, геоморфологических и геоботанических исследований коллектив геологов экспедиции №10 ВАГТ под руководством А.Л. Яншина создал комплекс мелкомасштабных карт (геологическая, геоморфологическая, засоления почвообразующих пород и тектоническая) на территорию, охватывающую Прикаспийскую впадину, Устюрг и Мангышлак. Этот труд не только подвел итоги работ по картированию, но и способствовал всестороннему освещению геологии и геоморфологии районов, а также наметил пути их дальнейшего изучения.

В 70-е года началась среднемасштабная геологическая съемка нового нефтеносного района п-ова Бузачи. В пределах соров Кайдак и Каракичу скважинами были вскрыты соленосные отложения, представленные мирабилитом, галитом и калийными солями. Впервые они были обнаружены еще при бурении в 1969 г., проведенном в восточной части п-ова Бузачи в ходу работ по составлению геологической карты листа L-39. Это позволило А.Б. Галактионову и др. выделить на п-ове Бузачиновый соленосный бассейн.

В начале 70-х годов начато изучение пород подсолевого комплекса Прикаспийской впадины и эпигеосинклинального комплекса Туранской плиты. Глубокое и сверхглубокое бурение, проведенное в разных частях Прикаспийской впадины и на Устюрте, подтвердило перспективность территории для поисков нефти и газа и определило главное направление поисковых работ на ближайшие годы. Изучение структурного плана на больших глубинах потребовало усовершенствования традиционных методов сейсморазведки и привело к использованию МОГТ. Для стратификации отражающих сейсмических горизонтов, изучения коллекторских свойств и различных параметров в больших объемах проводилось опорное и параметрическое бурение.

2.4 Поверхностные воды и подземные воды

Территория Атырауской области бедна приточными водами. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагиз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только река Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.

Река Урал – является главной водной артерией области. Она используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов, г. Атырау, поселков нефтепромыслов и железнодорожных станций, а также для судоходства с выходом в Каспийское море.

Река Урал – единственная не зарегулированная в среднем и нижнем течении река Каспийского бассейна. На территории Казахстана река Урал входит в состав Урало-Каспийского водохозяйственного бассейна.

Средняя продолжительность паводка – 84 дня, в последние годы до 100 дней. В этот период проходит до 80% годового стока. Среднемноголетний пик паводка приходится на середину мая.

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно, снижается и уровень воды в сорах.

Согласно ПЭК для проведения контроль качества подземных вод по объекту «Новый Тенгиз» пробы были отобраны из наблюдательных скважин на определение следующих показателей: рН, минерализации, нефтепродуктов, фенолов, СПАВ, азота аммонийного, нитратов, нитритов, тяжелых металлов, сухого остатка.

2.5 Растительный мир, животный мир и почва

Характеристика растительного покрова

Особенностью  территории  является  бедность  флоры  и  своеобразие  структуры растительного покрова. Растительность территории исследования развивается в очень суровых природных условиях. Аридность климата, длительная засушливость в вегетационный период, большие амплитуды колебаний температур, засоленность грунтов, близкое залегание к поверхности минерализованных грунтовых вод, сильное поверхностное засоление и перераспределение солей в почво-грунтах обусловили преобладающее развитие галофитного (солелюбивого) типа растительности, характерного для северных пустынь.

Основными чертами пустынной растительности являются отсутствие или незначительное обилие злаков, изреженность, бедность флористического состава растительных группировок. Ландшафтными растениями пустынь, участвующими в сложении наиболее широко распространенных сообществ, являются сарсазаншишковатый, ежовник солончаковый, лебеда седая или кокпек, полынь белоземельная, многочисленна группа однолетних солянок: климакоптерысупротивнолистная (торгайот), мясистая, шерстистая, солянки олиственная, натронная, Паульсена, сведы высокая, заостренная, простертая, галимокнемисы твердоплодный и мохнатый, рогачи песчаный и сумчатый.

Для зональной пустынной растительности на бурых почвах характерно господство ксерофитных (засухоустойчивых) и галофитных (солевыносливых) полукустарников и полукустарничков - полыней и солянок, а также однолетних солянок с недоразвитыми листьями, наиболее устойчивых против неблагоприятных пустынных условий. Из других жизненных форм довольно широко распространены коротковегетирующие однолетние и многолетние травы (эфемеры и эфемероиды). Неоднородность рельефа и почвенного покрова обуславливают комплексность почвенно-растительного покрова, характеризующегося чередованием белоземельнополынных сообществ на бурых почвах с биюргуновыми.

Растительный покров на зональных бурых, часто солонцеватых, почвах образуют различные сообщества полыни белоземельной. Полынь белоземельная (Artemisiaterrae- albae) имеет широкую экологическую амплитуду и образует множество сообществ с эфемерами - мятликом луковичным (Poabulbosa), костром кровельным (Bromustectorum), мортуком восточным (Eremopyrumorientale), бурачком пустынным (Alyssumdesertorum); дерновинным злаком пыреем ломким (еркеком) (Agropyronfragile); солянками - терескеном (Eurotiaceratoides), изенем (Koxiaprostrata), климакоптеройсупротивнолистной (торгайотой) (Climacopterabrachiata); полынями Лерховской (Artemisialercheanavar. astrachanica), и песчаной (Artemisiaarenaria). Самыми распространенными из сообществ являются белоземельнополынные и белоземельнополынно-эфемеровые, которые встречаются повсеместно за исключением прибрежной зоны.

Современное состояние растительного покрова

Проективное покрытие поверхности составляет  не более 40%. Редкие и исчезающие, занесенные в Красную книгу РК виды растений в районе размещения предприятия отсутствуют. Из-за интенсивного хозяйственного использования и высоких техногенных нагрузок, связанных с добычей нефти, широко распространены модификации указанных сообществ – белоземельнополынно-сорнотравная, когда травостой сильно засорен ядовитыми растениями итсигеком (Anabasisaphylla) и адраспаном (Peganumharmala), а также однолетней солянкой рогачом песчаным (эбелеком) (Сeratocarpusarenarius) и различными эфемерами. Возле поселков, скважин и других объектов инфраструктуры месторождений зачастую отмечаются сбои и заросли ядовитых растений (итсигека и адраспана). Местообитания, близкие к фоновым, сохранились небольшими фрагментами.

Характеристика и современное состояние животного мира.

По условиям существования животных, территория относится к сухим и безводным районам. Редкие и исчезающие, занесенные в Красную книгу РК виды животных на территории предприятия отсутствуют. В районе размещения обитает 13 видов земноводных и пресмыкающихся: среднеазиатская черепаха, жаба зеленая, степная агама, такырная круглоголовка, разноцветная ящурка, быстрая ящурка, удавчик песчаный, гадюка степная восточная, обыкновенный щитомордник, узорчатый полоз, стрела-змея, водяной уж. На современном этапе на территории «Нового Тенгиза» воздействие на герпето- и батрахофауну не существенно. Рептилии и амфибии при отсутствии фактора беспокойства способны жить на участках, прилегающих к производственным объектам.

Основным фактором техногенного воздействия на герпетофауну являются автодороги. Наибольшую опасность для рептилий и амфибий представляют асфальтированные, меньшую - грунтовые дороги.

Птицы. На  территории  расположения  промплощадки  предприятия  в  настоящее  время известно пребывание 278 видов птиц, из них гнездящихся 89 видов (32,0 %), зимующих и оседлых 26 видов и встречающихся только на пролете 163 вида (58,6 %) (по материалам А.П. Гисцова). Наиболее широко представлена в регионе группа птиц водно-болотного комплекса. Птицы этой группы сосредоточены на мелководном участке Каспия и на прудах-испарителях. На территории можно встретить представителей следующих отрядов орнитофауны.

Представители отряда орнитофауны

| Гагарообразные - Gaviiformes | Поганкообразные - Podicepediformes |
| --- | --- |
| Веслоногие -Pelecaniformes | Аистообразные - Ciconiiformes |
| Фламингообразные - Phoenicopteriformes | Гусеобразные - Anseriformes |
| Соколообразные - Falconiformes | Курообразные - Galliformes |
| Журавлеобразные - Gruiformes | Ржанкообразные - Charadriiformes |
| Голубеобразные - Columbiformes | Кукушкообразные - Cuculiformes |
| Совообразные - Strigiformes | Козодоеобразные - Caprimulgiformes |
| Стрижеобразные - Apodiformes | Ракшеобразные - Coraciiformes |
| Дятлообразные - Piciformes | Воробьинообразные - Passeriformes |

В данном районе было зарегистрировано 16 птиц 9 видов (каменка плясунья, черноголоваятрясогузка, перевозчик, пеночка-теньковка, круглоносый плавунчик, малый зуек, ходулочник, серая славка и перевозчик). В зоне действующего промышленного комплекса было зарегистрировано 24 птицы 5 видов (лысуха, широконоска, чирок- трескунок, малая поганка и белая цапля).

Зарегистрированы обыкновенная горихвостка, черноголовый чекан и обыкновенная каменка (плотность 0,8 ос/га), так же 11 птиц 5 видов (пеганка - 2, круглоносый плавунчик 6, ходулочник - 1, желтая трясогузка - 1, каспийский зуек - 1). Следует подчеркнуть, что, несмотря на высокое воздействие промышленного предприятия на прилегающую к нему территорию распределение птиц здесь следует считать близкой к территориям, испытывающим лишь в слабой степени его воздействие. Нужно отметить что, антропогенное воздействие привело к некоторому перераспределению видового состава орнитофауны. Вновь появившиеся жилые постройки способствовали появлению синантропных видов птиц: полевой воробей, деревенская ласточка, домовый воробей, которые освоили различные постройки и успешно размножаются.

Млекопитающие. Согласно литературным данным фауна   млекопитающих   носит   ярко   выраженный пустынный характер. Степных видов почти нет. В небольшом количестве встречается степной хорь. Полностью отсутствуют лесные виды. Из мезофильных видов южных стран следует отметить: малую белозубку, позднего кожана, серого хомячка. Пустынные широко распространенные виды представлены ушастым ежом, пятнистой кошкой, джейраном, большой и полуденной песчанками, мохноногим тушканчиком, тарбаганчиком, слепушонкой, перевязкой, корсаком. Монгольские пустынные виды – тушканчиком- прыгуном.

Туранские пустынные виды - пегим путораком, малым тушканчиком. Из ирано- афганских пустынных видов встречаются краснохвостая песчанка, общественная полевка, заяц-толай и из казахстанских пустынных видов – большой и толстохвостый тушканчик, емуранчик, малый суслик и суслик песчаник. Группа хищных млекопитающих представлена следующими видами: волк, лисица, корсак, ласка, степной хорь. Роль их следует рассматривать как положительную, так как они служат фактором сдерживания увеличения численности мелких грызунов. Повсеместно доминирующим видом из млекопитающих на рассматриваемом участке является краснохвостая песчанка.

Земноводные и пресмыкающиеся. Сильная  засоленность  почвы,  наличие  большой  сети  солончаков  с  обедненной растительностью, резко континентальный климат являются причинами небольшого видового разнообразия амфибий и рептилий. Земноводные в данном районе представлены только зеленой жабой. Способность переносить значительную сухость воздуха и использование для икрометания временных солоноватых водоемов позволяют этому виду обитать на рассматриваемой территории. В современной фауне пресмыкающихся наибольший удельный вес имеет пустынный среднеазиатский комплекс. В меньшей мере представлены виды европейско-сибирского и центрально азиатского комплексов. Основу фауны пресмыкающихся составляет пустынный комплекс - 10 видов (среднеазиатская черепаха, пискливый и серый гекконы, такырная, ушастая круглоголовки и круглоголовка- вертихвостка, степная агама, быстрая ящурка, песчаный удавчик и стрела-змея). Другие виды (водяной уж, четырехполосый и узорчатый полозы, щитомордник, степная гадюка) имеют широкое интразональное распространение. Наиболее широко распространенными видами в рассматриваемом районе (включая территорию строительства) являются степная агама и разноцветная ящурка, такырная круглоголовка, из змей – узорчатый полоз, стрела- змея и щитомордник.

Беспозвоночные и насекомые. Фауна  района  беднее  по  сравнению  с  соседними  районами.  Это  объясняется нахождением этой территории в аридной зоне с сильной засоленностью почв, и бедной растительностью. Азиатский скорпион. Многочисленный вид. Плотность населения напрямую зависит от пригодных для укрытий мест. Пустынная мокрица (Hemilepistussp.). Массовый вид. Общественный вид. В 2003 г. зарегистрирована впервые вольфартова муха и ядовитый для человека паук Каракурт.

Характеристика почвенного покрова.

Согласно схеме природно-сельскохозяйственного районирования и использования земельного фонда, Республика Казахстан относится к пустынной зоне Арало-Каспийской провинции. Своеобразие почв связано с особенностями геоморфологических условий и почвообразующих пород, условиями увлажнения и  длительностью почвообразовательного процесса. Огромное влияние на формирование природных комплексов оказывает Каспийское море, значительно смягчающее гидротермические условия. Особенностью почвенного покрова является неоднородность и резко выраженная комплексность интразональных почв (пойменно-луговые, луговые засоленные, солонцы, солончаки).

Все почвы обследованной территорий отличаются малой гумусностью, относительно небольшой мощностью гумусового горизонта, низким содержанием элементов зольного питания. Анализ мелиоративного состояния орошаемых земель показывает большой процент засоленных почв и наличия солонцовых комплексов. Засоленной орошаемой пашни числится 2,7 тыс. га, в том числе 1,9 тыс. га в средней степени. Наличие солонцовых комплексов имеется на площади 3,4 тыс. га, в том числе 0,7 тыс. га свыше 50% содержания.

Почвы исследуемой территории в сельскохозяйственном отношении являются малопродуктивными землями, непригодными для земледелия и животноводства. Поэтому предприятие существенного ущерба сельскохозяйственному производству не наносит и сложившиеся методы хозяйственной деятельности местного населения не нарушает. Производственная деятельность предприятия регламентируется действующей проектной и технической документацией. Работы проводятся в рамках отведенной территории, строительных и иных работ, связанных с дополнительным изъятием земель не производится. Загрязнение почв за пределами промплощадки при работе в штатном режиме исключено.

Современное состояние почв.

С целью оценки состояния почвенного покрова и получения аналитической информации о состоянии почвы для оценки влияния предприятия на ее качество вп «Новый Тенгиз» проводятся мониторинговые исследования.

Отбор проб почвы на тяжелые металлы (медь, свинец, цинк), нефтепродукты и рН производился на границе СЗЗ в 4-х точках. По результатам исследований превышения норм ПДК по свинцу не выявлено, согласно Приказу ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания». В отношении содержания нефтепродуктов и значения рН, сравнение не проводилось, так как данные показатели не подпадают под нормирование. По результатам анализов, отраженных в таблице содержание химических веществ в пробах грунта не превышают значений ПДК.

Проведенные мониторинговые исследования на территории объекта, позволяют сделать однозначные выводы, что содержание загрязняющих веществ в разных компонентах окружающей среды находятся ниже ПДК. Полученные показатели свидетельствуют об отсутствии негативного воздействия на загрязнение почвенного покрова.

3. Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям.

Состояние окружающей среды не подвергнется значительному изменению, так как проектируемые объекты расположены на территории действующей площадки. На территории существует разветвленная сеть автомобильных дорог и различных инженерных коммуникаций.

В случае отказа от начала намечаемой деятельности изменений в окружающей среде не произойдет, не ожидается роста трудовых ресурсов и условий развития региона.

Оценка влияния на окружающую среду в период проведения строительных работ классифицируется как воздействие «низкой значимости», то есть при таком уровне воздействия последствия испытываются, но величина воздействия достаточна низка и находится в пределах установленных нормативов.

1) Обеспечить выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха согласно статей 207, 210, 211 Экологического кодекса РК (далее – Кодекс);

Согласно статьи 207 данным комплексом предусмотрено использование пыле-газо очистной установки, абсорбционно-биохимической установки АБХУ (скруббер).

Согласно статьи 210 требования по снижению выбросов стационарных источников вплоть до частичной или полной остановки их эксплуатации будут соблюдены.

2) В соответствии с пунктом . 31 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63 представить расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом розы ветров, карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ и протокол расчета;

Расчет рассеивания, карты-схемы, протокол расчетов находятся в приложениях 1.2.3 данного отчета

3) Представить информацию о пылегазоулавливающих установках, описать технологическую схему работы ПГУУ, указать вид и обосновать эффективность;

Таблица 3.1 - Основные параметры установок

Технологическая схема АБХУ приведена на рисунке 1.

Работа АБХУ заключается в следующем.

Очистка дымовых газов производятся в 2-х ступенчатой газоочистной установке.

На первой ступени происходит охлаждение газов в охладителе 1 за счет распыления и испарения раствора на теплообменном насадочном элементе.

Одновременно происходит частичная нейтрализация кислых газов за счет щелочного реагента (NaOH), подаваемого из дозатора Д1.

Насос H1 обеспечивает подачу раствора в охладитель. Отработанный раствор поступает в емкость 5, где корректируется за счет подачи воды из узла подпитки Y1 и подачи реагента из дозатора Дl, через клапан 12.

Контроль параметров раствора осуществляется датчиком К 1 в автоматическом режиме.

После охлаждения и частичной нейтрализации дымовые газы поступают на вторую ступень очистки в скруббер 2. В скруббере происходит охлаждение, доочистка и нейтрализация дымовых газов в высокотурбулизированных тепло-массообменных элементах, которые находятся в псевдоожиженном состоянии.

После скруббера очищенные дымовые газы вместе с выносимой капельной жидкостью поступают в каплеуловитель 3, где освобождаются от выносимой потоком жидкости.

Отработанный раствор из скруббера и каплеуловителя поступает в емкость 6, где корректируется по качеству за счет реагента из дозатора Д2, через клапан 13, и воды из узла подпитки У2 и вновь подается в скруббер насосом Н2.

Контроль качества раствора осуществляется датчиком К2 в автоматическом режиме. При перегреве раствора выше критической температуры, по сигналу датчика T подается дискретный сигнал типа «сухой контакт» для начала подачи охлаждающей жидкости на теплообменный элемент аппарата из контура охлаждения 11. После достижения требуемых температурных параметров раствора сигнал отключается.

Датчики Т2, ТЗ, Т4 позволяют осуществлять контроль температуры вентвоздуха на разных стадиях.

В процессе нейтрализации дымовых газов раствор насыщается органикой, а также солями, представляющими смесь сульфатов, хлоридов, фосфатов и нитратов таких металлов как Na, Са, Mg, Fe и др. для понижения концентрации солей часть раствора из емкости 6 перемещается периодически, через клапаны 14, в нейтрализатор 7, где происходит обработка выведенного раствора до требуемых параметров по РН и ХПК за счет реагентов из дозаторов ДЗ и Д4, и сжатого воздуха.

Показатель рН достигается за счет ввода в отработанный раствор щелочи, а ХПК снижается за счет продувки раствора кислородом сжатого воздуха. В раствор добавляется небольшое количество солей в виде минеральных удобрений содержащих ионы биогенных элементов (РО 4 3-,К + ,NН 4 + ,Mg 2+) для возбуждения процесса образования биоматериала способствующего снижению ХПК и минерализации растворенной органики до СО2 и Н2О.

В дальнейшем биоматериал в растворе остается за счет неполного слива обработанного раствора. Такой прием позволяет ускорить процесс обработки отработанного абсорбционного раствора до нормативных параметров сточных вод.

Обработанный, таким образом, выведенный из оборота раствор отправляется на утилизацию в очистные сооружения.

Очищенные дымовые газы после каплеулавливания, с помощью дымососа 4 направляются в дымовую трубу 10. Управление всеми процессами газоочистки производится с помощью электрошкафа (АСУ).

Для изготовления аппаратов установки газоочистки (охладителя, скруббера, каплеуловителя, дымовой трубы, нейтрализатора, шламосборника и вентилятора) используются коррозионностойкие материалы (нержавеющая сталь).

Эффективность очистки следует оценивать по результатам проведённых инструментальных замеров загрязняющих веществ на входе и выходе АБХУ. Косвенно эффективность очистки можно оценивать по степени охлаждения дымовых газов.

Загрязняющими веществами следует считать химические соединения, установленные и подтвержденные инструментальными качественными количественными методами, сертифицированными и аккредитованными в установленном порядке.

4) Предусмотреть вопрос использования тепловой энергии отходящих газов, внедрение технологий и оборудования для полной утилизации тепла отходящих газов (для собственных нужд отопления, подогрева воды и т.д.);

Нагрев реактора пиролиза.

Для нагрева реактора пиролиза и поддержания технологического режима его работы на каждой линии работает по 2 печи: топка и топка утилизатор. Обе печи генерируют горячие дымовые газы, которые служат теплоносителем для рубашки нагрева реактора пиролиза.

В топке на режиме прогрева сжигается дизельное топливо в дизельной горелке. Далее, после выхода линии на режим, в топку подается неконденсирующийся пиролизный газ и сжигается. Подача дизельного топлива во время сжигания неконденсирующегося пиролизного газа значительно снижается либо прекращается.

В топке утилизаторе происходит непрерывное сжигание технической воды (вода, отделенная от жидких продуктов термолиза в статическом сепараторе) посредством сжигания дизельного топлива. В результате получается парогазовая смесь из дымовых газов и водяного пара, которая также подается в рубашку нагрева реактора пиролиза.

Генерация пара.

Из рубашки нагрева реактора дымовые газы подаются в котел утилизатор. В результате нагрева котла утилизатора дымовыми газами получается технологический пар, который далее используется в технологическом процессе пиролиза.

После котла-утилизатора дымовые газы подаются на систему очистки дымовых газов (скруббер) и далее подаются в атмосферу.

5) Обеспечить соблюдение экологических требований при использовании земель (статья 217 Кодекса);

Согласно статьи 217 Кодекса, на проектируемом объекте сбросы отсутствуют.

6) В соответствии с пунктом 1 статьи 209 Экологического кодекса РК (далее – Кодекс) хранение, обезвреживание, захоронение и сжигание отходов, которые могут быть источником загрязнения атмосферного воздуха, вне специально оборудованных мест и без применения специальных сооружений, установок и оборудования, соответствующих требованиям, предусмотренным экологическим законодательством Республики Казахстан, запрещаются;

Все сооружения, установки и оборудования будут находиться на специально оборудованных местах и будут соответствовать требованиям, предусмотренным экологическим законодательством Республики Казахстан.

7) Соблюдать требования пункта 2 статьи 320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

Сбор и накопление отходов осуществляется на специально подготовленной площадке комплекса, либо непосредственно поступают в комплекс в блок загрузки.

Отходы хранятся в контейнере, срок хранения не превышает 6 месяцев, место накопления отходов отвечает требованию санитарным правилам п.4 главы 1 № ҚР ДСМ-331/2020 утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года.

8) Согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", в связи с этим, предусмотреть передачу отходов специализированным организациям, имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов;

Отчетом по строительству комплекса не предусматривается переработка и утилизация опасных отходов, переработка и утилизация неопасных отходов не требует разрешения, получения лицензии на данный вид деятельности, компания будет осуществляет прием отходов от других организаций и отходы образованных на собственных предприятиях, согласно уведомительному режиму, статьи 337 Экологического Кодекса РК.

9. Согласно пункта 50 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности –не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ;

Планом мероприятий по охране окружающей среды будет предусмотрено озеленение по согласованию с местным исполнительным органом.

10. В соответствии со статьей 345 Кодекса описать процесс транспортировки опасных отходов. Предусмотреть альтернативные варианты размещения проектируемого объекта в целях соблюдения п. 1 статьи 345 Кодекса, указать расстояние от места образования отходов до объекта;

Данным отчетом предусмотрен приём и переработка неопасных видов отходов.

11. Согласно пункта 4 статьи 353 оператором полигона должны быть приняты меры для минимизации распространения запахов и пыли, разносимых ветром материалов, соединений и аэрозолей, шума и движения, птиц, паразитов и насекомых, пожаров;

Согласно пункта 4 статьи 353 Кодекса оператором полигона должны быть приняты меры для минимизации, отчетом предусматривается строительство комплекса переработки и утилизации неопасных отходов, используются очистные сооружения для минимизации выбросов в окружающую среду, прямого воздействия на птиц, насекомых не ожидается.

12. Предусмотреть меры, направленные на предупреждение аварий, ограничение и ликвидацию последствий (подпункт 7 пункта 6 приложения 4 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду»);

Меры по предупреждению аварий, ограничение и ликвидацию последствий указаны в главе 15 данного отчета.

13. Запланировать мероприятия по предотвращению и снижению воздействий на каждый компонент окружающей среды (атмосферный воздух, водные ресурсы, отходы, земельные ресурсы и почвы, флора, фауна (подпункт 8 пункта 6 приложения 4 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду»);

В целях снижения негативного воздействия предлагается проводить работы по пылеподавлению дорожного покрытия и отвалов. В целях недопущения воздействия на флору, фауну транспорт должен следовать маршруту только по существующим дорогам, работы по строительству следует проводить не в сухой период времени, в случае необходимости проводить увлажнение территории и насаждений. Мероприятия по защите поверхностных вод не предусмотрены ввиду отсутствия образования стоков. Мероприятия по защите подземных вод, основания наземных временных сооружений, должны быть предусмотрены в основании изоляционный слой во избежание воздействия на почвенный слой и подземные воды.

В связи с чем, что нет воздействия на подземные, поверхностные воды, мероприятия не предусмотрены из-за отсутствия воздействия.

14. Обосновать объемы выбросов, отходов расчетами за период строительства и эксплуатации (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК);

Расчеты выбросов представлены в приложении 1 данного отчета.

15. Предлагаемые меры по мониторингу воздействия (подпункт 9 пункт 4 статьи 72 Экологического кодекса РК);

Мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ, мониторинг промышленных выбросов инструментальными измерениями, мониторинг выбросов расчетным методом, мониторинг уровня загрязнения почвы.

16. В соответствии с пунктом 24 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года № 280 представить полную характеристику возможных воздействий и оценку существенности воздействий;

Характеристика возможных воздействий указана в главе 16 данного отчета.

17. В табличной форме представить характеристику возможных существенных воздействий - прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных (подпункт 4 пункт 4 статьи 72 Кодекса);

Характеристика воздействий указана в главе 9 данного отчета.

18.Предусмотреть альтернативные варианты технологических решений, внедрение наилучших доступных техник (приложение 3 к Кодексу);

Согласно требованию п. 6 ст. 418 ЭК РК, подведомственная организация уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, осуществляющая функции Бюро по наилучшим доступным техникам, обеспечивает разработку справочников по наилучшим доступным техникам по всем областям применения наилучших доступных техник до 1 июля 2023 года.

Учитывая вышеуказанные требования, то есть ввиду отсутствия на данные момент справочника НДТ. Обоснование планируемой деятельности к применению НДТ не возможно.

19. Представить информацию о наличии земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, особо охраняемых природных территорий и путей миграции краснокнижных животных на территории и близ расположения участка работ (подпункты 4 и 5 пункта 8 Заявления), исключить риск наложения объекта на особо охраняемые природные территории, на территорию гослесфонда, водные объекты;

В районе промплощадки объектов историко-культурного значения нет. На границе с предприятием особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют (Согластно постановления акимата Атырауской области от 14.09.2020г. №169 «Об утверждении госудаственного списка памятников истории и культуры местного значения Атырауской области» и Постановления Правительства РК от 26.09.2017 г. №593 «Об утвеждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения».

20. Представить информацию о техническом состоянии площадок накопления отходов, наличие гидроизоляции и защищенность подземных вод;

Сбор и накопление отходов осуществляется на специально подготовленной бетонированной площадке комплекса, в герметичных контейнерах, бочках, полиэтиленовых мешках, пакетах, препятствующих распространению вредных веществ, либо непосредственно поступают в комплекс в блок загрузки, место накопления отходов отвечает требованию санитарным правилам п.4 главы 1 № ҚР ДСМ-331/2020 утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года.

21. Представить паспорта оборудований для установки, дробилки древесины в щепу для изготовления арболита, пиролизные установки;

Паспорта установок приложены отдельным файлом к данному отчету.

22. Согласно пункта 4 статьи 353 Кодекса принять меры для минимизации распространения запахов и пыли, разносимых ветром материалов, соединений и аэрозолей, шума и движения, птиц, паразитов и насекомых, пожаров.;

Согласно пункта 4 статьи 353 Кодекса оператором полигона должны быть приняты меры для минимизации, отчетом предусматривается строительство комплекса переработки и утилизации неопасных отходов, используются очистные сооружения для минимизации выбросов в окружающую среду, прямого воздействия на птиц, насекомых не ожидается.

Таким образом, проведение проектных работ существенно не нарушит существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды будет допустимым. В случае отказа от намечаемой деятельности будут происходить естественные природные процессы в экосистеме рассматриваемой территории, без участия антропогенных факторов.

4. Информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах.

Общая площадь территории 110,0 га, в том числе проектируемая площадь комплекса подготовки ТБО - 1,87га, отведенный под строительство цеха и АБК, расположен Атырауская обл., Жылыойский район, поля испарения Новый Тенгиз. Размер проектируемого участка прямоугольной формы 170х110м.

Технико-экономические показатели

Табл №1

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 110,0 |  |
|  | Площадь участка в границах планируемой территории | га | 1,87 |  |
|  | Крытый цех |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки | м2 | 4255,4 |  |
| 2 | Общая площадь | м2 | 4256,0 |  |
|  | Здание АБК |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки | м2 | 187,8 |  |
| 2 | Общая площадь | м2 | 313,2 |  |

Благоустройство территории

На участке выделены три функциональные зоны: зона застройки, вспомогательные зоны, производственную и транспортно-складскую.

Зона застройки включает в себя непосредственно проектируемое здание Цеха  навесом, открытая бетонная площадка, АБК с кубовой. Территория имеет противопожарный, резервный въезд с существующей грунтовой дорогой.

Сзади и сбоку здания цеха предусмотрен проезд с проектируемым  щебеночным покрытием. Вертикальная планировка максимально приближена к существующему рельефу.

Ширина проезда вокруг здания 6 м.

Проектом вертикальной планировки предусмотрено устройство бетонных бортовых камней марки БР 100.30.15 и БР 100.20.8 на бетонном основании.

Наружные инженерные сети водопровода и канализации

Водоснабжение В2

Данным проектом предусматривается подключение проектируемого объекта к существующим сетям водопровода.

Врезку произвести в сущ. колодцах к существующему трубопроводу П/Э ∅160. В точке врезки устанавливается запорная и отключающая арматура в сторону проектируемого объекта.

Данные существующие водопроводные сети, являются кольцевыми.

Наружное пожаротушение составляет -10 л/с.

Гарантированный напор в сети 40 м водяного столба.

Трубопроводы водоснабжения приняты полиэтиленовые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø160х7,7  ПЭ-100 SDR 21.

Пересечение трубопроводом со стеной колодцев следует предусматривать в пластмассовых футлярах. зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом, предотвращающим попадание влаги внутрь футляра.

В проекте принята запорная арматура, отвечающая требованиям герметичности класса "А".

Грунты представлены: Супесь желтовато-бурая, пластинчатая с включением обломков ракуши и гнезд солей, с пятнами ожелезнения с прослоями глины. Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,3м -1,7 м.

Перед укладкой труб необходимо предусмотреть постель из песка толщиной не менее 10 см. при засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотреть устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной не менее 20 см, не содержащего твердых включений.

Монтаж, испытание и приемку работ по сетям водопровода и канализации производить согласно СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб", СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения".

Водоснабжение В3

Данным проектом предусматривается подключение проектируемого объекта к существующим сетям водопровода В3.

Водопровод В3 предусмотрен для производственных нужд предприятия.

Врезку произвести к существующему трубопроводу П/Э ∅63. В точке врезки устанавливается колодец а так же запорная и отключающая арматура в сторону проектируемого объекта.

Данные существующие водопроводные сети, являются тупиковыми.

Гарантированный напор в сети 30 м водяного столба.

Трубопроводы водоснабжения приняты полиэтиленовые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø63х3,8 ПЭ-100 SDR 17.

Пересечение трубопроводом со стеной колодцев следует предусматривать в пластмассовых футлярах. зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом, предотвращающим попадание влаги внутрь футляра.

В проекте принята запорная арматура, отвечающая требованиям герметичности класса "А".

Грунты представлены: Супесь желтовато-бурая, пластинчатая с включением обломков ракуши и гнезд солей, с пятнами ожелезнения с прослоями глины. Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,3м -1,7 м.

Перед укладкой труб необходимо предусмотреть постель из песка толщиной не менее 10 см. при засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотреть устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной не менее 20 см, не содержащего твердых включений.

Монтаж, испытание и приемку работ по сетям водопровода и канализации производить согласно СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб", СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения".

Канализация К1

Проектом предусматривается сброс сточных вод К1 самотеком в проектируемый выгреб на 6м3.

Монтаж, испытание и приемку работ по сетям водопровода и канализации производить согласно СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб", СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения".

Канализация К3

Проектом предусматривается сброс производственной канализации К3 самотеком в проектируемый выгреб на 25м3.

Монтаж, испытание и приемку работ по сетям водопровода и канализации производить согласно СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб", СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения".

Наружные инженерные сети электроснабжения

Раздел проекта наружное освещение территории по объекту «"Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап) по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, поля испарения Новый Тенгиз"» выполнен на основании:

- задания на проектирование выданного заказчиком.

- раздела проекта ГП

Согласно ПУЭ ("Карта районирования Казахстана по скоростям ветра" и "Карта районирования Казахстана по толщине стенки гололеда") проектируемый участок электроснабжения относятся к особому району по гололеду и к VI району по ветровым нагрузкам.

Наружное освещение территории спортивного здания относится к потребителям III-й категории надежности.

Электроснабжения освещения территории здания предусматривается от проектируемого (по разделу ЭОМ) шкафа ЯУО1, подключенного от шкафа ВРУ здания

Кабельные сети 0,4кВ выполняются бронированным кабелем АВБбШв-1 с прокладкой в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки на слой просеянного грунта или песка с покрытием сигнальной лентой.

По проекту наружное электроосвещение проектируемых сооружений выполнено:

1) Светодиодными светильниками M&U Company мощностью 150Вт c применением стоек для освещения НФГ 8 (несиловые восьмигранные горячего цинкования высотой 8 метров).

Нормативная освещенность площадок - 10 и дорожек - 4 лк с равномерностью 0,3.

Нормативная освещенность проездов - 4лк с равномерностью 0,3.

Управление освещением осуществляется автоматически через фотореле, от ЯУО1

Проектом предусматривается заземление каждой опоры освещения.

Монтаж и заземления электрооборудования выполняется согласно ПУЭ РК и СН 4.04-106-2013.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии со СН РК4.04-107-2019 и ПУЭ-РК.

Наружные инженерные сети газоснабжения

Данный проект разработан на основании задания на проектирования, выданного заказчиком, и технических условий №15 от 16.02.2023 г., Выданного ТОО «Жылыойгаз»/

Точка подключения - подземный газопровод ПЭ Ф160 среднего давления Ррб=3,0кг/см².

На врезке установить отключающее устройство кран шаровый в подземном исполнении под люк ПЭ Ф63. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости полиэтиленового газопровода выполнить с помощью отводов по ГОСТ Р 58121.3-2018.

Газопровод среднего давления запроектирован подземным из полиэтиленовых труб SDR17 ПЭ100 Ду63х3,8; по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Контроль качества сварных стыков подземного полиэтиленового газопровода среднего давления согласно СП РК 4.03-101-2013 табл.22 составляет 50%.

Укладка газопровода и соединений должны осуществляться на песчаное основание толщиной не менее 10см и присыпаться слоем мягкого грунта не менее 20см.

Для поиска трассы и предотвращения механического повреждения полиэтиленового газопровода проектом предусмотрена укладка сигнальных маркеров также прокладку вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,4м) пластмассовой ленты желтого цвета с детекционным проводником, шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Осторожно! ГАЗ!" по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого алюминиевого провода на 0,2 метра. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. В местах пересечения газопроводом среднего давления с подземными инженерными коммуникациями газопровод заключить в футляр L=4,0м, низкого давления L=6,0м выступающий на 2,0м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций.

Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6.94 работы по укладке полиэтиленового газопровода производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.

Средняя глубина заложения подземного газопровода среднего давления - 1,20м.

Средняя глубина заложения подземного газопровода низкого давления - 1,00м.

На Выходе газопровода среднего давления из земли устанавливается футляр h=1м Ду 159х3,0мм. Отключающее устройство задвижка стальная ЗКЛ-50 30с41нж в надземном исполнении.

На Выходе газопровода низкого давления из земли устанавливается футляр h=1м Ду 159х3,0мм, 219х4,0мм. Отключающее устройство задвижка стальная ЗКЛ-100, ЗКЛ-50 30с41нж в надземном исполнении.

Переходы полиэтилен - сталь выполняется с помощью Переходников ПЭ/СТ ПЭ100 ГАЗ SDR11 ПЭ/Ст-110/108, ПЭ/Ст-63/57.

Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа.

Надземный газопровод среднего давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В20-Вст2сп2 ГОСТ 1050-2013 диаметром 57 мм с толщиной стенки 5,0 мм.

Надземный газопровод низкого давления запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В20-Вст2сп2 ГОСТ 1050-2013 диаметром 108 мм с толщиной стенки 3,5 мм, диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнить с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001г.

Контроль качества сварных стыков, надземного стального газопровода среднего давления согласно СП РК 4.03-101-2013 табл.22 составляет 5%, подземного полиэтиленового газопровода среднего давления согласно СП РК 4.03-101-2013 табл.22 составляет 50%

Контроль качества сварных стыков, надземного стального газопровода низкого давления согласно СП РК 4.03-101-2013 табл.22 составляет 5%, подземного полиэтиленового газопровода низкого давления согласно СП РК 4.03-101-2013 табл.22 составляет 10%

Весь надземный газопровод после монтажа и испытания необходимо защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали, предназначенной для наружных работ.

Проектом предусмотрено испытание газопровода среднего давления на прочность и герметичность давлением (приложение 4 "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения"): подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления - 0,6 МПа в течении 1 часа (на прочность) и 0,3 МПа в течение 24 часов (на герметичность), надземный стальной газопровод среднего давления - 0,45 МПа в течении 1 часа (на прочность) и 0,3 МПа в течение 0,5 часов (на герметичность).

Проектом предусмотрено испытание газопровода низкого давления на прочность и герметичность давлением (приложение 4 "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения"): подземный полиэтиленовый газопровод низкого давлением - 0,45 МПа в течении 1 часа (на прочность) и 0,1 МПа в течение 24 часов (на герметичность), надземный стальной газопровод низкого давления - 0,3 МПа в течении 1 часа (на прочность) и 0,1 МПа в течение 0,5 часов (на герметичность).

Строительство и монтаж газопровода вести согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, ТР "Требований к безопасности систем газоснабжения" и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

Данный проект соответствует второму (технически сложному) уровню ответственности согласна приказа №165 от 28 февраля 2015г.

Цех утилизации отходов ТБО

Архитектурные решения

Район строительства относится к IV-Г строительно-климатическому подрайону и  характеризуется следующими основными показателями:

- температура воздуха для расчета наружных ограждающих конструкций - минус 24,9 ° С;

- расчетная снеговая нагрузка на 1м2 горизонтальной поверхности – 50 кгс/м2;

- расчетная ветровая нагрузка - 38 кгс/м2;

- расчетная скорость ветра - 4,9 м/сек;

- нормативная глубина промерзания грунта - 1,22 м;

- максимальная глубина проникновения нулевой изотермы - 1,5 м;

- годовое количество осадков - 190 мм.

- сейсмичность района строительства- менее 6 баллов

Климат района на рассматриваемой территории резко континентальный, характеризующийся большими суточными и годовыми колебаниями температуры, короткая малоснежная, довольно холодная зима и жаркое продолжительное лето.

Характеристика здания:

- уровень ответственности - II (нормальный) уровень ответственности не относящийся к технически сложности по данным Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам;

- степень огнестойкости здания - III a;

- класс конструктивной пожарной опасности - СО;

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1;

- класс пожарной опасности строительных конструкций - КО;

- категория производства по взрывопожарной и пожарной опасности - “B”.

Здание цеха прямоугольное с размерами в плане в осях 60,00х70,00м.

Одноэтажное, двухпролетное высота до несущих конструкции 10,00 м.

Фундамент здания - столбчатый монолитный железобетон бетон В20 из расчета.

Наружные стены - из сэндвич-панелей толщиной 120мм.

Кровля двускатная из сэндвич панелей толщиной 150мм.

Полы - бетонные.

Окна-металлопластиковые Водосток наружный неорганизованный

За отметку 0,00 принята бетонная поверхность существующего пола здания.

Технико-экономические показатели Цех

Табл№2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительный объем здания | м3 | 50639,0 |
| 2 | Общая площадь здания | м2 | 4256,0 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 4255,4 |
| 4 | Этажность | этаж | 2 |

Конструкции металлические

Исходные  данные.

Конструктивное решение каркаса:

-Колонна-двутавр 25К1 и 30К1 по СТО АСЧМ 20-93

-Балки профили гнутые квадратного сечения 100х4 по ГОСТ 30245-2003 и 25Б1 по

СТО АСЧМ 20-93

-Прогоны, связи профили гнутые квадратного сечения 100х4; 120х5; 80х8; 90х7 по ГОСТ 30245-2003

- Ферма - профили гнутые квадратного сечения 140х5; 180х5 по ГОСТ 30245-2003

Антикоррозионные мероприятия

Антикоррозионную защиту следует выполнить в соответствии с требованиями СН РК 2.01.-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии"

Все проектируемые металлические конструкции окрасить кислотостойкой краской "Нержахим" RAL 1015 ТУ 2313-030-98310821-2010, в 3 слоя общая площадь окраски по цеху =45000,0 м2

Изготовление металлоконструкций

Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии со СНиП РК 5.04-18-2002 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ "

Все заводские соединения сварные. Монтажные соединения на болтах нормальной  точности и на сварке.

Болты должны иметь клейма завода с маркировкой класса прочности.

Все металлоконструкции должны быть огрунтованы на заводе грунтовкой ХС- 010 по ГОСТ 9355-81 в два слоя (60мкм) с последующей окраской на монтаже эмалью ХВ-110 по ГОСТ 6993-79 в два слоя (50мкм).

Качество покрытия -- V класс по ГОСТ 9.032-74,

Монтаж металлоконструкций

До начала строительства, подрядной организации, необходимо выполнить проект производства работ и согласовать его с заинтересованными службами заказчика.

Указания по сварке конструкций:

Стыковые, поясные и угловые швы в элементах длиной более 2 м. рекомендуется

выполнять автоматической сваркой под слоем флюса; прочие заводские швы всех элементов - механизированной сваркой в среде углекислого газа.

Швы сплошные, катеты швов, кроме указанных, принимать равными наименьшей толщине свариваемых элементов.

При сварке конструкций из стали с расчетным сопротивлением до 2450 кг./см.кв.,свариваемых со сталями более высокой прочности , применять электроды типа Э-42А .

Сварные швы с разделкой кромок выполнять с полным проваром, с обязательной зачисткой и последующей прваркой корня шва.

Качество всех сварных швов с полным проваром должно быть проверено неразрушающими методами контроля.

Конструкции железобетонные

Проектируемое здание - с металлическим каркасом.

Фундаменты - монолитные железобетонные столбчатое, из бетона кл. В25 на сульфатостойком цементе.Морозостойкость бетона F-100. Водонепроницаемость W-4.

Фундаментные балки- монолитные железобетонные сечением 300х700(Ъ), из бетона кл. В25 на сульфатостойком цементе.

Под фундаменты выполняется подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из слоя обмазки горячим битумом по грунтовке.

Вертикальная гидроизоляция выполняется обмазочная из горячего битума за 2 раза.

Колонны - из двутавра № 25К2 по ГОСТ 26020-83

Стропильные балки - из двутавра 40Ш2 по ГОСТ 26020-83

Стены наружные -из панелей "сэндвич", толщиной 125мм.

Кровля утепленная из панелей "сэндвич", толщиной 150мм,

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается системой колонн, стропильных балок,вертикальных и горизонтальных связей.

Работы по возведению несущих элементов производить согласно проекту производства работ (ППР), соблюдая требования по охране труда и технике безопасности в строительстве согласно СНиП РК 1.03-05-2001.

Все мероприятия по проведению антикоррозионой защиты конструкций должны производиться по СНиП 2.01.19-2004 "Защита строительных конструкции и сооружений от коррозий"

Производство строительно-монтажных работ вести в соответствии с действующими главами СНиП на производство и приемку работ. Ответственные конструкции, согласно приведенного перечня, по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки в соответствии со СНиП РК 1.03-00-2011 "Строительное производства. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений".

Конструкции металлические. Навес

Здание представляет собой стальной одноэтажный каркас с размерами в плане 28х60 м из колонн двутаврового профиля с жестким опиранием на фундаменты. Устойчивость в поперечном направлениях обеспечивается жестким сопряжением ферм с колоннами, в продольном направлении системой вертикальных связей по колоннам. Общая устойчивость каркаса обеспечивается системой горизонтальных связей по прогоном кровли.

Конструкции железобетонные. Навес

Здание представляет собой стальной одноэтажный каркас с размерами в плане 28х60 м из колонн двутаврового профиля с жестким операнием на фундаменты. Устойчивость в поперечном направлениях обеспечивается жестким сопряжением ферм с колоннами, в продольном направлении системой вертикальных связей по колоннам. Общая устойчивость каркаса обеспечивается системой горизонтальных связей по прогоном кровли.

· Фундаменты под несущие конструкции выполнены ввиду столбчатого железобетонного фундамента высотой(h) 1,6м. Бетон С25/30, W8, F100 на сульфатостойкий цементе. Арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Под фундамент выполняется бетонная подготовка толщиной 0,1 м из бетона класса С8/10, превышающую габариты плиты на 0,1 м. с каждой стороны.

· Стыковку стержней рабочей арматуры колонн и ригелей выполнить и стен при >∅20 при помощи ручной дуговой сварки типа С21-Рн протяженными швами с накладками из стержней в соответствии с ГОСТ 14098-2014. Стыки рабочей арматуры внахлестку без сварки, на скрутках из вязальной проволоки не менее 3 шт. на стык. Длина нахлеста 71d. Стыки располагать вразбежку, чтобы площадь рабочей арматуры, стыкуемой в одном сечении, не превышала 50%. Гнутые арматурные стержни должны гнуться механическим способом в холодном состоянии с радиусом гиба 4d-6d, где d - диаметр стержня.

Технологичсекие решения   поставки    №617

Основные  технические  характеристики  и  состав  комплекса   пиролиза  углеродсодержащих  материалов  номинальной  мощностью  переработки   12 000  тонн  ТКО  в  год

Характеристики комплекса

Табл №3

| Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота | 50 000 25 000 8 000 |
| --- | --- |

1.Номинальная мощность переработки  комплекса –12 000 тонн ТКО в год, -+10%, режим работы 24 часа в сутки.

2.Установленная мощность токоприемников – до 250,0 кВт.

3.Водоснабжение-10м³/час.

3.Площадка для размещения комплекса пиролиза и его эксплуатации имеет размер 60мх20м с твердым покрытием, также навес 50мх30м высотой 10м.

4.Температурные режимы эксплуатации оборудования: -20 +40 градусов по Цельсию.

Состав комплекса

Табл №4

| №№ п/п | Наименование | Назначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок загрузки | Предназначен для обеспечения процесса загрузки реактора-пиролизера сырьем | комплект |
| 2. | Реактор-пиролизер | Предназначен для осуществления процесса пиролиза сырья | 2 комплекта |
| 3. | Блок очистки, конденсации, сепарации пиролизного газа | Предназначен для улавливания и конденсации пиролизного газа, а также очистки от взвешенных частиц углерода | комплект |
| 4. | Блок нагрева и утилизации несконденсированного пиролизного газа и отработанной технологической воды | Предназначен для генерации энергоносителя для реактора-пиролизера, а также утилизации и несконденсированного пиролизного газа и технологической воды. | комплект |
| 5. | Блок пароподготовки с системой подготовки воды | Предназначен для подготовки воды и генерации из нее технологического пара | комплект |
| 6. | Блок выгрузки твердого остатка | Предназначен для обеспечения процесса выгрузки из реактора-пиролизера твердого остатка, транспортировки и загрузки твердого остатка в накопители. | комплект |
| 7. | Емкостной парк | Предназначен для накопления и временного хранения жидких углеводородов и технологических жидкостей | 2 комплекта |
| 8. | Блок обеспечения безопасности | Предназначен для слежения и контроля параметров безопасности линии | комплект |
| 9. | Система охлаждения с градирней | Предназначена для обеспечения перемещения технологических жидкостей ( вода, жидкие углеводороды, газообразные углеводороды, дымовые газы и пр.) согласно технологическому режиму работы комплекса | комплект |
| 9. | Скруббер с системой дымоудаления | Предназначен для очистки дымовых газов от пыли. | комплект |
| 10. | Автоматизированная система управления технологическим процессом | Предназначена для осуществления процессов автоматического контроля и управления технологическим оборудованием, поддержания заданных технологических режимов | комплект |
| 10. | Площадки обслуживания | Предназначены для удобства и безопасности эксплуатации и обслуживания технологического оборудования | комплект |

Описание   технологического   процесса

Технология   приемки и   переработки ТКО на   мусороперерабатывающем   комплексе:

1.  Отходы выгружаются на специально подготовленную площадку; в приемный бункер распускателя тюков   или   непосредственно в приемный бункер цепного конвейера.

2.  Приемный конвейер подает отходы на наклонный подающий конвейер и далее в разрыватель пакетов   РМП, который   вскрывает   до   95% мусорных пакетов и выворачивает из них содержимое.

3. Из разрывателя пакетов отходы выгружаются на наклонный подающий конвейер. Наклонный конвейер подает отходы в барабанный сепаратор и затем на роликовый сепаратор.

4.  Барабанный и роликовый сепараторы отсеивает мелкую фракцию размером до 20-80 мм в зависимости от размера ячейки, согласованного Заказчиком. Отводящие конвейеры мелкой фракции перемещает подрешетную фракцию в контейнеры или в мусоровоз для отправки на полигон для захоронения или на участок компостирования. После сепараторов просеянные ТКО попадают на транспортную ленту конвейера ленточного.

5. Металлосепаратор, расположенный над ленточным конвейером автоматически отбирает металлические включения из потока ТКО и отправляет их в отдельный контейнер для последующего прессования.

6.  Оставшиеся   на   конвейере   ТКО   подаются   на   измельчение.

7.  ТКО, после измельчения подаются конвейером в сушилку. После частичного обезвоживания ТКО перемещаются в блок загрузки комплекса пиролиза.

8.   Пиролизу подвергается пластмассовая, полимерная, ПЭТ упаковка, органические отходы, остатки еды,   просроченные   продукты  и   все   материалы,   содержащие   в   своем   составе углеводороды.

Измельченные и подсушенные ТКО, поступившие в реактор-пиролизер, с помощью шнековых транспортеров перемещаются внутри реактора-пиролизера. Таким образом достигается необходимая длительность   нахождения   сырья   в   температурной   зоне,   необходимой   для   пиролиза.

В   процессе   пиролиза, при расщеплении молекул ТКО, образуется обогащенная углеродом твердая фаза и выделяется горючий газ, который использует для поддержания технологического температурного режима (до 900 градусов по Цельсию). Выделяющаяся, в процессе охлаждения паров газа, пиролизная жидкость  проходит комбинированную очистку. В результате прохождения комбинированной очистки, пиролизная жидкость становится пригодной для её использования в качестве замены дизельного топлива, для   выработки   электрической энергии.

Описание   работы   комплекса   пиролиза:

Комплекс   пиролиза   предназначен   для термического разложения углеродосодержащих материалов с целью получения товарной продукции или утилизации предварительно подготовленного вторичного сырья. Предварительная подготовка заключается в очистке ТКО от минеральных примесей и металла, измельчению ТКО до определенного размера, сушке отходов до влажности не более 35%.

На установке предпочтительна утилизация моновидов отходов, но возможна и утилизация смешанных ТКО: резина и резинотехнические изделия, полимерные материалы, древесина и другие углеродосодержащие   отходы.

Модуль дополнительно может оснащаться оборудованием для пиролиза желеобразных и пастообразных отходов.   Модуль  укомплектован   реактором-пиролизером с системой  ворошениия отходов, оснащается: газовыми или жидкостными горелками, блоком нагрева и утилизации несконденсированного пиролизного газа (дожигание газов неиспользованных на технологические нужды или излишков газов получаемых при существенном изменении состава перерабатываемого сырья, аварийного  дожигания газов), блоком очистки отводящих газов, блоком очистки воды, при необходимости её   вторичного   использования,   блоком   получения и распределения тепловой энергии для теплоснабжения   модуля   пиролиза.

Автоматическая система управления позволяет поддерживать температуру в печи в следующем диапазоне-200÷900˚С, температурный диапазон эксплуатации 700÷900˚С.

Реактор-пиролизер оснащен  блоками загрузки и выгрузки со встроенными транспортерами, газожидкостными горелками, дымоходной трубой   до 8 м высотой, а также всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности.

Термическая переработка отходов процессом пиролиза позволяет получать ценные продукты: пиролизный газ, жидкое пиролизная жидкость, сухой остаток (углеродный остаток). При целевой переработке газообразные продукты пиролиза используются непосредственно в технологическом цикле процесса пиролиза, температура сжигания газа 1200˚С.

Управление технологическим оборудованием осуществляется с пульта управления оператора (ПУО). Для контроля технологических параметров работы оборудования предусмотрена установка контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП).

Модуль   обеспечивает   получение   следующих  продуктов:   пиролизный   газ  -  до 45%,  углеродный остаток  -  до 20%,  пиролизная   жидкость  -   до   35%,   всё в процентном составе в пересчете на сухие вещества ТКО на входе пиролизного модуля.

Процентный состав получаемых продуктов сильно варьируется в зависимости от морфологического состава, перерабатываемого ТКО.

Пиролизный газ полностью используется на технологические нужды, при недостаточности пиролизного газа    возможно   использование пиролизной жидкости на технологические нужды, углеродный   остаток   подвергается   упаковыванию   для   последующего   использования   по   назначению.

В блоке очистки пиролизная жидкость доводится до состояния, позволяющего применять её в качестве топлива для дизельных двигателей или производства электроэнергии с применением дизель-генераторов,   выход   по   топливу   после   очистки   -  до 22%.

Состав исходного сырья

В качестве исходного сырья выступает предварительно отсортированные отходы качественного и количественного состава согласно «Инвентаризация отходов 2022». 	Основные виды отходов:

- Древесные отходы;

- Отходы бумаги и картона;

- Отработанные шины;

- Отходы резинотехнических изделий;

- Отходы пластика;

- Коммунальные отходы (твердо-бытовые отходы).

Укрупненная морфология отходов.

Отходы (далее - сырье) подвергаются измельчению (дисперсность не более 50х50х20), сортировке (металл и пр.) и сушке.

# Продукты пиролиза.

Подготовленное сырье подается в бункер загрузки, из которого при помощи шнеков узла загрузки реакторов происходит дозированная раздача сырья в реакторы пиролиза на две линии пиролиза.

Далее в результате процесса пиролиза получается 3 основных продукта:

    - жидкие продукты пиролиза;

    - твердый остаток (углерод с песком, камнями, стеклом и пр. неорганическими твердыми включениями, которые не деградируют в процессе пиролиза);

    - неконденсирующийся пиролизный газ – легкие углеводороды, которые при нормальных условиях не конденсируют в жидкость, а также ароматические углеводороды, оксиды и пр. включения.

Полный качественный и количественный состав всех продуктов пиролиза (жидких, газообразных и твердых) будет уточняться по результатам испытаний и пуско-наладочных работ на подготовленном сырье.

Номенклатура продуктов пиролиза.

Табл №6

| №1 | Наименование | ед. изм. | Кол- во | Энергоемкость | ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫХОД в номинальном режиме (в час) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пиролизная жидкость | кг | 1216 | 42 | МДж/кг | С двух линий. Требует уточнения на этапе пуско-наладки |
| 2 | Твердые продукты пиролиза (углерод) | кг | 570 |  |  |  |
| 3 | Неконденсирующийся пиролизный газ | кг | 234 | 15…25 | МДж/кг | С двух линий. Требует уточнения на этапе пуско-наладки |

## Твердые продукты пиролиза.

## Твердые продукты пиролиза в соотношении 200…400 кг на тонну измельченного сырья выводятся из реактора пиролиза в транспортер выгрузки углерода с рубашкой охлаждения. Далее охлажденные (не более 50 с°) твердые продукты пиролиза подаются в узел загрузки биг-бегов в котором происходит дозированное затаривание твердых продуктов пиролиза в тару (биг-беги).

## Жидкие продукты пиролиза.

Жидкие продукты пиролиза – это сконденсированные и обезвоженные углеводороды (смесь дизельной и бензиновой фракции, а также гудронов и небольшого кол-ва углеродной пыли). После конденсации жидкие углеводороды содержат в своем составе технологическую воду.

Смесь жидких углеводородов и технической воды подается на статический сепаратор, в котором происходит отделение воды от жидких углеводородов. Полученная пиролизная жидкость в количестве 400…700 кг на тонну измельченного сырья направляется в емкостной парк для накопления и временного хранения. Отделенную техническую воду в количестве 580 кг/ч на 2 тонны измельченного сырья из статического сепаратора направляют в накопительный резервуар. Далее техническая вода из накопительного резервуара подается в печь утилизатор и сжигается (переводиться в паровую фазу и смешивается с дымовыми газами). Полный состав и прикладное применение жидких продуктов уточняется по результатам пуско-наладочных испытаний и наработки рабочего объема для усреднения общего химического состава жидких углеводородов.

## Неконденсирующийся пиролизный газ.

Неконденсирующийся пиролизный газ в количестве 117 кг на тонну измельченного сырья для улучшения энергетических показателей технологического процесса подвергается сжиганию в топке утилизаторе.

В случае отсутствия возможности направления неконденсирующегося газа в топку, а также в аварийной ситуации все газообразные углеводороды, выходящие из реактора пиролиза, направляются на сжигание в узел аварийного сжигания (факел безопасности).

## Нагрев реактора пиролиза.

Для нагрева реактора пиролиза и поддержания технологического режима его работы на каждой линии работает по 2 печи: топка и топка утилизатор. Обе печи генерируют горячие дымовые газы, которые служат теплоносителем для рубашки нагрева реактора пиролиза.

В топке на режиме прогрева сжигается дизельное топливо в дизельной горелке. Далее, после выхода линии на режим, в топку подается неконденсирующийся пиролизный газ и сжигается. Подача дизельного топлива во время сжигания неконденсирующегося пиролизного газа значительно снижается либо прекращается.

В топке утилизаторе происходит непрерывное сжигание технической воды (вода, отделенная от жидких продуктов термолиза в статическом сепараторе) посредствам сжигания дизельного топлива. В результате получается парогазовая смесь из дымовых газов и водяного пара, которая также подается в рубашку нагрева реактора пиролиза.

## Генерация пара.

Из рубашки нагрева реактора дымовые газы подаются в котел утилизатор. В результате нагрева котла утилизатора дымовыми газами получается технологический пар, который далее используется в технологическом процессе пиролиза.

После котла-утилизатора дымовые газы подаются на систему очистки дымовых газов (скруббер) и далее подаются в атмосферу.

# Потребляемые энергоносители.

# Входящее сырье и ресурсы.

Номенклатура потребляемых энергоносителей.

Табл №7

| №1 | Наименование | ед. изм. | Кол-во | Энергоемкость | ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВХОД в номинальном режиме (в час) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дизельное топливо | кг | не более 158 | 42 | МДж/кг | Дизельные горелки ( 4 шт.) |
| 2 | Электроэнергия | кВт | не более 250 | - | - |  |
| 3 | Пропан | кг | не более 5 | 48,9 | МДж/кг | Топка (2 шт.), Узел аварийного сжигания (2 шт.) |
| 4 | Вода | м3/ч | 2 | - | - | Не более |

5. Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности.

На предполагаемой территории размещения объектов отсутствуют: существующие зданий, строений, сооружений, оборудования. Проведение пост утилизации не требуется. На территории площадки будет проходить строительство нового комплекса.

6. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия.

6.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

В период строительства пожарного депо будут действовать следующие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Ист. № 6001 01 – Земляные работы

Ист. № 6002 01 – Работа бульдозером

Ист. № 6003 01 – Гидроизоляционные работы

Ист. № 6004 01 – Сварочные работы

Ист. № 6005 01 – Покрасочные работы

Источники выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух на период эксплуатации проектируемых объектов:

Ист. № 0001 01 Котельная АБК

Ист № 0002 01 Реактор-пиролиза

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определилось расчетным методом путем применения удельных норм выбросов в соответствии с действующими методиками РК.

В процессе строительства определены 5 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 5 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ.

В процессе эксплуатации определены  2  организованных источника выбросов загрязняющих веществ.

Характеристики источников выбросов и исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства приняты по данным рабочего проекта.

Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить различными ингредиентами:

- в период строительства, в том числе:

Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, углерод, Хром в пересчете на хром (VI) оксид, Фтористые газообразные, Фториды неорганические, Сольвент нафта, Пропан-2-он, Уайт-спирит, Диметилбензол, Бен/а/пирен, Диметилбензол, Формальдегид, Уайт-спирит, Алканы С12-19, Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Количество выбросов загрязняющих веществ в период строительства составляет:

2.45803915 т/год.

- в период эксплуатации, в том числе:

Азот диоксид, Азот оксид, Углерод оксид, Серы диоксид, Гидрохлорид, Гидрофторид, Бензол, Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), Метан №1210, Кадмий №1022, Мышьяк №1454, Свинец №1783, Медь №1195, Никель №1506 и оксид, Цинк №2271.

Количество выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации составляет:

775,203486982 т/год.

Перечень загрязняющих  веществ  в атмосферу от источников объекта приведен в таблице 3.1. Перечень загрязняющих веществ составлен по расчетам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по действующим нормативно-методическим документам. В данной таблице наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие значения максимально разовых и годовых выбросов объекта в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества

| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01886 | 0.000679 |  | 0.016975 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.002806 | 0.000101 |  | 0.101 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) |  |  | 0.0015 |  | 1 | 0.00361 | 0.00013 |  | 0.08666667 |
|  | оксид/ (Хром шестивалентный) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.00189 | 0.000068 |  | 0.0017 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.000307 | 0.00001105 |  | 0.00018417 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00000278 | 0.0000001 |  | 0.00002 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00417 | 0.00015 |  | 0.005 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.125 | 0.07122 |  | 0.3561 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.025625 | 0.00738 |  | 0.02108571 |
| 2750 | Сольвент нафта (1149*) |  |  |  | 0.2 |  | 0.08541666667 | 0.0246 |  | 0.123 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.0625 | 0.018 |  | 0.018 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.0013888 | 0.0005 |  | 0.0005 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.26306 | 0.9672 |  | 9.672 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.59463624667 | 1.09003915 |  | 10.4022316 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  |  | Число |  | Hаименование |  |  | Hомер |  | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  |  | часов |  | источника выброса |  |  | источ |  | та | метр | на выходе из трубы при |  |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  |  | рабо- |  | вредных веществ |  |  | ника |  | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- |  | ты |  |  |  |  | выбро |  | ника | трубы | нагрузке |  |  |  |  | точечного источ. |  |  | 2-го кон |  |  |
| тво |  |  | чест- |  | в |  |  |  |  | сов |  | выбро |  |  |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  |  | /длина, ш |  |  |
|  |  |  | во, |  | году |  |  |  |  |  |  | сов, | м | ско- |  | объем на 1 |  | тем- | /центра площад- |  |  | площадн |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | рость |  | трубу, м3/с |  | пер. | ного источника |  |  | источни |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 | X2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |  |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Земляные | 1 |  |  |  |  |  |  | 6001 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Работа | 1 |  |  |  |  |  |  | 6002 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | бульдозером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Гидроизоляцион | 1 |  |  |  |  |  |  | 6003 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | ные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та нормативов допустимых выбросов на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hаименование |  | Вещество |  | Коэфф |  | Средняя | Код |  |  |  |  |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоочистных |  | по кото- |  | обесп |  | эксплуат | ве- |  | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установок, |  | рому |  | газо- |  | степень | ще- |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ца лин. |  | тип и |  | произво- |  | очист |  | очистки/ | ства |  |  |  |  |  | г/с |  | мг/нм3 |  |  | т/год |  | Год |
| ирина |  | мероприятия |  | дится |  | кой, |  | max.степ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |
| ого |  | по сокращению |  | газо- |  | % |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  | выбросов |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  |  |  | 0.01306 |  |  |  |  | 0.0672 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | Пыль неорганическая, |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | Алканы С12-19 /в |  |  |  | 0.0013888 |  |  |  |  | 0.0005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 001 |  | Сварочные | 1 |  |  |  |  |  |  | 6004 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та нормативов допустимых выбросов на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0123 |  | Железо (II, III) |  |  |  | 0.01886 |  |  |  |  | 0.000679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксиды (в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 |  | Марганец и его |  |  |  | 0.002806 |  |  |  |  | 0.000101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 |  | Хром /в пересчете на |  |  |  | 0.00361 |  |  |  |  | 0.00013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хром (VI) оксид/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хром шестивалентный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  | Азота (IV) диоксид ( |  |  |  | 0.00189 |  |  |  |  | 0.000068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | Азот (II) оксид ( |  |  |  | 0.000307 |  |  |  |  | 0.00001105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 |  | Фтористые |  |  |  | 0.00000278 |  |  |  |  | 0.0000001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 |  | Фториды |  |  |  | 0.00417 |  |  |  |  | 0.00015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 001 |  | Покрасочные | 1 |  |  |  |  |  |  | 6005 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та нормативов допустимых выбросов на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 |  | Диметилбензол (смесь |  |  |  | 0.125 |  |  |  |  | 0.07122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 |  | Пропан-2-он (Ацетон) |  |  |  | 0.025625 |  |  |  |  | 0.00738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  | Сольвент нафта (1149* |  |  |  | 0.085416666 |  |  |  |  | 0.0246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 0.0625 |  |  |  |  | 0.018 |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0133 | Кадмий оксид (в пересчете на |  |  | 0.0003 |  | 1 | 0.000174 | 0.005487264 |  | 18.29088 |
|  | кадмий) (295) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.00348 | 0.10974528 |  | 54.87264 |
|  | медь) (Медь оксид, Меди оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0164 | Никель оксид (в пересчете на |  |  | 0.001 |  | 2 | 0.000174 | 0.005487264 |  | 5.487264 |
|  | никель) (420) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0178 | Ртуть (II) оксид /в пересчете на |  |  | 0.0003 |  | 1 | 0.000696 | 0.021949056 |  | 73.16352 |
|  | ртуть/ (Ртути окись красная, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ртути окись желтая) (511) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические |  | 0.001 | 0.0003 |  | 1 | 0.0000174 | 0.000548726 |  | 1.82908667 |
|  | соединения /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк/ |  |  | 0.05 |  | 3 | 0.00522 | 0.16461792 |  | 3.2923584 |
|  | (662) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0146048 | 0.46058112 |  | 11.514528 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00237328 | 0.074844432 |  | 1.2474072 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.00696 | 0.21949056 |  | 2.1949056 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0325 | Мышьяк, неорганические соединения |  |  | 0.0003 |  | 2 | 0.0001392 | 0.004389811 |  | 14.6327033 |
|  | /в пересчете на мышьяк/ (406) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.0348291588 | 1.09837236252 |  | 21.9674473 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.0725898 | 2.28919302 |  | 0.76306434 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00696 | 0.21949056 |  | 43.898112 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 24.36 | 768.21696 |  | 15.3643392 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0522 | 1.6461792 |  | 16.461792 |
| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 24.5604176388 | 774.537336576 |  | 284.980048 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник выделения |  |  | Число |  | Hаименование |  |  |  | Hомер |  |  | Высо | Диа- |  | Параметры газовозд.смеси |  |  |  |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Про |  |  | загрязняющих веществ |  |  | часов |  | источника выброса |  |  |  | источ |  |  | та | метр |  | на выходе из трубы при |  |  |  |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  |  |  | рабо- |  | вредных веществ |  |  |  | ника |  |  | источ | устья |  | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  |  | Hаименование | Коли- |  | ты |  |  |  |  |  | выбро |  |  | ника | трубы |  | нагрузке |  |  |  |  |  |  | точечного источ. |  |  |  | 2-го кон |  |  |  |  |
| тво |  |  |  | чест- |  | в |  |  |  |  |  | сов |  |  | выбро |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  |  |  | /длина, ш |  |  |  |  |
|  |  |  |  | во, |  | году |  |  |  |  |  |  |  |  | сов, | м |  | ско- |  | объем на 1 |  |  | тем- |  | /центра площад- |  |  |  | площадн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  | рость |  | трубу, м3/с |  |  | пер. |  | ного источника |  |  |  | источни |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  | Y1 | X2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  |  |  |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Котел | 1 |  |  |  | Дымовая труба |  |  |  | 0001 |  |  | 6 | 0.12 |  | 5 |  | 0.0565487 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Реактор- | 1 |  |  |  | Дымовая труба |  |  |  | 0002 |  |  | 6 | 0.6 |  | 15 |  | 4.2411501 |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пиролиза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та нормативов допустимых выбросов на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hаименование |  | Вещество |  | Коэфф |  | Средняя |  | Код |  |  |  |  |  |  |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | газоочистных |  | по кото- |  | обесп |  | эксплуат |  | ве- |  | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | установок, |  | рому |  | газо- |  | степень |  | ще- |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ца лин. |  |  | тип и |  | произво- |  | очист |  | очистки/ |  | ства |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  |  | мг/нм3 |  |  |  | т/год |  |  | Год |  |
| ирина |  |  | мероприятия |  | дится |  | кой, |  | max.степ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |  |
| ого |  |  | по сокращению |  | газо- |  | % |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |  |
| ка |  |  | выбросов |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |  |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  | Азота (IV) диоксид ( |  |  |  |  |  | 0.0006848 |  |  | 12.110 |  |  |  | 0.0216 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | Азот (II) оксид ( |  |  |  |  |  | 0.00011128 |  |  | 1.968 |  |  |  | 0.00351 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  | 0.000029158 |  |  | 0.516 |  |  |  | 0.0009195625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | Углерод оксид (Окись |  |  |  |  |  | 0.0029898 |  |  | 52.871 |  |  |  | 0.09428742 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0133 |  | Кадмий оксид (в |  |  |  |  |  | 0.000174 |  |  | 0.041 |  |  |  | 0.005487264 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на кадмий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (295) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0146 |  | Медь (II) оксид (в |  |  |  |  |  | 0.00348 |  |  | 0.821 |  |  |  | 0.10974528 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на медь) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь оксид, Меди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0164 |  | Никель оксид (в |  |  |  |  |  | 0.000174 |  |  | 0.041 |  |  |  | 0.005487264 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на никель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (420) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0178 |  | Ртуть (II) оксид /в |  |  |  |  |  | 0.000696 |  |  | 0.164 |  |  |  | 0.021949056 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на ртуть/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ртути окись красная, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ртути окись желтая) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  |  |
| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та нормативов допустимых выбросов на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0184 |  | Свинец и его |  |  |  |  |  | 0.0000174 |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.000548726 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на свинец/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0207 |  | Цинк оксид /в |  |  |  |  |  | 0.00522 |  |  | 1.231 |  |  |  | 0.16461792 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на цинк/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  | Азота (IV) диоксид ( |  |  |  |  |  | 0.01392 |  |  | 3.282 |  |  |  | 0.43898112 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | Азот (II) оксид ( |  |  |  |  |  | 0.002262 |  |  | 0.533 |  |  |  | 0.071334432 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0316 |  | Гидрохлорид (Соляная |  |  |  |  |  | 0.00696 |  |  | 1.641 |  |  |  | 0.21949056 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кислота, Водород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0325 |  | Мышьяк, |  |  |  |  |  | 0.0001392 |  |  | 0.033 |  |  |  | 0.004389811 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на мышьяк/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (406) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  | 0.0348 |  |  | 8.205 |  |  |  | 1.0974528 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | Углерод оксид (Окись |  |  |  |  |  | 0.0696 |  |  | 16.411 |  |  |  | 2.1949056 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 |  | Фтористые |  |  |  |  |  | 0.00696 |  |  | 1.641 |  |  |  | 0.21949056 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  | 24.36 |  |  | 5743.725 |  |  |  | 768.21696 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 |  | Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0.0522 |  |  | 12.308 |  |  |  | 1.6461792 |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |  |  |  |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Н а и м е н о в а н и е |  |  |  |  |  |  |  | ПДК |  |  |  | ПДК |  |  | ОБУВ |  |  |  | Выброс |  |  | Средневзве- |  |  | М/(ПДК*Н) |  |  |  |  | Необхо- |  |  |
| загр. |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  | максим. |  |  |  | средне- |  |  | ориентир. |  |  |  | вещества |  |  | шенная |  |  | для Н>10 |  |  |  |  | димость |  |  |
| веще- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разовая, |  |  |  | суточная, |  |  | безопасн. |  |  |  | г/с |  |  | высота, м |  |  | М/ПДК |  |  |  |  | проведе |  |  |
| ства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мг/м3 |  |  |  | мг/м3 |  |  | УВ,мг/м3 |  |  |  | (M) |  |  | (H) |  |  | для Н<10 |  |  |  |  | ния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 0123 |  | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.01886 |  |  | 2 |  |  | 0.0471 |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  |  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 |  | Марганец и его соединения (в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 0.002806 |  |  | 2 |  |  | 0.2806 |  |  |  |  | Да |  |  |
|  |  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 |  | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |  |  | 0.00361 |  |  | 2 |  |  | 0.2407 |  |  |  |  | Да |  |  |
|  |  | Хром шестивалентный) (647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0.00189 |  |  | 2 |  |  | 0.0095 |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.000307 |  |  | 2 |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 0616 |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 |  |  | 2 |  |  | 0.625 |  |  |  |  | Да |  |  |
|  |  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025625 |  |  | 2 |  |  | 0.0732 |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2750 |  | Сольвент нафта (1149*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.08541666667 |  |  | 2 |  |  | 0.4271 |  |  |  |  | Да |  |  |
| 2752 |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.0625 |  |  | 2 |  |  | 0.0625 |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 2754 |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0013888 |  |  | 2 |  |  | 0.0014 |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.26306 |  |  | 2 |  |  | 0.8769 |  |  |  |  | Да |  |  |
|  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 |  | Фтористые газообразные соединения /в |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  | 0.00000278 |  |  | 2 |  |  | 0.0001 |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0.00417 |  |  | 2 |  |  | 0.0209 |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  |  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |  |  |  |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0133 | Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) ( |  | 0.0003 |  | 0.000174 | 6 | 0.058 |  | Нет |
|  | 295) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на медь) ( |  | 0.002 |  | 0.00348 | 6 | 0.174 |  | Да |
|  | Медь оксид, Меди оксид) (329) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) ( |  | 0.001 |  | 0.000174 | 6 | 0.0174 |  | Нет |
|  | 420) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0178 | Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ ( |  | 0.0003 |  | 0.000696 | 6 | 0.232 |  | Да |
|  | Ртути окись красная, Ртути окись желтая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (511) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.00237328 | 6 | 0.0059 |  | Нет |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород | 0.2 | 0.1 |  | 0.00696 | 6 | 0.0348 |  | Нет |
|  | хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.0725898 | 6 | 0.0145 |  | Нет |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 24.36 | 6 | 0.4872 |  | Да |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 0.0522 | 6 | 0.174 |  | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в | 0.001 | 0.0003 |  | 0.0000174 | 6 | 0.0174 |  | Нет |
|  | пересчете на свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662) |  | 0.05 |  | 0.00522 | 6 | 0.0104 |  | Нет |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.0146048 | 6 | 0.073 |  | Нет |
| 0325 | Мышьяк, неорганические соединения /в |  | 0.0003 |  | 0.0001392 | 6 | 0.0464 |  | Нет |
|  | пересчете на мышьяк/ (406) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.0348291588 | 6 | 0.0697 |  | Нет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.00696 | 6 | 0.348 |  | Да |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "Eco Project Company" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атырау, Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитная зона объекта согласна Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитными зонам объектов, являющихся объектами воздействиями на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2. устанавливается от источника загрязнения 500 м, что соответствует к Ⅱ классу опасности санитарной классификации (пункт 4) мусоро(отходо)сортировочные и мусоро(отходо)перерабатывающие объекты мощностью 40 000 тонн в год);

Согласно Экологического Кодекса, объект относится к Ⅱ категории опасности в соответствии с пунктом 6.9. Раздела 2 Приложения 2 (6.9. мусоросортировочные предприятия с производственной мощностью свыше 10 тыс. тонн в год).

Согласно пп. 6.5 п. 6 раздела 2, главы 2 приложения 2 Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК,  установки для сжигания коммунальных отходов с производительностью, не превышающей 3 тонн в час - относится к объектам 2 категории.

Согласно пп. 6.7 п. 6 раздела 2, главы 2 приложения 2 Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК,  объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год - относится к объектам 2 категории.

Расстояние до ближайшей жилой зоны составляет 3,6 км до вахтового городка «Новый Тенгиз».

Очагов опасных инфекционных заболеваний на строительной площадке отсутствует. СЗЗ для предприятий предусматривает максимальное озеленение – не менее 50%.

По каждому загрязняющему веществу в приземном слое атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны   превышений не предполагается, следовательно, и за ее пределами не окажет отрицательного воздействия.

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха носит временный и разовый характер, что не создает предпосылок накопление вредных веществ в объектах окружающей среды и не приведет к изменению их санитарно-защитной зоны ТОО «CaspianOffshoreConstructionRealty» («Каспиан Оффшор Констракшн Реалти»).

Величина санитарного разрыва между источниками выбросов и ближайшим населенным пунктом определяется расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере как расстояние выбросов до значения 1 ПДК (зона загрязнения).

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

(сформирована 13.03.2024 19:52)

Город     :006  Атырау.

Объект    :0001 Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1    существующее положение (2024 год)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |  Граница |Территория|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          |  области |предприяти| ИЗА |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |          |          |          |   возд.  |     я    |     |           |     |

----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  30.0662 | 0.792226 | 0.079837 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI)  |  25.7873 | 0.679481 | 0.068475 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0150000*|  1  |

|      | оксид/ (Хром шестивалентный)    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (647)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  22.3228 | 1.316357 | 0.301867 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2750 | Сольвент нафта (1149*)          |  15.2539 | 0.899511 | 0.206276 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.2000000 |  -  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  93.9559 | 2.475682 | 0.249487 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   2 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в

жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в

долях ПДКмр.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

(сформирована 13.03.2024 18:33)

Город     :006  Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1    существующее положение (2024 год)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |  Граница |Территория|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          |  области |предприяти| ИЗА |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |          |          |          |   возд.  |     я    |     |           |     |

----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0146 | Медь (II) оксид (в пересчете на |   0.1692 | 0.138637 | 0.024228 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0200000*|  2  |

|      | медь) (Медь оксид, Меди оксид)  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (329)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0178 | Ртуть (II) оксид /в пересчете на|   0.2256 | 0.184850 | 0.032304 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0030000*|  1  |

|      | ртуть/ (Ртути окись красная,    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | Ртути окись желтая) (511)       |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.1128 | 0.084436 | 0.043135 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (617)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0410 | Метан (727*)                    |   0.1580 | 0.118210 | 0.060390 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 |50.0000000 |  -  |

| 0602 | Бензол (64)                     |   0.0564 | 0.042218 | 0.021568 |нет расч. |нет расч. |нет расч. |нет расч. |   1 | 0.3000000 |  2  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в

жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в

долях ПДКмр.

6.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Согласно ст. 213 ЭК РК (далее - статья):

1. Под сбросом загрязняющих веществ (далее – сброс) понимается поступление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.

2. Под сточными водами понимаются:

1) воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси загрязняющих веществ, изменившие их первоначальный состав или физические свойства;

2) дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий;

3) подземные воды, попутно забранные при проведении операций по недропользованию (карьерные, шахтные, рудничные воды, пластовые воды, добытые попутно с углеводородами).

3. Не являются сбросом:

1) закачка пластовых вод, добытых попутно с углеводородами, морской воды, опресненной воды, технической воды с минерализацией 2000 мг/л и более в целях поддержания пластового давления;

2) закачка в недра технологических растворов и (или) рабочих агентов для добычи полезных ископаемых в соответствии с проектами и технологическими регламентами, по которым выданы экологические разрешения и положительные заключения экспертиз, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) отведение вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения;

4) отведение сточных вод в городские канализационные сети.

Нормативы допустимого сброса в таких случаях не устанавливаются.

На основании вышеизложенного, проведен анализ на виды сточных вод, подлежащие нормированию и не подлежащие нормированию.

Сброс сточных вод в природную среду на территории объекта строительства не производится, т.к. в качестве септика рекомендовано применение биотуалета, в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. При использовании биотуалетов также отпадает необходимость вывоза фекалий. Использование технической воды проектом не предусматривается. Водой для питья является бутилированная вода, для хозяйственных, бытовых нужд - вода водопроводной сети вахтового поселка, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется в емкостях, выполненных из нержавеющего материала. Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается.

На период эксплуатации предусмотрена канализационная сеть К1 и К3, проектом предусматривается сброс сточных вод К1 самотеком в проектируемый выгреб на 6м3. Проектом предусматривается сброс производственной канализации К3 самотеком в проектируемый выгреб на 25м3.

Система производственной канализации предусмотрена для отвода стоков от технологического процесса от цеха предусмотрен септик с последующей откачкой ассенизатором и утилизацией на существующем канализационно-очистном сооружении Компании.

Холодное водоснабжение, для санитарных нужд, здания АБК осуществляется из емкости питьевой воды. Вода доставляется автомашиной (водовоз) с фильтрационной станции, расположенной в вахтовом городке «Новый Тенгиз».

Питьевое водоснабжение осуществляется путем доставки бутилированной воды,  в таре 1; 1,5; 19 л.

Для запаса воды в здании предусмотрены полиэтиленовые резервуары  2шт. по 2м3 каждый.

Краткая характеристика образования отходов производства и потребления

В процессе строительных работ  будут образовываться отходы:

2024г.

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Классификация отхода | При строительстве комплекса ТБО т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 200301 | Неопасные отходы | 1,243т. |
| 2 | Промасленная ветошь | 150202* | Опасные отходы | 0,1524т. |
| 3 | Огарки электродов | 120113 | Неопасные отходы | 0,015т. |
| 4 | Строительный мусор | 170107 | Неопасные отходы | 6,825т. |
| 5 | Металлом | 020140 | Неопасные отходы | 1,1376т. |
| 6 | Банки из-под ЛКМ | 080111* | Опасные отходы | 0,0264т. |

Сбор и накопление отходов

Сбор и накопление отходов производства осуществляется на открытых площадках предприятия, вывозится по договору специализированными организациями, согласно п. 4 главы 2 № ҚР ДСМ-331/2020 утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года.

ТБО хранятся в контейнере, срок хранения не превышает 6 месяцев, место накопления отходов отвечает требованию санитарным правилам п.4 главы 1 № ҚР ДСМ-331/2020 утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года.

Воздействие на водные ресурсы

Работы проводятся в отдаленности от Каспийского моря, других водных объектов, которых затрагивает данная деятельность, не имеется.

При реализации намечаемой деятельности воздействие на водные ресурсы не ожидаются.

Воздействие на атмосферный воздух.

Воздействие на атмосферный воздух осуществляется вследствие проведения работ по строительству комплекса и воздействие на атмосферный воздух на период эксплуатации от реактора-пиролиза и котельной АБК.

В последствие в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества:

- в период строительства, в том числе:

Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, углерод, Хром в пересчете на хром (VI) оксид, Фтористые газообразные, Фториды неорганические, Сольвент нафта, Пропан-2-он, Уайт-спирит, Диметилбензол, Бен/а/пирен, Диметилбензол, Формальдегид, Уайт-спирит, Алканы С12-19, Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

- в период эксплуатации, в том числе:

Азот диоксид, Азот оксид, Углерод оксид, Серы диоксид, Гидрохлорид, Гидрофторид, Бензол, Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть), Метан №1210, Кадмий №1022, Мышьяк №1454, Свинец №1783, Медь №1195, Никель №1506 и оксид, Цинк №2271.

Расчет рассеивания представлен в Приложении 2.

Ожидаемое воздействие на геологическую среду

Воздействие на недра при проведении основного комплекса проектируемых работ исключено, так как будет проходить строительство и эксплуатация комплекса переработки неопасных отходов.

Ожидаемое воздействие на почвы

Возможными факторами воздействия на почвенный покров при строительстве будут  являться:

- загрязнение горюче-смазочными материалами (ГСМ);

- загрязнение производственными и твердыми бытовыми отходами.

Повторное механическое воздействие будет вызвано работами по устранению антропогенных форм рельефа, удалению с территории участка мусора, отходов и т.п. Степень обусловленных этими работами нарушений будет зависеть от тщательности при их проведении, а также своевременности устранения возможных загрязнений и, как ожидается, не превысит уровня предшествующих воздействий. Наибольшую опасность в этом отношении представляет загрязнение почв углеводородами, степень проявления которого будет зависеть от конкретных условий:

- реального объема разлитых ГСМ;

- генетических свойств почв, определяющих характер ответных реакций на воздействие;

–       оперативности действий по устранению последствий аварии.

При реализации проектных решений воздействие на почвенный покров будет связано с физическими и химическим факторами антропогенной деградации.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров (движение автотранспорта, строительно-монтажные работы).

К химическим факторам воздействия можно отнести: перенос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ.

Основными видами нарушений почв при проведении проектируемых работ являются    механические нарушения вследствие передвижения автомобильной техники.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой зависимости от их удельного сопротивления, глубины разрушения профиля, перемещения и перемешивания почвенных горизонтов. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Степень проявления деградации почв зависит от типа техногенного воздействия, как прямого, так и опосредованного. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории при осуществлении работ по проекту ожидается на первоначальном этапе в результате физического воздействия на почвы, связанного с механическими нарушениями почвенного покрова при  движении автотранспорта. В результате механического нарушения формируются почвы с изменёнными морфологическими, химическими и биологическими свойствами. На сильно нарушенных участках содержание гумуса и питательных элементов в почвах уменьшается в два раза, усиливаются процессы засоления и карбонатизации.

Выбросы загрязняющих веществ. Химическое загрязнение почв возможно также в результате газопылевых осаждений из атмосферы. Источниками этого вида загрязнения могут служить выхлопные газы транспортной техники и пр. Выбросы загрязняющих веществ будут иметь место на территории площадок, но этот вид воздействия на этапе эксплуатации можно оценить, как незначительный. Выбросы загрязняющих веществ от двигателей автотранспорта, а также пыление дорог будут оказывать влияние на почвенный покров вдоль трасс автомобильных дорог. Однако, значительного воздействия на почвенный покров этот фактор не окажет. Случайные утечки ГСМ. Проектные решения исключают загрязнения почвенного покрова от случайных утечек ГСМ на этапе строительства. В штатном режиме во избежание попадания топлива на подстилающую поверхность, разработаны соответствующие мероприятия. Принятые проектные решения, а также предусмотренные мероприятия, позволят исключить воздействие утечек ГСМ на почвы в период эксплуатации. Следовательно, на этапе эксплуатации не ожидается воздействия разливов ГСМ на почвенный покров.

    - Ожидаемое воздействие на растительный мир, связанное со строительством и  эксплуатацией.

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.

Негативного воздействия на наземных животных в связи с утратой мест обитания

на  стадии строительства  не предполагается.

Воздействия, связанные с фактором беспокойства, будут аналогичны таким воздействиям на стадии строительства. Источниками постоянного шума будут технологическое оборудование и автотранспорт. При соблюдении проектных показателей звукового давления расчетный уровень шума за территориями технологических площадок не будет превышать установленных нормативов, а интенсивность движения автомобильного транспорта в период эксплуатации будет значительно ниже, чем при строительстве.

На стадии строительства прямого воздействия на птиц и млекопитающих не ожидается. При этом площадь, на которой воздействие может проявляться, существенно снизится. Дальнейших утрат (после окончания строительства) территорий местообитаний на стадии эксплуатации не предполагается.

    - Ожидаемое	воздействие	вибрации, шумовых, электромагнитных, тепловых  и радиационных воздействий, связанных со строительством и эксплуатацией объекта

Источниками шума и вибрации на территории являются:

  - автотраспорт.

Оценка ожидаемых на рабочих местах уровней шума и вибрации будет приниматься на основании технической документации на оборудование, в которой будут указаны сведения о производимых шуме и вибрации, и расчетах уровня шума и вибрации на рабочих местах.

Первым уровнем обеспечения шумовой и вибрационной безопасности на производстве является снижение шума и вибрации в источнике, т.е. в конструкции применяемых машин и оборудования.

Второй уровень обеспечения шумовой и вибрационной безопасности реализован за счет снижения шума и вибрации на путях их распространения от источника до рабочего места - применена установка машин на фундаменты, виброизоляторы, усиленные перекрытия. Полы, на которых размещаются рабочие места, динамически не связаны с фундаментом.

Снижение шума на пути его распространения осуществляется акустическими средствами – звукоизолирующими и звукопоглощающими перегородками, виброизоляцией, демпфированием, установкой глушителей, и планировочными решениями - рациональной планировкой производственных помещений, рациональным размещением оборудования и рабочих мест, транспортных потоков.

Третий уровень технического обеспечения шумовой и вибрационной безопасности состоит в использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ), обеспечивая защиту работающих непосредственно рабочем месте в сложившихся условиях шумовой и вибрационной нагрузки – виброзащитная обувь, антивибрационные рукавицы, противошумные наушники.

Также применены организационные мероприятия, состоящие в сокращении времени воздействия шума и вибрации на работающего в течение смены.

Электроснабжение – не предусматривается, работы будут проводиться в дневное время суток. Дополнительные материалы сырья и изделия не требуются для ведения работ.

Радиационная обстановка

Согласно закону РК от 23.04.1998 г. № 219-I «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.05.2020 г.), при планировании и принятии решений в области обеспечения радиационной безопасности при проектировании новых объектов, должна проводиться оценка радиационной безопасности.

В соответствии с нормативными требованиями было проведено радиационное обследование площадки проектируемого объекта.

Оценка уровня радиоактивного загрязнения площадки под объектом была осуществлена в целях:

- оценки уровня радиоактивного загрязнения для принятия решения о возможности    размещения проектируемого объекта;

- организации безопасных условий труда в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта;

- обеспечения своевременного вмешательства в случае обнаружения превышения установленных радиационно-гигиенических нормативов;

- соблюдения действующих норм по ограничению облучения персонала и населения от природных и техногенных источников ионизирующего облучения.

В соответствии с действующими методическими рекомендациями и регламентом радиационного контроля, исследовался такой радиационный фактор как мощность экспозиционной и эквивалетной дозы гаммы-излучения на территории с целью выявления участков с аномальными значениями гамма- фона и неучтенных источников ионизирующего излучения.

Поверхностных радиоционных аномалий на территории не выявлено. По результатам гамма съемки на участке выявлено, что мощность гаммы-излучения не превышает допустимое значение - локальные радиационные аномалии обследованной территории отсутствуют. Максимальное значение мощности дозы гамма излучения в точках с максимальными показаниями поискового прибора 0,17мкЗв/ч. Превышений мощности дозы гаммы излучений на участке не зафиксировано.

Фактор ионизирующих излучений в производственном процессе отсутствует. Проведения противорадиационных мероприятий не требуется.

7. Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования.

Существующие здания, строения, сооружения, оборудования отсутствуют.

Расчеты образования отходов

Период строительства

Расчет объемов образования твердых-бытовых отходов

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Норма образования бытовых отходов (М, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Годовое количество ТБО, образующихся на предприятии составит:

Количество ТБО определяется по формуле:

Qтбо = Р * М * N,

где:

Р – норма накопления отходов на 1 чел в год, 0,3 м3/чел;

ρ – плотность отхода, 0,25 т/м3,

Р = 0,3 м3/чел*0,25 т/м3 = 0,075 т/год; 0,075т/год / 365 = 0,0002055 т/сут

М – численность работающего персонала, 25 чел;

N – время работы, 242сут;

Qком = 0,0002055т/сут*25чел*242 суток = 1,243 т/год

Количество промасленной ветоши

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

где: N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 0,12 т/год;

M – норматива содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

Количество промасленной ветоши в году:

N = 0,12 + 0,0144 + 0,018 = 0,1524 т/год

Огарки сварочных электродов

N = Mост*α,

где: Mост -  расход электродов, 1 т/год;

α- остаток электрода, 0,015.

N = 1*0,015 = 0,015 т/год.

Строительный мусор

Исходные данные для расчета:

Период строительства в месяцах, K =2

Количество установленных контейнеров, шт. N = 1

Объем установленных контейнеров в м3. V = 1.95

Количество вывоза отходов в месяц, DN = 1

Плотность отхода в т/м3. P = 1.75

Наименование образующегося отхода (по методике): Строительные отходы  Объем образующегося отхода в м3/год , _G_ = V * N * K * DN = 1.95 * 1 * 2 * 1 =

Объем образующегося отхода в т/год , _M_ = _G_ * P =3.9* 1.75 = 6.825

Металлолом

Металлолом транспортных средств

Количество металлолома, образующегося в процессе ремонта транспортных средств, определяется по формуле:

Nл = n * α * M,где: Nл – количество лома черных металлов, т/год;

n – количество автотранспортных средств грузовые – 15 ед.:

α – коэффициент образования лома:

-  грузовой транспорт – 0,016.

M – масса металла на единицу транспорта, т:

- грузового – 4,74.

Nл = 15*0,016*4,74 = 1.1376 т/год

Жестяные банки из-под ЛКМ

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утверждённых приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Суммарный расход ЛКМ - 0,24 тонн\год

Наименование тех. операции: Окрасочные работы

Суммарный годовой расход краски (ЛКМ), кг/год , Q = ΣQn*1000 = 240

Норма образования отхода определяется по формуле: т/год,

где Mi - масса i-го вида тары, т/год; n - число видов тары; Mki - масса краски в i-ой таре, т/год; αi - содержание остатков краски в i-той таре в долях от Mki (0,01-0,05).

Масса краски в таре, кг , Mk = 4

Масса пустой тары из под краски, кг , M = 0.400

Количество тары, шт., n = Q/Mki =240/4 =60

Содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) α = 0.01 * Mk = 0.01 * 4 = 0.04

Объем образующегося отхода, т/год , N = (0.400 + 0.04) * 60 * 10^-3 = 0.0264 т/год период ведения работ

Таблица 6.5 Классификация отходов и объем образования

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Классификация отхода | При строительстве комплекса ТБО т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 200301 | Неопасные отходы | 1,243т. |
| 2 | Промасленная ветошь | 150202* | Опасные отходы | 0,1524т. |
| 3 | Огарки электродов | 120113 | Неопасные отходы | 0,015т. |
| 4 | Строительный мусор | 170107 | Неопасные отходы | 6,825т. |
| 5 | Металлом | 020140 | Неопасные отходы | 1,1376т. |
| 6 | Банки из-под ЛКМ | 080111* | Опасные отходы | 0,0264т. |

Период эксплуатации

На период эксплуатации в комплекс переработки поступают отходы в количестве 12000 тонн/год, образующиеся на вахтовых поселках ТОО «CaspianOffshoreConstruction Realty», в том числе от сотрудников работающих на данном комплексе.

Собственные отходы:

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Классификация отхода | При эксплуатации комплекса переработки т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 20 03 01 | Неопасные отходы | 3000 |
| 2 | Древесина | 20 01 38 | Неопасные отходы | 200 |
| 3 | Картон/Бумага | 20 01 01 | Неопасные отходы | 600 |
| 4 | Твердый пластик | 20 01 39 | Неопасные отходы | 280 |
| 5 | Резинотехнические изделия | 16 11 06 | Неопасные отходы | 20 |
| 6 | Шины | 16 01 03 | Неопасные отходы | 80 |
| 7 | Технический углерод | 06 13 03 | Неопасные отходы | 4800 |

*Примечание: Технический углерод образуемый в процессе пиролиза, является вторичным сырьем, используемым для нужд предприятия.

Отходы, принимаемые от сторонней организации:

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Классификация отхода | При эксплуатации комплекса переработки т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 20 03 01 | Неопасные отходы | 3600 |
| 2 | Древесина | 20 01 38 | Неопасные отходы | 3500 |
| 3 | Картон/Бумага | 20 01 01 | Неопасные отходы | 350 |
| 4 | Твердый пластик | 20 01 39 | Неопасные отходы | 250 |
| 5 | Резинотехнические изделия | 16 11 06 | Неопасные отходы | 20 |
| 6 | Шины | 16 01 03 | Неопасные отходы | 100 |

8. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ      НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными объектами природной и социально-экономичекой среды, которые могут быть подвержены воздействиям при строительстве и эксплуатации являются следующие компоненты:

Социально-экономические:

- жизнь и здоровье людей;

- условия проживания населения;

- экономические интересы сообщества;

- землепользование;

- транспортная инфраструктура;

- объекты	научного и духовного значения (памятники истории и культуры, археологические объекты, заповедные территории, природные феномены).

Природные:

- атмосферный воздух (загрязненность газами, пылью, уровень шума);

- водные ресурсы (загрязненность подземных вод);

- земельные ресурсы, почва;

- биологические ресурсы (растения, животные).

Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Разрабатываемый проект воздействия строительства и эксплуатации комплекса переработки ТБО направлены на оценку риска здоровье и безопасность населения.

Воздействия на местное население могут быть оказаны в связи с загрязнением атмосферного воздуха, акустическим воздействием и вибрацией при проведении строительства. Однако в связи с нахождением производственных объектов на расстоянии от населенных пунктов значимого, продолжительного воздействия на здоровье и безопасность местного населения не ожидается. В границах санитарно-защитной зоны территории жилой застройки  отсутствуют.

Площадка представляют риск в том случае, если доступ населения к ним не контролируется надлежащим образом. Участок расположен на достаточном расстоянии от населенных пунктов и, таким образом, данный объект не будет представлять непосредственной угрозы для постоянно проживающих в этих населенных пунктах жителей.

Оценка ожидаемых на рабочих местах уровней шума и вибрации будет приниматься на основании технической документации на оборудование, в которой будут указаны сведения о производимых шуме и вибрации, и расчетах уровня шума и вибрации на рабочих местах.

Негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается в связи со значительным удалением участка планируемых работ от населенных пунктов. Ожидается положительное воздействие за счет улучшения здоровья членов семей местных специалистов, задействованных на строительных работах в связи с ростом доходов.

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

Проектируемые работы не приведут к изменению биоценозов прилегающих участков, так как существенного воздействия, за исключением фактора беспокойства, не будет.

Использование растительных ресурсов, в том числе редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений проектом не предполагается.

  - Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации);

Влияние намечаемой деятельности на почвенный покров связано преимущественно с факторами механического воздействия.  Механическое воздействие на почвенный покров обусловлено большими объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие ограничится площадью  площадки.  Одним из наиболее распространенных последствий механического воздействия является активизации процессов эрозии почвы.

Движение техники только по запланированным дорожным схемам.

В целом при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на почвенный покров, проведение строительных работ можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров.

После завершения всех работ по строительству почвенный покров в течение короткого времени восстановит свое первоначальное состояние.

Все отходы предприятия будут временно храниться на специально оборудованных площадках и, по мере накопления, будут вывозиться на полигоны, сточные воды не образуются.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Проведение работ на этой площади не будет оказывать на водные объекты влияния. Воздействия от этого вида хозяйственной деятельности может быть оценено с позиции рационального водопотребления и водоотведения, возможного загрязнения существующих на ограниченном участке техногенных вод, временных водотоков и водосборной площади в случае аварийной ситуации.

Потенциальное воздействие планируемых работ может оказываться на геологическую среду в отношении развития неблагоприятных экзогенных геологических процессов, которые в результате проведения полевых могут быть усилены или спровоцированы и на подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта.

Основными источниками потенциального воздействия на геологическую среду и подземные воды при проведении строительных работ будут являться транспорт и спецтехника. Одним из потенциальных источников воздействия на подземные воды (их загрязнения) могут быть утечки топлива и масел в местах скопления и заправки спецтехники и автотранспорта в период работ.

В этой связи в целях недопущения загрязнения подземных вод, необходимо соблюдать и выполнять своевременное техническое обслуживание (ТО) автотранспортных средств. Транспорт должен размещаться на изолированной площадке, заправка должна осуществляться в специализированных местах.

Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

Атмосферный воздух является основным объектом окружающей среды, на который окажет воздействие намечаемая деятельность строительства и эксплуатации.

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Факторами воздействия на объект природной среды – атмосферный воздух - являются выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных и передвижных источников в период строительства объектов. Источниками выбросов ЗВ в атмосферу является работа строительных машин, оборудования в период строительства.

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

На данной стадии выполнения отчета, когда имеются только общие предварительные технические решения, возможно получение только ориентировочных значений показателей, которые будут уточняться на последующих стадиях проектирования – при разработке рабочего проекта.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов при реализации проекта приняты следующие критерии: максимально-разовые концентрации (ПДК м.р.). Согласно санитарным нормам РК, на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и в жилых районах приземная концентрация ЗВ не должна превышать 1ПДК. Согласно результатом расчета рассеивания концентрация ЗВ на границе СЗЗ не превышает 1 ПДК, в населенном пункте не превышает 0,1-0,7 ПДК.

9. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ

9.1 Возможные существенные воздействия на атмосферный воздух

Прямое воздействие

Прямое воздействие на атмосферный воздух будет связано с непосредственным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Прямое воздействие также будет связано с возможностью трансформации некоторых загрязняющих веществ за счет образования групп суммации, распада веществ или способностью давать новые вещества при взаимодействии с другими вещества, что будет влиять на качество воздуха в пределах области воздействия проектируемого объекта(ограничивается границей СЗЗ).

Источники прямого воздействия на атмосферный воздух на период строительства:

Земляные работы, пересыпка пылящих материалов, транспортные работы.

Источники прямого воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации:

Отсутвуют.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается:

При строительно-монтажных работах:

пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия 0.01-1км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта.

временной масштаб воздействия – кратковременное (1) продолжительность воздействия не превышает 3-х месяцев.

интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздух на период строительства будет лежать в диапазоне средней значимости, согласно таблице 9.1

Таблица 9.1 Оценка воздействия проектируемых работ на атмосферный воздух на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 1 | кратковременный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 1 | Воздействие низкой значимости |

Интегральная оценка воздействия составит 1 балл – воздействие низкой значимости.

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 1 балл – воздействие низкой значимости.

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 1 балл – воздействие низкой значимости.

Воздействие на атмосферный воздух характеризуется как долгосрочное, так как прогнозируемый срок эксплуатации проектируемого объекта составляет 20 лет и более.

Анализ принятых в проекте решений, подтвержденных расчетами, показал, что реализация намеченного строительства проектируемых объектов не повлечет за собой существенного ухудшения состояния окружающей природной среды.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

9.2 Возможные существенные воздействия шума, вибрации

Прямое воздействия

На период строительства источникам шума, вибрации являются источники постоянного шума автотранспорт

К косвенным воздействиям за пределами проектной площадки могут быть отнесены следующие виды воздействий:

Стадия строительства:

      - освещение и визуальные воздействия за пределами территории строительства;

      - шумовое воздействие, создаваемое движением транспорта в ходе строительства.

Выполненный в проектных материалах анализ характеристик оборудования показывает, что как на стадии строительства на границе ближайших селитебных территорий уровни шума не превысят нормативных уровней, установленных для селитебных территорий.

Комплекс технических и организационных мероприятий позволит обеспечить нормативный уровень шума на рабочих местах и территории строительных и промышленных площадок.

Проектируемый объект не будет оказывать влияния на формирование уровня шума как на границе СЗЗ, так и жилой зоне.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Воздействие физических факторов (шум, вибрация) на окружающую среду оценивается:

Строительство

При строительстве проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, масштаб воздействия физических факторов на окружающую среду можно оценить как:

пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия 0.01-1км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта.

временной масштаб воздействия – кратковременное (1) продолжительность воздействия не превышает 3-х месяцев.

интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Интенсивность воздействия физических факторов на окружающую среду - «низкой воздействие» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду на период строительства будет лежать в диапазоне средней значимости, согласно таблицы 9.2.1

Таблица 9.2.1 Оценка воздействия физических факторов на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 1 | кратковременный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 1 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 1 балла – воздействие низкой значимости.

Интенсивность воздействия физических факторов на окружающую среду - «низкое воздействие» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду на период эксплуатации будет лежать в диапазоне средней значимости, согласно таблицы 9.2.2

Таблица 9.2.2 Оценка воздействия физических факторов на период эксплуатации

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | Локальное воздействие |
| Временной масштаб воздействия | 1 | Кратковременное |
| Интенсивность воздействия | 1 | Незначительное воздействие |
| Интегральная оценка | 1 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел.

Интегральная оценка воздействия составит 1 балл – воздействие низкой значимости.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие физических факторов при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

9.3 Возможные существенные воздействия на поверхностные и подземные воды

Прямое  воздействие

К прямым воздействиям на поверхностные и подземные воды относятся те воздействия, которые оказывают непосредственное влияние на режим и качество поверхностных и подземных вод. Прямое воздействие - когда техногенная деятельность приводит к изменениям в водоносных горизонтах, которые используются или могут быть использованы в будущем для добычи подземных вод в указанных выше целях, а также гидравлически связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Основными видами прямых антропогенных нагрузок на водные ресурсы являются: использование воды на хозяйственно – питьевые нужды населения, ее использование в сельском хозяйстве и в промышленности, а также сброс сточных вод от различных хозяйствующих предприятий и жилищно-коммунального комплекса.

Прямые воздействия на поверхностные и подземные воды в рамках строительства и эксплуатации отсутствуют, так как все образуемые сточные воды будут направлены на очистные сооржуения и после организованно будут сбрасываться в общегородскую канализационную сеть, талые дождевые воды будут сбрасываться после очистки в пруд испаритель, дно которого устроена геомембраной предотвращяющий проникновение воды в подземные воды.

Косвенное воздействие

К косвенным воздействиям относятся те воздействия, которые оказывают влияние на водные ресурсы при техногенной деятельности, не связанной с непосредственным отбором подземных вод или сбросом вод в недра. Поступление вод в водоносный горизонт при фильтрационных утечках из водонесущих коммуникаций.

Косвенные источники загрязнения подземных вод на период строительства:

- фильтрационные утечки из системы сбора и утилизации стоков;

- возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления автотранспорта. Косвенные источники загрязнения подземных вод на период эксплуатации:

- фильтрационные утечки из водонесущих коммуникаций.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

Строительство

пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия 0.01-1км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта.

временной масштаб воздействия – кратковременное (1) продолжительность воздействия не превышает 3-х месяцев.

интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Интенсивность воздействия на подземные воды будет - «низкое воздействие» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Таким образом, воздействие проектируемых объектов на подземные воды на период строительства будут лежать в диапазоне низкой значимости, согласно таблице 9.3.1

Таблица 9.3.1 Оценка воздействия проектируемых работ на подземные воды на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 1 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 1 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 1 балл – воздействие низкой значимости.

Интенсивность воздействия на подземные воды будет - «низкое воздействие» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Таким образом, воздействие проектируемых объектов на подземные воды на период эксплуатации будут лежать в диапазоне низкой значимости, согласно таблицы 9.3.1.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на подземные воды при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

9.4 Возможные существенные воздействия на недра

Прямое воздействие

На период строительства

Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов не ожидается. На период строительства работы по подготовке и обустройству площадки будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли и будут распространяться по глубине: движение техники.

Косвенное воздействие

На период строительства и эксплуатации проектируемого объекта, с учетом предусмотренных мероприятий, воздействия на геологическую среду (недра) не ожидается. Согласно принятым проектным решениям при эксплуатации проводится сбор и утилизация всех видов сточных вод и отходов, в соответствии с требованиями РК в области ОЗТОС, что минимизирует их возможное воздействие на дневную поверхность и недра. Других источников воздействия намечаемой деятельности на недра не ожидается.

Таким образом, на период строительства и эксплуатации объекта, воздействия на геологическую среду (недра) не ожидается.

Пространственные,	временные	параметры	и	параметры	интенсивности	прямого воздействия

Строительство

На период строительства объекта ожидаются следующие показатели воздействия на недра:

пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия 0.01-1км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта.

временной масштаб воздействия – кратковременное (1) продолжительность воздействия не превышает 3-х месяцев.

интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Интенсивность воздействия на недра оценивается как «незначительная» - изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению.

Таким образом, воздействие проектируемых работ на недра на период строительства будет лежать в диапазоне низкой значимости, согласно таблицы 9.4.1.

Таблица 9.4.1 Оценка воздействия проектируемых работ на недра на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 1 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 1 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

Эксплуатация

Воздействие на недра на период эксплуатации объекта отсутствует.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на недра при строительстве и эксплуатации объекта  отсутствует.

9.5 Возможные существенные воздействия на земельные ресурсы

Прямое воздействие

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта заключается в изъятии земель под строительство.

Косвенное воздействие

Косвенное влияние распространяется на значительно большие расстояния и проявляется в осаждениях газов, пыли и химических веществ, деформации поверхности, повреждении растительного покрова, снижении продуктивности сельскохозяйственных угодий, животноводства, изменении химического состава и динамики движения поверхностных и грунтовых вод.

Земли малопригодны для использования в сельскохозяйственном обороте. Ландшафтно-климатические условия и месторасположение территории исключают ее рентабельное использование, для каких либо хозяйственных целей, кроме реализации прямых целей производства. При этом деятельность предприятия позволяет в какой-то мере улучшить транспортную инфраструктуру окрестностей контрактной территории.

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что существенных воздействий на земельные ресурсы в результате намечаемой деятельности, не предвидется.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие	на земли при	строительстве и эксплуатации объекта        отсутствует.

9.6 Возможное существенное воздействие на ландшафты

В результате отвода земель под строительство объекта часть проектируемых сооружений (например, объекты транспорта) непосредственно затронут периферию жилых зон. Однако, в совокупности это не приведет к существенной трансформации и фрагментации местного ландшафта.

В результате строительства объекта краткосрочные (в период строительства) и долгосрочные отрицательные визуальные воздействия на ландшафты будут несущественными для местного населения, поскольку объекты строительства расположены вне зон прямой видимости со стороны ближайших жилых и рекреационных территорий.

Таким образом, реализация проектных решений не окажет существенных воздействий на ландшафты.

9.7 Возможные существенные воздействия на почвенный покров

Прямое воздействие

Прямое воздействие на почвенный покров при строительстве проектируемых объектов:

      - изъятие земель для строительства;

      - нарушение	и	повреждение	земной	поверхности,	механические	нарушения  почвенного покрова;

      - дорожная дегрессия;

      - нарушения естественных форм рельефа.

Прямое воздействие на почвенный покров при эксплуатации проектируемых объектов:

      - механическое воздействие на почвенный покров (движение автотранспорта, строительно-монтажные работы).

      - Степень обусловленных этими работами нарушений будет зависеть от тщательности при их проведении, а также своевременности устранения возможных загрязнений и, как ожидается, не превысит уровня предшествующих воздействий.

Косвенное воздействие

Косвенное воздействие на почвенный покров при строительстве проектируемых объектов:

      - сокращение пастбищных площадей в результате строительства дорог;

Косвенное воздействие на почвенный покров при эксплуатации проектируемых объектов:

      - отсутсвует.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Воздействие на почвенный покров оценивается:

Строительство

При строительстве проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, масштаб воздействия на почвенный покров можно оценить, как:

пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия 0.01-1км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта.

временной масштаб воздействия – кратковременное (1) продолжительность воздействия не превышает 3-х месяцев.

интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, воздействие проектируемых объектов на почвенный покров на период строительства будут лежать в диапазоне средней значимости, согласно таблице 9.7.1

Таблица 9.7.1 Оценка воздействия проектируемых работ на почвенный покров на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 1 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 1 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 1 балл – воздействие низкой значимости.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие	на почвы при	строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

  - Возможные существенные воздействия на животный мир

Воздействия на животный мир, связанные со строительством и эксплуатацией объекта, квалифицируются как прямые и косвенные. Прямые воздействия приводят к постоянной и/или временной утрате мест обитания, фрагментации среды обитания, блокированию или изменению маршрутов миграции животных. Косвенные воздействия проявляются через загрязнение атмосферного воздуха, почв, нарушение и снижение доступности мест обитания, звукового давления (воздействия шума) за территориями технологических площадок.

Прямое воздействие

Прямое воздействие на животный мир при строительстве проектируемого объекта:

      - изменение среды обитания;

      - проведение земляных строительных работ.

Косвенное воздействие

Косвенное воздействие на животный мир при строительстве проектируемого объекта:

      - загрязнение	растительности,	почвенного	покрова	в	результате осаждения                                                 атмосферных примесей за пределами проектной площадки;

      - производственный	шум,	искусственное освещение,	служащей	факторами  беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

В целом на стадии строительства и эксплуатации проектируемого объекта при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, не предвидится сильного воздействия на животный мир. Комплекс мероприятий, предусмотренный во время проведения проектируемых работ в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

Строительство

При строительстве проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, масштаб воздействия на животный мир можно оценить, как пространственный масштаб воздействия – точечный

Таблица 9.8.1 Оценка воздействия проектируемых работ на животный мир на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 1 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 1 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 1 балл – воздействие низкой значимости.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на животный мир при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

9.9 Комплексная оценка воздействия на окружающую среду при	строительстве и   эксплуатации

В данном разделе дается комплексная оценка воздействия рассматриваемого проекта на все компоненты окружающей природной среды.

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Интенсивность воздействия имеет пять градаций, которые выражают следующие типы:

незначительная (1) – изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций;

слабая (2)- изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается;

умеренная (3) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично;

сильная (4) – изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;

экстремальная (5) – воздействие на среду приводит к ее необратимым изменениям, самовосстановление невозможно.

Пространственный масштаб воздействия. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет пять градаций:

точечный (1) – площадь воздействия менее 1 Га (0,01 км2) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта;

локальный (2) - площадь воздействия 0,01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта;

ограниченный (3) - площадь воздействия 1-10 км2 для площадных объектов или на удалении

100-1000 м от линейного объекта;

территориальный (4) - площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или на удалении 1-10 км от линейного объекта;

региональный (5) - площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия. Данная категория оценки имеет пять градаций:

кратковременный (1) – длительность воздействия менее 10 суток;

временный (2) – от 10 суток до 3-х месяцев; продолжительный (3) - от 3-х месяцев до 1 года;

многолетний (4) – от 1 года до 3 лет;

постоянный (5) – продолжительность воздействия более 3 лет.

Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу.

В предыдущих разделах дана характеристика природных сред территории строительства и описаны все возможные потенциальные воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.

В данном разделе дается комплексная экологическая оценка воздействия работ.

Комплексная оценка воздействия на природные среды осуществляется по следующим критериям: величина воздействия, зона влияния и продолжительность воздействия.

Проведенные исследования и наблюдения, проведенные в процессе реализации данного отчета, позволили сделать выводы по поводу воздействия проводимой деятельности на основные компоненты окружающей среды.

Атмосферный воздух.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве проектируемого объекта составит:

Выполненные расчеты показали, что ни одного из рассматриваемых ингредиентов, не превышают нормируемых критериев.

В целом, воздействие на атмосферный воздух от намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл): временной масштаб – продолжительный (3 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл).

Интегральная оценка выражается 3 баллами – воздействие низкое.

Грунтовые воды. В целом, воздействие на подземных (грунтовых) вод от намечаемой хозяйственной         деятельности при	строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл): временной масштаб – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл).

Интегральная оценка выражается 1 баллом – воздействие низкое.

Территория проектируемого объекта не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие на поверхностные воды при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта не рассматривается.

Почва.

Основное нарушение и разрушение почвогрунтов будет происходить при строительстве. После окончания строительства техногенное воздействие на почвы будет минимальным.

В целом, воздействие на состояние почвенного покрова, при соблюдении природоохранных требований, с   учетом   уже   антропогенно-трансформированной   предыдущей деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл): временной масштаб – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл).

Интегральная оценка выражается 1 баллом – воздействие низкое.

Воздействия на животный и растительный мир, недра на эти компоненты природной среды воздействия не будет от проектируемого объекта.

Отходы.

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе производственных работ на объекта, будет сведено к минимуму, при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, всех видов отходов по договору

В целом, воздействие отходов от намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл): временной масштаб – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл).

Интегральная оценка выражается 1 баллом– воздействие низкое.

Растительность.

Механическое воздействие на растительный покров будет значительным в периоды строительства.

В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова может быть оценено как воздействие низкое.

Животный мир.

В период проведения проектируемых работ часть территории будет изъята из площади возможного обитания животных. Однако, вследствие небольших размеров изымаемых и нарушаемых земель, с одной стороны и, крайней малой плотности заселения территории месторождения представителями животного мира, с другой, изъятие земель не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.

Постоянное присутствие людей, работающая техника и передвижение автотранспорта окажет несколько более серьезное воздействие, чем вышерассмотренное. Некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, уже были вытеснены с территории месторождения и района работ. При реализации проекта (активизации присутствия человека), может возрасти численность вытесненных особей с площади работ, у других, возможно некоторое сокращение численности (ландшафтные виды птиц, степной хорь, хищные).

На участках с нарушенным почвенно-растительным покровом произойдет резкое сокращение численности пресмыкающихся (ящерицы, змеи) и некоторых надземно гнездящихся птиц.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе месторождения, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, которые образуются при проведении работ, нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Необходима своевременная рекультивация земли на участках, где поверхностный слой грунта был разрушен или есть проливы нефтепродуктов.

На основной части территории воздействие на фауну незначительно или отсутствует.

Что же касается воздействия на животный мир планируемого проекта, то ввиду незначительной площади территории, некоторое негативное воздействие будет отмечаться лишь на ограниченных участках, где непосредственно будут проводиться работы. На прилежащих участках, в силу существования у животных индивидуальных и популяционных механизмов адаптации, имеющиеся здесь фаунистические комплексы животных не претерпят заметных изменений.

В целом же воздействие на состояние животного мира может быть оценено как воздействие низкое.

Недра. Отсутствует.

Оценка возможного физического воздействия на окружающую среду. Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне работ.

Производственный шум.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ. Поэтому при разработке проекта на строительство объекта эти требования учтены.

Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:

- Защита слуха.

- Помехи для речевого общения и для работы. Нормы, правила и стандарты.

ГОСТ 12.1.003-2014 + Дополнение №1 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности". Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

Звуковое давление	20 log (p/p0) в дБ, где:

p – измеренное звуковое давление в паскалях

p0 – стандартное звуковое давление, равное 2*10-5 паскалей.

Уровень звуковой мощности

10 log (W/W0) в дБ, где:

W – звуковая мощность в ваттах

W0 – стандартная звуковая мощность, равная 10-12 ватт.

Допустимые уровни шума на рабочих местах.

Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквивалентные уровни звукового давления на объектах приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

|  | Рабочее место |  |  | Уровни звук |  |  |  | ового давления в дБ с частотой октавного диапазона в центре (Гц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквивал. уровни звук. давл. (дБ(A)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 63 |  |  | 125 |  |  | 250 |  |  | 500 |  |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 4000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |
|  | Творческая деятельность; |  |  | 71 |  |  | 61 |  |  | 54 |  |  | 49 |  |  | 45 |  |  | 42 |  |  | 40 |  |  | 38 |  |  | 50 |  |
|  | руководящая работа; проектирование и пункт оказания первой помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высококвалифи-цированная |  |  | 79 |  |  | 70 |  |  | 63 |  |  | 58 |  |  | 55 |  |  | 52 |  |  | 50 |  |  | 49 |  |  | 60 |  |
|  | работа, требующая концентрации; административная работа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочие места в операторных, из |  |  | 83 |  |  | 74 |  |  | 68 |  |  | 63 |  |  | 60 |  |  | 57 |  |  | 55 |  |  | 54 |  |  | 65 |  |
|  | которых осуществляется визуальный контроль и телефонная связь; кабинет руководителя работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа, требующая концентрации; |  |  | 91 |  |  | 83 |  |  | 77 |  |  | 73 |  |  | 70 |  |  | 68 |  |  | 66 |  |  | 64 |  |  | 75 |  |
|  | работа с повышенными требованиями к визуальному контролю производственного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все виды работ (кроме |  |  | 95 |  |  | 87 |  |  | 82 |  |  | 78 |  |  | 75 |  |  | 73 |  |  | 71 |  |  | 69 |  |  | 80 |  |
|  | перечисленных выше и аналогичных) на постоянных рабочих местах внутри и снаружи помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимо для объектов и |  |  | 99 |  |  | 92 |  |  | 86 |  |  | 83 |  |  | 80 |  |  | 78 |  |  | 76 |  |  | 74 |  |  | 85 |  |
|  | оборудования со значительным уровнем шума. Требуется снижение уровня шума. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпускные отверстия аварийной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |
|  | вентиляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:	требуется снижение шума для объектов и оборудования со значительным уровнем шума.

Для источников периодического шума на протяжении 8 часов используются следующие значения, эквивалентные 85 дБА представленные в таблице.

Таблица 9.2 - Максимальный уровень звукового давления при работе оборудования

| Время работы оборудования | Максимальный уровень звукового давления при работе оборудования |
| --- | --- |
| 8 часов | 85 дБ(A) |
| 4 часа | 88 дБ(A) |
| 2 часа | 91 дБ(A) |
| 1 час | 94 дБ(A) |

Шум от автотранспорта

Внешний шум автомобилей принято измерять в соответствии с ГОСТ 19358-85. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.

В условиях транспортных потоков планируемых при проведении строительных работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на месторождении, даст возможность значительно снизить последние.

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности; создание дорожных обходов; снижение звуковой нагрузки в вахтовом поселке; возведение звукоизолирующего ограждения вокруг дизель электростанции в вахтовом поселке; оптимизация работы технологического оборудования, буровых установок, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.

Однако уже на расстоянии нескольких сотен метров источники шума не оказывают негативного воздействия на население и обслуживающий персонал.

Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др.

Таблица 9.3 - Допустимые уровни МП в зависимости от времени пребывания персонала

| Время пребывания (ч) | Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл) |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| ≤ 1 | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8 | 80/100 | 800/1000 |

Вибрации

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно – технологическая;

- технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

В целом возможного физического воздействия на окружающую среду в процессе строительства, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл): временной масштаб – кратковременный (1 балл); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл).

Интегральная оценка выражается 1 баллами – воздействие низкое.

Для комплексной оценки воздействия на окружающую среду был выявлен ряд возможных источников воздействия. Произведена оценка с точки зрения экологического воздействия и значимости этого экологического воздействия. Дана характеристика источников потенциального воздействия на окружающую среду. Учтена чувствительность компонентов окружающей среды. Произведен прогноз дальнейшего воздействия.

Установленные критерии воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду позволили классифицировать величину воздействия на компоненты окружающей среды как незначительную.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что общий уровень ожидаемого экологического воздействия допустимо   принять   как:   «низкое» изменения   среды   в   рамках    естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Оценка воздействия на культурно-бытовые, социально-экономические условия и здоровье населения.

С точки зрения воздействия на социально-экономические условия района можно констатировать, что возможность нежелательной дополнительной нагрузки на социально- бытовую инфраструктуру населенных пунктов района будет отсутствовать.

10. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается 5 - ти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий).

Таблица 10.1 – Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость (положительная) |
| Нулевой 0 | Нулевой 0 | Нулевая 0 | 0 |  | Незначительная |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | от +1 до +5 | Низкая |
| Локальный 2 | Средней продолжительный 2 | Слабая 2 | 6 | от +6 до +10 | Средняя |
| Местный 3 | Долговременный 3 | Умеренная 3 | 9 | от +6 до +10 | Средняя |
| Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | 12 | от +11 до +15 | Высокая |
| Национальный 5 | Постоянный 5 | Сильная 5 | 15 | от +11 до +15 | Высокая |

По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой  дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ.

Обоснование по количественным и качественном  показателям указаны в разделе 6 настоящего проектного документа (Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия).

## 11.1 Обоснование предельных количественных и качественных показателей физических                воздействий на окружающую среду

Первым уровнем обеспечения шумовой и вибрационной безопасности на производстве является снижение шума и вибрации в источнике, т.е. в конструкции применяемых машин и оборудования.

Для электрических приводов машин предусмотрено применение демпферов и гасителей, позволяющих существенно уменьшить амплитуды колебаний на резонансных частотах, которые машина проходит при наборе оборотов до выхода на номинальный режим.

Снижение шума в источнике реализовано за счет применения “нешумных” материалов, использования в конструкции встроенных глушителей и шумозащитных кожухов, обеспечения необходимой точности балансировки вращающихся и неуравновешенных частей.

Второй уровень обеспечения шумовой и вибрационной безопасности реализован за счет снижения шума и вибрации на путях их распространения от источника до рабочего места - применена установка машин на фундаменты, виброизоляторы, усиленные перекрытия. Полы, на которых размещаются рабочие места, динамически не связаны с фундаментом.

Снижение шума на пути его распространения осуществляется акустическими средствами – звукоизолирующими и звукопоглощающими перегородками, виброизоляцией, демпфированием, установкой глушителей, и планировочными решениями - рациональной планировкой производственных помещений, рациональным размещением оборудования и рабочих мест, транспортных потоков.

Третий уровень технического обеспечения шумовой и вибрационной безопасности состоит в использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ), обеспечивая защиту работающих непосредственно рабочем месте в сложившихся условиях шумовой и вибрационной нагрузки

- виброзащитная обувь, антивибрационные рукавицы, противошумные наушники.

Также применены организационные мероприятия, состоящие в сокращении времени воздействия шума и вибрации на работающего в течение смены.

Источниками электромагнитных полей, являются трансформаторные подстанции, машины, механизмы, высоковольтные линии и средства связи. Уровень напряженности электромагнитного поля в рабочих зонах производственных зданий и на прилегающих территориях соответствует установленным требованиям: СТ РК 1151-2002

«Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни и требования к проведению контроля»; «Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электрических полей диапазона частот 0,06-30,0 МГЦ №.02.021-94».

11.2 Выбор операций по управлению отходами

11.2.1 Управление отходами

В соответствии со ст.335 Экологического Кодекса РК «Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды».

Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии

В настоящее время компанией разработана политика, в которой определена необходимость планирования сбора, хранения, переработки, размещения и утилизации отходов, разработка единого плана управления отходов для всех этапах проведения работ, проводимых филиалом компании. Согласно этому проводиться регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления.

Принципы единой системы управления заключается в следующем:

- раздельный сбор с учетом целесообразного объединения видов отходов по степени и уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;

- идентификация образующихся отходов на месте их сбора;

- хранение отходов в контейнерах (ёмкостях) в соответствии с требуемыми условиями для данного вида отходов. Все емкости для хранения отходов маркируются по степени и уровню опасности.

- сбор и временное хранение организуется на специально оборудованных площадках временного хранения;

- по мере возможности производить вторичное использование отходов.

    - Классификация отходов

Классификация отходов, образующихся в филиале компании при эксплуатации приведена в таблице 1.1.. Кодировка отходов приведена согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314.

Таблица 11.2.2.1 Классификация отходов на период строительства.

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Количество т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Неопасный список |  |  |  |
| 1 | ТБО | 200301 | 1,243 |
| 2 | Огарки электродов | 120113 | 0,015 |
| 3 | Строительный мусор | 170107 | 6,825 |
| 4 | Металлом | 020140 | 1,1376 |
| Опасный список |  |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 150202* | 0,1524 |
| 2 | Банки из-под ЛКМ | 080111* | 0,0264 |

  - Система управления отходами

Система управления отходами должно включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории РК. Система управления отходами включает в себя десять следующих основных этапов технологического цикла:

- Образования отходов

- Сбор и/или накопление отходов

- Идентификация отходов

- Сортировка отходов, включая обезвреживание

- Паспортизация отходов

- Упаковка и маркировка отходов

- Транспортирование отходов

- Складирование (упорядоченное размещение) отходов

- Хранение отходов

- Удаление отходов.

Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов образующихся при реализации намечаемой деятельности.

11.3.1  Образование отходов

Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов предусмотрено во всех технологических процессах, а также от жизнедеятельности персонала.

11.3.2 Сбор и/или накопление отходов

Вторым этапом технологического цикла являются сбор и накопление отходов. Осуществляется разделяет сбор образующихся отходов. Сбор и накопление отходов производится в специально оборудованных местах и предназначенных для сбора и накопления различного вида контейнерах.

Коммунальные отходы, макулатура, стеклобой, пищевые отходы.

Отходы собираются в металлические контейнера объемом 0,75 м3. Контейнеры имеют соответствующую маркировку отходов.

11.3.3 Идентификация отходов

Идентификация отходов является третьим этапом технологического 	цикла отходов.

Промышленные отходы собираются в отдельные емкости (контейнеры) с четкой идентификацией для каждого типа отхода по типу и классу опасности.

11.3.4 Сортировка отходов, включая обезвреживание

Сортировка является четвертым этапом технологического цикла отходов. На предприятии для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор (сортировка) различных типов промышленных отходов.

11.3.5 Паспортизация отходов

Паспортизация является пятым этапом технологического цикла отходов. На каждый вид отхода имеется паспорт опасных отходов, с указанием объема образования, места складирования, химического состава и так далее в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК.

### 11.3.6 Упаковка и маркировка отходов

Упаковка и маркировка отходов является шестым этапом технологического цикла отходов. Отработанные лампы упакуются обратно в заводскую коробку. Все контейнера, емкости и места хранения маркируются в соответствии с временными хранимыми отходами.

11.3.7 Транспортировка отходов

Транспортировка является седьмым этапом технологического цикла отходов. Все отходы производства и потребления вывозятся только специализированным автотранспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия, так же при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировки отходов выполняются все требования нормативно-правовых актов принятых на территории РК и международных стандартов. Вывоз отходов производится по мере его накопления.

### 11.3.8 Складирование отходов

Складирование является восьмым этапом технологического цикла отходов. На территории производственных объектов оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров и емкостей.

### 11.3.9 Хранение отходов

Хранение является девятым этапом технологического цикла отходов. Все образованные на предприятии отходы временно размещаются и хранятся на соответствующих площадках для временного хранения отходов.

### 11.3.10 Удаление отходов

Система управления отходами на предприятии минимизирует возможное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, как при хранении, так и при перевозке отходов к месту размещения. Все образующиеся отходы производства и потребления передаются сторонним организациям.

12. Анализ существующей системы управления отходами

Положительные аспекты существующей системы управления отходами компании:

- На всех производственных объектах ведется строгий учет образующихся отходов;

- Сбор и/или накопление отходов осуществляется согласно нормативным документам РК. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.

- Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций;

- Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов;

- Транспортировка отходов осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на занятие данным видом деятельности, а также автотранспорт и персонал;

- Складирование и хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных местах;

- Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций. Утилизация отходов осуществляется также на специализированных предприятиях.

- На предприятии осуществляется раздельный сбор ТБО на коммунальные отходы, стеклобой, макулатура и пищевые отходы.

Следует отметить, что система обращения с отходами отвечает существующим требованием нормативных документов РК.

Цель, задачи и целевые показатели

Цель программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов.

Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.

Показатели программы – представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.). Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности, технической и экономической целесообразности.

Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры

Для решения вопроса управления отходами для предполагается проводить раздельный сбор образующихся отходов. Для этой цели планируется предусмотреть маркирование металлических контейнеров для каждого типа отходов, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.

Сортировка отходов: разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Сортировка отходов осуществляется на начальном этапе сбора отходов и заключается в раздельном сборе различных видов отходов, в зависимости от их физико-химических свойств, класса опасности, агрегатного состояния и определением дальнейших путей складирования, хранения, утилизации или захоронения.

Сбор отходов: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Сортировка (с обезвреживанием). Определение ресурсной ценности отходов, возможности повторного использования производится на площадке утилизации материалов.

Идентификация - деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках. Идентификацию отходов проводят на основе анализа эксплуатационно-информационных документов, в том числе паспорта отходов. При необходимости идентификацию отходов проводят путем контрольных измерений, испытаний, тестов и т.п.

Складирование и хранение. Для складирования и хранения отходов на месторождении оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров. Складирование осуществляется в течение определенного интервала времени с целью последующей транспортировки отходов.

Транспортирование. Транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими специальные документы на право обращения с отходами на специализированные полигоны для захоронения или места утилизации.

Транспортировка отходов осуществляется специальным автотранспортом. Транспортировка опасных видов отходов осуществляется согласно:

«Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом». Утверждены Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546.

«Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» от 17 апреля 2015 года № 460 (утверждены приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан ).

Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. План маршрута и график перевозки опасных отходов формирует перевозчик по согласованию с грузоотправителем (грузополучателем).

Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.

При осуществлении перевозки опасных отходов грузоотправитель или перевозчик разрабатывают в соответствии с законодательством Республики Казахстан паспорт безопасности или аварийную карточку на данный груз в случае возможных аварийных ситуаций в пути следования. В случае возникновения или угрозы аварии, связанной с перевозкой опасных отходов, перевозчик незамедлительно информирует об этом компетентные органы.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования нормативно-технических документов по обеспечению сохранности и безопасности груза. Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства должен вести представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающий груз.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами должны производиться на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузкаразгрузка не более одного транспортного средства. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки опасных отходов, не разрешается. Не допускается также производство погрузочно-разгрузочных работ с взрывоопасными огнеопасными отходами во время грозы.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом и должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам. Опасные отходы, упакованные в ящиках при выполнении погрузочно-разгрузочных операций должны перемещаться на специальных тележках. В случае упаковки опасных грузов в корзины переноска их за ручки допускается только после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. Не допускается переносить упаковку на спине, плече или перед собой.

Удаление. Удалению подлежат все образующиеся отходы. Под удалением понимается сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных или других отходов с уничтожением и/или захоронением их способом специального хранения.

Сбор, сортировка, транспортирование осуществляется специализированными организациями согласно договорам. Переработка отходов осуществляется специализированными организациями согласно договорам.

Аварийные ситуации при обращении с отходами могут возникнуть:

При временном хранении отходов на предприятии.

При погрузочно-разгрузочных работах.

При транспортировке отходов к местам обработки, утилизации, захоронения.

При временном хранении отходов на предприятии особое внимание следует уделить отходам опасного списка.

К показателям программы в конкретном рассматриваемом случае относятся материальные и организационные ресурсы, направленные на недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Организация своевременного сбора и передачи отходов на переработку специализированным предприятиям.

Предлагаемые проектным решением  мероприятия заключаются в следующем:

1. Оптимизация системы учета и контроля на всех этапах технологического цикла отходов. Для ведения полноценного учета и контроля необходимо:

- соблюдать требования, установленные действующим законодательством, принимать необходимые организационно-технические и технологические меры по удалению образовавшихся отходов;

- иметь паспорта опасных отходов;

- проводить инвентаризацию отходов (объемы образования и передачи сторонним организациям, качественный состав, места хранения);

- вести регулярный учет образующихся и перемещаемых отходов;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию, связанную с обращением отходов уполномоченному органу в области ООС;

- соблюдать требования по предупреждению аварий, которые могут привести к загрязнению окружающей среды отходами производства и потребления и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения аварии, связанной с обращением с отходами, немедленно информировать об этом уполномоченный  органы  в области ООС и санитарно-эпидемиологического надзора;

- производить визуальный осмотр отходов на местах их временного размещения;

- проводить регулярную проверку мест временного хранения отходов и тары для их складирования на герметичность и соответствие экологическим  требованиям;

2. Заключение договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность в сфере использования отходов производства и потребления  в качестве вторичного сырья и утилизацию отходов с применением наилучших технологий.

3. Планирование внедрения раздельного сбора отходов, в частности ТБО.

4. Уменьшение количества отходов путем повторного использования упаковки и тары.  Следует рационально использовать расходные материалы с учетом срока их хранения после вскрытия упаковки.

Необходимые ресурсы и источники их финансирования.

Согласно правил разработки программы управления отходами, источниками финансирования программы являются собственные средства организаций, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.

Планирует использовать собственные средства для реализации настоящей программы. В  целом планируется потратить 200 000 тенге. В сумму расходов, входят закупка емкостей и т.п., оборудование мест и площадок, затраты на утилизацию отходов производства и потребления, обучения персонала, сортировка отходов.

План мероприятий по реализации Программы

План мероприятий является составной частью программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

На производственной площадке будут оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных контейнерах, в соответствии с видом отходов.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории строительной площадки не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

13. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются лимиты накопления и лимиты захоронения отходов для объектов I и II категорий (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»).

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Строительные отходы, которые будут образовываться на период строительство, согласно приложению №16 100-п Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления учет будет вестись по факту образования отходов.

Период строительства

Расчет объемов образования твердых-бытовых отходов

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Норма образования бытовых отходов (М, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Годовое количество ТБО, образующихся на предприятии составит:

Количество ТБО определяется по формуле:

Qтбо = Р * М * N,

где:

Р – норма накопления отходов на 1 чел в год, 0,3 м3/чел;

ρ – плотность отхода, 0,25 т/м3,

Р = 0,3 м3/чел*0,25 т/м3 = 0,075 т/год; 0,075т/год / 365 = 0,0002055 т/сут

М – численность работающего персонала, 25 чел;

N – время работы, 242сут;

Qком = 0,0002055т/сут*25чел*242 суток = 1,243 т/год

На период эксплуатации – 0,375 тгод

Количество промасленной ветоши

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

где: N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 0,12 т/год;

M – норматива содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

Количество промасленной ветоши в году:

N = 0,12 + 0,0144 + 0,018 = 0,1524 т/год

Огарки сварочных электродов

N = Mост*α,

где: Mост -  расход электродов, 1 т/год;

α- остаток электрода, 0,015.

N = 1*0,015 = 0,015 т/год.

Строительный мусор

Исходные данные для расчета:

Период строительства в месяцах, K =2

Количество установленных контейнеров, шт. N = 1

Объем установленных контейнеров в м3. V = 1.95

Количество вывоза отходов в месяц, DN = 1

Плотность отхода в т/м3. P = 1.75

Наименование образующегося отхода (по методике): Строительные отходы  Объем образующегося отхода в м3/год , _G_ = V * N * K * DN = 1.95 * 1 * 2 * 1 =

Объем образующегося отхода в т/год , _M_ = _G_ * P =3.9* 1.75 = 6.825

Металлолом

Металлолом транспортных средств

Количество металлолома, образующегося в процессе ремонта транспортных средств, определяется по формуле:

Nл = n * α * M,где: Nл – количество лома черных металлов, т/год;

n – количество автотранспортных средств грузовые – 15 ед.:

α – коэффициент образования лома:

-  грузовой транспорт – 0,016.

M – масса металла на единицу транспорта, т:

- грузового – 4,74.

Nл = 15*0,016*4,74 = 1.1376 т/год

Жестяные банки из-под ЛКМ

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утверждённых приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Суммарный расход ЛКМ - 0,24 тонн\год

Наименование тех. операции: Окрасочные работы

Суммарный годовой расход краски (ЛКМ), кг/год , Q = ΣQn*1000 = 240

Норма образования отхода определяется по формуле: т/год,

где Mi - масса i-го вида тары, т/год; n - число видов тары; Mki - масса краски в i-ой таре, т/год; αi - содержание остатков краски в i-той таре в долях от Mki (0,01-0,05).

Масса краски в таре, кг , Mk = 4

Масса пустой тары из под краски, кг , M = 0.400

Количество тары, шт., n = Q/Mki =240/4 =60

Содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) α = 0.01 * Mk = 0.01 * 4 = 0.04

Объем образующегося отхода, т/год , N = (0.400 + 0.04) * 60 * 10^-3 = 0.0264 т/год период ведения работ

Таблица 13.1 Классификация отходов и объем образования

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Классификация отхода | При строительстве комплекса ТБО т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 200301 | Неопасные отходы | 1,243т. |
| 2 | Промасленная ветошь | 150202* | Опасные отходы | 0,1524т. |
| 3 | Огарки электродов | 120113 | Неопасные отходы | 0,015т. |
| 4 | Строительный мусор | 170107 | Неопасные отходы | 6,825т. |
| 5 | Металлом | 020140 | Неопасные отходы | 1,1376т. |
| 6 | Банки из-под ЛКМ | 080111* | Опасные отходы | 0,0264т. |

Места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительно-монтажных работах и эксплуатации представлены в таблице 13.2.

Таблица 13.2 - На период строительства

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Лимит т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Неопасный список |  |  |  |
| 1 | ТБО | 200301 | 1,243 |
| 2 | Огарки электродов | 120113 | 0,015 |
| 3 | Строительный мусор | 170107 | 6,825 |
| 4 | Металлом | 020140 | 1,1376 |
| Опасный список |  |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 150202* | 0,1524 |
| 2 | Банки из-под ЛКМ | 080111* | 0,0264 |

Период эксплуатации

На период эксплуатации в комплекс переработки поступают отходы в количестве 12000 тонн/год, образующиеся на вахтовых поселках ТОО «Caspian Offshore Construction Realty» и принимаемые от сторонних организаций.

Таблица 13.3 - Собственные отходы:

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Классификация отхода | При эксплуатации комплекса переработки т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 20 03 01 | Неопасные отходы | 3000 |
| 2 | Древесина | 20 01 38 | Неопасные отходы | 200 |
| 3 | Картон/Бумага | 20 01 01 | Неопасные отходы | 600 |
| 4 | Твердый пластик | 20 01 39 | Неопасные отходы | 280 |
| 5 | Резинотехнические изделия | 16 11 06 | Неопасные отходы | 20 |
| 6 | Шины | 16 01 03 | Неопасные отходы | 80 |
| 7 | Технический углерод | 06 13 03 | Неопасные отходы | 4800 |

Таблица 13.4 - Отходы, принимаемые от сторонней организации:

| № п/п | Вид отхода | Код отхода | Классификация отхода | При эксплуатации комплекса переработки т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 20 03 01 | Неопасные отходы | 3600 |
| 2 | Древесина | 20 01 38 | Неопасные отходы | 3500 |
| 3 | Картон/Бумага | 20 01 01 | Неопасные отходы | 350 |
| 4 | Твердый пластик | 20 01 39 | Неопасные отходы | 250 |
| 5 | Резинотехнические изделия | 16 11 06 | Неопасные отходы | 20 |
| 6 | Шины | 16 01 03 | Неопасные отходы | 100 |

Таблица 13.5 - Лимиты накопления отходов при строительстве

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления на 2025г, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| Всего | - | 9,3994 |
| в т. ч. отходов производства | - | 8,1564 |
| отходов потребления | - | 1,243 |
| Не опасные отходы |  |  |
| ТБО | - | 1,243 |
| Огарки электродов | - | 0,015 |
| Строительный мусор | - | 6,825 |
| Металлом | - | 1,1376 |
|  | Опасные отходы |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,1524 |
| Банки из-под ЛКМ | - | 0,0264 |

Таблица 13.6 - Лимиты накопления отходов при эксплуатации, образующиеся на собственном предприятии и принимаемые от сторонних организаций

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления на образующиеся отходы на собственном предприятии и принимаемые от сторонних организаций , тонн/год | Лимит накопления на образующиеся отходы на собственном предприятии, тонн/год | Лимит накопления на образующиеся отходы на принимаемые от сторонних компаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 5 |  |
| Всего | - | 16800 | 8980 | 7820 |
| в т. ч. отходов производства | - | 10200 | 5980 | 4220 |
| отходов потребления | - | 6600 | 3000 | 3600 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |
| Технический углерод | - | 4800 | 4800 | - |
| ТБО | - | 6600 | 3000 | 3600 |
| Древесина | - | 3700 | 200 | 3500 |
| Картон/Бумага | - | 950 | 600 | 350 |
| Твердый пластик | - | 530 | 280 | 250 |
| Резинотехнические изделия | - | 40 | 20 | 20 |
| Шины | - | 180 | 80 | 100 |

14. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отходы не подлежащие переработке и утилизации будут после временного складирования вывозиться на специализированные предприятия для утизизации и захоронения.

15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И     ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

Применение любых технических средств защиты на производстве не исключает возможности аварий. Возникновение осложнений и аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на человека и окружающую природную среду.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия), которые создают на объекте определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводят к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса и негативному воздействию на окружающую природную среду.

Опасность аварий связана с возможностью разрушения зданий и сооружений, взрывом и выбросом опасных веществ.

Оценка риска – процесс, используемый для определения степени риска анализируемой опасности для здоровья человека и окружающей среды. Оценка риска включает анализ частоты, анализ последствий и их сочетание, и разработка рекомендаций по уменьшению риска. Увеличение количества и энергоемкости, используемых в промышленности опасных веществ, усложнение технологий и режимов управления современными производствами требуют разработки механизма получения обоснованных оценок и критериев безопасности таких производств с учетом всей совокупности экологических и социально-экономических факторов, в том числе вероятности и последствий возможных аварий.

Оценка возможного экологического риска производственной деятельности предприятия выполняется на основе:

  - комплексной оценки последствий воздействия на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта;

  - анализа сценариев развития аварийных ситуаций и определения характера опасного воздействия на население и окружающую среду.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций является весьма сложной задачей, зависящей не только от надежности технологической системы, но и множества других факторов, отражающих взаимодействие человека и производства.

Особое внимание к оценке влияния аварий на окружающую среду объясняется тем, что именно с ними связана максимальная интенсивность негативного техногенного воздействия, а зачастую и степень экологической безопасности проекта в целом. Оценка риска аварий проводится для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий аварии для здоровья персонала и населения, а также состояния окружающей среды.

Под оценкой экологического риска здесь понимается оценка последствий деятельности человека для природных ресурсов и населения. Методика такого подхода включает:

Под оценкой экологического риска здесь понимается оценка последствий деятельности человека для природных ресурсов и населения. Методика такого подхода включает:

  - выявление потенциально опасных событий, могущих повлечь за собой значимые последствия для окружающей среды;

  - оценку риска возникновения таких событий;

  - оценку масштабов воздействия на окружающую среду возможных чрезвычайных событий.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют сколько-нибудь удовлетворительные методики, по оценке экологического риска. Да и само понятие экологического риска зачастую трактуется неоднозначно.

Основная задача анализа риска заключается в том, чтобы предоставить объективную информацию о состоянии промышленных объектов лицам, принимающим решения в отношении безопасности анализируемого объекта. Анализ риска должен дать ответы на три вопроса:

  - Как часто это может случаться?

  - Какие могут быть последствия?

  - Что плохого может произойти?

По степени экологической опасности последствия производственной деятельности можно подразделить на следующие типы:

  - экологически	опасные (техногенная деятельность приводит к необратимым изменениям природной среды);

  - относительно опасные (природная среда самостоятельно или с помощью человека может восстановить изменения, связанные с производственной деятельностью);

  - безопасные, когда техногенные воздействия не оказывают существенного влияния на природную среду и социально-экономические условия осваиваемой территории.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного   проекта используется для оценки:

  - потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;

  - вероятности и возможности реализации таких событий;

  - потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой           деятельности

В процессе строительства и эксплуатации могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Основными причинами аварийной разгерметизации оборудования являются:

    - коррозионный и эрозионный износ;

    - отказы средств регулирования и защиты;

    - нарушение технологического процесса;

    - пропуск через фланцевые соединения;

    - механические повреждения;

    - сбои в подаче электроэнергии;

    - человеческий фактор.

К человеческому фактору, способному привести к авариям, относятся:

    - ошибки персонала;

    - несоблюдение трудовой и технологической дисциплины;

    - умышленные действия.

Перечисленные причины возникновения аварий необходимо учитывать при разработке                                                            проектных решений с целью их максимального исключения.

С учетом свойств обращающихся на проектируемом объекте веществ и статистикой аварий на аналогичных объектах, самым неблагоприятным сценарием аварии является мгновенная разгерметизация технологического оборудования или разрыв трубопровода газа, сопровождающиеся выбросом углеводородных смесей с формированием парогазового облака, с последующим его загоранием и взрывом, а также образование пожара пролива.

Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения строительства и эксплуатации проектируемого объекта, могут возникнуть в результате воздействия как природных факторов, так и антропогенных.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

К природным факторам относятся:

    - землетрясения;

    - ураганные ветры;

    - повышенные атмосферные осадки.

Площадка строительства проектируемого объекта характеризуется:

    - отсутствием риска опасных гидрологических явлений (наводнения, половодья, паводка, затора, зажора, ветрового нагона, прорыва плотин, перемерзаний/пересыханий рек);

    - отсутствием риска опасных геологических и склоновых явлений (селей, обвалов, оползней, снежных лавин);

    - средним риском сильных дождей;

    - средним риском сильных ветров;

    - низким риском экстремально высоких температур;

    - средним риском экстремально низких температур;

    - климатическим	экстремумом	«среднее многолетнее число дней	в году с максимальной температурой выше 300С 40 и более»;

    - низкой степенью опустынивания;

    - отсутствием риска лесных и степных пожаров.

Согласно карты общего сейсмического районирования Северной Евразии (ОСР-97, карта-С), сейсмичность района составляет 1-2 баллов по шкале MSK-64, с учетом местных грунтовых условий.

Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к       разрушениям зданий и сооружений, очень низкая.

Риски извержения вулканов, цунами, ураганов, бурь, смерчей отсутствует.

Характер   воздействия события: одномоментный.

Таким образом, природные (естественные) факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, характеризуются очень низкими вероятностями.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте по причине природных воздействий следует принять несущественной, так как при проектировании зданий, сооружений и инженерных сетей в полной мере учитываются природно-климатические особенности района будущего строительства.

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Экологические последствия аварийных ситуаций могут быть тяжелыми, и зависят, в первую очередь, от характера аварии.

Возникновение аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и косвенному негативному воздействию на окружающую среду.

На предприятии разработаны меры по уменьшению риска аварий. Своевременное и качественное проведение осмотров, регулировок, ревизий и ремонтов оборудования и приспособлений, при соблюдении правил безопасности и производственных инструкций, своевременном проведении инструктажей возникновение аварий практически исключено, что подтверждается данными за период существования предприятия с 1999 года.

Воздействия на население при возникновений аварийных ситуаций будут незначительными.

По принятой методике оценки воздействия уровней экологического риска рассчитано, что все они не выходят за рамки низкого (терпимого) риска, и лишь при аварийной ситуации с возможным возгоранием и взрывом риск можно оценить как средний, когда риск приемлем, если соответствующим образом управляем.

Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Основными объектами воздействия при строительстве и эксплуатации объекта являются:

    - атмосферный воздух;

    - почвенно-растительные ресурсы.

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух

Исходя из анализа исследований наиболее значительными авариями являются аварии, связанные с воздействием на атмосферный воздух. Оценка воздействия охватывает наихудший вариант аварий в рамках реализации проекта представлена ниже.

Основное воздействие на атмосферный воздух при аварийных ситуациях связано с выбросами загрязняющих веществ, значительная роль в которых принадлежит при возгорании – угарные газы, диоксиды серы и азота. Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций. Атмосфера рассматривается как огромный «химический котел», который находится под воздей- ствием многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов. Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, характеризуются высокой реакционной способностью. Сажа, возникающая при сгорании УВ, сорбирует тяжелые металлы и радионуклиды и при осаждении на поверхность могут загрязнить обширные территории, проникнуть в организм человека через органы дыхания.

Возможное воздействие на воздушную среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, кратковременного действия, по величине воздействия как умеренной значимости.

Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова, связаны со следующими процессами:

    - пожары;

    - разливы ГСМ;

    - разливы сточных вод.

Необходимо отметить, что серьезное воздействие на компоненты окружающей среды могут оказать и непосредственно ликвидационные работы по изъятию загрязненной почвы и ее утилизации. Подобные операции обычно требуют привлечения транспортных средств и техники, движение которых происходит на достаточно большой площади.  В результате могут уничтожаться естественные ландшафты далеко за пределами очага загрязнения.

Компаний разработан План ликвидации аварий, с помощью которого при возникновении аварийных ситуации позволить оперативно устанить последствия.

Воздействие на социально-экономическую среду

Аварийные ситуации могут оказать воздействие на социальные и экономические условия. Но аварийные ситуации непредсказуемы, а проектирование и будущая эксплуатация рассчитаны на сведение к минимуму возможных аварийных ситуаций. Прямого социального или экономического воздействия на представителей населения не будет. Потенциально возможные аварии маловероятны, а запланированные предупредительные и противоаварийные мероприятия позволят ликвидировать их на начальной стадии и минимизировать ущерб окружающей среде. Негативное воздействие на здоровье населения аварийной ситуации с выбросом вредных веществ маловероятно, вероятность этой ситуации очень мала, и может иметь экономические последствия, связанные с ликвидацией последствий выброса и устранением прорыва.

Основное экономическое воздействие крупных аварийных ситуаций проявится в потребности в рабочей силе и оборудовании для ликвидации аварии и ремонту нанесенных повреждений для возврата к нормальной эксплуатации. Маловероятно, что возникнет необходимость в привлечении местной рабочей силы для ликвидации аварии в случае выброса газа, т.к. данная авария будет краткосрочной.

Возможное воздействие на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, по величине воздействия как слабо отрицательное. Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта оборудования и трубопроводных систем, правил безопасного ведения работ и проведение природо-охранных мероприятий.

Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности.

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны окружающей природной среды при проведении проектируемых работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварии должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие приоритеты:

    - меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки (отказа);

    - меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную ситуацию;

    - меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций);

    - меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля;

    - меры, касающиеся организации, оснащенности и боеготовности противоаварийных служб.

Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии.

Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и                                 производственной дисциплины, оперативный контроль.

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя следующие  мероприятия:

    - строгое выполнение проектных решений при проведении строительных работ;

    - обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического оборудования при строительстве и эксплуатации объекта;

    - периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

    - регулярное проведение учений по тревоге;

    - контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала ми пользоваться;

    - своевременное устранение утечки во время работы механизмов;

    - использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления;

    - строгое следование Программы управления отходами;

    - все операции по хранению и транспортировке химреагентов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

    - своевременное проведение профилактического осмотра и ремонта оборудования и       питающих линий.

Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные данным проектом, полностью соответствуют экологической политике, проводимой в Республике Казахстан. Основные принципы этой политики сводятся к следующему:

    - минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы;

    - использование новейших природосберегающих технологий;

    - сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ;

    - полное восстановление нарушенных элементов природной среды после завершения работ.

Технические решения, предусмотренные в проекте, обеспечивают безопасность, учитывают все возможные чрезвычайные ситуации, а также мероприятия по повышению промышленной безопасности, позволяют свести вероятность появления любой аварийной ситуации к минимуму. Технологическое оборудование проектируемых объектов и всего предприятия в целом должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, что значительно снизит вероятность возникновения аварий.

Своевременное и качественное проведение осмотров, регулировок, ревизий и ремонтов оборудования и приспособлений, соблюдение правил безопасности и производственных инструкций, своевременное проведение инструктажей приведет к исключению возникновения аварий.

Проектом предусмотрены защитные меры: применение нормативных взрывопожаробезопасных расстояний, нормативной огнестойкости конструкций зданий и сооружений, меры по обеспечению взрывозащиты и противопожарной защиты.

Решения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в результате возможных аварий и снижению их тяжести

С целью предупреждения развития возможных аварий в чрезвычайные ситуации и снижения тяжести их последствия, проектом предусмотрены:

    - система противоаварийной защиты, обеспечивающая перевод технологического процесса и оборудования в безопасное состояние с целью защиты персонала, имущества и окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций и их дальнейшем развитии в аварии;

    - система автоматизации, позволяющая осуществить безаварийную остановку незатронутого аварией технологического оборудования;

    - аварийное освещение безопасности, позволяющее обслуживающему персоналу критически важных установок безопасно продолжать или завершить технологические процессы и при необходимости безопасно покинуть место работы при возникновении техногенной аварии;

    - оборудование, работающего под давлением, устройствами сброса избыточного давления, возникшего в результате аварийной ситуации (аварии);

    - система автоматической газовой сигнализации для своевременного обнаружения ДВК взрывоопасных газов и паров и превышения ПДК токсичных веществ в воздухе помещений и на наружных установках в результате аварийных утечек (выбросов);

    - система автоматической пожарной сигнализации для своевременного обнаружения возгорания и задымления в защищаемых помещениях и на защищаемых наружных установках и незамедлительного принятия мер по тушению пожара;

    - расположение зданий, сооружений и технологического оборудования с соблюдением противопожарных разрывов;

    - конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения для сооружений проектируемого объекта, обеспечивающие в случае пожара нераспространение огня на рядом расположенное оборудование и сооружения и ограничение прямого и косвенного материального ущерба в случае аварии;

    - наличие первичных средств пожаротушения, дающее возможность тушения возникших возгораний на ранних этапах, не допуская перерастания их в крупномасштабные пожары;

    - резервное электроснабжение на случай аварийного прерывания основного электроснабжения электроприемников систем и оборудования, задействованных в мониторинге и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций (оборудования КИПиА, связи, видеонаблюдения, аварийного освещения и пожарной насосной);

    - пути эвакуации из зданий и сооружений и по территории объектов, обеспечивающие безопасную эвакуацию персонала в случае развития аварии в чрезвычайную ситуацию.

  - Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной Департамент экологии, органы СЭС (включая ветеренарную службу), органов ЧС, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую природную среду.

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение двух лет после её завершения.

Предприятием должен быть разработан План ликвидации аварий (ПЛА), в котором с учетом специфичных условий предусматривается оперативные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а в случае их возникновения – по локализации, исключению загораний, максимальному снижению тяжести последствий. В данном документе должны быть определены виды и места возникновения аварий, расписаны мероприятия по ликвидации последствий, определены ответственные лица за выполнение мероприятий и указаны средства и техника, которые будут использованы в процессе ликвидации аварии. Планом ликвидации аварий должны предусматриваться меры по выводу в безопасное место людей, не связанных непосредственно с ликвидацией аварии.

При разработке плана действий на случай возникновения любых неплановых аварийных ситуаций должны быть учтены следующие аспекты:

    - положение о готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

    - разработку структуры штаба по ликвидации последствий происшествий и аварий с указанием различных штатных функций и обязанностей;

    - разработку программы экстренного оповещения и информирования с указанием представителей предприятия и природоохранного органа;

    - перечень оборудования на случай аварийной ситуации;

    - программу учебной подготовки на случай аварийной ситуации.

На всех этапах проведения работ специалисты в области инженерно-экологической безопасности, охраны здоровья и оценки риска должны анализировать фактические и потенциальные факторы безопасности.

Компания в полной мере должна осознавать свою ответственность, связанную с экологической безопасностью всех производственных работ и взаимодействовать с органами надзора и инспекциями, отвечающими за инженерно-экологическую безопасность и здоровье населения и своих работников. Специалисты компании в области инженерно-экологической безопасности, охраны здоровья на каждом этапе работ анализируют фактические и потенциальные факторы экологической безопасности произ- водственного процесса.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном экологическом страховании» (от 13 декабря 2005 г. № 93-III ЗРК) на случай аварии предприятия должны застраховать свою гражданско-правовую ответственность по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения.

Организационные мероприятия гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций будут разработаны в составе соответствующих документов (План гражданской обороны, План ликвидации аварий, Декларация безопасности   опасного производственного объекта), подлежащих разработке в установленном порядке.

Профилактика, мониторинг и раннее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях. Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, при строительно-монтажных работах и при эксплуатации установок, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

В рамках данного проекта техническими решениями для предупреждения развития аварий и локализации аварийных выбросов на технологических установках предусмотрено следующее:

    - герметизированная схема технологического процесса;

    - обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов, арматуры и трубопроводов,

    - высокий уровень автоматизации производственных процессов и дистанционный контроль (системы аварийного оповещения и связи),

    - технологические методы защиты от коррозии,

    - после сдачи проектируемых объектов в эксплуатацию будет производиться жесткий контроль за изменением толщины стенки трубопровода, появлением микротрещин наземного оборудования и трубопроводов.

Все технологические трубопроводы после монтажа подвергаются контролю сварных стыков и гидравлическому испытанию. Все площадки выполнены с твердым покрытием и устройствами для сбора талых и дождевых вод.

С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним.

Здания сооружения и площадки, оборудуются пожарной и газовой сигнализацией в соответствии с соответствующими требованиями .

Детальная проработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций будет осуществлена на этапе проектирования и согласовано с органами ЧС.

Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций

Воздействие на окружающую среду при штатном режиме деятельности производственного объекта резко отличается от воздействий в результате возникновения аварийных ситуаций. В связи с отсутствием утвержденных методических разработок, оценка воздействия на компоненты окружающей среды при аварийных ситуациях выполнена на основе опыта проведенных ранее экологических проектов и экспертных оценок.

Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций несколько усложняется по сравнению с оценкой воздействия в штатном режиме, за счет введения дополнительной стадии по оценке воздействия - это оценка вероятности возникновения чрезвычайного события.

Основными этапами оценки воздействия чрезвычайных ситуаций являются:

    - выявление потенциально опасных событий, могущих повлечь за собой значимые последствия для окружающей среды;

    - оценка риска возникновения таких событий;

    - оценка воздействия на окружающую среду возможных чрезвычайных событий;

    - разработка мероприятий по минимизации возможности возникновения опасных событий и минимизации их последствий.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется исходя из приведенной матрицы в таблице 15.1.

Предлагаемые матрицы – это специальные таблицы, где столбцы соответствуют компонентам окружающей среды, в которых проявились негативные последствия намечаемой деятельности, а строки соответствуют градациям уровням тяжести этих последствий. На пересечении строк и столбцов, при помощи условных значков (например, значка «х») и отражается уровень риска.

В матрице экологического риска, показанной в таблице 15.1, используются баллы значимости воздействия, полученные при оценке воздействия аварий.

Если вероятность появления конкретного воздействия крайне мала, то даже при высокой значимости воздействия, вероятность негативных последствий может соответствовать низкому экологическому риску (терпимый риск).

В матрице использована следующая градация риска:

    - В - высокая величина риска;

    - С - средняя величина риска;

    - Н - низкая величина риска.

В соответствии с международной практикой маркировки опасностей (риска), наиболее высокий риск можно маркировать красным цветом, средний – желтым и низкий – зеленым.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение срока производственной деятельности предприятия.

Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятностью, возможны в течение срока производственной деятельности.

Аварии с очень высокой вероятностью случаются в среднем чаще, чем раз в год. По вертикали, как уже сказано, в матрице показана степень изменения компонентов окружающей среды.

Основное требование к результатам анализа риска связано с предоставлением объективной информации о выявлении и исследовании наиболее опасных аварийных ситуаций по критериям «вероятность-тяжесть последствий». Анализ риска состоит из трех этапов:

    - идентификация опасностей;

    - анализ частоты;

    - анализ последствий.

Основные	задачи	анализа	риска	(опасностей)	при	строительстве	и эксплуатации    объектов «заключаются в предоставлении:

    - объективной информации о состоянии промышленного объекта и о промышленной   безопасности;

    - сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения безопасности;

    - оценку степени риска (на качественном уровне);

    - обоснованных	рекомендаций	по	уменьшению	степени	риска.

Характеристика степеней изменения приведена в таблице 15.1.

Каждой степени изменения соответствует значимость воздействия, которая определяется по методике оценки воздействия для штатной ситуации.

Таблица 15.1 Матрица оценки уровня экологического риска

| Значимость воздействия, балл | Компоненты природной среды | Частота аварий (число случаев в год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <10-6 | 310-6<10-4 | 310-4<10-3 | 310-3<10-1 | 310-1<1 | 31 |
|  |  | Практически невозможная (невероятная) авария | Редкая (Неправдо- подобная) авария | Мало- вероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая авария |
| 0-10 |  | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| 11-21 |  | Н | Н | Н | Н | С | С |
| 22-32 |  | Н | Н | Н | С | С | В |
| 33-43 |  | Н | Н | С | С | В | В |
| 44-54 |  | Н | С | С | В | В | В |
| 55-64 |  | С | С | В | В | В | В |

Таблица 15.2 Характеристика степеней изменений компонентов окружающей среды

| Критерий | Характеристика изменений | Баллы интегральной оценки воздействия |
| --- | --- | --- |
| Компонент окружающей среды | Последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность /ценность | 1-8 |
|  | Широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. | 9-27 |
|  | Превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов | 28-64 |

Анализ опасности и оценка степени риска

Вероятность	возникновения	аварийных	ситуаций	зависит	от множества	факторов, обусловленных климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Экологические последствия аварийных ситуаций могут быть тяжелыми и зависят, в первую очередь, от характера аварии. Однако, технические решения по обеспечению безопасности, которые учитывают все возможные чрезвычайные ситуации при эксплуатации предприятия, а также постоянно разрабатываемые на предприятии мероприятия по повышению промышленной безопасности, позволяют свести вероятность появления любой аварийной ситуации к минимуму.

Технические решения по обеспечению безопасности предусмотрены проектом и будут реализованы в ходе строительства объектов и соответствуют требованиям государственных стандартов, строительных норм и противопожарных правил.

Уровень тяжести воздействия на компоненты окружающей среды при возникновении аварийных ситуаций приведен в таблице 15.3.

Таблица 15.3 Воздействия на компоненты окружающей среды при аварии на объекте

| Компонент окружающей среды | Масштаб воздействия |  |  | Суммарная значимость воз- действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пространственный | временной | интенсивность воздействия |  |
| Атмосферный воздух | Точечный (1) | Кратковременный (1) | Умеренная (1) | Низкая (1) |
| Поверхностные и подземные воды | Точечный (1) | Кратковременный (1) | Умеренная (1) | Низкая (1) |
| Почва | Точечный (1) | Кратковременный (1) | Умеренная (1) | Низкая (1) |
| Растительность | Точечный (1) | Кратковременный (1) | Умеренная (1) | Низкая (1) |
| Животный мир | Точечный (1) | Кратковременный (1) | Умеренная (1) | Низкая (1) |

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии в соответствии с принятой методикой приведена в таблице 15.4

Таблица 15.4   Матрица оценки риска аварийной ситуации

| Последствия (воздействия) в баллах |  |  |  |  |  | Частота аварий (число случаев в год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значимость воздействия | Компоненты природной среды |  |  |  |  | <10-6 | ≥10-6<10-4 | ≥10-4<10-3 | ≥10-3<10-1 | ≥10-1<1 | ≥1 |
|  | Атмосферный воздух | Поверхностные и под- земные воды | Почва | Растительность | Животный мир | Практически невозможная авария | Редкая авария | Маловероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая |
| 0-10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | ххххх |  |  |
| Последствия (воздействия) в баллах |  |  |  |  |  | Частота аварий (число случаев в год) |  |  |  |  |  |
| Значимость воздействия | Компоненты природной среды |  |  |  |  | <10-6 | ≥10-6<10-4 | ≥10-4<10-3 | ≥10-3<10-1 | ≥10-1<1 | ≥1 |
|  | Атмосферный воздух | Поверхностные и под- земные воды | Почва | Растительность | Животный мир | Практически невозможная авария | Редкая авария | Маловероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая |
| 11-21 |  |  |  |  |  | Низкий риск |  |  |  |  |  |
| 22-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44-54 |  |  |  |  |  |  | Средний риск |  |  | Высокий риск |  |
| 55-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На основании вышеизложенного, можно заключить, что при соблюдении требований ныне действующих нормативных документов по безопасному производству работ и выполнении мероприятий, содержащихся в настоящем проекте, уровень риска при строительстве и эксплуатации объекта будет низкий, вплоть до незначительного.

16. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ 	НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)

Предусматриваемые меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Предусматриваемые меры направлены на предупреждение и минимизацию отрицательных воздействий на окружающую среду в строительный период за счет рациональной схемы организации работ.

Четкое выполнение проектных и технологических решений в период строительства будет гарантировать максимальное сохранение окружающей среды.

Основные мероприятия, обеспечивающие соблюдение природоохранных требований при строительстве  проектируемых объектов могут быть отнесены к организационным, планировочным и техническим (специальным). Организационные и планировочные мероприятия обеспечивают безопасное для персонала выполнение работ и минимизацию воздействия на окружающую среду. Технические или специальные мероприятия предусматривают выполнение специальных мероприятий, предусматриваемых непосредственное снижение уровня воздействия объектов на окружающую среду: установка пылегазочистных сооружений, установка локально-очистных сооружений.

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду на период строительства.

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду на период строительства сводятся к проведению следующих мероприятий:

Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

С целью охраны окружающей среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала приняты меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

В период строительных работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией.

Основными мерами по снижению выбросов загрязняющих веществ будут следующие:

•	строгое соблюдение технологического регламента работы техники;

•	качественное ремонтно-техническое состояние автотранспорта и спецтехники;

•	организация движения транспорта;

•	очистка мест разлива ГСМ с помощью спецсредств;

•	сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;

•	для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта;

•	укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов;

•	использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на поверхностные и подземные воды.

При строительных работах основными мероприятиями, снижающим негативное воздействие на подземные воды, можно считать:

•	постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки транспортных средств, своевременный сбор и утилизация возможных протечек ГСМ;

•	размещение	бытовых   и	промышленных   отходов   в   специальных емкостях,	с последующей транспортировкой на специальные полигоны для захоронения либо передача на переработку, удаление и восстановление;

•	соблюдение	графика строительных работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение;

•	оперативная ликвидация случайных утечек ГСМ;

•	своевременный ремонт локально очистного сооружения.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на почвенно-растительный покров.

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного покрова на период строительства предусмотрены следующие меры:

•	рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной территории. Все работы, связанные с технологическими процессами, проводятся только в пределах оборудованных площадок,

•	регламентация передвижения транспорта; а проезд транспортной техники по бездорожью исключается;

•	оперативная ликвидация загрязнений на площадках строительства;

•	оснащение временных сооружений первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности на весь период строительства;

•	необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и технологических отходов.

Все твердые отходы складируются в специальных местах для дальнейшей транспортировки к полигонам захоронения либо передаются на удаление, восстановление, переработку.

Одним из мероприятий по охране подстилающей поверхности является проведение технической рекультивации.

При проведении технического этапа рекультивации земель должны быть выполнены следующие работы:

•	очистка территории строительных работ от мусора, строительных, бетонных и металлических отходов, оставшихся по завершении работ на площадках;

•	сбор и вывоз оборудования;

•	устранение последствий утечек ГСМ - снятие загрязненных ГСМ грунтов, их обезвреживание и вывоз в специализированную организацию на утилизацию.

До начала строительства на проектируемой площадке будет выполнен ряд мероприятий по подготовки ее к строительству:

•	организован вывоз строительного мусора на полигон.

•	изоляции места стоянки транспортных средств.

Выполнение предусмотренных мероприятий позволит минимизировать воздействия на земли, почвы и ландшафты.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру могут в значительной степени снизить неизбежное негативное воздействие.

При строительных работах должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения.

Для снижения даже кратковременного и незначительного негативного влияния на животный мир необходимо выполнение следующих мероприятий:

•	снижение площадей нарушенных земель;

•	организация огражденных мест хранения отходов;

•	поддержание	в   чистоте	территории	площадки	строительства	и прилегающих площадей;

•	исключение проливов ГСМ и своевременная их ликвидация;

•	просветительская работа экологического содержания.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период строительства должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

•	максимальное сохранение почвенно-растительного покрова;

•	минимизация освещения в ночное время на участках строительства;

•	исключить доступ  птиц	и животных к местам складирования пищевых и производственных отходов;

•	не допускать привлечения, прикармливания или содержания животных на участках строительства;

•	строгое соблюдение технологии производства;

•	поддержание в чистоте прилежащих территорий;

•	контроль скоростного режима движения автотранспорта с целью предупреждения гибели животных.

Кроме вышеперечисленных мер на период строительства предусмотрены следующие организационные мероприятия по охране окружающей среды:

•	до начала строительства рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти экологический инструктаж по соблюдению требований по охране окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ.

Мероприятия по снижению негативного воздействия физических факторов

Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, соответствующих ГОСТу, является основным мероприятием по защите от шума, вибрации и электромагнитного излучения персонала и населения.

На период строительства основные мероприятия по уменьшению уровней шума предусматривают:

•	уменьшение шума в его источнике (замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными);

•	систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

•  широкое применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

•	оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

•	изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

•	уменьшение шума на пути распространения (устройство звукоизолирующих ограждений, кожухов, экранов);

•	применение для защиты органов слуха средств индивидуальной защиты от шума (беруши, наушники, шлемы, противошумные вкладыши, перекрывающих наружный слуховой проход; защитные каски с подшлемниками);

•	замеры шума, вибрации, других опасных и вредных производственных факторов.

Борьбу с шумом проводят путем своевременного профилактического ремонта оборудования, подтягивания ослабевших соединений, своевременной смазки вращающихся частей. Для снижения шума от технологического оборудования предусмотрено: шумящие и вибрирующие механизмы заключены в кожухи, установлены гибкие связи, упругие прокладки и пружины; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, применены вибро-безопасные и малошумящие машины, дистанционное управление, сокращено время пребывания в условиях вибрации и шума, рабочие места не с постоянным пребыванием в компрессорных, а периодическим, с целью осмотра отдельных узлов, в обязательном порядке используются средства индивидуальной защиты.

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума должны применяться:

•	технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования);

•	применение технологических процессов, при которых уровни звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые значения;

•	определение опасных и безопасных зон;

•	применение звукопоглощающих, звукоизолирующих устройств и конструкций;

•	снижение	коэффициента	направленности	шумового излучения относительно интересующей территории;

•	выбор оптимальной зоны ориентации и оптимального расстояния от источника шума;

•	организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях);

•	зоны с уровнем звука свыше 80 дБ должны быть обозначены знаками безопасности;

•	организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования.

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду на период эксплуатации сводятся к проведению следующих мероприятий:

Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

Основными мерами по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации будут следующие:

•	использование заводских модульных систем, что обеспечивает надежность и герметичность технологических соединений,

•	использование современного оборудования, отвечающего международным стандартам безопасности для окружающей среды,

•	использование сварных соединений, обеспечивающих полную герметизацию потоков,

•	своевременный контроль за работой производственного процесса.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на подземные воды

Основными мероприятиями по охране и рациональному использованию водных ресурсов являются:

•	запрет на слив отработанного масла в неустановленных местах;

•	антикоррозионная защита металлических конструкций;

•	контроль за техническим состоянием сооружений и транспотрных средств при эксплуатации оборудования с целью недопущения утечек ГСМ на подстилающую поверхность и смыва;

•	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

•	контроль за качеством и составом питьевой и технической воды.

•	устройство ограждающих бортиков площадок, на которые возможны аварийные проливы жидких продуктов, исключающих поступление загрязнённых стоков и аварийных розливов на рельеф;

Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы

Охрана земель от воздействия проектируемого объекта в период эксплуатации обеспечивается комплексом мер по минимизации изымаемых и нарушенных земель по предотвращению развития опасных геологических явлений, по предупреждению химического загрязнения почв.

Проектом предусматривается рациональное использование территории, земельных ресурсов для размещения проектируемых объектов. Взаимное расположение сооружений, по раскладке коммуникаций на территории выполнены в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Проектной документацией предусмотрено выполнение сплошной вертикальной планировки в пределах условных границ благоустройства с сохранением направления естественного уклона проектируемой площадки, обеспечением нормативных уклонов и поверхностного водоотвода от зданий, сооружений и наружных установок.

Вертикальная планировка разработана с учетом возможности примыкания проектируемых автомобильных дорог к существующим.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на почвенный покров

Для эффективной охраны почв от возможного загрязнения и нарушения должен выполняться комплекс мероприятий, направленные на предупреждение, снижение или исключение различных видов воздействия на подстилающую поверхность, а также решения, обеспечивающие инженерно-экологическую безопасность в районе работ.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, складываются из организационно- технологических решений:

•	установка контейнеров для сбора ТБО и периодического вывоза на полигон ТБО;

•	вывоз хозяйственно-бытовых стоков и твердых отходов в специализированной организации по договору.

Проектом предусмотрен также ряд мероприятий, направленных на обеспечение инженерно-экологической безопасности объектов и предупреждения аварийных ситуаций:

•	защита проектируемых сооружений от коррозии;

•	оперативная ликвидация загрязнений на площадках строительства;

•	оснащение временных сооружений первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности на весь период строительства.

Для защиты почвенного покрова от механических нарушений и химического загрязнения проектом предусматриваются следующие технические решения:

•	проезд транспортной техники по бездорожью исключается;

•	необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и технологических отходов.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительность

В период эксплуатации объекта непосредственно территория будет лишена растительного покрова.

Воздействие на растительность в период эксплуатации будет выражаться лишь в вероятности прямого или опосредованного воздействия на растительность прилегающих территорий.

Наиболее важными природоохранными мероприятиями дл снижения воздействия на растительность прилегающих территорий будут являться:

•	применение современных технологий;

•	организация и проведение работ по предупреждению аварийных ситуаций;

•	планово-предупредительные	ремонтные	работы	и	обследование	состояния оборудования;

•	сбор и утилизация отходов.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

•	соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шумового фактора на окружающую фауну;

•	соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового фактора на окружающую фауну;

•	разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;

•	ограждение территории, исключающее случайное попадание	на площадку предприятия животных;

•	строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

Мероприятия по снижению негативного воздействия физических факторов

В период эксплуатации для снижения уровня шума в проектной документации предусмотрен комплекс технологических и организационных мероприятий по снижению уровня шума при работе оборудования и автотранспорта.

С целью снижения уровня шума от работающего технологического оборудования предусмотрены следующие методы:

Строительно-акустические методы:

•	звукоизоляция шумного оборудования;

•	для снижения шума насосных агрегатов до предельно допустимых уровней при монтаже оборудования, рассматриваемого в рамках данного проекта, предусматриваются глушитель и резиновые прокладки;

•	виброизоляция оборудования.

При организации рабочих мест следует применять:

•	технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образовании применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые нормы и т.д);

•	дистанционное управление;

•	средства индивидуальной защиты;

•	организованные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращении времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно- профилактические другие мероприятия);

•	соблюдение технологической дисциплины;

•	улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.

•	зоны с уровнем звука более 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зона без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается;

•	не допускается пребывание рабочих в зонах с уровнем звука выше 135 дБА;

•	обязательный технический осмотр машин и механизмов, полученных с завода изготовителя;

•	использование СИЗ (виброзащитные перчатки, противошумные антифоны).

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, производят их балансировку. Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих механизмах необходимо применять следующие мероприятия:

• снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологи-ческими  мерами;

•	уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;

•	дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

•	средства индивидуальной защиты.

Борьбу с вибрацией проводят путем своевременного профилактического ремонта оборудования, подтягивания ослабевших соединений, своевременной смазки вращающихся частей. Общий метод борьбы с вибрацией тяжелых машин – устройство под ними фундаментов, виброизолированных от пола и соседних конструкций.

Предлагаемых мероприятий по управлению отходами

Мероприятия по управлению отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

•	обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды: размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях; временное складирование отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.);

•	отходы высокой степени опасности изолируются; несовместимые отходы физически разделяются; опасные отходы не смешиваются;

•	утилизация всех видов отходов, не подлежащих вторичному использованию и переработке;

•	своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, годных для дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные предприятия;

•	транспортировка отходов осуществляется с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели;

•	при сборе, хранении, транспортировании, использовании или обезвреживании должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические, технические нормы и правила обращения с отходами;

•	проведение учета образования, хранения, размещения, обезвреживания и вывоза отходов;

•	обеспечение герметичности емкостей для сбора отходов производства;

•	составление паспортов отходов;

•	проведение периодического аудита системы управления отходами;

•	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

•	рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

•	принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

•	повторное использование отходов производства, для достижения снижения использования сырьевых материалов;

•	заключение контрактов со специализированными компаниями на утилизацию отходов производства и потребления.

Все предусмотренные мероприятия по безопасному обращению с отходами будут максимально предотвращать их влияние на окружающую среду.

Предусматриваемая в проекте организация хранения, удаления и переработки отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды.

Разработка Программы управления отходами, планирование мероприятий по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создадут возможность минимизации воздействия отходов на окружающую среду.

Предлагаемые меры по мониторингу воздействия

Производственный экологический контроль в период строительных работ

На этапе строительства целью экологического мониторинга является осуществление контроля за источниками загрязнения окружающей природной среды для обеспечения экологически безопасного функционирования объектов строительства.

На этапе строительства объектами экологического мониторинга будут являться источники техногенного воздействия на окружающую природную среду, такие как:

дороги и другие линейные коммуникации, объекты строительства и т.д., а также природные комплексы и их компоненты.

Мониторинг в период проведения строительных работ и эксплуатации включает в себя следующие виды работ:

•	мониторинг эмиссий   -   расчетный и инструментальный метод наблюдения   за   выбросами   загрязняющих   веществ   на источниках выбросов;

•	мониторинг воздействия - оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности на границе СЗЗ:

•	контроль состояния атмосферного воздуха;

•	контроль состояния почв и растительности;

•	контроль состояния поверхностных вод и подземных вод;

•	контроль соблюдения правил обращения с отходами.

Производственный экологический контроль рекомендуется проводить 1 раз в период строительства и ежеквартально на период эксплуатации.

Мониторинг эмиссий

Мониторинг   эмиссий   загрязняющих	веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов ПДВ.

Мониторинг эмиссий при строительных работах, учитывая временный характер работ, предлагается вести расчетным путем (исходя из фактически использованного топлива и объемов строительных работ) по методикам расчета выбросов, утвержденных в РК и использованных в соответствующем разделе ОВОС к проектной документации.

Мониторинг воздействия

Объектами мониторинга загрязнения атмосферы в период строительства будут являться:

•	автотранспорт, строительные машины и спецтехника при производстве строительных работ;

•	выбросы при проведении земляных работ и пылении автотранспорта,

В процессе проведения строительных работ будет осуществляться наблюдение за состоянием строительной техники и оборудования, которые будут использоваться в период проведения строительства.

При строительстве имеются источники, действующие периодически (спецтехника), контроль за выбросами сводится к контролю технического состояния данного автотранспорта.

В связи с тем, что в период строительства продолжительность действия источников выбросов загрязняющих веществ имеет кратковременный характер, контроль над соблюдением установленных величин предельно допустимых предусматривается расчетным методом.

Контроль соблюдения правил обращения с отходами

Объем работ включает в себя визуальные наблюдения 1 раз в месяц сторонней организации и еженедельно собственными экологическими службами в период строительства за соблюдением правил обращения с отходами производства и потребления, установленных в проектных материалах. Данные наблюдения необходимо провести на площадках временного хранения отходов на территории строительной площадки.

В процессе проектируемых работ для снижения нагрузки на почвы и растительность необходимо осуществлять мониторинг образования и утилизации отходов производства и потребления. Отходы должны складироваться на промплощадке и в полевом лагере только на специально отведенных местах и с соблюдением санитарных требований.

Экологическая  служба подрядчика должна осуществлять ежедневный визуальный мониторинг почв на промышленной площадке для выявления возможных утечек и проливов.

После окончания работ должен проводиться контроль качества демонтажа временных сооружений и оборудований, рекультивации территории промплощадки.

Производственный экологический контроль в период эксплуатации

Производственный мониторинг в период эксплуатации включает:

•	мониторинг атмосферного воздуха;

Атмосферный воздух

Мониторинг эмиссий

Мониторинг будет осуществляться в соответствие с утвержденными нормативыми выбросов ЗВ. По организованным источникам мониторинг проводиться с помощью газоанализаторов (инструментальный замер), в случаи отсутствия соответсвтующего датчика по ЗВ будет проводиться расчетно-аналитическим путем. По неорганизованным источникам выбросы будут контролироваться расчетным-аналитическим методом. Так же после ввода в эксплуатации будет рассмотрен вопрос о внедрении системы автоматизированного мониторинга за основными источниками загрязнения атмосферного воздуха (в случаи удовлетворений требованиям (пороговых значений) установленных законодательством РК).

Мониторинг воздействия

Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводится на границе СЗЗ.

Контролируемые ингредиенты: пыль неорганическая 70-20% двуокись кремния.

Измерения показателей загрязненности атмосферного воздуха могут проводиться как экологической службой самого предприятия, так и сторонней организацией на договорной основе. Для замеров должны использоваться приборы, аттестованные органами государственной метрологической службой.

В случае возникновения аварийной ситуации контроль источников выбросов и состояния воздушного бассейна должен проводиться газоспасательной службой.

Мониторинг воздействия включает метеорологические наблюдения за основными параметрами воздушной среды и качеством атмосферного воздуха.

Мониторинг при возникновении чрезвычайных ситуаций

Мониторинг и прогнозирование опасных природных процессов и явлений и оповещение о них осуществляются ведомственными системами «Казгидромета» и Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

Мониторинг и прогнозирование опасных гидрометеорологических процессов осуществляется «Казгидрометом» с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Для оповещения должностных лиц о чрезвычайных ситуациях природного характера используются средства коммуникаций с указанными организациями.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулированию выбросов или их кратковременное снижение.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ по первому режиму работы носят организационный характер:

- осуществлять полив водой зоны движения строительных машин и автотранспорта в летний период;

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все машины, механизмы;

- для технических нужд при ликвидации использовать электроэнергию взамен твердого топлива.

При проведении ликвидации в целях предупреждения влияния на подземные и поверхностные воды необходимо принимать меры от попадания в грунт растворителей, горюче-смазочных материалов используемых в ходе ликвидации. В период свертывания ликвидационных работ все строительные отходы необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.

Мониторинг при возникновении чрезвычайной ситуации должен включать оперативные наблюдения за всеми параметрами окружающей среды, которые подвергаются воздействию в результате аварии.

Программа мониторинга при возникновении чрезвычайной ситуации является составной частью Плана ликвидации чрезвычайных ситуаций (неконтролируемый выброс, разлив нефтепродуктов, пожар и т. д.).

В Плане ликвидации возможных аварий должны быть определены организация и производство аварийно восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории.

В случае аварийной ситуации будут начаты мониторинговые наблюдения с момента начала аварии. Продолжительность будет зависеть от характера аварии и источника воздействия на окружающую среду, а также учетом предполагаемых работ по реабилитации природных комплексов.

Цель мониторинговых наблюдений - определить последствия влияния данной аварии на компоненты окружающей среды.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты.

Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ. Методы отбора и анализа проб те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварии наблюдения переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии.

Мониторинг после аварийной ситуации предусматривается организовать в кратчайшее время в случае возникновения аварии, и продолжать его до тех пор, пока не будет определена степень воздействия аварии на окружающую среду.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за экологическую безопасность на предприятии, согласно Схеме внутреннего оповещения, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для выяснения причин и устранения последствий аварии должны быть приняты безотлагательные меры, в связи, с чем на предприятии должно быть в наличии необходимое количество рабочих, а также необходимые и в достаточном количестве техника и оборудование.

Данные производственного мониторинга передаются в Департамент экологии в установленные сроки.

Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов. Согласно Статьи 159, п.3, п.п.7 Экологического кодекса республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК отходы и управление ими являются объектами экологического мониторинга.

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по управлению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

•	соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

•	соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

•	предотвращения загрязнения окружающей среды.

Основными	моментами	экологической	безопасности,	соблюдения которых	следует придерживаться при любом производстве, являются:

•	предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение образования объемов образования других;

•	исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование других веществ, материалов, технологий;

•	предотвращения смешивания различных видов отходов;

•	организация	максимально возможного вторичного использования    отходов по прямому назначению и других целей;

•	снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов.

Предприятию, на основании Экологического Кодекса РК, необходимо организовать и осуществлять производственный контроль в области образования отходов. Самостоятельно разработать и утвердить порядок осуществления данного контроля и согласовать с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Основными факторами, определяющими периодичность контроля и выбор точек замеров загрязняющих веществ, являются:

•	опасные свойства (взрыво и пожароопасность, агрегатное состояние);

•	физико-химические свойства отходов (растворимость в воде, летучесть, реакционная способность;

•	способ хранения отходов.

Контроль за хранением отходов производства и потребления осуществляется Областным Департаментом Госсанэпиднадзора и Департаментом Экологии по Актюбинской области, а организация своевременного вывоза их с территории – отделом по охране окружающей среды предприятия.

За всеми видами отходов, образующихся при проведении проектных работ, достаточно визуального наблюдения за условиями временного хранения отходов, герметичностью тары и ее состоянием, периодичностью вывоза отходов или передачи работникам предприятия, своевременным использованием отходов на предприятии.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

17. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ

Согласно Экологическому кодексу республики Казахстан (Статья 67. Стадии оценки воздействия на окружающую среду) послепроектный послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности является последней стадией проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии со Статьей 78 ЭК РК послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее – послепроектный анализ) будет проведен составителем отчета о возможных воздействиях.

Цель проведения послепроектного анализа - подтверждение соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения послепроектного анализа - послепроектный анализ будет начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Не позднее срока, указанного выше, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернет ресурсе.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Получение уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения по результатам послепроектного анализа является основанием для проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ.

1.	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

2.	Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).

3.	Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, № 477-II ЗРК (с изменениями и дополнения- ми по состоянию на 01.07.2021 г.).

4.	Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2021 г.).

5.	Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.);

6.	Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.);

7.	Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля

2006 года № 175- III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).

8.	Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

9.	Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года № 593-II, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).

10.	Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.).

11.	Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).

12.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» (с изменениями и дополнениями от 20.08.2021 г.).

13.	Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучения (ОСП 72/87);

14.	Санитарные правила СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

15.	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015

года №155

«Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

16.	CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с изменениями по состоянию на 09.07.2021 г.).

17.	«Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г.

18.	Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение №18 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 (приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221- Ө).

19.	РНД 211.2.02.09-2004 г. Астана 2005 г. «Методическое указание по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров».

20.	РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2005 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок».

21.	РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2005 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах».

22.	РНД 211.2.02.06-2004. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов).

23.	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение №8 к приказу МОСиВР РК от 12.06.2014 г. №221-ө).

24.	РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)».

25.	РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования».

26.	Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 18 апреля 2008 г. № 100-п.

27.	Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ Министра ООС РК от 29 июля 2011 года № 196-п.

28.	РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

29.	Классификатор отходов от 6 августа 2021 года № 314.

30.	Приказ и.о.Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3

августа 2021 года № 286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний».

31.	Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года

№ 68-п «Об утверждении Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду».

32.	РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

33.	Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №319 Об утверждении Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения/

34.	Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212 «Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию».

35.	ГОСТ 17.5.3.04 - 83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

36.	ГОСТ 17.5.1.02 - 85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

37.	ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия».

38.	ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Введен на территории Республики Казахстан с 1 января 2016 года (Приложение к приказу Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 октября 2015 года № 217-од)

39.	СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (с изменениями от 01.04.2019 г.).

40.	«Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 г. № 169.

41.	Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электрических полей диапазона частот 0,06-30,0 МГЦ №.02.021-94.Утверждены Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан 22.08.1994 г.

42.	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года

№ 237 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» и «Санитарно- эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».

43.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно- бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209 от 16.03.2015 г.

44.	СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

45.	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

46.		«Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

47.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №174 (с изменениями и дополнениями от 05.07.2020 г.).

48.	Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 346 «Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет выбросов

ЭРА v3.0.397

Дата:04.01.24 Время:15:47:23

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 006, Атырау

Объект: 0001, Вариант 1 Строительство комплекса подготовки ТБО (2 этап*)

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 6001 01, Земляные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 70

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 4900

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.9

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2 · 1 · 0.7 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 70 · 10 / 3600 · (1-0.9) = 0.653

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.653 · 1 · 60 / 1200 = 0.03265

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 4900 · (1-0.9) = 0.0988

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.03265

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0988 = 0.0988

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 30

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 60

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 4500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.9

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 60 · 10 / 3600 · (1-0.9) = 0.427

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.427 · 1 · 60 / 1200 = 0.02135

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 4500 · (1-0.9) = 0.0691

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.03265

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0988 + 0.0691 = 0.168

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.168 = 0.0672

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.03265 = 0.01306

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01306 | 0.0672 |

Источник загрязнения: 6002

Источник выделения: 6002 01, Работа бульдозером

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Работа бульдозером

Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16), G = 900

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N1) = 1 · 900 · (1-0) = 900

Максимальный разовый выброс, г/с (9), _G_ = GC / 3600 = 900/ 3600 = 0.25

Время работы в год, часов, RT = 1000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GC · RT · 10-6 = 900 · 1000 · 10-6 = 0,9

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25 | 0,9 |

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6003 01, Гидроизоляция горячим битумом

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе

асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год , _T_ = 10

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Объем производства битума, т/год , MY = 0,5

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]) , _M_ = (1 * MY) / 1000 = (1 * 0,26) / 1000 = 0,0005

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.0005 * 10 ^ 6 / (10* 3600) = 0,00233

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0,013888 | 0,0005000 |

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ЭА 48/22

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 10

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.6

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 6.79

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 10 · (1-) = 6.79 · 100 / 10 · (1-0) = 0.000679

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 6.79 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.01886

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.01

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 10 · (1-) = 1.01 · 100 / 10 · (1-0) = 0.000101

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.01 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.002806

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 10 · (1-) = 1.3 · 100 / 10 · (1-0) = 0.00013

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.3 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.00361

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 10 · (1-) = 1.5 · 100 / 10 · (1-0) = 0.00015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.5 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.00417

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.001

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 10 · (1-) = 0.001 · 100 / 10 · (1-0) = 0.0000001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.001 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.00000278

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.85

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 10 · (1-) = 0.8 · 0.85 · 100 / 10 · (1-0) = 0.000068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.85 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.00189

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K· BГОД / 10 · (1-) = 0.13 · 0.85 · 100 / 10 · (1-0) = 0.00001105

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 0.85 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.000307

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.01886 | 0.000679 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.002806 | 0.000101 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00361 | 0.00013 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00189 | 0.000068 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000307 | 0.00001105 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00000278 | 0.0000001 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00417 | 0.00015 |

Источник загрязнения: 6005

Источник выделения: 6005 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.08

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.08 · 45 · 50 · 100 · 10 = 0.018

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.08 · 45 · 50 · 100 · 10 = 0.018

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0625

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.08

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-110

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 61.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.08 · 61.5 · 15 · 100 · 10 = 0.00738

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1 · 61.5 · 15 · 100 / (3.6 · 10) = 0.025625

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 35

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.08 · 61.5 · 35 · 100 · 10 = 0.01722

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1 · 61.5 · 35 · 100 / (3.6 · 10) = 0.05979166667

Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.08 · 61.5 · 50 · 100 · 10 = 0.0246

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1 · 61.5 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.08541666667

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.08

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.08 · 45 · 100 · 100 · 10 = 0.036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 1 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 10) = 0.125

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.125 | 0.07122 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.025625 | 0.00738 |
| 2750 | Сольвент нафта (1149*) | 0.08541666667 | 0.0246 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0625 | 0.018 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 006, Атырау

Объект: 0002, Вариант 1 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*)

Источник загрязнения: 0001, Дымовая труба

Источник выделения: 0001 01, Котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 10.407

Расход топлива, л/с, BG = 0.33

Месторождение, M = Жанажольское месторождение

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8655

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8655 · 0.004187 = 36.24

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 47

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 47

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0716

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN) = 0.0716 · (47 / 47) = 0.0716

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 10.407 · 36.24 · 0.0716 · (1-0) = 0.027

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.33 · 36.24 · 0.0716 · (1-0) = 0.000856

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.027 = 0.0216

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.000856 = 0.0006848

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.027 = 0.00351

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.000856 = 0.00011128

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.0047

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 10.407 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 10.407 = 0.00091956252

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.33 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0047 · 0.33 = 0.0000291588

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.24 = 9.06

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 10.407 · 9.06 · (1-0 / 100) = 0.09428742

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.33 · 9.06 · (1-0 / 100) = 0.0029898

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0006848 | 0.0216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00011128 | 0.00351 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000291588 | 0.00091956252 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0029898 | 0.09428742 |

Источник загрязнения: 0002, Дымовая труба

Источник выделения: 0002 01, Реактор-пиролиза

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Расчет рассеивания

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "Eco Project Company"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Название:  Атырау

Коэффициент А =  200

Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя =  25.0 град.C

Температура зимняя =  -25.0 град.C

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000201 0002 Т     6.0  0.60 15.00    4.24   0.0      -1.00      -1.00                           3.0 1.000 0 0.0034800

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0002|    0.003480| Т  |   0.169237 |   1.95  |    66.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    0.003480 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.169237 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.95 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 003 : 4130x2950 с шагом 295

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  003

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился на прямоугольнике 3

с параметрами: координаты центра X= -21, Y= -25

размеры: длина(по Х)= 4130, ширина(по Y)= 2950, шаг сетки= 295

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1450 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1155 : Y-строка  2  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   860 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.013: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   565 : Y-строка  4  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=178)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.020: 0.024: 0.021: 0.015: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   270 : Y-строка  5  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=176)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.006: 0.008: 0.012: 0.020: 0.037: 0.066: 0.041: 0.021: 0.013: 0.008: 0.006: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   97 :   99 :  100 :  103 :  107 :  114 :  131 :  176 :  225 :  245 :  253 :  257 :  259 :  261 :  262 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.68 : 2.96 : 3.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -25 : Y-строка  6  Cmax=  0.139 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра= 40)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.006: 0.008: 0.013: 0.022: 0.054: 0.139: 0.065: 0.023: 0.014: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   86 :   40 :  275 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.17 : 1.95 : 2.98 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -320 : Y-строка  7  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  4)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.012: 0.019: 0.033: 0.054: 0.036: 0.020: 0.013: 0.008: 0.006: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   81 :   80 :   78 :   75 :   71 :   62 :   45 :    4 :  319 :  299 :  290 :  285 :  282 :  280 :  279 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.91 : 3.18 : 3.72 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -615 : Y-строка  8  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  2)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.019: 0.022: 0.019: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -910 : Y-строка  9  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1205 : Y-строка 10  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1500 : Y-строка 11  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -21.0 м,  Y=   -25.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1386372 доли ПДКмр|

|       0.0027727 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    40 град.

и скорости ветра  1.95 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т |   0.003480|   0.138637 | 100.0  | 100.0 |  39.8382797  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.138637   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  3_____

|  Координаты центра  : X=      -21 м;  Y=      -25 |

|  Длина и ширина     : L=   4130 м;  B=   2950 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    295 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |- 1

|                                                                                           |

2-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 2

|                                                                                           |

3-| 0.002 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.013 0.014 0.013 0.011 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 3

|                                                                                           |

4-| 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.015 0.020 0.024 0.021 0.015 0.011 0.007 0.005 0.003 0.002 |- 4

|                                                                                           |

5-| 0.002 0.003 0.006 0.008 0.012 0.020 0.037 0.066 0.041 0.021 0.013 0.008 0.006 0.003 0.002 |- 5

|                                                                                           |

6-C 0.002 0.003 0.006 0.008 0.013 0.022 0.054 0.139 0.065 0.023 0.014 0.009 0.006 0.003 0.002 C- 6

|                                            ^                                              |

7-| 0.002 0.003 0.005 0.008 0.012 0.019 0.033 0.054 0.036 0.020 0.013 0.008 0.006 0.003 0.002 |- 7

|                                                                                           |

8-| 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.014 0.019 0.022 0.019 0.015 0.010 0.007 0.005 0.003 0.002 |- 8

|                                                                                           |

9-| 0.002 0.002 0.004 0.006 0.007 0.010 0.012 0.013 0.012 0.010 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 9

|                                                                                           |

10-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |-10

|                                                                                           |

11-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 |-11

|                                                                                           |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1386372 долей ПДКмр

=  0.0027727 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -21.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 6)       Yм =   -25.0 м

При опасном направлении ветра  :      40 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.95 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0146 - Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

ПДКм.р для примеси 0146 = 0.02 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 003

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1450:  -548:  -548:  -547:  -547:  -539:  -524:  -500:  -470:  -433:  -390:  -342:  -289:  -232:  -172:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:    88:   -83:   -83:  -114:  -177:  -237:  -296:  -351:  -402:  -447:  -487:  -521:  -548:  -567:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1155:   -48:    62:    62:    93:   156:   216:   275:   330:   381:   426:   466:   500:   527:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:  -583:  -583:  -582:  -582:  -574:  -558:  -535:  -505:  -468:  -425:  -377:  -324:  -267:  -207:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    860:   562:   562:   561:   561:   553:   537:   514:   484:   447:   404:   356:   303:   246:   186:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   -83:    88:    88:   119:   181:   242:   300:   355:   406:   452:   492:   526:   552:   572:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    565:    62:   -48:   -48:   -79:  -142:  -203:  -261:  -316:  -367:  -413:  -453:  -486:  -513:  -532:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   588:   588:   587:   587:   579:   563:   540:   510:   473:   430:   381:   328:   272:   212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    270:

----------:

x=  -2086:

----------:

Qc : 0.024:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -83.0 м,  Y=  -547.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0242278 доли ПДКмр|

|       0.0004846 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     9 град.

и скорости ветра  0.52 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т |   0.003480|   0.024228 | 100.0  | 100.0 |   6.9620042  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.024228   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0178 - Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)

ПДКм.р для примеси 0178 = 0.003 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000201 0002 Т     6.0  0.60 15.00    4.24   0.0      -1.00      -1.00                           3.0 1.000 0 0.0006960

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0178 - Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)

ПДКм.р для примеси 0178 = 0.003 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0002|    0.000696| Т  |   0.225649 |   1.95  |    66.7  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    0.000696 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.225649 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.95 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0178 - Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)

ПДКм.р для примеси 0178 = 0.003 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 003 : 4130x2950 с шагом 295

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  003

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0178 - Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)

ПДКм.р для примеси 0178 = 0.003 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился на прямоугольнике 3

с параметрами: координаты центра X= -21, Y= -25

размеры: длина(по Х)= 4130, ширина(по Y)= 2950, шаг сетки= 295

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1450 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1155 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   860 : Y-строка  3  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.010: 0.014: 0.017: 0.019: 0.017: 0.014: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   565 : Y-строка  4  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=178)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.020: 0.027: 0.031: 0.028: 0.021: 0.014: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   270 : Y-строка  5  Cmax=  0.088 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=176)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.016: 0.026: 0.049: 0.088: 0.055: 0.028: 0.017: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   97 :   99 :  100 :  103 :  107 :  114 :  131 :  176 :  225 :  245 :  253 :  257 :  259 :  261 :  262 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.68 : 2.96 : 3.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -25 : Y-строка  6  Cmax=  0.185 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра= 40)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.008: 0.011: 0.017: 0.029: 0.073: 0.185: 0.086: 0.031: 0.018: 0.012: 0.008: 0.005: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   86 :   40 :  275 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.17 : 1.95 : 2.98 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -320 : Y-строка  7  Cmax=  0.071 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  4)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.016: 0.025: 0.044: 0.071: 0.048: 0.027: 0.017: 0.011: 0.008: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   81 :   80 :   78 :   75 :   71 :   62 :   45 :    4 :  319 :  299 :  290 :  285 :  282 :  280 :  279 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.91 : 3.18 : 3.72 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -615 : Y-строка  8  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  2)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.018: 0.025: 0.029: 0.026: 0.019: 0.014: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -910 : Y-строка  9  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.017: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1205 : Y-строка 10  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1500 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -21.0 м,  Y=   -25.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1848496 доли ПДКмр|

|       0.0005545 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    40 град.

и скорости ветра  1.95 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т | 0.00069600|   0.184850 | 100.0  | 100.0 | 265.5885315  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.184850   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0178 - Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)

ПДКм.р для примеси 0178 = 0.003 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  3_____

|  Координаты центра  : X=      -21 м;  Y=      -25 |

|  Длина и ширина     : L=   4130 м;  B=   2950 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    295 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 1

|                                                                                           |

2-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.010 0.011 0.012 0.011 0.010 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 2

|                                                                                           |

3-| 0.002 0.003 0.005 0.008 0.010 0.014 0.017 0.019 0.017 0.014 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002 |- 3

|                                                                                           |

4-| 0.003 0.004 0.006 0.009 0.013 0.020 0.027 0.031 0.028 0.021 0.014 0.010 0.007 0.004 0.003 |- 4

|                                                                                           |

5-| 0.003 0.004 0.007 0.011 0.016 0.026 0.049 0.088 0.055 0.028 0.017 0.011 0.008 0.005 0.003 |- 5

|                                                                                           |

6-C 0.003 0.004 0.008 0.011 0.017 0.029 0.073 0.185 0.086 0.031 0.018 0.012 0.008 0.005 0.003 C- 6

|                                            ^                                              |

7-| 0.003 0.004 0.007 0.010 0.016 0.025 0.044 0.071 0.048 0.027 0.017 0.011 0.008 0.004 0.003 |- 7

|                                                                                           |

8-| 0.003 0.004 0.006 0.009 0.013 0.018 0.025 0.029 0.026 0.019 0.014 0.010 0.007 0.004 0.003 |- 8

|                                                                                           |

9-| 0.002 0.003 0.005 0.008 0.010 0.013 0.016 0.017 0.016 0.013 0.010 0.008 0.005 0.003 0.002 |- 9

|                                                                                           |

10-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.009 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 |-10

|                                                                                           |

11-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-11

|                                                                                           |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1848496 долей ПДКмр

=  0.0005545 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -21.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 6)       Yм =   -25.0 м

При опасном направлении ветра  :      40 град.

и "опасной" скорости ветра    :  1.95 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0178 - Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511)

ПДКм.р для примеси 0178 = 0.003 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 003

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1450:  -548:  -548:  -547:  -547:  -539:  -524:  -500:  -470:  -433:  -390:  -342:  -289:  -232:  -172:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:    88:   -83:   -83:  -114:  -177:  -237:  -296:  -351:  -402:  -447:  -487:  -521:  -548:  -567:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1155:   -48:    62:    62:    93:   156:   216:   275:   330:   381:   426:   466:   500:   527:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:  -583:  -583:  -582:  -582:  -574:  -558:  -535:  -505:  -468:  -425:  -377:  -324:  -267:  -207:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    860:   562:   562:   561:   561:   553:   537:   514:   484:   447:   404:   356:   303:   246:   186:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   -83:    88:    88:   119:   181:   242:   300:   355:   406:   452:   492:   526:   552:   572:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    565:    62:   -48:   -48:   -79:  -142:  -203:  -261:  -316:  -367:  -413:  -453:  -486:  -513:  -532:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   588:   588:   587:   587:   579:   563:   540:   510:   473:   430:   381:   328:   272:   212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    270:

----------:

x=  -2086:

----------:

Qc : 0.032:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -83.0 м,  Y=  -547.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0323037 доли ПДКмр|

|       0.0000969 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     9 град.

и скорости ветра  0.52 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т | 0.00069600|   0.032304 | 100.0  | 100.0 |  46.4133644  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.032304   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000201 0002 Т     6.0  0.60 15.00    4.24   0.0      -1.00      -1.00                           1.0 1.000 0 0.0069600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0002|    0.006960| Т  |   0.112825 |   1.95  |   133.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    0.006960 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.112825 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.95 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 003 : 4130x2950 с шагом 295

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  003

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 3

с параметрами: координаты центра X= -21, Y= -25

размеры: длина(по Х)= 4130, ширина(по Y)= 2950, шаг сетки= 295

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1450 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1155 : Y-строка  2  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   860 : Y-строка  3  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.023: 0.022: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   565 : Y-строка  4  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=178)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.025: 0.035: 0.042: 0.037: 0.026: 0.017: 0.014: 0.011: 0.008: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   270 : Y-строка  5  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=176)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.020: 0.034: 0.059: 0.084: 0.064: 0.036: 0.021: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   97 :   99 :  100 :  103 :  107 :  114 :  131 :  176 :  225 :  245 :  253 :  257 :  259 :  261 :  262 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 4.02 : 3.26 : 2.66 : 2.33 : 2.58 : 3.16 : 3.94 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -25 : Y-строка  6  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   274.0; напр.ветра=275)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.021: 0.038: 0.076: 0.070: 0.084: 0.041: 0.023: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   86 :   40 :  275 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.93 : 3.11 : 2.43 : 1.95 : 2.34 : 3.03 : 3.76 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -320 : Y-строка  7  Cmax=  0.075 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  4)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.020: 0.032: 0.055: 0.075: 0.059: 0.035: 0.021: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   81 :   80 :   78 :   75 :   71 :   62 :   45 :    4 :  319 :  299 :  290 :  285 :  282 :  280 :  279 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 4.06 : 3.30 : 2.72 : 2.43 : 2.67 : 3.22 : 3.97 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -615 : Y-строка  8  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  2)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.023: 0.032: 0.038: 0.033: 0.024: 0.017: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -910 : Y-строка  9  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.020: 0.021: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1205 : Y-строка 10  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1500 : Y-строка 11  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -21.0 м,  Y=   270.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0844356 доли ПДКмр|

|       0.0016887 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   176 град.

и скорости ветра  2.33 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т |   0.006960|   0.084436 | 100.0  | 100.0 |  12.1315546  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.084436   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  3_____

|  Координаты центра  : X=      -21 м;  Y=      -25 |

|  Длина и ширина     : L=   4130 м;  B=   2950 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    295 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.011 0.012 0.011 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 1

|                                                                                           |

2-| 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.013 0.015 0.015 0.015 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 |- 2

|                                                                                           |

3-| 0.006 0.008 0.009 0.011 0.014 0.017 0.021 0.023 0.022 0.017 0.014 0.012 0.010 0.008 0.006 |- 3

|                                                                                           |

4-| 0.007 0.008 0.010 0.013 0.017 0.025 0.035 0.042 0.037 0.026 0.017 0.014 0.011 0.008 0.007 |- 4

|                                                                                           |

5-| 0.007 0.009 0.011 0.014 0.020 0.034 0.059 0.084 0.064 0.036 0.021 0.015 0.011 0.009 0.007 |- 5

|                                                                                           |

6-C 0.007 0.009 0.011 0.015 0.021 0.038 0.076 0.070 0.084 0.041 0.023 0.015 0.012 0.009 0.007 C- 6

|                                            ^                                              |

7-| 0.007 0.009 0.011 0.014 0.020 0.032 0.055 0.075 0.059 0.035 0.021 0.015 0.011 0.009 0.007 |- 7

|                                                                                           |

8-| 0.007 0.008 0.010 0.013 0.016 0.023 0.032 0.038 0.033 0.024 0.017 0.013 0.011 0.008 0.007 |- 8

|                                                                                           |

9-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.016 0.020 0.021 0.020 0.017 0.014 0.012 0.009 0.008 0.006 |- 9

|                                                                                           |

10-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 |-10

|                                                                                           |

11-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-11

|                                                                                           |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0844356 долей ПДКмр

=  0.0016887 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -21.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 5)       Yм =   270.0 м

При опасном направлении ветра  :     176 град.

и "опасной" скорости ветра    :  2.33 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 003

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1450:  -548:  -548:  -547:  -547:  -539:  -524:  -500:  -470:  -433:  -390:  -342:  -289:  -232:  -172:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:    88:   -83:   -83:  -114:  -177:  -237:  -296:  -351:  -402:  -447:  -487:  -521:  -548:  -567:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1155:   -48:    62:    62:    93:   156:   216:   275:   330:   381:   426:   466:   500:   527:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:  -583:  -583:  -582:  -582:  -574:  -558:  -535:  -505:  -468:  -425:  -377:  -324:  -267:  -207:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    860:   562:   562:   561:   561:   553:   537:   514:   484:   447:   404:   356:   303:   246:   186:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   -83:    88:    88:   119:   181:   242:   300:   355:   406:   452:   492:   526:   552:   572:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    565:    62:   -48:   -48:   -79:  -142:  -203:  -261:  -316:  -367:  -413:  -453:  -486:  -513:  -532:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   588:   588:   587:   587:   579:   563:   540:   510:   473:   430:   381:   328:   272:   212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    270:

----------:

x=  -2086:

----------:

Qc : 0.042:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -83.0 м,  Y=  -547.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0431354 доли ПДКмр|

|       0.0008627 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     9 град.

и скорости ветра  2.98 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т |   0.006960|   0.043135 | 100.0  | 100.0 |   6.1976123  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.043135   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0410 - Метан (727*)

ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000201 0002 Т     6.0  0.60 15.00    4.24   0.0      -1.00      -1.00                           1.0 1.000 0   24.3600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0410 - Метан (727*)

ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0002|   24.360001| Т  |   0.157955 |   1.95  |   133.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=   24.360001 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.157955 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.95 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0410 - Метан (727*)

ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 003 : 4130x2950 с шагом 295

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  003

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0410 - Метан (727*)

ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился на прямоугольнике 3

с параметрами: координаты центра X= -21, Y= -25

размеры: длина(по Х)= 4130, ширина(по Y)= 2950, шаг сетки= 295

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1450 : Y-строка  1  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:

Cc : 0.353: 0.416: 0.489: 0.571: 0.658: 0.739: 0.799: 0.823: 0.804: 0.748: 0.670: 0.583: 0.499: 0.425: 0.361:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1155 : Y-строка  2  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008:

Cc : 0.393: 0.472: 0.568: 0.683: 0.811: 0.937: 1.035: 1.076: 1.044: 0.952: 0.828: 0.700: 0.583: 0.484: 0.403:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   860 : Y-строка  3  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.024: 0.030: 0.033: 0.030: 0.024: 0.020: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009:

Cc : 0.430: 0.527: 0.650: 0.804: 0.987: 1.187: 1.479: 1.627: 1.511: 1.222: 1.014: 0.827: 0.669: 0.542: 0.442:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   565 : Y-строка  4  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=178)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.023: 0.034: 0.049: 0.059: 0.051: 0.036: 0.024: 0.019: 0.015: 0.012: 0.009:

Cc : 0.461: 0.574: 0.723: 0.920: 1.173: 1.715: 2.458: 2.930: 2.556: 1.808: 1.223: 0.951: 0.747: 0.592: 0.475:

Фоп:  105 :  108 :  111 :  115 :  122 :  133 :  151 :  178 :  206 :  225 :  237 :  244 :  249 :  252 :  255 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 3.69 : 3.21 : 3.00 : 3.17 : 3.62 : 4.36 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   270 : Y-строка  5  Cmax=  0.118 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=176)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.028: 0.047: 0.083: 0.118: 0.089: 0.051: 0.030: 0.021: 0.016: 0.013: 0.010:

Cc : 0.482: 0.606: 0.775: 1.005: 1.410: 2.359: 4.163: 5.910: 4.469: 2.541: 1.503: 1.042: 0.802: 0.626: 0.496:

Фоп:   97 :   99 :  100 :  103 :  107 :  114 :  131 :  176 :  225 :  245 :  253 :  257 :  259 :  261 :  262 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 4.02 : 3.26 : 2.66 : 2.33 : 2.58 : 3.16 : 3.94 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -25 : Y-строка  6  Cmax=  0.117 долей ПДК (x=   274.0; напр.ветра=275)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.030: 0.053: 0.106: 0.098: 0.117: 0.058: 0.032: 0.021: 0.016: 0.013: 0.010:

Cc : 0.488: 0.616: 0.791: 1.033: 1.504: 2.659: 5.309: 4.877: 5.852: 2.899: 1.614: 1.072: 0.820: 0.636: 0.503:

Фоп:   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   88 :   86 :   40 :  275 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 3.93 : 3.11 : 2.43 : 1.95 : 2.34 : 3.03 : 3.76 : 0.51 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -320 : Y-строка  7  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  4)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.027: 0.045: 0.077: 0.105: 0.082: 0.049: 0.029: 0.021: 0.016: 0.012: 0.010:

Cc : 0.479: 0.602: 0.769: 0.994: 1.375: 2.257: 3.845: 5.260: 4.107: 2.429: 1.465: 1.030: 0.795: 0.622: 0.494:

Фоп:   81 :   80 :   78 :   75 :   71 :   62 :   45 :    4 :  319 :  299 :  290 :  285 :  282 :  280 :  279 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 4.06 : 3.30 : 2.72 : 2.43 : 2.67 : 3.22 : 3.97 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -615 : Y-строка  8  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  2)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.023: 0.032: 0.045: 0.053: 0.047: 0.034: 0.024: 0.019: 0.015: 0.012: 0.009:

Cc : 0.457: 0.567: 0.712: 0.903: 1.143: 1.616: 2.252: 2.638: 2.334: 1.698: 1.180: 0.932: 0.735: 0.584: 0.470:

Фоп:   74 :   71 :   68 :   63 :   56 :   45 :   27 :    2 :  336 :  317 :  305 :  298 :  293 :  289 :  287 :

Uоп: 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 3.77 : 3.31 : 3.13 : 3.28 : 3.71 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -910 : Y-строка  9  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.028: 0.023: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:

Cc : 0.424: 0.518: 0.637: 0.784: 0.958: 1.141: 1.372: 1.497: 1.400: 1.166: 0.982: 0.807: 0.655: 0.532: 0.436:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1205 : Y-строка 10  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:

Cc : 0.387: 0.462: 0.555: 0.664: 0.784: 0.901: 0.992: 1.029: 1.000: 0.915: 0.800: 0.680: 0.569: 0.474: 0.396:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1500 : Y-строка 11  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:

Cc : 0.347: 0.407: 0.477: 0.555: 0.636: 0.711: 0.766: 0.789: 0.771: 0.720: 0.647: 0.566: 0.487: 0.416: 0.354:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -21.0 м,  Y=   270.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1182099 доли ПДКмр|

|       5.9104942 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   176 град.

и скорости ветра  2.33 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т |    24.3600|   0.118210 | 100.0  | 100.0 | 0.004852622  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.118210   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0410 - Метан (727*)

ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  3_____

|  Координаты центра  : X=      -21 м;  Y=      -25 |

|  Длина и ширина     : L=   4130 м;  B=   2950 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    295 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.015 0.016 0.016 0.016 0.015 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 |- 1

|                                                                                           |

2-| 0.008 0.009 0.011 0.014 0.016 0.019 0.021 0.022 0.021 0.019 0.017 0.014 0.012 0.010 0.008 |- 2

|                                                                                           |

3-| 0.009 0.011 0.013 0.016 0.020 0.024 0.030 0.033 0.030 0.024 0.020 0.017 0.013 0.011 0.009 |- 3

|                                                                                           |

4-| 0.009 0.011 0.014 0.018 0.023 0.034 0.049 0.059 0.051 0.036 0.024 0.019 0.015 0.012 0.009 |- 4

|                                                                                           |

5-| 0.010 0.012 0.015 0.020 0.028 0.047 0.083 0.118 0.089 0.051 0.030 0.021 0.016 0.013 0.010 |- 5

|                                                                                           |

6-C 0.010 0.012 0.016 0.021 0.030 0.053 0.106 0.098 0.117 0.058 0.032 0.021 0.016 0.013 0.010 C- 6

|                                            ^                                              |

7-| 0.010 0.012 0.015 0.020 0.027 0.045 0.077 0.105 0.082 0.049 0.029 0.021 0.016 0.012 0.010 |- 7

|                                                                                           |

8-| 0.009 0.011 0.014 0.018 0.023 0.032 0.045 0.053 0.047 0.034 0.024 0.019 0.015 0.012 0.009 |- 8

|                                                                                           |

9-| 0.008 0.010 0.013 0.016 0.019 0.023 0.027 0.030 0.028 0.023 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 9

|                                                                                           |

10-| 0.008 0.009 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.021 0.020 0.018 0.016 0.014 0.011 0.009 0.008 |-10

|                                                                                           |

11-| 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.015 0.016 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 |-11

|                                                                                           |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1182099 долей ПДКмр

=  5.9104942 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -21.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 5)       Yм =   270.0 м

При опасном направлении ветра  :     176 град.

и "опасной" скорости ветра    :  2.33 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0410 - Метан (727*)

ПДКм.р для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 003

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1450:  -548:  -548:  -547:  -547:  -539:  -524:  -500:  -470:  -433:  -390:  -342:  -289:  -232:  -172:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:    88:   -83:   -83:  -114:  -177:  -237:  -296:  -351:  -402:  -447:  -487:  -521:  -548:  -567:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.059: 0.058: 0.057: 0.056: 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055:

Cc : 2.943: 3.010: 3.012: 3.019: 2.986: 2.932: 2.880: 2.841: 2.809: 2.785: 2.770: 2.759: 2.755: 2.758: 2.773:

Фоп:  344 :  351 :    9 :    9 :   12 :   18 :   24 :   31 :   37 :   43 :   49 :   55 :   61 :   67 :   73 :

Uоп: 2.99 : 2.98 : 2.98 : 2.98 : 2.98 : 3.00 : 3.04 : 3.04 : 3.05 : 3.07 : 3.07 : 3.08 : 3.08 : 3.08 : 3.07 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1155:   -48:    62:    62:    93:   156:   216:   275:   330:   381:   426:   466:   500:   527:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:  -583:  -583:  -582:  -582:  -574:  -558:  -535:  -505:  -468:  -425:  -377:  -324:  -267:  -207:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.055: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.056:

Cc : 2.790: 2.815: 2.809: 2.815: 2.789: 2.754: 2.733: 2.712: 2.702: 2.700: 2.710: 2.724: 2.744: 2.772: 2.812:

Фоп:   79 :   85 :   96 :   96 :   99 :  105 :  111 :  117 :  123 :  129 :  135 :  141 :  147 :  153 :  159 :

Uоп: 3.06 : 3.05 : 3.06 : 3.05 : 3.06 : 3.07 : 3.08 : 3.09 : 3.10 : 3.10 : 3.09 : 3.09 : 3.08 : 3.07 : 3.05 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    860:   562:   562:   561:   561:   553:   537:   514:   484:   447:   404:   356:   303:   246:   186:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   -83:    88:    88:   119:   181:   242:   300:   355:   406:   452:   492:   526:   552:   572:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.058: 0.056: 0.056: 0.055: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054:

Cc : 2.854: 2.911: 2.907: 2.913: 2.877: 2.823: 2.777: 2.740: 2.710: 2.689: 2.676: 2.671: 2.673: 2.688: 2.705:

Фоп:  165 :  172 :  189 :  189 :  192 :  198 :  204 :  210 :  216 :  222 :  228 :  234 :  240 :  246 :  252 :

Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.03 : 3.03 : 3.03 : 3.05 : 3.07 : 3.08 : 3.09 : 3.10 : 3.11 : 3.12 : 3.12 : 3.11 : 3.10 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    565:    62:   -48:   -48:   -79:  -142:  -203:  -261:  -316:  -367:  -413:  -453:  -486:  -513:  -532:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   588:   588:   587:   587:   579:   563:   540:   510:   473:   430:   381:   328:   272:   212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.055: 0.055: 0.054: 0.054: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.057: 0.058:

Cc : 2.730: 2.767: 2.771: 2.778: 2.758: 2.737: 2.725: 2.718: 2.717: 2.726: 2.742: 2.770: 2.805: 2.842: 2.893:

Фоп:  258 :  264 :  275 :  275 :  278 :  284 :  290 :  296 :  302 :  308 :  314 :  320 :  326 :  332 :  338 :

Uоп: 3.09 : 3.07 : 3.06 : 3.06 : 3.07 : 3.08 : 3.09 : 3.09 : 3.09 : 3.09 : 3.08 : 3.07 : 3.06 : 3.04 : 3.01 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    270:

----------:

x=  -2086:

----------:

Qc : 0.059:

Cc : 2.943:

Фоп:  344 :

Uоп: 2.99 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -83.0 м,  Y=  -547.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0603895 доли ПДКмр|

|       3.0194772 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     9 град.

и скорости ветра  2.98 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т |    24.3600|   0.060390 | 100.0  | 100.0 | 0.002479045  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.060390   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

___________________________________________________________________________________________________________________

Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс

Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000201 0002 Т     6.0  0.60 15.00    4.24   0.0      -1.00      -1.00                           1.0 1.000 0 0.0522000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000201 0002|    0.052200| Т  |   0.056412 |   1.95  |   133.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|     Суммарный Mq=    0.052200 г/с                                   |

|     Сумма Cм по всем источникам =     0.056412 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.95 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 003 : 4130x2950 с шагом 295

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  003

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.95 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 3

с параметрами: координаты центра X= -21, Y= -25

размеры: длина(по Х)= 4130, ширина(по Y)= 2950, шаг сетки= 295

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1450 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1155 : Y-строка  2  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   860 : Y-строка  3  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=179)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   565 : Y-строка  4  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=178)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.012: 0.018: 0.021: 0.018: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   270 : Y-строка  5  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=176)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.017: 0.030: 0.042: 0.032: 0.018: 0.011: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.013: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=   -25 : Y-строка  6  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=   274.0; напр.ветра=275)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.011: 0.019: 0.038: 0.035: 0.042: 0.021: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.011: 0.010: 0.013: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -320 : Y-строка  7  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  4)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.027: 0.038: 0.029: 0.017: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -615 : Y-строка  8  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  2)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.016: 0.019: 0.017: 0.012: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  -910 : Y-строка  9  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1205 : Y-строка 10  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y= -1500 : Y-строка 11  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   -21.0; напр.ветра=  1)

----------:__________________________________________________________________________________________________

x= -2086 : -1791: -1496: -1201:  -906:  -611:  -316:   -21:   274:   569:   864:  1159:  1454:  1749:  2044:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -21.0 м,  Y=   270.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0422178 доли ПДКмр|

|       0.0126653 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   176 град.

и скорости ветра  2.33 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т |     0.0522|   0.042218 | 100.0  | 100.0 | 0.808770299  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.042218   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  3_____

|  Координаты центра  : X=      -21 м;  Y=      -25 |

|  Длина и ширина     : L=   4130 м;  B=   2950 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    295 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 1

|                                                                                           |

2-| 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 2

|                                                                                           |

3-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.012 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 3

|                                                                                           |

4-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.012 0.018 0.021 0.018 0.013 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 4

|                                                                                           |

5-| 0.003 0.004 0.006 0.007 0.010 0.017 0.030 0.042 0.032 0.018 0.011 0.007 0.006 0.004 0.004 |- 5

|                                                                                           |

6-C 0.003 0.004 0.006 0.007 0.011 0.019 0.038 0.035 0.042 0.021 0.012 0.008 0.006 0.005 0.004 C- 6

|                                            ^                                              |

7-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.016 0.027 0.038 0.029 0.017 0.010 0.007 0.006 0.004 0.004 |- 7

|                                                                                           |

8-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.016 0.019 0.017 0.012 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 |- 8

|                                                                                           |

9-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 9

|                                                                                           |

10-| 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |-10

|                                                                                           |

11-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 |-11

|                                                                                           |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0422178 долей ПДКмр

=  0.0126653 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   -21.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 5)       Yм =   270.0 м

При опасном направлении ветра  :     176 град.

и "опасной" скорости ветра    :  2.33 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :006 Атырау.

Объект    :0002 Эксплуатация комплекса подготовки ТБО (2 этап*).

Вар.расч. :1     Расч.год:  2024 (СП)      Расчет проводился 13.03.2024 18:32

Примесь   :0602 - Бензол (64)

ПДКм.р для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 003

Всего просчитано точек: 61

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1450:  -548:  -548:  -547:  -547:  -539:  -524:  -500:  -470:  -433:  -390:  -342:  -289:  -232:  -172:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:    88:   -83:   -83:  -114:  -177:  -237:  -296:  -351:  -402:  -447:  -487:  -521:  -548:  -567:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   1155:   -48:    62:    62:    93:   156:   216:   275:   330:   381:   426:   466:   500:   527:   546:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:  -583:  -583:  -582:  -582:  -574:  -558:  -535:  -505:  -468:  -425:  -377:  -324:  -267:  -207:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    860:   562:   562:   561:   561:   553:   537:   514:   484:   447:   404:   356:   303:   246:   186:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   -83:    88:    88:   119:   181:   242:   300:   355:   406:   452:   492:   526:   552:   572:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    565:    62:   -48:   -48:   -79:  -142:  -203:  -261:  -316:  -367:  -413:  -453:  -486:  -513:  -532:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=  -2086:   588:   588:   587:   587:   579:   563:   540:   510:   473:   430:   381:   328:   272:   212:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

y=    270:

----------:

x=  -2086:

----------:

Qc : 0.021:

Cc : 0.006:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   -83.0 м,  Y=  -547.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0215677 доли ПДКмр|

|       0.0064703 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении     9 град.

и скорости ветра  2.98 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000201 0002| Т |     0.0522|   0.021568 | 100.0  | 100.0 | 0.413174152  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|                        В сумме =   0.021568   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Изолинии на период строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Изолинии на период эксплуатации

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Ответ на запрос

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Лицензии