Нетехническое резюме

В административном отношении площадь проектируемых работ расположена на территории Улытауского  района  Карагандинской  области  и  Сырдарьинского  района  Кызылординской  области Республики Казахстан.

Ближайшими населенными пунктами являются: пос. Кумколь (до 42 км), пос. Теренозек – 159 км, г. Кызылорда -220 км.

По   нефтегеологическому   районированию   площадь   работ   находится   в   Южно-Торгайском нефтегазоносном районе, входящую в Арало-Торгайскую нефтегазоносную провинцию. В непосредственной близости от площади работ выявлены залежи нефти  и газа на месторождениях Кумколь, Восточный Кумколь, Южный Кумколь, Кызылкия, Северный Нуралы, Восточный Караванчи. Нефтепровод Кумколь-Каракойын-Шымкент проходит на расстоянии 60 км к северо-востоку.

Дорожная сеть представлена автодорогой с твердым покрытием Кумколь-Кызылорда и грейдерной дорогой до месторождения Кызылкия. Имеются грунтовые дороги низкого качества, в период распутицы непроходимы автотранспортом.

Площадь геологического отвода составляет – 1631,7 км2.

| Координаты геологических точек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловые точки | Северная широта | Восточная долгота | Угловые точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 46°40’00” | 66°00’00” | 26 | 46°20’00” | 65°10’00” |
| 2 | 46°20’00” | 66°00’00” | 27 | 46°20’00” | 65°09’00” |
| 3 | 46°20’00” | 65°48’00” | 28 | 46°23’00” | 65°09’00” |
| 4 | 46°27’00” | 65°48’00” | 29 | 46°23’00” | 65°08’00” |
| 5 | 46°27’00” | 65°47’00” | 30 | 46°25’00” | 65°08’00” |
| 6 | 46°28’00” | 65°47’00” | 31 | 46°25’00” | 65°07’00” |
| 7 | 46°28’00” | 65°46’00” | 32 | 46°26’00” | 65°07’00” |
| 8 | 46°29’00” | 65°46’00” | 33 | 46°26’00” | 65°06’00” |
| 9 | 46°29’00” | 65°46’00” | 34 | 46°28’00” | 65°06’00” |
| 10 | 46°30’00” | 65°45’00” | 35 | 46°28’00” | 65°02’00” |
| 11 | 46°30’00” | 65°44’00” | 36 | 46°31’00” | 65°02’00” |
| 12 | 46°31’00” | 65°44’00” | 37 | 46°31’00” | 65°00’00” |
| 13 | 46°31’00” | 65°42’00” | 38 | 46°32’00” | 65°00’00” |
| 14 | 46°32’00” | 65°42’00” | 39 | 46°32’00” | 64°59’00” |
| 15 | 46°32’00” | 65°40’00” | 40 | 46°33’00” | 64°59’00” |
| 16 | 46°33’00” | 65°40’00” | 41 | 46°33’00” | 64°57’00” |
| 17 | 46°33’00” | 65°37’00” | 42 | 46°34’00” | 64°57’00” |
| 18 | 46°34’00” | 65°37’00” | 43 | 46°34’00” | 64°56’00” |
| 19 | 46°34’00” | 65°37’00” | 44 | 46°35’00” | 64°56’00” |
| 20 | 46°35’00” | 65°37’00” | 45 | 46°35’00” | 64°51’00” |
| 21 | 46°35’00” | 65°37’00” | 46 | 46°34’00” | 64°51’00” |
| 22 | 46°36’00” | 65°37’00” | 47 | 46°34’00” | 64°50’00” |
| 23 | 46°36’00” | 65°37’00” | 48 | 46°36’00” | 64°50’00” |
| 24 | 46°30’00” | 65°37’00” | 49 | 46°36’00” | 64°58’00” |
| 25 | 46°30’00” | 65°37’00” | 50 | 46°40’00” | 64°58’00” |

В проектах строительства скважин и восстановления скважин рассмотрены только строительные работы, которые подразумевают кратковременные работы. Эксплуатация данных скважин проектами не предусмотрена.

В соответствии с Техническим заданием разработан «Групповой технический проект на строительство поисковых скважин Кумкольская-6 и Кумкольская-7 глубиной 1200 (±250) м на контрактной территории ТОО «Кумколь Ойл».

Данным проектом предусмотрено строительство 2 поисковых скважин глубиной – 1200 метров.

Проектируемые скважины находятся на лицензионной территории, отданной в пользование ТОО «Кумколь Ойл», поэтому дополнительного отвода земель не требуется. Для бурения скважин будет использована буровая установка МБУ-125.

Для испытания скважин будет применена установка УПА-60/80.

Источниками энергоснабжения буровых станков в процессе строительства скважины являются двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе.

Общая продолжительность строительства скважины составляет 818,0 сут. и состоит из следующих видов работ:

- строительно-монтажные работы                -  7,0 сут.;

- подготовительные работы к бурению       -  2,0 сут.;

- бурение и крепление                                    - 25,0 сут.;

- испытание, всего:                                             - 784,0 сут.;

- подготовительные работы к испытанию		- 24,0 сут.,

- испытание на режимах				- 720,0 сут.,

- операции ГРП					- 24,0 сут.,

- операции СКО					- 16,0 сут.

Начало бурения поисковых скважин – 2024 год, конец 2026 год. Строительство двух скважин одновременно.

В условиях увеличения добычи нефти важнейшей экологической и социальной задачей является охрана окружающей среды в районах размещения предприятий нефтяной промышленности.

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о составе и количестве промышленных выбросов, распределении источников выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ.

При строительстве скважин основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

  - пыли в процессе строительно-монтажных работ (рытье траншеи, обвалования площадки ГСМ, транспортировки и разгрузки пылящихся материалов и т.п.);

  - продуктов сгорания дизельного топлива (привод лебедки и ротора, привод буровых насосов, дизель-генератор);

  - легких фракций углеводородов от технологического оборудования (насосы, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, технологические емкости).

Процесс строительства скважины состоит из следующих работ: строительно-монтажные, бурение, крепление и испытание.

Источники загрязнения атмосферы в процессе СМР являются:

  - Источник №0101/№0111. Дизель-генератор Д-144;

  - Источник №6101/№6111. Разработка экскаватором;

  - Источник №6102/6112. Работа бульдозера;

  - Источник №6103/6113.  Разгрузка пылящих материалов;

  - Источник №6104/6114. Транспортировка пылящих материалов;

  - Источник №6105/6115.  Сварочный пост.

В процессе проведения строительно-монтажных работ количество источников выбросов составляет 6 ед. Из них 1 источник – организованный, и 5 – неорганизованные источники выбросов.

Источниками загрязнения атмосферы при бурении   скважины БУ «МБУ-125» являются:

  - Источники №№0001-0002/№0201-0202. Буровой привод установки. Двигатель ЯМЗ-8424;

  - Источники №№0003-0004/№№0203-0204. Привод буровых насосов. Двигатель PZ12V190В;

  - Источник №0005/№0205. Цементировочный агрегат ЦА-320;

  - Источник №0006/№0206. Дизельная электростанция TAD-1242;

  - Источник №0007/№0207. Паровой котел;

  - Источник №0008/№0208. Емкость дизтоплива;

  - Источник №0009/№0209. Емкость моторного масла;

  - Источник №0010/№0210. Емкость отработанного масла;

  - Источник №6001/№6201. Установка подачи топлива;

  - Источник №6002/№6202. Емкость бурового раствора;

  - Источник №6003/№6203. Емкость бурового шлама;

  - Источник №6004/№6204. Узел приготовления цементного раствора;

  - Источник №6005/№6205. Запорно-регулирующая арматура и фланцевые соединения;

  - Источник №6006/№6206. Сварочный пост;

  - Источник №6007/№6207.  Слесарная мастерская. Газорезка.

При бурении скважины количество источников выбросов составляет 17 ед. Из них 10 источников – организованные, и 7 – неорганизованные источники выбросов.

При испытании скважины БУ «УПА-60/80» источниками загрязнения атмосферы будут:

  - Источник №0011/№0211. Дизель-генератор ЯМЗ-6581;

  - Источник №0012/№0212. Дизельная электростанция АД-200;

  - Источник №0013/№0213. Дизель-генератор ЦА-320М;

  - Источники №№0014-0017/№№0214-0217. Двигатель CAT С-15;

  - Источники №№0018-0019/№№0218-0219. Двигатель CAT3406;

  - Источник №0020/№0220. Двигатель УНЦ-200х50;

  - Источник №0021/№0221. Дизель-генератор ЦА-320;

  - Источник №0022/№0222. Паровой котел;

  - Источник №0023/№0223. Факел;

  - Источник №0024/№0224. Емкость нефти;

  - Источник №0025/№0225. Налив нефти в автоцистерну;

  - Источник №0026/№0226. Емкость для хранения диз/топлива;

  - Источник №0027/№0227. Емкость хранения масла;

  - Источник №0028/№0228. Емкость отработанного масла;

  - Источник №6008/№6208. Установка подачи топлива;

  - Источник №6009/№6209. Блок кислотной обработки;

  - Источник №6010/№6210. Запорно-регулирующая арматура и фланцевые соединения;

  - Источник №6011/№6211. Узел приготовления цементного раствора;

  - Источник №6012/№6212. Сварочный пост;

  - Источник №6013/№6213. Слесарная мастерская.

Всего при испытании скважины присутствует – 24 источник выбросов ЗВ в атмосферу. Из них 18 источников – организованные, и 6 – неорганизованные источники выбросов.

Суммарные выбросы при строительстве скважины приведены в таблице 5.1 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ».

Источникам организованных выбросов в данном проекте присвоены четырех разрядные номера, начиная с 0001 – для организованных скважины Кумкольская-6, с 0201 – для организованных скважины Кумкольская-7, с 6001 - для неорганизованных источников выбросов скважины Кумкольская-6, с 6201 - для неорганизованных источников выбросов скважины Кумкольская-7.

На основании анализа данных инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, были выявлены основные источники выбросов загрязняющих веществ. Количество источников выбросов, образующихся при СМР, бурении и испытании 1 скважины, составляет 47 ед. Из них 29 источников – организованные, остальные 18 – неорганизованные источники выбросов.

Общее количество загрязняющих веществ при строительстве 1 скважины составило

186,337023  т/год или 58,69570г/с. Из них:

- при СМР –  0,07328 т/год или 1,187604 г/с,

- при бурении – 27,417734 т/год или 15,321373 г/с;

- при испытании –  158,846009 т/год или 42,186723 г/с.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводится на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия v3.0.392, в котором реализованы основные зависимости и положения "Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки" (Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Астана, 2008 г.).

Расчет рассеивания проведен на период испытания скважины Кумкольская-6 глубиной 1200 м, как самый наихудший вариант по всем загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах с учетом фоновых концентрации согласно Отчета ПЭК для ТОО «Кумколь Ойл» за IV квартал 2023 г., выполненная ТОО «ОРДА-ЭкоМониторинг». Расчет по жилой зоне не проводился из-за удаленности населенного пункта поселка более 220 км.

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при строительстве скважин показал, что выбросы не превышают 1 ПДК на области воздействия, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе ОВ.

Поверхностные воды. На исследуемой территории постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. Имеются только небольшие овраги и промоины временных водотоков.

Подземные воды. В гидрогеологическом отношении контрактная территория находится в пределах южной части Торгайского артезианского бассейна.

Водопотребление и водоотведение

В процессе строительства скважин вода будет использоваться на хозяйственно–бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды.

Для обеспечения технологических и хоз.бытовых нужд доставка воды будет осуществляться автоцистернами из существующей водяной скважины, расположенной на 175 км трассы Кызылорда-Кумколь. Для питьевых нужд будет осуществляться доставка бутилированной воды.

Хозяйственно-питьевые нужды в период мобилизации, строительства скважин, и их демобилизации будут обеспечены привозной и бутилированной водой. Хозяйственно-питьевая вода на территорию ведения буровых работ будет привозиться в цистернах, которые следует обеззараживать не менее 1 раза в 10 дней. Хранение воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предусматривается в емкостях общим объемом по 10 м3.

Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважин

| Потребитель | Ед. изм | Кол-во, чел | Норма водопо-требления | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | м3/цикл | м3/сут | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые нужды | место | 26/34/20 | 25 | 2,0 | 419,1 | 2,0 | 419,1 |
| Бытовые нужды | сетка | 2/2/2 | 500 | 3,0 | 818 | 3,0 | 818 |
| Столовая | усл. блюдо | 26/34/20 | 12 | 4,8 | 1005,84 | 4,8 | 1005,84 |
| Прачечная | кг сухого белья | 26/34/20 | 40 | 1,6 | 335,28 | 1,6 | 335,28 |
| Всего: |  |  |  | 11,4 | 2578,22 | 11,4 | 2578,22 |
| 2 скважины |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые нужды | место | 26/34/20 | 25 | 4 | 838,2 | 4 | 838,2 |
| Бытовые нужды | сетка | 2/2/2 | 500 | 6 | 1636 | 6 | 1636 |
| Столовая | усл. блюдо | 26/34/20 | 12 | 9,6 | 2011,68 | 9,6 | 2011,68 |
| Прачечная | кг сухого белья | 26/34/20 | 40 | 3,2 | 670,56 | 3,2 | 670,56 |
| Всего: |  |  |  | 22,8 | 5156,44 | 22,8 | 5156,44 |

Расход воды, используемой для обмыва технологического оборудования – 419,0 м3.

Расход воды, используемой для приготовления бурового раствора – 241,3 м3.

Расход воды, используемой для приготовления цементного раствора – 53,62 м3.

Расход воды, используемой в процессе кислотной обработки – 147,0 м3.

Общее количество технической воды, используемой для технических нужд, при строительстве скважины, составляет – 870,92 м3/скв/цикл.

Потребность в питьевой и технической воде при строительстве скважины составит – 4615,14 м3/цикл, из них:

- вода техническая – 860,92 м3/цикл;

- вода питьевая – 3754,22 м3/цикл, в том числе:

- на хоз-питьевые нужды -  2578,22 м3/цикл,

- на технические нужды в зимнее время – 1176,0 м3/цикл.

В процессе строительства скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов.

Отходы образуются:

  - при приготовлении бурового и тампонажного растворов;

  - в процессе строительства и освоения скважин;

  - при строительно-монтажных работах.

Основными отходами при бурении скважины являются:

  - отработанный буровой раствор;

  - буровой шлам;

  - буровые сточные воды;

  - отработанные масла;

  - промасленная ветошь;

  - отходы соляно-кислотной обработки  (СКО);

  - металлолом;

  - коммунальные отходы;

  - использованная тара.

Лимиты накопления отходов при строительстве 1 скважины

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления отходов, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 0 | 688,5657 |
| в т. ч. отходов производства | 0 | 676,3957 |
| отходов потребления | 0 | 12,17 |
| Опасные отходы |  |  |
| Буровой шлам | 0 | 182,439 |
| ОБР | 0 | 176,518 |
| БСВ | 0 | 302,603 |
| Отработанные масла | 0 | 2,88 |
| Отходы соляно-кислотной обработки | 0 | 11,36 |
| Использованная тара | 0 | 0,393 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Металлолом | 0 | 0,1 |
| Огарки сварочных электродов | 0 | 0,0011 |
| Коммунальные отходы (ТБО) | 0 | 12,17 |
| Зеркальные |  |  |
| Промасленная ветошь | 0 | 0,1016 |

Лимиты накопления отходов при строительстве 2 скважин

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления отходов, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 0 | 1377,1314 |
| в т. ч. отходов производства | 0 | 1352,7914 |
| отходов потребления | 0 | 24,34 |
| Опасные отходы |  |  |
| Буровой шлам | 0 | 364,878 |
| ОБР | 0 | 353,036 |
| БСВ |  | 605,206 |
| Отработанные масла | 0 | 5,76 |
| Отходы соляно-кислотной обработки | 0 | 22,72 |
| Использованная тара | 0 | 0,786 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Металлолом | 0 | 0,2 |
| Огарки сварочных электродов | 0 | 0,0022 |
| Коммунальные отходы (ТБО) | 0 | 24,34 |
| Зеркальные |  |  |
| Промасленная ветошь | 0 | 0,2032 |

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

  - накопление отходов на месте их образования;

  - сбор отходов;

  - транспортировка отходов;

  - восстановление отходов;

  - удаление отходов;

  - вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций;

  - проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

  - деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, и оценивается по следующим параметрам:

  - пространственный масштаб;

  - временной масштаб;

  - интенсивность.

Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в зависимости от показателей воздействия в процессе проектируемых работ

| Компонент окружающей среды | Показатели воздействия |  |  | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пространственный масштаб | временный масштаб | интенсивность |  |
| Атмосферный воздух | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Подземные воды | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Незначительное 1 | Воздействие низкой значимости (3) |
| Недра | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Почва | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Отходы | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Незначительное 1 | Воздействие низкой значимости (3) |
| Растительность | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Животный мир | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Ландшафты | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Незначительное 1 | Воздействие низкой значимости (3) |
| Физическое воздействие | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |

Имеет место воздействие низкой значимости, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

В соответствии с Техническим заданием разработан «Проект восстановления скважины Донгелек-1  на контрактной территории ТОО «Кумколь Ойл».

Данным проектом предусмотрено восстановление скважины Донгелек-1.

На скважину отводится 1,7 гектара территории.

Скважина находится на лицензионной территории, отданной в пользование ТОО «Кумколь Ойл», поэтому дополнительного отвода земель не требуется. Для бурения будет использоваться БУ- ZJ-40, при испытании скважины будет применена установка УПА-60/80.

Источниками энергоснабжения буровых станков в процессе восстановления скважин являются двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе.

Общая продолжительность восстановления скважины составляет 962,0 сут. и состоит из следующих видов работ:

- строительно-монтажные работы                           -  10,0 сут.;

- подготовительные работы		                   -  2,0 сут.;

- восстановление скважины                                      - 15,0 сут.;

- испытание в эксплуатационной колонне, всего:  - 935,0 сут.;

- подготовительные работы к испытанию	                   - 20,0 сут.,

- испытание на режимах			                   - 900,0 сут.,

- операции ГРП			                               - 15,0 сут.

Начало восстановления скважины – 2024 год.

При восстановлении скважины основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

  - пыли в процессе строительно-монтажных работ (рытье траншеи, обвалования площадки ГСМ, транспортировки и разгрузки пылящихся материалов и т.п.);

  - продуктов сгорания дизельного топлива (привод лебедки и ротора, привод буровых насосов, дизель-генератор);

  - легких фракций углеводородов от технологического оборудования (насосы, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, технологические емкости).

Процесс восстановления скважины состоит из следующих работ: строительно-монтажные, восстановительные работы (бурение и крепление) и испытание.

Источники загрязнения атмосферы в процессе СМР являются:

  - Источник №1001.  Дизель-генератор Д-144;

  - Источник №6101.  Разработка экскаватором;

  - Источник №6102. Работа бульдозера;

  - Источник №6103.  Разгрузка пылящих материалов;

  - Источник №6104. Транспортировка пылящих материалов;

  - Источник №6105.  Сварочный пост.

В процессе проведения строительно-монтажных работ количество источников выбросов составляет 6 ед. Из них 1 источник – организованный, и 5 – неорганизованные источники выбросов.

В процессе проведения восстановительных работ (бурение и крепления) БУ- ZJ-40 источниками загрязнения атмосферы будут:

  - Источники №№0001-0002. Привод буровой установки. Двигатель CAT;

  - Источники №№0003-0004. Привод буровых насосов . Двигатель CAT;

  - Источник №0005. Дизель ЦА-320;

  - Источник №0006. Дизель-генераторня станция TAD 1242 GE;

  - Источник №0007. Паровой котел;

  - Источник №0008. Емкость дизтоплива;

  - Источник №0009. Емкость моторного масла;

  - Источник №0010. Емкость отработанного масла;

  - Источник №6001. Установка подачи топлива;

  - Источник №6002. Емкость бурового раствора;

  - Источник №6003. Емкость бурового шлама;

  - Источник №6004. Узел приготовления цементного раствора;

  - Источник №6005. Запорно-регулирующая арматура и фланцевые соединения;

  - Источник №6006. Сварочный пост;

  - Источник №6007.  Слесарная мастерская. Газорезка.

При восстановительных работах скважины количество источников выбросов составляет 17 ед. Из них 10 источников – организованные, и 7 – неорганизованные источники выбросов.

При испытании скважины БУ-УПА-60/80 источниками загрязнения атмосферы будут:

  - Источники №№0011-0014. Двигатель CAT С-15;

  - Источники №№0015-0016. Двигатель CAT3406;

  - Источник №0017. Дизель-генератор ЯМЗ-6581;

  - Источник №0018. Дизель-генератор ЦА-320М;

  - Источник №0019. Дизельная электростанция АД-200;

  - Источник №0020. Паровой котел;

  - Источник №0021. Факел;

  - Источник №0022. Емкость нефти;

  - Источник №0023. Налив нефти в автоцистерну;

  - Источник №0024. Емкость для хранения диз/топлива;

  - Источник №0025. Емкость хранения масла;

  - Источник №0026. Емкость отработанного масла;

  - Источник №6008. Установка подачи топлива;

  - Источник №6009. Запорно-регулирующая арматура и фланцевые соединения;

  - Источник №6010. Узел приготовления цементного раствора;

  - Источник №6011. Сварочный пост;

  - Источник №6012. Слесарная мастерская.

Всего при испытании скважины присутствует – 21 источник выбросов ЗВ в атмосферу. Из них 16 источников – организованные, и 5 – неорганизованные источники выбросов.

На основании анализа данных инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ, были выявлены основные источники выбросов загрязняющих веществ. Количество источников выбросов, образующихся при СМР, восстановлении и испытании скважин, составляет 44 ед. Из них 27 источников – организованные, остальные 17 – неорганизованные источники выбросов.

Общее количество загрязняющих веществ при восстановлении скважины составило   211,878626 т/год или 54,080761 г/с. Из них:

- при СМР –  0,07328 т/год или 1,187604 г/с,

- при восстановительных работах - 12,868162 т/год или 12,01252 г/с.

- при испытании –  198,937184 т/год или 40,880637 г/с.

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводится на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия v3.0.392, в котором реализованы основные зависимости и положения "Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки" (Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Астана, 2008 г.).

Расчет рассеивания проведен на период испытания скважины Кумкольская-6 глубиной 1200 м, как самый наихудший вариант по всем загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах с учетом фоновых концентрации согласно Отчета ПЭК для ТОО «Кумколь Ойл» за IV квартал 2023 г., выполненная ТОО «ОРДА-ЭкоМониторинг». Расчет по жилой зоне не проводился из-за удаленности населенного пункта поселка более 220 км.

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при строительстве скважин показал, что выбросы не превышают 1 ПДК на области воздействия, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе ОВ.

Поверхностные воды. На исследуемой территории постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. Имеются только небольшие овраги и промоины временных водотоков.

Подземные воды. В гидрогеологическом отношении контрактная территория находится в пределах южной части Торгайского артезианского бассейна.

В процессе восстановления скважин вода будет использоваться на хозяйственно–бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды.

Для обеспечения технологических и хоз.бытовых нужд доставка воды будет осуществляться автоцистернами из существующей водяной скважины, расположенной на 175 км трассы Кызылорда-Кумколь. Для питьевых нужд будет осуществляться доставка бутилированной воды.

Хозяйственно-питьевые нужды в период мобилизации, строительства скважин, и их демобилизации будут обеспечены привозной и бутилированной водой. Хозяйственно-питьевая вода на территорию ведения буровых работ будет привозиться в цистернах, которые следует обеззараживать не менее 1 раза в 10 дней. Хранение воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предусматривается в емкостях общим объемом по 10 м3.

| Потребитель | Ед. изм | Кол-во, чел | Норма водопо-требления | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | м3/цикл | м3/сут | м3/цикл |
| Питьевые нужды | место | 26/34/20 | 25 | 2 | 488,05 | 2 | 488,05 |
| Бытовые нужды | сетка | 2/2/2 | 500 | 3 | 962 | 3 | 962 |
| Столовая | усл. блюдо | 26/34/20 | 12 | 4,8 | 1171,32 | 4,8 | 1171,32 |
| Прачечная | кг сухого белья | 26/34/20 | 40 | 1,6 | 390,44 | 1,6 | 390,44 |
| Всего: |  |  |  | 11,4 | 3011,81 | 11,4 | 3011,81 |

Сточные воды сбрасываются в емкость, затем по мере накопления вывозятся на очистные сооружения, согласно заключенному договору.

Расход воды, используемой для обмыва технологического оборудования – 484,5 м3.

Расход воды, используемой для приготовления бурового раствора – 242,0 м3.

Расход воды, используемой для приготовления цементного раствора – 84,3 м3.

Общее количество технической воды, используемой для технических нужд, составляет – 326,3 м3/скв/цикл.

Потребность в питьевой и технической воде при восстановлении скважины составит – 5226,61 м3/цикл, из них:

- вода техническая – 810,8 м3/цикл;

- вода питьевая – 4415,81 м3/цикл, в том числе:

- на хоз-питьевые нужды -  3011,81 м3/цикл,

- на технические нужды в зимнее время – 1404,0 м3/цикл.

В процессе восстановления скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов.

Основными отходами при бурении скважины являются:

  - отработанный буровой раствор;

  - буровой шлам;

  - буровые сточные воды;

  - отработанные масла;

  - промасленная ветошь;

  - металлолом;

  - коммунальные отходы;

  - использованная тара.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления отходов, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 0 | 758,4574 |
| в т. ч. отходов производства | 0 | 744,2774 |
| отходов потребления | 0 | 14,18 |
| Опасные отходы |  |  |
| Буровой шлам | 0 | 180,93 |
| ОБР | 0 | 206,21 |
| БСВ | 0 | 353,51 |
| Отработанные масла | 0 | 3,037 |
| Использованная тара | 0 | 0,375 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Металлолом | 0 | 0,1 |
| Огарки сварочных электродов | 0 | 0,0011 |
| Коммунальные отходы (ТБО) | 0 | 14,18 |
| Зеркальные |  |  |
| Промасленная ветошь | 0 | 0,1143 |

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, и оценивается по следующим параметрам:

  - пространственный масштаб;

  - временной масштаб;

  - интенсивность.

Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в зависимости от показателей воздействия в процессе проектируемых работ.

| Компонент окружающей среды | Показатели воздействия |  |  | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пространственный масштаб | временный масштаб | интенсивность |  |
| Атмосферный воздух | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Подземные воды | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Незначительное 1 | Воздействие низкой значимости (3) |
| Недра | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Почва | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Отходы | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Незначительное 1 | Воздействие низкой значимости (3) |
| Растительность | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Животный мир | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |
| Ландшафты | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Незначительное 1 | Воздействие низкой значимости (3) |
| Физическое воздействие | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | Воздействие низкой значимости (6) |

Имеет место воздействие низкой значимости, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.