АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «КОР»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «OPTIMUM»

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

К «ДОПОЛНЕНИЮ К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЩИСАЙ»

г. Актау

2024 г

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель службы ООС                                       Жубатова К. А.

Ведущий специалист службы ООС                                              Бисенгалиева А.С.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

СОДЕРЖАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	ОПИСАНИЕ МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13

1.1	Общие сведения о районе проведения намечаемой деятельности	13

1.2	Характеристика природно-климатических условий района работ	14

1.3	Геоморфология и рельеф	17

1.4	Характеристика геологического строения	17

1.5	Характеристика поверхностных и подземных вод	33

1.6	Почвенный покров	35

1.7	Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного наследия	41

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА РАБОТ	42

2.1	Атмосферный воздух	42

2.2 Поверхностные и подземные воды	43

2.3	Почвы	43

2.4	Биоразнообразие рассматриваемого района	43

2.4.1	Растительность	43

2.4.2	Состояние растительного покрова на месторождении Ащисай	54

2.4.3	Животный мир	54

2.4.4	Состояние животного мира месторождении	71

2.5	Радиационная обстановка	71

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	73

3.3	Технологические и технико-экономические показатели вариантов разработки	73

3.3.1	Технологические показатели вариантов разработки	73

3.3.2	Экономические показатели вариантов разработки	78

4	ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА. ОБОСНОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	83

4.1. Характеристика фонда скважин	83

4.2	Обоснование выбора рекомендуемых способов эксплуатации скважин	89

4.3	Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин и промысловых объектов	94

4.3.1 Выводы и рекомендации	96

4.4	Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин	98

4.4.1 Выводы и рекомендации по системе сбора и подготовки нефти	124

4.5	Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа	124

4.6	Требования и рекомендации к системе ППД, качеству используемого агента	124

4.7	Рекомендации к технологии и технике приготовления и закачки рабочих агентов в пласт	130

4.8	Рекомендации к конструкциям скважин и производству буровых работ	132

4.9	Рекомендации к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин	135

4.10	Мероприятия по доразведке месторождения	135

5	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	139

5.1. Обоснование варианта, выбранного инициатором намечаемой деятельности для применения	139

5.2	Экономические показатели вариантов разработки	142

5.2.1	Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения	143

5.2.2	Общие технические характеристики намечаемой деятельности	144

5.2.3	Площадь занимаемых земель	144

5.2.4	Сведения об ожидаемой потребности предприятия в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах	146

5.2.4.2	Водоснабжение и водоотведение	146

6	ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	147

7	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	148

7.1	Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферного воздуха на существующее положение	148

7.2	Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации намечаемой деятельности	150

7.2.1	Характеристика аварийных и залповых выбросов	152

7.2.2	Обоснование предельных эмиссий в атмосферный воздух	152

7.2.3	Анализ возможного воздействия на атмосферный воздух вариантов разработки месторождения.	156

7.2.4	Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов	156

7.2.5	Анализ результатов расчета химического загрязнения атмосферы	158

7.2.6	Уточнение размера санитарно-защитной зоны (области воздействия)	158

7.3 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий	159

8	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	166

8.1.	Краткая характеристика водопотребления и водоотведения на предприятии. Существующее положение	166

8.2.	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности. Требования к качеству используемой воды	168

8.2.1	Водопотребление	169

8.2.2	Мероприятия по защите подземных вод.	169

8.3 Оценка воздействия намечаемой деятельности на водные объекты, анализ вероятности их загрязнения и последствий возможного истощения вод	170

9	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ	172

10	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР	173

10.1	Состояние и условия землепользования. Изьятие земель	173

10.2	Краткая характеристика почвенно-растительного покрова и животного мира района	173

10.2.1 Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова	173

10.3 Характеристика ожидаемого воздействия на животный мир и мероприятия по его снижению	174

10.4 Рекультивация нарушенных земель	175

11	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ	176

11.1	Текущее состояние управления отходами на предприятии	176

11.2	Обоснование предельного количества образования и накопления отходов	176

12	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	182

12.1	Факторы негативного воздействия на геологическую среду (недра)	182

12.2	Оценка воздействия проектируемых работ на геологическую среду (недра)	182

12.3	Природоохранные рекомендации по предотвращению возможного негативного воздействия на геологическую среду (недра)	182

12.4	Охрана недр	182

13	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	184

13.1	Оценка возможных физических воздействий, а также их последствий	184

13.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Радиационная безопасность	184

14	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	186

14.1	Социально-экономические условия района работ	186

14.2	Предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду	190

14.3	Предварительная оценка воздействия на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях	194

15	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ	195

16	АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ (РИСКА) ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ	199

16.2.6 Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).	201

17	МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ	203

17.1	Меры по сокращению воздействия на атмосферный воздух	203

17.2	Меры по соокращению воздействия на водные ресурсы и их рациональному использованию	203

17.3	Меры по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	204

17.4	Меры по сокращению воздействия на геологическую среду и недра	204

17.5	Меры по сокращению воздействия на почвы и грунты	204

17.6.	Меры по сокращению воздействия на растительный и животный мир	204

17.6.1.	Рекомендации по охране птиц при реализации намечаемой деятельности	205

17.7.	Меры по восстановлению земельного участка	205

17.8	Мероприятий по управлению отходами	205

17.8.1	Операции по управлению отходами	205

17.8.2	Рекомендации по управлению отходами	206

17.8.3 Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия	206

18	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	207

19	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	209

19.1 Предложения по организации мониторинга за состоянием атмосферного воздуха	209

20	СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	211

21	СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАМОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	213

22	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	215

23	ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИИ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ	217

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ	218

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. - КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РАСЧЕТНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ. МАШИННЫЙ РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗВ	222

ПРИЛОЖЕНИЕ	3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	224

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о возможных воздействиях к «Дополнению к проекту разработки месторождения Ащисай» разработан на основании:

- Договора № 23-25 от 14.02.2024 г. между АО «Нефтяная компания «КОР» и «Проектный институт «OPTIMUM».

- Технического задания, утвержденного заказчиком.

Инициатор намечаемой деятельности: АО «Нефтяная компания «КОР», 130000, Кызылординская область, г. Кызылорда, пр. Назарбаева, 29, тел: +7(7242) 231-300.

Цель составления проекта - совершенствование и обоснование рациональной системы разработки месторождения Ащисай. В связи с этим были рассмотрены 2 варианта разработки месторождения и проанализировав технико-экономическую, социальную и экологическую сферы был выбран наиболее выгодный вариант разработки месторождения.

Основная цель – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), анализ изменения качества ОС при реализации проектных решений - ввода объектов технологической схемы разработки месторождения Ащисай с учетом мероприятий по снижению и минимизации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Основанием для разработки настоящего проектного документа на промышленную добычу является разработанные документы в 2021-2023 гг. Контрактная территория недропользователя – АО «Нефтяная компания «КОР» в настоящее время находится на этапе промышленной добычи, период которого истекает «15» января 2029 г. Соотношение уточненных начальных извлекаемых запасов нефти категории С1 к С2 составляет 98 / 2 % и поэтому продолжение этапа промышленной добычи месторождения вполне обосновано.

После согласования проектного документа в ЦКРиР и получения положительного заключения государственной экспертизы базовых проектных документов, ежегодно за процессом реализации проектного документа будет вестись авторский надзор, согласно требованиям п.п. 1), п. 2, ст. 142 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»

Тот факт, что Дополнение к проекту разработки месторождения Ащисай является концептуальным проектом, в котором оцениваются возможности реализации вариантов разработки, данный проект является начальной стадией проектирования, на которой принимаются решения, определяющие последующие направления в проектировании, на все запроектированные объекты при строительстве и эксплуатации будут в дальнейшем разработаны отдельные рабочие проекты, а на строительство скважин индивидуальные или групповые технические проекты и разделы ООС к ним. Учитывая п. 6 ст. 67 ЭК РК оценка воздействия на окружающую среду включает послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, которая проводится, если необходимость его проведения определена в соответствии с ЭК РК, перечисленные выше доводы показывают, что в разработке ПСД и проведении послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности в рамках Дополнения к проекту разработки месторождения Ащисай нет смысла.

Для организации процесса выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду в ходе оценки воздействия на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности подает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заявление о намечаемой деятельности.

По результатам Заявления о намечаемой деятельности было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ19VWF00175968 от 10.06.2024 г. согласно которого, оценка воздействия на окружающую среду является обязательной.

В 2023 г. выполнен «Перевод запасов из категории С2 в категорию С1 по залежи 8, горизонта М-I, объект-XIII месторождения Ащисай Кызылординской области РК (по состоянию на 01.07.2023 г.)», по результатам опробования скважин 93, 320, 322, 325 (Протокол ГКЗ РК №2654-24-У от 28.02.2024 г.)

При выполнении Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей среды при реализации намечаемой деятельности.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса.

Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого Документа на окружающую среду.

На этапе отчета о возможных воздействиях приведена характеристика природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК.

При выполнении отчета «О возможных воздействиях» определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей и социально-экономической среды при реализации намечаемой деятельности. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой деятельности.

Отчет включает изучение современного состояния природной среды и социально- экономических особенностей района расположения месторождения; выяснение вопроса о наличии особо охраняемых территорий и объектов; прогноз количественных и качественных изменений, которые могут иметь место в воздушной среде, в почвенном и растительном покровах, животном мире и социальной среде в результате реализации проектируемой деятельности.

Для обеспечения безопасного с экологической точки зрения режима проведения работ необходимо произвести оценку негативного влияния на все компоненты природной среды, разработать мероприятия по достижению минимального ущерба, наносимого окружающей среде, наметить комплекс мер, обеспечивающих экологический контроль за состоянием природной среды, произвести прогноз возможных аварийных ситуаций и разработать способы их ликвидации.

На стадии проведения оценки воздействия определяются потенциально возможные направления изменений в компонентах окружающей и социально-экономической среды и вызываемых ими последствий в жизни общества и окружающей среды.

Представленный «Отчет о возможных воздействиях» обобщает результаты предварительного ознакомления с исходными данными о намечаемой деятельности и районе ее реализации, а также с информацией о состоянии окружающей природной и социальной среды района расположения проектируемого объекта.

В основу разрабатываемых материалов положено сведение до минимума ущерба окружающей природной среде при проведении работ, а также обеспечение здоровых и безопасных условий труда обслуживающего персонала.

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с нормативными документами:

- Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля;

- Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан. Разработчиком является филиал ТОО «Проектный институт «OPTIMUM», имеющий государственную лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (№01678Р № 14009881 от 12.07.2014 года).

- ОПИСАНИЕ МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Общие сведения о районе проведения намечаемой деятельности

Месторождение Ащисай в географическом отношении расположено в южной части Торгайской низменности.

В административном отношении месторождение находится в Сырдарьинском районе Кызылординской области.

Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции Жалагаш и Жусалы, расположенные на расстоянии 150 и 160 км соответственно.

Расстояние до областного центра г. Кызылорда 220 км (рис. 1.1). На расстоянии около 250 км к востоку от месторождения проходит нефтепровод Омск-Павлодар-Шымкент.

В 40 км северо-западнее месторождения находится крупное разрабатываемое месторождение Кумколь, с вахтовым поселком нефтяников, на юго-западе в 25 км месторождение Акшабулак.

В геоморфологическом отношении район месторождения Ащисай представляет собой слабоволнистую суглинистую равнину с редкими замкнутыми котлованами, занятыми солончаками или такырами с абсолютными отметками рельефа 70 – 100 м.

Гидрографическая сеть не развита. Водные артерии на площади работ отсутствуют, имеются артезианские скважины, пробуренные Кызылординской гидрогеологической экспедицией для водоснабжения отгонного животноводства.

От месторождения Кумколь до г. Кызылорда проложена асфальтированная дорога, Остальные дороги на площади работ грунтовые, проходимые в летне-осенний период автотранспортом, в зимне-весеннее время проезд затруднен и может осуществляться только транспортом высокой проходимости.

В 60 км северо-западнее от площади Ащисай проходит ЛЭП Ленинск-Жезказган.

Растительность района типичная для полупустынь и представлена полынью, верблюжьей колючкой и др. Животный мир беден. Встречаются джейраны, сайгаки, суслики.

Обзорная карта района расположения месторождения Ащисай в Кызылординской области представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района

  - Характеристика природно-климатических условий района работ

Климат резко-континентальный, с большими колебаниями сезонных и суточных температур, с частыми сильными ветрами, переходящими зачастую в пыльные бури. Максимальная температура летом +35 - +42оС, минимальная зимой –35-40оС. Годовое количество осадков до 150-200 мм выпадает в зимне-весенний период.

Температура. Температурный режим воздуха формируется под влиянием радиационного баланса, циркуляционных процессов и сложных условий подстилающей поверхности.

На территории исследуемого района лето жаркое и продолжительное. Резких различий в температурах в этот период не наблюдается. Среднемесячная температура самого жаркого месяцы июля колеблется от 26,8 до 27,6 оС, а средние из абсолютных максимальных температур достигают 40-42 оС. Суточные колебания температуры воздуха достигают 14-16 оС. Зимой температуры имеют отрицательные значения, так средняя температура самого холодного месяца января колеблется от -10,8 до -13,8 оС, а средние из абсолютных минимумов температуры воздуха января - от 35 до 40 оС. Средняя абсолютная амплитуда составляет 72-76 оС, а средняя годовая температура воздуха изменяется от 7,0 до 8,6 оС. Средняя месячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 1.2.1. Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха показан в таблице 1.2.2. Средние из абсолютных минимумов температуры воздуха приведены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Наименование станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Джусалы | -11,5 | -9,7 | -1,1 | 10,5 | 19,1 | 24,8 | 27,3 | 24,9 | 17,8 | 8,2 | -1,2 | -8,2 | 8,4 |
| Злиха | -10,7 | -9,6 | -0,7 | 10,5 | 18,9 | 24,8 | 27,6 | 25,0 | 17,7 | 8,3 | -0,8 | -8,2 | 8,6 |

Таблица 1.2.2- Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха

| Наименова-ние станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Джусалы | 3 | 6 | 18 | 29 | 35 | 39 | 41 | 38 | 34 | 27 | 15 | 5 | 42 |
| Злиха | 3 | 6 | 18 | 30 | 35 | 39 | 41 | 40 | 35 | 28 | 16 | 6 | 42 |

Таблица 1.2.3 - Средние из абсолютных минимумов температуры воздуха

| Наименова-ние станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Джусалы | -28 | -27 | -19 | -4 | 2 | 9 | 13 | 10 | 2 | -6 | -17 | -23 | -30 |
| Злиха | -27 | -26 | -20 | -4 | 3 | 8 | 12 | 9 | 1 | -7 | -17 | -25 | -32 |

Период со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов наблюдается с 17-25 марта до 6-12 ноября, что составляет 226-239  дней в году.

Ветер. Для изучаемого района, как и для всей области, характерны частые и сильные ветры северо-восточного и восточного направления. Данные о средней годовой повторяемости направлений ветра и штилей представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей, (%) по данным наблюдений на ближайшей метеостанции в Кармакчинском районе Кызылординской области за период 1986-2010 г.г.

| Наименование станций | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Джусалы | 14 | 21 | 24 | 4 | 9 | 7 | 13 | 8 | 17 |

Наибольшую повторяемость за год имеют ветры восточного и северо-восточного направления.

Наибольшие скорости ветра отмечаются на метеостанции Джусалы, расположенной в центральной части Кызылординской области. Годовая скорость ветра в районе исследований колеблется от 3,5 до 5,5 м/сек. Данные о годовой скорости ветра представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/сек)

| Наименова-ние станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Джусалы | 5,7 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,5 |
| Злиха | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 5,3 | 4,7 |

В теплый период сильные ветры вызывают пыльные бури, а в холодный - метели. области.

Влажность воздуха. Годовой ход влажности хорошо отражает континентальные условия климата района, при котором морозному зимнему периоду соответствует высокое значение относительной влажности. Летом широтные градиенты парциального давления водяного пара уменьшаются. Абсолютное содержание влаги достигает максимальных значений, а относительная влажность уменьшается под влиянием сухого континентального воздуха.

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность  30 % и более 80 % считается дискомфортной. Так, в изучаемом районе среднемесячная относительная влажность летом достигает 28-34 %, а зимой - 72-86 % и составляет 153 дня с влажностью менее 30 % и 60,3 дня с влажностью более 80 %.

Осадки. Засушливость - одна из отличительных черт климата района. Осадков выпадает очень мало, и они распределяются по сезонам года крайне неравномерно: 60 % всех осадков приходится на зимне-весенний период. Осадки летнего периода не имеют существенного значения, как для увлажнения почвы, так и для развития культурных растений.

Изучаемый регион отличается ярко выраженной засушливостью с годовым количеством осадков 130-137 мм. Объясняется это тем, что район расположен почти в центре Евразии, мало доступен непосредственному воздействию влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником увлажнения. Количество осадков убывает с севера на юг и составляет на севере 137 мм, на юге - 130 мм.

Среднее многолетнее количество осадков, по метеостанциям, представлено в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6. Среднее многолетнее количество осадков, мм

| Наименова-ние станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Джусалы | 14 | 16 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 18 | 136 |
| Злиха | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 7 | 5 | 4 | 5 | 19 | 12 | 17 | 130 |

Характер годового распределения месячных сумм осадков также неоднороден: летом 4-6 мм, зимой 15-17 мм. Осадки ливневого характера с грозами и градом наблюдаются в теплое время года. Зимой ливневые осадки наблюдаются значительно реже.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, главным образом, вследствие большой отражательной способности поверхности снега.

Снежный покров незначителен и неустойчив; образуется он во второй - третьей декаде декабря. Средняя высота его 10-25 см. Устойчиво снег лежит 2,5 месяца. Средние запасы воды в снеге составляют 30-60 мм. Даты появления и схода снежного покрова, по метеостанциям, представлено в таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7. Даты появления и схода снежного покрова (средняя)

| Наименование станции | Число дней со снежным покровом | Дата появления | Дата разрушения |
| --- | --- | --- | --- |
| Джусалы | 61 | 25/XI | 23/II |
| Злиха | 81 | 25/XI | 5/III |

Снежный покров в исследуемом районе образуется в третьей декаде ноября, а сходит во второй декаде марта.

В холодный период наблюдаются туманы, в среднем их бывает 18-27 дней в году.

  - Геоморфология и рельеф

Месторождение Ащисай расположенное в пределах контрактной территории АО «Нефтяная компания «КОР», открыто в 1989 году поисковой скважиной 3, где на западном участке из верхнеюрских отложений был получен промышленной приток нефти. Так же в 1990 году на центральном участке из Арыскумского горизонта отложений нижнего мела в поисковых скважинах 1, 5 был получен фонтанный приток нефти.

На месторождении Ащисай в целом пробуренный фонд по состоянию на текущую дату на 01.01.2023 г. составляет 229 скважин.

В настоящее время месторождение разрабатывается согласно Проекту разработки (Протокол ЦКРР РК № 13/7 от 03.06.2021 г.).

По состоянию на дату составления настоящего дополнения к проекту разработки 01.01.2024 г. на месторождении новых скважин пробурено не было.

  - Характеристика геологического строения

Литолого-стратиграфическая характеристика разреза

На месторождении Ащисай пробуренными скважинами вскрыты отложения от четвертичного до мезозойского возраста с максимальной глубиной 2475 м на Западном участке (скв. 102).

Результаты бурения вновь пробуренных скважин не внесли изменения в литолого-стратиграфическую характеристику продуктивного разреза месторождения, а лишь подтвердили имеющуюся информацию.

Дощанские и карагансайские отложения, в пределах контрактной территории, прослежены в западной и северо-восточной грабеновых частях, в сводово-горстовой части отмечается их выклинивание.

Карагансайские отложения повторяют строение дощанских отложений и тоже прослеживается только в грабеновых частях на западе и северо-востоке.

Кумкольские отложения также развиты в опущенных частях, погружаются по направлению на юго-восток и запад, и варьирует в интервале глубин от -1500 до -1900 м. В северной части происходит воздымание на северо-запад до отметки -1150 м и на северо-восток до отметки -1100 м. Структура Западного участка в восточной и северо-восточной частях осложнена серией малоамплитудных тектонических разрывных нарушений, преимущественно северо- и северо-западного направления.

В кумкольских отложениях на Центральном участке, в продуктивном горизонте Ю-I установлены залежи 5 и 8, в горизонте Ю-IIА - залежь 5. Горизонты Ю-II - Ю-III имеют блочное строение.

На Западном, опущенном участке, распространены продуктивные верхнеюрские отложения, разбитые нарушениями f1-f7, и F1-F3 на 11 блоков (I, II, III, IV, IV/, V, VI, VII, VIII, IX, X). Размеры структуры по замыкающей изогипсе -1680 м составляют 4,3 х 1,0 км, амплитуда поднятия достигает 120 м.

Акшабулакский комплекс отложений покрывает большую часть площади, прослеживается общее погружение в западном направлении (в сторону Акшабулакской грабен-синклинали) до отметок -1650 м и более, и отмечается воздымание отложений до отметок -900 м на северо-восток.

К отложениям акшабулакской свиты приурочены нефтяные горизонты Ю-0, Ю-0/, Ю-0-1, Ю-0-2. В пределах Центрального участка выделены ловушки, связанные с палеоруслами и дельтовыми образованиями: в районе скважин 349 и 346 - палеорусло, в районе скважин 332, 341, 343, 344, 345 - палеорусло, в районе скважин 311 и 340 – локальное поднятие.

Структурный план нижнемеловых отложений (арыскумский горизонт) аналогичен вышеописанному. Исключение составляют некоторые участки, которые частично перекрывают большую часть эрозионного выступа палеозоя, образуя, тем самым, благоприятные структуры (ловушки) для скопления углеводородов.

К отложениям арыскумского горизонта на Центральном участке приурочены продуктивные горизонты M-I и M-II, в которых прослеживаются локальные поднятия, где установлены залежи нефти.

В тектоническом отношении месторождение расположено в северной части Ащисайского поднятия, занимающего центральную часть одноименной горст-антиклинали, разделяющей Акшабулакскую и Бозингенскую грабен–синклинали.

По результатам детальных сейсмических исследований МОГТ 2Д/3Д выделены три сейсмостратиграфических комплекса: первый – поверхность фундамента, второй - отложения юры, третий – меловые и кайнозойские отложения.

Месторождение приурочено к выступу фундамента, ограниченному уступами амплитудой 150-200 м. В домезозойском фундаменте выделяется удлиненный выступ субмеридиального простирания, к которому приурочен Центральный участок, разделенный небольшим перегибом, с востока и запада ограничен уступами, амплитуда которых составляет более 200 м. В западно-восточных направлениях от вершины выступа происходит ступенеобразное погружение фундамента, а на западе отмечается небольшое воздымание, к которому приурочен Западный участок месторождения Ащисай.

В 2014 году TОО «Петролеум Гео Сервисез (Казахстан) составлен «Отчет о результатах сейсморазведочных работ 3Д, выполненных на площади Ащисай в 2014 г.

По результатам этих работ построены структурные карты по отражающим горизонтам: IIar (кровля арыскумского горизонта, нижний мел K1nc1ar); III (кровля акшабулакской свиты верхней юры - J3ak); III/ (кровля верхнекумкольской подсвиты верхней юры - J3km); IV (кровля карагансайской свиты средней юры J2kr); IV/ (кровля дощанской свиты средней юры J2ds); PZ (кровля домезозойского фундамента) в масштабе 1:25000.

Кровля домезозойского фундамента PZ. В домезозойском фундаменте на контрактной территории выделяется удлиненный выступ субмеридианального простирания, к которому приурочен Центральный участок, представляющий собой антиклиналь, разделенный небольшим перегибом, с востока и запада ограничен уступами, амплитуда которых составляет более 200 м.

В восточном и западном направлениях от этой антиклинали происходит ступенеобразное погружение поверхности фундамента. Далее на запад отмечается небольшое воздымание, к которому приурочен Западный участок. По кровле фундамента диапазон изменения глубин от -1129 м на центральном участке до -1960 м на запад.

Кровля дощанской свиты средней юры - J2ds. В пределах контрактной территории дощанские отложения прослежены в западной и северо-восточной грабеновых частях, и выклиниваются к сводовой горстовая части.

Диапазон изменения глубин западной, наиболее погруженной части варьирует в пределах от -2540 м до -1940 м, в восточной части диапазон колеблется в пределах от -1860 м (погружение восток - юго-восток) до -1240м (воздымание к северу – северо-западу).

Кровля карагансайской свиты средней юры - J2kr. Отложения карагансая в структурном отношении повторяют строение дощанских отложений и заполняют только грабеновые части на западе и северо-востоке.

Диапазон изменения глубин западной, наиболее погруженной части варьирует в пределах от -2340 м до -760 м, в восточной части диапазон изменений в пределах от -1650 м (погружение юго-восток) и до -1300 м (воздымание к северу - северо-западу) и -1150 м (воздымание к северо-востоку).

Кровля верхнекумкольской подсвиты верхней юры - J3km. Верхнекумкольские отложения развиты также, по большей части, в опущенных частях контрактной территории и нарушены серией малоамплитудных тектонических нарушений, преимущественно северного – северо-западного направления.

Кумкольские отложения погружаются от -1500 м до отметок -1900 м и более на запад. В северной части контрактной территории идет подъем горизонта к северо-западу до отметок -1150 м и -1100 м на северо-восток. Структура западного участка и северо-восточной части месторождения тектоническими нарушениями разбита на ряд блоков. Кумкольские отложения погружаются на юго-восток до отметок -1650 м и более.

В кумкольских отложениях выявлены нефтяные залежи на Центральном (залежи 5, 8, 9, 10) и Западном участках. Размеры залежи 5 по замыкающей изогипсе -1295 м составляет 2,6х0,9 км, амплитуда 5 м. Размеры залежи 8 по замыкающей изогипсе -1245 м составляет 0,7х0,4 км, амплитуда 5 м. Залежь 9 представляет собой полусводовое поднятие, экранированное с востока тектоническим нарушением f8, размеры структуры по изогипсе -1290 м составляют 6,8х0,5 км, амплитуда до 40 м. Залежь 10 экранирована с востока и севера тектоническими нарушениями f10, f14, размеры структуры по изогипсе -1160 м составляют 0,5х0,3 км, амплитуда до 20 м.

На Западном, опущенном участке фундамента, ограниченном тектоническими нарушениями, распространены продуктивные верхнеюрские отложения, многочисленными нарушениями разбитые на блоки (I, II, III, IV, IV/, V, VI, VII, VIII, IX, X). Размеры структуры по замыкающей изогипсе -1680 м составляют 4,3х1,0 км, амплитуда поднятия достигает 120 м. Залежи нефти выявлены по данным ГИС и опробования в пределах блоков I, II, III, IV, IV/, VIII, X.

Кровля акшабулакских отложений верхней юры - J3ak. Акшабулакский комплекс покрывает большую часть контрактной территории, что свидетельствует о частичной компенсации (выполаживании) нижележащего рельефа, то есть отображается «плавный» переход из синрифтовой фазы тектогенеза в пострифтовую, формируя постепенно иной структурный план.

Отмечается общее погружение горизонта в западном направлении (в сторону Акшабулакской грабен-синклинали) до отметок -1650 м и более. К северо-востоку отмечается частичное воздымание отложений до отметок -900 м. На северной части прослежены отдельные локальные поднятия.

По результатам интерпретации материалов 3Д в отложениях акшабулакской свиты в пределах Центрального участка выделены ловушки эрозионно-аккумулятивного характера или ловушки, связанные с палеоруслами и дельтовыми образованиями.

В верхней части акшабулакской свиты в районе скважин 346, 349, 351, 352 прослежено палеорусло, простирающееся с юго-запада на северо-восток, размеры русла порядка 400 м на 1,5 км.

Ниже порядка на 50 м в районе скважин 332, 341, 343, 344, 345, 349, 354 выделен другой объект, также представляющий собой палеорусло, которое простирается с северо-запада на юго-восток на 3 км, ширина русла - порядка 200 м.

Скважина 340 пробурена на небольшом локальном поднятии размером 0,4 х 0,2 км.

Структурная карта по кровле арыскумского горизонта нижнего мела (К1nc1ar). Отмечается погружение горизонта в западном направлении (в сторону Акшабулакской грабен-синклинали) до отметок -1475 м и более. Минимальные отметки на Центральном участке составляют -1125 м, северная часть участка -900 м.

С арыскумским горизонтом связаны два продуктивных горизонта M-I и M-II.

В отложениях M-I горизонта на центральном участке в 10 локальных поднятиях (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) установлены залежи нефти.

В отложениях M-II горизонта на Центральном участке в 4 локальных поднятиях (3, 4, 5, 7) установлены залежи нефти.

Нефтеносность в нижнемеловых, средне- и верхнеюрских отложениях, всего выделено 8 продуктивных горизонтов, приуроченные к Центральному и Западному участкам.

Центральный участок

На Центральном участке прослеживаются продуктивные горизонты в отложениях нижнего мела М-I, М-II, верхней юры (Ю-0, Ю-0-1, Ю-0-2) и средней юры Ю-I (пласты А, Б), Ю-II (пласт А) (граф.прил. 7, 8).

В горизонте М-I выделены локальные поднятия, к которым приурочены залежи нефти, всего установлено 10 залежей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

В М-II горизонте установлены 4 залежи нефти: 3, 4, 5, 7.

Горизонт М-I

Центральный участок

Залежь 1 (I объект разработки) в центральной части осложнена выступом фундамента, восточная часть ограничена тектоническим нарушением.

ВНК принят на отметках -1148,1-1150,6 м по подошве продуктивного пласта в скважине 217 и кровле водонасыщенного пласта в скважине 253 (граф.прил. 10).

По состоянию на 01.01.2024 г. добыча нефти осуществляется 15 скважинами (71, 77, 78, 79, 200, 203, 205, 206, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 255).

Залежь 2 (II объект разработки) расположена в центральной части месторождения севернее залежи 1. ВНК принят на отметке -1145,0 -1146,1 м по разделу нефть-вода в скв.12д и подошве продуктивного коллектора в скважине 23.

По состоянию на 01.01.2024 г. добыча нефти осуществляется 4 скважинами 23, 24, 25, 281.

Залежь 3 (III объект разработки) расположена северо-восточнее залежи 2, нарушением f3 разделена на 2 блока I и II.

Блок I. ВНК принят в интервале отметок -1137,7 -1139,1 м по кровле водонасыщенного коллектора в скважине 231 и по разделу нефть-вода в скважине 47.

Блок II. В скважинах 16 и 43 по данным ГИС подошва нефтенасыщенного коллектора находится на отметках -1140,0 и -1139,7 м, кровля водонасышенного коллектора на отметках -1140,6 м, -1140,7 м соответственно. ВНК принят на отметке -1140 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 16.

По состоянию на 01.01.2024 г. добыча нефти осуществляется 18 скважинами 20, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 26, 229, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 268.

Залежь 4 (IV объект разработки совместно с залежью 4 М-II горизонта) расположена западнее залежи 3. В 15 скважинах по ГИС фиксируется контакт-нефть вода от минимального -1144,6 м (скв.265) до максимального в скважине 64 (-1151,9 м).

ВНК принят в интервале отметок -1144,6 -1151,9 м, что соответствует разделам нефть-вода в скважинах 64, 265.

По состоянию на 01.01.2024 г. IV объект разработки эксплуатируется 32 скважинами (10с, 50, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 81, 222, 223, 224, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 254, 259, 261, 262, 263, 264, 265).

Залежь 5 (V объект разработки совместно с залежью 5 М-II горизонта) расположена в северной части Центрального участка.

В период геологоразведочных работ залежь опробована в 9-ти скважинах, во всех скважинах, за исключением двух скважин, получены притоки безводной нефти. Все скважины впоследствии были переведены в эксплуатацию этой залежи.

По комплексу ГИС в скважинах 27, 28, 97 подошвы нефтенасыщенных коллекторов установлены на отметках -1103,3 м, -1101,1 м, -1097,6 м, а кровли водонасыщенных пластов соответствуют отметкам -1103,8 м, -1102,8 м, -1100,3 м. В скважине 99 с отметки -1100,4 м выделены водонасыщенные коллекторы.

С учетом вышеперечисленного, ВНК находится в интервале -1100,0 -1103,3 м/

По состоянию на 01.01.2024 г. добыча нефти осуществляется 12 скважинами: 29, 95, 96,  98, 300, 301, 303, 305, 307, 313, 314, 315, из которых скважины 98, 313, 315 работают совместно с нижележащим горизонтом М-II.

Залежь 6 (VI объект разработки) представлена двумя поднятиями, первое поднятие установлено по данным ГИС скважины 8с, в которой выделены четыре пласта, два из которых нефтенасыщенные с суммарной эффективной толщиной 1,5 м и два водонасыщенных пласта (7,8 м). Скважина не опробована. ВНК принят по подошве нефтенасыщенного пласта на отметке -1137,1 м.

Второе поднятие разрывным нарушением f4 поделено на два блока, оба блока продуктивны. В пределах I блока пробурено 18 скважин 2с, 21, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, из которых две скважины 287 и 289 – оценочные, пробурены по доразведке.

В скважинах 21, 273, 275, 277, 283, 284, 285, 286 получены притоки жидкости, нижние отверстия перфорации соответствуют отметкам -1135,5 м, -1130,7 м, -1132,6 м, -1137,4 м, -1134,3 м, -1134,6 м, -1132,7 м, -1135,0 м, -1135,7 м. А в скважинах 272, 274, 279, 280, 287, 288, 289, 290 были получены притоки безводной нефти до отметок -1133,9 м, -1131,7 м, -1133,3 м, -1133,7 м, -1138,4 м, 1136,0 м, -1132,4 м, -1135,5 м соответственно. По ГИС во всех скважинах выделены нефтенасыщенные и водонасыщенные коллекторы.

По данным ГИС скважины 270, 272, 273, 275, 277, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 вскрыли прямой ВНК на соответствующих отметках -1135,7 м, -1137,9 м, -1136,3 м, -1140,2 м, -1140,2 м, -1138,0 м, -1135,2 м, -1138,6 м, -1138,9 м, -1139,7 м, -1139,6 м, -1138,8 м, -1140,3 м, -1134,9 м, -1135,2 м.

Скважина 2с с кровли -1139,9 м водонасыщена.

Скважины 271 и 278, пробурены за разломом, соответственно находятся в другом тектоническом блоке II, который не имеет гидродинамической связи с блоком I. В скважине 271 по ГИС выделено три нефтенасыщенных пропластка малой толщины и один водонасыщенный. Подошва нижнего продуктивного пласта установлена на отметке -1138,8 м, а кровля водонасыщенного пропластка на отметке – 1140,7 м.  В скважине 278 аналогично по ГИС выделены нефтенасыщенные и водонасыщенные коллекторы, подошва нижнего продуктивного пласта установлена на отметке -1144,2 м, а кровля верхнего водонасыщенного – на отметке -1145,2 м.

Скважина 271 опробована в сентябре-октябре 2012 года в интервале 1230,3-1232,0 м (-1134,5-1136,2 м), получен приток пластовой воды дебитом 11,2 м3/сут. В скважине 278 из интервала 1233,7-1238,0 м (-1141,9-1146,2 м) получен в июле 2016 года приток пластовой воды дебитом 20,75 м3/сут при среднединамическом уровне 226 м.

ВНК I блока принят в диапазоне отметок -1135,7-1140,2 м, ВНК второго блока (район скважин 271, 278) принят колеблющимся от -1140,7-1144,2 м (граф.прил. 10).

По состоянию на 01.01.2024 г. добыча нефти осуществляется 14 скважинами: 270, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 288, 290.

Залежь 7 (VII объект разработки совместно с залежью 7 М-II горизонта). В пределах залежи выявлено два локальных поднятия: район скважин 91, 92, 332, 341, 342, 343, 354 и район скважины 340.

В районе первого поднятия скважины 91, 332, 341, 342, 343, 354, вскрыли нефтенасыщенные пропластки до отметок -1078,9 м, -1076,9 м, -1078,0 м, -1075,5 м, -1079,0 м, -1079,4 м соответсвенно. Учитывая приведенные данные, ВНК принят на отметке -1079,0 м.

Скважины 91, 332, 342 после опробования были введены в эксплуатацию.

Скважина 340 опробована совместно с нижележащим горизонтом М-II в интервале 1197-1199,5 м, 1225-1227 м, 1229-1231 м (-1084,4-1086,9 м, -1112,4-1114,4 м, -1117,4-1118,4 м) получен приток воды с пленкой нефти. По данным ГИС в разрезе М-I горизонта интервалу опробования соответствуют один нефтенасыщенный пласт до абсолютной отметки -1086,2 м коллектор с эффективной толщиной 1,3 м и один водонасыщенный коллектор с кровельной отметкой -1088,1 м.

ВНК в районе скважины 340 принят на отметке -1086,0 м.

По состоянию на 01.01.2024 г. залежи находится в эксплуатации скважинами 332, 342.

Залежь 8 (XIII объект разработки) расположена севернее залежи 7. По комплексу ГИС во всех скважинах выделены только нефтенасыщенные коллекторы. Самая нижняя отметка продуктивного коллектора установлена в скважине 325 на отметке -1062,6 м.

Всего по залежи 8 опробование продуктивного горизонта М-I проведено в шести скважинах (скв. 93, 320, 322, 323, 325, 328), в которых перфорировано семь объектов.

В скважине 93 из интервала 1141-1144 м (-1052,7-1055,7 м) в мае 2023 года был получен приток нефти с водой с дебитами 0,68 м3/сут и 6,65 м3/сут соответственно.

В скважине 320 в марте 2021 года из интервала 1141-1144,5 м (-1053,4-1056,9 м) получен приток нефти с водой дебитами: нефти 4,999 м3/сут, воды 5,001 м3/сут.

В скважине 322 было проведено опробование интервала 1145-1148 м (-1157,2-1160,2 м) опробован в ноябре 2022 года, из которого получен приток нефти с водой с соответствующими дебитами 0,585 м3/сут и 8,415 м3/сут.

В скважине 323 при опробовании (12-17.03.2013 г.) интервала 1146,6-1147,5 м, 1149,0-1151,5 м (-1057,1-1058,0 м, -1059,5-1062,0 м) в разрезе горизонта М-I получен очень слабый приток нефти (0,1 м3/сут). Несколько дней спустя (24-28.03.2023 г.) был дострелян интервал 1178,5-1180,4 м, 1189,8-1185,4 (-1089,0-1090,9 м, -1092,3-1095,9 м) нижележащего горизонта М-II, получен приток воды дебитом 13,5 м3/сут.

В скважине 325 в декабре 2020 года из интервала 1143-1147 м (-1056,4-1060,4 м) получен приток нефти и воды с соответствующими дебитами 10,067 м3/сут и воды 2,155 м3/сут.

В скважине 328 в апреле 2018 года из интервала 1138-1141,5 м (1053,5-1057,0 м) получены притоки нефти с водой, дебит нефти составил 3,4 м3/сут, дебит воды - 7,6 м3/сут.

Таким образом учитывая данные опробования и ГИС УВНК принят на отметке -1063,0 м по скважине 325.

Эксплуатация залежи 8 горизонта М-I по состоянию на 01.01.2024 г. ведется скважинами 320, 328.

Залежь 9 расположена восточнее залежи 8. В скважине 39с при опробовании был получен приток воды с плёнкой нефти, по ГИС пласт продуктивен до отметки -1029,7 м, которая принята за уровень ВНК, а с отметки -1033,5 м пласт водоносен.

Эта залежь не рассматривается как объект разработки, так как запасы оценены по категории С2.

Залежь 10 приурочена к 2 локальным поднятиям, ограниченным тектоническим нарушением f11, где пробурены скважины 40 и 347. При опробовании скважины 40 получен приток воды с плёнкой нефти, в скважине 347 получена нефть дебитом 2,1 м3/сут.

В районе скважины 40 ВНК принят по подошве продуктивного пласта на отметке -991,2 м. В районе скважины 347 ВНК принят на отметке -1004,4 м по подошве нефтенасыщенного коллектора.

Эта залежь из-за непромышленных притоков нефти не является объектом разработки.

Горизонт М-II

К горизонту приурочены залежи нефти в пределах поднятий 3, 4, 5, 7. Залежи подстилаются водой.

Залежь 3 приурочена к блокам I и II, установлена опробованием скважины 227.

В блоке I в скважине 48 залежь оконтурена по данным ГИС. ВНК принят на отметке -1133,9 м, что соответствует разделу нефть-вода.

В блоке II при опробовании скважины 227 получен приток нефти с водой дебитом нефти 1,8 т/сут и воды 13,3 м3/сут. ВНК принят на отметке -1143,4 м по подошве продуктивного коллектора.

Залежь 4 (IV объект разработки совместно с залежью 4 М-I горизонта).

ВНК принят в интервале отметок -1164,5 -1174,3 м по кровле водонасыщенного коллектора в скважине 248 и по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 225 соответсвенно (граф. прил. 14).

По состоянию на 01.01.2024 г. добыча нефти из IV объекта осуществляется 32 скважинами 10с, 50, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 81, 222, 223, 224, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 254, 259, 261, 262, 263, 264, 265, из которых скважины 81 и 222 эксплуатируют залежь 4 горизонта М-II самостоятельно, а скважины 240, 241, 248, 259 – залежь 4 совместно с горизонтом М-I.

Залежь 5 (V объект разработки совместно с залежью 5 М-I горизонта), как и по горизонту М-I продуктивна на двух поднятиях. На первом поднятии скважина 311 продуктивна по ГИС с эффективной нефтенасыщенной толщиной 3,1 м, ВНК принят по подошве нижнего нефтенасыщенного пласта на отметке -1131,2 м.

На втором поднятии эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 0,5 (скв. 309) до 6,4 м (скв. 302) и в среднем равна 2,5 м. При опробовании в 12 скважинах (94, 96, 97, 98, 300, 301, 302, 304, 305, 307, 313, 315) получены притоки жидкости, и в одной скважине 95 получен приток нефти.

Наиболее низкие отметки продуктивных по ГИС пластов установлены в скважинах 98, 305, 313 на соответствующих отметках -1128,5 м, -1128,3 м, -1128,8 м. Наиболее высокие отметки водонасыщенных пластов зафиксированы в скважинах 95 и 96 на отметках -1127,0 м и -1127,2 м соответственно. В скважине 315 установлен прямой ВНК на отметке -1128,1 м. ВНК принят в интервале отметок -1127,0-1128,8 м (граф. прил. 15).

На 01.01.2024 г. в эксплуатации залежи совместно с вышележащей залежью 5 горизонта М-I находится всего 3 скважины: 98, 313, 315.

Залежь 7 (VII объект разработки совместно с залежью 7 М-I горизонта). Аналогично залежи М-I, залежь нефти связана с двумя локальными поднятиями: район скважин 91, 92, 332, 341, 342, 343, 354 и район скважины 340 (граф.прил. 14). Разработка залежи осуществляется скважиной 332 совместно с залежью 7 М-I горизонта.

В районе первого поднятия нефтенасыщенные коллекторы установлены по данным ГИС лишь в двух скважинах 91 и 332, во всех остальных скважинах коллектора оценены как водонасыщенные. В скважине 91 подошва продуктивного коллектора установлена на отметке -1104,9 м, а кровля водонасыщенного – на отметке -1106,1 м. В апреле-мае 2007 года скважина была опробована в интервале 1212,5-1214,0 м, 1215-1217,5 м, 1218,5-1221,0 м (-1103,0-1104,5 м, -1105,6-1108,0 м, -1109,0-1111,5 м)  и получен приток нефти с водой с соответствующими дебитами 6,7 м3/сут и 13,3 м3/сут. С апреля по ноябрь 2016 года скважина самостоятельно работала на эту залежь, с ноября 2016 года по июль 2018 года находилась в эксплуатации совместно с залежью М-I, позднее была переведена в наблюдательный фонд.

В скважине 332 коллекторы продуктивны до отметки -1102,9 м, а с отметки -1108,5 м  водонасыщены. Скважина была опробована совместно с вышележащим горизонтом М-I в интервале 1185-1187 м, 1187,9-1189,5 м, 1195-1197 м, 1213-1215 м (-1072,8-1074,8 м, -1075,7-1077,3 м, -1082,8-1084,8 м, -1101,8-1102,8 м) и был получен приток нефти дебитом 1,43 м3/сут. С декабря 2011 года по настоящее время скважина находится в эксплуатации.

ВНК принят по подошве продуктивного пласта в скважине 91 на отметке -1105,0 м.

В районе скважины 340 ВНК принят по подошве продуктивного пласта -1118,6 м по этой скважине, кровля водонасыщенного коллектора установлена на отметке -1120,7 м. Скважина опробована совместно с вышележащей залежью М-I в интервале 1197-1199,5 м, 1225-1227 м, 1229-1231 м (-1084,4-1086,9 м, -1112,4-1114,4 м, -1117,4-1118,4 м), получен приток воды с пленкой нефти (граф. прил. 15).

Горизонт Ю-0

К горизонту приурочена залежь русло 1 (XI объект разработки). Общая толщина горизонта Ю-0 колеблется от 13 м до 26 м. По разрезу прослеживается от 1 до 3 пластов-коллекторов. В скважинах 92, 320, 321, 322, 323, 325, 328, 330, 341, 342, 343, 344, 345, 354  пласты-коллекторы заглинизированы.

В районе русла 1 по комплексу ГИС во всех скважинах выделены только нефтенасыщенные коллекторы. Самая нижняя подошва продуктивного коллектора установлена в скважине 349 на отметке -1171,2 м.

Продуктивность залежи установлена опробованием скважин: 346, 349, 351, 352. В скважинах 346, 351, 352 получены безводные притоки нефти, начальный дебит нефти составляет от 10,7 м3/сут (скв.351) до 36,0 м3/сут (скв.346). Наиболее низкая отметка получения безводной нефти установлена на отметке -1166,5 м в скважине 352. В скважине 349 при опробовании интервала 1238-1249 м (1126,3-1137,3 м) получен приток нефти и воды дебитами 21,8 м3/сут и 0,2 м3/сут соответственно.

На 01.01.2024 г. залежь эксплуатируется 4-мя скважинами 346, 349, 351, 352.

ВНК принят по подошве продуктивного пласта в скважине 349 на отметке -1171 м (граф. прил. 16).

Горизонт Ю-0-1

К горизонту приурочены залежь нефти 5 и русло 2.

Залежь 5 (VIII объект разработки совместно с Ю-IА, Ю-IБ и Ю-IIА и Ю-0-2). Продуктивность залежи установлена опробованием скважин 96, 309, 313. ВНК принят на отметке -1266,3 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 309.

По состоянию на 01.01.2023 г. залежь не разрабатывается.

Залежь русло 2 (XII объект разработки). Русловые отложения подсечены скважинами 349, 345, 344, 354, 341, 343, 332.

Самой первой в июле 2013 года была опробована скважина 341 в интервале 1344,0-1347,0 м (-1231,8-1234,8 м), первоначальный дебит нефти составил 7,6 м3/сут и воды 12,7 м3/сут. Скважина находится в эксплуатации по настоящее время на этом же интервале с текущим дебитом нефти 3,3 м3/сут, воды 15,3 м3/сут.

В том же году опробована скважина 343 в интервале 1329,6-1335,5 м, 1339,4-1341,9 м, 1343,6-1344,8 м (-1217,0-1222,9 м, 1226,8-1229,3 м, 1231,0-1232,2 м), получен приток нефти с водой с соответствующими дебитами 18,0 м3/сут и 6,3 м3/сут.

В декабре 2014 года опробована скважина 344 в интервале 1291,4-1295,0 м, 1300,0-1306,0 м, 1310,8-1313,4 м (-1209,0-1212,6 м, -1217,6-1223,6 м, -1228,4-1231,0 м) получен фонтан безводной нефти дебитом 25,7 м3/сут.

Скважины 345, 349, 354 опробованы позднее в 2015, в 2016, в 2018 годах соответственно. В первой получен приток безводной нефти (19,0 м3/сут), в двух других притоки нефти с небольшим содержанием воды. Наиболее низкая отметка получения нефти -1226,1 м отмечается в скважине 354.

По данным ГИС только в скважинах 341 и 354 вскрыты нефтенасыщенные и водонасыщенные коллекторы, в остальных скважинах только нефтенасыщенные коллекторы. Наиболее низкая отметка продуктивного пласта установлена в скважине 343 на отметке -1232,2 м. В скважине 341 по данным ГИС подошва продуктивности установлена до отметки -1234,7 м, а кровля верхнего водоносного пласта – на отметке -1237,9 м. Скважина 354 вскрыла ВНК на отметке -1230,0 м.

ВНК принят колеблющимся в интервале от -1230,0 м до -1234,7 м.

По состоянию на 01.01.2024 г. добыча ведется 3 скважинами: 343, 344, 354.

Горизонт Ю-0-2

К горизонту приурочены залежи 5 и 7.

Залежь 5 (VIII объект разработки совместно с Ю-0-1, Ю-IА+Ю-IБ и Ю-IIА) установлена по данным ГИС скважины 311, в которой установлены нефтенасыщенные и водонасыщенные коллекторы. Нижняя отметка продуктивного коллектора установлена на отметке -1267,6 м, а кровля водонасыщенного на отметке-1273,6 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина равна 3,6 м.

Продуктивность залежи доказана опробованием скважины в интервале глубин 1366,0-1369,0 м (-1259,7 -1262,7 м), из которого получен приток нефти с незначительным содержанием воды, дебит нефти равен 13,9 м3/сут, дебит воды – 0,1 м3/сут. С 01.06.2019 г. по настоящее время скважина находится в эксплуатации залежи.

ВНК принят по подошве нижнего продуктивного коллектора на отметке -1267,6 м

Залежь 7 установлена по данным бурения скважины 340, по ГИС в скважине выделен один нефтенасыщенный пласт эффективной нефтенасыщенной толщиной 3,3 м.

Скважина была опробована в июне 2013 г. в интервале 1361-1363,3 м (-1248,4- -1250,7 м), получен приток воды с нефтью соответствующими дебитами 14,5 м3/сут и 0,2 м3/сут.

ВНК принят на отметке -1250,7 м по подошве продуктивного пласта скважины 340.

Горизонт Ю-I

В горизонте выделены продуктивные пласты А и Б.

Пласт А. К пласту приурочены залежи нефти в пределах локальных поднятий 5, 8.

Залежь 5 (VIII объект разработки совместно с Ю-0-1, Ю-IБ и Ю-IIА). Продуктивность горизонта установлена опробованием скважин 94, 96, 301, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 316. В скважинах 5, 97, 303 получены притоки воды.

ВНК принят в интервале отметок -1294,7 -1299,0 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 304 (отметка -1299,0 м) и кровле водонасыщенного коллектора (отметка -1294,7 м) в скважине 306. Залежь разрабатывается скважиной 310 с мая 2015 года, и скважиной 302 совместно с залежью IIА с июня 2020 года.

Залежь 8 оконтурена по данным 8-ми скважин. Все скважины вскрыли ВНК на различных отметках от -1245,0 м (скв 321) от -1253,0 м (скв 324)

Все восемь скважин опробованы с последующим вводом в эксплуатацию на этой залежи, при опробовании в двух скважинах (93, 321) получены притоки нефти, в остальных - нефть с водой (320, 322, 323, 324, 325, 328).

В скважине 93 опробован интервал 1326,0-1332,3 м (-1237,7-1243,9 м) получен приток нефти дебитом 73,6 м3/сут. Скважина проработала на этом интервале с августа 2008 года до апреля 2016 года.

В скважине 321 подошва получения безводной нефти дебитом 33,7 м3/сут соответствует отметке -1236,9 м. Скважина проработала на эту залежь с августа 2012 года до февраля 2022 года.

В скважине 328 установлена самая низкая отметка -1247,7 м получения притока нефти с водой соответствующими дебитами 3,5 м3/сут и 15,5 м3/сут. Скважина работала на эту залежь в период 2015-2018 гг.

В настоящее время залежь не эксплуатируется.

Пласт Б. К пласту приурочена залежь 5, которая совместно с залежами Ю-IА, Ю-0-1, Ю-IIА и Ю-0-2 является VIII объектом разработки). При опробовании залежи в скважине 314 был получен приток нефти с водой. ВНК принят на отметке -1301,4 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 314.

На 01.01.2024 г. залежь не в эксплуатации.

Горизонт Ю-II.

Пласт А. (VIII объект разработки совместно с Ю-0-1, Ю-0-2 и Ю-IА+Ю-IБ).

К горизонту приурочена залежь 5, установленная опробованием скважин 302 и 308, где получены притоки нефти дебитами 7,1 (скв.302) и 16,9 м3/сут (скв.308) соответственно.

ВНК принят в пределах -1308,6 -1310,0 м по кровле водонасыщенного пласта в скважине 308 и подошве продуктивного пласта в скважине 302.

По состоянию на 01.01.2024 г. залежь разрабатывается совместно с залежью Ю-IА скважиной 302. Скважина 308 находится в бездействии.

Западный участок

На Западном участке выделено 6 продуктивных горизонтов: Ю-0, Ю-01, Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV. В разрезе горизонта Ю-I выделяются пласты А и Б, а в разрезе горизонтов Ю-II и Ю-III – пласты А, Б, В (граф.прил. 8). Структура тектоническими нарушениями разбита на блоки, нефтеносность установлена в I, II, III, IV, IV1, VIII, IХ и Х блоках. Залежи пластовые сводовые, тектонически экранированные.

Выявленные залежи объединены в единый Х объект разработки, по состоянию на 01.01.2024 г.  добыча нефти осуществляется 7 скважинами 3, 10, 100, 101, 103, 112, 113.

Горизонт Ю-0.

Залежь Ю-0 имеет распространение в пределах II, III, IV, X блоков.

В блоке II продуктивность установлена опробованием скважины 103, где получен приток нефти дебитом 6,5 м3/сут. ВНК принят по подошве опробованного пласта на отметке -1507,2 м.

В блоке III в центральной части залежь заглинизирована (скв. 1, 114, 115). Продуктивность горизонта установлена опробованием скважин 5, 101. ВНК принят на отметке -1545,5 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 101. Скважина 101 работает на эту залежь с февраля 2011 года по настоящее время.

В блоке IV установлена опробованием скважины 112, в которой получен приток нефти с водой. ВНК принят на отметке -1485,2 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 112.

В блоке X установлена при опробовании скважины 100, где получен приток нефти с водой. ВНК принят на отметке -1578,0 м по подошве продуктивного коллектора. (граф.прил. 20).

Горизонт Ю-0/.

Залежь Ю-0/. В скважине 104, пробуренной в блоке IV1, при опробовании был получен приток нефти дебитом 9 м3/сут. ВНК принят по подошве продуктивного пласта на отметке -1528,1 м. По состоянию на 01.01.2024 г. залежь не разрабатывается. (граф.прил. 20).

Горизонт Ю-I.

В горизонте выделены продуктивные пласты А и Б, к которым приурочены одноименные залежи.

Залежь Ю-I А выделена в пределах блоков II, III, IV.

В блоке II установлена опробованием скважины 6, где получен приток нефти. ВНК принят на отметке -1582,5 м по подошве продуктивного пласта в скважине 6.

В блоке III продуктивность залежи доказана опробованием скважин 1, 5, 101, 109 и 114. ВНК принят на отметке -1615,1 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 101 По состоянию на 01.01.2023 г залежь разрабатывается скважиной 1.

В блоке IV установлена опробованием скважины 107, где получены притоки нефти с водой. ВНК принят на отметке -1575,7 м по подошве продуктивного пласта (граф.прил. 21).

Залежь Ю-I Б установлена в блоках III, IV, IV1.

В блоке III. Продуктивность установлена опробованием скважины 1, в которой получены притоки нефти с водой. ВНК принят на отметке -1635,8 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 1.

В блоке IV установлена опробованием скважины 107, где получен приток нефти. По данным ГИС пласт продуктивен до отметки -1606,5 м, которая принята за уровень ВНК.

В блоке IV1 установлена опробованием скважины 7, в которой получен приток нефти. По ГИС в скважине 7 пласт продуктивен до отметки -1606,8 м, которая принята за ВНК.

По состоянию на 01.01.2024 г залежь не разрабатывается (граф.прил. 21).

Горизонт Ю-II.

В разрезе горизонта выделены продуктивные пласты А, Б, В, к которым приурочены одноименные залежи.

Залежь Ю-II А установлена в блоках IV1 и X.

В блоке IV1 при опробовании скважины 7 получен слабый приток нефти, по ГИС пласт продуктивен до отметки -1619,9 м, эта отметка принята условно за ВНК.

По состоянию на 01.01.2023 г. залежь не разрабатывается.

В блоке X залежь установлена скважиной 10, в которой при совместном  опробовании с залежами Ю-II В и Ю-III А получен приток нефти с водой. ВНК принят по подошве продуктивного пласта на отметке -1703,5 м (граф.прил. 22).

По состоянию на 01.01.2024 г эксплуатируется скважиной  10 совместно с залежью Ю-II В.

Залежь Ю-II Б выявлена в пределах блоков I и X.

В блоке I установлена опробованием скважины 3, где был получен слабый приток нефти. ВНК принят на отметке -1698,7 м по подошве нефтенасыщенного коллектора.

В блоке X. Продуктивность установлена опробованием скважины 100, получен приток нефти с водой с соответствующими дебитами нефти 1,7 м3/сут и воды 8,9 м3/сут. По ГИС пласт продуктивен до -1716,3 м, которая принята за УВНК.

По состоянию на 01.01.2023 г. не разрабатывается.

Залежь Ю-II В установлена в блоках I, II, III, IV1 и X блоков.

В блоке I при опробовании скважины 3 был получен приток нефти. ВНК принят на отметке -1710,7 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в этой скважине.

В блоке II. Продуктивность установлена опробованием скважины 6, получен слабый приток нефти. ВНК принят на отметке -1662,3 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 6.

В блоке III оконтурена по ГИС  скважины 115, где пласт-коллектор продуктивен до отметки -1664,2 м, которая и принята за уровень ВНК.

В блоке IV1 продуктивность установлена опробованием скважины 7, в которой был получен приток нефти. Условно ВНК принят по подошве продуктивного пласта на отметке -1656,3 м.

В блоке X оконтурена по ГИС  скважины 10, в которой пласт продуктивен до отметки -1729,6 м, которая принята за ВНК.

По состоянию на 01.01.2024 г. добыча ведется скважиной 10 совместно с вышележащей залежью Ю-II А.

Горизонт Ю-III. В разрезе горизонта выделены продуктивные пласты А, Б, В, к которым приурочены одноименные залежи.

Залежь Ю-III А. К пласту приурочены нефтяные залежи в пределах III и X блоков.

В блоке II пробурены три скважины (6, 103, 113), из которых нефтенасыщенные коллекторы устанолен лишь в скважине 113 до отметки -1658,1 м.

В блоке III. Продуктивность установлена опробованием скважины 1 и скважинами 5 и 114 совместно с залежью с Ю-I А. ВНК принят в пределах -1701,4-1702,7 м по кровле водонасыщенного пласта в скважине 101 и подошве продуктивного пласта в скважине 1. В скважине 115 пласты-коллекторы заглинизированы (граф.прил. 23). Залежь эксплуатируется скважиной 114 с февраля 2022 года по настоящее время, до этого была в совместной эксплуатации с Ю-I горизонтом.

В блоке X установлена скважиной 10, в соседней скважине 100 пласты с кровли -1750,2 м водонасыщены. ВНК принят на отметке -1743 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 10.

Залежь Ю-III Б выявлена в пределах I, II, III блоков.

В блоке I установлена опробованием скважин 3 и 111. ВНК принят на отметке -1757,3 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 111.

В блоке II установлена опробованием скважин 6 и 103. ВНК принят на отметке -1685,7 м по разделу нефть-вода в скважине 6.

В блоке III небольшая по площади залежь установлена опробованием скважины 115. ВНК принят на отметке -1707 м по подошве нефтенасыщенного коллектора в скважине 115 (граф.прил. 23).

По состоянию на 01.01.2024 г залежь разрабатывается скважинами 3, 103 и 111.

Залежь Ю-III В установлена в X блоке опробованием скважины 100, получен приток нефти до подошвы опробованного и продуктивного по ГИС пласта-коллектора на отметке -1812,7 м, которая принята за ВНК.

По состоянию на 01.01.2024 г залежь эксплуатируется скважиной 100.

  - Характеристика поверхностных и подземных вод

Поверхностные воды.

Гидрографическая сеть не развита. Водные артерии на площади месторождения отсутствуют.

Подземные воды.

В гидрогеологическом отношении месторождение Ащисай находится в пределах южной части Торгайского артезианского бассейна.

Гидрогеологические исследования осуществлялись по общепринятой методике, принятой для нефтегазоносных районов и требований инструкций. Полный комплекс гидрогеологических работ включает следующие их виды: замеры восстановления уровней воды в скважинах во времени после депрессии на пласт с целью вызова притока пластового флюида; замеры статистических уровней; замеры пластовых давлений; отбор глубинных проб воды; химико-аналитические работы по определению химического состава пластовых вод, определения водно-физических и фильтрационных параметров нефтеводовмещающих пород.

В разрезе месторождения вскрыты и опробованы водоносные комплексы нижнемеловых и верхнеюрских отложений. Воды Торгайского артезианского бассейна формируются в сложных геологических и гидрогеологических условиях. Засушливость климата, отсутствие постоянно действующих рек и значительная удаленность от основных областей питания при наличии водоаккумулирующих коллекторов, а также повсеместная закрытость структур, определяют особенности накопления, движения и водообмена в водоносных горизонтах. Водовмещающими породами являются песчаники крупнозернистые, слабосцементированные и мелкообломочные гравелиты. По химическому составу пластовых вод в разрезе Южно-Торгайской впадины выделяются три гидрохимические зоны: верхняя, средняя и нижняя.

Верхняя зона включает верхнемеловой водоносный комплекс, водоносные горизонты палеогена и грунтовые воды неоген-четвертичных отложений. Пластовые воды этой зоны пресные сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридного состава минерализации, являются фильтрационными активного инфильтрационного гидрохимического режима поверхностных вод.

Средняя гидрохимическая зона в составе карачетауской свиты апт-альба характеризуются минеральным составом: от пресных и слабосолоноватых вод в бортах арыскумского бассейна, аналогичных по солевому составу верхней зоне, и до высокоминерализованных хлоридно-натриево-кальциевого состава во внутренней части бассейна. Питание горизонтов осуществляется, в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков на участках выходов их на поверхность и частично-фильтрации паводковых вод (долины рек Белеуты и др.)

Они характеризуются свободным водообменом и неблагоприятным для образования и сохранения залежей углеводородов (УВ) условиями.

Нижняя зона в составе водоносных комплексов неокома и юры содержит пластовые воды хлоридно-натриево-кальциевого состава, величина минерализации которых увеличивается с глубиной залегания до 100 г/л. Пластовые воды этой зоны  относятся, в основном, к седиментогенным элизионного (застойного) гидрохимического режима.

Благоприятными условиями для формирования и сохранения залежей УВ характеризуется нижняя гидрохимическая зона с элизионным гидродинамическим режимом.

На центральном участке водоносные интервалы гор. М-I опробованы в скважинах: 15 (инт.1226-1237 м) и 30 (инт.1227-1234 м) получены притоки воды; 35 (инт.1217-1221м) дебитом 6,8 м3/сут; 37 (1108-1132 м) дебитом 30 м3/сут; 271 (инт.1230,5-1232 м) дебитом 11,2 м3/сут. Водоносные интервалы горизонта М-II опробованы в скважинах: 68 (инт.1244-1245 м) дебит 27,3 м3/сут.; 215 (инт.1246-1249 м) дебит 13 м3/сут.; 226 (инт.1237-1240 м) дебит 19 м3/сут.; 227 (инт.1222,8-1230,4 м) дебит 25м3/сут.; 266 (инт.1223,5-1224,5 м,1236,5-1240 м) дебит до 33,6 м3/сут.; 247 (инт.1247,7-1249 м) дебит 56м3/сут.; 275 (инт.1253,7-1258 м) дебит воды 22,7м3/сут.; 330 (инт.1166-1174 м) дебит 20 м3/сут.; 347 (инт.1145-1147м) дебит воды 8,5 м3/сут. При совместном опробовании горизонтов М-I+М-II получены притоки воды в скважинах: 37 (инт.1108-1132 м) дебит 30 м3/сут.; 92 (инт.1186-1210м) дебит 87 м3/сут.; 323 (инт.1146,6-1185,4м) дебит 13,5 м3/сут.

Юрские отложения (горизонты Ю-0, Ю-I, Ю-II) опробованы и получены притоки воды в скважинах: 5 (инт.1410-1418 м) дебит 7,2 м3/сут; 39с (инт.1273-1275 м) дебит 3,6 м3/сут; 39с (инт.1370,3-1373,3 м) дебит 3 м3/сут; 40 (инт.1156-1158 м) дебит 1,7 м3/сут; 40 (инт.1262-1264,8 м) дебит 7,8 м3/сут; 40 (инт.1278-1280м) дебит 3,1 м3/сут; 92 (инт.1384-1387м) дебит 6,7 м3/сут; 94 (инт.1413-1416м) дебит 115,2 м3/сут; 303 (инт.1401-1402,1м) приток воды; 305 (инт.1414,5-1420 м) дебит 10,2 м3сут, 307 (инт.1415-1422м) дебит 32,9м3сут, 330 из инт.1308-1316м дебит 17,8 м3сут, из инт.1347,5-1356 м дебит 10 м3сут.; 340 (инт.1397-1400 м) дебит 24 м3/сут; 341 из инт.1390-1395м дебит 55 м3/сут., из инт.1415,7-1419м дебит 38,5 м3/сут.; 343 (инт.1382-1383,5 м) дебит 19 м3/сут; 344 (инт.1345,5-1408м) дебит 17,3м3/сут; 345 (инт.1338,5-1341 м) дебит 8,7 м3/сут.

На западном участке водоносные интервалы горизонтов Ю-II, Ю-III, Ю-IV опробованы и получены притоки воды в скважинах: 1 (инт.1742-1755 м) дебит 25 м3/сут; 3 (инт.1817-1821 м) дебит 27,5 м3/сут, 100 (инт.2022,5-2028м) дебит воды 2,6 м3/сут; 101 (инт.1987-1988,5м) дебит воды 4,4 м3/сут; 102 (инт.1805,5-1809м,1811-1815м) дебиты воды до 51 м3/сут; 104 (инт.1744,5-1746,5 м) дебит воды 6 м3/сут; 105 (инт.1893-1946 м) дебит воды 40 м3/сут; 106 (инт.1727-1730м) дебит воды 4,6 м3/сут; 107 из инт.1729-1732,5м) дебит 4,5 м3/сут, из инт.1833-1843м дебит 34 м3/сут; 109 (инт.1732-1738м) дебит 4,8м3/сут; 110 (инт.1847-1849,5 м) дебит 3,5м3/сут.

Палеозойские отложения опробованы в скважинах: 1 (инт.1235-1240 м) получен приток воды, 72 (инт.1233-1234 м) дебит воды 17,5 м3/сут, 86 (инт.1330-1346 м) дебит воды 4,6 м3/сут.

Глубина залегания подземных вод колеблется в пределах 8,6-18,5 метров.

  - Почвенный покров

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда Казахстана месторождение Ащисай расположено в Арало-Балхашской провинции пустынной зоны.

Почвенный покров массива исследования характеризуется сравнительно малым разнообразием, но почвы обладают следующими общими признаками:

1. Высокой карбонатностью (содержат от 10 до 25 % углекислой извести);

2. Слоистым сложением почвенного профиля;

3. Отсутствием макроструктуры и наличием водопрочной микроструктуры;

4.Засоленностью, причем максимальной у почв природных районов в поверхностном слое 10-15 см.

Для данной территории характерны следующие типы почв: серо-бурые суглинистые, солонцы бурые, такыры, солончаки типичные (обыкновенные), солончаки соровые, выходы глин и пески.

Зональными почвами на исследуемой территории являются серо-бурые почвы. Широко распространены практически по всей территории. Обычно эти почвы приурочены к слабонаклонной равнине.

Формируются они на карбонатных суглинисто-щебнистых почвообразующих породах. Развиваются в условиях с близким залеганием коренных пород к поверхности. В их профиле сверху выделяется палево-серая корочка мощностью 1-3 см. Под ней аккумулятивный горизонт мощностью 7-10 см буровато-серого цвета с комковато-пороховатой структурой, слабоуплотненный или почти рыхлого сложения, пронизанный корнями растений.

Серо-бурые почвы на данной территории сформировались под белоземельнополынно-кейреуковой, боялычевой, боялычево-белоземельнополынной, черносаксаулово - полынно - кейреуковой и кустарниково - белоземельнополынной растительностью.

Профиль почв четко дифференцирован на генетические горизонты. Типичное морфологическое его строение следующее:

А 0-13 см Серовато-бурый, среднесуглинистый, свежий, пороховато-комковатый, уплотненный, единичные корни, тонкопористый, сверху часто выделяется тонкая (0-3 см) слоисто-чешуйчатая, пористая корочка, переход ясный по цвету.

В1 13-25 см Красновато-бурый, тяжелосуглинистый, свежий, крупно-комковатый, очень плотный, единичные корни, вскипает от раствора соляной кислоты бурно, переход заметный по цвету и механическому составу.

С 25-80 см Желто-бурый, легкосуглинистый, свежий, плотный, бесструктурный, вскипает бурно.

Мощность гумусовых горизонтов невелика и составляет 20-25 см. Содержание гумуса очень низкое, в верхнем горизонте А оно достигает 0,3-0,8 %, вниз по профилю обычно постепенно падает. Соответственно мало и азота общего: 0,021-0,074 %. Обеспеченность почв валовым фосфором средняя. Реакция почвенного раствора щелочная и сильнощелочная (рН = 8,0-8,7). Почвы карбонатные с поверхности и по всему профилю. Емкость поглощения незначительная и составляет 8,4-16,2 мг-экв/100 г почвы. Среди поглощенных оснований преобладает кальций, на долю поглощенного натрия в солонцеватом горизонте В приходится до 10 % от суммы поглощенных оснований, что обуславливает солонцеватость почв. Содержание водорастворимыхсолей обычно незначительно, однако имеют место и почвы с повышенным количеством солей на глубине 40-80 см.

Гранулометрический состав почвенного профиля довольно однородный и представлен различными суглинками и супесями, с преобладанием в составе фракций песчаных частиц. В солонцовом горизонте отмечается некоторое утяжеление механического состава. Поверхностные слои характеризуются хорошей водопроницаемостью и не очень высокой влагоемкостью. В солонцовом горизонте водопроницаемость значительно снижается, а влагоемкость возрастает. В сухом состоянии солонцеватые горизонты отличаются плотностью, во влажном - вязкостью.

Почвы легко подвергаются процессу дефляции. Устойчивость к антропогенному воздействию, особенно у почв легкого механического состава, слабая.

В подзоне серо-бурых почв широко распространены повсеместно солонцы автоморфные.

Они формируются в условиях глубокого залегания уровня грунтовых вод (не менее 5 - 7 м), которые не принимают участия в формировании этих почв. Автоморфные солонцы распространены как однородными массивами, так и пятнами среди серо-бурых почв под биюргуновыми, кокпеково-биюргуновыми, тасбиюргуновыми, кокпеково- тасбиюргуновыми и кокпеково-белоземельнополынными сообществами.

Почвообразующие породы засолены и залегают близко к поверхности.

Почвенный профиль солонцов хорошо дифференцирован на горизонты, четко выражен солонцовый горизонт. По мощности верхнего надсолонцового горизонта А (2- 5 см) описываемые солонцы относятся к корковым. Характеристика морфологических свойств солонцов приведена ниже.

Угодье - выгон низкого качества. Рельеф - пониженная аккумулятивная равнина с островными песками. Растительность представлена биюргуновой ассоциацией. Поверхность почвы трещиноватая. От соляной кислоты почвы вскипают с поверхности и по всему профилю.

А1 0-3 см Пористая корка светло-серого цвета, сухая, тяжелосуглинистая, чешуйчато-слоеватая, уплотнена, переход заметный по цвету.

В1 3-12 см Темно-бурый, легкоглинистый, сухой, комковато-глыбистый, очень плотный, редкие корешки, переход заметный по цвету.

В2 12-26 см Буровато-красный, легкоглинистый, свежий, крупно-комковатый, плотный, тонкопористый, точки и прожилки солей, единичные корни, переход ясный.

ВС 26-50 см. Бурый с белесоватым из-за высокого скопления солей оттенком, легкоглинистый, свежий, непрочно-комковатый, уплотнен.

Физико-химические свойства солонцов следующие. Мощность гумусовых горизонтов невелика и составляет 16-26 см. Содержание гумуса очень низкое: 0.6-0.7 % в надсолонцовом горизонте. Ниже по профилю оно падает до 0.3-0.4 %. Содержание валового азота и его распределение по профилю соответствует гумусу: 0.049-0.059 % в горизонте А и 0.021-0.035 % в ниже лежащих слоях.

Обеспеченность валовым фосфором средняя.

Почвы карбонатные, содержание углесолей в почвенном профиле 2.0-7.6 %. Реакция почвенной среды сильнощелочная, величина рН колеблется в пределах 8.4-9.3. Емкость катионного обмена почвенно-поглощающего комплекса не велика: 6.9-16.8 мг- экв на 100 г почвы. В составе поглощенных оснований превалирует кальций.

Характерной чертой солонцов, определяющей их свойства, является высокое содержание в составе поглощенных катионов натрия, которое достигает 20.0-40.5 % от суммы катионов. Поглощенный натрий оказывает диспергирующее влияние на почвенные коллоиды, разрушает почвенные микроагрегаты, обуславливает крайне не благоприятные агрофизические свойства почвы. Солонцы имеют очень плохую водопроницаемость, плохо просыхают после дождей. Влагоемкость высокая, во влажном состоянии набухают, становятся вязкими и липкими. В сухом состоянии солонцы отличаются значительной плотностью и твердостью, профиль их становится крупно-комковато-глыбистым, трещиноватым.

На характеризуемой территории солонцы содержат значительное количество воднорастворимых солей и относятся к сильносолончаковым. Тип засоления поверхностных горизонтов содовый, на глубине значительное участие принадлежит хлоридам. Среди катионов доминирует натрий. Сумма солей меняется в пределах 1.177- 2.544 %, достигая максимальных значений в почвообразующей породе.

Профиль солонцов, как правило, сложен тяжелыми грунтами (глинами, тяжелыми суглинками). Механический состав поверхностных горизонтов солонцов корковвых тяжелосуглинистый, реже встречаются супесчаные разновидности. В составе гранулометрических фракций в тяжелых суглинках и глинах преобладают иловатые частицы, в супесях и легких суглинках - частицы песка среднего. Устойчивость солонцов, особенно тяжелого механического состава, к антропогенному воздействию высокая в сухое время года.

Повышенное содержание натрия в солонцах создает неблагоприятные водно- физические свойства почв, в результате чего растительный покров на них изрежен и угнетен.

Характерными особенностями солонцов являются: меньшая, чем у зональных почв, обеспеченность питательными веществами. Запас гумуса также меньше, содержание его быстро убывает с глубиной.

Солонцы бурые глубокие распространены преимущественно в зоне бурых почв.

Для данного района характерны такыры - пустынные почвенные образования, отличающиеся своеобразным профилем и признаками. Тяжелый механический состав, высокая щелочность, ничтожно малое количество гумуса характеризуют такыры как почвы с очень неблагоприятными физико-химическими свойствами. Такыры так же широко распространены на равнине Дарьялыктакыр.

По всему исследуемому массиву распространены солончаки, которые занимают значительные площади. Приурочены они к самым низким и наименее дренированным участкам поверхности: западины и котловины в пределах речных долин, днища периодически высыхающих озер, замкнутые понижения. Они формируются под влиянием сильно минерализованных грунтовых вод, залегающих на глубине 1,5-3,0 м. Или солончаки приурочены к шлейфам и обнажениям чинков, где на дневную поверхность выходят засоленные породы.

Несмотря на различные условия формирования, общим признаком всех солончаков является:

- высокое содержание легкорастворимых солей по всему генетическому
профилю;

- высокое засоление почво-грунтов, начиная с поверхности;

- слабая дифференциация профиля на генетические горизонты;

- вскипание с поверхности при отсутствии видимых выделений карбонатов;

- наличие пропитанной солями корки, под которой расположен рыхлый горизонт из скоагулированных частиц почвы и кристаллов солей.

На данной территории выделены подтипы солончаков: типичные (обыкновенные) и соровые.

Солончаки типичные получили широкое распространение, как однородными контурами, так и в различных комплексах и сочетаниях с солонцами и серо-бурыми почвами.

Сформировались они в замкнутых бессточных понижениях с близким залеганием минерализованных грунтовых вод (2-6 м), уровень которых периодически меняется в зависимости ог времени года, что способствует поднятию солей к поверхности под кокпековыми и кокпеково-шренковоплынными сообществами, иногда с участием солянок.

Расчленение профиля солончаков типичных на горизонты слабое. На поверхности почвы выделяется небольшой мощности корочка (0.5 - 1 см), под которой идет рыхлый, наполненный кристаллами солей горизонт мощностью 5-10 см, характеризующийся невысоким содержанием гумуса (от 0.6 до 2.3 %).

Ниже этого горизонта могут выделяться еще несколько слоев различного механического состава, цвета, сложения, в толще которых ясно прослеживаются соли в виде прожилок, крапинок, гнезд.

Растительный покров солончаков очень небогатый и представлен, в основном, галофитами с незначительным проективным покрытием. Остальная поверхность совершенно свободна от растений и покрыта белым налетом солей в виде хрупкой корочки.

Солончаки обыкновенные формируются под солянковой и сочносолянковой растительностью. Это различные виды солянок (сарсазан, сведа вздуто плодная, галимокнемис, солерос, поташник каспийский, соляноколосник, лебеда седая, климакоптера мясистая и шерстистая).

Используются массивы с характеризуемыми почвами как малопродуктивные пастбища.

Солончаки соровые практически не затронуты процессами почвообразования, и их профиль очень слабо дифференцирован на генетические горизонты. Поверхность, почти полностью лишенная растительности, покрыта или пухлым, или в виде корки слоем скоплений легкорастворимых солей. Под ним залегает мокрая, вязкая, насыщенная солями масса со следами оглеения в виде сизоватых и зеленоватых пятен и прослоек.

Несмотря на отсутствие растительности, поверхностные горизонты соровых солончаков содержат небольшое количество аллохтонного гумуса, принесенного водами делювиальных потоков. Реакция водной суспензии этих почв щелочная.

В пределах песчаного массива Арыскум получили распространение пески. Они имеют ничтожное количество гумуса, часто карбонатны. Песчаные почвы достаточно плодородны, но крайне бедны связанным азотом, так как процессы минерализации органических веществ в них идут быстрыми темпами.

Для жизни растений песчаные почвы благоприятны из-за повышенной влагоемкости, малой испаряемости и хорошей аэрации. Атмосферные осадки почти полностью поглощаются песками. Кроме того, рыхлый песок способен конденсировать влагу воздуха.

Почвы в песках формируются в зависимости от рельефа. Если резко выражен рельеф песков, то слабее закреплены растительностью положительные элементы рельефа. Формирование почв идет параллельно зарастанию песков, которое увеличивается от вершин к понижениям.

По вершинам и склонам бугров на песках формируется кустарниково- белоземельнополынно-эфсмеровая растительность, по склонам и подножиям бугров белоземельнополынная и полынно-кустарниковая растительность.

  - Особо охраняемые природные территории и объекты историко-культурного наследия

В пределах Кызылординской области, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 10.10.2007 года № 1074, расположены следующие особо охраняемые природные территории республиканского значения:

- Барсакельмесский государственный природный заповедник;

- Каргалинский государственный природный заказник (зоологический);

- Торангылсайский государственный природный заказник (зоологический).

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОНА РАБОТ

АО «Нефтяная компания «КОР» ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Описание современного состояния окружающей среды приводится по данным отчета по результатам производственного экологического контроля на месторождении Ащисай за 1 квартал 2024 г.

  - Атмосферный воздух

Для характеристики современного состояния атмосферного воздуха на месторождении Ащисай использовались мониторинговые данные «Отчета по результатам производственного экологического контроля за 1 квартал 2024 г. АО «НК КОР».

Мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории ТОО «Цитрин».

Для оценки фактического состояния атмосферного воздуха отбор проб атмосферного воздуха для качественного и количественного анализа был проведен на четырех точках по розе ветров на границе санитарно-защитной зоны.

Для оценки фактического состояния атмосферного воздуха произведен отбор проб на содержание следующих ингредиентов: углерода оксид, сажа,  пыль неорганическая, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды предельные С1-С5.

Оценка качества атмосферного воздуха проводилась по кратности превышения ПДК, которая устанавливается в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 02.08.2022 № ҚР ДСМ-70. Средние значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны месторождения за 1 квартал 2024 года представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Средние значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны месторождения за 3 квартал 2020 года

| Наименование загрязняющих веществ | Норма ПДК м.р., мг/м3 | Средняя концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Оксид углерода | 5 | 0,07025 |
| Сажа | 0,15 | 0,020325 |
| Пыль неорганическая | 1 | 0,02775 |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,007225 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,07675 |
| Углеводороды С1-С5 | 50 (ОБУВ) | 0,049975 |
| Сероводород | 10 | 0,003775 |

Таким образом, санитарно-гигиеническая оценка уровня загрязнения воздуха в 1 квартале 2024 года показала, что в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.) ни по одному из определяемых ингредиентов.

2.2 Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды. На исследуемой территории постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. В районе расположения месторождения не существует как сети рек, так и водных источников для водоснабжения, выходящих на поверхность.  Исключение составляет крайний северо-восток этого района, где имеются некоторые временные потоки воды и сухие речные русла, которые в период половодья с марта/апреля до мая/июня наполняются водой.  На территории месторождения имеются высокоминерализованные   водоемы, обычно   пересыхающие   в   летний   период, так называемые соры, влияющие на минерализацию подземных вод региона.

Подземные воды. Проведение проектируемых работ на месторождении Ащисай не окажет воздействия на компоненты окружающей среды, в том числе на подземные воды.

Основная цель настоящего раздела – предварительная оценка воздействия проектируемых работ в процессе разработки месторождения на подземные воды.

  - Почвы

Согласно результатам проведенных мониторинговых наблюдений за состоянием почв, можно сделать вывод, что концентрации загрязняющих веществ в пробах почв не превышали значений предельно допустимых концентраций (ПДК) и почва на территории месторождения по степени опасности относится к безопасной, по степени загрязнения – к чистой.

  - Биоразнообразие рассматриваемого района

    - Растительность

Контрактная территория, согласно схеме ботанико-географического районирования входит в состав Азиатской пустынной области, Ирано-туранской подобласти, Северо-туранской провинции, Западно-северотуранской подпровинции.

Природный облик северной и центральной частей контрактной территории (Приаральские Каракумы) в значительной степени определяется условиями песчаной пустыни. Растительность территории участка изысканий относится к подзоне остепненных северных пустынь.

На почвах более легкого механического состава на низких равнинах обычны белоземельнополынные и кейреуковые пустынные сообщества.

Эоловые равнины отличаются сложной структурой растительности. Для многих песчаных массивов характерно сочетание с такырами, такыровидными почвами и с солончаками по межгрядовым понижениям.

В северных остепненных пустынях песчаные массивы отличает преобладание злаково-белоземельнополынных и еркековых сообществ, а также злаково-псаммофитно-кустарниковых (жузгуновых, курчавковых).

По бугристым пескам, в различной степени разбитых и подвергнутых процессу дефляции распространена кустарниково-еркеково-полынная растительность, типичная для Приаральских Каракум.

В растительном покрове, в зависимости от степени пылеватости песчаных почв, в том или ином обилии преобладают: еркек (Agropyron fragile), полынь песчаная (Artemisia arenaria), полынь сактолинная (A.santolina), полынь белоземельная (Artemisia terrae-albae), осока вздутоплодная (Carex physodes). Из кустарников доминируют жузгун безлистый (Calligonum aphyllum), терескен (Ceratoides papposa), курчавка (Atraphaxis spinosa), астрагалы (Astragalus ammodendron, A.paucijugus), эфедра (Ephedra lomatolepis, E.distachya). По сильно развеянным бугристо-барханным пескам типична разреженная растительность из акации песчаной (Ammodendron argentheum), кияка (Leumus racemosus), эремоспартона (Eremosparton aphyllum), хондриллы, молочая (Euphorbia seguieriana), жузгуна «голова Медузы» (Calligonum caput medusae), селина перистого (Aristida pennata).

По вершинам бугристых песков чаще всего распространены жузгуновые, осочково-псаммофитнокустарниковые сообщества. Их видовой состав довольно богат и представлен следующими видами: Calligonum aphyllum, Ceratoides papposa, Astragalus brachypus, Artemisia arenaria, A.terrae-albae, Ephedra lomatolepis, Salsola paulsenii, Agropyron fragile, Stipagrostis pennata, Kochia prostrata и др. В сообществах участвует до 18-25 и более видов. Склоны барханов зарастают псаммофитнокустарниково-полынно-терескеновыми сообществами. Кроме вышеперечисленных видов, здесь много эфемеров и эфемероидов (Allysum desertorum, Tulipa borsczczowii, Carex physodes, Iris tenuifolia).

Котловины выдувания в основном заняты эремоспартоновыми (Eremosparton aphyllum) и песчанополынными (Artemisia arenaria) сообществами. Их площадь иногда значительная, а общее проективное покрытие достигает 40-60%.

Производственная урожайность кустарниково-еркеково-полынной растительности в зависимости от густоты травостоя и большего или меньшего участия хорошо и плохо поедаемых растений колеблется в больших пределах от 0,5 до 3,5 ц/га. Такие угодья в прошлом использовались как разносезонные пастбища.

В сглаженных бугристых и равнинных песках распространены полынно-еркековые, эфемероидно-полынные с кустарниками (терескен, изень) сообщества.

Растительный покров характеризуется высокой степенью покрытия, преобладанием еркека и полыней. Доминирующими видами являются еркек (Agropyron fragile), полынь (Artemisia terrae-albae), терескен (Ceratoides papposa), курчавка (Atrapxahis spinosa); реже распространены изень (Kochia prostrata), жузгун безлистый (Calligonum aphyllum) и осока вздутоплодная (Carex physodes). Постоянно, но в небольшом обилии встречается полынь песчаная (A.arenaria).

В сообществах типична ранне-весенняя синузия эфемеров и эфемероидов, из них наиболее обильны: осока вздутоплодная (Carex physodes), ирис (Iris tenuifolia), крупноплодник (Megacarpеа megalocarpa), бурачок пустынный (Alyssum desertorum), риндера (Rindera tetrapsis), тюльпаны (Tulipa borszczowii, t. biflera), ренопеталум Каpелина (Renopetalum karilinii), ревень татарский (Rheum tataricum), мятлик луковичный (Poa bulbosa). Незначительно в растительном покрове распространен ковыль Гогенаккера (Stipa Hohenakerii).

В сочетании с песчаными массивами, на участках бурых почв распространены полукустарниково-еркеково-полынные сообщества.

Доминируют следующие виды растений - полынь белоземельная (A.terrae-albae), еркек (Agropyron fragile) и терескен (Ceratoides papposa), довольно часты полыни: песчаная (A.arenaria), сантолинная и войлочноопушенная (Artemisia tomentella), осока вздутоплодная (Carex physodes). Из кустарников отмечаются: жузгун безлистый (Calligonum aphyllum), курчавка (Atraphaxis spinosa).

На участках дополнительного увлажнения (долины временных водотоков, овраги, глубокие понижения рельефа) растительность представлена экологическим рядом сообществ по уменьшению увлажнения: тростниковых (Phragmites australis), чиевых (Achnatherum splendens) с редкими группировками кустов чингила (Halimodendron halodendron) и единичными деревьями лоха (Elаeagnus oxycarpa).

В широких межгрядовых понижениях экологический ряд значительно отличается от первого: отакыренный солончак с редкими однолетними солянками (Climacoptera crassa, Petrosimonia brachiata); сообщества камфоросмы (Camphorosma lessingii); кермеково-кокпековые сообщества (Atriplex cana, Limonium suffruticosum); далее идут сообщества чия блестящего (Achnatherum splendens) и однолетнесолянково-полынные (Suaeda altissima, Salsola nitraria, Artemisia terrae-albae).

На бурых солончаковых почвах и солончаках преобладают биюргуновые (Anabasis salsa) и биюргуново-тасбиюргуновые (Nanophyton erinaceum) полукустарничковые сообщества.

На контрактной территории встречаются такыры. Некоторые из них без растительности или в обрамлении разреженных сообществ биюргуна (Anabasis salsa) и тасбиюргуна (Nanophyton erinaceum). Отдельные небольшие солончаковые понижения по периметру окаймлены кустами селитрянки (Nitraria schoeberi).

На изучаемой территории встречаются участки всхолмленной пологоволнистой глинистой равнины. Вершины и склоны небольших холмов заняты полынно-карагановыми фитоценозами (Artemisia terrae-albae, Caragana frutex). В межбугровых понижениях нередки такыры без растительности и сообщества биюргуна (Anabasis salsa).

Территорию участка пересекает русло временного водотока Жангылдыозек. Ширина его поймы 7-10 м. Его борта чередуются с обрывами (до 2-4 м) и пологими берегами. Вдоль пологих берегов встречаются сообщества чия (Achnatherum splendens), полынные фитоценозы чередуются с зарослями и отдельными экземплярами гребенщика (Tamarix laxa). Иногда встречаются единичные деревья лоха. Повсеместно изобилует осочка (Carex pachistilis), крутые склоны покрыты осочково-полынными фитоценозами с редкими экземплярами гребенщика.

Саксаульники распространены на участке исследования на суглинистых почвах и представлены ассоциациями: полынно-черносаксауловыми, белоземельнополынно-черносаксауловыми, кейреуково-черносаксауловыми. Флористический состав формации насчитывает более 100 видов.

Доминант – саксаул черный (Haloxylon aphyllum) высокий (до 3 м) кустарник, типичен для северных пустынь. Саксаул начинает вегетировать весной (в апреле), цветет в мае (5-10 дней), плодоносит осенью. Размножается саксаул семенами, иногда порослевым возобновлением. Фотосинтез осуществляется зелеными веточками. Высота древесного яруса в саксаульниках 1,5-3 м, проективное покрытие 40-75%, запас корма 2,5-7,5 ц/га. Саксаульники являются хорошими весенне-осенними пастбищами для верблюдов и овец (иногда зимними).

Кроме доминантов в черносаксаульниках отмечаются: терескен, полынь белоземельная; из эфемеров и эфемероидов – Alyssum desertorum, Poa bulbosa и др.

Южная часть контрактной территории находится в зоне пустынь, подзоне средних (настоящих) эфемерово-полынно-солянковых пустынь с серо-бурыми, такыровидными почвами.

Растительность средних (настоящих) пустынь представлена на описываемом участке полынно-многолетнесолянковыми ассоциациями с участием чернобоялыча (Salsola arbusculiformis) и полыней (Artemisia pauciflora, A. semiarida, A. terrae-albae, A. tomentella); эфемерово-полынно-многолет-несолянковыми; ферулово-полынно-многолетнесолянковыми; полынно-черносак-сауловыми на серо-бурых суглинистых почвах; ассоциациями с различными вариантами многолетнесолянковой, разнополынной и эфемеровой растительности на серо-бурых солонцеватых почвах; ассоциациями белоземельнополынно-многолетнесолянковыми, разнополынно-многолетнесолянковыми с ферулой (Ferula ferulaeoides), разреженными биюргуновыми, разреженными чернобоялычевыми, угнетенными черносаксауловыми на серо-бурых эродированных почвах.

Интразональная растительность (растительность понижений, сухих русел, солончаков, солонцов, соров, такыров) имеет место в настоящей пустыне. Это ассоциации – многолетнесолянковые, разнополынно-многолетнесолянковые; однолетнесолянково-многолетнесолянковые на солонцах пустынных солончаковых; чиево-кустарниково-кокпековые, многолетнесолянково-белоземельнополын-ные, однолетнесолянково-разнополынные и др. на солонцах лугово-пустынных солончаковых; галофитнокустарниковые и галофитнополукустарничковые (сарсазанники, кокпечники, кермечники и др.) с участием полыней, ломкоколосника и однолетних солянок на солончаках обыкновенных; варианты ассоциаций с многолетними и однолетними солянками на солонцах луговых; изреженные поселения многолетних солянок (сарсазана шишковатого) и однолетних солянок на солончаках соровых; водорослевые сообщества с единичными поселениями солянок на такырах.

Все эти сообщества по фактору доминирования объединяются в формации: биюргуновой, чернобоялычевой, однолетнесолянковой, полыни белоземельной, полыни черной, разнополынной, итсигековой, черносаксауловой, кокпековой, тасбиюргуновой.

Полынные пустыни связаны с более легкими по механическому составу почвами, менее засоленными и карбонатными. На равнинах полынные ценозы формируют Artemisia terrae-albae, A. semiarida, A. pauciflora, A. arenaria, которые являются доминантами. К ним примешиваются: Artemisia schrenkiana, A. richterana, A. tomentella, A. santolina, A. guingueloba. Имея широкую экологическую амплитуду, белоземельнополынники участвуют в сложении многих комплексов растительного покрова (с участием злаков, эфемеров и эфемероидов, ковылей, боялыча (галофитный вариант), кокпека, биюргуна.

Формация полыни белоземельной (Artemisia terrae-albae). Флору формации полыни белоземельной составляют: полукустарнички, многолетние травы, эфемероиды и эфемеры.

Artemisia terrae-albae Krasch – полынь белоземельная, доминант, ксерофитный полукустарничек. Содоминантами в сообществах являются: полынь черная (Artemisia pauciflora, боялыч, Salsola arbusculiformis, Stipa sareptana, Anabasis aphylla и др.).

Начинает отрастать в конце марта – начале апреля. Вся вегетация, в основном заканчивается в мае, цветение в мае-июне. С июля полынь белоземельная впадает в состояние покоя до осени. В благоприятные годы осенью полынь белоземельная начинает цвести и плодоносить. Хорошо развитая корневая система в поверхностном слое, многочисленных мелких корешков на глубине 2-3 см позволяет ей улавливать все виды влаги (дождь, конденсат) и является хорошим приспособление полыни к суровым гидротермическим условиям. Полынь белоземельная – хороший корм для всех видов скота весной и осенью.

К понижениям на солонцеватых почвах и солонцах приурочена чернополынная формация. Доминант - полынь черная (Artemisia pauciflora). Субдоминантами чаще всего являются: полынь белоземельная (Artemisia terrae-albae), боялыч (Salsola arbusculiformis), биюргун и др. виды. Они приурочены к заросшим такырам, всхолмленным плакорам, плато, столовым возвышенностям, распространены на солонцах, солончаково-солонцеватых суглинистых, серо-бурых и бурых почвах.

В сложении чернополынников принимают участие биюргун (Anabasis salsa), кокпек (Poa bulbosa, Eremopyrum orientale и др.).

Флору формации черной полыни представляют около 90 видов. Это ксерофитные и галоксерофитные полукустарнички, эфемеры и эфемероиды, травянистые многолетники. Растения до 30 см высоты; проективное покрытие травостоя в зависимости от экологических условий – 30-70%. Урожайность от 2 до 5 ц/га.

Чернополынники – пастбища для овец и верблюдов.

Artemisia pauciflora Web. – полынь черная, доминант, ксерофитный полукустарничек, до 25 см высотой. Это доминант пустынных ценозов на засоленных почвах. Вегетирует с конца марта до середины мая. С уменьшением доступной влаги вегетативные побеги с листьями прекращают рост (в середине мая) и подсыхают. К июню листья опадают, и полынь черная “уходит” от засухи в состояние покоя. Она быстро реагирует на осадки появлением изумрудно-зеленых листочков. В годы с осенним увлажнением она вновь по-весеннему зеленеет, цветет и при достаточной влаге плодоносит. Весь цикл вегетации составляет в среднем 150-170 дней.

Черная полынь размножается семенами, которые созревают осенью. Обильные весенние всходы с наступление летней засухи погибают. Об устойчивом состоянии ценопопуляции полыни черной свидетельствует постоянный запас живых семян в почве и ежегодное появление всходов. Ценопопуляция этой полыни имеет полный набор возрастных групп и является популяцией нормального типа с регулярным устойчивым возобновлением. Отмирание происходит на разных возрастных этапах, но чаще погибают всходы и ювенильные растения, а из взрослых – старые особи.

В чернополынных ассоциациях (ass. Artemisia pauciflora) степень участия черной полыни - до 90%. В небольшом обилии в них встречаются Kochia prostrata, Anabasis salsa, Stipa sareptana; весной – эфемеры и эфемероиды (Ferula ferulaeoides, Rheum tataricum, Poa bulbosa). Общее проективное покрытие 40-60%. Биюргуново-чернополынные ассоциации (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa) ассоциации встречаются на солонцах и небольших понижениях. Разреженный травостой, проективное покрытие 30-40%, обедненный флористический состав (до 10 видов). В основном, кроме полыни черной и биюргуна присутствуют эфемеры и эфемероиды (Ferula ferulaeoides, Poa bulbosa, Rheum tataricum, Alyssum desertorum, Leontice inserta, Lepidium perfoliatum и др.). Это весенние и осенние пастбища для овец, верблюдов и лошадей.

Формация боялыча (Salsola arbusculiformis) представлена ассоциациями: разнополынно-боялычевыми, эфемерово-полынно-боялычевыми, ферулово-полынно-боялычевыми на серо-бурых суглинистых почвах; биюргуново-боялычевыми, биюргуново-полынно-боялычевыми, эфемерово-биюргуново-боялычевыми на серо-бурых солонцеватых почвах; белоземельнополынно-боялычевыми, разнополынно-боялычевыми с ферулой, разреженными биюргуново-боялычевыми на серо-бурых гипсоносных почвах; разреженными полынно-боялычевыми на серо-бурых эродированных почвах.

В сложении боялычников участвуют полыни: Artemisia terrae-albae, A. pauciflora, A. turanica, A. semiarida на солонцеватых суглинистых почвах и солонцах; терескен (Ceratoides papposa), биюргун (Anabasis salsa), тасбиюргун (Nanophyton erinaceum). Флору формации боялыча составляют также: пустынные кустарники, полукустарнички, многолетние травы, эфемеры, эфемероиды (колподиум, ревень татарский). Проективное покрытие в сообществах колеблется от 30 до 60%. Доминантом является боялыч.

Salsola arbusculiformis Drob. – солянка древовидная, боялыч, ксерофитный среднеазиатский полукустарничек до 50 см высотой. Вегетация его начинается с марта-апреля. В конце мая рост прекращается, боялыч зацветает. Цветет он не ежегодно и период цветения неодинаков – 15-20 дней, плодоносит в третьей декаде июня. В июле, в период максимальных температур боялыч сбрасывает листья. Возобновление семенное. Осенью боялыч безжизненный. Корни боялыча проникают на глубину 90-130 см. Боялыч отличается пониженной отдачей воды. Его суккулентные листья экономно расходуют воду.

Боялыч - корм среднего качества с урожайностью от 1 до 4 ц/га.

Формация биюргуновая (Anabasis salsa) – широко распространена на солонцах, межсопочных понижениях, шлейфах останцов, депрессий и такыров. В большинстве случаев биюргунники почти чистые, подушкообразные с редким участием других видов растений (тасбиюргуна, лишайников, черной и белоземельной полыней). Участие тех или иных видов растений соответствует образованию различных ассоциаций. На солонцово-солончаковых почвах понижений распространена кокпеково-биюргуновая ассоциация (Anabasis salsa, Atriplex cana), а влажные солончаки заняты сведово-биюргуновой (Anabasis salsa-suaeda physophora) ассоциаций.

Вегетация биюргуна (Anabasis salsa) – начинается в апреле, бутонизация с середины мая, цветение - весь июнь. Плоды формируются в течение всего лета. Размножается семенами и вегетативно, путем укоренения стеблей. Всходы появляются в апреле. На втором году жизни начинается ветвление. Плодоносит на 3-4 год. К восьми годам достигает высоты взрослого биюргуна – 10-15 см. Корень стержневой с массой боковых корней в слое 15 40 см. Корневая система приспособлена к засолению и биюргун использует влагу, практически недоступную для других растений. Биюргун – хороший осенний нажировочный корм для верблюдов. Овцы удовлетворительно поедают его осенью и зимой.

Ассоциации: биюргуновые, эфемерово-биюргуновые (Anabasis salsa, Tulipa patens, Leontice inserta, Zygophyllum macropterum, Lepidium perfoliatum и др.). Субдоминантами биюргуна часто бывают: тасбиюргун (Nanophyton erinaceum) – полукустарничек 10-20 см высотой (на солончаках и щебнистых бурых почвах), а также Atriplex cana – лебеда серая (кокпек). Это полукустарничек 20-50 см высотой. Растет на солонцах и солонцеватых почвах.

Формация однолетних солянок. Однолетние солянки (Salsola foliosa, S. australis, S. dendroides, Suaeda physophora, Climacoptera brachiata, C. Lanata, Petrosimonia sibirica, P. Oppositifolia, Kochia prostrata и др.) на солончаках обыкновенных, на солончаках соровых, на солончаках луговых, на солонцах лугово-пустынных солончаковых. Это однолетние растения 10-50 см высотой, цветут в июне-июле, плодоношение в августе-сентябре большим количеством семян. Возобновление только семенное. Проективное покрытие от 20 до 70%, в зависимости от погодных условий. Сухие однолетние солянки (эбелек, кохия) хорошо поедаются овцами и верблюдами летом, а сочные однолетние солянки (сведы, климакоптеры, петросимонии) осенью и зимой, после выщелачивания, вымывания осенними дождями или талым снегом солей, после чего они становятся поедаемыми почти всеми видами скота. Это осенние и зимние пастбища. Однолетние солянки чаще всего выступают как субдоминанты с биюргуном, боялычом, сарсазаном, поташником.

Кокпековая формация Atriplex cana (лебеда серая, кокпек). Кокпековые ассоциации характерны для настоящих пустынь. Они распространены на солонцах, по солончаковым впадинам и надпойменным террасам. Доминантом является кокпек (Atriplex cana), субдоминант – сведа (Suaeda physophora). В видовом составе присутствуют полукустарнички, травянистые многолетники, эфемеры, эфемероиды и совсем немного полукустарников и кустарников (Artemisia pauciflora, A. terrae-albae, Anabasis salsa, Salsola arbusculiformis и др.). Жизненное состояние, высота и проективное покрытие в разные годы варьирует от 20 до 50 см, проективное покрытие 15-70%.

Atriplex cana C.A.M. – лебеда седая (кокпек) – галоксерофильный полукустарник, растение с зимне-летней вегетацией, листья зимой не опадают, а ранней весной начинают ассимилировать. Они держатся на растении весь год, летом желтеют и опадают. Период вегетации 80-125 дней. Генеративные побеги отрастают в мае-июне, бутонизирует и цветет в июле, плодоносит в августе, обсеменение происходит в октябре и длится до 20 дней. Кокпек - трихогидрофит. Его корень у поверхности почвы толстый, плосковатый и бороздчатый. Резко сокращаясь в диаметре к низу, на глубине около 10 см он начинает ветвиться и по мере углубления корешки уменьшаются в диаметре. Боковые всасывающие корни имеют множество всасывающих волосков. У кокпека высокая влажность листьев и пониженная интенсивность транспирации, а также способность с возрастанием засухи перестраивать работу устьиц (увеличивать или уменьшать транспирацию), что способствует длительной жизнедеятельности листьев, а также возможности существования кокпека на почвах с близко и глубоко залегающими грунтовыми водами. Кокпек – пастбищный корм для верблюдов, лошадей и (отчасти) овец в осенне-зимний период.

Тасбиюргуновая формация (Nanophyton erinaceum) включает в себя ассоциации чисто тасбиюргуновые, биюргуново-тасбиюргуновые, тасбиюргуново-биюргуновые, полынно-тасбиюргуновые (с полынью белоземельной).

Тасбиюргуновые ассоциации приурочены к солонцеватым, преимущественно щебнистым почвам, эдификатор (доминант) – полукустарничек высотой 10-20 см.

Nanophyton erinaceum (Pall) Bge – нанофитон ежовый, тасбиюргун. Отрастание начинается в апреле, цветение – во второй половине июня, фаза плодоношения растянута, размножается только семенами. Выживаемость всходов плохая. У взрослых растений за вегетационный сезон однолетние побеги вырастают от 0,1 до 3,5 см; обладает способностью регулировать транспирацию в зависимости от наличия влаги в почве (уменьшать или увеличивать).

Флористический состав тасбиюргуновых ассоциаций от 10 до 50 видов, проективное покрытие в зависимости от экологических условий 10-50%. Кроме эдификаторов в травостое можно отметить биюргун, полыни туранскую, белоземельную, боялыч, эфемеры и эфемероиды. Тасбиюргуновые пастбища – малопродуктивные пастбища для овец и верблюдов в осенне-зимний период.

Формация сарсазановая (Halocnemus strobilaceum) распространена на солончаках, солонцах лугово-пустынных: эфемерово-сарсазановые, белоземельнополынно-сарсазановые, биюргуново-сарсазановые, кокпеково-сарсазановые, поташниково-сарсазановые.

Сарсазановые ассоциации типичны для солончаковых пустынь, располагаются вокруг соров, озер и других засоленных понижений. Близ центра соров произрастают почти чистые сарсазанники. Сарсазановые ассоциации приурочены к солончаковым впадинам, морским и озерным берегам.

Сарсазан шишковатый – Halocnemum strobilaceum (Pall) М.Б. – доминант, низкий (20-40) галомезоксерофитный полукустарничек. Ему свойственно вегетативное разрастание укоренением стеблей с помощью развивающихся многочисленных придаточных корней, а также массовое семенное возобновление. Взрослые особи образуют крупные (более 1 м в диаметре) куртины. Сарсазан выдерживает очень сильное, токсичное для растений засоление (натриево-хлоридное), поэтому часто он образует монодоминантные сообщества на соровых солончаках. Летом сарсазан не поедается скотом из-за содержания в нем большого количества солей. Поедается поздней осенью и зимой овцами и верблюдами, когда соли из него вымываются дождями.

Кустарниковая формация приурочена к старым сухим руслам рек. Доминантами являются кустарники Atraphaxis spinosa – курчавка шиповатая, Caragana grandiflora – карагана крупноцветковая. Субдоминантами являются: Ceratoides papposa – терескен, полыни (Artemisia terrae-albae, A. aralensis, A. marschalliana), а также разнотравье и эфемеры (Stipa richteri, S. sareptana), ковыли, Achonotherum splendens (чий блестящий), Ferula ferulaeoides, F. caspica, ревень татарский, Poa bulbosa, Pheum tataricum. Проективное покрытие до 60%.

Caragana grandiflora (M.B.) ДС – карагана крупноцветковая – доминант, кустарник до 1 м высотой в отрицательных элементах рельефа, солевыносливое, засухоустойчивое, обитает в глинистых пустынях. Отличается ранневесенним цветением (в апреле) крупными желтыми цветками размножается семенами, в благоприятных условиях образует кусты до 2 м высотой. Декоративное, медонос.

Atraphaxis spinosa L. – курчавка шишковатая – кустарник 40-80 см высотой, цветет в мае, плодоносит в июне-июле, размножается семенами, веточки на концах без листьев с шипами.

Из многолетних солянок, являющихся доминантами или субдоминантами в исследуемом районе распространены сарсазан, поташник, кокпек, биюргун, тасбиюргун.

Kalidium caspicum (L) – поташник каспийский, кустарничек 15-75 см высотой. Цветение и плодоношение в июле-августе. Растет по пухлым и корковым солончакам, сорам, берегам соленых рек и озер. Скотом не поедается, ядовитое, соледающее, инсектицид, техническое сырье для получения соды и поташа. Размножается семенами.

Терескен роговидный (Ceratoides papposa) часто является субдоминантом в ассоциациях вместе с караганой и курчавкой.

Редкие и исчезающие виды

Редкие виды тюльпанов встречаются в зональных сообществах на бурых почвах равнин и равнинных песках.

1.	Жузгун песчаный (Calligonum triste Litw. (Polygonaceae).

Статус. Узкоэндемичный, редкий вид.

Ареал и встречаемость. Приаралье.

Места обитания. Псаммофильное растение песчаных пустынь.

2.	Солянка широколистая (Salsola euryphylla Botsch. (Chenopodiaceae).

Статус. Вид редкий, узкоэндемичный.

Ареал и встречаемость. Известны местонахождения в Северном Приаралье: Приаральские Каракумы. Численность везде незначительна.

Места обитания. Мокрые солончаки и родники, в местах выхода на поверхность меловых отложений. Галоксерофит.

3. 	Кучкоцветник Мейера (Soranthus meyeri Ledeb. (Apiaceae).

Статус. Редкий вид, с малой численностью.

Ареал и встречаемость. Приаралье.

Места обитания. Песчаные почвы, барханы.

4. 	Феллориния шишковатая (Phellorinia strobilina Kalchb. (Tulostomataceae).

Статус. Чрезвычайно редкий вид, исчезающий, реликтовый.

Ареал и встречаемость. Впервые собрана в Арало-Каспийской пустыне в 1857 г.

Места обитания. Такыровидные сероземы с выходами пестроцветных толщ, песчаные почвы, солончаки пустынь и полупустынь.

5. 	Тюльпан Борщова (Tulipa borszczowii Regel. Liliaceae).

Статус. Редкий вид.

Ареал и встречаемость. Приаральские песчаные массивы.

Места обитания. В зональных полынно-биюргуновых и полынных сообществах на бурых почвах.

    - Состояние растительного покрова на месторождении Ащисай

Мониторинг растительности за 2024 год не проводился.

    - Животный мир

Территория месторождения относится к Арало-Сырдарьинскому пустынному району Туранской (пустынной) провинции в зоогеографической классификации. Большие массивы песков, чередующиеся с глинистыми и суглинистыми пространствами, испещренными песчаными полосками и пятнами, обуславливают места обитания и определяют видовой состав, биотопическую приуроченность и численность позвоночных животных в рассматриваемом районе.

Земноводные. На территории Северного и Северо-Восточного Приаралья распространен лишь один вид амфибий – зеленая жаба. Она имеет очень широкий диапазон приспособляемости, что позволяет ей переносить высокую сухость воздуха, а также использовать для икрометания временные водоемы, расположенные на значительном удалении от постоянных источников воды. При дефиците воды использует лужи, образованные от таяния снега или прошедших дождей. Ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Активна 7 месяцев в году. В дневное время в качестве убежищ использует покинутые норы грызунов или зарывается в мягкий грунт.

Пресмыкающиеся. Основу герпетофауны района составляют виды пустынного комплекса, причем число видов и особей ящериц значительно больше, чем змей. Другие виды имеют широкое распространение в Казахстане. В систематическом отношении пресмыкающиеся рассматриваемого района представлены следующими семействами: сухопутные черепахи – 1 вид, гекконовые – 4 вида, агамовые – 6 видов, ящерицы – 5 видов, удавы – 1 вид, ужи – 4 вида, гадюки – 1 вид, ямкоголовые – 1 вид.

Семейство – сухопутные черепахи

Среднеазиатская черепаха – одно из очень типичных и заметных животных района. Она очень многочисленна в песчаных пустынях, нередка на глинистых участках. О численности ее можно получить правильное представление только весной, в период вегетации эфемеров. Тогда на заросших травой участках можно видеть десятки черепах.

Но уже через 2-3 месяца после пробуждения от спячки, едва выгорят эфемеры, черепахи закапываются в норы до следующей весны. В наиболее благоприятных местообитаниях плотность населения черепах очень велика (десятки взрослых особей на гектар). На период покоя черепахи уходят в пустующие норы песчанок и сусликов, но нередко выкапывают и собственные норы длиной до 1 м и более. Промысловый вид.

Семейство – гекконовые

Сцинковый геккон. Обычный вид. Живет преимущественно в барханах и слабо закрепленных песках. Деятелен 6-7 месяцев в году, остальное время проводит в зимовочных норах. Активен в ночное время.

Гребнепалый геккон. В барханных и слабозакрепленных песках обычный вид, реже встречается на закрепленных песках. Ночная ящерица. Период активности длится 5-6 месяцев.

Североазиатский геккончик. Живет как в песчаной, так и в глинистой пустыне, предпочитая последнее. Ведет ночной образ жизни. Активен около 7 месяцев году.

Серый геккон. Встречается на глинистых участках. Активен 6 месяцев. Ведет ночной образ жизни.

Семейство – агамовые

Степная агама. Самая крупная из ящериц рассматриваемого района. Обитает в пустынях разного типа, но более многочисленна в песчаных. Зимовка длится около 6 месяцев. Активность дневная. В жаркие дни степную агаму можно обнаружить не только на поверхности почвы, но и на ветвях кустарников.

Такырная круглоголовка. Ящерица пустынь и полупустынь, держится преимущественно на такырах, глинистых и пустынных участках. Активна 6 месяцев в году, ведет дневной образ жизни.

Сетчатая круглоголовка. Встречается в песках разной степени закрепленности, на опесчаненных такырах и глинистых участках. Активна днем на протяжении 6 месяцев в году.

Круглоголовка-вертихвостка. Обычный обитатель закрепленных и полузакрепленных песков. Активна днем 5-6 месяцев в году.

Песчаная круглоголовка. Самая маленькая ящерица рода круглоголовок. Многочисленна в барханах и бугристых песках. Дневной вид.

Ушастая круглоголовка. Одна из наиболее характерных и многочисленных ящериц песчаных пустынь описываемой территории. Типичный обитатель голых и слабозакрепленных песков. Период активности составляет 6 месяцев. Ведет дневной образ жизни.

Семейство – ящерицы

Быстрая ящурка. Обычный, с дневной активностью вид. Селится в закрепленных песках, на лессовых и суглинистых почвах.

Ящурка разноцветная. Обитает преимущественно на твердых грунтах – глинистой, щебнистой пустынях и закрепленных плотных песках. Активна 6-7 месяцев в году. Дневной вид.

Средняя ящурка. Немногочисленный вид. Обитает на твердых грунтах – глинистой, щебнистой пустынях и закрепленных плотных песках. Активность длится 6-7 месяцев. Дневной вид.

Полосатая ящурка. Обитает в голых и полузакрепленных песках с редкой растительностью. Активна 5-6 месяцев в году. Ведет дневной образ жизни.

Сетчатая ящурка. Живет в развеваемых песках с редкой растительностью. Активна 6-7 месяцев в году; дневной вид.

Семейство – удавы

Восточный удавчик. Широко распространенный вид, населяющий степные, полупустынные, песчаные, глинистые и каменистые участки. Активен 5 месяцев. В жаркое время ведет сумеречный и ночной образ жизни. Не ядовит. Полезен.

Семейство – ужи

Краснополосый полоз. Изредка встречается в пустынях Северного Приаралья. Активен 7 месяцев. Ведет дневной образ жизни. Редкий вид.

Четырехполосый полоз. Широко распространен в пустынях между Каспием и Аралом. В рассматриваемом районе обитает в бугристых полузакрепленных песках и на супесчаных участках. Повсеместно редкий вид. Не ядовит.

Узорчатый полоз. Широко распространенный вид. Встречается в самых разнообразных биотопах. Активен 7 месяцев в году. Ведет дневной образ жизни. Не ядовит.

Стрела-змея. Обычный вид. Живет в закрепленных и полузакрепленных песках, на глинистых и лессовых участках. Активна 7 месяцев. Дневной вид. Ядовита для мелких животных, для крупных животных и для человека безвредна.

Семейство - гадюки

Степная гадюка. Живет в различных биотопах, предпочитая участки с твердыми почвами. Активна 8 месяцев в году. Летом ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, в остальное время года – дневной. Ядовита. Как широко распространенный вид наносит вред животноводству.

Семейство – ямкоголовые

Обыкновенный щитомордник. Широко распространен. Живет в глинистой, лессовой, щебнистой пустынях и в культурном ландшафте. Активен 7 месяцев. Летом ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, в остальное время года – дневной. Ядовит. Местами может наносить некоторый вред животноводству.

Птицы. По данным многолетних исследований орнитофауна рассматриваемого района и сопредельных территорий насчитывает более 160 видов (возможно увеличение видов за счет мигрирующих и залетных птиц). Из них гнездящихся 47 видов, зимующих 18 видов и встречающихся на пролете 97 видов. Среди них имеются редкие и исчезающие птицы, внесенные в Красную книгу Казахстана.

Из числа гнездящихся птиц в районе достаточно обычны, а местами многочисленны, зерноядно-насекомоядные виды жаворонков: малый, хохлатый, степной и двупятнистый. Эти виды обитают как в песчаных биотопах, так на глинистых участках, почти лишенных растительности.

Из насекомоядных птиц на глинистых участках обычны каменки (пустынная и плясунья), гнездящиеся преимущественно в покинутых норах грызунов и полевой конек. Из дендрофильных видов, связанных с кустарниковой и древесной растительностью, характерны два вида славок (пустынная и славка-завирушка), а также тугайный соловей.

Из наземных куликов наиболее характерна для района исследований авдотка, а из рябков – чернобрюхий и белобрюхий рябки, широко распространенные виды, населяющие бугристые пески, и саджа, избегающая обширных песков, предпочитая селиться на участках с твердыми почвами. Однако численность всех указанных видов рябков в последние годы сокращается, и они внесены в Красную книгу Казахстана.

Из журавлеобразных в районе изредка гнездятся журавль-красавка и джек. Первый из этих видов в последние годы восстанавливает свою численность, а численность джека повсеместно сокращается.

Среди хищных ночных птиц здесь зарегистрирован филин, но более многочислен и характерен для этого района домовый сыч.

Из хищных дневных птиц отмечено гнездование курганника и степного орла. Там, где высока численность зайцев, гнездится могильник. Кроме того, в этом районе гнездятся мелкие соколиные – обыкновенная пустельга и луговой лунь. Обычными, местами многочисленными видами, в рассматриваемом районе являются представители ракшеобразных: зеленая и золотистая щурки, удод. С постоянными и временными поселениями человека связаны полевой и домовой воробьи.

Фоновыми видами птиц в данном районе являются малые жаворонки, пустынные славка и каменка, зеленые и золотистые щурки, в целом составляющие более половины населения птиц.

В период гнездования на большей части рассматриваемой территории численность птиц составляет от 10 до 50 особей на 1 км маршрута и в среднем редко превышает 15-17 птиц/км.

Наблюдения за пролетом птиц в пустынных регионах показали, что основная масса видов, пролетая широким фронтом, пересекает их без длительных остановок. Однако, встречая на своем пути большие водные преграды (в данном случае Аральское море), многие птицы останавливаются перед ними для отдыха и кормежек, а на временных водоемах и у артезианских скважин – для водопоя.

В период сезонных миграций численность и количество видов птиц резко возрастают и в наиболее благоприятных биотопах плотность их населения может достигать 100 и более особей на 1 км маршрута. В это время значительно увеличивается численность не только птиц открытых пространств (жаворонки, каменки), но и представителей древесно-кустарниковых (дроздовые, славковые, овсянковые, вьюрковые), околоводных (кулики) биотопов. Возрастает численность и синантропных видов (грач, галка, серая ворона). Важным фактором увеличения численности птиц во время их миграций, особенно весенних, является наличие временных водоемов в соровых понижениях и у артезианских скважин. В зависимости от площади таких водоемов и времени сохранения воды в них, изменяются и сроки пребывания здесь птиц. В отдельные годы птицы остаются у водоемов до середины лета, в некоторые их группы задерживаются до осени.

Весной миграции птиц начинаются с середины марта. В это время наблюдается прилет ворон, галок, грачей, серых сорокопутов, зябликов, юрков, скворцов, тростниковых и белошапочных овсянок, малых, серых, полевых и степных жаворонков.

Наибольшая численность птиц в этот период регистрируется в закрепленных песках и полынно-биюргуновой пустыне, а также вблизи построек человека. В это же время происходит отлет зимовавших здесь черных и рогатых жаворонков.

Численность и видовой состав мигрантов увеличивается в апреле, когда наблюдается пролет трясогузки (желтые, белые, черноголовые и желтоголовые), деревенских и береговых ласточек, полевых и лесных коньков, славок-завирушек и пустынных славок, ремезов, варакушек, обыкновенных дубоносов, пестрых каменных дроздов, хохлатых и двупятнистых жаворонков. Количественно увеличиваются группы малых и серых жаворонков, грачей, галок.

В мае наиболее высокая численность птиц отмечается в закрепленных песках (более 30 особей на 1 км маршрута). В это время здесь отмечается пролет обыкновенных чечевиц, садовых и желчных овсянок, малой бормотушки, черноголовых чеканов.

В начале августа совершают послегнездовые кочевки серые жаворонки, малые бормотушки, каменки. В это же время мигрируют желтые трясогузки, серые мухоловки, пустынные славки.

В сентябре увеличивается видовой состав мигрантов и возрастает количество птиц. Продолжается пролет малых и серых жаворонков, каменок, деревенских ласточек, славок-завирушек, желтых трясогузок. Мигрируют белые трясогузки, садовые овсянки, обыкновенные чечевицы, пеночки-теньковки, полевые и лесные коньки, обыкновенные жуланы, черноголовые чеканы, обыкновенные горихвостки, варакушки. Наиболее многочисленны в этот период малые и серые жаворонки, белые трясогузки, славки-завирушки, обыкновенные чечевицы, желчные овсянки, малые бормотушки.

В октябре встречаются мигрирующие черные дрозды, дерябы, рябинники, певчие дрозды, зарянки, ремезы, серые сорокопуты, просянки, обыкновенные, белошапочные и тростниковые овсянки, юрки, зяблики, обыкновенные щеглы, чижи, обыкновенные дубоносы, обыкновенные чечетки, каменные воробьи, обыкновенные скворцы, вороны, грачи, галки, рогатые, степные, полевые и хохлатые жаворонки, обыкновенные свиристели, обыкновенные снегири и др. Наибольшая численность птиц в этот период наблюдается у построек человека и в закрепленных песках. У построек встречаются стаи скворцов, вороновых и жаворонков по 350-400 особей. В закрепленных песках концентрируются обыкновенные ремезы, дрозды, вьюрки, снегири и свиристели до 80 птиц на 1 км маршрута.

Осенние миграции заканчиваются в зависимости от погодных условий в конце ноября-середине декабря. Во всех биотопах снижается численность птиц (увеличивается обилие лишь черных и рогатых жаворонков, прилетающих сюда на зимовку).

Таким образом, осенний состав мигрантов более богат, чем весной. Максимальное количество видов регистрируется в октябре. На протяжении сезона меняется приуроченность птиц к определенным биотопам. В августе-сентябре многие виды предпочитают полынно-биюргуновые участки и закрепленные пески, в октябре-ноябре – территории вблизи построек и закрепленные пески, где в период ухудшения погодных условий (сильные ветры, снегопады) кормовые и защитные условия более благоприятны

Из числа зимующих птиц только два вида относятся к типичным обитателям пустынного ландшафта: серый жаворонок и серый сорокопут. На зимовке они немногочисленны, встречаются в закрепленных бугристых песках и возле построек человека, жаворонки – стайками до 10 птиц, сорокопуты – одиночками.

Черные жаворонки – одни из самых многочисленных птиц в зимний период. Первые жаворонки прилетают в конце декабря или в начале января. В безветренные дни эти птицы равномерно распределены по биотопам, в ненастье большей частью держатся у построек человека.

Полевой и степной жаворонки на зимовке встречаются в небольшом количестве. Держатся вместе с другими жаворонками группами по 5-10 особей.

Рогатый жаворонок прилетает на зимовку в середине ноября. Встречается крупными стаями до 100 и более птиц во всех местообитаниях.

В зимний период возможно обитание здесь болотной совы и могильников. С постройками в суровые зимы связаны 4 вида птиц. И только один из них – полевой воробей – довольно многочислен. Остальные 3 вида (зарянка, скворец и каменный воробей) зимуют в небольшом количестве.

В малоснежные зимы количество зимующих птиц увеличивается за счет синантропных видов (галка, грач, серая ворона), лесных (зяблик, юрок, лесная завирушка, черный дрозд), степных (хохлатый жаворонок, пуночка) и пустынных (чернобрюхий рябок, саджа, коноплянка). Все эти виды не способны добывать корм из-под снега, поэтому встречаются только в мягкие малоснежные зимы.

Из залетных видов, экологически связанных с лесом, в небольшом числе могут встречаться щеглы, снегири и свиристели.

Млекопитающие. Наиболее характерной чертой фауны млекопитающих рассматриваемого района является присутствие в ней большого количества типичных пустынных и полупустынных видов, обитающих как на песчаных территориях, так и на участках глинистой пустыни. 	Прежде всего, к этой группе относятся представители отряда грызунов: песчанки (4 вида) и тушканчики (10 видов), суслики (желтый и малый), а также перевязка и пегий путорак. Все они играют важную роль в местных биогеоценозах и, кроме того, служат носителями опасных для человека болезней, так как район исследований целиком входит в состав автономного участка обширного Среднеазиатского пустынного природного очага чумы. Этот очаг является в настоящее время одним из наиболее активных и потенциально высокоэпидемичных в Казахстане. Среди хищных и копытных млекопитающих есть виды – объекты охотничьего промысла. Кроме того, здесь отмечено обитание редких и исчезающих животных, внесенных в Красную книгу Казахстана.

Современный состав териофауны района включает в себя 41 вид животных. Из них 4 вида относятся к отряду насекомоядных, 4 – к рукокрылым, 9 – к хищным, 1 – к парнокопытным, 20 – к грызунам, 3 – к зайцеобразным.

Отряд Насекомоядные. Ушастый ёж. Типичный обитатель пустынь, отчасти полупустынь и сухих степей. Приспособлен к жизни в безводных условиях. Предпочитает участки с часто чередующимися различными биотопами. На плакорных пространствах пустынь и степей со скудным и быстро выгорающим растительным покровом еж почти не селится. Наибольшая плотность населения ушастого ежа наблюдается на пустынных участках, несколько меньшая – на полупустынных. Этот зверек – преимущественно ночное животное и по-настоящему деятелен лишь с наступлением сумерек. С наступлением значительного похолодания и при отсутствии кормов ушастый еж впадает в спячку.

Малая белозубка. Вид характеризуется высокой эвритопностью, обитая как в степях, так и в полупустынях и пустынях. В рассматриваемом районе встречается как в сильнозакрепленных песках, так и на глинистых участках, но чаще этого зверька обнаруживают вблизи колодцев и артезианских скважин. Малая белозубка ведет оседлый, преимущественно ночной образ жизни. Как и другие землеройки, плохо приспособлена к рытью нор и устраивают свои гнезда в естественных различных укрытиях, необитаемых норах грызунов и т.д.

Пегий путорак. Эндемик песчаных пустынь Казахстана и Средней Азии. Широко распространен в песчаных массивах рассматриваемого района. Предпочитает закрепленные пески с достаточно развитой растительностью, в частности в негустых саксаульниках. В слабозакрепленных песках и в сплошных массивах сыпучих песков очень редок. Оседлый, с сумеречной и ночной активностью зверек. Как эндемичный, высокоспециализированный к жизни в аридных условиях вид представляет ценность для науки.

Белозубка-малютка. Самый мелкий представитель среди млекопитающих, известных на земном шаре. Один из наименее изученных видов насекомоядных млекопитающих в Казахстане. В рассматриваемом районе редкий, оседлый зверек, с вечерней и ночной активностью. С наступлением холодов впадает в оцепенение. При этом температура тела опускается до +16 градусов. Возобновление активности начинается в апреле.

Отряд Рукокрылые. Пустынный кожан. Эта летучая мышь населяет обширную зону в Западном и Центральном Казахстане. На север ее распространение доходит до северного побережья Аральского моря. В своем распространении пустынный кожан не выходит за пределы зоны пустынь. Встречается в том числе в больших массивах песков. В качестве постоянных или временных жилищ пустынный кожан использует как постройки человека, так и естественные убежища. Активен преимущественно в сумеречное время.

Кожанок Бобринского. Рассматриваемый район входит в основной очаг обитания кожанка Бобринского, расположенного в северных пустынях и южных полупустынях Казахстана. Может быть встречен и в песках, и в глинистых, полынных и полынно-злаковых равнинах. Некоторые колонии этой летучей мыши располагаются в местах, совершенно лишенных водоемов, однако большая их часть найдена вблизи колодцев и артезианских скважин. Наибольшее число находок – в могильных памятниках разного типа, широко разбросанных по территории района. Иногда зверьков обнаруживали в необитаемых летом зимних домиках чабанов. Повсеместно редкий вид. Кожанок Бобринского является единственным видом рукокрылых, который приспособился к обитанию в условиях северных зональных пустынь Казахстана, и относительно обычен только здесь. В связи с этим не подлежит сомнению его высокая научная ценность.

Рыжая вечерница. Основная часть ареала этого вида охватывает территорию по юго-восточной и восточной границам республики. В рассматриваемом районе известна по единичным экземплярам (вероятно, залет или кочевки).

Поздний кожан. Крупная летучая мышь с широкими крыльями. Ареал позднего кожана охватывает зону пустынь, полупустынь и степей. Вид многочислен. В летних выводковых колониях зверьки появляются в середине-конце марта; сначала – отдельные особи, численность которых с апреля постепенно увеличивается. В августе численность поздних кожанов быстро убывает, а в сентябре они становятся очень редкими. Зимовки позднего кожана в Казахстане не найдены.

Отряд хищные. Шакал. В районе исследований проходит северная граница распространения шакала в Казахстане, поэтому он здесь немногочислен. Местами обитания этого хищника служат кустарниковые заросли на северном побережье Аральского моря. Совершая дальние кочевки, шакал проникает далеко в пески, причем чаще всего это происходит в годы сильного падежа скота. Кроме того, для этого животного характерны сезонные миграции в поисках кормовых участков. Переносчик бешенства.

Волк. В рассматриваемом районе волки обитают повсеместно, населяя пустынные, полупустынные и степные участки. Предпочитают пересеченный рельеф и избегают открытых участков. Для волка характерна мозаичность в распространении, когда участки с высокой концентрацией чередуются с пространствами, где его численность низкая. В рассматриваемом районе волки обитают повсеместно, населяя пустынные, полупустынные и степные участки. В целом на территории Северного Приаралья средняя численность волков составляет 16,5 особей на 1000 кв. км. Весной и летом волки привязаны к месту, где вывелись детеныши, зимой кочуют в пределах охотничьей территории стаи. В Казахстане волк традиционно был объектом промысла.

Корсак. В рассматриваемом районе встречается повсеместно. Обычен как в пустынной, так и в полупустынной зонах. Избегает обширных сыпучих песков и более многочислен в закрепленных песках и на глинистой равнине. Плотность населения корсака здесь составляет 4-6 особей на 1000 га. С наступлением осенних холодов, после залегания в спячку грызунов, отлета птиц, а также исчезновения рептилий, кормовая база этого хищника сильно сокращается. Кроме того, на обилие кормов и их доступность влияют сильные морозы в начале зимы, когда еще нет снега, степные пожары и т.д. Поэтому обитающие здесь корсаки, чтобы избежать воздействия неблагоприятных для них факторов, вынуждены поздней осенью или в начале зимы откочевывать на юг. В местных условиях такие миграции корсаки совершают ежегодно. Направление миграций по годам может меняться, но чаще всего животные идут на юг. В условиях Казахстана корсак природный носитель бешенства.

Лисица. Распространена повсеместно, включая пустынные и полупустынные районы. Обитает в разнообразных условиях, предпочитая песчаные биотопы с ячеистыми грядовыми песками. Особенно часто она встречается среди волнистых песчано-солонцеватых участков и в бугристых закрепленных песках, поросших саксаулом. В связи с нехваткой корма (в основном мышевидных грызунов) лисицы почти ежегодно кочуют в самых разнообразных направлениях, часто уходя от района, где они обитали, на сотни километров. Массовое переселение лисиц обычно наблюдается в конце осени или в начале зимы.

Ласка. Самый мелкий представитель семейства куньих. В районе исследований обычный, повсеместно распространенный зверек. Ласка активна круглогодично. Обитает на степных и пустынных территориях. Для нее характерно бродяжничество в поисках корма (мышевидные грызуны).

Горностай. В районе исследований проходит южная граница ареала этого вида, поэтому он здесь немногочислен. Живет оседло. Активность круглогодичная. Второстепенный объект пушного промысла.

Степной хорек. Широко распространенный, местами многочисленный вид в районе исследований. Предпочитает селиться в открытых ландшафтах. Имеет небольшое значение как объект пушного промысла.

Перевязка. Населяет полупустыни, изобилующие сусликами, а также пустыни (песчаные, глинистые, щебнистые), где большая численность песчанок, особенно большой и краснохвостой. Наиболее часто встречается в закрепленных, слабо бугристых песках, поросших саксаулом, терескеном, караганой, астрагалами, чередующихся с солончаками. Убежища устраивает в поселениях песчанок или в норах сусликов. Повсеместно этот зверек редок. Сведения о жизни перевязки очень скудны.

Барсук. Преимущественно оседлый, зимоспящий представитель семейства куньих. На рассматриваемой территории редкий вид, проникающий сюда из сопредельных районов. Имеет охотничье-промысловое значение, главным образом из-за своего целебного жира.

Отряд грызуны. Желтый суслик. Обитатель пустынной и полупустынной зон и южной части степей. Распространен по всему Северному Приаралью. Средняя плотность заселения желтого суслика незначительна и колеблется в пределах от 1 до 2 зверьков на 1 га. Наибольшая численность не превышает 6-9 сусликов на га и, видимо, является предельной для этого грызуна. Желтый суслик имеет охотничье-промысловое значение. Природный носитель чумы.

Малый суслик. Распространен по всему Северному Приаралью. Поселения этого вида приурочены к глинистым участкам. Распределение поселений (курганчики, норы) и самих зверьков на территории неравномерно. Средняя плотность заселения малого суслика в Северном Приаралье относительно невелика. Чаще всего встречаются плотности от 1-2 до 2-3 особей на 1 га. Только в очагах повышенной численности на 1 га приходится более 3-4 зверьков. Впадает в спячку с октября по апрель. Имеет некоторое значение как охотничье-промысловый вид. Носитель чумы.

Малый тушканчик. Один из наиболее широко распространенных и многочисленных видов тушканчиков в Северном Приаралье. Малый тушканчик ведет оседлый образ жизни, но для него характерны местные передвижения, связанные с добыванием корма. В холодное время года впадает в спячку. Места обитания приурочены к глинистым и солончаковым участкам. Наиболее охотно малый тушканчик селится в солянковых пустынях, на пухлых солончаках и глинистых участках.

Большой тушканчик. Наиболее крупный представитель пятипалых тушканчиков. Отдельные экземпляры достигают веса 470 г. Как и другие тушканчики – зимоспящий грызун. В пределах рассматриваемой территории распространен широко. Он отсутствует лишь в сыпучих песках. При учетных работах в районе исследований его доля в уловах составила более 8%. Один из носителей чумы.

Тушканчик Северцова. В рассматриваемом районе распространен широко, но немногочислен. Основными местообитаниями этого вида служат глинистые и щебнистые пустыни. С меньшей численностью тушканчик Северцова населяет участки песков, солончаки и такыры. При многолетних учетах доля этого вида в общих уловах тушканчиков составила 1 %. В пределах района исследований носитель чумы.

Тушканчик-прыгун. Этот тушканчик ведет оседлый образ жизни, не предпринимая каких-либо дальних кочевок от своих нор. Однако для него характерны местные передвижения в поисках корма. Наибольшие скопления грызунов этого вида отмечаются на выгонах, около построек человека, на дорогах и небольших такырах. Доля в общем улове тушканчиков составила 2, 8 %. Носитель чумы.

Тарбаганчик. Характерный обитатель зоны северных пустынь, где встречается на участках солончаков и особенно на плоских, лишенных растительности территориях. Доля этого вида от числа всех учтенных тушканчиков составила 5,1 %. Носитель чумы.

Приаральский толстохвостый тушканчик. Распространен широко, но численность повсеместно низкая. Наиболее предпочитаемые места обитания этого вида – глинистые равнины, покрытые почти одним биюргуном, равномерно произрастающим на значительной площади. Часто встречается на заброшенных грунтовых дорогах, где на твердой глинистой почве растут редкие и низкорослые солянки. В связи с общей малочисленностью его доля в уловах тушканчиков в районе исследований составила лишь 0,5 %.

Емуранчик. Широко распространенный, местами многочисленный вид. Емуранчик – единственный представитель трехпалых тушканчиков, обитающих в самых разнообразных биотопах – в песках, на щебнисто-глинистых участках пустынь и полупустынь. Доля емуранчика в многолетних уловах тушканчиков на рассматриваемой территории составляет около 34 %. Носитель чумы.

Мохноногий тушканчик. В пределах Казахстана населяет все крупные песчаные массивы. Обитает как в открытых барханных, так и в различной степени закрепленных кустарниками и травянистой растительностью песках. В районе исследований норы этого тушканчика чаще встречаются на тех участках, где сомкнутость травостоя не превышает 10-15 % проективного покрытия. При многолетних учетах тушканчиков разных видов его доля в уловах составила 3,8 %.

Тушканчик Лихтенштейна. Этот тушканчик редкий обитатель песчаных пустынь и встречается главным образом в заросших или развеянных бугристых песках, часто в комплексе с такырами. Его доля в уловах тушканчиков не превышает 0,1 %.

Бледный карликовый тушканчик. Один из самых редких тушканчиков фауны Казахстана. Обитатель преимущественно плакорных и сглаженных форм песков, а также участков с более плотными почвами под песчаными наносами.

Серый хомячок. Оседлый с круглогодичной активностью грызун. Широко распространен и обычен в пустынях и полупустынях Казахстана. Обитает в самых разнообразных биотопах.

Общественная полевка. Обычный в рассматриваемом районе вид. Общественная полевка – типичный землерой, проводит большую часть жизни в норе, поэтому характер грунта играет для нее значительную роль. Часто они селятся среди полынно-кокпековой растительности на глинистых участках, избегая голых и слабозакрепленных песков.

Обыкновенная слепушонка. На территории проводимых исследований обычный, оседлый, активный в течение всего года зверек.

Тамарисковая песчанка. Ведет оседлый образ жизни. В большинстве мест своего ареала тамарисковая песчанка приурочена к уплотненным песчано-глинистым почвам. Сыпучих песков избегает. В сезонном аспекте наиболее высокая численность этих песчанок бывает осенью, после прекращения размножения, а самая низкая – весной, перед генеративным периодом. В периоды пика численности, которые повторяются через 10-11 лет, плотность этих зверьков достигает 50 особей на га. Носитель чумы.

Краснохвостая песчанка. Эта песчанка - оседлый зверек. Краснохвостая песчанка является одним из основных носителей чумы. Зверек селится как в глинистых, так и в песчано-глинистых пустынях. Крупных песчаных массивов избегает, заселяя лишь их закрепленные кромки.

Полуденная песчанка. На всем протяжении ареала полуденная песчанка – типичный обитатель песков на различных стадиях зарастания. Излюбленные ее места обитания – бугристые пески, заросшие кияком, кумарчиком, песчаной полынью и другими растениями. В крупнобугристых песках зверек охотно заселяет межбугровые долины и понижения, где в достаточном количестве находит кормовые растения. Избегает оголенных глинистых и солончаковых площадок.

Большая песчанка. Фоновый вид пустынь. В отличие от других песчанок ведет дневной образ жизни. Оптимальные условия существования она находит в песчаных пустынях. Зверек избегает интразональные места обитания. В песчаных пустынях заселяет закрепленные и полузакрепленные пески. В развеваемых песках занимает шлейфы. В глинистых пустынях предпочитает участки с опесчаненными почвами и соответствующими растениями. Большое значение для мест обитания и распространения зверька имеют антропогенные биотопы, такие, как насыпи шоссейных дорог, трубопроводов, старые развалины строений, кладбища, места вокруг колодцев и т.д.

Домовая мышь. Широко распространенный в Казахстане синантропный грызун. В пустынной зоне Северного Приаралья является основным и почти единственным грызуном, обитающим в населенных пунктах или отдельно стоящих жилых и хозяйственных постройках. По данным учетов домовые мыши составляют не менее 98-99 % всех добываемых в постройках грызунов.

Заяц-толай. Обычный, широко распространен в районе исследований вид. Живет оседло, активен круглый год. Обитает на равнинных участках пустыни. Имеет охотничье-промысловое значение.

Заяц-русак. Обитает в пустынных, полупустынных и степных биотопах. Зайцы, обитающие в Приаральских Каракумах, послужили материалом для их акклиматизации на острове Барсакельмес. Численность зайцев-русаков подвержена сильным колебаниям, связанным с погодными условиями, эпизоотиями и влиянием хищников. Имеет охотничье-промысловое значение.

Малая пищуха. Оседлый зверек с круглогодичной активностью. Основная часть ареала этого вида расположена несколько севернее района исследования, а проникновение незначительной части популяции в пределы полупустыни и пустыни связано с азональными элементами ландшафта. Как и другие животные, обитающие на границе ареала, малая пищуха здесь немногочисленна, однако проявляет высокую экологическую пластичность и населяет не только местообитания, типичные для нее в глубине ареала (заросли таволги, караганы и других мелких кустарников), но и поселяется в новых для нее биотопах – в чиевниках по кромке бугристых песков, в котловинах среди песков с хорошо развитой растительностью.

Сайгак. Один из наиболее обособленных представителей семейства полорогих. Он относится к роду, включающему единственный вид. В эволюционном аспекте сайгак представляет собой один из характернейших видов плейстоценовой фауны, уцелевший до наших дней и представляющий своего рода «живое ископаемое».

В Казахстанской части ареала сайгака в настоящее время выделяют три очага обитания животных. Обитающие на рассматриваемой территории сайгаки относятся к бетпакдалинской популяции. Районы сезонных скоплений и основные миграционные пути сайгаков привязаны к равнинам и впадинам с мягкими, оглаженными формами рельефа. Однако это не исключает того факта, что иногда животные держатся в местах с сильно пересеченным рельефом, но они размещаются здесь вынужденно под влиянием фактора беспокойства или в периоды засух в поисках сочных кормов. Эти животные ежегодно совершают весенние и осенние миграции между районами зимовок и летовок. Вызваны они необходимостью смены пастбищ и влиянием глубокого снежного покрова. Сроки, пути, расстояния и скорость миграций могут отличаться в разные годы в зависимости от погодно-климатических условий, состояния пастбищ, наличия водопоев, степени беспокойства животных, различных искусственных препятствий и др. Бетпакдалинская популяция сайгаков мигрирует с мест зимовок в двух направлениях: северном и северо-западном. Основная часть животных, зимующих в южной части Бетпакдалы, двигается в северном направлении широким фронтом и выходит к железной дороге Джезказган-Жарык. Другая часть животных из тех же мест зимовок пересекает р. Сарысу и двигается в полосе между пос. Байконур и Приаральскими Каракумами на северо-запад к рр. Улыжиланшик, Тургай, Иргиз, Улькояк. Часть сайгаков, зимующая в Приаральских Каракумах, двигается на северо-запад тем же путем отдельными скоплениями или соединяются с мигрантами из Бетпакдалы. Из окрестностей г. Аральска и ст. Саксаульской животные мигрируют на север к рр. Тургай, Улькояк.

Сезонные миграции в обратном направлении обычно начинаются после резкого снижения температуры воздуха. Эти миграции проходят в несколько потоков с интервалами в сотни километров между скоплениями мигрирующих животных. Районов зимовок животные достигают в ноябре-декабре, то есть длительность осенних миграций составляет 3-4 месяца. Пути осенних миграций примерно те же, что и весной.

Кроме регулярных весенних и осенних миграций, сайгаки совершают и другие перемещения в разных направлениях в пределах районов зимовок и летовок.

Таким образом, через рассматриваемую территорию проходят весенние и осенние миграционные пути сайгаков. Кроме того, часть из них зимует в южной части района и встречаться в летнее время. Сайгаков следует рассматривать как особо ценный охотничье-промысловый вид, имеющий важное экономическое значение.

Животные, занесенные в Красную Книгу Республики Казахстан

Пресмыкающиеся

Краснополосый полоз – Coluber rhodorhachis. В Казахстане очень редкий вид. В районе исследований местами обитания служат развалины, заросли кустарников. Убежищами и местом зимовки служат трещины и пустоты, а также развалины и брошенные норы грызунов. Весной активны днем, летом – утром и вечером, иногда ночью; осенью – в течение всего дня. Краснополосый полоз нуждается в охране как редкий и мало изученный вид фауны Казахстана.

Четырехполосый полоз – Elaphe quatuorlineata. В Казахстане редкий вид, найденный в единичных экземплярах. Стречается на песчаной почве с редкой растительностью. Убежищами служат норы грызунов и трещины в почве. Приносит пользу, уничтожая вредных грызунов. Для человека безвреден. Однако при недостаточном уровне знаний о змеях четырехполосого полоса, отличающегося крупными размерами, зачастую принимают за ядовитую змею и уничтожают.

Птицы

Журавль-красавка – Anthropoides virgo. Перелетная птица, в последнее время восстанавливающая численность. В рассматриваемом районе встречается с апреля по октябрь.

Серый журавль – Grus grus. Численность этого вида повсеместно резко сокращается. В регионе встречается на пролете в апреле и сентябре.

Дрофа – Otis tarda. Редкий перелетный вид отряда журавлеобразных. Одна из самых крупных птиц фауны Казахстана. В районе исследований встречается в небольшом числе только на пролете в апреле и сентябре-октябре.

Стрепет – Otis tetrax. Самый мелкий вид семейства дрофиных. В последние годы численность этой птицы возрастает. Перелетный вид. На пролете относительно многочислен.

Джек или дрофа-красотка – Chlamydotis undulata. Редкий вид отряда журавлеобразных. Перелетная птица, встречающаяся в апреле и августе-сентябре.

Кречетка – Chettusia gregaria. Редкий кулик отряда ржанкообразных. Эндемик азиатских сухих степей. Перелетная птица. Встречается только на пролете в апреле и августе-сентябре.

Белохвостая пигалица – Vanellochtttusia leucura. Редкий перелетный кулик. Может встречаться в конце марта-начале апреля и в конце июля.

Толстоклювый зуек – Charadrius leschenaultii. Повсеместно редкая перелетная птица. Местами обитания служат глинисто-солончаковые пустыни с редкой, преимущественно полынной растительностью. В песчаных пустынях отсутствует.

Скопа – Pandion haliaetus. В рассматриваемом районе эта хищная птица может быть встречена только на пролете в апреле и сентябре-октябре.

Степной орел – Aquila rapax. Перелетная хищная птица. Встречается с апреля по ноябрь.

Змееяд – Circaetus gallicus. Редкая перелетная птица. Может быть встречена только на пролете в апреле и сентябре. Численность вида повсеместно сокращается.

Могильник – Aquila heliaca. Перелетная птица, встречающаяся с марта по ноябрь. Повсеместно редкий вид.

Беркут – Aquila chrysaetus. Крупная птица отряда соколообразных В Казахстане традиционно используется как ловчая птица. В районе встречается на пролете и на кочевках в марте-апреле и октябре-ноябре.

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. Крупная пролетная птица. В районе исследований может быть встречена летом.

Балобан – Falco cherrug. Перелетная птица. В связи с ажиотажным спросом в странах Ближнего Востока в последние годы этот вид стал объектом неконтролируемой добычи на территории Казахстана. Численность этих птиц неуклонно снижается. Встречается на пролете в конце марта или в апреле и сентябре-октябре.

Сапсан – Falco peregrinus. Редкая пролетная птица. Встречается весной (апрель) и осенью (сентябрь-октябрь).

Филин – Bubo bubo. Самая крупная птица отряда совообразных. Оседлый вид, численность которого повсеместно низкая.

Чернобрюхий рябок – Pterocles orientalis. На территории Казахстана, за небольшим исключением, перелетные птицы. В рассматриваемом районе гнездящийся вид. Основные гнездовые стации приурочены к равнинным глинистым пустыням. В настоящее время основной фактор, определяющий низкую численность этой птицы, хозяйственная деятельность человека и пресс охоты. Особенно большую роль играет бесконтрольная неумеренная охота в течение весны, лета и осени.

Белобрюхий рябок – Pterocles alchata. В районе исследований в небольшом числе гнездится. Места обитания связаны с бугристыми песками. В последнее время наблюдается явная тенденция к уменьшению численности этого вида. Основную роль в этом постоянном сокращении обилия рябков играет увеличение фактора беспокойства на гнездовье и браконьерство на водопоях.

Саджа – Syrrhaptes paradoxus. Редкая птица отряда голубеобразных. Перелетная птица, встречающаяся в регионе с апреля по октябрь. Обитает на глинистых участках и на такырах со скудной растительностью.

Млекопитающие

Пегий путорак – Diplomesodon pulchellum. Ведет оседлый образ жизни, Активен вечером и ночью. Обитание приурочено к песчаным массивам.

Кожанок Бобринского – Eptesicus bobrinskoi. Типичный обитатель пустынь северного типа и южной кромки полупустынь. Имеет экологическое и научное значение.

Перевязка – Vormela peregusna. Хищник семейства куньих. Живет оседло. Активность круглогодичная. Обитает в закрепленных, слабо бугристых песках.

Бледный карликовый тушканчик – Salpingotus pallidus. Оседлый зимоспящий грызун. В рассматриваемом районе найден в единичных экземплярах. Обитает на песчаных почвах.

Из числа млекопитающих, не внесенных в Красную книгу республики, но требующих повсеместной охраны, следует отметить сайгака. В связи с постоянной браконьерской охотой это ценное с научной и экономической точек зрения животное в большом количестве истребляется как в период миграций, так и в местах отела. Постановлением правительства республики промысел сайгака в 1999-2000 гг. запрещен на всей территории Казахстана.

На контрактную территорию не попадают никакие особо охраняемые территории или объекты. Ближайшая особо охраняемая территория – Улытауский государственный природный заказник республиканского значения расположен на расстоянии нескольких десятков километров на северо-восток.

    - Состояние животного мира месторождении

Мониторинг животного мира в 2024 году не проводился.

Наибольшей заботе со стороны человека должны подвергаться все виды животных, которые представляют научную ценность и требуют бережного отношения к себе. В связи с этим первоочередной задачей для их сохранения и восстановления является запрещение охоты на территории месторождения и в прилегающих регионах.

Для охраны фауны должны проводиться следующие мероприятия:

- создание условий для беспрепятственного пересекания животными искусственных сооружений, преграждающих их миграционные пути. Для этого в сооружениях (заборах, изгородях, трубопроводах и др.) необходимо оставлять проходы для животных шириной 50-100 метров на каждые 1-2 км;

- траншеи не должны быть длительное время не закопанными;

- не допускать засорения земель промышленными отходами.

Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит уменьшить наносимый растительному и животному миру вред до минимально-возможных пределов.

  - Радиационная обстановка

В рамках Программы производственного экологического контроля радиационный мониторинг на месторождениях предназначен для получения информации о состоянии и изменении радиационной обстановки или об уточнении ее отдельных параметров.

Целью радиационного контроля (мониторинга) является выявление тех операций или рабочих мест, где может иметь место периодическое облучение радиоактивными веществами, а также выявление тех мест, где эти вещества скапливаются в количествах, способных превысить допустимые для персонала дозы облучения.

Радиационная обстановка на месторождении Ащисай приводится по данным «Отчета по проведению радиационного мониторинга на объектах ПУ «Ащисаймунайгаз» и месторождениях Жетыбайской группы АО «Нефтяная Компания КОР». По результатам радиоэкологического мониторинга, проводимого в 2023 года на территории месторождения «Ащисай», загрязнения территории радиоактивными веществами не выявлено

Результаты мониторинга, в соответствии с Гигиеническими нормативами РК, говорят о необходимости ведения постоянного радиологического контроля (МЭД гамма-излучения, ЭРОА радона и дочерних продуктов его распада, контроль качества подземных вод).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что опасности по гамма-излучению для работников предприятия нет, при условии соблюдения требований санитарных правил. В результате обследования было установлено, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории месторождения составляет от 0,13 – 0,15 мкЗв/час, что не превышает допустимые значения.

Вывод: на территории проектируемых работ АО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КОР» проводит многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам окружающей среды не выявлено. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Технологические и технико-экономические показатели вариантов разработки

    - Технологические показатели вариантов разработки

Согласно основным положениям выбранных вариантов систем разработки, произведены расчеты технологических показателей в 2-х вариантах. С учетом технического задания на проектирование, глубин залегания, плана расположения, геолого-физических характеристик и добывных возможностей продуктивного пласта, принятых минимальных толщин для размещения скважин, анализа запасов нефти, по расчетным вариантам определено количество и расположение проектных скважин для бурения. Схемы расположения пробуренных и проектных скважин по вариантам разработки приведены в графических приложениях 34-46.

Ниже приведены результаты проектных расчетных вариантов за проектно-рентабельный период разработки по месторождению.

Bариант I (Базовый)

Проектно-рентабельный период разработки – 2024- 2069 годы.

Накопленная добыча нефти за проектно-рентабельный период – 1674,7 тыс.т.

Накопленная добыча нефти с начала разработки – 7038,2 тыс.т.

Накопленная добыча жидкости за проектно-рентабельный период – 33605,7 тыс.т.

Накопленная добыча жидкости с начала разработки – 57566,3 тыс.т.

Накопленная закачка воды за проектно-рентабельный период – 10045,4 тыс.м3.

Накопленная закачка воды с начала разработки – 12277,6 тыс.м3.

Обводненность добываемой продукции на конец рентабельного года – 97,8 %.

Рентабельный КИН – 0,445 д.ед.

Вариант II

Проектно-рентабельный период разработки – 2024 - 2062 годы.

Накопленная добыча нефти за проектно-рентабельный период – 1648,8 тыс.т.

Накопленная добыча нефти с начала разработки – 7012,4 тыс.т.

Накопленная добыча жидкости за проектно-рентабельный период – 31400,9 тыс.т.

Накопленная добыча жидкости с начала разработки – 55361,4 тыс.т.

Накопленная закачка воды за проектно-рентабельный период –9284,3 тыс.м3.

Накопленная закачка воды с начала разработки – 11516,6 тыс.м3.

Обводненность добываемой продукции на конец рентабельного года – 96,6 %.

Рентабельный КИН – 0,443 д.ед.

Основные технологические показатели разработки по вариантам и их динамика по месторождению представлены на рисунках 3.3.1-3.3.2.

Рисунок 3.3.1 - Динамика основных технологических показателей по месторождению по варианту 1

Рисунок 3.3.2 - Динамика основных технологических показателей по месторождению по варианту 2

Таким образом, в целом по месторождению полученные прогнозные технологические показатели разработки эксплуатационных объектов дают возможность выработать извлекаемые запасы по варианту разработки I, как по самому рациональному варианту разработки. Основные технологические показатели и характеристика фонда скважин по месторождению в целом и объектам разработки по рекомендуемому варианту приведены в таблицах 3.3.1-3.3.2.

Таблица 3.3.1 – Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости. Вариант 1. Месторождение Ащисай.

| Годы | Добыча нефти, тыс. т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т |  | Отбор от извлекае-мых |  | Коэф. нефтеотд, д.ед |  | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  |  |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  |  |  | Обвод. продук-ции, % |  | Закачка рабочих агентов |  |  |  | Компен-сация отбор. закач- кой, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Началь-ных | Теку-щих |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В т.ч. механиз. способом |  | Всего |  | В т.ч. механиз. способом |  |  |  | Годовая закачка воды, тыс.м3 |  | Накоп-ленная закачка воды, тыс.м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 2024 | 117,8 | 1,7 | 7,0 |  | 5481,4 |  | 77,9 |  | 0,346 |  | 1812,0 |  | 1811,2 |  | 25772,5 |  | 24300,5 |  | 93,5 |  | 558,3 |  | 2790,6 |  | 31,6 |
| 2025 | 104,7 | 1,5 | 6,7 |  | 5586,1 |  | 79,4 |  | 0,353 |  | 1689,6 |  | 1688,7 |  | 27462,1 |  | 25989,2 |  | 93,8 |  | 537,3 |  | 3327,9 |  | 32,7 |
| 2026 | 95,5 | 1,4 | 6,6 |  | 5681,6 |  | 80,7 |  | 0,359 |  | 1598,2 |  | 1598,2 |  | 29060,3 |  | 27587,4 |  | 94,0 |  | 519,7 |  | 3847,6 |  | 33,4 |
| 2027 | 86,8 | 1,2 | 6,4 |  | 5768,4 |  | 82,0 |  | 0,365 |  | 1443,9 |  | 1443,9 |  | 30504,2 |  | 29031,3 |  | 94,0 |  | 464,0 |  | 4311,7 |  | 33,0 |
| 2028 | 78,8 | 1,1 | 6,2 |  | 5847,3 |  | 83,1 |  | 0,369 |  | 1336,5 |  | 1336,5 |  | 31840,7 |  | 30367,9 |  | 94,1 |  | 426,8 |  | 4738,4 |  | 32,8 |
| 2029 | 68,3 | 1,0 | 5,7 |  | 5915,6 |  | 84,1 |  | 0,374 |  | 1145,8 |  | 1145,8 |  | 32986,5 |  | 31513,6 |  | 94,0 |  | 396,1 |  | 5134,6 |  | 35,5 |
| 2030 | 64,1 | 0,9 | 5,7 |  | 5979,8 |  | 85,0 |  | 0,378 |  | 1103,2 |  | 1103,2 |  | 34089,7 |  | 32616,8 |  | 94,2 |  | 369,3 |  | 5503,9 |  | 34,4 |
| 2031 | 60,8 | 0,9 | 5,7 |  | 6040,5 |  | 85,8 |  | 0,382 |  | 1069,3 |  | 1069,3 |  | 35159,0 |  | 33686,1 |  | 94,3 |  | 346,5 |  | 5850,4 |  | 33,3 |
| 2032 | 57,8 | 0,8 | 5,8 |  | 6098,4 |  | 86,6 |  | 0,385 |  | 1043,1 |  | 1043,1 |  | 36202,2 |  | 34729,3 |  | 94,5 |  | 327,1 |  | 6177,4 |  | 32,3 |
| 2033 | 55,1 | 0,8 | 5,9 |  | 6153,5 |  | 87,4 |  | 0,389 |  | 1007,4 |  | 1007,4 |  | 37209,6 |  | 35736,7 |  | 94,5 |  | 310,5 |  | 6487,9 |  | 31,7 |
| 2034 | 52,8 | 0,7 | 6,0 |  | 6206,2 |  | 88,2 |  | 0,392 |  | 988,5 |  | 988,5 |  | 38198,1 |  | 36725,2 |  | 94,7 |  | 296,4 |  | 6784,3 |  | 30,9 |
| 2035 | 50,7 | 0,7 | 6,1 |  | 6257,0 |  | 88,9 |  | 0,395 |  | 974,4 |  | 974,4 |  | 39172,5 |  | 37699,6 |  | 94,8 |  | 284,3 |  | 7068,6 |  | 30,0 |
| 2036 | 48,9 | 0,7 | 6,3 |  | 6305,9 |  | 89,6 |  | 0,398 |  | 964,6 |  | 964,6 |  | 40137,1 |  | 38664,2 |  | 94,9 |  | 273,9 |  | 7342,5 |  | 29,3 |
| 2037 | 47,2 | 0,7 | 6,4 |  | 6353,1 |  | 90,3 |  | 0,401 |  | 958,4 |  | 958,4 |  | 41095,5 |  | 39622,7 |  | 95,1 |  | 265,0 |  | 7607,5 |  | 28,5 |
| 2038 | 45,5 | 0,6 | 6,6 |  | 6398,6 |  | 90,9 |  | 0,404 |  | 943,8 |  | 943,8 |  | 42039,3 |  | 40566,4 |  | 95,2 |  | 257,4 |  | 7864,9 |  | 28,1 |
| 2039 | 43,9 | 0,6 | 6,9 |  | 6442,5 |  | 91,5 |  | 0,407 |  | 931,5 |  | 931,5 |  | 42970,8 |  | 41498,0 |  | 95,2 |  | 250,8 |  | 8115,7 |  | 27,8 |
| 2040 | 41,6 | 0,6 | 7,0 |  | 6484,1 |  | 92,1 |  | 0,410 |  | 859,4 |  | 859,4 |  | 43830,2 |  | 42357,3 |  | 95,2 |  | 219,4 |  | 8335,1 |  | 26,3 |
| 2041 | 38,8 | 0,6 | 7,0 |  | 6522,9 |  | 92,7 |  | 0,412 |  | 805,4 |  | 805,4 |  | 44635,6 |  | 43162,7 |  | 95,2 |  | 218,7 |  | 8553,7 |  | 28,0 |
| 2042 | 37,8 | 0,5 | 7,3 |  | 6560,7 |  | 93,2 |  | 0,415 |  | 798,9 |  | 798,9 |  | 45434,5 |  | 43961,6 |  | 95,3 |  | 217,7 |  | 8771,4 |  | 28,1 |
| 2043 | 36,8 | 0,5 | 7,7 |  | 6597,5 |  | 93,7 |  | 0,417 |  | 791,7 |  | 791,7 |  | 46226,2 |  | 44753,3 |  | 95,4 |  | 216,8 |  | 8988,2 |  | 28,2 |
| 2044 | 35,5 | 0,5 | 8,1 |  | 6633,0 |  | 94,2 |  | 0,419 |  | 784,8 |  | 784,8 |  | 47011,0 |  | 45538,2 |  | 95,5 |  | 215,9 |  | 9204,1 |  | 28,4 |
| 2045 | 34,2 | 0,5 | 8,4 |  | 6667,2 |  | 94,7 |  | 0,421 |  | 778,2 |  | 778,2 |  | 47789,3 |  | 46316,4 |  | 95,6 |  | 215,0 |  | 9419,0 |  | 28,5 |
| 2046 | 33,0 | 0,5 | 8,9 |  | 6700,2 |  | 95,2 |  | 0,423 |  | 771,9 |  | 771,9 |  | 48561,2 |  | 47088,3 |  | 95,7 |  | 214,1 |  | 9633,1 |  | 28,6 |
| 2047 | 29,6 | 0,4 | 8,7 |  | 6729,8 |  | 95,6 |  | 0,425 |  | 678,8 |  | 678,8 |  | 49240,0 |  | 47767,1 |  | 95,7 |  | 213,2 |  | 9846,3 |  | 32,4 |
| 2048 | 28,6 | 0,4 | 9,3 |  | 6758,4 |  | 96,0 |  | 0,427 |  | 675,6 |  | 675,6 |  | 49915,6 |  | 48442,7 |  | 95,7 |  | 212,4 |  | 10058,7 |  | 32,5 |
| 2049 | 24,5 | 0,3 | 8,8 |  | 6782,9 |  | 96,4 |  | 0,429 |  | 558,3 |  | 558,3 |  | 50473,9 |  | 49001,0 |  | 95,7 |  | 100,2 |  | 10158,9 |  | 18,5 |
| 2050 | 23,6 | 0,3 | 9,3 |  | 6806,5 |  | 96,7 |  | 0,430 |  | 554,2 |  | 554,2 |  | 51028,1 |  | 49555,2 |  | 95,7 |  | 100,8 |  | 10259,8 |  | 18,8 |
| 2051 | 18,1 | 0,3 | 7,8 | 6824,6 |  | 97,0 |  | 0,431 |  | 420,8 |  | 420,8 |  | 51448,9 |  | 49976,0 |  | 95,7 |  | 101,4 |  | 10361,2 |  | 24,9 |  |
| 2052 | 17,6 | 0,3 | 8,3 | 6842,3 |  | 97,2 |  | 0,432 |  | 420,6 |  | 420,6 |  | 51869,4 |  | 50396,6 |  | 95,8 |  | 102,0 |  | 10463,2 |  | 25,0 |  |
| 2053 | 17,1 | 0,2 | 8,7 | 6859,3 |  | 97,5 |  | 0,433 |  | 418,8 |  | 418,8 |  | 52288,2 |  | 50815,4 |  | 95,9 |  | 102,6 |  | 10565,8 |  | 25,3 |  |
| 2054 | 16,6 | 0,2 | 9,3 | 6875,9 |  | 97,7 |  | 0,435 |  | 418,8 |  | 418,8 |  | 52707,0 |  | 51234,2 |  | 96,0 |  | 103,2 |  | 10669,0 |  | 25,5 |  |
| 2055 | 12,9 | 0,2 | 8,0 | 6888,9 |  | 97,9 |  | 0,435 |  | 309,1 |  | 309,1 |  | 53016,1 |  | 51543,2 |  | 96,0 |  | 103,8 |  | 10772,8 |  | 34,7 |  |
| 2056 | 12,7 | 0,2 | 8,5 | 6901,6 |  | 98,1 |  | 0,436 |  | 312,8 |  | 312,8 |  | 53328,9 |  | 51856,0 |  | 96,0 |  | 104,4 |  | 10877,2 |  | 34,5 |  |
| 2057 | 12,5 | 0,2 | 9,2 | 6914,1 |  | 98,2 |  | 0,437 |  | 316,6 |  | 316,6 |  | 53645,5 |  | 52172,7 |  | 96,0 |  | 105,0 |  | 10982,2 |  | 34,3 |  |
| 2058 | 12,4 | 0,2 | 10,0 | 6926,5 |  | 98,4 |  | 0,438 |  | 320,5 |  | 320,5 |  | 53966,1 |  | 52493,2 |  | 96,1 |  | 105,6 |  | 11087,8 |  | 34,1 |  |
| 2059 | 12,2 | 0,2 | 10,9 | 6938,7 |  | 98,6 |  | 0,438 |  | 324,5 |  | 324,5 |  | 54290,6 |  | 52817,7 |  | 96,2 |  | 106,3 |  | 11194,1 |  | 33,9 |  |
| 2060 | 12,0 | 0,2 | 12,0 | 6950,6 |  | 98,8 |  | 0,439 |  | 325,0 |  | 325,0 |  | 54615,6 |  | 53142,7 |  | 96,3 |  | 106,9 |  | 11301,0 |  | 34,0 |  |
| 2061 | 11,8 | 0,2 | 13,5 | 6962,4 |  | 98,9 |  | 0,440 |  | 325,6 |  | 325,6 |  | 54941,2 |  | 53468,3 |  | 96,4 |  | 107,5 |  | 11408,5 |  | 34,2 |  |
| 2062 | 11,6 | 0,2 | 15,3 | 6974,0 |  | 99,1 |  | 0,441 |  | 326,2 |  | 326,2 |  | 55267,4 |  | 53794,6 |  | 96,4 |  | 108,1 |  | 11516,6 |  | 34,3 |  |
| 2063 | 11,4 | 0,2 | 17,8 | 6985,4 |  | 99,3 |  | 0,441 |  | 326,9 |  | 326,9 |  | 55594,3 |  | 54121,5 |  | 96,5 |  | 108,8 |  | 11625,4 |  | 34,4 |  |
| 2064 | 10,8 | 0,2 | 20,4 | 6996,1 |  | 99,4 |  | 0,442 |  | 328,6 |  | 328,6 |  | 55922,9 |  | 54450,1 |  | 96,7 |  | 109,4 |  | 11734,8 |  | 34,5 |  |
| 2065 | 10,0 | 0,1 | 23,9 | 7006,2 |  | 99,5 |  | 0,443 |  | 330,4 |  | 330,4 |  | 56253,3 |  | 54780,4 |  | 97,0 |  | 110,0 |  | 11844,9 |  | 34,5 |  |
| 2066 | 9,2 | 0,1 | 28,7 | 7015,3 |  | 99,7 |  | 0,443 |  | 332,3 |  | 332,3 |  | 56585,6 |  | 55112,7 |  | 97,2 |  | 110,7 |  | 11955,5 |  | 34,5 |  |
| 2067 | 8,4 | 0,1 | 36,7 | 7023,7 |  | 99,8 |  | 0,444 |  | 334,3 |  | 334,3 |  | 56919,9 |  | 55447,0 |  | 97,5 |  | 111,3 |  | 12066,8 |  | 34,6 |  |
| 2068 | 7,6 | 0,1 | 53,0 | 7031,3 |  | 99,9 |  | 0,444 |  | 328,3 |  | 328,3 |  | 57248,2 |  | 55775,3 |  | 97,7 |  | 108,1 |  | 12174,9 |  | 34,2 |  |
| 2069 | 6,9 | 0,1 | 101,6 | 7038,2 |  | 100,0 |  | 0,445 |  | 318,1 |  | 318,1 |  | 57566,3 |  | 56093,4 |  | 97,8 |  | 102,8 |  | 12277,6 |  | 33,6 |  |

Таблица 3.3.2 – Характеристика основного фонда скважин. Вариант 1. Месторождение Ащисай.

| Годы | Бурения скважин |  |  | Ввод скважины из наблюдательного фонда | Ввод скважины из во временной консервации | Перевод скв врем дающих нефть в ППД | Фонд скважин с начала разработки | Эксплуатац. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин из экспл.фонда |  |  | Фонд добывающих скважин на конец периода |  | Фонд наг. скв. | Среднегод. дебит на 1 скв. |  | Приемистость нагнетательных скважин, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Добыв. | Нагнет. |  |  |  |  |  | Всего | В т. ч. доб. | В т. ч. нагнет. | Всего | Механи-зирован-ных |  | Нефти, т/сут | Жидкости, т/сут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 229 | 320,0 | 6 | 6 | 0 | 122 | 112 | 3 | 3,5 | 53,3 | 520,2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 229 | 320,0 | 3 | 3 | 0 | 130 | 121 | 3 | 2,8 | 45,9 | 500,7 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 229 | 320,0 | 3 | 3 | 0 | 138 | 133 | 3 | 2,5 | 41,5 | 484,3 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 4 | 4 | 0 | 139 | 135 | 3 | 2,2 | 36,7 | 432,4 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 2 | 2 | 0 | 137 | 136 | 3 | 2,0 | 34,2 | 397,7 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 13 | 13 | 0 | 124 | 124 | 3 | 2,0 | 33,3 | 369,2 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 2 | 2 | 0 | 122 | 122 | 3 | 1,9 | 32,4 | 344,1 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 3 | 3 | 0 | 119 | 119 | 3 | 1,8 | 32,0 | 322,9 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 3 | 1,7 | 31,3 | 304,8 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 5 | 5 | 0 | 114 | 114 | 3 | 1,7 | 31,0 | 289,4 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 4 | 4 | 0 | 110 | 110 | 3 | 1,7 | 31,3 | 276,2 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 3 | 3 | 0 | 107 | 107 | 3 | 1,6 | 31,6 | 264,9 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 3 | 1,6 | 31,4 | 255,3 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 4 | 4 | 0 | 103 | 103 | 3 | 1,6 | 32,0 | 247,0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 | 3 | 1,6 | 32,3 | 239,8 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 2 | 2 | 0 | 98 | 98 | 3 | 1,6 | 32,5 | 233,7 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 11 | 10 | 1 | 88 | 88 | 2 | 1,6 | 32,8 | 306,7 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 17 | 17 | 0 | 71 | 71 | 2 | 1,6 | 35,7 | 305,6 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 2 | 1,6 | 35,4 | 304,3 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 2 | 1,6 | 35,1 | 303,0 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 2 | 1,6 | 34,8 | 301,7 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 2 | 1,5 | 34,5 | 300,5 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 2 | 2 | 0 | 69 | 69 | 2 | 1,5 | 34,7 | 299,2 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 3 | 3 | 0 | 66 | 66 | 2 | 1,4 | 32,4 | 298,0 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 2 | 2 | 0 | 64 | 64 | 2 | 1,4 | 32,8 | 296,9 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 10 | 9 | 1 | 55 | 55 | 1 | 1,4 | 32,7 | 280,2 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 1 | 1,4 | 32,5 | 281,8 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 13 | 13 | 0 | 42 | 42 | 1 | 1,4 | 32,9 | 283,5 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 1 | 1,4 | 32,9 | 285,2 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 2 | 2 | 0 | 40 | 40 | 1 | 1,3 | 33,1 | 286,8 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 1 | 1,3 | 33,6 | 288,5 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 16 | 16 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1,7 | 39,9 | 290,2 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1,7 | 41,1 | 291,9 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1,7 | 41,6 | 293,6 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1,6 | 42,2 | 295,3 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1,6 | 42,7 | 297,1 |
| 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1,6 | 42,7 | 298,8 |
| 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1,5 | 42,8 | 300,6 |
| 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1,5 | 44,0 | 302,3 |
| 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1,5 | 44,9 | 304,1 |
| 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1,5 | 45,2 | 305,9 |
| 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1,4 | 45,4 | 307,6 |
| 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1,3 | 45,7 | 309,4 |
| 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1,1 | 46,0 | 311,1 |
| 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1,0 | 45,1 | 302,1 |
| 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 320,0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1,0 | 44,9 | 287,3 |

    - Экономические показатели вариантов разработки

Оценка экономической эффективности вариантов разработки месторождения Ащисай предполагает некоторые экономические и финансовые допущения, приведенные ниже.

Экономические и финансовые допущения, использованные в экономической модели, позволяют на этапе проектирования рассчитать уровень необходимых для оценки финансово-экономических показателей, сопоставить полученные результаты по вариантам, выбрать наиболее оптимальный вариант и определить рентабельный период разработки месторождения.

Срок проекта по вариантам различен, однако первым годом реализации проекта принят 2024 год по всем вариантам. За интервал планирования принят промежуток времени, соответствующий одному календарному году.

Расчеты проводились на весь проектный срок. По результатам расчетов определен рентабельный период, который представляет собой период безубыточной добычи нефти до момента, начиная с которого операционный доход принимает положительные значения.

Дисконтирование проводилось исходя из теории временной стоимости денег, то есть для получения суммы потока платежей, приведенной к настоящему моменту времени. Для определения дисконтированных потоков приняты следующие ставки:

- 10%;

- 15%;

- 20%.

Масштабы цен, приведенные в расчетах, позволяют сопоставить полученные результаты экономической оценки. Все стоимостные показатели, применяемые в расчетах, приведены в текущих ценах в национальной валюте – тенге.

Реализация продукции. Согласно условиям контракта на осуществление разработки месторождения Ащисай в Кызылординской области Республики Казахстан, 30% нефти реализуется на экспорт и 70% на внутренний рынок.

Цена реализации продукции определена в соответствии с существующим положением в Казахстане и на мировом рынке. В данном проекте проектируемая цена на нефть при реализации на внешний рынок составляет 253 317 тенге/тонну (73,61 $/bbl) и на транспортировку нефти 14 134 тенге/тонну (4,11 $/bbl). Коэффициент перевода бар в тн равен 7,647.

Цена на нефть при реализации на внутренний рынок составит 186 500 тенге/тонну без учета НДС, затраты на транспортировку нефти – 5 639 тенге/тонну.

Инфляция для расчета стоимости капитальных вложений, и эксплуатационных затрат и доходов принята в размере 1,5 % в год, в соответствии со средними темпами инфляции в Республике Казахстан за последние годы.

Источники доходов. В расчетах принято, что обеспечение необходимых объемов финансирования капитальных вложений в обустройство и разработку месторождения будет осуществляться за счет собственных средств, получаемых от реализации проекта, реинвестирования чистой прибыли и использования амортизационных отчислений, в случае недостаточности средств, предприятие может использовать кредит. Экономика предприятия будет основываться на обычной модели по налогообложению.

Источниками доходов настоящего проекта является реализация добываемого на месторождении нефти. Объем реализации нефти, принимается за вычетом технологических потерь при добыче и транспортировке.

Таблица 3.1.2.1 – Расчет дохода от реализации продукции рекомендуемый 1 вариант, тыс.тенге

| Годы | Объем добычи нефти (тыс.тонн) | Общий объем продажи нефти (тыс.тонн) | Расчет дохода от продажи нефти |  |  |  | Общий доход предприятия, тыс.тенге (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем продажи |  | Цена реализации |  |  |
|  |  |  | на внешний рынок (тыс.тонн) | на внутренний рынок (тыс.тонн) | на внешний рынок нефти, тенге | на внутренний рынок нефтепродуктов, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2024 | 117,84 | 117,42 | 35,23 | 82,19 | 253 317,00 | 186 500 | 24 252 270 |
| 2025 | 104,70 | 104,33 | 31,30 | 73,03 | 255 850,17 | 188 365 | 21 763 587 |
| 2026 | 95,55 | 95,21 | 28,56 | 66,65 | 258 408,67 | 190 249 | 20 060 722 |
| 2027 | 86,83 | 86,52 | 25,96 | 60,57 | 260 992,76 | 192 151 | 18 412 684 |
| 2028 | 78,82 | 78,54 | 23,56 | 54,98 | 263 602,69 | 194 073 | 16 881 292 |
| 2029 | 68,35 | 68,11 | 20,43 | 47,67 | 266 238,71 | 196 013 | 14 784 721 |
| 2030 | 64,14 | 63,92 | 19,18 | 44,74 | 268 901,10 | 197 974 | 14 013 937 |
| 2031 | 60,77 | 60,55 | 18,17 | 42,39 | 271 590,11 | 199 953 | 13 408 791 |
| 2032 | 57,84 | 57,64 | 17,29 | 40,35 | 274 306,01 | 201 953 | 12 891 732 |
| 2033 | 55,08 | 54,89 | 16,47 | 38,42 | 277 049,07 | 203 972 | 12 399 344 |
| 2034 | 52,78 | 52,60 | 15,78 | 36,82 | 279 819,56 | 206 012 | 11 999 943 |
| 2035 | 50,73 | 50,55 | 15,17 | 35,39 | 282 617,76 | 208 072 | 11 648 831 |
| 2036 | 48,88 | 48,71 | 14,61 | 34,10 | 285 443,94 | 210 153 | 11 337 199 |
| 2037 | 47,21 | 47,04 | 14,11 | 32,93 | 288 298,38 | 212 254 | 11 057 981 |
| 2038 | 45,50 | 45,34 | 13,60 | 31,74 | 291 181,36 | 214 377 | 10 765 185 |
| 2039 | 43,93 | 43,77 | 13,13 | 30,64 | 294 093,17 | 216 521 | 10 496 366 |
| 2040 | 41,59 | 41,44 | 12,43 | 29,01 | 297 034,10 | 218 686 | 10 037 092 |
| 2041 | 38,82 | 38,69 | 11,61 | 27,08 | 300 004,45 | 220 873 | 9 462 923 |
| 2042 | 37,79 | 37,66 | 11,30 | 26,36 | 303 004,49 | 223 082 | 9 303 260 |
| 2043 | 36,79 | 36,66 | 11,00 | 25,66 | 306 034,53 | 225 312 | 9 147 960 |
| 2044 | 35,48 | 35,35 | 10,61 | 24,75 | 309 094,88 | 227 565 | 8 909 184 |
| 2045 | 34,22 | 34,10 | 10,23 | 23,87 | 312 185,83 | 229 841 | 8 680 534 |
| 2046 | 33,03 | 32,92 | 9,88 | 23,04 | 315 307,69 | 232 140 | 8 462 822 |
| 2047 | 29,55 | 29,45 | 8,83 | 20,61 | 318 460,76 | 234 461 | 7 646 444 |
| 2048 | 28,61 | 28,50 | 8,55 | 19,95 | 321 645,37 | 236 806 | 7 475 369 |
| 2049 | 24,54 | 24,45 | 7,33 | 17,11 | 324 861,83 | 239 174 | 6 475 848 |
| 2050 | 23,61 | 23,52 | 7,06 | 16,47 | 328 110,44 | 241 565 | 6 292 897 |
| 2051 | 18,12 | 18,06 | 5,42 | 12,64 | 337 953,76 | 248 812 | 4 976 722 |
| 2052 | 17,62 | 17,56 | 5,27 | 12,29 | 348 092,37 | 256 277 | 4 983 220 |
| 2053 | 17,05 | 16,99 | 5,10 | 11,90 | 358 535,14 | 263 965 | 4 967 810 |
| 2054 | 16,60 | 16,54 | 4,96 | 11,58 | 369 291,20 | 271 884 | 4 980 520 |
| 2055 | 12,93 | 12,89 | 3,87 | 9,02 | 384 062,84 | 282 759 | 4 035 863 |
| 2056 | 12,74 | 12,69 | 3,81 | 8,89 | 395 584,73 | 291 242 | 4 094 264 |
| 2057 | 12,55 | 12,50 | 3,75 | 8,75 | 407 452,27 | 299 979 | 4 153 562 |
| 2058 | 12,36 | 12,31 | 3,69 | 8,62 | 419 675,84 | 308 979 | 4 213 769 |
| 2059 | 12,17 | 12,13 | 3,64 | 8,49 | 432 266,11 | 318 248 | 4 274 901 |
| 2060 | 11,97 | 11,93 | 3,58 | 8,35 | 445 234,10 | 327 795 | 4 330 625 |
| 2061 | 11,78 | 11,73 | 3,52 | 8,21 | 458 591,12 | 337 629 | 4 387 346 |
| 2062 | 11,58 | 11,54 | 3,46 | 8,08 | 472 348,85 | 347 758 | 4 445 079 |
| 2063 | 11,39 | 11,35 | 3,41 | 7,95 | 486 519,32 | 358 191 | 4 503 839 |
| 2064 | 10,76 | 10,72 | 3,22 | 7,50 | 501 114,90 | 368 937 | 4 379 641 |
| 2065 | 10,02 | 9,98 | 2,99 | 6,99 | 516 148,35 | 380 005 | 4 201 407 |
| 2066 | 9,18 | 9,15 | 2,74 | 6,40 | 531 632,80 | 391 405 | 3 965 344 |
| 2067 | 8,35 | 8,32 | 2,50 | 5,83 | 547 581,78 | 403 147 | 3 716 858 |
| 2068 | 7,63 | 7,60 | 2,28 | 5,32 | 564 009,23 | 415 241 | 3 494 658 |
| 2069 | 6,88 | 6,86 | 2,06 | 4,80 | 580 929,51 | 427 699 | 3 249 116 |
| Итого 2024-2069 | 1 674,68 | 1 668,75 | 500,63 | 1 168,13 |  |  | 409 423 459 |
| 2070 | 5,09 | 5,07 | 1,52 | 3,55 | 598 357,40 | 440 530 | 2 474 035 |
| 2071 | 4,24 | 4,23 | 1,27 | 2,96 | 616 308,12 | 453 746 | 2 124 908 |
| 2072 | 3,54 | 3,53 | 1,06 | 2,47 | 634 797,36 | 467 358 | 1 826 043 |
| Итого 2024-2072 | 1 687,56 | 1 681,58 | 504,47 | 1 177,11 |  |  | 415 848 445 |

Капитальные вложения в строительство скважин включают в себя: затраты на бурение новых добывающих скважин.

Надземное строительство состоит из капитальных затрат на: обустройство проектных скважин - затраты на сопутствующее скважинное оборудование, обустройства выкидных линий для проектных скважин.

Потребность в капитальных вложениях определялась, исходя из объемных показателей, связанных с бурением скважин, реконструкцией объектов обустройства.

Капитальные вложения для расчета амортизационных отчислений для целей налогообложения и для включения в себестоимость приняты в соответствии с данными раздела “Капвложения” настоящей записки. В составе капитальных вложений, также учтен резерв средств на прочие затраты (на экспертизы, авторский надзор, сопровождение строительства и т.д.) в размере 10% от стоимости всего капитальных затрат на обустройство промысла. Проектная стоимость бурения скважины подсчитана в зависимости от глубины бурения с учетом стоимости 1 метра проходки в 217 832,33 тенге/м.п для эксплуатационной скважины. Таким образом, стоимость строительства 1 (одной) скважины принята 181 890 тыс. тенге (средняя глубина h-835 м). Бурение и количество скважин определялось согласно технологическим вариантам разработки данного проекта. Также капитальные вложения рассчитаны с учетом того, что большая часть оборудования, материалов, сооружений будет приобретаться в Казахстане. Однако, также возможно приобретение оборудования и материалов у производителей из других стран (СНГ) при невозможности приобретения соответствующего оборудования в Казахстане, а также в случаях их неконкурентоспособности с другими аналогами по показателям качества и цены.

В данном проекте за 46 лет рентабельного периода не предусматривается бурение скважин. В таблице 4.2.2 приведен расчет капитальных вложений.

Затраты на операционные и текущие расходы определялись в соответствии с основными эксплуатационными показателями, рассчитанными на основе фактических данных АО «Нефтяная Компания «КОР» за 2022 год и за первое полугодие 2023 года. Расходы, понесенные предприятием, (операционные затраты) разделяются на расходы, относимые на себестоимость продукции и на расходы периода.

Расходы относимые на себестоимость продукции включают в себя все эксплуатационные затраты, производимые непосредственно на промысле. Расходы периода в свою очередь включают в себя общие и административные расходы и расходы по реализации продукции.

Расходы, относимые на себестоимость продукции включают:

- производственно-технические материалы

- затраты на топливо

- расходы на переработку нефти в нефтепродукты

- услуги условно-постоянного характера на промысле, зависящие от количества скважин

- производственные расходы, зависимые от численности ППП

- текущий ремонт и техническое обслуживание скважин

- другие производственные затраты

- затраты на оплату труда ППП

- НИОКР

- затраты на страхование

- налоги и платежи

Расходы периода в свою очередь включают в себя:

- затраты на оплату труда АУП

- содержание АУП

- социальное развитие региона

- затраты на транспорт нефти

- обучение казахстанских специалистов

- отчисления в фонд ликвидации (резервный)

Согласно Контракта на осуществление разведки и добычи на месторождении «Ащисай», затраты на профессиональное обучение казахстанских специалистов составят 1% от затрат на добычу по итогам предыдущего года; отчисления в ликвидационной фонд- согласно программе ликвидации; расходы на социальное развитие региона и развития его инфраструктуры- в размере 1% от инвестиций на недропользование в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года.

При определении денежных потоков применялось дисконтирование – метод приведения разновременных затрат и результатов к единому моменту времени, в данном случае к началу реализации проекта 2024 году, отражающий ценность прошлых и будущих поступлений (доходов) с современных позиций. Приведение делалось для того, чтобы, при вычислении значений интегральных показателей (IRR, NPV) исключить из расчета общее изменение масштаба цен, но сохранить (происходящее из-за инфляции) изменения в структуре цен. При выборе дифференцированной ставки процента (дисконтной) в процессе дисконтирования потока инвестиционного проекта учитывались следующие факторы:

- средний уровень ссудного процента (реальной депозитной ставки);

- темп инфляции (или премии за инфляцию);

- премии за риск;

- премии за низкую ликвидность проекта.

- ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА. ОБОСНОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

4.1. Характеристика фонда скважин

По состоянию на 01.01.2024 г. на месторождении пробурено всего 229 скважин, из них: добывающих - 115, нагнетательных – 3, поглощающих – 22, водозаборных – 2, наблюдательных – 62, в консервации – 5, ликвидированных – 20.

В эксплуатационном фонде числятся 115 скважин, все действующие. Из 115 скважин действующего добывающего фонда, эксплуатируются фонтанным способом 13 ед., электровинтовыми насосами (ЭВН) – 100 ед. и на 2 скважинах – периодический механизированный режим работы (ПРР). Действующий нагнетательный фонд составлял 3 ед.

Ликвидированный фонд составляет 20 скважин, из них 19 ликвидированы по геологическим причинам, одна ликвидирована по техническим причинам.

За анализируемый период пробурены 2 добывающие (288, 290) и 2 разведочные скважины (287, 289) согласно «Проекту разработки…» [18]. Добывающие скважины 288 и 290 скважины были введены в эксплуатацию механизированным способом (ЭВН). Фактические начальные дебиты нефти были на уровне или ниже установленного планового дебита (8 т/сут): скважина 288 – 6,5 т/сут, скважина 290 – 8,3 т/сут.

Средние дебиты по нефти и жидкости по состоянию на 01.01.2024 г., приходящиеся на скважину в целом по месторождению, составляют соответственно 3,4 т/сут и 67,5 т/сут, средняя приемистость нагнетательных скважин составила 49,9 м3/сут. Средняя обводненность добываемой продукции по месторождению составила 93,2 %.

В настоящее время в эксплуатации находятся 13 основных объекта, рассмотрим характеристику их фонда.

Объект разработки I. По состоянию на 01.01.2024 г. на рассматриваемом объекте числятся 15 добывающие скважины, все действующие, из которых: 5 скважин эксплуатируются фонтанным способом; 9 скважин оборудованы ЭВН, 1 скважина 217 работает периодическим механизированном режиме (ПРР). Максимальным дебитом по нефти 6,1 т/сут характеризуется скважина 71, а минимальным дебитом 0,1 т/сут – скважина 77. Средние дебиты по нефти и жидкости в целом по рассматриваемому объекту составляют 2,6 т/сут и 47,0 т/сут соответственно (табл. 3.2.1.2).

Средняя обводненность в целом по объекту разработки составляет 94,5 %, при ее изменениях по скважинам от 6,3 % в скважине 205 до 97,9 % в скважине 203.

Коэффициент эксплуатации составил 0,74 д.ед.

Объект разработки II. На дату анализа фонд добывающих скважин составил 4 единицы. Скважины действующие, эксплуатируются механизированным способом, при помощи ЭВН. По состоянию на 01.01.2024 г. среднесуточный дебит по нефти и жидкости составил соответственно 6,3 и 106,0 т/сут. Обводненность высокая – 94,0 %.

Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин представлен 1 скважиной, со средней приемистостью 561,6 м3/сут.

Коэффициенты эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин составили соответственно 1,00 д.ед.

Объект разработки III. По состоянию на 01.01.2024 г. на рассматриваемом объекте эксплуатационный фонд добывающих представлен 18 скважинами, все действующие оборудованы ЭВН. Средние дебиты по нефти и жидкости в целом по рассматриваемому объекту составляют 3,4 т/сут и 67,6 т/сут соответственно. Обводненность, добываемой продукции держится на высоком уровне и равна среднему показателю 95,0 %. Коэффициент эксплуатации составил 0,99 д.ед.

Объект разработки IV. По состоянию на 01.01.2024 г. общий добывающий фонд IV объекта разработки составлял 32 скважин (см. табл. 3.2.1.1). Все скважины действующего добывающего фонда эксплуатируются механизированным способом ЭВН, кроме одной скважины 55, которая работает фонтанным способом. Средние дебиты по нефти и жидкости по скважинам составляют 3,4 т/сут и 63,5 т/сут соответственно. Обводненность составила 94,6 %.

В нагнетательном фонде числятся одна скважина 260, средняя приемистость по состоянию на 01.01.2024 г. составила 769,1 м3/сут.

Объект разработки V. По состоянию на 01.01.2024 г. общий добывающий фонд V объекта разработки составлял 12 скважин, все действующие. Скважины эксплуатируются фонтанным способом - 1 ед., механизированным способом ЭВН - 11 ед. Нагнетательный фонд представлен одной действующей скважиной 5.

Коэффициент использования добывающего фонда скважин на 01.01.2023 г. составлял 1,00 д.ед., коэффициент эксплуатации действующих добывающих скважин на составлял 0,83 д.ед.

Объект разработки VI. По данному объекту в эксплуатационном фонде числятся 14 скважин, эксплуатируются механизированным способом и оснащены ЭЦН. Среднесуточный дебит нефти VI объекта равен 3,9 т/сут. Средняя обводненность –83,3 % (табл. 3.2.1.3).  За рассматриваемый период на данный объект введены в эксплуатацию из бурения 2 добывающие скважины (288, 290) согласно работе [18]. Начальные дебиты варьировали в диапазоне 2,2 - 6,5 т/сут.

Объект разработки VII. По состоянию на 01.01.2024 г. на рассматриваемом объекте эксплуатационный фонд добывающих представлен 2 скважинами, которые эксплуатируются фонтанным способом добычи. Максимальным средним дебитом по нефти 7,3 т/сут характеризуется скважина 342, а минимальным дебитом 5,6 т/сут – скважина 332. Средние дебиты по нефти и жидкости в целом по рассматриваемому объекту составляют 4,2 т/сут и 5,5 т/сут, соответственно. Средняя обводненность в целом по объекту разработки составляет 24,7 %. Коэффициент эксплуатации составил 0,08 д.ед., из-за остановки скважин на подземные ремонтные работы.

Объект разработки VIII. На дату анализа общий добывающий фонд составлял 2 скважины, все эксплуатируются механизированным способом ЭВН.

По объекту коэффициент использования за анализируемый период варьировал в пределах 0,5 – 1,0, и на дату анализа составил 1,0 д.ед. Коэффициент эксплуатации действующих добывающих скважин составил 0,99 д.ед.

Объект разработки IX. На данным объекте работала скважина 321, из-за высокой обводненности была переведена в наблюдательный фонд.

Объект разработки X. На дату составления отчета данный объект эксплуатируют 7 скважинами. Все скважины действующие, эксплуатируются фонтанным способом – 2 ед., механизированным способом ЭВН – 4 ед., периодическом механизированном режиме (ПРР) – 1 ед. Среднесуточный дебит по нефти данного объекта составил 3,2 т/сут, с обводненностью 84,4 %.

Коэффициент эксплуатации действующих добывающих скважин изменялся от 0,49 д.ед. до 0,63 д.ед. и на дату анализа составлял 0,49 д.ед.

Объект разработки XI. На дату анализа фонд добывающих скважин составил 4 единицы. Скважины действующие, эксплуатируются фонтанным способом, при помощи ЭВН. Объект работает без поддержания пластового давления.

Коэффициент эксплуатации и использования на дату анализа составляет 1,00 д.ед.

Объект разработки XII. В эксплуатационном фонде XII объекта числятся 3 скважины. Все действующие скважины эксплуатируются механизированным способом: ЭЦН. Среднесуточный дебит скважин данного объекта равен 2,4 т/сут. Обводненность добываемой продукции равна 72,7 %.

Объект разработки XIII.

На дату составления отчета в добывающем фонде числятся 2 скважины (320, 328). Все действующие скважины эксплуатируются периодически. Средние текущие дебиты по нефти и жидкости составили 5,2 т/сут и 6,0 т/сут, соответственно.

По объекту коэффициент эксплуатации скважин низкий и составлял 0,05 д.ед. Коэффициент использования фонда скважин – 1,00 д.ед.

Таким образом, на дату анализа около 85,2 % действующих скважин месторождения характеризуются как низкодебитными, т.е. дебитами до 5 т/сут. Среднедебитным (от 5 до 20 т/сут) категориям приходится в среднем по 14,8 % от действующих добывающих скважин.

Заметна тенденция увеличения обводненности за рассматриваемый период (табл. 3.2.1.3), что указывает на снижение производительности скважин. Как видно из таблицы 3.2.1.3, на дату анализа с обводнённостью до 50 % работали 10 скважин (8,7 %), а более 50% работали 105 скважин, что составляет 91,3 % от общего количества скважин.

Низким коэффициентом эксплуатации характеризуются скважины VII (0,08 д.ед) и XIII (0,05 д.ед.) объектов разработки и в целом составляет 0,89 д.ед., по остальным объектам – изменяется от 0,49 д.ед. до 1,00 д.ед. Низкий коэффициент эксплуатации объясняется объясняются проведением исследовательских и ремонтных работ, и вынужденными простоями скважин.

Таблица 4.1 - Состояние фонда скважин по состоянию на 01.01.2024 г.

| Фонд | Категория | Центральный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Западный участок | Итого по месторождению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I объект | II объект | III объект | IV объект | V объект | VI объект | VII объект | VIII объект | IX объект | XI объект | XII объект | XIII объект | Не выделенные в объекты |  | X объект |  |
|  |  | залежь 1 | залежь 2 | залежь 3 | залежь 4 | залежь 5 | залежь 6 | залежь 7 | залежь 5 | залежь 8 | русло 1 | русло 2 | залежь 8 | залежь 9 | залежь 10 | Ю-0+Ю-0′+Ю-I (пл. А, Б)+Ю-II (пл. А, Б, В)+Ю-III (пл. А, Б, В) |  |
|  |  | M-I | M-I | M-I | M-I+M-II | M-I+M-II | M-I | M-I+M-II | Ю-0-1+Ю-I (пласты А, Б) + Ю-II (пласт А)+Ю-0-2 | Ю-I | Ю-0 | Ю-0-1 | М-I | М-I | М-I |  |  |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | Всего: | 15 | 4 | 18 | 32 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |  |  | 7 | 115 |
|  | в т. ч. действующие | 15 | 4 | 18 | 32 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |  |  | 7 | 115 |
|  | из них: фонтанные | 71, 77, 204, 205, 207 |  |  | 55 | 96 |  | 332, 342 |  |  |  |  | 320, 328 |  |  | 5зап, 10зап | 13 |
|  | Механизированные (ПРР) | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 2 |
|  | ЭВН | 78, 200, 203, 206, 209, 212, 215, 255 | 23, 24, 25, 281 | 20, 26, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 268 | 10с, 50, 52, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 81, 222, 223, 224, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 254, 259, 261, 262, 263, 264, 265 | 29, 95, 98, 300, 301, 303, 305, 307, 313, 314, 315 | 270, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 288, 290 |  | 302, 310 |  | 346, 349, 351, 352 | 341, 344, 354 |  |  |  | 100, 103, 114 | 98 |
|  | в простое | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 | 2 |
|  | бездействующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Эксплуатационный фонд нагнетательных скважин | Всего: |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | в т. ч. действующие |  | 210 |  | 260 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | в простое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Поглощающие скважины | Всего: | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 22 |
|  | в т. ч. действующие | 7, 30 | 8, 15, 22 | 13, 16, 232 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 10 |
|  | в наблюдении | 1, 33 | 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  | 4 |
|  | остановленные | 32, 72, 85, 218, 256 | 76, 213 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Водозаборные скважины | Всего: |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 1в, 3349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Наблюдательные скважины | Всего: | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |  | 2 |  |  | 2 | 9 | 62 |
|  |  | 31, 70, 201, 208, 211, 216, 252, 253 | 12д, 17, 18, 19, 214, 226 | 45, 46, 227, 230, 266 | 56, 59, 62, 86, 220, 221, 225, 240, 242, 246, 251 | 28, 97, 304, 309 | 21, 271, 278 | 91, 92, 340 | 94, 99, 306, 308, 311, 316 | 321, 323, 324 |  | 343, 345 |  |  | 40, 347 | 1зап, 3зап, 6зап, 7зап, 101, 104, 109, 111, 115 | 62 |
| Во временной консервации | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 287, 289 |  |  |  |  |  | 93, 322, 325 |  |  |  | 5 |
| Ликвидированные | всего: | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 6 | 20 |
|  | по геологическим причинам | 34, 35 | 14 | 44 | 36, 51, 53, 54 |  | 2, 8С |  |  | 330, 348 |  |  |  |  | 37 | 11, 102, 105, 106, 108, 110 | 19 |
|  | по техническим причинам |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Всего пробурено: |  | 34 | 21 | 27 | 49 | 18 | 21 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 | 229 |

  - Обоснование выбора рекомендуемых способов эксплуатации скважин

На месторождении Ащисай добыча нефти ведётся фонтанным и механизированным способом. Эксплуатационный фонд скважин по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 115 единиц, все скважины в действующем фонде.

Фонд нагнетательных скважин составляет 3 единицы, все скважины в действующем фонде.

13 скважин эксплуатируются фонтанным способом, остальные - механизированным с использованием ВШНУ.

Работа скважин, разрабатывающих нижнемеловые отложения, осложняется тем, что в составе нефти содержание парафина составляет до 31,22%, смол силикагелевых - до 17,9%, асфальтенов - до 2,44%. Вязкость нефти в пластовых условиях - до 14,9 мПа*с. Обводнённость продукции скважин меловых горизонтов составляет от 7,1% (VII объект) до 94,4% (III объект).

В составе нефти юрских отложений содержание парафина составляет до 14,7%, смол силикагелевых - до 14,22%, асфальтенов - до 1,46%. Вязкость нефти в пластовых условиях невысокая – до 6,62 мПа*с. Обводнённость продукции скважин юрских горизонтов составляет от 60,8% (XI объект) до 91,7% (IX объект).

Эксплуатация скважин фонтанным способом

По состоянию на 01.01.2024 г. фонтанируют 13 скважин (55, 71, 77, 96, 204, 205, 207, 320, 328, 332, 342, 5зап., 10зап.).

В настоящее время все скважины находятся в периодической эксплуатации (1-6 сут/мес), скважины оборудованы гидромуфтами Ø 3 и 2 мм, средняя глубина установки соответственно 790-800 м и 390-400 м. Извлечение жидкости осуществляется путём компрессирования по утверждённому графику. Компрессирование осуществляется с использованием азотной компрессорной станции САД-5.

Фонтанные скважины снабжены арматурой АФК -65х21, D-65мм, рассчитанной на давление 21,0 МПа, соответствующей условиям разработки месторождения. Низ НКТ всех фонтанных скважин оборудован воронками для безопасного проведения гидродинамических и геофизических исследований. Башмак НКТ расположен на глубине от 134 м (скважина 320) до 785 м (скважина 3 зап.) над верхними отверстиями интервала перфорации.

Параметры работы скважин и их текущее техническое состояние приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1- Параметры работы и текущее техническое состояние фонтанных скважин

| № скв. | Объект/ залежь/ горизонт | Интервал перфорации | Глубина спуска НКТ, м | Параметры работы скважин (по состоянию на 01.01.2024 г.) |  |  | Рпл, МПа Дата замера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дебит жидкости, т/сут | Дебит нефти, т/сут | % воды |  |
| 71 | I / I-/М-I | 1208,9-1211,0 | 1102 | 7,0 | 6,1 | 12,3 |  |
| 77 |  | 1215,6-1217,9 | 999 | 3,6 | 0,1 | 96,0 |  |
| 204 |  | 1207,3-1208,3 1210,0-1213,0 1216,0-1218,0 | 981 | 4,7 | 1,1 | 76,5 |  |
| 205 |  | 1214,5-1216,8 1218,0-1221,0 | 1001 | 5,2 | 4,9 | 6,3 |  |
| 207 |  | 1212,0-1213,0 1215,8-1217,0 | 986 | 4,3 | 2,6 | 39,5 |  |
| 55 | IV/ IV /М-I | 1209,1-1211,0 1213,0-1214,0 | 1004 | 3,5 | 0,2 | 94,4 |  |
| 96 | V /V /М-I | 1372,0-1374,0 | 1000 | 6,4 | 0,4 | 93,6 |  |
| 332 | VII/VII/М-I | 1185,0-1187,0 1187,9-1189,9 1195,0-1197,0 1213,0-1215,0 | 1002 | 8,2 | 5,6 | 32,5 |  |
| 342 |  | 1189,0-1193,0 | 1005 | 7,4 | 7,3 | 1,9 |  |
| 5зап. | X/западный блок/ Ю-0, Ю-I | 1678,7-1680,1 1772,8-1775,1 | 1000 | 1,7 | 1,7 | 1,3 |  |
| 10зап. |  | 1702,0-1704,0 1782,5-1786,5 1810,0-1813,0 1825,0-1827,0 | 1000 | 6,6 | 1,1 | 84,0 |  |
| 320 | XIII/VIII/ М-I | 1141,0-1144,5 | 1007 | 7,1 | 0,3 | 95,2 |  |
| 328 |  | 1138,0-1141,5 | 987 | 5,1 | 5,0 | 1,9 |  |

Вновь вводимые в фонтанную эксплуатацию скважины также предлагается оборудовать фонтанной арматурой, рассчитанной на рабочее давление 21,0 МПа. Проходной диаметр стволовой части ёлки и проходной диаметр боковых отводов должен составлять 65 мм. Фонтанная арматура должна быть снабжена ручным управлением запорными устройствами (задвижками). Ствол фонтанной ёлки должен быть оборудован двумя запорными устройствами. Боковые отводы арматуры оборудованы запорными устройствами и регулируемыми штуцерами. Подвеска НКТ осуществляется на резьбе переводника трубной головки.

Компоновке фонтанного лифта соответствуют НКТ диаметром 73 мм с толщиной стенок 5,51 мм и спуском до интервала перфорации. На месторождении целесообразно применять трубы с высаженными наружу концами марки Д из нелегированных или низколегированных сталей. Выбор одноступенчатой компоновки лифтовой колонны и её размер основаны на том, что они обеспечивают:

- максимальную отдачу скважины;

- успешное проведение необходимых геофизических исследований;

возможность проведения при необходимости прямых и обратных промывок с использованием гибких труб, без проведения подземного ремонта, без подъёма НКТ.

В связи с высокой выработанностью пластов и незначительной величиной эффективных нефтенасыщенных толщин применение любых существующих методов интенсификации добычи на данных скважинах представляется экономически нецелесообразным. Применение механических способов эксплуатации невозможно в связи с низкой продуктивность пластов, поэтому периодический способ эксплуатации является единственно возможным.

Эксплуатации скважин винтовыми штанговыми насосными установками (ВШНУ)

По результатам анализа технологических условий эксплуатации скважин, учитывая физико-химические свойства добываемой продукции можно сделать вывод, что дальнейшая эксплуатация месторождения будет осуществляться механизированным способом с использованием винтовых штанговых насосных установок (ВШНУ).

Область применения ВШНУ — пластовые жидкости высокой вязкости, повышенного содержания газа и механических примесей.

По состоянию на 01.01.2024 г. с использованием ВШНУ работают 102 скважины, из них на 2-х скважинах (112, 217) – периодический режим работы (ПРР).

На месторождении используются винтовые насосы фирмы «Куду», «РСМ», «Мойно» и NTZ. Данные насосы имеют надёжные и устойчивые к скважинным условиям конструкционные материалы, в частности эластомеры. Статор винтовых насосов установлен на НКТ диаметром 73 мм, ротор спущен на 22 мм штангах. В качестве привода применяется не погружной, а наземный электродвигатель, крутящий момент от которого передаётся ротору насоса колонной штанг. Устьевой привод обеспечивает возможность изменения режима откачки увеличением или уменьшением числа оборотов вращения ротора. Шкив электродвигателя имеет диаметр от 4,6 до 5,8 мм.

Все винтовые насосы спущены в скважины выше верхних отверстий интервала перфорации на глубину от 39 м (скважина 217) до 998 м (скважина 100).

Винтовые насосы на скважинах погружены под динамический уровень на глубину от 127м (скважина 209) до 869 м (скважина 250).

Характеристика работы скважин, оборудованных ВШНУ, представлена в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 – Характеристика работы насосных установок ВШНУ, применяемых на месторождении

| Объект/ залежь/ горизонт | Используемые винтовые насосы | № скв | Параметры работы скважин (по состоянию на 01.01.2024 г.) |  |  |  | Частота вращения* об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дебит нефти т/сут | дебит жидкости т/сут | % воды | Ндин*, м |  |
| I/ залежь I/ М-I | NTZ | 209, 215, 255 | 1,7-2,3 | 10,8-45,2 | 79,1-96,2 | 150-750 | 253-319 |
|  | KUDU | 78, 200, 203, 206 | 1,6-4,5 | 29,5-218,4 | 93,6-97,9 | 89-249 | 195-305 |
|  | Мойно | 212 | 0,8 | 10,9 | 93,1 | 110 | 390 |
| II / залежь II/ М-I | NTZ | 23, 24, 281 | 3,0-4,3 | 26,4-95,0 | 88,5-96,6 | 184-234 | 197-325 |
|  | KUDU | 25 | 11,2 | 216,6 | 94,8 | 226 | 261 |
| III / залежь III/ М-I | NTZ | 41, 42, 43, 48, 49, 228, 229, 268 | 1,4-8,1 | 22,1-197,9 | 82,1-97,6 | 160-261 | 122-351 |
|  | KUDU | 20, 26, 47, 231, 233, 235, 237, 238 | 0,9-5,1 | 16,8-108,6 | 90,7-98,8 | 188-352 | 138-404 |
|  | Мойно | 234, 239 | 2,4-4,1 | 24,6-64,0 | 90,0-93,6 | 180 | 323-343 |
| IV / залежь IV/ М-I | KUDU | 58, 61, 64, 66, 68, 81, 224, 241, 243, 244, 245, 259, 261, 10с | 1,2-7,4 | 14,6-99,8 | 84,5-96,9 | 85-615 | 150-330 |
|  | NTZ | 50, 52, 57, 60, 65, 67, 69, 222, 223, 247,248, 250, 254, 262, 263, 264, 265 | 0,7-10,1 | 16,7-233,6 | 89,0-97,8 | 90-341 | 80-462 |
| V / залежь V/ М-I-II | KUDU | 307, 315 | 1,9-2,1 | 36,6-46,7 | 94,4-95,9 | 210-243 | 204-244 |
|  | NTZ | 29, 95, 98, 300, 301, 303, 305, 313, 314 | 2,1-3,3 | 13,3-97,6 | 83,4-96,7 | 170-554 | 122-346 |
| VI / залежь VI/ М-I | NTZ | 270, 272, 273, 275, 277, 280, 290 | 1,4-6,2 | 10,4-72,3 | 65,4-95,7 | 137-359 | 130-460 |
|  | KUDU | 274, 279, 283, 285, 286, 288 | 2,0-8,0 | 9,6-30,6 | 36,3-93,6 | 141-540 | 142-324 |
|  | Мойно | 284 | 0,9 | 9,9 | 90,8 | 387 | 258 |
| VIII/ залежь V/ Ю-I | NTZ | 302, 310 | 3,7-5,6 | 17,1-49,0 | 78,5-88,5 | на устье | 195-211 |
| Х/ западный блок/ Ю-0, Ю-I-I, Ю-I-III, Ю-III | KUDU | 114 | 3,1 | 20,8 | 85,2 | 842 | 352 |
|  | NTZ | 103 | 3,6 | 27,4 | 86,9 | 1003 | 171 |
|  | Мойно | 100 | 4,5 | 30,3 | 85,2 | 145 | 386 |
| XI/ Русло 1 Ю-0 | KUDU | 346, 349, 351 | 1,4-7,3 | 7,9-16,9 | 8,6-91,9 | 555-639 | 135-230 |
|  | NTZ | 352 | 1,8 | 8,8 | 79,4 | 615 | 179 |
| XII/ Русло 2/ Ю-0-1 | РСМ | 341, 344 | 0,8-5,5 | 5,6-6,7 | 1,6-88,1 | 550-1050 | 223-319 |
|  | NTZ | 354 | 1,1 | 6,0 | 81,2 | 728 | 158 |

*-из технологического режима работы добывающих скважин месторождения Ащисай

I объект разрабатывают 8 скважин, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 0,8 т/сут до 4,5 т/сут, жидкости – от 10,8 т/сут до 218,4 т/сут, обводнённость – от 79,1% до 97,9%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 195 до 390 об/мин.

II объект разрабатывают 4 скважины, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 3,0 т/сут до 11,2 т/сут, жидкости – от 26,4 т/сут до 216,6 т/сут, обводнённость – от 88,5% до 96,6%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 197 до 325 об/мин.

III объект разрабатывают 18 скважин, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 0,9 т/сут до 8,1 т/сут, жидкости – от 16,8 т/сут до 197,9 т/сут, обводнённость – от 82,1% до 98,8%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 122 до 404 об/мин.

IV объект разрабатывают 31 скважин, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 0,7 т/сут до 10,1 т/сут, жидкости – от 14,6 т/сут до 233,6 т/сут, обводнённость – от 84,5% до 97,8%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 80 до 462 об/мин.

V объект разрабатывают 11 скважин, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 1,9 т/сут до 3,3 т/сут, жидкости – от 13,3 т/сут до 97,6 т/сут, обводнённость – от 83,4% до 96,7%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 122 до 346 об/мин.

VI объект разрабатывают 14 скважин, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 0,9 т/сут до 8,0 т/сут, жидкости – от 9,6 т/сут до 72,3 т/сут, обводнённость – от 36,3% до 95,7%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 130 до 460 об/мин.

VIII объект разрабатывают 2 скважины, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 3,7 т/сут до 5,6 т/сут, жидкости – от 17,1 т/сут до 49,0 т/сут, обводнённость – от 78,5% до 88,5%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 195 до 211 об/мин.

X объект разрабатывают 3 скважины, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 3,1 т/сут до 4,5 т/сут, жидкости – от 20,8 т/сут до 30,3 т/сут, обводнённость – от 85,2% до 86,9%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 171 до 386 об/мин.

XI объект разрабатывают 4 скважины, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 1,4 т/сут до 7,3 т/сут, жидкости – от 7,9 т/сут до 16,9 т/сут, обводнённость – от 8,6% до 91,9%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 135 до 230 об/мин.

XII объект разрабатывают 3 скважины, снабжённых винтовыми насосами с дебитом нефти по состоянию на 01.01.2024 г. от 0,8 т/сут до 5,5 т/сут, жидкости – от 5,6 т/сут до 6,7 т/сут, обводнённость – от 1,6% до 88,1%. Винтовые насосы работают с частотой вращения вала от 158 до 319 об/мин.

Оптимальный режим работы винтового насоса определяется на основе расчёта суточной производительности, Q [7].

Q = 1440*4*e*D*T*n*ηоб,

e – эксцентриситет винта;

D – диаметр сечения винта;

T – шаг обоймы;

n – частота вращения вала насоса, об/мин;

ηоб – объемный КПД насоса.

Для обеспечения значений проектных дебитов жидкости могут быть использованы применяемые на месторождении винтовые насосные установки.

Недропользователь имеет право выбора фирмы поставщика насосных установок. при этом непременным условием является выбор насоса, соответствующего условиям эксплуатации месторождения. Наиболее точный подбор типа насоса, эластомера, штанг и другого оборудования для комплектации насосных установок по каждой, отдельно взятой скважине, проводится заводом-изготовителем и согласно представленной Недропользователем характеристики месторождения и технологических параметров работы скважины.

Показатели эксплуатации скважин на проектируемый период приведены в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Показатели эксплуатации скважин

| Способ эксплу атации | Показатели |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВШНУ | Ввод скважин | Из бурения | - | - | - | - | - |
|  |  | Из наблюдательного фонда | 11 | 10 | 9 | 5 | - |
|  |  | Из консервации | 2 | 1 | 2 | - | - |
|  | Средний эксплуатационный фонд |  | 122 | 130 | 138 | 139 | 137 |
|  | Дебит по жидкости т/сут, | Максимальный | 98,8 | 87,2 | 81,1 | 63,7 | 65,0 |
|  |  | Минимальный | 2,0 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|  |  | Средний | 53,3 | 45,9 | 41,5 | 36,7 | 34,2 |
|  | Средняя обводненность, % |  | 93,5 | 93,8 | 94,0 | 94,0 | 94,1 |

  - Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин и промысловых объектов

В процессе разработки месторождения возможны осложнения, связанные с:

- Загрязнением нефтепромыслового оборудования, системы сбора и подготовки нефти асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями (АСПО).

- Необходимостью повышения продуктивности скважин.

- Обводнённостью продукции скважин.

- Пескопроявлением.

- Солеотложением.

- Обострением коррозионной ситуации.

Отложения АСПО

Нефть нижнемеловых отложений является тяжелой, повышенной вязкости, высокопарафиновой и смолистой. Плотность разгазированной нефти изменяется от 837 кг/м3 до 897 кг/м3. Вязкость нефти в пластовых условиях варьирует от 5,88 мПа*с до 62,5 мПа*с. В своём составе нефть содержит от 9,3% до 36,9% парафина, от 12,9% до 25,6% смол силикагелевых, до 2,19% асфальтенов. Температура застывания нефти плюс 16-230С.

Нефть юрских отложений является лёгкой, маловязкой, высокопарафиновой и смолистой. Плотность нефти в поверхностных условиях изменяется от 801 кг/м3 до 853 кг/м3. Вязкость пластовой нефти невысокая и варьирует от 1,42 мПа*с до 6,62 мПа*с. В своём составе нефть содержит до 27,25% парафина, от 4,1% до 14,8% смол силикагелевых, до 5,9% асфальтенов. Температура застывания нефти плюс 5-240С.

Добыча нефти при наличии в ней парафина осложняется выпадением АСПО в трубах, затрубном пространстве, в выкидных линиях, в резервуарах.  В пластовых условиях парафин обычно находится в растворенном состоянии. При снижении давления и температуры нарушается первоначальное физико-химическое равновесие. В результате начинает выделяться из раствора парафин в виде мельчайших кристаллов, которые сначала находятся в нефти во взвешенном состоянии, а впоследствии осаждаются на твердых поверхностях оборудования.

Парафиновые отложения нарушают нормальную работу скважин: их приходится останавливать на ремонт, что приводит к потере добычи нефти.

Для борьбы с отложениями органических веществ на месторождении в настоящее время проводятся работы, направленные на удаление уже образовавшихся отложений на поверхности оборудования. 2 раза в месяц практически на всех скважинах проводятся промывки горячей нефтью (ОГН), горячей водой (ОГВ), а также промывки выкидных линий горячей водой.

За период 2020-2023 гг. на месторождении выполнено:

- 6045 ОГН через затрубное пространство в объёме от 5 до 18 м3 на одну скважинно-операцию, температура горячей нефти – от 80 до 95оС;

- 4030 ОГН через НКТ в объёме от 9 до 18 м3 на одну скважинно-операцию, температура горячей нефти – от 80 до 95оС;

- 814 ОГВ скважин;

- 10 промывок выкидных линий горячей нефтью в объёме от 9 до 18 м3 на одну скважинно-операцию, температура горячей нефти – от 80 до 120оС;

- 834 промывок выкидных линий горячей водой в объёме от 9 до 18 м3 на одну скважинно-операцию, температура горячей воды – от 60 до 80оС.

Рекомендуется провести работы по отбору проб твердых отложений, определению их компонентного состава, подбору растворяющей композиции на основе углеводородных растворителей и разработке технологии их применения. По результатам исследований рекомендовать способы очистки подземного оборудования от АСПО.

Для предотвращения АСПО в колонне НКТ рекомендуется провести испытания по применению кабеля-нагревателя (раздел 12). Учитывая тот факт, что скважины месторождения Ащисай работают с использованием винтовых насосов, для недопущения повреждения эластомеров, греющий кабель надо устанавливать не менее 200 м выше глубины установки насоса.

Интенсификация добычи нефти

С целью интенсификации добычи нефти на месторождении Ащисай проводятся работы по дострелу и перестрелу существующих интервалов перфорации в зависимости от результатов ГИС-исследований. За период 2018-2023 гг. проведено 15 работ, в том числе 8 скважинно-операции связаны исключительно с перестрелом существующих интервалов перфорации, на 7-ми скважинах проведен дострел.

Перфорационные работы проводятся с использованием зарядов «Schlumberger».

В таблице 6.2.1 представлены результаты проведённых работ.

В результате проведённых работ по интенсификации добычи нефти в 13-ти случаях произошло увеличение дебита нефти от 0,4 т/сут (скважина 211) до 5,5 т/сут (скважина 302), что в среднем составило 1,8 т/сут на одну успешную скважинно-операцию.

Продолжительность эффекта варьирует от 4 сут (скважина 211) до 1400 сут (скважина 224), причём на скважинах 113, 211, 224, 254, 302 по состоянию на 01.01.2024 г. эффект продолжается.

Успешность проведённых работ составила 87%.

4.3.1 Выводы и рекомендации

В результате проведенного анализа установлено, что состав нефти и изменение термобарических условий при её добыче предопределяют вероятность выпадения АСПО в подземном оборудовании.

Для борьбы с отложениями органических веществ на месторождении в настоящее время проводятся работы, направленные на удаление уже образовавшихся отложений на поверхности оборудования.

В результате проведённых работ по реперфорациии и дострелу выше- или нижележащих пластов произошло увеличение дебита нефти в среднем на 1,8 т/сут на одну успешную скважинно-операцию. Продолжительность эффекта варьирует от 4 сут (скважина 211) до 1400 сут (скважина 224), причём на скважинах 113, 211, 224, 254, 302 по состоянию на 01.01.2024 г. эффект продолжается. Успешность проведённых работ составила 87%.

Успешность операций по отключения обводнившихся интервалов путём их цементирования составила 100%. Прирост дебита нефти составляет от 0,4 т/сут (скважина 98) до 6,0 т/сут (скважина 275), что в среднем равно 2,6 т/сут на одну успешную скважинно-операцию. Обводнённость снизилась на скважинах 98 и 275 соответственно на 1,9% и 43,5%. Продолжительность эффекта составила от 165 сут (скважина 98) до 1972 сут (скважина 522), в среднем 1007 сут на одну успешную скважино-операцию. По состоянию на 01.01.2024 г. эффект продолжается на скважинах 52 и 275.

Успешность проведённых РИР с использованием композиции на основе АК-642 составила 75%. Прирост дебита нефти составляет от 0,3 т/сут (скважина 301) до 2,2 т/сут (скважина 209), что в среднем равно 1,1 т/сут на одну успешную скважинно-операцию. Обводнённость снизилась от 0,8% (скважина 67) до 12,2 (скважина 300), что в среднем составило 5,9% на одну успешную скважино-операцию. Продолжительность эффекта составила от 9 сут (скважина 47) до 1434 сут (скважина 209), в среднем 2623 сут на одну успешную скважино-операцию. По состоянию на 01.01.2024 г. эффект продолжается на скважинах №№ 47, 209, 228, 248.

Успешность работ по ликвидации заколонных перетоков составила 100%. В результате выполненной работы дебит нефти вырос в среднем на 1,7 т/сут, обводнённость снизилась в среднем на 15,3%, продолжительность эффекта составила 1199 сут (скважина 280) и 424 сут (скважина 29), причём по состоянию на 01.01.2024 г. эффект продолжается.

В результате изоляционной работы с применением реагентов "ТЭК" выполненной на скважине 113 эффект полечен не был.

Наличие слабоцементированных песков и песчаников в отложениях предопределяют вероятность пескопроявления. На месторождении Ащисай проблема решается использованием скважинных винтовых насосов, в том числе KUDU. При возникновении необходимости очистки песчаных пробок применяются гидровакуумные желонки (ГВЖ). После проведённых 13-ти скважинно-операций с использованием ГВЖ улучшилась работа скважин в 12-ти случаях, при этом дебит нефти вырос в среднем на 1,6 т/сут на одну успешную скважинно-операцию.

Выявлена актуальность проблемы солеотложений на месторождении Ащисай. Ингибиторная защита от солеотложений применяется в системе внутрипромыслового сбора продукции скважин на объектах ПСН-5,7 и ГУ-2, а также на коллекторах «ГУ-2 – УПН», «ПСН-5 – УПН». Осуществляется ввод химических реагентов - ингибиторов «Пральт-31» (производитель ООО "Вираж") и «Ранскейл-4117» (производитель ТОО "РауанНалко").

Применительно к условиям месторождения Ащисай были проведены работы по подбору эффективных ингибиторов коррозии. По результатам исследований определено соответствие эксплуатационным и технологическим требованиям ингибиторов коррозии марок «Пральт-11» (производитель ООО "Вираж") и «Ранкор-1109» (производитель ТОО "РауанНалко"). В настоящее время данные ингибиторы коррозии подаются в агрессивную среду на объектах ГУ-2.

Рекомендации

Для борьбы с отложениями органических веществ рекомендовано применение промывок скважин горячей нефтью и обработки горячим паром, а также промывки выкидных линий горячей водой.

Рекомендуется провести работы по отбору проб твердых отложений, определению их компонентного состава, подбору растворяющей композиции на основе углеводородных растворителей и разработке технологии их применения. По результатам исследований рекомендовать способы очистки подземного оборудования от АСПО.

Для предотвращения АСПО в колонне НКТ рекомендуется провести испытания по применению кабеля-нагревателя. Учитывая тот факт, что скважины месторождения Ащисай работают с использованием винтовых насосов, для недопущения повреждения эластомеров, греющий кабель надо устанавливать не менее 200 м выше глубины установки насоса.

Для интенсификации добычи нефти путём улучшения сообщаемости продуктивного пласта со скважиной рекомендуем проводить работы по реперфорации и дострелу на основе PLT-исследований.

Учитывая, что процесс роста обводнённости будет продолжаться, считаем необходимым продолжить проведение мероприятий, направленных на снижение обводнённости продукции добывающих скважин, а именно проводить работы по отключению обводнившихся интервалов путём их цементирования или установки взрыв-пакера, а также  РИР с использованием композиций на основе ПАА.

Перед выполнением РИР необходимо проведение геофизических (РLТ) исследований для определения интервалов и характера поступающих в скважину флюидов. На основании полученных геофизических данных принимать решение об использовании той или иной технологии, учитывающей особенности конкретной скважины.

Для защиты от коррозии нефтепромыслового оборудования рекомендуется:

- применение технологических методов защиты, включающих применение герметизированных систем производства;

- применение ингибиторной защиты;

- для предотвращения коррозии труб НКТ нагнетательных скважин необходима подготовка нагнетаемого агента в требуемом объеме в соответствии с [8].

  - Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин

Система внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции месторождения предназначена для сбора, обеспечения поскважинного замера и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки товарной нефти и газа и сдачи потребителю.

По состоянию на 01.01.2024 г. на месторождении функционируют следующие основные объекты и сооружения:

- Добывающие скважины;

- Блок-гребёнки (БГ);

- Выкидные линии диаметром 89 мм от скважин до блок-гребёнок (БГ);

- Сборные коллекторы диаметром 114 мм от БГ до пунктов сбора нефти (ПСН, ГУ-2, УСиПН (Западный участок));

- Пункты сбора нефти – ПСН-2, 3, 4, 5, 6, 7, ГУ-2, УСиПН (Западный участок);

- Промысловые трубопроводы диаметром 159 мм от пунктов сбора нефти до УПН;

- Установка подготовки нефти (УПН);

- Дожимная насосная станция (ДНС);

- Крановые узлы КУ-1, 2, 3, 4;

- Приемо-сдаточный пункт товарной нефти (ПСП);

- Нефтепровод диаметром 152,4 мм и протяженностью 40,5 км, по которому нефть откачивается в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл» на ГНПС «Кумколь»;

- Путевые подогреватели ПП-0.63 в количестве 36 шт., установлены на ПСН (7 шт), ГУ-2 (3 шт), УСиПН (2 шт), промежуточный пункт подогрева (2 шт), УПН (6 шт), ДНС (4 шт), КУ (9 шт), ПСП (3 шт). В качестве основного топлива используется нефть, в качестве резервного - дизельное топливо. На объектах ПСП и КУ-2 основное топливо – газ природный, закупаемый у сторонних организации;

- Вахтовый поселок (ВП) с базой производственного обеспечения (БПО). Для обеспечения теплом ВП и БПО эксплуатируются ПП-0,63 (1 шт), УН-0,2 (2 шт), ККТ-200 (1 шт), ККТ-280 (1 шт). В качестве основного топлива используется нефть, в качестве резервного - дизельное топливо.

Существующая система промыслового сбора и транспорта добываемой продукции

В действующем добывающем фонде по состоянию на 01.01.2024 г. числятся 115 скважин. Скважины снабжены выкидными линиями диаметром 89 мм, по которым продукция скважин поступает на БГ и далее на пункты сбора нефти. На каждой выкидной линии в точке врезки в БГ установлен обратный клапан. Система сбора герметизирована.

К пунктам сбора нефти поступает продукция скважин:

- К ПСН-2 – от скважин №№ 42, 49, 239, 268, 277, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 288, 290 от БГ-9 (подключены скважины 20, 26, 47, 231, 234, 235, 237, 238), от БГ-11 (подключены скважины 41, 43, 48, 228, 229, 233), от БГ-20 (подключены скважины 270, 272, 273, 274, 275).

- К ПСН-3 – от скважин №№ 50, 64, от БГ-12 (подключены скважины 10с, 61, 223, 250), от БГ-14 (подключены скважины 222, 247, 248), от БГ-17 (подключены скважины 224, 254).

- ПСН-4 – от скважин №№ 52, 57, 58, 81, от БГ-2 (подключены скважины 65, 66, 67, 68, 241), от БГ-8 (подключены скважины 69, 245, 261, 262), от БГ-13 (подключены скважины 58, 60, 243, 244, 259, 263, 264, 265).

- ПСН-5 – от скважин №№ 23, 24, 25, 281.

- ПСН-6 – от БГ-4 (подключены скважины 71, 77 200, 204, 205, 207, 209, 215), от БГ-7 (подключены скважины 78, 79, 203, 206, 255), от БГ-15 (подключены скважины 212, 217).

- ПСН-7 – от скважин №№ 332, 341, 342, 344, 346, 349, 351, 352, 354, от БГ-19 (подключены скважины 320, 325, 328).

- К ГУ-2 – от скважин №№ 302, 310, 313, 315, от БГ-5 (подключены скважины 29, 98, 305), от БГ-6 (подключены скважины 95, 96, 300, 301, 303, 307, 314).

- К УСиПН – от скважин №№ 103, от БГ-16 (подключены скважины 112, 113, 114), от БГ-21 (подключены скважины 100, 10зап).

Принципиальная технологическая схема существующей системы сбора и транспорта добываемой продукции месторождения Ащисай представлена на рисунке 4.4.1.

Замер дебита скважин производится перед объединением потоков в БГ. Для этого предусмотрена система переключающих запорных арматур и расходомер жидкости марки ТОР-1-50, так же установлены приборы для измерения температуры и давления.

Далее продукция скважин по коллекторам Ø114мм х7мм поступает на пункты сбора (ПСН-2, 3, 4, 5, 6, 7, ГУ-2, УСиПН).

Технологические процессы на ПСН, ГУ-2 и УСиПН осуществляются следующим образом:

Рисунок 4.4.1 – Принципиальная схема действующей системы сбора и транспорта добываемой продукции месторождения Ащисай

ПСН

Технологические процесс на ПСН идентичны.

После блок-гребенки продукция скважин поступает в приемную наземную емкость, объемом 50-100м3. С приемной емкости нефть насосами НБ-125, и НБ-32 через подогреватель нефти по коллекторам Ø114-159мм транспортируется на УПН.

При затоваривании приемной емкости продукция со скважин по сливной линии с приемной емкости поступает в дренажную емкость, объемом 25м3. С дренажной емкости нефть обратно перекачивается в приемную емкость насосом НВ-50/50 по мере освобождения приемной емкости. Также с дренажной емкости можно вести отгрузку нефти в автоцистерны через стояк насосом НВ-50/50 с последующей транспортировкой на УПН в случае выхода из строя коллектора Ø114-159мм.

Контроль за температурой нефти ведется по термометрам, установленные на линии до и после подогревателя. Рабочая температура нефти после подогревателя +35оС - +40оС.

В теплое время подогреватель нефти не задействован в работу, нефть через байпасную линию, минуя подогреватель по коллектору Ø114-159мм транспортируется на УПН.

Подпиточная емкость для печного топлива (нефть) объемом 10м3 и подпиточная емкость для дизельного топлива объемом 1м3 предназначены для подпитки путевого подогревателя нефти ПП-0,63.

Все пункты сбора оснащены автоматизированными системами управления технологическими процессами, которые объединены в единую систему диспетчерского контроля и управления ПСН месторождения Ащисай (СДКУ ПСН).

При транспортировке добываемой продукции на УПН производится подогрев продукции на расположенных вдоль коллекторов УСиПН–УПН и ГУ-2–УПН пунктах подогрева нефти ПСН-1 и Промежуточная печь соответственно.

В холодное время во избежание застывания нефть насосами НБ-32, НБ-125 прогоняется через подогреватели ПП-0,63 до БГ и обратно в приемную емкость.

Перечень оборудования по ПСН представлен в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. – Перечень оборудования по ПСН

| Наименование оборудования | № ПСН/количество оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РГС-50 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| РГС-75 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| РГС-100 | 1 | - | - | - | - | - |
| ПП-0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| НБ-125 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| НБ-32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Дренажная емкость V-25м3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Дренажная емкость V-50м3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ёмкость для печного топлива (нефть) V-10м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ёмкость для дизельного топлива V-1м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Технологический процесс на ГУ-2

Групповая установка-2 на м/р Ащисай предназначена для сбора, замера продукции со скважин с последующей транспортировкой на УПН, а также отделения от неё воды с её дальнейшей закачкой в нагнетательную скважину.

Продукция со скважин по выкидным трубопроводам поступает на блок гребенки и с них далее на ГУ-2. В блок-гребенках производится замер объема продукции по каждой скважине расходомером жидкости типа ТОР-1-50. Замер продукции производится систематически в зависимости от дебита скважин и отклонения зафиксированных параметров.

Продукция с ПСН-7 и со скважин №302, 308 проходит через путевой подогреватель нефти ПП-0,63 подогреваясь до температуры 50-55°С. Далее продукция проходит через сепаратор «Аппарат 1-50-1,6-3-И без подогревателя», где происходит её условное разделение на 2 фазы – нефть и воду. Вода поступает в приемную наземную емкость, объемом V-50м3. С приемной емкости V-50v3 вода закачивается, при помощи насосов НБ-125 №2, НБ-125 №3, в скважину №5. Учет закачиваемой воды происходит на ВРП-ГУ-2, на линии которого имеется расходомер "Krohne".

После разделения продукции, нефть сливается в дренажную емкость для дальнейшего использования в ОГН. Также в наземную приемную емкость РГС V-75м3 поступает продукция с БГ-5, с БГ-6 и с БГ на ГУ-2. С приемной емкости РГС V-75м3 продукция насосами НБ-125 через подогреватели нефти ПП-0,63 по коллектору Ø159мм транспортируется на УПН через промежуточный блок подогревателей ПП-0,63 установленный на 5-ом км от ГУ-2.

При затоваривании приемной емкости продукция со скважин по сливной линии поступает в дренажную емкость, объемом 50м3. С дренажной емкости нефть обратно перекачивается в приемную емкость насосом НВ-50/50 по мере освобождения приемной емкости. Также с дренажной емкости можно вести отгрузку нефти в автоцистерны через стояк насосом НВ-50/50 с последующей транспортировкой на УПН в случае выхода из строя коллектора Ø159мм.

Технологическая схема ГУ-2 представлена на рисунке 4.4.2.

Рисунок 4.4.2 – Технологическая схема ГУ-2

Технологический процесс на УСиПН

Установка сбора и подготовки нефти на м/р Ащисай предназначена для сбора продукции со скважин, сброса и закачки пластовой воды и транспортировки нефти на УПН.

Продукция со скважин по выкидным трубопровода поступает на блок-гребенки БГ-16, БГ-21, БГ-26, где производится замер объема продукции по каждой скважине. Для замера предусмотрена система переключающих запорных арматур и расходомер жидкости марки ТОР-1-50. Замер продукции производится систематически в зависимости от дебита скважин и отклонения зафиксированных параметров. После блок-гребенок продукция скважин проходит через путевой подогреватель нефти ПП-0,63 подогреваясь до температуры 50-55°С и через вертикальный сепаратор, где происходит её разделение на 2 фазы – нефть и воду.

Вода с сепаратора поступает в приемную наземную емкость, объемом V-50м3. С приемной емкости V-50м3 вода, при помощи насосов НБ-125 №2, НБ-125 №3 закачивается в скважину №107. Учет закачиваемой воды происходит на ВРП-УСиПН, на линии которого имеется расходомер "Krohne".

Нефть с сепаратора поступает в приемную емкость объемом V-75м3. В приемной ёмкости нефть подогревается в процессе циркуляции насосом НБ-32 №1 через подогреватель нефти ПП-0,63. Контроль за температурой нефти ведется по термометрам, установленными на линии до и после подогревателя ПП-0,63. Рабочая температура нефти после подогревателя составляет 50-60оС в зимний период и 40-50оС в летний период. Далее нефть отгружается в автоцистерны и транспортируется на УПН.

При затоваривании емкости V-75м3 нефть сливается в дренажную емкость объемом V-50м3, откуда происходит ее дальнейшая отгрузка в АЦН, при помощи насоса НВ-50/50.

Подпиточная емкость для печного топлива (нефть) объемом 10м3 и подпиточная емкость для дизельного топлива объемом 1м3 предназначены для подпитки путевого подогревателя нефти ПП-0,63.

Технологическая схема УСиПН представлена на рисунке 6.3.3.

Рисунок 4.4.3 – Технологическая схема УСиПН

Существующая система промысловой подготовки продукции скважин

Технологический процесс на УПН

Подготовка продукции скважин осуществляется на УПН «Ащисай».

В состав УПН входит следующее оборудование:

- Нефтегазовый сепаратор НГСВ V=50м³ (Е-101, Е-102) – 2 шт;

- Отстойник нефти V=100м3 (Е-103 и Е-107) – 2 шт;

- Емкость для пластовой воды РГС-100, V=100м³ (Е-301) – 1шт;

- Емкость уловленной нефти РГС-75, V=75м³ (Е-105) – 1 шт;

- Емкость V=50м³ (Е-22) – 1шт;

- Буферная емкость V=25м³ (Е-106) – 1шт;

- Технологические емкости V=75м³ (Е-1, Е-1А, Е-2, … , Е-7) – 8 шт;

- Емкость подземная дренажная ЕПП-63-3000-2 с дренажным насосом НВ-50/50 (Q=50м³/ч, Н=50м, P=18.5кВт) (ДЕ-101 и ДЕ-103) – 2шт;

- Емкость подземная дренажная ЕПП-25-2400 с дренажным насосом НВ-50/50(Q=50м³/ч, Н=50м, P=18.5кВт) (ДЕ-9, ДЕ-19, ДЕ-23, ДЕ-24, ДЕ-102) – 5 шт;

- Емкость подземная дренажная РГС-50м3 с дренажным насосом НВ-50/50(Q=50м³/ч, Н=50м, P=18.5кВт) ( ДЕ-16) – 1 шт;

- Емкость подземная дренажная РГС-50м3 (ДЕ-8) – 1шт;

- Насос центробежный ЦНС 60/66, Q=60м3/ч, Н=66м P=30кВт (Р-104) – 2шт;

- Насос центробежный ЦНС 63/1100, Q=63м3/ч, Н=1100м, P=400кВт (Р-203) – 4шт;

- Насос HPU100-222x11 Q=190м3/ч, Н=1150м, P=900кВТ(P-203) – 1шт.

- Насос HHMX 80-300/12 Q=60м3/ч, (P-203)Н=960м,P=250кВТ (P-203) – 1шт

- Насос центробежный ЦНС 60/99, Q=60м3/ч, Н=99м, P=30кВт (Р-101, Р-102, Р-103, Р-201, Р-202) – 14шт;

- Насос дренажный НВ-50/50 Q=50м3/ч, Н=50м, P=18.8кВТ – 8шт;

- Блок дозирования реагентов БР-10У1 Q=11.4л/ч, Рмакс=4МПа, P=5.9кВт, объем расходной емкости 1,3м3 (БР-1, БР-2, БР-3, БР-4, БР-5) – 5шт;

- Компрессор воздуха для оборудования КИПиА Q=50м3/ч – 1шт;

- Подпиточные емкости для печей ПП-0,63 – 4шт;

- Путевые подогреватели ПП-0,63 (Н-1, 2, 3, 4, 5, 5а) – 6шт;

- Насос центробежный SULZER Q=50л/сек (180 м3/ч), Н=90м, P=75кВт;

- Смеситель Ø219мм – 3шт;

- Смеситель Ø159мм – 3шт;

- Резервуар для товарной нефти РВС V=2000м3 (Т-101) – 1 шт;

- Резервуар для товарной нефти РВС V=500м3 (Т-102) – 1 шт;

- Резервуар для пластовой воды РВС V=2000м3 (Т-201, Т-202) – 2 шт;

- Общее количество обслуживающих резервуаров - 2000м3 х 3 шт. и 500м3 х 1шт.

Технология подготовки нефти на УПН Ащисай осуществляется следующим образом:

Для разделения нефти и воды, на технологическом трубопроводе Ø159 мм предусмотрена точка для добавления деэмульгатора в поток добываемой продукции, из расчета 40% от общей дозировки (20-70 г/т нефти), затем, в смесителе Ø159мм происходит интенсивное перемешивание, что повышает эффективность действия деэмульгатора.

Обработанная деэмульгатором продукция направляется в Е-101 (НГСВ-1), объемом 50 м3, где происходит первая ступень разделения нефти и воды. Затем оставшаяся продукция проходит через 2 смесителя Ø219мм (на выходе Е-101 и на входе Е-102) и поступает в Е-102 (НГСВ-2), объемом 50м3, где происходит вторая ступень разделения нефти и воды. Из Е-101 и Е-102 вода под собственным давлением поступает в РВС Т-201 и Т-202, объемом 2000м3 каждая.

После Е-102 нефть дополнительно обрабатывается деэмульгатором 60% от общей дозировки (20-70 г/т нефти) и далее по трубопроводу Ø159мм поступает в путевые подогреватели ПП-0,63 №Н-1, №Н-2, №Н-3, №Н-4, №Н-5а, где она нагревается до + 50° С – + 65°С. В зависимости от условий окружающей среды и поступающей продукции на УПН количество и режим работы ПП-0,63 регулируется.

После путевых подогревателей нефть проходит через 2 смесителя Ø219 и далее направляется в отстойник нефти Е-103. После Е-103 нефть направляется в Е-107 через смеситель Ø219. Отстойники Е-103 и Е-107 являются последней ступенью сброса воды до содержания ее в нефти менее 1%.

Уровень раздела фаз жидкостей в Е-101, Е-102, Е-103 и Е-107 регулируется с помощью клапанов регуляторов.

Далее нефть поступает в буферную емкость Е-106, объемом 25м3, через расходомер «Yokogawa» в РВС Т-101 и Т-102. В случае срыва подготовки нефти, некондиционная нефть перенаправляется в технологические емкости Е-1, Е-1А, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Е-7 для переподготовки нефти и по мере готовности откачивается насосами Р-102 в РВС Т-101 и Т-102.

По мере накопления нефти (поочередно) в РВС Т-101 и Т-102 отстаиваются, дренируется подтоварная вода в ДЕ-19 или ДЕ-24 (на дренажных линиях установлены приборы учета сливаемой воды и нефтяной эмульсии). Затем производиться отбор проб нефти с товарных РВС и после подтверждения лабораторией соответствия качества товарной нефти требованиям СТ РК 1347-2005 «Нефть. Общие технические условия» нефть перекачивается насосами Р-103 на узел налива нефти для технологических нужд (учет расходомером «Yokogava») и на ДНС месторождения Ащисай для дальнейшей транспортировки по трубопроводу Ащисай–Кумколь на ПСП месторождения Кумколь для сдачи нефти с систему АО «КазТрансОйл».

Пластовая вода, отделившаяся с Е-101 и Е-102 под собственным давлением проходит через расходомеры «Yokogava», «Nuflo», «Krohne» и поступает в РВС Т-201 и Т-202, а с Е-103 и Е-107 сбрасывается в Е-301 и далее часть воды подогревается в путевом подогревателе ПП-0,63 №Н-5 циркулируя насосами Р-101 и накапливается в Е-22 для технологических нужд. Учет вывозимой воды на технологические нужды ведется расходомером «Nuflo». Остальная часть пластовой воды с Е-301 перекачивается насосами Р-101 через расходомер «Krohne» в РВС Т-201 и Т-202.

Резервуары пластовой воды Т-201 и Т-202 оборудованы нефтеуловителем для удаления нефтяной пленки с поверхности воды (внутренние трубы). Нефть, содержащаяся в пластовой воде, скапливается на поверхности жидкости и по мере накопления, через нефтеуловитель поступает в емкость уловленной нефти РГС поз. Е-105, и далее по мере заполнения емкости насосами ЦНСА-60/66 поз. Р-104, подается в технологические емкости Е-1, Е-1А, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Е-7 на повторную подготовку. С технологических емкостей уловленная нефть подогревается в путевом подогревателе ПП-0,63 №Н-5а циркулируя с помощью насосов Р-102 после отстаивается и дренируется подтоварная вода. Затем производиться отбор проб и после подтверждения соответствия параметров качества нефти требованиям СТ РК 1347-2005 «Нефть. Общие технические условия» перекачивается насосами Р-102 в товарные резервуары Т-101 или Т-102.

А пластовая вода из резервуаров Т-201 и Т-202 поступает к подпорным насосам Зульцер, ЦНСА-60/99 поз. Р-202, которыми подается через расходомер «Krohne» в отстойник Е-203, объемом 25м3, затем через площадку фильтров поступает на прием нагнетательных насосов ЦНС-63/1100 поз., HHMX80-300/12, HPU100-222/11 Р-203 для дальнейшей ее утилизации и ППД.

Насосами ЦНС 63-1100, HHMX80-300/12, HPU100-222/11 поз. Р-203 весь закачиваемый объем пластовой воды подается на ВРП-1 (водораспределительный пункт №1), где происходит распределение закачиваемой воды на ВРП-2, ВРП-5 (Ø труб 159мм) и скважины №8, 15, 22 (Ø труб 89мм).

С ВРП-2 вода распределяется на ВРП-4 (Ø труб 114мм) и на скважины №1, 7, 30, 76, 85, 213 (Ø труб 89мм), далее на ВРП-4 вода распределяется на скважины №32, 72, 210, 218, 256 (Ø труб 89мм). С ВРП-5 вода распределяется на ВРП-6 (Ø труб 114мм) и на скважины №13, 16, 232 (Ø труб 89мм), далее с ВРП-6 вода распределяется на скважины №63, 260 (Ø труб 89мм). На каждой нагнетательной линий скважин установлены расходомеры «Krohne» для индивидуального учета количества закачиваемой воды по скважинам.

На сепараторах, буферных емкостях и отстойниках для защиты оборудования от превышения давления установлены клапаны предохранительные. Сброс от клапанов предусмотрен в дренажную линию.

Контроль за качеством товарной нефти осуществляется персоналом лаборатории нефти через систему пробоотборников.

Для контроля за уровнями нефти и воды в емкостях и резервуарах УПН, предусмотрены уровнемеры с выводом показаний на АРМ оператора УПН.

Технологическая схема УПН представлена на рисунке 4.4.4.

Рисунок 4.4.4 – Технологическая схема системы подготовки нефти месторождения Ащисай

Технологический процесс на ДНС

В состав Магистрального нефтепровода АО «Нефтяная компания «КОР» месторождения Ащисай к системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» на ГНПС Кумколь входит три комплекса (объекта):

- Дожимная насосная станция (ДНС) «Ащисай»;

- Нефтепровод Ду 150 мм, протяженностью 40,5 км, в составе:

- площадка кранового узла № 1 (КУ № 1);

- площадка кранового узла № 2 (КУ № 2);

- площадка кранового узла № 3 (КУ № 3);

- площадка кранового узла № 4 (КУ № 4);

- Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «Ащисай».

На площадке ДНС «Ащисай» предусматривается прием товарной нефти с УПН, а также от сторонних организации и ее подготовка к транспортировке по трубопроводу Ду 150 мм. Подготовка товарной нефти к транспортировке и последующей сдаче в систему АО «КазТрансОйл», заключается в стабилизации, отстое, контроле качества и подогрева до +60 0С нефти. При необходимости, предусмотрено добавление раствора депрессорной присадки в товарную нефть при температуре +600С. В связи с этим предусмотрены мероприятия по приему, приготовлению, разогреву, хранению и дозированной подачи депрессорной присадки. Для обеспечения работы нефтепровода так же предусмотрен резервуарный парк приема товарной нефти и хранения запаса подготовленной нефти к транспортировке. Дожимная насосная станция расположена в приграничной зоне с площадкой УПН.

Электроснабжение площадки ДНС обеспечивается от электрических сетей месторождения Ашысай. В качестве резервного источника предусмотрена дизельная электростанция, мощностью 508 кВт.

Территория ДНС разделяется на зоны:

- Технологическая зона:

- Резервуар нефти РВС V= 2000м3;

- Технологическая насосная;

- Печи ПП-0,63 АЖ;

- Насосная станция перекачки нефти;

- Камера пуска приема очистного устройства;

- Площадка фильтров и оперативного учета нефти;

- Насосная дозирования дизельного топлива;

- Площадка автоматического пробоотборника;

- Резервуар топлива для печи РГС-25м³;

- Резервуар топлива для печи РГС-10м³;

- Дренажная емкость 63м³ (ДЕ-1);

- Дренажная емкость 8м³ (ДЕ-2);

- Дренажная емкость 8м³ (ДЕ-3);

- Площадка приема нефти сторонних организации;

Зона объектов пожаротушения:

- Резервуар противопожарного запаса воды V=500м³;

- Склад хранения пожарного инвентаря;

Зона вспомогательных сооружений:

- Операторная;

- ДЭС-500 с АВР;

- Печь ПП-0,63 АЖ для системы теплоснабжения технологического оборудования;

- Емкости для хранения печного и дизельного топлива.

Технология производства ДНС «Ащисай» предусматривает следующие технологические операции:

- прием товарной нефти с УПН месторождения Ащисай и сторонних организации в резервуары хранения РВС-1/2;

- откачку нефти с ДНС «Ащисай» на ПСП «Ащисай» посредством насосной перекачки нефти Н 3/4/4а;

- подогрев в подогревателях П-1/2/3 поступающей нефти на ДНС, а также перед подачей в нефтепровод для перекачки на ПСП;

- прием нефти реверсивной перекачки с ПСП на ДНС «Ащисай»;

- создание требуемого подпора на входе насосов перекачки нефти и осуществление внутрибазовых перекачек нефти технологическими насосами;

- запуск средств очистки и диагностики по нефтепроводу;

- сбор дренажа от технологического оборудования и трубопроводов.

Оперативное руководство по подготовке и перекачке нефти с ДНС на ПСП осуществляется из операторной ДНС. В задачу оператора ДНС входит оперативное управление аварийными задвижками и контроль за технологическими процессами на площадке ДНС, а также линейными крановыми узлами КУ №1, №2, №3, №4 в случае разгерметизации нефтепровода.

Технологический процесс на ДНС осуществляется следующим образом:

Прием и хранение нефти предусматривается в резервуарном парке из двух вертикальных резервуаров (РВС-1/2), объемом 2 000 м3 каждый. Для защиты резервуаров от перелива они снабжены системой измерения текущего уровня и сигнализацией аварийного уровня, а приемо-раздаточные патрубки оборудованы задвижками с электроприводами. Для снижения потерь тепла резервуары теплоизолируются минераловатными прошивными матами. Для разогрева нефти или поддержания температуры нефти внутри РВС, в случае отключения печей П-1/2/3, в резервуарах предусмотрены теплообменники, подача теплоносителя предусматривается от печи подогрева (П-3а).

Нефть на ДНС поступает с 2-х направлений:

- С участка по подготовке нефти (УПН) месторождения Ащисай;

- С площадки приема нефти сторонних организации.

Нефть, добываемая на месторождении Ащисай и подготавливаемая на УПН, поступает по трубопроводу Ду150 мм на площадку ДНС, подается на печи подогрева (П-1/2/3), где нагревается до температуры +60°С.

Также на печи подогрева (П-1/2/3) попадет нефть с площадки приема нефти от сторонних организации, куда она завозиться и сливается автоцистернами. Учет количества принятой нефти производиться с помощью массомеров. Контроль качества принимаемой от сторонних организаций нефти осуществляется в лаборатории нефти и пластовой воды месторождения Ащисай с пробы, отобранной с помощью автоматического пробоотборника. С автоцистерн нефть перекачивается насосами (Н-17/18/19) через массомеры и автоматические пробоотборники в РВС-1/2 для накопления, отстоя и дальнейшей перекачки по магистральному нефтепроводу на ПСП «Ащисай».

В качестве печей подогрева предусмотрены путевые подогреватели нефти ПП-0,63АЖ (2 – рабочие и 1 – резервная) непрямого огня, с промежуточным теплоносителем. Подогреватели представляют собой емкость, заполненную промежуточным теплоносителем (пресная вода). В емкости размещена топка и продуктовый змеевик. Жидкое топливо подается на форсунку из резервуаров топлива для печи (РГС-1/2) и сжигается в топке подогревателя, отдавая тепло промежуточному теплоносителю. Производительность нагревателя 0,63 Гкал/час. Контроль давления и температуры нефти до и после подогревателя осуществляется приборами. Одна из печей подогрева служит также для теплоснабжения технологического оборудования площадки ДНС, врезка трубопроводов теплосети осуществляется в продуктовые змеевики печей.

Технологической схемой предусмотрена возможность переключения работы печей, как в параллельном, так и в последовательном режиме, также возможна индивидуальная работа печей, когда одна работает по схеме приема нефти, а вторая – на разогрев нефти, хранящейся в резервуарах.

Далее, нагретая нефть подается в резервуары хранения нефти РВС-1/2.

Нефть, поступающая с УПН и сторонних организации, хранится в резервуарах РВС-1/2, затем посредством насосной перекачки нефть подается через фильтры на узел оперативного учета, КППОУ (камера приема-пуска очистного устройства), а затем под давлением 6,0-7,0 МПа и температурой +60°…+65°С подается в нефтепровод Ду150 мм и далее на ПСП «Ащисай».

С ДНС на ПСП нефть перекачивается насосными агрегатами (Н -3/4/4а) СМН 80.3/14 Q - 68 м3/час H-750м. Потребляемая мощность насосного агрегата 250 кВт. и насосным агрегатом HP80-128x12 Q - 105 м3/час H-950м. Потребляемая мощность насосного агрегата 303 кВт. Насосная станция представляет собой утепленную площадку для размещения насосов и площадки манифольда. В насосной установлены три насосных агрегата (1 рабочий и 2 резервный). Для осуществления монтажно-демонтажных работ в насосной предусмотрен подъемный кран подвесной однобалочный, грузоподъемностью 2 тонны.

Для создания необходимого подпора в насосах Н-3/4/4а и осуществления внутрипарковых перекачек предусмотрена установка технологической насосной (Н-1/2). Насосная станция представляет собой утепленную площадку для размещения насосов и площадки манифольда. В насосной устанавливаются два насосных агрегата ЦНСн-60/99 (2 резервных), с производительностью 60 м3/час и напором 99м. Для осуществления учета количества нефти, поступающей в нефтепровод, предусмотрена площадка фильтров и расходомеров оперативного учета.

Для запуска и приема средств очистки (ОУ – очистное устройство) и диагностики нефтепровода Ду 150 мм предусмотрена камера пуска-приема очистных устройств (КППОУ). Запуск и прием ОУ может производиться в прямом и обратном направлениях.

Для защиты нефтепровода от превышения давления на площадке фильтров устанавливается предохранительный клапан.

Для приема и хранения жидкого топлива для печей ПП-0,63АЖ предусмотрена установка двух горизонтальных резервуаров – РГС-1/2, объемом 25 м3 и РГС-2, объемом 10м3.

Топливо в резервуары (РГС-1/2) подается из трубопровода УПН.

Для приема жидкостных сбросов с технологического оборудования и трубопроводов во время аварийных ситуаций и ремонта, а также планового дренажа предусмотрены подземные дренажные емкости горизонтальные (ДЕ-1, ДЕ-2, ДЕ-3).

Дренажная емкость ДЕ-1 (ЕПП-63-3000-1-2 объемом 63 м3) оборудована подогревателем и полупогружным насосным агрегатом НВ 50/50 для откачки жидкости в процесс, также предусмотрено аварийное опорожнение вакуумной откачкой в автоцистерну. Уровень жидкости (верхний и нижний) контролируется датчиками уровней с отключением полупогружного насоса НВ 50/50 при достижении нижнего предельного уровня, и передачи сигналов на АРМ оператора. Паровоздушная смесь от дренажной емкости отводится на свечу рассеивания.

Дренажные емкости ДЕ-2 и ДЕ-3 (ЕПП-8-2000-1-2 объемом 8м3) оборудованы полупогружным насосным агрегатом НВ50/50 и подогревателем.

Откачка жидкости из емкостей ДЕ-2 и ДЕ-3 осуществляется полупогружными насосами НВ 50/50 в автоцистерну, также предусмотрено аварийное опорожнение вакуумной откачкой в автоцистерну. Уровень жидкости (верхний и нижний) контролируется датчиками уровней с отключением полупогружного насоса НВ 50/50 при достижении нижнего предельного уровня, и передачи сигналов на АРМ оператора. Паровоздушная смесь от дренажной емкости отводится на свечу рассеивания.

Для поддержания технологической температуры плюс 60°С в резервуарах РГС-1/2 и емкостях ДЕ-1/2, предусмотрена подача теплоносителя - горячей воды и емкостное оборудование укомплектовано подогревателями.

Технологические схемы процесса приема, хранения и откачки нефти обеспечивают полную герметизацию процесса, требуемое качество товарной нефти, гибкость и маневренность работы установок, возможность освобождения аппаратуры и трубопроводов при ремонтах и аварийных остановках.

Технологическая схема УПН представлена на рисунке 4.4.5.

Рисунок 4.4.5 – Технологическая схема ДНС

Технологический процесс на ПСП

На площадке приемо-сдаточного пункта (ПСП) предусматривается прием, хранение и разогрев товарной нефти для последующей сдачи в систему нефтепроводов АО «КазТрансОйл». Для сдачи нефти в АО «КазТрансОйл» на площадке ПСП предусмотрен коммерческий узел учета нефти (СИКН). ПСП располагается на открытой площадке в непосредственной близости от ГНПС «Кумколь».

Территория ПСП разделяется на зоны:

- Технологическая зона

- Резервуар нефти РВС V= 2000м3;

- Печи ПП-0,63;ПП-0,63 АЖ;

- Блок управления печами;

- Подпорная насосная;

- Магистральная насосная станция;

- КУУН (СИКН) с прувером и автоматическим пробоотборником;

- Операторная СИКН;

- Камера пуска - приема очистного устройства;

- Дренажная емкость 63м³ (ДЕ-1);

- Дренажная емкость 8м³ (ДЕ-2);

- Дренажная емкость 8м³ (ДЕ-3);

- Зона объектов пожаротушения:

- Резервуар противопожарного запаса воды V=500м³ - 2 ед.;

- Склад хранения пожарного инвентаря;

- вспомогательные сооружения:

- Операторная;

- Контрольно-пропускной пункт;

- ДЭС-500 с АВР;

- Емкость для ДЭС V=50м³;

- КТП-6/0,4кВт.

Технология производства ПСП «Ащисай» предусматривает технологические операции:

- прием нефти из нефтепровода Ду150мм от ДНС Ащисай в резервуары хранения РВС-3 / 4;

- подогрев нефти в подогревателях П-4/5 перед подачей в нефтепровод КТО;

- создание требуемого подпора на входе магистральных насосов и осуществление внутрибазовых перекачек нефти подпорными насосами;

- прием средств очистки и диагностики по нефтепроводу;

- реверсивная перекачка нефти с ПСП «Ащисай» на ДНС «Ащисай»;

- сбор дренажа от технологического оборудования и трубопроводов.

Технологический процесс на ПСП осуществляется следующим образом:

Нефть с ДНС «Ащисай», поступающая по нефтепроводу Ду 150 на площадку ПСП с температурой +45°…+55°С, через КППОУ (Камера приема-пуска очистного устройства) подается в резервуары РВС -3/4 для хранения. В обычном режиме поступление нефти в трубопровод происходит по байпасной линии КППОУ. После запуска и приема ОУ отсекается задвижками и шаровым краном, остаточное давление стравливается в ЕПП-8 -2000. Полнопроходной шаровый кран Ду=100мм установлен на выходе камеры скребков для беспрепятственного запуска и приема очистных устройств.

Прием и хранение нефти предусматривается в резервуарном парке, состоящем из двух резервуаров типа РВС, объемом 2000м3 каждый (РВС-3/4). Для защиты резервуаров от перелива они снабжены системой измерения текущего уровня и системой сигнализации аварийного уровня, приемо-раздаточные патрубки оборудованы задвижками с электроприводами. Для снижения потерь тепла в атмосферу резервуары теплоизолируются матами минераловатными прошивными. Для разогрева нефти или поддержания температуры нефти внутри РВС, в случае отключения печей П-4/5 в резервуарах предусмотрены теплообменники, подача теплоносителя предусматривается от передвижных паровых установок.

Далее нефть из РВС-3/4 откачивается подпорными насосами (Н-9/10) и подается через печи подогрева (П-4/5) на прием магистральных насосов 
(Н-11/12), на которых давление поднимается от 5,5 МПа до 6,5 МПа.

Магистральными насосами через коммерческий узел учета нефти (КУУН) нефть подается на узел врезки в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».

Для создания необходимого подпора в насосах Н-11/12 и осуществления внутрибазовых перекачек, предусмотрена установка подпорной насосной (Н-9/10). Насосная станция представляет собой площадку с навесом для размещения насосов и открытую площадку манифольда. В насосной устанавливаются два насосных агрегата – 1 рабочий 1 резервный – ЦНСн-60-99, с производительностью 60 м3/час и напором 99 м. Потребляемая мощность насосного агрегата 30кВт.

В качестве печей подогрева (П-4/5) предусмотрены путевые подогреватели нефти ПП-0,63 и ПП-0,63 АЖ непрямого огня, с промежуточным теплоносителем. Подогреватели представляют собой емкость, заполненную промежуточным теплоносителем (пресная вода). В емкости размещена топка и продуктовый змеевик. Топливо (газ, жидкое топливо) подается на форсунку и сжигается в топке подогревателя, отдавая тепло промежуточному теплоносителю. Производительность нагревателя 0,63 Гкал/час. Контроль давления и температуры до и после подогревателя нефти осуществляется приборами. Система управления печей подогрева нефти осуществляется с блока управления печами, размещенного в здании блочно-модульного типа.

Для газоснабжения предусмотрен подземный газопровод топливного газа Ду 100 мм. Подача газа с ГНПС Кумколь.

В качестве магистральных насосов (Н -11/12) для перекачки нефти с ПСП в систему магистральных нефтепроводов «КазТрансОйл» приняты насосные агрегаты СМН 80.3/14 с производительностью 60 м3/час и напором 750 м. Потребляемая мощность насосного агрегата 250 кВт. Насосная станция представляет собой площадку с навесом для размещения насосов и открытую площадку манифольда. В насосной устанавливаются два насосных агрегата – 1 рабочий и 1 резервный. Для осуществления монтажно-демонтажных работ в насосной предусмотрен кран подвесной однобалочный, грузоподъемностью 2 тонны.

Для осуществления учета количества и качества нефти, сдаваемой в систему КТО, предусмотрен узел коммерческого учета нефти (СИКН).

Площадка КУУН представляет собой железобетонную площадку с размещенным на ней оборудованием СИКН, в блочно-модульном исполнении. Для сбора случайных проливов с площадки предусмотрен канализационный приямок. Железобетонная площадка выполнена с уклоном в сторону приямка.

Коммерческий узел учета нефти состоит из двух измерительных линий (рабочей и резервной), прувера и системы автоматического отбора проб сырой нефти (автоматический пробоотборник). Коммерческий узел учёта нефти предназначен для измерения, учета и обработки количественных и качественных характеристик потока нефти, сдаваемой в магистральный нефтепровод. Измерительная система включает в себя измерительные линии, установленные на платформе, калибровочное устройство для расходомеров (ТПУ – Трубопоршневая установка «ОЗНА» - прувер), вместе со специализированной панелью управления расходом (контроллер расхода), рабочую станцию оператора. Калибровочная платформа включает в себя «ОЗНА» - прувер, контрольный массомер и плотномер с соответствующими дополнительными устройствами. Вычисление суммарного расхода производится системой и отображается на рабочей станции.

Программно-технический комплекс СИКН осуществляет сбор и обработку информации от:

- измерительных линии СИКН (массовых преобразователей расхода, датчиков температуры, давления и перепада давления фильтров);

- блока контроля качества (плотномеров, вискозиметров, влагомеров, пробоотборников);

- трубопоршневой поверочной установки (прувера).

Программные возможности системы так же включают в себя функции архивации данных и формирования выходной отчетной документации.

Сброс дренажа учтенной нефти от площадки СИКН предусматривается в ДЕ-6 с последующей откачкой в автоцистерны, неучтенной нефти  – в ДЕ-5.

Для регулирования давления в точке врезки в трубопровод КТО предусмотрены клапаны – регуляторы давления К2/3.

Для приема средств очистки и диагностики нефтепровода предусмотрена камера приема очистных устройств. Очистное устройство будет приниматься при помощи ручной операции. Дренаж с камеры приема предусматривается в подземную, горизонтальную дренажную емкость ДЕ-4, объемом 8 м3, снабженную погружным насосом для откачки. Из дренажной емкости продукт вывозится автоцистерной на ближайшую НПС.

Для приема жидкостных сбросов с технологического оборудования и трубопроводов во время аварийных ситуаций и ремонта, а также планового дренажа предусмотрены подземные дренажные емкости ДЕ-4, ДЕ-5, ДЕ-6.

Дренажная емкость ДЕ-5 – емкость подземная горизонтальная дренажная ЕПП-63-3000-1-2, объемом 63 м3. Емкость оборудована полупогружным насосным агрегатом НВ50/50 и подогревателем.

Откачка жидкости из дренажной емкости ДЕ-5 осуществляется полупогружным насосом НВ 50/50 в процесс, так же предусмотрено аварийное опорожнение вакуумной откачкой в автоцистерну. Уровень жидкости контролируется датчиками уровней (верхнего и нижнего) с отключением полупогружного насоса НВ 50/50 (при достижении нижнего уровня) и передачи сигналов на АРМ оператора. Паровоздушная смесь от дренажной емкости отводится на свечу рассеивания.

Дренажные емкости ДЕ-4 и ДЕ-6 – емкости подземные горизонтальные дренажные ЕПП-8-2000-1-2, объемом 8м3. Емкости оборудованы полупогружными насосными агрегатами НВ50/50 и подогревателем.

Откачка жидкости из емкостей ДЕ-4 и ДЕ-6 осуществляется полупогружными насосами НВ 50/50 в автоцистерну и из ДЕ-4 – в процесс, так же предусмотрено аварийное опорожнение вакуумной откачкой в автоцистерну. Уровень жидкости контролируется датчиками уровней (верхнего и нижнего) с отключением (при достижении нижнего уровня) полупогружного насоса НВ 50/50 и передачи сигналов на АРМ оператора. Паровоздушная смесь от дренажной емкости отводится на свечу рассеивания.

При несоответствии качества сдаваемой нефти требованиям, предъявляемым АО «КазТрансОйл» к поставщикам, с целью доподготовки на существующей УДПН месторождения Ащисай, рабочим проектом предусмотрена реверсивная перекачка нефти от ПСП «Ащисай» до ДНС «Ащисай». Реверсивная откачка нефти из резервуаров РВС 3/4 предусматривается посредством магистральной насосной, минуя КУУН.

Технологические схемы процесса приема, хранения и откачки нефти обеспечивают полную герметизацию процесса, требуемое качество товарной нефти, гибкость и маневренность работы установок, возможность освобождения аппаратуры и трубопроводов при ремонтах и аварийных остановках.

Технологическая схема ПСП представлена на рисунке 4.4.6.

Рисунок 4.4.6 – Технологическая схема ПСП

4.4.1 Выводы и рекомендации по системе сбора и подготовки нефти

По рекомендованному варианту разработки предусмотрено:

- 2024 г. - ввод скважин из наблюдательного фонда – 11 единиц, из временной консервации – 2 единицы.

- 2025 г. - ввод скважин из наблюдательного фонда – 10 единиц, из временной консервации – 1 единица.

- 2026 г. - ввод скважин из наблюдательного фонда – 9 единиц, из временной консервации – 2 единицы.

- 2027 г. - ввод скважин из наблюдательного фонда – 5 единиц.

В связи с тем, что рекомендованным вариантом разработки ввод новых скважин не предусматривается, соответственно проектными решениями расширение системы сбора и промысловой подготовки также не предусматривается.

Подготовка нефти в дальнейшем будет производиться также на УПН «Ащисай».

  - Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа

В связи с тем, что в соответствии с прогнозными показателями разработки на проектируемый период добыча сырого газа на месторождении Ащисай отсутствует, программа по переработке (утилизации) газа разрабатываться не будет.

Для работы технологического оборудования на месторождении Ащисай используется дизельное топливо и товарная нефть.

  - Требования и рекомендации к системе ППД, качеству используемого агента

Разработка месторождения Ащисай согласно Проекта будет проводиться с использованием системы ППД на меловых объектах №№ II, IV и V.

Источником водоснабжения для ППД будет являться попутно-добываемая (нормативно-чистая пластовая) вода.

На месторождении проводится систематический контроль физико-химического состава закачиваемых сточных вод со всех цепочек технологического процесса. Исследования, проведённые в период 2022-2023 гг. лабораторией АО «НК «КОР», представлены в таблице 4.6.1.

Пластовая вода относится к хлоркальциевому типу, имеет минерализацию в среднем 55,1 г/л, плотность 1,044 г/см3. Содержание ионов хлора составляет в среднем 33,5 г/л, кальция 2,8 г/л, магния 0,3 г/л, суммарное количество калия и натрия составляет 18,0 г/л.

На 01.01.2024 г. в системе ППД находятся скважины 5, 210 и 260.

В скважину 5 (горизонт М-1, V объект) осуществляется закачка пластовой воды с ГУ-2 посредством ВРП-3 начиная с 01.12.2015 г. Начальная приёмистость составляла 134 м3/сут при давлении нагнетания 5,0 МПа. В 2023 г. скважина работала на протяжении 358 сут со средней приёмистостью 148 м3/сут при давлении нагнетания 4,5 МПа.

В скважину 260 (горизонт М-1, IV объект) закачка сточной воды с УПН посредством БКНС с ВРП-6 началась 13.08.2015 г. Начальная приёмистость составляла 54 м3/сут при давлении нагнетания 5,2 МПа. В 2023 г. скважина работала на протяжении 364 сут со средней приёмистостью 768 м3/сут при давлении нагнетания 6,3 МПа.

В скважину 210 (горизонт М-1, II объект) закачка пластовой воды с УПН посредством БКНС с ВРП-4 началась в ноябре 2016 г. Начальная приёмистость составляла 168 м3/сут при давлении нагнетания 6,5 МПа. В 2023 г. скважина работала на протяжении 334 сут со средней приёмистостью 563 м3/сут при давлении нагнетания 6,4 МПа.

Таблица 4.6.1 – Физико-химический состав закачиваемых вод месторождения Ащисай

| Место отбора |  | Дата отбора | p, г/см3 | pH | Компоненты, мг/л |  |  |  |  |  | мин г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ca | Mg | Na+K | Cl | SO4 | HCO3 |  |
| Нагнетательные скважины системы ППД | Скважина 210 | 01.09.2022 | 1,041 | 6,7 | 2400 | 252 | 17080 | 31248 | 16 | - | 51,3 |
|  |  | 25.01.2023 | 1,042 | 6,9 | 2560 | 284 | 17222 | 31850 | 24,5 | - | 52,3 |
|  | Скважина 260 | 30.10.2022 | 1,041 | 6,6 | 2530 | 288 | 16841 | 31234 | 25 | - | 51,2 |
|  | Скважина 5 | 19.10.2022 | 1,048 | 6,5 | 3310 | 372 | 18947 | 35648 | 125 | - | 58,9 |
| Скважины для закачки пластовых вод | Скважина 15 | 30.09.2022 | 1,040 | 6,9 | 2490 | 318 | 16811 | 31234 | 29 | - | 51,2 |
|  |  | 24.01.2023 | 1,041 | 6,6 | 2510 | 302 | 16792 | 31150 | 31 | - | 51,1 |
|  | Скважина 13 | 08.07.2022 | 1,041 | 6,7 | 2420 | 288 | 17176 | 31574 | 12 | - | 51,8 |
|  |  | 17.11.2022 | 1,043 | 6,8 | 2470 | 293 | 16687 | 30895 | 19 | - | 50,8 |
|  | Скважина 107 | 28.08.2022 | 1,064 | 6,1 | 5910 | 581 | 26100 | 52285 | 126 | - | 85,6 |
|  |  | 09.12.2022 | 1,064 | 6,3 | 5700 | 588 | 26034 | 51800 | 117 | - | 84,8 |
|  | Скважина 16 | 12.07.2022 | 1,041 | 6,7 | 2400 | 276 | 17010 | 31248 | 14 | - | 51,3 |
|  | Скважина 22 | 15.10.2022 | 1,041 | 6,7 | 2440 | 288 | 17300 | 31899 | 13 | - | 52,2 |
|  | Скважина 232 | 31.07.2022 | 1,042 | 6,8 | 2510 | 294 | 17078 | 31574 | 20 | - | 51,8 |
|  |  | 10.09.2022 | 1,040 | 6,8 | 2360 | 252 | 16459 | 30258 | 16 | - | 49,7 |
|  |  | 08.10.2022 | 1,041 | 6,7 | 2420 | 276 | 17149 | 31500 | 12 | - | 51,7 |
|  | Скважина 30 | 22.08.2022 | 1,040 | 6,8 | 2490 | 288 | 16454 | 30555 | 29 | - | 50,2 |
|  |  | 02.12.2022 | 1,043 | 6,5 | 2510 | 300 | 17711 | 32550 | 24 | - | 53,5 |
|  | Скважина 7 | 10.10.2022 | 1,040 | 6,7 | 2490 | 288 | 17063 | 31500 | 17 | - | 51,6 |
|  | Скважина 8 | 15.11.2022 | 1,040 | 6,7 | 2390 | 240 | 16574 | 30450 | 17 | - | 50,0 |
|  |  | 20.01.2023 | 1,041 | 6,9 | 2460 | 258 | 16705 | 30800 | 23,1 | - | 50,6 |

Лабораторией АО «НК «КОР» систематически проводятся исследования содержания нефтепродуктов в закачиваемой в нагнетательные и поглощающие скважины воде, что соответствует [11]. В таблице 4.6.2 представлены результаты исследований по контролю показателей качества закачиваемой воды за период 2020-2023 гг.

Таблица 4.6.2 - Результаты исследований по контролю показателей качества закачиваемой воды

| Время исследований | Место отбора проб | Содержание нефтепродуктов, мг/л | Время исследований | Место отбора проб | Содержание нефтепродуктов, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь 2020 г. | Резервуар пластовой воды РГС-25 м3 | от 8,2 до 10,6 | Май 2022 г. | Резервуар пластовой воды РГС-25 м3 | от 7,4 до 10,2 |
| Февраль 2020 г. |  | от 8,0 до 11,0 | Июнь 2022 г. |  | 7,5 |
| Март 2020 г. |  | от 8,6 до 11,3 | Январь 2023 г. |  | от 7,2 до 9,7 |
| Май 2020 г. |  | от 8,4 до 11,6 | Февраль 2023 г. |  | от 7,3 до 9,2 |
| Июнь 2020 г. |  | от 8,8 до 12,5 | Март 2023 г. |  | от 7,1 до 9,4 |
| Июль 2020 г. |  | от 8,3 до 11,7 | Апрель 2023 г. |  | от 7,5 до 9,3 |
| Август 2020 г |  | от 9,2 до 12,7 | Май 2023 г. |  | от 7,7 до 10,3 |
| Сентябрь 2020 г. |  | от 8,4 до 11,3 | Июнь 2023 г. |  | от 7,9 до 9,6 |
| Октябрь 2020 г. |  | от 7,4 до 11,4 | Июль 2023 г. |  | от 7,8 до 9,9 |
| Ноябрь 2020 г. |  | от 7,6 до 9,6 | Август 2023 г |  | от 7,4 до 9,6 |
| Декабрь 2020 г. |  | от 8,2 до 10,3 | Сентябрь 2023 г. |  | от 7,8 до 9,9 |
| Январь 2021 г. |  | от 8,1 до 9,7 | Октябрь 2023 г. |  | от 8,2 до 10,0 |
| Февраль 2021 г. |  | от 8,0 до 10,0 | Ноябрь 2023 г. |  | от 7,7 до 9,8 |
| Март 2021 г. |  | от 8,0 до 10,5 | Декабрь 2023 г. |  | от 7,5 до 9,7 |
| Апрель 2021 г. |  | от 8,1 до 10,4 |  |  |  |
| Май 2021 г. |  | от 8,2 до 10,3 | Январь 2019 | Нагнетательная скважина 5 | от 10,4 до 11,9 |
| Июнь 2021 г. |  | от 8,0 до 13,0 | Май 2019 |  | от 11,2 до 11,7 |
| Июль 2021 г. |  | от 7,0 до 13,0 | Июль 2019 |  | от 9,9 до 10,7 |
| Август 2021 г |  | от 7,3 до 9,3 | Сентябрь 2019 |  | от 11,6 до 12,4 |
| Сентябрь 2021 г. |  | от 7,3 до 9,3 | Декабрь 2019 |  | от 11,0 до 11,6 |
| Октябрь 2021 г. |  | от 7,1 до 9,5 | Июль 2022 г. |  | от 10,5 до 11,1 |
| Ноябрь 2021 г. |  | от 7,3 до 9,4 | Август 2022 г. |  | от 11,3 до 12,0 |
| Декабрь 2021 г. |  | от 7,0 до 9,0 | Сентябрь 2022 г. |  | от 10,2 до 10,6 |
| Январь 2022 г. |  | от 7,5 до 10,0 | Октябрь 2022 г. |  | от 12,4 до 12,4 |
| Февраль 2022 г. |  | от 7,4 до 9,2 | Ноябрь 2022 г. |  | от 11,2 до 11,6 |
| Март 2022 г. |  | от 7,4 до 9,3 | Декабрь 2022 г. |  | от 11,1 до 12,4 |
| Апрель 2022 г. |  | от 8,0 до 10,0 | Январь 2023 г. |  | от 9,8 до 10,6 |

Результаты исследований показывают, что в 2020-2023 гг. показатели качества сточной воды по содержанию нефтепродуктов соответствуют требуемым значениям. Все исследования закачиваемой в нагнетательную скважину 5 воды соответствуют показателям качества.

Согласно перспективному плану добычи нефти (1 вариант) максимальный объём закачки воды для ППД приходится на 2024 г. и составляет 558,3 тыс. м3. Исходя из максимальной суточной потребности в закачиваемой воде в размере 1,56 тыс. м3/сут, понадобится 3 нагнетательных скважин.

С учётом характеристики основных показателей разработки месторождения Ащисай по 1-му варианту проведён расчёт технологических показателей работы нагнетательных скважин и системы утилизации, приведённый в таблице 4.6.3.

Таблица 4.6.3 – Технологические показатели работы системы ППД и сброса пластовой воды

| Годы | Годовая добыча пластовой воды, тыс м3 | Система ППД |  |  | Система утилизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовая закачка воды в систему ППД, тыс м3 | Фонд нагнетательных скважин | Средняя приёмистость нагнетательных скважин, м3/сут | Объёмы закачки воды в систему поглощения, тыс.м3 | Фонд поглощающих скважин | Средняя приёмистость поглощающих скважин, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2024 | 1621,2 | 558,3 | 3 | 520,2 | 1062,9 | 10 | 300-320 |
| 2025 | 1516,6 | 537,3 | 3 | 500,7 | 979,3 | 9 |  |
| 2026 | 1437,9 | 519,7 | 3 | 484,3 | 918,2 | 9 |  |
| 2027 | 1298,7 | 464,0 | 3 | 432,4 | 834,7 | 8 |  |
| 2028 | 1203,5 | 426,8 | 3 | 397,7 | 776,7 | 8 |  |
| 2029 | 1031,0 | 396,1 | 3 | 369,2 | 634,9 | 6 |  |
| 2030 | 994,3 | 369,3 | 3 | 344,1 | 625,0 | 6 |  |
| 2031 | 965,1 | 346,5 | 3 | 322,9 | 618,6 | 6 |  |
| 2032 | 942,9 | 327,1 | 3 | 304,8 | 615,8 | 6 |  |
| 2033 | 911,3 | 310,5 | 3 | 289,4 | 600,8 | 6 |  |
| 2034 | 895,4 | 296,4 | 3 | 276,2 | 599,0 | 6 |  |
| 2035 | 883,9 | 284,3 | 3 | 264,9 | 599,6 | 6 |  |
| 2036 | 876,3 | 273,9 | 3 | 255,3 | 602,4 | 6 |  |
| 2037 | 872,0 | 265,0 | 3 | 247,0 | 607,0 | 6 |  |
| 2038 | 859,6 | 257,4 | 3 | 239,8 | 602,2 | 6 |  |
| 2039 | 849,4 | 250,8 | 3 | 233,7 | 598,6 | 6 |  |
| 2040 | 782,6 | 219,4 | 2 | 306,7 | 563,2 | 6 |  |
| 2041 | 733,5 | 218,7 | 2 | 305,6 | 514,8 | 5 |  |
| 2042 | 728,3 | 217,7 | 2 | 304,3 | 510,6 | 5 |  |
| 2043 | 722,4 | 216,8 | 2 | 303,0 | 505,6 | 5 |  |
| 2044 | 717,1 | 215,9 | 2 | 301,7 | 501,2 | 5 |  |
| 2045 | 712,0 | 215,0 | 2 | 300,5 | 497,0 | 5 |  |
| 2046 | 707,1 | 214,1 | 2 | 299,2 | 493,0 | 5 |  |
| 2047 | 621,3 | 213,2 | 2 | 298,0 | 408,1 | 4 |  |
| 2048 | 619,1 | 212,4 | 2 | 296,9 | 406,7 | 4 |  |
| 2049 | 510,8 | 100,2 | 1 | 280,2 | 410,6 | 4 |  |
| 2050 | 507,7 | 100,8 | 1 | 281,8 | 406,9 | 4 |  |
| 2051 | 385,4 | 101,4 | 1 | 283,5 | 284,0 | 3 |  |
| 2052 | 385,6 | 102,0 | 1 | 285,2 | 283,6 | 3 |  |
| 2053 | 384,4 | 102,6 | 1 | 286,8 | 281,8 | 3 |  |
| 2054 | 384,9 | 103,2 | 1 | 288,5 | 281,7 | 3 |  |
| 2055 | 283,4 | 103,8 | 1 | 290,2 | 179,6 | 2 |  |
| 2056 | 287,1 | 104,4 | 1 | 291,9 | 182,7 | 2 |  |
| 2057 | 291,0 | 105,0 | 1 | 293,6 | 186,0 | 2 |  |
| 2058 | 294,9 | 105,6 | 1 | 295,3 | 189,3 | 2 |  |
| 2059 | 298,9 | 106,3 | 1 | 297,1 | 192,6 | 2 |  |
| 2060 | 299,6 | 106,9 | 1 | 298,8 | 192,7 | 2 |  |
| 2061 | 300,3 | 107,5 | 1 | 300,6 | 192,8 | 2 |  |
| 2062 | 301,1 | 108,1 | 1 | 302,3 | 193,0 | 2 |  |
| 2063 | 301,9 | 108,8 | 1 | 304,1 | 193,1 | 2 |  |
| 2064 | 304,1 | 109,4 | 1 | 305,9 | 194,7 | 2 |  |
| 2065 | 306,6 | 110,0 | 1 | 307,6 | 196,6 | 2 |  |
| 2066 | 309,2 | 110,7 | 1 | 309,4 | 198,5 | 2 |  |
| 2067 | 311,9 | 111,3 | 1 | 311,1 | 200,6 | 2 |  |
| 2068 | 306,9 | 108,1 | 1 | 302,1 | 198,8 | 2 |  |
| 2069 | 297,8 | 102,8 | 1 | 287,3 | 195,0 | 2 |  |
| 2070 | 247,5 | 99,6 | 1 | 278,5 | 147,9 | 2 |  |
| 2071 | 240,8 | 96,6 |  | 269,9 | 144,2 | 2 |  |
| 2072 | 234,6 | 93,5 |  | 261,5 | 141,1 | 2 |  |

Избыток пластовых вод будет закачиваться в поглощающие горизонты верхнего неокома.

Для того, чтобы избежать осложнений при закачке воды в пласт, закачиваемая вода для целей ППД месторождения Ащисай должна соответствовать установленным требованиям [8], приведённым в таблице 4.6.4.

Таблица 4.6.4 – Требования к качеству закачиваемой воды в систему ППД

| Параметры | Объекты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | IV | II |
| Стабильность | стабильна |  |  |
| Совместимость с пластовыми водами | снижение приёмистости допускается не более 20% |  |  |
| Количество мехпримесей | до 15 мг/л | до 50 мг/л |  |
| Содержание нефтепродуктов | до 15 мг/л | до 50 мг/л |  |
| Размер взвешенных частиц | 90% частиц не крупнее 5 мкм | 90% частиц не крупнее 5 мкм |  |
| Содержание растворённого кислорода | менее 0.5 мг/л |  |  |
| Содержание железа (II) | менее 1 мг/л |  |  |
| Содержание сероводорода | отсутствие |  |  |
| Содержание сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) | отсутствие |  |  |

К числу факторов, осложняющих реализацию системы ППД, можно отнести низкую, не соответствующую проектной, приёмистость нагнетательных скважин. Отложения меловых горизонтов месторождения Ащисай в литологическом отношении представлены терригенными породами. Значения пористости и проницаемости по керну для отложений меловых горизонтов варьируют от 18,5% (V объект) до 29,9% (IV объект) и от 0,250 мкм2 (V объект) до 2,087 мкм2 (IV объект) соответственно.

Восстановить проницаемость данных коллекторов помогут глинокислотные обработки с использованием установки гибких труб.

По системе заводнения для рекомендуемого 1-го варианта ввод новых скважин не предусмотрен.

При реализации системы ППД необходимо проводить мониторинг качества закачиваемой воды. Согласно [11] необходимо проводить ежедневный контроль содержания нефтепродуктов и мехпримесей в закачиваемой воде, раз в квартал на нагнетательных скважинах осуществлять замеры забойного давления.

Система закачки пластовых вод

Согласно Протоколу заседания НТС ГУ МД «Южказнедра» №2695Г от 13 декабря 2012 г. была согласована Программа разведочных работ по опытной закачке подтоварной воды на месторождении Ащисай.

Перед началом работ в 2012 г. ТОО СК «ТОЛА-СТРОЙ» г. провели исследовательские работы для проведения пробной закачки подтоварной воды месторождения Ащисай [22].

Кызылординской Обл.СЭС, после изучения химического состава пластовых вод горизонта М-0, полученных их скважины №22, сделан вывод о их непригодности для хозяйственно-питьевого водоснабжения, что послужило основанием для рекомендации поглощающего горизонта М-0 под закачку подтоварной воды [22].

В результате исследований были уточнены наиболее проницаемые интервалы верхненеокомского пласта-коллектора. Определены гидрогеологические параметры коллектора: коэффициент фильтрации 1,87 м/сут; водопроводимость 33,85 м2/сут; пьезопроводность 2,2*105 м2/сут; пористость 0,222; коэффициент проницаемости 2,26 мкм2 [22].

Проведены исследования совместимости пластовой и подтоварной воды нефтепромысла Ащисай [22].

ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» провёл исследования совместимости пластовых вод продуктивных юрских и меловых горизонтов с пластовой водой горизонта М-0 месторождения Ащисай, а также исследовал совместимость пластовых вод мелового горизонта М-0 и пластовых вод.  В результате исследований сделан вывод о совместимости всех вышеперечисленных вод [22].

В результате проведённых работ по опытной закачке подтоварной воды в скважины №№ 1, 7, 8, 13, 15, 16, 22, 30 с помощью насоса НБА-125 сделаны следующие выводы:

- Глубина залегания верхненеокомских отложений в пределах месторождения Ащисай составляет 980-1100 м.

- В качестве продуктивной среды выделяются толщи развития мелко- и тонкозернистых песков со средней мощностью 42.6 м.

- Подземные воды верхнего неокома - высоконапорные. Дебиты скважин при откачках варьируют от 0.7 л/с до 1.0 л/с.

- Нагнетание жидкости (пластовых вод) производилось в скважины №№ 15, 16, 22 под давлением 5,0-6,0 МПа продолжительностью до 89 дней при объеме закачки до 300 м3/сут.

- По результатам обработки и интерпретации опытных данных сделан вывод о том, что оптимальный объем закачки в песчаные отложения неокома на одну скважину составляет 300 м3/сут.

- По результатам исследований верхненеокомский водонсный горизонт полностью удовлетворяет критерием выбора в качестве объекта закачки пластовых вод [22].

Для повышения представительности параметров поглощающего горизонта, степени достоверности его изолированности от соседних горизонтов и надежного контроля за продвижениями закачиваемых вод в пласт-коллектор при опытной закачке проведены наблюдения по скважине № 8 за изменением давления на устье.

В настоящее время в системе поглощения числятся 22 скважины, из них 10 скважин (№№ 7, 8, 13, 15, 16, 22, 30, 63, 107, 232) находятся в работе, 8 скважин (№№ 27, 32, 72, 76, 85, 213, 218, 256) – в простое. Наблюдения за изменениями в ходе проведения закачки ведутся по наблюдательным скважинам №№ 1, 33, 9а, 39.

Приёмистость скважин варьирует от 67 м3/сут (скважина 107) до 608 м3/сут (скважина 22), в среднем составляет 320 м3/сут.

В таблице 4.6.5 представлены параметры работы поглощающих скважин за 2023 г.

Таблица 4.6.5 – Параметры работы поглощающих скважин

| № скв | Приёмистость м3/сут | Среднее значение приёмистости, м3/сут | № скв | Приёмистость м3/сут | Среднее значение приёмистости, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | от 140 до 362 | 210 | 22 | от 266 до 842 | 608 |
| 8 | от 30 до 297 | 143 | 30 | от 116 до 567 | 328 |
| 13 | от 107 до 371 | 251 | 63 | от 147 до 584 | 495 |
| 15 | от 119 до 584 | 380 | 107 | от 19 до 110 | 67 |
| 16 | от 105 до 502 | 371 | 232 | от 162 до 444 | 273 |

На месторождении ведётся контроль за значениями забойного давления в поглощающих скважинах с помощью манометра АИС, результаты представлены в таблице 4.6.6.

Таблица 4.6.6 – Результаты замеров забойного давления в поглощающих скважинах

| № скв | Дата | Рзаб, МПа | № скв | Дата | Рзаб, МПа | № скв | Дата | Рзаб, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 07.03.2020 | 16,4 | 16 | 11.04.2020 | 16,8 | 107 | 11.12.2020 | 25,5 |
|  | 29.07.2021 | 16,5 |  | 24.09.2021 | 16,8 |  | 24.05.2021 | 20,0 |
| 8 | 14.03.2020 | 18,0 | 22 | 08.04.2020 | 16,5 |  | 11.10.2022 | 18,7 |
|  | 17.08.2021 | 17,8 |  | 29.09.2021 | 16,1 |  |  |  |
| 13 | 14.04.2020 | 17,2 | 30 | 27.03.2020 | 16,6 | 232 | 04.04.2020 | 17,0 |
|  | 30.05.2021 | 17,0 |  | 28.12.2021 | 16,7 |  |  |  |
| 15 | 11.03.2020 | 17,3 |  | 28.12.2022 | 16,7 |  |  |  |
|  | 21.08.2021 | 17,3 | 63 | 17.04.2020 | 14,8 |  | 27.07.2021 | 17,0 |

Для того, чтобы избежать осложнений и не допускать снижения приёмистости и роста давления нагнетания закачиваемая вода в поглощающие скважины горизонта М-0 месторождения Ащисай должна соответствовать установленным требованиям [8], приведённым ниже.

Результаты исследований (таблица 4.6.2) показывают, что по содержанию нефтепродуктов закачиваемая вода соответствует требуемым значениям.

| Стабильность | стабильна |
| --- | --- |
| Совместимость с пластовыми водами | снижение приёмистости допускается не более 20% |
| Количество мехпримесей | до 50 мг/л |
| Содержание нефтепродуктов | до 50 мг/л |
| Размер взвешенных частиц | 90% частиц не крупнее 5 мкм |
| Содержание растворённого кислорода | менее 0.5 мг/л |
| Содержание железа (II) | менее 1 мг/л |
| Содержание сероводорода | отсутствие |
| Содержание сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) | отсутствие |

К числу факторов, осложняющих реализацию процесса закачки, можно отнести снижение приёмистости поглощающих скважин. Отложения верхненеокомского горизонта верхнедаульской подсвиты, в которых выделяется поглощающий горизонт М-0, в литологическом отношении представлены коричневыми песками, переслаивающимися с глинами и алевролитами. В верхней части они переслаиваются с песчаниками, часто сцементированными глинисто-карбонатным цементом [22]. Восстановить проницаемость данных коллекторов помогут глинокислотные обработки.

  - Рекомендации к технологии и технике приготовления и закачки рабочих агентов в пласт

Система подготовки воды должна быть закрытой, чтобы избежать контакта добываемой воды с атмосферой. Каждая скважина должна быть оснащена штуцерным клапаном и расходомером для контроля распределения нагнетаемой воды.

Существуют следующие методы очистки воды от нефти и мехпримесей: отстой, флотация, осаждение, фильтрация и сепарация. Подготовка воды чаще всего осуществляется путем отстоя в резервуарах различного объема и формы. В таких условиях частицы менее 5 мкм осаждаются медленно, и гранулометрический состав взвесей не контролируется. Более тонкую очистку обеспечивает фильтрация и сепарирование под действием центробежных сил.

Очистка от нефти осуществляется отстоем в резервуарах цеха подготовки нефти. В случае превышения требуемых норм очистки в технологическую схему может быть включен блок гидроциклонов типа жидкость–жидкость.

Предварительная очистка от механических примесей проводится отстоем в резервуарах. Дополнительная подготовка воды может осуществляться путем ее фильтрации через различного рода фильтры (фильтры грубой очистки, фильтры на пористых средах, патронные фильтры) или сепарации в гидроциклонах и центрифугах.

В настоящее время подготовка воды для закачки в систему ППД и в поглощающие скважины осуществляется на УПН месторождения Ащисай и ГУ-2.

В систему ППД и утилизации воды входят нижеследующие сооружения и оборудование:

- РВС-2000 – 2 ед., объем каждого РВС 2000 м3;

- Насосы нагнетательные для закачки воды ЦНС-63/1100 – 5 единиц;

- Насосы подпорные ЦНС-60/99 – 3 единицы, ЦН-60/112 – 2 единицы;

- Насосы уловленной нефти ЦНС-60/66 – 2 единицы;

- Площадка фильтров;

- РГС-75 (наземная технологическая емкость) объемом 75 м3;

- ДЕ-25 (дренажная емкость) объемом 25 м3;

- РГС-25 (наземная емкость, отстойник) объемом 25 м3;

- Водораспределительные пункты (ВРП) – 6 единиц.

На ГУ-2 происходит предварительный сброс пластовой воды, которая далее из горизонтального резервуара РГС-50 подаётся с помощью насоса НБ-125 на водораспределительный пункт ВРП-3 для закачки в нагнетательную скважину 5.

На УПН пластовая вода со всех цепочек технологического процесса собирается в 2-х резервуарах пластовой воды, объёмом 2000 м3 каждый, где производится поочерёдный отстой накопленной воды с целью отделения нефтепродуктов. Накопившаяся нефтяная пленка с помощью насосов ЦНС-60/66 перекачиваются на УПН для переподготовки.

Далее вода поступает на прием подпорных насосов ЦНС-60/99 и ЦН-112, и пройдя через площадку фильтров, где производиться дополнительной отстой и фильтрация мехпримесей, попадает на прием нагнетательных насосов ЦНС-63/1100 для закачки в нагнетательные скважины 210 и 260 и поглощающие скважины посредством ВРП 1, 2, 4, 5, 6. В дренажной ёмкости собираются все стоки при ремонтно-очистных работах, которые вывозятся автоцистернами для утилизации.

На ВРП установлены электромагнитные расходомеры, позволяющие регистрировать расход воды по всем поглощающим и нагнетательным скважинам. Расходомеры оснащены системой передачи информации о моментальном и накопленном расходе на диспетчерский пункт. Предусмотрена система автоматического формирования часовых и суточных отчетов о закачке воды.

Принципиальная существующая схема подготовки и закачки воды в систему ППД и утилизации представлена на рисунке 4.7.1. В связи с тем, что по рекомендованному варианту разработки ввод проектных скважин не предусмотрен, проектные решение по системе ППД отсутствуют.

Рисунок 4.7.1 – Принципиальная существующая схема подготовки и закачки воды в систему ППД и утилизации

  - Рекомендации к конструкциям скважин и производству буровых работ

За отчетный период на месторождении Ащисай пробурены 4 вертикальных скважин: (287, 288, 289, 290), из них скважины 288, 290 – являются эксплуатационными, а скважины 287, 289 – являются оценочными.

Конструкция скважин проектируется в соответствии с действующими инструктивно-методическими документами. Требования к конструкции скважин вытекают из горно-геологических условий проводки скважин и их назначения.

Проектная конструкция скважин с глубиной 1300 м на месторождении Ащисай представлена в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1 - Проектные конструкции скважин

| Наименование колонн | Диаметр долота, мм | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента от устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | 490,0 | 426,0 | 17 | устье |
| Кондуктор | 393,7 | 323,9 | 50 | устье |
| Промежуточная | 295,3 | 244,5 | 400 | устье |
| Эксплуатационная | 215,9 | 168,3 | 1300 | устье |

Данные по фактическим конструкциям скважин представлены в таблице 4.8.2.

Таблица 4.8.2 - Фактические  конструкции скважин

| № скважины | Кондуктор | Промежуточная колонна | Эксплуатационная колонна |
| --- | --- | --- | --- |
| 287 | 324мм(9,5хД) х45,29м ВПЦ - до устья | 245мм(8,9хД) х403,96м ВПЦ - до устья | 168,3мм(7,3хД) х1261м ВПЦ - до устья |
| 288 | 324мм(9,5хД) х46,52м ВПЦ - до устья | 245мм(8,9хД) х399,34м ВПЦ - до устья | 168,3мм(7,3хД) х1262,78м ВПЦ - до устья |
| 289 | 324мм(9,5хД) х56,45м ВПЦ - до устья | 245мм(8,9хД) х408,34м ВПЦ - до устья | 168,3мм(7,3хД) х1260,28м ВПЦ - до устья |
| 290 | 324мм(9,5хД) х55,85м ВПЦ - до устья | 245мм(8,9хД) х402,28м ВПЦ - до устья | 168,3мм(7,3хД) х1268,08м ВПЦ - до устья |

Согласно «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» от 13.02.2015 г., отклонение фактической глубины скважины от предусмотренной в рабочем проекте не должно превышать ±250 м. для вертикальных скважин. По предоставленным данным отклонения при бурении выше допущенной нормы не зафиксированы.

Цементирование эксплуатационных колонн в рассматриваемых скважинах на месторождении Ащисай осуществлялось тампонажным раствором с дифференциальной плотностью: первая порция – облегченный раствор (1,55-1,60 г/см3), вторая порция – раствор нормальной плотности (1,82-1,83 г/см3).

Результаты, полученные при определении качества цементирования эксплуатационных колонн новых скважин, приведены в таблице 4.81.3.

Таблица 4.8.3 - Качество цементирования эксплуатационных колонн

| № скважины | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска, м | ВПЦ, м | Контакт с колонной, % |  |  |  | Контакт с породой, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | хороший | частичный | плохой | отсутствие | хороший | частичный | не определён | отсутствие |
| 287 | 168,3 | 1262 | до устья | 56,6 | 29,0 | 14,4 | 0 | 56,6 | 29,0 | 14,4 | 0 |
| 288 | 168,3 | 1262,78 | до устья | 73,1 | 11,9 | 15,0 | 0 | 73,1 | 11,9 | 15,0 | 0 |
| 289 | 168,3 | 1260,28 | до устья | 53,4 | 21,3 | 25,3 | 0 | 53,4 | 12,0 | 34,6 | 0 |
| 290 | 168,3 | 1268,08 | до устья | 48,4 | 34,8 | 16,8 | 0 | 48,4 | 14,9 | 36,7 | 0 |

На основании представленной промысловой информации по скважинам (заключительные отчеты о бурении скважин, заключения по результатам акустической цементометрии) видно, что качество цементирования скважин эксплуатационных колонн в целом неплохое. Однако, необходимо отметить, что качество цементирования эксплуатационных колонн по скважинам достаточно неоднородно. Хорошее качество цементирования можно отметить на скважине 288. На остальных анализируемых скважинах характер сцепления цементного камня с колонной в основном представлен чередованием интервалов хорошего, частичного, и плохого сцепления, что может быть следствием неполноты вытеснения бурового раствора цементным.

Для обеспечения полноты замещения бурового раствора цементным и улучшения качества цементирования в целом, рекомендуется проводить комплекс мероприятий, включающий: подготовку ствола скважины, выбор оптимальных составов буферной жидкости и цементного раствора, увеличение степени цементирования колонны (не менее 80%), обеспечение турбулентного режима течения буферных жидкостей и цементных растворов в затрубном пространстве, предотвращения гидравлического разрыва слабых пластов при спуске колонны, принудительного разделения высоконапорного водоносного и близкорасположенного продуктивных пластов (пакеры).

С целью предотвращения возможных осложнений в процессе бурения, первичное вскрытие продуктивных пластов предполагается осуществить на химически обработанном буровом растворе, строго соблюдая его проектные параметры. При этом депрессия на пласт не должна превышать 5% пластового давления. С этой целью, вскрытие поглощающего горизонта производить только после полного выравнивания параметров бурового раствора. В противном случае, неизбежно потеря бурового раствора, потеря циркуляции, особенно в интервале с низким градиентом пластового давления.

Все три интервалы скважины (под кондуктор, под промежуточной и эксплуатационной колонны) были пробурены с использованием ингибированного малоглинистого полимерного раствора.

Интервал под кондуктор диаметром 393,7 мм был пробурен с применением ингибированного малоглинистого полимерного раствора. Плотность бурового раствора составлял до 1,27 г/см3, условная вязкость - 40 сек.

Интервал под промежуточной колонны диаметром 295,3 мм был пробурен с применением ингибированного малоглинистого полимерного раствора. Плотность бурового раствора составлял до 1,21 г/см3, условная вязкость между 42 - 50 сек.

Интервал под эксплуатационной колонны диаметром 215,9 мм был пробурен с применением ингибированного малоглинистого полимерного раствора. Во время проведения бурильных работ плотность бурового раствора поддерживался на уровне 1,15 - 1,22 г/см3, условная вязкость - 40 сек.

  - Рекомендации к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения скважин

Основные требования, предъявляемые к жидкостям для вторичного вскрытия  продуктивных пластов являются:

- в создании противодавления на пласт, достаточное для предупреждения нефтегазопроявлений после вторичного вскрытия перфорацией, не вызывая при этом поглощений этих жидкостей пластом;

- недопущение кольматации перфорационных каналов и околоствольной зоны пласта (ОЗП).

Вторичное вскрытие продуктивных горизонтов должны производиться современными перфораторами. При применении данных перфораторов можно получить высокую пробивную способность, лучшую проходимость в скважинах, за один рейс перфорируется большой интервал и есть возможность создавать каналы с большой длины (0,4 м) и диаметра (12-14 мм).

Вторичное вскрытие продуктивных пластов на месторождении Ащисай осуществлялось при репрессии на пласт корпусными перфораторами ЗПК-114-АТ-М-04, ЗПКО-114 (с плотностью перфорации по 17 отверстий на 1 метр толщины пласта).

Для снижения вредного воздействия, оказываемого буровым раствором на продуктивный пласт во время бурения, и исключения вредного воздействия перфорационной жидкости во время перфорации при репрессии, рекомендуется перфорировать продуктивные пласты, при депрессии на пласт, в среде чистой жидкости перфораторами, спускаемыми на насосно-компрессорных трубах.

Поэтому в качестве промывочной и перфорационной жидкости рекомендуются с целью сохранения коллекторских характеристик (пористость, проницаемость) продуктивного пласта и предупреждения негативных явлений, производить с использованием ингибированного полимерно-хлоркалиевого бурового раствора с низким содержанием твердой фазы с ведением дополнительных полимерных реагентов для усиления ингибирующих свойств.

129

Мероприятия по доразведке месторождения

В 2019 году был выполнен «Пересчет запасов нефти по залежам месторождения Ащисай Кызылординской области РК по состоянию на 01.10.2019 г.» (Протокол ГКЗ РК № 2157 от 19.02.2020 г.), в которым были подсчитаны запасы 10 залежей Центрального участка: горизонт M-I залежи 5, 6, 7, 8, горизонт M-II залежи 5, 7, горизонт Ю-0 русло 1, горизонт Ю-0-1 русло 2, горизонт Ю-0-2 залежь 5, горизонт Ю-I-А залежь 8.

В 2021 году был составлен «Пересчет запасов нефти по залежи 6 горизонта М-I месторождения Ащисай Кызылординской области (по состоянию изученности на 02.01.2021г.)», в котором были пересчитаны запасы 6 залежи М-I горизонта (Протокол ГКЗ РК №2369-21-У от 18.11.2021 г.).

В 2023 году был выполнен «Перевод запасов нефти из категории С2 в категорию С1 по залежи 8, горизонта М-I, объект-XIII месторождения Ащисай Кызылординскорй области Республики Казахстан (по состоянию на 01.7.2023г)» (Протокол №№2654-24-У от 28.02.2024г).

На Государственном балансе РК всего по месторождению начальные утвержденные геологические запасы нефти по категориям В+С1 составили 15825 тыс. т, из них на категорию В приходится 10118 тыс. т, на категорию С1 – 5707 тыс.т, на категорию С2 – 771 тыс.т.

Ниже приводятся рекомендации по доразведке месторождения:

- по залежи 8 горизонта М-I рекомендуется произвести отбор проб пластовой воды и провести лабораторный химический анализ. Из фонтанирующих или переливающих скважин произвести отбор и PVT анализ глубинных проб нефти;

- по залежи 7 горизонта М-I рекомендуется испытание пласта в интервале 1179,5-1184 м в скважине 354 с обязательным отбором устьевой пробы, в рекомендуемом интервале по ГИС выделено два нефтенасыщенных пласта с суммарной эффективной толщиной 3,6 м и коэффициентами пористости 0,15-0,17 д.ед. и насыщенности 0,51-0,56 д.ед.;

- залежь 5 горизонта М-I в районе скважины 311 рекомендуется к опробованию в интервале глубин 1203-1208 м. По ГИС в скважине в рекомендуемом интервале выделено два нефтенасыщенных пласта 1202,8-1205,9 м, 1206,6-1207,6 м с суммарной эффективной нефтенасыщенной толщиной 4,1 м, с коэффициентами пористости соответственно 0,21д.ед., 0,20 д.ед, и коэффициентами насыщенности соответственно 0,53 д.ед., 0,56 д.ед.  Отбор проб с устья скважины 311 позволит наиболее точно охарактеризовать свойства дегазированной нефти этой залежи.

- залежь 5 горизонта Ю-0-1. Рекомендуется опробовать скважину 310 в интервале 1358-1371 м, так как по ГИС выделены четыре продуктивных пласта с суммарной нефтенасыщенной толщиной 3,7 м, водоносные пласты не вскрыты. Коэффициенты пористости варьируют от 0,16 д.ед. до 0,24 д.ед, коэффициенты нефтенасыщенности – от 0,44 д.ед. до 0,60 д.ед.

Доразведка залежей 9 (р-н скв. 39с), 10 (р-н скв. 40), 6 (р-н скв. 8с), 7 (р-н скв.340) М-I горизонта, залежей 3, 4 горизонта М-II, залежи 7 горизонта Ю-0-2 Центрального участка и залежей Ю-I-А, Ю-I-Б, Ю-II-В (р-н скв. 115) Западного участка в связи с малыми эффективными толщинами или нерезультативным (получены слабые притоки) опробованием на данной стадии эксплуатации не целесообразна.

По сейсмическому кубу 3Д недропользователем выделены перспективные объекты в отложениях юры, которые продемонстрированы на рисунках 4.10.1, 4.10.2 и 4.10.3.

Как видно на рис.4.10.1, русло 2, приуроченное к горизонту Ю-0-1, стало длиннее и выходит за пределы горного отвода. Недропользователем планируется заложение одной эксплуатационной скважины 350 на границе горного отвода.

Так же уточнились границы распространения русла 1, приуроченное к горизонту Ю-0, оно стало немного длиннее (рис. 4.10.2).

Кроме уточнения пределов распространения установленных русел 1 и 2, недропользователем обнаружены еще два новых перспективных объекта – это русло 4 (рис. 4.10.2) и русло 3 (рис.4.10.3).

Недропользователю рекомендуется предусмотреть мероприятия по подтверждению нефтеносности указанных перспективных объектов.

Рисунок 4.10.1 –Русло 2

Рисунок 4.10.2 – Русла 1, 2, 4

Рисунок 4.10.3 – Русло 3

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Обоснование варианта, выбранного инициатором намечаемой деятельности для применения

В процессе промышленной разработки нижнемеловых, средне- и верхнеюрских отложении основная концепция разработки месторождения практически реализована, система разработки сформировалась.

В условиях уменьшающихся отборов нефти при постоянном снижении дебита скважин, вследствие выработки запасов нефти и обводнения фонда добывающих скважин, проблема сохранения достигнутого уровня добычи нефти с наименьшими затратами для месторождения Ащисай приобретает особо важное значение.

Решение поставленных задач возможно в основном за счет интенсификации процесса добычи нефти на месторождении, эффективного использования старого фонда скважин и использование всех резервов добычи нефти путем проведения геолого-технических мероприятий.

Разбуривание месторождения осуществляется вертикальными и горизонтальными скважинами. Ориентация сетки расположения скважин подбиралась, в основном, исходя из фактического расположения уже существующего фонда скважин и геометрии залежей. Размещение проектных добывающих скважин во втором варианте разработки было принято осуществлять на толщине не менее 4 метров.

В качестве основного способа разработки эксплуатационных объектов применяется поддержание пластового давления путем закачки воды. Для увеличения охвата площади эксплуатационных объектов заводнением и изменения потоков фильтрации предусматривается организация на данной стадии разработки приконтурного заводнения за счет перевода отдельных добывающих скважин под закачку. Организация системы заводнения в блоках зависит от их размеров и геолого-геофизической характеристики.

Сетка скважин, пробуренных на месторождении, близка к оптимальной. Более редкая сетка скважин для небольших по площади залежей месторождения Ащисай была бы неприемлема из-за невозможности организовать систему воздействия, более густая – экономически нецелесообразна.

При выборе режимов работы скважин учитывалось, что текущее забойное давление добывающих скважин не должно быть ниже давления насыщения нефти газом, а также, в связи с близостью подошвенной воды, не должно создавать риск прорыва воды и увеличения обводненности продукции скважин.

Для обоснования экономически эффективной и технологически рациональной величины нефтеизвлечения было рассмотрено 2 варианта разработки продуктивных горизонтов месторождения Ащисай.

Вариант 1 – базовый (рекомендуемый) вариант.

В качестве базового варианта в настоящей работе рассмотрен вариант продолжения разработки сложившейся системой разработки существующим фондом скважин. Разработка будет осуществляться с поддержанием пластового давления действующими нагнетательными скважинами. Максимальный фонд эксплуатационных скважин: добывающих – 139 ед. и нагнетательных – 3 ед.

Рассматриваются геолого-технические мероприятия, направленные с реабилитацией существующего фонда скважин. Это выводы из бездействия и наблюдательного фонда, переводы скважин из других категории, изоляции обводненных интервалов, капитальные и подземные ремонты скважин и т.д.

Одной из существенных проблем, приводящих к переводу скважин в бездействующий фонд, является техническое состояние скважин, а одной из основных проблем – возникновение негерметичностей эксплуатационных колонн (НЭК), возникающих, как правило, из-за: негерметичностей муфтовых и резьбовых соединений эксплуатационных колонн, переводных патрубков и других элементов конструкции колонны, трещин по образующей и по окружности эксплуатационных колонн, смятий и смещений эксплуатационных колонн, открытых зон перфорации; коррозионного износа и критического утончения стенок эксплуатационной колонны. Для устранения НЭК с помощью ультратонкого цемента и на замену подземного оборудования предусмотрены в добывающих скважинах в количестве 16 ед.

Для интенсификации притока пластового флюида к добывающим скважинам предусмотрен ГРП в существующих скважинах, как одним из наиболее эффективных геолого-технических мероприятий, в количестве 9 ед.

Вариант 2 предусматривает оптимизацию и совершенствование существующей системы разработки. По основным положениям аналогичен варианту I (система воздействия). В этом варианте с целью уплотнения сетки скважин предусматривается бурение дополнительных 4-х добывающих скважин на VI и XI объектах разработки. Максимальный фонд эксплуатационных скважин: добывающих – 143 ед. и нагнетательных – 3 ед.

Разработка объектов по вариантам будет выглядеть следующим образом:

I объект

Вариант 1,2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 17 ед.

Естественный режим разработки.

II объект

Вариант 1,2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 9 ед.

Естественный режим разработки.

Фонд нагнетательных скважин – 1 ед.

Режим разработки – ППД (законтурное заводнение).

III объект

Вариант 1,2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 18 ед.

Естественный режим разработки.

IV объект

Вариант 1,2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 33 ед.

Фонд нагнетательных скважин – 1 ед.

Режим разработки – ППД (приконтурное заводнение).

V объект

Вариант 1,2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 15 ед.

Фонд нагнетательных скважин – 1 ед.

Режим разработки – ППД (приконтурное заводнение).

VI объект

Вариант 1 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 17 ед.

Естественный режим разработки.

Вариант 2 – Бурение 2 добывающих скважин.

Фонд добывающих скважин – 19 ед.

Естественный режим разработки.

VII объект

Варианты 1, 2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 2 ед.

Естественный режим разработки.

VIII объект

Вариант 1, 2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 4 ед.

Естественный режим разработки.

IX объект

Вариант 1, 2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 2 ед.

Естественный режим разработки.

X объект

Вариант 1,2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 13 ед.

Естественный режим разработки.

XI объект

Вариант 1 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 4 ед.

Естественный режим разработки.

Вариант 2 – Бурение 2 добывающих скважин.

Фонд добывающих скважин – 6 ед.

Естественный режим разработки.

XII объект

Вариант 1,2 – Без бурения.

Фонд добывающих скважин – 5 ед.

Естественный режим разработки.

XIII объект

Вариант 1,2 – Ввод из во временной консервации 3-х скважин (№№93, 322, 325).

Фонд добывающих скважин – 5 ед.

Естественный режим разработки.

  - Экономические показатели вариантов разработки

Более подробно оценка на социально-экономическую среду рассмотрена в разделе 14.2. Оценка экономической эффективности вариантов разработки месторождения Ащисай предполагает некоторые экономические и финансовые допущения, приведенные ниже.

Экономические и финансовые допущения, использованные в экономической модели, позволяют на этапе проектирования рассчитать уровень необходимых для оценки финансово-экономических показателей, сопоставить полученные результаты по вариантам, выбрать наиболее оптимальный вариант и определить рентабельный период разработки месторождения.

Срок проекта по вариантам различен, однако первым годом реализации проекта принят 2024 год по всем вариантам. За интервал планирования принят промежуток времени, соответствующий одному календарному году.

Расчеты проводились на весь проектный срок. По результатам расчетов определен рентабельный период, который представляет собой период безубыточной добычи нефти до момента, начиная с которого операционный доход принимает положительные значения.

Дисконтирование проводилось исходя из теории временной стоимости денег, то есть для получения суммы потока платежей, приведенной к настоящему моменту времени. Для определения дисконтированных потоков приняты следующие ставки:

- 10%;

- 15%;

- 20%.

Масштабы цен, приведенные в расчетах, позволяют сопоставить полученные результаты экономической оценки. Все стоимостные показатели, применяемые в расчетах, приведены в текущих ценах в национальной валюте – тенге.

Реализация продукции. Согласно условиям контракта на осуществление разработки месторождения Ащисай в Кызылординской области Республики Казахстан, 30% нефти реализуется на экспорт и 70% на внутренний рынок.

Цена реализации продукции определена в соответствии с существующим положением в Казахстане и на мировом рынке. В данном проекте проектируемая цена на нефть при реализации на внешний рынок составляет 253 317 тенге/тонну (73,61 $/bbl) и на транспортировку нефти 14 134 тенге/тонну (4,11 $/bbl). Коэффициент перевода бар в тн равен 7,647.

Цена на нефть при реализации на внутренний рынок составит 186 500 тенге/тонну без учета НДС, затраты на транспортировку нефти – 5 639 тенге/тонну.

Инфляция для расчета стоимости капитальных вложений, и эксплуатационных затрат и доходов принята в размере 1,5 % в год, в соответствии со средними темпами инфляции в Республике Казахстан за последние годы.

Источники доходов. В расчетах принято, что обеспечение необходимых объемов финансирования капитальных вложений в обустройство и разработку месторождения будет осуществляться за счет собственных средств, получаемых от реализации проекта, реинвестирования чистой прибыли и использования амортизационных отчислений, в случае недостаточности средств, предприятие может использовать кредит. Экономика предприятия будет основываться на обычной модели по налогообложению.

Источниками доходов настоящего проекта является реализация добываемого на месторождении нефти. Объем реализации нефти, принимается за вычетом технологических потерь при добыче и транспортировке.

    - Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения

Cрок реализации намечаемой деятельности:

1 вариант (рекомендуемый) – 2024 г.-2069 г.

2 вариант – 2024 г.-2062 г.

    - Общие технические характеристики намечаемой деятельности

Согласно основным положениям выбранных вариантов систем разработки, произведены расчеты технологических показателей в 2-х вариантах. С учетом технического задания на проектирование, глубин залегания, плана расположения, геолого-физических характеристик и добывных возможностей продуктивного пласта, принятых минимальных толщин для размещения скважин, анализа запасов нефти, по расчетным вариантам определено количество и расположение проектных скважин для бурения. Схемы расположения пробуренных и проектных скважин по вариантам разработки приведены в графических приложениях 34-46.

Ниже приведены результаты проектных расчетных вариантов за проектно-рентабельный период разработки по месторождению.

Bариант I (Базовый)

Проектно-рентабельный период разработки – 2024- 2069 годы.

Накопленная добыча нефти за проектно-рентабельный период – 1674,7 тыс.т.

Накопленная добыча нефти с начала разработки – 7038,2 тыс.т.

Накопленная добыча жидкости за проектно-рентабельный период – 33605,7 тыс.т.

Накопленная добыча жидкости с начала разработки – 57566,3 тыс.т.

Накопленная закачка воды за проектно-рентабельный период – 10045,4 тыс.м3.

Накопленная закачка воды с начала разработки – 12277,6 тыс.м3.

Обводненность добываемой продукции на конец рентабельного года – 97,8 %.

Рентабельный КИН – 0,445 д.ед.

Вариант II

Проектно-рентабельный период разработки – 2024 - 2062 годы.

Накопленная добыча нефти за проектно-рентабельный период – 1648,8 тыс.т.

Накопленная добыча нефти с начала разработки – 7012,4 тыс.т.

Накопленная добыча жидкости за проектно-рентабельный период – 31400,9 тыс.т.

Накопленная добыча жидкости с начала разработки – 55361,4 тыс.т.

Накопленная закачка воды за проектно-рентабельный период –9284,3 тыс.м3.

Накопленная закачка воды с начала разработки – 11516,6 тыс.м3.

Обводненность добываемой продукции на конец рентабельного года – 96,6 %.

Рентабельный КИН – 0,443 д.ед.

    - Площадь занимаемых земель

Намечаемая	деятельность	планируется	на	лицензионной	территории	АО

«Нефтяная Компания «КОР». Площадь горного отвода месторождения Ащисай составляет 87,2 км2. Горный отвод расположен в Кызылординской области. Границы отвода на картограмме обозначены угловыми точками.

Участок 1 площадью 34 кв.км. с т.1 по т.7

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46о 17' 26" | 65о55'00״ |
| 2 | 46о 18' 20" | 65о57'10״ |
| 3 | 46о 17' 30" | 66о00'00״ |
| 4 | 46о 16' 36" | 66о00'09״ |
| 5 | 46о 16' 03" | 65о58'23״ |
| 6 | 46о 13' 29" | 65о57'13״ |
| 7 | 46о 13' 31" | 65о55'57״ |

Участок 2 площадью 43 кв.км. с т.8 по т.16

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 8 | 46о 11' 27" | 65о54'31״ |
| 9 | 46о 11' 42" | 65о58'39״ |
| 10 | 46о 09' 47" | 65о59'27״ |
| 11 | 46о 09' 06" | 65о57'45״ |
| 12 | 46о 08' 03" | 65о57'41״ |
| 13 | 46о 06' 54" | 65о58'27״ |
| 14 | 46о 06' 25" | 65о58'17״ |
| 15 | 46о 07' 03" | 65о55'36״ |
| 16 | 46о 08' 26" | 65о54'30״ |

Участок 3 площадью 10.2 кв.км. с т.17 по т.22

| № п/п | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 17 | 46о 08' 28" | 65о50'58״ |
| 18 | 46о 09' 08" | 65о52'02״ |
| 19 | 46о 08' 16" | 65о52'50״ |
| 20 | 46о 06' 53" | 65о52'47״ |
| 21 | 46о 06' 18" | 65о52'26״ |
| 22 | 46о 06' 20" | 65о51'06״ |

С 1995 года недропользователем месторождения является АО «Нефтяная компания «КОР» согласно контракту с Государственным Комитетом по инвестициям на разведку и добычу УВС № 161 от 15.01.1998 г. и Лицензии серии МГ №256 (нефть) от 10.12.1995 г.

Проектируемые объекты находятся на лицензионной территории, переданной в пользование АО «Нефтяная Компания «КОР», поэтому дополнительного отвода земель не требуется.

    - Сведения об ожидаемой потребности предприятия в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

      - Электроснабжение

Электроснабжение для реализации намечаемой деятельности предусматривается посредствам существующих ЛЭП, а также с помощью выработки электроэнергии ДЭС.

      - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Источником водоснабжения вахтового поселка АО «НК «КОР» и производственных площадок на месторождении Ащисай являются артезианские скважины 1-В и 3349.

Гидрогеологическая    скважина    1-В   для   хозяйственно-питьевого    и    3349   для технического    водоснабжения    месторождения    Ащисай    пробурены    на    территории вахтового поселка, способ эксплуатации скважин - фонтанный.  На скважинах установлен водяной счетчик (ежегодная поверка), регистрирующий объемы водопотребления.   На месторождении Ащисай организован и ведется ежемесячный эксплуатационный рапорт по водозаборным скважинам с указанием добычи воды за месяц, с начала каждого года и с начала разработки.  Система хозяйственно-бытового водоснабжения также основана на заборе из водозаборной скважины 1-В.  Вода после системы отстойников по водяным коммуникациям поступает на хозяйственно-бытовой блок.

Добываемая   подземная   вода характеризуется высокой минерализацией. Для обессоливания воды для хозбытовых нужд используется очистная установка «ЭДИС-П».

Водоотведение.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от зданий и сооружений вахтового поселка по   внутриплощадной   самотечной   канализационной   сети   направляются   на   очистные сооружения: сбрасываются в приямок, из которого направляются в хлораторную, а далее в септик.  Из септика стоки по самотечной канализационной сети поступают в резервуар подземной КНС, из которой стоки по напорной сети перекачиваются на поля фильтрации.

Стоки химлаборатории и автомойки направляются в фильтрационный колодец, после которого    подаются    в    септик, затем    вместе    с    хозяйственно-бытовыми    стоками направляются на поля фильтрации.  Сбросы технологических сточных вод в окружающую среду отсутствуют.

Более подробно сведения о водопотреблении и водоотведении представлены в разделе 8.2.

- ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В соответствии пункту 1.3, раздела 1, приложения 2 Экологического Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, разведка и добыча углеводородов относится к I категории.

Выбор техники и технологии добычи нефти основан на условиях эксплуатации скважин, которые определяются исходя из геолого-промысловой характеристики продуктивных пластов, физико-химических свойств флюидов, технологических показателей и условий эксплуатации скважин.

В соответствии с этим, рекомендации по применению оборудования, материалов и технологии не являются обязательными, а носят характер примеров обеспечения этой реализации и могут быть уточнены в процессе составления проекта обустройства месторождения или эксплуатации конкретной скважины с учетом актуальной ситуации.

Применение наилучших доступных технологий не требуется.

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

В данном разделе рассмотрена потенциальная возможность воздействия на атмосферный воздух производственных операций, осуществляемых в процессе строительства скважин на период разработки месторождения Ащисай.

Описание основных проектных решений по добыче и подготовке нефти и газа на месторождении Ащисай на перспективный период по вариантам разработки месторождения представлено в разделах 3 - 4.

  - Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферного воздуха на существующее положение

Загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

- в процессе добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья:

- в результате утечек легких фракций углеводородов от технологического оборудования (сепараторов, оборудования скважин и т.д.);

- в процессе строительства скважин:

- в результате сгорания дизельного топлива (в дизель-генераторе привода);

- в результате неорганизованных выбросов при работе спецтехники (бульдозера, экскаватора и т.д.);

- в результате утечек легких фракций углеводородов из емкостей, насосов, сепаратора, резервуаров;

- в результате выбросов от слесарной мастерской и сварочного поста и т.д.

Для приведения количества выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от существующего оборудования представлен «Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для АО «Нефтяная Компания КОР» на 2023-2024 года», согласно которого количество источников выбросов на 2023-2024 года при эксплуатации оборудования на месторождении Ащисай составляет 597 ед., из них 238 источников организованных, и 5 неорганизованных и 355 источников от ЗРА и ФС.

Ориентировочное количество источников при реализации проектных решении, 1-го рекомендуемого варианта разработки месторождения Ащисай составляет:

- 1 источник загрязнения атмосферы, который является неорганизованным источником выбросов ЗВ, организованные источники отсутствуют.

Ориентировочное количество источников при реализации проектных решении, 2-го варианта разработки месторождения Ащисай составляет:

- 14 источников загрязнения атмосферы при строительстве скважин, из которых 9 являются организованными источниками и 5 неорганизованными источниками выбросов ЗВ;

Согласно проекту аналога на строительство скважины (Проект РООС на «Групповому техническому проекту на строительство эксплуатационных скважин на месторождении Ащисай Кызылординской области Республики Казахстан», ориентировочное количество источников при строительстве 1 скважины составляет 14 источников, из которых 9 является организованными, 5 – неорганизованными.

Согласно данного «Дополнения к проекту разработки месторождения Ащисай», с целью выявить наибольшие воздействие на атмосферный воздух при реализации каждого из 2-х вариантов разработки месторождения рассмотрены следующие года (не принимая во внимание рентабельность):

при реализации 1 рекомендуемого варианта:

- в 2024 году достигаются максимальные показатели объемов добычи нефти (117,8 тыс.т), при фонде добывающих скважин – 122 ед.;

- в 2027 году достигаются показатели объемов добычи нефти (86,8 тыс.т), при максимальном фонде добывающих скважин – 139 шт.;

при реализации 2 варианта:

- при максимальном фонде добывающих скважин – 143 шт.;

- бурение 4 скважин (на VI и XI объектах разработки) согласно проектным решениям за весь период разработки;

В рамках настоящего ОоВВ к «Дополнению к проекту разработки месторождения Ащисай» рассмотрены основные источники выбросов, которые находятся в прямой зависимости от максимального уровня добычи углеводородов.

Все источники выбросов можно разделить на организованные и неорганизованные. Источникам организованных выбросов присваиваются четырехзначные номера, начиная с 0001, а неорганизованным источникам выбросов – с 6001. При разработке месторождения будут функционировать как организованные, так и неорганизованные источники выбросов.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ, которые отличают варианты друг от друга, являются:

1 (рекомендуемый) вариант:

2024 год

(001 Площадка скважин)

-   Площадки 122 добывающих скважин – 1 ед. - (Источник № 6101).

2027 год

(001 Площадка скважин)

-  Площадки 139 добывающих скважин – 1 ед. - (Источник № 6101).

2 вариант:

2024 год

(001 Площадка скважин)

-  Площадки 122 добывающих скважин – 1 ед. - (Источник № 6101).

2027 год

(001 Площадка скважин)

-  Площадки 142 добывающих скважин – 1 ед. - (Источник № 6101).

В настоящем разделе рассмотрены периоды (года) разработки месторождения Ащисай по каждому из вариантов, которые характеризуются максимальными показателями добычи углеводородов. Подробная нумерация источников выбросов и их количество при строительстве и эксплуатации вновь вводимых объектов по вариантам и по годам приведена в таблице 7.2.1

  - Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации намечаемой деятельности

В условиях увеличения добычи нефти важнейшей экологической и социальной задачей является охрана окружающей среды в районах размещения предприятий нефтяной промышленности.

Основной предпосылкой для защиты атмосферы от загрязнения является инвентаризация источников выбросов, то есть получение и систематизация сведений о составе и количестве промышленных выбросов, распределении источников выбросов по территории предприятия и учет мероприятий по предотвращению и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

В данном проекте разработки месторождения рассмотрены 2 варианта.

По 2 варианту разработки предполагается бурение 4х скважин.

Основные источники выбросов при строительстве скважины:

При реализации намечаемой деятельности основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

 пыли неорганической при перемещении (разравнивании) грунта бульдозером, планировке верха и откосов насыпей, пересыпке и разгрузке материалов.

 во время работы двигателей внутреннего сгорания строительной техники, систем обеспечения и иного другого производственного оборудования, задействованных для поддержки и снабжения намечаемой строительной деятельности, будет происходить выделение в атмосферу загрязняющих веществ - продуктов сгорания топлива в двигателях.

Поступление загрязняющих веществ также будет осуществляться при проведении битумных, сварочных работ, при резке металлов и при покрасочных работах на площадке.

Основными загрязняющими веществами при строительстве являются: оксиды азота, углерода, серы, углеводороды, пыль неорганическая, сажа и другие.

Все источники выбросов при строительстве скважины подразделяются на организованные и неорганизованные и представлены на строительство одной скважины при реализации любого из трех рассматриваемых вариантов.

Источникам выбросов присвоена условная нумерация, которая является предварительной и будет корректироваться, и меняться в дальнейшем проекте НДВ.

Источникам выбросов присвоена следующая нумерация: При СМР, бурении и испытании скважины:

Неорганизованными источниками загрязнения атмосферного воздуха в процессе СМР является:

- бульдозер (обваловка площадок, планировка);

- экскаватор (рытье траншей);

- автосамосвал.

Основная часть выбросов в атмосферу при бурении скважины приходится на выбросы от дизельных установок.

Организованными источниками выбросов загрязняющих веществ при бурении и испытании скважины являются:

- Дизель-генератор при бурении;

- Дизельный двигатель при бурении резервный, (2 единицы)

- Котельная установка;

- Дизельный двигатель при испытании.

Неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ при бурении и испытании скважины являются:

  - площадка скважины;

  - емкость для сбора отходов бурения, 25 м3;

  - емкости для сбора нефти;

  - сепаратор;

  - емкость для хранения дизельного топлива;

  - емкость для хранения моторного масла;

  - емкость для хранения отработанного масла;

  - установка подачи топлива;

  - сварочный пост;

  - газорезка;

Передвижные источники:

  - ДВС автотранспорта и спецтехники.

Количество источников выбросов, образующихся при строительстве скважины составляет 14 ед.– 9 источников организованные, остальные 5 – неорганизованные источники выбросов.

    - Характеристика аварийных и залповых выбросов

Залповые выбросы – это кратковременные выбросы, во много раз превышающие по мощности средние выбросы производства. Залповые выбросы на предприятии осуществляются при сбросе газа на факельное устройство, сжигании газа в периоды стравливания газа, при продувках газового оборудования и газопроводов при плановых остановках и пусках технологического оборудования, при срабатывании ППK.

К залповым выбросам на предприятии относятся выбросы через свечи при проведении операций по продувке и стравливании газа с оборудования при проведении ремонтных работ.

Залповые и аварийные выбросы в период строительства скважин не ожидаются.

    - Обоснование предельных эмиссий в атмосферный воздух

Для определения количественных и качественных характеристик предельных эмиссий загрязняющих веществ были проведены предварительные укрупненные расчеты, с учетом проектных данных по количеству строящихся скважин и вновь вводимого технологического оборудования по всем вариантам.

Расчеты валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников планируемых работ выполнены согласно нормативно-методическим документам Республики Казахстан:

      - «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996;

      - Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п;

      - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п;

      - РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», Астана, 2004;

      - Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа. Приложение 1 к приказу Министра ОСиВР РК от 12.06.2014г. №221-ө;

      - Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п;

      - РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004 г.;

      - РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу в период проведения строительства скважин и при эксплуатации вновь вводимого оборудования по рекомендуемому варианту разработки №1 приведены в Приложении 1.

Параметры источников выбросов на период разработки месторождения Ащисай представлены в таблице 7.2.1.

Перечень загрязняющих веществ по годам и вариантам разработки представлены в таблице 7.2.3 (при строительстве скважин).

Перечень загрязняющих веществ по годам и вариантам разработки представлены в таблице 7.2.4 (при эксплуатации запроектированного оборудования).

Таблица 7.2.1 - Параметры источников выбросов ЗВ в атмосферу при реализации вариантов разработки (от единицы оборудования)

| Произ водс тво |  |  | Источник выделения загрязняющих веществ |  |  | Число часов работы в году |  | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источ ника выбро сов на карте-схеме |  |  | Высо та источ ника выбро сов, м | Диа метр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  |  |  |  | Код веще ства | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  |  |  | Год дости-жения НДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  |  |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование |  | Коли чес тво, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ско рость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) |  | Объем ный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) |  | Темпе ратура смеси, оС |  |  | Х1 |  | Y1 |  |  | Х2 | Y2 |  |  |  | г/с |  | мг/нм3 | т/год |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  |
| 1 вариант 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Площадка скважин |  | 1 | 8760 |  | ЗРА и ФС скважин | 6001 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,4824 |  |  | 15,2764673 |  | 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,3216 |  |  | 10,1843115 |  | 2024 |  |
| 1 вариант 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Площадка скважин |  |  | 1 |  | 8760 | ЗРА и ФС скважин |  | 6001 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,5502 |  |  | 17,423387 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,3668 |  |  | 11,615591 | 2027 |
| 2 вариант 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Площадка скважин |  |  | 1 |  |  | 8760 | ЗРА и ФС скважин |  | 6001 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,5652 |  | 17,8985091 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,3768 |  | 11,9323394 |  | 2027 |

Таблица 7.2.2 - Перечень загрязняющих веществ на существующее положение по проекту НДВ на 2023-2024 гг.

| Код загр. веще- ства | Н а и м е н о в а н и е вещества | ПДК м.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ (M/ПДК)**а | Выброс вещества, усл.т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2,00 | 8.02735 | 83.15506323 | 20567.3017 | 2078.87658 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3,00 | 7.0328656 | 20.700979536 | 345.0163 | 345.016326 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3,00 | 1.565455 | 18.01571 | 360.3142 | 360.3142 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3,00 | 4.68439 | 71.5706672 | 1431.4133 | 1431.41334 |
| 333 | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | 0.008 |  |  | 2,00 | 0.04684922 | 0.126682314 | 36.2672 | 15.8352893 |
| 337 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, | 5,00 | 3,00 |  | 4,00 | 6.26566 | 42.425 | 2412702,00 | 14.1416667 |
| 410 | Метан (727*) |  |  | 50,00 |  | 1.09554 | 30.54915 | 0,00 | 0.610983 |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50,00 |  | 58.388836 | 91.820843 | 2360929,00 | 1.83641686 |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30,00 |  | 21.590336 | 33.9731075 | 1.1324 | 1.13243692 |
| 501 | Пентилены (амилены - смесь | 45413,00 |  |  | 4,00 | 0.195 | 0.013653 | 0,00 | 0.009102 |
| 602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 2,00 | 0.436898 | 0.4680273 | 899410,00 | 4.680273 |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3,00 | 0.103624 | 0.1464162 | 0,00 | 0.732081 |
| 621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3,00 | 0.3309433 | 0.29360695 | 0,00 | 0.48934492 |
| 627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 3,00 | 0.00468 | 0.00032736 | 0,00 | 0.016368 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.03 | 0.01 |  | 2,00 | 0.201451 | 0.25263 | 66.5626 | 25.263 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2,00 | 0.201451 | 0.25263 | 66.5626 | 25.263 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5,00 | 45413,00 |  | 4,00 | 0.1683 | 2.91518 | 2295552,00 | 1.94345333 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  | 0.05 |  | 0.0004 | 0.00192 | 0,00 | 0.0384 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 | 1,00 |  |  | 4,00 | 2.130734 | 2.639977 | 751337,00 | 2.639977 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3,00 | 0.0089 | 0.056124 | 0,00 | 0.37416 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  | 0.002 |  | 2,00 | 0.0186 | 0.587 | 1613.9517 | 293.5 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0.04 |  | 0.0021 | 0.01648 | 0,00 | 0.412 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  | 0.1 |  | 0.306 | 0.2203 | 2.203 | 2.203 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 112.80636312 | 400.20147459 | 24515.1 | 4606.7414 |

Таблица 7.2.3 - Ориентировочное количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве 1 скважины по 2 варианту

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Выброс загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1 скважину |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 0301 | Диоксид азота | 0,2 | 0,04 | - | 0,21333333 | 0,008 |
| 0304 | Оксид азота | 0,4 | 0,06 | - | 0,03466667 | 0,0013 |
| 0328 | Сажа | 0,15 | 0,05 | - | 0,01388889 | 0,0005 |
| 0330 | Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,05 | - | 0,03333333 | 0,00125 |
| 0333 | Сероводород | 0,008 | - | - | 0,00022327 | 0,00018 |
| 0337 | Оксид углерода | 5 | 3 | - | 0,17222222 | 0,0065 |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | - | - | 50 | 0,288614 | 0,43808 |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | - | - | 50 | 0,099745 | 0,078465 |
| 0602 | Бензол | 0,3 | 0,1 | - | 0,00130173 | 0,0011704 |
| 0616 | Диметилбензол | 0,2 | - | - | 0,00040906 | 0,000368 |
| 0621 | Метилбензол | 0,6 | - | - | 0,00081812 | 0,0007359 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 0,000001 | - | 3,33E-07 | 1,38E-08 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | - | 0,00333333 | 0,000125 |
| 2754 | Углеводороды С12-С19 | 1 | - | - | 0,08055556 | 0,003 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,9424448 | 0,539674 |

Таблица 7.2.4 - Ориентировочное количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от оборудования скважин по каждому из вариантов

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК м.р, мг/м3 | ПДК с.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Выброс загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, |
| 1 вариант (рекомендуемый) 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 | 0.4824 | 15.276467 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 | 0.3216 | 10.184311 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,804 | 25,460779 |
| 1 вариант (рекомендуемый) 2027 г. |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 | 0,0122 | 0,385 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 | 0.5502 | 17.423388 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,917 | 29,03897 |
| 2 вариант 2027 г. |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 | 0,5652 | 17,8985 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 | 0,3768 | 11,93233 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  | 0,942 | 29,8308 |

    - Анализ возможного воздействия на атмосферный воздух вариантов разработки месторождения.

На основании анализа планируемых работ были выявлены основные источники выбросов ЗВ при строительстве скважин и эксплуатации вновь вводимых скважин в процессе разработки месторождения Ащисай по вариантам.

В результате проведенного анализа выявлено, что с экологической точки зрения вариант №1 является самым экологичным с наименьшим выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, в сравнении с рассмотренным вторым вариантом разработки месторождения Ащисай имеет наиболее привлекательные экономические показатели. По 1 варианту разработки месторождения рентабельный период составит 46 лет и не предполагает бурение новых добывающих скважин, к тому же с точки зрения экономического анализа и сравнения основных показателей обеспечивает наибольшую экономическую выгоду. В связи с этим данный вариант рекомендован к реализации.

При реализации варианта 2 месторождения рентабельный период составит 39 лет и предполагает бурение 4 новых добывающих скважин. По экологическим показателям от первого варианта отличается немного большим объемом выбросов ЗВ в атмосферу.

Проектом рекомендуется к реализации Вариант №1, так как является наиболее рациональным, при котором соблюдается баланс между совокупностью экономических и экологических показателей.

При разработке месторождения по варианту 2 наибольшие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ожидаются в 2027 году, т.к. в этот год планируется наибольшее количество бурения скважин (4 ед.).

    - Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Астана, 2008 г.».

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы проводится на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения "Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки" (Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Астана, 2008 г.).

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ принят расчетный прямоугольник размером 27250*15750 м, с шагом сетки 250 м. Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения технологического оборудования. Так как район месторождения характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не вводилась.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в районе рассматриваемых месторождений приведены в таблице 7.2.4.1

Таблица 7.2.4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 0С | 34,3 |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, 0С | -9,2 |
| Много летняя роза ветров, % |  |
| С | 16 |
| СВ | 31 |
| В | 14 |
| ЮВ | 4 |
| Ю | 6 |
| ЮЗ | 8 |
| З | 12 |
| СЗ | 9 |
| Штиль | 13 |
| Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость которой составляет 5%, м/с | 9 |

Действующие метеопосты «Казгидромет» в районе месторождения и Ащисай отсутствуют.

Для учета выбросов действующих источников месторождения в качестве фоновых приняты усредненные данные результатов мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия согласно отчетам производственного экологического контроля, за 1 кв 2024 года для месторождения Ащисай.

Таблица 7.2.4.2  Фактические концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе (мг/м3) для месторождения Ащисай

| Номер пункта | Код загрязняющего вещества | Hаименование загрязняющего вещества | Фактическая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,007225 |
|  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,0 |
|  | 0328 | Углерод (Сажа) (583) | 0,020325 |
|  | 0337 | Углерод оксид | 0,07025 |
|  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,049975 |
|  | 0333 | Сероводород | 0,003775 |
|  | 0330 | Сера диоксид | 0,07675 |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,02775 |

Расчет произведен по рекомендуемому варианту разработки, с учетом выбросов 2024 и 2027 года, с учетом всех проектируемых источников выбросов. При проведении расчетов учтена неодновременность проведения операций в процессе строительства скважин.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы приведены в таблице 7.2.4.3.

    - Анализ результатов расчета химического загрязнения атмосферы

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы показал, что приземные концентрации по всем веществам не превысят 1,0 ПДК на границе санитарно-защитной зоны ни по одному из веществ, т.е. выбросы вредных веществ не создадут концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.

Расчетом определена область воздействия, границы которой не выходят за границы санитарно-защитной зоны.

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие:

Ср+Сф<ПДК.

Максимальная приземная концентрация 0,716 ПДК на границе СЗЗ наблюдается по группе суммации диоксида азота и диоксида серы. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в точке максимума вносят источники дизель-генераторы при бурении.

По всем остальным ингредиентам концентрации значительно ниже предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными нормами.

Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций ЗВ и карты-схемы изолиний расчетных концентраций приведены в Приложении 2 к данному проекту.

При анализе оценки риска здоровью населения можно сделать следующие выводы:

Как показал расчет коэффициент опасности (HQ) не превышает единицу, следовательно, вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое.

    - Уточнение размера санитарно-защитной зоны (области воздействия)

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по утвержденным методикам и в соответствии с классификацией производственных объектов и сооружений.

Согласно санитарной классификации производственных и других объектов (раздел 3 п.11 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2), месторождение Ащисай относится к 1 классу опасности. Размер санитарно- защитной зоны месторождения Ащисай составляет 1000 м.

7.3 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных веществ и обеспечения безопасных условий труда, являются следующие мероприятия:

- в соответствии с п. 17 ст. 274 Кодекса в водоохранной зоне бурение скважин необходимо осуществлять с помощью буровых установок на электроприводе от внешних сетей. Если бурение будет проводиться буровой установкой от генератора с дизельным топливом и дизельным приводом, то выпуск неочищенных выхлопных газов в атмосферу с таких установок должен быть снижен до минимума.

- выбор технологии и применяемого оборудования с целью снижения отрицательного воздействия на атмосферный воздух;

- постоянно контролировать работу технологического оборудования;

- регулирование топливной аппаратуры ДВС агрегатов и специального автотранспорта для снижения загазованности территории ведения работ;

- использование герметичных систем на технологическом оборудовании и складах ГСМ;

- хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом помещении в герметичных тарах;

- размещение источников выбросов загрязняющих веществ на площадке с учетом преобладающего направления ветра;

- строго соблюдать технологический регламент работы на стационарных дизельных установках;

- проверка двигателей автотранспорта на токсичность;

- пылеподавление на всех этапах строительства и эксплуатации;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики оборудования;

- упорядоченное движение транспорта на территории месторождения и за его пределами для транспортировки оборудования, отходов, и др. грузов вне населенных пунктов;

- не допускать утечек и проливов ГСМ на рельеф;

- содержание в исправном состоянии техники и автотранспорта, проведение профилактического осмотра;

- обучение технического персонала безаварийным методам работы, повышение профессиональной грамотности рабочих и специалистов;

- разработка плана мероприятий по реагированию на аварийные ситуации.

Сокращение объемов выбросов и, вследствие этого, снижение приземных концентраций, обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий. При добыче нефти на месторождении Ащисай применяется герметизированная система сбора, подготовки и их транспортировки к потребителям, что значительно снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Анализ расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере, проведенный на промплощадке месторождения Ащисай, показал, что по всем ингредиентам, на границе нормативной СЗЗ приземные концентрации не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест, поэтому специальных мероприятий по снижению выбросов проводить не требуется.

Основными мероприятиями по уменьшению образования загрязняющих веществ и охране атмосферного воздуха при производственной деятельности предприятия являются:

  - полная герметизация всей системы сбора и транспортировки нефти и газа, соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всех частей системы нефтедобычи;

  - выбор режима работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже ПДК;

  - создание системы учета и контроля за выбросами загрязняющих веществ по составу и количеству с учетом их суммации;

  - автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийные ситуации;

  - проведение работ по ремонту оборудования при благоприятных метеорологических условиях (ветер от населенных пунктов, отсутствие штилей, приземных инверсий, опасных скоростей ветра и т. д.);

  - применение оборудования и строительной техники с минимальными выбросами в атмосферу;

  - своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

  - ликвидация замазученных площадей.

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий является важным шагом на пути улучшения экологической ситуации в районе расположения объектов предприятия.

Основными мероприятиями, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечивающим приземные концентрации в нормативных пределах, являются:

  - утилизация газа с использованием на собственные нужды в печах подогрева на ГУ и на устьевых подогревателях, что исключает также в выбросах сажу, бенз/а/пирен, формальдегид при работе на дизтопливе;

  - все резервуары и дренажные емкости оборудованы дыхательными клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, срабатывание клапанов и выброс углеводородов в атмосферу происходит только при превышении установленного нормативами давления;

  - использование в исправном техническом состоянии строительной техники и автотранспорта, проверка на токсичность перед выездом на площадки предприятия, что снижает выбросы загрязняющих веществ;

  - организация движения автотранспорта по территории месторождения и поддержание в исправном состоянии внутрипромысловых автодорог, использование поливомоечных машин для подавления пыли;

  - использование в качестве топлива для автотранспорта неэтилированного бензина, что исключает выбросы в атмосферу тетраэтилсвинца;

  - проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и применение необходимых мер при наличии увеличивающихся концентраций загрязняющих веществ.

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение приземных концентраций обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий.

Специальные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период разработки месторождения Ащисай не предусматривались, так как на границе санитарно-защитной зоны по всем загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными нормами.

Но, несмотря на соответствие критериям качества атмосферного воздуха для населенных мест, на границе СЗЗ и ПДКр.з. проектом предусматриваются мероприятия по уменьшению объемов выбросов и улучшению условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Кроме того, на существующих источниках в действующем проекте нормативов НДВ также предусмотрены мероприятия по уменьшению объемов выбросов и снижению приземных концентраций и составлены «Планы мероприятий по снижению выбросов ЗВ с целью достижения нормативов НДВ».

Ежегодно на предприятии разрабатываются технологические мероприятия, направленные на уменьшение влияния предприятия, на состояние окружающей среды, на предотвращение сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу.

В период строительства проектируемых скважин на месторождении Ащисай для уменьшения влияния планируемых работ на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов ЗВ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу, проектом предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов на атмосферный воздух, предусматривают:

  - на площадках работ при перемещении спецтехникой грунта и инертных материалов для сокращения пыления применяется пылеподавление поливочной машиной;

  - хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом помещении в герметичных тарах;

  - систематическое орошение площадок строительства. Технологические мероприятия включают:

  - укрытие тентами кузова автосамосвалов при перевозке сыпучих материалов;

  - техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками выходящего на линию автотранспорта;

  - тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

  - внедрение современных методов внутреннего подавления выбросов от дизельных двигателей спецавтотранспорта (малотоксичный рабочий процесс, регулирование топливоподачи, подача воды в цилиндры), что позволит снизить содержание оксидов азота в отходящих газах на 75 %;

  - использование присадок для дизельного топлива, что позволит снизить выбросы оксидов азота на 50 %;

  - использование малосернистого дизельного топлива, что позволит увеличить эксплуатационное время работы двигателя между ремонтами и снизить выбросы диоксида серы.

Для обеспечения герметизации вновь смонтированное оборудование и трубопроводы перед пуском в эксплуатацию подлежат:

  - испытанию на прочность и плотность с контролем швов;

  - оснащению предохранительными устройствами со сбросом в закрытые системы;

  - антикоррозионная защита оборудования, трубопроводов, подверженных сероводородной агрессии с помощью ингибиторов коррозии и защитных покрытий, что обеспечивает безаварийную работу и исключает загрязнение почвы;

  - контроль сварных соединений стальных трубопроводов;

  - испытание на прочность и плотность оборудования и трубопроводов.

На период эксплуатации проектируемых объектов на месторождении Ащисай также предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Для снижения влияния проектируемых объектов на загрязнение атмосферного воздуха проектом предусмотрено автоматизированное управление всех технологических процессов, протекающих непрерывно.

Автоматизация процессов предотвращает аварийные ситуации, связанные с повышенными выбросами ЗВ в атмосферу. В процессе нормальной эксплуатации влияние на атмосферный воздух от работы оборудования удовлетворяет требованиям существующих природоохранных норм.

Основными мероприятиями по снижению выбросов ЗВ являются:

  - выбор технологии и применяемого оборудования бурения с целью снижения отрицательного воздействия на атмосферный воздух;

  - оборудование предохранительными клапанами технологического оборудования, предотвращающее аварийные ситуации;

  - размещение технологических установок, арматуры и коммуникаций на открытых площадках на расстояниях в соответствии со СНиП, с учетом функционального назначения и розы ветров;

  - измерение и контроль по следующим параметрам:

- давление и температура в контролируемых точках технологического	процесса;

  - уровень жидкости в емкостях;

  - расход нефти;

  - расход газа;

  - обеспечение герметичности и прочности технологических аппаратов, арматуры и трубопроводов в соответствии ГОСТ 12.2.003-74;

  - своевременное проведение планово-предупредительных	ремонтов технологического оборудования;

  - системы автоматизированного дистанционного	управления технологическим процессом с рабочего места оператора;

  - аварийное отключение насосов, входных задвижек и т.д. обслуживающим персоналом непосредственно с площадок обслуживания на основании показаний местных приборов контроля технологических параметров;

  - аварийная сигнализация при нарушении заданного режима, что позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций: любая ситуация, расцениваемая как пожароопасная, вызовет срабатывание системы аварийного отключения.

  - в соответствии с п. 74, 75 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утв. Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года №286. предусмотрены при наливе углеводородов (нефти, ГСМ и др) в резервуары и автоцистерны методом «под слой», а также оснащение резервуаров газо-уравнительной системой

Для исключения и предупреждения аварийных ситуаций и максимального снижения негативного влияния на природную среду необходимо:

  - размещение источников выбросов загрязняющих веществ на площадке бурения с учетом преобладающего направления ветра;

  - строгое соблюдение всех технологических параметров;

  - осуществление постоянного контроля за ходом технологического процесса, измерение расходов, давления, температуры;

  - осуществление постоянного контроля за герметичностью трубопроводов и оборудования;

  - осуществление постоянного контроля за изменением воздуха в рабочей зоне на промплощадке и прилегающей территории.

Эти меры в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и контроля позволят обеспечить минимальное воздействие на атмосферный воздух.

В целом, прямое воздействие на атмосферный воздух при реализации проекта разработки месторождения с учетом пространственных, временных параметров и параметров интенсивности воздействия оценивается следующим образом:

Таблица 7.3.1- Оценка воздействия на атмосферный воздух

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 (базовый) |  |  |
| Местный 3 балла | Многолетний 4 балла | Незначительная 1 балл |
| Интегральная оценка 12 баллов – воздействие средней значимости |  |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Местный 3 балла | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балла |
| Интегральная оценка 24 балла – воздействие средней значимости |  |  |

Интегральная оценка воздействия на атмосферный воздух по всем рассматриваемым вариантам разработки (включая рекомендуемый проектом вариант №1) находится в пределах 12- 24 баллов что соответствует воздействию средней значимости.

При воздействии «средней значимости» изменения в среде превышают цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

- ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

Территория месторождения Ащисай не входит в границы водоохранных зон. На территории месторождения поверхностных и подземных вод не имеется.

Гидрогеологическая характеристика месторождения описана в п. 1.5.

  - Краткая характеристика водопотребления и водоотведения на предприятии. Существующее положение

Водопотребление. Источником водоснабжения вахтового поселка АО «НК «КОР» и производственных площадок на месторождении Ащисай являются артезианские скважины 1-В и 3349.

Гидрогеологическая    скважина    1 -В   для   хозяйственно-питьевого    и    3349   для технического    водоснабжения    месторождения    Ащисай    пробурены    на    территории вахтового поселка, способ эксплуатации скважин - фонтанный.  На скважинах установлен водяной счетчик (ежегодная поверка), регистрирующий объемы водопотребления.   На месторождении Ащисай организован и ведется ежемесячный эксплуатационный рапорт по водозаборным скважинам с указанием добычи воды за месяц, с начала каждого года и с начала разработки.  Система хозяйственно-бытового водоснабжения также основана на заборе из водозаборной скважины 1-В.  Вода после системы отстойников по водяным коммуникациям поступает на хозяйственно-бытовой блок.

Добываемая   подземная   вода   характеризуется   высокой   минерализацией.   Для обессоливания  воды для хоз-бытовых нужд  используется очистная установка «ЭДИС-П». Забор воды из водных ресурсов не предусматривается.

Ориентировочный объем водопотребления на период строительства скважины по 2 варианту разработки  на месторождении Ащисай и ориентировочный объем образования буровых сточных вод принят согласно заключению ГЭЭ №KZ59VCY00071578 от 28.06.16г. на проект «Оценки воздействия на окружающую среду к групповому техническому проекту на строительство эксплуатационных скважин на месторождении Ащисай Кызылординской области республики Казахстан».

Общее потребление технической воды на 1 скважину  – 598,7 м3 ,  на хозяйственно-бытовые нужды – 22,4 м3, ообщее потребление воды на 1 скважину – 621,1 м3. Ориентировочный объем образования буровых сточных вод, которые образуются при строительстве 1 скважины, составляет - 16,6 м3.

Водоотведение.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от зданий и сооружений вахтового поселка по   внутриплощадной   самотечной   канализационной   сети   направляются   на   очистные сооружения: сбрасываются в приямок, из которого направляются в хлораторную, а далее в септик.  Из септика стоки по самотечной канализационной сети поступают в резервуар подземной КНС, из которой стоки по напорной сети перекачиваются на поля фильтрации.

Стоки химлаборатории и автомойки направляются в фильтрационный колодец, после которого    подаются    в    септик, затем    вместе    с    хозяйственно-бытовыми    стоками направляются на поля фильтрации.  Сбросы технологических сточных вод в окружающую среду отсутствуют.

Производственные сточные воды

Для технического водоснабжения нефтепромысла в 2012 году была пробурена скважина №3349, глубиной 205 м.

Скважина №3349 эксплуатируется для технических нужд, т.е для технического водоснабжения нефтепромысла.

Вода из скважины поступает в дренажную емкость, затем воду нагревают.  Для поддержания температурного режима   в емкости, вода циркулируется   центробежным насосом.  Далее нагретая вода поступает на установку СНВ (смеситель нефти с водой).  С СНВ   насосом   подается   вода   на   линию   нефти.   Подогретая   вода   облегчает   вывод трудноотделяемых капиллярных вод, тем самым происходит глубокое обессоливание и обезвоживание     нефти.     Потребление    технической     воды     в     среднем     за     сутки предполагается 230 м3/сут.   Вода с примесями после очистки нефти через насосную станцию отводится в нагнетательные скважины для последующей закачки в пласт с целью   поддержания   пластового   давления.   Сбросы   технологических   сточных   вод   в окружающую среду отсутствуют.

Ливневые   воды.    Поверхностный    сток   от    площади, занимаемой    вахтовым поселком, формируется дождевыми   и талыми   водами.   Ливневые и талые воды с кровли зданий отводятся самотеком непосредственно на отмостку зданий и далее по спланированной   поверхности   на естественную грунтовую поверхность.   Небольшое количество    осадков    и    значительное    испарение    обуславливают    невозможность значимого воздействия на состав подземных вод.

Краткая характеристика существующих очистных сооружений

Хозяйственные бытовые стоки от зданий и сооружений вахтового поселка по внутриплощадной самотечной канализационной сети из непластифицированных поливинилхлоридных (низконапорных) труб   сбрасываются   в   приямок, из   которого направляются в хлораторную и далее в септик.

Из септика стоки по самотечной канализационной сети поступают в резервуар подземной КНС, из которой стоки по напорной сети перекачиваются на поля фильтрации.

Таким образом, хозяйственно-бытовые стоки до поступления на поля фильтрации проходят две ступени очистки:

- в хлораторной - обеззараживание;

- в септике от взвешенных частиц и некоторой части органических загрязнений.

Далее стоки   поступают на поля фильтрации, где происходит их биологическая очистка.  Септик - трехкамерный, максимальная глубина септика - 3,895 м.  Стены и днище септика выполнены из бетона класса В15.  Предусмотрена гидроизоляция внутренних стенок    и    днища    септика.    Стоки    химлаборатории    и    автомойки    направляются    в фильтрационный    колодец, после    которого    подаются    в    септик, затем    вместе    с хозяйственно-бытовыми стоками направляются на поля фильтрации.

Поля фильтрации расположены в 250 м на запад от вахтового поселка.

Поля   фильтрации   расположены   на   супесях, имеют   слабовыраженный   уклон рельефа местности.  Грунтовые воды залегают на глубине более 6 м.  Поля фильтрации состоят из 2-х карт. Общая их площадь составляет 2950 м2. На полях фильтрации загрязняющие вещества из сточных вод удаляются за счет механического изъятия их грунтами и процесса биоокисления легко растворяющейся органики. Периодически поля фильтрации вспахиваются.

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности. Требования к качеству используемой воды

Для проведения намечаемой деятельности требуется вода технического качества на производственные нужды и вода питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды

Вода технического качества и питьевого качества на месторождение доставляется специализированными машинами из близлежащего источника водоснабжения.

Воду на питьевые нужды монтажников-строителей во время рабочей смены планируется использовать привозную бутилированную. Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

В качестве зданий и сооружений для размещения персонала используются передвижные инвентарные средства – вагон-бытовки (комнаты отдыха), которые располагаются в непосредственной близости от строительной площадки. Строительная бригада будет питаться и проживать в вахтовом городке месторождения Ащисай.

Потребность в воде и электроэнергии для производства работ и бытовые нужды удовлетворяются от источников, расположенных вблизи объекта.

Водооборотные системы отсутствуют.

Техническая вода при строительстве проектируемых объектов будет использоваться для орошения площадки строительства (полив водой при уплотнении и укатке грунта) и на гидроиспытания трубопроводов.

Принимая во внимание отсутствие сброса сточных вод на рельеф местности, непосредственного воздействия на подземные воды не ожидается.

В связи с вышеизложенным, ощутимое воздействие проектируемых работ на подземные воды не ожидается.

Для поддержания пластового давления используется вода, которая соответствует основным требованиям СТ РК 1662-2007 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству». А также согласно п. 5 ст. 216 ЭК на месторождении закачка в подземные горизонты сточных вод, не очищенных по нефтепродуктам, взвешенным веществам и сероводороду не производится. Вода, используемая в системе ППД очищается до требуемых параметров в цехе перекачки технологической жидкости (ЦПТЖ).

    - Водопотребление

Качество воды, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд должна соответствовать документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно п. 18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49.

Проводимая далее оценка воздействия основывается на значениях водопотребления и водоотведения, рассчитанных по проекту-аналогу согласно заключению ГЭЭ KZ59VCY00071578 от 28.06.2016г., к «Групповому техническому проекту на строительство эксплуатационных скважин на месторождении Ащисай Кызылординской области Республики Казахстан».

Предварительная оценка воздействия на водные ресурсы выполнена на основании проведенных предварительных расчетов.

Реализация проектных решений по всем вариантам разработки месторождения Ащисай будет сопровождаться дополнительным объемом водопотребления и водоотведения.

Ориентировочные объемы представлены в таблице 8.2.1

Таблица 8.2.1 - Ориентировочное максимальное количество выбросов по каждому из вариантов

| Наименования процесса | 2 вариант (4 скважины) |  |
| --- | --- | --- |
|  | водопотребление | водоотведение |
| Строительство скважин, м3 | 2484,4 | 66,4 |

    - Мероприятия по защите подземных вод.

Сокращение потенциальных источников загрязнения грунтовых вод возможно за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий.

Учитывая потенциальную опасность окружающей среде, которая может возникнуть в процессе бурения, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия проектируемых работ на компоненты окружающей среды:

- изоляция флюидосодержащих горизонтов друг от друга путем перекрытие обсадными колоннами с цементированием заколонного пространства от земной поверхности – до устья;

- применение качественного цемента с химическими добавками, улучшающими качество цементажа;

- транспортировка и хранение химических реагентов в закрытой таре;

- циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе: скважина-блок очистки (по металлическим желобам) – металлические емкости – насосы – манифольд – скважина;

- предусмотрен безамбарный метод бурения, при котором буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды собираются в соответствующие металлические емкости, с последующим вывозом. Хранение ГСМ в специальных закрытых емкостях, от которых по герметичным топливопроводам производится питание ДВС;

- полная герметизация колонной головки, крестовины и всех фланцевых соединений скважины;

- обвалование технологических площадок, исключающих разлив нефтепродуктов на рельеф;

- локализация возможных проливов углеводородов, сбор и вывоз замазученного грунта;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

- раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях

- учет использования подземных вод;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду.

8.3 Оценка воздействия намечаемой деятельности на водные объекты, анализ вероятности их загрязнения и последствий возможного истощения вод

В процессе осуществления намечаемой деятельности, с учетом принятых проектных решений и мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод не ожидается. Вода из поверхностных источников использоваться не будет. Пересечение водных объектов проектом также не предусмотрено.

Таким образом, негативное воздействие на поверхностные воды в процессе проведения проектируемых работ не предполагается.

Воздействие на подземные воды при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий, оценивается:

Таблица 8.3.1 - Оценка воздействия на поверхностные воды

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 |  |  |
| отсутствует |  |  |
| Вариант 2 |  |  |
| отсутствует |  |  |

Таблица 8.3.2 - Оценка воздействия на подземные воды

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 |  |  |
| Ограниченный 2 балла | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балла |
| Интегральная оценка 8 баллов – воздействие низкой значимости |  |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Ограниченный 2 балла | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балла |
| Интегральная оценка 16 баллов – воздействие средней значимости |  |  |

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ

Проектируемые работы будут происходить на территории действующего месторождения. Ландшафты рассматриваемой территории под воздействием многолетних антропогенных и техногенных нарушений были подвержены механическим изменениям, что привело к возникновению техногенных форм рельефа, оврагообразованию и эрозии.

В целом воздействие при проведении планируемых работ на ландшафты, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

Таблица 9.1 - Оценка воздействия на ландшафты

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 |  |  |
| Локальный 1 балл | Многолетний 4 балла | Незначительный 1 балл |
| Интегральная оценка 4 балла– воздействие низкой значимости |  |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Локальный 1 балл | Многолетний 4 балла | Незначительный 1 балл |
| Интегральная оценка 4 балла – воздействие средней значимости |  |  |

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Состояние и условия землепользования. Изьятие земель

Проектом планируется проводить работы на землях промышленного назначения в пределах земельного отвода АО «Нефтяная Компания «КОР».

Месторождение открыто в 1989 году, приток нефти получен на западном участке в поисковой скважине 3 из отложений верхней юры. В 1990 году на центральном участке из арыскумского горизонта нижнего мела в поисковых скважинах 1, 5 получен фонтанный приток нефти.

С 1990 по 1995 годы месторождение находилось в консервации.

С 1995 года недропользователем месторождения является АО «Нефтяная компания «КОР» согласно контракту с Государственным Комитетом по инвестициям на разведку и добычу УВС № 161 от 15.01.1998 г. и Лицензии серии МГ №256 (нефть) от 10.12.1995 г.

Площадь горного отвода 87,2 км 2.

  - Краткая характеристика почвенно-растительного покрова и животного мира района

Проектом рекомендуется к реализации Вариант №1, так как является наиболее рациональным, при котором соблюдается баланс между совокупностью экономических и экологических показателей.

При разработке месторождения по рекомендуемому 1 варианту воздействие на почву и растительный покров будет минимальным.

При разработке месторождения по варианту №2 наибольшие воздействие на почву и растительный покров ожидается в 2027 году, т.к. в этот год бурение скважин в количестве 4 ед.

В целом воздействие планируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

Таблица 10.2.1 - Оценка воздействия на почвы и растительность

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 |  |  |
| Ограниченный 2 балла | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балл |
| Интегральная оценка 16 баллов – воздействие низкой значимости |  |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Ограниченный 2 балла | Многолетний 4 балла | Умеренная 3 балла |
| Интегральная оценка 24 балла – воздействие средней значимости |  |  |

10.2.1 Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова

Защита растительного покрова при строительных работах обеспечивается за счет строгого соблюдения технологии проведения работ и предотвращения аварийных ситуаций, оперативного устранения последствий в случае их возникновения.

Учитывая слабые компенсационные возможности местной флоры, экстремальные природные условия предусмотрены мероприятия, направленные на защиту растительного покрова при механическом воздействии, а именно: регулярное техническое обслуживание транспорта, техники и производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей.

Для эффективной охраны почвенно-растительного покрова от механических нарушений и загрязнения и сведения к минимуму их негативных последствий необходимо проведение следующих мероприятий:

- все работы, связанные с технологическими процессами, проводятся только в пределах оборудованных площадок, а проезд транспортной техники по бездорожью исключается;

- герметизация всех технологических процессов;

- необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и технологических отходов. Все твердые отходы складируются в контейнеры для дальнейшей транспортировки к местам утилизации;

- обеспечения нормального безаварийного функционирования всех производственных объектов, а также строгое следование предусмотренным проектом мер по минимизации негативного воздействия на почвенно-растительный покров.

10.3 Характеристика ожидаемого воздействия на животный мир и мероприятия по его снижению

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Влияние работ, производимых на территории месторождения, на биоценозы выражается, главным образом, в резком сокращении площадей обитания животных в результате изъятия земель под планируемое строительство. Проведение таких видов работ, как прокладка дорог, рытье траншей и котлованов, трансформация и загрязнение почвенно- растительного покрова, фактор беспокойства и т.д. – все эти факторы способны вызвать как количественное, так и качественное изменение состава фауны данного региона.

При реализации варианта 2 предусматривается бурение 4 скважин.

Вариант 1 в сравнении со 2 вариантом другими рассмотренными вариантами разработки месторождения является наиболее целесообразным с точки зрения экономического анализа и сравнения основных показателей и обеспечивает наибольшую экономическую выгоду (выше операционный доход, чистая прибыль, поток денежной наличности, величина чистой приведенной стоимости, показатель внутренней нормы доходности).

Проектом рекомендуется к реализации Вариант №1, так как является наиболее рациональным, при котором соблюдается баланс между совокупностью экономических и экологических показателей.

При разработке месторождения по варианту №2 наибольшие воздействие на животный мир ожидается в 2027 году, т.к. в этот год планируется бурение скважин в количестве 4 ед.

В целом воздействие планируемых работ на животный мир, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

Таблица 10.3.1 - Оценка воздействия на животный мир

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 |  |  |
| Ограниченный 2 балла | Многолетний 4 балла | Незначительная 1 балл |
| Интегральная оценка 8 баллов – воздействие низкой значимости |  |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Ограниченный 2 балла | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балла |
| Интегральная оценка 16 баллов – воздействие средней значимости |  |  |

10.4 Рекультивация нарушенных земель

В соответствие со ст.  238 Экологического Кодекса Республики Казахстан «недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в со-стоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель».

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Текущее состояние управления отходами на предприятии

Система управления отходами на предприятии определяет процессы образования отходов, их идентификацию, требования к их сбору, упаковке и маркировке при необходимости, транспортировке, складированию (упорядоченному размещению), хранению и удалению.

Объемы образования отходов на перспективу от основной деятельности предприятия согласно Программе управления отходами для АО «Нефтяная Компания «КОР» на 2023-2024 гг. представлены в таблице 11.1.1

Таблица 11.1.1 – Виды и классификация отходов от основной деятельности предприятия

| № | Наименование отходов | Код отхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Металлолом (лом черных металлов) | 200140 |
| 2 | Металлические стружки | 120101 |
| 3 | Огарки электродов | 120113 |
| 4 | Ветошь промасленная | 150202 |
| 5 | Строительные отходы | 170107 |
| 6 | Коммунальные отходы (твердо бытовые отходы) | 200301 |
| 8 | Отработанные ртутные и ртутьсодержащие лампы | 200121* |
| 9 | Отработанное масло | 130208* |
| 10 | Отработанный масляный фильтр | 160107* |
| 11 | Грунт, загрязненный нефтепродуктами | 170503* |
| 12 | Нефтешлам | 050103* |
| 13 | Бумага, картон | 200101 |
| 14 | Пищевые отходы | 200108 |
| 15 | Пластмасса | 200139 |
| 16 | Отработанные шины | 160103 |
| 17 | Отработанные аккумуляторные батареи | 160601* |
| 18 | Металлическая тара из-под химреагентов | 150111* |
| 19 | Пластиковая тара из-под химреагентов | 150110* |
| 20 | Тара из-под лакокрасочных материалов | 010111* |
| 21 | Использованные стримеры | 200139 |
| 22 | Древесные отходы | 030105 |
| 23 | Иловый осадок | 190816 |

Услугами по удалению опасных отходов на договорной основе на месторождении Ащисай занимается компания специализированная организация.

  - Обоснование предельного количества образования и накопления отходов

В соответствии с пунктом 1 статьи 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

В процессе разработки месторождения будут образоваться следующие группы отходов:

- производственные;

- коммунальные.

Все виды и типы образующихся отходов на предприятии, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций.

Отходы производства образуются в результате производственных работ, включая вовлеченные в технологический процесс материалы, тару, коммуникационное оборудование, изношенные части оборудования и транспортных средств и т.п.

Степень влияния данной группы отходов на экосистему зависит от класса токсичности, количества, времени и характера хранения отходов на предприятии.

Отходы бурения.   Основными видами отходов, образующихся в процессе бурения скважины, являются: буровой, нефтяной шлам и отработанный буровой раствор.

Буровой шлам складируется в шламовые емкости, отработанный буровой раствор собирается в емкости, с последующим вывозом на утилизацию сторонней организацией.

Коммунальные (твердые бытовые) отходы являются отходами потребления.  Образуются в процессе хозяйственной     деятельности.      Площадки     для     сбора     твердо-бытовых     отходов, расположенные на объектах АО «НК «КОР» огорожены, имеют бетонное основание, на котором установлены контейнеры для раздельного сбора отходов (пищевые, бумага и картон, пластмасса, стекло).  ТБО собирается в металлических контейнерах.   Пищевые отходы собираются раздельно в металлическом контейнере объемом 1,0 м3.  Каждый контейнер   имеет   плотно   прилегающую   крышку.   Срок   временного   хранения   ТБО в контейнерах при температуре 0°С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток (согласно п.51 Санитарных правил от 28.02.2015 г.  № 176). Передаются на утилизацию сторонним организациям.

Отработанные    люминесцентные    лампы     образуются     по     выходу    из    строя ртутьсодержащих ламп   различной марки.   Отходы временно хранятся в герметичных контейнерах   с   крышкой, запирающейся   на   замок, с   нанесенной   соответствующей маркировкой    класса   опасности.    Срок   временного   хранения    отходов   -    30   дней. Передаются   специализированному   предприятию    на   договорной   основе.

Металлом черных металлов образуются в связи с износом и порчей металлических деталей   технологических   линий   добычи    и    подготовки    нефти, и    автотранспорта. Собираются   отходы на специально огороженной площадке.  Срок временного хранения металлолома   -    30   дней.   Передаются   на   утилизацию   сторонним   организациям   на основании договора.

Огарки   сварочных   электродов   собираются   в   контейнере   объемом   0,100   м3. Передаются сторонним организациям.   Срок временного хранения огарков сварочных электродов -   30 дней.

Отработанные аккумуляторные батареи, отработанные масла, изношенные шины, отработанные масляные фильтры, промасленная ветошь образуются при техническом обслуживании и эксплуатации автотранспорта и спецтехники на месторождении.

Вахта на месторождении Ащисай длится 15 дней, в связи с этим такие отходы как: отработанные аккумуляторные батареи, изношенные   шины, отработанные масляные фильтры, промасленная   ветошь   передаются   специализированным   предприятиям   по окончанию смены.

Промасленная     ветошь     образуется     при     мойке     автомобилей, протирании загрязненных мазутом   и   маслами частей   механизмов оборудования, автомобилей   и спецтехники.  Промасленная ветошь собирается в металлических контейнерах объемом 0,1   м3.   Срок временного хранения   отходов -    15 дней.   Передаются   на утилизацию специализированному предприятию.

Весь    передвижной    автотранспорт    и    спецтехника    на    предприятии    проходят периодический   технический   осмотр.    В   соответствии   с   пробегом   и   отработанными моточасами   составляется график замены автомобильных шин, аккумуляторов, масляных фильтров и масел.

Отработанные аккумуляторы хранятся на складах в стеллажах, изношенные шины, отработанные   масляные   фильтры   собираются   на   площадках   с твердым   покрытием, расположенных   на   месторождении.   Срок   временного   хранения   отходов   -    15   дней. Передаются       на       утилизацию       специализированному       предприятию.

Отработанные масла собираются в герметичной емкости (бочках) объемом 0,2 м3, и    после    замены    масел    в   течении    суток    передаются    на    утилизацию.

Строительные   отходы   образуются   при   ремонтных   работах   на   месторождении. Отходы временно храниться в специально отведенном месте.  Срок хранения -   15 дней.

Тара   из-под химических реагентов (металлические и пластиковые) хранятся   на складе.   Срок   временного   хранения   -    15 дней.   Передаются   отходы   на   утилизацию сторонним организациям.

Отходы   ЛКМ   образуются   при   проведение   лакокрасочных   работ.   Тары   от   ЛКМ хранятся    на    складе.    Срок    временного    хранения    отходов    -     15    дней.

Стримеры.  Для защиты от коррозии и во избежание аварийных ситуаций, связанных с    обрывом    колонны     вследствие    механического    разрушения    резьб    в    насосно­компрессорных    трубах (далее    НКТ), используются    стримеры.    Стример    является универсальной предохранительной деталью для резьбовых соединений, он заполняет собой все свободное пространство между НКТ.  Использованные стримеры образуются при    замене    и    ремонте    скважин    и    НКТ.

Металлические   стружки   хранятся   в   контейнерах   объемом   0,1   м3.   Передаются специализированному предприятию.  Срок временного хранения металлических стружек - 30 дней.

Древесные опилки, образовавшиеся при работе деревообрабатывающего станка, собираются в специльном контейнере с последующим использованием их в качестве подсыпки под зеленые насаждения.

Иловый    осадок, образующийся     при    очистке    хозяйственно-бытовых    стоков. Собирается    на    открытой    площадке   до    высыхания (в    течении    15   дней), после обезвоживания    используется    на    предприятии     в    качестве    удобрения.

Ориентировочное количество и перечень отходов, образуемых на месторождении Ащисай, по каждому из вариантов:

- при разработке месторождения объемы образования отходов не рассматриваются, так как они будут идентичны при реализации каждого из вариантов;

- при строительстве скважин принято согласно заключения ГЭЭ №KZ59VCY00071578 от 28.06.16г. на проект «Оценки воздействия на окружающую среду к групповому техническому проекту на строительство эксплуатационных скважин на месторождении Ащисай Кызылординской области Республики Казахстан» и представлено в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 - Ориентировочное количество и перечень отходов, образуемых при строительстве 1 скважины

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год* | Передача сторонним организациям, т/год*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 255,493 | - | 255,493 |
| в т. ч. отходов производства | 255,26 | - | 255,26 |
| отходов потребления | 0,233 | - | 0,233 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |
| Отработанные масла** | 0,2 |  | 0,2 |
| Отработанный буровой раствор** | 79,68 |  | 79,68 |
| Буровой шлам** | 175,32 |  | 175,32 |
| Промасленная ветошь** | 0,045 |  | 0,045 |
| Огарки сварочных электродов** | 0,015 | - | 0,015 |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |
| Коммунальные отходы** | 0,233 | - | 0,233 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |
| - | - | - | - |

Примечание: *Временное хранение отходов не является размещением отходов, Экологический кодекс статья 288, пункт 3-1.

**нормативы размещения отходов производства не устанавливаются на те отходы, которые передаются сторонним организациям.

***Передачу произвести в срок не позднее 6 месяцев с момента начала временного хранения. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам.  Экологический кодекс статья 288, пункт 3-1.

Сведения об утилизации отходов, образующихся на предприятии, приведены в таблице 11.2.2.

Таблица 11.2.2 - Сведения об утилизации отходов

| Наименование, код отхода | Способ утилизации отхода |
| --- | --- |
| Отходы бурения (АЕ040) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Промасленная ветошь (АD060) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Отработанные масла (АC030) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Использованная тара (GС030 –металлическая) (GН011 –пластиковая) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Твердые бытовые отходы (GО060) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Огарки сварочных электродов (GA070) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Металлолом (GA090) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Люминесцентные лампы (AA100) | Передача специализированной организации на договорной основе |
| Промасленные фильтры (AD150) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Отработанные аккумуляторные батареи (АА170) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Изношенные шины (GК020) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Отработаные масляные фильтры (АD150) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Строительные отходы(GG170) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Использованная тара ЛКМ (AD170) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Стримеры (GН010) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Металлические стружки (GA080) | Передача сторонней организации на договорной основе |
| Древесные опилки (GL010) | Используются в качестве подсыпки под зеленые насаждения |
| Иловый осадок (GO010) | После обезвоживания используется на предприятии в качестве удобрения |

Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в части образования отходов

На предприятии сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Отходы, образующиеся при нормальном режиме работы предприятия, из- за их незначительного и постепенного накопления, не сразу вывозятся в места их утилизации, а собираются в специальные контейнеры/емкости и хранятся на отведенных для этих целей гидроизолированных площадках (не более шести месяцев). Далее отходы, согласно заключенным договорам, вывозятся на утилизацию, переработку или захоронение.

При реализации варианта 2 предусматривается бурение 4 скважин.

Вариант №1 в сравнении с вариантом 2 разработки месторождения является наиболее целесообразным с точки зрения экономического анализа и сравнения основных показателей и обеспечивает наибольшую экономическую выгоду (выше операционный доход, чистая прибыль, поток денежной наличности, величина чистой приведенной стоимости, показатель внутренней нормы доходности).

Проектом рекомендуется к реализации Вариант №1, так как является наиболее рациональным, при котором соблюдается баланс между совокупностью экономических и экологических показателей.

В целом воздействие на окружающую среду отходами производства и потребления, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

Таблица 11.2.2 - Оценка воздействия отходов на окружающую среду

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 |  |  |
| Локальный 1 балл | Многолетний 4 балла | Незначительная 1 балл |
| Интегральная оценка 4 балла – воздействие низкой значимости |  |  |
| Вариант2 |  |  |
| Локальный 1 балл | Многолетний 4 балла | Незначительная 1 балл |
| Интегральная оценка 4 балла – воздействие низкой значимости |  |  |

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

  - Факторы негативного воздействия на геологическую среду (недра)

Геологическая среда представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную, постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно- хозяйственной деятельности, в результате чего происходит изменение природных геологических и возникновение новых антропогенных процессов. Весьма существенное влияние на геологическую среду оказывают предприятия нефтегазодобывающей промышленности. Техногенно-геологические взаимодействия приурочены к месторождениям и промыслам нефти и газа. При этом основными видами изменений геологической среды является образование техногенных грунтов, преимущественно техногенно-переотложенных и техногенно-образованных.

  - Оценка воздействия проектируемых работ на геологическую среду (недра)

На территории месторождения при реализации проекта не ожидается какого-либо рода сейсмических проявлений, обусловленных антропогенной деятельностью. Изменение физико-механических свойств пород, слагающих продуктивные пласты, не произойдет.

В процессе эксплуатации проектируемых скважин воздействие, которое приводит к изменениям свойств геологической среды, главным образом, возможно в процессе откачки нефтегазовой смеси. Отбор нефти и газа из недр изменяет напряженно-деформированное состояние огромных массивов пород и может стать причиной сейсмических проявлений.

Таблица 12.2.1 - Оценка воздействия на недра

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 |  |  |
| Ограниченный 2 балла | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балла |
| Интегральная оценка 16 баллов – воздействие низкой значимости |  |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Ограниченный 2 балла | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балла |
| Интегральная оценка 16 баллов – воздействие средней значимости |  |  |

  - Природоохранные рекомендации по предотвращению возможного негативного воздействия на геологическую среду (недра)

Проектами строительства (бурения) скважин будет предусмотрено использование в верхнем интервале скважины экологически безопасных буровых растворов, все компоненты которых будут иметь паспорт безопасности вещества.

Предотвращение межпластовых перетоков подземных вод достигается обеспечением высокого качества крепи скважины.

Технология крепления скважины учитывает опыт крепления ранее пробуренных скважин. Интервалы испытания скважины изолируются с двух сторон цементными мостами, что обеспечивает предотвращение межколонных перетоков пластовых флюидов.

  - Охрана недр

Охрана недр при проведении работ по строительству скважин на месторождении Узень должна проводиться в соответствии с Законом «О недрах и недропользовании».

Мероприятия по охране недр должны, прежде всего, быть направлены на высокую экологическую и экономическую эффективность при наименьшем отрицательном воздействии на состояние окружающей среды.

После окончания бурения, освоения (испытания) скважины и демонтажа оборудования необходимо проведение мероприятий по восстановлению (рекультивации) земельного участка в соответствии с нормативными требованиями.

- ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫХ	СУЩЕСТВЕННЫХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

  - Оценка возможных физических воздействий, а также их последствий

Воздействие физических факторов при проведении планируемых работ не должны превышать значений, установленных Гигиеническими нормативами согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15

«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в период осуществления проектных работ, можно выделить следующие типы воздействий:

- шумовое;

- вибрационное;

- электромагнитное,

Шумовое воздействие

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием;

- противопоказания для работы у конкретных лиц;

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ, природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Радиационная безопасность

Планируемые работы должны производиться с соблюдением требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 и «Гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом МН Здравоохранения  РК от 2 августа  2022 года

№ ҚР ДСМ-71.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учесть возможность использовать их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Рекомендации по снижению радиационного риска

Предусмотренные проектом меры по обеспечению радиационной безопасности целесообразно дополнить отдельными видами наблюдений и контроля.

При организации радиометрического контроля, в список его объектов должны войти завозимые приборы, оборудование, конструкции, вещества и материалы.

Анализ данных исследований позволит иметь исчерпывающую информацию для текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению техногенного воздействия производственных факторов на окружающую среду.

Кроме того, данные исследования позволяют принять конкретные технические решения, обеспечивающие оптимальную защиту окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов.

Радиационное воздействие в период строительства и эксплуатации не ожидается.

Таблица 13.1 - Оценка возможного физического воздействия

| Показатели воздействия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |
| Вариант 1 |  |  |
| Локальный 1 балл | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балла |
| Интегральная оценка 8 баллов – воздействие низкой значимости |  |  |
| Вариант 2 |  |  |
| Локальный 1 балл | Многолетний 4 балла | Слабая 2 балла |
| Интегральная оценка 8 баллов – воздействие низкой значимости |  |  |

- ОПИСАНИЕ	ВОЗМОЖНЫХ	СУЩЕСТВЕННЫХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Социально-экономические условия района работ

Кызылординская область (каз. Қызылорда облысы, Qyzylorda oblysy) — область в составе Республики Казахстан. Образована 15 января 1938 года. Расположена в южной части республики. Административный центр — город Кызылорда.

Область расположена к востоку от Аральского моря, в нижнем течении реки Сырдарьи, в основном, в пределах Туранской низменности (высота 50-200 м). По левобережью Сырдарьи расположены обширные пространства бугристо-грядовых песков Кызылкумов, прорезаемых сухими руслами Жанадарьи и Куандарьи, по правобережью встречаются возвышенности (Егизкара, 288 м), участки песков (Арыскум и др.), неглубокие котловины, занятые такыровидными солончаками (Дариялы и другие). На севере находятся массивы бугристых песков (Малые Барсуки и Приаральские Каракумы, Жуанкум). На крайнем юго-востоке в пределы Кызылординской области заходят северо-западные отроги хребта Каратау (высота до 1419 м).

На северо-западе граничит с Шалкарским районом Актюбинской области, на севере с Иргизским районом Актюбинской области, на востоке с Отырарским, Сузакским районами Туркестанской области, на западе с Республикой Каракалпакстан Узбекистана, на северо-востоке с Улытауским районом Улытауской области, на юге с Навоийской областью Узбекистана.

На территории области расположены 7 районов, 1 город областного подчинения Кызылорда, а также 1 город республиканского подчинения Байконур.

Социально-демографические показатели

Численность населения области на 1 декабря 2023г. составила 841,4 тыс. человек, в том числе городского – 394,9 тыс. (46,9%), сельского – 446,5 тыс. (53,1%) человек. По сравнению с 1 декабря 2022г. численность населения увеличилась на 8,9 тыс. человек или на 1,1%.

В январе-ноябре 2023г. по сравнению с январем-ноябрем 2022г. число прибывших в область увеличилось на 16,4%, а число выбывших из области - на 16,6%.

Основной миграционный обмен области происходит с другими областями. Доля прибывших из областей и выбывших в области составила 31,5% и 46,3% соответственно.

Увеличилась численность мигрантов, переезжающих в пределах области, на 13,4%. При областном перемещении сальдо миграции населения остается отрицательным.

Здравохранение и социальные услуги

Оказано услуг в области здравоохранения за IV квартал на сумму 31 833 215 тыс. тенге, в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания на сумму 2 150 914 тыс. тенге, в области предоставления социальных услуг без обеспечения проживания   на сумму 103 486 тыс. тенге.

Уровень жизни

В III квартале 2023г. среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 127730* тенге в месяц, что на 15,9% выше, чем в III квартале 2022г., реальные денежные доходы населения увеличились на 2,4%.

Рынок труда и оплата труда

Численность наемных работников на предприятиях (организациях) в III квартале 2023г. составила 156897 человек.

В III квартале 2023г. на предприятия было принято 4680 человек. Выбыло по различным причинам 4301 человек. Отработано одним работником 429,8 часов.

Число вакантных рабочих мест на крупных и средних предприятиях на конец III квартала 2023г. составило 373 единиц (0,3% к численности наемных работников).

Цены

В декабре 2023 года повышение цен отмечено на яйца на 6,5%, овощи свежие - на 2,3%, фрукты свежие - на 0,8%, рис - на 0,5%, мясо и птицу, молочные продукты - по 0,3%, кондитерские изделия - на 0,2%, алкогольные напитки и табачные изделия, безалкогольные напитки - по 0,1%.

Снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 7,7%, масла и жиры - на 3,8%, сахар -на 0,6%.

Прирост цен на одежду и обувь вырос на 0,8%, уголь каменный - на 0,5%, фармацевтическую продукцию - на 0,1%.

Уровень цен за медицинское страхование туристов увеличился на 6%, ритуальные услуги - на 5,7%, рестораны и гостиницы - на 2,9%, фактическую арендную плату за жилье - на 1,1%, отдых и культуру - на 0,5%. Услуги воздушного пассажирского транспорта снизились на 12,8%, железнодорожного пассажирского транспорта - на 1,1%.

В декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечено снижение цен в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 8,8%, в обрабатывающей промышленности - на 0,1%.

В декабре 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен снизился на сельскохозяйственную продукцию на 0,1%.

В декабре 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен повысился на строительные материалы на 0,5%.

В декабре 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс оптовых продаж снизился на 0,2%.

В декабре 2023г. по сравнению с предыдущим месяцем тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом без изменений.

Национальная экономика

В структуре ВРП за январь-сентябрь 2023г. производство услуг составило 51,3%, производство товаров – 40%, налоги на продукты – 8,7%. Наибольший удельный вес в объеме ВРП области занимает промышленность – 27,7%, оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 9,3%, образование – 8,8%, транспорт и складирование – 8,7%.

Преобладающими источниками инвестиций в январе-декабре 2023г. остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 282878 млн. тенге.

Инвестиционные вложения, направленные на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений составили 332849 млн. тенге. Значительная доля инвестиций в основной капитал приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (26,6%), операции с недвижимым имуществом (20,4%), транспорт и складирование (17,1%).

Объем инвестиционных вложений крупных предприятий составил 118187 млн. тенге.

Торговля

Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2023г. составил 459090,8 млн. тенге или 104,5% к уровню соответствующего периода 2022г.

На 1 января 2024г. объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся прдприятиям) в розничной торговле составил 18797,5 млн. тенге, в днях торговли – 45 дня.

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 29,2%, непродовольственных товаров – 70,8%. Объем реализации продовольственных товаров за январь-декабрь 2023г. составил 133901,5 млн. тенге.

Оборот оптовой торговли за январь-декабрь 2023г. составил 283758,5 млн. тенге или 105,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года. В структуре оптовой торговли продовольственные товары составили 59,1%, а непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения – 40,9%.

В январе-ноябре 2023г. взаимная торговля Кызылординской области со странами ЕАЭС составила 147,9 млн. долларов США или на 14,5% меньше, чем в январе-ноябре 2022г. Экспорт со странами ЕАЭС составил 102,6 млн. долларов США или на 19,2% меньше, чем в январе-ноябре 2022г., импорт – 45,3 млн. долларов США, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 1,6%.

Реальный сектор экономики

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-декабре 2023г. составил 224028,4 млн. тенге, в том числе валовая продукция растениеводства – 141694,1 млн. тенге, животноводства –77727,8 млн. тенге, объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве – 13,2 млн. тенге, в лесном хозяйстве – 402,2 млн. тенге, в рыболовстве и аквакультуре – 2752,4 млн. тенге.

Объем промышленной продукции в январе-декабре 2023г. составил 1023900 млн. тенге, в том числе в горнодобывающей промышленности – 654354 млн. тенге, в обрабатывающей промышленности – 307785 млн. тенге, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 50946 млн. тенге, водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 10815 млн. тенге.

В январе-декабре 2023г. объем строительных работ (услуг) составил 183450 млн. тенге. Наибольший объем строительных работ выполнен на строительстве нежилых зданий (59372 млн. тенге), дорог и автомагистралей (38427 млн. тенге), передаточных устройств (33757 млн. тенге). Объем выполненных строительных работ (услуг) по капитальному ремонту увеличился на 61,4%. текущему ремонту – на 51,5%, строительно-монтажным работам - на 36,1%.

Грузооборот за январь-декабрь 2023г. увеличился на 8,7% от уровня соответствующего периода предыдущего года. В январе-декабре 2023г. по сравнению с январем-декабрем 2022г. наблюдается увеличениие грузооборота на трубопроводном транспорте (16,7%) и на железнодорожном транспорте (на 6,2%).

Пассажирооборот за январь-декабрь 2023г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 11%. В январе-декабре 2023г. по сравнению с январем-декабрем 2022г. наблюдается рост пассажиропотоков на автомобильном транспорте на 32,4%, на воздушном транспорте - на 3,8% и на железнодорожном - на 2,7%.

Финансовая система

Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами МСП в январе-сентябре 2023г. составил 540449 млн. тенге. Количество действующих субъектов МСП на 1 января 2024 года, работающих на рынке, составило 67180 единиц. Численность активно занятых в МСП на 1 октября 2023г. составила 125073 человек.

Финансы крупных и средних предприятий

За ІІІ квартал 2023г. прибыль (убыток) до налогообложения составила 46911,3 млн. тенге.

На 1 октября 2023г. задолженность по оплате труда на предприятиях области составила 3287,5 млн. тенге и увеличилась по сравнению на 1 октября 2022г. на 30,4%.

Уровень безработицы

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, в III квартале 2023г. составила 165961) человек, уровень безработицы – 4,8%.

  - Предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду

При оценке воздействия на социально-экономическую сферу используются несколько другие критерии, чем при оценке воздействия на природную среду. Очевидно, что реализация любого проекта, не влекущего положительных воздействий в социально- экономической сфере, бессмысленна, в связи, с чем необходима детальная оценка как отрицательных, так и положительных аспектов изменений. Разность между выгодами, получаемыми обществом при реализации проекта, и степенью негативного воздействия на природную среду при его воплощении, является мерой экологической целесообразности самого проекта.

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий.

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время является изменение уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, основными из которых являются здоровье населения, демографическая ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень развития экономики, доходы населения и т.д.

Строго говоря, критерии оценки изменений в социально-экономической сфере корректно отражают только пространственные масштабы воздействия, которые достаточно уверенно прогнозируются на основании имеющегося опыта.

Оценка изменений во временном масштабе затруднена в связи с тем, что сроки реализации социальных деклараций в значительной мере зависят от управленческих решений и других факторов, не относящихся к реализации проекта, и более-менее уверенно прогнозировать их представляется сложным.

Основными позициями, которые учитываются при рассмотрении воздействия оказываемого всем проектом на социально-экономическую среду, являются:

- способность воздействий иметь как положительный, так и отрицательный характер;

- учет реализации предусмотренных проектом мероприятий по уменьшению отрицательных и усилению положительных воздействий на социально-экономическую среду;

- применение в качестве критерия воздействия на социальную среду степени благоприятности или не благоприятности намечаемой деятельности в удовлетворении социальных потребностей;

- применение в качестве критерия воздействия на экономическую среду степени эффективности намечаемой деятельности для экономики рассматриваемой территории.

Общая схема оценки воздействия предполагаемой хозяйственной деятельности может быть выражена с помощью, приведенной ниже схемы:

Разработка, оценка и выбор мероприятий по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий

Оценка величины и значимости остаточных воздействий. Критерии оценки величины и вероятности воздействий

Интегральная оценка остаточных воздействий намечаемой деятельности на компоненты социально-экономической среды при штатных ситуациях

Выявление потенциальных воздействий намечаемой деятельности на социально- экономическую среду района расположения объектов и области в целом

Обоснование состава компонентов социально-экономической среды для оценки воздействия на них намечаемой деятельности

Согласно требованиям «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», разработанных МООС РК (Астана, 2010 г.), в ходе оценки воздействия рассматриваются компоненты социально- экономической среды, представленные в Таблице 14.2.1

Таблица	14.2.1 -	Компоненты	социально-экономической	среды,	рассматриваемые	в	ходе предварительной оценки воздействия

| Компоненты социальной среды | Компоненты экономической среды |
| --- | --- |
| Трудовая занятость | Экономическое развитие территории |
| Здоровье населения | Транспорт |
| Доходы и уровень жизни населения | Скотоводство |
| Инфляция | Инвестиционная деятельность |
| Отношения с населением и внутренняя миграция |  |
| Памятники истории и культуры |  |

Производственная деятельность в рамках реализации проекта будет осуществляться в пределах Кызылординской области и может повлечь за собой изменение социальных условий региона как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения и других, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий.

В общем комплексе компонентов социально-экономической среды по характеру влияющих воздействий можно выделить три группы:

- компоненты, на которые намечаемая деятельность окажет только отрицательное воздействие;

- компоненты, на которые намечаемая деятельность окажет только положительное воздействие;

  - компоненты, на которые намечаемая деятельность окажет как отрицательное, так и положительное воздействие. Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб), масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб) и масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально-экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается 5-ти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия). Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий (Таблица 14.2.3).

Интегральная оценка представляет собой 2-х этапный процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 14.2.4-14.2.5, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий. Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды так, как это показано ниже.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий), на конкретный компонент социально-экономической среды так, как это показано в табл. 14.2.5.

Необходимо отметить, что использование балльной оценки не нацелено на представление конкретной величины, связанной с воздействием. Система балльной оценки разработана с целью обеспечения инструментария для облегчения дифференциации воздействий по их ожидаемым последствиям. Впоследствии анализ воздействий может быть переведен с использованием вышеприведенной таблицы на качественный уровень, позволяющий осуществлять сравнение широкого диапазона разнородных типов воздействия.

На втором этапе сравнивается значимость положительных и отрицательных воздействий в целом для социальной и экономической сфер. Для этого складываются комплексные баллы отрицательных и положительных воздействий каждого из компонентов и, таким образом, получается итоговый суммарный балл отрицательных и положительных воздействий.

Интегральная оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую сферу

В соответствии с принятой методикой оценки воздействия проектируемых работ на компоненты социально-экономической сферы, заключительным этапом оценки воздействия является интегральная оценка данного комплекса работ по всем трем градациям оценки с учетом мероприятий по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий.

В целом, при реализации проекта, слабое положительное воздействие будет оказано на многие компоненты социально-экономической среды. Из них: трудовая занятость, доходы населения, экономический рост и развитие, инвестиционная деятельность имеют лишь положительное воздействие. Такие компоненты как здоровье населения и отношения с местным населением испытывают умеренное воздействие как положительное, так и отрицательное. Только низкое отрицательное воздействие отмечено по землепользованию.

Таким образом, при реализации проекта факторы положительного воздействия несколько превысят отрицательные, а общее возможное воздействие намечаемой деятельности на социально-экономическую среду будет среднее положительным.

  - Предварительная оценка воздействия на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях

Аварийные ситуации могут оказать воздействие на социальные и экономические условия. Но аварийные ситуации непредсказуемы, а проектирование и будущая эксплуатация рассчитаны на сведение к минимуму возможных аварийных ситуаций. Потенциально возможные аварии маловероятны, а запланированные предупредительные и противоаварийные мероприятия позволят ликвидировать их на начальной стадии и минимизировать ущерб окружающей среде. Негативное воздействие на здоровье населения аварийной ситуации с выбросом вредных веществ маловероятно и может иметь экономические последствия, связанные с ликвидацией последствий выброса и устранением прорыва.

Основное экономическое воздействие крупных аварийных ситуаций проявится в потребности в рабочей силе и оборудовании для ликвидации аварии и ремонту нанесенных повреждений для возврата к нормальной эксплуатации. Маловероятно, что возникнет необходимость в привлечении местной рабочей силы для ликвидации аварии в случае разлива нефти или выброса газа при порыве нефте и газопроводов, данная авария будет краткосрочной.

Возможное воздействие на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, по величине воздействия как слабо отрицательное. Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта оборудования и трубопроводных систем, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

Оценка воздействия проведена согласно "Методическим указаниям по проведения оценки воздействия на окружающую среду", Приказ Министра ООС от 29 октября 2010 года

№ 270-п.

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, и оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Сопоставление значений значимости воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям.

Пространственные масштабы воздействия на окружающую среду определяются с использованием 4 категорий по следующим градациям и баллам:

- локальное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, оказывающие влияние на площади до 1 км2. Воздействия, оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ;

- ограниченное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км2. Воздействия, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности;

- местное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно- территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта;

- региональное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции.

Таблица 15.1-Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

| Градация | Пространственные границы воздействия* (км 2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | площадь воздействия до 1 км2 | воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | площадь воздействия до 10 км2 | воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 |
| Местное воздействие | площадь воздействия от 10 до 100 км2 | воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | площадь воздействия более 100 км2 | воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта | 4 |

*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность

Временные масштабы воздействия определяются по следующим градациям и баллам:

- кратковременное воздействие - воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев;

- воздействие средней продолжительности - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года;

- продолжительное воздействие - воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта;

- многолетнее (постоянное) воздействие - воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. Например, воздействие от регулярных залповых выбросов ЗВ в атмосферу. В основном относится к периоду, когда начинается эксплуатация объекта.

Таблица 15.2-Шкала оценки временного масштаба (продолжительности) воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Величина (интенсивность) воздействия оценивается в баллах по таким градациям:

Таблица 15.3-Шкала величины интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия.

Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по четырем градациям и представлена в таблице 15.4.

Таблица 15.4- Значимость воздействия

| Категории воздействия, балл |  |  | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | баллы | Значимость |
| Локальное 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 |  |  |
|  |  |  | 1- 8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченное 2 | Средней продолжительности 2 | Слабое 2 |  |  |
|  |  |  | 9- 27 | Воздействие средней значимости |
| Местное 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 |  |  |
|  |  |  | 28 - 64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональное 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 |  |  |

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия:

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;

- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;

- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или, когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов.

Для определения интегральной оценки воздействия результаты оценок воздействия на компоненты окружающей среды сведены в табличный материал.

Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в зависимости от показателей воздействия, представлена в таблице 15.5.

Намечаемая деятельность, при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация), не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду.

Комплексная оценка воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды позволяет подтвердить решение по выбору варианта разработки месторождения Ащисай и сделать вывод, что рекомендуемый вариант №1 является приемлемым с экологической точки зрения.

Соблюдение регламента работ, техники безопасности, проведение технической рекультивации и проведение природоохранных мероприятий, сведут к минимуму воздействие работ на окружающую среду.

Для оценки состояния окружающей среды и прогнозов развития, АО «Нефтяная Компания «КОР» проводит постоянные наблюдения и инструментальные замеры. В соответствии со статьей 182 п. 1 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

- АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ (РИСКА) ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

АО «Нефтяная Компания «КОР» имеет разработанный и внедренный на предприятии План ликвидации аварий (ПЛА), который регламентирует порядок ликвидации аварий, их способы ликвидации и мероприятия по предотвращению разлива и загорания нефти, мероприятия по сбору и утилизации разлитой нефти и ликвидации последствий разлива, мероприятия при пожаре или взрыве, план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

В целях обеспечения безаварийности производства и повышения эффективности производственных процессов на предприятии проводятся профилактические работы по выявлению и диагностике возможных повреждений оборудования.

Экологические риски принято оценивать, как вероятность наступления неблагоприятного с точки зрения воздействия на ОПС события (количественная мера опасности). В таком случае величина экологического риска будет выражена в долях единицы или в процентах вероятности.

Для экономической оценки экологических рисков (определения эколого- экономического риска) используются показатели ущерба ОПС. При этом значение риска будет определяться произведением показателя вероятности неблагоприятного события и экономического ущерба от его наступления, а оценка риска выражается в денежных единицах. Понятие ущерба связывается с ухудшением состояния или даже гибелью объекта (элемента ОС), которые характеризуются определенным размером потерь. В связи с этим принято все предприятия делить на три группы опасности для ОС:

- функционирующие с риском, полностью приемлемым для ОС (малоопасные предприятия);

- функционирующие	с	риском,	приемлемым	частично	для	ОС	(опасные предприятия);

- функционирующие с риском, полностью неприемлемым для ОС (особо опасные предприятия).

Эколого-экономические риски определяются как риски экономических потерь, ущербов, которые могут возникать вследствие ухудшения состояния (качества) ОС (экологических нарушений). Состояние (качество) компонентов ОС в первом приближении может быть определено с помощью критериев оценки экологической обстановки для выявления зон ЧС и экологического бедствия.

Контроль, как со стороны работодателя, так и производителя, необходим для предотвращения и страхования возможных убытков, банкротств и ответственности за экологические последствия аварий, в т.ч. с оборудованием, нанесших большой материальный ущерб.

Примерами аварий можно обосновать необходимость финансирования риска и его изучение для прогнозирования предотвращения убытков.

Анализ и оценка степени риска

Анализ риска - это часть системного подхода к принятию технико-технологических, экономических и других решений и практических мер, которые должны быть отражены в проектах на строительство скважин, с целью предупредить или уменьшить опасность промышленных аварий для жизни человека, ущерба имуществу предприятия и окружающей среде, называемого обеспечением промышленной безопасности.

Обеспечение промышленной безопасности включает в себя сбор и анализ информации обо всех случаях нарушений, связанных со строительством скважин. Анализ информации позволяет определить и заложить в проект меры по контролю и недопущению причинения ущерба кому-либо или чему-либо.

Основная задача анализа риска заключается в предоставлении объективной информации о состоянии:

- трудовой дисциплины на предприятии;

- производственного объекта (буровой);

- обученности персонала и наличие навыков при проведении работы в нештатных ситуациях;

- проведение организационно-технических мероприятий и др.

Анализ рисков возникновения аварийных ситуаций рассматривается нами раздельно для процесса строительства скважины и процесса строительства и эксплуатации нового технологического оборудования установок (ГУ, ЗУ и УПСВ).

Таблица 16.1- Матрица оценки уровня экологического риска

| Значимость воздействия, балл | Компоненты природной среды | Частота аварий (число случаев в год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <10-6 | 10-6<10-4 | 10-4<10-3 | 10-3<10-1 | 10-1<1 | 1 |
|  |  | Практически невозможная (невероятная) авария | Редкая (Неправдо- подобная) авария | Мало- вероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая авария |
| 0-10 |  | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| 11-21 |  | Н | Н | Н | Н | С | С |
| 22-32 |  | Н | Н | Н | С | С | В |
| 33-43 |  | Н | Н | С | С | В | В |
| 44-54 |  | Н | С | С | В | В | В |
| 55-64 |  | С | С | В | В | В | В |

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определялся следующим образом:

- Низкий – приемлемый риск/воздействие;

- Средний	–	риск/воздействие	приемлем,	если	соответствующим	образом управляем;

- Высокий – риск/воздействие неприемлем.

Таблица 16.2- Сводная таблица результатов оценки экологического риска

| Значимость воздействия, в баллах | Компоненты природной среды |  |  |  |  | Частота аварий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосферный воздух | Почва | Подземные воды | Растительность | Животный мир | <10 -6 | ³10 -6 <10 -4 | ³10 -4 <10 -3 | ³10 -3 <10 -1 | ³10 -1 <1 | ³1 |
|  |  |  |  |  |  | рактически невозможна авария | Редкая авария | Маловероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая |
| При строительстве (по 2 варианту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природные риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | ***** |  |  |  |  |
| Антропогенные риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | ***** |  |  |
| При эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природные риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | ***** |  |  |  |  |
| Антропогенные риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | ***** |  |  |  |

При проведении проектных работ экологический риск оценивается как низкий – приемлемый риск/воздействие.

16.2.6 Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

Предприятием должен быть разработан План ликвидации аварий (ПЛА), в котором с учетом специфичных условий предусматривается оперативные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а в случае их возникновения

- по локализации, исключению загораний, максимальному снижению тяжести последствий. Планом ликвидации аварий должны предусматриваться меры по выводу в безопасное место людей, не связанных непосредственно с ликвидацией аварии. Планы ликвидации аварии должны составляться в соответствии с требованиями нормативных документов.

При разработке плана действий на случай возникновения любых неплановых аварийных ситуаций должны быть учтены следующие аспекты:

  - положение о готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях;

  - разработку структуры штаба по ликвидации последствий происшествий и аварий с указанием различных штатных функций и обязанностей;

  - разработку программы экстренного оповещения и информирования с указанием представителей предприятия и природоохранного органа;

  - перечень оборудования на случай аварийной ситуации;

  - программу учебной подготовки на случай аварийной ситуации.

На случай возникновения неконтролируемой ситуации на всех объектах, в каждом подразделении АО «Нефтяная Компания «КОР» разработаны и действуют Планы ликвидации аварий, в которых определены организация и проведение аварийно-восстановительных работ, в т.ч. по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

- МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

Природоохранные мероприятия должны быть направлены на сведение к минимуму негативного воздействия процесса строительства запроектированных объектов на окружающую природную среду.

  - Меры по сокращению воздействия на атмосферный воздух

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных веществ и обеспечения безопасных условий труда, являются следующие мероприятия:

- в соответствии с п. 17 ст. 274 Кодекса в водоохранной зоне бурение скважин необходимо осуществлять с помощью буровых установок на электроприводе от внешних сетей. Если бурение будет проводиться буровой установкой от генератора с дизельным топливом и дизельным приводом, то выпуск неочищенных выхлопных газов в атмосферу с таких установок должен быть снижен до минимума;

- выбор технологии и применяемого оборудования с целью снижения отрицательного воздействия на атмосферный воздух;

- постоянно контролировать работу технологического оборудования;

- регулирование	топливной	аппаратуры	ДВС	агрегатов	и	специального автотранспорта для снижения загазованности территории ведения работ;

- использование герметичных систем на технологическом оборудовании и складах ГСМ;

- хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом помещении в герметичных тарах;

- размещение источников выбросов загрязняющих веществ на площадке с учетом преобладающего направления ветра;

  - Меры	по	соокращению	воздействия	на	водные	ресурсы	и	их рациональному использованию

Расчет норм водопотребления и водоотведения для нужд буровой проводится в соответствии с отраслевыми методическими указаниями. Нормы рассчитываются для основных и вспомогательных операций и для хозяйственных нужд.

- при проведении строительных работ разрешается использование только тех веществ, на которые имеются утвержденные нормативы;

- при бурении скважины запрещается использование технологий, допускающих поглощение буровых растворов проницаемыми горизонтами, насыщенными водами хозяйственно-питьевого назначения;

  - Меры по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации запроектированных сооружений влияние на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. Проектные решения предусматривают ряд мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, которые до минимума снизят отрицательное воздействие производства на поверхностные и подземные воды.

  - Меры по сокращению воздействия на геологическую среду и недра

При бурении скважин на нефтяных месторождениях должны проводиться мероприятия, обеспечивающие сохранение геологической среды и охрану недр, эти мероприятия включают:

- предотвращение открытого фонтанирования, грифонообразования, поглощений промывочной жидкости, обвалов стенок скважин и межпластовых перетоков нефти, воды и газа в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважины;

- надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и водоносных пластов по всему вскрытому разрезу;

- необходимую герметичность всех технических и обсадных колонн труб, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

- предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, крепление и освоении.

  - Меры по сокращению воздействия на почвы и грунты

В целом почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения. Описываемая территория по почвенно- географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, широкое проявление процессов солонцевания почв.

АО «Нефтяная Компания «КОР» ежегодно при разработке плана природоохранных мероприятий предусматривается озеленение территории месторождения.

  - Меры по сокращению воздействия на растительный и животный мир

Во избежание негативных воздействий на растительность и животное население прилегающих к буровой площадке территорий необходимо проведение целого комплекса профилактических и практических мероприятий:

- полностью предотвратить загрязнение почвы нефтепродуктами и другими типами промышленного загрязнения среды;

- проводить по мере необходимости очистку почвы от нефтепродуктов, проложить фиксированную систему дорог и подъездных путей на месторождении;

    - Рекомендации по охране птиц при реализации намечаемой деятельности

Данные рекомендации даны для сохранения видового многообразия, численности и мест обитания диких птиц.

При выборе оптимальных устройств необходимо учитывать, что свойства и качество ПЗУ определяются, как их внешними конструкционными характеристиками (конфигурация, габариты и др.), так и физико-химическими свойствами материалов, применяемых при их изготовлении (устойчивость к факторам внешней среды /фото- термоустойчивость/, пожаробезопасность и др.).

  - Меры по восстановлению земельного участка

По окончании бурения и освоения скважин необходимо проведение следующих работ:

- демонтаж оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов;

- очистка территории буровой от металлолома, строительного мусора;

- снятие загрязненного грунта;

- восстановление ландшафтов на площадке скважины и прилегающей территории.

  - Мероприятий по управлению отходами

Образователи	и	владельцы	отходов	несут	ответственность	за	обеспечение

надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Специализированная компания при обращении с отходами производства и потребления обязана соблюдать требования экологического законодательства РК. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем, и движение всех отходов регистрируется (т.е. вид, количество, характеристика, маршрут, маркировка, категория, отправная точка, место назначения).

    - Операции по управлению отходами

Накопление и сбор отходов

На производственном объекте, на территории буровой площадки накопление отходов производится на специально отведенных площадках (местах накопления отходов), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

Места накопления отходов – площадки с контейнерами, емкостями, герметичными тарами для сбора отходов, исключающими протечки и попадание осадков во внутрь.

    - Рекомендации по управлению отходами

В соответствии со ст.335 Экологического Кодекса РК «операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды».

Компания не останавливается на использовании описанных выше процедур и исследует возможность внедрения новых мероприятий вторичного или альтернативного использования отходов, которые направлены на снижение объемов отходов.

Согласно статье 239, п. 5 ЭК РК, запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

17.8.3 Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия

В связи с вышесказанным, проведение оценки потери биоразнообразия и разработка мероприятий по их компенсации не требуется.

Компенсация потери биоразнообразия по данному проекту также не требуется, поскольку отсутствует биоразнообразие, утраченное в результате осуществленной деятельности.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Воздействия, которые приводят к постоянному изменению состояния компонента окружающей среды, называют необратимыми.

Воздействия, которые приводят к изменениям, способным вернуться в исходное состояние в результате проведения мероприятий по смягчению воздействия/восстановлению компонента окружающей среды или благодаря естественному возобновлению называют обратимыми.

Характеристика воздействия по критерию «обратимость» представлена в таблице

18.1.

Таблица 18.1- Характеристика обратимости воздействия

| Критерий | Характеристика воздействия | Определение |
| --- | --- | --- |
| Обратимость | Необратимое | Воздействие, вызывающее постоянное изменение для затрагиваемого компонента окружающей среды |
|  | Обратимое | Восстановление первоначального состояния компонента окружающей среды в результате принятия корректирующих/компенсационных мер и (или) естественного самовосстановления. Необходимо учитывать продолжительность воздействия и восстановления. |

Соответствие величины интегральной оценки и категории значимости воздействий приведено в таблице 18.2.

Таблица 18.2- Градации значимости воздействий

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | баллы |  | значимость |
| Локальный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-8 | Воздействие низкой значимости |  |
| Ограниченный 2 | Продолжительный 2 | Слабая 2 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9-27 | Воздействие средней значимости |  |
| Местный 3 | Продолжительный 3 | Умеренная 3 | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 28-64 | Воздействие высокой значимости |  |
| Региональный 4 | Многолетний 4 | Сильная 4 | 64 |  |  |  |

В таблице 18.3 представлены результаты проведенной оценки величины воздействия по градации интенсивности воздействия. При помощи полученных на предыдущем этапе результатов оценки показателей можно охарактеризовать величину самого воздействия с разделением на следующие уровни - незначительное, слабое, умеренное, сильное и вероятность возникновения необратимых последствий.

Таблица 18.3- Результаты проведенной оценки воздействия по интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Компонент окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | Ландшафты |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается. Распространение: локальное Продолжительность: продолжительное / многолетнее Обратимость: обратимое | Атмосферный воздух Подземные воды Почвы, Растительный покров Животный мир Недра |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению Распространение: локальное Продолжительность: продолжительное / многолетнее Обратимость: обратимое / необратимое | Физические воздействия |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и экосистем. Компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | Не выявлено |

В Таблице 18.3 отражены все основные характеристики (определения), используемые для классификации каждого воздействия по его значимости (от незначительного до сильного уровня значимости).

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что реализация проекта не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием данного проекта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии со статьей 182 п. 1 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

В соответствии с требованиями статьи 183 Экологического Кодекса РК производственный экологический контроль проводится на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышения экологической эффективности.

19.1 Предложения по организации мониторинга за состоянием атмосферного воздуха

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов при эксплуатации производственных объектов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Контроль за соблюдением установленных величин НДВ осуществляется в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы» РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90) и СТ РК 1517-2006 «Охрана природы. Атмосфера. Метод определения и расчета количества выброса загрязняющих веществ».

В соответствии с действующими в Кодексе требованиями, временное накопление отходов предприятия допускается в сроки не более 6 (3) месяцев с момента их образования. В этой связи рекомендуется на предприятии вести строгий контроль за объемами предельного накопления отходов и своевременного их вывоза.

В районе накопления отходов проводить мониторинг состояния окружающей среды, в соответствии с программой, в рамках мониторинга проводить контроль загрязнения атмосферного воздуха, подземных вод и почвы. Перечень определяемых компонентов и периодичность проведения замеров определить программой производственного экологического контроля.

С целью сохранения биоресурсов и своевременного выявления неблагоприятных последствий воздействия на экосистемы на месторождении периодически проводится мониторинг растительности и животного мира (подробное описание приведено в разделе раздел 2.4).

Периодичность наблюдений за состоянием растительного мира предусматривается 2 раза в год (весенний и осенний период). Растительность, благодаря физиономическим свойствам и высокой динамичности является надежным индикатором природных и антропогенно-стимулированных процессов по сравнению с другими компонентами экосистем.

На месторождении Ащисай проводятся наблюдения за основными видами наземных позвоночных, млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных.

Методика учета путем пеших и автомобильных маршрутов протяженностью не менее 5 км с применением биноклей и фототехники.

Организация мониторинга за состоянием животного мира сводится к визуальному наблюдению за птицами в весенний и осенний период их перелетов и организации визуального наблюдения за появлением на территории месторождения животных, недопущению их попадания в опасные зоны – разливы нефти, поля фильтрации, полигоны хранения отходов и т.д

Рекомендуется продолжить эпизодический мониторинг растительного и животного мира месторождения Ащисай в рамках действующей программы ПЭК.

- СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В рамках Экологического кодекса, разработана глава «Государственное управление в сфере адаптации к изменению климата», которая предусматривает внедрение семиэтапного процесса адаптации к изменению климата, включающего сбор информации, оценку уязвимости, планирование, разработку, осуществление, мониторинг мер по адаптации к изменению климата в наиболее уязвимых секторах, таких как сельское и лесное хозяйство, водные ресурсы, гражданская защита.

Согласно статье 312 ЭК РК под изменением климата понимается статистически значимое колебание средних показателей состояния климата либо его изменчивости в течение десятилетия или более продолжительного периода, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени.

Под уязвимостью к изменению климата понимается подверженность экологических систем, общества и экономики неблагоприятным воздействиям изменения климата.

Уязвимость в основном можно разбить на 2 основные категории: экономическая уязвимость на основе социально-экономических факторов и географическая уязвимость.

Экономическая уязвимость

На базовом уровне экономически уязвимое сообщество - это сообщество, которое плохо подготовлено к последствиям изменения климата из-за отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Подготовка общества, устойчивого к изменению климата, потребует огромных инвестиций в инфраструктуру, городское планирование, разработку устойчивых источников энергии и системы готовности

Вторая группа мер включает использование новых технологий при конструировании и строительстве зданий, обеспечивающих оптимальный температурный режим, комфортные условия для труда и отдыха. Создание зон с охлаждающим микроклиматом - парки, зеленые зоны, фонтаны в населенных местах. Обустройство водоемов для летнего отдыха на воде населения и обеспечение их спасательными службами и т.д.

Третья группа мер включает совершенствование законодательной базы, обеспечивающей предотвращение негативного влияния климата на состояние здоровья различных групп населения, внесение соответствующих изменений в действующие санитарные нормы и правила, строительные нормы, ГОСТы и т.д.

Единственный путь повысить сопротивляемость - обеспечить учет последствий изменения климата в планировании развития, например, посредством:

- включения мер по адаптации в планирование и проектирование инфраструктуры;

- включения мер по снижению уязвимости в существующие стратегии уменьшения риска катастроф.

Сопротивляемость к изменению климата в значительной степени зависит от безотлагательных и масштабных мер по сокращению выбросов парниковых газов.

В рамках реализации Данного проекта предусмотрены все меры, повышающие сопротивляемость к изменению климата.

- СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАМОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После ввода в эксплуатацию новых проектных скважин, они будут эксплуатироваться согласно выбранному варианту разработки до конца срока эксплуатации. После истечения срока эксплуатации планируется постутилизация объекта.

Осуществление таких работ в будущем потребует разработки специальной проектной документации с предварительным выполнением комплекса инженерных изысканий и прохождением государственной экспертизы.

В соответствии с законодательством РК на этапе ликвидации объекта будет разработан Проект ликвидации, в том числе будет разработан и согласован с контролирующими органами Проект рекультивации нарушенных земель.

Ликвидация последствий недропользования подразумевает восстановление структуры территории и окружающей среды до первоначального состояния, которое было определено на момент начала работ по недропользованию.

При возврате территории (участка недр) государству соответственно прекращается право на недропользование, согласно главы 8, статьи 54, пункта 1 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» №125-VI ЗРК от 27.12.2017 г.: «Недропользователь обязан ликвидировать последствий операций по недропользованию на предоставленном ему участке недр…».

Все работы необходимо выполнять согласно утвержденного Плана проведения изоляционно-ликвидационных работ. Для ликвидации ранее пробуренных скважин рекомендуется применять передвижной подъемный агрегат типа УБП-100, ПАП-100, УПА- 60/80 и другие подъемные установки, предназначенные для капитального ремонта. Краткое описание последовательности организации работ по ликвидации объектов АО «Нефтяная Компания «КОР»: Работы по ликвидации проводятся согласно индивидуального плана работы по ликвидации или консервации для каждого участка и оборудования объектов предприятия; ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Согласно Экологическому кодексу республики Казахстан (Статья 67. Стадии оценки воздействия на окружающую среду) постпроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности является последней стадией проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно п. 6 ст. 67 ЭК РК оценка воздействия на окружающую среду включает послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, которая проводится, если необходимость его проведения определена в соответствии с ЭК РК.

В проведении послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности в рамках Проекта разработки месторождения Ащисай нет смысла.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

- Экологический Кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании».

- Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК.

- Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения».

- Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК

- Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, № 477-II ЗРК.

- Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года № 175- III ЗРК.

- Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

- Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63.

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

- Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

- Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года №286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний».

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы, 1996 г.

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п.

- «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221- Ө.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов, Астана, 2008 г.;

- «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004 г.;

- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196;

- ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИИ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Основные трудности, которые возникли при разработке «Отчета о возможных воздействиях», связаны с недоработками методических указаний по разработке Отчета:

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки содержит много повторений, приложение 2 к инструкции - это сбор повторной информации в каждом пункте, необходима доработка и корректировка данной инструкции.

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки содержит много новых терминов и понятий, которые требуют разъяснений и точных формулировок.

Требования к разработке Отчета ОВОС прописаны в статье 72 Экологического кодекса РК и Инструкции по проведению экологической оценки, 2021г. Однако в Инструкции по проведению экологической оценки нет конкретных требований к содержанию Отчета, нет четкого содержания требуемых пунктов и разделов, глубины проводимых исследований. Поэтому при разработке Отчета о возможных воздействиях разработчик ориентировался на международный опыт, требования предыдущего законодательства и опыт разработки аналогичных отчетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1 рекомендуемый вариант

2024 год

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 011, Кызылординская область

Объект: 0001, Вариант 5 ПР Ащисай

Источник загрязнения: 6001 ЗРА и ФС скважин

Источник выделения: 6001 01, Площадка скважин

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 610

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 610 = 2.894

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 2.894 / 3.6 = 0.804

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.804 · 60 / 100 = 0.4824000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.4824 · 8760 · 3600 / 106 = 15.2129664

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.804 · 40 / 100 = 0.3216000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.3216 · 8760 · 3600 / 106 = 10.1419776

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 610

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 610 = 0.01208

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01208 / 3.6 = 0.003356

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.003356 · 60 / 100 = 0.0020136

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0020136 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0635008896

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.003356 · 40 / 100 = 0.0013424

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0013424 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0423339264

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 610 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 610 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.4824 | 15.2764672896 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.3216 | 10.1843115264 |

2027 год

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 011, Кызылординская область

Объект: 0001, Вариант 6 ПР Ащисай 1 вариант 2027 г.

Источник загрязнения: 6001 ЗРА и ФС скважин

Источник выделения: 6001 01, Площадка скважин

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 695

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 695 = 3.3

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 3.3 / 3.6 = 0.917

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.917 · 60 / 100 = 0.5502000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.5502 · 8760 · 3600 / 106 = 17.3511072

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.917 · 40 / 100 = 0.3668000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.3668 · 8760 · 3600 / 106 = 11.5674048

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 695

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 695 = 0.01376

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01376 / 3.6 = 0.00382

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00382 · 60 / 100 = 0.0022920

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002292 · 8760 · 3600 / 106 = 0.072280512

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00382 · 40 / 100 = 0.0015280

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001528 · 8760 · 3600 / 106 = 0.048187008

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол-во, шт. | Время работы, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 695 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 695 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.5502 | 17.423387712 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.3668 | 11.615591808 |

2 вариант

2024 год

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 011, Кызылординская область

Объект: 0001, Вариант 7 ПР Ащисай 2 вариант

Источник загрязнения: 6001 ЗРА и ФС скважин

Источник выделения: 6001 01, Площадка скважин

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 715

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 715 = 3.39

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 3.39 / 3.6 = 0.942

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.942 · 60 / 100 = 0.5652000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.5652 · 8760 · 3600 / 106 = 17.8241472

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.942 · 40 / 100 = 0.3768000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.3768 · 8760 · 3600 / 106 = 11.8827648

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час (Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 715

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 715 = 0.01416

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01416 / 3.6 = 0.00393

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00393 · 60 / 100 = 0.0023580

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002358 · 8760 · 3600 / 106 = 0.074361888

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00393 · 40 / 100 = 0.0015720

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001572 · 8760 · 3600 / 106 = 0.049574592

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол-во, шт. | Время работы, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 715 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 715 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.5652 | 17.898509088 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.3768 | 11.932339392 |

243

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. - КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РАСЧЕТНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ. МАШИННЫЙ РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗВ

ПРИЛОЖЕНИЕ	3.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ЛИЦЕНЗИЯ	НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

285