ЗАКАЗЧИК                                                    Частная компания «Qassinoil Ltd»

ПРОЕКТИРОВЩИК                                  ТОО  «АктюбНИГРИ»

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ К «ПРОЕКТУ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Генеральный директор

Частная компания «Qassinoil Ltd»                       Кусаев А.У.

Генеральный директор

ТОО «АктюбНИГРИ»                                              Баймагамбетов Б.К.

г. Актобе 2024 год

АННОТАЦИЯ

Частная компания «Qassinoil Ltd» проводит разведку углеводородного сырья на контрактной территории Жанатурмыс согласно Контракту №5251-УВС от 1 августа 2023 года, выданному Министерством энергетики.

Участок Жанатурмыс расположен в северо-восточной части Прикаспийской впадины. Сейсмическими работами на участке выявлены надсолевые локальные структуры. Бурением данный участок изучен очень слабо. В пределах участка открыты месторождения нефти в надсолевом комплексе.

По аналогии с соседними площадями на участке Жанатурмыс могут быть обнаружены нефтяные месторождения. В связи с этим данным проектом планируется проведение разведочных работ для изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности надсолевых и подсолевых отложений на данном участке недр.

С целью детального изучения геологического строения и подтверждения перспективности выделяемых ловушек в отложениях пермотриаса на выявленных структурах, по результатам проведенных сейсморазведочных исследований 2Д, настоящим «Проектом...» предусматривается проведение дополнительной 2Д сейсмики для подтверждения ловушек, выявленных на участке, и бурение 2 независимых поисковых скважин.

Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду (далее ОВОС) выполнен отделом проектирования ТОО «АктюбНИГРИ» на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Составлен план разведочных работ на 2024-2028 годы, где предусмотрены работы по поиску углеводородов, проведение полевых сейсморазведочных работ, бурение и испытание двух независимых скважин с проектной глубиной 3000 м на надсолевой комплекс.

Наибольшему техногенному воздействию подвергнутся атмосферный воздух и почвенно-растительный покров.

В целом воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как умеренное, ограниченное и продолжительное.

СОКРАЩЕНИЯ

Некоторые сокращения в проекте:

МОГТ – метод общей глубинной точки

ГИС – геофизические исследования скважин

ГТИ – геолого-технологические исследования

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

МООС – Министерство охраны окружающей среды

СНиП – санитарные нормы и правила

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ОС – окружающая среда

СЭЗ – специально-экономическая зона

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы

ПДК – предельно-допустимая концентрация

ПДК м.р. – предельно-допустимая максимальная разовая концентрация

ПДК с.с – предельно-допустимая среднесуточная концентрация

ПДВ – предельно-допустимый выброс

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ПЭК – производственный экологический контроль

ЗВ – загрязняющее вещество

НРБ – норма радиационной безопасности

Аэфф – удельная и эффективная удельная активность

ВНК – водонефтяной контакт

ВСП – вертикальная сейсмическая профилирование

ФА – фонтанная арматура

ГТН – геолого-технический наряд

ГСМ – горюче-смазочные материалы

РММ – ремонтно-механическая мастерская

ДГ – дизель-генератор

ДВС – двигатель внутреннего сгорания

ЗРА – запорно-регулирующая арматура

ФС – фланцевые соединения

ДЭС – дизельная электростанция

ГВС – газо-воздушная смесь

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия

СМР – строительно-монтажные работы

ЦПС – центральный пункт сбора

БСВ – буровые сточные воды

БШ – буровой шлам

ОБР – отработанный буровой раствор

ТБО – твердо-бытовые отходы

СЭП – сборные эвакуационные пункты

ЭМП – электромагнитные поля

ЛЭП – линии электропередач

УКПГ – установка комплексной подготовки газа

МЭД – мощность эквивалентной дозы

РВС – резервуары вертикальные стальные

ЭРОА – эквивалентная равновесная объемная активность

МРП – месячный расчетный показатель

ГНВП – газонефтеводопроявления

СЭП - стационарные экологические площадки

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	Отчет о возможных воздействиях процесса разведочных работ на участке недр Жанатурмыс	10

1.1.	Описание места работ	10

1.2.	Состояние окружающей среды на момент составления отчета	11

1.2.1.	Климатические характеристики и качество атмосферного воздуха площади Жанатурмыс	11

1.2.2.	Характеристика современного состояния воздушной среды	14

1.2.3.	Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	15

1.3.	Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности	16

1.4.	Характеристика проектируемого объекта	17

1.4.1.	Технологические условия разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области	17

1.4.2. Требование к конструкции скважин и производству буровых работ	21

1.4.3. Выполнение требований к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения пластов.	24

1.4.4. Инвентаризация источников загрязнения на период разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области	26

1.5.	Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий	28

1.6.	Ожидаемые виды воздействия, характеристики и количество эмиссий в окружающую среду	28

1.6.1.	Атмосферный воздух	34

1.7.2. Водные ресурсы	167

1.7.2.1. Поверхностные воды	167

1.7.2.2.  Подземные воды	173

1.7.3. Почвенный покров	180

1.7.4. Ландшафты. Недра	184

1.7.5.  Физические воздействия	189

1.7.6.  Оценка возможного радиационного загрязнения района	201

1.8.	Отходы производства и потребления	204

1.8.1. Виды отходов, количество и способ обращения с отходами	205

1.8.2.  Производственные отходы	205

1.8.3. Отходы потребления	206

1.8.4. Сведения о классификации отходов	206

1.8.5. Характеристика отходов производства и потребления	207

1.8.6. Расчет образования отходов производства и потребления	208

1.8.7. Организация системы управления отходами и мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду	217

1.8.8. Предложения по организации производственного контроля при обращении с отходами	218

1.8.9. Нормативы образования отходов в период разведочных работ на участке Жанатурмыс	219

1.8.10. Оценка воздействия отходов проектируемого производства на окружающую среду	220

1.8.11. Программа управления отходами	221

1.8.12. Методы переработки нефтесодержащих отходов	222

1.8.13. Методы захоронения отходов	222

1.8.14. Методы рекультивации отходов	222

2. Описание затрагиваемой проектируемыми работами территории с указанием численности населения	223

2.1.	Социально-экономическая ситуация Алгинского района	223

2.2. Оценка влияния намечаемой деятельности на социально-экономические условия	224

2.2.1. Методология оценки воздействия на социально-экономическую среду	224

2.2.2. Интегральная оценка воздействия на компоненты социально-экономической среды	228

3.	Ожидаемое   воздействие   на   биосферу	231

3.1.	Воздействие процесса разведочных работ на жизнь и здоровье населения	231

3.2.	Растительность	231

3.2.1.	Общая характеристика растительности района	231

3.2.2.	Состояния растительного покрова под воздействием производственного процесса	232

3.2.3.	Характеристика воздействия процесса разведочных работ на участке на растительные сообщества	233

3.2.4.	Рекомендации но сохранению и улучшению состояния растительности	234

3.2.5.	Предложения но мониторингу почвенного и растительного покрова	234

3.3.	Животный мир	235

3.3.1.	Общая характеристика фауны региона	235

3.3.2.	Факторы воздействия на животный мир	236

3.3.3.	Характеристика воздействия на животный мир	237

3.3.4.	Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового разнообразия животного мира	238

4.	Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений	240

4.1.	Природные факторы воздействия	240

4.2.	Антропогенные факторы	240

4.3.	Оценка риска аварийных ситуаций	243

4.4.	Мероприятия по снижению экологического риска	244

5.	Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления	246

6.	Организация экологического контроля	247

7.	Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний	251

8.	Краткое нетехническое резюме	252

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	261

Приложение 1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ	263

1.1 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период сейсморазведочных работ	263

1.1.1 Расчет валовых выбросов от стационарных дизельных установок	263

1.2 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период бурения скважины глубиной 3000м	277

1.2.1 Расчет валовых выбросов от стационарных дизельных установок	277

1.3  Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период испытания скважин	291

ЛИЦЕНЗИЯ ТОО АКТЮБНИГРИ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	306

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект Отчета о возможных воздействиях к «Проекту разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области» выполнен по договору между Частной компанией «Qassinoil Ltd» и ТОО «АктюбНИГРИ» №1-Q от 16.11.2023 г.

Недропользователем участка Жанатурмыс в Актюбинской области является                               Частная компания «Qassinoil Ltd» согласно Контракту №5251-УВС от 1 августа 2023 года, выданному Министерством энергетики и минеральных ресурсов.

Контракт предусматривает 6-летний период разведки, подготовительный период (при необходимости) и период добычи.

Площадь участка недр составляет – 1377,03 кв.км., глубина разведки – до кристаллического фундамента.

Картограмма и координаты геологического отвода представлены в рисунке 1.1

Участок Жанатурмыс расположен в северо-восточной части Прикаспийской впадины. Сейсмическими работами на участке выявлены надсолевые локальные структуры. Бурением данный участок изучен очень слабо. В пределах участка открыты месторождения нефти в надсолевом комплексе.

По аналогии с соседними площадями на участке Жанатурмыс могут быть обнаружены нефтяные месторождения. В связи с этим данным проектом планируется проведение разведочных работ для изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности надсолевых и подсолевых отложений на участке Жанатурмыс.

С целью детального изучения геологического строения и подтверждения перспективности выделяемых ловушек в отложениях пермотриаса на выявленных структурах, по результатам проведенных сейсморазведочных исследований 2Д, настоящим «Проектом...» предусматривается проведение дополнительной 2Д сейсмики для подтверждения ловушек, выявленных на участке, и бурение 2 независимых поисковых скважин.

С целью приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды предусмотрен комплекс  мероприятий для ликвидации  последствий недропользования.

Заказчик проекта: Частная компания  «Qassinoil Ltd»

Юридический адрес: г.Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 2, кв. 10

Разработчик проекта: ТОО «АктюбНИГРИ»

Почтовый адрес: г. Актобе, ул. Алихана Бокейханова 17,

Телефон: 40 63 40, факс: 406333

E-mail: geolog@anigri.kz

Государственная лицензия: №01340 Р, 06.04.2010 г.

Список исполнителей:

- Минсеитов Нурахмет Алтаевич – ведущий инженер;

- Нуртазин Адильбек Тугельбаевич – инженер эколог;

- Балтурин Ануарбек Болатович – инженер-эколог;

- Канибетова Нурия Жарасовна – эколог;

- Есалина Айгерим Максатовна – эколог.

Рис. 1.1. Обзорная карта района работ

Рис 1.2. Картограмма расположения участка недр

- ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ПРОЦЕССА РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ НЕДР ЖАНАТУРМЫС

  - Описание места работ

Участок Жанатурмыс в административном отношении расположен на территории Алгинского и Мугалжарского районов Актюбинской области.

Ближайшими населенными пунктами являются поселки городского типа Алга и Аккемер, расположенные более 7-8 км от участка работ. Крупный населенный пункт – Алга и Кандыагаш, также являются железнодорожными станциями. На месторождении Кенкияк находится база производственно – технического снабжения и нефтеналивные эстакады. Действующий нефтепровод ГНПС Кенкияк и газопровод. Населенные пункты связаны между собой автодорогами и железнодорожной магистралью. Аэропорт имени Алии Молдагуловой – 74 км. Железнодорожные станции в городах Алга и Кандыагаш – 35 и 40 км.

Согласно ст.263 Экологического Кодекса  Республики  Казахстан, при реализации намечаемой деятельности должны учитываться экологические   требования   по   охране,   защите   и использований защитных насаждений на полосах отвода магистральных трубопровод и других линейных сооружений. На данном участке работ, в близлежащих районах промплощадки скважин в радиусе 1000 м  линейных сооружений, как и защитных насаждений не наблюдается.

Участок работ расположен в районе с резко континентальным климатом,  характерны значительные суточные и сезонные колебания температур, а также ветра, от умеренных до сильных в течение большей части года.

Климат района резко континентальный: с холодной зимой (до –350C) и жарким летом (до +400C). Количество осадкой крайне мало. Снеговой покров обычно ложится в середине ноября и сохраняется до конца марта. Глубина промерзания почвы – до 1,5-2,0 метра.

Самыми крупными реками исследуемого района являются Темир и Кара Кобда, которая имеет многочисленные притоки. В летние почти все притоки реки Темир пересыхают

Рельеф местности характеризуется как холмисто-увалистый с густой овражно-балочной сетью, с массивами закрепленных песков. Абсолютные отметки колеблются от + 170 м и до + 270 м.

Согласно современной карте общего сейсмического районирования Казахстана (СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах») территория, где расположен участок Жанатурмыс, не относится к зоне возможного сейсмического воздействия.

Координаты угловых точек границ участка работ, в пределах которых планируется проведение разведочных работ на участке Жанатурмыс:

| Координаты угловых точек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловые точки,№ | Северная широта | Восточная долгота | Угловые точки,№ | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 495300 | 565000 | 11 | 492500 | 570700 |
| 2 | 495300 | 565500 | 12 | 492500 | 570500 |
| 3 | 484520 | 565500 | 13 | 492200 | 570500 |
| 4 | 495400 | 565500 | 14 | 492200 | 570600 |
| 5 | 495200 | 570000 | 15 | 492000 | 570600 |
| 6 | 495200 | 570200 | 16 | 492000 | 570300 |
| 7 | 495400 | 570200 | 17 | 492200 | 570300 |
| 8 | 495400 | 571000 | 18 | 492200 | 570100 |
| 9 | 492600 | 571000 | 19 | 492000 | 570100 |
| 10 | 492600 | 570700 | 20 | 492000 | 565000 |
| Площадь – 1377,03 кв.км |  |  |  |  |  |

  - Состояние окружающей среды на момент составления отчета

    - Климатические характеристики и качество атмосферного воздуха площади Жанатурмыс

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом. Для местности типичным являются ежегодные и ежедневные изменения температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

В условиях резко континентального климата одним из основных факторов климатообразования является радиационный режим, формирующий температурный режим территории.

Интенсивность притока прямой солнечной радиации (154-158 ккал/см2) увеличивает тепловую нагрузку в летний период на 15-20 С.

Наибольшая облачность отмечается в холодное полугодие. Это сказывается на продолжительности солнечного сияния зимой и составляет 5-6 часов в сутки, летом же составляет 11-12 часов.

Чрезмерный перегрев отмечается в течение 60-70 дней, когда температура воздуха превышает 33°С при безветрии или 36° С при скорости ветра более 6 м/с. Особенно засушливые жаркие месяцы (с мая до первой декады сентября) температура воздуха на
южных участках исследуемой территории достигает 45 °С.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Таблица 1.1.

| Годы | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Метеостанция Актобе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | -4,7 | -4,3 | -7,4 | +16,1 | +19,3 | +25,3 | +30,8 | +29,2 | +21,6 | +13,3 | -8 | -12 | +14,5 |
| 2023 | -15,7 | -10,7 | +1,6 | +10,2 | +17,1 | +21,8 | +24,4 | +22,1 | +14,7 | +7,8 | +2,9 | -7,2 | +7,4 |
| 2024 | -11,2 | -11,6 | -4,8 | +9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | +3,45 |
| Метеостанция Алга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | -11,4 | -10,5 | -6,8 | +9,1 | +21,5 | +25,8 | +24,8 | +26,0 | +13,7 | +5,8 | -3,4 | -6,0 | +7,3 |
| 2023 | -10,0 | -6,0 | -6,8 | +11,7 | +14,1 | +21,6 | +24,2 | +24.5 | +17,1 | +7,3 | -1,6 | -11,4 | +7,05 |
| 2024 | -12,4 | -10,2 | +3,5 | +10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | +3,05 |

Безморозный период длится 170 дней. В начале октября возможны заморозки, как в воздухе, так и в почве.

Зима холодная продолжительностью 190 дней, отмечаются морозные периоды, когда температура воздуха опускается ниже -25°С при ветре боле 6 м/с. Эти условия образуют дискомфортность зимней погоды со значительным охлаждением в течение 4,5-5 месяцев. В особо холодные зимы температура опускается до -35°С.

Минимальное количество осадков в сочетании с высокими температурами обуславливают атмосферные засухи, которые повторяются 3-4 раза в 10 лет. Устойчивый снежный покров держится 3-3,5 месяцев, причем высота снежного покрова различна на всех исследуемых участках.

КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ

Таблица 1.2.

| Годы |  | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Метеостанция Актобе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 9,1 |  | 52 | 36 | 33 | 18 | 6,2 | 30 | 21 | 11 | 19 | 70 | 25 |
| 2023 | 21 |  | 35 | 12 | 11 | 43 | 69 | 24 | 24 | 23 | 15 | 22 | 26 |
| 2024 | 46 |  | 38 | 36 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| Метеостанция Алга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 10 |  | 41 | 20 | 11 | 2 | 11 | 40 | 2 | 15 | 4,9 | 50 | 11 |
| 2023 | 40 |  | 14 | 12 | 6,2 | 47 | 4,4 | 35 | 0,4 | 10 | 16 | 17 | 16 |
| 2024 | 15 |  | 25 | 28 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |

Среднегодовая относительная влажность воздуха в районе площади составляет 69%. Максимальная относительная влажность достигает в декабре 83,0 %, минимальная 24,0%- в июне.

СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА,%

Таблица 1.3.

| Годы | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Метеостанция Актобе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 72 | 71 | 74 | 63 | 60 | 69 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 77 | 68 |
| 2023 | 72 | 76 | 74 | 51 | 50 | 45 | 54 | 49 | 67 | 74 | 79 | 77 | 64 |
| 2024 | 75 | 73 | 77 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| Метеостанция Алга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 80 | 74 | 76 | 63 | 42 | 38 | 45 | 28 | 44 | 60 | 68 | 75 | 57 |
| 2023 | 77 | 80 | 78 | 75 | 59 | 45 | 45 | 33 | 39 | 56 | 76 | 72 | 61 |
| 2024 | 70 | 75 | 65 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |

В зимний период, который длится около пяти месяцев (ноябрь-март), особенности синоптических процессов способствуют формированию погод, создающих условия переохлаждения. Низкие температуры воздуха сочетаются с повышенными скоростями ветра. Преобладающее направление ветра северо-восточное, восточное. Недостаточная увлажненность рассматриваемой территории проявляется не только в малом количестве выпадающих осадков, но и в низкой влажности воздуха. Относительная влажность воздуха в среднем за год колеблется в пределах 57-70%.

Высокая инсоляция при таком незначительном увлажнении способствует формированию засушливых типов погоды, нередко переходящих в явления атмосферной засухи и суховеев.

Холодный период года отличается преобладанием антициклонального характера погоды. Доля зимних осадков в среднем составляет около 37 % годовой суммы, что увеличивает значение снежного покрова как фактора увлажнения почвы. Устойчивый снежный покров наблюдается в течении 140-160 дней, но отличается неравномерным залеганием. Наибольшая его средняя высота в защищенных местах может достигать 30 см. Зимние оттепели иногда полностью сгоняют снег с выровненных участков, что при последующем понижении температуры воздуха может привести к промерзанию почвы более чем на 150 см.

Равнинность территории создает благоприятные условия для интенсивной ветровой деятельности. Зимой, господствующие ветры западного направления вызывают бураны. Летом преобладают ветры северо-восточных направлений, способствующих быстрому испарению влаги и иссушению верхнего горизонта почвы. Среднегодовая скорость ветра по многолетним данным составляет 3,9-4,5 м/с, возрастая зимой и ранней весной до 4,8-5,5 м/с. В позднее весеннее время, особенно в засушливые годы, интенсивно проявляется ветровая эрозия, чаще всего связанная с пыльными бурями. Последние наблюдаются при северо-западных, северных и северо-восточных ветрах силой более 10 м/с. Обычно пыльные бури бывают в дневное время и продолжаются не более 40-45 минут.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА

Таблица 1.4.

| Годы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Средне- годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метеостанция Актобе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 3,1 | 2,9 | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 3,7 | 3,9 |
| 2023 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,0 |
| 2024 | 2,3 | 2,8 | 1,7 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
| Метеостанция Алга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2,1 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 1,6 | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
| 2023 | 3,0 | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 3,5 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 3,2 | 1,6 | 2,4 |
| 2024 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |

В целом, территория характеризуется повторяемостью приземных и приподнятых температурных инверсий, способствующих концентрации загрязнения в приземном слое, в пределах 40-45 % за год. Наибольшая повторяемость  инверсий отмечается в декабре-феврале (до 50-70 % ежемесячно). Летом инверсии температуры быстро разрушаются, повторяемость их 30-35%.

Повторяемость слабых ветров невелика, среднемесячные скорости ветра колеблются на территории от 3,5 до 8 м/с. В дневные часы ветер усиливается до 10,5 м/с. На высотах свыше 100 м среднемесячные скорости ветра равны 6 м/с и более.

Активная ветровая деятельность, как на высоте, так и в приземном слое, способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Рис. 1.3. Роза ветров

Осадки как фактор самоочищения атмосферы, не называет ощутимого воздействия вследствие их небольшого количества, особенно в засушливые годы. В переходные сезоны годы, под воздействием резко меняющейся синоптической обстановки, создаются наиболее благоприятные влажностные условия для самоочищения атмосферы от примесей.

Характеристика климатических и метеорологических условий представлена по данным метеостанции Алга, коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице 1.5., согласно данным ДГП «Актюбинский центр гидрометеорологии».

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ

Таблица 1.5

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 25 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -25 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 12,5 |
| СВ | 12,5 |
| В | 12,5 |
| ЮВ | 12,5 |
| Ю | 12,5 |
| ЮЗ | 12,5 |
| З | 12,5 |
| СЗ | 12,5 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 12 |

    - Характеристика современного состояния воздушной среды

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом произведено районирование территории Республики Казахстан, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов, в зависимости от метеоусловий. В соответствии с ним территория Республики Казахстан поделена на пять зон (рис. 1.4.).

Рисунок 1.4. Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы для территории Республики Казахстан

Район проектируемых работ находится в зоне III со значением повышенного потенциала загрязнения атмосферы, а климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются удовлетворительными.

Для района проведения работ характерно наличие частых ветров. Благодаря этому, а также достаточной удаленности исследуемой территории от г. Актобе промышленного района воздушная среда не подвержена техногенному загрязнению и обладает высоким потенциалом к самоочищению.

В районе намечаемой деятельности контроль состояния атмосферного воздуха не ведется.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при проектируемых работах на участке недр Жанатурмыс, будет являться технологическое оборудование, которое будет задействовано при бурении скважин.

На территории района имеются и местные источники загрязнителей, к которым, в основном, следует отнести использование ядохимикатов в сельском хозяйстве. Более мелкими источниками загрязнения являются сельскохозяйственные (животноводческие) предприятия, нефтебазы, автотранспорт, загрязняющий придорожные области территории района. Влияние указанных факторов загрязнения оценивается как незначительное.

    - Учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Республики Казахстан ведется РГП «Казгидромет». Государственная система наблюдений является комплексной измерительно-информационной системой, предназначенной для проведения систематических наблюдений и контроля изменений состояния природной среды, а также для обеспечения государственных органов, хозяйственного комплекса и населения республики информацией о текущем и прогнозируемом состоянии природной среды. Основу наземной подсистемы получения данных о состоянии природной среды и климата составляют сетевые организации РГП «Казгидромет», в том числе метеорологические станции. Сеть пунктов приземных метеорологических наблюдений предназначена для определения состояния и развития физических процессов в атмосфере при взаимодействии ее с подстилающей поверхностью.

На территории Актюбинской области структурным подразделением РГП «Казгидромет», осуществляющим контроль атмосферного воздуха, является ДГП «Актюбинский центр гидрометеорологии» (далее по тексту - ЦГМ). Основной специализацией ЦГМ среди прочего является (http://www.meteo.kz):

•	производство наблюдений - метеорологических, гидрологических, агрометеорологических;

•    осуществление мониторинга загрязнения в воздушном бассейне города Актобе, Хромтау и поверхностных водах рек и водоемов, расположенных на территории зоны деятельности ЦГМ;

• 	составление и распространение прогнозов неблагоприятных метеоусловий;

• 	подготовка справок о фоновых концентрациях примесей в атмосферном воздухе и поверхностных водах (по постам контроля).

Стационарные посты за наблюдением загрязнения атмосферного воздуха ЦГМ в п. Кенкияк Актюбинской области отсутствуют (по данным РГП «Казгидромет»  на сайте  http://www.meteo.kz).

В информационном бюллетене о состоянии окружающей среды Республики Казахстан, выпускаемом ежегодно РГП «Казгидромет», приведена информация о населенных пунктах на территории Актюбинской области Республики Казахстан, в которых осуществляются наблюдения за состоянием атмосферного воздуха (годовой информационный бюллетень за 2023 год).

В связи с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ввиду отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется.

Рисунок 1.5. - Схема расположения населенных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан

  - Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности

Охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, могут быть выявлены при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях.

Полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него.

В случае отказа от начала намечаемой деятельности изменения окружающей среды не произойдут, состояние окружающей среды останется на существующем уровне.

  - Характеристика проектируемого объекта

Участок Жанатурмыс расположен во северо-восточной части Прикаспийской впадины. Административно относится к Актюбинской области Республики Казахстан и охватывает территорию Алгинского и Мугалжарского районов. Площадь лицензионного участка Жанатурмыс составляет 1377,03 кв.км. Геологический отвод и картограмма участка Жанатурмыс приведены в текстовом приложении 1.

Район работ относится к зонам степей с характерной травяной растительностью и зарослями кустарников, распространенных, в основном, в оврагах и по берегам рек.

Самыми крупными реками исследуемого района являются Темир и Кара Кобда, которая имеет многочисленные притоки. В летние почти все притоки реки Темир пересыхают. Также на участке недр находятся месторождения подземных вод (ХПВ) Карабулак, Сарыбулакское, Кандактакырское, Шубарсайское, Кумсай, исключенные из геологического отвода.

Рельеф местности характеризуется как холмисто-увалистый с густой овражно-балочной сетью, с массивами закрепленных песков. Абсолютные отметки колеблются от + 182 м и до + 386 м.

Климат района резко-континентальный с сухим жарким летом и суровой зимой, со значительными перепадами температур от + 40°С летом до - 35°С зимой. Другой особенностью климата данного района являются сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления. Среднегодовое количество осадков не превышает 120-200 мм, которые выпадают, в основном, в осенне-зимний период.

Основное занятие местного населения – животноводство и земледелие. Большинство земель на участке работ занято под сельскохозяйственные угодья.

Крупный населенный пункт, расположенный на территории участка исследований –Алга. Населенные пункты связаны между собой автодорогами и железнодорожной магистралью.  Железнодорожные станции в городах Алга и Кандыагаш – 35 и 40 км.

На месторождении Кенкияк находится база производственно – технического снабжения и нефтеналивные эстакады. Действующий нефтепровод ГНПС Кенкияк и газопровод.

    - Технологические условия разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области

Участок Жанатурмыс находится во внутренней зоне северо-восточной части Прикаспийской впадины высокие перспективы, которой доказаны открытием месторождений нефти и газа в надсолевых и подсолевых отложениях.

Геологическое строение блока в основном изучено сейсмическими работами 2Д, в результате чего выявлены надсолевые локальные структуры. Надсолевые отложения бурением изучены на ограниченном количестве структур.

В связи с этим основные перспективы  участка связаны с подсолевым комплексом. В надсолевых отложениях также имеются привлекательные структуры для постановки нефтепоисковых работ.

Анализ и обобщение всего объема геолого-геофизического материала по участку Жанатурмыс позволил выделить 2 наиболее перспективных объекта с целью поисков залежей нефти и газа в надсолевых отложениях.

Первый объект Сев.Карабулак по горизонту Q3 в отложениях пермотриаса представляет собой структуру примыкания к крутому западному склону соляного купола Карабулак. По изогипсе -1100 м его размеры 14×2 км, минимальная отметка составляет -500м.

Второй объект Сорбулак подкарнизный по горизонту К-1 в отложениях пермотриаса представляет собой полуантиклиналь, примыкающую к западному склону купола Сорбулак. Размер ловушки 8,5×3, минимальная отметка в своде -2400 м.

Настоящий Проект выполнен с целью обоснования объема работ на контрактный период, выяснения перспектив нефтегазоносности структуры Сев. Карабулак и Сорбулак подкарнизный, выявленных сейсмическими исследованиями. Основные поисковые объекты – отложения пермотриаса.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих геологических задач:

- Проведение полевых сейсморазведочных работ 2Д в объеме 176 пог. км с целью уточнения геологического строения и местоположения структур Сев. Карабулак и Сорбулак-подкарнизный (по результатам сейсмики 1988-91г.) и подготовки их к разведочному бурению;

- бурение, исследования и испытание разведочной независимой скважины: Ж-1 на надсолевой структуре Сев.Карабулак глубиной 3000 м, проектный горизонт РТ;

- бурение, исследования и испытание разведочной независимой скважины: Ж-2 на надсолевой структуре Сорбулак подкарнизный глубиной 3000 м, проектный горизонт Р1к;

- оперативный подсчет и утверждение запасов УВС.

- оперативный подсчет и утверждение запасов УВС.

Проектом предусматривается проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2Д в центральной и юго-восточной частях участка недр Жанатурмыс общим объемом 176 пог.км. Планируемые работы по проведению детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ разделены на два участка в объеме 123 и 53 пог.км. на структурах Сорбулак подкарнизный и Сев. Карабулак. Предварительные основные параметры системы наблюдений 2Д приведены в таблице 1.6.

Предварительные основные параметры системы наблюдений 2Д

| Таблица 1.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование параметров |  |
| 1 | Полная кратность | 24 |
| 2 | Шаг пунктов приема (ПП) на ЛП (м) | 100 |
| 3 | Шаг пунктов возбуждения (ПВ) на линии взрыва (ЛВ) (м) | 100 |
| 4 | Количество активных каналов | 48 |
| 5 | Шаг дискретизации | 2мс |
| 6 | Длина записи | 6мс |
| 7 | Тип расстановки | Центрально-Симметричная |
| 8 | Тип источника | Взрывной |

Обработка и интерпретация данных сейсморазведки 2Д

Будет выполнена обработка и интерпретация данных сейсморазведки 2Д объемом 176 пог. км участка недр Жанатурмыс.

Интерпретация и структурные построения будут выполнены по следующим отражающим горизонтам:

III - подошва меловых отложений

V - подошва юрских отложений

D – кровля верхнепермских отложений

VI-  кровля кунгурских отложений (соль)

Для поисков залежей нефти и газа в надсолевых отложениях на участке Жанатурмыс будет пробурено две скважины.

Независимая скважина Ж-1 проектируется на сейсмическом профиле 87890127 на расстоянии 0,4км от пересечения с профилем 89910559 с проектной глубиной 3000м с проектным горизонтом пермотриасовые отложения, с целью подтверждения структурных построений и выяснения перспектив нефтегазоносности триасовых-верхнепермских отложений.

Независимая скважина Ж-2 проектируется на сейсмическом профиле 88900134 на расстоянии 1 км от пересечения с профилем 89910509 с проектной глубиной 3000м с проектным горизонтом пермотриасовые отложения, с целью подтверждения структурных построений и выяснения перспектив нефтегазоносности подкарнизкой ловушки в отложениях пермо-триса.

Предварительный стратиграфический разрез проектных независимых скважин

Таблица 1.7

| Стратиграфия | Ж-1 |  | Стратиграфия | Ж-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подошва отложений, м | Толщина, м |  | Подошва отложений, м | Толщина, м |
| Q | 100 | 100 | Q | 150 | 150 |
| K+ J | 950 | 850 | K+ J | 850 | 700 |
| PT | 3000 | 2050 | Р1к | 2650 | 1800 |
| Р1к | - | - | PT | 3000 | 350 |

Геологические условия проводки скважин и возможные осложнения

В процессе бурения разведочными скважинами, заложенными на надсолевые отложения, будет вскрыт сложный в геологическом отношении разрез отложений от четвертичного до кунгурского яруса нижней перми, который литологически представлен самыми разнообразными терригенными и карбонатными породами.

По физико-механическим свойствам породы, слагающие разрез от четвертичных до подошвы меловых отложений, относятся преимущественно к мягким, абразивность – II-V категории, юрские и триасовые породы – средние, абразивность – V.

Условия проводки скважин на участке проектируемых работ прогнозируются по аналогии и с учетом опыта бурения глубоких скважин на месторождениях восточного и северо-восточного бортов Прикаспийской впадины. В таблице 1.8 приведен типовой проектный литолого-стратиграфический разрез.

Прогнозный литолого-стратиграфический разрез скважин

##### Таблица 1.8

| Страти-графия | Индекс | Интервал, м Ж-1 | Интервал, м Ж-2 | Литология | Кате-гория пород | Градиент пласто-вых давлений | Градиент гидрораз-рыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Четвертичные | Q | 0-100 | 0-150 | Писчий мел и мергель (20%), мелкозернистые пески (50%), разнозернистые алевролиты, глины (50%) | 1-2 |  |  |
| Мел +Юра | K+J | 100-950 | 150-850 | Переслаивание песчаников с глиной | 1-2 |  |  |
| Пермо-триас | PT | 950-3000 | 2650-3000 | Серые и пестроцветные глины (60%), пески, алевролиты, песчаники (40 %) Аргиллиты и глины темно-коричневые, плотные (50%). Песчаники и алевролиты темно-коричневые, мелкозернистые, из-вестковистые (50 %). | 2-3 | 1.27-1.32 | 1.8 |
| Нижняя пермь | P1k | - | 850-2650 | Каменная соль с включениями тонких прослоев глин и песчаников | 1-4 | 1.55-1.65 | 2.0 |

В нижнемеловых, среднеюрских и нижнетриасовых отложениях встречаются пласты песчаных пород, насыщенные пластовой водой. Эти пласты могут служить объектами водопроявлений или поглощений бурового раствора.

Анализ данных ранее пробуренных скважин на контрактной территории показывает, что интервалы образования каверн, связанных с осыпями и обвалами горных пород, приурочены к терригенным отложениям пермотриаса.  В процессе бурения проектируемых скважин ожидаются следующие осложнения, приведенные в таблице 1.9.

Ожидаемые осложнения при бурении

Таблица 1.9

| Интервал, м Ж-1 | Интервал, м Ж-2 | Воз-раст | Вид осложнения | Качественная и количественная характеристика осложнений | Мероприятия по предупреждению осложнений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-950 | 0-850 | Mz (Q+ K+J) | Обвалы стенок скважины | Рыхлые породы | Поддерживать плотность бурового раствора по проекту и обеспечивать достаточную циркуляцию |
|  |  |  | Поглощения бурового раствора, водопроявления | Рыхлые породы | Поддерживать плотность бурового раствора по проекту |
| 950-3000 | 2650-3000 | PТ | Осыпи аргиллитов | Терригенные породы палеозоя | Поддерживать плотность бурового раствора по проекту, КНБК согласно проекта |
| - | 850-2650 | P1k | Размыв соли | Гидрохимические породы кунгурского яруса | Засолонение бурового раствора |

Главной задачей бурения проектных скважин является достижение ими запланированного забоя и вскрытия проектного горизонта, при этом желательно получить притоки нефти и газа, не допуская аварий в процессе бурения и освоения. Для выполнения этого необходимо учитывать опыт бурения всех ранее пробуренных скважин в данном районе.

Скважины, достигнув проектной глубины, выполнят свое целевое назначение – получение притоков и открытие новых залежей УВ.

В случае отсутствия притоков УВ, пробуренные скважины уточнят геологическое строение рассматриваемых ловушек и вскрываемого разреза до забоя, распространение пластов-коллекторов по площади и по глубине.

1.4.2. Требование к конструкции скважин и производству буровых работ

Конструкция скважины проектируется с учетом литолого-стратиграфического разреза и физических особенностей вскрываемых пород, предупреждения осложнений и обеспечения проведения предусмотренного комплекса исследовательских работ.

Для проектируемых надсолевых скважин на структурах Сев. Карабулак и Сорбулак с проектными глубинами 3000 м принимается следующая конструкция:

1. Направление удлиненное ǿ 426 мм устанавливается на глубину 50м для предотвращения размыва устья скважины во избежание грифонообразования. Цементируется до устья.

2. Кондуктор ǿ 339,7 мм спускается на глубину 850/950 м с цель перекрытия рыхлых отложений юры и мела.  Цементируется до устья. На кондуктор устанавливается ПВО.

3. Техническая колонна ǿ 244,5 мм спускается на глубину 2650м в скважине Ж-2 с цель изоляции гидрохимических отложений кунгурского яруса. Цементируется до устья. На колонну устанавливается ПВО.

4. Эксплуатационная колонна ǿ 177,8мм спускается до проектной глубины с целью разобщения продуктивных пластов и их раздельного испытания. Цементируется до устья. На колонну устанавливается ФА.

Типы и марки обсадных колонн будут выбраны в ходе разработки «Технического проекта на строительство скважин».

Конструкция проектной подсолевой скважины

Таблица 1.10

| № колонны в порядке спуска | Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска |  |  |  | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж-1 |  | Ж-2 |  |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | Направление | 426 | 0 | 50 | 0 | 50 | До устья |
| 2 | Кондуктор | 339,7 | 0 | 950 | 0 | 850 | До устья |
| 3 | Техническая | 244,5 |  |  | 0 | 2650 | До устья |
| 4 | Эксплуатационная | 177,8 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | До устья |

Характеристика промывочной жидкости

На основе опыта бурения поисковых и разведочных скважин на надсолевые отложения на соседних площадях для проводки проектируемых скважин выбирается буровой раствор с параметрами, обеспечивающими безаварийное достижение проектных глубин. Состав промывочной жидкости должен обеспечивать предотвращение осложнения ствола скважины (обвал стенок скважины, прилипания и прихваты бурильного инструмента), поглощения промывочной жидкости, водонефтегазопроявления, проникновения фильтрата и твердой фазы бурового раствора в песчаные пласты-коллекторы и их загрязнение. Для создания благоприятных условий бурения и получения полной и достоверной информации ГИС, промывочная жидкость должна иметь полимерно-глинистый состав. Приготовление и обработка промывочной жидкости химреагентами осуществляется в соответствии с разработанной рецептурой.

Таким образом, общими требованиями к промывочной жидкости, используемой при вскрытии продуктивных горизонтов, являются:

- минимальная водоотдача, обеспечивающая наименьшее загрязнение фильтратом бурового раствора пласта коллектора;

- минимально допустимая плотность, обеспечивающая наименьшее превышение гидростатического давления над пластовым;

- минимальное содержание твердой дисперсной фазы, в первую очередь, утяжелители (барит, мел) с целью снижения кольматации коллекторов.

Бурение скважин в интервале от 350 м и до проектной глубины будет производиться раствором плотностью 1,18-1,21 г/см3, с вязкостью 35-40 сек, водоотдачей 5-6 см3 за 30 мин, корка 0,5 – 1 мм, рН – 9.

Контроль за качеством промывочной жидкости, его очисткой осуществляется начальником буровой, буровым мастером и инженером по промывочной жидкости под руководством технологической службы. Отклонение параметров раствора от указанных в ГТН может вызвать осложнение скважины, поэтому контроль, за соответствием параметров ведется геологами участка.

В случаях осложнения скважины (нефтегазоводопроявления, осыпи, поглощения и т. д.) и необходимости изменения проектных параметров раствора, следует это предварительно согласовать в рамках авторского надзора с проектной организацией.

Каждый факт изменения плотности раствора в процессе бурения в связи с нефтегазоводопроявлением, должен быть зафиксирован соответствующим актом, составленным геологом участка.

С целью недопущения кольматации коллекторов вскрытие их должно осуществляться на буровом растворе с плотностью, создающей репрессию из расчета 4-7 % от пластового давления.

Требования к производству буровых работ

Выбор буровой установки осуществляется в соответствии с условиями бурения.

Буровая установка должна быть оснащена необходимыми средствами механизации рабочих процессов, контроля и управления процессами бурения. Система приготовления и циркуляции бурового раствора должна исключать загрязнение почвы буровым раствором и химическими реагентами, используемые для обработки бурового раствора и обеспечивает высокую очистку бурового раствора от выбуренной породы.

Из нефтяного ряда буровых установок этим требованиям строительства на участке работ более полно отвечает буровая установка ZJ-30 или аналог. На данной буровой установке возможно размещение комплекса очистных сооружений для трехступенчатой очистки бурового раствора.

При бурении вертикальных скважин с целью недопущения искривления должны применяться компоновки низа бурильной колонны, обеспечивающие вертикальность ствола скважины согласно технологическим регламентам.

С целью обеспечения безопасных условий труда персонала, предотвращения открытых выбросов и охраны окружающей среды от загрязнения при бурении, освоении и испытании скважин на устье устанавливается противовыбросовое оборудование (ПВО). ПВО представляет собой комплекс, состоящий из превенторов (плашечные с ручным или гидравлическим управлением, универсальные, соединительные катушки и крестовина), манифольда (блок глушения, блок дросселирования с запорной и регулирующей арматурой, напорные трубопроводы и блок сепаратора бурового раствора) и гидравлического управления превенторами.

Комплекс ПВО обеспечивает проведение следующих работ:

- герметизацию скважины, включающую закрывание-открывание плашек под давлением и без давления;

- спуск-подъем колонны труб при герметизированном устье;

- циркуляцию бурового раствора с созданием регулируемого противодавления на забой и его дегазацию;

- оперативное управление гидроприводными составными частями оборудования.

Результаты освоения и опробования скважин напрямую зависят от типа и параметров бурового раствора. Буровой раствор должен обладать следующими свойствами:

- обеспечивать быстрое и бесперебойное бурение всех интервалов скважины;

- при контакте со стенками скважины обеспечивать их устойчивость, не допускать разбухания глин;

- обладать хорошими реологическими свойствами для качественной очистки забоя от выбуренной породы;

- обеспечивать качественное вскрытие продуктивных горизонтов и бурение с низким риском аварий;

- не допускать приток углеводородов, воды, сероводорода;

- обеспечивать качественное цементирование обсадных колонн;

- оказывать минимальное воздействие на окружающую природную среду;

- обеспечивать минимальный уровень образующихся отходов.

При выборе промывочной жидкости необходимо учитывать возможные осложнения, которые могут встретиться при бурении скважин.

Учитывая требования к буровым растворам, возможные осложнения в процессе бурения, а также наличие в разрезе легко диспергирующихся и водо-чувствительных глин, бурение продуктивных горизонтов необходимо производить полимерными системами, которые должны иметь низкое содержание твердой фазы, а применяемые для обработки химреагенты должны быть биоразлагаемыми. Утяжелители и закупоривающие агенты, применяемые для предупреждения и ликвидации поглощений, должны быть кислоторастворимыми. Для более качественной очистки ствола от выбуренной породы в процессе бурения и перед спуском колонн прокачивать вязкие порции глинистого раствора в объеме 1-2м3.

Окончательное решение о типе и параметрах бурового раствора будет приниматься при разработке технических проектов на бурение скважин, и корректироваться в процессе бурения, с учетом последних данных о пластовых давлениях для каждой скважины.

Одними из широко распространенных осложнений при бурении скважин являются водопроявления, сужение ствола скважины, поглощения бурового раствора. Они встречаются при бурении мезозойских горизонтов. Поглощение бурового раствора более опасным становится в осложненных условиях в зонах резкого перепада давлений (при наличии горизонтов с аномально-высокими и аномально-низкими пластовыми давлениями), так как вследствие поглощения могут возникнуть и проявления в скважине в ее верхних горизонтах. В этих условиях, с целью предупреждения осложнений становится вынужденным бурение скважин в режимах, ближе к равновесному бурению, с использованием ингибированных буровых растворов с низким содержанием твердой фазы и минимальной фильтрацией.

С целью сохранения и регулирования технологических показателей бурового раствора (особенно для регулирования содержания твердой фазы и плотности бурового раствора) предусматривается обязательное применение трехступенчатой системы очистки от выбуренной породы: вибросито, песко- и илоотделители, а также четкое и точное соблюдение параметров раствора при бурении ствола под эксплуатационную колонну.

1.4.3. Выполнение требований к методам вскрытия продуктивных пластов и освоения пластов.

От качества вскрытия продуктивных пластов в значительной степени зависит последующая эксплуатация скважин.

С целью предотвращения возможных осложнений в процессе бурения первичное вскрытие продуктивных пластов предполагается осуществить на химически обработанном полимерным растворе, строго соблюдая его проектные параметры. При этом депрессия на пласт не должна превышать 5 % пластового давления. С этой целью, вскрытие горизонта производить только после полного выравнивания параметров бурового раствора. В противном случае, неизбежно поглощение бурового раствора без выхода циркуляции, особенно в интервале с низким градиентом пластового давления.

Основные требования, предъявляемые, к жидкостям для вторичного вскрытия  продуктивных пластов являются:

- создание противодавления на пласт, достаточное для предупреждения  нефтегазопроявлений после вторичного вскрытия перфорацией, не вызывая  при этом  поглощений  этих  жидкостей  пластом;

- недопущение  кольматации  перфорационных  каналов и  призабойной  зоны  пласта  (ПЗП).

Вторичное вскрытие продуктивных пластов производится путем их перфорации перфоратором типа ТСР "Predator 4 1/2" с созданием репрессии на пласт в среде технической воды плотностью 1,02 г/см3. Плотность прострела 16-20 выстрелов на 1 погонный метр. Для производства перфорации на устье скважины устанавливают перфорационную задвижку.

После перфорации спускают подземное оборудование. Устье оборудуют в соответствии со схемой оборудования устья скважины при фонтанной эксплуатации.

На этапе строительства скважин при опробовании и исследовании скважин должны выполняться следующие мероприятия:

- устья скважин с сепарационными и замерными установками должны оборудоваться по схеме технологического регламента на испытание скважин;

- при опробовании и исследовании скважин производить сепарацию газа и последний в обязательном порядке сжигается;

- работы по опробованию и испытанию скважин производить по специальному плану испытания, утвержденного недропользователем.

ПАРАМЕТРЫ БУРОВОГО РАСТВОРА

Таблица 1.11

| Название (тип) раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Водоотдача, см3/30 мин | СНС, дПа |  | Содержание твердой фазы, % |  |  | рН | Минерализация, % (КCL) | Пластическая вязкость, сПз | Динамическое напряжение сдвига дПа |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |  | 1мин | 10 мин | Коллоидной (активной) части | Песка | Всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Бентонитовый | 0 | 50 | 1,05-1,10 | 30-40 | <7 | 8÷10 | 12÷16 | Дисперсная глинистая фаза | <5 | <5 | 9÷10 | - | Как можно ниже | <20 |
| KCl Полимерный раствор | 50 | 850/ 950 | 1,10-1,15 | 35-40 | <7 | 8÷10 | 12÷16 | Полимерные недиспергирующие | <2 | <2 | 9÷9,5 | 7-8 | Как можно ниже | 15-25 |
| KCl Полимерный раствор | 850/ 950 | 3000 | 1,15-1,20 | 40-45 | <5-6 | 8÷10 | 12÷20 | Полимерные недиспергирующие | <2 | <2 | 9÷9,5 | 6-7 | Как можно ниже | 10-16 |

1.4.4. Инвентаризация источников загрязнения на период разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области

- При бурении  скважин загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате выделения:

  - продуктов сгорания дизельного топлива (Дизель силового блока – ист. 0001, 0101, 0121, 0201, 0221, 0321 дизель-генераторы – ист. 0105, 0205, 0023, 0123, 0223, 0323  и ДВС ЦА-0205 – ист.0103, 0203, ДЭС-125 – ист. 0104, 0122, 0222, 0322, 0204, 0022);

  - легких фракций углеводородов от технологического оборудования (технологические ёмкости – ист. 6003, 6004, 6006, 6023, 6024, 6103, 6104, 6106, емкости для выбуренного шлама - ист. 6007, 6107;

  - пыли неорганической при планировке промплощадки под размещение бурового оборудования -ист. 6001, 6002, 6021, 6022,6101,6102.

Таблица 1.12

| Номер источника | Источник выделения ЗВ | Число часов работы в году | Источник выброса ВВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | Дизель-электростанция | 720 | Выхлопная труба |
| 0002 | Дизель-электростанция (резерв) | 720 | Выхлопная труба |
| 0003 | Дизель-электростанция (Gen POWER GVR-305) | 300 | Выхлопная труба |
| 0004 | Дизель-электростанция (резерв) | 300 | Выхлопная труба |
| 0005 | Дизель-электростанция (САГ АД-4001) | 720 | Выхлопная труба |
| 0006 | Дизель-электростанция для сейсмостанции | 720 | Выхлопная труба |
| 0007 | Дизель-электростанция для сейсмостанции (резерв) | 720 | Выхлопная труба |
| 0008 | Буровые установки (УШ2Т, УРБ-2А2) | 37 | Выхлопная труба |
| 0101 | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 4800 | Выхлопная труба |
| 0102 | ДВС бурового насоса CAT 3408 DITA | 4800 | Выхлопная труба |
| 0103 | ДВС цементировочного агрегата | 1000 | Выхлопная труба |
| 0104 | ДЭС-125 | 4920 | Выхлопная труба |
| 0105 | Дизель генератор (полевой лагерь) | 4920 | Выхлопная труба |
| 0106 | Котельная | 2050 | Выхлопная труба |
| 0201 | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 4800 | Выхлопная труба |
| 0202 | ДВС бурового насоса CAT 3408 DITA | 4800 | Выхлопная труба |
| 0203 | ДВС цементировочного агрегата | 1000 | Выхлопная труба |
| 0204 | ДЭС-125 | 4920 | Выхлопная труба |
| 0205 | Дизель генератор (полевой лагерь) | 4920 | Выхлопная труба |
| 0206 | Котельная | 2050 | Выхлопная труба |
| 0021 | ДВС CAT 3408 DITA | 2160 | Выхлопная труба |
| 0022 | ДЭС-125 | 2160 | Выхлопная труба |
| 0023 | Дизель генератор | 2160 | Выхлопная труба |
| 0024 | Паровая передвижная установка | 900 | Выхлопная труба |
| 0121 | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 2160 | Выхлопная труба |
| 0122 | ДЭС-125 | 2160 | Выхлопная труба |
| 0123 | Дизель генератор | 2160 | Выхлопная труба |
| 0124 | Паровая передвижная установка | 900 | Выхлопная труба |
| 0221 | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 2160 | Выхлопная труба |
| 0222 | ДЭС-125 | 2160 | Выхлопная труба |
| 0223 | Дизель генератор | 2160 | Выхлопная труба |
| 0224 | Паровая передвижная установка | 900 | Выхлопная труба |
| 0321 | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 2160 | Выхлопная труба |
| 0322 | ДЭС-125 | 2160 | Выхлопная труба |
| 0323 | Дизель генератор | 2160 | Выхлопная труба |
| 0324 | Паровая передвижная установка | 900 | Выхлопная труба |
| 6001 | Емкость для дизельного топлива | 720 | Неорганизованный |
| 6002 | Емкость для дизельного масла | 720 | Неорганизованный |
| 6003 | Емкость для бензина | 720 | неорганизованный |
| 6004 | Сварочные работы | 30 | неорганизованный |
| 6101 | Планировка площадки | 36 | неорганизованный |
| 6102 | Пыление от склада ПСП | 4800 | неорганизованный |
| 6103 | Емкость для дизельного топлива | 4800 | неорганизованный |
| 6104 | Емкость для дизельного масла | 4800 | неорганизованный |
| 6106 | РММ | 500 | неорганизованный |
| 6107 | Сварочные работы | 200 | неорганизованный |
| 6108 | Емкости бурового раствора | 4920 | неорганизованный |
| 6109 | Шламовые емкости | 4920 | неорганизованный |
| 6110 | Дегазатор | 4920 | неорганизованный |
| 6111 | Насосы ДТ | 4920 | неорганизованный |
| 6112 | Цементный блок | 1000 | неорганизованный |
| 6201 | Планировка площадки | 36 | неорганизованный |
| 6202 | Пыление от склада ПСП | 4800 | неорганизованный |
| 6203 | Емкость для дизельного топлива | 4800 | неорганизованный |
| 6204 | Емкость для дизельного масла | 4800 | неорганизованный |
| 6206 | РММ | 500 | неорганизованный |
| 6207 | Сварочные работы | 200 | неорганизованный |
| 6208 | Емкости бурового раствора | 4920 | неорганизованный |
| 6209 | Шламовые емкости | 4920 | неорганизованный |
| 6210 | Дегазатор | 4920 | неорганизованный |
| 6211 | Насосы ДТ | 4920 | неорганизованный |
| 6212 | Цементный блок | 1000 | неорганизованный |
| 6229 | Цементный блок | 2160 | неорганизованный |
| 6130(001) | Ремонтно-механическая мастерская | 2160 | неорганизованный |
| 6130(002) | Ремонтно-механическая мастерская | 2160 | неорганизованный |
| 6131 | Неплотности соединений | 2160 | неорганизованный |
| 6021 | Пыление при рекултивации | 36 | неорганизованный |
| 6022 | Склад ПСП | 2160 | неорганизованный |
| 6023 | Емкость для дизельного топлива | 2160 | неорганизованный |
| 6024 | Емкость для дизельного масла | 2160 | неорганизованный |
| 6025 | Насосы для дизельного топлива | 2160 | неорганизованный |
| 6026 | Насосы для нефти | 2160 | неорганизованный |
| 6027 | Емкости нефти | 2160 | неорганизованный |
| 6027 | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 2160 | неорганизованный |
| 6028 | Сварочный пост | 90 | неорганизованный |
| 6030(001) | Ремонтно-механическая мастерская | 112 | неорганизованный |
| 6030(002) | Ремонтно-механическая мастерская | 112 | неорганизованный |
| 6031 | Неплотности соединений | 2160 | неорганизованный |

  - Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий

Описание планируемых к применению наилучших доступных технологии требуется для  объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодекса.

Наилучшие доступные техники – это технологии, способы, методы, применяемые в процессе деятельности и являющиеся эффективными, передовыми и практически пригодными.

Частная компания «Qassinoil Ltd» при заключении договоров на передачу отходов специализированным преприятиям тщательно отслеживает способы и технологии утилизации, переработки, обезвреживания и безопасного удаления отходов.

Подрядные организации, привлеченные для этих работ, должны отвечать всем нормативным требованиям РК, а также внутренним стандартам Компании и иметь опыт в сфере обращения с отходами.

  - Ожидаемые виды воздействия, характеристики и количество эмиссий в окружающую среду

В современной концепции охраны окружающей среды особое место занимает состояние воздушного бассейна. Любое антропогенное влияние может привести к недопустимым уровням загрязнения компонентов природной среды, снижению биоразнообразия фауны и флоры, деградации почвенно-растительного покрова, изменению мест обитания животного мира, исчезновению и сокращению популяций, а главное - угрозе здоровью населения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ НА ПЕРИОД РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ НЕДР ЖАНАТУРМЫС НА 2026-2028 ГГ.

Таблица 1.13

| Наименование работ | Время бурения в сутках, скважины глубиной |  | Источник расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ж-1 | Ж-2 |  |
| 1.Строительные и монтажные работы | 3 | 3 | Местные нормы |
| 2. Подготовительные работы к бурению. | 2 | 2 | Инструкция ВСН 39-86 |
| 3. Бурение и крепление | 200 | 200 |  |
| Всего: | 205 | 205 |  |
| 4. Испытание 1 объекта | 90 | 90 |  |
| Итого: | 295 | 295 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН БУРЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ СКВАЖИН

Таблица 1.14

| № № п/п | Номера проектируемых скважин | Проектные глубины, м | Год бурения | Продолжительность бурения, сутки | Год освоения и испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ж-1 | 3000 | 2026 | 200 | 2026 |
| 2 | Ж-2 | 3000 | 2028 | 200 | 2028 |

На период проведения проектируемых работ предусматривается проживание персонала в вахтовом городке компании, расположенном за пределами промлощадки скважины.

Проведение монтажа буровой установки предусматривается в соответствии с унифицированными схемами, предусматривающими замкнутый цикл водопользования и гидроизоляцию площадок под вышечно-лебедочным, силовым и насосными блоками, а также под циркуляционной системой и блоком приготовления бурового раствора, складом ГСМ.

РАЗМЕРЫ ОТВОДИМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Таблица 1.15

| Название участка | Размер | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| Строительство буровой, установки и размещение оборудования и техники | 1,7 га/1 скв. | СН 459-74 |

Для размещения бурового оборудования подготавливается площадка 1,7га под 1 скважину,  в соответствии с санитарными и экологическими требованиями. Территория проектируемых работ относится к госфонду, землям акимата Алгинского района, Актюбинской области.

Перед началом работ, в период подготовки промплощадки скважин и подъездных путей, производится  снятие и временное складирование в отвал плодородного слоя почвы (ПСП) с глубины до 0,2 м. ПСП затем используется при биологической рекультивации нарушенных земель и землевании малопродуктивных угодий.

ОБЪЕМ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУНТА ПРИ ПЛАНИРОВКЕ ПЛОЩАДКИ, ХРАНЕНИИ ПСП ВО ВРЕМЯ СКЛАДИРОВАНИЯ, РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ,  НА ПЕРИОД ПЭ

Таблица 1.16.

| Наименование земляных работ | Объем земляных работ, м3 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Устройство площадки под буровую (Снятие ПСП 80 м х 80 м х 0,2м) | 1280 |
| Эскаватор (рытье траншей для желобов) | 96 |
| Итого | 1376 |
| Плотность глины сухой, т/м3 | 1,38 |
| Итого, тонн | 1898,88 |
| Тонн/час | 31,65 |
| Перемещение грунта (техническая рекультивация) | 1898,88 |

Заезд транспорта на буровую осуществляется по утвержденному маршруту, по подготовленным перед началом работ дорогам со снятым ПСП и  твердым (щебеночным) покрытием. При производстве работ используются машины и механизмы Подрядчиков.

При производстве работ используются машины и механизмы Подрядчиков.

Доставка грузов и вахт будет осуществляться автотранспортом с базы Подрядчика и из г. Актобе.

При проведении работ предусмотрена круглосуточная работа. Максимальное количество технического персонала, обслуживающих работы составляет 30 человек.

Водоснабжение

Хоз бытовая вода а также для питьевых целей – привозная бутилированная, подвозится автотранспортом.

Качество поставляемой воды должно соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2015 г. №209.

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.17.

| Потребители | Итого за период реализации проекта |
| --- | --- |
| Техническая вода | 10 440,00 |
| Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания | 1 170,00 |

Энергоснабжение и связь

Энергоснабжение буровой – обеспечивается автономными электростанциями, работающих на дизельном топливе. Связь – спутниковая.

Характеристики ДВС, расход ГСМ рассчитанный на время работы каждого, представлены в таблице 1.18.

Характеристики стационарных источников загрязнения и расчет расхода ГСМ на период разведочных работ

РАСЧЕТ РАСХОДА ТОПЛИВА НА РАБОТУ СТАЦИОНАРНЫХ ДВС

Таблица 1.18

| № источника | Наименование источника выделения | Мощность двигателя, N, кВт |  | Коэф-т использов. Двигат. | Удельн. Расход топлива | Расход топлива |  | Время работы, Т, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | B=N x k x g, г/час | Bг=BxT x24 /106, т/год |  |
|  |  | по паспорту | эксплуатационная | K | g, г/кВт.ч |  | скв. Ж-1 и Ж-2, гл. 3000 м. |  |
| Режим бурения скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 (0101) | ДВС лебедки CAT 3408 DITA (1) | 346 | 346 | 1 | 86,7 | 29998,2 | 143,99 | 4800,00 |
| 0002 (0102) | ДВС бурового насоса CAT 3408 DITA (2) | 346 | 346 | 1 | 86,7 | 29998,2 | 143,99 | 4800,00 |
| 0003 (0103) | ДВС цементировочного агрегата | 177,6 | 177,6 | 1 | 200 | 35520 | 35,52 | 1000,00 |
| 0004 (0104) | ДЭС-125 | 125 | 125 | 1 | 196 | 24500 | 120,54 | 4920,00 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  |  | 444,04 |  |
| Полевой лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 (0105) | Дизель-генератор “VOLVO" (1) | 400 | 260 | 0,65 | 170 | 44200 | 217,46 | 4920,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 661,51 |  |
| Режим испытания 1-го объекта скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | ДВС CAT 3408 DITA | 346 | 346 | 1 | 86,7 | 29998,2 | 64,80 | 2160,00 |
| 0022 | ДЭС-125 | 125 | 125 | 1 | 196 | 24500 | 52,92 | 2160,00 |
|  | Всего диз. топлива |  |  |  |  |  | 117,72 |  |
| Полевой лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0023 | Дизель-генератор “VOLVO" (1) | 400 | 260 | 0,65 | 170 | 44200 | 95,47 | 2160,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 213,19 |  |
|  | д.т. ДВС |  |  |  |  |  | 874,69 |  |

Характеристики котельных задействованных в период разведочных работ на участке Жанатурмыс

РАСХОД ТОПЛИВА НА КОТЕЛЬНЫЕ

Таблица 1.19

| Скважина | Источник | Обогреватели и бойлеры работающие на жидком топливе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель | Название/ тип / модель | Мощность (kW)/паропроизв. т/час | Потребление топлива |  | Время работы за год | Параметры выхлопной системы (м) |  |
|  |  |  |  |  | кг/час | План / факт. (тонн/год) |  | Диаметр | Высота |
| Ж-1 | 0006 | Нагревательная система на буровой | КУ WNS2-1,25-YQ | 11,5/ | 122,84 | 251,82 | 2050 | 0,6 | 3,8 |
| Ж-2 | 0106 | Нагревательная система на буровой | КУ WNS2-1,25-YQ | 11,5/ | 122,84 | 251,82 | 2050 | 0,6 | 3,8 |
| Испытание | 0024 | Паровая передвижная установка | ППУА-1200/100 | /1,2 | 100 | 90,00 | 900 | 0,2 | 3,8 |

Автотранспорт задействованный в период разведочных работ на участке Жанатурмыс

РАСХОД ТОПЛИВА НА ДЕЖУРНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ В ПЕРИОД РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА  УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.20

| Наименование механизмов | Расход дизтоплива | Единица измерения | Единица измерения времени | Время работы, скв. Ж-1 гл. 3000 м. | Расход дизтоплива, тонн | Время работы, скв. Ж-2 гл. 3000 м. | Расход дизтоплива, тонн | Время работы, испытание 1-го об. | Расход дизтоплива, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Спецтехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер | 6,04 | Кг/час | часов | 33 | 0,20 | 33 | 0,20 | 33 | 0,20 |
| Кран | 200 | л/сутки | суток | 5 | 0,83 | 5 | 0,83 | 5 | 0,83 |
| Погрузчик | 100 | л/сутки | суток | 5 | 0,42 | 5 | 0,42 | 5 | 0,42 |
| Итого |  |  |  |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |
| Автомобили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toyota Land Cruiser 100 | 60 | л/сутки | суток | 205,00 | 10,21 | 90,00 | 4,48 | 90,00 | 4,48 |
| Газель | 60 | л/сутки | суток | 205,00 | 10,21 | 90,00 | 4,48 | 90,00 | 4,48 |
| Toyota Hilux | 50 | л/сутки | суток | 205,00 | 8,51 | 90,00 | 3,74 | 90,00 | 3,74 |
| Медицинская газель | 20 | л/сутки | суток | 205,00 | 3,40 | 90,00 | 1,49 | 90,00 | 1,49 |
| Итого |  |  |  |  | 32,33 |  | 14,19 |  | 14,19 |
| Всего |  |  |  |  | 33,77 |  | 15,64 |  | 15,64 |

Автотранспорт задействованный в период сейсморазведочных работ на участке Жанатурмыс

РАСХОД ТОПЛИВА НА ДЕЖУРНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ В ПЕРИОД СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА  УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.21

| Марка а/м | К-во ед. | пробег 1 ед. в день | ед. изм | Пробег за весь период 30 дней, км | Норма расхода топлива л/100 км, 4 группа-бездорожье |  | Итого, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бензин | дизтопливо | бензин | дизтопливо | масло |
| I. Спецавтотранспорт для профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибрационные установки | 6 | 11 | час | 1980 |  | 50 л/час |  | 99000 |  |
| Смотка Урал | 6 | 167 | км | 30060 |  | 38,4 |  | 11543,04 |  |
| С/ст Урал | 1 | 66,7 | км | 2001 |  | 37,2 |  | 744,37 |  |
| Газ 66 | 6 | 667 | км | 120060 | 38,4 |  | 46103 |  |  |
| Вахтовая Урал | 5 | 200 | км | 30000 |  | 38,4 |  | 11520 |  |
| Транспорт ЗМС-МПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ-131 | 5 | 333 | км | 24975 | 54 |  | 13486,5 |  |  |
| Транспорт топоотряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАЗ 66 | 5 | 833 | км | 62475 | 38,4 |  | 23990,4 |  |  |
| II. Транспорт полевой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензовоз Урал | 2 | 167 | км | 10020 |  | 38,4 |  | 3847,68 |  |
| Водовоз КАМАЗ 65115 | 1 | 140 | км | 4200 |  | 50 |  | 2100 |  |
| Вахтовая Урал | 2 | 333 | км | 19980 |  | 38,4 |  | 7672,32 |  |
| Нива | 2 | 150 | км | 9000 | 10 |  | 900 |  |  |
| Грузовик обеспечения Урал | 2 | 500 | км | 30000 |  | 38,4 |  | 11520 |  |
| Скорая | 1 | 167 | км | 5010 | 38,4 |  | 1923,84 |  |  |
| Бульдозер Т-130 | 1 | 16,7 | час | 501 |  | 9 л/ч |  | 4509 |  |
| Газ 66 водовоз (ассенизаторская) | 2 | 167 | км | 10020 | 38,4 |  | 3847,68 |  |  |
| МАЗ (автокран) | 1 | 5 | час | 150 |  | 40,2 |  | 6030 |  |
|  | 48 |  |  | 357801 |  |  | 90 251 | 158 486 | 2,076 |
| Всего, тонн |  |  |  |  |  |  | 65,88 | 131,54 | 1,931 |

Неорганизованные источники загрязнения действующие в период разведочных работ на участке недр Жанатурмыс

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ТОПЛИВА НА СКЛАДЕ  ГСМ, НА ПЕРИОД РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ НЕДР ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.22

| Потребитель | скв. Ж-1 и Ж-2, гл. 3000 м. |  | Испытание 1-го объекта скв. |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дт | масло | дт | масло | дт | масло |
| Источник | 6003 | 6004 | 6023 | 6024 | 6023 | 6024 |
| Выработка энергии | 661,51 | 8,67 | 213,19 | 2,79 | 874,69 | 11,46 |
| Выработка тепла | 251,82 | 3,30 | 90,00 | 1,18 | 341,82 | 4,48 |
| Автотранспорт | 33,77 | 0,44 | 15,64 | 0,20 | 49,41 | 0,65 |
| Всего, тонн | 947,10 | 12,41 | 318,83 | 4,18 | 1265,93 | 16,58 |
| Всего, м3 | 1141,09 | 13,34 | 384,13 | 4,49 | 1525,21 | 17,83 |

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ТОПЛИВА НА СКЛАДЕ  ГСМ, НА ПЕРИОД СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ НЕДР ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.23

| Потребление автотранспортом | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бензин | дт | масло |
| Всего, тонн | 65,88 | 131,54 | 1,93 |
| Всего, куб. м | 90,25 | 158,49 | 2,08 |

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА УЧАСТКЕ НЕДР ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.24

| Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Данные по газу |  |  |
| Период испытания скважины | сутки | 90 |
| Данные по нефти |  |  |
| Плотность при 20 оС | т/м3 | 0,87 |
| Дебит нефти на 1 скважину | м3/сутки | 15 |
| Добыча нефти на 1 скважину | м3 | 1 350,00 |
| Добыча нефти на 1 скважину | тонн | 1 174,50 |
| Газовый фактор | м3/т нефти | 30 |
| Добыча газа | м3/сутки | 391,5 |
| Добыча газа на 1 скважину | м3 | 35 235,00 |
| Расход газа | м3/с | 0,0045 |

    - Атмосферный воздух

В современной концепции охраны окружающей среды особое место занимает состояние воздушного бассейна. Любое антропогенное влияние может привести к недопустимым уровням загрязнения компонентов природной среды, снижению биоразнообразия фауны и флоры, деградации почвенно-растительного покрова, изменению мест обитания животного мира, исчезновению и сокращению популяций, а главное - угрозе здоровью населения.

В соответствие с п. 5 статьи 28 Экологического Кодекса РК принимается, что при установлении нормативов эмиссий учитываются существующие загрязнения окружающей среды. Данные по фоновым концентрациям параметров качества окружающей среды представляются гидрометеорологической службой Республики Казахстан.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Республики Казахстан ведется РГП «Казгидромет». Государственная система наблюдений является комплексной измерительно-информационной системой, предназначенной для проведения систематических наблюдений и контроля изменений состояния природной среды, а также для обеспечения государственных органов, хозяйственного комплекса и населения республики информацией о текущем и прогнозируемом состоянии природной среды. Основу наземной подсистемы получения данных о состоянии природной среды и климата составляют сетевые организации РГП «Казгидромет», в том числе метеорологические станции. Сеть пунктов приземных метеорологических наблюдений предназначена для определения состояния и развития физических процессов в атмосфере при взаимодействии ее с подстилающей поверхностью.

Целью данного раздела является предварительное определение количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период разведочных работ  предусмотренных проектом.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе прилегающих территорий произведен по программному комплексу «ЭРА», версия 2.5, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Программный комплекс имеет согласование ГГО им. А.И. Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.

      - Источники загрязнения атмосферного воздуха

Загрязнение воздушного бассейна определяется взаимодействием природно-климатических факторов и техногенной нагрузкой региона.

Основными факторами, влияющими на качество воздушного бассейна территории, являются его природно-климатические свойства, определяющие способность рассеивания загрязнителей и самоочищение, и техногенная на него нагрузка.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при проектируемых работах на участке Жанатурмыс, будет являться технологическое оборудование, которое будет задействовано при бурении разведочных скважин и автотранспорт.

В период сейсморазведочных и разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области с 2024 по 2028 гг. источниками выбрасывается в атмосферу 23 ингредиента, в том числе 1 класса опасности (бенз/а/пирен), 2 класса опасности (марганец и его соединения, азота диоксид, фтористый водород, сероводород, формальдегид, бензол,остальные вещества 3 и 4 класса опасности.

Качественный и количественный состав загрязняющих веществ с переводом на усл. тонны приведен в табл. 1.25-1.27.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ИСТОЧНИКАМИ В ПЕРИОД СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС НА 2024 ГОД

Таблица 1.25

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,002714 | 0,000293 | 0,007325 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000481 | 0,0000519 | 0,0519 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец (549) |  | 0,0001 | 0,00004 |  | 1 | 0,000644 | 0,0000606 | 1,515 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,896917777 | 1,2638208 | 31,59552 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,145749138 | 0,20537088 | 3,422848 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,047387582 | 0,0615544 | 1,23108804 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,313569444 | 0,464125 | 9,2825 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,000028924 | 0,00017864 | 0,02233 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,889250001 | 1,27166 | 0,42388667 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000111 | 0,000012 | 0,0024 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 2,430134 | 0,2286741 | 0,00457348 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 0,591836 | 0,0556914 | 0,00185638 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0805 | 0,007575 | 0,00505 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0644 | 0,00606 | 0,0606 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00483 | 0,0004545 | 0,0022725 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,04669 | 0,0043935 | 0,0073225 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00161 | 0,0001515 | 0,007575 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001065 | 1,974E-06 | 1,974 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,01102783 | 0,01481025 | 1,4810254 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,00111 | 0,0000661 | 0,001322 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,276300723 | 0,42137551 | 0,42137551 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 5,8052925 | 4,0063811 | 51,5217705 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ИСТОЧНИКАМИ В ПЕРИОД БУРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ЖЗ-1 НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС НА 2026 ГОД

Таблица 1.26

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,008142 | 0,003714 | 0,09285 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001443 | 0,0006574 | 0,6574 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,226861334 | 21,716448 | 542,9112 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,524364966 | 3,5289228 | 58,81538 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,179438233 | 1,24220176 | 24,8440351 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,985989374 | 7,9785016 | 159,570032 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,003482772 | 0,00138988 | 0,173735 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 3,118577884 | 24,7143976 | 8,23813253 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0003331 | 0,000152 | 0,0304 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 4,53649527 | 7,04046707 | 0,14080934 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 1,51688 | 0,49312 | 0,01643733 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,01981 | 0,00644 | 0,0644 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,006226 | 0,002024 | 0,01012 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,012452 | 0,004048 | 0,00674667 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000004222 | 3,4317E-05 | 34,317 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,042246226 | 0,28356351 | 28,356351 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0003333 | 0,0001994 | 0,003988 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 1,051794485 | 6,90728736 | 6,90728736 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,01338 | 0,01515 | 0,101 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,036 | 0,00544 | 0,1088 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 3,009 | 10,9045 | 109,045 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0066 | 0,005734 | 0,14335 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18,299854 | 84,854393 | 974,554454 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ ИСТОЧНИКАМИ В ПЕРИОД БУРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ ЖЗ-2 НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС НА 2028 ГОД

Таблица 1.27

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,008142 | 0,003714 | 0,09285 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001443 | 0,0006574 | 0,6574 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 3,234053334 | 21,943808 | 548,5952 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,525533666 | 3,5658688 | 59,4311467 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,179438233 | 1,24220176 | 24,8440351 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,985989374 | 7,9785016 | 159,570032 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,003482772 | 0,00138988 | 0,173735 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 3,118577884 | 24,7143976 | 8,23813253 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0003331 | 0,000152 | 0,0304 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 4,53649527 | 7,04046707 | 0,14080934 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 1,51688 | 0,49312 | 0,01643733 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,01981 | 0,00644 | 0,0644 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,006226 | 0,002024 | 0,01012 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,012452 | 0,004048 | 0,00674667 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000004222 | 3,4317E-05 | 34,317 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,042246226 | 0,28356351 | 28,356351 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0003333 | 0,0001994 | 0,003988 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 1,051794485 | 6,90728736 | 6,90728736 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,01338 | 0,01515 | 0,101 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,036 | 0,00544 | 0,1088 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 3,009 | 10,4835 | 104,835 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0066 | 0,005734 | 0,14335 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18,308215 | 84,697699 | 976,644221 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА 2024-2028 ГГ

Таблица 1.28

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности | 2024 |  | 2026 |  | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год, (M) | г/с | т/год, (M) | г/с | т/год, (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 3 | 0,002714 | 0,000293 | 0,008142 | 0,003714 | 0,008142 | 0,003714 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 2 | 0,000481 | 0,0000519 | 0,001443 | 0,0006574 | 0,001443 | 0,0006574 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец (549) |  | 0,000644 | 0,0000606 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 0,896917777 | 1,2638208 | 3,226861334 | 21,716448 | 3,234053334 | 21,943808 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 0,145749138 | 0,20537088 | 0,524364966 | 3,5289228 | 0,525533666 | 3,5658688 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3 | 0,047387582 | 0,0615544 | 0,179438233 | 1,24220176 | 0,179438233 | 1,24220176 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 0,313569444 | 0,464125 | 0,985989374 | 7,9785016 | 0,985989374 | 7,9785016 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2 | 0,000028924 | 0,00017864 | 0,003482772 | 0,00138988 | 0,003482772 | 0,00138988 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 0,889250001 | 1,27166 | 3,118577884 | 24,7143976 | 3,118577884 | 24,7143976 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 2 | 0,000111 | 0,000012 | 0,0003331 | 0,000152 | 0,0003331 | 0,000152 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 2,430134 | 0,2286741 | 4,53649527 | 7,04046707 | 4,53649527 | 7,04046707 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  | 0,591836 | 0,0556914 | 1,51688 | 0,49312 | 1,51688 | 0,49312 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 0,0805 | 0,007575 |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,0644 | 0,00606 | 0,01981 | 0,00644 | 0,01981 | 0,00644 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,00483 | 0,0004545 | 0,006226 | 0,002024 | 0,006226 | 0,002024 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,04669 | 0,0043935 | 0,012452 | 0,004048 | 0,012452 | 0,004048 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,00161 | 0,0001515 |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 | 0,000001065 | 1,974E-06 | 0,000004222 | 3,4317E-05 | 0,000004222 | 3,4317E-05 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 2 | 0,01102783 | 0,01481025 | 0,042246226 | 0,28356351 | 0,042246226 | 0,28356351 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,00111 | 0,0000661 | 0,0003333 | 0,0001994 | 0,0003333 | 0,0001994 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 4 | 0,276300723 | 0,42137551 | 1,051794485 | 6,90728736 | 1,051794485 | 6,90728736 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 3 | ̶ | ̶ | 0,01338 | 0,01515 | 0,01338 | 0,01515 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 3 | ̶ | ̶ | 0,036 | 0,00544 | 0,036 | 0,00544 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | ̶ | ̶ | 3,009 | 10,9045 | 3,009 | 10,4835 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | ̶ | ̶ | 0,0066 | 0,005734 | 0,0066 | 0,005734 |
|  | В С Е Г О : |  | 5,8052925 | 4,0063811 | 18,299854 | 84,854393 | 18,308215 | 84,697699 |

Перечень групп суммации вредного воздействия, которые могут образовывать вещества, выбрасываемые источниками предприятия, приведены в табл. 1.29.

ГРУППЫ СУММАЦИИ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Таблица 1.29

| Номер группы сумма-ции | Код загряз-няющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 07(31) | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |
| 37(39) | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
|  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |
| 41(35) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |
| 44(30) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
| Пыли | 2902 | Взвешенные частицы (116) |
|  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |
|  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |
| Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от 25.01.2012 №168. |  |  |
| После него в круглых скобках указывается служебный код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА. |  |  |

Наименование вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия, ПДК в воздухе населенных мест, ОБУВ и классы опасности ЗВ, определены по источнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух».

      - Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и учитывающий региональные неблагоприятные условия вертикального и горизонтального перемешивания примесей, поступающих в атмосферный воздух, для Казахстана принимается равным 200. Температура окружающего воздуха для расчёта приземных концентраций принимается для летного периода равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (25°С) и для зимнего периода равной средней температуре наружного воздуха в самый холодный месяц года (минус 25°С).

В ветровой характеристике указывается значение скорости ветра, вероятность превышения которой для данного района составляет не более 5%, V*= 7 м/с.

Графическое изображение ветровой характеристики района приведено на рисунке 1.3. в виде розы ветров, где каждый луч розы ветров характеризует продолжительность направления ветра к центру розы ветров. В рассматриваемом районе преобладают ветры восточного направления, повторяемость которых составляет 12 процентов.

Данные по скоростям и направлениям ветра используются для анализа и выявления частоты образования неблагоприятных метеорологических условий, при которых возникает повышение загрязнения воздуха. Кроме того, для проведения расчётов приземных концентраций, для каждого источника по формуле ОНД-86 определяется опасная скорость ветра, при которой наблюдается наибольшая приземная концентрация вредных веществ. Метеорологические характеристики и коэффициенты, используемые в соответствии с требованиями инструкции РНД 211.2.01.01-97 от 06.08.1997 года при расчетах рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, приведены в таблице 1.5.

      - Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнены на ПЭВМ с использованием программного комплекса «ЭРА» версия 2.5. Программный комплекс "ЭРА" рекомендован к применению в Республике Казахстан Министерством охраны окружающей среды РК.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями инструкции РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». При этом определялись наибольшие концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах от  проектируемого объекта.

Каждому источнику, в зависимости от объёма газов, температуры и высоты трубы, соответствует своя так называемая опасная скорость ветра, при которой дымовой факел на определённом расстоянии прижимается к земле, создавая наибольшую величину приземной концентрации. Группе источников соответствует опасная средневзвешенная скорость ветра.

В расчётах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются максимально разовыe предельно допустимые концентрации (ПДКмр). Климатические данные учтены в соответствии с данными РГП «Казгидромет».

В соответствие с п. 5.21 РНД 211.2.01.01-97 для ускорения и упрощения расчётов приземных концентраций рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых выполняется неравенство:

Мi / ПДКi > Ф

Мi - выброс i-ro загрязняющего вещества, г/с;

ПДКi - максимальная разовая предельно-допустимая концентрация i-го ЗВ, мг/м3;

Ф - безразмерная величина, значение которой определяется согласно равенствам:

Ф = 0,01 Н при Н> 10м

Ф = 0,1 Н при Н < 10 м

Н - средневзвешенная высота источника выброса, м.

Размеры расчетных прямоугольников выбран в зависимости от размера промплощадок из условия полной картины влияния предприятия. Выбранный размер прямоугольников показывает полную картину характера размещения изолиний. Для анализа расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы шаг расчетных точек по осям координат X и Y принят 500 м.

Расчет рассеивания показал, что не имеется превышений приземных концентраций по всем рассматриваемым загрязняющим веществам на на контрактной территорий в 2024 – 2028 гг. Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 1.31.

1.7.1.4. Реализация мероприятий по предотвращению выбросов в атмосферный воздух на уровне, соответствующем передовому мировому опыту

Вторым этапом оценки величины и значимости воздействий на атмосферный воздух является разработка комплекса смягчающих мероприятий. В соответствие с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» вариативность мер по снижению и предотвращению воздействий включает: предотвращение у источника; снижение у источника; уменьшение на месте; ослабление у рецептора; восстановление или исправление; компенсация возмещением.

В соответствие со спецификой намечаемой деятельности определено, что основными источниками воздействия на атмосферный воздух на проектируемом объекте будут являться: буровая техника, горнодобывающая техника и автотранспорт и вспомогательное оборудование (дизельная электростанция). Применение мер по смягчению оказываемого машинами и механизмами воздействия на атмосферный воздух не предусматривается ввиду отсутствия в практике технологий, позволяющих исключить или снизить воздействие. В целях смягчения оказываемого объектом воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрено пылеподавление на рабочих площадках и отвалах, а также полив технологических дорог, что в значительной степени будет способствовать снижению оказываемого на атмосферный воздух воздействия (указанное снижение воздействия учтено при расчетах валовых выбросов в атмосферу путем использования соответствующих коэффициентов уточнения времени потенциального воздействия).

В целом, для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и обеспечения минимального уровня воздействия на атмосферный воздух проектом предусмотрено осуществление следующих мероприятий превентивного характера:

- для борьбы с пылью применять орошение водой автодорог и рабочих площадок;

- для предупреждения загрязнения воздуха производить проверку двигателей ДЭС и всех машин на токсичность выхлопных газов;

- запрещать выпуск на линию автомашин и техники, в которых выхлопные газы не соответствуют действующим нормам.

- соблюдать правила пожарной безопасности при производстве работ.

В комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на снижение воздействия на атмосферный воздух включаются:

- при проведении технического обслуживания двигателей техники, ДЭС, автотранспорта производится диагностика выхлопных газов;

- при инструктаже обслуживающего персонала, водителей обращается особое внимание о необходимости работы двигателей на оптимальных режимах, с целью уменьшения выбросов;

- при выпуске промышленностью нейтрализаторов выхлопных газов соответствующих используемым машинам прорабатывается возможность их установки на ДЭС и автомобилях.

Таким образом, остаточные воздействия намечаемой деятельности, используемые при оценке величины и значимости воздействий на воздушную среду, ввиду отсутствия возможных смягчающих мероприятий, принимаются на уровне определенных первоначальных воздействий. С учетом специфики намечаемой деятельности принимается, что проектируемая технологическая схема производства работ соответствует современному опыту в данной сфере хозяйства.

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ НА 2024 ГОД

Таблица 1.30

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газоочисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Дизель-электростанция | 1 | 720 | Дизель-электростанция | 0001 | 3 | 0,2 | 37,17 | 1,1677777 | 400 | 7582 | 17065 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2133333 | 450,351 | 0,46656 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0346667 | 73,182 | 0,075816 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0099208 | 20,943 | 0,02082862 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0833333 | 175,918 | 0,18225 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2152778 | 454,456 | 0,47385 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,38E-07 | 0,0005 | 7,29E-07 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0023813 | 5,027 | 0,00520725 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0575396 | 121,467 | 0,12497138 | 2024 |
| 001 |  | Дизель-электростанция (резерв) | 1 | 720 | Дизель-электростанция (резерв) | 0002 | 3 | 0,2 | 27,15 | 0,8528681 | 400 | 7582 | 17065 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,128 | 369,982 | 0,113536 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0208 | 60,122 | 0,0184496 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0059525 | 17,206 | 0,00506858 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,05 | 144,524 | 0,04435 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1291667 | 373,354 | 0,11531 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,43E-07 | 0,0004 | 1,77E-07 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0014288 | 4,13 | 0,00126717 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0345238 | 99,79 | 0,03041142 | 2024 |
| 001 |  | Дизель-электростанция (Gen POWER GVR-305) | 1 | 300 | Дизель-электростанция (Gen POWER GVR-305) | 0003 | 3 | 0,2 | 33,94 | 1,066107 | 400 | 7582 | 17065 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2602667 | 601,825 | 0,425984 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0422933 | 97,797 | 0,0692224 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0121034 | 27,987 | 0,01901719 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1016667 | 235,088 | 0,1664 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2626389 | 607,31 | 0,43264 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,9E-07 | 0,0007 | 6,66E-07 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0029051 | 6,718 | 0,00475438 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0701983 | 162,322 | 0,11410281 | 2024 |
| 001 |  | Дизель-электростанция (резерв) | 1 | 300 | Дизель-электростанция (резерв) | 0004 | 3 | 0,2 | 27,15 | 0,8528681 | 400 | 7582 | 17065 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,128 | 369,982 | 0,113536 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0208 | 60,122 | 0,0184496 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0059525 | 17,206 | 0,00506858 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,05 | 144,524 | 0,04435 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1291667 | 373,354 | 0,11531 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,43E-07 | 0,0004 | 1,77E-07 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0014288 | 4,13 | 0,00126717 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0345238 | 99,79 | 0,03041142 | 2024 |
| 001 |  | Дизель-электростанция (САГ АД-4001) | 1 | 720 | Дизель-электростанция (САГ АД-4001) | 0005 | 2 | 0,2 | 7,18 | 0,2255862 | 400 | 7582 | 17065 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0686667 | 750,388 | 0,040248 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0111583 | 121,938 | 0,0065403 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0058333 | 63,747 | 0,00351 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0091667 | 100,173 | 0,005265 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,06 | 655,679 | 0,0351 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,08E-07 | 0,001 | 6,4E-08 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00125 | 13,66 | 0,000702 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,03 | 327,839 | 0,01755 | 2024 |
| 001 |  | Дизель-электростанция для сейсмостанции | 1 | 720 | Дизель-электростанция для сейсмостанции | 0006 | 2 | 0,2 | 4,77 | 0,1499871 | 400 | 7582 | 17065 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0155644 | 255,819 | 0,026832 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0025292 | 41,571 | 0,0043602 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0009444 | 15,523 | 0,00167142 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0051944 | 85,376 | 0,008775 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,017 | 279,414 | 0,02925 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,8E-08 | 0,0003 | 3,9E-08 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0002024 | 3,327 | 0,00033429 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0048571 | 79,832 | 0,00835714 | 2024 |
| 001 |  | Дизель-электростанция для сейсмостанции (резерв) | 1 | 720 | Дизель-электростанция для сейсмостанции (резерв) | 0007 | 2 | 0,2 | 4,77 | 0,1499871 | 400 | 7582 | 17065 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0155644 | 255,819 | 0,0134848 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0025292 | 41,571 | 0,00219128 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0009444 | 15,523 | 0,00084 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0051944 | 85,376 | 0,00441 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,017 | 279,414 | 0,0147 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,8E-08 | 0,0003 | 0,00000002 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0002024 | 3,327 | 0,000168 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0048571 | 79,832 | 0,0042 | 2024 |
| 001 |  | Буровые установки (УШ2Т, УРБ-2А2) | 1 | 37 | Буровые установки (УШ2Т, УРБ-2А2) | 0008 | 2 | 0,2 | 4,54 | 0,1425541 | 400 | 7582 | 17065 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0675222 | 1167,668 | 0,06364 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0109724 | 189,746 | 0,0103415 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0057361 | 99,195 | 0,00555 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0090139 | 155,878 | 0,008325 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,059 | 1020,293 | 0,0555 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,07E-07 | 0,002 | 1,02E-07 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0012292 | 21,256 | 0,00111 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0295 | 510,146 | 0,02775 | 2024 |
| 001 |  | Емкость ДТ | 1 | 720 | Емкость ДТ | 6002 |  |  |  |  |  | 7582 | 17065 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,00017864 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,06362136 | 2024 |
| 001 |  | Емкости масла | 1 | 720 | Емкости масла | 6003 |  |  |  |  |  | 7582 | 17065 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,00111 |  | 0,0000661 | 2024 |
| 001 |  | Емкости бензина | 1 | 720 | Емкости бензина | 6004 |  |  |  |  | 400 | 7582 | 17065 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0192 | Тетраэтилсвинец (549) | 0,000644 |  | 0,0000606 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,430134 |  | 0,2286741 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,591836 |  | 0,0556914 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0,0805 |  | 0,007575 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0644 |  | 0,00606 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00483 |  | 0,0004545 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,04669 |  | 0,0043935 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0,00161 |  | 0,0001515 | 2024 |
| 001 |  | Сварочные работы | 1 | 30 | Сварочный пост | 6007 |  |  |  |  |  | 7582 | 17065 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,002714 |  | 0,000293 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000481 |  | 0,0000519 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000111 |  | 0,000012 | 2024 |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ НА 2026 ГОД

Таблица 1.31

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газоочисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Температура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 004 |  | ДВС CAT 3408 DITA ДВС CAT 3408 DITA | 1 1 | 2160 2160 | Труба ДВС | 0021 | 6 | 0,11 | 72,81 | 0,6919407 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5905067 | 2103,819 | 1,65888 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0959573 | 341,871 | 0,269568 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0274609 | 97,836 | 0,07405733 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2306667 | 821,804 | 0,648 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5958889 | 2122,994 | 1,6848 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 6,58E-07 | 0,002 | 2,592E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0065913 | 23,483 | 0,01851466 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1592696 | 567,435 | 0,44434267 | 2026 |
| 004 |  | ДЭС-125 ДЭС-125 | 1 1 | 2160 2160 | Труба ДЭС-125 | 0022 | 6 | 0,11 | 59,47 | 0,5651188 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5333333 | 2326,545 | 3,38688 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0866667 | 378,064 | 0,550368 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0347222 | 151,468 | 0,21168 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0833333 | 363,523 | 0,5292 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 1878,2 | 2,75184 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,34E-07 | 0,004 | 5,822E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0083333 | 36,352 | 0,05292 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2013889 | 878,513 | 1,27008 | 2026 |
| 004 |  | Дизель-генератор VOLVO Дизель-генератор VOLVO | 1 1 | 2160 2160 | Труба дизель-генератор | 0023 | 6 | 0,11 | 107,28 | 1,0195205 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4437333 | 1072,948 | 2,444032 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0721067 | 174,354 | 0,3971552 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0206353 | 49,896 | 0,10910884 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1733333 | 419,12 | 0,9547 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4477778 | 1082,727 | 2,48222 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,94E-07 | 0,001 | 3,818E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,004953 | 11,976 | 0,02727769 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1196823 | 289,392 | 0,65465116 | 2026 |
| 004 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 900 2160 | Труба ППУ | 0024 | 3,8 | 0,6 | 0,67 | 0,1894385 |  | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,001288 | 6,799 | 0,04064 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0002093 | 1,105 | 0,006604 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,001426 | 7,528 | 0,045 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0335395 | 177,047 | 1,0584 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0780307 | 411,905 | 2,4624 | 2026 |
| 002 |  | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 1 | 4800 | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 0101 | 3 | 0,2 | 22,03 | 0,6919407 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2952533 | 1051,909 | 1,843072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0479787 | 170,935 | 0,2994992 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0137304 | 48,918 | 0,08228021 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1153333 | 410,902 | 0,71995 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2979444 | 1061,497 | 1,87187 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,29E-07 | 0,001 | 0,00000288 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0032957 | 11,742 | 0,02057041 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0796348 | 283,718 | 0,49367979 | 2026 |
| 002 |  | ДВС бурового насоса CAT 3408 DITA | 1 | 4800 | ДВС бурового насоса CAT 3408 DITA | 0102 |  | 0,15 | 39,16 | 0,6919407 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2952533 | 1051,909 | 1,843072 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0479787 | 170,935 | 0,2994992 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0137304 | 48,918 | 0,08228021 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1153333 | 410,902 | 0,71995 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2979444 | 1061,497 | 1,87187 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,29E-07 | 0,001 | 0,00000288 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0032957 | 11,742 | 0,02057041 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0796348 | 283,718 | 0,49367979 | 2026 |
| 002 |  | ДВС цементировочного агрегата | 1 | 1000 | ДВС цементировочного агрегата | 0103 |  | 0,15 | 46,36 | 0,8193069 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,37888 | 1140,007 | 1,13664 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,061568 | 185,251 | 0,184704 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0246667 | 74,219 | 0,07104 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0592 | 178,126 | 0,1776 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3058667 | 920,318 | 0,92352 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,92E-07 | 0,002 | 1,954E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00592 | 17,813 | 0,01776 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1430667 | 430,471 | 0,42624 | 2026 |
| 002 |  | ДЭС-125 | 1 | 4920 | ДЭС-125 | 0104 |  | 0,15 | 31,98 | 0,5651188 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1066667 | 465,309 | 1,542912 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0173333 | 75,613 | 0,2507232 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0049604 | 21,639 | 0,06888017 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0416667 | 181,761 | 0,6027 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1076389 | 469,55 | 1,56702 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,19E-07 | 0,0005 | 2,411E-06 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0011906 | 5,194 | 0,01722034 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0287698 | 125,502 | 0,41327983 | 2026 |
| 002 |  | Дизель-генератор VOLVO | 1 | 4920 | Дизель-генератор VOLVO | 0105 | 6 | 0,11 | 107,28 | 1,0195205 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5546667 | 1341,184 | 6,95872 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0901333 | 217,942 | 1,130792 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0361111 | 87,317 | 0,43492 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0866667 | 209,56 | 1,0873 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4477778 | 1082,727 | 5,65396 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,67E-07 | 0,002 | 0,00001196 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0086667 | 20,956 | 0,10873 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2094444 | 506,437 | 2,60952 | 2026 |
| 002 |  | Нагревательная установка на буровой | 1 | 2050 | Труба нагревательная установка | 0106 | 3,8 | 0,6 | 0,67 | 0,1894385 |  | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,02728 | 144,005 | 0,8616 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,004433 | 23,401 | 0,14001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0019948 | 10,53 | 0,062955 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0469165 | 247,661 | 1,4807016 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1091527 | 576,191 | 3,4448976 | 2026 |
| 004 |  | Пыление при рекультивации Пыление при рекультивации | 1 1 | 36 36 | Неорганиз.пыление при рекуль. | 6021 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 3 | 20 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,52 |  | 0,328 | 2026 |
| 004 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.склад ПСП | 6022 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,486 |  | 7,045 | 2026 |
| 004 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.емкости ДТ | 6023 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,785E-05 |  | 0,00011508 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0206022 |  | 0,04098492 | 2026 |
| 004 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.емкости масла | 6024 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002222 |  | 0,0001144 | 2026 |
| 004 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.насосы ДТ | 6025 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,022222 |  | 0,00153651 | 2026 |
| 004 |  | Насосы нефти Насосы нефти | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.насосы нефти | 6026 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,0027 | 2026 |
| 004 |  | Емкости нефти Емкости нефти | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.емкости нефти | 6027 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,003396 |  | 0,001104 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 4,101236 |  | 1,333264 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,51688 |  | 0,49312 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01981 |  | 0,00644 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,006226 |  | 0,002024 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,012452 |  | 0,004048 | 2026 |
| 004 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.нефтегазосепаратор | 6028 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0867877 |  | 0,67486144 | 2026 |
| 004 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 | 90 90 | Неорганиз.сварочный пост | 6029 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 |  | 0,00176 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 |  | 0,0003114 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000222 |  | 0,000072 | 2026 |
| 004 |  | РММ РММ РММ РММ | 1 1 1 1 | 112 112 112 112 | Неорганиз. РММ | 6031 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,00712 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,001774 | 2026 |
| 004 |  | Неплотности соединений Неплотности соединений | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз. неплотности | 6032 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03614 |  | 0,28102 | 2026 |
| 002 |  | Планировка площадки | 1 | 36 | Неорганиз.планировка площадки | 6101 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,76 |  | 0,164 | 2026 |
| 002 |  | Склад ПСП | 1 | 4800 | Неорганиз.склад ПСП | 6102 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,243 |  | 3,3675 | 2026 |
| 002 |  | Емкости ДТ | 1 | 4800 | Неорганиз.емкости ДТ | 6103 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,0001708 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,0608292 | 2026 |
| 002 |  | Емкости масла | 1 | 4800 | Неорганиз.емкости масла | 6104 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,000085 | 2026 |
| 002 |  | РММ РММ | 1 1 | 500 500 | Неорганиз. РММ | 6106 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00446 |  | 0,00803 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0022 |  | 0,00396 | 2026 |
| 002 |  | Сварочные работы | 1 | 200 | Неорганиз.сварочные работы | 6107 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,002714 |  | 0,001954 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000481 |  | 0,000346 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 |  | 0,00008 | 2026 |
| 002 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 4920 | Неорганиз.емкости бурового раствора | 6108 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,165 |  | 2,92248 | 2026 |
| 002 |  | Шламовые емкости | 1 | 4920 | Неорганиз.шламовые емкости | 6109 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,101228 |  | 1,792947 | 2026 |
| 002 |  | Дегазатор (Swaco) | 1 | 4920 | Неорганиз.дегазатор | 6110 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0016585 |  | 0,02937595 | 2026 |
| 002 |  | Насосы ДТ | 1 | 4920 | Неорганиз.насосы ДТ | 6111 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00228217 | 2026 |
| 002 |  | Цементный блок | 1 | 1000 | Неорганиз.цементный блок | 6112 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,036 |  | 0,00544 | 2026 |

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ НА 2028 ГОД

Таблица 1.32

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газоочисткой, % | Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Температура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 007 |  | ДВС CAT 3408 DITA ДВС CAT 3408 DITA | 1 1 | 2160 2160 | Труба ДВС | 0021 | 6 | 0,11 | 72,81 | 0,6919407 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5905067 | 2103,819 | 1,65888 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0959573 | 341,871 | 0,269568 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0274609 | 97,836 | 0,07405733 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,2306667 | 821,804 | 0,648 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5958889 | 2122,994 | 1,6848 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 6,58E-07 | 0,002 | 2,592E-06 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0065913 | 23,483 | 0,01851466 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1592696 | 567,435 | 0,44434267 | 2028 |
| 007 |  | ДЭС-125 ДЭС-125 | 1 1 | 2160 2160 | Труба ДЭС-125 | 0022 | 6 | 0,11 | 59,47 | 0,5651188 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5333333 | 2326,545 | 3,38688 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0866667 | 378,064 | 0,550368 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0347222 | 151,468 | 0,21168 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0833333 | 363,523 | 0,5292 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4305556 | 1878,2 | 2,75184 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,34E-07 | 0,004 | 5,822E-06 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0083333 | 36,352 | 0,05292 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2013889 | 878,513 | 1,27008 | 2028 |
| 007 |  | Дизель-генератор VOLVO Дизель-генератор VOLVO | 1 1 | 2160 2160 | Труба дизель-генератор | 0023 | 6 | 0,11 | 107,28 | 1,0195205 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4437333 | 1072,948 | 2,444032 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0721067 | 174,354 | 0,3971552 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0206353 | 49,896 | 0,10910884 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1733333 | 419,12 | 0,9547 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4477778 | 1082,727 | 2,48222 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,94E-07 | 0,001 | 3,818E-06 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,004953 | 11,976 | 0,02727769 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1196823 | 289,392 | 0,65465116 | 2028 |
| 007 |  | Паровая передвижная установка Паровая передвижная установка | 1 1 | 900 2160 | Труба ППУ | 0024 | 3,8 | 0,6 | 0,67 | 0,1894385 |  | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00848 | 44,764 | 0,268 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,001378 | 7,274 | 0,04355 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,001426 | 7,528 | 0,045 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0335395 | 177,047 | 1,0584 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0780307 | 411,905 | 2,4624 | 2028 |
| 003 |  | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 1 | 4800 | ДВС лебедки CAT 3408 DITA | 0101 | 3 | 0,2 | 22,03 | 0,6919407 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2952533 | 1051,909 | 1,843072 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0479787 | 170,935 | 0,2994992 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0137304 | 48,918 | 0,08228021 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1153333 | 410,902 | 0,71995 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2979444 | 1061,497 | 1,87187 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,29E-07 | 0,001 | 0,00000288 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0032957 | 11,742 | 0,02057041 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0796348 | 283,718 | 0,49367979 | 2028 |
| 003 |  | ДВС бурового насоса CAT 3408 DITA | 1 | 4800 | ДВС бурового насоса CAT 3408 DITA | 0102 |  | 0,15 | 39,16 | 0,6919407 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2952533 | 1051,909 | 1,843072 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0479787 | 170,935 | 0,2994992 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0137304 | 48,918 | 0,08228021 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1153333 | 410,902 | 0,71995 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2979444 | 1061,497 | 1,87187 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3,29E-07 | 0,001 | 0,00000288 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0032957 | 11,742 | 0,02057041 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0796348 | 283,718 | 0,49367979 | 2028 |
| 003 |  | ДВС цементировочного агрегата | 1 | 1000 | ДВС цементировочного агрегата | 0103 |  | 0,15 | 46,36 | 0,8193069 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,37888 | 1140,007 | 1,13664 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,061568 | 185,251 | 0,184704 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0246667 | 74,219 | 0,07104 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0592 | 178,126 | 0,1776 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3058667 | 920,318 | 0,92352 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,92E-07 | 0,002 | 1,954E-06 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00592 | 17,813 | 0,01776 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1430667 | 430,471 | 0,42624 | 2028 |
| 003 |  | ДЭС-125 | 1 | 4920 | ДЭС-125 | 0104 |  | 0,15 | 31,98 | 0,5651188 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1066667 | 465,309 | 1,542912 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0173333 | 75,613 | 0,2507232 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0049604 | 21,639 | 0,06888017 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0416667 | 181,761 | 0,6027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1076389 | 469,55 | 1,56702 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,19E-07 | 0,0005 | 2,411E-06 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0011906 | 5,194 | 0,01722034 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0287698 | 125,502 | 0,41327983 | 2028 |
| 003 |  | Дизель-генератор VOLVO | 1 | 4920 | Дизель-генератор VOLVO | 0105 | 6 | 0,11 | 107,28 | 1,0195205 | 400 | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,5546667 | 1341,184 | 6,95872 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0901333 | 217,942 | 1,130792 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0361111 | 87,317 | 0,43492 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0866667 | 209,56 | 1,0873 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,4477778 | 1082,727 | 5,65396 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 8,67E-07 | 0,002 | 0,00001196 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0086667 | 20,956 | 0,10873 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2094444 | 506,437 | 2,60952 | 2028 |
| 003 |  | Нагревательная установка на буровой | 1 | 2050 | Труба нагревательная установка | 0106 | 3,8 | 0,6 | 0,67 | 0,1894385 |  | 10117 | 8632 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,02728 | 144,005 | 0,8616 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,004433 | 23,401 | 0,14001 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0019948 | 10,53 | 0,062955 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0469165 | 247,661 | 1,4807016 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1091527 | 576,191 | 3,4448976 | 2028 |
| 007 |  | Пыление при рекультивации Пыление при рекультивации | 1 1 | 36 36 | Неорганиз.пыление при рекуль. | 6021 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 3 | 20 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1,52 |  | 0,328 | 2028 |
| 007 |  | Склад ПСП Склад ПСП | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.склад ПСП | 6022 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,486 |  | 6,679 | 2028 |
| 007 |  | Емкости ДТ Емкости ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.емкости ДТ | 6023 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 5,785E-05 |  | 0,00011508 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0206022 |  | 0,04098492 | 2028 |
| 007 |  | Емкости масла Емкости масла | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.емкости масла | 6024 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0002222 |  | 0,0001144 | 2028 |
| 007 |  | Насосы ДТ Насосы ДТ | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.насосы ДТ | 6025 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,022222 |  | 0,00153651 | 2028 |
| 007 |  | Насосы нефти Насосы нефти | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.насосы нефти | 6026 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011112 |  | 0,0027 | 2028 |
| 007 |  | Емкости нефти Емкости нефти | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.емкости нефти | 6027 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,003396 |  | 0,001104 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 4,101236 |  | 1,333264 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1,51688 |  | 0,49312 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,01981 |  | 0,00644 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,006226 |  | 0,002024 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,012452 |  | 0,004048 | 2028 |
| 007 |  | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз.нефтегазосепаратор | 6028 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0867877 |  | 0,67486144 | 2028 |
| 007 |  | Сварочные работы Сварочные работы | 1 1 | 90 90 | Неорганиз.сварочный пост | 6029 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,005428 |  | 0,00176 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000962 |  | 0,0003114 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000222 |  | 0,000072 | 2028 |
| 007 |  | РММ РММ РММ РММ | 1 1 1 1 | 112 112 112 112 | Неорганиз. РММ | 6031 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00892 |  | 0,00712 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0044 |  | 0,001774 | 2028 |
| 007 |  | Неплотности соединений Неплотности соединений | 1 1 | 2160 2160 | Неорганиз. неплотности | 6032 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,03614 |  | 0,28102 | 2028 |
| 003 |  | Планировка площадки | 1 | 36 | Неорганиз.планировка площадки | 6101 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,76 |  | 0,164 | 2028 |
| 003 |  | Склад ПСП | 1 | 4800 | Неорганиз.склад ПСП | 6102 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 80 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,243 |  | 3,3125 | 2028 |
| 003 |  | Емкости ДТ | 1 | 4800 | Неорганиз.емкости ДТ | 6103 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,892E-05 |  | 0,0001708 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0103011 |  | 0,0608292 | 2028 |
| 003 |  | Емкости масла | 1 | 4800 | Неорганиз.емкости масла | 6104 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001111 |  | 0,000085 | 2028 |
| 003 |  | РММ РММ | 1 1 | 500 500 | Неорганиз. РММ | 6106 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00446 |  | 0,00803 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0022 |  | 0,00396 | 2028 |
| 003 |  | Сварочные работы | 1 | 200 | Неорганиз.сварочные работы | 6107 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0,002714 |  | 0,001954 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0,000481 |  | 0,000346 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0001111 |  | 0,00008 | 2028 |
| 003 |  | Емкости бурового раствора | 1 | 4920 | Неорганиз.емкости бурового раствора | 6108 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,165 |  | 2,92248 | 2028 |
| 003 |  | Шламовые емкости | 1 | 4920 | Неорганиз.шламовые емкости | 6109 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,101228 |  | 1,792947 | 2028 |
| 003 |  | Дегазатор (Swaco) | 1 | 4920 | Неорганиз.дегазатор | 6110 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0016585 |  | 0,02937595 | 2028 |
| 003 |  | Насосы ДТ | 1 | 4920 | Неорганиз.насосы ДТ | 6111 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,011111 |  | 0,00228217 | 2028 |
| 003 |  | Цементный блок | 1 | 1000 | Неорганиз.цементный блок | 6112 |  |  |  |  |  | 10117 | 8632 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0,036 |  | 0,00544 | 2028 |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗВ

Таблица 1.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |   ПДКсс   |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |   мг/м3   |опасн|

|      |                                 |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |   5.0891 |  0.135086|  0.002441|  0.000015|  0.000285|   5 | 0.4000000*| 0.0400000 |  3  |

|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  36.0773 |  0.957645|  0.017308|  0.000110|  0.002021|   5 | 0.0100000 | 0.0010000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0192 | Тетраэтилсвинец (549)           | 690.0432 | 17.541073|  0.356901|  0.008619|  0.270529|   1 | 0.0001000 | 0.0000400 |  1  |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  41.2764 | 18.558313|  1.386243|  0.030354|  0.209658|  28 | 0.2000000 | 0.0400000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   3.3537 |  1.507863|  0.112632|  0.002466|  0.017035|  28 | 0.4000000 | 0.0600000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  10.0610 |  2.264516|  0.073866|  0.000590|  0.007343|  28 | 0.1500000 | 0.0500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   7.0008 |  2.455780|  0.182560|  0.003864|  0.029134|  28 | 0.5000000 | 0.0500000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |  31.2273 |  2.159512|  0.096263|  0.002109|  0.005434|   7 | 0.0080000 | 0.0008000*|  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   2.0495 |  0.740043|  0.056156|  0.001184|  0.008310|  28 | 5.0000000 | 3.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   1.3879 |  0.082869|  0.003713|  0.000081|  0.000453|   5 | 0.0200000 | 0.0050000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (617)                           |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0415 | Смесь углеводородов предельных  |   8.2170 |  0.450112|  0.020326|  0.000439|  0.003967|  19 |50.0000000 | 5.0000000*|  -  |

|      | С1-С5 (1502*)                   |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0416 | Смесь углеводородов предельных  |   4.3165 |  0.250813|  0.011287|  0.000245|  0.001611|   3 |30.0000000 | 3.0000000*|  -  |

|      | С6-С10 (1503*)                  |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0501 | Пентилены (амилены - смесь      |   1.9168 |  0.109251|  0.005482|  0.000413|  0.004376|   1 | 1.5000000 | 0.1500000*|  4  |

|      | изомеров) (460)                 |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0602 | Бензол (64)                     |  12.3841 |  0.437005|  0.021928|  0.001653|  0.017508|   3 | 0.3000000 | 0.1000000 |  2  |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |   3.0863 |  0.154419|  0.007015|  0.000186|  0.001970|   3 | 0.2000000 | 0.0200000*|  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |   4.2618 |  0.158414|  0.007949|  0.000599|  0.006347|   3 | 0.6000000 | 0.0600000*|  3  |

| 0627 | Этилбензол (675)                |   2.8752 |  0.163877|  0.008223|  0.000620|  0.006565|   1 | 0.0200000 | 0.0020000*|  3  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   3.0373 |  0.790843|  0.026253|  0.000211|  0.002519|  24 | 0.0000100*| 0.0000010 |  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   2.0915 |  0.943671|  0.071423|  0.001578|  0.010372|  24 | 0.0500000 | 0.0100000 |  2  |

| 2735 | Масло минеральное нефтяное      |   1.2691 |  0.045193|  0.002268|  0.000171|  0.001811|   5 | 0.0500000 | 0.0050000*|  -  |

|      | (веретенное, машинное,          |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | цилиндровое и др.) (716*)       |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   5.0982 |  1.283409|  0.093185|  0.001943|  0.013241|  29 | 1.0000000 | 0.1000000*|  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |   5.7346 |  0.177003|  0.003202|  0.000020|  0.000052|   4 | 0.5000000 | 0.1500000 |  3  |

| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  51.4318 |  1.587470|  0.028717|  0.000182|  0.000470|   2 | 0.1500000 | 0.0500000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: более 70  |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (Динас) (493)                   |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |2149.4202 | 47.834000|  1.195930|  0.007623|  0.019643|   8 | 0.3000000 | 0.1000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  35.3594 |  1.091386|  0.019743|  0.000125|  0.000323|   4 | 0.0400000 | 0.0040000*|  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |          |     |           |           |     |

|  07  | 0301 + 0330                     |  48.2772 | 21.004234|  1.568803|  0.034077|  0.238769|  28 |           |           |     |

|  37  | 0333 + 1325                     |  33.3187 |  3.045069|  0.167687|  0.003592|  0.010631|  31 |           |           |     |

|  41  | 0330 + 0342                     |   8.3887 |  2.535744|  0.186273|  0.003945|  0.029531|  33 |           |           |     |

|  44  | 0330 + 0333                     |  38.2280 |  4.565444|  0.278823|  0.005973|  0.029393|  35 |           |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2907 + 2908 + 2930       |1313.6451 | 29.440969|  0.730955|  0.004659|  0.012005|  14 |           |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

4. "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10.

5. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне),

"ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.

Как видно из таблицы, при расчете по рабочему прямоугольнику наибольшая максимальная концентрация отмечается по пыли неорганической 47.834000, следующие вещества с высоким показателем азота диоксид  18.558313 ПДКр.п., тетраэтилсвинец 17.541073  группа суммации 31 (азота диоксид + серы диоксид) – 21.004234 ПДКр.п. ПДК по пыли неорганической выбрасывается временными  источниками загрязнения, действующими только в период подготовительных работ и планировки площадки.

По всем  веществам максимальные концентрации в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ ниже предельно-допустимых значений для населенных пунктов (<1 ПДК) согласно Санитарным гигиеническим нормативам, утвержденным Постановлением Правительства  № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года.

Результаты расчетов по веществам и группам суммаций, создающим наибольшую концентрацию, показаны изолиниями в долях ПДК на рисунках 1.6-1.12.

Передвижные источники. В период проведения планируемых работ выбросы от передвижных источников рассчитаны от дежурного автотранспорта и не нормируются. Результаты предварительных расчетов выбросов от передвижных источников представлены в таблице 1.34.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ВЫБРОСОВ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Таблица 1.34

| Наименование веществ | Удельные выбросы вредных веществ | Расчет выбросов ЗВ на 1 скважину |  |  | Расчет выбросов ЗВ на 1 скважину |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скв. Ж-1 гл 3000 м |  |  | скв. Ж-1 гл 3000 м |  |  | испытание 1го об |  |  |  |
|  |  | Рас-ход, т, | г/сек. | т/год | Рас-ход, т, | г/сек. | т/год | Рас-ход, т, | г/сек. | т/год |  |
| дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 0,047 | 33,77 | 0,215084 | 1,58732254 | 33,77 | 0,215084 | 1,5873225 | 15,64 | 0,22684 | 0,734954 | 6,114 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 0,019 | 33,77 | 0,086949 | 0,64168358 | 33,77 | 0,086949 | 0,6416836 | 15,64 | 0,09170 | 0,297109 | 2,472 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 0,033 | 33,77 | 0,151017 | 1,11450306 | 33,77 | 0,151017 | 1,1145031 | 15,64 | 0,15927 | 0,516032 | 4,293 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 0,01 | 33,77 | 0,045763 | 0,3377282 | 33,77 | 0,045763 | 0,3377282 | 15,64 | 0,04826 | 0,156373 | 1,301 |
| 5. Сажа | 0,0092 | 33,77 | 0,042102 | 0,31070994 | 33,77 | 0,042102 | 0,3107099 | 15,64 | 0,04440 | 0,143863 | 1,197 |
| 6. Формальдегиды | 0,0027 | 33,77 | 0,012356 | 0,09118661 | 33,77 | 0,012356 | 0,0911866 | 15,64 | 0,01303 | 0,042221 | 0,351 |
| 7. Бенз(а)пирен | 1,4E-07 | 33,77 | 0,000001 | 4,7282E-06 | 33,77 | 0,000001 | 4,728E-06 | 15,64 | 6,76E-07 | 2,19E-06 | 0,000 |
| Итого: |  |  | 0,553271 | 4,08313867 |  | 0,553271 | 4,0831387 |  | 0,58350 | 1,890554 | 15,728494 |

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ВЫБРОСОВ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕЙСМОПАРТИИ

Таблица 1.35

| Наименование веществ | Расход, т | Удельные выбросы вредных в-в | г/сек. | т/год | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бензин |  |  |  |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 65,9 | 0,42 | 23,292170 | 27,67110 | 4 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 65,9 | 0,046 | 2,551047 | 3,03064 | 4 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 65,9 | 0,027 | 1,497354 | 1,77886 | 2 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 65,9 | 0,0015 | 0,083186 | 0,09883 | 3 |
| 5. Сажа | 65,9 | 0,0011 | 0,061003 | 0,07247 | 3 |
| 6. Формальдегиды | 65,9 | 0,0034 | 0,188556 | 0,22400 | 2 |
| 7. Бенз(а)пирен | 65,9 | 0,0000001 | 0,000006 | 0,00001 | 2 |
| Итого: |  |  | 27,67332148 | 32,87591 |  |
|  | диз. т. |  |  |  |  |
| 1. Углерода оксид- СО | 131,5 | 0,047 | 5,204171 | 6,182555 | 4 |
| 2. Углеводороды (СхНу) | 131,5 | 0,019 | 2,103814 | 2,499331 | 4 |
| 3. Азота диоксид- NOx | 131,5 | 0,033 | 3,653992 | 4,340943 | 2 |
| 4. Серы диоксид (SO2) | 131,5 | 0,01 | 1,107270 | 1,315437 | 3 |
| 5. Сажа | 131,5 | 0,0092 | 1,018689 | 1,210202 | 3 |
| 6. Формальдегиды | 131,5 | 0,0027 | 0,298963 | 0,355168 | 2 |
| 7. Бенз(а)пирен | 131,5 | 1,4E-07 | 0,000016 | 1,84E-05 | 2 |
| Итого: |  |  | 13,386914 | 15,90365 |  |
| Всего: |  |  | 41,06024 | 48,77956 |  |

1.7.1.5.  Предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбpocoв (ПДВ)

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ произведен с учетом максимально возможного числа одновременно работающих источников при их максимально возможной нагрузке. Расчет рассеивания показал, что при выполнении проектируемых работ  не прогнозируются превышения приземных концентраций по всем загрязняющим веществам на границах с жилой зоной и расчетной СЗЗ.

Так как предприятие не оказывает существенного влияния на уровень загрязнения атмосферы, за нормативы ПДВ предлагается принять расчетные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предварительные нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в таблице 1.36.

Рис. 1.6

Рис. 1.7

Рис 1.8

Рис. 1.9

Рис 1.10

Рис 1.11

Рис. 1.12

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПО ИСТОЧНИКАМ, В ПЕРИОД РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА 2024– 2028 гг.

Таблица 1.36

| Производство цех, участок | Номер источника |  | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2024 год |  |  |  |  |  | на 2024 год |  |  |  |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  |  |  | на 2027 год |  |  |  |  | на 2028 год |  |  |  | НДВ |  |  |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с |  |  |  | т/год |  | г/c |  | т/год |  |  | г/c | т/год | г/c |  | т/год |  | г/c |  |  | т/год |  | г/c |  | т/год |  | г/c |  | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,002714 |  | 0,000293 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,002714 |  |  | 0,000293 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,002714 |  | 0,000293 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 6107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,002714 |  | 0,001954 |  | ̶ |  |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,002714 |  | 0,001954 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6129 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,002714 |  | 0,001954 |  | 0,002714 |  | 0,001954 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6029 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,005428 |  | 0,00176 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,005428 |  | 0,00176 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6121 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,005428 |  | 0,00176 |  | 0,005428 |  | 0,00176 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,002714 |  | 0,000293 |  |  | ̶ | ̶ | 0,008142 |  | 0,003714 |  | 0,002714 |  |  | 0,000293 |  | 0,008142 |  | 0,003714 |  | 0,018998 |  | 0,007721 |  |  |
| (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000481 |  | 0,0000519 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  | 0,0000519 |  | ̶ |  | ̶ |  |  |  | 0,0000519 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 6107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000481 |  | 0,000346 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000481 |  | 0,000346 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6129 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000481 |  | 0,000346 |  | 0,000481 |  | 0,000346 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6029 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000962 |  | 0,0003114 |  | ̶ |  |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,000962 |  | 0,0003114 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6121 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000962 |  | 0,0003114 |  | 0,000962 |  | 0,0003114 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000481 |  | 0,0000519 |  |  | ̶ | ̶ | 0,001443 |  | 0,0006574 |  | 0,000481 |  |  | 0,0000519 |  | 0,001443 |  | 0,0006574 |  | 0,003367 |  | 0,0013667 |  |  |
| (0192) Тетраэтилсвинец (549) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000644 |  | 0,0000606 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000644 |  |  | 0,0000606 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000644 |  | 0,0000606 |  | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000644 |  | 0,0000606 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000644 |  |  | 0,0000606 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000644 |  | 0,0000606 |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 0001 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,213333333 |  | 0,46656 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,213333333 |  |  | 0,46656 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,213333333 |  | 0,46656 |  | 2024 |
|  | 0002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,128 |  | 0,113536 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,128 |  |  | 0,113536 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,128 |  | 0,113536 |  | 2024 |
|  | 0003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,260266667 |  | 0,425984 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,260266667 |  |  | 0,425984 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,260266667 |  | 0,425984 |  | 2024 |
|  | 0004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,128 |  | 0,113536 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,128 |  |  | 0,113536 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,128 |  | 0,113536 |  | 2024 |
|  | 0005 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,068666667 |  | 0,040248 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,068666667 |  |  | 0,040248 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,068666667 |  | 0,040248 |  | 2024 |
|  | 0006 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,015564444 |  | 0,026832 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,015564444 |  |  | 0,026832 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,015564444 |  | 0,026832 |  | 2024 |
|  | 0007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,015564444 |  | 0,0134848 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,015564444 |  |  | 0,0134848 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,015564444 |  | 0,0134848 |  | 2024 |
|  | 0008 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,067522222 |  |  | 0,06364 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,067522222 |  | 0,06364 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 0101 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,295253333 |  | 1,843072 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,295253333 |  | 1,843072 |  | 2026 |
|  | 0102 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,295253333 |  | 1,843072 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,295253333 |  | 1,843072 |  | 2026 |
|  | 0103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,37888 |  | 1,13664 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,37888 |  | 1,13664 |  | 2026 |
|  | 0104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,106666667 |  | 1,542912 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,106666667 |  | 1,542912 |  | 2026 |
|  | 0105 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,554666667 |  | 6,95872 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,554666667 |  | 6,95872 |  | 2026 |
|  | 0106 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,02728 |  | 0,8616 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,02728 |  | 0,8616 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 0111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,295253333 |  | 1,843072 |  | 0,295253333 |  | 1,843072 |  | 2028 |
|  | 0112 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,295253333 |  | 1,843072 |  | 0,295253333 |  | 1,843072 |  | 2028 |
|  | 0113 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,37888 |  | 1,13664 |  | 0,37888 |  | 1,13664 |  | 2028 |
|  | 0114 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,106666667 |  | 1,542912 |  | 0,106666667 |  | 1,542912 |  | 2028 |
|  | 0115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,554666667 |  | 6,95872 |  | 0,554666667 |  | 6,95872 |  | 2028 |
|  | 0116 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,02728 |  | 0,8616 |  | 0,02728 |  | 0,8616 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,590506666 |  | 1,65888 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,590506666 |  | 1,65888 |  | 2026 |
|  | 0022 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,533333334 |  | 3,38688 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,533333334 |  | 3,38688 |  | 2026 |
|  | 0023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,443733334 |  | 2,444032 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,443733334 |  | 2,444032 |  | 2026 |
|  | 0024 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,001288 |  | 0,04064 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,001288 |  | 0,04064 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,590506666 |  | 1,65888 |  | 0,590506666 |  | 1,65888 |  | 2028 |
|  | 0108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,533333334 |  | 3,38688 |  | 0,533333334 |  | 3,38688 |  | 2028 |
|  | 0109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,443733334 |  | 2,444032 |  | 0,443733334 |  | 2,444032 |  | 2028 |
|  | 0110 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,00848 |  | 0,268 |  | 0,00848 |  | 0,268 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,829395555 |  | 1,2001808 |  |  |  |  | 3,226861334 |  | 21,716448 |  | 0,896917777 |  |  | 1,2638208 |  | 3,234053334 |  | 21,943808 |  | 7,357832445 |  | 44,9240768 |  |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 0001 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,034666667 |  | 0,075816 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,034666667 |  |  | 0,075816 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,034666667 |  | 0,075816 |  | 2024 |
|  | 0002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0208 |  | 0,0184496 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,0208 |  |  | 0,0184496 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0208 |  | 0,0184496 |  | 2024 |
|  | 0003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,042293333 |  | 0,0692224 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,042293333 |  |  | 0,0692224 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,042293333 |  | 0,0692224 |  | 2024 |
|  | 0004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0208 |  | 0,0184496 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,0208 |  |  | 0,0184496 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0208 |  | 0,0184496 |  | 2024 |
|  | 0005 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,011158333 |  | 0,0065403 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,011158333 |  |  | 0,0065403 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,011158333 |  | 0,0065403 |  | 2024 |
|  | 0006 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,002529222 |  | 0,0043602 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,002529222 |  |  | 0,0043602 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,002529222 |  | 0,0043602 |  | 2024 |
|  | 0007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,002529222 |  | 0,00219128 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,002529222 |  |  | 0,00219128 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,002529222 |  | 0,00219128 |  | 2024 |
|  | 0008 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,010972361 |  | 0,0103415 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,010972361 |  |  | 0,0103415 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,010972361 |  | 0,0103415 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 0101 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,047978667 |  | 0,2994992 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,047978667 |  | 0,2994992 |  | 2026 |
|  | 0102 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,047978667 |  | 0,2994992 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,047978667 |  | 0,2994992 |  | 2026 |
|  | 0103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,061568 |  | 0,184704 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,061568 |  | 0,184704 |  | 2026 |
|  | 0104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,017333333 |  | 0,2507232 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,017333333 |  | 0,2507232 |  | 2026 |
|  | 0105 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,090133333 |  | 1,130792 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,090133333 |  | 1,130792 |  | 2026 |
|  | 0106 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,004433 |  | 0,14001 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,004433 |  | 0,14001 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 0111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,047978667 |  | 0,2994992 |  | 0,047978667 |  | 0,2994992 |  | 2028 |
|  | 0112 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,047978667 |  | 0,2994992 |  | 0,047978667 |  | 0,2994992 |  | 2028 |
|  | 0113 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,061568 |  | 0,184704 |  | 0,061568 |  | 0,184704 |  | 2028 |
|  | 0114 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,017333333 |  | 0,2507232 |  | 0,017333333 |  | 0,2507232 |  | 2028 |
|  | 0115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,090133333 |  | 1,130792 |  | 0,090133333 |  | 1,130792 |  | 2028 |
|  | 0116 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,004433 |  | 0,14001 |  | 0,004433 |  | 0,14001 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,095957334 |  | 0,269568 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,095957334 |  | 0,269568 |  | 2026 |
|  | 0022 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,086666666 |  | 0,550368 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,086666666 |  | 0,550368 |  | 2026 |
|  | 0023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,072106666 |  | 0,3971552 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,072106666 |  | 0,3971552 |  | 2026 |
|  | 0024 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,0002093 |  | 0,006604 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0002093 |  | 0,006604 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,095957334 |  | 0,269568 |  | 0,095957334 |  | 0,269568 |  | 2028 |
|  | 0108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,086666666 |  | 0,550368 |  | 0,086666666 |  | 0,550368 |  | 2028 |
|  | 0109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,072106666 |  | 0,3971552 |  | 0,072106666 |  | 0,3971552 |  | 2028 |
|  | 0110 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,001378 |  | 0,04355 |  | 0,001378 |  | 0,04355 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,524364966 |  | 3,5289228 |  |  |  |  |  |  | 0,525533666 |  | 3,5658688 |  | 1,19564777 |  | 7,30016248 |  |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 0001 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,009920833 |  | 0,020828624 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,009920833 |  |  | 0,020828624 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,009920833 |  | 0,020828624 |  | 2024 |
|  | 0002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0059525 |  | 0,005068584 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,0059525 |  |  | 0,005068584 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0059525 |  | 0,005068584 |  | 2024 |
|  | 0003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,012103417 |  | 0,01901719 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,012103417 |  |  | 0,01901719 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,012103417 |  | 0,01901719 |  | 2024 |
|  | 0004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0059525 |  | 0,005068584 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,0059525 |  |  | 0,005068584 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0059525 |  | 0,005068584 |  | 2024 |
|  | 0005 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,005833333 |  | 0,00351 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,005833333 |  |  | 0,00351 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,005833333 |  | 0,00351 |  | 2024 |
|  | 0006 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000944444 |  | 0,001671423 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000944444 |  |  | 0,001671423 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000944444 |  | 0,001671423 |  | 2024 |
|  | 0007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000944444 |  | 0,000839997 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000944444 |  |  | 0,000839997 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000944444 |  | 0,000839997 |  | 2024 |
|  | 0008 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,005736111 |  | 0,00555 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,005736111 |  |  | 0,00555 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,005736111 |  | 0,00555 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 0101 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,013730433 |  | 0,082280206 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,013730433 |  | 0,082280206 |  | 2026 |
|  | 0102 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,013730433 |  | 0,082280206 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,013730433 |  | 0,082280206 |  | 2026 |
|  | 0103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,024666667 |  | 0,07104 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,024666667 |  | 0,07104 |  | 2026 |
|  | 0104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,004960417 |  | 0,068880172 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,004960417 |  | 0,068880172 |  | 2026 |
|  | 0105 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,036111111 |  | 0,43492 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,036111111 |  | 0,43492 |  | 2026 |
|  | 0106 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,00199475 |  | 0,062955 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00199475 |  | 0,062955 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 0111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,013730433 |  | 0,082280206 |  | 0,013730433 |  | 0,082280206 |  | 2028 |
|  | 0112 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,013730433 |  | 0,082280206 |  | 0,013730433 |  | 0,082280206 |  | 2028 |
|  | 0113 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,024666667 |  | 0,07104 |  | 0,024666667 |  | 0,07104 |  | 2028 |
|  | 0114 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,004960417 |  | 0,068880172 |  | 0,004960417 |  | 0,068880172 |  | 2028 |
|  | 0115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,036111111 |  | 0,43492 |  | 0,036111111 |  | 0,43492 |  | 2028 |
|  | 0116 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,00199475 |  | 0,062955 |  | 0,00199475 |  | 0,062955 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,027460866 |  | 0,074057328 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,027460866 |  | 0,074057328 |  | 2026 |
|  | 0022 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,034722222 |  | 0,21168 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,034722222 |  | 0,21168 |  | 2026 |
|  | 0023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,020635334 |  | 0,109108844 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,020635334 |  | 0,109108844 |  | 2026 |
|  | 0024 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,001426 |  | 0,045 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,001426 |  | 0,045 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,027460866 |  | 0,074057328 |  | 0,027460866 |  | 0,074057328 |  | 2028 |
|  | 0108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,034722222 |  | 0,21168 |  | 0,034722222 |  | 0,21168 |  | 2028 |
|  | 0109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,020635334 |  | 0,109108844 |  | 0,020635334 |  | 0,109108844 |  | 2028 |
|  | 0110 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,001426 |  | 0,045 |  | 0,001426 |  | 0,045 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | 0,047387582 |  | 0,061554402 |  |  |  |  | 0,179438233 |  | 1,242201756 |  | 0,047387582 |  |  | 0,061554402 |  | 0,179438233 |  | 1,242201756 |  | 0,406264048 |  | 2,545957914 |  |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 0001 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,083333333 |  | 0,18225 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,083333333 |  |  | 0,18225 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,083333333 |  | 0,18225 |  | 2024 |
|  | 0002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,05 |  | 0,04435 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,05 |  |  | 0,04435 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,05 |  | 0,04435 |  | 2024 |
|  | 0003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,101666667 |  | 0,1664 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,101666667 |  |  | 0,1664 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,101666667 |  | 0,1664 |  | 2024 |
|  | 0004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,05 |  | 0,04435 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,05 |  |  | 0,04435 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,05 |  | 0,04435 |  | 2024 |
|  | 0005 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,009166667 |  | 0,005265 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,009166667 |  |  | 0,005265 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,009166667 |  | 0,005265 |  | 2024 |
|  | 0006 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,005194444 |  | 0,008775 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,005194444 |  |  | 0,008775 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,005194444 |  | 0,008775 |  | 2024 |
|  | 0007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,005194444 |  | 0,00441 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,005194444 |  |  | 0,00441 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,005194444 |  | 0,00441 |  | 2024 |
|  | 0008 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,009013889 |  | 0,008325 |  |  | ̶ | ̶ | 0,009013889 |  | 0,008325 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,009013889 |  | 0,008325 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 0101 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,115333333 |  | 0,71995 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,115333333 |  | 0,71995 |  | 2026 |
|  | 0102 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,115333333 |  | 0,71995 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,115333333 |  | 0,71995 |  | 2026 |
|  | 0103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,0592 |  | 0,1776 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0592 |  | 0,1776 |  | 2026 |
|  | 0104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,041666667 |  | 0,6027 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,041666667 |  | 0,6027 |  | 2026 |
|  | 0105 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,086666667 |  | 1,0873 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,086666667 |  | 1,0873 |  | 2026 |
|  | 0106 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,04691652 |  | 1,4807016 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,04691652 |  | 1,4807016 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 0111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,115333333 |  | 0,71995 |  | 0,115333333 |  | 0,71995 |  | 2028 |
|  | 0112 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,115333333 |  | 0,71995 |  | 0,115333333 |  | 0,71995 |  | 2028 |
|  | 0113 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,0592 |  | 0,1776 |  | 0,0592 |  | 0,1776 |  | 2028 |
|  | 0114 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,041666667 |  | 0,6027 |  | 0,041666667 |  | 0,6027 |  | 2028 |
|  | 0115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,086666667 |  | 1,0873 |  | 0,086666667 |  | 1,0873 |  | 2028 |
|  | 0116 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,04691652 |  | 1,4807016 |  | 0,04691652 |  | 1,4807016 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,230666666 |  | 0,648 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,230666666 |  | 0,648 |  | 2026 |
|  | 0022 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,083333334 |  | 0,5292 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,083333334 |  | 0,5292 |  | 2026 |
|  | 0023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,173333334 |  | 0,9547 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,173333334 |  | 0,9547 |  | 2026 |
|  | 0024 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,03353952 |  | 1,0584 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,03353952 |  | 1,0584 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,230666666 |  | 0,648 |  | 0,230666666 |  | 0,648 |  | 2028 |
|  | 0108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,083333334 |  | 0,5292 |  | 0,083333334 |  | 0,5292 |  | 2028 |
|  | 0109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,173333334 |  | 0,9547 |  | 0,173333334 |  | 0,9547 |  | 2028 |
|  | 0110 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  |  |  | 0,03353952 |  | 1,0584 |  | 0,03353952 |  | 1,0584 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,313569444 |  | 0,464125 |  |  | ̶ | ̶ | 0,995003263 |  | 7,9868266 |  | 0,304555555 |  |  | 0,4558 |  | 0,985989374 |  | 7,9785016 |  | 2,285548192 |  | 16,4211282 |  |  |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000028924 |  | 0,00017864 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000028924 |  |  | 0,00017864 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000028924 |  | 0,00017864 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 6103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000028924 |  | 0,0001708 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000028924 |  | 0,0001708 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6126 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000028924 |  | 0,0001708 |  | 0,000028924 |  | 0,0001708 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000057848 |  | 0,00011508 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000057848 |  | 0,00011508 |  | 2026 |
|  | 6027 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,003396 |  | 0,001104 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,003396 |  | 0,001104 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000057848 |  | 0,00011508 |  | 0,000057848 |  | 0,00011508 |  | 2028 |
|  | 6119 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,003396 |  | 0,001104 |  | 0,003396 |  | 0,001104 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000028924 |  | 0,00017864 |  |  | ̶ | ̶ | 0,003482772 |  | 0,00138988 |  | 0,000028924 |  |  | 0,00017864 |  | 0,003482772 |  | 0,00138988 |  | 0,006994468 |  | 0,0029584 |  |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 0001 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,215277778 |  | 0,47385 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,215277778 |  |  | 0,47385 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,215277778 |  | 0,47385 |  | 2024 |
|  | 0002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,129166667 |  | 0,11531 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,129166667 |  |  | 0,11531 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,129166667 |  | 0,11531 |  | 2024 |
|  | 0003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,262638889 |  | 0,43264 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,262638889 |  |  | 0,43264 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,262638889 |  | 0,43264 |  | 2024 |
|  | 0004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,129166667 |  | 0,11531 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,129166667 |  |  | 0,11531 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,129166667 |  | 0,11531 |  | 2024 |
|  | 0005 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,06 |  | 0,0351 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,06 |  |  | 0,0351 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,06 |  | 0,0351 |  | 2024 |
|  | 0006 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,017 |  | 0,02925 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,017 |  |  | 0,02925 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,017 |  | 0,02925 |  | 2024 |
|  | 0007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,017 |  | 0,0147 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,017 |  |  | 0,0147 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,017 |  | 0,0147 |  | 2024 |
|  | 0008 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,059 |  | 0,0555 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,059 |  |  | 0,0555 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,059 |  | 0,0555 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 0101 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,297944444 |  | 1,87187 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,297944444 |  | 1,87187 |  | 2026 |
|  | 0102 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,297944444 |  | 1,87187 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,297944444 |  | 1,87187 |  | 2026 |
|  | 0103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,305866667 |  | 0,92352 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,305866667 |  | 0,92352 |  | 2026 |
|  | 0104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,107638889 |  | 1,56702 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,107638889 |  | 1,56702 |  | 2026 |
|  | 0105 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,447777778 |  | 5,65396 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,447777778 |  | 5,65396 |  | 2026 |
|  | 0106 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,10915272 |  | 3,4448976 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,10915272 |  | 3,4448976 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 0111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,297944444 |  | 1,87187 |  | 0,297944444 |  | 1,87187 |  | 2028 |
|  | 0112 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,297944444 |  | 1,87187 |  | 0,297944444 |  | 1,87187 |  | 2028 |
|  | 0113 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,305866667 |  | 0,92352 |  | 0,305866667 |  | 0,92352 |  | 2028 |
|  | 0114 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,107638889 |  | 1,56702 |  | 0,107638889 |  | 1,56702 |  | 2028 |
|  | 0115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,447777778 |  | 5,65396 |  | 0,447777778 |  | 5,65396 |  | 2028 |
|  | 0116 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,10915272 |  | 3,4448976 |  | 0,10915272 |  | 3,4448976 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,595888888 |  | 1,6848 |  | ̶ |  |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,595888888 |  | 1,6848 |  | 2026 |
|  | 0022 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,430555556 |  | 2,75184 |  | ̶ |  |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,430555556 |  | 2,75184 |  | 2026 |
|  | 0023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,447777778 |  | 2,48222 |  | ̶ |  |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,447777778 |  | 2,48222 |  | 2026 |
|  | 0024 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,07803072 |  | 2,4624 |  | ̶ |  |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,07803072 |  | 2,4624 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,595888888 |  | 1,6848 |  | 0,595888888 |  | 1,6848 |  | 2028 |
|  | 0108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,430555556 |  | 2,75184 |  | 0,430555556 |  | 2,75184 |  | 2028 |
|  | 0109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  |  |  | 0,447777778 |  | 2,48222 |  | 0,447777778 |  | 2,48222 |  | 2028 |
|  | 0110 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  |  |  | 0,07803072 |  | 2,4624 |  | 0,07803072 |  | 2,4624 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,889250001 |  | 1,27166 |  |  | ̶ | ̶ | 3,118577884 |  | 24,7143976 |  | 0,889250001 |  |  | 1,27166 |  | 3,118577884 |  | 24,7143976 |  | 7,126405769 |  | 50,7004552 |  |  |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000111 |  | 0,000012 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000111 |  |  | 0,000012 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000111 |  | 0,000012 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 6107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,0001111 |  | 0,00008 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0001111 |  | 0,00008 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6129 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,0001111 |  | 0,00008 |  | 0,0001111 |  | 0,00008 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6029 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000222 |  | 0,000072 |  | ̶ |  |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,000222 |  | 0,000072 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6121 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000222 |  | 0,000072 |  | 0,000222 |  | 0,000072 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000111 |  | 0,000012 |  |  | ̶ | ̶ | 0,0003331 |  | 0,000152 |  | 0,000111 |  |  | 0,000012 |  | 0,0003331 |  | 0,000152 |  | 0,0007772 |  | 0,000316 |  |  |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 2,430134 |  | 0,2286741 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 2,430134 |  |  | 0,2286741 |  | ̶ |  | ̶ |  | 2,430134 |  | 0,2286741 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 6108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,165 |  | 2,92248 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,165 |  | 2,92248 |  | 2026 |
|  | 6109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,101228 |  | 1,792947 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,101228 |  | 1,792947 |  | 2026 |
|  | 6110 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,001658534 |  | 0,029375949 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,001658534 |  | 0,029375949 |  | 2026 |
|  | 6111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,011111 |  | 0,002282172 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,011111 |  | 0,002282172 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6130 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,165 |  | 2,92248 |  | 0,165 |  | 2,92248 |  | 2028 |
|  | 6131 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,101228 |  | 1,792947 |  | 0,101228 |  | 1,792947 |  | 2028 |
|  | 6132 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,001658534 |  | 0,029375949 |  | 0,001658534 |  | 0,029375949 |  | 2028 |
|  | 6133 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,011111 |  | 0,002282172 |  | 0,011111 |  | 0,002282172 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6025 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,022222 |  | 0,001536508 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,022222 |  | 0,001536508 |  | 2026 |
|  | 6026 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,011112 |  | 0,0027 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,011112 |  | 0,0027 |  | 2026 |
|  | 6027 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 4,101236 |  | 1,333264 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 4,101236 |  | 1,333264 |  | 2026 |
|  | 6028 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,086787736 |  | 0,67486144 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,086787736 |  | 0,67486144 |  | 2026 |
|  | 6032 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,03614 |  | 0,28102 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,03614 |  | 0,28102 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6117 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,022222 |  | 0,001536508 |  | 0,022222 |  | 0,001536508 |  | 2028 |
|  | 6118 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,011112 |  | 0,0027 |  | 0,011112 |  | 0,0027 |  | 2028 |
|  | 6119 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 4,101236 |  | 1,333264 |  | 4,101236 |  | 1,333264 |  | 2028 |
|  | 6120 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,086787736 |  | 0,67486144 |  | 0,086787736 |  | 0,67486144 |  | 2028 |
|  | 6123 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,03614 |  | 0,28102 |  | 0,03614 |  | 0,28102 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 2,430134 |  | 0,2286741 |  |  | ̶ | ̶ | 4,53649527 |  | 7,040467069 |  | 2,430134 |  |  | 0,2286741 |  | 4,53649527 |  | 7,040467069 |  | 11,50312454 |  | 14,309608238 |  |  |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,591836 |  | 0,0556914 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,591836 |  |  | 0,0556914 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,591836 |  | 0,0556914 |  | 2024 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 1,51688 |  | 0,49312 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 1,51688 |  | 0,49312 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6119 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 1,51688 |  | 0,49312 |  | 1,51688 |  | 0,49312 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,591836 |  | 0,0556914 |  |  | ̶ | ̶ | 1,51688 |  | 0,49312 |  | 0,591836 |  |  | 0,0556914 |  | 1,51688 |  | 0,49312 |  | 3,625596 |  | 1,0419314 |  |  |
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0805 |  | 0,007575 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,0805 |  |  | 0,007575 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0805 |  | 0,007575 |  | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0805 |  | 0,007575 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,0805 |  |  | 0,007575 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0805 |  | 0,007575 |  |  |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0644 |  | 0,00606 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,0644 |  |  | 0,00606 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0644 |  | 0,00606 |  | 2024 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,01981 |  | 0,00644 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,01981 |  | 0,00644 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6119 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,01981 |  | 0,00644 |  | 0,01981 |  | 0,00644 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0644 |  | 0,00606 |  |  | ̶ | ̶ | 0,01981 |  | 0,00644 |  | 0,0644 |  |  | 0,00606 |  | 0,01981 |  | 0,00644 |  | 0,10402 |  | 0,01894 |  |  |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00483 |  | 0,0004545 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00483 |  |  | 0,0004545 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00483 |  | 0,0004545 |  | 2024 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,006226 |  | 0,002024 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,006226 |  | 0,002024 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6119 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,006226 |  | 0,002024 |  | 0,006226 |  | 0,002024 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00483 |  | 0,0004545 |  |  | ̶ | ̶ | 0,006226 |  | 0,002024 |  | 0,00483 |  |  | 0,0004545 |  | 0,006226 |  | 0,002024 |  | 0,017282 |  | 0,0045025 |  |  |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,04669 |  | 0,0043935 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,04669 |  |  | 0,0043935 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,04669 |  | 0,0043935 |  | 2024 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,012452 |  | 0,004048 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,012452 |  | 0,004048 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6119 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,012452 |  | 0,004048 |  | 0,012452 |  | 0,004048 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,04669 |  | 0,0043935 |  |  | ̶ | ̶ | 0,012452 |  | 0,004048 |  | 0,04669 |  |  | 0,0043935 |  | 0,012452 |  | 0,004048 |  | 0,071594 |  | 0,0124895 |  |  |
| (0627) Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00161 |  | 0,0001515 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00161 |  |  | 0,0001515 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00161 |  | 0,0001515 |  | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00161 |  | 0,0001515 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00161 |  |  | 0,0001515 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00161 |  | 0,0001515 |  |  |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 0001 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000000238 |  | 0,000000729 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000238 |  |  | 0,000000729 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000238 |  | 0,000000729 |  | 2024 |
|  | 0002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000000143 |  | 0,000000177 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000143 |  |  | 0,000000177 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000143 |  | 0,000000177 |  | 2024 |
|  | 0003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00000029 |  | 0,000000666 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00000029 |  |  | 0,000000666 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00000029 |  | 0,000000666 |  | 2024 |
|  | 0004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000000143 |  | 0,000000177 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000143 |  |  | 0,000000177 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000143 |  | 0,000000177 |  | 2024 |
|  | 0005 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000000108 |  | 6,4000000E-08 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000108 |  |  | 6,4000000E-08 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000108 |  | 6,4000000E-08 |  | 2024 |
|  | 0006 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 1,8000000E-08 |  | 3,9000000E-08 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 1,8000000E-08 |  |  | 3,9000000E-08 |  | ̶ |  | ̶ |  | 1,8000000E-08 |  | 3,9000000E-08 |  | 2024 |
|  | 0007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 1,8000000E-08 |  | 2,0000000E-08 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 1,8000000E-08 |  |  | 2,0000000E-08 |  | ̶ |  | ̶ |  | 1,8000000E-08 |  | 2,0000000E-08 |  | 2024 |
|  | 0008 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000000107 |  | 0,000000102 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000107 |  |  | 0,000000102 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000107 |  | 0,000000102 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 0101 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000000329 |  | 0,00000288 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000329 |  | 0,00000288 |  | 2026 |
|  | 0102 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000000329 |  | 0,00000288 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000329 |  | 0,00000288 |  | 2026 |
|  | 0103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000000592 |  | 0,000001954 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000592 |  | 0,000001954 |  | 2026 |
|  | 0104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000000119 |  | 0,000002411 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000119 |  | 0,000002411 |  | 2026 |
|  | 0105 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000000867 |  | 0,00001196 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000867 |  | 0,00001196 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 0111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000000329 |  | 0,00000288 |  | 0,000000329 |  | 0,00000288 |  | 2028 |
|  | 0112 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000000329 |  | 0,00000288 |  | 0,000000329 |  | 0,00000288 |  | 2028 |
|  | 0113 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000000592 |  | 0,000001954 |  | 0,000000592 |  | 0,000001954 |  | 2028 |
|  | 0114 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000000119 |  | 0,000002411 |  | 0,000000119 |  | 0,000002411 |  | 2028 |
|  | 0115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000000867 |  | 0,00001196 |  | 0,000000867 |  | 0,00001196 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000000658 |  | 0,000002592 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000658 |  | 0,000002592 |  | 2026 |
|  | 0022 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000000834 |  | 0,000005822 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000834 |  | 0,000005822 |  | 2026 |
|  | 0023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,000000494 |  | 0,000003818 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000000494 |  | 0,000003818 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000000658 |  | 0,000002592 |  | 0,000000658 |  | 0,000002592 |  | 2028 |
|  | 0108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000000834 |  | 0,000005822 |  | 0,000000834 |  | 0,000005822 |  | 2028 |
|  | 0109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,000000494 |  | 0,000003818 |  | 0,000000494 |  | 0,000003818 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000001065 |  | 0,000001974 |  |  | ̶ | ̶ | 0,000004222 |  | 0,000034317 |  | 0,000001065 |  |  | 0,000001974 |  | 0,000004222 |  | 0,000034317 |  | 0,000009509 |  | 0,000070608 |  |  |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 0001 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00238125 |  | 0,005207247 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00238125 |  |  | 0,005207247 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00238125 |  | 0,005207247 |  | 2024 |
|  | 0002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00142875 |  | 0,001267168 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00142875 |  |  | 0,001267168 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00142875 |  | 0,001267168 |  | 2024 |
|  | 0003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,002905125 |  | 0,004754381 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,002905125 |  |  | 0,004754381 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,002905125 |  | 0,004754381 |  | 2024 |
|  | 0004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00142875 |  | 0,001267168 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00142875 |  |  | 0,001267168 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00142875 |  | 0,001267168 |  | 2024 |
|  | 0005 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00125 |  | 0,000702 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00125 |  |  | 0,000702 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00125 |  | 0,000702 |  | 2024 |
|  | 0006 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000202394 |  | 0,000334289 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000202394 |  |  | 0,000334289 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000202394 |  | 0,000334289 |  | 2024 |
|  | 0007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,000202394 |  | 0,000168001 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,000202394 |  |  | 0,000168001 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,000202394 |  | 0,000168001 |  | 2024 |
|  | 0008 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,001229167 |  | 0,00111 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,001229167 |  |  | 0,00111 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,001229167 |  | 0,00111 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 0101 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,00329565 |  | 0,020570411 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00329565 |  | 0,020570411 |  | 2026 |
|  | 0102 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,00329565 |  | 0,020570411 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00329565 |  | 0,020570411 |  | 2026 |
|  | 0103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,00592 |  | 0,01776 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00592 |  | 0,01776 |  | 2026 |
|  | 0104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,001190625 |  | 0,017220344 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,001190625 |  | 0,017220344 |  | 2026 |
|  | 0105 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,008666667 |  | 0,10873 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,008666667 |  | 0,10873 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 0111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  | 0,00329565 |  | 0,020570411 |  | 0,00329565 |  | 0,020570411 |  | 2028 |
|  | 0112 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  | 0,00329565 |  | 0,020570411 |  | 0,00329565 |  | 0,020570411 |  | 2028 |
|  | 0113 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  | 0,00592 |  | 0,01776 |  | 0,00592 |  | 0,01776 |  | 2028 |
|  | 0114 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  | 0,001190625 |  | 0,017220344 |  | 0,001190625 |  | 0,017220344 |  | 2028 |
|  | 0115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  | 0,008666667 |  | 0,10873 |  | 0,008666667 |  | 0,10873 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,0065913 |  | 0,018514656 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0065913 |  | 0,018514656 |  | 2026 |
|  | 0022 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,008333334 |  | 0,05292 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,008333334 |  | 0,05292 |  | 2026 |
|  | 0023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,004953 |  | 0,027277688 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,004953 |  | 0,027277688 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,0065913 |  | 0,018514656 |  | 0,0065913 |  | 0,018514656 |  | 2028 |
|  | 0108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,008333334 |  | 0,05292 |  | 0,008333334 |  | 0,05292 |  | 2028 |
|  | 0109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,004953 |  | 0,027277688 |  | 0,004953 |  | 0,027277688 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,01102783 |  | 0,014810254 |  |  | ̶ | ̶ | 0,042246226 |  | 0,28356351 |  | 0,01102783 |  |  | 0,014810254 |  | 0,042246226 |  | 0,28356351 |  | 0,095520282 |  | 0,581937274 |  |  |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00111 |  | 0,0000661 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,00111 |  |  | 0,0000661 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00111 |  | 0,0000661 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 6104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,0001111 |  | 0,000085 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0001111 |  | 0,000085 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6127 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,0001111 |  | 0,000085 |  | 0,0001111 |  | 0,000085 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6024 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,0002222 |  | 0,0001144 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0002222 |  | 0,0001144 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6116 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,0002222 |  | 0,0001144 |  | 0,0002222 |  | 0,0001144 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,00111 |  | 0,0000661 |  |  | ̶ | ̶ | 0,0003333 |  | 0,0001994 |  | 0,00111 |  |  | 0,0000661 |  | 0,0003333 |  | 0,0001994 |  | 0,0017766 |  | 0,0004649 |  |  |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 0001 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,057539583 |  | 0,124971377 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,057539583 |  |  | 0,124971377 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,057539583 |  | 0,124971377 |  | 2024 |
|  | 0002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,03452375 |  | 0,030411416 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,03452375 |  |  | 0,030411416 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,03452375 |  | 0,030411416 |  | 2024 |
|  | 0003 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,070198292 |  | 0,11410281 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,070198292 |  |  | 0,11410281 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,070198292 |  | 0,11410281 |  | 2024 |
|  | 0004 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,03452375 |  | 0,030411416 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,03452375 |  |  | 0,030411416 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,03452375 |  | 0,030411416 |  | 2024 |
|  | 0005 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,03 |  | 0,01755 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,03 |  |  | 0,01755 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,03 |  | 0,01755 |  | 2024 |
|  | 0006 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,004857136 |  | 0,008357135 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,004857136 |  |  | 0,008357135 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,004857136 |  | 0,008357135 |  | 2024 |
|  | 0007 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,004857136 |  | 0,004199996 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,004857136 |  |  | 0,004199996 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,004857136 |  | 0,004199996 |  | 2024 |
|  | 0008 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,0295 |  | 0,02775 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,0295 |  |  | 0,02775 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0295 |  | 0,02775 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 0101 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,079634783 |  | 0,493679794 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,079634783 |  | 0,493679794 |  | 2026 |
|  | 0102 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,079634783 |  | 0,493679794 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,079634783 |  | 0,493679794 |  | 2026 |
|  | 0103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,143066667 |  | 0,42624 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,143066667 |  | 0,42624 |  | 2026 |
|  | 0104 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,028769792 |  | 0,413279828 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,028769792 |  | 0,413279828 |  | 2026 |
|  | 0105 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,209444444 |  | 2,60952 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,209444444 |  | 2,60952 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 0111 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,079634783 |  | 0,493679794 |  | 0,079634783 |  | 0,493679794 |  | 2028 |
|  | 0112 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,079634783 |  | 0,493679794 |  | 0,079634783 |  | 0,493679794 |  | 2028 |
|  | 0113 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,143066667 |  | 0,42624 |  | 0,143066667 |  | 0,42624 |  | 2028 |
|  | 0114 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,028769792 |  | 0,413279828 |  | 0,028769792 |  | 0,413279828 |  | 2028 |
|  | 0115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,209444444 |  | 2,60952 |  | 0,209444444 |  | 2,60952 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,159269566 |  | 0,444342672 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,159269566 |  | 0,444342672 |  | 2026 |
|  | 0022 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,201388888 |  | 1,27008 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,201388888 |  | 1,27008 |  | 2026 |
|  | 0023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,119682334 |  | 0,654651156 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,119682334 |  | 0,654651156 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0107 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,159269566 |  | 0,444342672 |  | 0,159269566 |  | 0,444342672 |  | 2028 |
|  | 0108 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,201388888 |  | 1,27008 |  | 0,201388888 |  | 1,27008 |  | 2028 |
|  | 0109 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,265999647 |  | 0,35775415 |  |  | ̶ | ̶ | 1,020891257 |  | 6,805473244 |  | 0,265999647 |  |  | 0,35775415 |  | 0,901208923 |  | 6,150822088 |  | 0,119682334 |  | 0,654651156 |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | 6002 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,010301076 |  | 0,06362136 |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | 0,010301076 |  |  | 0,06362136 |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,010301076 |  | 0,06362136 |  | 2024 |
| Бурение Ж-1 | 6103 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,010301076 |  | 0,0608292 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,010301076 |  | 0,0608292 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6126 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,010301076 |  | 0,0608292 |  | 0,010301076 |  | 0,0608292 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6023 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,020602152 |  | 0,04098492 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,020602152 |  | 0,04098492 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6115 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,020602152 |  | 0,04098492 |  | 0,020602152 |  | 0,04098492 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | 0,010301076 |  | 0,06362136 |  |  | ̶ | ̶ | 0,030903228 |  | 0,101814120 |  | 0,010301076 |  |  | 0,06362136 |  | 0,030903228 |  | 0,101814120 |  | 2,379889693 |  | 14,235950238 |  |  |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6106 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,00446 |  | 0,00803 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,00446 |  | 0,00803 |  | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6128 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,00446 |  | 0,00803 |  | 0,00446 |  | 0,00803 |  | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6031 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,00892 |  | 0,00712 |  | ̶ |  |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,00892 |  | 0,00712 |  | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6122 | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,00892 |  | 0,00712 |  | 0,00892 |  | 0,00712 |  | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | ̶ |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  |  | ̶ | ̶ | 0,01338 |  | 0,01515 |  | ̶ |  |  | ̶ |  | 0,01338 |  | 0,01515 |  | 0,02676 |  | 0,0303 |  |  |
| (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6112 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,036 |  | 0,00544 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,036 |  | 0,00544 | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6134 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  |  |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,036 |  | 0,00544 |  | 0,036 |  | 0,00544 | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,036 |  | 0,00544 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,036 |  | 0,00544 |  | 0,072 |  | 0,01088 |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6101 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,76 |  | 0,164 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,76 |  | 0,164 | 2026 |
|  | 6102 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,243 |  | 3,4225 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,243 |  | 3,4225 | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6124 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  |  |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,76 |  | 0,164 |  | 0,76 |  | 0,164 | 2028 |
|  | 6125 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  |  |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,243 |  | 3,4725 |  | 0,243 |  | 3,4725 | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6021 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 1,52 |  | 0,328 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 1,52 |  | 0,328 | 2026 |
|  | 6022 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,486 |  | 7,155 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,486 |  | 7,155 | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6113 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  |  |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 1,52 |  | 0,328 |  | 1,52 |  | 0,328 | 2028 |
|  | 6114 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  |  |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,486 |  | 6,735 |  | 0,486 |  | 6,735 | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 3,009 |  | 11,0695 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 3,009 |  | 10,6995 |  | 6,018 |  | 21,769 |  |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6106 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,0022 |  | 0,00396 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0022 |  | 0,00396 | 2026 |
| Бурение Ж-2 | 6128 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  |  |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0022 |  | 0,00396 |  | 0,0022 |  | 0,00396 | 2028 |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6031 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,0044 |  | 0,001774 |  |  | ̶ |  | ̶ |  |  |  |  |  | 0,0044 |  | 0,001774 | 2026 |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6122 |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  |  |  |  |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0044 |  | 0,001774 |  | 0,0044 |  | 0,001774 | 2028 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | ̶ | ̶ |  | ̶ |  | ̶ |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,0066 |  | 0,005734 |  |  | ̶ |  | ̶ |  | 0,0066 |  | 0,005734 |  | 0,0132 |  | 0,011468 |  |
| Всего по объекту: |  |  |  |  |  |  | 11,32979139 |  | 7,68011124 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 6,119294 |  | 44,62336666 |  |  | 11,32979139 |  | 7,68011124 |  | 6,119294 |  | 44,62336666 |  | 42,41336152 |  | 173,9394725 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  |  |  |  | 6,559242557 |  | 24,376824822 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 6,559242557 |  | 24,376824822 |  |  | 6,559242557 |  | 24,376824822 |  | 6,559242557 |  | 24,376824822 |  | 6,559242557 |  | 24,376824822 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  | 35,854118959 |  | 149,56264763 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 35,854118959 |  | 149,56264763 |  |  | 35,854118959 |  | 149,56264763 |  | 35,854118959 |  | 149,56264763 |  | 35,854118959 |  | 149,56264763 |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  |  |  | 20,775010176 |  | 136,442489114 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 20,775010176 |  | 136,442489114 |  |  | 20,775010176 |  | 136,442489114 |  | 20,775010176 |  | 136,442489114 |  | 20,775010176 |  | 136,442489114 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  |  |  |  | 0,406273557 |  | 2,546028522 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 0,406273557 |  | 2,546028522 |  |  | 0,406273557 |  | 2,546028522 |  | 0,406273557 |  | 2,546028522 |  | 0,406273557 |  | 2,546028522 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  | 20,368736619 |  | 133,896460592 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 20,368736619 |  | 133,896460592 |  |  | 20,368736619 |  | 133,896460592 |  | 20,368736619 |  | 133,896460592 |  | 20,368736619 |  | 133,896460592 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  |  |  | 21,63835134 |  | 37,496983338 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 21,63835134 |  | 37,496983338 |  |  | 21,63835134 |  | 37,496983338 |  | 21,63835134 |  | 37,496983338 |  | 21,63835134 |  | 37,496983338 |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  |  |  |  | 6,152969 |  | 21,8307963 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 6,152969 |  | 21,8307963 |  |  | 6,152969 |  | 21,8307963 |  | 6,152969 |  | 21,8307963 |  | 6,152969 |  | 21,8307963 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  |  |  |  | 15,48538234 |  | 15,666187038 |  | ̶ | ̶ |  |  |  | 15,48538234 |  | 15,666187038 |  |  | 15,48538234 |  | 15,666187038 |  | 15,48538234 |  | 15,666187038 |  | 15,48538234 |  | 15,666187038 |  |

1.7.1.6. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Решающим мероприятием в борьбе за охрану среды обитания и здоровья человека от воздействия производственных объектов является устройство санитарно-защитных зон (СЗЗ). Размеры санитарно-защитных зон определяются согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

Санитарно-защитная зона - территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 января 2022 года№ ҚР ДСМ-2 СЗЗ объектов разрабатывается последовательно:

- расчетная (предварительная), выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, неионизирующие излучения).

- установленная (окончательная) и оценкой приемлемого риска (далее – риск) воздействия на окружающую среду и здоровье человека - на основании результатов годичного (после пуска объекта на полную мощность) цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за её пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК для атмосферного воздуха населенных мест. Размеры и границы СЗЗ определяются на основании проведенных расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ с учетом розы ветров.

Границы СЗЗ устанавливаются от крайних источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, принадлежащего предприятию для ведения хозяйственной деятельности и оформленному в установленном порядке. Размеры СЗЗ устанавливаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и физических воздействий на атмосферный воздух (расчетная СЗЗ).

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются следующие размеры СЗЗ в зависимости от классов опасности предприятия:

объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более;

объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м;

объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м;

объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м;

объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 м до 99 м.

Данные размеры СЗЗ определены расчетом рассеивания выбросов загрязняющих веществ. Согласно результатам проведенных расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ атмосферном воздухе, определены размеры расчетной санитарно-защитной зоны промплощадок предприятия от крайних источников выброса.

На границе расчетной СЗЗ проектируемого объекта также не фиксируются превышения ПДУ шума и вибрации (иные виды физических воздействия отсутствуют), возникающие при работе техники.

В связи с отдаленным расположением промплощадок предприятия и других объектов санитарно-защитные зоны определены для каждой промплощадки отдельно, так как по результатам расчетов рассеивания зоны загрязнения не накладываются друг на друга.

По результатам выполненного расчета рассеивания загрязняющих веществ определено, что на границе санитарно-защитной зоны проектируемого объекта, нарисованной как территория предприятия по крайним проектируемым для ввода в эксплуатацию скважинам превышений ПДК загрязняющих веществ, обусловленных деятельностью объекта, нет. В границах установленной санитарно-защитной зоны жилой застройки нет.

1.7.1.7.   Организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Производственный (ведомственный) контроль и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в процессе разведочных работ на участке Жанатурмыс  соответствует требованиям приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года №29011. Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным управлением охраны окружающей среды, Областным управлением санэпидемнадзора.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ проводится на источниках выбросов и контрольных точках на границе СЗЗ.

На установках, в помещениях и на промплощадках, где возможно выделение в воздух рабочей зоны  выбросы ЗВ (буровая установка), должен осуществляться контроль воздушной среды автоматическими стационарными газосигнализаторами, а также периодический в местах возможного скопления ЗВ переносными газосигнализаторами.

На буровой установке датчики должны быть установлены у ротора, в начале желобной системы, у вибросит, в насосном помещении (2 шт.), у приемных емкостей (2 шт.) и в культбудке.

На участке проектируемых работ планируется, внедрение системы автоматизированного мониторинга выбросов вредных веществ на границе СЗЗ.

Стационарные газосигнализаторы должны иметь звуковой и световой сигналы с выходом на диспетчерский пункт (пульт управления) и по месту установки датчиков, проходить проверку перед монтажом, а также государственную поверку в процессе эксплуатации в установленные сроки.

Источники первой категории дизельные установки, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Остальные источники контролируются эпизодически.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов составляется экологической службой предприятия в рамках производственного контроля.

П л а н  -  г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов

Таблица 1.37

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,213333333 | 450,35082 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,034666667 | 73,1820091 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,009920833 | 20,9430717 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,083333333 | 175,918289 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,215277778 | 454,455582 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000238 | 0,00050242 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00238125 | 5,02686512 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,057539583 | 121,46718 | ̶ | 0002 |
| 0002 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,128 | 369,981932 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,0208 | 60,122064 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,0059525 | 17,2056051 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,05 | 144,524192 |  | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,129166667 | 373,354164 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000143 | 0,00041334 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00142875 | 4,12977879 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,03452375 | 99,7903417 | ̶ | 0002 |
| 0003 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,260266667 | 601,824928 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,042293333 | 97,79655 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,012103417 | 27,9872108 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,101666667 | 235,087863 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,262638889 | 607,310311 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,00000029 | 0,00067058 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,002905125 | 6,71763567 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,070198292 | 162,322293 | ̶ | 0002 |
| 0004 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,128 | 369,981932 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,0208 | 60,122064 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,0059525 | 17,2056051 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,05 | 144,524192 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,129166667 | 373,354164 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000143 | 0,00041334 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00142875 | 4,12977879 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,03452375 | 99,7903417 | ̶ | 0002 |
| 0005 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,068666667 | 750,387959 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,011158333 | 121,938039 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,005833333 | 63,7465459 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,009166667 | 100,173153 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,06 | 655,678796 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000108 | 0,00118022 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00125 | 13,6599749 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,03 | 327,839398 | ̶ | 0002 |
| 0006 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,015564444 | 255,818601 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,002529222 | 41,5705203 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,000944444 | 15,5229665 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,005194444 | 85,3763488 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,017 | 279,413529 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 1,8000000E-08 | 0,00029585 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,000202394 | 3,32656599 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,004857136 | 79,8323241 | ̶ | 0002 |
| 0007 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,015564444 | 255,818601 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,002529222 | 41,5705203 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,000944444 | 15,5229665 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,005194444 | 85,3763488 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,017 | 279,413529 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 1,8000000E-08 | 0,00029585 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,000202394 | 3,32656599 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,004857136 | 79,8323241 | ̶ | 0002 |
| 0008 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,067522222 | 1167,66814 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,010972361 | 189,746071 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,005736111 | 99,1951073 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,009013889 | 155,878031 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,059 | 1020,29255 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000107 | 0,00185036 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,001229167 | 21,2561006 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,0295 | 510,146276 | ̶ | 0002 |
| 0021 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,590506666 | 2103,81887 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,095957334 | 341,870568 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,027460866 | 97,835793 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,230666666 | 821,804243 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,595888888 | 2122,9943 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000658 | 0,00234428 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0065913 | 23,4830563 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,159269566 | 567,435284 | ̶ | 0002 |
| 0022 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,533333334 | 2326,54464 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,086666666 | 378,063501 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,034722222 | 151,467749 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,083333334 | 363,522603 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 1878,2001 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000000834 | 0,00363813 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,008333334 | 36,3522629 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,201388888 | 878,512946 | ̶ | 0002 |
| 0023 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,443733334 | 1072,94759 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,072106666 | 174,353982 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,020635334 | 49,8962558 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,173333334 | 419,120154 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,447777778 | 1082,72706 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000494 | 0,00119449 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,004953 | 11,9763584 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,119682334 | 289,391989 | ̶ | 0002 |
| 0024 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,001288 | 6,79904032 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,0002093 | 1,10484405 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,001426 | 7,52750893 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,03353952 | 177,04701 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,07803072 | 411,905289 | ̶ | 0002 |
| 0101 | Бурение Ж-1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,295253333 | 1051,90943 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,047978667 | 170,935284 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,013730433 | 48,9178965 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,115333333 | 410,902121 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,297944444 | 1061,49715 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000329 | 0,00117214 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00329565 | 11,7415282 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,079634783 | 283,717642 | ̶ | 0002 |
| 0102 | Бурение Ж-1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,295253333 | 1051,90943 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,047978667 | 170,935284 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,013730433 | 48,9178965 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,115333333 | 410,902121 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,297944444 | 1061,49715 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000329 | 0,00117214 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00329565 | 11,7415282 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,079634783 | 283,717642 | ̶ | 0002 |
| 0103 | Бурение Ж-1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,37888 | 1140,00691 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,061568 | 185,251124 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,024666667 | 74,2192012 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,0592 | 178,12608 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,305866667 | 920,318083 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000592 | 0,00178126 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00592 | 17,812608 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,143066667 | 430,471362 | ̶ | 0002 |
| 0104 | Бурение Ж-1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,106666667 | 465,308929 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,017333333 | 75,6126993 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,004960417 | 21,6386842 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,041666667 | 181,761301 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,107638889 | 469,550025 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000119 | 0,00051911 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,001190625 | 5,19382915 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,028769792 | 125,501635 | ̶ | 0002 |
| 0105 | Бурение Ж-1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,554666667 | 1341,18449 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,090133333 | 217,942478 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,036111111 | 87,3166981 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,086666667 | 209,560077 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,447777778 | 1082,72706 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000867 | 0,00209641 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,008666667 | 20,9560084 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,209444444 | 506,43685 | ̶ | 0002 |
| 0106 | Бурение Ж-1 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,02728 | 144,004519 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,004433 | 23,4007343 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,00199475 | 10,5298025 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,04691652 | 247,660956 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,10915272 | 576,190795 | ̶ | 0002 |
| 0107 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,590506666 | 2103,81887 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,095957334 | 341,870568 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,027460866 | 97,835793 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,230666666 | 821,804243 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,595888888 | 2122,9943 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000658 | 0,00234428 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,0065913 | 23,4830563 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,159269566 | 567,435284 | ̶ | 0002 |
| 0108 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,533333334 | 2326,54464 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,086666666 | 378,063501 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,034722222 | 151,467749 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,083333334 | 363,522603 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,430555556 | 1878,2001 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000834 | 0,00363813 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,008333334 | 36,3522629 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,201388888 | 878,512946 | ̶ | 0002 |
| 0109 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,443733334 | 1072,94759 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,072106666 | 174,353982 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,020635334 | 49,8962558 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,173333334 | 419,120154 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,447777778 | 1082,72706 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000494 | 0,00119449 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,004953 | 11,9763584 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,119682334 | 289,391989 | ̶ | 0002 |
| 0110 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,00848 | 44,763868 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,001378 | 7,27412854 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,001426 | 7,52750893 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,03353952 | 177,04701 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,07803072 | 411,905289 | ̶ | 0002 |
| 0111 | Бурение Ж-2 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,295253333 | 1051,90943 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,047978667 | 170,935284 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,013730433 | 48,9178965 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,115333333 | 410,902121 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,297944444 | 1061,49715 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000329 | 0,00117214 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00329565 | 11,7415282 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,079634783 | 283,717642 | ̶ | 0002 |
| 0112 | Бурение Ж-2 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,295253333 | 1051,90943 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,047978667 | 170,935284 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,013730433 | 48,9178965 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,115333333 | 410,902121 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,297944444 | 1061,49715 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000329 | 0,00117214 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00329565 | 11,7415282 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,079634783 | 283,717642 | ̶ | 0002 |
| 0113 | Бурение Ж-2 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,37888 | 1140,00691 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,061568 | 185,251124 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,024666667 | 74,2192012 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,0592 | 178,12608 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,305866667 | 920,318083 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000592 | 0,00178126 |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,00592 | 17,812608 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,143066667 | 430,471362 | ̶ | 0002 |
| 0114 | Бурение Ж-2 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,106666667 | 465,308929 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,017333333 | 75,6126993 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,004960417 | 21,6386842 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,041666667 | 181,761301 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,107638889 | 469,550025 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000119 | 0,00051911 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,001190625 | 5,19382915 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,028769792 | 125,501635 | ̶ | 0002 |
| 0115 | Бурение Ж-2 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,554666667 | 1341,18449 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,090133333 | 217,942478 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,036111111 | 87,3166981 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,086666667 | 209,560077 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,447777778 | 1082,72706 | ̶ | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ̶ | 0,000000867 | 0,00209641 | ̶ | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | ̶ | 0,008666667 | 20,9560084 | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,209444444 | 506,43685 | ̶ | 0002 |
| 0116 | Бурение Ж-2 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ̶ | 0,02728 | 144,004519 | ̶ | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ̶ | 0,004433 | 23,4007343 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ̶ | 0,00199475 | 10,5298025 | ̶ | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ̶ | 0,04691652 | 247,660956 | ̶ | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ̶ | 0,10915272 | 576,190795 | ̶ | 0002 |
| 6002 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000028924 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,010301076 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6003 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,00111 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6004 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Тетраэтилсвинец (549) | ̶ | 0,000644 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 2,430134 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | ̶ | 0,591836 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | ̶ | 0,0805 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Бензол (64) | ̶ | 0,0644 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | ̶ | 0,00483 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Метилбензол (349) | ̶ | 0,04669 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Этилбензол (675) | ̶ | 0,00161 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6007 | Сейсморазведка 2D_2024 г_базовый лагерь | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,002714 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,000481 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,000111 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6021 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 1,52 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6022 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,486 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6023 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000057848 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,020602152 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6024 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,0002222 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6025 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,022222 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6026 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,011112 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6027 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,003396 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 4,101236 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | ̶ | 1,51688 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Бензол (64) | ̶ | 0,01981 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | ̶ | 0,006226 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Метилбензол (349) | ̶ | 0,012452 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6028 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,086787736 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6029 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,005428 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,000962 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,000222 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6031 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Взвешенные частицы (116) | ̶ | 0,00892 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ̶ | 0,0044 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6032 | Испытание Ж-1 1-го объекта | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,03614 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6101 | Бурение Ж-1 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,76 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6102 | Бурение Ж-1 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,243 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6103 | Бурение Ж-1 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000028924 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,010301076 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6104 | Бурение Ж-1 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6106 | Бурение Ж-1 | Взвешенные частицы (116) | ̶ | 0,00446 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ̶ | 0,0022 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6107 | Бурение Ж-1 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,002714 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,000481 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6108 | Бурение Ж-1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,165 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6109 | Бурение Ж-1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,101228 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6110 | Бурение Ж-1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,001658534 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6111 | Бурение Ж-1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,011111 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6112 | Бурение Ж-1 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | ̶ | 0,036 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6113 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 1,52 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6114 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,486 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6115 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000057848 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,020602152 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6116 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,0002222 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6117 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,022222 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6118 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,011112 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6119 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,003396 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 4,101236 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | ̶ | 1,51688 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Бензол (64) | ̶ | 0,01981 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | ̶ | 0,006226 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Метилбензол (349) | ̶ | 0,012452 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6120 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,086787736 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6121 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,005428 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,000962 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,000222 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6122 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Взвешенные частицы (116) | ̶ | 0,00892 |  | ̶ | 0002 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ̶ | 0,0044 |  | ̶ | 0002 |
| 6123 | Испытание Ж-2 2-го объекта | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,03614 |  | ̶ | 0002 |
| 6124 | Бурение Ж-2 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,76 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6125 | Бурение Ж-2 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | ̶ | 0,243 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6126 | Бурение Ж-2 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ̶ | 0,000028924 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | ̶ | 0,010301076 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6127 | Бурение Ж-2 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6128 | Бурение Ж-2 | Взвешенные частицы (116) | ̶ | 0,00446 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ̶ | 0,0022 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6129 | Бурение Ж-2 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | ̶ | 0,002714 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | ̶ | 0,000481 | ̶ | ̶ | 0002 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ̶ | 0,0001111 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6130 | Бурение Ж-2 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,165 | ̶ | ̶ | 0002 |
| 6131 | Бурение Ж-2 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,101228 |  | ̶ | 0002 |
| 6132 | Бурение Ж-2 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,001658534 |  | ̶ | 0002 |
| 6133 | Бурение Ж-2 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ̶ | 0,011111 |  | ̶ | 0002 |
| 6134 | Бурение Ж-2 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | ̶ | 0,036 |  | ̶ | 0002 |

1.7.1.8.   Мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми НМУ составляют в прогностических подразделениях РГП «Казгидромет» (дочернее уполномоченное подразделение по ДГП «Актюбинский центр гидрометеорологии»).

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе района проведения разведочных работ на участке недр Жанатурмыс. Проектом предусматриваются мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в трех режимах.

НМУ для промплощадки являются: штиль (29%), господствующие ветры: восточный  (17%), приземная инверсия (40-45%).

Мероприятия по сокращению выбросов по первому режиму включают:

- 	контроль за герметичностью запорной арматуры, газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих химреагентов и материалов и других источников пылегазовыделений;

- 	контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры;

- 	запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, емкостей, где хранились загрязняющие вещества;

- 	приостановка ремонтных работ, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

- 	контроль за точным выполнением технологического регламента;

- 	рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- 	запрещение работы оборудования на форсированном режиме;

- 	ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;

- 	прекращение испытания скважины, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- 	другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 21 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, сопровождающиеся незначительным снижением скорости бурения скважины.

Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают:

- 	снижение производительности отдельных агрегатов и технологических процессов, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

-	 остановку испытания скважины на приток, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;

-	 ограничение движения и использования спецавтотранспорта;

- 	мероприятия по предотвращению испарения топлива.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 32 %, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов.

Мероприятия по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временной остановки процесса бурения при сохранении условий циркуляции бурового раствора, обеспечивая в дальнейшем безаварийную проводку ствола скважины.

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ  ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПДВ НА 2026 ГОД

Таблица 1.38

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | N источника выброса на карте схеме объекта | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты на реализацию мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  | начало | окон-чание | капиталовлож. | основная деятельность |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пылеподавление орошением водой | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6021 | 1,52 | 0,328 | 1,52 | 0,328 | 1кв 2026 | 1кв 2026 |  |  |
|  |  | 6022 | 0,486 | 7,045 | 0,486 | 7,045 |  |  |  |  |
|  |  | 6101 | 0,76 | 0,164 | 0,76 | 0,164 |  |  |  |  |
|  |  | 6102 | 0,243 | 3,3675 | 0,243 | 3,3675 |  |  |  |  |
|  | В целом по объекту в результате всех мероприятий: |  | 3,009 | 10,9045 | 3,009 | 10,9045 |  |  |  |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ НМУ ЗА 2026 ГОД

Таблица 1.39

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 д/год 12 ч/сут | Бурение Ж-1 (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6101 | 10117 /8631,75 | 80/80 |  |  | 1,5 |  |  | 0,76 | 0,38 | 50 |
| 200 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6102 | 10117 /8631,75 | 2/80 |  |  | 1,5 |  |  | 0,243 | 0,1215 | 50 |
| 9 д/год 1 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 6107 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,002714 | 0,001357 | 50 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000481 | 0,0002405 | 50 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001111 | 0,00005555 | 50 |
| 42 д/год 5 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 6112 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,036 | 0,018 | 50 |
| 90 д/год 24 ч/сут | Испытание Ж-1 1-го объекта (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6022 | 10117 /8631,75 | 2/80 |  |  | 1,5 |  |  | 0,486 | 0,243 | 50 |
| 4 д/год 1 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 6029 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,005428 | 0,002714 | 50 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000962 | 0,000481 | 50 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000222 | 0,000111 | 50 |
| 200 д/год 24 ч/сут | Бурение Ж-1 (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0101 | 10117 /8631,75 |  | 3 | 0,2 | 22,03 | 0,6919407 /0,6919407 | 400 /400 | 0,295253333 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047978667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013730433 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115333333 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,297944444 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000329 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00329565 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,079634783 |  | 100 |
| 200 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0102 | 10117 /8631,75 |  |  | 0,15 | 39,16 | 0,6919407 /0,6919407 | 400 /400 | 0,295253333 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047978667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013730433 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115333333 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,297944444 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000329 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00329565 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,079634783 |  | 100 |
| 42 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0103 | 10117 /8631,75 |  |  | 0,15 | 46,36 | 0,8193069 /0,8193069 | 400 /400 | 0,37888 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061568 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024666667 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0592 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,305866667 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000592 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00592 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,143066667 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0104 | 10117 /8631,75 |  |  | 0,15 | 31,98 | 0,5651188 /0,5651188 | 400 /400 | 0,106666667 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017333333 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004960417 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041666667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,107638889 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000119 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001190625 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028769792 |  | 100 |
| 200 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6103 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,000028924 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010301076 |  | 100 |
| 200 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6104 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0001111 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6108 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,165 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6109 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,101228 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6110 | 10117 /8631,75 | 2/2 |  |  | 1,5 |  |  | 0,001658534 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6111 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,011111 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут | Испытание Ж-1 1-го объекта (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6023 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,000057848 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020602152 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6024 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0002222 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6025 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,022222 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6026 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,011112 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6027 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,003396 |  | 100 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,101236 |  | 100 |
|  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51688 |  | 100 |
|  |  |  | Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01981 |  | 100 |
|  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006226 |  | 100 |
|  |  |  | Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012452 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6028 | 10117 /8631,75 | 2/2 |  |  | 1,5 |  |  | 0,086787736 |  | 100 |

XАРАКТЕРИСТИКА  ВЫБРОСОВ   ВРЕДНЫХ  ВЕЩЕСТВ  В  АТМОСФЕРУ  В ПЕРИОДЫ  НМУ ЗА 2026 ГОД

Таблица 1.40

| Наименование цеха, участка | № источника выброса | Высота источника, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных условиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | г/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ***Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6107 |  | 0,002714 | 0,001954 | 33,3 |  | 0,001357 | 50 |  | 0,001357 | 50 |  | 0,001357 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6029 |  | 0,005428 | 0,00176 | 66,7 |  | 0,002714 | 50 |  | 0,002714 | 50 |  | 0,002714 | 50 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,008142 | 0,003714 |  |  | 0,004071 |  |  | 0,004071 |  |  | 0,004071 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,008142 | 0,003714 | 100 |  | 0,004071 |  |  | 0,004071 |  |  | 0,004071 |  |  |  |
| ***Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6107 |  | 0,000481 | 0,000346 | 33,3 |  | 0,0002405 | 50 |  | 0,0002405 | 50 |  | 0,0002405 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6029 |  | 0,000962 | 0,0003114 | 66,7 | 3,42735123042 | 0,000481 | 50 | 1,71367561521 | 0,000481 | 50 | 1,71367561521 | 0,000481 | 50 | 1,71367561521 | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,001443 | 0,0006574 |  |  | 0,0007215 |  |  | 0,0007215 |  |  | 0,0007215 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,001443 | 0,0006574 | 100 |  | 0,0007215 |  |  | 0,0007215 |  |  | 0,0007215 |  |  |  |
| ***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 0101 | 3 | 0,295253333 | 1,843072 | 9,1 | 1051,90943258 | 0,295253333 |  | 1051,90943258 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0102 |  | 0,295253333 | 1,843072 | 9,1 | 1051,90943258 | 0,295253333 |  | 1051,90943258 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0103 |  | 0,37888 | 1,13664 | 11,7 | 1140,00691455 | 0,37888 |  | 1140,00691455 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0104 |  | 0,106666667 | 1,542912 | 3,3 | 465,308929338 | 0,106666667 |  | 465,308929338 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0105 | 6 | 0,554666667 | 6,95872 | 17,2 | 1341,18448838 | 0,554666667 |  | 1341,18448838 | 0,554666667 |  | 1341,18448838 | 0,554666667 |  | 1341,18448838 |  |
| Бурение Ж-1 | 0106 | 3,8 | 0,02728 | 0,8616 | 0,8 | 144,004518617 | 0,02728 |  | 144,004518617 | 0,02728 |  | 144,004518617 | 0,02728 |  | 144,004518617 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | 6 | 0,590506666 | 1,65888 | 18,5 | 2103,81886516 | 0,590506666 |  | 2103,81886516 | 0,590506666 |  | 2103,81886516 | 0,590506666 |  | 2103,81886516 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0022 | 6 | 0,533333334 | 3,38688 | 16,5 | 2326,54464233 | 0,533333334 |  | 2326,54464233 | 0,533333334 |  | 2326,54464233 | 0,533333334 |  | 2326,54464233 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0023 | 6 | 0,443733334 | 2,444032 | 13,8 | 1072,94759167 | 0,443733334 |  | 1072,94759167 | 0,443733334 |  | 1072,94759167 | 0,443733334 |  | 1072,94759167 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,001288 | 0,04064 |  | 6,79904032179 | 0,001288 |  | 6,79904032179 | 0,001288 |  | 6,79904032179 | 0,001288 |  | 6,79904032179 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,226861334 | 21,716448 |  |  | 3,226861334 |  |  | 2,150808001 |  |  | 2,150808001 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,226861334 | 21,716448 | 100 |  | 3,226861334 |  |  | 2,150808001 |  |  | 2,150808001 |  |  |  |
| ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 0101 | 3 | 0,047978667 | 0,2994992 | 9,1 | 170,935284175 | 0,047978667 |  | 170,935284175 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0102 |  | 0,047978667 | 0,2994992 | 9,1 | 170,935284175 | 0,047978667 |  | 170,935284175 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0103 |  | 0,061568 | 0,184704 | 11,7 | 185,251123614 | 0,061568 |  | 185,251123614 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0104 |  | 0,017333333 | 0,2507232 | 3,3 | 75,612699327 | 0,017333333 |  | 75,612699327 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0105 | 6 | 0,090133333 | 1,130792 | 17,2 | 217,942478425 | 0,090133333 |  | 217,942478425 | 0,090133333 |  | 217,942478425 | 0,090133333 |  | 217,942478425 |  |
| Бурение Ж-1 | 0106 | 3,8 | 0,004433 | 0,14001 | 0,8 | 23,4007342752 | 0,004433 |  | 23,4007342752 | 0,004433 |  | 23,4007342752 | 0,004433 |  | 23,4007342752 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | 6 | 0,095957334 | 0,269568 | 18,5 | 341,87056835 | 0,095957334 |  | 341,87056835 | 0,095957334 |  | 341,87056835 | 0,095957334 |  | 341,87056835 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0022 | 6 | 0,086666666 | 0,550368 | 16,5 | 378,063500997 | 0,086666666 |  | 378,063500997 | 0,086666666 |  | 378,063500997 | 0,086666666 |  | 378,063500997 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0023 | 6 | 0,072106666 | 0,3971552 | 13,8 | 174,353981773 | 0,072106666 |  | 174,353981773 | 0,072106666 |  | 174,353981773 | 0,072106666 |  | 174,353981773 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,0002093 | 0,006604 |  | 1,10484405229 | 0,0002093 |  | 1,10484405229 | 0,0002093 |  | 1,10484405229 | 0,0002093 |  | 1,10484405229 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,524364966 | 3,5289228 |  |  | 0,524364966 |  |  | 0,349506299 |  |  | 0,349506299 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,524364966 | 3,5289228 | 100 |  | 0,524364966 |  |  | 0,349506299 |  |  | 0,349506299 |  |  |  |
| ***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 0101 | 3 | 0,013730433 | 0,082280206 | 7,7 | 48,9178965039 | 0,013730433 |  | 48,9178965039 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0102 |  | 0,013730433 | 0,082280206 | 7,7 | 48,9178965039 | 0,013730433 |  | 48,9178965039 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0103 |  | 0,024666667 | 0,07104 | 13,7 | 74,2192011687 | 0,024666667 |  | 74,2192011687 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0104 |  | 0,004960417 | 0,068880172 | 2,8 | 21,6386842137 | 0,004960417 |  | 21,6386842137 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0105 | 6 | 0,036111111 | 0,43492 | 20 | 87,3166981412 | 0,036111111 |  | 87,3166981412 | 0,036111111 |  | 87,3166981412 | 0,036111111 |  | 87,3166981412 |  |
| Бурение Ж-1 | 0106 | 3,8 | 0,00199475 | 0,062955 | 1,1 | 10,5298025481 | 0,00199475 |  | 10,5298025481 | 0,00199475 |  | 10,5298025481 | 0,00199475 |  | 10,5298025481 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | 6 | 0,027460866 | 0,074057328 | 15,3 | 97,8357930078 | 0,027460866 |  | 97,8357930078 | 0,027460866 |  | 97,8357930078 | 0,027460866 |  | 97,8357930078 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0022 | 6 | 0,034722222 | 0,21168 | 19,4 | 151,467748993 | 0,034722222 |  | 151,467748993 | 0,034722222 |  | 151,467748993 | 0,034722222 |  | 151,467748993 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0023 | 6 | 0,020635334 | 0,109108844 | 11,5 | 49,8962557513 | 0,020635334 |  | 49,8962557513 | 0,020635334 |  | 49,8962557513 | 0,020635334 |  | 49,8962557513 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,001426 | 0,045 | 0,8 | 7,5275089277 | 0,001426 |  | 7,5275089277 | 0,001426 |  | 7,5275089277 | 0,001426 |  | 7,5275089277 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,179438233 | 1,242201756 |  |  | 0,179438233 |  |  | 0,122350283 |  |  | 0,122350283 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,179438233 | 1,242201756 | 100 |  | 0,179438233 |  |  | 0,122350283 |  |  | 0,122350283 |  |  |  |
| ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 0101 | 3 | 0,115333333 | 0,71995 | 11,7 | 410,902121379 | 0,115333333 |  | 410,902121379 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0102 |  | 0,115333333 | 0,71995 | 11,7 | 410,902121379 | 0,115333333 |  | 410,902121379 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0103 |  | 0,0592 | 0,1776 | 6 | 178,126080398 | 0,0592 |  | 178,126080398 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0104 |  | 0,041666667 | 0,6027 | 4,2 | 181,761301409 | 0,041666667 |  | 181,761301409 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0105 | 6 | 0,086666667 | 1,0873 | 8,8 | 209,56007699 | 0,086666667 |  | 209,56007699 | 0,086666667 |  | 209,56007699 | 0,086666667 |  | 209,56007699 |  |
| Бурение Ж-1 | 0106 | 3,8 | 0,04691652 | 1,4807016 | 4,8 | 247,66095593 | 0,04691652 |  | 247,66095593 | 0,04691652 |  | 247,66095593 | 0,04691652 |  | 247,66095593 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | 6 | 0,230666666 | 0,648 | 23,3 | 821,804242757 | 0,230666666 |  | 821,804242757 | 0,230666666 |  | 821,804242757 | 0,230666666 |  | 821,804242757 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0022 | 6 | 0,083333334 | 0,5292 | 8,5 | 363,522602817 | 0,083333334 |  | 363,522602817 | 0,083333334 |  | 363,522602817 | 0,083333334 |  | 363,522602817 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0023 | 6 | 0,173333334 | 0,9547 | 17,6 | 419,120153979 | 0,173333334 |  | 419,120153979 | 0,173333334 |  | 419,120153979 | 0,173333334 |  | 419,120153979 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,03353952 | 1,0584 | 3,4 | 177,047009979 | 0,03353952 |  | 177,047009979 | 0,03353952 |  | 177,047009979 | 0,03353952 |  | 177,047009979 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,985989374 | 7,9785016 |  |  | 0,985989374 |  |  | 0,654456041 |  |  | 0,654456041 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,985989374 | 7,9785016 | 100 |  | 0,985989374 |  |  | 0,654456041 |  |  | 0,654456041 |  |  |  |
| ***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6103 |  | 0,000028924 | 0,0001708 | 0,8 |  | 0,000028924 |  |  | 0,000028924 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6023 |  | 0,000057848 | 0,00011508 | 1,7 |  | 0,000057848 |  |  | 0,000057848 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 |  | 0,003396 | 0,001104 | 97,5 | 12,0990486263 | 0,003396 |  | 12,0990486263 | 0,003396 |  | 12,0990486263 |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,003482772 | 0,00138988 |  |  | 0,003482772 |  |  | 0,003482772 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,003482772 | 0,00138988 | 100 |  | 0,003482772 |  |  | 0,003482772 |  |  |  |  |  |  |
| ***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 0101 | 3 | 0,297944444 | 1,87187 | 9,6 | 1061,49714838 | 0,297944444 |  | 1061,49714838 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0102 |  | 0,297944444 | 1,87187 | 9,6 | 1061,49714838 | 0,297944444 |  | 1061,49714838 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0103 |  | 0,305866667 | 0,92352 | 9,8 | 920,318083059 | 0,305866667 |  | 920,318083059 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0104 |  | 0,107638889 | 1,56702 | 3,5 | 469,550025367 | 0,107638889 |  | 469,550025367 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0105 | 6 | 0,447777778 | 5,65396 | 14,4 | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 |  |
| Бурение Ж-1 | 0106 | 3,8 | 0,10915272 | 3,4448976 | 3,5 | 576,19079543 | 0,10915272 |  | 576,19079543 | 0,10915272 |  | 576,19079543 | 0,10915272 |  | 576,19079543 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | 6 | 0,595888888 | 1,6848 | 18,9 | 2122,99429676 | 0,595888888 |  | 2122,99429676 | 0,595888888 |  | 2122,99429676 | 0,595888888 |  | 2122,99429676 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0022 | 6 | 0,430555556 | 2,75184 | 13,8 | 1878,20010147 | 0,430555556 |  | 1878,20010147 | 0,430555556 |  | 1878,20010147 | 0,430555556 |  | 1878,20010147 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0023 | 6 | 0,447777778 | 2,48222 | 14,4 | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,07803072 | 2,4624 | 2,5 | 411,905288524 | 0,07803072 |  | 411,905288524 | 0,07803072 |  | 411,905288524 | 0,07803072 |  | 411,905288524 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,118577884 | 24,7143976 |  |  | 3,118577884 |  |  | 2,10918344 |  |  | 2,10918344 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,118577884 | 24,7143976 | 100 |  | 3,118577884 |  |  | 2,10918344 |  |  | 2,10918344 |  |  |  |
| ***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6107 |  | 0,0001111 | 0,00008 | 33,4 |  | 0,00005555 | 50 |  | 0,00005555 | 50 |  | 0,00005555 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6029 |  | 0,000222 | 0,000072 | 66,6 |  | 0,000111 | 50 |  | 0,000111 | 50 |  | 0,000111 | 50 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0003331 | 0,000152 |  |  | 0,00016655 |  |  | 0,00016655 |  |  | 0,00016655 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0003331 | 0,000152 | 100 |  | 0,00016655 |  |  | 0,00016655 |  |  | 0,00016655 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6108 |  | 0,165 | 2,92248 | 3,6 |  | 0,165 |  |  | 0,165 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Бурение Ж-1 | 6109 |  | 0,101228 | 1,792947 | 2,2 |  | 0,101228 |  |  | 0,101228 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Бурение Ж-1 | 6110 |  | 0,001658534 | 0,029375949 |  |  | 0,001658534 |  |  | 0,001658534 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Бурение Ж-1 | 6111 |  | 0,011111 | 0,002282172 | 0,2 |  | 0,011111 |  |  | 0,011111 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6025 |  | 0,022222 | 0,001536508 | 0,5 |  | 0,022222 |  |  | 0,022222 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6026 |  | 0,011112 | 0,0027 | 0,2 |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 |  | 4,101236 | 1,333264 | 90,6 |  | 4,101236 |  |  | 4,101236 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6028 |  | 0,086787736 | 0,67486144 | 1,9 |  | 0,086787736 |  |  | 0,086787736 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6032 |  | 0,03614 | 0,28102 | 0,8 |  | 0,03614 |  |  | 0,03614 |  |  | 0,03614 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 4,53649527 | 7,040467069 |  |  | 4,53649527 |  |  | 4,53649527 |  |  | 0,03614 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 4,53649527 | 7,040467069 | 100 |  | 4,53649527 |  |  | 4,53649527 |  |  | 0,03614 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 |  | 1,51688 | 0,49312 | 100 |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 1,51688 | 0,49312 |  |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,51688 | 0,49312 | 100 |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  |  |  |  |  |
| ***Бензол (64)(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 |  | 0,01981 | 0,00644 | 100 |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,01981 | 0,00644 |  |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,01981 | 0,00644 | 100 |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  |  |  |  |  |
| ***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 |  | 0,006226 | 0,002024 | 100 |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,006226 | 0,002024 |  |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,006226 | 0,002024 | 100 |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  |  |  |  |  |
| ***Метилбензол (349)(0621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6027 |  | 0,012452 | 0,004048 | 100 | 44,3631782965 | 0,012452 |  | 44,3631782965 | 0,012452 |  | 44,3631782965 |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,012452 | 0,004048 |  |  | 0,012452 |  |  | 0,012452 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,012452 | 0,004048 | 100 |  | 0,012452 |  |  | 0,012452 |  |  |  |  |  |  |
| ***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 0101 | 3 | 0,000000329 | 0,00000288 | 7,8 | 0,00117214 | 0,000000329 |  | 0,00117214 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0102 |  | 0,000000329 | 0,00000288 | 7,8 | 0,00117214 | 0,000000329 |  | 0,00117214 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0103 |  | 0,000000592 | 0,000001954 | 14 | 0,001781261 | 0,000000592 |  | 0,001781261 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0104 |  | 0,000000119 | 0,000002411 | 2,8 | 0,00051911 | 0,000000119 |  | 0,00051911 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0105 | 6 | 0,000000867 | 0,00001196 | 20,5 | 0,002096407 | 0,000000867 |  | 0,002096407 | 0,000000867 |  | 0,002096407 | 0,000000867 |  | 0,002096407 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | 6 | 0,000000658 | 0,000002592 | 15,6 | 0,00234428 | 0,000000658 |  | 0,00234428 | 0,000000658 |  | 0,00234428 | 0,000000658 |  | 0,00234428 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0022 | 6 | 0,000000834 | 0,000005822 | 19,8 | 0,003638134 | 0,000000834 |  | 0,003638134 | 0,000000834 |  | 0,003638134 | 0,000000834 |  | 0,003638134 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0023 | 6 | 0,000000494 | 0,000003818 | 11,7 | 0,001194492 | 0,000000494 |  | 0,001194492 | 0,000000494 |  | 0,001194492 | 0,000000494 |  | 0,001194492 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,000004222 | 0,000034317 |  |  | 0,000004222 |  |  | 0,000002853 |  |  | 0,000002853 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,000004222 | 0,000034317 | 100 |  | 0,000004222 |  |  | 0,000002853 |  |  | 0,000002853 |  |  |  |
| ***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 0101 | 3 | 0,00329565 | 0,020570411 | 7,8 | 11,7415281523 | 0,00329565 |  | 11,7415281523 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0102 |  | 0,00329565 | 0,020570411 | 7,8 | 11,7415281523 | 0,00329565 |  | 11,7415281523 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0103 |  | 0,00592 | 0,01776 | 14 | 17,8126080398 | 0,00592 |  | 17,8126080398 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0104 |  | 0,001190625 | 0,017220344 | 2,8 | 5,1938291462 | 0,001190625 |  | 5,1938291462 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0105 | 6 | 0,008666667 | 0,10873 | 20,6 | 20,9560084244 | 0,008666667 |  | 20,9560084244 | 0,008666667 |  | 20,9560084244 | 0,008666667 |  | 20,9560084244 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | 6 | 0,0065913 | 0,018514656 | 15,6 | 23,4830563047 | 0,0065913 |  | 23,4830563047 | 0,0065913 |  | 23,4830563047 | 0,0065913 |  | 23,4830563047 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0022 | 6 | 0,008333334 | 0,05292 | 19,7 | 36,3522628991 | 0,008333334 |  | 36,3522628991 | 0,008333334 |  | 36,3522628991 | 0,008333334 |  | 36,3522628991 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0023 | 6 | 0,004953 | 0,027277688 | 11,7 | 11,9763583539 | 0,004953 |  | 11,9763583539 | 0,004953 |  | 11,9763583539 | 0,004953 |  | 11,9763583539 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,042246226 | 0,28356351 |  |  | 0,042246226 |  |  | 0,028544301 |  |  | 0,028544301 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,042246226 | 0,28356351 | 100 |  | 0,042246226 |  |  | 0,028544301 |  |  | 0,028544301 |  |  |  |
| ***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)(2735) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6104 |  | 0,0001111 | 0,000085 | 33,3 |  | 0,0001111 |  |  | 0,0001111 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6024 |  | 0,0002222 | 0,0001144 | 66,7 | 0,79163975405 | 0,0002222 |  | 0,79163975405 | 0,0002222 |  | 0,79163975405 |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0003333 | 0,0001994 |  |  | 0,0003333 |  |  | 0,0003333 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0003333 | 0,0001994 | 100 |  | 0,0003333 |  |  | 0,0003333 |  |  |  |  |  |  |
| ***Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 0101 | 3 | 0,079634783 | 0,493679794 | 7,6 | 283,717641891 | 0,079634783 |  | 283,717641891 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0102 |  | 0,079634783 | 0,493679794 | 7,6 | 283,717641891 | 0,079634783 |  | 283,717641891 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0103 |  | 0,143066667 | 0,42624 | 13,6 | 430,471361964 | 0,143066667 |  | 430,471361964 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0104 |  | 0,028769792 | 0,413279828 | 2,7 | 125,50163504 | 0,028769792 |  | 125,50163504 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-1 | 0105 | 6 | 0,209444444 | 2,60952 | 19,9 | 506,436849702 | 0,209444444 |  | 506,436849702 | 0,209444444 |  | 506,436849702 | 0,209444444 |  | 506,436849702 |  |
| Бурение Ж-1 | 6103 |  | 0,010301076 | 0,0608292 | 1 |  | 0,010301076 |  |  | 0,010301076 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0021 | 6 | 0,159269566 | 0,444342672 | 15,1 | 567,435283783 | 0,159269566 |  | 567,435283783 | 0,159269566 |  | 567,435283783 | 0,159269566 |  | 567,435283783 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0022 | 6 | 0,201388888 | 1,27008 | 19,1 | 878,512945903 | 0,201388888 |  | 878,512945903 | 0,201388888 |  | 878,512945903 | 0,201388888 |  | 878,512945903 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 0023 | 6 | 0,119682334 | 0,654651156 | 11,4 | 289,391988818 | 0,119682334 |  | 289,391988818 | 0,119682334 |  | 289,391988818 | 0,119682334 |  | 289,391988818 |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6023 |  | 0,020602152 | 0,04098492 | 2 |  | 0,020602152 |  |  | 0,020602152 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 1,051794485 | 6,907287364 |  |  | 1,051794485 |  |  | 0,72068846 |  |  | 0,689785232 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,051794485 | 6,907287364 | 100 |  | 1,051794485 |  |  | 0,72068846 |  |  | 0,689785232 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6106 |  | 0,00446 | 0,00803 | 33,3 |  | 0,00446 |  |  | 0,00446 |  |  | 0,00446 |  |  |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6031 |  | 0,00892 | 0,00712 | 66,7 |  | 0,00892 |  |  | 0,00892 |  |  | 0,00892 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,01338 | 0,01515 |  |  | 0,01338 |  |  | 0,01338 |  |  | 0,01338 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,01338 | 0,01515 | 100 |  | 0,01338 |  |  | 0,01338 |  |  | 0,01338 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)(2907) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6112 |  | 0,036 | 0,00544 | 100 |  | 0,018 | 50 |  | 0,018 | 50 |  | 0,018 | 50 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,036 | 0,00544 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,036 | 0,00544 | 100 |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6101 |  | 0,76 | 0,164 | 25,3 |  | 0,38 | 50 |  | 0,38 | 50 |  | 0,38 | 50 |  | Расчетный |
| Бурение Ж-1 | 6102 |  | 0,243 | 3,3675 | 8,1 |  | 0,1215 | 50 |  | 0,1215 | 50 |  | 0,1215 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6021 |  | 1,52 | 0,328 | 50,4 |  | 1,52 |  |  | 1,52 |  |  | 1,52 |  |  |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6022 |  | 0,486 | 7,045 | 16,2 |  | 0,243 | 50 |  | 0,243 | 50 |  | 0,243 | 50 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 3,009 | 10,9045 |  |  | 2,2645 |  |  | 2,2645 |  |  | 2,2645 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,009 | 10,9045 | 100 |  | 2,2645 |  |  | 2,2645 |  |  | 2,2645 |  |  |  |
| ***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-1 | 6106 |  | 0,0022 | 0,00396 | 33,3 |  | 0,0022 |  |  | 0,0022 |  |  | 0,0022 |  |  |  |
| Испытание Ж-1 1-го объекта | 6031 |  | 0,0044 | 0,001774 | 66,7 |  | 0,0044 |  |  | 0,0044 |  |  | 0,0044 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0066 | 0,005734 |  |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0066 | 0,005734 | 100 |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18,299854166 | 84,854392696 |  |  | 17,532395116 | 4 |  | 14,53865807 | 21 |  | 8,4482155 | 54 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 18,299854166 | 84,854392696 | 100 |  | 17,532395116 | 4 |  | 14,53865807 | 21 |  | 8,4482155 | 54 |  |  |

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПДВ НА 2028 ГОД

Таблица 1.41

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | N источника выброса на карте схеме объекта | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты на реализацию мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  | начало | окон-чание | капиталовлож. | основ-ная деятельность |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пылеподавление орошением водой | (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6021 | 1,52 | 0,328 | 1,52 | 0,328 | 1кв 2028 | 1кв 2028 |  |  |
|  |  | 6022 | 0,486 | 6,679 | 0,486 | 6,679 |  |  |  |  |
|  |  | 6101 | 0,76 | 0,164 | 0,76 | 0,164 |  |  |  |  |
|  |  | 6102 | 0,243 | 3,3125 | 0,243 | 3,3125 |  |  |  |  |
|  | В целом по объекту в результате всех мероприятий: |  | 3,009 | 10,4835 | 3,009 | 10,4835 |  |  |  |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ  НМУ НА 2028 ГОД

Таблица 1.42

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 д/год 12 ч/сут | Бурение Ж-2 (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6101 | 10117 /8631,75 | 80/80 |  |  | 1,5 |  |  | 0,76 | 0,38 | 50 |
| 200 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6102 | 10117 /8631,75 | 2/80 |  |  | 1,5 |  |  | 0,243 | 0,1215 | 50 |
| 9 д/год 1 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 6107 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,002714 | 0,001357 | 50 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000481 | 0,0002405 | 50 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001111 | 0,00005555 | 50 |
| 42 д/год 5 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 6112 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,036 | 0,018 | 50 |
| 2 д/год 12 ч/сут | Испытание Ж-2 2-го объекта (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6021 | 10117 /8631,75 | 3/20 |  |  | 1,5 |  |  | 1,52 | 0,76 | 50 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 6022 | 10117 /8631,75 | 2/80 |  |  | 1,5 |  |  | 0,486 | 0,243 | 50 |
| 4 д/год 1 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 6029 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,005428 | 0,002714 | 50 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000962 | 0,000481 | 50 |
|  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000222 | 0,000111 | 50 |
| 200 д/год 24 ч/сут | Бурение Ж-2 (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0101 | 10117 /8631,75 |  | 3 | 0,2 | 22,03 | 0,6919407 /0,6919407 | 400 /400 | 0,295253333 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047978667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013730433 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,115333333 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,297944444 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000329 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00329565 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,079634783 |  | 100 |
| 42 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0103 | 10117 /8631,75 |  |  | 0,15 | 46,36 | 0,8193069 /0,8193069 | 400 /400 | 0,37888 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061568 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024666667 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0592 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,305866667 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000592 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00592 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,143066667 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0104 | 10117 /8631,75 |  |  | 0,15 | 31,98 | 0,5651188 /0,5651188 | 400 /400 | 0,106666667 |  | 100 |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017333333 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004960417 |  | 100 |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041666667 |  | 100 |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,107638889 |  | 100 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000119 |  | 100 |
|  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001190625 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028769792 |  | 100 |
| 200 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6103 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,000028924 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010301076 |  | 100 |
| 200 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6104 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0001111 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6108 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,165 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6109 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,101228 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6110 | 10117 /8631,75 | 2/2 |  |  | 1,5 |  |  | 0,001658534 |  | 100 |
| 205 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6111 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,011111 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут | Испытание Ж-2 2-го объекта (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 6023 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,000057848 |  | 100 |
|  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020602152 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 6024 | 10117 /8631,75 | 5/5 |  |  | 1,5 |  |  | 0,0002222 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6025 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,022222 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6026 | 10117 /8631,75 | 1/1 |  |  | 1,5 |  |  | 0,011112 |  | 100 |
| 90 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 6028 | 10117 /8631,75 | 2/2 |  |  | 1,5 |  |  | 0,086787736 |  | 100 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД НМУ НА 2028 ГОД

Таблица 1.43

| Наименование цеха, участка | № источника выброса | Высота источника, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных условиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | г/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ***Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6107 |  | 0,002714 | 0,001954 | 33,3 |  | 0,001357 | 50 |  | 0,001357 | 50 |  | 0,001357 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6029 |  | 0,005428 | 0,00176 | 66,7 |  | 0,002714 | 50 |  | 0,002714 | 50 |  | 0,002714 | 50 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,008142 | 0,003714 |  |  | 0,004071 |  |  | 0,004071 |  |  | 0,004071 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,008142 | 0,003714 | 100 |  | 0,004071 |  |  | 0,004071 |  |  | 0,004071 |  |  |  |
| ***Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6107 |  | 0,000481 | 0,000346 | 33,3 |  | 0,0002405 | 50 |  | 0,0002405 | 50 |  | 0,0002405 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6029 |  | 0,000962 | 0,0003114 | 66,7 | 3,42735123042 | 0,000481 | 50 | 1,71367561521 | 0,000481 | 50 | 1,71367561521 | 0,000481 | 50 | 1,71367561521 | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,001443 | 0,0006574 |  |  | 0,0007215 |  |  | 0,0007215 |  |  | 0,0007215 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,001443 | 0,0006574 | 100 |  | 0,0007215 |  |  | 0,0007215 |  |  | 0,0007215 |  |  |  |
| ***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 0101 | 3 | 0,295253333 | 1,843072 | 9,1 | 1051,90943258 | 0,295253333 |  | 1051,90943258 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0102 |  | 0,295253333 | 1,843072 | 9,1 | 1051,90943258 | 0,295253333 |  | 1051,90943258 | 0,295253333 |  | 1051,90943258 | 0,295253333 |  | 1051,90943258 |  |
| Бурение Ж-2 | 0103 |  | 0,37888 | 1,13664 | 11,7 | 1140,00691455 | 0,37888 |  | 1140,00691455 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0104 |  | 0,106666667 | 1,542912 | 3,3 | 465,308929338 | 0,106666667 |  | 465,308929338 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0105 | 6 | 0,554666667 | 6,95872 | 17,2 | 1341,18448838 | 0,554666667 |  | 1341,18448838 | 0,554666667 |  | 1341,18448838 | 0,554666667 |  | 1341,18448838 |  |
| Бурение Ж-2 | 0106 | 3,8 | 0,02728 | 0,8616 | 0,8 | 144,004518617 | 0,02728 |  | 144,004518617 | 0,02728 |  | 144,004518617 | 0,02728 |  | 144,004518617 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0021 | 6 | 0,590506666 | 1,65888 | 18,3 | 2103,81886516 | 0,590506666 |  | 2103,81886516 | 0,590506666 |  | 2103,81886516 | 0,590506666 |  | 2103,81886516 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0022 | 6 | 0,533333334 | 3,38688 | 16,5 | 2326,54464233 | 0,533333334 |  | 2326,54464233 | 0,533333334 |  | 2326,54464233 | 0,533333334 |  | 2326,54464233 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0023 | 6 | 0,443733334 | 2,444032 | 13,7 | 1072,94759167 | 0,443733334 |  | 1072,94759167 | 0,443733334 |  | 1072,94759167 | 0,443733334 |  | 1072,94759167 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,00848 | 0,268 | 0,3 | 44,7638679571 | 0,00848 |  | 44,7638679571 | 0,00848 |  | 44,7638679571 | 0,00848 |  | 44,7638679571 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,234053334 | 21,943808 |  |  | 3,234053334 |  |  | 2,453253334 |  |  | 2,453253334 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,234053334 | 21,943808 | 100 |  | 3,234053334 |  |  | 2,453253334 |  |  | 2,453253334 |  |  |  |
| ***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 0101 | 3 | 0,047978667 | 0,2994992 | 9,1 | 170,935284175 | 0,047978667 |  | 170,935284175 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0102 |  | 0,047978667 | 0,2994992 | 9,1 | 170,935284175 | 0,047978667 |  | 170,935284175 | 0,047978667 |  | 170,935284175 | 0,047978667 |  | 170,935284175 |  |
| Бурение Ж-2 | 0103 |  | 0,061568 | 0,184704 | 11,7 | 185,251123614 | 0,061568 |  | 185,251123614 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0104 |  | 0,017333333 | 0,2507232 | 3,3 | 75,612699327 | 0,017333333 |  | 75,612699327 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0105 | 6 | 0,090133333 | 1,130792 | 17,2 | 217,942478425 | 0,090133333 |  | 217,942478425 | 0,090133333 |  | 217,942478425 | 0,090133333 |  | 217,942478425 |  |
| Бурение Ж-2 | 0106 | 3,8 | 0,004433 | 0,14001 | 0,8 | 23,4007342752 | 0,004433 |  | 23,4007342752 | 0,004433 |  | 23,4007342752 | 0,004433 |  | 23,4007342752 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0021 | 6 | 0,095957334 | 0,269568 | 18,3 | 341,87056835 | 0,095957334 |  | 341,87056835 | 0,095957334 |  | 341,87056835 | 0,095957334 |  | 341,87056835 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0022 | 6 | 0,086666666 | 0,550368 | 16,5 | 378,063500997 | 0,086666666 |  | 378,063500997 | 0,086666666 |  | 378,063500997 | 0,086666666 |  | 378,063500997 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0023 | 6 | 0,072106666 | 0,3971552 | 13,7 | 174,353981773 | 0,072106666 |  | 174,353981773 | 0,072106666 |  | 174,353981773 | 0,072106666 |  | 174,353981773 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,001378 | 0,04355 | 0,3 | 7,27412854304 | 0,001378 |  | 7,27412854304 | 0,001378 |  | 7,27412854304 | 0,001378 |  | 7,27412854304 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,525533666 | 3,5658688 |  |  | 0,525533666 |  |  | 0,398653666 |  |  | 0,398653666 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,525533666 | 3,5658688 | 100 |  | 0,525533666 |  |  | 0,398653666 |  |  | 0,398653666 |  |  |  |
| ***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 0101 | 3 | 0,013730433 | 0,082280206 | 7,7 | 48,9178965039 | 0,013730433 |  | 48,9178965039 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0102 |  | 0,013730433 | 0,082280206 | 7,7 | 48,9178965039 | 0,013730433 |  | 48,9178965039 | 0,013730433 |  | 48,9178965039 | 0,013730433 |  | 48,9178965039 |  |
| Бурение Ж-2 | 0103 |  | 0,024666667 | 0,07104 | 13,7 | 74,2192011687 | 0,024666667 |  | 74,2192011687 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0104 |  | 0,004960417 | 0,068880172 | 2,8 | 21,6386842137 | 0,004960417 |  | 21,6386842137 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0105 | 6 | 0,036111111 | 0,43492 | 20 | 87,3166981412 | 0,036111111 |  | 87,3166981412 | 0,036111111 |  | 87,3166981412 | 0,036111111 |  | 87,3166981412 |  |
| Бурение Ж-2 | 0106 | 3,8 | 0,00199475 | 0,062955 | 1,1 | 10,5298025481 | 0,00199475 |  | 10,5298025481 | 0,00199475 |  | 10,5298025481 | 0,00199475 |  | 10,5298025481 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0021 | 6 | 0,027460866 | 0,074057328 | 15,3 | 97,8357930078 | 0,027460866 |  | 97,8357930078 | 0,027460866 |  | 97,8357930078 | 0,027460866 |  | 97,8357930078 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0022 | 6 | 0,034722222 | 0,21168 | 19,4 | 151,467748993 | 0,034722222 |  | 151,467748993 | 0,034722222 |  | 151,467748993 | 0,034722222 |  | 151,467748993 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0023 | 6 | 0,020635334 | 0,109108844 | 11,5 | 49,8962557513 | 0,020635334 |  | 49,8962557513 | 0,020635334 |  | 49,8962557513 | 0,020635334 |  | 49,8962557513 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,001426 | 0,045 | 0,8 | 7,5275089277 | 0,001426 |  | 7,5275089277 | 0,001426 |  | 7,5275089277 | 0,001426 |  | 7,5275089277 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,179438233 | 1,242201756 |  |  | 0,179438233 |  |  | 0,136080716 |  |  | 0,136080716 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,179438233 | 1,242201756 | 100 |  | 0,179438233 |  |  | 0,136080716 |  |  | 0,136080716 |  |  |  |
| ***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 0101 | 3 | 0,115333333 | 0,71995 | 11,7 | 410,902121379 | 0,115333333 |  | 410,902121379 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0102 |  | 0,115333333 | 0,71995 | 11,7 | 410,902121379 | 0,115333333 |  | 410,902121379 | 0,115333333 |  | 410,902121379 | 0,115333333 |  | 410,902121379 |  |
| Бурение Ж-2 | 0103 |  | 0,0592 | 0,1776 | 6 | 178,126080398 | 0,0592 |  | 178,126080398 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0104 |  | 0,041666667 | 0,6027 | 4,2 | 181,761301409 | 0,041666667 |  | 181,761301409 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0105 | 6 | 0,086666667 | 1,0873 | 8,8 | 209,56007699 | 0,086666667 |  | 209,56007699 | 0,086666667 |  | 209,56007699 | 0,086666667 |  | 209,56007699 |  |
| Бурение Ж-2 | 0106 | 3,8 | 0,04691652 | 1,4807016 | 4,8 | 247,66095593 | 0,04691652 |  | 247,66095593 | 0,04691652 |  | 247,66095593 | 0,04691652 |  | 247,66095593 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0021 | 6 | 0,230666666 | 0,648 | 23,3 | 821,804242757 | 0,230666666 |  | 821,804242757 | 0,230666666 |  | 821,804242757 | 0,230666666 |  | 821,804242757 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0022 | 6 | 0,083333334 | 0,5292 | 8,5 | 363,522602817 | 0,083333334 |  | 363,522602817 | 0,083333334 |  | 363,522602817 | 0,083333334 |  | 363,522602817 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0023 | 6 | 0,173333334 | 0,9547 | 17,6 | 419,120153979 | 0,173333334 |  | 419,120153979 | 0,173333334 |  | 419,120153979 | 0,173333334 |  | 419,120153979 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,03353952 | 1,0584 | 3,4 | 177,047009979 | 0,03353952 |  | 177,047009979 | 0,03353952 |  | 177,047009979 | 0,03353952 |  | 177,047009979 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,985989374 | 7,9785016 |  |  | 0,985989374 |  |  | 0,769789374 |  |  | 0,769789374 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,985989374 | 7,9785016 | 100 |  | 0,985989374 |  |  | 0,769789374 |  |  | 0,769789374 |  |  |  |
| ***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6103 |  | 0,000028924 | 0,0001708 | 0,8 |  | 0,000028924 |  |  | 0,000028924 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6023 |  | 0,000057848 | 0,00011508 | 1,7 | 0,20609710393 | 0,000057848 |  | 0,20609710393 | 0,000057848 |  | 0,20609710393 |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6027 |  | 0,003396 | 0,001104 | 97,5 |  | 0,003396 |  |  | 0,003396 |  |  | 0,003396 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,003482772 | 0,00138988 |  |  | 0,003482772 |  |  | 0,003482772 |  |  | 0,003396 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,003482772 | 0,00138988 | 100 |  | 0,003482772 |  |  | 0,003482772 |  |  | 0,003396 |  |  |  |
| ***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 0101 | 3 | 0,297944444 | 1,87187 | 9,6 | 1061,49714838 | 0,297944444 |  | 1061,49714838 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0102 |  | 0,297944444 | 1,87187 | 9,6 | 1061,49714838 | 0,297944444 |  | 1061,49714838 | 0,297944444 |  | 1061,49714838 | 0,297944444 |  | 1061,49714838 |  |
| Бурение Ж-2 | 0103 |  | 0,305866667 | 0,92352 | 9,8 | 920,318083059 | 0,305866667 |  | 920,318083059 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0104 |  | 0,107638889 | 1,56702 | 3,5 | 469,550025367 | 0,107638889 |  | 469,550025367 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0105 | 6 | 0,447777778 | 5,65396 | 14,4 | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 |  |
| Бурение Ж-2 | 0106 | 3,8 | 0,10915272 | 3,4448976 | 3,5 | 576,19079543 | 0,10915272 |  | 576,19079543 | 0,10915272 |  | 576,19079543 | 0,10915272 |  | 576,19079543 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0021 | 6 | 0,595888888 | 1,6848 | 18,9 | 2122,99429676 | 0,595888888 |  | 2122,99429676 | 0,595888888 |  | 2122,99429676 | 0,595888888 |  | 2122,99429676 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0022 | 6 | 0,430555556 | 2,75184 | 13,8 | 1878,20010147 | 0,430555556 |  | 1878,20010147 | 0,430555556 |  | 1878,20010147 | 0,430555556 |  | 1878,20010147 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0023 | 6 | 0,447777778 | 2,48222 | 14,4 | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 | 0,447777778 |  | 1082,72706082 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0024 | 3,8 | 0,07803072 | 2,4624 | 2,5 | 411,905288524 | 0,07803072 |  | 411,905288524 | 0,07803072 |  | 411,905288524 | 0,07803072 |  | 411,905288524 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,118577884 | 24,7143976 |  |  | 3,118577884 |  |  | 2,407127884 |  |  | 2,407127884 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,118577884 | 24,7143976 | 100 |  | 3,118577884 |  |  | 2,407127884 |  |  | 2,407127884 |  |  |  |
| ***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6107 |  | 0,0001111 | 0,00008 | 33,4 |  | 0,00005555 | 50 |  | 0,00005555 | 50 |  | 0,00005555 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6029 |  | 0,000222 | 0,000072 | 66,6 |  | 0,000111 | 50 |  | 0,000111 | 50 |  | 0,000111 | 50 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0003331 | 0,000152 |  |  | 0,00016655 |  |  | 0,00016655 |  |  | 0,00016655 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0003331 | 0,000152 | 100 |  | 0,00016655 |  |  | 0,00016655 |  |  | 0,00016655 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6108 |  | 0,165 | 2,92248 | 3,6 |  | 0,165 |  |  | 0,165 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Бурение Ж-2 | 6109 |  | 0,101228 | 1,792947 | 2,2 |  | 0,101228 |  |  | 0,101228 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Бурение Ж-2 | 6110 |  | 0,001658534 | 0,029375949 |  |  | 0,001658534 |  |  | 0,001658534 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Бурение Ж-2 | 6111 |  | 0,011111 | 0,002282172 | 0,2 |  | 0,011111 |  |  | 0,011111 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6025 |  | 0,022222 | 0,001536508 | 0,5 |  | 0,022222 |  |  | 0,022222 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6026 |  | 0,011112 | 0,0027 | 0,2 |  | 0,011112 |  |  | 0,011112 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6027 |  | 4,101236 | 1,333264 | 90,6 |  | 4,101236 |  |  | 4,101236 |  |  | 4,101236 |  |  |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6028 |  | 0,086787736 | 0,67486144 | 1,9 | 309,201719091 | 0,086787736 |  | 309,201719091 | 0,086787736 |  | 309,201719091 |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6032 |  | 0,03614 | 0,28102 | 0,8 |  | 0,03614 |  |  | 0,03614 |  |  | 0,03614 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 4,53649527 | 7,040467069 |  |  | 4,53649527 |  |  | 4,53649527 |  |  | 4,137376 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 4,53649527 | 7,040467069 | 100 |  | 4,53649527 |  |  | 4,53649527 |  |  | 4,137376 |  |  |  |
| ***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6027 |  | 1,51688 | 0,49312 | 100 |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,51688 | 0,49312 |  |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,51688 | 0,49312 | 100 |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  | 1,51688 |  |  |  |
| ***Бензол (64)(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6027 |  | 0,01981 | 0,00644 | 100 |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,01981 | 0,00644 |  |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,01981 | 0,00644 | 100 |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  | 0,01981 |  |  |  |
| ***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6027 |  | 0,006226 | 0,002024 | 100 |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,006226 | 0,002024 |  |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,006226 | 0,002024 | 100 |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  | 0,006226 |  |  |  |
| ***Метилбензол (349)(0621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6027 |  | 0,012452 | 0,004048 | 100 |  | 0,012452 |  |  | 0,012452 |  |  | 0,012452 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,012452 | 0,004048 |  |  | 0,012452 |  |  | 0,012452 |  |  | 0,012452 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,012452 | 0,004048 | 100 |  | 0,012452 |  |  | 0,012452 |  |  | 0,012452 |  |  |  |
| ***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 0101 | 3 | 0,000000329 | 0,00000288 | 7,8 | 0,00117214 | 0,000000329 |  | 0,00117214 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0102 |  | 0,000000329 | 0,00000288 | 7,8 | 0,00117214 | 0,000000329 |  | 0,00117214 | 0,000000329 |  | 0,00117214 | 0,000000329 |  | 0,00117214 |  |
| Бурение Ж-2 | 0103 |  | 0,000000592 | 0,000001954 | 14 | 0,001781261 | 0,000000592 |  | 0,001781261 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0104 |  | 0,000000119 | 0,000002411 | 2,8 | 0,00051911 | 0,000000119 |  | 0,00051911 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0105 | 6 | 0,000000867 | 0,00001196 | 20,5 | 0,002096407 | 0,000000867 |  | 0,002096407 | 0,000000867 |  | 0,002096407 | 0,000000867 |  | 0,002096407 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0021 | 6 | 0,000000658 | 0,000002592 | 15,6 | 0,00234428 | 0,000000658 |  | 0,00234428 | 0,000000658 |  | 0,00234428 | 0,000000658 |  | 0,00234428 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0022 | 6 | 0,000000834 | 0,000005822 | 19,8 | 0,003638134 | 0,000000834 |  | 0,003638134 | 0,000000834 |  | 0,003638134 | 0,000000834 |  | 0,003638134 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0023 | 6 | 0,000000494 | 0,000003818 | 11,7 | 0,001194492 | 0,000000494 |  | 0,001194492 | 0,000000494 |  | 0,001194492 | 0,000000494 |  | 0,001194492 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,000004222 | 0,000034317 |  |  | 0,000004222 |  |  | 0,000003182 |  |  | 0,000003182 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,000004222 | 0,000034317 | 100 |  | 0,000004222 |  |  | 0,000003182 |  |  | 0,000003182 |  |  |  |
| ***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 0101 | 3 | 0,00329565 | 0,020570411 | 7,8 | 11,7415281523 | 0,00329565 |  | 11,7415281523 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0102 |  | 0,00329565 | 0,020570411 | 7,8 | 11,7415281523 | 0,00329565 |  | 11,7415281523 | 0,00329565 |  | 11,7415281523 | 0,00329565 |  | 11,7415281523 |  |
| Бурение Ж-2 | 0103 |  | 0,00592 | 0,01776 | 14 | 17,8126080398 | 0,00592 |  | 17,8126080398 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0104 |  | 0,001190625 | 0,017220344 | 2,8 | 5,1938291462 | 0,001190625 |  | 5,1938291462 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0105 | 6 | 0,008666667 | 0,10873 | 20,6 | 20,9560084244 | 0,008666667 |  | 20,9560084244 | 0,008666667 |  | 20,9560084244 | 0,008666667 |  | 20,9560084244 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0021 | 6 | 0,0065913 | 0,018514656 | 15,6 | 23,4830563047 | 0,0065913 |  | 23,4830563047 | 0,0065913 |  | 23,4830563047 | 0,0065913 |  | 23,4830563047 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0022 | 6 | 0,008333334 | 0,05292 | 19,7 | 36,3522628991 | 0,008333334 |  | 36,3522628991 | 0,008333334 |  | 36,3522628991 | 0,008333334 |  | 36,3522628991 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0023 | 6 | 0,004953 | 0,027277688 | 11,7 | 11,9763583539 | 0,004953 |  | 11,9763583539 | 0,004953 |  | 11,9763583539 | 0,004953 |  | 11,9763583539 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,042246226 | 0,28356351 |  |  | 0,042246226 |  |  | 0,031839951 |  |  | 0,031839951 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,042246226 | 0,28356351 | 100 |  | 0,042246226 |  |  | 0,031839951 |  |  | 0,031839951 |  |  |  |
| ***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)(2735) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6104 |  | 0,0001111 | 0,000085 | 33,3 |  | 0,0001111 |  |  | 0,0001111 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6024 |  | 0,0002222 | 0,0001144 | 66,7 | 0,79163975405 | 0,0002222 |  | 0,79163975405 | 0,0002222 |  | 0,79163975405 |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0003333 | 0,0001994 |  |  | 0,0003333 |  |  | 0,0003333 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0003333 | 0,0001994 | 100 |  | 0,0003333 |  |  | 0,0003333 |  |  |  |  |  |  |
| ***Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 0101 | 3 | 0,079634783 | 0,493679794 | 7,6 | 283,717641891 | 0,079634783 |  | 283,717641891 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0102 |  | 0,079634783 | 0,493679794 | 7,6 | 283,717641891 | 0,079634783 |  | 283,717641891 | 0,079634783 |  | 283,717641891 | 0,079634783 |  | 283,717641891 |  |
| Бурение Ж-2 | 0103 |  | 0,143066667 | 0,42624 | 13,6 | 430,471361964 | 0,143066667 |  | 430,471361964 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0104 |  | 0,028769792 | 0,413279828 | 2,7 | 125,50163504 | 0,028769792 |  | 125,50163504 |  | 100 |  |  | 100 |  | Инструментальный |
| Бурение Ж-2 | 0105 | 6 | 0,209444444 | 2,60952 | 19,9 | 506,436849702 | 0,209444444 |  | 506,436849702 | 0,209444444 |  | 506,436849702 | 0,209444444 |  | 506,436849702 |  |
| Бурение Ж-2 | 6103 |  | 0,010301076 | 0,0608292 | 1 |  | 0,010301076 |  |  | 0,010301076 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0021 | 6 | 0,159269566 | 0,444342672 | 15,1 | 567,435283783 | 0,159269566 |  | 567,435283783 | 0,159269566 |  | 567,435283783 | 0,159269566 |  | 567,435283783 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0022 | 6 | 0,201388888 | 1,27008 | 19,1 | 878,512945903 | 0,201388888 |  | 878,512945903 | 0,201388888 |  | 878,512945903 | 0,201388888 |  | 878,512945903 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 0023 | 6 | 0,119682334 | 0,654651156 | 11,4 | 289,391988818 | 0,119682334 |  | 289,391988818 | 0,119682334 |  | 289,391988818 | 0,119682334 |  | 289,391988818 |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6023 |  | 0,020602152 | 0,04098492 | 2 |  | 0,020602152 |  |  | 0,020602152 |  |  |  | 100 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 1,051794485 | 6,907287364 |  |  | 1,051794485 |  |  | 0,800323243 |  |  | 0,769420015 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,051794485 | 6,907287364 | 100 |  | 1,051794485 |  |  | 0,800323243 |  |  | 0,769420015 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6106 |  | 0,00446 | 0,00803 | 33,3 |  | 0,00446 |  |  | 0,00446 |  |  | 0,00446 |  |  |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6031 |  | 0,00892 | 0,00712 | 66,7 |  | 0,00892 |  |  | 0,00892 |  |  | 0,00892 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,01338 | 0,01515 |  |  | 0,01338 |  |  | 0,01338 |  |  | 0,01338 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,01338 | 0,01515 | 100 |  | 0,01338 |  |  | 0,01338 |  |  | 0,01338 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)(2907) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6112 |  | 0,036 | 0,00544 | 100 |  | 0,018 | 50 |  | 0,018 | 50 |  | 0,018 | 50 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 0,036 | 0,00544 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,036 | 0,00544 | 100 |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6101 |  | 0,76 | 0,164 | 25,3 |  | 0,38 | 50 |  | 0,38 | 50 |  | 0,38 | 50 |  | Расчетный |
| Бурение Ж-2 | 6102 |  | 0,243 | 3,3125 | 8,1 |  | 0,1215 | 50 |  | 0,1215 | 50 |  | 0,1215 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6021 |  | 1,52 | 0,328 | 50,4 |  | 0,76 | 50 |  | 0,76 | 50 |  | 0,76 | 50 |  | Расчетный |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6022 |  | 0,486 | 6,679 | 16,2 |  | 0,243 | 50 |  | 0,243 | 50 |  | 0,243 | 50 |  | Расчетный |
|  | ВСЕГО: |  | 3,009 | 10,4835 |  |  | 1,5045 |  |  | 1,5045 |  |  | 1,5045 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,009 | 10,4835 | 100 |  | 1,5045 |  |  | 1,5045 |  |  | 1,5045 |  |  |  |
| ***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение Ж-2 | 6106 |  | 0,0022 | 0,00396 | 33,3 |  | 0,0022 |  |  | 0,0022 |  |  | 0,0022 |  |  |  |
| Испытание Ж-2 2-го объекта | 6031 |  | 0,0044 | 0,001774 | 66,7 |  | 0,0044 |  |  | 0,0044 |  |  | 0,0044 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0066 | 0,005734 |  |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0066 | 0,005734 | 100 |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  | 0,0066 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18,308214866 | 84,697698696 |  |  | 16,780755816 | 8 |  | 14,640189742 | 20 |  | 14,209747172 | 22 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 18,308214866 | 84,697698696 | 100 |  | 16,780755816 | 8 |  | 14,640189742 | 20 |  | 14,209747172 | 22 |  |  |

1.7.1.9.  Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха и мероприятия по снижению  на него отрицательного воздействия

Нефтегазоносные промыслы Прикаспийской впадины эффективно осваиваются современными технологими, применяемыми при бурении. Особую ценность в этом процессе представляют новейшие научные разработки и комплексный интегрированный подход, реализация на практике современных технологических решений.

Во время дешевой нефти и дорогих технологий стоит вопрос оптимизации затрат. При этом промышленная и экологическая безопасность находится на первом плане.

Акцент делается на том, что в РК действуют строгие экологические нормативы, зачастую значительно превосходящие аналогичные в передовых зарубежных странах. Для достижения этих нормативов требуется применение самой современной техники и технологий, которые приводят к удорожанию добычи углеводородного сырья.

- размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону;

- устройство санитарно-защитной зоны;

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях разведочного бурения;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- сокращение неорганизованных выбросов пыли, путем пылеподавления (полива) в процессе планировки площадки и рекультивации;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов, например, путем увеличения высоты выхлопной трубы.

В результате анализа расчета и оценки воздействия проведение работ по разведке углеводородного сырья на участке недр Жанатурмыс делаем следующие выводы:

Характер воздействия. Результаты моделирования рассеивания вредных веществ в атмосфере показали, что воздействие на атмосферный воздух носит ограниченный характер, то есть проявляется в пределах расчетной санитарно-защитной зоны 1000 метров. По продолжительности воздействие будет многолетним.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха оцениваются как средние.

1.7.2. Водные ресурсы

В данном разделе оценена степень воздействия процесса разведочных работ на участке Жанатурмыс на гидрологическую и гидрогеологическую обстановку района.

1.7.2.1. Поверхностные воды

1.7.2.1.1. Характеристика современного состояния водного бассейна

Актюбинская область относится к засушливым районам Казахстана. Сток рек и временных водотоков формируется почти исключительно за счет зимних осадков.

Основной фазой водного режима рек области является весеннее половодье, на которое приходится большая часть годового стока. В летне-осеннюю и зимнюю межень водность большинства рек области незначительна, многие водотоки в это время пересыхают и перемерзают.

В гидрологическом отношении исследуемый район расположен на восточном борту Прикаспийского артезианского бассейна. Гидрография исследуемого района представлена рекой Темир.

Своеобразие геологического строения, обусловленное солянокупольной тектоникой, предопределило сложные гидрогеологические условия района. Основными факторами, влияющими на формирование химического состава и минерализации подземных вод в пределах описываемой территории, являются: климат литологический состав водовмещающих пород, степень их трещиноватости, сложные тектонические условия, создающие, с одной стороны, возможность подтока высокоминерализованных вод по зонам разлома, а с другой – затрудняющие движение подземных вод и связь отдельных водоносных горизонтов с областями их питания.

1.7.2.1.2. Характеристика объектов потенциального воздействия

В процессе разведочных работ на участке Жанатурмыс  необходимо не допустить проливы нефтепродуктов, технологических жидкостей, образование производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, которые являются потенциальными загрязнителями поверхностных и подземных вод. Неизбежное образование отходов в процессе бурения  нефтяных скважин, к которым относится отработанный буровой раствор, буровые сточные воды по мере накопления будут вывозиться  специализированной организацией для утилизации.

В составе отработанного бурового раствора, буровых сточных вод обычно отмечается повышенное содержание органических веществ всех классов, в том числе нефтепродуктов, растворимых солей, мелкодисперсных и коллоидных фракций, большое количество тяжелых металлов.

Буровые растворы играют немаловажную роль в загрязнении недр, однако, процент поглощения бурового раствора может быть сведен к минимуму, так как параметры бурового раствора подбираются и поддерживаются в процессе бурения таким образом, чтобы предотвратить поглощение. Не допускается поглощение буровых растворов коллекторами, насыщенными водами хозяйственно питьевого назначения.

Едиными правилами рационального и комплексного использования недр (ЕПРКИН) [1] запрещается вести бурение без механизированной очистки бурового раствора, а потому отработанный буровой раствор вместе со шламом будет проходить очистку. Осветленная вода поступает в циркуляционную систему.

Основными точками водопользования и водоотведения на буровой являются насосная группа, дизельный блок, рабочая площадка буровой вышки, блок очистки буровых растворов, циркуляционная система, блок приготовления реагентов, блок емкостей с запасным буровым раствором. Указанные места являются источником образования и загрязнения буровых сточных вод.

Наиболее рациональным способом утилизации буровых сточных вод является максимально возможное вовлечение их в систему оборотного водоснабжения с ориентацией на повторное использование для технических нужд бурения. Частная компания  «Qassinoil Ltd» буровой раствор будет использоваться повторно. После окончания бурения остатки бурового раствора нейтрализуются и передаются на бурение следующей скважины. Требования к качеству очистки сточных вод, используемых в оборотном водоснабжении (ОСТ 51-01-03-84) приведены в табл. 1.44.

ДОПУСТИМОЕ КАЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБОРОТНЫХ СИСТЕМАХ

Таблица 1.44

| Показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества, мг/л, не более | 20 |
| Нефтепродукты, мг/л, не более | 15 |
| Водородный показатель (рН) | 6,5-8,5 |
| Общее солесодержание, мг/л, не более | 2000 |
| Хлориды, мг/л не более | 350 |
| Сульфаты, мг/л, не более | 500 |
| БПК5, мг/л, не более | 20 |
| ХПК, мг/л | 35 |

1.7.2.1.3. Водопотребление и водоотведение в период разведочных работ на участке Жанатурмыс

Водопотребление

В период разведочных работ  и бурения  скважин, вода будет потребляться на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Расчетные расходы воды определены согласно нормативным данным для бытовых нужд и технологическим заданием – для производственных нужд.

Потребность в воде возникает для следующих нужд: для производственных целей (уход за бетоном, обеспыливание, приготовление бурового раствора), для хозяйственно-бытовых целей.

Водоснабжение будет обеспечиваться по договору со специализированной организацией. Питьевая вода соответствует питьевым нормам по СанПиН 3.02.002-04.

Для питья персонала используется покупная бутилированная вода.

Результаты расчета воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды представлены в таблице 1.45.

РАСЧЕТЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.45

| Нормативная потребность воды, м3 | Ед. измер. | Расход воды, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сут. | скв. гл. 3000 м. |
| Техническая вода |  |  |  |
| при бурении и креплении - 43 | сут. | 200 | 8 600,00 |
| при подготовительных работах к бурению – 20 | сут. | 2 | 40,00 |
| В период испытания – 20 | сут. | 90 | 1 800,00 |
| Всего |  |  | 10 440,00 |
| Вода для хозбытовых нужд 0,15 м3 на 1 человека (СНиП РК 4.01-02-2009) |  |  |  |
| Буровая бригада 30 человек | сут. | 200 | 900,00 |
| Бригада в период освоения 20 человек | сут. | 90 | 270,00 |
| Всего |  | 290 | 1 170,00 |
| Итого за период реализации проекта |  |  |  |
| Техническая вода |  |  | 10 440,00 |
| Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания |  |  | 1 170,00 |

РАСЧЕТЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.46

| Нормативная потребность воды, м3 | Ед. измер. | к-во единиц | продолжительность |  | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к-во | ед. изм. | м3 |
| Техническая вода, 1 м3/1 мес | ед. авто | 30 | 1,00 | месяца | 30,00 |
| Вода для хозбытовых нужд 0,15 м3 на 1 человека (СНиП РК 4.01-02-2009) | человек | 30 | 30,00 | суток | 135,00 |
| Всего |  |  |  |  | 165,00 |

Водоотведение

В процессе хозяйственно-бытовой и производственной деятельности предприятия образуются следующие виды сточных вод:

- производственные стоки;

- хозяйственно-бытовые сточные воды.

Производственные стоки представлены пластовой водой, образующейся в процессе подготовки нефти. Пластовая вода, образующаяся в процессе добычи, будет поступать на сепаратор, после разделения добываемой продукции сбрасывается в дренажную ёмкость для очистки и использования на производственные нужды, с 2025 года, после включения в разработку нагнетальных скважин,  предусматривается обратная закачка в пласт.

Ливневые воды и стоки, загрязненные нефтепродуктами, будут собираться системой ливневой канализации в дренажную ёмкость и по мере накопления вывозиться специализированными организациями. Производственные стоки в период бурения и испытания будут используются в оборотном водоснабжении.

Хозбытовые сточные воды отводимые с участков выполнения буровых работ будут иметь преимущественно органические загрязнения.

Для нужд работников будут устанавливаться уборные с водонепроницаемыми выгребами на территории площадки скважины. Сбор хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в выгребы. Конструкция выгребов исключает фильтрацию жидкости в соседствующие с ними слои почвы и грунт. По мере накопления стоки из выгребов будут откачиваться, и вывозиться специальным автотранспортом на существующие очистные сооружения по договору, специализированными организациями. Вывозить на очистные сооружения сточные воды планируется с помощью специализированного транспорта (ассинмашина).

Расчет объемов сточных вод

Объемы производственных сточных вод в период испытания и хозбытовых стоков рассчитаны с учетом потерь из расчета 70% от водопотребления.

В период буровых работ применяется оборотное водоснабжение, очищенные буровые сточные воды используются повторно, а по окончании работ будут вывезены специализированной организацией на утилизацию.

Объемы буровых сточных вод в периоды бурения скважин рассчитаны по методике № 129-п от 03.05.2012 г

Бурение К-1: VБСВ =0,25хVОБР=0,25*107,28=26,82 м3 ;

Бурение Ш-1: VБСВ =0,25хVОБР=0,25*129,45=32,36 м3 ,

Объем производственных сточных вод, с учетом оборотного водоснабжения составляют 30% из расчетного объема водопотребления.

ОБЪЕМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.47

| Нормативная потребность воды, м3 | Ед. измер. | Расход воды, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сут. | скв. гл. 3000 м. |
| Техническая вода |  |  |  |
| при бурении и креплении - 43 | сут. | 200 | 8 600,00 |
| при подготовительных работах к бурению – 20 | сут. | 2 | 40,00 |
| В период испытания – 20 | сут. | 90 | 1 800,00 |
| Всего |  |  | 10 440,00 |
| Вода для хозбытовых нужд 0,15 м3 на 1 человека (СНиП РК 4.01-02-2009) |  |  |  |
| Буровая бригада 30 человек | сут. | 200 | 900,00 |
| Бригада в период освоения 20 человек | сут. | 90 | 270,00 |
| Всего |  | 290 | 1 170,00 |
| Итого за период реализации проекта |  |  |  |
| Техническая вода |  |  | 10 440,00 |
| Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания |  |  | 1 170,00 |

ОБЪЕМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.48

| Потребители | Расход воды, м3 |
| --- | --- |
| Техническая вода | 30,00 |
| Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания | 135,00 |

1.7.2.1.4. Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды района

Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

- вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

- вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

- вероятность воздействия на ихтиофауну.

1.7.2.1.4. Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды района

Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

- вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

- вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

- вероятность воздействия на ихтиофауну.

Площадь участка проектируемых работ расположена на холмисто-увалистой территории, с густой овражно-балочной сетью, с массивами закрепленных песков, где речная сеть представлена короткими сухими руслами, которые могут быть наполнены водой только во влажный период года.

Абсолютные отметки колеблются от + 170 м и до + 270 м.

Согласно СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" (20 февраля 2023 года № 26) вблизи поверхностных водных источников устанавливаются водоохранные зоны. Минимальная ширина водоохраннной зоны для малых рек (длиной менее 200 км) и озер устанавливается в размере 500 м. В пределах водоохранной зоны не должны базироваться какие-либо временные или тем более постоянные стоянки передвижных лагерей и автотранспорта. Данные природоохранные меры направлены на сохранность естественного состояния водотока.

Участок работ расположен далеко за пределами водоохранных полос и зон поверхностных источников, на расстоянии более 500 метров. Все проектируемые скважины расположены за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, соответствуют требованиям статьи 125 Водного кодекса Республики Казахстан.

Риска загрязнения поверхностных источников нет, тем не менее недопустим сброс любого вида отходов (жидких, твердых) в водотоки. Недопустима организация мойки автотранспорта. Для этого на промплощадке будет обустроена специальное место, оборудованное ливневой канализацией и системой сбора загрязненных стоков. Кроме того, движение производственного транспорта не должно совершаться через русла водотоков во избежание нарушения целостности берегов.

Характер рельефа района работ исключает возможность больших скоплений дождевых и талых вод в местах проектируемых объектов.

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Опасные отходы собираются в герметичную тару на гидроизолированных площадках, и вывозятся по мере заполнения на базу предприятия для утилизации. Твёрдо-бытовые отходы будут собираться в закрытые баки-контейнеры, располагаемые на оборудованных площадках и в дальнейшем вывозиться на полигон ТБО по договору (по мере накопления, но не реже 1 раза в три дня).

С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

В общем виде оценка последствий загрязнения поверхностных вод осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (утверждены приказом МООС РК 29 октября 2010 г. № 270-п).

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Таблица 1.49

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Простран- ственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды | Химическое загрязнение поверхностных вод | Ограниченное воздействие - 2 | Продолжительное воздействие- 4 | Незначительное воздействие - 1 | 8 | Средняя значимость |
|  | Физическое воздействие на донные осадки | Ограниченное воздействие - 2 | Продолжительное воздействие- 4 | Незначительное воздействие - 1 | 8 | Средняя значимость |
|  | Химическое загрязнение донных осадков | Ограниченное воздействие - 2 | Продолжительное воздействие- 4 | Незначительное воздействие - 1 | 8 | Средняя значимость |
|  | Физическое и химическое воздействие на водную растительность | Ограниченное воздействие - 2 | Продолжительное воздействие- 4 | Незначительное воздействие - 1 | 8 | Средняя значимость |
|  | Интегральное воздействие на ихтиофауну | - | - | - | - |  |
|  | Воздействие на гидрологический режим водных объектов | Ограниченное воздействие - 2 | Продолжительное воздействие- 4 | Незначительное воздействие - 1 | 8 | Средняя значимость |
| Средняя значимость воздействия: |  |  |  |  | 8 | Средняя значимость |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на поверхностную водную среду оценивается как воздействие средней  значимости.

Намечаемая деятельность не может оказать дополнительное воздействие на поверхностные воды района ввиду удаленности объектов. Непосредственное воздействие на водный бассейн при реализации проектных решений исключается.

Проведение экологического мониторинга поверхностных вод при реализации проектных решений не предусматривается, в связи с удаленностью объектов.

1.7.2.2.  Подземные воды

Участок Жанатурмыс расположен в пределах крупного и сложного по своему строению Прикаспийского артезианского бассейна. В нем, с учетом гидродинамических особенностей пластовой водонапорной системы, выделяются два гидрогеологических этажа: нижний, приуроченный к докунгурскому (подсолевому), и верхний – к послекунгурскому (надсолевому) комплексам. Разделяют их регионально развитая водоупорная соленосная толща кунгурского яруса.

Отличительными чертами гидрогеологических условий рассматриваемого района являются: его многоярусность и выдержанность водоносных горизонтов и комплексов по простиранию, наличие сложной солянокупольной тектоники, преобладание в разрезе глинистых и мергелистых слабопроницаемых пород, наличие штоков каменной соли, сравнительно близко подходящих к дневной поверхности.

Областями питания надсолевого гидрогеологического этажа являются южные отроги Общего Сырта, предгорья Южного Урала и Мугалжары, где отложения пермотриаса и мезозоя выходят на поверхность (абсолютные отметки 200-350м). Напорные уровни, созданные в областях питания, определяют юго-западное и западное направления движения подземных вод в сторону северо-восточной части акватории Каспийского моря.

По мере продвижения от северных и восточных областей питания, подземные воды мезозоя вступают в область развития солянокупольной тектоники. Здесь поток встречает на своем пути многочисленные препятствия в виде соляных куполов и связанных с ними сбросов и грабенов. В результате по всей площади распространения подземного потока водовмещающие отложения прорываются многочисленными водоупорными островами различного размера, иногда соединяющиеся друг с другом соляными перешейками.

Эти факторы, наряду с засушливым климатом, слабой естественной дренированностью и отсутствием постоянно действующих водотоков обусловили преимущественное формирование высокоминерализованных подземных вод.

По условиям формирования и залегания подземные воды рассматриваемой территории делятся на две гидродинамические зоны. Верхняя зона характеризуется распространением безнапорных грунтовых вод со свободной поверхностью или слабо напорных подземных вод. К ним относятся водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к четвертичным отложениям.

Нижняя зона распространения напорных вод всюду перекрыта мощной мергельно-глинистой водонепроницаемой толщей турон – нижнемиоценовых отложений. К этой зоне приурочены водоносные комплексы и горизонты альб-сеноманских, аптских, неокомских, юрских, триасовых и более древних отложений.

Ниже приводится характеристика водоносных комплексов по региону.

Пермотриасовый водоносный комплекс. Воды комплекса  обладают значительным напором: статические уровни устанавливаются на глубине 25-125 м от устья скважин. Пластовая температура воды +33-44ºС. По химическому составу воды относятся к высокоминерализованным рассолам хлоркальциевого типа, обогащенным йодом, бромом, аммонием. Минерализация вод колеблется от 170 до 240 г/л. Воды имеют низкую метаморфизацию. Сульфатность вод выше 1. Величина бромного показателя колеблется в пределах 5,6-9,9, что указывает на слабую закрытость водоносного комплекса.

Нижнеюрский водоносный комплекс. Толщина горизонта 70-117 м. Воды высоконапорные, статический уровень устанавливается на глубине 13-40 м от устья скважин. Пластовое давление 86атм, температура +34ºС.  Величина притоков 16,08 м3/сут при динамическом уровне -13м.  Минерализация вод 220,9-223,4г/л.  Тип вод повсеместно хлоркальциевый. Коэффициент метаморфизации 0,96, показатель сульфатности 0,5-1,09, бромного показателя 4,6-7,1.

Среднеюрский водоносный горизонт.  Воды горизонта обладают значительным напором, уровень их устанавливается на глубине 11-56 м от поверхности земли. Пластовое давление изменяется от 31 до 82атм, пластовое температура +22-39ºС. Воды горизонта  повсеместно хлоркальциевые с минерализацией от 134,7 до 217г/л, слабометаморфизованные   0,97, величина бромного показателя 6,2, сульфатности 0,69.  Для горизонта характерна низкая метаморфизация, повышенная сульфатность и низкая закрытость, обусловленная отсутствием хорошо выдержанного мощного водоупора.

Верхнеюрский водоносный комплекс.  Статический уровень от земли 12м, пластовое давление на глубине 435м составляет 49,3атм, температура +28ºС. Воды горизонта хлоркальциевые , минерализация 117,1г/л, степень метаморфизации 0,94.

Барремский водоносный комплекс. Пластовое давление на глубине 289м 30,86атм, температура +23ºС. По химическому составу воды горизонта хлоркальциевые с минерализацией 108,4г/л.

Аптский водоносный комплекс.  Глубина залегания воды 210-211м, статический уровень 4-26м от поверхности земли. По химическому составу воды хлоркальциевого типа с минерализацией 69,8-91,8г/л, слабосульфатные.

Меловой водоносный комплекс. Представлен водоносными горизонтами кампанского яруса, турон-сантонских, альб-сеноманских и неокомских отложений. Мощности водоносных горизонтов изменяются в широких пределах в зависимости от возраста и глубины залегания пород (от 1-2 м до 100 м). В гидрогеологическом отношении горизонты неокомских отложений слабо изучены и в народном хозяйстве подземные воды от этих отложений практически не используются.

Четвертичный водоносный комплекс. Этот горизонт приурочен к аллювиальным отложениям пойм имеющихся рек. Мощность водоносных песков здесь составляет 5-10 мм, глубина залегания 1,5-5,0 м. Основными источниками водоносного горизонта являются атмосферные осадки, снеготалые и паводковые воды.

Самыми крупными реками исследуемого района являются Темир и Кара Кобда, которая имеет многочисленные притоки. В летние почти все притоки реки Темир пересыхают.

Также на участке недр находятся месторождения подземных вод (ХПВ) Карабулак, Сарыбулакское, Кандактакырское, Шубарсайское, Кумсай, исключенные из геологического отвода.

1.7.2.2.2. Защищенность подземных вод

В процессе проектируемого бурения загрязняющие вещества (ЗВ) могут поступать в подземные воды вместе со сточными (бытовыми и производственными) водами или с атмосферными осадками, фильтруясь через загрязненный почвенный слой и зону аэрации. Время достижения уровня подземных вод зависит от защищенности водоносного горизонта.

Под защищенностью водоносного горизонта обычно понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего горизонта.

В настоящее время известно несколько подходов к оценке уязвимости пресных подземных вод на какой-либо территории. В основе большинства методик лежит качественный подход, основанный на изучении природных факторов защищенности: наличия в разрезе слабопроницаемых отложений, глубин залегания подземных вод, мощности литологии и фильтрационных свойств вышезалегающих горизонтов и т.д.

Наиболее распространенной является методика бальной оценки защищенности подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта, разработанная во ВСЕГИНГЕО.

Защищенность подземных вод зависит от мощности зоны аэрации, наличия водоупоров и слабопроницаемых прослоев пород в ее вертикальном разрезе и по площади, интенсивности и длительности техногенной нагрузки на геологическую среду. Последовательность методического приема по определению степени защищенности подземных вод приведена в трех ниже следующих таблицах (табл. 1.50 – 1.51).

ГРАДАЦИЯ ГЛУБИН ЗАЛЕГАНИЯ УРОВНЕЙ ГРУНТОВЫХ ВОД И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Таблица 1.50

| Глубина залегания уровня грунтовых вод, Н, м | менее 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | более 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество баллов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ГРАДАЦИИ МОЩНОСТЕЙ СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗОНЫ АЭРАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Таблица 1.51

| Номер градации | Мощность, м | Группа отложений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | супеси, легкие суглинки | суглинки, песчанистые глины | тяжелые суглинки, глины |
| 1 | менее 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2-4 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4-6 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 6-8 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 8-10 | 5 | 7 | 10 |
| 6 | 10-12 | 6 | 9 | 12 |
| 7 | 12-14 | 7 | 10 | 14 |
| 8 | 14-16 | 8 | 12 | 16 |
| 9 | 16-18 | 9 | 13 | 18 |
| 10 | 18-20 | 10 | 15 | 20 |
| 11 | более 20 | 12 | 18 | 25 |

Сумма баллов, зависящая от градации глубин залегания грунтовых вод, мощности и литологии слабопроницаемых отложений определяет степень защищенности грунтовых вод, по сумме баллов выделяется шесть категорий их защищенности (табл. 1.52).

КАТЕГОРИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ГРУНТОВЫХ ВОД ПО СУММЕ БАЛЛОВ

Таблица 1.52

| Категория защищенности | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма баллов | менее 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | более 20 |

Наиболее благоприятными являются условия защищенности соответствующие категории VI, наименее благоприятные – категории I.

Ниже в табл. 1.53 приведены данные по районированию территории, на которой будут размещены разведочные скважины по категории защищенности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ВОД РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 1.53

| Название верхнего водоносного комплекса | Глубина залегания подземных вод | Количество баллов | Мощность зоны аэрации | Группа отложений | Количество баллов | Общее количество баллов | Категория защищенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Четвертичные аллювиально-пролюви-альные отложения | 1,0-10,0 | 1-2 | 50-100 | супеси | 12 | 13-14 | III |
| Средне-верхнеплио-ценовые отложения | 7-15 | 1-2 | 10-23 | супеси | 6-12 | 7-24 | II-V |
| Эоцен-олигоценовые отложения | 50 | 5 | 50-100 | глины, супеси | 25 | 30 | VI |

Лучше всего на лицензионном участке защищены подземные воды эоцен-олигоценовых и меловых отложений, перекрытые сверху толщей глин павлодарской свиты.

Большая часть территории находится в зоне распространения с поверхности четвертичных аллювиально-пролювиальных отложений, для которых характерна средняя степень защищенности.

Воды средне-верхнеплиоценовых отложений имеют различную степень защищенности: от слабой до достаточно сильной, в зависимости от глубины залегания.

1.7.2.2.3. Особенности техногенного воздействия

Как уже отмечалось, на участках проведения буровых работ источниками загрязнения подземных вод могут быть химические реагенты, используемые для приготовления бурового раствора, буровые отходы, сточные воды, добываемые флюиды. Однако, фильтрация стоков в подземные воды, как показывает практика, имеет место либо по причине нарушения гидроизоляции емкостей для содержания указанных веществ, либо по причине ее отсутствия.

Натурные наблюдения показывают, что время достижения жидкими стоками уровня подземных вод определяется фильтрационными свойствами пород зоны аэрации, однако, в целом это время обычно не велико. Например, при значении коэффициента фильтрации пород покровных отложений 0,5 м/сут. - это время исчисляется несколькими десятками суток, а при коэффициенте менее 0,01 м/сут. – до сотен суток.

Отработанный буровой раствор отправляется в специальную емкость, где подвергается осветлению и повторному использованию в технологическом процессе. Остатки бурового раствора и шлам будут временно складироватьсяв емкость, а впоследствии вывозиться с территории участка скважины на полигон буровых отходов специализированной организации.

Однако, если все-таки будет иметь место попадание стоков на дневную поверхность, если утечки стоков будут носить постоянный характер в течение какого-то времени, то в течение нескольких суток загрязнения достигнут подземных вод. Для оценки скорости миграции загрязнений, времени достижения загрязнениями уровня подземных вод, времени и дальности продвижения контура загрязненных вод, условно принимаем, что загрязненные воды нейтральны по отношению к горным породам и подземным водам, то есть не учитываются процессы молекулярной диффузии и сорбции. Такой прием позволяет получить удовлетворительное решение практической задачи.

Гидрогеологический прогноз миграции загрязнений в пластовых условиях без учета сорбционных процессов позволяет оценить верхний предел дальности распространения загрязнений, т.е. обеспечивает некоторый «запас прочности», что очень важно для контроля изменения качества подземных вод и своевременного принятия мер защиты.

Данный расчет производится по формуле:

где

no- активная пористость – 0,2;

Ho- высота жидкости в емкости со стоками для расчета принимаем 1,5 м;

m - мощность зоны аэрации – 15 м;

k – коэффициент фильтрации аллювиально-пролювиальных отложений 15 м/сут.

t = 0,2×1,5 [15/1,5- ln(1+15/1,5]/ 15 = 0,15 суток.

Данный расчет показывает, что загрязнения очень быстро достигают уровня подземных вод.

Выше приведенные расчеты справедливы для условий отсутствия сорбционных процессов, процессов самоочищения подземых вод, а потому весьма приближенны. В них не учитывается сложность миграционных процессов. Однако, они позволяют определить верхний предел дальности распространения загрязнений. Поскольку процессы сорбции приводят к связыванию загрязняющих веществ породой и, в конечном счете, уменьшению их содержания в подземных водах.

Приведенные расчеты еще раз показывают, что сделанная выше оценка защищенности грунтовых вод участков бурения правильная: грунтовые воды четвертичных аллювиальных отложений достаточно слабо защищены от антропогенных воздействий. Загрязняющие вещества доходят до них  через зону аэрации менее чем за сутки.

После достижения стоков уровня подземных вод загрязнения будут продвигаться по водоносному горизонту в безподпорных условиях. При этом скорость распространения загрязнений по водоносноому горизонту определяется по формуле :

(4), где

Х  - расстояние, на которое продвинутся загрязнения за время (t);

n- активная пористость – 0,2;

I - градиент уклона потока – 0,003;

t - 1 год = 365 суток;

Подстановка значений дает Х = 82 м.

То есть, при данном уклоне зеркала подземных вод и при данных гидрогеологических параметрах за 1 год продвижения загрязнений по пласту, они продвинутся на несколько десятков метров.

Рекомендации по охране подземных вод при бурении

На основании проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации по составу природоохранных мер, направленных на предотвращение отрицательного воздействия на водные ресурсы:

- Перед началом работы буровой установки представителем Заказчика будут проверены правильность проведения подготовительных работ, таких как подготовка площадок под агрегатно-вышечным и насосным блоками, блоком приготовления раствора, устройство циркуляционной системы приготовления бурового раствора, так как от них во многом зависит качество подземных вод.

- Работы на скважине будут проводиться при соответствующем оборудовании скважин, предотвращающем возможность выброса и открытого фонтанирования газа.

- Испытания скважин не должны производиться с нарушением герметичности эксплуатационных колонн, при отсутствии цементного камня за колонной.

- Будут использоваться реагенты для приготовления буровых растворов с сертификатами качества.

- В процессе работ будет осуществляться производственный мониторинг за состоянием почв на площадке скважин. Следы разливов и утечек нефти, нефтепродуктов, бурового раствора и химикатов немедленно ликвидируются. Загрязненный грунт будет снят и по мере накопления в металлических емкостях, направлен на полигон предприятия подрядчика, принимающего отходы на утилизацию.

- Для предотвращения возможных утечек химических реагентов и нефти, необходимо следить за исправностью запорно-регулирующей аппаратуры, механизмов, агрегатов.

Наилучшим способом утилизации буровых отходов является их первоначальный сбор в металлические емкости с последующим вывозом на специализированный полигон.

При отсутствии в отходах токсичных компонентов и легколетучих соединений допускается их разделение на жидкую и твердую фазы.

По окончании работ на скважинах  площадки скважин и территория вокруг будет рекультивирована.

1.7.2.2.4. Оценка воздействия намечаемой деятельности на подземные воды района скважин

Разведочные работы с целью поиска углеводородов  не обуславливают загрязнение токсичными компонентами подземных вод, так как осуществляемые при этом процессы инфильтрации поверхностного стока идентичны исходным природным (до проведения разведки). Непосредственного влияния на подземные воды проведение работ не оказывает.

Минерализация и загрязнение подземных вод в процессе реализации проектных решений при соблюдении правил проведения добычи углеводородного сырья исключаются.

При проектируемой работе особое внимание будет уделяться гидрогеологическому изучению участков базисов эрозии и определению возможной гидравлической связи подземных вод с поверхностными водотоками.

Оценка последствий воздействия на подземные воды осуществляется на основании методологии, рекомендованной Инструкцией по организации и проведению экологической оценки. Расчет значимости воздействия на подземные воды приведен в таблице 1.54.

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения не окажет. Общее воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается как допустимое (средняя значимость воздействия).

РАСЧЕТ ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Таблица 1.54

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период бурения скважин на участке недр Жанатурмыс |  |  |  |  |  |  |
| Подземные воды | Химическое загрязнение подземных вод | Локальное воздействие 2 | Продолжительное воздействие - 4 | Незначительное воздействие - 1 | 8 | Средняя значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Средняя значимость |  |

Разработка дополнительных мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения не требуется.

В будущем, при обнаружении промышленных запасов ПИ, в процессе разработки месторождения, планируется проведение экологического мониторинга подземных вод через гидронаблюдательные скважины.

1.7.2.2.5. Природоохранные мероприятия

Все объекты разведочных работ размещены вне водоохранных зон водотоков с максимальным учетом рельефа местности. Планируется максимальное использование производственных сточных вод в водообороте. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды  направляются на утилизацию на специализированные очистные сооружения по договору.

С целью охраны водных ресурсов от загрязнения необходимо выполнять ряд природоохранных мероприятий:

- Недопущение разлива нефтепродуктов и ГСМ при заправке и ремонте автотранспорта и механизмов;

- Временное хранение реагентов на складах в контейнерах и заводской упаковке без расфасовки;

- Рекультивация площадок скважин по окончании их эксплуатации;

- При переходе на этап разработки месторождения, организация постоянного мониторинга за состоянием подземных вод в зоне влияния проектируемых объектов.

1.7.3. Почвенный покров

В почвенно-географическом отношении территория участка работ находится в полупустынной ландшафтной зоне умеренного пояса.

Рассматриваемая территория расположена в подзоне светло-каштановых почв. Почвообразующими породами служат легкие суглинки и супеси, реже средние суглинки, на которых формируются бурые почвы, часто в комплексе ли в сочетании с такырами и солончаками под солянково-полынной, с редкими эфемерами растительностью.

Для данной территории характерна комплексность почвенного покрова, где в основном представлены сочетания разновидностей светло-каштановых различной степени засоленности. Светло каштановые почвы являются зональными и занимают большие площади на территории.

Почвообразующими породами служат элювиально-делювиальные отложения различного механического состава, как незаселенные, так засоленные в различной степени. По механическому составу выделяются легко и среднесуглинистые разновидности. Среди фракций в легкосуглинистых почвах доминируют фракции мелкого песка (0,25-0,05мм).

1.7.3.1.  Современное состояние почвенного покрова района

В соответствии с «Инструкцией по осуществлению государственного контроля за охраной и использованием земельных ресурсов» основным критериями оценки деградации почвы, в зависимости от ее типа, являются:

- перекрытость поверхности почв абиотическими наносами;

- степень и глубина нарушения земельных ресурсов (провалы, траншеи, карьеры и т.п.);

- увеличение плотности почвы;

- опесчаненность верхнего горизонта почвы;

- уменьшение мощности генетических горизонтов;

- уменьшение содержания гумуса и основных элементов питания растений;

- степень развития эрозионных процессов и соотношение эродированных почв;

- степень разрушения дернины;

- увеличение содержания воднорастворимых солей;

- изменение состава обменных оснований;

- изменение уровня почвенно-грунтовых вод;

- превышение ПДК загрязняющих веществ в контролируемых земельных ресурсах.

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ                                НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Таблица 1.55

| № п/п | Степень опасности | Степень загрязнения | Показатель загрязнения экзогенными химическими веществами, кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безопасная | Чиста | меньше ПДК |
| 2 | Относительно безопасная | Слабо загрязненная | 1-10 |
| 3 | Опасная | Умеренно-загрязненная | 10-100 |
| 4 | Чрезвычайно опасная | Сильно загрязненная | свыше 100 |

Для характеристики степени загрязнения почв тяжелыми металлами их содержание сравнивается с ПДК в почвах. Для интерпретации результатов анализов  уточняется гранулометрический состав почв.

В период работ необходимо будет проводить ежегодный производственный мониторинг, в ходе которого исследования содержания загрязняющих веществ в почвах должны быть продолжены. Это позволит уточнить  значения фоновых концентраций химических веществ в почвах данных участков и своевременно реагировать на загрязнение почв.

1.7.3.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Почва является сложным ценным природным образованием, формирование которого осуществляется в течение длительного периода. Основным компонентом природной среды, страдающим от техногенных воздействий при геологоразведочных работах, является литосфера или более точно: ландшафты, их поверхностные почвенные покровы и подстилающие грунты. Поэтому одной из главных задач Отчетом о возможных воздействиях правильно оценить степень воздействия намечаемой деятельности на почвенный покров и растительные комплексы площади работ.

Деградация почвенно-растительных экосистем в процессе существования какой-либо нагрузки будет напрямую зависеть от степени их устойчивости. В понятие устойчивости почв входит как сопротивляемость к внешним воздействиям, так и способность к самовосстановлению нарушенных этим воздействием морфологических и других свойств почв. Реальная устойчивость почв к антропогенному воздействию определяется как способностью почвы к нейтрализации воздействия за счет собственных буферных свойств и ликвидации последствий воздействия в процессе самовосстановления, так и «сбрасыванием» воздействия за пределы экосистемы.

Основными показателями, по которым проводится оценка устойчивости почв, являются:

- Дефлированность почв;

- Наличие линейных форм эрозии;

- Потенциальная опасность плоскостного смыва;

- Степень развитости почвенного профиля;

- Сложение почв;

- Структура почв;

- Механический состав почв;

- Содержание гумуса;

- Реакция рН;

- Емкость поглощения;

- Проективное покрытие растительностью;

- Интенсивность биологического круговорота.

Существует вероятность загрязнения почв на территории предприятия и вокруг него вследствие разлива углеводородов и химикатов, а также сбросов. Данное воздействие считается умеренным с учетом объема углеводородов, химикатов и реагентов, которые будут использоваться для производства, и способы управления и снижения риска, которые будут применяться для сведения риска к минимуму, включая специально отведенные контейнеры и территории для хранения.

Эрозия почв возникает вследствие риска, исходящего от открытых дорог и участков, подвергающихся изменению рельефа, а также нарушение растительного слоя может привести к росту эрозии сваленных и локальных почв. Ветровая эрозия во время летних сильных ветров представляет опасность локальной потери почвы на рассматриваемой территории, особенно на открытых оголенных участках. Водяная эрозия локализуется после нерегулярных сезонных дождей и схода снега, и вряд ли приведет к значительной потере почв.

В данном разделе отчета о возможных воздействиях проанализированы основные виды и степень техногенного воздействия на почвенно-растительный покров при ведении  работ и разработаны природоохранные мероприятия по снижению последствий этих воздействий.

Рассматривая горнодобывающие и перерабатывающие отрасли промышленности, как факторы нарушения природных ландшафтов, приходится констатировать как прямое, так и косвенное их влияние на окружающую природную среду, и все ее компоненты.

Воздействие проектируемого производства на почвенный покров можно разделить на прямое и косвенное.

К прямому относятся воздействия, приводящие к нарушению почвенного покрова, изменению облика территории, сокращению площадей сельскохозяйственных угодий (заготовка кормов в том случае), к уничтожению растительного покрова в результате бурения  скважин на участке недр Жанатурмыс в Актюбинской области. Прямое воздействие приводит к образованию нового техногенного ландшафта в зоне влияния проектируемого производства.

К косвенному относятся воздействия, приводящие к ухудшению состояния земель, снижению плодородия почв, усилению процессов деградации, условий произрастания растений.

На период разведочных работ негативное воздействие почвенно-растительные экосистемы испытывают в результате больших механических нагрузок (движение большегрузного автотранспорта, бурение скважин). На стадии функционирования предприятия основными видами воздействия, оказывающими отрицательное влияние на почво-грунты, выступают химические типы воздействия.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные ресурсы осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1.56

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные рсурсы | Изъятие земель | Локальный - 2 | Продолжительный - 4 | Умеренное воздействие 3 | 24 | Средняя значимость |
| Почвы | Интегральная характеристика физического воздействия на почвы | Локальный - 2 | Продолжительный - 4 | Умеренное воздействие 3 | 24 | Средняя значимость |
|  | Интегральная характеристика загрязнения почв | Локальный - 2 | Продолжительный - 4 | Умеренное воздействие 3 | 24 | Средняя значимость |
|  | Химическое загрязнение почв | Локальный - 2 | Продолжительный - 4 | Умеренное воздействие 3 | 24 | Средняя значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Средняя значимость |  |

При эксплуатационном режиме прогнозное воздействие на почвенно-растительный покров территории объектов проектируемых работ находится в пределах средней значимости. Этому способствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

Загрязнение почв нефтяными углеводородами и/или другими загрязняющими веществами вызывает изменение основных физико-химических свойств с сохранением направленности основных почвообразовательных процессов и режимов; приобретенные свойства не доминируют над природными; почвы способны к самовосстановлению.

Механическими воздействиями может быть нарушен гумусово-аккумулятивный горизонт, нарушено его сложение и структура; уплотнение иллювиального горизонта; активизироваться эрозионные процессы, без образования новых форм; способность почв к самовосстановлению своего габитуса при этом сохраняется.

1.7.3.3. Мероприятия по охране почвенного покрова

Мероприятия по охране почвенного слоя в процессе реализации намечаемой деятельности включают основные виды работ:

- Снятие и временное складирование в отвал плодородного слоя почвы - выполняется в течение всего периода землепользования;

- Реализация мер по организованному сбору образующихся отходов, исключающих возможность засорения земель - выполняется в течение всего периода работ;

- Вывоз хозяйственно-бытовых стоков для обеззараживания на очистных сооружениях;

- Повтороное использование сточных вод в технологическом цикле бурения скважин;

- Мониторинг почвенного покрова в районе СЗЗ площадок скважин в течение всего срока бурения и испытаний.

- Прокладка нефтепровода из высокопрочных стальных труб с устройством противоаварийных мероприятий;

- Недопущение разлива нефтепродуктов и ГСМ при заправке и ремонте автотранспорта и механизмов;

- Временное хранение реагентов на складах в контейнерах и заводской упаковке без расфасовки;

- Выполнение требований безопасности при транспортировке химических реагентов;

- Очистка территории от бытовых отходов;

- Восстановление нарушенного почвенного покрова и приведение территории в состояние, природное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация) - выполняется по окончанию работ.

1.7.4. Ландшафты. Недра

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.

Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д. Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами дорог, площадками скважин, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 - модифицированные.

При строительстве городов и промышленных объектов происходит неизбежное нарушение плодородного слоя почв, техногенное преобразование ландшафтов и косвенное негативное на них воздействие. Нарушения эти также бывают прямые и косвенные. Территории, отводимые под строительство гражданских и промышленных объектов, в обязательном порядке подвергаются снятию плодородного слоя, который затем используется при биологической рекультивации нарушенных земель и землевании малопродуктивных угодий. Территории со снятым плодородным слоем застраиваются и, таким образом, полностью и надолго изымаются из сельскохозяйственного производства.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетанием природных, антропогенных и техногенных ландшафтов. Для природных ландшафтов рассматриваемого района характерно засоление поверхностного слоя в результате испарения воды. В процессе галогенеза происходит накопление тяжёлых микроэлементов (Mn, Cu, Pb, Zn, Ag, V, W, Sn и др.).

В районе расположения проектируемых работ антропогенные ландшафты представлены пастбищами. Техногенные ландшафты района расположения представлены промышленными площадями геологоразведочных работ. К нарушенным техногенным угодьям рассматриваемого участка относятся: трубопроводы, производственные площадки ЦППН, ГЗУ и др. Таким образом, рассматриваемый район уже является экологически нарушенным.

В процессе развития производства и планировочных работ на на участке работ будут нарушены слабоизмененные природные ландшафты и переведены в категорию техногенных.

По завершению работ на стадии технической рекультивации территорий будет проводиться выполаживание нарушенной территории и консервация капитальных зданий и сооружений.

После восстановления плодородия нарушенных земель и проведения биологической рекультивации, включающую в себя мероприятия, направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращению развития ветровой и водной эрозии, ландшафты можно будет отнести к категории антропогенных.

Геологическая среда представляет собой многокомпонентную систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной деятельности человека, и включающую горные породы, подземные воды, формы рельефа, геологические процессы и явления. Поскольку  анализ воздействия на подземные воды, почвенный покров выделены в данном отчете в самостоятельные разделы, то здесь будут рассмотрены вопросы, связанные с оценкой возможности активизации опасных геологических процессов в результате проектируемой деятельности.

При проектировании, строительстве и эксплуатации различных сооружений, включая нефтяные скважины, а также при проектировании их инженерной защиты необходимо выявить геофизические воздействия, вызывающие проявление и/или активизацию опасных природных геологических процессов. В качестве таких процессов, активизируемых геофизическими воздействиями, СНиП 22-01-95 (Геофизика опасных природных воздействий) рассматривает такие явления как: оползни, сели, землетрясения, просадочность пород, подтопление территорий, эрозию плоскостную и овражную и др.

Для оценки сложности природных условий участка проектируемого разведочного бурения  СНиП рекомендует использовать следующую классификацию:

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ПО СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Таблица 1.57

| Характеристики | Категории оценки сложности природных условий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Простые | Средней сложности | Сложные |
| Рельеф и геоморфологические условия | Равнинный, слаборасчлененный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических элементов одного генезиса | Горный район; множество геоморфологических элементов различного генезиса |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию |
| ОПП (опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования | ОПП имеют ограниченное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов | ОПП развиты на значительных площадях, охватывают менее 50% территории, сейсмическая интенсивность от 6 до 7 баллов | ОПП охватывают более 50% территории, сейсмическая интенсивность более 7 баллов |

Примечание -Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории

Участок работ характеризуется следующими показателями: слабовсхолмленная равнина с многочисленными балками, оврагами и т.д.;  заболоченность отсутствует.

В процессе разведочных работ на участке Жанатурмыс будет проводиться производственный мониторинг за проявлениями нарушений геологической среды. Он должен включать специальные исследования, состоящие из:

- инженерно-геологической съемки искусственных обнажений горных пород;

- наблюдений за деформациями горных выработок (кровли, основания, стенок скважин);

- опытных работ по изучению свойств горных пород и их напряженного состояния;

- наблюдений за герметичностью скважин, запорно распределительной арматуры, трубопроводов и др.

По результатам данных исследований будут устанавливаться и уточняться основные закономерности возникновения и развития геологических процессов.

Во исполнение Кодекса «О недрах и недропользовании» и «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» предусматривается исполнение следующие условий в области охраны недр при ведении геологоразведочных работ:

- обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов углеводородов, месторождений и участков недр, предоставляемых для проведения операций по недропользованию;

- обеспечение рационального и экономически эффективного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;

- обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых;

- ведение достоверного учета запасов и добытых углеводородов, попутных компонентов;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

- предотвращение загрязнения недр при подземном хранении углеводородов или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов;

- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, ликвидации последствий недропользования, консервации участков недр, а также ликвидации и консервации отдельных технологических объектов;

- обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов;

- максимальное использование сырого газа путем его переработки с целью получения стратегически важных энергоносителей либо сырьевых ресурсов для нефтехимической промышленности и сведения к минимуму загрязнения окружающей среды.

1.7.4.1. Мероприятия направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду по требованиям ЕПРКИН

По требованиям Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых, от 15 июня 2018 года № 239 для снижения воздействия проектируемых работ на окружающую среду проектом предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий.

К ним относятся:

- использование при сжигании пластовой жидкости факельной высокоэффективной горелки с коэффициентом эффективности 99,98 %, обеспечивающей наиболее полное сжигание углеводородной смеси;

- использование пылеуловителя в системе пневмотранспорта сыпучих материалов и цемента с эффективностью 90 %;

- использование системы безопасности и мониторинга;

- использование системы контроля загазованности;

- в целях предотвращения выбросов нефти при углублении скважины производится создание противодавления столба бурового раствора в скважине, превышающем пластовое давление;

- на устье скважины устанавливается противовыбросовое оборудование, которое перекрывает устье скважины в случае противодавления на пласт по каким-либо причинам и препятствует выбросам нефти и газа в атмосферу;

- применяется герметичная система хранения буровых реагентов. Доставка реагентов на буровую производится в герметичной таре или мешках заводской упаковке. Запас реагентов, необходимый для данного цикла бурения, хранится в закрытых бункерах. Подача реагентов из бункеров в затворный узел осуществляется по замкнутой системе пневмотранспортом, с последующей очисткой в пылесборниках, что сводит к минимуму пыление в процессе операций по приготовлению растворов или промывочных жидкостей.

- применение оборудования, механизмов и технологических установок с повышенной эксплуатационной надежностью технологических процессов, исключающих создание аварийных ситуаций;

- устройство средств автоматики и контроля процесса приема ГСМ в емкости;

- соблюдение технологического регламента работы на стационарных дизельных установках; проверка установок на содержание в выбросах СО и NОх;

- конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности будет обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

- до начала испытаний скважин проверяется и обеспечивается: герметичность и надежность в работе выкидных линий, установки для разделения продуктов испытания скважин (сепаратора), факела, замерных устройств, емкостей; гидроизоляция емкостей  под нефть, площадки под сепаратором и обваловки вокруг него.

- В процессе испытания скважин нефть, минерализованная вода собираются в емкости с последующим их вывозом в согласованные в установленном порядке места.

- Работы по освоению и испытанию скважин выполняются, если высота подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной отвечает проекту и требованиям охраны недр.

- Вскрытие пластов с высоким давлением, угрожающим выбросами или открытыми фонтанами, будут проводиться при установленном на устье скважин противовыбросовом оборудовании с применением промывочной жидкости в соответствии с техническим проектом на бурение скважин.

- При нефтегазопроявлениях герметизируется устье скважины и дальнейшие работы ведутся в соответствии с планом ликвидации аварий.

- В случае отсутствия возможностей для утилизации продукта, запрещается освоение и исследование разведочных и эксплуатационных скважин без нейтрализации или сжигания газа с постоянным поддержанием горения.

- При появлении признаков нефтегазопроявлений, ремонтные работы на скважине немедленно прекращаются, скважина повторно задавливается жидкостью, обработанной нейтрализатором.

- Работа по ликвидации открытого фонтана проводится по специальному плану, разработанному штабом, созданным в установленном порядке.

- Помещения буровых установок будут оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой от датчиков на сероводород при достижении предельно допустимой концентрации. График оснащения помещений буровых установок вентиляционным оборудованием согласовывается с местными органами Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

- После окончания работ на скважине и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земельного участка в соответствии с проектными решениями.

Эти меры в сочетании с высокой организацией производственного процесса, производственного контроля и ведения систематического мониторинга за состоянием окружающей среды позволят сократить воздействие на компоненты ОС до минимума.

1.7.4.1.  Оценка воздействия проектируемых работ на ландшафт и недра

По условиям своего месторасположения, условиям разведки проектируемый объект не окажет влияния на условия разработки других месторождений полезных ископаемых района.

Отработка запасов месторождения на территории геологического отвода на стадии разведки проектом не предусматривается.

Оценка последствий воздействия на недра осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (утверждены приказом МООС РК 29 октября № 270-п).

При выполнении предусмотренных технической частью проекта мероприятий площадь проявления геологических процессов не будет превышать допустимых воздействий площади земельного отвода.

1.7.5.  Физические воздействия

К физическим воздействиям относятся: шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, тепловое излучение, ультрафиолетовое и видимое излучения, возникающие в результате хозяйственной деятельности.

Перечень источников физических воздействий и их характеристики определяется для проектируемых объектов на основе проектной информации, уровни физических воздействий на стадии проектирования определяются расчетным методом. Для расчета нормативов допустимых физических факторов рассчитываются уровни факторов в соответствии со следующими документами:

1) СНиП 11-12-77 «Защита от шума» - для шумового фактора.

2) Методические рекомендации от 08 августа 1997 г. MP № 1.05.037-97 «Методические рекомендации по составлению карт вибрации жилой застройки» - для вибрационного фактора.

3) Методические рекомендации от 08 августа 1997 г. МУ № 1.05.032-97 «Методические указания по определению уровней электромагнитного поля и границ санитарно-защитной зоны и зоне ограничения застройки в местах размещения средств телевидения и ЧМ-радиовещания».

4) Методические рекомендации от 08 августа 1997 г. МУ № 1.05.034-97 «Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов».

5) Методические рекомендации от 08 августа 1997 г. МУ № 1.05.035-97 «Контроль и нормализация электромагнитной обстановки, создаваемой метеорологическими радиолокаторами» для электромагнитных излучений.

6) «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»  № ҚР ДСМ-275/2020 от 15 декабря 2020 года.

Уровни физических воздействий определяются для каждого из источников шумового, вибрационного, радиационного и иных источников воздействий.

При этом определяется необходимость в определении фоновых значений физических факторов, зависящих от природных и антропогенных (в т.ч. техногенных) факторов района размещения объекта. Однако в настоящее время фоновое состояние окружающей среды района по физическим факторам (кроме радиационного фона) не определялось. Учитывая, что имеющиеся на данный момент несистематизированные результаты натурных замеров не позволяют дать точную оценку уровню влияния объекта на состояние физических факторов окружающей среды, оценка уровня физических воздействий от проектируемого объекта осуществляется на основе изучения фондовых материалов и анализа предъявляемых нормативно-правовыми актами требований.

1.7.5.1. Оценка возможного шумового воздействия

Шум - случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты; мешающий, нежелательный звук. Определяющим фактором шумового загрязнения окружающей среды является воздействие на организм человека (как часть биосферы). Степень вредного воздействия шума зависит от его интенсивности, спектрального состава, времени воздействия, местонахождения человека, характера выполняемой им работы и индивидуальных особенностей человека.

Основными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта, вентиляционные устройства и другое оборудование. Состав шумовых характеристик и методы их определения для машин, механизмов, транспортных средств и другого оборудования установлены ГОСТ 8.055-73, а значения их шумовых характеристик принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-76. При этом, как показывает мировая практика измерений, основной вклад в уровень шума селитебных территорий вносит движение автотранспорта, который на общем фоне дает до 80% шума.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. По характеру спектра шума выделяют:

- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

-  постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера мера «медленно»;

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления) в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ для жилых и общественных зданий и их территории принимаются в соответствии с СНиП 11-12-77.

В соответствие с требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности» № ҚР ДСМ -13 от 11 февраля 2022 года. «Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 80 дБА. Шумовые характеристики оборудования указываются в технических паспортах.

Определение ожидаемых уровней шума, создаваемых в процессе работы БУ

Октавные уровни звукового давления, создаваемые работой технологического оборудования буровой установки, рассчитывается по формуле:

L = Lp + 10 lgφ - 10 IgΩ - 20 Igr - βα*r/1000 + ΔLотр. - ΔLc,

Где,    Lp - октавный уровень звуковой мощности БУ, дБ;

φ - фактор направленности БУ;

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум;

βα - коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км;

г - расстояние до расчетной точки, м;

ΔLотр. - повышение уровня звукового давления вследствие отражения от больших поверхностей, расположенных на расстоянии от расчетной точки, не превышающем 0,lr; ΔLотр.=0;

ΔLc = ΔLэкр. + ΔLпов + βзел.;

где ΔLэкр. - снижение уровня звукового давления экранами, расположенными между источником шума и расчетной точкой;

ΔLпов - снижение уровня звукового давления поверхностью земли;

βзел - коэффициент ослабления звука полосой лесонасаждений, дБ/м.

Ввиду отсутствия экранов и лесополос ΔLc = 0.

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ РАБОТ НА ГРАНИЦЕ СЗЗ 1000 М.

Таблица 1.58

| Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| r, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,30 | 1,10 | 2,80 | 5,20 | 9,60 | 25,00 | 83,00 | 5,00 |
| 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 IgΩ, дБ/км | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 Igr | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| L, дБ | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 5 |  |  |  | 15 |
| Норма длярабочей зоны | 105 | 94 | 87 | 81 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

в процессе работ на расстоянии 100 м (в пределах промплощадки)

Таблица 1.59

| №№ ПП | Наименование параметра | Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррект. УЗМ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УЗМ, Lp, дБ | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 78 | 75 | 71 | 63 | 88 |
| 2 | βα, дБ/км |  |  | 0,3 | 1,1 | 2,8 | 5,2 | 9,6 | 25 | 83 | 5 |
| 3 | r, м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | βα*r/1000, дБ/км | 0 | 0 | 0,03 | 0,11 | 0,28 | 0,52 | 0,96 | 2,5 | 8,3 | 0,5 |
| 5 | 10 lgφ, дБ/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 IgΩ, дБ/км | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8 |
| 7 | 20 Igr | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40 |
| 8 | L,дБ | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 38,9 | 38,7 | 29,5 | 26,0 | 20,5 | 6,7 | 39,5 |
| 9 | Норма для территорий прилегающих к жилым зонам | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике применения, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Шумовые характеристики нефтегазового оборудования являются техническими показателями, которые обеспечиваются при его изготовлении. Шумовые характеристики передвижных нефтепромысловых агрегатов, является эквивалентный уровень звуковой мощности внешнего шума.

Шум на буровой площадке обусловлен акустической активностью двигателей привода лебедки и ротора, шумом, излучаемым лебедкой при спускоподъемных операциях и ротором при работе БУ. Существенное влияние на создаваемый шум оказывает работа механизмов пневмосистемы.

При механическом бурении шум на буровой площадке по характеру широкополосной, постоянный, а при спускоподъемных операциях - широкополосной, непостоянный. Шум на буровой площадке с расположением лебедки и двигателей значительно ниже уровня буровой площадки, в основном определяется шумом, создаваемым при работе пневматических механизмов.

В дизельном отделении уровень и характер шума зависит от технологического процесса, типа и числа работающих силовых агрегатов может меняться в диапазоне 92-106 дБА (один дизель - 103 дБА, два - 105 дБА, три - 106 дБА, при частоте вращения вала 30с-1, при частоте вращения вала 13-16с-1 и работе трех агрегатов, уровень звука снижается до 92-95 дБА).

При спускоподъемных операциях, непостоянный шум меняется от фонового до максимального в интервале 96-108 дБА на установках с дизельным приводом.

В отделении буровых насосов шум при промывке и бурении постоянный, широкополосной. Шум в помещении буровых насосов находится в прямой зависимости от частоты вращения валов двигателей.

На буровой установке высокие уровни шума характерны для помещений дизель- электрических агрегатов.

Необходимо учитывать, что в названных рабочих зонах обслуживающий персонал находится не постоянно, а периодически, кратковременно, в общей сложности 1-2 часа в смену.

В целом же воздействие шума на состояние окружающей среды может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – точечный  (1) -площадь воздействия менее 1 га  для площадных объектов или на удалении до 10 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – продолжительный (4) - продолжительность воздействия менее 5 лет;

- интенсивность воздействия (1) - < 45 дБА-ночыо (не более 30, если постоянно, разово допускается 45 не более 1% от темного периода суток) и < 55 дБА в течение дня (это максимальный уровень), 40 - допустимый уровень в течение дня.

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается «низкая». Воздействие источников завершается сразу после остановки работы техники.

Воздействие на населенные пункты, не наблюдается, ввиду их удаленности от площади планируемых работ.

Таким образом, считаем, что шумовое воздействие будет минимальным при соблюдении проектом предусмотренных решений по уменьшению шума.

Для борьбы с шумом и повышения звукоизоляции ограждающих конструкций предусмотрены, перегородки со звукопоглощающей прослойкой, виброизолирующие фундаменты.

Кроме того, при проектировании объектов необходимо предусмотреть ряд мероприятий по ограничению шума и вибрации:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- установка между оборудованием и фундаментом упругих звукопоглощающих прокладок и амортизаторов (виброизоляторов);

- установка глушителей на системах вентиляции;

- устройства гибких вставок в местах присоединения трубопроводов и воздуховодов к оборудованию;

- обеспечение персонала противошумными наушниками или шлемами;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;

Таким образом, санитарно-защитная зона, назначенная по СНиП и подтвержденная результатами расчетов рассеивания вредных выбросов в атмосферу, достаточна для исключения гигиенически значимых акустических воздействий на прилегающие территории. Заложенные в проект планировочные и технические решения отвечают требованиям шумозащиты. Шумность источников, заложенная в проект, может быть принята за ПДУ.

1.7.5.2. Оценка вибрационного воздействия

В общем, под термином вибрация принимаются механические упругие колебания в различных средах. Вибрации делятся на вредные и полезные. Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм. но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушение. Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Основными источниками вибрации являются: рельсовый транспорт, различные технологические установки (компрессоры, двигатели), техника, системы отопления и водопровода насосные станции и т.д. Особенность действия вибрации заключается в том, что эти механические упругие колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде (грунте) и в среднем эта величина составляет примерно 1 дБ/м. При уровне параметров вибрации 70 дБ, например, создаваемых рельсовым транспортом, примерно на расстоянии 70 м от источника эта вибрация практически исчезает.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа. не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.

Снижение воздействия вибрации достигается путем снижения собственно вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах. Данная задача, в основном, решается конструктивно в процессе начального проектирования различных механизмов.

Основным источником вибрационного воздействия на проектируемом объекте является буровая техника и автотранспорт. Однако вибрационные колебания, возникающие при работе техники, значительно гасятся на песчаных и суглинистых грунтах, в практическом отображении не выходя за границы участка работ. Общее вибрационное воздействие намечаемой деятельности оценивается как допустимое.

В основном, вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Параметры вибрации устанавливаются согласно ГОСТУ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования».

Различают общую вибрацию (транспортная (автосамосвалы), транспортно-технологическая  (бульдозеры, буровые станки) и локальную (перфораторы).

Значения виброскорости локальной вибрации (эквивалентное корректированное значение) на рабочих местах не превышает 112 дБ. Значение виброскорости (эквивалентное корректированное значение) общей вибрации: транспортной не превышает 107 дБ, транспортно-технологической не превышает 101 дБ.

Наибольшие уровни вибрации обычно наблюдаются в помещениях дизельных электростанций, где уровни виброскорости 103 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 16Гц. уровни вибрации в насосных станциях, оборудование в которых смонтированы на бетонных фундаментах, не превышают допустимые нормы.

Анализ представленных данных показал, что уровни вибрации и шума при при бурении и испытании скважин на участке недр Жанатурмыс будут в пределах нормирующих значений по «Санитарным нормам вибраций рабочих мест».

Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно сосудистой системы.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Для защиты работающих от шумового воздействия и вибрации принят комплекс мер, который включает: применение виброзащитных устройств и глушителей шума, а также средств индивидуальной защиты органов слуха.

При бурении скважин на участке недр Жанатурмыс уровень вибрации на границе  жилых массивов  практическом отображении не изменится.

В целом же воздействие вибрации на состояние окружающей среды может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – точечный  (1) -площадь воздействия менее 1 га  для площадных объектов или на удалении до 10 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – продолжительный (4) - продолжительность воздействия менее 5 лет;

- интенсивность воздействия - (1) до 1 ПДУ по уровню виброускорсния до 80дБ.

Таким образом, интегральная опенка составляет 4 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается «низкая».

Воздействие связано с присутствием техники, и завершается сразу после остановки процесса.

1.7.5.3. Мероприятия по защите от действия шума и вибрации

Мероприятия по защите от вредного влияния производственного шума реализуются, в первую очередь, в создании безопасных и комфортных условий труда работающих и, в меньшей степени, в формировании благоприятно «акустического климата» жилых районов, расположенных около места производства работ. Это объясняется тем, что люди, занятые в производственном процессе, находятся ближе к источникам шума и, следовательно, более подвержены его влиянию.

Проектирование и планировка производственных, бытовых и жилых объектов горных предприятий должны производиться на основе прогноза шумового загрязнения воздушной среды. Расположение этих объектов по отношению к источнику наиболее интенсивного шума имеет первостепенное значение. Уровень шума в жилых помещениях может быть снижен за счет рациональной планировки формы зданий, а также повышения их звукоизолирующей способности.

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах до значений не превышающих допустимые:

- применение средств и методов коллективной защиты;

- применение средств индивидуальной защиты.

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 85 Дб(А) должны быть обозначены знаками безопасности по СНиП 1.05.001-94 «Методические указания по измерению и гигиенической оценке производственных шумов». Работающих в этих зонах администрация должна снабжать средствами индивидуальной защиты.

В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:

> снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов, использование малошумных транспортных средств, регламентация интенсивности движения и т.д.);

> в результате снижения шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, использование рельефа местности);

> следить за исправностью технического состояния используемого оборудования;

> использование мер личной профилактики, в том числе лечебно-профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможного превышения уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

- контрольные замеры на рабочих местах;

- при превышении шума и вибрации по плановому замеру производится контрольное обследование установки с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов, являющихся их причиной;

- периодическая проверка оборудования машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих элементов, виброизоляции рукояток управления, сидений работающих машин.

1.7.5.4. Оценка электромагнитного воздействия

Любое техническое устройство, использующее либо вырабатывающее электрическую энергию является источником электромагнитных полей (ЭМП), излучаемых во внешнее пространство.

Особенностью облучения в городских условиях является воздействие на население как суммарного электромагнитного фона (интегральный параметр), так и сильных ЭМП от отдельных источников (дифференциальный параметр).

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные и радиолокационные станции, мощные радиотехнические объекты, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, атомные и ядерные реакторы и т.п. Следует отметить техногенные источники электромагнитных и других физических полей специального назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и размещаемые на стационарных и передвижных объектах на земле, воде, под водой, в воздухе.

Спектральная интенсивность некоторых техногенных источников ЭМП может существенным образом отличаться от эволюционно сложившегося естественного электромагнитного фона, к которым привык человек и другие живые организмы биосферы.

Электромагнитные излучения антропогенных источников («электромагнитное загрязнение») представляют большую сложность с точки зрения, как анализа, так и ограничения интенсивностей облучения. Это обусловлено следующими основными причинами:

- в большинстве случаев невозможно ограничение эмиссионного воздействия на ОС;

- невозможна замена данного фактора на другой, менее токсичный;

- невозможна «очистка» эфира от нежелательных излучений;

- неприемлем методический подход, состоящий в ограничении ЭМП до природного фона;

- вероятно долговременное воздействие ЭМП (круглосуточно и даже на протяжении ряда лет);

- возможно воздействие на большие контингенты людей, включая детей, стариков и больных;

- трудно статистически описать параметры излучений многих источников, распределенных в пространстве и имеющих различные режимы работы.

ЭМП от отдельных источников могут быть классифицированы по нескольким признакам, наиболее общий из которых - частота ЭМП.

Электромагнитный фон в городских условиях имеет выраженный временной максимум от 10.00 до 22.00, причем в суточном распределении наибольший динамический диапазон изменения электромагнитного фона приходится на зимнее время, а наименьший - на лето. Для частотного распределения электромагнитного фона характерна многомодульность. Наиболее характерные полосы частот: 50...1000 Гц (до 20-й гармоники частоты 50 Гц) - энергоснабжение, 1...32 МГц - вещание коротковолновых станций, 66...960 МГц - телевизионное и радиовещание, радиотелефон-ные системы, радиорелейные линии связи.

В настоящее время отсутствуют нормативно-правовые акты в области нормирования уровней электромагнитных полей от технологического оборудования. Вследствие этого учет и контроль электромагнитного воздействия объекта на окружающую среду осуществляется путем анализа и сопоставления данных фондовых материалов и научных исследований в данной области.

Нормативный ПДУ напряженности электрического поля в жилых помещениях составляет 500 В/м. Кроме того, определены следующие ПДУ для электрических полей, излучаемых воздушными ЛЭП напряжением 300 кВ и выше:

- внутри жилых зданий - 500 В/м;

- на территории зоны жилой застройки -1 кВ/м;

- в населенной местности вне зоны жилой застройки, а также на территориях огородов и садов - 5 кВ/м:

- на участках пересечения высоковольтных линий с автомобильными дорогами категории 1 - 4 - 10 кВ/м;

- в населенной местности -15 кВ/м;

- в труднодоступной местности и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения - 20 кВ/м.

Способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП расстоянием и временем является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

Источниками электромагнитного излучения на  предприятии,  являются линии электропередач переменного тока промышленной частоты (50 Гц), а также их элементы: главная понизительная подстанция и трансформаторные подстанции,  распределительные устройства (открытого и закрытого типов), кабельные линии электропередачи установленные на объектах производства, способные оказать негативное воздействие на прилегающие территории.

ЭМП (электромагнитное поле) - поле, возникающее вблизи источника электромагнитных колебаний и на пути распространения электромагнитных колебаний.

Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего электрическим полем (ЭП) частотой 50 Гц на рабочем месте устанавливается равным 25 кВ/м. Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается. Пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня.

Допустимая  напряженность ЭМП в интервале 5-25 кВ/м определяется по формуле:

При напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин. Допустимое время пребывания в ЭП напряженностью свыше 5 до 20 кВ/м включительно вычисляют по формуле:

где Т - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;

Е - напряженность воздействующего ЭП в контролируемой зоне, кВ/м.

Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время напряженность ЭП не должна превышать 5 кВ/м.

Воздействие магнитных полей (МП) 50 Гц на работающих может быть непрерывным или прерывистым. Основными параметрами его являются: величина напряженности МП (амплитудное значение), длительность импульса (τи), длительность паузы между импульсами (tп), общее время воздействия (Т).

В соответствии с различной биологической активностью выделяются 3 вида воздействия МП:

- непрерывные и прерывистые с τи ≥ 0,02 с, tп ≤ 2c; τи > 60 с;

- прерывистые с 60 с ≥ τи ≥ 1 с, tп > 2 c;

- прерывистые с 1 с > τи ≥ 0,02, tп > 2с.

МП частотой 50 Гц следует оценивать напряженностью в кА/м. Уровни воздействия ЭМП частотой 50 Гц для населения не зависят от времени и регламентируются для круглосуточного воздействия. Напряженность ЭП не должна превышать

- внутри жилых зданий 0,5 кВ/м;

- на территории жилой застройки - 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны), а также территории огородов и садов - 5 кВ/м;

- участки пересечения ЛЭП с автомобильными дорогами 1-4 категорий - 10 кВ/м;

- в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) - 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения - 20 кВ/м. Период МП внутри зданий не должны превышать 0,16 А/м (0,2 мкТл)

Электрические и магнитные поля являются очень сильными факторами влияния на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их воздействия. Так, например, в районе действия электрического поля ЛЭП у насекомых проявляются изменения в поведении: у пчел фиксируется повышенная агрессивность, беспокойство, снижение работоспособности и продуктивности, склонность к потере маток; у жуков, комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюдается изменение поведенческих реакций, в том числе изменение направления движения в сторону с меньшим уровнем поля. У растений распространены аномалии развития – часто меняются формы и размеры цветков, листьев, стеблей, появляются лишние лепестки.

Кратковременное облучение (минуты) способно привести к негативной реакцией только у гиперчувствительных людей или у больных некоторыми видами аллергии. Например, хорошо известны работы английских ученых в начале 90-х годов показавших, что у ряда аллергиков по действием поля ЛЭП развивается реакция по типу эпилептической.

Долговременное облучение (месяцы, годы): слабость, раздражительность, быструю утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна.

Влияние ЛЭП на нервную систему: проблемы с памятью, сложность в понимании, бессонница, депрессия, постоянные головные боли, парезы, нарушения равновесия, дезориентация в пространстве, головокружение, мышечные боли, мышечная усталость, трудность в подъеме тяжести. Влияние ЛЭП на сердечно-сосудистую систему: наклонность к гипотонии, боли в области сердца и другие, ишемия, склонность к инсультам и инфарктам.

Женский организм более чувствителен к электромагнитному излучению, поэтому оно так опасно для беременных или желающих забеременеть. Воздействие ЭМИ приводит к выкидышам (80%) и врожденным уродствам у детей.

Кроме того, страдают эндокринная и иммунная система. В несколько раз повышается вероятность заболевания онкологическими болезнями. Очень опасное влияние оказывают электромагнитные излучения на детей.

Один из наиболее сильных возбудителей электромагнитных волн – токи промышленной частоты (50 Гц). Так, напряженность электрического поля непосредственно под линией электропередачи может достигать нескольких тысяч вольт на метр почвы, хотя из-за свойства снижения напряженности почвой уже при удалении от линии на 100 м напряженность резко падает до нескольких десятков вольт на метр.

Исследования биологического воздействия электрического поля обнаружили, что уже при напряженности 1 кВ/м оно оказывает неблагоприятное влияние на нервную систему человека, что в свою очередь ведет к нарушениям эндокринного аппарата и обмена веществ в организме (меди, цинка, железа и кобальта), нарушает физиологические функции: ритм сердечных сокращений, уровень кровяного давления, активность мозга, ход обменных процессов и иммунную активность.

Для действующих ЛЭП, а также здания подстанции, в целях защиты населения и персонала от воздействия электрического поля, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Проектом принят санитарный разрыв в 20 метров вдоль трассы ЛЭП по обе стороны, от проекции на землю крайних фазных проводов, в направлении перпендикулярном к ЛЭП.

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона. Общее электромагнитное воздействие объектов намечаемой деятельности на электромагнитный фон вне площадки работ исключается.

Постоянный рост источников электромагнитного излучения, увеличение их мощности свойственны не только производственным процессам на нефтегазопромысле, а также бытовой сфере, в городах и поселках. Производственные объекты, связанные с электромагнитным излучением на промысле это: строящаяся линия электропередач, трансформаторные станции, электродвигатели, персональные компьютеры, радиотелефоны.

При работе персонала промысла будут соблюдаться нормативные санитарно- гигиенические требования при работе с указанным оборудованием. В этом случае можно избежать заболеваний, связанных с влиянием электромагнитных нолей.

Применение современного оборудования для всех технологических процессов и применяемые меры по минимизации воздействия шума и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения, позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

В целом же воздействие электромагнитного излучения на состояние окружающей среды может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – точечный  (1) -площадь воздействия менее 1 га  для площадных объектов или на удалении до 10 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – многолений (4) - продолжительность воздействия менее 5 лет;

- интенсивность воздействия - (1) - имеет место излучение высоковольтных линий передач напряжением 110 кВ (допустимая напряженность поля на территории не более 1 кВ/м для круглосуточного облучения, а помещениях не более 0,5 кВ/м для круглосуточного облучения).

Интегральная оценка составляет 4 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается «низкая». Воздействие  завершается сразу после остановки процесса эксплуатации.

1.7.5.5. Оценка инфракрасного (теплового) излучения

Инфракрасное (тепловое) излучение представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны в диапазоне от 760 нм до 540 мкм. Они подразделяются на три области: А - с длиной волны 760... 1500 нм; В - 1500...3000 нм и С - более 3000 нм. Источниками инфракрасных излучений в производственных условиях являются: открытое пламя, материалы, нагретые поверхности оборудования, источники искусственного освещения и др. Инфракрасное излучение играет важную роль в теплообмене человека с окружающей средой. Эффект теплового воздействия зависит от плотности потока излучения, длительности и зоны воздействия, длины волны, которая определяет глубину проникновения излучений в ткани организма, одежды.

Излучение в области А обладает большой проникающей способностью через кожные покровы, поглощается кровыо и подкожной жировой клетчаткой. В областях В и С излучение поглощается большей частью в эпидермисе (наружном слое кожи). При длительном воздействии инфракрасного излучения может развиться профессиональная катаракта. Согласно ГОСТ 12.4.123—83 средства зашиты должны обеспечивать интегральную тепловую облученность на рабочих местах не более 350 Вт/м2. Ориентировочно допустимые значения плотности потока инфракрасного излучения в зависимости от диапазона длин волн представлены в таблице 1.60.

ОРИЕНТИРОВОЧНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН

Таблица 1.60

| Области инфракрасного излучения | Длина волны, нм | Допустимая плотность потока энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
| А | 760...1500 | 100 |
| В | 1500... 3000 | 120 |
| С | 3000...4500 | 150 |
|  | 4500... 10000 | 120 |

В целом же воздействие инфракрасною (теплового) излучения на состояние окружающей среды может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – точечный  (1) -площадь воздействия менее 1 га  для площадных объектов или на удалении до 10 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – продолжительный (4) - продолжительность воздействия менее 5 лет;

- интенсивность воздействия - (1) - для интегрального потока излучения энергетическая освещенность до 140 Вт/м2 (при облучении не более 25% поверхности тела и обязательном использовании средств индивидуальной защиты).

Интегральная оценка составляет 4 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается «низкая».

1.7.6.6. Мероприятия по снижению электромагнитного и теплового излучений

Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц - 300 мГц напряженности электрической и магнитной составляющих, в диапазоне частот 300 мГц - 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания персонала в зоне облучения.

Для измерений в диапазоне частот 60 кГц - 300 мГц следует использовать приборы, предназначенные для определения среднего квадратического значения напряженности электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью < 30%.

Способами защиты от инфракрасных излучений являются: теплоизоляция горячих поверхностей, охлаждение теплоизлучаюших поверхностей, удаление рабочего от источника теплового излучения (автоматизация и механизация производственных процессов, дистанционное управление), применение аэрации, воздушного душирования, экранирование источников излучения; применение кабин или поверхностей с радиационным охлаждением; использование СИЗ, в качестве которых применяются: спецодежда из хлопчатобумажной ткани с огнестойкой пропиткой; спецобувь для защиты от повышенных температур, защитные очки со стеклами-светофильтрами из желто-зеленого или синего стекла; рукавицы; защитные каски. Интенсивность интегрального инфракрасного излучения измеряют актинометрами, а спектральную интенсивность излучения — инфракрасными спектрометрами ИКС-10. ИКС-12. ИКС-14 и др.

Применение современного оборудования во всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия и практическое отсутствие источников электромагнитного излучения на период разведочных работ на участке недр Жанатурмыс позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны участка Жанатурмыс не ожидается.

1.7.6.  Оценка возможного радиационного загрязнения района

1.7.6.1. Характеристика радиационной обстановки в районе намечаемой деятельности

Обобщенная характеристика радиационной обстановки в Актюбинской области приводится по данным государственного контроля согласно отчету «Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики Казахстан на 2022 год», выполненного Департаментом экологического мониторинга РГП «Казгидромет» МЭГиПР РК (Нур-Султан, 2022 год). Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Результаты наблюдений показывают, что радиационный гамма-фон приземного слоя атмосферы находится в допустимых пределах, не превышая естественного фона (0,3 мкЗв/ч) 0,12 – 0,13 мкЗв/ч. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере также не превышает предельно допустимого уровня. В открытом виде техногенные радионуклидные источники в процессе работ  не используются, подлежащих захоронению радиоактивных отходов нет.

1.7.6.2. Оценка потенциального радиационного воздействия

Оценка радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.

Ионизирующее излучение - излучение, которое способно разрывать химические связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, гамма-излучение.

При осуществлении оценки воздействия ионизирующего излучения объекта при нормальной эксплуатации источников излучения следует руководствоваться следующими основными принципами:

- не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации).

Уровень радиационного воздействия от источников объекта определяется в мкЗв/ч с учетом воздействия в течение 24 часов. В соответствии с санитарными правилами СП 2.6.1.758-99 «основополагающим критерием оценки воздействия ионизирующих излучений на окружающую среду является уровень воздействия на организм человека, как часть биосферы. Так, устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

- персонал (группы А и Б);

- все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нормативов:

- основные пределы доз (ПД);

- допустимые уровни монофакторного воздействия, являющиеся производными от основных пределов доз;

- контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности потоков и др.).

При этом принцип необходимости оценки воздействия ионизирующего излучения не распространяется на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними:

- индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;

- индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мЗв и в хрусталике не более 15мЗв;

- коллективную эффективную годовую дозу не более 1 чел.-Зв, либо когда при коллективной дозе более 1 чел.-Зв оценка по принципу оптимизации показывает нецелесообразность снижения селективной дозы.

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности.

Радиационный фон подлежащих к добыче полезных ископаемых - не превышает установленных уровней допустимого воздействия. В связи с этим оценка воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится. Нормирование допустимого радиационного воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется ввиду отсутствия источников радиационного воздействия.

Таким образом, при реализации проектных решений воздействие по радиационному фактору оценивается как допустимое.

1.7.6.3. Мероприятия на случай вскрытия пластов с повышенной радиоактивностью

В случае вскрытия и разбуривания горных пород или пластов с пластовым флюидом с повышенной радиоактивностью, предусматривается произвести отбор шлама или керна горных пород из интервала с повышенной радиоактивностью, бурового раствора на выходе из скважины, из приемной емкости или пластового флюида для анализа на содержание радионуклидов в них.

Для проведения работ в случае вскрытии радиоактивных пород и пластов с радиоактивными флюидами необходимо:

- получить разрешение областной санитарно - эпидемиологической станции на дальнейшее углубление скважины;

- вокруг буровой обозначить санитарно-защитную и наблюдательные зоны, размеры которой устанавливаются с СЭС в зависимости от степени радиоактивности поступающих из скважины веществ, дозы внешнего излучения и распространения радиоактивности выбросов в атмосферу;

- собирать шлам и жидкие отходы в специальные контейнеры с последующим вывозом на полигон захоронения радиоактивных отходов;

- специальные контейнеры обозначить знаками радиационной опасности;

- сбор, транспортировка радиоактивных отходов должны производиться специализированной бригадой при наличии паспортов члена бригады на право выполнения такого вида работ;

- ежемесячно силами дозиметрической партии производить замеры радиоактивной загрязненности бурового раствора, шлама, пластового флюида, бурильных, насосно-компрессорных труб, бурового оборудования, водовода, воздуха рабочей зоны и выдавать конкретные санитарно-гигиенические рекомендации по снижению доз облучения получаемых членами буровой бригады;

- ежедневно места попадания веществ из скважины, содержащие радионуклиды, т.е. полы вышечно-лебедочного блока, площадка под этим блоком, ротор, бурильные трубы должны быть омыты технической водой с добавкой соды:

- перед сдачей вахты, спецодежда должна быть проверена на степень загрязненности, один раз в неделю должна стираться со сбросом грязной воды, разбавленной в 10 раз. Спецодежда, загрязненная сверх нормы подлежит утилизации;

- после сдачи вахты, все члены буровой бригады должны принять душ;

- работу с пылевидными материалами в пределах буровой площадки производить в респираторах или применяя другие средства индивидуальной защиты;

- буровой инструмент, трубы, отдельные агрегаты буровою оборудования, загрязненные сверх допустимой нормы подвергаются дезактивации: едкий натр-10 г, Трилон-Б-10 г, вода 1 литр или другие щелочные растворы со сбором продуктов дезактивации в специальные контейнеры, с разбавлением в 10 раз.

Если после дезактивации загрязненность осталась сверх нормы, буровой инструмент, трубы, агрегаты бурового оборудования подлежат замене и отправляются на спецполигон захоронения.

Независимо от уровня радиоактивности вскрываемых пород и пластов, в целях профилактики, при демонтаже перед перетаскиванием его со скважины на скважину, должна производиться дозиметрия бурового оборудования:

вышечно-лебедочный блок;

силовой блок;

насосный блок;

циркуляционная система;

противовыбросовое оборудование;

приемные мостки.

У бурового подрядчика должен быть разработан план мероприятий по радиационной безопасности.

План мероприятии должен предусматривать:

- проведение контроля радиационной обстановки на буровой;

- оповещение об обнаружении радиоактивного заражения при бурении, закачивании и испытании скважины.

1.7.6.4. Оценка значимости физических факторов воздействия

Оценка значимости физических факторов воздействия на природную среду осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду»

РАСЧЕТ ЗНАЧИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Таблица 1.61

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространствен-ный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические факторы воздействия | Шум | Точечное воздействие 1 | Продолжительный (4) | Незначительное воздействие 1 | 4 | Низкая значимость |
|  | Вибрация | Точечное воздействие 1 | Продолжительный (4) | Незначительное воздействие 1 | 4 | Низкая значимость |
|  | Электромагнитное воздействие | Точечное воздействие 1 | Продолжительный (4) | Незначительное воздействие 1 | 4 | Низкая значимость |
|  | Инфракрасное излучение (тепловое) | Точечное воздействие 1 | Продолжительный (4) | Незначительное воздействие 1 | 4 | Низкая значимость |
|  | Ионизирующее излучение | - | - | - | - | - |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Низкая значимость |  |

Таким образом, общее воздействие физических факторов на окружающую среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия).

  - Отходы производства и потребления

При реализации намечаемой деятельности  будут учтены требования   Санитарных     правил «Санитарно - эпидемиологические   требования   к   сбору,   использованию,   примечание, обезвреживанию,   транспортировке,   хранению   и   захоронению   отходов производства и потребления» УТВ. Приказом и.о. МЗ РК от 25.12.2020г. №КР ДСМ-331/2020.

В процессе производственной деятельности будет происходить образование различных видов отходов, временное хранение которых, захоронение или утилизация могут являться потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды.

Рациональное управление отходами предполагает их строгий учет и контроль со стороны экологической службы предприятия при производстве работ в период разведочных работ, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения.

Под промышленными отходами понимаются побочные продукты производства, образующиеся в результате каких-либо технологических процессов, включая вовлеченные в технологический процесс материалы, тару, коммуникационное оборудование, изношенные части оборудования и т.д. Виды, количество и способы обращения с отходами, образующимися на проектируемом производстве, определяются технической частью проекта.

Отходы производства и потребления будут временно складироваться на территории предприятия на специальных гидроизолированных площадках, и, по мере накопления, будут вывозиться по договорам на переработку и захоронение на полигоды специализированных предприятиий.

1.8.1. Виды отходов, количество и способ обращения с отходами

По «Экологическому кодексу Республики Казахстан» (от 4 января 2021 года) все отходы производства и потребления, согласно Статье 338, по степени опасности разделяются на опасные, неопасные.

Основные виды отходов, образующиеся на стадиях проектируемых работ и эксплуатации проектируемого производства, делятся на отходы производства и потребления.

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в технологическом процессе планируемого производства, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению, в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования и эксплуатации.

Виды и характеристика отходов производства и потребления и их количество определены на основании технологического регламента работы проектируемого производства, в котором установлен срок службы элементов оборудования.

1.8.2.  Производственные отходы

Производственные отходы будут образовываться в период разведочных работ  и бурения скважин на участке Жанатурмыс.

По уровню опасности, образующиеся на проектируемом производстве отходы, в соответствии с Экологическим Кодексом: опасные и неопасные.

Принятая технологическая схема разведочных работ на участке недр Жанатурмыс в Актюбинской области, с учетом принятого комплексного использования материалов и сырья предусматривает образование следующих отходов производства и потребления:

- буровой шлам;

- отработанный буровой раствор;

- замазученный грунт;

- отработанные масла;

- нефтешлам;

- обтирочный материал (ветошь промасленная);

- строительные отходы;

- отходы металлолома;

- огарки электродов;

- использованная тара;

- твердые бытовые отходы.

Отходы бурения образуются в процессе бурения и испытания скважин.

Образование отходов, связанных с обслуживанием автотранспорта и бурового оборудования настоящим проектом не рассматривается, так как выполнение ремонта техники и замена расходных материалов не относится к намечаемой деятельности и будут выполняться на сторонних производственных площадках (базах предприятия и подрядных организаций). ППС позиционируется как технологические материалы, так как согласно принятой организационно-технологической схеме по истечению срока проведения буровых работ они подлежат обратной засыпке с целью рекультивации нарушенных земель (т.е. рассматривается только временное, на период проведении работ, перемещение природных материалов). Образование иных, кроме указанных, видов отходов производства и потребления в процессе намечаемой деятельности не прогнозируется.

С целью снижения негативного влияния образующихся отходов на окружающую среду соответствующей службой предприятия должен быть организован их сбор и временное хранение в специально отведенных местах, оснащенных специальной тарой. Транспортировка отходов к местам постоянного складирования производится автомобильным транспортом.

Своевременный сбор, организация временного хранения, утилизация способствуют выполнению санитарных и противопожарных норм и сводят к минимуму их воздействие на окружающую среду.

На участке проектируемых разведочных работ все виды отходов будут собираться и временно храниться в специально оборудованных емкостях с четкой идентификацией для каждого типа отходов. Далее отходы будут передаваться сторонним организациям на договорной основе для временного хранения или утилизации.

1.8.3. Отходы потребления

К отходам потребления (бытовым, коммунальным) относятся твердые бытовые отходы, образующиеся в результате амортизации предметов и жизни персонала проектируемого производства. Под бытовыми отходами подразумевают все отходы сферы потребления, которые образуются в административно-хозяйственных зданиях, складах и др. объектах. Твердые бытовые отходы подразделяются в зависимости от их физических и химических свойств, возможности их последующего обезвреживания и утилизации.

Перечень, характеристика отходов производства и потребления, которые будут образовываться в процессе деятельности проектируемого объекта, а также места их утилизации  приведены в табл 1.61.

1.8.4. Сведения о классификации отходов

Все отходы производства и потребления согласно Статьи 338 Экологического кодекса РК № 400-VI ЗРК от 04.01.2021 г. по степени опасности разделяются на опасные и неопасные.

Отходы классифицируются по совокупности приоритетных признаков: происхождению, местонахождению, количеству, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду. Классификационные признаки также могут отражать отраслевую, региональную или иную специфику отходов.

Образующиеся отходы разделяются:

- по агрегатному состоянию – твердые, жидкие, пастообразные, газообразные, (жидкие отходы, поступающие в систему канализации, и газообразные отходы в данном разделе не рассматриваются);

- по источникам образования – промышленные и бытовые.

Для Частной компании  «Qassinoil Ltd» классы опасности отходов приняты в соответствии с Классификатором отходов №314, утверждённым приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 06 авуста 2021 года.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОДОВ ОТХОДОВ

Таблица 1.62

| Наименование отхода | Цифровой код (классификатор) | Категория опасности отхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Буровой шлам | 01 05 05* | опасные |
| Отработанный буровой раствор, тонн | 01 05 05* | опасные |
| Отработанные масла, тонн | 13 02 06* | опасные |
| Нефтешлам | 05 01 03* | опасные |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 15 02 02* | опасные |
| Строительный мусор | 17 09 04 | неопасные |
| Металлолом, тонн | 16 01 17 | неопасные |
| в т.ч. огарки сварочных электродов | 12 01 13 | неопасные |
| Использованная тара | 08 01 11 | неопасные |
| ТБО, тонн | 20 03 01 | неопасные |

1.8.5. Характеристика отходов производства и потребления

Отходы бурения. Выбуренная порода на блоке очистки (вибросито, пескоотделитель) отделяется от отработанного бурового раствора и направляется в металлический контейнер (чанок) для последующего вывоза по договру со специализированной организацией. Агрегатное состояние отхода буровой шлам – твердое состояние. Состав отходов (%): Магния оксид-2,98%; Железа оксид-3,57%; Углерод-0,47%; Алюминия оксид-17,78%; Кремния оксид-64,46%; Кальция оксид-9,53%; Прочие-1,21%;

Буровые сточные воды. Наиболее рациональным направлением утилизации буровых сточных вод является максимально возможное испльзование их в системе оборотного водоснабжения с ориентацией на повторное использование для технических нужд бурения.

Замазученый грунт. Замазученый грунт образуется в результате пролива ГСМ на поверхность земли. Агрегатное состояние – твердый. Опасные свойства отходов, содержащих нефтепродукты – пожароопасность. Состав (%): Углеводороды – 29,45%; Натрий нитрат – 2,55%; Кремний и его соединения- 43,89%;Кальций и его соединения-1,26 %; Магний и его соединения-0,96 %; Алюминий и его соединения-12,39 %; Вода-9,5 %. Сбор замазученного грунта путем зачистки мест проливов в специальные металлические контейнеры для дальнейшей передачиспециализированной организации по договору.

Отработанные масла. Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе будут образовываться отработанные моторные масла. Состав %: Углеводороды предельные С6-С10 - 80, углеводороды непредельные С2-С5 - 16,57.

Сбор отработанных моторных масел должен производиться в специальные емкости или контейнеры. По окончании работ на скважине будет производиться их вывоз с мест сбора для утилизация на специально оборудованном полигоне специализированных организациий.

Нефтешламы от зачистки резервуаров. Нефтешламы образуется в виде донного осадка при хранении нефтепродуктов в резервуарах. Агрегатное состояние – жидкое. Опасные свойства отходов, содержащих нефтепродукты – пожароопасность. Состав (%): Механические примеси-21%, Углеводороды-67,0%, Вода-12,0%

Сбор нефтешламов осуществляется путем зачистки резервуаров на скважинах в специальные металлические контейнеры для дальнейшей передачи специализированнойорганизации по договору.

Ветошь промасленная. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей и машин. Состав (%): тряпье – 73; масло – 12; влага – 15. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна.

Лом черных металлов (Металлолом, металлическая стружка, бочки из под реагентов) образуется при  эксплуатации техники и эксплкатации проектируемого производства. Типичный состав (%): железо – 95-98; оксиды железа – 2-1; углерод – до 3.

Для временного размещения на территории производства предусматриваются открытые площадки. По мере накопления лом и стружка вывозятся с территории по договру со специализированной организацией.

Для временного размещения предусматривается специальная емкость. По мере накопления вывозится на обезвреживание.

Огарки сварочных электродов. Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе СМР. Состав (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3; прочие – Размещаются совместно с металлической стружкой. По мере накопления вывозятся совместно с металлоломом.

Использованная тара. В этот вид отходов входят полипропиленовые мешки из под химреагентов. Других отходов на данном этапе не ожидается.

Временное складирование будет осуществляться на специально оборудованной площадке в пределах земельного отвода под промплощадку. По мере накопления предполагается вывоз на спецполигон для утилизации по договору.

Бытовые отходы. Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала проектируемого производства, а также при уборке помещений цехов и территории. Состав отходов (%): бумага и древесина – 65; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6;  пластмассы – 12.

Отходы накапливаются в специальных контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории производства по договору со спецпредприятием на полигон бытовых отходов.

1.8.6. Расчет образования отходов производства и потребления

Расчет отходов произведен по документу «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»,  приказ Министра ООС РК от «18» 04 2008г. № 100-п.

1.8.6.1. Буровой шлам (БШ) и Отработанный буровой раствор (ОБР)

Расчет количества отходов, образовавшихся при бурении, произведен согласно Методике расчетов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин (приказ Министра ООС РК № 129-п от 03.05.2012г.).

Результаты расчетов объемов образования отходов, проведенных в соответствии с требованиями представлены в таблицах 1.63-1.65.

ОБЪЕМЫ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ

Таблица 1.63

| Н а и м е н о в а н и е | Конструкция скважины |  |  |  | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление, d=426 мм | Кондуктор, d=339,7 мм | Техническая колонна, d=244,5 мм | Эксплуатационная колонна, d=177,8 мм |  |
| Диаметр скважины, мм | 0,49 | 0,4445 | 0,3112 | 0,2159 |  |
| Коэффициент кавернозности (по объему) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Длина интервала скважины глубиной 3000 м, м | 50 | 800 | 1850 | 300 | 3000 |
| Объем интервала, м3 | 11,309 | 148,896 | 168,773 | 13,173 | 342,151 |

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

Таблица 1.64

| Вид отхода | скв. гл. 3000 м. | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Обьем бурового шлама, м3 | 410,58 | VБШ = 1,2хVп |
| Буровой шлам, тонн | 718,52 | уд. вес 1,75 т/м3 |
| Объем отработанного раствора, м3 | 476,93 | VОБР = VБШ х 1,052 + 0,5 х 90 |
| ОБР, тонн, | 600,93 | уд. вес 1,26 т/м3 |
| Объем буровых сточных вод, м3 | 119,23 | VБСВ =0,25хVОБР |
| БСВ, тонн | 128,77 | уд. вес 1,08 т/м3 |
| Общий объем выбуренной породы, м3 | 1006,74 | Vвп = VБШ + VОБР + VБСВ |
| Отстоявшийся шлам из расчёта 20% от исходного объёма БСВ, м3 | 23,85 | отстоявшийся шлам из расчёта 20% от исходного объёма БСВ |
| Масса шлама буровых сточных вод, тонн | 31,72 | уд. вес 1,33 т/м3 |
| Общая масса выбуренной породы, тонн | 1351,16 | Mвп = MБШ + MОБР + MШБСВ |

1.8.6.2. Расчет объёма отработанного масла

Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе, будут образовываться отработанные моторные масла.

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Фактическое образование отработанных масел значительно меньше.

Объем отработанное масло образованного при работе транспорта на дизельном топливе определяется по формуле: Nd = Yd * Нd * ρ,

где: Yd – расход дизельного топлива в период геологоразведочных работ, м3.

Нd – норма расхода масла, принимается 0,032 л/л.

0.25 – доля потерь масла от общего его количества.

ρ – плотность моторного масла, ρ = 0,93 т/м3.

Nd (Бурение скв. гл. 800 м) = 216,2 * 0,032 * 0,25 * 0,93 = 1,609 тонн

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Таблица 1.65

| Объект | Расход диз.топлива, тонн | Расход диз.топлива, м3 | норма расхода масла | Плотность масла, т/м3 | Отработанное моторное масло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3 | тонн |
| скв. гл. 3000 м. | 179,45 | 216,2 | 0,032 | 0,93 | 1,73 | 1,609 |
| Испытание | 318,83 | 384,1 | 0,032 | 0,93 | 0,12 | 2,858 |
| Всего_скв. гл. 3000 м |  |  |  |  |  | 14,65 |
| Итого |  |  |  |  |  | 14,65 |

Сбор отработанных моторных масел будет производиться в специальные емкости или контейнеры. По мере накопления будет производиться их вывоз с мест сбора и утилизация на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

1.8.6.4.  Промасленная ветошь

Количество промасленной ветоши определяется в зависимости от поступающего объема ветоши Pcв (кг) и содержания в ветоши (См) нефтепродукта (12%) и влаги (Св) (15%) по формуле:

P отх.в = Pcв/(1-См/100-Св/100)

Pcв – сухая ветошь, т;

P отх.в ‒ промасленная ветошь, т;

Таблица 1.66

| Структура | Объект | Кол. израсходо-ванного обти-рочного мате-риала, кг | % содержание нефтепродуктов в отходе | % содержание воды в отходе | Отходы промасленной ветоши, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| скв. гл. 3000 м. | 1 скважина | 50 | 12 | 15 | 0,068 |
| Испытание 1-го объекта | 1 скважина | 25 | 12 | 15 | 0,034 |
| Всего_скв. гл. 3000 м |  |  |  |  | 0,27 |
| Итого |  |  |  |  | 0,27 |

1.8.6.5.  Расчет строительного мусора

К строительному мусору отнесены материалы от разбивки бетона буровой площадки при демонтаже оборудования.

Объем образования строительного мусора по одной скважине согласно опыту работ – (7,5 тонн) в период бурения скважины. Удаление остатков бетона будет производится при проведении технического этапа рекультивации. Предполагается вывоз отхода на спецполигон по договору.

1.8.6.6.  Расчет объёма отходов металлолома

Металлолом образуется при ремонте бурового оборудования, вследствие истечения эксплуатационного срока службы оборудования, повреждения.

Количество образования металлолома берется ориентировочно, учитывая предыдущий опыт работы.

Исходя из вышесказанного, количество металлолома составляют около 0,5 тонн/1 скважину.

При сдаче во вторичное использование металлолом должен в обязательном порядке пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных при бурении и испытании скважин.

1.8.6.7. Расчет объема образования отходов использованной тары

Количество использованной тары, применяемой для временного хранения химических реактивов, компонентов бурового раствора (глинопорошок), рассчитывается по формуле:

W тара = m*N , т, тонн

Где:

m - масса тары;

N – количество

РАСЧЕТ ОТХОДОВ УПАКОВОЧНОЙ ТАРЫ

Таблица 1.67

| Название объекта | № п/п | Наименование тары | Материал тары | Вес тары, кг | Вес материала в таре, кг | Сырье | скв. гл. 3000 м. |  |  |  | скв. гл. 3000 м. |  |  |  | Испытание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход материала, тонн | Расход материала, кг | Кол. тары, шт | Отходы, тонн | Расход материала, тонн | Расход материала, кг | Кол. тары, шт | Отходы, тонн | Расход материала, тонн | Расход материала, кг | Кол. тары, шт | Отходы, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,232 | 50 | Цемент | 12,69 | 12690 | 253,8 | 0,06 | 48,27 | 48270 | 965 | 0,22 | 20 | 20000 | 400 | 0,09 |
| скв. гл. 3000 м. | 2 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 0,05 | 25 | Каустическая сода | 0,77 | 770 | 30,8 | 0,002 | 7,4 | 7400 | 296 | 0,01 |  | 0 | 0 | 0,000 |
|  | 3 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | КМЦ 700 | 3,09 | 3090 | 123,6 | 0,02 | 2,97 | 2970 | 119 | 0,02 |  | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 4 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | УЩР | 11,56 | 11560 | 462,4 | 0,06 | 11,91 | 11910 | 476 | 0,06 |  | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 5 | Бумажные мешки 4 слойные | Бумага | 0,132 | 25 | ФХЛС | 0,77 | 770 | 30,8 | 0,004 | 44,58 | 44580 | 1783 | 0,24 |  | 0 | 0 | 0,000 |
|  | 6 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | Бентонит | 19,26 | 19260 | 19,26 | 0,04 | 2,97 | 2970 | 3 | 0,01 | 74,39 | 74390 | 74 | 0,15 |
|  | 7 | Полипропиленовые мешки | Полипропилен | 2 | 1000 | NaCl | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63 | 63000 | 63 | 0,13 |  | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 8 | Полипропиленовые бочки | Полипропилен | 7 |  |  |  |  | 10 | 0,07 |  |  | 20 | 0,14 |  |  | 10 | 0,07 |
|  | 9 | Железные бочки | Металл | 17 |  |  |  |  | 20 | 0,34 |  |  | 30 | 0,51 |  |  | 20 | 0,34 |
|  | Итого 1 объект |  | Бумага |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 0,09 |
|  |  |  | Металл |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0,34 |
|  |  |  | Полипропилен |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  | 1,21 |  |  |  | 0,65 |

1.8.6.8. Твердые бытовые отходы (ТБО)

Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в вахтовом городке. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.

Количество образующихся твёрдых бытовых отходов в период разведочных работ на участке Жанатурмыс рассчитано на 30 человек персонала в период бурения и 20 человек в период испытания. Объемы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам накопления мусора на 1 человека в год (0,36 тонн в год) для кварталов неблагоустроенного жилого фонда, принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. Алматы, 1996.

На территории полевого лагеря отводятся специальные места для временного складирования и хранения бытовых и других отходов.

Таблица 1.68

| Скважина | Норма накопл. на чел. | Буровая бриг., чел. | Время бурения, сут. | ТБО, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | скв/год |
| скв. гл. 3000 м. | 0,36 | 30 | 205 | 6,07 |
| Испытание 1-го объекта | 0,36 | 20 | 90 | 1,78 |
| Всего_скв. гл. 3000 м |  |  |  | 19,23 |
| Итого |  |  |  | 19,23 |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

Таблица 1.69

| Вид отхода | скв. гл. 3000 м. | Испытание | Сейсмика | Всего за период реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровой шлам, тонн | 750,23 |  |  | 1500,46 |
| Отработанный буровой раствор, тонн | 600,93 |  |  | 1201,87 |
| Отработанные масла, тонн | 1,61 | 2,86 | 8,53 | 23,18 |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,35 |
| Аккумуляторы, тонн |  |  | 0,248 | 0,25 |
| Изношенные шины и др. резинотехнические материалы, тонн |  |  | 0,696 | 0,70 |
| Металлолом, тонн | 0,5 |  | 0,73 | 1,73 |
| Отходы использованной тары, тонн | 0,59 | 0,65 |  | 3,79 |
| ТБО, тонн | 6,07 | 1,78 | 1,84 | 21,07 |
| Пищевые отходы, тонн | 2,16 | 0,65 | 0,32 | 7,23 |
| Итого: | 1360,00 | 5,32 | 12,12 | 2760,63 |

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Таблица 1.70

| Наименование отхода | Наименование списка | Цифровой код (международный классификатор) | Цифровой код (межгосударстве-нный/европейский классификатор) | Класс опасности* | Отходы на 1 скважину, тонн | Место размещения/Способ утилизации | Продукт переработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | скв. гл. 3000 м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Буровой шлам, тонн | Опасный | N 05 01 00 // Q8 // S // C81 // Н12 // D5 // A161 // AE40 // | 10304 | IV | 1500,46 | спецполигон /Физико-химический метод | Грунт техногенный дисперсный, применяется в дорожном строительстве. |
| Отработанный буровой раствор, тонн | Опасный | N 05 01 01 // Q8 // L // C81 // Н00 // D5 // A161 // AE40 // | 10399 | IV | 1201,87 | спецполигон /Физико-химический метод |  |
| Отработанные масла, тонн | Опасный | N 13 02 00 // Q2+7 // L // C51 // Н3+12 // D15+R9 // A161 // AC030 | 130200 | III | 23,18 | сдача спец.орг./Повторная перегонка (рафинирование) | Повторное использование нефтепродуктов для смазки и прочее |
| Промасленная ветошь и рукавицы, тонн | Не опасный | N 15 01 01 // Q5 // S // C81 // Н4.1 // D15+R5 // A161 // АС030 // | 150101 | III | 0,35 | спецполигон /аккумулирование материала для последующего удаления | Зола |
| Строительный мусор, тонн | Не опасный | N 17 01 00 // Q8 // S // C81 // H00 // D5 // A161 // GG170 // | 170101 | IV | 0,00 | полигон ТБО/аккумулирование материала для последующего удаления | Материал используемый в строительстве |
| Металлолом, тонн | Не опасный | N 20 03 09 // Q6+10 // S // C10+19+25 // Н12 // R3 // A161 // GA090 // | 200308 | IV | 1,73 | вторчермет./аккумулирование материала для последующего удаления с помощью любой операции по утилизации или регенерации | Переплавленный металл для вторичного использования |
| Отходы использованной тары, тонн | Не опасный | N 15 03 99 // Q4+6 // S // C84 // Н12 // D5 // A161 // GO060 |  |  | 3,79 | Полигон ТБО/аккумулирование материала для последующего удаления с помощьюлюбой операции по утилизации или регенерации | Повторное использование пригодной тары, переплавка непригодных на вторсырье |
| ТБО, тонн | Не опасный | N 20 01 00 // Q14 // S // C85 // Н12 // D5+R13 // A161 // GO060 | 200100 | V | 21,07 | полигон ТБО/ Термический метод | Вторсырье, балласт, зола |
| Итого, в том числе: |  |  |  |  | 2760,63 |  |  |
|  | Опасный |  |  |  | 2725,86 |  |  |
|  | Не опасный |  |  |  | 34,77 |  |  |

1.8.7. Организация системы управления отходами и мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду

Проведение разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке недр Жанатурмыс приводит к образованию отходов производства и потребления.

Образующиеся отходы до вывоза по договорам временно будут храниться на территории проектируемого  производства:

- Основной объем размещаемых на поверхности отходов при разведочных работах на участке недр Жанатурмыс составляют отходы образованные при бурении и испытании скважин - буровой шлам (БШ)  и отработанный буровой раствор (ОБР). Эти отходы будут временно храниться в контейнерах очистных сооружений буровой установки на территории промплощадки скважины. Загрязненные нефтепродуктами буровые шламы и нефтешламы от зачистки резервуаров по мере накопления будут вывозиться  по договору со специализированной организацией на утилизацию.

- Отработанное масло хранится в закрытых емкостях (контейнерах). Отход частично используется  для смазки деталей и узлов машин и механизмов на буровых установках и вывозится для сдачи по договору на переработку.

- Промасленная ветошь собирается в закрытых металлических контейнерах и по мере накопления будет вывозиться  по договору со специализированной организацией на утилизацию

- Мелкий металлолом, огарки сварочных электродов – предварительно собираются в металлических ящиках под навесом на площадке скважины, затем вывозятся в общий контейнер на площадке вахтового поселка, из которого по мере накопления спецпредприятие будет их вывозить в специализированную организацию по договору;

- Тара использованная (мешки) от химреагентов хранятся на площадке временного хранения отходов под навесом, по мере накопления вывозится автотранспортом по договору на захоронение.

- Твердые бытовые отходы на площадке скважины будут складироваться в контейнеры на специальной бетонированной площадке и по мере накопления вывозиться по договору на спецполигон.

В систему управления отходами на проектируемом производстве предлагается включить следующее:

- сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов;

- вывоз отходов в места захоронения по разработанным и согласованным графикам;

- оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов;

- регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и компьютерную базу данных предприятия;

- заключение Договоров на вывоз с территории проектируемого предприятия образующихся отходов.

Отходы производства и потребления в основном могут оказывать воздействие на почвы и растительный покров. Для уменьшения воздействия предлагается следующий комплекс мероприятий:

- для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;

- проведение постоянного мониторинга воздействия;

- заправка автотранспорта будет осуществляться на стационарных заправочных станциях;

- строгий контроль за временным складированием отходов производства и потребления на территории проектируемого производства в специально отведённых местах.

Контейнеры планируется хранить в специально отведенных местах на достаточном удалении от любого взрыво- и пожароопасного участка. Методы обращения с твердыми производственными и бытовыми отходами приведены в технологических регламентах и рабочих инструкциях при осуществлении производственной деятельности. Все операции, производимые с отходами, должны фиксироваться в журнале учета обращения с отходами производства и потребления.

Система управления отходами включает в себя десять этапов технологического цикла отходов:

1) образование;

2) сбор и/или накопление;

3) идентификация;

4) сортировка (с обезвреживанием);

5) паспортизация;

6) упаковка (и маркировка);

7) транспортирование;

8) складирование (упорядоченное размещение);

9) хранение;

10) удаление.

1.8.8. Предложения по организации производственного контроля при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение должно осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по обращению с отходами. Данный документ охватывает все токсичные и общие отходы, которые могут быть образованы во время производственной деятельности предприятия. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в Республике Казахстан;

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, технике безопасности и окружающей среды;

- предотвращение загрязнения окружающей среды.

Для всех типов отходов, образующихся на проектируемом предприятии в процессе производственной деятельности необходимо, согласно Статье 343 пункта 1 Экологического Кодекса, составить и утвердить паспорта опасных отходов. Копии зарегистрированных паспортов опасных отходов в обязательном порядке предоставляются предприятию, транспортирующему данный вид отхода, а также каждому грузополучателю данной партии отходов.

Все отходы производства и потребления временно складируются на территории проектируемого объекта и по мере накопления вывозятся по договорам в специализированные предприятия на переработку и захоронение.

Безопасное обращение с отходами предполагает их хранение в специальных помещениях, контейнерах и площадках. Необходим постоянный контроль количества отходов и своевременный вывоз на переработку или захоронение на предприятия, которые имеют собственные полигоны.

Подлежат переработке после вывоза по договору следующие образующиеся отходы: отходы буровых и нефтесодержащих отходов, металлолом. Образующиеся на предприятии буровой шлам, нефтешлам и замазученный грунт, передаются по договору на утилизацию, металлолом и огарки электродов складирующиеся на площадке для сбора металлолома, по мере накопления вывозится специализированной организацией.

Передача отходов оформляется актом приема-передачи с приложением копии паспорта отходов для опасных отходов. Сведения об образовании отходов и об их движении должны заноситься в журнале учета обращения с отходами производства и потребления.

1.8.9. Нормативы образования отходов в период разведочных работ на участке Жанатурмыс

Расчет объема образования отходов для Частной компании  «Qassinoil Ltd» на 2024-2028 годы выполнен на основании рекомендаций приложения 8 к Методическим указаниям по разработке физическими и юридическими лицами проектов нормативов обращения с отходами и представлению их на утверждение в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды Республики Казахстан и приведен в таблице 1.71.

Уточненные лимиты будут определены на следующих этапах проектирования (программа управления отходами)

ЛИМИТЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2024-2028 ГГ

НА ПЕРИОД РАБОТ НА УЧАСТКЕ ЖАНАТУРМЫС

Таблица 1.71

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3.1. |
| Всего |  | 2760,63 |
| в том числе: |  |  |
| отходов производства |  | 2725,86 |
| отходов потребления |  | 34,77 |
|  | Опасные отходы |  |
| Буровой шлам, тонн |  | 1500,46 |
| Отработанный буровой раствор, тонн |  | 1201,87 |
| Отработанные масла, тонн |  | 23,18 |
| Промасленная ветошь, рукавицы и т.п., тонн |  | 0,35 |
| Всего |  | 2725,86 |
|  | Неопасные отходы |  |
| Аккумуляторы |  | 0,25 |
| Изношенные шины и др. резинотехнические материалы, тонн |  | 0,70 |
| Металлолом, тонн |  | 1,73 |
| Отходы использованной тары, тонн |  | 3,79 |
| Пищевые отходы |  | 7,23 |
| ТБО, тонн |  | 21,07 |
| Всего |  | 34,77 |

1.8.10. Оценка воздействия отходов проектируемого производства на окружающую среду

Негативное воздействие отходов производства и потребления может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях транспортировки, хранения либо утилизации в местах их сдачи.

Наибольшую опасность для состояния окружающей среды представляют опасные токсичные производственные отходы. В случае неправильного сбора, хранения, транспортировки и захоронения всех видов планируемых отходов может наблюдаться влияние на все компоненты экологической системы: почвенно-растительный покров; животный мир; атмосферный воздух; поверхностные и подземные воды.

При накоплении ТБО на открытых, стихийных свалках, без учёта их происхождения, условий естественного обезвреживания создаются антисанитарные условия, что способствует отрицательному воздействию на качество воздушного бассейна, грунтовые и поверхностные воды, а также на продуктивный почвенный слой на площадке свалки и на прилегающих к ней территориях.

Загрязнение почвенного покрова отходами, содержащими химикаты, может ухудшать воздушный режим почвы, вызывать недостаток кислорода, обогащать почву химикатами, при этом возрастает численность анаэробных и спорообразующих микроорганизмов, а также снижается содержание подвижного фосфора.

Выводы

Правильная организация хранения, удаления и переработки отходов максимально будет предотвращать загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы и водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

Отходы, временно складируемые на предприятии, подлежат хранению в строго отведенных местах с соблюдением правил сбора, хранения и транспортировки в организации, принимающие эти отходы по договору на переработку или захоронение. Это сведет к минимуму или исключит полностью влияние этих отходов на окружающую среду.

Все складируемые отходы в период временного хранения не будут оказывать воздействия на компоненты окружающей среды. При условии выполнения соответствующих норм и правил предприятиями, которым будут передаваться образовавшиеся отходы, их воздействие на окружающую природную среду будет незначительным.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные ресурсы осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».

РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 1.72

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На стадии бурения и испытания скважин |  |  |  |  |  |  |
| Земельные ресурсы | Отходы производства | Ограниченное воздействие 2 | продолжительное (3) (отходы по мере накопления вывозятся – хранение до полугода | Слабое воздействие 2 | 12 | Средняя значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Средняя значимость |  |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на земельные ресурсы от размещения отходов производства оценивается как средней значимости воздействия, не нарушающего узаконенный предел.

1.8.11. Программа управления отходами

Программа управления отходами разрабатываются для физических и юридических лиц, имеющими объекты I и II категории, а также для лиц, осуществляющих утилизацию и переработку отходов или иные способы уменьшения их объемов и опасных свойств, а также осуществляющих деятельность, связанную с размещением отходов производства и потребления.

Программа управления отходами разработана в соответствии с п. 1 ст. 335 Экологического кодекса Республики Казахстан с целью согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды мероприятий:

- по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов,

- по рекультивации мест размещения отходов,

- по снижению их вредного воздействия на окружающую среду

Перечень образуемых и размещенных отходов

На период разведочных работ на участке Жанатурмыс на 2024-2028 гг образуются 10 видов отходов: Отходы бурения - буровой шлам и отработанный буровой раствор планируются только в период бурения; отработанные масла; нефтешлам; промасленная ветошь; строительный мусор – разбитые бетонные блоки; металлолом в т.ч. огарки сварочных электродов; отходы использованной тары, твердо-бытовые отходы; пищевые отходы.

Замазученный грунт в проекте не нормируется, в процессе работ необходимо будет недопустить образование данного вида.

Методы хранения отходов

Все образующиеся отходы временно  складируются в контейнеры размещенные на гидроизолированныфх площадках поблизости с местом их образования и временно, не более 6 месяцев, хранятся в них до отгрузки.

1.8.12. Методы переработки нефтесодержащих отходов

Методы переработки нефтесодержащих отходов с каждым годом становятся все более совершеннее. Условно, их можно подразделить на несколько основных групп:

- Термические методы: - термодесорбция и термодеструкция – процессы термического воздействия на нефтезагрязненный материал (обычно на грунты и буровые шламы), такой способ предполагает предварительное обезвоживание отходов. В ходе нагрева в барабанной печи происходит выпаривание углеводородов. Содержание углеводородов в таком материале значительно снижается. Можно говорить о 0,5 % остаточного содержания углеводородов в материале после термического обезвреживания. Сам конечный материал можно использовать в качестве строительного песка или рекультиванта.

- Биологические методы: Биологический метод основан на способности микроорганизмов превращать нефть в простые соединения, накапливать органическое вещество и включать его в круговорот углерода.

- Механические методы: Механические процессы очистки заключаются в перемешивании и физическом разделении.

- Химические методы: Химические методы обезвреживания жидких и твердых нефтесодержащих отходов заключаются в добавлении к нейтрализуемой массе химических реагентов. Растворители должны полно и достаточно просто регенерироваться с небольшими энергозатратами. Известно использование в качестве растворителей фреонов, спиртов, водных растворов ПАВ. Экстракционные методы выделения ароматических углеводородов основаны на избирательной растворимости их в полярных растворителях. В зависимости от типа химической реакции реагента с загрязнением происходит осаждение, окисление-восстановление, замещение, комплексообразование.

1.8.13. Методы захоронения отходов

Все накопленные отходы: замазученный грунт, нефтешлам от зачистки резервуаров и отходы бурения  вывозятся сторонней организацией на переработку.

Металлолом, огарки сварочных электродов также не захораниваются, по мере накопления передаются на утилизацию.

Промасленная ветошь передается в специализированные организации по договору и не захораниваются, а подлежат уничтожению.

Твердые бытовые отходы, строительные отходы и отходы тары передаются на захоронение по договору.

1.8.14. Методы рекультивации отходов

В настоящее время образующиеся на предприятии и замазученные грунты и неиспользуемые буровые отходы вывозятся специализированной организацией на утилизацию по договору.

Рекультивация мест временного хранения отходов на площадках предприятия предусматривается при ликвидации объектов после окончания разведочных работ, а при выявлении промышленных запасов полезных ископаемых  после отработки месторождений и закрытия предприятия. На существующее положение эти отходы временно складируются на специально оборудованных площадках и в складах.

2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ПРОЕКТИРУЕМЫМИ РАБОТАМИ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

  - Социально-экономическая ситуация Алгинского района

Территория района  ̶  7312,6 кв. км. Центр района расположен в г.Алга. Население – 43,1 тыс. Человек. Плотность – 4,03 человека на 1 кв. км.

Валовое производство продукции в денежном выражении на 1 января 2021 года составило 29651,2 млн. долл. тенге (ИФО 100,1%). Растениеводство-7625,5 млн тенге (114,1%), животноводство– 22025,7 млн тенге (95,6%).

Очень эффективно ведется поддержка сельскохозяйственных программ.
В районе наблюдается рост поголовья скота. На 01.01.2021 г. КРС составил 47,5 тыс. голов (рост 100,4%), лошадей – 10,8 тыс. голов (126,3) свиней – 54,7 тыс. голов (106,6%), птиц - 32,2 тыс. голов (97,6%),овец и коз - 73,2 тыс. голов (117,6)%.

В настоящее время в районе используется 1444 га орошаемых земель, в том числе 527 га картофеля, 530 га овощей, 257 га бахчевых, 31679 га кормовых культур.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.1

жыл басына, адам									    на начало года, человек

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актюбинская | 777 501 | 786 390 | 795 871 | 808 985 | 822 557 | 834 808 | 845 679 | 857 711 | 869 637 | 881 651 | 894 333 | 906 201 |
| Актобе г.а. | 408 836 | 415 811 | 420 606 | 428 065 | 439 347 | 450 001 | 461 796 | 477 052 | 487 994 | 500 757 | 513 004 | 523 665 |
| Алгинский | 38 933 | 38 916 | 39 311 | 39 977 | 40 330 | 40 286 | 40 176 | 40 313 | 40 647 | 40 991 | 41 314 | 43 194 |

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.2

|  | Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы айына орта есеппен, теңге Величина прожиточного минимума в среднем за год, тенге |  |  |  |  | Орташа облыстық деңгейге, пайызбен В процентах к среднеобластному уровню |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Актюбинская | 22 071 | 25 247 | 26 909 | 30 086 | 34 264 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Актобе г.а. | 22 124 | 25 374 | 27 030 | 30 172 | 33 124 | 100,2 | 100,5 | 100,4 | 100,3 | 96,7 |
| Алгинский | 20 545 | 25 257 | 26 621 | 29 807 | 35 995 | 93,1 | 100,0 | 98,9 | 99,1 | 105,1 |

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА

Таблица 2.3

теңге	тенге

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актюбинская | 126 640 | 137 039 | 156 595 | 182 923 | 217 597 | 272 768 | 298 067 |
| Актобе г.а. | 129 444 | 142 290 | 161 014 | 184 099 | 217 296 | 266 992 | 285 171 |
| Алгинский | 81 204 | 84 515 | 103 835 | 130 370 | 163 594 | 211 954 | 225 424 |

ОБЪЁМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2021 ГОДУ

млн. теңге                                                                                                                                        		млн. Тенге

Рис. 2.1.

Общий объем розничной торговли

Таблица 2.4

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актюбинская | 490 299 781 | 525 743 937 | 550 263 591 | 615 305 848 | 722 327 789 | 684 645 142 |
| Актобе г.а. | 443 660 483 | 467 925 571 | 486 014 160 | 538 176 855 | 641 776 441 | 593 200 487 |
| Алгинский | 3 411 949 | 5 134 535 | 5 424 276 | 5 828 939 | 4 240 095 | 4 704 379 |

2.2. Оценка влияния намечаемой деятельности на социально-экономические условия

2.2.1. Методология оценки воздействия на социально-экономическую среду

Состав компонентов социально-экономической среды, которые будут рассматриваться в процессе оценки воздействия. Процесс определения состава компонентов социально-экономической среды (скопинг) является исходным в общем процессе оценки воздействия. В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

• компоненты социальной среды:

- трудовая занятость;

- здоровье населения;

- доходы населения;

- рекреационные ресурсы;

- памятники истории и культуры

• компоненты экономической среды:

- экономическое развитие;

- наземная транспортная инфраструктура;

- рыболовство;

- структура землепользования;

- сельское хозяйство.

Скрининг (выявление) видов потенциальных воздействий намечаемой деятельности на социально-экономическую среду. Важной начальной составляющей любой оценки воздействия на ОС является процедура скрининга. Под скринингом понимается процесс, осуществляемый на ранних стадиях реализации проекта, целью которого является идентификация, т.е. выявление потенциально значимых воздействий, в том числе воздействий, вызывающих серьезную обеспокоенность общественности и которые потребуют детального их рассмотрения.

Основным критерием выявления воздействий на социально-экономическую среду является степень их благоприятности или неблагоприятности для условий жизни населения (положительные и отрицательные воздействия). При социальных оценках критерием выступает мера благоприятности намечаемой деятельности в удовлетворении социальных потребностей населения, При экономических оценках критерием служит оценка эффективности новой деятельности для экономики рассматриваемой территории. При оценке состояния здоровья критерием является наличие или отсутствие вреда намечаемой деятельности для здоровья населения и санитарных условий района его проживания.

На этапе скрининга идентифицируются потенциальные прямые, косвенные и стимулирующие положительные и отрицательные воздействия, которые могут затронуть социальную и экономическую стороны жизни территории, затрагиваемой проектом.

Прямые воздействия, происходящие в социально-экономической среде - это воздействия, напрямую связанные с операциями по реализации проекта на территории его осуществления. Они включают изменения в таких социальных показателях, как трудовая занятость, уровень благосостояния (доходов), состояние здоровья населения.

Косвенные (опосредованные) воздействия - воздействия, не связанные конкретным действием проекта, но показывающие эффект реализации проекта в пределах более широких границ район, область и республика в целом). Эти изменения связаны с опосредованными изменениями как в социальной, так и в экономической сфере.

Стимулирующие воздействия - это воздействия, вызванные изменениями в социальной среде в результате изменений, стимулированных проектом в экономической сфере. Эти воздействия проявляются на протяжении более долгого периода времени, чем прямые и косвенные воздействия.

Мероприятия по смягчению воздействий. Мероприятия по смягчению воздействий - это система действий, используемая для управления воздействиями - снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом.

Мероприятия по смягчению разрабатываются для любых воздействий, признаваемых достаточно значимыми. В целом комплекс необходимых мероприятий определяется компанией природопользователем, реализующей намечаемую деятельность, уже на стадии ее планирования. Иерархия смягчающих мероприятий включает:

-	составление проекта таким образом, чтобы минимизировать потенциальные отрицательные последствия от возможных воздействий;

-	добавление дополнительных разработок, уменьшающих отрицательное воздействие;

По своей структуре система мероприятий по смягчению воздействий может включать:

-	мероприятия производственного характера, связанные с усовершенствованием технологическогo процесса и направленные на снижение выбросов и сбросов в окружающую среду (для оптимизации воздействий, связанных со здоровьем, и на оптимизацию отношения населения к намечаемой деятельности);

-	мероприятия организационного, регулирующего и контролирующего характера, направленныe на предотвращение воздействий, не связанных напрямую с технологическим процессом.

Эта категория мероприятий связана, в основном, работой инициатора намечаемой деятельности среди населения, работой с органами местного управления и другими внешними заинтересованными сторонами.

Оценка значимости остаточных воздействий. Критерии величины воздействий. Воздействия, остающиеся после принятия мер по смягчению, называются остаточными воздействиями. Уровень значимости остаточного воздействия оценивается на основе последствий воздействия и величины этих последствий.

При оценке изменений в состоянии показателей социально-экономической среды крайне трудно найти способы получения величины изменений в количественном выражении. В этой связи в данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов, принципы построения которых изложены ниже.

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб), масштаб продолжительности воздействия временной масштаб) и масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально-экономической среды уровни значимых площадных, ременных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается 5-ти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положижительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются.

ГРАДАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МАСШТАБОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ

Таблица 2.5

| Градация пространственных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Точечное | воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта | 1 |
| Локальное | воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов | 2 |
| Местное | воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов | 3 |
| Региональное | воздействие проявляется на территории области | 4 |
| Национальное | воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом | 5 |

ГРАДАЦИИ ВРЕМЕННЫХ МАСШТАБОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ

Таблица 2.6

| Градация временных воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Кратковременное | воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев | 1 |
| Средней продолжительности | воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3-х месяцев) до 1 года | 2 |
| Долговременное | воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта | 3 |
| Продолжительное | продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность | 4 |
| Постоянное | продолжительность воздействия более 5 лет | 5 |

ГРАДАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ

Таблица 2.7

| Градация интенсивности воздействий | Критерий | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нулевое | воздействие отсутствует | 0 |
| Незначительное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя | 1 |
| Слабое | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах | 2 |
| Умеренное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня | 3 |
| Значительное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня | 4 |
| Сильное | положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня | 5 |

Интегральная оценка воздействия на конкретные компоненты социально-экономической среды

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленных в таблицах 2.5-2.7, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий), на конкретный компонент социально-экономической среды (таблица 2.8).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ

Таблица 2.8

| Итоговый балл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| от +1 до +5 | Низкое положительное воздействие |
| от+6 до+10 | Среднее положительное воздействие |
| от+11 до+15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| от -1 до -5 | Низкое отрицательное воздействие |
| от-6 до-10 | Среднее отрицательное воздействие |
| от-11 до-15 | Высокое отрицательное воздействие |

Оценка воздействия на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях

Опасные воздействия для социально-экономической сферы могут возникнуть в результате аварийных ситуаций. Характер последствий аварий для социально-экономической среды зависит от особенностей конкретной аварийной ситуации. В этой связи последствия аварийных ситуаций для социально-экономической среды рассматриваются отдельно от воздействий, связанных со штатным режимом деятельности. При этом анализируются только масштабные чрезвычайные ситуации, последствия которых (в случае возникновения ситуации) для здоровья населения, его социального благополучия и экономики будут проявляться за пределами территории проекта.

2.2.2. Интегральная оценка воздействия на компоненты социально-экономической среды

С учетом месторасположения проектируемого объекта и характеристики намечаемой деятельности рассматриваются следующие компоненты социально-экономической среды, раскрывающие социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности:

•	компоненты социальной среды:

- трудовая занятость;

- здоровье населения;

- доходы населения;

•	компоненты экономической среды:

- экономическое развитие;

- наземная транспортная инфраструктура;

- структура землепользования.

Такие компоненты социальной среды, как рекреационные ресурсы и памятники истории и культуры в районе намечаемой деятельности в зоне потенциального воздействия проектируемого объекта отсутствуют.

Такие компоненты экономической среды, как рыболовство и сельское хозяйство, при реализации намечаемой деятельности воздействию не подвергаются.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Таблица 2.9

| Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное воздействие – Рост занятости |  |  |  | Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение работы |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный | Временной |  | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +3 | +4 |  | +3 | -2 | -4 | -1 |
| Сумма = (+3)+(+4)+(+3)= +10 |  |  |  | Сумма = (-2)+(-4)+(-1)=-7 |  |  |
| Итоговая оценка: (+10) + (-7) = (+3) |  |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: здоровье населения |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие – Улучшение санитарных условий проживания |  |  |  | Отрицательное воздействие – Ухудшение санитарных условий проживания |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +2 |  | +4 | +3 | -1 | -4 | -1 |
| Сумма = (+2)+(+4)+(+3)= +9 |  |  |  | Сумма = (-1)+(-4)+(-1)= -6 |  |  |
| Итоговая оценка: (+9) + (-6) = (+3) |  |  |  |  |  |  |
| Низкое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: доходы населения |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие – Увеличение доходов, рост благосостояния населения |  |  |  | Отрицательное воздействие – Снижение доходов, спад благосостояния населения |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +3 |  | +4 | + 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+3)+(+4)+(+3)=+10 |  |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+10) + (0) = (+10) |  |  |  |  |  |  |
| Высокое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие - Создание новых производственных объектов, рост налогообложения |  |  |  | Отрицательное воздействие - Снижение налогообложения, остановка производственных объектов |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +3 |  | +4 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+3)+(+4)+(+3)= +10 |  |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+10) + (0) = (+10) |  |  |  |  |  |  |
| Высокое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: наземная транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие – Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  | Отрицательное воздействие – Ухудшение существующей транспортной инфраструктуры |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +3 |  | +4 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма = (+3)+(+4)+(+3)= +10 |  |  |  | Сумма = 0 |  |  |
| Итоговая оценка: (+10) + (0) = (+10) |  |  |  |  |  |  |
| Высокое положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |
| Компонент социально-экономической среды: структура землепользования |  |  |  |  |  |  |
| Положительное воздействие - Оптимизация условий землепользования, улучшение характеристик земель |  |  |  | Отрицательное воздействие – Вывод земель из оборота |  |  |
| Баллы |  |  |  | Баллы |  |  |
| Пространственный |  | Временной | Интенсивность | Пространственный | Временной | Интенсивность |
| +1 |  | +4 | +2 | -1 | -4 | -1 |
| Сумма = (+1)+(+4)+(+2)=+7 |  |  |  | Сумма = (-1)+(-4)+(-1)=-6 |  |  |
| Итоговая оценка: (+7) + (-6) = (+1) |  |  |  |  |  |  |
| Низков положительное воздействие |  |  |  |  |  |  |

В целом, воздействие намечаемой деятельности на социально-экономическую среду носит положительный характер, способствуя росту налогооблагаемой базы, увеличению доходов и общему росту благосостояния населения, а также развитию экономического потенциала региона.

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

- ОЖИДАЕМОЕ   ВОЗДЕЙСТВИЕ   НА   БИОСФЕРУ

  - Воздействие процесса разведочных работ на жизнь и здоровье населения

Все объекты нефтегазодобывающей промышленности являются источниками интенсивного загрязнения окружающей среды. Негативная оценка роли нефтегазовых компаний связана с ухудшением здоровья местного населения, в результате загрязнения атмосферного воздуха, водной среды и почвенного покрова.

Источниками выброса в воздух токсических веществ являются выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания строительной, буровой техники, автотранспорта, факельные установки сжигания попутных газов. Преимущественно это окислы серы, азота и углерода, формальдегид, бенз(а)пирен и др. Компонентом неполного сгорания углеводородов во время сжигания газа является сажа.

Пренебрежение условиями труда и социальной защиты работников, на данный момент является причиной ухудшения здоровья работающих.

Рабочие на объекте обязаны пользоваться спецодеждой и индивидуальными средствами защиты - специальными противогазовыми респираторами.

На буровой площадке осуществляется постоянный контроль воздушной среды автоматическими стационарными газосигнализаторами, а также переносными газосигнализаторами в местах возможного скопления ЗВ.

В зоне влияния проектируемого объекта населенные пункты отстутствуют.

Водные объекты за пределами водоохранной зоны.

Для защиты почвенного покрова, все потенциальные источники загрязнения: емкости с нефтепродуктами, с продуктами добычи, а также образующиеся отходы будут накапливаться на специальных гидроизолированных площадках.

Таким образом, по результатам проведенной оценки, планируемое воздействие проектируемого объекта на человека в целом оценивается как допустимое.

  - Растительность

Исследуемая территория расположена в пределах Прикаспийской впадины. В почвенно-геоботаническом отношении, данная площадь относится к полупустынной зоне умеренного пояса. Зональными типами почв подзоны являются светлокаштановые почвы, почвообразующими породами служат легкие суглинки и супеси, редко суглинки, на которых формируются бурые нормальные почвы, часто в комплексе или сочетании с солонцами пустынно-степными. В целом для района характерна комплексность растительного покрова - чередование сообществ на небольших расстояниях, связанное с неоднородностью почв и почвообразующих пород.

    - Общая характеристика растительности района

Природно-климатические особенности территории и режим хозяйственного пользования сильно ограничивают биологическое разнообразие флоры и растительности региона.

Одним из основных факторов обусловливающих существования видов и сообществ является доступная влага. В почвах разного механического состава и засоления количество этой влаги неодинаково. Наиболее характерной жизненной формой растений являются полукустарнички и полукустарники, для которых характерно ежегодное отмирание генеративных побегов, а также значительна роль травянистых растений, среди которых выделяются длительно-вегетирующие многолетние злаки.

В зависимости от почвенных сочетаний и комплексов, растительность участка  и прилегающих территорий можно условно поделить на следующие разновидности:

- Полынно-дерновинно-злаковая и полынная растительность в сочетании с пустынными сообществами.

- Дерновинно-злаковая растительность с типчаково-ковыльными формациями.

- Злаково-полынные сообщества на песках в сочетании по понижениям рельефа с солянковыми и луговыми группировками и слабо заросшими барханами и бугристыми песками.

- Солончаково-луговая и лугово-болотная растительность в сочетании с солянковыми и степными сообществами.

Пространственное распределение растительности региона обусловлено двумя факторами - характером почв и рельефом. В характере растительного покрова также заметно влияние сельского хозяйства.

Здесь, в основном формируются сообщества с доминированием плотнодерновинных злаков: типчака (Festuca valesiaca, F.beckerii) и ковыля-тырсы (Stipa sareptana). Субдоминантами выступают дерновинные злаки (Stipa capillata, Koeleria gracilis, Agropyron flagile) и полыни(Аг1епш1а lerchiana, A. austriaca). В составе сообществ часто присутствуют значительная доля ксерофитного пустынно-степного разнотравья (Potentilla bifurca, Dianthus Itptopetalus, Linosyris tatarica, Taracetum millefolium). В оврагах и логах присутствует ярус кустарников с доминированием таволги (Spiraea hypericifolia), караганы кустарниковой (Caragana frutex). Эти сообщества отличаются высокой видовой насыщенностью.

На светлокаштановых супесчаных почвах преобладают т^трсово-ковылковые (Stipa lessindiana, S. capillata), еркеково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropiron flagile), житняково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropiron cristatum) сообщества. На эродированных и перевыпасаемых участках в этих сообществах доминирует полынь Лерховская (Artemisia lerchana). Видовое разнообразие сообществ низкое 8-10 видов. Из разнотравья обычны молочай Сегиеровский (Euphorbia sequierana), цмин песчаный (Helishrisum arenarium), полынь песчаная (Artemisia arenaria), тысячелистник обыкновенный и тысячелистник мелкоцветковый (Achillea millefolium). К полугидроморфным местообитаниям в понижениях рельефа приурочены лугово-степные сообщества: вострецовые (Agropiron ramosum), пырейные (Elitriga repens) с разнотравьем (Galium verum, Thalictram minus, Tragapon stepposum).

В весенний период в степных экосистемах развита семейство эфемеров (Роа bulbosa, Ceratocephalus orthoceras, Lappula patula).

Среди редких видов в составе растительных сообществ в районе работ могут присутствовать редкие виды тюльпанов (Tulipa biebersteiniana, Т. biflora, Т. schrenkii), один из которых - Тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii) занесен в Красную книгу РК.

Территория находится в зоне интенсивной деятельности человека, что и сказывается на состоянии растительных сообществ.

    - Состояния растительного покрова под воздействием производственного процесса

Возрастающие масштабы нагрузки от нефтедобычи и связанные с ними загрязнения, а также транспорт, оказывают чрезмерное воздействие на растительный покров и способствуют широкому рассеиванию и миграции химических элементов, а также их локальному накоплению в структурных компонентах почвенного и растительного покрова.

Восстановление растительности до умеренно нарушенной, наблюдается на участках, которые в прошлом были наиболее сильно подвержены пастбищной дигрессии. Это типчаково-тырсиковые, житняково-ковыльные сообщества на светлокаштановых солонцеватых почвах. В настоящее время эти сообщества заменены длительно-производными, в которых доминантами выступают виды более устойчивые к выпасу, такие как полынь лерховская (Artemisia lercheana), типчак (Festuca sulcata). В травостое значительно участие индикаторов деградации пастбищ - полыни австрийской, кое-где итсигека (Anabasis aphylla). и однолетников (Eremopyrum orientale. Allysum desertorum, Ceratocarpus arenarius).

Сильно нарушенная растительность (кратковременно-производные бурьянистые группировки) встречается фрагментарно вдоль постоянно действующих дорог и вокруг ранее пробуренных буровых скважин.

Следует также отметить, что сброс на поверхность почвогрунтов, главным образом засоленных, и поступление в почву высокоминерализованных вод, образующихся при бурении, приводит к дальнейшему засолению почв. Поэтому, восстановление растительности на почвах солонцового ряда идет на фоне усиливающейся галофитизации в сторону развития солянковой растительности.

Восстановление же злаковой растительности на светлокаштановых почвах идет по пути образования сорнотравных группировок из однолетних солянок и проходит через полынную стадию, так как полыни более устойчивы к засолению почв.

    - Характеристика воздействия процесса разведочных работ на участке на растительные сообщества

Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафтностабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ландшафтностаблизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, например, активизации процессов денудации и дефляции.

Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимическом и физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, хлорофилла, нарушается азотный и углеродный обмен, в зоне сильных газовых воздействий на 20-25% повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации.

Основными факторами воздействия на растительность при разведочных работах на участке Жанатурмыс в Актюбинской области будут являться:

- Механические нарушения, связанные с установкой технологического оборудования. Сильные нарушения непосредственно на промплощадках всегда сопровождаются менее сильными, но большими но площади нарушениями на прилегающих территориях и являются одним из самых мощных факторов полного уничтожения растительности.

- Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимися полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопами газами растений вдоль трасс. Наиболее интенсивно это может проявляться при бурении и испытании скважин и в районе расположения вахтового поселка.

- Загрязнение растительности. Загрязнение растительных экосистем химическими веществами может происходить непосредственно путем разлива нефти вблизи скважин и при ее транспортировке. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы производства. Наиболее опасными потенциальными источниками химического загрязнения являются скважины (при бурении и испытании скважин), утечки при отгрузке и транспортировке нефти, места складирования отходов и др. растительный покров участка работ в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ: нефти, газа, продуктов их сгорания и выхлопных газов автомашин.

Влияние проектируемых работ на растительный покров можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2) - площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – постоянное  (5) - продолжительность воздействия свыше 5 лет;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) (1) поверхность оцениваемой площади нарушена локально (до 10%) сохранены основные структурные черты и доминирование видового состава.

РАСЧЕТ ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Таблица 3.1

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространствен-ный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растительность | Физическое воздействие на растительность суши | Локальное воздействие 2 | Постоянное воздействие 4 | Незначитель-ное воздействие 1 | 8 | Средняя значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Средняя значимость |  |

Таким образом, интегральная оценка составляет 8 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости воздействия на растительность района расположения участка недр Жанатурмыс присваивается «средняя» площадь нарушена локально. Наблюдается хаотичное внедрение сорной флоры, частичная замена доминантов содоминантами. Фрагментарное нарушение структуры травостоя.

    - Рекомендации но сохранению и улучшению состояния растительности

Восстановление растительности до состояния близкого к исходному длится не один десяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда.

Для уменьшения техногенного воздействия на растительные сообщества рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- упорядочить использование только необходимых дорог, по возможности обустроив их щебнем или другим твердым покрытием;

- строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенно- растительного покрова при эксплуатационном и ремонтом режиме работ;

- выделение и оборудование специальных мест для приготовления и дозировке химических реагентов, исключающих попадание их на рельеф;

- переработка отходов сырой нефти, бурового шлама и осадков бурового раствора (после фильтрации) в строительные материалы и дорожные покрытия;

- в случае аварийных ситуаций, в местах разлива нефти произвести снятие и вывоз верхнего слоя почвы, осуществить биологическую рекультивацию с последующей фитомелиорацией;

- проведение экологического мониторинга за состоянием растительности на территории работ.

    - Предложения но мониторингу почвенного и растительного покрова

Мониторинг состояния почв заключается в контроле показателей состояния почво- грунтов на участках, подвергшихся техногенному нарушению на предмет определения их загрязнения нефтью и нефтепродуктами, солями, тяжелыми металлами и г .д.

Для изучения влияния реализации проектных решений на почвенный и растительный покров рекомендуется заложить стационарные экологические площадки (СЭП) на вновь вводимых объектах и на границе санитарно-защитной зоны участка недр Жанатурмыс.

Стационарная экологическая площадка - первичная организационная и функциональная единица мониторинга почв, на которой ведутся многолетние периодические наблюдения за динамикой контролируемых параметров почв.

Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв, выявление тенденций динамики, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Данные площадки должны располагаться в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения, а также по направлению преобладающих ветров, чтобы определить возможное осаждение загрязняющих веществ, образующихся в результате производственной деятельности.

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента экосистемы проводятся одновременно на стационарных экологических площадках. Интенсивность наблюдения за растительностью 1 раз в год, в летне-осенний период года.

Одновременно рекомендуется проводить слежение за растительным покровом методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния. Особо отмечаются редкие, эндемичные и реликтовые виды растений.

Мониторинговые исследования за состоянием почв проводятся в конце лета - начале осени путём отбора проб в четырех точках на границе СЗЗ  и химического анализа их на содержание следующих веществ: нефтепродукты, медь, свинец, цинк, кадмий, никель, кобальт, хром.

  - Животный мир

Участок работ находится в полупустынной зоне умеренного пояса.  В связи с этим, фауна региона разнообразна и характеризуется смешением северных и южных (пустынных) форм, хотя в большинстве своем превалируют полупустынные биоценозы.

    - Общая характеристика фауны региона

Фауна наземных позвоночных животных в районе проведения работ достаточна многообразна и представлена 3 видами земноводных, 15 видами пресмыкающихся, 203 видами птиц и 29 видами млекопитающих.

Фауна земноводных и пресмыкающихся прилегающих территорий обеднена в силу экологических условий. Так, с одной стороны это бедность территорий поверхностными водами и засоленные твердые суглинки с галькой и с другой стороны- это резко континентальный климат в сочетании с выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб- зеленой и серой озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им заселить территорию, удаленную от водоемов.

Пресмыкающиеся представлены 15 видами.

Из широко распространенных видов на участках, прилегающих территорий, т.е. на участках со слабым антропогенным воздействием, наиболее многочисленными из ящериц являются степная агама, такырная круглоголовка и разноцветная ящурка. Из змей наиболее многочисленны обыкновенный и водяной уж и узорчатый полоз. Таким образом, исследуемая территория заселена пресмыкающимися и земноводными неравномерно.

В районе проектируемых работ гнездится около 113 видов птиц, из которых 50 видов - представители отряда Воробьиных, 1 вид отряда Длиннокрылых, 1 вид отряда Удодов, 2 вида отряда Щурок, 1 вид отряда Козодоев, 1 вид Кукушек, 3 вида Сов, 8 видов Дневных хищников, 1 вид Куриных, 3 вида Рябков, 1 вид голубей, 3 вида отряда Чаек, 15 видов отряда Куликов, 2 вида Журавлей, 3 вида Пастушков, 8 видов Пластинчатоклювых, 4 вида Голенастых, 2 вида поганок. Таким образом, наиболее многочисленны из гнездящихся - птицы околоводного биотопа и воробьиные пойменного леса.

Фоновыми видами в районе являются: грач, галка, ласточка-касатка, береговая ласточка, домовой воробей и обыкновенный скворец.

Из 15 видов птиц занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, 4 вида являются только пролетными, а 11 видов пролетными и условно гнездящимися.

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПТИЦЫ, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ РК

Таблица 3.2

| Русское название | Латинское название |
| --- | --- |
| Черный аист | Ciconia nigra |
| Лебедь - кликун | Cygnus cygnus |
| Серый журавль | Grus grus |
| Журавль-красавка | G.vigro |
| Джек | Otis undulata |
| Стрепет | O.tetrax |
| Дрофа | O.tarda |
| Кречетка | Chettusia gregaria |
| Чернобрюхий рябок | Pteralia orientalis |
| Белобрюхий рябок | P.alchata |
| Саджа | Syrraptes paradoxus |
| Змееяд | Circaetus ferx |
| Скопа | Pandion heliaetus |
| Беркут | Agil chrysetus |
| Степной орел | A. nipalensis |

Фауна млекопитающих менее разнообразна, чем фауна птиц   и насчитывает 29 видов. Среди них один вид занесен в Красную книгу Казахстана - это хорь-перевязка. Наиболее широко представлен отряд Грызунов - 14 видов.

Из зайцеобразных обычен заяц-русак, а из млекопитающих насекомоядных - ушастый еж. Из животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, на прилегающей территории встречается перевязка. Она населяет пустыни, полупустыни и степные предгорья. Питается сусликами, мышевидными грызунами, птицами и ящерицами. Численность сильно варьирует по годам в зависимости от количества объектов питания. Возможны встречи на колонии песчанок.

    - Факторы воздействия на животный мир

Состояние животного мира территории зависит как от глобального изменения природно-экологической ситуации,  обусловленного естественными природными  процессами, так и от способности видов противодействовать антропогенному вмешательству

Основными факторами деградации мест обитания животных и как следствие снижение численности биоценозов являются:

- Антропогенные (выкорчевка кустарников, загрязнение водных артерий, животноводческое загрязнение);

- Техногенные (разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа).

К антропогенным факторам воздействия на биоценозы можно отнести нерациональное природопользование, перевыпас скота, засорение пастбищ, заготовка древесины, выкорчевывание кустарников, загрязнения воды в реках, особенно в местах массового водопоя скота. Следствием этих воздействий является нарушение и непредсказуемость направлений формирования растительного и почвенного покрова, разрушение среды временных убежищ на путях миграции птиц и животных, эрозия почв, вторичное засоление почв, нарушение пойменного режима почв и растительности в поймах рек.

Под воздействием хозяйственной деятельности происходит дестабилизация традиционных местообитания животных, гнездования и миграционных путей многих видов фауны. Наблюдается сокращение ареалов и уменьшение плотности популяций в местах концентрации людей и районов интенсивного развития нефтедобывающей отрасли.

В настоящее время в Западном регионе Казахстана зафиксировано фронтальное умеренное опустынивание в результате природных и антропогенных факторов. Места обитания наземной фауны и птиц трансформированы, ландшафты антропогенно нарушены.

Рост нефтедобычи, связанный с освоением разведанных в данном регионе нефтегазовых месторождений Кенкияк, Лактыбай, Кокжиде, Акжар, Каратобе, Кожасай, Жанажол, Алибекмола и др. способствует быстрому и повсеместному загрязнению природной среды региона.

Территории этих месторождений представляют собой техногенные ландшафты.

Техногенно-нарушенные ландшафты практически полностью изъяты из местообитаний животных. Около границ нефтяных месторождений Прикаспия встречаемость животных, птиц в 10 раз меньше, чем в природных пустынных ландшафтах. В местах нефтедобычи высок фактор беспокойства, концентрация техники, оборудования и людей отпугивает животных, что приводит к изменениям традиционных путей миграции, гнездования, водопоя животных и птиц.

    - Характеристика воздействия на животный мир

Среди основных факторов воздействия на животных, при всех видах работ на участке Жанатурмыс, можно выделить следующие, действующие на ограниченных участках:

- механическое воздействие при производственном процессе;

- временная или постоянная утрата мест обитания;

- химическое загрязнение почв и растительности;

- причинение физического ущерба или беспокойства живым организмам вследствиеповышения уровня шума, искусственного освещения и т.д.

Влияние производственных работ на участке неоднозначно сказывается на фауне региона. Большое влияние на фауну оказывают строительные работы, связанные с прокладкой дорог, трубопроводов, линий электропередач, установкой технологического оборудования на нефтепромысле и т.д. они создают условия для проникновения в естественные ландшафты чуждых элементов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на аборигенную фауну.

Для большинства животных наиболее губительным антропогенным фактором является нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение грунтов и растительности углеводородным сырьём, высокий фактор беспокойства, возникающий при движении автотранспорта и работе технологического оборудования, вследствие чего происходит вытеснение их из ближайших окрестностей, снижается плотность населения групп животных вплоть до исчезновения.

Совокупность факторов (воздействии) оказывающих отрицательное влияние на животных при выполнении разведочных работ можно условно подразделить на прямые и косвенные. Прямые воздействия обуславливаются созданием искусственных препятствий: шумом транспортных средств и бесконтрольным отстрелом диких животных. Косвенные воздействия обуславливаются сокращением пастбищных площадей в результате эрозионных и криогенных процессов, механического повреждения растительного покрова и пожаров, загрязнение атмосферы и грунтовой среды.

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является также фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счёт изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали, электролинии, иные объекты инфраструктуры. Воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных при этом исключается.

Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».

РАСЧЕТ ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Таблица 3.3

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Животный мир | Воздействие на наземную фауну | Локальное воздействие 2 | Продолжительное воздействие 4 | Слабое воздействие 2 | 16 | Средняя значимость |
|  | Воздействие на орнитофауну | Локальное воздействие 2 | Продолжительное воздействие 4 | Слабое воздействие 2 | 16 | Средняя значимость |
|  | Изменение численности биоразнообразия | Локальное воздействие 2 | Продолжительное воздействие 4 | Незначитель-ное воздействие 1 | 8 | Низкая значимость |
|  | Изменение плотности популяции вида | Локальное воздействие 2 | Продолжительное воздействие 4 | Незначитель-ное воздействие 1 | 8 | Низкая значимость |
| Результирующая значимость воздействия: |  |  |  |  | Средняя значимость |  |

Восстановление видового состава ограниченно возможно. Умеренные воздействия, связаны с частичной порчей мест скопления птиц (гнездования, линьки, предмиграционные скопления) в результате строительства, например прохождение мест гнездования или загрязнения; гибель отдельных особей при нефтяных или других разливах.

    - Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового разнообразия животного мира

В соответствии со статьей 17 №593 Закон РК от 9 июля 2004 года, Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира предусмотрены Мероприятия по сохранению среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных в период разведочных работ на участке недр Жанатурмыс:

- ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;

- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

- разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пресекающих миграционные пути животных;

- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям;

- соблюдение норм шумового воздействия;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

- изоляция источников шума: насыпями, экранизирующими устройствами и заглублениями;

- принимать меры по нераспространению загрязнения в случае разлива нефти, нефтепродуктов и различных химических веществ.

- Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения добычных  работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

  - Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ входит в сейсмически мало активную зону.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на территории промплощадки.

Анализ выше представленных природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом.

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

  - Антропогенные факторы

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой;

- аварийные ситуации при проведении работ по бурению и испытанию скважин;

- аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

Согласно проектным данным для жизнеобеспечения лагеря и проведения работ будет использован грузовой и легковой автотранспорт на дизельном топливе, а так же буровая установка.

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.

Расчет ареола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива из бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4 м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м2 или 0,01 т/м2.

Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы показало, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, а при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях - утечке топлива ‒ возможно попадание горюче-смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Охрана подземных вод ‒ важное звено в комплексе мероприятий, имеющих целью предотвращение загрязнений, ликвидацию последствий. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала в силу принятых проектных решений по организации производства и технике безопасности.

Аварии и пожары на временных хранилищах ГСМ

Для обеспечения работ по реконструкции и испытанию скважин на промплощадках оборудуются временные хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ). В результате нарушения условий хранения и перекачки топлива возможно возникновение пожаров в резервуарах хранения топлива, разливов топлива.

Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше.

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Расчет приведен на максимальный объем топлива.

Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:

R = А * 3√Q, где

А=30 м/т - константа;

Q - масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;

Q = 150 т;

R = A * 3√Q = 30м/т* 3√150 = 30 * 5,3 = 159 м ~ 160 м

Радиус распространения огненного облака составит 160 м.

Исходя из анализа ситуации целесообразно размещать склад ГСМ на расстоянии не ближе 160 м от операторской и вагончиков для отдыха персонала.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории предприятия.

Возможные осложнения при работе на скважинах

При проведении работ на скважинах значительную роль играют факторы производственной среды и трудового процесса, приводящие к возможным осложнениям или аварийным ситуациям. Их можно разделить на следующие категории:

- воздействие электрического тока кабельных линий силовых приводов и генератора;

- воздействие машин и технологического оборудования;

- человеческий фактор.

Воздействие машин и оборудования. При проведении работ по бурению и испытанию скважин могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.

Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментом, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна.

Человеческий фактор. Тревожная ситуация наблюдается на производственных предприятиях Казахстана. Основными причинами большинства несчастных случаев, которые произошли на предприятиях, курируемых органами технического и горного надзора, является несоответствие текущего планирования развития работ утвержденным проектным решениям, а также низкая эффективность деятельности служб ведомственного надзора.

Анализ аварийности на крупных предприятиях стран СНГ показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов бурения, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности (регулярное проведение инструктажей), вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.

Аварийные ситуации, возможные в процессеведения работ на скважине

К особо опасным объектам нефтегазового комплекса в первую очередь относятся скважины, которые в случае аварии или осложнения могут принести непоправимый вред, как здоровью производственного персонала, так и проживающему населению и окружающей природной среде.

В процессе бурения могут возникнуть следующие осложнения:

- нефтегазопроявления, как управляемые, так и неуправляемые - открытое фонтанирование;

- поглощения промывочной жидкости и тампонажного раствора (частичные или катастрофические);

- нарушение устойчивости пород, слагающих стенки скважин (осыпи, обвалы);

- осложнения при перфорационных и геофизических работах в скважинах.

Нефтегазопроявление. К числу потенциальных катастрофических событий относятся: выброс нефти или газа из скважины в процессе бурения, который в отдельных случаях может повлечь за собой пожар (с выделением продуктов сгорания в атмосферу). При бурении для выноса на поверхность земли породы и привода турбобура используется буровой раствор. Масса столба раствора должна уравновешивать давление пластов породы в забое скважины, что достигается подбором его плотности. При давлениях столба раствора превышающих пластовое давление идет потеря раствора из-за его просачивания в водопроницаемые пласты породы. При подходе скважины к газоносному пласту происходит насыщение бурового раствора газами, что снижает его плотность и приводит к аварийному неконтролируемому выбросу нефти и газа из скважины, который отрицательно влияет на экологическую обстановку и часто завершается пожаром. Поэтому контроль газосодержания бурового раствора актуален: во-первых, для предупреждения аварийных выбросов нефти и газов, а во-вторых: для определения глубины залегания газо-нефтеносных пластов.

Поглощения промывочной жидкости. По характеру осложнения и способам борьбы с ними различают частичное и полное поглощение. При частичном поглощении часть закачиваемой в скважину промывочной жидкости возвращается на поверхность, а часть уходит в проницаемые пласты. Борьба с частичным поглощением производится путем снижения удельного веса раствора, повышения его вязкости и статического напряжения сдвига.

Ликвидация частичного поглощения достигается применением специальных тиксотропных глинистых растворов. Когда глинистый раствор проникает в поры породы, то его движение замедляется и раствор загустевает. При этом дальнейшее продвижение раствора прекращается; структура в растворе упрочняется, чем достигается закупорка каналов в породе.

Полное поглощение происходит при пересечении пластов галечника, гравия, больших трещин, горных выработок, каверн и протоков подземных вод. Для ликвидации полного поглощения заливают зоны поглощения различными тампонирующими растворами.

Обвалами называют осложнения, вызванные сужениями ствола скважины, сильными прихватами, повышением давления на насосах, возрастанием вязкости глинистого раствора и выносом шлама в количестве, значительно превышающем теоретический объем ствола скважины. Обвалы наблюдаются только при проходке пластов несвязанных и раздробленных, а также разбухающих от действия воды. Борьба с обвалами производится путем снижения водоотдачи раствора до наименьше возможных величин, утяжеления его и сокращения времени разбуривания обваливающихся пород.

  - Оценка риска аварийных ситуаций

В период разведочных работ на участке Жанатурмыс могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 4.1.

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Таблица 4.1

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| природные | антропогенные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сейсмическаяактивность |  | Низкий | Потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара, разлива ГСМ | • Площадь проектируемых работ находится в сейсмически не активной зоне. |
| Неблагоприятные метео-условия |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов,возникновение пожара на складе ГСМ | • Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; • Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий; • Использование хранилища ГСМ и химических реагентов бурового раствора полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | • Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |
|  | Воздействие машин и технологического оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования | • Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | • Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Нефтегазо-проявления | Низкий | Выброс нефти, в результате которого возможен пожар, выброс продуктов сгорания в атмосферу | • Постоянный контроль приборов; • Организация по установке и ликвидации утечек. |
|  | Разлив ГСМ, буровых растворов, шламов | Низкий | Разлив ГСМ при перекачке топлива, разливы буровых растворов, шламов | • Во время проведения работ должны строго соблюдаться правила перекачки ГСМ с целью предотвращения любых разливов топлива. • Обученный персонал и оснащение необходимыми средствами по борьбе с разливами, обеспечивающими минимизацию загрязнений. |
|  | Аварии с автотранспортной техникой | Очень низкий | Загрязнение почвенно- растительного покрова, подземных и поверхностных вод Возникновение пожара | • Своевременное устранение технических неполадок оборудования; • Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий • Строгое соблюдение правил техники безопасности |

  - Мероприятия по снижению экологического риска

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

Мероприятия по устранению аварийных ситуаций при работе на скважине. При проведении работ основное внимание следует уделять таким элементам бурового оборудования и методам обеспечения безопасности, как буровые станки, дизельные агрегаты, насосы, противопожарное оборудование, приборы, сигнализирующие о появлении нефти или газа, индивидуальные средства защиты, устройства для экстренной эвакуации рабочего персонала, а также методы и средства ликвидации разливов нефти, ГСМ, ликвидации возгораний.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- гидроизоляция грунта под буровым оборудованием;

- химреагенты и запасы бурового раствора должны храниться в металлических емкостях, в специальных складах на бетонных площадках;

- использование новых высокоэффективных экологически безопасных смазочных добавок на основе природного сырья;

- отделение твердой фазы отходов бурения и транспортировка их на спецполигон;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых вагончиков;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

- СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Для достижения целей по восстановлению ОС разработан план ликвидации, которым  поставлены следующие задачи:

  - своевременное проведение работ по ликвидации с выполнением рекультивационных   мероприятий;

  - минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду.

При планировании ликвидационных мероприятий на контрактной территории выделены следующие критерии:

- приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и          животного мира;

- приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно- растительного покрова естественным путем;

- улучшение микроклимата на восстановленной территории;

- нейтрализация отрицательного воздействия	нарушенной территории на  кружающую среду и здоровье человека.

Для устранения этих негативных процессов предусматривается рекультивация всех нарушенных  земель.

Обоснование направления рекультивации

Направление рекультивации нарушенных земель определяется почвенно- климатическими условиями района, проведения горных работ с учетом перспективного развития и интенсивностью развития в нем сельского хозяйства.

Проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель  предусматривается, в два этапа:

- первый – технический этап рекультивации земель

- второй – биологический этап рекультивации земель.

По окончании бурения скважин, демонтажа и вывоза оборудования, работу по технической рекультивации земель необходимо проводить в следующей последовательности:

- демонтировать сборные фундаменты и вывести для последующего использования;

- разобрать монолитные бетонные фундаменты и площадки и вывезти их для использования при строительстве дорог и других объектов;

- очистить участок от металлолома и других материалов;

- снять загрязненные грунты;

- провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где они сильно уплотнены.

Биологический этап рекультивации осуществляется для  восстановления плодородия почв, быстрейшего освоения нарушенных земель и использования их в хозяйстве (после этапа технической рекультивации).

Биологическая рекультивация может быть произведена основным землепользователем с выделением ему соответствующих средств для этой цели.

- Организация экологического контроля

Согласно Главе 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст. 182 п.1 операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение	соблюдения	требований	экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение	к	минимуму	воздействия	производственных	процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение	эффективности	использования	природных	иэнергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на внештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия к экологическим требованиям;

- повышение	производственной	и	экологической	эффективности системы управления охраной окружающей среды;

- учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем.

С целью выполнения экологических требований предприятием разрабатывается программа производственного экологического контроля окружающей среды.

Программа определяет порядок и методы:

- проведения	мониторинга	за	состоянием	компонентов природной среды- атмосферного воздуха, подземных вод, почв, растительного и животного мира;

- выявления последствий аварийных и нештатных ситуаций, связанных с нарушением и загрязнением компонентов окружающей среды;

- проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

- число и месторасположение пунктов наблюдения;

- периодичность отбора проб;

- описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов;

- составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.

Согласно разработанной программе должен быть предусмотрен:

Контроль атмосферного воздуха

Мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов ПДВ (табл. 1.33. настоящего проекта);

Мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, как правило, точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и территории, к которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха.

Контролируемые ингредиенты: азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды C1-C5 (суммарное содержание), метан.

Контроль за качеством подземных вод

Мониторинг подземных вод, проводится с целью определения качества грунтовых вод. Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых (ЕПРКИН)» - Организацией осуществляется контроль через сеть инженерных скважин за состоянием грунтовых вод (по периметру участка), а также в районе расположения шламонакопителей.

Отбор проб подземных вод должен производиться 1 раз в квартал.

Для комплексной оценки состояния подземных вод и оценки процессов миграции загрязняющих веществ в наблюдательных скважинах определяются следующие ингредиенты:

- взвешенные вещества;

- pH;

- общая минерализация(сухой остаток);

- макрокомпонентный состав подземных вод(HCO3-;Cl-,SO42-,Na++К+,Ca2+; Mg2+);

- окисляемость перманганатная;

- жесткость общая;

- суммарные нефтяные углеводороды;

- фенолы;

- СПАВ;

- фосфаты;

- тяжелые металлы(Fe,Cu, Ni, Cd, Co, Pb, Zn);

- аммоний;

- нитриты;

- нитраты;

- БПК;

- ХПК;

- радиоактивные элементы (К40,Ra226, Th232, альфа и бета активности).

Мониторинг почв

Контроль загрязнения почв должен проводится с учетом определения в пробах:

- концентрации тяжелых металлов;

- концентрации углеводородов;

- удельной радиоактивности естественных радионуклидов.

Наблюдения	за	загрязнением	почв	общими	нефтепродуктами и тяжелыми металлами (отбор проб) проводится, учитывая возможные сезонные колебания.

Методика отбора проб. Процедура отбора проб почв регламентируется целевым назначением и видом химического анализа. Отбор проб для определения физико- химических свойств почв ведут по генетическим горизонтам ленточным способом, масса отбираемой пробы не менее 0,5 кг.

Отбор проб на площадках проводится с поверхности, методом конверта, по методикам, описанным в Научно-методических указаниях по мониторингу земель Республики Казахстан.

Результаты проведенных анализов включают значения концентраций ЗВ в точках отбора проб.

Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 1 раза в год.

Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния. Также описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов предприятия на состояние растительного покрова.

Мониторинг состояния животного мира

Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

- определение особо чувствительных для представителей животного мира участка планируемых работ.

Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м. (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Периодичность наблюдений

Наблюдения на СЭП рекомендуется проводитьнереже1 раза в год.

Фаунистические мониторинговые площадки

Места закладки контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

Мониторинг обращения с отходами

На предприятии необходимо внедрить систему, включающую контроль:

- за объемом образования отходов;

- за сбором и накоплением отходов;

- периодический–за состоянием площадок, где расположены контейнеры/емкости для хранения отходов;

- за транспортировкой отходов на участке работ;

- за временным хранением и отправкой отходов на специальные предприятия;

- за выполнением проектных решений по процедурам обработки, вывоза и утилизации отходов.

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов должна быть налажена система внутрипромыслового и внешнего учета, контроля и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах должны руководствоваться разработанным «Планом ликвидации аварии», в котором определяются организация и производство аварийно-восстановительных работ, а также обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидационных работах.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории, частью которого является Программа мониторинговых работ на данной территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ), а также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварийной ситуации решается вопрос о переходе вышеуказанных видов наблюдений на постояннодействующий режим мониторинга с корректировкой точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

- ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

При формировании настоящего отчета о возможных воздействиях к намечаемой деятельности по «Проект разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области» особых трудностей не возникло.

- Краткое нетехническое резюме

| 1 | Объект | Участок Жанатурмыс в Алгинском районе Актюбинской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | Инвестор (заказчик) | Частная компания «Qassinoil Ltd» E-mail: Генеральный директор: Кусаев А.У. |
| 3 | Реквизиты | БИН 220640001123 ИИК: KZ9896515F0008137091 в Филиале АО «Фортебанк» в г. Актобе Юридический адрес: Актюбинская область, Актобе г.а., г.Актобе, район Алматы, улица Ә.Бокейханова, дом 17, офис 37 |
| 4 | Источники финансирования | Средства Частной компании «Qassinoil Ltd» |
| 5 | Местоположение объекта | Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район |
| 6 | Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника | Частная компания «Qassinoil Ltd» |
| 7 | Представленные проектные материалы (полное название документации) | Проект разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке недр Жанатурмыс в Актюбинской области |
| 8 | Генеральная проектная организация (название, реквизиты, ФИО главного инженера проекта) | ТОО «Актюбинский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт» (ТОО «АктюбНИГРИ") почтовый адрес: г. Актобе, ул. А.Бокейхана, 17 тел. +7 (7132)40-63-40; факс.+7 (7132) 40-63-33 р/с 029467370 АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе МФО 190301602 РНН 061800013357 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

| 1. | Расчетная площадь земельного отвода, га | Геологический отвод участка недр Жанатурмыс: Площадь 1377,03 кв. км |
| --- | --- | --- |
| 2. | Радиус и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | 1000 м. |
| 3. | Количество и этажность производственных корпусов | Одноэтажные вагончики. |
| 4. | Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения | Не намечается |
| 5. | Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении | Не выпускается |
| 6. | Основные технологические процессы | Бурение двух поисковых скважин глубиной 3000 м, сейсморазведочные работы |
| 7. | Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности | Создание новых рабочих мест, Поступление налогов и отчислений в местный бюджет. |
| 8. | Сроки намечаемого деятельности | (2024 – 2028 гг.) |
| 9. | Материалоемкость | Потребители; Расход воды, м3. скв. 223 гл. 4500 м.; скв. БЗ-1 гл. 1800 м.; скв. 222 боковой ствол; Итого. Техническая вода; 14 980,00; 7 510,00; 3 130,00; 25 620,00. Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания; 1 912,50; 967,50; 427,50; 3 307,50. |
| 9.1 | Виды и объёмы сырья, материалов и оборудования: - местное - привозное | Земельных:Общая площадь земель, дополнительнонеобходимых для проектируемого производства составляет 1,7 га под 1-ну скважину, общая площадь – 3,4 га. Земли общей площадью 1377,03 передаются Частной компании «Qassinoil Ltd» на право временного возмездного землепользования. Трудовых: 30 рабочих мест на этапе бурения скважин |
| 9.2 | Технологическое и энергетическое топливо | Потребитель; скв. Ж-1 и Ж-2, гл. 3000 м.; Испытание 1-го объекта скв.; Итого. дт; масло; дт; масло; дт; масло. Источник; 6003; 6004; 6023; 6024; 6023; 6024. Выработка энергии; 661,51; 8,67; 213,19; 2,79; 874,69; 11,46. Выработка тепла; 251,82; 3,30; 90,00; 1,18; 341,82; 4,48. Автотранспорт; 33,77; 0,44; 15,64; 0,20; 49,41; 0,65. Всего, тонн; 947,10; 12,41; 318,83; 4,18; 1265,93; 16,58. Всего, м3; 1141,09; 13,34; 384,13; 4,49; 1525,21; 17,83. |
| 9.3 | Электроэнергия | Автономное, от ДЭС и ДВС буровой установки |
| 9.4 | Тепло | Обогрев производственных и административно-бытовых помещений производится электрокалориферами, котельные используются для нагрева воды на нужды в технологическом процессе |

| Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду |  |
| --- | --- |
| Атмосфера: |  |
| Суммарный выброс загрязняющих веществ: | Выброс ЗВ; Итого. Всего:; 173,9394725. твердые:; 24,376824822. жидкие и газообразные:; 149,56264763. |
| Перечень и количество основных загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу от стационарных источников: Код ЗВ; Наименование загрязняющего вещества; Класс опасности; 2024; 2026; 2028. г/с; т/год, (M); г/с; т/год, (M); г/с; т/год, (M). 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9. 0123; Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274); 3; 0,002714; 0,000293; 0,008142; 0,003714; 0,008142; 0,003714. 0143; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327); 2; 0,000481; 0,0000519; 0,001443; 0,0006574; 0,001443; 0,0006574. 0192; Тетраэтилсвинец (549); 0,000644; 0,0000606; ̶; ̶; ̶; ̶. 0301; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 2; 0,896917777; 1,2638208; 3,226861334; 21,716448; 3,234053334; 21,943808. 0304; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 3; 0,145749138; 0,20537088; 0,524364966; 3,5289228; 0,525533666; 3,5658688. 0328; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); 3; 0,047387582; 0,0615544; 0,179438233; 1,24220176; 0,179438233; 1,24220176. 0330; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516); 3; 0,313569444; 0,464125; 0,985989374; 7,9785016; 0,985989374; 7,9785016. 0333; Сероводород (Дигидросульфид) (518); 2; 0,000028924; 0,00017864; 0,003482772; 0,00138988; 0,003482772; 0,00138988. 0337; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 4; 0,889250001; 1,27166; 3,118577884; 24,7143976; 3,118577884; 24,7143976. 0342; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617); 2; 0,000111; 0,000012; 0,0003331; 0,000152; 0,0003331; 0,000152. 0415; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); 2,430134; 0,2286741; 4,53649527; 7,04046707; 4,53649527; 7,04046707. 0416; Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); 0,591836; 0,0556914; 1,51688; 0,49312; 1,51688; 0,49312. 0501; Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460); 0,0805; 0,007575. 0602; Бензол (64); 0,0644; 0,00606; 0,01981; 0,00644; 0,01981; 0,00644. 0616; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203); 0,00483; 0,0004545; 0,006226; 0,002024; 0,006226; 0,002024. 0621; Метилбензол (349); 0,04669; 0,0043935; 0,012452; 0,004048; 0,012452; 0,004048. 0627; Этилбензол (675); 0,00161; 0,0001515. 0703; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54); 1; 0,000001065; 1,974E-06; 0,000004222; 3,4317E-05; 0,000004222; 3,4317E-05. 1325; Формальдегид (Метаналь) (609); 2; 0,01102783; 0,01481025; 0,042246226; 0,28356351; 0,042246226; 0,28356351. 2735; Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*); 0,00111; 0,0000661; 0,0003333; 0,0001994; 0,0003333; 0,0001994. 2754; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 4; 0,276300723; 0,42137551; 1,051794485; 6,90728736; 1,051794485; 6,90728736. 2902; Взвешенные частицы (116); 3; ̶; ̶; 0,01338; 0,01515; 0,01338; 0,01515. 2907; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493); 3; ̶; ̶; 0,036; 0,00544; 0,036; 0,00544. 2908; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494); 3; ̶; ̶; 3,009; 10,9045; 3,009; 10,4835. 2930; Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*); ̶; ̶; 0,0066; 0,005734; 0,0066; 0,005734. В С Е Г О :; 5,8052925; 4,0063811; 18,299854; 84,854393; 18,308215; 84,697699. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗВ -------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Код ЗВ¦Наименование загрязняющих веществ¦ Cm ¦ РП ¦ СЗЗ ¦ ЖЗ ¦ ФТ ¦Колич¦ ПДК(ОБУВ) ¦ ПДКсс ¦Класс¦ ¦ ¦ и состав групп суммаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИЗА ¦ мг/м3 ¦ мг/м3 ¦опасн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 0123 ¦ Железо (II, III) оксиды (в ¦ 5.0891 ¦ 0.135086¦ 0.002441¦ 0.000015¦ 0.000285¦ 5 ¦ 0.4000000*¦ 0.0400000 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ пересчете на железо) (диЖелезо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ триоксид, Железа оксид) (274) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0143 ¦ Марганец и его соединения (в ¦ 36.0773 ¦ 0.957645¦ 0.017308¦ 0.000110¦ 0.002021¦ 5 ¦ 0.0100000 ¦ 0.0010000 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ пересчете на марганца (IV) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оксид) (327) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0192 ¦ Тетраэтилсвинец (549) ¦ 690.0432 ¦ 17.541073¦ 0.356901¦ 0.008619¦ 0.270529¦ 1 ¦ 0.0001000 ¦ 0.0000400 ¦ 1 ¦ ¦ 0301 ¦ Азота (IV) диоксид (Азота ¦ 41.2764 ¦ 18.558313¦ 1.386243¦ 0.030354¦ 0.209658¦ 28 ¦ 0.2000000 ¦ 0.0400000 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ диоксид) (4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0304 ¦ Азот (II) оксид (Азота оксид) ¦ 3.3537 ¦ 1.507863¦ 0.112632¦ 0.002466¦ 0.017035¦ 28 ¦ 0.4000000 ¦ 0.0600000 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ (6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0328 ¦ Углерод (Сажа, Углерод черный) ¦ 10.0610 ¦ 2.264516¦ 0.073866¦ 0.000590¦ 0.007343¦ 28 ¦ 0.1500000 ¦ 0.0500000 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ (583) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0330 ¦ Сера диоксид (Ангидрид ¦ 7.0008 ¦ 2.455780¦ 0.182560¦ 0.003864¦ 0.029134¦ 28 ¦ 0.5000000 ¦ 0.0500000 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ сернистый, Сернистый газ, Сера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (IV) оксид) (516) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0333 ¦ Сероводород (Дигидросульфид) ¦ 31.2273 ¦ 2.159512¦ 0.096263¦ 0.002109¦ 0.005434¦ 7 ¦ 0.0080000 ¦ 0.0008000*¦ 2 ¦ ¦ ¦ (518) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0337 ¦ Углерод оксид (Окись углерода, ¦ 2.0495 ¦ 0.740043¦ 0.056156¦ 0.001184¦ 0.008310¦ 28 ¦ 5.0000000 ¦ 3.0000000 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ Угарный газ) (584) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0342 ¦ Фтористые газообразные ¦ 1.3879 ¦ 0.082869¦ 0.003713¦ 0.000081¦ 0.000453¦ 5 ¦ 0.0200000 ¦ 0.0050000 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ соединения /в пересчете на фтор/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (617) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0415 ¦ Смесь углеводородов предельных ¦ 8.2170 ¦ 0.450112¦ 0.020326¦ 0.000439¦ 0.003967¦ 19 ¦50.0000000 ¦ 5.0000000*¦ - ¦ ¦ ¦ С1-С5 (1502*) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0416 ¦ Смесь углеводородов предельных ¦ 4.3165 ¦ 0.250813¦ 0.011287¦ 0.000245¦ 0.001611¦ 3 ¦30.0000000 ¦ 3.0000000*¦ - ¦ ¦ ¦ С6-С10 (1503*) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0501 ¦ Пентилены (амилены - смесь ¦ 1.9168 ¦ 0.109251¦ 0.005482¦ 0.000413¦ 0.004376¦ 1 ¦ 1.5000000 ¦ 0.1500000*¦ 4 ¦ ¦ ¦ изомеров) (460) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0602 ¦ Бензол (64) ¦ 12.3841 ¦ 0.437005¦ 0.021928¦ 0.001653¦ 0.017508¦ 3 ¦ 0.3000000 ¦ 0.1000000 ¦ 2 ¦ ¦ 0616 ¦ Диметилбензол (смесь о-, м-, п- ¦ 3.0863 ¦ 0.154419¦ 0.007015¦ 0.000186¦ 0.001970¦ 3 ¦ 0.2000000 ¦ 0.0200000*¦ 3 ¦ ¦ ¦ изомеров) (203) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0621 ¦ Метилбензол (349) ¦ 4.2618 ¦ 0.158414¦ 0.007949¦ 0.000599¦ 0.006347¦ 3 ¦ 0.6000000 ¦ 0.0600000*¦ 3 ¦ ¦ 0627 ¦ Этилбензол (675) ¦ 2.8752 ¦ 0.163877¦ 0.008223¦ 0.000620¦ 0.006565¦ 1 ¦ 0.0200000 ¦ 0.0020000*¦ 3 ¦ ¦ 0703 ¦ Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ¦ 3.0373 ¦ 0.790843¦ 0.026253¦ 0.000211¦ 0.002519¦ 24 ¦ 0.0000100*¦ 0.0000010 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ (54) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1325 ¦ Формальдегид (Метаналь) (609) ¦ 2.0915 ¦ 0.943671¦ 0.071423¦ 0.001578¦ 0.010372¦ 24 ¦ 0.0500000 ¦ 0.0100000 ¦ 2 ¦ ¦ 2735 ¦ Масло минеральное нефтяное ¦ 1.2691 ¦ 0.045193¦ 0.002268¦ 0.000171¦ 0.001811¦ 5 ¦ 0.0500000 ¦ 0.0050000*¦ - ¦ ¦ ¦ (веретенное, машинное, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цилиндровое и др.) (716*) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2754 ¦ Алканы С12-19 /в пересчете на С/¦ 5.0982 ¦ 1.283409¦ 0.093185¦ 0.001943¦ 0.013241¦ 29 ¦ 1.0000000 ¦ 0.1000000*¦ 4 ¦ ¦ ¦ (Углеводороды предельные С12-С19¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в пересчете на С); Растворитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РПК-265П) (10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2902 ¦ Взвешенные частицы (116) ¦ 5.7346 ¦ 0.177003¦ 0.003202¦ 0.000020¦ 0.000052¦ 4 ¦ 0.5000000 ¦ 0.1500000 ¦ 3 ¦ ¦ 2907 ¦ Пыль неорганическая, содержащая ¦ 51.4318 ¦ 1.587470¦ 0.028717¦ 0.000182¦ 0.000470¦ 2 ¦ 0.1500000 ¦ 0.0500000 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ двуокись кремния в %: более 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (Динас) (493) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2908 ¦ Пыль неорганическая, содержащая ¦2149.4202 ¦ 47.834000¦ 1.195930¦ 0.007623¦ 0.019643¦ 8 ¦ 0.3000000 ¦ 0.1000000 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ двуокись кремния в %: 70-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (шамот, цемент, пыль цементного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства - глина, глинистый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сланец, доменный шлак, песок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ клинкер, зола, кремнезем, зола ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ углей казахстанских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месторождений) (494) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2930 ¦ Пыль абразивная (Корунд белый, ¦ 35.3594 ¦ 1.091386¦ 0.019743¦ 0.000125¦ 0.000323¦ 4 ¦ 0.0400000 ¦ 0.0040000*¦ - ¦ ¦ ¦ Монокорунд) (1027*) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 ¦ 0301 + 0330 ¦ 48.2772 ¦ 21.004234¦ 1.568803¦ 0.034077¦ 0.238769¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 0333 + 1325 ¦ 33.3187 ¦ 3.045069¦ 0.167687¦ 0.003592¦ 0.010631¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41 ¦ 0330 + 0342 ¦ 8.3887 ¦ 2.535744¦ 0.186273¦ 0.003945¦ 0.029531¦ 33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44 ¦ 0330 + 0333 ¦ 38.2280 ¦ 4.565444¦ 0.278823¦ 0.005973¦ 0.029393¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __ПЛ ¦ 2902 + 2907 + 2908 + 2930 ¦1313.6451 ¦ 29.440969¦ 0.730955¦ 0.004659¦ 0.012005¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Выбросы от передвижных источников загрязнения | Выбросы ЗВ при работе спецтехники и автотранспорта Наименование веществ; Выбросы ЗВ по годам, т/год; Итого. скв. ЖЗ-1 3000 м; скв. ЖЗ-2 3000 м; Испытание; Сейсм. работы. дизельное топливо. 1. Углерода оксид- СО; 1,58732254; 1,5873225; 0,734954; 27,67110; 31,56. 2. Углеводороды (СхНу); 0,64168358; 0,6416836; 0,297109; 3,03064; 4,6. 3. Азота диоксид- NOx; 1,11450306; 1,1145031; 0,516032; 1,77886; 4,5. 4. Серы диоксид (SO2); 0,3377282; 0,3377282; 0,156373; 0,09883; 0,9. 5. Сажа; 0,31070994; 0,3107099; 0,143863; 0,07247; 0,87. 6. Формальдегиды; 0,09118661; 0,0911866; 0,042221; 0,22400; 0,44. 7. Бенз(а)пирен; 4,7282E-06; 4,728E-06; 2,19E-06; 0,00001; 11,63. Итого:; 4,08313867; 4,0831387; 1,890554; 32,87591; 57,5. |
| Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния: | В пределах промплощадок: насосное оборудование, дизельгенераторы буровой установки |  |
| Электромагнитное излучение | Слабое, в пределах промплощадки |  |
| Акустическое | В пределах промплощадки. Уровень шума не превышает допустимых значений |  |
| Вибрационные | В пределах промплощадки. Уровень вибрации не превышает допустимых значений |  |
| Водная среда |  |  |
| Источники водоснабжения: | Обеспечение хозбытовой водой и для производственных нужд осуществляется по договору со специализированной компанией. |  |
| Общее потребление воды, куб.м | Нормативная потребность воды, м3; Ед. измер.; Расход воды, м3. сут.; скв. гл. 3000 м.. Техническая вода. при бурении и креплении - 43; сут.; 200; 8 600,00. при подготовительных работах к бурению – 20; сут.; 2; 40,00. В период испытания – 20; сут.; 90; 1 800,00. Всего; 10 440,00. Вода для хозбытовых нужд 0,15 м3 на 1 человека (СНиП РК 4.01-02-2009). Буровая бригада 30 человек; сут.; 200; 900,00. Бригада в период освоения 20 человек; сут.; 90; 270,00. Всего; 290; 1 170,00. Итого за период реализации проекта. Техническая вода; 10 440,00. Вода для хозбытовых нужд на период бурения и испытания; 1 170,00. |
| Количество сбрасываемых сточных вод, куб.м | Показатели; скв. гл. 3000 м.. 1; 2. Сточная буровая вода; 119,23. Хозбытовые стоки в период бурения (70 % от водоснабжения); 211,58. Хозбытовые стоки в период освоения (70 % от водоснабжения); 189,00. Итого производственные стоки :; 119,23. Итого хозбытовые стоки :; 400,58. |
| Места отведения: | Производственные сточные воды– в емкости для сбора, до вывоза специализированной организацией. Хозбытовые стоки – в специально оборудованные емкости с последующим вывозом специализированными организациями по договору |  |
| Предполагаемые способы утилизации | Вывозятся по договорам со специализированными предприятиями. |  |
| Почвенно-растительный покров: |  |  |
| Типы почв, наиболее подверженных нарушению | Светло-каштановые почвы |  |
| Типы растительности, подвергающиеся техногенному воздействию | Полынная растительность, многолетнесолянковая растительность, к которой относятся: а) Биюргуновая формация (Anabasis salsa) б) Тасбиюргуиовая формация (Nanophyton erinaceum). |  |
| Фауна: |  |  |
| Источники прямого воздействия на животный мир | - функционирование технологического оборудования; - передвижение автотранспорта. |  |
| Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники) | Отсутствует |  |
| Отходы производства и потребления |  |  |
| Объемы отходов производства и потребления | Объем образования отходов составит: Наименование отходов; Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн; Лимит накопления, тонн/год. 1; 2; 3.1.. Всего; 2760,63. в том числе:. отходов производства; ; 2725,86. отходов потребления; ; 34,77. Опасные отходы. Буровой шлам, тонн; ; 1500,46. Отработанный буровой раствор, тонн; ; 1201,87. Отработанные масла, тонн; ; 23,18. Промасленная ветошь, рукавицы и т.п., тонн; ; 0,35. Всего; ; 2725,86. Неопасные отходы. Аккумуляторы; ; 0,25. Изношенные шины и др. резинотехнические материалы, тонн; ; 0,70. Металлолом, тонн; ; 1,73. Отходы использованной тары, тонн; ; 3,79. Пищевые отходы; ; 7,23. ТБО, тонн; ; 21,07. Всего; 34,77. |
| Предполагаемые способы утилизации отходов | Сбор отходов на промплощадке в специально оборудованные емкости и контейнеры, с последующим вывозом по договорам на спецполигоны |  |
| Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия | Радиоактивные источники отсутствуют |  |
| Риск аварийных ситуаций |  |  |
| Потенциально опасные технологические линии и объекты | Буровое оборудование При вскрытии и испытании продуктивных горизонтов возможны газонефтеводопроявления (ГНВП) |  |
| Вероятность возникновения аварийных ситуаций | Низкая, последствия – умеренные |  |
| Радиус возможного воздействия | В пределах промплощадки |  |
| Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения | Наибольшему техногенному воздействию подвергнутся атмосферный воздух и почвенно-растительный покров. В целом воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как средняя: интенсивность воздействия - от незначительного до умеренного, пространственный масштаб - ограниченный, время воздействия - постоянное -2024-2028гг |  |
| Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта | Значимых изменений окружающей среды не ожидается. |  |
| Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации | В процессе ведения работ Заказчик берет на себя обязательство перед Компетентными органами соблюдать Законодательство, касающееся охраны недр и окружающей природной среды, безопасности населения и персонала. |  |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Для подготовки проекта отчета о возможных воздействиях использованы следующие НПА:

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан

- Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.)

- Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.)

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.)

- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.09.2023 г.)

- Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых». Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года №239.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.)

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 211.2.01.01-97.

- Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей, Алматы, 2007 год.

- Методика расчета выбросов вредных веществ, в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования, РД 39.142-00, ОАО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА».

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.06-2004, Астана, 2004 год.

- РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»

- Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2005

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений). Астана, 2005, 27 с

- Методические рекомендации, по экологической оценке, состояния природной среды и биологических ресурсов МНР. - Москва-Улан-Батор, 1989.

- Методические указания "Организация и порядок проведения аналитического контроля за загрязнением водных объектов. Основные требования", Алматы, 1997.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004 Астана, 2004 год.

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1989 год.

- Нормы естественной убыли на предприятии «Госкомнефтепродукт», РСФСР, 1988.

- ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», С.-П., 1992.

- Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты (ПДС) для предприятий, Алматы, 1992.

- Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ремонтного обслуживания предприятий и машиностроительных заводов», «Агропромышленный комплекс СССР», М, 1991.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»

- Информационный бюллетень РГП «Казгидромет»

Приложение 1. Расчеты выбросов загрязняющих веществ

1.1 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период сейсморазведочных работ

1.1.1 Расчет валовых выбросов от стационарных дизельных установок

Источник  0001

Дизель-электростанция

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 36.45

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 250

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 202.51

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 202.51 * 250 = 0.4414718    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.4414718 / 0.378044397 = 1.167777655    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.46656 | 0 | 0.213333333 | 0.46656 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.075816 | 0 | 0.034666667 | 0.075816 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.009920833 | 0.020828624 | 0 | 0.009920833 | 0.020828624 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.083333333 | 0.18225 | 0 | 0.083333333 | 0.18225 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.215277778 | 0.47385 | 0 | 0.215277778 | 0.47385 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000238 | 0.000000729 | 0 | 0.000000238 | 0.000000729 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00238125 | 0.005207247 | 0 | 0.00238125 | 0.005207247 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.057539583 | 0.124971377 | 0 | 0.057539583 | 0.124971377 |

Источник  0002

Дизель-электростанция (резерв)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 8.87

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 246.5

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 246.5 * 150 = 0.322422    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.322422 / 0.378044397 = 0.852868082    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.128 | 0.113536 | 0 | 0.128 | 0.113536 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0208 | 0.0184496 | 0 | 0.0208 | 0.0184496 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0059525 | 0.005068584 | 0 | 0.0059525 | 0.005068584 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05 | 0.04435 | 0 | 0.05 | 0.04435 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.129166667 | 0.11531 | 0 | 0.129166667 | 0.11531 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000143 | 0.000000177 | 0 | 0.000000143 | 0.000000177 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00142875 | 0.001267168 | 0 | 0.00142875 | 0.001267168 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03452375 | 0.030411416 | 0 | 0.03452375 | 0.030411416 |

Источник  0003

Дизель-электростанция (Gen POWER GVR-305)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 33.28

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 305

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 151.54

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 151.54 * 305 = 0.403035784    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.403035784 / 0.378044397 = 1.066107015    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.260266667 | 0.425984 | 0 | 0.260266667 | 0.425984 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.042293333 | 0.0692224 | 0 | 0.042293333 | 0.0692224 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.012103417 | 0.01901719 | 0 | 0.012103417 | 0.01901719 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.101666667 | 0.1664 | 0 | 0.101666667 | 0.1664 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.262638889 | 0.43264 | 0 | 0.262638889 | 0.43264 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000029 | 0.000000666 | 0 | 0.00000029 | 0.000000666 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002905125 | 0.004754381 | 0 | 0.002905125 | 0.004754381 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.070198292 | 0.11410281 | 0 | 0.070198292 | 0.11410281 |

Источник 0004

Дизель-электростанция (резерв)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 8.87

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 246.5

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 246.5 * 150 = 0.322422    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.322422 / 0.378044397 = 0.852868082    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.128 | 0.113536 | 0 | 0.128 | 0.113536 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0208 | 0.0184496 | 0 | 0.0208 | 0.0184496 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0059525 | 0.005068584 | 0 | 0.0059525 | 0.005068584 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05 | 0.04435 | 0 | 0.05 | 0.04435 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.129166667 | 0.11531 | 0 | 0.129166667 | 0.11531 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000143 | 0.000000177 | 0 | 0.000000143 | 0.000000177 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00142875 | 0.001267168 | 0 | 0.00142875 | 0.001267168 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03452375 | 0.030411416 | 0 | 0.03452375 | 0.030411416 |

Источник 0005

Дизель-электростанция (САГ АД-4001)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.17

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 30

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 326

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 326 * 30 = 0.0852816    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0852816 / 0.378044397 = 0.225586202    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.068666667 | 0.040248 | 0 | 0.068666667 | 0.040248 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.011158333 | 0.0065403 | 0 | 0.011158333 | 0.0065403 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005833333 | 0.00351 | 0 | 0.005833333 | 0.00351 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.009166667 | 0.005265 | 0 | 0.009166667 | 0.005265 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.06 | 0.0351 | 0 | 0.06 | 0.0351 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000108 | 0.000000064 | 0 | 0.000000108 | 0.000000064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00125 | 0.000702 | 0 | 0.00125 | 0.000702 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03 | 0.01755 | 0 | 0.03 | 0.01755 |

Источник 0006

Дизель-электростанция для сейсмостанции

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.95

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 17

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 382.5

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 382.5 * 17 = 0.0567018    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0567018 / 0.378044397 = 0.149987145    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.015564444 | 0.026832 | 0 | 0.015564444 | 0.026832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002529222 | 0.0043602 | 0 | 0.002529222 | 0.0043602 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000944444 | 0.001671423 | 0 | 0.000944444 | 0.001671423 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.005194444 | 0.008775 | 0 | 0.005194444 | 0.008775 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.017 | 0.02925 | 0 | 0.017 | 0.02925 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000018 | 0.000000039 | 0 | 0.000000018 | 0.000000039 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000202394 | 0.000334289 | 0 | 0.000202394 | 0.000334289 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.004857136 | 0.008357135 | 0 | 0.004857136 | 0.008357135 |

Источник 0007

Дизель-электростанция для сейсмостанции (резерв)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.98

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 17

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 382.5

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 382.5 * 17 = 0.0567018    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0567018 / 0.378044397 = 0.149987145    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.6 | 4.12 | 1.02857 | 0.2 | 1.1 | 0.04286 | 3.71E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 17.2 | 4.28571 | 0.85714 | 4.5 | 0.17143 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.015564444 | 0.0134848 | 0 | 0.015564444 | 0.0134848 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002529222 | 0.00219128 | 0 | 0.002529222 | 0.00219128 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000944444 | 0.000839997 | 0 | 0.000944444 | 0.000839997 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.005194444 | 0.00441 | 0 | 0.005194444 | 0.00441 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.017 | 0.0147 | 0 | 0.017 | 0.0147 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000018 | 0.00000002 | 0 | 0.000000018 | 0.00000002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000202394 | 0.000168001 | 0 | 0.000202394 | 0.000168001 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.004857136 | 0.004199996 | 0 | 0.004857136 | 0.004199996 |

Источник 0008

Буровые установки (УШ2Т, УРБ-2А2)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.85

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 29.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 209.5

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 209.5 * 29.5 = 0.05389178    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.05389178 / 0.378044397 = 0.142554103    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.067522222 | 0.06364 | 0 | 0.067522222 | 0.06364 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010972361 | 0.0103415 | 0 | 0.010972361 | 0.0103415 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.005736111 | 0.00555 | 0 | 0.005736111 | 0.00555 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.009013889 | 0.008325 | 0 | 0.009013889 | 0.008325 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.059 | 0.0555 | 0 | 0.059 | 0.0555 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000107 | 0.000000102 | 0 | 0.000000107 | 0.000000102 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001229167 | 0.00111 | 0 | 0.001229167 | 0.00111 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0295 | 0.02775 | 0 | 0.0295 | 0.02775 |

Источник 6002

Емкость ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1192.77

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 1192.77) · 10-6 = 0.001574

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 1192.77) · 10-6 = 0.0298

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001574 + 0.0298 = 0.0314

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 0 + 2.2 · 1192.77) · 10-6 = 0.002624

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 1192.77) · 10-6 = 0.0298

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.002624 + 0.0298 = 0.0324

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0314 + 0.0324 = 0.0638

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0638 / 100 = 0.06362136

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0638 / 100 = 0.00017864

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.00017864 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.06362136 |

Источник 6003

Емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 10.38

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 20) / 3600 = 0.00111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 10.38) · 10-6 = 0.000001246

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 10.38) · 10-6 = 0.0000649

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000001246 + 0.0000649 = 0.0000661

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000661 / 100 = 0.0000661

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00111 / 100 = 0.00111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00111 | 0.0000661 |

Источник 6004

Емкости бензина

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 580

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 250

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 813.70

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 310

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (580 · 20) / 3600 = 3.22

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (250 · 0 + 310 · 813.7) · 10-6 = 0.252

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 125 · (0 + 813.7) · 10-6 = 0.0509

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.252 + 0.0509 = 0.303

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 0.303 / 100 = 0.2286741

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 3.22 / 100 = 2.430134

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 0.303 / 100 = 0.0556914

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 3.22 / 100 = 0.591836

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.303 / 100 = 0.007575

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 3.22 / 100 = 0.0805

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 0.303 / 100 = 0.00606

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 3.22 / 100 = 0.0644

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 0.303 / 100 = 0.0043935

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 3.22 / 100 = 0.04669

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 0.303 / 100 = 0.0001515

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 3.22 / 100 = 0.00161

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 0.303 / 100 = 0.0004545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 3.22 / 100 = 0.00483

Примесь: 0192 Тетраэтилсвинец (549)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.02

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.02 · 0.303 / 100 = 0.0000606

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.02 · 3.22 / 100 = 0.000644

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0192 | Тетраэтилсвинец (549) | 0.000644 | 0.0000606 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.430134 | 0.2286741 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.591836 | 0.0556914 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0805 | 0.007575 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0644 | 0.00606 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00483 | 0.0004545 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.04669 | 0.0043935 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.00161 | 0.0001515 |

Источник 6007

Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 30

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 30 / 106 = 0.000293

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 1 / 3600 = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 30 / 106 = 0.0000519

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1 / 3600 = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 30 / 106 = 0.000012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 1 / 3600 = 0.000111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0027140 | 0.0002930 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0004810 | 0.0000519 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001110 | 0.0000120 |

1.2 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период бурения скважины глубиной 3000м

1.2.1 Расчет валовых выбросов от стационарных дизельных установок

Источник  0001

ДВС лебедки CAT 3408 DITA

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 143.99

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 346

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 86.7

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 86.7 * 346 = 0.261584304    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.261584304 / 0.378044397 = 0.691940697    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295253333 | 1.843072 | 0 | 0.295253333 | 1.843072 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.047978667 | 0.2994992 | 0 | 0.047978667 | 0.2994992 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013730433 | 0.082280206 | 0 | 0.013730433 | 0.082280206 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.115333333 | 0.71995 | 0 | 0.115333333 | 0.71995 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.297944444 | 1.87187 | 0 | 0.297944444 | 1.87187 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000329 | 0.00000288 | 0 | 0.000000329 | 0.00000288 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00329565 | 0.020570411 | 0 | 0.00329565 | 0.020570411 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.079634783 | 0.493679794 | 0 | 0.079634783 | 0.493679794 |

Источник  0002

ДВС бурового насоса CAT 3408 DITA

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 143.99

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 346

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 86.7

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 86.7 * 346 = 0.261584304    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.261584304 / 0.378044397 = 0.691940697    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295253333 | 1.843072 | 0 | 0.295253333 | 1.843072 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.047978667 | 0.2994992 | 0 | 0.047978667 | 0.2994992 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013730433 | 0.082280206 | 0 | 0.013730433 | 0.082280206 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.115333333 | 0.71995 | 0 | 0.115333333 | 0.71995 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.297944444 | 1.87187 | 0 | 0.297944444 | 1.87187 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000329 | 0.00000288 | 0 | 0.000000329 | 0.00000288 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00329565 | 0.020570411 | 0 | 0.00329565 | 0.020570411 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.079634783 | 0.493679794 | 0 | 0.079634783 | 0.493679794 |

Источник  0003

ДВС цементировочного агрегата

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 35.52

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 177.6 = 0.3097344    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3097344 / 0.378044397 = 0.819306944    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.37888 | 1.13664 | 0 | 0.37888 | 1.13664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061568 | 0.184704 | 0 | 0.061568 | 0.184704 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024666667 | 0.07104 | 0 | 0.024666667 | 0.07104 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0592 | 0.1776 | 0 | 0.0592 | 0.1776 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.305866667 | 0.92352 | 0 | 0.305866667 | 0.92352 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000592 | 0.000001954 | 0 | 0.000000592 | 0.000001954 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00592 | 0.01776 | 0 | 0.00592 | 0.01776 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.143066667 | 0.42624 | 0 | 0.143066667 | 0.42624 |

Источник  0004

ДЭС-125

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 120.54

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 196

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 196 * 125 = 0.21364    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.21364 / 0.378044397 = 0.56511881    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.106666667 | 1.542912 | 0 | 0.106666667 | 1.542912 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.017333333 | 0.2507232 | 0 | 0.017333333 | 0.2507232 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.004960417 | 0.068880172 | 0 | 0.004960417 | 0.068880172 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.6027 | 0 | 0.041666667 | 0.6027 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.107638889 | 1.56702 | 0 | 0.107638889 | 1.56702 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000119 | 0.000002411 | 0 | 0.000000119 | 0.000002411 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001190625 | 0.017220344 | 0 | 0.001190625 | 0.017220344 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.028769792 | 0.413279828 | 0 | 0.028769792 | 0.413279828 |

Источник  0005

Труба дизель-генератор

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 217.46

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 260

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 260 = 0.385424    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.385424 / 0.378044397 = 1.019520465    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.554666667 | 6.95872 | 0 | 0.554666667 | 6.95872 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.090133333 | 1.130792 | 0 | 0.090133333 | 1.130792 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.036111111 | 0.43492 | 0 | 0.036111111 | 0.43492 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.086666667 | 1.0873 | 0 | 0.086666667 | 1.0873 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.447777778 | 5.65396 | 0 | 0.447777778 | 5.65396 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000867 | 0.00001196 | 0 | 0.000000867 | 0.00001196 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008666667 | 0.10873 | 0 | 0.008666667 | 0.10873 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.209444444 | 2.60952 | 0 | 0.209444444 | 2.60952 |

Источник  0006

Труба нагревательная установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 251.82

Расход топлива, г/с, BG = 7.979

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 11.5

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 11.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.1 · (11.5 / 11.5)0.25 = 0.1

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 251.82 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 1.077

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 7.979 · 42.75 · 0.1 · (1-0) = 0.0341

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.077 = 0.8616

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0341 = 0.02728

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.077 = 0.14001

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0341 = 0.004433

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 251.82 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 251.82 = 1.4807016

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 7.979 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 7.979 = 0.04691652

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 251.82 · 13.68 · (1-0 / 100) = 3.4448976

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7.979 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.10915272

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 251.82 · 0.025 · 0.01 = 0.062955

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 7.979 · 0.025 · 0.01 = 0.00199475

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02728 | 0.8616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004433 | 0.14001 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00199475 | 0.062955 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04691652 | 1.4807016 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.10915272 | 3.4448976 |

Источник  6101

Неорганиз.планировка площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 31.65

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0) · 10-6 = 0.164

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0) / 3600 = 0.76

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.7600000 | 0.1640000 |

Источник  6102

Неорганиз.склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 31.65

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 64

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.0525

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.243

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 64 · (1-0.5) · 1000 = 3.37

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 64 · (1-0.5) · 1000 = 0.107

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0525 + 3.37 = 3.4225

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.243

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.243 | 3.4225 |

Источник  6103

Неорганиз.емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1141.09

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 1141.09) · 10-6 = 0.001506

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 1141.09) · 10-6 = 0.0285

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001506 + 0.0285 = 0.03

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 0 + 2.2 · 1141.09) · 10-6 = 0.00251

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 1141.09) · 10-6 = 0.0285

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00251 + 0.0285 = 0.031

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.03 + 0.031 = 0.061

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.061 / 100 = 0.0608292

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.061 / 100 = 0.0001708

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.0001708 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.0608292 |

Источник  6104

Неорганиз.емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 13.34

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 13.34) · 10-6 = 0.0000016

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 13.34) · 10-6 = 0.0000834

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000016 + 0.0000834 = 0.000085

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000085 / 100 = 0.000085

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.000085 |

Источник  6106 (01)

Неорганиз. РММ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 500

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 500 · 1 / 106 = 0.00227

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0012600 | 0.0022700 |

Источник  6106 (02)

Неорганиз. РММ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 500

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 500 · 1 / 106 = 0.00396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 500 · 1 / 106 = 0.00576

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032000 | 0.0057600 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022000 | 0.0039600 |

Источник  6107

Неорганиз.сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 200

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 200 / 106 · (1-0) = 0.001954

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 200 / 106 · (1-0) = 0.000346

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 200 / 106 · (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.002714 | 0.001954 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.000346 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001111 | 0.00008 |

Источник 6108

Емкость для бурового раствора

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

Для расчета применена методика выбросов с поверхности нефтеотделителей.

Количество выбросов с поверхности жидкости технологических емкостей  (кг/час)  рассчитывается по формуле:

Пвал=F*q*k11,

где  F	- площадь поверхности жидкости (м2) ;

k11  - коэффициент , зависящий от степени укрытия поверхности;

q  - удельный выброс (кг/м2*час) загрязняющих веществ (суммарно) с поверхности нефтеотделителей i  - q системы

| № источника | № источника выделения | Оборудование | Высота устья источника, м | Площадь поверх. жидкости, м2 | Уд. выброс (кг/м2) | Степень укрытия, в % | К 11 - коэфф. Укрытия | Время работы, час/год | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы, г/с | Выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6006 | 1 | Емкость для бурового раствора № 1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4920 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,97416 |
|  | 2 | Емкость для бурового раствора № 2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4920 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,97416 |
|  | 3 | Емкость для бурового раствора № 3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4920 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,97416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 | 2,92248 |
| 6106 | 1 | Емкость для бурового раствора № 1, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4920 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,97416 |
|  | 2 | Емкость для бурового раствора № 2, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4920 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,97416 |
|  | 3 | Емкость для бурового раствора № 3, 50 м3 | 2 | 50 | 0,02 | 91 | 0,198 | 4920 | 2754 | Угл. предельные С12-С19 | 0,055 | 0,97416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 | 2,92248 |

Источник 6109

Шламовые емкости

|  |  |  | 1,584436 |  | 0,36442 | кг/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник 6007 | 0,101228 | г/с | 1,792947 | т/год |  |  |  |
|  |  | Источник 6107 | 0,101228 | г/с | 1,792947 | т/год |  |  |  |
|  |  | Скважина глубиной | 3000 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время работы, час/год | 4920 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура, град.С, - 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Среднегодовая скорость ветра (v), м/сек - 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концентрация нефтепродуктов (C), мг/л – 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь поверхности (Fом = Fнл), кв.м – 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура сточных вод, град.С – 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 38°С, сбрасываемых со сточными водами (PS(38)), гПа – 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k5 (табл.1.6), - 0,877 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k10, - 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k11 (табл.5.5), - 1,0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент k12 (табл.5.8), - 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |

Источник 6110

Дегазатор (Swaco)

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

Если в аппарате большая часть вещества находиться в жидкой фазе, то расчет количества выбросов  в атмосферу ведется по формуле:

П =,

где Кд - коэффициент, зависящий от средней температуры  кипения  жидкости (нефтепродукта) и средней температуры в аппарате

|  | Расчет выбросов паров нефти сепаратором и дегазатором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| 1 | Объект | Буровые работы | Буровые работы | Испытание скважины |
| 2 | № источника | 6008 | 6108 | 6028 |
| 3 | № источника выделения | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование | Дегазатор (Swaco) | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) | 1520 | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) | 2,8 | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) | 340 | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) | 60 | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п | 50 | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год | 4920 | 4920 | 2160 |
| 14 | Код вещества | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Наименование вещества | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с | 0,001658534 | 0,001658534 | 0,043393868 |
| 17 | Выбросы, т/год | 0,029375949 | 0,029375949 | 0,33743072 |

Источник 6111

Насосы для дизельного топлива

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров.  РНД 211.2.02.09-2004.  Астана, 2004.

Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования  рассчитываются по формуле:

, г/с

Q - 	удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час;

Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:

, т/год

Т - 	фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час.

| Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурение скв. Ж-1 гл 3000 м | Бурение скв. Ж-2 гл 3000 м | Расширенное испытание скважины |  |
| Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала | Насосы центроб. с 1 торцевым уплот.вала |
| 6005 | 6105 | 6025 | 6026 |
| 001 | 001 | 001 | 001 |
| дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | дизельное топливо и жидкости с tk=120-300 | Нефть, мазут и жидкости с tk>300 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 57,05 | 57,05 | 19,21 | 67,5 |
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 410 | 410 | 410 | 410 |
| смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 0,011111 | 0,011111 | 0,011111 | 0,005556 |
| 0,002282172 | 0,002282172 | 0,000768254 | 0,00135 |

Источник  6112

Цементный блок

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 42

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 1

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 42 · (1-0) · 10-6 = 0.00544

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 1 · (1-0) / 3600 = 0.036

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.0360000 | 0.0054400 |

1.3  Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период испытания скважин

Источник 0021

Труба ДВС

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 64.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 346

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 86.7

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 86.7 * 346 = 0.261584304    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.261584304 / 0.378044397 = 0.691940697    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295253333 | 0.82944 | 0 | 0.295253333 | 0.82944 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.047978667 | 0.134784 | 0 | 0.047978667 | 0.134784 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013730433 | 0.037028664 | 0 | 0.013730433 | 0.037028664 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.115333333 | 0.324 | 0 | 0.115333333 | 0.324 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.297944444 | 0.8424 | 0 | 0.297944444 | 0.8424 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000329 | 0.000001296 | 0 | 0.000000329 | 0.000001296 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00329565 | 0.009257328 | 0 | 0.00329565 | 0.009257328 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.079634783 | 0.222171336 | 0 | 0.079634783 | 0.222171336 |

Источник 0022

ДЭС-125

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 52.92

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 125

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 196

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 196 * 125 = 0.21364    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.21364 / 0.378044397 = 0.56511881    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.266666667 | 1.69344 | 0 | 0.266666667 | 1.69344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.043333333 | 0.275184 | 0 | 0.043333333 | 0.275184 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.017361111 | 0.10584 | 0 | 0.017361111 | 0.10584 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.041666667 | 0.2646 | 0 | 0.041666667 | 0.2646 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.215277778 | 1.37592 | 0 | 0.215277778 | 1.37592 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000417 | 0.000002911 | 0 | 0.000000417 | 0.000002911 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.004166667 | 0.02646 | 0 | 0.004166667 | 0.02646 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.100694444 | 0.63504 | 0 | 0.100694444 | 0.63504 |

Источник 0023

Дизель-генератор VOLVO

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 95.47

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 260

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 170 * 260 = 0.385424    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.385424 / 0.378044397 = 1.019520465    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.221866667 | 1.222016 | 0 | 0.221866667 | 1.222016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.036053333 | 0.1985776 | 0 | 0.036053333 | 0.1985776 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010317667 | 0.054554422 | 0 | 0.010317667 | 0.054554422 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.086666667 | 0.47735 | 0 | 0.086666667 | 0.47735 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.223888889 | 1.24111 | 0 | 0.223888889 | 1.24111 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000247 | 0.000001909 | 0 | 0.000000247 | 0.000001909 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0024765 | 0.013638844 | 0 | 0.0024765 | 0.013638844 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059841167 | 0.327325578 | 0 | 0.059841167 | 0.327325578 |

Источник 0024

Паровая передвижная установка

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 90

Расход топлива, г/с, BG = 2.852

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 1.2

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 1.2

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0132

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0132 · (1.2 / 1.2)0.25 = 0.0132

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 90 · 42.75 · 0.0132 · (1-0) = 0.0508

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2.852 · 42.75 · 0.0132 · (1-0) = 0.00161

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0508 = 0.04064

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00161 = 0.001288

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0508 = 0.006604

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00161 = 0.0002093

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 90 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 90 = 0.5292

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 2.852 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 2.852 = 0.01676976

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1), KCO = 0.32

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 = 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 90 · 13.68 · (1-0 / 100) = 1.2312

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 2.852 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.03901536

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 90 · 0.025 · 0.01 = 0.0225

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 2.852 · 0.025 · 0.01 = 0.000713

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.001288 | 0.04064 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0002093 | 0.006604 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000713 | 0.0225 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01676976 | 0.5292 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.03901536 | 1.2312 |

Источник 6021

Пыление при рекультивации

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 31.65

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0) · 10-6 = 0.164

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0) / 3600 = 0.76

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.7600000 | 0.1640000 |

Источник 6022

Неорганиз.склад ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.5

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 1898.88

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 31.65

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 70

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 1898.88 · (1-0.5) · 10-6 = 0.0525

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 31.65 · (1-0.5) / 3600 = 0.243

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 3.68

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 70 · (1-0.5) · 1000 = 0.117

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0525 + 3.68 = 3.7325

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.243

наблюдается в процессе формирования склада

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.243 | 3.7325 |

Источник 6023

Неорганиз.емкости ДТ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 384.13

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 20) / 3600 = 0.01033

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 384.13) · 10-6 = 0.000507

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 384.13) · 10-6 = 0.0096

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000507 + 0.0096 = 0.0101

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 0

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 0 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 0 + 2.2 · 384.13) · 10-6 = 0.000845

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 384.13) · 10-6 = 0.0096

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000845 + 0.0096 = 0.01045

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0101 + 0.01045 = 0.02055

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01033

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.02055 / 100 = 0.02049246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01033 / 100 = 0.010301076

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.02055 / 100 = 0.00005754

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01033 / 100 = 0.000028924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028924 | 0.00005754 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.010301076 | 0.02049246 |

Источник 6024

Неорганиз.емкости масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 4.49

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 2

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 2) / 3600 = 0.0001111

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 4.49) · 10-6 = 0.000000539

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 4.49) · 10-6 = 0.00002806

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000539 + 0.00002806 = 0.0000286

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000286 / 100 = 0.0000286

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001111 / 100 = 0.0001111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001111 | 0.0000572 |

Источник 6024

Неорганиз.емкости нефти

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 8

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.39

KTMIN = 0.39

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.63

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.9

Коэффициент , KPSR = 0.63

Производительность закачки, м3/час, QZ = 20

Производительность откачки, м3/час, QOT = 20

Коэффициент, KPMAX = 0.9

Общий объем резервуаров, м3, V = 150

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1174

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.87

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1174 / (0.87 · 150) = 9

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 207

, P = 207

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 30

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 30 + 45 = 63

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 207 · 63 · (0.74 · 1 + 0.39) · 0.63 · 2.5 · 1174 / (107 · 0.87) = 0.92

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 207 · 63 · 0.74 · 0.9 · 1 · 20) / 104 = 2.83

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.92 / 100 = 0.6666320

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 2.83 / 100 = 2.0506180

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.92 / 100 = 0.2465600

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 2.83 / 100 = 0.7584400

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.92 / 100 = 0.0032200

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 2.83 / 100 = 0.0099050

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.92 / 100 = 0.0020240

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 2.83 / 100 = 0.0062260

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.92 / 100 = 0.0010120

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 2.83 / 100 = 0.0031130

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.92 / 100 = 0.0005520

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 2.83 / 100 = 0.0016980

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001698 | 0.000552 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2.050618 | 0.666632 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.75844 | 0.24656 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.009905 | 0.00322 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.003113 | 0.001012 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.006226 | 0.002024 |

Источник 6027

Неорганиз.емкости нефти

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 8

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.39

KTMIN = 0.39

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 85

Количество резервуаров данного типа, NR = 10

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Производительность закачки, м3/час, QZ = 20

Производительность откачки, м3/час, QOT = 20

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 850

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 1467

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.82

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 1467 / (0.82 · 850) = 2.105

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3.125

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 208

, P = 208

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 48

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 48 + 45 = 73.8

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 208 · 73.8 · (0.74 · 1 + 0.39) · 0.1 · 2.5 · 1467 / (107 · 0.82) = 0.228

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 208 · 73.8 · 0.74 · 0.1 · 1 · 3.125) / 104 = 0.0579

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.228 / 100 = 0.1652

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0579 / 100 = 0.04195

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.228 / 100 = 0.0611

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0579 / 100 = 0.01552

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.228 / 100 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0579 / 100 = 0.0002027

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.228 / 100 = 0.000502

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0579 / 100 = 0.0001274

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.228 / 100 = 0.000251

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0579 / 100 = 0.0000637

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.228 / 100 = 0.0001368

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0579 / 100 = 0.00003474

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00003474 | 0.0001368 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0419500 | 0.1652000 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0155200 | 0.0611000 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0002027 | 0.0007980 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000637 | 0.0002510 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0001274 | 0.0005020 |

Источник 6028

Сепаратор

Список литературы:

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

Если в аппарате большая часть вещества находиться в жидкой фазе, то расчет количества выбросов  в атмосферу ведется по формуле:

П =,

где Кд - коэффициент, зависящий от средней температуры  кипения  жидкости (нефтепродукта) и средней температуры в аппарате

|  | Расчет выбросов паров нефти сепаратором и дегазатором |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| 1 | Объект | Буровые работы | Буровые работы | Испытание скважины |
| 2 | № источника | 6008 | 6108 | 6028 |
| 3 | № источника выделения | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование | Дегазатор (Swaco) | Дегазатор (Swaco) | Нефтегазосепаратор НГС 1-1200-1,6 |
| 5 | Температура ГВС, град. С | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Давление в аппарате (гПа) | 1520 | 1520 | 15000 |
| 7 | Объем аппарата (м3) | 2,8 | 2,8 | 6 |
| 8 | Ср. темп. в аппарате (К) | 340 | 340 | 340 |
| 9 | темп. начала кипения нефти (С) | 60 | 60 | 60 |
| 10 | Содержание вещества, в % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Сред. молярная масса (г/моль) паров н/п | 50 | 50 | 50 |
| 12 | К-т, завис. от ср. темпе. кипения жидк. и ср. темп. в аппарате | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 13 | Время работы, час/год | 4920 | 4920 | 2160 |
| 14 | Код вещества | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Наименование вещества | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 | смесь углеводородов пр. С1-С5 |
| 16 | Выбросы, г/с | 0,001658534 | 0,001658534 | 0,043393868 |
| 17 | Выбросы, т/год | 0,029375949 | 0,029375949 | 0,33743072 |

Источник 6029

Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 90

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 90 / 106 = 0.00088

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 1 / 3600 = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 90 / 106 = 0.0001557

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1 / 3600 = 0.000481

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 90 / 106 = 0.000036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 1 / 3600 = 0.000111

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0027140 | 0.0008800 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0004810 | 0.0001557 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001110 | 0.0000360 |

Источник 6031 (01)

Неорганиз. РММ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 500

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 500 · 1 / 106 = 0.00227

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0012600 | 0.0022700 |

Источник 6031 (02)

Неорганиз. РММ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 112

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 0

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 112 · 1 / 106 = 0.000887

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 112 · 1 / 106 = 0.00129

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032000 | 0.0012900 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0022000 | 0.0008870 |

Источник 6032 01

Неплотности соединений

Источник загрязнения N 6032,

Источник выделения N 6032 01, Неплотности соединений

Итого выбросы от ИЗА:

| 1 | Объект | испытание скважины |  |  |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номер источника | 6032 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номер источника выделения | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Наименование оборудования | ЗРА и ФС скважины |  | ЗРА и ФС оборудования установки испытания скважины |  |  |  |  |
| 5 | Наименование технологического потока | нефть |  | нефть |  | Газ |  |  |
| 6 | Наименование неплотностей | ЗРА | ФС | ФС | ЗРА | ФС | ЗРА |  |
| 7 | Количество неплотностей, шт | 7 | 21 | 28 | 14 | 8 | 4 |  |
| 8 | Удельные выделения, кг/час | 0,013 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0066 | 0,0007 | 0,021 |  |
| 9 | Содержание вещества, в долях единицы | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коэффициент герметичности, в долях единицы | 0,365 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,293 |  |
| 11 | Время работы, час/сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 12 | Время работы, час/год | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |  |
| Код в-ва 410 | Выбросы, г/с | 0,009226389 | 0,000116667 | 4,67E-05 | 0,001797 | 4,67E-05 | 0,006837 | 0,01807 |
|  | Выбросы, т/год | 0,0717444 | 0,0009072 | 0,000363 | 0,013971 | 0,000363 | 0,053162 | 0,14051 |

ЛИЦЕНЗИЯ ТОО АКТЮБНИГРИ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ