Частная компания «Qassinoil Ltd»

ТОО «АктюбНИГРИ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Частной компании «Qassinoil Ltd»

____________ Кусаев А.У.

«___» ______________2024г.

«Проект разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области»

согласно Контракту №5251-УВС от 01.08.2023 года

выполнен по договору № 1-Q от 16 ноября 2023г.

Генеральный директор

ТОО «АктюбНИГРИ»                                                   Баймагамбетов Б.К.

г.Актобе, 2024г.

А.В.Насибуллина, Н.В. Горяева

«Проект разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинскоц области согласно контракту №5251-УВС от 1.08.2023 года»

Проект состоит из Книги и Папки графических приложений.

Книга. Текст –81 л., в т. ч. 24 табл., 3 рис.,9 текст. прил.

Папка. Графические приложения – 12 гр. пр. на 12 л.

Компакт диск 1. Электронная версия проекта.

Организация, выполнившая проект: ТОО «АктюбНИГРИ», г.Актобе,

ул. Алихана Бокейханова, 17.

РЕФЕРАТ:

Частная компания «Qassinoil Ltd» проводит геологоразведочные работы на контрактной территории участка Жанатурмыс, согласно Контракту№5251-УВС от 1 августа 2023 года, выданному Министерством энергетики. Контракт заключен на срок, равный 6 годам на разведку, и действует до 01.08.2029 года. Площадь геологического отвода составляет 1377,03 кв. км. Глубина разведки – до кровли кристаллического фундамента

Участок Жанатурмыс в административном отношении расположен на территории Алгинского и Мугалжарского районов Актюбинской области.

На территории участка недр расположены месторождения подземных вод Карабулак, Кундактакырское, Кумсай, Сарыбулакское, Шубарсайское, исключенные из площади геологического отвода.

По аналогии с соседними площадями на участке Жанатурмыс могут быть обнаружены нефтяные месторождения. В связи с этим данным проектом планируется проведение разведочных работ для изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности надсолевых отложений на участке Жанатурмыс.

По результатам проведения аукциона недропользователь взял на себя обязательства на бурение двух скважин. С целью детального изучения геологического строения и подтверждения перспективности выделяемых ловушек в отложениях пермотриаса на выявленных структурах, по результатам проведенных сейсморазведочных исследований 2Д, настоящим «Проектом...» предусматривается проведение дополнительной 2Д сейсмики для подтверждения ловушек, выявленных на участке, и бурение 2 независимых поисковых скважин.

Целью настоящего проекта является анализ всего объема геолого-геофизических исследований и результатов бурения скважин на участке Жанатурмыс и обоснование объемов проектируемых работ по поиску углеводородного сырья на период разведочных работ.

Ключевые слова: сейсморазведка, соляные купола, надсолевые отложения, подсолевые, бурение скважин, отбор керна, испытание.

Составитель реферата                                                  Горяева Н.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| №п/п | Название раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | РЕФЕРАТ | 3 |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ | 9 |
| 2 | ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 10 |
| 3 | ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ | 13 |
| 4 | ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДИ | 15 |
| 4.1 | Литолого-стратиграфическая характеристика разреза | 15 |
| 4.2 | Тектоника | 18 |
| 4.3 | Нефтегазоносность | 22 |
| 4.4. | Гидрогеологическая характеристика разреза | 24 |
| 5. | МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОИСКОВЫХ РАБОТ | 27 |
| 5.1 | Цели и задачи проектируемых поисковых работ | 27 |
| 5.2 | Виды и объемы поисковых работ | 28 |
| 5.2.1 | Сейсморазведочные работы 2Д | 28 |
| 5.2.2 | Разведочное бурение | 30 |
| 5.3 | Геологические условия проводки скважин и возможные осложнения | 30 |
| 5.4 | Характеристика промывочной жидкости | 32 |
| 5.5 | Выбор и обоснование конструкции скважин | 35 |
| 5.6 | Оборудование устья скважин | 35 |
| 5.7 | Рекомендуемый комплекс геолого-геофизических исследований в проектных скважинах | 36 |
| 5.7.1 | Отбор керна и шлама | 36 |
| 5.7.2 | Промыслово-геофизические исследования | 37 |
| 5.7.3 | Опробование и испытание продуктивных горизонтов | 39 |
| 5.7.4 | Лабораторные исследования | 41 |
| 6 | ПОПУТНЫЕ ПОИСКИ | 43 |
| 7 | ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПОИСКОВЫХ РАБОТ | 44 |
| 7.1 | Обработка материалов ГИС | 44 |
| 7.2 | Лабораторные анализы керна и флюидов | 45 |
| 8 | ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО УГЛЕВОДОРОДАМ | 46 |
| 9 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ НЕДР, ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 51 |
| 9.1 | Охрана недр | 51 |
| 9.2 | Оценка воздействия на окружающую среду | 52 |
| 9.3 | Характеристика аварийных и залповых выбросов и мероприятия по их предотвращению | 58 |
| 9.4. | Охрана труда, техника безопасности и промышленная санитария | 60 |
| 10 | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ | 64 |
| 11 | ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ | 66 |
| 12 | ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ | 67 |
| 12.1 | Оценка ожидаемых прогнозных ресурсов нефти | 67 |
| 13 | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОИСКОВЫХ РАБОТ | 69 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 70 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 71 |
|  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | 72 |

СПИСОК РИСУНКОВ

| № п/п | № рис. | Наименование рисунка | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | Обзорная карта района работ | 12 |
| 2 | 3.2.1 | Тектоническая схема участка недр | 21 |
| 3 | 5.2.1.1 | Проектные профили сейсморазведки 2Д | 29 |

СПИСОК ТАБЛИЦ

| № п/п | № Табл. | Наименование таблицы | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | Географо-экономические условия | 10 |
| 2 | 5.2.1.1 | Предварительные основные параметры системы наблюдений 2Д | 28 |
| 3 | 5.2.2.1 | Предварительный стратиграфический разрез проектных независимых скважин | 30 |
| 4 | 5.3.1 | Прогнозный литолого-стратиграфический разрез скважин | 30 |
| 5 | 5.3.2 | Ожидаемые осложнения при бурении | 31 |
| 6 | 5.4.1 | Типы и параметры буровых растворов | 34 |
| 7 | 5.5.1 | Конструкция скважин | 35 |
| 8 | 5.6.1 | Спецификация устьевого оборудования и ПВО | 36 |
| 9 | 5.7.1.1 | Проектные интервалы отбора керна в скважинах | 37 |
| 10 | 5.7.2.1 | Проектируемый комплекс геофизических исследований в скважинах | 38 |
| 11 | 5.7.3.1 | Проектные интервалы испытания в эксплуатационной колонне | 41 |
| 12 | 5.7.4.1 | Виды и объемы лабораторных исследований керна и флюидов | 42 |
| 13 | 8.1 | Необходимое количество цементных мостов для ликвидации скважин | 48 |
| 14 | 8.2 | Стоимость 1 бригады-часа при ликвидации скважин | 48 |
| 15 | 8.3 | Расчет стоимости ликвидации одной скважины и продолжительность ликвидационных работ | 49 |
| 16 | 8.4 | Расчет размера суммы установки тумбы (1х1х1м) | 50 |
| 17 | 8.5 | Объемы работ по рекультивации площадки одной скважины | 50 |
| 18 | 8.6 | Общая стоимость ликвидации и рекультивации одной скважины | 50 |
| 19 | 10.1 | Сроки выполнения и объемы разведочных работ на участке Жанатурмыс | 64 |
| 20 | 10.2 | Календарный план бурения проектируемых скважин | 65 |
| 21 | 11.1 | Предполагаемая стоимость работ на геологоразведочные работы | 66 |
| 22 | 12.1 | Виды и объемы проектируемых поисковых работ | 67 |
| 23 | 12.1.1 | Предварительная оценка перспективных ресурсов по категории С3 | 68 |
| 24 | 13.1 | Основные геолого-экономические показатели разведочных работ | 69 |

СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Геологическое задание | 4 |
| 2 | Геологический отвод с картограммой | 75 |
| 3 | Контракт на разведку и добычу углеводородов |  |
| 4 | Протокол заседания Ученого Совета ТОО «АктюбНИГРИ» |  |
| 5 | Протокол Совместного НТС Частной компании «Qassinoil Ltd» и ТОО «АктюбНИГРИ» |  |
| 6 | Заключение метрологической экспертизы | 76 |
| 7 | Справка о рассылке отчета | 77 |
| 8 | Копия лицензии на право проектирования горных производств | 78 |
| 9 | Заключение государственной экологической экспертизы |  |

СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование | № прил. | Кол-во листов | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Карта геолого-сейсмической изученности | 1 | 1 |  |
| 2 | Карта локальных структур надсолевого комплекса | 2 | 1 |  |
| 3 | Сводный литолого-стратиграфический разрез | 3 | 1 |  |
| 4 | Структурная карта по отражающему горизонту РТ (карта по пермотриасовым отложениям) | 4 | 1 |  |
| 5 | Структурная карта по отражающему горизонту IV (кровля соленосных отложений) | 5 | 1 |  |
| 6 | Временной сейсмический разрез по профилю | 6 | 1 |  |
| 7 | Временной сейсмический разрез по профилю | 7 | 1 |  |
| 8 | Временной сейсмический разрез по профилю | 8 | 1 |  |
| 9 | Временной сейсмический разрез по профилю | 9 | 1 |  |
| 10 | Геологический разрез по линии профиля | 10 | 1 |  |
| 11 | Геологический разрез по линии профиля | 11 | 1 |  |
| 12 | Геолого-технический наряд | 12 | 1 |  |

1 ВВЕДЕНИЕ

Частная компания «Qassinoil Ltd» проводит геологоразведочные работы на контрактной территории участка Жанатурмыс, согласно Контракту№5251-УВС от 1 августа 2023 года, выданному Министерством энергетики. Контракт заключен на срок, равный 6 годам на разведку, и действует до 01.08.2029 года. Площадь геологического отвода составляет 1377,03 кв.км. Глубина разведки – до кровли кристаллического фундамента. Картограмма и координаты геологического отвода представлены в текстовом приложении 1.

Участок Жанатурмыс в тектоническом отношении расположен в северо-восточной части Прикаспийской впадины, в административном отношении – на территории Алгинского и Мугалжарского районов Актюбинской области.

На территории участка недр расположены месторождения подземных вод: Карабулак, Кундактакырское, Кумсай, Сарыбулакское, Шубарсайское, исключенные из площади геологического отвода.

До 2004 г. южная часть исследуемой территории входила в территорию блока Темир, после проведения буровых и сейсмических работ, участок был возвращен. После этого на участке недр не проводились исследовательские работы по поиску надсолевых и подсолевых залежей нефти и газа. Северная часть территории малоизучена и частично была описана в период 1988–1992 гг. при проведении опытно-производственных и поисковых работ МОГТ с использованием вибрационных источников.

По результатам проведения аукциона недропользователь взял на себя обязательства на бурение двух скважин. С целью детального изучения геологического строения и подтверждения перспективности выделяемых ловушек в отложениях пермотриаса на выявленных структурах, по результатам проведенных сейсморазведочных исследований 2Д, настоящим «Проектом...» предусматривается проведение дополнительной 2Д сейсмики для подтверждения ловушек, выявленных на участке, и бурение 2 независимых поисковых скважин на верхнепермские отложения.

С целью определения объема геологоразведочных работ на период разведки с 2023 по 2029 гг., были проведены сбор, анализ и обобщение геолого-геофизических материалов прошлых лет.

Проект выполнен ТОО «АктюбНИГРИ» (государственная лицензия №16004900 от 18.03.2016г.) в соответствии с требованиями Методических рекомендаций и «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр (утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239).

На проект получено положительное заключение государственной экологической экспертизы № KZ… от 30.03.2024г.

2 ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Таблица 2.1. Географо-экономические условия

| №№ пп | Наименование | Географо-экономические условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Географическое положение района работ | Алгинский и Мугалжарский районы, Актюбинской области РК |
| 2 | Сведения о рельефе местности, его особенностях, заболоченности, степени расчлененности, абсолютных отметках и сейсмичности района | Рельеф местности характеризуется как холмисто-увалистый с густой овражно-балочной сетью, с массивами закрепленных песков. Абсолютные отметки колеблются от + 182 м и до + 386 м. |
| 3 | Характеристика гидросети и источников питьевой и технической воды с указанием расстояния от них до объекта работ | Гидрография района представлена реками Кара Кобда и Темир |
| 4 | Среднегодовые, среднемесячные и экстремальные значения температур | Климат района резко континентальный, с жарким летом +40оС, морозной зимой -35оС и суточными колебаниями температуры, очень низкой влажностью. Другой особенностью климата данного района являются сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления. |
| 5 | Количество осадков | Среднегодовое количество осадков не превышает 200-280 мм, которые выпадают, в основном, в осенне-зимний период. |
| 6 | Преобладающее направление ветров и их сила | Постоянные сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления. |
| 7 | Толщина снежного покрова и его распределение | 0,2 м; в оврагах – 1 м. |
| 8 | Начало, конец и продолжительность отопительного сезона | С октября по апрель месяцы |
| 9 | Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий | Растительность района относится к зонам степей с характерной травяной растительностью и зарослями кустарников, распространенных, в основном, в оврагах и по берегам рек и озер. Животный мир имеет особый видовой состав: можно встретить волк, лисица, сайгак, кабан; по берегам рек и озёр — утка, гусь и другие водные птицы. |
| 10 | Населенные пункты и расстояния до них | Крупный населенный пункт – Алга и Кандыагаш, также являются железнодорожными станциями. |
| 11 | Состав населения | Коренное |
| 12 | Ведущие отрасли народного хозяйства | Сельское хозяйство, животноводство и земледелие |
| 13 | Наличие материально-технических баз | На месторождении Кенкияк находится база производственно – технического снабжения и нефтеналивные эстакады. |
| 14 | Действующие и строящиеся газо- и нефтепроводы | Действующий нефтепровод ГНПС Кенкияк и газопровод |
| 15 | Источники: -теплоснабжения, -электроснабжения | Дизель-генераторы |
| 16 | Виды связи | Сотовая связь |
| 17 | Пути сообщения | Населенные пункты связаны между собой автодорогами и железнодорожной магистралью. |
| 18 | Условия перевозки вахт | Автотранспорт, ж/д |
| 19 | Наличие аэродромов, железнодорожных станций, речных пристаней, морских портов; расстояние от них до мест базирования экспедиции и объектов работ | Аэропорт имени Алии Молдагуловой – 74 км, Железнодорожные станции в городах Алга и Кандыагаш – 35 и 40 км |

Рис.2.1. Обзорная карта района работ

3 ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

Территория восточной части Прикаспийской впадины с различной степенью детальности изучена широким комплексом геолого-геофизических исследований: опорным, параметрическим и глубоким, структурно-поисковым бурением, геологической съёмкой, аэромагнитной съёмками масштабов 1:500000, 1:200000, 1:100000 и 1:50000, электроразведкой в модификации ТТ, МТЗ, ЗСТ, сейсморазведкой МОВ, КМПВ, МРНП, ГОЗ и МОГТ.

Геологическая съемка масштаба 1:200 000 проводилась на листах М-40 с 1945–1946 гг. (Водорезов В.И., Яншин А.А.). В период 1948–1964 гг. эта съемка проводилась силами ВАГТа (Аристархова Л.Б., Журавлев В.В., Пономарев В.В., Самодуров В.А. и др.). В результате на площадь листа были составлены геологические карты масштаба 1:200 000 с пояснительными записками.

В 1957 году Авров П.Я., Клубов А.А., Яншин А.Л. и др. обобщили предыдущие работы в Западном Примугоджарье и передали тресту «Актюбнефтеразведка» рекомендации на проведение профильного бурения в комплексе с сейсмическими исследованиями.

Начиная с 1957 года Актюбинской и Кенкиякской нефтеразведочными экспедициями проводится бурение глубоких скважин на площадях Карабулак (П-1), Самбай (П-1), Бестамак (Г-15, Г-21, Г-30), Джилансаид (Г-7), Остансук (П-28), Аккемир (Г-1, П-19, Г-5 и др.) и на сопредельных площадях. Главные результаты глубокого бурения – данные о литологии и стратиграфии верхней части подсолевого разреза, коллекторских свойствах и перспективах нефтегазоносности; в частности, был установлен факт выхода под подошву соли не только сакмаро-ассельских, но и каменноугольных отложений. Бурение скважин на площадях Аккудук, Аккум, Арансай, Жанажол, Кожасай и других выявила развитие в подсолевом разрезе мощных карбонатных толщ, девонского и каменноугольного возраста, причем каменноугольная толща на Кенкияке, Жанажоле, Урихтау, Кожасае является промышленно нефтеносной. В период 1984–86 гг. были пробурены четыре скважины – Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 Аккемир, вскрывшие отложения нижней перми.

С 1974 года на площади работ проводились исследования МОГТ. Применение этого метода улучшило прослеживаемость подсолевых отражений, увеличило глубинность исследований и, тем самым, повысило геологическую эффективность сейсморазведки.

В 1978-80-х годах были проведены региональные сейсмические профили. В результате региональных работ получены сведения о строении фундамента, мощности осадочного чехла и его подсолевой части.

Региональные работы оказали влияние на выбор участков детальных сейсмических исследований и размещение глубоких скважин.

В 1978-79г.г. Управление «Казнефтегазразведка» проводила сейсмические исследования 2Д-МОГТ. В результате проведенных сейсмических работ изучено геологическое строение подсолевой толщи, выявлено несколько перспективных участков, были обобщены и построены структурные карты по подсолевым горизонтам П1, П2, Пт1, П21, П3.

В 1982-1983г.г. ПГО «Казнефтегазгеология» была проведена тематическая работа по анализу и обобщению геофизических материалов по подсолевым отложениям в Темирской и Остансукской нефтегазоперспективных зонах развития карбонатных массивов восточного борта Прикаспийской впадины.

В пределах выявленных палеозойских поднятий установлены зоны увеличения мощностей карбонатных отложений, образующих Темирскую карбонатную платформу и Кенкияк-Жанажольское поднятие. В южной части Остансукского прогиба впервые выделяются карбонатные отложения- аналоги Жанажола. По карбонатному комплексу пород КТ-1 выделяется Булашское поднятие и ряд тектонически-экранированных структур, примыкающих к Сакмаро-Кокпектинскому разлому.

В 1984-88 г.г. Алма-Атинская ГФЭ проводила сейсмические работы МОГТ в районе участка недр. Особенностью этих работ являлось применение в качестве источников вибраторов СВ-5-150. Уже в 1986 году были получены временные разрезы, не уступающие по качеству материалам взрывной сейсморазведки по всем интервалам целевых отражений. В результате последующих работ были построены структурные карты по горизонтам П1, П2, П3 масштаба 1:100 000, выявлены объекты Кумкудук, Сорбулак, Карабулак, Шиили, Жолдысай, Сорбулак (надсолевые).

В 1989-91г.г. Алма-Атинская ГФЭ продолжила сейсмические работы МОГТ в районе участка недр по изучению геологического строения северной периферии Темирского карбонатного массива и дальнейшему совершенствованию методики вибросейсмических исследований в сложных сейсмогеологических условиях восточной бортовой зоны Прикаспийской впадины, начатых в 1984г. По результатам работ уточнены положение и размеры подсолевых структур, выявлены два небольших по размерам подсолевых поднятия по горизонтам П3, П2, П21, П1; четыре поднятия по горизонту П1. По надсолевому комплексу выявлено семь ловушек различного типа и две перспективные зоны. Также были подготовлены 4 паспорта на структуры для проведения на них поискового бурения. Результаты этих работ положены в основу данного проекта.

В 1995г. компания «Эльфнефтегаз» провела сейсморазведочные работы, по результатам которых было изучено глубинное строение осадочного чехла территории блока Темир, сделан прогноз продуктивности подсолевых отложений в пределах развития каменноугольной карбонатной платформы и нижнепермской предгорной впадины. Южная часть контрактной территории входила в Темирский блок до 2004 года.

В 2004 г. компания Маерск Ойл Казахстан ГмбХ выполнила работу «Отчет по возврату освобожденной от геологоразведочных работ 25% части первоначальной контрактной территории блока Темир в Актюбинской области Республики Казахстан».

В 2007 г. АО РД «КазМунайГаз» в рамках геологического изучения недр на основании разрешения Комитета геологии и недропользования выполнила тематическую работу на тему «Анализ геологического строения и оценка перспектив блока Темир Актюбинской области». По результатам переинтерпретации сейсмических материалов с учетом фактических данных бурения и ГИС в пределах рассматриваемой территории блока Темир уточнено геолого-тектоническое строение региона, подтверждено наличие подсолевых структур Аккудук, Аккум, Бактыгарын и Остансук.

Геолого-сейсмическая изученность участка Жанатурмыс приведена в графическом приложении 2.

4 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДИ

4.1 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза

Согласно данным бурения и сейсмических материалов в разрезе исследуемого участка вскрыты отложения от четвертичной до девонской системы включительно.

Ниже приводится описание надсолевого и подсолевого разреза по результатам бурения скважин, расположенных непосредственно на площади работ, и скважин, пробуренных на сопредельных площадях.

Обобщенная литолого-стратиграфическая характеристика геологического разреза приведена в графическом приложении 3.

Девонская система D

Самыми древними осадочными породами, вскрытыми бурением в районе работ, являются известняки предположительно среднего-верхнего девона.

Средний-верхний отдел D 2+ D 3

Отложения среднего-верхнего девона вскрыты параметрической и поисковыми скважинами на площадях Кумсай, Бактыгарын, Аккум. Отложения девонского возраста в этих скважинах представлены известняками темно-серыми, коричневато-серыми, светло-коричневато-серыми, органогенно-детритовыми, трещиноватыми, с инкрустационным цементом, в значительной степени пере кристаллизованными, с остатками кораллов, табулят, остракод, зеленых водорослей и однокамерными фораминиферами эйфельского возраста. Породы плотные, пористость составляет всего десятые доли процента. В них имеются трещины, залеченные тонко- и мелкозернистым, реже среднезернистым кальцитом, иногда наблюдаются открытые трещинки.

Живетский ярус сложен известняками серыми, темно-серыми, часто с коричневатым оттенком, плотными, крепкими, трещиноватыми, органогенными, коралловыми и детритовыми с комплексом фораминифер, остракод.

Коллекторские свойства пород живетского яруса очень низкие: пористость не достигает одного процента, газопроницаемость составляет сотые доли миллидарси. В этих породах путями миграции углеводородов могут служить разно ориентированные микротрещины. Трещины заполнены кальцитом. Открытые трещинки непродолжительные, выклинивающиеся, иногда они частично выполнены глинистым веществом.

Франский ярус литологически представлен известняками коричневато-серыми, участками пере кристаллизованными, плотными, крепкими, массивными, детритовыми с комплексом фораминифер. Основная масса пород состоит из сгустков и комочков в разных соотношениях. В породе имеются разнонаправленные микротрещины, заполненные кальцитом, некоторые из них полые, участками расширены выщелачиванием.

Вскрытая мощность колеблется от 679 (скв. Г-4 на площади Кумсай) до 725 м (скв. Г-1 на площади Бактыгарын)

Каменноугольная система С

Над карбонатами девонского возраста залегают со стратиграфическим несогласием карбонатные породы нижнего карбона, приконтактные отложения которых представлены карбонатными породами.

Отложения каменноугольного возраста широко распространены и представлены всеми тремя отделами.

В нижнем карбоне на основании палеонтологических исследований выделены турнейский, визейский и серпуховский ярусы, в среднем - башкирский и московский ярусы, заканчивается разрез породами верхнего карбона. Толщина каменноугольных отложений 700 м.

Нижний карбон С1

Отложения нижнего карбона представлены чередованиями терригенных пород: конгломератов песчаников, алевролитов, аргиллитов. Песчаники серые, темно-серые, тонкозернистые, крепкие, изредка с прослоями мелко галечниковых. Алевролиты серые и темно-серые, плотные. Вскрытая мощность по скважине П-1 Аккум – 76 м, скважине Г-1 Бактыгарын – 427 м.

Серпуховский ярус представлен в карбонатных отложениях, в составе тарусского, стешевского, протвинского горизонтов, в некоторых скважинах палеонтологически обосновано выделение надпротвинской толщи. В разрезах западных, юго-западных структур выделяются нерасчлененные нижнесерпуховские отложения. Максимальная мощность серпуховского горизонта установлена в скважине Г-1 Бактыгарын – 343 м.

Тарусский горизонт слагают известняки светло-серые, биоморфные, комковато-сгустковые, пере кристаллизованные, плотные.

Толщина отложений тарусского горизонта изменяется от 61м (Г-1 Аккудук) до 65м (П-1 Аккум).

Стешевский горизонт слагают известняки серые, темно-серые, органогенно-обломочные, скрытокристаллические, массивные, плотные, трещиноватые.

Толщина отложений стешевского горизонта изменяется в пределах 54 – 58 м.

Протвинский горизонт представлен известняками светло-серыми, органогенно-детритовыми, мелко-, средне кристаллическими, крепкими, плотными с отпечатками брахиопод. Вскрытые мощности составляют по скважине Г-1 Аккудук – 106 м, Г-1 Аккум – 112 м.

Средний карбон С2

Среднекаменноугольный комплекс представлен отложениями  башкирского и московского ярусов.

Башкирский ярус согласно, либо со стратиграфическим несогласием небольшой амплитуды, залегает на отложениях серпуховского яруса. Выделен он в основном в составе нижнего подъяруса и представлен отложениями мелководно-морского генезиса.

Породы башкирского яруса промышленно нефтеносны на месторождениях Жанажол и Синельниковское (пачка Д), Кожасай (пачка1), Алибекмола, Кенкияк, Кумсай.

Московский ярус выполнен мелководно морскими отложениями в составе верейского и каширского горизонтов, которые несогласно залегают на подстилающей нижнебашкирской толще. В целом нижнемосковским карбонатным отложениям свойственна сложность состава и строения слоистых пачек. Они представлены всем разнообразием литотипов известняков: в разрезе присутствуют биогермные, донецелловые и полифитные известняки, биоморфные, детритовые, органогенно-комковатые, сгустковые, оолитовые, органогенно-обломочные и другие разности.

Вскрытые мощности составляют по скважине Г-1 Аккудук – 105 м, Г-1 Аккум – 50 м. Южнее мощности среднекаменноугольного комплекса увеличиваются: на площади Аккудук – 170 м ( скв. П-19 Аккудук) и 790 м в скважине Г-1 Бактыгарын.

Верхний карбон С3

Верхнекаменноугольные отложения представлены двумя ярусами.

Гжельский ярус сложен  органогенными и органогенно-обломочными светло-серыми с розоватым и кремовым оттенками известняками, с обильными остатками фауны иглокожих, остракод и фораминифер.

Касимовский ярус представлен чередованием плотных алевритистых темно-серых аргиллитов с кварцево-слюдистыми серыми крупнозернистыми песчаниками, иногда переходящими в гравелит. По разрезу встречаются включения и прожилки гипса.

Толщина верхнекаменноугольных отложений колеблется в пределах 220 (П-89 Блаксай) – 1120 м (П-38 Остансук).

Пермская система Р

Нижняя пермь  Р1

В разрезе нижней перми установлены ассельский, сакмарский, артинский и кунгурский ярусы. Докунгурские нижнепермские отложения представлены терригенными породами изменчивой толщины.

Отложения сакмаро-артинского яруса выделяются в разрезе скважины Г-3 Аккемир. Они сложены песчаниками, аргиллитами.

Отложения нижней перми представлены переслаиванием черных аргиллитов и серых песчаников в разрезе скважины Г-4 Аккемир, мощностью более 850 м.

В кунгурском ярусе выделяют нижнюю (филлиповский горизонт) и верхнюю сульфатно-терригенные пачки мощностью до 200 м, между которыми залегает относительно чистая каменная соль.

Отложения кунгура с несогласием залегают на разновозрастных отложениях (от карбона до нижней перми) подсолевого комплекса. Мощность кунгурского яруса изменяется от нескольких десятков метров в межкупольных зонах до 4-5 км в сводах соляных куполов.

Верхняя пермь  Р2

В разрезах верхней перми выделяются уфимский, казанский и татарский ярусы, представленные красноцветными алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников. Верхняя пермь представлена терригенными и сульфатно-терригенными континентальными породами. Их общая мощность достигает 3670 м (в скв. П-1 Карабулак). Отложения верхней перми, вскрытые на площади Аккемир скв. Г-4, представлены песчаниками с прослоями алевролитов, аргиллитов, конгломератов, ангидритов, общая мощность 3476 м. На площади Самбай в скв. П-1 отложения Р2 представлены алевролитами, песчаниками, встречаются включения мелкой гальки, прослои аргиллита, известняка – мощностью 2690 м.

Мезозойская группа – Мz

В разрезе мезозоя выделяются отложения триаса, юры и мела.

На площади Аккемир (скв. Г-4) нерасчлененные отложения мезозоя представлены глинами, переслаивающимися с песками, мощность мезозоя 953 м. Скважиной Г-1 (пл. Аккемир) вскрыты отложения мезозоя 977 м, они сложены глинами, песками, песчаниками. Мощность отложений мезозоя этой же площади в скв. Г-2 составляет 1150 м, представлены они аргиллитами, глинами, песками и песчаниками. В скважине Г-3 (Аккемир) отложения мезозоя представлены песками и небольшими прослойками глин, мощностью 316 м.

Триасовая система Т

Пестроцветные континентальные отложения триаса широко распространены на восточной окраине Прикаспийской синеклизы и вскрыты многими скважинами, пробуренными на различных ее участках. Мощность по скважине – Г-1 Карабулак составляет 447 м. На площади Самбай (скв П-1) отложения триаса представлены песчаниками, конгломератами, глинами с включениями мелкой гальки.

Юрская система J

Отложения юрской системы представлены терригенными породами нижнего и среднего отделов и терригенно-карбонатными-верхнего.

Толщина юрских отложений составляет около 100 м.

Меловая система К

Меловые отложения широко распространены и представлены обоими отделами. Нижний отдел включает в себя отложения готерива, баррема, апта, и альба. Верхний отдел представлен почти всеми ярусами, однако, мощность их сильно меняется, поскольку в позднемеловое время интенсивно проявлялись колебательные движения, приводившие к размыву части разреза.

Отложения верхнемелового отдела представлены преимущественно глинами зеленовато-серыми, мергелистыми, вязкими, плотными, с включением фауны, с горизонтом фосфоритовых конгломератов в основании.

Средняя толщина верхнемеловых отложений 120-125 м. Вскрытая мощность в скв. Г-1 Бактыгарын – 305 м, в скв. П-1 Карабулак – 335 м, в скв П-1 Самбай – 92 м.

Кайнозойская группа – Кz

Четвертичная система (Q)

Отложения четвертичной системы повсеместно перекрывают верхнемеловые отложения и представлены суглинками и супесями, толщиной до 5 м.

4.2 Тектоника

Площадь разведки расположена в северо-восточной части Прикаспийской впадины, характеризующейся большими глубинами залегания поверхности фундамента и подсолевого палеозоя(рис.4.2.1). В связи с этим основные представления о глубинном геологическом строении территории базируются на материалах геофизических исследований.

Кристаллический фундамент повсеместно перекрыт осадочным чехлом мощностью до 7-20 км, в составе которого можно выделить три основных структурно-тектонических комплекса отложений:

Нижний-докунгурский (подсолевой), сложенный породами палеозойского возраста (от артинского и древнее).

Средний, сложенный гидрохимическими осадками кунгура и пестроцветными терригенными образованиями верхней перми.

Верхний-мезозойский, объединяющий отложения триаса, юры, мела, палеогена. Имеющиеся данные глубокого бурения дают сведения о составе и возрасте лишь верхней части подсолевого разреза (до глубины 4-5 км), поэтому представление о строении нижней части основывается исключительно на данных геофизических исследований.

Кунгурские отложения совместно с верхнепермскими образуют единый солянокупольный этаж, строение которого обуславливается проявлениями соляной тектоники. В результате пластического перераспределения соли образуются различные морфологически выраженные соляные структуры в виде соляных валов, соляных куполов, соляных стен. Мощность соли может изменяться от полного отсутствия в межкупольных мульдах до 6-8 км в ядрах куполов. На характер морфологии соляных куполов существенное влияние оказывает рельеф подсолевого ложа. Расположение контрастных подсолевых поднятий контролирует характер простирания и распределения соляных структур. Отмечается приуроченность соляных валов к флексурным перегибам.

Верхнепермские отложения развиты, в основном, в межкупольных депрессиях. В зоне развития малоамплитудных валообразных соляных структур они образуют систему межкупольных поднятий.

Юрско-палеогеновые отложения сплошным чехлом перекрывают всю территорию. В области развития солянокупольной тектоники они разбиты сложной системой сбросов и формируют ряд мелких локальных поднятий. Завершает разрез осадочного чехла неоген-четвертичный структурно-тектонический комплекс, который отображает современный структурный план территории.

Тектоническое строение участка недр описано по результатам опытно-производственных и поисковых работ МОГТ за 1989-1991 г.г., так как охватывает большую часть территории

Поверхность гидрохимических отложений кунгура, к которой приурочен отражающий горизонт VI, отстроена по данным сейсморазведки с учетом данных грави – и, частично, магниторазведки. На карте, кроме изогипс показаны: линии перегиба поверхности соли или с отрицательным углом наклона, положение соляных карнизов. При анализе структурного плана, прежде всего, бросается в глаза субмеридиональная вытянутость куполов и групирование в цепочки (гряды) той же ориентации, которые на отдельных участках соединяются перемычками.( Граф. приложен.№ …).

Надсолевой комплекс отложений северной части участка недр изучен редкой поисковой сетью через 5-10 км, поэтому детали его строения выпадают.

По VI отражающему горизонту в южной части расположены соляные купола ( гряды) : Киевский, протягивающийся практически через весть участок в меридиональном направлении; Сорбулак-Карабулак, паралельный Киевскому. На юге эти гряды соединены как перемычкой куполами Аккудук Сев. – Кандагач Зап. На крайнем северо-востоке расположен купол Аккемир, который своей южной переклиналью соединяется с куполом Карабулак. Глубина залегания соли колеблется от первых сотен метров на сводах куполов до 4000-4500 метров в мульдах. Было выявлено и оконтурено два соляных карниза – на западном склоне северной части Купола Сорбулак и на восточном склоне купола Киевский.

На самом севере участка Жанатурмыс расположены соляные купола Новосергиевской и Кундактакыр.

Характерной особенностью участка работ является наличие карнизов практически на всех куполах. Они отсутсвуют или не выявлены на куполах Новосергиевской и Кундактакыр, размеры которых в несколько раз меньше остальных. Другой особенностью является пространственная приуроченность карнизов к западным склонам соляных куполов.

Как указывалось выше, построение структурных карт по всей площади участка по отражающим горизонтам III, V, не удалось осуществить из-за невозможности отождествления указаннных волн, зарегестрированных по разные стороны соляных куполов, гряд.

На южной части участка в отложениях позднепермского возвраста выявлены объекты различного типа, перспективные в нефтегазоносном отношении.

Объект Сорбулак – I представляет собой ловушку сложной природы, расположенную в мульде между куполами Сорбулак и Киевский. Ограничение ловушки с севера, востока и юго-востока – зона подклинивания горизонту Q2 под горизонт Q1 (отражающие горизонты в верхнепермских отложениях), а с запада, северо-востока и юго-запада – примыкание горизонта к склону соляного купола. Размер ловушки по изогипсе -2000 м составляет 13×3,5 км, минимальная отметка на своде -800 м.

Объект Сорбулак -II по отражающему горизонту Q4 представляет собой структуру примыкания к соли на западном склоне северного окончания купола Сорбулак. По замыкающей изогипсе – 2500 м размеры ловушки 9×2 км, отметка верхней точки полусвода -2100 м.

Объект Сорбулак –III по горизонту К-1 представляет собой полуантиклиналь, примыкающую к западному склону купола Сорбулак. Размер ловушки 8,5×3, минимальная отметка в своде -2400 м.

Объект Сев.Карабулак по горизонту Q3 представляет собой структуру примыкания к крутому западному склону соляного купола Карабулак. По изогипсе -1100 м его размеры 14×2 км, минимальная отметка составляет -500м.

Между соляными куполами Аккемир и Сорбулак расположен объект Аккемир. Эта антиклиналь, восточное и западное крылья которой упираются в крутой склон соли на отметках – 2050-2200 м. По изогипсе -2500 размеры структуры 8,5×4 км, амплитуда 600 м.

Небольшая по размерам ( 7×1 км по изогипсе -250 м) структура Аккудук выявлена в южной части детализированного участка. Структура представляет собой зону подклинивания горизонту Q2 под горизонт Q1. Отметка в сводовой части -150 м

Рис.4.2.1. Тектоническая схема участка недр

4.3 Нефтегазоносность

Контрактная территория расположена в пределах перспективной в нефтегазоносном отношении северо-восточной части Прикаспийской впадины.

Нефтегазоносность  восточной части Прикаспийской впадины связана с  надсолевыми и подсолевыми комплексами отложений. В надсолевом комплексе выявлены нефтяные месторождения промышленного значения Кенкияк, Каратобе, Акжар, Кокжиде, Сайгак, Жаксымай и другие. Продуктивные горизонты вскрыты в разрезах терригенных пород верхней перми, нижнего триаса, нижней, средней и верхней юры и нижнего мела. В надсолевом комплексе коллекторами служат, в основном, песчаники, пески, реже гравелиты, глинистые пески.

В подсолевом комплексе выявлены нефтяные, нефтегазоконденсатные месторождения Кенкияк, Бозоба, Жанажол, Урихтау, Кожасай, Алибекмола, Жанатан и другие. Залежи углеводородов вскрыты в терригенных и карбонатных разрезах. Вмещающими углеводороды породами в терригенном разрезе служат песчаники, алевролиты, трещиноватые аргиллиты нижнего карбона и нижней перми, а в карбонатном разрезе таковыми являются разновидности известняков и доломиты каменноугольного возраста. Углеводородные залежи содержатся в карбонатных породах гжельского и касимовского ярусов верхнего карбона, мячковского, подольского, каширского и верейского ярусов среднего карбона, серпуховского яруса и верхневизейского подъяруса нижнего карбона.

Западнее от участка недр Жанатурмыс расположено месторождение Жаксымай.

Первые признаки нефти на месторождении Жаксымай были получены при опробовании скважины 5 в 1933г. из отложений пермотриаса западного крыла. В 1949г. получили притоки нефти из юрского горизонта этого же крыла. На юго-западном и восточном крыльях притоки нефти из пробуренных скважин не получены.

Нефтеносность пермотриасовой залежи установлена скважиной 5, давшей при опробовании 0,6 т безводной нефти. Всего по электрокаротажу и опробованию нефтеносность залежи прослеживается в 58 скважинах. Нефтеносность юрского горизонта установлена скважиной 38, давшей при опробовании 3 т безводной нефти.

Южнее исследуемой территории расположено крупное нефтегазовое месторождение Кенкияк и нефтяное месторождение Бозоба. Признаки нефти и газа установлены в разведочных скважинах Бактыгарын, Аккудук, Северный Остансук. Залежи нефти подсолевых отложений на  месторождении Кенкияк связаны с двумя литологическими комплексами: нижний карбонатный серпуховско-нижнебашкирского возраста и верхний терригенный нижнепермского возраста.

В карбонатном установлена массивная залежь, а в терригенных отложениях выявлены пластовые залежи.

Породами-коллекторами в основном являются биоморфные известняки с каркасообразующими водорослями и комковатые известняки. Коллекторы имеют сложный характер порового пространства, включающего как первично-седиментационные межформенные и межзерновые поры, так и постседиментационные внутриформенные и межформенные поры и каверны выщелачивания.

Наилучшими фильтрационно – емкостными свойствами в этих комплексах отложений обладают органогенно-водорослевые и окатанно-зернистые известняки, обладающие идентичными структурно-морфологическими и генетическими признаками с продуктивными известняками месторождений Жанажол и Кожасай.

Породами-коллекторами в серпуховских отложениях являются биоморфные известняки с каркасообразующими водорослями, а в башкирских – желвачковые, оолитовые, биоморфные известняки и метасоматические доломиты. Открытая пористость их колеблется от 12,6% до 16,6%, при среднем значении - 14,4%, проницаемость - от 0,5 до 5,29·10-15м2. Судя по данным ГИС, как в нижнебашкирских, так и в серпуховских присутствуют довольно мощные пласты пород-коллекторов с пористостью, достигающей 17%.

Терригенный комплекс нижнепермского возраста представлен мощной толщей преимущественно песчано-глинистых  пород. В целом, преобладающую часть разреза формируют породы глинистого состава, обломочные, преимущественно алевро-песчаные разности играют подчиненную роль. Доля грубообломочных пород – гравелитов и конгломератов – небольшая.

В нижнепермских отложениях выделяются шесть продуктивных горизонтов, по два горизонта в ассельском, сакмарском и артинском ярусах.

Ассельские горизонты представлены преимущественно песчаниками и туфопесчаниками с редкими прослоями алевролитов и гравелитов. Аргиллиты и доломиты играют подчиненную роль. Открытая пористость коллекторов колеблется от 2,91 до 13,75%.

Сакмарские горизонты слагается, в основном, песчаниками, алевролитами и гравелитами, наблюдаются также аргиллиты и тонкое переслаивание песчаников и аргиллитов. Дебиты скважин изменяется от 4,2м3/сут до 109,2м3/сут (4мм штуцер) и газа 9,6 тыс.м3/с. Эффективная мощность продуктивных горизонтов изменяется от 4,2 до 26,6м.

Артинские горизонты представлены песчаниками и алевролитами, мощность слоев которых достигает 7,25м, при среднем значении 1,16м. Доля участия в строении горизонта обломочных пород – 63%, глинистых – 32% и гравелитов, конгломератов – 5%. Открытая пористость продуктивных горизонтов меняется от 11,6 до 18,3%, газопроницаемость от 1,16 до 802,6·10-15м2.

Нефти продуктивных горизонтов нижней перми преимущественно малосернистые (менее 0,5%), слабопарафинистые (менее 2%), легкие. Плотность изменяется от 0,79 г/см3 до 0,8769 г/см3. Кинематическая вязкость нефтей Кенкияка изменяется от 5,04 сст до 38,81 сст (при 20оС).

Промышленная продуктивность V горизонта установлена на своде Бозобы в скважинах 1 и 3, где получены безводные притоки нефти дебитами 20 и 36 м3/сут.

Промышленная нефтеносность каменноугольных отложений установлена при испытании скважин Г-106 (фонтанный приток дебитом 126,1 м3/сут на 10мм штуцере). Эффективная нефтенасыщенная мощность составляет 85 м (скв. Г-106, интервал 4313-4398м).

На площади Северный Бактыгарын в процессе бурения скважины Г-4 в керновом материале отмечены признаки нефтегазоносности в интервалах 4752-4760м, 4806-4810м, 4868-4873м, 4873-4880м и 5034-5040м в виде выходов нефти по микротрещинам и микрокавернам, запаха бензина и сероводорода.

По заключению оперативной интерпретации данных ГИС к испытанию рекомендованы пласты-коллекторы в следующих интервалах: 1) 4992-4974м 2) 4968-4987м 3) 4932-4888м 4)4878-4864м  5) 4861-4847м  6) 4844-4835м 7) 4812-4799м 8) 4796-4766м 9) 4760-4753м 10) 4752-4710м.

В результате испытания скважины в колонне из IV-объекта,  интервал 4765-4771м, сложенный известняками органогенными, обломочными, аэризацией до глубины 1752м получен приток пластовой воды с пленкой нефти дебитом 2,5 м3/сут, с удельным весом 1,09 г/см3; из V-объекта,  интервал 4760-4752м  аэризацией до глубины 587м получен приток пластовой воды с пленкой нефти дебитом 2,05 м3/сут, с удельным весом 1,068 г/см3, Pпл-89,73МПа.

На площади Аккум в скважине №1 в карбонатных нижнекаменноугольных отложениях по результатам интерпретации материалов ГИС были рекомендованы и испытаны 6-объектов в интервалах:5170-5180м, 4897-4921м, 4961-4835м, 4765-4771м, 4760-4752м, 4693-4711м. В результате испытания V объекта в интервале 4760-4752м получен приток пластовой воды дебитом 5,011м3/сут. плотностью-1,062г/см3.

На площади  Аккудук

В скважине 1 в интервале 4834-4942м, по данным ГИС выделено несколько пластов коллекторов с пористостью от 7,8 до 16%. В интервалах 4926-4936 и 4953-4962м по керну отмечались сильный запах и точечные выпоты нефти. При испытании интервала 4894-4941м из второй карбонатной толщи получен приток пластовой воды с нефтью. Дебиты воды 104 м3/сут, нефти 0,4 м3/сут.

В скважине №7 в карбонатных нижнекаменноугольных и в терригенных нижнепермских отложениях испытаны 5-объектов в интервалах:5105-5090м, 5060-5044м, 4971-4940м, 4925-4905м, 4897-4870м. Первые четыре объекта притока не дали, в последнем при прослеживании уровня жидкости получен незначительный приток нефти (столб нефти составил 13м.)

На площади Аккудук Северный по проведенной интерпретации ГИС в скважине 9 разрез представлен чередованием песчаников и аргиллитов водонасыщенная часть - в интервале 4821-5045м; нефтенасыщенная часть - в интервале 5018-5026м.

4.4 Гидрогеологическая характеристика разреза

Участок Жанатурмыс расположен в пределах крупного и сложного по своему строению Прикаспийского артезианского бассейна. В нем, с учетом гидродинамических особенностей пластовой водонапорной системы, выделяются два гидрогеологических этажа: нижний, приуроченный к докунгурскому (подсолевому), и верхний – к послекунгурскому (надсолевому) комплексам. Разделяют их регионально развитая водоупорная соленосная толща кунгурского яруса.

Отличительными чертами гидрогеологических условий рассматриваемого района являются: его многоярусность и выдержанность водоносных горизонтов и комплексов по простиранию, наличие сложной солянокупольной тектоники, преобладание в разрезе глинистых и мергелистых слабопроницаемых пород, наличие штоков каменной соли, сравнительно близко подходящих к дневной поверхности.

# Областями питания надсолевого гидрогеологического этажа являются южные отроги Общего Сырта, предгорья Южного Урала и Мугалжары, где отложения пермотриаса и мезозоя выходят на поверхность (абсолютные отметки 200-350м). Напорные уровни, созданные в областях питания, определяют юго-западное и западное направления движения подземных вод в сторону северо-восточной части акватории Каспийского моря.

По мере продвижения от северных и восточных областей питания, подземные воды мезозоя вступают в область развития солянокупольной тектоники. Здесь поток встречает на своем пути многочисленные препятствия в виде соляных куполов и связанных с ними сбросов и грабенов. В результате по всей площади распространения подземного потока водовмещающие отложения прорываются многочисленными водоупорными островами различного размера, иногда соединяющиеся друг с другом соляными перешейками.

Эти факторы, наряду с засушливым климатом, слабой естественной дренированностью и отсутствием постоянно действующих водотоков обусловили преимущественное формирование высокоминерализованных подземных вод.

# По условиям формирования и залегания подземные воды рассматриваемой территории делятся на две гидродинамические зоны. Верхняя зона характеризуется распространением безнапорных грунтовых вод со свободной поверхностью или слабо напорных подземных вод. К ним относятся водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к четвертичным отложениям.

# Нижняя зона распространения напорных вод всюду перекрыта мощной мергельно-глинистой водонепроницаемой толщей турон – нижнемиоценовых отложений. К этой зоне приурочены водоносные комплексы и горизонты альб-сеноманских, аптских, неокомских, юрских, триасовых и более древних отложений.

Ниже приводится характеристика водоносных комплексов по региону.

Пермотриасовый водоносный комплекс. Воды комплекса  обладают значительным напором: статические уровни устанавливаются на глубине 25-125 м от устья скважин. Пластовая температура воды +33-44ºС. По химическому составу воды относятся к высокоминерализованным рассолам хлоркальциевого типа, обогащенным йодом, бромом, аммонием. Минерализация вод колеблется от 170 до 240 г/л. Воды имеют низкую метаморфизацию. Сульфатность вод выше 1. Величина бромного показателя колеблется в пределах 5,6-9,9, что указывает на слабую закрытость водоносного комплекса.

Нижнеюрский водоносный комплекс. Толщина горизонта 70-117 м. Воды высоконапорные, статический уровень устанавливается на глубине 13-40 м от устья скважин. Пластовое давление 86атм, температура +34ºС.  Величина притоков 16,08 м3/сут при динамическом уровне -13м.  Минерализация вод 220,9-223,4г/л.  Тип вод повсеместно хлоркальциевый. Коэффициент метаморфизации 0,96, показатель сульфатности 0,5-1,09, бромного показателя 4,6-7,1.

Среднеюрский водоносный горизонт.  Воды горизонта обладают значительным напором, уровень их устанавливается на глубине 11-56 м от поверхности земли. Пластовое давление изменяется от 31 до 82атм, пластовое температура +22-39ºС. Воды горизонта  повсеместно хлоркальциевые с минерализацией от 134,7 до 217г/л, слабометаморфизованные   0,97, величина бромного показателя 6,2, сульфатности 0,69.  Для горизонта характерна низкая метаморфизация, повышенная сульфатность и низкая закрытость, обусловленная отсутствием хорошо выдержанного мощного водоупора.

Верхнеюрский водоносный комплекс.  Статический уровень от земли 12м, пластовое давление на глубине 435м составляет 49,3атм, температура +28ºС. Воды горизонта хлоркальциевые , минерализация 117,1г/л, степень метаморфизации 0,94.

Барремский водоносный комплекс. Пластовое давление на глубине 289м 30,86атм, температура +23ºС. По химическому составу воды горизонта хлоркальциевые с минерализацией 108,4г/л.

Аптский водоносный комплекс.  Глубина залегания воды 210-211м, статический уровень 4-26м от поверхности земли. По химическому составу воды хлоркальциевого типа с минерализацией 69,8-91,8г/л, слабосульфатные.

Меловой водоносный комплекс. Представлен водоносными горизонтами кампанского яруса, турон-сантонских, альб-сеноманских и неокомских отложений. Мощности водоносных горизонтов изменяются в широких пределах в зависимости от возраста и глубины залегания пород (от 1-2 м до 100 м). В гидрогеологическом отношении горизонты неокомских отложений слабо изучены и в народном хозяйстве подземные воды от этих отложений практически не используются.

Четвертичный водоносный комплекс. Этот горизонт приурочен к аллювиальным отложениям пойм имеющихся рек. Мощность водоносных песков здесь составляет 5-10 мм, глубина залегания 1,5-5,0 м. Основными источниками водоносного горизонта являются атмосферные осадки, снеготалые и паводковые воды.

Самыми крупными реками исследуемого района являются Темир и Кара Кобда, которая имеет многочисленные притоки. В летние почти все притоки реки Темир пересыхают.

Также на участке недр находятся месторождения подземных вод (ХПВ) Карабулак, Сарыбулакское, Кандактакырское, Шубарсайское, Кумсай, исключенные из геологического отвода.

5 МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОИСКОВЫХ РАБОТ

5.1 Цели и задачи поисковых работ

Участок Жанатурмыс расположен в северо-восточной части Прикаспийской впадины и имеет высокие перспективы нефтегазоносности, которые доказаны открытием месторождений нефти и газа в надсолевых и подсолевых отложениях на сопредельных участках.

Геологическое строение участка в основном изучено сейсмическими работами 2Д, в результате чего выявлены надсолевые и подсолевые локальные структуры. Надсолевые отложения бурением изучены на ограниченном количестве структур.

Первые геологические исследования района были проведены в 1957 г. Начиная с этого периода и до настоящего времени, выполнен большой объем комплексных геолого-геофизических и буровых работ.

В 1978-80-х годах были проведены региональные профили. В результате региональных работ получены сведения о строении фундамента, мощности осадочного чехла и его подсолевой части.

В 1978-79гг Управление «Казнефтегазразведка» проводила сейсмические исследования 2Д-МОГТ. В результате проведенных сейсмических работ изучено геологическое строение подсолевой толщи, выявлено несколько перспективных участков. Большая часть территории была исследована на подсолевые отложения глубоким бурением и сейсморазведочными работами МОГТ, по которым были построены структурные карты по подсолевым горизонтам П1, П2, Пт1, П21, П3.

Наиболее детально геологическое строение участка Жанатурмыс было изучено Алма-Атинской геофизической экспедицией в период 1984-1991г.г.

В 1989-91г.г. Алма-Атинская ГФЭ продолжила сейсмические работы МОГТ в районе участка недр по изучению геологического строения северной периферии Темирского карбонатного массива и дальнейшему совершенствованию методики вибросейсмических исследований в сложных сейсмогеологических условиях восточной бортовой зоны Прикаспийской впадины, начатых в 1984г. По результатам работ уточнены положение и размеры подсолевых структур, выявлены два небольших по размерам подсолевых поднятия по горизонтам П3, П2, П21, П1; четыре поднятия по горизонту П1. По надсолевому комплексу выявлено семь ловушек различного типа и две перспективные зоны.

Анализ и обобщение всего объема геолого-геофизического материала по участку Жанатурмыс позволил выделить 2 наиболее перспективных объекта с целью поисков залежей нефти и газа в надсолевых отложениях.

Первый объект Сев.Карабулак по горизонту Q3 в отложениях пермотриаса представляет собой структуру примыкания к крутому западному склону соляного купола Карабулак. По изогипсе -1100 м его размеры 14×2 км, минимальная отметка составляет -500м.

Второй объект Сорбулак подкарнизный по горизонту К-1 в отложениях пермотриаса представляет собой полуантиклиналь, примыкающую к западному склону купола Сорбулак. Размер ловушки 8,5×3, минимальная отметка в своде -2400 м.

Настоящий Проект выполнен с целью обоснования объема работ на контрактный период, выяснения перспектив нефтегазоносности структуры Сев. Карабулак и Сорбулак подкарнизный, выявленных сейсмическими исследованиями. Основные поисковые объекты – отложения пермотриаса.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих геологических задач:

- Проведение полевых сейсморазведочных работ 2Д в объеме 176 пог. км с целью уточнения геологического строения и местоположения структур Сев. Карабулак и Сорбулак-подкарнизный (по результатам сейсмики 1988-91г.) и подготовки их к разведочному бурению;

- бурение, исследования и испытание разведочной независимой скважины: Ж-1 на надсолевой структуре Сев.Карабулак глубиной 3000 м, проектный горизонт РТ;

- бурение, исследования и испытание разведочной независимой скважины: Ж-2 на надсолевой структуре Сорбулак подкарнизный глубиной 3000 м, проектный горизонт Р1к;

- оперативный подсчет и утверждение запасов УВС.

5.2 Виды и объемы поисковых работ

5.2.1. Сейсморазведочные работы 2Д

Проектом предусматривается проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2Д в центральной и юго-восточной частях участка недр Жанатурмыс общим объемом 176 пог.км. Планируемые работы по проведению детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ разделены на два участка в объеме 123 и 53 пог.км. на структурах Сорбулак подкарнизный и Сев. Карабулак. Предварительные основные параметры системы наблюдений 2Д приведены в таблице 5.2.1.1.

Таблица 5.2.1.1. Предварительные основные параметры системы наблюдений 2Д

| № пп | Наименование параметров |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полная кратность | 24 |
| 2 | Шаг пунктов приема (ПП) на ЛП (м) | 100 |
| 3 | Шаг пунктов возбуждения (ПВ) на линии взрыва (ЛВ) (м) | 100 |
| 4 | Количество активных каналов | 48 |
| 5 | Шаг дискретизации | 2мс |
| 6 | Длина записи | 6мс |
| 7 | Тип расстановки | Центрально-Симметричная |
| 8 | Тип источника | Взрывной |

Обработка и интерпретация данных сейсморазведки 2Д

Будет выполнена обработка и интерпретация данных сейсморазведки 2Д объемом 176 пог. км участка недр Жанатурмыс.

Интерпретация и структурные построения будут выполнены по следующим отражающим горизонтам:

III - подошва меловых отложений

V - подошва юрских отложений

D – кровля верхнепермских отложений

VI-  кровля кунгурских отложений (соль)

Рис. 5.2.1.1. Проектные профили сейсморазведки 2Д

5.2.2 Разведочное бурение

Для поисков залежей нефти и газа в надсолевых отложениях на участке Жанатурмыс будет пробурено две скважины.

Независимая скважина Ж-1 проектируется на сейсмическом профиле 87890127 на расстоянии 0,4км от пересечения с профилем 89910559 с проектной глубиной 3000м с проектным горизонтом пермотриасовые отложения, с целью подтверждения структурных построений и выяснения перспектив нефтегазоносности триасовых-верхнепермских отложений.

Независимая скважина Ж-2 проектируется на сейсмическом профиле 88900134 на расстоянии 1 км от пересечения с профилем 89910509 с проектной глубиной 3000м с проектным горизонтом пермотриасовые отложения, с целью подтверждения структурных построений и выяснения перспектив нефтегазоносности подкарнизкой ловушки в отложениях пермо-триса.

Таблица 5.2.2.1 - Предварительный стратиграфический разрез проектных независимых скважин

| Стратиграфия | Ж-1 |  | Стратиграфия | Ж-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подошва отложений, м | Толщина, м |  | Подошва отложений, м | Толщина, м |
| Q | 100 | 100 | Q | 150 | 150 |
| K+ J | 950 | 850 | K+ J | 850 | 700 |
| PT | 3000 | 2050 | Р1к | 2650 | 1800 |
| Р1к | - | - | PT | 3000 | 350 |

5.3 Геологические условия проводки скважин и возможные осложнения

В процессе бурения разведочными скважинами, заложенными на надсолевые отложения, будет вскрыт сложный в геологическом отношении разрез отложений от четвертичного до кунгурского яруса нижней перми, который литологически представлен самыми разнообразными терригенными и карбонатными породами.

По физико-механическим свойствам породы, слагающие разрез от четвертичных до подошвы меловых отложений, относятся преимущественно к мягким, абразивность – II-V категории, юрские и триасовые породы – средние, абразивность – V.

Условия проводки скважин на участке проектируемых работ прогнозируются по аналогии и с учетом опыта бурения глубоких скважин на месторождениях восточного и северо-восточного бортов Прикаспийской впадины. В таблице 5.3.1 приведен типовой проектный литолого-стратиграфический разрез.

##### Таблица 5.3.1 - Прогнозный литолого-стратиграфический разрез скважин

| Страти-графия | Индекс | Интервал, м Ж-1 | Интервал, м Ж-2 | Литология | Кате-гория пород | Градиент пласто-вых давлений | Градиент гидрораз-рыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Четвертичные | Q | 0-100 | 0-150 | Писчий мел и мергель (20%), мелкозернистые пески (50%), разнозернистые алевролиты, глины (50%) | 1-2 |  |  |
| Мел +Юра | K+J | 100-950 | 150-850 | Переслаивание песчаников с глиной | 1-2 |  |  |
| Пермо-триас | PT | 950-3000 | 2650-3000 | Серые и пестроцветные глины (60%), пески, алевролиты, песчаники (40 %) Аргиллиты и глины темно-коричневые, плотные (50%). Песчаники и алевролиты темно-коричневые, мелкозернистые, из-вестковистые (50 %). | 2-3 | 1.27-1.32 | 1.8 |
| Нижняя пермь | P1k | - | 850-2650 | Каменная соль с включениями тонких прослоев глин и песчаников | 1-4 | 1.55-1.65 | 2.0 |

В нижнемеловых, среднеюрских и нижнетриасовых отложениях встречаются пласты песчаных пород, насыщенные пластовой водой. Эти пласты могут служить объектами водопроявлений или поглощений бурового раствора.

Анализ данных ранее пробуренных скважин на контрактной территории показывает, что интервалы образования каверн, связанных с осыпями и обвалами горных пород, приурочены к терригенным отложениям пермотриаса.  В процессе бурения проектируемых скважин ожидаются следующие осложнения, приведенные в таблице 5.3.2.

Таблица 5.3.2 - Ожидаемые осложнения при бурении

| Интервал, м Ж-1 | Интервал, м Ж-2 | Воз-раст | Вид осложнения | Качественная и количественная характеристика осложнений | Мероприятия по предупреждению осложнений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-950 | 0-850 | Mz (Q+ K+J) | Обвалы стенок скважины | Рыхлые породы | Поддерживать плотность бурового раствора по проекту и обеспечивать достаточную циркуляцию |
|  |  |  | Поглощения бурового раствора, водопроявления | Рыхлые породы | Поддерживать плотность бурового раствора по проекту |
| 950-3000 | 2650-3000 | PТ | Осыпи аргиллитов | Терригенные породы палеозоя | Поддерживать плотность бурового раствора по проекту, КНБК согласно проекта |
| - | 850-2650 | P1k | Размыв соли | Гидрохимические породы кунгурского яруса | Засолонение бурового раствора |

Главной задачей бурения проектных скважин является достижение ими запланированного забоя и вскрытия проектного горизонта, при этом желательно получить притоки нефти и газа, не допуская аварий в процессе бурения и освоения. Для выполнения этого необходимо учитывать опыт бурения всех ранее пробуренных скважин в данном районе.

Скважины, достигнув проектной глубины, выполнят свое целевое назначение – получение притоков и открытие новых залежей УВ.

В случае отсутствия притоков УВ, пробуренные скважины уточнят геологическое строение рассматриваемых ловушек и вскрываемого разреза до забоя, распространение пластов-коллекторов по площади и по глубине.

5.4 Характеристика промывочной жидкости

На основе опыта бурения поисковых и разведочных скважин на надсолевые отложения на соседних площадях для проводки проектируемых скважин выбирается буровой раствор с параметрами, обеспечивающими безаварийное достижение проектных глубин. Состав промывочной жидкости должен обеспечивать предотвращение осложнения ствола скважины (обвал стенок скважины, прилипания и прихваты бурильного инструмента), поглощения промывочной жидкости, водонефтегазопроявления, проникновения фильтрата и твердой фазы бурового раствора в песчаные пласты-коллекторы и их загрязнение. Для создания благоприятных условий бурения и получения полной и достоверной информации ГИС, промывочная жидкость должна иметь полимерно-глинистый состав. Приготовление и обработка промывочной жидкости химреагентами осуществляется в соответствии с разработанной рецептурой.

Таким образом, общими требованиями к промывочной жидкости, используемой при вскрытии продуктивных горизонтов, являются:

- минимальная водоотдача, обеспечивающая наименьшее загрязнение фильтратом бурового раствора пласта коллектора;

- минимально допустимая плотность, обеспечивающая наименьшее превышение гидростатического давления над пластовым;

- минимальное содержание твердой дисперсной фазы, в первую очередь, утяжелители (барит, мел) с целью снижения кольматации коллекторов.

Бурение скважин в интервале от 350 м и до проектной глубины будет производиться раствором плотностью 1,18-1,21 г/см3, с вязкостью 35-40 сек, водоотдачей 5-6 см3 за 30 мин, корка 0,5 – 1 мм, рН – 9 (таблица 5.4.1).

Контроль за качеством промывочной жидкости, его очисткой осуществляется начальником буровой, буровым мастером и инженером по промывочной жидкости под руководством технологической службы. Отклонение параметров раствора от указанных в ГТН может вызвать осложнение скважины, поэтому контроль, за соответствием параметров ведется геологами участка.

В случаях осложнения скважины (нефтегазоводопроявления, осыпи, поглощения и т. д.) и необходимости изменения проектных параметров раствора, следует это предварительно согласовать в рамках авторского надзора с проектной организацией.

Каждый факт изменения плотности раствора в процессе бурения в связи с нефтегазоводопроявлением, должен быть зафиксирован соответствующим актом, составленным геологом участка.

С целью недопущения кольматации коллекторов вскрытие их должно осуществляться на буровом растворе с плотностью, создающей репрессию из расчета 4-7 % от пластового давления.

Таблица 5.4.1 - Типы и параметры буровых растворов

| Название (тип) раствора | Интервал, м |  | Параметры бурового раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Водоотдача, см3/30 мин | СНС, дПа |  | Содержание твердой фазы, % |  |  | рН | Минерализация, % (КCL) | Пластическая вязкость, сПз | Динамическое напряжение сдвига дПа |
|  | От (верх) | До (низ) |  |  |  | 1мин | 10 мин | Коллоидной (активной) части | Песка | Всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Бентонитовый | 0 | 50 | 1,05-1,10 | 30-40 | <7 | 8÷10 | 12÷16 | Дисперсная глинистая фаза | <5 | <5 | 9÷10 | - | Как можно ниже | <20 |
| KCl Полимерный раствор | 50 | 850/ 950 | 1,10-1,15 | 35-40 | <7 | 8÷10 | 12÷16 | Полимерные недиспергирующие | <2 | <2 | 9÷9,5 | 7-8 | Как можно ниже | 15-25 |
| KCl Полимерный раствор | 850/ 950 | 3000 | 1,15-1,20 | 40-45 | <5-6 | 8÷10 | 12÷20 | Полимерные недиспергирующие | <2 | <2 | 9÷9,5 | 6-7 | Как можно ниже | 10-16 |

5.5 Выбор и обоснование типовой конструкции скважин

Конструкция скважины проектируется с учетом литолого-стратиграфического разреза и физических особенностей вскрываемых пород, предупреждения осложнений и обеспечения проведения предусмотренного комплекса исследовательских работ.

Для проектируемых надсолевых скважин на структурах Сев. Карабулак и Сорбулак с проектными глубинами 3000 м принимается следующая конструкция:

1. Направление удлиненное ǿ 426 мм устанавливается на глубину 50м для предотвращения размыва устья скважины во избежание грифонообразования. Цементируется до устья.

2. Кондуктор ǿ 339,7 мм спускается на глубину 850/950 м с цель перекрытия рыхлых отложений юры и мела.  Цементируется до устья. На кондуктор устанавливается ПВО.

3. Техническая колонна ǿ 244,5 мм спускается на глубину 2650м в скважине Ж-2 с цель изоляции гидрохимических отложений кунгурского яруса. Цементируется до устья. На колонну устанавливается ПВО.

4. Эксплуатационная колонна ǿ 177,8мм спускается до проектной глубины с целью разобщения продуктивных пластов и их раздельного испытания. Цементируется до устья. На колонну устанавливается ФА.

Типы и марки обсадных колонн будут выбраны в ходе разработки «Технического проекта на строительство скважин».

Таблица 5.5.1 - Конструкция скважин

| № колонны в порядке спуска | Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска |  |  |  | Высота подъема цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж-1 |  | Ж-2 |  |  |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | Направление | 426 | 0 | 50 | 0 | 50 | До устья |
| 2 | Кондуктор | 339,7 | 0 | 950 | 0 | 850 | До устья |
| 3 | Техническая | 244,5 |  |  | 0 | 2650 | До устья |
| 4 | Эксплуатационная | 177,8 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | До устья |

5.6 Оборудование устья скважин

Устьевое оборудование фонтанных нефтяных скважин выбирается исходя из условий эксплуатации скважин.

Исходя из опыта работ по бурению и эксплуатации пробуренных скважин на месторождениях восточного и юго-восточного бортов Прикаспия для проектных скважин рекомендуется тройниковая фонтанная арматура АФ-6АЗ. ТН. ХТ. 05 ПС по классификации АНИ, крестового типа на рабочее давление 105 МПа, с проходным диаметром стволовой части елки - 80 мм и проходным диаметром боковых отводов - 65 мм с ручным и автоматическим (пневматическим или гидравлическим) способом управления запорными устройствами (задвижками). Ствол фонтанной елки должен быть оборудован запорным устройством ручного управления и главным предохранительным клапаном, автоматического управления. Боковые выкиды арматуры оборудуются запорными устройствами и штуцеродержателями (или регулируемыми дросселями) для частой и быстрой смены штуцера из-за возможного разрушения эрозией. Компоновка устья скважины должна включать также следующее оборудование:

- Панели местного управления с энергосвязью для передачи сигналов на контрольно-измерительный пункт (для автоматического закрытия задвижек центральной и отводящих линий), с обеспечением возможности эксплуатации при низких температурах и остановки в аварийных ситуациях. Панели оборудуются также пневмогидравлическим контуром для управления скважинным клапаном-отсекателем.

- Систему нагнетания для ввода ингибитора парафиноотложений на выход фонтанного клапана в зимнее время, чтобы избежать затвердевания парафиновых осадков в выкидных линиях.

##### Таблица 5.6.1 - Спецификация устьевого оборудования и ПВО

| Обсадная колонна | Давление опрессовки, МПа | Типоразмер устьевого оборудования и ПВО | Кол-во, шт | Допустимое давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор 244,5 мм | 50 | Обвязка колонная 6А.СН-70.14 ПС | 1 | 70 |
| Эксплуатационная колонна 177,8 мм | 80 | АФК-6АЗ. ТН. ХТ-80*105.05 ПС | 1 | 105 |

5.7 Рекомендуемый комплекс геолого-геофизических исследований в проектных скважинах

В процессе бурения скважин необходимо провести комплекс исследовательских работ, включающий проведение геофизических исследований, отбор керна и шлама, испытание перспективных горизонтов. Интервалы отбора керна, методы и интервалы  испытания  продуктивных горизонтов будут   уточняться в процессе проводки скважин и  по результатам геофизических исследований.

Необходим полный анализ керна, шлама, боковых грунтов  в лабораторных условиях (биостратиграфические исследования, литологические, геохимические, петрофизические и т.д.), который  позволит изучить вскрываемый разрез.

5.7.1 Отбор керна и шлама

В проектируемых скважинах предусматривается отбор керна в предполагаемых интервалах залегания продуктивных пластов с целью получения информации о фильтрационно-емкостных и петрофизических свойствах горных пород (пористость, карбонатность, гранулометрический состав и др.), являющихся исходными данными при подсчете запасов и проектировании пробной эксплуатации.

Отбор керна планируется производить с помощью керноотборочных снарядов с использованием фиброглассовых грунтоносов с последующим разрезанием их длиной 1 метр. Образцы пород, поднятые при бурении скважин, являются первичным фактическим документом, характеризующим разрез скважины.

Образцы с признаками нефти герметизируются и максимально быстро доставляются в соответствующую лабораторию для комплексного анализа. В процессе бурения необходимо вести постоянное наблюдение за нефтегазопроявлениями, появлением пленок нефти или пузырьков газа в выходящем потоке глинистого раствора. Во всех случаях нефтегазопроявлений производить отбор проб нефти и газа на лабораторные анализы. В случае нефтегазопроявлений предполагается отбор грунтов со стенок скважины. Глубина и число отбора устанавливается геологической службой Компании.

Шлам отбирается в количестве 200-300 граммов для литологического анализа. Необходимо предусмотреть подготовку небольших – 50 граммов отмытых, сухих образцов для коллекции и для оперативного предоставления Заказчику.

При отборе шлама и его привязки к разрезу скважины, необходимо учитывать время отставания подъёма шлама из скважины и вносить соответствующие поправки. Шлам отбирается в местах, максимально приближённых к устью скважины (если есть возможность, то из желоба). Шлам будет отбираться из интервалов резкой смены литологического состава пород через 5-10 м, в продуктивной части разреза (с признаками нефти) - через каждые 3 м (по определению Заказчика) проходки в тех интервалах продуктивной толщи, где не отбирается керн. Шлам пакуется в специальные мешочки, которые этикируются (в этикетке указывается: название площади, № скважины, глубина с учётом поправки на отставание, № образца).

Отобранный шлам по необходимости направляется в лаборатории на анализы и в кернохранилище для хранения. По результатам макроописаний шлама и керна составляется шламо-кернограмма.

Интервалы отбора керна будут уточнены по результатам интерпретации данных ГИС. В процессе бурения скважин интервалы отбора керна будут уточняться геологической службой Заказчика по результатам интерпретации данных ГТИ.

Предварительные проектные интервалы отбора керна приведены в таблице5.7.1.1.

Таблица 5.7.1.1 - Проектные интервалы отбора керна в скважинах

| №№ скв. | Геологический Возраст | Интервал отбора керна, м | Длина керна, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ж-1 | РT | 960-969 | 9 |
|  | РT | 1000-1009 | 9 |
| Ж-2 | РT | 2700-2709 | 9 |
|  | РT | 2750-2759 | 9 |
| Всего по 2 скважинам |  |  | 36 м |

5.7.2  Промыслово-геофизические исследования

Общие геофизические исследования выполняются в скважинах по всему разрезу, вскрытому бурением и обеспечивают:

-    определение пространственного положения и технического состояния скважины;

- выделение стратиграфических реперов и разделение разреза на литолого-стратиграфические комплексы и типы (терригенный, карбонатный и др.);

-   идентификацию литолого-стратиграфических комплексов, к которым приурочены продуктивные или перспективные на нефть и газ отложения;

-  расчленение разреза на пласты, их привязку по относительным и абсолютным отметкам глубин, внутри – и межплощадную корреляцию разрезов;

- привязку интервалов отбора керна по глубине;

- привязку по глубине интервалов опробований, испытаний, перфорации, материалов геофизических исследований в обсаженных скважинах.

Детальные исследования выполняют в продуктивных и перспективных на нефть и газ интервалах. В комплексе с материалами других видов исследований и работ (опробований, испытаний, керновыми данными и др.) они должны обеспечить:

- расчленение изучаемого разреза на пласты толщиной до 0,4 м, привязку пластов по глубине скважины и абсолютным отметкам;

- детальное литологическое описание каждого пласта, выделение коллекторов всех типов - (поровых, трещинных, каверновых и смешанных) и определение их параметров – коэффициентов глинистости, общей и эффективной пористости, проницаемости, водо- и нефтегазонасыщенности (если эффективная толщина превышает 0,8 м);

- разделение коллекторов по характеру насыщенности на продуктивные и водоносные, а продуктивных – на газо- и нефтенасыщенные;

- определение положений межфлюидных контактов, границ переходных зон, эффективных газо- и нефтенасыщенных толщин.

С целью наиболее полного изучения геологического разреза площади, выяснения ее нефтегазоносности и контроля за состоянием ствола скважины в процессе ее строительства, а также с учетом полноты и информативности методов ГИС, выполненных в поисково-разведочных скважинах, пробуренных в предыдущие годы со вскрытием пермотриасовых отложений рекомендуется произвести следующий комплекс промыслово-геофизических исследований.

Объем промыслово-геофизических работ в соответствии с инструкцией «Типовые и обязательные комплексы геофизических исследований» приведен в таблице 5.7.2.1.

Таблица 5.7.2.1 - Проектируемый комплекс геофизических исследований в скважинах

| Вид исследований | Масштаб записи |  | Интервалы исследований, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж-1 | Ж-2 |
| В открытом стволе А. Изучение строения, литологии, коллекторских свойств: |  |  |  |  |
| - Стандартный электрокаротаж, КС и ПС, акустический каротаж (АК), компенсированный нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (КНК), гамма-каротаж (ГК), наклонометрия и термометрия скважин, измерение диаметра скважин (ДС), инклинометрия скважин (ИС) |  | 1:500 | 50-950 950-3000 | 50-850 850-2650 2650-3000 |
| - Геолого–технологические исследования скважин (ГТИ), стандартный электрический каротаж, КС, ПС, акустический каротаж (АК), плотностной гамма – гамма каротаж (ГГК), компенсированный нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (КНК), гамма-каротаж, боковой микрокаротаж (МБК), микрокаротаж (МК), измерение диаметра скважин (ДС) |  | 1:200 | 950- 3000 | 2650-3000 |
| Б. Определение насыщения |  |  |  |  |
| - Боковое каротажное зондирование (БКЗ), боковой каротаж (БК), индукционный каротаж (ИК), резистивиметрия скважин (Рез) |  | 1:200 | Перспективные интервалы по данным бурения и ГТИ |  |
| В обсаженной колонне |  |  |  |  |
| А. Изучение технического состояния скважин |  |  |  |  |
| 4. Контроль цементажа (АКЦ, СГДТ), локатор муфт, определение геотермического градиента |  | 1:500 | 0-950 0-3000 | 0-850 0-2650 0-3000 |
| Б. Изучение характера притока пласта |  |  |  |  |
| 5. ГИС по контролю за разработкой |  | 1:200 | Против интервалов перфорации скважин |  |

В перспективном разрезе дополнительно могут быть выполнены методы ГИС:

- Спектральный гамма-каротаж (NGT) зондом HNGT, регистрирует содержание в породе радиоактивного изотопа калия (К40) – кривая  PKGR, тория (Th ) – кривая HTGR, урана (U) - кривая  HUGR.

- Компенсированный нейтрон-нейтронный каротаж (CNL) с регистрацией нейтронной пористости TNPH, рассчитанной по дальнему и ближнему детектору с поправками в реальном времени за окружающую среду; на бумажный носитель выносится кривая нейтронной пористости TNPH  в единицах объема (V/V).

- Лито-плотностной каротаж-регистрация кривой плотности RHOB, единица измерения г/см3 и кривой фотоэлектрического эффекта-PEF, используемой для уточнения литологии, выделения трещин, единица регистрации в/е;

- Широкополосный индукционный каротаж (AIT) - регистрация 5 кривых сопротивления с различных глубин исследования; АНТ-10, АНТ-20, АНТ-30, АНТ-60, АНТ-90; на диаграмму выносится кривая с максимальной глубиной исследования – АНТ-90, единица регистрации Омм.

- Дипольный акустический каротаж (DSI) - регистрация времени пробега продольной и поперечной волн, волны Стоунли; позволяет выделять зоны трещиноватости.

- Каротаж ядерно-магнитного резонанса (CMR), выполняемый прибором NRIL, позволяющим регистрировать открытую пористость- CMRP и содержание свободного флюида- CMFE, установить природу свободной жидкости (нефть, вода) и количество каждой из её составляющих в долях от пористости, а также по разнице между пористостью, определенной по комплексу АК, НК, ГГК-П и ЯМР, определять содержание битума в порах породы, единица регистрации V/V.

- Метод регистрации электрического изображения стенок открытого ствола с помощью телеметрической системы (FMI), позволяет определять тип осадка, выделять зоны трещиноватости, оценить направление трещин, определить падение пластов.

Специалистами Недропользователя могут быть внесены изменения в программу проведения промыслово-геофизических исследований в процессе бурения и исследования скважин в соответствии с действующими требованиями.

5.7.3 Опробование и испытание продуктивных горизонтов

В процессе бурения проектируемых разведочных скважин основное внимание уделяется выяснению перспектив нефтегазоносности и получению коммерческих притоков нефти и газа. Вскрытие возможно продуктивных горизонтов в процессе бурения производится при параметрах промывочной жидкости, соответствующих геологическим условиям и максимально снижающим неблагоприятные последствия кольматации призабойной зоны шламом, затрудняющей и осложняющей испытание пластов на продуктивность. Поэтому параметры промывочной жидкости, технические средства очистки ее от выбуренных пород и шлама, предусмотренные геолого-техническим нарядом, должны строго соблюдаться и контролироваться.

В процессе бурения скважин в открытом стволе испытание перспективных пластов стандартными пластоиспытателями на бурильных трубах не предусмотрено. Вместо них намечается использовать многокамерный прибор MDT (RCI).

Оценка перспективности вскрытого разреза в отношении нефтегазоносности производится геологической службой на основании комплекса наблюдений, проведенных в процессе бурения скважины, а именно: газопоказаний по данным станции геолого–технологического контроля, признаков нефти в керне и шламе, нефтегазопроявлений и разгазирования промывочной жидкости, результатов отбора пластовых флюидов и материалов комплексной интерпретации промыслово-геофизических исследований.

Интервалы опробования в эксплуатационной колонне должны быть уточнены по данным ГИС и включены в план опробования и испытания.

После спуска и цементирования эксплуатационной колонны проводятся подготовительные работы: установка крестовины фонтанной арматуры, спуск НКТ до искусственного забоя (все НКТ и переводники должны быть прошаблонированы), промывка скважины водой, сбор тестовой системы, а затем опрессовка фонтанной аппаратуры с эксплуатационной колонной в соответствии с типовой схемой.

Опробование объектов производится по методу «снизу – верх».

Вскрытие предполагаемого продуктивного горизонта в эксплуатационной колонне производится кумулятивными зарядами импортного производства Predator 2 7/8 с плотностью 16 отверстий на 1 пог.м. на трубах. При этом гидростатическое давление должно быть снижено не более, чем на 30 атм за счет недолива в НКТ. Для долива в трубное пространство используется пресная вода. Записывается привязочный каротаж (ЛМ и ГК) для корректировки положения зарядов, устанавливается пакер и посадочный фланец (после записи ЛМ и ГК). Опрессовка пакера и ФА производится через затрубное пространство. После соединения скважины с ТС (тестовой сборкой) через штуцерную камеру с 7 мм штуцером, открывается трубный отвод и сбрасывается штанга инициализации для перфорирования интервала согласно плану работ.

При необходимости предусматриваются работы по интенсификации притока с применением глино-кислотной, кислотной обработки и при необходимости гидроразрыва пласта.

В процессе испытания продуктивных горизонтов производится полный комплекс исследований, характеризующих производительность скважины на различных режимах, начальные пластовые давления и температуру, забойные и устьевые давления, изменения поступлений флюидов (нефти, газа, воды) при смене штуцера и т.п. По результатам исследований строится индикаторная диаграмма, кривая восстановления давления и другие расчеты.

В зависимости от полученного характера притока флюида испытание скважины производится методом установившихся или неустановившихся отборов.

В случае фонтанирования производится испытание на 3-х режимах с замерами забойного и пластового давления, температуры, с отбором поверхностных и глубинных проб нефти и газа.

Разобщающие мосты в процессе испытания скважин устанавливаются для изоляции нижележащего объекта (испытание которого закончено) при переходе на испытание вышележащих. После ОЗЦ (перед перфорацией очередного объекта) установленный мост испытывается на герметичность путем снижения гидростатического столба промывочной жидкости на величину, большую заданной депрессии при испытании следующего объекта.

До испытания на герметичность и после него мост должен быть проверен на прочность путем передачи на него нагрузки насосно-компрессорных труб со специально оборудованным низом.

При получении промышленных притоков нефти и газа проводится пробная эксплуатация, после которой скважина консервируется.

Вскрытие возможно продуктивных горизонтов производится на глинистом растворе при параметрах, соответствующих геологическим условиям проводки скважин. Для предотвращения возможного флюидопроявления необходимо иметь запас бурового раствора не менее одного объема скважины.

Вызов притока производится сменой раствора на воду. При получении притоков флюидов производятся исследовательские работы.

Прогнозируемые дебиты при опробовании скважин составят в пределах 10-15м3/сут.

Исследования скважин. Гидродинамические исследования скважин выполняются с учетом состояния эксплуатационной колонны и точного определения искусственного забоя.

Комплекс исследований включает:

- замер начального пластового давления;

- определение забойного давления (депрессии) и температуры;

- определение продуктивности скважины методом установившихся отборов;

- замеры дебитов нефти, газа и воды;

- отбор глубинных и поверхностных проб.

В зависимости от характера притока флюидов из скважины, применяют фонтанный метод исследований или метод свабирования.

В случае фонтанирования производится определение пластового давления в начале и в конце опробования, замер дебитов флюидов, забойных давлений и температуры на нескольких режимах.

На всех режимах отбираются глубинные пробы. По результатам исследования строят кривую притока и определяют коэффициент продуктивности скважин.

При получении воды работы проводятся согласно «Положению о геотермических исследованиях и гидростатическом опробовании скважин».

В эксплуатационной колонне испытание объектов будет проводиться по рекомендации ГИС с определением основных начальных параметров и режима работы продуктивных залежей УВ, включая кратковременную пробную эксплуатацию основных залежей продолжительностью до 3-х месяцев.

##### Таблица 5.7.3.1 – Проектные интервалы испытания в эксплуатационной колонне

| №№ скв. | Геологический Возраст | Объект | Интервал, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ж-1 | РT | II | 960-1000 |
|  | РT | I | 1000-1050 |
| Ж-2 | РT | II | 2700-2750 |
|  | РT | I | 2750-2800 |

Гидродинамические исследования скважин рекомендуется проводить в следующей последовательности.

Перед началом исследовательских работ на режимах скважина должна отрабатываться через колонну для очистки забоя и при получении чистой продукции необходимо приступать к исследованиям (необходимо проверить забой на наличие воды).

Гидродинамические исследования скважин осуществляются на нескольких установившихся режимах.

Исследования на каждом штуцере необходимо проводить при установившемся режиме работы пласта, продолжительность которого уточняется в процессе исследований.

Регистрацию устьевых давлений и дебитов следует проводить через каждый час работы скважины на каждом режиме. На каждом режиме следует снимать не менее двух замеров забойного давления и температуры.

В процессе исследований скважин обеспечивается оперативная обработка получаемых результатов с построением индикаторной кривой. К концу завершения исследований необходимо провести отбор глубинных и поверхностных проб нефти и газа. Отобранные глубинные и поверхностные пробы должны своевременно отправляться на исследования в соответствующие лаборатории.

5.7.4  Лабораторные исследования

Объемы и виды исследований проектируются согласно руководящим документам  в соответствии с задачами разведочного бурения и пробной эксплуатации.

На основе прогнозируемого выноса керна и возможного количества нефтегазоносных  объектов определены объемы лабораторных исследований керна и пластовых флюидов.

Комплекс исследований должен обеспечить установление и уточнение границ стратиграфических подразделений и характеристик физических свойств отложений и пластового флюида.

Проектируемые виды и объемы лабораторных исследований керна и флюидов по разведочным скважинам  приведены в таблице 5.7.4.1.

Таблица 5.7.4.1 - Виды и объемы лабораторных исследований керна и флюидов

| № п/п | Виды исследований | Кол-во анализов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Уточнение данных о стратиграфическом расчленении разреза | 20 |
| 1.1. | Палинологические определения | 20 |
| 2. | Получение геолого-геофизических параметров для литолого-стратиграфической привязки сейсмических горизонтов | 20 |
| 2.1 | Вещественный и гранулометрический состав | 20 |
| 3. | Изучение коллекторских свойств разреза | 200 |
| 4. | Определение свойств и качества флюидов: Поверхностные пробы нефти Глубинные пробы нефти Пробы пластовой воды | 4 4 4 |

6 ПОПУТНЫЕ ПОИСКИ

Попутные поиски заключаются в комплексном изучении вскрываемого разреза с целью обнаружения залежей полезных ископаемых.

Основным методом изучения радиоактивности горных пород является гамма-каротаж в открытом стволе со 100-% охватом запроектированного метража бурения. Кроме того, предусмотрен отбор проб воды для определения водорастворенных солей урана и радия.

Объем работ по массовым поискам урана и радия в проектных скважинах составляет:

- Гамма-каротаж

- Контрольный каротаж в объеме 10% от глубины.

- Отбор проб воды (по 1 л) – ориентировочно по 1 пробе из каждого объекта испытания.

Поиски микроэлементов включают отбор проб воды при получении притока воды (объем 2 л), 1 определение микроэлементов - 2 пробы.

Все гамма - каротажные работы проводятся по договору с соответствующей геофизической организацией, выполняющей все работы ГИС или с другими организациями.

При бурении скважин необходимо вести попутно поиски пресных, минеральных и термальных вод, в случае обнаружения притоков какой-либо из перечисленных вод произвести анализы на соответствие ГОСТам.

При обработке кернового материала необходимо обращать внимание на наличие признаков угля, горючих сланцев, строительных материалов и различных видов сырья.

Относительно повышенной радиоактивностью в разрезе скважин обладают глинистые, углефицированные породы юрских, триасовых и верхнепермских отложений.

7 ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

В процессе бурения скважин геологической службой будет систематизироваться информация об условиях проводки скважин, о проходке с отбором керна и линейном его выносе, о проведенных комплексах ГИС с дальнейшим отражением всех этих данных в квартальных и годовых отчетах авторского надзора.

Первичная геологическая документация по глубокому бурению должна вестись в соответствии с «Едиными правилами ведения геологоразведочных работ на нефть и газ». В деле скважин должны быть акты, фиксирующие не только геологические факты, но и случаи аварии технического и технологического характера.

На авторов проекта строительства скважин возлагается контроль за соблюдением требований проекта, в части проведения лабораторных исследований образцов пород, проб нефти, газа и воды. При достижении скважинами перспективных горизонтов, в случае необходимости в рамках авторского надзора проводится корректировка интервалов керна и пластоиспытаний с привлечением материалов ГИС. При вскрытии проектного горизонта необходимо участие авторов проекта строительства скважин в решении вопросов по проведению опробований и испытаний.

Во время бурения скважин ведется обработка первичных геолого-геофизических материалов. По их данным должны быть оперативно (в реальном времени) построены графические материалы (структурные карты, геолого-геофизические профили, корреляционные схемы и т. д.) на основе комплексной интерпретации данных ГИС, бурения и сейсморазведки 3Д.

После окончания буровых работ на площади производится обобщение и анализ данных бурения и промысловой геофизики, а также проведенных лабораторных анализов керна и пластовых флюидов в условиях вскрытия с уточнением литолого-стратиграфической оценки вскрытой толщи и перспектив ее нефтегазоносности. В дальнейшем составляется геологический отчет в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о содержании и порядке составления геологических отчетов» и построение геологической модели структуры.

7.1 Обработка материалов ГИС

Обработка материалов ГИС  обеспечит решение следующих задач:

- определение пространственного положения и технического состояния скважины;

- выделение стратиграфических реперов и разделение разреза на литолого-стратиграфические комплексы и типы (терригенный, карбонатный и др.);

- идентификацию литолого-стратиграфических комплексов, к которым приурочены продуктивные или перспективные на нефть и газ отложения;

- расчленение разреза на пласты, их привязку по относительным и абсолютным отметкам глубин, внутри – и межплощадную корреляцию разрезов;

- привязку интервалов отбора керна по глубине;

- привязку по глубине интервалов опробований, испытаний, перфорации, материалов геофизических исследований в обсаженных скважинах.

Детальные исследования в скважинах будут выполнены в продуктивных и перспективных на нефть и газ интервалах. В комплексе с материалами других видов исследований и работ (опробований, испытаний, керновыми данными и др.) они обеспечивают:

- расчленение изучаемого разреза на пласты толщиной до 0,4 м, привязку пластов по глубине скважины и абсолютным отметкам;

- детальное литологическое описание каждого пласта, выделение коллекторов всех типов - (поровых, трещинных, каверновых и смешанных) и определение их параметров – коэффициентов глинистости, общей и эффективной пористости, проницаемости, водо- и нефтегазонасыщенности (если эффективная толщина превышает 0,8 м);

- разделение коллекторов по характеру насыщенности на продуктивные и  водоносные, а продуктивных – на газо- и нефтенасыщенные;

- определение положений межфлюидных контактов, границ переходных зон, эффективных газо-  и нефтенасыщенных толщин.

7.2 Лабораторные анализы керна и флюидов

Результаты лабораторных исследований керна и флюидов обеспечат установление и уточнение границ стратиграфических подразделений и параметров физических свойств отложений вскрытого разреза.

Для этих целей будут выполнены анализы по:

1. Уточнение данных о стратиграфическом расчленении разреза (микроописание керна, макропалеонтологические определения, микропалеонтологические определения, палинологические определения, изучение микрофасилий нефти, карбонатность и нерастворимый остаток, микроструктура порового пространства, трещиноватость).

2. Получение геолого-геофизических параметров для литолого-стратиграфической привязки сейсмических горизонтов (вещественный и гранулометрический состав, плотность минералогическая, плотность объемная, скорость продольных волн, скорость поперечных волн, коэффициент поглощения упругих волн).

3. Изучение коллекторских свойств разреза (пористость общая, пористость открытая, каверновая емкость, проницаемость абсолютная, проницаемость фазовая, первоначальная нефтеводонасыщенность, остаточная водонасыщенность, коэффициент вытеснения, коэффициент смачиваемости, твердость, абразивность, плотность, сжимаемость).

4. Определение свойств и качества флюидов

•Сокращенный физико-химический анализ нефти с определением редкоземельных элементов, железа, серы, урана, радия в поверхностных и в пластовых условиях;

•Люминисцентно-битуминологические определения:  шестикомпонентный анализ пластовых вод с определением галогенов, железа, удельного веса, рН-окислительно-восстановительный потенциал: редкоземельных элементов, микрокомпонентов, серы, аммония, углекислого газа, гелия и аргона;

•Определение в воде урана и радия.

•Анализ газа.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО УГЛЕВОДОРОДАМ

В ходе выполнения геологоразведочных работ на контрактной территории недропользователь Частная компания «Qassinoil Ltd» выполняет текущие работы по ликвидации и консервации объектов недропользования.  Финансирование этих работ выполняется за счет средств недропользователя.

27 декабря 2017 года был принят Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее по тексту – Кодекс), вступил в силу 29 июня 2018 года. Согласно положениям Кодекса, в частности пункту 3 статьи 277 по истечении 36 месяцев со дня введения в действие Кодекса (соответственно с 29 июня 2021 года) внедренная в Кодексе новая модель финансирования ликвидации последствий недропользования, предусматривающая обеспечение ликвидации начинает действовать в отношении ранее заключенных контрактов.

Исполнение недропользователями обязательства по ликвидации последствий недропользования по углеводородам обеспечивается залогом банковского вклада.

Банковский вклад, являющийся предметом залога, обеспечивающего исполнение обязательства по ликвидации последствий разведки, формируется посредством взноса денег в размере суммы, определенной в проекте разведочных работ на основе рыночной стоимости работ по ликвидации последствий разведки углеводородов, до начала проведения операций, предусмотренных таким проектным документом.

В случае утверждения проекта разведочных работ, предусматривающего увеличение стоимости работ по ликвидации последствий разведки, либо проекта пробной эксплуатации соответствующая дополнительная сумма должна быть внесена до начала проведения работ, предусмотренных таким проектным документом.

Проект ликвидации последствий разведки углеводородов составляется одновременно с проектом разведочных работ. Недропользователь обязан вносить изменения в проект ликвидации последствий разведки углеводородов, включая изменения в приблизительный расчет стоимости ликвидации, в случае внесения изменений в проект разведочных работ.

Мероприятия при ликвидации скважин

Ликвидация скважин должна выполняться на основании «Проекта ликвидации объектов недропользования на контрактной территории Частная компания «Qassinoil Ltd». Такой проект разрабатывается в соответствии с требованиями «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана», введённых в действие приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года №239 и «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» утвержденных приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2018 года №200.

Проект устанавливает комплекс изоляционно-ликвидационных работ при ликвидации скважин, как вскрывших пласты, содержащих углеводороды, токсичные и агрессивные компоненты (сероводород, сернистый газ, углекислый газ, окись углерода, окись и двуокись азота, аммиак и др.), так и при их отсутствии.

На каждую скважину, подлежащую ликвидации или консервации, составляется индивидуальный план организации работ на ликвидацию или консервацию скважины. Дальнейшая ликвидация скважин должна производиться на основании плана консервации и ликвидации, разработанного по каждой скважине и утвержденного недропользователем.

Конечной целью при проведении изоляционно-ликвидационных работ является установление порядка и технических требований по переводу ликвидируемой скважины в состояние, обеспечивающее сохранность Контрактной территории, безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений в зоне влияния ликвидируемого объекта.

Мероприятия по проведению рекультивации нарушенных земель

В соответствии с требованиями статьи 140 Земельного Кодекса Республики Казахстан собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот и улучшение экологических условий.

Проект рекультивации нарушенных земель буровых площадок разведочных скважин является составной частью Проекта ликвидации разведочных скважин и рассматривает биологический этап рекультивации для приведения нарушенных участков в состояние пригодное для дальнейшего использования в хозяйственном обороте, с учетом природно-климатических условий, рельефа местности, хозяйственной, экономической, экологической и социальной эффективности рекультивации нарушенных земель под пастбища.

Особенностью нарушенных земель является то, что в качестве лимитирующих выступает не один, а несколько факторов. Основными лимитирующими факторами являются природно-климатические условия, которые являются резко континентальными с недостаточным количеством осадков, местоположением- нарушенные земли расположены на землях cельскохозяйственного  назначения, которые использовались под пастбища.

Заданием и актом обследования нарушаемых земель, подлежащих рекультивации, принято сельскохозяйственное направление рекультивации  путем создания рекультивационного слоя пригодного  для использования под  пастбища на площадках разведочных скважин.

Исходя из принятого направления рекультивации, в проекте решаются вопросы технологии рекультивационных работ осуществляемых в два этапа:

-технический этап (создание рекультивационого слоя);

-биологический этап.

Технический этап проектом предлагается начать в теплый период года.

Биологический этап рассчитан на 3-5 лет, начинается он осенью со вспашки без оборота пласта на глубину до 20 см. Ранней весной следующего года проводится боронование и посев трав.

В течение 3 лет после посева многолетних трав происходит образование устойчивой дернины и самообсеменение земельных участков. После чего заканчивается мелиоративный период.

Расчет суммы для ликвидации последствий недропользования

Учитывая, что в настоящее время площади разведочных работ не обустроены, а работы по испытанию проектных разведочных скважин предусматриваются с использованием мобильного тестового оборудования, без капитального обустройства на период проведения работ по разведке, ликвидация последствий при проведении проектируемых работ будет включать в себя только ликвидацию скважин и рекультивацию земель в пределах буровых площадок скважин.

Ниже в таблицах 8.1-8.6 приведен полный расчет стоимости ликвидации скважин.

Таблица 8.1 - Необходимое количество цементных мостов для ликвидации скважин

| Структура | № скважины | Проект- ная глуби-на, м | Интервалы перфорации, м Объекты испытания | Интервалы установки цементных мостов, м | Общая высота цементных мостов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сев. Карабулак Сорбулак | Ж-1 Ж-2 | 3000 3000 | II-объект (960-1000) I-объект (1000-1050) II-объект (2700-2750) I -объект (2750-2800) | (930-1000) (1000-1050) (2680-2750) (2750-2800) | 70 50 70 50 |

Таблица 8.2 - Стоимость 1 бригады-часа при ликвидации скважин

| №№ пп | Наименование затрат | Един. изм. | Ставка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. |
| 1 | Оплата труда бригады по ФЛС | час | 24 585 |
| 2 | Соц. Налог +соц. Страх 9,9% | час | 2 494 |
| 3 | Дизтопливо - силовой блок | час | 1 830 |
| 4 | Моторные и смазывающие масла | час | 362 |
| 5 | Стоимость суточных материалов и запасных частей к силовому оборудованию в процессе их эксплуатации | час | 3 282 |
| 6 | Содержание силового оборудования, инструмента (включает затраты на транспорт, связанные с проведением текущего ремонта, тех. обслуж., доставкой на базу БПО и т.д.) | час | 4 404 |
| 7 | Амортизационный износ подъёмника, оборудования, НКТ, бур, труб, вагон-домиков и прочих ОС. | час | 4 795 |
| 8 | Сырьё и материалы | час | 7 403 |
| 9 | Геофизические работы | час | 0 |
| 10 | Транспортировка материалов, оборудования и работа спецтехники | час | 7 229 |
| 11 | Транспортировка вахт | час | 577 |
| 12 | Дефектоскопия труб и оборудования | час | 1 341 |
| 13 | э/энергия | час | 598 |
| 14 | Расходы по охране окружающей среды | час | 32 |
| 15 | Расходы по охране труда ТБ и ЧС | час | 370 |
| 16 | Приобретение СИЗ и противопожарного инвентаря | час | 346 |
| 17 | Услуги РГКП военизированного отряда АК-Берен | час | 198 |
| 18 | Радио и спутниковая связь | час | 85 |
| 19 | Водопотребление холодной воды | час | 69 |
| 20 | Расходы на обязательное страхование | час | 93 |
| 21 | Налог на имущество | час | 336 |
| 22 | Плата за загрязнение окружающей среды | час | 124 |
| 23 | Итого прямые затраты |  | 60 555 |
| 24 | Накладные расходы -30% | % | 0 |
| 25 | Плановые накопления - 8% | % | 4 846 |
| 26 | Итого с учётом накладных расходов и плановых накоплений |  | 65 400 |
| 28 | Всего стоимость 1-го бригада-часа, тенге |  | 65 400 |

Таблица 8.3 - Расчет стоимости ликвидации одной скважины и продолжительность ликвидационных работ

| пп | Намечаемые работы | Нормы времени в часах для глубины | Стоимость работы 1 бр/час, тенге | Общая стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-Раздел |  |  |  |
| 1 | Переезд подъемника и перетаскивание всего оборудования | 39 | 65400 | 2550600 |
| 2 | Установка и испытание якорей оттяжек | 5,85 | 65400 | 382590 |
| 3 | Установка переносного фундамента под ног мачты | 3,12 | 65400 | 204048 |
| 4 | Монтаж подъемника с ПЗР. Установка ГИВ. | 8,19 | 65400 | 535626 |
| 5 | Монтаж рабочей площадки, приемного моста со стеллаж. и эл.освещения | 12,09 | 65400 | 790686 |
| 6 | Завоз НКТ с укладкой их на стеллаж вручную | 18,24 | 65400 | 1192896 |
| 7 | Проведение проверки пусковой комиссией | 2 | 65400 | 130800 |
|  | ИТОГО | 88,49 | 65400 | 5787246 |
|  | 2-Раздел |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы перед началом КРС | 14,04 | 65400 | 918216 |
| 2 | ПЗР. Подъем подземного оборудования | 22,62 | 65400 | 1479348 |
| 3 | Прошаблонировать скв-ну печатью Ø135мм с промером длин труб | 25,74 | 65400 | 1683396 |
| 4 | Спуск пера на НКТ для промывки скважины | 26,52 | 65400 | 1734408 |
| 5 | Сборка промывочного оборудования | 3,12 | 65400 | 204048 |
| 6 | Промывка | 21,45 | 65400 | 1402830 |
| 7 | Наращивание труб с промером | 3,12 | 65400 | 204048 |
| 8 | Разборка промывочного оборудования | 3,12 | 65400 | 204048 |
| 9 | Подъем пера после промывки. ПЗР. | 22,62 | 65400 | 1479348 |
|  | ИТОГО | 142,35 | 65400 | 9309690 |
|  | 3-Раздел |  |  |  |
| 1 | Спуск НКТ до интервала | 19,89 | 65400 | 1300806 |
| 2 | Закачка цементного раствора | 5,4 | 65400 | 353160 |
| 3 | Доподъем НКТ с промывкой | 6 | 65400 | 392400 |
| 4 | ОЗЦ | 72 | 65400 | 4708800 |
| 5 | Испытание и опрессовка цементного моста | 17,94 | 65400 | 1173276 |
| 6 | Полный подъем НКТ | 18,72 | 65400 | 1224288 |
| 7 | Установить заглушку на устье с репером | 11,7 | 65400 | 765180 |
|  | ИТОГО | 151,65 | 65400 | 9917910 |
|  | 4-Раздел |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подъемника и оттаскивание оборудования | 6 | 65400 | 392400 |
| 2 | Откачка, вывоз технологической жидкости из емкостей | 4,4 | 65400 | 287760 |
|  | ИТОГО | 10,4 | 65400 | 680160 |
|  | ВСЕГО | 392,89 | 65400 | 25 695 006 |

Таблица 8.4 - Расчет размера суммы установки тумбы (1х1х1м)

| Наименование | ед.изм | кол-во | Cтоимость ликвидации, тенге | Всего, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промысловые объекты и оборудование |  |  |  |  |
| Установка репер тумбы | шт | 1 | 119 184 | 119 184 |

Таблица 8.5 - Объемы работ по рекультивации площадки одной скважины

| Структура | №скважины | Единица измерения | Количество | Общая стоимость рекультивации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Есболай | Е-1 | га | 0,3 | 753,6 тыс |
| Камысколь Сев. | КС-1 | га | 0,3 | 753,6 тыс |

Примечание: Расчет затрат на рекультивацию земли площадки скважины взять из расчета на 1м3 = 12 560тг. Объем рекультивации по одной скважине составил 6м3 (3х10х0,2).

Таблица 8.6 - Общая стоимость ликвидации и рекультивации одной скважины

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Для скв. Ж-1 | Для скв. Ж-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на ликвидацию скважины | тенге | 35 004 696 | 35 004 696 |
| 2 | Установки тумбы (1х1х1м) | тенге | 119 184 | 119 184 |
| 3 | Рекультивация земельного участка | тенге | 753 600 | 753 600 |
|  | Итого | тенге | 35 877 480 | 35 877 480 |
|  | Итого по двум скважинам | тенге | 71 754 960 |  |

9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ НЕДР, ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1 Охрана недр

Охрана недр   должна   осуществляться   в   строгом   соответствии   с   Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». В современном мире понятия экологической и промышленной безопасности неразделимы и уровень их обеспечения является важным критерием эффективности работы предприятия.

Уровень причинения вреда окружающей среде и здоровью людей от деятельности предприятия напрямую зависит от качества и технического состояния применяемого оборудования.

Компания несет полную ответственность за состояние охраны недр на месторождении в процессе бурения и испытания поисковых скважин. Ответственность за соблюдение требований законодательств в области охраны недр несет руководитель компании, осуществляющей пользование недрами.

Мероприятия по охране недр в процессе разведки месторождения предусматривают:

- обеспечение полноты геологического изучения и получения необходимых параметров для достоверной оценки запасов месторождения, предоставленного в недропользование;

- предотвращение загрязнения  подземных  водных  источников  вследствие перетоков    нефти,    газа    и    воды    в    процессе    проводки,    освоения    и кратковременной    пробной    эксплуатации    скважин,    а   также    вследствие
утилизации отходов производства и сточных вод;

- соблюдение    установленного    порядка    приостановления,    прекращения нефтяных операций, консервации и ликвидации объектов недропользования;

- предотвращение   открытого   фонтанирования,   поглощения   промывочной жидкости,  грифонообразования,  обвалов  стенок  скважин  и   межпластовых перетоков нефти, газа и воды в процессе проводки, освоения и последующей пробной эксплуатации скважин;

- надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

- надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

- предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов,
сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении.

Геологическая среда представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную, постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной деятельности, в результате чего происходит изменение природных геологических и возникновение новых антропогенных процессов.

Существенное воздействие на геологическую среду оказывает бурение скважин. При этом основными видами изменений геологической среды является образование техногенных грунтов преимущественно техногенно-переотложенных и техногенно-образованных.

Бурение скважины действует на геологическую среду «сверху» (с поверхности) и «снизу» (из массива горных пород).

Воздействие «сверху» происходит при обустройстве и включает работы, связанные с освоением территорий (отсыпка основания, прокладкой коммуникаций, строительством дорог и т.п.).

Основными источниками воздействия на геологическую среду «сверху» являются технологические продукты и отходы производства, циркулирующие накапливающиеся в поверхностных сооружениях. В случае негерметичности или переполнения этих сооружений жидкости растекаются и переносятся поверхностными водотоками. Основными механизмом проникновения загрязнителей в подземные горизонты является инфильтрация вместе с поверхностной водой.

Воздействие на геологическую среду «снизу» происходит при бурении скважин.

При бурении часть промывочной жидкости поступает из ствола скважины в водоносные горизонты, загрязняя их. Иногда поглощение буровых растворов имеет катастрофический характер. Основные изменения происходят в самих нефтесодержащих пластах.

Часть ранее нефтенасыщенного порового пространства замещается водой или газом, преобразуется химический состав пластовой воды и нефти, особенно интенсивно эти процессы происходят при закачке в пласт воды. Изменяются пластовые гидродинамические и термодинамические условия. Происходит взаимодействие нагнетательной воды с пластовой водой и породой. При этом протекают химические реакции с выпадением  в осадок новообразованных минеральных солей, усиливаются процессы выщелачивания минералов скелета нефтеносных пород. При этом происходят существенные изменения в водоносных горизонтах. При бурении нарушается поверхностный и подземный сток, изменяются фильтрационные и физико-механические  свойства грунтов.

Кроме того, возможны местные и региональные просадки поверхности, переформирование гидрогеологических условий, усиление или ослабление условий водообмена, образование новых водоносных горизонтов, смешение вод, изменение уровней, напоров, скоростей и направления движения, изменение химического газового состава и температуры.

Могут происходить вторичные изменения, фильтрационные деформации пород, дегазация пород, «образование антропогенных грифонов и гейзеров».

В результате происходящих антропогенных воздействий возможны изменения естественных физических полей: гравитационных, гидродинамических, термических, геохимических и др. Глубина изменения геологической среды может достичь несколько километров.

9.2 Оценка воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на геологическую среду дана на основе анализа проектных решений с учетом опыта проведения буровых работ.

Намечаемая хозяйственная деятельность не вызовет существенных изменений геологической среды. Земляные работы имеют временный характер. Общего изменения мощности слоя пород и зоны аэрации не произойдет. Воздействие оценивается как незначительное.

В условиях близкого залегания грунтовых вод незначительные нарушения микрорельефного залегания почв вызовут изменения температурного и водного режимов.

Поверхностные механические нарушения не имеют площадного характера и связаны с земляными работами по прокладке дороги и строительства площадки. Данные работы не приведут к образованию новых форм рельефа, существенному перераспределению поверхностного стока и нарушению режима подземных вод ввиду незначительного объема перемещаемого грунта. По данному критерию воздействие оценивается как незначительное.

Изменение химического состава и режима глубоких водоносных горизонтов маловероятно, так как строительство скважин осуществляется с применением передовых технологий и материалов, что сводит к минимуму риск возникновения нештатных ситуаций, при которых возможно нарушение герметичности цементирования или иных заколонных проявлений. По данному критерию воздействие оценивается как незначительное.

В процессе бурения скважин предусматривается комплекс мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений.

С учётом природоохранных мероприятий воздействие на геологическую среду будет незначительным.

Проектом бурения скважин предусмотрено использование в верхнем интервале скважины экологически безопасных буровых растворов, все компоненты которых будут иметь паспорт безопасности вещества.

Предотвращение межпластовых перетоков подземных вод достигается обеспечением высокого качества крепи скважины.

Технология крепления скважины учитывает опыт крепления ранее пробуренных скважин.

Интервалы испытания скважины изолируются с двух сторон цементными мостами, что обеспечивает предотвращение межколонных перетоков пластовых флюидов.

Охрана недр включает в себя систему правовых, организационных, технологических, экономических, и других мероприятий, направленных на:

- рациональное и комплексное использование полезного ископаемого;

- использование оптимальных способов отработки продуктивных пластов;

- охрана земной поверхности от техногенного (антропогенного) изменения;

- предотвращение ветровой эрозии почв;

- сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель, связанных с

бурением скважины;

- предотвращение загрязнения подземных вод при бурении скважин;

- использование в производстве нетоксичных материалов;

- экологически безопасная утилизация, захоронение остатков отходов бурения;

- очистка и использование промышленных и хозбытовых стоков в повторных циклах.

Обустройство участка бурения будет произведено с учетом требований правил техники безопасности и охраны окружающей среды, равно как с учетом задач эксплуатации и материально-технического снабжения, для полного обеспечения возможности выполнения работ в процессе строительства скважины. Подъездные дороги обеспечивают безопасные раздельные въезд и выезд с буровой.

Площадка для буровой установки будет спланирована с учетом естественного уклона местности, типа почвенного покрова и литологического состава почво-грунтов, глубины залегания уровня грунтовых вод. Емкости для бурового раствора и воды, емкости под дизтопливо и масло, и другое буровое оборудование будет размещаться на фундаменте из плит многократного использования.

Для исключения попадания отходов бурения на территорию буровой площадки и миграции загрязняющих веществ в природные объекты предусматриваются инженерная система организованного их сбора, хранения и гидроизоляция технологических площадок.

Строительно-монтажные работы. На этом этапе выполняется строительство дороги, сооружение насыпных площадок для размещения сооружений и строительство инженерного сооружения для сбора отходов бурения. На территории буровой производится выравнивание ее микрорельефа путем отсыпки песком и гравием (со снятием плодородного слоя грунта и перемещением грунта на расстояние).

После завершения этих работ территория будет готова к приему и размещению грузов, монтажу буровой установки, оборудования, вспомогательных сооружений, инженерных коммуникаций.

Основным видом воздействия будет загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами строительной техники, изменение микрорельефа территории работ, образование техногенных форм рельефа, а также нарушение и погребение почвенно-растительного покрова на ограниченных площадях под насыпными основаниями.

Подготовительные работы к бурению. На буровой будут осуществляться доставка буровой установки, оборудования и материалов. Монтаж буровой установки. Для доставки буровой установки и материалов будет использована дорога к буровой с твердым покрытием, а все работы по монтажу буровой установки будут выполняться в пределах буровой площадки. Поэтому основным видом воздействия будет загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами транспортной и грузоподъемной техники.

Бурение и крепление колонн.  Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой (промывкой) выбуренной породы на поверхность буровым раствором обработанными химическими реагентами.

Крепление скважины обсадными колоннами согласно проектным данным должно производиться в соответствии с «Инструкцией по креплению нефтяных и газовых скважин» и с «Инструкцией по испытанию скважин на герметичность».

Скважину укрепляют обсадными колоннами для предохранения стенок скважины от обрушения и образования каверн, для изоляции водоносных горизонтов и ограничения тех участков скважины, где могут неожиданно встретиться какие-либо проявления нефти и газа.

Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины обсадными колоннами и цементирование заколонного пространства.

На современном уровне развития строительства скважины важное значение приобретает проблема совершенствования технологии приготовления бурового раствора и его подбора.

Тип бурового раствора и его параметры по интервалам бурения подобраны, исходя из горно-геологических условий бурения с учетом его наименее вредного воздействия на окружающую среду.

С точки зрения охраны недр проектом предусмотрены буровые растворы плотностью 1,05 – 1,15 г/см³, не ухудшающие коллекторские свойства продуктивных пластов.

При бурении скважин велика вероятность повышения плотности, структурно-механических и реологических характеристик бурового раствора за счет обогащения его водочувствительными, легкодиспергирующимися глинами, содержание которых в разрезе превышает 30 %, что ведет к снижению скорости бурения, ухудшению качества промывки ствола скважины, поглощению бурового раствора, увеличению расхода химреагентов, увеличению объемов отходов, размещаемых в окружающей среде.

С целью сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта и предупреждения негативных явлений, которые могут возникнуть при вскрытии, проектом предусматривается производить бурение таких интервалов с использованием ингибированных систем буровых растворов, которые должны отвечать основным требованиям:

- низкое содержание твердой фазы;

- достаточная биоразлагаемость, незасоряющая пласт;

- в качестве утяжелителя бурового раствора необходимо использовать кислоторастворимые карбонатные материалы.

С целью сохранения технологических показателей бурового раствора предусматривается трех-пятиступенчатая очистка бурового раствора от выбуренной породы, что также уменьшает количество отходов, подлежащих размещению в окружающей среде.

Рекомендуемые системы бурового раствора отвечают основным экологическим требованиям, предъявляемым буровым растворам при вскрытии продуктивных пластов.

Компоненты бурового раствора, используемые при бурении, после сбора и очистки не окажут вредного влияния на окружающую среду в силу отсутствия эффекта суммации, поскольку они состоят из воды, биополимеров и инертных материалов (бентонитовой глины и молотого известняка).

Транспортировка химических реагентов предусматривается в исправной таре (в крафт-мешках, бочках). Сыпучие химреагенты в крафт-мешках хранятся в специальных закрытых помещениях.

Согласно проектным данным предусмотрено хранение бурового раствора в металлических емкостях, исключающих его утечку.

Приготовление и обработка бурового раствора производится в циркуляционной системе. Циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе, то есть из скважины по металлическим желобам через блок очистки в металлические емкости, из них насосами подается в скважину.

Площадка под агрегатно-вышечным и насосными блоками, блоком приготовления раствора бетонируется, с устройством бетонированных желобов для стока жидких отходов в специальную обустроенную металлическую емкость. Для предотвращения загрязнения почвы со сточными водами случайно пролитым раствором, площадка под агрегатно-вышечным и насосным блоками приготовления раствора гидроизолируется глиноцементным составом уклоном в сторону специальной емкости.

Источниками техногенного воздействия на окружающую среду на этапе бурения будут являться:

- передвижные и стационарные двигатели внутреннего сгорания;

- горюче-смазочные материалы;

- технологическое оборудование;

- вещества и материалы, используемые для приготовления и кондиционирования буровых технологических жидкостей (бурового и тампонажного растворов, буферных жидкостей);

- отходы бурения;

- твердые бытовые отходы;

- пластовые флюиды, в том числе углеводородные с сероводородом (в случае нефтегазоводопроявления).

Этот этап характеризуется интенсивным водопотреблением. Отличительной особенностью этого этапа является использование для промывки скважины раствора на углеводородной (минеральной) основе. Этот раствор и загрязненный им буровой шлам являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха (испарение легких фракций углеводородов) и грунта на территории буровой площадки почв за ее пределами (в случае миграции углеводородов за пределы буровой площадки, например за счет смыва их атмосферными осадками). Возможно вторичное загрязнение окружающей среды при транспортировке нефтесодержащих отходов для захоронения.

Освоение и испытание скважины. Освоение скважин и связанные  с этим работы производится  по плану  организации работ или проекту, утвержденному  организацией недропользователем  с указанием  руководителя  работ, технологии, оборудования, мероприятий  безопасности, охраны недр  и окружающей среды.

В зависимости от объема  и сложности  работ, геологической  характеристики объекта, состава  пластового  флюида, в плане  предусматривается  разработка  технологического  регламента.

План и регламент  доводятся  до сведения  исполнителей, контролируется руководителем работ. Отклонение от плана, регламента  производится  после  согласования  в установленном порядке, по указанию руководителя работ. К плану организации  работ прилагается  схема  расположения  оборудования, машин, механизмов с указанием  маршрутов выхода из опасной  зоны  в условиях  возможной  аварийной  загазованности   при любом  направлении ветра, схема расположения  объектов  в СЗЗ и  близлежащих  населенных  пунктов.

На испытание каждого объекта составляется технический акт в установленном порядке. Количество испытаний и их интервалы уточняются по результатам анализов шлама и ГИС геологической службой.

По результатам ГИС решается вопрос о целесообразности спуска эксплуатационной колонны и уточнения объектов для испытания. Это решение оформляется протоколом геолого-технического совещания с участием представителей геофизической службы.

Перед проведением работ по испытанию скважин на продуктивность устье оборудуется фонтанной арматурой и противовыбросовой задвижкой, опрессованной на полуторократное рабочее давление.

Вскрытие объектов в колонне и способ вызова притока должны быть в соответствии с Едиными техническими правилами при ведении буровых работ и правилами пожарной безопасности.

Вызов притока производится путем постепенного снижения плотности раствора нефтью. В случае необходимости осуществляется аэрация раствора. С получением притока скважина должна работать не менее 24 часов для очистки. Интенсификация притока в карбонатных коллекторах проводится путем соляно-кислотной обработки пласта.

При получении притока пластового флюида скважина исследуется согласно действующим инструкциям не менее чем на трех режимах.

В скважинах выполняются следующие виды исследований:

- замер начальных величин пластового давления и температуры;

- исследование продуктивности скважин методом восстановления давления и методом установившихся отборов с построением индикаторных диаграмм по каждому вскрытому пласту;

- изучение физико-химических свойств пластовых флюидов с целью определения содержания растворенного газа, давления насыщения, вязкости и плотности в пластовых условиях и других физико-химических параметров пластовых флюидов.

В случае герметичности приступают к испытанию следующего объекта.

Интервалы испытания уточняются по комплексу данных исследований проектируемых скважин геологической службой.

В случае обнаружения залежей углеводородов при испытании скважины будет осуществлен вызов притока из пласта и работа на факел. В случае высокого дебита скважины, и возможного большого газового фактора и наличие в нефтяном газе сероводорода, этот этап может стать самым значимым с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха. По завершении работ по освоению и гидродинамическому исследованию скважины проводится контроль воздуха рабочей зоны на наличие сероводорода и проверка герметичности устьевой арматуры.

Испытание разведочных скважин предусматривает организацию добычи углеводородного сырья из них на срок до трех месяцев, в отдельных случаях для мелких и средних месторождений возможно дифференцированное тестирование скважин, позволяющее проводить пробную эксплуатацию скважины с проведением комплекса промыслово-геологических и гидродинамических исследований по каждому пласту. Добытая углеводородная смесь в обязательном порядке реализуется государству согласно условиям контракта, за исключением случаев, когда при испытании разведочных (оценочных) скважин на море по итогам экологической экспертизы сжигание углеводородов на факеле признано наиболее безопасном методом утилизации для окружающей среды.

Консервация или ликвидация скважины. После проведения испытания Заказчиком принимается решение о её консервации до организации промысла или ликвидации при отсутствии признаков нефти.

Во всех случаях составляются планы проведения работ по консервации или ликвидации, согласно Типовых проектов на данные виды работ, которые согласовываются инспекцией по охране недр МД «Запказнедра» и другими организациями.

При подготовке буровой площадки предусматривается снятие плодородного слоя и хранение до рекультивационных работ, проводимых по окончании бурения скважины.

При консервации или ликвидации скважины строго руководствоваться разработанным Заказчиком типовым проектом проведения изоляционно-ликвидационных работ, согласованным с теми же организациями.

При ликвидации скважины ствол ее заполняется буровым раствором удельного веса, на котором велось вскрытие возможно продуктивной толщи.

Цементные мосты или пакеры устанавливаются против проницаемых горизонтов и на устье скважины.

Водоснабжение и водоотведение

Строительство и бурение скважин характеризуется большим потреблением воды. Вода будет использоваться на хозяйственно – бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении буровых работ будет использоваться вода питьевого качества.

На приготовление бурового раствора, промывочной жидкости и растворов реагентов, на испытание скважины, мытье оборудования, рабочей площадки и другие технологические нужды будет использоваться техническая вода.

Участок работ характеризуется отсутствием сетей водопровода. Для целей питьевого, хозяйственного водоснабжения планируется привозить воду из ближайшего населенного поселка. По согласованию с районной СЭС автоцистерны будут обеззараживаться не менее 1 раза в 10 дней. Качество питьевой воды будет соответствовать СанПиН 3.02.002.04. «Питьевая вода».

Питьевая вода на буровой будет храниться в резервуарах питьевой воды (V=5 м3), отвечающих требованиям СЭС. Доступ посторонних лиц к резервуарам запрещен. Буровые бригады и обслуживающий персонал будут проживать в передвижных вагончиках. Вагончики оборудованы душевой, умывальником, туалетом. Имеется столовая и прачечная.

Количество работающих предположительно составляет 35 человек. Расчет потребляемой воды во время проведения работ производился с учетом потребления воды для нужд вахтового поселка. Норма расхода хозяйственно-питьевой воды на одного человека согласно существующему нормативному документу СНиП 4.01-02-2001 от  2001г. принимается 125 л/сут.  Суточное потребление воды составляет 0,125 м3/сут.

Вода для производственных нужд предназначена для приготовления бурового раствора, тампонажного раствора, обмыва бурового оборудования и рабочей площадки, затворения цемента и для других технических нужд. Суточный расход технической воды на производственные нужды определяется согласно «Технического проекта на строительство скважин».  Для хранения технической воды проектом предусмотрен резервуар емкостью 50 м3

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септик с насосной установкой, где происходит грубая механическая очистка стоков. По мере его наполнения стоки будут окачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения близлежащего населенного пункта по договору.

Септики после окончания работ очищаются, дезинфицируются и могут использоваться повторно. Территория расположения септиков подлежит засыпке и рекультивации.

Отходы производства и потребления

Состав бурового шлама зависит от состава бурового раствора, а также методов бурения скважин и типов пород, через которые осуществляется бурение.

Транспортировка химических реагентов предусматривается в надёжной таре (в крафт-мешках, бочках). Сыпучие химреагенты в крафт-мешках хранятся в специальных закрытых помещениях.

Согласно проектным данным предусмотрено хранение бурового раствора в металлических емкостях,  исключающих его утечку.

Под действием гравитации и вследствие более высокой плотности буровой шлам оседает на дно накопителя отходов бурения. Шлам в процессе бурения и выбуренная порода на этапе строительства будут собираться в гидроизолированное инженерное сооружение для сбора твердой и жидкой фазы бурения с последующим вывозом отходов на полигон отходов согласно договора с подрядной организацией.

Объем образующегося бурового шлама при прочих равных условиях зависит от коэффициента кавернозности ствола скважины и коэффициента разуплотнения выбуренной породы. Проектом на строительство скважины предусмотрено использование буровых растворов, которые максимально снижают разупрочнение пород и растворение солевых пород. Благодаря этому значения коэффициентов кавернозности и разуплотнения не будут превышать принятые величины. Соответственно, фактический объем бурового шлама не будет превышать расчетный объем.

Объём образования технологических отходов бурения одной скважины определяется в соответствии с «Инструкцией по охране окружающей среды при строительстве  скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих», РД 51-1-96.

9.3 Характеристика аварийных и залповых выбросов и мероприятия по их предотвращению

Основными видами аварий в процессе проводки ствола скважины являются:

- авария с бурильной колонной: слом бурильной трубы УБТ, прихват, заклинивание инструмента, при спуск подъемных операциях;

- оставление шарошек на забое;

- падение посторонних предметов в скважину;

- осложнения: нефтегазопроявления, поглощения бурового раствора.

В целях предупреждения аварий с бурильной колонной строго придерживаются проектных компоновок низа бурильной колонны; в случае изменения (КНБК) ствол скважины тщательно проработать с принятием мер предосторожности против заклинивания колонны бурильных труб и забуривания нового ствола (с ограниченной нагрузкой и пониженной проходкой при проработке).

Для предупреждения слома инструмента не допускать вибрации колонны при бурении, при появлении вибрации необходимо выйти из зоны критических колебаний, для чего надо уменьшить или увеличить нагрузку на долото. Во время спускоподъемных операций не допускать посадок и затяжек инструмента свыше собственного веса на 10т.

Для предупреждения оставления шарошек при бурении не передерживать работу долота на забое, для чего определять момент подъема долота по показаниям контрольно-измерительных приборов и изменению скорости механического бурения.

Для предупреждения падения посторонних предметов предусмотреть использование устройства, предупреждающего падение посторонних предметов в скважину.

Ликвидация аварий, связанных со сломом бурильной колонны, прихватом инструмента, извлечением посторонних предметов, шарошек, производится по отдельному плану, утвержденному главным инженером буровой организации и в присутствии аварийного мастера.

Наиболее сложными и трудоемкими по затратам и средствам являются аварии, связанные с нефтегазопроявлениями и поглощениями бурового раствора.

Буровые бригады, работающие на буровой, где ожидаются нефтегазопроявления, должны быть обучены соответствующим правилам ведения работ и проинструктированы, бурильщики обязаны знать характер и глубину залегания горизонтов, способных поглощать промывочную жидкость, или при вскрытии которых возможны газонефтеводопроявления.

Признаки проявлений:

- снижение плотности бурового раствора и разгазирование ее;

- увеличение объема циркулирующей жидкости в приемных емкостях;

- выделение газа из скважины;

- перелив промывочной жидкости из скважины при прекращении циркуляции;

- увеличение газопоказаний на станциях газокаротажа;

- увеличение механической скорости бурения;

- уменьшение давления гидравлических сопротивлений на стояке;

- увеличение веса на крюке по показаниям ГИВ.

Основным средством, предупреждающим газопроявления в бурящейся скважине, является применение бурового раствора с соответствующими параметрами (плотность, вязкость, водоотдача, СНС и др.). Плотность бурового раствора и отклонения от установленной величины определять согласно ЕТП РК.

Плотность бурового раствора должна быть повышена, если поступление пластового флюида во время проявлений приводит к увеличению уровня в приемных емкостях и появлению избыточного давления в бурильных трубах при закрытой скважине.

Подъем инструмента во избежание проявления производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины.

В технологический цикл углубления скважины включать мероприятия, предусматривающие предотвращение  и раннее обнаружение газонефтеводопроявлений с учетом конкретных геолого-технических условий.

При начавшемся поглощении поднять бурильную колонну, башмак обсадной колонны или прихватобезопасный интервал и приступить к его ликвидации.

Бурить с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции можно только по специальному плану, утвержденному вышестоящей организацией.

Появление в процессе бурения и промывок в буровом растворе газа, не приводящее к увеличению уровня в приемных емкостях требует немедленного установления интенсивности его поступления.

Для этого углубление скважины прекратить и вести промывку с течение одного цикла циркуляции. Если при этом поступление газа прекратилось, то это означает, что газ поступает в раствор из выбуренной породы.

При поступлении газа из разбуренной породы повышать плотность бурового раствора не требуется.

Долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей.

При появлении признаков начавшегося проявления при подъеме труб необходимо остановить подъем. При отсутствии перелива сразу же приступить к спуску труб в башмак обсадной колонны.

Подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород.

Не следует проводить кратковременных промежуточных промывок при наличии газированных забойных пачек. Промежуточные промывки во время спуска производить по длительности, позволяющей убедиться в отсутствии пластового флюида в скважине. Длительные ремонтные или профилактические работы, не связанные с ремонтом устья скважины, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. Если ремонт устья скважины или противовыбросового оборудования продолжителен, и нет возможности промыть скважину, то нужно устанавливать отсекающий цементный мост.

О замеченных признаках газонефтеводопроявлений необходимо немедленно поставить в известность инженерную службу.

После закрытия превентора и стабилизации давления необходимо принять меры по ликвидации проявления.

Основными сценариями аварий при проведении работ на месторождении могут являться: отказ работы аварийной и запорной арматуры, создание избыточного давления в емкостях, повышение температуры в системах, разрыв резервуаров, разлитие топлива, пожар, взрыв.

9.4 Охрана труда, техника безопасности и промышленная санитария

Весь персонал должен пройти медицинское освидетельствование при приеме на работу. По рекомендации медицинских служб должны быть предприняты профилактические меры по иммунизации и предотвращению заболеваний. Персонал, занятый работами, связанными с опасностью для здоровья (например, шум, напряжение, работа с химикатами  и т.д.) должен регулярно проходить медицинский осмотр для освидетельствования возможного заболевания или получения повреждения. Отсутствие персонала на рабочем месте по причине заболевания должно быть подтверждено медицинским работником или общественным учреждением.

Употребление или нахождение под воздействием алкоголя, наркотиков и других токсических средств на рабочем месте, в железнодорожном или автомобильном транспорте при транспортировке к месту работ и обратно, в рабочее время запрещено.

Руководители и ответственные работники должны действовать строго в соответствии с должностными инструкциями.

Региональный менеджер несет полную ответственность за выполнение политики ОЗТОС и координирует работы по эвакуации в аварийных случаях. Начальник буровой находится на территории работ и несет полную ответственность за соблюдение стандартов и требований руководств по ОЗТОС, наблюдает за качеством данных и руководит выполнением производственных задач. Он помогает организовать работу всех подразделений путем проведения собраний, а также  на индивидуальной основе с начальниками отрядов, топографом, механиком и инженером по ОЗТОС.

Инженер ОЗТОС всегда должен быть на месте для соблюдения всех требований по технике безопасности, охраны окружающей среды при проведении работ. Советники / ответственные работники ОЗТОС должны быть компетентны, иметь достаточный опыт для выполнения своих обязанностей, обладать всеми знаниями руководства ОЗТОС.

Медицинское сопровождение должно быть организовано надлежащим образом для проведения работ. Должно быть обеспечено необходимое оборудование, медикаменты, медицинские аптечки по оказанию первой помощи.

Будут разработаны процедуры на случай чрезвычайной ситуации, например, несчастного случая в поле, пожара, вспышки заболевания, потери человек и т.д. В планах ответственных мер на возникновение чрезвычайных ситуации должен участвовать персонал всех подразделений, участвующих в работах, связь между которыми поддерживается регулярно.

Обязательным является инструктаж работников по рабочим процедурам, правилам практической безопасности и использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), обязанностей на случай возникновения ЧС и действующих правил. Все работники должны пройти необходимое обучение и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте перед началом работ, кроме того, предусматривается проведение регулярного дополнительного инструктажа во время работ. Курс обучения и инструктажа должен включать в себя требования местного законодательства, правила Заказчика, политику и процедуры ОЗТОС подрядчика.

Должна быть налажена система расследования несчастных случаев и инцидентов на месте и системы отчетности. Заказчик должен быть немедленно информирован о несчастном случае, угрожающем инциденте или едва не случившемся инциденте.

Вахтовый поселок должен занимать минимальную площадь, однако, с соблюдением всех требований ОЗТОС. По возможности, максимально должны использоваться природные расчищенные площадки. Также максимальным образом должна сохраняться растительность на месте расположения вахтового поселка.

Удобная, безопасная и защищенная устанавливаемая электрическая система должна соответствовать общепризнанным стандартам. Особое внимание должно быть установке заземления, изоляции, распределению максимальной токовой защиты и устройств остаточного тока. Ответственным за обслуживание электрической системы должен быть назначен человек, имеющий соответствующую квалификацию.

Места проживания персонала должны быть устроены таким образом, чтобы обеспечить защиту от ветра, дождя и экстремальных температур, а также достаточную защиту от насекомых. Весь персонал (мужской и женский) должен быть обеспечен соответствующим количеством удобных туалетов и душевых. Участки проведения ремонтных работ должны иметь достаточный размер и  иметь соответствующие оборудования для проведения срочных ремонтов и каждодневного техобслуживания.

Гигиена должна постоянно поддерживаться на высоком уровне. Особое внимание должно быть уделено приготовлению пищи и качеству питьевой воды. Задача хозяйственно-бытовой службы – организовать должный уровень обслуживания на протяжении всего периода работ, при этом особое внимание должно уделяться правильному хранению, контролю и уничтожению отходов.

Допустимо использование утвержденных видов инструментов, машинного и другого оборудования, компрессорных систем, которые устанавливаются, обслуживаются и работают в соответствии с инструкциями производителей, людьми, имеющими соответствующие полномочия и квалификацию. Все приборы и оборудования должны быть размещены согласно международным промышленным стандартам. Сертификат соответствия технике безопасности должен быть на все оборудование, где это уместно и предъявляться по первому требованию. Соответствующие надписи относительно опасного места работ  и оборудования должны быть установлены на хорошо обозреваемой позиции.

Весь персонал должен носить одежду, соответствующую для проведения текущих работ, погодных условий и условий окружающей среды.

При необходимости, связанной с организацией безопасного ведения работ персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. С ним относятся защитная одежда, защитные средства для глаз, лица и волос, защитная обувь, жесткие головные уборы (каски), теплозащитные средства, респираторы и т.д.  СИЗ должны применяться в соответствующих условиях проведения работ, согласно указаниям, инструкциям и общепринятой практике и меняться по мере их износа.

Должно быть обеспечено соответствующее оборудование для спасения жизни, противопожарные средства, средства эвакуации и медицинское оборудование, необходимое на случай ЧС. Все перечисленное оборудование должно быть  зарегистрировано. Местоположение оборудования должно быть четко указано. Предупреждающая надпись об ограничении доступа должна быть помещена на внешней части ограждения на месте проведения горячих работ (сварка, резка, дробление).

Соответствующие стандарты и процедуры ОЗТОС должны применяться в отношении контроля, безопасной переноски, хранения, транспортировки и распоряжения опасных материалов (включая отходы). Меры контроля включают в себя предупреждающие/идентифицирующие надписи, противопожарную защиту, безопасные дистанции, предотвращение разлива, вентиляцию, сегрегацию несовместимых материалов, регулярные проверки/инспекции, оборудование скорой помощи, обучение персонала использованию СИЗ.

Специальные средства защиты от шума должны быть использованы там, где уровень шумов постоянно превышает 90 дБ.

Должны быть приняты меры для максимального снижения уровня пыли, для того, чтобы обеспечить людям безопасную среду на рабочем месте.

Респираторные средства защиты должны применяться там, где персонал подвержен потенциальной опасности токсического загрязнения воздуха при выполнении своих обязанностей или в местах с недостатком кислорода.

Количество и степень вредности отходов должна быть минимизирована. Если нет специальных приспособлений для утилизации отходов, отходы должны быть обработаны в соответствии с действующими правилами и законодательством. По завершению работ место расположения вахтового поселка должно быть полностью очищено. Руководство по работе с отходами должно гарантировать, что риск здоровью и безопасности персонала, а также окружающей среде в целом будет минимальным.

Санитарно-бытовое обслуживание

В каждом производственном подразделении предприятия  будут устроены бытовые помещения, оборудованные  душевыми, для хранения и сушки одежды. На всех объектах предприятия будут организованы медпункты, оборудованные всеми необходимыми средствами для оказания первой помощи.

Обслуживание и эксплуатация электрооборудования

При обслуживании и эксплуатации электрооборудования будут выполняться все мероприятия по технике безопасности в соответствии с ПУЭ и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок" Эти мероприятия в обязательном порядке включают: защитные средства, защитное отключение, пониженное напряжение, заземление.

Противопожарные мероприятия

Площадка работ будет снабжена всем необходимым оборудованием пожарной безопасности и соответствует требованиям «Правила пожарной безопасности в нефтегазовой промышленности. Утвержденной приказом Министерства энергетики, индустрии и торговли РК №62 от 06.04.1998г.». Весь персонал, работающий на буровой площадке, пройдет специальный курс по использованию огнетушителей.

Все работы по строительству скважины проводятся в соответствии с планом мероприятий предприятия по охране труда на буровой площадке. Этот план должен быть разработан с учетом вредных факторов на месте проведения работ, объема данных работ, нужд сотрудников и мер безопасности. При проведении таких видов работ, необходимо действовать согласно Единым Техническим Правилам ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях Республики Казахстан и Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики Казахстан.

Согласно Закону Республики Казахстан "О пожарной безопасности" обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на руководителя предприятия. На разведочной площади будут предприняты все меры к:

- соблюдению требований пожарной безопасности, а также предписаний и иных законных требований органов противопожарной безопасности;

- проведению противопожарной пропаганды, а также обучению своих работников мерам пожарной безопасности;

- содержанию в исправном состоянии системы и средств пожаротушения, не допущения использования их не по назначению;

- оказанию содействия в установлении причин и условий возникновения и развития пожаров, а также выявлению лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

Санитарные нормы и правила

Необходимо учитывать санитарные правила и нормы при проведении следующих работ:

1. Строительно-монтажные и подготовительные работы;

2. Бурение скважины;

3. Испытание скважины;

4. Консервация и ликвидация скважины

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20 марта 2015 г.  размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по утвержденным методикам и в соответствии с классификацией производственных объектов и сооружений.  По классу санитарной опасности согласно СанПиН № 237 данный объект относится к 1 классу опасности.

10 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Проектирование видов, объемов и сроков выполнения разведочных работ на контрактной территории частной компании «Qassinoil Ltd» выполнено в соответствии с условиями контракта №5251-УВС от 1 августа 2023 года на разведку и добычу углеводородов на участке Жанатурмыс и положениями действующего законодательства в области недропользования.

Срок проведения разведочных работ на контрактной территории частной компании «Qassinoil Ltd» оценивался с учетом технологических, технических и других факторов, таких как:

- виды и объемы работ для выполнения поставленных задач, которые должны быть решены в рамках разведочных работ и сроки их выполнения, включая бурение и испытание разведочных скважин, проведение необходимых исследовательских работ, оценку необходимости проведения дальнейшей пробной эксплуатации;

- разработка проектной документации и процедуры, связанные с согласованием и утверждением проектной документации;

- оформление разрешительной документации для обеспечения законности выполнения нефтяных операций по разведке углеводородов;

- своевременность и бесперебойность выполнения проектируемых работ;

- закуп необходимого оборудования и услуг и процедуры связанные с этим;

- сроки поставки оборудования и проведения строительно-монтажных работ.  .

Выполнение всего объема разведочных работ, предусмотренных настоящим проектом, планируется в период разведки до 1.08.2029 года.

В данном разделе приведены сроки выполнения разведочных работ на участке Жанатурмыс (таблица 10.1). Согласно условиям контракта, на право недропользования, продолжительность периода разведки составляет 6 лет. Программа разведочных работ разработана с учетом используемой в отрасли стадийности и последовательного снижения геологического риска разведочных работ, который главным образом связан с определением точек заложения разведочных скважин, наиболее достоверном прогнозе геологического разреза, свойствами осадочных отложений и флюидов.

По календарному плану на монтаж буровой вышки, бурение скважины, испытание выделенных в разрезе объектов, демонтаж и переброску вышки отводится 200-250 дней на одну проектируемую скважину. Бурение независимых проектных скважин намечается в 2026-2028 гг.

В таблице 10.2 приведен календарный план бурения проектных скважин на участке недр Жанатурмыс.

Таблица 10.1 - Сроки выполнения и объемы разведочных работ на участке Жанатурмыс

| Годы | Наименование планируемых работ | Единица измер. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2024 | Разработка "Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Жанатурмыс, включая ОВОС". | проект | 1 |
|  | Составление технического проекта на проведение детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ в объеме 123 пог.км. (уч.№1) с ОВОС | проект | 1 |
|  | Проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д объемом 123 пог.км, (участок № 1) | Пог.км | 123 |
|  | Мониторинг состояния недр. | отчет | 1 |
| 2025 | Обработка и интерпретация полевых детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ в объеме 123 пог.км. | отчет | 1 |
|  | Разработка «Технического проекта на строительство разведочных скважин с проектной глубиной 3000м (+/- 250м)» | проект | 1 |
| 2026 | Бурение и испытание разведочной скважины Ж-1 с проектной глубиной 3000м (участок № 1) | Скв. | 1 |
|  | Составление технического проекта на проведение детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ в объеме 53 пог.км. (уч.№2) с ОВОС | проект | 1 |
| 2027 | Проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д объемом 53 пог.км, (участок № 2) | Пог.км | 53 |
|  | Обработка и интерпретация полевых детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ в объеме 53 пог.км. | отчет | 1 |
| 2028 | Оперативный подсчет запасов по результатам бурения разведочной скважины Ж-1 (участок №1) | отчет | 1 |
|  | Бурение и испытание разведочной скважины Ж-2 с проектной глубиной 3000м (участок №2) | Скв. | 1 |
| 2029 | Оперативный подсчет запасов по результатам бурения разведочной скважины Ж-2 (участок №2) | отчет | 1 |

##### Таблица 10.2 – Календарный план бурения проектируемых скважин

| № № п/п | Номера проектируемых скважин | Проектные глубины, м | Год бурения | Продолжительность бурения, сутки | Год освоения и испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ж-1 | 3000 | 2026 | 200 | 2026 |
| 2 | Ж-2 | 3000 | 2028 | 200 | 2028 |

11 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Стоимость видов разведочных работ рассчитана на основе средних существующих цен на аналогичные работы  на территории РК. Окончательная стоимость разведочных работ будет определена на основе проведения  тендеров в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

В данном разделе приведены предполагаемые затраты на период проведения геологоразведочных работ по проекту.

В таблице 11.1 в показателях отражены затраты на строительство скважин, освоение и испытание скважин.

Общая стоимость проектируемых геологоразведочных работ на контрактной территории составит 1 613,5млн. тенге.

Таблица 11.1. Предполагаемая стоимость работ на геологоразведочные работы

| Годы | Наименование планируемых работ | Стоимость Млн.тн |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2024 | Разработка "Проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Жанатурмыс, включая ОВОС". | 7 |
|  | Составление технического проекта на проведение детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ в объеме 123 пог.км. (уч.№1) с ОВОС | 5 |
|  | Проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д объемом 123 пог.км, (участок № 1) | 300 |
| 2025 | Обработка и интерпретация полевых детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ в объеме 123 пог.км. | 35 |
|  | Разработка «Технического проекта на строительство разведочных скважин с проектной глубиной 3000м (+/- 250м)» | 5 |
| 2026 | Бурение и испытание разведочной скважины Ж-1 с проектной глубиной 3000м (участок № 1) | 544 |
|  | Составление технического проекта на проведение детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ в объеме 53 пог.км. (уч.№2) с ОВОС | 5 |
| 2027 | Проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д объемом 53 пог.км, (участок № 2) | 145 |
|  | Обработка и интерпретация полевых детальных сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ в объеме 53 пог.км. | 13,5 |
| 2028 | Бурение и испытание разведочной скважины Ж-2 с проектной глубиной 3000м (участок №2) | 544 |
| 2029 | Оперативный подсчет запасов | 10 |
| Итого за период 2024-2029г.г. |  | 1613,5 |

12 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Ожидается, что основным положительным результатом разведочных работ на участке Жанатурмыс будет выявление залежей нефти в верхнепермских, триасовых отложениях в пределах выявленных структур.

В результате выполнения намеченных в проекте разведочных работ будет получена информация о нефтегазоносности триасовых  и пермских отложений, параметрах залежей, которая будет положена в основу отчета по подсчету запасов нефти и газа и проекта пробной эксплуатации.

Виды и объемы геологоразведочных работ, предусмотренные настоящим проектом, сведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Виды и объемы проектируемых геологоразведочных  работ

| №№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сейсморазведочные работы 2Д | Пог.км | 176 |
| 2 | Бурение, исследование и испытание скважин Ж-1 и Ж-2 | скв м | 2 6000 |
| 3 | Оперативный подсчет запасов УВС | отчет | 1 |

12.1 Оценка ожидаемых прогнозных ресурсов нефти

Определение категорийности прогнозных ресурсов нефти произведено согласно “Классификации запасов месторождений перспективных и прогнозных ресурсов нефти и природного углеводородного газа”.

Для подсчета перспективных ресурсов и запасов нефти по верхнепермским отложениям величины подсчетных параметров (коэффициенты пористости, нефтенасыщенности, плотность нефти и пересчетный коэффициент) приняты по аналогии с месторождением Жаксымай: нефтенасыщенная толщина, открытая пористость, нефтенасыщенность, плотность нефти, пересчетный коэффициент, газосодержание.

По мере реализации программы бурения, результат анализа первых скважин сказывается на изменении вероятности успеха при бурении будущих скважин. Очевидно, что если после бурения первой скважины выявлен нефтеносный пласт, то вероятность успешного бурения второй скважины на данный пласт существенно возрастает.

С учетом принятых подсчетных параметров геологические ресурсы по категории С3 подсчитаны объемным методом по формуле

Qн = S*h*Kp*Ks**,

где: S – площадь нефтеносности, тыс.м2;

h – нефтенасыщенная толщина,  м;

Kp – среднее значение коэффициента открытой пористости,  д.е.;

Ks – среднее значение коэффициента нефтенасыщенности, д.е.;

- пересчетный коэффициент, учитывающий усадку нефти;

- среднее значение плотности нефти при стандартных условиях, т/м3

Извлекаемые запасы нефти определялись по формуле:

Qн.изв= Qн*,

где:  - коэффициент извлечения нефти, д.е.

Таблица 12.1.1 – Предварительная оценка перспективных ресурсов по категории С3

| № п/п | Площадь | Горизонт | Категория | Оконтури-вающая изогипса |  | Площадь нефтеносности, тыс.м2 |  | Средневзвешенная нефтенасыщенная толщина, м |  | Коэффициенты, д. ед. |  |  |  |  |  | Плотность нефти, г/см3 |  | Геологические запасы нефти, тыс.т. |  | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. |  | Извлекаемые запасы нефти, тыс.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытой пористости |  | Нефтенасы-щенности |  | Пере-счетный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сев. Карабулак | PТ | С3 | -800 |  | 4163 |  | 8 |  | 0,249 |  | 0,735 |  | 0,905 |  | 0,849 |  | 4683,2 |  | 0,3 |  | 1404,9 |
| 2 | Сорбулак | PТ | С3 | -2400 |  | 4566 |  | 8 |  | 0,249 |  | 0,735 |  | 0,905 |  | 0,849 |  | 5136,5 |  | 0,3 |  | 1541,0 |
| Итого по пермотриасовым залежам(РТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9819,7 |  |  | 2945,9 |

13 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Основные геолого-экономические показатели представленные в настоящем разделе рассчитаны исходя из объема работ и затрат планируемых на контрактной территории в период разведочного этапа и заложенных в настоящем «Проекте разведочных работ …» (раздел 10, 11 и  12) и ожидаемых результатов от проведенных работ (таблица 13.1).

# Таблица 13.1 - Основные геолого-экономические показатели разведочных работ

| №№ | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ожидаемые затраты разведочного этапа, млн. тенге | 1 613,5 |
| 2 | Количество проектных независимых разведочных скважин, шт | 2 |
| 3 | Проектные глубины, горизонт | 3000-РТ/Р1к |
| 4 | Объем планируемого бурения, м | 6000 |
| 5 | Затраты на разведочное бурение, млн. тг | 1088 |
| 6 | Предполагаемые затраты на 1 м проектируемого бурения, тыс.тг | 181,3 |
| 7 | Предварительно оцененные ресурсы нефти (кат. С3), тыс.т | 2945,9 |
| 8 | Ожидаемых ресурсы нефти на 1 м проходки, тыс.т | 1,63 |
| 9 | Затраты на подготовку 1 т ожидаемых запасов нефти, (тыс.тг) | 0,55 |
| 10 | Продолжительность проектируемых работ на площади, годы | 6 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация геологоразведочных работ на участке недр Жанатурмыс возможно позволит определить коммерческие запасы углеводородов, переоценить общие перспективы контрактной территории и открыть новую зону нефтеносности в пределах контрактной территории в отложениях надсолевого комплекса отложений.

Результаты бурения могут позволить уточнить тектоническую, геологическую характеристику данной территории, увеличить перспективы контрактной территории в нефтегазоносном отношении.

Предусмотренные «Проектом…» виды и объемы геолого-геофизических работ обеспечивают решение поставленных геологических задач на этапе разведки. По результатам  работ ожидается уточнение геологического строения вновь выявленных ловушек и выявление в их пределах нефтяных залежей, будут изучены литолого-фациальные, гидрогеологические, структурные особенности выявленных резервуаров, изучены основные физические параметры, коллекторские свойства продуктивных горизонтов, изучены свойства  пластовых флюидов.

После получения дополнительной геолого-геофизической информации в период проведения разведочных работ будет проведен оперативный подсчет запасов углеводородов и дано обоснование целесообразности вовлечения выявленных залежей в пробную эксплуатацию. Будут определены направления дальнейших исследований по направлению нефтегазового потенциала контрактной территории.

Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области недропользования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Садыров М.С., Бауск В.А., «Отчет о результатах работ сейсмической партии (11/81) ВСП и СК, проводившей работы в параметрических и глубоких скважинах, пробуренных в пределах восточного борта Прикаспийской впадины Актюбинской области Каз ССР., 1980г.

- Арзютов В.Н. и др. «Отчет о результатах региональных сейсмических исследований МОГТ, проведенных в восточной части Прикаспийской впадины в 1986-1987гг».

- Гущин Е.С., Тастанова Х. «Оперативное обобщение и анализ результатов геофизических работ, и сопоставление их с результатами глубокого бурения с целью определения эффективности и дальнейшего направления исследований по подсолевым отложениям». 1986г.

- Федорова Т.И. и др., «Результаты поисковых сейсморазведочных работ МОГТ в Темирской зоне распространения карбонатных отложений. Отчет Аккдукский с/п 2/84-86, проводившей сейсмические работы в Октябрьском, Темирском районах в 1984-1986 гг.», Актюбинск, 1987 г.

- Федорова Т.И. и др. «Отчет о результатах поисковых сейсморазведочных работ МОГТ в Темирской зоне распространения карбонатных отложений». (с/п 2/84-86), 1987г.

- Кан В.П.,Испанова З.О., «Отчет о результатах региональных сейсмических исследований МОГТ, проведенных с/п 8/78-80 в восточной части Прикаспийской впадины в 1978-80 г.г.», 1981 г.

- Гилязов Ф.А., «Отчет о результатах поисковых сейсморазведочных работ МОГТ и ОГТ МПВ на площади Ащикольского поднятия фундамента восточной части Прикаспийской впадины за 1989-1991г.», 1991г.

- Комаров В.П., Бойко Л.И., «Результаты опытно-производственных и поисковых работ МОГТ с использованием вибрационных источников на площади к северу и северо-западу от Темирского поднятия за 1989-1991гг. Отчет геофизической партии 5/89-91. (М 1 50 000, 1 100 000, лист м-40)», Алма-Атинская геофизическая экспедиция, 1992г.

- А. Жуанель «Окончательный отчет по геолого-геофизическим материалам по блоку Темир», Эльф Нефтегаз.

- Питер Дерни, Марис  Назаров. «Отчет по возрасту освобожденной от геологоразведочных работ 25% части первоначальной контрактной территории блока Темир в Актюбинской области Республики Казахстан». Компания Маерск Ойл Казахстан ГмбХ, г.Алматы, 2001г.

- Назаров М., Питер Этерингтон Смит «Отчет по возврату оставшейся контрактной территории блока Темир за исключением площади месторождения Сайгак в Актюбинской области Республики Казахстан», Компания Маерск Ойл Казахстан ГмбХ, г.Алматы, 2004г.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Заключение

метрологической экспертизы к отчету по теме: «Проект разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области»

Договор №1-Q от 16.11.2023г.

Ответственные исполнители:

Горяева Н.В.

Ли В.Ч.

По метрологическому обеспечению работы замечаний и предложений нет. Отчет соответствует требованиям государственных стандартов и может быть принят к рассмотрению в ЦКРР МЭ РК.

Экспертиза проведена 10 марта 2024г.

Метролог                                                             Д.В. Британская

СПРАВКА

о рассылке

«Проект разведочных работ с целью поиска углеводородов на участке Жанатурмыс в Актюбинской области»

Договор №1-Q от 16.11.2023г.

Отчет направлен в следующие организации:

| № п/п | Организация | Адрес | № Экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЦКРР МЭ | г. Нур-Султан ул. Кабанбай Батыра, 19 | 1 |
| 2. | МД «Запказнедра» | г. Актобе ул. Калдаякова, 5-б | 2 |
| 3. | Частная компания «Qassinoil Ltd» | …. | 3, 4, 5 |