Приложение №   к приказу

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

I. Общие положения

1.1. Настоящая методика является рекомендацией по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов газотранспортной системы магистральных газопроводов: подземных хранилищ газа (ПХГ), компрессорных станций (КС), газораспределительных станций (ГРС), - на основе унифицированных методов определения параметров газовых потоков и концентраций вредных веществ в выбросах.

1.2. Наличие документа позволит существенно сократить работы по определению норм предельно допустимых выбросов (ПДВ) для действующих и вновь проектируемых объектов транспортировки, хранения и распределения газа потребителям.

2. Характеристика объектов транспорта и хранения газа

2.1. Характеристика ПХГ. Подземные хранилища газа предназначены для хранения газа в пласте (период откачки газа) и подачи его из пласта потребителям (период отбора газа). Эксплуатация технологических установок ПХГ зависит от сезона потребления газа, и имеет циклический характер.

2.1.1. Производительность ПХГ зависит от активного объема газа хранилища. Условно различают три группы хранилищ: 1-ая - малой производительности до 1 млрд. м³ газа; 2-ая - средней производительности - 1 - 3 млрд. м³ газа, 3-я - большой производительности - более 3 млрд. м³ газа.

2.1.2. Газохранилище состоит из следующих основных гидравлических связанных элементов: пласта, равнины соединительных газопроводов, аппаратов используемых при очистке и охлаждении, КС и ГРС (пункта редуцированных газов.)

2.2. Характеристика КС. Компрессорные станции предназначены для перекачки газа по магистральным газопроводам. Эксплуатация технологических установок КС зависит от режима работы линейной части, а состав и количество вредных веществ, поступающих в атмосферу зависит от тепла и числа работающих газоперекачивающих агрегатов (ГПА).

2.2.1. Производительность КС зависит от установочной суммарной мощности газоперекачивающих агрегатов. Условно различают три группы КС: 1-ая - малой производительности с суммарной установленной мощностью до 100 мВт; 2-ая - средней производительности - 100-200 мВт; 3-я - большой производительности - более 200 мВт.

2.2.2. КС состоит из следующих технологически связанных основных объектов: линейной части газопровода, установки осушки по охлаждению газа, компрессорного цеха и пункта редуцирования газа.

2.2.3. Котельная, участок водоснабжения, масляное хозяйство, воздушные компрессоры, контрольно-измерительные приборы, связь, электроснабжение, канализация относятся к вспомогательным газотранспортным объектам отрасли.

2.3. Вредными веществами на КС являются газ и продукты его сгорания. Выделение газа обусловлено эпизодическими технологическими операциями, предусмотренными регламентом (продувка аппаратов, шлейфов, газопроводов, скважин и т.д.), и разгерметизацией оборудования.

Выделение продуктов сгорания обусловлено работой газоперекачивающих агрегатов, трубомоторгенераторов, котлоагрегатов, огненных испарителей и работой факельного хозяйства. Выделение газа и продуктов сгорания поступает в атмосферу через организованные источники выброса.

2.3.1. Источниками выбросов газа на ПГС, КС и ГРС являются продувочные свечи аппаратов (пылеуловителя, фильтроаппараты, контакторы), свечи пуска и разгрузки газоперекачивающих агрегатов, свечи дегазации, вентиляционные шахты и т.д.

Источниками выбросов продуктов сгорания газа являются выхлопные трубы газоперекачивающих агрегатов, турбомотогенераторов, дымовые трубы котлоагрегатов, огневых испарителей и т.д.

2.3.2. В Приложениях 1-2 приведены статьи затрат газа на технологические операции, связанные с выделением газа в атмосферу на ПХГ и КС.

Нормативы затрат газа на технологические операции при создании и эксплуатации ПХГ составляют 1,0 - 1,2 в период вывода хранилища на режим и 0,6-0,7 в период эксплуатации (в % от объема транспортируемого газа).

В настоящее время на ряде КС и ПХГ внедрены малорасходные или безрасходные схемы продувки аппаратов, а большинство скважин испытывается без выбросов в атмосферу.

2.3.3. Постоянные выбросы газа, газа в атмосферу на ПХГ и КС нет. Они носят эпизодический характер (Приложение 2). Продолжительность работы газоперекачивающих агрегатов определяется режимом эксплуатации КС. В Приложении 3 приведены усредненные показателя надежности работы каждого типа газоперекачивающих агрегатов.

2.4. Основными загрязнителями воздушного бассейна при эксплуатации ПХГ и КС являются углеводороды, окислы азота, окись углерода, и, если природный газ содержит соединения серы, то меркаптаны, сероводород и сернистый ангидрид.

3. Расчет выбросов вредных веществ в период эксплуатации ПХГ и КС

Основными операциями, связанными с выбросами природного газа в атмосферу, являются продувка и стравливание газа из аппаратов, а также, связанными с выбросами дымовых газов в атмосферу, сжигание газа в камерах сгораниях газоперекачивающих агрегатов, топках котлоагрегатов, огневых испарителей и на факелах.

3.1. Расчет выбросов природного газа при продувке сепарирующих установок.

3.1.1. При продувке жидкости из сепарирующих установок газ поступает из аппарата в дренажную линию определенной длины ℓ, диаметром d, с гидравлическим сопровождением λ и через накопительную емкость конденсата направляется на свечу.

Весовой расход газа при длине дренажной линии ℓ - 100 м и различных диаметрах может быть рассчитан по упрощенным формулам, представленным в Приложении 4,выведенных из формулы (1.1.) (приложение 5)

3.1.2. Индивидуальные исходные нормы расхода газа на одну продувку пылеуловителя и конденсатосборника (Нºпк) представлены в Приложении 6, в которой нормы определяются по формуле (1.2.) (приложение 5) при следующих условиях: время закрытия крана t = 10 с, давление газа в пылеуловителе (конденсатосборнике) Ра= 5,4 МПа, температура газа Та = 293 К, объем удаленного стабильного конденсата

= 1 м³.

3.2. Расчет объема выброса при стравливании газа из метанольниц, шлейфов и соединительных газопроводов на свечу (м³) осуществляют по формуле:

(3.1.)

где Vk - герметический объем метанольниц, шлейфов и соединительных газопроводов (м³), длиной L (м) с сечением ПД² (м²), в которой находится газ при давлении Ра и температуре tа и равен L= ПД²/4;

Ро , tс - атмосферное давление (МПа) и температура газа при 0ºС;

Ра, tn - давление (МПа) и температура (0ºС) в соответствующем оборудовании или сооружении.

D- диаметр оборудования, м ;

Z - коэффициент сжимаемости газа (приложение 7). Время стравливания газа из участка соединительного газопровода через свечу определяют по графику на рис.2 (приложение 7).

На графике приняты следующие обозначения:

Д вн - внутренний диаметр соединительного газопровода (м); dвн - внутренний диаметр продувочной свечи (м);

т - отношение рабочего сечения крана на продувочной свече к сечению продувочной свечи;

L - длина участка газопровода (км);

р - давление в газопроводе (ата);

t - время опорожнения участка газопровода (мин.).

При других значениях m, отличных от приведенных на графике, пересчет времени стравливания участка газопровода (мин.) осуществляет по формуле

(3..2.)

где t - время опорожнения участка газопровода при m= 0,4.

Графический расчет объёма выброса газа в атмосферу из участков газопровода различной длины приведен, на рис. 2.3 (приложение 7)

Индивидуальные исходные нормы расхода газа на продувку I км газопровода диаметром dr- (через свечи) представлены в Приложении 8, в которой использована формула (1.3.) (приложение 5) при следующих условиях: снижение давления газа с 5,5 Мпа до 1,0 МПа, средняя температура Тор = 293 К.

3.3. Определение объема газа, выбрасываемого в атмосферу при продувке скважин.

При продувке скважин объем стравливаемого газа V1 (м³/сут) следует ориентировочно определять по способу бокового статистического давления:

(3.3)

где D - диаметр свечи через которую проходит продувка скважин, м

р - давление газа перед пропускным отверстием свечи, кг/см² (при продувке скважин Р измеряется на головке скважины);

рr - относительная плотность газа, кг/м3;

t - температура газа, 293 К ;

Е - время продувки" скважины, сут. (в среднем 15 мин).

2.4. Расчет объема газа, выбрасываемого в атмосферу при остановке и раскрутке компрессора.

Количество газа, стравливаемое при остановке и разгрузка одного компрессора (м²), определяют по формуле:

(3.4.)

где Vk- геометрический объём компрессорной части с коллекторами на приеме и выходе КС, м ³;

Ра, Та - давление и температура газа перед стравливанием, МПа, К ;

Z - коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях, определяемый на рис. I (приложение 7).

Объём газа, стравливаемый в атмосферу при разгрузке компрессора в единицу времени (м3/с), определяют по формуле:

(3.5.)

Весовое количество газа, стравливаемое в атмосферу при разгрузке компрессора в единицу времени (кг/с), определяют по формуле:

(3.6.)

где ρr - плотность газа, кг/м3

3.5. Оценка годовых потерь газа в атмосферу (м³) при испытании скважин на ПХГ, вышедших из капитального ремонта или бурения, производят по формуле:

где V1сдj - средний объем выброса при испытании i-той скважины за год, м3, j= 1,2.3... N;

N - количество испытанных скважин в год;

V1cp - средний объем газа, теряемый на ПХГ при испытании одной скважины в год, м³.

V1 - объем газа, вытраливаемый в атмосферу при продувке одной скважины, м³/сут., определяют по формуле (3.4.) или по суточному дебиту скважины.

3.6.1 Расчет объемов сгорания природного газа и количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу через выхлопные трубы газоперекачивающих агрегатов.

3.6.1. Объем выхлопных газов (м3/ч) приближенно определяют по формуле:

V1=d1*К*В1 (3.8)

где В - расход топливного газа, м³/ч;

К - стехиометрический коэффициент, равный 10;

d1 - коэффициент разбавления воздуха (для газоморных компрессоров d1 = 2-3, для газотурбинных d1 - 3-9).

3.6.2. Количество вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации газоперекачивающих агрегатов, зависит от их типа и технического состояния. Для турбинных газоперекачивающих агрегатов количество окислов азота в выхлопных газах не должно превышать 220 мг/м3 при условиях выхлопа в условной концентрации кислорода - 15%. В табл. 2.4 приведены данные по техническим характеристикам и удельным выбросам вредных веществ для некоторых типов газоперекачивающих агрегатов, принятые по экспериментальным их значениям и данным заводов-изготовителей (табл.3. приложение 5).

Количество вредных веществ в выхлопных газах газоперекачиваемого агрегата определяют по формуле:

(3..9.)

где mi - удельный выброс i -го вещества (NO2, CO в др.) г/ма;

Vi - обьём выхлопных газов, м3/с

Величину выбросов двуокиси азота (NO2) принимают в количестве 0,05-0,2 от количества выбросов NО1.

3.6.3. При отсутствии данных анализа состава выхлопных газов значения удельных выбросов вредных веществ необходимо брать по их максимальным величинам, равным для окиси углерода - 250 мг, для окислов азота - 320 мг на м3 продукта сгорания. Значения удельных выбросов вредных веществ для некоторых типов агрегатов могут в дальнейшем уточняться.

3.7. Определение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при продувке скважин со сжиганием на факеле.

3.7.1. Объём дымовых газов V1 , величину которого рассчитывают по уравнениям процесса сгорания (м8/ч), определяют по приближенной формуле:

(3.10)

где d - коэффициент избытка воздуха;

В- расход газа на сжигание, м³/с;

Э - калорийный эквивалент топлива, (табл.4, приложение 5).

При сжигании природного газа на факеле объем дымовых газов ориентировочно определяют из расчета десятикратного разбавления природного газа, подаваемого на свечу.

3.7.2. При отсутствии данных о составе дымовых газов, количество вредных веществ выбрасывают в атмосферу при сжигании газа на факеле (кг/ч) приближенно определяют по формуле:

Vi= Кi*В (3.11)

где В -расход газа на факеле, кг/ч;

К- опытный коэффициент i-того вещества, равный;

- с подачей пара Ксо= 2*10ֿ², Кск4=5*10, К

- без подачи пара Ксо = 0,057, Кск4 = 0,015, КNO2 = 0,001.

Выброс сернистого ангидрола (кг/ч) определяют по содержанию серосодержащих (, % вес) в сжигаемом газе по формуле:

где С - концентрация соединений серы в газе, поступающем на сжигание, % вес.

3.8. Определение продуктов сгорания и количества выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании природного газа в топках котлов и огневых испарителей.

3.8.1. Расход дымовых газов V1, при сжигании природного сгорания газа в топках котлов и огневых испарителей (м³/ч) определяют по формуле

V1= В * V1 (3.13)

где В - расход природного газа, м³/ч;

V1 - суммарный объем влажных продуктов полного сгорания при сжигании м³ природного газа равный:

Vе, Vb - соответственно теоретический объем продуктов сгорания и теоретически необходимый объем воздуха на горение, м³/м³

(табл.5, приложение 5);

d - коэффициент избытка воздуха в дымовых газах равный:

d = 21/21-О2 ;

О2 - содержание кислорода в дымовых газа, %.

3.8.2. Расчет выбросов окиси углерода.

Количество окиси углерода (т/год), выбрасываемое в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегата вычисляют по формуле:

(3.14.)

где В - расход топлива (твердого, жидкого или газообразного) т/год или м³/год;

- среднегодовая низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг или МДж/м³, если известна теплота сгорания топлива в ккал/кг (ккал/м³), то для подстановки в формулу 3.14. её следует умножать на 0,00419;

Усо- параметр, зависимый от вида топлива, конструкции топочного устройства и характеризующий количество окиси углерода, образующегося на 1 ГДж тепла, выделяемого при горении топлива, кг/ГДж; его значение принимается по данным Приложения 10.

Если коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания за топкой, по данным газового анализа, больше чем его нормативное значение, указанное в табл. 3.5, то Gω принимается равным нулю, при значении меньше, чем нормативное, результат расчета по формуле 3.14. следует умножить на отношение нормативного значения коэффициента избытка воздуха к фактическому.

Если имеются результаты непосредственного определения содержания окиси углерода в дымовых газах, то значение Усо (кг/ГДж ) подсчитывают по формуле:

Усо = 12,5*dух*Ссо*ψ*υ (3.15)

где Ссо - содержание оксида углерода в дымовых газах, % об;

dух - коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатом по данным газового анализа;

υ - объем продуктов сгорания на 1 МДж тепла, введенного в топку с топливом, м³/МДж;

ψ - поправочный коэффициент, зависящий от вида топлива и избытка воздуха.

Для природного газа υ = 0,30; ψ = 0,88 при dух = 1,8 и ψ = 0,9 при dух = 2,0- 2,2.

Количество оксидов углерода (т/год), выбрасываемое в атмосферу с дымовыми газами котла, подсчитывают также по формуле:

Gω=0,001*Ссо*В (3.16)

где Ссо - выход окиси углерода при сжигании газообразного топлива, кг/тыс.м³, определяемый по формуле:

Ссо=q3*R*Q (3.17)

где q3 - потери тепла от химической неполноты сгорания топлива, %;

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленной содержанием в продуктах неполного сгорания СО, для газа = 0,5;

Q  - теплота сгорания натурального топлива, кДж/м³.

При сжигании газа с нормативным коэффициентом избытка воздуха (L) следует принимать q3 = 0,25% (согласно результатам обработки, литературных данных по удельным выбросам и концентраци СО). При L значительно большем, чем нормативные, следует принимать q3 = 0.

3.8.3. Расчет выбросов окислов азота.

Количество окислов азота в пересчете на NО2 (т/год), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов, подсчитывают по формуле:

(3.18)

где В - расход натурального топлива, т/год или тыс.м³/год;

- среднегодовая низшая теплота сгорания израсходованного топлива, МДж/кг;

- параметр, зависящий от вида топлива, конструкция топочного устройства, мощности и нагрузке котлоагрегата и характеризующий количество окислов азота, образующих количество окислов азота, образующих на 1 ГДж тепла, выделяемого при горении топлива, кг/ГДж.

Величину  для природного газа вычисляют по формулам:

= 0,061 + 0,014 lq N; (3.19)

= 0,061 +0,014 lq 600D; (3.20)

где N - теплопроизводительность при номинальном режиме, кВт;

D - паропроизводительность при номинальном режиме, т/ч.

Уд. выброс при нагрузке агрегата, отличающийся от номинальной, равен:

=

где N = Nфакт / Nном или Дфакт / Дном (3.21)

Для практических целей построены графики зависимости  от теплопроизводительности и паропроизводительности. (рис. 4 - 6 приложение 7).

Если имеются данные непосредственного определения концентрации окислов азота в дымовых газа, то  (кг/ГДж) вычисляют по формуле:

=  (3.22)

3.9. Расчет валовых выбросов газа при технологических операциях

Валовые выбросы вредных веществ, связанные с продувками, стравливанием газа из аппаратов и со сжиганием (т/год), определяют по формуле /16/:

где Мi - количество выбросов i - того вещества при технологических операциях, связанных с поступлением вредных ингридиентов в атмосферу, г/с;

τi - продолжительность технологической операции, с;

Кi - количество операций за год;

ni - число аппаратов, на которых осуществляется операция с выбросами в атмосферу за год.

4. Определение предельно допустимых и фактических выбросов на ПХГ и КС

Предельно допустимый выброс вредного вещества рассчитывают для холодных (продувочная свеча, свеча дегазации) и нагретых (дымовая труба, факел), источников выбросов.

4.1. Расчет ПДВ для выбросов нагретой газовоздушной смеси.

4.1.1. Предельно допустимый нагретый выброс вредного вещества в атмосферу (г/с) определяют по формуле:

(4.1.)

где ПДК - предельно допустимая концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы населенных пунктов, мг/м³;

Н - высота источника выброса над уровнем земли, м;

V1 - объем газовоздушной смеси и окружающего воздуха, град.;

ΔΤ - равность температур газовоздушной смеси и окружающего воздуха, град.;

А - коэффициент стратификации, (С⅔.мг.град⅓ г.);

F - безразмерный коэффициент, учитывающий соединение вредных веществ в атмосфере воздуха;

m, n - безразмерный коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выбросов;

η - безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности.

4.1.2. Величину ΔΤ (ºC) следует определять, принимая температуру окружающего атмосферного воздуха Та, по средней температуре наружного воздуха в 13 ч. наиболее жаркого месяца года, а температуру выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси Тг - по действующей для данного производства нормативу.

4.1.3. Коэффициент А должен приниматься для неблагоприятных метеорологических условий, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе от источника выброса достигает максимального значения: для субтропической зоны Средней Азии (лежащей южнее 40° о.т.) - 240; для Казахстана-200.

4.1.4. Величина F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе. Его значения должны приниматься:

а) для газообразных вредных веществ (сернистого газа, углерода, природного газа, меркаптанов, сероводорода, окислов азота и т.д.) и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна пулю) - I;

б) для пыли и золы (кроме указанных в «а»), если средний эксплуатационный коэффициент очистки равен: не менее 90% - 2; от 75 до 90% - 2,5; менее 75% - 3.

4.1.5. Объем газовоздупшой смеси (м3/с) определяют по формуле:

V = ПД² * w / 4 , (4..2.)

где Д - диаметр устья источника выброса, м;

w - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с.

Формулой 4.2 можно пользоваться для определения скорости выхода газовоздушной смеси (w) из устья источника выброса только при докритическом истечении.

При критическом истечении газовоздушной смеси из источников выбросов скорость (м/с) определяют по формуле:

(4.3.)

где i1 - энтальпия газовоздушной смеси при выходе из свечи, кДж/кг, (Ро * Тр);

i2 - энтальпия газовоздушной смеси в рабочих условиях, кДж/кг (Рр, tо).

Значение i1, i2 для рабочих условий истечения газа приведены в табл.6 (приложение 5).

Объем газовоздушной смеси при критических скоростях выброса (м³/с) определяют по формуле:

V1 = F * w (4.4.)

где F - площадь поперечного сечения устья свечи, м², равный

ПД² / 4.

Весовой расход газовоздушной смеси (кг/с) определяют по формуле:

G = V1*ρ (4.5.)

где ρ - плотность газа, кг/м³ (при Р раб, t раб).

Методы определения объема газовоздушной смеси V1 , в случае невозможности измерения w для различных источников выбросов приведены в разделе 3.

4.1.6. Значения безразмерного коэффициента m определяют по формуле:

(4.6.)

где f - параметр, определяемый (м/с² град) по формуле:

(4.7.)

4.1.7. Значения безразмерного коэффициента n определяют при следующих значениях:

при υм≤0,3 n = 3 (4.8.)

при 0,3‹υм≤2 n=3-  (4.9.)

при υ м > 2 n = 1 (4.10.)

При этом υм (м/с) рассчитывают по формуле:

(4.11)

4.1.8. Величину безразмерного коэффициента n принимают равной 1, если в радиусе 50 высот труб от источника перепад отметок местности не превышает 50 м на 1 км.

4.2. Расчет предельно допустимого холодного выброса.

4.2.1. Величину ПДВ вредных веществ (г/с) для случая холодного выброса (продувка или стравливание газа через свечу) определяют по формуле:

(4.12.)

Объем газовоздушной смеси V1 определяют по формулам, приведенным в разделе 3.

4.2.2. Коэффициент А в формуле (4.12.) имеет размерность м³ мг/г. Зависимость его значений от расположения источника на территории страны такая же, как и в случае нагретых выбросов.

4.2.3. Безразмерный коэффициент n определяют по формулам (4.5,4.7) в зависимости от величины параметра υм, вычисляемого (м/с) по формуле:

υм=1,3 (4.13.)

4.3. Расчет фактических выбросов вредных веществ.

4.3.1. Выбросы газа в атмосферу на ПХГ и КС зависят от количества продувок, частота которых определяется качеством газа, поступающего на установку очистки и осушки газа, режимом месторождения, из которого газ направляется в хранилище, а также техническим состоянием эксплуатируемого технологического оборудования.

4.3.2. Продувки или стравливание газа из оборудования при технологических операциях, обусловленных, регламентом, осуществляются от одного раза в год до нескольких раз в сутки.

Поступление вредных веществ (NOx>CO, S02) в атмосферу имеет место при эксплуатации газоперекачивающих агрегатов, котлоагрегатов, огневых испарителей и зависит от продолжительности их работы.

4.3.3. На основании детального анализа эксплуатации технологических объектов и операций, связанных с выделением вредных выбросов в атмосферу в периоды эксплуатации КС и хранилищ, установлены источники выбросов вредных веществ, их объемы, качественный и количественный составы выбросов. В табл. 4.1. приведены данные по фактическим выбросам вредных веществ, полученные экспериментальным и расчетным путем на основе обследования состояния воздушного бассейна от источников выбросов технологических объектов.

4.3.4. Выбросы газа зависят от качества поступающего газа и активного объёма хранилища, а выбросы продуктов сгорания природного газа (N0X, СО) - от номинального расхода топливного газа.

4.3.5. Расчет годовых выбросов ПХГ и КС, относящихся к группам 1-3, приводится в п. 5.3.1.

Нормы выбросов следует устанавливать на газ, поступающий в атмосферу из свечей сборного пункта и компрессорной станции и на вредные вещества (N0X, СО, SO3) .выделяющиеся в атмосферу при работе газоперекачивающих агрегатов.

Выбросы вредных веществ от котлоагрегатов и огневых испарителей по сравнению с выбросами от КС незначительны и составляют в среднем до 2% от общих выбросов КС.

4.3.6. В период эксплуатации. ПХГ норма выбросов газа составляет 0,6-0,7% от объёма транспортируемого газа.

Годовые выбросы действующих и проектируемых в отрасли ПХГ (т/год), могут быть рассчитаны в соответствии с нормативами затрат газа по формуле:

(4.14)

где Gr - годовой выброс газа в атмосферу, т/год;

К - норма затрат газа в период эксплуатации. ПХГ, К = 0,6-0,7;

рг - плотность газа, кг/м ³;

Vr - объём транспортируемого газа в год, млрд. м3.

Формула (4.14) рекомендуется для расчета ожидаемых суммарных годовых выбросов газа для эксплуатируемых и вновь проектируемых ПХГ.

4.3.7. Годовой выброс вредных веществ (N0x,C0, S02) от газоперекачивающих агрегатов, эксплуатируемых в компрессорных цехах действующих и проектируемых объектов рассчитывают в соответствия с данными по удельным выбросам, приведенным в Приложении 9, с учетом проектных данных, типов, количества газоперекачивающих агрегатов и продолжительности их эксплуатации.

На основании результатов по выбросам вредных веществ была получена функциональность, связывающая мощность выбросов вредных веществ и номинальный расход топливного газа (Vr.r).

Предполагалось, что коэффициент избытка воздуха (L) равен 3-9, а содержание кислорода в выхлопных газах составляет I5-I9% объёмных.

Фактические выбросы окислов азота и окиси углерода от газоперекачивающих агрегатов могут быть рассчитаны по приближенной формуле, полученной на основе исследования зависимости количества выбросов вредных веществ (г/с) от расхода топливного газа (м3/ч).

(4.15)

Расчетным путем установлено, что для газотурбинных агрегатов:

=2,83*10¯³ Ксо=3,12*10ˉ³ для газомоторокомпрессоров

=8,2*10Ксо=2,9 *10ˉ³

4.3.8. Нормативы выбросов окислов азота для энергетических установок малой мощности, эксплуатируемых на ПХГ и КС, рассчитывают в соответствии с данными по удельным выбросам и теплотехническим характеристикам и приведены в Приложении 11.

Определение нормативов выбросов NОх для котельных и установок регенерации ДЭГа рекомендуется проводить на основе мощности выброса и его годового валового значения для одного агрегата, с учетом количества агрегатов и времени их эксплуатации.

5.3.1. Расчет годовых выбросов.

5.3.1.1. Годовые выбросы КС и ПХГ, относящиеся ко всем трем группам, в том числе для ГРС 3-ей группы, следует рассчитывать (т/год) по седующим формулам:

- для выбросов газа ПХГ Gr=К*ρг*V*10ˉ5 (5.1)

где К - коэффициент затрат газа на технологические операции для ПХГ (К=0,6-0,7);

рр - плотность газа, кг/м3;

Vr - объём транспортируемого газа за год (период отбора плюс период закачкой)

- для выбросов газа КС  (5.2)

где Vri - объем выброса газа при i-тoй технологической операции, м3 (продувка пылеуловителя, стравливание газа из компрессора и т.д.) (расчёт Vri для каждого вида технологической операции производится по формулам, приведенным в разделе 3);

n - количество технологически операции-, связанных с выбросом газа в атмосферу за год;

р - плотность газа, кг/м3; .

-для выбросов газа ГРС Gr = 0,31* Q¾, (5.3)

где Q - производительность ГРС, млн. м³ /сут.

5.3.1.2. Если в газе присутствуют сераорганические вещества (меркаптаны, сероводород), то учет валовых выбросов в атмосферу сераорганических веществ для КС, ПХГ и ГРС (т/год) производят по формулам:

5.3.1.3. - для ПХГ  (5.4.)

где m - количество сераорганического вещества в м³ газа , г/м³ ;

- для КС Gs=()-ms *10ˉ6 (5.5)

- для ГРС , (5.6)

где Q - производительность ГРС, млн.м3/сут.

5.3.1.4. Годовые выбросы продуктов сгорания топливного газа

(NOх, CO.SО2)  (т/год) при работе j-ro типа газоперекачивающего агрегата рассчитывают по формуле:

(5.7.)

где i - вид вредного вещества (N0Х, С0,S02,...);

mi - удельный выброс i-го вещества на 1 м3 топливного газа, г/мэ;

Vi' - объём топливного газа на j-тый тип газоперекачивающих агрегатов, м³ /год;

j - тип газоперекачивающего агрегата (j = 1,2,3 ,..,n);

n - количество газоперекачивающих агрегатов.

Если для каждого типа газоперекачивающих агрегатов известны объёмы дымовых газов (мэ/год), получаемые при сгорании топливного газа в камерах сгорания газоперекачивающих агрегатов, и удельные выбросы i-го вещества на I м8 дымовых газов (г/м3), то годовые выбросы продуктов сгорания  (т/год), определяют по формуле:

(5.8.)

При отсутствии данных по удельным выбросам вредных веществ годовые выбросы продуктов сгорания (т/год) определяют по приближенной формуле:

(5.9)

где Ki - коэффициент выброса i -го вещества, равный:

К = 2,83*10ˉ³; Ксо=3,12*I0ˉ³ для газотурбинных агрегатов;

К=0,2*10; Ксо = 2,3*10ˉ³ - для газомоторных агрегатов.

Для топливных газов, содержащих сераорганические соединения, годовые выбросы сернистого ангидрида (т/год) определяют по формуле:

(5.10)

где Сs - концентрация соединения серы в топливном газе, % вес;

ρr - плотность газа, кг/м³.

5.3.1.5. Примеры расчета валовых выбросов.

Расчет 1. Объем транспортируемого газа Vr на ПХГ за полный цикл работы (отбор плюс закачка) составляет 2 млрд.м³. В газе присутствует 5 мг/м³ меркаптанов (m) . Плотность газа ρr составляет 0,7 кг/м³. Определить годовые выбросы вредных веществ в атмосферу.

1. Выбросы газа в атмосферу

т/год.

2. Выбросы меркаптанов в атмосферу

т/год.

Расчет 2. На компрессорной станции (КС) установлено 8 агрегатов типа ГПА Ц-6,3 и 5 агрегатов типа 10 ГКН. Номинальные расходы топливного газа на один газоперекачивающий агрегат Ц-6,3 составляет 2920 м³/ч, а на один 10 ГКН 404,8 м³/ч. Годовые расходы топливного газа составляют на один Ц 6,3 16820000 м³/год, а на один 10 ГКН 2332000 м³/год. Удельные выбросы продуктов сгорания на 1 м³ топливного газа составляют:

для ГПА Ц-6,3 - окислы азота -7,53 г/м³, окись углерода - 32,5 г/м³;

для ГПА 10 ГКН - окислы азота - 3,27 г/м³, окись углерода - 9,07 г/м³.

Содержание сераорганических соединений в топливном газа Сs - 0,002% вес. Каждый агрегат эксплуатируется 240 дней в году. (i = 240). Плотность топливного газа ρr = 0,7 кг/м³.

Определить годовые выбросы вредных веществ в атмосферу.

1. Определить годовые выбросы NОх и СО (т/год):

Годовые выбросы окислов азота

+  = 8*7.53*16820000*10 + 5 * 3.27 * 2332000 *10 = 1050.84 т/год.

Годовые выбросы оксида углерода (i = СО):

= 8 (32,5 * 16820000 * 10) = 4477,5 т/год.

2. Определить годовые выбросы SО2 (т/год)

= 0,025 *10ˉ²*0,002*0,7 (8*2920*240+5*404,8*240) = 4,16 т/год.

Расчет 3. Определить количество окислов азота в пересчете на NО2 (т/год) выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегата Энергия 6. Количество секций агрегата n = 20; часовой расход природного газа В1 = 49 м³/ч; низшая теплота сгорания газа Qr = 8500 =35,36 мДж/м³; кпд агрегата ζ = 0,8, агрегат работает 24 часа в день в течение 210 дней в году.

1. Теплопроизводительность агрегата:

=49*8500*0,8=0,33 Гкал/ч=383,8 кВт

2. Удельный выброс окислов азота (кг/ГДж)

=0,051+0,014 lg383.8=0.067 кг/ГДж

3. Годовой выброс окислов азота (т/год):

В =В1*ζ*10ˉ³=49*24*210*10ˉ³=247 тыс.м³/год

т/год.

5.3.2. Производить расчеты рассеивания вредных веществ для ПХГ, КС нецелесообразно.

Приложение 1

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Затраты газа на технологические операции (продувки), сопровождающиеся выделениями природного газа в атмосферу в период эксплуатации ПХГ

| Наименование технологических операций газа в атмосферу | Время выброса газа (t) | Периодичность операции |
| --- | --- | --- |
| Стравливание газа из компрессорных цилиндров и системы обвязки газоперекачивающих агрегатов при профилактических осмотрах и ремонтных работ | 5-200 | Закономерности нет |
| Стравливание газа на оборудовании системы очистки газа при удалении твердых или жидких частиц | 30-120 | 1-2 раза в смену |
| Стравливание газа на метанольниц при заправке их ингибиром | 300 | 2 раза в год |
| Стравливание газа из шлейфов и соединительных газопроводов в конце каждого периода работы ПХГ для монтажа и демонтажа заглушек на оборудовании системы осушки газа, при производстве огневых работ на газопроводах и шлейфах | до 900 | 2 раза в год |
| Продувка шлейфов, соединительных газопроводов для удаления скопившихся в них жидких и твердых частиц | до 900 | 2 раза в год |
| Стравливание газа из газопроводов отводов перед каждым периодом работы ПХГ для развязки измерительных диафрагм и запорной арматуры | (1-2) 3600 | 1 раз в несколько лет |
| Продувка скважин при очистке забоев от грязи и жидкости после выхода их из бурения или капитального ремонта, а также после окончания отбора из них газа | до 900 | не более 25% от числа эксплуатационных скважин |

Приложение 2

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

| Наименование установки | Источники выделения | Характер операций, сопровождающимся выбросом в атмосферу | Тип вредного вещества | Продолжительность одной операции, (t) | Количество операций за год, (К), 1/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник выбросов |  |  |  |  |
| 1. Установка очистки и осушки газа | Сепаратор, пылеуловитель, конденсаторосборник/ продувочные свечи | Продувка газа | Природный газ | 30 - 190 | Зависит от качества газа |
| -«-« | Огневой испаритель / дымовая труба | Сжигание газа | Продукты сгорания газа | 24*3600 | Число дней в эксплуатируемый период |
| 2. Компрессорный цех | Газоперекачивающий агрегат / Выхлопная труба | -«-«- | -«-«- | -«-«- | -«-« |
| -«-« | Газоперекачивающий агрегат / Продувочная свеча | Стравливание газа | Природный газ | 5 - 200 | Закономерности нет |
| -«-« | Газоперекачивающий агрегат / продувочная свеча | -«-«- | -«-«- | 5 - 200 | -«-« |
| 3. Установка очистки газа | Пылеуловитель / Продувочная свеча | Продувка газа | Природный газ | 30 - 120 | Зависят от качества газа |

Приложение 3

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Усредненные показатели надежности работы газоперекачивающих агрегатов

| Тип установленного агрегата | Единичная мощность агрегата, КВт | Количество установленных агрегатов на 1.01.85 | Относительное время нахождения агрегата в работе, % | Относительное время нахождения агрегата в резерве, % | Относительное время нахождения агрегата в простое и ремонте, (ППР), % | Усредненные данные по количеству остановок и пусков агрегата за год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | останов | пуск |
| Газотурбинные ГПА |  |  |  |  |  |  |  |
| ГТ-70С-4 | 4000 | 39 | 32,2 | 59,6 | 8,2 | 5 | 5 |
| ГТ-70-С-5 (ГТК-3) | 4250 (4400) | 162 | 52,7 | 38,2 | 9,2 | 6 | 6 |
| ГТ-750-6 | 6000 | 258 | 56,7 | 33,2 | 10,1 | 7 | 7 |
| ГТК-6 | 6000 | 182 | 69,9 | 17,7 | 12,4 | 6 | 6 |
| ГТК-9-75С | 9000 | 45 | 56,7 | 26,2 | 17,1 | 6 | 6 |
| ГТК-10 | 10000 | 10 | 75,8 | 6,1 | 18,1 | 5 | 7 |
| ГТК-16 | 16000 | 878 | 64,5 | 23,4 | 12,1 | 7 | 3 |
| ГТА-16 | 16000 | 9 | 62,2 | 8,2 | 29,6 | 4 | 16 |
| ГТБ-25 | 25000 | 8 | 65,4 | 10,8 | 33,8 | 16 | 20 |
| ГПУ-10 | 10000 | 14 | 56,2 | 20,6 | 23,2 | 20 | 21 |
| ГПА-Ц-6,3 | 6300 | 152 | 52,1 | 36,6 | 11,3 | 22 | 73 |
| ГПА-Ц-16 | 16000 | 504 | 45,0 | 31,3 | 23,7 | 70 | 27 |
| АГТУ-6000 | 6000 | 44 | 33,2 | 43,2 | 23,6 | 27 | 12 |
| Солар | 2620 | 6 | 34,1 | 47,0 | 18,9 | 12 | 12 |
| ГТК-10И | 10000 | 38 | 61,5 | 25,9 | 12,6 | 12 | 12 |
| ГТК-25И | 25000 | 232 | 63,3 | 22,5 | 14,2 | 13 | 13 |
| Коберра-182 | 12900 | 16 | 56,4 | 27,6 | 6,0 | 33 | 33 |
| Электроприводные ГПА |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗ-4500 | 4500 | 136 | 26,5 | 70,4 | 3,1 | 6 | 6 |
| СТМ:СТД-4000 | 4000 | 574 | 52,2 | 40,2 | 7,6 | 13 | 13 |
| СТД-12500 | 10000 | 129 | 52,7 | 36,4 | 10,9 | 25 | 25 |
| Газомоторные агрегаты |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейные КС /Станция ПХГ |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОГК, 10КГН | 736/1100 | 581/240 | 36/35,7 | 53,4/50,1 | 10,6/14,2 | 7/12 | - |
| МК-3 | 2060 | 55/21 | 27,4/31,0 | 51,5/43,5 | 21,1/35,5 | 12/10 | - |
| МК-10 | 2500 | 4 | 50,6 | 40,7 | 9,7 | 12 | - |
| ГПА-5000 | 3680 | 6 | 21,2 | 51,7 | 27,1 | 9 | - |
| ДР-12 | 5500 | 2/3 | 23,2/16,8 | 72,1/31,8 | 4,7/51,4 | 2/7 | - |
| ГМК м.мощн.(МК-2;8ГК;Кларк) | 147-220 | 22 | 58,7 | 33,2 | 8,1 | 4 | - |

Приложение 4

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Расчетные формулы для определения весового расхода газа при R = 52 н.м./кг * К, Т=283 К

| Условный диаметр дренажной линии, (d), м | Площадь сечения дренажной лии, (S), м² | Коэффициент гидравлического сопротивления, (λ) | Весовой расход газа, (G), кг/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,00196 | 0,0193 | 0,8145 |
| 0,08 | 0,00502 | 0,0176 | 2,765 |
| 0,10 | 0,0785 | 0,01169 | 4,93 |
| 0,15 | 0,01766 | 0,0155 | 14,17 |

где Ра, Ро - давление в сепарирующем аппарате, и атмосферное давление, н/м².

Приложение 5

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Таблица 1

Таблица формул для определения потерь газа при эксплуатации ПХГ

| Вид операций, обуславливающий выброс газа в атмосферу | Формула | № формул |
| --- | --- | --- |
| 1. Потери газа при продувке сепарирующей установке |  | 1.1. |
| 2. Потери газа при продувке пылеуловителей и конденсатосборников |  | 1.2. |
| 3. Потери газа при частичном освобождении участка газопровода от газа |  | 1.3. |

Таблица 2

Таблица величин, входящих в формулы потерь газа

| Условные обозначения | Размерность в системе СИ | Физический смысл величин |
| --- | --- | --- |
| Ра | н/м² | давление в сепарирующем аппарате |
| Ро | н/м² | атмосферное давление |
| d, ℓ | м | диаметр и длина дренажной линии |
| S | м² | площадь поперечного сечения дренажной линии |
| T | К | температура газа в дренажной линии. |
| R | Н, м | газовая постоянная |
| λ |  | коэффициент гидравлического сопротивления |
| B | 30 18,36 м/МПа*с | переводной коэффициент =3018,36 |
| £ | м² | площадь сечения проходного отверстия крана, через которое сливается конденсат и проводится продувка |
| τ | с | время работы устройства или проведения технологических операций |
| Pcp | МПа | среднее давление в пылеуловителе при продувке |
| n |  | количество продувок одного аппарата |
| Tr | К | среднегодовая температура газа |
| Z |  | коэффициент сжимаемости газа |
| Ck | м³ | экспериментальный коэффициент равный при автоматической продувке 1,65, а при ручной 3,2 |
| K | К/МПа | переводной коэффициент =2891,9 |
| V | м³ | геометрический объем газопровода, аппарата |
| Pcp1, Pcp2 | МПа | среднее давление в трубе перед продуваемым сечением при критическом и докритическом режиме истечения газа |
| Z1, Z2 |  | коэффициент сжимаемости газа до и после выпуска газа из газопровода |

Таблица 4

Значение калорийного эквивалента топлив (Э) и отношение объемов сухих к влажным продуктам сгорания в уходящих дымовых газах в зависимости от коэффициента избытка воздуха

| Наименование топлива | Значение (Э) | Значение Vсr, Vr при коэффициенте избытка воздуха, (£) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Газ природный | 1,62 | 0,81 | 0,34 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,90 |
| Газ нефтепромысловый | 1,50 | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 |
| Газ прямой перегонки | 1,50 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 |
| Газ водосодержащий | 3,30 | 0,76 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,87 |
| Газы коксования, и термического каталического крекинга | 1,60 | 0,84 | 0,96 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 |
| Мазуты, полугудрон, гудрон, экстракт крекинг- остаток | 1,37 | 0,85 | 0,87 | 0,83 | 0,90 | 0,91 | 0,92 |

Таблица 6

Термодинамические показатели газа, содержащего более 90% об.метана

| Температура, (Т), К | Давление (Р), МПа | Плотность (ρ), кг/м³ | Энтальпия (i), кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 260 | 0,1 | 0,74 | 1112,4 |
|  | 0,5 | 3,76 | 1107,4 |
|  | 1,0 | 7,36 | 1101,1 |
|  | 1,5 | 11,62 | 1094,6 |
|  | 2,0 | 15,72 | 1088,0 |
|  | 2,5 | 19,95 | 1081,3 |
|  | 3,0 | 24,32 | 1074,5 |
|  | 3,5 | 28,82 | 1067,5 |
|  | 4,0 | 33,46 | 1060,4 |
|  | 4,5 | 38,46 | 1053,2 |
|  | 5,0 | 43,21 | 1045,9 |
|  | 6,0 | 53,59 | 1030,9 |
|  | 7,0 | 64,64 | 1015,5 |
|  | 8,0 | 76,39 | 999,9 |
| 270 | 0,1 | 0,72 | 1134,1 |
|  | 0,5 | 3,62 | 1129,4 |
|  | 1,0 | 7,33 | 1123,5 |
|  | 1,5 | 11,13 | 1117,5 |
|  | 2,0 | 15,03 | 1111,4 |
|  | 2,5 | 19,03 | 1105,2 |
|  | 3,0 | 23,14 | 1096,9 |
|  | 3,5 | 27,36 | 1092,6 |
|  | 4,0 | 31,69 | 1086,1 |
|  | 4,5 | 36,13 | 1079,6 |
|  | 5,0 | 40,70 | 1073,0 |
|  | 6,0 | 50,18 | 1059,6 |
|  | 7,0 | 60,14 | 1046,0 |
|  | 8,0 | 70,55 | 1032,2 |
| 280 | 0,1 | 0,69 | 1155,6 |
|  | 0,5 | 3,48 | 1151,5 |
|  | 1,0 | 7,04 | 1146,0 |
|  | 1,5 | 10,68 | 1140,4 |
|  | 2,0 | 14,40 | 1134,8 |
|  | 2,5 | 18,20 | 1129,0 |
|  | 3,0 | 22,09 | 1123,3 |
|  | 3,5 | 26,07 | 1117,4 |
|  | 4,0 | 30,13 | 1111,5 |
|  | 4,5 | 34,29 | 1105,0 |
|  | 5,0 | 38,53 | 1099,6 |
|  | 6,0 | 47,30 | 1087,4 |
|  | 7,0 | 56,42 | 1075,1 |
|  | 8,0 | 65,87 | 1062,6 |
| 290 | 0,1 | 0,67 | 1178,0 |
|  | 0,5 | 3,36 | 1173,9 |
|  | 1,0 | 6,78 | 1168,7 |
|  | 1,5 | 10,27 | 1163,4 |
|  | 2,0 | 13,83 | 1158,2 |
|  | 2,5 | 17,45 | 1152,9 |
|  | 3,0 | 21,15 | 1147,5 |
|  | 3,5 | 24,92 | 1142,1 |
|  | 4,0 | 28,75 | 1136,7 |
|  | 4,5 | 32,66 | 1131,2 |
|  | 5,0 | 36,64 | 1125,7 |
|  | 6,0 | 44,81 | 1114,6 |
|  | 7,0 | 53,26 | 1103,4 |
|  | 8,0 | 61,95 | 1092,3 |
| 300 | 0,1 | 0,64 | 1200,2 |
|  | 0,5 | 3,24 | 1196,3 |
|  | 1,0 | 6,54 | 1191,5 |
|  | 1,5 | 9,89 | 1186,6 |
|  | 2,0 | 13,31 | 1181,7 |
|  | 2,5 | 16,77 | 1176,7 |
|  | 3,0 | 20,30 | 1171,7 |
|  | 3,5 | 23,88 | 1166,7 |
|  | 4,0 | 27,52 | 1161,7 |
|  | 4,5 | 31,21 | 1156,5 |
|  | 5,0 | 34,97 | 1151,5 |
|  | 6,0 | 42,64 | 1141,4 |
|  | 7,0 | 50,52 | 1131,2 |
|  | 8,0 | 52,60 | 1121,0 |
| 310 | 0,1 | 0,62 | 1222,7 |
|  | 0,5 | 3,14 | 1219,0 |
|  | 1,0 | 6,32 | 1214,5 |
|  | 1,5 | 9,55 | 1209,9 |
|  | 2,0 | 12,82 | 1205,3 |
|  | 2,5 | 16,15 | 1200,6 |
|  | 3,0 | 19,52 | 1196,0 |
|  | 3,5 | 22,94 | 1191,3 |
|  | 4,0 | 26,40 | 1186,6 |
|  | 4,5 | 29,91 | 1181,9 |
|  | 5,0 | 33,47 | 1177,2 |
|  | 6,0 | 40,72 | 1167,8 |
|  | 7,0 | 48,13 | 1158,4 |
|  | 8,0 | 55,69 | 1149,1 |

Приложение 6

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Индивидуальные исходные нормы расхода газа на одну продувку конденсатосборника и пылеуловителя (через продувочные патрубки диаметром 25,50 и 75 мм)

| d патр., мм | 25 | 50 | 75 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Нпк, м³ | 24,7 | 98,8 | 247,0 |  |
| **Нпк, м³ | 58,7 | 58,7 | 58,7 |  |
| Нºпк,м³ | 83,4 | 157,5 | 305,7 |  |

*Нпк - норма расхода на истечение газа в процессе продувки конденсатосборника и пылеуловителя после удаления.

**Нпк - норма расхода газа при дегазации конденсата и воды, удаленных в процессе продувки

Приложение 7

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Последовательность определения: Р →∆→t→Z

Примеры:

Р=43 атм

∆=0,65

t=20ºС

Ответ: Z=0,902

Коэффициент сжимаемости Z

0,95

0,90

0,85

Давление Р, атм

Рис. 1 Определение коэффициента сжимаемости газа по давлению Р, температуре и относительному весу.

Для крана m=0,6

Для крана m=0,4

Рис.2 График определения времени опорожнения газопровода

Рис.3. Объем выбрасываемого газа при продувке

S3^S Н

0,459 .

0,417 .

0.375 0,09

Рис. 6. График зависимости удельного выброса оксида азота (УNO2) от теплопроизводительности ( 0 до 28 Гкал/ч)

Приложение 8

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Индивидуальные исходные нормы расхода газа на

продувку 1 км газопровода диаметром(через свечи)

| dr | 0,42 | 0,53 | 0,72 | 0,82 | 1,02 | 1,22 | 1,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нºп, тыс.м³/км | 1,40 | 2,22 | 4,42 | 5,76 | 9,04 | 13,04 | 17,67 |
| С разрезом трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| Нº¹п, тыс.м³/км | 7,98 | 12,64 | 25,18 | 32,85 | 51,51 | 74,31 | 100,74 |
| Нº²п, тыс.м³/км | 1,40 | 2,22 | 4,42 | 5,76 | 9,04 | 13,04 | 17,67 |
| Нºп, тыс.м³/км | 9,38 | 14,86 | 29,60 | 38,61 | 60,55 | 87,35 | 118,41 |

где Нº¹п - норма расхода газа, стравливаемого на 1 км продуваемого участка перед разрезом трубы;

Нº²п - норма расхода газа на смежном участке для очистки 1 км продуваемого участка.

Приложение 9

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Усредненная характеристика источников при эксплуатации газоперекачивающих агрегатов

| Тип газоперекачивающего агрегата | Номинальный расход топливного газа, (Vkr),м³/с | Параметры источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продувочная свеча при пуске ГПА |  |  | Продувочная свеча при остановке и разгрузке |  |  |  |  | Выхлопная труба |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр, м | Высота, м | Расход газа на запуске, м/с | Диаметр, м | Высота, м | L´´/D | Объем стравливаемого газа, м³ | Время, с | Диаметр, м | Высота, м | Температура продуктов сгорания за силовой турбиной, ºC | Объем продуктов сгорания, (V1), м³/с | Удельный выброс вредных веществ на м³ продуктов сгорания, мг/м³ |  | Количество выбросов вредных веществ,г/с |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | СО | NOx | СО |
| ГТН-25 | 2,33-2,64 | 0,1-0,2 | 3-12 | 3,0-3,2 | 0,1 | 3-20 | 40/1,0 | 31,4 | 60-90 | 3,64 | 11,421,7 | 385 | 81,5-136,8 | 50 | 510 | 4,1-6,6 | 41,5-69,6 |
| ГТН-16 | 1,60 | 0,1-0,2 | 3-10 | 3,6 | 0,1 | 5-20 | 40/1,0 | 31,4 | 60 | 3,2 | 28 | 410 | 66,9 | 220 | 250 | 14,7 | 16,7 |
| ГТН-9-750 | 1,52 | 0,25 | 15 | 11,9 | 0,15 | 12 | 40/1,0 | 31,4 | 60 | 2,5 | 25 | 470 | 61,3 | 220 | 250 | 13,5 | 15,3 |
| ГТК-16 | 1,85 | 0,25 | 10 | 5,9 | 0,15 | 3-20 | 40/1,0 | 31,4 | 50 | 3,2-3,8 | 22 | 412 | 78,7 | 220 | 250 | 17,3 | 19,7 |
| ГПА Ц-16 | 1,68 | 0,25 | 10 | 0,3 | 0,15 | 3-10 | 40/1,0 | 31,4 | 60 | 4,8-2,5 | 13-22 | 380 | 78,6 | 220 | 400 | 17,3 | 31,4 |
| Коберра-182 | 1,35 | 0,15 | 10 | 0,03 | 0,08-0,1 | 4-10 | -- | 21,7 | 30-60 | 3,05-3,55 | 11,3-5,9-12,8 | 411 | 59,8 | 220 | 250 | 13,2 | 14,9 |
| ГПУ-10 | 1,1 | 0,25 | 10 | 1,6 | 0,08-0,05 | 4-13 | 30/1,0 | 23,5 | 20-60 | 3,0-2,463,65-4,6 | 6-8, 8,76 10 9 | 340-410 | 43,8 | 200 | 600 | 8,7 | 26,3 |
| ГТН-6 | 0,76 | 0,25 | до 14 | 1,54 | 0,15 | 12 | 40/0,7 | 20,4 | 60 | 2,5 | 25 | 415 | 35,7 | 140 | 170 | 5,0 | 6,1 |
| АГТУ-6000 | 0,72 | 0,08 | 5 | - | 0,08 | 5 | - | - | - | 2,67 | 5 | 300 | 30,5 | 220 | 250 | 7,4 | 8,4 |
| ГТ-700-4 | 0,72 | 0,2 | до 14 | 1,1 | 0,05 | 20-254 | 40-0,7 | 15,4 | 20-60 | 2,5 | 20-25 | 420 | 33,5 | 90 | 150 | 3,0 | 5,0 |
| ГТ-700-5 | 0,49 | 0,2 | до 14 | 1,4 | 0,06 | 10-20 | 40/0,7 | 15,4 | 20-90 | 2,5-3,0 | 15-20 | 475 | 35,2 | 90 | 150 | 3,2 | 5,3 |
| ГТ750-6 | 0,64 | 0,2 | до 14 | 2,0 | 0,05 | 20-25 | 40/0,7 | 15,4 | 30-100 | 1,4 | 25 | 476 | 45,4 | 120 | 150 | 5,4 | 6,8 |
| ГТ-6-750 | 0,72 | 0,2 | до 14 | 1,5 | 0,19 | 13 | 40/0,7 | 15,4 | 5-30 | 3,0 | 14 | 415 | 35,7 | 40 | 600 | 1,4 | 21,4 |
| ГТК-5 | 0,48 | 0,2 | до 14 | 1,4 | 0,05-0,15 | 10-25 | 40-0,7 | 15,4 | 20-40 | 2,4+3,0 | 15-25 | 475 | 35,2 | 60 | 120 | 2,1 | 4,2 |
| Газомоторные агрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГПА-5000 | 0,44 | - | - | - | 0,1 | 20 | - | 16,7 | 60 | 0,4 | 20 | 360-400 | 13,3 | 220 | 340 | 2,9 | 4,5 |
| ДР-12 | 0,43 | - | - | - | 0,15 | 12-18 | 40/0,4 | 5,0 | 40-180 | 0,7-0,4 | 18-12 | 400 | 12,9 | 110 | 310 | 1,4 | 4,9 |
| МК-8 | 0,13 | - | - | - | 0,1 | 12-13 | 40/0,25 | 2,0 | 5-10 | 0,5-0,7 | 12-15 | 400 | 4,5 | 60 | 220 | 0,26 | 0,99 |
| МК-10 | 0,6 | - | - | - | 0,15 | 15 | 40/0,25 | 2,0 | до 90 | 0,5 | 15 | 400 | 4,3 | 60 | 220 | 0,26 | 0,95 |
| ТЛА | 0,18 | - | - | - | 0,15 | 15 | - | 1,0 | до 90 | 0,5 | 15 | 250 | 4,5 | 70 | 230 | 0,31 | 1,0 |
| 10 ГК; 10ГКМ | 0,09 | - | - | - | 0,05-0,15 | 10-12 | 40/0,25 | 2,0 | 5-10 | 0,-0,3 | 10-12 | 250 | 2,8 | 110 | 310 | 0,31 | 0,87 |
| 8 ГК, МК-2, Кларк | 0,01-0,02 | - | - | - | 0,05 | 8 | - | 1,0 | 5 | 0,2-0,3 | 6 | 250 | 0,3-0,5 | 110 | 310 | 0,06 | 0,15 |
| Купер-Бессемер | 0,09 | - | - | - | 0,05-0,1 | 3,5-10 | - | - | - | 1,83-0,3 | 4,5-10 | 240 | 2,8 | 110 | 310 | 0,31 | 0,87 |

L´´/D - длина/диаметр подводящего коллектора, м/м.

Приложение 10

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Характеристика топочных устройств

| Тип топки | Вид топлива | КУоэффициент избытка воздуха за топкой | Ссо, кг/ГДж |
| --- | --- | --- | --- |
| Паровые и водогрейные котлы | Газ природный попутный и коксовой | 1,1+1,15 | 0,25 |
| Бытовые теплоагрегаты | Газ природный | 1,15+1,25 | 0,08 |

Приложение 11

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Нормативы выбросов окислов азота для энергетических установок малой мощности эксплуатируемых на ПХГ и КС (расход газа Q = 8500 ккал/м³)

| Тип агрегата | Теплопроизводительность, Гкал/ч | Расход природного газа, м³/ч | Мощность выброса, г/с | Валовые выбросы, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР - 2,5-13 | 1,56 | 203 | 0,17 | 3,16 |
| ДКВР -4-13 | 2,65 | 342 | 0,31 | 5,55 |
| ДКВР - 6,5-13 | 4,30 | 546 | 0,51 | 9,28 |
| ДКВР-10-13 | 6,61 | 843 | 0,81 | 14,63 |
| ДВКР-20-13 | 15,84 | 2021 | 2,03 | 36,77 |
| Энергия 3,6 | 0,33+0,74 | 49+109 | 0,03+0,08 | 0,60+1,40 |
| Универсал 3 | 0,18+0,46 | 26+66 | 0,02+0,05 | 0,32+0,86 |
| Универсал 5 (двусторонний) | 0,18+0,51 | 26+73 | 0,02+0,05 | 0,32+0,96 |
| Универсал 6 (односторонний) | 0,12+0,22 | 17+32 | 0,1+0,02 | 0,20+0,39 |
| Универсал 6 (двусторонний) | 0,24+0,55 | 34+80 | 0,02+0,06 | 0,43+1,06 |
| Минно-1 | 0,49+0,93 | 68+129 | 0,05+0,10 | 0,91+1,81 |
| Тула - 1 | 0,43+0,81 | 62+116 | 0,04+0,09 | 0,81+1,56 |
| НР-18 | 0,27+0,53 | 40+78 | 0,03+0,07 | 0,49+1,00 |
| Надточия (модель 3) | 0,24+0,56 | 35+82 | 0,02+0,06 | 0,43+1,06 |
| ПКН -1,2 | 0,60 | 87 | 0,06 | 1,16 |
| МЗК (2Г, 1Г) | 0,25+0,60 | 36+84 | 0,03+0,06 | 0,45+1,16 |
| Факел | 0,85 | 110 | 0,09 | 1,66 |
| Бреток | 0,85 | 110 | 0,09 | 1,66 |
| ТНГ - 1,5 | 1,50 | 204 | 0,17 | 3,02 |
| ТНГ - 8 | 8,00 | 1100 | 0,99 | 17,90 |
| КЧММ; КЧМ | (0,95+7,30)*10ˉ² | 1,4+10,8 | (0,07+0,70)*10ˉ² | 0,01+0,12 |
| ММЗ -0,8/9 ММЗ -0,4/9 | 0,48 | 70 | 0,05 | 0,91 |
| Е-0,4/9Г; Е-1/9Г | 0,60+1,00 | 82+136 | 0,06+0,11 | 1,15+1,97 |
| ВС - 1 | 1,0 | 170 | 0,11 | 1,97 |
| КСГМ | 0,34+1,50 | 54+239 | 0,03+0,17 | 0,60+3,02 |
| ФНКВ (1;1М) | 0,90+1,00 | 148+164 | 0,10+0,11 | 1,76+1,97 |

Приложение 12

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Удельные выбросы вредных веществ в продуктах сгорания природного газа для энергетических установок малой мощности

| Теплопроизводительность, Гкал/ч |  | Расход природного газа, м³/ч | Расход продуктов сгорания, м³/с при l=1 | Удельный выброс,NO2, кг/Гкал | Мощность выброса NO2, г/с |  | Выброс продуктов сгорания, мг/м³ при l=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котлоагрегаты |  |  |  |  |  |  |
| 0,12+2,65 |  | 17+342 | 0,05+1,04 | 0,30+0,42 | 0,01+0,31 |  | 200+298 |
| 1,30+15,84 |  | 546+2021 | 1,57+6,18 | 0,43+0,46 | 0,51+2,03 |  | 305+328 |
|  | Огневые испарители |  |  |  |  |  |  |
| 0,07+2,10 |  | 8-250 | 0,02+0,76 | 0,32+0,41 | 0,006+0,24 |  | 300+315 |

Приложение 13

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа

Пересчет единиц измерения параметров газа

1. Пересчет количества газа (м3/ч) при нормальных условиях (20°с до 760 мм рт, ст) в рабочее производят по формуле:

V= 0,00353 Vr- *

где Vr - объём газа при нормальных условиях:

Т, Ра - температура и давление газа при рабочих условиях

2. Пересчет состава газа из объемного (молярного) в весовой и наоборот для каждого компонента осуществляют по формулам:

или

где q - массовая (весовая) доля i- го компонента в газе;

х - объёмная (молярная) доля i-гo компонента в газе;

М - молекулярный вес (масса) i-ro компонента в газе.

3. Пересчет из объёмного состава i-ro компонента (Хi ,% об.) в удельный выброс (тi,г/м3) i -го компонента и наоборот производят по формулам:

где X - объёмные проценты i -го компонента в газе, % об.;

т- удельный выброс i-гo компонента, г/м³;

Mi - молекулярный вес i-гo компонента;

Ра, Т - давление и температура при рабочих условиях, Па, К.

4. Пересчет единиц теплопроизводительности производят на основании следующих их соотношений

I кВт - 860 ккал/ч=0,860*10ˉ³Гкал/ч;

I кВт - 3,6*10ˉ³ГДж/ч;

1ГДж - 0,24 Гкал;

I кал - 4,186 Дж.