Приложение №   к приказу

Методические указания
расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение
и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов от неорганизованных источников
 
1. Область применения

1.1 Настоящий документ:

- разработан с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров на действующих, проектируемых и реконструируемых предприятиях;

- устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ из резервуаров для хранения нефтепродуктов расчетным методом, в том числе и на основе удельных показателей выделения;

- распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ нефте- и газоперерабатывающих предприятий, предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, магистральные нефтепродуктопроводы, автозаправочные станции), от неорганизованных источников, тепловых электростанций (ТЭЦ), котельных и других отраслей промышленности, имеющих склады для хранения и оборудование для транспортировки нефтепродуктов;

- применяется в качестве основного методического документа предприятиями и уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов ПДВ.

1.2 Полученные по настоящему документу результаты используются в качестве исходных данных при учете и нормировании выбросов загрязняющих веществ от источников действующих предприятий, технологические процессы которых связаны с хранением нефтепродуктов в резервуарах различных типов, а также при разработке предпроектной и проектной документации на новое строительство.

1.3 Любая деятельность по нормированию выбросов, проводимая в Республике Казахстан, должна осуществляться в соответствии с настоящим документом и удовлетворять рекомендациям, приведенным в нем.

2. Определения, обозначения и сокращения

2.1 Основные обозначения

| М | максимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, г/с; |
| --- | --- |
| G | годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т/год; |
| V qmax | максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время их закачки, принимаемый равным производительности насоса, м3/час; |
| Qоз | количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода года, м3/период; |
| Qвл | то же, в течение весенне-летнего периода, м3/период; |
| В | количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |
| Воз | то же, в течение осенне-зимнего периода, т/ период; |
| Ввл | то же, в течение весенне-летнего периода, т/период; |
| tнк | температура начала кипения жидкости, оС; |
| tжmaх, tжmin | максимальная и минимальная температура жидкости в резервуаре, оС; |
| Pж | плотность жидкости, т/м3; |
| t1, t2 | время эксплуатации резервуара соответственно, сут/год и час/сут; |
| Р38 | давление насыщенных паров нефти и бензинов при температуре 38о С и соотношении газ-жидкость 4:1, мм. рт. ст.; |
| С20 | концентрация насыщенных паров нефтепродуктов (кроме бензина) при температуре 20оС и соотношении газ-жидкость 4:1, г/м3; |
| Рt | давление насыщенных паров индивидуальных веществ при температуре жидкости, мм. рт. ст.; |
| Рi | парциальное давление пара индивидуального вещества над многокомпонентным раствором, в равновесии с которым он (пар) находится, Па или мм. рт. ст.; |
| А, В, С | константы в уравнении Антуана для расчета равновесного давления насыщенных паров жидкости; |
| Кг | константа Генри для расчета давления газов над водными растворами, мм. рт. ст.; |
| Кt, Кр, Кв, Коб, Кнп | коэффициенты; |
| Хi | массовая доля вещества; |
|  | молекулярная масса паров жидкости; |
| Vр | объем резервуара, м3; |
| Np | количество резервуаров, шт.; |
| Сi | концентрация i-го загрязняющего вещества, % масс; |
| С1 | концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3; |
| Уоз, Увл | средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний, весенне-летний периоды года, г/т; |
| Gхр | выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год; |
| Vсл | объем слитого нефтепродукта в резервуар АЗС, м3; |
| Ср | концентрация паров нефтепродуктов при закачке в резервуар АЗС, г/м3; |
| Сб | то же в баки автомашин, г/м3; |
| Gзак | выбросы паров нефтепродуктов при закачке в резервуар АЗС и в баки автомашин, т/год; |
| Gпр | неорганизованные выбросы паров нефтепродуктов при проливах на АЗС, т/год |

2.2 Термины и определения

В настоящем документе применяются термины и определения в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан, ГОСТ 17.2.1.04-77, ГОСТ 17.2.1.03-84.

2.3 Условные сокращения

В настоящем документе используются следующие условные сокращения:

| АЗС | - | автозаправочная станция |
| --- | --- | --- |
| ГОР | - | газовая обвязка резервуаров; |
| КАЗС | - | контейнерная автозаправочная станция |
| НПЗ | - | нефтеперерабатывающий завод |
| ПК | - | плавающая крыша |
| ССВ | - | средства сокращения выбросов |
| ТРК | - | топливораздаточная колонка |
| ЭЛОУ | - | электрообессоливающая установка |
| АГЗС | - | автогазозаправочная станция |
| ГСМ | - | горюче-смазочный материал |
| ЗВ | - | загрязняющее (вредное) вещество |
| ИЗА | - | источник загрязнения атмосферы |
| ПДВ | - | предельно допустимый выброс (допустимый выброс) |
| ПДКм.р. | - | максимальная разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКс.с. | - | среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест |
| ОБУВ | - | ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| ГВС | - | газовоздушная смесь |
| ГОУ | - | газоочистная установка |

3. Общие положения

3.1 Разработка настоящего документа проведена исходя из определения термина «унификация» - приведение имеющих путей расчета выбросов веществ, загрязняющих атмосферу, от однотипных резервуаров на действующих, проектируемых и реконструируемых предприятиях в пределах массива существующих методик к наибольшему возможному единообразию.

3.2 В документе приведены справочно-информационные и экспериментальные данные о концентрациях и величинах удельных выбросов из резервуаров для хранения наиболее распространенных индивидуальных веществ и многокомпонентных технических смесей, применяемых в нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, а также расчетные формулы для определения максимальных (г/с) и валовых (т/г) выбросов соответствующих загрязняющих веществ.

3.3 Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров для хранения нефтепродуктов, а также от нефтехимического и нефтегазового оборудования выполняется с учетом разделения группы веществ1:

Предельные углеводороды:

низкокипящие: смесь предельных углеводородов по фракциям С1-С5 и С6-С102;

-------------------------

1 если имеются в составе выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу

2 приняты согласно приказа главного Государственного санитарного врача от 11 ноября 2002 г. № 56 «Об утверждении ОБУВ» высококипящие: смесь предельных углеводородов по фракции С12-С19

Непредельные углеводороды: по амиленам (смесь изомеров)

Ароматические углеводороды: бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, стирол;

Сернистые соединения: сероводород, метилмеркаптан

Значения ПДК и ОБУВ ряда веществ и технических смесей представлены в Приложении 1.

3.4 Индивидуальный состав нефтепродуктов определяются по данным завода-изготовителя (техническому паспорту) или инструментальным методом.

3.5 Только для случаев недостаточности информации для расчета по данным методическим указаниям, а также, когда источник загрязнения не охватывается разделами настоящего документа, разрешается руководствоваться отраслевыми методиками, по согласованию с территориальных органов уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

3.6 Для сырьевых резервуаров с обводненностью нефти до 10% (учитывая расслоение нефти и воды, при котором вода оказывается в нижней части резервуара) следует уменьшать объем закачиваемой и хранимой нефти на величину объема «отслаивающейся» воды, а оставшейся в составе сырой нефти влагой в пределах погрешности действующих измерительных методик можно пренебречь.

3.7 Для резервуаров отстоя пластовой воды, при остаточном содержании нефти в воде 50-1000 мг/л и газа в воде - 300 мг/л целесообразно воспользоваться формулами раздела 4.4 (Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей известного состава) и раздела 4.5 (Выбросы газов из водных растворов), учитывающих давление насыщенных паров нефти и ее массовую долю в пластовой воде (формулы 4.4.1 и 4.4.2), а также массовую долю газа в воде и константы Генри (по справочникам или по данным инструментальных измерений; формулы 4.5.1 и 4.5.2).

3.8 Нормирование выбросов от резервуаров подготовки нефти следует проводить по «сырой нефти» (Приложение 14), а от резервуаров подготовки пластовой воды, при отсутствии инструментальных замеров, целесообразно по расчетным данным учесть увеличение содержания растворенного газа (углеводородов С1-С5) в составе выбросов паров «сырой нефти».

3.9 Если рассматривать транспортные емкости (авто- и ж/д цистерны) как резервуары наземные горизонтальные, то возможно применение к ним формул данных методических указаний при наливе жидкостей («большое дыхание») и 10% коэффициента для оценки выбросов паров при сливе («обратный выдох»).

Рекомендуемый в РМ 62-91-90 [14] для оценки так называемого «обратного выдоха» 10% коэффициент от величины «большого дыхания» транспортных емкостей является условным средним значением из экспериментального определяемых показателей выбросов, колеблющихся в диапазоне от 7 до 15%.

3.10 Расчеты выбросов от резервуаров для хранения растворов соляной кислоты следует проводить по формулам 4.4.1 и 4.4.2 с подстановкой парциальных давлений паров соляной кислоты над водными растворами (например, из «Справочника химика», т. III, Изд. «Химия», Москва,1965 г.). Аналогичным образом, по данным того же справочника можно оценить выбросы от водных растворов аммиака, диоксида серы и ряда других неорганических газообразных веществ.

3.11 Расчеты выбросов при хранении и перекачивании водных растворов каустика проводить не следует, поскольку в соответствии с известными свойствами этих растворов выбросы «паров каустика» из них отсутствуют. Возгонка твердой (безводной щелочи) наблюдается при температурах более 300оС.

3.12 Выбросы из резервуаров прирельсового расходного склада ГСМ и от последующей раздачи с помощью ручного насоса в тару потребителя следует рассчитывать по данным методическим указаниям. К этим же источникам (чтобы не учитывать их дважды) следует отнести и выбросы соответствующих нефтепродуктов при проливах.

3.13 Выбросы при испытании насосов и форсунок следует классифицировать в зависимости от используемого топлива: бензин - по бензину (код 2704), дизельное топливо - по керосину (код 2732).

3.14 При расчете максимальных разовых и валовых выбросов из резервуаров необходимо учитывать эффективность имеющихся средств снижения выбросов (ССВ). Можно использовать информацию, приведенную в отраслевых методиках [14], [15] и Приложение 18.

3.15 Как следует из формул «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [18], приземные концентрации вредных веществ, создаваемые их выбросами из источников загрязнения атмосферы (ИЗА), параметры которых удовлетворяют соотношению (2.12б) данной методики, зависят только от значения мощности выброса (М) и высоты его устья (Н) и не зависят (в пределах выполнения условий (2.12б)) от других параметров источника загрязнения.

Применительно к резервуарам хранения нефтепродуктов можно записать соотношение (2.12б) ОНД-86, которые выполняются при следующих ограничениях на параметры выброса из ИЗА:

Тг~Тв, (3.1)

V1<0,3•D•H, (3.2)

где: Тг(оС) - температура выходящей из резервуара через клапан газовоздушной смеси (ГВС);

Тв(оС) - температура окружающего воздуха;

V1(м3/с) - объем ГВС, выходящей через клапан за 1 секунду;

D(м) - диаметр выходного устья клапана;

H(м) - высота выходного устья клапана над уровнем земной поверхности.

Поскольку характеристики выброса ГВС из клапанов резервуаров удовлетворяют условиям (2.11) и (2.12) ОНД-86, величины приземных концентраций загрязняющих веществ (ЗВ), создаваемых выбросом ЗВ из каждого клапана, не зависят от конкретных значений параметров V1, Тг и D.

По указанной причине даже для одиночного клапана выбор способа стилизации его в виде организованного или неорганизованного ИЗА не отражается на результатах расчетов загрязнения атмосферы.

Для резервуарных парков характерно, что в любой, произвольно выбранный, 20-ти минутный интервал времени, клапаны разных резервуаров функционируют в разных режимах выбросов.

Загрязнение приземного слоя атмосферы в разные 20-ти минутные интервалы времени определяется, в большинстве случаев, различными сочетаниями режимов выбросов загрязняющих веществ из резервуаров парка. Проведение расчетов загрязнения воздуха при каждом сочетании режимов выбросов клапанов - нерационально, т.к. с точки зрения величины приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами совокупности клапанов резервуарного парка за пределами территории предприятия, вес такие сочетания режимов их выбросов практически не отличаются друг от друга.

В виду сказанного, при расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ, создаваемых выбросами через клапаны резервуаров парка, рекомендуется описывать совокупность клапанов одинаковой высоты (Н) как неорганизованный источник загрязнения с высотой, равной высоте выходного устья одного клапана и мощностью выброса загрязняющих веществ (М), рассчитываемой как наибольшая суммарная мощность выбросов из совокупности клапанов при возможном сочетании режимов их функционирования.

В случае незначительных различий (в пределах 10%) между высотами выходных устьев разных клапанов этому неорганизованному источнику приписывается высота выброса, равная средневзвешенному значению высот клапанов. При больших различиях в высотах клапанов следует группы клапанов разной высоты описывать как разные неорганизованные источники.

При задании параметров выброса неорганизованного источника для проведения расчетов загрязнения атмосферы с помощью компьютерных программ расчета загрязнения атмосферы этот источник описывается в виде площадного источника первого типа, для которого не требуется задание значений V1 и D, но требуется задание высоты источника (Н), т.е. существует возможность описания неорганизованных источников разной высоты.

Для различных объектов АЗС высота выбросов принимается:

- равной 2 м для топливораздаточных колонок (ТРК), заглубленных резервуаров, очистных сооружений;

- равной фактической высоте расположения дыхательных клапанов (для наземных резервуаров).

3.16 Зачастую, с помощью инструментальных замеров не представляется возможным определить долю каждого компонента в выбросах от содержания нефтепродуктов. В связи с этим предлагается при проведении производственного мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий, осуществляющих хранение, транспортировку и реализацию нефтепродуктов определять общее количество углеводородов, поступающих в атмосферу от источников загрязнения (например, используя индикаторные трубки). Затем, процентное содержание каждого вещества, входящего в состав углеводородной смеси, рекомендуется устанавливать расчетным методом на основе данных инструментальных замеров и согласно Приложения 14 данной методики.

3.17 Источник выбросов загрязняющих веществ на предприятиях, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов, делятся на организованные и неорганизованные. К организованным источникам выбросов вредных веществ можно отнести дыхательные клапана резервуаров, трубу вытяжной вентиляции помещений и другие источники. К неорганизованным источникам выбросов вредных веществ можно отнести неплотности оборудования, открытые объекты очистных сооружений, шламонакопители и другие источники.

4. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров

перерабатывающих, нефтедобывающих предприятий и магистральных

нефтепроводов

4.1 Исходные данные для расчета выбросов

4.1.1 Данные предприятия

По данным предприятия принимаются:

- максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара (группы одноцелевых резервуаров) во время его закачки (Vчmaх, м3/час), равный производительности насоса;

- количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года (В, т/год) или иного периода года;

- температура начала кипения (tнк, оС) нефтей и бензинов;

- плотность (rж, т/м3) нефтей и нефтепродуктов;

- время эксплуатации резервуара или групп одноцелевых резервуаров (t1, сут/год; t2, час/сут);

- давления насыщенных паров нефтей и бензинов (Р38, мм.рт.ст) определяются при температуре 38оС и соотношении газ-жидкость 4:1.

Примечание: Для нефтеперерабатывающих заводов и других крупных предприятий давление насыщенных паров целесообразно определять газохроматографическим методом. Физико-химические свойства некоторых газов и жидкостей представлены в Приложении 2.

4.1.2 Инструментальные измерения

Температуру жидкости измеряют при максимальных (tжmaх, оС) и минимальных (tжmin, оС) ее значениях в период закачки в резервуар.

Идентификацию паров нефтей и бензинов (Сi, % масс) по группам углеводородов и индивидуальным веществам (предельные, непредельные, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы и сероводород) необходимо проводить для всех вышеуказанных предприятий. Углеводородный состав определяют газохроматографическим методом, а сероводород - фотометрическим [2-4].

Концентрации насыщенных паров различных нефтепродуктов (кроме бензина) при 20оС и соотношении газ-жидкость 4:1 (С20, г/м3) определяются газохроматографическими методами [3-4] специализированными подразделениями или организациями, имеющими аттестат аккредитации и, при необходимости, соответствующие лицензии.

4.1.3 Расчет давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей

Давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей при фактической температуре (Рt, мм.рт.ст.) определяются по уравнениям Антуана:

(4.1.1)

или

(4.1.2)

где А, В, С - константы, зависящие от природы вещества, для предприятий нефтепереработки принимаются по Приложению 3, а для предприятий иного профиля - по справочным данным, например [7].

Кроме того, давление насыщенных паров жидкостей можно принимать и по номограммам Рt = f (tж), например, [10] и по ведомственным справочникам.

Примечание: парциальное равновесное давление пара индивидуального вещества (в паровоздушной смеси) над многокомпонентным раствором (нефтепродуктом) может быть определено по закону Рауля [9]:

где: хi - мольная доля i-го вещества в растворе;

Рt - определяется по уравнениям 4.1.1-4.1.2.

Если данные о содержании в сырой нефти вышеуказанных прямогонных фракций отсутствуют, то целесообразно провести определение давления ее насыщенных паров, исходя из стандартов международных танкерных перевозок, ограничивающих это давление величиной 0,67 бар (примерно 500 мм.рт.ст. при стандартной в испытаниях по Рейду при температуре 38оС).

Определение молекулярной массы паров нефти проводится по следующей формуле [16]:

(4.1.3)

где тн - молекулярная масса паров нефти;

tнк - температура начала кипения нефти, оС (по температуре начала перегонки бензиновой фракции и максимальной температуре нагрева товарной нефти в резервуарах принята равной 40оС).

Плотность паров нефти сн при 20ҮС и 38ҮС определяется согласно формуле [16]:

(4.1.4)

(4.1.5)

Определение давления насыщенных паров нефти Рн и их концентрации в воздухе Сн при 20оС осуществим через коэффициенты Кt методики [17] при условии, что Рн38= 500 мм рт. ст.

(4.1.6)

(4.1.7)

где: Рн20- давление насыщенных паров нефти при 20оС, мм рт. ст.;

Рн38 - давление насыщенных паров нефти при 38оС, мм. рт. ст.;

Ратм - нормальное атмосферное давление, мм рт. ст.;

Кt20, Кt38 - опытные значения температурных коэффициентов.

4.1.4 Расчет давления газов над их водными растворами

Давления газов над их водными растворами при фактической температуре (Рt, мм.рт.ст.) рассчитываются по формуле:

(4.1.8)

где КГ - константа Генри, мм. рт. ст., принимается по справочным данным или (для некоторых газов) по Приложению 4;

Хi - массовая доля i-го газа, кг/кг воды;

18 - молекулярная масса воды;

mi - молекулярная масса i-го газа (см. п. 4.1.5).

4.1.5 Определение молекулярной массы паров жидкостей

Молекулярная масса паров нефтей и нефтепродуктов принимается в зависимости от температуры начала их кипения по Приложению 5.

Молекулярная масса однокомпонентных веществ нефтепереработки принимается по данным Приложения 2, а для других продуктов - по справочным данным или расчетам, исходя из структурной формулы вещества.

Атомные массы некоторых элементов представлены в приложении 6.

4.1.6 Определение опытных значений коэффициентов Кt

Кt - опытный коэффициент для пересчета значений концентраций насыщенных паров в резервуарах при температуре 38оС к фактической температуре

(4.1.9)

где: rt - плотность паров жидкости при фактической температуре, кг/м3

r38 - то же, при температуре 38оС, кг/м3.

Значения коэффициента Кtmaх и Кtmin принимаются в зависимости от максимальной (max) и минимальной (min) температуры жидкости при закачке ее в резервуар по Приложению 7.

4.1.7 Определение опытных значений коэффициентов Кр

Кр - опытный коэффициент, характеризующий эксплуатационные особенности резервуара.

(4.1.10)

где: Сф - фактическая концентрация паров жидкости, г/м3;

Сн - концентрация насыщенных паров жидкости, г/м3.

Сф и Сн определяются при одной и той же температуре.

Все эксплуатируемые на предприятии резервуары определяются по следующим признакам:

- наименование жидкости;

- индивидуальный резервуар или группа одноцелевых резервуаров;

- объем;

- наземный или заглубленный;

- вертикальное или горизонтальное расположение;

- режим эксплуатации (мерник или буферная емкость);

- оснащенность техническими средствами сокращения выбросов (ССВ): понтон, плавающая крыша (ПК), газовая обвязка резервуаров (ГОР) и др.;

- количество групп одноцелевых резервуаров.

Примечание: Режим эксплуатации «буферная емкость» характеризуется совпадением объемов закачки и откачки жидкости из одного и того же резервуара.

Значения Кр принимаются по данным Приложения 8, кроме ГОР.

При этом в Приложении 8 Кр подразделяются, в зависимости от разности температур закачиваемой жидкости и температуры атмосферного воздуха в наиболее холодный период года, на три группы:

Группа А. Нефть из магистрального трубопровода и другие нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха.

Группа Б. Нефть после электрообессоливающей установки (ЭЛОУ), бензины товарные, бензины широкой фракции (прямогонные, катализаты, рафинаты, крекинг-бензины и т.д.) и другие продукты при температуре закачиваемой жидкости, не превышающей 30оС по сравнению с температурой воздуха.

Группа В. Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива, масла и другие жидкости при температуре, превышающей 30оС по сравнению с температурой воздуха.

Значения коэффициента Кргор для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров определяются в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров:

(4.1.11)

где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

Примечание: Для группы одноцелевых резервуаров с имеющимися техническими средствами сокращения выбросов (ССВ) и при их отсутствии (ОТС) определяются средние значения коэффициента Крср по формуле:

, (4.1.12)

где: Vр - объем резервуара, м3;

Nр - количество резервуаров, шт.

4.1.8 Определение значений коэффициентов Кв

Коэффициент Кв рассчитывается на основе формулы Черникина (ф-ла 1, [13]) в зависимости от значения давления насыщенных паров над жидкостью.

При Рt<540 мм.рт.ст. Кв=1, а при больших значениях принимается по данным приложения 9.

4.1.9 Определение опытных значений коэффициентов КОБ

Значение коэффициента КОБ принимается в зависимости от годовой оборачиваемости резервуаров (n):

,      , (4.1.13)

где Vр - объем одноцелевого резервуара, м3.

Значения опытного коэффициента КОБ принимаются по Приложению 10.

4.2 Выбросы паров нефтей и бензинов

Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитываются по формулам:

- максимальные выбросы

, г/с (4.2.1)

- годовые выбросы

, т/год (4.2.2)

где: Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7).

Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8). Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС;

m - молекулярная масса паров жидкости;

Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;

Кв - опытный коэффициент (приложение 9);

КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10);

рж - плотность жидкости, т/м3;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год.

Примечания:

1 Для предприятий, имеющих более 10 групп одноцелевых резервуаров, допускается при расчете максимальных выбросов использовать значения коэффициента Крср, вместо Крмах.

2 В случае, если бензины автомобильные закачиваются в группу одноцелевых резервуаров в летний период, как бензин «летний», а в зимний период года, как бензин «зимний», то:

,т/год (4.2.3)

Выбросы паров нефтей и бензинов по группам углеводородов (предельных и непредельных), бензола, толуола, этилбензола, ксилола, сероводорода и др. рассчитываются по формулам:

- максимальные выбросы i-го загрязняющего вещества:

, г/с (4.2.4)

- годовые выбросы:

, т/год (4.2.5)

где Сi - концентрация i-го загрязняющего вещества, % мас.

4.3 Выбросы паров индивидуальных веществ

Выбросы паров жидкости рассчитываются по формулам:

- максимальные выбросы (М, г/с)

, (4.3.1)

- годовые выбросы (G, т/год)

, (4.3.2)

где: Рtmin, Рtmaх - давление насыщенных паров жидкости при минимальной и максимальной температуре жидкости и соответственно, мм.рт.ст;

Крср, Крmaх - опытные коэффициенты по Приложению 8;

Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

tжmin, tжmaх - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, оС;

m - молекулярная масса паров жидкости;

Кв - опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

rж - плотность жидкости, т/м3;

Коб - коэффициент оборачиваемости, принимается по Приложению 10;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/ год.

4.4 Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей

известного состава

Выбросы i-го компонента паров жидкости рассчитываются по формулам

- максимальные выбросы:

, г/с (4.4.1)

- годовые выбросы:

, т/год (4.4.2)

где: Рtimin, Рtimaх - давление насыщенных паров i-го компонента при минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм.рт.ст.;

tжmin, t жmaх - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, оС;

Крср, Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;

Vmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

Хi - массовая доля вещества, в долях единицы (Хi=Сi/100, где Сi - массовая доля вещества в %);

Кв - опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

КОБ - коэффициент оборачиваемости, принимается по Приложению 10;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

Данные по компонентному составу растворителей, лаков, красок и т.д. представлены в Приложении 11.

4.5 Выбросы газов из водных растворов

Выбросы i-го компонента газа из водных растворов рассчитываются по формулам:

- максимальные выбросы:

, г/с (4.5.1)

- годовые выбросы:

, т/год (4.5.2)

где: Кгmin,Кгmaх - константа Генри при минимальной и максимальной температурах соответственно, мм.рт.ст.;

tжmin, tжmaх - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, оС;

Крср, Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8.

Хi - массовая доля вещества;

Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;

t1, t2 - время эксплуатации резервуара соответственно сут/год и час/сут.

4.6 Выбросы паров нефтепродуктов (кроме бензинов)

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле:

- максимальные выбросы (М, г/с)

, (4.6.1)

- годовые выбросы (G, т/год)

, (4.6.2)

где: Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты, при минимальной и максимальной температурах жидкости соответственно, принимаются по Приложению 7;

Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;

С20 - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20оС, г/м3;

Кр - опытный коэффициент, принимается по Приложению 8;

Коб - опытный коэффициент, принимается по Приложению 10;

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

rж - плотность жидкости, т/м3;

Примечания:

1. Для предприятий, имеющих более 10 групп одноцелевых резервуаров (керосинов, дизтоплив и т.д.) допускается принимать значения коэффициента Крср и при расчете максимальных выбросов.

2. В случае если дизельное топливо закачивается в группу одноцелевых резервуаров в летний период, как ДТ «летнее», а в зимний период года, как ДТ «зимнее», то:

, т/год (4.6.3)

где С20Л, С20З - концентрация насыщенных паров летнего и зимнего вида дизельного топлива соответственно, г/м3.

5. Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров нефтебаз, ТЭЦ, котельных, складов ГСМ

5.1 Исходные данные для расчета выбросов

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятиям в осенне-зимний (Воз, т) период года и весенне-летний (Ввл, т) период. Кроме того, определяется объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки (Vч, м3/час), принимаемый равным производительности насоса.

Значения опытных коэффициентов Кр принимаются по данным Приложения 8.

Примечание: Выбросы от резервуаров с нижним и боковым подогревом одновременно необходимо рассчитывать согласно раздела 5.6. настоящих методических указаний.

5.2 Выбросы паров нефтепродуктов

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (4.2.4 и 4.2.5)]:

- максимальные выбросы:

, г/с (5.2.1)

- годовые выбросы:

, т/год (5.2.2)

где: Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12.

С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12;

Gхр - выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, принимаются по Приложению 13;

Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;

Nр - количество резервуаров, шт.

При этом:

, (5.2.3)

где: С20н - концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при 20оС, г/м3;

С20ба - то же, паров бензина автомобильного, г/м3.

Коэффициент Кнп физически означает снижение (в общем случае) изменение выброса паров данного нефтепродукта по отношению к выбранному в качестве стандарта и наиболее изученному автомобильному бензину.

Концентрации углеводородов (предельных, непредельных), бензола, толуола, этилбензола и ксилолов (Сi, % масс.) в парах товарных бензинов приведены в Приложении 14.

6. Расчет выбросов от неорганизованных источников загрязнения

6.1 Выбросы паров нефтепродуктов на наливных эстакадах

Конструкция эстакад должна обеспечивать техническую возможность слива и налива легковоспламеняющихся горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов.

Основной технологической характеристикой наливной эстакады является объем единовременной сливно-наливной операции, т.е. максимальное количество продуктов, сливаемое и наливаемое в одну емкость.

Эстакады для налива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны оснащаться выпускаемыми промышленностью ограничителями налива, обеспечивающими автоматическое прекращение налива емкостей и цистерн по мере их заполнения.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов при отпуске на наливных эстакадах рассчитываются по формуле (5.2.1).

Расчет годовых выбросов по формуле (6.1.1) [при этом выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (4.2.4 и 4.2.5)]:

, т/год (6.1.1)

6.2 Выбросы паров нефтепродуктов от теплообменных

аппаратов и средств перекачки

Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле (5):

, г/с  (5)

Где,

Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час, принимается по Приложению 20

Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле (6):

, т/год (6)

Где,

Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час, принимается по Приложению 20

Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

6.3 Выбросы паров нефтепродуктов от неподвижных и подвижных уплотнений

6.3.1 Выбросы паров нефтепродуктов от неподвижных уплотнений

К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в Приложении 21, в котором также приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом) с последующим их суммированием по формуле (7):

(7)

Где,

Мнуj - суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения в целом по установке (предприятию), кг/час;

l - общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

m - общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по установке (предприятию), шт.;

gнуj - величина утечки потока j-го вида через одно фланцевое уплотнение, кг/час (Приложение 21);

ni - число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

Хнуi - доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы Приложение 21);

сij - массовая концентрация вредного компонента j-го типа в долях единицы.

6.3.2 Выбросы паров нефтепродуктов от подвижных уплотнений

Уплотнения подвижных соединений применяются на используемых в составе технологических установок теплообменных аппаратах и средствах перекачки: центробежных, поршневых компрессорах и насосах, а также детандерах, мешалках, реакторах и других аналогичных агрегатах. Эти уплотнения служат для предотвращения или сокращения утечек перекачиваемого продукта между вращающимся валом и корпусом агрегата.

В технических условиях на поставку компрессорного и насосного агрегата указывается в зависимости от типа уплотнения отсутствие или предельно допустимая величина утечки. Однако, по опыту эксплуатации возможны утечки, отличные от указанных в ТУ, через подвижные соединения во всех типах компрессорных и насосных агрегатов (кроме герметичных, например, со встроенным электродвигателем или магнитной муфтой). Среднестатистические величины утечек через одно уплотнение для агрегатов различных типов и доли уплотнений, потерявших герметичность, приведены в приложении 21.

Неорганизованные выбросы через уплотнения подвижных соединений рассчитываются по компрессорам и насосам, установленным вне производственных зданий.

Максимальный разовый выброс от одной единицы оборудования (г/с) определяется по формуле (8):

(8)

Где,

Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час, принимается по Приложению 20

Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования (т/год) определяют по формуле (9):

(9)

Где,

Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час, принимается по Приложению 20

Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

6.4 Выбросы загрязняющих веществ при технологических продувках

При регламентных режимах работы систематические продувки на технологических объектах нефти и газопереработки выполняются:

- при отборе в пробоотборники проб газа, сжиженного газа или газожидкостных смесей для анализа;

- для проверки исправности предохранительных клапанов;

- при дренировании накопившейся в аппаратах и емкостях воды, приеме и пуске скребка.

При отборе проб газа и сжиженных газов предварительно продувается пробоотборная линия аппарата (емкости), а после присоединения к линии пробоотборника продувается сам пробоотборник для вытеснения, находившегося в нем воздуха или продукта от предыдущего пробоотбора.

В тех случаях, когда продувка осуществляется на открытой площадке непосредственно в атмосферу (без системы отвода на свечу или на факел), усредненные неорганизованные выбросы в автсосферу (кг/ч) рассчитываются по формуле [19]:

(6.4.1)

где: МПРj - суммарный выброс j-го вредного компонента при отборе проб в целом по установке (предприятию), кг/ч;

VПРj - объем пробоотборника для i-го продукта, м3;

сi -плотность отбираемого продукта при условиях (температуре и давлении) пробоотбора, кг/м3;

ki - кратность продувки, т.е. отношение объема (при условиях пробоотбора) продукта, выпущенного в атмосферу при продувке линии и пробоотборника к объему прооотборника. Для газообразных продуктов в соответствии с ГОСТ 18917-82 принимается k=30 при отборе в пробоотборники объемом 0,5-1,0 дм3, k=8 при отборе в баллоны объемом до 40 дм3. Для сжиженных газов и для жидких нефтепродуктов по ГОСТ 2517-85 принимается k=3;

ni - число отборов пробы i-го продукта за время фi, шт.;

фi - период работы в регламентном режиме (сутки, недели, месяцы), за который анализируются выбросы, пересчитанный в часы;

l - общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

m - общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по установке (предприятию), шт.;

сij - массовая концентрация вредного компонента j-го типа в долях единицы.

Согласно [20] предохранительные клапаны соединены с отводами в факельную систему или на свечу рассеивания. Если продувки их при проверках направляются в эти отводы, то выбросы при продувке не входят в неорганизованные выбросы. Если же проверка клапана выполняется путем продувки через трехходовой кран непосредственно в атмосферу из аппарата, находящегося на открытой площадке, то неорганизованные выбросы в кг/ч рассчитываются по формуле:

(6.4.2)

где МПКj - суммарный выброс j-го вредного компонента при продувке всех предохранительных клапанов (ПК), продуваемых непосредственно в атмосферу, в целом по установке (предприятию), кг/ч;

Gi - величина утечки через каждый ПК i-го типа при одной продувке, кг;

(6.4.3)

где fi -площадь проходного сечения ПК i-го типа при продувке (определяется из технических условий на ПК данного типа), м2;

Рi - абсолютное рабочее давление в аппарате, на котором установлен ПК, кг/см2;

ni - число продувок всех клапанов i-го типа, предусмотренных графиком проверки, отнесенное к одному часу работу установки, час-1;

фi - длительность одной продувки ПК (устанавливается инструкцией по обслуживанию клапана), сек;

Мi, Тi - молекулярная масса (кг/кмоль) и рабочая (режимная) температура (К) потока, пропускаемого через ПК при продувке;

m - общее число типов ПК на установке (предприятии) в целом, шт. Клапаны каждого (i-го) типа идентичны по своим техническим характеристикам (f, P), свойствам пропускаемого потока (М, Т, состав) и продолжительности одной продувки (ф);

l - общее количество типов вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

сij - массовая концентрация вредного компонента j-го типа в долях единицы.

Дренирование накопившейся в аппаратах воды на нефтегазовых установках осуществляется, как правило, в закрытых системах и, следовательно, уходящие с водой газообразные и испаряющиеся продукты либо утилизируются из приемников воды, либо сбрасываются из них на свечу или факел и не входят, таким образом, в состав неорганизованных выбросов.

В случае если дренаж из технологического аппарата или трубопровода вне помещения осуществляется в открытую воронку или емкость, неорганизованные выбросы при этом можно определить по формулам (6.4.2) и (6.4.3). При этом за t принимается продолжительность закрытия дренажной задвижки с момента прорыва газовой фазы (обычно 10 сек), а вместо характеристик ПК используются соответствующие характеристики дренажной задвижки. Аналогичным образом рассчитываются выбросы при приеме и пуске скребка.

6.5 Выбросы загрязняющих веществ от объектов очистных сооружений

Выброс углеводородов от открытых поверхностей нефтеловушек, прудов дополнительного отстоя и т.п. происходит при наличии пленки нефтепродукта на поверхности находящихся в них производственно-дождевых сточных вод.

Количество углеводородов, выделяющихся в атмосферу, рассчитывается исходя из состава испаряющейся углеводородной смеси, определяемого экспериментально по результатам разгонки находящегося на поверхности нефтепродукта. Ориентировочные данные о количестве углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности при различных температурах и скорости ветра 0,5 м/с, приведены в Приложении 22.

Для определения годового выброса паров углеводородов с открытой поверхности объектов очистных сооружений расчет ведется по среднегодовой температуре воздуха.

Количество выбрасываемых в атмосферу углеводородов в течение года (т/год) определяется по формуле [19]:

G = 8,76хqсрхFө10-3 (6.5.1)

где F - поверхность испарения, м2;

qср - количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности (таблица 6.3);

Максимальный разовый выброс (г/с) определяется исходя из среднего значения количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности в летний период, qср (Приложение 22), и составляет:

М = qсрхF/3600 (6.5.2)

Если нефтеловушка или пруд отстаивания закрыты шифером или другим материалом, то в зависимости от степени укрытия поверхности выброс будет уменьшаться (Приложение 23).

6.6 Выбросы загрязняющих веществ от шламонакопителей

(земляные амбары для мазута)

Расчет выбросов от шламонакопителей ведется по формулам, предназначенным для определения выбросов от земляных амбаров для мазута в виду сходства их назначения и технологического устройства.

Максимальный выброс углеводородов (г/с) с поверхности испарения земляного амбара определяется по формуле:

(6.6.1)

где n - норма естественной убыли мазута в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны (кг/м2 в месяц) принимается по Приложению 24. Климатическая зона определяется исходя из приложения 17;

F - площадь испарения поверхности, м2;

2592 - коэффициент перевода кг/мес в г/с.

Годовое количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу (т/год) определяется в соответствии в соответствии с «Нормами естественной убыли мазута при приеме, отпуске, хранении в открытых земляных амбарах».

(6.6.2)

где n1 и n2 - нормы естественной убыли соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды, (кг/м2 в месяц) (таблица 6.5);

6 - количество месяцев в каждом периоде года.

7. Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу от автозаправочных станций

7.1 Расчет выбросов от автозаправочных станций, осуществляющих

заправку жидкими нефтепродуктами

При расчетах максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ необходимо объемную скорость выброса (м3/с) газовоздушной смеси из резервуара принимать равной скорости закачки Vсл/ф (м3/с). Эта скорость в большинстве случаев определяется пропускной способностью сливных устройств, установленных на резервуарах. Например, для наиболее распространенных сливных устройств МУ-91-12 и АЗТ.5-885-800, устанавливаемых в резервуарах, номинальная пропускная способность составляет 10 м3/час и 16 м3/час соответственно, между тем как скорость слива светлых нефтепродуктов самотеком из большинства автоцистерн составляет от 13 до 27 м3/час.

Поэтому, время ф слива нефтепродуктов из автоцистерны при заполнении резервуаров необходимо определять либо экспериментальным способом, либо на основе данных технического паспорта, который оформляется на каждый резервуар, находящийся в эксплуатации.

При наличии на АЗС нескольких одноцелевых резервуаров с разными сливными устройствами для расчета максимальных разовых выбросов используется максимальное значение объемной скорости слива.

В случае, если заполнение резервуара осуществляется через его горловину (без приемного сливного устройства), возможно использование значения времени слива, приведенного в технических характеристиках на автоцистерну.

Среднее время слива целесообразно использовать, в первую очередь, при оценочных расчетах на стадии разработки предпроектной и проектной документации для оценки возможного воздействия на окружающую среду.

Для двусторонней ТРК максимальный объем газовоздушной смеси, содержащей пары нефтепродуктов, и поступающей в атмосферу при заправке топливных баков автомобилей (с учетом дискретности работы), составляет примерно 0,8 м3/час (на основании анализа проектной документации АЗС).

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта принимается по данным АЗС в осенне-зимний (Qоз, м3) и весенне-летний (Qвл, м3) периоды года.

Примечание: одновременная закачка нефтепродукта в резервуары и баки автомобилей обычно не осуществляется. В разделе 6.2 и Приложении 15 учтены выбросы в атмосферу и при хранении нефтепродуктов.

Максимальные (разовые) выбросы из резервуаров АЗС рассчитываются по формуле:

, г/с (7.1.1)

где: Vсл - объем слитого нефтепродукта (м3) из автоцистерны в резервуар АЗС;

Сpmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, в зависимости от их конструкции и климатической зоны, в которой расположена АЗС, г/м3 (согласно Приложения 15 и 17);

t - среднее время слива заданного объема (Vсл) нефтепродукта, с.

При необходимости (в основном, для предпроектной и проектной документации) оценки максимальных (разовых) выбросов ЗВ при заполнении баков автомобилей через ТРК расчеты проводятся по формуле:

, г/с (7.1.2)

где: Мб.а/м - максимальные (разовые) выбросы паров нефтепродуктов при заполнении баков автомашин, г/с;

Vсл - фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной способности ТРК), м3/ч. При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную производительность ТРК, л/мин, с последующим переводом в м3/ч.

Сб.а/ммах- максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомашин, г/м3.

Значение Сб.а/ммах рекомендуется выбирать из Приложения 12 для соответствующих нефтепродуктов и климатической зоны (С1, г/м3).

Разделение территории Республики Казахстан на климатические зоны представлено в Приложении 17.

Максимальные разовые выбросы зависят от числа одновременно заполняемых резервуаров и/или количества одновременно заправляемых автомобилей.

При расчете годовых выбросов учитываются выбросы из резервуаров с нефтепродуктами при их закачке и хранении (Gзак), а также из топливных баков автомобилей при их заправке (Gб.а.), и при проливах за счет стекания нефтепродуктов со стенок заправочных и сливных шлангов (Gпр.р., Gпр.а.).

Годовые выбросы (Gр) паров нефтепродуктов от резервуаров при закачке рассчитываются как сумма выбросов из резервуаров (Gзак) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность(Gпр.р.).

(7.1.3)

Значение Gзак. вычисляется по формуле:

, т/год (7.1.4)

где: Сроз, Срвл - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний период соответственно, г/м3 (согласно Приложения 15).

Значение Gпр.р вычисляется по формуле:

, т/год (7.1.5)

где: J - удельные выбросы при проливах, г/м3. Для автобензинов J = 125, дизтоплив = 50, масел = 12.5.

Годовые выбросы (Gтрк) паров нефтепродуктов от ТРК при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков автомобилей (Gб.а.) и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность (Gпр.а):

Gтрк = Gб.а.+Gпр.а., т/год (7.1.6)

Значение Gб.а. рассчитывается по формуле:

, т/год (7.1.7)

где: Сбоз,Сбвл- концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний и весенне-летний период соответственно (согласно Приложения 15).

Значение Gпр.а вычисляется по формуле:

,т/год (7.1.8)

Суммарные годовые выбросы из резервуаров и ТРК определяются по формуле:

G=Gр+Gтрк, т/год (7.1.9)

Значения концентраций паров бензинов и других жидких нефтепродуктов приведены в Приложении 14.

7.2 Выбросы паров загрязняющих веществ автогазонаполнительных станций

На автогазонаполнительных станциях (АГНС) автомобили в основном заправляются сжиженным углеводородным газом, представляющим собой смесь пропана и бутана. На некоторых АГНС в качестве топлива для заправки используется сжатый природный газ, состоящий в основном из метана.

Процессы приема сжатого и сжиженного газа в резервуары станции и заправки транспортных средств герметизированы.

Технологический сброс паровой фазы от продувочных свечей и баллонов, заправляющихся транспортных средств, предусматривается в емкость. Максимальное давление в системе ограничивается установкой предохранительных клапанов, настраиваемых на срабатывание при давлении 1,7 МПа. Из-за высокого теплового расширения жидкой фазы сжиженного газа степень заполнения резервуаров ограничивается (не более 85 % вместимости).

Поэтому основными источниками загрязнения атмосферы углеводородами являются возможные негерметичности насосного оборудования, испарителей, утечки газа при заполнении баллонов автомобилей и сливе сжиженного газа в резервуары.

Величины и способы расчета углеводородов от насосного и компрессорного оборудования, теплообменной аппаратуры приведены в пункте 6 данных методических указаний.

7.2.1 Выбросы при заправке баллонов автомобилей и при сливе цистерн

Во время заправки баллонов автомобилей может иметь место из крана баллона, контролирующего перелив. При сливе цистерн в резервуары возможен выброс газа в атмосферу от продувки шлангов.

Максимальные (разовые) выбросы рассчитываются по формуле:

, г/с (7.2.1)

где: - коэффициент истечения газа, =0,62;

р - плотность газа при температуре воздуха, кг/м3;

n - количество одновременно заправляемых баллонов или сливаемых цистерн, шт.;

F - площадь сечения выходного отверстия, м2;

g - ускорение свободного падения, g = 9,8 м/сек2;

Н - напор, под которым газ выходит из отверстия, соответственно давление в баллоне или на выбросе из продувочной свечи. м.вод.ст.

Годовые выбросы определяются по формуле:

, т/год (7.2.2)

где - время истечения газа из контрольного крана баллона или из продувочной свечи, с;

N - общее количество заправленных баллонов или сливаемых цистерн в течение года, шт.

8. Выбросы загрязняющих веществ при производстве нефтепродуктов

Количество выбросов газов и паров (кг/ч), выделяющихся из аппаратов, колонн, реакторов и других емкостей, в которых вещества находятся в основном в парогазовой фазе, рассчитывается по формуле (17):

(8.1)

Где,

Р – давление в аппарате (гПа);

V – объем аппарата (м3);

МП – средняя молярная масса (г/моль) паров нефтепродуктов; принимается в зависимости от температуры кипения продукта, загружаемого в аппарат (Приложение 25);

Т – средняя температура в аппарате (К).

Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе, то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле (18):

(8.2)

Где,

Р – давление в аппарате (гПа);

V – объем аппарата (м3);

Кд – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) и средней температуры в аппарате (Приложение 26)

Количество выбросов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки определяется в зависимости от типа оборудования и вида продукта (Приложение 27)

Количество загрязняющих веществ (углеводородов, сероводорода, и др.) в неорганизованных выбросах технологических установок (кг/ч) рассчитывается по формуле (8.3):

(8.3)

Где,

- массовое содержание загрязняющих веществ соответственно в сырье, реагентах и в отдельных продуктах технологической установки (доли единицы);

Вс – расход сырья (кг/ч);

- количество получаемого отдельного вида готовой продукции (кг/ч);

kp – массовое отношение веществ, циркулирующих в аппаратах технологических установок (например, селективные растворители, водородсодержащих газ), к сырью (доли единицы).

Количество выбросов с поверхности нефтеотделителей 1-, 2-, 3- и 4-й систем оборотного водоснабжения (кг/ч) рассчитывается по формуле (8.4):

(8.4)

Где,

Fноi – площадь поверхности жидкости нефтеотделителей i-й системы (м2);

коэффициент К11, зависящий от степени укрытия поверхности, определяется по Приложению 28;

qноi – удельный выброс (кг/(м2 ч)) загрязняющих веществ (суммарно) с поверхности нефтеотделителей i-й системы, определяется по Приложению 29;

Количество выбросов (кг/ч) загрязняющих веществ в атмосферу от градирен 1-, 2-, 3- и 4-й систем оборотного водоснабжения определяется по формуле (8.5):

,                                                     (8.5)

Где,

Bгi – расход воды в градиенте i-й системы (м3/ч);

qгi – удельный выброс (кг/м3) загрязняющих веществ (суммарно) от градирен i-й системы, определяется по Приложению 29.

Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по компонентам ( кг/ч) от нефтеотделителей и градирен систем оборотного водоснабжения производится по формуле (8.6):

,                                                  (8.6)

Где,

- производительность нефтеотделителей и градирен (кг/ч);

Сi – концентрация I-го компонента в парах испарившегося нефтепродукта (% по массе) с поверхности нефтеотделителей (градирен) принимается по Приложению 30.

Количество выбросов (кг/ч) от нефтеловушек открытого или полу открытого типа (поверхность частично или полностью покрыта шифером или другим материалом) рассчитывается по формуле (8.7):

(8.7)

Где,

v – среднегодовая скорость ветра (м/с);

PS(38) – давление насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 38 оС, сбрасываемых со сточными водами на нефтеловушки (гПа), принимается по Приложению 31;

С – концентрация нефтепродуктов в сточных водах (мг/л), принимается по данным заводской лаборатории;

Fнл – площадь поверхности жидкости (м2);

К5, К10, К11 – коэффициенты.

Коэффициент К5 принимается в зависимости от значения давления насыщенных паров (РS(38) гПа) ловушечного продукта и температуры сточных вод (tсв оС) по Приложениям 32-35, причем вместо температуры газового пространства (tг оС) берется численно равное ей значение температуры сточных вод, принимаемое по данным периодических замеров.

Коэффициент К10 имеет следующие значения: при поступлении в нефтеловушку индивидуальных веществ и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров PS(38) меньше 2,5 гПа К10 = 1, а для нефтей и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров больше 1,5 гПа К10 = 0,25.

Коэффициент К11 принимается по Приложению 28.

Количество выбросов от объектов сооружений механической очистки (песколовка, пруды, шламонакопители и др.) рассчитывается по формуле (8.8):

(8.8)

Где,

валовые выбросы загрязняющих веществ от нефтеловушек открытого типа (кг/ч), рассчитанные по формуле (8.7);

К12 – коэффициент, принимается по Приложению 36;

Fом – площадь одного из объектов сооружений механической очистки (м2);

Fнл – площадь испарения нефтеловушки (м2);

, - коэффициенты соответственно для нефтеловушек и прочих объектов механической очистки; принимаются по Приложению 28.

Валовые выбросы загрязняющих веществ от объектов сооружений механической очистки (кг/ч), когда в качестве нефтеловушек используются различные закрытые емкости, рассчитываются по формуле (8.9):

(8.9)

Где,

qом – удельный выброс загрязняющих веществ (кг/(ч х м2)) с поверхности одного из объектов сооружений механической очистки, принимается по Приложению 37.

Fом – площадь одного из объектов сооружений механической очистки (м2);

- коэффициент соответственно для прочих объектов механической очистки; принимается по Приложению 28.

Валовые выбросы со всех объектов сооружений биологической очистки сточных вод принимаются равными 5 % от валовых выбросов со всех объектов сооружений механической очистки.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по компонентам (кг/ч) с объектов очистных сооружений производится по формуле (8.10):

,                                                         (8.10)

Где,

Пвал – валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с j-го объекта (кг/ч);

Сi -  массовая концентрация (% по массе) i-го компонента в парах нефтепродукта, испарающегося с j-го объекта очистных сооружений, принимается по Приложению 21.

9 Выбросы углеводородов при хранении нефтепродуктов

9.1. Выбросы из емкостей с однокомпонентными жидкостями.

Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (кг/ч) из резервуаров за счет испарения рассчитывается по формуле (9.1):

(9.1)

Где,

- объем жидкости, наливаемой в резервуар в течение года (м3/год);

Mn – молекулярная масса паров жидкости;

з – коэффициент эффективности газоулавливающего устройства резервуара (доли единицы);

К5Х, К5Т – поправочные коэффициенты, зависящие от давления насыщенных паров РS(38) и температуры газового пространства соответственно в холодное и теплое время года, принимается по Приложению 39;

Кв – поправочный коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и годовой оборачиваемости резервуаров, принимается по Приложению 40;

К7 – поправочный коэффициент, зависящий от технической оснащенности и режима эксплуатации, принимается по Приложению 41;

РS(38) – давление насыщенных паров жидких при температуре 38 оС (гПа), принимается по Приложению 42.

При наливе нефтепродуктов в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда среднее количество валовых выбросов в атмосферу (кг/ч) рассчитывается по формуле (9.2):

(9.2)

Где,

- годовой объем наливаемой жидкости (м3/год);

К8 – коэффициент, зависящий от давления насыщенных паров и климатической зоны; значение К8 при наливе в нижнюю часть цистерны принимается по Приложению 43; при наливе полуоткрытой струей и сверху значение коэффициента К8 увеличивается соответственно в 1,8 и 3,5 раза. Коэффициенты К5Х и К5Т принимаются по таблицам приложения 39.

При сливе нефтепродуктов из железнодорожных цистерн и нефтеналивных судов расчет среднего количества валовых выбросов (кг/ч) в атмосферу ведется по формуле (9.3):

(9.3)

Где,

- годовой объем сливаемой из цистерн (судов) жидкости (м3/год); принимается, что температура газового пространства равна температуре атмосферного воздуха.

Среднее количество валовых выбросов в атмосферу из емкостей технологических установок и реагентного хозяйства рассчитывается по формуле (9.4):

(9.4)

Где,

объем жидкости, поступающей в емкость в течение года (м3/год);

К5Х, К5Т берутся из приложения 39.

К6, К7 определяются так же, как для резервуаров (приложения 40 и 41);

коэффициент К9 принимается: при эксплуатации в режиме «буферный» Приложению 46 в зависимости от отношения высоты h к диаметру d выбросной трубы; при эксплуатации в режиме «мерник» К9 = 1.

9.2 Выбросы из емкостей с многокомпонентными жидкостями. Выбросы веществ в атмосферу из резервуаров, емкостей железнодорожных цистерн и нефтеналивных судов (кг/ч) с многокомпонентными жидкостями (нефтью, нефтепродуктами) определяются по формуле (9.5):

(9.5)

Где,

Пвал – валовые выбросы на соответствующих емкостей (кг/ч);

PS(38)i, РS(38)  - давление насыщенных паров при 38оС i- го вещества соответственно над чистой и многокомпонентной жидкостью (гПа);

Mi и Мп – молекулярные массы паров i-го вещества и многокомпонентной жидкости;

Хi – молекулярная доля i-го вещества в многокомпонентной жидкости (кг моль/кг моль смеси).

Значения давления насыщенных паров при температуре 38оС: бензола – 223,8 гПа, толуола – 71,7 гПа, ксилолов – 21,7 гПа, сероводорода – 27920 гПа.

Молекулярную долю i-го вещества в многокомпонентной жидкости приближенно можно рассчитать по формуле (9.6):

,                                                       (9.6)

Где,

xi – массовая доля i-го вещества в многокомпонентной жидкости (кг/кг смеси);

Мж – молекулярная масса многокомпонентной жидкости, значения которой принимаются по Приложению 44 в зависимости от средней температуры кипения жидкости.

Значения массовых долей сероводорода и ароматических углеводородов – бензола, толуола, ксилолов в нефтях и нефтепродуктах – принимаются по данным справочника «Нефти СССР» т. 1 – 4 (М. Химия, 1972), в котором приведены суммарные массовые концентрации ароматики для ряда нефтяных фракций, причем в нефтяных за концентрацию бензола принимается суммарная концентрация ароматики во фракции 60 – 95оС, толуола – во фракции 95 – 122оС, ксилолов – во фракции 122 – 150оС.

При отсутствии значения массового содержания i-го компонента в парах нефтепродуктов их выбросы на нефтеперерабатывающих предприятиях можно рассчитать по формуле (9.7):

,                                                     (9.7)

где Сi – массовая концентрация i-го компонента в парах нефтепродукта (% по массе) принимается по Приложению 45.

ЛИТЕРАТУРА

1. Перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, используемых в 2009 году при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (с дополнениями № 1, 2);

2. «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996 г.;

3. «Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов», Москва, 1997 г.;

4. «Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из вентсистем производственных помещений», Краснодар, 1996 г.;

5. «Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ от трубчатых нагревательных печей», Краснодар, 1996 г.;

6. РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004 г.;

7. «Справочник химика», Москва, 1967 г.;

8. «Краткий справочник по химии», Москва, 1974 г.;

9. РД-17-89 «Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии»;

10. РД-39-142-00 «Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования»;

11. Константинов Н. Н. «Борьба с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов», Москва, 1961 г.;

12. «Резервуары. Железнодорожные цистерны. Метод определения выбросов паров нефтепродуктов от испарения», Краснодар, 1996 г.;

13. «Экспериментально-расчетная методика определения потерь из резервуара», Уфа, 1990 г.;

14. РМ 62-91-90 «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования»;

15. РД-17-89 «Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии»;

16. «Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии», Астана, 2008 г.;

17. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Новополоцк, 1997 г.;

18. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», Астана, 2008 г.;

19. «Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО «Казтрансойла»», Астана, 2005 г.;

20. «Методика расчетно-экспериментального определения выделений (выбросов) загрязняющих веществ с поверхностей испарения на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки», Краснодар, 1996 г.;

21. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при неконтролируемом горении нефти и нефтепродуктов», Минск, 1999 г.;

22. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Минск, 1997 г.;

23. РНД 211.2.02.09-2004 «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004 г.;

24. «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей», Астана, 2008 г.;

25. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа», Астана, 2008 г.

Приложение 1

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

| Вещество | Класс опасности | ПДК м.р. мг/м3 | ПДК с.с. мг/м3 | ОБУВ мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды предельные алифатического ряда |  |  |  |  |
| Бутан | 4 | 200 | - | - |
| Гексан | 4 | 60 | - | - |
| Метан | - | - | - | 50 |
| Пентан | 4 | 100 | 25 | - |
| Углеводороды непредельные |  |  |  |  |
| Амилен (смесь изомеров) | 4 | 1,5 | 1,5 | - |
| Пропилен | 3 | 3 | 3 | - |
| Бутилен | 4 | 3 | 3 | - |
| Этилен | 3 | 3 | 3 | - |
| Углеводороды ароматические |  |  |  |  |
| Бензол | 2 | 0,3 | 0,1 | - |
| Изопропилбензол | 4 | 0,014 | 0,014 | - |
| Ксилолы | 3 | 0,2 | 0,2 | - |
| Толуол | 3 | 0,6 | 0,6 | - |
| Этилбензол | 3 | 0,02 | 0,02 | - |
| Прочие вещества |  |  |  |  |
| Аммиак | 4 | 0,2 | 0,04 | - |
| Ацетон | 4 | 0,35 | 0,35 | - |
| Бензин (нефтяной, малосернистый) | 4 | 5 | 1,5 | - |
| Гидроперекись изопропилбензола | 2 | 0,007 | 0,007 | - |
| Керосин | - | - | - | 1,2 |
| Масло минеральное нефтяное | - | - | - | 0,05 |
| Метилэтилкетон | - | - | - | 0,1 |
| Серная кислота | 2 | 0,3 | 0,1 | - |
| Сернистый ангидрид | 3 | 0,5 | 0,05 | - |
| Сероводород | 2 | 0,008 | - | - |
| Скипидар | 4 | 2 | 1 | - |
| Спирт метиловый | 3 | 1 | 0,5 | - |
| Спирт этиловый | 4 | 5 | 5 | - |
| Спирт изобутиловый | 4 | 0,1 | 0,1 | - |
| Сольвент нафта | - | - | - | 0,2 |
| Уайт-спирит | - | - | - | 1 |
| Углеводороды предельные С1-С5 | - | - | - | 50 |
| Углеводороды предельные С6-С10 | - | - | - | 30 |
| Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) | 4 | 1,0 | - | - |
| Уксусная кислота | 3 | 0,2 | 0,06 | - |
| Фенол | 2 | 0,01 | 0,0003 | - |
| Фурфурол | 3 | 0,05 | 0,05 | - |
| Формальдегид | 2 | 0,035 | 0,003 | - |
| Хлор | 2 | 0,1 | 0,03 | - |
| Хлористый водород (соляная кислота) | 2 | 0,2 | 0,2 | - |
| Этиленгликоль | - | - | - | 1 |

Приложение 2

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Физико-химические свойства некоторых газов и жидкостей

| Вещество | Формула | Температура нач.кип. tнк, оС | Плотность жидкости rж, т/м3 | Молекулярная масса, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бутан | С4Н10 | -0.5 | - | 58.12 |
| Пентан | С5Н12 | 36.1 | 0.626 | 72.15 |
| Гексан | С6Н14 | 68.7 | 0.66 | 86.18 |
| Гептан | С7Н16 | 98.4 | 0.684 | 100.21 |
| Изооктан | С8Н18 | 93.3 | 0.692 | 114.24 |
| Цетан | С16Н34 | 287.5 | 0.774 | 226.45 |
| Этилен | С2Н4 | -103.7 | - | 28.5 |
| Пропилен | С3Н6 | -47.8 | - | 42.08 |
| Бутилен | С4Н8 | -6.3 | - | 56.11 |
| Амилен | С5Н10 | 30.2 | 0.641 | 70.14 |
| Бензол | С6Н6 | 80.1 | 0.879 | 78.11 |
| Толуол | С7Н8 | 110.6 | 0.867 | 92.14 |
| о-Ксилол | С8Н10 | 144.4 | 0.881 | 106.17 |
| м-Ксилол | С8Н10 | 139.1 | 0.864 | 106.17 |
| п-Ксилол | С8Н10 | 138.35 | 0.861 | 106.17 |
| Этилбензол | С8Н10 | 136.2 | 0.867 | 106.17 |
| Изопропилбензол | С9Н12 | 152.5 | 0.862 | 120.2 |
| Спирт метиловый | СН4О | 64.7 | 0.792 | 32.04 |
| Спирт этиловый | С2Н6О | 78.37 | 0.789 | 46.07 |
| Спирт изобутиловый | С4Н10О | 108 | 0.805 | 74.12 |
| Уксусная кислота | С2Н4О2 | 118.1 | 1.049 | 60.05 |
| Ацетон | С3Н6О | 56.24 | 0.792 | 58.08 |
| Метилэтилкетон | С4Н8О | 79.6 | 0.805 | 72.1 |
| Фурфурол | С5Н4О2 | 161.7 | 1.159 | 96.09 |
| Фенол | С6Н6О | 182 | - | 94.11 |
| Этиленгликоль | С2Н6О2 | 197.2 | 1.114 | 62.07 |
| Диэтиленгликоль | С4Н10О3 | 244.33 | 1.118 | 106.12 |
| Аммиак | NН3 | -33.35 | - | 17.03 |
| Сернистый ангидрид | SО2 | -10.1 | - | 64.06 |
| Сероводород | Н2S | -60.8 | - | 34.08 |
| Формальдегид | СН2О | -21 | - | 30.03 |
| Хлор | СI2 | -33.6 | - | 70.91 |
| Хлористый водород | НСI | -85.1 | - | 36.46 |

Примечание: Физико-химические свойства приняты по данным [7, 8]

Приложение 3

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Константы уравнения Антуана некоторых веществ

| Вещество | Уравнение | Интервал температур, оС |  | Константы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | А | Б | С |
| Углеводороды предельные алифатического ряда |  |  |  |  |  |  |
| Бутан | 2 | -60 | 45 | 6.83029 | 945.9 | 240.0 |
|  | 2 | 45 | 152 | 7.39949 | 1299 | 289.1 |
| Пентан | 2 | -30 | 120 | 6.87372 | 1075.82 | 233.36 |
| Гексан | 2 | -60 | 110 | 6.87776 | 1171.53 | 224.37 |
| Гептан | 2 | -60 | 130 | 6.90027 | 1266.87 | 216.76 |
| Изооктан* | 2 | -15 | 131 | 6.81170 | 1259.2 | 221.0 |
| Цетан | 2 | 70 | 175 | 7.33309 | 2036.4 | 172.5 |
| Углеводороды непредельные |  |  |  |  |  |  |
| Этилен | 2 | -70 | 9,5 | 7.20580 | 768.26 | 282.43 |
| Пропилен | 2 | -47,7 | 0,0 | 6.64808 | 712.19 | 236.80 |
|  | 2 | 0.0 | 91,4 | 7.57958 | 1220.33 | 309.80 |
| Бутилен | 2 | -67 | 40 | 6.84290 | 926.10 | 240.00 |
| Амилен | 2 | -60 | 100 | 6.78568 | 1014.29 | 229.78 |
| цис-Пентен-2 | 2 | -60 | 82 | 6.87540 | 1069.47 | 230.79 |
| транс-Пентен-2 | 2 | -60 | 81 | 6.90575 | 1083.99 | 232.97 |
| 2-Метилбутен-1 | 2 | -60 | 75 | 6.87314 | 1053.78 | 232.79 |
| 2-Метилбутен-2 | 2 | -60 | 85 | 6.91562 | 1095.09 | 232.84 |
| 2-Метилбутен-3 | 2 | -60 | 60 | 6.82618 | 1013.47 | 236.82 |
| Углеводороды ароматические |  |  |  |  |  |  |
| Бензол | 2 | -20 | 5,5 | 6.48898 | 902.28 | 178.10 |
|  | 2 | 5.5 | 160 | 6.91210 | 1224.64 | 221.20 |
| Толуол | 1 | -92 | 15 | 8.330 | 2047.3 | - |
|  | 2 | 20 | 200 | 6.95334 | 1343.94 | 219.38 |
| о-Ксилол | 2 | 25 | 50 | 7.35638 | 1671.8 | 231.0 |
|  | 2 | 50 | 200 | 6.99891 | 1474.68 | 213.69 |
| м-Ксилол | 2 | 25 | 45 | 7.36810 | 1658.23 | 232.3 |
|  | 2 | 45 | 195 | 7.00908 | 1462.27 | 215.11 |
| п-Ксилол | 2 | 25 | 45 | 7.32611 | 1635.74 | 231.4 |
|  | 2 | 45 | 190 | 6.99052 | 1453.43 | 215.31 |
| Этилбензол | 2 | 20 | 45 | 7.32525 | 1628.0 | 230.7 |
|  | 2 | 45 | 190 | 6.95719 | 1424.26 | 213.21 |
| Изопропилбензол | 2 | 25 | 60 | 7.25827 | 1637.97 | 223.5 |
|  | 2 | 60 | 200 | 6.93666 | 1460.79 | 207.78 |
| Прочие вещества |  |  |  |  |  |  |
| Спирт метиловый | 1 | 7 | 153 | 8.349 | 1835 | - |
| Спирт этиловый* | 2 | - | - | 9.274 | 2239 | 273 |
| Спирт изобутиловый* | 2 | -9 | 116 | 8.7051 | 2058.4 | 246 |
| Уксусная кислота | 1 | -35 | 10 | 8.502 | 2177.4 | - |
|  | 2 | 16.4 | 118 | 7.55716 | 1642.54 | 233.39 |
| Ацетон* | 2 | 15 | 93 | 7.2506 | 1281.7 | 237 |
| Метилэтилкетон | 1 | -15 | 85 | 7.754 | 1725.0 | - |
| Фурфурол | 2 | - | - | 4.427 | 1052 | 273 |
| Фенол | 2 | 0 | 40 | 11.5638 | 3586.36 | 273 |
|  | 2 | 41 | 93 | 7.86819 | 2011.4 | 222 |
| Этиленгликоль | 1 | 25 | 90 | 8.863 | 2694.7 | - |
| Диэтиленгликоль | 1 | 80 | 165 | 8.1527 | 2727.3 | - |

Примечание: Константы уравнения Антуана (без звездочек) приняты по [7], а со звездочками - по [8].

Приложение 4

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения постоянной Кг для водных растворов некоторых газов

(в таблице даны значения Кгх10-9 в мм.рт.ст.)

| tж, оС | Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Этан | Этилен | Ацетилен | Хлор | Сероводород | Диоксид серы | Хлористый водород | Аммиак |
| 0 | 17000 | 9550 | 4190 | 550 | 204 | 203 | 12.5 | 1.85 | 1.56 |
| 5 | 19700 | 11800 | 4960 | 640 | 250 | 239 | 15.2 | 1.91 | 1.68 |
| 10 | 22600 | 14400 | 5840 | 730 | 297 | 278 | 18.4 | 1.97 | 1.80 |
| 15 | 25600 | 17200 | 6800 | 820 | 346 | 321 | 22.0 | 2.03 | 1.93 |
| 20 | 28500 | 20000 | 7740 | 920 | 402 | 367 | 26.6 | 2.09 | 2.08 |
| 25 | 31400 | 23000 | 8670 | 1010 | 454 | 414 | 31.0 | 2.15 | 2.23 |
| 30 | 34100 | 26000 | 9620 | 1110 | 502 | 463 | 36.4 | 2.20 | 2.41 |
| 40 | 39500 | 32200 | - | - | 600 | 566 | 49.5 | 2.27 | - |
| 60 | 47600 | 42900 | - | - | 731 | 782 | 83.9 | 2.24 | - |
| 80 | 51800 | 50200 | - | - | 730 | 1030 | 128.0 | - | - |
| 100 | 53300 | 52600 | - | - | - | 1120 | - | - | - |

Примечание: Значения Кг приняты по [10].

Приложение 5

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения молекулярной массы паров (m) нефтей и бензинов

| tнк | m | tнк | m | tнк | m | tнк | m | tнк | m | tнк | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пары нефтей и ловушечных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 51.0 | 20 | 57.0 | 30 | 63.0 | 40 | 69.0 | 50 | 75.0 | 60 | 81 |
| 11 | 51.6 | 21 | 57.6 | 31 | 63.6 | 41 | 69.6 | 51 | 75.6 | 65 | 84 |
| 12 | 52.2 | 22 | 58.2 | 32 | 64.2 | 42 | 70.2 | 52 | 76.2 | 70 | 87 |
| 13 | 52.8 | 23 | 58.8 | 33 | 64.8 | 43 | 70.8 | 53 | 76.8 | 75 | 90 |
| 14 | 53.4 | 24 | 59.4 | 34 | 65.4 | 44 | 71.4 | 54 | 77.4 | 80 | 93 |
| 15 | 54.0 | 25 | 60.0 | 35 | 66.0 | 45 | 72.0 | 55 | 78.0 | 85 | 96 |
| 16 | 54.6 | 26 | 60.6 | 36 | 66.6 | 46 | 72.6 | 56 | 78.6 | 90 | 99 |
| 17 | 55.2 | 27 | 61.2 | 37 | 67.2 | 47 | 73.2 | 57 | 79.2 | 95 | 102 |
| 18 | 55.8 | 28 | 61.8 | 38 | 67.8 | 48 | 73.8 | 58 | 79.8 | 100 | 105 |
| 19 | 56.4 | 29 | 62.4 | 39 | 68.4 | 49 | 74.4 | 59 | 80.4 | 110 | 111 |
| Пары бензинов и бензиновых фракций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 60.0 | 36 | 61.8 | 42 | 63.7 | 48 | 65.7 | 54 | 67.8 | 60 | 70 |
| 31 | 60.3 | 37 | 62.1 | 43 | 64.1 | 49 | 66.1 | 55 | 68.1 | 62 | 71 |
| 32 | 60.6 | 38 | 62.5 | 44 | 64.4 | 50 | 66.4 | 56 | 68.5 | 85 | 80 |
| 33 | 60.9 | 39 | 62.8 | 45 | 64.7 | 51 | 66.7 | 57 | 68.8 | 105 | 88 |
| 34 | 61.2 | 40 | 63.1 | 46 | 65.1 | 52 | 67.1 | 58 | 69.2 | 120 | 95 |
| 35 | 61.5 | 41 | 63.4 | 47 | 65.4 | 53 | 67.4 | 59 | 69.5 | 140 | 105 |

Примечание: Значения молекулярной массы паров приняты по формулам [11].

Приложение 6

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Атомные массы некоторых элементов

| Название | Символ | Атомная масса | Название | Символ | Атомная масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | N | 14.008 | Сера | S | 32.066 |
| Водород | Н | 1.008 | Углерод | C | 12.011 |
| Кислород | О | 16.0 | Хлор | CI | 35.457 |

Приложение 7

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения опытных коэффициентов Кt

| tж, оС | Кt | tж, оС | Кt | tж, оС | Кt | tж, оС | Кt | tж, оС | Кt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефти и бензины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 0.09 | -14 | 0.173 | +2 | 0.31 | 18 | 0.54 | 34 | 0.82 |
| -29 | 0.093 | -13 | 0.18 | +3 | 0.33 | 19 | 0.56 | 35 | 0.83 |
| -28 | 0.096 | -12 | 0.185 | +4 | 0.34 | 20 | 0.57 | 36 | 0.85 |
| -27 | 0.10 | -11 | 0.193 | +5 | 0.35 | 21 | 0.58 | 37 | 0.87 |
| -26 | 0.105 | -10 | 0.2 | +6 | 0.36 | 22 | 0.60 | 38 | 0.88 |
| -25 | 0.11 | -9 | 0.21 | +7 | 0.375 | 23 | 0.62 | 39 | 0.90 |
| -24 | 0.115 | -8 | 0.215 | +8 | 0.39 | 24 | 0.64 | 40 | 0.91 |
| -23 | 0.12 | -7 | 0.225 | +9 | 0.40 | 25 | 0.66 | 41 | 0.93 |
| -22 | 0.125 | -6 | 0.235 | 10 | 0.42 | 26 | 0.68 | 42 | 0.94 |
| -21 | 0.13 | -5 | 0.24 | 11 | 0.43 | 27 | 0.69 | 43 | 0.96 |
| -20 | 0.135 | -4 | 0.25 | 12 | 0.445 | 28 | 0.71 | 44 | 0.98 |
| -19 | 0.14 | -3 | 0.26 | 13 | 0.46 | 29 | 0.73 | 45 | 1.00 |
| -18 | 0.145 | -2 | 0.27 | 14 | 0.47 | 30 | 0.74 | 46 | 1.02 |
| -17 | 0.153 | -1 | 0.28 | 15 | 0.49 | 31 | 0.76 | 47 | 1.04 |
| -16 | 0.16 | 0 | 0.29 | 16 | 0.50 | 32 | 0.78 | 48 | 1.06 |
| -15 | 0.165 | +1 | 0.3 | 17 | 0.52 | 33 | 0.80 | 49 | 1.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 1.10 |
| Нефтепродукты (кроме бензина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 0.135 | -3 | 0.435 | 24 | 1.15 | 51 | 2.58 | 78 | 4.90 |
| -29 | 0.14 | -2 | 0.45 | 25 | 1.20 | 52 | 2.60 | 79 | 5.00 |
| -28 | 0.15 | -1 | 0.47 | 26 | 1.23 | 53 | 2.70 | 80 | 5.08 |
| -27 | 0.153 | 0 | 0.49 | 27 | 1.25 | 54 | 2.78 | 81 | 5.10 |
| -26 | 0.165 | +1 | 0.52 | 28 | 1.30 | 55 | 2.88 | 82 | 5.15 |
| -25 | 0.17 | +2 | 0.53 | 29 | 1.35 | 56 | 2.90 | 83 | 5.51 |
| -24 | 0.175 | +3 | 0.55 | 30 | 1.40 | 57 | 3.00 | 84 | 5.58 |
| -23 | 0.183 | +4 | 0.57 | 31 | 1.43 | 58 | 3.08 | 85 | 5.60 |
| -22 | 0.19 | +5 | 0.59 | 32 | 1.48 | 59 | 3.15 | 86 | 5.80 |
| -21 | 0.20 | +6 | 0.62 | 33 | 1.50 | 60 | 3.20 | 87 | 5.90 |
| -20 | 0.21 | +7 | 0.64 | 34 | 1.55 | 61 | 3.30 | 88 | 6.0 |
| -19 | 0.22 | +8 | 0.66 | 35 | 1.60 | 62 | 3.40 | 89 | 6.1 |
| -18 | 0.23 | +9 | 0.69 | 36 | 1.65 | 63 | 3.50 | 90 | 6.2 |
| -17 | 0.24 | 10 | 0.72 | 37 | 1.70 | 64 | 3.55 | 91 | 6.3 |
| -16 | 0.255 | 11 | 0.74 | 38 | 1.75 | 65 | 3.60 | 92 | 6.4 |
| -15 | 0.26 | 12 | 0.77 | 39 | 1.80 | 66 | 3.70 | 93 | 6.6 |
| -14 | 0.27 | 13 | 0.80 | 40 | 1.88 | 67 | 3.80 | 94 | 6.7 |
| -13 | 0.28 | 14 | 0.82 | 41 | 1.93 | 68 | 3.90 | 95 | 6.8 |
| -12 | 0.29 | 15 | 0.85 | 42 | 1.97 | 69 | 4.00 | 96 | 7.0 |
| -11 | 0.30 | 16 | 0.87 | 43 | 2.02 | 70 | 4.10 | 97 | 7.1 |
| -10 | 0.32 | 17 | 0.90 | 44 | 2.09 | 71 | 4.20 | 98 | 7.2 |
| -9 | 0.335 | 18 | 0.94 | 45 | 2.15 | 72 | 4.30 | 99 | 7.3 |
| -8 | 0.35 | 19 | 0.97 | 46 | 2.20 | 73 | 4.40 | 100 | 7.4 |
| -7 | 0.365 | 20 | 1.00 | 47 | 2.25 | 74 | 4.50 |  |  |
| -6 | 0.39 | 21 | 1.03 | 48 | 2.35 | 75 | 4.60 |  |  |
| -5 | 0.40 | 22 | 1.08 | 49 | 2.40 | 76 | 4.70 |  |  |
| -4 | 0.42 | 23 | 1.10 | 50 | 2.50 | 77 | 4.80 |  |  |

Приложение 8

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения опытных коэффициентов Кр

| Группа нефтепродукта | Конструкция резервуаров | Крmaх или Крср | Объем резервуара, Vр, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | менее 100 | от 100 до 700 | от 700 до 2000 | 2000 и более |
| Режим эксплуатации - «мерник». ССВ - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| А | Наземный вертикальный | Крmaх | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
|  |  | Крср | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 |
|  | Заглубленный | Крmaх | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.70 |
|  |  | Крср | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
|  | Наземный горизонтальный | Крmaх | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
|  |  | Крср | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.63 |
| Б | Наземный вертикальный | Крmaх | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.85 |
|  |  | Крср | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
|  | Заглубленный | Крmaх | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.75 |
|  |  | Крср | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
|  | Наземный горизонтальный | Крmaх | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
|  |  | Крср | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| В | Наземный вертикальный | Крmaх | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 |
|  |  | Крср | 0.70 | 0.68 | 0.650 | 0.63 |
|  | Заглубленный | Крmaх | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
|  |  | Крср | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 |
|  | Наземный горизонтальный | Крmaх | 1.00 | 1.00 | 1.0 | 1.00 |
|  |  | Крср | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Режим эксплуатации - «мерник». ССВ - понтон |  |  |  |  |  |  |
| А,Б,В | Наземный вертикальный | Крmaх | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
|  |  | Крср | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| Режим эксплуатации - «мерник». ССВ - плавающая крыша |  |  |  |  |  |  |
| А,Б,В | Наземный вертикальный | Крmaх | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
|  |  | Крср | 0.094 | 0.087 | 0.080 | 0.074 |
| Режим эксплуатации - «буферная емкость» |  |  |  |  |  |  |
| А,Б,В | Все типы конструкций | Кр | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Приложение 9

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения коэффициентов Кв

| Рt, мм.рт.ст. | Кв | Рt, мм.рт.ст. | Кв | Рt, мм.рт.ст. | Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 и менее | 1.00 | 620 | 1.33 | 700 | 1.81 |
| 550 | 1.03 | 630 | 1.38 | 710 | 1.89 |
| 560 | 1.07 | 640 | 1.44 | 720 | 1.97 |
| 570 | 1.11 | 650 | 1.49 | 730 | 2.05 |
| 580 | 1.15 | 660 | 1.55 | 740 | 2.14 |
| 590 | 1.19 | 670 | 1.61 | 750 | 2.23 |
| 600 | 1.24 | 680 | 1.68 | 759 | 2.32 |
| 610 | 1.28 | 690 | 1.74 | - | - |

Приложение 10

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения опытных коэффициентов КОБ

| n | 100 и более | 80-99 | 60-79 | 40-59 | 30-39 | менее 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коб | 1.35 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |

Приложение 11

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Компонентный состав растворителей, лаков, красок и т.д. (С1, % массовый)

Необходимо использовать данные, приведенные в РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004 г.

Приложение 12

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения концентраций паров нефтепродуктов в резервуаре

С1, удельных выбросов У2, У3 и опытных коэффициентов Кнп

| Нефтепродукт | Климатическая зона |  |  |  |  |  | Кнп при t 20оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя |  |  | Южная |  |  |  |
|  | С1 г/м3 | Уоз, г/т | Увл, г/т | С1 г/м3 | Уоз, г/т | Увл, г/т |  |
| Бензин автомоб. | 972.0 | 780.0 | 1100.0 | 1176.12 | 967.2 | 1331.0 | 1.0 |
| Бензин авиацион. | 720.0 | 480.0 | 820.0 | 871.2 | 595.2 | 992.2 | 0.67 |
| БР | 344.0 | 360.0 | 250.0 | 430.0 | 435.6 | 310.0 | 0.35 |
| Т-2 | 306.0 | 200.0 | 340.0 | 370.26 | 248.0 | 411.4 | 0.29 |
| Нефрас | 720.0 | 460.0 | 780.0 | 871.2 | 570.4 | 943.8 | 0.66 |
| Уайт-спирит | 36.0 | 22.0 | 37.0 | 43.56 | 27.28 | 44.77 | 0.033 |
| Изооткан | 277.2 | 120.0 | 290.0 | 335.41 | 148.8 | 350.9 | 0.35 |
| Гептан | 223.2 | 96.0 | 230.0 | 270.07 | 119.04 | 278.8 | 0.028 |
| Бензол | 367.2 | 140.0 | 310.0 | 444.31 | 173.6 | 375.1 | 0.45 |
| Толуол | 126.0 | 42.0 | 100.0 | 152.46 | 52.08 | 121.0 | 0.17 |
| Этилбензол | 46.8 | 13.0 | 35.0 | 56.63 | 16.12 | 42.35 | 0.067 |
| Ксилол | 39.6 | 11.0 | 30.0 | 47.92 | 13.64 | 36.3 | 0.059 |
| Изопропилбензол | 29.64 | 12.0 | 20.0 | 32.23 | 14.88 | 24.2 | 0.040 |
| РТ (кроме Т-2) | 6.48 | 3.4 | 6.0 | 7.84 | 4.22 | 7.26 | 0.0054 |
| Сольвент нефтяной | 10.08 | 4.8 | 8.7 | 12.2 | 5.95 | 10.53 | 0.0082 |
| Керосин технич. | 12.24 | 5.9 | 11.0 | 14.81 | 7.32 | 13.31 | 0.01 |
| Лигроин приборн. | 9.0 | 4.1 | 7.3 | 10.89 | 5.08 | 8.83 | 0.0073 |
| Керосин осветит. | 8.64 | 4.4 | 7.9 | 10.45 | 5.46 | 9.56 | 0.0071 |
| Дизельное топливо | 3.14 | 1.9 | 2.6 | 3.92 | 2.36 | 3.15 | 0.0029 |
| Печное топливо | 6.12 | 2.6 | 4.8 | 7.41 | 3.22 | 5.81 | 0.005 |
| Моторное топливо | 1.44 | 1.0 | 1.0 | 1.74 | 1.24 | 1.24 | 0.0011 |
| Мазуты | 5.4 | 4.0 | 4.0 | 6.53 | 4.96 | 4.96 | 0.0043 |
| Масла | 0.324 | 0.2 | 0.2 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.00027 |

Примечание: Значения Уоз принимаются равными - Увл для моторного топлива, мазутов и масел.

Приложение 13

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре Gхр, т/год

| Vр, м3 | Вид резервуара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наземный вертикальный |  |  |  | Заглубленный | Горизонтальный |
|  | средства сокращения выбросов |  |  |  |  |  |
|  | отсутст. | понтон | пл. крыша | ГОР |  |  |
| Средняя климатическая зона |  |  |  |  |  |  |
| 100 и менее | 0.22 | 0.049 | 0.033 | 0.077 | 0.066 | 0.22 |
| 200 | 0.38 | 0.081 | 0.054 | 0.133 | 0.114 | 0.38 |
| 300 | 0.55 | 0.120 | 0.078 | 0.193 | 0.165 | 0.55 |
| 400 | 0.69 | 0.150 | 0.098 | 0.242 | 0.210 | 0.69 |
| 700 | 1.10 | 0.230 | 0.150 | 0.385 | 0.330 | - |
| 1000 | 1.49 | 0.310 | 0.210 | 0.520 | 0.450 | - |
| 2000 | 2.67 | 0.520 | 0.350 | 0.930 | 0.800 | - |
| 3000 | 3.74 | 0.730 | 0.490 | 1.310 | 1.120 | - |
| 5000 | 5.80 | 1.140 | 0.770 | 2.030 | 1.740 | - |
| 10000 | 10.10 | 1.980 | 1.330 | 3.530 | 3.030 | - |
| 15000 и более | 14.80 | 2.910 | 1.960 | 5.180 | 4.440 | - |
| Южная климатическая зона |  |  |  |  |  |  |
| 100 и менее | 0.27 | 0.060 | 0.041 | 0.095 | 0.081 | 0.27 |
| 200 | 0.47 | 0.100 | 0.066 | 0.164 | 0.142 | 0.47 |
| 300 | 0.68 | 0.157 | 0.096 | 0.237 | 0.203 | 0.68 |
| 400 | 0.85 | 0.180 | 0.121 | 0.298 | 0.260 | 0.85 |
| 700 | 1.35 | 0.280 | 0.180 | 0.474 | 0.410 | - |
| 1000 | 1.83 | 0.380 | 0.260 | 0.640 | 0.550 | - |
| 2000 | 3.28 | 0.640 | 0.430 | 1.140 | 0.980 | - |
| 3000 | 4.60 | 0.900 | 0.600 | 1.610 | 1.380 | - |
| 5000 | 7.13 | 1.400 | 0.950 | 1.640 | 2.140 | - |
| 10000 | 12.42 | 2.440 | 1.640 | 2.500 | 3.730 | - |
| 15000 и более | 18.20 | 3.580 | 2.410 | 4.340 | 5.460 | - |

Приложение 14

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Концентрация загрязняющих веществ (% масс.)

в парах различных нефтепродуктов [23]

| Наименование нефтепродукта | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предельные |  |  | Непредельные (по амиленам) | ароматические |  |  |  |  | сероводород |
|  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | С1-С5 | С6-С10 |  |  | бензол | толуол | ксилол | этил- бензол |  |
| Сырая нефть | 99.26 | 72.46 | 26.8 | - | 0.68 | 0.35 | 0.22 | 0.11 | - | 0.06 |
| Прямогонные бензиновые фракции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62-105 | 93.90 | 53.19 | 40.71 | - | 6.10 | 5.89 | 0.21 | - | - | - |
| 85-105 | 98.64 | 55.79 | 42.85 | - | 1.36 | 0.24 | 1.12 | - | - | - |
| 85-120 | 97.61 | 55.21 | 42.40 | - | 2.39 | 0.05 | 2.34 | - | - | - |
| 105-140 | 95.04 | 53.75 | 41.29 | - | 4.96 | - | 3.81 | 1.15 | - | - |
| 120-140 | 95.90 | 54.33 | 41.57 | - | 4.10 | - | 2.09 | 2.01 | - | - |
| 140-180 | 99.57 | 56.41 | 43.16 | - | 0.43 | - | - | 0.43 | - | - |
| нк180 | 99.45 | 56.34 | 43.11 | - | 0.55 | 0.27 | 0.18 | 0.1 | - | - |
| стабильный катализат | 92.84 | 52.59 | 40.25 | - | 7.16 | 2.52 | 2.76 | 1.88 | - | - |
| бензин-рафинат | 98.88 | 56.02 | 42.86 | - | 1.12 | 0.44 | 0.42 | 0.26 | - | - |
| крекинг-бензин | 74.03 | 32.00 | 42.03 | 25.0 | 0.97 | 0.58 | 0.27 | 0.12 | - | - |
| уайт-спирит | 93.74 | 11.88 | 81.86 | - | 6.26 | 2.15 | 3.20 | 0.91 | - | - |
| низкооктановые бензины (до 90) | 93.85 | 75.47 | 18.38 | 2.5 | 3.65 | 2.00 | 1.45 | 0.15 | 0.05 | - |
| высокооктановые бензин (90 и выше1) | 92.68 | 67.67 | 25.01 | 2.5 | 4.82 | 2.30 | 2.17 | 0.29 | 0.06 | - |
| ловушечный продукт | 98.31 | - | - | - | 1.56 | - | - | - | - | 0.13 |
| керосин технический | 99.843 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | 0.06 |
| керосин осветленный | 1003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | 99.572 | - | - | - | 0.153 | - | - | - | - | 0.28 |
| мазут | 99.31 | - | - | - | 0.213 | - | - | - | - | 0.48 |

Приложение 15

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Концентрации паров нефтепродуктов (С, г/м3) в выбросах

паровоздушной смеси при заполнении резервуаров и баков автомашин

| Нефтепродукт | Вид выброса* | Конструкция резервуара |  | Бак а/м Сб, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наземный Ср, г/м3 | заглубленный Ср, г/м3 |  |
| Средняя климатическая зона |  |  |  |  |
| Бензин автомобильный | макс | 580.0 | 480.0 | - |
|  | оз | 250.0 | 210.2 | 420.0 |
|  | вл | 310.0 | 255.0 | 515.0 |
| Дизельное топливо | макс | 1.86 | 1.55 | - |
|  | оз | 0.96 | 0.80 | 1.6 |
|  | вл | 1.32 | 1.10 | 2.2 |
| Масла | макс | 0.20 | 0.16 | - |
|  | оз | 0.12 | 0.10 | 0.20 |
|  | вл | 0.12 | 0.10 | 0.20 |
| Южная климатическая зона |  |  |  |  |
| Бензин автомобильный | макс | 701.8 | 580.0 | - |
|  | оз | 310.0 | 260.4 | 520.0 |
|  | вл | 375.1 | 308.5 | 623.1 |
| Дизельное топливо | макс | 2.25 | 1.88 | - |
|  | оз | 1.19 | 0.99 | 1.98 |
|  | вл | 1.60 | 1.33 | 2.66 |
| Масла | макс | 0.24 | 0.19 | - |
|  | оз | 0.15 | 0.12 | 0.25 |
|  | вл | 0.15 | 0.12 | 0.24 |

* макс - максимальный выброс;

оз - выброс в осенне-зимний период;

вл - выброс в весенне-летний период

Приложение 16

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Давление насыщенных паров углеводородов, Па

| Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, оС | н-бутан | н-пентан | н-гексан | н-гептан | н-октан | н-нонан | н-декан | бутен-2 | пентен-2 |
| -30 | 44800 | 5098 | 956 | 174 | 31.5 | 7.5 | - | 22600 | 4860 |
| -20 | 45500 | 9021 | 1587 | 386 | 78.9 | 17.9 | - | 36900 | 9690 |
| -10 | 700000 | 15260 | 3480 | 789 | 179.6 | 49.8 | 8.6 | 57800 | 14700 |
| 0 | - | 24400 | 6110 | 1512 | 380.4 | 114.0 | 22.9 | 87100 | 23800 |
| 10 | - | 37750 | 10450 | 2737 | 748.8 | 234.5 | 54.4 | - | 37000 |
| 20 | - | 56410 | 17600 | 4712 | 1391.0 | 461.0 | 119.7 | - | 55400 |
| 25 | - | 68160 | 20350 | 6079 | 1859 | 633.0 | 174.5 | - | 67300 |
| 30 | - | 81770 | 25200 | 7763 | 2454 | 857.0 | 244.7 | - | 80750 |
| m1 | 58.12 | 72.15 | 86.18 | 100.20 | 114.23 | 128.25 | 142.29 | 56.08 | 70.13 |
| Кi/5 для Сi, % об. | 0.4028 | 1.000 | 1.9908 | 4.3399 | 9.3131 | 17.7755 | 32.869 | 0.3998 | 1.0000 |
| Кi/5 для Сi, % мас | 0.500 | 1.000 | 1.667 | 3.125 | 5.882 | 10.000 | 16.667 | 0.500 | 1.000 |

Приложение 17

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Условное разделение территории РК на климатические зоны

| Зона | Области Республики Казахстан |
| --- | --- |
| Южная (третья) | Алмаатинская, Жамбылская, Кзыл-Ординская, Южно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, южная часть Карагандинской (ранее Жезказганская) |
| Средняя (вторая) | Остальные области страны |

Приложение 18

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Сведения об основных мероприятиях по снижению выбросов

| Мероприятие | Средний % снижения потерь |
| --- | --- |
| установка дисков-отражателей (особенно эффективна на резервуарах с большой оборачиваемостью нефтепродуктов) | 20 |
| налив железнодорожных и автоцистерн под слой нефтепродукта, а не подающей струей | 50 |
| обвязка дыхательной арматуры резервуаров газосборниками | 60 (при совпадении операций слива-налива) |
| установка газовозвратной системы («закольцовка паров бензина во время слива из транспортной цистерны») | 60 |

Эффективность иных мероприятий по снижению выбросов необходимо подтверждать инструментальными замерами или данными проектной документации.

В последнее время в Казахстане устанавливаются резервуары для хранения нефтепродуктов, оснащенные современными средствами снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, эффективность которых может достигать 99%. Это возможно за счет оснащения резервуаров двойной плавающей крышей с плотной посадкой. Поэтому при хранении нефтепродуктов 1, 2 и 3-го класса опасности и дурнопахнущих веществ в резервуарах типа РВС под азотной «подушкой» с мокрым газгольдером для хранения вытесняемой из резервуаров паро-азотной смеси выбросы этих паров сокращаются на 90-95%.

При заправке автомобилей на АЗС может быть предусмотрен принудительный отсос паровой фазы из топливного бака с помощью вакуумной системы улавливания и сброс ее в резервуары по специальному трубопроводу рециркуляции, что практически исключает выбросы в атмосферу.

Приложение 19

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

1. Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из

резервуаров перерабатывающих, нефтедобывающих предприятий и

магистральных нефтепроводов

Пример 1 - Бензин-катализат

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Бензин - катализат

Давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС, Р38 = 420 мм.рт.ст.

Температура начала кипения жидкости, tик = 42 оС

Максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, tж = 32 оС

Минимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, tж = 10 оС

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, Vчmaх = 56 м3/час

Количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, В = 300 000 т/год

Плотность жидкости, rж = 0,74 т/м3

Конструкция резервуара: Наземный вертикальный

Режим эксплуатации: мерник

Оснащенность ССВ: отсутствуют

Объем резервуара, Vр = 1000 м3

Количество резервуаров, Nр = 3 шт

Количество групп: 22

Табличные данные для расчетов:

Молекулярная масса паров жидкости, m = 63,7

Опытные коэффициенты: Кtmaх = 0,78; Кtmin = 0,42; Крмах = 0,88; Крср = 0,62; Кв = 1,0.

Годовая оборачиваемость резервуаров (n): n = 300000/(0,74*1000*3) = 135; а Коб = 1,35

Расчеты выбросов:

М=0,163*420*63,7*0,78*0,62*1,0*56*10-4 = 11,81 г/с

G=0,294*420*63,7*(0,78*1,0+0,42)*0,62*1,35*300000*10-7/0,74=320,28 т/год

Смесь углеводородов предельных С1-С5

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 52,59 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 52,59*320,28 /100 = 168,44 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 52,59*11,81/100 = 6,21 г/с

Смесь углеводородов предельных С6-С10

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 40,25 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 40,25*320,28 /100 = 128,91 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 40,25*11,81/100 = 4,75 г/с

Бензол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 2,52 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 2,52*320,28 /100 = 8,07 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 2,52*11,81/100 = 0,30 г/с

Толуол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 2,76 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 2,76*320,28 /100 = 8,84 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 2,76*11,81/100 = 0,33 г/с

Ксилол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 1,88 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 1,88*320,28 /100 = 6,02 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 1,88*11,81/100 = 0,22 г/с

Пример 2 - Керосин

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Керосин

Концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20оС, С20 = 11,2 г/м3

Максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, tж = 55 оС

Минимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, tж = 25 оС

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, Vчmaх = 70 м3/час

Количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, В = 500 000 т/год

Плотность жидкости, рж = 0,85 т/м3

Конструкция резервуара: Наземный вертикальный

Режим эксплуатации: мерник

Объем резервуара, Vр = 3000 м3

Оснащенность ССВ: отсутствуют

Количество групп: 22

Табличные данные для расчетов:

Опытные коэффициенты: Кtmaх = 2,88; Кtmin = 1,20; Крср = 0,63.

Годовая оборачиваемость резервуаров (n): n = 500000/(0,85*3000*4) = 49; а Коб = 2,0

Расчеты выбросов:

М = 11,2*2,88*0,63*70/3600 = 0,395 г/с

G=11,2*(2,88+1,20)*0,63*2,0*500000/2*106*0,85=16,93 т/год

Углеводороды предельные С12-С19

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 99,94 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 99,94*16,93/100 = 16,9198 т/год

Максимальный выброс, G=C*G/100 = 99,94 *0,395/100 = 0,3948 г/с

Сероводород

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 0,06 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 0,06 *16,93/100 = 0,0102 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 0,06 *0,395/100 = 0,0002 г/с

2. Примеры расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из

резервуаров нефтебаз, ТЭЦ, котельных, складов ГСМ

Пример 3 - Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, Vчmaх = 400 м3/час

Количество жидкости, закачиваемой в резервуары в течение осенне-зимнего периода, Воз = 16 000 т/ период

Количество жидкости, закачиваемой в резервуары в течение весенне-летнего периода, Воз = 24 000 т/ период

Конструкция резервуара: Наземный вертикальный

Режим эксплуатации: мерник

Объем резервуара, Vр = 5000 м3

Количество резервуаров, Nр = 8 шт.

Табличные данные для расчетов:

Опытные коэффициенты: Крср = 0,56; Крmaх = 0,8.

Расчеты выбросов:

М=972*0,8*400/3600=86,4 г/с G=(780*16000+1100*24000)*0,8*10-6 + 5,8*1,0*8 = 77,504 т/год

Смесь углеводородов предельных С1-С5

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 52,59 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 52,59*77,504/100 = 40,76 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 52,59*86,4/100 = 45,44 г/с

Смесь углеводородов предельных С6-С10

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 40,25 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 40,25*77,504/100 = 31,20 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 40,25*86,4/100 = 34,78 г/с

Бензол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 2,52 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 2,52*77,504/100 = 1,95 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 2,52*86,4/100 = 2,18 г/с

Толуол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 2,76 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 2,76*77,504/100 = 2,14 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 2,76*86,4/100 = 2,38 г/с

Ксилол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 1,88 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 1,88*77,504/100 = 1,45 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 1,88*86,4/100 = 1,62 г/с

Пример 4 - Дизельное топливо

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Дизельное топливо

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, Vчmaх = 120 м3/час

Количество жидкости, закачиваемой в резервуары в течение осенне-зимнего периода, Воз = 15 000 т/ период

Количество жидкости, закачиваемой в резервуары в течение весенне-летнего периода, Воз = 15 000 т/ период

Конструкция резервуара: Наземный вертикальный

Режим эксплуатации: мерник

Объем резервуара, Vр = 1000 м3

Количество резервуаров, Nр = 4 шт

Табличные данные для расчетов:

Опытные коэффициенты: Крср = 0,58; Крmaх = 0,83.

Расчеты выбросов:

М=3,14*0,83*120/3600=0,087 г/с G=(1,9*15000+2,6*15000)*0,83*10-6 + 1,49*0,0029*4 = 0,0733 т/год

Углеводороды предельные С12-С19

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 99,72 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 99,72*0,0733/100 = 0,07309 т/год

Максимальный выброс, G=C*G/100 = 99,72*0,087/100 = 0,0868 г/с

Сероводород

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 0,28 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 0,28 *0,0733/100 = 0,00021 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 0,28*0,087/100 = 0,0002 г/с

Пример 5 - Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный

Исходные данные для расчетов:

Наименование продукта: Бензин автомобильный Аи-92 неэтилированный

Объем слитого нефтепродукта в резервуар АЗС, Vсл = 4,0 м3

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода года, Qоз = 3150 м3/период;

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в течение весене-летнего периода года, Qвл = 3150 м3/период;

Конструкция резервуара: Заглубленный

Табличные данные для расчетов:

Опытные коэффициенты: Сmaх = 480; Сроз = 210,2; Срвл = 255; Сбоз = 420; Срвл = 515.

Расчеты выбросов:

М = 480*4,0/1200 = 1,6 г/с

G=((210,2+420)*3150+(255+515)* 3150)*10-6+ 125*(3150+3150)*10-6 =5,1981 т/год

Смесь углеводородов предельных С1-С5

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 52,59 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 52,59*5,1981/100 = 2,73 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 52,59*1,6/100 = 0,84 г/с

Смесь углеводородов предельных С6-С10

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 40,25 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 40,25*5,1981/100 = 2,09 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 40,25*1,6/100 = 0,64 г/с

Бензол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 2,52 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 2,52*5,1981/100 = 0,13 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 2,52*1,6/100 = 0,04 г/с

Толуол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 2,76 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 2,76*5,1981/100 = 0,10 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 2,76*1,6/100 = 0,03 г/с

Ксилол

Концентрация загрязняющих веществ в парах, C = 1,88 % масс

Валовый выброс, M=C*M/100 = 1,88*5,1981/100 = 1,45 т/год

Максимальный из разовых выброс, G=C*G/100 = 1,88*1,6/100 = 1,62 г/с

Приложение 20

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из

теплообменных аппаратов и средств перекачки в зависимости от вида

нефтепродукта иди средней температуры кипения жидкости (tк, оС)

| Аппаратура и средства перекачки | Газ, бензин и жидкости с tк < 120оC | Керосин, дизельное топливо и жидкости с tк = 120-300оC | Нефть, мазут и жидкости с tк > 300оC |
| --- | --- | --- | --- |
| Кожухотрубный теплообменник: |  |  |  |
| - трубное пространство | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| - межтрубное пространство | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| Кожухотрубный холодильник | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| Кожухотрубный кипятильник | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| Погружной холодильник | 1.00 | 0.50 | 0.01 |
| Аппарат воздушного охлаждения | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |
| - торцевым | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| - сальниковым | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| Насосы центробежные с двумя уплотнениями вала: |  |  |  |
| - торцевым | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| - сальниковым | 0.26 | 0.13 | 0.05 |
| Насосы центробежные с двойными торцевыми уплотнениями или бессальниковые типа ЦНГ | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Компрессоры центробежные | 0.12 | - | - |
| Компрессоры поршневые | 0.75 | - | - |

Приложение 21

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Утечки через неподвижные и подвижные соединения

| Наименование оборудования, вид технологического потока | Расчетная величина утечки, кг/час | Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (общее число уплотнений данного типа принято за 1) |
| --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура |  |  |
| Среда газовая | 0.020988 | 0.293 |
| Легкие углеводороды. двухфазные среды | 0.012996 | 0.365 |
| Тяжелые углеводороды | 0.006588 | 0.070 |
| Водород | 0.008784 | 0.300 |
| Предохранительные клапаны |  |  |
| Парогазовые потоки | 0.136008 | 0.460 |
| Легкие жидкие углеводороды | 0.08802 | 0.250 |
| Тяжелые углеводороды | 0.111024 | 0.350 |
| Фланцевые соединения |  |  |
| Парогазовые потоки | 0.00072 | 0.030 |
| Легкие жидкие углеводороды | 0.000396 | 0.050 |
| Тяжелые углеводороды | 0.000288 | 0.020 |

Приложение 22

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значение qср в зависимости при различных температурах

и скорости ветра 0,5 м/с

| Температура, оС | qср, г/м2өчас |  |
| --- | --- | --- |
|  | Открытая нефтеловушка | Пруд-отстойник |
| 0 | 1,294 | 0,053 |
| 10 | 3,158 | 0,236 |
| 20 | 7,267 | 0,840 |
| 30 | 15,603 | 2,519 |
| 40 | 31,790 | 6,576 |

Приложение 23

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значение коэффициенты з в зависимости от степени

укрытия поверхностей объектов сооружений механической очистки шифером

или другим материалом

| Степень укрытия, % |  | Степень укрытия, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.00 | 55 | 0.68 |
| 10 | 0.96 | 60 | 0.63 |
| 15 | 0.94 | 65 | 0.57 |
| 20 | 0.91 | 70 | 0.50 |
| 25 | 0.88 | 75 | 0.42 |
| 30 | 0.85 | 80 | 0.36 |
| 35 | 0.82 | 85 | 0.28 |
| 40 | 0.79 | 90 | 0.21 |
| 45 | 0.76 | 95 | 0.15 |
| 50 | 0.72 | 100 | 0.10 |

Приложение 24

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Нормы естественной убыли мазута при приеме, отпуске и

хранении в открытых земляных амбарах

| Наименование | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | осенне-зимний | весенне-летний |
| Земляной амбар | 2,16 | 2,88 |

Приложение 25

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значение молекулярной массы паров нефтепродуктов (Мп г/моль) в зависимости от температуры начала кипения (tнк, оС)

| tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп | tнк | Мп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | 63,0 63,6 64,2 64,8 65,4 66,0 66,6 67,2 67,8 68,4 69,0 69,6 70,2 70,8 71,4 72,0 72,6 73,2 73,8 74,4 75,0 75,6 76,2 76,8 77,4 78,0 78,6 79,2 79,8 80,4 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | 81,0 81,6 82,2 83,8 83,4 84,0 84,6 85,2 85,8 86,4 87,0 87,6 88,2 88,8 89,4 90,0 90,6 91,2 91,8 92,4 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 97,5 | 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 | 98,0 98,0 99,5 100,5 101,5 102,5 103,5 104,0 105,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0 111,0 112,0 113,0 114,0 115,0 116,0 117,0 118,0 119,0 120,0 121,0 122,0 123,5 124,5 125,5 126,0 | 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 | 128,0 129,0 130,0 131,0 132,0 133,5 135,0 136,0 137,0 138,5 140,0 141,0 142,0 143,0 144,5 146,0 147,0 148,0 149,5 151,0 152,0 153,5 155,0 156,0 157,5 159,0 160,0 161,5 162,5 163,0 | 210 212 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 | 165,0 167,0 169,0 172,5 176,0 180,0 184,0 187,5 191,5 195,0 199,0 203,5 207,0 211,5 215,0 220,0 224,0 228,5 233,0 237,5 242,0 247,0 254,0 257,5 263,0 268,0 273,0 278,5 284,0 289,5 | 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 | 295,0 300,0 307,0 312,5 318,0 324,5 330,0 337,5 343,0 350,0 356,5 364,0 370,0 378,0 385,0 392,2 400,0 407,0 415,0 422,0 430,0 438,5 446,0 455,0 463,0 474,0 482,0 491,0 500,0 510,0 |

Приложение 26

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значение коэффициента Кд в зависимости от средней температуры

кипения нефтепродукта  и средней температуры в аппарате t.

| oC | oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <20 |  | 20 – 52 |  | 53 – 84 |  | 85 – 112 |  | 113 – 128 |  |  | 139 – 162 |  | 163 – 185 |  | 186 – 206 |  |
| -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 | 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - |  | 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,35 0,33 0,31 - - - - - - - - - - - - - - - - |  | 0,69 0,63 0,56 0,51 0,46 0,43 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 - - - - - - - - - - - - - |  | 0,96 0,85 0,75 0,67 0,61 0,57 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 - - - - - - - - - - |  | 1,31 1,15 0,99 0,97 0,78 0,71 0,64 0,58 0,53 0,50 0,46 0,43 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 - - - - - - - |  |  | 1,86 1,59 1,32 1,14 0,99 0,89 0,79 0,72 0,65 0,60 0,55 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,31 - - - - |  | 2,52 2,11 1,70 1,45 1,24 1,11 0,98 0,89 0,79 0,73 0,56 0,61 0,66 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 - - |  | 3,59 2,94 2,30 1,90 1,60 1,40 1,20 1,08 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 |  |
| оС |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 207 – 226 |  | 227 – 244 |  | 246 – 262 |  | 263 – 278 |  | 279 – 294 | 295 – 310 |  | 311 – 324 |  | 325 – 350 |  | >350 |
| -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 |  | 3,76 3,25 2,76 2,25 1,85 1,60 1,35 1,19 1,04 0,94 0,83 0,76 0,68 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,45 0,42 0,40 0,37 0,35 0,33 0,31 - - - - - - - - |  | - - 3,56 2,84 2,30 1,97 1,64 1,43 1,23 1,10 0,97 0,88 0,79 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36 0,34 0,32 - - - - - - - |  | - - - 3,56 2,81 2,36 1,93 1,68 1,43 1,27 1,11 1,00 0,89 0,82 0,75 0,70 0,64 0,59 0,56 0,52 0,49 0,46 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 - - - - - |  | - - - 4,36 3,41 2,84 2,28 1,97 1,66 1,47 1,28 1,15 1,01 0,93 0,84 0,78 0,72 0,65 0,62 0,58 0,54 0,50 0,46 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 - - - |  | - - - - 4,06 3,37 2,67 2,29 1,90 1,67 1,44 1,28 1,13 1,02 0,92 0,85 0,78 0,70 0,66 0,62 0,57 0,53 0,48 0,46 0,43 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,31 - - | - - - - 4,89 4,01 3,13 2,66 2,20 1,92 1,64 1,45 1,26 1,13 1,11 0,93 0,85 0,78 0,73 0,68 0,63 0,58 0,53 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,31 |  | - - - - - - 3,56 3,00 2,44 2,11 1,79 1,57 1,35 1,23 1,12 1,02 0,93 0,85 0,79 0,74 0,68 0,63 0,58 0,52 0,51 0,49 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 |  | - - - - - - 4,14 3,46 2,79 2,37 1,95 1,74 1,53 1,37 1,22 1,11 1,01 0,91 0,85 0,79 0,73 0,67 0,62 0,55 0,53 0,52 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,34 |  | - - - - - - 4,65 3,87 3,59 2,65 2,21 1,95 1,68 1,50 1,33 1,22 1,10 0,98 0,92 0,85 0,79 0,72 0,66 0,62 0,58 0,55 0,51 0,48 0,46 0,44 0,41 0,39 0,37 |

Приложение 27

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Количество выбросов (кг/ч) на единицу теплообменной аппаратуры

и средств перекачки в зависимости от вида нефтепродукта

или средней температуры кипения жидкости tк (оС)

| Аппаратура и средства перекачки | Газ, бензин и жидкости с tк < 120 оС | Керосин, диз. топ-ливо и жидкости с tк = 120 . . . 300 оС | Нефть, мазут и жидкости с tк > 300 оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Кожухотрубный теплообменник трубное пространство межтрубное пространство Кожухотрубный холодильник Кожухотрубный кипятильник Погружной холодильник Аппарат воздушного охлаждения Насосы центробежные с одним уплотнением вала торцевым сальниковым Насосы центробежные с двумя уплотнениями вала торцевыми сальниковыми Насосы центробежные с двой-ными торцевыми уплотнениями или бессальниковые типа ЦНГ Компрессоры центробежные Компрессоры поршневые | 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 0,10 0,08 0,14 0,14 0,26 0,02 0,12 0,75 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,07 0,04 0,07 0,07 0,13 0,01 - - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,04 0,02 0,03 0,03 0,05 0,01 - - |

Приложение 28

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значение коэффициента К11 в зависимости от степени укрытия

поверхностей объектов сооружений механической очистки шифером

или другим материалом

| Степень укрытия, % | К11 | Степень укрытия, % | К11 | Степень укрытия, % | К11 | Степень укрытия, % | К11 | Степень укрытия, % | К11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 10 15 20 | 1,00 0,96 0,94 0,91 | 25 30 35 40 | 0,88 0,85 0,82 0,79 | 45 50 55 60 | 0,76 0,72 0,68 0,63 | 65 70 75 80 | 0,57 0,50 0,42 0,36 | 85 90 95 100 | 0,28 0,21 0,15 0,10 |

Приложение 29

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Удельный выброс загрязняющих веществ (суммарно) от

систем оборотного водоснабжения

| Система | Градирин, qг мг/м3 воды | Нефтеотделители, qно кг/(м2 ч) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 0,017 0,008 0,046 0,40 х 10-2 | 0,093 0,019 0,036 0,13 х 10-2 |

Приложение 30

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Концентрация загрязняющих веществ (% по массе) в парах испарившихся нефтепродуктов с систем оборотного водоснабжения

| Объекты систем обо-ротного во-доснабжения | Углеводороды |  |  |  |  |  | Фенол | Серо-водород |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предельные | непредель-ные | аромати-ческие | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бензол | толуол | ксило-лы |  |  |
| Система 1 Нефтеот-делители Градирни Система 2 Нефтеот-делители Градирни Система 3 Нефтеот-делители Градирни Система 4 Нефтеот-делители Градирни | 82,35 80,67 80,76 76,57 81,19 83,11 54,36 50,46 | 4,41 3,70 3,90 7,88 3,41 1,79 8,45 11,30 | 12,90 15,04 15,20 14,20 14,81 13,31 31,40 31,00 | 2,12 2,72 5,65 6,40 14,81 13,31 - - | 4,28 7,27 5,95 5,00 - - 31,00 34,00 | 6,50 5,05 3,60 2,80 - - - - | 0,09 3,96 0,06 0,76 0,11 0,23 4,95 4,14 | 0,25 0,33 0,08 0,59 0,48 1,52 0,85 0,10 |

Приложение 31

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значение давления насыщенных паров РS(38) (гПа) в зависимости

от эквивалентной температуры начала кипения нефтепродукта tэкв (оС)

| tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) | tэкв | PS(38) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 1982 1915 1862 1808 1756 1702 1649 1596 1543 1490 1450 1396 1357 1310 1282 1232 1194 1150 1115 1083 1043 1011 980 944 915 882 855 830 799 775 747 725 698 673 652 629 609 588 569 548 529 512 493 467 459 444 428 413 | 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 | 398 386 371 358 346 332 320 308 298 287 278 269 258 245 239 231 222 215 206 198 191 183 177 167 164 158 152 146 141 136 117 125 121 116 112 106 103 99 95 91 88 85 81 78 76 72 69 66 | 113 114 115 116 117 118 119 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 | 64 61 59 56 54 52 50 48 44 40 37 34 32 29 26 25 23 21 19 17 16 15 13,0 12,1 11,0 10,0 9,3 8,5 6,6 5,3 4,2 3,3 2,6 1,9 1,6 1,3 1,0 0,74 0,58 0,45 0,34 0,26 0,20 0,15 0,12 0,09 0,06 0,05 | 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 | 3,7 х 10-2 2,7 х 10-2 2,0 х 10-2 1,5 х 10-2 1,1 х 10-2 8,0 х 10-3 6,0 х 10-3 4,0 х 10-3 3,2 х 10-3 2,3 х 10-3 1,60 х 10-3 1,19 х 10-3 8,53 х 10-4 6,08 х 10-4 4,31 х 10-4 3,04 х 10-4 2,14 х 10-4 1,50 х 10-4 1,05 х 10-4 7,32 х 10-5 5,02 х 10-5 3,48 х 10-5 2,40 х 10-5 1,62 х 10-5 1,10 х 10-5 7,46 х 10-6 5,00 х 10-6 3,35 х 10-6 2,23 х 10-6 1,47 х 10-6 9,79 х 10-7 6,35 х 10-7 4,14 х 10-7 2,68 х 10-7 1,72 х 10-7 1,11 х 10-7 7,07 х 10-8 5,01 х 10-8 2,82 х 10-8 1,77 х 10-8 1,09 х 10-8 6,78 х 10-9 4,17 х 10-9 2,54 х 10-9 1,54 х 10-9 1,27 х 10-10 5,54 х 10-10 3,28 х 10-10 |

Приложение 32

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 966 . . . 500 гПа

| Tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 966 | 965-901 | 900-834 | 833-765 | 764-701 | 700-634 | 633-567 | 566-500 |
| -30 и менее -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 и более | 0,051 0,053 0,057 0,060 0,063 0,067 0,070 0,074 0,078 0,082 0,087 0,091 0,096 0,100 0,111 0,117 0,123 0,129 0,135 0,141 0,148 0,155 0,162 0,170 0,178 0,185 0,194 0,202 0,211 0,221 0,221 0,230 0,240 0,250 0,261 0,272 0,283 0,294 0,306 0,319 0,331 0,342 0,358 0,372 0,386 0,401 0,416 0,432 0,448 0,465 0,482 0,489 0,517 0,535 0,554 0,574 0,594 0,615 0,636 0,657 0,679 0,702 0,725 0,749 0,774 0,799 0,824 0,850 0,877 0,905 0,933 0,962 0,982 1,002 1,053 1,084 1,116 1,148 1,183 1,218 1,253 | 0,049 0,051 0,054 0,058 0,061 0,064 0,068 0,072 0,076 0,079 0,084 0,088 0,093 0,098 0,103 0,108 0,113 0,119 0,123 0,131 0,137 0,144 0,151 0,158 0,165 0,173 0,181 0,189 0,198 0,207 0,216 0,225 0,235 0,245 0,256 0,267 0,278 0,289 0,301 0,314 0,326 0,339 0,353 0,367 0,381 0,396 0,412 0,427 0,443 0,460 0,477 0,495 0,512 0,531 0,550 0,570 0,590 0,611 0,632 0,654 0,677 0,700 0,723 0,747 0,772 0,797 0,823 0,850 0,877 0,906 0,934 0,963 0,994 1,025 1,056 1,088 1,120 1,153 1,189 1,225 1,260 | 0,046 0,049 0,052 0,055 0,058 0,062 0,065 0,069 0,07 0,077 0,081 0,085 0,090 0,094 0,099 0,105 0,110 0,116 0,121 0,127 0,134 0,140 0,147 0,164 0,166 0,169 0,177 0,185 0,193 0,202 0,211 0,222 0,231 0,241 0,251 0,262 0,273 0,285 0,296 0,309 0,321 0,334 0,348 0,362 0,376 0,391 0,407 0,422 0,439 0,455 0,473 0,490 0,508 0,527 0,565 0,587 0,596 0,608 0,629 0,651 0,674 0,695 0,721 0,745 0,770 0,796 0,822 0,849 0,877 0,906 0,935 0,965 0,996 1,027 1,059 1,092 1,125 1,159 1,195 1,231 1,268 | 0,044 0,047 0,050 0053 0,056 0,059 0,063 0,066 0,070 0,074 0,078 0,082 0,087 0,091 0,096 0,101 0,107 0,112 0,188 0,124 0,130 0,136 0,143 0,150 0,157 0,165 0,172 0,181 0,189 0,197 0,207 0,216 0,226 0,236 0,246 0,257 0,268 0,280 0,292 0,308 0,317 0,329 0,343 0,357 0,371 0,386 0,402 0,417 0,434 0,450 0,468 0,486 0,504 0,525 0,542 0,562 0,583 0,604 0,626 0,648 0,671 0,695 0,719 0,743 0,769 0,795 0,821 0,849 0,877 0,907 0,936 0,966 0,998 1,030 1,062 1,095 1,129 1,164 1,200 1,234 1,275 | 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,057 0,060 0,064 0,067 0,071 0,075 0,079 0,084 0,088 0,093 0,098 0,103 0,108 0,114 0,120 0,126 0,132 0,139 0,146 0,153 0,160 0,168 0,176 0,184 0,193 0,202 0,211 0,221 0,231 0,241 0,252 0,263 0,275 0,287 0,299 0,312 0,324 0,338 0,352 0,366 0,381 0,397 0,412 0,429 0,446 0,464 0,482 0,500 0,523 0,538 0,558 0,579 0,601 0,623 0,645 0,668 0,692 0,716 0,742 0,767 0,794 0,821 0,848 0,877 0,907 0,937 0,968 1,000 1,032 1,065 1,103 1,133 1,169 1,206 1,244 1,282 | 0,040 0,043 0,044 0,045 0,051 0,055 0,058 0,061 0,065 0,068 0,072 0,076 0,081 0,085 0,090 0,094 0,100 0,105 0,110 0,116 0,122 0,128 0,135 0,142 0,149 0,156 0,164 0,172 0,180 0,189 0,197 0,206 0,216 0,226 0,237 0,247 0,258 0,270 0,282 0,294 0,306 0,319 0,333 0,347 0,361 0,377 0,392 0,408 0,424 0,441 0,459 0,477 0,495 0,518 0,534 0,555 0,575 0,597 0,619 0,642 0,665 0,690 0,714 0,740 0,766 0,792 0,820 0,848 0,877 0,908 0,938 0,969 1,002 1,035 1,069 1,108 1,138 1,174 1,212 1,251 1,280 | 0,039 0,041 0,043 0,046 0,049 0,052 0,055 0,058 0,062 0,066 0,069 0,073 0,078 0,082 0,086 0,091 0,096 0,101 0,107 0,113 0,118 0,124 0,131 0,138 0,145 0,152 0,160 0,167 0,176 0,184 0,193 0,202 0,213 0,221 0,231 0,242 0,253 0,265 0,277 0,289 0,302 0,314 0,328 0,342 0,357 0,372 0,387 0,403 0,420 0,437 0,454 0,473 0,491 0,515 0,530 0,551 0,572 0,594 0,616 0,639 0,663 0,687 0,712 0,738 0,738 0,791 0,819 0,848 0,877 0,908 0,939 0,971 1,004 1,037 1,072 1,106 1,142 1,179 1,218 1,257 1,297 | 0,036 0,039 0,041 0,044 0,046 0,050 0,053 0,056 0,059 0,063 0,066 0,070 0,074 0,079 0,083 0,088 0,093 0,098 0,099 0,109 0,115 0,121 0,127 0,134 0,140 0,148 0,155 0,163 0,171 0,180 0,188 0,197 0,207 0,217 0,227 0,237 0,248 0,260 0,272 0,284 0,297 0,309 0,323 0,337 0,351 0,367 0,382 0,398 0,415 0,432 0,450 0,468 0,486 0,510 0,526 0,547 0,568 0,590 0,613 0,636 0,660 0,685 0,710 0,736 0,736 0,790 0,818 0,847 0,877 0,909 0,940 0,971 1,006 1,040 1,075 1,110 1,146 1,184 1,223 1,264 1,304 |

Приложение 33

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 500 . . . 51 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500-435 | 434-368 | 367-301 | 300-234 | 233-168 | 167-117 | 116-91 | 90-51 |
| -30 и менее -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 и более | 0,034 0,037 0,039 0,042 0,044 0,047 0,050 0,053 0,056 0,060 0,064 0,067 0,071 0,075 0,080 0,084 0,089 0,094 0,099 0,105 0,111 0,117 0,123 0,130 0,136 0,143 0,151 0,159 0,167 0,175 0,184 0,193 0,202 0,212 0,222 0,233 0,243 0,255 0,267 0,279 0,292 0,304 0,318 0,332 0,347 0,362 0,378 0,393 0,410 0,427 0,445 0,452 0,464 0,502 0,543 0,552 0,565 0,587 0,610 0,633 0,657 0,682 0,708 0,734 0,761 0,789 0,818 0,847 0,877 0,909 0,941 0,974 1,008 1,043 1,078 1,114 1,151 1,189 1,229 1,270 1,316 | 0,032 0,035 0,037 0,039 0,042 0,045 0,048 0,052 0,054 0,057 0,061 0,064 0,068 0,072 0,077 0,081 0,086 0,092 0,096 0,101 0,107 0,113 0,119 0,125 0,132 0,139 0,147 0,154 0,162 0,170 0,179 0,188 0,197 0,207 0,217 0,228 0,238 0,250 0,262 0,274 0,287 0,299 0,313 0,327 0,342 0,357 0,373 0,389 0,406 0,423 0,441 0,459 0,478 0,498 0,518 0,539 0,561 0,583 0,606 0,630 0,654 0,680 0,705 0,732 0,760 0,788 0,817 0,846 0,877 0,909 0,942 0,975 1,010 1,047 1,081 1,118 1,155 1,195 1,235 1,277 1,319 | 0,031 0,033 0,035 0,038 0,040 0,043 0,045 0,048 0,052 0,055 0,058 0,062 0,066 0,070 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 0,098 0,104 0,110 0,116 0,122 0,129 0,136 0,143 0,151 0,158 0,167 0,175 0,184 0,194 0,203 0,213 0,224 0,234 0,246 0,258 0,270 0,282 0,295 0,309 0,323 0,338 0,353 0,369 0,385 0,402 0,419 0,437 0,456 0,474 0,494 0,515 0,536 0,558 0,580 0,604 0,627 0,652 0,677 0,704 0,730 0,758 0,787 0,816 0,845 0,877 0,910 0,943 0,976 1,012 1,049 1,084 1,121 1,159 1,199 1,240 1,282 1,325 | 0,026 0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,058 0,062 0,066 0,070 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 0,099 0,105 0,110 0,117 0,124 0,130 0,136 0,145 0,153 0,161 0,170 0,179 0,189 0,198 0,209 0,219 0,230 0,242 0,254 0,266 0,279 0,293 0,307 0,321 0,337 0,352 0,368 0,386 0,403 0,421 0,440 0,459 0,480 0,500 0,522 0,545 0,568 0,592 0,616 0,642 0,668 0,695 0,723 0,752 0,782 0,813 0,844 0,877 0,912 0,946 0,982 1,020 1,057 1,096 1,136 1,177 1,219 1,263 1,309 1,355 | 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,034 0,037 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,055 0,058 0,062 0,066 0,070 0,075 0,080 0,084 0,090 0,095 0,100 0,107 0,113 0,120 0,127 0,134 0,142 0,150 0,158 0,167 0,176 0,186 0,196 0,206 0,217 0,228 0,240 0,251 0,276 0,279 0,293 0,307 0,323 0,338 0,354 0,372 0,389 0,408 0,427 0,446 0,467 0,488 0,510 0,533 0,557 0,581 0,607 0,633 0,660 0,688 0,717 0,747 0,778 0,810 0,843 0,877 0,913 0,949 0,986 1,026 1,065 1,106 1,148 1,192 1,236 1,283 1,332 1,381 | 0,019 0,020 0,022 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,034 0,036 0,039 0,042 0,045 0,048 0,051 0,054 0,0,58 0,062 0,068 0,071 0,075 0,080 0,085 0,088 0,097 0,103 0,109 0,116 0,123 0,130 0,138 0,148 0,154 0,163 0,173 0,183 0,193 0,204 0,215 0,226 0,239 0,262 0,265 0,279 0,293 0,308 0,324 0,340 0,358 0,376 0,394 0,414 0,433 0,454 0,476 0,498 0,522 0,546 0,571 0,597 0,624 0,652 0,681 0,711 0,742 0,774 0,807 0,842 0,877 0,914 0,952 0,991 1,033 1,074 1,117 1,161 1,207 1,253 1,304 1,355 1,407 | 0,017 0,018 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,036 0,038 0,041 0,044 0,047 0,051 0,054 0,058 0,062 0,066 0,070 0,076 0,081 0,086 0,092 0,098 0,104 0,110 0,117 0,124 0,132 0,140 0,148 0,157 0,167 0,176 0,186 0,197 0,208 0,220 0,232 0,245 0,258 0,272 0,286 0,302 0,318 0,334 0,351 0,368 0,386 0,407 0,427 0,448 0,470 0,493 0,516 0,541 0,566 0,593 0,620 0,648 0,678 0,708 0,740 0,772 0,806 0,841 0,877 0,915 0,954 0,994 1,036 1,078 1,122 1,167 1,214 1,262 1,314 1,366 1,420 | 0,015 0,016 0,017 0,019 0,021 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 0,047 0,054 0,058 0,062 0,067 0,071 0,076 0,081 0,087 0,093 0,098 0,105 0,111 0,119 0,125 0,134 0,142 0,151 0,160 0,170 0,180 0,190 0,201 0,213 0,225 0,238 0,251 0,265 0,279 0,295 0,311 0,327 0,344 0,362 0,381 0,400 0,421 0,442 0,464 0,487 0,510 0,535 0,561 0,588 0,615 0,644 0,674 0,705 0,737 0,770 0,805 0,840 0,877 0,916 0,955 0,996 1,039 1,082 1,127 1,174 1,222 1,270 1,324 1,377 1,433 |

Приложение 34

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 50,5 . . . 0,011 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50,50-24,10 | 24,00-8,01 | 8,00-2,94 | 2,937-0,974 | 0,973-0,334 | 0,333-0,094 | 0,093-0,036 | 0,035-0,011 |
| -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 и более | 0,025 0,030 0,034 0,040 0,046 0,053 0,062 0,071 0,081 0,093 0,105 0,121 0,136 0,154 0,175 0,195 0,208 0,222 0,235 0,248 0,262 0,279 0,256 0,313 0,329 0,346 0,368 0,389 0,411 0,432 0,453 0,480 0,507 0,534 0,561 0,587 0,621 0,654 0,688 0,721 0,754 0,796 0,837 0,877 0,920 0,961 1,012 1,065 1,116 1,167 1,217 1,276 1,334 1,394 1,453 1,509 1,584 1,656 1,727 1,801 1,963 2,144 2,322 2,530 2,716 2,933 2,176 3,412 3,589 3,872 4,155 4,460 4,776 5,117 5,475 5,853 6,242 6,659 7,097 7,559 8,042 8,546 9,076 | 0,015 0,020 0,022 0,026 0,032 0,036 0,044 0,051 0,060 0,070 0,080 0,094 0,108 0,125 0,144 0,163 0,176 0,188 0,202 0,214 0,227 0,244 0,261 0,278 0,295 0,311 0,334 0,356 0,378 0,400 0,422 0,451 0,479 0,508 0,536 0,564 0,601 0,538 0,674 0,710 0,746 0,792 0,838 0,877 0,931 0,976 1,033 1,092 1,149 1,206 1,262 1,333 1,404 1,476 1,548 1,617 1,706 1,794 1,879 1,967 2,161 2,374 2,584 2,842 3,096 3,376 3,685 3,985 4,327 4,650 5,087 5,509 5,951 6,427 6,935 7,474 8,035 8,631 9,281 9,958 10,67 11,43 12,12 | 0,009 0,012 0,014 0,017 0,021 0,025 0,031 0,036 0,043 0,051 0,061 0,073 0,085 0,100 0,117 0,135 0,147 0,159 0,171 0,183 0,196 0,212 0,268 0,245 0,271 0,277 0,300 0,322 0,345 0,367 0,389 0,419 0,449 0,479 0,508 0,537 0,577 0,616 0,656 0,694 0,733 0,784 0,835 0,877 0,937 0,987 1,053 1,119 1,184 1,248 1,313 1,396 1,479 1,563 1,647 1,728 1,835 1,939 2,042 2,148 2,383 2,643 2,901 3,224 3,544 3,921 4,300 4,689 5,168 5,649 6,173 6,755 7,321 8,021 8,712 9,472 10,28 11,09 12,08 13,05 14,10 15,24 16,37 | 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,019 0,023 0,027 0,033 0,041 0,045 0,056 0,066 0,079 0,095 0,109 0,121 0,132 0,143 0,155 0,165 0,182 0,197 0,214 0,228 0,245 0,268 0,290 0,312 0,334 0,356 0,388 0,418 0,449 0,479 0,510 0,553 0,595 0,636 0,678 0,719 0,776 0,832 0,877 0,944 0,999 1,074 1,149 1,223 1,297 1,369 1,467 1,564 1,662 1,759 1,854 1985 2,107 2,231 2,357 2,649 2,694 3,281 3,689 4,092 4,469 5,059 5,559 6,185 6,812 7,511 9,297 9,062 10,02 10,97 12,02 13,15 14,29 15,69 17,05 18,58 20,23 21,86 | 0,014 0,019 0,024 0,027 0,032 0,041 0,050 0,061 0,074 0,087 0,098 0,108 0,118 0,128 0,138 0,154 0,169 0,184 0,199 0,214 0,242 0,259 0,269 0,296 0,323 0,377 0,383 0,429 0,456 0,482 0,527 0,572 0,611 0,661 0,704 0,767 0,829 0,877 0,952 1,013 1,098 1,184 1,267 1,351 1,433 1,548 1,661 1,776 1,759 2,000 2,155 2,205 2,454 2,606 2,955 3,353 3,745 4,263 4,775 5,387 6,027 6,678 7,520 8,362 9,303 10,36 11,40 12,73 14,05 15,53 17,14 18,76 20,76 22,75 24,96 27,39 29,80 | 0,008 0,016 0,017 0,023 0,030 0,037 0,046 0,058 0,069 0,078 0,087 0,0,96 0,105 0,114 0,128 0,143 0,157 0,181 0,185 0,207 0,228 0,250 0,272 0,293 0,325 0,358 0,390 0,422 0,454 0,502 0,549 0,596 0,643 0,689 0,757 0,825 0,877 0,961 1,027 1,124 1,221 1,316 1,411 1,505 1,638 1,771 1,905 2,038 2,169 2,355 2,537 2,717 2,900 3,330 3,823 4,311 4,973 5,626 6,386 7,259 8,114 9,244 10,37 11,65 13,12 14,54 15,41 18,26 20,36 22,68 25,00 27,95 30,87 34,14 37,77 41,36 | 0,024 0,047 0,053 0,061 0,069 0,077 0,086 0,093 0,106 0,119 0,133 0,146 0,159 0,179 0,200 0,221 0,243 0,263 0,295 0,328 0,361 0,394 0,426 0,476 0,526 0,575 0,625 0,673 0,748 0,822 0,877 0,951 1,043 1,153 1,263 1,371 1,479 1,585 1,743 1,898 2,056 2,038 2,365 2,590 2,811 3,029 3,251 3,780 4,397 5,000 5,856 6,695 7,725 8,839 9,967 11,59 13,03 14,79 16,82 18,79 21,45 24,08 27,11 30,47 33,84 38,21 42,54 47,45 52,95 58,36 | 0,040 0,047 0,054 0,061 0,067 0,073 0,086 0,098 0,111 0,122 0,134 0,154 0,174 0,194 0,214 0,233 0,266 0,299 0,332 0,365 0,397 0,449 0,501 0,553 0,604 0,655 0,737 0,818 0,877 0,958 1,058 1,183 1,309 1,432 1,555 1,676 1,861 2,045 2,229 2,212 2,593 2,866 2,134 3,400 3,669 4,326 5,104 5,871 6,973 8,060 9,415 10,90 12,41 14,52 16,61 19,07 21,02 24,72 28,55 32,34 36,76 41,75 46,72 55,32 59,85 67,36 75,83 84,20 |

Приложение 35

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения коэффициента К5 при РS(38) = 11 x 10-3 . . . 1,3 х 10-5 гПа

| tг оС | РS(38) гПа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11х10-3… …4х10-3 | 4х10-3… …12х10-4 | 12х10-4… …4х10-4 | 4х10-4… …12х10-5 | 12х10-5… …13х10-7 | 13х10-7… …13х10-8 | 13х10-8… …1,3х10-9 | < 1,3х10-9 |
| 25 и менее 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 44 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 104 106 108 110 115 120 и более | 0,211 0,244 0,276 0,309 0,341 0,373 0,428 0,482 0,536 0,589 0,643 0,731 0,818 0,877 0,991 1,076 0,214 0,352 1,488 1,623 1,757 1,971 2,183 2,396 2,508 2,816 3,139 3,390 3,639 3,891 4,397 4,874 5,343 5,815 6,276 6,743 7,432 8,125 8,814 9,489 10,17 11,15 12,14 13,12 14,07 15,05 15,44 17,81 19,19 20,56 21,90 23,83 25,75 27,66 29,56 31,41 34,06 36,68 39,90 41,90 44,49 48,05 51,53 55,05 58,55 62,04 66,78 71,49 76,18 80,84 85,47 91,71 97,92 104,1 110,2 116,3 131,1 147,6 165,7 186,1 208,3 274,5 358,2 | 0,182 0,214 0,246 0,278 0,310 0,341 0,398 0,454 0,510 0,566 0,621 0,717 0,812 0,877 1,001 1,095 1,254 1,414 1,572 1,728 1,884 2,141 2,396 2,652 2,907 3,157 3,565 3,965 4,362 4,762 5,155 5,786 6,407 7,032 7,644 8,262 9,189 10,12 11,05 11,96 12,88 14,27 15,67 17,07 18,43 19,81 21,84 23,82 25,83 27,82 29,77 32,68 35,57 38,45 41,32 44,11 48,21 52,28 56,33 60,36 64,37 70,04 75,59 81,20 86,78 92,33 100,1 107,8 115,4 123,1 130,6 141,1 151,5 161,8 172,1 182,3 208,1 236,4 268,1 303,7 342,9 461,8 614,9 | 0,314 0,373 0,431 0,489 0,547 0,604 0,708 0,811 0,877 1,017 1,118 1,293 1,479 1,657 1,834 2,009 2,312 2,614 2,916 3,217 3,512 4,013 4,505 4,994 5,486 5,968 6,762 7,543 8,328 9,098 9,875 11,11 12,35 13,58 14,78 16,01 17,88 19,76 21,64 23,48 25,33 28,17 30,96 33,77 36,56 39,29 43,50 47,69 51,85 55,99 60,04 66,07 72,07 78,04 83,98 89,89 98,48 106,8 115,3 123,8 132,2 144,2 156,2 168,1 179,9 191,7 208,3 224,8 241,3 257,6 273,8 314,4 360,4 412,1 470,0 536,1 763,6 898,8 | 0,389 0,443 0,509 0,588 0,701 0,813 0,877 1,035 1,145 1,348 1,551 1,752 1,957 2,148 2,505 2,859 3,214 3,568 3,915 4,528 5,131 5,730 6,332 6,923 7,945 8,952 9,963 10,95 11,95 13,58 15,22 16,84 18,44 20,04 22,60 25,17 27,72 30,22 32,75 36,76 40,71 44,68 48,62 52,48 58,47 64,44 70,36 76,26 82,02 102,8 132,6 156,1 164,8 185,2 186,6 187,7 189,1 190,4 191,7 210,6 229,3 247,9 266,5 284,9 311,6 338,1 364,5 390,7 416,8 483,4 558,9 644,7 743,0 853,0 1196 1554 | 0,767 0,877 1,009 1,162 1,395 1,627 1,856 2,084 2,310 2,740 3,167 3,596 4,022 4,442 5,205 5,957 6,704 7,455 8,192 9,517 10,82 12,13 13,42 14,72 16,93 19,14 21,43 23,51 25,69 29,27 32,86 36,43 39,94 43,47 49,31 55,04 60,81 66,55 72,17 81,21 90,20 99,14 108,0 116,7 130,6 144,5 158,3 172,0 185,6 206,3 226,5 246,8 267,1 287,3 318,5 349,4 380,3 410,9 441,4 485,7 529,8 573,7 617,3 660,7 772,8 902,1 1050 1221 1413 2028 2664 | 4,100 5,020 5,940 6,860 7,800 8,720 9,640 10,56 11,48 12,46 13,32 15,97 18,62 21,27 23,92 26,57 29,22 31,87 34,52 37,17 39,80 46,90 54,00 61,10 68,20 75,30 82,40 89,50 96,60 103,7 110,8 128,1 145,4 162,7 180,0 197,3 214,6 231,9 249,2 266,5 283,8 324,2 364,6 405,0 445,0 485,0 525,0 565,0 605,0 645,0 688,0 866,0 1044 1222 1400 1573 2488 6406 | 21,40 27,01 32,62 38,23 43,84 49,45 55,06 60,67 66,28 71,89 77,50 95,28 112,9 130,5 148,2 165,9 183,6 201,3 218,9 236,6 254,3 305,9 357,5 409,1 460,7 512,3 563,9 615,5 667,0 719,0 770,0 913,0 1036 1199 1342 1485 1628 1771 1914 2057 2196 2908 3620 4332 5044 5754 9954 14150 | 163,4 213,1 262,8 312,5 362,2 411,9 461,6 511,3 561,0 610,7 660,0 835,0 1010 1185 1360 1535 1710 1885 2060 2235 2406 2974 3542 4110 4678 5246 5814 6382 6950 7518 8089 11443 14797 18151 21505 24855 48150 71446 |

Приложение 36

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значение коэффициента К12 для объектов сооружений

механической очистки (нефтеловушек открытого

или полуоткрытого типа)

| Объект | Значение К12 |
| --- | --- |
| Песколоовка, ливнесброс Пруды дополнительного отстоя Песчаные фильтры АКСС Аварийные амбары Шламонакопители | 3,60 0,10 0,17 1,21 1,21 0,23 |

Приложение 37

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Удельный выброс (кг/(м2 х ч)) загрязняющих веществ (суммарно)

от объектов сооружений механической очистки

(нефтеловушек закрытого типа)

| Объект | Система 1 | Система 2 |
| --- | --- | --- |
| Песколовка, ливнесброс Пруды дополнительного отстоя Песчаные фильтры АКС Аварийные амбары Шламонакопители | 0,75 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 | 0,75 0,02 0,05 0,03 0,08 - |

Приложение 38

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Концентрация загрязняющих веществ (% по массе) в парах

нефтепродуктов, испарившихся с поверхности объектов очистных

сооружений.

| Объект | Углеводороды |  |  |  |  |  | Фенол | Серо-водо-род |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предель-ные | непредель-ные | аромати-ческие | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бензол | толу- ол | ксило- лы |  |  |
| Система 1 Песколовка, ливнесброс Нефтеловушки Пруды дополнительного отстоя Песчаные фильтры АКС Аварийный ам-бар Система 2 Песколовка, ливнесброс Нефтеловушки Пруды дополни-тельного отстоя Песчаные фильтры АКС Аварийный ам-бар Шламонакопите-ли Объекты биоло-гической очистки | 81,99 86,26 88,52 74,30 66,47 85,40 92,88 85,52 86,31 82,86 60,68 89,94 90,22 88,44 | 5,73 2,12 0,94 9,30 3,20 6,77 0,51 3,87 3,50 0,97 4,63 2,85 2,56 1,27 | 6,95 10,56 9,48 6,68 19,90 7,50 6,32 9,40 9,28 6,20 29,80 6,85 6,80 8,76 | 1,17 2,19 1,08 0,83 4,45 1,65 0,69 1,45 2,88 1,90 5,45 1,50 2,90 1,53 | 5,03 5,69 3,95 3,25 12,20 3,95 4,12 5,05 3,60 4,20 14,50 3,55 3,50 4,92 | 0,75 2,68 4,45 2,60 3,35 1,90 1,51 2,60 2,80 0,19 9,85 1,80 0,40 2,41 | 0,72 0,59 0,20 0,51 2,07 0,13 0,07 0,04 0,05 0,32 1,16 0,09 0,06 0,61 | 4,61 0,47 0,86 9,21 9,36 0,20 0,22 1,17 0,86 0,65 3,73 0,27 0,36 0,82 |

Приложение 39

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К5

Для расчета температуры газового пространства емкостей необходимо иметь замеренные значения средних температур нефти и нефтепродуктов, находящихся в соответствующих емкостях, за шесть наиболее холодных и шесть наиболее теплых месяцев года.

Для наземных металлургических необогреваемых и подземных железобетонных резервуаров температура за шесть наиболее холодных месяцев определяется по формуле (22.1):

(22.1)

а за шесть наиболее теплых месяцев по формуле (22.2):

(22.2)

Где,

tах и tат – средние арифметические значения температуры атмосферного воздуха соответственно за шесть наиболее холодных и шесть наиболее теплых месяцев года (оС);

К1т, холодных месяцев, принимаемые по таблице 22.1;

К4 для подземных резервуаров равен единице, а для наземных металлических необогреваемых резервуаров принимается по таблице 22.2. в зависимости от окраски поверхности резервуара;

- средние температуры нефтепродуктов в шесть теплых и шесть холодных месяцев.

Средняя температура газового пространства обогреваемых резервуаров принимается равной температуре жидкости в резервуаре.

При наливе жидкостей в железнодорожные цистерны и нефтеналивные суда температура газового пространства составит:

,                                                          (22.3)

,                                                       (22.4)

Где,

К4 принимается по таблице 22.2;

для нефтеналивных судов К4 = 1;

tжх, tжт – средние арифметические значения температуры жидкости в резервуаре соответственно за шесть холодных и шесть теплых месяцев года (оС).

При сливе жидкости из железнодорожных цистерн и наливных судов средняя температура газового пространства этих емкостей принимается равной средней температуре атмосферного воздуха за соответствующий период:

…                                                        (22.5)

…                                                       (22.6)

Таблица 22.1.

Значения коэффициентов К1, К2, К3 в зависимости от температуры жидкости в резервуаре.

| Период | Температу-ра в резер-вуаре, оС | К1 | К2 | К3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземные резервуары |  |  |  |  |
| Шесть наиболее холодных месяцев Шесть наиболее теплых месяцев | < 20 20 – 35 35 – 60 > 60 < 35 35 – 50 50 – 75 > 75 | 0,3 - -5,77 -10,80 6,12 4,33 -2,04 -8,41 | 0,37 0,33 0,26 0,65 0,41 0,37 0,57 0,99 | 0,62 0,63 0,77 0,89 0,51 0,59 0,62 0,75 |
| Подземные железобетонные резервуары |  |  |  |  |
| Шесть наиболее холодных месяцев Шесть наиболее теплых месяцев | < 25 25 – 40 40 – 60 > 60 < 35 35 – 50 50 – 75 > 75 | 1,62 1,60 1,60 4,2 6,10 0,30 0,40 8,95 | 0,19 0,15 0,10 0,06 0,17 0,15 0,05 0,07 | 0,74 0,72 0,70 0,68 0,36 0,75 0,83 0,65 |

Таблица 22.2.

Значения коэффициента К4

|  | Коэффициент К4 |
| --- | --- |
| Резервуары наземные: окраска черная окраска алюминиевая теплоотражающая эмаль Железнодорожные цистерны: окраска черная окраска алюминиевая | 1,12 0,92 0,78 1,11 0,96 |

Приложение 40

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К6

Значение коэффициента К6 принимается по таблицам 23.1 в зависимости от давления насыщенных паров Рs(38) и от годовой оборачиваемости резервуара n:

,                                                                          (23.1)

Где,

Vж – объем жидкости, поступающей в резервуар в течение года (м3/год);

Vр – объем резервуара (м3).

Приложение 41

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К7

Значение коэффициента К7 принимается по таблице 24.1 в зависимости от оснащенности резервуара техническими средствами сокращения потерь и режима эксплуатации.

Приложение 42

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РS(38)

Значение давления насыщенных паров РS(38)  для многокомпонентных жидкостей (нефти и нефтепродуктов) принимается по Приложению 14 в зависимости от значений эквивалентной температуры начала кипения жидкости (tэкв оС), определяется по формуле:

,                                                              (25.1)

где tнк и tкк – температура соответственно начала и конца кипения многокомпонентной жидкости (оС).

Для однокомпонентных жидкостей значения PS(38) (гПа) рассчитываются по формулам:

,                                                      (25.2)

,                                                  (25.3)

где А, В, С – константы зависящие от природы вещества (см. «Справочник химика» т. 1, Л., Химия, 1967).

Для многокомпонентных жидкостей (нефтепродуктов) средняя молекулярная масса паров принимается по Приложению 8 в зависимости от температуры начала кипения смеси веществ.

Для паров нефти в зависимости от количества растворенных в ней углеводородных газов С1 – С4 молекулярная масса имеет следующие значения:

Массовое содержание в нефти

углеводородов С1 – С2, %…….                        >2,5                          1,5 – 2,5                               <1,5

Молекулярная масса паров

нефти…………………………..                          50                                55                                       60

Значения коэффициента К5Х и К5Т принимаются по таблицам приложения 1 в зависимости от давления насыщенных паров РS(38) и соответственно средних температур газового пространства резервуара tгх и tгт.

Таблица 23.1.

Значения коэффициента К6

| Значение годовой оборачиваемости резервуара n | PS(38) гПа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 67 | 67 – 133 | 133 – 266 | 266 – 399 | 399 – 532 | > 532 |
| < 12 13-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-105 106-131 132-200 > 200 | 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,00 | 1,31 1,29 1,27 1,25 1,23 1,21 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,06 1,04 | 1,79 1,73 1,66 1,59 1,53 1,47 1,40 1,34 1,29 1,25 1,21 1,19 1,17 1,15 1,13 1,12 1,11 1,09 1,07 1,05 | 2,27 2,16 2,05 1,94 1,83 1,73 1,62 1,50 1,42 1,34 1,28 1,24 1,22 1,19 1,15 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 | 3,02 2,71 2,48 2,15 2,02 1,93 1,74 1,64 1,56 1,45 1,40 1,34 1,30 1,26 1,23 1,20 1,18 1,16 1,14 1,09 | 3,65 3,28 3,03 2,86 2,44 2,34 2,11 1,99 1,89 1,76 1,69 1,63 1,57 1,53 1,49 1,45 1,43 1,41 1,39 1,32 |

Таблица 24.1

Значения коэффициента К7

| Оснащенность резервуара техническими средствами сокращения потерь | Значение К7 |
| --- | --- |
| Режим эксплуатации «мерник» |  |
| Резервуар не оборудован понтоном или плавающей крышей, имеет открытый люк или снятый дыхательный клапан Резервуар открытых люков не имеет, оборудован непримерзающими дыхательными клапанами, обеспечивающими избыточное давление в резервуаре 19,6 гПа 19,6 – 98 гПа: южная зона средняя зона северная зона 98 – 147 гПа: южная зона средняя зона северная зона 147 – 196 гПа: южная зона средняя зона северная зона 196 – 245 гПа: южная зона средняя зона северная зона Резервуар оборудован понтоном Резервуар оборудован плавающей крышей Резервуар включен в газоуравнительную систему группы резервуаров, у которых совпадение откачки и закачки продукта составляет: 100 – 90% 90 – 80% 80 – 70% 70 – 50% 50 – 30% < 30% | 1,10 1,00 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,87 0,90 0,87 0,85 0,86 0,87 0,85 0,20 0,15 0,20 0,35 0,45 0,60 0,70 0,85 |
| Режим эксплуатации «буферный» |  |
| Резервуар имеет открытый люк или снятый дыхательный клапан Резервуар оборудован дыхательными клапанами а непримерзающими тарелками, открытых люков не имеет. Резервуар оборудован понтоном Резервуар оборудован плавающей крышей | 0,30 0,20 0,15 0,10 |

П р и м е ч а н и е. 1. Под режимом эксплуатации резервуара «мерник» понимается такой режим, при котором происходит изменение высоты уровни жидкости в резервуаре. 2. Под режимом эксплуатации резервуар «буферный» понимается режим, характеризующийся постоянством уровня жидкости в резервуаре, т.е. совпадением объема закачки и откачки продукта.

Приложение 43

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Коэффициент К8 при наливе нефтепродуктов в нижнюю часть емкости

| Давление насыщенных паров, гПа | Коэффициент К8 |
| --- | --- |
| <67 67 – 133 133 – 266 266 – 399 399 – 532 >532 | 0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,55 |

Приложение 44

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Значения молекулярной массы нефтепродуктов в зависимости от средней температуры кипения оС

|  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |  | Мж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 66,4 66,75 67,1 67,4 67,8 68,1 68,5 68,8 69,2 69,5 69,9 70,3 70,6 71,0 71,4 71,7 72,1 72,5 72,8 73,2 73,6 74,0 74,4 74,7 75,1 75,5 75,9 76,3 76,8 77,1 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 77,5 77,9 78,3 78,7 79,1 79,5 79,9 80,4 80,8 81,2 81,6 82,0 82,4 82,9 83,3 83,7 84,1 84,5 85,0 85,5 85,9 86,3 86,8 87,2 87,7 88,1 88,6 89,0 89,4 89,9 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 | 90,4 90,9 91,3 91,8 92,2 92,7 93,2 93,7 94,1 94,6 95,1 95,6 96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,1 106,1 107,3 108,3 109,3 | 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 | 110,4 111,5 112,6 113,7 114,8 115,9 117,0 118,2 119,3 120,4 121,6 122,8 123,9 125,1 126,3 127,5 128,7 129,9 131,1 132,3 133,0 134,8 136,0 137,4 138,6 139,9 141,0 142,0 143,0 144,5 | 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 | 146,0 147,0 148,0 149,5 151,0 152,5 153,5 155,0 156,0 157,5 159,0 160,0 161,5 162,5 164,0 165,5 167,0 169,0 172,5 176,0 180,0 184,0 187,5 191,5 195,0 199,0 203,5 207,0 211,5 215,0 | 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 | 220,0 224,0 228,5 237,5 238,0 234,0 247,0 254,0 257,5 263,0 268,0 273,0 278,5 284,0 298,5 300,0 312,5 324,5 337,5 350,0 364,0 378,0 392,0 407,0 422,0 438,5 455,0 474,0 491,0 510,0 |

Приложение 45

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Концентрация загрязняющих веществ (% по массе)

в парах различных нефтепродуктов.

| Наименование нефтепродукта | Углеводороды |  |  |  |  |  | Сероводо-род |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предель-ные | аромати-ческие | непре-дельные | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | бензол | толуол | ксилол |  |
| Сырая нефть Прямогонные бензиновые фракции 62 – 105 85 – 105 85 – 120 85 – 180 105 – 140 120 – 140 140 – 180 НК – 180 Стабильный катализат Бензин-рафинад Крекинг-бензин Ловушечный продукт Керосин Дизельное топливо Мазут | 99,94 99,05 99,90 98,64 97,61 99,25 95,04 95,90 99,57 99,45 92,84 98,88 74,03 98,31 99,84 99,57 99,31 | - 0,95 6,10 1,36 2,39 0,75 4,96 4,10 1,43 0,55 7,16 1,12 0,97 1,56 0,10 0,15 0,21 | - - - - - - - - - - - - 25,00 - - - - | - 0,55 5,89 0,24 0,05 0,15 - - - 0,27 2,52 0,44 0,58 - - - - | - 0,40 0,21 1,12 2,34 0,35 3,81 2,09 - 0,18 2,76 0,42 0,27 - - - - | - - - - - 0,25 1,15 2,01 0,43 0,10 1,88 0,26 0,12 - - - - | 0,06 - - - - - - - - - - - - - 0,13 0,06 0,28 0,48 |

Приложение 46

к Методическим указаниям

расчета выбросов от предприятий,

осуществляющих хранение и

реализацию нефтепродуктов

(нефтебазы, АЗС) и

других жидкостей и газов

от неорганизованных источников

Коэффициент Ко в зависимости от отношения высоты

(h м) к диаметру (d м) выбросной трубы емкости.

<1    1 – 2    2 – 3     3 – 4     4 – 5    5 – 7     7 – 9    9 – 11   11 – 14     14 – 17    17 – 21     >21

К9…  1,00   0,97     0,86      0,72      0,58     0,44      0,32      0,24       0,17          0,12         0,11       0,07