Приложение №   к приказу

Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу 
от организованных источников для предприятий нефтепереработки и нефтехимии

1. Общие положения

1.1. В настоящем сборнике даны рекомендации по определению максимальных выбросов вредных веществ в атмосферу (г/сек) и валовых выбросов (т/год) для проведения работ по нормированию выбросов от организованных источников.

1.2. Методические указания предназначены для промышленных предприятий и организаций нефтехимической промышленности Республики Казахстан.

1.3. Организованный выброс - это промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специальные газоходы, воздуховоды и трубы.

1.4 Описанные в настоящей методике технологические объекты могут быть отнесены к организованным источникам выбросов при наличии трубы или системы отвода этих выбросов на свечу рассеивания или на факел.

2. Расчетные методики определения выбросов

2.1. Резервуарные парки

2.1.1. Резервуары с нефтью, легкими нефтепродуктами и ароматическими углеводородами

При отсутствии дыхательного клапана, трубы патрубка, которые обеспечивают выход воздуха с парами нефтепродуктов из резервуара при их закачке в резервуар и ввод воздуха внутрь резервуара в момент откачки из него нефтепродуктов, то источник считается неорганизованным. В таком случае расчет производится по Методике расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу от неорганизованных источников.

2.1.1.1. Расчет выбросов углеводородов (суммарно)

Годовые потери углеводородов из индивидуального резервуара или группы одноцелевых резервуаров определяются суммированием квартальных потерь, которые рассчитываются по формуле:

, т                          (2.1.1.)

где:  - объем нефтепродукта, поступающего в резервуар или в группу одноцелевых резервуаров за соответствующий квартал, м;

- давление насыщенных паров углеводородов в газовом пространстве резервуара при среднеквартальной температуре газового пространства резервуара, мм рт.ст;

- среднее барометрическое давление в газовом пространстве резервуаров (оно приблизительно равно атмосферному давлению), мм рт.ст;

- средняя плотность паров нефтепродуктов в газовом пространстве резервуара при среднеквартальной температуре газового пространства, кг/м;

- опытный коэффициент, характеризующий удельные потери углеводородов с учетом среднеквартальной оборачиваемости резервуаров (Приложение 1);

- коэффициент, учитывающий наличие технических средств сокращения потерь от испарения и режим эксплуатации резервуара (Приложение 2);

- коэффициент, учитывающий влияние климатических условий на испарение (Приложение 3).

Среднеквартальная оборачиваемость равна:

(2.1.2.)

где:  - объем резервуара или группы одноцелевых резервуаров, м;

Значения среднеквартальной температуры газового пространства резервуара , необходимой для определения давления насыщенных паров  принимаются: для I и IV кварталов

, °С                                         (2.1.3.)

для II и III кварталов

, °С                                        (2.1.4.)

где:  - среднеквартальная температура нефтепродукта в резервуаре, °С;

- среднеквартальная температура атмосферного воздуха, °С.

Давление насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП) принимается по данным ЦЗЛ предприятий, которые проводят периодическое определение давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-52 (бомба Рейда) для аттестации товарных нефтепродуктов. По графику  (Приложение 4) исходные значения ДНП ()  приводятся к среднеквартальной температуре газового пространства (Приложение 5).

Плотность паров углеводородов определяется по формуле:

, кг/м                        (2.1.5.)

где:  - молекулярный вес паров нефтепродукта,

=760 мм рт.ст.

=273 °К

Молекулярный вес определяется по формулам:

паров бензиновых фракций:

(2.1.6.)

паров нефти и нефтепродуктов:

(2.1.7.)

где:  - температура начала кипения нефтепродукта, °С.

2.1.1.2. Определение выбросов индивидуальных веществ и групп углеводородов

Выбросы в атмосферу из резервуаров предельных, непредельных, ароматических углеводородов рассчитываются по формуле:

(2.1.8.)

где:  - годовые потери углеводородов из резервуаров, т/г;

- весовая концентрация паров индивидуальных веществ или предельных, непредельных и ароматических углеводородов, % масс., принимается по Приложению 6.

2.1.1.3. Определение выбросов сероводорода.

Поскольку для очистки светлых нефтепродуктов от сернистых соединений используются защелачивание и гидроочистка, выбросы сероводорода из резервуаров с бензинами практически будут отсутствовать.

Выбросы сероводорода из резервуаров с нефтью* (т/г) рассчитываются по формуле:

(2.1.9.)

где: 0,08 - весовая концентрация паров сероводорода в газовом пространстве резервуара, % масс.

* Если нефти не содержат свободного сероводорода, то выбросы сероводорода от резервуаров с нефтью следует принять равными нулю.

Пример расчета представлен в приложении 29.

2.1.2. Резервуары с керосинами, дизельным топливом, мазутами, маслами и присадками

2.1.2.1. Расчет выбросов углеводородов (суммарно).

Потери углеводородов от испарения из резервуаров с данными нефтепродуктами определяются суммированием потерь за 6 наиболее теплых и 6 наиболее холодных месяцев года, которые рассчитываются по формуле

, т                      (2.1.9.)*

где:   - объем нефтепродукта, поступающего в резервуар или в группу одноцелевых резервуаров в течение теплого (холодного) периода года, м;

- весовая концентрация насыщенных паров при средней температуре газового пространства резервуаров за соответствующий период года, г/м (Приложение 7).

Средняя температура газового пространства резервуаров, значения коэффициентов  определяются так же, как для резервуаров с нефтью и бензинами (Приложение 1). Значения коэффициента  определяются по Приложению 8.

2.1.2.2. Расчет выбросов индивидуальных веществ и групп углеводородов

Парогазовая смесь, вытесняемая из резервуаров с высококипящими нефтепродуктами практически на 100% состоит из предельных углеводородов.

Поскольку керосины, лигроины, дизельные топлива подвергаются сероочистке (гидроочистка, защелачивание) выбросы сероводорода из резервуаров с данными нефтепродуктами будут отсутствовать.

Отсутствуют выбросы сероводорода от резервуаров с мазутами, маслами и присадками, так как сероводород в тяжелых фракциях не содержится.

Пример расчета представлен в Приложении 29.

2.2. Транспортные емкости.

2.2.1. Транспортные емкости с нефтью и легкими нефтепродуктами.

Потери нефти и светлых нефтепродуктов (т) от испарения при наливе в транспортные емкости рассчитываются по формуле:

(2.2.1)

где:  - потери нефти или нефтепродукта за определенный период времени (квартал, год);

- объем наливаемого нефтепродукта (м) за определенный период времени (квартал, год);

- давление насыщенных паров при средней за расчетный период температуре наливаемого нефтепродукта, мм рт.ст;

- атмосферное давление, мм рт.ст., можно принять равными  мм рт.ст;

- средняя за расчетный период температура наливаемого нефтепродукта, °С;

- 273 °С;

- плотность паров нефтепродукта при температуре Тн, кг/м;

- коэффициент, корректирующий зависимость величины потерь от продолжительности и условий налива;

- коэффициент, характеризующий зависимость величины потерь от давления в газовом пространстве емкости при наливе.

Значения коэффициентов  и  приведены в Приложениях 9 и 10.

Давление насыщенных паров  наливаемого нефтепродукта определяется:

- для бензинов по графику Приложения 4 по известной паспортной величине давления насыщенных паров при 38°С (ГОСТ 1756-52) и температуре наливаемого продукта;

- для нефтей  принимается по Приложению 4. по известной температуре наливаемой нефти.

Плотность паров нефти и нефтепродуктов определяется расчетным путем или по графику Приложения 11 по известным  и .

В Приложении 29 представлен пример расчета годовых потерь автобензина.

2.2.2. Транспортные емкости с тяжелыми нефтепродуктами.

Определение потерь при наливе в железнодорожные, автомобильные цистерны керосина, дизтоплива, мазута производится по формуле 2.1.9. (см. разд.2.1.2.).

2.3. Очистные сооружения.

2.3.1. Расчет выбросов вредных веществ (суммарно).

2.3.1.1. Нефтеловушки.

Количество выбросов вредных веществ в атмосферу от нефтеловушек I и II системы очистных сооружений и от нефтеловушек сернисто-щелочных стоков (СЩС) (кг/ч) рассчитывается по уравнению:

(2.3.1.)*

где:  * - площадь поверхности жидкости нефтеловушек -ой системы, м;

- удельные выбросы вредных веществ (суммарно) с поверхности нефтеловушки -ой системы, кг/ч·м, принимается по Приложению 12;

- коэффициент, учитывающий степень укрытия открытых поверхностей шифером или другим материалом, принимается по Приложению 13;

- коэффициент, учитывающий степень укрытия нефтеловушек с боков;

- если объект открыт с боков;

- если объект с боков закрыт.

2.3.1.2. Прочие объекты механической очистки.

Количество выбросов вредных веществ от песколовок, прудов, шламонакопителей (кг/ч) рассчитывается по уравнению

(2.3.2.)

где  - валовый выброс от -го объекта очистных сооружений, кг/ч;

- удельные выбросы вредных веществ (суммарно) от нефтеловушки соответствующей системы, кг/ч·м, принимается по Приложению 12;

- площадь -го объекта соответствующей системы, м;

- коэффициент, учитывающий характер объекта очистных сооружений, принимается по Приложению 14.

2.3.1.3. Объекты биологической очистки.

Количество выбросов от всех объектов биологической очистки сточных вод следует принять равными:

| углеводороды (суммарно) | - 3,8% |
| --- | --- |
| сероводород | - 0,11% |
| фенолы | - 0,021% |

от существующих выбросов объектов механической очистки.

2.3.2. Расчет выбросов индивидуальных веществ и групп углеводородов.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу по компонентам (кг/ч) с объектов очистных сооружений проводится по равнению:

(2.3.3.)

где  - выбросы вредных веществ в атмосферу с -го объекта, кг/ч;

- весовая концентрация -го компонента в парах нефтепродукта с -го объекта, % масс, принимается по Приложению 15.

2.4. Блоки оборотного водоснабжения.

2.4.1. Расчет выбросов вредных веществ (суммарно).

2.4.1.1. Нефтеотделители.

Потери вредных веществ в атмосферу с поверхности нефтеотделителей 1, 2, 3 и 4 систем оборотного водоснабжения (кг/ч) рассчитываются по формуле:

(2.4.1.)

где  - площадь поверхности жидкости нефтеотделителей -ой системы, м;

- удельные выбросы вредных веществ (суммарно) с поверхности нефтеотделителей -ой системы, кг/м·ч, принимается по Приложению 16;

- коэффициент, учитывающий степень укрытия открытых поверхностей шифером или другим материалом, принимается по Приложению 13;

- коэффициент, учитывающий степень укрытия нефтеотделителей с боков (см. 2.3.).

2.4.1.2. Градирни

Потери вредных веществ в атмосферу от градирен 1, 2, 3 и 4 систем оборотного водоснабжения (кг/ч) рассчитываются по формуле:

,                                                    (2.4.2.)

где  - производительность градирен -ой системы по воде, м/ч;

- удельные выбросы вредных веществ (суммарно) с градирен -системы, кг/м, принимается по Приложению 16.

2.4.2. Расчет выбросов индивидуальных веществ и групп углеводородов

Количество выбросов вредных веществ в атмосферу с нефтеотделителей и блоков оборотного водоснабжения (кг/ч) рассчитывается по формуле:

,                                     (2.4.3.)

где  - валовые выбросы вредных веществ в атмосферу с нефтеотделителей (градирен) соответствующей системы оборотного водоснабжения, кг/ч;

- концентрация -компонента в парах испарившегося нефтепродукта с нефтеотделителей (градирен), принимается по Приложению 17.

2.5. Дымовые трубы.

2.5.1. Расчет диоксида серы.

Определение выбросов диоксида серы (кг/ч) проводится по формуле

(2.5.1.)

где   - содержание серы в жидком натуральном топливе, % масс:

- содержание сероводорода в газообразном топливе, % масс;

- расход жидкого топлива, кг/ч;

- расход газообразного топлива, кг/ч;

- доля диоксида серы, улавливаемого летучей золой в газоходах нагревательной печи.

2.5.2. Расчет выбросов летучей золы (твердых частиц)

Расчет выбросов летучей золы (кг/ч) проводится по формуле

(2.5.2.)

где  - содержание золы в жидком натуральном топливе, % масс;

2.5.3. Расчет выбросов оксидов ванадия.

Расчет выбросов оксидов ванадия в пересчете на  (кг/ч), выбрасываемых в атмосферу, проводится по формуле:

(2.5.3.)

где  - расход жидкого топлива, кг/ч;

- содержание окислов ванадия в жидком топливе в пересчете на , г/т;

- коэффициент оседания окислов ванадия на поверхностях нагрева котлов. Для котлов с промежуточными пароперегревателями, очистка поверхностей нагрева которых производится в остановленном состоянии ; для котлов без промежуточных пароперегревателей при тех же случаях очистки , для остальных случаев ;

- доля твердых частиц продуктов сгорания жидкого топлива, улавливаемых в устройствах для очистки газов мазутных котлов.

При отсутствии результатов анализа топлива содержание окислов ванадия в сжигаемом топливо (г/т) определяется ориентировочно по формуле:

где  - содержание серы в мазуте, % масс.

Формула справедлива при содержании серы в рабочем топливе больше 0,4% масс.

2.5.4. Расчет выбросов оксидов азота, диоксида азота, оксида углерода и метана

Расчет выбросов оксидов азота, в том числе диоксида азота, оксида углерода и метана проводится по формуле

(2.5.4.)

где  - выброс -го ингредиента, кг/ч;

- удельный выброс -го ингредиента, кг/т условного топлива, определяется по Приложению 18;

-  расход условного топлива, т/ч.

Определение расхода условного топлива производится по формуле

(2.5.5.)

где ,  - расход жидкого и газообразного топлива, т/ч;

,  - калорийные эквиваленты жидкого и газообразного топлива, определяются по Приложению 19.

2.6. Трубчатые печи

Количество выбросов веществ (кг/ч) при сжигании топлива в трубчатых печах рассчитывается следующим образом.

а) Сернистый газ:

,                                                    (2.6.1.)

где В – расход топлива (кг/ч), Sr – содержание серы в жидком топливе (%), b – массовая доля жидкого топлива; [H2S] – содержание сероводорода в газовом топливе (% по массе).

б) Оксид углерода и метан:

(2.6.2.)

в) Оксиды азота:

,                                                                   (2.6.3.)

где - концентрация оксидов азота в пересчете на NO2 (кг/м3); Vг – объем продуктов сгорания (м3/ч), который можно ориентировочно определить по формуле:

Vг = 7,84бВЭ,                                                               (2.6.4.)

где б – коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах; Э – энергетический эквивалент топлива (Приложение 20).

Для смеси топлива:

,                                                       (2.6.5.)

где Эж и Эг – энергетический эквивалент соответственно жидкого и газообразного топлива.

Концентрация оксидов азота (кг/м3) при сжигании топлива в печах, оснащенных форсунками типа ФГМ, определяется по формуле:

(2.6.6.)

где  - фактическая средняя теплопроизводительность одной форсунки (МДж/ч), Qp – расчетная теплопроизводительность одной форсунки (Мдж/ч; принимается по паспорту), Vсг – объем сухих продуктов сгорания (м3/ч), n – число форсунок; отношение Vсг/Vг принимается по Приложению 20.

Для печей, оснащеных горелками беспламенного горения в формулу (2.6.6.) вводят коэффициент, равный 0,8. Принимается, что выбросы диоксида азота (NO2) составляет  0,05 от выбросов NOx.

г)Пыль:

(2.6.7)

где Аr – содержание золя в топливе (% по массе).

2.6.1. Количество выбросов загрязняющих веществ (кг/ч) газомоторными компрессорами определяется по формулам:

;                                                              (2.6.8)

;                                                           (2.6.9)

;                                                        (2.6.10)

где В – расход топлива (кг/ч).

2.6.2. Количество выбросов загрязняющих веществ в несконденсированных газах, сбрасываемых последней ступени пароэжекторного агрегата вакуумсоздавающих систем установок АВТ, определяется исходя из общего количества газойлевых фракций, отводимых с верха вакуумной колонны, следующим образом.

а) Углеводороды. Расчет количества суммы углеводородов   (кг/ч) производится по формуле:

(2.6.11)

Здесь Вс – расход сырья в вакуумной колонне (т/ч); з – коэффициент эффективности работы газоочистного устройства (Приложение 23); qгф – выход газойлевых фракций (% по массе), который определяется по формуле:

(2.6.12)

где t – температура верха колонны (оС); Р – давление верха колонны (гПа); Z – расход водяного пара (% по массе); m – содержание в сырье фракций с температурой кипения до 350 оС (% по объему).

В случае когда несконденсированные газы с последней ступени пароэжекторного насоса сбрасываются через конденсатор, расчет производится по формуле:

(2.6.13)

б) Сероводород. Количество сероводорода (кг/ч) в несконденсированных газах при сбросе как через конденсатор, так и помимо его определяется по формуле:

(2.6.14)

где S – содержание серы в сырье вакуумной колонны (% по массе).

2.6.3 Количество выбросов (кг/ч) при отдуве из емкостей инертного газа или воздуха, насыщенных парами загрязняющих веществ, рассчитывается исходя из общего расхода этих газов (Vг м3/ч) и концентрации загрязняющих веществ (Сi кг/м3).

(2.6.15)

Для нефтяных фракций однокомпонентных систем Ci (кг/м3) определяется по формуле:

(2.6.16)

где РS – давление насыщенных паров продукта при данной температуре (гПа); Р – абсолютное давление в линии отдува (гПа); МП – молекулярная масса паров продукта.

Для веществ, входящих в состав многокомпонентных систем,

(2.6.17)

где Рi – давление насыщенного пара компонента при температуре, равной температуре газа в линии отдува (гПа); хi – молярная доля компонента в жидкой фазе.

2.6.4 Количество выбросов загрязняющих веществ (кг/ч) при регенерации катализатора установок каталитического крекинга рассчитывается по формулам:

(2.6.18)

(2.6.19)

(2.6.20)

(2.6.21)

Здесь Вк – количество кокса, выгоревшего с поверхности катализатора (кг/ч), которое определяется по формуле:

(2.6.22)

где n – кратность циркуляции катализатора (т/т сырья); Вс – расход сырья в установке (т/ч); С1 и С2 – содержание кокса на катализаторе до и после регенерации (% по массе).

Количество выбросов газов, образующихся при регенерации катализатора (V м3/ч), равно количеству подаваемого на регенерацию воздуха (Vв м3/ч), т.е.

(2.6.23)

Количество выбросов сернистого газа (кг/ч) рассчитывается по содержанию серы в коксе ( % по массе):

(2.6.24)

или по содержанию серы в сырье установки (% по массе):

(2.6.25)

2.6.5. Количество выбросов через общеообменную вентиляцию загрязняющих веществ (кг/ч), содержащихся в воздухе производственных помещений, определяется по формуле:

(2.6.26)

где Срз – средняя концентрация загрязняющего вещества в рабочей зоне за отопительный период (мг/м3); k – поправочный коэффициент. Для насосных, оборудованных центробежными насосами k = 1,5; поршневыми насосами – k = 3; для компрессорных k = 2;  - суммарная производительность вентиляционных установок (м3/ч).

2.6.6. Количество выбросов i-го загрязняющего вещества (кг/ч) при бессажевом сжигании газов в факельных устройствах определяется по формуле:

(2.6.27)

где Вг – расход газа на факел (кг/ч); ki – экспериментально установленный коэффициент (для СО k ≈ 2 x 10-2, для k ≈ 5 x 10-4 для NOx k ≈ 3 x 10-3).

При отсутствии устройства для бездымного сжигания газов при расчетах загрязняющих веществ по формуле (2.6.27) необходимо принять следующие значения k1: для СО – 0,25; для , для сажи – 3х10-2.

Определение количества выбросов сернистого газа производится по формуле:

(2.6.28)

где [H2S] – содержание сероводорода в сжигаемом газе (% по массе).

2.7. Вакуумсоздающие системы установок АВТ .

2.7.1. Расчет выбросов углеводородов (суммарно).

Расчет выбросов углеводородов (суммарно) (кг/ч) из последней ступени пароэжекторного агрегата вакуумной колонны АВТ проводится по формуле:

(2.7.1.)

где  - количество сырья (мазута) вакуумной колонны, т/ч;

- удельный выброс углеводородов, кг/т для каждой группы мощности, определяется по Приложению 21.

2.7.2.  Расчет выбросов сероводорода.

Выбросы сероводорода (кг/ч) с неконденсированными газами определяются по формуле:

(2.7.2.)

где  - поправочный коэффициент, зависящий от способа создания вакуума и группы мощности, определяется по Приложению 21;

- содержание общей серы в сырье вакуумной колонны, % масс.

2.8. Газомоторные компрессоры.

При работе газомоторных компрессоров имеется три вида выбросов:

- выхлопные дымовые газы;

- отдув газов, вентилируемых из картера;

- отдув газов от сальников газомоторных компрессоров.

Выхлопные дымовые газы ГМК характерны повышенным содержанием продуктов химнедожега, образующихся в процессе сгорания топлива. Небольшой промежуток времени, в течение которого происходит процесс сгорания (сотые доли секунды), наличие в рабочей смеси, оставшихся от предшествующего цикла газов, затрудняющих доступ кислорода к молекулам топлива, и другие причины препятствуют полному окислению топлива до конечных продуктов - углекислого газа и воды.

2.8.1. Глушители газомоторных компрессоров.

Выбросы вредных веществ (кг/ч) определяются по формуле:

* для  кг/ч                                           (2.8.1)

где ,  - коэффициенты, значения которых принимаются по Приложению 22.

- расход топлива на газомоторный компрессор, кг/ч

Выбросы сернистого ангидрида (кг/ч) рассчитываются по формуле:

(2.8.2.)

где  - содержание сероводорода в топливном газе, % масс.

Газомоторные компрессоры работают в области малых значений избытка воздуха в отходящих газах ~1,2-1,3. Поэтому, для прикидочных расчетов объема выхлопных газов следует воспользоваться следующей формулой:

, м                                                 (2.8.3.)

где  - калорийный эквивалент топлива, значения которого приведены в Приложении 19.

2.8.2. Свеча отдува газов, вентилируемых из картера.

Выбросы вредных веществ от свечи картера (кг/ч) определяются со формуле:

(2.8.4.)

где  - средняя удельная величина вредных выбросов в кг/кг топлива

Объем газов, выделяемых из свечи картера, следует принять равным объему газов, подаваемому продувочным насосом.

2.8.3. Свеча отдува газов продувки сальников.

Выбросы вредных веществ, выделяемых при продувке сальников, составляют:

- углеводородов - 6,12 кг/ч

- окись углерода - 0,037 кг/ч

Объем газов, выделяемых при продувке сальников, равен количеству воздуха, подаваемого продувочным насосом.

2.8. Отдув инертных газов и воздуха.

На установках депарафинизации и обезмасливания ведется отдув инертных газов. Данные газы насыщены парами вредных веществ, таких как метилэтилкетон, ацетон, углеводородами (в т.ч. бензол, толуол), а также оксидом углерода и диоксидами азота. Выбросы оксида углерода и диоксидов азота незначительны (CO~0,5 т/г, NO0,1 т/г).

Определение вредных выбросов паров растворителей (кг/ч) при процессах, связанных с отдувом инертного газа или воздуха, производится по общему расходу этих газов (, м/ч) и составу парогазовой фазы, равновесной с жидкой при данной температуре и давлении в системе

,                                                    (2.8.1.)

где  - весовая концентрация вредных веществ в паровой фазе при давлении и температуре отдува, кг/м.

Для нефтяных фракций и однокомпонентных систем  определяется по формуле

(2.8.2.)

где  - давление насыщенных паров продукта при температуре обдува, мм рт.ст., определяется по Приложению 3;

- абсолютное давление в линии отдува, мм рт.ст;

- молекулярная масса паров продукта;

- температура отдува, °С,

Для веществ, входящих в состав многокомпонентных систем (бензол, толуол и др.)  определяется по формуле:

(2.8.3.)

где  - давление насыщенного пара чистого компонента при температуре отдува, мм рт.ст.; определяется по Приложению 5;

- мольная доля компонента в жидкой фазе.

Для ориентировочных расчетов можно принять для бензола

для толуола .

2.9. Регенераторы катализатора технологических установок.

2.9.1. Регенерация катализатора установок каталитического крекинга.

Выбросы оксида углерода при регенерации катализатора (кг/ч) рассчитываются по формуле:

(2.9.1.)

где 1,25 - плотность оксида углерода при 0 °С и 760 мм рт.ст;

- объем выбросов образующихся газов регенерации катализатора (, м/ч), равен количеству подаваемого на регенерацию воздуха;

- объемная концентрация оксида углерода в отходящих газах, % об;

- температура газов на выходе из регенератора, °С.

Выбросы углеводородов и оксидов азота (кг/ч) рассчитываются по формуле:

(2.9.2.)

где  - концентрация вредного вещества в отходящих газах, мг/м.

Выбросы катализаторной пыли (кг/ч) рассчитываются по формуле:

(2.9.3.)

где  - производительность установки по сырью, т/ч;

- удельный выброс катализаторной пыли в кг на тонну перерабатываемого на установке сырья, кг/т.

Значения ,  и  представлены в Приложении 23.

Количество выбросов диоксида серы (кг/ч) рассчитывается по содержанию общей серы в коксе (, % масс.):

(2.9.4.)

или по содержанию общей серы в сырье установки (, % масс):

(2.9.5.)

где  - количество кокса, выгорающего с поверхности катализатора, кг/ч.

(2.9.6.)

где  - кратность циркуляции катализатора, т/т сырья;

- производительность установки по сырью, т/ч;

,  - содержание кокса на катализаторе соответственно до и после регенерации, % масс.

2.9.2. Регенерация катализатора на установках риформинга и гидроочистки.

Выбросы вредных веществ при регенерации катализатора (кг/ч) рассчитывают по формуле:

(2.9.7.)

где  - масса катализатора, кг;

- продолжительность цикла регенерации, ч;

- степень отложения кокса или серы, % масс;

- удельное количество образовавшегося вредного вещества (кг/кг), определяется по Приложению 24.

2.10. Воздушки емкостей.

2.10.1. Воздушки аммиачных емкостей.

Выбросы аммиака в атмосферу от воздушников аммиачных емкостей (т/г) рассчитываются по формуле:

(2.10.1)

где  - объем закаченной аммиачной воды, м/г;

- константа Генри, мм рт.ст., определятся по Приложению 25.

- мольное содержание аммиака в аммиачной воде;

- плотность паров аммиака, кг/м;

- общее давление системы, мм рт.ст.

Мольная доля аммиака в воде рассчитывается по формуле

(2.10.2.)

где  - весовая доля аммиака в аммиачной воде, кг/кг смеси;

- молекулярная масса аммиачной воды.

2.10.2. Воздушки емкостей с фенолом.

Потери фенола с воздушников емкостей на установках фенольной очистки масел и производства присадок (кг/ч) при продувке линии приема фенола на установку определяются по формуле:

(2.10.3.)

где  - объем газовой смеси, вытесненной из емкости при продувке, м/ч;

- весовая концентрация фенола в газовой смеси, кг/ м

(2.10.4.)

где  - давление в газовом пространстве емкости, мм рт.ст.;

- давление паров фенола при температуре газового пространства, мм рт.ст., определяется по Приложению 5;

- плотность паров фенола при температуре газового пространства, кг/м

(2.10.5.)

где  °К

, °К,  - температура газового пространства, °С;

- молекулярный вес фенола.

Пример. Определить потери аммиака из резервуаров, в который закачивается 10000 м аммиачной воды с мольным содержанием аммиака в ней ,  кг/м. Средняя температура в резервуаре +10 °С:

т/г

2.11. Производственные помещения.

Валовые выбросы вредных веществ из производственных помещений общеобменными системами вентиляции (кг/ч) определяются по формуле

(2.11.1.)

где  - средняя концентрация вредного вещества в рабочей зоне за отопительный период (принимается по данным газоспасательных станций), мг/м;

- поправочный коэффициент, равный для насосных, оборудованных центробежными насосами - 1,5; поршневыми - 3, для компрессорных - 2;

- суммарная производительность приточных или вытяжных механических вентиляционных установок (в расчете принимается большая из них), м/ч.

Пример. Определить величину валовых выбросов из «холодной» насосной блока стабилизации установки каталитического крекинга, которую обслуживают три приточные установки общей производительностью 35000 м/ч и пять вытяжных - общей производительностью 34000 м/ч. Средняя концентрация сероводорода в 1985 г. составила 2,7 мг/м.

кг/ч

2.12. Печи дожига газов окисления битумных установок.

Процесс получения битумов заключается в окислении воздухом сырья в кубах-окислителях. В результате процесса образуются газы окисления, содержащие в себе большое количество вредностей. Для обезвреживания газов окисления на установках используются технологические печи и печи дожига, представляющие собой циклонные топки.

Количество вредных выбросов от газов окисления (кг/ч) без учета сгорания топлива рассчитывают по формуле:

(2.12.1.)

где  - производительность битумной установки, по сырью, т/ч;

- удельное количество образовавшегося -го вредного вещества в кг на тонну переработанного сырья, кг/т; принимается по Приложению 26;

- коэффициент очистки по -му вредному веществу в зависимости от типа печи, в которой происходит сжигание, принимается по Приложению 26.

Количество фенола, выбрасываемого от печей дожига, определяется (кг/ч) по формуле:

(2.12.2.)

где 13,5 - содержание фенола в отходящих газах, мг/м;

- количество образующихся газов окисления, м/ч

(2.12.3.)

где 103,8 - удельный объем газов окисления, образующихся на тонну перерабатываемого сырья, м/т.

Количество диоксида серы, выбрасываемого от печей дожига, (кг/ч) определяется по формуле:

где  - количество диоксида серы, образующихся от сжигания сероводорода и меркаптанов соответственно, кг/ч:

Величины выбросов вредных веществ от печей дожига (диоксида серы, сероводорода, меркаптанов, углеводородов, оксида углерода) следует прибавить:

- при сгорании газов окисления в камерных и технологических печах - к выбросам соответствующих вредных веществ от технологической печи установки;

- при сгорании газов окисления в циклонных печах - к выбросам соответствующих вредных веществ, образующихся при сгорании топлива, подаваемого в циклонную печь.

3. Определение максимальных выбросов вредных веществ

Поскольку установление ПДВ предполагает непревышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе при самых неблагоприятных метеоусловиях и наибольших выбросах от источников предприятия (исключая залповые выбросы от нарушений технологического режима).

Приведенные в разделе 2 методики в большинстве случаев позволяют определить интегральную оценку выбросов вредных веществ из источников.

Для целого ряда организованных источников выбросов, характеризующихся относительным постоянством параметров газовых потоков интегральная оценка выбросов может служить и оценкой максимальных выбросов.

3.1. Резервуарные парки , транспортные емкости.

Чтобы определить максимальную величину выброса из данных источников, следует определить по формулам 1.1.1, 2.1.9, 2.2.1. выбросы за теплый период (III квартал).

Перевод полученной величины в т/квартал в г/с позволит получить максимальную величину выброса:

3.2. Очистные сооружения, блоки оборотного водоснабжения.

Расчет максимальной величины (г/с) следует определять по формуле:

где  - коэффициент, учитывающий влияние климатических условий (солнечной радиации) на испарение (Приложение 27)

3.3. Воздушки емкостей.

Для определения максимального выброса от воздушек емкостей в формулу 2.10.1. и 2.10.2. следует подставить максимально возможную величину константы Генри, наблюдаемую в условиях предприятия, а мольную долю аммиака рассчитать при максимальном содержании аммиака в аммиачной воде на предприятии.

Для остальных источников величина выброса в г/с определяется простым переводом выбросов в кг/час, полученных в р.2, в г/с.

4. Определение валовых выбросов вредных веществ

Выбросы от регенераторов катализаторов установки риформинга и гидроочистки в т/год следует определять по формуле

где  - выброс -го вредного вещества от регенераторов катализатора, кг/час;

- продолжительность одного цикла регенерации, час;

- количество циклов регенерации, в год.

Если цикл регенерации более 1 года,  следует принять равным единице.

Для остальных источников загрязнения, пересчет в т/год ведется по формуле:

где  - выброс от источника, кг/час;

- время работы источника в году, час.

5. Оценка сходимости результатов натурных замеров и рассчитанных величин выбросов

В Приложении 28 представлены результаты статистического анализа данных натурных замеров выбросов вредных веществ из основных источников нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Большинство расчетных зависимостей, рассмотренных в предыдущих разделах, получены методом наименьших квадратов.

В качестве критерия сходимости расчетных и натурно замерных величин выбросов в табл.5.1. приведены значения относительной погрешности () и средней квадратичной погрешности (), определенные по известным формулам.

Данные сравнения стандартных отклонений по каждой из предложенных в разделе 2 зависимостей приведены в Приложении 28.

Приложение 1

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

График зависимости коэффициента  от среднеквартальной оборачиваемости резервуаров

Приложение 2

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значения коэффициента

| Эксплуатация резервуара | Наземные металлические резервуары |  |  | Подземные железобетонные резервуары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без оснащения техническими средствами снижения потерь | оснащен понтоном или плавающей крышей | включен в газоурав- нительную систему | без оснащения техническими средствами снижения потерь | включен в газоурав- нительную систему |
| Резервуар эксплуатируется как «Мерник» | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,1 |
| То же, но с открытыми люками или снятыми дыхательными клапанами | 1,1 | 0,25 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Резервуар эксплуатируется как «буферная емкость» | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | - |
| То же, но с открытыми люками или со снятыми дыхательными клапанами | 0,15 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | - |

Приложение 3

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значения коэффициента

| Квартал | Климатическая зона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная | средняя | южная | Средняя Азия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II, III | 1 | 1,14 | 1,47 | 1,72 |
| I, IV | 1 | 1 | 1 | 1 |

Для индивидуальных ароматических углеводородов для всех кварталов и климатических зон =1.

Приложение 4

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Рис.2.1.2. График .

Приложение 5

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Давление насыщенных паров органических соединений в зависимости от температуры

| / 1 / | - давление насыщенного пара, мм рт.ст; |
| --- | --- |
| / 2 / | - абсолютная температура - температура, °С |

| Наименование продукта | Формула | Уравнение | Температурный интервал, в котором уравнение сохраняет свою справедливость, °С |  | A | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |  |
| Метанол | CHO | 1 | -7 | 50 | 8,9547 | 2049,2 | - |
| Метилэтилкетон | CHO | 1 | -10 | 50 | 7,764 | 1725,0 | - |
| Пентан | CH | 2 | -10 | 50 | 6,87372 | 1075,82 | 233,36 |
| Гексан | CH | 2 | -10 | 68 | 6,87776 | 1171,53 | 224,37 |
| Бензол | CH | 2 | -10 | 5,5 | 6,48898 | 902,28 | 178,1 |
|  |  | 2 | 5,5 | 160 | 6,91210 | 1214,64 | 221,2 |
| Фенол | CHO | 2 | 0 | 40 | 11,5638 | 3586,36 | 273,0 |
|  |  | 2 | 41 | 93 | 7,86819 | 2011,4 | 222,0 |
| Толуол | CH | 1 | -92 | 15 | 8,33 | 2047,3 | - |
|  |  | 2 | 20 | 200 | 6,95334 | 1343,94 | 219,38 |
| Этилбензол | CH | 2 | 20 | 45 | 7,32525 | 1628,0 | 230,7 |
|  |  | 1 | 45 | 190 | 6,95719 | 1424,26 | 213,21 |
| с-Ксилол | CH | 2 | 25 | 50 | 7,35638 | 1671,8 | 231,0 |
| м-Ксилол | CH | 2 | 25 | 45 | 7,36810 | 1658,23 | 232,3 |
|  |  | 2 | 45 | 195 | 7,00908 | 1462,27 | 215,11 |
| п-Ксилол | CH | 2 | 25 | 45 | 7,32611 | 1635,74 | 231,4 |
|  |  | 2 | 45 | 190 | 6,99052 | 1453,43 | 215,31 |

Приложение 6

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Концентрация индивидуальных веществ и групп углеводородов в парах различных нефтепродуктов

| Наименование нефтепродукта | Концентрация компонента С, % масс. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | углеводороды |  |  |  |  |  |
|  | предельные | непредельные | ароматические |  |  |  |
|  |  |  |  | Бензол | толуол | ксилолы |
| Сырая нефть | 99,22 | - | 0,78 | 0,3511 | 0,2202 | 0,1048 |
| Прямогонные бензиновые фракции |  |  |  |  |  |  |
| 6286 | 99,05 | - | 0,95 | 0,55 | 0,4 | - |
| 62105 | 93,9 | - | 6,1 | 5,.....9 | 0,21 | - |
| 85105 | 9+..64 | - | 1,36 | 0,24 | 1,12 | - |
| 85120 | 97,61 | - | 2,39 | 0,05 | 2,34 | - |
| 85180 | 99,25 | - | 0,75 | 0,15 | 0,35 | 0,25 |
| 105140 | 95,04 | - | 4,96 | - | 3,81 | 1,15 |
| 120140 | 95,9 | - | 4,1 | - | 2,09 | 2,01 |
| 140180 | 99,57 | - | 1,43 | - | - | 0,43 |
| НК180 | 99,45 | - | 0,55 | 0,27 | 0,18 | 0,1 |
| Стабильный катализат | 9,08 | - | 9,2 | 2,74 | 4,49 | 1,78 |
| Бензин-рафинат | 9+..,88 | - | 1,12 | 0,44 | 0,42 | 0,26 |
| Крекинг-бензин | 74,03 | 25,0 | +..,97 | 0,58 | 0,27 | 0,12 |
| Бензин-платформат | 60,38 | - | 39,62 | 21,05 | 13,5 | 2,51 |
| Уайт-спирит | 93,74 | - | 6,26 | 2,15 | 3,0 | 0,91 |
| А-72, А-76 | 96,88 | - | 3,17 | 1,59 | 1,14 | 0,17 |
| АИ-93, АИ-98 | 95,85 | - | 4,15 | 2,06 | 1,76 | 0,23 |

Приложение 7

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

1 - керосин, 2 - лигроин, 3 - дизельное топливо, 4 - мазут, 5 - масла, присадки

Рис.2.1.3. Весовые концентрации насыщенных паров для различных нефтепродуктов

Приложение 8

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Рис.2.1.4. График зависимости коэффициента  от среднеквартальной оборачиваемости резервуаров

Приложение 9

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

а - налив сверху открытой струей

в - налив сверху или снизу открытой струей (при высоте (диаметре) емкости  м

значение  необходимо умножить на )

с - налив сверху полуоткрытой струей

Рис.2.2.1. Зависимость коэффициента  от времени заполнения емкости -

при различных условиях налива

Приложение 10

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

а - налив сверху открытой струей

в - налив сверху или снизу закрытой струей

с - налив сверху полуоткрытой струей

Рис.2.2.2. Зависимость коэффициента  от избыточного давления  при различных условиях налива

Приложение 11

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Рис.2.2.3. Температура начала кипения, °С

Приложение 12

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Удельные выбросы вредных веществ (суммарно) от нефтеловушек

| Объект | кг/ч·м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I система | II система | СЩС |
| Нефтеловушка | 0,104 | 0,140 | 0,167 |

Приложение 13

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значение коэффициента  в зависимости от процента укрытия поверхностей шифером или другим материалом

| % укрытия |  | % укрытия |  | % укрытия |  | % укрытия |  | % укрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,00 | 25 | 0,88 | 45 | 0,76 | 65 | 0,59 | 85 | 0,4 |
| 10 | 0,95 | 30 | 0,85 | 50 | 0,72 | 70 | 0,54 | 90 | 0,36 |
| 15 | 0,94 | 35 | 0,82 | 55 | 0,68 | 75 | 0,50 | 95 | 0,28 |
| 20 | 0,91 | 40 | 0,79 | 60 | 0,63 | 80 | 0,45 | 100 | 0,21 |

Приложение 14

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значения коэффициента  для объектов механической очистки

|  | Значения коэффициента |  |
| --- | --- | --- |
|  | I система | II система |
| Песколовка, ливнесброс | 4,55 | 3,51 |
| Пруды дополнительного отстоя | 0,24 | 0,31 |
| Песчаные фильтры | 0,05 | 0,13 |
| АКС | 1,21 |  |
| Аварийные амбары | 0,23 | 0,35 |
| Шламонакопители | 0,11 | 0,11 |

Приложение 15

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Концентрация индивидуальных веществ и групп углеводородов в парах нефтепродуктов,

испарившихся с поверхности очистных сооружений

|  | Концентрация компонента в парах, , % масс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  | Фенол | Серо- водород |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | пре- дельные | непре- дельные | арома- тические | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бензол | толуол | ксилол |  |  |
| I система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песколовка, ливнесброс | 95,83 | 82,34 | 7,07 | 6,42 | 1,60 | 3,52 | 1,30 | 0,47 | 3,70 |
| Нефтеловушки | 98,86 | 82,38 | 5,54 | 10,94 | 2,60 | 5,57 | 2,77 | 0,39 | 0,75 |
| Пруды дополнительного отстоя | 99,45 | 86,91 | 5,23 | 7,31 | 1,08 | 3,96 | 2,27 | 0,2 | 0,35 |
| Песчаные фильтры | 95,04 | 84,94 | 3,47 | 5,63 | 0,97 | 3,09 | 1,57 | 0,41 | 5,55 |
| АКС | 89,86 | 83,46 | 2,28 | 4,12 | 0,81 | 2,34 | 0,97 | 0,38 | 9,76 |
| Аварийный амбар | 99,75 | 92,65 | 1,11 | 5,99 | 1,73 | 2,93 | 1,33 | 0,06 | 0,19 |
| Шламонакопители | 99,8 | 83,24 | 2,19 | 14,37 | 2,81 | 5,74 | 5,82 | 0,07 | 0,13 |
| II система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песколовка, ливнесброс | 99,4 | 91,48 | 2,30 | 5,62 | 1,15 | 3,54 | 0,93 | 0,22 | 0,38 |
| Нефтеловушки | 99,06 | 87,98 | 3,84 | 7,24 | 1,09 | 5,27 | 0,88 | 0,06 | 0,88 |
| Пруды дополнительного отстоя | 99,27 | 93,12 | 3,08 | 3,07 | 0,60 | 1,65 | 0,82 | 0,11 | 0,62 |
| Песчаные фильтры | 89,31 | 82,95 | 0,87 | 5,49 | 1,73 | 3,76 |  | 0,29 | 10,4 |
| Аварийный амбар | 99,76 | 91,02 | 3,38 | 5,36 | 1,57 | 2,38 | 1,41 | 0,06 | 0,18 |
| Шламонакопители | 99,72 | 94,34 | 2,19 | 3,19 | 0,36 | 2,13 | 0,7 | 0,02 | 0,26 |
|  | Биологическая очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99,28 | 85,32 | 3,38 | 10,58 | 3,64 | 3,59 | 3,35 | 0,18 | 0,14 |

Приложение 16

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Удельные выбросы вредных веществ (суммарно) от блоков оборотного водоснабжения

|  | Величина удельных выбросов вредных веществ (суммарно) |  |
| --- | --- | --- |
|  | градирни, кг/м·ч·10 | нефтеотделители, кг/м·ч·10 |
| 1 система | 18,40 | 84,3 |
| 2 система | 7,2 | 35,0 |
| 3 система | 35,0 | 53,61 |
| 4 система | 1,9 | 2,2 |

Приложение 17

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Процентное соотношение вредных ингредиентов в парах нефтепродуктов,

испарившихся с блоков оборотного водоснабжения

| Объекты БОВ | Концентрация компонентов в парах, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  | Фенол | Серо- водород |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предельные | непредельные | ароматические | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бензол | толуол | ксилол |  |  |
| I система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градирни | 98,19 | 84,18 | 4,03 | 9,98 | 2,27 | 5,27 | 2,44 | 1,07 | 0,74 |
| Нефтеотделители | 99,44 | 86,66 | 2,69 | 10,09 | 2,86 | 4,34 | 2,89 | 0,23 | 0,33 |
| II система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градирни | 97,45 | 92,82 | 0,94 | 3,69 | 0,96 | 1,79 | 0,94 | 2,18 | 0,37 |
| Нефтеотделители | 99,05 | 91,83 | 0,59 | 6,63 | 2,16 | 2,64 | 1,83 | 0,01 | 0,94 |
| III система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Градирни | 97,87 | 91,55 | 0,41 | 5,91 | 1,66 | 2,3 | 1,95 | 0,18 | 1,95 |
| Нефтеотделители | 99,41 | 94,57 | 0,38 | 4,46 | 1,24 | 1,65 | 1,57 | 0,03 | 0,56 |

Примечание: выбросы фенола рассчитываются при контакте оборотной воды с фенолсодержащими нефтепродуктами

Приложение 18

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу в кг на тонну условного топлива

трубчатых печей технологических установок

| Наименование установки | Удельные выбросы, кг/т усл.т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | оксид углерода | оксиды азота | диоксид азота |
| Первичная перегонка | 0,11 | 0,34 | 1,18 | 0,06 |
| Вторичная перегонка | 0,24 | 1,89 | 0,88 | 0,05 |
| Каталитический риформинг | 0,34 | 0,69 | 1,6 | 0,08 |
| Термический крекинг | 0,05 | 0,49 | 1,01 | 0,05 |
| Гидроочистка | 0,32 | 1,97 | 1,47 | 0,07 |
| Производство кокса | 0,065 | 0,12 | 1,12 | 0,06 |
| Контактная очистка масел | 0,51 | 16,98 | 1,7 | 0,13 |
| Фенольная очистка масел | 0,04 | 0,55 | 1,41 | 0,08 |
| Деасфальтизация масел | 0,257 | 1,27 | 1,05 | 0,05 |
| Каталитический крекинг | 0,032 | 0,2 | 1,08 | 0,2 |
| Прочие | 0,18 | 0,81 | 1,36 | 0,145 |

Приложение 19

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Средние величины калорийных эквивалентов жидких и газообразных топлив

| Наименование топлива | Калорийный эквивалент, Э |
| --- | --- |
| Газ природный | 1,66 |
| Газ нефтепромысловый | 1,5 |
| Газ прямой перегонки | 1,5 |
| Газ каталитического крекинга | 1,6 |
| Газ термического крекинга | 1,6 |
| Газ коксовый | 1,52 |
| Газ пиролизный | 1,6 |
| Автоа+..ат | 1,47 |
| Дизельное топливо | 1,45 |
| Масляный дистиллят | 1,4 |
| Экстракт | 1,4 |
| Мазут малосернистый | 1,38 |
| Мазут сернистый | 1,37 |
| Мазут высокосернистый | 1,36 |
| Полугудрон | 1,36 |
| Гудрон | 1,36 |
| Крекинг-остаток | 1,35 |
| Петролатум | 1,36 |
| Кокс нефтезаводской | 1,16 |
| Газ водородсодержащий | 2,3 |

Приложение 20

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значения энергетического эквивалента топлива Э и отношений

объемом сухих и влажных продуктов сгорания в уходящих

дымовых газах Vсг/Vг, в зависимости от коэффициента избытка воздуха б.

| Топливо | Значение Э | Значение Vсг/Vг при коэффициентах избытка воздуха б |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Газ природный Газ нефтепромы-словый Газ прямой пере-гонки Газ водородсо- держащий Газы пиролиза, коксования тер-мического и ка-талитического крекинга Мазуты, полугу-дроны, гудрон, экстрат, кре-кинг-остаток | 1,62 1,50 1,50 2,30 1,60 1,37 | 0,81 0,83 0,85 0,76 0,84 0,85 | 0,84 0,85 0,87 0,80 0,86 0,87 | 0,86 0,87 0,89 0,82 0,87 0,89 | 0,88 0,88 0,90 0,84 0,88 0,90 | 0,89 0,89 0,91 0,86 0,89 0,90 | 0,90 0,90 0,92 0,87 0,90 0,92 |

П р и м е ч а н и е. Объем влажных продуктов сгорания для жидких топлив был получен из расчета 0,5 кг пара на 1 кг топлива.

Приложение 21

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значения  и коэффициента  для расчета выбросов вредных веществ из вакуумсоздающих систем установок АВТ

| Наименование групп вакуумсоздающих систем | кг/т, |  |
| --- | --- | --- |
| Вакуумсоздающие системы |  |  |
| 1. С барометрическими конденсаторами, |  |  |
| загрузка по мазуту, кг/час: |  |  |
| группа 50000 - 100000 | 0,42 | 0,015 |
| группа 100001 - 150000 | 0,6 | 0,021 |
| группа 150001 - 200000 | 0,24 | 0,01 |
| группа 200001 - 450000 | 0,62 | 0,03 |
| 2. С поверхностными конденсаторами | 3,88 | 0,04 |

Приложение 22

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значение коэффициентов ,

| Наименование вредного вещества |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оксид углерода | -13,5429 | 0,7853 |
| Оксиды азота | 0,0464 | 0,0013 |
| Углеводороды | -5,4804 | 0,0874 |

Приложение 23

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значения величин ,  и

|  | Размерность | Вид катализатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шариковый | пылевидный |
|  | % об. | 0,35 | 7,2* |
|  | мг/м | 77,68 | 77,68 |
|  | мг/м | 140,6 | 140,6 |
|  | кг/т | 0,53 | 0,81 |

* При использовании промоторов концентрация оксида углерода в отходящих газах снижается до 0,02% об.

Приложение 24

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

| Технологическая установка | Степень отложения, % масс. |  | Удельное количество образовавшегося вещества, кг/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кокса | серы | оксида углерода | диоксида серы |
| Риформинг | 3,5 | - | 0,466 | - |
| Гидроочистка | 8,5 | 0,5 | 0,44 | 2 |

Приложение 25

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значения константы Генри для аммиака

| Температура, °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| 1560 | 1680 | 1800 | 1930 | 2080 | 2230 | 2410 |

Приложение 26

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Значения  и

| Наименование вредного вещества, по которому ведется очистка | Удельный выброс, кг/т | Коэффициент очистки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | камерные и технологические печи | циклонные печи |
| Углеводороды | 0,718 | 0,78 | 0,85 |
| Оксид углерода | 0,411 | 0,78 | 0,85 |
| Сероводород | 0,042 | 0,80 | 0,98 |
| Меркаптаны | 0,02 | 0,80 | 0,98 |
| Фенол |  | 0,9 | 0,98 |

Приложение 27

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

|  | Климатическая зона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная | средняя | южная | Средняя Азия |
|  | 1,0 | 1,07 | 1,37 | 1,61 |

Приложение 28

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Стандартные отклонения зависимостей

| NN формулы | Объект | , % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Углеводороды (суммарно) | 51,64 | 477,81 |
| 2.1.9. | Углеводороды (резервуары) | 50,72 | 131,38 |
| 2.1.9. | Углеводороды (транспорт, емкость) | 124,1 | 15,80 |
| 2.3.1. | Нефтеловушка, I система | 76,27 | 0,086 |
|  | II система | 43,09 | 0,053 |
| 2.3.2. | I система |  |  |
|  | Песколовка, ливнесброс | 57,14 | 0,180 |
|  | Аварийный амбар | 82,35 | 0,042 |
|  | Пруд дополнительного отстоя | 177,8 | 0,057 |
|  | Песчаные фильтры | 140,0 | 0,02 |
|  | II система |  |  |
|  | Песколовка, ливнесброс | 34,25 | 0,091 |
|  | Аварийный амбар | 100,0 | 0,058 |
|  | Пруд дополнительного отстоя | 64,21 | 0,032 |
|  | Песчаные фильтры | 71,56 | 0,032 |
|  | Шламонакопители I, II систем | 85,0 | 0,019 |
| 2.4.1. | Нефтеотделители I система | 49,73 | 30,307·10 |
|  | II система | 188,24 | 20,315·10 |
|  | III система | 72,94 | 22,339·10 |
|  | IV система | 10,3 | 0,1·10 |
| 2.4.2. | Градирни I система | 116,7 | 9,346·10 |
|  | II система | 260,0 | 8,622·10 |
|  | III система | 186,89 | 18,392·10 |
|  | IV система | 31,94 | 0,341·10 |
| 2.5.4. | Оксид углерода (дымовая труба) битумная | 118,84 | 17,54 |
|  | Вторичная перегонка | 157,67 | 1,879 |
|  | Гидроочистка | 78,17 | 4,11 |
|  | Каталитический риформинг | 68,12 | 1,288 |
|  | Деасфальтизация масел | 144,09 | 2,57 |
|  | Фенольная очистка масел | 74,54 | 1,08 |
|  | Контактная очистка масел | 104,48 | 16,91 |
|  | Производство кокса | 32,5 | 0,032 |
|  | Первичная перегонка | 41,18 | 0,408 |
|  | Термокрекинг | 90,61 | 0,661 |
|  | Каталитический крекинг | 92,0 | 0,148 |
|  | Прочие | 21,0 | 1,419 |
|  | Оксиды азота |  |  |
|  | Битумная | 56,56 | 0,9 |
|  | Вторичная перегонка | 98,75 | 0,547 |
|  | Гидроочистка | 25,85 | 1,03 |
|  | Каталитический реформинг | 43,12 | 1,92 |
|  | Деасфальтизация масел | 92,57 | 1,36 |
|  | Фенольная очистка | 26,89 | 1,031 |
|  | Контактная очистка масел | 69,59 | 1,127 |
|  | Производство кокса | 58,04 | 0,407 |
|  | Первичная перегонка | 17,79 | 0,61 |
|  | Термокрекинг | 15,84 | 0,238 |
|  | Каталитический крекинг | 34,26 | 0,35 |
|  | Прочие | 8,16 | 0,93 |
|  | Диоксид азота |  |  |
|  | Битумная | 111,8 | 0,23 |
|  | Вторичная перегонка | 54,0 | 0,0173 |
|  | Деасфальтизация | 36,0 | 0,0263 |
|  | Первичная перегонка | 16,66 | 0,03 |
|  | Термокрекинг | 18,75 | 0,0141 |
|  | Каталитический крекинг | 220,0 | 0,313 |
|  | Прочие | 13,79 | 0,148 |
|  | Фенольная очистка масел | 33,33 | 0,071 |
|  | Контактная очистка масел | 100,0 | 0,122 |
| 2.5.4. | Метан |  |  |
|  | Битумная | 113,03 | 3,837 |
|  | Вторичная перегонка | 75,0 | 0,114 |
|  | Гидроочистка | 65,83 | 0,49 |
|  | Каталитический риформинг | 61,76 | 0,57 |
|  | Деасфальтизация масел | 106,22 | 0,382 |
|  | Фенольная очистка масел | 46,15 | 0,041 |
|  | Контактная очистка масел | 58,04 | 0,282 |
|  | Производство кокса | 141,54 | 0,058 |
|  | Первичная перегонка | 47,27 | 0,179 |
|  | Термокрекинг | 76,0 | 0,054 |
|  | Каталитический крекинг | 56,25 | 0,0141 |
|  | Прочие | 20,5 | 0,305 |
| 2.6.1. | Углеводороды (свечи ВСВ АВТ) |  |  |
|  | группа 50000-100000 | 64,29 | 0,37 |
|  | 10001*-150000 | 225,0 | 0,85 |
|  | 150001-200000 | 112,5 | 0,26 |
|  | 200001-450000 | 190,32 | 0,47 |
| 2.6.2. | Сероводород |  |  |
|  | группа 50000-100000 | 75,0 | 0,02 |
|  | 100001-150000 | 150,0 | 0,04 |
|  | 150001-200000 | 35,71 | 0,005 |
|  | 200001-450000 | 100,0 | 0,005 |
| 2.7.1. | Оксид углерода | 81,80 | 6,92 |
|  | Оксид азота | 39,0 | 0,014 |
|  | Углеводороды | 241,0 | 1,442 |
| 2.7.4. | Оксид углерода | 10,0 | 0,551·10 |
|  | Углеводороды | 30,98 | 1,395·10 |
| 2.9.2. | Оксиды азота | 22,26 | 60,21 |
|  | Углеводороды | 51,13 | 36,287 |
| 2.9.3. | Катализаторная пыль |  |  |
|  | Шариковый катализатор | 17,78 | 0,085 |
|  | Пылевидный катализатор | 58,82 | 0,263 |
| 2.12.1. | Углеводороды | 115,6 | 0,454 |
|  | Оксид углерода | 133,5 | 0,280 |
|  | Сероводород | 147,06 | 0,050 |
|  | Меркаптаны | 129,55 | 0,018 |
| 2.12.3. | Объемы | 185,5 | 63,55 |
| 2.13.1. | ЭЛОУ | 154,8 | 1,897 |
|  | AT | 98,4 | 7,593 |
|  | АВТ | 60,4 | 6,693 |
|  | ЭЛОУ-АВТ | 14,2 | 22,975 |
|  | Вторичка 22/4 | 46,6 | 6,049 |
|  | Термический крекинг | 81,8 | 21,039 |
|  | Каталитический крекинг | 3,6 | 3,416 |
|  | Г-43-102 | 34,3 | 27,543 |
|  | Риформинг 35/6, 35/8-300 | 57,2 | 48,77 |
|  | Риформинг 35/5 | 16,0 | 0,374 |
|  | Риформинг 35/11-300; 35/11-600 | 24,9 | 9,225 |
|  | Сероочистка газов | 107,2 | 10,378 |
|  | Установки газофракционирования | 84,1 | 50,745 |
|  | Деасфальтизация | 27,4 | 2,619 |
|  | Депарафинизация | 74,6 | 1,219 |
|  | Битумные | 45,1 | 14,649 |
|  | Селективная очистка масел | 61,1 | 3,62 |
|  | Гидроочистка масел | 18,7 | 5,136 |
|  | Контактная очистка масел | 61,4 | 1,145 |
|  | Обезмасливание газа и петролатума | 38,5 | 2,291 |
|  | Коксование | 17,2 | 22,181 |
|  | Гидроочистка 24/6, 24/7 | 78,5 | 26,100 |
|  | Гидроочистка 24/300, 24/600 | 59,8 | 22,526 |

Приложение 29

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

в атмосферу от организованных

источников для предприятий

нефтепереработки и нефтехимии

Примеры расчета

Пример 1

Рассчитать выбросы углеводородов в атмосферу за I квартал от 5 наземных металлических резервуаров, из которых 3 не оснащены техническими средствами снижения потерь, а 2 резервуара оснащены понтонами. Емкость каждого резервуара 10000 м. В резервуары за I квартал поступило 500000 м бензина. Среднеквартальная температура бензина в резервуаре +20°С, а атмосферного воздуха -10°С. Температура начала кипения бензина +52°С; давление насыщенных паров, определенное на бомбе Рейда при 38°С составляет 525 мм рт.ст. Среднеквартальное барометрическое давление в газовом пространстве 750 мм рт.ст.

Определяем среднеквартальную температуру газового пространства резервуаров по формуле 2.1.3.

°С

Давление насыщенных паров бензина при  °С определяем по графику  и получаем =130 мм рт.ст. (Приложение 4).

Молекулярный вес паров бензина определяем по формуле 2.1.6.

Плотность паров бензина при среднеквартальной температуре газового пространства резервуаров и среднем барометрическом давлении составит (формула 2.1.5.):

кг/м

Среднеквартальная оборачиваемость резервуаров определяется по формуле 2.1.2.:

Коэффициент  находим по графику (Приложение 1).

Коэффициент  принимается по Приложению 2

Для резервуаров, не оснащенных техническими средствами сокращения потерь, , а для резервуаров с понтонами ; тогда  для данной группы резервуаров равно:

Для I квартала  (Приложение 3).

Выбросы углеводородов в атмосферу за I квартал составят

т

Пример 2.

Рассчитать годовые потери автобензина от испарения при наливе в железнодорожные цистерны 600000 т продукта. Цистерна с объемом котла  м, тип 25, высота  м. Налив производится устройством системы АСН-14 без газовой обвязки производительностью  м/час. Налив сверху. Длина наливного патрубка 1,5 м. Избыточное давление в газовом пространстве в процессе налива  мм рт.ст.

Характеристика наливаемого продукта:

- бензин автомобильный А-72;

- давление насыщенных паров при 38 °С  мм рт.ст;

- температура начала кипения  °С;

- средняя температура наливаемого бензина  °С;

- плотность бензина  т/м.

Продолжительность налива  часа.

По Приложениям 9-10 определяем  и  для условий налива сверху полуоткрытой струей: ;.

По Приложению 4 определяем давление насыщенных паров бензина  мм рт.ст.

Потери бензина составят

т/г.

Пример 3. Определить выбросы углеводородов (суммарно) с нефтеловушек I системы канализации. Поверхность нефтеловушки на 60% перекрыты шифером, с боков открыты, общая площадь их - 2160 м.

| По табл.2.3.1. |  | кг/ч·м |
| --- | --- | --- |
| По табл.2.3.2. |  |  |

кг/ч

По табл.2.3.4. % масс.

кг/ч

Пример 4. Определить выбросы вредных веществ с градирен I системы оборотного водоснабжения. Производительностью по воде 8600 м/ч. По табл.2.4.1. удельные выбросы с градирен I системы составляют  кг/м·ч

кг/ч

Выбросы индивидуальных веществ составят:

углеводороды (суммарно) кг/ч, в том числе:

| предельные | кг/ч |
| --- | --- |
| непредельные | кг/ч |
| ароматические | кг/ч |
| ароматические: из них |  |
| бензол | кг/ч |
| толуол | кг/ч |
| ксилол | кг/ч |
| фенол | кг/ч |
| сероводород | кг/ч |

Пример 5. Определить выбросы вредных веществ из дымовой трубы установки гидроочистки. В печи сжигается 1,5 т/ч газа прямой гонки и 0,8 т/ч мазута. Содержание серы в мазуте -1,8% масс, содержание сероводорода в газообразном топливе - 0,01% масс, содержание золы - 0,3% масс.

Определим выбросы диоксида серы

кг/ч

Выбросы летучей золы (твердых частиц):

кг/ч

Содержание оксидов ванадия в жидком топливе:

г/т

Выбросы оксидов ванадия составят:

кг/ч

Выбросы остальных вредных веществ составят:

кг/ч

кг/ч

кг/ч

Пример 6. На установке АВТ перерабатывается смесь нефтей. Расход мазута в вакуумную колонну составляет 65,8 т/ч. Содержание серы в мазуте 1,8% масс. Колонна оборудована барометрическими конденсаторами смешения. Определить выброс углеводородов и сероводорода с последней ступени пароэжекторного агрегата.

Из Приложения 21 находим  кг/т

Тогда  кг/ч

кг/ч

Пример 7. Определить выбросы оксида углерода от глушителя газомоторного компрессора. Расход топлива на газомоторный компрессор - 100 кг/ч.

кг/ч

Пример 8. Определить количество МЭК, выбрасываемого при отдувке инертного газа. Исходные данные для расчета:

- количество инертного газа, поступающего на установку - 0,3 т/ч;

- плотность инертного газа  кг/м;

- температура отдувочного газа - -10 °С;

- абсолютное давление в емкостях - 600 мм рт.ст.

Определим давление насыщенных паров МЭК при -10 °С по табл.2.1.3.

Молекулярный вес МЭК -  (CHO)

Тогда  кг/м

кг/ч

Пример 9. Определить выбросы вредных веществ при регенерации шарикового катализатора на установке каталитического крекинга. Производительность установки 46,4 т/ч, объем подаваемого на регенерацию воздуха 20000 м/ч. Содержание серы в сырье установки 0,8% масс. Вес катализатора 110 т, содержание кокса на катализаторе до регенерации 1,65% масс. после регенерации 0,2% масс.

кг/ч

кг/ч

кг/ч

кг/ч

Для расчета выбросов диоксида серы определим количество кокса, выгоревшего с поверхности катализатора.

кг/ч

Тогда  кг/ч

Пример 10. Определить выбросы вредных веществ при регенерации катализатора на установке Л-24/6 за год. Масса катализатора 40000 кг, продолжительность одного цикла регенерации 120 ч, в году производится 2 регенерации.

Пример 11. Определить выбросы вредных веществ от печи дожига газов окисления битумной установки производительностью по сырью 43 т/ч. Дожиг ведется в циклонной печи с расходом топлива 100 кг/ч. Содержание сероводорода в топливе 0,01% масс. При сжигании газов окисления выбрасывается (без учета подаваемого на сжигание топлива).

кг/ч

кг/ч

кг/ч

кг/ч

Определим выбросы фенола:

м

кг/ч

Определим выбросы диоксида серы

кг/ч

кг/ч

кг/ч

Определим выбросы вредных веществ от сгорания топлива

кг/ч (форм. 2.5.1.)

кг/ч (форм.2.5.4.)

т/ч

кг/ч

кг/ч

кг/ч

Итого от циклонной печи дожига газов окисления выбрасывается

кг/ч

кг/ч

кг/ч

кг/ч

кг/ч

кг/ч

кг/ч

кг/ч

Пример 12. Определить выбросы углеводородов от резервуаров с мазутом за теплый период года. За теплый период в резервуарный парк поступило 100000 м мазута, суммарный объем резервуаров 3600 м. Средняя температура мазута за теплый период +52°С, средняя температура воздуха за теплый период +18°C.

Определим температуру газового пространства резервуаров по формуле 2.1.4.:

°С

Для мазутов по Приложению 7 найдем весовую концентрацию насыщенных паров при  °С

г/м

Оборачиваемость резервуаров за шесть наиболее теплых месяцев года (II и III кварталы):

Коэффициент при   (Приложение 8). Поскольку резервуары эксплуатируются как «мерники» и не имеют технических средств сокращения потерь, .

т