Приложение №   к приказу

Методика Расчета выбросов загрязняющих веществ предприятиями угольной промышленности

- Общие положения

Настоящая Методика предназначена для расчета количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, при разработке планов по охране воздушного бассейна, заполнении форм статистической отчетности 2-ТП (воздух), установлении нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для предприятий по добыче и переработке угля.

Расчет количественных показателей должен производиться на основе результатов прямых измерений. При невозможности применения прямых методов могут быть использованы усредненные показатели, приведенные в настоящей Методике.

Методика разработана с учетом обновления природоохранного законодательства, новых нормативно-методических документов и изменений.

Настоящая Методика распространяется на предприятия организации и учреждения, юридические и физические лица, имеющие источники загрязнения воздуха, а также территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды Республики Казахстан, санитарно-эпидемиологической службы уполномоченного органа в области здравоохранения Республики Казахстан и другие органы, осуществляющие государственный контроль за охраной атмосферного воздуха и его загрязнением.

Полученные по данной Методике величины выбросов загрязняющих веществ используются:

- при оценке воздействия на окружающую среду;

- при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию;

- при изменении профиля производства, ликвидации объектов и комплексов;

- при инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при установлении объемов разрешенных (лимитируемых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при контроле соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при ведении первичного учета о воздействии на атмосферный воздух;

- при ведении отчетности о выбросах загрязняющих веществ;

- при исчислении платы за эмиссии в окружающую среду;

- при выполнении иных мероприятий по охране атмосферного воздуха.

В Методике приведен расчёт для следующих источников загрязнения воздушного бассейна:

- котельные;

- буровые работы на поверхности разрезов;

- взрывные работы;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- породные отвалы;

- открытые склады угля;

- транспортирование горной массы;

- обогатительные и брикетные фабрики.

Основными вредными веществами в выбросах перечисленных источников являются твердые частицы, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота (в пересчете на диоксид азота), сероводород (для породных отвалов), оксиды ванадия (при сжигании в котлоагрегатах мазута).

1.1 Котельные

При сжигании твердого топлива и мазута в котельных в атмосферу выбрасываются: зола углей, коксовый остаток, оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, окислы ванадия. Выбросы загрязняющих веществ зависят от марки и количества сжигаемого угля и мазута, от вида котла, типа топок и эффективности средств пылеулавливания.

1.2 Буровые работы

В процессе бурения скважин в атмосферу выбрасывается пыль, выделение которой зависит от типов и количества буровых станков, времени их работы, влажности горной массы и применяемых средств пылеподавления.

1.3 Взрывные работы

При проведении взрывных работ загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу в виде пылегазового облака и постепенного выделения их из взорванной горной массы. Основными загрязняющими веществами являются: пыль, оксиды азота и оксид углерода. Выбросы загрязняющих веществ при проведении взрывных работ зависят от марки и количества взорванного взрывчатого вещества, а также от применяемых средств пылегазоподавления.

1.4 Погрузочно-разгрузочные работы

Погрузочно-разгрузочные работы сопровождаются значительным выделением пыли в атмосферу. Интенсивность пылевыделения зависит от типа используемого оборудования, объема и влажности одновременно перегружаемого материала, высоты пересыпа, климатических особенностей местности и эффективности применяемых средств пылеподавления. Кроме того, при работе техники с двигателями внутреннего сгорания в атмосферу выбрасываются оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, сажа.

1.5 Породные отвалы

Выбросы пыли в атмосферу происходят при выгрузке породы в отвал, его формировании и при сдувании твердых частиц с поверхности отвала. Выделение пыли при выгрузке породы и формировании отвала зависит от факторов, приведенных в п.1.4.

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности породных отвалов, зависит от площади пылящей поверхности, влажности и степени измельчения горной массы, климатических особенностей района и эффективности средств пылеподавления.

При самовозгорании отвалов в атмосферу выбрасываются оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода и сероводород. Интенсивность выбросов загрязняющих веществ зависит от наличия в породе горючей массы, технологии формирования отвалов и от времени его существования.

1.6 Открытые склады угля

Выбросы угольной пыли в атмосферу происходят при выгрузке угля на склад, сдувании пыли с поверхности склада и отгрузке угля со склада. Выделение пыли со склада угля зависит от факторов, приведенных в п.1.4 и 1.5.

1.7 Транспортирование горной массы

Транспортирование горной массы осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом и сопровождается выбросами от двигателей внутреннего сгорания транспортного средства (оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, сажа), выбросами пыли при движении автомобилей по автодорогам, сдувании пыли, с поверхности транспортируемого материала.

Выбросы загрязняющих веществ при работе двигателей внутреннего сгорания определяются типом и маркой транспортного средства, техническим состоянием и продолжительностью работы.

Выбросы пыли при движении автомобилей по дорогам зависят от вида и протяженности дороги, средней скорости движения, количества автотранспортных средств, рейсов, климатических особенностей района и эффективности средств пылеподавления.

Количество пыли, сдуваемой с поверхности транспортируемого материала, зависит от площади пылящей поверхности, влажности и размера кусков материала, скорости движения, количества рейсов и длительности движения транспортного средства по территории предприятия, климатических особенностей местности.

1.8 Обогатительные и брикетные фабрики

При сушке угля на обогатительных фабриках (ОФ) в атмосферу выбрасывается вредные вещества, которые образуются как при сжигании топлива, так и непосредственно в процессе сушки угля (до 97 % от общего выброса). Основными ингредиентами в выбросах сушильных агрегатов является твердые частицы, выделяющиеся в процессе сушки угля, и твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и оксид углерода, выделяющиеся при сжигании топлива. Основным используемым топливом при сушке является уголь (до 98 %).

При сушке угля на брикетных фабриках (БФ) в качестве теплоносителя используется, в основном, пар ТЭЦ; реже применяются дымовые газы, получаемые при сжигании угля и мазута.

Источники ОФ и БФ оснащаются аспирационными системами.

2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлоагрегатах

На предприятиях по добыче и переработке угля используются котлоагрегаты производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 30 ГКал в час.

При сжигании твердого топлива и мазута в котельных в атмосферу выбрасываются: зола углей, коксовый остаток, оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, окислы ванадия. Расчет выбросов загрязняющих веществ, образующихся в процессе сжигания топлива в топках котельных, следует выполнять в соответствии с методикой, действующей на момент проведения расчетов.

3 Расчет выбросов пыли в атмосферу при буровых работах

3.1 Валовое количество пыли выделяющейся при бурении скважин за год рассчитывается по формуле:

, т/год, (3.1)

где: m - количество типов работающих буровых станков, шт.;

i - номер типа буровых станков;

n - количество буровых станков i-того типа, шт.;

j - порядковый номер станка i-того типа;

Vij - объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м3/час. Для станков СБШ приведена в Приложении 1;

K5 - коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала (Приложение 2);

qij - удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы j-тым станком i-того типа в зависимости от крепости пород, кг/м3, приведено в Приложении 3. Крепость различных пород по шкале М. М. Протодъяконова приведена в Приложении 4.

Тij - чистое время работы j-го станка i-того типа в год, ч/год.

Величина Vij для любого типа станка может быть получена из показателей технической производительности по формуле:

, м3/час, (3.2)

где: QТП - техническая производительность станка, м/ч;

d - диаметр скважины, м

Величина QТП в свою очередь, может быть получена из отчетных фактических данных или рассчитана по формуле:

, м/час, (3.3)

где: t1 - время бурения 1 м скважины, мин/м;

t2 - время вспомогательных операций, мин/м;

v - скорость бурения, м/ч.

Максимальный разовый выброс пыли при бурении скважин рассчитывается по формуле:

, г/с, (3.4)

где обозначения аналогичны обозначениям, использованным в формуле 3.1.

При расчете учитывается максимальное количество одновременно работающих станков в течение часа.

4 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при взрывных работах

4.1 Количество оксида углерода и оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу за год () рассчитывается по формуле:

, т/год, (4.1)

где  - количество i-того загрязняющего вещества, выбрасываемого с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год;

- количество i-того загрязняющего вещества, постепенно выделяющегося в атмосферу из взорванной горной массы, т/год;

, т/год, (4.2)

где m - количество марок взрывчатых веществ, используемых в течение года;

- удельное выделение i-того загрязняющего вещества при взрыве 1 тонны j-того взрывчатого вещества (ВВ), т/т (Приложение 5);

- количество взорванного i-того взрывчатого вещества, т/год;

- эффективность применяемых при взрыве средств газоподавления, дол. ед. При применении гидрозабойки эффективность подавления оксидов азота составляет =0,35-0,5;

, т/год, (4.3)

где  - удельное выделение i-того загрязняющего вещества из взорванной горной массы, т/т взрывчатого вещества (Приложение 5).

Суммарные выбросы оксидов азота разделяются на диоксид () и оксид () по формулам:

, (4.4)

. (4 5)

4.2 Количество пыли (), выбрасываемой в атмосферу при взрывах, за год рассчитывается по формуле:

, т/год, (4.6)

где  - удельное пылевыделение на 1 м3 взорванной горной массы, кг/м3 (Приложение 6);

0,16 - безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц в пределах разреза;

- объем взорванной горной массы, м3/год;

- эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления, дол. ед. (Приложение 7).

4.3 Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при взрыве, г/с, и приведенное к 20-минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формуле:

для газов: , г/с, (4.7)

для пыли: , г/с, (4.8)

где  - количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т;

- объем взорванной горной массы за 1 массовый взрыв, м3.

Расчет выбросов газообразных ЗВ при использовании в течение года разных марок ВВ проводится по каждой марке ВВ и за максимальный выброс берется наибольшее значение.

Высота подъема пылегазового облака (Н) определяется по формуле:

, м, (4.9)

где b - безразмерный коэффициент, учитывающий глубину скважин (при глубине до 15 м в=1, при более глубоких скважинах в=0,8);

- количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т.

Расчет пылегазового облака при взрывных работах

5 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при погрузочно-разгрузочных работах

5.1 Экскаваторы

Экскаваторы являются основным оборудованием на добычных, вскрышных и отвальных работах. С помощью экскаваторов осуществляются: погрузка вскрышных пород и угля в забое, переэкскавация навалов породы, погрузка угля и породы на складах и дробильно-перегрузочных пунктах и т.д.

5.1.1 Количество пыли, выбрасываемое в атмосферу при работе роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м3 и более за год (), рассчитывается по формуле:

, т/год, (5.1)

где m - количество марок экскаваторов, работающих в течение года;

- удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м3 (Приложение 8);

- объем перегружаемого материала за год экскаваторами j-той марки, м3;

К3- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (Приложение 9);

K5- коэффициент, учитывающий влажность материала, (Приложение 2);

- эффективность средств пылеподавления, дол. ед. (Приложение 10).

Объем перегружаемого материала за год одноковшовыми экскаваторами j-той марки можно рассчитать по формуле:

, м3/год, (5.2)

где  - емкость ковша экскаватора, м3;

КН - коэффициент наполнения ковша, КН = 0,9;

- время цикла экскаватора, с;

- суммарное чистое время работы всех экскаваторов j-той марки за год, ч.

Объем перегружаемого материала за год роторными экскаваторами j-ой марки можно рассчитать по формуле:

, м3/год, (5.3)

где  - производительность роторного экскаватора j-той марки, м3/ч;

- суммарное чистое время работы всех роторных экскаваторов j-той марки за год, ч.

Технические характеристики экскаваторов приведены в таблицах 11.1. и 11.2. Приложения 11.

При использовании одноковшовых экскаваторов с объемом ковша менее 5 м3 расчет выбросов пыли производится по формуле (5.14) п. 5.3.1.

5.1.2 Максимальный разовый выброс пыли () при работе роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м3 и более рассчитывается по формуле:

, г/с, (5.4)

где  - максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м3/час;

m - количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа

5.2 Бульдозеры

Бульдозеры используются для планировки площадок, плоскостной разработки горных пород и перемещения их на расстояние 100-150 м, для работы на отвалах и т.д.

При работе бульдозера происходит выделение пыли и загрязняющих веществ, образующихся при сгорании топлива.

5.2.1 Количество пыли (), выбрасываемое в атмосферу за год при разработке горных пород или отвалообразовании бульдозерами рассчитывается по формуле:

, т/год, (5.5)

где m - количество марок бульдозеров, работавших в течение года;

- удельное выделение твердых частиц с 1 тонны перемещаемого материала бульдозером j-той марки, г/т (Приложение 12);

- количество материала, перегружаемого бульдозерами j-той марки за год, т;

- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (Приложение 9);

- коэффициент, учитывающий влажность материала, (Приложение 2).

Количество перегружаемого материала за год бульдозером j-той марки можно рассчитать по формуле:

, т/год, (5.6)

где  - объем материала, перемещаемого бульдозером j-той марки за цикл, м3;

- плотность породы в массиве, т/м3 (Приложение 13);

- время цикла бульдозера, с;

- суммарное чистое время работы всех бульдозеров j-той марки за год, ч;

- коэффициент разрыхления горной массы (Приложение 13).

Объем материала, перемещаемого бульдозером за цикл (рейс), определяется по формуле:

, м2, (5.7)

где  - коэффициент призмы волочения. В зависимости от соотношения высоты Н и длины L лемеха бульдозера принимается по Приложение 14.

L - длина лемеха бульдозера, м;

Н - высота лемеха бульдозера, м.

Характеристики некоторых типов бульдозеров приведены в Приложении 11, таблица 11.3.

5.2.2 Максимальный разовый выброс пыли () при работе бульдозеров рассчитывается по формуле:

, г/с, (5.8)

где  - количество марок одновременно работающих бульдозеров в течение часа;

- максимальное количество материала, перегружаемого за час, т/ч.

5.2.3 Количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи), выбрасываемых в атмосферу за год при работе двигателей бульдозеров (), рассчитывается по формуле:

, т/год, (5.9)

где m - количество марок бульдозера;

- суммарное количество часов работы бульдозеров j-той марки в году;

- удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества бульдозером j-той марки с учетом различных режимов работы двигателя, кг/ч, берется из Приложения 15 или рассчитывается по формуле:

, кг/ч, (5.10)

где  - число режимов работы двигателя бульдозера j-той марки;

к - режим работы двигателя;

- удельный выброс i-того загрязняющего вещества при к-том режиме работы двигателя, кг/ч (Приложение 16);

- доля времени работы двигателя на к-том режиме, дол. ед. (Приложение 16).

Количество диоксида серы (), выбрасываемое в атмосферу при работе двигателей бульдозеров, рассчитывается по формуле:

, т/год (5.11)

где  - среднее содержание серы в использованном топливе, %;

- годовой расход топлива, т.

5.2.4 Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи) () при работе двигателей бульдозеров рассчитывается по формуле:

, г/с, (5.12)

где  - наибольшее количество одновременно работающих бульдозеров j-той марки в течение часа.

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей бульдозеров, рассчитывается по формуле:

, г/с, (5.13)

где  - часовой расход топлива, кг/ч.

5.3 Перегрузочные пункты

Выбросы пыли в атмосферу происходят при перегрузке материала с конвейера на конвейер, разгрузке автосамосвалов в отвал, склад или бункер, разгрузке вагонов в бункер или приямок экскаватора на отвале и т.д.

5.3.1 Количество пыли (), поступающейся в атмосферу за год от любых видов перегрузочных работ рассчитывается по формуле:

, т/год, (5.14)

где qn - удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, г/т; qn= 0,32 г/т;

Пг - количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/год;

К3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (Приложение 9);

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий (Приложение 18);

K5 - коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала (Приложение 2);

B’ - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала (Приложение 17);

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.

5.3.2 Максимальный выброс пыли при разгрузке (перегрузке) рассчитывается по формуле:

, г/с, (5.15)

где  - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала, т/ч.

Если разгрузка (пересыпка) материала составляет менее 20 минут, выброс пыли приводится к 20-минутному интервалу осреднения по формуле:

, г/с, (5.16)

где  -максимальное количество разгружаемого(перегружаемого) материала в тоннах за время t менее 20 минут.

5.4 Самоходные дробильные установки

5.4.1 Количество пыли (), поступающейся в атмосферу при дроблении породы за год рассчитывается по формуле:

, т/год, (5.17)

где  - удельное выделение твердых частиц при работе самоходных дробильных установок, г/т породы (Приложение 19);

- количество переработанной породы, т/год;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (Приложение 2);

5.4.2 Максимальный выброс пыли () при дроблении породы рассчитывается по формуле:

, г/с, (5.18)

где  - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/ч.

6 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировании горной массы

Транспортирование горной массы сопровождается выбросами загрязняющих веществ в атмосферу при работе двигателей внутреннего сгорания, при движении автомобиля по дорогам и сдувании пыли с поверхности транспортируемого материала.

6.1 Количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи), выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей автомобилей или тепловозов, в год рассчитывается по формуле:

, т/год, (6.1)

где m - число марок автомобилей (тепловозов);

- суммарное количество часов работы автомобилей (тепловозов) j-той марки в год, ч;

k- коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка транспортных средств. Для тепловозов и автосамосвалов со сроком эксплуатации менее 2 лет k = 1, при эксплуатации более 2 лет k = 1,2;

- удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества автомобилем (тепловозом) j-той марки с учетом различных режимов двигателя, кг/ч, берется из Приложения 20 или рассчитывается по формуле:

, кг/ч, (6.2)

где n - число режимов работы двигателя автомобиля или тепловоза j-той марки;

- удельный выброс i-того загрязняющего вещества при к-том режиме работы двигателя автомобиля или тепловоза, кг/ч (Приложение 20,22);

- доля времени работы двигателя на к-том режиме, дол. ед. (Приложения 21,23).

Количество диоксида серы (Mso2), выбрасываемое в атмосферу при работе двигателей автомобилей и тепловозов, рассчитывается по формуле (5.11).

6.2 Максимальное количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи), выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей, г/с, рассчитывается по формуле:

, г/с, (6.3)

где  - наибольшее количество одновременно работающих автомобилей (тепловозов) j-той марки в течение часа.

Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей транспорта, рассчитывается по формуле (5.13).

Суммарные выбросы оксидов азота разделяются на диоксид () и оксид () по формулам (4.4 и 4.5).

6.3 Количество пыли, поступающей в атмосферу в год при движении автомобилей на автодорогах, рассчитывается по формуле:

, т/год, (6.4)

где m - количество марок автомобилей;

, - удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилем j-той марки 1 км временной и стационарной дороги соответственно, кг/км (Приложение 24);

- коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов в карьере (Приложение 25);

, - длина временных и стационарных дорог в пределах территории предприятия (карьера) соответственно, км;

- суммарное число рейсов самосвалов j-той марки за сутки;

- количество дней со снежным покровом за рассматриваемый период. (Запрашивается в территориальных органах Казгидромета либо определяется по климатическим справочникам);

- эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед. (Приложение 26).

7.4 Максимальное количество пыли (), поступающей в атмосферу при движении автомобилей по автодорогам, рассчитывается по формуле:

, г/с, (6.5)

где  - число рейсов самосвалов j-той марки в час.

6.5 Количество пыли, сдуваемой с поверхности материала, транспортируемого различными средствами транспорта.

6.5.1 Количество пыли (), сдуваемой с поверхности материала, транспортируемого автосамосвалами или железнодорожными вагонами (думпкарами), т/год, рассчитывается по формуле:

, т/год, (6.6)

где m - количество марок транспортных средств;

- удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2 поверхности горной массы, г/(м2с), =0,003 г/(м2с);

- площадь поверхности транспортируемого материала транспортным средством j-той марки за один рейс (для БелАЗов – Приложение 27, для одного вагона (думпкара) – Приложение 28);

- суммарное число рейсов транспортных средств j-той марки в год;

- средняя длительность движения транспорта с грузом за один рейс по территории предприятия, ч;

K5- коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала (Приложение 2);

- коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (Приложение 29);

- эффективность средства пылеподавления, дол. ед. (Приложение 26).

Скорость обдува материала Vоб определяется как геометрически сумма скорости ветра и обратного вектора скорости движения транс портного средства по формуле:

, (6.7)

где  - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;

- средняя скорость движения транспортного средства, км/ч.

6.5.2 Максимальное количество пыли (), поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого материала в автосамосвалах или вагонах рассчитывается по формуле:

, г/с, (6.8)

где  - суммарное число рейсов транспортных средств j-той марки в час.

6.5.3 Количество пыли (), сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих в открытой местности, рассчитывается по формуле:

, т/год, (6.9)

где m - количество конвейеров;

- удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2; =0,003 г/(м2с);

- ширина ленты j-того конвейера, м;

- длина ленты j-того конвейера, м;

- количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала (таблица 4.2);

- коэффициент, учитывающий скорость обдува материала (Приложение 29);

K4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (Приложение 18);

- эффективность применяемого средства пылеподавления дол. ед.

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах (6.9 и 6.10) следует дополнительно учитывать сомножителем коэффициент осаждения твердых частиц, равный 0,4; значения коэффициентов:  = 1, остальные коэффициенты берутся, как указано выше.

6.5.4 Максимальное количество пыли (), поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточным конвейером материала, рассчитывается по формуле:

, г/с, (6.10)

где  - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа.

7 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от породных отвалов

7.1 Выбросы твердых частиц в атмосферу породными отвалами () в год определяется как сумма выбросов при выгрузке породы транспортного средства, формировании породного отвала и при сдувании твердых частиц с пылящей поверхности:

, т/год, (7.1)

где  - количество твердых частиц, выделяющихся при выгрузке породы из транспортного средства, т/год, рассчитывается по формуле (5.14);

- количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвала, т/год, рассчитывается по формуле (5.1) или (5.5);

- количество твердых частиц, сдуваемых с i-той поверхности отвала, т/год.

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности одного породного отвала, определяется по формуле:

, т/год, (7.2)

где n - количество площадей с пылящей поверхностью отвала в зависимости от времени его формирования;

- удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала (принимается равной 0,110-6 кг/(м2 с));

- площадь пылящей поверхности отвала, м2, которая для действующего отвала состоит:  =  +  + ,

где  - рабочая площадь поверхности действующего отвала, где производятся работы по его формированию;

- площадь поверхности действующего отвала, время окончания работ на которой не превышает трех месяцев;

- площадь поверхности действующего отвала, время окончания работ на которой составляет три и более месяцев;

- коэффициент измельчения горной массы (принимается равным 0,1);

K1- коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц, выбирается следующим образом:

действующие отвалы:

для  - K1=1; для  - K1= 1; для  - K1 = 0,6

недействующие отвалы:

- в первые три года после прекращения эксплуатации K1 = 0,2;

- в последующие годы до полного озеленения отвала K1 = 0,1;

K2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (Приложение 9);

K5- коэффициент, учитывающий влажность породы (Приложение 2);

- количество дней с устойчивым снежным покровом;

- количество дней с осадками в виде дождя рассчитывается по формуле:

, (7.3)

где  - продолжительность осадков (дождя) в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час. (Запрашивается в территориальных органах Казгидромета либо определяется по климатическим справочникам);

- эффективность средства пылеподавления, дол. ед. (при гидрообеспыливании или орошении латексами  = 0,85-0,9).

7.2 Максимальный разовый выброс пыли породными отвалами определяется как сумма выбросов при разгрузке породы из транспортного средства, формировании породного отвала и при сдувании твердых частиц с пылящей поверхности и определяется по формуле:

, г/с, (7.4)

где  - максимально разовый выброс пыли при разгрузке транспортного средства и определяется по формуле (5.15);

- максимально разовый выброс пыли при формировании породного отвала экскаватором или бульдозером, г/с, рассчитывается по формуле (5.4) или (5.8);

- максимально разовый выброс пыли при сдувании твердых частиц с пылящей поверхности отвала, г/с, рассчитывается по формуле:

, г/c. (7.5)

7.3 Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей бульдозеров, рассчитывается согласно п.5.2.3 и 5.2.4 раздела 5.

7.4 Количество загрязняющих веществ, выделяющееся горящими породными отвалами.

7.4.1 Количество загрязняющих веществ, выделяемых одним j-тым горящим породным отвалом шахты (), рассчитывается по, формуле:

, т/год, (7.6)

где 1,1 - коэффициент, учитывающий образование загрязняющих веществ из горючей массы чистой породы (углистых аргиллитов);

- количество i-того загрязняющего вещества, образующегося при сгорании единицы массы горючих элементов отвальной массы, т/т (Приложение 30);

- количество породы, поступающей на j-отвал шахты, т/год;

- содержание i-того компонента в добываемом угле, %, рассчитывается по формуле:

, (7.7)

где  - содержание i-того компонента (углерод (), сера (), водород (), азот ()) в добываемом угле, %. Определяется по анализу угля.

- содержание угля в породной массе отвала, %. Берется по данным предприятия;

- средний расход горючих элементов на образование газообразных загрязняющих веществ, % (Приложение 30);

- коэффициент, учитывающий снижение выбросов загрязняющих веществ после прекращения эксплуатации отвала:

-  = 1 - для действующих отвалов;

-  = 0,5 - в первый год после прекращения эксплуатации;

-  = 0,3 - во второй год после прекращения эксплуатации;

-  = 0,1 - в третий и последующие годы после прекращения эксплуатации;

- коэффициент, учитывающий продолжительность горения отвала в течение года, рассчитывается по формуле:

, (7.8)

где  - продолжительность горения отвала в течение последнего года до полного его тушения, дней.

Выбросы оксидов азота разделяются на оксид и диоксид азота по формулам (5.4) и (5.5).

7.4.2 Количество загрязняющих веществ, выделяемых одним j-тым горящим породным отвалом разреза (), рассчитывается по формуле:

,т/год, (8.9)

где , , , ,  - см. расшифровку формул (8.6, 8.7)

А - добыча угля на разрезе, т/год;

- потери угля при добыче, %;

- количество породы, поступающей на j-отвал разреза, т/год;

- общее количество породы, поступившее в отвалы в течение года, т/год.

8 Расчет выбросов угольной пыли в атмосферу от открытых складов угля

8.1 Выбросы угольной пыли в атмосферу открытыми складами угля () в год определяется как сумма выбросов при разгрузке угля на склад, при сдувании с пылящей поверхности склада и отгрузке угля со склада:

, т/год, (8.1)

где  - количество твердых частиц, выделяющихся при разгрузке угля на склад, рассчитывается по формуле (5.14);

- количество твердых частиц, выделяющихся при отгрузке угля со склада, т/год, рассчитывается по формуле (5.1);

- количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности открытого склада, рассчитывается по формуле:

,т/год, (8.2)

где  - удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности штабеля угля, кг/(м2·с)  = 1,010-6 кг/(м2·с);

Sш- площадь основания штабеля угля, м2;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра (Приложение 9);

- коэффициент, учитывающий степень защищенности склада от внешних воздействий (Приложение 18);

- коэффициент, учитывающий влажность угля, поступающего на склад (Приложение 2);

- коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, принимается равным = 1,45;

- коэффициент измельчения горной массы,  = 0,1;

- количество дней с устойчивым снежным покровом;

- количество дней с осадками в виде дождя рассчитывается по формуле (7.3);

- эффективность средств пылеподавления, дол. ед. (при гидрообеспыливании или орошении латексами = 0,85-0,9).

8.2 Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу склада, рассчитывается по формулам:

, г/с (8.3)

или

, г/с, (8.4)

где и  рассчитываются по формулам (5.15) и (5.4) соответственно.

, г/с. (8.5)

За максимальный выброс берется наибольшее значение выброса пыли, рассчитанного по формулам (8.3) и (8.4). Если продолжительность разгрузки угля на склад или отгрузки угля, со склада составляв менее 20 минут, необходимо максимальный выброс , г/с, привести к 20-минутному интервалу осреднения, по формуле (5.16).

9 Расчет выбросов загрязняющих веществ при сушке угля на обогатительных и брикетных производствах

Расчет количества отходящих газообразных веществ при сжигании топлива для сушки угля проводится по методике, приведенной в разделе 2.

9.1 Количество отходящих твердых частиц при сушке угля на ОФ и БФ определяется перед последней (санитарной) ступенью очистки по формуле:

, т/год, (9.1)

где  - удельное выделение твердых частиц для i-го сушильного агрегата, кг/т;

- количество угля, высушенного i-м агрегатом, т/год;

n - количество работающих на фабрике сушильных агрегатов.

Удельное выделение твердых частиц для i-го сушильного агрегата определяется по формуле:

, кг/т, (9.2)

где Ci - концентрация твердых частиц перед последней ступенью очистки, i-го сушильного агрегата, г/н.м3 - определяется путем измерений по;

Vi - объем газов, поступающих на последнюю ступень очистки i-го сушильного агрегата, н.м3/ч - определяется путем измерений;

- фактическая производительность i-го сушильного агрегата по высушенному углю в период проведения измерений, т/ч.

Количество уловленных твердых частиц определяется по формуле:

, т/год, (9.3)

где  - количество отходящих твердых частиц от i-го сушильного агрегата, т/год - ();

ηi - степень улавливания твердых частиц в последней (санитарной) ступени очистки i-го сушильного агрегата, дол. ед. - определяется по данным фактических измерений.

Количество выбрасываемых в атмосферу твердых частиц определяется по формуле:

,т/год. (9.4)

9.2 В аппаратах мокрой очистки происходит частичное улавливание (до 10 %) диоксида серы. Количество уловленного диоксида серы определяется по формуле:

, т/год, (9.5)

где  - количество диоксида серы, образующегося при сжигании топлива для сушки угля в i-м сушильной агрегате, т/год - определяется по формулам раздела 2;

- степень улавливания диоксида серы мокрым пылеуловителем i-го сушильного агрегата, дол. ед. - определяется по данным фактических измерений.

Количество выбрасываемого диоксида серы определяется по формуле:

, т/год. (9.6)

Для расчета нормативов ПДВ количество образующихся твердых частиц при сушке угля сушильным агрегатом (г/с) определяется по формуле:

,г/с, (9.7)

где  - фактическая максимальная часовая производительность сушильного агрегата по высушенному углю, т/ч.

Количество уловленных и выбрасываемых в атмосферу твердых частиц и диоксида серы (г/с) определяется соответственно по формулам (9.3) - (9.6) с учетом размерности.

При отсутствии на ОФ и БФ результатов измерений в формулах (9.1) и (9.7) вместо значений  подставляются значения, в соответствии с данными Приложения 31 и 32.

9.3 Количество отходящих твердых частиц для аспирационных систем ОФ, БФ, поверхностного комплекса шахт и разрезов определяется по формуле:

,т/год, (9.8)

где С - концентрация твердых частиц в отходящем воздухе, г/н.м3 - определяется путем измерений (при отсутствии результатов измерений дли ОФ и поверхностных комплексов концентрация принимается 0,1-2,0 г/н.м3);

V - объем отходящих газов (производительность аспирационной установки), н.м3/ч - определяется путем измерений;

Т - годовое количество рабочих часов аспирационной установки, ч/год.

Количество уловленных твердых частиц определяется по формуле:

, т/год, (9.9)

где η - степень улавливания твердых частиц в пылеулавливающей установке, дол. ед. - определяется по данный фактических измерений.

Количество выбрасываемых в атмосферу твердых частиц определяется по формуле:

,т/год. (9.10)

Для расчета нормативов ПДВ количество отходящих твердых частиц для аспирационных систем ОФ, БФ, поверхностного комплекса шахт и разрезов определяется по формуле:

,г/с. (9.11)

Количество уловленных и выбрасываемых в атмосферу твердых частиц (г/с) определяется по формулам (9.9), (9.10) с учетом размерности.

В приложении 33 представлены примеры расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по добыче и переработке угля.

Приложение 1

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Средняя объемная производительность буровых станков типа СБШ

| Тип станка | Средняя объемная производительность, Vij , м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крепость пород по шкале М. М. Протодъяконова, f |  |  |  |  |  |
|  | £4 | >4 - £6 | >6 - £8 | >8 - £10 | >10 - £12 | >12 |
| СБШ-200 | 1,41 | 1,21 | 0,98 | 0,83 | 0,63 | 0,44 |
| СБШ-250 | 2,02 | 1,80 | 1,50 | 1,29 | 0,98 | 0,70 |
| СБШ-320 | 3,61 | 3,16 | 2,65 | 2,29 | 1,78 | 1,24 |

Приложение 2

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Зависимость величины K5 от влажности материалов

| Влажность материала, % | £0,5 | >0,5- £ 1,0 | >1,0- £ 3,0 | >3,0- £ 5,0 | >5,0- £ 7,0 | >7,0- £ 8,0 | >8,0- £ 9,0 | >0,5- £ 10,0 | >10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент K5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |

Приложение 3

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельное пылевыделение при работе буровых станков, qij, кг/м3

| Тип станка | Средства подавления или улавливания пыли | Породы угольных месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Известняки, углистые сланцы, конгломераты | Алевролиты, аргиллиты, слабосцемен-тированиые известняки | Алевролиты плотные, аргиллиты средней плотности, колчеданы | Песчаники крепкие, доломиты плотные, аргиллиты весьма плотные, амфиболиты | Сланцы | Безрудные роговики | Магне-титовые роговики | Магне -титовые роговики | Плотные магнети-товые роговики |
|  |  | 1 Крепость пород по шкале М.М. Протодьяконова f= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | >12 |
| СБШ-200 | ВВП* | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 4,2 |
|  | УСП* | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 3,4 | 1,3 | 2,6 | 3,3 | 5,2 | 5,9 |
|  | БСП* | 20,0 | 32,0 | 49,5 | 84,5 | 32,3 | 64,6 | 83,1 | 129,2 | 147,6 |
| СБШ-250 | ВВП | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 3,0 | 3,5 |
|  | УСП | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,4 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 3,9 | 4,4 |
|  | БСП | 18,0 | 23,5 | 35,5 | 61,0 | 24,1 | 48,3 | 62,5 | 96,5 | 110,4 |
| СБШ-320 | ВВП | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 4,2 |
|  | УСП | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,3 |
|  | БСП | 15,0 | 29,0 | 44,5 | 77,5 | 29,3 | 58,5 | 75,3 | 117,1 | 133,8 |
| Примечания (*) 1 ВВП - водо-воздушное пылеподавление. 2 УСП - сухое пылеподавление. 3 БСП - без средств пылеподавления, недопустимый или аварийный режим работы станка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Классификация породы по шкале проф. М.М. Протодьяконова

| Категория | Степень крепости пород | Породы | Коэффициент крепости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В высшей степени крепкие | Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и базальты; исключительные по крепости другие породы | 20 |
| 2 | Очень крепкие | Очень крепкие гранитные породы; кварцевый порфир, очень крепкий гранит, кремнистый сланец; менее крепкие, чем указанные выше, кварциты, самые крепкие песчаники и известняки | 15 |
| 3 | Крепкие | Гранит (плотный) и гранитные породы, очень крепкие песчаники и известняки, кварцевые рудные жилы, крепкий конгломерат, очень крепкие железные руды | 10 |
| За | Крепкие | Известняки (крепкие), некрепкий гранит, крепкие песчаники, крепкий мрамор, доломит, колчеданы | 8 |
| 4 | Довольно крепкие | Обычный песчаник, железные руды | 6 |
| 4а | Довольно крепкие | Песчанистые сланцы, сланцевые песчаники | 5 |
| 5 | Средние | Крепкий глинистый сланец, некрепкий песчаник и известняк, мягкий конгломерат | 4 |
| 5а | Средние | Разнообразные сланцы (некрепкие), плотный мергель | 3 |
| 6 | Довольно мягкие | Мягкий сланец, очень мягкий известняк, мел, каменная соль, гипс, мерзлый грунт, разрушенный песчаник, сцементированная галька и хрящ, каменистый грунт | 2 |
| 6а | Довольно мягкие | Щебенистый грунт, разрушенный сланец, слежавшаяся галька и щебень, крепкий каменный уголь, отвердевшая глина | 1,5 |
| 7 | Мягкие | Глина (плотная), мягкий каменный уголь, крепкий нанос - глинистый грунт | 1.0 |
| 7а | Мягкие | Легкая песчанистая глина, лесс, гравий | 0,8 |
| 8 | Землистые | Растительная земля, торф, легкий суглинок, сырой песок | 0,6 |
| 9 | Сыпучие | Песок осыпи, мелкий гравий, насыпная земля, добытый уголь | 0,5 |
| 10 | Плывучие | Плывуны, болотный грунт, разжиженный лесс и другие разжиженные грунты | 0,3 |

Приложение 5

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельное содержание газообразных загрязняющих веществ в пылегазовом облаке и взорванной горной массе, т/т

| Взрывчатые вещества | Коэффициент крепости породы | Пылегазовое облако |  | Взорванная горная масса, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оксид углерода СО | оксиды азота, в пересчете на | оксид углерода, СО | оксиды азота, в пересчете на |
| Граммонит Аммонит № ЖВ | >14 | 0,014 | 0,0025 | 0,006 | 0,0010 |
|  | 13-14 | 0,012 | 0,0034 | 0,004 | 0,0013 |
|  | 12-13 | 0,011 | 0.0034 | 0,004 | 0,0015 |
|  | 10-12 | 0,009 | 0,0067 | 0,004 | 0,0031 |
|  | 8-10 | 0,008 | 0,0070 | 0,004 | 0,0038 |
|  | 6-8 | 0,007 | 0,0080 | 0,003 | 0,0035 |
|  | £6 | 0,007 | 0,0097 | 0,003 | 0,0041 |
| Граммонит ТК | >13 | 0,029 | 0,0028 | 0,012 | 0,0011 |
|  | £13 | 0,027 | 0,0032 | 0,012 | 0,0015 |
| Гранудотол | >18 | 0,065 | 0,0021 | 0,023 | 0,0007 |
|  | 14-16 | 0,059 | 0,0029 | 0,023 | 0,0011 |
|  | 12-14 | 0,051 | 0,0025 | 0,021 | 0,0010 |
|  | £12 | 0,045 | 0,0031 | 0,020 | 0,0014 |
| Игданит*, порэмит, сибирит Гранулит С-6М Гранулит УП Эмульсионные ВВ | 8-10 | 0,011 | 0,0063 | 0,005 | 0.0018 |
|  | 5-7 | 0,009 | 0,0070 | 0,003 | 0,0031 |
|  | 2-4 | 0,008 | 0.0094 | 0,002 | 0,0036 |
|  | - | 0,004 | 0,0011 | 0,002 | 0,0006 |
| Примечание (*) - Данные относятся только к игданиту на пористой селитре или с заглушающими тонкодисперсными добавкам. |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельное пылевыделение, , кг/м3, взорванной горной массы

| Крепость породы, f | £4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | >14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное пылевыделение, | 0,03 | 0,047 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Примечание - для эмульсионных ВВ при f=5-6, =0,02 кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Эффективность средств пылеподавления при взрывах,

| Средства пылеподавления |  |
| --- | --- |
| Гидрозабойка скважин | 0,55-0,6 |
| Поливочные машины, Оросительно-вентиляционные установки | 0,85-0,9 |

Приложение 8

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельное выделение пыли при экскавации горной массы г/м3

| Наименование оборудования (объем ковша, м3) | Удельное пылевыделение (, г/м3) в зависимости от крепости гор ной массы по шкале М М Протодьяконова, f |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | порода |  |  |  |  | уголь |  |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| Одноковшовые экскаваторы в забое* |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭКГ-5А (5,6) | 2,4 | 3,4 | 4,8 | 7,2 | 10,9 | 1,93 | 1,93 |
| ЭКГ-8И (8) | 2,9 | 4,1 | 5,8 | 8,7 | 13,2 | 2,78 | 2,78 |
| ЭКГ-10 (10) | 3,1 | 4,4 | 6,3 | 9,4 | 14,3 | 2,84 | 2,84 |
| ЭКГ-12 5 (12,5) | 3,1 | 4,4 | 6,3 | 9,4 | 14,3 | 2,86 | 2,86 |
| ЭКГ-15 (15) | 3,8 | 5,4 | 7,6 | 11,4 | 17,3 | 2,84 | 2,84 |
| ЭКГ-20 (20) | 4,2 | 5,9 | 8,4 | 12,7 | 19,2 | - | - |
| ЭКГ-30 (30) | 4,8 | 6,8 | 9,6 | 14,4 | 21,8 | - | - |
| Роторные экскаваторы в забое |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРГ-1250ОЦ | - | - | - | - | - | 20 | 28 |
| ЭРГ-1250 | - | - | - | - | - | 20 | 28 |
| ЭРП-2500 | - | - | - | - | - | 11 | 15 |
| ЭРП-5250 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
| Экскаваторы на отвале |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭКГ-5А | 3 1 | 4,4 | 6,2 | 9,4 | - | - | - |
| ЭКГ-8И | 3,8 | 5,3 | 7,5 | 11,3 | - | - | - |
| ЭШ-6,5 45У | 7,2 | 10,1 | 14,3 | 21,4 | - | - | - |
| ЭШ-14 50 | 7,2 | 10,1 | 14,3 | 21,4 | - | - | - |
| ЭШ-20 65 | 10,3 | 14,4 | 20,4 | 30,5 | - | - | - |
| ЭШ-11 70 | 10,8 | 15,2 | 21,5 | 32,2 | - | - | - |
| ЭШ-40 85 | 12,5 | 17,4 | 24,7 | 36,9 | - | - | - |
| ЭШ-15 90 | 14,1 | 19,7 | 27,9 | 41,8 | - | - | - |
| ЭШ-20 90 | 14,1 | 19,7 | 27,9 | 41,8 | - | - | - |
| ЭШ-65 100 | 14,7 | 20,5 | 29,1 | 43,5 | - | - | - |
| Отвалообразователи |  |  |  |  |  |  |  |
| ОШС-4000/125 | 6,0 | 10,2 | 14,3 | 20,0 | - | - | - |
| Примечание (*) - Приведены значения при погрузке экскаваторами горной массы в автосамосвалы значения при погрузке экскаваторами горной массы в думпкары увеличиваются на 10%. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Зависимость коэффициента К3 от скорости ветра*

| Скорость ветра, м/с | Коэффициент К3 |
| --- | --- |
| До2 | 1,0 |
| 2,1-5,0 | 1,2 |
| 5,1-7,0 | 1,4 |
| 7,1-10,0 | 1,7 |
| 10,1-12,0 | 2,0 |
| 12,1-14,0 | 2,3 |
| 14,1-16,0 | 2,6 |
| 16,1-18,0 | 2,8 |
| >18 | 3,0 |
| Примечание (*) - Величина коэффициента К3 при расчете годовых выбросов ЗВ определяется по средним значениям скорости ветра для данного региона. |  |

Приложение 10

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Эффективность средств пылеподавления

| Источники пылевыделения | Способ пылеподавления | Оборудование и средства пылеподавления | Эффективность пылеподавления, |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскавация | Увлажнение горной массы | Стволы распылители PC, СА, лафетные стволы ЛС-1, оросительно-вентиляционные установки УМП-1А, самоходно-поливочные агрегаты СПА-1, насосные установки 2УГН, УНР, ГР-16/40 | 0,8-0,85 |
| Поверхность отвала | Орошение латексами, гидрообеспыливание | АВР, АОП-35, СПА, УМП-1М | 0,85-0,9 |

Приложение 11

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Технические характеристики экскаваторов и бульдозеров

Таблица 11.1 - Одноковшовые экскаваторы

|  | Тип экскаватора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКГ-5А | ЭКГ-8Н | ЭКГ-10 | ЭКГ-12,5 | ЭКГ-15 | ЭКГ-20 | ЭКГ-30 |
| Емкость ковша, м3 стандартного сменного | 5,6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 30 |
|  | 6,3 | 10 | - | 16,0 | - | - | - |
| Максимальная высота перемещения груза, м | 7,5 | 9,2 | 10 | 10 | 26 | 11,6 | 45 |
| Продолжительность цикла при работе с поворотом на 90° в породах IV категории, с | 25 | 26 | 38 | 32 | 50 | 30 | 60 |

Таблица 11.2 - Роторные экскаваторы

| Параметры | Марка экскаватора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭРГ-1250.ОЦ | ЭРГ-1250 | ЭРП-2500 | ЭРП-5250 |
| Номинальная / максимальная производительность по рыхлой массе, м /ч | 1250/2100 | 1660/2500 | 2500 | 5250 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,19 | 0,4 | 0,33 | 0,6 |
| Число ковшей (режущих кромок) | 10 | 10 | 18 | 22 |
| Частота вращения ротора, мин | 28 | 8,5 | 5-7,8 | 5-6,5 |
| Число разгрузок в минуту | 280 | 85 | 90-140 | 110-143 |

Таблица 11.З. Бульдозеры

| Марка бульдозера | Мощность двигателя, кВт | Длина лемеха (H), м | Высота лемеха (L), м |
| --- | --- | --- | --- |
| Д-271 | 74 | 3,03 | 1,1 |
| Д-494 | 74 | 3,03 | 1,1 |
| Д-492 | 79 | 3,94 | 0,8 |
| Д-521 | 103 | 3,35 | 1,35 |
| Д3-110А, Д3-110В | 117 | 4,12 | 1,18 |
| Д3-109, Д3-109Б | 117 | 4,12 | 1,0 |
| Д3-120 | 117 | 3,22 | 1,3 |
| Д-533 | 121,3 | 3,94 | 0,8 |
| Д-535 | 121,3 | 2,56 | 0,8 |
| Д-275 | 132 | 3,35 | 1,38 |
| Д-522 | 132 | 4,43 | 1,2 |
| Д3-35С | 132 | 3,64 | 1,48 |
| Д-384 | 220 | 4,5 | 1,2 |
| Д-385 | 220 | 5,5 | 1,4 |
| Д3-118, Д3-34Б | 220 | 4,31 | 1,55 |
| Д3-121 | 220 | 4,31 | 1,3 |
| Д-59С | 242 | 4,73 | 1,75 |

Приложение 12

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала, перемещаемого бульдозером

| Марка бульдозера, мощность | Выделение пыли при крепости пород, , г/т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь |  | Порода |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| ДЗ 110А, 117 квт | 1,00 | 1,25 | 0,66 | 0,85 | 1,18 | 1,85 |
| ДЗ-35С, 132,5квт | 1,15 | 1,45 | 0,70 | 0,91 | 1,23 | 1,93 |
| ДЗ-118, 221 квт | 1,20 | 1,50 | 0,74 | 0,93 | 1,30 | 2,11 |
| Бульдозеры с мощностью двигателя менее 117 квт | 1,00 | 1,25 | 0,66 | 0,85 | 1,18 | 1,85 |

Приложение 13

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Коэффициенты разрыхления горной массы и экскавации

| Категория пород по трудности экскавации | Плотность породы в массиве, у, т/м3 | Коэффициент разрыхления горной массы, Кр | Коэффициент экскавации для типа экскаваторов, Кэ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая лопата (ЭКГ) | драглайн (ЭШ) |
| 1 | 1,6 | 1,15 | 0,91 | 0,83 |
| 2 | 1,8 | 1,25 | 0,84 | 0,75 |
| 3 | 2,0 | 1,35 | 0,70 | 0,65 |
| 4 | 2,5 | 1,50 | 0,60 | 0,58 |

Приложение 14

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Значение коэффициента призмы волочения Кn

| Наименование пород | Отношение Н/ L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| Связанные породы I и II категорий | 1.45 | 1.25 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
| Несвязанные породы | 0.87 | 0.835 | 0.80 | 0.77 | 0.67 |

Приложение 15

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельные выбросы загрязняющих веществ дизельными двигателями бульдозеров

| Марка бульдозера | Загрязняющие вещества | Удельный выброс ЗВ , кг/ч, при режиме работы |  |  | Удельные усредненные выбросы ЗВ с учетом работы двигателей при различных режимах, , кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холостой ход | 40% мощности | максимальная мощность |  |
| Д3 110А (100)* | оксид углерода, СО | 0,137 | 0,205 | 0,342 | 0,246 |
|  | оксиды азота, NOx | 0,054 | 0,133 | 0,351 | 0,204 |
|  | углеводороды, СН | 0,072 | 0,214 | 0,275 | 0,210 |
|  | сажа, С | 0,003 | 0,019 | 0,044 | 0,026 |
| ДЗ-35С (150) | оксид углерода, СО | 0,158 | 0,238 | 0,396 | 0,285 |
|  | оксиды азота, NOx | 0,061 | 0,153 | 0,398 | 0,233 |
|  | углеводороды, СН | 0,137 | 0,239 | 0,308 | 0,246 |
|  | сажа, С | 0,006 | 0,030 | 0,061 | 0,038 |
| ДЗ-118 (250) | оксид углерода, СО | 0,201 | 0,302 | 0,504 | 0,363 |
|  | оксиды азота, NOx | 0,079 | 0,198 | 0,515 | 0,301 |
|  | углеводороды, СН | 0,180 | 0,315 | 0,415 | 0,328 |
|  | сажа, С | 0,017 | 0,049 | 0,112 | 0,068 |
| Примечание (*) - В скобках указан тяговый класс, кН. |  |  |  |  |  |

Приложение 16

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Распределение времени работы двигателей бульдозеров дол. ед.

| Режим работы | Холостой ход | 40% мощности | Максимальная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля времени работы, | 0,2 | 0,4 | 0,4 |

Приложение 17

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Зависимость коэффициента B’ от высоты пересыпки

| Высота падения материала, м | Коэффициент B’ |
| --- | --- |
| 0,5 | 0,4 |
| 1,0 | 0,5 |
| 1,5 | 0,6 |
| 2.0 | 0,7 |
| 4,0 | 1,0 |
| 6,0 | 1.5 |
| 8,0 | 2,0 |
| 10,0 | 2,5 |

Приложение 18

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Зависимость коэффициента К4 от степени защищенности узла

| Степень защищенности узла | Значения коэффициента К4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | без применения загрузочного рукава | с применением загрузочного рукава |
| Склады, хранилища, открытые с 4-х сторон1 | 1,0 | 0,01 |
| с 3-х сторон1 | 0,5 | 0,005 |
| с 2-х сторон полностью или частично1 | 0,3 | 0,003 |
| с 2-х сторон частично1 | 0,2 | 0,002 |
| с 1-й стороны1 | 0,1 | 0,001 |
| Закрыт с 4-х сторон2 | 0,005 | 0,00005 |
| Примечания 1 - коэффициенты, учитывающие местные условия при статическом хранении. 2 - при переводе неорганизованных источников узла пересыпки в организованные при отсутствии аспирации считать выброс пыли в атмосферу до 30% от нормативного показателя при аспирации узла. |  |  |

Приложение 19

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельное пылевыделение при работе самоходных дробильных установок

| Наименование агрегата | Удельное пылевыделение, , г/т |
| --- | --- |
| СДА-300 - без средств пылеулавливания - с использованием пылеулавливающей установки | 2,04 0,39 |
| СДА-1000 - без средств пылеулавливания - с использованием системы пылеулавливания | 4,50 2,25 |
| ДПА-2000 - без средств пылеулавливания - с использованием системы пылеулавливания | 6,45 1,50 |

Приложение 20

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельные выбросы загрязняющих веществ дизельными двигателями автомобилей

| Марка автомобиля и двигателя, грузоподъемность | Загрязняющие вещества | Удельные выбросы ЗВ дизельными двигателями автомобилей, , кг/ч |  |  | Удельные усредненные выбросы ЗВ с учетом работы двигателей при различных режимах, , км/ч, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холостой ход | 50% мощности | максимальная мощность |  |
| БелАЗ-7540 (ЯМЗ-240 ПМ2), 30т | Оксид углерода, СО | 0,160 | 0,219 | 0,519 | 0.339 |
|  | Оксиды азога, NOx | 0,115 | 0,963 | 1,767 | 1,018 |
|  | Углеводороды, СН | 0,044 | 0,087 | 0,161 | 0,106 |
|  | Сажа, С | 0,005 | 0,024 | 0,052 | 0,030 |
| БелАЗ-7548 (ЯМЗ-8401.10-02), 42т | Оксид углерода, СО | 0,190 | 0,261 | 0,617 | 0,403 |
|  | Оксиды азота, NOx | 0,130 | 1,148 | 2,105 | 1,211 |
|  | Углеводороды, СН | 0,052 | 0,104 | 0,192 | 0,126 |
|  | Сажа, С | 0,009 | 0,034 | 0,052 | 0,033 |
| БелАЗ-7549 (6ДМ-21А), 80г | Оксид углерода, СО | 0,371 | 0,488 | 0,895 | 0,636 |
|  | Оксиды азота, NOx | 0,254 | 2,148 | 3,398 | 2,012 |
|  | Углеводороды, СН | 0,098 | 0,195 | 0,358 | 0,235 |
|  | Сажа, С | 0,017 | 0,053 | 0,116 | 0,069 |
| БелАЗ-7512 (8ДМ-21А), 120т | Оксид углерода, СО | 0,494 | 1,081 | 1,108 | 0,868 |
|  | Оксиды азота, NOx | 0,363 | 2,660 | 4,876 | 2,828 |
|  | Углеводороды, СН | 0,121 | 0,242 | 0,443 | 0,291 |
|  | Сажа, С | 0,023 | 0,079 | 0,144 | 0,088 |
| БелАЗ-75215 (124Н1А 26/26), 180т | Оксид углерода, СО | 0,874 | 1,413 | 1,961 | 1,466 |
|  | Оксиды азота, NOx | 0,642 | 4.706 | 8,605 | 4.993 |
|  | Углеводороды, СН | 0,214 | 0,427 | 0,804 | 0,524 |
|  | Сажа, С | 0,069 | 0,139 | 0,255 | 0,167 |

Приложение 21

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Распределение времени работы двигателей автомобилей при различных режимах, %

| Вид транспорта | Холостой ход | 50% мощности | Максимальная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобили | 37-40 | 13-15 | 45-50 |
| Дизель-троллейвоз | 70-80 | 7-10 | 15-20 |

Приложение 22

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельные выбросы загрязняющих веществ дизельными двигателями тепловозов и тяговых агрегатов

| Марка тягового агрегата или тепловоза, двигателя | Загрязняющие вещества | Удельные выбросы ЗВ дизельными двигателями автомобилей, , кг/ч |  |  | Удельные усредненные выбросы ЗВ с учетом работы двигателей при различных режимах, , км/ч, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холостой ход | 50% мощности | максимальная мощность |  |
| ОПЭ-1 (14ДГУ) | Оксид углерода, СО | 0,442 | 1,603 | 2,714 | 1,169 |
|  | Оксиды азога, NOx | 0,383 | 6,105 | 10,829 | 3,807 |
|  | Углеводороды, СН | 0,081 | 0,642 | 1,085 | 0,412 |
|  | Сажа, С | 0,027 | 0,208 | 0,353 | 0,134 |
| ТЭМ-7, ТЭМ-7А (12-26ДГ) | Оксид углерода, СО | 0,424 | 1,508 | 2,574 | 1,115 |
|  | Оксиды азота, NOx | 0,313 | 6,139 | 10,666 | 3,885 |
|  | Углеводороды, СН | 0,034 | 0,603 | 1,070 | 0,385 |
|  | Сажа, С | 0,011 | 0,193 | 0,347 | 0,124 |

Приложение 23

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Распределение времени работы двигателей тепловозов и тяговых агрегатов, %

| Марка тепловоза или тягового агрегата | Холостой ход | 20-30% мощности | Максимальная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПЭ-1 | 55-60 | 20-23 | 20-22 |
| ТЭМ-7, ТЭМ-7А | 45-50 | 42-45 | 8-12 |

Приложение 24

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельное выделение пыли на автодорогах при движении автомобилей, кг/км

| Тип покрытия дороги | Породная пыль |  |  |  |  | Угольная пыль |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БелАЗ 7540 (30)* | БелАЗ 7548 (42) | БелАЗ 7549 (80) | БелАЗ 7512 (120) | БелАЗ 75215 (180) | БелАЗ 7540 (30) | БелАЗ 7548 (42) | БелАЗ 7549 (80) | БелАЗ 7512 (120) | БелАЗ 75215 (180) |
| Щебеночное | 0,36 | 0,42 | 0,59 | 0,79 | 1,04 | 0,73 | 0,86 | 1,01 | 1,41 | 2,20 |
| Грунтово-щебеночное и грунтово-гравийное | 0,53 | 0,61 | 0,72 | 0,99 | 1,31 | 0,92 | 1,08 | 1,28 | 1,94 | 2,74 |
| Грунтовая на отвале | 0,71 | 0,85 | 1,01 | 1,38 | 1,84 | 1,30 | 1,53 | 1,80 | 2,66 | 3,85 |
| Грунтовая в забое | 0,9 | 1,06 | 1,26 | 1,71 | 2,25 | 1,59 | 1,87 | 2,2 | 3,29 | 4,73 |
| Примечание (*) - В скобках указана грузоподъемность автомобиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 25

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Значения коэффициента, учитывающего среднюю скорость движения автосамосвалов, Кс

| Средняя скорость движения, км/ч | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кс | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |

Приложение 26

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Эффективность средств пылеподавления

| Источники выделения пыли | Способ пылеподавления | Оборудование и средства пылеподавления | Эффективность пылеподавления, |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | Гидрообеспыливание автодорог: водой вяжущими | ПМ-130,СПА, УМП-1М, АОП-35, АВР, УНП-1 | 0,65-0,9 |
|  |  |  | 0,9-0,98 |
| Конвейерный транспорт | Укрытие узлов перегрузки, аэрация | Системы сухого обеспыливания | 0,75-0,8 |
|  | Орошение узлов перегрузки | Система орошения, пеногенераторы | 0,85-0,9 |
| Железнодорожный транспорт | Гидрообеспыливание узлов загрузки | Гидрообеспыливание | 0,85-0,9 |
|  | Орошение поверхности горной массы в вагонах растворами КНЦ, полиакриламида, латексами | Система орошения | 0,97-1,0 |

Приложение 27

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Значения площади поверхности материала в кузове автосамосвала, м

| Марка автомобиля | БелАЗ-7540 | БелАЗ-7548 | БелАЗ-7549 | БслАЗ-7512 | БелАЗ-752 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности, S, м2 | 14 | 17 | 31 | 42 | 52 |

Приложение 28

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Значения площади поверхности материала в одном думпкаре (вагоне)

| Думпкар, вагон | ВС-60 | ВС-85 | 2ВС-105 | ВС-145 | ПС-63 | ПС-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности, S1, м2 | 33,4 | 38 | 48,5 | 59,3 | 34,9 | 42,9 |

Приложение 29

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Значения коэффициента, учитывающего скорость обдува материала, Kоб

| Скорость обдува, Vоб, м/с | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, Коб | 1 | 1,13 | 1,26 | 1,38 | 1,5 | 1,62 | 1,74 | 1,8 |

Приложение 30

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Количество загрязняющего вещества, образующегося при сгорании единицы массы горючих элементов () и средний расход горючих элементов на образование загрязняющих веществ ()

| Показатели | Оксид углерода | Диоксид серы | сероводород | Оксиды азота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ,т/т | 2,33 | 2,0 | 1,06 | 2,71 |
| ,% | 4,62 | 7,48 | 3,76 | 0,0035 |

Приложение 31

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельные величины выделения твердых частиц при сушке угля на ОФ

| Производственное объединение | Удельная величина выделения твердых частиц, , кг/т |
| --- | --- |
| Карагандауголь | 11,8 |

Приложение 32

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Удельные величины выделения твердых частиц при сушке угля на БФ

| Производственное объединение | Удельная величина выделения твердых частиц, . кг/т |
| --- | --- |
| Средазуголь | 11,7 |

Приложение 33

к Методическим указаниям

расчета выбросов вредных веществ

предприятиями угольной промышленности

Примеры расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Пример 1 - Расчет выбросов твердых частиц при буровых работах.

При работе бурового станка, не оснащенного системой пылеулавливания, диаметр буримых скважин равен 0,25 м, скорость бурения - 12,0 м/ч.

Годовое количество рабочих часов бурового станка составляет 520 часов.

| № п/п | Характеристики, обозначения, расчет | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр буримых скважин, d | м | 0,25 |
| 2 | Скорость бурения, | м/ч | 12,0 |
| 3 | Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы, q | кг/м3 | 1,3 |
| 4 | Годовое количество рабочих часов установки, Т | ч/год | 520 |
| 5 | Время вспомогательных операций при бурении, t2 | мин/м | 3 |
| 6 | Коэффициент, учитывающий влажность выбуриваемого материала, К5 |  | 1,0 |
| 7 | Результаты промежуточных расчетов |  |  |
|  | (по формуле 3.3) | м/ч | 7,5 |
|  | V (по формуле 3.2) | м3/ч | 0,368 |
| 8 | Количество твердых частиц, выделяющихся при работе бурового станка |  |  |
|  | (по формуле 3.1) | т/год | 0,249 |
|  | (по формуле 3.4) | г/с | 0,133 |

Пример 2 - Расчет выбросов вредных веществ при взрывных работах.

Количество взрывчатки, используемой при производстве одного взрыва, составило 1,3 т, в том числе: аммонита ПЖВ - 0,19 т, аммонита 6 ЖВ - 0,89 т, гранулотола - 0,18 т, граммонита 30/70 - 0,05 т. Объем взорванной массы равен 5800 м3. При взрывных работах применялись средства пылеподавления.

| № п/п | Характеристики, обозначения, расчет | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество взорванного взрывчатого вещества, А | т | 1,3 |
| 2 | Объем взорванной горной массы, Vrм | м3 | 5900 |
| 3 | Удельный расход взрывчатого вещества на 1 м3 взорванной массы qn (по Приложению 6) | кг/м3 | 0,1 |
| 4 | Удельное выделение вредных веществ при взрыве 1 т взрывчатых веществ, (по Приложению 5): |  |  |
|  | Удельное выделение оксида углерода (по Приложению 5) аммонита ПЖВ аммонита 6 ЖВ гранулотола граммонита 30/70 | т/т т/т т/т т/т | 0,022 0,022 0,022 0,030 |
|  | Удельное выделение оксидов азота (по Приложению 5) аммонита ПЖВ аммонита 6 ЖВ гранулотола граммонита 30/70 | т/т т/т т/т т/т | 0,0025 0,0025 0,0015 0,0014 |
| 5 | Количество взорванных различного вида взрывчатых веществ, А А1 аммонита ПЖВ А2 аммонита 6 ЖВ А3 гранулотола А4 граммонита 30/70 | т т т т | 0,19 0,89 0,18 0,05 |
| 6 | Эффективность средств пылеподавления, η (по Приложению 7) | дол. ед | 0,55 |
| 7 | Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при взрыве, г/с: |  |  |
|  | (по формуле 4.6) | г/с | 35,4 |
|  | (по формуле 4.5) | г/с г/с г/с г/с | 1,57 7,01 1,49 0,56 |
|  | (по формуле 4.5) | г/с г/с г/с г/с | 0,18 0,49 0,09 0,03 |
| 8 | Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при взрывах за год, (по формуле 4.4) | т/год | 0,042 |
| 9 | Количество оксида углерода и оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу за год, т/год: |  |  |
|  | (по формуле 4.2) | т/год | 0,0132 |
|  | (по формуле 4.2) | т/год | 0,00095 |

Пример 3 - Расчет выбросов твердых частиц при погрузочно-разгрузочных работах.

Погрузка угля осуществляется открытым ленточных конвейером, ширина которого - 1,8 м, длина - 200 м, годовое количество рабочих часов - 500, высота пересыпа -2 м. Количество отгружаемого угля влажностью 7% составляет 110000 т/год, максимальное количество отгружаемого угля в течение часа - 300 т. Пылеподавление при перегрузке угля не применяется. Для местности, где расположен пункт погрузки, характерна часто повторяемая скорость ветра 4,5 м/с.

| № п/п | Характеристики, обозначения, расчет | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент, учитывающий влажность породы, К5 (из Приложения 2) |  | 1,0 |
| 2 | Коэффициент, учитывающий скорость ветра, К3 (из Приложения 9) |  | 1,2 |
| 3 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, К4 (из Приложения 18) |  | 1,0 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, B’ (из Приложения 17) |  | 0,7 |
| 5 | Удельное выделение твердых частиц с тонны перегружаемого угля, | г/т | 3,0 |
| 6 | Эффективность применяемых средств пылеподавления, η1 | дол. ед | 0 |
| 7 | Количество перегружаемого угля, Пг | т/год | 110000 |
| 8 | Максимальное количество перегружаемого угля, Пч | т/ч | 300 |
| 9 | Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: |  |  |
|  | (по формуле 5.14) = 3,01100001,01,20,71,0(1-0) 10-6 | т/год | 0,28 |
|  | (по формуле 5.15) | г/с | 0,21 |

Пример 4а - Расчет выбросов загрязняющих веществ от горящих породных отвалов шахты.

| № п/п | Характеристики, обозначения, расчет | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество породы, попадающее в отвал | т/год | 45000 |
| 2 | Содержание угля в породе, | % | 10 |
| 3 | Содержание горючих компонентов в добываемом угле (): | % % % % | 59,5 0,5 4,0 1,5 |
| 4 | Содержание горючих компонентов в отвальной массе, : = 59,51010-2 | % | 5,95 |
|  | = 0,51010-2 | % | 0,05 |
|  | = 4,01010-2 | % | 0,4 |
|  | = 1,51010-2 | % | 0,15 |
| 5 | Количество загрязняющих веществ, выделяемых горящим породным отвалом шахты,: =1,12,33450005,954,6210-4 | т/год | 317,0 |
|  | =1,12450000,057,4810-4 | т/год | 3,7 |
|  | =1,11,06450000,43,7610-4 | т/год | 7,9 |
|  | =1,12,71450000,150,003510-4 =0,80,008 =0,130,008 | т/год т/год т/год | 0,007 0,006 0,001 |

Пример 4б - Расчет выбросов загрязняющих веществ от горящих породных отвалов разреза.

Общее количество отвалов на разрезе - 2 ед., из них 1 горящий действующий (горел весь год).

| № п/п | Характеристики, обозначения, расчет | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добыча угля, А | т/год | 7000000 |
| 2 | Потери угля, | % | 1,5 |
| 3 | Содержание горючих компонентов в добываемом угле (): | % % % % | 58,7 0,3 4,2 1,9 |
| 4 | Общее количество породы, выдаваемой в отвалы в целом по разрез, | т/год | 70000000 |
| 5 | Количество породы, поступившей на 1 горящий взрыв, | т/год | 30000000 |
| 6 | Выбросы загрязняющих веществ составят: =1,12,3358,770000001,5(30000000/70000000)4,6210-6 | т/год | 3128 |
|  | =1,120,370000001,5(30000000/70000000)7,4810-6 | т/год | 22,2 |
|  | =1,11,064,270000001,5(30000000/70000000)3,7610-6 | т/год | 82,9 |
|  | =1,12,711,970000001,5(30000000/70000000)0,003510-6 =0,80,09 =0,130,09 | т/год т/год т/год | 0,09 0,07 0,012 |

Пример 5 - Расчет выбросов вредных веществ от открытых складов угля.

Количество угля влажностью 6%, поступающего на открытый со всех сторон склад, составляет 60000 т/год, максимальное количество угля, поступающее на склад в течение часа - 7,0 т. Высота пересыпа - 1,5 м, площадь основания штабелей угля - 1000м2.

Пылеподавление на данном складе не применяется. Для местности, где расположен склад, характерна часто повторяющаяся скорость ветра 6 м/с.

| № п/п | Характеристики, обозначения, расчет | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент, учитывающий влажность породы, К5 (из Приложения 2) |  | 1,0 |
| 2 | Коэффициен6т, учитывающий скорость ветра, К3 (из Приложения 9) |  | 1,4 |
| 3 | Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, B’ (из Приложения 17) |  | 0,6 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, К4 (из Приложения 18) |  | 1,0 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого угля, К6 |  | 1,45 |
| 6 | Коэффициент измельчения горной массы, |  | 0,1 |
| 7 | Удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности штабеля угля, | кг/(м2·с) | 1,010-6 |
| 8 | Удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, qn | г/т | 0,32 |
| 9 | Удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого материала экскаватором марки ЭШ-20 65, (из Приложения 8); | г/м3 | 14,4 |
| 10 | Площадь основания штабелей угля склада, Sш | м2 | 1000 |
| 11 | Количество разгружаемого (перегружаемого) материала, Пг | т/год | 60000 |
| 12 | Максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала, | т/час | 7,0 |
| 13 | Объем перегружаемого материала за год экскаваторами марки ЭШ-20 65, | м3 | 100 |
| 7 | Количество дней с устойчивым снежным покровом, | дн. | 62 |
| 14 | Количество дней с осадками в виде дождя, (формула 7.3) | дн. | 15 |
| 15 | Эффективность применяемых средств пылеподавления, η1 | дол.ед | 0 |
| 16 | Количество твердых частиц, выделяющихся при разгрузке угля на склад: |  |  |
|  | (формула 5.14) | т/год | 0,016 |
| 17 | Количество твердых частиц, выделяющихся при отгрузке угля со склада: |  |  |
|  | (формула 5.1) | т/год | 0,002 |
| 18 | Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности открытых складов угля: |  |  |
|  | (формула 8.2) | т/год | 5,05 |
| 19 | Количество твердых частиц, выделяющихся от открытых складов угля: |  |  |
|  | (формула 8.1) | т/год | 5,068 |
| 20 | Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу склада, |  |  |
|  | (формула 5.15), (формула 5.4), (формула 8.5) | г/с г/с г/с | 0,00052 0,56 0,203 |
|  | (формула 8.3), (формула 8.4) | г/с г/с | 0,20352 0,763 |
| 21 | За максимальный выброс берется наибольшее значение выброса пыли, рассчитанного по формулам (8.3) и (8.4) | г/с | 0,763 |

Пример 6 - Расчет выбросов вредных веществ при сушке угля на ОФ и БФ.

ЦОФ «Восточная» ПО «Карагандауголь». В работе два сушильных барабана. Аспирационная система В-IIМ.

| № п/п | Характеристики, обозначения, расчет | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет выбросов от сушильных барабанов |  |  |  |
| 1 | Концентрация пыли перед последней ступенью очистки, С: |  |  |
|  | Первого сушильного агрегата С1 | г/н.м3 | 8,41 |
|  | Второго сушильного агрегата С2 | г/н.м3 | 7,55 |
| 2 | Объем газов, поступающих на последнюю ступень очистки: |  |  |
|  | Первого сушильного агрегата V1 | н.м3/ч | 73800 |
|  | Второго сушильного агрегата V2 | -"- | 82980 |
| 3 | Фактический производительность: |  |  |
|  | Первого сушильного агрегата Qф1 | т/ч | 92,9 |
|  | Второго сушильного агрегата Qф2 | -"- | 99,0 |
| 4 | Количество угля, высушенного за год: |  |  |
|  | Первого сушильного агрегата Qсух1 | т/год | 630600 |
|  | Второго сушильного агрегата Qсух2 | -"- | 562460 |
| 5 | Степень улавливания твердых частиц в последней (санитарной) ступени очистки: |  |  |
|  | Первого сушильного агрегата η1 | дол/ед | 0,954 |
|  | Второго сушильного агрегата η2 | -"- | 0,960 |
| 6 | Удельное выделение пыли (по формуле 9.2): |  |  |
|  | - Для первого сушильного агрегата | кг/т | 6,68 |
|  | - Для второго сушильного агрегата | кг/т | 6,33 |
| 7 | Количество отходящей пыли, (по формуле 9.1) |  |  |
|  |  | т/год | 7772,77 |
| 8 | Количество уловленной пыли, (по формуле 9.3) |  |  |
|  |  | т/год | 7436,61 |
| 9 | Количество образующейся пыли, (по формуле 9.7) |  |  |
|  | для 1-го агрегата | г/с | 172,40 |
|  | для 2-го агрегата | г/с | 174,10 |
| Расчет выбросов от аспирационной системы В-IIМ |  |  |  |
| 1 | Концентрация пыли в отходящем воздухе, С | г/н.м3 | 0,66 |
| 2 | Объем отходящих газов (производительность установки), V | н.м3/ч | 27500 |
| 3 | Годовое количество рабочих часов установки, Т | ч/год | 3219 |
| 4 | Количество отходящей пыли, (по формуле 9.8) |  |  |
|  | =0,6627500321910-6 | т/год | 58,42 |
| 5 | Количество отходящей пыли, (по формуле 9.11) |  |  |
|  |  | г/с | 5,04 |