Приложение №   к приказу

Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

1 Общие положения

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий, приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентрации загрязняющих веществ в воздухе с целью его предотвращения.

Прогноз загрязнения атмосферы и регулирование выбросов являются важной составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна. Эти работы особенно необходимы в городах с относительно высоким средним уровнем загрязнения воздуха, где принятие кардинальных мер по его снижению требует больших финансовых и материальных затрат, а эффект от регулирования выбросов может быть практически незамедлительным.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, имеющие стационарные источники выбросов, расположение в населенных пунктах, где подразделениями Казгидромета проводятся или планируется проведение прогнозирования НМУ.

Мероприятия по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ являются обязательной составной частью ведомственных проектов ПДВ, при разработке которых, следует руководствоваться «Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для предприятия». Мероприятия по временному сокращению выбросов по каждому предприятию, имеющему источники выбросов, согласовываются с территориальными подразделениями уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляют с помощью инструментальных, балансовых и других методов.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляют прогностические подразделения Казгидромета в соответствии с «Руководством по прогнозу загрязнения воздуха», действующим на момент выполнения прогнозирования.

Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводят территориальные подразделения Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

2. Основные принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций загрязняющих веществ. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект. С этой целью используют формулы для расчета максимальной концентрации примесей в воздухе (Сm), которые приведены в «Методике расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».

Для горячих выбросов:

. (1)

Для холодных выбросов:

, (2)

| где | η | - | безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | - | коэффициент, зависящий от климатических условий; |
|  | Е,m,n | - | безразмерные коэффициенты, связанные с особенностями поступления выбросов в атмосферу; |
|  | M | - | количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с; |
|  | H | - | высота источника над уровнем земли, м; |
|  | D | - | диаметр устья источника, м; |
|  | N | - | количество одинаковых источников выбросов; |
|  | V | - | объем поступающих в атмосферу газов из источников, м3/с; |
|  | ΔΤ | - | разность между температурой выбрасываемых газов (Тг) и окружающего воздуха (Тв), оС. |

Из формул (1) и (2) видно, что Сm значительно уменьшаются с увеличением высоты трубы, особенно в случае горячих выбросов. Следовательно, в периоды НМУ при прочих равных условиях, необходимо, в первую очередь, сокращать низкие выбросы.

Концентрация примесей зависит от числа труб (N), через которые поступают в атмосферу заданное количество вредных веществ. Эта зависимость особенно существенна для случая холодных выбросов, для которых Сm прямо пропорциональна N. В связи с этим, при наступлении НМУ следует в первую очередь снижать выбросы, поступающие в атмосферу из большого числа мелких источников. Значение Сm уменьшается с увеличением перегрева исходящих газов ΔΤ по отношению к окружающему воздуху. Чем холоднее выбросы, тем более эффективным для уменьшения приземных концентраций является их кратковременное сокращение.

Для эффективного предотвращения повышения уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует, в первую очередь, сокращать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

1 мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;

2 мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств. В связи с этим их следует, главным образом разрабатывать непосредственно на предприятиях;

3 осуществление разработанных мероприятий, по возможности, не должно сопровождаться сокращением производства. Такое сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается только в весьма редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика.

Соблюдение указанных принципов способствует практическому осуществлению мероприятий по регулированию выбросов и предотвращению роста концентраций в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

3. Составление предупреждений о повышении уровня загрязнения воздуха

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Казгидромета. Применяют два вида предупреждений о возможном формировании повышенного уровня загрязнения воздуха: от отдельных источников и по городу в целом.

В первом случае предупреждения связаны с ростом концентрации примесей в воздухе, создаваемых выбросами одного или группы отдельных источников; во втором - с ростом общегородского загрязнения воздуха. Предупреждения составляются наряду с ежедневными прогнозами загрязнения атмосферы при возникновении угрозы значительного роста концентраций. Они передаются на предприятия, являющиеся источниками загрязнения приземного воздуха и территориальным подразделениям Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Предупреждения составляются с учетом возможного наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым соответствуют три режима работ предприятий в периоды НМУ. Категории опасности и в соответствии с ними режимы работы предприятий в каждом конкретном городе устанавливают и корректируют территориальные подразделения Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с привлечением соответствующих подразделений Казгидромета. Основой для составления предупреждений являются ожидаемые НМУ, которым соответствуют определенные уровни загрязнения воздуха.

В общем случае предупреждение дается, когда ожидается уровень загрязнения воздуха, превышающий величину максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК).

Если в городе превышение ПДК наблюдается часто, то составление предупреждений проводится при ожидаемом относительно высоком уровне загрязнения воздуха, соответствующем установленным НМУ. Для случая отдельного источника такому уровню соответствует Сm - расчетная максимальная концентрация примеси, имеющая место при отсутствии НМУ.

Предупреждение третьей степени, с которыми связаны наиболее серьезные мероприятия по регулированию выбросов, составляются только в тех городах, где максимальные концентрации хотя бы по одной из примесей превышают 5 ПДК.

3.1 Составление предупреждений для отдельных источников

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха для отдельных источников выбросов вредных веществ в атмосферу составляются, когда ожидаются НМУ, при которых максимальные концентрации примесей в воздухе, создаваемые источником или группой источников, могут превышать Сm. Для данного случая к НМУ относятся:

- приподнятая инверсия выше источника;

- штилевой слой ниже источника;

- туманы.

В документе «Методические указания по составлению прогноза загрязнения воздуха в городах Республики Казахстан» приводятся комплексы НМУ для отдельных источников, которые включают также и направления ветра, определяющие перенос примесей со стороны предприятий на жилые кварталы, их вынос на районы со сложным рельефом или с плотной застройкой, а также максимальное наложение выбросов.

Предупреждения для отдельных источников составляют независимо от того, расположен ли источник в окружении большого числа предприятий или он изолирован. Предсказываются и учитываются на основании расчетов только те концентрации, которые создаются обслуживаемым предприятием.

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается один из приведенных комплексов НМУ, при этом ожидаются (обнаруживаются) концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК; второй степени - при осуществлении двух таких комплексов одновременно (например, если при опасной скорости ветра ожидается приподнятая инверсия в сочетании с неблагоприятным направлением ветра), когда ожидаются (обнаруживаются) концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК. Предупреждение третьей степени составляется в случае, когда после передачи предупреждения второй степени опасности поступающая информация показывает, что при сохраняющихся метеорологических условиях принятые меры не обеспечивают необходимую чистоту атмосферы, при этом ожидаются (обнаруживаются) концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.

Если обслуживаемое предприятие расположено в городе, где отсутствуют измерения концентраций примесей в воздухе, то предупреждения третьей степени не составляются.

Неблагоприятные метеоусловия отличаются для источников с различными параметрами выбросов. Поэтому предупреждения должны составляться для каждого источника в отдельности. При большом количестве обслуживаемых объектов в городе источники следует разделить на группы в соответствии с действием НМУ на выбросы, осуществляемые этими источниками. Чаще всего они могут быть разделены на 3 группы:

- высокие с горячими выбросами;

- высокие с холодными выбросами;

- низкие.

Разделение выбросов на горячие и холодные осуществляется в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».

Группы источников выделяются на каждом предприятии. Составленное предупреждение относится ко всем источникам соответствующей группы, расположенным в городе или обслуживаемой территории, вместе с тем, в конкретном случае оно относится не ко всему предприятию, а только к источникам заданной группы.

Разделение на предприятиях источников выбросов на группы проводится представителями предприятий совместно с территориальными подразделениями уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, с привлечением, в случае необходимости, специалистов Казгидромета.

3.2 Составление предупреждений о повышенном уровне загрязнения воздуха по городу в целом

Предупреждения по городу, в целом, составляются в случае, когда ожидаются метеорологические условия, при которых может быть превышен относительно высокий уровень загрязнения воздуха. Рассматривается два таких уровня. Повторяемость величин загрязнения воздуха в городе, превышающих первый уровень, составляет в среднем 10%; второй уровень - 1%. При прогнозе и принятии решения о регулировании выбросов следует исходить из обобщенного показателя загрязнения по городу в целом. Можно использовать два обобщенных показателя. Одним из которых является параметр Р.

,

| где | m | - | количество измерений повышенных концентраций загрязняющих веществ, величины которых в 1,5 раза превышают среднесезонную величину (qср); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | - | общее количество измерений на всех постах города в течение дня. |

Первый уровень относительно высокого загрязнения воздуха по городу, в целом, соответствует Р = 0,35 (в отдельных городах Р = 0,30), второй уровень - Р = 0,50.

Другим обобщенным показателем загрязнения воздуха по городу, в целом, является средняя по городу и за все сроки наблюдений одного дня концентрация примеси (). Уровни относительно высокого загрязнения воздуха при этом устанавливаются на основе статистического распределения величины  с учетом 10 и 1% повторяемости ее наиболее высоких значений.

Предупреждение первой степени опасности составляется, если ожидается превышение первого уровня относительно высокого загрязнения воздуха (при использовании параметра Р, когда ожидается его величина от 0,36 до 0,50), при этом ожидаются (обнаруживаются) концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК 1,5 раза.

Предупреждение второй степени опасности составляется в двух случаях:

1 если ожидается превышение второго уровня относительно высокого загрязнения воздуха (при использовании параметра Р, когда ожидается Р>0,50) и одновременно ожидаются (обнаруживаются) концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК;

2 если после передачи предупреждения первой степени опасности поступающая информация показывает, что принятые меры не обеспечивают необходимую чистоту атмосферы.

Предупреждение третьей степени опасности составляется в случае, когда после передачи предупреждения второй степени сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы, ожидается сохранение неблагоприятного комплекса метеоусловий, при этом ожидается (обнаруживается) концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше 5 ПДК.

Если относительно высокий уровень загрязнения воздуха в городе заранее не был предсказан вследствие неправильного прогноза метеоусловий или значительного увеличения выбросов, то составляется оповещение о наступившем явлении. При этом сохраняются те же три степени опасности высокого загрязнения воздуха.

4. Определение степени необходимого снижения концентраций примесей
в воздухе и выбросов в периоды НМУ

Для определения необходимого снижения выбросов в периоды НМУ следует исходить из прогностических концентраций и тех их установленных значений, которые должны быть достигнуты в результате выполнения мероприятий.

Величину сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном городе устанавливают и корректируют территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в зависимости от специфики выбросов, особенностей рельефа, застройки города и т.д. При этом должно быть обеспечено снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по первому режиму на 15-20%, по второму на 20-40% и по третьему режиму на 40-60%.

4.1 Случай одиночных источников

Следует исходить из необходимости достижения величины Cm. Если Cm формируется на территории предприятия или в санитарно-защитной зоне, то требуется снижение концентрации, создаваемой выбросами данного источника в жилых районах до уровня, наблюдающегося при отсутствии НМУ.

Учитывается, что при возникновении комплекса неблагоприятных метеоусловий, концентрации примесей в воздухе, создаваемые выбросами данного источника, возрастают примерно в 1,5 раза, двух таких комплексов одновременно - в 3 раза.

В случае одиночного источника для достижения необходимого уровня загрязнения воздуха в таком же соотношении снижается количество выбросов.

Однако чаще всего на предприятиях имеется много источников с отличающимися параметрами выбросов, дающих неодинаковый вклад в создание приземных концентраций. С учетом этого обстоятельства для необходимого снижения концентраций примесей в воздухе может потребоваться существенно-меньшее сокращение количества выбросов в пределах данной группы источников.

Пример - Выбросы от теплоэлектростанции, расположенной в одном из городов, поступают в атмосферу из 7 труб. При этом все трубы относятся к группе источников с горячими высокими выбросами. Высота четырех труб составляет 80-100 метров. Три трубы имеют высоту 30 метров. Через эти относительно низкие трубы в атмосферу поступает около 1/4 суммарного выброса. Однако расчеты, выполненные по формуле (1), показывают, что прекращение работы котлов, подключенных к низким трубам, обеспечивает уменьшение выбросов на 1/4 и в тоже время приводит к снижению приземных концентраций сернистого газа в 5 раз, диоксида азота в 2,5 раза.

Эффект от сокращений выбросов вредных веществ в атмосферу в результате проведенных мероприятий является наибольшим при уменьшении низких неорганизованных выбросов.

Практически для решения вопроса о степени снижения выбросов на предприятии с большим количеством различных источников необходимо выполнить расчет загрязнения атмосферы, создаваемого отдельными группами источников, с учетом и без учета регулирования выбросов с использованием одной из программ («Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Республики Казахстан»). Расчеты выполняются предприятием.

При оценке неорганизованных выбросов с использованием программных продуктов необходимо учитывать следующее:

суммарные неорганизованные выбросы (г/с) с некоторого участка промплощадки условно приписываются одному, расположенному в центре участка, точечному источнику холодных выбросов (ΔΤ = 0), высотой Н = 2 м, диаметром устья D = 0,5 м, скоростью выхода газовоздушной смеси Wо = 1,5 м/с. В первую очередь учитываются мероприятия, не связанные со снижением производства и существенными изменениями технологического режима. Если такие меры не позволяют достигнуть необходимого снижения уровня загрязнения воздуха, то рассматриваются другие мероприятия, которые могут быть связаны с остановкой некоторых второстепенных производств.

Однако часто сведения о параметрах выбросов являются неполными и не позволяют выполнить соответствующие расчеты. В этом случае необходимо оценивать возможное снижение приземных концентраций примесей в результате выполнения мероприятий по регулированию выбросов с учетом снижения общего количества выбросов и высоты их поступления в атмосферу (Н).

В соответствии с формулами (1) и (2) принимается, что вклад перегретых выбросов в создание приземных концентраций обратно пропорционален Н2, холодных выбросов - Н4/3.

Как отмечалось в разделе 3, все источники выбросов данного предприятия разделяются на группы с действием неблагоприятных метеоусловий на выбросы этих источников. Для каждой группы отдельно составляются предупреждения. Оценка вклада источников в создание приземных концентраций также проводится отдельно по выделенным группам.

Рассмотрим для примера предприятие, осуществляющее горячие выбросы. Все источники выбросов здесь условно разделяются на две группы: высокие горячие и низкие.

Для случая высоких горячих выбросов рассмотрим 3 градации высот их поступления в атмосферу: 30-50, 51-100, >100 м, средние высоты этих градаций составляют 40, 75 и 120 м. Для низких выбросов также рассмотрим 3 градации высот: ≤10, 11-20, 21-29 м, со средними высотами 5, 15 и 25 метров. Сведения о вкладе выбросов на разных высотах в создание приземных концентраций отдельно для каждой из групп источников приводится в таблице 1. При этом учитывается обратно пропорциональная зависимость концентраций от Н2 (Н - геометрическая высота источника).

Таблица 1 - Оценка вклада выбросов, поступающих в атмосферу на различных высотах (Н), в создание концентраций примесей в приземном слое воздуха

| Группа источников выбросов | Градация, Н, м | Среднее, Н, м | Количество относительных единиц выброса (% от суммарного выброса данной группы источников) | Относительная концентрация примеси в приземном слое воздуха - q/q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокие горячие | >100 | 120 | 50 | 1 |
|  | 51-100 | 75 | 30 | 1,5 |
|  | 30-50 | 40 | 20 | 3,6 |
| Низкие | 21-29 | 25 | 33,33 | 1 |
|  | 11-20 | 15 | 33,33 | 2,8 |
|  | 0-10 | 5 | 33,33 | 25 |

q - наибольшая концентрация примеси, создаваемая источником одной градации высот в пределах заданной группы;

q1 - наибольшая концентрация примеси, создаваемая источниками высотой более 100 м (для случая горячих высоких выбросов) и источниками высотой 21-29 м (для случая низких выбросов).

Из таблицы 1 видно, что если при наступлении НМУ для высоких источников прекратить все выбросы на высотах 30-50 м, то суммарный выброс сократится на 20%, а приземные концентрации снизятся более, чем в 2 раза. Еще больший эффект может быть достигнут в результате учета высоты поступлений выбросов в атмосферу для случая низких источников.

Для организации регулирования выбросов в связи с предупреждением о возможном формировании высокого загрязнения воздуха в районе отдельных источников и оценки требуемого снижения выбросов с целью достижения Cm необходимо предварительно выполнить следующие работы:

1 на каждом обслуживаемом предприятии в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе 3, разделить источники на группы с близкими НМУ;

2 провести расчет поля концентраций примесей, создаваемого каждой группой источников данного предприятия без выполнения мероприятий, а также при условии их выполнения. При отсутствии возможности проведения таких расчетов определить отдельно для каждой группы источников суммарный выброс по градациям высот. Ориентировочно оценить вклад в создание приземных концентраций выбросов, поступающих в атмосферу на каждой из градаций высот;

3 оценить степень снижения концентраций примесей в воздухе за счет выполнения мероприятий;

4 на основе выполненных оценок отнести каждое мероприятие к тому или иному режиму работ при НМУ в соответствии со степенью опасности предупреждения.

Необходимое снижение концентраций достигается выбором из разработанного перечня и реальным осуществлением комплекса мероприятий по регулированию выбросов, эффективность каждого из которых оценивается заранее.

5.2 Формирование высокого загрязнения воздуха по городу в целом

Рекомендуется исходить из того, что высокий уровень загрязнения воздуха по городу в целом создается, в основном, не высокими выбросами. Условно отнесем к ним все выбросы, поступающие в атмосферу на высотах ниже 30 м от поверхности земли. Это главным образом, выбросы автотранспорта, различных открытых сжиганий на территории города (сжигание мусора и др.), низкие неорганизованные выбросы на предприятиях, выбросы мелких котельных.

При регулировании выбросов в связи с ожидаемым высоким уровнем загрязнения воздуха по городу в целом следует исходить из величины средней по всему городу и за все сроки наблюдений данного дня концентрации примеси (), которая тесно коррелируется с другими обобщенными показателями (параметр Р и др.)

При оценке необходимого снижения выбросов в связи с предупреждением о возможном повышении уровня загрязнения воздуха по городу в целом ставится задача достижения кр - критического значения . кр соответствует первому уровню относительно высокого загрязнения воздуха по городу в целом (см. раздел 3.2) и определяется следующим образом:

если предсказывается , то в качестве критического, принимается то ее значение, которое превышается в 10% случаев.;

если предсказывается параметр Р, то в качестве кр принимается то значение , которое соответствует величине Р=0,35 (в некоторых городах Р=0,30). При прогнозировании параметра Р по совокупности примесей (Рс) принимается, что каждая из примесей, входящих в Рс, вносит одинаковый вклад в создание высокой величины этого параметра.

Величина кр в случае использования параметра Р определяется в каждом городе в отдельности на основе линейной корреляции между Р и . Как и в случае отдельных источников, при решении вопроса о сокращении низких выбросов следует учитывать высоту их поступления в атмосферу (Н). Рекомендуется рассматривать три градации высот: ≤10, 11-20, 21-29 м. Оценка вклада разных выбросов в создании приземных концентраций проводится так, как это указывается в таблице 1, при этом учитывается обратно пропорциональная зависимость  от Н2.

В общем случае разделение низких выбросов по градациям высот проводится по всей территории города.

Пример - В соответствии с выполненными оценками низкие выбросы сернистого газа (в 30-метровом слое) поступают в атмосферу города следующим образом: в слое до 10 метров - 5% от общего количества низких выбросов (открытые сжигания в городе и на территории промышленных предприятий); в слое 11-20 м - 10% и в слое 21-29 м - 85%. На высотах более 10 м сернистый газ поступает в атмосферу из мелких котельных. Принимаем средние высоты указанных слоев 5, 15, 25 м. Если исходить из обратно пропорциональной зависимости концентраций от квадрата высоты (Н2), то вклад единичного выброса в создание концентраций в слое до 10 м будет в 25 раз больше, чем в слое 21-29 м, но при этом поступающее в атмосферу количество сернистого газа будет соответственно в 17 раз меньше.

Если согласно предупреждению ожидается, что концентрация какой-либо примеси в воздухе будет ниже ПДК, то задача достижения определенного уровня загрязнения воздуха данной примесью за счет снижения выбросов не ставится. При этом предусматривается только усиление контроля выбросов с целью предотвращения их повышенного поступления в атмосферу.

5. Порядок разработки мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий

Разработка мероприятий по регулированию выбросов в атмосферу осуществляется непосредственно на предприятиях, в организациях и учреждениях, являющихся источниками загрязнения атмосферы. При разработке мероприятий учитываются особенности рассеивания примесей в атмосфере и на этой основе вклад различных источников в создание концентраций примесей в приземном слое воздуха. Следует добиваться необходимого для каждого из трех режимов снижения концентраций в периоды НМУ при наименьших усилиях. Учитывается также приоритетность загрязняющих веществ.

Величину сокращения концентрации примесей в воздухе для предприятий устанавливают и в дальнейшем уточняют территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с привлечением специалистов Казгидромета. При этом учитываются: уровень фактического загрязнения воздуха в городе, технологические возможности производства, пылегазоулавливающего оборудования, особенности метеорологического режима и т.д.

Мероприятия по сокращению выбросов в периоды НМУ, могут быть общими, которые применимы на любом предприятии (Приложение А) и специфическими, относящимися к конкретным производствам (Приложение Б).

Мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются для предприятий I и II категорий, а в отдельных случаях (по рекомендации территориального подразделения Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды) и для предприятий III категории.

Ниже приводятся примеры общих мероприятий, касающиеся каждого из трех режимов работы предприятий при НМУ.

5.1 Разработка мероприятий по сокращению выбросов по первому режиму работы предприятий

Мероприятия по первому режиму должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов по первому режиму целесообразно учитывать следующие рекомендации:

усилить контроль точности соблюдением технологического регламента производства;

запретить работу оборудования на форсированном режиме;

рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

усилить контроль работы контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества; ремонтные работы, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

усилить контроль герметичности газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделений;

обеспечить усиленный контроль технического состояния и эксплуатации всех газоочистных установок;

обеспечить бесперебойную работу всех пылеочистных систем и сооружений и их отдельных элементов, не допускать в эти дни их отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонты, а также снижения производительности этих систем и сооружений;

обеспечить максимально эффективное орошение аппаратов пылегазоулавливателей, не допускать при этом увеличения каплеуноса;

проверить соответствие регламенту производства концентраций поглотительных растворов, применяемых в газоочистительных установках;

ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

необходимо подготовить к использованию запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

интенсифицировать влажную уборку производственных помещений территории предприятий, где это допускается правилами техники безопасности;

прекратить испытание оборудования, связанного с изменениями технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

обеспечить инструментальный контроль степени очистки газов в пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны.

5.2 Разработка мероприятий по сокращению выбросов по второму режиму работы предприятий

Мероприятия по второму режиму должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Мероприятия по второму режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов по второму режиму целесообразно учитывать следующие рекомендации:

снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;

в случае если начало планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением неблагоприятных метеорологических условий, следует провести остановку оборудования;

частично разгрузить технологические процессы, связанные с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу на тех предприятиях, где за счет интенсификации и использования более качественного сырья возможна компенсация отставания в периоды НМУ;

перевести котельные и теплоэлектростанции, где это представляется возможным, на газ или малосернистое и малозольное топливо, при работе с которым обеспечивается снижение выбросов вредных веществ в атмосферу;

ограничить движение и использование автотранспорта и других передвижных источников на территории предприятия и города согласно ранее разработанным схемам маршрутов;

провести внеочередные проверки автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

сократить время движения автомобилей на переменных режимах работы и запретить работу двигателей на холостом ходу;

прекратить обкатку двигателей на испытательных стендах;

принять меры по предотвращению испарения топлива;

запретить сжигание отходов производства и мусора, если оно осуществляется без использования специальных установок, оснащенных пылегазоулавливающими аппаратами;

запретить работы на холодильных установках и других установках, связанных с утечкой загрязняющих веществ.

5.3 Разработка мероприятий по сокращению выбросов по третьему режиму работы предприятий

Мероприятия по третьему режиму работы должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует осуществлять полное сокращение выбросов. Мероприятия по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения производительности предприятия.

При разработке мероприятий по сокращению выбросов по третьему режиму целесообразно учитывать следующие рекомендации:

снизить или остановить нагрузку производств, сопровождающихся значительными выделениями загрязняющих веществ;

отключить аппараты и оборудование, в которых заканчивается технологический цикл, и работа которых связана со значительным загрязнением воздуха;

остановить технологическое оборудование в случае выхода из строя газоочистных устройств (ГОУ);

запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения;

перераспределить нагрузку производств и технологических линий на более эффективное оборудование, приводящее к сокращению выбросов в атмосферу;

остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу;

запретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личные транспорт) с не отрегулированными двигателями. Состав отработанных газов не должен превышать предельно допустимые выбросы вредных веществ, указанных в ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ 21393-75, СТ РК 1433-2005;

снизить нагрузку или восстановить производства, не имеющие ГОУ;

провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов).

5.4 Разработка перспективного плана мероприятий по достижению критерия качества атмосферного воздуха

Для городов с высоким средним уровнем загрязнения (средние сезонные концентрации наблюдаются на уровне ПДК и выше), наряду с разработкой мероприятий по кратковременному снижению выбросов, необходимо разрабатывать перспективные планы мероприятий по достижению качества атмосферного воздуха. Перспективные планы также разрабатывают для городов с невысоким средним уровнем загрязнения, в которых предложенные мероприятия на период НМУ не обеспечивают снижение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе до уровней ПДК. Такие мероприятия, в первую очередь, должны быть разработаны на базе совершенствования существующих и разработки новых технологических процессов, аппаратов и процессов пылегазоочистки и включать:

усовершенствование технологических процессов и технологического оборудования с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

разработку методов рекуперации и регенерации ценных продуктов из промышленных выбросов;

разработку методов утилизации отходов промышленного производства с целью извлечения ценных продуктов из промышленных выбросов;

разработку и создание безотходных производств, предусматривающих существенное сокращение количества выбросов загрязняющих веществ;

разработку новых процессов и оборудования для очистки газов;

разработку новых и реконструкцию существующих предприятий и производств, обеспечивающих сокращение выбросов до санитарных норм;

осуществление строительства резервного газоочистного оборудования, обеспечивающего очистку газов в периоды НМУ, а также при аварийной остановке основного газоочистного оборудования.

В перспективных планах мероприятий по достижению критерия качества атмосферного воздуха должны иметь конкретные сроки выполнения с указанием источника и объемов финансирования, быть согласованы с вышестоящей организацией и контролирующими организациями в установленном порядке.

5.5 Оформление материалов по временному сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по временному сокращению выбросов оформляют в виде таблиц В.1, Г.1 и пояснительной записки. Формы таблиц и порядок их заполнения приведены в приложениях В и Г.

В пояснительной записке рассматривают следующие основные положения:

сущность технологии для каждого конкретного мероприятия с учетом выбросов загрязняющих веществ и реальных условий эксплуатации;

необходимые расчеты и обоснования мероприятий, их экономическую оценку. Экономическую оценку рекомендуется проводить только для мероприятий второго и третьего режима, связанных с сокращением производства, не компенсируемым за счет использования резервов производства при нормальных метеоусловиях;

возможный диапазон регулирования выбросов по каждому мероприятию;

перечень применяемой измерительной аппаратуры, контролирующей технологический процесс и режим работы пылегазоочистной аппаратуры;

карту-схему промплощадки с указанием точек контроля (отбора проб в периоды НМУ) с указанием диапазона концентрации загрязняющего вещества (мг/м3, г/м3) на контролируемом источнике выброса;

план-график контроля выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках в периоды НМУ;

перечень приборов, оборудования и методических документов, принимаемых для контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

наличие оборудованных точек контроля выбросов загрязняющих веществ непосредственно на источниках выбросов;

оценку степени эффективности разработанных мероприятий на периоды НМУ по каждому вредному веществу, мероприятию в отдельности (в целом по предприятию, объединению, организации). Эту оценку определяют по формулам, приведенным в разделе 6. Результаты расчетов заносят в таблицу В.1.

В целом, из пояснительной записки должно следовать:

какое количество вредных веществ выбрасывается в атмосферу, и на какое количество происходит сокращение выбросов конкретного вещества в периоды НМУ в целом по предприятию (городу);

по каким загрязняющим веществам проводится сокращение выбросов, и по каким не производится;

какое количество источников имеет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и на каком количестве источников сокращаются выбросы в периоды НМУ;

какова эффективность разработанных мероприятий для второго и третьего режимов по всем веществам (в отдельности) в целом по предприятию в соответствии с разделом 4;

экономическая оценка ущерба;

каковы необходимые средства для достижения критерия качества атмосферного воздуха в периоды НМУ.

6. Оценка эффективности мероприятий по регулированию выбросов

Оценку эффективности мероприятий на стадии разработки и при их фактическом осуществлении проводят по каждому вредному веществу (группе веществ, обладающих эффектом суммации) отдельно для каждого мероприятия и группы мероприятий. Оценку эффективности проводят по абсолютному и относительному уменьшению выбросов и на основе установления степени снижения величин расчетных и измеренных концентраций примесей в воздухе.

Для I режима регулирования выбросов осуществляются организационно-технические мероприятия, эффективность которых принимается равной 15%.

Для II и III режимов в таблицу В.1 включаются источники и вредные вещества, которые являются значимыми с точки зрения загрязнения атмосферы на границе ближайшей жилой застройки. Эффективность мероприятий по II и III режимам определяется пропорционально сокращению разовых выбросов (г/с) без проведения дополнительных расчетов полей максимальных приземных концентраций. Учитываются только те источники и вредные вещества, для которых осуществляется регулирование выбросов.

При II режиме сокращение выбросов должно составлять в дополнении к I режиму не менее 20%, при III режиме - не менее 40%.

Оценка предполагаемого снижения повторяемости в течение года концентраций выше ПДК, 3 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК, а также среднегодовой концентрации примесей за счет регулирования выбросов приводятся в Приложении Д.

6.1 Оценка эффективности мероприятий с использованием количественных показателей снижения выбросов

Оценка эффективности мероприятий на предприятии (в целом по городу) предусматривают:

- определение эффективности для каждого мероприятия;

- определение эффективности по градациям высот;

- определение эффективности, в целом, по предприятию.

Определение эффективности для каждого мероприятия (ηi, %) осуществляется по формуле:

, (3)

| где | ηi | - | степень эффективности разработанного мероприятия, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mi | - | выбросы в атмосферу загрязняющего вещества от источников, для которых разработано мероприятие, г/с; |
|  | Mci | - | сокращение выбросов в атмосферу загрязняющего вещества за счет осуществления мероприятия, г/с; |
|  | i | - | номер мероприятия. |

Результаты расчетов заносят в графу 15 таблицы В.1 (Приложение В).

Определение эффективности по градациям высот осуществляют путем обобщения величин выбросов загрязняющих веществ до, и после осуществления мероприятий от всех источников в диапазоне каждой градации высот в отдельности: 10, 11-20, 21-30, 31-50, 51-100, 101-150, >150 м. Эффективность по каждой градации высот (ηj) определяют по формуле:

, (4)

| где | ηj | - | степень эффективности мероприятий по каждой градации высот, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mj | - | суммарный выброс в атмосферу загрязняющего вещества до выполнения мероприятий в диапазоне заданной градации высот, г/с; |
|  | Mcj | - | суммарное сокращение выбросов загрязняющего вещества за счет выполнения мероприятий заданной градации высот, г/с; |
|  | j | - | номер градации высоты выбросов. |

Результаты расчетов заносят в таблицу Г.1 (Приложение Г).

Эффективность мероприятий в целом (ηi) по предприятию по каждому вредному веществу определяют по формуле:

, (5)

| где | ηi | - | степень эффективности разработанных мероприятий в целом по предприятию, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mi | - | суммарный выброс в атмосферу загрязняющего вещества до выполнения мероприятий в целом по предприятию, г/с; |
|  | Mcij | - | суммарное сокращение выбросов загрязняющего вещества за счет выполнения мероприятий в целом по предприятию, г/с; |
|  | i | - | номер загрязняющего вещества |

Результаты расчетов помещают в пояснительную записку и в таблицу Г.1 (Приложение Г).

6.2 Оценка эффективности мероприятий по расчетным концентрациям загрязняющих веществ в воздухе

Концентрация примеси в воздухе (Сm) рассчитывается по формулам (1) и (2). Если рассматривается один источник или несколько близко расположенных друг от друга источников с одинаковыми параметрами выбросов, то расчеты выполняются вручную. При наличии на предприятии большого количества источников выбросов рекомендуется рассчитывать создаваемое ими поле концентраций с использованием одной из унифицированных программ (например, унифицированная программа расчета величин концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе «Эколог»). Расчеты проводятся отдельно для каждого предприятия с учетом и без учета мероприятий по регулированию выбросов. Условно принимается, что при НМУ, по сравнению с нормальными условиями, концентрации увеличиваются в одинаковое количество раз в любой точке рассчитанного поля. Эффективность мероприятий (ηp) определяется по формуле:

, (6)

| где | ηp | - | степень эффективности разработанного мероприятия, %; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmp | - | расчетная максимальная концентрация примеси, полученная с учетом выполнения мероприятий, мг/м3; |
|  | Cm | - | расчетная максимальная концентрация, создаваемая при отсутствии мероприятия, мг/м3; |

Данные об эффективности мероприятий по градациям высот с учетом снижения количества выбросов и расчетных концентраций примесей представляются предприятиями в виде таблицы 2. Здесь одновременно показан пример расчета показателей η и ηр. Рассматривается группа низких источников (до 30 м). Предлагается, что по предприятию данной группой источников выбрасывается 100 условных единиц сернистого газа. Высоты из поступления разделены на 3 градации.

Таблица 2 - Эффективность мероприятий по сокращению выбросов

| Градация высот, м | Mj | Mcj | ηj | Cm | Cmp | ηp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤10 | 10 | 7 | 70 | 1,2 | 0,6 | 50 |
| 11-20 | 20 | 6 | 30 | 1,2 | 1,0 | 18 |
| 21-30 | 70 | 18 | 27 | 1,2 | 1,1 | 9 |
| В целом | 100 | 31 | 31 | 1,2 | 0,5 | 58 |

Обобщение мероприятий и проведение оценочных расчетов в целом по городу проводят территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с привлечением специалистов Казгидромета. После проведения расчетов можно уточнить и конкретизировать величину сокращения выбросов для всех предприятий.

6.3 Рекомендации по оценке эффективности работ по регулированию выбросов в городе в периоды НМУ на основе наблюдений за концентрациями примесей в воздухе

В случае, когда в городе на большинстве объектов сокращение выбросов в периоды НМУ осуществляется регулярно (в среднем не менее 2-3 раз в месяц), уменьшается общая повторяемость высоких концентраций, а в некоторых случаях снижается средняя концентрация примеси в воздухе в заданном городе. Степень уменьшения величин этих характеристик является показателем эффективности работ. Для оценки этой эффективности сравнивается средняя концентрация примесей и повторяемости концентраций, превышающих заданную величину, до и после организации работ по регулированию выбросов.

Снижение среднего уровня загрязнения в городе может не обнаруживаться, если количество предупреждений весьма мало. В таком случае целесообразно сравнить средние концентрации примесей в периоды неблагоприятных метеоусловий при осуществлении регулирования и при таких же условиях погоды в предыдущие годы, когда работы по прогнозу и регулированию не проводились. Если в первом случае, в среднем, концентрации ниже, чем во втором, то это указывает на эффективность прогнозирования и регулирования выбросов. Такой вид оценки может проводиться при сохранении общего количества и структуры выбросов, а также методики анализа проб воздуха.

Снижение загрязнения воздуха при неблагоприятной метеорологической ситуации может быть обнаружено, если к моменту передачи предупреждения загрязнения воздуха в городе уже достигло высокого уровня, который при сохранении неблагоприятных условий снижается в результате сокращения выбросов на предприятиях города. Это проще всего обнаруживается при использовании обобщенных показателей загрязнения воздуха в городе, в том числе используемого в прогностических подразделениях Казгидромета параметра Р.

Можно сделать вывод об эффективности данных работ и в случае, когда при наступлении НМУ вследствие сокращения выбросов обобщенный показатель загрязнения воздухе не достигает высоких значений.

Если регулирование выбросов проводится на небольшом числе объектов, то эффект может быть отмечен при анализе данных, полученных при проведении подфакельных наблюдений, а в случае их отсутствия - концентраций на тех постах, в район которых при соответствующих направлениях ветра переносятся примеси от обслуживаемых объектов. Концентрации сравниваются с данными измерений, выполненных при аналогичных метеорологических условиях до осуществления регулирования выбросов.

Эффективность работ может быть существенной при кратковременном снижении выбросов на всех основных промышленных, энергетических, отопительных, автотранспортных предприятиях, расположенных на территории города.

7. Порядок согласования мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ

Предприятия направляют разработанные мероприятия с соответствующими приложениями в территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, которые, совместно с подразделениями Казгидромета, их рассматривают, оказывают методическую помощь, согласовывают или не согласовывают мероприятия и в течение 15 дней направляют предприятиям свое заключение. В случае необходимости могут затребовать предоставления разъяснений и обоснования данных, приведенных в формулах отчетности.

При согласовании устанавливают:

наличие реального плана мероприятий и плана графика контроля выбросов вредных веществ непосредственно на источниках в периоды НМУ;

полноту составления разработанных мероприятий, обеспечивающих снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое воздуха до установленных уровней;

достоверность данных о параметрах и составе выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу;

достоверность расчетов, подтверждающих количественное сокращение выбросов загрязняющих веществ для каждого конкретного мероприятия;

достоверность расчетов, показывающих сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для второго и третьего режимов работы предприятий;

обоснование возможных минимальных нагрузок на технологическое оборудование и процессы с целью возможного регулирования выбросов в периоды НМУ;

экономическую оценку мероприятий;

наличие средств контроля технологических процессов и выбросов загрязняющих веществ на источниках и на границах санитарно-защитной зоны.

Предприятия после переработки мероприятий с учетом рекомендаций контролирующих органов направляют их на утверждение в свою вышестоящую организацию.

После утверждения мероприятий они направляются в территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и Казгидромета.

8. Порядок доведение предупреждений до заинтересованных организаций

Прогнозирование высоких уровней загрязнения, передачу предупреждений (оповещений) и их отмену осуществляют прогностические подразделения Казгидромета.

Взаимодействие подразделений Казгидромета с предприятиями и контролирующими органами по вопросам защиты атмосферы от загрязнения в периоды НМУ осуществляются по заранее разработанной схеме, утвержденной акимом города. Ниже приводится примерная схема доведения предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях, которая может корректироваться в каждом конкретном городе с учетом его специфики.

При большом количестве предприятий целесообразно организовать передачу предупреждений по местному телерадиовещанию. Для таких передач необходимо установить определенное время (два-три раза в сутки). Однако при неожиданном возникновении угрозы предупреждение может быть передано в любое время суток.

При составлении предупреждения первой степени сообщается, что «… на предприятиях, на которых проводится регулирование выбросов, с … часов (дата) источники …. группы работают по режиму один», при составлении предупреждения второй степени - «… по режиму два», третьей степени - «… по режиму три».

Наряду с сообщениями по радио, предупреждения передаются в основные предприятия, территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и городской акимат.

Если предупреждение передается непосредственно на предприятие с большим количеством источников, то сообщается следующий текст: «С … часов (дата) источники …. группы работают в режиме один (два, три)». Если предприятие представляет собой единый источник, то сообщается: «С … часов (дата) режим работы один (два, три)».

Исходя из местных условий, могут быть и другие варианты оповещения. Например, при небольшом количестве предприятий или крупных производственных объединений предупреждение может передаваться непосредственно прогностической группой на предприятия или в объединения, которые в свою очередь, передают их в свои подчиненные организации.

Для приема предупреждений на предприятиях назначаются ответственные, которые, приняв текст, регистрируют его в журнале (форма журнала приведена в приложении Е) и сообщают его содержание по всем цехам, участкам и производствам, где производится регулирование выбросов.

9. Проверка деятельности предприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ

Основной задачей проверки является обеспечение выполнения предприятиями мероприятий по охране атмосферного воздух, использования методов и средств контроля вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в периоды НМУ.

Проверку осуществляют территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

В случае выявления нарушений должностные лица, осуществляющие проверку, обязаны принять все необходимые меры по устранению причин, вызвавшие эти нарушения. Государственный инспектор по охране окружающей среды, являющийся руководителем проверки в течение 5 дней после ее завершения, обязан передать документально оформленные результаты в соответствующее территориальное подразделение.

Для контроля деятельности предприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ предусматривается два вида проверки:

- плановая (комплексная) проверка;

- оперативная (целевая) проверка.

Результаты плановой и оперативной проверок доводятся до руководителя предприятия. Для участия и обсуждения приглашаются все сотрудники контролирующих органов и представители от предприятия.

9.1 Плановая проверка

Плановую проверку предприятий контролирующие органы проводят не реже одного раза в два года. Она предусматривает полное и глубокое рассмотрение всех основных вопросов, связанных с разработкой, оценкой, оформлением и контролем мероприятий по сокращению выбросов соответственно для 1, 2, 3 режимов работы предприятий в периоды НМУ.

Плановая проверка состоит из следующих этапов:

- подготовка к проведению проверки;

- проведение проверки;

- оформление результатов проверки.

Контролирующие органы до выхода на предприятие знакомятся с основными технологическими направлениями контролируемого предприятия, с материалами ведомственного и сводного томов ПДВ в части разработанных мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ, с актами предшествующих проверок, хранящиеся на предприятии, изучают причины выявленных нарушений, проводят их анализ и составляют программу проверки.

Руководитель проверки знакомит руководителя предприятия с программой проверки, уточняет конкретные сроки проведения проверки.

Руководство предприятия обязано оказывать должностным лицам, осуществляющим проверку, активную помощь, содействовать в реализации поставленных задач, в том числе: выделить или назначить по приказу для участия в проведении проверки ответственных лиц от предприятия с правом подписания актов проверки; предоставить участникам проверки необходимые для работы помещения, документацию, материалы и т.п.

Перед проверкой все члены комиссии обязаны пройти инструктаж по правилам техники безопасности и правилам противопожарной безопасности на проверяемом предприятии. О чем должна быть сделана соответствующая запись в журнале инструктажа по технике безопасности.

Вся работа по проверке проводится в присутствии ответственного представителя от предприятия.

Руководитель проверки организует через ответственных лиц предприятия изучение участниками проверки имеющейся документации, а именно:

действующих нормативных документов, приказов и распоряжений руководства предприятия по вопросам регулирования выбросов при НМУ;

плана-графика контроля выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках в периоды НМУ;

технологического регламента производства, технологических инструкций, по которым осуществляется регулирование выбросов;

технологических паспортов газоочистных установок;

паспорта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

инструкций и методических указаний по отбору и анализу проб загрязняющих веществ непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны;

отраслевых методик по расчетам выбросов загрязняющих веществ балансовыми и другими методами;

ранее составленных актов и предписаний контролирующих органов.

Государственный инспектор проверяет наличие приказа руководителя предприятия о переходе в периоды НМУ на заданные режимы работы с указанием ответственных лиц за проведение мероприятий по предприятию, производствам, участкам и определением порядка приема и передачи мер оповещения.

После ознакомления с документами контролирующая группа приступает к проверке мероприятий непосредственно на предприятии и в цехах.

Контролируется выполнение плана мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ и раздела тома ПДВ. При этом необходимо проверить:

наличие утверждающих подписей вышестоящей организации и подписей согласующих организаций;

наличие плана мероприятий, оформленного в виде таблиц В.1 и Г.1 и пояснений к ним, в соответствии с разделом 6;

наличие расчетов и документов, обосновывающих эффективность разработанных мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу (расчеты, акты испытаний, заключений) соответственно для 2 и 3 режима;

наличие материалов, подтверждающих возможное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в зависимости от сокращения (разгрузки) производства для каждого режима работы предприятия в отдельности;

наличие обоснования возможного диапазона регулирования выбросов и минимальных нагрузок для каждого конкретного мероприятия;

наличие оборудованных точек контроля на источниках выброса, имеющих газоочистное оборудование и не имеющих его;

наличие измерительных приборов, контролирующих выбросы вредных веществ;

достоверность, полноту и своевременность выполнения разработанных мероприятий по сокращению выбросов (проверяется по документам, журналам и путем опроса ответственных лиц за разработку и выполнение мероприятий в цехах);

наличие перспективных планов и заданий по разработке мероприятий с целью достижения нормативов качества атмосферного воздуха в периоды НМУ.

Путем использования расчетных, экспериментальных и балансовых методов необходимо проверить полноту и достоверность данных, представленных в таблицах, фактическим выбросам соответственно для 1, 2, 3 режима.

При проверке устанавливают:

наличие службы, координирующей деятельность подразделений (цехов) по регулированию выбросов в периоды НМУ и утвержденного приказа, положения, определяющего обязанность службы, отдельных специалистов и ее права;

обеспеченность подразделений предприятия нормативными документами, необходимыми для проведения и совершенствования работ по регулированию выбросов в периоды НМУ;

наличие на предприятии лаборатории по контролю выбросов загрязняющих веществ, осуществляющих замеры непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны;

обеспеченность лаборатории технической документацией, измерительными и испытательными средствами;

наличие графика контроля выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ непосредственно для источников и для границы санитарно-защитной зоны;

наличие журнала контроля.

Из пояснительной записки или из ведомственного тома ПДВ должно следовать:

какое количество источников на предприятии выбрасывают конкретное вещество;

какое количество источников на предприятии задействовано в периоды НМУ;

насколько происходит сокращение выбросов на каждом конкретном источнике в отдельности и в целом на предприятии;

какова концентрация загрязняющего вещества в газоходе на выходе из каждого источника выброса соответственно при нормальных метеоусловиях, при работе предприятия по первому, второму и третьему режиму.

При необходимости проверяются фактические выбросы непосредственно на источниках с привлечением лаборатории контролирующего органа.

При проверке автотранспортного предприятия необходимо проверить наличие поста диагностики, его техническое состояние, оснащенность средствами контроля, газоанализаторами и дымомерами, соблюдение сроков поверки данных приборов. На каждом предприятии должен быть заведен журнал регистрации токсичности и дымности отработавших газов автомобилей, в котором фиксируются не только результаты замеров, но и принятые меры по доведению содержания вредных веществ до нормы.

Контрольные замеры токсичности и дымности отработавших газов государственный инспектор проводит своими приборами или привлекает к проведению замеров специалистов проверяемого предприятия и других контролирующих органов.

Результаты плановой проверки оформляют актом, форма которого приведена в приложении Ж. Содержание акта должно объективно отражать деятельность предприятия в области сокращения выбросов в периоды НМУ и показать наличие или отсутствие на предприятии условий и возможности их регулирования в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Сведения, включенные в акт, должны четко и кратко характеризовать состояние работ, проводимых предприятием по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Акт составляется государственным инспектором, проводящим проверку, не менее чем в 3 экземплярах. В случае привлечения к проверке других контролирующих органов количество экземпляров акта определяется количеством организаций, участвовавших в проверке.

Оформленный акт подписывается государственным инспектором, инспекторами других контролирующих органов, представителем предприятия, присутствовавшим при проверке. С актом знакомится директор (руководитель) предприятия.

После подписания экземпляр акта передается предприятию для исполнения, второй является контрольным и хранится в территориальном подразделении уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Примечание - В случае отказа руководителя предприятия от подписи и принятия акта к исполнению государственный инспектор пересылает его по почте с указанием исходящего номера и даты отправки.

В разделе акта «В результате проверки установлено» государственный инспектор последовательно описывает все вопросы, отражающие состояние работы, показывает соответствие разработанных мероприятий по первому, второму и третьему режиму работы предприятия, фактическому сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ предъявленным требованиям.

В разделе акта: «Предписания» государственный инспектор четко и конкретно формулирует предписания, устанавливает срок исполнения. В дальнейшем при получении от предприятия информации или при повторной проверке производится отметка выполнения предписаний. Предписания не должны допускать различного толкования.

9.2 Оперативная проверка

Оперативная проверка предприятия проводится государственным инспектором непосредственно после передачи предупреждения. По прибытии на предприятие государственный инспектор обязан поставить в известность ответственное лицо за охрану атмосферного воздуха (руководитель предприятия, начальник подразделения по охране атмосферного воздуха, а в выходные дни - диспетчера или дежурного по предприятию) в том, что на предприятии намечено провести оперативную проверку, ознакомить его с задачей проверки. Основной задачей является проверка выполнения предприятием мероприятий по сокращению выбросов и выполнение утвержденных мероприятий.

Проверка производственных участков, цехов и корпусов на предприятии проводится в сопровождении представителя предприятия.

В первую очередь у диспетчера предприятия проверяется журнал регистрации приема предупреждений, передаваемых подразделением Казгидромета на предприятие. При этом проверяют дату и время приема предупреждений и задействования конкретного режима в цехах, участках, корпусах и т.д. Убедившись в том, что предупреждения приняты и переданы в цеха, государственный инспектор приступает к проверке деятельности предприятия по сокращению выбросов в периоды НМУ.

Государственный инспектор в сопровождении представителя предприятия производит обследование цехов, участков, технологических линий, отдельных агрегатов, пылегазоулавливающих установок и источников выбросов в тех цехах и участках, в которых должны осуществляться мероприятия по сокращению выбросов.

При проверке у инспектора в наличии должны быть материалы, отражающие выбросы вредных веществ в атмосферу (по форме таблицы Г.1), план мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ, план-график контроля выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ непосредственно на источниках и карта-схема предприятия с расположением основных цехов, участков, источников выбросов с указанием их конкретных номеров. При этом на карте-схеме должны быть отмечены источники, на которых производится сокращение выбросов соответственно для 1, 2, 3 режимов работы.

Инспектор производит внешний осмотр цехов, технологических линий, отдельных агрегатов, источников выбросов, ГОУ.

Проверяет наличие информации о приеме предупреждений и указаний о переходе работы оборудования на соответствующий режим и фактическое уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

При осмотре и проверке правил эксплуатации ГОУ инспектор проводит внешний осмотр, проверяет наличие рабочих журналов (в которых должен фиксироваться регламент работы ГОУ), достоверность фактического регламента эксплуатации ГОУ запланированному, при необходимости совместно с лабораторией предприятия определяется эффективность работы ГОУ.

На источниках выброса (при необходимости) инспектор совместно с представителями лаборатории предприятия проводит контрольные замеры, обрабатывает полученные результаты и сравнивает их с данными, указанными в таблице Г.1. Для проверки достоверности данных о выбросах непосредственно на источниках целесообразно привлекать другие контролирующие органы и отдельных специалистов.

В лаборатории предприятия инспектор знакомится с результатами анализов проб газа, отобранного на источниках выбросов и результатами анализов проб воздуха на границе санитарно-защитной зоны в периоды НМУ, проверяет фактическое соответствие периодичности отобранных проб разработанному графику.

Оперативную проверку токсичности (дымности) выхлопных газов автомобилей непосредственно на автомобильных магистралях государственный инспектор проводит совместно с инспектором дорожной полиции. При этом государственный инспектор (или привлеченные к проверке специалисты контролирующих органов) производит замер токсичности (дымности) выхлопных газов.

Результаты оперативной проверки оформляют актом, форма которого приведена в приложении Ж. В разделе акта «В результате проверки установлено» государственный инспектор последовательно рассматривает все вопросы, по которым проводилась оперативная проверка. При этом необходимо также отразить следующие вопросы: наличие журнала регистрации предупреждений и оповещений, состояние учета выполнения мероприятий, привести перечень невыполненных мероприятий, результаты проверки эффективности по отдельным мероприятиям.

По результатам проведенной оперативной проверки, при обнаружении нарушений государственный инспектор заполняет раздел «Предписания» в соответствии с указанными выше рекомендациями.

Приложение А

(справочное)

Примеры специфических мероприятий на предприятиях 
отдельных отраслей промышленности

А.1 На предприятиях черной металлургии:

уменьшение уровня загрузки шихты, укрупнение помола и удлинение периода коксования в коксохимическом производстве;

поддержание оптимальной скорости просасывания воздуха через слой шихты;

применение безфенольной воды для тушения кокса;

перевод доменной печи на тихий ход;

остановка части или всей аглофабрики при наличии запаса агломерата;

повышение концентрации кислорода в воздухе просасыванием через слой агломерата;

прекращение продувки сталеплавильных агрегатов кислородом;

обеспечение полного сжигания избытков доменного газа без сброса на свечи;

обеспечение ведения безосадочного режима работы доменных печей во избежание выброса доменного газа через калашниковые свечи;

предотвращение остановок доменных печей, связанных с необходимостью полной выдувки печи через калашники;

запрещение остановки газопылеулавливающих сооружений для выполнения профилактических работ в продувочный период;

уменьшение отпуска пара и тепла на второстепенные нужды;

в паровых котлах ТЭЦ использование в основном доменного газа;

производство выгрузки пыли из пылеуловителей доменного цеха только после ее увлажнения;

проведение поливки поверхности на шлаконакопителях и пылящих отходов;

приостановка, а в случае невозможности сведение к минимуму пропарку трубопроводов, резервуаров и железнодорожных цистерн;

прекращение чистки поддона градирен конечного охлаждения, отстойников фенольных вод.

А.2 На предприятиях цветной металлургии:

строгое соблюдение технологического режима выдачи конверторных газов по графику, обеспечивающему максимальное использование газов для производства серной кислоты;

разработка и строгое выполнение графика конвертирования с учетом возможности полного забора газа сернокислотными цехами;

запрещение работ основного технологического оборудования на форсированном режиме с целью избегания интенсивного газовыделения;

строгое соблюдение норм режима сушки концентрата, что обеспечивает сохранение сырья и значительное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу;

с целью предотвращения сбрасывания конверторного газа в атмосферу - обеспечение непрерывной работы холодильников и насосов орошения сернокислотных цехов;

отключение установки по дроблению шлака цветных сплавов и флюсов в дробильно-шихтарном переделе;

по возможности, прекращение или сокращение объема выполняемых работ на открытых складах, перевозки сыпучих материалов и складирования;

запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов и других работ, связанных с повышением выделения вредных веществ в атмосферу;

сдвиг во времени технологических процессов, в результате осуществления которых в атмосферу поступает большое количество вредных веществ;

обеспечение чистки калашников на агломерационных машинах;

при наличии запаса агломерата перевод агломерационных машин на режим с образованием наименьшего количества вредных веществ.

А.3 На предприятиях машиностроения:

сокращение или прекращение работы на ваннах травления и гальванических участках;

усиление контроля соблюдения уровня раствора в ваннах;

усиление контроля при загрузке вагранок металлоломом с целью исключения попадания посторонних примесей;

в литейных цехах, по возможности, временная приостановка технологических процессов, связанных с большим выделением вредных веществ в атмосферу;

запрещение залповых выбросов вредных веществ в атмосферу;

строгое соблюдение технологического режима литейного, кузнечного и гальванического производства;

запрещение очистки дробометных камер;

по возможности, прекращение работы на выбивных решетках литейных цехов;

сокращение до минимума электрогазосварочных работ;

уменьшение объема работ с применением красителей кислот, щелочи и др. с учетом агрессивности вредных веществ, выделяющихся в атмосферу;

запрещение испытаний изделий, прежде всего, на форсажных режимах;

снижение производительности дробеструйных камер, набивных решеток, дробометных барабанов.

А.4 На предприятиях промышленности стройматериалов:

перевод вращающихся печей, цементных и сырьевых мельниц и другого технологического оборудования на тихий ход;

уменьшение количества воздуха, просасываемого через сушильные барабаны и цементные мельницы;

снижение разрежения после сырьевых мельниц за счет прикрытия основного дымососа;

прекращение подачи цемента в бетоносмесительные узлы;

использование резервных контейнеров для аварийного выброса пыли;

осуществление выгрузки пыли из бункеров циклонов дробильного отделения только в контейнеры через специальные эластичные рукава;

уменьшение выбросов пыли в атмосферу путем прекращения дробления исходного сырья;

улавливание исходных материалов, используемых в производстве.

А.5 На предприятиях нефтехимической и химической промышленности:

ограничение или полное прекращение работ, связанных с регенерацией катализаторов и осушителей;

перераспределение нагрузки на работающие печи;

обеспечение полного сжигания отработанных газов в технологических печах;

остановка или сокращение работы вспомогательных и опытных производств;

исключение из технологической схемы колонны отпарки сточных вод с переводом их в емкости;

запрещение вскрытия и продувки технологических аппаратов и емкостей с целью предотвращения залповых выбросов;

запрещение пуска и остановки систем хлорирования для исключения залпового выброса хлора;

повышение КПД газопылеулавливающих установок путем увеличения плотности орошения скрубберов, изменение схем подачи рассола на холодильники, плавного сброса давления на аппаратах и т.д.;

прекращение или ограничение работ по переливанию вредных и особенно быстроиспаряющихся жидкостей;

смещение во времени операций синтеза и др., в результате которых выделяется значительное количество вредных веществ.

А.6 На судоремонтных заводах и портах:

уменьшение продолжительности работы главных двигателей на холостом ходу;

доведение до минимума количество одновременно работающих вспомогательных двигателей;

использование электроэнергии с береговых судовых колонок во время длительных стоянок судов;

запрещение испытаний и проверки двигателей после ремонта;

снижение в парогенераторах потерь от химического и механического недожига топлива путем настройки топочных устройств и усиления контроля правильности эксплуатацией.

А.7 В автохозяйствах:

усиление контроля выбросов автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, определения содержания окиси углерода и др. в выхлопных газах;

предотвращение заторов автотранспорта на улицах путем рассредоточения движения;

отмена рейсов, не являющихся абсолютно необходимыми;

ограничение движения личного транспорта;

перераспределение транспортных потоков на улицах.

А.8 На предприятиях легкой промышленности:

запрещение чистки фильтров в кондиционерах и пыльных камерах;

сокращение электрогазосварочных и паяльных работ;

уменьшение (прекращение) работ на гальванических участках и в цехах вагранок;

уменьшение объема работ с применением красителей, кислот, щелочей, формальдегидов и др. с учетом их агрессивности.

Приложение Б

(справочное)

Типовые мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ
для тепловых электростанций и котельных

Регулированию при НМУ подлежат выбросы нормируемых для ТЭЦ, ГРЭС и котельных вредных веществ от организованных и неорганизованных источников, а именно:

- оксиды азота;

- сернистый ангидрид;

- зола твердого топлива (выбрасываемая из дымовой трубы и с золоотвала при отгрузке сухой золы);

- зола мазута (для мазутных и газомазутных котлов);

- окись углерода;

- сажа для котлов мощностью менее 30 т пара в час;

- бенз(а)пирен для котлов мощностью менее 30 т пара в час;

- угольная пыль со склада топлива при перевалке угля.

Для веществ, выбросы которых не создают максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны или ближайшей жилой застройки более 0,1 ПДК, мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются.

Таблица Ж.1 - Типовые мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ

| Категория мероприятия | Наименование мероприятия | Загрязняющее вещество | Примерное сокращение выброса, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим 1 |  |  |  |
| Усиление контроля, технологической дисциплины, организационные мероприятия | 1. Усилить контроль ведения топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте; контроль факела мазутных форсунок; поддержание необходимых параметров распыливающего пара; обеспечение необходимой загрузки штатных систем подавления выбросов (дымососы рециркуляции, впрыск влаги в топку и др.); обеспечение проектной подготовки топлива к сжиганию (тонкость помола, температура подогрева мазута); поддержание расчетного разрежения в топке | Оксиды азота | 5-10 |
|  | 2. Усилить контроль работы золоуловителей, обеспечив: проектное давление орошающей воды в мокрых золоуловителях; проектные параметры систем встряхивания и электропитания электрофильтров; дополнительный контроль систем эвакуации золы из аппаратов | Зола | 5-10 |
|  | 3. Усилить контроль работы соответствующих систем КИП и автоматики | Все загрязняющие вещества в дымовых газах | Предотвращение увеличения выбросов |
|  | 4. Не проводить очистку поверхностей нагрева котла | Мазутная зола | Предотвращение залповых выбросов |
|  | 5. Прекратить испытания котлов, систем золоулавливания, экспериментальные и исследовательские работы на них | Все загрязняющие вещества в дымовых газах | Предотвращение увеличения выбросов |
|  | 6. Контроль состояния поверхности золоотвала. При необходимости задействовать средства пылеподавления (подъем уровня воды для затопления пылящих пляжей, орошение поверхности брызгальными установками и т.д.) | Зола | По результатам испытаний |
|  | 7. Отложить намеченный пуск котла, блока (по разрешению диспетчерских служб) | Все загрязняющие вещества в дымовых газах | По результатам расчета |
|  | 8. Вывести котел (блок) в досрочный ремонт, резерв (по разрешению диспетчерских служб) | Все загрязняющие вещества в дымовых газах | По результатам расчета |
| Режимы 2 и 3 |  |  |  |
| Совершенствование технологии | 1. Комплекс мероприятий режима 1 |  |  |
|  | 2. Включить систему впрыска воды в факел на газомазутных котлах | Оксиды азота | По результатам испытаний |
|  | 3. Снизить избыток воздуха в топке до предельно допустимого уровня | То же | То же |
|  | 4. Понизить температуру горячего воздуха, поступающего в горелки | -"- | -"- |
|  | 5. Перераспределить воздух по ярусам горелок и отключить (по топливу) отдельные горелки | -"- | -"- |
|  | 6. Увеличить расход орошающей воды на мокрые золоуловители | Зола, диоксид серы | -"- |
|  | 7. Перераспределить нагрузки между котлами (блоками) с максимальной нагрузкой экологически более совершенного оборудования | Все загрязняющие вещества в дымовых газах | По результатам расчета |
|  | 8. Максимально использовать теплофикационное оборудование взамен водогрейных котлов (при использовании единого топлива) | Все загрязняющие вещества в дымовых газах | По результатам расчета |
|  | 9. Включить системы кондиционирования дымовых газов на входе в электрофильтры (впрыск воды) | Зола | По результатам испытаний |
| Улучшение условий рассеивания | 10. Перераспределить нагрузки котлов с увеличением их на котлы, подключенные к более высоким дымовым трубам | Все загрязняющие вещества в дымовых газах | Снижение приземных концентраций |
| Снижение нагрузки | 11. Снизить выработку тепло- и электроэнергии (по разрешению диспетчерских служб) | То же | По результатам расчета |
|  | 12. Использовать теплоаккумуляторы | -"- | То же |
|  | 13. Понизить температуру сетевой воды (по разрешению муниципальных властей) | -"- | -"- |
| Изменение качества топлива | 14. Максимально использовать наиболее экологически чистое топливо (как имеющееся в распоряжении станаций или котельных, так и по разрешению органов, обеспечивающих газоснабжение) | В зависимости от комбинации замещения | -"- |
| Сокращение неорганизованных выбросов | 15. Прекратить выемку золы на золоотвале | Зола | -"- |
|  | 6. Ограничить перевалку угля на угольном складе | Угольная пыль | -"- |

Приложение В

(обязательное)

Порядок заполнения таблицы: «Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ»

Мероприятия по сокращению выбросов заносят в таблицу В.1 по каждому вредному веществу последовательно для 1, 2, 3 режима работы предприятия.

В графе 1 указывают фактический график работы источника выброса - дней в году, часов в сутки.

В графе 2 указывают наименование цеха, участка, в которых проводится сокращение выбросов по конкретному мероприятию, номер режима работы предприятия в периоды НМУ в соответствии с категорией опасности уровня загрязнения.

В графе 3 приводятся конкретные мероприятия, разработанные соответственно для каждого режима работы предприятия (категории опасности) с учетом указанных выше рекомендаций.

В графе 4 указывают наименование загрязняющего вещества, по которому проводится сокращение выбросов.

В графе 5 указывают номер источника выброса по карте-схеме предприятия.

В графах 6-7 указывают координаты точечных (X1, Y1), линейных (X1, Y1; X2, Y2) источников выбросов в городской системе координат. Для проведения расчетов по нормированию выбросов координаты источников, указанные в заводской системе координат, необходимо привязать к городской системе координат.

В графе 8 указывают высоту источника выброса в атмосферу, в графе 9 - диаметр источника выброса. В случае прямоугольного устья указывают его эффективный диаметр. Эффективный диаметр источника выброса с прямоугольным устьем определяют по формуле:

, (В.1)

| где | L | - | длина устья, м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b | - | ширина устья, м. |

В графе 10 указывают скорость газа в газоходе, определенную экспериментально или расчетным путем по формуле:

, (В.2)

| где | Wo | - | скорость газовой смеси в газоходе, м/с; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V | - | её объем, м3/с. |
|  | S | - | площадь сечения источника выброса (газохода), м2. |

Скорость газа на выходе из участка неорганизованных выбросов принимают равной 1,5 м/с.

В графе 11 указывают общий объем газовой смеси на выходе из источника выброса.

В графе 12 указывают температуру газовой смеси на выходе из источника.

В графе 13 в строках для каждого загрязняющего вещества (по которым ведется сокращение выбросов) указывают мощность выбросов при нормальном режиме работы источника.

В графе 14 в строках, соответствующих наименованию каждого конкретного загрязняющего вещества, указывают мощность выброса после задействования мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В графе 15 для каждого загрязняющего вещества приводят данные по эффективности разработанных мероприятий, определенных по формуле 3.

В графе 16 указывают экономическую оценку задействованного мероприятия.

Таблица подписывается (визируется) руководителем предприятия, согласовывается территориальным подразделением уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и городской санитарно-эпидемиологической службой.

Таблица В.1 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

| Предприятие ___________________ Адрес__________________________ | МЕРОПРИЯТИЯ по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ | Утверждаю Руководитель вышестоящей организации ________________________________ «____» __________ 200_ г. |
| --- | --- | --- |

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме предприятия (города) | Координаты на карте-схеме предприятия (города), м |  |
|  |  |  |  |  | Точечный; одного конца линейного/ второго конца |  |
|  |  |  |  |  | Х1/Х2 | Y1/Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| выбросов |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % | Экономическая оценка мероприятий, тенге/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/с | температура, оС | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Руководитель предприятия ____________________ подпись (Ф., И., О.) | СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Представитель от предприятия, ответственный за проведение мероприятий ______________________ подпись (Ф., И., О.) | Начальник территориального подразделения уполномоченного органа в области ООС _____________________________ «____» ________________ 200_ г. | Главный врач Гор СЭС _______________________________ «____» ________________ 200_ г. |

Приложение Г

(обязательное)

Порядок заполнения таблицы:
«Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ»

Сведения, характеризующие выбросы вредных веществ в атмосферу вносят в таблицу Г.1 отдельно по каждому вредному веществу последовательно по цехам, участкам предприятия. После подведения итогов по всем источникам выбросов в целом по предприятию приводятся характеристики выбросов по градациям высот. В целом по городу данную информацию обобщают территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

В графе 1 указывают наименование предприятия, на котором имеются выбросы вредных веществ в атмосферу. Предприятия располагают по максимальному вкладу в убывающем порядке.

В графе 2 указывают номер источника выброса на карте-схеме предприятия. Напротив записи: «Итого по предприятию, всего по городу» указывают общее число источников.

В графе 3 указывают высоту источника выброса.

В графах 4 и 5 указывают выброс вредного вещества в атмосферу по данным инвентаризации при нормальных метеоусловиях. Напротив записи «Итого по предприятию, всего по городу» указывают общий выброс вредного вещества по предприятию, по городу.

В графе 6 указывают, какой % вклада составляют выбросы конкретного источника от суммы выбросов всех источников в целом по городу. Напротив записи: «Итого по предприятию, всего по городу» указывают % вклада предприятия от общего выброса в целом по городу.

В графах 7, 10, 13, 16 указывают концентрации загрязняющего вещества в газоходе на выходе из источника выброса соответственно при нормальных метеоусловиях, при работе предприятия по первому, второму и третьему режиму.

В графах 8, 11, 14 указывают выбросы вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ соответственно для 1, 2, 3 режимов работы предприятия. Напротив записи: «Итого по предприятию, всего по городу» указывают выбросы в атмосферу в целом по предприятию, городу.

В графах 9, 12, 15 указывают эффективность разработанных мероприятий для каждого источника в периоды НМУ соответственно для трех режимов работы предприятия. Напротив записи: «Итого по предприятию, всего по городу» указывают общую эффективность разработанных мероприятий по каждому предприятию и в целом по городу.

Эффективность мероприятий определяется по секундному выбросу.

В графе 17 «Примечание» указывают, какие максимальные концентрации ожидают при задействовании мероприятий второго и третьего режимов, а также какими средствами контроля оснащены источники для контроля отдельных загрязняющих веществ. Например, для пыли - «внешняя фильтрация» по графику.

Кроме того, в графе 17 приводят данные о методе контроля и его периодичности.

Таблица Г.1 - Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ

| Наименование цеха, участка (предприятие, город) | № источника выброса | Высота источника выброса, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных метеоусловиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  | г/с | т/год | % | г/м3 | г/с | % | г/м3 | г/с | % | г/м3 | г/с | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по цеху: |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод внешней фильтрации. Ежесменно |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по градациям высот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание - сводную таблицу в целом по городу составляют по обобщенным данным предприятий.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Оценка предполагаемой эффективности регулирования
выбросов по данным стационарных наблюдений

Оценку целесообразно проводить на этапе проектирования (до введения регулирования выбросов) при наличии автоматизированных средств обработки данных наблюдений.

Оценивается предполагаемая эффективность регулирования выбросов при условии полного выполнения предприятиями установленных требований. Оценка предусматривает:

определение среднегодовых концентраций, превышающих ПДК, 3 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК в течение года с учетом и без учета регулирования;

определение состояния загрязнения атмосферы за каждый день и количества предупреждений для 1, 2, 3 режимов работы предприятия в течение года.

Для определения количества случаев появления концентраций, превышающих ПДК, 3 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК, а также среднегодовых концентраций по данным наблюдений из массива исходных данных по форме таблицы А-1 за год для каждого ингредиента по каждому из стационарных постов наблюдений загрязнения атмосферного воздуха Казгидромета выбираются и заносятся в таблицу Д.1 следующие показатели:

общее количество замеров;

количество случаев появления концентраций, превышающих ПДК, 3 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК;

среднегодовые концентрации.

Для определения состояния загрязнения на каждый день из массива исходных данных по форме таблицы В.1 за год последовательно выбираются данные о загрязнении атмосферы за день, и определяется с помощью абсолютного или относительного показателя загрязнения, уровень загрязнения атмосферы в выбранный день. Результат заносится в таблицу Д.2.

Для определения загрязнения атмосферы с учетом регулирования выбросов из таблицы В.1 за год последовательно выбираются данные о загрязнении атмосферы за каждый день. Выбранные данные переносятся в массив по форме таблицы В.1 за год, причем, если на основании таблицы Д.2. в данный день зафиксировано загрязнение атмосферы, соответствующий первому, второму или третьему режиму, измеренные концентрации уменьшаются пропорционально сокращению выбросов, предусмотренных режимом работы предприятий в этот день. В противном случае данные переносятся без изменений.

Далее, из полученной таблицы В.1 за год для каждого ингредиента по каждому из стационарных постов выбираются и заносятся в таблицу Д.1. следующие характеристики:

количество случаев появления концентраций, превышающих ПДК, 3 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК;

среднегодовая концентрация.

Для определения эффективности регулирования выбросов в целом за год по всем режимам работы предприятий на основании материалов, изложенных в таблице Д.1 вычисляется общее по всем постам и ингредиентам количество предотвращенных за счет регулирования случаев появления концентраций, превышающих ПДК, 3 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК, сокращение среднегодовых концентраций ингредиентов, а также относительное (в %) снижение указанных величин.

На основании таблицы Д.2 определяется ожидаемое количество предупреждений за год для каждого из трех режимов работы предприятий.

Таблица Д.1 - Характеристики загрязнения воздуха по данным стационарных наблюдений за год (числитель) и с учетом регулирования выбросов (знаменатель)

| № поста | Среднегодовая концентрация, мг/м3 | Количество наблюдений | Количество превышений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПДК | 3 ПДК | 5 ПДК | 10 ПДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование вредного вещества |  |  |  |  |  |  |
| Итого, общее количество Наблюдений |  |  |  |  |  |  |

Д.1 Порядок заполнения таблицы Д.1.

1. В графе 1 указывается номер стационарного поста.

2. В графе 2 указывается средняя за год концентрация вредного вещества по данным наблюдений (числитель) и с учетом регулирования выбросов (знаменатель).

3. В графе 3 указывается количество наблюдений за концентрацией вредного вещества за год.

4. В графах 4-7 указывается количество случаев появления концентраций, превышающих ПДК, 3 ПДК, 5 ПДК, 10 ПДК, по данным наблюдений (числитель) и с учетом регулирования выбросов (знаменатель).

Таблица Д.2 - Уровни загрязнения атмосферы города за каждый день в течение года

| Число | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | … | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Д.2 Порядок заполнения таблицы Д.2.

Каждая позиция таблицы соответствует определенному дню и месяцу в течение года.

В позициях таблицы указывается:

прочерк при - отсутствии в рассматриваемый день года данных о загрязнении воздуха;

0 - если в этот день загрязнение воздуха не соответствовало режимам работы предприятий в НМУ;

1 - если в этот день зафиксировано загрязнение воздуха, соответствующее первому режиму;

2 - если в этот день зафиксировано загрязнение воздуха, соответствующее второму режиму;

3 - если в этот день зафиксировано загрязнение воздуха, соответствующее третьему режиму.

Приложение Е

(рекомендуемое)

Таблица Е.1 - Форма журнала для записи предупреждений (оповещений) при наступлении неблагоприятных метеоусловий и задействование режима работы предприятия

| № п/п | Дата, время приема | Текст предупреждения или оповещения о наступлении неблагоприятных метеорологических условий | Фамилия, И.,О. принявшего | Фамилия, И.,О. передавшего | Меры, принятые по сокращению выбросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечания:

- в графе 1 указывают порядковый номер предупреждения (оповещения), передаваемого на предприятие;

- в графе 6 указывают, в какие цеха передана информация, и какие конкретные меры были приняты на предприятии.

Приложение Ж

(обязательное)

Акт _____№*_____
проверки воздухоохранной деятельности в периоды НМУ

__________________________________________________________________,
(наименование предприятия)

проведенной с ___ по ____ 200__ г.

______________________________

Место проверки (город …..)

Основание: Экологический Кодекс Республики Казахстан.

Составлен:

1. ________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы представителя (ей) государственной инспекции)

2. ________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы представителя (ей) контролирующих органов,

_______________________________________________________________

привлеченных к проверке)

При участии:

1. ________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы представителя предприятия)

2. ________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы лица, ответственного за природоохранную деятельность предприятия)

В результате проверки установлено:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

| № п/п | Предписания | Срок исполнения предписания | Отметка о выполнении предписания |
| --- | --- | --- | --- |

| Представитель государственной инспекции | ___________________ подпись | _______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
|  | ___________________ подпись | _______________________ (расшифровка подписи) |
|  | ___________________ подпись | _______________________ (расшифровка подписи) |
| Представитель предприятия | ___________________ подпись | _______________________ (расшифровка подписи) |

Акт принят к исполнению

_____________________

| дата | ___________________ подпись руководителя предприятия | _______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Составлен в _____ экземплярах

| 1-й экземпляр | - | _________________________________________________________ (наименование организации, получающей материалы акта) |
| --- | --- | --- |
| 2-й экземпляр | - | _________________________________________________________ (наименование организации, получающей материалы акта) |
| 3-й экземпляр | - | _________________________________________________________ (наименование организации, получающей материалы акта) |

Примечания:

- при необходимости должны быть применены санкции к виновным в нарушениях законодательства по охране атмосферного воздуха и составлен протокол по установленной форме;

- при комплексных проверках во взаимодействии с другими органами государственного контроля акт подписывается всеми их представителями.

* Указывается порядковый номер проведенной проверки на данном предприятии.