Приложение №  к приказу

Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для выполнения расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного и вспомогательного технологического оборудования предприятий отрасли. В основу расчета положены удельные выбросы загрязняющих веществ от единицы технологического оборудования.

2. Расчет выбросов от основного технологического оборудования может выполняться и на основании инструментальных замеров концентраций и объемов газовоздушной смеси.

3. Положения Методики распространяются на новые, действующие и модернизируемые процессы металлургического производства, применяемые на территории Республики Казахстан.

4. К опасным факторам (рискам) от деятельности предприятий черной металлургии, относятся эмиссии от процессов подготовки, хранения и подачи сырья и материалов, выплавки ферросплавов, чугуна и стали, выпуска и разливки металла, подготовки печей к разогреву или длительному простою, производства проката, труб, огнеупоров и т. д.

5. В приложении 1 к настоящей Методике приведена таблица с перечнем производственных участков и основных вредных веществ, характерных для предприятий черной металлургии.

6. В соответствии с техническим регламентом предъявляются следующие требования к эмиссиям в атмосферный воздух:

- удельные нормативы эмиссий в атмосферный воздух от работы основного оборудования устанавливают предельные значения выбросов в атмосферный воздух твердых частиц, оксидов углерода, серы и азота, сероводород для действующих, вновь вводимых и реконструируемых установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо, как при индивидуальном, так и совместном их применении;

- удельные нормативы эмиссий твердых частиц устанавливаются для показателей: пыль неорганическая, содержание диоксида кремния SiO2 менее 20%, от 20 до 70% и более 70%;

- удельные нормативы эмиссий газообразных примесей в атмосферу устанавливаются по показателям: оксиды азота NOх, диоксид серы SO2, оксид углерода СО, сероводород H2S;

- регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях производится в соответствии с порядком, учитывающим эмиссии по каждому источнику загрязнения и мероприятия по сокращению выбросов при всех режимах работы предприятий, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

- для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий по производству ферросплавов должны выполняться технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в таблицах в приложении 2 и 3 к настоящей Методике.

7. Перечень загрязняющих веществ, содержание которых в атмосферном воздухе населенных пунктов, в районах размещения предприятии черной металлургии, подлежит санитарному контролю:

- Коксохимическое производство: фенол, бенз(а)пирен, сероводород, цианистый водород, аммиак,

- Ферромарганцевое производство: аэрозоль окислов марганца,

- Феррохромовое производство: окислы хрома,

- Феррованадиевое производство: аэрозоль окиси ванадия,

- Силикомарганцевое и металлического марганца производство: аэрозоль окислов марганца, кремнезем содержащая пыль,

- Ферросилициевое производство: кремнезем содержащая пыль,

- Ферромолибденовое производство: соединения молибдена,

- Ферровольфрамовое производство: пыль вольфрама,

- Производство огнеупоров: кремнезем содержащая пыль.

Кроме источников основных производств на предприятиях черной металлургии имеется ряд источников (организованных и неорганизованных) вспомогательных производств. К таким источникам, в частности, относятся:

8. Места загрузки, выгрузки, перемещения и хранения пылевых продуктов - узлы пересыпки, перевалочные работы на складах, хранилищах, шламо- и шлаконакопители. Это неорганизованные источники и расчет выбросов пыли в атмосферу от таких источников выполняется по соответствующей методике, действующей на момент выполнения расчетов.

Сварочные посты. Расчет выбросов загрязняющих веществ и удельные показатели загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам при выполнении сварочных работ приводятся в соответствующей методике, действующей на момент проведения расчетов.

Металлообрабатывающие станки. Удельные показатели загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам и расчет выбросов загрязняющих веществ от металлообрабатывающих станков представлены в соответствующей методике, действующей на момент проведения расчетов.

Деревообрабатывающее оборудование. Расчет выбросов загрязняющих веществ от деревообрабатывающего оборудования приводится в соответствующей методике, действующей на момент проведения расчетов.

Котельные. Газообразные вещества, образующиеся при сжигании топлива в котельных, выбрасываются в атмосферу без очистки – это сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азота. Расчет выбросов загрязняющих веществ с газообразными продуктами сгорания следует проводить в соответствии с методикой, действующей на момент проведения расчетов. При расчете выбросов загрязняющих веществ, образующихся в процессе сжигания мазута в топках котельных, следует пользоваться соответствующей методикой, действующей на момент проведения расчетов.

Автотранспорт. При расчете выбросов загрязняющих веществ, образующихся в процессе перемещения автотранспорта по территории предприятий черной металлургии, следует так же пользоваться соответствующей методикой, действующей на момент проведения расчетов.

Глава 2. Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели ферросплавного производства

9. Требования к технологическим процессам и агрегатам

Основными направлениями в организации технологических процессов при проектировании с точки зрения защиты атмосферы, локализации, а также уменьшения либо подавления пылегазовых выбросов, необходимо считать следующие:

- максимальное использование вторичных энергоресурсов;

- организация безотходного производства ферросплавов с максимальным использованием пылей, шлаков и шламов в основном технологическом процессе, а также для изготовления строительных и других материалов;

- погрузка и разгрузка доставляемого на ферросплавные заводы сырья долина осуществляться способами, минимально загрязняющими почву и воздух территории завода. Материалы, доставляемые обычно навалом (кварцит, кокс, руда и др.) должны разгружаться механизированным способом. Порошковые и пылящие материалы должны быть затарены. Насыпные грузы следует разгружать на бетонированные или асфальтированные площадки со стоками воды.

На участках погрузочно-разгрузочных работ с пылящими материалами должны быть осуществлены мероприятия по пылеподавлению смачиванием материалом водой, применением пенообразующих и т.п.

На открытых складах разрешается хранение коксовых руд, кварцита, известняка, окатышей, а также твердого топлива. Площади вокруг открытых складов должны озеленяться (посев трав, посадка кустарников и т.п.).

Все порошковые шихтовые материалы следует хранить в закрытых складах с механизированной обработкой.

Выплавку электротермических ферросплавов следует вести в герметичных либо закрытых рудовосстановительных электропечах с очисткой отходящих технологических газов. В случае возможности ведения процесса только в открытой рудовосстановительной электропечи необходимо предусматривать организацию дожигания технологических газов с использованием тепла в энергоустановках и сухую очистку газовоздушной смеси.

При выплавке ферросплавов в рафинировочных электропечах, а также металлотермическим либо конверторным процессом, необходимо предусматривать максимальную герметизацию зон выхода газов либо газовоздушной смеси и их сухую очистку.

Над закрытыми рудовосстановителъными электропечами с загрузочными воронками вокруг электродов, для удаления выбивающихся газов, должны устанавливаться вытяжные зонты с постоянно работающей вентиляцией и сухой газоочисткой, в отдельных случаях допускается естественная вытяжка. При этом необходимо предусматривать максимальную герметизацию проемов в зонтах с целью уменьшения количества газовоздушной смеси, выбрасываемой в атмосферу.

При выпуске металла и шлака печей над летками следует предусматривать вытяжные зонты для улавливания выделявшихся газов либо зону выпуска заключать в камеру.

Отсос газовоздушой смеси от зонтов и камер должен производиться периодически в период выпуска металла. Установки должны быть оборудованы сухими газоочистками.

Разливка ферросплавов должна производиться механизированным способом. Кантовальные устройства разливочных механизированных агрегатов (в том числе разливочных машин конвейерного типа) помещаются в камеру, от которой предусматривается механическая вытяжка газовоздушной смеси с последующей сухой очисткой. Вытяжку от камеры кантовального устройства следует производить периодически во время разливки. Разливочные машины должны быть укрыты кожухами, от которых производится механическая вытяжка паровоздушной смеси.

10. Характеристика выбросов, способы очистки

Работа ферросплавных цехов сопровождается организованными и неорганизованными выбросами вредных веществ в атмосферу, которые зависят от характера выплавляемых сплавав и мощностью агрегатов.

Ферросплавные цехи загрязняют воздушный бассейн пылью, сернистым ангидридом, окисью углерода, окислами азота и микрокомпонентами.

В зависимости от характера сплавов в состав выбрасываемой пыли могут входить токсические составляющие - кремнезем, марганец и его соединения, шестивалентный хром, пятиокись ванадия и др., а также нетоксичная пыль. В состав микрокомпонентов выносимых с газами плавильных печей, входят сероводород, синильная кислота, мышьяковистый ангидрид, фосфористый ангидрид и другие.

Основными источниками пыли и газообразования являются ферросплавные электропечи, сушильные барабаны, дробильно-размольное оборудование.

Закрытые электропечи снабжены герметизированным сводом. Газ от закрытых сводом электропечей на 70-85% состоит из окиси углерода. Запыленность газов колеблется от 20-40 г/нм3. Отходящие в процессе плавки технологические газы направляются на газоочистные установки.

Технические показатели газоочисток с рукавными фильтрами и электрофильтрами представлены в таблице в приложении 4 к настоящей Методике.

Количество вредных веществ, содержащихся в неорганизованных выбросах, их химический состав определяется:

- для аэрационных устройств (фонари, шахты) плавильных корпусов в соответствия с удельными показателями, приведенным и в таблице в приложении 5 к настоящей Методике;

- от межцеховых газопроводов в объеме 2% от транспортируемого по ним газа.

Химический состав газов, пыли, дисперсность пыли и содержание микрокомпонентов в технологических газах и газовоздушной смеси, отходящих от основных агрегатов ферросплавного производства, приведены в таблице 2 «Указаний и норм технологического проектирования и технико-экономические показатели энергетического хозяйства предприятий черной металлургии».

Химический состав пыли, удаляемой аспирационными системами, принимаются в соответствии с составом перерабатываемых материалов по таблицам 3 и 4 документа «Указаний и норм технологического проектирования и технико-экономические показатели энергетического хозяйства предприятий черной металлургии».

Усредненные данные дисперсности возгонов (пыли), отходящих от основных технологических агрегатов ферросплавного производства, приведены в таблице в приложении 6 к настоящей Методике.

Продолжительность работы технологических агрегатов приведена в таблице в приложении 7 к настоящей Методике.

Удельные выбросы пыли и газов от электропечей (до очистки) приведены в таблице в приложении 8 к настоящей Методике.

Характеристика выбросов и систем газоочисток от основных технологических агрегатов ферросплавного производства приведены в Приложении 1 документа «Указания и нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели энергетического хозяйства предприятий черной металлургии».

11. Расчет выбросов загрязняющих веществ

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для агломерационного производства приведены в таблицах в приложении 9 к настоящей Методике, где указаны среднеотраслевые данные как в целом по данному виду производства, так и по отдельным технологическим процессам.

В таблицах в приложении 10 к настоящей Методике приведены данные по удельным показателям выбросов для коксохимической промышленности. Данные приведены только по отдельным технологическим процессам. Большинство источников загрязнения атмосферы являются неорганизованными.

В таблицах в приложении 11 к настоящей Методике приведены данные по удельным показателям выбросов для доменного производства. В основном это неорганизованные выбросы.

Данные по удельным показателям выбросов для процессов производства стали приведены:

- мартеновское производство в таблице в приложении 12 к настоящей Методике;

- электросталеплавильное производство в таблице в приложении 13 к настоящей Методике;

- конверторное производство в таблице в приложении 14 к настоящей Методике.

В таблице в приложении 15 к настоящей Методике приведены данные по удельным показателям выбросов для процессов литья черных металлов.

В таблицах в приложениях 16-19 к настоящей Методике приведены данные по удельным показателям выбросов тяжелых металлов при производстве черных металлов.

В таблицах в приложениях 20-21 к настоящей Методике – удельные показатели выбросов стойких органических загрязнителей при производстве черных металлов.

В таблице в приложении 22 к настоящей Методике представлены удельные показатели выбросов диоксида углерода при производстве чугуна и ферросплавов.

В таблице в приложении 23 к настоящей Методике представлены удельные выбросы пыли из мартеновской печи при использовании кислорода в зависимости от его расхода.

В таблице в приложении 24 к настоящей Методике – удельные выбросы пыли из конвертеров различной производительности.

В таблице в приложении 25 к настоящей Методике – удельные выбросы газов и пыли из рабочего пространства электропечей.

В таблице в приложении 26 к настоящей Методике – удельные выбросы тяжелых металлов при вторичном производстве стали.

Валовый выброс загрязняющих веществ в тоннах в год (Qгод) определяется по формуле (1):

(1)

где: q – удельное выделение вещества на единицу продукции, кг/т;

Р – расчетная производительность технологического оборудования, т/ч;

Т – годовой фонд рабочего времени, час;

n – степень очистки загрязняющих веществ, в долях от единицы.

Максимальный разовый выброс (Qсек, г/с) рассчитывается по формуле (2):

(2)

На основании инструментальных замеров концентраций и объемов газовоздушной смеси расчеты выбросов от источников основного технологического оборудования выполняется по формулам (3 -6).

Валовый выброс загрязняющих веществ (Qдогод, т/год) до очистки определяется по формуле (3):

(3)

где: VГВС – объем газовоздушной смеси (рабочий нормальный), нм3/с;

Ссс – концентрация соответствующего загрязняющего вещества (среднесуточная) до очистки, мг/нм3;

Т – годовой фонд рабочего времени, час.

Максимальный разовый выброс (Qдосек, г/с) до очистки рассчитывается по формуле (4):

(4)

где: Смр – концентрация соответствующего загрязняющего вещества (максимально разовая) до очистки, мг/нм3.

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) и максимальных разовых выбросов (г/с) после очистки выполняется по формулам (3-4), в которых:

Ссс – концентрация соответствующего загрязняющего вещества (среднесуточная) после очистки, мг/нм3;

Смр – концентрация соответствующего загрязняющего вещества (максимально разовая) после очистки, мг/нм3.

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) и максимальных разовых выбросов (г/с) после очистки можно выполнять с использованием коэффициента очистки.

Валовый выброс загрязняющих веществ (Qгод, т/год) после очистки определяется по формуле (5):

(5)

где: n – степень очистки загрязняющих веществ, в долях от единицы.

Максимальный разовый выброс (Qсек, г/с) до очистки рассчитывается по формуле (6):

(6)

Приложение 1 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Перечень производственных участков и основных вредных веществ, характерных для предприятий черной металлургии

| Производственный участок | Вредные вещества | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Коксохимическое производство |  |  |
| 1.1. Подготовка и транспортировка угля | Пыль |  |
| 1.2. Верхние площадки коксовых печей | Пыль, окись углерода, возгоны каменноугольной смолы и пека | Также при получении кокса каменноугольного - сернистый ангидрид, пекового - фенол |
| 1.3. Боковые площадки коксовых и пекококсовых печей (кабины коксовыталкивающих и двересъемных машин, около печных дверей, уборка просыпей кокса) | Пыль, окись углерода, возгоны каменноугольной смолы и пека фенол, окислы азота, цианистый водород |  |
| 1.4. В тоннелях коксовых и пекококсовых батарей | Пыль, окись углерода, цианистый водород, фенол |  |
| 1.5. Участки ремонта кладки печей | Пыль |  |
| 1.6. Кабина загрузочного вагона | Пыль, окись углерода, фенол, сернистый ангидрид, цианистый водород |  |
| 1.7. Участки коксосортировки | Пыль |  |
| 1.8. Кабина машиниста электровоза | Пыль, фенол, цианистый водород |  |
| 1.9. Цехи конденсации и улавливания. |  |  |
| В насосных помещениях и машинном зале, в отделении дистилляции бензола | Ксилол, толуол, бензол, цианистый водород |  |
| В сульфатном отделении | Аммиак, фенол, цианистый водород |  |
| На крыше механизированных отстойников, на участке выгрузки фусов и отжима смолы, возле сборника конденсата, у абсорбентов, питающих и циркуляционных сборников, смолоотделителей, испарителей, центрифуг, сушилок сульфата аммония | Аммиак, фенол, сероводород, нафталин, цианистый водород |  |
| 1.10. Цех роданистого аммония и натрия (у кристаллизаторов и центрифуг) | Сероводород, сернистый ангидрид, цианистый водород |  |
| 1.11. Цех очистки коксового газа (у вакуум-фильтров, центрифуг, в насосной аммиачной воды) | Цианистый водород, мышьяковистый ангидрид, сероводород, серный ангидрид, аммиак |  |
| 1.12. Цех переработки смолы |  |  |
| Склад смолы и масел | Возгоны каменноугольной смолы и пека |  |
| Отделение дистилляции смолы | Возгоны каменноугольной смолы и пека, фенол, нафталин, фенантрен |  |
| Отделение антраценовой фракции. | Фенол, фенантрен, нафталин |  |
| Отделение переработки нафталиновой фракции | Нафталин |  |
| 1.13. Цех кристаллического нафталина (дистилляция, разливка, расфасовка, упаковка) | Нафталин, фенол |  |
| 1.14. Цех обогащения антрацена (кристаллизаторы, насосные, расфасовка) | Возгоны каменноугольной смолы и пека |  |
| 1.15. Цех фталевого ангидрида (дистилляция, насосные, расфасовка, погрузка) | Нафтохинон, фталевый ангидрид, малеиновый ангидрид |  |
| 1.16. Цех ректификации бензола |  |  |
| Отделение ректификации | Бензол, ксилол, толуол, сероуглерод |  |
| Сборники «бензине» и «дебензине», тяжелого бензола, полимеров, беспламенная печь, сепаратор, моечные аппараты, мерники | Бензол, фенол, нафталин |  |
| Склад пиридиновых оснований (насосные, места разливки в тару). | Пиридин |  |
| Нейтрализатор, сепаратор, мерник пиридиновых оснований | Пиридин, фенол, нафталин, цианистый водород |  |
| 1.17. Аммиачно-обесфеноливающие цехи (колонны, отстойники, скрубберы, аппаратные) | Аммиак, фенол |  |
| 1.18. Цех биохимической очистки (отстойники, маслоотделители, усреднители, аэротенки, сборники очищенных вод, насосные, аппаратные) | Аммиак, фенол, нафталин, цианистый водород |  |
| 1.19. Цех улавливания германия (отстойники, насосы, выгрузка фусов, бачок с формалином, вакуум-фильтры, вибросито, барабан) | Фенол, формальдегид, аммиак, пыль |  |
| 2. Производство агломерата и железорудных окатышей |  |  |
| 2.1. Подготовка и транспортирование шихтовых материалов | Пыль | При подготовке и транспортировании извести также свободная окись кальция |
| 2.2. Спекание (обжиг), дробление, охлаждение, сортировка и выдача готовой продукции, тракт горячего возврата, пылегазоочистные устройства | Пыль, окись углерода | При использовании серосодержащих материалов также сернистый ангидрид |
| 2.3. Эксгаустерное отделение | Окись углерода |  |
| 3. Доменное производство |  |  |
| 3.1. Литейный двор, поддоменник | Пыль, окись углерода | -»- |
| 3.2. Тракт шихтоподачи | Пыль, окись углерода | При использовании офлюсованного сырья также свободная окись кальция |
| 4. Ферросплавное производство |  |  |
| 4.1. Шихтоподготовительные цехи | Пыль | Также на всех этапах в производствах: феррохрома - окислы 3- и 6-валентного хрома; ферромарганца - окислы марганца в виде аэрозолей дезинтеграции и конденсации; феррованадия - пяти- и трехокиси ванадия в виде аэрозолей дезинтеграции и конденсации; ферромолибдена - растворимых и нерастворимых соединений молибдена; ферровольфрама - пыли и т д. |
| 4.2. Участки печей, оборудованных самоспекающимися электродами | Пыль, окись углерода, возгоны каменноугольных смол, пеков, 3, 4-бензпирен |  |
| 4.3. Участки хранения ферросилиция | Мышьяковистый и фосфористый водород, сероводород, ацетилен |  |
| 5. Сталеплавильное производство |  |  |
| 5.1. Шихтовый двор и люнкеритное отделение | Пыль |  |
| 5.2. Миксерное отделение | Пыль, окись углерода | В зависимости от марок выплавляемых сталей также входящие в их состав вредные вещества |
| 5.3. Печной пролет | Пыль, окись углерода |  |
| 5.4. Разливочный пролет | Пыль, окись углерода | В зависимости от марок выплавляемых сталей, защитных смесей и материалов для внепечной обработки также входящие в их состав вредные вещества |
| 5.5. Участок подготовки ковшей | Пыль, окись углерода |  |
| 5.6. Шлаковое отделение | Пыль |  |
| 5.7. Цехи и участки подготовки составов | Пыль |  |
| 6. Прокатное производство |  |  |
| 6.1. Участки нагревательных печей и колодцев | Окись углерода, сернистый ангидрид | Также вредные вещества, входящие в состав нагреваемого металла |
| 6.2. Становый пролет (вальцовка, обрезание, клеймовка и т.п.) | Пыль, окись углерода | Также вредные вещества, входящие в состав обрабатываемой стали |
| 6.3. Участок холодильников | Окись углерода, сернистый ангидрид |  |
| 6.4. Участки удаления пороков | Пыль | Также вредные вещества, входящие в состав обрабатываемой стали, при огневой зачистке дополнительно окись углерода и сернистый ангидрид |
| 6.5. Участки травления. | Пары и аэрозоли кислот и щелочей |  |
| 6.6. Участки покрытий | Вредные вещества с учетом состава покрытий |  |
| 6.7. Маслоподвалы | Аэрозоль масла, окись углерода |  |
| 6.8. Машинные залы | Ртуть |  |
| 7. Трубное производство |  |  |
| 7.1. Рабочее место нагревальщика и подручных | Пыль, окись углерода |  |
| 7.2. Рабочее место вальцовщика и подручных, операторов на прошивных, автоматических, раскатных, непрерывной прокатки на оправку, пилигримовых станах | Пыль, окись углерода |  |
| 7.3. Рабочее место прессовщика и подручных | Пыль |  |
| 7.4. Рабочее место оператора калибровочного, редукционного стана | Пыль |  |
| 7.5. Рабочее место сварщика на установках непрерывной печной сварю труб, станах электросварки труб сопротивлением, токами высокой частоты, оплавлением; плоскосматываемых двухшовных | Пыль |  |
| 7.6. Рабочее место дробеструйной и пескоструйной установки | Пыль |  |
| 7.7. Рабочее место сварщика на станах электросварки под слоем флюса | Пыль, окислы марганца |  |
| 7.8. Рабочее место оператора листозагибочной машины | Пыль |  |
| 7.9. Рабочее место у абразивного станка | Пыль |  |
| 7.10. Рабочее место оператора установки для очистки труб от флюса | Пыль, окислы марганца |  |
| 7.11. Рабочее место у станков обработки труб после сварки под слоем флюса | Пыль, окислы марганца |  |
| 7.12. Рабочее место вагранщика и подручных | Пыль, окись углерода |  |
| 7.13. Рабочее место оператора центробежной машины | Пыль, окись углерода |  |
| 7.14. Рабочее место оператора полунепрерывной отливки труб | Пыль, окись углерода |  |
| 7.15. Рабочее место стерженщика | Пыль |  |
| 7.16. Рабочее место бункерщика в смесеприготовительном отделении | Пыль |  |
| 7.17. Рабочее место промасловщика | Аэрозоль масла |  |
| 7.18. Рабочее место травильщика | Кислоты соляная, серная, азотная, фтористый водород |  |
| 7.19. Рабочее место оцинковщика | Окись цинка |  |
| 8. Метизное производство |  |  |
| 8.1. Участки травления | Аэрозоли кислот и щелочей |  |
| 8.2. Участки покрытий | Вредные вещества, входящие в состав материалов покрытий |  |
| 8.3. Участки производства электродов и порошковой проволоки | Пыль | Также вредные вещества, входящие в состав используемых материалов в зависимости от рецептуры |
| 8.4. Прочие участки | Пыль | На участках мокрого волочения также продукты термодеструкции масел |
| 9. Производство железных порошков |  |  |
| 9.1. Размольно-заготовительные отделения | Пыль | Также сажа, если она используется |
| 9.2. Термическое отделение | Пыль, окись углерода |  |
| 9.3. Отделение брикетирования | Пыль | Также возгоны пеков и 3, 4-бенз-пирен при использовании пеков |
| 9.4. Участки получения порошков хлоридным методом. | Пыль, хлористый водород, фтористый водород |  |
| 10. Переработка вторичных черных металлов |  |  |
| 10.1. Рабочее место газорезчика, бурщика стальных массивов | Пыль, окись углерода | Также вредные вещества, входящие в состав стали |
| 10.2. Рабочее место резчика на плазменных установках | Пыль, окись углерода, окислы азота, озон | Также вредные вещества, входящие в состав стали |
| 10.3. Рабочее место газорезчика судового лома | Пыль, озон, окислы азота, свинец | Также вредные вещества, входящие в состав стали |
| 10.4. Рабочее место сталевара, подручных, крановщика в электросталеплавильных цехах | Пыль, окись углерода, акролеин | Также вредные вещества, входящие в состав стали |
| 10.5. Рабочее место операторов пакетировочных и брикетировочных прессов | Пыль |  |
| 10.6. Рабочее место операторов установок дробления чугуна, копровщиков | Пыль |  |
| 10.7. Рабочее место машинистов пакетировочных и брикетировочных прессов, установок дробления чугуна | Пыль, аэрозоль, масла |  |
| 10.8. Рабочее место сортировщика стружки | Пыль |  |
| 10.9. Рабочее место машинистов мостовых кранов | Пыль, окись углерода, сернистый ангидрид | Также вредные вещества, входящие в состав используемых материалов |
| 11. Производство огнеупоров |  |  |
| 11.1. Огнеупорное производство | Пыль | В печных отделениях также окись углерода, сернистый ангидрид |
| 11.2. Смолодоломитовые, смоломагнезитовые цехи | Пыль | На участках дозирования, смешения, прессования, складе готовой продукции также смолодоломитовая пыль, возгоны каменноугольных смол и пеков |
| 11.3. Цех огнеупорных бетонов | Пыль | На участках варочных котлов и сушил также фосфорная кислота |
| 11.4. Цехи теплоизоляционных вкладышей | Пыль | На участках прессового отделения и сушил также формальдегид |
| 11.5. Цехи циркониевых огнеупоров | Пыль | На участках кислотного отделения также соляная кислота |

Приложение 2 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные нормативы эмиссий твердых частиц в атмосферу в процессе производства ферросплавов

| № п/п | Наименование процесса и оборудования металлургического производства | Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Норматив содержания ЗВ в выбросах, т/т выплавленного сплава, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хранение, подготовка и подача сырья и материалов |  |  |
| 1.1 | Процесс хранения, подготовки и транспортировки шихтовых материалов | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния | - |
|  |  | SiO2>70% | 0,003 |
|  |  | SiO2 20%-70% | 0,002 |
|  |  | SiO2<20% | 0,003 |
|  |  | пыль оксида кальция | 0,003 |
| 1.2 | Процесс дозирования шихтовых материалов и подачи готовой шихты в печь | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2>70% SiO2 20%-70% SiO2<20% | 0,004 |
| 2 | Выплавка ферросплавов |  |  |
| 2.1 | Печь РКЗ мощностью до 25 МВА (феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2>70% SiO2 20%-70% SiO2<20% | 0,010 |
| 2.2 | Печь РКЗ мощностью 25 МВА (ферросиликохром, ферросиликомарганец) |  | 0,010 |
| 2.3 | Печь РКЗ мощностью 33 MBА (феррохром, ферросилиций, ферросиликомарганец) |  | 0,020 |
| 2.4 | Печь РКЗ мощностью 63 МВА (феррохром) |  | 0,010 |
| 2.5 | Печь ДППТ-6 (феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2>70% SiO2 20%-70% SiO2<20% | 0,002 |
| 2.6 | Печь РКО мощностью 1,2 МВА (феррохром) |  | 0,002 |
| 2.7 | Печь РКО мощностью 25 МВА (феррохром, ферросилиций, ферросиликохром) |  | 0,002 |
| 2.8 | Печь РКО мощностью 63 МВА (феррохром) |  | 0,002 |
| 2.9 | Печь РКО мощностью 21 МВА (высокоуглеродистый феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2 <20% SiO2 20%-70% | 0,005 0,000 |
| 2.10 | Печь РКО мощностью до 27,6 МВА (высокоуглеродистый феррохром) |  | 0,004 0,0004 |
| 2.11 | Печь РКО мощностью 2,5 МВА (ферросилиций ФС-15Г) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2 <20% | 0,002 |
| 2.12 | Печь РКО мощностью 7 МВА (низко- и среднеуглеродистый феррохром) |  | 0,120 |
| 2.13 | Печь РКО мощностью 17 МВА (высокоуглеродистый феррохром) |  | 0,005 |
| 2.14 | Печь РКО мощностью 6,3 МВА (ферросиликоалюминий) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2 20%-70% | 0,010 |
| 2.15 | Печь РКО мощностью 5 МВА (ферросиликоалюминий) |  | 0,010 |
| 2.16 | Печь РКО мощностью 1,5 МВА (ферросиликоалюминий) |  | 0,010 |
| 3 | Выпуск металла |  |  |
| 3.1 | Печь РКЗ мощностью 25 МВА (летка печи) (феррохром, ферросиликохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2>70% SiO2 20%-70% SiO2<20% | 0,010 |
| 3.2 | Печь РКЗ мощностью 63 МВА (феррохром) |  | 0,0003 |
| 3.3 | Печь РКО мощностью 7 МВА (общеобменная вентиляция) (низко- и среднеуглеродистый феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2<20% | 0,055 |
| 3.4 | Печь РКО мощностью 17 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) |  | 0,040 |
| 3.5 | Печь РКО мощностью 27,6 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) |  | 0,025 |
| 3.6 | Печь РКО мощностью 21 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2 20%-70% | 0,025 |
| 3.7 | Печи РКО мощностью 2,5 МВА (ферросилиций ФС-15Г) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2 <20% | 0,110 |
| 3.8 | Печь РКО мощностью 1,5 МВА (ферросиликоалюминий) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2 20%-70% | 0,010 |
| 3.9 | Печь РКО мощностью 5 МВА (ферросиликоалюминий) |  | 0,020 |
| 3.10 | Печь РКО мощностью 6,3 МВА (ферросиликоалюминий) |  | 0,020 |
| 4 | Разливка металла |  |  |
| 4.1 | Финиша разливочных машин (феррохром, ферросилиций, ферросиликохром, ферросиликомарганец) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2<20%, SiO2>70% | 0,0020 |
| 4.2 | Розлив металла в изложницы (феррохром высокоуглеродистый) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2<20%, SiO2>70% | 0,008 0,0001 |
| 4.3 | Розлив металла в изложницы (феррохром средне- и низкоуглеродистый) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2<20% | 0,080 |
| 5 | Подготовка металла (дробление, сортировка, упаковка) |  |  |
| 5.1 | Аспирационные установки от узлов дробления и фракционирования и погрузки в контейнера (все ферросплавы) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO2<20%, SiO2>70% | 0,008 |

Приложение 3 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные нормативы эмиссий газообразных примесей в атмосферу в процессе производства ферросплавов

| № п/п | Наименование процесса и оборудования металлургического производства | Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Норматив содержания ЗВ в выбросах, т/т выплавленного сплава, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хранение, подготовка и подача сырья и материалов | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | отсутствуют |
| 2 | Выплавка ферросплавов |  |  |
| 2.1 | Печи РКЗ мощностью до 25 МВА (феррохром, ферросиликомарганец) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0065 0,0001 0,00003 0,00001 |
| 2.2 | Печи РКЗ мощностью 25 МВА (ферросиликохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0035 0,0008 0,001 0,00001 |
| 2.3 | Печи РКЗ мощностью 33 МВА (феррохром, ферросилиций) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0065 0,0001 0,001 0,00001 |
| 2.4 | Печи РКЗ мощностью 63 МВА (феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0065 0,0001 0,00004 0,00001 |
| 2.5 | Печь ДТТП-6 (феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0004 0,00003 0,0005 0,00001 |
| 2.6 | Печь РКО 1,2 МВА | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0055 0,0008 0,001 0,00001 |
| 2.7 | Печи РКО 25 МВА (феррохром, ферросилиций, ферросиликохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0055 0,0008 0,001 0,00001 |
| 2.8 | Печи РКО мощностью 63 МВА (феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0065 0,0001 0,00004 0,00001 |
| 2.9 | Печь РКО мощностью 21 МВА (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0033 0,0001 0,00061 0,00001 |
| 2.10 | Печь РКО мощностью 27,6 МВА (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0036 0,0001 0,0009 0,00001 |
| 2.11 | Печи РКО мощностью 2,5 МВА (ферросилиций ФС-15Г) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0004 0,00003 0,0005 0,00001 |
| 2.12 | Печи РКО мощностью 7 МВА (низко- и среднеуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0055 0,0015 0,0015 0,00004 |
| 2.13 | Печи РКО мощностью 17 МВА (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0025 0,0001 0,00060 0,00001 |
| 2.14 | Печи РКО мощностью 1,5 MBA (ферросиликоалюминий) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 | 0,0065 0,0004 0,0090 |
| 2.15 | Печи РКО мощностью 5 МВА (ферросиликоалюминий) |  |  |
| 2.16 | Печи РКО мощностью 6,3 МВА (ферросиликоалюминий) |  |  |
| 3 | Выпуск металла |  |  |
| 3.1 | Печи РКЗ мощностью 25 МВА (летка печи) (феррохром, ферросиликохром, ферросиликомарганец) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0065 0,0008 0,001 0,00001 |
| 3.2 | Печи РКЗ мощностью 63 МВА (феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0065 0,0008 0,00004 0,00001 |
| 3.3 | Печь РКО мощностью 21 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,00075 0,00002 0,00015 0,000002 |
| 3.4 | Печь РКО мощностью 27,6 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,00070 0,00002 0,00015 0,000002 |
| 3.5 | Печи РКО мощностью 2,5 МВА (ферросилиций ФС-15Г) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0015 0,0020 0,0004 0,00001 |
| 3.6 | Печи РКО мощностью 7 МВА (общеобменная вентиляция) (средне- и низкоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0006 0,0002 0,0002 0,00001 |
| 3.7 | Печи РКО мощностью 17 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0011 0,0002 0,00005 0,000002 |
| 3.8 | Печь РКО мощностью 1,5 МВА (ферросиликоалюминий) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 | 0,001 0,009 0,007 |
| 3.9 | Печь РКО мощностью 5 МВА (ферросиликоалюминий) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 | 0,007 0,013 0,002 |
| 3.10 | Печь РКО мощностью 6,3 МВА (ферросиликоалюминий) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 | 0,007 0,013 0,001 |
| 4 | Разливка металла |  |  |
| 4.1 | Розлив металла в изложницы (феррохром высокоуглеродистый) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,00025 0,00005 0,00005 0,000001 |
| 4.2 | Розлив металла в изложницы (феррохром средне- и низкоуглеродистый) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO2 Сероводород H2S | 0,0002 0,0003 0,00004 0,000001 |

Приложение 4 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Технические показатели газоочисток с рукавными фильтрами и электрофильтрами

| Показатели | Тип пылеочистного аппарата |  |
| --- | --- | --- |
|  | электрофильтр | тканевый фильтр |
| Скорость в поперечном сечении, м/с Удельная газовая нагрузка, м3/м2.млн Гидравлическое сопротивление, Па (мм.вод.ст.) Материал рукавов Температура газовоздушной смеси, поступающей в аппарат, °С Задымленность газовоздушной смеси, мг/нмЗ: - до очистки - после очистки КПД очистки, % Удельные затраты электроэнергии на очистку 1000 мЗ/ч, кВт | 0,6 - 0,8 - 200 - 500 (20 - 50 0 - до 250° до 2500 50 - 80 85 - 95 1,5 - 2,0 | - 0,5 - 0,7 1800 - 3000 (180 - 300) лавсан до 130° до 2500 15 - 20 95 - 99 1,8 - 2,2 |

Приложение 5 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели неорганизованных выбросов в плавильных цехах

| Наименование сплавов | Удельные выбросы г/т продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разливка металла разливочными машинами |  |  | Разливка металла в поддоны |  |  |
|  | Пыль | S02 | СО | Пыль | S02 | СО |
| Ферросилиций 75% Ферросилиций 65% Ферросилиций 45% Ферросилиций 20% Ферромарганец углеродистый Силикомарганец 82% Феррохром углеродистые и передельный Малофосфористый марганцевый шлак Ферроснликохром 40% | 785 550 370 175 600 240 - 110 - | 40 32 22 10 10 8 - 8 - | 90 70 50 25 30 20 - 13 - | 985 750 520 245 - - 390 - 750 | 42 34 24 12 - - 8 - 24 | 100 80 53 25 - - 15 - 80 |

Приложение 6 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные данные дисперсности возгонов (пыли), отходящих от технологических агрегатов

| Место отбора пыли | Фракционный состав пыли, в % по весу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 мкм | 1-5 мкм | 5-10 мкм | 10-40 мкм | 40-60 мкм | 60 мкм и более | 85 мкм и более | 200 мкм и более |
| Закрытая рудовосстановительная электропечь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на газоочистку | 34 | 36 | 20 | 10 | - | - | - | - |
| - зонт над печью | 50 | 20 | 10 | 17 | - | - | - | - |
| - зонт над леткой печи | 47 | 37 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| Открытая рудовосстановительная электропечь и рафинировочная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отсос от зонта (укрытия) | - | 20 | 10 | 44,6 | 5,6 | 3,9 | 4,5 | 1,5 |
| - отсос от сушильного барабана для сушки хромруды | - | 10 | 5 | 45 | 35 | 5 | - | - |
| - отсос от вращающейся печи AE 3,675 м для обжига ванадийсодержащей шихты | - | 5,8 | 20 | 26,6 | 40,0 | 17,6 | - | - |
| - отсос от камеры кантовального устройства разливочной машины | 47 | 37 | 12 | 4 | - | - | - | - |

Приложение 7 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Производительность работы технологических агрегатов

| Наименование технологического агрегата | Продолжительность работы агрегата в сутки, часы |
| --- | --- |
| Электропечь | непрерывно |
| Отсосы у леток электропечей: |  |
| - Углеродистый ферромарганец, силикомарганец, малофосфористый марганцевый шлак | 12 |
| - Остальные сплавы | 6 |
| Разливочная машина: |  |
| - Углеродистыйферромарганец | 10 |
| - Силикомарганец, ферросилиций, малофосфористый марганцевый шлак | 14 |

Приложение 8 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные выбросы пыли в газах от электропечей ферросплавного производства (до очистки)

| Наименование сплавов | Пылеунос на печи, кг/т | Общее количество колошниковых газов мЗ/ч на 1 т | Содержание микрокомпонентов г/т продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | H2S | CO | AsH3 | HCN | PH3 |
| Ферросилиций 75% Ферросилиций 65% Ферросилиций 45% Ферросилиций 30% Ферромарганец углеродистый Силикомарганец Феррохром углеродистые и передельный Малофосфористый марганцевый шлак Ферроснликохром 40% | 62,0 36,0 16,0 8,0 30,0 18,2*/24,75 7,2 12,2 36,0 | 1550,0 1200,0 800,0 400,0 1000,0 910,0 800,0 350,0 1200,0 | 248,0 192,0 128,0 64,0 450,0 409,5 976,6 157,5 4800,0 | 5400,0 4200,0 2800,0 1400,0 16,6 15,10 12,80 5,81 19,92 | 16,7*105 12,7*105 8,3*105 4,15*105 10,25*105 9,33*105 7,0*105 3,06*105 12,7*105 | 10,23 7,92 5,30 2,64 0,12 0,10 0,10 0,04 0,14 | 62,80 48,60 32,40 16,20 0,78 0,70 0,62 0,27 0,93 | 3,95 3,10 2,04 1,02 0,45 0,40 0,36 0,15 0,54 |
| Примечание: * В числителе – пылеунос из закрытой печи, а в знаменателе – из герметичной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Таблица 1.

Удельные показатели выбросов твердых веществ, СО, SО2, NOx при добыче и обогащении рудного сырья

| Группа производства | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Твердые вещества | СО | SО2 | NOx |
| Добыча и обогащение рудного сырья | Агломерационное производство (в целом) | 030301 | 2,4-2,9 | 23,1-30,2 | 3,1-5,1 | 0,1-0,6 |
|  | Технологические выбросы | 030301 | 1,1 |  |  |  |
|  | Вентиляционные выбросы | 040209 | 0,84 |  |  |  |
|  | Неорганизованные выбросы | 040209 | 0,41 |  |  |  |
|  | Производство окатышей: бункер охладитель | 040209 | 2,1-4,7 |  |  |  |
|  | Места разгрузки контейнеров: - окатыши - возврат и просыпь - шихта | 040209 | 0,54-3,5 0,02-0,9 0,3-2,4 |  |  |  |
|  | Места загрузки контейнеров: - окатыши - возврат и просыпь | 040209 | 0,05-0,17 0,18-0,54 |  |  |  |
|  | Грохот | 040209 | 1,4-6,0 |  |  |  |
|  | Вибропитатель: - окатыши - бентонит | 040209 | 0,35 0,01-0,02 |  |  |  |
|  | Пластинчатый питатель | 040209 | 0,1 |  |  |  |
|  | Бункера постели | 040209 | 0,16-0,24 |  |  |  |
|  | Погрузочные бункера | 040209 | 0,26-0,5 |  |  |  |
|  | Помол бентонита | 040209 | 0,018-0,06 |  |  |  |
|  | Сушильные барабаны бентонита | 040209 | 0,05-0,07 |  |  |  |

Таблица 2.

Удельные показатели  выбросов Рb, Zn, Сu, Ni, Cd при  добыче и обогащении рудного сырья

| Группа производства | Код по ОКОНХ | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, г/т продукции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рb | Zn | Сu | Ni | Cd |
| Производство черных металлов | 12110 | Агломерационное производство | 030301 | 0,06 | 2,57 | 0,11 | 0,04 | 0,00009 |

Приложение 10 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Таблица 3.

Удельные показатели выбросов твердых веществ, СО, SО2, NOx, NH3 в Коксохимической промышленности

| Группа производства | Технологический процесс (установка) | Код по SNAP | Удельные выбросы, г/т продукции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Твердые в-ва | SO2 | СО | NOx | NH3 |
| Коксохими-ческая промышлен-ность | Производство кокса: Углеподготовительный цех | 040201 | 70-650 | 18-150 | 10-10,5 | 1,1-6 | - |
|  | Коксовый цех (в том числе дымовые трубы) | 010406 | 100 | 680 | 625-3750 | 150-515 | - |
|  | Загрузка печей с применением гидро(паро)инжекции, эффективность 98% | 040201 | 15-40 | 2,6-12 | 4,6 | 8,8 | 2,4-5,4 |
|  | Двери коксовых печей | 040201 | 4 | 18 | 100 | 0,01 | 40 |
|  | Выдача кокса | 040201 | 300-750 | 10-50 | 10-100 | 1-40 | 1-30 |
|  | Мокрое тушение кокса | 040201 | 50-350 | 0,6 | 38 | - | 100 |
|  | Сухое тушение кокса - свечи УСТК - вентсистемы УСТК | 040201 | 31 730 | 0,05 2,5 | 4600 1250 | - | 50 4-10 |
|  | Коксосортировка - мокрое тушение - сухое тушение (90% очистка от пыли) | 040201 | 10-150 780-870 | - | - | - | 1,4 2,0 |

Таблица 4.

Удельные показатели  выбросов цианистого водорода, фенола, пиридинового основания, бензольных углеводородов, нафталина, Б(а)п в Коксохимической промышленности

| Группа произ-водств | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы,г/т кокса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цианис-тый водо- род | Фено-лы | Пириди-новые основания | Бензоль-ные углево-дороды | Наф-талин | Б(а)п |
| Коксо-химическая промыш-ленность | Загрузка печей с применением гидро(паро) инжекции, эффективность 98% | 040601 | 0,1-0,3 | 0,1-0,4 | 0,3 | 7,6 | 2,5 | 0,011 |
|  | Двери коксовых печей | 040601 | 7 | 27 | 3 | 35 | 25 |  |
|  | Выдача кокса | 040601 | 1-8 | 0.5-2.5 | 2.1 | 1-13 | 2-25 |  |
|  | Тушение кокса -сточной водой -обесфеноленной водой -технической водой | 040601 | 15-20 2 1,1 | 180 1 0,1 | 0,6 0,6 0,6 |  | 2 2 2 | 0,1 0,1 0,1 |
|  | Сухое тушение кокса | 040601 | 0,1 | 0,2 |  |  |  | 0,08 |

Таблица 5.

Удельные показатели  выбросов Рb, Zn, Сu, Ni, Cd  в Коксохимической промышленности

| Группа производств | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Коэффициенты выбросов, г/т кокса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рb | Zn | Сu | Ni | Cd |
| Коксохими- ческая промыш-ленность | Производство кокса | 040201 | 0,062-0,313 | 0,074 - 0,368 | 0,006 - 0,028 | 0,05 - 0,245 | 0,022-0,110 |

Таблица 6.

Удельные показатели  выбросов ПАУ, Б(а)п, выделяемые от угля и кокса в Коксохимической промышленности

| Код по SNAP | Процесс | Удельные выбросы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство кокса | Сумма ПАУ, г/т угля | Б(а)п, г/т угля | Российские данные для Б(а)п, г/т кокса |
|  |  | Без пылеулавливания |  |  |
| 040201 | Загрузка угля | - | 0,280- 1,7 | - |
|  | Утечки из дверей | 0,232 - 4,300 | 0,002 - 1,500 | 0,011 |
|  | Тушение | 8,600-613,000 | 0,03 | 0,08 - 0,1 |
|  | Дымовые трубы | - | 0,002 - 0,02 | - |
|  | Другие процессы | 5,000-15,000 | 3,100 |  |
|  |  | С пылеулавливанием |  |  |
| 040201 | Выдача кокса | 0,008 | 0,0016 | - |
|  | Утечки из дверей | 0,07 - 4,300 | 0,007 - 0,037 | - |
|  | Тушение | 0,002- 1,850 | 0,0005-0,019 | - |

Таблица 7.

Удельные показатели  выбросов ПАУ от продукции выпускаемых в Коксохимической промышленности

| Код по SNAP | Вещество | Удельные выбросы, г/т продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Methodologies for the estimation of the emission of persistent organic pollutants to the atmosphere. Guidebook, 1 draft. TOCOEN. 1993.) | (Technical paper to the OSPARCOM - HELCOM - UNECE emission inventory of heavy metals and persistent organic pollutants. TNO - EMEP -R 95/247.1995.) | (The Atmospheric Emission Inventory Guidebook. UNECE/EMEP Task Force on Emission Inventories. 1995.) |  |
| 040201 | Бенз(а)пирен | 1,8 | 0,75 | 0,5 |  |
|  | Бенз(в) флуорантен | - | 0,25 | 0,4 |  |
|  | Бенз(к)флуорантен | - | 0,25 | 0,16 |  |
|  | Бенз(ghi)перилен | - | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Флуорантен | - | 1,4 | 1,4 |  |
|  | Индено( 1,2,3-с, d)пирен | - | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Сумма ПАУ | - | - | 10 |  |

Приложение 11 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Таблица 8.

Удельные показатели  выбросов ПАУ от продукции выпускаемых при производство черных металлов в Доменном производстве

| Группа производства | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т продукции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердые вещества | CO | SO2 |
| Производство черных металлов | Доменное производство - Неорганизованные выбросы: |  |  |  |  |
|  | Подбункерное помещение | 040202 | 0,09-1,2 | - | - |
|  | Литейный двор | 030203 | 0,5-0,7 | 0,7-1,15 | 0,11-0,17 |
|  | Воздухонагреватели | 030203 | - | 14-27 | - |

Таблица 9.

Удельные показатели  выбросов ПАУ от продукции выпускаемых при производство черных металлов в Доменном производстве

| Группа производства | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т продукции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердые вещества | CO | SO2 |
| Производство черных металлов | Доменное производство - Разливка чугуна: |  |  |  |  |
|  | Условная производительность печи, т/сут 1550 | 040203 | 62 | 96 |  |
|  | 1720 |  | 69 | 100 |  |
|  | 2300 |  | 92 | 140 |  |
|  | 2520 |  | 100 | 156 |  |
|  | 2886 |  | 115 | 178 |  |
|  | 4350 |  | 175 | 270 |  |
|  | 5550 |  | 220 | 344 |  |
|  | 11500 |  | 450 | 700 |  |

Приложение 12 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов твердых веществ, СО, SО2, NOx от продукции выпускаемых при производство черных металлов в Мартеновском производстве

| Группа производств | Код по ОКОНХ | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | твердые вещества | S02 | NOx | СО |
| Производство черных металлов | 12130 |  | 040205 |  |  |  |  |
|  |  | Технологические выбросы: Мартеновские печи (в среднем) |  | 0,6-1,7 | 0,2 | 0,7-30 | - |
|  |  | Мартеновская печь садкой |  |  |  |  | - |
|  |  | 100 т |  | 1,3-1,7 | 0,12-1,0 | 1,87-30 | - |
|  |  | 150 т |  | 1,0 | 0,76 | 0,9-2,5 | - |
|  |  | 200 т |  | 0,8-1,05 | 0,13-0,35 | 1,75-28 | - |
|  |  | 300 т |  | 0,8-0,98 | 0,11-0,345 | 1,7-25.6 | - |
|  |  | 400 т |  | 0,7-0,9 | 0.10-0,32 | 1,5-24,4 | - |
|  |  | 500 т |  | 0,65-0,8 | - | 1,4-19,6 | - |
|  |  | 600 т |  | 0,65-0,8 | 0,07-0,26 | 13,0-16,6 | - |
|  |  | 900 т |  | 0,6-0,76 | 0,051-0,242 | 1,3-18,1 | - |
|  |  | Двухванные сталеплавильные печи садкой 2300 т |  | 0,1-0,45 | 0,01-0,04 | 0,031-16,5 | - |
|  |  | Неорганизованные выбросы: Плавка (мартеновская печь, суммарно за плавку) |  | 1,4-2,3 | - | 0,36 | 1,0-6,89 |
|  |  | Заправка печи, выпуск стали |  | 0,19-0,33 | 0,009 | 0,01 | 0,35-1,37 |
|  |  | Завалка в печь (скрапа, руды, извести) |  | 0,22-0,35 | - | - | 0,48-1,09 |
|  |  | Прогрев шихты |  | 0,28-0,38 | -- | - | 0,78-1,17 |
|  |  | Заливка чугуна |  | 0,29-0,44 | - | - | 1,46-1,48 |
|  |  | Плавление |  | 0,21-0,37 | - | - | 0,55-0,81 |
|  |  | Доводка |  | 0,21-0,37 | - | - | 0,52-0,99 |
|  |  | Плавка (двухванная сталеплавильная печь, суммарно за плавку) |  | 4,6 | - | - | 2,5 |
|  |  | Разлив стали |  | 0,006-0,15 | - | - | 0,039 |
|  |  | Прием и выдача расплавленного чугуна (миксерное отделение) |  | 0,06 | - | - | 0,37 |
|  |  | Десульфуризация чугуна |  | 0,2-0,3 | 0,0004 | - | 0,16-0,4 |
|  |  | Чистка изложниц |  | 0,25-0,3 | - | - | 0,15-0,30 |

Приложение 13 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов твердых веществ, СО, SО2, NOx от продукции выпускаемых при производство черных металлов в Электросталеплавильном производстве

| Группа производств | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердые вещества | СО | NOx | S02 г/т |
| Производство черных металлов | Электросталеплавильное производство | 040207 |  |  |  |  |
|  | Плавка чугуна |  | 6,5-9,6 | 1,2-1,6 | 0,23-0,32 | 0,6-1,0 |
|  | Плавка стали |  | 6,5-10 | 1,2-1,6 | 0,23-0,32 | 0,6-1,0 |
|  | Неорганизованные выбросы: Печь для сушки руды |  | 0,01-0,3 8(кг/т руды) | - | - | - |
|  | Шихтовое отделение |  | 0,02-0,1 | - | - | - |
|  | Разгрузка извести |  | 1,5 (кг/т извести) | - | - | - |
|  | Отделение очистки ковшей |  | 0,015 | - | - | - |
|  | Ремонт и сушка футеровки |  | 0,025-0,04 | - | - | - |
|  | Межэлектродные зазоры в период плавления и продувки |  | 0,41-0,43 | 0,7-0,8 (г/т) | 5,2-5,3 (г/т) | 1,13-1,15 |
|  | Ковш в период слива металла |  | 0,15-0,25 | - | 0,6-0,7 (г/т) | 1,75 |
|  | Изложницы в период разливки |  | 0,005 | - | - | - |
|  | Очистка изложниц |  | 0,004 | - | - | - |
|  | Разливочный пролет |  | 0,006-0,16 | - | - | - |
|  | Обдирочное отделение |  | 0,18-0,38 | - | - | - |
|  | Слив стали |  | 0,28-0,43 | - | - | - |
|  | Вокругэлектродные зазоры |  | 0,15-0,25 | - | - | - |

Приложение 14 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов твердых веществ, СО, SО2 от продукции выпускаемых при производство черных металлов в Конверторном производстве

| Группа производства | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т продукции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердые вещества | CO | SO2 |
| Производство черных металлов | Конверторное производство | 040206 |  |  |  |
|  | Плавка, охлаждаемая рудой |  | 13-25 | - | - |
|  | Плавка, охлаждаемая ломом и рудой |  | 21-32 | - | - |
|  | Неорганизованные выбросы: Конверторный пролет |  | - | 0,28 | 0,03 |
|  | Разливочный пролет |  | 0,2 | 0,36 | 0,03 |
|  | Пролет ремонта и сушилки конверторов |  | 0,2 | 0,14 | 0,22 |
|  | Пролет ремонта и сушилки ковшей |  | - | 0,10 | 0,13 |
|  | Миксерное отделение |  | 0,5 | 0,366 | - |
|  | Двор изложниц |  | - | 0,25-0,30 | - |

Приложение 15 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов твердых веществ, СО, SО2, NOx, ЛОСНМ, СН4 от литья черных металлов

| Группа производств | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | твердые вещества | СО | SO2 | NOx | ЛОСНМ | СН4 |
| Производство черных металлов | Литье черных металлов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плавка чугуна в открытых чугунолитейных вагранках производительностью до 25 т\ч | 030303 | 7-20 | 180-200 | 1,3-1,5 | 0,012-0,014 | 2,10-2,60 | - |
|  | Плавка чугуна в закрытых чугунолитейных вагранках производительностью до 5-10 т\ч | 030303 | 11,5 | 193 | 0,4 | - | 0,7 | - |
|  | Выпуск чугуна из вагранок в ковш | 040203 | 0,018-0,122 | 0,125-0,13 | - | - | - | - |
|  | Плавка в электродуговых печах: стали чугуна | 040203 | 6,6-9,9 6,6-9,5 | 1,2-1,5 1,3-1,5 | - | 0,26-0,29 0,26-0,29 | - | - |
|  | Плавка металлов в индукционных печах: чугуна стали | 040203 | 0,85-1,98 0,64-2,01 | 0,08-0,13 0,11-0,16 | - | 0,06-0,08 0,06-0,08 | - | - |
|  | Непрерывная разливка стали на машинах непрерывного литья заготовок | 040203 | 0,24 | 0,12 | - | 0,088 | - | 0,36 |
|  | Склад слябов | 040203 | 0,15 | 0,075 | - | 0,055 | - | - |

Приложение 16 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов Pb, Zn, Ni, Cu от литья черных металлов

| Группа производств | Код по ОКОНХ | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, г/т продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pb | Zn | Ni | Cu |
| Производство черных металлов | 12130 | Литье черных металлов Открытые чугунолитейные вагранки Эффективность пылеочистки, % 70 90 95 | 030303 | 103 34,5 17,2 | 259 86,2 43,1 | 4,14 1,38 0,69 | 0,31 0,10 0,05 |
|  |  | Закрытые чугунолитейные вагранки Эффективность пылеочистки, % 90 95 | 030303 | 11,5 5,75 | 28,8 14,4 | 0,46 0,23 | 0,034 0,017 |
|  |  | Электродуговые печи Эффективность пылеочистки, % 70 90 95 | 040209 | 24,3 8,1 4,0 | 60,8 20,2 10,1 | 0,97 0,32 0,16 | 0,07 0,024 0,012 |
|  |  | Индукционные печи Эффективность пылеочистки, % 70 90 95 | 040209 | 0,007 0,002 0,001 | 7,1 2,3 1,15 | 0,14 0,04 0,02 | 0,002 0,001 0,0004 |

Приложение 17 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов Pb, Zn, Cu, Ni, Cd от разлива чугуна и отливка чушек

| Группа производств | Код по ОКОНХ | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, г/т продукции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pb | Zn | Cu | Ni | Cd |
| Производство черных металлов | 12130 | Разлив чугуна и отливка чушек | 040203 |  |  |  |  |  |
|  |  | - без учета неорганизованных источников |  | 0,005-0,0016 | 0,02-0,059 | 0,001-0,003 | 0,0006-0,0016 | 0,00007-0,0002 |
|  |  | - с учетом неорганизованных источников |  | 0,003-0,045 | 0,118-0,354 | 0,006-0,019 | 0,004-0,01 | 0,0004-0,001 |
|  |  | Доменный процесс | 030203 | 0,06 | 2,57 | 0,11 | 0,04 | 0,00009 |
|  |  | Загрузка доменной печи | 040202 | 0,001-0,0014 | 0,021-0,028 | 0,002-0,003 | 0,009-0,0025 | 0,0003-0,0004 |

Приложение 18 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, Hg от производствастали в дуговых печах и конверторном производстве

| Группа производств | Код по ОКОНХ | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, г/т стали |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pb | Zn | Cu | Ni | Cd | Hg |
| Производство черных металлов | 12130 | Производство стали в дуговых печах | 040207 | 1,84-18,4 11,07 | 25-252 151 | 0,39-3,9 2,35 | 0,07-0,7 0,41 7,6-761 45,8 | 0,07-0,74 0,44 | 0,0017-0,017 0,01 |
|  |  | Конверторное производство | 040206 | 2,2-10,6 5,5 | 9,9-47,7 24,6 | 0,05-0,24 0,12 | 7,5-362 18,6 | - | - |
| Примечание: - В числителе минимальные и максимальные значения коэффициента, в знаменателе - среднее. 1 - коэффициент выбросов при производстве легированной стали 2 - коэффициент выбросов при выплавке ферроникеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 19 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов Pb и Zn для однованных, двухванных и средних печей в Мартеновском производстве

| Группа производств | Код по ОКОНХ | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т стали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | однованные печи |  | двухванные печи | среднее |
| Производство черных металлов | 12130 | Мартеновское производство | 040205 | без применения кислорода | с продувкой кислородом |  |  |
|  |  | Pb Эффективность пылеулавнивания, % 85 96 99 |  | 4,90 1,3 0,3 | 20,3 5,3 1,3 | 30,3 8,0 2,0 | 18,5 |
|  |  | Zn Эффективность пылеулавнивания, % 85 96 99 |  | 7,4 2,0 0,5 | 30,9 8,1 2,0 | 46 12,2 3,0 | 28,1 |

Приложение 20 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов сумма ПАУ,	Б(а)П от некоторых технологических процессов

| Код по ОКОНХ | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы, кг/т стали |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма ПАУ | Б(а)П |
| 12130 | Производство черных металлов | - | 7,7 | - |
| 12150 | Производство ферросплавов |  | 10 | - |
| 12130 | Производство чугуна |  | 6 | - |
|  | Слив чугуна |  | 3,45 | - |
| 12110 | Агломерационное производство |  | - | 0,0171) |
| Примечание: 1) - 0,017 г/т загружаемого материала; в среднем для получения 1 т агломерата необходимо 2,3 т сырого материала (включая воду и топливо), следовательно, коэффициент выброса Б(а)П составляет 0,039 г/т агломерата. |  |  |  |  |

Приложение 21 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов ПХДД и ПХДФ, кг 1-TEQ/т от некоторых технологических процессов

| Вид производства | Код по ОКОНХ | Наименование технологического процесса | Код по SNAP | Удельные выбросы ПХДД и ПХДФ, кг 1-TEQ/т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство черных металлов | 12130 | Производство стали в электропечах | 040207 | 2Е-111 -9Е-9, 3,5Е-8, |
|  |  | Агломерационное производство | 030301 | 5Е-9, 6Е-9, |
|  |  | Технологические процессы в металлургии | 040200 | 2Е-9, |
| Вторичная обработка черных металлов | 12180 | Плавка металлолома Лом без хлора дозированная подача сырья неконтролируемые выбросы рукавные фильтры непрерывная подача сырья неконтролируемые выбросы рукавные фильтры Лом+смазочно-охлаждающая жидкость дозированная подача сырья неконтролируемые выбросы непрерывная подача сырья неконтролируемые выбросы рукавные фильтры Лом+поливинилхлорид дозированная подача сырья неконтролируемые выбросы непрерывная подача сырья неконтролируемые выбросы рукавные фильтры | 030302 | 4,9Е-9 9Е-10 8Е-10 5Е-10 1,9Е-7 1,5Е-9 6Е-10 2,7Е-8 3Е-8 7,7Е-9 |

Приложение 22 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов CO2 от производства чугуна

| Код по SNAP | Технологический процесс | Удельные выбросы CO2, т CO2/т продукта |
| --- | --- | --- |
| 030303 | Производство чугуна | 1,6 |
|  | Ферросплавы: • феррокремний 50%Si • феррокремний 75%Si • феррокремний 90%Si • кремний • ферромарганец • кремниевый марганец • феррохром | 2,35 3,9 5,65 4,3 1,6 1,7 1,3 |

Приложение 23 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов пыли из мартеновской печи при использовании кислорода

| Код по SNAP | Технологический процесс | Расход кислорода, м3/т час | Удельные выбросы пыли из мартеновской печи при использовании кислорода, кг/г |
| --- | --- | --- | --- |
| 040205 | Производство стали в мартеновских печах | 0 | 2,0 |
|  |  | 5 | 7,2 |
|  |  | 10 | 16,7 |
|  |  | 15 | 30 |

Приложение 24 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов пыли из конвертеров различной производительности

| Код по SNAP | Технологический процесс | Садка конвертера, т | Удельные выбросы пыли из конвертеров различной производительности, %/т садки |
| --- | --- | --- | --- |
| 040206 | Конвертерное производство стали | 10 | 0,20 |
|  |  | 27 | 0,91 |
|  |  | 50 | 1,27 |
|  |  | 100 | 2,15 |
|  |  | 130 | 3,3 |

Приложение 25 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов газов и пыли из рабочего пространства электропечей

| Код по SNAP | Технологический процесс | Емкость печи, т | Удельные выбросы газов и пыли из рабочего пространства электропечей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технологические газы, м3/т час | Пыли, кг/т |
| 040207 | Производство стали в электропечах | 5 | 100 | 9,4-14,4 |
|  |  | 10 | 100 | 8,8 |
|  |  | 20 | 100 | 8,1 |
|  |  | 40 | 100 | 7,0-11,0 |
|  |  | 100 | 80 | 6,6-7,8 |

Приложение 26 к Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии

Удельные показатели выбросов тяжелых металлов при вторичном производстве стали

| Код по SNAP | Технологический процесс | Удельные выбросы тяжелых металлов при вторичном производстве стали, г/т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мышьяк | Кадмий | Хром | Никель | Свинец | Цинк |
| 040200 | Вторичное производство стали | 0,3 | 0,14 | 1,1 | 0,5 | 7,2 | 5,0 |