Приложение №  к приказу

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках отдельных процессов на основных стадиях коксохимического, доменного и конвертерного производства

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая методика предназначена для определения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от оборудования коксохимического, доменного и конвертерного производства.

Устанавливает порядок расчета выбросов при некоторых процессах коксохимического, доменного и конвертерного производства расчетным методом на основе удельных показателей выбросов и расчетных формул.

Распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от выбросов вредных веществ, образующихся:

- при горении коксового газа, выделяющихся через неплотности дверей камер коксования, стояков и загрузочных люков, при загрузке шихты в печные камеры, при тушении кокса – при коксохимическом производстве;

- при загрузке и выгрузке скипов, выделяющихся через фонари зданий разливочных машин, при утечке газопроводов доменного газа, при переработке шлака на гидрожелобных установках – при доменном производстве;

- при сливе чугуна из чугуновоза в миксер, при сливе чугуна из миксера, при завалке скрапа, при заливке чугуна, при сливе стали и шлака – при конвертерном производстве.

2. Настоящий документ:

- разработан с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ при коксохимическом, доменном и конвертерном производстве;

- применяется предприятиями и территориальными управлениями по охране окружающей среды, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов допустимых выбросов (НДВ).

3. Полученные по настоящему документу результаты используются в качестве исходных данных при учете и нормировании выбросов на действующих предприятиях и объектах, а также при разработке предпроектной и проектной документации на новое строительство.

4. Предлагаемая методика не охватывает всех производственных процессов коксохимического, доменного и конверторного производства. Рекомендуется проведение расчетов выбросов загрязняющих веществ для других, не указанных в данной методике, производственных процессов на предприятиях металлургического производства в соответствии с Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий черной металлургии.

Глава 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при некоторых технологических процессах коксохимического производства

5. Расчет объема дымовых газов, образующихся при горении коксового газа.

Объемы продуктов горения газа в коксовых печах, гаражах размораживания, трубчатых печах смолоперегонного цеха, пекококсовых печах рассчитываются, исходя из расхода и состава очищенного коксового газа, температуры дымовых газов в устье дымовой трубы.

Объем горения при рабочих условиях равен:

V = (273 + t) * V0/273, нм3/с (1)

где: t – температура дымовых газов в устье дымовой трубы.

Расчетный объем продуктов горения V0 определяется по формуле:

V0 = Vрy  * Q, нм3/с (2)

где: Q – расход отопительного газа, нм3/с;

Vру – удельный объем продуктов горения при фактическом коэффициенте избытка воздуха.

Определяется по формуле:

Vрy = (3СН4 + 5СmHn + 2H2S + CO2 + N2 + CO + H2 + 2,41)/100 + (4,83α - 1) * O2T, нм3/нм3 (3)

где: α – коэффициент избытка воздуха;

2,41 – влажность газа при 20°С в условиях насыщения;

4,83 – поправочный коэффициент на влажность воздуха;

О2Т – теоретически потребное количество кислорода для горения:

O2T=(0,5(СО + H2) + 2СН4 + 3,5СmHn + 1,5H2S - О2)/100 (4)

где: СО, H2, СН4, СmHn, H2S, О2 – содержание в газе %об.

Концентрация диоксида серы рассчитана исходя из условия полного окисления сероводорода, содержащегося в коксовом газе до SO2:

Cso2 = Cн2s * (Mso2/Mн2s) / Vpy  (5)

где: Cн2s – концентрация H2S в коксовом газе;

Mso2, Mн2s – мольные массы SО2, H2S.

6. Расчет выбросов вредных веществ, выделяющихся через неплотности дверей камер коксования, стояков и загрузочных люков

Величины выбросов вредных веществ, выделяющихся через неплотности дверей камер коксования, стояков и загрузочных люков рассчитываются на основании сочетания прямых измерений, выполненных на батареях-аналогах и экспертной оценки интенсивности газовыделения источников на обследуемых батареях с последующими расчетами выбросов.

Валовый выброс i-го компонента через неплотности дверей определяется как:

Gi = kb(1+S1S2).gi0m=1NPm  , т/год  (6)

gi = Git , г/с (7)

где: S1 – периметр планирного лючка, м;

S2 – периметр двери, м;

gio – выброс i-го вредного вещества, в расчете на 1 балл для одной двери (люка, стояка), рассчитывается по результатам прямых измерений, г/с;

m=1NPm  =m=1LPmB  +m=1NPmH   (8)

где: PmB – экспертная оценка в баллах видимого газовыделения, определяется по методике;

PmH – оценка бездымного (невидимого) газовыделения, определяется по результатам прямых измерений;

N – общее число источников данного типа;

L – число источников данного типа с видимым газовыделением;

t = 31,536 – коэффициент перевода т/год в г/с.

При расчете выбросов из люков и стояков множитель (1+S1/S2) не учитывается.

7. Расчет выбросов вредных веществ, выделяющихся при загрузке шихты в камеры коксования и при выдаче кокса.

Определение выбросов при загрузке шихты в печные камеры производят с учетом фактической эффективности (Кб) устройств для эвакуации газов загрузки в газосборники (пароинжекция).

Определение выбросов при выдаче готового кокса из печных камер производят с учетом фактической эффективности (Котс) устройств эвакуации газов выдачи на установку обеспыливания (УБВК).

Валовый выброс i-го вредного вещества при загрузке (выдаче) печей на одной коксовой батарее определяют, как

Gi = k1 * qi  * П * (1-K) * 10-6, т/год  (9)

gi = Gi *106/(t * 3600), г/с  (10)

где: k1 – коэффициент, учитывающий состав шихты и коксового газа на данной батарее, задается отраслевым институтом;

qi – удельный выброс i-го вредного вещества, г/т кокса (согласно таблиц в приложении 1 и 2 к настоящей Методике);

П – производство кокса на данной батарее, т/год;

K – коэффициент эффективности природоохранных мероприятий:

К = Kб при расчете выбросов загрузки,

К = Kотс при расчете выбросов выдачи;

t – время работы батареи с учетом циклических остановок, ч/год.

8. Расчет выбросов вредных веществ, выделяющихся при тушении кокса через башни тушения и на коксовых рампах

Валовый выброс при мокром тушении кокса определятся по формуле:

Gi = qi * П * 10-6, т/год (11)

где: qi – удельный выброс загрязняющего вещества, г/т кокса (согласно таблиц в приложении 3 к настоящей Методике);

П – производство кокса.

Глава 3. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от оборудования доменного и конвертерного производства

9. Расчет выбросов вредных веществ, образующихся при доменном производстве

Валовый выброс на некоторых этапах производства чугуна определятся по формуле:

Gi = qi * П * 10-3, т/год (12)

где: qi – удельный выброс загрязняющего вещества, кг/т чугуна (согласно таблиц в приложении 4 к настоящей Методике);

П – производство чугуна (т).

10. Расчет выбросов вредных веществ, образующихся при конвертерном производстве

Валовый выброс на некоторых этапах производства чугуна определятся по формуле:

Gi = qi * П * 10-3, т/год (13)

где: qi – удельный выброс загрязняющего вещества, кг/т чугуна (согласно таблиц в приложении 5 к настоящей Методике);

П – производство чугуна (т).

Приложение 1 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках отдельных процессов на основных стадиях коксохимического, доменного и конвертерного производства

Удельные выбросы вредных веществ при загрузке печей

| Вредное вещество | Удельный выброс, г/т |
| --- | --- |
| Аммиак | 54 |
| Азота двуокись | 88 |
| Бенз(а)пирен | 0,011 |
| Бензол | 76 |
| Нафталин | 8 |
| Пыль уг. | 170 |
| Сероводород | 16 |
| Серы диоксид | 26 |
| Углерода оксид | 46 |
| Фенол | 1 |
| Цианистый водород | 3 |

Приложение 2 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках отдельных процессов на основных стадиях коксохимического, доменного и конвертерного производства

Удельные выбросы вредных веществ при выдаче печей

| Вредное вещество | Удельный выброс, г/т |
| --- | --- |
| Аммиак | 8 |
| Азота двуокись | 0,45 |
| Бенз(а)пирен | 0,0098 |
| Бензол | 1 |
| Нафталин | 5 |
| Пыль кокс. | 450 |
| Сероводород | 2 |
| Серы диоксид | 20 |
| Углерода оксид | 10 |
| Фенол | 0,5 |
| Цианистый водород | 1 |

Приложение 3 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках отдельных процессов на основных стадиях коксохимического, доменного и конвертерного производства

Величины удельных выбросов вредных веществ при мокром тушении кокса

| Наименование вещества | Тушильная башня | Коксовая рампа |
| --- | --- | --- |
|  | qi, г/т | qi, г/т |
| Аммиак | 50 | 5 |
| Пыль коксовая | 50 | - |
| Сероводород | 5 | 0,5 |
| Фенол | 1 | 0,1 |
| Цианистый водород | 2 | 0,2 |

Приложение 4 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках отдельных процессов на основных стадиях коксохимического, доменного и конвертерного производства

Удельные выбросы загрязняющих веществ при доменном производстве

| Процесс | Загрязняющее вещество | Удельные выбросы | Единицы измерения | Поправочный коэффициент** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка скипа доменных печей | Пыль неорганическая, (SiO2) менее 20% | 0,05-0,24 | кг/т чугуна | 0,4 |
| Выгрузка скипа доменных печей | Пыль неорганическая, (SiO2) менее 20% | 120 | г/ Vэф, м3/с* | 0,4 |
| Фонарь здания разливочной машины | Железо II, III) оксиды Углерода оксид | 0,02 0,03 | г/нм3 | 0,4 |
| Утечки газопроводов доменного газа | Углерода оксид | 0,38-0,5 | кг/т чугуна | - |
| Переработка доменного шлака на гидрожелобных установках | Углерода оксид | 0,02 | кг/ т шлака | - |

Примечание:

* Vэф, м3/с – объем газов, отходящих от воронки;

** Поправочный коэффициент учитывает, что 60% пылевых выбросов осаждается вблизи источника.

Приложение 5 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках отдельных процессов на основных стадиях коксохимического, доменного и конвертерного производства

Удельные выбросы загрязняющих веществ при конвертерном производстве

| Процесс | Загрязняющее вещество | Удельные выбросы | Единицы измерения | Поправочный коэффициент* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слив чугуна в миксерный ковш | Железо II, III) оксиды Углерода оксид | 0,134 0,1834 | кг/т чугуна | - |
| Слив чугуна из миксера | Железо II, III) оксиды Углерода оксид | 0,304 0,1216 | кг/т чугуна | - |
| Завалка скрапа | Железо II, III) оксиды | 0,18 | кг/т стали | 0,4 |
| Заливка чугуна | Железо (II, III) оксиды Серы диоксид Углерода оксид | 0,28 0,0011 0,35 | кг/т стали | 0,4 |
| Слив стали | Железо (II, III) оксиды | 0,1 | кг/ т стали | 0,4 |
| Слив шлака | Пыль неорганическая, (SiO2) менее 20% | 0,1 | кг/ т шлака | 0,4 |

Примечание:

* Поправочный коэффициент учитывает, что 60% пылевых выбросов осаждается вблизи источника