Приложение №  к приказу

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Глава 1. Общие положения

1. Методические указания устанавливают порядок расчета выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников действующих и проектируемых предприятий железнодорожного транспорта и могут быть использованы при разработке проектной документации по защите воздушной среды от загрязнения в тех случаях, когда использование натурных измерений затруднено или нецелесообразно.

Расчет выбросов основан на использовании удельных показателей, т.е. выбросов загрязняющих веществ, приведенных к единице времени, оборудования, массе получаемой продукции или расходуемых топлива, сырья и материалов.

Глава 2. Аккумуляторный участок

2. При работе с аккумуляторными батареями в воздух выделятся газы - водород, кислород и аэрозоль серной кислоты. Количество выделяющихся газов зависит от многих факторов, сопровождающих процесс заряда аккумуляторных батарей (степень разряженности и изношенности батареи, температура, время заряда).

Наибольшее выделение газов наблюдается в конце заряда. Основным загрязняющим веществом, подлежащим определению, является аэрозоль серной кислоты, которая выделяется одновременно с водородом и кислородом.

Расчет выбросов, выделяющихся от всех источников на аккумуляторном участке, ведется через удельное выделение аэрозоли серной кислоты, которое для свинцовых аккумуляторных батарей принято равным 1 кг/А·ч.

Валовый выброс от аккумуляторного участка подсчитывается по формуле:

,  кг/год    (1)

где: q – удельное выделение серной кислоты, принимается равным 1мг/А·ч;

Q1÷n – номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, имеющихся в участке, А·ч;

n – количество зарядок батарей соответствующей емкости за год.

Максимально разовые выбросы определяются исходя из условий, что мощность зарядных устройств используется с максимальной нагрузкой, по формуле:

, г/c   (2)

где: Q – номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, имеющихся в участке, А·ч;

n’ – количество одновременно заряжаемых батарей;

m – время зарядки в часах.

Кроме того, при разборке и сборке аккумуляторных батарей используют битумную мастику, при разогреве которой выделяется аэрозоль масла. При отливке свинцовых клемм и межэлементных соединений выделяется свинец.

Валовый выброс масляного тумана и свинца определяется по формуле:

, кг/год    (3)

где: mi – удельный выброс i-го вещества на единицу площади зеркала тигля, г/с·м2 (согласно таблице в приложении 1 к настоящей Методике);

n – количество разогревов тигля в год;

S – площадь зеркала тигля, в которой плавится свинец (битумная мастика), м2;

t – время нахождения свинца (мастики) в расплавленном виде в тигле при одном разогреве, с.

Максимально разовый выброс рассчитывается по формуле:

,  г/с      (4)

Глава 3. Медницкое отделение

3. При проведении медницких работ (пайки) используются мягкие припои, плавящиеся при температуре 180-230°С. Эти припои содержат свинец и олово, поэтому при пайке в воздух выделяются аэрозоли свинца и олова.

Расчет валовых выбросов проводится отдельно по свинцу и олову по формуле:

, кг/год     (5)

где: qi – удельные выделения свинца и олова, г/с (согласно таблице в приложении 2 к настоящей Методике);

a – «чистое» время пайки в день, ч;

n – количество рабочих дней в году;

k – количество постов.

Максимально разовые выбросы берутся из таблицы в приложении 2 к настоящей Методике.

Глава 4. Участок обкатки двигателей после ремонта

4. На тепловозоремонтных заводах имеются производственные участки, где проводятся испытания и обкатка дизельных двигателей после их ремонта как на специальных стендах, так и во время приемки в ремонт и сдачи отремонтированных тепловозов.

При работе двигателя выделяются загрязняющие вещества: окись углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый ангидрид, сажа.

Обкатка двигателей проводится как без нагрузки (холостой ход), так и с нагрузкой. При этом расчет выбросов загрязняющих веществ различен.

Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ на один испытываемый двигатель определяются по формуле:

В режиме холостого хода:

,  г/с     (6)

где: q0ixx – удельный выброс -го загрязняющего вещества, г/литр рабочего объема двигателя в сек (согласно таблице в приложении 3 к настоящей Методике);

Vn – рабочий объем двигателя, литр.

При работе с нагрузкой:

,  г/с      (7)

где: q0iн – удельный выброс i-го загрязняющего вещества, г/кВт в сек (согласно таблице, в приложении 3 к настоящей Методике);

Nm – максимальная мощность, развиваемая при испытании и обкатке двигателя, кВт (согласно таблице в приложении 5 к настоящей Методике).

Валовые выбросы загрязняющих веществ определяются по формуле:

, кг/год    (8)

где: Ci – удельное выделение загрязняющих веществ (на холостом ходу),

г/кг топлива, (согласно таблице, в приложении 4 к настоящей Методике);

C’i – удельное выделение загрязняющих веществ при работе двигателя с нагрузкой, г/кг топлива (согласно таблице в приложении 4 к настоящей Методике);

B – годовой расход дизельного топлива, расходуемого при обкатке двигателей, кг/год;

α – доля работы двигателя на холостом ходу.

Значения величин B и α принимаются по данным завода в соответствии с режимными картами испытаний.

При испытании разных типов двигателей расчет валовых выбросов ведется отдельно для каждого типа.

Глава 5. Вагонные и локомотивные депо. Места отстоя и обработки вагонов

5. Вагонные и локомотивные депо

В вагонных и локомотивных депо производится обслуживание и ремонт подвижного состава.

Отличительным технологическим процессом, проводимым в локомотивных депо и связанным с выделением загрязняющих веществ в воздушную среду, является: приготовление сухого песка и заправка локомотивов сухим песком.

Технологический процесс состоит из: подачи сырого песка в сушильную печь; сушки песка в печи за счет сгорания топлива (в качестве топлива используется газ или мазут); подачи сухого песка пневмотранспортом в емкостные хранилища; подачи песка из емкостного хранилища в раздаточный бункер, заправка песком локомотивов.

Выделение загрязняющих веществ в воздушную среду происходит при сжигании топлива в печи, сушке и транспортировке песка, загрузке сухого песка в локомотив.

6. Сушка песка в печи

В случае, когда данные по количеству сжигаемого топлива отсутствуют, количество расходуемого топлива можно определить по формуле:

, кг/год   (9)

где: T – годовая производительность печи по сухому песку в т/год;

P – удельный расход условного топлива на 1 тонну песка P=1215 кг/т сухого песка

Выбросы пыли, связанные с сушкой и транспортировкой песка, определяются по формуле:

, кг/год    (10)

где: qп – удельное выделение пыли на тонну сухого песка в кг/т сухого песка (согласно таблице в приложении 6 к настоящей Методике);

ȠT – эффективность очистки пылеочистного оборудования в %;

A – коэффициент, учитывающий исправную работу очистного оборудования;

T – по аналогии с формулой (9).

Максимально разовый выброс пыли, связанный с сушкой и транспортировкой песка, определяется по формуле:

, г/с   (11)

где: П – максимальная часовая производительность технологического узла в кг сухого песка;

qп, ȠT, A – по аналогии с формулой (10).

7. Места отстоя и обработки вагонов

На железнодорожном транспорте в составе вагонных депо, либо как самостоятельные предприятия, действуют около 40 промывочно-пропарочных станций (ППС), где производится обработка и очистка наливных цистерн от остаточных нефтепродуктов.

Технологический процесс очистки цистерн включает следующие операции, связанные с выделением в воздушную среду загрязняющих веществ: пропарка цистерн паром, промывка горячей водой, продувка и удаление остаточных газов из цистерны (дегазация).

Валовые выбросы загрязняющих веществ, поступающих в воздушную среду через открытый люк цистерны, определяются по формуле:

, кг/год    (12)

где: qi – удельные выделения входящих в состав выбросов ингредиентов, кг на 1 цистерну (согласно таблице, в приложении 7 к настоящей Методике);

П – годовое количество обрабатываемых цистерн, шт.

Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при обработке цистерн на ППС определяются в соответствии с таблицей в приложении 8 к настоящей Методике.

Глава 6. Выбросы от железнодорожных транспортных средств

8. Выбросы от железнодорожных транспортных средств включает источники как, работающие, как правило, на территориях станций, расположенных в пределах городов и населенных пунктов (маневровые и промышленные тепловозы), так и источники, основная работа которых происходит за пределами населенных пунктов (рефрижераторные поезда, путевая техника, магистральные тепловозы), но в определенных условиях, оказывающих вредное влияние на состояние атмосферного воздуха. Например, отстой рефрижераторных поездов в ожидании выгрузки, работа магистральных тепловозов перед и в период отправления поездов со станций и др.

9.Методы расчетного определения выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу с отработавшими газами железнодорожных транспортных средств

1) Определение выбросов от магистральных тепловозов

Для грузовых и пассажирских тепловозов рассматриваемого участка обращения поездов масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного за расчетный период (поездку, сутки, месяц, год) в атмосферу j-м двигателем определится по формуле:

, кг    (13)

где: mij – удельный выброс загрязняющего i-го вещества одной секцией тепловоза j-й серии за единицу грузовой или пассажирской работы, приведенный к единому измерителю  для грузовых поездов и для пассажирских поездов. Определяется для грузовых поездов по рисункам 1-3 согласно приложению 9 к настоящей Методике, для каждого участка обращения в зависимости от фактического или средних значений весов перевозимых поездов, определяемых из данных государственной статистики формы ЦО-1.

Для пассажирских поездов принимается по таблице, согласно приложении 10 к настоящей Методике.

При использовании в перевозочном процессе двухсекционных тепловозов значения удельных выбросов удваиваются, а для трехссекционных - утраиваются.

∑Pl – объем выполненной тепловозами данной серии за расчетный период грузовой работы на рассматриваемом участке их обращения. Принимается по формам статотчетности ЦО-1 в тыс. тонно км брутто.

Kv – коэффициент влияния скорости движения поездов на участке обращения. Принимается равным 0,9 при увеличении участковой скорости на 20% выше расчетной, равным 1,1 в случае ее снижения на 20%, и равным 1,0 при выполнении заданной скорости. (Принят на основании экспериментальных данных).

Kf – коэффициент влияния технического состояния тепловозов. Принимается в соответствии с /15/ равным 1,2 для тепловозов со сроком эксплуатации более двух лет и равным 1,0 для тепловозов со сроком эксплуатации менее двух лет.

Kt – коэффициент влияния климатических условий работы тепловозов. Принимается с учетом /17/ равным 1,2 для районов, расположенных южнее 44" северной широты и равным 0,8 для районов севернее 60" северной широты. Для остальных районов Kt=1,0.

2) Определение выбросов от маневровых тепловозов

Расчет величин выбросов загрязняющих веществ с ОГ (в час, сутки, месяц, год) составит:

, кг    (14)

где: Gij – общая масса i-го вещества, выброшенного j-тым двигателем при работе на k-том режиме (кг);

gijk – удельный выброс i-го загрязняющего вещества при работе j-го двигателя на k-том режиме (кг/ч). Данные для основных типов дизелей приведены в таблице, согласно в приложении 11 к настоящей Методике;

n – число режимов работы двигателя тепловоза;

Ƭk – доля времени работы двигателя на k-том режиме (ориентировочные статистические данные в % приведены в таблице, согласно приложении 12 к настоящей Методике);

T – суммарное время работы тепловоза (в сутки, месяц, год) в часах.

Значения Kf  и Kt  принимаются по условиям, приведенным в подпункте 1) пункта 9 настоящей Методики.

3) Определение выбросов от тепловозов промышленного железнодорожного транспорта

Расчет величин выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами тепловозов промышленного железнодорожного транспорта производится аналогично расчету для маневровых тепловозов по формуле:

, кг    (15)

где: T’ – время нахождения тепловоза в эксплуатации, включая время простоя в ожидании работы, час;

Kn – коэффициент использования тепловоза. Принимается равным 0,7.

Значения Kf  и Kt  принимаются по условиям, приведенным в подпункте 1) пункта 9 настоящей Методики.

Значения gijk и Ƭk  для тепловозов промышленного железнодорожного транспорта приведены в таблицах, согласно приложениям 13 и 14 к настоящей Методике.

Примечание: для тепловозов, не указанных в таблице, согласно приложении 13 к настоящей Методике, значение gijk определяются их приведением к тепловозам, близким по параметрам мощности, с соответствующим уменьшением или увеличением значений.

4) Определение выбросов от рефрижераторного подвижного состава

Расчет величин выбросов загрязняющих веществ с отработанными газами дизелей рефрижераторного подвижного состава производится по формуле:

, кг    (16)

где: gijk – удельный выброс i-го загрязняющего вещества при работе j-го двигателя на k-том режиме (кг/ч).

Данные для основных типов дизелей, установленных на рефрижераторных секциях, приведены в таблице, согласно приложении 15 к настоящей Методике.

n – число режимов работы двигателя;

Ƭk – доля времени работы двигателя на k-том режиме (ориентировочные статистические данные в % приведены в таблице, согласно приложении 16 к настоящей Методике)

T – суммарное время работы дизеля рефрижераторной секции (в сутки, месяц, год) в часах. Принимается по журналам, ведущимся на секциях.

Kf – коэффициент влияния технического состояния дизелей. Принимается равным 1,2 для дизелей со сроком эксплуатации более двух лет и равным 1,0 для дизелей со сроком эксплуатации менее двух лет.

Примечание: В формуле (16) не учитывается значение коэффициента Kt, т.к. он принят за единицу в связи с эксплуатацией рефрижераторных секций в течение года как в южных, так и в северных районах страны.

5) Определение выбросов от путевой железнодорожной техники

Расчет величин выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами дизелей путевой железнодорожной техники производится по формуле:

, кг   (17)

где: e’ij – удельный выброс i-го загрязняющего вещества j-м двигателем при работе на холостом ходу, г/час;

eij – удельный выброс i-го загрязняющего вещества j-го двигателя на единицу мощности ( г/кВт.ч) в течение часа. Принимается по данным таблицы в приложении 17 к настоящей Методике;

Ne – эффективная мощность дизеля, кВт. Значения Ne приведены в таблице в приложении 17 к настоящей Методике;

Km – коэффициент использования мощности. Определяет среднюю эксплуатационную нагрузку дизеля. Принимается по таблице в приложении 17 к настоящей Методике;

T – суммарное время работы данной машины (в сутки, месяц, год), в часах;

Kf – коэффициент влияния технического состояния дизелей. Принимается равным 1,2 для дизелей со сроком эксплуатации более двух лет и равным 1,0 для дизелей со сроком эксплуатации менее двух лет;

Kt – коэффициент влияния климатических условий работы дизелей. Принимается равным 1,2 для районов, расположенных южнее 44" северной широты и равным 0,8 для районов севернее 60" северной широты. Для остальных районов Kt=1,0.

Примечание: значения 0,7 и 0,3 в формуле (17) означают доли времени работы двигателя соответственно на холостом ходу и под нагрузкой.

Приложение 1 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при ремонте аккумуляторных батарей (на единицу площади зеркала тигля, г/с·м2)

| Наименование технологического процесса | Применяемые материалы | Температура, °С | Выделяемое загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | Удельные количества, г/с·м2 |
| Восстановление (отливка) межэлементных перемычек и клеммных выводов | расплав свинца | 300-500 | свинец | 0,0013 |
| Приготовление битумной мастики для ремонта корпусов аккумуляторов | расплав мастики | 100-150 | масло минеральное нефтяное (масляный туман) | 0,003 |

Приложение 2 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Удельные выделения загрязняющих веществ в процессе пайки

| Наименование технологической операции | Марка припоя | Выделяющиеся загрязняющие вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | единица измерен. | Количество, |
| Пайка изделий паяльниками ручного типа | ПОС-30 | Свинец | г/с на 1 пост | 0,0000075 |
|  |  | Олово | " | 0,0000033 |
|  | ПОC-40 | Свинец | " | 0,0000050 |
|  |  | Олово | " | 0,0000033 |
|  | ПОС-60 | Свинец | " | 0,0000044 |
|  |  | Олово | " | 0,00000306 |

Приложение 3 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Удельные выделения загрязняющих веществ при обкатке дизельных двигателей

| Вид обкатки | Единица измерения | Наименование загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окись углерода | Окислы азота | Углеводороды | Оксиды серы | Сажа |
| Без нагрузки на холостом ходу | г/литр рабочего объема двигателя в сек () | 4,5·10-3 | 1,5·10-3 | 7,0·10-4 | 1,5·10-4 | 1,0·10-4 |
| С нагрузкой | г*кВт·сек () | 2,8·10-3 | 7,2·10-3 | 3,6·10-3 | 0,8·10-3 | 0,5·10-3 |

Приложение 4 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Удельные выделения загрязняющих веществ при обкатке дизельных двигателей

| Вид обкатки | Единица измерения | Наименование загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окись углерода | Окислы азота | Углеводороды | Оксиды серы | Сажа |
| Без нагрузки на холостом ходу | г кг топлива () | 50 | 120 | 60 | 12 | 1, 5 |
| С нагрузкой | г кг топлива () | 44,1 | 105,5 | 50 | 10 | 0,9 |

Приложение 5 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Наименование и мощность дизельных двигателей

| №№ пп | Серия тепловоза | Тип дизеля | Мощность, Nm, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 ТЭ116 1 секция | 1А-5Д49 (16ЧН26/26) | 2250 |
| 2 | 2 ТЭ10Л(В) 1 секция | 10Д100(10ДН20,7/2x25,4) | 2200 |
| 3 | ТЭЗ 1 секция | 2Д100(10ДН20,7/2x25,4) | 1470 |
| 4 | ТЭП 60 | 11Д45 (16ДН23/30) | 2200 |
| 5 | ТЭП 70 | 2А-5Д49 (16ЧН26/26) | 2740 |
| 6 | ТЭМ 1 | 2Д50 (М) (6ЧН31,8/33) | 735 |
| 7 | ТЭМ 2 | ПД1 (М) (6ЧН31,8/33) | 880 |
| 8 | ТГМ 4 | 211Д-1 (6ЧH21/21) | 550 |
| 9 | ТГМ 6 (А) | 3А-6Д49 (8ЧН26/26) | 880 |
| 10 | 4 МЭЗ | К6S310ДR (6ЧН31/36) | 995 |
| 11 | М62 | 14ДНО (12ДН23/30) | 1470 |

Приложение 6 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Удельные выделения пыли в технологических процессах сушки и транспортировки песка в кг/т сухого песка

| Сушка песка в печи | Загрузка песка в емкостное хранилище | Загрузка песка в раздаточный бункер | Загрузка песка в локомотив |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, 0 | 4,0 | 1, 5 | 7, 5 |

Приложение 7 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Удельные выделения загрязняющих веществ в атмосферу при обработке цистерн на ППС в кг на одну цистерну, qi

| Тип обрабатываемой цистерны | Выделяющиеся вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бензол | Ксилол | Углеводороды |
| Цистерны емкостью 60 тонн из-под светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо) | 4,55 | 2,77 | 8,47 |
| Цистерны емкостью 60 тонн из-под темных нефтепродуктов (мазут, нефть) | - | - | 3,97 |

Приложение 8 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при обработке цистерн на ППС в г/с

| Вид обработки | Вид нефтепродукта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светлые нефтепродукты (бензин, керосин, дизтопливо) |  |  | Темные нефтепродукты (мазут, нефть) |
|  | Выделяющиеся вещества |  |  |  |
|  | бензол | ксилол | углеводороды | углеводороды |
| Пропарка | 2, 0 | 1, 0 | 4, 0 | 0,8 |
| Промывка | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Дегазация | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |

Приложение 9 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Рисунки 1-3 - Изменение значений удельных выбросов ЗВ в зависимости от весов перевозимых поездов

- тепловозы серии ТЭЗ

- тепловозы серии М62

- тепловозы серии ТЭ116

- тепловозы типа ТЭ10

Рисунок 1. Изменение значений удельных выбросов СО  грузовыми тепловозами

в зависимости от весов перевозимых поездов

- тепловозы серии ТЭЗ

- тепловозы серии М62

- тепловозы серии ТЭ116

- тепловозы типа ТЭ10

Рисунок 2. Изменение значений удельных выбросов NOx грузовыми тепловозами

в зависимости от весов перевозимых поездов

- тепловозы серии ТЭЗ

- тепловозы серии М62

- тепловозы серии ТЭ116

- тепловозы типа ТЭ10

Рисунок 3. Изменение значений удельных выбросов сажи грузовыми тепловозами  в зависимости от весов перевозимых поездов

Приложение 10 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ от пассажирских тепловозов

| Марка тепловоза | Наименование загрязняющего вещества | Значения удельных выбросов |
| --- | --- | --- |
| ТЭП60 | СО | 0,041 |
|  | NOx | 0,210 |
|  | Сажа | 0,002 |
|  | СО | 0,038 |
| ТЭП70 | NOx | 0,230 |
|  | Сажа | 0,003 |
|  | СО | 0,036 |
| ТЭП75 | NOx | 0,210 |
|  | Сажа | 0,003 |

Приложение 11 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами дизельных двигателей маневровых тепловозов

| gijk( кг/час) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Тип тепловоза | Наименование загрязняющего вещества | Режим работы двигателя |  |  |  |  |
|  |  |  | холостой ход | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | максим. мощность |
| 1 | ТЭМ1 | СО | 0,80 | 0,99 | 1,24 | 1,75 | 3,51 |
|  |  | NOx | 2,00 | 3,98 | 6,98 | 8,00 | 9,36 |
|  |  | Сажа | 0,01 | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,31 |
|  |  | СО | 0,86 | 0,91 | 1,46 | 2,14 | 4,24 |
| 2 | ТЭМ2 | NOx | 4,27 | 10,01 | 11,56 | 13,17 | 14,79 |
|  |  | Сажа | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,23 | 0,43 |
|  |  | СО | 0,60 | 0,53 | 2,06 | 4,30 | 6,37 |
| 3 | ЧМЭЗ | NOx | 3,90 | 9,80 | 10,60 | 12,40 | 11,70 |
|  |  | Сажа | 0,04 | 0,09 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
|  |  | СО | 1,15 | 3,35 | 5,62 | 6,41 | 8,54 |
| 4 | ТЭМ7 | NOx | 5,65 | 12,40 | 19,50 | 23,60 | 28,80 |
|  |  | Сажа | 0,06 | 0,12 | 0,31 | 0,36 | 0,47 |
|  |  | СО | 0,39 | 0,46 | 0,67 | 0,96 | 1,91 |
| 5 | ТГМ23 | NOx | 1,92 | 3,56 | 5,20 | 5,92 | 6,65 |
|  |  | Сажа | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,24 |

Приложение 12 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Процентное распределение времени работы маневровых тепловозов на различных нагрузочных режимах (Ƭk)

| №№п/п | Тип тепловоза | Режим работы двигателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холостой ход | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | максим. мощность |
| 1 | ТЭМ1, ТЭМ2 ЧМЭ3 | 45,6 | 39,8 | 12, 9 | 1,2 | 0,5 |
| 2 | ТЭМ7 | 41,5 | 43,4 | 13,1 | 1, 4 | 0,6 |
| 3 | ТГМ23 | 68,7 | 20,1 | 8, 9 | 1,5 | 0,8 |

Приложение 13 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ gijk с отработавшими газами тепловозов промышленного железнодорожного транспорта

| gijk (кг/час) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Тип тепловоза | Наименование загрязняющего вещества | Режим работы двигателя |  |  |  |  |
|  |  |  | холостой ход | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | максим. мощность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ТГМ6 | СО | 0,84 | 0,92 | 1,36 | 2,09 | 4,13 |
|  |  | NOx | 4,11 | 9,86 | 11,37 | 13,04 | 15,21 |
|  |  | Сажа | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,29 | 0,38 |
|  |  | СО | 0,64 | 0,76 | 0,93 | 1,28 | 2,63 |
| 2. | ТГМ4 | NOx | 1,50 | 2,99 | 5,24 | 6,00 | 7,02 |
|  |  | Сажа | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,22 | 0,23 |
|  |  | СО | 0,54 | 0,58 | 0,91 | 1,34 | 2,66 |
| 3. | ТГМ3 | NOx | 2,06 | 4,01 | 7,22 | 8,24 | 9,21 |
|  |  | Сажа | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,26 |
|  |  | СО | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,39 | 0,78 |
| 4. | ТУ4, ТГК2 | NOx | 0,45 | 0,88 | 1,54 | 1,76 | 2,01 |
|  |  | Сажа | 0,004 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

Приложение 14 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Процентное распределение времени работы промышленных тепловозов на различных нагрузочных режимах

| №№ п/п | Тип тепловоза | Режим работы двигателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холостой ход | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | максим. мощность |
| 1. | ТГМ6, ТГМ4 | 68,7 | 20,1 | 8,9 | 1,5 | 0,8 |
| 2. | ТГМ3, ТГК2, ТУ4 | 70,1 | 19,4 | 8,5 | 1,3 | 0,7 |

Приложение 15 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ gijk с отработавшими газами дизелей рефрижераторного подвижного состава

| gijk ( кг/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип секции | Марка дизеля | Эффективная мощность дизеля, кВт | Наименование загрязняющего вещества | Режим работы двигателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | холостой ход или 5% Ne | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | 100% Ne |
| БМЗ (5 вагонов) | КЧБ1М-1 | 84, 5 | СО | 0,3310 | 0,2140 | 0,1910 | 0,3170 | 0,5780 |
|  |  |  | NOx | 0,1330 | 0,3940 | 0,6730 | 0,9260 | 1, 4040 |
|  |  |  | Сажа | 0,0004 | 0,0009 | 0,0059 | 0,0176 | 0,0940 |
| ZA-5 (5 вагонов) | 4NVD-21 | 66, 3 | СО | 0,2610 | 0,1720 | 0,1530 | 0,2430 | 0,4250 |
|  |  |  | NOx | 0,1060 | 0,3110 | 0,5180 | 1, 4610 | 1, 0760 |
|  |  |  | Сажа | 0,0003 | 0,0008 | 0,0068 | 0,0135 | 0,0720 |
| ZB-5 | 4VD-21/15 | 88, 4 | СО | 0,3430 | 0,2290 | 0,2040 | 0,3240 | 0,5670 |
|  |  |  | NOx | 0,1410 | 0,4140 | 0,6910 | 0,9430 | 1,4340 |
|  |  |  | Сажа | 0,0004 | 0,0010 | 0,0060 | 0,0180 | 0,0960 |
| 12 вагонная секция | 4NVD-21 | 66, 3 | СО | 0,2610 | 0,1720 | 0,1530 | 0,2430 | 0,4250 |
|  |  |  | NOx | 0,1060 | 0,3110 | 0,5180 | 1, 4610 | 1,0760 |
|  |  |  | Сажа | 0,0003 | 0,0008 | 0,0068 | 0,0135 | 0,0720 |
| 21 вагонный поезд | 6NVD-21 | 103, 0 | СО | 0,4060 | 0,2670 | 0,2380 | 0,3770 | 0,6610 |
|  |  |  | NOx | 0,1640 | 0,4820 | 0,8050 | 1,0990 | 1,6710 |
|  |  |  | Сажа | 0,0005 | 0,0012 | 0,0072 | 0,0210 | 0,1120 |
| 23 вагонный поезд | 4DV-224 | 76, 3 | СО | 0,2990 | 0,1930 | 0,1730 | 0,2860 | 0,5220 |
|  |  |  | NOx | 0,1210 | 0,3560 | 0,6080 | 0,8360 | 1,2670 |
|  |  |  | Сажа | 0,0004 | 0,0008 | 0,0053 | 0,0159 | 0,0850 |
| Автономный рефрижерат. вагон АРВ | 4NVD-12,5 | 20,2 | СО | 0,0790 | 0,0530 | 0,0470 | 0,0740 | 0,1290 |
|  |  |  | NOx | 0,0320 | 0,0940 | 0,1580 | 0,2160 | 0,3280 |
|  |  |  | Сажа | 0,0001 | 0,0002 | 0,0014 | 0,0041 | 0,0219 |

Приложение 16 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Распределение времени работы дизелей рефрижераторных поездов на различных нагрузочных режимах

| №№п/п | Тип секции (поезда) | Режим работы двигателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холостой ход или 5% Ne | 25% Ne | 50% Ne | 75% Ne | 100% Ne |
| 1. | 5БМЗ, ZA-5, ZB-5, АРВ | 33 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| 2. | 12 вагонная секция | 30 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 3. | 21 вагонная секция | 28 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| 4. | 23 вагонная секция | 25 | 23 | 17 | 19 | 16 |

Примечание: по пунктам 2, 3 и 4 пприложения 15 к настоящей Методике значения времени работы на различных режимах приведены в расчете на один дизель.

Приложение 17 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ e’ij  и eij для различных видов путевой техники

| №№п/п | Наименование путевых машин | Мощность дизеля Ne кВт | Коэффициент использования мощности Km | Наименование загрязняющего вещества | Значения удельных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | e’ij г/ч | ei г/кВт.ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Путеукладочные краны УК-25/9 | 110,3 | 0,3 | СО | 120,0 | 2,99 |
|  |  |  |  | NOx | 300,0 | 11,33 |
|  |  |  |  | Сажа | 1,5 | 0,36 |
| 2. | Моторные платформы МПД | 110,3 | 0,1 | СО | 120,0 | 2,99 |
|  |  |  |  | NOx | 300,0 | 11,33 |
|  |  |  |  | Сажа | 1,5 | 0,36 |
| 3. | Щебнеочистительные машины ЩОМ-Д | 73,5 | 0,5 | СО | 80,0 | 2,85 |
|  |  |  |  | NOx | 200,0 | 11,40 |
|  |  |  |  | Сажа | 1,0 | 0,38 |
| 4. | Щебнеочистительные машины ЩОМ-4 | 220,6 | 0,5 | СО | 240,0 | 3,01 |
|  |  |  |  | NOx | 600,0 | 11,45 |
|  |  |  |  | Сажа | 3,0 | 0,44 |
| 5. | Балластоочистительные машины БМС | 294,1 | 0,5 | СО | 310,00 | 3,04 |
|  |  |  |  | NOx | 830,00 | 11,62 |
|  |  |  |  | Сажа | 4,00 | 0,41 |
| 6. | Выправочно-подбивочные машины ВПО-3000 | 220,6 | 0,4 | СО | 240,00 | 3,01 |
|  |  |  |  | NOx | 600,00 | 11,45 |
|  |  |  |  | Сажа | 3,00 | 0,41 |
| 7. | Выправочно-подбив-рихтовоч. машины ВПР-1200 | 177 | 0,4 | СО | 180,00 | 3,00 |
|  |  |  |  | NOx | 460,00 | 11,40 |
|  |  |  |  | Сажа | 2,30 | 0,38 |
| 8. | Выправ-подбив-рихт. машины для стрелок ВПРС-500 | 177 | 0,2 | СО | 180,00 | 3,00 |
|  |  |  |  | NOx | 460,00 | 11,40 |
|  |  |  |  | Сажа | 2,30 | 0,38 |
| 9. | Рихтовочные машины Р-2000 | 177 | 0,4 | СО | 180,00 | 3,00 |
|  |  |  |  | NOx | 460,00 | 11,40 |
|  |  |  |  | Сажа | 2,30 | 0,38 |
| 10. | Путевой моторный гайковерт ПМГ | 220,6 | 0,4 | СО | 240,00 | 3,01 |
|  |  |  |  | NOx | 600,00 | 11,45 |
|  |  |  |  | Сажа | 3,00 | 0,41 |
| 11. | Рельсоочистительная машина РОМ-3 | 220,6 | 0,5 | СО | 240,00 | 3,01 |
|  |  |  |  | NOx | 600,00 | 11,45 |
|  |  |  |  | Сажа | 3,00 | 0,41 |
| 12. | Передвижная рельсосварочная машина ПРСМ | 220,6 | 0,4 | СО | 240,00 | 3,01 |
|  |  |  |  | NOx | 600,00 | 11,45 |
|  |  |  |  | Сажа | 3,00 | 0,41 |
| 13. | Балластоуплотнительная машина | 177 | 0,4 | СО | 180,00 | 3,00 |
|  |  |  |  | NOx | 460,00 | 11,40 |
|  |  |  |  | Сажа | 2,30 | 0,38 |
| 14. | Дрезины ДГКУ и Мотовозы МПТ-4 | 183,8 | 0,15 | СО | 200,00 | 3,01 |
|  |  |  |  | NOx | 500,00 | 11,45 |
|  |  |  |  | Сажа | 2,50 | 0,40 |
| 15. | Снегоуборочные машины СМ-2 | 220,6 | 0,5 | СО | 240,00 | 3,01 |
|  |  |  |  | NOx | 600,00 | 11,45 |
|  |  |  |  | Сажа | 3,00 | 0,41 |
| 16. | Электробалластеры ЭЛБ-1, ЭЛБ-3 | 73,5 | 0,3 | СО | 80,0 | 2,85 |
|  |  |  |  | NOx | 200,0 | 11,40 |
|  |  |  |  | Сажа | 1,0 | 0,38 |

Примечание: Удельные значения выбросов загрязняющих веществ для путевой техники, не указанной в данной таблице, определяются путем сопоставления мощностных характеристик рассматриваемой техники и подходящего варианта с соответствующим уменьшением или увеличением значений удельных выбросов.