Приложение №  к приказу

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников предприятий промышленности

Глава 1. Общие сведения

1. Настоящая методика предназначена для ориентировочных расчетов количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу неорганизованными источниками предприятий промышленности.

Методика позволяет производить расчеты выбросов (г/сек, т/год) вредных веществ в атмосферу от хранилищ пылящих материалов, на узлах их пересыпки, при перевалочных работах на складах, при бурении шурфов и скважин, взрывных и погрузочно-разгрузочных и других работах.

Глава 2. Перечень основных источников неорганизованных выбросов и выделяющихся вредных веществ

2. Неорганизованными выбросами являются выбросы в виде ненаправленных потоков, возникающие за счет негерметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы средств пылеподавления в местах загрузки, выгрузки или хранения пылящего продукта.

Основными вредными веществами, поступающими от неорганизованных источников загрязнения окружающей среды в промышленности являются пылевые и газообразные выбросы (СО, SOx, NOx и др.), выделяющиеся при работе карьерного и иного внутреннего транспорта, буровых и взрывных работах, а также в узлах пересыпки материалов, пиления камня, при перевалочных работах на складах, на хранилищах пылящих материалов, в местах загрузки продукции в неспециализированный транспорт навалом; с хвостохранилищ, с дорог с покрытиями и без покрытия, при погрузочно-разгрузочных работах.

Пыль, образующаяся при бурении, пилении камня, транспортировке, погрузочно-разгрузочных, взрывных и других работах, характеризуется широким диапазоном размера частиц от 1-2 мм до долей микрона.

В атмосферу обычно поступает пыль, размер которой менее 10 мкм. Крупные частицы оседают из воздуха стразу или через непродолжительное время. Вынос в атмосферу мельчайших минеральных частил пыли в свободном состоянии в виде аэрозолей, загрязняет воздушное пространство главным образом вблизи предприятий и на непродолжительное время, поэтому расчет объема неорганизованных выбросов необходим для учета допустимых выбросов предприятий, расположенных в зонах повышенного загрязнения атмосферы.

Пыль, оседая на землю, поверхность водоемов, зданий, сооружений выступает в основной своей роли источника загрязнения почв и водоемов, что предопределяет накопление вредных веществ до и выше предельных концентраций.

Глава 3. Организация работ по мониторингу промышленных выбросов в атмосферу

3. На крупных предприятиях рекомендуется организовывать службу пылеулавливания (подразделения по охране окружающей среды) или возложить ответственность за эти работы на санитарно-промышленные лаборатории.

Определение химического состава и запыленности карьеров и производственной территории можно производить как путем отбора проб воздуха на рабочих местах в карьере с последующим анализом в лаборатории, так и с помощью переносных приборов, позволяющих определять содержание вредных примесей и пыли непосредственно на месте замера.

Отбор проб необходимо производить в соответствии с загазованностью и запыленностью атмосферы. При отборе проб приемное устройство аппаратуры пылевого и газового контроля должно помещаться в зоне дыхания рабочих, т.е. примерно на высоте 1-1,7 м

Запыленность воздуха определяется весовым методом путем протягивания определенного объема исследуемого воздуха через фильтр и взвешивания фильтра в лаборатории до и после отбора проб. Протягивание воздуха осуществляется или электрическим аспиратором, или аспиратором эжекторного типа. В качестве фильтров используются фильтры АФЛ-18 или АФЛ-10, изготовляемые из ткани ФПП. Минимальная навеска пыли должна быть не менее 1-2 мг.

Основные недостатки весового метода определения запыленности воздуха – длительность отбора пробы и невозможность определения концентрации пыли на рабочем месте.

Почти все методы и приборы, применяемые для контроля запыленности и загазованности атмосферы карьеров и производственных территорий, не позволяют получить оперативную информацию. Оперативный комплексный контроль вредных примесей в атмосфере производственных территории следует осуществлять с помощью передвижной лаборатории, оснащенной приборами* экспрессного пылевого и газового контроля.

Замеры параметров и состава выбросов от источников неорганизованных выбросов следует проводить один раз в квартал.

Глава 4. Расчет количества выбросов на складах из хвостохранилищах

4. Общий объем выбросов для данных объектов можно охарактеризовать следующим уравнением:

Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу со склада, рассчитывается по формуле:

, г/с, (1)

или

, г/с. (2)

и  - максимальный разовый выброс при погрузке и разгрузке.

- максимальный разовый выброс при сдувании с поверхности.

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, г/с, (3)

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с табл. 2;

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования. Берется по данным в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии с данными в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемым как соотношение . Значение k6 колеблется в пределах 1,3—1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с  таблицей согласно приложению 1 к настоящей Методике;

Fфакт - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения (учитывать только площадь, на которой производятся погрузочно-разгрузочные работы);

F - поверхность пыления в плане, м2.

q' - унос пыли с одною квадратного метра фактической поверхности в условиях, когда k4=1; k5=1, принимается в соответствии с данными в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике;

G - суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый в соответствии с таблицей согласно приложению 1 к настоящей Методике.

Склады и хвостохранилища рассматриваются как равномерно распределенные источники пылевыделения.

Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки отбора пробы.

Валовые выбросы твердых частиц в атмосферу определяются как сумма выбросов при разгрузке материала, при сдувании с пылящей поверхности и отгрузке материала:

, т/год (4)

где:  и  - количество твердых частиц, выделяющихся при разгрузке и погрузке материала;

- количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности.

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год, (5)

где: Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

, дней (5)

где:  - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам).

Глава 5. Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах, при пересыпке пылящих материалов

5. Интенсивными неорганизованными источниками преобразования являются пересыпки материала, погрузка материала в открытые вагоны, полувагоны, загрузка материала - грейфером в бункер, разгрузка самосвалов в бункер, ссыпка материала открытой струси в склад и др.

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

, г/с, (6)

а валовой выброс по формуле:

, т/год, (7)

Где k1 - весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 —200 мкм; в соответствии с таблицей согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k2 - доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль в соответствии с таблицей согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с таблицей согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k4 — коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования. Берется по данным в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k5 — коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии с данными в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k6— коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемым как соотношение . Значение k6 колеблется в пределах 1,3—1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

k7 — коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с таблицей согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый по данным в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике.

Gчас - производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

- эффективность средств пылеподавления, в долях единицы.

Максимальный разовый выброс пыли при работе роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м3 и более производится по формуле:

, г/с (8)

где: m - количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа;

qэj - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м3 (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

Vjmax - максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м3/час;

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

Gчас - производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

- эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике).

При использовании роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м3 и более расчет валовых выбросов пыли производится по формуле:

, т/год, (9)

где: m - количество марок экскаваторов, работающих в течение года;

Vj - объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, м3;

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике).

6. Пересыпка угля.

При пересыпках, погрузке и разгрузке угля на технологическом комплексе поверхности угольных шахт удельный выброс пыли определяется по формуле:

,кг/т (10)

где: Ауi - количество угля, прошедшего через точку пересыпки (погрузки, разгрузки), т/час;

Пу - добыча угля на шахте, т/час;

Е- удельное пылевыделение, кг/т, определяемое следующим образом:

, кг/т (11)

где: а, п, с эмпирические параметры, значения которых для углей разных марок представлены в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике.

-влажность угля, %.

Удельное пылеобразование при пересылках, погрузке, разгрузке рядового угля или смеси нескольких стандартных классов рассчитываются по формуле:

, кг/т (12)

где: Еi - удельное пылевыделение i-го стандартного класса крупности угля, кг/т;

γi - доля /-го класса крупности в смеси угля, %

7. Расчет выбросов пыли при транспортных работах.

Движение авто- или железнодорожного транспорта в пределах промплощадки обуславливает выделение пыли. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги (только для автомобильного транспорта) и сдува ее с поверхности материала, находящегося в кузове (вагоне).

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

, г/с (13)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

, т/год, (14)

где: С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более, чем в 2 раза;

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: , км/час;

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n - число автомашин, работающих в карьере;

С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

С4 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение ,

где: Sфакт. - фактическая поверхность материала на платформе, м2;

S - площадь открытой поверхности транспортируемого материала, м2. Ориентировочные данные для БелАЗов и одного вагона (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике).

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения платформы;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле:, м/с,

где: v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;

- пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2с (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

Глава 6.  Расчет выбросов пыли при буровых работах

8. Валовое количество пыли выделяющейся при бурении скважин за год рассчитывается по формуле:

, т/год, (14)

где: m - количество типов работающих буровых станков, шт.;

i - номер типа буровых станков;

n - количество буровых станков i-того типа, шт.;

i - порядковый номер станка i-того типа;

Vij - объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м3/час. Для станков СБШ приведена в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике;

k5 - коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

qij - удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы j-тым станком i-того типа в зависимости от крепости пород, кг/м3, приведено в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике. Крепость различных пород по шкале М. М. Протодъяконова приведена в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике.

Тij - чистое время работы j-го станка i-того типа в год, ч/год.

Величина Vij для любого типа станка может быть получена из показателей технической производительности по формуле:

, м3/час, (15)

где: QТП - техническая производительность станка, м/ч;

d - диаметр скважины, м

Величина QТП в свою очередь, может быть получена из отчетных фактических данных или рассчитана по формуле:

, м/час, (16)

где: t1 - время бурения 1 м скважины, мин/м;

t2 - время вспомогательных операций, мин/м;

v - скорость бурения, м/ч.

Максимальный разовый выброс пыли при бурении скважин рассчитывается по формуле:

, г/с, (17)

При расчете учитывается максимальное количество одновременно работающих станков в течение часа.

Глава 7.  Выбросы пыли при взрывных работах

9. Количество оксида углерода и оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу, рассчитывается по формуле:

, т/год, (18)

где: М1год - количество i-того загрязняющего вещества, выбрасываемого с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год;

М2год - количество i-того загрязняющего вещества, постепенно выделяющегося в атмосферу из взорванной горной породы, т/год.

Количество газообразных загрязняющих веществ, выбрасываемых с пылегазовым облаком при производстве взрыва, рассчитывается по формуле:

, т/год, (19)

где: m - количество марок взрывчатых веществ, используемых в течение года;

qij - удельное выделение i-того загрязняющего вещества при взрыве 1 тонны j-того взрывчатого вещества, т/т (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

Aj - количество взорванного j-того взрывчатого вещества, т/год;

- эффективность применяемых при взрыве средств газоподавления, доли единицы. При применении гидрозабойки эффективность подавление оксидов азота составляет =0,35-0,5.

Количество газообразных загрязняющих веществ, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, рассчитывается по формуле:

, т/год, (20)

где  - удельное выделение i-того загрязняющего вещества из взорванной горной породы, т/т взрывчатого вещества (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике).

Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при взрывах, за год рассчитывается по формуле:

, т/год, (21)

где: qn - удельное пылевыделение на 1м3 взорванной горной породы, кг/м3 (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

0,16 - безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц в пределах разреза;

Vгм - объем взорванной горной породы, м3/год;

- эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления, доли единицы (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике).

Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при взрывах, г/с, и приведенное к 20-ти минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формуле:

для газов: , г/с; (22)

для пыли: , г/с, (23)

где: Aj - количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т;

Vгм - максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3;

Расчет выбросов загрязняющих веществ при использовании в течение года разных марок взрывчатых веществ проводится по каждой марке взрывчатых веществ и за максимальный выброс берется наибольшее значение.

Высота подъема пылегазового облака определяется по формуле:

, м, (24)

где: b - безразмерный коэффициент, учитывающий среднюю глубину скважин. При глубине до 15 м b=1, при более глубоких скважинах b=0,8;

Aj - количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т.

10. Расчет выбросов пыли от самоходных дробильных установок.

Максимальный разовый выброс пыли при дроблении рассчитывается по формуле:

, г/с, (25)

где: q - удельное выделение твердых частиц при работе самоходных дробильных установок, г/т породы (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

Gчас - максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике).

Валовый выброс пыли при дроблении рассчитывается по формуле:

, т/год, (26)

где Gгод - количество переработанной горной породы, т/год.

Глава 8. Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

11. Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

, г/с, (27)

где: m - количество конвейеров;

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;

lj - длина ленты j-того конвейера, м;

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (в таблице согласно приложению 1 к настоящей Методике);

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

, т/год, (28)

где Тj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.

Приложение 1 к Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников предприятий промышленности

Таблица 1

Значение коэффициентов k1, k2 для определения выбросов пыли

| Наименование материала | Плотность материала, г/см3 | Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 | Доля пыли, переходящая в аэрозоль, k2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Огарки | 3,9 | 0,04 | 0,03 |
| 2 Клинкер | 3,2 | 0,013 | 0,003 |
| 3 Цемент | 3,1 | 0,04 | 0,03 |
| 4 Хвосты асбестовых фабрик |  | 0,10 | 0,001 |
| 5 Известняк карьерный | 2,7 | 0,03 | 0,01 |
| 6 Известняк дробленый | 2,7 | 0,04 | 0,02 |
| 7 Мергель карьерный | 2,7 | 0,03 | 0,01 |
| 8 Мергель дробленый | 2,7 | 0,05 | 0,02 |
| 9 Известь молотая | 2,7 | 0,07 | 0,05 |
| 10 Известь комовая | 2,7 | 0,04 | 0,02 |
| 11 Гранит карьерный | 2,8 | 0,01 | 0,003 |
| 12 Гранит дробленый | 2,8 | 0,02 | 0,04 |
| 13 Мрамор карьерный | 2,8 | 0,02 | 0,01 |
| 14 Мрамор дробленый | 2,8 | 0,04 | 0,06 |
| 15 Мел | 2,7 | 0,05 | 0,07 |
| 16 Гипс карьерный | 2,6 | 0,03 | 0,02 |
| 17 Гипс молотый | 2,6 | 0,08 | 0,04 |
| 18 Доломит карьерный | 2,7 | 0,03 | 0,01 |
| 19 Доломит дробленый | 2,7 | 0,05 | 0,02 |
| 20 Опока | 2,65 | 0,03 | 0,01 |
| 21 Пегматит | 2,6 | 0,04 | 0,04 |
| 22 Долерит |  | 0,10 | 0,08 |
| 23 Гнейс | 2,9 | 0,05 | 0,02 |
| 24 Трепел |  | 0,04 | 0,08 |
| 25 Каолин | 2,7 | 0,06 | 0,04 |
| 26 Нефелин | 2,7 | 0,06 | 0,02 |
| 27 Глина | 2,7 | 0,05 | 0,02 |
| 28 Песок | 2,6 | 0,05 | 0,03 |
| 29 Песчаник | 2,65 | 0,04 | 0,01 |
| 30 Слюда | 2,5 | 0,02 | 0,01 |
| 31 Полевой шпат | 2,5 | 0,07 | 0,01 |
| 32 Диорит | 2,5 | 0,03 | 0,06 |
| 33 Порфироиды | 2,7 | 0,03 | 0,07 |
| 34 Графит | 2,2-2,7 | 0,03 | 0,04 |
| 35 Уголь | 1,3 | 0,03 | 0,02 |
| 36 Шлак | 2,5-3,0 | 0,05 | 0,02 |
| 37 Зола | 2,5 | 0,06 | 0,04 |
| 38 Диатомит | 2,3 | 0,03 | 0,02 |
| 39 Перлит карьерный | 2,4 | 0,04 | 0,01 |
| 40 Перлит (готовая продукция) | 2,4 | 0,04 | 0,06 |
| 41 Керамзит | 2,5 | 0,06 | 0,02 |
| 42 Вермикулит | 2,6 | 0,06 | 0,04 |
| 43 Аглопорит | 2,5 | 0,06 | 0,04 |
| 44 Туф | 2,6 | 0,03 | 0,02 |
| 45 Пемза | 2,5 | 0,03 | 0,06 |
| 46 Сульфат | 2,7 | 0,05 | 0,02 |
| 47 Шамот | 2,6 | 0,04 | 0,02 |
| 48 Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более | 2,8 | 0,02 | 0,01 |
| 49 Щебень из изверженных пород крупностью до 20 мм | 2,8 | 0,03 | 0,015 |
| 50 Щебень из осадочных пород крупностью от 20 мм и более | 2,7 | 0,04 | 0,02 |
| 51 Щебень из осадочных пород крупностью до 20 мм | 2,7 | 0,06 | 0,03 |
| 52 Песок природный и из отсевов дробления | 2,6 | 0,1 | 0,05 |
| 53 Песок природный обогащенный и обогащенный из отсевов дробления | 2,6 | 0,05 | 0,02 |
| 54 Материалы из отсевов дробления | 2,65 | 0,25 | 0,1 |
| 55 Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 2,6 | 0,03 | 0,04 |
| 56 Зерно (пшеница) | 1,3 | 0,01 | 0,03 |
| 57 Аммофос | 2,1 | 0,02 | 0,04 |
| 58 Соль | 2,16 | 0,03 | 0,02 |
| 59 Смесь песка и извести | 2,6 | 0,05 | 0,01 |
| 60 Кирпич, бой | * | 0,05 | 0,01 |
| 61 Минеральная вата | * | 0,05 | 0,01 |
| 62 Гравий | * | 0,01 | 0,001 |
| 63 Щебенка | * | 0,04 | 0,02 |
| 64 Опилки древесные | * | 0,04 | 0,01 |
| 65 Торф | * | 0,04 | 0,01 |
| 66 Металлолом |  |  | 0,07 |

Таблица 2

Зависимость величины k3 от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | k3 |
| --- | --- |
| до 2 до 5 до 7 до 10 до 12 до 14 до 16 до 18 до 20 и выше | 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 |

Таблица 3

Зависимость величины k4 от местных условий

| Местные условия | k1 |
| --- | --- |
| Склады, хранилища открытые а) с 4-х сторон б) с 3-х сторон в) с 2-х сторон поли. и с 2-х сторон частично г) с 2-х сторон д) с одной стороны е) загрузочный рукав ж) закрыт с 4-х сторон** | 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,001 0,005 |

* (а -д) — коэффициенты, учитывающие местные условия при статическом хранении;

** при переводе неорганизованных источников узла пересчете в организованные считать выброс пыли в атмосферу до 30% от нормативного показателя при аспирации узла;

Таблица 4

Зависимость величины k5 от влажности материалов

| Влажность материалов, % *** | k5 |
| --- | --- |
| 0-0,5 | 1,0 |
| до 1,0 | 0,9 |
| до 3,0 | 0,8 |
| до 5,0 | 0,7. |
| до 7,0 | 0,6 |
| до 8,0 | 0,4 |
| до 9,0 | 0,2 |
| до 10,0 | 0,1 |
| свыше- 10 | 0,01 |

Таблица 5

Зависимость величины k7 от крупности металла

| Размер куска, мм | k7 |
| --- | --- |
| 500 500-100 100-50 50-10 10-5 5-3 3-1 1 | 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 |

*** для песка на складах при влажности 3% и более — выбросы не считать.

Таблица 6

Значение величины q’ при условии k3=1; k5 = 1

| Складируемый материал | q’, г/мі*с |
| --- | --- |
| Клинкер, шлак Щебенка, песок, кварц Мергель, известняк, огарки, цемент Сухие глинистые материалы Хвосты асбестовых фабрик, песчаник, известь Уголь, гипс, мел | 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,005 |

Таблица 7

Зависимость величины В’ от высоты пересыпки

| Высота падения материала | В' |
| --- | --- |
| 0,5 | 0.4 |
| 1,0 | 0.5 |
| 1,5 | 0.6 |
| 2,0 | 0.7 |
| 4,0 | 1.0 |
| 6,0 | 1.5 |
| 8,0 | 2,0 |
| 10,0 | 2.5 |

Таблица 8

Удельное выделение пыли при экскавации горной массы г/м3

| Наименование оборудования (объем ковша) | Удельное пылевыделение, qэj, г/м3 в зависимости от крепости горной массы по шкале М. М. Протодьяконова, f= |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | порода |  |  |  |  | уголь |  |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| Одноковшовые экскаваторы в забое * |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭКГ-5А (5,6) | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 7.2 | 10.9 | 1.93 | 1.93 |
| ЭКГ-8И (8) | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 8.7 | 13.2 | 2.78 | 2.78 |
| ЭКГ-10 (10) | 3.1 | 4.4 | 6.3 | 9.4 | 14.3 | 2.84 | 2.84 |
| ЭКГ-12,5 (12,5) | 3.1 | 4.4 | 6.3 | 9.4 | 14.3 | 2.86 | 2.86 |
| ЭКГ-15 (15) | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 11.4 | 17.3 | 2.84 | 2.84 |
| ЭКГ-20 (20) | 4.2 | 5.9 | 8.4 | 12.7 | 19.2 | - | - |
| ЭКГ-30 (30) | 4.8 | 6.8 | 9.6 | 14.4 | 21.8 | - | - |
| Роторные экскаваторы в забое |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРГ-1250 ОЦ | - | - | - | - | - | 20 | 28 |
| ЭРГ-1250 | - | - | - | - | - | 20 | 28 |
| ЭРП-2500 | - | - | - | - | - | 11 | 15 |
| ЭРП-5250 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
| Экскаваторы на отвале |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭКГ-5А | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 9.4 | - | - | - |
| ЭКГ-8И | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 11.3 | - | - | - |
| ЭШ-6,5 45У | 7.2 | 10.1 | 14.3 | 21.4 | - | - | - |
| ЭШ-14.50 | 7.2 | 10.1 | 14.3 | 21.4 | - | - | - |
| ЭШ-20.65 | 10.3 | 14.4 | 20.4 | 30.5 | - | - | - |
| ЭШ-11.70 | 10.8 | 15.2 | 21.5 | 32.2 | - | - | - |
| ЭШ-40.85 | 12.5 | 17.4 | 24.7 | 36.9 | - | - | - |
| ЭШ-15.90 | 14.1 | 19.7 | 27.9 | 41.8 | - | - | - |
| ЭШ-20.90 | 14.1 | 19.7 | 27.9 | 41.8 | - | - | - |
| ЭШ-65.100 | 14.7 | 20.5 | 29.1 | 43.5 | - | - | - |
| Отвалообразователи |  |  |  |  |  |  |  |
| ОШС-4000/125 | 6.0 | 10.2 | 14.3 | 20.0 | - | - | - |
| * Приведены значения qэj при погрузке экскаваторами горной массы в автосамосвалы, значения qэj при погрузке экскаваторами горной массы в думпкары увеличиваются на 10% |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Зависимость величины k8 от типа грейфера и рода перегружаемого материала

| Грузоподъемность крана | Тип грейфера | k8 в зависимости от перегружаемого материала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | щебень | песок | ПГС | зерно (пшеница) | аммофос |
| 5 | 2631Б |  |  |  | 0,14 |  |
| 10 | 2133А |  |  |  | 0,1 |  |
| 10 | 3829 |  |  |  | 0,1 |  |
| 5 | 2583В | 0,898 | 0,427 | 0,6 |  |  |
| 5 | 2583 | 0,898 | 0,427 | 0,6 |  |  |
| 5 | 3829 | 0,744 | 0,338 | 0,52 |  |  |
| 10 | 2872В | 0,41 | 0,21 | 0,3 |  |  |
| 10 | 3292В | 0,41 | 0,21 | 0,3 |  |  |
| 10 | 3383Б | 0,362 | 0,184 | 0,286 |  |  |
| 10 | 3555А | 0,413 | 0,21 | 0,3 |  |  |
| 10 | 3555В | 0,39 | 0,22 | 0,32 |  |  |
| 15 | 2374Г | 0,292 | 0,14 | 0,21 |  |  |
| 15 | 2587Г | 0,271 | 0,166 | 0,215 |  |  |
| 16 | 3319А | 0,231 | 0,14 | 0,182 |  |  |
| 16 | 3445А | 0,245 | 0,15 | 0,193 |  |  |
| 16 | 3830 | 0,216 | 0,15 |  |  |  |
| 5 | 2452В |  |  |  |  | 0,198 |
| 5 | 2475Б |  |  |  |  | 0,143 |
| 10 | 2745А |  |  |  |  | 0,104 |
| 10 | 3963 |  |  |  |  | 0,095 |
| 16 | 3104 |  |  |  |  | 0,09 |

Таблица 10

Значение параметров n, а, с для определения удельного пылевыделения (Е)

| Марка угля | Класс крупности, мм | n | а | с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25-50 | 4.8157 | 3.5981 | 0.00001698 |
|  | 13-25 | 7.1572 | 6.2082 | 0.00001698 |
| А | 6-13 | 8.8583 | 7,5171 | 0.00001698 |
|  | 3-6 | 8,9905 | 8.2518 | 0.00001698 |
|  | 0-3 | 9.3696 | 8.6744 | 0.00001698 |
|  | 25-50 | 3.8743 | 2,1633 | 0,003015 |
|  | 13-25 | 5.2677 | 3,8469 | 0.003015 |
| ПА | 6-13 | 5.9840 | 4.7127 | 0.003015 |
|  | 3-6 | 6.3410 | 5.1443 | 0.003015 |
|  | 0-3 | 6,5863 | 5,4408 | 0.003015 |
|  | 25-50 | 5,9216 | 4.3124 | 0.1008 |
|  | 13-25 | 6.4686 | 4.8175 | 0.1008 |
| Т | 6-13 | 7.1437 | 5.1442 | 0.1008 |
|  | 3- 6 | 7.5095 | 5 7740 | 0.1008 |
|  | 0-3 | 7.7292 | 5,СУ23 | 0,1008 |
|  | 25-50 | 3.3983 | 3,1191 | 0.1374 |
|  | 3-25 | 3,5899 | 3.2850 | 0,1374 |
| ОС | 6-13 | 3,6121 | 3.3695 | 0.1374 |
|  | 3-6 | 3.6505 | 3,4146 | 0,1374 |
|  | 0-3 | 3,0735 | 3,4415 | 0.1374 |
|  | 25-50 | 2.9541 | 3,0767 | 0,6025 |
|  | 13-25 | 3,1658 | 3.3(30) | 0,6025 |
| Ж | 6-3 | 3.2743 | 3.4340 | 0,6025 |
|  | 3-6 | 3.3815 | 3.4978 | 0,6025 |
|  | 0-3 | 3,3657 | 3.53631 | 0,6025 |
|  | 25-50 | 3.0449 | 2,8428 | 0,1431 |
|  | 13-25 | 3,2691 | 3.11411 | 0,1431 |
| К | 6-13 | 3,3852 | 3.2547 | 0.1431 |
|  | 3-6 | 3,4458 | 3.328Г | 0.1431 |
|  | 0-3 | 3,4808 | 3,3705 | 0,1431 |
|  | 25-50 | 5.7268 | 7,5392 | 29.72 |
| Г | 13-25 | 5.9816 | 7.8029 | 29,72 |
|  | 0-13 | 6,1128 | 7.9417 | 29.77 |
|  | 3-6 | 6.7821 | 8.01401 | 29.77 |
|  | 0-3 | 6,2242 | 8.0595 | 29.77 |
|  | 25-50 | 8.1515 | 9.7551 | 0.6152 |
| Д | 13 -25 | 11,5166 | 13.8668 | 0,6152 |
|  | 6-13 | 13.2431 | 15,9773 | 0.6152 |
|  | 3-6 | 14,1611 | 17,0994 | 0,6152 |

Таблица 11

Зависимость С1 от средней грузоподъемности транспорта

| Средняя грузоподъемность, т | С1 |
| --- | --- |
| 5 | 0,8 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,3 |
| 20 | 1,6 |
| 25 | 1,9 |
| 30 | 2,5 |
| 40 | 3,0 |

Таблица 12

Зависимость С2 от средней скорости транспортирования

| Средняя скорость транспортирования, км/ч | С2 |
| --- | --- |
| 5 10 20 30 | 0,6 1,0 2,0 3,5 |

Таблица 13

Зависимость С3 от состояния дорог

| Состояние карьерных | С3 |
| --- | --- |
| дорог |  |
| Дорога без покрытия (грунтовая) | 1.0 |
| Дорога с щебеночным покрытием | 0.5 |
| Дорога с щебеночным | 0.1 |
| покрытием, обработанная |  |
| раствором хлористого |  |
| кальция, ССБ, битум- |  |
| ной эмульсией |  |

Таблица 14

Зависимость С5 от скорости обдува кузова

| Скорость обдува, м/с | С5 |
| --- | --- |
| До 2 5 10 | 1.0 1.2 1.5 |

Таблица 15

Площадь поверхности материала в кузове автосамосвала, м2

| Марка авто. | БелАЗ-7540 | БелАЗ-7548 | БелАЗ-7549 | БелАЗ-7512 | БелАЗ-75215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности, S, м2 | 14 | 17 | 31 | 42 | 52 |

Таблица 16

Площадь поверхности материала в одном думпкаре (вагоне), м2

| Думпкар (вагон) | ВС-60 | ВС-85 | 2ВС-105 | ВС-145 | ПС-63 | ПС-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поверхности, S, м2 | 33,4 | 38 | 48,5 | 59,3 | 34,9 | 42,9 |

Таблица 17

Средняя объемная производительность буровых станков типа СБШ

| Тип станка | Средняя объемная производительность, Vij , м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крепость пород по шкале М. М. Протодъяконова, f |  |  |  |  |  |
|  | 4 | >4 - 6 | >6 - 8 | >8 - 10 | >10 - 12 | >12 |
| СБШ-200 | 1,41 | 1,21 | 0,98 | 0,83 | 0,63 | 0,44 |
| СБШ-250 | 2,02 | 1,80 | 1,50 | 1,29 | 0,98 | 0,70 |
| СБШ-320 | 3,61 | 3,16 | 2,65 | 2,29 | 1,78 | 1,24 |

Таблица 18

Удельное пылевыделение при работе буровых станков

| Тип станка | Средства пылепо-давления или улавли-вания пыли | Удельное пылевыделение, qij, кг/м3 Породы месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Извест-няки, углистые сланцы, конгло-мераты | Алевро-литы, 3аргил-литы, слабо-сцемен тирован-ные извест-няки | Алевро-литы плот-ные, аргил- литы средней плот- ности, колче- даны | Песча- ники крепкие, доло-миты плот- ные, аргил-литы весьма плот-ные, амфибо-литы | Слан- цы | Безруд-ные рого-вики | Магне-титовые роговики | Магне-тито-вые рого-вики | Плот-но Магне-тито-вые рого-вики |
|  |  | крепость пород по шкале М. М. Протодъяконова, f |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | >4 - 6 | >6 - 8 | >8 - 10 | 6 | >6 - 8 | >8 - 10 | >10 - 12 | >12 |
| СБШ | ВВП | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 4,2 |
|  | УСП | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 3,4 | 1,3 | 2,6 | 3,3 | 5,2 | 5,9 |
|  | БСП | 20,0 | 32,0 | 49,5 | 84,5 | 32,3 | 64,6 | 83,1 | 129,2 | 147,6 |
| СБШ | ВВП | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 3,0 | 3,5 |
|  | УСП | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,4 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 3,9 | 4,4 |
|  | БСП | 18,0 | 23,5 | 35,5 | 61,0 | 24,1 | 48,3 | 62,5 | 96,5 | 110,4 |
| СБШ | ВВП | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,4 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 4,2 |
|  | УСП | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,3 |
|  | БСП | 15,0 | 29,0 | 44,5 | 77,5 | 29,3 | 58,5 | 75,3 | 117,1 | 133,8 |
| ВВП - водно-воздушное пылеподавление УСП - сухое пылеподавление БСП - без средств пылеподавления, недопустимый или аварийный режим работы станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19

Классификация породы по шкале профессора М. М. Протодьяконова

| Категория | Степень крепости пород | Породы | Коэффициент крепости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В высшей степени крепкие | Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и базальты; исключительные по крепости другие породы | 20 |
| 2 | Очень крепкие | Очень крепкие гранитные породы; кварцевый порфир, очень крепкий гранит, кремнистый сланец; менее крепкие, чем указанные выше, кварциты, самые крепкие песчаники и известняки | 15 |
| 3 | Крепкие | Гранит (плотный) и гранитные породы, очень крепкие песчаники и известняки, кварцевые рудные жилы, крепкий конгломерат, очень крепкие железные руды | 10 |
| За | Крепкие | Известняки (крепкие), некрепкий гранит, крепкие песчаники, крепкий мрамор, доломит, колчеданы | 8 |
| 4 | Довольно крепкие | Обычный песчаник, железные руды | 6 |
| 4а | Довольно крепкие | Песчанистые сланцы, сланцевые песчаники | 5 |
| 5 | Средние | Крепкий глинистый сланец, некрепкий песчаник и известняк, мягкий конгломерат | 4 |
| 5а | Средние | Разнообразные сланцы (некрепкие), плотный мергель | 3 |
| 6 | Довольно мягкие | Мягкий сланец, очень мягкий известняк, мел, каменная соль, гипс, мерзлый грунт, разрушенный песчаник, сцементированная галька и хрящ, каменистый грунт | 2 |
| 6а | Довольно мягкие | Щебенистый грунт, разрушенный сланец, слежавшаяся галька и щебень, крепкий каменный уголь, отвердевшая глина | 1,5 |
| 7 | Мягкие | Глина (плотная), мягкий каменный уголь, крепкий нанос - глинистый грунт | 1,0 |
| 7а | Мягкие | Легкая песчанистая глина, лесс, гравий | 0,8 |
| 8 | Землистые | Растительная земля, торф, легкий суглинок, сырой песок | 0,6 |
| 9 | Сыпучие | Песок осыпи, мелкий гравий, насыпная земля, добытый уголь | 0,5 |
| 10 | Плывучие | Плывуны, болотный грунт, разжиженный лесс и другие разжиженные грунты | 0,3 |

Таблица 20

Удельное содержание газообразных загрязняющих веществ в пылегазовом облаке и взорванной горной породе, т/т

| Взрывчатые вещества | Коэффициент крепости породы | Пылегазовое облако, qij |  | Взорванная горная порода, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оксид углерода (СО) | оксиды азота (NOх) | оксид углерода (СО) | оксиды азота (NOх) |
| Граммонит Аммонит №ЖВ | >14 | 0,014 | 0,0025 | 0,006 | 0,0010 |
|  | >13 - 14 | 0,012 | 0,0034 | 0,004 | 0,0013 |
|  | >12 - 13 | 0,011 | 0,0034 | 0,004 | 0,0015 |
|  | >10 - 12 | 0,009 | 0,0067 | 0,004 | 0,0031 |
|  | >8 - 10 | 0,008 | 0,0070 | 0,004 | 0,0038 |
|  | >6 - 8 | 0,007 | 0,0080 | 0,003 | 0,0035 |
|  | 6 | 0,007 | 0,0097 | 0,003 | 0,0041 |
| Граммонит ТКТК | >13 | 0,029 | 0,0028 | 0,012 | 0,0011 |
|  | 13 | 0,027 | 0,0032 | 0,012 | 0,0015 |
| Гранулотол | >16 | 0,065 | 0,0021 | 0,023 | 0,0007 |
|  | >14 - 16 | 0,059 | 0,0029 | 0,023 | 0,0011 |
|  | >12 - 14 | 0,051 | 0,0025 | 0,021 | 0,0010 |
|  | 12 | 0,045 | 0,0031 | 0,020 | 0,0014 |
| Игданит*, порэмит, сибирит | 8-10 | 0,011 | 0,0063 | 0,005 | 0,0018 |
| Гранулит С-6М | 5-7 | 0,009 | 0,0070 | 0,003 | 0,0031 |
| Гранулит УП | 2-4 | 0,008 | 0,0094 | 0,002 | 0,0036 |
| Эмульсионные взрывчатые вещества | - | 0,004 | 0,0011 | 0,002 | 0,0006 |
| * - данные относятся только к игданиту на пористой селитре или с загущающими тонкодисперсными добавками |  |  |  |  |  |

Таблица 21

Удельное пылевыделение, qn, кг/на 1м3 взорванной горной породы

| Крепость породы, f | 4 | >4 - 6 | >6 - 8 | >8 - 10 | >10 - 12 | >12 - 14 | >14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное пылевыделение, кг/м3 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |

Таблица 22

Эффективность средств пылеподавления при взрывах

| Средства пылеподавления | , доли единицы |
| --- | --- |
| Гидрозабойка скважин | 0,55-0,6 |
| Поливочные машины, оросительно-вентиляционные установки | 0,85-0,9 |

Таблица 23

Удельное пылевыделение при работе самоходных дробильных установок

| Наименование агрегата | Удельное пылевыделение, г/т |
| --- | --- |
| СДА-300 |  |
| - без средств пылеулавливания | 2,04 |
| - с использованием пылеулавливающей установки | 0,39 |
| СДА-1000 |  |
| - без средств пылеулавливания | 4,50 |
| - с использованием системы пылеулавливания | 2,25 |
| ДДА-2000 |  |
| - без средств пылеулавливания | 6,45 |
| - с использованием системы пылеулавливания | 1,50 |

Таблица 24

Технические характеристики одноковшовых экскаваторов

| Параметры | Тип экскаватора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКГ-5А | ЭКГ-8Н | ЭКГ-10 | ЭКГ-12,5 | ЭКГ-15 | ЭКГ-20 | ЭКГ-30 |
| Емкость ковша, м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| стандартного | 5,6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 30 |
| сменного | 6,3 | 10 | - | 16,0 | - | - | - |
| Максимальная высота перемещения груза, м | 7,5 | 9,2 | 10 | 10 | 26 | 11,6 | 45 |
| Продолжительность цикла при работе с поворотом на 90 в породах IV категории, с | 25 | 26 | 38 | 32 | 50 | 30 | 60 |

Таблица 25

Технические характеристики роторных экскаваторов

| Параметры | Марка экскаватора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭРГ-1250.ОЦ | ЭРГ-1250 | ЭРГ-2500 | ЭРГ-5250 |
| Номинальная/максимальная производительность по рыхлой массе, м3/час | 1250/2100 | 1660/2500 | 2500 | 5250 |
| Вместимость ковша, м3 | 0,19 | 0,4 | 0,33 | 0,6 |
| Число ковшей (режущих кромку) | 10 | 10 | 18 | 22 |
| Частота вращения ротора, мин-1 | 28 | 8,5 | 5-7,8 | 5-6,5 |
| Число разгрузок в минуту | 280 | 85 | 90-140 | 110-143 |

Таблица 26

Коэффициент разрыхления горной массы и экскавации

| Категория пород по трудности экскавации | Плотность породы в массиве тм | Коэффициент разрыхления горной массы Кр | Коэффициент экскавации для типа экскаваторов, Кэ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая лопата (ЭКГ) | драглайн (ЭШ) |
| 1 | 1,6 | 1,15 | 0,91 | 0,83 |
| 2 | 1,8 | 1,25 | 0,84 | 0,75 |
| 3 | 2,0 | 1,35 | 0,70 | 0,65 |
| 4 | 2,5 | 1,5 | 0,60 | 0,58 |