Приложение №  к приказу

Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Глава 1. Общие положения

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в частности от баз дорожно-строительной техники и асфальтобетонных заводов (АБЗ) (далее – Методика) разработана с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников действующих баз дорожно-строительной техники и основного технологического оборудования АБЗ. Как правило, помимо основного оборудования по приготовлению асфальтобетона и подготовке минеральных и вяжущих материалов, на территории АБЗ размещаются многочисленные участки, продукция которых используется при проведении строительных и ремонтных работ в дорожной отрасли.

2. Методика рекомендуется к применению предприятиями и территориальными управлениями по охране окружающей среды, специализированными организациями, проводящими работы по проектированию и нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов допустимых выбросов (НДВ).

3. Полученные по настоящей Методике величины используются в качестве исходных данных при учете и нормировании выбросов на действующих предприятиях и объектах, а также при разработке предпроектной и проектной документации на новое строительство.

Глава 2. Характеристика источников выделения загрязняющих веществ на асфальтобетонных заводах

4. Промплощадка АБЗ, как правило, включает цеха по приготовлению органического вяжущего и асфальтобетона, подготовки минеральных материалов, котельные. Зачастую здесь же располагаются цеха по приготовлению дорожных вязких битумов из сырья (гудрона), битумных эмульсий, укрепленных грунтов, камнедробильно-сортировочные установки.

АБЗ могут быть оснащены комплектами оборудования следующих типов: Д-597, Д-597А, Д-508-2А, Д-617, Д-645-2, ДС-117-2К (2Е), ДС-1895, Д-158, «Тельтомат» производства ФРГ и другими импортными асфальтосмесительными установками производительностью 25, 32-42, 50, 100 и 200 т/ч.

Источники выделения и выброса загрязняющих веществ на АБЗ приведены в таблице приложении 1 к настоящей Методике.

При работе АБЗ в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества:

- неорганическая пыль, с разным содержанием диоксида кремния;

- оксиды углерода и азота;

- ангидрид сернистый (серы диоксид);

- углеводороды, в частности полициклические;

- мазутная зола (в пересчете на ванадий) при применении мазута в качестве топлива;

- сажа при работе транспорта на дизельном топливе;

- свинец и его неорганические соединения при работе транспорта на этилированном бензине.

Классификация этих выбросов приводится в таблице приложении 2 к настоящей Методике.

По принципу действия реакторные установки могут быть бескомпрессорного типа (Т-309) - в них нагнетание и распыление атмосферного воздуха в окисляемое сырье происходит в результате вращения диспергаторов; или барботажные, в которые воздух подается компрессором (тип СИ-204).

В таблице приложении 3 к настоящей Методике представлена характеристика выбросов источников выделения загрязняющих веществ на АБЗ.

Оборудование, выделяющее загрязняющие вещества, оснащается пылегазоочистными системами, которые включают: пылеуловители различного типа с газоходами и дымососами; устройства, обеспечивающие требуемый температурный режим; бункер с механическими средствами для подачи пыли к дозаторам агрегата минерального порошка. Оборудование, применяемое для осаждения пыли из запыленного газа, можно разделить на пять основных групп: пылеосадочные камеры, циклоны, мокрые пылеуловители, тканевые фильтры и электрофильтры.

При хранении гудрона, переработке его в битум, нагреве битума и приготовлении асфальтобетона выделяются углеводороды.

Источником выделения загрязняющих веществ на АБЗ являются реакторные установки по приготовлению битума из нефтяного гудрона путем окисления последнего кислородом воздуха.

В реакторных установках в процессе окисления гудрона выделяется 5-140 кг газов окисления на 1 т готового битума в зависимости от его марки, а также от качества исходного сырья. Газы окисления содержат около 5% углеводородов.

Газы окисления выходят из реактора в коллектор, подключенный к гидроциклону. В нем конденсируется пар и основная масса углеводородов, образуя воду и «черный соляр».

Часть углеводородов около 20% их исходного количества – поступают вместе с другими компонентами газов окисления в специальную печь дожига, входящую в комплекс реакторной установки.

В том случае, если реакторная установка не обеспечена печью дожига, удельный выброс загрязняющего вещества (углеводородов) может быть принят в среднем 1 кг на 1 т готового битума.

Расчет выбросов от АБЗ должен проводиться на основе фактических или паспортных технических характеристик конкретной асфальтосмесительной установки. В Методике в качестве справки приведены технические характеристики для асфальтобетонных заводов, выпущенных ранее и составляющих основной парк в дорожных организациях (в таблице приложении 4 к настоящей Методике.).

Основными при контроле за выбросами вредных веществ в атмосферу должны быть прямые измерения. В случае невозможности проведения прямых измерений допускается использование расчетных (балансовых) методов определения выбросов.

Глава 3. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от АБЗ

5. Расчет выбросов пыли.

Валовый выброс пыли, отходящей от сушильного, смесительного и помольного агрегатов (до очистки), рассчитывают по формуле:

Мп = 3600 × 10-6 × Т × V × С, т/год   (1)

где: Т – время работы технологического оборудования в год, ч/год;

V – объем отходящих газов, м3/с (в таблице приложении 4 к настоящей Методике);

С – концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3 (в таблице приложении 4 к настоящей Методике.).

Максимальный разовый выброс, до очистки, рассчитывают по формуле:

G = V×С, г/с   (2)

6. Расчеты выбросов при работе с инертными материалами.

Расчеты выбросов при погрузках, разгрузках, пересылках, складировании, транспортировании, в т.ч. конвейерами, и других работах с минеральными материалами выполняются согласно формул (3-6).

При транспортировании минерального материала (песок, щебень) ленточным транспортером выброс пыли с 1 м транспортера (максимально разовый выброс) рассчитывают по формуле:

GТ = Wс×l×γ×103, г/с   (3)

где: Wc – удельная сдуваемость пыли (Wc = 3 · 10-5 кг/(м2 · с);

l – ширина конвейерной ленты, м;

γ – показатель измельчения горной массы (для ленточных транспортеров γ = 0,1 м).

Валовый выброс пыли рассчитывают по формуле:

Мп = 3600×10-6×t1×GТ, т/год    (4)

где: Т1 – время работы транспортера в год, ч.

Выброс пыли при погрузке, разгрузке и складировании минерального материала можно ориентировочно рассчитать по формуле:

Мс = β×П×Q×K1w×Kzx×10-2, т/год (5)

где: β – коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, (βщебня = 0,03; βпеска= 0,05 ;

П – убыль материала, % (назначается по таблице в приложении 5 к настоящей Методике);

Q – масса строительного материала, т/год;

Klw – коэффициент, учитывающий влажность материала (назначается по таблице в приложении 6 к настоящей Методике);

Kzx – коэффициент, учитывающий условия хранения (в таблице приложении 7 к настоящей Методике).

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

(6)

где: n – количество дней работы АБЗ в году;

t2 – время работы в день, ч.

Общий валовый выброс пыли определяют путем суммирования валовых выбросов от всех источников пыли на АБЗ.

6. Расчет выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива.

Расчет выбросов загрязняющих веществ (оксиды серы, углерода и азота, твердые частицы, мазутная зола (при работе на мазуте)) при сжигании топлива во всех нагревательных устройствах выполняются согласно формулам (7-20).

Валовый выброс твердых частиц (золы твердого топлива) рассчитывают по формуле:

(7)

где: gT – зольность топлива в% (мазута - 0,1%);

m – количество израсходованного топлива, т/год:

χ – безразмерный коэффициент (мазута - 0.01);

ηТ – эффективность золоуловителей по паспортным данным установки, %.

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

(8)

где: tз – время работы оборудования в день, ч.

Валовый выброс мазутной золы в пересчете на ванадий, выбрасываемой в атмосферу с дымовыми газами котлов в единицу времени, рассчитывают по формуле:

Мv= 10-6×Gv×B×(1 - Ƞос), т/год (9)

где: Gv - количество ванадия, находящегося в 1 т мазута, г/т;

(10)

где: gТ – содержание золы в мазуте на рабочую массу (мазут - 0,1%);

В – расход топлива за рассматриваемый период, т/год;

ηос – доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхностях нагрева мазутных котлов (в долях единицы);

- 0,07 – для котлов с промпароперегревателями, очистка поверхности нагрева которых проводится в остановленном состоянии;

- 0,05 – для котлов без промпароперегревателей при тех же условиях очистки;

- 0 – для остальных случаев.

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

(11)

Валовый выброс ангидрида сернистого в пересчете на SO2 (сера диоксид) рассчитывают по формуле:

Мso2 = 0,02BSp(1 - so2)(1 - so2),т/год  (12)

где: В – расход жидкого топлива, т/год;

SP – содержание серы в топливе, % (таблица 3.4);

η'so2 – доля ангидрида сернистого, связываемого летучей золой топлива (при сжигании мазута η'so2 - 0,02, при сжигании газа - 0);

η"so2 – доля ангидрида сернистого, улавливаемого в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, а для мокрых - по графику (рисунок в приложении 11 к настоящей Методике) в зависимости от щелочности орощающей воды и приведенной сернистости топлива SPпр.

Sрпp = SP/Qpн, % кг/МДж  (13)

где: Qpн – теплота сгорания натурального топлива, Мдж/кг, м3 (в таблице приложении 8 к настоящей Методике).

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

(14)

Валовый выброс оксидов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в атмосферу, рассчитывают по формуле:

МNO2 = 0,001ВQpнКNO2(1 - ), т/год    (15)

где: В – расход топлива (формула (16)), т/год.

Для газообразного топлива:

B = V, т/год (16)

где: V – расход природного газа, тыс. м3 /год;

р – плотность природного газа, кг/м3 (р = 0,76-0,85);

KN02 – параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж (в таблице приложении 9 к настоящей Методике);

β – коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений.

При отсутствии технических решений β = 0;

Qpн – теплота сгорания топлива, МДж/кг, м3 (в таблице приложении 8 к настоящей Методике).

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

(17)

Валовый выброс оксида углерода рассчитывают по формуле:

(18)

где: Ссо – выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т жидкого топлива или кг/тыс., м3 природного газа, рассчитывается по формуле:

Ссо = g3RQpн, кг/т или кг/тыс. м3 (19)

где: g3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % (ориентировочно для мазута и природного газа g3 = 0,5%);

R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленный наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (для природного газа – R = 0,5, для мазута – R = 0,65);

g4 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % (ориентировочно для мазута и газа g4 = 0%).

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

(20)

7. Расчет валовых выбросов углеводородов.

Расчет валового выброса углеводородов из емкостей для хранения дорожных битумов, нефтяных гудронов и других нефтепродуктов за счет испарения проводится по результатам инструментальных измерений максимального разового выброса или с использованием Методических указаний по определению загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, рекомендованных уполномоченным органом в области ООС.

Пример расчета выбросов от битумного отделения приведен в приложении 12 к настоящей Методике.

8. Расчет выбросов пыли на камнедробильно-сортировочных установках.

Выброс пыли при работе камнедробильно-сортировочной установки рассчитывают по формулам (1) и (2) настоящей методики.

Показатели выбросов пыли на некоторых камнедробильно-сортировочных установках приведены в таблице приложении 10 к настоящей Методике.

При отсутствии нужного оборудования необходимо воспользоваться данными, приведенными в Методических указаниях по расчету выбросов в атмосферу от предприятий строительной индустрии, рекомендованных к использованию уполномоченным органом ООС.

9. Расчет выбросов загрязняющих веществ на реакторных установках по приготовлению битума и в эмульсионных цехах.

При работе реакторных установок в атмосферу выбрасываются: углеводороды, мазутная зола (в пересчете на ванадий), оксиды серы, углерода и азота, а также твердые частицы. Расчет необходимо проводить в соответствии с пунктом 6 к настоящей Методики.

При изготовлении битумных эмульсий в эмульсионных цехах битум может поступать к диспергатору в разогретом виде по трубопроводу от битумоплавильной установки АБЗ, либо разогревается в котлах на территории эмульсионного цеха. В первом случае рассчитывают лишь выбросы углеводородов в соответствии с пунктом 7 к настоящей Методики, во втором рассчитывают выбросы углеводородов, мазутной золы (в пересчете на ванадий), оксидов серы, углерода и азота, а также твердые частицы (пункт 6 к настоящей Методики).

10. Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в цехах по приготовлению укрепленных грунтов.

Укрепленные грунты в цехах, расположенных на территории АБЗ, готовят на установках стационарного или полустационарного типа (чаще всего типа ДС-50). Смеси готовят с использованием минеральных (цемент, известь, зола-уноса), органических (битум, гудрон, деготь) или комплексных вяжущих (минеральных и органических).

При работе установок в атмосферу выбрасывается пыль (в местах загрузки и дозирования минеральных материалов), а также углеводороды (при использовании органических или комплексных вяжущих) в зоне подготовки органических вяжущих. Чаще всего на указанных установках разогрев органических вяжущих осуществляют с помощью электроэнергии (электротены).

Для расчета выбросов пыли используют формулы, приведенные в пункте 4 к настоящей Методики, а углеводородов в соответствии с пунктом 7 к настоящей Методики. При использовании мазута для разогрева органических вяжущих необходимо учитывать также выбросы мазутной золы (в пересчете на ванадий), оксидов серы, углерода и азота, а также твердые частицы. Расчет необходимо проводить в соответствии с  пунктом 6 к настоящей Методики.

11. Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников.

На территории АБЗ к передвижным источникам относятся автомобили, дорожная техника осуществляющие внутризаводские технологические перевозки и операции в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, рекомендованной к применению уполномоченным органом.

12. Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в карьерах.

При разработке карьеров необходимо учитывать выбросы загрязняющих веществ при выемочно-погрузочных и буровых, работах, которые рассчитываются в соответствии с Методикой расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников предприятий промышленности.

Глава 4. Расчет выбросов загрязняющих веществ от

дорожно-строительной техники

13. На территории базы дорожно-строительной техники к передвижным источникам относятся:

- легковые и грузовые автомобили, автобусы, специальные автомобили (автобетономешалки, цементовозы, битумовозы, поливомоечные, уборочные, снегоочистительные и т. п.),

- дорожно-строительные машины (ДМ) (тракторы, автогрейдеры, экскаваторы, асфальто-укладчики, катки, корчеватели, бульдозеры, фрезы и т.п.).

При работе двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной территории и его остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного выброса принимается равной 5 м, а тип источника принимается как площадные без перегрева газовоздушной смеси (в программном комплексе ЭРА, тип П1).

Расчет валовых и максимально разовых выбросов от всех групп автомобилей проводится в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, рекомендованной к применению уполномоченным органом.

Расчет выбросов от дорожно-строительных машин (ДМ) проводится по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших газах дизельных и пусковых бензиновых двигателей: углерода оксид (СО), углеводороды (СН), азота оксид (в пересчете на NO2), твердые частицы (сажа - С), ангидрид сернистый (серы диоксид - SO2), свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)).

Глава 5. Расчет выбросов загрязняющих веществ от различных

производственных участков баз дорожной техники

14. Сжигание топлива в котлоагрегатах котельной.

Котлоагрегаты котельных работают на различных видах топлива (твердом, жидком и газообразном), поэтому выбросы от них будут различными.

К учитываемым загрязняющим веществам, выделяющимся при сгорании топлива, относятся: твердые частицы, углерода оксид, азота оксиды (в пересчете на NO2), ангидрид сернистый, мазутная зола в пересчете на ванадий.

При наличии на базах дорожной техники собственной котельной, производительностью до 30 т/час, выбросы от нее (максимально разовые и валовые за год) рассчитываются в соответствии с Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 35 МВт (30 Гкал/ч).

При расчете максимально разового выброса берется расход топлива за самый холодный месяц года.

15. Техническое обслуживание и текущий ремонт дорожностроительной техники.

На участках технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) источниками выделения загрязняющих веществ являются автомобили и дорожно-строительные машины (ДМ), перемещающиеся по помещению с помощью собственного двигателя. Загрязняющие вещества удаляются из помещения вытяжной вентиляцией.

Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ при проведении ТО и ТР всех групп автомобилей проводится в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий.

16. Мойка деталей, узлов и агрегатов.

Прежде чем приступать к ремонту агрегатов, узлов и деталей автомобилей, их необходимо очистить от загрязнений и коррозии. При использовании моющего раствора выделяется аэрозоль кальцинированной соды.

Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ при мойке деталей, узлов и агрегатов проводится в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий.

17. Испытание и ремонт топливной аппаратуры.

На участке ремонта и испытания топливной аппаратуры автомобилей проводится ряд работ, при проведении которых выделяются загрязняющие вещества.

Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ при испытании и ремонте топливной аппаратуры проводится в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий.

18. Обкатка и испытание двигателей после ремонта.

Участок по обкатке и испытанию дизельных двигателей оборудуется специальными стендами, на которые устанавливается двигатель для проведения этих работ.

При горячей обкатке во время работы выделяются загрязняющие вещества: СО, СН, С, NO2, SO2.

Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ при обкатки и испытании двигателей после ремонта проводится в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий.

Приложение 1 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Источники выделения и выброса загрязняющих веществ на АБЗ

| Наименование участка | Наименование источников выделения | Наименование источников выброса |
| --- | --- | --- |
| 1. Асфальтосмесительное отделение | 1. Место пересыпки каменных материалов в разгрузочную коробку 2. Узел присоединения сушильного барабана к разгрузочной коробке 3. Сушильный барабан 4. Элеватор сушильного барабана 5. Грохот 6. Места пересыпки наполнителей в бункеры 7. Мешалки 8. Пневмотранспорт наполнителя в силосные емкости | Пылеуловители с выхлопными трубами |
| 2. Битумное отделение | 1. Битумные котлы (гудронохранилище, битумохранилище) | Выхлопные трубы |
| 3. Камнедробильное отделение | 1. Место пересыпки камня в приемный бункер 2. Щековая дробилка 3. Конусная дробилка 4. Грохот 5. Место пересыпки молотых материалов с конвейера | Неорганизованные выбросы |
| 4 Отделение по приготовлению минерального порошка | 1. Сушильный барабан 2. Шаровая мельница 3. Узел выгрузки (место пересыпки) порошка | Выхлопная труба сушильного барабана |
|  |  | Пылеуловители |
| 5. Штабели песка и щебня, погрузочно-разгрузочные площадки |  | Неорганизованные выбросы |
| 6. Грунтосмесительная установка | 1. Мешалка 2. Узел подачи цемента 3. Бункер минеральных материалов 4. Узел приготовления и дозирования органического вяжущего | Неорганизованные выбросы |
| 7. Эмульсионный цех | 1. Узел подготовки и разогрева органического вяжущего 2. Узел приготовления раствора эмульгатора | Люк Люк |
| 8. Котельная | 1. Топочное устройство | Дымовая труба |

Приложение 2 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Классификация выбросов АБЗ в атмосферу

| № п/п (код) | Название (формула) соединений | ПДК м.р. ПДК с.с. ОБУВ мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,001 | 1 |
| 0301 | Азота оксиды (в пересчете на NO2) | 0,085 | 2 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,150 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый - SO2) | 0,500 | 3 |
| 0337 | Углерод оксид (СО) | 5,000 | 4 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на суммарный органический углерод) | 1,000 | 4 |
| 2904 | Мазутная зола (в пересчете на ванадий) | 0,002 | 2 |
| 2907 | Пыль неорганическая (SiO2 > 70%) динас и др. | 0,150 | 3 |
| 2908 | Пыль неорганическая (SiO2 = 20-70%) цемент, шамот и др. | 0,300 | 3 |
| 2909 | Пыль неорганическая (SiO2 < 20%) известняк и др. | 0,500 | 3 |

Приложение 3 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Характеристика выбросов источников выделения

| № п/п | Источники выделения | Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пыль неорганическая | Оксиды |  |  | Углево-дороды | Сажа | Мазутная зола (в пересчете на ванадий) |
|  |  |  | серы | углерода | азота |  |  |  |
|  |  | 4-х значный код загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2907-2909 | 0330 | 0337 | 0301 0304 | 2754 | 0328 | 2904 |
| 1 | Место разгрузки и складирования минеральных материалов | + | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Сушильное отделение | + | + | + | + | - | - | - |
| 3 | Асфальтосмесительная установка | + | + | + | + | + | + | - |
| 4 | Реакторная установка по приготовлению битума из гудрона | - | + | + | + | + | + | - |
| 5 | Битумоплавильная установка | - | + | + | + | + | - | - |
| 6 | Гудронохранилище (битумохранилище) | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 | Дымовая труба котельной | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Дробильно-сортировочная установка | + | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Эмульсионный цех | - | - | - | - | + | - | - |
| 10 | Цех по приготовлению укрепленных грунтов | + | - | - | - | + | - | - |

Приложение 4 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Технические характеристики источников выделения

| Параметры | Значение параметров асфальтосмесительных установок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип асфальтосмсительных установок | ДС-168 | ДС-1683 | ДС-185 (ДС-1852, ДС-1854, ДС-1859) | Д-597 (типа) | Д-597-А (Д-508-2А) |  | ДС-117-2К (ДС-117-2Е) |  |
| Производительность номинальная, т/ч | 130-160 | 130-160 | 42-48 | 25 | 25 |  | 32-42 (25-30) |  |
| Характеристика газоочистного оборудования (тип, ступень) | Предварительная ступень - прямоточный осевой циклон диаметром 1256 мм | I ступень -прямоточный осевой циклон, диаметром 1256 мм | I ступень прямоточный осевой цикл он диаметром 700 мм | I ступень - 4 циклона ЦН-15, диаметром 500 мм | I ступень - 4 циклона СДК ЦН-33, диаметром 800 мм |  | I ступень - 4 циклона СДК ЦН-33, диаметром 800 мм |  |
|  | I ступень очистки - 10 циклонов СЦН-40 диаметром 1000 мм | II ступень -10 циклонов СЦН-40, диаметром 1000 мм | II ступень - 4 циклона СЦН-40 диаметром 1000 мм | II ступень -барботажный пылеулови-тель «Светлана» | II ступень - циклон промы-ватель СИОТ |  | II ступень -ротоклон |  |
|  | 11 ступень - мокрый пылеуловитель ударно-инерционного действия типа ПВМ | III ступень -труба «Вентури» | III ступень -труба «Вентури» | - | - |  | - |  |
| Общая средняя эффективность системы пылеулавливания, % | 99.80 | 99.93 | 99.80 | 82.00 | 75.00 |  | 90.00 |  |
| - высота дымовой трубы, м | 18.9 | 18.9 | 17.61 | 18.0 | 18.0 |  | 19.0 |  |
| - диаметр устья, м | 1.655 | 1.655 | 0.793 | 0.500 | 0.500 |  | 1.000 |  |
| - скорость, м/с - объем, м3/с - температура, °С | 5.63 | 4.50 | 8.30 | 16.80 | 22.40 |  | 7.00 |  |
|  | 12.1 | 9.6 | 4.17 | 3.3 | 4.0 |  | 5.6 |  |
|  | 60 | 60 | 50 | 60 | 75 |  | 75 |  |
| Концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3 | 310-330 | 320-340 | 190-210 | 27 | 30 |  | 30 |  |

Продолжение таблицы

| Параметры | Значение параметров асфальтосмесительных установок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип асфальтосмесительных установок | Д-617 | Д-617-2 | Д-645-2 | Тельтомат 100 МА 5/3-5 | ДС-158 | Сушильный барабан СМ-168 в комплекте с шаровой мельницей ОМ-136 |
| Производительность номинальная, т/ч | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |  |
| Характеристика газоочистного оборудования (тип, ступень) | I ступень - 8 циклонов ЦН-15, диаметром 650 мм | I ступень - 8 циклонов ЦН-15, диаметром 650 мм | I ступень - 12 циклонов ЦН-15, диаметром 650 мм | Пылеулав-ливающая установка Е6 A-5-S, 4 циклонные батареи | I ступень – 8 циклонов ЦН-15, диаметром 650 мм | I ступень - 2 циклона ЦН-15, диаметром 450 мм |
|  | II ступень -циклон -промыватель СИОТ | II ступень -ротоклон | II ступень -ротоклон | - | II ступень -скруббер «Вентури» | II ступень -циклон- промыватель СИОТ |
| Общая средняя эффективность системы пылеулавливания, % | 75.00 | 85.00 | 85.00 | 95.00 | 99.20 | 85.00 |
| - высота дымовой трубы, м | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30.0 | 18.0 | 10.0 |
| - диаметр устья, м | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 0.600 |
| - скорость, м/с - объем, м3/с - температура, °С | 10.50 | 7.00 | 11.00 | 17.80 | 7.50 | 13.80 |
|  | 8.3 | 5.5 | 12.5 | 14.0 | 6.0 | 3.9 |
|  | 75 | 75 | 70 | 150 | 75 | 80 |
| Концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3 | 46 | 16 | 13 | 11 | 46 | 37 |

Приложение 5 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Нормативы естественной убыли (потерь) дорожно-строительных материалов, % (П)

| Материал | Вид хранений и укладка | При складском хранении | При погрузке | При разгрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень, в т.ч. черный | Открытый склад в штабелях | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Гравий, песок | При механизированном складировании | 1,6 | 0,4 | 0,4 |
| Цемент, минеральный порошок, известь комковая | Закрытые склады: - силосного типа | 0,1 | 0,25 | 0,25 |
|  | - бункерного типа и амбарные | 1,2 | 0,5 | 0,6 |
| Холодный асфальт | Открытый склад (в штабелях или под навесом) | 0,7 | 0,25 | 0,25 |
| Битум, деготь, эмульсия, смазочные материалы и т.п. | Ямные хранилища закрытого типа или резервуары Хранилища, открытые с боков | 0,5 0,5 | 0,1 0,1 | до 0,2 0,1 |

Приложение 6 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Зависимость Klw от влажности материала

| Влажность материала, % | Klw |
| --- | --- |
| 0-0,5 | 1 |
| Свыше 0,5 до 1,0 | 0,9 |
| Свыше 1,0 до 3,0 | 0,8 |
| Свыше 3,0 до 5,0 | 0,7 |
| Свыше 5.0 до 7,0 | 0,6 |
| Свыше 7,0 до 8,0 | 0,4 |
| Свыше 8,0 до 9,0 | 0,2 |
| Свыше 9,0 до 10 | 0,1 |
| Свыше 10 | 0,01 |

Приложение 7 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Зависимость Kzx от местных условий

| Местные условия | Kzx |
| --- | --- |
| Склады, хранилища открытые: |  |
| - с 4-х сторон | 1,0 |
| - с 3-х сторон | 0,5 |
| - с 2-х сторон | 0,2 |
| -с 1-й стороны | 0,1 |
| - загрузочный рукав | 0,01 |
| - закрытые с 4-х сторон | 0,005 |

Приложение 8 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Значение параметра КNО2, кг/ГДж

| Производительность асфальтосмесительных установок, т/ч | Тепловая мощность асфальтосмесительных установок, кВт | КNO2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 3500 | 0,075 |
| 50 | 6100 | 0,080 |
| 100 | 13700 | 0,085 |

Приложение 9 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Характеристики камнедробильно-сортировочных установок

| Источники выброса | Объем загрязненного воздуха, м3/с | Концентрация пыли до очистки, г/м3 (С) |
| --- | --- | --- |
| 1. Дробление Дробилка щековая (900x1200x130); (1200x1500x150): |  |  |
| изверженные породы | 3,89 | 13 |
| карбонатные породы | 3,89 | 12 |
| Дробилка конусная (КОД 1200; КОД 1750): |  |  |
| изверженные породы | 2,36 | 25 |
| карбонатные породы | 2,36 | 20 |
| Дробилка роторная: |  |  |
| изверженные породы | 5 | 18 |
| карбонатные породы | 8 | 34 |
| 2. Грохочение Грохот ГИЛ-52 |  |  |
| изверженные породы | 0,97 | 10 |
| карбонатные породы | 0,97 | 11 |
| 3. Транспортировка Конвейер |  |  |
| изверженные породы карбонатные породы | 0,97 | 5,5 |
|  | 0,97 | 7.0 |

Приложение 10 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Характеристика топлива

| Вид топлива | Марка, класс | Sp, % | Qpн, Мдж/кг, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Карагандинский бассейн | КР | 0,82 | 17,12 |
|  | КСШ | 0,81 | 18,55 |
|  | К, К2, концентрат | 0,81 | 22,19 |
|  | КЖР | 0,84 | 20,30 |
|  | К, промпродукт | 0,90 | 16,20 |
|  | К шлам | 0,84 | 16,96 |
| Сырдарьинское месторождение | ГР | 0,66 | 15,57 |
| Куучекинское месторождение | К2Р | 0,74 | 16,79 |
| Боорлинское месторождение | К2Р | 0,55 | 16,2 |
| Экибастузское месторождение в целом: По группам зольности | ССР | 0,56 | 15,49 |
|  | ССР | 0,56 | 16,12 |
|  | ССР | 0,57 | 14,61 |
| Ленгерское месторождение | БЗ, БЗСШ | 1,80 | 15,33 |
| Майкубенский бассейн: |  |  |  |
| Сарыкольское месторождение | БЗ | 0,46 | 14,53 |
| Шоптыкольское месторождение | БЗР | 0,53 | 15,62 |
| Тургайский бассейн: |  | 1,6 | 12,23 |
| Кушмурунское месторождение | Б2Р | 0,86 | 11,35 |
| Орловсое месторождение | Б2Р | 0,63 | 12,43 |
| Кызылталинское месторождение | Б2Р | 0,51 | 12,31 |
| Приозерное месторождение | Б2Р | 0,65 | 10,38 |
| Нижне-Илийское месторождение | Б1-Б2 | 1,04 | 13,02 |
| Шубаркольское месторождение | Д | 0,4 | 18,24 |
| Каражиринское месторождение | Д | 0,25 | 17,67 |
| Дизельное топливо |  | 0,3 | 42,75 |
| Мазут: |  |  |  |
| Малосернистый | 100 | 0,65 | 41,35 |
| Сернистый | 100 | 1,7 | 41,07 |
| Высокосернистый | 100 | 2,8 | 40,52 |

Приложение 11 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Рисунок 1. Степень улавливания оксидов серы в мокрых золоуловителях η"so2 при щелочности орошающей воды

Приложение 12 к Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов

Пример расчета выбросов от битумного отделения

Особенности вычисления максимальных (г/сек) и валовых (т/год) выбросов при сливе гудрона (битума) и его хранении.

Вначале необходимо выполнить расчет давления насыщенных паров битума (гудрона, дегтя), код загрязняющего вещества 2754, ПДК м.р = 1 мг/м3 -углеводороды предельные (С12-С19).

а) По температуре начала кипения нефтепродукта (Ткип = 280°С) в соответствии с модифицированной формулой Кистяковского определяется мольная теплота испарения (парообразования):

,кДж/кг

где: Ткип – температура начала кипения нефтепродукта, град. К;

∆Н – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль.

б) По уравнению Клаузиуса-Клапейрона рассчитывается температурная зависимость давления насыщенных паров нефтепродукта:

где: Рнас – искомое при температуре Т (град. К) давление паров нефтепродукта. Па;

Ркип – 1,013x105 Па (760 мм. рт. ст.) – атмосферное давление;

∆Н – мольная теплота испарения;

R = 8,314 Дж/(моль · град. К) – универсальная газовая постоянная;

Ткип – температура начала кипения нефтепродукта (280 + 273 = 553 град. К).

Результаты расчета сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Результаты выполненных расчетов

| t,°c | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рнас | 2.74 | 4.26 | 6.45 | 9.57 | 13.93 | 19.91 | 27.97 | 38.69 | 52.74 | 70.91 |

Приведенные в таблице 1 результаты могут применяться для расчетов выбросов при хранении битума (гудрона, дегтя) и приготовлении асфальтобетонных смесей (АБС) по методике «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», такой пример приведен ниже.

В) Битумное отделение. Исходные данные для расчета:

Тип асфальтосмесительной установки ДС-168

- Производительность 130-160 т/час.

- Время работы в течение года Т = 4380 час/год.

- Плотность битума (ρж), 0.95 т/м3

- Единовременная емкость резервуарного парка, 700 м3

- Максимальный объем ПВС, вытесняемой из резервуаров во время его закачки (Vчmax), 12м3/час

- Минимальная температура жидкости (tжmin), 100°С

- Максимальная температура жидкости (1жmax), 140°С

Максимальный выпуск АБС составит GAБC=160 т/ч х 4380 ч/год = 700800 т/год.

Для приготовления АБС расходуется 6-8% битума, выбираем 7% или около 50000 т/год.

Выбросы при хранении битума (гудрона, дегтя) в одном резервуаре:

Максимальные выбросы (М, г/сек)

, г/с

Годовые выбросы (G, т/год)

т/год

где: m = 187 – молекулярная масса битума (принята по температуре начала кипения Ткип = 280°С);

;

Годовая оборачиваемость резервуаров, следовательно, Коб = 1,50.

Ptmin, Ptmax – по таблице 1 в приложении 12 к настоящей Методике.

Аналогичным образом учитываются выбросы и от других резервуаров для хранения нефтепродуктов, а также от асфальтосмесительной установки (для приготовления АБС принята t = 160-180°C).