Приложение №  к приказу

Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая методика применяется для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий.

Глава 2. Выбросы пыли

2. Количество пыли (г/ч), переходящей во взвешенное состояние при работе технологического оборудования, систем транспортировки и дозирования, определяется в зависимости от общих установленных технологических норм потерь перерабатываемого продукта с учетом степени его пыления и коэффициента местных потерь по формуле:

q = DKнпКпКопКмп …    (1)

где: D – производительность оборудования (г/ч);

Кмп – коэффициент нормируемых технологических потерь;

Кп – коэффициент, учитывающий степень пыления продуктов,

Коп – коэффициент операционных потерь,

Кмп – коэффициент местных потерь (определяется конструктивными особенностями оборудования).

Коэффициент нормируемых технологических потерь Кнп принимается в соответствии с отраслевыми нормативами технологических отходов и потерь сырья, материалов и полуфабрикатов, применяемых в производстве.

Коэффициент Кп, учитывающий степень пыления продуктов, принимается равным: для гранулированных веществ – 0,1; для сыпучих с насыпной массой до 0,5 кг/л – 0,5; для сыпучих с насыпной массой более 0,5 кг/л – 0,2; для тонкодисперсных фракций пыли (до 350 мкм) – 1,0.

Коэффициент операционных потерь Коп надлежит принимать (в % от нормативного значения потерь): потери при сушке – 10 %; потери при просеве – 40 %; потери при ручной развеске и растаривании – 20 %; потери при транспортировке – 15%; потери при хранении – 15 %.

Коэффициент местных потерь Кмп определяется характером работы оборудования и его конструктивными особенностями. Этот коэффициент определяется эмпирически, исходя из опыта эксплуатации аналогичного оборудования в производственных условиях. Сумма коэффициентов местных потерь от различного оборудования технологического процесса переработки сыпучих материалов должна быть равна единице.

Глава 3. Выделение паров загрязняющих веществ

3. При работе различной емкости аппаратуры (смесителей, реакторов и т.п.), а также при использовании жидкостей непосредственно в технологических процессах (например, при очистке резиновых поверхностей бензином, нанесении клеев и т.п.) происходит выделение паров вредных веществ, количество которых рассчитывается по формуле:

П= vFф    (2)

где: F – площадь испарения (м2);

ф – время испарения (с);

v – скорость испарения (г/(см2)), которая определяется по формуле:

(3)

где: Мп – молекулярная масса пара жидкости (г/моль);

Dt – коэффициент диффузии при температуре воздуха t (см2/с):

(4)

где: t – температура воздуха в помещении (оС);

Vt – объем, который занимает 1 моль пара жидкости при температуре воздуха t (см3/моль);

Vt = Vo (1 + бt), где Vo = 2243 см3/г, б = 0,00267;

Рп – давление пара над жидкостью при температуре, равной средней арифметической температуре жидкости в аппарате и воздушной среде (гПа);

з – коэффициент перехода от свободного испарения и испарению жидкости в движущемся воздушном потоке. Значения коэффициента з в зависимости от расчетной скорости движения воздуха в зоне испарения принимаются потаблице в приложении 1 к настоящей Методике.

В случае испарения жидкостей с поверхностей при толщине слоя менее 1 мм количество паров можно определять исходя из норм расхода наносимого продукта, считая, что все летучие фракции смеси выделяются в объем помещения.

Глава 4. Удельные показатели

4. Для расчета выбросов загрязняющих веществ при различных технологических процессах рассматриваемых производств (при работе разного оборудования разной производительности) используются данные о количестве веществ, выделяющихся в единицу времени, на единицу площади или единицу продукции.

Удельные показатели выделения загрязняющих веществ приведены в таблицах в приложениях 2-5 (шинное производство), 6-13 (производство асбестотехнических изделий) и 14 (производство резинотехнических изделий) к настоящей Методике.

Приложение 1 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Значение коэффициента з

| Скорость воздушного потока в помещении, м/с | Температура воздуха в помещении, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| 0 0,2 0,5 1,0 | 1,0 4,6 6,6 10,0 | 1,0 3,8 5,7 8,7 | 1,0 3,46 5,4 7,7 | 1,0 2,38 2,58 5,6 | 1,0 2,3 3,2 4,6 |

Приложение 2 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Количество пыли (г/ч), выделяющейся в подготовительных цехах шинного производства

| Оборудование | Производительность резиносмесителя, кг/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3200 | 7000 | 12000 |
| Бункер для сажи Бункер для светлых ингреди-ентов с насыпной массой до 0,5 кг/л Бункер для светлых ингреди-ентов с насыпной массой более 0,5 кг/л Весы-дозаторы для сажи Весы-дозаторы для светлых ингредиентов с насыпной мас-сой до 0,5 кг/л Весы-дозаторы для светлых ингредиентов с насыпной мас-сой более 0,5 кг/л Верхний затвор резиносмесите-ля Нижний затвор резиносмесите-ля | 57,0 10,0 4,0 57,0 6,5 3,0 450,0 390,0 | 125,0 22,0 8,8 125,0 14,3 6,6 990,0 860,0 | 216,0 38,0 15,2 216,0 24,7 11,4 1700,0 1480,0 |

Приложение 3 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Выделение загрязняющих веществ (г/ч) на участке приготовления пропиточных составов

| Оборудование | Количество аппаратов, шт | Диаметр, мм | Площадь сечения единицы оборудования, м2 | Общая площадь зеркала испарения, м2 | Емкость аппарата, м2 | Количество выделяю-щихся веществ, г/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фенолы, резорцин и др. | формальдегид | аммиак |
| Промежуточная емкость для хранения 37 %-го раствора формалина Промежуточная емкость для хранения 65 %-го раствора СФ-282 Промежуточная емкость для хранения 10 %-го раствора едкого натра Реактор для приготовления 5 %-го раствора РФС Реактор для хранения 25 %-го раствора латекса ДМВП-10х Реактор для хранения 20 %-го раствора латекса СКД-1 Емкость для хранения 25 %-го раствора аммиачной воды Емкость для приготовления 3%-го раствора пропиточных соста-вов Р-57, Р-58 Емкость для хранения 5%-го раствора РФС Емкость для хранения пропиточных составов Р-57, Р-58 3%-го раствора 13%-го раствора Сборник для 25%-го раствора латекса ДМВП-10Х Сборник для 20%-го раствора латекса СКД-1 | 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 | 1000 1000 1000 1000 1000 1800 800 1400 1600 1400 1400 900 900 | 0,785 0,785 0,785 2,01 2,01 2,55 0,502 1,54 2,01 1,54 1,54 0,636 0,636 | 0,785 0,785 0,785 8,04 2,01 2,55 0,502 3,08 2,01 3,08 3,08 0,636 0,636 | 0,63 0,63 0,63 3,2 3,2 - 0,25 2,0 3,2 2,0 2,0 0,4 0,4 | - 475,0 - 385,0 - - - 125 57,5 125,0 525,0 - - | 120 235,0 - 190,0 - - - 20,0 27,0 20,0 80,0 - - | - - - - - - 560,0 - - - - - - |

Примечание: Указанное количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу в момент заполнения аппаратов. Цикличность заполнения определяется в процессе проектирования.

Приложение 4 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Количество загрязняющих веществ (г/м2), выделяющихся при работе пропиточных агрегатов

| Вещество | Всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | камера |  | пропиточные ванны с составом Р-57, Р-58 |  |
|  |  | термостабили-зации | сушки | 3%-й раствор | 13%-й раствор |
| Фенолы (резорции и др.) Формальдегид Оксид углерода Всего | 0,402 0,068 0,830 1,300 | 0,206 0,034 0,430 0,670 | 0,155 0,027 0,400 0,582 | 0,020 0,003 - 0,023 | 0,021 0,004 - 0,025 |

Приложение 5 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Выделение паров бензина на клеевом и клеераздаточном участке производства

| Оборудование | Емкость | Количество | Площадь се-чения едини-цы оборудо-вания, м2 | Общая пло-щадь зеркала испарения, м2 | Количество паров бензина, г/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центробежный смеси-тель типа СРК (2200Х 1800Х2300) Центробежный смеси-тель (1570Х1075Х1865) Тележка для клея (1100 Х700Х700) Емкость для клея (диа-метр 1200, длина 1900) Емкость для бензина (диаметр 1200, длина 1900) Бидоны для клея (диа-метр 400) Бак для клея (1250Х 1500Х1250) Бак для бензина (1250Х 1500Х1250) | 630 л 160 л 100 л 2 м3 2 м3 2 м3 2 м3 | 4 1 10 2 1 20 3 1 | 3,96 1,69 0,77 1,1304 1,1304 0,1256 1,875 1,875 | 15,84 1,69 7,7 2,26 1,13 2,51 5,625 1,875 | 1170 382 1690 495 321 545 1240 515 |

Приложение 6 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Удельное выделение пыли продукта, обрабатываемого на подготовительных участках производства асбестотехнических изделий

| Технологическая операция, оборудование | Обрабатываемый продукт | г/кг |
| --- | --- | --- |
| Развеска Растаривание Развеска и растаривание Измельчение на дробилке с последующим просевом Подготовка латунной стружки (просев и промагничивание) Дробление смолы 235, 214, СФ-342А Обработка асбеста П-3-60 (1 сорт) на бегунках Обработка асбеста П-5-65 на дезинтеграторе с подачей в бункер пневмотранспортом Загрузка Распушка и обработка асбеста на бегунках Обработка асбеста на вертикальном разрыхлителе и подачи пневмотранспортом в расходный бункер Загрузка асбеста в смеситель через транспортер при скорости воздуха, удаляемого из загру-зочной воронки, 0,5 м/с Изготовление резиновой смеси на резино-смесителе (разгрузочная воронка, нижний затвор, сальники) Автоматическая развеска ингредиентов смеси Транспортировка ингредиентов в резиносме-ситель (выгрузка на транспортер и транспор-тировка) Транспортировка резиновой смеси от резино-смесителя в расходный бункер пневмотранс-портом Загрузка резиновой смеси в смеситель через транспортер Транспортировка пушенных отходов паронита от дробилки в расходный бункер пневмотранс-портом. Загрузка пушенных отходов паронита в смеситель через транспортер | Кокс Асбест - Барит Белила цинковые Глет свинцовый Глинозем Графит Каптакс Каолин Каучук (тальк) Крахмал Неозон Д Поташ Сажа ПМ-15 Салицил-анилид Смола Сурик железный Тиурам Хлоранил Электрокорунд Кокс Латунь Смола Асбест - - Барит Белила цинковые Глинозем Графит Каптакс Сажа ПМ-15 Сера Смола Сурик железный Тиурам Хлоранил Электрокорунд Асбест - - Ингредиенты резиновой смеси То же - - - Паронит (композиционная пыль) То же | 2 2,5 5 3 4 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 6 6 Следы 13 2 10 1 1,5 1,5 0,9 1 1 3 0,9 1 0,9 1 1 2 1,4 3,5 4,3 3,6 0,3 1,3 3 1,9 5,7 4,2 |

Приложение 7 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Удельное выделение (г/кг) паров бензина при изготовлении массы для шифра

| Технологическая операция | Шифр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-540-65 | 1-271-69С | 41-132-67С | 1-278-69 |
| Смешивание ингредиентов Транспортировка массы до массораскладчика Обработка массы на массораскладчике Транспортировка массы до сушилки Сушка массы Распушка формовочной массы3 | 8,01 7,0 36,0 5,0 303,5 - 2,4 | 11,01 46,02 36,0 41,0 3,6 246,41 261,42 1,4 | 10,01 6,5 35,3 8,0 275,1 - 0,5 | 48,02 - - - 397,3 - 1,6 |

Примечание:

1 При смешивании на СРШ-1000

2 При смешивании на СМ-800

3 При распушке формовочной массы кроме паров бензина выделяется композиционная пыль (q=7 г/кг)

Приложение 8 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Удельное выделение (г/кг) паров этилацетата при изготовлении и использовании клея

| Технологическая операция | Клей для промазки полотна АМД |  |  | Клей для набивки АГ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 |  |
| Приготовление клея в массомешателе Транспортировка клея Промазка полотна АМД клеем | 970 40 2925 | 590 130 2771 | 195 43 2607 | 110 20 - |

Приложение 9 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Удельное выделение (г/кг) паров бензина и этилацетата при изготовлении электролита и паронита

| Технологическая операция | Бензин |  |  | Этилбацетат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электролит | паронит |  |  |  |  |
|  |  | ПОН | ПМБ | ВП-1 | МПБ-5 | КП-2 |
| Изготовление массы в сме-сителе: СМБ-2000 СМ-400 Выгрузка массы в реальсо-вый контейнер Транспортировка контейне-ра к бункеру Выгрузка массы в тележку Транспортировка массы к вальцам Вальцевание Выдержка в течение 3 ч 30 мин. | - 160 - - 15 5 428 31 | 180 - 15 4 - - 470 - | 205 - 32,5 2 27,5 9 480 - | - 200 - - - 11 810 7,1 | - 227 - - 11 8 7983 24 | - 165 - - 3 6 748 15,4 |

Приложение 10 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Удельное выделение паров загрязняющих веществ при изготовлении пропитанной асбестовой нити для производства накладок сцепления (материал В-50-74)

| Технологическая операция | Вещество | Количество, г/кг |
| --- | --- | --- |
| Дробление смолы Изготовление резиновой смеси Изготовление пропитки Пропитка и сушка нити | Пыль смолы1 Пары фенола Пары ингредиентов Пары фенола То же ” | 13 5,1 3,6 1,1 0,47 0,8 |

Примечание:

1 Содержание свободного фенола в исходной смоле 3,76 %, в резиновой смечи после ее изготовления – 0,54 %

Приложение 11 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Количество пыли, выделяющейся при механической обработке асбестотехнических изделий

| Технологическая операция, оборудование | Количество пыли, г/шт |
| --- | --- |
| Накладки сцепления деталей 24-1601138-10 из материала 101-303-68 |  |
| Обработка на станке для удаления облоя Шлифовка по плоскости на станке ВСЗ-47 Шлифовка по плоскости на автомате ВСЗ-59 Обработка по диаметрам на станке МШ-127 | 5 30 20 3 |
| Накладки сцепления деталей 236-1601138 из материала 2-540-65 |  |
| Шлифовка наружного и внутреннего диаметров на станке МШ-127 Шлифовка торцовых поверхностей на автомате ВСЗ-59 | 35 108 |
| Накладки сцепления деталей 14-1601138 из материала 1-287-69 |  |
| Шлифовка наружного и внутреннего диаметров на станке МШ-127 Шлифовка торцовых поверхностей на автомате ВСЗ-59 | 30 102 |
| Накладки сцепления из материала 41-132 - 67С |  |
| Шлифовка накладок по внутреннему и наружному диаметрам на станке МШ-127 деталей: 14-2111 СМД1-2111 01М-2141 36-1604047Б Шлифовка рабочих поверхностей на станке ВСЗ-59 деталей: 50-1601138 50-1605118 14-2111 СМД1-2111 01М-2141 36-1604047Б | 26 27 30 19 65 28 94 118 157 104 |

Приложение 12 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Удельное парогазовыделение при термической обработке асбестотехнических изделий

| Технологическая операция, оборудование | Вещество | Количество, г/кг |
| --- | --- | --- |
| Термообработка в печи ПАП-10 материала 101-303-68 Термообработка в печи ПАП-60 материала 450-131-75 Термообработка в печи ПАП-10 вязаных накладок сцеп-ления 450-131-75 Термообработка в печи ПАП-60 материала АГ-1Б | СО Органические соединения В том числе: пропилен циклогексан толуол СО Органические соединения В том чиле: метанол пропанол бензол СО Органические соединения В том числе пропилен СО Органические соединения В том числе: дивинил изопропанол бензол | 9,09 76,4 0,18 0,76 0,1 22,8 10 3,5 0,25 0,2 29,4 12,6 6,3 7,9 8,5 0,38 0,62 0,74 |

Приложение 13 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Удельное парогазовыделение по технологическим переделам при производстве асбестотехнических изделий

| Технологическая операция, оборудование | Вещество | Количество, мг/кг |
| --- | --- | --- |
| Изготовление изделий из материала 2-540-65 |  |  |
| Вальцевание каучука СКБ-50ср на вальцах 60″ Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при прессе гидравлическом при t = (180 5) oC, τ = 5 мин Термообработка в сушильно-прокалочном агрегате при t = (175 5) oC | СО Органические соединения В том числе дивинил СО Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе ароматические углеводороды (толуол) Серосодержание соединения Органические соединения В том числе дивинил | 4,8 20,7 11,5 4,9 0,5 23,65 82,9 0,8 365,5 278 |
| Изготовление изделий из материала 41-132-67С |  |  |
| Смешение каучуков СКБ-50ср и СКН-26М на вальцах 60″ Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (175 5) oC, τ = 10 мин Термообработка в сушильно-прокладочном агрегате при t = (170 10) oC, τ = 2 ч | СО Содержащие соединения Органические соединения В том числе дивинил СО Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: циклогексан ароматические углеводороды (толуол) Органические соединения В том числе: циклогексан дивинил | 1,9 1,6 13,7 2,1 15,6 7,3 314,0 8,4 21,0 1444,4 741,0 116,0 |
| Изготовление изделий из материала 450-131-75 |  |  |
| Изготовление массы в рези-носмесителе РС 140-20 Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (175 5) оС, τ = 5 мин | СО Серосодержащие соединения Органические газы В том числе дивинил Органические соединения В том числе: дивинил циклогексан | 2,8 2,4 1,0 0,01 77,2 10,2 17,5 |
| Изготовление изделий из материала 101-303-68 |  |  |
| Сушка пропитанных изделий при t = (90 10) оС, τ = 4 ч Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (2005) oC, τ = 15 мин | Органические соединения СО Нитрил акриловой умслоты Органические соединения В том числе дивинил | 5,0 10,6 7,6 73,7 12,7 |
| Изготовление изделий из материала 145-40-69 |  |  |
| Смешение каучука СКН-26М и смолы СФ-381 на вальцах 60″ Изготовление массы в резиносмесителе РС 140-20 Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (175 5) oC, τ = 12 мин. | Органические соединения В том числе дивинил Органические соединения В том числе фенол СО Серосодержащие соединения Нитрил акриловой кислоты Органические соединения В том числе: дивинил ароматические углеводороды (бензол) | 11,55 2,7 2,98 1,4 4,2 1,8 1,0 180,9 101,6 8,5 |
| Изготовление изделий из материала 43-618-67 |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-140-20 Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (170 ± 5) oC, τ = 10 мин | Органические соединения В том числе фенол СО Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе кетоны (ацетон) | 3,0 2,7 1,5 0,1 221,3 107,0 |
| Изготовление изделий из материала 8-1-66 |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-140-20 Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (200 ± 5) оС, τ = 20 мин. Термостатирование изделия после вулканизации при t = (140 ± 10) оС, τ = 20 мин. | СО Органические соединения В том числе дивинил СО Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: циклогексан дивинил СО Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: дивинил циклогексан | 0,2 6,8 2,9 1,0 0,4 74,0 50,0 14,5 1,6 0,2 135,7 17,0 78,3 |
| Изготовление изделия из материала 1-287-69 |  |  |
| Смешение каучуков СКБ-50ср и СКН-26М на вальцах 60″ Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (175 ± 5) оС, τ = 8 мин Термообработка в печи электрической при t = (150 … 200) оС, τ = 8 ч | Органические соединения В том числе дивинил СО Нитрил акриловой кислоты Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: кетоны (ацетон) дивинил циклогексан СО Нитрил акриловой кислоты Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: дивинил циклогексан | 13,6 2,1 15,2 0,2 1,8 231,0 60,0 12,0 14,0 205,0 13,2 74,1 1979,2 372,3 148,0 |
| Изготовление изделий из материала 42-975-67 |  |  |
| Пластификация каучука СКН-26-М на вальцах 60″ Изготовление массы в резиносмесителе РС-350-20 Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (190 ± 10) оС, τ = 15 мин Терообработка изделий в печи конвейерной после вулканизации изделий в прессе при t = (180 ± 10) оС, τ = 20 ч. | Органические соединения В том числе дивинил Органически соединения В том числе дивинил СО Нитрил акриловой кислоты Серосодержащие соединения Органически есоединения В том числе: дивинил циклогексан СО Нитрил акриловой кислоты Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: дивинил ароматические углеводороды (бензол) | 11,2 2,7 430,0 68,0 1,45 0,3 0,3 62,2 37,0 6,0 17,0 4,6 0,7 350,0 186,0 25,2 |
| Изготовление изделий из материала 1-271-69С |  |  |
| Смешение каучука СКН-26М и СКБ-50 ср на вальцах 60″ Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (170 ± 10) оС, τ = 5 … 8 мин Термообработка изделий в сушильно-прокалочном агрегате при t = (170 ± 10) оС, τ = 2 ч | Органические соединения В том числе дивинил СО Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: кетоны (ацетон) циклогексан Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: дивинил циклогексан | 13,8 2,2 1,2 0,6 57,5 8,8 4,2 11,7 216,8 95,0 26,0 |
| Изготовление изделий из материала 1-43-60А |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-140-20 Вулканизация изделий в прессе гидравлическом при t = (185 ± 5) оС, τ = 5 … 8 мин Термообработка изделий в печи конвейерной при t = (175 ± 5) оС, τ = 3 ч | Органические соединения В том числе дивинил СО Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: циклогексан кетоны (ацетон) Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: дивинил циклогексан кетоны (ацетон) | 77,0 21,1 6,8 2,9 402,8 79,0 141,0 3,0 278,5 51,0 22,2 115,0 |
| Изготовление изделий из материала В-50-74 (вязаные накладки сцепления) |  |  |
| Изготовление массы в резиносмесителе РС-140-20 Вулканизация изделия в прессе гидравлическом при t = (190 ± 5) оС, τ = 5 … 10 мин | Органические соединения В том числе фенол СО Серосодержащие соединения Органические соединения В том числе: дивинил фенол | 4,7 0,2 0,5 4,5 335,7 130 9,3 |

Приложение 14 к Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями шинной промышленности, асбестотехнических и резинотехнических изделий

Удельное выделение загрязняющих веществ при производстве резинотехнических изделий

| № пп | Технологическая операция | Оборудование | Обрабатываемый продукт | Темпера- тура обработки, оС | Загрязняющее вещество | Количество мг на 1 кг обрабаты- ваемого продукта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительное производство |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Засыпка в бункер Взвешивание ингредиен-тов Пластификация каучука Декристаллизация каучука Термопластификация каучука Изготовление резиновой смеси Изготовление резиновой смеси открытым способом Стрейнирование резиновых смесей | Расходный бункер Весы-дозаторы Весы технические Вальцы Распарочная камера Котел Резиносмеситель верхний затвор нижний затвор Вальцы смесительные Червячная машина | Технический углерод Ингредиенты светлые с насыпной массой до 500 кг/м3 Ингредиенты светлые с насыпной массой более 500 кг/м3 Технический углерод Светлые ингредиенты (типа белой сажи) с насыпной массой до 500 кг/м3 Светлые ингредиенты с насыпной массой более 500 кг/м3 Светлые ингредиенты с насыпной массой более 500 кг/м3 Светлые ингредиенты с насыпной массой до 500 кг/м3 Наирит Нитрильные каучуки (СКН) Натуральный каучук (НК) Наирит Стирольные каучуки (СКС) Резиновые смеси на основе НК и СКИ Резиновые смеси на основе СКС Резиновые смеси на основе СКН Резиновые смеси на основе СКЭП Резиновые смеси на основе БК Резиновые смеси на основе СКФ Резиноыве смеси на основе СКТВ, СКТ Резиновые смеси на основе наирита Резины на основе каучуков натурального и изопреновых стирольных нитрильных этилен-пропиленовых бутилкаучука фторкаучука винилсилоксановых хлоропреновых Резиновые смеси на основе нитрильных каучуков | 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 35 ± 5 90 ± 5 60 ± 5 60 ± 5 130 110 ± 10 110 ± 10 120 ± 10 110 ± 10 110 ± 5 80 ± 10 80 ± 10 120 ± 10 110 ± 10 110 ± 10 110 ± 10 110 ± 10 110 ± 10 80 ± 10 80 ± 10 120 ± 10 120 ± 10 | Пыль технического углерода Пыль сажи белой (оксид кремния) Пыль серы Пыль технического углерода Пыль сажи белой (оксид кремния) Сера Неозон Д, каптакс, тиурам, сажа белая, ДФГ и т.д. Сера, оксид цинка, альдоль, фталевый ангидрид, литопон, оксид магния и т.д. Хлоропрен Нитрил акриловой кислоты Изопрен Хлоропрен Стирол Пыль ” Изопрен Оксид углерода Диьутилфталат Стирол Оксид углерода Нитрил акриловой кислоты Оксид углерода Дибутилфталат Дивинил Оксиды этилена, пропилена Этилен Изобутилен Фтористый водород Оксид углерода Хлористый водород Ацетофенон Хлористый водород Оксид углерода Хреропрен Хлористый водород Оксид углерода Пыль Изопрен Оксид углерода Сернистый ангидрид Стирол Оксид углерода Сернистый ангидрид Дибутилфталат Нитрил акриловой кислоты Сернистый ангидрид Оксид углерода Дибутилфталат Дивинил Оксиды этилена, пропилена Этилен Сернистый ангидрид Изобутилен Фтористый водород Оксид углерода Хлористый водород Ацетофенон Хлористый водород Оксид углерода Хлоропрен Хлористый водород Оксид углерода Нитрил акриловой кислоты Сернистый ангидрид Оксид углерода | 18,0 3,1 1,2 84,0 2,00 0,93 3,5 г/ч 1,9 г/ч 0,13 3,8 0,1 0,21* 3,4 140 120 11,3 6,4 10,3 7,1 6,3 18,6 5,3 11,1 12,5 2,77 4,09 10,9 1,8 1,7 20,73 0,65 4,2 0,3 10,25 12,7 0,4 89,0 11,3 6,4 1,89 7,1 6,3 1,94 10,3 18,6 2,34 5,3 11,1 12,5 2,77 4,09 1,96 10,9 1,8* 1,7 20,73 0,65 0,3 4,2 10,25* 12,7 0,4 18,6 2,3 2,7 |
| Производство формовой техники |  |  |  |  |  |  |
| 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Разогревание резиновой смеси Шприцевание резиновых смесей Литье под давлением Вулканизация формовых деталей Термостатирование изделий из резиновых смесей на основе спецкаучука Латунированые арматуры (бесцианистое) Фосфатирование арматуры Обезжиривание поверхности детали Промазка клеем метал-лической арматуры и просушивание Промазка стекло- фторо-пластовой арматуры и просушивание | Разогревательные вальцы Шприцмашина Литьевой пресс Вулканизационный пресс Термостат Типовая линия латунирования Типовая линия фосфатирования Ванна Вытяжной шкаф Вытяжной шкаф | Резиновые смеси на основе НК, СКН, СКС, СКМС, СКИ, КСД, наирита, бутилкаучука, СКЭП Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ Резиновые смеси на основе НК, СКИ, СКН, СКС, СКМС, СКД, наирита, БК, СКЭП Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ Резиновые смеси из основе НК, СКИ-3 Резиновые смеси на основе НК, СКН, СКС, СКМС, СКИ СКД, наирита, БК, СКЭП Резиновые смеси на основе СКФ, СКТВ, СКТ СКФ, СКТВ, СКТ Лейконат ИРП 1363-1 ИРП 1393-2 Клей ОМ-35а Лейконат Клей 51-К-6 Клей 51-К-13 | 110 ± 10 80 ± 10 120 ± 10 120 ± 10 110 ± 10 145 ± 10 160 ± 10 250 ± 50 110 ± 10 110 ± 10 20 ± 5 150 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 150 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 | Дивинил Изопрен Нитрил акриловой кислоты Стирол α-Метилстирол Хлоропрен Окись этилена, пропилена Этилен Изобутилен Хлористый водород Дибутилфталат Сернистый ангидрид Оксид углерода Алифатеческие преде-льные углеводороды Фтористый водород Хлористый водород Ацетофенон Кремнийорганические вещества Оксид углерода Дивинил Изопрен Нитрид акриловой кислоты Стирол α – Метилстирол Хлоропрен Оксид этилена, пропилена Этилен Изобутилен Хлористый водород Дибутилфталат Сернистый ангидрид Оксид углерода Алифатические преде-льные углеводороды Фтористый водород Хлористый водород Ацетофенон Кремнийорганические вещества Оксид углерода Фурфурол Фенол Изопрен Сернистый ангидрид Оксид углерода Алифатические пред-льные углеводороды Дивинил Изопрен Нитрил акриловой кислоты Стирол Α-Метилстирол Хлоропрен Оксиды этилена, пропилена Этилен Изобутилен Хлористый водород Дибутилфталат Сернитсый ангидирид Пропилен Оксид углерода Алифатические преде-льные углеводороды Фтористый водород Хлористый водород Ацетофенон Фенол Кремнийорганические вещества Оксид углерода Фурфурол Фторорганическме соединения в пересчете на перфторизобутилен Фоомальдегид Фтористый водород Хлористый водород Ацетофенон Кремнийорганические вещества Фенол Оксид углерода Формальдегид Фурфурол Метанол Фторорганические соединения в пересчете на перфторизобутилен Пары воды Соляная кислота Пары воды Соляная кислота Формальгликоль Бензин Дихлорэтан Бензин Этилацетат Бензин Дихлорэтан Бензин Толуол Этанол | 5,0 4,52 7,44 2,84 2,84 4,1* 2,1 1,63 4,36 5,08 4,43 0,9 2,7 5,4 0,72* 8,29 0,32 17,4 6,7 7,8 7,08 11,62 4,43 4,43 6,4* 1,73 2,53 6,81 7,93 6,93 1,35 4,05 8,1 1,12* 12,95 0,48 27,0 10,2 13,2 0,15 3,7 0,5 1,9 5,4 25,0 22,6 37,2 14,2 14,2 20,5* 5,54 261,0 118,8 25,4 22,2 3,88 1,5 5,3 287,5 5,6 41,46 7,2 1,5 52,2 10,1 98,5 0,7 1,8 11,4 4000,0 2,2 4,1 4,1 26,8 7,5 124,5 3,2 34,3 238 г/ч 21,1 г/ч 82,3 г/ч 7,2 г/с 87,6 г/ч 50 г/м2 65 г/м2 220 г/м2 80 г/м2 175 г/м2 65 г/м2 175 г/м5 190 г/м2 30 г/м2 |
| Производство приводных ремней |  |  |  |  |  |  |
| 19 20 21 22 23 24 | Приготовление пропиточных составов Пропитка и сушка корд-шнура Промазка кордшнура Разогревание резиновой смеси Промазка ткани и каландрование смеси Вулканизация | Ванна для приготовле-ния пропиточных сос-тавов (емкость 2 м3, площадь испарения 3 м2) Сушильно-пропиточ-ный агрегат (произво-дительность 7800 м/ч) Сборочный станок СКР (производитель-ность 48 ремней в час) Вальцы Каландар Вулканизационный пресс Вулканизационный котел | Пропиточный состав на основе резорцинформаль-дегидной смолы и латекса СКД Клей на основе бензина и этилацетата Резиновые смечи на основе наирита, СКЭП, СКН Резиновая смесь на основе наирита, СКЭП, СКН Резиновая смесь на основе наирита, СКЭП Резиновая смесь на основе наирита СКН | 20 ± 5 125 ± 5 20 ± 5 110 ± 10 120 ± 10 145 ± 5 145 ± 5 | Резирцин Формальдегид Резорцин Формальдегид Капролактам Бензин Этилацетат Хлоропрен Хлористый водород Дибутилфталат Оксиды этилена, пропилена Этилен Нитрил акриловой кислоты Хлоропрен Хлористый водород Дибутилфталат Оксиды этилена, пропилена Этилен Нитрил акриловой кислоты Хлоропрен Хлористый водород Дибутилфталат Оксиды этилена, пропилена Этилен Изобутилен Оксид углерода Нитрил акриловой кислоты Хлоропрен Дибутилфталат Оксид углерода Алифатические преде-льные углеводороды | 12,3 г/ч 3,1 г/ч 183 мг/ч 45 мг/ч 34 мг/ч 350 г/ч 175 г/ч 4,1* 5,08 4,43 1,1 1,63 7,44 6,4* 7,93 6,93 1,73 2,55* 11,62 20,5* 25,4 22,3 5,54 261,0 247,5 10,6 14,3* 22,2 10,6 268,4 |
| Производство транспортерных лент |  |  |  |  |  |  |
| 25 26 27 28 29 30 | Приготовление пропито-чных составов Пропитка ткани Сушка пропитанной ткани Разогревание резиновой смеси Сквиджевание ткани и обкладка сердечника Вулканизация транспор-терных лент | Емкость для пригото-вления пропиточных состав (объем 1 м3 пло-щадь испарения 3 м2) Агрегат пропиточносу-шильный ЛПТТ-12-1800 (производитель-ность 720 м/ч) Агрегат ЛПТТ-12-1800 (производительность 720 м/ч) Вальцы Каландр Вулканизационный пресс | Пропиточный состав на основе резорцинформаль-дегидной смолы и латекса МВП То же Пропиточный состав на основе резорцинформаль-дегидной смолы и латекса МВП Резиновые смеси на основе СКИ, БК, наирита, СКМС, СКД То же ” | 20 ± 5 20 ± 5 160 ± 10 110 ± 10 110 ± 10 145 ± 5 | Резорцин Формальдегид 2-Метил-5-винилпири-дин Резорцин Формальдегид 2-Метил-5-винилпири-дин Резорцин Формальдегид Оксид углерода 2-Метил-5-винилпири-дин Изопрен Изобутилен Хлоропрен Хлористый водород α-Метилстирол Дивинил Сернистый ангидрид Оксид углерода Дибутилфталат Изопрен Изобутилен Хлоропрен Хлористый водород α-Метилстирол Дивинил Сернистый нгидрид Оксид углерода Дибутилфталат Изопрен Изобутилен Хлоропрен Хлористый водород α-Метилстирол Дивинил Сернитсый ангидрид Оксид углерода Дибутилфталат Алифатические преде-льные углеводороды | 12,3 г/ч 3,1 г/ч 6,45 г/ч 10,2 г/ч 10,2 г/ч 81,5 г/ч 11,2 г/ч 11,2 г/ч 28,0 г/ч 90,0 г/ч 4,52 4,8 4,1 5,89 2,84 5,0 0,9 2,7 4,43 7,08 6,81 6,4 7,93 4,43 7,8 1,35 4,05 6,93 22,6 118,8 20,5* 25,4 14,2 25,0 3,88 5,3 32,2 287,5 |
| Производство неформовых изделий |  |  |  |  |  |  |
| 31 32 33 34 35 | Разогревание резиновой смеси Шприцевание резиновых смесей Каландрование резино-вых смесей Вулканизация неформо-вых изделий Вулканизация длинномерных изделий | Вальцы Шприцмашина Каландр Вулканизационный котел Непрерывный вулканизатор | Резиновые смеси на осно-ве НК, СКИ, СКН, СКМС, наирита, СКД, СКЭП, БК, СКС То же ” ” Резиновые смеси на основе СКИ, СКМС, наирита, СКД, СКЭП, БК | 110 ± 10 110 ± 10 110 ± 10 145 ± 5 200 ± 20 | См. п. 8 См. п. 10 См. п. 10 Изопрен Дивинил Нитрил акриловой кис-лоты Хлоропрен Стирол α-Метилстрол Изобутилен Оксиды этилена, про-пилена Этилен Сернистый ангидрид Дибутилфталат Оксид углерода Алифатические преде-льные углеводороды Изопрен Хлоропрен Дивинил Хлористый водород Оксиды этилена, про-пилена Метилстирол Этилен Изобутилен Сернистый ангидрид Оксид углерода Алифатические пре-дельные углеводороды Масляные аэрозоли Оксиды азота | См. п. 8 См. п. 10 См. п. 10 16,5 21,3 22,5 14,05 8,25 8,25 118,8 5,54 261,0 2,45 9,65 4,1 140,9 27,4 26,7* 31,0 90,0 5,54 14,2 761,0 247,5 5,4 18,6 480,0 670,0 1,5 |
| Производство рукавов |  |  |  |  |  |  |
| 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | Освинцевание рукавов Удаление шлака с повер-хности расплавленного свинца Снятие свинцовой обо-лочки Разогревание резиновой смеси Шприцевание резиновых смесей Промазка тканей резино-выми смесями Очистка заготовок Промазка клеем опле-точных рукавов Вулканизация рукавов | Свинцеплавильная ванна и экструдер для наложения свинца Свинцеплавильная ванна Станок Вальцы Шприцмашина Каландр Сборочный станок Линия оплетки рука-вов Вулканизационный ко-тел | Резиновые смеси на основе СКН, БК, наирита, СКД Резиновые смеси на осно-ве СКН, БК, наирита, СКД То же Бенизин Клей на основе бензина и этилацетата (1 : 2) Резиновые смеси на основе СКН, БК, наирита, СКД | 327 ± 1 327 ± 1 20 ± 5 110 ± 10 110 ± 10 120 ± 10 20 ± 5 20 ± 5 145 ± 5 | Пары свинца Пары свинца Пыль свинца Нитрил акриловой кислоты Хлоропрен Хлористый водород Изобутилен Дибутилфталат Дивинил Оксид углерода Нитрил акриловой кис-лоты Хлоропрен Хлористый водород Изобутилен Дибутилфталат Дивинил Оксид углерода Сернистый ангидрид См. п. 40 Бензин Бензин Этилацетат Нитрил акриловой кис-лоты Хлоропрен Изобутилен Дибутилфталат Дивинил Оксид углерода Сернистый ангидрид Бенизин Этилацетат | 347,9 мг/1000 м рукава 83,5 мг/кг шла-ка при выгруз-ке за 5 – 7 мин. 43,3 мг/1000 м рукава 7,44 4,1* 5,08 4,36 4,43 5,0 2,7 11,62 6,4* 7,93 6,81 6,93 7,8 4,05 1,35 См. п. 40 37,9 г/м2 120,02 г/м2 110,51 г/м2 22,5 14,05* 118,5 9,65 21,3 11,2 2,45 364,4 177,8 |
| Производство мипорсепараторов |  |  |  |  |  |  |
| 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | Разбавление жидкого стекла Разбавление серной кислоты Изготовление силикаге-ля Отжим геля Выгрузка силикагеля из мешков Размол силикагеля Размешивание силикаге-ля Приготовление резино-вой смеси Разогревание резиновой смеси Листование резиновой смеси Вулканизация мипорсе-параторов продувка I продувка II продувка III продувка IV Сброс паровоздушной смеси Открывание котла Выгрузка контейнеров Разбор пачек мипорсепа-раторов Просушка мипоровых пластин после вулкани-зации Просушка фрезерован-ных пластин после вод-ной обработки Калибровка мипоровых пластин (снятие слоя 0,1 – 0,2 мм) Резка пластин на полосы Резка полос на сепарато-ры Проверка мипорсепара-торов на отверстия Запаивание сквозных от-верстий в сепараторах | Емкость Емкость Реактор Смеситель с распреде-лительным конусом Гидравлический пресс Вальцы Чашечные весы Смесительные вальцы Вальцы Каландр Вулканизационный котел То же Сушильный шкаф типа «гордон» То же Рейсмусовый станок Ручной нож типа «пап-шер» Механический нож Кабина Стол | Резиновая смесь на основе НК, СКС То же ” ” То же | 15 ± 5 15 ± 5 15 ± 5 15 ± 5 15 ± 5 15 ± 5 20 ± 5 15 ± 5 50 ± 10 50 ± 10 50 ± 10 150 ± 5 150 ± 5 150 ± 5 150 ± 5 140 ± 40 60 ± 10 100 ± 10 100 ± 10 | Едкий натр Серная кислота То же Едкий натр Серная кислота Едкий натр Серная кислота Пыль силикагеля Пыль силикагеля Пыль силикагеля Пыль иегредиентов Сернистый ангидрид Изорен Дивинил Алифатичекие преде-льные углеводороды Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Алифатические пре-дельные углеводороды Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Алифатические пре-дельные углеводороды Сероводород Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Сероводород Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Сероводород Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Сероводород Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Сероводород Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Сероводород Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Алифатические преде-льные углеводороды Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Алифатические пре-дельные углеводороды Сернистый ангидрид Изопрен Дивинил Мипоровая пыль То же ” ” Сернистый ангидрид | 0,34 мг/кг жид-кого стекла 0,56 мг/кг сер-ной кислоты 2,3 мг/кг сили-кагеля 4,9 мг/кг сили-кагеля 1,7 мг/кг сили-кагеля 1,3 мг/кг сили-кагеля 0,3 мг/кг сили-кагеля 13,2 мг/кг си-ликагеля 241,9 мг/кг си-ликагеля 12,6 мг/кг си-ликагеля 27,0 1,6 2,9 3,2 28,0 1,4 1,1 1,7 10,0 1,6 2,1 3,6 18,0 1,2 0,8 0,5 0,1 9,3 1,5 1,7 0,3 43,6 3,5 3,4 0,5 81,0 4,3 5,7 0,9 118,5 4,4 5,7 1,1 0,6 5,1 53,1 35,7 115,7 0,1 0,2 0,01 0,13 мг/м2 7,7 мг/м2 21 мг/м2 39 мг/м2 71,1 мг/м2 46,2 мг/м2 12,2 мг/м2 11,8 мг/м2 7,5 мг/м2 3,7 мг/м2 204 мг/м2 4,9 мг/м2 1,5 мг/м2 1,08 мг/м2 19,9 мг/м2 |
| Производство конфекционных изделий |  |  |  |  |  |  |
| 67 68 69 | Промазка поверхности заготовок для обезжири-вания Нанесение клея на по-верхность заготовок Вулканизация конфек-ционных изделий | Стол Стол Котел | Бензин Клей на основе бензина и этилацетата (1 : 2) Клей «лейконат» Клей на основе толуола Клей на основе бензола НК | 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 150 ± 5 | Бензин Бензин Этилацетат Дихлорэтан Толуол Бензол Изопрен Сернистый ангидрид Оксид углерода Бензин Этилацетат | 31 г/м2 9,46 г/м2 21,3 г/м2 28,2 г/м2 18,23 г/м2 36,5 г/м2 3,2 2,7 4,3 720 870 |