Приложение №  к приказу

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов животноводства

Глава 1. Общие положения

1. Методика устанавливает порядок расчета выделений загрязняющих атмосферу веществ источниками загрязнения атмосферы хозяйствами с содержанием животных (свинарники, коровники, птичники, конюшни, зверофермы и др.) до 50 голов.

Глава 2. Расчет выбросов при содержании и откорме животных

2. Оценку выделений (выбросов) в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ (ЗВ) от небольшого объекта животноводства или крупного животноводческого комплекса по содержанию и откорму животных по современным технологиям без очистных сооружений (нормированное кормление сбалансированным по аминокислотам, витаминам, жирам, микроэлементам и углеводам кормом без применения антибиотиков, дрожжей, консервантов, сульфаниламидов и других синтетических химических препаратов, с учетом поглощения микрофлорой кишечника карбонильных соединений, карбоновых кислот и аминов, сорбции дигидросульфида, меркаптанов и аминов, трансформации меркаптанов в диметилсульфид) можно дать по осредненным удельным показателям, установленным в таблицах согласно приложении 1-3 настоящей Методики.

При содержании и откорме животных в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества, образующиеся в результате ферментативного расщепления аминокислот и деструкции остатков не переваренного корма:

- аммиак, код 0303;

- дигидросульфид (сероводород), код 0333;

- метан, код 0410;

- спирты, в том числе: метанол (спирт метиловый), этанол (спирт этиловый) и др. - нормируются в пересчете на метанол, код 1052;

- фенолы: крезол, фенол - нормируются в пересчете на гидроксибензол (фенол), код 1071.

- эфиры сложные: изобутилацетат, метилэтилацетат, этилформиат и др. в пересчете на этилформиат, код 1246.

- карбонильные соединения, в том числе альдегиды (ацетальдегид, бутаналь, гексаналь, 3-метилбутаналь, 2-метилпропаналь, пентаналь, проп-2-ен-1-аль, пропиональдегид и другие) и кетоны (бутан-2-он, 2,3-бутандион, пропан-2-он и др.) - в пересчете на пропиональдегид (пропаналь), код 1314;

- карбоновые кислоты: бутановая, гексановая, 3-метилбутановая, 2-метилпропионовая, пентаиовая, пропионовая, уксусная и др. - в пересчете на гексановую кислоту (кислоту капроновую), код 1531;

- сульфиды и дисульфиды, в том числе: диметил сульфид, диметилдисульфид - в пересчете на диметилсульфид, код 1707;

- меркаптаны: метантиол, смесь природных меркаптанов, этантиол  в пересчете на метантиол (метилмеркаптан), код 1715;

- амины, в том числе: 2,3 бензпиррол (индол), дибутиламин, диметиламин, диэтиламин, кадаверин, метиламин, 3-метилиндол (скатол), нутресцин и др. - в пересчете на метиламин (монометиламин), код 1849;

- углерод диоксид (не нормируется - парниковый газ).

А также пыль животного происхождения, выделяющаяся с поверхности тела животного - пыль меховая (шерстяная, пуховая), код 2920.

Удельные показатели выделений (выбросов) в атмосферный воздух вышеперечисленных ЗВ непосредственно от:

- крупного рогатого скота (КРС): бык, корова, теленок; лошади: жеребенок, кобыла, конь; мелкого рогатого скота (МРС): баран, овца, коза; свиньи при типовом кормлении, в 1,5 раза превышающем оптимальные нормы, представлены в таблице согласно приложению 1 настоящей Методики;

- пушных зверей: всеядных (соболь), плотоядных (норка, хорек, лисица, песец) и травоядных (кролик, нутрия) при оптимальном кормлении представлены в таблице согласно приложению 2 настоящей Методики;

- птиц: перепелка, кура, утка, гусь, индейка, страус при оптимальном кормлении представлены в таблице согласно приложению 3 настоящей Методики.

Вышеперечисленные удельные показатели установлены для переходного периода с учетом поглощения микрофлорой кишечника карбонильных соединений, карбоновых кислот и аминов, сорбции сероводорода, меркаптанов и аминов, трансформации меркаптанов в диметилсульфид при нормированном кормлении животных сбалансированным по аминокислотам (белкам), витаминам, жирам, микроэлементам, углеводам кормом без применения антибиотиков, дрожжей, консервантов, сульфаниламидов и других химических препаратов, способствующих развитию дисбактериоза и брожению углеводов.

Удельные показатели выделений пыли меховой установлены в периоды между линьками животных без учета газоочистки, гравитационного оседания аэрозоля (в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики) и при отсутствии влажной уборки помещений для их содержания.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

, г/с, (1)

где: Q – удельный выброс в атмосферный воздух ЗВ (мкг/с*1 центнер живой массы) (по таблицам согласно приложениям 1-3 настоящей Методики);

M – средняя масса одного животного, кг (по таблицам согласно приложениям 1-3 настоящей Методики или исходные данные);

N – количес тво голов животных (птиц) в помещении (на площадке), шт.

Валовый выброс рассчитывается по формуле:

, т/год, (2)

где: Мсек – максимальный разовый выброс (по формуле (1)), г/с;

T – годовой фонд рабочего времени, час/год.

2. Расчет выбросов от мест хранения навоза.

Удельные показатели вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу от навозохранилища открытого типа и площадок компостирования свиноводческих предприятий приведены в таблице согласно приложению 3 настоящей Методики.

Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

Мгод=S*q*T*3600/106, т/год, (3)

где: S – средняя площадь бурта навоза, м2;

q – удельный показатель выброса загрязняющего вещества, г/с на 1 м2 навоза (таблица 4.4);

T – время работы навозохранилища, час.

Максимальный разовых выброс рассчитывается по формуле:

Мс=Sмакс*q, г/с, (4)

где: Sмакс – максимальная возможная площадь бурта навоза, м2.

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от открытых навозохранилищ КРС составляют:

аммиак – 0.0000122 г/с на 1 м3 навоза;

сероводород - 0.000015 г/с на 1 м3 навоза.

Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

Мгод=V*q*Т*3600/106, т/год, (5)

где: V – объем навоза проходящего через склад, м3;

q – удельный показатель выброса загрязняющего вещества, г/с на 1 м3 навоза;

T – время работы навозохранилища, час.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мс=qVмакс, г/с, (6)

где: Vмакс – максимальный возможный объем единовременного хранения навоза, м3.

Приложение 1 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов животноводства

Удельный выброс в атмосферный воздух ЗВ при содержании и откорме МРС, КРС и свиней (мкг/(с*1 центнер живой массы))

| Наименование ЗВ или группы ЗВ, код ключевого компонента | Сельскохозяйственное животное, содержащееся в кошаре, на ферме или комплексе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баран, овца (МРС) | коза (МРС) | свинья | бык, корова (КРС) | лошадь |
| Аммиак, 0303 | 12,8 | 11,2 | 10,2 | 6,6 | 6,0 |
| Сероводород, 0333 | 0,21 | 0,185 | 0,4 | 0,108 | 0,10 |
| Метан, 0410 | 58,5 | 51,8 | 51,8 | 31,8 | 32,5 |
| Метанол, 1052 | 0,58 | 0,50 | 1,12 | 0,245 | 0,28 |
| Фенол, 1071 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,025 | 0,0275 |
| Этилформиат, 1246 | 0,78 | 0,63 | 0,9 | 0,38 | 0,48 |
| Пропиональдегид, 1314 | 0,25 | 0,22 | 0,45 | 0,125 | 0,12 |
| Гексановая кислота, 1531 | 0,35 | 0,32 | 0,25 | 0,148 | 0,28 |
| Диметилсульфид, 1707 | 0,85 | 0,78 | 1,58 | 0,192 | 0,40 |
| Метантиол, 1715 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,0005 | 0,0004 |
| Метиламин, 1849 | 0,165 | 0,145 | 0,20 | 0,10 | 0,078 |
| Углерод диоксид, нет | 3506 | 3105 | 3108 | 1908 | 1950 |
| Пыль меховая, 2920 | 8,0 | 5,5 | 5,3 | 3,0 | 2,8 |

Примечание 1: в квадратных скобках указана средняя живая масса животного соответствующего вида, кг/гол;

Примечание 2: в фигурных скобках указано суточное потребление животным соответствующего вида перевариваемого белка при нормированном кормлении, в 1,5 раза превышающем оптимальное, сбалансированным по аминокислотам кормом без применения антибиотиков, г/(сут.∙1 ц ж. м.).

Приложение 2 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов животноводства

Удельный выброс в атмосферный воздух ЗВ при содержании и откорме пушных зверей (мкг/(с*1 центнер живой массы))

| Наименование ЗВ или группы ЗВ, код ключевого компонента | Пушной зверь, содержащийся на звероферме (в шедовой клетке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всеядный | Плотоядный |  |  | травоядный |  |
|  | соболь | норка/хорек | лисица | Песец | кролик | нутрия |
| Аммиак, 0303 | 14,9 | 13,6 | 8,85 | 8,44 | 10,1 | 9,6 |
| Сероводород, 0333 | 0,305 | 0,45 | 0,29 | 0,28 | 0,082 | 0,079 |
| Метан, 0410 | 51,1 | 51,4 | 33,1 | 31,6 | 32,4 | 31,1 |
| Метанол, 1052 | 0,74 | 1,1 | 0,70 | 0,67 | 0,20 | 0,197 |
| Фенол, 1071 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| Этилформиат, 1246 | 1,22 | 1,52 | 0,98 | 0,93 | 0,53 | 0,51 |
| Пропиональдегид, 1314 | 0,44 | 0,60 | 0,39 | 0,37 | 0,16 | 0,15 |
| Гексановая кислота, 1531 | 0,57 | 0,70 | 0,45 | 0,43 | 0,26 | 0,25 |
| Диметилсульфид, 1707 | 0,86 | 1,28 | 0,82 | 0,78 | 0,22 | 0,21 |
| Метантиол, 1715 | 0,0019 | 0,003 | 0,002 | 0,0019 | 0,00038 | 0,00037 |
| Метиламин, 1849 | 0,20 | 0,21 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Углерод диоксид, нет | 3067 | 3086 | 1984 | 1893 | 1944 | 1866 |
| Пыль меховая, 2920 | 20,2 | 19,8 | 12,6 | 12,3 | 13,5 | 12,8 |

Примечание 1: в квадратных скобках указана средняя живая масса содержащегося в клетке пушного зверя соответствующего вида, кг/гол;

Примечание 2: в фигурных скобках указано суточное потребление пушным зверем соответствующего вида перевариваемого белка при оптимальном кормлении, в 3 раза превышающем белковый минимум, сбалансированным по аминокислотам кормом без применения антибиотиков, г/(сут.∙1 ц ж. м.).

Приложение 3 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов животноводства

Удельный выброс в атмосферный воздух ЗВ при содержании и откорме птицы (мкг/(с*1 центнер живой массы))

| Наименование ЗВ или группы ЗВ, код ключевого компонента | Птица, содержащаяся на птицеферме или птицефабрике |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перепел (ка) | кура | утка | гусь | индейка | страус |
| Аммиак, 0303 | 37,0 | 14,5 | 13,4 | 11,4 | 9,4 | 3,88 |
| Сероводород, 0333 | 2,02 | 0,80 | 0,11 | 0,093 | 0,52 | 0,21 |
| Метан, 0410 | 145 | 57,4 | 46,6 | 39,1 | 35,8 | 14,7 |
| Метанол, 1052 | 1,47 | 0,58 | 0,27 | 0,23 | 1,18 | 0,48 |
| Фенол, 1071 | 0,46 | 0,18 | 0,028 | 0,023 | 0,12 | 0,049 |
| Этилформиат, 1246 | 4,25 | 1,68 | 0,68 | 0,57 | 1,09 | 0,45 |
| Пропиональдегид, 1314 | 1,7 | 0,67 | 0,18 | 0,155 | 0,43 | 0,18 |
| Гексановая кислота, 1531 | 1,9 | 0,75 | 0,34 | 0,29 | 0,49 | 0,20 |
| Диметилсульфид, 1707 | 9,61 | 3,79 | 0,26 | 0,22 | 2,47 | 1,02 |
| Метантиол, 1715 | 0,009 | 0,0036 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0024 | 0,001 |
| Метиламин, 1849 | 0,67 | 0,26 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,071 |
| Углерод диоксид, нет | 8712 | 3441 | 3570 | 2346 | 2151 | 885 |
| Пыль меховая, 2920 | 53,3 | 20,7 | 20,4 | 16,8 | 12,2 | 5,0 |

Примечание 1: в квадратных скобках указана средняя живая масса содержащейся на птицеферме птицы соответствующего вида, кг/гол.

Примечание 2: в фигурных скобках указано суточное потребление птицей соответствующего вида перевариваемого белка при оптимальном кормлении, в 3 раза превышающем белковый минимум, сбалансированным по аминокислотам кормом без применения антибиотиков, г/(сут.∙1 ц ж.м.).

Приложение 4 к Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов животноводства

Удельный выброс в атмосферный воздух ЗВ для открытых поверхностей

| Наименование загрязняющего вещества и код | Удельные выбросы вредных веществ в г/сек на 1 м2 открытой поверхности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сооружения |  |
|  | навозохранилище | площадка компостирования |
| Аммиак (0303) | 0,00002839 | 0,00000243 |
| Сероводород (0333) | 0,0000022 | 0,00000013 |