Приложение №   к приказу

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от лесных и степных пожаров

1. Общие положения

Цель настоящих Методических указаний - расчет итоговых и текущих значений масс выбросов загрязняющих веществ и тепла в атмосферу при неконтролируемом горении горючих материалов в открытом пространстве.

При ее создании использовались численные значения коэффициентов генерации загрязняющих веществ, полученных на основе лабораторных экспериментов и анализа последствий реальных пожаров. В тех случаях, если экспериментальные данные отсутствовали, использовались экспертные оценки.

Горение представляет собой быстро протекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением теплоты, света и вредных веществ в атмосферу. Различают организованное (контролируемое) горение в топках паровых котлов и различных двигателях и неконтролируемое горение. При организованном горении соединяется расчетное количество горючего и кислорода. Неконтролируемое горение имеет место при пожарах в открытом пространстве, возникающих в результате воздействия сухих гроз и неосторожного обращения человеком с огнем (брошенные окурки, непогашенные костры и т. п.) Оно представляет собой сложный физико-химический процесс, на скорость которого влияет не только химическая реакция, но и неконтролируемый приток окислителя из окружающей среды. В результате неконтролируемого горения горючих материалов возникает конвективная колонка - струя нагретых продуктов полного и неполного сгорания топлива, которые выбрасываются благодаря этой колонке в приземный слой атмосферы. Высота конвективной колонки тем больше, чем большее количество тепла выделяется при горении, т.к. основная движущая сила продуктов сгорания - сила Архимеда.

При расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо использовать следующий общий алгоритм:

- обследование зоны пожара и получение исходных данных, в том числе, оценка первоначальной массы М0 горючих материалов соответствующей площади лесной или степной территории, пройденной огнем;

- заполнение карточки учета лесного пожара («Инструкция по заполнению и прохождению Карточки учета пожара и методические указания по оценке материального ущерба от пожаров»)

- расчет валовых выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- оценка экологического ущерба от выбросов загрязняющих веществ.

Наиболее сильное изменение параметров состояния среды происходит в отдельных частях зоны пожара называемых фронтом пожара, который распространяется с некоторой скоростью по территории, охваченной пожаром. Эта скорость определяется процессами переноса массы и энергии, а также физико-химическими процессами - сушкой, пиролизом ГМ, горением газообразных и конденсированных продуктов пиролиза ГМ.

Схема физико-химических процессов в зоне пожара представлена в Приложении 1 (схема 1). Химический состав газообразных и дисперсных продуктов горения ГМ дается в Приложении 1 (таблица 1.2). Выбросы непредельных углеводородов и других, неопределенного вида, углеводородов, рекомендуется кодировать как Пентилены (амилены - смесь изомеров).

Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой частью государственной деятельности по охране жизни и здоровья людей, собственности, национального богатства и окружающей среды.

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от лесных и степных пожаров устанавливают общие требования к расчету выбросов загрязняющих газообразных и дисперсных веществ в атмосферу при неконтролируемом горении горючих материалов на лесных пожарах различных типов (низовых, верховых и торфяных), на степных пожарах и горении на сельскохозяйственных палах.

Методические указания могут использоваться для определения экологического ущерба в результате неконтролируемого горения лесных и степных горючих материалов в открытом пространстве на различных типах подстилающей поверхности.

Возмещение ущерба, причиненного вследствие пожаров окружающей среде, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, полученные по данным Методическим указаниям величины выбросов загрязняющих веществ используются:

- при оценке воздействия на окружающую среду;

- при ведении первичного учета о воздействии на атмосферный воздух;

- при ведении отчетности о выбросах загрязняющих веществ;

- при исчислении платы за эмиссии в окружающую среду;

- при выполнении иных мероприятий по охране атмосферного воздуха.

В зоне пожара имеет место пористо-дисперсная среда, которая называется средой пожара и состоит из сухого органического вещества, воды в связанном с этим веществом состоянии, конденсированного продукта пиролиза - коксика, конденсированного продукта горения - золы, газовой фазы, включающей в себя компоненты воздуха, и газообразных продуктов пиролиза, и дисперсных продуктов горения, которые состоят из частиц сажи и частиц золы.

2 Расчет удельных выбросов при горении горючих материалов

Удельным выбросом (коэффициентом эмиссии) i-го вещества при пожаре называется отношение:

,                            (1)

где

gi - удельные выбросы i-го вещества при пожаре, т/т;

mr - масса ГМ на единице площади лесной или степной территории, сгоревшая при пожаре;

mi - масса i -компонента, образованного при горении ГМ на той же единице площади лесной или степной территории;

индекс i изменяется от 1 до N, где N - общее число загрязняющих веществ, возникающих при пожаре.

Если известна химическая формула ГМ, то при организованном горении можно определить коэффициенты эмиссии с помощью стехиометрии - науки о количественных соотношениях, в которых различные вещества вступают друг с другом в химическую реакцию. Для неконтролируемого горения gi вместо определения по формуле (1) удобнее определять и опытным путем.

Количество сгоревшего ГМ mг можно определить, используя закон сохранения массы.

,                                    (2)

где

mг измеряется в т/м2;

m0 - запас ГМ в абсолютно сухом состоянии, т/м2.

Недожогом ГМ называется масса несгоревшего в условиях неконтролируемого горения топлива mн на единицу площади. Наряду с mн можно рассчитать коэффициент недожога, определяемый по формуле:

.                                       (3)

Масса сгоревшего ГМ на единицу площади растительного покрова для i-го загрязняющего вещества, на основании (2 и 3) определяется по формуле:

.                                      (4)

Величина bi измеряется в кг/м2.

Выбросом тепла в атмосферу называется количество теплоты Qп, выделяющееся при горении массы mг ГМ. Выброс тепла в атмосферу определяется по формуле:

,                              (5)

где

Qп количество теплоты измеряется в Дж/м2;

q - тепловой эффект горения ГМ, Дж/кг:

- для яруса мхов, лишайников с включениями из опавших хвоинок и тонких веточек (нулевой слой) теплотворная способность q= 19446 кДж/кг;

- для первого яруса леса (травы и кустарники) теплотворная способность q=17808 кДж/кг;

- для второго яруса леса (совокупность деревьев высотой до 6 м) теплотворная способность q = 21949 кДж/кг;

- для третьего яруса леса (совокупность крон деревьев) теплотворная способность q = 21949 кДж/кг.

Коэффициент полноты сгорания (К) определяет, какая часть исходной массы топлива сгорела при пожаре и рассчитывается по следующей формуле:

или .                           (6)

В таблицах 2.1-2.4 Приложения 2 приводятся удельные показатели выбросы загрязняющих веществ или парниковых газов, определяемый в зависимости от вида ГМ и типа пожара.

3 Расчет итоговых выбросов вредных веществ и тепла 
при распространении пожаров

Выбросом загрязняющий веществ в атмосферу называется поступление за определенное время в воздух или образование в нем физико-химических агентов и веществ, неблагоприятно воздействующих на людей и окружающую среду. Выброс любого вредного вещества i обозначается Мi и измеряется в единицах массы (г, кг, т). Различают итоговый и текущий выбросы загрязняющих веществ. Итоговым выбросом называется выброс загрязняющих веществ за все время горения. Текущим называется выброс соответствующий рассматриваемому моменту времени, которое меньше чем полное время горения. Поэтому текущий выброс всегда меньше итогового.

Величина К, как следует из второй формулы (6), выражается через коэффициент недожога Кн, который может быть определен в результате осмотра последствий пожара.

Имея карточку лесного пожара и зная gi и К итоговый выброс массы i-компонента и тепла Qп для любого типа пожара следует определять по формуле:

и ,                       (7)

где Si - площадь территории, пройденная огнем, м2;

Qпj- теплота, выделившаяся при пожаре в Дж;

qi - тепловой эффект горения ГМ в Дж/кг;

индекс j равный:

1 - соответствует параметрам низового лесного пожара;

2 - соответствует параметрам верхового лесного пожара;

3 - соответствует параметрам при пожарах на торфяниках;

4 - соответствует параметрам при степных пожарах и сельскохозяйственных палах.

Остальные буквенные обозначения имеют тот же смысл, что и в предыдущих формулах (1-6).

Количество валовых выбросов загрязняющих веществ определяется не только скоростью горения и размерами очага горения, но и удельными показателями выбросов gi загрязняющих веществ, которые зависят от типа растительности и условий горения. В таблице 1.2 Приложения 1, а так же в таблицах 2.1-2.4 Приложения 2 приведены значения gi.

4 Расчет выбросов при горении горючих материалов

При лесном пожаре масса сгоревшей биомассы оценивается по данным о потерях биомассы на основе повторной таксации лесных массивов и протоколов пожара, в которых отражены объемы сгоревшей биомассы. Карточки, данные из которых используются для оценки объема сгоревшей биомассы приведены в «Инструкцию по отводу и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда» (Приложение 3).

Оценка количества сгоревшей биомассы при пожарах производится по карточкам таксации (включает информацию о площади выдела, составе деревьев и подроста, его возрасте и запасе древесины, по видам, на каждый гектар), исходя из информации о последствиях пожара, которая содержится в «Карточке учета пожара» («Инструкция по заполнению и прохождению Карточки учета пожара и методических указаний по оценке материального ущерба от пожаров») (Приложение 4).

Объем образующихся порубочных остатков Vr, м3/период, при заготовке древесины рассчитывается по формуле:

,                                 (8)

где 0,14 - коэффициент образования порубочных остатков при заготовке древесины;

Vf - объем заготовленной древесины, фиксируемый в лесхозах, м3/период.

Валовой выброс загрязняющих веществ и парниковых газов, Mi, т/пожар, образующихся при горении ГМ и поступающих в атмосферный воздух с дымовыми газами, рассчитывается по формуле:

,                                        (9)

где B - масса сгоревшего ГМ, т/пожар, определяемая по одному из двух вариантов:

а) при известном объеме сгоревшего ГМ - в соответствии с формулой (10);

б) при отсутствии данных по объему сгоревшего ГМ - в соответствии с формулой (11).

gi - удельный показатель выбросов i-го загрязняющего вещества или парникового газа, т/т, определяемый в зависимости от вида ГМ в соответствии с таблицами 2.2-2.4 (Приложение 2)

При известном объеме сгоревшего ГМ масса сгоревшего ГМ B, т/пожар, определяется по формуле:

,                                 (10)

где Vj - объем сгоревшего ГМ j вида, м3/пожар, определяется при лесных пожарах в соответствии данными Карточек оценки сгоревшей биомассы, для порубочных остатков в соответствии с формулой (8), для торфяников, при степных пожарах и сельскохозяйственных палах на основании непосредственных измерений площади и глубины выжженной территории;

- плотность ГМ j вида, кг/м3, определяемая по Приложению 5.

В случаях отсутствия фактических данных и инструментально определенного объема сгоревшего ГМ, количество сгоревшего ГМ определяется по площади, подвергнувшейся пожару на основании усредненных значений сгоревшего ГМ, приходящегося на единицу площади. Масса сгоревшего ГМ B, т/пожар, определяется по формуле:

,                              (11)

где bj - масса сгоревшего ГМ на один гектар площади пожара, т/га, равная для лесного массива - 25 т/га, для порубочных остатков - 12 т/га, для торфяника 75 т/га, для степного массива и сельскохозяйственных палов 4,5 т/га;

F - площадь, подвергнувшаяся пожару, га, определяется из протокола пожара, или на основании непосредственных измерений площади выжженной территории.

В Приложении 6 представлен перечень загрязняющих веществ и парниковых газов, выделяющихся в атмосферный воздух при горении ГМ.

Приложение 1

Схема 1.1

Схема физико-химических процессов в зоне пожара

Схема физико-химических процессов в приземном слое атмосферы над зоной пожара Конденсация Н2О; Коагуляция частиц. Всплытие продуктов горения. Нагретые газообразные и дисперсные продукты. Выпадение осадков; Сегментация частиц. Схема физико-химических процессов во фронте пожара Теплота сгорания ГМ; Прогрев ГМ. Сгорание продуктов пиролиза; Пиролиз ГМ; Сушка ГМ.

Таблица 1.2

Осредненные значения удельных показателей выбросов gi

| Наименование загрязняющего вещества | Значение gi, т/т |
| --- | --- |
| Оксид углерода (окись углерода) | 0.135 |
| Углекислый газ | 0.094 |
| Азота (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.000405 |
| Сажа (элементарный углерод) при горении | 0.0014 |
| Дым (режим горения) | 0.014 |
| Дым (режим тления) | 0.055 |
| Сажа при тлении | 0.011 |
| Метан | 0.075 |
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0.011 |
| Озон | 0.001 |

Приложение 2

(справочное)

Таблица 2.1 - Значения коэффициентов эмиссии для различных типов лесных пожаров

| Наименование загрязняющего веществ а и его формула | Кa для различных лесных пожаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | низовой | пожар на торфянике | повальный верховой |
| Оксид углерода СО | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
| Диоксид углерода CO2 | 0.094 | 0.094 | 0.094 |
| Оксиды азота NOx | 0.000405 | 0.000405 | 0.000405 |
| Сажа С | 0.0062 | 0.011 | 0.0014 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0.0345 | 0.055 | 0.014 |
| Метан СН4 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Озон | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

Таблица 2.2 - Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при лесных пожарах и горении порубочных остатков

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,155 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00065 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,004 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,03 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,014 |
| 0303 | NH3 (аммиак) | 0,0012 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,0012 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,01 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,0000335 |
|  | Парниковые газы |  |
| 0380 | СО2 (углерода диоксид) | 0,7 |
| 0381 | N2O (закись азота) | 0,00032 |

Таблица 2.3 - Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при пожарах на торфяниках

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,2 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00052 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,0032 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,05 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,02 |
| 0303 | NH3 (аммиак) | 0,001 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,0015 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,007 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,00000143 |
|  | Парниковые газы |  |
| 0380 | СО2 (углерода диоксид) | 0,6 |
| 0381 | N2O (закись азота) | 0,0002 |

Таблица 2.4 - Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при степных пожарах и сельскохозяйственных палах

| Код вещества | Наименование вещества | Удельный показатель выброса, т/т |
| --- | --- | --- |
|  | Загрязняющие вещества |  |
| 0337 | СО (углерода оксид) | 0,1 |
| 0304 | NO (азота оксид) | 0,00085 |
| 0301 | NO2 (азота диоксид) | 0,0052 |
| 0328 | Углерод черный (сажа) | 0,011 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0,012 |
| 0303 | NH3 (аммиак) | 0,0015 |
| 0330 | SO2 (серы диоксид) | 0,002 |
| 0410 | СН4 (метан) | 0,02 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,0000166 |
|  | Парниковые газы |  |
| 0380 | СО2 (углерода диоксид) | 0,8 |
| 0381 | N2O (закись азота) | 0,00055 |

Приложение 3

(информационное)

Ведомость 
очередной годичной лесосеки на 20 _____год

Область __________________________________________________________________________________________________,

государственный лесовладелец ______________________________________________________________________________,

лесничество_______________________________________________________________________________________________.

| № | Номер квартала | Номер лесосеки | Номер делянки | Номер выдела | Площадь, га | Вид пользования | Преобла-дающая порода | Порода | Запас, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | деловой | дров технологических |

Продолжение таблицы

| Запас, м3 |  |  |  |  | Удаленность лесосеки от дорог общего пользования, км | Размер платы, тенге |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дров топливных | итого | кроме того, ликвида из кроны | отходы | всего |  | деловой | дров техноло-гических | дров топливных | Ликви-да из кроны | итого |

Продолжение таблицы

| Подрост |  | Число семенников и деревьев в семенных группах или куртинах | Площадь семенных куртин | Способ очистки | Способ восстановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь, га | количество на 1 га, шт |  |  |  |  |

Лесничий ____________________

Источник - Инструкция по отводу и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда. Утверждена приказом председателя комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 марта 2004 года № 32.

Приложение 4

Карточка учета пожара

| №№ п/п | Код региона | № карточки учета пожара | Дата пожара | № уточняемого поля | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | старое | новое |

Источник - Инструкция по заполнению и прохождению Карточки учета пожара и методических указаний по оценке материального ущерба от пожаров. Утверждена приказом и.о. Председателя Комитета по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 13 сентября 2005 года № 252.

Приложение 5

Плотность различных горючих материалов

| Наименование | Плотность, кг/ м3 |
| --- | --- |
| Древесина хвойная, в том числе | 755 |
| Ель | 715 |
| Сосна | 805 |
| Древесина лиственная малоплотная, в том числе | 770 |
| Тополь | 730 |
| Ива | 740 |
| Липа | 795 |
| Осина | 800 |
| Каштан | 805 |
| Древесина лиственная среднеплотная, в том числе | 1010 |
| Ольха | 845 |
| Орех | 950 |
| Береза | 1015 |
| Вяз | 1045 |
| Дуб | 1110 |
| Клен | 1110 |
| Древесина смешанная | 820 |
| Подлесок | 850 |
| Порубочные остатки | 830 |
| Пожнивные остатки | 380 |
| Сухая растительность на корню | 120 |
| Торфяники | 180 |

Приложение 6

Наименование, коды и ПДК загрязняющих веществ

| Код вещества | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК м.р., мг/м3 | ПДК с.с., мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота IV оксид (Азота диоксид) | 2 | 0,085 | 0,04 |
| 0303 | Аммиак | 4 | 0.2 | 0,04 |
| 0304 | Азота II оксид (Азота оксид) | 3 | 0,4 | 0,04 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 3 | 0,15 | 0,05 |
| 0330 | Серы диоксид (SO2) | 3 | 0,5 | 0,05 |
| 0337 | Углерода оксид | 4 | 5,0 | 3,0 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных C1-C5 | - | 50,0 (ОБУВ) |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных C6-C10 | - | 30,0 (ОБУВ) |  |
| 0410 | Метан1) | - | 50,0 (ОБУВ) |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 4 | 1,5 | - |
| 0703 | Бенз(а)пирен2) | 1 | - | 1,0 |
| 1) - метан является не только загрязняющим веществом, но и парниковым газом 2) - единица измерения среднесуточной ПДК бенз(а)пирена - нг/м3 |  |  |  |  |