Приложение №   к приказу

Методика определения валовых и удельных выбросов в атмосферу 
для зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов

1 Общие положения

На зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах основными веществами, загрязняющим атмосферный воздух, является зерновая, мучная и комбикормовая пыль.

Зерновая пыль выделяется:

- на элеваторах, зерноскладах, мельзаводах, комбикормовых предприятиях в процессе выполнения операций по приемки, перемещению, очистке и отпуску зерна;

- в зерносушилках в процессе сушки зерна;

- на мельзаводах при подготовке зерна к помолу;

- на крупозаводах в процессе подготовки и переработки зерна, при выборе готовой продукции.

Мучная пыль выделяется:

-на мельзаводах при производстве, складировании и выборе готовой продукции;

-на комбикормовых предприятиях при приемке и перемещению мучного сырья.

Комбикормовая пыль выделяется на комбикормовых предприятиях при транспортировании компонентов комбикормов, выработке комбикормов и белково-витаминных добавок (БВД) и отпуске готовой продукции.

Методика определения валовых и удельных выбросов в атмосферу для зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов разработана с целью усовершенствования определения величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу зерноперерабатывающими предприятиями и элеваторами, что позволяет решить задачу улучшения санитарно-гигиенического состояния воздушного бассейна.

Качественный и количественный состав технологических выбросов определен на основании экспериментальных данных об отходящих пылегазовых потоках.

Методика позволяет определять расчетным методом количество выбросов пыли из аспирационных и пневмотранспортных установок в зависимости от типа пылеуловителей на предприятиях по хранению и переработке зерна.

Хлебопекарные и макаронные предприятия могут руководствоваться данной Методикой при наличии аналогичных типов пылеуловителей, указанных в Методике.

Данная Методика рекомендуется к использованию природоохранными службами предприятиями и организациями при инвентаризации и контроле выбросов от стационарных организованных и неорганизованных источников.

Методика предназначена для расчета выбросов взвешенных и газообразных веществ, выделяющихся от стационарных источников на всех стадиях приема и отпуска зерна и зерновых отходов, производства муки и комбикормов.

Методика устанавливает процедуры и алгоритмы расчета максимальных разовых выделений и выбросов, валовых (годовых) выделений и выбросов загрязняющих веществ на основе результатов прямого измерения термодинамических параметров выбросов и дисперсности пылевой фракции используемого сырья. Методика также устанавливает порядок определения удельных показателей выделений загрязняющих веществ.

Полученные по данной Методике величины выбросов загрязняющих веществ используются:

- при оценке воздействия на окружающую среду;

- при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию;

- при изменении профиля производства, ликвидации объектов и комплексов;

- при инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при установлении объемов разрешенных (лимитируемых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при контроле соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- при ведении первичного учета о воздействии на атмосферный воздух;

- при ведении отчетности о выбросах загрязняющих веществ;

- при исчислении платы за эмиссии в окружающую среду;

- при выполнении иных мероприятий по охране атмосферного воздуха.

В Приложении 1 приведен перечень производств, с характерными для них видами пыли.

Приемка сырья и отпуск готовой продукции осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Источниками выделения выбросов веществ в атмосферу на зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах являются: технологическое и транспортное оборудование, зерносушилки, котельные, сварочные посты, металло- и деревообрабатывающие станки.

Источники выделения подразделяются на организованные, оборудованные системой специальных газопроводов для отвода вредных веществ (аспирационными или вентиляционными установками), и неорганизованные, выбрасывающие вредные вещества непосредственно в атмосферу.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на зерноперерабатывающих предприятиях являются: аспирационные и пневмотранспортные установки, зерносушилки, дымоходы, местная вытяжная вентиляция от сварочных постов и металло- и деревообрабатывающих станков, а также зарядных станций.

Неорганизованными источниками выбросов пыли в атмосферу являются места загрузки, выгрузки, перемещения и хранения пылевых продуктов - узлы пересыпки, перевалочные работы на складах, хранилищах.

Расчет выбросов загрязняющих веществ и удельные показатели загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам при выполнении работ на сварочных постах приводятся в соответствующей методике, действующей на момент проведения расчетов. При выполнении работ на металлообрабатывающих станках удельные показатели загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам и расчет выбросов загрязняющих веществ от металлообрабатывающих станков представлены в соответствующей методике, действующей на момент проведения расчетов.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от деревообрабатывающего оборудования приводится в соответствующей методике, действующей на момент проведения расчетов.

Газообразные вещества, образующиеся при сжигании топлива в зерносушилках и котельных, выбрасываются в атмосферу без очистки - это сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азота. Расчет выбросов загрязняющих веществ с газообразными продуктами сгорания следует проводить в соответствии с методикой, действующей на момент проведения расчетов. При расчете выбросов загрязняющих веществ, образующихся в процессе сжигания мазута в топках котельных, следует пользоваться соответствующей методикой, действующей на момент проведения расчетов.

При расчете выбросов загрязняющих веществ, образующихся в процессе перемещения автотранспорта по территории предприятий по переработке зерна и элеваторов, следует так же пользоваться соответствующей методикой, действующей на момент проведения расчетов.

Суммарное количество пыли (т/год), выбрасываемое организованными и неорганизованными источниками технологического оборудования определяется в соответствии с данной Методикой.

2 Расчет суммарных выбросов пыли в атмосферный воздух 
источниками технологического и вспомогательного оборудования

Валовые выбросы пыли в атмосферный воздух от зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов состоят из суммарного количества пыли, отходящей от технологического и транспортного оборудования, от сварочных постов, от металло- и деревообрабатывающих станков

Количество пыли, отходящей от транспортного и технологического оборудования, равно суммарному количеству пыли, поступающей в пылеуловители аспирационных и пневмотранспортных установок, обслуживающих это оборудование. Количество отходящей пыли от оборудования вычисляют по формуле:

,                                                                                     (2.1)

где  -количество отходящей от оборудования пыли, т/год;

Т - время работы предприятия, сут/год;

Qi - расход воздуха в каждой i-й аспирационной или пневмотранспортной установке, м3/ч;

Ai - концентрации пыли в воздухе, отходящем от i-й аспирационной или пневмотранспортной установки, г/м3 (Приложение 2-5);

ti - время работы i-й аспирационной или пневмотранспортной установки, ч/сут;

n - количество установок на предприятии.

Концентрацию пыли в воздухе (Ai), отходящем от оборудования элеваторов, принимают из таблицы 5.1, от оборудования подготовительных и шелушильных отделений мукомольных и крупяных заводов - из Приложения 3, от оборудования размольных отделений мукомольных заводов - из Приложения 4, от оборудования комбикормовых заводов - из Приложения 5.

Концентрацию пыли в воздухе (г/м3), отходящем от воздушно-ситовых сепараторов на элеваторе, определяют в зависимости от расхода аспирируемого воздуха по формуле:

,                                        (2.2)

где Qj - фактический расход аспирируемого воздуха, тыс. м3/ч;

Qn - нормативный расход аспирируемого воздуха, тыс. м3/ч (для ЗСМ-50 Qn = 10,8 тыс. м3/ч, для ЗСМ-100 Qn = 21, 6 тыс. м3/ч).

Количество пыли (т/год), отходящей от коробов шахтных зерносушилок и шахт охлаждения зерна, пневмогазовых и газорециркуляционных зерносушилок, следует определять по формуле:

,                                   (2.3)

где  - количество пыли, отходящей от зерносушилки, т/год;

Пс - производительность сушки, т/год;

W - засоренность зерна, %; ориентировочно в расчетах следует принимать равной 1,2%.

Для шахтных зерносушилок можно принять, что засоренность зерна (W) равна засоренности зерна, поступившего на сушку после предварительной очистки (WО). При расчете выбросов за засоренность зерна следует принимать среднюю величину этого показателя по данным лаборатории за последний год работы сушилки.

Для пневмогазовых и газорециркуляционных зерносушилок в расчетах рекомендуется принимать засоренность зерна, равную величине 0,65WO.

При сушке кукурузы в початках в камерных зерносушилках выброс пыли в атмосферный воздух отсутствует.

При выполнении расчета валовых выбросов от основного оборудования элеваторов и предприятий по переработке зерна необходимо учитывать фактические коэффициенты очистки пылеуловителей. Наиболее распространенными из них являются: одиночные циклоны типа ЦОЛ и батарейные установки циклонов типа БЦШ и УЦ (однорядные и двухрядные) со средним коэффициентом очистки воздуха от пыли, равным соответственно 90, 95 и 98 %.

Суммарное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу аспирационными и пневмотранспортными установками на конкретных зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах следует рассчитывать по формуле:

,                                                                         (2.4)

где Мв - количество пыли, выбрасываемой в атмосферу аспирационными и пневмотранспортными установками, т/год;

Т - время работы предприятия, сут/год;

Qi - расход воздуха на выхлопе i-й аспирационной или пневмотранспортной установки, м3/ч;

Bi - концентрация пыли в воздухе, выбрасываемом i-й установкой, г/м3;

ti - время работы i-й установки, ч/сут;

n - количество аспирационных и пневмотранспортных установок.

Концентрацию пыли Вi в воздухе, выбрасываемом и атмосферу аспирационными и пневмотранспортными установками, в которых очистка воздуха от пыли осуществляется в циклонах, надо принимать по результатам инструментальных замеров или по данным таблиц 6.1 - 6.6 (Приложение 6), а скорость входа воздуха Vвх в циклон следует рассчитывать по формуле:

,                                           (2.5)

где Qi - расход воздуха на выхлопе i-й аспирационной установки, м3/с;

Fвх.i - площадь входного отверстия циклона (батареи циклонов), м2.

Расход воздуха Qi необходимо принимать по результатам инструментальных замеров или по паспорту установки, а площадь входного отверстия циклонов - по Приложению 7.

Для установок, оборудованных рукавными фильтрами Г4-1БФМ и РЦИ, в расчетах концентрацию пыли на выхлопе следует принимать по паспортным данным или по результатам инструментальных замеров.

При расчете количества выбросов загрязняющих веществ зерносушилками, не имеющими пылеуловителей, и котельными этот показатель следует принимать равным количеству пыли, отходящей от этих видов загрязнителей атмосферы, вычисленному по формуле (2.3).

Максимальные разовые выбросы пыли (г/с) от источников основного и вспомогательного оборудования элеваторов и предприятий по переработке зерна определяются либо с помощью инструментальных замеров, либо расчетным путем по формуле (2.6):

,                                    (2.6)

где Мni - количество пыли, выбрасываемое i-м источником выделения, т/год. Расчет данного показателя выполняется с использованием формул (2.1, 2.3, 2.4).

В Приложении 8 представлены ориентировочные удельные количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

Пример расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для предприятия хранения и переработки зерна приведен в Приложении 18.

3 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников выделения пыли
на зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах

Поступление в атмосферу пыли от неорганизованных источников на всех стадиях приема-отпуска зерна, комбикормов, муки, зерновых отходов и так далее происходит в результате отрыва от слоя и уноса взвешенных частиц воздушным потоком.

Для проведения расчета также необходимо получение сведений о следующих справочных величинах:

- плотности и вязкости газа (воздуха) (справочные данные);

- продолжительности технологических операций (хронометраж или данные регламента);

- массе перерабатываемого сырья.

На основании измеренных параметров и справочных величин расчетным путем последовательно осуществляются:

- оценка максимального размера взвешенных частиц пыли, которые могут быть удалены из слоя сырья воздушным потоком;

- оценка массовой доли взвешенных частиц пыли, которые могут быть удалены из слоя сырья воздушным потоком;

- оценка продолжительности процесса уноса пыли;

- расчет массового выделения взвешенных веществ.

Максимальное разовое выделение взвешенных веществ (г/с) рассчитывается по формуле:

.                          (3.1)

Где,

G - максимальное разовое выделение взвешенных веществ, г/с

k1 - коэффициент неравномерности массового выделения взвешенных частиц

k2 - коэффициент, учитывающий местные условия

S - площадь пылящей поверхности, м2

D100 - параметр, характеризующий высоту аэрируемого слоя пылесодержащего продукта и равный наибольшему размеру взвешенных частиц пыли, м

- плотность воздуха (газа), кг/м3

- - массовая доля взвешенных частиц пыли (от всей массы пыли mп), переходящих в аэрозоль

- - массовая доля пыли в исходном сырье

N1 - кратность обновления слоя за общее время обработки, 1/цикл

Т - общая продолжительность технологической операции, с

Валовое (годовое) выделение взвешенных веществ (т/год) рассчитывается по формуле:

.                                      (3.2)

Где,

M - валовое (годовое) выделение взвешенных веществ от данного источника выделения, т/год

G - максимальное разовое выделение взвешенных веществ, г/с

Тгод - количество часов работы в год

Примеры расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в Приложении 19.

Коэффициенты неравномерности выбросов k1 по отдельным операциям представлены в Приложении 9.

Зависимость величины поправочного коэффициента k2 от местных условий представлены в Приложении 10.

Массовая доля  пыли в исходном сырье (экспериментальные значения) представлены в Приложении 11.

В Приложении 12 представлены расчетные значения массовой доли взвешенных частиц пыли, переходящей в аэрозоль, , полученные по данной методике и приведенные в Приложении 13.

Площади пылящей поверхности перерабатываемого сырья представлены в Приложении 14.

Таблица коэффициентов (экспериментальные значения) представлена в Приложении 15.

Плотность воздуха pг и коэффициент динамической вязкости  для влажного воздуха представлена в Приложении 16.

Приложение 1

Перечень производств и характерных видов пыли

| Производство | Цех, отделение, участок | Вид пыли |
| --- | --- | --- |
| Хранение зерна | Элеватор Склад Зерносушилка | Зерновая -“- -“- |
| Переработка зерна в муку | Подготовительное отделение Размольное отделение Склад готовой продукции Выбойное отделение | Зерновая Мучная -»- -»- |
| Выработка крупы | Подготовительное отделение Рушальное отделение Выбойное отделение | Зерновая -»- -»- |
| Выработка комбикормов | Подготовительное отделение Производственное (смесительное) отделение Отделение готовой продукции | Комбикормовая -»- -»- |

Приложение 2

Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования элеваторов

| Наименование аспирируемого оборудования | Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м3 |
| --- | --- |
| Приемка зерна с железной дороги (занальная яма, насыпные лотки, сбрасывающие коробки) | 1,3 |
| Башмаки норий | 2,0 |
| Насыпные лотки подсилосных транспортеров | 0,6 |
| Насыпные лотки надсилосных транспортеров | 1,5 |
| Сбрасывающие коробки подсилосных транспортеров | 2,0 |
| Автоматические весы, подвесовой и надвесовой бункера, головки норий | 1,2 |
| Поворотные круги, надсепараторные бункера | 0,6 |
| Сбрасывающие тележки | 0,7 |
| Цепные транспортеры | 0,8 |
| Пневмотранспортер отходов | 3,0 |
| Воздушно-ситовые сепараторы | Формула (5.2) |

Приложение 3

Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования подготовительных и шелушильных отделении мукомольных и крупяных заводов

| Наименование аспирируемого оборудования | Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м3 |
| --- | --- |
| Головки норий производительностью до 20 т/ч, скальператоры | 1,3 |
| Триеры, бураты, камнеотборники, сепараторы шкафного типа | 1,2 |
| Сепараторы воздушно-ситовые концентраторы | 4,0 |
| Башмаки норий, аспирационные колонки | 3,0 |
| Магнитные колонки, весы, емкости, цепные транспортеры, шнеки | 0,6 |
| Шелушильные, обоечные, щеточные машины | 2,5 |
| Падди-машины | 1,5 |
| Рассевы, пневмотранспорт (зерна отходов) | 3,0 |

Приложение 4

Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования размольных отделений мукомольных заводов

| Наименование аспирируемого оборудования | Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м3 |
| --- | --- |
| Разветвленные пневмотранспортные установки | 3,0 |
| Ситовеечные машины | 8,0 |
| Вальцовые станки | 20,0 |
| Башмаки норий | 8,0 |
| Вальцовые станки и башмаки норий, аспирируемые через самотек из-под станка на норию | 60,0 |
| Рассевы | 60,0 |
| Весовыбойные аппараты, весы, смесители, просеивающие машины | 4,0 |
| Магнитные колонки | 20,0 |
| Цепные транспортеры, шнеки, емкости, аэрожелоба | 2,0 |

Приложение 5

Средние значения концентрации пыли в воздухе, отходящем от различных видов оборудования комбикормовых предприятий

| Наименование аспирируемого оборудования | Концентрация пыли в воздухе, отходящем от оборудования, г/м3 |
| --- | --- |
| Зерновая пыль |  |
| Приемка зерна с железной дороги и автотранспорта | 3,3 |
| Башмаки норий | 3,8 |
| Цепные транспортеры | 2,2 |
| Наддробильные бункера | 2,0 |
| Магнитные колонки | 2,7 |
| Пыль компонентов комбикормов и готовой продукции |  |
| Приемка с железнодорожного транспорта | 5,7 |
| Башмаки норий | 22,8 |
| Цепные транспортеры | 4,9 |
| Магнитные колонки | 6,3 |
| Бункера | 2,2 |
| Весы | 5,0 |
| Смесители | 10,8 |
| Просеиватели | 8,3 |
| Охладительные колонки | 0,8 |
| Линия подготовки минерального сырья | 12,2 |
| Линия предсмесей | 15,3 |
| Линия гранулирования | 3,6 |

Приложение 6

(справочное)

Таблица 6.1 - Зависимость концентрации зерновой пыли, г/м3, выбрасываемой в атмосферу одиночными циклонами ЦОЛ, от величины входной скорости воздуха и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м3 | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,5 | 1,1463 | 0,1192 | 0,1022 | 0,0875 | 0,0733 | 0,0612 | 0,0521 | 0,0459 | 0,0411 | 0,0372 | 0,0341 |
| 1,0 | 0,1908 | 0,1575 | 0,1343 | 0,1125 | 0,0945 | 0,0785 | 0,0675 | 0,0593 | 0,0525 | 0,0485 | 0,0445 |
| 1,5 | 0,2041 | 0,1683 | 0,1416 | 0,1187 | 0,1036 | 0,0826 | 0,0727 | 0,0638 | 0,0568 | 0,0519 | 0,0479 |
| 2,0 | 0,2590 | 0,2175 | 0,1850 | 0,1525 | 0,1275 | 0,1063 | 0,0925 | 0,0838 | 0,0750 | 0,0695 | 0,0653 |
| 2,5 | 0,2980 | 0,2475 | 0,2093 | 0,1758 | 0,1478 | 0,1164 | 0,1076 | 0,0956 | 0,0867 | 0,0822 | 0,0776 |
| 3,0 | 0,3175 | 0,2625 | 0,2215 | 0,1875 | 0,1560 | 0,1335 | 0,1150 | 0,1015 | 0,0925 | 0,0885 | 0,0837 |

Таблица 6.2 - Зависимость концентрации зерновой пыли, г/м3, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами 4БЦШ, от величины входной скорости воздуха и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м3 | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,5 | 0,1051 | 0,0875 | 0,0738 | 0,0629 | 0,0538 | 0,0450 | 0,0393 | 0,0343 | 0,0305 | 0,0275 | 0,0250 |
| 1,0 | 0,1445 | 0,1188 | 0,1013 | 0,0863 | 0,0725 | 0,0608 | 0,0513 | 0,0450 | 0,0403 | 0,0365 | 0,0333 |
| 1,5 | 0,1538 | 0,1250 | 0,1063 | 0,0901 | 0,0768 | 0,0643 | 0,0550 | 0,0475 | 0,0425 | 0,0393 | 0,0363 |
| 2,0 | 0,1866 | 0,1530 | 0,1290 | 0,1084 | 0,0937 | 0,0758 | 0,0661 | 0,0576 | 0,0514 | 0,0471 | 0,0434 |
| 2,5 | 0,2030 | 0,1670 | 0,1403 | 0,1175 | 0,1022 | 0,0816 | 0,0715 | 0,0625 | 0,0558 | 0,0508 | 0,0470 |
| 3,0 | 0,2358 | 0,1950 | 0,1629 | 0,1358 | 0,1191 | 0,0930 | 0,0825 | 0,0725 | 0,0647 | 0,0585 | 0,0541 |

Таблица 6.3 - Зависимость концентрации мучной пыли, г/м3, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами 4БЦШ, от величины входной скорости воздуха и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м3 | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 0,0838 | 0,0763 | 0,0675 | 0,0600 | 0,0513 | 0,0438 | 0,0388 | 0,0338 | 0,0310 | 0,0287 | 0,0271 |
| 6 | 0,1087 | 0,0975 | 0,0838 | 0,0738 | 0,0625 | 0,0515 | 0,0436 | 0,0387 | 0,0343 | 0,0313 | 0,0293 |
| 4 | 0,1411 | 0,1265 | 0,1084 | 0,0952 | 0,0843 | 0,0682 | 0,0547 | 0,0493 | 0,0436 | 0,0397 | 0,0371 |
| 8 | 0,1888 | 0,1711 | 0,1488 | 0,1321 | 0,1321 | 0,0923 | 0,0825 | 0,0729 | 0,0643 | 0,0588 | 0,0521 |
| 12 | 0,2088 | 0,1838 | 0,1625 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1038 | 0,0938 | 0,0838 | 0,0751 | 0,0676 | 0,0615 |
| 16 | 0,2138 | 0,1913 | 0,1688 | 0,1488 | 0,1488 | 0,1111 | 0,0988 | 0,0888 | 0,0817 | 0,0725 | 0,0663 |
| 20 | 0,2263 | 0,2013 | 0,1818 | 0,1613 | 0,1613 | 0,1225 | 0,1112 | 0,0975 | 0,0888 | 0,0808 | 0,0741 |
| 30 | 0,2313 | 0,2074 | 0,1881 | 0,1669 | 0,1669 | 0,1304 | 0,1202 | 0,1024 | 0,0933 | 0,0849 | 0,0787 |
| 40 | 0,2362 | 0,2136 | 0,1942 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1384 | 0,1292 | 0,1074 | 0,9978 | 0,0889 | 0,0836 |
| 60 | 0,2412 | 0,2198 | 0,2004 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1463 | 0,1382 | 0,1123 | 0,1023 | 0,0930 | 0,0883 |

Таблица 6.4 - Зависимость концентрации мучной пыли, г/м3, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости воздуха в его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м3 | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 0,0388 | 0,0338 | 0,0287 | 0,0263 | 0,0233 | 0,0211 | 0,0175 | 0,0153 | 0,0183 | ,0125 | 0,0118 |
| 6 | 0,0612 | 0,0521 | 0,0463 | 0,0388 | 0,0353 | 0,0302 | 0,0264 | 0,0225 | 0,0188 | 0,0163 | 0,0161 |
| 4 | 0,0684 | 0,0593 | 0,0541 | 0,0457 | 0,0421 | 0,0364 | 0,0317 | 0,0281 | 0,0236 | 0,0219 | 0,0207 |
| 8 | 0,0825 | 0,0738 | 0,0637 | 0,0551 | 0,0475 | 0,0395 | 0,0339 | 0,0295 | 0,0258 | 0,0238 | 0,0231 |
| 12 | 0,0951 | 0,0845 | 0,0738 | 0,0638 | 0,0538 | 0,0446 | 0,0388 | 0,0331 | 0,0293 | 0,0268 | 0,0250 |
| 16 | 0,1020 | 0,0888 | 0,0775 | 0,0663 | 0,0572 | 0,0475 | 0,0408 | 0,0350 | 0,0308 | 0,0280 | 0,0261 |
| 20 | 0,1080 | 0,0950 | 0,0831 | 0,0723 | 0,0613 | 0,0508 | 0,0438 | 0,0375 | 0,0338 | 0,0309 | 0,0288 |
| 30 | 0,1185 | 0,1038 | 0,0908 | 0,0790 | 0,0679 | 0,0568 | 0,0495 | 0,0427 | 0,0388 | 0,0348 | 0,0321 |
| 40 | 0,1291 | 0,1125 | 0,0986 | 0,0863 | 0,0744 | 0,0628 | 0,0552 | 0,0467 | 0,0421 | 0,0418 | 0,0355 |
| 60 | 0,1396 | 0,1213 | 0,1063 | 0,0933 | 0,0810 | 0,0688 | 0,0609 | 0,0513 | 0,0463 | 0,0425 | 0,0388 |

Таблица 6.5 - Зависимость концентрации пыли минеральных компонентов, г/м3, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости воздуха к его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м3 | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0,0929 | 0,0877 | 0,0838 | 0,0815 | 0,0786 | 0,0769 | 0,0759 | 0,0749 | 0,0741 | 0,0729 | 0,0720 |
| 2 | 0,1539 | 0,1531 | 0,1481 | 0,1441 | 0,1378 | 0,1358 | 0,1346 | 0,1332 | 0,1318 | 0,1304 | 0,1292 |
| 3 | 0,2145 | 0,2061 | 0,1976 | 0,1939 | 0,1902 | 0,1865 | 0,1823 | 0,1779 | 0,1737 | 0,1701 | 0,1669 |
| 4 | 0,2612 | 0,2522 | 0,2431 | 0,2393 | 0,2355 | 0,2311 | 0,2246 | 0,2182 | 0,2124 | 0,2077 | 0,2035 |
| 5 | 0,3068 | 0,2976 | 0,2885 | 0,2840 | 0,2796 | 0,2751 | 0,2657 | 0,2563 | 0,2469 | 0,2414 | 0,2369 |
| 6 | 0,3498 | 0,3403 | 0,3309 | 0,3268 | 0,3226 | 0,3184 | 0,3053 | 0,2921 | 0,2791 | 0,2669 | 0,2564 |
| 7 | 0,3939 | 0,3837 | 0,3744 | 0,3694 | 0,3645 | 0,3597 | 0,3452 | 0,3307 | 0,3163 | 0,3044 | 0,2925 |
| 8 | 0,4383 | 0,4274 | 0,4164 | 0,4122 | 0,4145 | 0,4044 | 0,3886 | 0,3721 | 0,3562 | 0,3418 | 0,3284 |
| 9 | 0,4832 | 0,4775 | 0,4723 | 0,4621 | 0,4515 | 0,4416 | 0,4253 | 0,4088 | 0,3923 | 0,3770 | 0,3635 |
| 10 | 0,5381 | 0,5237 | 0,5120 | 0,5093 | 0,4905 | 0,4821 | 0,4691 | 0,4403 | 0,4285 | 0,4138 | 0,3981 |
| 12 | 0,6390 | 0,6229 | 0,6132 | 0,5995 | 0,5783 | 0,5612 | 0,5476 | 0,5197 | 0,4989 | 0,4793 | 0,4621 |
| 14 | 0,7293 | 0,7115 | 0,7001 | 0,6837 | 0,6623 | 0,6421 | 0,6233 | 0,5884 | 0,5693 | 0,5442 | 0,5301 |
| 16 | 0,8157 | 0,7901 | 0,7790 | 0,7579 | 0,7395 | 0,7209 | 0,7027 | 0,6691 | 0,6285 | 0,6085 | 0,5937 |
| 18 | 0,8915 | 0,8743 | 0,8580 | 0,8295 | 0,8103 | 0,7905 | 0,7644 | 0,7409 | 0,6837 | 0,6691 | 0,6491 |

Таблица 6.6 - Зависимость концентрации комбикормовой пыли к пыли мучных компонентов, г/м3, выбрасываемой в атмосферу батарейными циклонами УЦ, от величины входной скорости воздуха и его запыленности

| Концентрация пыли в воздухе на входе в циклон, г/м3 | Скорость воздуха на входе в циклон, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0,0288 | 0,0233 | 0,0179 | 0,0168 | 0,0158 | 0,048 | 0,0138 | 0,0128 | 0,0119 | 0,0113 | 0,0108 |
| 2 | 0,395 | 0,0334 | 0,0274 | 0,0250 | 0,0226 | 0,0203 | 0,0181 | 0,0159 | 0,0137 | 0,0123 | 0,0107 |
| 3 | 0,0451 | 0,0395 | 0,0340 | 0,0295 | 0,0251 | 0,0207 | 0,0187 | 0,0167 | 0,0150 | 0,0137 | 0,0115 |
| 4 | 0,0502 | 0,0442 | 0,0382 | 0,0331 | 0,0278 | 0,0226 | 0,0201 | 0,0176 | 0,0150 | 0,0131 | 0,0125 |
| 5 | 0,0554 | 0,0481 | 0,0408 | 0,0358 | 0,0308 | 0,0259 | 0,0233 | 0,0208 | 0,0182 | 0,0162 | 0,0142 |
| 6 | 0,0631 | 0,0550 | 0,0469 | 0,0414 | 0,0358 | 0,0302 | 0,0272 | 0,0244 | 0,0214 | 0,0191 | 0,0158 |
| 7 | 0,0692 | 0,0597 | 0,0502 | 0,0449 | 0,0395 | 0,0342 | 0,0309 | 0,0278 | 0,0246 | 0,0215 | 0,0181 |
| 8 | 0,0772 | 0,0662 | 0,0551 | 0,0489 | 0,0426 | 0,0363 | 0,0329 | 0,0295 | 0,0261 | 0,0230 | 0,0202 |
| 9 | 0,0843 | 0,0722 | 0,0600 | 0,0520 | 0,0439 | 0,0359 | 0,0339 | 0,0298 | 0,0267 | 0,0245 | 0,0223 |
| 10 | 0,0964 | 0,0886 | 0,0634 | 0,0583 | 0,0478 | 0,0411 | 0,0381 | 0,0344 | 0,0289 | 0,0260 | 0,0251 |
| 12 | 0,1138 | 0,1006 | 0,0846 | 0,0780 | 0,0679 | 0,0576 | 0,0507 | 0,0475 | 0,0418 | 0,0367 | 0,0307 |
| 14 | 0,1339 | 0,1141 | 0,0949 | 0,0846 | 0,0734 | 0,0625 | 0,0551 | 0,0488 | 0,0431 | 0,0377 | 0,0321 |
| 16 | 0,1562 | 0,1332 | 0,1115 | 0,0982 | 0,0854 | 0,0734 | 0,0586 | 0,0510 | 0,0447 | 0,0408 | 0,0354 |
| 18 | 0,1721 | 0,1459 | 0,1210 | 0,1070 | 0,0928 | 0,0789 | 0,0626 | 0,0546 | 0,0468 | 0,0425 | 0,0383 |

Приложение 7

Площадь входного отверстия циклонов (Fвх)

| Тип циклонов | Типоразмер циклонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь входного отверстия, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦОЛ | 1 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
|  | 0,0142 | 0,0227 | 0,0455 | 0,0693 | 0,0886 | 0,1383 | 0,1801 | 0,2305 | 0,2756 |
| 4БЦШ | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | - |
|  | 0,0184 | 0,0290 | 0,0420 | 0,0560 | 0,0736 | 0,0936 | 0,1160 | 0,1408 |  |
| 2УЦ* | 450 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 0,0251 | 0,0313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3УЦ* | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | - | - | - | - |
|  | 0,0376 | 0,0469 | 0,0576 | 0,0675 | 0,0797 |  |  |  |  |
| 4УЦ* | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | - | - | - | - |
|  | 0,0625 | 0,0762 | 0,0900 | 0,1063 | 0,1225 |  |  |  |  |
| Примечание - Для двухрядных батарей циклонов площадь входного сечения удваивается (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

Ориентировочные удельные количества вредных веществ (ВВ), выбрасываемых в атмосферу предприятиями по переработке зерна и элеваторами

| Наименование производства | Наименование загрязняющего вещества | Удельное количество ВВ, отходящих от источников, кг/т | Удельное количество ВВ, выбрасываемых в атмосферу, кг/т |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство муки | Зерновая пыль | 1-2 кг/т зерна | - |
|  | Мучная пыль | 4 кг/т муки | - |
| Производства комбикорма | Комбикормовая пыль | 4 кг/т корма | - |

Приложение 9

Коэффициенты неравномерности выбросов k1 по отдельным операциям

| Наименование операции | Коэффициент |  |
| --- | --- | --- |
|  | кратность обновления слоя за общее время обработки, 1/цикл | коэффициент неравномерности выброса k1 (экспериментальное значение) |
| Стационарное хранение | 1 | 2,58 |
| Загрузка «струей» | , где | 2,31 |
| Загрузка «лопатой», ковшом |  | 4,2 |

Приложение 10

Зависимость величины поправочного коэффициента k2 от местных условий

| Местные условия | Значение k2 |
| --- | --- |
| Склады, хранилища открытые: |  |
| - с 4 сторон | 1 |
| - с 3 сторон | 0,75 |
| - с 2 сторон | 0,5 |
| - с 1 стороны | 0,25 |
| загрузочный рукав | 0,01 |
| Склады, хранилища закрытые с 4 сторон | 0,01 |

Приложение 11

Массовая доля  пыли в исходном сырье (экспериментальные значения)

| Наименование сырья | Значение |
| --- | --- |
| Зерно | 0,004 |
| Отруби | 0,67 |
| Мука | 1 |
| Комбикорма рассыпные | 0,06 |
| Комбикорма гранулированные | 0,03 |
| Отходы зерновые | 0,2 |

Приложение 12

Зависимость величины  от скорости воздушного потока (при влажности воздуха 100%, давлении 740 мм.рт.ст. и температуре от 0 до 20°С)

| Наименование сырья | Скорость газового потока (ветра), м/с | Массовая доля взвешенных частиц пыли, переходящая в аэрозоль, |
| --- | --- | --- |
| Зерно | 0,5 | 0,0051 |
|  | 1 | 0,0139 |
|  | 2 | 0,064 |
|  | 3 | 0,1486 |
|  | 4 | 0,256 |
|  | до 5 м/с | 0,358 |
| Комбикорм | 0,5 | 0,00000012 |
|  | 1 | 0,00000027 |
|  | 2 | 0,000021 |
|  | 3 | 0,000057 |
|  | 4 | 0,0019 |
|  | до 5 м/с | 0,0044 |
| Мука | 0,5 | 0,0002 |
|  | 1 | 0,00056 |
|  | 2 | 0,0074 |
|  | 3 | 0,06 |
|  | 4 | 0,189 |
|  | до 5 м/с | 0,32 |
| Отходы зерновые | 0,5 | 0,00000012 |
|  | 1 | 0,00000027 |
|  | 2 | 0,0000016 |
|  | 3 | 0,0152 |
|  | 4 | 0,0185 |
|  | до 5 м/с | 0,0221 |
| Отруби | 0,5 | 0,0000009 |
|  | 1 | 0,0000009 |
|  | 2 | 0,00004 |
|  | 3 | 0,00098 |
|  | 4 | 0,0041 |
|  | до 5 м/с | 0,0078 |

Приложение 13

(обязательное)

Алгоритм определения удельного (Q) и максимального (M) выделения взвешенных веществ от неорганизованных источников выделения пыли

Экспериментальные исследования и расчет осуществляются в следующей последовательности.

Проводят измерения плотности частиц пыли пикнометрическим методом по ГОСТ 2211-65.Определение плотности огнеупорных материалов.

Проводят измерения дисперсного состава частиц пыли по ГОСТ 23402-78. Порошки металлические. Определение величины частиц.

Разрешающая способность измерений должна обеспечивать определение содержания в смеси частиц фракции от 1 мкм до Dmax с погрешностью не более 1 мкм.

Если в технологическом процессе используются гранулы или зерно, проводится измерение диаметра гранул (диаметр ячейки гранулятора) или зерен.

Проводят измерения скорости (U) и температуры (t) воздушного потока, непосредственно контактирующего со слоем пылесодержащего сырья.

Проводят измерения температуры (t °С) по ГОСТ 17.2.4.07-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.

По результатам измерений температуры определяют плотность газа () и коэффициент динамической вязкости газа () по таблице 6.8.

Максимальный размер взвешенных частиц пыли (Dmax) рассчитывают по формуле 13.1:

.                         (13.1)

По результатам дисперсного анализа взвешенных частиц пыли оценивают массовую долю () взвешенных частиц размером не более Dmax

Оценивают массовую долю () пыли в исходном сырье по алгоритму расчета, приведенному в Приложении 18.

Определяют общую массу перерабатываемого сырья (mс ).

Определяют площадь пылящей поверхности (S) (по Приложению 14).

Определяют общую продолжительность (T) операции, в ходе которой происходит выделение взвешенных веществ.

Оценивают кратность обновления слоя (N) или (N1) (по Приложению 9).

Массу взвешенных частиц пыли (mу) размером не более Dmax, переходящих в аэрозоль, рассчитывают по формулам (13.2.) и (13.3.):

или                                                              (13.2)

.                                                                       (13.3)

Удельное выделение веществ (Q г/с) на данной операции рассчитывают по формуле:

.                                                                                               (13.4)

Максимальное выделение взвешенных веществ (М г/с) рассчитывают по формуле:

.                                                                                     (13.5)

Валовое (годовое) выделение взвешенных веществ (G т/год) рассчитывают по формуле:

.                                                                                  (13.6)

Приложение 14

Площади пылящей поверхности перерабатываемого сырья

| Вид операции | Площадь пылящей поверхности |  |
| --- | --- | --- |
|  | для мучнистого сырья | для гранулированного сырья |
| Перегрузка «струей» |  |  |
| Перегрузка лопатой, ковшом |  |  |
| Транспортер |  |  |
| Стационарное хранение |  |  |

Приложение 15

Таблица коэффициентов (экспериментальные значения)

| Наименование сырья | Плотность взвешенных частиц пыли , кг/м3 | Значение D100, м |
| --- | --- | --- |
| Зерно | 1530 | 0,00004 |
| Мука пшеничная | 1317 | 0,00004 |
| Отруби ржаные | 1090 | 0,00095 |
| Комбикорм для молочных коров | 1128* | - |
| Комбикорм для кур-несушек 11-14 месяцев | 1382* | 0,0002 |
| Комбикорм для откорма свиней | 1333* | 0,0011 |
| Комбикорм для кур-несушек | 1427* | 0,001 |
| Отходы пшеничные с мельницы | 857 | 0,002 |
| Отходы ржаные с мельницы | 986 | 0,0002 |
| Примечание - Для комбикормов взяты усредненные значения плотностей отдельных компонентов (*) |  |  |

Приложение 16

Плотность воздуха pг и коэффициент динамической вязкости  для влажного воздуха

| Температура воздуха, °С | Влажность воздуха 50% |  |  |  | Влажность воздуха 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плотность воздуха при давлении, кг/м3 |  |  | Вязкость воздуха, кг м/с | плотность воздуха при давлении, кг/м3 |  |  | Вязкость воздуха, кг м/с |
|  | 720 | 740 | 760 |  | 720 | 740 | 760 |  |
| 0 | 1,220 | 1,525 | 1,259 | 0,00001680 | 1,224 | 1,258 | 1,290 | 0,00001680 |
| 4 | 1,199 | 1,232 | 1,241 | 0,00001710 | 1,201 | 1,234 | 1,266 | 0,00001705 |
| 10 | 1,178 | 1,205 | 1,214 | 0,00001740 | 1,177 | 1,210 | 1,242 | 0,00001732 |
| 14 | 1,157 | 1,179 | 1,189 | 0,00001780 | 0,154 | 1,186 | 1,218 | 0,00001768 |
| 20 | 1,136 | 1,168 | 1,199 | 0,00001802 | 1,131 | 1,163 | 1,194 | 0,00001794 |
| 25 | 1,115 | 1,146 | 1,177 | 0,00001809 | 1,108 | 1,139 | 1,170 | 0,00001799 |
| 30 | 1,095 | 1,125 | 1,155 | 0,00001816 | 0,085 | 1,116 | 1,146 | 0,00001801 |
| 35 | 1,074 | 1,104 | 1,134 | 0,00001821 | 0,062 | 1,091 | 1,121 | 0,00001802 |
| 40 | 1,053 | 1,082 | 1,111 | 0,00001825 | 0,037 | 1,066 | 1,095 | 0,00001800 |
| 45 | 1,032 | 1,060 | 1,089 | 0,00001837 | 0,011 | 1,039 | 1,067 | 0,00001803 |
| 50 | 1,009 | 1,037 | 1,066 | 0,00001857 | 0,983 | 1,011 | 1,038 | 0,00001812 |
| 55 | 0,986 | 1,014 | 1,041 | 0,00001863 | 0,953 | 0,979 | 1,006 | 0,00001803 |
| 60 | 0,963 | 0,990 | 1,016 | 0,00001876 | 0,921 | 0,947 | 0,972 | 0,00001798 |
| 65 | 0,938 | 0,964 | 0,990 | 0,00001869 | 0,887 | 0,912 | 0,936 | 0,00001772 |
| 70 | 0,911 | 0,936 | 0,961 | 0,00001862 | 0,846 | 0,870 | 0,893 | 0,00001735 |
| 75 | 0,879 | 0,904 | 0,928 | 0,00001847 | 0,797 | 0,820 | 0,842 | 0,00001677 |
| 80 | 0,844 | 0,867 | 0,891 | 0,00001820 | 0,740 | 0,761 | 0,781 | 0,00001592 |
| Примечание - Промежуточные значения параметров рекомендуется рассчитывать методом линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 17

(информационное)

Пример расчета выбросов загрязняющих веществ для предприятий хранения и переработки зерна

В данном примере представлен расчет выбросов твердых веществ (пыли). Расчет выполнен по условно принятым данным, характерным для предприятий хранения и переработки зерна. В данном случае это мукомольный завод, состоящий:

° из подготовительного отделения;

° из размольного отделения;

° из вспомогательного производства - металло- и деревообрабатывающее оборудование, сварочный пост;

° из котельной.

В качестве пылегазоочистного оборудования используются циклоны ЦОЛ (средний коэффициент очистки 0,90) и батареи циклонов 4БЦШ (средний коэффициент очистки 0,95).

Данные для удобства расчета выбросов пыли сведены в таблице 17.1

Таблица 17.1 - Исходные данные для расчета

| Показатель | Единица измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное производство - технологическое и транспортное оборудование |  |  |  |
| Время работы предприятия | сут/год | 300 |  |
| Время работы аспирационной установки подготовительного отделения Время работы аспирационной установки размольного отделения Время работы пневмотранспортной установки подготовительного отделения Время работы пневмотранспортной установки размольного отделения | ч/сут | 8 8 6 4 |  |
| Количество установок на предприятии | шт. | 4 |  |
| Расход воздуха в аспирационной установке подготовительного отделения Расход воздуха в аспирационной установке размольного отделения Расход воздуха в пневмотранспортной установке подготовительного отделения Расход воздуха в пневмотранспортной установке размольного отделения | м3/ч | 60 105 40 60 | Эксплуатационные паспорта, составленные на основании данных инструментальных замеров |
| Концентрация пыли в воздухе, поступающем в аспирационную установку |  |  |  |
| Для аспирационной установки подготовительного отделения Для аспирационной установки размольного отделения Для пневмотранспортной установки подготовительного отделения Для пневмотранспортной установки размольного отделения | г/м3 | 1,3 4,0 8,0 20,0 0,6 3,0 3,0 2,0 | Приложение 3 Приложение 4 Приложение 3 Приложение 4 |
| Концентрация пыли в воздухе, отходящем от аспирационной установки |  |  |  |
| Для аспирационной установки подготовительного отделения Для аспирационной установки размольного отделения Для пневмотранспортной установки подготовительного отделения Для пневмотранспортной установки размольного отделения | г/м3 | 0,08 0,2 0,0729 0,0975 0,028 0,0541 0,0275 0,0271 | Таблица 6.1 Таблица 6.3 Таблица 6.2 Таблица 6.3 |

Суммарное количество пыли отходящей от вспомогательного оборудования составляет 29,7 т/год. Суммарные выбросы пыли от очистных установок, обслуживающих вспомогательное оборудование равно 0,603007 т/год. Максимальные разовые выбросы от вспомогательного оборудования составляют 0,1135 г/с.

Расчеты выполнены в соответствии с соответствующими методиками, действующими на момент их выполнения.

Котельная работает на газе, выбросы пыли отсутствуют.

Количество отходящей пыли от технологического и транспортного оборудования мукомольного завода (Мno т/год) составит (формула 2.1):

= 8,4 т/год.

Валовые выбросы от оборудования основного производства рассчитывается по формуле (5.4) и составит 0,0932 т/год:

= 0,0932 т/год.

Суммарное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от оборудования основного и вспомогательного производств мукомольного завода (т/год) составит:

= 0,696207 т/год.

Суммарные максимальные разовые выбросы (г/с) по предприятию в целом рассчитывается по формуле (2.6) и составит:

= 0,1246 г/с.

Приложение 18

(информационное)

Определение массовой доли пыли в исходном сырье

Определение массовой доли пыли в исходном сырье проводили следующим образом: навеску исходного сырья в количестве 1-2 кг просеивали через сито с диаметром ячеек 1 мм. Массовую долю пыли в исходном сырье определяли по формуле:

.                                         (Г.1)

Приложение 19

(информационное)

Примеры расчетов

Пример 1. Расчет выделения взвешенных веществ при открытом хранении зерна в помещении, открытом с 4-х сторон, по справочным данным, приведенным в Приложениях 9-14.

Исходные данные для расчета сведены в таблице 19.1.

Таблица 19.1 - Исходные данные для расчета

| Показатель | Единица измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность взвешенных частиц пыли | кг/м3 | 1530 | Приложение 15 |
| Массовая доля пыли в зерне, | - | 0,004 | Приложение 11 |
| Массовая доля взвешенных частиц пыли, переходящая в аэрозоль, | - | 0,358 | Приложение 12 |
| D100 | м | 0,00004 | Приложение 15 |
| Скорость воздушного потока | м/с | 5 |  |
| Температура | °С | 10 |  |
| Технологические параметры |  |  |  |
| Продолжительность хранения | суток | 7 |  |
| Площадь пылящей поверхности | м2 | 41,4 | Приложение 14 |
| Кратность обновления слоя N1 | - | 1 | Приложение 9 |
| Коэффициент k1 | - | 2,58 | Приложение 9 |
| Коэффициент k2 | - | 1 | Приложение 10 |

=  = 0,000015 г/с.

Пример 2. Расчет выделения взвешенных веществ при открытом хранении зерна в помещении, открытом с 4-х сторон, по алгоритму, приведенному в приложении 13.

Исходные данные для расчета сведены в таблице 19.2.

Таблица 19.2 - Исходные данные для расчета

| Показатель | Единица измерения | Значение | Источник Информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность взвешенных частиц пыли | кг/м3 | 1530 | По ГОСТ 2211-65 |
| Массовая доля пыли в зерне, | - | 0,004 | По приложению 18 |
| Скорость воздушного потока | м/с | 5 |  |
| Температура | °С | 10 |  |
| Технологические параметры |  |  |  |
| Масса сырья | кг | 12000 |  |
| Продолжительность хранения | суток | 7 |  |
| Площадь пылящей поверхности | м2 | 10 | Приложение 14 |
| Кратность обновления слоя N1 | - | 1 | Приложение 9 |
| Коэффициент k1 | - | 2,58 | Приложение 9 |
| Коэффициент k2 | - | 1 | Приложение 10 |

Дисперсный состав взвешенных частиц пыли приведен в таблице 19.3.

Таблица 19.3 - Дисперсный состав взвешенных частиц пыли при хранении зерна

| Размер частиц, d, мкм | Общая масса частиц, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | мельче d | крупнее d |
| 2,5 | 2 | 98 |
| 4 | 5 | 95 |
| 6,3 | 8,5 | 91,5 |
| 10 | 17 | 83 |
| 16 | 30 | 70 |
| 23 | 35,8 | 64,2 |
| 25 | 45 | 55 |
| 40 | 64 | 36 |

Максимальный размер взвешенных частиц, которые могут перейти в аэрозоль, рассчитываются по формуле (13.1):

= 0,0000025 м = 22,8 мкм.

В соответствии с данными дисперсионного состава (таблица 18.3) массовая доля () взвешенных частиц пыли с размером менее Dmax составляет 35,8%.

Площадь пылящей поверхности составит (Приложение 14):

= 41,4 м2.

Масса частиц mу размером не более Dmax составит:

= 0,0036 кг.

Удельное выделение (Q г/кг) составит:

= 0,0003 г/кг.

Максимальный выброс (М г/с) составит:

= 0,000015 г/с.

Пример 3. Расчет выделения взвешенных веществ на стадии загрузки муки пшеничной «струей» через загрузочный рукав.

Исходные данные для расчета сведены в таблицу 19.4.

Таблица 19.4- Исходные данные для расчета

| Показатель | Единица измерения | Значение | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность взвешенных частиц пыли | кг/м3 | 1317 | Приложение 15 |
| Массовая доля пыли, | - | 1 | Приложение 11 |
| Массовая доля взвешенных частиц пыли, переходящая в аэрозоль, | - | 0,0074 | Приложение 12 |
| D100 | м | 0,000032 | Приложение 15 |
| Скорость воздушного потока | м/с | 2 |  |
| Температура | °С | 10 |  |
| Технологические параметры |  |  |  |
| Масса сырья | Кг | 5000 |  |
| Продолжительность хранения | мин | 60 |  |
| Площадь пылящей поверхности | м2 | 15,7 | Приложение 14 |
| h | м | 5 |  |
| b | м | 0,5 |  |
| Sc (в закрытый вагон) | м2 | 0 |  |
| Кратность обновления слоя N1 | - | 3564 | Приложение 9 |
| Коэффициент k1 | - | 2,31 | Приложение 9 |
| Коэффициент k2 | - | 0,01 | Приложение 10 |

=  = 0,0048 г/с.

Приложение 20

Основные условные обозначения

| Показатели |  |
| --- | --- |
| условное обозначение | наименование |
| G | максимальное разовое выделение взвешенных веществ, г/с |
| D100 | параметр, характеризующий высоту аэрируемого слоя пылесодержащего продукта и равный наибольшему размеру взвешенных частиц пыли, м |
| Dmax | максимальный размер взвешенных частиц пыли, переходящих в аэрозоль, м |
| M | валовое (годовое) выделение взвешенных веществ от данного источника выделения, т/год |
| N | кратность обновления слоя в единицу времени, мин-1 |
| N1 | кратность обновления слоя за общее время обработки, 1/цикл |
| Q | удельное выделение взвешенных веществ на данной операции, г/кг |
| S | площадь пылящей поверхности, м2 |
| Sс | максимальная площадь сечения загружаемой поверхности, м2 |
| Sл | площадь лопаты, м2 |
| SТ | площадь ленты транспортера, м2 |
| Т | общая продолжительность технологической операции, с |
| Тгод | количество часов работы в год |
| U | скорость воздушного потока в точке замера, м/c |
| b | ширина струи, м |
| k1 | коэффициент неравномерности массового выделения взвешенных частиц |
| k2 | коэффициент, учитывающий местные условия |
| mс | общая масса сырья, кг |
| mп | масса пыли в исходном сырье, кг |
| mу | масса взвешенных частиц пыли размером не более Dmax, переходящих в аэрозоль |
| mл | емкость лопаты, ковша, кг |
| g | ускорение свободного падения, равное 9,8 м/кв.с |
| h | максимальная высота струи, м |
| tc | время «жизни» слоя струи, с |
| х | расстояние от точки замера скорости воздушного потока до слоя сырья, м |
|  | массовая доля взвешенных частиц пыли (от всей массы пыли mп), переходящих в аэрозоль |
|  | массовая доля пыли в исходном сырье |
|  | коэффициент динамической вязкости воздуха (газа), кг/м·с |
|  | 3,14-отношение длины окружности к длине её диаметра |
|  | плотность воздуха (газа), кг/м3 |
|  | плотность взвешенных частиц пыли, кг/м3 |