Приложение №   к приказу

Методика
расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ 
от факельных установок сжигания углеводородных смесей

1. Общие положения

1. Настоящая методика:

разработана в целях получения исходных данных для оценки влияния на качество атмосферного воздуха выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания некондиционных углеводородных смесей (далее - факельные установки), образующихся при добыче, переработке и транспорте нефти, попутного нефтяного газа, природного газа и газоконденсата;

устанавливает порядок расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от горизонтальных, высотных и наземных факельных установок;

распространяется на факельные установки, эксплуатируемые в соответствии с проектными нормами (с учетом работы дежурных горелок факельных установок).

2. Полученные по настоящей методике результаты используются при:

расчете загрязнения атмосферного воздуха выбросами факельных установок;

установлении нормативов предельно допустимых выбросов; инвентаризации выбросов вредных веществ;

оценке воздействия на состояние окружающей среды проектируемых факельных установок.

3. Некондиционные углеводородные смеси - непригодные для непосредственного использования в хозяйственных целях углеводородные конденсаты, газовые и газоконденсатные смеси, образующиеся в процессе добычи, переработки и транспорта нефти, попутного нефтяного газа, природного газа и газоконденсата.

Горизонтальная факельная установка - открытое устройство (амбар) с горизонтальным подводом некондиционных газовых и газоконденсатных смесей под давлением в зону горения, конструкция которого обеспечивает выход горящего факела в атмосферу под углом 45°.

Высотная факельная установка - техническое устройство для сжигания в атмосфере некондиционных газовых и газоконденсатных смесей, транспортируемых под давлением в зону горения по вертикальному факельному стволу высотой 4 м и более.

Наземная факельная установка - открытая кочегарная яма-амбар круглой или прямоугольной формы, в которой сжигаются некондиционные углеводородные конденсаты. Поверхность горения сжигаемой смеси расположена ниже уровня земли.

4. Источником выброса вредных веществ от факельных установок является факел.

5. Для оценки максимальных значений приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, выбрасываемых от факельных установок, настоящим документом предусматривается выполнение расчетов следующих параметров:

мощности выброса вредного вещества;

температуры выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси;

расхода выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси;

высоты источника выброса над уровнем земли;

средней скорости поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса.

6. Выделяемые (выбрасываемые) в атмосферу от факельных установок вредные вещества представляют собой газовоздушную смесь продуктов сгорания и несгоревших компонентов сжигаемой углеводородной смеси. Качественная и количественная характеристика выбросов вредных веществ определяется составом сжигаемой смеси, типом и параметрами факельной установки. Качественный состав выбросов вредных веществ от факельных установок приведен в приложении 1 к настоящей методике.

7. Конструкции факельных установок обеспечивают бессажевое горение природного газа, поступающего на дежурные горелки горизонтальной, наземной и высотной факельных установок и факельный ствол высотной установки.

Для достижения бессажевого горения сбрасываемых углеводородных смесей на горизонтальных и высотных факельных установках необходимо выполнение следующего условия: отношение скорости истечения сжигаемой смеси Wист к скорости распространения звука в этой смеси Wзв должно быть более 0,2.

8. Необходимые для выполнения расчетов экспериментальные данные получают с соблюдением требований закона Республики Казахстан «О единстве измерений»: с применением аттестованных методик выполнения измерений и средств поверки измерений.

2. Расчет параметров выбросов вредных веществ

2.1 Расчет мощности выброса вредного вещества М

9. Мощность выброса метана, оксида углерода, оксидов азота

(в пересчете на диоксид азота) и сажи М  (г/с) рассчитывается по формуле:

М=УВ·G,                                                      (1)

где УВ - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

G - массовый расход углеводородных смесей и природного газа, г/с.

10. Удельные выбросы вредных веществ на единицу массы сжигаемой смеси принимаются по таблице 1 приложения 2 к настоящей методике.

11. Массовый расход сжигаемой газоконденсатной смеси Gг (г/с) рассчитывают по формуле:

Gг = 1000Вг·ρг,                                          (2)

где Вг - объемный расход газовых и газоконденсатных смесей и природного газа, м3/с;

ρг - плотность этих смесей и газа, кг/м3.

Плотность г и объемный расход Вг газовых и газоконденсатных смесей и природного газа, сжигаемых на горизонтальных и высотных факельных установках, принимают по результатам измерений. В отсутствие данных по объемному расходу Вг газовых и газоконденсатных смесей его значение рассчитывают по формуле:

Вг = 0,785·Wист·d2,                                                 (3)

где Wист  - скорость истечения газовых и газоконденсатных смесей и природного газа, м/с;

d - диаметр выходного сопла, м.

При этом параметр Wист  рассчитывают по формулам (21)-(25), а диаметр выходного сопла d устанавливают по проектным данным горизонтальной или высотной факельной установки.

12. Массовый расход углеводородного конденсата Gк (г/с), сжигаемого в кочегарных ямах-амбарах, находят из выражений:

круглой формы -

Gк = 250 · π · d · Wвыг  или Gк = 785 · d · Wвыг;       (4)

прямоугольной формы -

Gк = 1000 · a · b · Wвыг,                                           (4 а)

где dн  - диаметр кочегарной ямы - амбара, м;

Wвыг  - скорость выгорания углеводородного конденсата, кг/(м2·с);

a , b - длина и ширина ямы-амбара, соответственно, м.

Скорость выгорания углеводородного конденсата Wвыг рассчитывается по формуле (13) приложения 3 к настоящей методике.

Диаметр кочегарной ямы-амбара dн и его длина a и ширина b принимаются по проектным данным наземной факельной установки.

Объемный расход Вк (м3/с) углеводородного конденсата (наземные факельные установки), сжигаемого в кочегарных ямах-амбарах, рассчитывают по формуле:

Вк = 0,001 · Gк/ρкг ,                                      (5)

где Gк  - массовый расход углеводородного конденсата, г/с;

ρкг  - плотность углеводородного конденсата в газовой фазе, кг/м3.

Плотность углеводородного конденсата ρкг  рассчитывается по формуле (7а) приложения 3 к настоящей методике.

13. Для горизонтальных и высотных факельных установок в формуле (1) G заменяется на Gг, а для наземных факельных установок - заменяется на Gк .

14. Мощность выброса диоксида углерода МСО2 (г/с) рассчитывается по формуле:

МСО2 = 0,01 G{3,67 n[C]m+[CO2]m }- МСО - МСH4 -  МС ,           (6)

где, n - полнота сгорания углеводородной смеси и природного газа;

[C]m, [CO2]m - массовое содержание углерода и диоксида углерода, соответственно, в сжигаемой смеси, % мас.;

МСО, МСH4 , МС  - мощность выброса оксида углерода, метана и сажи соответственно, г/с.

Содержание диоксида углерода в сжигаемой углеводородной смеси [CO2]m принимается по данным лабораторного анализа.

Массовое содержание углерода в сжигаемой смеси [C]m рассчитывается по п.6 приложения 3 к настоящей методике.

15. Полнота сгорания углеводородной смеси n, установленная на основе экспериментальных исследований, составляет:

0,9984 - для газовых и газоконденсатных смесей;

0,873 - для углеводородных конденсатов.

16. Для углеводородных смесей сернистых газовых и газоконденсатных месторождений наряду с мощностью выбросов вредных веществ, указанных в пп.9 и 14, рассчитывается мощность выбросов диоксида серы SO2, сероводорода H2S и меркаптанов RSH по следующим формулам:

МSО2 = 0,02[S]m· G· n;                                                         (7)

МH2S = 0,01[H2S]m· G· (1-n);                                               (8)

МRSH = 0,01[RSH]m· G· (1-n)                                               (9)

Содержание сероводорода [H2S]m, меркаптанов[RSH]m, общей серы [S]m в сжигаемой углеводородной смеси принимается по данным лабораторного анализа.

2.2 Расчет температуры выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси Тг

Температура горения Тг (° С*) углеводородной смеси и природного газа вычисляется по формуле:

|  | (10) |
| --- | --- |

где То - температура углеводородной смеси и природного газа, °С;

QH - низшая теплота сгорания углеводородной смеси и природного газа, ккал/м3  (ккал/кг);

e - доля энергии, теряемая за счет излучения;

n -  полнота сгорания углеводородной смеси и природного газа;

Cпс - теплоемкость продуктов сгорания, ккал/м3 (ккал/кг);

Vпс - объем газовоздушной смеси, полученный при сжигании 1 м3 (1 кг) углеводородной смеси и природного газа, м/м3 (кг/кг).

17. Температура сжигаемой углеводородной смеси То определяется по результатам лабораторных измерений.

18. Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей Qнг и низшая теплота сгорания углеводородных конденсатов Qнк рассчитываются по формулам приложения 3 к настоящей методике.

19. Доля энергии е, теряемая за счет излучения, принимается:

для углеводородных конденсатов по рис. 1 приложения 3 к настоящей методике;

для природного газа, газовых и газоконденсатных смесей по формуле:

е = 0,048 (m)0,5                                                            (11)

Молярную массу сжигаемой смеси и газа m (кг/кмоль) рассчитывают по формуле (5) приложения 3 к настоящей методике.

20. Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 (кг) углеводородной смеси и природного газа  (м/м3) или (кг/кг), рассчитывается по формуле:

Vпс  = 1+ α Vо  ,                                   (12)

где α  - коэффициент избытка воздуха (принят равным 1);

Vо -  стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 (кг) углеводородной смеси и природного газа м/м3  (кг/кг),

* При расчете температуры горения углеводородного конденсата используются значения низшей теплоты сгорания, теплоемкости газовоздушной смеси, отнесенные к 1 кг сжигаемой смеси и количества газовоздушной смеси в весовых долях, кг/кг;

Погрешность от пренебрежения составляющей теплоты парообразования не превышает 1%, поэтому при расчете не учитывается.

|  | (13) |
| --- | --- |

Параметр Vо вычисляется по выражению:

где [H2S]о, [СхНу]о, [О2]о  - содержание сероводорода, углеводородов, кислорода, соответственно, в сжигаемой углеводородной смеси % об.

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 кг углеводородного конденсата Vо (кг/кг) принимается равным 14,8.

21. При теплоемкости газовоздушной смеси (продуктов сгорания) для газовой и газоконденсатной смеси и природного газа Cпс =0,4 (ккал/м3 ·°С) и для углеводородного конденсата Cпс = 0,35 (ккал/кг ·°С)  рассчитывают ориентировочное значение температуры горения Тг.

Используя данные таблицы 1 приложения 4 к настоящей методике, уточняют величину и рассчитывают окончательную величину Тг.

2.3 Расчет расхода выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 (м3/с) рассчитывается по формуле:

V1 = В· Vпс (273 + Тг)/273,                          (14)

где В - объемный расход углеводородной смеси и природного газа, м3/с;

Vпс - объем газовоздушной смеси, полученный при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа, м3/ м3;

Тг - температура горения этих смесей и газа, °С.

Для горизонтальных и высотных факельных установок в формуле (14) В заменяется на Вг, определяемый по формуле (3), а для наземных факельных установок - на Вк, рассчитываемый по формуле (5).

Параметры Тг  и Vпс рассчитывают по формулам (10) и (12).

2.4 Расчет высоты источника выброса вредных веществ в атмосферу над уровнем земли Н

Высота источника выброса вредных веществ в атмосферу от факельных установок сжигания углеводородных смесей рассчитывается по следующим формулам:

для горизонтальных установок:

Н = 0,707 (Lф - lа) ± hг;                     (15)

для высотных установок:

Н = Lф + hв;                                       (16)

для наземных установок:

Н = 1- Lфн - (0,5hк + hсв),                 (17)

где Lф - длина факела, м;

lа - расстояние от плоскости выхода сжигаемой углеводородной смеси из сопла трубы до противоположной стены амбара, м

hг - расстояние между горизонтальной осью трубы и уровнем земли (для труб, проложенных ниже уровня земли, значение вычитается; выше уровня земли - прибавляется), м;

0,707 - коэффициент, учитывающий угол отклонения факела от вертикального положения;

hв - высота факельной установки от уровня земли, м;

hк - высота наполнения амбара углеводородным конденсатом, м;

hсв - расстояние между плоскостью поверхности горения углеводородного конденсата и уровнем земли, м.

Высота источника выброса Н вредных веществ в атмосферу от факельных установок сжигания природного газа, поступающего на дежурные горелки и факельный ствол высотной установки, при расчетах принимается равной:

для горизонтальной и наземной установок Н = 2 м;

для высотной факельной установки Н = hв.

22. В формуле (15) параметры lа и hг устанавливаются по проектным данным горизонтальной факельной установки.

23. В формуле (16) высота факельной трубы hв принимается по проектным данным высотных факельных установок.

24. В формуле (17) параметр hк может быть установлен как разность между проектной высотой кочегарной ямы-амбара и измеренным расстоянием от поверхности углеводородного конденсата до верхней кромки амбара;

25. Длина факела Lф для горизонтальных и высотных факельных установок при Wист/Wзв  0,2 устанавливается с помощью номограмм (рис. 1-5), представленных в приложении 5. Если фактические данные факельной установки не совпадают с исходными данными номограмм, то Lф (м) рассчитывается по формуле:

Lф = 1,74 d·Ar0,17 ·(Lсх/ d)0,59,                                     (18)

где  Ar приведенный критерий Архимеда;

Lсх/ d - отношение стехиометрической длины факела к диаметру выходного сопла.

Длина факела Lф для высотных факельных установок при принимается равной 15 d.

26. Диаметр выходного сопла d горизонтальной или вертикальной трубы подачи сжигаемой углеводородной смеси устанавливается по проектным данным факельной установки.

Параметр Lсх/ d устанавливается по номограмме, приведенной на рис. 6 приложения 5.

27. Приведенный критерий Архимеда Ar учитывающий действие подъемной силы факела вычисляется по выражению:

C учетом g = 9,81 м/с2 и ρв = 1,29 кг/м3:

Ar = 0,26 W ρг/ d                                       (19)

где ρг - плотность газовой, газоконденсатной смеси и природного газа, кг/м3;

ρв - плотность воздуха, кг/м3;

W - скорость истечения сжигаемой газовой или газоконденсатной смеси и природного газа, м/с.

Плотность сжигаемой газовой или газоконденсатной смеси устанавливается по данным лабораторных измерений.

28. Скорость истечения сжигаемой газовой или газоконденсатной смеси рассчитывается по формуле:

W = 4Вг/(π d2) или W = 1,27 Вг/ d2   (20)

Диаметр d выходного сопла принимается по проектным данным горизонтальной или высотной факельной установки; объемный расход Вг сжигаемой смеси - по результатам измерений.

При отсутствии данных об объемном расходе смеси Вг сжигаемой на высотных факельных установках, скорость ее истечения W (м/с) принимается:

при постоянных сбросах:

W= 0,2· Wзв*,

при периодических и аварийных сбросах:

W= 0,5· Wзв,                                                                            (21)

,                             (22)

При отсутствии данных об объемном расходе Вг смеси, сжигаемой на горизонтальных факельных установках, скорость ее истечения рассчитывается по формуле:

где q - коэффициент скорости истечения сжигаемой углеводородной смеси, равный 0,5:

К - показатель адиабаты

R - универсальная газовая постоянная (847,8(кг·м)/(кмоль·К).

(23)

29. Показатель адиабаты К для газовых смесей принимается равным 1,3 для газоконденсатных смесей рассчитывается по значениям индивидуальных углеводородов:

где [i]o - относительное содержание i-го компонента в сжигаемой углеводородной смеси (% об.), устанавливаемое по результатам лабораторного анализа.

С учетом значений постоянных величин скорость истечения рассчитывается по следующим формулам:

для газовых смесей:

W= 48,5 [(To+273) /m]0,5;                       (24)

для газоконденсатных смесей:

W=  64,5 [ K/(К+1)· (To+273) /m] 0,5,                    (25)

30. Длина факела при сжигании углеводородных конденсатов на наземных факельных установках Lфн (м) вычисляется по формуле:

Lфн= 2·Dэкв,                           (26)

где Dэкв  - эквивалентный диаметр поверхности горения, м.

Значение Dэкв при сжигании углеводородного конденсата в кочегарной яме-амбаре круглой формы соответствует ее диаметру dн;

для кочегарных ям-амбаров прямоугольной формы Dэкв (м) рассчитывается следующим образом:

Dэкв = 2 ab/(a+b),                        (27)

где a , b - длина и ширина ямы-амбаров, м.

2.5 Расчет средней скорости поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса Wo

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси Wo (м/с) для горизонтальных, высотных и наземных факельных установок рассчитывается по формуле:

* Расчет скорости звука в сжигаемой смеси дан в приложении 6.

Wo= 4 Vi/ π D,                                   (28)

или (с учетом π=3,14)

Wo= 1,27 Vi/  D,                                   (28а)

где Vi  - расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси, м/с

Dф - диаметр факела, м.

31. Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси Vi устанавливается по п. 2.3

32. Диаметр факела Dф (м) при сжигании углеводородных смесей на горизонтальных и высотных факельных установках вычисляется по формуле:

Dф= 0,14Lф+0,49 d,                                     (29)

Длина факела Lф рассчитывается по п 25; диаметр выходного сопла d принимается по проектным данным горизонтальной или высотной факельной установки.

33. Для наземных факельных установок сжигания углеводородных смесей в формуле (28) Dф заменяется на Dэкв.

34. Диаметр факела Dф при сжигании природного газа на высотных факельных установках в формуле (28) заменяется на диаметр выходного сопла d вертикального факельного ствола.

35. Для горизонтальных и наземных факельных установок сжигания природного газа на дежурных горелках диаметр факела Dф заменяется на диаметр выходного сопла d и dн соответственно.

3. Расчет валовых выбросов вредных веществ

Валовый выброс i-гo вредного вещества Пi (т/год) от горизонтальных, высотных и наземных факельных установок, рассчитывается по формуле:

Пi=0,0036τ·Мi,                                            (30)

где τ - продолжительность работы факельной установки, ч/год;

Мi -мощность выброса i-гo вредного вещества,  г/с.

Примеры расчетов параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей и природного газа даны в приложении 7.

Приложение 1

к Методике расчета параметров выбросов и

валовых выбросов вредных веществ от факельных

установок сжигания углеводородных смесей

Качественный состав выбросов от факельных установок

| Месторождение | Факельная установка | Сжигаемая смесь | Выбрасываемые вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| Бессернистое сернистое | Горизонтальная, высотная | Некондиционные газовые и газоконденсатные смеси Природный газ*** | Оксид углерода СО Диоксид углерода СО2 Оксиды азота NOх* Метан СН4 Сажа С** Оксид углерода СО Диоксид углерода СО2 Оксиды азота NOх Метан СН4 Сажа С** Диоксид серы SO2 Сероводород H2S Меркаптаны RSH |
| Бессернистое сернистое | Наземная | Некондиционные газовые и газоконденсатные смеси Природный газ*** | Оксид углерода СО Диоксид углерода СО2 Оксиды азота NOх* Углеводороды по СН4 Сажа С Оксид углерода СО Диоксид углерода СО2 Оксиды азота NOх* Углеводороды по СН4 Сажа С Диоксид серы SO2 Сероводород H2S Меркаптаны RSH |

* - при горении углеводородной смеси и природного газа образуется оксид азота, который при быстром охлаждении в среде атмосферного воздуха переходит в диоксид азота

** - сажа образуется и контролируется на горизонтальных и высотных установках только в случаях несоблюдения условия п.3.4;

*** - при сжигании природного газа на дежурных горелках горизонтальных, высотных и наземных факельных установок сажа не образуется.

Приложение 2

к Методике расчета параметров выбросов и

валовых выбросов вредных веществ от факельных

установок сжигания углеводородных смесей

Таблица 1 Удельные выбросы вредных веществ на единицу массы

| Факельная установка | Сжигаемая смесь | Вредное вещество | УВ, г/г* |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная, высотная | Некондиционные газовые и газоконденсатные смеси | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx в пересчете на NO2 Метан СН4 и другие углеводороды (кроме содержащих серу) в пересчете на СН4 Сажа | 0,02 0,003 0,0005 ** |
| Наземная | Некондиционный углеводородный конденсат | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx в пересчете на NO2 Углеводороды (кроме содержащих серу) в пересчете на СН4 Сажа | 0,25 0,002 0,03 0,03 |
| Горизонтальная, высотная, наземная, (дежурные горелки и факельный ствол) | Природный газ | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx в пересчете на NO2 Метан СН4 и другие углеводороды (кроме содержащих серу) в пересчете на СН4 | 0,02 0,003 0,0005 |

* - УВ установлены по результатам экспериментальных исследований на стендовых установках;

** - при соблюдении условий по п. 7 сажа не выделяется. Если условия бессажевого горения углеводородных смесей не подтверждаются расчетом по приложению 2, мощность выброса сажи для горизонтальных и высотных установок рассчитывается по формуле (1) при УВсажи = 0,002

Приложение 3

к Методике расчета параметров выбросов и

валовых выбросов вредных веществ от факельных

установок сжигания углеводородных смесей

Расчет физико-химических параметров углеводородной смеси и природного газа

1. Низшая теплота сгорания природного газа, газовых и газоконденсатных смесей рассчитывается по формуле:

Qнг= 85,5[CН4]о+152[C2 Н6]о+218[C3 Н8]о +283[C4 Н10]о+

+349[C5 Н12]о+56[H2S]о.                                 (1)

Содержание компонентов [i]о (% об.) устанавливается по результатам лабораторного анализа.

Содержание компонентов [i]о в 1 м3 влажного газа рассчитывается с помощью пересчетного коэффициента 100/(100+0,124γ), где влажность γ определяется по результатам лабораторного анализа.

2. Низшая теплота сгорания углеводородных конденсатов находится из выражения:

Qнк= 81[C] m+300[H] m-26{[O] m -[S] m }-6{[W] m +9[H] m }      (2)

Содержание кислорода [O] m, серы [S] m и воды [W] m (влажность) (% мас.) определяется по результатам лабораторного анализа.

Содержание углерода [C] m и водорода [H] m рассчитывается по формулам (8)-(9) настоящего приложения;

Содержание компонентов [i]m (% мас.) в 1 кг влажной массы конденсата рассчитывается с помощью пересчетного коэффициента (100 - [W] m/100).

При отсутствии данных о химическом составе углеводородного конденсата приближенное значение низшей теплоты сгорания Qнк (ккал/кг) вычисляется по эмпирической формуле:

Qнк= 12053-2041Δρ,                             (3)

где Δρ - отношение плотности углеводородного конденсата при температуре 20°С, ρк, кг/м3 к плотности воды при температуре 4°С, равной 1000 кг/м3.

Плотность углеводородного конденсата в жидкой фазе ρк (кг/м3) равна:

,

где ρк - плотность компонента или фракции конденсата (по результатам лабораторного анализа);

[i]m  -содержание i-гo компонента или фракции углеводородного конденсата (по результатам лабораторного анализа).

3. Молярная масса углеводородной смеси определяется по выражению:

(5)

где m i - молярная или молекулярная масса компонента (принимается по таблице или рассчитывается), кг/моль;

[i]o - содержание i-гo вещества в смеси, % об.

4. Температура кипения углеводородного конденсата Тк вычисляется по формуле:

(6)

Температуру кипения i-гo компонента или фракции углеводородного конденсата ТKi , (˚C) принимают по результатам лабораторного анализа.

Физико-химические свойства фракций углеводородного конденсата

| Фракции углеводородного конденсата | Температура кипения (начало - конец) Тк , (˚C) | Плотность при температуре 20°С, ρк, кг/м3 | Скорость выгорания Wвыг, кг/(м2·с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензиновая | 35-200 | 700-780 | 0,035-0,062 |
| Керосиновая, дизельная | 200-315 | 780-880 | 0,045-0,070 |
| Остаток | 315 и выше | 880 и выше | 0,015-0,071 |

Примечание. Значения скорости приняты по результатам экспериментальных данных, полученных при сжигании бензина, керосина, дизельного топлива, нефти и мазута в резервуарах диаметром от 0,5 до 10м.

5. Плотность углеводородного конденсата в газовой фазе ρкг определяется:

в нормальных условиях:

ρкг=m/22,4;                                                           (7)

в рабочих условиях:

или                  (7а)

6. Массовое содержание углерода и водорода [С]m (% мас.) в сжигаемой смеси определяется по формулам:

,                                  (8)

,                                          (9)

где хi  и yi  - число атомов углерода и водорода в одной молекуле вещества сжигаемой смеси, соответственно (например, для C2H8 х=2, y=8)

[i]0 - содержание i-гo вещества в смеси, % об.(по результатам лабораторного анализа);

m - молярная масса сжигаемой углеводородной смеси, кг/кмоль;

[нег]0 - общее содержание негорючих примесей в сжигаемой смеси, %

об. (по результатам лабораторного анализа).

Величиной [нег]0 можно пренебречь, если ее значение не превышает 3 % об. При расчетах  по формуле (8) и 4% об. - по формуле (9).

При отсутствии значений химического состава углеводородного конденсата содержание углерода [C] m (% мас.) рассчитывается по формуле:

[C] m=100 КсQнк,                                    (10)

где Кс - коэффициент выброса углерода для углеводородного конденсата кг/ккал (принимается равным 81,6·10-6)

Qнк - низшая теплота сгорания углеводородного конденсата, ккал/кг (рассчитывается по формуле (3))

7. Расчет перехода от объемных единиц [i]o  (% об.) состава сжигаемой углеводородной смеси  и природного газа к массовым [i]m и обратно осуществляется по формулам:

8. Скорость выгорания углеводородного конденсата Wвыг (кг/м2·с) вычисляется как:

Скорость выгорания i-го компонента или фракции конденсата в формуле (13) Wвыг принимается по таблице, в формуле (13а) Wвыгi (мм/мин) по рис. 2 настоящего приложения.

Рисунок 1. Зависимость доли энергии, теряемой за счет излучения факела е от диаметра амбара dн

Рисунок 2. Зависимость скорости выгорания Wвыг диаметра амбара dн:

1 - бензина, 2 - керосина, 3 - нефти

Приложение 4

к Методике расчета параметров выбросов и

валовых выбросов вредных веществ от факельных

установок сжигания углеводородных смесей

Таблица 1 Теплоемкость продуктов сгорания при различных температурах

| Температура продуктов сгорания | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоемкость продуктов сгорания ккал/(м3·°С) ккал/(кг·°С) | 0,36 0,31 | 0,37 0,32 | 0,38 0,33 | 0,39 0,34 | 0,4 0,35 |

Приложение 5

к Методике расчета параметров выбросов и

валовых выбросов вредных веществ от факельных

установок сжигания углеводородных смесей

Рисунок 1. Номограмма для нахождения длины факела Lф при

теоретическом удельном расходе воздуха V0 - 8,5 м3/м3

Рисунок 2. Номограмма для нахождения длины факела Lф при

теоретическом удельном расходе воздуха V0 - 9,0 м3/м3

Рисунок 3. Номограмма для нахождения длины факела Lф при

теоретическом удельном расходе воздуха V0 - 9,5 м3/м3

Рисунок 5. Номограмма для нахождения длины факела Lф при

теоретическом удельном расходе воздуха V0 - 10,5 м3/м3

Рисунок 6. Номограмма для нахождения отношения стехиометрической длины факела

к диаметру выходного сопла Lсх /d при плотности сжигаемой смеси ρ и теоретическом

удельном расходе воздуха V0

Приложение 6

к Методике расчета параметров выбросов и

валовых выбросов вредных веществ от факельных

установок сжигания углеводородных смесей

Проверка соблюдения бессажевого горения газовых и газоконденсатных смесей

на горизонтальных и высотных факельных установках

Для проверки указанных в п.7 условий бессажевого горения рассчитывают следующие параметры:

скорость истечения сжигаемой смеси W ;

скорость распространения звука в сжигаемой углеводородной смеси Wзв (м/с) по формуле:

Wзв= 91,5 [К(То+273)/М]0,5,

Молярная масса М сжигаемой смеси вычисляется по формуле (5) приложения 3.

Сажа при горении не образуется, если соблюдается условие Wист/Wзв  0,2.

Приложение 7

к Методике расчета параметров выбросов и

валовых выбросов вредных веществ от факельных

установок сжигания углеводородных смесей

Таблица 1 Пример расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ

от горизонтальных и высотных факельных установок сжигания газовых и газоконденсатных смесей

| Параметры | Значения для различных типов факельных установок |  |
| --- | --- | --- |
|  | горизонтальная | высотная |
| 1 | 2 | 3 |
| Геометрические параметры источника выделения (выброса) - устья факела, м: Диаметр выходного сопла d Расстояние между горизонтальной осью трубы и уровнем земли hг Высота факельной трубы hв Расстояние от плоскости выхода углеводородной смеси из сопла до противоположной стенки амбара lа Состав углеводородной (газовой и газоконденсатной) смеси, % об.: Метан [CН4]о Этан [C2Н6]о Пропан [C3Н8]о Бутан [C4Н10]о Пентан [C5Н12]о Азот [N2]о Содержание в сжигаемой смеси, % мас.: Общей серы [S] m В т.ч. сероводорода [H2S] m Меркаптанов [RSH]m, | 0,089 0,8 - 10 84,36 3,99 1,68 0,89 1,02 5,55 3,577 3,45 0,127 | 0,15 - 35 - 91,71 3,17 0,92 0,27 0,12 3,8 17,06·10-6 2,59·10-6 4,47·10-6 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Диоксида углерода [CO2] m Объемный расход газовой и газоконденсатной смеси Вг, м3/с с учетом расхода газа на дежурную горелку Температура сжигаемой газовой и газоконденсатной смеси Т0, °С Низшая теплота сгорания газовой и газоконденсатной смеси Qнг, ккал/м3 Молярная масса сжигаемой смеси m, кг/моль Плотность сжигаемой газовой и газоконденсатной смеси ρ, кг/м3 Теплоемкость продуктов сгорания Спс ккал/ м3°С Коэффициент избытка воздуха α Полнота сгорания газовой и газоконденсатной смеси n Продолжительность работы факельной установки τ, ч/год Скорость истечения газовой и газоконденсатной смеси Wист , м/с Скорость распространения звука в сжигаемой газовой и газоконденсатной смеси Wзв , м/с Условие бессажевого горения Wист/Wзв 0,2. Массовый расход сжигаемой газовой и газоконденсатной смеси Gг , г/с | 1,55 1,0 - 30 8906 19 0,86 0,39 1,0 0,9984 4 161 417 0,4 860 | Отс. 2,53 2,534 20 8081 17 0,78 0,39 1,0 0,9984 40 143 477 0,3 1973 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мощность выброса вредного вещества М, г/с: Оксида углерода Мсо Оксидов азота МNОx (в пересчете на NO2) Метана МCH4 Диоксида углерода МCO2 Диоксида серы MSO2 Сероводорода MH2S Меркаптанов MRSH Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси V0 ,м3/м3 Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси Vпс , м3/м3 Доля энергии, теряемой за счет излучения факела е Температура выбрасываемой газовоздушной смеси Тг , °С Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/с Длина факела Lф , м Высота источника выброса Н , м Диаметр факела Dф , м Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси W0 , м/с | 17,2 2,57 0,43 2188 7,87 0,0475 0,0017 10,5 11,5 0,21 1583 78,8 18,2 5,0 2,6 15,0 | 39,46 5,92 0,986 5189 6,72·10-4 8,2·10-8 4,6·10-7 9,6 10,6 0,20 1581 182,1 25,5 60,5 3,64 17,5 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Валовый выброс i-гo ЗВ Пi, т/год Оксида углерода Псо Оксидов азота ПNОx Метана П CH4 Сероводорода П H2S Меркаптанов ПRSH Диоксида серы П SO2 Диоксида углерода П CO2 | 0,248 3,7·10-2 19·10-3 6,84·10-4 2,5·10-5 0,113 31,5 | 5,68 0,85 0,14 1,2·10-8 6,58·10-8 9,68·10-5 747 |

Таблица 2 Пример расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от высотных, горизонтальных и наземных факельных установок сжигания природного газа в дежурных горелках

| Параметры | Значения для различных типов факельных установок |  |
| --- | --- | --- |
|  | горизонтальная | высотная |
| 1 | 2 | 3 |
| Геометрические параметры источника выброса, м: диаметр выходного сечения факельного ствола d диаметр выходного сечения дежурной горелки d Высота факельной трубы hв Состав природного газа [i]o, % об.: Метан [CН4]о Этан [C2Н6]о Пропан [C3Н8]о Бутан [C4Н10]о Пентан [C5Н12]о Азот [N2]о Объемный расход природного газа Вг На дежурные горелки и факельный ствол На дежурную горелку Температура сжигаемого природного газа Т0 Низшая теплота сгорания природного газа Qнг, ккал/м3 Молекулярная масса природного газа m, кг/моль Плотность природного газа ρпг, кг/м3 Продолжительность работы дежурных горелок τ, ч/год | 0,15 - 35 91,4 4,91 2,22 0,82 0,07 0,58 0,05 20 9307 17,3 0,794 8760 | - 0,1 - 93,7 4,54 0,47 0,24 0,12 0,93 0,01 20 8306 16,9 0,717 8760 |

Продолжение Таблицы 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Полнота сгорания природного газа n Теплоемкость продуктов сгорания Спс, ккал/ м3°С Коэффициент избытка воздуха α Количество газовоздушной смеси на единицу объема сжигаемого природного газа V0 , м3/м3 Доля энергии, теряемой за счет излучения факела е Температура выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси Тг , °С Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/с Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси W0, м/с Высота источника выброса Н , м Диаметр факела Dф , м Массовый расход природного газа Gг , г/с На дежурные горелки и факельный ствол На дежурную горелку Содержание углерода [С] m в природном газе, % мас. Мощность выброса вредного вещества М, г/с Оксида углерода Мсо | 0,9984 0,39 1,0 11,3 0,20 1705 0,606 34,31 35 0,15 39,7 77,8 0,794 | 0,9984 0,39 1,0 10,86 0,20 1567 0,117 14,9 2 0,1 7,17 75,4 0,143 |

Продолжение Таблицы 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Оксидов азота МNОx (в пересчете на NO2) Метана МCH4 Диоксида углерода МCO2 Валовый выброс i-го вредного вещества Пi т/год Оксида углерода Псо Оксидов азота ПNОx (в пересчете на NO2) Метана П CH4 Диоксида углерода П CO2 | 0,119 0,02 112,3 25,04 3,75 0,624 3543 | 0,0022 0,004 19,66 4,51 0,68 0,126 619,9 |

Таблица 3 Состав и физико-химические свойства углеводородного конденсата

| Фракции углеводородного конденсата | Температура кипения | Состав компонентов | Молярная масса кг/моль | Плотность при температуре | Состав компонентов | Скорость выгорания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиновая Керосиновая, дизельная остаток | 120 258 450 | 49,3 22,2 28,5 | 115 193 413 | 756 845 914 | 70,0 18,7 11,3 | 0,0465 0,0465 0,0345 |
| конденсат | 192 | 100 | 163 | 815 | 100 | 0,0451 |

Пример расчета параметров выбросов и валовых выбросов

вредных веществ от наземных факельных установок сжигания

углеводородного конденсата

Размеры источника выделения выброса амбара, м:

длина а                                                                                                         3

ширина в                                                                                                      3

высота наполнения амбара углеводородным конденсатом hк                       3

расстояние между плоскостью горения углеводородного конденсата и уровнем земли hсв                                                                                                                               0,3

Условия эксплуатации: сжигание дренажной жидкости в амбаре производится периодически по мере ее накопления

Содержание углеводородов в конденсате [i]m/[i]o, % мас./%об.:

бензиновая                                                                                      49,3/70,0

керосиновая, дизельная                                                                 22,2/18,7

остаток                                                                                             28,5/11,3

Содержание в сжигаемом конденсате сероводорода

[H2S]m, % мас.                                                                                             5,2

Температура сжигаемого углеводородного конденсата То, °С   20

Плотность углеводородного конденсата ρк, кг/м3                                               815

Низшая теплота сгорания углеводородного конденсата Qнк,

ккал/кг                                                                                                          10390

Теплоемкость продуктов сгорания Спс, ккал/ м3°С                                  0,32

Коэффициент избытка воздуха α                                                               1,0

Полнота сгорания углеводородного конденсата n                                   0,873

Доля энергии, теряемой за счет излучения

факела е                                                                                                        0,4

Продолжительность работы факельной установки τ, ч/год                    2,0

Молярная масса сжигаемой смеси m , кг/моль                                        163

Температура кипения углеводородного конденсата

Тк , °С                                                                                                           192

Плотность конденсата в газовой фазе, кг/м3,

при рабочих условиях, ρкг                                                                          4,27

Содержание углерода [С] m в конденсате

(формула (9) приложения 3), % мас.                                                         84,78

(формула (10) приложения 3), % мас.                                                       15,22

Число атомов углерода в одной молекуле

конденсата хi                                                                                                       11,52

Число атомов водорода в одной молекуле

конденсата уi                                                                                                24,8

Пример расчета параметров выбросов и валовых выбросов

вредных веществ от наземных факельных установок сжигания

углеводородного конденсата (продолжение)

Стехиометрическое количество воздуха

для сжигания 1 кг (м3) массы сжигаемого                                                14,8

конденсата V0 ,кг/кг (м3/м3)                                                                         (84,35)

Количество газовоздушной смеси, полученное

при сжигании 1 кг (м3) конденсата Vпс                                                                       15,8

кг/кг (м3/м3)                                                                                                  (85,35)

Температура выбрасываемой в атмосферу

газовоздушной смеси Тг ,°С                                                                       1096

Скорость выгорания углеводородного конденсата

Wвыг ,кг/м2·с                                                                                                  0,0451

Массовый расход углеводородного

конденсата Gк ,г/с                                                                                        405,9

Объемный расход углеводородного

конденсата в газовой фазе Вк , м3/с                                                            0,095

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси

V1 , м3/с                                                                                                         40,66

Эквивалентный диаметр поверхности

горения Dэкв , м                                                                                             3,0

Длина факела Lфн  , м                                                                                    6,0

Высота источника выброса Н , м                                                               4,2

Средняя скорость поступления в атмосферу

газовоздушной смеси W0 , м*/с                                                                  5,737

Мощность выброса вредного вещества М, г/с:

Оксида углерода Мсо                                                                                 101,5

Оксидов азота МNОx (в пересчете на NO2)                                                0,812

диоксида серы МSO2                                                                                                               	 36,85

сероводорода МH2S                                                                                                       	                    2,68

метана МCH4                                                                                                                       	                   12,18

диоксида углерода МCO2                                                                              976,7

сажи МC                                                                                                                                                             12,18

Валовый выброс i-го ЗВ Пi ,т/год

Оксида углерода Псо                                                                                  0,731

Оксидов азота ПNОx (в пересчете на NO2)                                                0,006

диоксида серы ПSO2                                                                                         0,265

сероводорода ПH2S                                                                                                                                0,0192

метана ПCH4                                                                                                                                                 0,088

диоксида углерода ПCO2                                                                                                                  7,032

сажи ПC                                                                                                                                                           0,088