РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ

ПРИ БУРЕНИЕ  СКВАЖИНЫ  1-ой скважины

СМР и подготовительные работы

Источник загрязнения N 0001,Сварочный агрегат

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 15

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 100 = 0.1744    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.1744 / 0.531396731 = 0.328191707    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.085333333 | 0.192 | 0 | 0.085333333 | 0.192 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013866667 | 0.0312 | 0 | 0.013866667 | 0.0312 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003968333 | 0.00857145 | 0 | 0.003968333 | 0.00857145 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.075 | 0 | 0.033333333 | 0.075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.086111111 | 0.195 | 0 | 0.086111111 | 0.195 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000095 | 0.0000003 | 0 | 0.000000095 | 0.0000003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0009525 | 0.0021429 | 0 | 0.0009525 | 0.0021429 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.023015833 | 0.05142855 | 0 | 0.023015833 | 0.05142855 |

Источник загрязнения N 6001, Участок сварки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.59

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезотриоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 500 / 106 = 0.00535

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.59 / 3600 = 0.001752

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 500 / 106 = 0.00046

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.59 / 3600 = 0.0001508

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 500 / 106 = 0.0007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.59 / 3600 = 0.0002294

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 500 / 106 = 0.00165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.59 / 3600 = 0.000541

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 500 / 106 = 0.000375

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.59 / 3600 = 0.000123

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 500 / 106 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.59 / 3600 = 0.0001967

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 500 / 106 = 0.0000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.59 / 3600 = 0.00003196

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 500 / 106 = 0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.59 / 3600 = 0.00218

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезотриоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0017520 | 0.0053500 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0001508 | 0.0004600 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001967 | 0.0006000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00003196 | 0.0000975 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0021800 | 0.0066500 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001230 | 0.0003750 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0005410 | 0.0016500 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0002294 | 0.0007000 |

Источник загрязнения N 6002, Расчет выбросов пыли, образуемой при погрузочно-разгрузочных работах

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 2-х сторон полностью и с 2-х сторон частично

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.3

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.7

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 0.01

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 1

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 500

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 0.3 · 0.9 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.6 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.0803

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 0.3 · 0.9 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 500 · (1-0) = 0.241

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0803

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.241 = 0.241

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.0803000 | 0.2410000 |

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 0.3 · 0.9 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 0.6 · 106 / 3600 · (1-0.85) = 0.0803

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 0.3 · 0.9 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 500 · (1-0.85) = 0.03615

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0803

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.241 = 0.241

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 0.012045 | 0.03615 |

Источник загрязнения N 6003, Расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м3 и более

Вид работ: Экскавация на отвале

Перерабатываемый материал: Горная порода

Марка экскаватора: ЭКГ-5А

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., _KOLIV_ = 1

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м3(табл.3.1.9), Q = 3.1

Влажность материала, %, VL = 0.3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.7

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м3/час, VMAX = 300

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м3/год, VGOD = 25200

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), G = _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 1 · 3.1 · 300 · 1.7 · 1 · (1-0) / 3600 = 0.439

Валовый выброс, т/г (3.1.4), M = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10-6 = 3.1 · 25200 · 1.7 · 1 · (1-0) · 10-6 = 0.1328

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4390000 | 0.1328000 |

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), G = _KOLIV_ · Q · VMAX · K3 · K5 · (1-NJ) / 3600 = 1 · 3.1 · 300 · 1.7 · 1 · (1-0.85) / 3600 = 0.06585

Валовый выброс, т/г (3.1.4), M = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1-NJ) · 10-6 = 3.1 · 25200 · 1.7 · 1 · (1-0.85) · 10-6 = 0.01992

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.06585000 | 0.01992000 |

За период бурения скважины

Источник загрязнения N 0002-0005, Дизельный двигатель G12V190ZLG-3 N 810 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 397

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 810

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 111

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 111 * 810 = 0.7840152    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.7840152 / 0.531396731 = 1.475385817    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 2.65 | 3.36 | 0.68571 | 0.1 | 1.4 | 0.02857 | 3.14E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 11 | 14 | 2.85714 | 0.42857 | 6 | 0.11429 | 0.00001 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6048 | 4.4464 | 0 | 0.6048 | 4.4464 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.09828 | 0.72254 | 0 | 0.09828 | 0.72254 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0225 | 0.17014229 | 0 | 0.0225 | 0.17014229 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.315 | 2.382 | 0 | 0.315 | 2.382 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.59625 | 4.367 | 0 | 0.59625 | 4.367 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000707 | 0.00000397 | 0 | 0.000000707 | 0.00000397 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00642825 | 0.04537313 | 0 | 0.00642825 | 0.04537313 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.15428475 | 1.13428458 | 0 | 0.15428475 | 1.13428458 |

Источник загрязнения N 0006 ,Дизельгенератор резервный B8L-160 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 110

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 160

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 250

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 250 * 160 = 0.3488    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3488 / 0.531396731 = 0.656383413    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.136533333 | 1.408 | 0 | 0.136533333 | 1.408 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.022186667 | 0.2288 | 0 | 0.022186667 | 0.2288 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.006349333 | 0.0628573 | 0 | 0.006349333 | 0.0628573 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.053333333 | 0.55 | 0 | 0.053333333 | 0.55 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.137777778 | 1.43 | 0 | 0.137777778 | 1.43 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000152 | 0.0000022 | 0 | 0.000000152 | 0.0000022 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001524 | 0.0157146 | 0 | 0.001524 | 0.0157146 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.036825333 | 0.3771427 | 0 | 0.036825333 | 0.3771427 |

Источник загрязнения N 0007-0008,Дизельный генератор DBL-372 N =  372 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 148.3

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 372

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 186

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 186 * 372 = 0.60335424    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.60335424 / 0.531396731 = 1.135412028    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.31744 | 1.89824 | 0 | 0.31744 | 1.89824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.051584 | 0.308464 | 0 | 0.051584 | 0.308464 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0147622 | 0.084743069 | 0 | 0.0147622 | 0.084743069 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.124 | 0.7415 | 0 | 0.124 | 0.7415 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.320333333 | 1.9279 | 0 | 0.320333333 | 1.9279 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000353 | 0.000002966 | 0 | 0.000000353 | 0.000002966 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0035433 | 0.021186138 | 0 | 0.0035433 | 0.021186138 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0856189 | 0.508456931 | 0 | 0.0856189 | 0.508456931 |

Источник загрязнения N 0009, Цементировочный агрегат ЦА-320М

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 209.76

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 215.9

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 215.9 * 73.6 = 0.138562893    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.138562893 / 0.531396731 = 0.260752249    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1570133 | 6.71232 | 0 | 0.1570133 | 6.71232 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0255147 | 1.090752 | 0 | 0.0255147 | 1.090752 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0102222 | 0.41952 | 0 | 0.0102222 | 0.41952 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0245333 | 1.0488 | 0 | 0.0245333 | 1.0488 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1267556 | 5.45376 | 0 | 0.1267556 | 5.45376 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000002 | 0.0000115 | 0 | 0.0000002 | 0.0000115 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0024533 | 0.10488 | 0 | 0.0024533 | 0.10488 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0592889 | 2.51712 | 0 | 0.0592889 | 2.51712 |

Источник загрязнения N 0010, ППУ (передвижная паровая установка)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 28.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 271.7

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 271.7 * 73.6 = 0.174374886    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.174374886 / 0.531396731 = 0.328144447    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1570133 | 0.9216 | 0 | 0.1570133 | 0.9216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0255147 | 0.14976 | 0 | 0.0255147 | 0.14976 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0102222 | 0.0576 | 0 | 0.0102222 | 0.0576 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0245333 | 0.144 | 0 | 0.0245333 | 0.144 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1267556 | 0.7488 | 0 | 0.1267556 | 0.7488 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000002 | 0.0000016 | 0 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0024533 | 0.0144 | 0 | 0.0024533 | 0.0144 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0592889 | 0.3456 | 0 | 0.0592889 | 0.3456 |

Источник загрязнения N 6004, Емкость для хранения дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1116.58

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1116.58

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.0001633

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 1116.58 + 3.15 · 1116.58) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.001398

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001398 / 100 = 0.001394

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0001633 / 100 = 0.000163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001398 / 100 = 0.000003914

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0001633 / 100 = 0.000000457

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000457 | 0.000003914 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000163 | 0.001394 |

Источник загрязнения N 6005, Емкость для хранения масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 10.5

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 8.7

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 2 = 0.0001458

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 20

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001458

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.00001625

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 10.5 + 0.25 · 8.7) · 0.1 · 10-6 + 0.0001458 = 0.0001463

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0001463 / 100 = 0.0001463

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00001625 / 100 = 0.00001625

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00001625 | 0.0001463 |

Источник загрязнения N 6006, Емкость для хранения бурового раствора

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов

в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.3. От испарения с открытых поверхностей земляных амбаров для мазута

4 (южная) климатическая зона

Площадь испарения поверхности, м2, F = _X2_ · _Y2_ = 0 · 0 = 25

Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3), N1OZ = 2.16

Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м2 в месяц(п.5.3.3), N2VL = 2.88

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с  (ф-ла 5.45), _G_ = N2VL · F / 2592 = 2.88 · 25 / 2592 = 0.0278

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), G = (N1OZ + N2VL) · 6 · F · 0.001 = (2.16 + 2.88) · 6 · 25 · 0.001 = 0.756

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.756

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0278000 | 0.7560000 |

Источник загрязнения N 6007, Площадка складирования цемента

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 2

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 125

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 0.03

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 3*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 500 - 1000 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.1

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 25

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 2 · 1 · 1 · 0.4 · 120 · 125 · (1-0) · 10-6 = 0.012

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 2 · 1 · 1 · 0.4 · 120 · 0.03 · (1-0) / 3600 = 0.0008

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 2 · 1 · 1 · 1.45 · 3 · 10-6 · 0.1 · 25 · (1-0) · 1000 = 0.685

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 2 · 1 · 1 · 1.45 · 3 · 10-6 · 0.1 · 25 · (1-0) · 1000 = 0.02175

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.012 + 0.685 = 0.697

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.02175

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.02175 | 0.697 |

Источник загрязнения N 6008, Насос для перекачки дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 4039.2

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 4039.2) / 1000 = 0.1616

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.1616 / 100 = 0.161

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.1616 / 100 = 0.0004525

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000311 | 0.0004525 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01108 | 0.161 |

Источник загрязнения N 6009, Цементно-смесительная машина СМН-20

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 2

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 125

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 2 · 1 · 1 · 0.4 · 120 · 125 · (1-0) · 10-6 = 0.012

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 2 · 1 · 1 · 0.4 · 120 · 0.03 · (1-0) / 3600 = 0.0008

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0008 | 0.012 |

Источник загрязнения N 6010, Емкость бурового шлама

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов

в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.1. При эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов

4 (южная) климатическая зона

Группа нефтепродуктов: 6 группа

Нефтепродукт: Прочие жидкие нефтепродукты

Производительность закачки, м3/час, V0 = 1.5

Объем газовоздушной смеси, м3/с, _VO_ = V0 / 3600 = 1.5 / 3600 = 0.000417

Максимальная концентрация паров углеводородов, г/м3, C = 10

Тип: Резервуары наземные стальные

Емкость резервуаров до 700 м3

Принято нефтепродукта в осенне-зимний период, тонн, GNOZ = 492.87

Принято нефтепродуктов в весенне-летний период, тонн, GNVL = 492.87

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ОЗ период, кг/т(табл. 5.15), N4OZ = 0.12

Нормы убыли при приеме и хранении до 1 мес. 3,4,5,6 гр., ВЛ период, кг/т(табл. 5.15), N4VL = 0.12

Выбросы углеводородов в ОЗ период, т (ф-ла 5.42), GOZ = (N4OZ + N3OZ · (SOZ-1)) · GNOZ · 0.001 = (0.12 + 0 · (0-1)) · 492.87· 0.001 = 0.0591

Выбросы углеводородов в ВЛ период, т (ф-ла 5.42), GVL = (N4VL + N3VL · (SVL-1)) · GNVL · 0.001 = (0.12 + 0 · (0-1)) · 492.87· 0.001 = 0.0594

Выбросы углеводородов за год, т (ф-ла 5.40), G = GOZ + GVL = 0.0591 + 0.0591 = 0.1182

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.39), _G_ = _VO_ · C = 0.000417 · 10 = 0.00417

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.1092

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0041700 | 0.11820000 |

Источник загрязнения N 6011, Блок приготовления буровых растворов

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 17

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 4039.2

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 17 = 0.00784

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00784 / 3.6 = 0.002178

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 63.39 / 100 = 0.00138

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00138 · 4039.2 · 3600 / 106 = 0.02007

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 14.12 / 100 = 0.0003075

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0003075 · 4039.2· 3600 / 106 = 0.00447

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 3.82 / 100 = 0.0000832

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000832 · 4039.2 · 3600 / 106 = 0.00121

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 2.65 / 100 = 0.0000577

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000577 · 4039.2 · 3600 / 106 = 0.00084

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.002178 · 2.68 / 100 = 0.0000584

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000584 · 4039.2 · 3600 / 106 = 0.00085

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.35

Общее количество данного оборудования, шт., N = 27

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 4039.2

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.35 · 0.111024 · 27 = 1.05

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 1.05 / 3.6 = 0.2917

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 63.39 / 100 = 0.185

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.185 ·4039.2· 3600 / 106 = 2.6901

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 14.12 / 100 = 0.0412

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0412 · 4039.2 · 3600 / 106 = 0.599

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 3.82 / 100 = 0.01114

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01114 · 4039.2 · 3600 / 106 = 0.16199

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 2.65 / 100 = 0.00773

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00773 · 4039.2 · 3600 / 106 = 0.1124

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.2917 · 2.68 / 100 = 0.00782

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00782 · 4039.2· 3600 / 106 = 0.1137

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 17 | 4039.2 |
| Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 27 | 4039.2 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0078200 | 0.11455000 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.0077300 | 0.11324000 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0412000 | 0.60347000 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.0111400 | 0.16320000 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1850000 | 2.71017000 |

При испытании скважины

Источник загрязнения N 0011,Дизельный двигатель мощностью 485 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 242

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 485

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 155

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 155 * 485 = 0.655526    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.655526 / 0.531396731 = 1.233590577    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.413866667 | 3.0976 | 0 | 0.413866667 | 3.0976 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.067253333 | 0.50336 | 0 | 0.067253333 | 0.50336 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019246417 | 0.13828606 | 0 | 0.019246417 | 0.13828606 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.161666667 | 1.21 | 0 | 0.161666667 | 1.21 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.417638889 | 3.146 | 0 | 0.417638889 | 3.146 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000461 | 0.00000484 | 0 | 0.000000461 | 0.00000484 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.004619625 | 0.03457212 | 0 | 0.004619625 | 0.03457212 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.111626792 | 0.82971394 | 0 | 0.111626792 | 0.82971394 |

Источник загрязнения N 0012,Дизельгенератор VOLVO мощностью 200 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 157

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 275

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 275 * 200 = 0.4796    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.4796 / 0.531396731 = 0.902527193    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.170666667 | 2.0096 | 0 | 0.170666667 | 2.0096 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.027733333 | 0.32656 | 0 | 0.027733333 | 0.32656 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007936667 | 0.08971451 | 0 | 0.007936667 | 0.08971451 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.066666667 | 0.785 | 0 | 0.066666667 | 0.785 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 2.041 | 0 | 0.172222222 | 2.041 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000019 | 0.00000314 | 0 | 0.00000019 | 0.00000314 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001905 | 0.02242902 | 0 | 0.001905 | 0.02242902 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.046031667 | 0.53828549 | 0 | 0.046031667 | 0.53828549 |

Источник загрязнения N 0013, Дизель-генератор резервный мощностью 60 Квт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 36.23

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 60

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог, кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 60 = 0.10464    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог, кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог, м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.10464 / 0.531396731 = 0.196915024    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi, г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi, т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.137333333 | 1.246312 | 0 | 0.137333333 | 1.246312 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.022316667 | 0.2025257 | 0 | 0.022316667 | 0.2025257 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.011666667 | 0.10869 | 0 | 0.011666667 | 0.10869 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.018333333 | 0.163035 | 0 | 0.018333333 | 0.163035 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12 | 1.0869 | 0 | 0.12 | 1.0869 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000217 | 0.000001993 | 0 | 0.000000217 | 0.000001993 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.021738 | 0 | 0.0025 | 0.021738 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.06 | 0.54345 | 0 | 0.06 | 0.54345 |

Источник загрязнения N 0014, Факельная установка

Цех: Испытание

Источник: 0014

Наименование: Факельная установка

Тип: Горизонтальная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: сернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 71.03 | 52.2591704 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 9.69 | 13.3626415 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 6.61 | 13.3673591 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 2.69 | 7.17039181 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.32 | 1.05883294 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 6.35 | 8.15858735 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 1.64 | 3.31009301 | 44.011 | 1.9648 |
| Сероводород(H2S) | 0.84 | 1.31292365 | 34.082 | 1.5215 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 21.8054416

Плотность сжигаемой смеси Rо, кг/м3: 0.74

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.155481

где (Ki) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв, м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.155481 * (30 + 273) / 21.8054416)0.5 = 366.6412876

где Tо - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.09722

Скорость истечения смеси Wист, м/с (3):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.09722 / (3.141592654 * 0.32) = 1.37538165

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.09722 * 0.74 = 71.9428

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист/Wзв = 0.003751301 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м, % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 21.8054416) = 68.37192419

где xi - число атомов углерода;

[нег]о - общее содержание негорючих примесей, %: 0.83;

величиной [нег]о можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, диоксида азота, сажи Mi, г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 1.4388560 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.003 | 0.2158284 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.0359714 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.1438856 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2, г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 71.9428000 * (3.67 * 0.9984000 * 68.3719242 + 3.3100930)-1.4388560-0.0359714-0.1438856 = 180.9962681

где [CO2]м - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4 - мощность выброса метана, г/с;

Mc - мощность выброса сажи, г/с;

Массовое содержание серы [S]м, %:

[S]м = ([i]м * As * xi / Ms) = ([i]м * 32.064 * xi / Ms) = 1.235185257

где As   - атомная масса серы;

xi   - количество атомов серы;

Ms   - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы серы;

[i]м - массовые единицы составляющих смеси, %;

Мощность выброса диоксида серы Mso2, г/с (7):

Mso2 = 0.02 * [S]м * G * n = 0.02 * 1.235185257 * 71.9428 * 0.9984 = 1.774410113

Мощность выброса сероводорода Mh2s, г/с (8):

Mh2s = 0.01 * [H2S]м * G * (1-n) = 0.01 * 1.312923651 * 71.9428 * (1-0.9984) = 0.001511286

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг, ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 71.03 + 152 * 9.69 + 218 * 6.61 + 283 * 2.69 + 349 * 0.32 + 56 * 0.84 = 9906.915

где [CH2]о - содержание метана, %;

[C2H6]о - содержание этана, %;

[C3H8]о - содержание пропана, %;

[C4H10]о - содержание бутана, %;

[C5H12]о - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (21.8054416)0.5 = 0.224

Объемное содержание кислорода [O2]о, %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 1.192429165

где Ao - атомная масса кислорода;

xi - количество атомов кислорода;

Mo - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo, м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0.84 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-1.192429165) = 10.90694837

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс, м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 10.90694837 = 11.90694837

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс, ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг, град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (9906.915 * (1-0.224) * 0.9984) / (11.90694837 * 0.4) = 1641.551796

где To - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To<1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг, град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (9906.915 * (1-0.224) * 0.9984) / (11.90694837 * 0.39) = 1682.873637

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1, м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.09722 * 11.90694837 * (273 + 1682.873637) / 273 = 8.293430951

Приведенный критерий Архимеда Ar (19):

Ar = 0.26 * Wист2 * Ro / d = 0.26 * 1.375381652 * 0.74 / 0.3 = 1.213194031

Стехиометрическая длина факела Lсх: 8

Длина факела при сжигании углеводородных конденсатов Lфн, м (18):

Lфн = 1.74 * d * Ar0.17 * (Lсх / d)0.59 = 1.74 * 0.3 * 1.2131940310.17 * (8 / 0.3)0.59 = 3.743347974

Высота источника выброса вредных веществ H, м (15):

H = 0.707 * (Lфн-lа)-hг = 0.707 * (3.743347974-50)-15 = -4.770345e1

где lа - расстояние от плоскости выхода сжигаемой углеводородной смеси из сопла трубы до противоположной стены амбара, м;

hг - расстояние между горизонтальной осью трубы и уровнем земли, м;

При Н<2м, Н принимается равной 2 м.

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф, м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 3.743347974 + 0.49 * 0.3 = 0.671068716

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 8.293430951 / 0.6710687162 = 23.38858604

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi, т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 8640;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 1.438856 | 44.75417702 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2158284 | 6.713126554 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0359714 | 1.118854426 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1438856 | 4.475417702 |
| 0380 | Диоксид углерода | 180.9962681 | 5629.707923 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Серни | 1.774410113 | 55.19125215 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001511286 | 0.047007054 |

Источник загрязнения N 6012, Емкость для хранения дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 217.615

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 217.615

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 1.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1

Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 1.5 / 3600 = 0.0001633

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 217.615 + 3.15 · 217.615) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000903

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000903 / 100 = 0.0009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0001633 / 100 = 0.000163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000903 / 100 = 0.00000253

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0001633 / 100 = 0.000000457

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000457 | 0.00000253 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000163 | 0.0009 |

Источник загрязнения N 6013, Насос для перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 3021.6

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.01111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 3021.6) / 1000 = 0.1209

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.1209 / 100 = 0.1206

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01111 / 100 = 0.01108

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.1209 / 100 = 0.0003385

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01111 / 100 = 0.0000311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000311 | 0.0003385 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01108 | 0.1206 |

Источник загрязнения N 6014, Емкость для нефти

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 100

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 100

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 13560

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 13560 / (0.8 · 100) = 169.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 1.5

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 48

, P = 48

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 100

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 100 + 45 = 105

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 48 · 105 · (1.09 · 1 + 0.13) · 0.1 · 1.35 · 13560 / (107 · 0.8) = 0.414

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 48 · 105 · 1.09 · 0.1 · 1 · 1.5) / 104 = 0.01343

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.414 / 100 = 0.3

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01343 / 100 = 0.00973

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.414 / 100 = 0.111

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01343 / 100 = 0.0036

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.414 / 100 = 0.00145

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01343 / 100 = 0.000047

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.414 / 100 = 0.00091

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01343 / 100 = 0.00002955

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.414 / 100 = 0.000455

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01343 / 100 = 0.00001477

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.414 / 100 = 0.0002484

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.01343 / 100 = 0.00000806

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000806 | 0.0002484 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00973 | 0.3 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0036 | 0.111 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000047 | 0.00145 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001477 | 0.000455 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00002955 | 0.00091 |

Источник загрязнения N 6015, Устье скважины

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 25

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2712

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 25 = 0.01153

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01153 / 3.6 = 0.0032

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 63.39 / 100 = 0.00203

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00203 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0198

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 14.12 / 100 = 0.000452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000452 · 2712 · 3600 / 106 = 0.00441

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 3.82 / 100 = 0.0001222

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001222 · 2712 · 3600 / 106 = 0.00119

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 2.65 / 100 = 0.0000848

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000848 · 2712 · 3600 / 106 = 0.00083

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0032 · 2.68 / 100 = 0.0000858

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000858 · 2712 · 3600 / 106 = 0.00084

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.35

Общее количество данного оборудования, шт., N = 3

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2712

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.35 · 0.111024 · 3 = 0.1166

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.1166 / 3.6 = 0.0324

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 63.39 / 100 = 0.02054

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.02054 · 2712 · 3600 / 106 = 0.20054

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 14.12 / 100 = 0.004575

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.004575 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0447

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 3.82 / 100 = 0.001238

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001238 · 2712 · 3600 / 106 = 0.01209

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 2.65 / 100 = 0.000859

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000859 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0084

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0324 · 2.68 / 100 = 0.000868

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000868 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0085

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.02

Общее количество данного оборудования, шт., N = 18

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2712

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.02 · 0.000288 · 18 = 0.0001037

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001037 / 3.6 = 0.0000288

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 63.39 / 100 = 0.00001826

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001826 · 2712 · 3600 / 106 = 0.000178

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 14.12 / 100 = 0.00000407

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000407 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000397

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 3.82 / 100 = 0.0000011

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000011 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000107

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 2.65 / 100 = 0.000000763

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000763 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000074

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000288 · 2.68 / 100 = 0.000000772

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000772 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000075

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 25 | 2712 |
| Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 3 | 2712 |
| Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 18 | 2712 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0008680 | 0.0093475 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.0008590 | 0.0092374 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0045750 | 0.0491497 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.0012380 | 0.0132907 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0205400 | 0.220518 |

Источник загрязнения N 6016, Дренажная емкость

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2712

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 2 = 0.000922

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000922 / 3.6 = 0.000256

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000256 · 63.39 / 100 = 0.0001623

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001623 · 2712 · 3600 / 106 = 0.001584

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000256 · 14.12 / 100 = 0.00003615

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00003615 ·2712· 3600 / 106 = 0.000353

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000256 · 3.82 / 100 = 0.00000978

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000978 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000954

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000256 · 2.65 / 100 = 0.00000678

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000678 · 2712 · 3600 / 106 = 0.000066

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000256 · 2.68 / 100 = 0.00000686

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000686 · 2712 · 3600 / 106 = 0.000067

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.02

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2712

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.02 · 0.000288 · 6 = 0.00003456

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00003456 / 3.6 = 0.0000096

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000096 · 63.39 / 100 = 0.00000609

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000609 · 2712· 3600 / 106 = 0.0000594

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000096 · 14.12 / 100 = 0.000001356

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001356 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000132

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000096 · 3.82 / 100 = 0.000000367

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000367 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000036

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000096 · 2.65 / 100 = 0.0000002544

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002544 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000025

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0000096 · 2.68 / 100 = 0.0000002573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002573 · 2712 · 3600 / 106 = 0.0000025

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 2 | 2712 |
| Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 6 | 2712 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000686 | 0.0000695 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.00000678 | 0.0000685 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00003615 | 0.0003662 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.00000978 | 0.000099 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0001623 | 0.0016434 |