РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

При расконсервации 1 скважины

Источник выделения N 0001, Дизель-генератор N-191 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.182

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 207

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 207 * 73.6 = 0.132850944    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.132850944 / 0.531396731 = 0.250003314    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.485824 | 0 | 0.157013333 | 0.485824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.0789464 | 0 | 0.025514667 | 0.0789464 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.030364 | 0 | 0.010222222 | 0.030364 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.07591 | 0 | 0.024533333 | 0.07591 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.394732 | 0 | 0.126755556 | 0.394732 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000000835 | 0 | 0.000000245 | 0.000000835 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.007591 | 0 | 0.002453333 | 0.007591 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.182184 | 0 | 0.059288889 | 0.182184 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0002, УПА 60/80

Источник выделения N 001,УПА 60/80

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.182

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 207

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 207 * 73.6 = 0.132850944    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.132850944 / 0.531396731 = 0.250003314    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.485824 | 0 | 0.157013333 | 0.485824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.0789464 | 0 | 0.025514667 | 0.0789464 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.030364 | 0 | 0.010222222 | 0.030364 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.07591 | 0 | 0.024533333 | 0.07591 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.394732 | 0 | 0.126755556 | 0.394732 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000000835 | 0 | 0.000000245 | 0.000000835 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.007591 | 0 | 0.002453333 | 0.007591 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.182184 | 0 | 0.059288889 | 0.182184 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 0003 – Емкость для пластовой жидкости

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 32

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.78

KTMAX = 0.78

Таблица:    отсутствует в исходных данных

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V =60

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 80

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.864

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 80 / (0.864 · 120) = 0.772

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 16

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 142

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 142 + 45 = 130.2

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 130.2 · (0.78 · 1 + 0.13) · 0.1 · 2.5 · 80 / (107 · 0.864) = 0.00363

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 130.2 · 0.78 · 0.1 · 1 · 16) / 104 = 0.1192

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.00363 / 100 = 0.00263

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1192 / 100 = 0.0864

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00363 / 100 = 0.000973

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1192 / 100 = 0.03195

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00363 / 100 = 0.0000127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1192 / 100 = 0.000417

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00363 / 100 = 0.00000799

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1192 / 100 = 0.000262

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00363 / 100 = 0.00000399

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1192 / 100 = 0.000131

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00363 / 100 = 0.00000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.1192 / 100 = 0.0000715

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000715 | 0.00000218 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0864 | 0.00263 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.03195 | 0.000973 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000417 | 0.0000127 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000131 | 0.00000399 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000262 | 0.00000799 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0004, Дизельная электростанция САТ

Источник выделения N 001,Дизельная электростанция САТ

________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 58.926

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 398

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 199

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 199 * 398 = 0.69064144    (А.3)

Удельный вес отработавших газов Ошибка! Закладка не определена., кг/м:

Ошибка! Закладка не определена. = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G / Ошибка! Закладка не определена. = 0.69064144 / 0.531396731 = 1.299671977    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.849066667 | 1.885632 | 0 | 0.849066667 | 1.885632 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.137973333 | 0.3064152 | 0 | 0.137973333 | 0.3064152 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.055277778 | 0.117852 | 0 | 0.055277778 | 0.117852 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.132666667 | 0.29463 | 0 | 0.132666667 | 0.29463 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.685444444 | 1.532076 | 0 | 0.685444444 | 1.532076 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001327 | 0.000003241 | 0 | 0.000001327 | 0.000003241 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.013266667 | 0.029463 | 0 | 0.013266667 | 0.029463 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.320611111 | 0.707112 | 0 | 0.320611111 | 0.707112 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник № 0005. Емкость дизельного топлива.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 35.8

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 35.8

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 6

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 6) / 3600 = 0.00375

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 35.8 + 1.6 · 35.8) · 10-6 = 0.0000999

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (35.8 + 35.8) · 10-6 = 0.00179

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000999 + 0.00179 = 0.00189

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00189 / 100 = 0.001885

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00375 / 100 = 0.00374

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00189 / 100 = 0.00000529

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00375 / 100 = 0.0000105

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000105 | 0.00000529 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00374 | 0.001885 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник №0006. Передвижная паровая установка (ППУ).

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 4.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 100 = 0.3052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3052 / 0.531396731 = 0.574335486    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.1344 | 0 | 0.213333333 | 0.1344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.02184 | 0 | 0.034666667 | 0.02184 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.0084 | 0 | 0.013888889 | 0.0084 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.021 | 0 | 0.033333333 | 0.021 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.1092 | 0 | 0.172222222 | 0.1092 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000000231 | 0 | 0.000000333 | 0.000000231 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0021 | 0 | 0.003333333 | 0.0021 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.0504 | 0 | 0.080555556 | 0.0504 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЯМЗ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.328

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 206

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 207

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 207 * 206 = 0.37183824    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.37183824 / 0.531396731 = 0.699737537    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.439466667 | 0.458496 | 0 | 0.439466667 | 0.458496 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.071413333 | 0.0745056 | 0 | 0.071413333 | 0.0745056 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.028611111 | 0.028656 | 0 | 0.028611111 | 0.028656 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.068666667 | 0.07164 | 0 | 0.068666667 | 0.07164 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.354777778 | 0.372528 | 0 | 0.354777778 | 0.372528 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000687 | 0.000000788 | 0 | 0.000000687 | 0.000000788 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006866667 | 0.007164 | 0 | 0.006866667 | 0.007164 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.165944444 | 0.171936 | 0 | 0.165944444 | 0.171936 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник №0008. Смесительная установка СМН-20.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.77

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 130.3

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 130.3 * 177 = 0.201110232    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.201110232 / 0.531396731 = 0.378455907    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.3776 | 0.08864 | 0 | 0.3776 | 0.08864 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.06136 | 0.014404 | 0 | 0.06136 | 0.014404 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024583333 | 0.00554 | 0 | 0.024583333 | 0.00554 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.059 | 0.01385 | 0 | 0.059 | 0.01385 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.304833333 | 0.07202 | 0 | 0.304833333 | 0.07202 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000059 | 0.000000152 | 0 | 0.00000059 | 0.000000152 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.001385 | 0 | 0.0059 | 0.001385 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142583333 | 0.03324 | 0 | 0.142583333 | 0.03324 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник №6001. Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 10.69 · 60 / 10 = 0.000641

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.7 / 3600 = 0.00208

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.92 · 60 / 10 = 0.0000552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.7 / 3600 = 0.000179

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.4 · 60 / 10 = 0.000084

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.7 / 3600 = 0.000272

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 3.3 · 60 / 10 = 0.000198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.7 / 3600 = 0.000642

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.75 · 60 / 10 = 0.000045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.7 / 3600 = 0.0001458

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.5 · 60 / 10 = 0.00009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.5 · 0.7 / 3600 = 0.0002917

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 13.3 · 60 / 10 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.7 / 3600 = 0.002586

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0020800 | 0.0006410 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0001790 | 0.0000552 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002917 | 0.0000900 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0025860 | 0.0007980 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001458 | 0.0000450 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0006420 | 0.0001980 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0002720 | 0.0000840 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6002, Насос для перекачки дизельного топлива

Источник выделения N 001, Насос для перекачки дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 744

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 1 / 3.6 = 0.0361

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 1 · 744) / 1000 = 0.0967

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0967 / 100 = 0.0964

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0361 / 100 = 0.036

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0967 / 100 = 0.000271

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0361 / 100 = 0.000101

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000101 | 0.000271 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.036 | 0.0964 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6003, Насос технологический

Источник выделения N 001, Насос технологический

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 744

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 744) / 1000 = 0.00744

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.00744 / 100 = 0.00539

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00278 / 100 = 0.002014

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00744 / 100 = 0.001994

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00278 / 100 = 0.000745

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00744 / 100 = 0.00002604

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00278 / 100 = 0.00000973

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00744 / 100 = 0.00001637

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00278 / 100 = 0.00000612

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00744 / 100 = 0.00000818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00278 / 100 = 0.00000306

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00744 / 100 = 0.00000446

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00278 / 100 = 0.000001668

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000001668 | 0.00000446 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.002014 | 0.00539 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000745 | 0.001994 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000973 | 0.00002604 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000306 | 0.00000818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00000612 | 0.00001637 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

При испытании скважины на 2025 год

(расчеты приведены на 1 скважину)

Источник №0009 УПА-60/80

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 15.182

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 207

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 207 * 73.6 = 0.132850944    (А.3)

Удельный вес отработавших газов Ошибка! Закладка не определена., кг/м:

Ошибка! Закладка не определена. = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G / Ошибка! Закладка не определена. = 0.132850944 / 0.531396731 = 0.250003314    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M = e * P / 3600 = 6.2 * 73.6 / 3600 = 0.126755556

W = q * B = 26 * 15.182 / 1000 = 0.394732

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M = (e * P / 3600) * 0.8 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.8 = 0.157013333

W = (q * B / 1000) * 0.8 = (40 * 15.182 / 1000) * 0.8 = 0.485824

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M = e * P / 3600 = 2.9 * 73.6 / 3600 = 0.059288889

W = q * B / 1000 = 12 * 15.182 / 1000 = 0.182184

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M = e * P / 3600 = 0.5 * 73.6 / 3600 = 0.010222222

W = q * B / 1000 = 2 * 15.182 / 1000 = 0.030364

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

M = e * P / 3600 = 1.2 * 73.6 / 3600 = 0.024533333

W = q * B / 1000 = 5 * 15.182 / 1000 = 0.07591

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

M = e * P / 3600 = 0.12 * 73.6 / 3600 = 0.002453333

W = q * B = 0.5 * 15.182 / 1000 = 0.007591

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

M = e * P / 3600 = 0.000012 * 73.6 / 3600 = 0.000000245

W = q * B = 0.000055 * 15.182 / 1000 = 0.000000835

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

M = (e * P / 3600) * 0.13 = (9.6 * 73.6 / 3600) * 0.13 = 0.025514667

W = (q * B / 1000) * 0.13 = (40 * 15.182 / 1000) * 0.13 = 0.0789464

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.485824 | 0 | 0.157013333 | 0.485824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.0789464 | 0 | 0.025514667 | 0.0789464 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.030364 | 0 | 0.010222222 | 0.030364 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.07591 | 0 | 0.024533333 | 0.07591 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.394732 | 0 | 0.126755556 | 0.394732 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000000835 | 0 | 0.000000245 | 0.000000835 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.007591 | 0 | 0.002453333 | 0.007591 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.182184 | 0 | 0.059288889 | 0.182184 |

Источник №0010 Дизельная электростанция САТ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 342.15

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 398

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 199

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 199 * 398 = 0.69064144    (А.3)

Удельный вес отработавших газов Ошибка! Закладка не определена., кг/м:

Ошибка! Закладка не определена. = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G / Ошибка! Закладка не определена. = 0.69064144 / 0.531396731 = 1.299671977    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M = e * P / 3600 = 6.2 * 398 / 3600 = 0.685444444

W = q * B = 26 * 342.15 / 1000 = 8.8959

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M = (e * P / 3600) * 0.8 = (9.6 * 398 / 3600) * 0.8 = 0.849066667

W = (q * B / 1000) * 0.8 = (40 * 342.15 / 1000) * 0.8 = 10.9488

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M = e * P / 3600 = 2.9 * 398 / 3600 = 0.320611111

W = q * B / 1000 = 12 * 342.15 / 1000 = 4.1058

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M = e * P / 3600 = 0.5 * 398 / 3600 = 0.055277778

W = q * B / 1000 = 2 * 342.15 / 1000 = 0.6843

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

M = e * P / 3600 = 1.2 * 398 / 3600 = 0.132666667

W = q * B / 1000 = 5 * 342.15 / 1000 = 1.71075

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

M = e * P / 3600 = 0.12 * 398 / 3600 = 0.013266667

W = q * B = 0.5 * 342.15 / 1000 = 0.171075

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

M = e * P / 3600 = 0.000012 * 398 / 3600 = 0.000001327

W = q * B = 0.000055 * 342.15 / 1000 = 0.000018818

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

M = (e * P / 3600) * 0.13 = (9.6 * 398 / 3600) * 0.13 = 0.137973333

W = (q * B / 1000) * 0.13 = (40 * 342.15 / 1000) * 0.13 = 1.77918

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.849066667 | 10.9488 | 0 | 0.849066667 | 10.9488 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.137973333 | 1.77918 | 0 | 0.137973333 | 1.77918 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.055277778 | 0.6843 | 0 | 0.055277778 | 0.6843 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.132666667 | 1.71075 | 0 | 0.132666667 | 1.71075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.685444444 | 8.8959 | 0 | 0.685444444 | 8.8959 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001327 | 0.000018818 | 0 | 0.000001327 | 0.000018818 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.013266667 | 0.171075 | 0 | 0.013266667 | 0.171075 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.320611111 | 4.1058 | 0 | 0.320611111 | 4.1058 |

Источник №0011 Цементировочный агрегат ЯМЗ

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЯМЗ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.328

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 206

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 207

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 207 * 206 = 0.37183824    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.37183824 / 0.531396731 = 0.699737537    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.439466667 | 0.458496 | 0 | 0.439466667 | 0.458496 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.071413333 | 0.0745056 | 0 | 0.071413333 | 0.0745056 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.028611111 | 0.028656 | 0 | 0.028611111 | 0.028656 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.068666667 | 0.07164 | 0 | 0.068666667 | 0.07164 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.354777778 | 0.372528 | 0 | 0.354777778 | 0.372528 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000687 | 0.000000788 | 0 | 0.000000687 | 0.000000788 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006866667 | 0.007164 | 0 | 0.006866667 | 0.007164 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.165944444 | 0.171936 | 0 | 0.165944444 | 0.171936 |

Источник № 0012 Емкость дизельного топлива.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

___________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 415

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 415

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 6

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 6) / 3600 = 0.00375

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 415 + 1.6 · 415) · 10-6 = 0.001158

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (415 + 415) · 10-6 = 0.02075

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001158 + 0.02075 = 0.0219

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0219 / 100 = 0.02184

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00375 / 100 = 0.00374

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0219 / 100 = 0.0000613

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00375 / 100 = 0.0000105

Итого выбросы от 1 ед.:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000105 | 0.0000613 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00374 | 0.02184 |

Источник № 0013 Емкость моторного масла.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла

Расчет выбросов от резервуаров

___________________________________________________________

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 12.35

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 12.35

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 12.35 + 0.15 · 12.35) · 10-6 = 0.000003705

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (12.35 + 12.35) · 10-6 = 0.0001544

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000003705 + 0.0001544 = 0.000158

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000158 / 100 = 0.000158

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002

Выбросы от 1 ед.

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0002 | 0.000158 |

Выбросы от 3 ед.

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,000600 | 0,000474 |

Источник № 0014 Емкость отработанного масла.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.24

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 3.09

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.15

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 3.09

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.15

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.24 · 3) / 3600 = 0.0002

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.15 · 3.09 + 0.15 · 3.09) · 10-6 = 0.000000927

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (3.09 + 3.09) · 10-6 = 0.0000386

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000000927 + 0.0000386 = 0.0000395

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000395 / 100 = 0.0000395

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0002 / 100 = 0.0002

Итого выбросы от 1 ед.:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0002 | 0.0000395 |

Итого выбросы от 3 ед.:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0006 | 0,0001185 |

Источник № 0015-0016 Емкость для нефти.

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 32

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.78

KTMAX = 0.78

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент ,KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 120

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 6600

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.879

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 666 / (0.879 · 120) = 6.31

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 16

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 142

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 142 + 45 = 130.2

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 130.2 · (0.78 · 1 + 0.13) · 0.1 · 2.5 · 6600 / (107 · 0.879) = 0.0297

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 130.2 · 0.78 · 0.1 · 1 · 16) / 104 = 0.1192

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0297 / 100 = 0.0215

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1192 / 100 = 0.0864

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0297 / 100 = 0.00796

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1192 / 100 = 0.03195

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0297 / 100 = 0.000104

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1192 / 100 = 0.000417

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0297 / 100 = 0.0000653

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1192 / 100 = 0.000262

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0297 / 100 = 0.0000327

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1192 / 100 = 0.000131

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0297 / 100 = 0.00001782

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.1192 / 100 = 0.0000715

Итого выбросы от 1 ед.

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000715 | 0.00001782 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0864 | 0.0215 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.03195 | 0.00796 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000417 | 0.000104 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000131 | 0.0000327 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000262 | 0.0000653 |

Источник № 0017 Площадка налива нефти.

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: РООС расконсервация и испытание скважины

Цех: Испытание скважины

Источник: 0018

Наименование: Факел 1 объект

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 75.2 | 56.1209693 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 8.12 | 11.3582440 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 5.33 | 10.9334693 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 3.43 | 9.27409101 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.97 | 3.25563589 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 6.95 | 9.05759030 | 28.016 | 1.2507 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 21.49702

Плотность сжигаемой смеси R, кг/м (прил.3,(7)): 0.9596

Показатель адиабаты K (23):

K = Ошибка! Закладка не определена.(K * [i]) = 1.191807

где (K) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i] - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси W, м/с (прил.6):

W = 91.5 * (K * (T + 273) / M) = 91.5 * (1.191807 * (1618 + 273) / 21.49702) = 936.8729377

где T - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м/с: 0.027777

Скорость истечения смеси W, м/с (3):

W = 4 * B / (pi * d) = 4 * 0.027777 / (3.141592654 * 0.3) = 0.392964165

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * R = 1000 * 0.027777 * 0.959688393 = 26.65726449

Проверка условия бессажевого горения, т.к. W/W = 0.000419442 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C], % (прил.3,(8)):

[C] = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-[нег]) * M) = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-0) * 21.4970200) = 70.3353302

где x - число атомов углерода;

[нег] - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег] можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи M, г/с: (1)

M = УВ * G

где УВ - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.53314529 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0639774 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0103963 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.013328632 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.053314529 |

Мощность выброса диоксида углерода M, г/с (6):

M = 0.01 * G * (3.67 * n * [C] + [CO2])-M-M-M = 0.01 * 26.6572645 * (3.67 * 0.9984000 * 70.3353302 + 0.0000000)-0.5331453-0.0133286-0.0533145 = 68.10068788

где [CO2] - массовое содержание диоксида углерода, %;

M -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

M - мощность выброса метана, г/с;

M - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Q, ккал/м (прил.3,(1)):

Q = 85.5 * [CH4] + 152 * [C2H6] + 218 * [C3H8] + 283 * [C4H10] + 349 * [C5H12] + 56 * [H2S] = 85.5 * 75.2 + 152 * 8.12 + 218 * 5.33 + 283 * 3.43 + 349 * 0.97 + 56 * 0 = 10135

где [CH2] - содержание метана, %;

[C2H6] - содержание этана, %;

[C3H8] - содержание пропана, %;

[C4H10] - содержание бутана, %;

[C5H12] - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M) = 0.048 * (21.49702) = 0.223

Объемное содержание кислорода [O2], %:

[O2] = Ошибка! Закладка не определена.([i] * A * x / M) = Ошибка! Закладка не определена.([i] * 16 * x / M) = 0

где A - атомная масса кислорода;

x - количество атомов кислорода;

M - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (13):

V = 0.0476 * (1.5 * [H2S] + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-[O2]) = 0.0476 * (1.5 * 0 + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-0) = 11.21099

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (12):

V = 1 + V = 1 + 11.21099 = 12.21099

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1618 + (10135 * (1-0.223) * 0.9984) / (12.21099 * 0.4) = 3227.676031

где T - температура смеси или газа, град.C;

Уточнённая теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С):0.4

Температура горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1618 + (10135 * (1-0.223) * 0.9984) / (12.21099 * 0.4) = 3227.676031

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V, м/c (14):

V = B * V * (273 + T) / 273 = 0.027777 * 12.21099 * (273 + 3227.676031) / 273 = 4.349361325

Длина факела L, м:

L = 15 * d = 15 * 0.3 = 4.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = L + h = 4.5 + 16 = 20.5

где h - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W)

Диаметр факела D, м (29):

D = 0.14 * L + 0.49 * d = 0.14 * 4.5 + 0.49 * 0.3 = 0.777

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (W), (м/с):

W = 1.27 * V / D = 1.27 * 4.349361325 / 0.777 = 9.14928533

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле П, т/год (30):

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M

где Ошибка! Закладка не определена. - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.53314529 | 4.145737773 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.063977435 | 0.497488533 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010396333 | 0.080841887 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.013328632 | 0.103643444 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.053314529 | 0.414573777 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: РООС расконсервация и испытание скважины

Цех: Испытание скважины

Источник: 0018

Наименование: Факел 2 объект

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 75.2 | 56.1209693 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 8.12 | 11.3582440 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 5.33 | 10.9334693 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 3.43 | 9.27409101 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.97 | 3.25563589 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 6.95 | 9.05759030 | 28.016 | 1.2507 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 21.49702

Плотность сжигаемой смеси R, кг/м (прил.3,(7)): 0.9596

Показатель адиабаты K (23):

K = Ошибка! Закладка не определена.(K * [i]) = 1.191807

где (K) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i] - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси W, м/с (прил.6):

W = 91.5 * (K * (T + 273) / M) = 91.5 * (1.191807 * (1618 + 273) / 21.49702) = 936.8729377

где T - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м/с: 0.027777

Скорость истечения смеси W, м/с (3):

W = 4 * B / (pi * d) = 4 * 0.027777 / (3.141592654 * 0.3) = 0.392964165

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * R = 1000 * 0.027777 * 0.959688393 = 26.65726449

Проверка условия бессажевого горения, т.к. W/W = 0.000419442 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C], % (прил.3,(8)):

[C] = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-[нег]) * M) = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-0) * 21.4970200) = 70.3353302

где x - число атомов углерода;

[нег] - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег] можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи M, г/с: (1)

M = УВ * G

где УВ - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.53314529 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0639774 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0103963 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.013328632 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.053314529 |

Мощность выброса диоксида углерода M, г/с (6):

M = 0.01 * G * (3.67 * n * [C] + [CO2])-M-M-M = 0.01 * 26.6572645 * (3.67 * 0.9984000 * 70.3353302 + 0.0000000)-0.5331453-0.0133286-0.0533145 = 68.10068788

где [CO2] - массовое содержание диоксида углерода, %;

M -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

M - мощность выброса метана, г/с;

M - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Q, ккал/м (прил.3,(1)):

Q = 85.5 * [CH4] + 152 * [C2H6] + 218 * [C3H8] + 283 * [C4H10] + 349 * [C5H12] + 56 * [H2S] = 85.5 * 75.2 + 152 * 8.12 + 218 * 5.33 + 283 * 3.43 + 349 * 0.97 + 56 * 0 = 10135

где [CH2] - содержание метана, %;

[C2H6] - содержание этана, %;

[C3H8] - содержание пропана, %;

[C4H10] - содержание бутана, %;

[C5H12] - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M) = 0.048 * (21.49702) = 0.223

Объемное содержание кислорода [O2], %:

[O2] = Ошибка! Закладка не определена.([i] * A * x / M) = Ошибка! Закладка не определена.([i] * 16 * x / M) = 0

где A - атомная масса кислорода;

x - количество атомов кислорода;

M - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (13):

V = 0.0476 * (1.5 * [H2S] + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-[O2]) = 0.0476 * (1.5 * 0 + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-0) = 11.21099

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (12):

V = 1 + V = 1 + 11.21099 = 12.21099

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1618 + (10135 * (1-0.223) * 0.9984) / (12.21099 * 0.4) = 3227.676031

где T - температура смеси или газа, град.C;

Уточнённая теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С):0.4

Температура горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1618 + (10135 * (1-0.223) * 0.9984) / (12.21099 * 0.4) = 3227.676031

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V, м/c (14):

V = B * V * (273 + T) / 273 = 0.027777 * 12.21099 * (273 + 3227.676031) / 273 = 4.349361325

Длина факела L, м:

L = 15 * d = 15 * 0.3 = 4.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = L + h = 4.5 + 16 = 20.5

где h - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W)

Диаметр факела D, м (29):

D = 0.14 * L + 0.49 * d = 0.14 * 4.5 + 0.49 * 0.3 = 0.777

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (W), (м/с):

W = 1.27 * V / D = 1.27 * 4.349361325 / 0.777 = 9.14928533

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле П, т/год (30):

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M

где Ошибка! Закладка не определена. - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.53314529 | 4.145737773 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.063977435 | 0.497488533 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010396333 | 0.080841887 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.013328632 | 0.103643444 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.053314529 | 0.414573777 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка:  РООС расконсервация и испытание скважины

Цех: Испытание скважины

Источник: 0018

Наименование: Факел 3 объект

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 75.2 | 56.1209693 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 8.12 | 11.3582440 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 5.33 | 10.9334693 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 3.43 | 9.27409101 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.97 | 3.25563589 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 6.95 | 9.05759030 | 28.016 | 1.2507 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 21.49702

Плотность сжигаемой смеси R, кг/м (прил.3,(7)): 0.9596

Показатель адиабаты K (23):

K = Ошибка! Закладка не определена.(K * [i]) = 1.191807

где (K) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i] - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси W, м/с (прил.6):

W = 91.5 * (K * (T + 273) / M) = 91.5 * (1.191807 * (1618 + 273) / 21.49702) = 936.8729377

где T - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м/с: 0.027777

Скорость истечения смеси W, м/с (3):

W = 4 * B / (pi * d) = 4 * 0.027777 / (3.141592654 * 0.3) = 0.392964165

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * R = 1000 * 0.027777 * 0.959688393 = 26.65726449

Проверка условия бессажевого горения, т.к. W/W = 0.000419442 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C], % (прил.3,(8)):

[C] = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-[нег]) * M) = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-0) * 21.4970200) = 70.3353302

где x - число атомов углерода;

[нег] - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег] можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи M, г/с: (1)

M = УВ * G

где УВ - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.53314529 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0639774 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0103963 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.013328632 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.053314529 |

Мощность выброса диоксида углерода M, г/с (6):

M = 0.01 * G * (3.67 * n * [C] + [CO2])-M-M-M = 0.01 * 26.6572645 * (3.67 * 0.9984000 * 70.3353302 + 0.0000000)-0.5331453-0.0133286-0.0533145 = 68.10068788

где [CO2] - массовое содержание диоксида углерода, %;

M -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

M - мощность выброса метана, г/с;

M - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Q, ккал/м (прил.3,(1)):

Q = 85.5 * [CH4] + 152 * [C2H6] + 218 * [C3H8] + 283 * [C4H10] + 349 * [C5H12] + 56 * [H2S] = 85.5 * 75.2 + 152 * 8.12 + 218 * 5.33 + 283 * 3.43 + 349 * 0.97 + 56 * 0 = 10135

где [CH2] - содержание метана, %;

[C2H6] - содержание этана, %;

[C3H8] - содержание пропана, %;

[C4H10] - содержание бутана, %;

[C5H12] - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M) = 0.048 * (21.49702) = 0.223

Объемное содержание кислорода [O2], %:

[O2] = Ошибка! Закладка не определена.([i] * A * x / M) = Ошибка! Закладка не определена.([i] * 16 * x / M) = 0

где A - атомная масса кислорода;

x - количество атомов кислорода;

M - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (13):

V = 0.0476 * (1.5 * [H2S] + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-[O2]) = 0.0476 * (1.5 * 0 + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-0) = 11.21099

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (12):

V = 1 + V = 1 + 11.21099 = 12.21099

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1618 + (10135 * (1-0.223) * 0.9984) / (12.21099 * 0.4) = 3227.676031

где T - температура смеси или газа, град.C;

Уточнённая теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С):0.4

Температура горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1618 + (10135 * (1-0.223) * 0.9984) / (12.21099 * 0.4) = 3227.676031

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V, м/c (14):

V = B * V * (273 + T) / 273 = 0.027777 * 12.21099 * (273 + 3227.676031) / 273 = 4.349361325

Длина факела L, м:

L = 15 * d = 15 * 0.3 = 4.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = L + h = 4.5 + 16 = 20.5

где h - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W)

Диаметр факела D, м (29):

D = 0.14 * L + 0.49 * d = 0.14 * 4.5 + 0.49 * 0.3 = 0.777

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (W), (м/с):

W = 1.27 * V / D = 1.27 * 4.349361325 / 0.777 = 9.14928533

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле П, т/год (30):

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M

где Ошибка! Закладка не определена. - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.53314529 | 4.145737773 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.063977435 | 0.497488533 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.010396333 | 0.080841887 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.013328632 | 0.103643444 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.053314529 | 0.414573777 |

Источник № 6004 Насос для перекачки дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 4320

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 1 / 3.6 = 0.0361

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 1 · 4320) / 1000 = 0.562

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.562 / 100 = 0.56

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0361 / 100 = 0.036

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.562 / 100 = 0.001574

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0361 / 100 = 0.000101

Итого выбросы от 1 ед.

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000101 | 0.001574 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.036 | 0.56 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

При интенсификации нефти методом

(расчет приведен на 1 скважину)

Источник загрязнения N 0019 УПА-60/80

Источник выделения N 001 УПА-60/80

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO, NO в 2.5 раза; CH, C, CHO и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 1

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 120

Температура отработавших газов T, K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 120 * 176 = 0.1841664    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.1841664 / 0.494647303 = 0.372318618    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M = e * P / 3600 = 3.1 * 176 / 3600 = 0.151555556

W = q * B = 13 * 1 / 1000 = 0.013

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M = (e * P / 3600) * 0.8 = (3.84 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.150186667

W = (q * B / 1000) * 0.8 = (16 * 1 / 1000) * 0.8 = 0.0128

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M = e * P / 3600 = 0.82857 * 176 / 3600 = 0.040507867

W = q * B / 1000 = 3.42857 * 1 / 1000 = 0.00342857

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M = e * P / 3600 = 0.14286 * 176 / 3600 = 0.006984267

W = q * B / 1000 = 0.57143 * 1 / 1000 = 0.00057143

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

M = e * P / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

W = q * B / 1000 = 5 * 1 / 1000 = 0.005

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

M = e * P / 3600 = 0.03429 * 176 / 3600 = 0.0016764

W = q * B = 0.14286 * 1 / 1000 = 0.00014286

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

M = e * P / 3600 = 0.00000342 * 176 / 3600 = 0.000000167

W = q * B = 0.00002 * 1 / 1000 = 0.00000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

M = (e * P / 3600) * 0.13 = (3.84 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.024405333

W = (q * B / 1000) * 0.13 = (16 * 1 / 1000) * 0.13 = 0.00208

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.150186667 | 0.0128 | 0 | 0.150186667 | 0.0128 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.024405333 | 0.00208 | 0 | 0.024405333 | 0.00208 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.006984267 | 0.00057143 | 0 | 0.006984267 | 0.00057143 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.005 | 0 | 0.058666667 | 0.005 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.151555556 | 0.013 | 0 | 0.151555556 | 0.013 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000167 | 0.00000002 | 0 | 0.000000167 | 0.00000002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0016764 | 0.00014286 | 0 | 0.0016764 | 0.00014286 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.040507867 | 0.00342857 | 0 | 0.040507867 | 0.00342857 |

Источник 0020  Емкость с соляной кислотой

Расчетная методика: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004

| Давление насыщенных паров i-го компонента при минимальной и максимальной температуре жидкости |  |  |  | Рtimax | 0,032 | мм.рт.ст. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| соответственно |  |  |  | Рtimin | 0,02 | мм.рт.ст. |  |
| Минимальная и максимальная температура жидкости в |  |  |  | tжmin | 0,35 | 0С |  |
| резервуаре соответственно |  |  |  | tжmaх | 0,71 | 0С |  |
|  |  |  |  | Крср | 0,69 |  |  |
| Опытные коэффициенты (приложение 8) |  |  |  | Крmaх | 0,98 |  |  |
| Максимальный | объем | паровоздушной | смеси, |  |  | м3/час |  |
| вытесняемой из резервуара во время его закачки |  |  |  | Vчmaх | 0,3854 |  |  |
| Массовая доля вещества, в долях единицы (Хi=Ci/100 ) |  |  |  | Хi | 0,13 |  |  |
| Массовая доля вещества |  |  |  | Ci | 13 | % |  |
| Опытный коэффициент, принимается по Приложению |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Кв | 1,81 |  |  |
| молекулярная масса паров жидкости |  |  |  | mi | 36 |  |  |
| Плотность жидкости |  |  |  | rж | 0,67 | кг/м3 |  |
| Коэффициент оборачиваемости |  |  |  | КОБ | 2,5 |  |  |
| Расход соляной кислоты |  |  |  | В | 18,5 | т |  |
| Максимальные выбросы |  |  |  | М | 0,000008 | г/с |  |
| Годовые выбросы |  |  |  | G | 0,0000022 | т/год |  |
|  |  |  |  |  | Количество выбросов |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  |  | код | г/с | т/г |  |
| Водород хлористый |  |  |  | 0316 | 0,000008 | 0,0000022 |  |
| Выбросы паров жидкости рассчитываются по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы (М, г/с) |  |  |  |  |  |  |  |

годовые выбросы (G, т/год)

, где:

Рtmin, Рtmaх - давление насыщенных паров жидкости при минимальной и максимальной температуре жидкости и соответственно, мм.рт.ст;

Крср, Крmaх - опытные коэффициенты по Приложению 8;

Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

tжmin, tжmaх - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, С;

m -	молекулярная масса паров жидкости;

Итого от 1 ед.

|  |  | Количество выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЗВ | код | г/с | т/г |
| Водород хлористый | 0316 | 0,000008 | 0,0000022 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0021 Цементировочный агрегат ЦА-320 М

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат ЦА-320М

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO, NO в 2.5 раза; CH, C, CHO и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 1

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 120

Температура отработавших газов T, K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 120 * 176 = 0.1841664    (А.3)

Удельный вес отработавших газов , кг/м:

= 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G /  = 0.1841664 / 0.494647303 = 0.372318618    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M = e * P / 3600 = 3.1 * 176 / 3600 = 0.151555556

W = q * B = 13 * 1 / 1000 = 0.013

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M = (e * P / 3600) * 0.8 = (3.84 * 176 / 3600) * 0.8 = 0.150186667

W = (q * B / 1000) * 0.8 = (16 * 1 / 1000) * 0.8 = 0.0128

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M = e * P / 3600 = 0.82857 * 176 / 3600 = 0.040507867

W = q * B / 1000 = 3.42857 * 1 / 1000 = 0.00342857

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M = e * P / 3600 = 0.14286 * 176 / 3600 = 0.006984267

W = q * B / 1000 = 0.57143 * 1 / 1000 = 0.00057143

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

M = e * P / 3600 = 1.2 * 176 / 3600 = 0.058666667

W = q * B / 1000 = 5 * 1 / 1000 = 0.005

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

M = e * P / 3600 = 0.03429 * 176 / 3600 = 0.0016764

W = q * B = 0.14286 * 1 / 1000 = 0.00014286

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

M = e * P / 3600 = 0.00000342 * 176 / 3600 = 0.000000167

W = q * B = 0.00002 * 1 / 1000 = 0.00000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

M = (e * P / 3600) * 0.13 = (3.84 * 176 / 3600) * 0.13 = 0.024405333

W = (q * B / 1000) * 0.13 = (16 * 1 / 1000) * 0.13 = 0.00208

Итого выбросы по веществам от 1ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.150186667 | 0.0128 | 0 | 0.150186667 | 0.0128 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.024405333 | 0.00208 | 0 | 0.024405333 | 0.00208 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.006984267 | 0.00057143 | 0 | 0.006984267 | 0.00057143 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.005 | 0 | 0.058666667 | 0.005 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.151555556 | 0.013 | 0 | 0.151555556 | 0.013 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000167 | 0.00000002 | 0 | 0.000000167 | 0.00000002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0016764 | 0.00014286 | 0 | 0.0016764 | 0.00014286 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.040507867 | 0.00342857 | 0 | 0.040507867 | 0.00342857 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6005 Насосная установка

Источник выделения N 001, Насосная установка

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Наименование оборудования: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2

Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

GNV = 2

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.07

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.07 · 1 / 3.6 = 0.01944

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.07 · 1 · 2) / 1000 = 0.00014

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01944 / 100 = 0.0194

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00014 / 100 = 0.0001396

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01944 / 100 = 0.0000544

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00014 / 100 = 0.000000392

Итого выбросы от 1ед.:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000544 | 0.000000392 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0194 | 0.0001396 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Площадка рекультивации

(расчет приведен на 1 скважину)

##### Источник загрязнения N 6006, Ссыпка и перемещение грунта при рекультивации

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 2933

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 91.7

##### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.5 * 1.2 * 1 * 0.6 * 80 * 2933 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.2534

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.5 * 1.2 * 1 * 0.6 * 80 * 91.7 * (1-0) / 3600 = 2.2

Итого выбросы от 1 ед.:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 2.2 | 0.2534 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0022 Дизель-генератор N-191 кВт

Источник выделения N 001, Дизель-генератор N-191 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.182

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 207

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 207 * 73.6 = 0.132850944    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.132850944 / 0.531396731 = 0.250003314    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.485824 | 0 | 0.157013333 | 0.485824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.0789464 | 0 | 0.025514667 | 0.0789464 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.030364 | 0 | 0.010222222 | 0.030364 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.07591 | 0 | 0.024533333 | 0.07591 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.394732 | 0 | 0.126755556 | 0.394732 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000000835 | 0 | 0.000000245 | 0.000000835 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.007591 | 0 | 0.002453333 | 0.007591 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.182184 | 0 | 0.059288889 | 0.182184 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0023 УПА 60/80

Источник выделения N 001,УПА 60/80

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 15.182

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 73.6

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 207

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 207 * 73.6 = 0.132850944    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.132850944 / 0.531396731 = 0.250003314    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.157013333 | 0.485824 | 0 | 0.157013333 | 0.485824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025514667 | 0.0789464 | 0 | 0.025514667 | 0.0789464 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010222222 | 0.030364 | 0 | 0.010222222 | 0.030364 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024533333 | 0.07591 | 0 | 0.024533333 | 0.07591 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.126755556 | 0.394732 | 0 | 0.126755556 | 0.394732 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000245 | 0.000000835 | 0 | 0.000000245 | 0.000000835 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002453333 | 0.007591 | 0 | 0.002453333 | 0.007591 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059288889 | 0.182184 | 0 | 0.059288889 | 0.182184 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник № 0024 Емкость для пластовой жидкости

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 32

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.78

KTMAX = 0.78

Таблица:    отсутствует в исходных данных

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V =60

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 80

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.864

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 80 / (0.864 · 120) = 0.772

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 16

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 142

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 142 + 45 = 130.2

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 130.2 · (0.78 · 1 + 0.13) · 0.1 · 2.5 · 80 / (107 · 0.864) = 0.00363

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 130.2 · 0.78 · 0.1 · 1 · 16) / 104 = 0.1192

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.00363 / 100 = 0.00263

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1192 / 100 = 0.0864

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.00363 / 100 = 0.000973

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1192 / 100 = 0.03195

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.00363 / 100 = 0.0000127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1192 / 100 = 0.000417

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.00363 / 100 = 0.00000799

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1192 / 100 = 0.000262

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.00363 / 100 = 0.00000399

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1192 / 100 = 0.000131

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.00363 / 100 = 0.00000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.1192 / 100 = 0.0000715

Итого от 1 ед.

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000715 | 0.00000218 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0864 | 0.00263 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.03195 | 0.000973 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000417 | 0.0000127 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000131 | 0.00000399 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000262 | 0.00000799 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0025 Дизельная электростанция САТ

Источник выделения N 001, Дизельная электростанция САТ

________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 57.02

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 398

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 199

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 199 * 398 = 0.69064144    (А.3)

Удельный вес отработавших газов Ошибка! Закладка не определена., кг/м:

Ошибка! Закладка не определена. = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G / Ошибка! Закладка не определена. = 0.69064144 / 0.531396731 = 1.299671977    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.849066667 | 1.82464 | 0 | 0.849066667 | 1.82464 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.137973333 | 0.296504 | 0 | 0.137973333 | 0.296504 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.055277778 | 0.11404 | 0 | 0.055277778 | 0.11404 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.132666667 | 0.2851 | 0 | 0.132666667 | 0.2851 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.685444444 | 1.48252 | 0 | 0.685444444 | 1.48252 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001327 | 0.000003136 | 0 | 0.000001327 | 0.000003136 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.013266667 | 0.02851 | 0 | 0.013266667 | 0.02851 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.320611111 | 0.68424 | 0 | 0.320611111 | 0.68424 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник № 0026 Емкость дизельного топлива.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 35.8

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 35.8

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 6

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 6) / 3600 = 0.00375

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 35.8 + 1.6 · 35.8) · 10-6 = 0.0000999

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (35.8 + 35.8) · 10-6 = 0.00179

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000999 + 0.00179 = 0.00189

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00189 / 100 = 0.001885

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00375 / 100 = 0.00374

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00189 / 100 = 0.00000529

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00375 / 100 = 0.0000105

Итого выбросы от 1 ед.:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000105 | 0.00000529 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00374 | 0.001885 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник №0027 Передвижная паровая установка (ППУ).

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 4.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 100 = 0.3052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3052 / 0.531396731 = 0.574335486    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.1344 | 0 | 0.213333333 | 0.1344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.02184 | 0 | 0.034666667 | 0.02184 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.0084 | 0 | 0.013888889 | 0.0084 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.021 | 0 | 0.033333333 | 0.021 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.1092 | 0 | 0.172222222 | 0.1092 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000000231 | 0 | 0.000000333 | 0.000000231 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0021 | 0 | 0.003333333 | 0.0021 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.0504 | 0 | 0.080555556 | 0.0504 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0028 Цементировочный агрегат

Источник выделения N 001, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 14.328

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 206

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 207

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 207 * 206 = 0.37183824    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.37183824 / 0.531396731 = 0.699737537    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.439466667 | 0.458496 | 0 | 0.439466667 | 0.458496 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.071413333 | 0.0745056 | 0 | 0.071413333 | 0.0745056 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.028611111 | 0.028656 | 0 | 0.028611111 | 0.028656 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.068666667 | 0.07164 | 0 | 0.068666667 | 0.07164 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.354777778 | 0.372528 | 0 | 0.354777778 | 0.372528 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000687 | 0.000000788 | 0 | 0.000000687 | 0.000000788 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006866667 | 0.007164 | 0 | 0.006866667 | 0.007164 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.165944444 | 0.171936 | 0 | 0.165944444 | 0.171936 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник №0029 Смесительная установка СМН-20.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.77

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 130.3

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 130.3 * 177 = 0.201110232    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.201110232 / 0.531396731 = 0.378455907    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам от 1 ед.:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.3776 | 0.08864 | 0 | 0.3776 | 0.08864 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.06136 | 0.014404 | 0 | 0.06136 | 0.014404 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024583333 | 0.00554 | 0 | 0.024583333 | 0.00554 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.059 | 0.01385 | 0 | 0.059 | 0.01385 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.304833333 | 0.07202 | 0 | 0.304833333 | 0.07202 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000059 | 0.000000152 | 0 | 0.00000059 | 0.000000152 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.001385 | 0 | 0.0059 | 0.001385 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142583333 | 0.03324 | 0 | 0.142583333 | 0.03324 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник №6007 Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 10.69 · 60 / 10 = 0.000641

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.7 / 3600 = 0.00208

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.92 · 60 / 10 = 0.0000552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.7 / 3600 = 0.000179

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.4 · 60 / 10 = 0.000084

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.7 / 3600 = 0.000272

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 3.3 · 60 / 10 = 0.000198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.7 / 3600 = 0.000642

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.75 · 60 / 10 = 0.000045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.7 / 3600 = 0.0001458

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.5 · 60 / 10 = 0.00009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.5 · 0.7 / 3600 = 0.0002917

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 13.3 · 60 / 10 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.7 / 3600 = 0.002586

ИТОГО выбросы от 1 ед.:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0020800 | 0.0006410 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0001790 | 0.0000552 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002917 | 0.0000900 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0025860 | 0.0007980 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001458 | 0.0000450 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0006420 | 0.0001980 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0002720 | 0.0000840 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6008 Насос для перекачки дизельного топлива

Источник выделения N 001, Насос для перекачки дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 720

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 1 / 3.6 = 0.0361

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 1 · 720) / 1000 = 0.0936

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0936 / 100 = 0.0933

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0361 / 100 = 0.036

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0936 / 100 = 0.000262

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0361 / 100 = 0.000101

Итого от 1 ед.:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000101 | 0.000262 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.036 | 0.0933 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6009 Насос технологический

Источник выделения N 001, Насос технологический

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 720

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 720) / 1000 = 0.0072

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0072 / 100 = 0.00522

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00278 / 100 = 0.002014

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0072 / 100 = 0.00193

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00278 / 100 = 0.000745

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0072 / 100 = 0.0000252

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00278 / 100 = 0.00000973

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0072 / 100 = 0.00001584

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00278 / 100 = 0.00000612

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0072 / 100 = 0.00000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00278 / 100 = 0.00000306

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0072 / 100 = 0.00000432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00278 / 100 = 0.000001668

Итого от 1 ед.:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000001668 | 0.00000432 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.002014 | 0.00522 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000745 | 0.00193 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000973 | 0.0000252 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000306 | 0.00000792 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00000612 | 0.00001584 |