Площадка ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА (методом ГРП)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0015, Двигатель-блендер-смесительной установки

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 14.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.4

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 30 / 3600 = 0.1217

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 30 / 103 = 0.042

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 1.2 / 103 = 0.00168

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 39 / 3600 = 0.1582 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 39 / 103 = 0.0546

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 10 / 3600 = 0.04056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 10 / 103 = 0.014

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 25 / 3600 = 0.1014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 25 / 103 = 0.035

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 12 / 3600 = 0.0487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 12 / 103 = 0.0168

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 1.2 / 103 = 0.00168

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 5 / 3600 = 0.02028

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 5 / 103 = 0.007

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1217 | 0.042 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1582 | 0.0546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02028 | 0.007 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04056 | 0.014 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1014 | 0.035 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00487 | 0.00168 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00487 | 0.00168 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0487 | 0.0168 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0016, Двигатель насосной установки 2250 НР (ГРП)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.4

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 30 / 3600 = 0.295 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 30 / 103 = 0.102

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 1.2 / 103 = 0.00408

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 39 / 3600 = 0.3835

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 39 / 103 = 0.1326

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 10 / 3600 = 0.0983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 10 / 103 = 0.034

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 25 / 3600 = 0.246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 25 / 103 = 0.085

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 12 / 3600 = 0.118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 12 / 103 = 0.0408

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 1.2 / 103 = 0.00408

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 5 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 5 / 103 = 0.017

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295 | 0.102 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.3835 | 0.1326 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0492 | 0.017 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0983 | 0.034 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.246 | 0.085 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0118 | 0.00408 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118 | 0.00408 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.118 | 0.0408 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0017, Двигатель насосной установки 2250НР -резерв.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.7

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.6

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 30 / 3600 = 0.1475 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 30 / 103 = 0.048

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 1.2 / 103 = 0.00192

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 39 / 3600 = 0.1918 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 39 / 103 = 0.0624

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 10 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 10 / 103 = 0.016

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 25 / 3600 = 0.123 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 25 / 103 = 0.04

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 12 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 12 / 103 = 0.0192

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 1.2 / 103 = 0.00192

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 5 / 3600 = 0.0246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 5 / 103 = 0.008

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1475 | 0.048 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1918 | 0.0624 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0246 | 0.008 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0492 | 0.016 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.123 | 0.04 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0059 | 0.00192 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.00192 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059 | 0.0192 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0018,Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 7.5

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.72

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 30 / 3600 = 0.0625 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 30 / 103 = 0.0216

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 1.2 / 103 = 0.000864

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 39 / 3600 = 0.0813 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 39 / 103 = 0.0281

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 10 / 3600 = 0.02083 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 10 / 103 = 0.0072

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 25 / 3600 = 0.0521 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 25 / 103 = 0.018

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 12 / 3600 = 0.025

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 12 / 103 = 0.00864

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 1.2 / 103 = 0.000864

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 5 / 3600 = 0.01042 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 5 / 103 = 0.0036

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0625 | 0.0216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0813 | 0.0281 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01042 | 0.0036 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02083 | 0.0072 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0521 | 0.018 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0025 | 0.000864 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.000864 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.025 | 0.00864 |