Расчеты валовых выбросов от источников загрязнения

при эксплуатации  месторождения Жамансу 2 (рекомендуемый) вариант

Источник загрязнения N 0001-0007, Устьевой нагреватель УН-0,2

Источник выделения N 0001 01, Печь подогрева нефти - УН-0,2

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ нефтепромысловый

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 8760

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 56.45

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10 = 1.5 · 56.45 · 10 = 0.0847

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10 = 1 · 0.0847 · 8760 · 10 = 0.742

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0847 / 3.6 = 0.02353

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10 = 1.5 · 56.45 · 10 = 0.0847

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10 = 1 · 0.0847 · 8760 · 10 = 0.742

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0847 / 3.6 = 0.02353

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива(табл.5.1), E = 1.5

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Расчетная теплопроизводительность топки, МДж/час, QP = 837.4

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = QP / NN = 837.4 / 1 = 837.4

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.5 · 56.45 / 1 = 2489.4

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.83

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A · V · 10 = 1.073 · (180 + 60 · 0) · 2489.4 / 837.4 · 1 · 0.83 · 10 = 0.000477

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1 · 56.45 · 1.5 = 663.9

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 663.9 / 3600 = 0.1844

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 663.9 · 0.000477 = 0.3167

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10 = 1 · 0.3167 · 8760 · 10 = 2.774

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.3167 / 3.6 = 0.088

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 2.774 = 2.22

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.088 = 0.0704

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 2.774 = 0.3606

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.088 = 0.01144

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0704 | 2.22 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01144 | 0.3606 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.02353 | 0.742 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.02353 | 0.742 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0008-0014, Дежурная горелка

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

Площадка: Жамансу

Цех: Основное

Источник: 0008

Наименование: Факел

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 81.145 | 61.7149935 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 6.715 | 9.57244291 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 3.613 | 7.55301498 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 2.4 | 6.61317592 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 2.203 | 7.53529383 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 1.551 | 2.05997175 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 2.373 | 4.95110703 | 44.011 | 1.9648 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 21.09388918

Плотность сжигаемой смеси R, кг/м: 0.791

Показатель адиабаты K (23):

K = Ошибка! Закладка не определена.(K * [i]) = 1.2352703

где (K) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i] - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси W, м/с (прил.6):

W = 91.5 * (K * (T + 273) / M) = 91.5 * (1.2352703 * (1680 + 273) / 21.09388918) = 978.5316687

где T - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м/с: 0.013477

Скорость истечения смеси W, м/с (3):

W = 4 * B / (pi * d) = 4 * 0.013477 / (3.141592654 * 0.3) = 0.190660548

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * R = 1000 * 0.013477 * 0.791 = 10.660307

Проверка условия бессажевого горения, т.к. W/W = 0.000194844 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C], % (прил.3,(8)):

[C] = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-[нег]) * M) = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-0) * 21.0938892) = 73.04598914

где x - число атомов углерода;

[нег] - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег] можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи M, г/с: (1)

M = УВ * G

где УВ - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.21320614 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0255847 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0041575 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.005330154 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.021320614 |

Мощность выброса диоксида углерода M, г/с (6):

M = 0.01 * G * (3.67 * n * [C] + [CO2])-M-M-M = 0.01 * 10.6603070 * (3.67 * 0.9984000 * 73.0459891 + 4.9511070)-0.2132061-0.0053302-0.0213206 = 28.82024243

где [CO2] - массовое содержание диоксида углерода, %;

M -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

M - мощность выброса метана, г/с;

M - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Q, ккал/м (прил.3,(1)):

Q = 85.5 * [CH4] + 152 * [C2H6] + 218 * [C3H8] + 283 * [C4H10] + 349 * [C5H12] + 56 * [H2S] = 85.5 * 81.145 + 152 * 6.715 + 218 * 3.613 + 283 * 2.4 + 349 * 2.203 + 56 * 0 = 10194.2585

где [CH2] - содержание метана, %;

[C2H6] - содержание этана, %;

[C3H8] - содержание пропана, %;

[C4H10] - содержание бутана, %;

[C5H12] - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M) = 0.048 * (21.09388918) = 0.22

Объемное содержание кислорода [O2], %:

[O2] = Ошибка! Закладка не определена.([i] * A * x / M) = Ошибка! Закладка не определена.([i] * 16 * x / M) = 1.725386835

где A - атомная масса кислорода;

x - количество атомов кислорода;

M - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (13):

V = 0.0476 * (1.5 * [H2S] + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-[O2]) = 0.0476 * (1.5 * 0 + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-1.725386835) = 11.20295099

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (12):

V = 1 + V = 1 + 11.20295099 = 12.20295099

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1680 + (10194.2585 * (1-0.22) * 0.9984) / (12.20295099 * 0.4) = 3306.409711

где T - температура смеси или газа, град.C;

Уточнённая теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С):0.4

Температура горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1680 + (10194.2585 * (1-0.22) * 0.9984) / (12.20295099 * 0.4) = 3306.409711

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V, м/c (14):

V = B * V * (273 + T) / 273 = 0.013477 * 12.20295099 * (273 + 3306.409711) / 273 = 2.156288468

Длина факела L, м:

L = 15 * d = 15 * 0.3 = 4.5

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = L + h = 4.5 + 16 = 20.5

где h - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W)

Диаметр факела D, м (29):

D = 0.14 * L + 0.49 * d = 0.14 * 4.5 + 0.49 * 0.3 = 0.777

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (W), (м/с):

W = 1.27 * V / D = 1.27 * 2.156288468 / 0.777 = 4.535952976

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Продолжительность работы факельной установки Ошибка! Закладка не определена., ч/год: 8760

Примесь : 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 8760 * 0.21320614 = 6.723668831

Примесь : 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 8760 * 0.025584737 = 0.80684026

Примесь : 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 8760 * 0.00415752 = 0.131111542

Примесь : 0410 Метан (727*)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 8760 * 0.005330154 = 0.168091721

Примесь : 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 8760 * 0.021320614 = 0.672366883

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.21320614 | 6.723668831 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.025584737 | 0.80684026 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00415752 | 0.131111542 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.005330154 | 0.168091721 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.021320614 | 0.672366883 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0015-0021 ДЭС

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

асход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 500

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 200

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 215

Температура отработавших газов T, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 215 * 200 = 0.37496    (А.3)

Удельный вес отработавших газов Ошибка! Закладка не определена., кг/м:

Ошибка! Закладка не определена. = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G / Ошибка! Закладка не определена. = 0.37496 / 0.531396731 = 0.705612169    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M = e * P / 3600 = 3.1 * 200 / 3600 = 0.172222222

W = q * B = 13 * 500 / 1000 = 6.5

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M = (e * P / 3600) * 0.8 = (3.84 * 200 / 3600) * 0.8 = 0.170666667

W = (q * B / 1000) * 0.8 = (16 * 500 / 1000) * 0.8 = 6.4

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M = e * P / 3600 = 0.82857 * 200 / 3600 = 0.046031667

W = q * B / 1000 = 3.42857 * 500 / 1000 = 1.714285

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M = e * P / 3600 = 0.14286 * 200 / 3600 = 0.007936667

W = q * B / 1000 = 0.57143 * 500 / 1000 = 0.285715

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

M = e * P / 3600 = 1.2 * 200 / 3600 = 0.066666667

W = q * B / 1000 = 5 * 500 / 1000 = 2.5

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

M = e * P / 3600 = 0.03429 * 200 / 3600 = 0.001905

W = q * B = 0.14286 * 500 / 1000 = 0.07143

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

M = e * P / 3600 = 0.00000342 * 200 / 3600 = 0.00000019

W = q * B = 0.00002 * 500 / 1000 = 0.00001

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

M = (e * P / 3600) * 0.13 = (3.84 * 200 / 3600) * 0.13 = 0.027733333

W = (q * B / 1000) * 0.13 = (16 * 500 / 1000) * 0.13 = 1.04

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.170666667 | 6.4 | 0 | 0.170666667 | 6.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.027733333 | 1.04 | 0 | 0.027733333 | 1.04 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007936667 | 0.285715 | 0 | 0.007936667 | 0.285715 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.066666667 | 2.5 | 0 | 0.066666667 | 2.5 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 6.5 | 0 | 0.172222222 | 6.5 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000019 | 0.00001 | 0 | 0.00000019 | 0.00001 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001905 | 0.07143 | 0 | 0.001905 | 0.07143 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.046031667 | 1.714285 | 0 | 0.046031667 | 1.714285 |

Источник № 0022-0028 Емкость дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 277

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 277

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 6

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 6) / 3600 = 0.00375

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 277 + 1.6 · 277) · 10-6 = 0.000773

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (277 + 277) · 10-6 = 0.01385

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000773 + 0.01385 = 0.01462

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01462 / 100 = 0.014579064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00375 / 100 = 0.0037395

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01462 / 100 = 0.000040936

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00375 / 100 = 0.0000105

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000105 | 0.000040936 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0037395 | 0.014579064 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0029-0035, Накопительная емкость РГС

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 32

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.78

KTMAX = 0.78

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Производительность закачки, м3/час, QZ = 16

Производительность откачки, м3/час, QOT = 16

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 30900

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.934

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 30900 / (0.934 · 30) = 1102.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 16

Расчет для летнего сорта нефти (бензина)

Давление паров летнего сорта, мм.рт.ст., PL = 45

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 105

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 105 + 45 = 108

Молекулярная масса паров летнего сорта, кг/кмоль, MRL = 108

Расчет для зимнего сорта нефти (бензина)

Давление паров зимнего сорта, мм.рт.ст., PZ = 45

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 105

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 105 + 45 = 108

Молекулярная масса паров зимнего сорта, кг/кмоль, MRZ = 108

Коэффициент, KB = 1

M = (PL · KTMAX · KB · MRL) + (PZ · KTMIN · MRZ) = (45 · 0.78 · 1 · 108) + (45 · 0.13 · 108) = 4422.6

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.3), M = M · 0.294 · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 4422.6 · 0.294 · 0.1 · 1.35 · 30900 / (10 · 0.934) = 0.581

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = 0.163 · PL · MRL · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX / 10 = 0.163 · 45 · 108 · 0.78 · 0.1 · 1 · 16 / 10 = 0.0989

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.581 / 100 = 0.421

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0989 / 100 = 0.0717

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.581 / 100 = 0.1557

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0989 / 100 = 0.0265

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.581 / 100 = 0.002034

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0989 / 100 = 0.000346

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.581 / 100 = 0.001278

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0989 / 100 = 0.0002176

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.581 / 100 = 0.000639

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0989 / 100 = 0.0001088

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.581 / 100 = 0.0003486

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0989 / 100 = 0.0000593

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000593 | 0.0003486 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0717 | 0.421 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0265 | 0.1557 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000346 | 0.002034 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0001088 | 0.000639 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0002176 | 0.001278 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0036  газогенератор для э/энергии

Источник выделения N 001,газогенератор для э/энергии

_____________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Тип топлива стационарной дизельной установки (СДУ): природный газ

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO на 20%; NO, NO в 2 раза; C и CHO в 15 раз; БП в 20 раз.

Содержание серы в газообразном топливе Sr, %, 0.1

Расход газообразного топлива G, г/с, 0.015

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B, т, 500

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P, кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b, г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов T, K, 720

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G, кг/с:

G = 8.72 * 10 * b * P = 8.72 * 10 * 200 * 400 = 0.6976    (А.3)

Удельный вес отработавших газов Ошибка! Закладка не определена., кг/м:

Ошибка! Закладка не определена. = 1.31 / (1 + T / 273) = 1.31 / (1 + 720 / 273) = 0.360151057    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м;

Объемный расход отработавших газов Q, м/с:

Q = G / Ошибка! Закладка не определена. = 0.6976 / 0.360151057 = 1.93696502    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 4.96 | 4.8 | 2.9 | 0.03333 | 0.008 | 6.00E-7 |

Таблица значений выбросов q г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 20.8 | 20 | 12 | 0.13333 | 0.03333 | 2.75E-6 |

Расчет максимального из разовых выброса M, г/с:

M = e * P / 3600    (1)

Расчет валового выброса W, т/год:

W = q * B / 1000    (2)

Расчет максимального из разовых и валового выбросов для диоксида серы (SO2) M

("Сборник методик по расчету вредных выбросов в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час):

M = 0.02 * G * Sr, г / с

M = 0.02 * B * Sr, т / год

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

M = e * P / 3600 = 4.96 * 400 / 3600 = 0.551111111

W = q * B = 20.8 * 500 / 1000 = 10.4

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

M = (e * P / 3600) * 0.8 = (4.8 * 400 / 3600) * 0.8 = 0.426666667

W = (q * B / 1000) * 0.8 = (20 * 500 / 1000) * 0.8 = 8

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

M = e * P / 3600 = 2.9 * 400 / 3600 = 0.322222222

W = q * B / 1000 = 12 * 500 / 1000 = 6

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

M = e * P / 3600 = 0.03333 * 400 / 3600 = 0.003703333

W = q * B / 1000 = 0.13333 * 500 / 1000 = 0.066665

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

M = 0.02 * G * Sr = 0.02 * 0.015 * 0.1 = 0.00003

W = 0.02 * B * Sr = 0.02 * 500 * 0.1 = 1

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

M = e * P / 3600 = 0.008 * 400 / 3600 = 0.000888889

W = q * B = 0.03333 * 500 / 1000 = 0.016665

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

M = e * P / 3600 = 0.0000006 * 400 / 3600 = 0.000000067

W = q * B = 0.00000275 * 500 / 1000 = 0.000001375

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

M = (e * P / 3600) * 0.13 = (4.8 * 400 / 3600) * 0.13 = 0.069333333

W = (q * B / 1000) * 0.13 = (20 * 500 / 1000) * 0.13 = 1.3

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.426666667 | 8 | 0 | 0.426666667 | 8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.069333333 | 1.3 | 0 | 0.069333333 | 1.3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003703333 | 0.066665 | 0 | 0.003703333 | 0.066665 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00003 | 1 | 0 | 0.00003 | 1 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.551111111 | 10.4 | 0 | 0.551111111 | 10.4 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000067 | 0.000001375 | 0 | 0.000000067 | 0.000001375 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000888889 | 0.016665 | 0 | 0.000888889 | 0.016665 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.322222222 | 6 | 0 | 0.322222222 | 6 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6001-6007, Дренажная емкость

Список литературы:

1.  Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 6 = 0.02846

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.02846 / 3.6 = 0.0079

Примесь: 0402 Бутан (99)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 27.83

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0079 · 27.83 / 100 = 0.0022

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0022 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0694

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.7

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0079 · 14.7 / 100 = 0.001161

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001161 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0366

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 7.42

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0079 · 7.42 / 100 = 0.000586

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000586 · 8760 · 3600 / 106 = 0.01848

Примесь: 0403 Гексан (135)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 9.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0079 · 9.3 / 100 = 0.000735

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000735 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0232

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Утечки из легкой жидкости

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 12

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 12 = 0.0002376

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0002376 / 3.6 = 0.000066

Примесь: 0402 Бутан (99)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 27.83

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000066 · 27.83 / 100 = 0.00001837

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001837 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000579

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.7

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000066 · 14.7 / 100 = 0.0000097

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000097 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000306

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 7.42

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000066 · 7.42 / 100 = 0.0000049

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000049 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001545

Примесь: 0403 Гексан (135)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 9.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000066 · 9.3 / 100 = 0.00000614

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000614 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001936

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 6 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Утечки из легкой жидкости | 12 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0402 | Бутан (99) | 0.0022000 | 0.0699790 |
| 0403 | Гексан (135) | 0.0007350 | 0.0233936 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.0005860 | 0.0186345 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.0011610 | 0.0369060 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6008-6014, Насос технический

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0.00556

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 1 · 8760) / 1000 = 0.1752

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1752 / 100 = 0.127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00556 / 100 = 0.00403

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1752 / 100 = 0.047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00556 / 100 = 0.00149

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1752 / 100 = 0.000613

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00556 / 100 = 0.00001946

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1752 / 100 = 0.0003854

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00556 / 100 = 0.00001223

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1752 / 100 = 0.0001927

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00556 / 100 = 0.00000612

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.1752 / 100 = 0.0001051

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00556 / 100 = 0.000003336

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000003336 | 0.0001051 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00403 | 0.127 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00149 | 0.047 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001946 | 0.000613 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000612 | 0.0001927 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001223 | 0.0003854 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6015-6021, Автоналивная

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 30

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.74

KTMIN = 0.74

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Производительность закачки, м3/час, QZ = 20

Производительность откачки, м3/час, QOT = 20

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 30900

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.8

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 30900 / (0.8 · 30) = 1287.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Расчет для летнего сорта нефти (бензина)

Давление паров летнего сорта, мм.рт.ст., PL = 445

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 90

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 90 + 45 = 99

Молекулярная масса паров летнего сорта, кг/кмоль, MRL = 99

Расчет для зимнего сорта нефти (бензина)

Давление паров зимнего сорта, мм.рт.ст., PZ = 445.

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 90

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 90 + 45 = 99

Молекулярная масса паров зимнего сорта, кг/кмоль, MRZ = 99

Коэффициент, KB = 1

M = (PL · KTMAX · KB · MRL) + (PZ · KTMIN · MRZ) = (445 · 1.09 · 1 · 99) + (445 · 0.74 · 99) = 80620.7

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.3), M = M · 0.294 · KPSR · KOB · B / (10 · RO) = 80620.7 · 0.294 · 0.1 · 1.35 · 30900 / (10 · 0.8) = 12.36

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = 0.163 · PL · MRL · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX / 10 = 0.163 · 445 · 99 · 1.09 · 0.1 · 1 · 20 / 10 = 1.565

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 12.36 / 100 = 8.96

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.565 / 100 = 1.134

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 12.36 / 100 = 3.31

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.565 / 100 = 0.4194

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 12.36 / 100 = 0.0433

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.565 / 100 = 0.00548

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 12.36 / 100 = 0.0272

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.565 / 100 = 0.00344

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 12.36 / 100 = 0.0136

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.565 / 100 = 0.00172

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 12.36 / 100 = 0.00742

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.565 / 100 = 0.000939

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000939 | 0.00742 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.134 | 8.96 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.4194 | 3.31 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00548 | 0.0433 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00172 | 0.0136 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00344 | 0.0272 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6022-6028, 3-х фазный сепаратор V=1,6  м3

Список литературы:

1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 66

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 66 = 0.03044

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.03044 / 3.6 = 0.00846

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00846 · 63.39 / 100 = 0.00536

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00536 · 8760 · 3600 / 106 = 0.169

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00846 · 14.12 / 100 = 0.001195

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001195 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0377

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00846 · 3.82 / 100 = 0.000323

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000323 · 8760 · 3600 / 106 = 0.01019

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00846 · 2.65 / 100 = 0.000224

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000224 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00706

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00846 · 2.68 / 100 = 0.0002267

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0002267 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00715

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.35

Общее количество данного оборудования, шт., N = 33

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.35 · 0.111024 · 33 = 1.282

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 1.282 / 3.6 = 0.356

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.356 · 63.39 / 100 = 0.2257

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.2257 · 8760 · 3600 / 106 = 7.12

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.356 · 14.12 / 100 = 0.0503

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0503 · 8760 · 3600 / 106 = 1.586

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.356 · 3.82 / 100 = 0.0136

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0136 · 8760 · 3600 / 106 = 0.429

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.356 · 2.65 / 100 = 0.00943

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00943 · 8760 · 3600 / 106 = 0.2974

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.356 · 2.68 / 100 = 0.00954

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00954 · 8760 · 3600 / 106 = 0.301

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.02

Общее количество данного оборудования, шт., N = 99

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.02 · 0.000288 · 99 = 0.00057

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00057 / 3.6 = 0.0001583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001583 · 63.39 / 100 = 0.0001003

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001003 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00316

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001583 · 14.12 / 100 = 0.00002235

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002235 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000705

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001583 · 3.82 / 100 = 0.00000605

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000605 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001908

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001583 · 2.65 / 100 = 0.000004195

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000004195 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001323

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001583 · 2.68 / 100 = 0.00000424

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000424 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001337

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 66 | 8760 |
| Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 33 | 8760 |
| Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 99 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00954 | 0.3082837 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.00943 | 0.3045923 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0503 | 1.624405 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.0136 | 0.4393808 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.2257 | 7.29216 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6029-6035, Площадка скважин

Список литературы:

1. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 72

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 72 = 0.0332

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0332 / 3.6 = 0.00922

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 63.39 / 100 = 0.00584

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00584 · 8760 · 3600 / 106 = 0.184

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 14.12 / 100 = 0.001302

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001302 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0411

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 3.82 / 100 = 0.000352

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000352 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0111

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 2.65 / 100 = 0.0002443

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0002443 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0077

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 2.68 / 100 = 0.000247

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000247 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00779

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.35

Общее количество данного оборудования, шт., N = 36

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.35 · 0.111024 · 36 = 1.4

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 1.4 / 3.6 = 0.389

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.389 · 63.39 / 100 = 0.2466

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.2466 · 8760 · 3600 / 106 = 7.78

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.389 · 14.12 / 100 = 0.0549

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0549 · 8760 · 3600 / 106 = 1.73

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.389 · 3.82 / 100 = 0.01486

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01486 · 8760 · 3600 / 106 = 0.469

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.389 · 2.65 / 100 = 0.0103

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0103 · 8760 · 3600 / 106 = 0.325

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.389 · 2.68 / 100 = 0.01043

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01043 · 8760 · 3600 / 106 = 0.329

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.02

Общее количество данного оборудования, шт., N = 108

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.02 · 0.000288 · 108 = 0.000622

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000622 / 3.6 = 0.0001728

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001728 · 63.39 / 100 = 0.0001095

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001095 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00345

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001728 · 14.12 / 100 = 0.0000244

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000244 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00077

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001728 · 3.82 / 100 = 0.0000066

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000066 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000208

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001728 · 2.65 / 100 = 0.00000458

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000458 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001444

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0001728 · 2.68 / 100 = 0.00000463

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000463 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000146

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 72 | 8760 |
| Предохранительные клапаны (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 36 | 8760 |
| Фланцевые соединения (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 108 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.01043 | 0.336936 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.0103 | 0.3328444 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0549 | 1.77187 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.01486 | 0.480308 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.2466 | 1.9342635 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6036,Выкидные линии

Список литературы:

1Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

2. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды)

Наименование технологического потока: Неочищенный нефтяной газ

Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1), Q = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.07

Общее количество данного оборудования, шт., N = 36

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.07 · 0.006588 · 36 = 0.0166

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0166 / 3.6 = 0.00461

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 63.39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00461 · 63.39 / 100 = 0.00292

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00292 · 8760 · 3600 / 106 = 0.092

Примесь: 0410 Метан (727*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 14.12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00461 · 14.12 / 100 = 0.000651

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000651 · 8760 · 3600 / 106 = 0.02053

Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 3.82

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00461 · 3.82 / 100 = 0.000176

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000176 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00555

Примесь: 0405 Пентан (450)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.65

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00461 · 2.65 / 100 = 0.0001222

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001222 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00385

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 2.68

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00461 · 2.68 / 100 = 0.0001235

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001235 · 8760 · 3600 / 106 = 0.003895

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (тяжелые углеводороды) | Неочищенный нефтяной газ | 36 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0001235 | 0.003895 |
| 0405 | Пентан (450) | 0.0001222 | 0.00385 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.000651 | 0.02053 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 0.000176 | 0.00555 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00292 | 0.092 |