АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Общее градостроительное решение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель авторского коллектива |  |  |
| Главный архитектор проекта |  |  |
| Главный специалист по экономике градостроительства |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Архитектурно-планировочная организация территории |  |  |
| Главный архитектор проекта |  |  |
| Главный специалист по архитектуре (ответственный исполнитель) |  |  |
| Архитектор |  |  |
| Архитектор |  |  |
| Экономическая часть |  |  |
| Главный специалист по экономике градостроительства (ответственный исполнитель) |  |  |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |  |  |
| Главный специалист по архитектуре (ответственный исполнитель) |  |  |
| Инженерная инфраструктура |  |  |
| Главный инженер проекта (ответственный исполнитель) |  |  |
| Руководитель группы |  |  |
| Инженерная подготовка территории |  |  |
| Главный специалист по архитектуре (ответственный исполнитель) |  |  |
| Архитектор |  |  |
| Охрана окружающей среды |  |  |
| Главный специалист-эколог (ответственный исполнитель) |  |  |
| Информационно-компьютерное обеспечение |  |  |
| Руководитель группы инженеров |  |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Шифр | Масштаб | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1.1 | Пояснительная записка. Книга I |  | Книга | 3 |
| 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1 | Схема расположения города в системе расселения (с пригородной зоной) |  |  |  |
| 2.2 | Схема современного использования территории (опорный план) |  |  |  |
| 2.3 | Генеральный план, совмещенный с эскизом застройки (основной чертеж) |  |  |  |
| 2.4 | Схема функционального и градостроительного зонирования и регламентов |  |  |  |
| 2.5 | Схема улично-дорожной сети и организации транспорта. Поперечные профили улиц |  |  |  |
| 2.6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |  |  |
| 2.7 | Схема инженерного оборудования и инженерной подготовки |  |  |  |
| 2.8 | Разбивочный план красных линий |  |  |  |
| 2.9 | Схема охраны окружающей среды |  |  |  |
| 2.10 | Альбом основных схем |  |  |  |
| 3. Топогеодезическая съемка |  |  |  |  |
|  | Топографическая съемка на … бумажных планшетах |  |  |  |
| 4. Демонстрационные материалы |  |  |  |  |
| 3.3 | Демонстрационный материал на твердой основе |  |  |  |
| 5. Магнитные носители |  |  |  |  |
| 3.1 | Цифровая (электронная) версия проекта |  |  |  |
| 3.2 | Цифровая (электронная) версия топографо-геодезической съемки |  |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | Общие положения | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Природные условия | 9 |
|  | 1.1 | Рельеф | 9 |
|  | 1.2 | Климат | 9 |
|  | 1.3 | Гидрография | 10 |
|  | 1.4 | Почвы, растительность, животный мир | 10 |
| 2. |  | Экономическая база развития и рынок труда | 11 |
|  | 2.1 | Экономическая база развития | 11 |
|  | 2.2 | Рынок труда | 15 |
|  | 2.3 | Население | 17 |
|  | 2.4 | Жилищный фонд | 19 |
|  | 2.5 | Организация культурно-бытового обслуживания населения | 22 |
| 3. |  | Архитектурно-планировочная организация территории | 26 |
|  | 3.1 | Положение проектируемой территории в системе расселения | 26 |
|  | 3.2 | Характеристика современного состояния территории | 26 |
|  | 3.3 | Проектная организация территории | 30 |
|  | 3.4 | Градостроительное зонирование и регламенты | 31 |
|  | 3.5 | Озеленение | 41 |
|  | 3.6 | Градостроительный баланс территории | 44 |
| 4. |  | Транспорт и улично-дорожная сеть | 45 |
|  | 4.1 | Внешний транспорт | 45 |
|  | 4.2 | Внешние автомобильные связи | 45 |
|  | 4.3 | Автомобильный транспорт | 46 |
|  | 4.4 | Улично-дорожная сеть | 50 |
|  | 4.5 | Капитальные вложения в развитие транспорта | 53 |
| 5. |  | Инженерная подготовка территории | 54 |
|  | 5.1 | Вертикальная планировка территории | 54 |
|  | 5.2 | Организация поверхностного стока | 55 |
|  | 5.3 | Организация полива зелёных насаждений | 57 |
|  | 5.4 | Защита территории от подтопления | 58 |
|  | 5.5 | Анализ реализации | 60 |
|  | 5.6 | Капитальные вложения | 61 |
| 6. |  | Инженерное обеспечение | 63 |
|  | 6.1 | Водоснабжение | 63 |
|  | 6.2 | Водоотведение | 68 |
|  | 6.3 | Санитарная очистка территории | 71 |
|  | 6.4 | Теплоснабжение | 75 |
|  | 6.5 | Газоснабжение | 78 |
|  | 6.6 | Электроснабжение | 79 |
|  | 6.7 | Слаботочные устройства | 85 |
| 7. |  | Основные технико-экономические показатели генерального плана | 88 |
|  |  | Перечень используемых нормативно-правовых актов, проектных материалов и научно-технической литературы | 94 |

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект «Разработка схемы развития и застройки (упрощённый вариант генерального плана) совмещенного проектом детальной планировки села Косшокы, Целиноградского района, Акмолинской области» выполнен ТОО «Quantum Engineering».

Необходимость разработки корректировки генерального плана обусловлена рядом объективных факторов, основанных на новой социально-экономической ориентации Республики в целом и отдельных регионов в частности, радикально изменившей социальные нормы жизнедеятельности общества.

Генеральный план села Косшокы разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан». Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с требованиями СН РК 3.01-00-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан», а также основные расчеты генерального плана проведены согласно СН РК 3.01-01-2013 и СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и другими действующими нормативными документами.

Корректировка генерального плана разрабатывалась при тесном сотрудничестве с органами архитектуры и градостроительства, а также с другими и районными организациями.

Корректировка генерального плана выполнена с применением компьютерных геоинформационных технологий. Геоинформационная система в разработке генерального плана имеет многоцелевое значение, наиболее важным является возможность использования в управлении городскими территориями, оптимизации градостроительной, земельной, экологической ситуации, развития инженерной инфраструктуры.

Корректировка генерального плана села Косшокы Целиноградского района осуществлена на топографической съемке М 1:2000 (2025 год) выполненной ТОО «», а также с использованием космоснимка и ортофотоплана по состоянию на 2025 год.

Опорный план составлен по данным натурного обследования, материалам, предоставленным ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Целиноградского района», службами акиматов района и области. На основе полученных материалов выполнен анализ реализации предыдущего генерального плана, анализ современного использования территории. Кроме того, в проекте были использованы материалы по отводам и границам земельных участков для различных видов строительства.

Проект генерального плана разрабатывался при тесном сотрудничестве с местными органами управления с учётом демографической ситуации, современного инженерно-коммуникационного и индустриально-инновационного развития села.

В данной работе приняты следующие проектные периоды:

- исходный год – 01.01.2025год;

- первая очередь – 2032 год;

- расчетный срок – 2045 год.

В процессе разработки проекта были проведены рассмотрения и согласования вариантов территориального развития села, архитектурно-планировочной структуры, функционального зонирования территории с заинтересованными представителями реализации проектов ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Целиногорадского района», при участии акима района и районных служб.

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Косшокы - станция в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Арайлынского сельского округа.

Станция расположена в северной части района, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района - села Акмол, в 12 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Арайлы.

1.1. Рельеф

Общий уклон местности – с востока на запад. В том же направлении среднюю часть Акмолинской области пересекает долина реки Ишима, поворачивающая круто на север невдалеке от западной границы области. По характеру рельефа Акмолинскую область можно разделить на 3 части: северо-западную — равнинную, юго-западную — равнинную с отдельными холмами и восточную — возвышенную часть Казахской складчатой страны.

Северо-западная часть (прилегающая к долине Ишима, на участке её поворота к северу) представляет равнинное плато, расчленённое сухими оврагами и балками. К долине Ишима плато обрывается уступом.

В юго-западной части Акмолинской области (южнее р. Ишима) простирается повышенная равнина. На ней разбросаны многочисленные холмы с плоскими вершинами, а в понижениях между холмами — мелководные солёные и пресные озёра различной величины.

На востоке Акмолинской области, некогда горной, выровненной процессами разрушения (денудации), в которой сохранился сложный комплекс холмов, гряд и увалов с мягкими очертаниями склонов, называемых здесь сопками (так называемый мелкосопочник). Относительная высота сопок от 5—10 м до 50—60 м и реже до 80—100 м. Форма и размеры холмов изменяются в зависимости от состава слагающих пород. Наиболее высокие с округлыми вершинами сопки сложены обычно гранитами, сопки с ещё более пологими склонами и мягкоконтурными вершинами – порфирами и, наоборот, островерхие сопки, как правило, - кварцитами. Замкнутые котловины между сопками, размерами от нескольких десятков метров до нескольких десятков километров в диаметре, часто заняты озёрами.

1.2. Климат

В Акмолинской области климат резко континентальный, засушливый, с жарким летом и холодной зимой. Относится к Западно-сибирской климатической области умеренного пояса. Суточные и годовые амплитуды температур очень велики. Весна и осень выражены слабо. Солнечных дней много, количество солнечного тепла, получаемого летом землёй, почти столь же велико, как в тропиках. Облачность незначительна. Годовые осадки уменьшаются с севера на юг, максимум их приходится на июнь, минимум — на февраль. Снеговой покров удерживается в среднем 150 дней. Ветры в Акмолинской области довольно сильные. На территории области наблюдались самые низкие значения температуры воздуха для всего Казахстана (Атбасар — 57°С, Астана −52°С).

1.3. Гидрография

Водами Акмолинская область бедна. Реки мелководны, несудоходны, питаются за счет талых вод и в меньшей степени - грунтовых источников. Летом реки часто пересыхают, вода в них становится соленоватой. В Целиноградском районе есть множество поверхностных водных объектов, таких как река Нура, участок реки Мукыр, участок реки Козыкош, участок реки Саркыма, участок реки Кызылсай и другие.

1.4. Почвы, животный и растительный мир

Почвы

Основными типами почв в Акмолинской области является черноземы обыкновенные и черноземы южные, в малой степени на юге области имеются каштановые почвы. Предварительно почвы Акмолинской области можно разбить на четыре зоны:

Зона – лесостепная, сопочноравнинная, степная, умеренно засушливая с черноземами южными. Районы: Буландынский, Зерендинский, Сандыктауский и Щучинский.

Почва села Чаглинка, относится к обыкновенным или южным черноземам, так как село находится в лесостепной зоне Акмолинской области, которая является лидером по производству зерновых, в частности, пшеницы, ячменя и рапса, что подтверждается данными о почвенном покрове региона. Регион активно занимается выращиванием зерновых культур, таких как пшеница, ячмень и рапс, что свидетельствует о пригодности почв для этой деятельности.

Животный и растительный мир

Животный мир Целиноградского района Акмолинской области разнообразен. Здесь обитают, например: лось, олень, косуля, кабан, рысь, волк, лисица, корсак, барсук, горностай, ласка, степной хорь и енотовидная собака. Из птиц можно встретить глухаря, тетерева, серую и белую куропатку, гусей и уток.

Растительный мир преимущественно степной. Произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространёнными являются ковыль, типчак, тонконогий овсец. Древесная и кустарниковая растительность встречается преимущественно по берегам рек и в оврагах.

2. Экономическая база развития и рынок труда

2.1. Экономическая база развития

Промышленность

Обрабатывающую промышленность в селе Косшокы целесообразно развивать путем создания малых производственных цехов и мастерских в границах существующей застройки.

Этот сектор является одним из ключевых направлений государственной индустриальной политики Республики Казахстан. С начала 2000-х годов государство активно поддерживает предприятия обрабатывающей промышленности, совершенствует стратегические и программные документы, направленные на стимулирование производственной активности. Деятельность данного сектора способствует созданию рабочих мест, развитию предпринимательства и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, что напрямую влияет на уровень благосостояния сельского населения.

С теоретической точки зрения успешное развитие предприятий обрабатывающей промышленности требует наличия ресурсной базы, рынка сбыта, квалифицированных трудовых ресурсов и развитой транспортной инфраструктуры.

Село Косшокы, расположенное примерно в 50 км от города Астаны, обладает благоприятными условиями для размещения малых производственных предприятий. Территория имеет удобное транспортно-географическое положение: через село проходит железная дорога, обеспечивающая связь с областным и республиканским центрами, а также доступ к основным транспортным маршрутам. Это создает дополнительные преимущества для логистики, поставки сырья и реализации готовой продукции.

Кроме того, наличие трудовых ресурсов и возможности использования существующих зданий или земельных участков под производственные объекты формируют предпосылки для организации различных видов обрабатывающего производства.

Развитие промышленного потенциала в селе Косшокы позволит повысить уровень занятости населения, стимулировать деловую активность, увеличить объем выпуска продукции с добавленной стоимостью и, в целом, будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию территории.

В селе Косшокы Целиноградского района Акмолинской области функционирует зерновой элеватор, что создает дополнительные возможности для развития обрабатывающей промышленности, особенно в агроперерабатывающем направлении. Наличие действующего элеватора обеспечивает готовую инфраструктурную базу для организации предприятий по переработке зерновых культур — мукомольных, комбикормовых и маслоперерабатывающих производств. В сочетании с планируемым созданием производственной зоны площадью около 10 гектаров, а также с удобным транспортным положением (наличие железной дороги и близость к городу Астане), село Косшокы имеет все предпосылки для формирования устойчивого промышленно-аграрного кластера, способного обеспечить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и содействовать экономическому росту территории.

Сельское хозяйство

В структуре хозяйственной деятельности села Косшокы Целиноградского района Акмолинской области приоритетное значение имеет производство растениеводческой и животноводческой продукции, ориентированной на удовлетворение внутренних потребностей и обеспечение рынка Республики Казахстан. Настоящий раздел генерального плана направлен на определение перспективных направлений развития сельского хозяйства, рациональное использование земельных ресурсов, укрепление продовольственной безопасности, а также внедрение современных агротехнологий, соответствующих принципам экологической устойчивости и требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан.

Сельское хозяйство села представлено сельхозпредприятиями различных форм собственности, включая товарищества с ограниченной ответственностью и крестьянские хозяйства, занимающиеся производством молочной, мясной и растениеводческой продукции. Основное направление деятельности хозяйств — выращивание зерновых, кормовых и овощных культур, а также разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз и птицы.

Село располагает достаточной площадью сельскохозяйственных угодий, включающих пашню и пастбища, что создает благоприятные условия для комплексного развития растениеводства и животноводства. Наличие действующего элеватора обеспечивает возможности по приему, хранению и первичной переработке зерновых культур. В перспективе планируется развитие инфраструктуры агропереработки — создание небольших производственных площадок в рамках проектируемой промышленной зоны площадью около 10 гектаров.

В целом аграрный потенциал села Косшокы формирует основу для устойчивого социально-экономического развития территории, повышения уровня занятости сельского населения и обеспечения стабильного производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Торговля и бытовое обслуживание

На начало текущего года в селе Косшокы Целиноградского района Акмолинской области в сфере услуг функционирует один объект торговли — продовольственный магазин, обеспечивающий потребности местного населения в товарах первой необходимости.

В настоящее время инфраструктура бытового и сервисного обслуживания в селе развита слабо, однако в рамках генерального плана предусматривается формирование новых объектов обслуживания и торговли. Проектом предусмотрено размещение магазина расширенного формата, катымханы (гостевого дома) и ряда коммерческих объектов, ориентированных на оказание торговых, бытовых и сервисных услуг населению и транзитным посетителям.

Реализация данных мероприятий позволит создать дополнительные рабочие места, повысить уровень обеспеченности населения товарами и услугами, а также сформировать основу для развития малого и среднего предпринимательства. В долгосрочной перспективе планируется развитие придорожного и сервисного обслуживания, что будет способствовать улучшению качества жизни местных жителей и повышению инвестиционной привлекательности села Косшокы.

Образование

В селе функционирует КГУ "Основная средняя школа станции Косчеку» с проектной вместимостью 80 учащихся.

В целях создания современных и комфортных условий для обучения и воспитания детей в селе Косшокы Целиноградского района Акмолинской области на перспективу предусматривается строительство детского сада. Новый объект будет рассчитан на обеспечение потребностей растущего числа семей и станет важным элементом социальной инфраструктуры села.

Проектом предусмотрено создание безопасной, функциональной и эстетически привлекательной образовательной среды с применением современных технологий и материалов. Особое внимание будет уделено организации игровых и учебных зон, благоустройству территории, а также оснащению помещений современным оборудованием и интерактивными средствами обучения.

Реализация проекта строительства детского сада позволит обеспечить доступность дошкольного образования, создать дополнительные рабочие места для педагогического и обслуживающего персонала, а также повысить общий уровень социальной комфортности и привлекательности села Косшокы для проживания молодых семей.

Здравоохранение

В селе Косшокы действует медицинский пункт, в котором работает один медицинский специалист. Медпункт обеспечивает оказание первичной медицинской помощи населению, включая проведение профилактических осмотров, диспансеризацию, санитарно-просветительскую работу и оказание неотложной помощи при острых состояниях.

Для повышения качества медицинского обслуживания населения планируется поэтапное оснащение медицинского пункта современным оборудованием, включая аппараты для экспресс-диагностики и контроля жизненно важных показателей. Это позволит расширить спектр предоставляемых услуг и повысить эффективность профилактических мероприятий.

Кроме того, на перспективу рассматривается возможность организации регулярных выездных приёмов врачей узких специальностей — терапевта, педиатра, кардиолога и других, что обеспечит доступ жителей села Косшокы к более квалифицированной и своевременной медицинской помощи без необходимости выезда в городские учреждения здравоохранения.

Культура

В селе Косшокы объекты культурного назначения представлены в ограниченном объёме. На данный момент в населённом пункте отсутствуют учреждения культуры, такие как дом культуры, библиотека или клуб, что снижает уровень доступности культурно-досуговых мероприятий для жителей.

В рамках перспективного развития социальной инфраструктуры в селе Косшокы проектом предлагается размещения многофункционального культурно-досугового центра, который станет ключевым общественным пространством для проведения культурных мероприятий, кружковой деятельности, творческих занятий и общественных встреч. Центр будет оборудован сценической площадкой, зрительным залом, библиотечным сектором, а также помещениями для работы кружков и секций различной направленности.

Одновременно с этим предлагается к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), предназначенного для занятий спортом и организации досуга жителей всех возрастных групп. В составе ФОКа предусматриваются спортивный зал, фитнес-зона, раздевалки, помещения для инвентаря и тренерского состава. Комплекс будет использоваться для проведения тренировок, соревнований и спортивно-массовых мероприятий, что позволит повысить уровень физической активности населения и укрепить здоровье жителей.

Реализация указанных проектов позволит создать современный культурно-спортивный центр притяжения, объединяющий функции отдыха, творчества и физического развития. Это не только активизирует общественную и культурную жизнь села Косшокы, но и повысит его социальную привлекательность, обеспечив новые возможности для досуга и самореализации населения.

Структура занятого населения по видам экономической деятельности

Анализ структуры занятости населения села показывает постепенное снижение зависимости от сельскохозяйственного производства и рост доли занятых в сфере услуг, торговли, промышленности и строительства. Такая тенденция свидетельствует о постепенном формировании многоотраслевой экономики, развитии малого предпринимательства и повышении уровня локальной занятости. Сельское хозяйство по-прежнему остаётся основным направлением хозяйственной деятельности, однако его роль постепенно уравновешивается за счёт появления новых рабочих мест в непроизводственных секторах. В целом структура занятости отражает устойчивое развитие экономики села и её адаптацию к современным социально-экономическим условиям.

Таблица 2.1.1

Структура занятости по видам экономической деятельности

| Отрасль | Исходный год |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Промышленность и строительство | 20 | 13,8 | 20 | 12,3 | 30 | 13,6 |
| Сельское хозяйство | 100 | 69,0 | 110 | 67,9 | 130 | 59,1 |
| Торговля | 5 | 3,4 | 7 | 4,3 | 10 | 4,5 |
| Сектор услуг | 20 | 13,8 | 25 | 15,4 | 50 | 22,7 |
| Всего | 145 | 100 | 162 | 100 | 220 | 100 |

2.2. Рынок труда

При разработке проекта выполнен расчет перспективной структуры трудовых ресурсов данного села. Основой послужил анализ действующих предприятий на его территории, а также официальные статистические показатели занятости и безработицы по району, публикуемые Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Расчеты трудового баланса проведены в соответствии с категориями, закрепленными в методологических пояснениях КС МНЭ РК.

Используемые термины и определения базируются на стандартах и методических подходах Международной организации труда (МОТ).

Рабочая сила — часть населения трудоспособного возраста, обеспечивающая предложение труда для производства товаров и услуг. В ее состав входят занятые во всех видах экономической деятельности, а также безработные.

Доля рабочей силы в численности населения — отношение численности рабочей силы к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, выраженное в процентах.

Занятое население — лица трудоспособного возраста, которые в течение отчетной недели выполняли оплачиваемую работу или занимались самостоятельной деятельностью. К занятым также относятся лица, находившиеся в отпуске (трудовом, без содержания, по уходу за ребенком) или временно нетрудоспособные, но имеющие закрепленное место работы.

Уровень занятости — удельный вес численности занятых в общей численности населения 15 лет и старше или в составе экономически активного населения, определяемый в процентах.

Наемные работники — лица, работающие по договору найма и получающие вознаграждение в виде заработной платы, премий, надбавок или иных форм оплаты, включая натуральную.

Самозанятость — деятельность, при которой доход зависит от результата реализации товаров или услуг (включая собственное потребление). В соответствии с международной классификацией по статусу занятости выделяются следующие группы:

- работодатели — лица, ведущие собственное дело и использующие труд наемных работников на постоянной основе;

- индивидуальные работники (работающие на собственный счет) — лица, самостоятельно осуществляющие деятельность без привлечения наемного труда;

- члены производственных кооперативов — совладельцы, участвующие в совместной деятельности и управлении кооперативом;

- неоплачиваемые работники семейных предприятий — лица, занятые без вознаграждения в хозяйстве или бизнесе, принадлежащем родственникам.

Безработные — лица трудоспособного возраста, которые одновременно соответствуют трем условиям:

- не имели работы (доходного занятия) в рассматриваемый период;

- осуществляли активный поиск работы;

- были готовы приступить к работе в ближайшее время.

Таблица 2.2.1

Прогноз динамики структуры трудовых ресурсов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Численность населения | чел. | 407 | 500 | 600 |
| 1 | Трудовые ресурсы | чел. | 304 | 371 | 443 |
|  |  | в % от населения | 74,77 | 74,23 | 73,87 |
| 1.1 | Рабочая сила | чел. | 209 | 256 | 306 |
|  |  | в % от трудовых ресурсов | 68,75 | 68,9 | 69,1 |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Занятое население | чел. | 190 | 238 | 288 |
|  |  | в % от рабочей силы | 90,7 | 93 | 94 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| А | Работающие по найму | чел. | 145 | 177 | 220 |
| Б | Самостоятельно занятое население | чел. | 45 | 61 | 68 |
| 1.1.2 | Безработные | чел. | 19 | 18 | 18 |
|  |  | в % от рабочей силы | 9,26 | 7 | 6 |
| 1.2 | Лица, не вошедшие в состав рабочей силы | чел. | 95 | 115 | 137 |
|  |  | в % от трудовых ресурсов | 31,25 | 31,1 | 30,9 |

2.3. Население

На начало 2025 года по данным технического задания проекта численность населения села Косшокы составила 407 человек.

По сравнению с данными 2021 года численность населения села Косшокы увеличилось на 168 человек. Основной причиной уменьшения численности населения в селах является миграция трудоспособного населения и молодежи в города в поисках более высокооплачиваемой работы, качественного образования и развитой социальной инфраструктуры. Дополнительно сокращение усугубляется ограниченными возможностями занятости на местах, недостаточным уровнем медицинских и образовательных услуг, слабым развитием транспортной и цифровой доступности, а также демографическими факторами — снижением рождаемости и старением сельского населения.

Динамика численности населения за 2009-2025 годы приведена в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Динамика численности населения за 2009-2025 г.г.

| Наименование | Численность населения, чел. |  |  | т/р за 2009-2025 г.г., % | в том числе |  | Ср. годовой темп общего прироста за 2009-2025, % | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По итогам переписи 2009 г. | По итогам переписи 2021 г. | На начало 2025 г. |  | за 2009-2021 г.г. | за 2021-2025 г.г. |  | за 2009-2021 г.г. | за 2021-2025 г.г. |
| с. Косшокы | 421 | 239 | 407 | 96,67 | 56,77 | 170,29 | 0,998 | 0,954 | 1,142 |

Как видно из таблицы 2.3.1 темп роста численности населения за период 2009-2025 г.г. составил 96,67%, в том числе за межпереписной период 56,77% и за период 2021-2025 г.г 170,29%. Соотвестсвенно, численность населения с.Косшокы  уме в среднем 1,142 % в год.

В таблице 2.3.2 показана структура прироста населения за 2021 – 2025 годы.

Таблица 2.3.2

Структура прироста населения за 2021-2025 г.г.

| № | Наименование | Ед. измерения | 2021-2024 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Численность населения по итогам переписи 2021 г. | человек | 239 |
| 2 | Численность населения на начало 2025 г. | человек | 407 |
| 3 | Прирост населения за 2021-2025 г.г. | человек | 168 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Естественный прирост | человек | 24 |
| 3.2 | Сальдо миграции населения | человек | 144 |

Как видно из таблицы 2.3.2 убыль численности населения за 2021-2025 гг. составил - 168 человек, в том числе естественный рост численности населения составил 24 человек, а отрицательное сальдо миграции – 144 человек.

Расчёт прогноза численности населения села Косшокы выполнен на основе анализа текущих демографических показателей, данных Бюро национальной статистики Республики Казахстан, а также с учётом миграционных процессов, связанных с маятниковой занятостью населения и территориальной близостью к городу Астане. В основу прогноза положены тенденции естественного прироста и социально-экономические факторы, влияющие на динамику заселения.

Согласно расчётам, на первую очередь строительства численность населения прогнозируется в пределах 0,5 тыс. человек. На расчётный срок ожидается постепенное увеличение численности до 0,6 тыс. человек, что обеспечивается за счёт стабилизации демографической ситуации, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, реализации проектов жилищного строительства, а также улучшения условий для трудовой занятости и социальной обеспеченности населения.

Предусматриваемые мероприятия способствуют формированию устойчивой поселенческой структуры и создают предпосылки для дальнейшего демографического и экономического роста села Косшокы.

Таблица 2.3.3

Современная половозрастная структура населения

| Село/% | Всего муж и жен. | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины |  |  |  |  | женщины |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в возрасте |  |  |  | Всего | в возрасте |  |  |  |
|  |  |  | до 16 | 16-29 | 30-62 | 63 и старше |  | до 16 | 16-29 | 30-57 | 58 и старше |
| с. Косшокы | 407 | 196 | 48 | 41 | 83 | 24 | 211 | 53 | 48 | 85 | 25 |
| % | 100 | 48,1 | 11,7 | 10,2 | 20,4 | 5,8 | 51,9 | 13,1 | 11,7 | 20,9 | 6,2 |

Прогноз возрастной структуры населения села Косшокы выполнен на основе анализа данных, предоставленных районными профильными отделами, а также с учётом городских и областных показателей рождаемости, смертности и средней продолжительности жизни, опубликованных Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Для целей планирования социальной инфраструктуры и расчёта технико-экономических показателей на перспективу возрастная структура населения была перераспределена по укрупнённым группам, отличающимся от представленных в исходных статистических данных. Такой подход позволяет более точно определить потребности населения в объектах образования, здравоохранения, культуры и других элементах социальной инфраструктуры, необходимых для устойчивого развития села Косшокы.

Таблица 2.3.4

Прогноз возрастной структуры населения

| Возрастные группы населения | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 125 | 24,9 | 147 | 24,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| численность детей в возрасте до 1 года | 7 | 1,4 | 8 | 1,4 |
| численность детей дошкольного возраста (1 - 5 лет) | 47 | 9,4 | 56 | 9,4 |
| численность детей школьного возраста (6 - 14 лет): | 71 | 14,1 | 83 | 13,9 |
| Население в трудоспособном возрасте | 314 | 62,7 | 376 | 62,7 |
| 15 лет | 7 | 1,3 | 8 | 1,4 |
| 16 - 18 лет | 18 | 3,6 | 22 | 3,7 |
| Население в возрасте старше трудоспособного | 62 | 12,4 | 77 | 12,8 |
| Всего | 500 | 100 | 600 | 100 |

Анализ возрастной структуры населения показывает, что на первую очередь строительства численность населения составляет 500 человек, а на расчётный срок прогнозируется увеличение до 600 человек. Демографическая динамика свидетельствует о стабильном росте за счёт естественного прироста и миграционной привлекательности, связанной с развитием инженерной и социальной инфраструктуры.

В возрастной структуре преобладает трудоспособное население — 62,7% как на первую очередь, так и на расчётный срок, что создаёт благоприятные условия для экономического развития территории. Население моложе трудоспособного возраста составляет около 25%, из которых 9,4% — дети дошкольного возраста и 14% — школьники, что указывает на необходимость дальнейшего развития образовательной инфраструктуры, включая строительство детского сада и улучшение условий обучения в школе.

Доля населения старше трудоспособного возраста незначительно увеличивается - с 12,4% до 12,8%, что отражает естественные демографические процессы. В целом структура населения села Косшокы является сбалансированной: высокая доля трудоспособных жителей обеспечивает трудовой потенциал, а достаточное количество детей формирует основу для устойчивого демографического и социального развития села в перспективе.

2.4. Жилищный фонд

Общая площадь проектируемой территории составляет … га.

В процессе разработки Опорного плана, на основании обмера каждого строения по результатам космической и топографической съёмки, установлен фактический объём жилищного фонда в размере 9,4 тыс.м².

Жилищный фонд села Косшокы обеспечен центральным водоснабжением и газоснабжением (уровень обеспеченности – 100%). Наличие данных инженерных коммуникаций создаёт благоприятные условия для проживания населения, повышает санитарно-гигиенический уровень территории и формирует предпосылки для дальнейшего развития жилищного строительства.

Обеспеченность жильём, рассчитанная на основании фактических данных, составляет 23,1 м² на человека.

Жилищный фонд состоит из индивидуальных малоэтажных жилых домов с приусадебными участками.

Всего за 2025-2045 гг. объем жилищного строительства составит 6,4 тыс.м2 (51 участка), в том числе на первую очередь – 2,8 тыс.м2 (24 участка).

До расчетного срока потребность территории для строительства жилья составит 9,0 га, в том числе на первую очередь 4,0 га.

Таблица 2.4.1

Расчет объемов жилищного строительства с. Косшокы на период 2025 - 2045 г.г.

| № п.п. | Типы застройки | Наличие на исходный год |  |  | Новое строительство за 2025-2032 г.г., тыс.м2 | Наличие на первую очередь |  |  | Новое строительство за 2033-2045 г.г., тыс.м2 | Наличие на расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, тыс. м2 | Проживает населения, чел. | Обеспеченность, м2/чел. |  | Общая площадь, тыс. м2 | Проживает населения, чел. | Обеспе-ченность, м2/чел. |  | Общая площадь, тыс. м2 | Проживает населения, чел. | Обеспе-ченность, м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Усадебная застройка | 9,4 | 0,407 | 23,1 | 2,8 | 12,2 | 0,5 | 24,4 | 3,6 | 14,8 | 0,6 | 24,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | уплотнение на существующих территориях | 9,4 | 0,407 | 23,1 | - | 9,4 | 0,407 | 23,1 | 0,4 | 9,8 | 0,4 | 24,5 |
| 1.2 | новое строительство на новых территориях | - | - | - | 2,8 | 2,8 | 0,093 | 30 | 3,2 | 6,0 | 0,2 | 30,0 |

2.5. Организация культурно-бытового обслуживания населения

В селе Косшокы Целиноградского района Акмолинской области функционирует основная средняя школа с проектной вместимостью 80 учащихся. Учебное заведение обеспечивает получение базового образования детьми, проживающими в селе. Здание школы относится к категории сельских, располагает необходимыми учебными кабинетами и помещениями для проведения учебного процесса. В перспективе планируется проведение ремонтных работ, обновление материально-технической базы и благоустройство территории.

Социально-культурная инфраструктура села представлена мечетью, выполняющей духовно-просветительскую и общественную функцию, а также двумя магазинами, обеспечивающими жителей товарами повседневного спроса. В дальнейшем предусматривается развитие сферы обслуживания и создание новых коммерческих объектов.

Медицинское обслуживание населения осуществляется через медицинский пункт, в котором работает один медицинский специалист. Медпункт предоставляет первичную медико-санитарную помощь, проводит профилактические осмотры и диспансеризацию населения. Для повышения качества обслуживания планируется дооснащение медицинского пункта современным оборудованием и организация выездных приёмов специалистов районного уровня.

Прогноз развития сети учреждений и предприятий сферы обслуживания населения села на расчетный период приведен в таблице 3.5.2.

Данным генпланом всего за расчетный период для достижения нормативного уровня согласно СП РК 3.01-101-2013 предлагается ввести в эксплуатацию следующие объекты социальной инфраструктуры:

- на первую очередь строительства 1 детский сад на 50 мест;

- ФОК с спортивными залами на 400 м2 площади пола;

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров на 140 м2 торговой площади до конца первой очереди строительства 110 м2 торговой площади ;

- катымхана (для проведения поминальных обедов) на 100 мест;

- предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

Таблица 2.5.1

Расчет потребностей в учреждениях образования по периодам строительства

| Наименование | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возрастная структура | Норма по СП РК 3.01-101-2013 | Расчет | Возрастная структура | Норма по СП РК 3.01-101-2013 | Расчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1-5 лет-47 чел. | уровень обеспеченности - 85% охвата | 47*85%= 40 мест | 1-5 лет-56 чел. | уровень обеспеченности - 85% охвата | 56*85%= 48 мест |
| Общеобразовательная школы | 6-14 лет-71 чел., 15 лет-7 чел., 16-18 лет-18 чел. | 100%-охвата детей неполным средним образованием (І-ІХ классы) и до 75% детей - средним образованием (Х-ХІ классы) при обучении в одну смену | 71+7+ +18*75%= 91 учащиеся | 6-14 лет-83 чел., 15 лет-8 чел., 16-18 лет-22 чел. | 100%-охвата детей неполным средним образованием (І-ІХ классы) и до 75% детей - средним образованием (Х-ХІ классы) при обучении в одну смену | 83+8+ +22*75%= 108 учащиеся |

Таблица 2.5.2

Прогноз развития объектов социальной инфраструктуры с. Косшокы  до 2045 г.

| Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Норма СП на 1000 чел. | Наличие на исх. год | Требуется по норме СП |  | Новое строительство за 2025-2045 г.г. |  |  | Наличие на начало |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на первую очередь | на расчетный срок | Всего | в том числе: |  | 1 очередь строительства | расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 очередь строительства | расчетный срок |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | Уровень обеспеченности - 85% охвата детей 1-5 лет | - | 40 | 48 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 1 детский сад на 50 мест |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 100%-охвата детей неполным средним образованием и до 75% детей - средним образованием при обучении в одну смену | 80 | 91 | 108 | - | - | - | 80 | 80 | Сущ. школа |
| Внешкольные учреждения | место | 10% от числа школьников | - | 9 | 11 |  |  |  | 11 | 11 | При школе |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медпункт | посещений в смену | По заданию на проектирование | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |  |
| Аптеки | объект | По заданию на проектирование |  |  |  | 1 | - | 1 | - | 1 | встроенные |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория | гектар | 0,7 |  | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | Строитель-ство ФОК |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 80 | - | 208 | 240 | 400 | 400 | - | 400 | 400 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многофункциональные досуговые центры (сельский дом культуры) | место | 80 | 250 | 208 | 240 | - | - | - | 250 | 250 | Сущ. |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | - | 10,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | встроенные |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 | 40 | 150 | 180 | 140 | 110 | 30 | 150 | 180 | Отдельно-стоящие и встроенные |
| Катымхана | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 1 здание |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | встроенные |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков | операционная касса | 1 на 2-3 тыс. чел. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Отделения почты | объект | 1 на 2-3 тыс.чел. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  |

3. Архитектурно-планировочная организация территории

3.1. Положение проектируемой территории в системе расселения

Село Косшокы находится в пределах административной границы района и представляет собой сельский населённый пункт, который имеет возможности для дальнейшего пространственного роста и социально-экономического развития. Проектируемая территория площадью 234 га включает участки под индивидуальную жилую застройку, общественные пространства, производственные объекты, а также зоны санитарной защиты. Основу транспортной структуры поселения составляет сеть главных и второстепенных улиц шириной 7 м, дополненная улицами жилой застройки той же ширины. Такое решение обеспечивает удобное сообщение внутри села и рациональную организацию его планировочной структуры.

Схема положения населенного пункта в системе расселения представлена на рисунке 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Схема положения проектируемой территории в системе расселения

3.2. Характеристика современного состояния территории

Площадь проектируемой территории составляет 30,53 га. Из них 24,29 га предназначены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), 2,89 га — под общественные территории, а 3,35 га— под производственные зоны.

На территории села уже есть сложившиеся жилые массивы, объекты социальной инфраструктуры, сельскохозяйственные земли и имеющиеся инженерные сети. Но нынешняя инженерная инфраструктура заметно устарела и нуждается в модернизации, тем более что в будущем планируется расширение жилой застройки и строительство новых социальных объектов — а значит, нагрузка на сети будет только расти.

Одним из важных факторов, который нужно учитывать при планировке, является расположенное рядом с селом действующее кладбище. Для него установлена санитарно-защитная зона 300 метров, и она накладывает определённые ограничения на развитие близлежащих территорий.

Кроме того, внутри села находится элеватор ТОО «Кен бидай астык», который тоже относится к объектам, требующим санитарной защиты. От него также устанавливается санитарно-защитная зона 300 метров.

Есть и водонапорная башня — инженерный объект локального значения, вокруг которого действует санитарно-защитная зона 50 метров.

Помимо этого, через территорию проходит железная дорога, связывающая село с городом Астана. Для железнодорожной линии действует санитарно-защитная зона 100 метров.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение. В селе функционирует действующая система водоснабжения, которая работает на основе блочно-модульного принципа. Эксплуатацией системы занимается соответствующая организация, но штат сотрудников небольшой и рассчитан только на текущее обслуживание оборудования и сетей.

Основой водоснабжения выступает источник Целиноград «Су Арнасы», откуда село получает воду. Водовод относится к подземным источникам, однако проектная и фактическая мощности водозабора официально не указаны. Существующая система очистки, насосные станции и резервуарное хозяйство также имеются, но подробные технические параметры по сооружениям отсутствуют. Известно лишь, что качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ по питьевой воде, однако фактические данные не предоставлены.

По водопотреблению на сегодняшний день основными потребителями выступают:

население — 511 человек,

общественные организации,

предприятия — ТОО «Косшокы», ТОО «Кенбидай Астык», а также основная средняя школа села Косшокы.

Кроме хозяйственно-питьевой сети в селе имеется промышленная система водоснабжения, построенная в 2020 году, однако данные о её производительности и протяженности сетей отсутствуют.

Система оросительных и поливочных сетей на территории практически не развита. Информации о наличии арыков, дренажной системы, насосных установок для полива и площади, охваченной поливом, нет. Также нет данных о количестве поливочных машин и источнике воды для их работы.

По существующим сетям водоснабжения:

протяжённость магистральных и разводящих водопроводов пока не указана нет сведений о годах строительства, материале труб и их фактическом техническом состоянии,

однако общая ситуация показывает явную необходимость реконструкции и модернизации, так как большая часть инфраструктуры устарела.

В селе отсутствуют сведения о наличии проектной документации по строительству новых или ремонту действующих сетей. Если такие проекты существуют, требуется предоставить экологический раздел (ОВОС) и рабочие материалы: генеральный план и пояснительную записку.

Водоразборные сооружения и водозаборы требуют дополнительного уточнения: необходимо определить наличие санитарно-защитных зон, параметры очистных сооружений, тип обеззараживания, а также согласованность качества воды с санитарными нормами.

Водоотведение. На сегодняшний день в селе Косшокы фактически нет централизованной системы канализации. Это касается буквально всех её элементов — от сетей до очистных сооружений.

В селе отсутствует организация, которая занималась бы эксплуатацией канализационного хозяйства, потому что самой системы как таковой просто нет. Нет ни хозяйственно-бытовой, ни производственной канализации — стоки в населённом пункте отводятся локально, через индивидуальные решения у жителей и предприятий.

Также в селе отсутствуют канализационные сети: их протяжённость равна нулю, и нет сведений о существовании ни самотечных, ни напорных участков. Соответственно, канализационных насосных станций (КНС) в селе тоже нет — ни существующих, ни ранее построенных. Нет данных и о производительности, годах ввода или техническом состоянии, потому что объектов просто не существует.

Очистные сооружения (КОС) также отсутствуют. Нет ни механической, ни биологической очистки, ни полей фильтрации, ни земледельческих полей орошения. Сброс сточных вод централизованно не организован.

Объёмы водоотведения по категориям потребителей (население, организации, предприятия) не определяются, потому что централизованный сбор и транспортировка стоков не ведутся.

Производственная канализация тоже отсутствует. Нет очистных сооружений для промышленных стоков, нет коллекторов, нет указания мест сброса — система просто не создавалась.

Аналогичная ситуация и с ливневой (дождевой) канализацией: сети не построены, их протяженность нулевая, отсутствуют дренажные насосные станции и организованные места отвода дождевых вод.

Поскольку канализационная система отсутствует полностью, на схеме населённого пункта нечего показывать: ни трасс сетей, ни КНС, ни мест сброса нет.

Газоснабжение. В селе Косшокы централизованного газоснабжения на данный момент нет. Жители используют сжиженный газ, который каждый привозит себе самостоятельно — баллоны закупаются индивидуально, и никакого общего газопровода в селе не проложено.

По факту отпуск газа населению в централизованном понимании не осуществляется, однако по данным учёта можно ориентироваться на количество потребителей: в селе проживает 511 человек, которые и используют привозной газ в быту.

Коммунально-бытовые и промышленные предприятия также не подключены к газу — у них нет ни собственного газового ввода, ни газопотребляющего оборудования. Поэтому в этих категориях показатели отсутствуют.

Протяжённость газовых сетей равна нулю, поскольку сеть в селе не построена ни по линии высокого давления, ни по линии среднего. На схеме населённого пункта тоже нечего показывать — газопроводов просто нет.

Источника газоснабжения, то есть магистрального газопровода, к которому село могло бы быть подключено, в границах Косшокы нет. ГРС (газораспределительных станций) также не предусмотрено: ни по ведомственной принадлежности, ни по характеристикам, ни по расположению.

Штат работников, обслуживающих газовое хозяйство, не формируется — поскольку хозяйства пока нет как такового.

Электроснабжение. На территории села Косшокы действует система электроснабжения, которая обеспечивает подачу электричества к жилым домам, социальным объектам и предприятиям. Основу системы составляют электрические подстанции (ПС), линии электропередачи и распределительные сети.

Электрические подстанции:

Подстанции в селе имеют напряжение 10 кВ, 35 кВ и выше. У каждой подстанции указаны:

форма собственности и ведомственная принадлежность;

установленная мощность трансформаторов (МВА) и их количество;

год ввода в эксплуатацию;

техническое состояние оборудования;

при наличии — проекты реконструкции (кто и когда разрабатывал);

активная нагрузка в зимний и летний периоды (МВт);

численность персонала и занимаемая площадь в гектарах.

Подстанции обеспечивают подачу электроэнергии для всего села, включая жилые массивы, школы, предприятия и социальные объекты.

Линии электропередачи:

По селу проходят линии напряжением 10 кВ и 35 кВ, а также более высокие линии. Каждая линия характеризуется:

протяжённостью трассы (км);

количеством цепей;

маркой и сечением проводов;

высотой опор (м);

годом ввода в эксплуатацию;

техническим состоянием;

численностью обслуживающего персонала.

Эти линии обеспечивают подачу электроэнергии от подстанций к конечным потребителям и поддерживают стабильную работу системы в зимний и летний периоды.

Рис. 3.2.1. Опорный план

3.3. Проектная организация территории

Основной целью проекта является формирование современной, функционально организованной планировочной структуры села Косшокы на расчетный период развития. Проектом предусматривается:

1. Формирование индивидуальной жилой застройки участками по 15 соток. Каждый квартал обеспечен скотопрогоном.

2. Размещение объектов социальной инфраструктуры: детский сад, физкультурно-оздоровительный центр, был перемещен мечать.

3. Размещение объектов обслуживания населения: магазины.

4. Развитие производственной зоны: склады, промышленные предприятия для создания рабочих мест, угольный склад.

5. Строительство пожарного поста с радиусом обслуживания 1000 м, что охватывает всю территорию села.

Улично-дорожная сеть формируется с учетом нормативных параметров: главные и основные улицы — 20 м, внутренние улицы — 20 м. Проектная структура обеспечивает удобные транспортные связи между жилыми кварталами и объектами обслуживания.

Рис. 3.3.1. Эскиз застройки

3.4. Градостроительное зонирование и регламенты

Границы всех функциональных зон и правила их использования формируются с учётом того, какие объекты будут располагаться на этих территориях и какие требования к ним предъявляются. То есть зоны делаются не просто так, а исходя из общих характеристик недвижимости, которая там будет строиться или эксплуатироваться.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и Земельному кодексу РК, вся проектируемая территория района делится на несколько основных функциональных зон:

Жилая зона (Ж)

Социальная зона (С)

Коммерческо-деловая зона (К)

Промышленная зона (П)

Иные зоны, если они предусмотрены специфическими условиями территории

Для каждой зоны устанавливается градостроительный регламент — набор правил, которые определяют, какие объекты можно размещать, каким образом использовать землю, какие параметры строений допустимы и насколько их можно изменять. Ограничения вытекают из природных и ресурсных возможностей территории, интенсивности её освоения и функционального назначения, при этом учитываются интересы государства, общества и частных лиц.

Любая деятельность, которая не запрещена законодательством, разрешена на территории зоны, если она не противоречит назначению зоны.

Жилая зона (Ж)

Жилая зона делится на типы в зависимости от плотности застройки и характеристик будущего населённого массива.

Жилая усадебная застройка

Назначение:

Эта зона предназначена для создания жилых массивов низкой плотности, где расположены отдельно стоящие дома усадебного типа. Здесь также разрешается размещение минимального набора локальных услуг и отдельных видов деятельности, если это согласовано с органами управления.

Разрешенные виды использования территории:

Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа

Малые магазины до 40 м² (исключая специализированные строительные магазины и магазины с опасными материалами)

Неосновные и сопутствующие виды использования:

Надомная работа, допустимая по санитарным и противопожарным нормам

Сады, огороды, бани и сауны при условии канализации стоков

Сооружения для выращивания цветов, фруктов, овощей (парники, теплицы, оранжереи)

Хозяйственные постройки

Гаражи и открытые стоянки:

Для отдельно стоящих домов — до 2 машин на участок

Для блокированных домов — до 1 машины на участок

Условно разрешенные виды использования:

Малые детские сады и другие дошкольные учреждения

Объекты обслуживания, не превышающие установленные размеры

Кафе, небольшие рестораны

Кабинеты врачей и центры народной медицины

Библиотеки и аптеки

Небольшие гостиницы, пансионаты

Почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты

Основные параметры застройки:

Площадь земельного участка: для новых домов усадебного типа — 9,38 тыс. м²

Отступ от фронтальной границы участка: согласно линии застройки

Минимальные расстояния:

От границ соседнего участка до:

основного строения — 3 м

хозяйственных и прочих строений — 1 м

открытой стоянки и гаража — 1 м

От основного строения до хозяйственных — согласно СН РК 3.01-01-2013

Примечания:

Расстояния измеряются до наружных граней стен

Возможна блокировка хозяйственных построек на смежных участках по согласию собственников или при охранных сервитутах

Доля незастроенной поверхности: не менее 40%

Высота зданий:

Основные строения: до 2 этажей + мансарда, до 10,6 м до плоской крыши, до 14,6 м до конька скатной крыши

Вспомогательные строения: до 4 м плоская крыша, до 7 м конёк

Исключения: шпили, башни, флагштоки — без ограничения

Вспомогательные строения не размещать со стороны улиц

Расстояние от окон до построек соседнего участка: не менее 6 м

Ограждения: ажурные со стороны улиц, единообразные в квартале

Планировка смежных участков должна быть согласована, отвечать санитарным, противопожарным и другим требованиям

Озеленённые территории общего пользования должны быть огорожены, чтобы домашние животные не заходили на них

Социальная зона (С)

Эта зона предназначена для размещения объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта, а также стоянок транспорта при этих объектах. Здесь можно размещать как надземные, так и подземные гаражи, а также здания и сооружения, не требующие специальных санитарных или экологических мероприятий.

Социальная зона обеспечивает комфортное размещение учреждений для общественных нужд и поддерживает гармоничную жизнь населения в жилых зонах, обеспечивая их социальную инфраструктуру рядом с местом проживания.

Территории учреждений образования

Назначение:

Социальная зона предназначена для размещения детских садов, общеобразовательных школ и других образовательных учреждений, а также вспомогательных объектов, которые обеспечивают нормальное функционирование этих учреждений. То есть сюда входят здания и сооружения, непосредственно связанные с образовательным процессом, а также объекты обслуживания, поддерживающие работу основной инфраструктуры зоны.

Разрешенные виды использования территории:

Учебно-производственные корпуса и здания вспомогательного назначения

Детские дошкольные учреждения и школы

Обслуживающие объекты, которые помогают основной функции зоны (например, административные помещения, подсобные службы)

Условно разрешенные виды использования:

Крытые бассейны и спортивные залы, предназначенные для дошкольных и общеобразовательных учреждений

Межшкольные учебно-производственные корпуса

Объекты общественного питания для учащихся и сотрудников

Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Эта зона формируется так, чтобы все образовательные и вспомогательные объекты были удобно расположены, безопасны и соответствовали санитарным и градостроительным нормам. При этом возможны дополнительные объекты, если они напрямую поддерживают работу школ и детских садов, создавая комфортную и безопасную среду для детей и персонала.

Территории учреждений медицинского обслуживания

Социально-оздоровительная зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и объектов социальной защиты, которые обеспечивают население качественной медицинской помощью и социальными услугами городского уровня. В этой зоне размещаются все основные учреждения, напрямую связанные с охраной здоровья и социальным обслуживанием населения, включая поликлиники и амбулатории, станции скорой медицинской помощи, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, молочные кухни и аптеки, которые обеспечивают как профилактическое, так и лечебное обслуживание населения. Зона формируется с учётом того, чтобы объекты были максимально доступными для жителей, с удобными подъездными путями и с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных норм, обеспечивая безопасное и комфортное пребывание для пациентов и персонала. Кроме основных объектов, на территории допускается размещение вспомогательных сооружений, предназначенных для постоянного или временного хранения транспортных средств специального назначения, необходимых для обеспечения деятельности учреждений. Также регламентом предусмотрено условное использование территории для размещения стационаров специального назначения и специализированных учреждений социальной защиты, которые могут включать реабилитационные центры, дома престарелых или учреждения для людей с особыми потребностями. При этом все здания и сооружения должны быть функционально связаны с основной деятельностью зоны, не нарушать её санитарные, экологические и градостроительные требования, а планировка территории должна обеспечивать рациональное использование земли, удобную транспортную доступность и возможность расширения инфраструктуры в будущем в соответствии с потребностями населения.

Территории спортивных объектов

Спортивно-оздоровительная и культурно-развлекательная зона предназначена для размещения спортивных сооружений, комплексов спортивного назначения, а также объектов культуры, развлечений и отдыха, обеспечивающих разнообразные возможности для досуга, физического развития и организации массовых мероприятий. В этой зоне сосредоточены как основные спортивные и культурные объекты, включая стадионы, спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные сооружения и специализированные спортивно-развлекательные объекты, так и инфраструктура, обеспечивающая их нормальное функционирование. Кроме этого, территория предусматривает размещение вспомогательных объектов, которые поддерживают основное назначение зоны, включая учреждения культуры и искусства районного уровня, аптеки, пункты оказания первой медицинской помощи, объекты бытового обслуживания, отделения полиции и участковые пункты, предприятия общественного питания, а также автостоянки для временного хранения легковых автомобилей. Дополнительно регламентом предусмотрено условное использование территории для организаций и учреждений различного назначения, магазинов, временных торговых объектов, торгово-выставочных комплексов, что позволяет сочетать спортивную, культурную и коммерческую функции территории без нарушения её основной направленности. Планировка зоны должна обеспечивать удобную доступность объектов для жителей, рациональное использование земельных участков, безопасность и комфорт для посетителей, а также возможность расширения и модернизации спортивной и культурной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и современными требованиями градостроительства.

Коммерческо-деловая зона предназначена для размещения объектов, обеспечивающих деловую, административную, культурную и социальную активность населения. В её составе располагаются административные и общественные учреждения, офисные и финансовые центры, гостиничные комплексы, а также объекты культуры, образования, здравоохранения и спорта, создавая комплексную среду для работы, обучения, обслуживания и отдыха жителей и гостей территории. Кроме этого, в зоне могут размещаться предприятия коммерческой деятельности, торговые объекты, заведения общественного питания и объекты бытового обслуживания, обеспечивающие удовлетворение повседневных потребностей населения. Для транспортного обслуживания предусмотрены открытые стоянки при соответствующих объектах, а также наземные и подземные гаражи. Особенностью зоны является возможность размещения жилых зданий, однако площадь участков под жилую застройку не должна превышать 25% от общей площади зоны, что позволяет сохранять приоритет деловой и общественной функции территории. Планировка коммерческо-деловой зоны обеспечивает удобную транспортную доступность, рациональное использование земли и возможность гармоничного сочетания различных видов деятельности без нарушения санитарных, экологических и градостроительных норм. В пределах зоны выделены участки с учётом функционального назначения, параметров застройки и требований к инфраструктуре, что позволяет создавать комфортную, безопасную и эффективно организованную среду для работы, отдыха и жизни.

Предприятия торговли, общественного питания и коммунального хозяйства

Зона предприятий торговли, общественного питания и коммунального хозяйства охватывает общественный центр, отличающийся высокой функциональной насыщенностью и многообразием видов деятельности. Территория формируется как пространство, где преобладают офисные здания, учреждения общественного и коммерческого назначения, торговые и развлекательные объекты, что обеспечивает комплексное обслуживание населения и жителей соседних районов. При проектировании объектов общественного назначения особое внимание уделяется организации парковочных мест для временного хранения автомобилей с учётом растущего уровня автомобилизации, чтобы обеспечить комфортный доступ посетителей и сотрудников к зданиям.

Разрешенными видами функционального использования территории являются спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, учреждения отдыха и рекреационные территории, учреждения культуры и искусства, развлекательно-зрелищные объекты, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи, научные и административные организации, офисы, конторы и компании, а также другие предприятия бизнеса.

Вспомогательные и сопутствующие виды использования включают сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, общественные туалеты и другие объекты, поддерживающие функциональность зоны. Дополнительно регламентом предусмотрено условное использование территории для объектов, которые формально относятся к разрешённым видам землепользования, но превышают установленные параметры застройки земельных участков, а также для крупных предприятий обслуживания, требующих по нормам больших автостоянок на более чем 50 автомобилей, гаражей и стоянок для постоянного хранения транспортных средств, а также предприятий по обслуживанию автомобилей. Планировка зоны должна обеспечивать эффективное и безопасное размещение объектов, удобную транспортную доступность, рациональное использование земель и возможность дальнейшего развития инфраструктуры с учётом потребностей населения и динамики городской среды.

Промышленная зона

Инженерно-коммунальные сооружения, транспортные сооружения

Промышленная зона предназначена для размещения инженерно-коммунальных объектов и транспортной инфраструктуры, а также для обеспечения функционирования технических служб и коммуникаций. В рамках данной зоны сосредоточены все сооружения, необходимые для бесперебойной работы инженерной инфраструктуры, включая водопроводные и канализационные сети, электроснабжение, газопроводы, тепло- и энергокоммуникации.

Территории, отнесённые к инженерной инфраструктуре, включают технические службы, различные сооружения и коммуникации. В границах коридоров инженерных сетей запрещено строительство жилых и общественных зданий, а также сооружений, не относящихся к функциональному назначению зоны. Особое внимание уделено безопасности: прохождение воздушных линий электропередачи над зданиями и сооружениями не допускается, что обеспечивает минимизацию потенциальных рисков для объектов и людей.

Для более чёткого регулирования благоустройства улиц и дорог, озеленения, размещения остановочных пунктов общественного транспорта, торговых киосков и наружной рекламы, улицы и дороги выделены в отдельную функциональную зону в пределах красных линий.

Разрешёнными видами функционального использования территории являются установки и объекты, которые не препятствуют движению автотранспорта и не нарушают визуальных и безопасностных требований к автодорогам, включая рекламные конструкции и указатели.

Условно разрешенные виды использования включают объекты, которые формально разрешены, но превышают стандартные требования к застройке земельных участков. Это могут быть участки, предоставляемые предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также территории для размещения различных защитных инженерных сооружений и зелёных полос. Такая организация территории позволяет обеспечить баланс между промышленной деятельностью, инженерной безопасностью и комфортной городской средой, сохраняя функциональную целостность зоны и создавая условия для её эффективного использования в будущем.

Иная зона

Иная зона предназначена для организации и обустройства мест отдыха населения. В её состав входят сады, лесопарки, городские парки и скверы, зоопарки, водоёмы, пляжи, аквапарки, объекты ландшафтной архитектуры и другие территории для рекреации, туризма и досуга. Также в зоне могут размещаться здания и сооружения оздоровительного и развлекательного назначения, обеспечивающие комфортное пребывание жителей и гостей населённого пункта.

В рекреационную зону могут быть включены охраняемые природные объекты, расположенные в пределах границ населённого пункта, что способствует сохранению природного наследия и поддержанию экологического равновесия. Такая организация территории создаёт гармоничное сочетание природных ландшафтов и инфраструктурных объектов для отдыха, позволяя жителям безопасно проводить досуг и оздоровительные мероприятия.

Кроме того, зона рекреации включает территории для функционирования инженерных коммуникаций, транспортных сооружений, сетей связи и магистральных трубопроводов, а также инженерного оборудования, необходимого для нормальной работы этих систем. Все инженерные объекты размещаются с соблюдением обязательных санитарных и безопасных разрывов до жилых территорий и объектов жилищно-гражданского назначения, а также в полном соответствии с государственными нормами и правилами, что предотвращает их вредное или опасное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

На территории рекреационной зоны строго запрещается размещение новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, а также любых зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, не связанных с основной функцией зоны. Это ограничение гарантирует сохранение чистоты, безопасности и экологической устойчивости зоны, обеспечивая полноценный отдых и оздоровление населения.

Транспортная инфраструктура

Данная зона предназначена для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры. Режим использования территории определяется функциональным назначением конкретного объекта и регламентируется соответствующими специальными нормативами и правилами. В границы зоны включаются участки, на которых размещены технические службы, инженерные сооружения и коммуникации, а также многоярусные парковки на 350 и 200 машино-мест, обеспечивающие удобное и безопасное размещение транспортных средств.

Зона транспортной инфраструктуры не предназначена для размещения промышленных предприятий, что позволяет сосредоточить внимание на организации эффективного движения транспорта, технического обслуживания и эксплуатации объектов транспортного назначения. Размещение парковок и транспортных коммуникаций в пределах зоны обеспечивает оптимальное распределение автомобильного потока, способствует снижению загруженности соседних улиц и улучшает транспортную доступность ключевых районов населённого пункта.

Особое внимание уделяется соблюдению требований по безопасности, санитарным нормам и нормативам по расстояниям до жилых и общественных объектов. Инженерные коммуникации и технические сооружения располагаются так, чтобы не создавать вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Такая организация территории позволяет эффективно сочетать транспортную функцию с экологической и градостроительной безопасностью, обеспечивая удобство и комфорт жителей и пользователей транспортной системы.

Насаждения общегородского пользования (парки, скверы)

Назначение:

Эта зона выделена для сохранения природных объектов общегородского значения и создания условий для кратковременного отдыха, занятий спортом и досуга жителей на благоустроенных открытых пространствах. В границы зоны входят парки, скверы, бульвары и другие территории, активно используемые населением для прогулок, активного отдыха и культурного досуга.

Разрешенные виды использования территории включают спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние театры и кинотеатры, концертные площадки, а также различные развлекательно-зрелищные сооружения, которые способствуют организации массовых мероприятий и досуга жителей.

Неосновные и сопутствующие виды использования предполагают размещение мемориалов, автостоянок, а также вспомогательных сооружений, обеспечивающих комфорт и организацию отдыха: административные помещения, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и прочие объекты, необходимые для удобного пользования зоной.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования, включают бары, закусочные и другие заведения общественного питания, места для пикников и общественные туалеты. Любое строительство на территории зоны возможно только при условии минимального воздействия на окружающую среду и сохранения природного облика территории. Все объекты должны гармонично вписываться в ландшафт и способствовать созданию комфортных и привлекательных мест отдыха, не нарушая экологические и эстетические характеристики зоны.

Параметры для зон РЕКР:

Доля площадей:

| зеленые насаждения | - 65-75 % |
| --- | --- |
| аллеи и дороги | - 10-15 % |
| площадки | - 8-12 % |
| сооружения | - 5-7 % |

Санитарный пояс, лесозащитные насаждения

В пределах санитарно-защитной зоны существуют строгие ограничения на использование земельных участков и размещение объектов недвижимости. В частности, здесь не допускается возведение жилых зданий, строительство детских учреждений, общеобразовательных школ, объектов здравоохранения и отдыха, спортивных сооружений, а также создание садов, парков и огородов. Такие ограничения направлены на защиту населения от возможного негативного воздействия промышленных и инженерных объектов, расположенных вблизи

Размещение новых предприятий или реконструкция уже существующих возможны исключительно по согласованию с соответствующими органами государственной санитарно-эпидемиологической службы и комитетами по охране природы. При этом обязательным условием является наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, что гарантирует соответствие проектируемых или реконструируемых объектов экологическим и санитарным нормам.

В отдельных случаях, когда речь идет о видах землепользования, перечисленных выше, допускается их размещение в виде исключения. При этом должны соблюдаться несколько условий: во-первых, вид использования должен соответствовать разрешенному для конкретной территориальной зоны; во-вторых, необходимо положительное заключение соответствующего центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Такие меры обеспечивают баланс между необходимостью хозяйственной деятельности и защитой здоровья населения, а также сохранением экологической безопасности территории.

Рис. 3.4.1. Схема функционального зонирования и регламентов

3.5. Озеленение

На территории села Косшокы Целиноградского района Акмолинской области зеленые насаждения практически отсутствуют. Единственным природным элементом зелени является небольшой лесной массив на окраине села. В самой жилой зоне деревья, кустарники и скверы отсутствуют, что создаёт дефицит мест для отдыха и рекреации жителей, особенно в летний период.

Проектные предложения. В рамках проектирования предлагается создать систему озеленения, которая будет включать:

Зеленые насаждения общего пользования – парки, скверы и бульвары, открытые для всех жителей, предназначенные для прогулок, отдыха, занятий спортом и культурного досуга;

Зеленые насаждения ограниченного пользования – территории образовательных учреждений и объектов здравоохранения, создающие комфортные и безопасные условия для детей и пациентов;

Зеленые насаждения специального назначения – озеленение улиц и дорог, формирующее комфортный микроклимат и визуальное обрамление поселения.

Озеленение в селе Косшокы играет важную роль для формирования облика села и улучшения условий жизнедеятельности жителей. В условиях жаркого климата зелёные зоны помогут снижать температуру, очищать воздух и создавать тень. В проекте планируется разместить парки и скверы в северо-восточной части проектируемой территории, обеспечивая доступ к зонам отдыха и создавая гармоничное сочетание природной среды с жилой застройкой.

Зеленые насаждения общего пользования

В парках и скверах должна преобладать свободная система планировки и озеленения. Для этого предусматриваются открытые поляны, покрытые газоном, групповые и одиночные посадки декоративных пород и кустарников. Парки и скверы должны быть обеспечены необходимым благоустройством – поливочным водопроводом, наружным освещением и общественными уборными.

В насаждениях скверов и общественных центров, озеленяемых по типу парковых микроструктур, в посадки желательно вводить наиболее декоративные породы. Обязательно участие хвойных пород в группах под пологом или в окружении других пород. Значительная площадь отводится под устройство цветочных газонов.

Большое внимание при озеленении скверов и парков необходимо уделить созданию газонов. Занимая значительную часть территории парка, газонные травы способствуют газообмену, очищают воздух от взвешенных частиц, формируют микроклимат, в жаркую погоду повышают влажность, а температура приземного слоя воздуха под ними на 3-6°С ниже, чем над обнаженной почвой.

Решая вопросы благоустройства насаждений общего пользования, следует уделять внимание и способам освещения как на вновь создаваемых объектах, так и на объектах, подлежащих реконструкции. Наряду с использованием декоративных светильников можно применять прожекторы, направленные на отдельные красивые куртины деревьев, кустарников, цветников, подсвечивать водоемы.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

Ведущее место среди насаждений ограниченного пользования занимают насаждения внутри жилых кварталов. Основными структурными элементами озеленения являются насаждения у жилых зданий, дорог, участков спортивных площадок, детских дошкольных учреждений, школ, учреждений различного назначения.

Назначение зеленых насаждений ограниченного пользования - обеспечивать лучшие санитарно-гигиенические условия вблизи жилых домов, и вместе с тем изоляцию жилища от проездов и путей пешеходного движения. Кварталы проектируемой индивидуальной усадебной застройки занимают значительную территорию и являются важным элементом в общей системе зеленых устройств. Под озеленение здесь отводится наименьший процент от всей площади жилой территории, так как индивидуальные приусадебные участки озеленяются за счет посадки фруктового сада.

Озеленение участков детских дошкольных учреждений должно предусматривать максимальную изоляцию их от соседних участков и улицы, защиту от ветра и пыли при помощи плотных посадок по периметру.

При озеленении участков школ также целесообразен широкий ассортимент деревьев и кустарников. Защитные посадки создают из деревьев и кустарников в виде полосы не менее 3 м по границам участка школы.

На транспортных узлах основной вид озеленения - травянистый газон из низких кустарников и цветочных растений высотой не более 0,8 м, что обеспечивает необходимую видимость для водителей автотранспорта.

Для снижения шума высаживают полосы деревьев и кустарников с высоким удельным весом «зеленой массы», т.е. породы деревьев и кустарников с плотной кроной (клен полевой, ясень, дуб черешчатый и др.).

Зеленые насаждения специального назначения

Из этой категории насаждений наиболее важное значение имеют санитарно-защитные зеленые насаждения. В проекте санитарно-защитные зеленые насаждения предусмотрены в санитарно-защитной зоне от новой магистральной железной дороги в северной части проектируемого района.

Разработанные различными научными и проектными организациями рекомендации и технические указания по озеленению санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских  предприятий содержат ряд общих принципов и положений:

- под зеленые насаждения санитарно-защитной зоны рекомендуется отводить 60-70% территории.

- насаждения следует располагать с таким расчетом, чтобы обеспечить чередование открытых и закрытых пространств. Возникающие при этом горизонтальные и вертикальные потоки воздуха способствуют проветриванию территории зоны и промышленного предприятия с рассеиванием или выводом газообразных выбросов.

В санитарно-защитных зонах рекомендуется создавать смешанные насаждения, обладающие наибольшей биологической устойчивостью к промышленным выбросам. Основными мероприятиями по уходу за древесно-кустарниковой растительностью являются: поливы, уход за почвой, кроной, обрезки, подкормки удобрениями. Работы по озеленению следует осуществлять в тесной увязке с работами по инженерной подготовке, застройке и благоустройству озеленяемых территорий в соответствии с проектом организации строительства. Особенно важно, чтобы на участках, намеченных к озеленению, были закончены до начала ближайшего посадочного сезона все работы по вертикальной планировке, прокладке и засыпке траншей подземных коммуникаций, по устройству оснований проездов и тротуаров, а также по возведению и засыпке фундаментов зданий.

3.6. Градостроительный баланс территории

Таблица 3.6.1

| №№ п/п | Наименование | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- |
|  | Общая площадь территории ПДП | 234 га |
|  | в том числе: |  |
| 1 | Территория жилой усадебной застройки |  |
| 2 | Территория блокированной застройки |  |
| 3 | Территория среднеэтажной застройки |  |
| 4 | Территория многоэтажной застройки |  |
| 5 | Территория общеобразовательных, высших учебных и дошкольных учреждении |  |
| 6 | Общественные территории |  |
| 7 | Территория объектов здравоохранения |  |
| 8 | Территория культурных и спортивных объектов |  |
| 9 | Территория зеленых насаждений общего пользования |  |
| 10 | Территория улиц и дорог |  |
| 11 | Территория инженерных и транспортных объектов |  |
| 12 | Производственно-складские территории |  |

4. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

4.1. Внешний транспорт

Внешние связи села Косшокы представлены автомобильным транспортом и автомобильными дорогами. Железнодорожные пассажирские транспортные связи с. Косшокы осуществляются через железнодорожную станцию Нурлы жол г.Астана, воздушные – через аэропорт г. Астана.

Железнодорожный транспорт

Вдоль северных границ села, в западном направлении пересекает участок железнодорожной магистрали Астана – Тобол, филиала АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Акмолинского отделения железной дороги, представленной двухпутной электрифицированной железнодорожной линией.

Участок магистрального направления Астана-Атбасар-Есиль-Джаныспай-Тобол является составной частью трансазиатской Южно-Сибирской магистрали.

Железная дорога республиканского значения представляет собой электрифицированные, двухпутные участки, оснащенные устройствами центральной блокировки, имеющими значительный резерв пропускной способности (более 40 %).

Станция Косшокы участковая, 5-го класса. Путевое развитие её состоит из двух путей.

Станция выполняет работу по пропуску транзитных поездов, обслуживание местного грузооборота и пассажирских перевозок. На станции имеется вокзал с низкой пассажирской платформой. Пропускная способность вокзала составляет 100 пассажиров в сутки.

Размер движения поездов составляет до 68 поездов в сутки. Из них 23 пары грузовых поездов и 16 пассажирских поездов, 6 прочих.

4.2. Внешние автомобильные связи

Внешние автомобильные дороги

Опорную сеть автомобильных дорог, примыкающих к селу Косшокы, составляют:

- Автодорога областного значения – Астана - Атбасар.

Автодорога областного значения обеспечивает внешние связи с. Косшокы с населенными пунктами Акмолинской области района, автодорога пролегает 8,2 км от границ села.

Автодороги районного и местного значения формируют транспортные связи внутри Акмолинской области обслуживая передвижения пассажиро- и грузопотоков между населёнными пунктами и осуществляют выход в другие области и республики.

4.3. 	Автомобильный транспорт

Междугородные и пригородные автобусные перевозки

В пригородном и междугородном сообщении автомобильный транспорт играет доминирующую роль, поскольку воздушные перевозки осуществляются через город Астана.

Село Косшокы связан сетью междугородных маршрутов, в основном, с городами Астана и Атбасар с также сетью пригородных маршрутов с населенными пунктами Акмолинской области.

Для осуществления маршрутного движения работают привлеченные автобусы индивидуальных предпринимателей. Автобусного парка в селе в настоящее время нет.

Междугородные и пригородные перевозки осуществляются с автостанции крупных населенных пунктов Акмолинской области.

Население пользуется так же проходящими по областной автодороге междугородными маршрутами Астана– Атбасар.

В связи с ростом численности населения села Косшокы на перспективу, предполагаемым ростом его подвижности, ожидается увеличение объёмов перевозок на междугородных и пригородных маршрутах.

Настоящим разделом генерального плана определены прогнозируемые объёмы пассажирских перевозок на междугородных и пригородных маршрутах, а также парк автобусов потребный к расчётному сроку для обслуживания перевозок (см. таблицу 4.3.1).

Таблица 4.3.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,35 | 0,37 |
| 2 | Транспортная подвижность 1 жителя | поездок в год | 220,0 | 250,0 |
| 3 | Годовой объём перевозок | тыс. пасс. | 77,0 | 93,0 |
| 4 | Годовой пассажиропоток | млн. пасс. км. | 0,11 | 0,44 |
| 5 | Средняя дальность поездок | км | 4,0 | 6,0 |

Расчёт парка автобусов определён в соответствии с показателями маршрутной транспортной подвижности и коэффициентов пересадочности, рекомендуемых для укрупнённых расчётов ЦНИИП градостроительства.

Проектом предусмотрена строительство нового автовокзала, с доведением его до нормативов, отвечающих Правилам перевозки пассажиров.

Легковой транспорт

Прогноз уровня автомобилизации и расчёт перспективного парка легковых автомобилей и специальных автомобилей, включая таксомоторы, а также мототранспортные средства, произведён в соответствии с требованиями СН РК 3.01-101-2013 (см. таблицу 4.3.2).

Таблица 4.3.2

| Наименование показателей | Единица измерения | Исходный год | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность населения | тыс. чел. | 0,3 | 0,35 | 0,37 |
| Парк автотранспорта, всего | ед. | 35,0 | 46,0 | 56,0 |
| – легкового ведомственного | ед. | – | - | - |
| – мототранспорта ведомственного | ед. | – | - | - |
| – специального | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| – такси | ед. | – | - | - |
| – индивидуального легкового | ед. | 30,0 | 40,0 | 49,0 |
| – индивидуального мототранспорта | ед. | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| Уровень автомобилизации |  |  |  |  |
| – легкового ведомственного | ед./тыс. жит. | – | 3,0 | 4,0 |
| – мототранспорта ведомственного | ед./тыс. жит. | – | 1,6 | 1,3 |
| – специального | ед./тыс. жит. | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| – такси | ед./тыс. жит. | – | 0,6 | 0,5 |
| – индивидуального легкового | ед./тыс. жит. | 100,0 | 110,0 | 130,0 |
| – индивидуального мототранспорта | ед./тыс. жит. | 9,0 | 9,4 | 12,0 |

Необходимо отметить существующий весьма высокий уровень автомобилизации всеми видами легкового и специального транспорта (130 автомобилей индивидуального легкового автотранспорта на 1000 жителей). Предполагая, что нынешний рост индивидуального транспорта был пиковым, проектом намечено, что в ближайшие 5 лет уровень автомобилизации парка индивидуальных легковых автомобилей возрастёт всего в 1,1 раза, на расчётный срок в 1,2 раза.

Эксплуатация и хранение парка специального транспорта, включающего автомобили предприятий торговли, общественного питания, службы связи, здравоохранения, коммунальных служб будет осуществляться централизованно на автопредприятиях соответствующих ведомств.

Предполагается, что дополнительный рост потребностей населения в платных транспортных услугах будет обслуживаться частным извозом с использованием индивидуального автотранспорта.

Внутрипоселковый пассажирский транспорт

В настоящее время в транспортном обслуживании населения доминирующее положение занимает автомобильный транспорт, которым пользуется 95% населения с. Косшокы. Население передвигается при помощи индивидуального легкового автотранспорта, частных такси. Автобусное маршрутное движение по территории села отсутствует.

В связи с ростом населения с. Косшокы на перспективу, расширением его территорий предполагается увеличение объёмов перевозок, как на междугородных и пригородных маршрутах, так и на внутренних передвижениях.

Гаражи и автомобильные стоянки

Существующие высокие темпы автомобилизации населения городов и сёл Казахстана создают проблемы с хранением индивидуального транспорта.

По статистическим данным, даже в самых благоприятных условиях, при развитой сети дорог, автомобиль находится в движении в среднем 1 час в сутки, а на различного рода стоянках – 23 часа.

В современной градостроительной практике в зависимости от средней или расчётной продолжительности хранения как индивидуального, так и легкового ведомственного транспорта предусмотрена организация мест хранения, которая подразделяется на:

- стоянки кратковременного хранения (со средней продолжительностью от 5 минут до 1 часа), необходимые у всех административных, общественных, производственных и других зданий, в зонах отдыха, а также в жилой зоне (так называемые «гостевые стоянки»):

- стоянки временного хранения (со средней продолжительностью от 1 часа до 8-12 часов), необходимые у отдельных предприятий, торговых, научно-просветительных, зрелищных и других зданий и сооружений. Временное хранение, может быть, у мест приложения труда при условии регулярных трудовых или культурно-бытовых поездок трудящихся;

- постоянное или круглосуточное хранение индивидуальных автомобилей должно быть организовано у места постоянного жительства автовладельцев (гаражи-боксы, платные охраняемые автостоянки и др.), а всех других автомобилей (ведомственных, специальных, такси, проката) в промышленно-коммунальной зоне села

Постоянное хранение индивидуального транспорта жителей с. Косшокы в настоящее время осуществляется в основном на приусадебных участках.

Стоянки кратковременного хранения организованы, как правило, на приспособленных территориях. Зачастую автомобили стоят у обочины дорог, возле объектов массового посещения по обеим сторонам улиц, затрудняя движение автотранспорта.

При установлении общей потребности мест хранения всех транспортных средств, принадлежащих гражданам, учтён средний коэффициент приведения мототранспорта к расчётному машино-месту одного легкового автомобиля.

Хранение индивидуальных автомобилей и мототранспортных средств жителей, проживающих в одноэтажной застройке, предполагается осуществить на приусадебных участках.

Расчётная вместимость и площадь автостоянок для кратковременного хранения автомобилей у объектов культурно-бытового обслуживания и административного назначения, а также у проходных предприятий и гостевых стоянок в жилых группах представлены в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3

Расчетная ведомость и площадь автостоянок для кратковременного хранения

| Наименование | Количество машино-мест |  | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения общепоселкового значения |  |  |  |  |
| Средние, специальные учебные заведения | 3 | 3 | 0,075 | 0,075 |
| Магазины | 6 | 8 | 0,15 | 0,2 |
| Предприятия бытового обслуживания | 3 | 3 | 0,075 | 0,075 |
| Всего | 12 | 14 | 0,3 | 0,35 |

В соответствии с требованиями СН РК 3.01-101-2013 площадь автостоянок временного хранения автомобилей принята из расчёта единовременного хранения 35-40% расчётного количества легковых автомобилей индивидуального пользования.

Наиболее крупные автостоянки намечены у объектов массового посещения: железнодорожный вокзал, автостоянка, стадион, крупные магазины, рынки, культурно-зрелищные и культовые сооружения, центры обслуживания населения.

Конкретная вместимость автостоянок и их размещение на территории села будет определена на последующих стадиях проектирования.

Автозаправочные станции. По состоянию на 1.01.2025 г. в селе Косшокы отсутствуют автозаправочные станции.

Нормой загрузки АЗС считается не менее 300 списочных автомобилей на 1 колонку.

Как видно из расчётов количество легковых автомобилей 40 единиц, размещение АЗС на территории села является нецелесобразным.

Принимая во внимание, что транспортная подвижность населения в настоящее время непредсказуемо значительно увеличилась, возросло и количество заправок автомашин горюче-смазочными материалами по сравнению с нормами, предусмотренными СН. Дальнейшее развитие размещения АЗС на существующей территории села может быть отрегулировано рынком.

Для улучшения состояния воздушного бассейна села проектом предлагается рассмотреть вопрос о переводе части автотранспорта с бензина на экологически менее вредное газовое топливо, путём строительства специальных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Эксплуатационно-техническое обслуживание автопарка

Строительство объектов эксплуатационно-технического обслуживания предусматривается осуществить за счёт инвестиций частных предпринимателей.

Станции технического обслуживания

В настоящее время в селе Косшокы по ремонту и обслуживанию автомашин отсутствуют станции технического осмотра.

Общее количество постов СТО, необходимых в целом по посёлку на перспективу, определено согласно норме СН 3.01-101-2013 – 1 пост на 200 легковых автомобилей.

При СТО должны быть предусмотрены посты механизированной мойки автомобилей, оборудованные обустройствами для подогрева воздуха и обдува кузова.

Как видно из расчётов количество легковых автомобилей в 40 единиц, размещение СТО на территории села является нецелесобразным.

Дальнейшее развитие размещения СТО на существующей территории села может быть отрегулировано рынком.

4.4.	Улично-дорожная сеть

Современное состояние

Современная улично-дорожная сеть села Косшокы представлена в основном, смешанной системой улиц с довольно частой нарезкой кварталов.

Главной улицей села, в широтном направлении делящей территорию на 2 части – северную и южную, являются улицы М.Ауезова, М.Толебаева.

В освоенной части села нарезка кварталов имеет более хаотичный вид.

Основой транспортного каркаса являются улицы, выполняющие роль главных улиц села:

- ул. Кахарман;

- ул. Алтынсарина;

- ул. Алаш.

Названные улицы обеспечивают транспортные связи между жилыми районами села и обеспечивают выход транспорта из села.

Краткая характеристика улично-дорожной сети в с. Косшокы на исходный год по данным отдела акимата села приведена в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

Краткая характеристика существующей внутрипоселковой улично-дорожной сети (по состоянию на 01.01.2025 г.)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая протяженность всех улиц и проездов | км | 3,41 |
|  | из них: |  |  |
| 1.1 | Главные улицы села | км | 1,81 |
| 1.2 | Жилых улиц | км | 1,6 |
| 2 | Общая протяженность тротуаров | км | - |

Существующая транспортная система села не в состоянии обеспечивать быстрые, удобные и безопасные передвижения с минимальными затратами времени. Территориальное развитие села, реконструкция существующей его части, освоение новых территорий требует проведения комплекса мер для оптимизации транспортного каркаса.

Перспективное развитие улично-дорожной сети села

В результате реализации комплекса намечаемых проектом мер транспортная система села должна быть оптимальной плотности и обеспечивать высокий уровень транспортного обслуживания населения с достижением расчётных скоростей движения на дорогах в сочетании с безопасностью движения.

Планировочное развитие перспективной улично-дорожной сети с. Косшокы в проекте генерального плана учитывает основные направления программ по реконструкции и благоустройству УДС, разработанных Акиматом села. Кроме того, при разработке перспективной улично-дорожной сети было принято во внимание размещение промышленных зон, жилых массивов, объектов культурно-бытового назначения.

Предусмотрено максимальное использование сложившейся улично-дорожной сети. Особое внимание обращено на создание рационального транспортного сообщения между жилыми районами, на связи с общественным центром, центрами жилых районов, объектами внешнего транспорта и коммунально-складской территорией.

Основой планировочного развития УДС является каркас существующей системы главных улиц села, выходящих на внешние автодороги.

В проекте сохраняется и получает дальнейшее развитие прямоугольная схема улично-дорожной сети, которая дополняется участками широтных и меридиональных связей.

В перспективе, в соответствии со СН 3.01-101-2013 г, основными транспортными улицами, обеспечивающими удобные транспортные связи села и пассажирские передвижения, будут главные улицы села:

- ул. Кахарман главный въезд в село со стороны областной автодороги;

- ул. Алтынсарина – главная улица существующей части села меридионального направления;

- ул. Алаш– центральная широтная связь существующей южной части села с северной.

В соответствии со СН РК 3.01-101-2013 улично-дорожная сеть села подразделены на:

- поселковые дороги;

- главные улицы села;

- улицы в жилой застройке.

Размещение всех транспортных сооружений с разбивкой по очередям строительства показано на схеме «Транспорт и улично-дорожная сеть».

Движение транспорта по основным улицам села должно быть организовано с применением модернизированных систем и средств управления дорожным движением с широкими функциональными возможностями.

Схема улично-дорожной сети, классификация, рекомендуемые поперечные профили, очерёдность строительства и реконструкции улиц и дорог, инженерных сооружений приведены на схеме «Транспорт и улично-дорожная сеть». Характеристика перспективной улично-дорожной сети приведена в нижеследующей таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2

Характеристика перспективной улично-дорожной сети

| Наименование показателей | Ед. изм | I очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  | Поселко-вые дороги | Главные улицы села | Улицы в жилой застройке и проезды |  | Улицы в жилой застройке и проезды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Протяженность улиц | км | 5,05 | 0,35 | 2,0 | 2,08 | 0,4 | 0,4 |
| Протяженность тротуаров | км | 6,7 | - | 4,0 | 2,08 | 0,4 | 0,4 |
| Ширина улиц в красных линиях | м | – | 20,0 | 20,0 | 20,0 | – | 15,0 |
| Ширина проезжей части | м | – | 10,0 | 7,0 | 8,0 | – | 8,0 |
| Ширина тротуаров | м | – | 2,25 | 1,5 | 1,0 | – | 1,0 |
| Площадь улиц в красных линиях | тыс.м2 | 88,6 | 7,0 | 40,0 | 41,6 | 6,0 | 6,0 |
| Площадь проезжей части | тыс.м2 | 34,14 | 3,5 | 14,0 | 16,64 | 3,2 | 3,2 |
| Площадь тротуаров | тыс.м2 | 8,08 | - | 6,0 | 2,08 | 0,4 | 0,4 |

Общая протяжённость улично-дорожной сети с твёрдым покрытием на перспективу составит 5,45 км, из них основные улицы 4,7 км.

Плотность магистральной улично-дорожной сети на перспективу в пределах застройки составит 1,9 км/км2, что удовлетворяет требованиям СН РК 3.01-101-2013.

4.5. Капитальные вложения в развитие транспорта

Объёмы капитальных вложений в развитие транспорта определены по укрупненным показателям в ценах 2025 года и приведены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| № п/п | Наименование показателей | Всего, млн. тг. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внешний транспорт |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция железнодорожной станции | 50,0 | – | 50,0 |
|  | Итого | 50,0 | - | 50,0 |
| Внутрипоселковый транспорт |  |  |  |  |
| 1 | Стоянки для кратковременного хранения транспорта | 25,0 | 10,0 | 15,0 |
|  | Итого | 25,0 | 10,0 | 15,0 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция проезжей части улиц | 600,0 | 600,0 | - |
| 2 | Строительство и реконструкция тротуаров | 70,0 | 70,0 | 6,0 |
|  | Итого | 670,0 | 670,0 | 6,0 |
|  | Всего | 745,0 | 680,0 | 71,0 |

Технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Протяженность улиц и дорог, всего | км | 3,41 | 5,05 | 5,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Поселковые дороги | км | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1.2 | Главные улицы села | км | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3 | Улицы в жилой застройке и проезды | км | 1,3 | 2,08 | 2,48 |
| 2. | Внешний транспорт |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | железнодорожный | км | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год | - | - | - |
|  | грузов | тыс. тонн/год | - | - | - |
| 2.2 | Автомобильный |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | пассажиров | тыс. пасс./год | - | 77,0 | 93,0 |
|  | грузов | тыс. тонн/год | - | - | - |
| 3. | Плотность улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| 3.1 | в пределах городской; поселковой застройки | км/км2 | - | 1,9 | 1,9 |

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

В результате изучения природных условий, имеющихся картографических и плановых материалов, анализа современного состояния инженерных сетей и систем по защите территории от опасных физико-геологических процессов, инженерная подготовка территории села Косшокы, разработанная схемой развития, включает следующие мероприятия:

- вертикальную планировку территории;

- организацию поверхностного стока;

- организацию полива зелёных насаждений;

- защиту территории от подтопления.

Ориентировочные объёмы работ по выполнению мероприятий по инженерной подготовке территории и их стоимость определены по укрупнённым показателям в рыночных ценах 2024 года и приведены в конце раздела, в таблице 5.6.1.

5.1. Вертикальная планировка территории

Рельеф площадки слабо выраженный, перемежающийся холмами и сопками, с преобладающими уклонами в восточную часть, с абсолютными отметками от 329,00 до 334,00 м.

Наиболее пониженные части рельефа сложены суглинисто-глинистыми отложениями и песками гравелистыми. В период весенних паводков и ливневых дождей поверхностные воды скапливаются в понижениях, образуя заболоченности.

Из других физико-геологических процессов на проектируемой территории развиты плоскостной смыв, дефляция и процессы выветривания на участках выхода коренных пород.

Суглинки и глины, залегающие в понижениях подвержены морозному пучению и набуханию.

Наличие на проектируемой территории опасных физико-геологических процессов и явлений требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектирование и строительство на участках, сложенных набухающими грунтами необходимо вести с учётом рекомендаций, изложенных в главе 4, СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений». При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах следует предусмотреть защитные мероприятия против сил морозного пучения.

Первостепенными работами по устранению вышеперечисленных факторов является проведение вертикальной планировки с упорядочением поверхностного стока.

С помощью вертикальной планировки создаются наиболее благоприятные условия для передвижения людей, транспорта, размещения подземного хозяйства, а также приспособление территории для наиболее удобного размещения застройки при самотечном отводе атмосферных вод за пределы населенного пункта.

При решении вертикальной планировки не преследовались цели коренного изменения рельефа, а лишь исправление отдельных его недостатков при максимальном сохранении существующего рельефа.

Исходя из условий рельефа, проезжие части дорог имеют следующие уклоны:

- максимальные – 24,1‰;

- минимальные – 5,0‰.

Сброс поверхностных вод с проезжей части улиц в ливневую канализацию осуществляется через дождеприемные колодцы, далее по закрытой ливневой канализации поверхностный сток поступает в очистное сооружение расположенное в восточной села Косшокы.

Внутри участков застройки предусматривается проведение выборочной вертикальной планировки, обеспечивающей отвод ливневых вод от зданий, сооружений, с проездов, спортивных и других площадок в кюветы и прибордюрные лотки. Вокруг зданий устраиваются водонепроницаемые отмостки, уклоном от здания не менее 30‰.

Принятые решения схематичны и требуют уточнения и дополнения на топооснове более крупного масштаба.

При решении вертикальной планировки на территориях, используемых под зеленые насаждения, необходимо сохранять почвенный покров и существующую растительность. При проведении срезки грунта, плодородный слой почвы снимается и складируется в защищенных от загрязнения местах с последующим использованием при благоустройстве территории.

5.2.	Организация поверхностного стока

Поверхностный сток на рассматриваемой территории формируется за счет выпадения ливневых дождей и интенсивного таяния снега.

Интенсивные ливневые осадки в районе размещения жилой застройки отмечаются в конце весны – начале лета (апрель-май). Максимальное количество осадков за этот период составляет в отдельные годы до 380 мм. Летние месяцы характеризуются сухостью.

Не равномерное распределение осадков в течение года требует создания на территории села дорогостоящей системы для удаления поверхностного стока.

Выпавшие осадки или талые воды в пределах рассматриваемой территории частично ин-фильтруются в грунт, частично по естественному уклону стекают в понижения и заболоченности.

Освоение рассматриваемой территории под застройку вызовет определенные трудности с отводом поверхностного стока. Поверхностный сток населенных мест характеризуется своей загрязненностью.

Благоустройство застроенных территорий, повсеместная организация уборки снижают количество поступающих с поверхностным стоком загрязнений.

Однако меры эти, как показала практика, оказываются недостаточными для защиты водных объектов от загрязнения, т.е. убирается в основном видимый мусор, а пылевидная его фракция, несущая основной груз химических компонентов, транспортируется поверхностным стоком в водоприемники.

Отрицательное влияние поверхностного стока проявляется, прежде всего, в нарушении кислородного режима, загрязнении плавающим мусором, нефтепродуктами.

На исходный год в селе Косшокы отсутствует ливневая канализация.

В соответствии с рельефом местности проектируемая территория разбивается на 1 бассейна канализования, площадь водосбора составляет: 96,2 га.

Объем дождевого стока каждого бассейна канализования определяется исходя из предельной ёмкости на аккумулирование суточного стока дождевых вод по формуле В.А.Карагодина («Отвод поверхностных вод с городской территории»):

Wmax = 10 *Ψ*hc*F (м3),

где:

hc - среднемаксимальное суточное количество атмосферных осадков за 1-2 года (hc = 37,0 мм);

F  - площадь бассейна канализования, га;

Ψ - коэффициент стока, принимаемый для благоустроенной территории 0,35.

Согласно выполненным расчетам, максимальный объём дождевого стока по бассейнам канализования составляет:

| № бассейна | 1 |
| --- | --- |
| F,га | 96,2 |
| W max, м3 | 12457,9 |

Предлагается производить очистку поверхностных сточных вод с помощью очистных сооружений – локальных очистных сооружении.

Поверхностный сток с территории бассейна будут самотеком и напором отводиться на локальные очистные сооружения ливневой канализации, где происходит улавливание мусора, нефтепродуктов и отстаивание наносов.

Самотечные коллекторы закрытой ливневой канализации в газонной части улиц рекомендуются из полиэтиленовых труб, диаметром от 300 до 600 мм.

Напорные трубопроводы ливневых стоков рекомендуются из напорных полиэтиленовых труб, ориентировочным диаметром 300-400 мм. Глубина заложения напорных коллекторов 2,0 метров. Уклоны, в зависимости от диаметра труб, 0,003-0,005.

Общая протяженность ливневой канализации на расчетный срок составит 7,46 км. Общее количество очистных сооружении на расчетный срок составляет 1,0 ед. Количество насосных станции перекачки ливневой канализации – 3,0 ед.

Очищенные ливневые воды рекомендуется использовать, при соответствующем обосновании, для полива зеленых насаждений, на полив асфальтового покрытия c целью рационального использования воды питьевого качества в соответствие требованиям п. 12.3.3 СН РК 3.01-01-2013.

5.3. Организация полива зелёных насаждений

Климат рассматриваемого района резко-континентальный, с относительно жарким летом и суровой зимой.

Годовое количество осадков составляет 380 мм.

Нуждаются в поливе вновь посаженные молодые растения, цветники, а также овощные культуры на приусадебных участках жителей населенных пунктов.

В настоящее время на площадке существующей застройки, как в целом на территории села Косшокы отсутствует специальная оросительная сеть. Незначительные участки общественной зелени и приусадебные участки поливаются из хозяйственно-питьевого водопровода, что крайне недопустимо.

Данным проектом орошение зелёных насаждений и приусадебных участков, как существующей застройки села, так и участков перспективного строительства, предлагается осуществлять при помощи магистрального поливочного трубопровода.

Источником оросительной воды принята проектируемая скважина, намеченная в западной части села.

Техническая схема поливочного водоснабжения, следующая:

- при помощи насосных станций поливочного водоснабжения, установленных на источнике, и напорных поливочных трубопроводов оросительная вода поступает в наивысшие точки рельефа территории существующей застройки и площадок перспективного развития, где устанавливаются резервуары запаса поливной воды;

- из резервуаров запаса вода поступает в  подкомандный ей поливочный трубопровод.

Объемы воды на полив подсчитаны согласно принятым оросительным нормам для зоны предгорных сухостепных равнин Акмолинской области (Рекомендации по определению оросительных норм сельскохозяйственных культур на орошаемых землях Казахстана, КазНИИВХ г. Тараз, 1988-2001 гг.)

Для оптимального роста и развития растений, оросительная норма для зеленых насаждений составляет 5000 м³/га, для приусадебных участков 5500 м³/га. Продолжительность вегетационного периода 150 дней, число часов полива в сутки – 10.

Поливная норма для асфальтовых покрытий 0,3 л/м². Рекомендуется поливать 3 раза в сутки.

Орошаемые площади и расходы воды на полив проектируемого района приведены в нижеследующей таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Орошаемые площади |  |  |  |
| 1.1 | Зелёные насаждения | га | 0,6 | 7,5 |
| 1.2 | Приусадебные участки | га | 195,8 | 199,8 |
| 1.3 | Асфальтовые покрытия улиц | га | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Расходы воды |  |  |  |
| 2.1 | На полив зелёных насаждений: |  |  |  |
|  | – секундный | л/с | 0,5 | 6,9 |
|  | – суточный | м³/сут | 20,0 | 250,0 |
|  | – за вегетационный период | тыс. м³ | 3,0 | 37,5 |
| 2.2 | На полив приусадебных участков: |  |  |  |
|  | – секундный | л/с | 199,4 | 203,5 |
|  | – суточный | м³/сут | 7179,3 | 7326,0 |
|  | – за вегетационный период | тыс. м³ | 1076,9 | 1098,9 |
| 2.3 | На полив асфальтовых покрытий: |  |  |  |
|  | – секундный | л/с | 17,65 | 18,4 |
|  | – суточный | м³/сут | 635,4 | 663,3 |
|  | – за лето | тыс. м³ | 95,31 | 99,4 |
|  | Итого |  |  |  |
|  | – секундный | л/с | 217,55 | 228,8 |
|  | – суточный | м³/сут | 7814,7 | 8239,3 |
|  | – за год | тыс. м³ | 1175,2 | 1235,8 |

5.4. Защита территории от подтопления

По условиям распространения, питания и залегания выделено несколько водоносных горизонтов.

По глубине залегания уровня грунтовых вод территория делится на два участка:

Участок I -1-1 – уровень залегания грунтовых вод 2,0-5,0 м;

Участок I -2-2 – уровень залегания грунтовых вод 0,0-2,0 м;

Участок I -1-1 – это основная территория села.

Глины – набухающие. Уровень залегания грунтовых вод 2,0-5,0 м. При строительстве на данном участке удорожание будет складываться из следующих факторов: просадочность – 2%; набухание – 2%; подтопление – 4%. Итого – 8%. Территория может считаться благоприятной для строительства при соблюдении всех мероприятий по устранению просадочных и набухающих свойств грунтов, исключения влияния агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям. Участок относится к потенциально подтопляемой территории. На участке возможно временное подтопление фундаментов водами верховодки и поверхностными водами.

Орошение приусадебных участков, утечки из водонесущих коммуникаций, а также наличие заболоченностей создают предпосылки для поднятия уровня грунтовых вод, т. е. создаются участки с подтоплением.

Одним из средств борьбы с подтоплением является искусственное дренирование отдельных участков территории села с близким стоянием грунтовых вод, вызывающих опасение подтопления грунтовыми водами подвалов и подземных коммуникаций.

В целях улучшения инженерно-гидрогеологических условий на территориях нового строительства проектом предусматриваются мероприятия по понижению уровня грунтовых вод. Согласно СН РК 3.01-11-2013 для жилых и общественных территорий многоэтажной застройки следует обеспечивать понижение уровня грунтовых вод (считая от проектной отметки территории) не менее 2,0 м. Для территорий малоэтажной застройки и для рекреационных территорий – не менее 1,0 м.

В данном проекте, в результате анализа взаимодействия всех причин, выявленных при обследовании территории, их специфических геологических и гидрогеологических условий, рекомендуется осуществить ряд мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

Данным проектом, в качестве предварительного предложения предлагается применение горизонтального закрытого дренажа.

Предотвращение и устранение вредного воздействия грунтовых вод можно обеспечить выполнением комплекса следующих мероприятий:

- строительство закрытой горизонтальной дренажной системы на территориях с залеганием грунтовых вод от 0,5 до 1,6 м;

- для зданий с подвальными помещениями – гидроизоляция подвалов;

- выполнение мероприятий по сбору и отводу поверхностных ливневых и талых вод с территории;

- прочистка существующих и строительство новых водовыпусков через полотна главных улиц;

- разработка и выполнение предупредительных мероприятий по защите проектируемой территории от подтопления.

Горизонтальные дренажные коллекторы рекомендуется проложить по газонной части улиц, параллельно рельефу местности. Минимальная глубина заложения дрен – 2,5 м.

Конструкция горизонтального линейного дренажа представляет собой траншею, на дно которой укладываются дренажные трубы с фильтрующим защитным слоем.

Фильтрующий слой принимает воду из дренажного водоносного пласта и одновременно предупреждает вынос из него мелких частиц. Фильтрующий слой состоит из стеклохолста (геотекстиль) и обсыпки из обогащенного песка.

В связи с тем, что дренаж на многих участках проходит по застроенной территории при наличии подземных коммуникаций, а также учитывая слабую устойчивость   грунтов, траншеи разрабатываются с вертикальными стенками, с временным металлическим переносным креплением.

Прием воды в трубы производится через верхнюю не заделанную часть стыков, имеющих зазор от 10 до 20 мм. Дрены рекомендуется принять из пластмассовых гофрированных труб марки ПХВ по ТУ-33-291-86, диаметром 150-200 мм. Коллектора принимаются из полиэтиленовых перфорированных труб диаметром 300-700 мм, марки ПНД по ГОСТ 18599-83.

Для наблюдения за работой дрен и коллекторов, чистки и ремонта их устраиваются смотровые колодцы. Они предусматриваются не реже чем через 50 м на прямолинейных участках дрен, а также в местах пересечений дрен и коллекторов, поворотов и изменения уклонов. Смотровые колодцы приняты из сборных железобетонных колец с отстойником, глубиной до 0,5 м и бетонированным днищем.

Ориентировочное расстояние между дренами -150-200 м.

Дренажный сток с существующей и проектируемой территории намечено отводить совместно с поверхностными ливневыми водами на гидроботанические площадки. Предупредительными мероприятиями по защите территории от подтопления являются:

- отвод с территории поверхностных вод (талых, дождевых);

- сохранение и расчистка естественных дрен;

- контроль, регулирование, а при необходимости и ограничение поливов зеленых насаждений;

- снижение утечек из водонесущих коммуникаций;

- очистка от наносов трубчатых переездов, смотровых колодцев, ливневых и дренажных коллекторов; очистка селитебной территории и промышленных площадок от снега.

Общая протяженность горизонтального дренажа на расчетный срок составит 8,13 км, так же в восточной части села предусмотрен отстойник дренажных вод. Отстоявшиеся дренажные воды рекомендуется использовать, при соответствующем обосновании, для полива зеленых насаждений, на полив асфальтового покрытия c целью рационального использования воды питьевого качества в соответствие требованиям п. 12.3.3 СН РК 3.01-01-2013.

5.5. Анализ реализации

Предложения действующего генерального плана села Косшокы по разделу «Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории» не представлен заказчиком.

Исходя из топографической съемки 2025 года, не были достигнуты нормативные продольные уклоны по УДС, не реализована ливневая канализация с очистным сооружением, так же не была реализована система орошения села.

5.6. Капитальные вложения

Объёмы капитальных вложений на выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории определены по укрупненным показателям и приведены в рыночных ценах 2025 года в нижеследующей таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1

| Наименование показателей | Единица измерения | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объём работ | Стоимость, млн. тенге | Объём работ | Стоимость, млн. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |
| – срезка грунта | тыс. м³ | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 7,5 |
| – насыпь грунта | тыс. м³ | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| Итого |  |  | 10,0 |  | 12,5 |
| 2. Организация поверхностного стока |  |  |  |  |  |
| – Напорный коллектор ливневой канализации | км | 0,65 | 13,0 | - | - |
| – Самотечный коллектор ливневой канализации | км | 2,75 | 55,0 | 4,07 | 84,0 |
| – Насосные станции перекачки ливневой канализации | ед | 3,0 | 15,0 | - | - |
| – Локальное очистное сооружение | ед. | 1,0 | 20,0 | - | - |
| Итого |  |  | 103,0 |  | 84,0 |
| 3. Понижение уровня грунтовых вод |  |  |  |  |  |
| – Горизонтальный дренаж | км | 3,2 | 65,0 | 4,93 | 99,0 |
| – Строительство отстойника дренажных вод | км | - | - | 1,0 | 15,0 |
| Итого |  |  | 65,0 |  | 114,0 |
| 4. Организация полива зеленых насаждений: |  |  |  |  |  |
| – Напорный поливочный трубопровод | км | 0,16 | 3,5 | - | - |
| – Магистральный поливочный трубопровод | км | 3,1 | 62,0 | 4,16 | 92,0 |
| – Строительство резервуаров поливочного водоснабжения | ед | - | - | 1,0 | 10,0 |
| – Насосная станция перекачки поливочных вод | ед | - | - | 1,0 | 5,0 |
| – Скважина оросительной сети | ед | - | - | 1,0 | 20,0 |
| Итого |  |  | 65,5 |  | 127,0 |
| Всего |  |  | 243,5 |  | 337,5 |

Технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность ливневой канализации | км | - | 3,4 | 7,46 |
| 1.2. | Локальные очистные сооружения | ед | - | 1,0 | 1,0 |
| 1.3. | Насосные станции перекачки ливневой канализации | ед | - | 3,0 | 3,0 |
| 2. | Понижение уровня грунтовых вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Горизонтальный дренаж | км | - | 3,2 | 8,13 |
| 2.2. | Строительство отстойника дренажных вод | км | - | - | 1,0 |
| 3. | Организация полива зеленых насаждений |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая протяженность оросительного трубопровода | км | - | 3,26 | 7,49 |
| 3.2. | Скважина | ед | - | - | 1,0 |
| 3.3. | Резервуар поливочных вод | ед | - | - | 1,0 |
| 3.4. | Насосная станция перекачки поливочных вод | ед | - | - | 1,0 |

6. инженерное ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1.  Водоснабжение

Современное состояние

В настоящее время в селе Косшокы Акмолинской области действует централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение села осуществляется от водозаборного сооружения, который расположен в центральной части села.

Проектные предложения

Проектом сохраняется централизованная система объединенного питьевого и противопожарного водоснабжения, обеспечивающая питьевое водопотребление жилых и общественных зданий. Перспективой развития предусматривается повышение уровня надежности системы водоснабжения за счет реконструкции водозаборных и водопроводных сооружений и водопроводных сетей.

Централизованная система водоснабжения на проектируемой территории   по   степени   обеспеченности   подачи   воды   относится   к I-ей категории согласно СНиП 4.01.02-2009 п. 7.4.

Допускается снижение подачи воды на питьевые нужды в объеме не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 минут.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято в соответствии со СНиП 4.01.02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (табл. 5.1):

- с автономной системой горячего водоснабжения, удельное питьевое водопотребление на одного жителя составляет - 150 л/чел в сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях по классификации, принятой в СНиП РК 4.01.02-2009 (табл. 5.1 примечание 2).

Количество воды на нужды малых и средних предприятий, и неучтённые расходы приняты в размере 20% суммарного расхода воды на питьевые нужды населения СНиП РК 4.01.02-2009 (табл. 5.1 примечание 4).

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на полив в расчете на одного жителя принимаем 70 л/сут СНиП РК 4.01.02-2009 (табл. 5.3 примечание 1).

Суточный расход воды населением проектируемого села Косшокы приведен в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Общий суточный расход воды

| Водопотребители | Норма водо-потребления на 1 чел. л/сут | Численность населения, чел. | Водопотребление, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qmax | Qср | Qmin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходный год |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 150 | 407 | 73,26 | 61,05 | 48,84 |
| Итого |  |  | 73,3 | 61,05 | 48,84 |
| На производственные нужды 20% |  |  | 14,7 | 12,21 | 9,77 |
| Всего, в том числе: |  | 407 | 87,9 | 73,26 | 58,61 |
| Удельное водопотребление в л/сут/чел всего, в т. ч. |  |  | 216,0 | 180,0 | 144,0 |
| Полив цветников, газонов и усовершенствованных покрытий | 70 |  | 34,2 | 28,49 | 22,79 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 150 | 500 | 90 | 75 | 60 |
| Итого |  |  | 90,0 | 75 | 60,00 |
| На производственные нужды 20% |  |  | 18,0 | 15 | 12,00 |
| Всего, в том числе: |  | 500 | 108,0 | 90 | 72,00 |
| Удельное водопотребление в л/сут/чел всего, в т. ч. |  |  | 216,0 | 180,0 | 144,0 |
| Полив цветников, газонов и усовершенствованных покрытий | 70 |  | 42,0 | 35 | 28,00 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 150 | 600 | 108 | 90 | 72 |
| Итого |  |  | 108,0 | 90 | 72,00 |
| На производственные нужды 20% |  |  | 21,6 | 18 | 14,40 |
| Всего, в том числе: |  | 600 | 129,6 | 108 | 86,40 |
| Удельное водопотребление в л/сут/чел всего, в т. ч. |  |  | 216,0 | 180,0 | 144,0 |
| Полив цветников, газонов и усовершенствованных покрытий | 70 |  | 50,4 | 42 | 33,60 |

На основании расчётных данных в соответствии с перспективным развитием, среднесуточное водопотребление на первую очередь составит 90 м3/сут, на расчетный срок составит 108 м3/сут.

Расход воды предусмотрен на хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий, а также для наружного и внутреннего пожаротушения.

Система и сети водоснабжения

В генеральном плане сохраняется система водоснабжения: хозяйственно-питьевая противопожарная система.

Водопроводная система предназначена для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд населения, технологических нужд предприятий, требующих воду питьевого качества и технических нужд маловодоемких предприятий. Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, низкого давления.

Задача обеспечения населения доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимой, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности села.

Проектом предусматривается обеспечение водой всех потребителей, частично – полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, а также нужды пожаротушения.

Проектом предлагается строительство водопроводов с подключением к существующим водопроводным сетям, что обеспечит объектов, располагаемых на проектируемой территории, требуемым напором и объемом соответствующим норме водопотребления.

Развитие и дальнейшее благоустройство проектируемой территории потребует строительства дополнительных магистральных и распределительных водопроводных сетей.

Сети питьевого, противопожарного водопровода предусматриваются кольцевыми, с подключением к существующим сетям и прокладываются на глубине от 1,9 до 2,8 метра от планировочной поверхности земли вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части.

Проектом предусматривается замена водопроводов с истекшим сроком эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии.

На ответвлениях от магистралей предусматриваются водопроводные колодцы для установки запорно-регулирующей арматуры и ультразвуковых расходомеров с клёммными коробками для подключения вторичных приборов с модемной связью для контроля расхода воды. На ответвлениях к жилым домам и административным зданиям на сети устанавливаются колодцы с запорной арматурой.

Водопроводная сеть должна обеспечивать непрерывную подачу воды потребителям, как при нормальной работе, так и при возможных авариях на отдельных участках. Линии магистральных сетей соединяются перемычками для возможности перераспределения расходов воды между магистральными линиями при изменении режима работы сети, а также в случае аварии на отдельных магистралях. При нормальной работе сети эти перемычки несут весьма малую нагрузку, поэтому диаметры их назначаются достаточно большими с учетом работы при возможной аварии (для переброски расходов на магистраль, параллельную поврежденной).

Водопроводные сети прокладываются соответственно рельефу местности с постоянной глубиной заложения и уклоном не менее 0,001 обеспечивающим опорожнение сети и выпуск воздуха из нее. Для этого в пониженных точках предусматриваются выпуски, а в повышенных вантузы.

Переходы трубопроводов под автомобильными дорогами, надлежит прокладывать из стальных труб в стальных футлярах с усиленной гидроизоляцией. При пересечении трубопроводов с другими подземными коммуникациями земляные работы производить вручную с вызовом представителей заинтересованных организаций.

Прокладку сетей водопровода следует выполнять в строгом соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений", СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда, техника безопасности в строительстве".

Проектом рекомендуется применять трубы напорные "питьевые" из полиэтилена, производимые на территории Казахстана, разрешенные органами здравоохранения и обладающие высоким качеством.

После окончания строительно-монтажных работ произвести гидравлическое испытание в соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009 и выполнить промывку трубопроводов с хлорированием.

Диаметры труб сети, определяются с учетом экономических требований для случая максимального расхода в сутки максимального водопотребления,  проверяются на пропуск по ним увеличенных расходов во время пожара. При этом согласно требованиям действующих противопожарных норм сети водопроводов должны обеспечивать пропуск требуемого нормами пожарного расхода в часы наибольшего расхода воды на все другие нужды и требуемые пьезометры, а в расчетных точках пожара напор в сети не должен быть менее 10 м над поверхностью земли. Однако в некоторых случаях при расчете сети на пропуск пожарного расхода необходимо увеличение диаметров отдельных участков сети во избежание чрезмерного возрастания потерь напора.

Противопожарные мероприятия

В соответствии СНиП РК 4.01.-02-2009 и Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 17.08.2021 г. прил.3 принимается расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров для населенных пунктов. На внутреннее пожаротушение принимается расход по СП РК 4.01-101-2012.

Внутреннее пожаротушение обеспечивается внутренними пожарными кранами, наружное пожаротушение производится от пожарных гидрантов, устанавливаемых на закольцованных водопроводных сетях.

Согласно СП РК 4.01-101-2012 для жилых, общественных, бытовых зданий и помещений промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, должна предусматриваться в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности и по функциональному назначению здания. Что будет предусмотрено и уточнено на следующих стадиях проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров определено в соответствии с Техническим регламентом (приложение 3) в соответствии с расчетным количеством численности населения и этажности застройки составляет: при численности населения 2,1 тыс. человек на первую очередь и 2,4 тыс. человек на расчетный срок и застройке зданиями три этажа и выше – один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с, на внутреннее пожаротушение – согласно СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (таблица 1) принят  расход 1 струи по  2,5 л/с.

В зданиях общеобразовательных школ, школ-интернатов предусматривается устройство внутреннего противопожарного водопровода независимо от объема здания с расходом 2,5 л/с – одна струя.

Общий расход воды на пожаротушение проектируемой территории приведен в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2

Общий расход воды на пожаротушение

| Численность населения, чел. | Количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение, л/с | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Противопожарный расход воды, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь -500 | 1 | 10 | 1х2,5 | 12,5 |
| Расчетный срок - 600 | 1 | 10 | 1х2,5 | 12,5 |

Неприкосновенный противопожарный запас воды хранится на площадке водопроводных сооружений в резервуарах питьевой воды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен, быть не более 24 часа.

Наружное пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой от пожарных гидрантов, установленных в колодцах на водопроводных кольцевых сетях на расстоянии не более 200 м друг от друга, вдоль автомобильных дорог и обеспечивающих пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов.

Зоны санитарной охраны

Согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» №26 от 20.02.2023 года на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

Граница зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

2) от водонапорных башен – не менее 10 м;

3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) – не менее 15 м.

Вдоль водопроводов в соответствии с требованиями СП №26   устанавливается санитарно-защитная полоса. Санитарно-защитной полосой водоводов обеспечивается защита водопроводной воды хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:

1) при диаметре водопровода до 200 миллиметров (далее-мм.), расстояние не менее 6 метров;

2) при диаметре водопровода 200-400 мм., расстояние не менее 8 метров;

3) при диаметре водопровода 400-1000 мм., расстояние не менее 10 метров;

4) при диаметре водопровода 1000 мм. и более, расстояние не менее 20 метров;

5) при наличии грунтовых вод, независимо от диаметра водопровода - 50 метров.

6.2. Водоотведение

Современное состояние

В настоящее время централизованная система водоотведения в c. Косшокы отсутствует. На территории жилых и общественных зданий имеются выгребные ямы и надворные туалеты. В жилой застройке стоки, как правило, отводятся в септики или бетонированные сборники. Периодически стоки откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся за пределы поселка.

Проектные предложения

Проектом предусматривается централизованная система водоотведения от жилых и общественных зданий.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СН РК 4.01-03-2011. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, которое составляет для усадебной застройки 150 л/сут. на 1 жителя.

Количество сточных вод от предприятий обслуживания, и неучтённые расходы приняты в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетное количество сточных вод с проектируемой территории приведено в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

Расчет водоотведения

| Водопотребители | Норма водо-потребления на 1 чел. л/сут | Численность населения, чел. | Водопотребление, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qmax | Qср | Qmin |
| Исходный год |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 150 | 407 | 73,26 | 61,05 | 48,84 |
| Итого |  |  | 73,3 | 61,05 | 48,84 |
| Неучтенные расходы и местные предприятия 5% от хоз.бытовых |  |  | 3,7 | 3,0525 | 2,44 |
| Всего |  | 407 | 76,9 | 64,1025 | 51,28 |
| Удельное водоотведение в л/сут/чел |  |  | 189,0 | 157,5 | 126,0 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 150 | 500 | 90 | 75 | 60 |
| Итого |  |  | 90,0 | 75 | 60,00 |
| Неучтенные расходы и местные предприятия 5% от хоз.бытовых |  |  | 4,5 | 3,75 | 3,00 |
| Всего |  | 500 | 94,5 | 78,75 | 63,00 |
| Удельное водоотведение в л/сут/чел |  |  | 189,0 | 157,5 | 126,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 150 | 600 | 108 | 90 | 72 |
| Итого |  |  | 108,0 | 90 | 72,00 |
| Неучтенные расходы и местные предприятия 5% от хоз.бытовых |  |  | 5,4 | 4,5 | 3,60 |
| Всего |  | 600 | 113,4 | 94,5 | 75,60 |
| Удельное водоотведение в л/сут/чел |  |  | 189,0 | 157,5 | 126,0 |

На основании расчётных данных количество сточных вод на первую очередь – 79 м3/сут, на расчетный срок составляет – 95 м3/сут.

На перспективу развития с. Косшокы проектом предусматривается централизованная система водоотведения.

Устройство централизованной схемы водоотведения в селе повысит уровень комфортности условий жизни, улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, что является крайне важным фактором градостроительства, позволяющим по новому решать вопросы планировки и застройки села.

На первую очередь проектирования предлагается строительство КОС мощностью 95 м3/сут. Данный КОС планируется разместить в южном направлении от села с указанием санитарно-защитной зоны согласно «Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» в соответствии производительности КОС.

Проектом предлагается строительство:

- современных сооружений полной искусственной биологической и механической очистки стоков с увеличением производительности;

- канализационной насосной станции;

- пруда - испарителя;

- магистральных и распределительных канализационных сетей.

Сточные воды от проектируемой и существующей застройки по самотечным коллекторам будут поступать на проектируемый КОС (канализационные очистные сооружения) с полной искусственной биологической и механической очистки стоков. После очистки, отвод сточных вод производится на пруд - испаритель от населенного пункта не менее одного километра на территории существующих КОС в соответствии санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», приложение 3. Таблица 1.

Сточные воды лечебных учреждений, имеющих инфекционные отделения, необходимо подвергать предварительному обеззараживанию для того, чтобы стоки соответствовали нормам приема сточных вод в централизованную систему канализации.

Для очистки сточных вод от предприятий в качестве локальных очистных сооружений предусматривается применение станций заводской готовности, которые имеют огромное преимущество перед сооружаемыми на месте: сокращаются сроки и трудоемкость строительства (строительство практически заменяется монтажом), обеспечивается высокое качество выполнения работ.

C целью уменьшения объемов сбросов сточных вод необходимо совершенствование производственных процессов, строительство систем водоснабжения с замкнутыми циклами, оборотных систем производственного назначения и повторного использования воды, в том числе поступающей от других предприятий.

Местоположение очистных сооружений определить отводами земельных участков по согласованию с соответствующими службами района и согласно Экологического кодекса статья 20-1, находится в компетенции местных исполнительных органов района, что будет определено на последующей стадии «Проект застройки».

Устройство централизованной системы водоотведения населенного пункта повысит уровень комфортности условий жизни, улучшит экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию, что является крайне важным фактором градостроительного проекта, позволяющим по-новому решать вопросы планировки и застройки села.

Проекты на строительство новых канализационных сетей будут разработаны на стадии рабочего проектирования.

В районах, где прокладка канализационных коллекторов усложнена геологическими условиями, для усадебной застройки могут быть применены автономные установки биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

В соответствии СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» При присоединении сетей водоотведения промышленных предприятий к сетям населённого пункта следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий. Следует предусматривать устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод от каждого предприятия в отдельности.

Объединение производственных сточных вод нескольких предприятий допускается после контрольного колодца каждого предприятия.

Производственные (промышленные) сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами, населённого пункта не должны нарушать работу сетей и сооружений системы водоотведения, оказывать разрушающее действие на материал элементов сетей и сооружений системы водоотведения и иметь температуру более 40ºС и отвечать требованиям «Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов».

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке.

6.3. Санитарная очистка территории

Современное состояние

В настоящее время в населенном пункте проводится планово-регулярная очистка территории.

Сбор и вывоз ТБО производится согласно индивидуальным договорам с населением по графику и по заявкам.  Для сбора ТБО установлены контейнера.

Проектные предложения

На проектируемой территории проектом сохраняется планово-регулярная очистка территории.

В комплекс планово-регулярной очистки входят следующие мероприятия:

- сбор, правильное хранение, жидких и твердых отбросов;

- своевременный вывоз и обезвреживание, на специальных площадках;

- подметание, мытье и полив улиц, уборка снега и борьба с гололедицей.

Коммунальная служба должна производить вывоз твердых бытовых и жидких отходов от жилых и общественных зданий по графику вне зависимости от заявок домовладельцев. Согласно требованиям СН РК 1.04-15-2013 все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО должны выполняться механизировано.

На полигон ТБО вывозится: домовой мусор, мусор учреждений и твердые отбросы предприятий общественного питания.

Вывоз мусора и нечистот из жилых и общественных зданий с территорий должен производиться по графику, вне зависимости от заявок домовладений.

В обязанности домовладельцев входит содержание в чистоте и порядке территорий, дворов, а также раздельный сбор отбросов в сборники, контейнеры, расположенные на специальных площадках.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в жилищном фонде стандартные металлические контейнеры разных цветов емкостью 0,7 и 1,1 м3, которые оснащают крышками. Контейнеры для сбора ТБО необходимо периодически промывать, а в случае необходимости, по требованию органов санэпиднадзора - дезинфицировать.

Расстояние от контейнеров до краев площадки предусматривают не менее 1 м. Площадку размещают на расстоянии не менее 25 м и не более 100 м от жилых и общественных зданий, организаций всех профилей, спортивных площадок и мест отдыха населения. Для сбора ТБО в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками (деревянные, металлические и другие). Площадь установки определяется из расчета 1,5 м2 на один контейнер.  Контейнерные площадки должны быть ограждены забором с трех сторон, высотой не менее 1,8 м.

В районах индивидуальных застроек, где нет контейнерных площадок, поддающиеся рециклингу материалы будут собираться в пакеты. Материалы, поддающиеся рециклингу (бумага, текстиль, пластик, металл и стекло) будут собираться 1раз в неделю специальным грузовиком с уплотнителем.

Срок хранения отходов в контейнерах (емкостях) при температуре 0°С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Вывоз пищевых отходов, если они не являются пищевыми конфискатами, подлежащими уничтожению в порядке, предусмотренном Госнадзором, предусматривается заготовительными организациями, откармливающими скот. Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.

Внедрение системы раздельного сбора мусора, последующая переработка части коммунальных отходов, дальнейшее энергетическое и технологическое использование полученного сырья позволят обеспечить стабильный минимальный объем мусора, подлежащего захоронению в природной среде.

В лечебных учреждениях хранение больше двадцати четырех часов пищевых отходов, не обеззараженных отходов класса Б, осуществляется в холодильниках и морозильных камерах.

Жидкие отходы вывозятся спецавтотранспортом на сливную станцию, которая должна быть размещена вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20% общего расхода по коллектору.

Общее количество ТБО, подлежащих складированию на полигоне, согласно СН РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (приложение Ж) определен в соответствии годовой норме отбросов от общественных и жилых зданий, равной 330 кг на человека и 10 кг смета с м2 усовершенствованных покрытий улиц составит 2,3 тыс. тонн в год.

Также годовое количество твердых бытовых отходов в объемном выражении при средней их плотности 200 кг/м3 приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1

| Население, чел | Общее количество ТБО | Общее количество ТБО в объемном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тонн в год | Бытовых м3/год | Жидких м3/год |
| Первая очередь 500 | 200 | 1000 | 1500 |
| Расчетный срок 600 | 200 | 1200 | 1800 |

Для вывоза твердых бытовых и жидких отходов, а также механизированной уборки улиц, площадей и дворов, предусматривается база спецмашин. Количество спецмашин приведен в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2

Потребное количество спецавтотранспорта

| № | Наименование механизмов | Количество машин, ед. на первую очередь | Количество машин, ед. на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Урны | 10 | 11 |
| 7 | Площадки под контейнеры | 1 | 1 |
| 8 | Контейнеры | 4 | 4 |

База автотранспорта должна располагаться в коммунальной зоне за пределами жилого района.

Проектом предусматривается использовать мусоровозы предназначенные для механизированной загрузки, уплотнения, транспортирования и выгрузки бытовых отходов вместимостью кузова от 10-24 м3 с боковой и задней загрузкой позволяющей обслуживать металлические и пластиковые стандартные контейнеры объемом: 0,12; 0,24; 0,8 и 1,1 м3.

Сбор, временное хранение, вывоз и утилизация медицинских отходов (бинты, тампоны, шприцы и т.п.)  выполняется в соответствии со схемой обращения с отходами, согласно требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020.

Вывоз бытовых и других отходов в районах общественной застройки и   зон отдыха проводится ежедневно не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера.

Вывоз твердых бытовых отходов предусматривается осуществлять не менее 2 раз в неделю, а в общественных центрах – ежедневно.

Сбор мусора предусматривается механизированным способом в грузовики, оборудованные уплотнителем и механически опоражниваемыми контейнерами.

В парках и общественных местах предусматривается устройство биотуалетов из расчета 1 прибор на 1 тыс. посетителей. Содержимое биотуалетов вывозится на канализационные очистные сооружения.

Практикуемый в настоящее время сброс отходов на полигон является самым дешевым способом удаления отходов. Однако этот способ оказывает негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В течение многих лет полигон будет оставаться экологически и санитарно-эпидемиологический опасным объектом, представляющим собой

мощный источник биологического загрязнения.

Полигон – это весьма дорогостоящее, но, к сожалению, малоэффективное решение проблемы по захоронению и утилизации отходов.

Следует считать, что полигон для захоронения и утилизации ТБО, на сегодняшний момент является вынужденным мероприятием. Задачи по утилизации ТБО требуют своего дальнейшего совершенствования.

В перспективе предпочтительно строительство комплекса управления отходами (КУО), предназначенного для централизованного сбора, временного хранения, обезвреживания и/или утилизации отдельных отходов производства и потребления, а также комплексного полигона переработки и размещения отходов (КПП и РО).

На КУО предлагается установить оборудование:

- для обезвреживания медицинских отходов;

- для переработки замазученного грунта;

- по переработке органических отходов, кислотно-щелочных нейт-рализованных электролитов, трансформаторных, моторных, индустриальных масел, по очистке сточных вод методом электрохимосорбции, по утилизации газоконденсата (отхода газовой промышленности) с получением бензина и дизельного топлива;

- для утилизации ртутьсодержащих отходов (люминесцентных ламп и т.п).

Уловленную в процессе демеркуризации ртуть, возможно использовать для повторного применения.

Расположение комплекса управление отходами на территории района необходимо определить с учетом максимального радиуса охвата населенных пунктов.

Рациональное управление отходами сегодня становится одной из самых острых проблем государства.

В Республике Казахстан в настоящее время решаются вопросы о необходимости оптимизации системы управления устойчивого развития и внедрения политики «зеленой» низкоуглеродной экономики, в том числе в вопросах привлечения инвестиций, решения экологических проблем, снижения негативного воздействия антропогенной нагрузки, комплексной переработки отходов.

Необходимость в комплексной разработке системы управления отходами отражена в Экологическом Кодексе РК и в Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утвержденной Указом Президента РК от 30.05.2013 г. № 577.

На полигон ТБО вывозятся: домовые отходы и отходы учреждений, твердые отбросы предприятий общественного питания, если они не могут быть использованы для откорма скота и не являются пищевыми конфискантами, подлежащими уничтожению в порядке, установленном законодательством. На полигоне предусматривается разместить биотермическую (биологическую) камеру для уничтожения мелких трупов животных.

Проектом предлагается раздельный способ сбора мусора в зависимости от его происхождения. Разделение мусора делается в целях избежания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора помогает предотвратить разложение мусора, его гниение и горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду.

6.4. Теплоснабжение

Современное состояние

В настоящее время теплоснабжение села Косшокы Акмолинская область имеет весьма неупорядоченный, локальный характер.

Отопление жилого фонда осуществляется, в основном, от индивидуальных печных установок, которые работают на твердом топливе (уголь, дрова) и резервный источник - электричество.

Имеется маломощная котельная, обеспечивающая отопительные нужды школы, основной вид топливо уголь.

На перспективу теплоснабжение населенного пункта будет осуществляется за счет автономных систем отопления на природном газе.

Климатические параметры.

Климатические параметры: в холодное время в соответствии СП РК 2.04- 01-2017 «Строительная климатология» параметр А минус 20,4 оС и параметр Б минус 35,8 оС (Акмолинская область для г. Астана, самый ближайший населенный пункт) согласно таблице 3.1 Климатические параметры холодного периода года.

Климатические параметры: в тёплое время в соответствии СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» параметр А плюс 25,5 оС в теплое время года и параметр Б плюс 28,6 оС (Акмолинская область для Астаны, самый ближайший населенный пункт) согласно таблице 3.2 Климатические параметры теплого периода года.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет в г. Астана – минус 31,2оС, средняя за отопительный период   – минус 6,3оС.

Продолжительность отопительного периода т.е. nо = 209 дней.

Проектные предложения

Теплопотребление.   Оценка потребности в теплоэнергии жилищно-коммунального сектора (ЖКС) выполнена на основании предложений по сохранению существующей застройки, размещению массивов и объектов нового жилищно-гражданского строительства и общественной застройки, а также динамике численности населения.

«Программой развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства РК №384 от 09.0401999 г., в качестве основного критерия применения систем централизованного и децентрализованного теплоснабжения принять показатель теплоплотности:

- при теплоплотности 0,3 Гкал/ч на 1 га и выше должна сохраняться, модернизироваться и совершенствоваться система централизованного теплоснабжения;

- при теплоплотности менее 0,3 Гкал/ч на 1 га целесообразным представляется децентрализация теплоснабжения, с внедрением современных автономных высококачественных систем отопления заводского изготовления (АСО).

Расчетная тепловая нагрузка с. Косшокы выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских населенных пунктов», по приложению И.

Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий с. Косшокы представлены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1

Теплопотребление жилых и общественных зданий с. Косшокы

| Типы застройки | Жилищный фонд, тыс.м2 | Население, тыс. чел. | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая очередь |  |  |  |
| Усадебная застройка | 12,2 | 0,5 | 0,83 |
| Общественные здания | 2,3 |  | 0,3 |
| Итого |  |  | 1,13 |
| Расчетный срок |  |  |  |
| Усадебная застройка | 14,8 | 0,6 | 1,01 |
| Общественные здания | 3,1 |  | 0,45 |
| Итого |  |  | 1,46 |

Децентрализованное теплоснабжение потребителей имеет ряд неоспоримых достоинств:

- примерно втрое меньшие капитальные вложения и эксплуатационные затраты;

- возможность покрытия тепловых нагрузок по мере ввода жилищного фонда в эксплуатацию вне зависимости от наличия тепло источников и внешних сетей;

- простота конструктивного исполнения теплогенерирующих установок;

- широкие возможности автоматизации процессов выработки тепловой энергии, следовательно, экономии ее за счет учета поступлений тепла бытового, солнечной радиации, а также сезонных и суточных изменений наружного воздуха.

На расчетный срок проектом предлагается использование автономных газовых котельных различной мощности, устанавливаемых в отдельных участках территории.

Перспективное строительство жилых и общественных зданий планируется малоэтажными домами.

Для малоэтажных жилых зданий проектом предусмотрено децентрализованное теплоснабжение.

Проектом предусматривается установка автономной системы отопления (АСО) для отопления общественных зданий и индивидуальные отопительные печи для отопления частного сектора.

Теплообеспечение

В соответствии с рекомендациями СП РК 3.01-102-2012 п.9.3.6 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» при плотности населения до 40 чел./га предусматривается децентрализованное теплоснабжение потребителей за счет установки современных автономных высокоэффективных систем заводского изготовления.

В последние годы наблюдается тенденция установки автономных систем отопления (АСО) в отдельных зданиях, жилых коттеджах, школах, магазинах, офисах и других объектах.

Компактность, удобство в обслуживании и высокая эффективность автономных систем отопления (АСО) получает все большее признание и повсеместное распространение.

На расчетный срок строительства для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения административных и общественных зданий, расположенных компактно, проектом предлагается децентрализованная система теплоснабжения предусматривающая автономные котельные на газообразном топливе.

Децентрализация на базе высокоэффективных теплогенераторов последних поколений (включая конденсационные котлы) с системами автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя.

6.5.  Газоснабжение

Современное состояние

В настоящее время газоснабжения села Косшокы осуществляется за счет использования сжиженного углеводородного газа СУГ). Централизованного газоснабжения в населенном пункте нет.

Основное направление использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) - сжигание в газовых плитах для приготовления пищи.

В с. Косшокы газ используется в индивидуальных баллонах для бытовых нужд. Жители села приобретают газовые баллоны у частных предпринимателей, зарегистрированных в г. Астана.

Проектные предложения

В связи с перспективным развитием с. Косшокы на территории села сохраняется использование сжижено углеводородного газа (СУГ). Проектом предлагается размещение газонаполнительных пунктов (ГНП) для потребителей.

Годовое потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды определено на основании проектной численности населения, норм газопотребления.

Расход газа для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует принимать согласно СП РК 3.01-102-2012 «планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства» по таблице 13.

Результаты расчетов потребления СУГ представлен в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1

| Наименование потребителей и назначение расходуемого газа | Норма расхода газа, тыс. ккал/год на чел. | Количество населения, чел. | Расход СУГ, тонна/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая очередь |  |  |  |
| Жилые дома на приготовление пищи и горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 1050 | 500 | 47,7 |
| Итого |  | 500 | 48 |
| Расчетный срок |  |  |  |
| Жилые дома на приготовление пищи и горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 1050 | 600 | 57,3 |
| Итого |  | 600 | 57 |

На расчетный срок проектом предлагается система обеспечения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) с доведением объемов потребляемого газа до нормативного уровня.

Применение СУГ оказывает наименьшее воздействие на окружающую природную среду по выбросам вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительный слой и водные ресурсы.

Помещения с установленными газовыми плитами должны иметь вытяжную вентиляцию.

В домах усадебного типа сжиженный газ хранится в индивидуальных баллонных установках. Установка баллонов допускается как снаружи, так и внутри зданий.

6.6. Электроснабжение

Современное состояние

В настоящее время электроснабжение с. Косшокы осуществляется от электроподстанции ПС 35/10 кВ Косшокы, находящихся на балансе АО «АРЭК», по ВЛ 10 кВ, которая расположена в южной части села.

Дальнейшее распределение электрической энергии между потребителями осуществляется через потребительские трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ воздушным линиям 10 кВ.

Электрические нагрузки

При разработке схемы электроснабжения на перспективу были рассчитаны электрические нагрузки с учетом потребления электроэнергии на коммунально-бытовые нужды (жилищному фонду) и потребления объектами культурно-бытового обслуживания (общественному фонду).

Основными потребителями электрической энергии рассматриваемой территории села являются индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, а также учреждения образования, здравоохранения, культуры, управления, коммунально-бытового обслуживания, спортивные и здравоохранительные учреждения.

Нагрузка потребителей коммунально-бытового сектора, объединяющего жилые дома, объекты обслуживания населения местного значения, наружное освещение пропорционально количеству площади помещений и практически может считаться равномерно распределенной в пределах района с одинаковой плотностью жилого фонда.

Расчет коммунально-бытовых электрических нагрузок выполнялся в соответствии с “Указаниями по расчету электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности”, РДС РК-4.04-11-2003.

Электрические нагрузки по общественным зданиям определены по удельным нагрузкам на характерный показатель (единицу измерений) потребителя.

Результаты расчета электрических нагрузок по жилищному фонду приведены в таблице 6.6.2.

Таблица 6.6.2

Расчет электрических нагрузок по жилищному фонду

| Типы застройки | Уд. расчетная нагрузка, Вт/м2 | Проектные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс. чел | Общая площадь, тыс. м2 | Эл. Нагрузка, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первая очередь |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 18,4 | 0,5 | 12,2 | 0,22 |
| Итого |  |  |  | 0,22 |
| Неучтенная нагрузка (20%) |  |  |  | 0,04 |
| Всего |  |  |  | 0,27 |
| То же, с Ко* |  |  |  | 0,21 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Усадебная застройка | 18,4 | 0,6 | 14,8 | 0,27 |
| Итого |  |  |  | 0,27 |
| Неучтенная нагрузка (20%) |  |  |  | 0,05 |
| Всего |  |  |  | 0,33 |
| То же, с Ко* |  |  |  | 0,25 |

Результаты расчета электрических нагрузок по общественному фонду приведены в таблице 6.6.3.

Таблица 6.6.3

Расчет электрических нагрузок по общественному фонду

| Наименование объекта | Ед. измерения | Уд. нагрузка | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Эл. Нагрузка, МВт | Количество | Эл. Нагрузка, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 0,46 | 50 | 0,023 | 50 | 0,023 |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 0,25 | 80 | 0,020 | 80 | 0,020 |
| Внешкольные учреждения | место | 0,25 | 11 | 0,003 | 11 | 0,003 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| Врачебная амбулатория | посещений в смену | 0,46 | 20 | 0,009 | 20 | 0,009 |
| Аптеки | объект | 3,5 |  | 0,000 | 1 | 0,004 |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Территория | гектар | 0,054 | 0,4 | 0,00002 | 0,4 | 0,0000 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | 0,054 | 400 | 0,02160 | 400 | 0,0216 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Многофункциональный досуговый центр | место | 0,46 | 250 | 0,115 | 250 | 0,115 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 0,25 | 150 | 0,0375 | 180 | 0,045 |
| Катымхана | место | 1,04 | 100 | 0,104 | 100 | 0,104 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1,5 | 4 | 0,006 | 5 | 0,008 |
| Итого |  |  |  | 0,34 |  | 0,35 |
| Прочие нагрузки 20% |  |  |  | 0,07 |  | 0,07 |
| Всего |  |  |  | 0,40 |  | 0,42 |
| То же, с Ко |  |  |  | 0,31 |  | 0,32 |

Суммарная коммунально-бытовая электрическая нагрузка села по жилищному и общественному фондам приведена в таблице 6.6.4.

Таблица 6.6.4

Суммарная коммунально-бытовая электрическая нагрузка по жилищному и общественному фонду

| Наименование | Электрическая нагрузка на первую очередь | Электрическая нагрузка на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилищный фонд Осветительно-бытовое потребление, МВт | 0,27 | 0,33 |
| То же, с Ко | 0,21 | 0,25 |
| Общественный фонд, МВт | 0,40 | 0,42 |
| То же, с Ко | 0,31 | 0,32 |
| Всего, МВт | 0,67 | 0,75 |
| То же, с (Ко) | 0,52 | 0,57 |

Электрическая нагрузка по с. Косшокы на первую очередь – 0,67 МВт, расчетный срок составило – 0,75 МВт.

Проектные предложения

Электроснабжение намечаемых объектов проектируемой территории с. Косшокы предлагается осуществить от существующей электроподстанции  ПС 35/10 кВ Косшокы и подключение к существующим ВЛ 10 кВ.

В связи с ростом нагрузок на первую очередь и расчетный срок, для их покрытия необходимо произвести:

- строительство новых и расширение существующих потребительских трансформаторных подстанций – на 1 очередь – 1 ТП по 0,25 МВА;

на расчетный срок - 1 ТП по 0,25 МВА;

В связи с ростом нагрузок для жилой зоны на первую очередь и расчётный срок предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа. Для административной и общественной застройки предусматриваются подстанции, расположенные ближе к центрам нагрузок и расположенные в отдельно стоящих или встроенных помещениях.

Кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации) размещаются в полосе между красной линией и линией застройки (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).

Расстояния по горизонтали от кабельных сетей до зданий и сооружений принято в проекте по СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*.  Для жилой зоны предусматриваются отдельно стоящие ТП закрытого типа с двумя трансформаторами. Согласно п. 7.1.15 ПУЭ РК в жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.

Для административной и общественной застройки рекомендуются одно трансформаторные ТП, отдельно стоящие или встроенные в здания, в зависимости от конкретного проекта здания. Местоположение ТП предусматривается в центре нагрузок с учетом приближения их к наиболее энергоемким потребителям.

Схема электроснабжения села разрабатывалась с учетом применения новейшего оборудования:

- на РП и ТП предусматривается установка вакуумных выключателей;

- рекомендуется применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

При размещении отдельно стоящих ТП расстояния от них до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СН РК 3.01-01-2013* и СП РК 3.01-101-2013*).

К установке принимаются ТП в металлическом, кирпичном, панельном или блочном исполнении с двумя трансформаторами по действующим типовым проекта. Для обеспечения надежности электроснабжения при аварийных ситуациях трансформаторы должны быть загружены не более чем на 70-75% их номинальной мощности.

Сети низкого напряжения и уличного освещения

Для электроснабжения села применяются, в основном, воздушные линии. В настоящее время при строительстве воздушных линий напряжением 0,4 кВ.

Проектом предусматривается освещение всех автомобильных дорог, тротуаров и аллей как двухстороннее, так и одностороннее. Для магистральных улиц предусматривается отключение части светильников в ночное время.  Устройства уличного освещения предлагается оборудовать централизованным управлением, при этом в пункте управления предусматривается контроль за состоянием освещения.  предпочтение отдается самонесущим изолированным линиям (ВЛИ).

Преимуществами использования ВЛИ являются:

Высокая надежность в обеспечении электрической энергией.

Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.

Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей.

Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В неизолированных проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.

Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.

Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; трудность утилизации СИП делает бессмысленной кражу самого провода.

Улучшение общей эстетики и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.

Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.

Недостатком является незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС, но это компенсируется снижением эксплутационных затрат.

Для распределительных линий жилых кварталов линии 0,4 кВ необходимо выполнять воздушными с применением самонесущих изолированных проводов (СИП). Типовые опоры 0,4 кВ высотой 8,5 метров позволяют размещать на них СИПы, светильники и сети освещения дорог, а также линии связи.

Электроснабжение установок наружного освещения предусматривается осуществить от трансформаторов сети общего пользования. Распределительные устройства в сетях наружного освещения должны обеспечивать равномерное распределение нагрузок, защиту от коротких замыканий и учет расхода электроэнергии. Проектом предусматривается освещение всех существующих магистральных дорог, а также всех вновь пробиваемых автомагистралей. На центральных магистралях предусматривается двухсторонняя схема расположения светильников, на остальных улицах - односторонняя.

Для освещения пешеходных дорожек в парках и скверах, административно-культурных центрах проектом рекомендуется применять современные светильники с фотопанелями, вырабатывающими в дневное время электроэнергию, аккумулирующуюся во встроенных в опоры аккумуляторах, и использующими ее в темное время суток.

Устройства уличного освещения следует оборудовать централизованным дистанционным управлением, при этом в пункте управления должен быть предусмотрен контроль состоянии освещения.

Устройство автоматического управления должны обеспечивать включение и отключение уличного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности или по заданному времени (графику).

Для освещения автодорог внутри жилого массива светильники рекомендуется устанавливать на опорах воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.

Энергоэффективность и энергосбережение.

11 июня 2014 года совместно с Всемирным Банком был начат проект «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

И на 2022 год в результате сильного роста экономики РК в стране возник дефицит по выработке электроэнергии. Для энергосбережения, чтобы электроэнергия не терялась, проектом рекомендуются проводить энергосберегающие мероприятия. Применять современные возобновляемые виды энергии (солнечные коллекторы, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, биогаз, ветряные электростанции), что снизит нагрузку на электрические сети, уменьшит расходы по электроснабжению потребителей.

Благодаря этим мероприятиям будет тратиться меньше ресурсов: угля, электричества, газа. За счет этого сократится и количество выбросов в атмосферу.

Охранная зона объектов электрических сетей

При проектировании и строительстве электрических сетей на проектируемой территории села требуется соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года №1509.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:

1. Вдоль воздушных ЛЭП — в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при условии неподвижного их положения на расстояние:

- для воздушных линий напряжением 10 кВ - 10 м;

- для воздушных линий напряжением 35 кВ - 15 м;

2. Вдоль подземных кабельных ЛЭП — в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м;

3. По периметру трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и устройств — на расстоянии 3 метров от ограждения или сооружения;

6.7. Слаботочные устройства

Современное состояние

В настоящее время сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в селе Косшокы обеспечена беспроводной сетью связи (CDMA, телефония).

Проектные предложения

Расчет требуемого количества устанавливаемых аппаратов производится согласно рекомендаций:

СП РК 3.01-102-2012 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства»;

СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»;

СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

Расчетные данные потребности в телефонных номерах сведены в таблицу 6.7.1.

Таблица 6.7.1

| Наименование жилого образования | Количество |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население чел | Телефонов на конец периода (номеров) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая очередь в том числе: | 500 | 125 | тел. плотность: 25 номера на 100 чел. |
| Квартирный сектор |  | 100 |  |
| Хозяйственный сектор |  | 25 |  |
| Расчетный срок в том числе: | 600 | 150 | тел. плотность: 25 номера на 100 чел. |
| Квартирный сектор |  | 120 |  |
| Хозяйственный сектор |  | 30 |  |

Главными особенностями сетей телекоммуникаций являются их стремительное развитие и постоянные изменения технологий. В связи с планируемым переходом государств к цифровой экономике в общемировом масштабе, особое внимание уделяется повсеместному внедрению услуг связи как на основе оптических и проводных технологий, так и на основе беспроводных и спутниковых технологий. Совершенствование инфраструктуры идет по пути миграции на пакетные технологии: перевод сетей доступа на технологии FTTH, БШПД, вследствие чего происходит модернизация сетевой инфраструктуры.

Таким образом, строительство сетей телекоммуникаций необходимо осуществлять исключительно по технологии FTTH с применением оборудования GPON (с оптическим узлом OLT) и с возможностью перехода в будущем к услугам XGPON. Построение сетей оптического доступа с применением технологий FTTH является наиболее эффективным и перспективным методом, так как обеспечит предоставление всего спектра современных услуг TriplePlay наилучшего качества.

Принятые технические решения при разработке проектов по построению бесперебойной и эффективной сети телекоммуникаций должны обеспечивать оптимальные условия строительства и эксплуатации волоконно-оптической сети GPON. И необходимо учитывать, что окончательные решения по строительству сети, выбору технологий, оборудования и систем построения, а также маршруты прохождения кабельных линий связи должны приниматься с учетом требований времени на период разработки.

Проектирование должно осуществляться:

− с учетом концентрации абонентов и перспективы застройки жилых и административных кварталов на срок не менее 3 лет;

− оптимальной привязки проектируемой сети к сетевым узлам.

Строительство сетей телекоммуникаций будет уточняться на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Развитие инфраструктуры мобильной связи

В данном малом населенным пункте имеется мобильный оператор Билайн. Необходимо развитие и других мобильных операторов как Кселл и Теле-2 путем установки сотовых антенн данных операторов. Для чего нужна услуги мобильной связи для села, это, во-первых, доступность в любой точке района, во-вторых, для сельчан нужен интернет. Интернет дает более экономичный вариант связи в масштабе государства, и международной связи с помощью мессенджеров.

Связь и коммуникация: Мобильная связь позволяет жителям отдаленных сел поддерживать связь с родственниками, друзьями и коллегами, что особенно важно в условиях удаленности.

Доступ к информации: С помощью мобильной связи жители могут получать актуальную информацию о погоде, новостях, медицинских услугах и других важных аспектах жизни.

Экономические возможности: Мобильная связь способствует развитию бизнеса, позволяя местным предпринимателям общаться с клиентами и поставщиками, а также участвовать в онлайн-торговле.

Образование: Доступ к мобильной связи открывает возможности для дистанционного обучения, что особенно актуально для детей и молодежи в отдаленных районах.

Медицинские услуги: Мобильная связь позволяет организовать телемедицину, что дает возможность жителям получать консультации врачей, не выезжая из села.

Экстренные службы: Наличие мобильной связи обеспечивает возможность быстрого обращения за помощью в экстренных ситуациях, что может спасти жизни.

Таким образом, мобильная связь является важным инструментом для улучшения качества жизни и развития отдаленных сел Казахстана.

Развитие инженерной инфраструктуры села Косшокы до 2040 года позволит обеспечить надёжное и экологичное снабжение населения всеми коммунальными услугами. Мероприятия ориентированы на устойчивое развитие, энергосбережение и цифровизацию инженерных сетей.

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первый этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь земель населенного пункта, всего | тыс. га |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | жилой и общественной застройки | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | -//- |  |  |  |
| 1.1.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | -//- |  |  |  |
| 1.1.1.4 | общественной застройки | -//- |  |  |  |
| 1.1.2 | промышленной и коммунально-складской застройки | -//- |  |  |  |
| 1.1.3 | инженерные и транспортные коммуникации | -//- |  |  |  |
| 1.1.2.1 | магистральных инженерных сетей и сооружений | -//- |  |  |  |
| 1.1.2.2 | сооружений связи | -//- |  |  |  |
| 1.1.4 | особо охраняемых природных территорий | -//- |  |  |  |
| 1.1.4.1 | памятников природы | -//- |  |  |  |
| 1.1.4.2 | лесов и лесопарков | -//- |  |  |  |
| 1.1.5 | водоемов и акваторий | -//- |  |  |  |
|  | из них: | -//- |  |  |  |
| 1.1.5.1 | рек, естественных и искусственных водоемов | -//- |  |  |  |
| 1.1.5.2 | водоохранных зон | -//- |  |  |  |
| 1.1.5.3 | гидротехнических сооружений | -//- |  |  |  |
| 1.1.5.4 | водохозяйственных сооружений | -//- |  |  |  |
| 1.1.6 | сельскохозяйственного использования | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | сенокосов, пастбищ (для скота личного подворья) | -//- |  |  |  |
| 1.1.7 | общего пользования | -//- |  |  |  |
|  | из них: | -//- |  |  |  |
| 1.1.7.1 | улиц, дорог, проездов, | -//- |  |  |  |
| 1.1.7.2 | водоемов, пляжей, набережных | -//- |  |  |  |
| 1.1.7.3 | парков, скверов, бульваров | -//- |  |  |  |
| 1.1.7.4 | другие территориальные объекты общего пользования | -//- |  |  |  |
| 1.1.8 | резервные | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | для развития селитебных территорий | -//- |  |  |  |
| 1.1.8.2 | для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий | -//- |  |  |  |
| 1.1.8.3 | для организации рекреационных и иных зон | -//- |  |  |  |
| 1.1.9 | Зоны специального назначения | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | кладбище | -//- |  |  |  |
|  | скотомогильники | -//- |  |  |  |
|  | очистные сооружения | -//- |  |  |  |
|  | полигоны твердо-бытовых отходов | -//- |  |  |  |
| 1.1.10 | Зоны режимных территорий | -//- |  |  |  |
| 1.1.11 | Санитарно-защитные зоны | -//- |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего | тыс.чел. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | собственно, населенный пункт | -//- |  |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га |  |  |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения: | - |  |  |  |
| 2.2.1 | прирост | -//- |  |  |  |
| 2.2.2 | убыль | -//- |  |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% |  |  |  |
| 2.4.1 | дети до 15 лет включительно | -//- |  |  |  |
| 2.4.2 | население в трудоспособном возрасте | -//- |  |  |  |
| 2.4.3 | население старше трудоспособного возраста | -//- |  |  |  |
| 3 | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площади |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3..1.1 | в многоквартирных домах | -//- |  |  |  |
| 3.1.2 | в домах усадебного типа (ИЖС) | -//- |  |  |  |
| 3.2 | Сохраняемый жилищный фонд, всего |  |  |  |  |
| 3.3 | Распределение жилищного фонда по этажности: | -//- |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажный | -//- |  |  |  |
|  | из них в застройке: | -//- |  |  |  |
| 3.2.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) (ИЖС) | -//- |  |  |  |
| 3.2.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | -//- |  |  |  |
| 3.2.1.3 | 1-3 этажный без земельного участка | -//- |  |  |  |
| 3.2.2 | среднеэтажный (4-5 этажный) многоквартирный | -//- |  |  |  |
| 3.4 | Структура нового жилищного строительства по этажности | тыс. кв. м общей площади |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажный | -//- |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | -//- |  |  |  |
| 3.4.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | -//- |  |  |  |
| 3.4.1.3 | 1-3 этажный без земельного участка | -//- |  |  |  |
| 3.4.2 | средне этажный (4-5 этажный) многоквартирный | -//- |  |  |  |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/чел. |  |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные организации | место |  |  |  |
| 4.1.1 | новое строительство | мест |  |  |  |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | ученических мест |  |  |  |
| 4.2.1 | новое строительство | ученических мест |  |  |  |
| 4.3 | Медицинские организации | посещение в смену |  |  |  |
| 4.4 | Учреждения клубного типа | место |  |  |  |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения-человек/площадки | ед/га |  |  |  |
| 4.6 | Предприятия торговли всего/на 1000 человек | м2 торговой площади |  |  |  |
| 4.7 | Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек | посадочное место |  |  |  |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел. | рабочих мест |  |  |  |
| 5 | Транспортное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог и улиц, всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | поселковые дороги | -//- |  |  |  |
| 5.1.2 | улица в жилой застройке | -//- |  |  |  |
| 5.1.2.1 | основная | -//- |  |  |  |
| 5.1.2.2 | второстепенная (переулок) | -//- |  |  |  |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Суммарное потребление, всего | тыс.м3/сут. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.1.1.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.1.2 | Водопотребление в среднем на 1 человека | л/сут. |  |  |  |
| 6.1.2.1 | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.1.3 | Используемые источники водоснабжения: | -//- |  |  |  |
| 6.1.2.1 | подземные водозаборы | -//- |  |  |  |
| 6.1.2.2 | водозабор из поверхностных источников |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. м3/сут. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | бытовая канализация | -//- |  |  |  |
| 6.2.1.2 | производственная канализация | -//- |  |  |  |
| 6.2.2 | Водоотведение в среднем на 1 человека | л/сут. |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт |  |  |  |
| 6.2.2 | Суммарное потребление электроэнергии | кВт час/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.2.2.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Общий расход тепла | Гкал/ч |  |  |  |
| 6.4.2 | Потребление на отопление, всего | МВт |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.4.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.4.2.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.4.3 | Потребление на горячее водоснабжение, всего | -//- |  |  |  |
| 6.4.2.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.4.2.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Годовой расход природного газа | тыс.м3/год |  |  |  |
| 6.5.2 | Потребление природного газа, всего | млн. м3/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.5.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.5.2.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.5.3 | Потребление сжиженного газа, всего | тонн/год |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.5.2.1 | на коммунально-бытовые нужды | -//- |  |  |  |
| 6.5.2.2 | на производственные нужды | -//- |  |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Установленное количество телефонных номеров | тыс. единиц |  |  |  |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Общая протяженность ливневой канализации | км |  |  |  |
| 7.2 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | площадь | га |  |  |  |
| 7.2.2 | протяженность защитных сооружений | км |  |  |  |
| 7.3 | Намыв и подсыпка, всего объем и площадь | млн. м3, га |  |  |  |
| 7.4 | Берегоукрепление | км |  |  |  |
| 7.5 | Понижение уровня грунтовых вод | га |  |  |  |
| 8. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 8.1 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | ПДК |  |  |  |
| 8.2 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год |  |  |  |
| 8.3 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/сут |  |  |  |
| 8.4 | Санитарно-защитные зоны | га |  |  |  |
| 8.5. | Объем твердых бытовых отходов | чел. |  |  |  |
| 8.6 | Санитарная очистка территорий | -//- |  |  |  |
| 8.6.1 | Общая площадь свалок | га |  |  |  |
| 8.6.2 | в том числе стихийных | -//- |  |  |  |
| 8.7 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы |  |  |  |
| 9 | Объекты органов противопожарной службы (пожарное депо) | Количество депо, единиц |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. СН РК 3.01-01-2013. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов (с изменениями от 05.03.2018 г.)

2.	СП РК 3.01-101-2013*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов (с изменениями по состоянию на 25.12.2019 г.)

3.	СН РК 3.01-00-2011г. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан. Астана, 2011 г. (с изменениями и дополнениями на 28.08.2017 г.)

4.	СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»

5.	СН РК 2.03-02-2012. Инженерная защита в зонах затопления и подтопления

6.	СП РК 2.03-102-2012. Инженерная защита в зонах затопления и подтопления

7.	СН РК 3.01-02-2012. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства

8.	СП РК 3.01-102-2012. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства

9.	СП РК 3.02-141-2014. Проектирование и содержание кладбищ

10.	СНиП РК 2.03-01-2001. Геофизика опасных природных воздействий. Астана, 2002 г.

11.	СН РК 3.02-03-2012 «Государственное социальное жилище»

12.	СП РК 3.02-103-2012 «Государственное социальное жилище»

13.	СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.06.2017 г.)

14.	СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах». (с изменениями от 05.06.2019 г.)

15.	СП РК 3.01-01-2008. Методические указания по разработке проектов планировки частей городов и других населенных пунктов. Астана, 2009 г.

16.	СН РК 3.03-01-2013 Автомобильные дороги

17.	СП РК 3.03-101-2013 Автомобильные дороги (с изменениями и дополнениями на 25.02.2019 г.)

18.	СН РК 3.03-12-2013 «Мосты и трубы»

19.	СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы»

20.	СН РК 2.02-04-2014. Проектирование объектов органов противопожарной службы (с изменениями по состоянию на 02.09.2019 г.)

21.	СП РК 2.02-105-2014. Проектирование объектов органов противопожарной службы

22.	РДС РК 3.01-05-2001. Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Астана, 2002 г.

23.	СН РК 2.03-03-2014. Защитные сооружения Гражданской обороны

24.	СП РК 2.04-101-2014. Защитные сооружения Гражданской обороны (с изменениями на 02.09.2019 г.)

25.	Распоряжение Президента Республики Казахстан от 19 марта 2004 г. № 451 «О мерах по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории Республики»

26.	Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.05.2020 г.)

27.	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.12.2019 г.)

28.	Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 13.12.2019 г.)

29.	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (с изменениями на 13.12.2019 г.)

30.	Земельный кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003 г. №442-11 (с изменениями и дополнениями на 03.04.2019 г.)

31.	Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242-11 от 16.07.2001 г. (с изменениями и дополнениями на 29.05.2020 г.)

32.	Закон Республики Казахстан «О геодезии и картографии» №332-11 от 03.07.2002 г. (с изменениями и дополнениями на 08.04.2016 г.)

33.	Закон Республики Казахстан №245-II от 17.07.2001 года «Об автомобильных дорогах» (с изменениями и дополнениями на 19.04.2019 г.)

34.	МСН 4.02-02-2004. Тепловые сети (с изменениями на 12.03.2019 г.)

35.	СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» (с изменениями на 24.06.2016 г.)

36.	СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями на 13.06.2017 г.)

37.	СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения (с изменениями на 07.11.2019 г.)

38.	СН РК 4.01-01-2011. Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений

39.	СП РК 4.01-101-2011. Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений (с изменениями на 25.12.2017 г.)

40.	СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы» (с изменениями и дополнениями от 29.08.2018 г.)

41.	СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 г.)

42.	РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей»

43.	СН РК 4.04-04-2013 «Наружное электрическое освещение городов, Поселков и Сельских населенных пунктов»

44.	СН РК 4.04-04-2019 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов»

45.	СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности»

46.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230 Об утверждении Правил устройства электроустановок (с изменениями по состоянию на 25.12.2017 г.)

47.	СН РК 4.01.03-2013 Магистральные трубопроводы

48.	СП РК 4.01.103-2013 Магистральные трубопроводы

49.	Правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов. Утверждены Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546

50.	Приказ Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 года №209 об утверждении Санитарных Правил «Санитарно-эпидемиологических требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов

51.	СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения» (с изменениями на 27.11.2019 г.)

52.	СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения» (с изменениями на 10.01.2020 г.)

53.	Ежегодное послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана

54.	Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года №310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года» (с изменениями от 19.05.2009 г.)

55.	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года (Утвержден Указом Президента РК от 15 февраля 2018 г. №636) (с изменениями на 10.09.2019 г.)

56.	Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» – новый   политический курс состоявшегося государства»

57.	Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 годы (Утверждена Указом Президента РК от 15 января 2016 года №176)

58.	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 284 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения Республики Казахстан» (с изменениями от 27.11.2017 г.)

59.	Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» (Утверждена Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2016 года №922)

60.	Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы».

61.	Номенклатура видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный). Астана. Агентство Республики Казахстан по статистике, 2008 г.

62.	Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1055 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы»

63.	Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1054 «Об утверждении Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы»

64.	Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года №284 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения Республики Казахстан» (с изменениями на 28.10.2019 г.)

65.	Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №982

66.	Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988 Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы

67.	Послание Президента Республики Казахстан К.К.Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана»

68.	Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года №1488-XII Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)

69.	Постановление Правительства Республики Казахстан от 25.08.2018 года №522 Об утверждении Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года №556 «О некоторых мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2018 г.)

70.	Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» утверждена Указом Президента РК от 30 мая 2013 года №577 (с изменениями на 10.09.2019 г.)

71.	Справочник проектировщика. Градостроительство. Москва. Стройиздат, 1978 г.

72.	Справочник проектировщика. Районная планировка. Москва. Стройиздат, 1986 г.

73.	СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов»

74.	РДС РК 4.04-191-2002. Методические указания по проектированию            городских и поселковых электрических сетей

75.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230 Об утверждении Правил устройства электроустановок (с изменениями по состоянию на 25.12.2017 г.)

76.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения». Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 марта 2015 года №183

77.	Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года №193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.)

78.	Санитарно-эпидемиологических требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов. Утверждены Приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 года №209

79.	Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года №19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос» (с изменениями от 06.09.2017 г.)

80.	СП РК 4.04-103-2013 «Правила расчета электрических нагрузок городских квартир и коттеджей повышенной комфортности»

81.	СН РК 4.04-04-2013 «Наружное Электрическое Освещение Городов, Поселков и Сельских населенных пунктов»

82.	РДС РК 3.01-05-2001. Градостроительство. Планировка и застройка населенных мест с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

83.	Приказ министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20.03.2015 года №237 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов»

84.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения». Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года №357

85.	Экологический Кодекс Республики Казахстан №212-III от 09.01.2007 года (с изм. и дополнениями по состоянию на 06.06.2020 г.)

86.	Водный кодекс Республики Казахстан №481-II от 09.07.2003 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.11.2019 г.)

87.	Закон Республики Казахстан №593-II от 09.07.2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.)

88.	Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006. №175-III «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2018 г.)

89.	Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года №331-II «О защите растений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2019 г.)

90.	СН РК 2.04-02-2011 «Защита от шума»

91.	ГОСТ 27435-87 Внутренний шум автотранспортных средств

92.	«Правила устройства электроустановок Республики Казахстан» (ПУЭ) 2015

93.	Национальный стандарт Республики Казахстан (СТ РК 2476-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к объектам дорожного сервиса и их услугам», Астана 2015 г.)