НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

| Информация подпунктов ст. 89 ЭК РК | Краткое резюме подпунктов ст. 89 ЭК РК |
| --- | --- |
| 1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая: Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами, а также описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности на момент составления отчета; | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ), разработан для ТОО «СП «ЮГХК», рудника «Южный Инкай», промышленной площадки «Западная». Основание для исполнения проектных решений является Договор №152-25 от 15.04.2025 г, между ТОО «Актино-СКБ» и ТОО «СП «ЮГХК». Целью работы является корректировка проектных решений нормативов допустимых выбросов при работе рудника Южный Инкай, площадка Западная. Представленный документ содержит результаты расчета концентраций (рассеивания) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, создаваемых выбросами ТОО «СП «ЮГХК» рудник Южный Инкай площадка Западная и нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для указанного объекта ТОО «СП «ЮГХК» на период 2026-2030г.г. Основные производственные участки, в том числе являющиеся значимыми источниками воздействия на атмосферный воздух по площадке Западная являются: (001) Западная: Склад жидких реагентов (СЖР), Технологическая насосная станция ПР, Технологическая насосная станция ВР, ДЭС. Основанием для корректировки проекта нормативов НДВ на 2026-2030гг. для ТОО «СП «ЮГХК» рудник Южный Инкай площадка Западная являются результаты внеочередной проведенной инвентаризации источников выбросов на объектах ТОО «СП «ЮГХК». В процессе инвентаризации уточнялись параметры выбросов и их физические характеристики. При расчете объемов выбросов от СЖР и ЦНС были использованы результаты замеров выбросов. Общее число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 расчетны Загрязнение атмосферного воздуха на существующее положение происходит ингредиентами 9-и наименований, образующих 2 группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. По действующему разрешению (Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории №KZ76VCZ14615953) общее число стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение для ТОО «СП «ЮГХК» - 9, в том числе: организованных 6, неорганизованных площадных 3. Уменьшение количества источников выбросов не связано с уменьшением объема производства, это обусловлено уточнением параметров выбросов и тем, что некоторые источники, касаемые ГТП, учтены в проекте разработки участка №4 месторождения Инкай, на который получено разрешение №KZ76VCZ14615953 от 09.09.2025г. Суммарное количество выбросов загрязняющих веществ от источников ТОО «СП «ЮГХК» рудник «Южный Инкай» промышленная площадка «Западная» на 2026 - 2030 гг., определенное по результатам инвентаризации, составляет 0.92224119 т/год (6.030608998 г/с). При разработке проектных решений, расчет выполнен с использованием УПРЗА «ЭРА» (версия 3.0). Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «ЭРА» реализует положения «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» - Пр.12 «Методических документов в области охраны окружающей среды», утвержденных приказом МОСиВР РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө (ОНД-86 Гос-комгидромета). На основании произведенных расчетов концентраций и рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, установлены нормативы предельно допустимых выбросов (НДВ) для источников загрязнения атмосферного воздуха на период 2026-2030 гг. В настоящем проекте НДВ качественные и количественные характеристики выбросов вредных веществ определены расчетным методом по современным утвержденным методикам и методом инструментальных замеров. В проекте приведены расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год), выполненные в соответствии с действующими в Республике Казахстан методиками. Рассчитанные объемы выбросов загрязняющих веществ предлагается принять в качестве нормативов НДВ для ТОО «СП «ЮГХК» рудник «Южный Инкай» промышленная площадка «Западная». На ТОО «СП «ЮГХК» действует система управления ведением безопасного технологического процесса. За период работы рудника «Южный Инкай» аварийных выбросов не было. Для определения уровня воздействия выбросов ТОО «СП «ЮГХК» рудник «Южный Инкай» на атмосферный воздух района расположения указанного объекта, выполненен расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, создаваемых выбросами ТОО «СП «ЮГХК» рудник «Южный Инкай» промышленная площадка «Западная» на 2026 - 2030 год. Расчеты проведены в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 для неблагоприятных метеорологических условий и опасной скорости ветра, на компьютере по программному комплексу «Эра. v3.0». Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения предприятия отсутствуют в связи с отсутствием постов наблюдений РГП «Казгидромет». Результаты расчетов приведены в проекте в виде таблиц и карт-схем (раздел 3 Проекта НДВ). Согласно пункта 7.13 Приложения 2 Экологического Кодекса РК к I категории относятся виды деятельности, а также гидрошахты и обогатительные фабрики с мокрым процессом обогащения. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года, № ҚР ДСМ- 2, площадка ТОО «СП «ЮГХК» относится к 2 классу опасности и I категории (пункт 7.13 Приложения 2 Экологического Кодекса). Так как расчетами рассеивания загрязняющих веществ для ТОО «СП «ЮГХК» рудник «Южный Инкай» промышленная площадка «Западная» на 2026-2030 гг., не выявлено превышения значений ПДК ни для одного из загрязняющих веществ на границе СЗЗ, предприятие является действующим, с ранее установленной санитарно-защитной зоной, данный проект не предусматривает пересмотра СЗЗ. Санитарно-защитная зона установлена на расстоянии 500 м. В ближайшей жилой зоне (п. Тайконыр) превышения ЭНК исключены. В расчет концентрации (рассеивания) вредных веществ в атмосферном воздухе включены постоянно действующие стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, расположенные на производственной площадке. Выбросы от ДЭС не участвуют в расчете рассеивания, т.к. выбросы от дизельной электростанции являются аварийными выбросами и не участвуют в результате рассеивания (не является постоянным стационарным источником). По результатам расчетов рассеивания максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе нормативной СЗЗ не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест. Наибольшие значения приземных концентраций наблюдаются на территории предприятия, непосредственно вблизи от источников выброса ЗВ. Граница области воздействия (расчетная СЗЗ) 1 ПДКм.р. не выходит за границу установленной СЗЗ. |
| Общий план месторождения « Южный Инкай, производственная площадка Западная». План промышленной площадки рудника « Южный Инкай, производственная площадка Западная». |  |
| Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности; | Согласно Актов землепользования, категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, и иного не сельскохозяйственного назначения. Целевое назначение: Для добычи урана и сопутствующей инфраструктуры. |
| Информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах | На месторождении применяется система отработки способом подземного скважинного выщелачивания с бурением технологических скважин с дневной поверхности. Данным проектом рассматривается добычной комплекс – рудника «Южный Инкай». Вскрытие продуктивного горизонта производится бурением и сооружением технологических скважин с поверхности земли с обсадкой их полиэтиленовыми трубами с установкой фильтров в интервале продуктивного горизонта. Глубина скважин на месторождении - до 500 метров. После прокачки скважин и достижения ими проектных параметров эксплуатации, скважины обвязываются трубопроводами для подачи в продуктивный пласт выщелачивающих растворов и отбора из пласта продуктивных растворов. Подачу выщелачивающих растворов в недра осуществляют их наливом через закач- ные скважины с концентрацией серной кислоты от 5 до 25 г / л, в зависимости от степени отработки технологического блока. Различают три режима подачи серной кислоты: закис- ление — средняя концентрация 25 г / л, активное выщелачивание — 8 — 12 г / л и довыщелачивание - 5-6 г/л. Расход серной кислоты определяется в основном свойствами минералов выщелачиваемых пород. Продуктивные растворы по напорным коллекторам поступают в промежуточные пескоотстойники, откуда насосами по магистральным трубопроводам перекачиваются в карту ПР и далее на переработку в ЦППР на основную площадку рудника «Южный Инкай». Далее на основной площадке рудника «Южный Инкай» сорбция урана ведется на ионообменную смолу, заполненную в колонны сорбции (СНК - ЗМ) с последующей её регенерацией. Способ регенерации — нитратная десорбция. На руднике «Южный Инкай» (основная площадка - участок №4), также сооружен аффинажный цех для получения готовой продукции – закись-окись урана. После переработки продуктивных растворов маточные растворы, проходя через карту ВР, насосами по магистральным трубопроводам и рядным закачным коллекторам после доукрепления серной кислотой подаются в закачные скважины, обеспечивая таким образомзамунутый технологический цикл. На месторождении Инкай руднике «Южный Инкай» в соответствии с проектами на их эксплуатацию предусмотрены ряд ресурсосберегающих и экологических мероприятий в рамках программ производственного мониторинга окружающей среды. - Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы ПП «Западная» (001) включает в себя следующие источники: Резервный дизель генератор (ДЭС) Склад жидких реагентов (СЖР 5) Технологическая насосная станция (ЦНС) Технологическая карта ПР Технологическая карта ВР Расположение источников выбросов на площадке Западная представлено на рис.2-3. ДЭС Для бесперебойного обеспечения электроэнергией при аварийном отключении электроэнергии имеется дизельная электростанция ДЭС. Расход топлива – 3,67 т (174,924 кг/час). Эксплуатационная мощность - 1200 кВт. Удельный расход топлива - 198 г/кВт*ч (источник 0001). СЖР Организованные выбросы вредных веществ (аэрозоли серной кислоты) производятся в момент закачки серной кислоты в накопительные емкости. Выбросы от каждого из двух резервуаров осуществляются через дыхательные клапана диаметром 108 мм гидрозатворного устройства осушителя воздуха с КПД 98 %. На СЖР имеются резервуары – 2 шт., объемом 600 м3, и приемная емкость для серной кислоты V=25 м3 надземная. Годовое количество серной кислоты – 82100 тонн для одной емкости и 82100 тонн для второй емкости. Выбросы производятся из Дыхательного клапана осушителя воздуха с кпд-98%. Расход воздуха 0,06532 м3/с. Производительность насоса слива – 25 м3/час. Высота 6,5 м, диаметр 0,108 м. СЖР 5. Емкость 1 и 2 для серной кислоты V=600 м3 надземная 2 шт. (высотой 6,5 м. и диаметром 0,108 м) (источник 0003 - 0004) и приемная емкость серной кислоты 25 м3 (источник 0002). Технологическая насосная станция ПР и ВР Труба вентиляционная помещения ЦНС ПР (высотой 6 м. и диаметром 0,25 м) (источник 0005); Технологическая карта ПР (Площадь зеркала (испарения) с поверхности - 1123 м2 Концентрации серной кислоты в выщелачивающих растворах – 1,66 г/л) (источник 6001); Технологическая карта ВР (Площадь зеркала (испарения) с поверхности - 1123 м2 Концентрации серной кислоты в выщелачивающих растворах – 1,66 г/л) (источник 6002). |
| Информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, включая жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности, биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы), земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации), воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод), атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов | Животный мир. Земноводные и пресмыкающиеся В силу своего промежуточного положения на границе предгорий и песков рассматриваемая территория характеризуется богатой герпетофауной. Известны сборы гребнепалого, серого и сцинкового гекконов, средней, полосатой и быстрой ящурок, а также пустынного гологлаза. Согласно литературным источникам видовой состав насчитывает два вида амфибий и 21 вид рептилий, разноцветного полоза и обыкновенного щитомордника. Представляют опасность для человека насекомые - скорпионы, каракурты, фаланги, тарантулы и иксодовые клещи, а также ядовитые змеи - стрела-змея и щитомордник. Птицы и млекопитающие Птицы и млекопитающие являются одними из самыми заметных и показательных элементов фауны на территориях месторождения Южный Инкай, производственная площадка Западная. Видовое разнообразие и характер пребывания этих позвоночных на участках разработки месторождений в определенной мере связано с техногенными последствиями. Отмечено обитание нескольких видов краснокнижных животных. Среди них два вида рябков (чернобрюхий и белобрюхий), саджа - копытка и др. Список краснокнижных птиц, встречающихся в районе, может быть достаточно большим. Так, во время весенних, осенних миграций, да и во время выводка молодняка возможны встречи большого числа редких хищных птиц, привлекаемых концентрацией многочисленных грызунов и синантропных птиц, круглый год обитающих на рассматриваемых территориях. Насчитывается около 20 видов дневных хищных птиц, 10 из которых занесены в Красные книги - Казахстана и СНГ. На обводненных и увлаженных участках, находящихся на пути весене-осенних миграций видов водно-болотного комплекса можно отметить целый список редких охраняемых видов птиц: веслоногих - два вида пеликанов, аистообразных - три вида, гусеобразных - пять, соколообразных - десять, журавлиных - пять, ржанкообразных -два, голубеобразных - три. Такое качественное и количественное богатство орнитофауны всецело обусловлено географическим расположением района на путях ежегодных миграций птиц. Птицы - самые многочисленные, подвижные и заметные позвоночные на территории. Здесь они наблюдаются в любое время года. Определен достаточно большой комплекс синантропных видов. Для данного комплекса характерны горлицы (малая и кольчатая), сизый голубь, черный стриж, сизоворонка, золотистый и зеленый щурки, удод, ласточки (городская, деревенская, береговушка), хохлатый жаворонок, трясогузки, туркестанский жулан, длиннохвостый сорокопут, майна, грач, сорока, ворона, а также воробьи испанский и домовый. Промышленное освоение исследуемых территорий, сельскохозяйственная деятельность людей привели к преобразованию существовавших биогеоценозов и поспособствовали появлению в довольно больших количествах домашних животных и диких синантропных видов. В связи с тем, что территории месторождения и пос. Кыземшек принадлежат по географическим условиям к пустынной зоне юго-западной Бетпак-Далы, то и видовой состав млекопитающих имеет ярко выраженный пустынный характер. Из грызунов это - желтый суслик, малый и большой тушканчики, большая песчанка, и заяц-то лай. Большая песчанка, пожалуй, является самым главным и основным по биомассе на территориях промыслов и соседних землях. Наибольшим видовым разнообразием на исследуемых территориях обладает группа грызунов (9 грызунов). Далее следуют хищные - 7 видов (псовые -3 вида: волк, лисица, корсак; два вида куньих - степной хорек, хорь-перевязка; два вида кошачьих - степная кошка и манул. Насекомоядные и рукокрылые представлены бедно, по два вида: это - ушастый еж, малая бурозубка и усатая ночница с нетопырем - карликом. Дикие копытные также представлены двумя видами: антилопой - сайгаком и газелью -джейраном. Вследствие присутствия человека, заметной трансформации почвенного и растительного покрова, а также повышенной обводненности часто встречаются не совсем типичные для пустынь представители мышевидных грызунов: мыши, лесная и ломовая. На увлажненных участках – полевки. На территории предприятия нет зданий и сооружений повышенной этажности, нет искусственных сооружений водоемов вне территории, что мешало бы перелету и гнездованию птиц. Для защиты птиц от поражения электрическим током на высоковольтных линиях (ВЛ) с металлическими опорами, проходящими в населенной местности, устанавливаются защитные устройства, а опоры заземляются. Работы по ликвидации месторождения не должна повредить популяциям редких и эндемичных видов, так как выше упомянутые растения повсеместно встречаются на пространствах, которые не будут затронуты производственным процессом, поэтому специальные мероприятия по уменьшению воздействия предприятия на растительный и животный мир не предусматриваются. |
| Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду | - Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы ПП «Западная» (001) включает в себя следующие источники: Резервный дизель генератор (ДЭС) Склад жидких реагентов (СЖР 5) Технологическая насосная станция (ЦНС) Технологическая карта ПР Технологическая карта ВР Расположение источников выбросов на площадке Западная представлено на рис.2-3. ДЭС Для бесперебойного обеспечения электроэнергией при аварийном отключении электроэнергии имеется дизельная электростанция ДЭС. Расход топлива – 3,67 т (174,924 кг/час). Эксплуатационная мощность - 1200 кВт. Удельный расход топлива - 198 г/кВт*ч (источник 0001). СЖР Организованные выбросы вредных веществ (аэрозоли серной кислоты) производятся в момент закачки серной кислоты в накопительные емкости. Выбросы от каждого из двух резервуаров осуществляются через дыхательные клапана диаметром 108 мм гидрозатворного устройства осушителя воздуха с КПД 98 %. На СЖР имеются резервуары – 2 шт., объемом 600 м3, и приемная емкость для серной кислоты V=25 м3 надземная. Годовое количество серной кислоты – 82100 тонн для одной емкости и 82100 тонн для второй емкости. Выбросы производятся из Дыхательного клапана осушителя воздуха с кпд-98%. Расход воздуха 0,06532 м3/с. Производительность насоса слива – 25 м3/час. Высота 6,5 м, диаметр 0,108 м. СЖР 5. Емкость 1 и 2 для серной кислоты V=600 м3 надземная 2 шт. (высотой 6,5 м. и диаметром 0,108 м) (источник 0003 - 0004) и приемная емкость серной кислоты 25 м3 (источник 0002). Технологическая насосная станция ПР и ВР Труба вентиляционная помещения ЦНС ПР (высотой 6 м. и диаметром 0,25 м) (источник 0005); Технологическая карта ПР (Площадь зеркала (испарения) с поверхности - 1123 м2 Концентрации серной кислоты в выщелачивающих растворах – 1,66 г/л) (источник 6001); Технологическая карта ВР (Площадь зеркала (испарения) с поверхности - 1123 м2 Концентрации серной кислоты в выщелачивающих растворах – 1,66 г/л) (источник 6002). |
| Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам | Для целей добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания сернокислотными растворами на месте залегания руд на территории площадки имеются следующие объекты: - склад серной кислоты, объемом 2х320 мЗ (ИЗА0084, ИЗА0085) с насосной станцией (ИЗА0086) и эстакадой для кислотовозов; - операторная с пунктом экстренной помощи; - технологическая насосная станция (ИЗА0087); - резервуар дизтоплива расходный (ИЗА0089); - пескоотстойники продуктивного (ИЗА6019) и выщелачивающего (ИЗА6020) растворов; - резервный дизель-генератор (ИЗА0088)) и трансформаторная подстанция; - Технологические узлы закисления (ИЗА6021) размещены на территории Геотехнологического полигона. От основной промплощадки до «Западной» проектом имеется технологическая дорога, технологические трубопроводы, ЛЭП. Протяженность: - автодороги - 4,40 км; - трубопровода ПР - 5,36 км; - трубопровод ВР - 5,640 км; - кислотопровода - 5,250 км; - ВЛ - 6,150 км. Склад предназначен для приема, хранения и выдачи серной кислоты с концентрацией не менее 92,5% на геотехнологическое поле для ведения процесса ПСВ. Для хранения кислоты устанавливаются 2 резервуара объемом по 320 м3 каждый. Предусмотрена возможность перекачки кислоты из одного бака в другой. Серная кислота на склад доставляется автокислотовозом, который устанавливается на эстакаду для слива кислоты в приемораздаточный бак насосной станции. Из кислотовоза через приемную трубу кислота самотеком сливается в приемо-раздаточный бак. Одновременно с подачей кислоты включается один из центробежных насосов перекачивающих кислоту в баки -резервуары для хранения объемом 320 м3 каждый. Из резервуаров серная кислота по трубопроводу поступает в насосы, которые подают ее потребителям на ГТП. Баки для хранения серной кислоты устанавливается на ленточных фундаментах в поддоне, свободный объем которого равен объему одного бака. Высота ленточных фундаментов обеспечивает возможность осмотра всей поверхности днища резервуаров. В поддоне имеется приямок для откачки жидкости где устанавливается переносной погружной насос. Атмосферные осадки или смывы полов поддона погружным насосом выкачиваются из приямка поддона, а аварийные сливы серной кислоты подаются в баки-резервуары для хранения серной кислоты. Проливы кислоты в поддоне приемораздаточного бака перекачиваются обратно или в приямок дренажного насоса. Все емкостное оборудование склада кислоты (баки объемом 320 м3 и приемный бак объемом 25 м3 ) оснащены датчиками уровня. Все технологические коммуникации выполнены из нержавеющей стали и оснащены запорной арматурой. Часть арматуры является арматурой ручного управления, часть – электрифицирована, закоммутирована и автоматизирована. Технологическая насосная станция предназначена для перекачки невзрывоопасных слабоагрессивных продуктивных растворов из технологической карты на существующую Промплощадку на территории ТО и выщелачивающих растворов из технологической карты на ГТП. Производственные отходы, образующиеся наплощадке Западная рудника «Южный Инкай» ТОО «СП «ЮГХК», собираются в специальную тару (емкости, ящики, контейнеры) или на оборудованных площадках, которые отвечают требованиям экологической безопасности, и накапливаются до достижения объема, рекомендованного к временному хранению на территории предприятия с дальнейшей передачей специализированным предприятиям на утилизацию, повторное использование и т.д. В процессе производственной деятельности на площадке Западная образуются следующие отходы производства и потребления: Опасные отходы: - масляные и топливные фильтры – 0,005 тонн; - Закисленный грунт – 2,8 тонн; Неопасные отходы: - твердые бытовые отходы (нетоксичные) – 0,92 тонн; - буровой шлам |
| Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности | Захоронений отходов не предусмотрено. Все отходы передаются по договорам. |
| Информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации | На предприятии действуют регламенты по техники безопасности. Все специалисты компании вовлечены в процесс совершенствования системы охраны труда и техники безопасности. Вероятность возникновения аварийной ситуации крайне мала. В случае возникновения аварийной ситуации, существуют регламенты по оперативному восстановлению работоспособности предприятия и уменьшение негативного влияния на окружающую среду. |
| Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления | Разработан проект ликвидации последствий деятельности рудника Южный Инкай, производственная площадка Западная |
| Описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду | Программа управления отходами рудника « Южный Инкай, производственная площадка Западная» ТОО «СП «ЮГХК» разработана во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователя и является неотъемлемой частью экологического разрешения. 1. На участках добычи и переработки продуктивных растворов рудника Южный Инкай, производственная площадка Западная, отсутствует пылеобразование. 2. Существенно сокращаются объемы перерабатывающего производства за счет исключения из технологической схемы операций рудоприемки и рудоподготовки. 3. Технологический процесс переработки продуктивных растворов является замкнутым циклом переработки и не имеет сбросных (хвостовых) растворов, поэтому нет необходимости в строительстве экологически опасных хвостохранилищ. 4. Признан комплексный подход к управлению в сфере обращения с отходами. 5. Определены факторы, определяющие долгосрочное развитие сферы обращения с отходами. 6. Отходы производства и потребления передаются на вывоз специализированными организациями. 7. Отсутствует собственный полигон ТБО, как источник загрязнения окружающей среды. 8. Все отходы передаются по договору со специализированными организациями Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами. Обращение с отходами, производится исходя из их уровня опасности (статья 338 ЭК, п. 4) в соответствие с классификатором отходы относят к опасным и неопасным. Часть отходов хранится в открытых производственных и складских помещениях: Отходы низкорадиоактивные передаются на долговременное хранение на ПЗРО. При соблюдении требований Программы, на руднике « Южный Инкай, производственная площадка Западная» ТОО «СП «ЮГХК», определяется 100% выполнение мероприятий, направленных на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды, на 2026-2030гг. |
| Сведения по сброса сточных вод | Сточные воды не образуются |
| Сведения по природоохранным мероприятиям | Обязательными мероприятиями являются: Проведение плановых ремонтных работ технологического оборудования Проведение производственного экологического контроля (мониторинг атмосферного воздуха) (промышленные и СЗЗ) Проведение работ по обеспечению контроля за качеством сбрасываемых сточных вод Проведение работ по предотвращению загрязнения территории Проведение рекультивации земель в следствии аварийных ситуаций Проведение производственного экологического контроля (мониторинг водных объектов) Радиологические и химические анализы проб подземных вод из наблюдательных скважин Проведение работ по озелению территории Проведение работ по раздельному сбору и передачи отходов для утилизации и/или вторичного использования на договорной основе Проведение работ по гамма-съемке с целью выявления радиоактивного загрязнения объектов, дезактивации и ликвидации Проведение работ по сохранению биоразнообразия Проведение инвентаризации источников выбросов парниковых газов |