ЧЕК-ЛИСТ

основных требований пожарной безопасности

при содержании мест проведения праздничных мероприятий

| № п/п | Предъявляемые требования | соответствует / не соответствует |
| --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |
|  | Назначение ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности. |  |
|  | Организация дежурства ответственных лиц на весь период проведения мероприятия. |  |
|  | Проведение инструктажа с персоналом по мерам пожарной безопасности. |  |
|  | Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей (вечеров отдыха, дискотек, новогодних представлений) в зданиях и сооружениях допускается только после профилактического осмотра на соответствие требованиям пожарной безопасности ответственным лицом, обеспечивающим пожарную безопасность. |  |
| Средства пожаротушения |  |  |
|  | Содержание в исправном и работоспособном состоянии установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения (при наличии). |  |
|  | Обеспеченность мест проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения (огнетушителями в исправном состоянии). |  |
|  | Размещение средств пожаротушения в доступных местах. |  |
| Установка новогодней ёлки |  |  |
|  | Установка ёлок на прочном и устойчивом основании, не допуская загромождения ими выходов из помещений. |  |
|  | Исключение возможности опрокидывания конструкций. |  |
|  | Расположение ветвей ёлки на расстоянии не менее 1 м от стен и потолка. |  |
|  | Места проведения праздничных мероприятий (запрещается) |  |
|  | Проведение мероприятия при наличии решеток на окнах помещений, в которых они проводятся. |  |
|  | Использование ставен на окнах для затемнения помещений. |  |
|  | Уменьшение ширины проходов между рядами в зрительных залах и установка в проходах дополнительных кресел, стульев. |  |
|  | Заполнение помещений людьми сверх норм, установленных проектной документацией. |  |
|  | Загромождать эвакуационные пути и выходы. |  |
| Электроснабжение и иллюминация |  |  |
|  | Выполнение иллюминации с соблюдением требований ПУЭ. |  |
|  | Применение гирлянд заводского изготовления, исправных, без повреждений изоляции. |  |
|  | При использовании сети без понижающего трансформатора — применение гирлянд напряжением до 12 В с последовательным включением ламп (мощность ламп — не более 25 Вт). |  |
|  | Монтаж всех токоведущих частей, распределительных устройств и аппаратов на негорючих основаниях. |  |
|  | Выполнение соединений и ответвлений жил проводов и кабелей методом опрессовки, сварки, пайки либо с применением специальных зажимов. |  |
|  | Изолирование мест соединений, равноценно изоляции жил. |  |
|  | Защита электрических сетей от токов короткого замыкания. |  |
| Эксплуатация электроустановок (запрещается) |  |  |
|  | Использование неисправных электрических сетей, электроприёмников и кабелей с повреждённой изоляцией. |  |
|  | Эксплуатация электроустановок с нарушением конструкции или систем защиты. |  |
|  | Применение самодельных электронагревательных приборов, некалиброванных плавких вставок и самодельных устройств защиты. |  |
|  | Размещение горючих и взрывопожароопасных материалов вблизи электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры. |  |
| Пиротехнические изделия и применение огня (запрещается) |  |  |
|  | Использовать и запускать неуправляемые летающие фонарики с открытым источником огня. |  |
|  | Применять пиротехнические изделия (салюты) ближе 50 м от зданий и сооружений, под навесами и кронами деревьев. |  |
|  | Пользоваться пиротехникой при ветреной погоде. |  |
|  | Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и световые пожароопасные эффекты в помещениях. |  |
|  | Проводить огневые, покрасочные, взрывопожароопасные и пожароопасные работы |  |
| Проезды и доступ пожарной техники |  |  |
|  | Содержание дорог, проездов и подъездов в исправном состоянии. |  |
|  | Обеспечение свободного доступа пожарной техники. |  |
|  | Содержание подъездов и источников противопожарного водоснабжения, очищенных от снега и посторонних предметов. |  |