Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу

БУРЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ 1  ЕД. СКВАЖИНЫ

Строительно-монтажные и подготовительные работы

###### Источник загрязнения № 0001, ДЭС (дизельный генератор)

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 2.9 Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 0.35

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 2.9 * 30 / 3600 = 0.0242

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.35 * 30 / 10 ^ 3 = 0.0105

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 2.9 * 1.2 / 3600 = 0.00097 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.35 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.00042

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 2.9 * 39 / 3600 = 0.0314

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.35 * 39 / 10 ^ 3 = 0.01365

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 2.9 * 10 / 3600 = 0.00805 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.35 * 10 / 10 ^ 3 = 0.0035

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 2.9 *25/3600= 0.0201 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.35 * 25 / 10 ^ 3 = 0.00875

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 2.9 * 12 / 3600 = 0.0097

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.35 * 12 / 10 ^ 3 = 0.0042

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 2.9 * 1.2 / 3600 = 0.00097

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.35 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.00042

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 2.9 * 5 / 3600 =0.0042 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.35* 5 / 10 ^ 3 = 0.00175

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0242000 | 0.0105000 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.0314000 | 0.0136500 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0042000 | 0.0017500 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0080500 | 0.0035000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0201000 | 0.0087500 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.0009700 | 0.0004200 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0009700 | 0.0004200 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.0097000 | 0.0042000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6002, Экскаватор (рытье траншей)

Расчет проведен по "«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана 2008 г.

| Исходные данные: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерабатываемого грунта | G | = | 5,6 | т/час |
| Время работы экскаватора | Т | = | 10 | час/год |
| Объем работ |  | = | 56,0 | т |
| Кол-во работающих машин |  | = | 1 | шт |
| Влажность |  | > | 10,0 | % |
| Высота пересыпки |  | = | 1,5 | м |

Теория расчета выброса:

Выброс пыли при планировке площадки рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 8]:

|  | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * B * G *106 /3600 | г/сек |
| --- | --- | --- |
| где: |  |  |
| Р1 | Весовая доля пылевой фракции [Методика, табл.1] - | 0,05 |
| Р2 | Доля пыли переходящ. в аэрозоль [Методика, табл.1] - | 0,03 |
| Р3 | Коэф.учитывающий скорость ветра [Методика, табл.2] - | 1,20 |
| Р4 | Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3] - | 1,00 |
| Р5 | Коэф.учит. влажность материала [Методика, табл.4] - | 0,01 |
| Р6 | Коэф.учит.крупность материала [Методика, табл.5] - | 0,70 |
| B | Коэф.учит. высоту пересыпки [Методика, табл.7] - | 0,60 |

##### Расчет выброса:

М = gсек * t * 3600/106

| Объем пылевыделение | g | 0,01176 | г/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее пылевыделения | М | 0,00042 | т/год |

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0117600 | 0.0004200 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6003, Бульдозер (обваловка)

| Расчет проведен по "«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана 2008 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
|  | Количество перерабатываемого грунта | G | = | 3,4 | т/час |
|  | Время работы бульдозера | Т | = | 3,5 | час/год |
|  | Объем работ |  | = | 11,9 | т |
|  | Кол-во работающих машин |  | = | 1 | шт |
|  | Влажность |  | > | 10,0 | % |
|  | Высота пересыпки |  | = | 1,5 | м |
| Теория расчета выброса: |  |  |  |  |  |
| Выброс пыли при планировке рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 8]: |  |  |  |  |  |
|  | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * B * G * 106 /3600 |  |  |  | г/сек |
| где: |  |  |  |  |  |
| Р1 | Вес. доля пылевой фракции в материале[Методика, табл.1] | - | 0,05 |  |  |
| Р2 | Доля пыли переходящая в аэрозоль[Методика,табл.1] | - | 0,03 |  |  |

|  | Коэф.учитывающий скорость ветра |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р3 | [Методика,табл.2] | - | 1,20 |
| Р4 | Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3] Коэф.учитывающий влажность материала | - | 1,00 |
| Р5 | [Методика, табл.4] | - | 0,01 |
|  | Коэф.учит. крупность материала |  |  |
| Р6 | [Методика,табл.5] | - | 0,70 |
| B | Коэф.учит. высоту пересыпки [Методика,табл.7] | - | 0,60 |

М = gсек * t * 3600/106

##### Расчет выброса:

| Объем пылевыделение | g | 0,00714 | г/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее пылевыделения | М | 0,00009 | т/год |

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0071400 | 0.0000900 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6004, Разгрузка пылящихся материалов

Расчет проведен по "«Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана 2008 г.

##### Исходные данные:

Производительность

разгрузки	G	11	т/час Высота пересыпки		1,5		м

Количество материала:	V	100	м3

М	165,0	т

Влажность материала	> 10	%

Время разгрузки 1

машины	2	мин

Грузоподъемность			10		т Время разгрузки машин:	t	15,0	час/год

##### Теория расчета выброса:

Выброс пыли при разгрузке автосамосвалов рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 2]:

|  | g = К1*К2*К3*К4*К5*К6*В*G*106 / 3600 где: Весовая доля пылевой фракции в материале | г/с | Грунт |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | [Методика,табл.1] Доля пыли переходящая в |  | 0,05 |
| К2 | аэрозоль[Методика,табл.1] Коэф, учит.скорость |  | 0,03 |
| К3 | ветра[Методика, табл.2] Коэф,учитывающий местные условия |  | 1,2 |
| К4 | [Методика,табл.3] |  | 1 |
| К5 | Коэф, учитывающий влажность материала [Методика,табл.4] |  | 0,01 |
| К6 | Коэф, учитывающий крупность материала [Методика, табл.5] |  | 0,7 |
|  | Коэф, учит. высоту пересыпки |  |  |
| B | [Методика,табл.7] |  | 0,6 |
|  | Расчет выброса: |  |  |

М = gсек * t * 3600/106

| Объем пылевыделение | gпыльсек | 0,0231 | г/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее пылевыделение | Mпыль год | 0,0012 | т/год |

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0231000 | 0.0012000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6005,Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.4

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.31

в том числе:

###### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 10.69 * 50 / 10 ^ 6 = 0.000535 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 10.69 * 0.4 / 3600 = 0.001188

###### Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.92 * 50 / 10 ^ 6 = 0.000046 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.92 * 0.4 / 3600 = 0.0001022

###### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.4 * 50 / 10 ^ 6 = 0.00007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.4 * 0.4 / 3600

##### = 0.0001556

###### Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 3.3 * 50 / 10 ^ 6 = 0.000165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 3.3 * 0.4 / 3600

##### = 0.000367

Газы:

###### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.75 * 50 / 10 ^ 6 = 0.0000375 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.75 * 0.4 / 3600 = 0.0000833

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 1.5 * 50 / 10 ^ 6 = 0.00006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 1.5 * 0.4 / 3600 = 0.0001333

###### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 1.5 * 50 / 10 ^ 6 = 0.00000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 1.5 * 0.4 / 3600 = 0.00002167

###### Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.3 * 50 / 10 ^ 6 = 0.000665 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.3 * 0.4 / 3600 = 0.001478

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.001188 | 0.000535 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) | 0.0001022 | 0.000046 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0001333 | 0.00006 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00002167 | 0.00000975 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.001478 | 0.000665 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.0000833 | 0.0000375 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625) | 0.000367 | 0.000165 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0001556 | 0.00007 |

Вахтовый поселок

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0006, ДЭС 150 кВт

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 6.3 Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 35.5

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 6.3 * 30 / 3600 = 0.0525

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 35.5 * 30 / 10 ^ 3 =1.065

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 6.3 * 1.2 / 3600 = 0.0021 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 35.5 * 1.2 / 10 ^ 3 =0.0426

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 6.3 * 39 / 3600 =0.0682 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 =35.5 * 39 / 10 ^ 3 =1.3845

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 6.3 * 10 / 3600 =0.0175 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 35.5 * 10 / 10 ^ 3 =0.355

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 6.3 * 25 / 3600 =0.0437 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 35.5 * 25 / 10 ^ 3 = 0.8875

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 6.3 * 12 / 3600 = 0.021 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 35.5 * 12 / 10 ^ 3 = 0.426

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 6.3 * 1.2 / 3600 =0.0021

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 35.5 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0426

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 6.3* 5 / 3600 =0.00875 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 35.5 * 5 / 10 ^ 3 = 0.1775

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0525 | 1.065 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.0682 | 1.3845 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00875 | 0.1775 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0175 | 0.355 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0437 | 0.8875 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.0021 | 0.0426 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0021 | 0.0426 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.021 | 0.426 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 0007, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 8.32

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 27.18

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч ,

VC = 12

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 30

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0029 * 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 3.92 * 0.1 * 12 / 3600 = 0.001307

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6)

##### + GHR = (2.36 * 8.32 + 3.15 * 27.18) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.000783 = 0.000794

###### Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.000794 / 100 = 0.000792 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.001307 / 100 = 0.001303

###### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.000794 / 100 = 0.000002223

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.001307 / 100

##### = 0.00000366

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00000366 | 0.000002223 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.001303 | 0.000792 |

Буровая площадка (буровая установка ZJ-30)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0008, Дизельгенератор САТ С15 (2 комплекта)

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 445.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 320.76

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 445.5 * 30 / 3600 = 3.7125

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 320.76 * 30 / 10 ^ 3 = 9.6228

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 445.5 * 1.2 / 3600 = 0.1485 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 320.76 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.3849

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 445.5 * 39 / 3600 = 4.8262 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 320.76 * 39 / 10 ^ 3 = 12.5096

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 445.5 * 10 / 3600 = 1.2375

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 445.5 * 25 / 3600 = 3.0938 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 320.76 * 25 / 10 ^ 3 = 8.019

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 445.5 * 12 / 3600 = 1.485

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 320.76 * 12 / 10 ^ 3 = 3.849

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 445.5 * 1.2 / 3600 = 0.1485

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 320.76 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.3849

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 445.5 * 5 / 3600 =0.6188 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 320.76 * 5 / 10 ^ 3 = 1.6038 Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 3.7125000 | 9.6228000 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 4.8262000 | 12.5096000 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.6188000 | 1.6038000 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 1.2375000 | 3.2076000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 3.0938000 | 8.0190000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.1485000 | 0.3849000 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.1485000 | 0.3849000 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 1.4850000 | 3.8490000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения № 0009, Дизельный двигатель 1000 НР (2 комплекта)

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 770 Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 554.4

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 770 * 30 / 3600 = 6.4167 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 554.4* 30 / 10 ^ 3 = 16.632

Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 770* 1.2 / 3600 = 0.2567

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 554.4* 1.2 / 10 ^ 3 = 0.6653

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 770* 39 / 3600 = 8.3417

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 554.4 * 39 / 10 ^ 3 = 21.6216

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 770* 10 / 3600 = 2.1389 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 554.4* 10 / 10 ^ 3 = 5.544

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 770* 25 / 3600 = 5.3473 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 554.4* 25 / 10 ^ 3 = 13.86

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 770* 12 / 3600 = 2.567

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 770* 1.2 / 3600 = 0.2567

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 554.4* 1.2 / 10 ^ 3 = 0.6653

Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 770* 5 / 3600 =1.0695 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 554.4* 5 / 10 ^ 3 = 2.772

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 6.4167 | 16.632 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 8.3417 | 21.6216 |
| 0328 | Углерод (593) | 1.0695 | 2.772 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 2.1389 | 5.544 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 5.3473 | 13.86 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.2567 | 0.6653 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.2567 | 0.6653 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 2.567 | 6.653 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0010, Дизельный двигатель 650НР

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 178.75

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 128.7

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 178.75* 30 / 3600 = 1.4896

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 128.7 * 30 / 10 ^ 3 = 3.861

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 178.75* 1.2 / 3600 = 0.05958 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 128.7 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.1544

###### Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 178.75 * 39 / 3600 =1.9364 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 128.7 * 39 / 10 ^ 3 = 5.0193

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 178.75 * 10 / 3600 =0.4965

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 128.7 * 10 / 10 ^ 3 = 1.287

###### Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 178.75 * 25 / 3600 = 1.2413 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 128.7 * 25 / 10 ^ 3 = 3.2175

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 178.75 * 12 / 3600 =0.5958

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 128.7 * 12 / 10 ^ 3 = 1.544

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 178.75 * 1.2 / 3600 = 0.05958

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 128.7 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.1544

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 178.75 * 5 / 3600 = 0.2483

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 128.7 * 5 / 10 ^ 3 = 0.6435

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.1489 | 3.861 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 1.9364 | 5.0193 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.2483 | 0.6435 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.4965 | 1.287 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 1.2413 | 3.2175 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.05958 | 0.1544 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.05958 | 0.1544 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.5958 | 1.544 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0011,Дизельгенератор N-120 кВт

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 63.5

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 45.7

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 63.5 * 30 / 3600 = 0.5292

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 45.7 * 30 / 10 ^ 3 = 1.371

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 63.5 * 1.2 / 3600 = 0.02117 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 45.7 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.05484

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 63.5 * 39 / 3600 = 0.6879 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 45.7 * 39 / 10 ^ 3 = 1.7823

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 63.5 * 10 / 3600 = 0.1764 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 45.7 * 10 / 10 ^ 3 = 0.457

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 63.5 * 25 / 3600 = 0.4409 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 45.7 * 25 / 10 ^ 3 = 1.1425

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 63.5 * 12 / 3600 = 0.2117

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 45.7 * 12 / 10 ^ 3 = 0.5484

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 63.5 * 1.2 / 3600 = 0.02117

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 45.7 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.05484

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 63.5 * 5 / 3600 = 0.0882

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 45.7 * 5 / 10 ^ 3 = 0.2285

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.5292 | 1.371 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.6879 | 1.7823 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0882 | 0.2285 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.1764 | 0.457 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.4409 | 1.1425 |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.02117 | 0.05484 |  |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.02117 | 0.05484 |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.2117 | 0.5484 |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0012, Дизельгеный двигатель Д114

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 0.3 Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 0.365

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 0.3 * 30 / 3600 = 0.0025

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.365* 30 / 10 ^ 3 = 0.01095

Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 0.3 * 1.2 / 3600 = 0.0001 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.365* 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0004

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 0.3 * 39 / 3600 = 0.00325 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.365* 39 / 10 ^ 3 = 0.0142

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 0.3 * 10 / 3600 = 0.0008

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.365* 10 / 10 ^ 3 = 0.00365

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 0.3 * 25 / 3600 = 0.0021 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.365* 25 / 10 ^ 3 = 0.0091

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 0.3 * 12 / 3600 = 0.001 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.365* 12 / 10 ^ 3 = 0.004

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 0.3 * 1.2 / 3600 = 0.0001

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.365 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0004

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 0.3 * 5 / 3600 = 0.0004 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.365 * 5 / 10 ^ 3 = 0.0018 Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0025000 | 0.0109500 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.0032500 | 0.0142000 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0004000 | 0.0018000 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0008000 | 0.0036500 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0021000 | 0.0091000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.0001000 | 0.0004000 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0001000 | 0.0004000 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.0010000 | 0.0040000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0013, Паровой котел Бойлер 80НР

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год , BT = 60

Расход топлива, г/с , BG = 3.8

Марка топлива , M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 10210

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 10210 * 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 1

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.011

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.011

##### * (1 / 1) ^ 0.25 = 0.011

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 60 * 42.75 * 0.011 * (1-0) = 0.0282

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 3.8 * 42.75 * 0.011 * (1-0) = 0.001787

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.0282 = 0.02256 Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.001787 = 0.00143 Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.0282 = 0.003666

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.001787 = 0.0002323

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

###### Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 60 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 60 = 0.353

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S

##### * BG = 0.02 * 3.8 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 3.8 = 0.02234

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

###### Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.65 * 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) =

##### 0.001 * 60 * 13.9 * (1-0 / 100) = 0.834

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 3.8 * 13.9 * (1-0 / 100) = 0.0528

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (593) Коэффициент(табл. 2.1) , F = 0.01 Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , _M_ = BT * AR * F = 60 * 0.025 * 0.01 = 0.015

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , _G_ = BG * A1R * F = 3.8 * 0.025 * 0.01 = 0.00095

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.00143 | 0.02256 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0002323 | 0.003666 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.00095 | 0.015 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.02234 | 0.353 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0528 | 0.834 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0014, ЦА-320 (ЯМЗ-236)

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 24.9

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 5.37

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 30 / 3600 = 0.2075

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 30 / 10 ^ 3 = 0.1611

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 1.2 / 3600 =0.0083 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0064

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 39 / 3600 = 0.2697 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 39 / 10 ^ 3 = 0.2094

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 10 / 3600 = 0.0692 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 10 / 10 ^ 3 =0.0537

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 25 / 3600 = 0.1729 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 25 / 10 ^ 3 =0.1342

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 12 / 3600 = 0.083

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 12 / 10 ^ 3 = 0.064

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 1.2 / 3600 = 0.0083

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0064

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 5 / 3600 = 0.0346

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 5 / 10 ^ 3 = 0.0268

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2075 | 0.1611000 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.2697 | 0.2094000 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0346 | 0.0268000 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0692 | 0.0537000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1729 | 0.1342000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.0083 | 0.0064000 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0083 | 0.0064000 |

| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.083 | 0.0640000 |
| --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0015, СМН-20(ЯМЗ-236)

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 24.9

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 5.37

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 30 / 3600 = 0.2075

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 30 / 10 ^ 3 = 0.1611

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 1.2 / 3600 =0.0083 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0064

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 39 / 3600 = 0.2697 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 39 / 10 ^ 3 = 0.2094

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 10 / 3600 = 0.0692 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 10 / 10 ^ 3 =0.0537

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 25 / 3600 = 0.1729 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 25 / 10 ^ 3 =0.1342

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 12 / 3600 = 0.083

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 12 / 10 ^ 3 = 0.064

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 1.2 / 3600 = 0.0083

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0064

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 5 / 3600 = 0.0346

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 5.37 * 5 / 10 ^ 3 = 0.0268

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2075 | 0.1611000 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.2697 | 0.2094000 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0346 | 0.0268000 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0692 | 0.0537000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1729 | 0.1342000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.0083 | 0.0064000 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0083 | 0.0064000 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.083 | 0.0640000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 0016, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 560.3325

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 560.3325

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч ,

VC = 12

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 30

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0029 * 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 3.92 * 0.1 * 12 / 3600 = 0.001307

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6)

##### + GHR = (2.36 * 560.3325 + 3.15 * 560.3325) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.000783 = 0.001092

###### Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.001092 / 100 = 0.00109 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.001307 / 100 = 0.001303

###### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.001092 / 100 = 0.00000306

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.001307 / 100

##### = 0.00000366

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00000366 | 0.00000306 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.001303 | 0.00109 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 0017,Резервуар для тех.масло

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ =

##### 0.2725

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 0.2725

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч ,

VC = 10

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 8

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.00027 * 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 0.39 * 0.1 * 10 / 3600 = 0.0001083

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6)

##### + GHR = (0.25 * 0.2725 + 0.25 * 0.2725) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.0000729 = 0.0000729

###### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 100 * 0.0000729 / 100 = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 100 * 0.0001083 / 100

##### = 0.0001083

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*) | 0.0001083 | 0.0000729 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6018, Узел приготовления цементного раствора

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

###### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Влажность материала, % , VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.01

Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.003

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7

##### * Q * F = 1.2 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 = 0.00000418

Время работы склада в году, часов , RT = 60

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F * RT * 0.0036 = 1 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 * 60 * 0.0036 = 0.000001

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.00000418

Валовый выброс , т/год , M = 0.000001

Итого выбросы от источника выделения: 001 узел приготовление цемент.р-ра

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (503) | 0.00000418 | 0.000001 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6019, Емкость бурового раствора

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

| Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Объем бурового раствора | Vбр | м3 | 765,27 |
| Объем емкости | V | м3 | 50 |
| Количество емкостей | N | шт | 1 |
| Удельный выброс загряз. в-ва табл.5.9 | g | кг/ч*м2 | 0,02 |
| Общая площадь емкости | Fобщ | м2 | 32,5 |
| Общая площадь испорения | Fом | м2 | 8,1 |
| Коэф.зависящий от укрытия емкости | K11 |  | 0,5 |
| Время работы | Т | час | 600 |
| Расчеты: |  |  |  |
| Кол-во выбросов произ.по формуле | Пр | кг/час | 0,081 |
| Пр = Fом * g * K11 | Пр | г/с | 0,02250 |
|  | Пр | т/скв/год | 0,0486 |

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.0225000 | 0.0486000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6020, Шламосборник

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

Расчет выбросов углеводородов из шламовой емкости производится по формуле:

##### Мвал. = F*g*K11, кг/ч,

где:

F – площадь емкости, 9,17 м2;

g – удельный выброс загрязняющих веществ (кг/ч*м2), g = 0,02 кг/ч*м2;

K11 – коэффициент, зависящий от степени укрытия поверхности емкостей, равный 0,5;

###### Исходные данные:

Объем шламовой емкости – 55 м3; Количество – 1 шт.; количество скважин – 1;

Выбросы углеводородов из емкости для бурового шлама:

##### Мвал. = 9,17 * 0,02 * 0,5 = 0,0917 кг/ч = 0,05502 т/год или 0,00255 г/с

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1532*, 1540*) | 0.00255 | 0.05502 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6021, Дегазатор

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 19 |
| 1.2. | Давление в аппарате | P | гПа | 1520 |
| 1.3. | Средняя молярная масса паров р/пр. | Мп | г/моль | 81 |
| 1.4. | Время работы | T | час | 285 |
| 1.5 | Средняя темп.в аппарате 0С | t | К | 298 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |
|  | Количество выбросов произ.по формуле | Пр | кг/час | 0,2403 |
|  | (5.29 методики) | Пр | г/с | 0,06675 |
|  | Пр=0,037*(PV/1011)0,8 *Mn/T | Пр | т/скв/год | 0,0685 |

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1532*, 1540*) | 0.06675 | 0.0685 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6022, Газосварка (Мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год , B = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.5

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 22 * 50 / 10 ^ 6 = 0.00088

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 22

##### * 0.5 / 3600 = 0.002444

###### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 22 * 50 / 10 ^ 6 = 0.000143

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 22

##### * 0.5 / 3600 = 0.000397

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.002444 | 0.00088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.000397 | 0.000143 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6023, Электросварка (мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 65

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.31

в том числе:

###### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 10.69 * 65 / 10 ^ 6 = 0.000695 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 10.69 * 0.3 / 3600 = 0.00089

###### Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.92 * 65 / 10 ^ 6 = 0.0000598 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.92 * 0.3 / 3600 = 0.0000767

###### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.4 * 65 / 10 ^ 6 = 0.000091

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.4 * 0.3 / 3600

##### = 0.0001167

###### Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 3.3 * 65 / 10 ^ 6 = 0.0002145

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 3.3 * 0.3 / 3600

##### = 0.000275

Газы:

###### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.75 * 65 / 10 ^ 6 = 0.00004875 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.75 * 0.3 / 3600 = 0.0000625

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 1.5 * 65 / 10 ^ 6 = 0.000078

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 1.5 * 0.3 / 3600 = 0.0001

###### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 1.5 * 65 / 10 ^ 6 = 0.00001268

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 1.5 * 0.3 / 3600 = 0.00001625

###### Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.3 * 65 / 10 ^ 6 = 0.000865 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.3 * 0.3 / 3600 = 0.001108

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.00089 | 0.000695 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) | 0.0000767 | 0.0000598 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0001 | 0.000078 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00001625 | 0.00001268 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.001108 | 0.000865 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.0000625 | 0.00004875 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625) | 0.000275 | 0.0002145 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0001167 | 0.000091 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6024, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_

= 50

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

###### Примесь: 2930 Пыль абразивная (1046*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.011 * 50 * 1 / 10 ^ 6 = 0.000396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.011 * 1 = 0.0022

###### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.016 * 50 * 1 / 10 ^ 6 = 0.000576

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.016 * 1 = 0.0032

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0032 | 0.000576 |
| 2930 | Пыль абразивная (1046*) | 0.0022 | 0.000396 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6025, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_

= 50

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

###### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4) , GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 50 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0000396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.0000396 |

Испытательная площадка

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: оценочной скв 1ед.

Цех: испытание скважины

Источник: 0026

Наименование: Факел

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 82.63 | 63.9016386 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 6.2 | 8.98698001 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 4.57 | 9.7143535 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 3.5 | 9.80645855 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 1.6 | 5.56481839 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 1.5 | 2.02575092 | 28.016 | 1.2507 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 20.7448998

Плотность сжигаемой смеси R, кг/м: 0.84

Показатель адиабаты K (23):

K = Ошибка! Закладка не определена.(K * [i]) = 1.264894

где (K) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i] - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси W, м/с (прил.6):

W = 91.5 * (K * (T + 273) / M) = 91.5 * (1.264894 * (1668 + 273) / 20.7448998) = 995.4174671

где T - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м/с: 0.014873

Скорость истечения смеси W, м/с (3):

W = 4 * B / (pi * d) = 4 * 0.014873 / (3.141592654 * 16) = 0.000073972

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * R = 1000 * 0.014873 * 0.84 = 12.49332

Проверка условия бессажевого горения, т.к. W/W = 0.000000074 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C], % (прил.3,(8)):

[C] = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-[нег]) * M) = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-0) * 20.7448998) = 75.62726333

где x - число атомов углерода;

[нег] - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег] можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи M, г/с: (1)

M = УВ * G

где УВ - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.2498664 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0299840 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0048724 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.00624666 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.02498664 |

Мощность выброса диоксида углерода M, г/с (6):

M = 0.01 * G * (3.67 * n * [C] + [CO2])-M-M-M = 0.01 * 12.4933200 * (3.67 * 0.9984000 * 75.6272633 + 0.0000000)-0.2498664-0.0062467-0.0249866 = 34.33888613

где [CO2] - массовое содержание диоксида углерода, %;

M -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

M - мощность выброса метана, г/с;

M - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Q, ккал/м (прил.3,(1)):

Q = 85.5 * [CH4] + 152 * [C2H6] + 218 * [C3H8] + 283 * [C4H10] + 349 * [C5H12] + 56 * [H2S] = 85.5 * 82.63 + 152 * 6.2 + 218 * 4.57 + 283 * 3.5 + 349 * 1.6 + 56 * 0 = 10552.425

где [CH2] - содержание метана, %;

[C2H6] - содержание этана, %;

[C3H8] - содержание пропана, %;

[C4H10] - содержание бутана, %;

[C5H12] - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M) = 0.048 * (20.7448998) = 0.219

Объемное содержание кислорода [O2], %:

[O2] = Ошибка! Закладка не определена.([i] * A * x / M) = Ошибка! Закладка не определена.([i] * 16 * x / M) = 0

где A - атомная масса кислорода;

x - количество атомов кислорода;

M - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (13):

V = 0.0476 * (1.5 * [H2S] + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-[O2]) = 0.0476 * (1.5 * 0 + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-0) = 11.679136

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (12):

V = 1 + V = 1 + 11.679136 = 12.679136

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1668 + (10552.425 * (1-0.219) * 0.9984) / (12.679136 * 0.4) = 3290.401088

где T - температура смеси или газа, град.C;

Уточнённая теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С):0.4

Температура горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1668 + (10552.425 * (1-0.219) * 0.9984) / (12.679136 * 0.4) = 3290.401088

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V, м/c (14):

V = B * V * (273 + T) / 273 = 0.014873 * 12.679136 * (273 + 3290.401088) / 273 = 2.461445925

Длина факела L, м:

L = 15 * d = 15 * 16 = 240

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = L + h = 240 + 0.3 = 240.3

где h - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W)

Диаметр факела D, м (29):

D = 0.14 * L + 0.49 * d = 0.14 * 240 + 0.49 * 16 = 41.44

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (W), (м/с):

W = 1.27 * V / D = 1.27 * 2.461445925 / 41.44 = 0.001820348

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Продолжительность работы факельной установки Ошибка! Закладка не определена., ч/год: 360

Примесь : 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.2498664 = 0.323826854

Примесь : 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.029983968 = 0.038859223

Примесь : 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.004872395 = 0.006314624

Примесь : 0410 Метан (727*)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.00624666 = 0.008095671

Примесь : 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.02498664 = 0.032382685

Примесь : 0380 Диоксид углерода

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 34.33888613 = 44.50319642

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.2498664 | 0.323826854 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.029983968 | 0.038859223 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004872395 | 0.006314624 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.00624666 | 0.008095671 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02498664 | 0.032382685 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

_____________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: оценочных скв 1 ед.

Цех: испытание скважины

Источник: 0026

Наименование: Факел

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 82.63 | 63.9016386 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 6.2 | 8.98698001 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 4.57 | 9.7143535 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 3.5 | 9.80645855 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 1.6 | 5.56481839 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 1.5 | 2.02575092 | 28.016 | 1.2507 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 20.7448998

Плотность сжигаемой смеси R, кг/м: 0.84

Показатель адиабаты K (23):

K = Ошибка! Закладка не определена.(K * [i]) = 1.264894

где (K) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i] - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси W, м/с (прил.6):

W = 91.5 * (K * (T + 273) / M) = 91.5 * (1.264894 * (1668 + 273) / 20.7448998) = 995.4174671

где T - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м/с: 0.02182

Скорость истечения смеси W, м/с (3):

W = 4 * B / (pi * d) = 4 * 0.021820 / (3.141592654 * 16) = 0.000108524

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * R = 1000 * 0.02182 * 0.84 = 18.3288

Проверка условия бессажевого горения, т.к. W/W = 0.000000109 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C], % (прил.3,(8)):

[C] = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-[нег]) * M) = 100 * 12 * Ошибка! Закладка не определена.(x * [i]) / ((100-0) * 20.7448998) = 75.62726333

где x - число атомов углерода;

[нег] - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег] можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи M, г/с: (1)

M = УВ * G

где УВ - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.3665760 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0439891 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0071482 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.0091644 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.0366576 |

Мощность выброса диоксида углерода M, г/с (6):

M = 0.01 * G * (3.67 * n * [C] + [CO2])-M-M-M = 0.01 * 18.3288000 * (3.67 * 0.9984000 * 75.6272633 + 0.0000000)-0.3665760-0.0091644-0.0366576 = 50.37816818

где [CO2] - массовое содержание диоксида углерода, %;

M -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

M - мощность выброса метана, г/с;

M - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Q, ккал/м (прил.3,(1)):

Q = 85.5 * [CH4] + 152 * [C2H6] + 218 * [C3H8] + 283 * [C4H10] + 349 * [C5H12] + 56 * [H2S] = 85.5 * 82.63 + 152 * 6.2 + 218 * 4.57 + 283 * 3.5 + 349 * 1.6 + 56 * 0 = 10552.425

где [CH2] - содержание метана, %;

[C2H6] - содержание этана, %;

[C3H8] - содержание пропана, %;

[C4H10] - содержание бутана, %;

[C5H12] - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M) = 0.048 * (20.7448998) = 0.219

Объемное содержание кислорода [O2], %:

[O2] = Ошибка! Закладка не определена.([i] * A * x / M) = Ошибка! Закладка не определена.([i] * 16 * x / M) = 0

где A - атомная масса кислорода;

x - количество атомов кислорода;

M - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (13):

V = 0.0476 * (1.5 * [H2S] + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-[O2]) = 0.0476 * (1.5 * 0 + Ошибка! Закладка не определена.((x + y / 4) * [CxHy])-0) = 11.679136

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м углеводородной смеси и природного газа V, м/м (12):

V = 1 + V = 1 + 11.679136 = 12.679136

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1668 + (10552.425 * (1-0.219) * 0.9984) / (12.679136 * 0.4) = 3290.401088

где T - температура смеси или газа, град.C;

Уточнённая теплоемкость газовоздушной смеси C, ккал/(м*град.С):0.4

Температура горения Т, град.С (10):

Т = Т + (Q * (1-E) * n) / (V * C) = 1668 + (10552.425 * (1-0.219) * 0.9984) / (12.679136 * 0.4) = 3290.401088

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V, м/c (14):

V = B * V * (273 + T) / 273 = 0.02182 * 12.679136 * (273 + 3290.401088) / 273 = 3.611157809

Длина факела L, м:

L = 15 * d = 15 * 16 = 240

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = L + h = 240 + 0.3 = 240.3

где h - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W)

Диаметр факела D, м (29):

D = 0.14 * L + 0.49 * d = 0.14 * 240 + 0.49 * 16 = 41.44

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (W), (м/с):

W = 1.27 * V / D = 1.27 * 3.611157809 / 41.44 = 0.002670611

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Продолжительность работы факельной установки Ошибка! Закладка не определена., ч/год: 360

Примесь : 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.366576 = 0.475082496

Примесь : 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.04398912 = 0.0570099

Примесь : 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.007148232 = 0.009264109

Примесь : 0410 Метан (727*)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.0091644 = 0.011877062

Примесь : 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 0.0366576 = 0.04750825

Примесь : 0380 Диоксид углерода

Валовый выброс ЗВ П, т/год:

П = 0.0036 * Ошибка! Закладка не определена. * M = 0.0036 * 360 * 50.37816818 = 65.29010596

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.366576 | 0.475082496 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.04398912 | 0.0570099 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.007148232 | 0.009264109 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0091644 | 0.011877062 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0366576 | 0.04750825 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0027 УПА 60/80 ЯМЗ-238

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 37.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 13.56

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 37.7 * 30 / 3600 = 0.3142

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 13.56 * 30 / 10 ^ 3 = 0.4068

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 37.7 * 1.2 / 3600 =0.0126

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 13.56 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0163

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 37.7 * 39 / 3600 = 0.4084

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 13.56 * 39 / 10 ^ 3 = 0.5288

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 37.7 * 10 / 3600 = 0.1047

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 13.56 * 10 / 10 ^ 3 =0.1356

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 37.7 * 25 / 3600 = 0.2618

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 13.56 * 25 / 10 ^ 3 =0.339

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 37.7 * 12 / 3600 = 0.126

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 13.56 * 12 / 10 ^ 3 = 0.163

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 37.7 * 1.2 / 3600 = 0.0126

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 13.56 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0163

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 37.7 * 5 / 3600 = 0.0524

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 13.56 * 5 / 10 ^ 3 = 0.0678

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.3142000 | 0.4068000 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.4084000 | 0.5288000 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0524000 | 0.0678000 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.1047000 | 0.1356000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.2618000 | 0.3390000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (482) | 0.0126000 | 0.0163000 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0126000 | 0.0163000 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.1260000 | 0.1630000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0028, Дизельгенератор –освещение

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от

18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 32.8

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 142

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 32.8* 30 / 3600 =0.2733 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 142 * 30 / 10 ^ 3 = 4.26

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 32.8* 1.2 / 3600 =0.0109 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 142 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.1704

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 32.8* 39 / 3600 = 0.3553 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 142 * 39 / 10 ^ 3 = 5.538

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 32.8* 10 / 3600 = 0.0911 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 142* 10 / 10 ^ 3 =1.42

###### Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 32.8* 25 / 3600 = 0.2278 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 142 * 25 / 10 ^ 3 =3.55

###### Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 32.8* 12 / 3600 = 0.109 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 142* 12 / 10 ^ 3 = 1.704

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 32.8* 1.2 / 3600 = 0.0109 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 142* 1.2 / 10 ^ 3 = 0.1704

Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 32.8* 5 / 3600 = 0.0455 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 142* 5 / 10 ^ 3 = 0.71

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0. 2733000 | 4.2600000 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.3553000 | 5.5380000 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0455000 | 0.7100000 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0911000 | 1.4200000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.2278000 | 3.5500000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (482) | 0.0109000 | 0.1704000 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0109000 | 0.1704000 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.1090000 | 1.7040000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0029, ЦА-320 (ЯМЗ-236)

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 24.9

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 8.95

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 30 / 3600 = 0.2075 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 8.95* 30 / 10 ^ 3 = 0.2685

Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 1.2 / 3600 =0.0083 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 8.95* 1.2 / 10 ^ 3 = 0.01074

Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 39 / 3600 = 0.2697 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 8.95* 39 / 10 ^ 3 = 0.3491

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 10 / 3600 = 0.0692 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 8.95 * 10 / 10 ^ 3 =0.0895

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 25 / 3600 = 0.1729 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 8.95 * 25 / 10 ^ 3 =0.22375

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 12 / 3600 = 0.083

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 8.95 * 12 / 10 ^ 3 = 0.1074

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 1.2 / 3600 = 0.0083

Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 8.95 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.01074

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 24.9 * 5 / 3600 = 0.0346 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 8.95 * 5 / 10 ^ 3 = 0.04475

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2075000 | 0.2685000 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.2697000 | 0.3491000 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0346000 | 0.0447500 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0692000 | 0.0895000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1729000 | 0.2237500 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (482) | 0.0083000 | 0.0107400 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0083000 | 0.0107400 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.0830000 | 0.1074000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 0030,ППУ

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год , BT = 17.5

Расход топлива, г/с , BG = 1.1

Марка топлива , M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 10210

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 10210 * 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч , QN = 0.1

Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч , QF = 0.1

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.03116

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 =

##### 0.03116 * (0.1 / 0.1) ^ 0.25 = 0.03116

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 17.5 * 42.75 * 0.03116 * (1-0) = 0.0233

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 1.1 * 42.75 * 0.03116 * (1-0) = 0.001465

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.0233 = 0.01864 Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.001465 = 0.001172

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.0233 = 0.00303 Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.001465 = 0.0001905 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

###### Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 17.5 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 17.5 = 0.103

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S

##### * BG = 0.02 * 1.1 * 0.3 * (1-0.02) + 0.0188 * 0 * 1.1 = 0.00647

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

###### Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.65 * 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) =

##### 0.001 * 17.5 * 13.9 * (1-0 / 100) = 0.2433

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 1.1 * 13.9 * (1-0 / 100) = 0.0153

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (593) Коэффициент(табл. 2.1) , F = 0.01 Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , _M_ = BT * AR * F = 17.5 * 0.025 * 0.01 = 0.004375

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , _G_ = BG * A1R * F = 1.1 * 0.025 * 0.01 = 0.000275

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.001172 | 0.01864 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0001905 | 0.00303 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.000275 | 0.004375 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.00647 | 0.103 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0153 | 0.2433 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 0031, Емкость для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 2.36 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 91.005

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 91.005

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч ,

VC = 12

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 50

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.0029 * 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 3.92 * 0.1 * 12 / 3600 = 0.001307

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6)

##### + GHR = (2.36 * 91.005 + 3.15 * 91.005) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.000783 = 0.000833

###### Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.000833 / 100 = 0.00083 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.001307 / 100 = 0.001303

###### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.000833 / 100 = 0.000002332

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.001307 / 100

##### = 0.00000366

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00000366 | 0.000002332 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.001303 | 0.00083 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 0032,Резервуар для тех.масло

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт , NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12) , C = 0.39 Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12) , YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т , BOZ = 0.25

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12) , YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т , BVL = 0.25

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч ,

VC = 10

Коэффициент(Прил. 12) , KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 8

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии , KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) , KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13) , GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.27 * 0.00027 * 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент , KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr , GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1) , G = C * KPMAX * VC / 3600 = 0.39 * 0.1 * 10 / 3600 = 0.0001083

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2) , M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6)

##### + GHR = (0.25 * 0.25 + 0.25 * 0.25) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.0000729 = 0.0000729

###### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 100 * 0.0000729 / 100 = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 100 * 0.0001083 / 100

##### = 0.0001083

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (723*) | 0.0001083 | 0.0000729 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 0033,Резервуар для нефти, наливная эстакада

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п 5.

Вид выброса , VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт , NPNAME = Сырая нефть Минимальная температура смеси, гр.C , TMIN = 20 Коэффициент Kt (Прил.7) , KT = 0.57

KTMIN = 0.57

Максимальная температура смеси, гр.C , TMAX = 30

Коэффициент Kt (Прил.7) , KT = 0.74

KTMAX = 0.74

Режим эксплуатации , _NAME_ = "мерник", ССВ - отсутствуют Конструкция резервуаров , _NAME_ = Наземный горизонтальный Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 50

Количество резервуаров данного типа , NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров , KNR = 1

##### Категория веществ , _NAME_ = А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Значение Kpsr(Прил.8) , KPSR = 0.7 Значение Kpmax(Прил.8) , KPM = 1 Коэффициент , KPSR = 0.7

Производительность закачки, м3/час , QZ = 20 Производительность откачки, м3/час , QOT = 20 Коэффициент , KPMAX = 1

Общий объем резервуаров, м3 , V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год , B = 6120

Плотность смеси, т/м3 , RO = 0.85

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8) , NN = B / (RO * V) = 6120 / (0.85 * 50) = 144

Коэффициент (Прил. 10) , KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час , VCMAX = 20 Расчет для летнего сорта нефти (бензина)

Давление паров летнего сорта, мм.рт.ст. , PL = 208

Температура начала кипения смеси, гр.C , TKIP = 60

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль , MRS = 0.6 * TKIP + 45 = 0.6 * 60 + 45 = 81

Молекулярная масса паров летнего сорта, кг/кмоль , MRL = 81

Расчет для зимнего сорта нефти (бензина) Давление паров зимнего сорта, мм.рт.ст. , PZ = 0 Температура начала кипения смеси, гр.C , TKIP = 0

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль , MRS = 0.6 * TKIP + 45 = 0.6 * 0 + 45 = 45

Молекулярная масса паров зимнего сорта, кг/кмоль , MRZ = 45

Коэффициент , KB = 1

M = (PL * KTMAX * KB * MRL) + (PZ * KTMIN * MRZ) = (208 * 0.74 * 1 * 81) + (0 * 0.57 * 45) = 12467.5

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.3) , M = M * 0.294 * KPSR * KOB * B / (10 ^ 7 * RO) =

##### 12467.5 * 0.294 * 0.7 * 1.35 * 6120 / (10 ^ 7 * 0.85) = 2.494

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1) , G = 0.163 * PL * MRL * KTMAX * KPMAX

* KB * VCMAX / 10 ^ 4 = 0.163 * 208 * 81 * 0.74 * 1 * 1 * 20 / 10 ^ 4 = 4.064

###### Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 72.46 * 2.494 / 100 = 1.807 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 72.46 * 4.064 / 100 = 2.945

###### Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 26.8 * 2.494 / 100 = 0.668 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 26.8 * 4.064 / 100 = 1.09

###### Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.35 * 2.494 / 100 = 0.00873 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.35 * 4.064 / 100 = 0.01422

###### Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.22 * 2.494 / 100 = 0.00549 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.22 * 4.064 / 100 = 0.00894

###### Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.11 * 2.494 / 100 = 0.002743

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.11 * 4.064 / 100 = 0.00447

###### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.06 * 2.494 / 100 = 0.001496

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.06 * 4.064 / 100 = 0.00244

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00244 | 0.001496 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*) | 2.945 | 1.807 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 1.09 | 0.668 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.01422 | 0.00873 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00447 | 0.002743 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.00894 | 0.00549 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6034,Скважина (ЗРА, фланцы)

Вредные вещества поступают в атмосферный воздух от скважин через неплотности фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений и соединения запорно-регулирующей арматуры произведен согласно [ 7,8 ] по следующей формуле:

М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где	gi	– величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение

запорно-регулирующей арматуры кг/час;

ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

χi – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы;

Сi – массовая концентрация вредного компонента i-го вида в потоке в долях единицы

| Наиме но- вание | Сi- величина утечки потока i- го вида через одно уплотнен ие, кг/час | ni -число неподвижн ых уплотнений на потоке i-го вида, шт. | χi –доля уплотнений на потоке i-го вида, потеряв- ших герметичность, в долях единицы | Сi- массовая концентрац ия вредного компонента в долях единицы | Максималь но-разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь углеводородов С1-С5 |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | 0,013 | 10 | 0,365 | 0,94 | 0,043 | 1,356 |
| Фланц ы | 0,00038 | 20 | 0,05 | 0,94 |  |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6035,Газосепаратор (ЗРА, фланцы)

При работе сепаратора происходят утечки вредных веществ в атмосферный воздух через неплотности и аппарат.

Утечки углеводородов через неподвижные и подвижные соединения (запорно- регулирующая арматура, предохранительные клапана и фланцевые соединения) определяются по следующей формуле:

М = ∑ Пi = (∑ gi * ni * χi * Сi) / 3,6

где gi – величина утечки потока i-го вида через одно фланцевое уплотнение, соединение

запорно-регулирующей арматуры кг/час;

ni – число неподвижных уплотнений на потоке i-го вида, шт.;

χi – доля уплотнений на потоке i-го вида, потерявших герметичность, в долях единицы;

Сi – массовая концентрация вредного компонента	i-го вида в потоке в долях единицы

| Наимено- | gi- | ni -число | χi –доля | Сi- | Максималь | Валовый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| вание | величина утечки потока i- го вида через одно уплотнен ие, кг/час | неподвижн ых уплотнений на потоке i-го вида, шт. | уплотнений на потоке i-го вида, потеряв- ших герметичность, в долях единицы | массовая концентрац ия вредного компонента в долях единицы | но-разовый выброс, г/с | выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь углеводородов С1-С5 |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА | 0,013 | 6 | 0,365 | 0,94 | 0,052 | 1,64 |
| Фланцы | 0,00038 | 12 | 0,05 | 0,94 |  |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6036,Насос для нефти

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1) , Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт. , N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт. , NN1

= 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год , _T_ = 4320

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1) , G = Q * NN1 / 3.6 = 0.01 * 1 / 3.6 = 0.00278 Валовый выброс, т/год (8.2) , M = (Q * N1 * _T_) / 1000 = (0.01 * 1 * 4320) / 1000 = 0.0432 Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*) Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 72.46 * 0.0432 / 100 = 0.0313

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 72.46 * 0.00278 / 100

##### = 0.002014

###### Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 26.8 * 0.0432 / 100 = 0.01158 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 26.8 * 0.00278 / 100 = 0.000745

###### Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.35 * 0.0432 / 100 = 0.0001512 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.35 * 0.00278 / 100 = 0.00000973

###### Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.22 * 0.0432 / 100 = 0.000095 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.22 * 0.00278 / 100 = 0.00000612

###### Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.11 * 0.0432 / 100 = 0.0000475 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.11 * 0.00278 / 100 = 0.00000306

###### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.06 * 0.0432 / 100 = 0.0000259

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.06 * 0.00278 / 100 = 0.000001668

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00000167 | 0.0000259 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*) | 0.002014 | 0.0313 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.000745 | 0.01158 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000973 | 0.0001512 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000306 | 0.0000475 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.00000612 | 0.000095 |

Площадка ликвидации и консервации скважины:

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения № 0037, ЦА-320 (ЯМЗ-236)

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 №100-п

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, BS = 38.5

Годовой расход дизельного топлива, т/год, BG = 0.77

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 38.5 * 30 / 3600 = 0.3208 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.77 * 30 / 10 ^ 3 = 0.0231

###### Примесь: 1325 Формальдегид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 38.5 * 1.2 / 3600 =0.0128 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.77 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0009 Примесь: 0304 Азот (II) оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 38.5 * 39 / 3600 = 0.4171 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.77 * 39 / 10 ^ 3 = 0.03003 Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 38.5 * 10 / 3600 = 0.1069 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.77 * 10 / 10 ^ 3 =0.0077 Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 38.5 * 25 / 3600 = 0.2674 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.77 * 25 / 10 ^ 3 =0.0192 Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 38.5 * 12 / 3600 = 0.128 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.77 * 12 / 10 ^ 3 = 0.009

###### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = BS * E / 3600 = 38.5 * 1.2 / 3600 = 0.0128 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.77 * 1.2 / 10 ^ 3 = 0.0009

###### Примесь: 0328 Углерод

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), E = 5 Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = BS * E / 3600 = 38.5 * 5 / 3600 = 0.0535 Валовый выброс, т/год, _M_ = BG * E / 10 ^ 3 = 0.77 * 5 / 10 ^ 3 = 0.00385

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.3208000 | 0.0231000 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.4171000 | 0.0300300 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0535000 | 0.0038500 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.1069000 | 0.0077000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.2674000 | 0.0192000 |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0.0128000 | 0.0009000 |  |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.0128000 | 0.0009000 |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12- 19 /в пересчете на С/ (592) | 0.1280000 | 0.0090000 |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения №6038, Участок приготовления цементного раствора

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Цемент

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 3.9

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.2

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2

##### · 1· 0.6 · 120 · 3.9 · (1-0) · 10-6 = 0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 =1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.2 · (1-0) / 3600 = 0.0072

##### Итого выбросы: При ликвидации скважин

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0072000 | 0.0005000 |

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 1.2

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 0.06

###### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2

##### · 1· 0.6 · 120 · 1.2 · (1-0) · 10-6 = 0.00015

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 =1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 120 · 0.06 · (1-0) / 3600 = 0.00216

##### Итого выбросы: При ликвидации

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0021600 | 0.0001500 |

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0093600 | 0.0006500 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

###### Источник загрязнения N 6039,Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 10

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.31

в том числе:

###### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 10.69 * 10 / 10 ^ 6 = 0.000107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 10.69 * 1 / 3600

##### = 0.00297

###### Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.92 * 10 / 10 ^ 6 = 0.0000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.92 * 1 / 3600

##### = 0.0002556

###### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.4 * 10 / 10 ^ 6 = 0.000014 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.4 * 1 / 3600 = 0.000389

###### Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 3.3 * 10 / 10 ^ 6 = 0.000033 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 3.3 * 1 / 3600 = 0.000917

Газы:

###### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.75 * 10 / 10 ^ 6 = 0.0000075

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.75 * 1 / 3600

##### = 0.0002083

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

###### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO2 * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 1.5 * 10 / 10 ^ 6 = 0.000012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO2 * GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 = 0.0003333

###### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = KNO * GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 1.5 * 10 / 10 ^ 6 = 0.00000195

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = KNO * GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 = 0.0000542

###### Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.3 * 10 / 10 ^ 6 = 0.000133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.3 * 1 / 3600

##### = 0.003694

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.00297 | 0.000107 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) | 0.0002556 | 0.0000092 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0003333 | 0.000012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0000542 | 0.00000195 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.003694 | 0.000133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.0002083 | 0.0000075 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625) | 0.000917 | 0.000033 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.000389 | 0.000014 |

Площадка рекультивации

###### Источник загрязнения N 6040, Ссыпка и перемещение грунта при рекультивации

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1 Высота падения материала, м , GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.6 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 1235 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 38.6

###### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах: Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.5

##### * 1.2 * 1 * 0.6 * 80 * 1235 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.1067

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.5 * 1.2 * 1 * 0.6 * 80 * 38.6 * (1-0) / 3600 = 0.926

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.926 | 0.1067 |

5.7.1. Расчет выбросов от передвижного автотранспорт

| БЕНЗИН |  | тонн | 10,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| загрязняющие вещества | тонн |  |  |
| Оксид углерода | 4,41 |  |  |
| Углеводороды | 0,483 |  |  |
| Альдегиды | 0,0126 |  |  |
| Сажа | 0,01155 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 0,000105 |  |  |
| Оксиды азота | 0,2835 |  |  |
| Диоксид серы | 0,021 |  |  |
| ИТОГО ВЫБРАСЫВАЕТСЯ: | 5,221755 |  |  |
| Масса сожженного дизтоплива |  |  |  |
| ДИЗТОПЛИВО |  | тонн | 75 |
| загрязняющие вещества | тонн |  |  |
| Оксид углерода | 3,525 |  |  |
| Углеводороды | 1,425 |  |  |
| Альдегиды | 0,255 |  |  |
| Сажа | 0,69 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 0,00105 |  |  |
| Оксиды азота | 2,475 |  |  |
| Диоксид серы | 0,75 |  |  |
| ИТОГО ВЫБРАСЫВАЕТСЯ: | 9,12105 |  |  |
| Всего по предприятию: | 14,342805 |  |  |