КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Участок разведки твердых полезных ископаемых расположен в Жарминском районе области Абай.

Территория проведения разведки находится восточнее г. Усть-Каменогорска и районного центра Калбатау на расстоянии 170 км и 25 км соответственно, южнее железнодорожной станции Жангизтобе на расстоянии 7 км. С данными объектами территория связана асфальтированной и проселочными дорогами соответственно. В непосредственной близости (к югу) от лицензионной территории проходит железная дорога Семей-Алматы.

Ближайшая жилая застройка (с. Жангизтобе) расположена в южном направлении на расстоянии 7 км от участка проведения работ.

Общая площадь участка разведки составляет 13,44 км2 (1344 га).

Выполнение работ по разведке твердых полезных ископаемых будет осуществляться на основании лицензии №868-ELот 20 октября 2020 г.

Координаты угловых точек участка работ представлены в таблице 1

Таблица 1

| Угловые точки | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49⁰ 17' 00" | 81⁰ 11' 00" |
| 2 | 49⁰ 20' 00" | 81⁰ 11' 00" |
| 3 | 49⁰ 20' 00" | 81⁰ 12' 00" |
| 4 | 49⁰ 18' 00" | 81⁰ 12' 00" |
| 5 | 49⁰ 18' 00" | 81⁰ 15' 00" |
| 6 | 49⁰ 17' 00" | 81⁰ 15' 00" |

  - Характеристика намечаемой деятельности

Планом разведки предусматривается проведение разведки твердых полезных ископаемых в Жарминском районе области Абай на 6-ти блоках:

- М-44-103-(10б-5а-2,7,12,13,14,15).

План разведки твердых полезных ископаемых составлен на основании Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №868-ЕL от 20 октября 2020 года, выданной ТОО «SGТрейдинг».

Недропользователю предоставлено право пользования участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых.

Срок действия лицензии - 6 лет.

Основными конкретными геологическими задачами на выделенных блоках являются:

Основными конкретными геологическими задачами являются:

- оконтурить выявленные участки золотосодержащих материалов (россыпи) и окисленных рудных тел с промышленным содержанием золота по простиранию, падению и на глубину, уточнить границу зоны окисления.

- изучить морфологию и внутреннее строение рудных тел,  вещественный состав, технологические свойства, гидрогеологические, инженерно-геологические и геолого-экологические условия разработки.

- геологические задачи решить путем проходки шурфов, проходки канав, разведочных траншей и бурения скважин пневмоударного, колонкового и при необходимости RC-бурения.

Для решения вышеперечисленных задач проектом предусматривается следующий основной комплекс геологоразведочных работ:

- проходка разведочных шурфов;

- проходка разведочных траншей;

- бурение скважин с продувкой воздухом;

- опробование и лабораторные работы;

- топографо-геодезические работы;

- технологические исследования руд по типам;

- камеральные работы;

- прочие виды работ.

Для определения попутных компонентов и установления границы рудных тел (россыпи и окисленных руд) из рядовых проб будут сформированы групповые пробы, для определения минералогического и вещественного состава и петрохимических особенностей пород и руд будут отбираться шлифы и аншлифы, для определения удельного веса, физико-механических и технологических свойств пород и руд будут отобраны специальные пробы, для определения качества воды будут отобраны пробы на воду. Так как вся площадь лицензионной территория достаточно плотно охвачена площадной геофизикой, включающей в себя аэрогеофизическую съемку, гравии и магниторазведку разных масштабов, электрометоды, каротажные работы в скважинах, геофизические исследования, кроме инклинометрии (ИК) в скважинах, не проектируются.

В результате проведенных геологоразведочных работ будет дана оценка промышленного значения золотосодержащих материалов (россыпи) и окисленных руд и определены перспективы в пределах лицензионной территории. По результатам геологоразведочных работ будет составлено ТЭО проекта промышленных кондиций на золотосодержащих материалов, руды участка и утверждено в ГКЗ РК.

Разведочные работы на лицензионной территории будут выполняться с привлечением специализированных подрядных организаций. Буровые работы будут выполнять подрядные организации, имеющие лицензию на производство буровых работ; обработку проб, атомно-абсорбционный анализы – химлаборатори имеющие соответствующую аккредитацию и лицензию; гидрогеологические работы - по договору с буровыми организациями; горные работы, так же подрядные организации; технологические испытания большеобъемных проб будут проводиться на участке и т.д. Геолого-маркшейдерское обслуживание работ будет осуществляться по договору  физическим лицом имеющие соответствующий диплом и опыт работы.

2.1Технология проведения геологоразведочных работ

2.1.1 Топо-маркшейдерские работы

Топо-маркшейдерские работы будут проводиться по: восстановлению на местности опорной топогеодезической сети, привязке и выноске на местность скважин и горных выработок прошлых периодов работ, выноске в натуру проектных выработок, привязке пройденных скважин и горных выработок.

В процессе выполнения геологоразведочных работ будут проведены следующие топо-маркшейдерские работы:

- вынос в натуру проектных выработок;

- нивелирование разведочных линий;

- привязка горных выработок и мест отбора бороздовых проб;

- составление и вычерчивание планов работ масштаба 1:1000;

- маркшейдерское обслуживание горных работ.

Работы будут проводиться в соответствии с «Методическим руководством...» (1982), «Временной инструкцией....» (1984) и другими инструктивными требованиями.

2.1.2 Геологические маршруты

Геологическими маршрутами будет охвачена вся лицензионная территория. В процессе проведения маршрутов будут решаться следующие основные задачи:

1.	Уточнение геологических карт.

2.	Отбор проб из известных и поиски новых рудных тел и россыпей на контрактной территории путем проходки копуш с отбором шлиховых проб по россыпям и отбором бороздовых проб по коренным объектам. Предполагается необходимость проходки в среднем 1 копуша и, соответственно, отбора 1 пробы на 1 п. км., маршрута (всего 60 проб, проходка копуш входит в стоимость маршрутов).

3.	Выбор оптимальных мест проходки дополнительных шурфов и скважин с опробованием для подтверждения и прироста запасов.

Маршруты будут сопровождаться полевым дешифрированием аэрофотоснимков. В результате будут получены данные о геологическом строении площади, откорректирована очередность проведения работ и уточнены геологические карты. Объем геологических маршрутов - 60 км.

3.1.3 Горные работы

При проходке разведочных горных выработок необходимо соблюдать выполнение следующих процессов:

- разметку горных выработок на местности

- подготовку пути следования до проектных выработок экскаватору

- экскаваторную выемку породы в пределах контура выработки, с разгрузкой ее на бортах выработки

- периодическое перемещение экскаватора вдоль выработки.

При выемке породы верхнюю часть разреза 0,1-0,2м (среднее 1,5м), часто представленную плодородно-растительным слоем, разгружают по левому борту выработки, основная часть породы с 0,1-0,2 м до проектной глубины 2,5-4,0 м размещается на правом борту выработки.

Проходку траншей предусматривается вести механическим способом, с применением гидравлического экскаватора Doosan 210 (Модель DB58TIS) обратная лопата.

Проходка и опробование шурфов (россыпь)

В соответствии с классификацией ГКЗ россыпи участка относятся к III группе. Для III группы россыпных месторождений золота рекомендуемая ГКЗ сеть для категории С1: расстояние между профилями 100-200 м, расстояние между выработками по линии 10-20 м. Для категории С2 разведочная сеть разрежается в два раза.

Шурфы проходятся в профилях через 200-400 м поперёк направления логов, расстояние между шурфами в профиле 40 м. На первом этапе поисковая сеть 200-400 х 40м., после получения положительных результатов осуществляется сгущение разведочной сети до 100-200 х 20м.

На участке геологоразведочных работ водоохраной зоны отсутствует.

Шурфы будут проходиться экскаватором, сечением при проходке экскаватором 2,0 м2 (2,0 x 1,0м). Длинная сторона шурфа ориентирована поперек простирания логов.

Для проходки шурфов предполагается использовать экскаватор колесный Doosan 210 (Модель DB58TIS) с обратной лопатой.

Проходка шурфов осуществляется по интервально с шагом по глубине 0,5 м. Порода с каждого интервала складируется в отдельную выкладку с указанием интервала проходки. В плотик шурф углубляется не менее чем на две проходки или до полного пересечения золотоносного пласта и плотика.

Всего шурфов 667, средней глубиной 4 м, 2 668 п.м. или 5 336 м3 ГМ (горная масса) из них объемы ПРС 200,1 м3.

Проходка траншей

Планом разведки на участке работ предусматривается проходка разведочных траншей для уточнения данных полученных от разведочных шурфов.

Траншей будут проходить вдоль разведочных линий и между разведочными линиями.

Цель проходки траншей – непрерывное опробование разреза в границах золотоносных пластов и их увязки с данными по разрезам шурфов. Местоположение траншей будет изменяться, и корректироваться в зависимости от геологического строения участка и данных опробования.

Если мощность рыхлых отложений и глубина траншей превышает 4,5 м, то траншей делается разрыв, и задача вскрытия золотоносных пластов решается с помощью бурения.

Проектная глубина траншей установлена - 3,0-4,0 м, протяженность траншей от 250 до 580 м. Поперечное сечение траншей составляет 3 м.

Лицензионная территория состоит из 6 блоков, по Плану разведки планируется проходка 3-х траншей. Среднее протяженность траншей составить 400 м. Породы, по которым проходятся траншей, представлены суглинками, супесями, щебнистыми разностями и по крепости относятся к II - III - IV категориям.

Проходка траншей экскаватором позволяет получить наиболее удовлетворительное качество выработок для целей геологической документации. При проходке траншей необходимо соблюдать выполнение следующих процессов:

- разметку траншей на местности;

- подготовку пути следования до проектных выработок экскаватору;

- экскаваторную выемку породы в пределах контура выработки, с разгрузкой ее на бортах выработки;

- периодическое перемещение экскаватора вдоль выработки.

При выемке породы верхнюю часть разреза 0,2-0,3 м, часто представленную плодородно-растительным слоем, разгружают по левому борту выработки, основная часть породы с 0,2-0,3 м до проектной глубины 3,0-4,0 м размещается на правом борту выработки.

Проходку траншей предусматривается вести механическим способом, с применением колесного экскаватора Doosan 210 (Модель DB58TIS) с обратной лопатой.

Общий объем траншей при проектной глубине (среднее) Н - 3,0 м, сечении С - 3,0 м, и общей длине траншей L – 1060м, будет составлять Vобщ = (H * C * L) * 3 =(3,0 *3,0 * 1 060) = 9 540 м3, из них объем вынутого ПРС – 477 м3.

Сроки проведение разведочных работ планируется провести поэтапно.

Ликвидация выработок

По мере апробации проб, будет проводиться ликвидация выработок путем обратной засыпки разработанных шурфов и траншей. Работы по обратной засыпке планируются на октябрь-ноябрь каждого года. Общий объем ликвидации выработок составляет – 14 876 м3.

Засыпка будет осуществляться бульдозером Б-10 (Т-170).

2.1.4 Буровые работы

Проектом предусмотрена проходка разведочных скважин ударно-канатным пневмобурением с обратной продувкой с креплением стенок скважины обсадными трубами по ложковым россыпям, где невозможно проходка разведочных шурфов связи с геологическими осложнениями проходки.

Проектная глубина скважин пневмобурения составляет 4,0 м.

Всего по проекту предусматривается бурение 51 скважины общей глубиной 204 м. Количество обсадных труб составляет 204 п.м.

После завершение опробовательных работ обсадные трубы извлекаются и скважины ликвидируются путем заполнения буровых материалов.

Все разведочные скважины проходятся с применением буровой установки УБР-2М без промывки.

Буровая установка УБР-2М предназначена для бурения геологоразведочных скважин на месторождениях при использовании следующих способов бурения:

- вращательного колонкового без промывки;

- ударно-канатного забивными стаканами, долотами и желонкой с одновременным принудительным креплением скважин обсадными трубами.

Принудительное погружение колонны обсадных труб проводится как при раздельном, так и при комбинированном воздействии удара, вращения и задавливания.

В связи с малой глубиной скважин, инклинометрия не предусматривается. Производится замер направления устья скважины угломером и компасом. Во всех скважинах производится замер уровней грунтовых вод.

Скважины будут проходиться по ложбинам, а также где имеются выходы кварцевых жил на поверхность лицензионной территории.

Сроки проведение буровых работ планируется провести в один полевой сезон.

2.1.5 Гидрогеологические исследования

На лицензионной территории специальных гидрогеологических работ не проводились, по участку данные по гидрогеологии отсутствуют. Проектом предусмотрено - гидрогеологические наблюдения в процессе геологоразведочных работ проводятся с целью оценки возможных водопритоков в горно-разведочные выработки.

В процессе проходки горных выработок, в скважинах пневмобурения будет фиксироваться глубина при появлении воды и будет проводятся следующие наблюдения:

-	Указывается положение зеркала грунтовых вод;

-	Проводится описание пород водоносного горизонта и водоупоров;

-	При водоотливе из горных выработок отмечается его время и продолжительность, количество извлеченной воды, положение уровня воды от поверхности земли, до и после водоотлива, с указанием времени и скорости восстановления уровня.

В камеральный период собираются материалы по среднемесячному количеству осадков, гидрологические данные по расходу и скорости течения рек и ручьев во время паводков и меженных периодов.

Сроки проведение гидрогеологических исследовании планируется провести в период проведение горноразведочных и буровых работ.

При положительных результатах разведочных работ и при проектирование добычных работ будет предусмотрено бурение 2-х гидрогеологических скважин на участке для промышленного использования согласно законам Республики Казахстан.

2.1.6 Лабораторно-аналитические исследования

Лабораторные работы предусматривается проводить в лаборатории подрядчика, имеющей аккредитацию на проведение исследований, на договорных условиях.

Проектом предусматриваются следующие виды и объемы химико-аналитических работ:

- пробы из поисковых маршрутов – 60 проб.

Итого 100 анализов.

Чувствительность анализа 0,1-0,2 г/т.

Внутренний контроль лаборатории 5% от общего количества проб - 5 анализа. На внешний контроль отправляются пробы прошедшие внутренний контроль по 1 проб по каждому классу содержаний, всего 5 классов, всего 5 проб. Итого 110 проб на пробирный анализ.

Вместо пробирного анализа возможно использование атомно-абсорбционного метода. Чувствительность анализа 0,001-0,005 г/т. Пробы с содержаниями более 0,2 г/т направляются на пробирный анализ.

Групповые пробы направляются для проведения химанализа и полного спектрального анализа.

Химанализ на 14 элементов - 5 шт. Количество групповых проб из кварцевых руд - 5 всего 5 проб. В пробах определяются: кремнезем, глинозем, оксиды кальция, магния, калия, натрия, железа, серебро, медь, свинец, цинк, мышьяк, сурьма, ртуть и кадмий.

Полный спектральный анализ на 30-34 элемента производится для определения в рудах и вмещающих породах концентраций тяжёлых металлов и токсичных компонентов всех 4 классов экологической опасности, по 10 проб из каждого литологического типа руд, пород и экологических проб. Всего предусматривается порядка 10 ПСА.

Изучение вещественного состава природных типов руд.

Для этой цели проектом предусматривается: описание 5 прозрачных и 5 полированных шлифов, термический анализ золотоносной глинистой коры выветривания - 5, отбор и изучение мономинеральных фракций золота, пирита, лимонита, гидрогетита - 5, ситовой анализ золота - 5, определение пробности самородного золота - 5.

Для инженерно-геологических проб будут проведены следующие виды анализов: для глинистых грунтов и кора выветривания в соответствии с ГОСТами определяются: естественная влажность, плотность, пористость, коэффициент фильтрации (просачиваемость), коэффициент водопоглощения, размокаемость, набухание, гранулометрический состав, сопротивление сдвигу, коэффициент сдвига, угол внутреннего трения, сцепление, коэффициент сжимаемости, модуль общей деформации, предел прочности при сжатии.

На образцах скальных и полускальных пород будут изучены: прочность на одноосное сжатие, на одноосное растяжение, коэффициенты крепости, сцепления, угол внутреннего трения, абразивность, пористость, коэффициент Пуассона, коэффициент Юнга, коэффициент сдвига, коэффициент объемного сжатия, прочность при сжатии в водонасыщенном состоянии, коэффициент снижения прочности.

Всего будет проанализировано 5 инженерно-геологических проб.

На участке будут проводиться обработка проб и исследования по определению гранулометрического состава.

Определение гранулометрического состава

Большое значение имеет определение гранулометрического состава отложений, слагающих россыпь, осуществляемое расситовкой проб, отобранных из горных выработок, причем каждый участок россыпи, отличающийся по морфологии и составу отложений, должен быть охарактеризован представительными пробами. Для изучения гранулометрического состава отложений рекомендуются следующие объемы проб:

- для определения количества фракций крупнее 20 см (валуны) объем пробы должен быть не менее 0,5- 1,0 м3;

- для галечных фракций (2-20 см) 0,1-0,25 м3;

- для гравийно-песчаных фракций (крупнее 0,15 мм) - 0,1 м3.

Содержание в пробе более мелких фракций определяется в лабораторных условиях, установить количество фракций размером 0,05-0,005 мм - алевролитовые (илистые) частицы и менее 0,005 мм - глинистые частицы.
        Для каждой разведанной россыпи определяется гранулометрический состав золота; проводится расситовка его с использованием нормального набора сит, выделяя следующие классы:

- менее 0,074 мм (-200 меш),

- 0,074-0,15 мм (-100+200 меш),

- 0,15- 0,25 мм (-60+100 меш),

- 0,25-0,5 мм (-32+60 меш),

- 0,5-1 мм (-16+32 меш)

- и далее фракции 1-2 мм, 2-4 мм и т. д.

Для определения пробности золота из каждой россыпи или с отдельных участков ее отбирается не менее 5 проб. Минимальный вес пробы для пробирно-химического анализа золота должен быть 0,5-0,8 г.

Помимо ситового и пробирного анализов золота будет проводиться минералогическое описание его (форма, окатанность, цвет, включения, проба и др.), что важно для выявления связи россыпей с коренными источниками и дальнейших поисков коренных месторождений золота.

Обработка проб

Обработка проб россыпей производится на участке работ после опробования проб с начала геологоразведочных работ согласно Плану разведки. Пробы песков незначительного (до 0,5м3) объема (мелкообъемные пробы) промываются на лотке или на бутаре с доводкой концентрата на лотке, по стандартной методике, крупная фракция (крупнообъемная проба) промывается на промприборе и обязательно просматривается на наличие самородков.

Процесс обработки рядовых проб на лотке (вручную) производится следующим образом: пробы взвешиваются, затем замеряется объём проб методом долива. Рассев рядовых проб проводится на сите с двумя рядами сит с отверстиями диаметром 5 мм и 3мм. Затем каждая фракция пробы взвешивается и далее фракция - 3мм промывается и взвешивается на механических весах III класса точности марки ВТ-8908-100.

Схема обработки проб приведена ниже:

Проба (V=30л)

Взвешивание

Замер объёма методом долива

Рассев

фракция + 5мм			     фракция –3мм

Просмотр на самородки и взвешивание

Промывка (вручную 70 л ёмкости)

Сушка шлиха

Отдувка и ручная выборка Au

Взвешивание Au

Капсулировано

Будет промыто проб:

- проб объёмом (шурфы) 0,04 м3 – 5 336 (213,44 м3),

- проб объёмом (из выкладок шурфов) 0,5 м3 – 160 (80,0м3),

- проб объёмом (траншей) 0,04 м3 – 318 (12,72 м3),

- проб объёмом (скважины) 0,02 м3 – 408 (8,16 м3).

Будет промыто контрольных проб:

- проб объёмом (шурф) 0,04 м3 – 160 (6,4 м3),

- проб объёмом (из выкладок шурфов) 0,5 м3 – 160 (80,0 м3),

- проб объёмом (траншей) 0,04 м3 – 10 (0,4 м3),

- проб объёмом (скважины) 0,02 м3 – 12 (0,24 м3).

Контроль хвостов промывки и доводочного зумпфа производится не реже двух раз в сутки.

Процесс промывки мелкообъемных проб на бутаре

Бутара представляет собой деревянный ящик, наклонно поставленный вблизи промприбора для промывки мелкообъемных технологических проб полученных при проходке шурфов и скважин. С приподнятого конца ящика устроен загрузочный воротник с металлической крупной сеткой; в другом его конце набиты плинтусы, у отвесных стенок которых задерживаются при промывке тяжелые минералы и среди них ценные компоненты: золото, платина, касситерит, вольфрамит и др. Для более полного улавливания золота на дно бутары набивается грубошерстное сукно.

Промывка пробы на бутаре производится на металлической сетке, куда высыпается материал пробы, под струей воды, подведенной к бутаре по желобу или шлангу. При этом крупные куски и галька отбрасываются в сторону, а мелочь с потоком мути проходит через бутару, оставляя на ее дне свой ценный груз. Размеры бутары для промывки разведочных проб: длина 2 м, ширина 40-60 см, высота 60-80 см. Угол наклона дна бутары 8-10°. Производительность на такой бутаре от 3 до 6 м3 в смену.

Для промывки одной пробы расход воды примерно составляет 100 литров 6 222 проб + 342 контрольных проб = 6 564 проб х 100 л = 656 400 л. Использованная вода через отстойник №2 обратно подается на промывку на бутару остаток в отстойнике испаряется. Для подачи воды для промывки проб используется насос ЦНС ДНУ-60/150.

Все операции по промывке, ее результаты и основного и контрольного опробования заносятся в специальный журнал.

Полученный после промывки и доводки, черный шлих с золотом высушивается и подвергается оперативной обработке, которая производится в полевых условиях и включает операции полного извлечения самородного золота и его точное взвешивание. При этом определяется содержание золота в каждой золотосодержащей пробе, намечаются представительные пробы на минералогический анализ, минералогическое и минералографическое изучение самородного золота, объединенные пробы на ситовой анализ.

В полевых условиях выполняются следующие виды работ:

- Взвешивание и определение содержания золота во всех пробах.

- Определение валунистости и коэффициента разрыхления пород.

- Промывистость песков определяется по принятой методике.

В лаборатории производится следующие виды лабораторных работ:

- Определение пробности самородного золота;

- Ситовой анализ золота;

- Минералогическое и минералографическое описание самородного золота;

- Химический, силикатный, спектральный и др. виды анализов.

Процесс промывки крупнообъемных технологических проб

Крупнообъемные технологические пробы будут отбираться из проходки траншей по результатам бороздовых опробование в объеме 9 540 м3 и будут промываться на участке для выбора технологических процессов переработки золотосодержащих материалов (песков). Проходка и отбор проб в 2025 году планируется начать в мае месяце. Проходка, отбор и промывка проб будут проводится в течение 2025-26 годы согласно Плану разведки.

Расход воды на 1 м3 песка составляет 1,5 м3. Производительность промывочного оборудования 30 м3/сутки песка, расход воды составляет 30*1,5 = 45,0 м3/сутки. Разрешение на спецводопользования не требуется, так как потребность воды не превышает 50 м3/сутки. Для забора воды используется технологическая скважина разъезда №9 предназначенный для технических нужд.

Для промывки технологических проб используется насос типа ЦНС ДНУ-60/150.

Для промывки крупногабаритных проб предусмотрено использовать промприбор – гидровашгерд. Процесс промывки проб в промприборе (гидровашгерде): технологическая проба бульдозером подается в приемный бункер гидровашгерда, где струя воды гидромонитора размывает пробу и смывает крупную гальку и валуны в галле-эфельный отвал. Мелкая порода проваливается через отверстия и попадает на шлюз глубокого или мелкого наполнения в зависимости от фракции породы. Дно шлюзов застелено резиновыми ковриками для улавливания ценных металлов, сверху коврики прижаты металлическим лестничным трафаретом. В конце смены резиновые коврики с уловленными металлами собираются оператором установки.

Вода от промприбора по лоткам отводится в отстойник №1, где подвергается первичному осаждению взвесей. Затем из отстойника №1 отстоявшаяся вода подается насосом в отстойник №2 откуда откачивается насосом  ЦНС ДНУ-60/150 и вновь подается на промприбор.

Участок разведки в основном сложен глинистой породой до 15-20 м на глубину, что является природной гидроизоляцией. Для предотвращения просачивания воды из отстойников их дно и стенки будут утрамбованы.

Размеры отстойников:

№2- L-15 м, C-5 м, H-2,5 м; V=15*5*2,5 = 187,5 м3:

№1- L-10 м, C-5 м, H-2,5 м; V=10*5*2,5 = 125 м3:

При организации отстойников будет вынут грунт в объеме - 312,5 м3, объем ПРС из которого составляет - 18,75 м3.

№2- L-15 м, C-5 м, H-0,15 м; V=15*5*0,15 = 11,25 м3:

№1- L-10 м, C-5 м, H-0,15 м; V=10*5*0,15 = 7,5 м3:

Хранение ПРС и неплодородного грунта вынутого для организации отстойников будет отдельно в отвалах расположенных рядом с площадкой для промывания технологических проб.

Все операции по промывке, ее результаты и основного и контрольного опробования заносятся в специальный журнал.

Полученный после промывки и доводки, черный шлих с золотом высушивается и подвергается оперативной обработке, которая производится в полевых условиях и включает операции полного извлечения самородного золота и его точное взвешивание. При этом определяется содержание золота в каждой золотосодержащей пробе, намечаются представительные пробы на минералогический анализ, минералогическое и минералографическое изучение самородного золота, объединенные пробы на ситовой анализ.

В полевых условиях выполняются следующие виды работ:

- Взвешивание и определение содержания золота во всех пробах.

- Определение валунистости и коэффициента разрыхления пород.

- Промывистость песков определяется по принятой методике.

В лаборатории производится следующие виды лабораторных работ:

- Определение пробности самородного золота;

- Ситовой анализ золота;

- Минералогическое и минералографическое описание самородного золота;

- Химический, силикатный, спектральный и др. виды анализов.

2.1.7 Изыскательные работы

Топографо-геодезические работы будут заключаться в создании на местности планового и высотного обоснования топографических работ, выноске в натуру и привязке геологоразведочных выработок, выноске в натуру и съемке разведочных траншей и определении объемов горных работ.

Исходными пунктами геодезической основы будут служить пункты триангуляции, расположенные в районе месторождения. Плановое и высотное обоснование будет выполнено в виде треугольников, углы которых (аналитические точки) будут закреплены металлическими штырями на глубину 0,3 м. Стороны треугольников будут измеряться 20-ти метровой стальной лентой, углы – лазерным тахиметром с 30" точностью

Всего предусматривается:

- заложить и определить аналитических точек - 6 точек

- вынести в натуру и привязать:

- шурфы - 667 шт. (3 335 точки)

- траншей - 3 шт. (24 точки)

- буровые скважины - 51 шт. (51 точек)

Работы будут выполняться в системе координат 1942 г., система высот - Балтийская.

Топографо-геодезические работы проектируются с целью точного изображения всех пройденных в процессе работ геологоразведочных выработок на планах масштаба 1:500 – 1:2000 в единой системе координат и высот. Плановая продолжительность ежегодных полевых работ с мая по сентябрь. Топогеодезические работы будут выполняться по договору со специалистом имеющей соответствующее разрешение и допуск с приборами прошедшие госповерку и сертифицированные.

Планом разведки предусматриваются следующие виды и объемы работ:

1. Плановое обоснование для съемки контуров и рельефа, сгущается проложением теодолитных и мензульных ходов, а также прямыми, обратными и комбинированными засечками.

2. Аналитическая выноска в натуру и привязка разведочных шурфов, траншей и скважин с передачей высот тригонометрическим нивелированием в количестве 670 точек по III категории, так как местность открытая, слегка холмистая, покрытая частично карагаником. Условия видимости удовлетворительные.

3. Техническое нивелирование в количестве 30 пог. км по III категории, так как нивелирная линия прокладывается в пересеченной местности с уклоном до 0,035. Число штативов на 1пог.км.– 5-10. (Разбивка профилей – 30 пог. км).

4. Определение уединенных пунктов прямой или комбинированной засечкой при средней длине сторон между определяемыми пунктами 2 км в количестве 6 штук по III категории, так как местность всхолмленная, частично заболоченная, грунт места закладки выше средней твердости (глина ломовая, щебень). Работы будут выполняться до начала горноразведочных и буровых работ.

5. Развитие съемочной сети со сторонами до 0,5 км в количестве 0,3 км2 по II категории.

6. Составление маркшейдерской документации и планов геологоразведочных работ в масштабе 1:5000-1:500 по II категории сложности. Работы будут выполняться в прямоугольной разграфки планов. Всего проектируется вычерчивание 220 дм2 планов.

  - Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

При проведении разведки твердых полезных ископаемых основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будет: проходка шурфов, проходка траншей, буровые работы и организация площадок под буровые, площадка для промывки технологических проб, отвал ПРС и неплодородного грунта от площадки промывки технологических проб, промывка технологических проб, рекультивация нарушенных участков, насос, заправка карьерной техники, автотранспорт.

По данным проекта при проведении разведки твердых полезных ископаемых рассматриваются:

- на 2025 г. – 10 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 1 – организованный источник, 9 - неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 12. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении разведки составляют – 1.6426254 т/год. Из них: твердые - 0.929463 т/год, газообразные и жидкие – 0.7131624 т/год.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ при проведении разведки устанавливаются без учета автотранспорта. Выброс загрязняющих веществ от источников подлежащих нормированию составит – 1.5848464 т/год. Из них: твердые - 0.928821 т/год, газообразные и жидкие – 0.6560254 т/год.

- на 2026 г. - 10 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 1 – организованный, 9 - неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 12. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении разведки составляют – 1.7473294 т/год. Из них: твердые - 1.034167 т/год, газообразные и жидкие – 0.7131624 т/год.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ при проведении разведки устанавливаются без учета автотранспорта. Выброс загрязняющих веществ от источников подлежащих нормированию составит – 1.6895504 т/год. Из них: твердые - 1.033525 т/год, газообразные и жидкие – 0.6560254 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63). Суммарные выбросы загрязняющих веществ от  автотранспорта составили – 0.057779 т/год. Из них: твердые - 0.000642 т/год, газообразные и жидкие – 0.057137 т/год.

  - Оценка воздействия на водные ресурсы

Рассматриваемый участок проведения разведочных работ М-44-103-(10б-5а-2,7,12,13,14,15) не попадает в водоохранную зону и полосу какого-либо водного объекта.

С юго-восточной стороны выделенной лицензионной площади протекает река Сарыкамыс. От участка проведения работ река расположена в 700 м.

Проведение работ по разведке твердых полезных ископаемых будет проходить за пределами границ водоохранной зоны и полосы водного объекта.

Водопотребление

Питьевая вода

Для обеспечения работников питьевой водой, предусмотрена доставка бутилированной воды из с. Жангизтобе.

Водоснабжение питьевой водой будет осуществляться привозной водой специализированным транспортом. Доставка питьевой воды будет осуществляться из с. Жангизтобе.

Объем водопотребления при численности рабочего персонала 10 человек и 240 рабочих дней в год потребление воды составит:

Псут = 25 л/сут х 10 х 10-3 = 0,25 м3/сутки

Пгод = 25 л/сут х 10 х 240 х 10-3 = 60,0 м3/год

Объем водопотребления будет составлять: 60,0 м3/год, 0,25 м3/сутки.

Техническая вода

Техническая вода, используемая при проведении работ, доставляется автоцистерной из скважины технической воды разъезда №9, расположенного в 6 км от участка работ. Скважина находится на балансе железнодорожной станции и перед началом проведения работ будет заключен договор на использование данной скважины предприятием.

Планом разведки предусмотрена оборотная система повторного использования сточных вод. После промывки проб на бутаре или промприборе, использованная вода будет направляться в отстойник №1, где происходит осаждение взвесей на дно отстойника. Отстоявшаяся вода из отстойника №1 перекачивается насосом в отстойник №2, откуда откачивается насосной установкой и снова подается на промывку проб.

Потери воды при этом составят 15-20%. В таблице 5.1 приведен расчет потребности предприятия в водных ресурсах с учетом использования оборотной воды.

При выборе места расположения отстойников будут учитываться геологическое строение, гидрогеологические и ландшафтно-геохимические условия района.

Повышение надёжности отстойников в технологической схеме горно-подготовительных работ будет обеспечено следующими мероприятиями:

- обустройство отстойника на участке распространения глинистых пород, что обеспечит дополнительную противофильтрационную безопасность;

-  применение противофильтрационного экрана.

Для предотвращения потерь воды борта и дно отстойников при строительстве выстилаются промышленной полиэтиленовой плёнкой 1мм на глинистую подушку.

Противофильтрационный экран предотвратит просачивание технологических вод в грунт.

Загрязнение подземных вод исключается, так как механические взвеси будут отлажены в процессе дренирования грунтовых вод, химические же реагенты при оценке россыпных месторождений вообще не используются.

На основании предусмотренных Планом работ видов и объемов геологоразведочных работ, а также ожидаемой численности работников произведен расчет потребности предприятия в водных ресурсах на период работ.

Водоотведение

Для сбора хозфекальных стоков проектом предусмотрен мобильный биотуалет.

Накопленные хозфекальные стоки из биотуалета по мере накопления будут откачиваться ассенизационной машиной и передаваться по договору со спецорганизацией.

Техническая вода, является безвозвратными потерями.

  - Отходы производства и потребления

При проведении работ по разведке ТПИ будет образован вид отходов производства и потребления, а именно:

- ТБО.

Расчет объёмов образования отходов, произведён в соответствии с действующими нормативными документами РК.

На территории проведения разведки обслуживание и ремонт техники не предусмотрен. В связи с этим обстоятельством, расчеты норм образования отходов от техники в данном разделе не выполнялись.

При осуществлении производственной и хозяйственной деятельности предприятия принята следующий порядок работы с отходами: снижение объемов образования отходов, повторное использование (регенерация, восстановление), обезвреживание, размещение. Система управления отходами на предприятии включает в себя: инвентаризацию, учет, сбор, сортировку и транспортировку отходов, реализацию и обезвреживанию отходов.  Хранение отходов предусматривается в отдельных контейнерах и емкостях, расположенных в специально оборудованных местах (площадках), что предотвращает из смешивание.

Все виды отходов, образующиеся при проведении разведки, с места временного накопления вывозится согласно договору с подрядной организацией для дальнейшей утилизации.

Твердо-бытовые отходы

Код отходов – 20 03 01. Количество отходов – 0,493 т/год. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

  - Описание предусматриваемых для периодов строительства  и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на ОС в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий, предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией  приведенной в отчете)

Намечаемые работы по разведке твердых полезных ископаемых на блоках М-44-103-(10б-5а-2,7,12,13,14,15) в Жарминском районе носят временный характер. Участки проведения работ находятся на значительном расстоянии от селитебной зоны (7,0 км). Оборудование и техника малочисленны и используются эпизодически. Превышения нормативов ПДКм.р селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается.

Все нарушенные в ходе проведения поисковых работ участки подлежат обязательной рекультивации. Рекультивация будет проводиться одновременно с отработкой поисковых участков.

Отходы образованные в ходе проведения работ (ТБО) будут складироваться отдельно в металлические контейнеры и по мере накопления вывозиться по договору со специализированными организациями. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

Таким образом, проведение разведочных работ не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

При соблюдении требований Водного и Экологического кодексов Республики Казахстан разведочные работы не окажут существенного негативного воздействия на окружающую среду.

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.

  - Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

При соблюдении требований при проведении разведочных работ необратимых воздействий на окружающую среду не прогнозируется, так как работы несут временный период воздействия.

  - Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности определенные на начальной стадии ее осуществления

При проведении работ по разведке твердых полезных ископаемых предусматривается проведение следующих мероприятий:

- рекультивация нарушенных участков;

- озеленение нарушенных участков многолетними травами;

- заправка техники в специально отведенных местах оборудованных поддонами;

- своевременный вывоз отходов;

- использование оборотного водоснабжения при проведении промывки скважин.

  - Описание мер, направленных на обеспечение соблюдение иных требований указанных в заключении об определении в сферы охвата

При разработке Отчета о возможных воздействиях были приняты во внимание замечания представленные Заключении об определении сферы охвата, а именно:

| № | Замечание | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области |  |
| 1 | Согласно ЗНД предусматривается проходка шурфов объемом 5336 м3, проходка разведочных траншей с извлечением горной массы общим объемом 9540 м3, проведение буровых работ в объеме 51 скважин. Куда направляется извлекаемая горная масса и где она перерабатывается | Извлекаемая горная масса вывозиться не будет. Извлеченная горная масса в полном объеме будет промываться на участке работ и использоваться для рекультивации нарушенных земель. (Данные представлены в разделе 2, стр.18-31) |
| 2 | В п.8 (2) необходимо указать расстояние проектируемых работ и размещаемых объектов от всех ближайших ручьев с предоставлением топографической схемы. | Рассматриваемый участок проведения разведочных работ М-44-103-(10б-5а-2,7,12,13,14,15) не попадает в водоохранную зону и полосу какого-либо водного объекта. С юго-восточной стороны выделенной лицензионной площади протекает река Сарыкамыс. От участка проведения работ река расположена в 700 м Топографическая схема участка представлена на рисунке 5.1. стр. 67. |
| 3 | Необходимо включить информацию: относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны. | Ближайшая жилая застройка (с. Жангизтобе) расположена в южном направлении на расстоянии 7 км от участка проведения работ. Схема участка с указанием жилой зоны представлена на рисунке 1.2. стр. 9. |
| 4 | Согласно информации РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Необходимо учесть требования ст.255 Экологического кодекса РК и замечания уполномоченного органа в области лесного хозяйства. | Данные представлены в разделе 8, стр. 77-78. |
| 4.1 | На проектируемой территории проходят пути миграции диких животных каких как: заяц, лисица, волк, кабан, сибирская косуля. В соответствии с требованиями п.8 ст.257 Экологического кодекса РК при проектировании и осуществлении деятельности должны разрабатываться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения, путей миграции и мест концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также должна обеспечиваться неприкосновенность выделяемых участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания этих животных. | Данные представлены в разделе 8, стр. 77-78. |
| 5 | Предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.). | Данные представлены в разделе 11, стр. 87-89 |
| 6 | Проектируется использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического Кодекса РК). | Во исполнении ст. 208 ЭК РК предприятием предусматривается выполнение следующих мероприятий по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств: - применение технически исправных машин и механизмов; - регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования; - техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования. Данные представлены в разделе 11, стр. 87. |
| 7 | Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 Экологического Кодекса РК | Данные представлены в разделе 11, стр. 87-89 |
| 8 | Согласно ст.222 Кодекса в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. Необходимо предусмотреть систему оборотного водоснабжения, описать процесс, указать их объемы (м3/год). | При проведении промывки технологических проб проектом предусматривается оборотное водоснабжение. Система оборотного водоснабжения указа на в разделе 5, п.5.2. Объем оборотного водоснабжения за весь период разведки составит – 11945,6 м3. Данные представлены в разделе 5, стр.69-71 |
| 9 | Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 Экологического Кодекса РК): снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории. | Данные представлены в разделе 7, стр.75-76 |
| 10.1 | Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. | Данные представлены в разделе 6, стр.72-73 |
| 10.2 | Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. |  |
| 10.3 | Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. |  |
| 10.4 | Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования. | Данные представлены в разделе 11, стр. 88 |
| 11 | Разработать план действии при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. | Данные представлены в разделе 10, стр. 85-86 |

Вывод

Экологическое состояние окружающей среды участка проведения работ на этапе разведки ТПИ по расчетам допустимое (относительно удовлетворительное), в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мероприятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.