РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ТОО «КЕНТАВР»

ЦЕХ ПАРОВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И БАРДЫ. (ПВТС И Б)

Источник загрязнения N 0001,Вытяжная труба

Источник выделения N 001, Пост элетросварки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ОК 61.30 2,5*300ММ

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 800

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 18

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.16

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 16.16 * 800 / 10 ^ 6 = 0.012928

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 16.16 * 0.3 / 3600 = 0.001347

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.84

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.84 * 800 / 10 ^ 6 = 0.000672

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.84 * 0.3 / 3600 = 0.00007

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1 * 800 / 10 ^ 6 = 0.0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1 * 0.3 / 3600 = 0.0000833

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ОК 61.30 3,2*350ММ

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 800

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15.3

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.16

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.16 * 800 / 10 ^ 6 = 0.010528

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.16 * 0.3 / 3600 = 0.001097

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.29

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.29 * 800 / 10 ^ 6 = 0.001032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.29 * 0.3 / 3600 = 0.0001075

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.85

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.85 * 800 / 10 ^ 6 = 0.00068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.85 * 0.3 / 3600 = 0.0000708

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.9 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.02085

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.9 * 0.3 / 3600 = 0.001158

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.09 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.001635

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.09 * 0.3 / 3600 = 0.0000908

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1 * 0.3 / 3600 = 0.0000833

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1 * 0.3 / 3600 = 0.0000833

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.93 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.01395

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.93 * 0.3 / 3600 = 0.0000775

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 2.7 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 2.7 * 0.3 / 3600 = 0.0015

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 2.7 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.0005265

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 2.7 * 0.3 / 3600 = 0.00002925

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.3 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.01995

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.3 * 0.3 / 3600 = 0.001108

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.001347 | 0.044306 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) | 0.0001075 | 0.003339 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.00018 | 0.00324 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00002925 | 0.0005265 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.001108 | 0.01995 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.0000775 | 0.01395 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625) | 0.0000833 | 0.0095 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0000833 | 0.00218 |

Источник загрязнения: 0003, Вытяжная труба

Источник выделения: 0003 02, Пост газосварки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 2412

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.9

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 2412 / 106 · (1-0) = 0.04245

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.9 / 3600 · (1-0) = 0.0044

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 2412 / 106 · (1-0) = 0.0069

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.9 / 3600 · (1-0) = 0.000715

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 550

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.9

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 550 / 106 · (1-0) = 0.0066

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.9 / 3600 · (1-0) = 0.003

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 550 / 106 · (1-0) = 0.001073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.9 / 3600 · (1-0) = 0.0004875

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0101 | Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20) | 0.000015 | 0.000066 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0044 | 0.06533 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000715 | 0.010619 |

Источник загрязнения: 0003, Вытяжная труба

Источник выделения: 0003 03, Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 96

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.004

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.004 · 96 · 1 / 106 = 0.0002765

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.004 · 1 = 0.0008

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.006

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.006 · 96 · 1 / 106 = 0.000415

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.006 · 1 = 0.0012

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0012 | 0.000415 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0008 | 0.0002765 |

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ (РМЦ)

Источник загрязнения N 0004,Вытяжная труба

Источник выделения N 001, Пост элетросварки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ОК 61.30 2,5*300ММ

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 800

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 18

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.16

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 16.16 * 800 / 10 ^ 6 = 0.012928

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 16.16 * 0.3 / 3600 = 0.001347

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.84

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.84 * 800 / 10 ^ 6 = 0.000672

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.84 * 0.3 / 3600 = 0.00007

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1 * 800 / 10 ^ 6 = 0.0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1 * 0.3 / 3600 = 0.0000833

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ОК 61.30 3,2*350ММ

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 800

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 15.3

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.16

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.16 * 800 / 10 ^ 6 = 0.010528

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.16 * 0.3 / 3600 = 0.001097

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.29

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.29 * 800 / 10 ^ 6 = 0.001032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.29 * 0.3 / 3600 = 0.0001075

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.85

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.85 * 800 / 10 ^ 6 = 0.00068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.85 * 0.3 / 3600 = 0.0000708

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 1500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.9 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.02085

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.9 * 0.3 / 3600 = 0.001158

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.09 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.001635

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.09 * 0.3 / 3600 = 0.0000908

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1 * 0.3 / 3600 = 0.0000833

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1 * 0.3 / 3600 = 0.0000833

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.93 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.01395

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.93 * 0.3 / 3600 = 0.0000775

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.8 * 2.7 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.00324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.8 * 2.7 * 0.3 / 3600 = 0.0015

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.13 * 2.7 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.0005265

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.13 * 2.7 * 0.3 / 3600 = 0.00002925

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 13.3 * 1500 / 10 ^ 6 = 0.01995

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 13.3 * 0.3 / 3600 = 0.001108

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.001347 | 0.044306 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) | 0.0001075 | 0.003339 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.00018 | 0.00324 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00002925 | 0.0005265 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.001108 | 0.01995 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.0000775 | 0.01395 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625) | 0.0000833 | 0.0095 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0000833 | 0.00218 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 02, Пост газосварки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 9112

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.9

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 9112 / 106 · (1-0) = 0.1604

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.9 / 3600 · (1-0) = 0.0044

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 9112 / 106 · (1-0) = 0.02606

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.9 / 3600 · (1-0) = 0.000715

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1590

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.9

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 1590 / 106 · (1-0) = 0.01908

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.9 / 3600 · (1-0) = 0.003

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 1590 / 106 · (1-0) = 0.0031

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.9 / 3600 · (1-0) = 0.0004875

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0044 | 0.17948 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000715 | 0.02916 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 03, Станок отрезной

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 600

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 600 · 1 / 106 = 0.0877

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.0877 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 04, Станок сверлильный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 360

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 360 · 1 / 106 = 0.000285

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.000285 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 05, Станок заточной

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 600

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.004

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.004 · 600 · 1 / 106 = 0.001728

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.004 · 1 = 0.0008

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.006

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.006 · 600 · 1 / 106 = 0.00259

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.006 · 1 = 0.0012

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0012 | 0.00259 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0008 | 0.001728 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 06, Станок заточной

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 600

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.004

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.004 · 600 · 1 / 106 = 0.001728

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.004 · 1 = 0.0008

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.006

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.006 · 600 · 1 / 106 = 0.00259

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.006 · 1 = 0.0012

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0012 | 0.00259 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0008 | 0.001728 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 07, Станок токарный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2016

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 2016 · 1 / 106 = 0.00914

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.00914 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 08, Станок токарный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2016

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 2016 · 1 / 106 = 0.00914

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.00914 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 09, Станок токарный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2016

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 2016 · 1 / 106 = 0.00914

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00126 | 0.00914 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 10, Станок фрезерный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 600

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0139

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0139 · 600 · 1 / 106 = 0.006

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0139 · 1 = 0.00278

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00278 | 0.006 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 11, Станок фрезерный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 600

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0139

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0139 · 600 · 1 / 106 = 0.006

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0139 · 1 = 0.00278

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00278 | 0.006 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 12, Долбежно-фрезерный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Станки зубофрезерные

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 96

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 96 · 1 / 106 = 0.000076

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.000076 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 13, Радиально-сверлильный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 128

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 128 · 1 / 106 = 0.0001014

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.0001014 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 14, Болгарка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 1000 · 1 / 106 = 0.1462

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.1462 |

Источник загрязнения: 0004, Вытяжная труба

Источник выделения: 0004 15, Болгарка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 1000 · 1 / 106 = 0.1462

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.1462 |

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ

Источник загрязнения N 0005,Вытяжная труба

Источник выделения N 001,Участок вулканизации

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.7. Ремонт РТИ) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Расчет выбросов от участка по ремонту РТИ

Технологический процесс: Вулканизация камер

"Чистое" время работы оборудования, ч/год , _T_ = 1848

Ремонтный материал: Вулканизированная камерная резина

Количество израсходованного материала в год, кг , B = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельное выделение ЗВ, г/кг ремонтного материала (табл.4.7) , Q = 0.0018

Валовый выброс, т/год (4.25) , _M_ = Q * B * 10 ^ -6 = 0.0018 * 10 * 10 ^ -6 = 0.000000018

Максимальный разовый выброс, г/с (4.27) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.000000018 * 10 ^ 6 / (1848 * 3600) = 0.0000000027

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельное выделение ЗВ, г/кг ремонтного материала (табл.4.7) , Q = 0.0054

Валовый выброс, т/год (4.25) , _M_ = Q * B * 10 ^ -6 = 0.0054 * 10 * 10 ^ -6 = 0.000000054

Максимальный разовый выброс, г/с (4.27) , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) = 0.000000054 * 10 ^ 6 / (1848 * 3600) = 0.0000000081

Технологический процесс: Приготовление, нанесение и сушка клея

"Чистое" время работы оборудования, ч/год , _T_ = 210

Ремонтный материал: Технический каучук, бензин

Количество израсходованного материала в год, кг , B = 5

Количество израсходованного материала в день, кг , B1 = 0.03

Время на приготовление, нанесение и сушку клея в день, час , T = 0.35

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельное выделение ЗВ, г/кг ремонтного материала (табл.4.7) , Q = 900

Валовый выброс, т/год (4.25) , _M_ = Q * B * 10 ^ -6 = 900 * 5 * 10 ^ -6 = 0.0045

Максимальный разовый выброс, г/с (4.26) , _G_ = Q * B1 / (T * 3600) = 900 * 0.03 / (0.35 * 3600) = 0.02143

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 8.12000E-9 | 0.000000054 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 2.706E-9 | 0.000000018 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.02143 | 0.0045 |

Источник загрязнения: 0005, Вытяжная труба

Источник выделения: 0005 03, Станок сверлильный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 528

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 528 · 1 / 106 = 0.000418

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.000418 |

Источник загрязнения: 0005, Вытяжная труба

Источник выделения: 0005 04, Станок сверлильный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 528

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 528 · 1 / 106 = 0.000418

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00022 | 0.000418 |

Источник загрязнения: 0005, Вытяжная труба

Источник выделения: 0005 05, Станок заточной

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 528

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.004

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.004 · 528 · 1 / 106 = 0.00152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.004 · 1 = 0.0008

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.006

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.006 · 528 · 1 / 106 = 0.00228

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.006 · 1 = 0.0012

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0012 | 0.00228 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0008 | 0.00152 |

Источник загрязнения: 0005, Вытяжная труба

Источник выделения: 0005 06, Станок расточной

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Расточные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 40

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0021

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0021 · 40 · 1 / 106 = 0.0000605

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.0021 · 1 = 0.00042

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00042 | 0.0000605 |

Источник загрязнения N 0005,Вытяжная труба

Источник выделения N 010,Медницкие работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год , T = 220

Количество израсходованного припоя за год, кг , M = 20

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (523)

Удельное выделение ЗВ, г/кг(табл.4.8) , Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28) , _M_ = Q * M * 10 ^ -6 = 0.51 * 20 * 10 ^ -6 = 0.0000102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31) , _G_ = (_M_ * 10 ^ 6) / (T * 3600) = (0.0000102 * 10 ^ 6) / (220 * 3600) = 0.00001288

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (454)

Удельное выделение ЗВ, г/кг(табл.4.8) , Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28) , _M_ = Q * M * 10 ^ -6 = 0.28 * 20 * 10 ^ -6 = 0.0000056

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31) , _G_ = (_M_ * 10 ^ 6) / (T * 3600) = (0.0000056 * 10 ^ 6) / (220 * 3600) = 0.00000707

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (454) | 0.00000707 | 0.0000056 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (523) | 0.00001288 | 0.0000102 |

Источник загрязнения N 0005,Вытяжная труба

Источник выделения N 011,Зарядка аккумуляторов

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ОТ АККУМУЛЯТОРНОГО УЧАСТКА

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. п. 4.6 Аккумуляторные работы Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Технологический процесс: Зарядка аккумуляторных батарей

Тип электролита: Серная кислота

Номинальная емкость батареи данного типа, А*ч. , Q1 = 190

Количество проведенных зарядов за год , A1 = 610

Максимальное количество батарей, присоединяемых одновременно к зарядному устройству , N1 = 2

Цикл проведения зарядки в день, ч , T = 12

Примесь: 0322 Серная кислота (527)

Удельное выделение серной кислоты, мг/а.ч , Q = 1

Валовый выброс, т/год (4.19) , _M_ = 0.9 * Q * Q1 * A1 / 10 ^ 9 = 0.9 * 1 * 190 * 610 / 10 ^ 9 = 0.0001043

Валовый выброс за день, т/день (4.20) , MSYT = 0.9 * Q * (Q1 * N1) * 10 ^ -9 = 0.9 * 1 * (190 * 2) * 10 ^ -9 = 0.000000342

Максимальный разовый выброс, г/с (4.21) , _G_ = MSYT * 10 ^ 6 / (3600 * T) = 0.000000342 * 10 ^ 6 / (3600 * 12) = 0.00000792

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0322 | Серная кислота (527) | 0.00000792 | 0.0001043 |

Источник загрязнения: 0005, Вытяжная труба

Источник выделения: 0005 12, Резка металла

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 720

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 720 · 1 / 106 = 0.1052

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.1052 |

КОТЕЛЬНАЯ

Источник загрязнения: 0007, Дымовая труба

Источник выделения: 0007 01, Отопительный котел №2

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 4834.06

Расход топлива, л/с, BG = 462.3

Месторождение, M = Месторождение Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8607

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8607 · 0.004187 = 36.04

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.01

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 4834.06 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 13.8

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 462.3 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 1.32

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 13.8 = 11.04

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 1.32 = 1.056

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 13.8 = 1.794

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 1.32 = 0.1716

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 4834.06 · 0.01 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 4834.06 = 1.87561528

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 462.3 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 462.3 = 0.0869124

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.04 = 9.01

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4834.06 · 9.01 · (1-0 / 100) = 43.5548806

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 462.3 · 9.01 · (1-0 / 100) = 4.165323

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.056 | 11.04 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1716 | 1.794 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0869124 | 1.87561528 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4.165323 | 43.5548806 |

Источник загрязнения: 0008, Дымовая труба

Источник выделения: 0008 02, Отопительный котел №3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 6172.880

Расход топлива, л/с, BG = 348.89

Месторождение, M = Месторождение Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8607

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8607 · 0.004187 = 36.04

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.01

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 6172.88 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 17.62

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 348.89 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 0.996

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 17.62 = 14.096

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.996 = 0.7968

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 17.62 = 2.2906

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.996 = 0.12948

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 6172.88 · 0.01 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 6172.88 = 2.39507744

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 348.89 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 348.89 = 0.06559132

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.04 = 9.01

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 6172.88 · 9.01 · (1-0 / 100) = 55.6176488

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 348.89 · 9.01 · (1-0 / 100) = 3.1434989

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.7968 | 14.096 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.12948 | 2.2906 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.06559132 | 2.39507744 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.1434989 | 55.6176488 |

Источник загрязнения: 0009, Дымовая труба

Источник выделения: 0009 03, Отопительный котел №4

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 7451.840

Расход топлива, л/с, BG = 318.33

Месторождение, M = Месторождение Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8607

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8607 · 0.004187 = 36.04

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.01

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 7451.84 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 21.27

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 318.33 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 0.909

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 21.27 = 17.016

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.909 = 0.7272

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 21.27 = 2.7651

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.909 = 0.11817

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 7451.84 · 0.01 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 7451.84 = 2.89131392

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 318.33 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 318.33 = 0.05984604

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.04 = 9.01

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7451.84 · 9.01 · (1-0 / 100) = 67.1410784

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 318.33 · 9.01 · (1-0 / 100) = 2.8681533

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.7272 | 17.016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.11817 | 2.7651 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05984604 | 2.89131392 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.8681533 | 67.1410784 |

Источник загрязнения: 0018, Дымовая труба

Источник выделения: 0018 04, Отопительный котел №5

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 7387.6

Расход топлива, л/с, BG = 423.5

Месторождение, M = Месторождение Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8607

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8607 · 0.004187 = 36.04

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.01

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 7387.6 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 21.1

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 423.5 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 1.21

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 21.1 = 16.88

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 1.21 = 0.968

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 21.1 = 2.743

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 1.21 = 0.1573

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 7387.6 · 0.01 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 7387.6 = 2.8663888

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 423.5 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 423.5 = 0.079618

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.04 = 9.01

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7387.6 · 9.01 · (1-0 / 100) = 66.562276

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 423.5 · 9.01 · (1-0 / 100) = 3.815735

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.968 | 16.88 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1573 | 2.743 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.079618 | 2.8663888 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.815735 | 66.562276 |

Источник загрязнения: 0019, Дымовая труба

Источник выделения: 0019 05, Отопительный котел №6

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = ,аз (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 7335.04

Расход топлива, л/с, BG = 416.94

Месторождение, M = Месторождение Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8607

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8607 · 0.004187 = 36.04

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.01

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 7335.04 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 20.94

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 416.94 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 1.19

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 20.94 = 16.752

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 1.19 = 0.952

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 20.94 = 2.7222

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 1.19 = 0.1547

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 7335.04 · 0.01 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 7335.04 = 2.84599552

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 416.94 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 416.94 = 0.07838472

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.04 = 9.01

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 7335.04 · 9.01 · (1-0 / 100) = 66.0887104

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 416.94 · 9.01 · (1-0 / 100) = 3.7566294

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.952 | 16.752 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1547 | 2.7222 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.07838472 | 2.84599552 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.7566294 | 66.0887104 |

ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Источник загрязнения N 0010,Вытяжная труба

Источник выделения N 001, Аспирационная система дробилки №1

Список литературы:

1. Инструкция о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна

по форме 2-ТП (воздух) на предприятия отрасли хлебопродуктов

Республики Казахстан, Алматы, "Астык", 1994 г.

2. Инструкция N 9-12/87 о порядке составления отчетов об охране воздушного

бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятиях по хранению и переработке

зерна, ВНИИЗ ВНПО "Зернопродукт", М., 1988 г.

Тип производства , PR = Размольные отделения

Тип пылеуловителя , DT = 2УЦ-550

Площадь входного отверстия циклона (табл. 3), кв.м., Fent =  0.0380

Расход воздуха, тыс.куб.м/ч, Q =    2.063

Скорость воздуха, м/с , _W_ = Q / (3.6 * FENT) = 2.063 / (3.6 * 0.038) = 15.08

Время работы аспирационной сети, час/сут , _S_ = 24

Общее время работы аспирационной сети, час/год , _T_ = 8760

Годовой период работы асп. сети, сут/год , T = _T_ / _S_ = 8760 / 24 = 365

Общее количество оборудования входящего в данную асп. сеть, шт , TOTAL = 16

Тип аспирируемого оборудования , AS = Емкости

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , ASNUM = 4

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м3 , Z = 2

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м3 , Z = Z * ASNUM = 2 * 4 = 8

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м3 , ZTOTAL = ZTOTAL + Z = 0 + 8 = 8

Тип аспирируемого оборудования , AS = Ситовеечные машины

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , ASNUM = 4

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м3 , Z = 8

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м3 , Z = Z * ASNUM = 8 * 4 = 32

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м3 , ZTOTAL = ZTOTAL + Z = 8 + 32 = 40

Тип аспирируемого оборудования , AS = Вальцовые станки

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , ASNUM = 8

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м3 , Z = 20

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м3 , Z = Z * ASNUM = 20 * 8 = 160

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м3 , ZTOTAL = ZTOTAL + Z = 40 + 160 = 200

Расчетная концентрация в асп. сети, г/м3 , Z = ZTOTAL / ASTOTAL = 200 / 16 = 12.5

Конц. пыли в воздухе, отходящем от асп. сети (ф-ла 4.5), г/м3, Z = 12.500

КПД очистки, % , KPD = 94

Конц. пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу, г/куб.м , ZVIX = Z * (100-KPD) / 100 = 12.5 * (100-94) / 100 = 0.75

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496)

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети, г/с , _G_ = Q * Z / 3.6 = 2.063 * 12.5 / 3.6 = 7.1632

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети (ф-ла 4.4), т/год , _M_ = 0.001 * T * Q * Z * _S_ = 0.001 * 365 * 2.063 * 12.5 * 24 = 225,8985

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, г/с , G = _G_ * (100-_KPD_) / 100 = 7.1632 * (100-94) / 100 = 0.4298

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, т/год , M = _M_ * (100-_KPD_) / 100 = 225,8985 * (100-94) / 100 = 13,55391

ИТОГО (до очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496) | 7.1632 | 225,8985 |

ИТОГО (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496) | 0.43 | 13,55391 |

Источник загрязнения N 0011,Вытяжная труба

Источник выделения N 001, Аспирационная система дробилки №2

Список литературы:

1. Инструкция о порядке составления отчетов об охране воздушного бассейна

по форме 2-ТП (воздух) на предприятия отрасли хлебопродуктов

Республики Казахстан, Алматы, "Астык", 1994 г.

2. Инструкция N 9-12/87 о порядке составления отчетов об охране воздушного

бассейна по форме 2-ТП (воздух) на предприятиях по хранению и переработке

зерна, ВНИИЗ ВНПО "Зернопродукт", М., 1988 г.

Тип производства , PR = Размольные отделения

Тип пылеуловителя , DT = 2УЦ-550

Площадь входного отверстия циклона (табл. 3), кв.м., Fent =  0.0380

Расход воздуха, тыс.куб.м/ч, Q =    2.063

Скорость воздуха, м/с , _W_ = Q / (3.6 * FENT) = 2.063 / (3.6 * 0.038) = 15.08

Время работы аспирационной сети, час/сут , _S_ = 24

Общее время работы аспирационной сети, час/год , _T_ = 1464

Годовой период работы асп. сети, сут/год , T = _T_ / _S_ = 1464 / 24 = 61

Общее количество оборудования входящего в данную асп. сеть, шт , TOTAL = 16

Тип аспирируемого оборудования , AS = Емкости

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , ASNUM = 4

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м3 , Z = 2

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м3 , Z = Z * ASNUM = 2 * 4 = 8

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м3 , ZTOTAL = ZTOTAL + Z = 0 + 8 = 8

Тип аспирируемого оборудования , AS = Ситовеечные машины

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , ASNUM = 4

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м3 , Z = 8

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м3 , Z = Z * ASNUM = 8 * 4 = 32

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м3 , ZTOTAL = ZTOTAL + Z = 8 + 32 = 40

Тип аспирируемого оборудования , AS = Вальцовые станки

Количество оборудования данного типа в асп. сети, шт , ASNUM = 8

Конц. пыли в воздухе, отходящем от оборудования данного типа (табл. 4), г/м3 , Z = 20

Концентрация пыли от данного оборудования с учетом его кол-ва, г/м3 , Z = Z * ASNUM = 20 * 8 = 160

Сумма всех концентраций в асп. сети, г/м3 , ZTOTAL = ZTOTAL + Z = 40 + 160 = 200

Расчетная концентрация в асп. сети, г/м3 , Z = ZTOTAL / ASTOTAL = 200 / 16 = 12.5

Конц. пыли в воздухе, отходящем от асп. сети (ф-ла 4.5), г/м3, Z = 12.500

КПД очистки, % , KPD = 94

Конц. пыли в воздухе, выбрасываемом в атмосферу, г/куб.м , ZVIX = Z * (100-KPD) / 100 = 12.5 * (100-94) / 100 = 0.75

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496)

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети, г/с , _G_ = Q * Z / 3.6 = 2.063 * 12.5 / 3.6 = 7.1632

Кол-во пыли, отходящей от оборудования асп. сети (ф-ла 4.4), т/год , _M_ = 0.001 * T * Q * Z * _S_ = 0.001 * 61 * 2.063 * 12.5 * 24 = 37,7529

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, г/с , G = _G_ * (100-_KPD_) / 100 = 7.1632 * (100-94) / 100 = 0.4298

Кол-во выбрасываемой в атмосферу пыли с учетом очистки, т/год , M = _M_ * (100-_KPD_) / 100 = 37,7529 * (100-94) / 100 = 2,265174

ИТОГО (до очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496) | 7.1632 | 37,7529 |

ИТОГО (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496) | 0.43 | 2,265174 |

Источник загрязнения: 6004, Неорганизованный

Источник выделения: 6004 03, Приемная яма. Цех № 1

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Зерно (пшеница)

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 28

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 13

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.5

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 170

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 60146

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.01 · 0.03 · 3 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1 · 0.2 · 1 · 0.5 · 170 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.0255

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.01 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1 · 0.2 · 1 · 0.5 · 60146 · (1-0) = 0.013

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0255

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.013 = 0.013

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.013 = 0.0052

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0255 = 0.0102

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487) | 0.0102 | 0.0052 |

Источник загрязнения: 6009, Неорганизованный

Источник выделения: 6009 04, Приемная яма. Цех № 2

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Зерно (пшеница)

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2937 Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 28

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 13

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.01

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.5

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 170

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 6014.6

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.01 · 0.03 · 3 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1 · 0.2 · 1 · 0.5 · 170 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.0255

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.01 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1 · 0.2 · 1 · 0.5 · 6014.6 · (1-0) = 0.0013

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0255

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0013 = 0.0013

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0013 = 0.00052

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0255 = 0.0102

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487) | 0.0102 | 0.00052 |

ЦЕХ БРАГОРЕКТИФИКАЦИИ

Источник загрязнения N 0012,Дыхательный клапан

Источник выделения N 001,Емкость бродильных чанов

Исходные данные:

Количество поступающего спирта – 2 074 000,0 дал.

Расчет выбросов загрязняющих веществ определен по нормативам потерь согласно «Производственного технологического регламента на производство

спирта».

| Код ЗВ | Наименование ЗВ | Количество поступающего спирта, дал | Нормативы потерь % | Количество выбросов ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/год |
| 1061 | Спирт этиловый | 2 074 000 | 0,0093 | 0.06113 | 1,92882 |
| 1314 | Альдегиды | 2 074 000 | 0,0002 | 0.001314 | 0,04148 |
| 1248 | Эфиры | 2 074 000 | 0,0001 | 0.0006572 | 0,02074 |
| 1555 | Летучие кислоты | 2 074 000 | 0,0002 | 0.001314 | 0,04148 |

Источник загрязнения N 0013,Дыхательный клапан

Источник выделения N 039,Емкость спирта

Исходные данные:

Количество поступающего спирта - 2074000

Вид выброса, W= Выбросы паров индивидуальных веществ

Примесь: 1061 Этанол (Спирт этиловый)

Минимальная температура хранения жидкости, гр.С, TMIN = -7.3

Максимальная температура хранения жидкости, гр.С, ТМАХ=Ъ$

Расчет давления паров при Tmin

TG = TMIN = -7.3

Согласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этанол

мм.рт.ст., PNAS = 10 Л (А-(В1 / (С + TG'))) = 10 л (9.274-(2239 / (273-7.3))) = 7.03

Давление насыщенных паров вещества: Этанол

мм.рт.ст., PNAS = PNAS *Х= 7.03 * 1 = 7.03

PTMIN = PNAS = 7.03

Расчет давления паров при Тшах

TG=TMAX= 30

Согласно уравнению Антуана:

Давление насыщенных паров чистого вещества: Этанол

мм.рт.ст., PNAS = 10 А (А-(В1 / (С + TG'))) = 10 Л (9.274-(2239 / (273 + 30))) = 76.7

Давление насыщенных паров вещества: Этанол мм.рт.ст., PNAS = PNAS * Х = 76.7 * 1 = 76.7 РТМАХ = PNAS = 76.7

Режим эксплуатации ,_NAME_ = "мерник”, ССВ - отсутствуют

Конструкция резервуаров ,_NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3 , VI = 25

Количество резервуаров данного типа , NR = 17

Количество групп одноцелевых резервуаров , KNR = 0

Категория веществ JVAME_ = В - Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива и др. при t превышающей 30 гр.С по сравнению с окр. воздухом

Значение Крзг(Прил.8), KPSR = 0.7 Значение Кршах(Прил.8), КРМ= 1 Коэффициент , KPSR = 0.7 Коэффициент , КРМАХ = КРМАХ = 1 Общий объем резервуаров, м3 , V= 104,0 Коэффициент , КВ = 1

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года, т/год , В = 499,5627

Молярная масса вещества, кг/кмоль (Прил.2), MR = 46.07 Плотность вещества, т/мЗ(Прил.2), RO = 0.789

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN= B / (КО * V) = 12000 / (0.789 * 104) = 146,2

Коэффициент (Прил. 10), КОВ = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси вытесняемый из резервуаров во время закачки, мЗ/час , VCMAX= 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.3.1) , _G_ = (0.445 * РТМАХ * MR * КРМАХ * КВ * VC.MA.X) / (10 А2 * (273 + ТМАХ)) = (0.445 * 76.7 * 46.07 * 1 * 1 * 1) / (10 А 2 * (273 + 30)) = 0.052

М = 0.160 * (РТМАХ * КВ + PTMIN) * MR * KPSR * КОВ * В = 0.160 * (76.7 * 1 + 7.03) * 46.07 * 0.7 * 2.5 * 12100,0 = 13069009

М = М/(10 л 4 * RO * (546 + ТМАХ + TM1N)) =13069009 / (10 ^4 * 0.789 * (546 + 30-7.3)) = 2,9

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 0,052 | 2,9 |

Источник загрязнения N 6005,неорганизованный

Источник выделения N 001,процесс брожения

Исходные данные:

Время брожения – 76 452 час в год.

Количество выделяемого этилового спирта от неорганизованных источников при процессе брожения определяется по формуле:

П = [0,004 * ( Р * V : 1011)0’8] : Кд, где Р - давление в аппарате, равное в среднем 506,6 гПа;

V - объем аппарата, равный 160,0 м3;

Кд - коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости и средней температуры в аппарате; при температуре кипения 78,3°С и средней температуре 20°С коэффициент Кд равен 0,46.

П = 0,004 * [(506,6 * 160,0 : 1011)0,8: 0,46] = 0,29 кг/час = 8,992 т/год = 0,081 г/сек

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,081 | 8.992 |

Источник загрязнения N 6006,неорганизованный

Источник выделения N 001,Насосы перекачки готовой продукции

Исходные данные:

Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала типа СЦЛ-902 – 1ед.

Максимальный выброс определяется по формуле М = G : 3,6 г/сек, где G - удельное выделение загрязняющих веществ, равное 0,14 кг/час.

М = 0,14 : 3,6 = 0,038 г/сек.

Годовой выброс определяется по формуле:

П = (G * Т) : 1000, где

G - удельное выделение загрязняющих веществ, равное 0,14 кг/час.

Т - время работы насоса, час.

И = (0,14 * 3000) : 1000 = 0,42 т/год.

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.038 | 0.42 |

ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БАРДЫ

Источник загрязнения: 0014, Дымовая труба

Источник выделения: 0014 01, Теплогенераторная установка ТДГ №1

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 1576.8

Расход топлива, л/с, BG = 55.55

Месторождение, M = Месторождение Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8607

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8607 · 0.004187 = 36.04

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.01

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1576.8 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 4.5

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 55.55 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 0.1586

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 4.5 = 3.6

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.1586 = 0.12688

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 4.5 = 0.585

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.1586 = 0.020618

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 1576.8 · 0.01 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 1576.8 = 0.6117984

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 55.55 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 55.55 = 0.0104434

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.04 = 9.01

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1576.8 · 9.01 · (1-0 / 100) = 14.206968

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 55.55 · 9.01 · (1-0 / 100) = 0.5005055

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.12688 | 3.6 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.020618 | 0.585 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0104434 | 0.6117984 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.5005055 | 14.206968 |

Источник загрязнения N 0015,Вентиляционная труба

Источник выделения N 001,Сушка барды

Расчет выбросов проведен в соответствии с годовой производительностью цеха по переработке барды, степени улова загрязняющих веществ встроенного в комплекс циклона, определенных опытными данными. Согласно техническому описанию, суточная производительность цеха составляет 40,0 тонн в сутки. Количество работы цеха за год составляет 365 дней. Количество выпускаемой готовой продукции в год составит: 40,0 * 365 = 14600 тонн. Согласно опытным данным, степень улова циклонов составляет 99,99% от всего количества вырабатываемого продукта. Тогда, количество зерновой пыли, выбрасываемой в атмосферу составит 1,46 тонн в год или 0,05 г/сек.

ИТОГО (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496) | 0,05 | 1,46 |

Источник загрязнения N 0016, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Газопоршневой генератор G 3412

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от газотурбинных установок

Список литературы:

1. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (п.3.1.2)Приложение №4 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика определения валовых выбросов  ЗВ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98. М.. 1998 г.

Тип ГТУ. тип камеры сгорания и вид топлива: Газопоршневой генератор G 3412;

топливо - газ

Расход топлива при максимальной нагрузке. т/ч (тыс.нм3/ч) . BG = 0.111

Среднегодовой расход топлива. т/г (тыс.м3/г) . BM = 2192.190

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг (нм3/нм3) . V0R = 35

Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 35

Теоретический объем водяных паров. нм3/кг (нм3/нм3) . VH2O = 1

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной(табл.2) . AOT = 4.6

Объем сухих дымовых газов за турбиной. нм3/кг (нм3/нм3) (28) . VCR = (V0R-VH2O) + (AOT-1) * V0 = (35-1) + (4.6-1) * 35 = 160

Концентрация оксидов азота (в пересчете на NO2). мг/нм3(табл.2) . CNOX = 225

Общий выброс оксида и диоксида азота составляет по формуле (27)

Максимально-разовый выброс. г/с . GNOX = CNOX * VCR * BG * 0.278 * 10 ^ -3 = 225 * 160 * 0.111 * 0.278 * 10 ^ -3 = 1.110888

Годовой выброс. т/год . MNOX = CNOX * VCR * BM * 10 ^ -6 = 225 * 160 * 2192.190 * 10 ^ -6 = 76.65084

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Максимально-разовый выброс. г/с (12) . _G_ = 0.8 * GNOX = 0.8 * 1.110888 = 0.8887104

Годовой выброс. т/год (12) . _M_ = 0.8 * MNOX = 0.8 * 76.65084 = 61.320672

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Максимально-разовый выброс. г/с (13) . _G_ = 0.13 * GNOX = 0.13 * 1.110888 = 0.14441544

Годовой выброс. т/год (13) . _M_ = 0.13 * MNOX = 0.13 * 76.65084 = 9.9646092

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА И НЕСГОРЕВШИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

по РД 34.02.305-90

Вид топлива - газ

Расход топлива в кг/с . B = BG / 3.6 = 0.111 / 3.6 = 0.03083

Потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % . Q3 = 0.1

Коэффициенты. определяемый видом сжигания топлива

ACO = 22.8

ACH4 = 5.01

Показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива

NCO = 0.6

NCH4 = 1.2

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс оксида углерода. г/кг топлива . JCO = ACO * Q3 ^ NCO = 22.8 * 0.1 ^ 0.6 = 5.73

Суммарное кол-во окиси углерода. выбрасываемое в атмосферу. г/с

_G_ = JCO * B = 5.73 * 0.03083 = 0.1766559

Валовый выброс. т/год . _M_ = JCO * BM / 1000 = 5.73 * 2192.190/ 1000 = 12.56697

Примесь: 0410 Метан (734*)

Удельный выброс углеводородов. г/кг топлива . JCH4 = ACH4 * Q3 ^ NCH4 = 5.01 * 0.1 ^ 1.2 = 0.316

Суммарное кол-во несгоревших углеводородов в пересчете на метан.

выбрасываемое в атмосферу. г/с . _G_ = JCH4 * B = 0.316 * 0.03083 = 0.009742

Валовый выброс. т/год . _M_ = JCH4 * BM / 1000 = 0.316 * 2192.190 / 1000 = 0.692732

Итого выбросы

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.8887104 | 61.320672 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.14441544 | 9.9646092 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.1766559 | 12.56697 |
| 0410 | Метан (734*) | 0.009742 | 0.692732 |

Источник загрязнения N 0017, Дымовая труба

Источник выделения N 049, Газопоршневой генератор G 3516

Список литературы:

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от газотурбинных установок

Список литературы:

1. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (п.3.1.2)Приложение №4 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика определения валовых выбросов  ЗВ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98. М.. 1998 г.

Тип ГТУ. тип камеры сгорания и вид топлива: Газопоршневой генератор G 3516;

топливо - газ

Расход топлива при максимальной нагрузке. т/ч (тыс.нм3/ч) . BG = 0.273

Среднегодовой расход топлива. т/г (тыс.м3/г) . BM = 24,464

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг (нм3/нм3) . V0R = 35

Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 35

Теоретический объем водяных паров. нм3/кг (нм3/нм3) . VH2O = 1

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной(табл.2) . AOT = 4.6

Объем сухих дымовых газов за турбиной. нм3/кг (нм3/нм3) (28) . VCR = (V0R-VH2O) + (AOT-1) * V0 = (35-1) + (4.6-1) * 35 = 160

Концентрация оксидов азота (в пересчете на NO2). мг/нм3(табл.2) . CNOX = 225

Общий выброс оксида и диоксида азота составляет по формуле (27)

Максимально-разовый выброс. г/с . GNOX = CNOX * VCR * BG * 0.278 * 10 ^ -3 = 225 * 160 * 0.273 * 0.278 * 10 ^ -3 = 2.732184

Годовой выброс. т/год . MNOX = CNOX * VCR * BM * 10 ^ -6 = 225 * 160 * 24.464 * 10 ^ -6 = 0.880704

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Максимально-разовый выброс. г/с (12) . _G_ = 0.8 * GNOX = 0.8 * 2.732184= 2.1857472

Годовой выброс. т/год (12) . _M_ = 0.8 * MNOX = 0.8 * 0.880704= 0.7045632

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Максимально-разовый выброс. г/с (13) . _G_ = 0.13 * GNOX = 0.13 * 2.732184= 0.35518392

Годовой выброс. т/год (13) . _M_ = 0.13 * MNOX = 0.13 * 0.880704= 0.11449152

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА И НЕСГОРЕВШИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

по РД 34.02.305-90

Вид топлива - газ

Расход топлива в кг/с . B = BG / 3.6 = 0.273 / 3.6 = 0.07583

Потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % . Q3 = 0.1

Коэффициенты. определяемый видом сжигания топлива

ACO = 22.8

ACH4 = 5.01

Показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива

NCO = 0.6

NCH4 = 1.2

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс оксида углерода. г/кг топлива . JCO = ACO * Q3 ^ NCO = 22.8 * 0.1 ^ 0.6 = 5.73

Суммарное кол-во окиси углерода. выбрасываемое в атмосферу. г/с

_G_ = JCO * B = 5.73 * 0.07583= 0.4345059

Валовый выброс. т/год . _M_ = JCO * BM / 1000 = 5.73 * 24,464/ 1000 = 0.14017872

Примесь: 0410 Метан (734*)

Удельный выброс углеводородов. г/кг топлива . JCH4 = ACH4 * Q3 ^ NCH4 = 5.01 * 0.1 ^ 1.2 = 0.316

Суммарное кол-во несгоревших углеводородов в пересчете на метан.

выбрасываемое в атмосферу. г/с . _G_ = JCH4 * B = 0.316 * 0.07583= 0.02396228

Валовый выброс. т/год . _M_ = JCH4 * BM / 1000 = 0.316 * 24,464/ 1000 = 0.00773

Итого выбросы

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 2.1857472 | 0.7045632 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.35518392 | 0.11449152 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.4345059 | 0.14017872 |
| 0410 | Метан (734*) | 0.02396228 | 0.00773 |

Источник загрязнения: 0020, Дымовая труба

Источник выделения: 0020 06, Теплогенераторная установка ТДГ №2

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 1576.8

Расход топлива, л/с, BG = 55.55

Месторождение, M = Месторождение Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8607

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8607 · 0.004187 = 36.04

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.01

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1576.8 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 4.5

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 55.55 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 0.1586

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 4.5 = 3.6

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.1586 = 0.12688

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 4.5 = 0.585

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.1586 = 0.020618

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 1576.8 · 0.01 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 1576.8 = 0.6117984

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 55.55 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 55.55 = 0.0104434

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.04 = 9.01

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1576.8 · 9.01 · (1-0 / 100) = 14.206968

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 55.55 · 9.01 · (1-0 / 100) = 0.5005055

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.12688 | 3.6 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.020618 | 0.585 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0104434 | 0.6117984 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.5005055 | 14.206968 |

Источник загрязнения N 0021,Вентиляционная труба

Источник выделения N 001,Сушка барды

Расчет выбросов проведен в соответствии с годовой производительностью цеха по переработке барды, степени улова загрязняющих веществ встроенного в комплекс циклона, определенных опытными данными. Согласно техническому описанию, суточная производительность цеха составляет 40,0 тонн в сутки. Количество работы цеха за год составляет 365 дней. Количество выпускаемой готовой продукции в год составит: 40,0 * 365 = 14600 тонн. Согласно опытным данным, степень улова циклонов составляет 99,99% от всего количества вырабатываемого продукта. Тогда, количество зерновой пыли, выбрасываемой в атмосферу составит 1,46 тонн в год или 0,05 г/сек.

ИТОГО (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496) | 0,05 | 1,46 |

Источник загрязнения: 0022, Дымовая труба

Источник выделения: 0022 08, Теплогенераторная установка ТДГ №3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 788.4

Расход топлива, л/с, BG = 55.55

Месторождение, M = Месторождение Жанажол

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8607

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8607 · 0.004187 = 36.04

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.01

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0792

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0792 · (100 / 100)0.25 = 0.0792

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 788.4 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 2.25

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 55.55 · 36.04 · 0.0792 · (1-0) = 0.1586

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 2.25 = 1.8

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.1586 = 0.12688

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 2.25 = 0.2925

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.1586 = 0.020618

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.01

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 788.4 · 0.01 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 788.4 = 0.3058992

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 55.55 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.01 · 55.55 = 0.0104434

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 36.04 = 9.01

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 788.4 · 9.01 · (1-0 / 100) = 7.103484

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 55.55 · 9.01 · (1-0 / 100) = 0.5005055

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.12688 | 1.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.020618 | 0.2925 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0104434 | 0.3058992 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.5005055 | 7.103484 |

Источник загрязнения N 0023,Вентиляционная труба

Источник выделения N 001,Сушка барды

Расчет выбросов проведен в соответствии с годовой производительностью цеха по переработке барды, степени улова загрязняющих веществ встроенного в комплекс циклона, определенных опытными данными. Согласно техническому описанию, суточная производительность цеха составляет 40,0 тонн в сутки. Количество работы цеха за год составляет 365 дней. Количество выпускаемой готовой продукции в год составит: 40,0 * 365 = 14600 тонн. Согласно опытным данным, степень улова циклонов составляет 99,99% от всего количества вырабатываемого продукта. Тогда, количество зерновой пыли, выбрасываемой в атмосферу составит 1,46 тонн в год или 0,05 г/сек.

ИТОГО (с учетом очистки):

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2937 | Пыль зерновая /по грибам хранения/ (496) | 0,05 | 1,46 |

КАРЬЕР

Источник загрязнения N 6008,неорганизованный

Источник выделения N 001,Карьер

Расчет выбросов загрязняющих веществ от карьера выполнен по Приложению 17 и Приказу МООС №100-п от 18.04.2008 г.

Выход биогаза от пруда испарителя определяется по формуле:

Q = 0,000001*R*(100-W)*(0,92*G+0,62*U+0,34*B), где

Q - удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов;

R - содержание органической составляющей в отходах, равное 58,1%;

W – влажность отходов, равная 90,0%;

G – содержание жироподобных веществ в отходах, равное 0,00%;

U – содержание углеводоподобных веществ в отходах, равное 41,9%;

B – содержание белковых веществ в отходах, равное 0,00%.

Q = 0,000001*58,1*(100,0-90,0)*(0,92*0,00+0,62*41,9+0,34*0,00)= 0,015

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле:

Р = (Q:t)*1000, где  t- период полного сбраживания органической части отходов;

t = 10248:[ Ттепл *(tср.тепл.)0,301966], где

Ттепл- продолжительность теплого периода года, равная 214 суткам

tср.тепл.- средняя из среднемесячных температур за теплый период года, равная 15,2°С.

t = 10248: [214*(15,2) 0,301966]= 21 год.

Р = (0,015:21)*1000= 0,7 кг/т

По величине Р и весовым процентным содержаниям компонентов в биогазе (таблица 3.2. Методики) определяются удельные массы компонентов, выбрасываемых в год по формуле:

П = (С*Р):100, где

П - удельные массы компонентов кг/т отходов

С - вечовые процентные содержания компонентов в биогазе, %;

Р - количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов.

Удельная масса метана составит:

П = (52,915*0,7):100= 0,370кг/т

Удельная масса аммиака составит:

П = (0,533*0,7):100= 0,004кг/т

Удельная масса сероводорода составит:

П = (0,026*0,7):100= 0,0002кг/т

Всего количество отхода составляет 7000,0 тонны.

Аммиак М= 0,004*7000/1000=0,028т/год =0,0008г/с

Сероводород М= 0,0002*7000/1000=0,001т/год =0,00004г/с

Метан М=0,37*7000/1000=2,59т/год = 0,082г/с

Источник загрязнения N 6010,Неорганизованный выброс

Источник выделения N 001,Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн , MS = 0.8

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 1.06

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.8 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.18

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1.06 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0663

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.8 * 45 * 50 * 100 * 10 ^ -6 = 0.18

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 1.06 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0663

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0663 | 0.18 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0663 | 0.18 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

MS = 0.6

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.79

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (478)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.6 * 80 * 8 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0384

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.79 * 80 * 8 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01404

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.6 * 80 * 15 * 100 * 10 ^ -6 = 0.072

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.79 * 80 * 15 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.02633

Примесь: 1210 Бутилацетат (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.6 * 80 * 8 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0384

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.79 * 80 * 8 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01404

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.6 * 80 * 41 * 100 * 10 ^ -6 = 0.1968

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.79 * 80 * 41 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.072

Примесь: 1061 Этанол (678)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.6 * 80 * 20 * 100 * 10 ^ -6 = 0.096

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.79 * 80 * 20 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0351

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (1526*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.6 * 80 * 8 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0384

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.79 * 80 * 8 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01404

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0663 | 0.18 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.072 | 0.1968 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) | 0.02633 | 0.072 |
| 1061 | Этанол (678) | 0.0351 | 0.096 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1526*) | 0.01404 | 0.0384 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.01404 | 0.0384 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.01404 | 0.0384 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0663 | 0.18 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.66

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (478)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.5 * 27 * 26 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0351

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.66 * 27 * 26 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01287

Примесь: 1210 Бутилацетат (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.5 * 27 * 12 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0162

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.66 * 27 * 12 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00594

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.5 * 27 * 62 * 100 * 10 ^ -6 = 0.0837

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.66 * 27 * 62 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0307

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0663 | 0.18 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.072 | 0.2805 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) | 0.02633 | 0.072 |
| 1061 | Этанол (678) | 0.0351 | 0.096 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1526*) | 0.01404 | 0.0384 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.01404 | 0.0546 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.01404 | 0.0735 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0663 | 0.18 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

MS = 0.2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.26

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.2 * 45 * 100 * 100 * 10 ^ -6 = 0.09

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.26 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0325

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0663 | 0.27 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.072 | 0.2805 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) | 0.02633 | 0.072 |
| 1061 | Этанол (678) | 0.0351 | 0.096 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1526*) | 0.01404 | 0.0384 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.01404 | 0.0546 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.01404 | 0.0735 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0663 | 0.18 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

MS = 0.2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.26

Марка ЛКМ: Лак ЛБС-21

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 32

Примесь: 1061 Этанол (678)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 64.06

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.2 * 32 * 64.06 * 100 * 10 ^ -6 = 0.041

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.26 * 32 * 64.06 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0148

Примесь: 1071 Гидроксибензол (154)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 35.94

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.2 * 32 * 35.94 * 100 * 10 ^ -6 = 0.023

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.26 * 32 * 35.94 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0083

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0663 | 0.27 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.072 | 0.2805 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) | 0.02633 | 0.072 |
| 1061 | Этанол (678) | 0.0351 | 0.137 |
| 1071 | Гидроксибензол (154) | 0.0083 | 0.023 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1526*) | 0.01404 | 0.0384 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.01404 | 0.0546 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.01404 | 0.0735 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0663 | 0.18 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

MS = 0.1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.13

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1 * 63 * 57.4 * 100 * 10 ^ -6 = 0.03616

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.13 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.01306

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1 * 63 * 42.6 * 100 * 10 ^ -6 = 0.02684

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.13 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0097

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0663 | 0.30616 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.072 | 0.2805 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) | 0.02633 | 0.072 |
| 1061 | Этанол (678) | 0.0351 | 0.137 |
| 1071 | Гидроксибензол (154) | 0.0083 | 0.023 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1526*) | 0.01404 | 0.0384 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.01404 | 0.0546 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.01404 | 0.0735 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0663 | 0.20684 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

MS = 0.150

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.19

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Окунание (пропитка)

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.15 * 100 * 100 * 100 * 10 ^ -6 = 0.15

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.19 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0528

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0663 | 0.30616 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.072 | 0.2805 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) | 0.02633 | 0.072 |
| 1061 | Этанол (678) | 0.0351 | 0.137 |
| 1071 | Гидроксибензол (154) | 0.0083 | 0.023 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1526*) | 0.01404 | 0.0384 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.01404 | 0.0546 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.01404 | 0.0735 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0663 | 0.35684 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн ,

MS = 0.1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг , MS1 = 0.13

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Окунание (пропитка)

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % , F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (478)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1 * 100 * 26 * 100 * 10 ^ -6 = 0.026

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.13 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00939

Примесь: 1210 Бутилацетат (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1 * 100 * 12 * 100 * 10 ^ -6 = 0.012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.13 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.00433

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % , FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), % , DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год , _M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10 ^ -6 = 0.1 * 100 * 62 * 100 * 10 ^ -6 = 0.062

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с , _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.13 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 10 ^ 6) = 0.0224

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0663 | 0.30616 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.072 | 0.3425 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) | 0.02633 | 0.072 |
| 1061 | Этанол (678) | 0.0351 | 0.137 |
| 1071 | Гидроксибензол (154) | 0.0083 | 0.023 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1526*) | 0.01404 | 0.0384 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.01404 | 0.0666 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.01404 | 0.0995 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0663 | 0.35684 |