|  | Наименование: | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кентавр» |
| --- | --- | --- |
|  | Справка о государственной перерегистрации юридического лица: | от 31 декабря 2019 г., выдан Отделом Мугалжарского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Актюбинской области |
|  | Юридический адрес: | Актюбинская область, г. Кандыагаш, Промзона №18 В |
|  | Директор ТОО «Кентавр» | Тлеумагамбетов Кайрат Мурзагалиевич тел. 8-71333-47-40 факс 8-71333-3-47-40 |
|  | Место нахождения производства: | 030701, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, Промзона, 18 В |
|  | РНН 060100000698 БИН 980240000128 Свидетельство по НДС: серия 06001 №0007012 от 18.09.2012 г. |  |
|  | Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 38600854 |  |
|  | Обслуживаемый банк: | Актюбинский областной филиал АО "Народный Банк Казахстана" Место нахождения филиала Банка: г. Актобе, микрорайон 12, дом 16Б БИК HSBKKZKX № KZ976010121000274311 (KZT) |
|  | Форма собственности | частная |
|  | Номер, дата государственной регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего правоустанавливающий документ | Сведение о собственнике №0021342164201от 21.02.2018 г. выдано Республиканским Государственным Учреждением «Управление Юстиции по Мугалжарскому району Департамента Юстиции Актюбинской области Министерства Юстиции Республики Казахстан» |
|  | Железнодорожные реквизиты: | ст. Кандыагаш 660007; Код ж/д ТОО «Кентавр» 0395, Регистрационный № 2962 в АО «НК Казахстан ТемирЖолы» от 14.01.2008г ст. Актобе код станции 667909 Зап.Каз.ж.д. |
|  | Год ввода производства в эксплуатацию | 1998, последняя реконструкция проведена в 2008 году с изменениями в 2009,2022гг. |
|  | Генеральный план производства с экспликацией зданий и сооружений | (приложение №1) |
|  | Общая площадь территории производства | 56113 м2 |
|  | Площадь зданий и сооружений | 13435,7 м2 |
|  | Виды выпускаемого спирта: | спирт этиловый пищевой: «Высшей очистки», «Экстра», «Люкс». «Альфа» Декларация соответствия № ЕАЭС KZ 1510317.13.12.01277от 30.01.2024г. Выдан ИЦ АФ АО «НАЦэкС» Государственная лицензия на производство- № 19007640 от 02.04.2019 г. Государственная лицензия на хранение и реализацию – № 19007640 от 02.04.2019 г. Заключение Республиканской дегустационной комиссии № 2 от 06.03.2013г. |
|  | Ассортимент выпускаемой продукции: | Спирт этиловый пищевой, добавка сухая активная (барда), кормовые дрожжи, жидкие удобрения. |

- Технологическая схема производства этилового спирта

1.   Графическое изображение аппаратурно-технологической схемы производства компановка оборудования

Спецификация

| 1 | силос |
| --- | --- |
| 1а | шнек зерна |
| 2 | нория зерна |
| 3 | накопительный бункер зерна |
| 4 | молотковые дробилки |
| 5 | шнек муки |
| 6 | нория муки |
| 7 | смеситель |
| 8 | дозаторы фермента |
| 9 | предразварник |
| 10 | разварники |
| 13 | ловушка |
| 11 | насос |
| 12 | пластинчатый теплообменник 1 ступени |
| 14 | пластинчатый теплообменник 2 ступени |
| 15 | коммуникация сусловая |
| 16 | коммуникация дрожжевая |
| 17 | дрожжанки |
| 18 | дрожжевой насос |
| 19 | возбраживатели |
| 20 | насос с возбраживателей |
| 21 | бродильные чаны |
| 22 | насос бражки на передаточный чан |
| 23 | передаточный чан |
| 24 | насос бражки на БРУ |
| 25 | спиртоловушка |

Компоновочный план размещения оборудования

производственной линии №1 ТОО "Кентавр"

при производстве спирта

Компоновочный план размещения оборудования производственной линии №2 ТОО "Кентавр"

при производстве спирта

2. Транспортировка зерна осуществляется с элеватора своим автотранспортом и арендованным. На предприятии имеется автомобильный подъезд. Взвешивание зерна осуществляется электронно-тензометрическими стационарными весами типа А12Е, заводской номер№ 071200335, изготовитель ТОО «НПФ Эталон» г. Алматы грузоподъемностью 80 тн, которые находятся на территории предприятия.

Для подработки зерна (очистки от камней, металлических и сорных примесей) на линии установлены зерноочистительные машины, вибросепараторы, марки Fragassa Испания, производительность 6тн/час каждая и одна зерноочистительная машина PETCUS. Дробление зерна осуществляется при помощи молотковых дробилок марки Fragassa Испания в два-три этапа, сухое дробление, мощность дробилок 3тн/ч каждая, обеспечивающие помол 70-96% муки, при прохождении её через 1мм сито.

При производстве спирта применяется мягкая схема разваривания по низкотемпературной технологии.

На смеситель подается мука и вода температурой 20- 450С. В предразварнике замес подогревается до температуры 70-850С. В разварниках 85 -950С. рН замеса от 4.0 до 7.0, в зависимости от технологических характеристик используемых амилолитических ферментов, которые задаются на этой стадии для разжижения крахмалсодержащего зернового замеса, что обеспечивает более эффективную подготовку крахмала для действия других гидролитических ферментов.

рН сусла 4.0-6.5. концентрация сусла 10-26% СВ, кислотность сусла 0,050 -0.450.

Осахаривание проходит непосредственно в заливаемой посуде, время осахаривания от 15минут до 1 часа. Для осахаривания частично расщепленных полимеров крахмала и образования сбраживаемых углеводов используются концентрированные ферментные препараты бактериальной нетермостабильной альфа-амилазы, бактериальной нейтральной протеазы, глюкоамилазы и ксиналазы, расщепляющие альфа- 1,4 и 1,6 глюкозные связи в крахмале, декстринах, олигосахаридах. Выбор использования класса ферментов производится в  зависимости от реологичности сусла. Ферменты задаются непосредственно в трубопровод, после теплообменника 1 ступени охлаждения при температуре 56-580С, таким образом    обеспечивается более полное расщепление некрахмалистых и крахмалистых полисахаридов. Для улучшения технологичности сусла и обеспечения дополнительного питания дрожжам используются бактериальные протеазы и ксиналазы, осуществляющие разрушение целлюлозы, гидролиз белка до пептидов более низкого молекулярного веса и аминокислот. Условия действия концентрированных ферментных препаратов в заводской технологии: температура среды 56-580С, рН 4,0-6,5.

Для производства спирта используются дрожжи сухие Sternferm HT или других рас и сухие дрожжи «Ангел», так же могут использоваться дрожжи для сбраживания высоко концентрированного сусла.

Приготовление дрожжей ведётся по методу естественно - чистой культуры, что предусматривает создание условий, нормальных для размножения дрожжей, но угнетающих развитие посторонней микрофлоры. Такие условия достигаются при поддержании рН дрожжевого сусла в пределах 4.0-4,5. Подкисление сусла производится с начала процесса разваривания упаренным фильтратом барды и в дальнейшем при необходимости корректируется фосфорной кислотой, серной кислотой, соляной кислотой, упаренным фильтратом барды или лютером. Температура складки 26-280С, время складки 30 мин. Продолжительность созревания дрожжей регулируется температурой, чтобы зрелые дрожжи были готовы к моменту складки каждой новой дрожжанки. Брожение сусла ведётся периодическим способом, при котором в каждый бродильный чан задается сусло и производственные дрожжи. После заполнения чана в нем происходит брожение до полного завершения процесса. Порядок заполнения бродильного чана, следующий: после мойки, пропарки и охлаждения бродильного чана в него задается осахаренное сусло температурой 28-30о С и после образования сусловой подушки подаются зрелые дрожжи. Расход дрожжей составляет 30% по объему от сбраживаемого сусла, время брожения 72 часа, время заполнения бродильных емкостей от 5 до10 часов, в зависимости от нагрузки на дробилках и других факторов технологического процесса, температура брожения 30-330С. Температура складки 28-300С. Объем бродильных чанов 160 м3, на производстве установлено на линии №1 19 бродильных чана и 1 передаточный чан, на лини  №2 установлено 12 бродильных чана и 1 передаточный чан. Зрелую бражку подают в передаточные чаны, содержание спирта в зрелой бражке 5,0-12,0% объемных, при работе на высококонцентрированном сусле и использовании дрожжей для сбраживания высококонцентрированного сусла содержание спирта достигает до 14-16 % объемных.

Производственная мощность предприятия определяется по выработке ректификованного спирта в декалитрах безводного спирта высшей очистки и 305 дней (число полных рабочих дней, согласно регламенту производства спирта из крахмалистого сырья).

| Суточная мощность БРУ 1, дал | 6500 |  | 6500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Суточная мощность БРУ 2, дал | 1500 |  | 1500 |
| итого мощность, дал | 8000 |  | 8000 |
| кол-во дней в году | 305 |  | 305 |
| Годовая производственная мощность, дал | 2 440 000 |  | 2 440 000 |
| Из них |  | Вычитаем при производстве | Итого производственная мощность с учетом выпуска |
| В\о 10 % | Не производится | 0% |  |
| Экстра 10 % | Не производится | 0% |  |
| Люкс и Альфа 100 % |  | -15% |  |
| Итого |  |  | 2 074 000 |

Для перегонки бражки используются брагоректификационные установки косвенного действия. Режим управления полуавтоматический. Регулирование процесса перегонки производится вручную. Метанольная колонна используется в качестве колонны окончательной очистки. КРЭ- колонна разгонки эфиров используется для дополнительного извлечения спирта из эфироальдегидной фракциии учитывается в производительности БРУ 1.  БРУ1 - производительность 6500 дал в сутки

БРУ2 - производительность 1500 дал в сутки

Стабилизация температуры спирта осуществляется вручную при помощи холодильников

спирта, путём подачи на них воды градирен. Температура воды на подаче 100С на

выходе 300С. После холодильников вода поступает на градирни для охлаждения и в последствии повторно используется на технологические нужды.

Для учета спирта установлены 3 системы автоматизированного учета спирта (ЭМИС-МАСС 260) оборудованными блоками обработки информации и индикации «ОВЕН ИП 320» с передачей информации в режиме реального времени уполномоченному органу об объемах выработки готового продукта.

Дата поверки –29.06.2020г. следующая поверка 29.06.2024

Массовый расходомер ЭМИС-МАСС 260 № 2248 - БРУ 1

Массовый расходомер ЭМИС-МАСС 260 № 2240 – БРУ 1

Массовый расходомер ЭМИС-МАСС 260 № 2282 – БРУ 2

Контроллерное оборудование ОВЕН

Модуль контроля температуры

Коммутатор D-Link DGS 3120-24PC

Промышленный компьютер Advantix IPC SYS-2-1( c доп 8xRS485+8xRS232)

Спирт, в приёмное отделение поступает самотёком, затем перекачивается в мерники насосами,

установленными в спиртоприемном отделении и оттуда самотёком поступает в ёмкости

спиртохранилища. Для хранения эфироальдегидной фракции имеются две емкости общим объемом 25,26 м3 каждая; для сивушных масел- емкость объемом 20,65 м3; для эфироальдегидного концентрата- емкость объемом-20,65 м3.

Спиртохранилище закрытого типа, общим объёмом 155 105 дал. На спиртохранилище имеются 8 емкостей для хранения спирта из нержавеющей стали и 10 емкостей из черного металла, все емкости заземлены. Установлены КПУ.

Для производства спирта используются ферменты фирм Новозаймс, Даниско, Русьфермент

производства Дания, США, Мексика, Бельгия, так же могут использоваться и ферменты других фирм и производителей. Наименование ферментов может меняться в зависимости от спроса и предложения.

В связи с отсутствием спроса на отходы производства в виде эфироальдегидной фракции и сивушного масла на ТОО «Кентавр» установлена КРЭ- колонна разгонки эфиров, где эфироальдегидная фракция, подвергается гидроселекции, образовавшаяся водно-спиртовая жидкость подвергается дальнейшей переработке, а полученный в результате перегонки эфироальдегидный концентрат и сивушные масла собираются в емкости хранения, далее  реализация, возможна продажа.

Барда подвергается разделению на кек и фугат в цехе утилизации барды, кек далее передается на сушильные установки, сушится и в виде сухого продукта «Добавка сухая активная или барда сухая» реализуется, фугат отстаивается, с части отстоявшегося фугата сливается жидкость, которая упаривается и возвращается в производство на замес и для подкисления сусла, с части отстоявшегося фугата так же сливается жидкость, которая направляется для подкисления массы на замес и для питания в посуду в цехе кормовых дрожжей, далее в цехе кормовых дрожжей готовые дрожжи отправляются на декантерную установку и так же разделяются на кек и фугат, кек высушивается и далее товар кормовые дрожжи реализуются, фугат, так как он уже имеет рН 5,1-7 и насыщен кислородом воздуха, после корректировки рН гидроксидом калия или же кислотами, в результате эндотермических реакций получаем азото-калиевые жидкие удобрения, которые направляются на поля испарения завода, вода после замывки чанов и после   проведенных дополнительных анализов на соответствие параметрам сбросов на КГП «Коммунальщик» смешивается с остальными стоками завода и передается по договору с КГП «Коммунальщик» , вода условно чистая передается на поля испарения завода, углекислота в связи с отсутствием спроса используется на заводе для удаления накипи с оборудования охлаждения.

- Перечень основного технологического оборудования по цехам и участкам при производстве этилового спирта.

Производственные корпуса ТОО «Кентавр» по производству этилового спирта из пищевого сырья размещены на территории бывшего Кандыагашского домостроительного комбината. На предприятии установлено оборудование, скомплектованное и поставленное Испанской фирмой «Fragasa».

Перечень технологического оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | К-во | Место установки | Тип, марка | Параметры, характеристика | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Весы автомобильные | 1 | Весовое отделение | ЭВС-80А | Грузоподъемностью 200кг до 80 т изготовитель ТОО «НПФ Эталон» | 2007 | 2009г |

Производственная линия № 1

БРУ и бродильное отделение №1

на БРУ 1 может перерабатывается бражка производственной линии №2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эстакада приема сырья, бункер | 1 | Дробильное отд. | Казахстан соб. изготовления | H=2.55 А верха =6.2 Б верха 6.4 | 2000г | 2001г |
|  | Нория подачи сырья в силос | 2 | Дробильное отд. | Ковшовый элеватор | Произ.50т/ч | 2001г | 2002г |
|  | Силос | 1 | Дробильное отд. | Модель 687/7 | D=6,0м, V=180м3 | 1998 | 1998г |
|  | Поддувный вентилятор | 1 | Дробильное отд. | 4Ц-70 №3.2 | 10 000 м3/час 1.5кВт 1500об/мин |  | 2002г |
|  | Шнек подачи сырья | 2 | Дробильное отд. | Желоб | D=200мм, L=9м |  | 2002 |
|  | Шнек подачи сырья | 1 | Дробильное отд. | Желоб | D=200мм, L=2м |  | 2002 |
|  | Машина очистки сырья | 1 | Дробильное отд. | Вибросепаратор | Произ.6 т/ч |  | 1998г |
|  | Машина очистки сырья | 1 | Дробильное отд. | Вибросепаратор | Произ. 6 т/ч |  | 1998г |
|  | Машина очистки сырья | 1 | Дробильное отд. | Вибросепаратор | Произ. 10 т/ч |  | 2007г |
|  | Нория подачи сырья | 2 | Дробильное отд. | Ковшовый элеватор | Q=25т/ч, h=13м, |  | 1998г |
|  | Бункер-накопитель сырья | 1 | Дробильное отд. | Сталь СТ-3 | V=3,2м3, |  |  |
|  | Дробильная установка с бункером накопления сырья вертикального типа | 8 | Дробильное отд. | Молотковые | рабочий бункер V=2,3м3, N=100л.с. Q=3т/ч | 1998г | 1998г |
|  | Панель управления | 1 | Дробильное отд. | Испания | С мнемо схемой |  | 1998г |
|  | Панель управления | 1 | Дробильное отд. | Испания | С мнемо схемой |  | 1998г |
|  | Щит управления | 1 | Дробильное отд. | Собств. производства |  |  |  |
|  | Шнек подачи сырья | 2 | Дробильное отд. | Желоб | D=270мм, L=14м |  | 1998г |
|  | Нория подачи сырья | 3 | Варочное отд. | Ковшовый элеватор | Q=25т/ч h= 11м. |  | 1998.2009 |
|  | Смеситель сырья | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=0.3м3 |  | 1998 |
|  | Смеситель сырья | 1 | Варочное отделение | Ст. AISI-304 | V=0.2м3 |  | 2009 |
|  | Предразварник | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=22.4 м3, D=2.4м, h=4.7м hконуса=0.8м | 1999г | 1999г |
|  | Разварник №1 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=20.9 м3 D=2.4м h=4.5м hконуса=0.4м | 1998г | 1998г |
|  | Разварник №2 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=33.4 м3 D=3.0м h=4.5м hконуса=0.7м | 1998г | 1998г |
|  | Разварник №3 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=34.3 м3 D=3.0м h=4.7м hконуса=0.5м | 1999г | 1999г |
|  | Разварник №4 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=32.7 м3 D=3.0м h=4.5м hконуса=0.4м | 1999г | 1999г |
|  | Сборник воды для дезинфицирующего раствора | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=4.4 м3 D=1.35м h=3.0м hконуса=0.3м | 1999 | 1999 |
|  | Ловушка | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=0.137 м3 D=0.5м h=0.70м | 1998г. | 1998г |
|  | Теплообменник «Alfa Laval» | 3 | Варочное отд. | М-15-МFМ8 | S-50кв.м рабочая жидкость: сусло 10,0аt-9,9dar |  | 1998 г. 2009 г. |
|  | Теплообменник «Alfa Laval» | 2 | Варочное отд. | М-15-МFМ8 | S-120кв.м рабочая жидкость: сусло 10,0аt-9,9dar |  | 2004 г. 2009 г. |
|  | Теплообменник «Alfa Laval» | 2 | Дрожжевое отделение |  |  | б/у | 2018 |
|  | Дозатор амилазных ферментов | 1 | Варочное отд. | GRUNDFOS DME12 | 0- 50 л/ч | 1999 | 1999г |
|  | Дозатор глюкоамилазных ферментов | 0 | Варочное отд. | GRUNDFOS DME12 | 2-12л/ч | 2009 | 2009 |
|  | Расходомер сусла | 0 | Варочное отд. |  | 50м3/ч |  | 2009 |
|  | Средний АЧК №1 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V-60м3 D=-3,5м, h-6м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Средний АЧК №2 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V-55м3 D=3,5м, h-5.75м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Средний АЧК №3 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V-55м3 D=3,5м, h-5.75м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Средний АЧК №4 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V-55м3 D=3,5м, h-5.75м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Средний АЧК №5 | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V-55м3 D=3,5м, h-5.75м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Спиртоловушки | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V-0.9м3 D=0.7м, h-2.35м, b=4мм | Б/у | 1998г |
|  | Спиртоловушки | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304. | V-0.9м3 D=0.7м, h-2.35м, b=4мм | Б/у | 1998г |
|  | Малый АЧК | 1 | Дрожжевое отд. | Ст. AISI-304 | V=14.4 м3 D=2.4м, h=3.0м hконуса=0.6м | 2002г | 2003г |
|  | Малый АЧК | 1 | Дрожжевое отд. | Ст. AISI-304 | V=15.0 м3 D=2.45м, h=3.0м hконуса=0.6м | 2002г | 2003г |
|  | Малый АЧК | 1 | Дрожжевое отд. | Ст. AISI-304 | V=14.4 м3 D=2.4м h=3.0м hконуса=0.6м | 2002г | 2003г |
|  | Малый АЧК | 3 | Дрожжевое отд. | Ст. AISI-304 | V=14.4 м3 D=2.4м h=3.0м hконуса=0.6м | 2009 | 2009 |
|  | Малый АЧК | 2 | Дрожжевое отд. | Ст. AISI-304 |  | б/у | 2018 |
|  | Моющая головка | 1 | Дрожжевое отд. | контактная |  |  | 2003г |
|  | Автоматика КиП | 1 | Дрожжевое отд. | Собств. производства |  |  | 2003г |
|  | Подъемник | 1 | Дрожжевое отд. | тросовый |  |  |  |
|  | Бродильный чан №1 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №2 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №3 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №4 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №5 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №6 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №7 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №8 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №9 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №10 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №11 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Бродильный чан №12 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | б/у | 2017 |
|  | Бродильный чан №13 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | б/у | 2017 |
|  | Бродильный чан №14 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | б/у | 2017 |
|  | Бродильный чан №15 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V -161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | б/у | 2017 |
|  | Бродильный чан №16 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V -161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | б/у | 2017 |
|  | Бродильный чан №17 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V -161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | б/у | 2017 |
|  | Бродильный чан №18 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | б/у | 2017 |
|  | Бродильный чан №19 | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | б/у | 2017 |
|  | Передаточный чан | 1 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V-161м3 D=6м, h-5.7м, b=4мм | 1998г | 1998г |
|  | Моющая головка | 1 | Бродильное отд. | контактная |  |  | 1999г |
|  | Рессивер | 1 | Линия №1 |  | V=3.0 м3 D=1.25м h=2.35м hконуса=0.35м | 1998 | 1998г. |
|  | Бак тех. горячей воды | 1 | Линия №1 | V=80м3 | V=27.5м3 A=3м. б=6м.с=1.53 | 2008 | 2008 |

БРУ-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бражная колона | 2 | Аппаратная | С-512 DIN2576 | Q=6500дал/cут., D=1800мм, Н=13300мм tпит.94-960С, кол.тарел. ситчатых-31шт; царг-10шт tотх.в.=65-700С Pн=1-1,3м.в.ст., Рв=0,3м.в.ст., tн=103-1050C | б/у | 2008г |
|  | Бражной подогреватель | 2 | Аппаратная 2-этаж | Е-525 труб. Из нерж. ст. | D=2000мм, L=4300м Dтр=84,Lтр=5м кол-во тр.=70шт | б/у | 1998г |
|  | Дефлегматор | 2 | Аппаратная 2-й этаж | Е-526,тип труб. нерж. | D=1000мм, Ндефл=3600мм, Dтр32., Lтрубы 3000мм | б/у | 1998г |
|  | Конденсатор | 2 | Аппаратная 2-й этаж | Е-526,тип труб. медные | D=500мм, Н=3600мм, Dтр32мм L трубы 3000мм Sт\обм=27.5м2 | б/у | 1998г |
|  | Смотровой фонарь головной фракции | 2 | Аппаратная | Нерж сталь и стекло | D=200мм. Н=260мм |  | 2008 |
|  | Сборник бражного дистиллята | 1 | Аппаратная 2-й этаж | Нерж сталь | V=6м3 D=1600мм Н=3000мм |  |  |
|  | бардоотводчик | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=280мм Н=2600мм |  | 2008 |
|  | бардоотводчик | 1 | Аппаратная | Нерж. сталь | D=280мм Н=2500мм |  | 2008 |
|  | Бак флегмы | 2 | Аппаратная | Нерж. сталь | D=700мм Н=1000мм |  |  |
|  | Ротаметр бражки | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-50м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр бражки | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-56м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр ГФБК | 2 | Аппаратная | РМ-0.1 | 0-0.1м3 | 2003 | 2008 |
|  | Ротаметр бражного дистиллята | 2 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-2.8м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр бражного дистиллята на ЭК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-25м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр флегмы БК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-20м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр флегмы БК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-10м3 | 2005 | 2008 |
|  | Эпюрационная колона | 1 | Аппаратная 1-й этаж | Tecfluid SC-250 | Q=1500дал/cут, D=1000мм , Н=17950мм Кол-во тарелок клапанных-60шт tн =90-92С0, tотх.в.=65-70С, Pв=0,15-0,2м.в.ст., Рн=1,5-2.0м.в.ст. | б/у | 2008 |
|  | Кипятильник | 1 | Аппаратная 1-й этаж | Е-526,тип труб. нерж | D=800 мм Н=2870 мм , Lтр2000мм, | б/у | 2008 |
|  | Дефлегматор | 1 | Аппаратная этаж 3 | Е-526,тип труб. нерж | D=600мм, Н=2610м, Dтр=32мм Lтр=1800мм Sт/обмена=36.8м2 | б/у | 2008г |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная этаж 3 | Е-536 тип труб. нерж. | D=340мм, Н=2350мм, Dтр=32мм Lтр=1800мм Sт/обмена=17.5м2 | б/у | 2008г |
|  | Эпюрационная колона | 1 | Аппаратная 1-й этаж | С-536 DIN2576 | Q=5000дал/cут, D=1600мм , Н=17950мм Кол-во тарелок клапанных-60шт tн =90-92С0, tотх.в.=65-70С, Pв=0,15-0,2м.в.ст., Рн=1,5-2.0м.в.ст. | б/у | 2008 |
|  | Кипятильник | 1 | Аппаратная 1-й этаж | Е-526,тип труб. нерж | D=1100м Н=3900мм , Lтр.3000мм, | б/у | 1998г |
|  | Дефлегматор | 2 | Аппаратная этаж 2 | Е-526,тип труб. нерж | D=700мм, L=7м, Dтр=32мм Lтр=6000мм Sт/обмена=96.8м2 | б/у | 1998г |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная этаж 2 | Е-536 тип труб. нерж. | D=500мм, Н=3600мм, Dтр=32мм Lтр=3000мм Sт/обмена=27.5м2 | б/у | 1998г |
|  | Фонарь головной фракции | 2 | Аппаратная | Нерж сталь и стекло | D=200мм, Н=260мм |  |  |
|  | Бак флегмы | 2 | Аппаратная | Нерж. сталь | D=700мм Н=1000мм |  |  |
|  | Ротаметр Лютера на ЭК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-25м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр эпюрата | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-25м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр с аккумуляторной зоны | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-70литров\ч | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр флегмы ЭК | 2 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-10м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр ГФЭК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-1м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ректификационная колонна | 1 | Аппаратная | С-540 DIN2576 | Q=6500дал/cут., D=2300мм , Н=26600мм tн103-105C0 ,tпит=88-90С0, кол.тар. клапанных=83шт, tотх.в=65-70С0 Pн=3.0м.в.ст., Рв=0,5м.в.ст. | б/у | 1998г |
|  | Дефлегматор | 2 | Аппаратная | Е-545 труб. из нерж. ст. | D=1000мм, L=7000мм, Dтр.=32мм Lтр.= 6000мм | б/у | 1998г |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-546 труб. из нерж. Ст. | D=600мм, Н=3600мм, Dтр=32мм Lтр=3000мм Sт/обмена=40.6м2 | б/у | 1998г |
|  | Фонарь головной фракции | 1 | Аппаратная | Нерж сталь и стекло | D=200мм, Н=260мм |  |  |
|  | Бак флегмы | 1 | Аппаратная | Нерж. сталь | D=700мм Н=1000мм |  |  |
|  | Ротаметр сивухи в ж.фазе | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-1м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр сивушного спирта | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-1м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр спирта | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-7м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр флегмы РК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-56м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр ГФРК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-1м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр сивухи в паровой фазе | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-280литров/ч | 2005 | 2008 |
|  | Холодильник лютера | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=550мм Н=2570мм Dтр=32мм Lтр=2000мм |  |  |
|  | Холодильник лютера | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=400мм Н=2700мм Dтр=32мм , Lтр=2000мм |  |  |
|  | кипятильник | 1 | Аппаратная | Нерж. сталь | D=1700мм Н=4100мм Dтр=32мм , Lтр=3000мм |  |  |
|  | Холодильник спирта | 1 | Аппаратная 4 этаж | Медь | D=600мм Н=3600мм Dтр=32мм Lтр=3000мм |  |  |
|  | Холодильник спирта | 1 | Аппаратная 4 этаж | Нерж. сталь | D=500мм Н=3600мм Dтр=32мм Lтр=3000мм |  |  |
|  | Смотровой фонарь спирта | 1 | Аппаратная 4 этаж | Нерж сталь и стекло | D=350мм Н=400мм |  |  |
|  | Счетчик спирта | 2 | Аппаратная | Эмис-МАСС 260 Ø25 | 30-6000 кг/ч | 2016 | 2016 |
|  | Бачок погонов | 1 | Аппаратная | Fragassa из нерж. ст. | D=1000мм, L=1200мм, |  | 1998г |
|  | Метанольная колонна | 1 | Аппаратная | С-550 тип DIN2576 | D=1615мм, Н=14500мм, кол.тар клапанных.= 50шт Q=6500дал/сутки Рн=2м. | Испания | б/у |
|  | Кипятильник | 1 | Аппаратная | Е-550, кож. труб.из нерж стали | D=900м Н=3800мм , Lтр.3000мм | Испания | б/у |
|  | Дефлегматор | 2 | Аппаратная | Е-555 кож. труб. из нерж стали | D=700мм, L=7м, Dтр=32мм, Lтр=6000мм Sт/обмена=96.8м2 | Испания | б/у |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-556 кож. труб. из нерж стали | D=500мм, Н=3600мм, Dтр=32мм Lтр=3000мм Sт/обмена=27.5м2 | Испания | б/у |
|  | Сборник флегмы МК | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=700мм, Н=1000мм | Испания | б/у |
|  | Смотровой фонарь ГФ | 1 | Аппаратная | Нерж сталь и стекло | D=350мм Н=400мм |  |  |
|  | Ротаметр флегмы МК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-10м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр ГФМК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-120литров/ч | 2005 | 2008 |
|  | Сивушная колонна | 1 | Аппаратная | С-560 тип DIN2576 | D=600мм, L=10000мм, кл. тарел-20шт Рн=1м. Ткуба=98-1000С | Испания | б/у |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-556 кож. труб. из нерж стали | D=500мм, Н=3600мм, Dтр=32мм Lтр=3000мм Sт/обмена=27.5м2 | Испания | б/у |
|  | Сивухо-промыватель | 1 | Аппаратная | Fragassa из нерж. ст. | D=700мм Н=1.450м |  | 1998г |
|  | Холодильник сивухи | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=500мм, Н=3600мм Dтр=32мм, Lтр=3000мм Sт/обмена=27.5м2 |  |  |
|  | Ротаметр Лютера на СК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-4м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр конденсата на сивухопромыватель | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-2.9м3 | 2005 | 2008 |
|  | Ротаметр сивухи с конденсатора | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-70литров/ч | 2005 | 2008 |
|  | Холодильник погонов | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=450мм Н=1000мм |  |  |
|  | Смотровой фонарь ГФ | 1 | Аппаратная | Нерж сталь и стекло | D=350мм Н=400мм |  |  |
|  | Сборник конденсата | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=1200мм L=3000мм |  |  |
|  | Сборник эфиров | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=1300мм H=1000мм |  |  |
| БРУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Бражная колона | 1 | Аппаратная | С-512 DIN2576 | Q=1500дал/cут., D=1800мм, Н=15900мм tпит.94-96С0, кол.тарел. ситчатых-31шт; царг-10шт tотх.в.=65-700С Pн=1-1,3м.в.ст., Рв=0,3м.в.ст., tн=103-105C0 | б/у | 2000 |
|  | Подогреватель бражки | 1 | Аппаратная | Е-525 из нерж. ст. | D=1850мм, L=4600мм, Dтр=84мм кол. тр.=70шт, |  | 2000 |
|  | Дефлегматор | 1 | Аппаратная | Е-526 цилинд. из нерж. ст. | D=1400мм, L=2800мм, Dтр.=32мм, Lтр.= 1700мм | б/у | 2000 |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-527 цилинд. из нерж. ст. | D=700мм, L=3500мм, Dтр=32мм, Lтр=3000мм | б/у | 2000 |
|  | Бак флегмы БК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=430мм H=450мм |  | 2000 |
|  | Фонарь гл.фр. БК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. и стекло | D=120мм H=300мм |  | 2000 |
|  | Сборник бражного дистиллята | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=1500мм H=2700мм |  | 2000 |
|  | Эпюрационная колона | 1 | Аппаратная | С-536 D из нерж. ст. IN2576 | D=1200мм, L-17500мм, кол. Тар.=60шт. tотх.в.=65-70С, Рн=2,5м.в.ст., Рв=0,15-0,2м.в.ст. tн.=90-92С. | б/у | 2000 |
|  | Кипятильник | 1 | Аппаратная | С-530 Верт.тр. AISI-316 из нерж. ст. | D=960мм H=3900,Lтр.=2000мм, Dтр=32мм. | б/у | 2000 |
|  | Дефлегматор | 2 | Аппаратная | Е-535 из нерж. ст. | D=1000мм, L=3600мм, Dтр=32мм Lтр.=3000мм. | б/у | 2000 |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-536 тип из нерж. ст. | D=500мм, L=3600мм, Dтр=32мм., Lтр=3000мм | б/у | 2000 |
|  | Бак флегмы ЭК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=500мм, L=1500мм |  | 2000 |
|  | Фонарь головной фракции ЭК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. и стекло | D=200мм, L=250мм |  | 2000 |
|  | Ректификационная колона | 1 | Аппаратная | С-540 DIN2576 из нерж. ст. | D=1600мм, L=24700мм, кол.тар.=80шт tниз.=103-105С, tпит.т.=88-90С, tотх.в.=65-70C, Рн=2,6м.в.ст., Рв=0,3м.в.ст. | б/у | 2000 |
|  | Кипятильник | 1 | Аппаратная | С-530 AISI-316 из нерж. ст. | D=1650мм H=3000мм,Lтр=2000мм, Dтр=32мм | б/у | 2000 |
|  | Дефлегматор | 2 | Аппаратная | Е-545 . из нерж. ст. | D=1000мм, L=3600мм, Dтр=32мм, Lтр=3000мм | б/у | 2000 |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-546 тип из нерж. ст. | D=500мм, L=3600мм, Dтр=32мм., Lтр=3000мм | б/у | 2000 |
|  | Бак флегмы РК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=500мм, L=1100мм, |  | 2000 |
|  | Фонарь гол.фр.РК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. и стекло | D=200мм, H=270мм |  | 2000 |
|  | Сивушный конденсатор | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | D=500мм, H=2500мм Dтр=32мм., Lтр=2000мм |  | 2000 |
|  | Сивухо-промыватель | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | D=350мм, H=2100мм |  | 2000 |
|  | Холодильник спирта | 1 | Аппаратная | Е-551 тип цилинд. из нерж. ст. | D=600мм, L=3800мм, Dтр=32 Lтр=3000мм | б/у | 2000 |
|  | Смотровой фонарь спирта | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | D=200мм, Н=300мм |  | 2000 |
|  | Счетчик спирта | 1 | Аппаратная | Блок обработки информации и индикации | Относ. Погрешность измерения массового расхода не превышает 0.5% кг.час | 2005 | 2005 |
|  | Бочок погонов | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | D=100мм, Н=120мм |  | 2000 |
|  | Метанольная колона | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=1000мм, Н=13700мм Рн-2.0м Рв-0.2м Клапанные тарелки-50шт |  | 2000 |
|  | Кипятильник МК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=850мм, Н=5400мм Dтр=32 Lтр=4800мм |  | 2000 |
|  | Дефлегматор МК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=1000мм,Н=2800мм Dтр=32 Lтр=2000мм |  | 2000 |
|  | Конденсатор МК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=700мм, Н=2600мм Dтр=32 Lтр=2000мм |  | 2000 |
|  | Бак Флегмы МК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=430мм,Н=450мм |  | 2000 |
|  | Фонарь головной фракции МК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. и стекло | D=100мм, Н=300мм |  | 2000 |
|  | Смотровой фонарь спирта | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. и стекло | D=200мм, Н=300мм |  | 2000 |
|  | Сивушная колонна | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=750мм, Н=7900мм Рн-2.5м, Рв-0.2м Клапанные тарелки-20шт |  | 2000 |
|  | Бак флегмы СК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=500мм, Н=1200мм |  | 2000 |
|  | Фонарь головной фракции СК | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=200мм, Н=300мм |  | 2000 |
|  | Холодильник погонов | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=600мм, L =1000мм |  | 2000 |
|  | Сборник сивухи | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=1300мм, Н=3100мм |  | 2000 |
|  | Холодильник сивухи в паровой фазе | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=400мм, Н=2600мм Dтр=32 Lтр=2000мм |  |  |
|  | Сборник эфиров | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=2100мм, Н=3000мм |  | 2000 |
|  | Сборник промывной воды | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=650мм, L =1000мм |  | 2000 |
|  | Сборник головной фракции | 2 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=1200мм, Н=1000мм |  | 2000 |
|  | Сборник конденсата | 1 | Аппаратная | из нерж. ст. | D=1500мм, L =2000мм |  | 2000 |
|  | Ротаметр бражки | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-40м3 | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр дистиллята | 1 | Аппаратная | Tecfluid DP-65 | 0-10м3 | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр спирта | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-2.8м3 | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр сивушного спирта | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-460л\ч | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр сивухи в паровой фазе | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-450л\ч | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр сивухи в жидкой фазе | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-460л\ч | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр Лютера на СК | 2 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-1000л\ч | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр Лютера на ЭК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-10м3 | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр сивухи на сивухо-промыватель | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-1000л\ч | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр бражного дистиллята | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-7м3 | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр флегмы БК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-7м3 | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр флегмы ЭК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-10м3 | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр флегмы РК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-25м3 | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр головной фракции БК | 1 | Аппаратная | РМ-0.1 | 0-100л\ч | 2003 | 2003 |
|  | Ротаметр головной фракции ЭК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-290л\ч | 2006 | 2008 |
|  | Ротаметр головной фракции МК | 1 | Аппаратная | РМ-0.1 | 0-100л\ч | 2003 | 2003 |
|  | Ротаметр головной фракции РК | 1 | Аппаратная | РМ-0.1 | 0-100л\ч | 2003 | 2003 |
| РУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Колона разгонка эфиров КРЭ | 1 | Аппаратная цеха№1 | C-50 DIN2576 | D=1000мм,Н=19500мм Рн-2.5м, Рв-0.2м Клапанные тарелки-60шт | б/у | 2000г |
|  | Сборник промывной воды | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=650мм, L =1000мм |  | 2000 |
|  | Сборник промывной воды | 1 | Аппаратная | Нерж. сталь | D=630мм, L =1450мм |  | 2000 |
|  | Дефлегматор | 1 | Аппаратная | Е-555 труб. из нерж. ст. | D=640мм, Н=3700мм, Dтр.=32мм,L=3000мм. | б/у | 2000г |
|  | Дефлегматор | 1 | Аппаратная | Е-555 труб. из нерж. ст. | D=600мм, Н=2600мм, Dтр.=32мм,L=2000мм. | б/у | 2000г |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-550 труб. из нерж. ст. | D=580мм, Н=2500мм, Dтр.=32мм,L=2000мм | б/у | 2000г |
|  | Смотровой фонарь ГФКРЭ | 1 | Аппаратная | Нерж сталь и стекло | D=100мм, Н=140мм |  | 2000 |
|  | Подогреватель сивушного погона | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=350мм, Н=2300мм Lтр=2000мм |  | 2000 |
|  | Кипятильник КРЭ | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=600мм, Н=3900мм Lтр=3000мм, Dтр.=32мм |  | 2000 |
|  | Подогреватель эфиров | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=500мм, Н=2700мм Lтр=2000мм, Dтр.=32мм |  | 2000 |
|  | Эпюрационная колона №1 | 1 | Аппаратная | н/ж AISI-316 | D=1300мм, Н=13200мм, Кол-во тарелок клапанных 60 шт |  | 2000г |
|  | Кипятильник ЭК №1 | 1 | Аппаратная | Е-530, AISI-316труб. верт. | D=550мм,Н=3750мм Lтр=3000мм Dтр.=32мм |  | 2000г |
|  | Дефлегматор | 1 | Аппаратная | Е-535, AISI-316труб. верт. | D=700мм,Н=2500мм Lтр=2000мм, Dтр.=32мм | 1999г | 2000г |
|  | Дефлегматор | 1 | Аппаратная | Е-535, AISI-316труб. верт. | D=800мм,Н=3600мм Lтр=2500мм, Dтр.=32мм |  |  |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-536, AISI-316труб. верт. | D=250мм,Н=1600мм Lтр=1200мм, Dтр.=32мм |  | 2000г |
|  | Смотровой фонарь головной фракции ЭК №1 | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | D=100мм, L =140мм |  | 2000г |
|  | Бачок погонов | 1 | Аппаратная | Нерж сталь | D=600мм, L =100мм |  | 2000 |
|  | Сборник сивухи | 1 | Аппаратная | Нерж. сталь | D=900мм, L =1200мм |  | 2000 |
|  | Эпюрационая колона №2 | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. AISI-316 | D=1400мм, Н=16400мм, Кол-во тарелок клапанных 81 шт. |  | 2000г |
|  | Кипятильник ЭК №2 | 1 | Аппаратная | Е-530, AISI-316труб. верт. | D=900мм, Н =2500мм, Lтр=1700мм Dтр.=32мм |  | 2000г |
|  | Дефлегматор | 1 | Аппаратная | Е-545, AISI-316труб.т верт. | D=950мм,L=3800ммLтр=3000мм Dтр.=32мм |  | 2000г |
|  | Дефлегматор | 1 | Аппаратная | Е-545, AISI-316труб.верт. | D=400мм,L=3500ммLтр=3000мм Dтр.=32мм |  | 2000г |
|  | Конденсатор | 1 | Аппаратная | Е-546, AISI-316труб.верт. | D=300мм,L=3550ммLтр=3000мм Dтр.=32мм |  | 2000г |
|  | Смотровой фонарь гол. фракции ЭК№2 | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | D=100мм, L =140мм |  | 2000г |
|  | Эпюрационная колона №3 | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. AISI-316 | D=1000мм, Н=13700мм Рн-2.0м, Рв-0.2м Клапанные тарелки-50шт |  | 2000г |
|  | Кипятильник ЭК №3 | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. AISI-316 | D=850мм, Н=5400мм Dтр=32 Lтр=4800мм |  | 2000г |
|  | Дефлегматор ЭК №3 | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. AISI-316 | D=1000мм, Н=2800мм Dтр=32 Lтр=2000мм |  | 2000г |
|  | Конденсатор ЭК №3 | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. AISI-316 | D=700мм, Н=2600мм Dтр=32 Lтр=2000мм |  | 2000г |
|  | Смотровой фонарь гол.фракции ЭК№3 | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | D=100мм, L =140мм |  | 2000г |
|  | Сивухо-промыватель | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | D=350мм, Н =1500мм |  | 2000г |
|  | Бак технич. холодной воды | 1 | Аппаратная | Нержав. сталь | V=400м3 |  | 2000 |
|  | Бак артезианской охлаждающей воды | 1 | Аппаратная | Fragassa нерж. | V=10м3 |  | 2000 |
|  | Лебедка | 1 | Аппаратная |  |  |  | 2000 |
|  | Ротаметр эпюрата | 1 | Аппаратная | Tecfluid DP-65 | 0-10м3 |  | 2000 |
|  | Ротаметр Лютера на КРЭ | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-2,8м3 |  | 2000 |
|  | Ротаметр погона с КРЭ | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-10м3 |  | 2000 |
|  | Ротаметр головной фракции ЭК№1 | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-100л\ч |  | 2000 |
|  | Ротаметр гол.фр. ЭК№2 | 1 | Аппаратная | PM-0.1 | 0-100л\ч |  | 2000 |
|  | Ротаметр эфиров | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-2,8м3 |  | 2000 |
|  | Ротаметр гол.фр. КРЭ | 1 | Аппаратная | Krohne H250 | 0-180л\ч |  | 2000 |
|  | Ротаметр Лютера на ЭК | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-2,8м3 |  | 2000 |
|  | Ротаметр сив. Погона на КРЭ | 1 | Аппаратная | Tecfluid SC-250 | 0-10м3 |  | 2000 |
| Емкости сбора сивушных масел и эфиров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Сборник сивухи | 2 | Линия №1 | Ст. AISI-304 | V=25.26 D=2.55м,h-4.95м, b=4мм | 1998 | 1998 |
|  | Сборник эфиров | 2 | Линия №1 | Ст. AISI-304 | V-20.65м3 D=2.55м,h-3.93м, b=4мм | 1998 | 1998 |

Перечень насосов производственной линии №1

| № | Наименование оборудования | Место установки | Марка, тип | Напор (м) | Подача (м3/час) | Обороты эл.двиг. (об/мин) | Кол. (шт) | Год выпуска | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Насосы производственной линии №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеса №1 | Насосная | К100-65-250 | 67 | 90 | 3000 | 1 | 2003г | 06.2003г. |
|  | Замеса №2 | Насосная | К100-65-250 | 67 | 90 | 3000 | 1 | 2003г | 06.2003г. |
|  | Дрожжей с возбраживателей | Др. бродильное отдел. | К 80-50-200 | 40 | 50 | 3000 | 1 | 2003г | 03.2004г. |
|  | С бродильных чанов в передаточный | Бродильное отделение | К 100-65-250 | 67 | 90 | 3000 | 2 | 2003г | 04.2004г. |
|  | Моющих головок | Бродильное отделение | К 80-50-200 | 40 | 50 | 3000 | 1 | 2002г. | 07.2003г. |
|  | Дрожжевой | Дрожжевое отделение | Исп-50-40FGS-3 | 25 | 26 | 3000 | 1 | 2002г. | 06.2003г. |
|  | Эфиров №1 | Приемное отделение | Исп 63-50 "Боминокс"М-221 | 25 | 20 | 3000 | 1 | 04.2003г. | 05.2000г. |
|  | Эфиров №2 | Приемное отделение | Исп63-50 "Боминокс"М-221 | 25 | 20 | 3000 | 1 | 04.2003г. | 05.2000г. |
|  | Сивушного масла | Приемное отделение | Исп40-32FGS-2 | 18 | 15 | 3000 | 1 | 2000г. | 01.2001г. |
|  | С передаточного чана на БРУ №1,2 | Бродильное отделение | К 100-65-250 | 67 | 90 | 3000 | 1 | 2003г | 04.2004г. |
|  | С передаточного чана на БРУ №1,2 | Бродильное отделение | К 100-65-250 | 67 | 90 | 3000 | 1 | 2003г | 04.2004г. |
|  | Подача газа CО2 на БРУ №1.2.. | Бродильное отделение | ВВН-1-6 | 30 | 3,33 | 1500 | 1 | 2001г. | 2010 |
|  | Подача газа CО2 на БРУ №1.2. | Бродильное отделение | ВВН-6 | 30 | 3,33 | 1500 | 1 | 2001г. | 2010. |
|  | Насос лютера | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 35 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос эпюрата | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 35 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос спирта | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос погонов | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос сивушного погона на ЭК | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос флегмы РК | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-331 | 28 | 50 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос флегмы ЭК | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 4 |  |  |
|  | Насос эфиров | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос флегмы МК | Аппаратная линии№ 1 | «Боминокс»М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос бражного дистиллята | Аппаратная линии № 1 | «Боминокс»М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос флегмы БК №1 | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос флегмы БК №2 | Аппаратная линии№ 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос конденсата | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-331 | 35 | 35 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос конденсата | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-331 | 28 | 50 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос сивухи | Аппаратная линии № 1 | ФГС№2 | 18 | 15 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос эпюрата | Аппаратная линии № 1 | ФГС№3 | 25 | 26 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос лютера | Аппаратная линии № 1 | ФГС№2 | 18 | 15 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос погонов | Аппаратная линии№ 1 | ФГС№2 | 18 | 15 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос флегмы КРЭ | Аппаратная линии№ 1 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос погонов КРЭ | Аппаратная линии № 1 | ФГС№3 | 25 | 26 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос промывной воды | Аппаратная линии № 1 | "Боминокс"М-221 | 35 | 35 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос погонов | Аппаратная линии № 2 | ФГС№2 | 18 | 15 | 3000 | 3 |  |  |
|  | Насос флегмы CК | Аппаратная линии № 2 | ФГС№2 | 18 | 15 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос спирта | Аппаратная линии № 2 | ФГС№2 | 18 | 15 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос флегмы МК | Аппаратная линии № 2 | ФГС№3 | 25 | 26 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос флегмы МК | Аппаратная линии№ 2 | ФГС№4 | 18 | 30 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос флегмы РК | Аппаратная линии№ 2 | "Боминокс"М-331 | 28 | 50 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос лютера | Аппаратная линии № 2 | ФГС№3 | 25 | 26 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос флегмы ЭК | Аппаратная линии № 2 | ФГС№3 | 25 | 26 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос эпюрата | Аппаратная линии № 2 | ФГС№3 | 25 | 26 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос эпюрата | Аппаратная линии № 2 | ФГС№4 | 18 | 30 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос флегмы БК | Аппаратная линии № 2 | ФГС№3 | 25 | 26 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос промывной воды | Аппаратная линии № 2 | ФГС№4 | 18 | 30 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос конденсата | Аппаратная линии № 2 | ИТУР 3 | 40 | 50 | 3000 | 2 |  |  |
|  | Насос эфиров | Аппаратная линии№ 2 | ФГС№4 | 18 | 30 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос сивухи | Аппаратная линии № 2 | ФГС№4 | 18 | 30 | 3000 | 1 |  |  |
|  | Насос дистиллята | Аппаратная линии№ 2 | "Боминокс"М-211 | 28 | 10 | 3000 | 2 |  |  |

Перечень технологического оборудования производственной линии №2

| № п/п | Наименование оборудования | К-во раб/резер (шт) | Место установки | Марка, тип | Параметры, характери-стика | Произв-ль, страна | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Зерно-приемка, эстакада, бункер | 1 | Дробильное отд. |  |  | Соб. изготов. | 1999г | 2000г |
|  | Нория подачи зерна в силос | 1 | Дробильное отд. | Ковшовый элеватор | Q=50т/ч | Испания | 1999г | 2000г |
|  | Нория подачи зерна | 1 | Дробильное отд. | Ковшовый элеватор | Q=25т/ч | Испания |  | 2008г |
|  | Силос V=180м3 | 1 | Дробильное отд. | модель 687/7 | V=279 м3, D=6.9м, h=6.8м hконуса=2.0м | Испания | 1999г | 2000г |
|  | Шнек подачи зерна на зер.маш. | 1/1 | Дробильное отд. | труба | D=200мм | Испания | 2000г | 2000г |
|  | Шнек подачи зерна на зер.маш. | 1 | Дробильное отд. | труба | D=200мм | Испания |  | 2008г |
|  | Зерночист. машина | 2 | Дробильное отд. | Вибро-сепаратор | Q=12т/ч | Испания | 1999г | 2000г-2007г |
|  | Зерночист. машина | 1 | Дробильное отд. | Вибро-сепаратор | Q=12т/ч | Испания |  | 2008г |
|  | Нория подачи зерна | 2 | Дробильное отд. | Ковшовый элеватор | Q=25т/ч | Испания | 1999г | 2000г-2007г |
|  | Нория подачи зерна | 1 | Дробильное отд. | Ковшовый элеватор | Q=25т/ч | Испания |  | 2008г |
|  | Бункер накопитель зерна | 2 | Дробильное отд. | Сталь СТ-3 | V=3,2м3, |  | 1999г | 2000г |
|  | Бункер накопитель зерна | 1 | Дробильное отд. | Сталь СТ-3 | V=3,2м3, |  |  | 2008г. |
|  | Дробильная установка с бункер-накоп. муки вертикального типа | 4 | Дробильное отд. | молотковая | Q=3т/ч | Испания | 1999г | 2000г |
|  | Дробильная установка с бункер-накоп. муки вертикального типа | 2 | Дробильное отд. | молотковая | Q=3т/ч | Испания |  | 2008г |
|  | Шнек подачи муки | 1/2 | Дробильное отд. | Желоб | D=270мм, L=7м | Испания | 1999г | 2000г-2007г |
|  | Нория подачи муки | 1/2 | Дробильное отд. | Ст. оцин. | Q=25т/ч, h=13м | Испания | 1999г | 2000г-2007г |
|  | Нория подачи муки | 1 | Дробильное отд. | Ст. оцин. | Q=25т/ч, h=13м | Испания |  | 2008г |
|  | Предразварник | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=60м3 D=3.5м Hцилиндра=6.0 Hконуса =1.75 | Испания | 1999г | 2000г |
|  | Разварник | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=60м3 D=3.5м Hцилиндра=6.075 Hконуса =1.75 | Испания | 1999г | 2000г |
|  | Разварник | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=60м3 D=3.5м Hцилиндра=5.9 Hконуса =1.75 | Испания | 1999г | 2000г |
|  | Разварник | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=60м3 D=3.5м Hцилиндра=6.05 Hконуса =1.75 | Испания | 1999г | 2000г |
|  | Ловушка | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=0.137 м3 D=0.5м h=0.70м | Испания | 1999 | 2000 |
|  | Теплообменник "Alfa Laval" | 1/1 | Варочное отд. | М-15-МFМ8 | S=50м2 | Швеция | 1999г-2006г | 2000г |
|  | Теплообменник "Alfa Laval" | 1/1 | Варочное отд. | AM20-SFM | S=120м2 | Швеция | 2000г | 2000г |
|  | Дозатор ферментов | 2 | Варочное отд. | GRUNDFOS DME12 | 2-12 л/ч | Россия | 2000 | 2000г |
|  | Дозатор глюкоамилазных ферментов | 2 | Варочное отд. | GRUNDFOS DME12 | 2-12л/ч | Россия | 2009 | 2009 |
|  | Бак дезрастворов | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=10 м3 | Соб. изготов. | 1999г | 2000г |
|  | Бак на моющ. головку | 1 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=20 м3 | Соб. изготов. | 1999г | 2000г |
|  | Возбраживатель | 7 | Варочное отд. | Ст. AISI-304 | V=60м3 D=3.5м hстор-6.0 и hстор 6.05-6.15 | Испания | 1999г | 2000г-2007г |
|  | Маточник | 1 | Дрожжевое отд. | Ст. AISI-304 | V=1,8м3 | Соб. изготов. | 1999г | 2000г |
|  | Дрожжанка | 6 | Дрожжевое отд. | Ст. AISI-304 | 2V=15м3 D=2.5м Hцилиндра=3.0 Hконуса =0.3 | Испания | 1999г | 2000г-2007г |
|  | Моющая головка | 1 | Дрожжевое отд. | контактная |  | Испания |  | 2000г |
|  | Бродильный чан | 12 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V=165-178м3 D=6м hстор-6.0 hстор -5.85 | Соб. изготов. | 2000г | 2000г |
|  | Передаточный чан | 2 | Бродильное отд. | Ст. AISI-304 | V=160м3 | Соб. изготов. | 2000г | 2000г |
|  | Моющая головка | 1 | Бродильное отд. | контактная |  | Испания | 2000г | 2000г |
|  | Вентилятор | 1 | Бродильное отд. |  | Мощн.-0,75кВт | Россия | 2000г | 2000г |

Насосы производственной линии  №2

| № | Наименование оборудования | Место установки | Марка, тип | Напор (м) | Подача (м3/час) | Обороты эл.двиг. (об/мин) | Кол. (шт) | Год выпуска | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Технич. воды ( с гр. №4 в бас.) | 1/1 | Бродильное отд. | "Д" 320 | Россия | 100 | 300 | б/у | 2000г. |
|  | Технич. воды ( с бака г.в. на гр. №4 ) | 1/1 | Бродильное отд. | К100-65-250 | Россия | 67 | 100 | 2000г. | 2000г. |
|  | Технич. воды ( с бака г.в. на гр. №6 ) | 1/1 | Бродильное отд. | К100-65-250 | Россия | 67 | 100 |  | 2004г. |
|  | Технич. воды ( с бака г.в. на гр. №6) | 1/1 | Бродильное отд. | К100-65-250 | Россия | 67 | 100 |  | 2004г. |
|  | Насос бражки на БРУ№2 | 1/1 | Бродильный отд | К 80-65-160 | Россия | 40 | 50 | 2000г. | 2000г. |
|  | Насос бражки на БРУ№1 | 1/1 | Бродильный отд | К100-65-250 | Россия | 67 | 100 | 2000г. | 2000г. |
|  | Насос с БЧ на ПЧ | 1 | Бродильный отд | К 80-65-160 | Россия | 40 | 50 | 2000г. | 2000г. |
|  | Насос моющиих головок | 1 | Бродильный отд | К 80-65-160 | Россия | 40 | 50 | 2000г. | 2000г. |
|  | Насос дрожжей в возбраживатели | 1/1 | Дрожжевое отд. | К 80-65-160 | Россия | 40 | 50 | 2000г. | 2000г. |
|  | Насос замеса | 1/1 | Варочное отд. | К100-65-250 | Россия | 67 | 100 | 2000г. | 2000г. |
|  | Насос дрожжей | 1/1 | Дрожжевое отд. | 50-40FGS-3 | Испания | 25 | 26 | 2000г. | 2000г. |

Спиртохранилище

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/ч) |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар для хранения спиртосодержащей жидкости | 10 | ж/д цист. | 5000дал |  |  | Россия |  | б/у | 1998г |  |
|  | мерник спирта | 3 | Нерж. сталь | 1000дал |  |  | Россия |  | 1999г. | 1999г |  |
|  | мерник спирта | 2 | Нерж. сталь | 75дал. |  |  | Россия |  | 1999г. | 1999г |  |
|  | мерник спирта | 2 | Нерж. сталь | 250дал. |  |  | Россия |  | 1999г. | 1999г |  |
|  | Емкость спирта | 1 | нерж | 75 дал |  |  | Собст.изготов |  | 1999 | 1999 |  |
|  | Весы электронные | 1 | RHEWA, 83pius |  |  |  | Дания |  | 1998г. | 1998г. | Не использ. |
|  | мерник | 1 | Ст. AISI-304 | 5дал |  |  | Испания |  | 2001г. | 2001г. |  |
|  | емкость | 1 | Ст. AISI-304 | 13200дал |  |  | соб. изгот. |  | 2001г. | 2001г. |  |
|  | емкость | 1 | Ст. AISI-304 | 11200дал |  |  | Испания |  | 2001г. | 2001г. |  |
|  | емкость | 1 | Ст. AISI-304 | 13200дал |  |  | Испания |  | 2001г. | 2001г. |  |
|  | емкость | 1 | Ст. AISI-304 | 13200дал |  |  | Испания |  | 2003г. | 2003г. |  |
|  | емкость | 1 | Ст. AISI-304 | 11200дал |  |  | Испания |  | 2003г. | 2003г. |  |
|  | емкость | 1 | Ст. AISI-304 | 13200дал |  |  | Испания |  | 2003г. | 2003г. |  |
|  | емкость | 1 | Ст. AISI-304 | 11200дал |  |  | Испания |  | 2003г. | 2003г. |  |
|  | емкость | 1 | Ст. AISI-304 | 11200дал |  |  | Испания |  | 2003г. | 2003г. |  |
|  | приемный горизонталь ный сборник БРУ | 6 | Ст. AISI-304 | 3500дал |  |  | Испания |  | 1999г. | 1999г. | Не использ. |
|  | насос спирта дренажный | 1 | FGS-3 |  | 18 | 15 | Испания |  | б-у | 2000г. |  |
|  | насос спирта | 12 | СЦЛ-20-24Г -Л-У2 |  | 54 | 80 | Россия |  | б-у | 2000г. |  |
|  | приемный сборник БРУ №1 | 3 | V-68м3 D-4.3м H-4.6м Hконуса-0.4м | 5400 дал |  |  | Испания |  | 2004г. | 2004г. | действующие |
|  | приемный горизонтальный сборник БРУ№2 | 2 | V-27м3 D-3.3м H-3.0м Hконуса-0.7м | 2500 дал |  |  | Испания |  | 2004г. | 2004г. | действующие |
|  | приемный горизонтальный сборник | 2 | V-15м3 D-2.5м H-3.0м Hконуса-0.65м | 1500дал |  |  | Испания |  | 2004г. | 2004г. | Не действующие |
|  | приемный горизонталь ный сборник | 2 | V-15м3 D-2.5м H-3.0м Hконуса-0.6м | 1500дал |  |  | Испания |  | 2004г. | 2004г. | Не действующие |
|  | приемный горизонталь ный сборник | 2 | V-10м3 D-1.9м H-3.0м Hконуса-0.6м | 1000дал |  |  |  |  | 2004г. | 2004г. | Не действующие. |
|  | насос спирта | 1 | М 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насос поршневой | 1 | Ж6-ВНП-10/32 |  |  | 10 | Россия |  | 1998г. | 1998г. |  |

- О Спиртохранилище

Спиртохранилище, закрытого типа. Здание каркасное, полы железобетонные с железнением,

материал стен- профлист, кровля легкосбрасываемая. Стены между помещениями и двери

металлические, площадь спиртоприёмного отделение – 222.64 кв.м., площадь хранилище спирта

- 947.6 кв.м.

Спиртоприемное отделение:

- В спиртоприемном отделении установлены стационарные технические мерники 1 класса МТ-1000 в количестве 2 шт., МТ-250 в количестве 1 шт., МТ-75 в количестве 1 шт., изготовлены на заводе «Комсомолец» г. Тамбов. введены в эксплуатацию в 1998 и 1999 г., последняя дата калибровки июнь 2022 г

- Градусники, установленные в мерниках спирта, поверяются ежегодно в соответствии с графиком поверки средств измерений, последняя дата поверки сентябрь 2021 г.

- Для перекачки спирта установлены насосы марки СЦЛ-20-24Г, производительностью Q-80м3/час, в количестве - 4шт, изготовлены в 2000 году и введен в эксплуатацию в 2000году.

- Вентиляция естественная и механическая, в кровле установлены дефлекторы.

- Для обеспечения 8- кратного воздухообмена в спиртоприемном отделении установлены приточные центробежные вентиляторы марки Ц 4-70 производительностью 50000 м3/ч.

- Все ёмкости заземлены, оборудованы пробоотборными люками. Дата проведения замера заземления 02.09.2022 Электролабораторией ТОО «ХХ1-Энергосервис. Замеры контура заземления проводятся ежегодно.

- Перегородки, отделяющие сливное отделение от спиртохранилища сплошные, несгораемые из профлиста.

- Пожарная сигнализация выполнена согласно СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» и СНиП 2.02.15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» Дополнительно   спиртохранилище оснащено в достаточном количестве первичными средствами пожаротушения.

Хранилище спирта:

- В спиртохранилище установлены 8 резервуаров из нержавеющего материала для хранения спирта, общим объёмом – 105 105 дал и 10 емкостей из черного материала общим объёмом 50 000 дал.  Для хранения спирта используется 7 резервуаров, 1 является резервным, предназначен для сбора спирта в случаи аварии. Ёмкости откалиброваны, нанесены трафареты с указанием вместимости, последней и следующей датой поверки (дата следующей поверки емкостей 08.10.2024 г.).

- Резервуары оборудованы пробоотборными люками, лестничными маршами и площадкой для обслуживания.

- Для измерения уровня спирта в резервуарах используется система обработки информации «Струна+»

- Для автоматической сигнализации предельного уровня спирта в резервуарах используются датчики системы «Струна+»

- Проектом, орошение для закрытого спирт хранилища, не предусмотрено в летний период.

- Оптические Датчики Загазованности (ДЗО паров спирта) входят в систему обработки информации «Струна+».

- Удаление паров спирта из резервуара происходит через единую систему газовых коммуникаций. Пары спирта из резервуара по трубам поступают в дыхательные клапаны откуда выбрасываются в атмосферу. На газовой и спиртовой коммуникации установлен огнепреградитель.

- Вентиляция естественная и механическая для удаления паров спирта из помещения хранилища в кровле установлены дефлекторы в количестве 10шт. диаметр 800мм.

- Для обеспечения 8-ми кратного обмена воздуха установлены вентиляторы центробежные марки Ц4-70 производительностью 50000 м3/ч.

- Все ёмкости заземлены. Дата проведения замера заземления 05.09.2023 г Электролабораторией ТОО «ХХ1-Энергосервис. Замеры контура заземления проводятся ежегодно.

- Для защиты хранилища спирта от грозы по периметру здания установлены молниеотводы. Дата проведения замера заземления молниеотводов 05.09.2023г Электролабораторией ТОО «ХХ1-Энергосервис. Замеры контура заземления молниеотводов проводятся ежегодно.

- Резервный (эвакуационный) выход имеется.

- Хранилище спирта имеет контруклон пола в сторону приямка для сбора пролитого спирта.

- Приямок оборудован в противоположном углу от входа и аварийного выхода.

- Хранилище спирта расположено в каркасном здании, кровля легкосбрасываемая. Стены помещениями и двери металлические.

- Для предотвращения возникновения очагов пожара и их ликвидации установлена система автоматического пожаротушения Гранит-16. Дополнительно   спиртохранилище оснащено в достаточном количестве первичными средствами пожаротушения

- Пожарно-охранная сигнализация выполнена согласно СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» и СНиП 2.02.15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

- Вокруг спиртохранилища проведена обваловка и асфальтирование площадки.

- Хранилище спирта расположено в каркасном здании, полы железобетонные с железнением.

- Технохимический контроль производства этилового спирта и алкогольной продукции.

- На предприятии имеется лаборатория, в состав которой входит: хроматографическая, аналитическая, производственная, сырьевая лаборатория, лаборатория воды и пара и лаборатория анализа добавки сухой активной, кормовых дрожжей и удобрений. Лаборатория аттестована АО Национальный центр экспертизы и   сертификации свидетельство № 09 действительно до 20.02.2028 года.	Лаборатория оснащена необходимыми средствами измерения:

Фотоэлектроколориметром, рН- метром, рефрактометром, хроматографом, весами лабораторными и аналитическими с набором гирь, спиртометрами, термометрами, ареометрами, мерной посудой, типовыми растворами и химическими реактивами, вытяжным шкафом.

- Номенклатура сырья и готовой продукции, подлежащей аналитическому контролю

| Наименование контролируемого объекта | Наименование и обозначение документов, регламентирующего требования к контролируемому показателю объекта | Наименование контролируемого показателя | Наименование и обозначение документов на МВИ и (или) методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно -пшеница | СТ РК 1046-2008 Пшеница. Технические условия | Цвет, запах | ГОСТ 10967-2019 Зерно. Методы определения запаха и цвета |
|  |  | Сорная и зерновая примесь | ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси |
|  |  | Влажность | ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности |
|  |  | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями |
|  |  | Условная крахмалистость | ГОСТ 31683-2012 Зерновое крахмалосодержащее сырье для производства этилового спирта. Методы определения массовой доли сбраживаемых углеводов |
| Спирт этиловый | ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия | Внешний вид Цвет Вкус и запах | ГОСТ 33817-2016 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа |
|  |  | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта |
|  |  | Проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 32036-2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа |
|  |  | Проба на окисляемость | ГОСТ 32036-2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа |
|  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей |
|  |  | Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол. Изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт |  |
|  |  | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) а пересчете на безводный спирт |  |
|  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  |
|  |  | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 32036-2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа |
|  |  | Содержание фурфурола | ГОСТ 32013-2012 Спирт этиловый Метод определения наличия фурфурола |
| Спирт этиловый (головная фракция) | СТ РК 999-2008 Фракция головная этилового спирта Технические условия | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта |
|  |  | Массовая концентрация альдегидов | ГОСТ 30536-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей |
|  |  | Массовая концентрация сивушного масла |  |
|  |  | Массовая концентрация эфиров |  |
|  |  | Объемная доля метилового спирта |  |
| Вода питьевая | СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества. | Отбор проб | СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб |
|  |  | Вкус Запах Цвет Мутность | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности |
|  |  | Водородный показатель | СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества |
|  |  | Общая жесткость | ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости |
|  |  | Массовая концентрация общего железа | ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа |
|  |  | Содержание остаточного активного хлора | ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора |
|  |  | Содержание хлоридов | ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов |
|  |  | Содержание кальция | ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости |
|  |  | Содержание азотсодержащих веществ, нитратов, нитритов | ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ |
|  |  | Содержание сульфатов | ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов |
|  |  | Содержание полифосфатов | ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ |
|  |  | Определение ХПК | ГОСТ 31859-2012 Вода. Методика определения химического потребления кислорода |
|  |  | Содержание нефтепродуктов | СТ РК ГОСТ Р 51797-2005 Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов |
| Вода сточная | СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества. | Отбор проб | СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб |
|  |  | Вкус Запах Цвет Мутность | ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности |
|  |  | Водородный показатель | СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества |
|  |  | Общая жесткость | ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости |
|  |  | Массовая концентрация общего железа | ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа |
|  |  | Содержание остаточного активного хлора | ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора |
|  |  | Содержание хлоридов | ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов |
|  |  | Содержание азотсодержащих веществ, нитратов, нитритов | ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ |
|  |  | Содержание сульфатов | ГОСТ 31940-2012Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов |
|  |  | Содержание полифосфатов | ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ |
|  |  | Определение ХПК | ГОСТ 31859-2012 Вода. Методика определения химического потребления кислорода |
|  |  | Содержание нефтепродуктов | СТ РК ГОСТ Р 51797-2005 Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов |
| Разваренная масса | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. | Внешний вид Цвет Запах Консистенция | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. |
| Сусло | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. | Видимая плотность Водородный показатель Вязкость Кислотность Время осахаривания | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. |
| Дрожжевое сусло | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. | Видимая плотность Водородный показатель Кислотность | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. |
| Дрожжи в период роста | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. | Видимая плотность Водородный показатель Кислотность | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. |
| Зрелые дрожжи | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. | Видимая плотность Водородный показатель Кислотность Микробиологическое состояние | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. |
| Бражка в процессе брожения | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. | Видимая плотность Водородный показатель Кислотность Содержание спирта Несброженные углеводы Общие сбраживаемые углеводы | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. |
| Вода промывная (из спиртоловушки) | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. | Содержание спирта | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. |
| Сивушное масло | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. | Видимая плотность Пределы перегонки | «Инструкция по технохимическому контролю спиртового производства» Изд. М., 1999 г. |
| Сухая кормовая добавка | СТ ТОО 38600854-001-2009 Добавка сухая активная для производства комбикормов ГОСТ 31809-2012 Барда кормовая. Технические условия | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы отбора проб |
|  |  | Внешний вид Цвет Запах | СТ ТОО 38600854-001-2009 Таблица 1 |
|  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги |
|  |  | Массовая доля сырого протеина (в пересчете на абсолютно сухое вещество) | ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма и кормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина |
|  |  | Массовая доля золы (в пересчете на абсолютно сухое вещество) | ГОСТ 26226-95 Корма, комбикорма и кормовое сырье. Методы определения золы |
| Жидкое удобрение | СТ ТОО 1904-12/13-50-01-2014 Жидкое удобрение | Внешний вид Цвет Запах | СТ ТОО 1904-12/13-50-01-2014 Таблица 1 |
|  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Методы определения влаги и сухого остатка. |
|  |  | Массовая доля азота | ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота. |
|  |  | Массовая доля золы | ГОСТ 26714-85 Удобрения органические. Методы определения золы. |
|  |  | Массовая доля аммонийного азота | ГОСТ 26716-85 Удобрения органические. Методы определения аммонийного азота. |
|  |  | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Методы определения общего фосфора. |
|  |  | Массовая доля общего калия | ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Методы определения общего калия. |
|  |  | рН | ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Метод определения рН |

3.  Перечень утвержденных технологических инструкций

- технологический регламент производства спирта;

- технологическая инструкция оператора по выращиванию дрожжей;

- технологическая инструкция оператора процесса брожения;

- технологическая инструкция оператора процесса приготовления замеса;

- технологическая инструкция оператора процесса приготовления сусла;

- технологическая инструкция по проведению дезинфекции;

- технологическая инструкция оператора процесса брагоректификации;

- технологическая инструкция оператора приемки зерна.

- технологическая инструкция оператора процесса дробления зерна;

- технологическая инструкция аппаратчика перегонки и ректификации спирта

4.    Лаборатория аттестована (Свидетельство № 09 «Об оценке состояния измерений в лаборатории» от 20.02.2023 г.) на право проведения измерений спирта этилового    ректификованного и сырья для производства этилового спирта по физико-химическим показателям, и проводит входной контроль сырья, используемого при производстве этилового спирта, контроль готового продукта- этилового спирта.

Перечень проводимых анализов:

- Зерно-пшеница

- Цвет

- Запах

- Сорная и зерновая примесь

- Влажность

- Зараженность вредителями

- Условная крахмалистость

- Спирт этиловый

- Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах

- Объемная доля этилового спирта

- Проба на чистоту с серной кислотой

- Проба на окисляемость

- Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт

- Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол. изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт

- Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) а пересчете на безводный спирт

- Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт

- Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт

- Содержание фурфурола

- Спирт этиловый (головная фракция

- Объемная доля этилового спирта

- Массовая концентрация альдегидов

- Массовая концентрация сивушного масла

- Массовая концентрация эфиров

- Объемная доля метилового спирта

- Вода питьевая

- Отбор проб

- Вкус

- Запах

- Цвет

- Мутность

- Водородный показатель

- Общая жесткость

- Массовая концентрация общего железа

- Содержание остаточного активного хлора

- Содержание хлоридов

- Содержание кальция

- Содержание азотсодержащих веществ, нитратов, нитритов

- Содержание сульфатов

- Содержание полифосфатов

- Определение ХПК

- Содержание нефтепродуктов

- Вода сточная

- Вкус

- Запах

- Цвет

- Мутность

- Водородный показатель

- Общая жесткость

- Массовая концентрация общего железа

- Содержание остаточного активного хлора

- Содержание хлоридов

- Содержание азотсодержащих веществ, нитратов, нитритов

- Содержание сульфатов

- Содержание полифосфатов

- Определение ХПК

- Содержание нефтепродуктов

- Разваренная масса

- Внешний вид

- Цвет

- Запах

- Консистенция

- Сусло

- Видимая плотность

- Водородный показатель

- Вязкость

- Кислотность

- Время осахаривания

- Дрожжевое сусло

- Видимая плотность

- Водородный показатель

- Кислотность

- Дрожжи в период роста

- Видимая плотность

- Водородный показатель

- Кислотность

- Зрелые дрожжи

- Видимая плотность

- Водородный показатель

- Кислотность

- Микробиологическое состояние

- Бражка в процессе брожения

- Видимая плотность

- Водородный показатель

- Кислотность

- Содержание спирта

- Несброженные углеводы

- Общие сбраживаемые углеводы

- Вода промывная (из спиртоловушки)

- Содержание спирта

- Сивушное масло

- Видимая плотность

- Пределы перегонки

- Сухая кормовая добавка

- Отбор проб

- Внешний вид

- Цвет

- Запах

- Массовая доля влаги

- Массовая доля сырого протеина (в пересчете на абсолютно сухое вещество)

- Массовая доля золы (в пересчете на абсолютно сухое вещество)

- Жидкое удобрение

- Внешний вид

- Цвет

- Запах

- Массовая доля влаги

- Массовая доля  азота

- Массовая доля золы

- Массовая доля аммонийного азота

- Массовая доля общего фосфора

- Массовая доля общего калия

- рН

Нормативно-техническая документация

| № | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 2874-82 | Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством |
|  | ГОСТ 3639-79 | Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта |
|  | ГОСТ 4011-72 | Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа |
|  | ГОСТ 4151-72 | Вода питьевая. Методы определения общей жесткости |
|  | ГОСТ 4245-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов |
|  | ГОСТ 5962-2013 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия |
|  | ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия |
|  | ГОСТ 10845-98 | Зерно и продукты его переработки. Метод определения крахмала |
|  | ГОСТ 10940-64 | Зерно. Методы определения типового состава |
|  | ГОСТ 10967-2019 | Зерно. Методы определения запаха и цвета |
|  | ГОСТ 13496.2-91 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки |
|  | ГОСТ 13496.3-92 | Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения влаги |
|  | ГОСТ 13496.4-2019 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина |
|  | ГОСТ 13586.1-2014 | Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице |
|  | ГОСТ 13586.3-2015 | Зерно. Правила приемки и методы отбора проб |
|  | ГОСТ 13586.4-83 | Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями |
|  | ГОСТ 13586.5-2015 | Зерно. Метод определения влажности |
|  | ГОСТ 18190-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора |
|  | ГОСТ 26226-95 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы |
|  | ГОСТ 26713-85 | Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка |
|  | ГОСТ 26714-85 | Удобрения органические. Метод определения золы |
|  | ГОСТ 26715-85 | Удобрения органические. Методы определения общего азота |
|  | ГОСТ 27979-88 | Удобрения органические. Метод определения рН |
|  | ГОСТ 27980-88 | Удобрения органические. Методы определения органического вещества |
|  | ГОСТ 30090-93 | Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 30483-97 | Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси |
|  | ГОСТ 30536-2013 | Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей |
|  | ГОСТ 31683-2012 | Зерновое крахмалосодержащее сырье для производства этилового спирта. Методы определения массовой доли сбраживаемых углеводов |
|  | ГОСТ 31809-2012 | Барда кормовая. Технические условия |
|  | ГОСТ 31868-2012 | Вода. Методы определения цветности |
|  | ГОСТ 31940-2012 | Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов |
|  | ГОСТ 32013-2012 | Спирт этиловый Метод определения наличия фурфурола |
|  | ГОСТ 32036-2013 | Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа |
|  | ГОСТ 32039-2013 | Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности |
|  | ГОСТ 32044.1-2012 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Къельдаля |
|  | ГОСТ 32070-2013 | Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола |
|  | ГОСТ 33045-2014 | Вода. Методы определения азотсодержащих веществ |
|  | СТ РК 999-2008 | Фракция головная этилового спирта. Технические условия |
|  | СТ РК 1046-2008 | Пшеница. Технические условия |
|  | СТ РК ГОСТ Р 51652-2010 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия |
|  | СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 | Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества |

Технохимический контроль производства

| № п/п | Объект контроля | Анализируемые показатели | Нормативные показатели | Место отбора | Периодичность | Ответственный за анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Зерно, поступающее на завод или передаваемое в производство | Цвет, запах | ГОСТ 10967-2019 «Зерно. Методы определения цвета и запаха» | В зерне, поступающем на завод. В средне суточной пробе по каждой культуре | Ежесуточно | Химик по сырью |
|  |  | Влажность | ГОСТ 13586.5-2015 «Зерно. Метод определения влажности» Высушиванием |  |  |  |
|  |  | Зараженность вредителями | ГОСТ 30483-97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержание мелких зерен и крупности; содержание зерен пшеницы, поврежденных клопом черепашкой; содержание металломагнитной примеси» визуально |  |  |  |
|  |  | Условная крахмалистость | ГОСТ 10845-98 «Зерно. Метод определения крахмала» Поляриметрически |  |  |  |
|  | Сорные отходы | Содержание шелухи тяжелых взвесей, наличие зерна в отходах | Взвешиванием и визуально | После зерноочистительных машин и циклонов | От партии после подработки зерна | Химик по сырью |
|  | Помол зерна | Качество дробления | Ситовой анализ | Из-под дробилки | 3 раза в смену и после запуска дробилки | Химик смены |
|  |  |  | На целое зерно (3мм) |  | Каждые 30 минут | Дробильщик |
|  | Сусло | Концентрация сухих веществ | Рефрактометром | Кран проб на трубопроводе | не реже 9 раз в смену | Химик |
|  |  | Кислотность | Титрованием | Кран проб на трубопроводе | не реже 3 раз в смену | Химик |
|  |  | рН | Потенциометрический | Кран проб на трубопроводе | 2 раза в смену или по мере необходимости | Химик |
|  | Дрожжи в период роста (дрожжанка) | Полнота осахаривания | Визуально по окраске с йодом | кран проб на трубопроводе | Во время отъёма | Химик |
|  |  | Видимая плотность | Сахарометром | В дрожжанке | Не реже 2-3 раза в смену | Химик |
|  |  | Кислотность | Титрованием | В дрожжанке | Не реже 2-3 раза в смену | Химик |
|  |  | рН | Потенциометрический | В дрожжанке | по мере необходимости | Химик |
|  |  | Микробиологическое состояние | Микрокопированием | Возбраживатель | Из каждой дрожжанки перед спуском её в возбраживатель, или перед задачей матки (заранее) | Химик |
|  | Производственные дрожжи (возбраживатель) | Видимая плотность | Сахарометром | Возбраживатель | Не реже 2 раз в смену | Химик |
|  |  | Кислотность | Титрованием | Возбраживатель | Не реже 2 раз в смену | Химик |
|  |  | рН | Потенциометрическим | Возбраживатель | по мере необходимости | Химик |
|  |  | Микробиологическое состояние | Микроскопированием | Возбраживатель | по мере необходимости | Химик |
|  | Бражка в процессе брожения | Видимая плотность | Сахарометром | Из чана | Систематически не реже 2 р. в смену из каждого бродильного чана ( и при заполнении чана) | Химик |
|  |  | Кислотность | Титрованием | Из чана |  |  |
|  |  | Полнота осахаривания | Визуально по окраске с йодом | Из чана | после заполнения чана |  |
|  | Зрелая бражка | Кислотность | Титрованием | Из чана идущего на сгонку | по мере необходимости | Химик |
|  |  | рН | Потенциометрический | Из чана идущего на сгонку | по мере необходимости | Химик |
|  |  | Видимая плотность | Сахарометром | Из чана идущего на сгонку | Перед перекачиванием в передаточную ёмкость | Химик |
|  |  | Объёмная доля спирта | Перегонка | Из чана идущего на сгонку | Перед перекачиванием в передаточную ёмкость | Химик |
|  |  | Массовая концентрация растворимых несброженных углеводородов | Колориметрически антроновый | Из чана идущего на сгонку | Перед перекачиванием в передат. чан | Химик |
|  |  | Массовая концентрация нерастворённого крахмала | Колориметрически | Из чана идущего на сгонку | По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в три дня | Химик |
|  | Промывочная вода спиртоловушки | Объёмная доля спирта | Спиртометр | После спиртоловушки | 2 раза в смену | Химик, аппаратчик процесса брожения |
|  | Зрелая бражка | Крепость | Перегонка и ареометрический | Из чана идущего на сгонку | Перед перекачиванием в переда- точную ёмкость | Химик |
|  | Барда | Объемная доля этилового спирта | Колориметрический | Пробный холодильник | Ежечасно и один раз в смену в средней пробе | Аппаратчик Химик |
|  | Лютерная вода | Объемная доля этилового спирта | Колориметрический | Пробный холодильник | Ежечасно и один раз в смену в средней пробе | Аппаратчик |
|  | Бражной дистиллят | Объемная доля этилового спирта | Ареометрический | Пробный холодильник | Не реже 2 раза в смену и при необходимости | Аппаратчик |
|  | Эпюрат | Объемная доля этилового спирта | Ареометрический | Пробный холодильник | Не реже 2 раза в смену и при необходимости | Аппаратчик |
|  |  | Содержание эфиров | Титриметрически | Пробный холодильник | При необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Содержание альдегидов | Калориметрический | Пробный холодильник | При необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Содержание метанола | Калориметрический | Пробный холодильник | При необходимости | Оператор ГХ |
|  | Спирт ректификованный (производство) | Проба на окисляемость | ГОСТ 32036-2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа | С крана отбора проб на коммуникации после счетчика | Не реже 4 раза в смену и при необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта | С крана отбора проб на коммуникации после счетчика | Не реже 1 раза в смену и при необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей | С крана отбора проб на коммуникации после счетчика | Не реже 1 раза в смену и при необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол. изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей | С крана отбора проб на коммуникации после счетчика | Не реже 1 раза в смену и при необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Содержание микропримесей | ГОСТ Р 32070-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья» Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола» | С крана отбора проб на коммуникации после счетчика | По мере необходимости | Оператор ГХ |
|  | Спирт Ректификованный (приёмка, хранение и отгрузка) | Содержание микропримесей | ГОСТ Р 32070-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья» Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола» Газохроматографический | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Органолептические показатели | ГОСТ 33817-2016 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Проба на чистоту | ГОСТ 32036-2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сменные сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Проба на окисляемость | ГОСТ 32036-2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Массовая концентрация (МК) альдегидов | ГОСТ 30536-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | МК сивушного масла | ГОСТ 30536-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сменные сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | МК эфиров | ГОСТ 30536-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сменные сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | МК свободных кислот | ГОСТ 32036-2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Объемная доля метилового спирта | ГОСТ 30536-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  |  | Содержание фурфурола | ГОСТ Р 32070-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья» Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола» Газохроматографически | Автоцистерна, мерник спирто- приемного отделения, сборники спирта | 1 раз в сутки с приёмников, а также с каждой автоцистерны при отгрузке и по мере необходимости | Оператор ГХ |
|  | Артезианская вода | Запах | Органолептический | Пробоотборник на трубе артезианской воды | 1 раз в смену | Химик |
|  |  | Цветность | органолептический |  |  |  |
|  |  | Мутность | по шрифту |  |  |  |
|  |  | рН | Потенциометрический |  |  |  |
|  |  | Окисляемость | Перманганатометрический |  |  |  |
|  |  | Хлориды | Аргентометрический |  |  |  |
|  |  | Нитраты | Фотоколориметрический |  |  |  |
|  |  | Аммиак | Фотоколориметрический |  |  |  |
|  | Техническая вода | Запах | Органолептический | пробоотборник на трубе технической воды | 1 раз в смену | Химик |
|  |  | Цветность | Органолептический |  |  |  |
|  |  | Мутность | по шрифту |  |  |  |
|  |  | рН | Потенциометрический |  |  |  |
|  |  | Окисляемость | Перманганатометрический |  |  |  |
|  |  | Хлориды | Аргентометрический |  |  |  |
|  |  | Нитраты | Фотоколориметрический |  |  |  |
|  |  | Аммиак | Фотоколориметрический |  |  |  |
|  | Исходная вода | Запах | Органолептический | пробоотборник на трубе исходной воды | 1 раз в смену | Химик |
|  |  | Цветность | Органолептический |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | Мутность | по шрифту |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | РН | Потенциометрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Окисляемость | Пермангататометрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Хлориды | Аргентометрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Нитраты | Фотоколориметрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Аммиак | Фотоколориметрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Взвешенные вещества | Гравиметрический |  | по мере необх. |  |
|  |  | Солесодержание | Кондуктометрический |  | по мере необх. |  |
|  |  | Общая кислотность | Метод нейтрализации |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | Общая щелочность | Метод нейтрализации |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | Общая жесткость | Трилонометрический |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | Карбонатная жесткость | Метод нейтрализации |  | по мере необх. |  |
|  |  | Остаточная жесткость | Метод нейтрализации |  | по мере необх. |  |
|  |  | Устранимая жесткость | Метод нейтрализации |  | по мере необх. |  |
|  |  | Свободная углекислота | Метод нейтрализации |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | Ионы кальция | Трилонометрический |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | Ионы магния | Трилонометрический |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | Ионы железа | Трилонометрический |  | 1 раз в смену |  |
|  | Питательная вода | рН | Потенциометрический | пробоотборник на трубе после деаэратора | 1 раз в смену | Химик |
|  |  | Солесодержание | Кондуктометрический |  |  |  |
|  |  | Растворенный кислород | Колориметрический |  |  |  |
|  |  | Свободная углекислота | Метод нейтрализации |  |  |  |
|  |  | Общая жесткость | Трилонометрический |  | через 2 часа |  |
|  |  | Общая щелочность | Метод нейтрализации |  | через 2 часа |  |
|  | Котловая вода | рН | Потенциометрический | пробоотборник на котле | 1 раз в смену | Химик |
|  |  | Солесодержание | Кондуктометрический |  | 1 раз в смену |  |
|  |  | Общая щелочность | Метод нейтрализации |  | через 2 часа |  |
|  | Конденсат пара | РН | Потенциометрический | пробоотборник на паровой трубе центральной магистрали | 4 раз в смену | Химик |
|  |  | Солесодержание | Кондуктометрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Общая щелочность | Метод нейтрализации |  | по мере необх. |  |
|  |  | Общая жесткость | Трилонометрический |  | по мере необх. |  |
|  |  | Свободная углекислота | Метод нейтрализации |  | по мере необх. |  |
|  |  | Аммиак | Фотоколориметрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Нитраты | Фотоколориметрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Хлориды | Аргентометрический |  | 4 раз в смену |  |
|  |  | Окисляемость | Перманганатометрический. |  | 4 раз в смену |  |
|  | Хим. Очищенная вода 1- ступень | Общая жесткость | Трилонометрический | пробоотборник на фильтр.1ступени | через каждые 2 часа | Химик |
|  | Хим. Очищенная вода 2- ступень | Общая жесткость | Трилонометрический | пробоотборник на фильтр.2ступени | через каждые 2 часа | Химик |
|  | Барда сухая | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 | Приемный бункер | 1 раз в смену | Химик |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 31809-2012 | Приемный бункер | 1 раз в смену |  |
|  |  | Содержание сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019 | Приемный бункер Рабочие линии | 1 раз в смену |  |
|  |  | Массовая доля сырой золы | ГОСТ 26714-85 | Приемный бункер Рабочие линии | 1 раз в смену |  |
|  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 13496.3-92 | Приемный бункер Рабочие линии | 1 раз в смену Каждый час | Химик |
|  |  | Массовая доля клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 | Приемный бункер Рабочие линии | 1 раз в смену |  |
|  |  | Массовая доля сухого остатка | ГОСТ 26713-85 | Приемный бункер Рабочие линии | 2 раза в смену |  |
|  |  | Массовая доля белка | ГОСТ 28178-89 | Приемный бункер Рабочие линии | 1 раз в смену |  |

Лабораторные и производственные журналы пронумерованы и прошнурованы, ведутся. Входной контроль сырья, технологических процессов и готовой продукции анализируется лабораторией предприятия. На поступившие сырьё и вспомогательные материалы имеются сертификаты качества и сертификаты соответствия.

Заключен договор на проведение технохимического контроля с АО АФ «НаЦЭкС», договор   пролонгируется ежегодно.

- Сведения о расходе основного сырья и вспомогательных материалов при производстве этилового спирта.

| Перечень расхода основного сырья и вспомогательных материалов при производстве этилового спирта на 1000/дал. спирта | В соответствии с регламентом | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Выход спирта из тн. крахмала, дал. (пшеница) | 66,3 | 66,3 |
| Расход ферментного препарата Альфа- амилаза, л/тн. крахмала | 0,1-0,5 | 0,25 |
| Расход ферментного препарата Глюкоамилаза, л/т крахмала | 0,5-1,5 | 0,75 |
| Расход ферментного препарата Протеаза, л/т крахмала | 0,025-0,15 | 0,2 |
| Расход ферментного препарата Бета -глюканаза, л/т крахмала | 0,02-0,2 | 0,1 |
| Выход углекислоты (в кг/1000 дал спирта) | 7539 | 7539 |
| Выход барды на 1000дал условного спирта, (л) | 188000 | 120000 |
| Выход эфироальдегидной фракции на 1000дал условного спирта, (%/1000 дал спирта) | - | до 6 |
| Выход эфироальдегидного концентрата на 1000дал условного спирта, (дал/1000 дал спирта) | - | до 12 |
| Выход сивушного масла на 1000дал условного спирта, (дал/1000 дал спирта) | 3-4 | до 4 |
| Расход серной кислоты на 1000дал условного спирта, кг | 22,8 | 0 |
| Расход карбамида на 1000дал условного спирта, кг | 10 | До 25 |
| Расход формалина на 1000дал условного спирта, л | 25 | до 25 |
| Расход препаратов, содержащих хлор на 1000дал условного спирта, кг | 25 | до 25 |
| Расход теплоэнергии на 1000дал спирта ректификата в/о, Гкал | 70 | 70 |
| Расход воды на 1000дал спирта, м3 | 155,1 | 155,1 |
| Расход электроэнергии на 1000дал спирта ректификата в/о, Квт/час | 2628 | 2628(основной выпуск спирта люкс и трех ступенчатое дробление) |

22) Сведения о складских помещениях

В качестве единовременного склада для хранения зерна используются два бункера, общей вместимостью 360-370 тонн зерна. Так же имеется вентилируемое помещение для хранения зерна до 500 тонн. Для вентиляции в бункерах используются поддувные вентиляторы. Основное количество закупаемого зерна хранится в складских помещениях ТОО «Акбулак-21», согласно договору №№ 23-2, 23-3 от 01.01.2023 г. Ферменты могут храниться в 4 складах общей площадью 160 м2. Для хранения вспомогательных материалов имеются склады общей площадью 97 м2. Склады оборудованы естественной и вытяжной вентиляцией. Для контроля требуемого режима хранения зерна, ферментов и вспомогательных материалов используются психрометры.

- О метрологическом обеспечении  производства этилового спирта

Перечень средств измерений подлежащей поверке

| № | Наименование | Тип или система | Пределы измерения | К-во (шт.) | Периодичность поверки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Преобразователи температуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РТ-100 | (-50/+500) 0С | 104 | 1 раз в 2 года | 03.10.2025 |
|  |  | РТ-100 | (-50/+500) 0С | 25 | 1 раз в 2 года | 20.09.2025 |
|  |  | ТСМ-50 | (-60/+200) 0С | 12 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
| Преобразователь давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДДМ-40ДИ | (0-40) кПа | 12 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | Сапфир-22МТ | (0-6,3) кПа | 7 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | Сапфир-22МТ | (0-63) кПа | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | Сапфир-22МТ | (0-10) кПа | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | Сапфир-22МТ | (0-100) кПа | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | Сапфир-22МТ | (0-1) MПа | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | Сапфир-22МТ | (0-1.6) MПа | 3 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТ100P | (0-40) кПа | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ДМЗУ В 4.1 | (0-6,3) кПа | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | PR-50G "Аплисенс" | (0-5) кПа | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ПД100-ДИО | (0-100) кПа | 2 | 1 раз в 2 года | 03.10.2024 |
| Напоромеры и тягонапоромеры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НМП-52 –М2-У3 | (0-6) кРа | 6 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ТНМП-52-М2-У3 | ±12,5*10 Ра | 6 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | НМП-52-М2-У3 | 0-25 кРа | 6 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
| Регуляторы и измерители температуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термодат | 4-20 мА | 7 | 1 раз в 2 года | 03.10.2025 |
|  |  | Прома-ИДМ | 4-20 мА | 12 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ТРМ 1 | ±1999 0С | 24 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | 2ТРМО | ±1999 0С | 62 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | 2ТРМ1 | ±1999 0С | 12 | 1 раз в 2 года | 03.10.2025 |
| Манометры технические |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МПЗ-УУ2 | 0-6 кгс/см2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МПЗ-УУ2 | 0-1кгс/см2 | 4 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МПЗ-УУ2 | 0-10кгс/м2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МПЗ-УУ2 | 0-16кгс/см2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-УУ2 | 0-6 кгс/см2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-УУ2 | 0-10кгс/м2 | 8 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-УУ2 | 0-16кгс/см2 | 9 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-УУ2 | 0-40 кгс/см2 | 5 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-УУ2 | 0-1кгс/см2 | 4 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-УУ2 | 0-25 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП3-У | 0-16кгс/см2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МПЗ-У | 0-25 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП3-У | 0-1кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МПЗ-У | 0-25 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МПЗА-У | 0-10кгс/м2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-Уф | 0-40 кгс/см2 | 4 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-Уф | 0-16кгс/см2 | 5 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-Уф | 0-6 кгс/см2 | 2 | 1раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-Уф | 0-10кгс/м2 | 3 | 1раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-Уф | 0-25 кгс/см2 | 4 | 1раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-У | 0-6 кгс/см2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-У | 0-1кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-У | 0-10кгс/м2 | 3 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-У | 0-2,5 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-У | 0-16 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП4-У | 0-25 кгс/см2 | 4 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МП-5 | 0-25 кгс/см2 | 5 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-100 | 0-1 МРа | 7 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-100 | 0-1,6 МРа | 4 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-100 | 0-2,5 МРа | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-160А | 0-16кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-160 | 0-10кгс/м2 | 6 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-160 | 0-16кгс/см2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-160 | 0-2.5 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-160 | 0-4 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТП-160 | 0-6 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МТИ | 0-10кгс/м2 | 5 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МПП-250 | 0-25 кгс/см2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МЗМ | 0-16кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МПЗ-У | 0-10кгс/м2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ТМ-5 | 0-25 кгс/см2 | 5 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ТМ-5 | 0-16кгс/см2 | 3 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ТМП-5 | 0-25 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ТМ-100 | 0-10кгс/м2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ОБМ1-160 | 0-6 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ОБМ1-160 | 0-2.5 кгс/см2 | 1 | 1раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ОБМ1-100 | 0-2.5кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ОБМ1-100 | 0-16кгс/см2 | 1 | 1раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ОБМ1-100 | 0-10кгс/м2 | 1 | 1раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МВПЗ-У | -3-0+3 кгс/см2 | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | МВП4-У | -1-0+3 кгс /см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | БДС | 0-40 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
| Электроконтактные манометры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭКМ-1У | 0-6 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ДМ2010CrУ2 | 0-16 кгс/см2 | 4 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ДМ2010CrУ2 | 0-25 кгс/см2 | 3 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  |  | ДМ2010CrУ2 | 0-40 кгс/см2 | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
| Узел газового учета |  |  |  |  |  |  |
|  | Сужающего устройства №2 | ДКС | Диаметр 133,533 12Х18Н10Т | 1 | 1 раз в год | 11.05.2024 |
|  | Датчик давления | Метран -100 | от 0-1.0 МРа | 1 | 1 раз в 3 года | 16.05.2027 |
|  | Датчик давления | Метран -150CD | от 0-63 кПа | 1 | 1 раз в 4 года | 21.05.2026 |
|  | Датчик давления | Метран -100 | от 0-6.3 кПа | 1 | 1 раз в 3 года | 16.05.2027 |
|  | Термопреобразователь сопротивления | ТСМ Метран- 203-02 | от -50 до +150 °С | 1 | 1 раз в 2 года | 16.05.2025 |
|  | Прибор регистрирующий | Диск-250М | (-50-- +50) °С | 1 | 1 раз в год | 16.05.2025 |
|  | Прибор регистрирующий | Диск-250М | ( 0—100) % | 3 | 1 раз в год | 16.05.2025 |

| № | Наименование | Тип | Предел измерения | К-во | Периодичность поверки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор гирь | Г-Ғ1-210 | 1г-100г | 2 | 1 раз в год | 27.03.2025 |
|  | Набор гирь | Г-4-1111 | 10 мг-500г | 1 | 1 раз в год | 27.03.2025 |
|  | Весы лабораторные | ВЛР-200 | До 200г | 4 | 1 раз в год | 27.03.2025 |
|  | Весы электронные | AD-10 | 40г-10кг | 1 | 1 раз в год | 27.03.2025 |
|  | Весы лабораторные | ВЛТЭ-510 | До 510г | 3 | 1 раз в год | 27.03.2025 |
|  | Весы напольные | DL-100 | от 1кг до 100 кг | 2 | 1 раз в год | 27.03.2025 |
|  | Весы автомобильные | ЭВС-80А | от 200 кг до 80 т | 1 | 1 раз в год | 25.08.2024 |
|  | Термометр технический | ТТ | (0-100) °С | 2 | 1 раз в год | 21.05.2024 |
|  | Термометр ртутный | ТЛ-2 | (0-100) °С | 4 | 1 раз в 2 года | 21.05.2025 |
|  | Термометр ртутный | ТЛС-22 | -35…+35°С | 7 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | Термометр ртутный электроконтактный | ТПК | (0-+300) °С | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | Рефрактометр | ИРФ-454 Б2М | (1,2-1,7) nD | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | Гигрометр | ВИТ-2 | от 15 до 40°С; от 20% до 90% вл. | 2 | 1 раз в 2 года | 16.05.2025 |
|  | Фотоэлектроколориметр | КФК-2 | (0-100) %Т | 3 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | Хроматограф газовый | Agilent | (0,5-1000)мг/дм3 токсич. мкпр. (0,0001-0.1) % метил.спирт | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | рН метры | рН-150МИ | от -1 до 14 рН | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | Кондуктометр | Эксперт 002-2-6-Н | От 2мкС/см до 200 мС/см | 1 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | Ареометр | АСП-1 | (90-100) % по объёму | 2 | 1 раз в 5 лет | 30.09.2024 |
|  | Ареометр | АСП-1 | (0-10) % | 2 | 1 раз в 5 лет | 30.09.2024 |
|  | Ареометр | АОН-1 | набор | 17 | 1 раз в год | 16.05.2024 |
|  | Мерник технический | МТ-1000 | 1000 дал | 2 | 1 раз в год | 14.06.2024 |
|  | Сушильный шкаф | СЭШ-3М | - | 3 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | Муфельная печь | SNOL | - | 2 | 1 раз в год | 03.10.2024 |
|  | Мерник технический | МТ-250 | 250 дал | 1 | 1 раз в год | 14.06.2024 |
|  | Мерник технический | МТ-75 | 75 дал | 1 | 1 раз в год | 14.06.2024 |
|  | Массовый расходомер | Эмис-МАСС-260 Ø25 | 80-8000 дм³/ч | 3 | 1 раз в 4 года | 29.06.2024 |
|  | Расходомер электромагнитный | Питерфлоу РС | До 280 м³/ч, до 630 м³/ ч | 8 | 1 раз в 4 года | 2027 г. |
|  | Манометр образцовый | МО | 0-1, 0-10, 0-25 кгс/см² | 2 | 1 раз в год | 16.05.2024 |

Поверка средств измерений осуществляется в соответствии с договором № 21337 от 25 января 2023 года, заключённым с Актюбинским филиалом АО «НаЦЭкС»

Ответственное лицо за осуществление поверки средств измерений - мастер КИП и А   ТОО «Кентавр» Молодец Е.П. (приказ № 18 от 12.02.2019 г.).

24) Сведения об инженерном обеспечении производства этилового спирта.

1.  Вентиляция и воздухоснабжение

| № п/п | Наименование | Кол-во | Марка оборудования | Производительность | Мощность эл. дв-ля | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Линия №1 (приточная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №12 | 50 000 м3/час | 22кВт 735об/мин | СССР | Б/у | 1999 |
| Цех №1 (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Естественная, через оконные проёмы перекрытия цеха. |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия №2 (приточная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный вентилятор | 2 | 4Ц-70 №12 | 50 000 м3/час | 22кВт 910об/мин | СССР | Б/у | 2000 |
| Линия№2 (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор осевой оконный | 3 | ВО №6 | 5 000 м3/час | 0,55кВт 910об/мин | СССР | Б/у | 2000 |
| 2 | Естественная, через вытяжные дефлекторы Ф600мм в количестве 10шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратная линии №1 (приточная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №10 | 35 000 м3/час | 11кВт 920об/мин | СССР | Б/у | 2000 |
| 2 | Центробежный вентилятор | 2 | 4Ц-70 №8 | 20 000 м3/час | 5,5кВт 910об/мин | СССР | Б/у | 2007 |
| Аппаратная линии №1 (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №6 | 15 000 м3/час | 5,5кВт 1410об/мин | СССР | Б/у | 2007 |
| 2 | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №6 | 12 000 м3/час | 3кВт 910об/мин | СССР | Б/у | 2000 |
| Аппаратная линии №2 (приточная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №12 | 50 000 м3/час | 22кВт 920об/мин | СССР | Б/у | 2008 |
| Аппаратная линии №2 (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №12 | 50 000 м3/час | 22кВт 910об/мин | СССР | Б/у | 2008 |
| Спиртохранилище (приточная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центробежный вентилятор | 3 | 4Ц-70 №12 | 50 000 м3/час | 22кВт 910об/мин | СССР | б/у |  |
| Спиртохранилище (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №4 | 18 000 м3/час | 2.2 кВт 1470об/м | СССР | б/у |  |
|  | Естественная | 10 | Воздушный дефлектор ф630мм |  |  |  |  |  |
| Котельная лаборатория (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №3.2 | 10 000 м3/час | 1.5 кВт 1470об/м | СССР | б/у |  |
| Котельная (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крышной вентилятор | 1 | ВК №6.3 | 28 000 м3/час | 2.2 кВт 920об/мин | СССР | б/у |  |
|  | Крышной вентилятор | 1 | ВК №5 | 24 000 м3/час | 1.5 кВт 910об/мин | СССР | б/у |  |
| Аналитическая лаборатория (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №6.3 | 28 000 м3/час | 4 кВт 710об/мин | СССР | б/у |  |
| Производственная лаборатория (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №3.2 | 10 000 м3/час | 2.2 кВт 1470об/м | СССР | б/у |  |
| Столовая (вытяжная вентиляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №6.3 | 28 000 м3/час | 4 кВт 910об/мин | СССР | б/у |  |
|  | Центробежный вентилятор | 1 | 4Ц-70 №5 | 24 000 м3/час | 2.2 кВт 1470об/м | СССР | б/у |  |
|  | компрессор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бойлер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кондиционеры |  |  |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение и канализация

Источник водоснабжения - централизованное или артезианские скважины;

Объем воды, использованный на технологические и хозяйственно-бытовые нужды, за 2022 год составил 222 636,10 м3. В качестве бассейна для хранения резервной воды используется 2 резервуара вместимостью по 1000м3 воды.

В связи с разработкой технологических и укрупненных норм водопотребления и водоотведения для спиртовых заводов, перерабатывающих крахмалистое сырье сектором охраны окружающей среды ГНУ ВНИИ пищевой промышленности норматив водопотребления и водоотведения, существенно изменился. Это связано с тем, что при производстве спирта применяются концентрированные ферментные препараты, которые дозируются непосредственно в воду при замесе, гидромодуль замеса уменьшился, так же разработаны и внедрены оборотные системы водопользования, усовершенствованы технологические процессы и аппараты спиртового производства, все это повлияло на расход воды.

Так согласно нормативу водопотребления, на 1000 дал спирта для разваривания зерновых культур используется 90 м3 воды оборотной, очищенной и 3,5 м3 воды питьевой, у нас же в связи с увеличением концентрации сухих веществ на разваривание зерна расходуется воды из расчета 2,6-2,7 на тонну зерна., т.е. на 1000 дал 76м3 воды., из них до 96% разрешено использование очищенной оборотной воды. На разваривание зерна, охлаждение разваренной, осахаренной массы,  массы в бродильных чанах, основной части  спиртовых паров при брагоректификации, для производства пара на котельной  используется оборотная вода в количестве 1907 м3 , на замыв продуктов и полупродуктов производства, на спиртоловушках, на охлаждение дрожжевой массы, части спиртовых паров при брагоректификации , используется вода питьевая из расчета 155,1 м3 на 1000 дал спирта. для пополнения убыли в оборотную воду используется вода после охлаждения из  расчета 147 м3 на 1000 дал спирта, в итоге питьевой воды на производство 1000 дал спирт используется 155,1 м3 вместо 449 м3 воды, что составляет 35% от раннее потребленного объема воды из собственных скважин.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Марка оборудования насоса | Дебит скважины | Мощность глубинного насоса (м3/час) | Глубина установки фильтра (м) | Страна изготовитель | Дата выпуска насоса | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СКВАЖИНА №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос глубинный | 1 | Grundfos SP-46-10 | 13,0дм3/сек | 46/140 | 63-78 | Германия | 2012г. | 2012г. |
|  | Заслонка Dу=100мм | 1 |  |  |  |  | Китай |  |  |
|  | Вентиль Dу=15мм | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водомер. счетчик D=100мм | 1 | Питерфлоу РС |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водопод. Труба D=73мм, 6шт. | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Манометр | 1 | МП3-УФ 0-1МПа |  |  |  | Россия |  |  |
| СКВАЖИНА №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос глубинный | 1 | Grundfos SP-46-10 | 13,0дм3/сек | 46/120 | 70-85 | Германия | 2022г | 2022г |
|  | Заслонка Dу=100мм | 1 |  |  |  |  | Китай |  |  |
|  | Вентиль Dу=15мм | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водомер. счетчик D=100мм | 1 | ВЗЛЕТ ЭР |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водопод. Труба D=73мм, 5 шт. | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Манометр | 1 | МП3-УФ 0-1МПа |  |  |  | Россия |  |  |
| СКВАЖИНА №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос глубинный | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 13,0дм3/сек | 40/120 | 70-85 | Россия | 2022г. | 2022г. |
|  | Заслонка Dу=100мм | 1 |  |  |  |  | Китайй |  |  |
|  | Вентиль Dу=15мм | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водомер. счетчик D=100мм | 1 | ВЗЛЕТ ЭР |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водопод. труба D=73мм, 4шт. | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Манометр | 1 | МП3-УФ 0-1МПа |  |  |  | Россия |  |  |
| СКВАЖИНА №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос глубинный | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 13,0дм3/сек | 40/120 | 63-78 | Россия | 2022г. | 2022г. |
|  | Заслонка Dу=100мм | 1 |  |  |  |  | Китай |  |  |
|  | Вентиль Dу=15мм | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водомер. счетчик D=100мм | 1 | ВЗЛЕТ ЭР |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водопод. Труба D=73мм, 6шт. | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Манометр | 1 | МП3-УФ 0-1МПа |  |  |  | Россия |  |  |
| СКВАЖИНА №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос глубинный | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 13,0дм3/сек | 40/120 | 63-78 | Россия | 2022г. | 2022г. |
|  | Заслонка Dу=100мм | 1 |  |  |  |  | Китай |  |  |
|  | Вентиль Dу=15мм | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водомер. счетчик D=100мм | 1 | ВЗЛЕТ ЭР |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водопод. Труба D=73мм, 6шт. | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Манометр | 1 | МП3-УФ 0-1МПа |  |  |  | Россия |  |  |
| СКВАЖИНА №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос глубинный | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 13,0дм3/сек | 40/120 | 63-78 | Россия | 2022г. | 2022г. |
|  | Заслонка Dу=100мм | 1 |  |  |  |  | Китай |  |  |
|  | Вентиль Dу=15мм | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водомер. счетчик D=100мм | 1 | ВЗЛЕТ ЭР |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водопод. Труба D=73мм, 6шт. | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Манометр | 1 | МП3-УФ 0-1МПа |  |  |  | Россия |  |  |
| СКВАЖИНА №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос глубинный | 1 | ЭЦВ 8-40-120 | 13,0дм3/сек | 40/120 | 63-78 | Германия | 2022г. | 2022г. |
|  | Заслонка Dу=100мм | 1 |  |  |  |  | Китай |  |  |
|  | Вентиль Dу=15мм | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водомер. счетчик D=100мм | 1 | ВЗЛЕТ ЭР |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Водопод. Труба D=73мм, 6шт. | 1 |  |  |  |  | Россия |  |  |
|  | Манометр | 1 | МП3-УФ 0-1МПа |  |  |  | Россия |  |  |

Оборудование насосной артезианской воды

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/час) |  |  |  |
|  | Приемная емкость артезианской воды | 2 |  | V=по 1000м3-2шт |  |  | Казахстан | 2010 | 2010г |
|  | Расходомер электромагнитный | 2 | ВЗЛЕТ ЭР |  |  |  | Россия Санкт-Петербург | 2022 | 2022 |
|  | Коллектор |  |  |  |  |  | Соб.изгот. | 2000г. | 1998г |
|  | Насосы артезианской воды | 2 | Д 320/50 |  | 50 | 300 | Россия | б/у | 2005 |

Сброс сточных вод осуществляется через систему канализации по договору КГП «Коммунальщик». Сброс стоков на пруд накопитель-испаритель не допускается. Пруд накопитель-испаритель используется для хранения жидкого удобрения. Объём сбрасываемых стоков в систему городских очистных сооружений составил 225 749,04 м3 за 2022 год;

КНС – 1

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/час) |  |  |  |
|  | Насос барды №1 | 1 | К 100/65 200а |  | 50 | 100 | Россия, | 2006г. | 2006г |
|  | Насос барды №2 | 1 | К 100/65 200а |  | 50 | 100 | Россия, | 2006г. | 2006г |
|  | Насос барды №4 | 1 | К 100/65 250 |  | 80 | 100 | Россия, | 2010г. | 2010г |
|  | Емкость | 1 |  | V=40м3 |  |  | Соб.изгот. | б/у | 2012г |

КНС №2

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/час) |  |  |  |
|  | Насос барды №1 | 1 | К 100/65 250а |  | 80 | 100 | Россия | 2007г. | 2007г |
|  | Насос барды №2 | 1 | К 100/65 250а |  | 80 | 100 | Россия | 2007г. | 2007г |
|  | Насос барды №3 | 1 | К 100/65 200а |  | 50 | 100 | Россия | 2007г. | 2007г |
|  | Емкость барды | 1 |  | V=60м3 |  |  | ЖД емкость | б/у | 2012г |

КНС №3

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/час) |  |  |  |
|  | Насос барды №1 | 1 | К 100/65 250а |  | 80 | 90 | Россия | 2017г. | 2017г |
|  | Насос барды №2 | 1 | К 100/65 250а |  | 80 | 90 | Россия | 2017г. | 2017г |
|  | Насос барды №3 | 1 | К 100/65 200а |  | 50 | 90 | Россия | 2006г. | 2006г |
|  | Емкость | 1 |  | V=60м3 |  |  | ЖД емкость | бу | 2017г |

- Электроснабжение:

Завод получает электрическую энергию централизовано от двух источников питания:

- Подстанция 110/10 кВ «Промзона» принадлежащей ТОО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» (основная)

- Подстанция 110/10 кВ «Кандагач» принадлежащей ТОО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» (резервная)

на заводе задействованы следующие трансформаторы (основные и резервные):

- ТМ 630 - 10/0.4 (630 кВА) – 9 ед.

- ТМ 1000 – 10/0,4 (1000 кВА) – 1 ед.

- ТМ 400 – 10/0,4 (400 кВА) – 1 ед.

- ТМ160-10/0,4 (160кВА0-1 ед.

- ТМ 63 – 10/0,4 (63 кВА) – 4ед.

- ТМ100-10/0,4 (100кВА)-3ед.

ТМ250-10/04 (250кВА)-2ед.

За 2022 год потребление электрической энергии составило 7 427 812,00 кВт/час

Оборудование котельной

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Марка, тип | Параметры, характеристика | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котлоагрегат 2-х барабанный водотрубный №1 | 6 | ДЕ25-14ГМ | Паропроиз. котла Q=16,56т/час Темпер. расчетная насыщ. пара = 170-1800С Давл. расчетное в бараб. котла = 1,3/13 Мпа/кгсм2 | г. Бийск (Россия) | 1987г. | 2007г. |
|  | Экономайзер чугунный блочный, питательный | 6 | ЭП1-646 | Площадь поверхности нагрева=646м2 Расчетное давление воды=18кгс/см2 | г. Куса, Россия | 1988г. | 2007г. |
|  | Дутьевой вентилятор | 6 | ВДН-11.2 | Производительность=28100м3/час Число оборотов эл. двигателя=1500об/мин Мощность эл. двигателя=55квт | Россия | 1987г. | 2007г. |
|  | Дымосос | 6 | ДН-12.5 | Производительность=39800м3/час Число оборотов эл. двигателя=1500об/мин Мощность эл. двигателя=75квт | Россия | 1987г. | 2007г. |
|  | Насос исходной воды | 3 | К-100-65-250 | h-80м, Q-100м3/час, | Россия | 2002г. | 2007г. |
|  | Насос конденсатный | 2 | КС-12-50 | h-50м, Q-12м3/час, | Россия | 2002г. | 2007г. |
|  | Питательный насос | 4 | ЦНСГ-60-192 | h-190м, Q-60м3/час, | Россия | 2000г. | 2007г. |
|  | Солевой насос химический | 2 | Х-50/32-160К | h-50м, Q-32м3/час, об. эл.дв.- 3000об/мин, N=7.5квт | Россия | 1999г. | 2007г. |
|  | Солевой насос химический | 2 | Х-40/25-160К | h-40м, Q-25м3/час, об. эл.дв.- 3000об/мин, N=5.5квт | Россия | 1999г. | 2007г. |
|  | Мерник соли | 1 | нерж | V=4м3 | Соб.изгот. | 1999г. | 2007г. |
|  | Деаэратор ДА-50 | 1 | ДА-50 | 50м3/час | Соб.изгот. | 1999г. | 2007г. |
|  | Деаэратор ДА-100 | 1 | ДА-100 | 100м3/час | Соб.изгот. | 1998г. | 2007г. |
|  | Насос тех воды | 2 | К60-40-200 |  | Россия | 1999 | 2007 |
|  | Насос промывочной воды | 2 | К60-40-200 |  | Россия | 1999 | 2007 |
|  | Солерастворитель | 1 | нерж | 3м3 | Собст изготовления | 1999 | 2007 |
|  | Емкость для промывочной воды | 1 | Черн | 5м3 | Собст изготовления | 1999 | 2007 |
| Водоподготовка и система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр механический | 3 | Фильтр 2,0-0,6 | D=2000мм, H=3000мм, Ру=6кг/см2, загр. песка=1000мм | Россия | 1989г. | 2007г. |
|  | Фильтр катионит. Iст. | 8 | Фильтр 1,4-0,6 | D=1400мм, H=2500мм, Ру=6кг/см2, загр.кат.=2000мм | Россия | 1989г. | 2007г. |
|  | Фильтр катионит. IIст. | 5 | Фильтр 1,4-0,6 | D=1400мм, H=2500мм, Ру=6кг/см2, hзагр.кат.=1500мм | Россия | 1989г. | 2007г. |
|  | Оборудование для очистки воды | 3 | Фильтр «MF-88-3 | D=2235мм, H=2032мм, стеклопластик | США | 2008 | 2008 |

Градирня №1

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/час) |  |  |  |
|  | Насос тех. воды | 2 | Д-320-50 |  | 50 | 320 | Россия, | б/у | 2000г. |
|  | Насос тех.воды | 2 | К100/65/200 |  | 80 | 100 | Россия | 2003г. | 2011г |
|  | Градирня (1-я секция) | 1 |  | S=8,4*2,7м, h=5,6м |  |  | Соб. изготов. | 2000г. | 2000г. |
|  | Емкость | 1 |  | S=8,4*2,7м, V=40м3 |  |  | Соб. изготов. | 2000г. | 2000г. |
|  | Градирня (2-я секция) | 1 |  | S=6,4*2,6м, h=5,6м |  |  | Соб. изготов. | 2000г. | 2000г. |
|  | Емкость | 1 |  | S=6,4*2,6м, V=30м3 |  |  | Соб. изготов. | 2000г. | 2000г. |
|  | Градирня (3-я секция) | 1 |  | S=6,2*4,2м, h=7м |  |  | Соб. изготов. | 2005г. | 2005г. |
|  | Емкость | 1 |  | S=6,0*4,0м, V=50м3 |  |  | Соб. изготов. | 2005г. | 2005г. |

Градирня №2

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/час) |  |  |  |
|  | Насос тех. воды №1 | 2 | Д-315-71 |  | 71 | 315 | Россия, | б/у | 2011г |
|  | Градирня №8 | 1 | БМГ-600 | 7230*4155*6522 Общая масса 7468 | 0.7 кгс.см2 | Гидравл нагрузка 300 м3 .ч | Россия | 2011г. | 2011г |
|  | Емкость | 1 |  | S=3.5*7м, V=60м3 |  |  | Соб. изготов. | 2011г. | 2011г |

Градирня №3

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/час) |  |  |  |
|  | Насос тех. воды №1 | 2 | Д-320-50 |  | 50 | 320 | Россия, | б/у | 2008г |
|  | Градирня (1 секция) | 1 | БМГ-600 | 7230*4155*6522 Общая масса 7468 | 0.7кгс.см2 | Гидравл. нагрузка 300 м3 .ч | Россия | 2008г. | 2008г |
|  | Емкость | 1 |  | S=3.5*7м, V=60м3 |  |  | Соб. изготов. | 2008г. | 2008г |
|  | Градирня (2 секция) | 1 |  | S=6*6м, h=10м |  |  | Соб. изготов. | 2003г. | 2004г. |
|  | Градирня (2-я секция) | 1 |  | S=6,4*2,6м, h=5,6м |  |  | Соб. изготов. | 2000г. | 2000г. |

Градирня №4

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Марка | Характеристика |  |  | Страна изготовитель | Дата выпуска | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметры (мм) | Напор (м) | Подача (м3/час) |  |  |  |
|  | Насос тех. воды №1 | 2 | Д-300 |  | 50 | 300 | Россия, | б/у | 2007г |
|  | Градирня ( 1 секция) | 1 | 2NT-72-55A | S=4*7м, h=7м |  |  | Испания | 2004г. | 2007г |
|  | Емкость | 1 |  | S=4*7м, V=70м3 |  |  | Соб. изготов. | 2007г. | 2007г |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для производства этилового спирта с использованием механико-ферментативного способа используется зерновое сырье, в том числе и дефектное (1 и 2 степени).

1.1 Зерно

Основными зерновыми культурами для производства спирта являются: ячмень, пшеница, рожь, овёс, просо, кукуруза и рис. Для стабильности технологических режимов желательно перерабатывать один вид сырья, предпочтительно пшеницу, в соответствии СТ РК 1046-2008. В отдельные периоды завод может перерабатывать редкие виды зерна.

В отдельные периоды на спиртовых заводах допускается переработка дефектного зерна третьей и четвёртой степени дефектности. Допускается также переработка зерна морозобойного или суховейного, частично подгоревшего при огневой сушке, поражённого клопом-черепашкой, фузариозом и другими вредителями и т.д.

Зерно, обработанное ядохимикатами, допускается к переработке только по разрешению соответствующих служб (Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства).

1.1.1 Требования к пшенице

Требования к зерну пшеницы, используемому в качестве заторного зерна, указаны в таблице №1.                                                                                                                                        Таблица №1

| Показатели | Класс |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 |
| Состояние | Не греющееся, в здоровом состоянии |  |
| Запах | Нормальный, свойственный здоровому зерну пшеницы (без затхлого, солодового, плесневого, постороннего запахов) |  |
| Цвет | Нормальный, свойственный здоровому зерну данного типа. Допускается любая степень обесцвеченности и потемнения. |  |
| Влажность, %, не более | 14,5 | 14,5 |
| Сорная примесь, % | 5 |  |
| Зерновая примесь, % | 2-3 |  |
| Зараженность вредителями | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше 2 степени. |  |

Требования к зерну ячменя указаны в таблице №2.                                                        Таблица №2

| Показатели | Класс |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Состояние | Не греющееся, в здоровом состоянии |  |
| Запах | Нормальный, свойственный здоровому зерну ячменя (без затхлого, солодового, плесневого, постороннего запахов) |  |
| Цвет | Нормальный, свойственный здоровому зерну данного типа. Допускается потемневший. |  |
| Влажность, %, не более | 14,5 | 14,5 |
| Сорная примесь, % | 5 |  |
| Зерновая примесь, % | 2-3 Зерновую примесь в виде зерна пшеницы не ограничивать. |  |
| Зараженность вредителями | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше 2 степени. |  |

Требования к зерну ржи указаны в таблице №3.

Таблица №3

| Показатели | Класс |
| --- | --- |
|  | 4 |
| Состояние | Не греющееся, в здоровом состоянии |
| Запах | Нормальный, свойственный здоровому зерну пшеницы (без затхлого, солодового, плесневого, постороннего запахов) |
| Цвет | Нормальный, свойственный здоровому зерну данного типа. Допускается любая степень обесцвеченности и потемнения. |
| Влажность, %, не более | 15,5 |
| Сорная примесь, % не более | 5 |
| Зерновая примесь, %, не более | 2 |
| Зараженность вредителями | Не допускается, кроме зараженности клещом не выше II степени. |

1.1.2 Допускается использование дефектного зерна.

В отдельные периоды  на спиртзаводах  допускается  переработка зерна третьей и четвертой  степени  дефектности.

Возможна переработка зерна морозобойного, суховейного, частично подгоревшего при огневой сушке, пораженного фузариозом, клопом-черепашкой и другими  сельскохозяйственными вредителями.

Зерно, содержащее токсины, обработанные химикатами, допускается к переработке только по разрешению органов Санэпиднадзора.

1.2 Ферментные препараты

При производстве спирта по способу механико-ферментативной обработки применяются ферментные препараты микробного и грибного происхождения.

Для разжижения клейстеризованного крахмала используются концентрированные ферментные препараты бактериальной термостабильной альфа-амилазы, расщепляющие альфа-1,4 глюкозные связи в амилозе и амилопектине, образуя декстрины, олигосахариды, мальтозу и понижающие вязкость. Условия действия концентрированных ферментных препаратов в заводской технологии: температура среды 80-950С, рН 4-6,5.

Концентрированные ферментные препараты могут применяться производителями разных фирм предпочтительно пригодные к заводской технологии в зависимости от требования времени и потребления.

Технологические характеристики и инструкции по использованию ферментных препаратов применяются по рекомендациям производителей. Для окончательного согласования на приобретение концентрированных ферментных препаратов выезжает технолог или группа специалистов поставщика и на месте определяется дозировка применения.

Для полного расщепления и дальнейшего осахаривания массы используются концентрированные ферментные препараты бактериальной и грибной  нетермостабильной альфа-амилазы, бактериальной и грибной протеазы и гемицеллюлазы, грибной глюкоамилазы, расщепляющие альфа- 1,4 и 1,6 глюкозные связи в крахмале, декстринах, олигосахаридах  и обеспечивающих полное осахаривание крахмала до глюкозы. Условия действия концентрированных ферментных препаратов в заводской технологии: температура среды 28-300С, рН 4,0-5,5.

Концентрированные ферментные препараты могут применяться производителями разных фирм предпочтительно пригодные к заводской технологии в зависимости от требования времени и потребления.

Технологические характеристики и инструкции по использованию ферментных препаратов применяются по рекомендациям производителей. Для окончательного согласования на приобретение концентрированных ферментных препаратов выезжает технолог или группа специалистов поставщика и на месте определяется дозировка и способ применения.

Прием, транспортирование и хранение ферментных препаратов осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами на препараты и инструкции по их применению.

1.3 Вода

При производстве спирта с использованием механико-ферментативной обработки используется вода питьевая СТ  РК ГОСТ Р 51232-2003 и техническая (оборотная).

Поскольку вода непосредственно участвует в технологических процессах и входит в состав полупродуктов, она должна быть микробиологически чистой. Она не должна содержать различаемых невооруженным взглядом водных организмов, а также посторонних вредных веществ, угнетающих дрожжи и ухудшающих качество продукции.

Требования к качеству воды, используемой на технологические операции, предъявляются по нормативам «Типового технологического регламента производства спирта из крахмалистого сырья» Москва 1998 год.

Требования к качеству воды при производстве спирта:

| Показатели качества воды | Единица измерения | Технологическая операция, оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приготовление замеса, мойка оборудования | Охлаждение в теплообменниках |
| А. Физические |  |  |  |
| Температура | ºС | 35-55 | не более 22 |
| Концентрация взвешенных веществ | мг/л | не более 70 | не более 50 |
| Концентрация масел и смолообразующих веществ | мг/л | не допускается | не более 10 |
| Запах | балл | не более 2 | не более 3 |
| Цветность | град | не более 20 | не более 3 |
| Б. Химические |  |  |  |
| рН | - | 5,0-5,5 | 6,5-8,5 |
| Жесткость общая | мгэкв/л | не более 9 | не более 9 |
| Жесткость карбонатная | мгэкв/л | не нормируется | не более 3 |
| Щелочность общая | мгэкв/л | - | 3,5-4,0 |
| Сухой остаток | мг/л | не более 2000 | не более 1000 |
| ХПК | мгО2/л | не нормируется | не более 100 |
| Хлориды | мг/л | не более 400 | не более 400 |
| В. Биологические |  |  |  |
| БПК5 | мгО2/л | не нормируется | не более 40 |

Для приготовления замеса используется техническая и артезианская вода с температурой не более 55°С, рН не менее 5,0, жесткость не выше 9,0 мгэкв/л. Не допускается присутствие в ней солей тяжелых металлов, ртути, бария и др., а также солей азотистой кислоты, аммиака. Концентрация солей не должна превышать мг/л: сульфидов, хлоридов, двуокисловых солей -400; фосфатов, силикатов – 200; нитратов – 45; свинца - 0,1; мышьяка – 0,05.

Вода, поступающая на охлаждение в теплообменные аппараты, должна иметь температуру не более 22ºС; в воде должна полностью отсутствовать коррозийная активность.

Для питания котлов используется, как правило, оборотная вода из дефлегматоров с температурой 60-65ºС. Чтобы предотвратить образование накипи, воду подвергают умягчению с целью удаления ионов кальция и магния.

1.4 Вспомогательные материалы

1.4.1 Формалин

Используется как антисептик в виде 37%- ного водного раствора формальдегида бесцветного или слабожелтого цвета по ГОСТ 1625. На спиртовых заводах рекомендуется применять формалин, содержащий наименьшее количество метанола. Формалин хранится в обогреваемых емкостях, обеспечивающих сохранение качества продукции при температуре не ниже 210С для высшего сорта и не ниже 70 0С для 1-го сорта.

1.4.2 Гипохлорит кальция

Гипохлорит кальция по ГОСТ 25263-82 применяется в спиртовом производстве для дезинфекции оборудования, трубопроводов, помещений, полов. Порошок белого цвета с запахом хлора. Выпускаются марки А и Б I и II сорта. Содержание активного хлора в продукте марки А - 64 - 52%, в продукте марки Б - 30 - 24% соответственно сорту (ГОСТ 25263-82). Гарантийный срок хранения препарата I сорта - 8 лет, II сорта - 5 лет. Водные растворы НГК мутные, при отстаивании образуется осадок, состоящий из нерастворимых солей кальция. Нерастворимый остаток у продукта - 12%. Рабочие растворы НГК сохраняют активность в течение 3 суток.

1.4.3 Хлорная известь

Для дезинфекции оборудования, трубопроводов, помещений применяется хлорная известь по ГОСТ 1692-85, в виде порошка белого цвета с содержанием активного хлора 20-28% (марка А) и 27-35% (марка Б). Расход нормируется по нормам «Сборника действующих норм расхода сырья и вспомогательных материалов по спиртовой промышленности» г. Астана 2002, на 1000 дал спирта 25 кг хлорной извести с содержанием активного хлора 25% .

Хлорная известь представляет собой белый порошок с содержанием активного хлора не менее 32-35%. На воздухе разлагается с выделением свободного хлора. Предельно-допустимая концентрация паров хлора в воздухе 1 мг/м куб. Применяется для дезинфекции и обеззараживания бродильных чанов, трубопроводов, различных емкостей, помещений, полов, лестниц, канализационных стоков и других загрязненных мест.

Хлорная известь хранится в закрытых не отапливаемых, затемненных и хорошо вентилируемых складских помещениях. Полы должны быть из асфальта, кирпича или бетона. Хлорная известь в мешках хранят в штабелях высотой до 2,5 м и шириной до 1,2 м, в барабанах, ящиках и бочках – вертикально, высотой до пяти ярусов с перестилом из досок между ярусами или горизонтально высотой до 4м. Между штабелями оставляют проход шириной не менее 1м.

1.4.4 Карбамид

Карбамид (мочевина) ГОСТ 2081-92 используется в качестве питательного азотсодержащего вещества для выращивания дрожжей. Расходуется исходя из содержания в нем азота по нормам «Сборника действующих норм расхода сырья и вспомогательных материалов по спиртовой промышленности» г. Астана 2002 на 1000 дал спирта 10 кг карбамида.

Карбамид представляет собой амид угольной кислоты, хорошо растворимый в воде, негигроскопичен. Молекулярная масса 160,05. Используется в качестве питательного азотосодержащего вещества при выращивании дрожжей. В кристаллическом или гранулированном виде транспортируется в 5-6 слоеных бумажных или полиэтиленовых мешках, хранится в сухом крытом помещении, защищающим продукт от попадания атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

2. ОПИСАНИЕ АППАРАТНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА

Технология производства этилового спирта из крахмалистого сырья основана на ферментативном гидролизе крахмала зерна, прошедшего предварительную водно - тепловую обработку и сбраживание образующихся углеводов дрожжами.

Аппаратно-технологическая схема производства спирта представлена на рис.1

Зерно, предварительно очищенное от металлических и сорных примесей, норией (1) подаётся в накопительный бункер (3) предварительно взвешиваясь весами-дозаторами (2). С бункера зерно поступает на молотковые дробилки (4), после которых в измельченном виде, сначала шнеком (5), а потом норией (6) подается в смеситель (7). В смеситель подается вода через ротаметр, а также с помощью насоса - дозатора задается раствор ферментного препарата альфа- амилазы.  Воду для замеса подают теплую рН6-6.5, которую готовят следующим образом, в емкость для воды (13) подается теплая и холодная вода, а также горячий упаренный фильтрат барды при помощи, которого и создается рН для фермента амилазы. Полученный замес поступает в предразварник (9), в котором нагревается острым паром через барботёр, до температуры 85оС и перемешивается мешалкой. С предразварника масса поступает в разварники №1 и №2  и т.д. (10) где с помощью пара, подаваемого через барботёры, нагревается до 95оС. В разварниках масса выдерживается при постоянном перемешивании около четырёх часов. По истечении времени разваривания в разварник задается упаренный фильтрат барды.  Далее масса проходит через ловушку, где отделяются механические примеси (крупные частицы) и подается насосом (11) на пластинчатый теплообменник (12), в котором охлаждается до температуры 56-58оС и подается на второй пластинчатый теплообменник(14), в котором масса охлаждается до температуры 28-30оС и поступает  по коммуникации разваренной и осахаренной массы в дрожжанки (17), в возбраживатели (19)  и в бродильные чаны (21) по мере необходимости.

Между первым и вторым пластинчатым теплообменниками в трубопровод дозируются по коммуникации дозирования ферментов через насос дозатор(15) ферментные препараты глюкоамилазной активности, не термостабильный фермент амилазы, протеазы и гемицеллюлазы  В чаны, возбраживатели и дрожжанки для осахаривания разваренной массы в случае надобности задаются фермент глюкоамилазной активности, не термостабильный фермент амилазы, протеазы и гемицеллюлазы. В отъем сусла дрожжанки, для ускорения осахаривания, дополнительно задаётся фермент глюкоамилазы. Для обеспечения дрожжевых клеток достаточным азотистым питанием предусмотрена задача в дрожжанки карбамида, который растворяют в горячей воде в соотношении 1:10.

Для подкисления дрожжевого сусла в дрожжанки подается упаренный фильтрат барды или растворы серной, или ортофосфорной кислот и создается среда для дрожжей рН 4,2.

С дрожжанок готовые дрожжи по коммуникации дрожжей (16) с помощью насоса (18) задаются в возбраживатели (19), а также в вновь заполняемые дрожжанки. В свою очередь готовые дрожжи с возбраживателей насосом (20) закачиваются в бродильный чан (21), в который подаётся разваренная масса.

В бродильных чанах происходит процесс сбраживания сусла периодическим способом в течение 72 часов, после чего готовая бражка насосом (22) перекачивается в передаточный чан (23), откуда насосом (24) подается в отделение брагоректификации для дальнейшей перегонки.

Пары спирта, выделяющиеся из бродильных чанов вместе с диоксидом углерода, улавливается спиртоловушкой (25) и в виде водно-спиртовой жидкости возвращаются в передаточный чан.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА

Технология производства спирта с механико - ферментативной обработкой сырья предусматривает постадийное использование ферментных препаратов в условиях, определяющих эффективный гидролиз сырья. Термостабильную альфа-амилазу в смеситель, глюкоамилазу, мезофильную альфа-амилазу, протеазу, гемицеллюлазу в заливаемую посуду.

Процесс производства спирта включает основные стадии:

•	Подготовка сырья (очистка зерна, измельчение и приготовление замеса с добавлением фермента альфа -амилазы)

•	Разваривание при температуре 85оС и при температуре 95оС.

•	Осахаривание

•	Приготовление дрожжей и сбраживание сусла

•	Брагоректификация

3.1 Подготовка сырья

Зерно. Очистка и подработка зерна осуществляется на элеваторе и поступает в производство. Доставка зерна на завод осуществляется автотранспортом. Взвешивание зерна осуществляется на электронных автомобильных весах, которые находятся на территории предприятия.

Зерно направляется в приёмный бункер для хранения вместимостью 180 м3, который расположен рядом с дробильным отделением. Каждый цех №1 и №2 имеет один бункер. С бункера зерно по шнеку подаётся на зерноочистительные машины. Для подработки зерна и очистки от камней, металлических и сорных примесей в дробильном отделении цеха №1 установлено две зерноочистительные машины производительностью 6 тн/час каждая, в дробильном отделении цеха №2 установлено три зерноочистительные машины, производительностью 6 тн/час.

Дробление зерна осуществляется при помощи шести молотковых дробилок в цехе №2 и четырех молотковых дробилок в цехе №1 мощностью по 3 тн/ч каждая.

На шнековый смеситель изначально подается тёплая вода по ротаметру, также дозируется подача термостабильной альфа-амилазы и потом подается мука. Включается шнек муки № 1 или № 2 в зависимости от того, какие дробилки работают, включается нория муки и автоматически смеситель, чтобы расход зерна  и воды был в соотношении 1:3-1:2.2. Вода подается на смеситель с ёмкости для воды, куда поступает горячий упаренный фильтрат барды, оборотная вода с дефлегматоров, холодная артезианская вода, где температура поддерживается 35-40оС и рН 4.2-6.5. В смесителе мука смешивается с водой и термостабильной альфа-амилазой до однородной консистенции.

3.2 Подготовка ферментных препаратов

Производство спирта по низкотемпературной технологии расщепления крахмала предусматривает применение термостабильной альфа-амилазы. С помощью этого ферментного препарата осуществляется непрерывный или периодический процесс разжижения зернового замеса

Глюкоамилаза, мезофильная амилаза, протеаза и геммицелюлаза используется на стадии осахаривания в виде концентрированного раствора, задаются непосредственно в трубопровод между теплообменниками 1 ступени охлаждения и теплообменниками 2 ступени охлаждения при температуре 56-58оС, а также в заливаемую посуду при температуре 28-30оС.

3.3 Разваривание

После смесителя замес подается в предразварник, где подогревается до температуры 75-85о С и затем масса поступает в разварники, где масса варится при температуре 92-95оС. Перед подачей замеса на варочное отделение предразварник и разварники предварительно заполняют до барботёра водой, открывают пар на барботёр для подогрева воды и затем подают замес со смесителя.  По достижению уровня массы до мешалки, включают мешалки в работу. Подачу пара через барботёр и через паровой вентиль регулируют так, чтобы температура в разварнике №1 до момента его наполнения достигла 92-95 °С, после этого масса самотёком поступает в разварник №2, где также регулируют подачу пара для достижения температуры 92-95оС и т.д. При рабочих мешалках   далее продолжаем заполнять разварник №1, поддерживая температуру 92-95°С во всех разварниках, при заполнении предпоследнего или последнего разварника до перетока, дробилки останавливаем, закрываем подачу воды и останавливаемся на довар.

Процесс разваривания от момента достижения вышеуказанной температуры должен длиться на протяжении 3-3,5 часов.

По истечении выше указанного времени возобновляем подачу воды, муки и фермента на замес, и масса перетекает в последний разварник, в который так же может подаваться упаренный фильтрат барды или лютер для корректировки рН замеса. Масса в последнем разварнике варится так же при температуре 92-950С при включенных мешалках.  В случае непрерывного разваривания, если первоначальный рН соответствует рН-4.4-4.2, то подача муки, воды, фермента возобновляется, в случае периодического разваривания подача муки, воды и фермента возобновляется после опустошения и замыва оборудования варочного отделения.

3.4 Осахаривание

После разваривания масса через ловушку насосом подаётся на пластинчатый теплообменник первой ступени охлаждения, марки “Alfa Laval”, поверхностью теплообмена 50м2, где охлаждается до температуры 56-58°С и далее подается на пластинчатый теплообменник второй ступени охлаждения, где охлаждается до температуры 29-300С и затем подается в чаны, возбраживатели, дрожжанки.

Температура массы регулируется подачей холодной воды на теплообменник и должна поддерживаться в пределах 56-58°С и 29-30°С. Температура 56-58°С является оптимальной для действия - фермента глюкамилазы под действием, которого происходит осахаривание крахмала.

Окончательное расщепление крахмала до глюкозы происходит в бродильном чане по мере выведения из сферы реакции глюкозы, которая сбраживается дрожжами.

3.5 Приготовление засевных дрожжей

Для производства спирта используются термотолерантные дрожжи расы 985Т и сухие спиртовые дрожжи. Приготовление дрожжей ведётся по методу естественно - чистой культуры, что предусматривает создание условий, нормальных для размножения дрожжей, но угнетающих развитие посторонней микрофлоры.

Такие условия достигаются при поддержании рН дрожжевого сусла в пределах 4.0-4,5.

При периодическом процессе брожения в качестве дрожжей используются зрелые дрожжи из очередного возбраживателя, содержимое которого спускается в бродильные чаны или сухие спиртовые дрожжи из расчета 0,3 кг дрожжей на м3 сусла.

В первом случае продолжительность созревания дрожжей регулируется температурой складки с тем, чтобы зрелые дрожжи были готовы к моменту складки каждой нового дрожжанки или возбраживателя. Освободившаяся посуда промывается, пропаривается, охлаждается и вновь заполняются суслом и дрожжами.

Зрелые дрожжи используются в качестве засевных для возбраживателя, в который предварительно набирается для создания подушки дрожжам охлаждённая до температуры складки разваренная масса и задается рассчитанное количество ферментов глюкоамилазы, мезофильной амилазы, протеазы и гемицеллюлазы. Готовыми считаются дрожжи, отбродившие до 1/3 первоначальной концентрации.  Зрелые дрожжи из возбраживателя насосом подаются в бродильный чан, куда так же предварительно набирается для создания подушки дрожжам охлаждённая до температуры складки разваренная масса и задается рассчитанное количество ферментов глюкоамилазы, мезофильной амилазы, протеазы и гемицеллюлазы. В возбраживателях поддерживается оптимальная температура дрожжей 28 - 310, размножение дрожжей происходит на обычном осахаренном сусле.

Разведение дрожжей из чистой культуры или сухих дрожжей применяется в начале производственного сезона, после длительного простоя или при инфицировании дрожжей.

3.6 Разведение дрожжей из чистой культуры

Чистую культуру дрожжей получают из музея чистых культур ВНИИ ПБТ г. Москва по заявке. При переработке крахмалистого сырья используем термотолерантные дрожжи расы 985Т. Чистая культура дрожжей поставляется для завода в пробирках. Срок годности чистых культур составляет два месяца при условии хранения в сухом месте при температуре 8-100С.

Разведение чистой культуры дрожжей осуществляется путем последовательных пересевов с доведением объема среды до производственной мощности. Для разведения дрожжей в начале производства используется сусло, приготовленное из пшеничной муки и воды, на 1 кг муки берется 5 литров воды. Мука смешивается с водой при температуре 35-390С и термостабильной альфа - амилазой из расчета 0,002 л на 1 грамм условного крахмала сырья. Смесь нагревается при постоянном перемешивании до 85-900 С и выдерживается при этой температуре в течении 1 часа, затем охлаждается до температуры 56-570С, после чего вносят препарат глюкоамилазы из расчета 0,001 литр на 1 грамм условного крахмала сырья. При температуре 56-570С сусло осахаривается 2-3 часа. Конец осахаривания определяется по йодной пробе. Осахаренное сусло фильтруется через плотную ткань. Концентрация сусла в пределах 10-12% сухих веществ. Готовое сусло разливают по 0,5 л в литровые колбы, закрывают ватными пробками, обертывают плотной бумагой и стерилизуют, доведя содержимое колбы до кипения и кипятят его в течении 20 мин. На следующий день операция повторяется. Фильтрованное сусло используется на первой стадии разведения. Через 20-22 часа бродящее сусло переливают в бутыль с 5 л стерильного не фильтрованного сусла. Сусло подкисляется до 0,45 серной кислотой.

На стадии приготовления сусла в маточнике- дрожжанке перед стерилизацией сусла вводится дополнительно для минерального питания карбамид, из расчета 500-700 г на 1 м3 сусла.

3.7 Производственные дрожжи

Сусло для дрожжей получают по схеме механико-ферментативной обработки доброкачественного сырья – пшеницы. Освободившиеся дрожжанки промываются, дезинфицируются, пропариваются, затем набирают отъем разваренной массы через коммуникацию, которую так же необходимо пропарить перед подачей разваренной массы. Коммуникацию парят постоянно, пропарку отключают перед подачей разваренной массы за несколько минут для охлаждения коммуникации. Отъём дрожжанки осахаривается ферментами, для этого в дрожжанку вместе с разваренной массой задается рассчитанное количество ферментов глюкоамилазы, мезофильной амилазы, протеазы и гемицеллюлазы и задается   дополнительное количество фермента глюкоамилазы.  Для азотсодержащего питания дрожжей задают карбамид, по нормам «сборника действующих норм расхода сырья и вспомогательных материалов в спиртовой промышленности». Для создания определенной среды для дрожжей в сусло задается при необходимости фосфорная или серная кислоты, или упаренный стерильный фильтрат барды или же лютер. Подкисление содержимого дрожжанки до 0,40-0,50 производится при включённой мешалке в два приёма: после наполнения его объёма на половину, и корректируется после задачи маточных дрожжей и заполнения. Задаются маточные дрожжи в количестве 8 - 10%. Температура 26-280С.

В качестве дрожжей используем так же активные сухие спиртовые дрожжи для сбраживания зернового сусла фермиол. Спиртовые дрожжи представляет собой микрогранулированные сухие дрожжи, для спиртового производства. Отличительными особенностями данного препарата является:

1) повышенное содержание живых клеток, становящихся активными после их реактивации;

2) метаболизм данных дрожжей направлен на преимущественное образование спирта, а не углекислого газа, как у ряда препаратов сухих дрожжей;

3) термотолерантные свойства – способность к активному спиртовому брожению при температуре до 38˚С;

4) устойчивость к содержанию спирта в среде – до 12,5% об;

5) высокая устойчивость к инфицированию молочнокислыми бактериями и дикими дрожжами;

6) быстрое забраживание сусла.

Рекомендуемые дозировки – в зависимости от плотности сусла дозировка препарата сухие спиртовые дрожжи составляет 200-300 г/м³.

Перед приготовлением сусла для дрожжегенерации, необходимо провести микробиологический контроль осахаренной массы на отсутствие посторонней микрофлоры. Сусло готовят по принятой на заводе схеме, включающей дополнительное доосахаривание, и подкисление фосфорной кислотой, фильтратом барды или лютером. При приготовлении сусла для дрожжей на первом этапе плотность сусла не должна превышать 9-10 %.

Для реактивации сухих дрожжей (восстановление их жизнеспособности) необходимо приготовить дрожжевую разводку. В чистой емкости (обычное эмалированное ведро) готовят смесь, состоящую из осахаренного сусла и кипяченой воды (Лютер) в соотношении 1:1. Температура этой смеси должна быть в пределах 30-32˚С. В полученную смесь при непрерывном, интенсивном перемешивании (для предотвращения образования комков) вносят сухие дрожжи. Обычно на 1,5-2,0 кг сухих дрожжей необходимо 7-8 л смеси. Уже в первые минуты перемешивания появляется характерный дрожжевой запах, свидетельствующий о начале брожения.

Через 10-15 минут дрожжи «подходят» и их необходимо перенести в подготовленную дрожжанку с температурой доосахаренного сусла 27-30ºС.

Дрожжи тщательно перемешиваются в дрожжанке. Желательно, первые 3-4 часа дрожжегенерации, осуществлять периодическое перемешивание в течение 5-10 минут с интервалом в 30 минут. Затем мешалку можно выключить. Через 16-20 часов концентрация зрелых дрожжей составляет 1/3 от первоначальной концентрации сусла.

При правильном ведении процесса дрожжегенерации, зрелые дрожжи обладают высокой бродильной активностью, клетки упитанные, а количество мертвых не должно превышать 2-3%.

В дальнейшем, часть готовых дрожжей используют в качестве обычной дрожжевой разводки, а остальную часть передают в дрожжанку или бродильный чан.

Важным фактором, определяющим эффективность спиртового производства, служит физиологическая активность дрожжевых клеток. Одним из таких факторов является наличие для дрожжевой клетки азотного и фосфорного питания. Дрожжевая клетка способна синтезировать аминокислоты в случае отсутствия их в окружающей среде, используя для этого углеродный скелет сбраживаемых углеводов. Обогащение сусла аминокислотами происходит при использовании протеаз. Фосфорное питание в достаточном количестве при необходимости вносится добавлением раствора фосфорной кислоты.

3.8 Сбраживание

Заключительным процессом биотехнологии производства спирта является сбраживание сусла. На этом этапе не только проявляются все ранее допущенные ошибки, но снижается выход спирта при отклонениях от технологического режима производства спирта. На производстве установлено 22 чана для брожения. Время заполнения бродильного чана от 5 до 10 часов, в зависимости от нагрузки на дробилках и других факторов технологического процесса. Температура складки 28-30°С. Брожение сусла ведётся периодическим способом, при котором в каждый бродильный чан задается разваренная масса, ферменты и производственные дрожжи. После заполнения чана в нем происходит брожение до полного завершения процесса.

Порядок заполнения бродильного чана, следующий: после мойки, пропарки и охлаждения бродильного чана в него задается разваренная масса с температурой 29-30оС, задается рассчитанное количество ферментов глюкоамилазы, мезофильной амилазы, протеазы и гемицеллюлазы, и после образования «сусловой подушки» дрожжам подаются зрелые дрожжи из возбраживателя. Расход дрожжей составляет 25% по объему от сбраживаемого сусла, время брожения 72 часа. Зрелую бражку подают в передаточные чаны.

Процесс брожения ведется при температуре 29-33°С, при повышении выше 37°С приводит к развитию инфекции, нарастанию кислотности, понижению активности дрожжей, повышению потерь спирта от его испарения и количества несброженных сахаров.

Поддерживается заданная температура в бродильном чане подачей холодной воды через охлаждающее устройство на чанах в виде «рубашки» или оросительной системы.

3.9 Показатели зрелой бражки и выход спирта

Зрелая пшеничная бражка должна иметь следующие показатели:

| видимый отброд | 0,0-0,4 % по сахариметру |
| --- | --- |
| крепость | 5,0-12,0 % объёмных |
| нарастание кислотности не должно превышать | 0,2° |
| содержание растворимых несброженных углеводов | 0,45-0,65 г/100 мл бражки |

Зрелую бражку подают насосом в передаточный чан, а оттуда перекачивают в брагоректификационное отделение.

4 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БРАГОРЕКТИФИКТИФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Одна брагоректификационная установка, состоит из пяти колонн:

1. бражная- из бражки путем вываривания получаем бражной дистиллят (первая дистилляция) и барду.

2. эпюрационная- из бражного дистиллята получаем эпюрат (вторая дистилляция) и выводим эфиры и альдегиды.

3. ректификационная- из эпюрата получаем пастеризованный спирт (продукт получаемый (третья дистилляция) и выводим головные примеси (непастеризованный спирт) который мы снова отправляем на переработку в эпюрационную колону, промежуточные и хвостовые примеси.

4. метанольная – подаем пастеризованный спирт, это колонна окончательной очистки пастеризованного спирта выводим с пастеризованного спирта метанол (четвертая дистилляция).

5. сивушная- подаем сивуху и лютерную воду и за счет гидроселекции разделяем на сивушное масло и спиртосодержащую жидкость, которую возвращаем на переработку в колонну разгонки эфиров.

Ректификация - процесс разделения жидких летучих смесей на компоненты или группы компонентов (фракции)путем многократного двустороннего массо-и теплообмена между противоточно движущимися паровым и жидкостным потоками. Необходимое условие процесса ректификации – различная летучесть отдельных компонентов. При взаимодействии противоточно движущихся потоков в процессе ректификации происходит диффузия легколетучего компонента из жидкости в пар и труднолетучего компонента из пара в жидкость. В колонах специальные контактные устройства (тарелки) создают условия, способствующие максимальному приближению взаимодействующих парового и жидкостного потоков. При контактировании потоков происходит тепло- и массообмен. Затем потоки отделяются один от другого и процесс продолжается путем нового контактирования этих фаз уже на другой смежной ступени с другими жидкостными и паровыми потоками. В результате многократно повторяющегося на последовательных тарелках контактирования движущихся в противотоке по высоте колонны жидкости и пара составы взаимодействующих фаз существенно изменяются: паровой поток при движении вверх обогащается легколетучими компонентами, а жидкостный стекая вниз обогащается труднолетучими компонентам действия. Зрелая бражка, поступающая из передаточного чана бродильного отделения, насосом подается в подогреватель бражки, где нагревается теплом конденсации спирто-водных паров бражной колонны до температуры 70-750С. Из подогревателя нагретая бражка поступает на тарелку питания бражной колонны, обогреваемой острым паром через барботер. Введенный в выварную камеру бражной колонны пар образует паровой поток, который, двигаясь вверх по колонне, встречается со стекающей по тарелкам бражкой и вываривает из нее спирт. Бражка, отогнанная от спирта, в виде барды отводится с колонны через гидрозатвор в бардопровод и далее, с помощью насосов, перекачивается на поля фильтрации.

Выделенный из бражки спирт с сопутствующими ему примесями в виде спиртоводных паров крепостью 50-60% об. через пеноловушку поступает в подогреватель бражки, в котором происходит их конденсация. Не сконденсировавшаяся часть водно-спиртовых паров поступает в межтрубное пространство дефлегматора, где также происходит их конденсация. Не сконденсировавшаяся в дефлегматоре часть водно-спиртовых паров поступает в конденсатор бражной колонны, из которого концентрированный конденсат отводится в сборник для дальнейшей переработки его с ЭАФ.

Сконденсировавшиеся в теплообменниках водно-спиртовые пары и примеси спирта образуют бражной дистиллят, который через самостоятельные коммуникации поступает в сборник дистиллята и далее, с помощью насоса, направляется для очистки на тарелку питания эпюрационной колонны. Под эпюрацией обычно понимают процесс выделения головных примесей спиртов. Этот процесс протекает в отдельной колонне, называемой эпюрационной, которая состоит из укрепляющей части и части истощения.

Эпюрационная колонна может обогреваться острым паром, как через барботер, так и через выносной кипятильник. Кроме того, на тарелки эпюрационной колонны подается лютерная гидроселекционная вода. Под действием низкой крепости спирта на тарелках выварной части эпюрационной колонны происходит отгонка компонентов хвостовых и промежуточных примесей, которые перемещаются с паровым потоком вверх по колонне. Выделенные при эпюрации и гидроселекции примеси попадают в концентрационную часть колонны, откуда увлекаемые паровым потоком, поступают в дефлегматоры, где конденсируются и в жидком виде попадают в сборник флегмы, откуда с помощью насоса подаются на верхние тарелки эпюрационной колонны.

Не сконденсировавшаяся, в дефлегматорах, часть парового потока поступает в конденсатор, с которого осуществляется отбор эфироальдегидной фракции (ЭАФ). Норма отбора головной фракции должна находиться в пределах 2-4 % и может быть увеличена до 5-6%, но не более, т.к. повышенный отбор головной фракции снижает концентрацию в ней примесей и практически не оказывает влияния на улучшение качества ректификованного спирта.  Эфироальдегидная фракция собирается в сборник и в последующем направляется в накопительные емкости, для дальнейшей переработки на установки разгонки эфиров.

Бражной дистиллят (после гидроселекции, эпюрации и выделения из него головной (эфироальдегидной) фракции), именуемый, в дальнейшем эпюратом, из выварной камеры эпюрационной колонны, с помощью насоса, подается на тарелку питания ректификационной колонны. Колонна обогревается через выносной кипятильник, в межтрубное пространство которого подается острый пар. В ректификационной колонне происходит отгонка и укрепление спирта, а также концентрирование высших спиртов (сивушного масла) и пастеризация спирта, т.е. дополнительная его очистка от головных примесей и метанола за счет наличия тарелок над зоной отбора спирта. Пары спирта из колонны поступают в дефлегматоры, конденсируются в них и виде флегмы поступают в сборник, с которого с помощью насоса возвращаются на верхнюю тарелку колонны. Не сконденсировавшаяся часть паров спирта из дефлегматоров поступает в конденсатор, в котором происходит их полная конденсация. Из конденсатора производится отбор непастеризованного спирта в количестве до 3-4%, который направляется в сборник погонов, и далее насосом подается в верхнюю часть эпюрационной колонны, на 3-4 тарелки ниже тарелки подачи флегмы.

Из зон 19-ой и 21-й нижних тарелок ректификационной колонны производится отбор жидкой сивушно-спирто-водной смеси, которая через ротаметр поступает на тарелку питания сивушной колонны, обогрев которой осуществляется острым паром через барботёр. В сивушной колонне происходит гидроселекция сивушно-спирто-водной смеси лютерной водой. При гидроселекции сивушные масла и спирты, в виде паров, поступают в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость, с конденсатора поступает в сивухо-разделитель, в который задается лютерная вода. Так как сивушные масла легче, то они концентрируются в верхней части и по переливной трубке поступают в холодильник. С которого, в дальнейшем, поступают в сивухо-промыватель. Промывка производится холодной водой. Сивушное масло концентрируется в верхней части и через переливную трубу отводится в сборник сивухи. Промывная вода, содержащая спирт, направляется в передаточный чан для дальнейшей переработки. Из кубовой части сивушной колонны водно-спиртовая жидкость, крепостью 4-6%, направляется на всас насоса подачи бражки для дальнейшей переработки.

С 23-й и 25-й, считая снизу, тарелок ректификационной колонны отбирается сивушный спирт. Часть сивушного спирта в количестве 1-1,5% отводится в сборник, для дальнейшей переработки на установке разгонки ЭАФ. Другая часть сивушного спирта, в количестве 8-10% отводится в передаточный чан, для дальнейшей переработки вместе с бражкой.

Отбор ректификованного этилового спирта производится с одной из тарелок гребенки отбора спирта (76-й, 77-й, 79-й ), откуда он направляется на холодильник спирта, или на тарелку питания колонны окончательной очистки спирта (метанольной колонны), подключенной в режим эпюрации спирта. Колонна обогревается паром через выносной кипятильник. Головные примеси и метанол, выделенные из спирта и сконцентрированные в верхней части колонны, отбираются из конденсатора, откуда в количестве 1-1,5% поступают в сборник погонов для дальнейшей переработки. Избыточное количество погона из конденсатора и дефлегматора, с помощью насоса возвращается на верхнюю тарелку метанольной колонны. Отбор спирта из колонны производится из кубовой части, откуда насосом подается в холодильники спирта и далее через фонарь и контрольный снаряд направляется в спиртоприемное отделение.

В связи с отсутствием спроса на  отходы производства в виде эфироальдегидной фракции и сивушного масла на ТОО «Кентавр»  установлена КРЭ- колонна разгонки эфиров, где эфироальдегидная фракция, подвергается гидроселекции, образовавшаяся водно-спиртовая жидкость подвергается дальнейшей переработке, а полученный в результате перегонки эфироальдегидный концентрат и сивушные масла утилизируются и сжигаются в собственной котельной.

5. ОПИСАНИЕ АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СУШКИ БАРДЫ

Принцип работы сушильной установки

1. 	Барда с аппаратной через БКНС 1 и БКНС 2 поступает в накопительную емкость 60м3, откуда насосом (1), производительностью 50м3/ч через ротаметр подаётся по коммуникации диам. 80 мм. на декантаторную установку «Alfa laval» (2), Декантаторная установка расположена на высоте 4 метра от пола. На декантаторе (большой сепаратор) происходит разделение барды на 2 фракции: кек (отжатая барда) и фугат (жидкая субстанция).

2. 	Кек по стёкам (3) при помощи шнека (4) поступает на измельчитель (5), где подогревается горячим воздухом до температуры 2500С.

3. 	При помощи вытяжного вентилятора (11) отжатый и измельчённый кек горячим воздушным потоком, предварительно нагретым газовой горелкой (13) до t 2500С вытягивается в сушильную камеру (6), откуда тем-же воздушным потоком перемещается в циклоны (7).

4. 	Из циклонов при помощи шнека (8) и нории (9) сухая барда поступает в накопительный бункер (10). С накопительного бункера при помощи шнека сухая барда поступает в расфасовочный бункер (12) и готовая продукция расфасовывается в мешки.

5. Фугат с помощью насоса направляется по коммуникации 50 мм. на завод для использования на производстве: для подкисления дрожжей, так как фугат является отличной белковой подкормкой для дрожжей.

фугат

Коллектор барды

10 накопит. бункер

10

накопит. бункер

1

1

13

14

9 нория

8   шнек подачи кека на норию

7

7

7

7

6 сушильная труба

5

3    стёк

2       Декантатор

2       Декантатор

3  стёк

4шнек

11

Вентилятор

12расфа

Циклон

барда

13 Газовая горелка

Послеспиртовая барда из цеха брагоректификации поступает в приемный сборник (101), оборудованный датчиками уровня и сливным патрубком, и перемешивающим устройством. Из приемного бака (101) барду насосом (102) подают на центрифуги (103), где происходит ее разделение на фильтрат и влажный осадок. Фильтрат барды самотеком поступает в промежуточный сборник фильтрата (112). Из сборника (112) фильтрат барды насосом (104) подают на КНС.

Влажный осадок (СВ>30%) с декантеров (103) поступают в шнековый транспортер (105), куда также подают часть подсушенной барды (СВ=80-85%) после первой стадии сушки. Шнековый транспортер (105), где происходит предварительное смешивание продуктов, подает их в смеситель (106), для интенсивного его перемешивания. Образующийся смешанный продукт должен обладать хорошей сыпучестью, необходимой для равномерной сушки. Из смесителя (106) продукт через ворошитель (107) подают в вихревую аспирационную систему спирального типа (108). В режиме пневмотранспорта горячим воздухом, поступающим из теплогенератора (109) происходит транспортирование и обезвоживание продукта. Часть горячего воздуха отбирают на вибросушилку (113). Продукт из системы пневмотранспорта (108) подают потоком воздуха в два циклона-разгрузителя (110), где происходит отделение основной его части. Из них через шлюзовые затворы (111) продукт направляют в шнековый транспортер (105), откуда основная часть через шлюзовый затвор (114-4,8) поступает на вторую стадию сушки в вибросушилку (113), а оставшуюся часть направляют на рециркуляцию для смешивания с влажным осадком.

Воздух из циклонов-разгрузителей (110) с частью пылевидной фракции продукта поступает на окончательную очистку в группу аспирационных циклонов (117). Выделенная пылевидная фракция продукта шнеком (119) через шлюзовый затвор (114-3,7) поступает в шлюзовый питатель пневмотранспорта (115-1,2). Очищенный от продукта отработанный влажный воздух вентилятором (120) частично выбрасывают в атмосферу, а частично в целях экономии тепла подают на рециркуляцию. Степень рециркуляции регулируют шиберами (127-1,5) и (127-2,6).     Количество горячего воздуха, поступающего в вибросушилку (113), регулируют шибером (127-4,8). Посредством шибера (127-3,7) в горячий воздух подмешивают часть воздуха из помещения. Сушку осуществляют в виброаэрокипящем слое на перфорированной решетке. Готовый продукт влажностью 10% выводят из вибросушилки через шлюзовый затвор (114-1,5), далее, через питатель (115) продукт поступает в систему пневмотранспортирования и через переключатели (123) – в бункеры хранения (124). Сжатый воздух для пневмотранспортирования подают основным или резервным компрессорами (116) к питателям (115).                                                                                                                                                                        Отработанный воздух после вибросушилки очищают в циклоне (118) и вентилятором (121) выбрасывают в атмосферу. Выделенная пылевидная фракция продукта из циклона (118) через шлюзовый затвор (114-2,6) поступает в питатель (115), где смешивают с пылевидной фракцией продукта после пневмосушилки. Из бункера хранения (124-2,3) барду сухую через задвижку (125-2,3) направляют на фасование в крафт-мешки вместимостью от 20 кг. Для этого предусмотрены устройство для фасования (126) и мешкозашивочная машина (128).

Сухая барда из силоса (124.1) подается на линию гранулирования (129-1÷6). Из силоса (124-1) сухая барда подается на питатель пресса гранулятора (129-1), куда также подается пар. Полученные гранулы норией (129-2) подаются на охладительную колонку (129-3). Охлажденные гранулы через шлюзовый затвор (114-9) и шлюзовый питатель (115-3) подаются в линию пневмотранспорта и далее поступают в силос (124-2). Пылевидная фракция из охладительной колонки поступает в циклон (129-5), за счет вентилятора (129-4). Осажденная в циклоне пылевидная фракция накапливается в сборнике пылевидной фракции (129-6), откуда периодически выгружается.

6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО   ОБОРУДОВАНИЯ

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Так как производство спирта из крахмалистого сырья основано на биохимических процессах, поддержание технически стерильных условий среды имеет первостепенное значение для обеспечения нормальных условий, получения нормативных выходов и высоких качественных показателей спирта.

Для борьбы с инфекцией в спиртовом производстве осуществляется комплекс мероприятий, включающих антисептирование и стерилизацию полупродуктов, обработку воды, подготовку воздуха для аэрации при выращивании культур плесневых грибов и бактерий, стерилизацию и дезинфекцию технологического оборудования, поддержания чистоты в помещениях и т.д.

Основные способы антисептирования и стерилизации полупродуктов и оборудования приведены при описании технологического процесса получения спирта.

Порядок проведения дезинфекции оборудования и помещений следующий.

6.1 Участок подработки сырья (зерноприемное и дробильное отделение)

Дробильное отделение изолированным от смежных цехов, а также оборудовано аспирационными устройствами, предотвращающими выделение пыли в помещении. Кроме ежедневной уборки один раз в декаду проводится основная уборка цеха, когда удаляется пыль со стен, окон, балок и других труднодоступных мест.

В случае длительной остановки цеха все неработающее оборудование, а также бункера освобождают от зерновых продуктов. Оборудование цеха тщательно очищают от грязи, камней, земли, сора, соломы и прочих примесей при остановке завода на дезинфекцию.

6.2 Участок разваривания и осахаривания

Порядок проведения дезинфекции при работе по непрерывным схемам разваривания определяется аппаратурным оформлением той или иной схемы. Сначала из смесителя замес полностью перекачивают в разварники и доваривают в нем. Освобожденный от замеса смеситель (предразварник) ополаскивают, промывную воду из него выкачивают в канализацию и насос останавливают. Затем заполняют водой и при работающей мешалке подогревают воду до 85-900 С.

После освобождения от разваренной массы разварников эту воду прокачивают через всю систему и все оборудование пропаривают острым паром в течение 6-10 часов при остановке на генеральную дезинфекцию, которая должна производиться один раз в декаду

# График дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений

| Наименование цеха (отделения) | Наименование проводимых мероприятий | Периодичность проведения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| - Отделение подработки зерна | Уборка оборудования, мытьё полов, удаление отходов | Ежедневно |
|  | Полная уборка помещений с удалением пыли со стен, окон, балок и других труднодоступных мест. | Один раз в декаду |
| - Цех разваривания | Освобождаются от разваренной массы смеситель, (АФО) теплообменники и трубопроводы. Оборудование тщательно моется горячим мыльным раствором, дезинфицируется и пропаривается острым паром в течение 30 минут. | один раз в декаду (генеральная дезинфекция) |
|  | Мытьё полов, площадок и стен горячей мыльной водой и обработка дез. раствором. | ежесменно |
| - Дрожжевое отделение | Дрожжанки, дрожжевые коммуникации моют горячим мыльным раствором, промывают горячей водой, дезинфицируют и пропаривают острым паром в течение 30 – 40 минут. | после каждого освобождения. Дрожжевые коммуникации до и после перекачки дрожжей непрерывно. |
|  | Дрожжанки наполняют дезинфицирующим раствором гипохлорита кальция и кипятят в течении 6 часов. | Один раз в декаду. |
| - Возбраживатели | Возбраживатели, коммуникации моют горячим мыльным раствором, промывают горячей водой, дезинфицируют и пропаривают острым паром в течение 30 – 40 минут. | после каждого освобождения. коммуникации до и после перекачки дрожжей непрерывно. |
| Бродильное отделение | Бродильные чаны тщательно моют горячей мыльной раствором, промывают горячей водой дезинфицируют и пропаривают острым паром в течение 60 минут. | После каждого освобождения |
|  | Коммуникации подачи разваренной массы замывают водой дезинфицируют и парят острым паром. Лестницы площадки и полы моют горячим мыльным раствором, промывают горячей водой, дезинфицируют. Сточные каналы моют и дезинфицируют. Поддержание стен и потолков бродильного отделения в санитарном состоянии, отвечающем требованиям производства | После каждого освобождения Ежесменно Ежесменно Ежесменно |
| Передаточный чан | Очищается, моется и пропаривается острым паром в течение 30 - 40 минут | При остановке брагоректификационного отделения |
| - Спиртоловушки | Очищают, промывают и пропаривают острым паром в течение 30 – 40 минут | Один раз в декаду |

7	НОРМЫ РАСХОДА СЫРЬЯ, ОСАХАРИВАЮЩИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВОДЫ, ПАРА, ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

7.1 Норма расхода сырья рассчитывается по действующим нормативам выхода спирта из 1 тонны условного крахмала. При этом учитываются надбавки на все технические усовершенствования, введенные на заводе.

| Вид сырья | Выход спирта из тонны условного крахмала по непрерывной схеме производства, дал безводного спирта. |
| --- | --- |
| пшеница | 66,3 |

Норматив выхода спирта из тонны условного крахмала

Для описанной схемы переработки крахмалистого сырья на спирт с использованием механико-ферментативной обработки без применения пара повышенных параметров приняты надбавки на полную замену солода ферментными препаратами в размере 0,7 дал/т условного крахмала.

Для заводов, не внедривших технические усовершенствования, действует следующий порядок определения нормативов из 1 тонны условного крахмала. Величину нормативного выхода спирта уменьшают на дал/т:

При осахаривании без вакуума - охлаждения на 0,1

Итого: 65,7 + 0,7 –0,1 = 66,3 выход спирта из тонны условного крахмала при непрерывной схеме производства.

Расчет расхода пшеницы по схеме механико - ферментативной обработкой сырья.

Перерабатывается пшеница с крахмалистостью 53,2-54,5%, для разжижения и осахаривания крахмала используются ферментные препараты. Способ брожения периодический. На производство 1000 дал спирта (условный спирт-сырец) потребуется условного крахмала: 	1000х1/66,3=15,08 тонны

Расход пшеницы составит: 15,08х100/54,4= 27,72 тонны.

7.2 Нормы расхода осахаривающих материалов

При повышении концентрации сусла до 16,1 и более допускается увеличение расхода ферментных препаратов альфа-амилазы до 25%, глюкоамилазы до 15%. По истечении гарантированных сроков хранения ферментных препаратов и снижении их активности в пределах 20% и при ухудшении технологических показателей процесса допускается увеличение расхода ферментов до 20% от нормативного.

7.3 Нормы расхода вспомогательных материалов на получение 1000 дал спирта из крахмалосодержащего сырья

| Наименование | Норма расхода в кг/1000 дал |
| --- | --- |
| Хлорная известь ГОСТ 1692-85 | До 25 |
| Формалин ГОСТ 1625 | До 25 |
| Карбамид(мочевина) с содержанием азота 46,2% ГОСТ 20811-92 при осахаривании ферментными препаратами микробного происхождения | 10,0 |

# 7.4 Нормы расхода воды

Нормирование расхода воды зависит от системы водоснабжения, ассортимента сырья, производительности завода. Для укрупненных расчетов при системе с последовательным водоиспользованием, расход воды на 1000 дал спирта может быть принят по среднегодовым нормам. При переработке зернового сырья -1482 м3, в том числе питьевой -112 м3. Коэффициент изменения среднегодовой нормы (К) составляет:

К летнее - 1,39

К зимнее - 0,77

С введением использования упаренного фильтрата барды на варочном отделении и использования оборотной воды для охлаждения расход воды уменьшается.

7.5 Нормы расхода тепла и электроэнергии

Нормы расхода энергоресурсов определяются в зависимости от ассортимента перерабатываемого сырья, регламента технологического процесса, производственной программы завода на планируемый период. Для укрупненных расчетов можно пользоваться следующими ориентировочными показателями расхода энергоресурсов на 1000 дал спирта ректификата марки ВО (высшей очистки):

Тепловая энергия - 65-70 Гкал; Электрическая энергия - 1700-1900 кВт/час

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № | наименование | Материал рабочей зоны | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дробилка молотковая |  | Fragassa производительность 3 т/ч |
|  | Дозатор альфа- амилазы | Нержавеющая сталь | DOLL.№11163. питание 220/1производительность 50 л/ч. давление 9 Бар. |
|  | Смеситель | Нержавеющая сталь |  |
|  | Насос |  |  |
|  | Ротаметр воды | Нержавеющая сталь | 25 м3, проходимость 80 м3. |
|  | Коллектор паровой |  |  |
|  | Предразварник | Нержавеющая сталь |  |
|  | Разварник | Нержавеющая сталь |  |
|  | Ловушка | Нержавеющая сталь |  |
|  | Теплообменник | Нержавеющие пластины | Alfa Laval поверхность теплообмена 50 м2 Тип АМ20-SFM |
|  | Теплообменник | Нержавеющие пластины | Alfa Laval поверхность теплообмена 50 м2 Тип АМ20-SFM |
|  | Насос для дрожжей |  |  |
|  | Маточник | Нержавеющая сталь | Объем м3 |
|  | Дрожжанки | Нержавеющая сталь | Объем м3-14.7 |
|  | Емкость воды для растворения карбамида | Нержавеющая сталь |  |
|  | Возбраживатели | Нержавеющая сталь | Объем м3- 50 |
|  | Спиртоловушка | Нержавеющая сталь | Конденсационного типа |
|  | Бродильный чан | Нержавеющая сталь | Объем м3 – 160 |
|  | Насос для бражки |  |  |
|  | Передаточный чан | Нержавеющая сталь | Объем м3 - 160 |

# 9.РАСЧЕТ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА ПРИ МЕХАНИКО – ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

# Исходные данные:

Производительность по условному спирту

Очищенное от примесей сырье: пшеница с крахмалистостью 53,2-54,5%, с массовой долей влаги 12-13,5%.

Степень измельчения пшеницы: не менее 90-96%, проход частиц через сито диаметром один миллиметр, остатка на сите диаметром 3 мм нет.

Используемые ферментные препараты: амилолитической, глюкоамилазной. Протеазной и геммицелюлазной активности.

Выход спирта из 1 т условного крахмала пшеницы: 65,7+0,7=66,4-0,1=66,3 где:

65,7 – нормативный выход спирта из 1 т крахмала пшеницы при непрерывной схеме в дал

0,7   - надбавка к выходу спирта из 1 т переработанного крахмала при замене солода

ферментными препаратами в дал.

Величину нормативного выхода спирта уменьшают на дал/т:

| При осахаривании без вакуум-охлаждения | на 0,1 |
| --- | --- |
| Расчет на 100 дал спирта, крахмала: | 1000х100/66,3=1508,29кг, где: 66,3 – нормативный выход из 1 тонны крахмала пшеницы дал. |
| Расчет на 100 дал спирта, зерна: | 1508,29х100/54,4=2772,6 кг, где 54.4 – средняя условная крахмалистость пшеницы в % |

Замес: принимается гидромодуль смеси равный 2,4.

Расход теплой воды, поступающий на приготовление замеса в смеситель:

2772,6 х2.38 =66 кг

На приготовление замеса используется охлаждающая вода с аппаратов, артезианская и упаренный фильтрат барды.

| Общее количество замеса составляет: | 2815,0+6756+8445=18016кг+расход ферментных препаратов. |
| --- | --- |

10. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Нормы технологического режима составлены для схемы механико – ферментативной обработки при производительности спиртового завода:

| Наименование операции стадии процесса, исходного продукта | Получаемый продукт | t, 0 С | Давление, МПа | Продолжительность, час | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подработка Дробление зерна | Измельченное зерно |  |  |  | Степень измельчения зерна: проход через сито 1мм 75-95%, отсутствие остатка на сите 3 мм |
| Приготовление замеса Смешивание измельченного зерна с теплой водой и ферментом | Замес |  |  |  | Используется теплая вода 50-550С и упаренный фугат; соотношение Зерно: вода: фугат, как 1:2,38:3,02 |
| Дозирование альфа - амилазы | Концентрированный фермент | 12-15 |  | Порционно | Концентрированный фермент |
| Ферментативная обработка Нагрев замеса в предразварнике | Нагретая крахмалистая масса. | 83-85 | 0,01 | 1-1,5 | Нагрев осуществляется острым паром через барботёр, находящийся на дне емкости. |
| Циркуляция и перемешивание массы в предразварнике | Крахмалистая масса | 83-85 | 0,01 | 1-1,5 | В растворенное состояние переходит 80% СВ. |
| Ферментативная обработка | Крахмалистая масса | 90-95 | 0,01 | 4 | Нагрев осуществляется острым паром, в растворенное состояние переходит до 95% СВ. |
| Охлаждение | Охлажденная масса | 55-58 |  | Непрерывно | Охлаждается в теплообменнике «Alfa Laval» |
| Охлаждение разваренной массы до температуры складки | Охлажденная разваренная масса | 28-30 |  | Непрерывно | Охлаждается в теплообменнике «Alfa Laval» |
| Ферментативная обработка | Разваренная масса | 28-30 | 0.01 | Порционно | Осахаривание разваренной масса в чанах, возбраживателях, дрожжанках |
| Приготовление производственных дрожжей | Производственные дрожжи | Приготовление периодическое по графику |  |  | Объем производственных дрожжей не менее 8-10% от объема бродильного аппарата |
| Брожение | Зрелая бражка | 22-30 |  | 72 | Продолжительность брожения 72 часа. Периодический процесс. |

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ СПИРТОВОГО ЗАВОДА

Под производственное мощностью спиртового завода, включая отдельные цеха или участки, понимается максимально возможный суточный выпуск продукции на протяжении принятого времени работы в году. При полном использовании оборудования, производственных площадей, ведении технологических режимов при оптимальных параметрах и обеспечение качества выпускаемой продукции в соответствии с ГОСТ.

Производственная мощность завода с использованием схемы механико-ферментативной обработки, крахмалистого сырья рассчитывается в соответствии с "Инструкцией по расчету производственной мощности спиртовых заводов"  и определяется по выработке спирта - ректификата измеряемого в тысячах дал безводного спирта высшей очистки.

Суточная производственная мощность спиртового завода определяется на основе достигнутой производительности.

Годовая производственная мощность спиртового предприятия определяется произведением суточной мощности на число полных рабочих дней в году.

Количество рабочих дней в году Характеристика спиртового завода; Всего календарных дней в году; В том числе дни распределяются на. выпуск спирта в соответствии с мощностью; приготовление дрожжей и бражки; профилактический осмотр; годовой плановый ремонт всего оборудования. Спиртзавод перерабатывающий крахмалсодержащее сырье и обеспеченное холодной водой или имеющей холодильную установку и заменяющих полностью солод ферментными препаратами; 365; 305; 10; 15; 35. То же, не обеспеченные холодной водой и не имеющие холодильные установки; 365; 270; 10; 15; 70. Расчет мощности предприятия. Суточная мощность БРУ 1; 6500. Суточная мощность БРУ 2; 1500. итого мощность; 8000. кол-во дней в году; 305. итого выпуск за год; 2 440 000. При производстве спирта экстра, люкс, альфа; -15%. ИТОГО; 2 074 000.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Суточная производственная мощность спиртового завода в декалитрах безводного спирта определяется по технической мощности основных участков завода, которая исчисляется по следующим нормативам производительности основного оборудования.

12.1 Аппараты ферментативной обработки (АФО) 1 и П разварники пребывание массы 120 и 40 мин соответственно

Оборудование участка осахаривания и охлаждения массы в расчетах не участвует, но предусматривается соответствие поверхности суслового теплообменника 48 м2 на 1000 дал мощности завода в сутки.

12.2 Бродильное отделение

На 1 м3 общей геометрической ёмкости бродильных аппаратов, включая емкость передаточного аппарата, отъём спирта при периодической схеме с трехсуточным брожением составит 2,0 дал/сутки. Производительность бродильных аппаратов исчисляется с учетом их заполнения на 90% от общего объёма, при содержании алкоголя в зрелой бражке 5,0-12 % при брожении в течении 72-х часов.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ЗАВОДА ПО ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Потребность завода в тепловой энергии определяется исходя из суточной мощности завода по спирту и действующих плановых норм расхода тепловой энергии на единицу продукции. К полученному значению добавляется, ненормируемые потребности предприятия.

Коэффициент обеспечения, тепловой энергией завода (Ктэ) определяется из уравнения:

Kтэ=Qот-Qст10-3 Ai qi

где:

Qот - тепловая энергия, отпущенная котельной, Гкал/сут

Qст -тепловая энергия, отпущенная на ненормированное потребление, Гкал/сут. по различным видам продукции

qi  - плановые удельные нормы расхода тепла на каждый вид продукции, Ткал

Ai - суточная мощность предприятия по различный видам продукции

Qст - определяется по технической характеристике котельной установки при работе всех котлоагрегатов с нагрузкой 80% от разрешённой.

Если техническая характеристика котельной установки не разработана, то временно используется упрощенная методика расчета по формуле:

Qст = 0,8 Д * 0,55

где: 0,55 - экспериментально установленный коэффициент

Д - паропроизводительность котельной установки при работе всех установленных котлов с максимально длительной нагрузкой, т/сут

В том случае, если Ктэ равен и больше 1, т.е. потребность предприятия удовлетворяется полностью, то рассчитанная производственная мощность по спирту не корректируется.

Если Ктэ меньше 1, то рассчитанные мощности корректируются и принимаются меры к увеличению мощности котельной.

14. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ВЫБРОСЫ

В производстве спирта из зернового сырья отход производства отсутствует. Барда используется как промежуточное сырье для производства добавки ухой активной и жидких азото-калиевых удобрений.

15. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Задачей водоснабжения спиртовых заводов является обеспечение водой производственных, противопожарных и хозяйственно- бытовых нужд. На заводе применяют раздельную систему водоснабжения для производственных и хозяйственно - бытовых целей, в связи с различными требованиями, предъявляемыми к качеству воды.

Источниками водоснабжения является водозабор из 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на Кандыагашском месторождении подземных вод.

Основными источниками образования сточных вод являются теплообменные аппараты, мойка, дезинфекция, стерилизация технологического оборудования продуктовых трубопроводов, лютерная вода, взрыхление, регенерация фильтров химической водоочистки, продувка паровых котлов, санузлы, душевые, прачечная.

По характеру загрязнений сточные воды делятся:

- Отработавшие(условно-чистые)

- Производственно-загрязненные и хозяйственно-бытовые.

К отработавшим относятся воды, выходящие из теплообменных аппаратов технологического оборудования. Отработавшая вода после охлаждения используется повторно. Охлаждение воды достигается путём градирен.

К производственно-загрязненным водам относятся воды, образующиеся от мойки технологического оборудования, полов производственных помещений, душевых, санузлов.

Снижение расхода свежей воды достигнуто за счет следующих мероприятий:

- многократного повторного использования воды на технологические и

энергетические нужды;

- последовательного охлаждения одной и той же водой нескольких теплообменных

аппаратов;

- применение системы оборотного водоснабжения путем возврата отработавшей воды

в производство;

- исключение отложений на внутренней поверхности теплообменной аппаратуры;

- контроль и регулирование подачи воды, соблюдение температурного режима

аппаратов;

- своевременный ремонт оборудования.

- Использования фугата на стадии варки.

16. АВТОМАТИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

16.1 Отделение очистки и подработки

Схема автоматизации отделения очистки и подработки зерна предусматривает:

- Контроль щитовыми приборами нагрузки электродвигателей норий и шнеков.

- Контроль щитовыми приборами нагрузки электродвигателей дробилок.

- Контроль щитовыми приборами частоты вращения питающих шнеков дробилок.

- Контроль щитовыми приборами количества сырья, поступающего на переработку.

- Сигнализацию на щите управления верхнего и нижнего уровня сырья в бункерах.

- Предпусковую предварительную сигнализацию пуска механизмов.

- Автоматический (сблокированный) дистанционный запуск механизмов. При этом

запуск механизмов осуществляется в определённой последовательности. В случае

остановки любого из механизмов, последовательной цепочки, все предшествующие

механизмы останавливаются немедленно, а последующие – после доработки зерна,

или муки.

- Автоматический запуск дробилок с программируемым алгоритмом.

- Защитная блокировка дверей рабочей камеры дробилки, с отключением пусковой

схемы дробилки при открытой двери.

- Системы автоматического и полуавтоматического регулирования нагрузок

дробилок.

- Контроль температуры и уровня в накопительном сборнике воды, подаваемой на

технологические нужды.

- Контроль расхода воды на технологические нужды.

- Контроль давления воздуха приборами, установленными по месту.

Схема автоматики дробилки обеспечивает облегчённый запуск двигателя с автоматическим переключением. Регулирование нагрузки осуществляется с помощью частотного регулятора, установленного на двигателях питающих шнеков, осуществляющих равномерную, плавную подачу зерна на молотки дробилок. Контроль работы оборудования отображается на мнемосхеме участка, путём индикации включенных механизмов.

16.2 Автоматизация стадии ферментативной обработки сырья

При ферментативной подготовке крахмалистого сырья к сбраживанию используются ферментные препараты, задаваемые на различных стадиях процесса. Непрерывное дозирование альфа - амилазы и глюкоамилазы обеспечивается с помощью насосов-дозаторов.

- Исполнение – литой алюминий

- Регулировка – от 0% до 100%

- Класс защиты – IP-55

- Класс изоляции – F

Макс. производительность – 226 л. Регулировка от

| Производительность 50 Гц |  | Напряжение | Макс. Давление | Мощность ЛС | А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | 230 | 8 | 0,25 | 453 | 465 | 168,5 | ¾” |

В соответствии со схемой предусматривается:

- контроль подачи воды и альфа - амилазы в смеситель;

- контроль температур в предразварнике и разварниках;

- контроль температуры массы после теплообменников №1 и №2, а также в   осахаривателе;

- контроль щитовыми приборами нагрузки электродвигателей смесителя и насосов замеса;

- контроль расхода сусла осуществляется с помощью ротаметра;

- контроль давления пара и воды приборами, установленными по месту;

Автоматический контроль и регулирование температуры массы после теплообменника осуществляется одноконтурной схемой, состоящей из датчиков, устанавливаемых по месту, вторичного прибора и регулятора, располагаемых на щите, и регулирующего клапана, монтированного на трубопроводе подачи воды на теплообменник.

16.3 Отделение приготовления дрожжей и сбраживания сусла.

Схема автоматизации дрожжебродильного отделения предусматривает:

- Контроль и автоматическую стабилизацию температуры сусла после теплообменного аппарата воздействием на расход охлаждающей воды

- Контроль и автоматическую стабилизацию температуры сбраживаемой среды в бродильных чанах, возбраживателях и дрожжанках воздействием на расход охлаждающей воды (в зависимости от стадии обработки и сбраживания сусла).

- Контроль расхода сусла.

- Контроль щитовыми приборами нагрузки электродвигателей насосов дрожжей, сусла и бражки.

- Дистанционное (со щита) управление исполнительными устройствами.

- Контроль давления пара, воды и воздуха приборами, установленными по месту.

- Сигнализацию верхнего предельного уровня в передаточном чане.

- Контроль температуры сбраживаемой среды в бродильных чанах, возбраживателях и дрожжанках приборами, установленными по месту.

17. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРОЦЕССУ

В настоящем разделе Регламента приводятся данные, обеспечивающие защиту производственного персонала от опасных и вредных производственных факторов, снижение профзаболеваемости и травматизма. На производстве по выпуску спирта из зернового сырья распространяются требования Правил охраны труда и техники безопасности при производстве спирта. Классификация цехов, отделений и помещений по взрывопожарной опасности при производстве спирта следующая:

| № п/п | Производства и помещения | Категория производств по взрывной и пожарной опасности | Класс взрывоопасных помещений и их характеристика по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дробильное отделение | Б | В -11а |
| 2 | Варочное отделение | Д | Сухое |
| 3 | Дрожжевое отделение | Д | Сухое |
| 4 | Бродильное отделение | Д | Сухое |
| 5 | Брагоперегонное и ректификационное отделение | А | В -1а |
| 6 | Спиртосливное отделение | А | В -1а |
| 7 | Хранилище спирта | А | В -1а |
| 8 | Спиртоотпускное отделение | А | В -1а |
| 9 | Бункер для приема зерна | В | 11-1 1 |
| 10 | Лаборатория спиртового производства | В | В -1б |
| 11 | Лаборатория сырьевая | В | 11-1 1а |
| 12 | Бардяное отделение | Д | Сырое |

19 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРОЦЕССУ

19.1 Требования к территории, зданиям и сооружениям

19.1.1. Территория предприятия в соответствии с требованиями СниП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность промышленных предприятий»  и «Правил по охране труда при производстве спирта и ликероводочных изделий» ( далее Правила) ограждена забором и имеет не менее двух выездных ворот. Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации находится под наблюдением ответственного за сохранность этих объектов специалиста, назначенного приказом директора.

19.1.2 Территория предприятия содержится в чистоте и соответствовать требованиям СанПин «Производство спирта этилового ректификованного и ликероводочных изделий».

19.1.3 Резервуары, колодцы, бардяные ямы и т.п. закрыты крышками и ограждены со всех сторон перилами высотой не менее 1 м от уровня земли

19.1.4 С наступлением темного времени суток территория освещена. Нормы освещенности площадок приведены в Приложении 12 Правил.

19.2 Классификация цехов, отделений и помещений по взрывопожароопасности при производстве спирта (получение бражки).

| № п/п | Производства и помещения | Категория производств по взрыво, взрывопожарной и пожарной опасности | Класс взрывоопасных помещений и их характеристика по ПЭУ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подработочное отделение зернового сырья | Б | В-11а |
|  | Варочное отделение | Д | Сухое |
|  | Дрожжевое отделение | Д | 4 |
|  | Бродильное отделение | Д | « |
|  | Лаборатория | В | В-1б |

19.3 Требования пожарной безопасности

19.3.1 Общие требования пожарной безопасности регламентируются СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и разделом 3.3 Правил.

19.3.2 Производственные здания и сооружения завода не ниже 2-й степени огнестойкости.

В зданиях любого назначения обеспечены возможной эвакуацией находящихся в здании людей через эвакуационные выходы.

19.3.3 В пожароопасных цехах и на оборудовании, представляющим опасность взрыва или воспламенения вывешены знаки, запрещающие пользование открытым огнем.

19.3.4. Оборудованы защитным заземлением все резервуары, сливно-наливные устройства, трубопроводы, металлоконструкции, электродвигатели, распредщиты и электрошкафы.

19.3.5. Полы, площадки, лестницы в цехах, отнесенных к категориям А и В, удовлетворяют требованиям безискровости. К качестве материалов, не дающих искр при ударе, применены цементнобетонные, мозаично-бетонные, цементно-песчаные покрытия.

19.3.6. Запрещается производить перепланировку производственных и служебных помещений без предварительной разработки проекта. При этом не должно допускаться снижение пределов огнестойкости строительных конструкций и ухудшения условий эвакуации людей.

19.3.7. Не разрешается использовать чердачные помещения в производственных целях или для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения постоянно закрыты на замок, ключ от которых должны находиться на проходной.

19.3.8. Для тушения воспламенившегося спирта в закрытых резервуарах и помещениях необходимо применять наиболее эффективный способ тушения двуокисью углерода. Используют также автоматические средства пожаротушения и установки тушения пожара пеной. В качестве тушащего агента может применяться водяной пар (насыщенный или перегретый).

19.4 Водоснабжение и канализация

19.4.1 Внутренний водопровод и канализация производственных и вспомогательных зданий удовлетворяют требованиям СНиП 2.04.01-85*.

19.4.2 Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-бытовым. Соединение сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения с сетями водоснабжения непитьевого качества не допускается.

19.4.3  Производственные сточные воды перед сбросом их в канализацию разбавляются водой, для снижения их концентрации, подвергаются первичной очистке с целью нейтрализации кислот и щелочей, извлечения масел, токсичных и других веществ, вредных для водоемов и биологических очистных сооружений.

19.4.4 Условия сброса и сброс загрязненных производственных сточных вод осуществляется в соответствии с требованиями служб Госсанэпиднадзора.

19.5 Освещение, отопление, вентиляция

19.5.1 Естественное и искусственное освещение производственных и вспомогательных помещений соответствует СНиП РК 2.04-05-2002 « Естественное и искусственное освещение», Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

19.5.2 Световые проемы запрещается загромождать оборудованием, тарой и другими предметами как внутри, так и вне здания.

19.5.3 Очистка стеклянных поверхностей световых проемов от загрязнений производится не реже одного раза в неделю.

19.5.4 Для освещения помещений и установок, отнесенных к взрывоопасным, допускается применение только взрывозащищенных светильников. Применение переносных светильников напряжением свыше 12 В запрещается.

19.5.5 В производственных и вспомогательных помещениях спиртовых заводов обеспечены метеорологические условия воздушной среды, отвечающие требованиям  СНиП РК 4.02—05-2001 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» .

19.5.6 Места прокладки трубопроводов центральной отопительной системы через стены, отделяющие взрывоопасные помещения от невзрывоопасных, герметизированы.

19.5.7 Отопительные приборы (радиаторы) в гардеробных и душевых кабинах с температурой стенки свыше 500С, во избежание ожогов тела при случайном соприкосновении, имеют съемные решетчатые ограждения.

19.5.8 Общая приточно-вытяжная вентиляция устроена так, чтобы исключалась возможность поступления воздуха из помещений с большим  загрязнением воздуха в помещение с меньшим загрязнением.

19.5.9 Оборудование и установки, где возможны выделения большого количества пыли (зерносклад, дробление и подработка зерна, загрузка и выгрузка и т.д.) оборудованы местной вытяжной вентиляцией (аспирацией).

19.5.10 В бродильном, аппаратном отделениях организован систематический контроль за состоянием воздушной среды.

19.5.11 Прокладка через вентиляционные каналы, короба, шахты газопроводов и трубопроводов с легковоспламеняющимися веществами, а также монтаж электрических проводов на внутренних и наружных стенках  каналов и коробов запрещается.

19.6 Технологическое оборудование

19.6.1 Производственное оборудование по безопасности работ и обслуживания соответствовует требованиям раздела 6 Правил.

19.6.2 Все движущиеся части оборудования, являющиеся источником травмирования, независимо от скорости их движения закрыты сплошным или сетчатым ограждением. Ограждения легкие и прочные, без острых углов и режущих кромок.

19.6.3 Привод наклонных и вертикальных транспортеров, конвейеров и других средств перемещения грузов снабжен устройством, исключающем возможность произвольного обратного движения ленты, цепи или другого тягового органа при отключении электротока.

19.6.4 При установке оборудования предусмотрено:

а) основные проходы в местах постоянного пребывания работающих, а также по фронту обслуживания щитов управления ( при наличии постоянных рабочих мест) шириной не менее 2 м;

б) основные проходы по фронту обслуживания машин (насосов, воздуходувок и т.п.) и аппаратов, имеющих «гребенки» управления, местные контрольно-измерительные приборы и т.п. (при наличии постоянных рабочих мест) шириной не менее 1,5 м;

в) проходы между аппаратами, между аппаратами и стенками помещений при необходимости кругового обслуживания шириной не менее 1 м.

Примечание: Указанные расстояния не относятся к аппаратам, представляющим  часть агрегатов ( например, ректификационная колонна с кипятильником и т. п.), в этом случае расстояние между отдельными аппаратами агрегата определяется технологической целесообразностью и возможностью. Обслуживания;

г) проходы для осмотра и периодической проверки и регулирования аппаратов шириной не менее 0,8 м.

Примечание. При размещении прямоугольных аппаратов длиной свыше 1 м вдоль стены здания расстояние между стеной и аппаратом следует принимать не менее 0,8 м;

д) проходы у оконных проемов, доступных с пола или площадки, шириной не менее 1м;

е) проходы между компрессорами не менее 1,5 м, за исключением малогабаритных машин (шириной и высотой до 0,8 м), для которых разрешается уменьшить ширину прохода до 1 м;

ж) проходы между сепараторами не менее 1 м;

з) размеры любой площадки должны быть достаточными для разборки и чистки аппаратов и их частей без загромождения рабочих проходов, основных и запасных выходов и площадок лестниц, т.е. не менее 0,8 м.

Примечания:

1. Проходы в цехах прямолинейные и свободные от оборудования.

2. Минимальные расстояния для проходов устанавливаются между  наиболее выступающими частями оборудования  с учетом фундаментов,  изоляции, ограждения  и тому подобных дополнительных устройств.

3. При небольших размерах насосов разрешается установка 2 или более насосов на одном фундаменте, расстояние между насосами определяется условиями  их обслуживания.

4. Во взрывоопасных помещениях ширина прохода  между рядами аппаратов и резервуаров не менее 1,5 м.

5 При наличии в цехе нескольких отделений между ними обеспечено удобное сообщение кратчайшим путем, по внутренним переходам и лестницам.

19.6.5 Для оборудования, требующего постоянного обслуживания на высоте более 1,7 м предусмотрены стационарные площадки и лестницы.

19.6.6 Площадки, переходные мостики и лестницы, расположенные на высоте 0,5 м и более над уровнем пола, ограждены перилами высотой 1 м, со сплошной обшивкой снизу не менее 0,15 м.

19.6.7 К обслуживанию оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшее медицинское освидетельствование, обучению на рабочем месте и проверку знаний по охране труда.

19.6.8 На рабочих местах для работников, обслуживающих технологическое оборудование, вывешены инструкции по охране труда, выполненные в соответствии «С типовыми инструкциями по охране труда для рабочих спиртовых заводов».

19.6.9 Весь обслуживающий персонал проходит проверку знаний по охране труда и противопожарным мероприятиям. Для рабочих – один раз в год, для инженерно-технических работников -  один раз в три года.

19.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях

19.7.1 Основные требования по предупреждению и ликвидации аварийного состояния производства при отключении электроэнергии:

- отключить все электродвигатели;

- закрыть воду, поступающую на вакуум-охлаждение, на охлаждение в теплообменниках, дрожжанках, бродильных аппаратах и закрыть поступление осахаренной массы в бродильное отделение;

- перекрыть подачу пара на варочное отделение, колонны брагоректификационной установки и сообщить о снятии пара в котельную;

- перекрыть выход лютерной воды на спиртовой и бражной колоннах;

- закрыть отбор спирта и головной фракции.

19.7.2 Основные требования по предупреждению и ликвидации аварийного состояния производства при отключении пара:

- остановить варочное отделение – отключить элеваторы, дробилки, мешалки, перекрыть подачу воды в смеситель; выключить насосы для перекачки замеса (массы).

19.7.3 Основные требования по ликвидации аварийного состояния аварийного состояния при отключении воды:

- остановить оборудование варочного цеха, сообщить в котельную о снятия пара;

- перекрыть поступление осахаренной массы в бродильное отделение;

- перекрыть воду на охлаждение.

19.7.4 Основные требования по ликвидации аварийного состояния при разрыве трубопровода:

- в первую очередь удалить людей из сферы аварии, перекрыть паровые вентили на главном паровом коллекторе на тот участок, где произошла авария и сообщить диспетчеру о снятии пара;

- остановить работу аварийного участка, перекрыть все вентили и приступить к ремонту;

- при разрыве продуктовой линии во время варки удалить людей из опасного помещения, перекрыть подачу пара на разваривание, остановить насос перекачки замеса (массы);

- при разрыве выдувной трубы, кроме вышеописанного, необходимо освободить от разваренной массы паросепаратор, открыть у него люк и приступить к ремонту.

19.7.5 При возникновении пожара обесточить оборудование, перекрыть подачу пара, сообщить о пожаре руководству и в пожарную часть, принять срочные меры к спасению людей, эвакуации материальных ценностей согласно планам ликвидации аварий и аварийных ситуаций, разработанных предприятием.

19.8 Электробезопасность

19.8.1 Электроустановки и электротехнические изделия, входящие в состав оборудования спиртовых заводов, соответствуют Правилам техники безопасности при эксплуатации установок потребителе (ПУЭ), Системе стандартов безопасности труда и разделу 6.9 Правил.

19.8.2 Обслуживание электрооборудования производится специально обученным персоналом (электрослесари, электромонтеры, электромонтажники). На предприятии имеется ответственное лицо, назначенное приказом, отвечающее и контролирующее выполнение Правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

19.8.3 Для обеспечения защиты работающих от поражения электрическим током и защиты оборудования и электроустановок от грозовых и других перенапряжений электрооборудование и электроустановки заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.

19.8.4 Во взрывоопасных помещениях запрещается:

- включать освещение при разбитом колпаке светильника;

- заменять электролампы, не снимая напряжения;

- отвертывать стяжные винты светильника;

- мыть и протирать стекло светильника при включенной лампе;

- производить сварные (огневые работы).

19.8.5 Заменяемое взрывозащищенное оборудование соответствует классу помещения и наружной установки, а также категории и группе взрывоопасной смеси.

19.8.6 Защите от воздействия прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений подлежат производственные, административные и бытовые здания и сооружения  в соответствии с РД 32.21.122-87.

19.8.7 Всему работающему персоналу необходимо выполнять требования инструкций по охране труда для  спиртовых заводов.

19.9 Работа внутри сосудов

19.9.1 Вскрытие, внутренний осмотр, очистка и ремонт сосудов аппаратов, канализационных колодцев и др. резервуаров должны производиться при наличии письменного разрешения (Приложение 19 Правил).

19.9.2  Письменное разрешение (наряд-допуск) выдает начальник цеха и утверждает гл. инженер предприятия.

19.9.3 Перед проведением работ по осмотру, очистке и ремонту сосудов, аппаратов и т.п. они должны быть надежно ( с помощью заглушек) отключены от паровых, продуктовых, спускных и прочих коммуникаций. Работники должны быть проинструктированы о порядке ведения работ, оказания первой медпомощи при несчастных случаях. На пусковых устройствах должны быть вывешены предупредительные плакаты: «Не включать! Работают люди!».

19.9.4 Работа по очистке и промывке сосудов аппаратов цистерн от остатков спирта, нефтепродуктов и других взрывоопасных веществ должна выполняться в шланговых противогазах. Время пребывания работника в шланговом противогазе не должно превышать     15 минут с последующим отдыхом на воздухе не менее 15 минут.

19.9.5 При работе внутри сосуда, аппарата, резервуара, железнодорожной цистерны и т.п. работники должны быть снабжены спецодеждой, спецобувью и другими  средствами индивидуальной защиты, спасательными снаряжениями в соответствии с действующими нормами.

19.9.6 Запрещается применять стальные предметы (инструмент, ведра, совки и т.п.), дающие при ударе искру.

19.9.7 Доступ работников внутрь сосудов, аппаратов и резервуаров разрешается только после инструктажа по «Инструкции по охране труда для обработчика технологических емкостей».

19.10 Требования безопасности при работе в лабораториях

19.10.1 На предприятиях, производящих спирт, на основе типовых должны быть разработаны инструкции по организации безопасного ведения работ в производственных лабораториях с учетом специфики производства и местных условий.

19.10.2 Помещения лабораторий, кроме приточно-вытяжной вентиляции, должны быть оборудованы вытяжными шкафами. Вытяжные шкафы должны иметь бортики для предотвращения стекания жидкости на пол.

19.10.3 Легковоспламеняющиеся и ядовитые жидкости следует доставлять со складов в лабораторию в закрытой небьющейся или стеклянной таре, помещенной в прочные корзины с ручками или в специальные ящики.

19.10.4 Совместное хранение взрывопожароопасных веществ, химических реактивов запрещается (приложение 4 Правил). Хранение  в химических лабораториях сильнодействующих ядовитых, взрывчатых, огнеопасных веществ допускается только в пределах суточной потребности.

19.10.5 В случае воспламенения или розлива взрывопожароопасных жидкостей необходимо немедленно выключить все газовые горелки и нагревательные приборы в лаборатории, место пролива жидкости засыпать песком. Для тушения огня следует применять огнетушитель,    асбестовые полотенца или кошму.

19.10.6  Сотрудники лаборатории должны быть обеспечены спецодеждой и другими  средствами согласно действующим нормам.

19.10.7 В каждой лаборатории должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов. Каждый работник должен знать правила оказания первой медицинской помощи и уметь делать искусственное дыхание.

19.11 Требования к применению средств защиты работников

19.11.1 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) работников должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов.

19.11.2 Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов производственной среды должны быть предусмотрены следующие СИЗ:

- средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы);

- специальная одежда (комбинезоны, куртки, брюки, халаты, фартуки);

- специальная обувь (сапоги, кожаные ботинки);

- средства защиты глаз (защитные очки);

- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, защитные ласты).

19.11.3 Перед тем, как спуститься в закрытую емкость с наличием вредных газов (пары спирта, углекислота и др.) необходимо надеть противогаз, предварительно тщательно подогнав маску.

19.11.4 Бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты,  производится в соответствии  с «Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и санодежды для рабочих спиртовых и ликероводочных заводов.

19.12  Характеристика основных взрывоопасных, вредных и токсических веществ

В процессе  производства спирта получается этиловый спирт  и двуокись углерода.. подработке зерна выделяется органическая и неорганическая пыль, а также применяются такие токсические и вредные вещества, как : серная кислота, формалин, едкий натрий и хлорная известь.

19.12.1 Спирт этиловый является легко воспламеняющейся жидкостью. При крепости 96 % объемных, температуре окружающей среды 200С и атмосферном давлении температура вспышки в открытом тигле составляет 130С.

Концентрационный предел взрываемости:

- нижний      -   3,6% по объему

- верхний     -  19% по объему.

Предельно допустимая концентрация паров спирта (ПДК) -  100 мг/м3 .

Пары спирта обладают наркотическим действием, способны вызывать заболевания центральной нервной системы, пищеварительного аппарата, печени, сердечно-сосудистой системы.

19.12.2 Двуокись углерода (СО2) образуется в процессе брожения. Действует на организм как наркотик, раздражает кожу и слизистую оболочку. Концентрация от 0,5 до 2% СО2 переносится без выраженных заболеваний. При вдыхании смеси, содержащей более 10% двуокиси углерода, при длительном воздействии на организм, возможен летальный исход. Смерть наступает при непродолжительном вдыхании  воздуха, содержащего 30% СО2 .

Меры предупреждения от отравления двуокисью углерода

Работа в закрытых емкостях производится по письменному разрешению начальника цеха, выданному лицу из ИТР, ответственному за проведение работ.

Для предотвращения отравлений двуокисью углерода необходимо тщательно проветривать помещения, резервуары до начала работы. Входить в такие помещения или спускаться в резервуары можно только в присутствии второго лица с применением индивидуальных средств защиты – шланговых противогазов, обеспечивающих забор воздуха из незагазованной зоны. Перед спуском необходимо тщательно промыть резервуар холодной водой, пропарить, провентилировать, взять пробу воздуха на установление в нем вредных примесей. Наблюдающий должен наготове иметь средства индивидуальной защиты и периодически удостоверяться в нормальном самочувствии рабочего, находящегося внутри резервуара. В случае необходимости наблюдающий должен вытащить пострадавшего наружу.

При работе внутри бродильного чана для освещения надо пользоваться переносным светильником во взрывозащищенном исполнении напряжением не выше 12 в или аккумуляторным фонарем шахтерского типа.

Доступ рабочего в бродильный чан должен производиться только через нижний люк. Наличие двух люков на всех бродильных емкостях обязательно.

При мойке бродильных чанов вручную рабочий должен использовать костюм брезентовый, резиновые сапоги, резиновые перчатки. Спасательный пояс и шланговый противогаз.

Для недопущения загазованности помещений свыше предельных концентраций СО2 устанавливаются автоматические сигнализаторы, включающие аварийный сигнал и вытяжную вентиляцию.

19.12.3 Органическая пыль

Применяемое в производстве спирта зерновое сырье при его подработке выделяет пылеобразные продукты. Мельничная серая пыль имеет нижний концентрационный предел взрываемости 10,1 г/м3. При работе с выделением нетоксичной пыли рабочий должен пользоваться защитными очками, противопылевыми респираторами и одеть комбинезон для защиты от пыли. ПДК для пыли составляет 4 мг/м3.

19.12.4 Кислота серная техническая

Температура кипения серной кислоты 3400 С. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочих помещений 1 мг/м3. Серная кислота при нагревании выше 300 С выделяет пары. Пары оказывают острое раздражающее действие на верхние дыхательные пути, бронхи, легочную ткань. Концентрированная серная кислота вызывает сильные ожоги кожи.

Работы с серной кислотой должны производиться в соответствии с Правилами, раздел ХI-2.

Крепкая серная кислота должна храниться в емкостях из стали, разбавленная ниже 78%  - в кислотоупорных емкостях. Хранение серной кислоты на складе должно осуществляться в отдельном помещении.

19.12.5 Формалин технический

Формалин технический горючая бесцветная жидкость с резким запахом. Представляет собой раствор формальдегида в воде (37% вес). Плотность 1098 кг/м3. Температура воспламенения 670С, температура самовоспламенения 4350 С. Температурные пределы воспламенения: нижний – 62, верхний-  900 С.

Формалин (37-ный) в смеси с фурфуролом (85-ный) в соотношении 1,25:1, горючая жидкость. Плотность 1110 кг/м3, температура воспламенения 580С, температура самовоспламенения                    3700 С. Температурные пределы воспламенения: нижний 490С, верхний – 740 С.

Формалин является 37%-ным раствором формальдегида и постоянно выделяет в воздушную среду формальдегид. Предельно допустимая концентрация паров формалина в воздухе рабочих помещений 1 мг/м3.

Формальдегид является газом, который обладает общетоксическим действием. При работе с формалином следует применять спецодежду перчатки, очки, фильтрующий противогаз.

Формалин хранят в стеклянных бутылях, эмалированных или алюминиевых бочках.

19.12.6 Едкий натр

Едкий натр (NаОН) – белое кристаллическое вещество, которое растворяется в воде с выделением тепла. При попадании на кожу и слизистые оболочки вызывает тяжелые химические ожоги.

При работе с щелочью необходимо пользоваться очками, резиновыми перчатками, спецодеждой.

Предельно-допустимая концентрация для аэрозоля едкого натра составляет 0,5 мг/м3.

19.12.7 Хлорная известь

Хлорная известь белый сухой порошок с запахом хлора. Хранится в закрытых емкостях. На воздухе разлагается с выделением свободного хлора. Действие на организм может оказывать как отщепляющийся хлор, так и паль хлорной извести, которые раздражают дыхательные пути, кожу и глаза. Предельно допустимая концентрация паров хлора в воздухе 1 мг/л. При работе с хлорной известью следует применять средства индивидуальной защиты.

19.13 Вентиляция и пожаротушение

Во всех производственных, бытовых и служебных помещений завода должны быть обеспечены метеорологические условия воздушной среды. Выбор системы вентиляции и ее мощность должны определяться прежде всего установленными предельно допустимыми концентрациями вредных газов, паров и пыли и соответствовать СНиП II – 33-75.

Помещения, где возможны выделения больших количеств вредных газов, пыли. Взрывоопасных паров должны быть оборудованы механической местной, приточно-вытяжной и естественной вентиляцией: фрамугами в окнах и в световых фонарях. Для отсасывания пыли из подработочного отделения применяются аспирационные устройства, углекислый газ из дрожжевого и бродильного отделения удаляют с помощью вытяжных вентиляторов, устанавливаемых на уровне пола. Огневые работы должны выполняться по «Типовой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрыво-пожароопасных объектах», утвержденных Гостехнадзором РК.

Все помещения и этажи должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: различных систем огнетушителями, ящиками с песком, водяными пожарными стояками, средствами пожаротушения тонкораспыленной водой. Порошком ПСБ по нормам, предусмотренными Правилами..

20. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

20.1 Регламент производства спирта из крахмалистого сырья. Часть 1. 1978 г.

20.2 Справочник по производству спирта. Сырье, технология и технохимконтроль. В.Л. Яровенко, Б.А. Устинников, Ю.П., Ю.П.Богданов, С.И. Громов. Москва. Легкая и пищевая промышленность. 1981 г.

20.3 Сборник норм расхода и нормативов потерь сырья и вспомогательных материалов в спиртовой промышленности. МФ РК Астана 2002г.