АННОТАЦИЯ

Месторождение песчано-гравийной смеси «Мадениет» находится в Аягозском районе области Абай, в 6 км к северу от с.Мадениет.

ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» в 2024 году проведены геологоразведочные работ с подсчетом запасов песчано-гравийной смеси, на месторождении «Мадениет», расположенного в Аягозском районе области Абай, в 6 км к северу от с.Мадениет. Работы проводились за счет собственных средств предприятия. Степень разведанности месторождения позволила произвести подсчет балансовых запасов до глубины 5,0 м от дневной поверхности по категории С1 в объеме 320,0 тыс.м3. Сырье месторождения пригодно для устройства дорожного полотна, дорожной одежды, в качестве смеси для покрытия и оснований, автомобильных дорог и их ремонта.

Основанием разработки проекта НДВ послужило «Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» №KZ89VWF00278595 от 05.01.2025 г. выданное для предприятия, РГУ «Департаментом экологии по области Абай» (Приложение 1). Согласно заключению №KZ89VWF00278595 от 05.01.2025 г. необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с пп.2 п.2 ст.49 ЭК РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку и проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду при: разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий.

Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 7 п.п. 7.11 добыча песчано-гравийной смеси – как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду отнесена к объектам II категории. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к объектам II категории.

Согласно проекту, общее число источников выбросов на месторождении «Мадениет» составляет 5 источников выбросов, из них: 5 – неорганизованных источников выбросов.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ на месторождении «Мадениет» с учетом передвижных источников составляют: 1,309529 т/год, из них твердые – 1,303479 т/год, жидкие и газообразные – 0,00605 т/год.

В процессе работы предприятия в атмосферу выбрасывается 9 наименований загрязняющих веществ, из них:

-	твердые: углерод (сажа), пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%;

-	жидкие и газообразные: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, сероводород, керосин, углеводороды предельные С12-С19.

Согласно п. 6 статьи 28 Экологического кодекса Республики Казахстан нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов в атмосферу не

устанавливаются и не учитываются в разрешении на эмиссии в окружающую среду. Согласно п.4 статьи 495 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников осуществляется в зависимости от единицы использованного топлива (неэтилированный бензин, дизельное топливо, сжиженный и сжатый газ).

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников составят – 0,005897 т/год, из них твердые – 0,000193 т/год, жидкие и газообразные – 0,005704 т/год.

Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ без учета автотранспорта составляют: 1,303632 т/год, из них твердые – 1,303286 т/год, жидкие и газообразные – 0,000346 т/год.

По рассматриваемому объекту СЗЗ составляет 500 м, II класс опасности.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются сроком на 10 лет (2025-2034гг.).

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение..................................................................................……………..................................... | 5 |
| --- | --- |
| 1 Общие сведения об операторе...................................................................……………….….. | 6 |
| 2 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы…………………. | 9 |
| 2.1Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.....................................…………………. | 9 |
| 2.2 Ожидаемые виды, характеристики и количество эмиссий в атмосферный воздух на период эксплуатации месторождения «Мадениет»……………………………………………………… | 12 |
| 2.3 Перспектива развития.......................................………..……………...…………................... | 14 |
| 2.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ…………….. | 14 |
| 2.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов.................................................................. | 14 |
| 2.6 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу........................................... | 14 |
| 2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ...............................………………………………..…………...................................... | 14 |
| 3 Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы | 24 |
| 3.1 Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы…….. | 24 |
| 3.2 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ).................................................... | 27 |
| 3.3 Определение категории предприятия по значимости и полноте оценки хозяйственной деятельности……………………………………………………………………………………… | 27 |
| 3.4 Предложения по нормативам допустимых выбросов.........................................………….. | 27 |
| 4. Мероприятия по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных воздействий намечаемой деятельности……………………………………………………… | 40 |
| 5. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях…………………………………………………………………... | 44 |
| 6. Анализ аварийных ситуации………………………………………………………………. | 44 |
| 7. Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов………………………… | 49 |
| Литература….................................................................................……………........................ | 52 |
| Приложения.…………………………………………………………………………….…..… | 53 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) на период 2025-2034 годы для месторождения «Мадениет», выполнен ТОО «Маркшейдер KZ» с целью получения экологического разрешения на воздействие для объекта 2 категории.

Разработка проекта НДВ проводилась в соответствии со следующими нормативными документами в области экологического законодательства РК:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года, вступил в силу 1 июля 2021 года;

- Методика нормативов эмиссий, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 г. №63;

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, утвержденная приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө;

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» и рядом других нормативно-правовых норм, методических указаний и рекомендаций.

Основной задачей проекта нормативов допустимых выбросов является установление нормативов допустимых выбросов (НДВ) с целью регулирования качества атмосферного воздуха для установления допустимого воздействия на него, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранение экологических систем.

В проекте НДВ определяются количественные и качественные характеристики выбросов.

| Заказчик | ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» Юридический адрес: Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Красина 76А. БИН: 951140000072 |
| --- | --- |
| Проектная организация | ТОО «Маркшейдер KZ» Юридический адрес: 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Михаэлиса 24/1 БИН: 171140007948. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Административно месторождение находится в Аягозском районе области Абай, в 140 км к западу от районного центра г.Аягоз.

Ближайшим населенным пунктом является село Мадениет, находящееся в 6 км от участка.

Координаты угловых точек территории месторождения представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 470 55' 49,18" | 780 36' 11,34" |
| 2 | 470 55' 51,22" | 780 36' 22,03" |
| 3 | 470 55' 43,18" | 780 36' 13,34" |
| 4 | 470 55' 45,18" | 780 36' 22,34" |
| 5 | 470 55' 37,18" | 780 36' 16,34" |
| 6 | 470 55' 39,18" | 780 36' 25,34" |
| Площадь месторождения 0,08 км2. |  |  |

Обзорная карта участка работ представлена на рисунке 1.1.

Ситуационная карта-схема участка представлена на рисунке 1.2.

Обзораная карта района

Рис.1

Масштаб 1:25000

Условные обозначения

Рисунок 1.1 – Обзорная карта участка работ

Рисунок 1.2 - Ситуационная карта-схема участка

2	ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1	Краткая характеристика технологии производства и оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

Месторождение будет разрабатываться открытым способом. Учитывая, небольшую производительность карьера и небольшое расстояние транспортировки сырья, разработка будет производиться с применением экскаваторно-автотранспортной системы.

Разработка и погрузка полезного ископаемого будет выполняться одноковшовым экскаватором, транспортировка – самосвалами. Вскрышные породы снимаются бульдозером в бурты, грузятся в самосвалы и транспортируются во внешний отвал, расположенный на западном фланге карьера, на расстоянии не менее 40 м от борта карьера. Отработка песчано-гравийных отложений будет вестись до глубины 5,0 м, двумя уступами – вскрышным и добычным, с установкой экскаватора на дневной поверхности.

Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала за возможной призмой обрушения. У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 0,7 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м. Поперечное сечение отвала - трапеция. Внешний угол откоса естественый, равный 40-45°. При формировании отвала, не допускается складирование снега в породные отвалы. Для этого, необходимо перед складированием отчистить снег с отвалов бульдозером и вывезти за пределы породного отвала.

Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

Полезное ископаемое перевозится самосвалами на дробильно-сортировочный комплекс предприятия. Среднее расстояние перевозки составит 5 км.

Ширина рабочей площадки должна составлять не менее 25,0 м. Она определяется исходя из схемы размещения и параметров применяемого оборудования по формуле:

Шр = Аз + Пп  +П0, где

Аз – ширина экскаваторной заходки, м. Аз = 1,5 R = 9,2 х 1,5 = 13,8 м, где R – радиус копания экскаватора на уровне стоянки;

Пп – ширина проезжей части, равна 8 м;

По – ширина обочины с нагорной стороны, с учетом устройства кювета и полка за ним 3,2 м.

При данных показателях ширина рабочей площадки составит:

Шр = 13,8+8+3,2 = 25,0 м.

Отработка будет вестись с установкой экскаватора на кровле добычного уступа. В случае проходки въездной траншеи при большой мощности вскрышных пород и тупиковом развороте транспорта ширина проезжей части должна составлять:

В = Rа + 0,5а + 0,5l + C, где

Rа – минимальный радиус поворота автосамосвала (Howo 17 м)

а – ширина самосвала, 2,5 м; l – длина самосвала, 8,6 м;

С – зазор между машиной и бортом траншеи (1-3 м);

Отсюда В = 22,5 м, и следовательно ширина рабочей площадки 25 м достаточна для нормальной работы автосамосвалов.

Ширина основания прямолинейных участков въездной траншеи составляет 16,0 м, а ширина разрезной траншеи при высоте уступа до 6 м должна быть не менее 18 м. Работы на одном забое будут производиться одним экскаватором. Автосамосвал при погрузке располагается на одном горизонте с экскаватором.

Под погрузкой будет находиться один самосвал. Угол погашения бортов карьера принимается равным 40º, исходя из физико-механических свойств полезного ископаемого, угол откосов рабочих уступов 60º.

Элементы системы разработки

Таблица 2.1.1

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество уступов | шт | 2 |
| 2. Высота уступов: вскрышного добычного | м м | 0,3-1,0 3,8-4,3 |
| 3. Угол погашения бортов карьера | градус | 40 |
| 4. Угол откосов рабочих уступов | градус | 60 |
| 5. Минимальная ширина рабочей площадки | м | 25,0 |
| 6. Ширина фронта работ | м | 100-200 |
| 7. Ширина разрезной траншеи | м | 18,0 |
| 8. Угол наклона въездной траншеи | ‰ | 70 |

Выбор вида карьерного транспорта и оборудования произведен в соответствии с принятой технологией отработки аналогичных участков, с годовыми (сезонными) объемами горных работ, расстоянием транспортировки и рельефом местности. На карьере будет использоваться следующее оборудование:

- бульдозер типа SHANTUI SD-16 – 1 ед;

-для добычи и загрузки экскаватор типа Doosan DH 420 – основной 1 ед;

-транспортировка осуществляется автосамосвалами типа HOWO ZZ3327 – 4 ед.

Разработка месторождения включает следующие основные операции:

- Вскрытие, погрузка и транспортировка на внешний отвал вскрышных пород;

- Погрузка песчано-гравийной смеси в самосвалы;

-Транспортирование сырья на реконструируемый участок дороги или на ДСК;

- Выполаживание бортов карьера;

- Планировка вскрышных пород-рекультивация.

Календарный график работ представлен в таблице 2.1.2

| Виды работ | Ед. измерения, м3 | 2025-2034 года |
| --- | --- | --- |
| Вскрыша | тыс. м3 | 5,0 |
| Добыча | тыс. м3 | 10,0-100,0 |

Обустройство рабочей площадки

На карьере предусматривается организация горных работ со следующим режимом:

-	 режим работы – 301 дней в году;

-	 суточный режим – односменный;

-	 продолжительность смены – 8 часов;

-	 продолжительность рабочей недели в смену – 40 ч;

Количество рабочего персонала 10 человек.

Сроки отработки месторождения определяются годовой производительностью карьера. При годовой производительности карьера 10-100 тыс. м3 на 2025 -2034 г.г. – 10 лет.

В связи с тем, что работы проводятся на объекте, расположенном вблизи населенного пункта, обеспеченного всеми коммуникациями, капитального строительства на участке работ не предусматривается. Проживание рабочих на карьере не планируется. Рабочие ежедневно доставляются с базы предприятия, расположенной с. Мадениет.

Однако, для создания комфортных бытовых условий рабочим на период добычных работ, будут задействован передвижной вагон-дом в количестве 1 шт. Где будет оборудовано помещение для принятия пищи в обеденный перерыв и обогрева и укрытия от дождя. Питание работников привозная. Будет установлен биотуалет «Виза 238» - 1 шт., переносной умывальник. Для бытовых и промышленных отходов будет установлен специальный контейнер. Утилизация отходов будет организована согласно договору со специализированной организацией.

Медицинское обслуживание участка работ предусматривается с базы предприятия. Аптечка для оказания первой медицинской помощи должна быть на каждой единице карьерного транспорта. Транспортировка больных или раненых будет осуществляться дежурным автомобилем в г. Семей.

### Водоснабжение

Источниками водоснабжения карьера являются:

- для питьевых нужд привозная вода с водозабора с.Мадениет или бутилированная вода из г.Аягоз, соответствующая требованиям СанПиН РК № 209 от 16.03.2015 г.;

- для технических нужд, используемый для орошения горной массы и дорог, а в случае необходимости – на противопожарные с водозабора с.Мадениет, либо из г.Аягоз,

Расчетные расходы воды приняты:

Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд работающих будет использоваться привозная вода с водозабора с.Мадениет или бутилированная вода в объеме 0,25 м3/сут (72,25 м3/год).

Для технических нужд 8 м3/сут (1680 м3/ год).

Питьевая вода хранится в помещении дежурного вагона в специальных закрытых бачках емкостью 20-25 литров. Для питья на рабочих местах персонал снабжается индивидуальными тарами емкостью до 2-5 литров.

Водоотведение

Водоотведение хоз. фекальных стоков будет осуществляться в биотуалет. По мере накопления сточные воды будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения.

Объем водоотведения будет составлять – 72,25 м3/год.

Использование технической воды будет являться безвозвратными потерями.

2.2 Ожидаемые виды, характеристики и количество эмиссий в атмосферный воздух на период эксплуатации месторождении «Мадениет»

При проведении добычи на месторождение основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: добыча песчано-гравийной смеси, отвал вскрышных пород, транспортировка песчано-гравийной смеси, автотранспорт, заправка карьерной техники.

По данным проекта при проведении добычи рассматриваются 5 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении добычи всего по предприятию составляют – 1,309529 т/год. Из них: твердые – 1,303479 т/год, газообразные и жидкие – 0,00605 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63).

Подлежащие нормированию выбросы составили 1,303632 т/год. т/год. Из них: твердые 1,303286 т/год, газообразные и жидкие – 0,000346 т/год.

Добычные работы

Месторождение будет разрабатываться открытым способом с применением экскаватора (1 ед.). Объем добычи составит от 10 000 до 100 000 м3/год (17 000 – 170 000 т/год). Время проведения работ экскаватора составит – 1072 ч/год.

При проведении работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6001).

Отвал вскрышных пород

Объем вскрышных пород составит 5000 м3/год (8500 т/год). Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала за возможной призмой обрушения. У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 0,7 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м. Поперечное сечение отвала - трапеция. Внешний угол откоса естественый, равный 40-45°.

Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

При формировании отвала в атмосферу происходит выброс пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6002).

Транспортировка

Транспортировка добытой горной массы производится автосамосвалами – 4 шт. Транспортировка осуществляется на базу заказчика, на расстоянии в среднем 5 км от карьера. Весь карьерный транспорт передвигается только по карьерным и технологическим дорогам.

Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение вредных веществ: пыль 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6003).

Заправка карьерной техники

Строительство склада ГСМ на участке работ не планируется. Весь автотранспорт будет заправляться с временной базы ТОО «Гордорстрой» расположенный в с. Мадениет, где будут оборудованы специальные места для заправки техники.  Бульдозеры и экскаваторы заправляются в карьере с помощью топливозаправщика на шасси ГАЗ – 52 с объемом цистерны 1900 л (1,7 т).  Расход дизельного топлива для карьерной техники составит – 10 т/год.  При проведении заправки техники в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6004).

Автотранспорт

Для проведения работ на карьере будет использоваться следующий автотранспорт: экскаватор (1 ед.), бульдозер (1 ед.), самосвал (4 ед.), поливомоечная машина (1 ед.).

Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. В атмосферный воздух выбрасываются оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сера диоксид, керосин, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6005

2.3 Перспектива развития

На период действия нормативов (2025-2034 гг.) расширение производства, добавление новых источников выбросов не планируется.

2.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлен в таблице 2.2.

2.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Аварийные и залповые выбросы на предприятии отсутствуют.

2.6 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в таблице 2.1.

2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных принятых для расчета НДВ

Исходными данными для расчета НДВ являются исходные данные, утвержденные руководителем предприятия.

Расчет НДВ выполнен расчетным методом, согласно действующим методическим указаниям.

| ЭРА v4.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период добычи песчано-гравийной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мадениет, "План горных работ на песчано-гравийной смеси на месторождении Мадениет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.000739 | 0.000791 |  | 0.019775 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00012 | 0.000128 |  | 0.002133 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.000208 | 0.000193 |  | 0.00386 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.000136 | 0.000148 |  | 0.00296 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000001 | 0.000024 |  | 0.003 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.003953 | 0.00397 |  | 0.001323 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.000684 | 0.000667 |  | - |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (592) |  | 1 |  |  | 4 | 0.00035 | 0.000322 |  | 0.000322 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.140984 | 1.303286 |  | 13.03286 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.147175 | 1.309529 |  | 13.066233 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период добычи песчано-гравийной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мадениет, "План горных работ на песчано-гравийной смеси на месторождении Мадениет" (без автотранспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000001 | 0.000024 |  | 0.003 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) |  | 1 |  |  | 4 | 0.00035 | 0.000322 |  | 0.000322 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.140984 | 1.303286 |  | 13.03286 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.141335 | 1.303632 |  | 13.036182 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период добычи песчано-гравийной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мадениет, "План горных работ на песчано-гравийной смеси на месторождении Мадениет" (только автотранспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.000739 | 0.000791 |  | 0.019775 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00012 | 0.000128 |  | 0.002133 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.000208 | 0.000193 |  | 0.00386 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.000136 | 0.000148 |  | 0.00296 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.003953 | 0.00397 |  | 0.001323 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.000684 | 0.000667 |  | - |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.00584 | 0.005897 |  | 0.030051 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 ТОО " Маркшейдер KZ " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мадениет, "План горных работ на песчано-гравийной смеси на месторождении Мадениет" Таблица 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник выделения |  |  |  | Число |  | Hаименование |  |  | Hомер |  | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |  |
| Про |  |  | загрязняющих веществ |  |  |  | часов |  | источника выброса |  |  | источ |  | та | метр | на выходе из трубы при |  |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |  |
| изв |  | Цех |  |  |  |  | рабо- |  | вредных веществ |  |  | ника |  | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  |  | Hаименование |  | Коли- |  | ты |  |  |  |  | выбро |  | ника | трубы | нагрузке |  |  |  |  | точечного источ. |  |  | 2-го кон |  |  |
| тво |  |  |  |  | чест- |  | в |  |  |  |  | сов |  | выбро |  |  |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  |  | /длина, ш |  |  |
|  |  |  |  |  | во, |  | году |  |  |  |  |  |  | сов, | м | ско- |  | объем на 1 |  | тем- | /центра площад- |  |  | площадн |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | рость |  | трубу, м3/с |  | пер. | ного источника |  |  | источни |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 | X2 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |  |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  |  | Добыча, работа экскаватора Буровые работы |  | 1 |  | 1072 |  | Неорг. источник |  |  | 6001 |  | 2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 002 |  |  | Вскрышные работы Отвал вскрышных порд |  | 1 |  | 568 |  | Неорг. источник |  |  | 6002 |  | 2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 003 |  |  | Транспортировка |  | 1 |  | 1440 |  | Неорг. источник |  |  | 6003 |  | 2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |
| Таблица 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hаименование |  | Вещество |  | Коэфф |  | Средняя | Код |  |  |  |  |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | газоочистных |  | по кото- |  | обесп |  | эксплуат | ве- |  | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | установок, |  | рому |  | газо- |  | степень | ще- |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ца лин. |  |  | тип и |  | произво- |  | очист |  | очистки/ | ства |  |  |  |  |  | г/с |  | мг/нм3 |  |  | т/год |  |  | Год |
| ирина |  |  | мероприятия |  | дится |  | кой, |  | max.степ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |
| ого |  |  | по сокращению |  | газо- |  | % |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  |  | выбросов |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 2908 2908 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  | 0.062 0.061824 0.01706 |  |  |  |  | 0.23927 0.975577 0.088439 |  |  | 2025 2025 2025 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v4.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мадениет, "План горных работ на песчано-гравийной смеси на месторождении Мадениет" Таблица 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 004 |  | Заправка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | карьерной | 1 | 122 | Неорг. источник | 6004 | 2 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hаименование |  | Вещество |  | Коэфф |  | Средняя | Код |  |  |  |  |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоочистных |  | по кото- |  | обесп |  | эксплуат | ве- |  | Hаименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установок, |  | рому |  | газо- |  | степень | ще- |  | вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ца лин. |  | тип и |  | произво- |  | очист |  | очистки/ | ства |  |  |  |  |  | г/с |  | мг/нм3 |  |  | т/год |  | Год |
| ирина |  | мероприятия |  | дится |  | кой, |  | max.степ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дос- |
| ого |  | по сокращению |  | газо- |  | % |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  | выбросов |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000001 0.00035 |  |  |  |  | 0.000024 0.000322 |  | 2025 2025 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 2754 |  | Сероводород ( Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v4.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мадениет, "План горных работ на песчано-гравийной смеси на месторождении Мадениет" Таблица 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  |  | Число |  | Hаименование |  |  | Hомер |  | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  |  | часов |  | источника выброса |  |  | источ |  | та | метр | на выходе из трубы при |  |  |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  |  | рабо- |  | вредных веществ |  |  | ника |  | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- |  | ты |  |  |  |  | выбро |  | ника | трубы | нагрузке |  |  |  |  | точечного источ. |  |  | 2-го кон |  |
| тво |  |  | чест- |  | в |  |  |  |  | сов |  | выбро |  |  |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  |  | /длина, ш |  |
|  |  |  | во, |  | году |  |  |  |  |  |  | сов, | м | ско- |  | объем на 1 |  | тем- | /центра площад- |  |  | площадн |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | рость |  | трубу, м3/с |  | пер. | ного источника |  |  | источни |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  | Y1 | X2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 005 |  | Автотранспорт | 1 |  | 301 |  | Неорг. источник |  |  | 6005 |  | 2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |

| Таблица 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000739 |  | 0.000791 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00012 |  | 0.000128 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.000208 |  | 0.000193 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000136 |  | 0.000148 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.003953 |  | 0.00397 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.000684 |  | 0.000667 | 2025 |

- Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы

3.1 Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился для источников, образованных на период проведения эксплуатации месторождения, в приземном слое атмосферы, проводился по программе расчета загрязнения атмосферы ЭРА v4.0.

При расчете принята программа, работающая в режиме, когда суммарные приземные концентрации рассчитываются в узлах прямоугольной сетки выбранной области обсчета с перебором всех направлений ветра.

Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения для участка добычи со сторонами 13500×1000 м, шаг расчетной сетки по осям Х и У равен 50 м.

За исходные данные для расчета максимальных приземных концентраций вредных веществ, взяты параметры выбросов вредных веществ и их характеристики, приведенные в приложении.

Вычислением на ЭВМ определены приземные концентрации вредных веществ в расчетных точках на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Фоновые концентрации на запрашиваемой территории не устанавливаются в связи с отсутствием стационарных постов наблюдения, в связи с чем, фоновые концентрации принимаются за 0.

Ориентировочные значения фоновой концентрации примесей (мг/м3) для городов с разной численностью населения

| Численность населения, тыс. жителей | Пыль (взвешенные вещества) | Диоксид серы | Диоксид азота | Оксид углерода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250-125 | 0,4 | 0,05 | 0,03 | 1,5 |
| 125-50 | 0,3 | 0,05 | 0,015 | 0,8 |
| 50-10 | 0,2 | 0,02 | 0,008 | 0,4 |
| менее 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примечание Население с. Мадениет составляет менее 10 тыс. человек. |  |  |  |  |

Согласно таблице 3.1 «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам», расчет рассеивания необходимо проводить по загрязняющим веществам: пыль неорганическая 70-20%.

Анализ результатов расчетов приземных концентраций без учета фона показал, что превышение ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны не зафиксировано.

Определение необходимости расчетов предельных концентраций по веществам представлено в таблице 3.1

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы представлен в таблице 3.2

| ЭРА v4.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период проведения добычи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мадениет, "План горных работ на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении Мадениет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.00012 | 1.5 | 0.0003 |  | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.000208 | 1.5 | 0.001386 |  | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.003953 | 1.5 | 0.00079 |  | Нет |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0.000684 | 1.5 | 0.00057 |  | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.00035 | 1.0 | 0.00035 |  | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.140884 | 1.8 | 0.469613 |  | Да |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.000739 | 1.5 | 0.003695 |  | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.000136 | 1.5 | 0.00272 |  | Нет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.000001 | 1.0 | 0.000125 |  | Нет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v4.0   ТОО "Маркшейдер KZ"	Таблица 3.2

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

с. Мадениет, "План горных работ на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении Мадениет"

| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно- защитной зоны | в жилой зоне X/Y | на гра- нице СЗЗ X/Y | N ист. | % вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- | 0,00743/0,00223 | 0,606597/0,181979 | 2023 /2772 | 2023 | 6001 | 55,5 33.4 11.4 | 55,5 | Добычные работы Отвал вскрышной породы Транспортировка |
|  | 20% двуокиси кремния |  |  |  | /2772 | 6002 |  | 33.4 |  |
|  | (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  | 6003 |  | 11.4 |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (503) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

В период эксплуатации для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человек, устанавливаются следующие размеры СЗЗ в зависимости от классов опасности предприятия:

1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более;

2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м;

3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м;

4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м;

5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 50 м до 99 м.

По рассматриваемому объекту СЗЗ составляет 500 м, II класс опасности.

3.3 Определение категории предприятия по значимости и полноте оценки хозяйственной деятельности

Согласно статье 12 Экологического Кодекса РК - объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории:

1) объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I категории);

2) объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду (объекты II категории);

3) объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты III категории);

4) объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (объекты IV категории).

Отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к объектам I, II или III категорий устанавливается на основании Приложения 2 ЭК РК.

Намечаемая деятельность, по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Мадениет», относится ко II категории, согласно п.7, п.п 7.11, раздела 2, Приложения 2 ЭК РК – «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год».

3.4 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)

Под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении.

К нормативам эмиссий относятся нормативы допустимых выбросов. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным в перечень загрязняющих веществ.

Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с требованиями Экологического Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

В составе проекта выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным на территории РК методикам (Приложение 3). Определенные расчетным путем величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предлагается принять в качестве нормативов НДВ.

Нормативы эмиссий на период проведения добычи представлены в таблице 3.3

ЭРА v4.0   ТОО "Маркшейдер KZ"                                                                                               Таблица 3.3

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы выбросы загрязняющих веществ |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2025-2034 год |  | НДВ |  |  |
|  |  | г/с | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 0333 | Сероводород (518) | 0.000001 | 0.000024 | 0.000001 | 0.000024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.00035 | 0.000322 | 0.00035 | 0.000322 | 2025 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.140984 | 1.303286 | 0.140984 | 1.303286 | 2025 |
| Всего по предприятию: |  | 0.141335 | 1.303632 | 0.141335 | 1.303632 |  |
| Т в е р д ы е: |  | 0.140984 | 1.303286 | 0.140984 | 1.303286 |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  | 0.000351 | 0.000346 | 0.000351 | 0.000346 |  |

4. Мероприятия по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных воздействий намечаемой деятельности

Мероприятия по охране  атмосферного воздуха

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу ежегодно на предприятии разрабатывается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Технологические мероприятия включают:

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования;

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования.

Учитывая то, что проведение работ по добыче, сопровождается выбросами пыли в атмосферный воздух, предусмотрены мероприятия по снижению пыления в районе расположения предприятия. На неорганизованных источниках загрязнения атмосферы предусмотрены следующие мероприятия по снижению количества поступающей в атмосферу пыли:

- применение технически исправных машин и механизмов;

- орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ, а также технологических дорог технической водой (гидрообеспыливание);

- укрывание грунта и сыпучих материалов при перевозке их автотранспортом.

Реализация этих мероприятий в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации предприятия.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

-	вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;

-	вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;

-	вероятность воздействия на ихтиофауну.

Мойка машин и механизмов на территории участков проведения работ запрещена. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения водных объектов района.

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления будут собираться в металлические контейнеры и другие специальные емкости, расположенные на оборудованных площадках и по мере накопления (не более 6-ти мес.) вывозиться по договору со специализированной организацией.

С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

На борту карьера будут размещены специализированные биотуалеты.

Проектом предусмотрена откачка сточных вод, накапливаемых в биотуалетах, ассенизаторской машиной и вывоз их на очистные сооружения по договору со специализированной организацией по утилизации сточных вод и отходов.

Выполнение экологических требований по охране водных объектов (ст. 220, 223 Экологического кодекса, далее - ЭК РК):

-	физические и юридические лица, деятельность которых вызывает или может вызвать загрязнение, засорение и истощение водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению таких последствий.

-	требования по установлению водоохранных зон и полос водных объектов, зон санитарной охраны вод и источников питьевого водоснабжения устанавливаются водным законодательством РК.

Мероприятия по обращению с отходами

Временное хранение образующихся отходов при эксплуатации объекта будет организовано на специально организованных площадках в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Предусматривается, что все отходы, образующиеся в период эксплуатации, будут перевозиться в герметичных специальных контейнерах. Это исключит возможность загрязнения окружающей среды отходами во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова прилегающей территории

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- строгое соблюдение технологического плана работ;

- заправка карьерного транспорта на специально отведенных местах с поддонами, топливозаправщиком снабженным заправочным пистолетом;

- выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;

- сбор и вывоз отходов по договору сторонней организацией;

- проведение работ в границах выделенных земельных отводов;

- проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;

- заправка строительной техники в специально организованных местах;

- своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, строительной техники;

- не допущение разброса бытового и строительного мусора по территории;

- не допущение слива бытовых и хозяйственных сточных вод на почвы;

- озеленение санитарно-защитной зоны и периметра территории месторождения древесно-кустарниковой растительностью (сирень, ива, вяз) в объеме не менее 40% от общей площади.

-	снятие и сохранение плодородного слоя почвы в целях дальнейшего использования при рекультивации;

-	проведение противопожарных мероприятий;

-	охрану атмосферного воздуха;

-	наиболее полное использование уже имеющихся элементов инфраструктуры (дорог, мостов и др.), а также использование под объекты инфраструктуры значительно нарушенных участков и участков, на которых восстановление естественной растительности невозможно;

-	строгое соблюдение разработанных и согласованных с местными органами транспортных схем и маршрутов движения транспорта;

-	обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления добычных работ;

-	максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений;

-	рекультивацию нарушенных земель.

Мероприятия по защите от шума и вибрации

Для ограничения шума и вибрации необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или шлемами;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;

- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации, выполняемого по договору со специализированной организацией.

Обслуживающий персонал должен иметь средства индивидуальной защиты от вредного воздействия пыли, шума и вибрации: комбинезоны из пыленепроницаемой ткани, респираторы, противошумовые наушники, антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5-слойной резиновой подошвой.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

В целом животный мир района проведения работ долгое время находится под воздействием антропогенных факторов в результате наличия населенных пунктов, сети автодорог, линий электропередач, хозяйственных и иных объектов. В результате объекты фауны на данной территории приспособлены к существованию в условиях антропогенного воздействия малой и средней степени интенсивности.

Согласно п. 1, 2 ст. 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при проведении добычных работ должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов и уменьшению видового разнообразия.

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается растительный покров, дающий пищу и убежище для животных, а также производственный шум.

Для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

-	снижение площадей нарушенных земель;

-	применение современных технологий ведения работ;

-	строгая регламентация ведения работ на участке;

-	упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;

-	организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;

-	во избежание разноса отходов контейнеры должны иметь плотные крышки;

-	разработать мероприятия для предупреждения утечек топлива при доставке;

-	заправку транспорта проводить в строго отведенных оборудованных местах;

-	снижение активности передвижения транспортных средств ночью;

-	максимально возможное снижение присутствия человека на площади месторождения за пределами площадок и дорог;

-	исключение случаев браконьерства;

-	инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;

-	запрещение кормления и приманки диких животных;

-	приостановка производственных работ при массовой миграции животных;

-	просветительская работа экологического содержания;

- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан.

Полное восстановление территории работ после снятия техногенной нагрузки в рассматриваемых физико-географических условиях происходит в течение одного двух вегетационных периодов.

Основной фактор воздействия – фактор беспокойства. Поскольку объекты воздействия точечные и не охватывают больших площадей, на местообитание животного мира деятельность работ не оказывает значительного влияния.

Результатом такого влияния становится, как правило, миграция животных на прилегающие территории, свободные от движения техники. Прилегающие земли становятся местом обитания животных и птиц.

Воздействие хозяйственной деятельности не приведет к изменению создавшегося видового состава животного мира. После завершения работ и рекультивации почв произойдет быстрое восстановление видового состава животных и птиц, обитавших здесь ранее.

С учетом предлагаемых мероприятий по сохранению животного мира воздействие на животный мир при выполнении разведочных работ можно оценить как допустимое.

Мероприятия при осуществлении автомобильных перевозок инертных грузов

Перевозка горной массы будет осуществляется технологическими дорогами, использование дорог общего пользования не планируется. При осуществлении автомобильных перевозок инертных грузов, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним, необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке;

- обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Рассматриваемый район не входит в перечень городов Республики Казахстан, в которых прогнозируются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). В связи с указанным, мероприятия по уменьшению выбросов при НМУ не разрабатываются.

Таким образом, в виду отсутствия прогнозирования НМУ в данном населенном пункте, и соответственно системы оповещения от РГП

«Казгидромет» и ДЧС, предприятием будут осуществляться мероприятия организационного характера:

- содержание технологического оборудования в надлежащем состоянии и регулярное проведение технического осмотра и профилактических работ;

- постоянный	контроль	за	соблюдением	требований	техники безопасности и охраны труда;

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

6. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИИ

Авария, согласно ГОСТ РК 22.0.05-94 – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей природной среде.

При оценке риска горных работ можно выделить такие потенциально опасные объекты, как спецтехника и автотранспорт.

В производственном процессе участвуют и используются:

- дизельное топливо и бензин для спецтехники и автотранспорта, отнесенное к категории взрывопожароопасных и вредных веществ;

- оборудование с вращающимися частями;

- грузоподъёмные механизмы.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных - построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий окружающей среды - всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

- природно-климатических условий, температуры окружающей среды;

- низкой квалификации обслуживающего персонала;

- нарушения трудовой и производственной дисциплины;

- низкого уровня надзора за техническим состоянием спецтехники и автотранспорта. Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных факторов. Естественные	факторы,	представляющие	угрозу проектируемым	работам, характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов производственные работы прекращаются.

Техногенные факторы потенциально более опасны. При реализации проектных решений возможны локальные аварии, возникающие при утечках ГСМ. К процессам повышенной опасности следует отнести погрузо-разгрузочные операции.

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, на месторождении, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

Оценка воздействия аварийных ситуаций на компоненты окружающей среды

Оценка вероятного возникновения аварийной ситуации позволяет прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие может быть оказано на:

- атмосферный воздух;

- водные ресурсы;

- почвенно-растительные ресурсы.

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух может быть незначительным, и связано с испарением нефтепродуктов и летучих соединений тяжелых металлов при аварийных утечках. Летучие соединения тяжелых металлов, помимо отравляющего действия, вызывают загрязнение почв и растений тяжелыми металлами.

Воздействие возможных аварий на водные ресурсы

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при загрязнении других природных компонентов. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод.

Особо важное значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технического состояния спецтехники и автотранспорта.

В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых возможно образование пожарных вод.

Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова связаны со следующими процессами:

- пожары;

- утечки ГСМ.

Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта транспортных средств, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Мероприятия по снижению экологического риска могут иметь технический или организационный характер. В выборе типа мер решающее значение имеет общая оценка действенности мер, влияющих на риск.

При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что, вследствие возможной ограниченности ресурсов, в первую очередь должны разрабатываться простейшие и связанные с наименьшими затратами рекомендации, а также меры на перспективу.

Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварии должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие приоритеты:

- меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки (отказа);

- меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную ситуацию;

- меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций);

- меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля;

- меры, касающиеся организации, оснащенности и боеготовности противоаварийных служб.

Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. При работе с техникой предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда персонала:

- к управлению машинами, допускать лиц, имеющих удостоверение на право управления и работы на соответствующей машине;

- в нерабочее время механизмы отводить в безопасное место;

- во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе его действия– 5 м;

- перед	началом	рабочей	смены	каждая	машина	и

механизм	подвергается техническому осмотру механиком гаража и водителем;

- при погрузке горной породы в автотранспорт машинистом экскаватора должны подаваться сигналы начала и окончания погрузки;

- заправку	оборудования	горюче-смазочными	материалами

производить специальными заправочными машинами;

- перевозка рабочих на место производства работ должна осуществляться на автобусах и специально оборудованных для перевозки пассажиров автомашинах;

- рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам;

- для	 обеспечения   оптимальных	условий	работающих

необходимы	бытовое помещение, пищеблок и пункт первой медицинской помощи;

- для хозяйственно-бытовых целей предусмотреть употребление воды, отвечающей требованиям ВОЗ.

Для обеспечения пожарной безопасности следует оборудовать пожарные посты с полным набором пожарного инвентаря в районах строящихся сооружений, а также определить особо опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих зон.

Все рабочие и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты от локальных воздействий и санитарно-гигиеническими помещениями.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение аварийных ситуаций, при строительных работах являются:

- профилактический осмотр спецтехники и автотранспорта;

- при нарастании неблагоприятных метеорологических условий – прекращение производственных работ на месторождении.

План действий при аварийных ситуациях

При наступлении аварийной ситуации или экологического происшествия оператор объекта в соответствии с пунктом 4 статьи 362 Кодекса обязан незамедлительно уведомить любым доступным способом уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предоставить всю информацию, оказать содействие в целях минимизации последствий такого происшествия для жизни и здоровья людей и оценки степени фактического и потенциального экологического ущерба.

План мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Обеспечение соблюдение технологический процессов и правил эксплуатации оборудования, предусмотренных нормативно-технической документацией.

Обеспечение соблюдения правил технической эксплуатации оборудования, техники безопасности, правил пожарной безопасности.

В случае обнаружения аварийной ситуации:

- передать информацию мастеру смены, начальнику участка любыми доступными средствами связи;

- прекратить производственную деятельность на участке аварии;

- вывести персонал из опасной зоны.

План мероприятий по предупреждению аварий при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами

Чрезвычайной (аварийной) ситуацией на предприятии, возникающей при обращении с отходами, является: возгорание отходов, разлив нефтесодержащих отходов, антисанитарная обстановка в местах хранения отходов.

При возгорании отходов работник предприятия, обнаруживший возгорание, руководители и другие должностные лица действуют в соответствии с инструкцией о порядке действий при возникновении пожара на предприятии. Для предупреждения возгорания отходов ответственные за их накопление руководствуются инструкциями по обращению с отходами производства и потребления.

При разливе нефтесодержащих отходов для исключения дальнейшего попадания их в почву место разлива посыпают древесными опилками (песком). Далее впитавшие масло опилки (песок) и грунт собирают в герметичную емкость для последующей передачи на утилизацию.

Для предотвращения возникновения антисанитарного состояния в местах накопления отходов, необходимо обеспечить своевременный вывоз отходов с территории предприятия; контролировать санитарное состояние контейнеров, не допускать их переполнения.

Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций является незамедлительное оповещение соответствующих служб.

Перечень мероприятий по контролю при ликвидации ЧС, возникающих при обращении с отходами, определяется в оперативном порядке непосредственно после получения уведомления об аварийной ситуации и зависит от тяжести ситуации.

Оценка последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами осуществляется в соответствии с нормативными документами с применением МВИ содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, допущенных к применению в установленном порядке.

Для оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, допускается применение методов индикаторного анализа.

Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами, привлекаются сторонние лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ

ВЫБРОСОВ

Согласно п.40 «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме, необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

Производственный экологический контроль воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- мониторинг эмиссий – наблюдения за выбросами загрязняющих веществ на источниках выбросов;

- мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89),

«Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы (РНД 211.3.01-06-97).

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов НДВ. Мониторинг эмиссий предусматривается для контроля допустимых выбросов (НДВ) в атмосферу загрязняющих веществ, устанавливаемых на стадии разработки проектной документации. Мониторинг выполняется с использованием следующих методов:

- расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов, утвержденных уполномоченным органом в области охраны окружающей среды РК. Этот метод применяется для расчета организованных, неорганизованных, залповых выбросов, а также выбросов от передвижных источников и ряда организованных источников.

- инструментальный метод - согласно области аккредитации лаборатории.

Организованные и неорганизованные источники контролируются расчетным методом. Расчетный метод основан на определении массовых выбросов загрязняющего вещества по данным о составе исходного сырья и топлива, технологическом режиме и т.п. Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Мониторинг эмиссий на передвижных источниках выбросов будет осуществляться путем систематического контроля за состоянием топливной

системы двигателей автотранспорта и ежегодной проверке на токсичность отработавших газов.

Мониторинг воздействия.

Отбор проб и измерений параметров загрязнения окружающей среды производится на границе СЗЗ предприятия.

Производственный мониторинг окружающей среды осуществляется силами аттестованной лаборатории предприятия, либо с привлечением на платной договорной основе услуг других аттестованных лабораторий.

Расположение точек отбора проб принято с учетом «розы ветров» направлений ветра – северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад на границе санитарно-защитной зоны, за пределами которой исключается превышение ПДК контролируемого вещества.

При мониторинге состояния атмосферного воздуха отбор проб должен проводиться преимущественно при тех метеоусловиях, при которых был проведен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ (температура воздуха, относительная влажность, скорость и направление ветра, атмосферное давление, общим состоянием погоды – облачность, наличие осадков). Отбор проб проводится на высоте 1,5-3,5 м от поверхности земли. Время отбора проб отнесено к периоду осреднения не меньше, чем 20 мин.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ будет проводиться по следующим основным компонентам: пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.

Проектом НДВ разработан план-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов. К систематически контролируемым точкам на предприятии относятся четыре контрольных точек на границе санитарно-защитной зоны:

- точка №1(Северное направление);

- точка №2 (Южное направление);

- точка №3 (Западное направление);

- точка №4 (Восточное направление).

Проектом НДВ разработан план-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов и в контрольных точках. План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ приведен в таблице 5.1.

П л а н - г р а ф и к

контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

| N исто чника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив допустимых выбросов |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6001 | Добыча песчано-гравийной смеси | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0.062 | 0.23927 | Собственными силами | Расчетный метод |
| 6002 | Отвал вскрышных пород | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0.061824 | 0.975577 | Собственными силами | Расчетный метод |
| 6004 | Заправка карьерной техники | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0.00035 | 0.000322 | Собственными силами | Расчетный метод |
| 6004 | Заправка карьерной техники | Сереводород (Дигидросульфид) | 1 раз/ кварт | 0.000001 | 0.000024 | Собственными силами | Расчетный метод |
| 6003 | Транспортировка | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0.01706 | 0.088439 | Собственными силами | Расчетный метод |

Список литературы

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями, - М.: Издательство стандарты, 1979 г.

- Экологический Кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 2 января 2021 г.

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (утв. приказом Министра ОС и ВР РК от 12 июня 2014 года №221-О).

- Методика нормативов эмиссий, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 г. № 63.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2).

- Программный комплекс ЭРА (ПК-Эра), НПП «Логос-Плюс», Новосибирск, 2021 г.

Приложение1

Приложение 2

Приложение 3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Добычные работы – источник №6001

Объем добычи составит – 10 000-100 000 м3/год (17 000-170 000 т/год).

Выемка осуществляется экскаватором – 1 шт.

Время работы – 1072 ч/год.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

А. Источник выделения, Экскаватор

Тип источника выделения: Выемочно-погрузочные работы

Материал: песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Максимальный разовый выброс, г/с (8) ,

Мсп-р=k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B x Gч x 106х (1-η)/3600

где, k1 – весовая доля пылевой фракции в материале, 0,03

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от веса массы пыли), переходящая в аэрозоль, 0,04

k3 – коэффициент учитывающий местные метеоусловия, 1,4

k4 – коэффициент учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействии, условия пылеобразования, 1

k5 – коэффициент учитывающий влажность материала, 0,01

k7 – коэффициент учитывающий крупность материала, 0,6

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, 1

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. k9 =0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, k9 =0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9 =1.

В – коэффициент учитывающий высоту пересыпки, 0,7

Gч – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч 158,5

η – эффективность средств пылеподавления в долях единицы

итого Мсп-р=0,03х0,04х1,4х1х0,01х0,6х1х0,2х0,7х158,5х10 6х(1-0)/3600=0.062г/с

Время работы экскаватора в год, часов , RT =1072

Валовый выброс, т/год , MГ = Мсп-р  х RT х 0,0036 =  0,062 х 1072х 0,0036 = 0.23927

Результаты выбросов при экскаваторных работах (ист.6001)

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.062 | 0.23927 |

Отвал вскрышынх пород - источник №6002

Количество вскрышных пород –5000 м3/год (8500 т/год).

Для перемещения породы на отвале используется бульдозер - 1ед.

Время работы бульдозера – 568 ч/год

Площадь отвала – 2600 м2

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Источник выделения N 001, Отвал вскрышных пород

Тип источника выделения: Отвал вскрышных пород

Материал: песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4) , K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2) , K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , K4 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5) , K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 2600

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.002

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F *(1-N) = 1.4 * 1 * 0.01 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 2600 * (1 – 0) = 0.042224

Время работы склада в году, часов , RT = 7224

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F  * RT * 0.0036 *(1-N) = 1.2 * 1 * 0.01 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 2600 * 7224* 0.0036 *(1 – 0) = 0.941224

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4) , K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2) , K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , K4 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5) , K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1) , K2 = 0.04

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 15

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.03 * 0.04 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.4 * 15* 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.0196

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 =568

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.03 * 0.04 * 1.2 * 1 * 0.01 * 0.4 * 15 * 0.7 * 568= 0.034353

Итого выбросы от источника.6002

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.061824 | 0.975577 |

Транспортировка  - источник №6003

Для транспортировки используется следующая техника:

- автосамосвал – 4 шт.

Время работы – 1440 ч/год

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по  производству строительных материалов №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Источник выделения N 001, автосамосвал

Тип источника выделения:

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Вид работ: Транспортные работы

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Число автомашин, работающих в карьере , N = 4

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N1 = 8

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , L = 1.0

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта, т , G1 = 12

Коэфф. учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.3.3.1) , C1 = 1.3

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч , G2 = N1 * L / N = 4 * 1.0 / 2 = 2

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.3.3.2) , C2 = 0.6

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.3.3.3) , C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F = 14

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, C4 = 1.3

Скорость обдувки материала, м/с , G5 = 2

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(3.3.4) , C5 = 1.0

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с , Q2 = 0.002

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году , RT =1440

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7) , _G_ = (C1 * C2 * C3 * K5 * N1 * L * C7 * 1450 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * F * N) = (1.3 * 0.6 * 1 * 0.1 *8 * 1.0 * 0.01 * 1450 / 3600 + 1.3 * 1.0 * 0.1 * 0.002 * 14 * 4) = 0.01706

Валовый выброс пыли, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * RT = 0.0036 * 0.01706 * 1440= 0.088439

Итого выбросы от источника выделения N 001, автосамосвал

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.01706 | 0.088439 |

Заправка карьерной техники – источник №6004

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004.- Астана, 2004.

Для заправки автотракторной техники дизтопливом применяется топливозаправщик. Производительность насоса топливозаправщика составляет 0,4 м3/час. Объем заправляемого дизтоплива составляет 12,0 м3.

Максимальные (разовые) выбросы при заполнении баков техники рассчитываются по формуле [1]:

М б.а/м = (С	max х Vсл)/3600, г/с

где: Vсл – фактический максимальный расход топлива, м3/час;

б.а./м

С	max	–	максимальная	концентрация	паров	нефтепродуктов	в	выбросах

паровоздушной смеси при заполнении баков техники, в зависимости от их конструкции и климатической зоны, в которой расположен объект, г/м3 (прилож.12 [1]).

При расчете годовых выбросов учитываются выбросы из топливных баков автомобилей при их заправке, и при проливах за счет стекания нефтепродуктов со стенок заправочных и сливных шлангов.

Годовые выбросы паров нефтепродуктов при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков автомобилей и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность расчитывается по формуле [1]:

Gтрк = Gб.а. + Gпр.а, т/год

Выброс загрязняющих веществ из баков автомобилей рассчитывается по формуле 9.2.7[1]:

б

Gб.а = ( Сбоз х Qоз + С вл х Qвл) х 10-6, т/год

б	б

где: С оз, С вл – концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний, весенне-летний период соответственно, г/м3 (согласно прилож. 15 [1]);

Qоз, Qвл – количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний, весенне-летний период соответственно (м3).

Выброс	загрязняющих	веществ	от	проливов	нефтепродуктов	на поверхность от ТРК рассчитывается по формуле 9.2.8[1]:

Gпр.а = 0,5 х J х ( Qоз + Qвл) х 10-6,	т/год

где: J– удельные выбросы при проливах, г/м3 .

Для автобензинов J = 125, для дизтоплива=50 [1];

Выбросы паров дизельного топлива по группам углеводородов (предельных и непредельных) и др. рассчитываются по формулам 5.2.4 и 5.2.5 [1]:

максимальные выбросы i-го загрязняющего вещества:

Мi = М х Сi / 100, г/с

годовые выбросы i-го загрязняющего вещества:

Gi = G х Сi / 100, т/год

где: Сi - концентрация i-го загрязняющего вещества, % масс (приложение 14 [1]).

Пример расчет выбросов загрязняющих веществ в процессе заправки дизельного топлива:

- Углеводороды предельные С12-С19:

М = (0,4 х 3,14/3600) х (99,72/100) = 0,00035 г/с

Gтрк= ((1,6х6+2,2х6)х10-6+0,5х50х(12,0)х10-6)х(99,72/100)=0,000322 т/год

- Сероводород:

М = (0,4 х 3,14/3600) х (0,28/100) = 0,000001 г/с

Gтрк= ((1,6х6+2,2х6)х10-6+0,5х50х(12)х10-6)х(0,28/100)=0,000024 т/год

Итого от источника №6004, заправка карьерной техники

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0.000001 | 0.000024 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ | 0.00035 | 0.000322 |

Автотранспорт  – источник №6005

На открытой стоянке осуществляют стоянку следующий автотранспорт:

- экскаватор – 1 ед.

- бульдозер – 1 ед;

- автосамосвал - 4 ед.,

- поливомоечная машина – 1 ед.

Количество рабочих дней – 245 дн/год.

Список литературы:

1.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения N 001,Автотракторная техника

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Трактор, N ДВС  =  21 - 35 кВт

Вид топлива: Дизель

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Количество рабочих дней в периоде , DN = 112

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 1

Время прогрева машин, мин , TPR = 6

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , TB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , ТB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , ТD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км, TV1 = (ТB1 + ТD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км, TV2 = (ТB2 + ТD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , TVP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.44

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.84

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.495

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.495

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 1.44 * 6 + 0.495* 0.1 + 0.84 * 1 + 0.495* 0 = 9.5295

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.495* 0.1 + 0.84 * 1 + 0.495 * 0 = 0.8895

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (9.5295 + 0.8895) * 2 * 112/ 10 ^ 6 = 0.002333

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с  G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 9.5295 * 1 / 3600 = 0.002647

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.261

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.11

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.162

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.162

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.261 * 6 + 0.162 * 0.1 + 0.11* 1 + 0.162 * 0 = 1.6922

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.162 * 0.1 + 0.11 * 1 + 0.162 * 0 = 0.1262

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (1.6922 + 0.1262) * 2 * 112 / 10 ^ 6 = 0.000407

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.6922 * 1 / 3600 = 0.00047

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.26

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.87

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.87

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.26 * 6 + 0.87 * 0.1 + 0.17 * 1 + 0.87* 0 = 1.817

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.87 * 0.1 + 0.17 * 1 + 0.87 * 0 = 0.257

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (1.817 + 0.257) * 2 * 112/ 10 ^ 6 = 0.000465

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.817 * 1 / 3600 = 0.000505

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000465 = 0.000372

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000505= 0.000404

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000465 = 0.000060

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000505= 0.000066

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.108

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.02

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.135

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.135

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.108* 6 + 0.135 * 0.1 + 0.02 * 1 + 0.135 * 0 = 0.6815

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.135* 0.1 + 0.02 * 1 + 0.135 * 0 = 0.0335

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.6815 + 0.0335) * 2 * 112/ 10 ^ 6 = 0.000160

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.6815* 1 / 3600 = 0.000189

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.0378

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.034

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.0756

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.0756

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.0378* 6 + 0.0756* 0.1 + 0.034 * 1 + 0.0756 * 0 = 0.26836

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.0756 * 0.1 + 0.034 * 1 + 0.0756 * 0 = 0.04156

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.26836+ 0.04156) * 2 * 112/ 10 ^ 6 = 0.000069

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/сG = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.26836 * 1 / 3600 = 0.000075

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения

Температура воздуха за расчетный период, град. С

| Тип машины: Трактор, N ДВС = 21 - 35 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  | Tvp, мин |  |  |  |  |
| 112 | 2 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | Mlp, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 1.44 |  | 1 |  | 0.84 |  | 0.495 |  | 0.495 |  | 0.002647 | 0.002333 |
| 2732 |  | 6 |  | 0.261 |  | 1 |  | 0.11 |  | 0.162 |  | 0.162 |  | 0.00047 | 0.000407 |
| 0301 |  | 6 |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.000404 | 0.000372 |
| 0304 |  | 6 |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.000066 | 0.000060 |
| 0328 |  | 6 |  | 0.108 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.135 |  | 0.135 |  | 0.000189 | 0.000160 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.0378 |  | 1 |  | 0.034 |  | 0.0756 |  | 0.0756 |  | 0.000075 | 0.000069 |

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Тип машины: Трактор, N ДВС  =  21-35 кВт

Вид топлива: Дизель

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Количество рабочих дней в периоде , DN = 68

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 1

Время прогрева машин, мин , TPR = 2

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , TB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , ТB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , ТD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км, TV1 = (ТB1 + ТD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км, TV2 = (ТB2 + ТD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , TVP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.8

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.84

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.45

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.45

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.8 * 2 + 0.45 * 0.1 + 0.84 * 1 + 0.45* 0 = 2.485

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.45 * 0.1 + 0.84 * 1 + 0.45 * 0 = 0.885

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (2.485 + 0.885) * 2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000458

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 2.485* 1 / 3600 = 0.00069

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.11

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.11

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.15

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.15

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.11* 2+ 0.15 * 0.1 + 0.11 * 1 + 0.15 * 0 = 0.345

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.15* 0.1 + 0.11 * 1 + 0.15 * 0 = 0.125

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.345 + 0.125) * 2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000064

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.345 * 1 / 3600 = 0.000096

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.17

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.87

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.87

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.17* 2+ 0.87* 0.1 + 0.17 * 1 + 0.87 * 0 = 0.597

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.87 * 0.1 + 0.17* 1 + 0.87 * 0 = 0.257

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.597 + 0.257) * 2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000116

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.597 * 1 / 3600 = 0.000166

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000116 = 0.000093

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000166= 0.000133

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000116 = 0.000015

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000166= 0.000022

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.02

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.02

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.1

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.1

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.02* 2 + 0.1* 0.1 + 0.02 * 1 + 0.1* 0 = 0.07

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.1 * 0.1 + 0.02 * 1 + 0.1* 0 = 0.03

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.07 + 0.03) *2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000014

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.07 * 1 / 3600 = 0.000019

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.034

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.034

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.068

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.068

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.034* 2 + 0.068 * 0.1 + 0.034 * 1 + 0.068 * 0 = 0.1088

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.068 * 0.1 + 0.034 * 1 + 0.068 * 0 = 0.0408

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.1088 + 0.0408) * 2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000020

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.1088 * 1 / 3600 = 0.00003

Итого выбросы по периоду: Теплый период хранения

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

| Тип машины: Трактор, N ДВС = 21 - 35 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  | Tvp, мин |  |  |  |  |
| 68 | 2 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | Mlp, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 2 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.84 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.00069 | 0.000458 |
| 2732 |  | 2 |  | 0.11 |  | 1 |  | 0.11 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.000096 | 0.000064 |
| 0301 |  | 2 |  | 0.17 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.000133 | 0.000093 |
| 0304 |  | 2 |  | 0.17 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.000022 | 0.000015 |
| 0328 |  | 2 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.000019 | 0.000014 |
| 0330 |  | 2 |  | 0.034 |  | 1 |  | 0.034 |  | 0.068 |  | 0.068 |  | 0.00003 | 0.000020 |

Итого выбросы от источника N001

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.000404 | 0.000465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000066 | 0.000075 |
| 0328 | Углерод черный | 0.000189 | 0.000174 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000075 | 0.000089 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.002647 | 0.002791 |
| 2732 | Керосин | 0.00047 | 0.000471 |

Источник выделения N 002, грузовой автотранспорт с дизельным ДВС

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Грузовые автомобили  грузоподъемностью  свыше 2 до 5 т.

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 112

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK =1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 1.5

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1.9

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 3.5

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 1.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 1.9 * 1.5 + 3.5 * 0.1 + 1.5 * 1 + 3.5 * 0 = 4.7

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 3.5* 0.1 + 1.5 * 1 + 3.5 * 0 = 1.85

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (4.7+ 1.85) * 1 * 112* 10 ^ (-6) = 0.000734

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 4.7* 1 / 3600 = 0.001306

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.3

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.7

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.25

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.3 * 1.5 + 0.7* 0.1 + 0.25 * 1 + 0.7 * 0 = 0.77

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.7 * 0.1 + 0.25 * 1 + 0.7* 0 = 0.32

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.77 + 0.32) * 1* 112* 10 ^ (-6) = 0.000122

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.77 * 1 / 3600 = 0.000214

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.5

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.6

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 2.6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 0.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.5 * 1.5 + 2.6 * 0.1 + 0.5 * 1 + 2.6 * 0 = 1.51

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 2.6 * 0.1 + 0.5 * 1 + 2.6 * 0 = 0.76

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.51 + 0.76) * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.000254

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.51* 1 / 3600 = 0.000419

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000254= 0.000203

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000419 = 0.000335

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000254= 0.000033

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000419 = 0.000054

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.02

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.2

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.02

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.02 * 1.5 + 0.2 * 0.1 + 0.02 * 1 + 0.2 * 0 = 0.07

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.2* 0.1 + 0.02 * 1 + 0.2 * 0 = 0.04

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.07 + 0.04) * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.000012

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.07* 1 / 3600 = 0.000019

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.072

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.39

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.39

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.072

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.072*1.5 + 0.39* 0.1 + 0.072 * 1 + 0.39* 0 = 0.219

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.39* 0.1 + 0.072 * 1 + 0.39* 0 = 0.111

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.219+ 0.111) * 1 * 112* 10 ^ (-6) = 0.000037

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.219* 1 / 3600 = 0.000061

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 2 до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 112 | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 1.5 |  | 2.79 |  | 1 |  | 1.5 |  | 3.87 |  | 3.87 |  | 0.001306 | 0.000734 |
| 2732 |  | 1.5 |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.000214 | 0.000122 |
| 0301 |  | 1.5 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.000335 | 0.000203 |
| 0304 |  | 1.5 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.000054 | 0.000033 |
| 0328 |  | 1.5 |  | 0.072 |  | 1 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.000019 | 0.000012 |
| 0330 |  | 1.5 |  | 0.0772 |  | 1 |  | 0.072 |  | 0.441 |  | 0.441 |  | 0.000061 | 0.000037 |

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Тип машины: грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 2 до 5 тонн

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 68

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 1.5

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.01) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.01) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1.9

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 3.5

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 1.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 1.9 * 1.5 + 3.5 * 0.1 + 1.5 * 1 + 3.5 * 0 = 4.7

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 3.5* 0.1 + 1.5 * 1 + 3.5 * 0 = 1.85

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (4.7+ 1.85) * 1 * 68* 10 ^ (-6) = 0.000445

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 4.7* 1 / 3600 = 0.001306

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.3

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.7

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.25

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.3 * 1.5 + 0.7* 0.1 + 0.25 * 1 + 0.7 * 0 = 0.77

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.7 * 0.1 + 0.25 * 1 + 0.7* 0 = 0.32

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.77 + 0.32) * 1* 68 * 10 ^ (-6) = 0.000074

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.77 * 1 / 3600 = 0.000214

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.5

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.6

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 2.6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.5 * 1.5 + 2.6 * 0.1 + 0.5 * 1 + 2.6 * 0 = 1.51

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 2.6 * 0.1 + 0.5 * 1 + 2.6 * 0 = 0.76

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.51 + 0.76) * 1 * 68 * 10 ^ (-6) = 0.000154

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.51* 1 / 3600 = 0.000419

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000154= 0.000123

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000419 = 0.000335

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000154= 0.00002

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000419 = 0.000218

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.02

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.2

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.02

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.02 * 1.5 + 0.2 * 0.1 + 0.02 * 1 + 0.2 * 0 = 0.07

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.2* 0.1 + 0.02 * 1 + 0.2 * 0 = 0.04

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.07 + 0.04) * 1* 68 * 10 ^ (-6) = 0.000007

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.07* 4 / 3600 = 0.000078

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.072

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.39

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.39

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.072

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.072*1.5 + 0.39* 0.1 + 0.072 * 1 + 0.39* 0 = 0.219

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.39* 0.1 + 0.072 * 1 + 0.39* 0 = 0.111

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.219+ 0.111) * 1 *68* 10 ^ (-6) = 0.000022

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.219* 4 / 3600 = 0.000243

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 2 до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 68 | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 1.9 |  | 1 |  | 1.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 0.001306 | 0.000445 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.000214 | 0.000074 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.000335 | 0.000123 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.000218 | 0.00002 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.000078 | 0.000007 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.072 |  | 1 |  | 0.072 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.000243 | 0.000022 |

Итого от источника выделения N002

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.000335 | 0.000326 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000054 | 0.000053 |
| 0328 | Углерод черный | 0.000019 | 0.000019 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000061 | 0.000059 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.001306 | 0.001179 |
| 2732 | Керосин | 0.000214 | 0.000196 |

Итого от источника №6005

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.000739 | 0.000791 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000120 | 0.000128 |
| 0328 | Углерод черный | 0.000208 | 0.000193 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000136 | 0.000148 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.003953 | 0.003970 |
| 2732 | Керосин | 0.000684 | 0.000667 |

Приложение 4