Нетехническое резюме

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) вредных веществ в атмосферу разработан для кирпичного цеха ИП «Кирпичный завод» (далее Предприятие).

Необходимость разработки проекта ПДВ возникла с целью определения уровня воздействия деятельности по производству жжённого кирпича кирпичного цеха ИП «Кирпичный завод» на окружающую среду и получения разрешения на эмиссии на 2025-2034 года.

Проект выполнен ИП «Ирина И» (Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02491Р от 18.06.2020, выданная РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.). Юридический адрес Исполнителя: г.Шымкент, пр.Жибек Жолы д.34 кв. 15, Телефон 87768692767.

В проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами от источников выбросов кирпичного цеха, расположенного в г. Кызылорда, с.о. Косшынырауский, с. Досан, ул. Досан Елеусинова №20А, вдоль трассы Жезказган, и даны предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ).

В 2024 году ИП «Ирина И» разработан проект «Обоснование уменьшения санитарно-защитной зоны» для ИП «Кирпичный завод» и получено санитарно-эпидемиологическое заключение № KZ77VBZ00061716 от 21. 01. 2025 г.

Планируемое количество выпускаемого кирпича составляет – менее 1,0 млн. штук за сезон (5 месяцев).

Время работы – 8 часов в день, 150 дней в году. Штатное количество обслуживающего персонала составляет 15 человек.

Глина для производства кирпича, будут приобретаться у частных лиц на договорной основе.

На территории цеха размещены:

- Площадка для глины;

- Резервуар для хранения дизтоплива;

- Сварочный пост;

- Площадка для технологической линии формования кирпича;

- Участок обжига кирпича;

- Площадка для сушки кирпича естественным способом;

- Склад готовой продукции;

- Площадка для складирования брака и отходов;

- Помещение для приема пищи и отдыха персонала;

- Надворный туалет.

На данной площади существует все инфраструктуры необходимые для комплекса по изготовлению кирпича.

Инженерное обеспечение:

Электроснабжение осуществляется от существующей линии электропередач. Теплоснабжение - деятельность осуществляется в тёплый период года, в связи с этим теплоэнергия не требуется.

Водоснабжение и водоотведение

На территории предприятия для технологических и хозяйственно-бытовых нужд установлена ручная колонка (качек 2 ед.).

В процессе жизнедеятельности рабочего персонала формируются сточные воды хоз.бытового характера. Бытовые стоки отводятся в септик, с последующей откачкой и вывозом на договорной основе со специализированным предприятием.

Производственные стоки в результате производства кирпича – не образуются.

На балансе предприятия не имеется автотранспортных средств, ежегодно транспорт арендуется.

# В районе расположения предприятия отсутствуют зоны отдыха, особо охраняемые природные территории, музеи, памятники археологии, истории и культуры.

Предприятие граничит с ближайшими населенными пунктами на расстоянии: с.Досан – 0,2 км с юго-западной стороны, 0,37 км с западной стороны.С восточной стороны на территории СЗЗ находится здание с целевым назначением «для обслуживания здания» (гараж, бокс), с южной стороны от завода земли с целевым назначением «для ведения крестьянского хозяйства, основанного на осуществлении личного предпринимательства» - культивируемые с/х поля, но в последнее время, года 2-3 не засеваются(ранее сеяли рис и клевер). Остальная территория в основном свободна от застройки, некоторая часть занята автомобильными дорогами, линиями электропередач.

Расстояние от крайнего источника загрязняющих веществ кирпичного цеха до ближайшего жилого дома с.Досан составляет около 231 м, а жилой дом находится на расстоянии около 200 метров 42 сантиметра от территории кирпичного цеха.

Согласно Приложению 2 ЭК РК деятельность относится к Разделу 2 п. 3, пп.3.1.6. – Производство огнеупорных керамических изделий и строительных керамических материалов с проектной мощностью менее 1 млн. штук в год, объект 2 категории.

Атмосферный воздух.

В результате проведенной инвентаризации насчитывается 7 стационарных источников загрязнения атмосферы, из них 1 организованный источников, 6 неорганизованных источников.

Организованные источники:

ИЗ №0003, Печь для обжига кирпичей предназначена для производства жженого кирпича. Топливом для печи является природный газ, при сжигание в атмосферу выделяются: азота диоксид, азот оксид, углерод оксид

Неорганизованные источники (6 источников):

ИЗ №6005, Площадка для глины предназначена для приема глины, и в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20;

ИЗ №6007, Электросварка предназначена для получения неразрывных соединений с использованием электродов. При сжигание электрода в атмосферу выделяются: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения /в пересчете на марганца и фтористые газообразные соединения;

ИЗ №6011, Приемный бункер предназначен для приема глины, при погрузочно- разгрузочных работах в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20;

ИЗ №6012, Транспортерная лента предназначена для транспортировки готовой продукции (глина), при погрузочно-разгрузочных работы в атмосферу выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20;

ИЗ №6013, Дробилка двухвальная предназначена для измельчения сухой глины, при погрузке-разгрузке выделяется пыль неорганическая;

ИЗ №6014, Смесительный узел предназначен для перемешивания с водой глины, при погрузки разгрузки глины выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Перечень загрязняющих веществ, загрязняющих атмосферный воздух, для которых устанавливаются нормативы эмиссий:

- Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

- Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

- Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

- Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

- Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

- Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по составляет 2.712113 г/сек, 32.51887 т/год.

При производственной деятельности компании особое значение приобретают вопросы удаления и складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов производства.

К отходам производства и потребления относятся промышленные и твердо-бытовые отходы.

В результате хозяйственной деятельности предприятия образуются следующие виды промышленных отходов:

- смешанные коммунальные отходы;

- отходы сварки.

Общая классификация отходов

Таблица 1.

| № п/п | Наименование отхода | Уровень опасности | Код отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальные отходы (ТБО) | Неопасный | 20 03 01 |
| 2 | Отходы сварки | Неопасный | 12 01 13 |

## Перечень и объемы образования отходов производства и потребления

## Таблица 2

| № п/п | Наименование отхода | Количество отходов, т/год | Количество отходов от подрядных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальные отходы (ТБО) | 0.46 | 0 |
| 2 | Отходы сварки | 0.0015 | 0 |

Требования к площадке хранения: бетонированная или асфальтированная поверхность, навес.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате хозяйственной деятельности предприятия, огарки сварочных электродов складируются в специальный, герметично закрывающийся контейнер, установленный на специально отведенной площадке. По мере накопления ТБО вывозится 1 раз в месяц на полигон ТБО, в соответствии с договором со сторонней организацией.

Отходы сварки передаются по договору на переработку.

Отходы собираются и складируются в специально отведенных местах. Хранятся на территории сроком, установленным Экологическим Кодексом РК и передаются по договору специализированной организации. Размещения отходов на территории предприятия не планируется.