РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО Республиканский научно-производственный и информационный центр «Казэкология» РАБОЧИЙ ПРОЕКТ Реконструкция Завода по производству легковых автомобилей марки «Hyundai» г.Алматы, Алатауский район, мкр. «Алгабас», ул. 7, участок 138/5 ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Руководитель ТОО "HYUNDAI TRANS KAZAKHSTAN" Казак А.Н. Генеральный директор ТОО РНПИЦ « Казэкология » Байсеитов М.А. Алматы, 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| ЗРК | Закон Республики Казахстан |
| --- | --- |
| РК | Республика Казахстан |
| СЭЗ | Специально экономическая зона |
| СЗЗ | Санитарно-Защитная зона |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ГЭ | Государственная экспертиза |
| ТЭО | Т ехнико-экономическое обоснование |
| см. | Смотреть |
| ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| ЭК РК | Экологический Кодекс Республики Казахстан |
| ПДК | Предельно-допустимая концентрация |
| ПДК м.р. | Предельно-допустимая концентрация максимально-разовая |
| ПДК с.с. | Предельно-допустимая концентрация средне-суточная |
| ppm | Миллионная доля (частей на миллион) |
| т/час | Тонн в час |
| ПДВ | Предельно-допустимые выбросы |
| ОБУВ | Ориентировочный безопасный уровень воздействия |
| ДВС | Двигатель внутреннего сгорания |
| ЗВ | Загрязняющие вещества |
| НМУ | неблагоприятные метеорологические условия |
| ОБУВ | Ориентировочно-безопасный уровень воздействия |
| РГП | Республиканское государственное предприятие |
| РД | Руководящий документ |
| УПРЗА | Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Санитарные правила |
| СН | Строительные нормы |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СЭЗ | Свободная экономическая зона |
| НИНТ | Национальный Индустриальный Нефтехимический Технопарк |
| ИГХК | Интегрированный газохимический комплекс |
| KUS (КУС) | Karabatan Utility Solution (Карабатан Утилити Солюшн) |
| WDC (ВДС) | West Development Company (Вест Девелопмент Компани) |
| ТУ | Технические условия |
| ОВОС | Оценка Воздействия на Окружающую Среду |
| ООС | Охрана Окружающей среды |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9

1.1.Месторасположение осуществления намечаемой деятельности. Категория и цель использования земель	9

1.2.Описание намечаемой деятельности	9

1.3.Сравнительная таблица изменений	27

2.ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	29

3.КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ	29

3.1.Санитарно-эпидемиологические условия участка	29

3.2.	Биоразнообразие. Растительный и животный мир	29

3.4. Земельные ресурсы	34

3.4.1.Состояние почв г.Алматы	35

3.4.2.Геолого-литологическое строение территории	35

3.5.Ландшафты	35

3.6.Поверхностные и подземные воды	36

3.6.1.Гидрография	36

3.6.2.Гидрогеологические условия	36

3.7. Атмосферный воздух	37

3.7.1. Характеристика климатических условий	37

Таблица 3.7.1.Метеорологические характеристики и коэффициенты взяты по г.Алматы	37

3.7.2. Характеристика современного состояния атмосферного воздуха	38

3.8. Экологические и социально-экономические системы	38

3.8.1. Экологические системы	39

3.8.2. Социально-экономические системы	39

3.9. Объекты культурного наследия	41

3.10. Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от намечаемой деятельности	41

4. ВОЗМОЖНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	42

4.1. Оценка воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на растительный покров	42

4.2. Оценка воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на животный мир	42

4.3. Оценка воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов на земельные ресурсы	42

4.4. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов	42

4.5.Оценка воздействия на атмосферный воздух	43

4.6. Оценка воздействия на экологические системы	43

4.7. Оценка воздействия на социальную среду	43

4.8. Оценка физического воздействия на окружающую среду	43

4.9. Накопление отходов на период СМР	44

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	45

5.1. Атмосферный воздух	45

5.2. Источники и масштабы химического загрязнения атмосферы	45

5.2.1 Источники и масштабы химического загрязнения атмосферы на период строительства	45

Таблица 5.2.1.1 - Перечень загрязняющих веществ на период строительных работ на 2025год	49

Таблица 5.2.1.2 - Перечень загрязняющих веществ на период строительных работ на 2026год	50

5.2.2 Источники и масштабы химического загрязнения атмосферы на период эксплуатации	51

Таблица 5.2.2.1 - Перечень загрязняющих веществ на эксплуатации	53

Таблица 5.2.2.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации	55

5.3. Расчет рассеивания и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	85

5.4. Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия (СЗЗ)	85

5.5. Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов	85

5.6. Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов	106

5.7. Границы области воздействия объекта	127

5.8. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	127

6. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	173

6.1.Водоснабжение и канализация на период строительства	173

Таблица 6.1.1.Расчетное нормативное водопотребление в период строительных работ	173

Таблица 6.1.2.Баланс водоотведения и водопотребления на период строительных работ	173

6.2.Водоснабжение и канализация на период эксплуатации.	174

6.2.1. Расчет водопотребления и водоотведения на период эксплуатации.	179

Таблица 6.2.1Баланс водоотведения и водопотребления на период эксплуатации в целом по предприятию, с учетом реконструкции	181

6.3.Установление нормативов эмиссий сточных вод (НДС) на период эксплуатации.	183

6.4.Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод.	184

6.5. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные и подземные воды	185

6.6. Зоны санитарной охраны.	185

7. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ	186

7.1. Виды и объемы образования отходов на период строительства	187

Таблица 7.1.1.- Лимиты накопления отходов на период строительства	187

7.2. Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации	188

Таблица 7.2.1- Расходы сырья и материалов на предприятии согласно данным предприятиям и ОПЗ	188

7.3. Расчет объемов образования отходов на период эксплуатации	191

7.4. Лимиты накопления отходов на период эксплуатации	199

Таблица 7.4.1- Лимиты накопления отходов на период эксплуатации	199

7.5. Мероприятия по обращению с отходами	202

8. ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ	204

9.ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ	207

9.1.Шум	208

9.2.Вибрация	209

9.3. Электромагнитное излучение	210

9.4.Мероприятия по снижению шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия	211

9.5.Радиационная безопасность	213

9.6.Предложения по организации радиационного мониторинга	214

9.7.Оценка воздействия физических факторов	215

9.8.Оценка воздействия автотранспортных средств	215

10.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	216

10.1. Мероприятия по сохранению и восстановлению растительности	217

10.2. Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия наземной фауны	217

10.3. Мероприятия по сохранению и восстановлению земельных ресурсов	217

10.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	217

10.5. Мероприятия по сохранению и восстановлению атмосферы	217

11.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	217

12.СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	218

13. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СФЕРЫ ОХВАТА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	219

14.МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА	219

15.МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ФОРМ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ	219

16. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММA ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	226

17. ОЦЕНКА РИСКА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.	228

17.1. ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.	230

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	235

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 техническое задание на проектирование	237

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 заключение скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ29VWF00197128 по рабочему проекту «Реконструкция существующего завода по производству автомобилей марки «Hyundai» ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan»	237

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	237

- Заключение госэкспертизы № 02-0243/19 от 27.12.2019 года;	237

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ43VDD00135598 от 25.12.2019 года;	237

- Заключение госэкспертизы №02-0078/20 от 09.06.2020 года;	237

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ56VDD00159226 от 25.01.2021 года.	237

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 государственный акт на право частной собственности;	237

Кадастровый паспорт объекта недвижимости	237

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в сфере охраны окружающей среды	237

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Ситуационный план-схема расположения объекта строительства	237

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Ген.план объекта	237

ПРИЛОЖЕНИЕ №8	238

Расчет валовых выбросов ЗВ на период эксплуатации	238

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Результаты расчетов рассеивания.	298

Сводная таблица результатов расчетов на период строительства	298

На период эксплуатации	299

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду в составе рабочего проекта «Реконструкция  Завода по производству легковых автомобилей марки «Hyundai» г. Алматы, Алатауский район, мкр. «Алгабас»,  ул. 7, участок 138/5» на данном участке осуществляется производство экологически чистых  легковых автотранспортных средств (класса ЕВРО 6), марки «Hyundai».

Разрабатываемый проект разработан с целью оценки влияния объекта на окружающую среду на период проведения строительных работ по реконструкции и на период эксплуатации. В соответствии с требованием экологического кодекса РК и на основании технического задания Заказчика на проектирование (Приложение 1). Сравнительная таблица изменений представлена в разделе 1.3. настоящего тома.

Ранее, в 2019 и 2020 годах, на рассматриваемую площадку разрабатывался проект «ОВОС», который состоял из двух пусковых комплексов по которым были получены положительные заключения РГП «Госэкспертиза» и выданы разрешения на эмиссии в окружающую среду КГУ «Управление зеленой экономики г. Алматы»:

1 пусковой комплекс:

- Заключение госэкспертизы № 02-0243/19 от 27.12.2019 года (Приложение 3);

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ43VDD00135598 от 25.12.2019 года (Приложение 3).

2 пусковой комплекс:

- Заключение госэкспертизы №02-0078/20 от 09.06.2020 года (Приложение 3);

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ56VDD00159226 от 25.01.2021 года (Приложение 3).

В 2024 года 29 июля было получено заключение скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ29VWF00197128 по рабочему проекту «Реконструкция существующего завода по производству автомобилей марки «Hyundai» ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» (Приложение 2).

Заказчик: ТОО "HYUNDAI TRANS KAZAKHSTAN" БИН 180740014575, г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Алгабас, улица 7, дом 138/5

Разработчик: ТОО РНПИЦ «Казэкология» БИН 940 740 000 129, город Алматы, ул. Айтеки-би, 27, государственная  лицензия 01843Р № 15004135 от 20.06.2016 года, выдана Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан

Проект отчета о возможных воздействиях на состояние окружающей среды разработан в соответствии с требованиями следующих основополагающих документов:

- «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 02.01.2021 г, № 400-VI.

- «Инструкция по организации и проведению экологической оценки», утвержденной Министром экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.06.2021 года №280.

- «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», № 63 от 10.03.2021 года.

- Иных действующих законодательных и нормативных документов Республики Казахстан, действующих в Республике Казахстан.

В соответствии со статьей 64 ««Экологического кодекса Республики Казахстан» от 02.01.2021 года, № 400-VI ЗРК «под оценкой воздействия на окружающую среду понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 настоящего Кодекса».

Материалы Проекта отчета о возможных воздействиях разработаны в соответствии с законодательством и нормативными актами и инструктивно-методическими документами РК, регулирующими вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности, и международными стандартами, имеющими силу в Республике Казахстан.

Согласно разделу 2 приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК,данный объект отнесен к объектам, оказывающим умеренное негативное воздействие на окружающую среду, объектам II категории.

Отчет о возможных воздействиях разработан в соответствие с приложением 2 Инструкции по организации проведению экологической оценки к приказу Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Месторасположение осуществления намечаемой деятельности. Категория и цель использования земель

Завод расположенного на двух смежных участках по адресу: город Алматы, Алатауский район, мкр. «Алгабас», ул. 7, участок 138/5, 138/60.

Завод расположен в индустриальной зоне. Индустриальная зона - это территория обеспеченная инженерно-коммуникационной инфраструктурой, предоставляемая субъектам частного предпринимательства для размещения и эксплуатации объектов предпринимательской деятельности, в том числе в области промышленности, агропромышленного комплекса, транспортной логистики и управления отходами.

Завод расположен в санитарное защитной зане действующего кладбища «Батыс» и действующего ТЭЦ 2. Ближайшая селитебная зона расположена с западной стороны на расстоянии более 500 м от территории Завода, поселок «Рахат».

Рассматриваемый объект расположен за границами водохранных полос и зон поверхностных водоемов. Ближайший поверхностный водоем Река Карагайлы находится на расстоянии 570 м от границы земельного участка в западном направлении.

Площадь земельного участка – 18,3564 га (183 564 м.кв) – 100% из них:

- под застройкой – 4,198 га (41 973,74 м.кв) – 22 %;

- под твердым покрытием – 9,9614 га (99 614 м.кв) – 54 %;

- под озеленением – 4,297 га (41 970 м.кв) – 24 %.

- Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренда) – 15,00 га. Срок аренды до 13 марта 2044 года,  кадастровый номер 20-321-031-076. Целевое назначение - строительство завода по производству автотранспортных средств. (Приложение 4);

-  Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренда) – 3,3564 га. Срок аренды до 31 декабря 2030 года, кадастровый номер 20-321-031-110. Целевое назначение - строительство завода по производству автотранспортных средств. (Приложение 4)

Расположение завода показано на ситуационной карте в приложении 6 настоящего тома.

1.2.Описание намечаемой деятельности

Основной вид деятельности Завода – производство экологически чистых  легковых автотранспортных средств (класса ЕВРО 6), марки «Hyundai». С производственной мощностью до 70 000 автомобилей в год.

Режим работы и штат предприятия

Численность работников на автозаводе составляет 1900 человек, из них: ИТР – 235, рабочих – 1665. Численность приведена с учетом планируемой реконструкции.

График работы: Рабочие 3 смены по 8 часов; ИТР 1 смена по 8 часов. 5 дней/неделю

Электроснабжение – централизованное, от городских сетей, согласно договора на электроснабжение для потребителей. Договор №10771 от 29.03.2021.

Для резервного электроснабжения в период пиковой нагрузки, а так же на случай аварийного отключения электроэнергии установлены шесть дизель-генераторных установок:

- резервный общезаводской,  марка AKSA, мощность 660 kW, производитель Турция, КПД, расход дизельного топлива 161 л.час. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 1000л;

- для линии катафореза, марка DAEHAN, мощность 120 кВА, производитель Корея, расход дизельного топлива 26 л.час. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 200 л.;

- электроснабжение центрального пункта наблюдения, марки ADD150R, Номинальная мощность 125 кВА,  Производитель Китай, КПД 80%, расход дизельного топлива 23 л.час модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 241 л;

- электроснабжение котельной,  марки ADD225R, Номинальная мощность - 225 кВА,  производитель Китай, КПД 80%. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 309 л, расход дизельного топлива 38 л.час;

- электроснабжение склада готовой продукции  марки ADD225R, номинальная мощность - 225 кВА, производитель - Китай, КПД 80%. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 309 л, расход дизельного топлива 38 л.час;

- для пожарно-насосной станции марка AKSA, мощность 750 кВА, производитель Турция, КПД, расход дизельного топлива 180 л.час. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 1000л.

Водоснабжение и водоотведение – хозяйственно питьевые и производственные нужды - централизованное от городских сетей, согласно договору на предоставление услуг водоснабжение и водоотведение. Договор №522707 от 12.07.21.

Полив территории и зеленых насаждений от водозаборной скважины с бедитом до 50.0 м.куб/сут, глкбина до 100 метров (вода технического качества)

Газоснабжение – от городских сетей по договору с № 439/22-АлПФ/Р;

Теплоснабжение, горячее водоснабжение – автономное от трех котельных:

- Котельная № 1 (административно-бытового корпуса и производственных цехов – сборка, окраска, сварки), для горячего водоснабжения и отопления Установлены два, водогрейных BOSCH UT-L24, мощность 3050 кВт,  КПД 94,2%. Одновременно в работе один котел (переменная работа).  Производственные нужды установлены три паровых котла, BOSCH UL-S 4000 мощность  4000 кВт,  КПД 94 %, одновременно в работе два котла (переменная работа). Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо.

- Котельная № 2 (горячее водоснабжение и отопление цеха PDI)

Установлены два водогрейных котла, Logano SK755, мощность  1040 кВт, КПД 94%. Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо. Одновременно в работе один котел (переменная работа).

- Котельная № 3 (отопления и гор.водоснабжения цеха устранения дефектов)

Установлены два аналогичных водогрейных котла, Vitoplex 100, мощность 780 кВт, КПД 95%. Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо. Одновременно в работе один котел (переменная работа).

Краткая характеристика предприятия

На территории Завода расположены:

1. Контрольно-пропускные пункты – 4 поста;

2. Админимстративно-бытовой корпус;

3. Энергоблок в составе:

- котельная;

- резервуары хранения дизельного топлива для нужд котельной;

- дизель-генераторные установки;

- компрессорные;

- градирня;

- скважина.

4. Резервуарный парк АЗС (топливохранилище для производства) в составе:

- подземный резервуар хранения бензина, 15 м3;

- подземный резервуар хранения диз.топлива, 10 м3;

5. Блочная контейнерная АЗС в составе:

- встроенный резервуар хранения дизельного топлива, 7 м3;

- однорукавная ТРК для отпуска дизельного топлива;

6. Производственные площадки, которые состоят из следующих цехов:

6.1. Цех сварки в составе:

- линия контактной точечной сварки;

- линия сврки в среде углекислого газа;

- слесарно-механический участок.

6.2. Цех окраски

6.2.1. Цех окраски кузовов в составе:

- участок подготовки поверности кузовов;

- участок нанесения ЛКМ с сушильными камерами;

- окрасочная камера устранения мелких дефектов цеха покраски кузовов;

6.2.2. Цех окраски пластиковых изделий в составе:

- участок подготовки изделий;

- участок нанесения ЛКМ

- сушильная камера;

- участок полировки.

6.2.3. очистные сооружения цеха окраски:

- ЛОС цеха окраски кузовов;

- станция коагуляции цеха окраски.

6.3. Цех сборки CKD – мелкий узел, в составе:

- участок интерьера;

- участок шасси;

- участок финал;

- лаборатория автотехники;

- участок устранения дефектов

- автомойка;

6.4. Цех сборки SKD – крупный узел;

- участок шасси;

- участок финал;

- лаборатория автотехники;

6.5 PDI цех  устранения дефектов:

- участок мойки автомобилей;

- участок кузовного ремонта;

- участок замены запасных частей;

7.  Склад хранения собственных товаров:

- гараж ричстакерной;

- контейнерная площадка;

- склад автокомпонентов.

8. Административно-хозяйственый участок;

9. Испытательный трек (трасса для испытания готовой продукции);

10. Склад готовой продукции на 528 ед. продукции;

11. Склад временного складирования производственных отходов;

12.Очистные сооружения производственных сточных вод цеха окраски (гидрозавеса) ;

13. Очистные сооружения ливневых сточных вод;

14. Площадка ТБО;

15. Насосная станция пожаротушения (два резервуара по V-1000 м3);

16. Автопарковка для сотрудников на 45 ед и на 150 ед.

Поставка сырья и материалов на завод осуществляется автотранспортом, через организованные КПП расположенное в западной части завода. Поступающие товары делаться на  кузовные контейнеры, агрегатные контейнеры  и аксессуары.

Кузовные контейнера поступают на отгрузку на склад хранения собственных товаров. Отгрузку  осуществляет погрузчик, работы с контейнерами  осуществляется – Ричстакерами. Отгруженные кузовные контейнера складируются на контейнерном терминале. Доставка контейнеров с контейнерного терминала на склад автокомпонентов осуществляется контейнеровозом, выгрузка осуществляться электрокарами. Пустой контейнер возвращается на контейнерный терминал, далее возвращается  поставщику.

Склад хранения собственных товаров:

Оборудован дизельные кары -  5 ед, ричстакер – 2 ед. В техники установлены  кислотно-щелочные аккумуляторы – не обслуживаемые (замена 1 раз в 2 года), заправка мобильной АЗС. Гараж (ричстакерная) – здание капитального строительства, для стоянка дизельных погрузчиков, ричстакер. Отопление электрическое.

Агрегатные контейнера и аксессуары сразу поступают на склад автокомпонентов. Выгрузка осуществляется при помощи электрокар.

Склад автокомпонентов,  осуществляется перегрузка, перетаривание и хранение автокомпонентов. Хранение осуществляется на стеллажах и ярусным способом. Все жидкие и сыпучие материалы поступают в специализированной герметичной таре, перелив и расфасовка в цехе не осуществляется.  Склад условно разделен на два участка: участок хранения CKD (мелкоузловая сборка) и участок хранения   SKD (крупноузловая сборка).  Склад оборудован: электрокары – 12 ед.  Аккумулятор Литий-ионный. Зарядка осуществляется на посту зарядке.

После перетаривания и распаковки сырье и материалы подаются на производства при помощи электрокар.

Производства осуществляется двумя способами:

- CKD – мелкоузловая сборка – цех сварки, цех окраски, цех сборки.

- SKD – крупноузловая сборка – цех сборки.

Цех сварки

В Цеху осуществляется  процесс производства кузовов автоматизированным способом  и подготовка кузова к покраски. В цехе установлена приточно-вытяжная вентиляция. Выбросы осуществляются через две трубы на крыше здания Н-16 м, Ø800х800 мм. Так же на крыше установлены 4 дефлектора дымоудоления.

Доставка комплектующих в цех осуществляется электрокарами склада автокомпонентов.  Цех условно разделен на три участка.

Комплектующие подаются на входной контроль, где осуществляется визуальный осмотр на наличие повреждений. Далее комплектующие устанавливаются на транспортировочную оснастку, которая представляет собой металлическую конструкцию на колесах, для каждого вида комплектующих соответственно. Процесс производства автоматизирован и представляет собой: посты обварки пола, боковых панелей, крыши, переднего щита, лонжеронов, кузова в сборе, линию сборки - где устанавливаются двери, капот, двери багажного отделения и п.р. навесные детали. Также в цехе производиться процесс нанесения на сваренный кузов антивибрационного материала, сварочного герметика и мастики.

Основными видами сварки, применяемыми при изготовлении кузовов, являются контактная точечная сварка, с использованием колпачковых электродов. В местах, где невозможно применить контактную точечную сварку и для создания дополнительной жесткости кузова используют сварку в среде углекислого газа. Маркировки кузова, уникального номера (VIN автомобиля) осуществляется маркиратором, который работает ударно-точечным методом.

Далее кузов направляется на участок технического контроля, для выявление возможных несоответствий и проверки качества работ/ сварных точек. На участке установлена дополнительное световое освещённые – световая рампа. Осмотр осуществляется визуально-тактильным методом, а так же устройствами для измерение зазоров и перепадов между деталями кузова (клиновидный щуп для зазоров и индикаторная головка для перепадов). После прохождения технического контроля кузов направляется в зону хранения готовых кузовов, где осуществляется подготовка кузовов для передачи в цех окраски - протирание от пыли и иных загрязнений спиртом протирочным и водорастворимым растворителем.  При обнаружении несоответствий качества работ кузов направляется в зону устранения дефектов. В работе используется специализированный инструмент (молотки, выколотки, споттер и тд) и орбитальный шлифовальные машины. При проведении шлифовальных работ к оборудованию подключается малогабаритный мобильный пылеуловитель Rupes S130 PL с КПД 80 %. После устранения несоответствий кузов направляется в зону хранения готовых кузовов.

Слесарно-механический участок. На участке производятся мелко-срочные сварочные ремонты оборудования, а так же производство транспортировочной оснастки. При выполнении работ используют угловую шлифовальную машину (УШМ) по металлу и  электродов МР3

Цех сварки оборудован: контактная точечная сварка – 96 сварочных пистолетов (сварочные клещи) - одновременность работы 70 %; орбитальная шлифовальная машин – 10 ед.; малогабаритный мобильный пылеуловитель Rupes S130 PL с КПД 80 %; сверлильный станок -1 ед; аппарат сварочный КЕДР – 2 ед; углошлифовальная машина – 4 ед.

Цех окраски

в цехе осуществляется нанесения защитного  слоя и декоративного лакокрасочного покрытия на кузова и пластиковые деталей автомобиля, а так же подготовки к окончательной сборке автомобилей. Цех окраски включает в себя:

1. Цех окраски кузовов

В цехе организована приточная вентиляция. На крыше установлены 4 дефлектора дымоудоления Н – 16 Ø 800 мм.

В цехе осуществляется нанесение защитного и декоративного лакокрасочного покрытия на кузова автомобилей и подготовки окрашенных кузовов к сборке. Цех разделен на Два участка:

- участок подготовки включает в себя: линию подготовки поверхности кузовов, линию нанесения катафорезного грунта. Ванны 1 и 6 линии подготовки поверхности кузовов объединены в одну трубу с принудительной вытяжкой  и  выведены на крушу здания Н- 12 метров 40х40 см. Ванн 4 линии катафорезного грунта имеет индивидуальную трубу Н- 12 метров 40х40 см. Воздуховоды   оборудованные тканевыми фильтрами, класса G 4, с коэффициентом грубой очистки (частицы более 10 мкм) до 70 % .

- участок  нанесения ЛКМ: участок нанесения мастики и герметика, участок дефектовки, камера нанесения ЛКМ, участок полировки кузова, два участка технического контроля, участок нанесения черной ленты, камера нанесения воска, камера устранения мелких дефектов, три сушильные камеры.

Все производственные процессы в зоне нанесения ЛКМ осуществляются в герметичных камерах оборудованных очистным сооружением по принципу гидрозавесы с коэффициентом очистки воздуха – 92 %. В процессе производственной деятельности в камерах образуется чрезмерное количество аэрозоля и пыли - туман. Туман подхватывается ламинарнымпотоком воздуха, перемещающимся сверху вниз. Затем через отверстия в полу воздух попадает в газоочиститель с соплом Вентури. Здесь загрязненный частицами лакокрасочных материалов воздух смешивается с водой в турбулентном потоке, после чего вода скатывается по наклонным листам, проходит через сопло и ударяется в рассекатель. При этом происходит осаждение частиц лакокрасочных материалов. Очищенный от частиц лакокрасочных материалов воздух выпускается в атмосферу через выпускную вентиляцию на крыше цеха Н- 12 метром 100х100 см.

Сточные воды из газоочистителя направляются на станция коагуляции для очистки и повторного использования.

- вспомогательные помещения:

установка для подготовки деминерализованной воды, склад материалов, помещение для подготовки краски, подготовки и подачи чистого воздуха в покрасочные камеры, лаборатория.

Вытяжная вентиляция представлена индивидуальной принудительной вытяжной системой, выведенной на крышу здания  Н- 12 метром 100х100 см, оборудованную тканевыми фильтрами, класса G 4, с коэффициентом грубой очистки (частицы более 10 мкм) до 70 %

С цеха сварки кузова на металлической тележке подаются на участок приема кузовов, где осуществляется:

- визуальный и тактильный осмотр на наличие несоответствий;

- мойка кузова от пыли с применение Karcher, аппаратом высокого давления. Мойка осуществляется водой с добавлением слабо– щелочного водного раствора Gardoclean S 5411 (гидроксид калия), станция оборудована оборотным водоснабжением;

- продувка кузова воздухом для удаления воды;

- устанавливаются оснаски – фиксаторы, для проникновения катафорезного грунта во внутренние части кузова.

Участок  подготовки

После цеха сварки  подготовленный кузов фиксируется на подъемнике и подается на линию подготовки поверхности кузовов. Линия работает полностью в автоматическом режиме и представляет собой закрытый туннель, в котором расположены 10 технологических ванн (9 рабочих и 1 резервная (аварийная):

1.	Погружная горячая промывочная ванна V-69 м3, t 50-55 0С. Процесс глубокой очистки поверхности кузова после цеха сварки от продуктов обработки металла, c добавлением водного раствора   Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%);

2.	Погружная ванна обезжиривания V-69 м3, t 55-50 0С. Ванна заполнена водой с добавлением растворов Gardoclean S 5411 (гидроксид калия) и  Gardobond H 7406 (жидкое хозяйственное мыло);

3.	Спрейная промывочная ванна  V -6,6 м3, промыв осуществляется форсуночным способом (распыление) водного раствора  Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%) и Gardobond H 7004 (водный раствор нитрита натрия);

4.	Погружная промывочная ванна V -69 м3. Ванна заполнена водой с добавлением растворов   Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%) и Gardobond H 7004 (раствор нитрита натрия);

5.	Ванна активации V-69 м3. Ванна заполнена водой с добавлением Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%), Gardobond H 7004 (раствор нитрита натрия) и   Gardolene V 6513 (порошковый активатор);

6.	Погружная ванна  фосфатирования  V-75 м3, t 45-60 0С,с добавлением водных растворов Gardobond 24 ТА/24 ТЕ (фосфаты), Gardobond H 7004 (раствор нитрита натрия), Gardobond H 7256 (фториды)  и Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%);

7.	Погружная промывочная ванна V-67 м3  с водный раствор Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%) и Gardobond H 7004 (раствор нитрита натрия);

8.	Погружная промывочная ванна V-67 м3 , промыв осуществляется водой, без добавления химии;

9.	Спрейная  промывочная ванна V -6,6 м3, промыв осуществляется форсуночным способом (распыление) водным раствором  Gardobond H 7561 (перекись водорода).

Далее подготовленный кузов подается на линию нанесения катафорезного грунта, методом электроосаждения. Линия состоит из 5 технологических ванн (4 рабочих и 1 резервная (аварийная):

1.	Погружная ванна электроосождения – катафорез V-75 м3, t 32-34 0С. Катафорез представляет собой электролитическую ванну, в которой в растворенном виде находятся частички грунта. К металлической детали подключается анод, который заряжает ее отрицательной энергией. К корпусу ванной подсоединяется катод, который активирует растворенные частички грунта. Осуществляется с добавлением пастообразных связующих реагентов (грунт) и пигментная паста (краситель);

2.	Спрей ванна с промывкой УФ с каскадом в ванну катафореза V-7 м3, предназначена для твердых частиц, оставшихся на кузове после прохождения ванны погружения;

3.	Погружная промывочная ванна V-53 м3 , промыв осуществляется водой, без добавления химии;

4.	Спрей ванна промывочная осуществляется форсуночным способом (распыление) промыв осуществляется водой, без добавления химии;

После прохождения линии нанесения катафореза кузов направляется на зону выгрузки, где обработанный кузов устанавливается на металлическую тележку и подается в сушильную камеру катафореза на 30 минут при температуре 190 0С, работающую на природном газе, резервное топливо не предусмотрено. В камере установлен котел марки Ovenpak 400 TOP с производительной мощностью 222 кВт  с КПД 92 %. Выброс осуществляется через индивидуальную трубу выведенную на крышу здания  Н- 11 метров 40х40 см

Участок нанесения ЛКМ

Просушенный кузов направляется на участок нанесения мастики и герметика - 4 поста. Мастика и герметик  наносится на сварные швы и стыки во избежание проникновения воды и коррозии, так же это способствует снижению уровня шума при движении готового автомобиля. Далее кузов поступает в сушильную камеру мастики на 25 минут при температуре 150 0С. Необходимая температура в сушильной камере создается инфракрасными ламповыми обогревателями, как источник направленного обогрева, за счет того что инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а предметы, на которые попадает излучение нагревателя. Выброс осуществляется через индивидуальную трубу выведенную на крышу здания Н- 12 метров 40х40 см.

Затем кузов поступает на участок дефектовки – 3 поста. На участке осуществляется зачистка и подготовка кузова к нанесения лакокрасочного материала. Для зачистки используется шлифовальная шкурка на бумажной основе, абразивные круги, специализированные тканевые салфетки. Далее кузов обдувается воздухом и подается в камеру нанесения ЛКМ:

1. Пост подготовки кузова к нанесению ЛКМ, включает в себя обезжиривание водным спиртовым раствором, протирание антистатическими липкими салфетками на текстильной основе много разового использования и продувка воздухом;

2. Пост нанесения грунта – 2 поста (нанесение на внутренние части кузова и нанесение на внешние части кузова). Посты оборудованы 12 электростатическими краскопультами. Процесс электростатической окраски заключается в направлении распыленных и электростатически заряженных частиц краски к заземленному элементу, который нужно окрасить. Частицы распыляемой краски заряжены отрицательно, а окрашенный объект является положительным электродом.

3. Пост растекания. На данном участке кузов оставляется при естественных условиях для просушивания верхнего слоя. Время простоя 10 минут. Далее кузов направляется в сушильную камеру ЛКМ, работающую на природном газе, резервное топливо не предусмотрено В камере установлен котел марки Ovenpak 400, оборудованный 3 горелками  с производительной мощностью 222 кВт каждая. Общая производительность 666 кВт КПД 92%. Выброс осуществляется через индивидуальную трубу выведенную на крышу здания Н- 12 метров 40х40 см.

Просушенный кузов возвращается на участок дефектовки, для проверки нанесения грунта, качества просушки, зачистка и подготовка кузова к нанесения основного цвета – базовой эмали и лака.

4. Пост нанесения базовой эмали и лака. На посту осуществляется нанесение основного цвета. Посты оборудованы 28 электростатическими краскопультами. Далее кузов подается обратно в сушильную камеры участка нанесения грунта для просыхания.

Просушенный кузов подается на участок полировки кузова, полировка осуществляется ручным и машинным способом с использованием специализированных безворсянных полировочных полотенец с использованием воскового полироля. Далее кузов поступает на участок первичного технического контроля для выявление возможных несоответствий и проверки качества работ. На участке установлена дополнительное световое освещённые – световая рампа. Осмотр осуществляется визуально-тактильным методом, а так же специализированное устройство для измерения равномерности нанесения слоев – электронный толщиномер.

После прохождения технического контроля кузов направляется на участок нанесения черной ленты, лента представляет собой самоклеящуюся прорезиненную ленту. Затем кузов поступает в камеру нанесения воска. Воск наноситься локально при помощи специализированных пистолетов, для дополнительной защиты от коррозии отдельных частей кузова. Далее кузов направляется на участок финального технического контроля.  После прохождения технического контроля и оформления документации, кузов направляется в цех сборки.

При обнаружении несоответствий качества работ, кузов направляется в камеру устранения мелких дефектов. Работы включают себя мелкую шлифовку,  краскопульты локального нанесения. После устранения дефектов кузов направляется на участок сушки мелких дефектов. Сушка осуществляется инфракрасными ламповыми обогревателями. Вентиляция камера устранения мелких дефектов объединена с  камерой нанесения воска и выведена на крышу здания  Н- 12 метром 100х100 см.

Далее на участок финального технического контроля.  После прохождения технического контроля и оформления документации, кузов направляется в цех сборки.

После передачи кузовов в цех сборки, освобожденные тележки возвращаются в цех окраски кузов и оправляются в камеру очистки тележек. Очистка осуществляется струёй воды под высоким давлением без применения моющих средств. Камера оборудовано оборотным водоснабжением.

Вспомогательные помещения.

установка для подготовки деминерализованной воды, Деминерализованная вода, производимая на участке очистки воды, необходима для реализации технологических процессов в окрасочном цехе. Заводская вода, поступающая для деминерализации, последовательно обрабатывается в следующих системах: система очистки воды и система обратного осмоса.

Склад материалов -  предназначены для суточного хранения материалов, используемых в цехе окраски кузовов: склад PV, помещение для хранения материалов, используемых на линии подготовки поверхности, помещение для хранения вспомогательных материалов и помещение для хранения запасных частей для технологического оборудования.

Помещение для подготовки краски (Н- 10 метров 40х40 см)

В помещении для подготовки краски установлено оборудование (14 резервуаров со смесительным устройством вместимостью 100 л), подающее базовую эмаль в покрасочную камеру. Каждый из резервуаров снабжен пневматическим насосом, нагнетающим краску и растворители по трубопроводам в покрасочные камеры. Для контроля максимального и минимального уровня в резервуарах применяются уровнемеры.

Подготовки и подачи чистого воздуха в покрасочные камеры отдельно стоящая установка.

Воздух отбирается из атмосферы через жалюзийные решетки оборудованные тканевыми фильтрами  и направляется в блоки подготовки воздуха.

2.Цех окраски пластиковых изделий.

В цехе организована приточная вентиляция и выведена в бок здания Н-14 Ø 800 мм. На крыше установлены 2 дефлектора дымоудоления Н – 16 Ø 800 мм.

В цехе осуществляется нанесение защитного и декоративного лакокрасочного покрытия на пластиковые изделия автомобиля (накладки заднего и переднего бампера, зеркала заднего вида, дверные ручки и т.д.)  и подготовки окрашенных пластиковых изделий к сборке. Линия автоматизирована.

Пластиковые детали поставляются в цех со склада на Участок разгрузки деталей, где осуществляется визуальный и тактильный входной контроль. Разгрузка и размещение пластиковых изделий на стеллажи производиться ручным способом. Пластиковые изделия устанавливаются на специализированные металлические оснастки на автоматическом  конвейер, фиксация осуществляется липкой лентой. Далее по ленте (конвейер) детали подаются на участок подготовки, где осуществляется продув сжатым воздухом (воздух подается с компрессорной станции установленной на территории завода), протирка липкой антистатической салфеткой I-TACK super (Chicopee), салфетками для протирки Kimberly-Clark 7622 смоченной в антисиликоновом растворителе «Марка В».  Далее по  конвейеру пластиковые детали попадают в камеру подготовки пластиковых изделий, где происходит отжиг деталей для повышения адгезии открытым огнем при помощи роботизированного манипулятора «YASKAWA» горелкой модели RS-38, мощность 33 кв, потребность 0,3 м3  работающего на природном газе, резервное топливо не предусмотрено. Время работы 8 ч/сут, 200 ч/год. Выброс осуществляется через индивидуальную трубу, выведенную на крышу здания Н – 12 м, Ø 100х100 см.

Далее деталь перемещается в камеру нанесения праймера (грунта), где осуществляется нанесение защитного слоя на пластиковое изделия методом «мокрым по мокрому». Нанесение осуществляется в два слоя пневматическим пистолетом 2 пистолета (марки DeVilbiss и 1 пистолет AirPro.)

Далее по конвейеру поступают в камеру нанесения базы – нанесение базового слоя эмали (основной цвет изделия). Нанесения базы на поверхность детали осуществляется пневматическим распылением с помощью пистолета  2 пистолета (марки DeVilbiss и 1 пистолет AirPro.) в 2 слоя способом «мокрым по мокрому».  Затем детали направляются в камеру нанесения лака-  методом нанесения «мокрым по мокрому». Нанесение осуществляется в два слоя пневматическим пистолетом 2 пистолета (марки DeVilbiss и 1 пистолет AirPro.).

После нанесения лака детали направляются в камеру растекания на 15-20 минут, где осуществляется просушка верхнего слоя при естественных условиях. Затем  конвейер направляется в сушильную печь, которая состоит из двух зон: зона 1- сушка (температура 85 0С), зона 2 – закрепление (температура 87-88 0С). Сушильная печь работает на природном газе, резервное топливо не предусмотрено. Максимальная мощность 440 кВт  с КПД 92 %, потребление 44 м3. Время работы 8 ч/сут, 200 ч/год

Выброс осуществляется через индивидуальную трубу выведенную на крышу здания Н – 12 м, Ø 100х100 см.

Далее детали размещают на транспортировочный стеллаж и отправляют на участок технического контроля, для выявление возможных несоответствий и проверки качества работ. На участке установлена дополнительное световое освещённые – световая рампа. Осмотр осуществляется визуально-тактильным методом.

После прохождения технического контроля детали направляются в цех сборки кузовов.

При обнаружении несоответствий качества работ таких как сорность, наплывы, шагрень  т.п. детали направляется в зону устранения дефектов – участок полировки.  На участке осуществляется перегрузка пластиковой детали на полировочном столе, визуальное определение характера дефекта и метода их устранения. Шлифовка деталей вручную при помощи шлифовальной машинки с оправкой и шлифовальным кругом. Шлифовка вручную листами или с помощью ручной губки поверхности деталей, в труднодоступных местах. Протирка пластиковых деталей от шлифовальной пыли салфетками, смоченными в воде. Обдув деталей сжатым воздухом от остатков влаги, с помощью пистолета для обдува, сжатый воздух подается с компрессорной установленной на территории завода). Шлифовка и полировка деталей после повторной покраски. После устранения несоответствий детали повторно  направляются на участок технического контроля.

Детали имеющие значительные дефекты типа растекания основы, повышенную сорность, кратеры, проколы, грубые царапины отмечают липкой лентой с буквой «Б» и отправляют в изолятор брака.

Перед началом работы и после проведения работ все лакокрасочное оборудование проходит обслуживание: продувка шлангов, мойка покрасочных пистолетов растворителем.

Все производственные процессы по нанесению ЛКМ в цехе осуществляются в герметичных камерах оборудованных очистным сооружением по принципу гидрозавесы с коэффициентом очистки воздуха – 92 %. В процессе производственной деятельности в камерах образуется чрезмерное количество аэрозоля и пыли - туман. Туман подхватывается ламинарнымпотоком воздуха, перемещающимся сверху вниз. Затем через отверстия в полу воздух попадает в газоочиститель с соплом Вентури. Здесь загрязненный частицами лакокрасочных материалов воздух смешивается с водой в турбулентном потоке, после чего вода скатывается по наклонным листам, проходит через сопло и ударяется в рассекатель. При этом происходит осаждение частиц лакокрасочных материалов. Очищенный от частиц лакокрасочных материалов воздух выпускается в атмосферу через выпускную вентиляцию на крыше цеха Н- 12 метром 100х100 см.

Вспомогательные участки:  - краска подготовительное отделение (КПО) – 4 ед для каждой камеры. ЛКМ поступает на завод в готовом виде, смешивание и вывод новых цветов не осуществляется. Подача ЛКМ в камеры осуществляется по пневмосистеме закрытого типа. На бочки с краской устанавливается герметичная крышка с соплами, которые постоянно размешивают краску; - склад, осуществляется хранение суточной потребности в расходных материалах; - комната отдыха;- cан.узлы.

- Очистные сооружения цеха окраски

- Локальные очистные сооружения (ЛОС). Подача воздуха через оконные проемы в количестве 5 штук, выброс через вытяжной вентилятор 2 шт, Н- 6 м, Ø500 мм

После прохождения производственного цикла, вода с участка приема кузовов, линию подготовки поверхности кузовов, линию нанесения катафорезного грунта  поступает в локальные очистные сооружения цеха окраски кузовов (ЛОС), для очистки перед сбросом в очистные сооружения промышленных сточных вод завода. Все коогулянты доставляются на Завод в жидком виде.

Очистка включает в себя 6 стадий:

1.	Станция V-85 м3, удаление органических соединений путем добавления коогулянтов: гардопур (порошковый уголь активированный). На станцию поступает отработанная вода с  линию подготовки поверхности кузовов с 1 по 6 ванну и зону подготовки кузова;

2.	Станция  V-85 м3-  корректировка рН. Поступает вода со станции 1. Очистка с  добавлением жидкова  натрий-гидроксида 33%;

3.	Станция коагуляции - корректировка рН. Поступают стоки  со станции 1, линию подготовки поверхности кузовов с 7 по 9 ванну и линию нанесения катафорезного грунта с 13 по 14 ванну. Добавляется жидкое хлорное железо 40 %;

4.	Станция хлопьеобразования, где осуществляется смешивание с добавлением диализированной воды и флокулянтов для образования хлопьев. Затем методом осаждения шлам- пастообразный (хлопья) осаждаются, чистая вода переливается на следующую станцию, методом перелива (каскада);

5.	Станция шлам сбора. на станции осуществляется сбор шлама, далее поступает на  фильтр-прессе, где шлам отделяется от воды до сухой консистенции. Шлам направляется на специализированным организациям, вода возвращается на станцию № 2.

6.	Финальный контроль. станция сбора очищенной воды, для проведения контроля образцов перед сбросом на очистные сооружения промышленных сточных вод завода. В случай не соответствия рН, воду добавляется электролит.

- Станция коагуляции цеха окраски.

Подача воздуха через оконные проемы в количестве 5 штук, выброс через вытяжной вентилятор 3 шт, Н- 6 м, Ø500 мм

После прохождения производственного цикла, вода с зоны нанесения ЛКМ цеха окраски кузов, цеха окраски пластиковых изделий и камеры очистки тележек воды  с опилом поступают на станцию коагуляции для очистки и повторного использования.

Очистные сооружения представляют собой технический резервуар V-113 м3. Для очистки воды добавляются жидкие коагулянты и флокулянт для хлопьеобразования. После добавления химии осаждение частиц лакокрасочных материалов и опила связываются и образуют пастообразную смесь, плотность которых больше плотности воды, за счет чего связанные частицы поднимаются на поверхность резервуара. Сбор массы осуществляется специализированными сетчатыми уловителями, упаковываются в герметичную металлическую тару и отправляются на уничтожение согласно договора. Очищенная вода направляется на повторное использование.

Цех сборки CKD (мелкий узел)

Окрашенные кузова и пластиковое изделия поступают с цеха окраски, комплектующие поступают со склада автокомпонентов и подаются на участок перегрузки, где устанавливаются на автоматизированную линию.

Все комплектующие поступаю на участок входного контроля, где осуществляется визуальный и тактильный осмотр на наличие не соответствий, повреждений при транспортировки или перегрузки.

В случае обнаружении дефектов или повреждений ЛКМ, кузов направляется на участок устранения дефектов. Участок представляет собой камерой точечного ремонта (камерой подкраски), в которой производится ремонт дефектов лакокрасочного покрытия кузова или бампера. Камера разделена на два участка: камера нанесения ЛКМ и сушильная камера. Сушильная камера  с горелкой фирмы Blowtherm MKL 30/2  работает на дизельном топливе, максимальная потребляемая мощность 340 Вт, подача топлива 8/13-30 кг/час, КПД – 96%. Камеры объединены в одну трубу и выведены с боковой стороны  здания Н – 8 м Ø  200 мм

При сильном загрязнении (запыленности) кузов устанавливается на передвижную металлическую оснастку и  направляется на мойку кузовов – 1 пост. Мойка оборудована оборотным водоснабжением, промыв осуществляется без добавления моющих средств.

Линия функционально разделены на три участка:

- Участок интерьера – где осуществляется проводка электрической части, прокладывается проводка, а так же установка навесные частей автомобиля (двери, капот, зеркала и т.п.). Соединения болтовые, все процессы осуществляются отвертками, шуруповертами и т.д.

- Подсборка участка интерьера – осуществляется сборка приборной панели автомобиля и нанесение бутиловой ленты на бумажной основе для сцепления деталей кузова автомобилей.

- Участок шасси – осуществляется установка ходовой части автомобиля (двигатель, передний и задний мост и т.п.). Соединения болтовые, все процессы осуществляются отвертками, шуруповертами и т.д.

- Подсборка участка шасси – осуществляется подсборка двигателя, забортовка колес, радиаторов,  мостов, балок и т.д. Соединения болтовые, все процессы осуществляются отвертками, шуруповертами и т.д.

3. Участок финал – осуществляется обшивка дверей (клепочное крепление), расключние электроники, установка сидений, лобового стекла, заправка техническими жидкостями. Соединения болтовые, все процессы осуществляются отвертками, шуруповертами и т.д. Заправка техническими жидкостями осуществляется через специализированные установки. К техническим жидкостям относятся: антифриз, фреон, тормозная жидкость, моторное масло, стеклоомыватель. Для заправки готовой продукции предусмотрено две ТРК, подача из резервуаров осуществляется погружными насосами STP Red Jacket тип P75U17-3 с телескопической штангой по подземному топливопроводу из жестких полиэтиленовых труб с внутренним защитным слоем до потребителя.  ТРК цехе расположена внутри цеха в конце линии и представляет собой двурукавную ТРК на два вида топлива : 1- бензин, 2 дизельное топливо. Заправка автобензином, производится через горловину топливного бака, топливораздаточным насосом, производительностью 40,0 л/мин или 2,4 м3/час. Одновременно может заправляться одна автомашина. Топливораздаточные пистолеты оборудованы вакуумной системой улавливания паров бензина, которые отводят по специальному трубопроводу в систему газовой обвязки резервуаров.

- Подсборка участка финал – осуществляется подготовка поверхностей автокмпанентов к установке. Подготовка включает в себя – обезжиривание с использованием ацетона, нанесение праймера – для надежного сцепления компанентов в кузовом автомобиля и герметика.

Собранные и заправленные автомобили с направляются в лабораторию автотехники (ЛАТ), лаборатория представляет инсценировочные и проверочные стенды: - развал схождения (регулировка колес); - проверка тормозной системы; - скоростной стенд; - регулировка и настройка фар; - проверка датчиков безопасности; - шауртест тест на герметичность, который представляет собой камеру где осуществляется подача воды со всех сторон под высоким давлением, после производиться обдув. Камера оснащена оборотным водоснабжением.

После прохождения стендов ЛАТ автомобили передается на инспекционный пост ОТК, где контролеры ОТК на смотровой яме согласно контрольному листу проверек осматривают днище автомобиля и подкапотное пространство.

Далее готовый автомобиль направляется на финальный контроль и оформления документации, на участке установлено дополнительное световое освещённые – световая рампа. Осмотр осуществляется визуально-тактильным методом.

После прохождения финального контроля автомобиль направляется на склад готовой продукции.

Цех сборки SKD (крупный узел)

Технологические процессы цеха SKD и цех сборки CKD идентичны. Различие составляет:

- при обнаружении дефектов, кузов направляется на участок устранения дефектов цеха  сборки CKD;

- При сильном загрязнении (запыленности) кузов устанавливается на передвижную металлическую оснастку и  направляется на мойку кузовов цеха  сборки CKD;

- все комплектующие поступаю на линию со склада автокомпонентов;

- функциональное разделение на два участка: участок шасси и участок финал, технологические процессы на линиях идентичны.

PDI цех  устранения дефектов

В цехе установлена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Выбросы осуществляются через 6 турбо дефлекторов на крыше здания  Ø560 мм. Приточный воздух подается в рабочую зону, вытяжной - удаляется из верхней зоны. От технологического оборудования, выделяющего вредности, предусмотрены местные отсосы, работающие с механическим и естественным побуждением.

В цехе осуществляется замена дефектных деталей, подготовка и окраска повреждённых деталей (накладки заднего и переднего бампера, зеркала заднего вида, дверные ручки, крыло, капот, двери, и т. д.) автомобиля.

Готовая продукция поступает в цех, в случае обнаружения мелких дефектов, автомобиль подается своим ходом на участок мойки автомобилей, где осуществляется мойка авто и проходит визуальный и тактильный осмотр на наличие подтверждений и несоответствий.  Затем подается на проведение работ по устранению дефектов, согласно протоколу осмотра.

Функционально цех разделен на три участки:

- участок мойки автомобилей: осуществляется мойка автомобиля перед ремонтом, наносится химия Wurt на кузов автомобиля и подкапотного пространства. Применяется подачей воды и химии в одном оборудование высокого давления Karcher

Оборудование снабжено одним компрессором и одним баком для смешивания химии с водой и подачей на 2 поста мойки. Сточные воды из мойки направляются на станцию коагуляции для очистки и повторного использования.

- Участок кузовного ремонта:

1)	Пост сварочных работ: осуществляются сварочные работы по замене и ремонту кузовных деталей (лонжероны, крылья, пороги, крыши). Применяются оборудование при сварке полуавтоматическая сварка MIG/MAG  (Fubag INMIG 500T DW + Drive INMIG DW SYN + шланг пакет 5м + горелка FB 500 3m + блок жидкостного охлаждения Cool 70 + тележка, мощность 26 кВт, ток от 10-500 А), (Telwin MASTERMIG 270/2 400V мощность 9 кВт, ток от 20-270 А) с применением стальной проволоки ESAB 0.8мм 5кг Св 08Г2С (Проволока применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом газе), и Углекислота СО2. УШМ (DeWALT DWE4257-QS мощность 1500 Вт, частота вращения от 2800-10000 об/мин). Пневмозубило (MIGHTY SEVEN SC-0617C 10 мм 3200 уд/мин с набором насадок 7 предметов). Ленточно-опиловочная машина (CP9780 Лента 20х520 мм. Ход 20000 об/мин, расход воздуха 14 л/с, уровень шума 90.5 дБ). Выброс вредных веществ осуществляется через турбо дефлекторы TD 560, выведенные на крышу здания.

2)	Пост подготовки: на посту осуществляется зачистка и подготовка поверхностей кузова и кузовных деталей автомобиля к нанесению лакокрасочного материала. Для зачистки используется шлифовальная шкурка на бумажной основе, абразивные круги, специализированные тканевые салфетки, эксцентриковые шлифовальные машины (RUPES RH 353A SKORPIO частота вращения подошвы: 0-11000 об/мин, давление 6 бар, расход воздуха: 340 л/мин, орбитальный ход 3 мм, диск-подошва MULTIHOLE SLIM c 48-ю отверстиями и липучкой (Velcro), Ø 150 мм), к которым при шлифовании подключается малогабаритный мобильный пылеуловитель (Rupes S130PL мощность: 1200 Вт объем пылесборника 30 л, подходит для класса запыленности L, уровень шума: 70 дБ(А) тип фильтра полиэфирный), шлифуется слой краски в области дефекта для дальнейшего нанесения краски.  Обезжиривание водным спиртовым раствором, протирание антистатическими липкими салфетками на текстильной основе много разового использования и продувка воздухом. Удаление вмятин PDR инструментом. От технологического оборудования, выделяющего вредности, предусмотрены местные отсосы, работающие с механическим и естественным побуждением.

3)	Пост окраски: пост представляет собой камерой точечного ремонта (камерой подкраски), в которой производится ремонт дефектов лакокрасочного покрытия кузова и деталей автомобиля (бампера, крылья, капот, двери и т. д. Камера разделена на два участка: камера нанесения ЛКМ и сушильная камера. Сушильная камера с горелкой фирмы работает на природном газе, максимальная потребляемая мощность 340 Вт, подача топлива 8/13-30 кг/час, КПД – 96%. Камеры объединены в одну трубу и выведены с боковой стороны  здания Н – 8 м Ø  200 мм на посту осуществляется нанесение основного цвета. Нанесение осуществляется в два слоя пневматическим пистолетом 4 пистолета (марки DeVilbiss), воздух подается с компрессорной станции, установленной в Цехе PDI в отдельной комнате (компрессор винтовой IRN110K-OF Ingersoll Rand производительность 12000-15400 л/мин, мощность 110 кВт, давление 7-10 бар, уровень шума 79 дБ, осушитель воздуха COMPAC – 5500, производительность 5,5 куб.м/мин).  Покрашенный автомобиль полируются ручным и машинным способом с использованием специализированных полировочных кругов и разных видов полироли, полировальной машинкой 2 шт (DeWALT DCM 849 число оборотов от 800-2000 оборотов в минуту, тип питания аккумуляторный, диаметр диска 180 мм и DeWalt DWP 849 X мощьность 1250Вт, диаметр диска 180 (150/230)мм, число оборотов 0-3500об/мин). Полироль (Heavy Cut 8.02 1л, 312001, Koch Chemie). Выброс осуществляется через индивидуальную трубу, выведенную на крышу здания Н – 12 м, Ø 100х100 см.

- Участок замены запасных частей:

На участке осуществляется ремонтные работы по замена дефектных деталей на новые, замена тех жидкостей (антифриз, тормозная жидкость, масло и т. д.). Оборудование, применяемое на участке: шиномонтажный станок Ravaglioli 2 скорости, (макс. 13 об/мин), легковые автомобили, мощность зажима 10 — 24,5″, макс. ширина обода 14,1″ (макс. ширина колеса 381 мм). Балансировочный станок для легковых автомобилей Ravaglioli G2.121R скорость вращения 100 об/мин, уровень шума 70 дБ, снабженный LCD дисплеем, станок предназначен для работы с дисками размером от 10" до 30", и он автоматически измеряет диаметр диска до 26". Пневматическая установка с насосом мембранного типа для откачки бензина из топливного бака, объем бака 100 литров, рабочее давление 7 бар, производительность 6-8 л/мин. Выброс вредных веществ осуществляется через турбо дефлекторы TD 560, выведенные на крышу здания.

Далее готовый автомобиль направляется на финальный контроль и оформления документации, на участке установлено дополнительное световое освещённые – световая рампа. Осмотр осуществляется визуально-тактильным методом.

После прохождения финального контроля автомобиль направляется на склад готовой продукции.

Энергоблок

Котельная № 1 (административно-бытового корпуса и производственных цехов – сборка, окраска, сварки), для горячего водоснабжения и отопления Установлены два, водогрейных BOSCH UT-L24, мощность 3050 кВт,  КПД 94,2%. Одновременно в работе один котел (переменная работа).  Производственные нужды установлены три паровых котла, BOSCH UL-S 4000 мощность  4000 кВт,  КПД 94 %, одновременно в работе два котла (переменная работа). Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо. Каждый котел имеет индивидуальную трубу, которые объединены в один коллектор.  Высота 24 метра , диаметр  400 мм устья.

Котельная № 2 (горячее водоснабжение и отопление цеха PDI) установлены два водогрейных котла, Logano SK755, мощность  1040 кВт, КПД 94%. Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо. Одновременно в работе один котел (переменная работа). Каждый котел имеет индивидуальную трубу, которые объединены в один коллектор, высота 10 метра, диаметр  350 мм устья.

Котельная № 3 (отопления и гор.водоснабжения цеха устранения дефектов)

Установлены два аналогичных водогрейных котла, Vitoplex 100, мощность 780 кВт, КПД 95%. Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо. Одновременно в работе один котел (переменная работа). Каждый котел имеет индивидуальную трубу, которые объединены в один коллектор, высота 10 метра, диаметр  350 мм устья.

Резервуары хранения дизельного топлива котельных 5 ед

Резервуары хранения дизельного топлива для котельных организованы непосредственно по месту требования:  котельная № 1 и дизель-генератора общезаводского. Установлен 1 (один) подземный резервуар объемом 18,8 м.куб; котельная № 2  две подземные стальные горизонтальные емкости объемом 7,5 куб.м каждая; котельная № 3 две надземные стальные горизонтальные емкости объемом 10 куб.м каждая. Прием топлива из автоцистерн в резервуары осуществляется через сливные устройства, состоящие из сливной муфты и фильтра. Сливное устройство обеспечивает герметичный слив топлива в резервуары хранения. Сливное устройство установлено на верхнем конце сливной трубы.  Нижний конец сливной трубы обрезан под углом 450 и установлен на высоте 150мм от дна резервуара (немного ниже приемного клапана всасывающего устройства). В результате этого обеспечивается залив нефтепродукта под слой, происходит снижение выброса углеводородов на 50%. В настоящем проекте «НДВ» принят средний коэффициент снижения выбросов согласно приложению 18 - РНД 211.2.02.09-2004г.

Дизель- генераторные установки – 6 ед

Для резервного электроснабжения в период пиковой нагрузки, а так же на случай аварийного отключения электроэнергии установлены шесть дизель-генераторных установок:

- резервный общезаводской,  марка AKSA, мощность 660 kW, производитель Турция, КПД, расход дизельного топлива 161 л.час. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 1000л;

- для линии катафореза, марка DAEHAN, мощность 120 кВА, производитель Корея, расход дизельного топлива 26 л.час. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 200 л.;

- электроснабжение центрального пункта наблюдения, марки ADD150R, Номинальная мощность 125 кВА,  Производитель Китай, КПД 80%, расход дизельного топлива 23 л.час модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 241 л;

- электроснабжение котельной,  марки ADD225R, Номинальная мощность - 225 кВА,  производитель Китай, КПД 80%. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 309 л, расход дизельного топлива 38 л.час;

- электроснабжение склада готовой продукции  марки ADD225R, номинальная мощность - 225 кВА, производитель - Китай, КПД 80%. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 309 л, расход дизельного топлива 38 л.час;

- для пожарно-насосной станции марка AKSA, мощность 750 кВА, производитель Турция, КПД, расход дизельного топлива 180 л.час. Модульная дизель-генераторная установка со встроенным баком, объемом 1000л.

Градирня – 1 ед

Предназначена для охлаждения воды отходящей от сварочных аппаратов  цеха сварки, оборотная вода в системе – 3 м.куб. Охлаждение этилен-гликолем. Обслуживание и дозаправка  осуществляется за территорией завода, специализированной организацией. Долив воды осуществляется 1 раз в неделю 0,1 %.

Компрессорная – 3 ед

Для обеспечения сжатым воздухам, для работы подъемников и производственного оборудования установленны 3 безмасленных компрессора, компании Ingersoll Rand.  Мощность 12 тыс.литров/мин. Дозаправка и обслуживание 1раз в 3 месяца. Одновременно в работе два.

Блочная контейнерная АЗС

Блочная АЗС представляет собой блочно-контейнерную автозаправочную станцию, предназначенная для хранения и отпуск дизельного топлива для заправки спец.автотранспорта ограниченного передвижения, осуществляющего свою работу только на территории завода, такую как: автокары (подъемники), ричстакер, трактор и т.д.  АЗС оборудовано резервуаром хранения V – 7 м3, однорукавная топливораздаточная колонка с производительностью налива 50 л/мин.

Резервуарный парк АЗС (топливохранилище для производства)

Резервуарные парк и АЗС предназначена для заправки только нового автотранспорта на производстве. При заполнении резервуара ГСМ, отпуск единичным потребителям не производиться.

Резервуарный парк АЗС

Установлено 2 (два) стальных горизонтальных резервуаров, подземного исполнения для хранения ГСМ общий объем – 35 м.куб, из них: 2х15 м.куб – хранение бензина (АИ-92, АИ-95),  1х10 м.куб – дизельное топливо (летнее/зимнее).

Резервуары выполнен в соответствии с действующими СНиПами и противопожарными нормами, оснащена быстроразъемной муфтой типа МС-1, дыхательным клапаном СМДК-50, патрубком для залива и слива дизтоплива с огневым предохранителем ОП-50. Установленные резервуары соответствуют СН РК 3.05-07-2012 -  в железобетонном кожухе на песчаной подушке с последующей засыпкой песком по всей высоте с уклоном 0.004 в сторону приемного клапана всасывающего устройства. Для обнаружения утечек в железобетонном кожухе предусмотрены смотровые трубы, зачистные патрубками и дыхательные устройства.  Корпус колодца жестко крепится к корпусу резервуара. Для предохранения от коррозии поверхность резервуара и колодца в покрывается антикоррозийной изоляцией согласно действующим нормам. В целях предохранения от действия статических электрических зарядов и блуждающих токов резервуары оборудованы специальным заземлением.

Поставка нефтепродуктов осуществляется бензовозами по прямым договорам. Объем одного бензовоза составляет 12 м3. Одновременно сливается одна автоцистерна. При сливе бензина из автоцистерны производительность заполнения (насоса бензовоза) равна 16 м3/час. Время слива одной автоцистерны составляет 30 минут. Прием топлива из автоцистерн в резервуары осуществляется через сливные устройства, состоящие из сливной муфты и фильтра. Сливное устройство обеспечивает герметичный слив топлива в резервуары хранения. Сливное устройство установлено на верхнем конце сливной трубы.  Нижний конец сливной трубы обрезан под углом 450 и установлен на высоте 150мм от дна резервуара (немного ниже приемного клапана всасывающего устройства). В результате этого обеспечивается залив нефтепродукта под слой, происходит снижение выброса углеводородов на 50%. В настоящем проекте «НДВ» принят средний коэффициент снижения выбросов согласно приложению 18 - РНД 211.2.02.09-2004г.

При приеме топлива в резервуары герметичный слив осуществляться через быстроразъемные безпроливные помпы и фильтры, предотвращающие попадание в резервуары механических примесей и обеспечивающие отсутствие проливов.

Зачистка резервуаров производиться 1 раз в 3 года, согласно п.п 3 п 232 пар.3 «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов» Утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 286.

Административно-хозяйственый участок

Для поддержания чистоты (смет с территории, транспортировка производственных отходов, уборка снега и т.д.) используется следующая техника: -  работающая на бензине: газонокосилки – 3 ед, триммеры- 5 ед, мотокос-2ед, минитрактор «Беларус» - 2 ед; - на дизельном топливе: Трактор «Беларус» - 1 ед; - дизельная кара – 2 ед.

Для мелкого ремонта инвентаря, ограждений и т.д. используются переносные сварочные аппараты:

| Марка сварочного аппарата | Количество сварочных аппаратов, шт | Марка используемых электродов |
| --- | --- | --- |
| Зубр Серия Компакт СА-220 К (220 А) | 1 | МР-3 АРС 2,5 мм |  |
| Полуавтомат «Lincoln electric» | 1 | Проволока сварочная обменённая 0,8мм / 1,2мм |  |
| Дуговая сварка ручная «Ресанта» | 1 | Сварочные электроды МР3 2,5мм |  |
| Дуговая сварка ручная «Кедр» | 1 | Сварочные электроды МР3 3,0мм |  |
| Полуавтомат сварочный «Lincoln electric» Powertec I320C | 1 | Проволока сварочная обменённая 0,8мм / 1,2мм Св-08Г2С |  |
| Ресанта САИ 250 | 1 | МР – 3С 3мм |  |
| Ресанта САИ 250 | 1 | МР-3С 2.5 мм |  |

Испытательный трек (трасса для испытания готовой продукции)

Для испытания новых автомобилей, с восточной стороны территории завода имеется испытательный трек. Испытанию подвергается каждый новый автомобиль, сошедший со сборочной линии. Только после проведения испытания, новый автомобиль располагается на складе готовой продукции.

Очистные сооружения производственных сточных вод цеха окраски (гидрозавеса)

В процессе распыления лакокрасочных материалов в покрасочных камерах образуется чрезмерное количество аэрозоля, подлежащего удалению.

Образуемый в процессе распыления туман подхватывается ламинарным потоком воздуха, перемещающимся сверху вниз. Затем через отверстия в полу воздух попадает в газоочиститель с соплом Вентури. Здесь загрязненный частицами лакокрасочных материалов воздух смешивается с водой в турбулентном потоке, после чего вода скатывается по наклонным листам, проходит через сопло и ударяется в рассекатель.

При этом происходит осаждение частиц лакокрасочных материалов.

Очищенный от частиц лакокрасочных материалов воздух выпускается в атмосферу через выпускную вентиляцию на крыше цеха.

Сточные воды из газоочистителя направляются в коагуляционные

резервуары для последующей очистки.

Блочно-модульные очистные сооружения предназначены для очистки промышленных стоков, поступающих из цеха покраски. Очистка производится до норм сброса сточных вод в бытовую канализацию.

В состав сооружений и оборудования входят:

1. Емкость - усреднитель в комплекте с:

- шнековой механической решеткой;

- погружным насосом;

- мешковым обезвожителем;

- погружной мешалкой.

2. Технологический павильон включающий – шламосушающий быстровыгружаемый контейнер и склад реагентов.

3. Технологический павильон с установленными:

- станциями приготовления и дозирования реагентов;

- электрофлотационным модулем;

- насосной станцией;

- расходомером.

4. Вертикальный резервуар для верхнего и нижнего шлама с иловым насосом.

Производственные сточные воды предприятия из блока 1.3 по самотечному трубопроводу поступают в усреднительную емкость (1), в которой установлена шнековая механическая решетка для отделения грубодисперсных загрязнений с размером частиц более 2см.

Усреднительный резервуар обеспечивает выравнивание состава сточных вод по количественным и качественным показателям. Для исключения процесса образования зон заиливания и застаивания воды предусмотрено взмучивание и перемешивание жидкости погружными мешалками WK-SMix 0.85/8-260/3-740/S. Объем усреднительного резервуара - 100м³ рассчитан на прием потенциально возможного «пикового» сброса сточных вод, а также для обеспечения возможности равномерной подачи стоков насосами на дальнейшие этапы очистки.

По мере наполнения усреднительной емкости включаются погружные насосы 50WK10-13-1.1. Q=10 м³/ч; Н= 13м, Р=1,1 кВт, которые подают стоки в емкость для нейтрализации объёмом 5м³. PH стока поступающего на флотацию должно быть в пределах 7,5-8. Нейтрализация осуществляется 10% раствором каустической соды (NaOH). Нейтрализованный сток с помощью насосов через расходомер, управляющий дозированием реагентов, попадает во флокулятор и далее в электрофлотационную установку E-fl-10 с расходом 10 м³.

Из флотатора выводятся два потока: осветленная вода и флотационная пена.

Осветленная вода после флотации самотеком сбрасывается во внутриплощадочную бытовую канализацию.

Флотационная пена из флотатора поступает в емкость-сборник, откуда подается на сгущение в мешковый обезвоживатель осадка Filsa-02. Обезвоженный осадок (с влажностью 75-80 %) собирается в контейнер на площадке для хранения обезвоженного осадка, затем вывозится специализированной организацией. Фугат (отделенная вода) подается обратно в усреднительную емкость.

Для получения устойчивого эффекта очистки на стадиях флотации и сгущения флотопены используются современные высокоэффективные реагенты. Подбор и дозировки реагентов определяются окончательно в процессе пусконаладочных работ. Растворы реагентов приготавливаются с использованием комплектного блока подготовки и дозирования растворов WK-MDOS.500. Для приготовления растворов используется свежая вода. Готовый раствор коагулята подается в статический смеситель, расположенный в начале флокулятора. Раствор флокулянта подается в статический смеситель, расположенный в конце флокулятора.

Очистные сооружения ливневых сточных вод

Дождевые стоки собираются бетонными монолитными лотками и сбрасываются в приёмный колодец и далее по трубопроводу подаются в распределительный колодец, который устроен таким образом что первые и самые загрязнённые стоки подаются насосной станцией на очистные сооружения, а остальные стоки сбрасываются в коллектор внеплощадочной ливневой канализации. Стоки после очистки на очистных сооружениях также сбрасываются в коллектор внеплощадочной ливневой канализации.

Для самотечных сетей канализации используются трубы полипропиленовые 2-х слойные гофрированные SN12 ГОСТ Р 54475-2011, для напорных сетей полиэтиленовые трубы SDR 11 HDPE 100 ГОСТ 18599-2001.

Для очистки поверхностных стоков на площадке завода предусмотрены очистные сооружения компании SALHER (Модель: CHC-SH-L-2 -70).

Очистные сооружения представляют из себя два параллельно установленных модуля изготовленных из стеклоармированых полимеров производительностью 70 л/сек каждый и двух распределительных колодцев, установленных на входе и выходе из очистных сооружений.

Характеристики каждого модуля:

•	Марка Salher, модель CHC-SH-L-2-70. Класс I, выходная концентрация - ниже 5 ppm.

•	С встроенной песколовкой-отстойником для твердых частиц.

•	Параметры соответствуют европейской норме DIN 1999 и EN 858.

•	Установка производится из стеклоармированного полиэфира из ортофталевых смол.

•	Отсеки сепарации масел и нефтепродуктов, отстаивания частиц и сбора сепарированных нефтепродуктов.

•	Сепарированные нефтепродукты аккумулируются на поверхности воды.

•	Коалесцентные пластины с большой удельной поверхностью: 240 м2/м3.

•	Олеофильный фильтр и автоматическое запорное устройство с поплавком.

•	Извлечение сепарированных нефтепродуктов через верхний люк.

•	Подводящий и отводящий патрубки из ПВХ. Вентиляционный выход в люке для монтажа вентиляционной трубы.

1.3.Сравнительная таблица изменений

| № п/п | Изменение | старая редакция 2019-2020 год | новая редакция 2024 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производства |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь | 15,00 га | 18,3564 га | Приобретение участка на смежной территории |
| 2 | Максимальная производительность | до 45 000 автомобилей в год | до 70 000 автомобилей в год | За счет увеличения площадей |
| 3 | Производственные площади | Цех сбор с организованными в нем линиями сборки SKD (крупный узел), линия сборки CKD (мелкий узел) и участок устранения дефектов | Цех сборки SKD (крупный узел) (5221,61 м.кв), PDI цех устранения дефектов (2352,13 м.кв) | Для оптимизации производства линии вынесены в разные цеха, а так же организавн отдельный цех по устранению мелких дефектов |
| 4 | Котельная | Котельная Два водогрейных котла BOSCH UT-L24, мощность 3050 кВт, КПД 94,2% - горячего водоснабжения и теплоснабжения, для производственных нужд установлены три паровых котла, BOSCH UL-S 4000 мощность 4000 кВт, КПД 94 %. | Котельная № 1 АБК и производственные цеха. Два водогрейных котла BOSCH UT-L24, мощность 3050 кВт, КПД 94,2% - горячего водоснабжения и теплоснабжения, для производственных нужд установлены три паровых котла, BOSCH UL-S 4000 мощность 4000 кВт, КПД 94 %. Котельная №2 отопления и гор.водоснабжения цеха цеха PDI, устанавливаются два водогрейных котла, Logano SK755, мощность 1040 кВт, КПД 94 %; Котельная № 3 отопления и гор.водоснабжения цеха устранения дефектов установлены два аналогичных водогрейных котла, Vitoplex 100, мощность 780 кВт, КПД 95% | Для всех котлов. Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо. |
| 5 | Резервуары хранения дизельного топлива для котельной | 2 подземные стальные горизонтальные емкости объемом 10 куб.м каждая | Котельная № 1 – одна подземная стальная горизонтальная емкости объемом 18,8 куб.м; Котельная № 2 – две подземные стальные горизонтальные емкости объемом 7,5 куб.м каждая; Котельная № 3 – две надземные стальные горизонтальные емкости объемом 10 куб.м каждая |  |
| 6 | Компрессорная станции | 1 ед | 3 ед | Установка аналогичных безмасленных компрессоров, компании Ingersoll Rand, мощность 12 тыс.литров /мин |
| 7 | ДГУ | 1 ед | 6 ед | мощностью 3х120кВА и 3 по 180кВА |
| 8 | Резервуарный парки АЗС (топливохранилище для производства) | 1 Х 10 куб.м – дизельное топливо; 1 Х 10 куб.м – бензин | 1 Х 10 куб.м – дизельное топливо; 2 Х 15 куб.м – бензин |  |
| 9 | Блочно-модульная АЗС | новый объект | АЗС оборудовано резервуаром хранения V – 7 м3, однорукавная топливораздаточная колонка с производительностью налива 50 л/мин. | Для заправки техники ограниченного движения |
| 10 | Скважина | новый объект | Организована 1 водозаборная скважина с дебитом изъятия до 50 м.куб/сут, для полива территории и зеленых насаждений | глубина до 100 м |
| 11 | Слесарно- механический участок | новый объект | Сверлильный станок -1 ед Аппарат сварочный КЕДР – 2 ед Углошлифовальная машина – 4 ед | Организован участок в цехе сварки, для изготовления нестандартных вспомогательных изделий для производства в виде тележек, оснасток |
| 12 | Ремонтный участок АХО | новый объект | Зубр Серия Компакт СА-220 К (220 А) Полуавтомат «Lincoln electric» Дуговая сварка ручная «Ресанта» Дуговая сварка ручная «Кедр» Полуавтомат сварочный «Lincoln electric» Powertec I320C Ресанта САИ 250 Ресанта САИ 250 | Для мелкого ремонта инвентаря, ограждений и т.д. |

2.ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Намечаемая деятельность планируется на земельном участоке, выданном, согласно акта на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренда) – 15,00 га. Срок аренды до 13 марта 2044 года,  кадастровый номер 20-321-031-076 и акта на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренда) – 3,3564 га. Срок аренды до 31 декабря 2030 года, кадастровый номер 20-321-031-110.

Целевое назначение - строительство завода по производству автотранспортных средств.

Обоснованием выбора места расположения намечаемой деятельности являются Акты временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренда) –кадастровый номер 20-321-031-076 и 20-321-031-110.

В связи с вышеизложенным, отсутствует необходимость в рассмотрении других возможных рациональных вариантов выбора места для намечаемой деятельности.

3.КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

3.1.Санитарно-эпидемиологические условия участка

Рассматриваемая территория располагается в индустриальной зоне г.Алматы. На стадии инженерно-экологического обследования участка застройки, были получены результаты по эпидемологическому состоянию района строительства.

В соотвествии с данными районирования города Алматы, на территории индустриальных зон г.Алматы, отсутствуют скотомогильники, очаги опасных инфекционных заболеваний.

Результаты дозиметрического контроля и измерений плотности потока родона с поверхности грунта согласно данным контроля РГП «Казгидромет» соотвествует допустимому.

В 2024 году РГП «Казгидромет» измерения гамма-фона в г.Алматы проводились ежедневно на метеостанции в районе ул. Сатпаева и пр. Сейфуллина. Радиационный гамма-фон приземного слоя атмосферы составил 0,01-0,26 мкЗв/ч, что не превышает естественного фона. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы колебалась в пределах 0,9-5,2 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно допустимого уровня. В 2022 году РГП «Институт ядерной физики» захоронение радиоактивных ампульных источников ионизирующего излучения не производилось.

3.2.	Биоразнообразие. Растительный и животный мир

Земли охраняемых природных территорий в г. Алматы составляют 22,0 тыс.га. На южных границах мегаполиса находится особо охраняемая природная территория республиканского значения Иле-Алатауский природный парк. На территории парка встречаются около 136 видов птиц, включая гнездящихся, оседлых, мигрирующих и зимующих, в том числе такие редкие виды, как синяя птица, беркут, сокол-балобан, шахин или рыжеголовый сапсан, кумай (гималайский гриф), бородач, большая чечевица. Обитают около 25 видов млекопитающих из 12 семейств. Встречаются олени, сибирская косуля. Наиболее разнообразны в видовом отношении грызуны, многочисленны беличьи, хомяковые. Из хищных обитают лисица и представители куньих – горностай, барсук, встречается каменная куница.

В бассейне рек Улькен Алматы и Киши Алматы на северных склонах Заилийского Алатау на площади 708,2 га располагается особо уникальный природный парк Медеу. Парк создан в 2001 году Постановлением акима г.Алматы от 10.12.2001 года № 3/332.

В Турксибском районе Алматы находится государственный памятник природы местного значения «Роща Баума» общей площадью 139,5 га. Носит имя Эдуарда Баума, ученого-лесовода Семиреченской области, который занимался селекционной работой и внес огромный вклад в озеленение региона. На территории рощи в основном произрастают вяз, клен, ясень, карагач, шелковица, дуб. Из первоначально посаженных деревьев ученым Э. Баумом в настоящее время сохранились лишь аллеи из дуба черешчатого и карагача.

В г. Алматы находится и старейший в республике Ботанический сад, основанный в 1932 году. Занимает площадь 104 га. На территории Ботанического сада собран богатый фонд диких и культурных растений Казахстана и мировой флоры. Многие экспонаты являются уникальными в научном и коллекционном планах, единственными в Казахстане. Наиболее распространенными деревьями во всех районах города Алматы являются вяз и карагач (семейство Ильмовых), чаще всего встречаются вяз приземистый и вяз шершавый.

Флора Илейского Алатау насчитывает около 1100 видов, большая часть которых приходится на флору лесного среднегорного пояса. В лиственных лесах сосредоточены более 500, а в еловых — более 400 видов высших растений. В Илейском Алатау немало редких эндемичных и реликтовых видов. В Красную книгу занесено 36 видов. В низкогорьях встречаются тюльпан Островского, каркас кавказский, гимноспермиум алтайский, курчавка Мушкетова, ирис Альберта, иридодиктиум Колпаковского, яблоня Сиверса, крайне редкая яблоня Недзвецкого и голосемянник алтайский. В среднегорьях довольно обычен ревень Виттрока, очень редки хохлатка Семенова, желтушник оранжевый, остролодочник алма-атинский, адонисы – золотистый и тяньшаньский, кортуза Семенова. Но самые редкие и оригинальные краснокнижные виды встречаются в труднодоступных высокогорьях: сибирка тянь-шаньская, соссюрея обвернутая, паутинисто-пушистая шмальгаузения, пастернаковник ледниковый, наголоватка алмаатинская, смородина Янчевского, ястребинка кумбельская, вероника алатавская. В Красную книгу включены и некоторые виды мхов: пахифиссиденс крупнолистный и ортотрихум приглаженный. Многие растения обладают полезными свойствами. Среди них обширна группа кормовых растений (более 80 видов), в том числе злаки (пырей ползучий, ячмень туркестанский, костер безостый, лисохвост луговой, овсяница Крылова, мятлики альпийский и луговой, овсец тяньшанский, ежа сборная), осоки (кобрезия волосовидная, осока узкоплодная), бобовые (виды люцерны, клевера, горошка, чины) и другие. Из пищевых особенно ценны дикие плодово ягодные растения: абрикос, яблони, барбарис, смородина Мейера, рябина тянь шаньская, боярышники, костяника, малина, ежевика, земляника, облепиха. Не менее ценны лекарственные растения: солодка уральская, шиповники, зверобой продырявленный, мать-и-мачеха, пустырник туркестанский, пижма, душица обыкновенная, чистотел, валериана, патриния средняя, девясил высокий, тысячелистник обыкновенный, кодонопсис ломоносовый, иван-чай узколистный, жостер слабительный, борец джунгарский, живокость илийская, можжевельники, одуванчик, подорожник, хвощ полевой, хмель, и др. Из дубильных растений широко распространены разные виды щавеля, горца, ревеня; из эфирномасличных - дягиль, можжевельники, полыни. В качестве естественных красителей могут использоваться манжетки, подмаренник, макротомия и др. С ранней весны до осени ландшафты гор украшают декоративные растения. Первыми раскрываются крокус алатавский и гусиные луки, чуть иридодиктиум, хохлатка, еще позже - тюльпаны, ирис Альберта, эремурусы - мощный и алтайский, пион, иксиолирион. В начале лета зацветают ярко-оранжевые купальницы, желтые лютики, белые анемоны, разноцветные фиалки, голубые незабудки, темно-пурпуровые водосборы. На смену им приходят более поздноцветущие астры, мелколепестники, горечавки, ястребинки. Растительность гор значительно меняется в зависимости от высоты над уровнем моря и в целом подчинена ландшафтно-поясной закономерности. Самый нижний пустынно-степной предгорный пояс охватывает территорию от реки Или почти до самого подножья гор. Предгорья до высоты 700-800 м ранее были заняты полынно-злаковой пустынной степью с преобладанием узкодольчатой полыни, беловатой полыни, ковыля, типчака и др. Сейчас эти земли освоены, поливаются, на них выращиваются хлеб, свекла, бахчевые, табак и огородные культуры. Пояс кустарниково-разнотравной степи (800-1300 м) с его плодородными почвами и обилием поливной воды, называемый культурно-садовым, освоен человеком и в настоящее время представляет собой цепь городов и сел, окруженных садами, плантациями и полями. До его освоения человеком он представлял собой чередование степных участков с древесно-кустарниковыми зарослями. На неосвоенных землях здесь встречаются ползучий пырей, ирис, ежа, костер, коротконожка, степная тимофеевка и много других видов. Однако иногда на месте степи встречаются заросли сорняков: щавеля, крапивы, дикой конопли, полыни, софоры, татарника и др. В местах с неровным рельефом, где невозможно поливное земледелие, на южных склонах ранней весной зацветают крокусы-подснежники и гусиный лук. В апреле и мае склоны покрываются ирисами и тюльпанами: желтыми и красно-оранжевыми. На затененных склонах и в поймах рек встречаются барбарис, шиповник, курчавка, крушина. В логах кое-где еще сохранились заросли дикой яблони и боярышника. На склонах прилавков в основном произрастает абрикос, в пониженных местах — облепиха. Лесолуговой пояс (1300—2800 м) носит комплексный мозаичный характер.

Отдельные лесные участки занимают крутые затененные северные, северо-восточные и северо-западные склоны. Пологие северные склоны, горные вершины и перевалы заняты пышными высокотравными горными лугами, а крутые южные, юго-западные, юговосточные, западные и восточные заняты сухостепной растптельностью (в нижней части лесного пояса) и злаково-луговым разнотравьем (в средней и верхней частях пояса). Лиственные леса произрастают в поймах рек, на нижних частях склонов на высоте 1300- 1700 м над уровнем моря и состоят из яблони Сиверса, абрикоса, клена Семенова, различных видов боярышника, шиповника, барбариса, жимолости, таволги и кизильника. В нижней части пояса встречается курчавка прутьевидная и курчавка Мушкетова. В средней и верхней частях полосы лиственных лесов вначале на более затененных, а выше и на освещенных восточных и западных склонах произрастает осина в смеси с березой, зарослями дикой яблони. У разных форм яблони Сиверса плоды сильно отличаются по вкусу. Встречаются сладкие, кисловато-сладкие, сладковато-кислые, кислые, кисловато-горькие и сладковатогорькие. Все это многообразие форм может быть использовано не только для выведения новых сортов, но и нахождения в дикой природе уже готовых ценных сортов с крупными и вкусными плодами. Дикая яблоня Сиверса в горах произрастает на высоте 800-1800 м над уровнем моря. Оптимальные условия для нее — средняя часть пояса лиственных лесов. Выше она является породой, сопутствующей еловым лесам, ниже дикая яблоня кое-где сохранилась по затененным склонам оврагов и балок в поясе кустарниково разнотравной степи. Клен Семенова — красивое с серебристыми листьями и множеством крылатых плодов, раскидистой кроной и корявым стволом небольшое дерево, произрастает в низкогорном поясе на высоте 1000-1600 м на первой и второй приречных террасах и на нижних частях прогреваемых западных и восточных склонов. Он относительно засухоустойчив. Наиболее широко распространен в восточной, более сухой части хребта. Чистых насаждений почти никогда не образует, являясь сопутствующей древесной породой в зарослях яблони, абрикоса, березы тянь-шаньской ивы, тополя и осины. Северовосточные и северо-западные склоны заняты осиной, иногда с примесью березы тяньшаньской. На северных, крутых, сырых и сильно затененных склонах ель Шренка образует в зависимости от сопуствующих пород ельники осиновые, ельники березовые и ельники яблонево-боярышниковые. Осина обычно корявая, ствол недостаточно ровный. Однако защитная роль ее велика. Большая корнеотпрысковая способность обеспечивает быстрое закрепление почвы от водной эрозии. Береза тянь-шаньская — редкой красоты дерево с розовой корой, с листьями более мелкими по сравнению с произрастающей на севере белокорой березой бородавчатой. В пониженных местах, в поймах рек и на нижних частях затененных склонов произрастают заросли облепихи, боярышника, барбариса, шиповника, жимолости и ивы. Среди лиственных лесов и кустарников широкое развитие получила разнообразная высокостебельчатая травянистая растительность, состоящая из пырея, костра, овсяницы, мятлика, коротконожки, герани и многих других растений. В поясе лиственных лесов, начиная с предгорных «прилавков», и в нижней части елового пояса встречается неопалимая купина, или ясенец туркестанский. Это растение названо так за выделение большого количества ядовитых эфирных масел, которые горят небольшой вспышкой при поднесении к ним зажженной спички. Ясенцом оно названо за форму листьев, очень похожих на листья ясеня. При вдыхании аромата цветов этого растения, при соприкосновении с его цветами и листьями на коже появляются сильные ожоги, переходящие в долго не заживающие язвы. По мере подъема кверху численность видов падает и у верхней границы лесного пояса составляет уже 400-500 видов. Еще меньше она в альпийском поясе. На высоте 2400- 2500 м зарегистрировано уже всего около 250 видов. Ниже подпояса лиственных лесов количество видов растений также резко убывает. В настоящее время в подпоясе лиственных лесов расширяются посадки березы бородавчатой, сосны обыкновенной, ели Шренка и др. Елово-лесной, или субальпийский, пояс (1600-2800 м). Основной лесообразующей породой в нем является ель Шренка. В нижней части гор ель встречается с примесью дикой яблони, боярышника, осины, березы и клена Семенова. Выше 2000 м до верхней границы леса идут чистые ельники, т. е. состоящие только из одной древесной породы. Ель Шренка, или тянь-шаньская, отличается особой красотой: высота до 40 м, очень густая крона, опускающаяся до самой земли, и множество форм от цилиндрическоколонновидной, пирамидальной до широко-конической. Ель довольно светолюбива и засухоустойчива. В отдельные годы влаги в горах бывает настолько мало, что почва в лесу пылит, травянистые растения высыхают, а ель Шренка не проявляет признаков угнетения. По-видимому, свойство переносить засуху и сильные ветры объясняется способностью корней глубоко проникать в почву, в расщелины скал и камней. По отношению к теплу ель Шренка отличается широкой экологической амплитудой. Легко переносит относительно теплый климат нижне-елового пояса и очень холодный климат верхне-елового пояса. Состав подлеска в горах Илейского Алатау также связан с вертикальной поясностью. По мере поднятия в горы на высоте 1700-1800 м уже не встречаются абрикос, барбарис, клен Семенова, боярышник и дикая яблоня. Выше 2000 м не поднимается береза и осина. Вместо них появляется рябина тянь-шаньская, основной индикатор среднеелового пояса (2000-2400 м). Ей сопутствуют жимолость, ива, малина, шиповник. На высоте 2400-2600 м основной фон подлеска в еловых лесах или после вырубки деревьев переходит к иве, хотя еще продолжает встречаться рябина и жимолость. На больших высотах в верхне-еловом поясе (2600-2800 м) еловый лес становится редким, под пологом его встречаются подушки можжевельников или арчи стелющейся. Изредка среди кустов арчи произрастает жимолость полярная. Арча сибирская и туркестанская иногда встречается и на меньших высотах, на склонах южных экспозиций, но основной фон все же они составляют в верхне-еловом поясе. В субальпийском, или лесномй, поясе на склонах северных экспозиций еловые леса чередуются с горными лугами. Здесь прекрасные горные пастбища - джайляу. В лесном поясе основной фон луговой травянистой растительности составляют ежа, овсец, пырей, душистый колосок и др. Крутые склоны южных экспозиций с выходами на поверхность скал и камней заняты смесью видов кустарниково-степного пояса и более влажного лесного пояса. Нередко здесь можно видеть куртины спиреи, многих видов шиповников и эфедры. На выходах скал и обнаженных гранитах произрастают растения с толстыми и сочными листьями: очитки и репка. На мелких почвах встречается ковыль, типчак, астра, змееголовник Альпийский пояс (2800-3200 м над уровнем моря). В начале пояса растительность состоит из чередования подушек арчового или можжевелового стланца и низкорослых альпийских лугов. У арчи стволы очень короткие (0,1—0,8 м), а ветви длинные, корявые и образуют кусты, похожие на лепешки. Среди них иногда растут кустики жимолости. В верховьях реки Чилика произрастает монголо-сибирская гривистая карагана. За пределами арчовой полосы начинается собственно альпийский пояс, который представляет собой в зависимости от почвы, экспозиции склонов, рельефа местности и степени увлажнения участки обособленных вариантов альпийской растительности. Наиболее низко у верхней границы леса на относительно ровных и пологих сыртах располагается цветистый вариант альпийского относительно крупнотравного луга из первоцвета, фиалок, оранжевого мелколепестника, темно синего змееголовника и среди них небольшие овсяницы, пырей и другие злаки. Наибольшие площади занимают низкотравные (20-30 см) злаково-разнотравные луга из чернополосной осоки, мятликов лугового и альпийского, овсяницы Кирилова, золотого и душистого колосков. По этому злаковому фону располагается небольшими группами пестро цветущее альпийское двудольное разнотравье, отличающееся необыкновенной красотой: анютины глазки, анемоны, ярко-оранжевые мелколепестники, мохнатые астры, купальницы, гвоздики, горечавки и другие красивые растения. На склонах южной экспозиции встречаются участки высокогорной степи из разреженных растений: типчака Крыловского и торчащецветного, узколистного овсеца, чимганского пырея и мятлика. На высокогорных холмах распространены кобрезевые луга. Волосистая кобрезия похожа на мелкую осоку. Своей тонкой и жесткой листвой она образует плотную дернину, не допускающую внедрения других видов. Изредка среди кобрезии произрастает монгольский ковылек, синяя и белая горечавки, часто встречается маленький альпийский василистник. На щебенистых участках и выходах на поверхность обнажений горных пород встречаются сизые розетки с белыми цветками каллианта и рядом с ними своеобразный, но не особенно красивый цветок высокогорий – низенький эдельвейс. У нижнего края морен на границе с гляциальным поясом изредка встречается фиалка, мелкая жимолость, мятлики, гималайская осока, лиловый одуванчик, ромашка. Летом в самые жаркие дни в высокогорьях снег розовеет от скоплений микроскопических водорослей. На больших высотах на границе с вечными снегами и у кромки ледников встречаются хохлатка Федченко и соссюрея. Альпийские луга на заоблачных высотах переходят в гляциальный пояс (3200— 5000 м) вечных снегов, ледников, обрывистых скал и горных вершин.

Богат и разнообразен животный мир Илейского Алатау, хотя фауна беспозвоночных изучена еще недостаточно полно. С беспозвоночными (Invertebrata) большинство людей знакомится в ИлеАлатауском национальном парке во время отдыха и туристических походов в лесу, около горных речек, на степных склонах или на разнотравных альпийских и субальпийских лугах. Представления об этой группе животных связываются прежде всего с хорошо заметными крупными бабочками (Lepidoptera), жуками (Coleoptera), пчелами (Apoidea), мухами (Diptera), некоторыми пауками (Araneae) и моллюсками (Mollusca). Подавляющее большинство беспозвоночных в силу мелких размеров, покровительственной окраски и особенностей их биологии не попадают в поле зрения обычного человека. Между тем, по своему обилию и значению для природных сообществ и человека беспозвоночные значительно превосходят позвоночных. По оценкам специалистов, на территории Национального парка обитают не менее 5000 видов насекомых (Insecta), до 200 видов пауков (Araneae), не менее 40 видов ракообразных (Crustacea) и до 50 видов моллюсков (Mollusca). Весьма разнообразны простейшие (Protozoa), круглые (Nemathelminthes) и кольчатые черви (Annelida), клещи (Parasitiformes, Acariformes и др.), но они остаются пока плохо изученными. Значительно и количественное обилие беспозвоночных животных в биоценозах: с учетом почвообитающих одноклеточных животных, мелких червей, клещей, многоножек (Chilopoda) и насекомых их численность достигает нескольких сотен тысяч особей, а живая масса – нескольких сот граммов на 1 кв. м. Лесные заросли, луга, степные участки, кустарники, скальные обнажения, осыпи и водоемы населены особыми сообществами беспозвоночных животных, отличающимися значительным своеобразием. В широколиственных и смешанных лесах обильно представлены насекомые, почвенные клещи, пауки, встречаются голые слизни (Limacidae), многоножки (Chilopoda). Здесь можно встретить крупных жуков-навозников (Scarabaeidae), хищных жуков жужелиц (Carabidae), мертвоедов (Silphidae) и чернотелок (Tenebrionidae). Обычны листогрызущие и древоядные насекомые, особенно гусеницы бабочек (пяденицы – Geometridae, волнянки – Lymantriidae, листовертки – Tortricidae, моли – Tineidae, Gelechiidae и др.) и жуки (листоеды – Chrysomelidae, усачи – Cerambycidae, короеды – Scolytidae, златки – Buprestidae). Многочисленны паразитические и хищные насекомые. Украшением лесной фауны являются крупные хищные жужелицы из родов Callisthenes и Carabus, некоторые из которых эндемичны, достаточно редки и включены в Красную книгу Казахстана. Довольно многочисленны в лесах муравьи (Formicidae), строящие гнезда из мелких сухих веточек и хвои или сооружающие их частично в сухих пнях и стволах. Это рыжие лесные муравьи (Formica pratensis, F. sanguinea), красноголовый муравей (Formica truncorum), муравей-амазонка (Polyergus rufescens), и сравнительно редко встречающийся древоточец черный (Camponotus herculeanus). Нередки и строящие гнезда из пережеванной древесины общественные осы (германская – Paravespula germanica, лесная – Dolichovespula sylvestris и рыжая – Paravespula rufa, осы полисты – Polistes spp.). В пустых ходах жуковксилофагов в древесине часто поселяются различные пчелы (Apoidea) и осы (Crabronidae, Eumeninae). На поверхности почвы, на стволах, в кронах, на натянутых между стеблями трав и веточками деревьев и кустарников паутинах – везде можно найти пауков, а в скрытых местах – и многоножек. Распространение животных в горах связано с вертикальной поясностью. Особенно наглядно это проявляется на фауне птиц. В предгорной полосе травянистых сухих степей, чередующихся с кустарниками, полями и фруктовыми садами, преобладают птицы кустарниковых зарослей, степей и культурного ландшафта. По нераспаханным и сухим склонам гор среди осыпей, скал, кустарников и травянистой растительности, если они не лишены водных источников, довольно часто можно встретить горную куропатку — кеклика. Кеклики также встречаются по южным каменистым склонам и в лесном поясе до 2500 м над уровнем моря. Распространение птиц тесно связано с экологическими условиями гнездования. У бурных рек и ручьев гнездятся синяя птица, обыкновенная и бурая оляпки, на пологих галечниках — кулики (серпоклюв и перевозчик), под валунами, корягами и в нишах обрывов — маскированная и горная трясогузки, а черноспинная желтоголовая трясогузка - на болотистых участках, поросших мирикарией и караганой. Гнезда перепела, коростеля и обыкновенного сверчка отмечены на высокотравных лугах лесного пояса. Из птиц в лесном поясе Илейского Алатау наиболее часто встречаются кеклики по южным склонам, лесной голубь-вяхирь, черный дрозд, седоголовый щегол, фазан, кедровка, клест-еловик, трехпалый дятел, степная горлица и оляпка. Из хищных — мохноногий сыч, ястребиная сова, филин и очень редко залетают в эту зону орлы- б еркуты. Все они птицы полезные, поддерживают биологическое равновесие в лесных биогеоценозах, украшают наши горы и оживляют горно-лесные пейзажи. Для высокогорьев характерна горная индейка (гималайский улар). Носятся в воздухе с веселыми звуками, проделывая фигуры высшего пилотажа, красноклювая галка клушица, альпийская галка. Эти птицы иногда встречаются выше ледников на самых вершинах горных пиков на высоте более 4000 м над уровнем моря. В арчовых зарослях обитает птица арчовый дубонос, питающийся семенами арчового стланика. По отвесным скалам и утесам встречается сравнительно небольшая интересная птица — краснокрылка горная, или стенолаз, которая целый день проводит в движении по скалам. Длинный, тонкий, изогнутый клюв позволяет стенолазу доставать насекомых, их личинок, куколок, а также пауков из тончайших трещин. Птица немногочисленная, держится поодиночке или парами, откладывает всего 3-4 яйца. Гнездо помещает в глубине на отвесной скале, куда даже хищные птицы проникнуть не могут. Живет на высоте 3000 м над уровнем моря и выше, в холодном поясе гор около вечных снегов и ледников. В горных реках и ручьях Илейского Алатау встречаются 8 видов рыб: голый и чешуйчатый османы, голец Штрауха и губач, псевдорассбора, маринка, гольян, а в реке Тургень — акклиматизированная радужная форель. Земноводных четыре вида, два из которых (данатинская жаба и центральноазиатская лягушка) занесены в Красную книгу Казахстана. Из восьми видов пресмыкающихся обычны ящерицы (алайский гологлаз и разноцветная ящурка), а также змеи - обыкновенный и водяной ужи, разноцветный и узорчатый полозы. Более редки ядовитые змеи - степная гадюка и щитомордник.

3.4. Земельные ресурсы

По данным Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, в 2021 году общая площадь земель в г. Алматы составила 68,3 тыс. га, которые распределены по 4 зонам:

• жилищная зона – 10,9 тыс. га;

• социальная зона– 2,1 тыс. га;

• коммерческая зона – 7,1 тыс. га;

• земли иной зоны – 48,2 тыс. га, включает объекты транспорта (ж/д вокзалы и аэропорт), земли сельскохозяйственного назначения 10,8 тыс. га,

особо охраняемые природные территории - 22,0 тыс.га.

В 2022 году в земельных площадях г. Алматы произошли следующие изменения: земли жилищной зоны увеличились на 100 га, земли иной зоны уменьшились на 300 га.

В целях реализации Программы развития г.Алматы Управлением земельных отношений ведутся работы по принудительному отчуждению земельных участков для государственных нужд, строительства транспортной инфраструктуры (дорог, развязок), социальных объектов (школ, детских садов, больниц и т.д.) и объектов энергетики (КНС, подстанций).

3.4.1.Состояние почв г.Алматы

По данным РГП «Казгидромет», в 2023 году в г.Алматы в пробах почв, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,65-2,36 мг/кг, меди – 0,47-6,89 мг/ кг, цинка – 2,13-19,8 мг/кг, свинца – 20,47-105,6 мг/кг, кадмия – 0,19-0,57 мг/кг.

3.4.2.Геолого-литологическое строение территории

Площадка в геоморфологическом отношений представляет собой верхнюю предгорную ступень сформированного у места впадения притока Куйгенсай (Горельник) в р. Малая Алматинка. Плошадка имеет крутой восточный склон в сторону р.Малая Алматинка и устья притока Куйгенсай (Горельник). Борта склона с углами падения более 15°. Абсолютные отметки поверхности земли на площадке изменяются в пределах 1923,36м-1947,87м.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие аллювиально пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (арQ III ), представленные с поверхности: почвенно-растительный слой мощностью 0,1м, интервал залегания 0,0-0,1м.; суглинок непросадочный, интервал залегания 0,1- 10,5м.; супесь просадочная, интервал залегания 4,5-6,6м.; супесь непросадочная, интервал залегания 6,1-7,5м.; галечниковый грунт с прослоями гравелистого песка, интервал залегания 0,9-5,0м.; песок, интервал залегания 7,1-:-10,0м. Выделено 5 (пять) инженерно-геологических элемента (ИГЭ). ИГЭ-1 Суглинок светло-коричневого цвета, непросадочный, от твердой до полутвердой консистенции. Мощность слоя 0,5-:-2,0м. ИГЭ-2 Супесь светло-коричневого цвета твердой консистенции, просадочная (I тип просадочности по грунтовым условиям), начальное просадочное давление 0,5кгс/см 2 . Мощность слоя 1,1-:-1,6м. ИГЭ-3 Супесь коричневого цвета, пластичная, непросадочная. Мощность слоя 0,9-: 1,0м. ИГЭ-4 Галечниковый грунт с прослоями гравелистого песка. Мощность слоя 3,5-:-4,0м. ИГЭ-5 Песок коричневого цвета, мелкий, влажный. Мощность слоя 3,5-:-4,0м. Грунтовые воды в период изысканий (ноябрь 2020г.) вскрыты на глубинах 6,4-6,5 метров, установившийся уровень грунтовых вод – 5,0 метров. Нормативная глубина промерзания суглинков – 79 см, крупнообломочных грунтов – 117 см.

3.5.Ландшафты

В связи с расширением границ города, активным развитием транспортной инфраструктуры и строительством жилых домов, а также увеличением роста населения имеется острая потребность в организации новых общественных зон. Площадь общественных пространств увеличивается путем создания новых парков и скверов. Создаются 3 новые парковые зоны (парк в мкр Кемель, парк Желтоксан, набережная вдоль русла реки Есентай в мкр. Кокмайса), также проводится благоустройство 8 парков и скверов: работы по 4 объектам завершены (сквер у Дворца школьников, сквер у здания КБТУ, парк Аспан и пруды в зоопарке), по 4 работы завершатся в 2023 году (сквер у госмузея, сквер Славы Аэропорта, сквер Алии и Маншук и пешеходная зона по ул. Байсеитовой). Общий объем декоративно-цветочного озеленения в 2022 году составляет порядка - 159 тыс. м2, из них 58,2 тыс. м2 однолетников, 74,3 тыс.м2 многолетних цветов, в том числе уход за многолетниками прошлых лет, а также посев газона на 26,8 тыс. м2. В 2022 году в рамках государственно-частного партнерства, подрядными организациями (ТОО «Фирма ЛЭУ», ТОО «Грин Ланд», ТОО «Флора Дизайн Сервис», ТОО «Stamp Servise», ОО «КОГ») на 15469 м2 высажены луковичные тюльпаны. В рамках программы «Жасыл Алматы», в 2022 году высажены свыше 470 тысяч саженцев деревьев и кустарников.

Начата реализация программы по вырубке аварийных и старовозрастных деревьев и омоложению зеленого фонда. В 2022 году вырублены 5 тыс. аварийных деревьев и взамен высажены 50 тыс. саженцев.

3.6.Поверхностные и подземные воды

3.6.1.Гидрография

В районе строительства запроектированной площадки рек и балок с постоянным водотоком не имеется.Площадка исследования паводковыми водами не затопляется.

3.6.2.Гидрогеологические условия

Акиматом города Алматы проведена паспортизация и составлена электронная база водных объектов, расположенных на территории города. По итогам паспортизации, общее количество водных объектов в городе – 153, из них 109 водотоков и 44 водоема. Общая протяженность водотоков по территории города Алматы – 586 км, в т.ч. с выполненным берегоукреплением – 206 км. Имеются 39 гидротехнических сооружений, в т.ч. плотины, дамбы, перегораживающие сооружения, гидроузлы, водозаборы в виде открытых водовыпусков и отстойники, с помощью которых выполняется защита от вредного воздействия паводковых (селевых) вод и осуществляется забор воды из водоисточников. Водоснабжение г. Алматы осуществляется из поверхностных и подземных вод. Подземные воды добываются из более чем 330 скважин Алматинского, Талгарского и Малоалматинского месторождений глубиной от 165 м до 500 м (проектная производительность всех водозаборов – 1 318 тыс. м³/сут.). При этом доля подземных источников в водоснабжении города составляет 67,9%.

По данным Бюро национальной статистики РК, в 2022 году общая протяженность водопроводных сетей и водоводов г. Алматы – 3779,9 км, при этом степень износа составляет 53,5 % или 2022 км. В 2022 году в сети города подано воды 252 522,2 тыс.м3, отпущено потребителям 181 789,8 тыс. м3.

Неучтенные расходы или утечка в 2022 году составила 27,5 % ко всей поданной в сеть воды.

Канализационной сети г. Алматы составляет – 1948,3 км (2021 г. -1 867,9 км, 2020 г. – 1 778,4 км), из них 1100 км нуждаются в замене. По данным Департамента экологии по г. Алматы, объем водоотведения за 2022 год составил 148 721,492 тыс. м3 (таблица 12.19.3). По данным Бюро национальной статистики РК, в 2022 году протяженность канализационной сети г. Алматы составляет – 1948,3 км (2021 г. -1 867,9 км, 2020 г. – 1 778,4 км), из них 1100 км нуждаются в замене. По данным Департамента экологии по г. Алматы, объем водоотведения за 2022 год составил 148 721,492 тыс. м3.

Промышленные сбросы в поверхностные водоемы, реки и на рельеф местности г. Алматы не осуществляются, аварийные сбросы не зафиксированы, загрязнение в основном происходит от частного сектора и поверхностных ливневых стоков. Разрешения на сбросы сточных вод имеют 2 организации:- ТОО «Ак-Отау group», основная деятельность – разведение молоди рыб, акклиматизация рыб и кормовых организмов в водоемах;- ТОО «Парк Кок-Тобе», основная деятельность – организация отдыха и досуга для населения и гостей города. Качество поверхностных вод РГП «Казгидромет» в 2022 году наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории г. Алматы проводились на 3 водных объектах (реках Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы).

В сравнении с 2021 годом качество поверхностных вод в реках Есентай, Улькен Алматы и Киши Алматы существенно не изменилось. Основными загрязняющими веществами в водных объектах Алматы являются фосфор общий, аммоний-ион, нитрит-анион. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для сбросов сточных городских вод в условиях многочисленного населения.

3.7. Атмосферный воздух

3.7.1. Характеристика климатических условий

Площадка находится в IIIв климатическом районе. Климат - умеренно-континентальный, с жарким летом и мягкой, продолжительной зимой.

Средняя температура наиболее жаркого месяца - июля - 29.8 оС, наиболее холодного - января - минус 10.5 оС. Преобладающее направление ветра - юго-восточное.

Суммарное количество осадков за год - 600 мм.

Рельеф площадки - спокойный, с умеренным уклоном на север.

Таблица 3.7.1.Метеорологические характеристики и коэффициенты взяты по г.Алматы

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ г.Алматы

Наименование характеристик Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы,А 200

Коэффициент рельефа местности в городе 1

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т; оC 29.8

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных,работающих по - 10.5 отопительному графику), Т. щС

Среднегодовая роза ветров, %

С 18

СВ 6

В 7

ЮВ 27

Ю 19

ЮЗ 6

З 7

СЗ 10

Скорость ветра (Н*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 3

3.7.2. Характеристика современного состояния атмосферного воздуха

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Алматы за январь 2024 года. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=5,8 (высокий уровень) по оксиду углерода в районе поста №26 и НП=37% (высокий уровень) по озону в районе поста №30. *Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей. В загрязнение атмосферного воздуха основной вклад вносит: диоксид азота (количество превышений ПДК за январь: 1791 случаев),оксид углерода (количество превышений ПДК за январь: 1729 случаев), озон (количество превышений ПДК за январь: 1547 случаев), взвешенные частицы РМ-2,5 (количество превышений ПДК за январь: 499 случаев), оксид азота (количество превышений ПДК за январь: 310 случаев), взвешенные частицы РМ-10 (количество превышений ПДК за январь: 47 случаев), взвешенные частицы (пыль) (количество превышений ПДК за январь: 7 случаев). Наибольшее количество превышений максимально-разовых ≥5ПДК было отмечено по озону (729) и по оксиду углероду (10). Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдалось по озону. Увеличение показателя наибольшей повторяемости отмечено в основном за счет по взвешенным частицам (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5 оксида углерода, диоксид азота, оксид азота и озон что свидетельствует о влиянии автотранспорта и метеорологических условий на загрязнение атмосферного воздуха. Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы (пыль)-1,0 ПДК м.р, взвешенные частицы РМ-2,5–4,1 ПДК м.р, взвешенные частицы РМ-10-2,2 ПДК м.р, оксид углерода –5,7 ПДК м.р, диоксид азота–5,0 ПДК м.р, оксид азота–2,4 ПДК м.р, озон-5,8 ПДК м.р концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК м.р. Средние концентрации составили: взвешенные частицы (пыль)–1,2 ПДК с.с, диоксид азота – 1,9 ПДК с.с, оксид азота –1,0 ПДК с.с, озон –2,4 ПДК с.с, концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК с.с. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не зафиксированы.

3.8. Экологические и социально-экономические системы

3.8.1. Экологические системы

Согласно Конвенции о биологическом разнообразии, экосистема — это динамический комплекс, образованный растениями, животными и микроорганизмами (биоценоз), а также окружающей их неживой природой (биотопом), которые взаимодействуют как одно функциональное целое. Другими словами, это участок геопространства и населяющие его живые организмы, не способные существовать отдельно друг от друга. Классификация экосистем осуществляется по: расположению в пространстве, масштабу, типу возникновения, источнику энергии.

По расположению в пространстве бывают наземные и водные системы. Наземные - это системы твердой поверхности нашей планеты. В их распределении наблюдается определенная климатическая зональность.

Водные виды делятся на морские (моря, океаны, соленые озера, ватты) и пресноводные (пресные озера, реки, ручьи). Район осуществления проектируемой деятельности относится к степной наземной экосистеме. Воздействие на экосистему при осуществлении проектируемой деятельности будет выражаться выбросами загрязняющих веществ, снятием плодородного слоя почвы, организацией мест временного складирования оборудования и строительных материалов, строительства и монтажа проектируемых объектов и сооружений, акустических и вибрационных воздействий и др. По масштабу часть экологов выделяет 3 вида экосистем в зависимости от размера: микросистемы, мезосистемы, макросистемы. Отдельными системами они считают, например, разлагающийся пень, лес, где он находится, и целый континент. Самая большая это биосфера, которая включает в себя совокупность всех наземных и водных видов. Район намечаемой деятельности относится к мезосистемам. По типу возникновения различают естественные (природные) и искусственные, или антропогенные (созданные человеком) типы экосистем. Для первых характерны условность границ, большое разнообразие видов, устойчивость, способность саморегулироваться и восстанавливаться. Человек не влияет на обмен вещества и энергии. Искусственные системы имеют четкие границы.

Они не могут существовать без вмешательства человека, который отбирает для них определенные растения и животных. Они создаются, например для получения сельскохозяйственной продукции (пашни, теплицы, сады, рыбные пруды), отдыха (парки, поля для гольфа), снабжения водой (оросительные каналы, городские пруды). Район намечаемой деятельности относится к естественным экосистемам.

По источнику энергии в зависимости от наличия и количества живых организмов, производящих органические вещества (автотрофы, продуценты), бывают следующие виды экосистем:

- автотрофные, которые делятся на фотоавтотрофные, использующие солнечную энергию, и хемотрофные, потребляющие химическую энергию. Это леса, болота, пашни, сады

- гетеротрофные. В естественных (океанические глубоководные) организмы получают энергию, перерабатывая остатки животных и растений, которые попадают к ним из автотрофных. Антропогенные (грибные фермы, фабрики, города) зависят от электроснабжения.

Район намечаемой деятельности относится к автотрофным экосистемам.

3.8.2. Социально-экономические системы

Драйверами роста экономики стали:

- торговля (рост составил 27,2%),

- обрабатывающая промышленность (рост составил 24,4%),

- транспорт и складирование (рост составил 16,7%).

Президентом страны поставлена задача по дальнейшему развитию города Алматы. В целях создания комфортной городской среды и повышения качества жизни алматинцев в мае текущего года утвержден Генеральный план города Алматы до 2040 года. Генпланом предусмотрено равномерное формирование структуры 5 полицентров с учетом прогноза численности населения к 2040 г. до 3 млн. чел. и среднегодового роста экономики на 5%.

«Будет создана шаговая доступность к объектам образования и здравоохранения: построены 200 новых школ и более 80 медицинских учреждений; увеличена доля общественного транспорта до 60%; будут построены 210 км новых дорог и 3,6 тыс. км инженерных сетей, а также 2 750 га новых парков и скверов. Реализация Генплана обеспечит сбалансированное развитие территории города Алматы с учетом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры», - обозначил аким мегаполиса.

Особое место в структуре экономики города занимает предпринимательство. Глава региона сообщил о мерах по поддержке МСБ и расширению Индустриальной зоны Алматы. Так, кредитование МСБ выросло на 59,6%, увеличилось количество активно действующих субъектов бизнеса на 38,6%. В Индустриальной зоне Алматы реализуется 19 проектов на 343,7 млрд. тенге с созданием 9,7 тыс. рабочих мест. В этом году будут введены в эксплуатацию 14 проектов на 30 млрд. тенге с созданием 1,2 тыс. рабочих мест. Ожидается, что вклад приоритетных отраслей в экономику города увеличится до 23,4%.

В целях диверсификации экономики реализуются меры по развитию туризма, в частности туристической инфраструктуры. В Алматы открываются эко-отели, гостиницы. В целом в этом году номерной фонд города увеличится на 3 тыс. койко-мест (до 27 тыс. койко-мест). Также будут открыты 3 кемпинг-зоны (в ГНПП «Иле-Алатау») и 10 горных маршрутов протяженностью 150 км в Малом и Большом Алматинских ущельях. Данные маршруты будут оцифрованы. Ожидается, что в 2023 г. количество иностранных туристов возрастет до 450 тыс. человек, внутренних – до 1,5 млн. человек.

Активно проводится работа по формированию транспортного каркаса города.

Для повышения качества дорожного полотна и решения проблемы дефектов в виде просадок дорожных люков требуются новые подходы в модернизации дорог. В прошлом году в пилотном режиме были использованы материалы, которые продемонстрировали повышенную устойчивость к нагрузкам и климатическим условиям. В этой связи в текущем году планируется построить 25 км новых дорог в 6 микрорайонах города и провести средний ремонт 200 км, в том числе 44 км магистральных улиц с использованием полимерных добавок. В рамках данных работ будут установлены 8 тыс. «плавающих» люков, которые выдерживают механические и температурные нагрузки. В целом, модернизация дорожной инфраструктуры с применением новых технологий позволит увеличить срок проведения среднего ремонта с 5 до 10 лет.

Одним из ключевых направлений работы является развитие сети общественного транспорта. В данном направлении:

- метрополитен - в часы пик добавлены 2 подвижных состава, уменьшен интервал движения на 25%; продолжается строительство станции «Калкаман»; прорабатывается строительство 3 новых станций метро и линий БРТ через рынок «Барлык» до полицентра «Восточные ворота»;

- автобусы - будет закуплено 600 единиц новых автобусов на газе (в июле т.г. – 100 автобусов, оставшиеся 500 – в декабре т.г.); также в июле этого года закупят 60 школьных автобусов к уже 40 имеющимся; с учетом закупа дополнительных автобусов будут открыты новые автобусные маршруты, в т.ч. пригородные. В результате принимаемых мер доля автобусов на газе и электротяге в 2023 году увеличится до 46% (2022 г. - 37,6%) дизельных снизится до 41% (2022 г. - 54%).

- троллейбусы - закупят 100 единиц в декабре 2023 г.

Кроме того, акиматом на системной основе ведется работа по обеспечению качественного и стабильного водоснабжения. На сегодня водоснабжение отсутствует у 1% населения Алматы. Для решения данного вопроса в октябре т.г. будет завершено строительство водозабора на р. Каргалы в восточной части Наурызбайского района: 50 тыс. жителей будут обеспечены качественным водоснабжением. Продолжается строительство водозабора на р. Аксай с охватом порядка 100 тыс. жителей западной части Наурызбайского района со сроком завершения в ноябре 2025 года. Планируется строительство 2 водозаборов на реках Ерменсай и Аксай. По завершении указанных работ 50 тыс. алматинцев получат доступ к воде до конца года, еще 200 тыс. человек - к 2025 году.

Аналогичные работы проводятся по развитию инженерной инфраструктуры. Дополнительно 400 тыс. жителей получат стабильное электроснабжение, 300 тыс. потребителей будут обеспечены теплом в сентябре.

В Алматы ведутся работы по развитию парковых зон для обеспечения комфортного проживания. 5 новых парков общей площадью 100 гектар создадут в Алматы в текущем году. Для озеленения будет высажено 320 тыс. саженцев до конца года.

«В целях качественного развития человеческого капитала определены 3 приоритетных направления: повышение доступности образования, обеспечение безопасности и комфортности, а также повышение квалификации педагогов», - сообщил аким мегаполиса. Будут построены 22 школы на 37,1 тыс. ученических мест. Также планируется ввод 8 объектов образования на 3 720 мест. Для безопасности в 206 государственных школах и 8 интернатах будут установлены турникеты и видеокамеры до начала очередного учебного года. Свыше 6,5 тыс. педагогов детсадов пройдут программы повышения квалификации.

По линии здравоохранения  в 2023 году будут введены в эксплуатацию 6 семейно-врачебных амбулаторий.

«Учитывая дефицит кадров в здравоохранении, мы предусмотрели ежегодный охват 3 340 специалистов и 70 менеджеров трехуровневой программой обучения, а также 140 грантов на постдипломную подготовку», - проинформировал аким.

Активно принимаются меры по развитию массового спорта. На сегодня ведется строительство 3-х физкультурно-оздоровительных комплексов и 1 теннисного центра. Здесь получат возможность для занятий порядка 2,2 тыс. чел.

Наряду с этим, ведется работа по обеспечению сейсмобезопасности объектов Алматы. Сейсмоаудит объектов города начнут в июле этого года. Он будет проводиться совместно с АО «КазНИИСА», работы планируется завершить к 2024 году. Новый сейсмоаудит позволит обновить паспорта объектов г. Алматы с учётом его активного развития за последние 5 лет.

3.9. Объекты культурного наследия

Вблизи расположения территории строительства, согласно городского районирования г.Алматы, близ индустриальных зон отсутствуют особо охраняемые природные территории, курорты, зоны отдыха, памятники истории, археологии и культуры.

3.10. Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от намечаемой деятельности

Изменения окружающей среды останутся в текущем состоянии, т.к. предполагаемое место осуществления намечаемой деятельности было существующее и расположено в черте промышленной зоны г. Алматы.

Жилые дома, курортные зоны, историко-культурные памятники, особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В случае отказа от начала намечаемой деятельности не ожидается роста трудовых ресурсов и условий развития региона.

4. ВОЗМОЖНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Оценка воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на растительный покров

Основное воздействие на почвенно-растительный покров будет оказано в период проведения строительных работ. Как правило, данное воздействие, ограничено территорией, отведенной под строительство.

Возникающие при этом нарушения будут следующими: механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова.

Основные типы деградационных изменений почвенно-растительного покрова, вызванные механическим воздействием могут быть следующими:

- частичное уничтожение растительности в результате разового проезда транспорта (естественная растительность покрывает более половины площади);

- уничтожение большей части растительного покрова и подстилки (войлока) за счет многократного прохождения транспорта;

- погребение естественного растительного покрова в результате навалов;

- механическое нарушение всего почвенного профиля при экскавации и переотложении грунта.

С учетом рассчитанных данным Проектом максимальных приземных концентраций при проведении строительных работ и эксплуатации проектируемых объектов и оборудования существенного воздействия на почвенно-растительный покров от выбросов загрязняющих веществ не ожидается.

4.2. Оценка воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на животный мир

Воздействие объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов при реализации проектных решений не предполагается, так как проектируемые работы проводятся на территории выделенной под строительство.

4.3. Оценка воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов на земельные ресурсы

Влияние намечаемого объекта на земельные ресурсы не предполагается. Для проектируемого объекта выделен участок, соответсвующего целевого назначения.

4.4. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов

Загрязнение поверхностных вод может происходить в результате сбросов производственных и бытовых стоков, попадания в воду химических и механических загрязнителей со строительной площадки. Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации стоков с поверхности земли, а также путем сброса сточных вод без очистки в подземные горизонты.

Данным проектом не предусмотрены решения по сбросу сточных вод.

4.5.Оценка воздействия на атмосферный воздух

Далее в разделе 5 рассмотрены два периода осуществления проектируемых работ: строительство и эксплуатация. Все расчеты потенциально возможных количественных и качественных показателей воздействия на атмосферный воздух (химическое и физическое воздействие) проведены в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

4.6. Оценка воздействия на экологические системы

Виды антропогенного воздействия в процессе осуществления проектируемых работ на природные экосистемы:

Негативное воздействие:

- загрязнение окружающей среды (выбросы загрязняющих веществ в процессе намечаемой деятельности);

- нарушение естественного биологического баланса (отпугивание животных шумом строительной техники из естественного ареала обитания) и др.

4.7. Оценка воздействия на социальную среду

По направленности интересы населения района, как и других районов области, связанные с развитием машиностоительной отрасли, можно разделить на следующие группы:

Экологические интересы - сохранение качества окружающей среды, как фактора здоровья населения, особенно при эксплуатации объектов сектора, защита от уничтожения природных ландшафтов, видового биологического многообразия, рекреационных свойств природных объектов, организация всеобъемлющего контроля загрязнения окружающей среды.

Эколого-социальные интересы - обеспечение эффективности природопользования, в частности, рационального использования невозобновляемых ресурсов, бережного сохранения природно-ресурсного потенциала региона, в т.ч. особенно водных и земельных ресурсов.

Материально-финансовые интересы - образование новых рабочих мест, относительно высокие заработки, приобретение востребованных рабочих специальностей, появление новых социально-бытовых объектов, повышение уровня медицинского и культурного обслуживания населения.

Экономические интересы - поступление части доходов от реализации проектных решений в бюджет района, создание условий для всестороннего и устойчивого социально-экономического развития района. Наиболее значимыми факторами для улучшения социально-экономических условий жизни населения района от реализации проекта являются: увеличение отчислений в бюджет от хозяйственной деятельности предприятия.

4.8. Оценка физического воздействия на окружающую среду

Вибрация

Вибрация приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, способствует заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний и соблюдении технологических параметров работы оборудования.

Шум

Уровни шумов на рабочих местах не должны превышать допустимых значений, а именно:

- постоянные рабочие места в производственных помещениях на расстоянии 1 м от работающего оборудования < 80 дБА.

- помещение управления < 60 дБА.

Интенсивность шума зависит от типа оборудования, мощности, режима работы и расстояния.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении про исходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука - примерно на 6 дБ.

Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука. При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее.

Электромагнитное излучение.

Источники электромагнитного излучения в период строительства отсутствуют, в период эксплуатации - существующее линии электропередач.

Уровень электромагнитных полей от потребительских кабелей следует признать несущественным.

Предельно допустимый уровень воздействия на человека электромагнитных полей радиочастотного диапазона регламентирован соответствующими нормативными документами.

Все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии опасных воздействий электромагнитных полей на окружающую среду и персонал на рассматриваемой территории.

4.9. Накопление отходов на период СМР

На период строительства все образуемые виды отходов подлежат раздельному сбору в специально оборудованных местах в пределах проектируемых производственных площадок в промаркированные емкости.

Временное хранение отходов будет осуществляться не более шести месяцев в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Площадку для временного хранения отходов располагают на территории производственного объекта с подветренной стороны. Площадку покрывают твердым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) материалом. Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных забетонированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров. Не допускается беспорядочное складирование отходов. Для каждого вида отхода используется отдельный контейнер.

Основными мероприятиями экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, соблюдения которых следует придерживаться при любом производстве, являются:

- Снижение негативного воздействия отходов на компоненты;

- Окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов;

- Исключение образования экологически опасных видов отходов путем;

- Перехода на использование других веществ, материалов и технологий;

- Предотвращения смешивания различных видов отходов;

- Постоянный учет и контроль над движением, размещением и Утилизацией отходов производства и потребления в соответствии с Экологическими требованиями и санитарными нормами;

- Запрещение несанкционированного складирования отходов.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1. Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. В современный период атмосфера земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие, огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир. Воздействие предприятия на атмосферный воздух оценивается с соответствия законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосфго воздуха.

5.2. Источники и масштабы химического загрязнения атмосферы

5.2.1 Источники и масштабы химического загрязнения атмосферы на период строительства

При строительных работах будут задействованы 13 источников загрязнения воздушного бассейна, из них 3 организованных на первом пуске и 8 источников загрязнения воздушного бассейна, из них 2 организованных на втором пуске. Данные по объемам используемых материалов взяты из проектно-сметной документации.

ИЗ № 0301,0401- Выхлопная труба ИВ № 001 – САГ Сварочный автономный генератор предназначен для ручной дуговой сварки. Топливом для генератора служит дизтопливо, расход которого за период строительства составит 1,03 т (1 пуск), 0,25 т (2 пуск). При использовании дизтоплива в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества в виде оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сажи, бензопирена, формальдегида и углеводородов, которые выбрасываются через выхлопную трубу высотой 2,0 м, диаметром 0,15 м. Организованный источник выброса.

ИЗА № 0302- Дымовая труба. ИВ № 001 – Битумоварка Битумный котел предназначен для разогрева и обезвоживания битума перед подачей его на щебеночную подготовку. Общий расход битума на 1 пуск составляет - 3,961 т. Топливом для печи служит дизельное топливо, годовой расход которого составляет 0,12 т. Удаление продуктов сгорания в виде углеводородов предельных, углерода, оксида азота, углерода и серы осуществляются через дымовую трубу высотой 2,0 м, диаметром 0,15 м. Организованный источник выброса.

ИЗА № 0303-0402- Выхлопная труба. ИВ № 001 — Дизельный генератор. Дизельный генератор предназначен для электроснабжения строительной площадки. Топливом для генератора служит дизтопливо, расход которого за период строительства составит 5,78 т для каждого пуска. При использовании дизтоплива в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества в виде оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сажи, бензапирена, формальдегида и углеводородов, которые выбрасываются через выхлопную трубу высотой 2,0 м, диаметром 0,15 м. Организованный источник выброса.

ИЗА №6301,6401 — Неорганизованный источник ИВ №001 — Спецтехника (выемочно-погрузочные работы). Спецтехника предназначена для срезки почвенно-плодородного слоя земляного полотна и землеройных работах. Объем грунта составит 3125741,9 т (2502993,5 м3) - 1 пуск, 3403233,65 т (2722586,92 м3). Время работы- 12 час/сут. 1836 час/год. При землеройных работах в атмосферный воздух неорганизованным путем выделяется пыль неорганическая. Для снижения выбросов пыли неорганической, исходящей от участка землеройных работ проводится гидропылеподавление с КПД 15%.

ИЗА № 6302, 6402— Неорганизованный источник ИВ № 001 - Сварочный аппарат Сварочные работы будут осуществляться с использованием штучных электродов типа Э-42, Э-42А, УОНИ 13/45, УОНИ 13/55 и Э-46, расход которых составит 750 кг (1 пуск) и 219,27 кг (2 пуск). При сжигании электродов и проволоки в атмосферный воздух неорганизованным путем выделяются следующие вредные вещества: оксиды железа, углерода, марганец, фтористые газообразные соединения, фториды и пыль неорганическая 70-20 % двуокиси кремния.

ИЗА № 6302,6310, 6402— Неорганизованный источник. ИВ № 001 - Сварочный аппарат. Сварочные работы будут осуществляться с использованием штучных электродов типа Э-42, Э-42А, УОНИ 13/45, УОНИ 13/55 и Э-46, расход которых составит 750 кг (1 пуск), 219,27 кг (2 пуск) и проволокой легированной, расход которой составит 22,297 кг (1 пуск). При сжигании электродов и проволоки в атмосферный воздух неорганизованным путем выделяются следующие вредные вещества: оксиды железа, азота, углерода, марганец, фтористые газообразные соединения, фториды и пыль неорганическая 70-20 % двуокиси кремния.

ИЗА № 6303,6403 — Неорганизованный источник. ИВ №001 -ЛКМ Покраска производится с целью защиты наружных поверхностей металлоконструкций от коррозии путем покрытия лакокрасочными материалами: грунтовка ГФ-021 -0,0537 т (1 пуск) и 0,03841 (2 пуск), лак БТ-123 - 0,0035 т (1 пуск), растворитель бензин - 0,01802 т (1 пуск), растворитель 646 - 0,00782 т (1 пуск) и 0,0001 т (2 пуск), эмаль ПФ-115- 0,1 т (1 пуск) и 0,07 т (2 пуск), эмаль ХВ-124 - 0.01796 т (1 пуск). Процесс покрасочных работ сопровождается выделением в атмосферный воздух следующих загрязняющих ингредиентов: диметилбензол, метилбензол, бутанол, этанол, этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит и взвешенные вещества.

ИЗА № 6304 — Неорганизованный источник ИЗА № 001 — Участок покрытия битумом. Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом. Общий расход битума составляет 3,961 т (1 пуск). При проведении работ по пропитке битумом строительных площадок в атмосферный воздух неорганизованным путем выделяются углеводороды предельные.

ИЗА №6305- Неорганизованный источник ИВ №001 — Паяльный аппарат. Для паяльных работ используются припои в объеме 0,00198 т (1 пуск). Время работы паяльного аппарата составляет 90 ч/год. Выбросы загрязняющих веществ в виде оксида олова и свинца осуществляются неорганизованным путем.

ИЗА № 6306,6404—Неорганизованный источник. ИВ № 001 - Газосварочный аппарат (участок газо-сварочных работ. Сварочные работы производятся с использованием пропан-бутановой смеси, расход которых составляет - 10,13163 кг (1 пуск) и 4,83669 кг (2 пуск). При сгорании которых в атмосферный воздух неорганизованным путем выделяются оксиды азота.

ИЗА №6307- Неорганизованный источник. ИВ №001 - Площадка для хранения песка. Склад песка предназначен для временного складирования и хранения. Общая площадь временного склада - 30 м2. Объем хранимого инертного материала - 1627,84 т (1017,4 м3) - 1 пуск. При хранении и разгрузке в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая.

ИЗА №6308, 6405 — Неорганизованный источник. ИВ №001 - Площадка для хранения щебня. Склад щебня предназначен для временного складирования и переработки щебня. Общая площадь временного склада - 60 м2 (1 пуск), 30 м2 (2 пуск). Объем хранимого инертного материала - 3164,016 т (1977,51 м3) - 1 пуск, 570,56 т (356,59768 м3) - 2 пуск. При хранении и разгрузке в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая.

ИЗА №6309, 6406 — Неорганизованный источник. ИВ № 001 - Площадка для хранения ПГС. Склад ПГС предназначен для временного складирования и переработки гравийно-песчаной смеси. Общая площадь временного склада - 60 м2 (1 пуск), 30 м2 (2 пуск). Объем хранимого инертного материала - 3620,33 т (2262,706 м3) - 1 пуск, 187,5 т (117,1586 м3) - 2 пуск. При хранении и разгрузке в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая.

ИЗА №6212 — Автотранспорт. В период строительства к передвижным источникам, которые работают стационарно, относятся машины и механизмы, работающие в одном определенном месте (тракторы, экскаваторы, погрузчики и.т.д.). При строительстве проектируемого объекта на площадке строительства будет использоваться строительная техника. В процессе работы техники и оборудования в атмосферный воздух неорганизованным путем будет происходить выброс ЗВ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) следующих загрязняющих ингредиентов: оксиды азота, оксиды углерода, диоксид серы, сажа, керосин. Валовый выброс от автотранспорта не нормируется, выброс оплачивается по фактическому объему сожженного топлива согласно ставкам платы за загрязнение окружающей среды, утвержденным согласно ст. 576 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс РК) от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями на 2021г).

ИЗА в период строительных работ несут временный характер. Перечень загрязняющих веществ на период строительства представлен в таблице 5.2.1.1 -2

Таблица 5.2.1.1 - Перечень загрязняющих веществ на период строительных работ на 2025год

Таблица 5.2.1.2 - Перечень загрязняющих веществ на период строительных работ на 2026год

5.2.2 Источники и масштабы химического загрязнения атмосферы на период эксплуатации

В период эксплуатации объекта стационарными источниками выбросов в атмосферу будут являться:

| Номер источника ЗВ | Наименование источника ЗВ | Цех/участок | процесс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001-0002 | BOSCH UT-L24 | Котельная № 1 | сжигание природного газа и дизельного топлива | един |
| 0003-0005 | BOSCH UL-S 4000 |  |  | един |
| 0006-0007 | Logano SK755 | Котельная № 2 |  | един |
| 0008-0009 | Vitoplex 100 | Котельная № 3 |  | един |
| 0010 | Резервуары котельной № 1 (подземные) | Котельная 1 | прием дизельного топлива | един |
| 0011-0012 | Резервуары котельной № 2 (подземные) | Котельная 2 |  | един |
| 0013-0014 | Резервуары котельной № 3 (надземные) | Котельная 3 |  | един |
| 0015-0020 | ДГУ (резервная) | ДГУ (резервная) | Заправка и работа установки | един |
| 6001 | Резервуарный парки АЗС (товарное топливо) | Резервуарный парки АЗС | прием топлива | площадной |
| 6002 | Блочно-модульная АЗС | Блочно-модульная АЗС | прием и отпуск топлива | площадной |
| 6003 | Ремонтный участок АХО | АХО | работа станок и оборудования | площадной |
| 0021 | Цех сварки | Цех сварки | работа станок и оборудования | един |
| 0022 | Слесарно-механический участок |  |  | един |
| 0023 | газовая горелка сушильной камеры катафорезного грунта | Цех окраски кузовов | сжигание природного газа |  |
| 0024 | сушильная камера герметика и мастики |  | Инфракрасными лучами | ед |
| 0025 | Участок дефектовки |  | Аброзивные круги и шлифование | ед |
| 0026 | Пост нанесения и растекания грунта |  | Нанесение и сушка при ест-х условиях | ед |
| 0027 | газовая горелка сушильной камеры участка нанесения грунта |  | сжигание природного газа | ед |
| 0028 | Пост нанесения эмали и лака |  | Нанесение краски | ед |
| 0029 | Участок устранения дефектов ЦОК |  | Устранение дефектов | ед |
| 0030 | сушильная камера герметика и мастики |  | Инфракрасными лучами | ед |
| 0031 | манипулятора «YASKAWA» горелкой модели RS-38 | Цех окраски пластиковых изделий | сжигание природного газа | ед |
| 0032 | Нанесение и сушка лкм цеха пластиковых изделий |  | Нанесение и сушка при ест-х условиях | ед |
| 0033 | Газовая горелка сушильной камеры участка нанесения эмали и лака на пластиковые изделия |  | сжигание природного газа | ед |
| 0034 | Камера устранения дефектов цеха сборки CKD | цеха сборки CKD | Шлифование и нанесение ЛКМ | един |
| 0035 | Дизельная горелка камера устранения дефектов цеха сборки CKD |  | Сгорание и заправка дизельным топливом | един |
| 0036 | PDI цех устранения дефектов | PDI цех устранения дефектов | Работа оборудования | един |
| 0037 | Пост окраски и сушки цеха PDI |  | Нанесение ЛКМ | един |
| 0038 | Газовая горелка сушильной камеры поста окраски PDI |  | сжигание природного газа | един |
| 6004 | Передвижные источники |  |  |  |

Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации представлен в таблице 5.2.2.1

Таблица 5.2.2.1 - Перечень загрязняющих веществ на эксплуатации

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение | Выброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.0204024 | 0.106275 | 2.6569 | 2.656875 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.03846100302 | 0.0006540313 | 0 | 0.65403129 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.80861957 | 1444.85362 | 841575.37 | 36121.3405 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.7949241 | 235.0248 | 3917.08 | 3917.08 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.2926 | 0.0834 | 1.668 | 1.668 |
|  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.1583465 | 103.89132 | 2077.8264 | 2077.8264 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.00229013 | 0.0078724 | 0 | 0.98405 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 4.8801777 | 472.8552 | 95.0268 | 157.6184 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00231 | 0.02032356 | 6.1907 | 4.064712 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  | 50 |  | 0.0002868 | 0.00164 | 0 | 0.0000328 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  | 30 |  | 0.000106 | 0.00061 | 0 | 0.00002033 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь | 1.5 |  |  | 4 | 0.0000106 | 0.00006 | 0 | 0.00004 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000097 | 0.00006 | 0 | 0.0006 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.8258008 | 2.31517 | 11.5759 | 11.57585 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.0602129 | 0.305744 | 0 | 0.50957333 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 3 | 0.00000025 | 0.00000146 | 0 | 0.000073 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00009111 | 0.000027132 | 273.4759 | 27.132 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.1 |  |  | 3 | 0.7155378 | 0.915444 | 9.1544 | 9.15444 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 4 | 0.029949 | 0.152082 | 0 | 0.0304164 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.1 |  |  | 4 | 0.15096 | 0.76653 | 6.2528 | 7.6653 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0702 | 0.0199 | 2.4463 | 1.99 |
| 2750 | Сольвент нафта (1149*) |  |  | 0.2 |  | 0.346518 | 0.32085 | 1.6043 | 1.60425 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.478701 | 0.44325 | 0 | 0.44325 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 1.76226935 | 1.00920692 | 1.0083 | 1.00920692 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.3448 | 1.24128 | 8.2752 | 8.2752 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0.002 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.216 | 0.7776 | 19.44 | 19.44 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 17.000084713 | 2265.1131205 | 848009.1 | 42372.7252 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2.2.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | BOSCH UT-L24 | 1 | 700 | BOSCH UT-L24 | 0001 | 24 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 80 | -249 | 376 |  |
| 001 |  | BOSCH UT-L24 | 1 | 700 | BOSCH UT-L24 | 0002 | 24 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 80 | -249 | 376 |  |
| 001 |  | BOSCH UL-S 4000 | 1 | 700 | BOSCH UL-S 4000 | 0003 | 24 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 80 | -253 | 397 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| - | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин.о | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина . | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
| ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0255931 | 82.732 | 1.768 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0041589 | 13.444 | 0.2873 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.04569 | 147.698 | 1.50044 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.11425 | 369.325 | 6.7879 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.018 | 0.00000036 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0255931 | 82.732 | 1.768 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0041589 | 13.444 | 0.2873 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.04569 | 147.698 | 1.50044 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.11425 | 369.325 | 6.7879 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.018 | 0.00000036 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0255931 | 82.732 | 72.7533 |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | BOSCH UL-S 4000 | 1 | 700 | BOSCH UL-S 4000 | 0004 | 24 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 80 | -253 | 397 |  |
| 001 |  | BOSCH UL-S 4000 | 1 | 700 | BOSCH UL-S 4000 | 0005 | 24 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 80 | -253 | 397 |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0041589 | 13.444 | 11.8224 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0456 | 147.407 | 5.0256 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.11425 | 369.325 | 22.73 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.018 | 0.000001206 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0255931 | 82.732 | 72.7533 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0041589 | 13.444 | 11.8224 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0456 | 147.407 | 5.0256 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.11425 | 369.325 | 22.73 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.018 | 0.000001206 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0255931 | 82.732 | 72.7533 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0041589 | 13.444 | 11.8224 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0456 | 147.407 | 5.0256 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.11425 | 369.325 | 22.73 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.018 | 0.000001206 |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Logano SK755 | 1 | 700 | Logano SK755 | 0006 | 10 | 0.35x | 1 | 0.35 | 80 | -207 | 292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Logano SK755 | 1 | 700 | Logano SK755 | 0007 | 10 | 0.35x | 1 | 0.35 | 80 | -207 | 292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Vitoplex 100 | 1 | 700 | Vitoplex 100 | 0008 | 10 | 0.35x | 1 | 0.35 | 80 | -129 | 354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.02559 | 94.540 | 303.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.004158 | 15.361 | 49.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.04569375 | 168.811 | 20.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.11425 | 422.085 | 94.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.021 | 0.000005 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.02559 | 94.540 | 303.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.004158 | 15.361 | 49.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.04569375 | 168.811 | 20.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.11425 | 422.085 | 94.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.021 | 0.000005 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.02559 | 94.540 | 303.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.004158 | 15.361 | 49.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.045693 | 168.808 | 20.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.1142 | 421.901 | 94.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Vitoplex 100 | 1 | 700 | Vitoplex 100 | 0009 | 10 | 0.35x | 1 | 0.35 | 80 | -129 | 354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуары | 1 | 4200 | Резервуары | 0010 | 0.1 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 18 | -274 | 378 |  |
|  |  | котельной № 1 |  |  | котельной № 1 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуары | 1 | 4200 | Резервуары | 0011 | 0.1 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 18 | -201 | 292 |  |
|  |  | котельной № 2 |  |  | котельной № 2 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуары | 1 | 4200 | Резервуары | 0012 | 0.1 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 18 | -201 | 292 |  |
|  |  | котельной № 2 |  |  | котельной № 2 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.021 | 0.000005 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.02559 | 94.540 | 303.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.004158 | 15.361 | 49.3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.045693 | 168.808 | 20.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.1142 | 421.901 | 94.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.021 | 0.000005 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00013 | 0.346 | 0.0007497 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0483578 | 128.866 | 0.26659 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0004219 | 1.124 | 0.001049 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00000119 | 0.003 | 0.00000295 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0004219 | 1.124 | 0.001049 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00000119 | 0.003 | 0.00000295 |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Резервуары | 1 | 4200 | Резервуары | 0013 | 0.1 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 18 | -192 | 441 |  |
|  |  | котельной № 3 |  |  | котельной № 3 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | надземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Резервуары | 1 | 4200 | Резервуары | 0014 | 0.1 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 18 | -192 | 441 |  |
|  |  | котельной № 3 |  |  | котельной № 3 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | надземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизельгенератор | 1 | 200 | Дизельгенератор | 0015 | 10 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 45 | -192 | 441 |  |
|  |  | AKSA 660 KW |  |  | AKSA 660 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0004219 | 1.124 | 0.001611 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00000119 | 0.003 | 0.00000453 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0004219 | 1.124 | 0.001611 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00000119 | 0.003 | 0.00000453 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 1.408 | 4100.220 | 0.42 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.2288 | 666.286 | 0.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0917 | 267.038 | 0.03 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.22 | 640.659 | 0.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 1.1367 | 3310.170 | 0.34 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Дизельгенератор | 1 | 200 | Дизельгенератор | 0016 | 10 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 45 | -194 | 440 |  |
|  |  | DAEHAN 120 KW |  |  | DAEHAN 120 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизельгенератор | 1 | 200 | Дизельгенератор | 0017 | 10 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 45 | -191 | 442 |  |
|  |  | AKSA 750 |  |  | AKSA 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.00000176 | 0.005 | 0.00000072 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.022 | 64.066 | 0.0065 |  |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.5317 | 1548.357 | 0.156 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.256 | 745.495 | 0.096 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0416 | 121.143 | 0.0156 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0167 | 48.632 | 0.006 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.04 | 116.484 | 0.015 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.2067 | 601.929 | 0.078 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.00000032 | 0.0009 | 0.00000017 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.004 | 11.648 | 0.0015 |  |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0967 | 281.599 | 0.036 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.2667 | 776.654 | 0.0608 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Дизельгенератор | 1 | 200 | Дизельгенератор | 0018 | 10 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 45 | -192 | 440 |  |
|  |  | ADD225R |  |  | ADD225R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0433 | 126.093 | 0.0099 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0174 | 50.670 | 0.0038 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0417 | 121.434 | 0.0095 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.2153 | 626.973 | 0.0494 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.00000033 | 0.0010 | 0.0000001 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.0042 | 12.231 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.1007 | 293.247 | 0.0228 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.48 | 1397.802 | 0.1034 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.078 | 227.143 | 0.0168 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0313 | 91.148 | 0.0065 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.075 | 218.407 | 0.0162 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.3875 | 1128.434 | 0.084 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000006 | 0.002 | 0.00000018 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Дизельгенератор | 1 | 200 | Дизельгенератор | 0019 | 10 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 45 | -194 | 440 |  |
|  |  | ADD225R |  |  | ADD225R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизельгенератор | 1 | 200 | Дизельгенератор | 0020 | 10 | 0.4x1 | 1 | 0.4 | 45 | -192 | 442 |  |
|  |  | AKSA 750 |  |  | AKSA 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.0075 | 21.841 | 0.0016 |  |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.1813 | 527.962 | 0.0388 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.48 | 1397.802 | 0.1034 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.078 | 227.143 | 0.0168 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0313 | 91.148 | 0.0065 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.075 | 218.407 | 0.0162 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.3875 | 1128.434 | 0.084 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000006 | 0.002 | 0.00000018 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.0075 | 21.841 | 0.0016 |  |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.1813 | 527.962 | 0.0388 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 1.6 | 4659.341 | 0.4896 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.26 | 757.143 | 0.0796 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 006 |  | Цех сварки | 1 | 100 | Цех сварки | 0021 | 16 | 0.8x1 | 1 | 0.8 | 20 | -162 | 327 |  |
| 006 |  | Слесарно- | 1 | 200 | Слесарно- | 0022 | 16 | 0.8x1 | 1 | 0.8 | 20 | -188 | 233 |  |
|  |  | механический |  |  | механический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участок |  |  | участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.1042 | 303.440 | 0.0306 |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.25 | 728.022 | 0.0765 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 1.2917 | 3761.544 | 0.3978 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000002 | 0.006 | 0.00000084 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.025 | 72.802 | 0.0077 |  |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.6042 | 1759.484 | 0.1836 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.009568 | 12.836 | 0.0992 |  |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 2.99e-9 | 0.000004 | 3.097e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00192 | 2.576 | 0.01990656 |  |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0001 | 0.134 | 0.001033 |  |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Газовая горелка | 1 | 1000 | Газовая горелка | 0023 | 16 | 0.8x1 | 1 | 0.8 | 80 | -60 | 392 |  |
|  |  | сушильной |  |  | сушильной камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камеры |  |  | катафорезного гру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | катафорезного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сушильная | 1 | 1000 | Сушильная камера | 0024 | 16 | 0.8x1 | 1 | 0.8 | 80 | -138 | 405 |  |
|  |  | камера |  |  | герметика и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | герметика и |  |  | мастика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Участок | 1 | 100 | Участок | 0025 | 12 | 1x1 | 0.8 | 0.8 | 50 | -112 | 408 |  |
|  |  | дефектовки |  |  | дефектовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 3.1e-11 | 0.00000004 | 3.23e-10 |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.027 | 36.223 | 0.097 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.018 | 24.148 | 0.065 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00002 | 0.027 | 0.000207 |  |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0038465 | 6.217 | 1.2528 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000625 | 1.010 | 0.2036 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.012456 | 20.133 | 0.3915 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.009 | 2.2e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.2788668 | 450.733 | 0.25821 |  |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.4183488 | 676.177 | 0.38736 |  |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2750 | Сольвент нафта (1149* | 0.173259 | 280.039 | 0.160425 |  |
|  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.173259 | 280.039 | 0.160425 |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0862 | 127.484 | 0.31032 |  |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.054 | 79.863 | 0.1944 |  |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 007 |  | Пост нанесения | 1 | 200 | Пост нанесения | 0026 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 80 | -100 | 401 |  |
|  |  | эмали и лака |  |  | эмали и лака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Газовая горелка | 1 | 200 | Газовая горелка | 0027 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 80 | -128 | 406 |  |
|  |  | сушильной |  |  | сушильной камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камеры участка |  |  | участка нанесение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нанесение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Пост нанесения | 1 | 200 | Пост нанесения | 0028 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 25 | -161 | 385 |  |
|  |  | эмали и лака |  |  | эмали и лака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Участок | 1 | 200 | Участок | 0029 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 25 | -71 | 424 |  |
|  |  | устранения |  |  | устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дефектов ЦОК |  |  | дефектов ЦОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сушильная | 1 | 200 | Сушильная камера | 0030 | 0.6 | 0.5x1 | 1 | 0.5 | 25 | -102 | 432 |  |
|  |  | камера |  |  | герметика и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | герметика и |  |  | мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.07076 | 91.496 | 0.2926 |  |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.02088107 | 27.000 | 3.1603 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0033931 | 4.387 | 0.5136 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.06762 | 87.435 | 0.9876 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.007 | 5.6e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.019278 | 21.043 | 0.459 |  |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.0200679 | 21.906 | 0.101898 |  |
|  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.031083 | 33.929 | 0.112098 |  |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый | 0.009983 | 10.897 | 0.050694 |  |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (667) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.05032 | 54.928 | 0.25551 |  |
|  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эфир) (110) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.044064 | 48.099 | 0.0408 |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0862 | 94.094 | 0.31032 |  |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.054 | 58.945 | 0.1944 |  |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.41834 | 913.299 | 0.38736 |  |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.20394 | 445.232 | 0.19179 |  |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2750 | Сольвент нафта (1149* | 0.173259 | 378.250 | 0.160425 |  |
|  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.17325 | 378.231 | 0.160425 |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 008 |  | Манипулятора " | 1 | 200 | Манипулятора " | 0031 | 12 | 1x1 | 0.5 | 0.5 | 80 | -52 | 43 |  |
|  |  | Yaskawa" |  |  | Yaskawa" горелкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горелкой модели |  |  | модели RS-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 |  | Нанесение и | 1 | 200 | Нанесение и сушка | 0032 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 25 | -76 | 458 |  |
|  |  | сушка ЛКМ цеха |  |  | ЛКМ цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пластиковых |  |  | пластиковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изделий |  |  | изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 |  | Газовая горелка | 1 | 1000 | Газовая горелка | 0033 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 80 | -71 | 417 |  |
|  |  | сушильной |  |  | сушильной камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камеры участка |  |  | участка нанесения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нанесения эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  | Участок | 1 | 200 | Камера устранения | 0034 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 25 | -9 | 294 |  |
|  |  | устранения |  |  | дефектов цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дефектов ЦОК |  |  | сборки CKD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  | Дизельная | 1 | 200 | Дизельная горелка | 0035 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 80 | 13 | 295 |  |
|  |  | горелка камера |  |  | камера устранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0022804 | 5.897 | 1.302 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0003706 | 0.958 | 0.2116 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0073848 | 19.098 | 4.2707 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.015 | 0.000000241 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.019278 | 21.043 | 0.459 |  |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.0200679 | 21.906 | 0.101898 |  |
|  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.031083 | 33.929 | 0.112098 |  |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый | 0.009983 | 10.897 | 0.050694 |  |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (667) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.05032 | 54.928 | 0.25551 |  |
|  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эфир) (110) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.044064 | 48.099 | 0.0408 |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0038465 | 4.974 | 1.2528 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000625 | 0.808 | 0.2036 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.012456 | 16.106 | 0.3915 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.007 | 2.2e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0862 | 94.094 | 0.31032 |  |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.054 | 58.945 | 0.1944 |  |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0255931 | 33.093 | 1.0667 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | устранение |  |  | дефектов цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дефектов цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сборки СКD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  | PDI цех | 1 | 200 | PDI цех | 0036 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 80 | -126 | 295 |  |
|  |  | устранение |  |  | устранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дефектов |  |  | дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  | Пост окраски и | 1 | 200 | Пост окраски и | 0037 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 25 | -111 | 463 |  |
|  |  | сушки цеха PDI |  |  | сушки цеха PDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  | Газовая горелка | 1 | 1000 | Газовая горелка | 0038 | 12 | 1x1 | 1 | 1 | 80 | -143 | 456 |  |
|  |  | сушильной |  |  | сушильной камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | камеры поста |  |  | поста окраск PDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окраск PDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0041589 | 5.378 | 0.1733 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.045693 | 59.083 | 2.01024 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.1142549 | 147.736 | 4.8234 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.007 | 0.000000241 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.0862 | 111.460 | 0.31032 |  |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.054 | 69.824 | 0.1944 |  |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.019278 | 21.043 | 0.459 |  |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.0200679 | 21.906 | 0.101898 |  |
|  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.031083 | 33.929 | 0.112098 |  |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (102) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый | 0.009983 | 10.897 | 0.050694 |  |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (667) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.05032 | 54.928 | 0.25551 |  |
|  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эфир) (110) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.044064 | 48.099 | 0.0408 |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0038465 | 4.974 | 1.2528 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000625 | 0.808 | 0.2036 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.012456 | 16.106 | 0.3915 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000057 | 0.007 | 2.2e-8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 001 |  | Резервуарный | 1 | 4200 | Резервуарный парк | 6001 | 1 | 0.1x1 | 1 | 0.1 | 25 | -14 | 236 | 0 |
|  |  | парк АЗС |  |  | АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервуарный | 1 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | парк АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Блочно- | 1 | 400 | Блочно-Модульная | 6002 | 1 |  |  |  |  | -14 | 243 | 0 |
|  |  | Модульная АЗС |  |  | АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Ремонтный | 1 | 400 | Ремонтный участок | 6003 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участок АХО |  |  | АХО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 0 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0004219 | 4.605 | 0.001053 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.0002868 | 3.131 | 0.00164 |  |
|  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.000106 | 1.157 | 0.00061 |  |
|  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - | 0.0000106 | 0.116 | 0.00006 |  |
|  |  |  |  |  |  | смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.0000097 | 0.106 | 0.00006 |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000092 | 0.100 | 0.00005 |  |
|  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0.00000025 | 0.003 | 0.00000146 |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00000119 | 0.013 | 0.00000296 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00005063 |  | 0.0007497 |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0180056 |  | 0.266599 |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.0107344 |  | 0.006042 |  |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.038461 |  | 0.000654 |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосфер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 |  | Передвижные | 1 | 200 | Передвижные | 6004 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | источники |  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у для расчета нормативов ПДВ на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0003 |  | 0.00012 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00037 |  | 0.00021 |  |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0005 |  | 0.0002 |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000376 |  | 0.004139 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000061 |  | 0.004139 |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000108 |  | 0.004139 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.057397 |  | 0.549332 |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.006181 |  | 0.060657 |  |

5.3. Расчет рассеивания и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, пользуются посредством программного комплекса «ЭРА», версия 3.0, согласованного в ГГО им. А.И.Воейкова.

Данный программный комплекс рекомендован Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды для использования на территории Республики Казахстан. ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия.

Загрязнения атмосферы на территории проектируемых работ будут происходить от источников вредных выбросов в атмосферу в период строительных и эксплуатационных работ. В период строительства проектируемого объекта возможные воздействия на атмосферный воздух будут происходить от выемочно-погрузочных, сварочных, покрасочных работах и от работы дизельного и сварочного генератора.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период строительства был пересчитан с учетом выбросов от передвижных источников.

Расстояние до ближайшего жилого поселка более 5 км. В связи с дальним расположением жилой зоны от территории объекта строительства и не классифицируемостью строительных работ расчет приземных концентраций на границе жилой застройки и санитарно-защитной зоны не проведен. Анализ расчета приземных концентраций проведен только на расчетном прямоугольнике.

Результаты расчетов рассеивания приведены в приложении 9 настоящего тома.

5.4. Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия (СЗЗ)

Размер санитарно-защитной зоны для объекта определяется в соответствии с Разделом 12 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. СЗЗ определена 500м.

В соответствии с п.50 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, на объектах должна организовываться обязательная полоса древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия.

5.5. Предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов

Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (ПДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов.

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом в период строительства и эксплуатации объекта, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в сборниках, а также в официальных изменениях и дополнениях к ним.

При этом требуется выполнение соотношения

С/ПДК  1 где:

С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников. Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы 0.1С  ПДК

При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

Величины норм ПДВ для всех веществ приняты на уровне их фактических выбросов.

Нормативы загрязняющих веществ и нормативы загрязняющих веществ с ИЗА, выбросы от которых предложены в качестве нормативов ПДВ на момент проведения строительных и эксплуатационных работ приведены в таблице 5.5.1 и 5.5.2.

Таблица 5.5.1.Нормативы загрязняющих веществ на период строительства первый пуск

| Производство цех, участок |  |  |  |  | Номер источника |  |  |  |  | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  | г/c |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  | г/c |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00491 |  |  |  |  | 0,01124804 |  |  |  |  | 0,00491 |  |  |  |  | 0,01124804 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 6310 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,02257 |  |  |  |  | 0,0496 |  |  |  |  | 0,02257 |  |  |  |  | 0,0496 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,02748 |  |  |  |  | 0,06084804 |  |  |  |  | 0,02748 |  |  |  |  | 0,06084804 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,02748 |  |  |  |  | 0,06084804 |  |  |  |  | 0,02748 |  |  |  |  | 0,06084804 |  |  |  |  | 2025 |  |
| 0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000567 |  |  |  |  | 0,001286236 |  |  |  |  | 0,000567 |  |  |  |  | 0,001286236 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000567 |  |  |  |  | 0,001286236 |  |  |  |  | 0,000567 |  |  |  |  | 0,001286236 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000567 |  |  |  |  | 0,001286236 |  |  |  |  | 0,000567 |  |  |  |  | 0,001286236 |  |  |  |  | 2025 |  |
| 0168, Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6305 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000033 |  |  |  |  | 0,00000545 |  |  |  |  | 0,0000033 |  |  |  |  | 0,00000545 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000033 |  |  |  |  | 0,00000545 |  |  |  |  | 0,0000033 |  |  |  |  | 0,00000545 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000033 |  |  |  |  | 0,00000545 |  |  |  |  | 0,0000033 |  |  |  |  | 0,00000545 |  |  |  |  | 2025 |  |
| 0184, Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6305 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000075 |  |  |  |  | 0,0000124 |  |  |  |  | 0,0000075 |  |  |  |  | 0,0000124 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000075 |  |  |  |  | 0,0000124 |  |  |  |  | 0,0000075 |  |  |  |  | 0,0000124 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000075 |  |  |  |  | 0,0000124 |  |  |  |  | 0,0000075 |  |  |  |  | 0,0000124 |  |  |  |  | 2025 |  |
| 0203, Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6310 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000347 |  |  |  |  | 0,000763 |  |  |  |  | 0,000347 |  |  |  |  | 0,000763 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000347 |  |  |  |  | 0,000763 |  |  |  |  | 0,000347 |  |  |  |  | 0,000763 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000347 |  |  |  |  | 0,000763 |  |  |  |  | 0,000347 |  |  |  |  | 0,000763 |  |  |  |  | 2025 |  |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,003662222 |  |  |  |  | 0,0141728 |  |  |  |  | 0,003662222 |  |  |  |  | 0,0141728 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0002015 |  |  |  |  | 0,00044 |  |  |  |  | 0,0002015 |  |  |  |  | 0,00044 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,031128889 |  |  |  |  | 0,0795328 |  |  |  |  | 0,031128889 |  |  |  |  | 0,0795328 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,034992611 |  |  |  |  | 0,0941456 |  |  |  |  | 0,034992611 |  |  |  |  | 0,0941456 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00002805 |  |  |  |  | 0,000065605 |  |  |  |  | 0,00002805 |  |  |  |  | 0,000065605 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 6306 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000692 |  |  |  |  | 0,000152 |  |  |  |  | 0,0000692 |  |  |  |  | 0,000152 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 6310 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00933 |  |  |  |  | 0,0205 |  |  |  |  | 0,00933 |  |  |  |  | 0,0205 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00942725 |  |  |  |  | 0,020717605 |  |  |  |  | 0,00942725 |  |  |  |  | 0,020717605 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,044419861 |  |  |  |  | 0,114863205 |  |  |  |  | 0,044419861 |  |  |  |  | 0,114863205 |  |  |  |  |  |  |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000595111 |  |  |  |  | 0,00230308 |  |  |  |  | 0,000595111 |  |  |  |  | 0,00230308 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,005058444 |  |  |  |  | 0,01292408 |  |  |  |  | 0,005058444 |  |  |  |  | 0,01292408 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,005653555 |  |  |  |  | 0,01522716 |  |  |  |  | 0,005653555 |  |  |  |  | 0,01522716 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,005653555 |  |  |  |  | 0,01522716 |  |  |  |  | 0,005653555 |  |  |  |  | 0,01522716 |  |  |  |  |  |  |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000222222 |  |  |  |  | 0,000882854 |  |  |  |  | 0,000222222 |  |  |  |  | 0,000882854 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00001375 |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  |  | 0,00001375 |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001888889 |  |  |  |  | 0,004954269 |  |  |  |  | 0,001888889 |  |  |  |  | 0,004954269 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002124861 |  |  |  |  | 0,005867123 |  |  |  |  | 0,002124861 |  |  |  |  | 0,005867123 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002124861 |  |  |  |  | 0,005867123 |  |  |  |  | 0,002124861 |  |  |  |  | 0,005867123 |  |  |  |  |  |  |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001222222 |  |  |  |  | 0,004635 |  |  |  |  | 0,001222222 |  |  |  |  | 0,004635 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0003234 |  |  |  |  | 0,000706 |  |  |  |  | 0,0003234 |  |  |  |  | 0,000706 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,010388889 |  |  |  |  | 0,02601 |  |  |  |  | 0,010388889 |  |  |  |  | 0,02601 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,011934511 |  |  |  |  | 0,031351 |  |  |  |  | 0,011934511 |  |  |  |  | 0,031351 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,011934511 |  |  |  |  | 0,031351 |  |  |  |  | 0,011934511 |  |  |  |  | 0,031351 |  |  |  |  |  |  |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 0301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,01545 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,01545 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Основное |  |  |  | 0302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000765 |  |  |  |  | 0,001668 |  |  |  |  | 0,000765 |  |  |  |  | 0,001668 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Основное |  |  |  | 0303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  | 0,0867 |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  | 0,0867 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,038765 |  |  |  |  | 0,103818 |  |  |  |  | 0,038765 |  |  |  |  | 0,103818 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001382 |  |  |  |  | 0,0003385 |  |  |  |  | 0,0001382 |  |  |  |  | 0,0003385 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Основное |  |  |  | 6310 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01192 |  |  |  |  | 0,02617 |  |  |  |  | 0,01192 |  |  |  |  | 0,02617 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0120582 |  |  |  |  | 0,0265085 |  |  |  |  | 0,0120582 |  |  |  |  | 0,0265085 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0508232 |  |  |  |  | 0,1303265 |  |  |  |  | 0,0508232 |  |  |  |  | 0,1303265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000966 |  |  |  |  | 0,000023203 |  |  |  |  | 0,00000966 |  |  |  |  | 0,000023203 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000966 |  |  |  |  | 0,000023203 |  |  |  |  | 0,00000966 |  |  |  |  | 0,000023203 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000966 |  |  |  |  | 0,000023203 |  |  |  |  | 0,00000966 |  |  |  |  | 0,000023203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00001039 |  |  |  |  | 0,00003161 |  |  |  |  | 0,00001039 |  |  |  |  | 0,00003161 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00001039 |  |  |  |  | 0,00003161 |  |  |  |  | 0,00001039 |  |  |  |  | 0,00003161 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00001039 |  |  |  |  | 0,00003161 |  |  |  |  | 0,00001039 |  |  |  |  | 0,00003161 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  | 0,0119864 |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  | 0,0119864 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  | 0,0119864 |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  | 0,0119864 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  | 0,0119864 |  |  |  |  | 0,00275 |  |  |  |  | 0,0119864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000506 |  |  |  |  | 0,001847 |  |  |  |  | 0,000506 |  |  |  |  | 0,001847 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000506 |  |  |  |  | 0,001847 |  |  |  |  | 0,000506 |  |  |  |  | 0,001847 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000506 |  |  |  |  | 0,001847 |  |  |  |  | 0,000506 |  |  |  |  | 0,001847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 0301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000004 |  |  |  |  | 0,000000021 |  |  |  |  | 0,000000004 |  |  |  |  | 0,000000021 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Основное |  |  |  | 0303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000035 |  |  |  |  | 0,000000116 |  |  |  |  | 0,000000035 |  |  |  |  | 0,000000116 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000039 |  |  |  |  | 0,000000137 |  |  |  |  | 0,000000039 |  |  |  |  | 0,000000137 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000039 |  |  |  |  | 0,000000137 |  |  |  |  | 0,000000039 |  |  |  |  | 0,000000137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001517 |  |  |  |  | 0,0003284 |  |  |  |  | 0,0001517 |  |  |  |  | 0,0003284 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001517 |  |  |  |  | 0,0003284 |  |  |  |  | 0,0001517 |  |  |  |  | 0,0003284 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001517 |  |  |  |  | 0,0003284 |  |  |  |  | 0,0001517 |  |  |  |  | 0,0003284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,000219 |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,000219 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,000219 |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,000219 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,000219 |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,000219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000809 |  |  |  |  | 0,000175 |  |  |  |  | 0,0000809 |  |  |  |  | 0,000175 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000809 |  |  |  |  | 0,000175 |  |  |  |  | 0,0000809 |  |  |  |  | 0,000175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000809 |  |  |  |  | 0,000175 |  |  |  |  | 0,0000809 |  |  |  |  | 0,000175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,0003645 |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,0003645 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,0003645 |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,0003645 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,0003645 |  |  |  |  | 0,0001011 |  |  |  |  | 0,0003645 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 0301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000047622 |  |  |  |  | 0,000176573 |  |  |  |  | 0,000047622 |  |  |  |  | 0,000176573 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Основное |  |  |  | 0303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000404789 |  |  |  |  | 0,000990865 |  |  |  |  | 0,000404789 |  |  |  |  | 0,000990865 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000452411 |  |  |  |  | 0,001167438 |  |  |  |  | 0,000452411 |  |  |  |  | 0,001167438 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000452411 |  |  |  |  | 0,001167438 |  |  |  |  | 0,000452411 |  |  |  |  | 0,001167438 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001463 |  |  |  |  | 0,0004683 |  |  |  |  | 0,0001463 |  |  |  |  | 0,0004683 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001463 |  |  |  |  | 0,0004683 |  |  |  |  | 0,0001463 |  |  |  |  | 0,0004683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001463 |  |  |  |  | 0,0004683 |  |  |  |  | 0,0001463 |  |  |  |  | 0,0004683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2704, Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002294 |  |  |  |  | 0,00505 |  |  |  |  | 0,002294 |  |  |  |  | 0,00505 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002294 |  |  |  |  | 0,00505 |  |  |  |  | 0,002294 |  |  |  |  | 0,00505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002294 |  |  |  |  | 0,00505 |  |  |  |  | 0,002294 |  |  |  |  | 0,00505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752, Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00256 |  |  |  |  | 0,005865 |  |  |  |  | 0,00256 |  |  |  |  | 0,005865 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00256 |  |  |  |  | 0,005865 |  |  |  |  | 0,00256 |  |  |  |  | 0,005865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00256 |  |  |  |  | 0,005865 |  |  |  |  | 0,00256 |  |  |  |  | 0,005865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 0301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001142856 |  |  |  |  | 0,004414281 |  |  |  |  | 0,001142856 |  |  |  |  | 0,004414281 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Основное |  |  | 0302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00144 |  |  |  |  | 0,003961 |  |  |  |  | 0,00144 |  |  |  |  | 0,003961 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Основное |  |  | 0303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,009714272 |  |  |  |  | 0,024771404 |  |  |  |  | 0,009714272 |  |  |  |  | 0,024771404 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,012297128 |  |  |  |  | 0,033146685 |  |  |  |  | 0,012297128 |  |  |  |  | 0,033146685 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 6304 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000433 |  |  |  |  | 0,0000095 |  |  |  |  | 0,00000433 |  |  |  |  | 0,0000095 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000433 |  |  |  |  | 0,0000095 |  |  |  |  | 0,00000433 |  |  |  |  | 0,0000095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012301458 |  |  |  |  | 0,033156185 |  |  |  |  | 0,012301458 |  |  |  |  | 0,033156185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  | 6303 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00752 |  |  |  |  | 0,0296785 |  |  |  |  | 0,00752 |  |  |  |  | 0,0296785 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00752 |  |  |  |  | 0,0296785 |  |  |  |  | 0,00752 |  |  |  |  | 0,0296785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00752 |  |  |  |  | 0,0296785 |  |  |  |  | 0,00752 |  |  |  |  | 0,0296785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  | 6301 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,683 |  |  |  |  | 6,341 |  |  |  |  | 1,683 |  |  |  |  | 6,341 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Основное |  | 6302 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00001039 |  |  |  |  | 0,000029734 |  |  |  |  | 0,00001039 |  |  |  |  | 0,000029734 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Основное |  | 6307 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,1344 |  |  |  |  | 1,093 |  |  |  |  | 0,1344 |  |  |  |  | 1,093 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Основное |  | 6308 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,1023 |  |  |  |  | 1,124 |  |  |  |  | 0,1023 |  |  |  |  | 1,124 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Основное |  | 6309 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,1344 |  |  |  |  | 0,506 |  |  |  |  | 0,1344 |  |  |  |  | 0,506 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,05411039 |  |  |  |  | 9,064029734 |  |  |  |  | 2,05411039 |  |  |  |  | 9,064029734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05411039 |  |  |  |  | 9,064029734 |  |  |  |  | 2,05411039 |  |  |  |  | 9,064029734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,226456236 |  |  |  |  | 9,514940521 |  |  |  |  | 2,226456236 |  |  |  |  | 9,514940521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,106220116 |  |  |  |  | 0,284723143 |  |  |  |  | 0,106220116 |  |  |  |  | 0,284723143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,12023612 |  |  |  |  | 9,230217378 |  |  |  |  | 2,12023612 |  |  |  |  | 9,230217378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.5.2.Нормативы загрязняющих веществ на период строительства, второй пуск

| Производство цех, участок |  |  |  |  | Номер источника |  |  |  |  | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ндв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  | г/c |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  | г/c |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001663 |  |  |  |  | 0,0032882 |  |  |  |  | 0,001663 |  |  |  |  | 0,0032882 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001663 |  |  |  |  | 0,0032882 |  |  |  |  | 0,001663 |  |  |  |  | 0,0032882 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001663 |  |  |  |  | 0,0032882 |  |  |  |  | 0,001663 |  |  |  |  | 0,0032882 |  |  |  |  |  |  |
| 0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001922 |  |  |  |  | 0,00037914 |  |  |  |  | 0,0001922 |  |  |  |  | 0,00037914 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001922 |  |  |  |  | 0,00037914 |  |  |  |  | 0,0001922 |  |  |  |  | 0,00037914 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0001922 |  |  |  |  | 0,00037914 |  |  |  |  | 0,0001922 |  |  |  |  | 0,00037914 |  |  |  |  |  |  |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,003662222 |  |  |  |  | 0,00344 |  |  |  |  | 0,003662222 |  |  |  |  | 0,00344 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,031128889 |  |  |  |  | 0,0795328 |  |  |  |  | 0,031128889 |  |  |  |  | 0,0795328 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,034791111 |  |  |  |  | 0,0829728 |  |  |  |  | 0,034791111 |  |  |  |  | 0,0829728 |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6404 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000375 |  |  |  |  | 0,0000726 |  |  |  |  | 0,0000375 |  |  |  |  | 0,0000726 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0000375 |  |  |  |  | 0,0000726 |  |  |  |  | 0,0000375 |  |  |  |  | 0,0000726 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,034828611 |  |  |  |  | 0,0830454 |  |  |  |  | 0,034828611 |  |  |  |  | 0,0830454 |  |  |  |  |  |  |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000595111 |  |  |  |  | 0,000559 |  |  |  |  | 0,000595111 |  |  |  |  | 0,000559 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,005058444 |  |  |  |  | 0,01292408 |  |  |  |  | 0,005058444 |  |  |  |  | 0,01292408 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,005653555 |  |  |  |  | 0,01348308 |  |  |  |  | 0,005653555 |  |  |  |  | 0,01348308 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,005653555 |  |  |  |  | 0,01348308 |  |  |  |  | 0,005653555 |  |  |  |  | 0,01348308 |  |  |  |  |  |  |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000222222 |  |  |  |  | 0,000214285 |  |  |  |  | 0,000222222 |  |  |  |  | 0,000214285 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001888889 |  |  |  |  | 0,004954269 |  |  |  |  | 0,001888889 |  |  |  |  | 0,004954269 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002111111 |  |  |  |  | 0,005168554 |  |  |  |  | 0,002111111 |  |  |  |  | 0,005168554 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002111111 |  |  |  |  | 0,005168554 |  |  |  |  | 0,002111111 |  |  |  |  | 0,005168554 |  |  |  |  |  |  |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001222222 |  |  |  |  | 0,001125 |  |  |  |  | 0,001222222 |  |  |  |  | 0,001125 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,010388889 |  |  |  |  | 0,02601 |  |  |  |  | 0,010388889 |  |  |  |  | 0,02601 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,011611111 |  |  |  |  | 0,027135 |  |  |  |  | 0,011611111 |  |  |  |  | 0,027135 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,011611111 |  |  |  |  | 0,027135 |  |  |  |  | 0,011611111 |  |  |  |  | 0,027135 |  |  |  |  |  |  |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 0401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,00375 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,00375 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Основное |  |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  | 0,0867 |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  | 0,0867 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  | 0,09045 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  | 0,09045 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  | 0,09045 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  | 0,09045 |  |  |  |  |  |  |
| 0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002188 |  |  |  |  | 0,00826 |  |  |  |  | 0,002188 |  |  |  |  | 0,00826 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002188 |  |  |  |  | 0,00826 |  |  |  |  | 0,002188 |  |  |  |  | 0,00826 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,002188 |  |  |  |  | 0,00826 |  |  |  |  | 0,002188 |  |  |  |  | 0,00826 |  |  |  |  |  |  |
| 0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000778 |  |  |  |  | 0,000014 |  |  |  |  | 0,00000778 |  |  |  |  | 0,000014 |  |  |  |  | 2025 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000778 |  |  |  |  | 0,000014 |  |  |  |  | 0,00000778 |  |  |  |  | 0,000014 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00000778 |  |  |  |  | 0,000014 |  |  |  |  | 0,00000778 |  |  |  |  | 0,000014 |  |  |  |  |  |  |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 0401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000004 |  |  |  |  | 0,000000005 |  |  |  |  | 0,000000004 |  |  |  |  | 0,000000005 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Основное |  |  |  | 0402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000035 |  |  |  |  | 0,000000116 |  |  |  |  | 0,000000035 |  |  |  |  | 0,000000116 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000039 |  |  |  |  | 0,000000121 |  |  |  |  | 0,000000039 |  |  |  |  | 0,000000121 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000039 |  |  |  |  | 0,000000121 |  |  |  |  | 0,000000039 |  |  |  |  | 0,000000121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000002333 |  |  |  |  | 0,0000042 |  |  |  |  | 0,000002333 |  |  |  |  | 0,0000042 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000002333 |  |  |  |  | 0,0000042 |  |  |  |  | 0,000002333 |  |  |  |  | 0,0000042 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000002333 |  |  |  |  | 0,0000042 |  |  |  |  | 0,000002333 |  |  |  |  | 0,0000042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001244 |  |  |  |  | 0,00000224 |  |  |  |  | 0,000001244 |  |  |  |  | 0,00000224 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001244 |  |  |  |  | 0,00000224 |  |  |  |  | 0,000001244 |  |  |  |  | 0,00000224 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001244 |  |  |  |  | 0,00000224 |  |  |  |  | 0,000001244 |  |  |  |  | 0,00000224 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  | 0,000001556 |  |  |  |  | 0,0000028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  | 0401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000047622 |  |  |  |  | 0,000042858 |  |  |  |  | 0,000047622 |  |  |  |  | 0,000042858 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Основное |  | 0402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000404789 |  |  |  |  | 0,000990865 |  |  |  |  | 0,000404789 |  |  |  |  | 0,000990865 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000452411 |  |  |  |  | 0,001033723 |  |  |  |  | 0,000452411 |  |  |  |  | 0,001033723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000452411 |  |  |  |  | 0,001033723 |  |  |  |  | 0,000452411 |  |  |  |  | 0,001033723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001089 |  |  |  |  | 0,00000196 |  |  |  |  | 0,000001089 |  |  |  |  | 0,00000196 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001089 |  |  |  |  | 0,00000196 |  |  |  |  | 0,000001089 |  |  |  |  | 0,00000196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000001089 |  |  |  |  | 0,00000196 |  |  |  |  | 0,000001089 |  |  |  |  | 0,00000196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752, Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00203 |  |  |  |  | 0,00394 |  |  |  |  | 0,00203 |  |  |  |  | 0,00394 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00203 |  |  |  |  | 0,00394 |  |  |  |  | 0,00203 |  |  |  |  | 0,00394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00203 |  |  |  |  | 0,00394 |  |  |  |  | 0,00203 |  |  |  |  | 0,00394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  | 0401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001142856 |  |  |  |  | 0,001071428 |  |  |  |  | 0,001142856 |  |  |  |  | 0,001071428 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Основное |  | 0402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,009714272 |  |  |  |  | 0,024771404 |  |  |  |  | 0,009714272 |  |  |  |  | 0,024771404 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,010857128 |  |  |  |  | 0,025842832 |  |  |  |  | 0,010857128 |  |  |  |  | 0,025842832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,010857128 |  |  |  |  | 0,025842832 |  |  |  |  | 0,010857128 |  |  |  |  | 0,025842832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  | 6403 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00596 |  |  |  |  | 0,01789 |  |  |  |  | 0,00596 |  |  |  |  | 0,01789 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00596 |  |  |  |  | 0,01789 |  |  |  |  | 0,00596 |  |  |  |  | 0,01789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,00596 |  |  |  |  | 0,01789 |  |  |  |  | 0,00596 |  |  |  |  | 0,01789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное |  |  | 6401 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,632 |  |  |  |  | 6,8935 |  |  |  |  | 1,632 |  |  |  |  | 6,8935 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Основное |  |  | 6402 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000000797 |  |  |  |  | 0,000001517 |  |  |  |  | 0,000000797 |  |  |  |  | 0,000001517 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Основное |  |  | 6405 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0512 |  |  |  |  | 0,5209 |  |  |  |  | 0,0512 |  |  |  |  | 0,5209 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Основное |  |  | 6406 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,01344 |  |  |  |  | 0,0568 |  |  |  |  | 0,01344 |  |  |  |  | 0,0568 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,696640797 |  |  |  |  | 7,471201517 |  |  |  |  | 1,696640797 |  |  |  |  | 7,471201517 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,696640797 |  |  |  |  | 7,471201517 |  |  |  |  | 1,696640797 |  |  |  |  | 7,471201517 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,812203521 |  |  |  |  | 7,751145567 |  |  |  |  | 1,812203521 |  |  |  |  | 7,751145567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,103476466 |  |  |  |  | 0,24608611 |  |  |  |  | 0,103476466 |  |  |  |  | 0,24608611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1,708727055 |  |  |  |  | 7,505059457 |  |  |  |  | 1,708727055 |  |  |  |  | 7,505059457 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.5.3.Нормативы загрязняющих веществ на период эксплуатации

|  |  | Но- |  | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство |  | ис- |  | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| цех, участок |  | точ- |  | на 2025 год |  |  |  | на 2025 год |  |  |  | П Д В |  |  |  | дос- |  |
|  |  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |  |
| Код и наименование |  | выб- |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  | г/с |  | т/год |  | ния |  |
| загрязняющего вещества |  | роса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех сварки |  | 0021 |  | 0.009568 |  | 0.0992 |  | 0.009568 |  | 0.0992 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0022 |  | 0.0001 |  | 0.001033 |  | 0.0001 |  | 0.001033 |  |  |  |  |  |  |  |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех сварки |  | 0021 |  | 0.000000003 |  | 0.000000031 |  | 0.000000003 |  | 0.000000031 |  | 0.000000003 |  | 0.000000031 |  | 2025 |  |
|  |  | 0022 |  | 3.1E-11 |  | 0.0000000003 |  | 3.1E-11 |  | 0.0000000003 |  | 3.1E-11 |  | 0.0000000003 |  | 2025 |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0001 |  | 0.0255931 |  | 1.768 |  | 0.0255931 |  | 1.768 |  | 0.0255931 |  | 1.768 |  | 2025 |  |
|  |  | 0002 |  | 0.0255931 |  | 1.768 |  | 0.0255931 |  | 1.768 |  | 0.0255931 |  | 1.768 |  | 2025 |  |
|  |  | 0003 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 2025 |  |
|  |  | 0004 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 2025 |  |
|  |  | 0005 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 0.0255931 |  | 72.7533 |  | 2025 |  |
|  |  | 0006 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 2025 |  |
|  |  | 0007 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 2025 |  |
|  |  | 0008 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 2025 |  |
|  |  | 0009 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 0.02559 |  | 303.1 |  | 2025 |  |
|  |  | 0015 |  | 1.408 |  | 0.42 |  | 1.408 |  | 0.42 |  | 1.408 |  | 0.42 |  | 2025 |  |
|  |  | 0016 |  | 0.256 |  | 0.096 |  | 0.256 |  | 0.096 |  | 0.256 |  | 0.096 |  | 2025 |  |
|  |  | 0017 |  | 0.2667 |  | 0.0608 |  | 0.2667 |  | 0.0608 |  | 0.2667 |  | 0.0608 |  | 2025 |  |
|  |  | 0018 |  | 0.48 |  | 0.1034 |  | 0.48 |  | 0.1034 |  | 0.48 |  | 0.1034 |  | 2025 |  |
|  |  | 0019 |  | 0.48 |  | 0.1034 |  | 0.48 |  | 0.1034 |  | 0.48 |  | 0.1034 |  | 2025 |  |
|  |  | 0020 |  | 1.6 |  | 0.4896 |  | 1.6 |  | 0.4896 |  | 1.6 |  | 0.4896 |  | 2025 |  |
| Цех сварки |  | 0022 |  | 0.027 |  | 0.097 |  | 0.027 |  | 0.097 |  | 0.027 |  | 0.097 |  | 2025 |  |
| Цех окраски кузова |  | 0023 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 2025 |  |
|  |  | 0027 |  | 0.02088107 |  | 3.1603 |  | 0.02088107 |  | 3.1603 |  | 0.02088107 |  | 3.1603 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0031 |  | 0.0022804 |  | 1.302 |  | 0.0022804 |  | 1.302 |  | 0.0022804 |  | 1.302 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0033 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 2025 |  |
| Цех сборки CKD |  | 0035 |  | 0.0255931 |  | 1.0667 |  | 0.0255931 |  | 1.0667 |  | 0.0255931 |  | 1.0667 |  | 2025 |  |
| PDI цех устранения |  | 0038 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 0.0038465 |  | 1.2528 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0001 |  | 0.0041589 |  | 0.2873 |  | 0.0041589 |  | 0.2873 |  | 0.0041589 |  | 0.2873 |  | 2025 |  |
|  |  | 0002 |  | 0.0041589 |  | 0.2873 |  | 0.0041589 |  | 0.2873 |  | 0.0041589 |  | 0.2873 |  | 2025 |  |
|  |  | 0003 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 2025 |  |
|  |  | 0004 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 2025 |  |
|  |  | 0005 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 0.0041589 |  | 11.8224 |  | 2025 |  |
|  |  | 0006 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 2025 |  |
|  |  | 0007 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 2025 |  |
|  |  | 0008 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 2025 |  |
|  |  | 0009 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 0.004158 |  | 49.3 |  | 2025 |  |
|  |  | 0015 |  | 0.2288 |  | 0.07 |  | 0.2288 |  | 0.07 |  | 0.2288 |  | 0.07 |  | 2025 |  |
|  |  | 0016 |  | 0.0416 |  | 0.0156 |  | 0.0416 |  | 0.0156 |  | 0.0416 |  | 0.0156 |  | 2025 |  |
|  |  | 0017 |  | 0.0433 |  | 0.0099 |  | 0.0433 |  | 0.0099 |  | 0.0433 |  | 0.0099 |  | 2025 |  |
|  |  | 0018 |  | 0.078 |  | 0.0168 |  | 0.078 |  | 0.0168 |  | 0.078 |  | 0.0168 |  | 2025 |  |
|  |  | 0019 |  | 0.078 |  | 0.0168 |  | 0.078 |  | 0.0168 |  | 0.078 |  | 0.0168 |  | 2025 |  |
|  |  | 0020 |  | 0.26 |  | 0.0796 |  | 0.26 |  | 0.0796 |  | 0.26 |  | 0.0796 |  | 2025 |  |
| Цех сварки |  | 0022 |  | 0.018 |  | 0.065 |  | 0.018 |  | 0.065 |  | 0.018 |  | 0.065 |  | 2025 |  |
| Цех окраски кузова |  | 0023 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 2025 |  |
|  |  | 0027 |  | 0.0033931 |  | 0.5136 |  | 0.0033931 |  | 0.5136 |  | 0.0033931 |  | 0.5136 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0031 |  | 0.0003706 |  | 0.2116 |  | 0.0003706 |  | 0.2116 |  | 0.0003706 |  | 0.2116 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0033 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 2025 |  |
| Цех сборки CKD |  | 0035 |  | 0.0041589 |  | 0.1733 |  | 0.0041589 |  | 0.1733 |  | 0.0041589 |  | 0.1733 |  | 2025 |  |
| PDI цех устранения |  | 0038 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 0.000625 |  | 0.2036 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0015 |  | 0.0917 |  | 0.03 |  | 0.0917 |  | 0.03 |  | 0.0917 |  | 0.03 |  | 2025 |  |
|  |  | 0016 |  | 0.0167 |  | 0.006 |  | 0.0167 |  | 0.006 |  | 0.0167 |  | 0.006 |  | 2025 |  |
|  |  | 0017 |  | 0.0174 |  | 0.0038 |  | 0.0174 |  | 0.0038 |  | 0.0174 |  | 0.0038 |  | 2025 |  |
|  |  | 0018 |  | 0.0313 |  | 0.0065 |  | 0.0313 |  | 0.0065 |  | 0.0313 |  | 0.0065 |  | 2025 |  |
|  |  | 0019 |  | 0.0313 |  | 0.0065 |  | 0.0313 |  | 0.0065 |  | 0.0313 |  | 0.0065 |  | 2025 |  |
|  |  | 0020 |  | 0.1042 |  | 0.0306 |  | 0.1042 |  | 0.0306 |  | 0.1042 |  | 0.0306 |  | 2025 |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0001 |  | 0.04569 |  | 1.50044 |  | 0.04569 |  | 1.50044 |  | 0.04569 |  | 1.50044 |  | 2025 |  |
|  |  | 0002 |  | 0.04569 |  | 1.50044 |  | 0.04569 |  | 1.50044 |  | 0.04569 |  | 1.50044 |  | 2025 |  |
|  |  | 0003 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 2025 |  |
|  |  | 0004 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 2025 |  |
|  |  | 0005 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 0.0456 |  | 5.0256 |  | 2025 |  |
|  |  | 0006 |  | 0.04569375 |  | 20.9 |  | 0.04569375 |  | 20.9 |  | 0.04569375 |  | 20.9 |  | 2025 |  |
|  |  | 0007 |  | 0.04569375 |  | 20.9 |  | 0.04569375 |  | 20.9 |  | 0.04569375 |  | 20.9 |  | 2025 |  |
|  |  | 0008 |  | 0.045693 |  | 20.9 |  | 0.045693 |  | 20.9 |  | 0.045693 |  | 20.9 |  | 2025 |  |
|  |  | 0009 |  | 0.045693 |  | 20.9 |  | 0.045693 |  | 20.9 |  | 0.045693 |  | 20.9 |  | 2025 |  |
|  |  | 0015 |  | 0.22 |  | 0.07 |  | 0.22 |  | 0.07 |  | 0.22 |  | 0.07 |  | 2025 |  |
|  |  | 0016 |  | 0.04 |  | 0.015 |  | 0.04 |  | 0.015 |  | 0.04 |  | 0.015 |  | 2025 |  |
|  |  | 0017 |  | 0.0417 |  | 0.0095 |  | 0.0417 |  | 0.0095 |  | 0.0417 |  | 0.0095 |  | 2025 |  |
|  |  | 0018 |  | 0.075 |  | 0.0162 |  | 0.075 |  | 0.0162 |  | 0.075 |  | 0.0162 |  | 2025 |  |
|  |  | 0019 |  | 0.075 |  | 0.0162 |  | 0.075 |  | 0.0162 |  | 0.075 |  | 0.0162 |  | 2025 |  |
|  |  | 0020 |  | 0.25 |  | 0.0765 |  | 0.25 |  | 0.0765 |  | 0.25 |  | 0.0765 |  | 2025 |  |
| Цех сборки CKD |  | 0035 |  | 0.045693 |  | 2.01024 |  | 0.045693 |  | 2.01024 |  | 0.045693 |  | 2.01024 |  | 2025 |  |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0010 |  | 0.00013 |  | 0.0007497 |  | 0.00013 |  | 0.0007497 |  | 0.00013 |  | 0.0007497 |  | 2025 |  |
|  |  | 0011 |  | 0.0004219 |  | 0.001049 |  | 0.0004219 |  | 0.001049 |  | 0.0004219 |  | 0.001049 |  | 2025 |  |
|  |  | 0012 |  | 0.0004219 |  | 0.001049 |  | 0.0004219 |  | 0.001049 |  | 0.0004219 |  | 0.001049 |  | 2025 |  |
|  |  | 0013 |  | 0.0004219 |  | 0.001611 |  | 0.0004219 |  | 0.001611 |  | 0.0004219 |  | 0.001611 |  | 2025 |  |
|  |  | 0014 |  | 0.0004219 |  | 0.001611 |  | 0.0004219 |  | 0.001611 |  | 0.0004219 |  | 0.001611 |  | 2025 |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0001 |  | 0.11425 |  | 6.7879 |  | 0.11425 |  | 6.7879 |  | 0.11425 |  | 6.7879 |  | 2025 |  |
|  |  | 0002 |  | 0.11425 |  | 6.7879 |  | 0.11425 |  | 6.7879 |  | 0.11425 |  | 6.7879 |  | 2025 |  |
|  |  | 0003 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 2025 |  |
|  |  | 0004 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 2025 |  |
|  |  | 0005 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 0.11425 |  | 22.73 |  | 2025 |  |
|  |  | 0006 |  | 0.11425 |  | 94.7 |  | 0.11425 |  | 94.7 |  | 0.11425 |  | 94.7 |  | 2025 |  |
|  |  | 0007 |  | 0.11425 |  | 94.7 |  | 0.11425 |  | 94.7 |  | 0.11425 |  | 94.7 |  | 2025 |  |
|  |  | 0008 |  | 0.1142 |  | 94.7 |  | 0.1142 |  | 94.7 |  | 0.1142 |  | 94.7 |  | 2025 |  |
|  |  | 0009 |  | 0.1142 |  | 94.7 |  | 0.1142 |  | 94.7 |  | 0.1142 |  | 94.7 |  | 2025 |  |
|  |  | 0015 |  | 1.1367 |  | 0.34 |  | 1.1367 |  | 0.34 |  | 1.1367 |  | 0.34 |  | 2025 |  |
|  |  | 0016 |  | 0.2067 |  | 0.078 |  | 0.2067 |  | 0.078 |  | 0.2067 |  | 0.078 |  | 2025 |  |
|  |  | 0017 |  | 0.2153 |  | 0.0494 |  | 0.2153 |  | 0.0494 |  | 0.2153 |  | 0.0494 |  | 2025 |  |
|  |  | 0018 |  | 0.3875 |  | 0.084 |  | 0.3875 |  | 0.084 |  | 0.3875 |  | 0.084 |  | 2025 |  |
|  |  | 0019 |  | 0.3875 |  | 0.084 |  | 0.3875 |  | 0.084 |  | 0.3875 |  | 0.084 |  | 2025 |  |
|  |  | 0020 |  | 1.2917 |  | 0.3978 |  | 1.2917 |  | 0.3978 |  | 1.2917 |  | 0.3978 |  | 2025 |  |
| Цех окраски кузова |  | 0023 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 2025 |  |
|  |  | 0027 |  | 0.06762 |  | 0.9876 |  | 0.06762 |  | 0.9876 |  | 0.06762 |  | 0.9876 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0031 |  | 0.0073848 |  | 4.2707 |  | 0.0073848 |  | 4.2707 |  | 0.0073848 |  | 4.2707 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0033 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 2025 |  |
| Цех сборки CKD |  | 0035 |  | 0.1142549 |  | 4.8234 |  | 0.1142549 |  | 4.8234 |  | 0.1142549 |  | 4.8234 |  | 2025 |  |
| PDI цех устранения |  | 0038 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 0.012456 |  | 0.3915 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех сварки |  | 0021 |  | 0.00192 |  | 0.01990656 |  | 0.00192 |  | 0.01990656 |  | 0.00192 |  | 0.01990656 |  | 2025 |  |
|  |  | 0022 |  | 0.00002 |  | 0.000207 |  | 0.00002 |  | 0.000207 |  | 0.00002 |  | 0.000207 |  | 2025 |  |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0024 |  | 0.2788668 |  | 0.25821 |  | 0.2788668 |  | 0.25821 |  | 0.2788668 |  | 0.25821 |  | 2025 |  |
|  |  | 0026 |  | 0.07076 |  | 0.2926 |  | 0.07076 |  | 0.2926 |  | 0.07076 |  | 0.2926 |  | 2025 |  |
|  |  | 0028 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 2025 |  |
|  |  | 0030 |  | 0.41834 |  | 0.38736 |  | 0.41834 |  | 0.38736 |  | 0.41834 |  | 0.38736 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0032 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDI цех устранения |  | 0037 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 0.019278 |  | 0.459 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0028 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0032 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDI цех устранения |  | 0037 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 0.0200679 |  | 0.101898 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0001 |  | 0.0000057 |  | 0.00000036 |  | 0.0000057 |  | 0.00000036 |  | 0.0000057 |  | 0.00000036 |  | 2025 |  |
|  |  | 0002 |  | 0.0000057 |  | 0.00000036 |  | 0.0000057 |  | 0.00000036 |  | 0.0000057 |  | 0.00000036 |  | 2025 |  |
|  |  | 0003 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 2025 |  |
|  |  | 0004 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 2025 |  |
|  |  | 0005 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 0.0000057 |  | 0.000001206 |  | 2025 |  |
|  |  | 0006 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 2025 |  |
|  |  | 0007 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 2025 |  |
|  |  | 0008 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 2025 |  |
|  |  | 0009 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 0.0000057 |  | 0.000005 |  | 2025 |  |
|  |  | 0015 |  | 0.00000176 |  | 0.00000072 |  | 0.00000176 |  | 0.00000072 |  | 0.00000176 |  | 0.00000072 |  | 2025 |  |
|  |  | 0016 |  | 0.00000032 |  | 0.00000017 |  | 0.00000032 |  | 0.00000017 |  | 0.00000032 |  | 0.00000017 |  | 2025 |  |
|  |  | 0017 |  | 0.00000033 |  | 0.0000001 |  | 0.00000033 |  | 0.0000001 |  | 0.00000033 |  | 0.0000001 |  | 2025 |  |
|  |  | 0018 |  | 0.0000006 |  | 0.00000018 |  | 0.0000006 |  | 0.00000018 |  | 0.0000006 |  | 0.00000018 |  | 2025 |  |
|  |  | 0019 |  | 0.0000006 |  | 0.00000018 |  | 0.0000006 |  | 0.00000018 |  | 0.0000006 |  | 0.00000018 |  | 2025 |  |
|  |  | 0020 |  | 0.000002 |  | 0.00000084 |  | 0.000002 |  | 0.00000084 |  | 0.000002 |  | 0.00000084 |  | 2025 |  |
| Цех окраски кузова |  | 0023 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 2025 |  |
|  |  | 0027 |  | 0.0000057 |  | 0.000000056 |  | 0.0000057 |  | 0.000000056 |  | 0.0000057 |  | 0.000000056 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0031 |  | 0.0000057 |  | 0.000000241 |  | 0.0000057 |  | 0.000000241 |  | 0.0000057 |  | 0.000000241 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0033 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 2025 |  |
| Цех сборки CKD |  | 0035 |  | 0.0000057 |  | 0.000000241 |  | 0.0000057 |  | 0.000000241 |  | 0.0000057 |  | 0.000000241 |  | 2025 |  |
| PDI цех устранения |  | 0038 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 0.0000057 |  | 0.000000022 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0024 |  | 0.4183488 |  | 0.38736 |  | 0.4183488 |  | 0.38736 |  | 0.4183488 |  | 0.38736 |  | 2025 |  |
|  |  | 0028 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 2025 |  |
|  |  | 0030 |  | 0.20394 |  | 0.19179 |  | 0.20394 |  | 0.19179 |  | 0.20394 |  | 0.19179 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0032 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDI цех устранения |  | 0037 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 0.031083 |  | 0.112098 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0028 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0032 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDI цех устранения |  | 0037 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 0.009983 |  | 0.050694 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0028 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0032 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDI цех устранения |  | 0037 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 0.05032 |  | 0.25551 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0015 |  | 0.022 |  | 0.0065 |  | 0.022 |  | 0.0065 |  | 0.022 |  | 0.0065 |  | 2025 |  |
|  |  | 0016 |  | 0.004 |  | 0.0015 |  | 0.004 |  | 0.0015 |  | 0.004 |  | 0.0015 |  | 2025 |  |
|  |  | 0017 |  | 0.0042 |  | 0.001 |  | 0.0042 |  | 0.001 |  | 0.0042 |  | 0.001 |  | 2025 |  |
|  |  | 0018 |  | 0.0075 |  | 0.0016 |  | 0.0075 |  | 0.0016 |  | 0.0075 |  | 0.0016 |  | 2025 |  |
|  |  | 0019 |  | 0.0075 |  | 0.0016 |  | 0.0075 |  | 0.0016 |  | 0.0075 |  | 0.0016 |  | 2025 |  |
|  |  | 0020 |  | 0.025 |  | 0.0077 |  | 0.025 |  | 0.0077 |  | 0.025 |  | 0.0077 |  | 2025 |  |
| (2750) Сольвент нафта (1149*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0024 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 2025 |  |
|  |  | 0030 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 2025 |  |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0024 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 0.173259 |  | 0.160425 |  | 2025 |  |
|  |  | 0028 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 2025 |  |
|  |  | 0030 |  | 0.17325 |  | 0.160425 |  | 0.17325 |  | 0.160425 |  | 0.17325 |  | 0.160425 |  | 2025 |  |
| Цех окраски |  | 0032 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 2025 |  |
| пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDI цех устранения |  | 0037 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 0.044064 |  | 0.0408 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 0010 |  | 0.0483578 |  | 0.26659 |  | 0.0483578 |  | 0.26659 |  | 0.0483578 |  | 0.26659 |  | 2025 |  |
|  |  | 0011 |  | 0.00000119 |  | 0.00000295 |  | 0.00000119 |  | 0.00000295 |  | 0.00000119 |  | 0.00000295 |  | 2025 |  |
|  |  | 0012 |  | 0.00000119 |  | 0.00000295 |  | 0.00000119 |  | 0.00000295 |  | 0.00000119 |  | 0.00000295 |  | 2025 |  |
|  |  | 0013 |  | 0.00000119 |  | 0.00000453 |  | 0.00000119 |  | 0.00000453 |  | 0.00000119 |  | 0.00000453 |  | 2025 |  |
|  |  | 0014 |  | 0.00000119 |  | 0.00000453 |  | 0.00000119 |  | 0.00000453 |  | 0.00000119 |  | 0.00000453 |  | 2025 |  |
|  |  | 0015 |  | 0.5317 |  | 0.156 |  | 0.5317 |  | 0.156 |  | 0.5317 |  | 0.156 |  | 2025 |  |
|  |  | 0016 |  | 0.0967 |  | 0.036 |  | 0.0967 |  | 0.036 |  | 0.0967 |  | 0.036 |  | 2025 |  |
|  |  | 0017 |  | 0.1007 |  | 0.0228 |  | 0.1007 |  | 0.0228 |  | 0.1007 |  | 0.0228 |  | 2025 |  |
|  |  | 0018 |  | 0.1813 |  | 0.0388 |  | 0.1813 |  | 0.0388 |  | 0.1813 |  | 0.0388 |  | 2025 |  |
|  |  | 0019 |  | 0.1813 |  | 0.0388 |  | 0.1813 |  | 0.0388 |  | 0.1813 |  | 0.0388 |  | 2025 |  |
|  |  | 0020 |  | 0.6042 |  | 0.1836 |  | 0.6042 |  | 0.1836 |  | 0.6042 |  | 0.1836 |  | 2025 |  |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0025 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 2025 |  |
|  |  | 0029 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 2025 |  |
| Цех сборки CKD |  | 0034 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 2025 |  |
| PDI цех устранения |  | 0036 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 0.0862 |  | 0.31032 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова |  | 0025 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 2025 |  |
|  |  | 0029 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 2025 |  |
| Цех сборки CKD |  | 0034 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 2025 |  |
| PDI цех устранения |  | 0036 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 0.054 |  | 0.1944 |  | 2025 |  |
| дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  |  | 16.93081744 |  | 2264.8350684 |  | 16.93081744 |  | 2264.8350684 |  | 16.92114944 |  | 2264.7348354 |  |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО |  | 6003 |  | 0.0107344 |  | 0.006042 |  | 0.0107344 |  | 0.006042 |  |  |  |  |  |  |  |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО |  | 6003 |  | 0.038461 |  | 0.000654 |  | 0.038461 |  | 0.000654 |  | 0.038461 |  | 0.000654 |  | 2025 |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО |  | 6003 |  | 0.0003 |  | 0.00012 |  | 0.0003 |  | 0.00012 |  | 0.0003 |  | 0.00012 |  | 2025 |  |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 6001 |  | 0.0004219 |  | 0.001053 |  | 0.0004219 |  | 0.001053 |  | 0.0004219 |  | 0.001053 |  | 2025 |  |
|  |  | 6002 |  | 0.00005063 |  | 0.0007497 |  | 0.00005063 |  | 0.0007497 |  | 0.00005063 |  | 0.0007497 |  | 2025 |  |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО |  | 6003 |  | 0.00037 |  | 0.00021 |  | 0.00037 |  | 0.00021 |  | 0.00037 |  | 0.00021 |  | 2025 |  |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 6001 |  | 0.0002868 |  | 0.00164 |  | 0.0002868 |  | 0.00164 |  | 0.0002868 |  | 0.00164 |  | 2025 |  |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 6001 |  | 0.000106 |  | 0.00061 |  | 0.000106 |  | 0.00061 |  | 0.000106 |  | 0.00061 |  | 2025 |  |
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 6001 |  | 0.0000106 |  | 0.00006 |  | 0.0000106 |  | 0.00006 |  | 0.0000106 |  | 0.00006 |  | 2025 |  |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 6001 |  | 0.0000097 |  | 0.00006 |  | 0.0000097 |  | 0.00006 |  | 0.0000097 |  | 0.00006 |  | 2025 |  |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 6001 |  | 0.0000092 |  | 0.00005 |  | 0.0000092 |  | 0.00005 |  | 0.0000092 |  | 0.00005 |  | 2025 |  |
| (0627) Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 6001 |  | 0.00000025 |  | 0.00000146 |  | 0.00000025 |  | 0.00000146 |  | 0.00000025 |  | 0.00000146 |  | 2025 |  |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок |  | 6001 |  | 0.00000119 |  | 0.00000296 |  | 0.00000119 |  | 0.00000296 |  | 0.00000119 |  | 0.00000296 |  | 2025 |  |
|  |  | 6002 |  | 0.0180056 |  | 0.266599 |  | 0.0180056 |  | 0.266599 |  | 0.0180056 |  | 0.266599 |  | 2025 |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО |  | 6003 |  | 0.0005 |  | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0002 |  | 2025 |  |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 0.06926727 |  | 0.27805212 |  | 0.06926727 |  | 0.27805212 |  | 0.05853287 |  | 0.27201012 |  |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 17.00008471 |  | 2265.1131205 |  | 17.00008471 |  | 2265.1131205 |  | 16.97968231 |  | 2265.0068455 |  |  |  |

5.6. Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Согласно ст. 182 Экологического кодекса РК Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

После установления нормативов ПДВ для источников вредных выбросов проектируемого объекта необходимо организовать систему контроля за их соблюдением.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации; формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятия; повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Внутренние проверки проводятся с целью контроля за соблюдением экологических требований особых условий природопользования разрешения на эмиссии с сопоставлением ПЭК.

Предметом мониторинга является многокомпонентная совокупность природных явлений, подверженная многообразным изменениям в результате производственной деятельности человека.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг - осуществляется специально определенным представителем (технологом) предприятия, ответственным на конкретном этапе работ. Представитель должен быть ознакомлен с технологическими нормами, регламентами и соответствующими отраслевыми инструкциями. Вести наблюдения за основными параметрами технологического процесса по соблюдению условий технологического регламента, не создающих дополнительного воздействия на окружающую среду. Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении.

Мониторинг воздействия является обязательным в следующих случаях: когда деятельность затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения; на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов; после аварийных эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг воздействия может осуществляться оператором объекта индивидуально, а также совместно с операторами других объектов по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия. Лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

Мониторинг воздействия осуществляется экологической службой предприятия или ответственным лицом на основании план - графиков контроля, обеспечивающего регулярные проверки на всех этапах производственной деятельности или организацией по договору, имеющей право на проведение работ (аккредитованная лаборатория).

Основными элементами мониторинга являются наблюдения за эмиссиями, для определения производственных потерь, количеством и качеством самих эмиссий, предусмотренных отраслевыми и общереспубликанскими нормативно-методическими документами.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на первого руководителя предприятия.Расчет категории источников, подлежащих контролю, представлен в таблицах 5.6.1-5.6.3 план-график контроля представлен в таблицах 5.6.4-5.6.7 контрольные значения приземных концентраций вредных веществ для контроля нормативов допустимых выбросов в таблицах. Мониторинговые наблюдения позволяют предусмотреть и выявить негативные воздействия, степень воздействия и эффективность внедрения и осуществления рекомендованных природоохранных мер на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, подземные воды, почвеннорастительный покров, животный мир и т.д.)

Атмосферный воздух. В производственный мониторинг воздушного бассейна необходимо включить: мониторинг эмиссий

- контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов; мониторинг воздействия

- оценка фактического состояния загрязнения воздушного бассейна на контрольных точках наблюдения границы санитарно-защитной зоны.

Координаты контрольных точек расположения на границе СЗЗ определены расчетом рассеивания, проведенного для данного производственного объекта. Контрольные точки целесообразно располагать с учетом радиуса СЗЗ от крайнего источника по периметру территориального расположения объекта (по четырем сторонам горизонта). Количественный и качественный состав контролируемых веществ формируется в зависимости от класса опасности веществ и загрязняющих веществ, дающих наибольший вклад в валовый выброс в целом по предприятию с учетом максимальной производственной нагрузки. Оценка влияния производственного объекта на атмосферный воздух проводится на основании сравнения полученных результатов замеров и предельнодопустимых концентраций ПДКм.р.

Подземные воды. Мониторинг подземных вод ведется с целью изучения состояния подземных вод и оценки изменения качественного состава в зоне воздействия источника потенциального загрязнения. Контролю подлежит водоносный комплекс отложений грунтовых вод, характеризующийся низкой защищенностью, что и определяет основное отрицательное воздействие на техногенный горизонт грунтовых вод.

Мониторинг эмиссий - наблюдение за объемом и качественным составом сточных вод. В связи с этим планируется осуществлять контроль за качественным составом сточных вод.

Мониторинг воздействия - наблюдения за качественным составом грунтовых вод техногенного горизонта.

Почва. Производственный мониторинг состояния почвы будет осуществляться с целью сохранения их ресурсного потенциала и обеспечения экологической безопасности.

Операционный мониторинг - визуально проводится за соблюдением технологического процесса производства работ в пределах земельного отвода и за состоянием почвенного покрова на прилегающей территории, своевременной реализацией рекомендованных и заложенных в данном проекте природоохранных мероприятий, полнотой и выполнения требований экологических, агротехнических, санитарных и др. нормативов, стандартов и планируемого дальнейшего использования выделенных земель.

Мониторинг воздействия - многолетние наблюдения за комплексом параметров почвы, в целях обеспечения выявления изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое их состояние вод влияние природных и техногенных факторов. Мониторинг за состоянием почв проводится за наиболее мобильными параметрами физико-химических свойств почвы, и оценка их качественного состояния почвы в районе расположения производственного объекта выполняется путем сравнения с нормативными показателями ПДК и фоновыми показателями.

Таблица 5.6.1. Расчет категории источников, подлежащих контролю на существующее положение на период строительства первый пуск

| Номер ИЗА | Наименование источника загрязнения атмосферы | Высота источника, м | КПД очистн. сооруж. % | Код ЗВ | ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3 | Масса выброса (M) c учетом очистки, г/с | М*100 | Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3 | Cм*mo | Катего рия источ ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДК*Н* (100-КПД) |  | ПДК*(100- КПД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Выхлопная труба | 2 |  | 0301 | 0,2 | 0,00366222 | 0,0018 | 0,0046 | 0,023 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,00059511 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0018 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,00022222 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0053 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,00122222 | 0,0002 | 0,0015 | 0,003 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,004 | 0,0001 | 0,005 | 0,001 | 2 |
|  |  |  |  | 0703 | **0,000001 | 4E-09 | 0,00004 | 0,00000002 | 0,002 | 2 |
|  |  |  |  | 1325 | 0,05 | 4,7622E-05 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,00114286 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0014 | 2 |
| 0302 | Дымовая труба | 2 |  | 0301 | 0,2 | 0,0002015 | 0,0001 | 0,0072 | 0,036 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,00001375 | 0,00001 | 0,0015 | 0,01 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,0003234 | 0,0001 | 0,0116 | 0,0232 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,000765 | 0,00002 | 0,0273 | 0,0055 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,00144 | 0,0001 | 0,0514 | 0,0514 | 2 |
| 0303 | Выхлопная труба | 2 |  | 0301 | 0,2 | 0,03112889 | 0,0156 | 0,1957 | 0,9785 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,00505844 | 0,0013 | 0,0318 | 0,0795 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,00188889 | 0,0013 | 0,0356 | 0,2373 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,01038889 | 0,0021 | 0,0653 | 0,1306 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,034 | 0,0007 | 0,2137 | 0,0427 | 2 |
|  |  |  |  | 0703 | **0,000001 | 3,5E-08 | 0,0004 | 0,000001 | 0,1 | 2 |
|  |  |  |  | 1325 | 0,05 | 0,00040479 | 0,0008 | 0,0025 | 0,05 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,00971427 | 0,001 | 0,0611 | 0,0611 | 2 |
| 6301 | Неорганизованный источник |  | 15 | 2908 | 0,3 | 1,683 | 0,561 | 180,3327 | 601,109 | 1 |
| 6302 | Неорганизованный источник |  |  | 0123 | **0,04 | 0,00491 | 0,0012 | 0,5261 | 1,3153 | 2 |
|  |  |  |  | 0143 | 0,01 | 0,000567 | 0,0057 | 0,0608 | 6,08 | 2 |
|  |  |  |  | 0301 | 0,2 | 0,00002805 | 0,00001 | 0,001 | 0,005 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,0001382 | 0,000003 | 0,0049 | 0,001 | 2 |
|  |  |  |  | 0342 | 0,02 | 0,00000966 | 0,0001 | 0,0003 | 0,015 | 2 |
|  |  |  |  | 0344 | 0,2 | 0,00001039 | 0,00001 | 0,0011 | 0,0055 | 2 |
|  |  |  |  | 2908 | 0,3 | 0,00001039 | 0,000003 | 0,0011 | 0,0037 | 2 |
| 6303 | Неорганизованный источник |  |  | 0616 | 0,2 | 0,00275 | 0,0014 | 0,0982 | 0,491 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,6 | 0,000506 | 0,0001 | 0,0181 | 0,0302 | 2 |
|  |  |  |  | 1042 | 0,1 | 0,0001517 | 0,0002 | 0,0054 | 0,054 | 2 |
|  |  |  |  | 1061 | 5 | 0,0001011 | 0,000002 | 0,0036 | 0,0007 | 2 |
|  |  |  |  | 1119 | *0,7 | 0,0000809 | 0,00001 | 0,0029 | 0,0041 | 2 |
|  |  |  |  | 1210 | 0,1 | 0,0001011 | 0,0001 | 0,0036 | 0,036 | 2 |
|  |  |  |  | 1401 | 0,35 | 0,0001463 | 0,00004 | 0,0052 | 0,0149 | 2 |
|  |  |  |  | 2704 | 5 | 0,002294 | 0,0001 | 0,0819 | 0,0164 | 2 |
|  |  |  |  | 2752 | *1 | 0,00256 | 0,0003 | 0,0914 | 0,0914 | 2 |
|  |  |  |  | 2902 | 0,5 | 0,00752 | 0,0015 | 0,8058 | 1,6116 | 2 |
| 6304 | Неорганизованный источник |  |  | 2754 | 1 | 0,00000433 | 0,0000004 | 0,0002 | 0,0002 | 2 |
| 6305 | Неорганизованный источник |  |  | 0168 | **0,02 | 0,0000033 | 0,000002 | 0,0004 | 0,002 | 2 |
|  |  |  |  | 0184 | 0,001 | 0,0000075 | 0,0008 | 0,0008 | 0,8 | 2 |
| 6306 | Неорганизованный источник |  |  | 0301 | 0,2 | 0,0000692 | 0,00003 | 0,0025 | 0,0125 | 2 |
| 6307 | Неорганизованный источник |  |  | 2908 | 0,3 | 0,1344 | 0,0448 | 14,4009 | 48,003 | 1 |
| 6308 | Неорганизованный источник |  |  | 2908 | 0,3 | 0,1023 | 0,0341 | 10,9614 | 36,538 | 1 |
| 6309 | Неорганизованный источник |  |  | 2908 | 0,3 | 0,1344 | 0,0448 | 14,4009 | 48,003 | 1 |
| 6310 | Неорганизованный источник | 2 |  | 0123 | **0,04 | 0,02257 | 0,0056 | 2,4184 | 6,046 | 2 |
|  |  |  |  | 0203 | **0,0015 | 0,000347 | 0,0023 | 0,0372 | 2,48 | 2 |
|  |  |  |  | 0301 | 0,2 | 0,00933 | 0,0047 | 0,3332 | 1,666 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,01192 | 0,0002 | 0,4257 | 0,0851 | 2 |

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,1ч.,п.5.6.3)

- К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90Дч.,п.5.6.3)

- В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ЦДКc.c

- Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

Таблица 5.6.2. Расчет категории источников, подлежащих контролю на существующее положение на период строительства второй пуск

| Номер ИЗА | Наименование источника загрязнения атмосферы | Высота источника, м | КПД очистн. сооруж. % | Код ЗВ | ПДКм.р (ОБУВ, ПДКс.с.) мг/м3 | Масса выброса (M) c учетом очистки, г/с | М*100 | Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3 | Cм*mo | Катего рия источ ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПДК*Н* (100-КПД) |  | ПДК*(100- КПД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 | Выхлопная труба | 2 |  | 0301 | 0,2 | 0,00366222 | 0,0018 | 0,0046 | 0,023 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,00059511 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0018 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,00022222 | 0,0001 | 0,0008 | 0,0053 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,00122222 | 0,0002 | 0,0015 | 0,003 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,004 | 0,0001 | 0,005 | 0,001 | 2 |
|  |  |  |  | 0703 | **0,000001 | 4E-09 | 0,00004 | 0,00000002 | 0,002 | 2 |
|  |  |  |  | 1325 | 0,05 | 4,7622E-05 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,00114286 | 0,0001 | 0,0014 | 0,0014 | 2 |
| 0402 | Выхлопная труба | 2 |  | 0301 | 0,2 | 0,03112889 | 0,0156 | 0,0389 | 0,1945 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0,4 | 0,00505844 | 0,0013 | 0,0063 | 0,0158 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0,15 | 0,00188889 | 0,0013 | 0,0071 | 0,0473 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0,5 | 0,01038889 | 0,0021 | 0,013 | 0,026 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0,034 | 0,0007 | 0,0425 | 0,0085 | 2 |
|  |  |  |  | 0703 | **0,000001 | 3,5E-08 | 0,0004 | 0,0000001 | 0,01 | 2 |
|  |  |  |  | 1325 | 0,05 | 0,00040479 | 0,0008 | 0,0005 | 0,01 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0,00971427 | 0,001 | 0,0121 | 0,0121 | 2 |
| 6401 | Неорганизованный источник |  | 15 | 2908 | 0,3 | 1,632 | 0,544 | 174,8681 | 582,8937 | 1 |
| 6402 | Неорганизованный источник |  |  | 0123 | **0,04 | 0,001663 | 0,0004 | 0,1782 | 0,4455 | 2 |
|  |  |  |  | 0143 | 0,01 | 0,0001922 | 0,0019 | 0,0206 | 2,06 | 2 |
|  |  |  |  | 2908 | 0,3 | 7,97E-07 | 0,0000003 | 0,0001 | 0,0003 | 2 |
| 6403 | Неорганизованный источник |  |  | 0616 | 0,2 | 0,002188 | 0,0011 | 0,0781 | 0,3905 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0,6 | 0,00000778 | 0,000001 | 0,0003 | 0,0005 | 2 |
|  |  |  |  | 1042 | 0,1 | 2,333E-06 | 0,000002 | 0,0001 | 0,001 | 2 |
|  |  |  |  | 1061 | 5 | 1,556E-06 | 0,00000003 | 0,0001 | 0,00002 | 2 |
|  |  |  |  | 1119 | *0,7 | 1,244E-06 | 0,0000002 | 0,00004 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 1210 | 0,1 | 1,556E-06 | 0,000002 | 0,0001 | 0,001 | 2 |
|  |  |  |  | 1401 | 0,35 | 1,089E-06 | 0,0000003 | 0,00004 | 0,0001 | 2 |
|  |  |  |  | 2752 | *1 | 0,00203 | 0,0002 | 0,0725 | 0,0725 | 2 |
|  |  |  |  | 2902 | 0,5 | 0,00596 | 0,0012 | 0,6386 | 1,2772 | 2 |
| 6404 | Неорганизованный источник |  |  | 0301 | 0,2 | 0,0000375 | 0,00002 | 0,0013 | 0,0065 | 2 |
| 6405 | Неорганизованный источник |  |  | 2908 | 0,3 | 0,0512 | 0,0171 | 5,4861 | 18,287 | 1 |
| 6406 | Неорганизованный источник |  |  | 2908 | 0,3 | 0,01344 | 0,0045 | 1,4401 | 4,8003 | 2 |

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,1ч.,п.5.6.3)

2.К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90Дч.,п.5.6.3)

3.В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ЦДКc.c

4.Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

Таблица 5.6.3. Расчет категории источников, подлежащих контролю на существующее положение на  эксплуатацию

| Номер |  | Наименование |  | Высота |  | КПД |  | Код |  | ПДКм.р |  | Масса |  | М*100 |  | Максимальная |  | Cм*100 |  | Катего- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исто- |  | источника |  | источ- |  | очистн. |  | веще- |  | ( ОБУВ, |  | выброса (M) |  |  |  | приземная |  | -------- |  | рия |  |
| чника |  | выброса |  | ника, |  | сооруж. |  | ства |  | 10*ПДКс.с.) |  | c учетом |  | ПДК*Н*(100- |  | концентрация |  | ПДК*(100- |  | источ- |  |
|  |  |  |  | м |  | % |  |  |  | мг/м3 |  | очистки,г/с |  | -КПД) |  | (См) мг/м3 |  | КПД) |  | ника |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 0001 |  | BOSCH UT-L24 |  | 24 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0255931 |  | 0.0053 |  | 0.0001 |  | 0.0006 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0041589 |  | 0.0004 |  | 0.00002 |  | 0.00005 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.04569 |  | 0.0038 |  | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.11425 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.0001 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0238 |  | 0.0000001 |  | 0.0051 |  | 2 |  |
| 0002 |  | BOSCH UT-L24 |  | 24 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0255931 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.0361 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0041589 |  | 0.0004 |  | 0.0012 |  | 0.0029 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.04569 |  | 0.0038 |  | 0.0129 |  | 0.0258 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.11425 |  | 0.001 |  | 0.0322 |  | 0.0064 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0238 |  | 0.000005 |  | 0.4825 |  | 2 |  |
| 0003 |  | BOSCH UL-S 4000 |  | 24 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0255931 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.0361 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0041589 |  | 0.0004 |  | 0.0012 |  | 0.0029 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.0456 |  | 0.0038 |  | 0.0129 |  | 0.0257 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.11425 |  | 0.001 |  | 0.0322 |  | 0.0064 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0238 |  | 0.000005 |  | 0.4825 |  | 2 |  |
| 0004 |  | BOSCH UL-S 4000 |  | 24 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0255931 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.0361 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0041589 |  | 0.0004 |  | 0.0012 |  | 0.0029 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.0456 |  | 0.0038 |  | 0.0129 |  | 0.0257 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.11425 |  | 0.001 |  | 0.0322 |  | 0.0064 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0238 |  | 0.000005 |  | 0.4825 |  | 2 |  |
| 0005 |  | BOSCH UL-S 4000 |  | 24 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0255931 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.0361 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0041589 |  | 0.0004 |  | 0.0012 |  | 0.0029 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.0456 |  | 0.0038 |  | 0.0129 |  | 0.0257 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.11425 |  | 0.001 |  | 0.0322 |  | 0.0064 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0238 |  | 0.000005 |  | 0.4825 |  | 2 |  |
| 0006 |  | Logano SK755 |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.02559 |  | 0.0128 |  | 0.031 |  | 0.1548 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.004158 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0126 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.04569375 |  | 0.0091 |  | 0.0553 |  | 0.1106 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.11425 |  | 0.0023 |  | 0.1382 |  | 0.0276 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.057 |  | 0.00002 |  | 2.0688 |  | 1 |  |
| 0007 |  | Logano SK755 |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.02559 |  | 0.0128 |  | 0.031 |  | 0.1548 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.004158 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0126 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.04569375 |  | 0.0091 |  | 0.0553 |  | 0.1106 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.11425 |  | 0.0023 |  | 0.1382 |  | 0.0276 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.057 |  | 0.00002 |  | 2.0688 |  | 1 |  |
| 0008 |  | Vitoplex 100 |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.02559 |  | 0.0128 |  | 0.031 |  | 0.1548 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.004158 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0126 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.045693 |  | 0.0091 |  | 0.0553 |  | 0.1106 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.1142 |  | 0.0023 |  | 0.1382 |  | 0.0276 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.057 |  | 0.00002 |  | 2.0688 |  | 1 |  |
| 0009 |  | Vitoplex 100 |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.02559 |  | 0.0128 |  | 0.031 |  | 0.1548 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.004158 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.0126 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.045693 |  | 0.0091 |  | 0.0553 |  | 0.1106 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.1142 |  | 0.0023 |  | 0.1382 |  | 0.0276 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.057 |  | 0.00002 |  | 2.0688 |  | 1 |  |
| 0010 |  | Резервуары котельной № 1 ( |  | 0.1 |  |  |  | 0333 |  | 0.008 |  | 0.00013 |  | 0.0016 |  | 0.0022 |  | 0.2792 |  | 2 |  |
|  |  | подземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.0483578 |  | 0.0048 |  | 0.8308 |  | 0.8308 |  | 2 |  |
| 0011 |  | Резервуары котельной № 2 ( |  | 0.1 |  |  |  | 0333 |  | 0.008 |  | 0.0004219 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.906 |  | 2 |  |
|  |  | подземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.00000119 |  | 0.0000001 |  | 0.00002 |  | 0.00002 |  | 2 |  |
| 0012 |  | Резервуары котельной № 2 ( |  | 0.1 |  |  |  | 0333 |  | 0.008 |  | 0.0004219 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.906 |  | 2 |  |
|  |  | подземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.00000119 |  | 0.0000001 |  | 0.00002 |  | 0.00002 |  | 2 |  |
| 0013 |  | Резервуары котельной № 3 ( |  | 0.1 |  |  |  | 0333 |  | 0.008 |  | 0.0004219 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.906 |  | 2 |  |
|  |  | надземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.00000119 |  | 0.0000001 |  | 0.00002 |  | 0.00002 |  | 2 |  |
| 0014 |  | Резервуары котельной № 3 ( |  | 0.1 |  |  |  | 0333 |  | 0.008 |  | 0.0004219 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.906 |  | 2 |  |
|  |  | надземные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.00000119 |  | 0.0000001 |  | 0.00002 |  | 0.00002 |  | 2 |  |
| 0015 |  | Дизельгенератор AKSA 660 KW |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 1.408 |  | 0.704 |  | 2.3098 |  | 11.5489 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.2288 |  | 0.0572 |  | 0.3753 |  | 0.9383 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | 0.15 |  | 0.0917 |  | 0.0611 |  | 0.4513 |  | 3.0086 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.22 |  | 0.044 |  | 0.3609 |  | 0.7218 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 1.1367 |  | 0.0227 |  | 1.8647 |  | 0.3729 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.00000176 |  | 0.0176 |  | 0.00001 |  | 0.8662 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  | 0.05 |  | 0.022 |  | 0.044 |  | 0.0361 |  | 0.7218 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.5317 |  | 0.0532 |  | 0.8722 |  | 0.8722 |  | 1 |  |
| 0016 |  | Дизельгенератор DAEHAN 120 |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.256 |  | 0.128 |  | 0.42 |  | 2.0998 |  | 1 |  |
|  |  | KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0416 |  | 0.0104 |  | 0.0682 |  | 0.1706 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | 0.15 |  | 0.0167 |  | 0.0111 |  | 0.0822 |  | 0.5479 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.04 |  | 0.008 |  | 0.0656 |  | 0.1312 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.2067 |  | 0.0041 |  | 0.3391 |  | 0.0678 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.00000032 |  | 0.0032 |  | 0.000002 |  | 0.1575 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  | 0.05 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0066 |  | 0.1312 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.0967 |  | 0.0097 |  | 0.1586 |  | 0.1586 |  | 2 |  |
| 0017 |  | Дизельгенератор AKSA 750 |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.2667 |  | 0.1334 |  | 0.4375 |  | 2.1876 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0433 |  | 0.0108 |  | 0.071 |  | 0.1776 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | 0.15 |  | 0.0174 |  | 0.0116 |  | 0.0856 |  | 0.5709 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.0417 |  | 0.0083 |  | 0.0684 |  | 0.1368 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.2153 |  | 0.0043 |  | 0.3532 |  | 0.0706 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.00000033 |  | 0.0033 |  | 0.000002 |  | 0.1624 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  | 0.05 |  | 0.0042 |  | 0.0084 |  | 0.0069 |  | 0.1378 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.1007 |  | 0.0101 |  | 0.1652 |  | 0.1652 |  | 2 |  |
| 0018 |  | Дизельгенератор ADD225R |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.48 |  | 0.24 |  | 0.7874 |  | 3.9371 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.078 |  | 0.0195 |  | 0.128 |  | 0.3199 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | 0.15 |  | 0.0313 |  | 0.0209 |  | 0.154 |  | 1.0269 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.075 |  | 0.015 |  | 0.123 |  | 0.2461 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.3875 |  | 0.0078 |  | 0.6357 |  | 0.1271 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000006 |  | 0.006 |  | 0.000003 |  | 0.2953 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  | 0.05 |  | 0.0075 |  | 0.015 |  | 0.0123 |  | 0.2461 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.1813 |  | 0.0181 |  | 0.2974 |  | 0.2974 |  | 2 |  |
| 0019 |  | Дизельгенератор ADD225R |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.48 |  | 0.24 |  | 0.7874 |  | 3.9371 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.078 |  | 0.0195 |  | 0.128 |  | 0.3199 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | 0.15 |  | 0.0313 |  | 0.0209 |  | 0.154 |  | 1.0269 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.075 |  | 0.015 |  | 0.123 |  | 0.2461 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.3875 |  | 0.0078 |  | 0.6357 |  | 0.1271 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000006 |  | 0.006 |  | 0.000003 |  | 0.2953 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  | 0.05 |  | 0.0075 |  | 0.015 |  | 0.0123 |  | 0.2461 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.1813 |  | 0.0181 |  | 0.2974 |  | 0.2974 |  | 2 |  |
| 0020 |  | Дизельгенератор AKSA 750 |  | 10 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 1.6 |  | 0.8 |  | 2.6247 |  | 13.1237 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.26 |  | 0.065 |  | 0.4265 |  | 1.0663 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 |  | 0.15 |  | 0.1042 |  | 0.0695 |  | 0.5128 |  | 3.4187 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.05 |  | 0.4101 |  | 0.8202 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 1.2917 |  | 0.0258 |  | 2.119 |  | 0.4238 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.000002 |  | 0.02 |  | 0.00001 |  | 0.9843 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.05 |  | 0.041 |  | 0.8202 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.6042 |  | 0.0604 |  | 0.9912 |  | 0.9912 |  | 1 |  |
| 0021 |  | Цех сварки |  | 16 |  |  |  | 0123 |  | **0.4 |  | 0.009568 |  | 0.0015 |  | 0.008 |  | 0.02 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 |  | 0.01 |  | 0.00000000299 |  | 0.00000002 |  | 0.000000003 |  | 0.0000003 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 |  | 0.02 |  | 0.00192 |  | 0.006 |  | 0.0005 |  | 0.0268 |  | 2 |  |
| 0022 |  | Слесарно-механический |  | 16 |  |  |  | 0123 |  | **0.4 |  | 0.0001 |  | 0.00002 |  | 0.0001 |  | 0.0002 |  | 2 |  |
|  |  | участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 |  | 0.01 |  | - |  | 2.E-10 |  | - |  | 0.000000003 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.027 |  | 0.0084 |  | 0.0075 |  | 0.0377 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.018 |  | 0.0028 |  | 0.005 |  | 0.0126 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 |  | 0.02 |  | 0.00002 |  | 0.0001 |  | 0.00001 |  | 0.0003 |  | 2 |  |
| 0023 |  | Газовая горелка сушильной |  | 16 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0038465 |  | 0.0012 |  | 0.0016 |  | 0.0078 |  | 2 |  |
|  |  | камеры катафорезного грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.000625 |  | 0.0001 |  | 0.0003 |  | 0.0006 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.012456 |  | 0.0002 |  | 0.0051 |  | 0.001 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0356 |  | 0.00001 |  | 0.6967 |  | 1 |  |
| 0024 |  | Сушильная камера герметика |  | 16 |  |  |  | 0616 |  | 0.2 |  | 0.2788668 |  | 0.0871 |  | 0.1136 |  | 0.5681 |  | 1 |  |
|  |  | и мастика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |  | 0.1 |  | 0.4183488 |  | 0.2615 |  | 0.1705 |  | 1.7045 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  | *0.2 |  | 0.173259 |  | 0.0541 |  | 0.0706 |  | 0.353 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |  | *1 |  | 0.173259 |  | 0.0108 |  | 0.0706 |  | 0.0706 |  | 2 |  |
| 0025 |  | Участок дефектовки |  | 12 |  |  |  | 2902 |  | 0.5 |  | 0.0862 |  | 0.0144 |  | 0.2518 |  | 0.5036 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | *0.04 |  | 0.054 |  | 0.1125 |  | 0.1577 |  | 3.9433 |  | 1 |  |
| 0026 |  | Пост нанесения эмали и лака |  | 12 |  |  |  | 0616 |  | 0.2 |  | 0.07076 |  | 0.0295 |  | 0.0409 |  | 0.2047 |  | 2 |  |
| 0027 |  | Газовая горелка сушильной |  | 12 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.02088107 |  | 0.0087 |  | 0.0121 |  | 0.0604 |  | 2 |  |
|  |  | камеры участка нанесение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газовая горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сушильной камеры участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нанесение грун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0033931 |  | 0.0007 |  | 0.002 |  | 0.0049 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.06762 |  | 0.0011 |  | 0.0391 |  | 0.0078 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0475 |  | 0.00001 |  | 0.9893 |  | 1 |  |
| 0028 |  | Пост нанесения эмали и лака |  | 12 |  |  |  | 0616 |  | 0.2 |  | 0.019278 |  | 0.008 |  | 0.0105 |  | 0.0526 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 |  | 0.6 |  | 0.0200679 |  | 0.0028 |  | 0.011 |  | 0.0183 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |  | 0.1 |  | 0.031083 |  | 0.0259 |  | 0.017 |  | 0.1697 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 |  | 5 |  | 0.009983 |  | 0.0002 |  | 0.0055 |  | 0.0011 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 |  | 0.1 |  | 0.05032 |  | 0.0419 |  | 0.0275 |  | 0.2747 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |  | *1 |  | 0.044064 |  | 0.0037 |  | 0.0241 |  | 0.0241 |  | 2 |  |
| 0029 |  | Участок устранения дефектов |  | 12 |  |  |  | 2902 |  | 0.5 |  | 0.0862 |  | 0.0144 |  | 0.1412 |  | 0.2824 |  | 2 |  |
|  |  | ЦОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | *0.04 |  | 0.054 |  | 0.1125 |  | 0.0885 |  | 2.2113 |  | 1 |  |
| 0030 |  | Сушильная камера герметика |  | 0.6 |  |  |  | 0616 |  | 0.2 |  | 0.41834 |  | 0.2092 |  | 7.1869 |  | 35.9343 |  | 1 |  |
|  |  | и мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |  | 0.1 |  | 0.20394 |  | 0.2039 |  | 3.5036 |  | 35.0358 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  | *0.2 |  | 0.173259 |  | 0.0866 |  | 2.9765 |  | 14.8825 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |  | *1 |  | 0.17325 |  | 0.0173 |  | 2.9763 |  | 2.9763 |  | 1 |  |
| 0031 |  | Манипулятора "Yaskawa" |  | 12 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0022804 |  | 0.001 |  | 0.0022 |  | 0.0109 |  | 2 |  |
|  |  | горелкой модели RS-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0003706 |  | 0.0001 |  | 0.0004 |  | 0.0009 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.0073848 |  | 0.0001 |  | 0.007 |  | 0.0014 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0475 |  | 0.00002 |  | 1.6291 |  | 1 |  |
| 0032 |  | Нанесение и сушка ЛКМ цеха |  | 12 |  |  |  | 0616 |  | 0.2 |  | 0.019278 |  | 0.008 |  | 0.0105 |  | 0.0526 |  | 2 |  |
|  |  | пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 |  | 0.6 |  | 0.0200679 |  | 0.0028 |  | 0.011 |  | 0.0183 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |  | 0.1 |  | 0.031083 |  | 0.0259 |  | 0.017 |  | 0.1697 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 |  | 5 |  | 0.009983 |  | 0.0002 |  | 0.0055 |  | 0.0011 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 |  | 0.1 |  | 0.05032 |  | 0.0419 |  | 0.0275 |  | 0.2747 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |  | *1 |  | 0.044064 |  | 0.0037 |  | 0.0241 |  | 0.0241 |  | 2 |  |
| 0033 |  | Газовая горелка сушильной |  | 12 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0038465 |  | 0.0016 |  | 0.0022 |  | 0.0111 |  | 2 |  |
|  |  | камеры участка нанесения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Газовая горелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сушильной камеры участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нанесения эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.000625 |  | 0.0001 |  | 0.0004 |  | 0.0009 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.012456 |  | 0.0002 |  | 0.0072 |  | 0.0014 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0475 |  | 0.00001 |  | 0.9893 |  | 1 |  |
| 0034 |  | Камера устранения дефектов |  | 12 |  |  |  | 2902 |  | 0.5 |  | 0.0862 |  | 0.0144 |  | 0.1412 |  | 0.2824 |  | 2 |  |
|  |  | цеха сборки CKD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | *0.04 |  | 0.054 |  | 0.1125 |  | 0.0885 |  | 2.2113 |  | 1 |  |
| 0035 |  | Дизельная горелка камера |  | 12 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0255931 |  | 0.0107 |  | 0.0148 |  | 0.074 |  | 2 |  |
|  |  | устранение дефектов цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сборки СКD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.0041589 |  | 0.0009 |  | 0.0024 |  | 0.006 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 |  | 0.5 |  | 0.045693 |  | 0.0076 |  | 0.0264 |  | 0.0529 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.1142549 |  | 0.0019 |  | 0.0661 |  | 0.0132 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0475 |  | 0.00001 |  | 0.9893 |  | 1 |  |
| 0036 |  | PDI цех устранение дефектов |  | 12 |  |  |  | 2902 |  | 0.5 |  | 0.0862 |  | 0.0144 |  | 0.1496 |  | 0.2992 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |  | *0.04 |  | 0.054 |  | 0.1125 |  | 0.0937 |  | 2.343 |  | 1 |  |
| 0037 |  | Пост окраски и сушки цеха |  | 12 |  |  |  | 0616 |  | 0.2 |  | 0.019278 |  | 0.008 |  | 0.0105 |  | 0.0526 |  | 2 |  |
|  |  | PDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пост окраски и сушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цеха PDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 |  | 0.6 |  | 0.0200679 |  | 0.0028 |  | 0.011 |  | 0.0183 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |  | 0.1 |  | 0.031083 |  | 0.0259 |  | 0.017 |  | 0.1697 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 |  | 5 |  | 0.009983 |  | 0.0002 |  | 0.0055 |  | 0.0011 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 |  | 0.1 |  | 0.05032 |  | 0.0419 |  | 0.0275 |  | 0.2747 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 |  | *1 |  | 0.044064 |  | 0.0037 |  | 0.0241 |  | 0.0241 |  | 2 |  |
| 0038 |  | Газовая горелка сушильной |  | 12 |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0038465 |  | 0.0016 |  | 0.0022 |  | 0.0111 |  | 2 |  |
|  |  | камеры поста окраск PDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 |  | 0.4 |  | 0.000625 |  | 0.0001 |  | 0.0004 |  | 0.0009 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 |  | 5 |  | 0.012456 |  | 0.0002 |  | 0.0072 |  | 0.0014 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 |  | **0.00001 |  | 0.0000057 |  | 0.0475 |  | 0.00001 |  | 0.9893 |  | 1 |  |
| 6001 |  | Резервуарный парк АЗС |  | 1 |  |  |  | 0333 |  | 0.008 |  | 0.0004219 |  | 0.0053 |  | 0.0072 |  | 0.906 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 |  | *50 |  | 0.0002868 |  | 0.000001 |  | 0.0049 |  | 0.0001 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 |  | *30 |  | 0.000106 |  | 0.0000004 |  | 0.0018 |  | 0.0001 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 |  | 1.5 |  | 0.0000106 |  | 0.000001 |  | 0.0002 |  | 0.0001 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 |  | 0.3 |  | 0.0000097 |  | 0.000003 |  | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 |  | 0.6 |  | 0.0000092 |  | 0.000002 |  | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 |  | 0.02 |  | 0.00000025 |  | 0.000001 |  | 0.000004 |  | 0.0002 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.00000119 |  | 0.0000001 |  | 0.00002 |  | 0.00002 |  | 2 |  |
| 6002 |  | Блочно-Модульная АЗС |  | 1 |  |  |  | 0333 |  | 0.008 |  | 0.00005063 |  | 0.0006 |  | 0.0009 |  | 0.1087 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 |  | 1 |  | 0.0180056 |  | 0.0018 |  | 0.3093 |  | 0.3093 |  | 2 |  |
| 6003 |  | Ремонтный участок АХО |  | 1 |  |  |  | 0123 |  | **0.4 |  | 0.0107344 |  | 0.0027 |  | 1.1502 |  | 2.8755 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 |  | 0.01 |  | 0.038461 |  | 0.3846 |  | 4.1211 |  | 412.108 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 |  | 0.2 |  | 0.0003 |  | 0.0002 |  | 0.0107 |  | 0.0536 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 |  | 0.02 |  | 0.00037 |  | 0.0019 |  | 0.0132 |  | 0.6608 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 |  | 0.3 |  | 0.0005 |  | 0.0002 |  | 0.0536 |  | 0.1786 |  | 2 |  |
| Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКc.c. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.6.4. План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов в период строительства на первый пуск

| N исто чника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 0,003662222 | 8,15032292 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 0,000595111 | 1,32442731 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/год | 0,000222222 | 0,49455796 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/год | 0,001222222 | 2,72007103 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 0,004 | 8,90205227 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/год | 0,000000004 | 0,0000089 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/год | 0,000047622 | 0,10598338 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 0,001142856 | 2,54344096 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
| 0302 0303 | Основное Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 0,0002015 | 18,3912452 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/год | 0,00001375 | 1,25498572 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/год | 0,0003234 | 29,517264 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 0,000765 | 69,8228417 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 0,00144 | 131,431231 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
| 0303 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 0,031128889 | 399,37277 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 0,005058444 | 64,8980692 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/год | 0,001888889 | 24,2337859 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/год | 0,010388889 | 133,285816 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 0,034 | 436,208121 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/год | 0,000000035 | 0,00044904 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/год | 0,000404789 | 5,19330144 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 0,009714272 | 124,630716 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |

Таблица 5.6.5. План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов в период строительства на второй пуск

| N исто чника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0401 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 0,003662222 | 8,15032292 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 0,000595111 | 1,32442731 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/год | 0,000222222 | 0,49455796 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/год | 0,001222222 | 2,72007103 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 0,004 | 8,90205227 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/год | 0,000000004 | 0,0000089 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/год | 0,000047622 | 0,10598338 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 0,001142856 | 2,54344096 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
| 0402 | Основное | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/год | 0,031128889 | 69,2777492 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/год | 0,005058444 | 11,2576332 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/год | 0,001888889 | 4,20374715 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/год | 0,010388889 | 23,1206082 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/год | 0,034 | 75,6674443 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/год | 0,000000035 | 0,00007789 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/год | 0,000404789 | 0,90086321 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/год | 0,009714272 | 21,6192393 | Сторонняя организация | Согласно утвержденных методик |

Таблица 5.6.6. План - график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов в период эксплуатации

5.7. Границы области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, в виде: массовой концентрации загрязняющего вещества; скорости массового потока загрязняющего вещества.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Стр/Фзв<1). Пределы области воздействия на графических материалах (генеральный план города, схема территориального планирования, топографическая карта, ситуационная схема) территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями.

Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.

Область воздействия для данного вида работ устанавливается по расчету рассеивания согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2. Согласно п. 58 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2

5.8. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства. Они включают в себя:

- Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима;

- Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом;

- Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20 %.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования. Они включают в себя:

- Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия;

- Остановки работ покрасочных работ.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования. Они включают в себя:

- Снижение объемов ремонтных работ;

- Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников;

- Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 40-60%.

Таблица 5.8.1. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30 д/год 12 ч/сут | Энергоблок (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0001 | -249 /376 |  | 24 | 0,571 | 80 | 32/32 | 80/80 | 0,0255931 | 0,02047448 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00332712 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04569 | 0,036552 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,0914 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0002 | -249 /376 |  | 24 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 80/80 | 0,0255931 | 0,02047448 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00332712 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04569 | 0,036552 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,0914 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0003 | -253 /397 |  | 24 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 80/80 | 0,0255931 | 0,02047448 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00332712 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0456 | 0,03648 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,0914 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0004 | -253 /397 |  | 24 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 80/80 | 0,0255931 | 0,02047448 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00332712 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0456 | 0,03648 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,0914 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0005 | -253 /397 |  | 24 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 80/80 | 0,0255931 | 0,02047448 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00332712 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0456 | 0,03648 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,0914 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0006 | -207 /292 |  | 10 | 0,519 | 1 | 0.35/0.35 | 80/80 | 0,02559 | 0,020472 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004158 | 0,0033264 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04569375 | 0,036555 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,0914 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0007 | -207 /292 |  | 10 | 0,519 | 1 | 0.35/0.35 | 80/80 | 0,02559 | 0,020472 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004158 | 0,0033264 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04569375 | 0,036555 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,0914 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0008 | -129 /354 |  | 10 | 0,519 | 1 | 0.35/0.35 | 80/80 | 0,02559 | 0,020472 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004158 | 0,0033264 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045693 | 0,0365544 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1142 | 0,09136 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0009 | -129 /354 |  | 10 | 0,519 | 1 | 0.35/0.35 | 80/80 | 0,02559 | 0,020472 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004158 | 0,0033264 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045693 | 0,0365544 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1142 | 0,09136 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород (518) | 0010 | -274 /378 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,00013 | 0,000104 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0483578 | 0,03868624 | 20 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород (518) | 0011 | -201 /292 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,0004219 | 0,00033752 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000952 | 20 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород (518) | 0012 | -201 /292 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,0004219 | 0,00033752 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000952 | 20 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород (518) | 0013 | -192 /441 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,0004219 | 0,00033752 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000952 | 20 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород (518) | 0014 | -192 /441 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,0004219 | 0,00033752 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000952 | 20 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0015 | -192 /441 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 1,408 | 1,1264 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2288 | 0,18304 | 20 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0917 | 0,07336 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,176 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1367 | 0,90936 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000176 | 0,000001408 | 20 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,0176 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5317 | 0,42536 | 20 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0016 | -194 /440 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 0,256 | 0,2048 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0416 | 0,03328 | 20 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0167 | 0,01336 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,032 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2067 | 0,16536 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000032 | 0,000000256 | 20 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,0032 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0967 | 0,07736 | 20 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0017 | -191 /442 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 0,2667 | 0,21336 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0433 | 0,03464 | 20 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0174 | 0,01392 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0417 | 0,03336 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2153 | 0,17224 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000033 | 0,000000264 | 20 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0042 | 0,00336 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1007 | 0,08056 | 20 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0018 | -192 /440 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 0,48 | 0,384 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 0,0624 | 20 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0313 | 0,02504 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,06 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3875 | 0,31 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000048 | 20 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0075 | 0,006 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1813 | 0,14504 | 20 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0019 | -194 /440 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 0,48 | 0,384 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 0,0624 | 20 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0313 | 0,02504 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,06 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3875 | 0,31 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000048 | 20 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0075 | 0,006 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1813 | 0,14504 | 20 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0020 | -192 /442 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 1,6 | 1,28 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,208 | 20 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1042 | 0,08336 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,2 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2917 | 1,03336 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002 | 0,0000016 | 20 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,02 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6042 | 0,48336 | 20 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород (518) | 6001 | -14/236 | 0/0 | 1 | 0,182 | 1,5 | 0.1/0.1 | 25/25 | 0,0004219 | 0,00033752 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр.С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002868 | 0,00022944 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000106 | 0,0000848 | 20 |
|  |  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000106 | 0,00000848 | 20 |
|  |  |  | Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000097 | 0,00000776 | 20 |
|  |  |  | Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000092 | 0,00000736 | 20 |
|  |  |  | Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000025 | 0,0000002 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000952 | 20 |
| 17 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород (518) | 6002 | -14/243 | 0/0 | 1 | 1 | 1,5 | 01.янв | 25/25 | 0,00005063 | 0,000040504 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180056 | 0,01440448 | 20 |
| 17 д/год 12 ч/сут | АХО (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид (274) | 6003 | 14/0 | 0/0 | 1 |  | 1,5 | 01.янв | 25/25 | 0,0107344 | 0,00858752 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,038461 | 0,0307688 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,00024 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00037 | 0,000296 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорг., SiO2: 70-20 % (494) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,0004 | 20 |
| 5 д/год 4 ч/сут | Цех сварки (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид (274) | 0021 | -162 /327 |  | 16 | 0,889 | 1 | 0.8/0.8 | 20/20 | 0,009568 | 0,0076544 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99E-09 | 2,392E-09 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00192 | 0,001536 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид (274) | 0022 | -188 /233 |  | 16 | 0,889 | 1 | 0.8/0.8 | 20/20 | 0,0001 | 0,00008 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1E-11 | 2,48E-11 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,0216 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,0144 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000016 | 20 |
| 42 д/год 8 ч/сут | Цех окраски кузова (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0023 | -60/392 |  | 16 | 0,889 | 1 | 0.8/0.8 | 80/80 | 0,0038465 | 0,0030772 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625 | 0,0005 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012456 | 0,0099648 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 42 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Ксилол (322) | 0024 | -138 /405 |  | 16 | 0,889 | 1 | 0.8/0.8 | 80/80 | 0,2788668 | 0,22309344 | 20 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4183488 | 0,33467904 | 20 |
|  |  |  | Сольвент нафта (1149*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173259 | 0,1386072 | 20 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173259 | 0,1386072 | 20 |
| 5 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 0025 | -112 /408 |  | 12 | 1 | 0,8 | 0.8/0.8 | 50/50 | 0,0862 | 0,06896 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,0432 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Ксилол (322) | 0026 | -100 /401 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,07076 | 0,056608 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0027 | -128 /406 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,02088107 | 0,016704856 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033931 | 0,00271448 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06762 | 0,054096 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Ксилол (322) | 0028 | -161 /385 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,019278 | 0,0154224 | 20 |
|  |  |  | Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200679 | 0,01605432 | 20 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031083 | 0,0248664 | 20 |
|  |  |  | Этиловый спирт (667) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009983 | 0,0079864 | 20 |
|  |  |  | Бутилацетат (110) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05032 | 0,040256 | 20 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044064 | 0,0352512 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 0029 | -71/424 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,0862 | 0,06896 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,0432 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Ксилол (322) | 0030 | -102 /432 |  | 0,6 | 0,667 | 1 | 0.5/0.5 | 25/25 | 0,41834 | 0,334672 | 20 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20394 | 0,163152 | 20 |
|  |  |  | Сольвент нафта (1149*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173259 | 0,1386072 | 20 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17325 | 0,1386 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут | Цех окраски пластиковых изделий (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0031 | -52/43 |  | 12 | 1 | 0,5 | 0.5/0.5 | 80/80 | 0,0022804 | 0,00182432 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003706 | 0,00029648 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0073848 | 0,00590784 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Ксилол (322) | 0032 | -76/458 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,019278 | 0,0154224 | 20 |
|  |  |  | Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200679 | 0,01605432 | 20 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031083 | 0,0248664 | 20 |
|  |  |  | Этиловый спирт (667) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009983 | 0,0079864 | 20 |
|  |  |  | Бутилацетат (110) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05032 | 0,040256 | 20 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044064 | 0,0352512 | 20 |
| 42 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0033 | -71/417 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,0038465 | 0,0030772 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625 | 0,0005 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012456 | 0,0099648 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут | Цех сборки CKD (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 0034 | -9/294 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,0862 | 0,06896 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,0432 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0035 | 13/295 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,0255931 | 0,02047448 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00332712 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045693 | 0,0365544 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1142549 | 0,09140392 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут | PDI цех устранения дефектов (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 0036 | -126 /295 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,0862 | 0,06896 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,0432 | 20 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Ксилол (322) | 0037 | -111 /463 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,019278 | 0,0154224 | 20 |
|  |  |  | Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200679 | 0,01605432 | 20 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031083 | 0,0248664 | 20 |
|  |  |  | Этиловый спирт (667) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009983 | 0,0079864 | 20 |
|  |  |  | Бутилацетат (110) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05032 | 0,040256 | 20 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044064 | 0,0352512 | 20 |
| 42 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0038 | -143 /456 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,0038465 | 0,0030772 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625 | 0,0005 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012456 | 0,0099648 | 20 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000456 | 20 |
| 30 д/год 12 ч/сут | Энергоблок (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0001 | -249 /376 |  | 24 | 0,571 | 80 | 32/32 | 80/80 | 0,0255931 | 0,01535586 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00249534 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04569 | 0,027414 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,06855 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0002 | -249 /376 |  | 24 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 80/80 | 0,0255931 | 0,01535586 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00249534 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04569 | 0,027414 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,06855 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0003 | -253 /397 |  | 24 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 80/80 | 0,0255931 | 0,01535586 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00249534 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0456 | 0,02736 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,06855 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0004 | -253 /397 |  | 24 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 80/80 | 0,0255931 | 0,01535586 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00249534 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0456 | 0,02736 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,06855 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0005 | -253 /397 |  | 24 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 80/80 | 0,0255931 | 0,01535586 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00249534 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0456 | 0,02736 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,06855 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0006 | -207 /292 |  | 10 | 0,519 | 1 | 0.35/0.35 | 80/80 | 0,02559 | 0,015354 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004158 | 0,0024948 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04569375 | 0,02741625 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,06855 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0007 | -207 /292 |  | 10 | 0,519 | 1 | 0.35/0.35 | 80/80 | 0,02559 | 0,015354 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004158 | 0,0024948 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04569375 | 0,02741625 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11425 | 0,06855 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0008 | -129 /354 |  | 10 | 0,519 | 1 | 0.35/0.35 | 80/80 | 0,02559 | 0,015354 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004158 | 0,0024948 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045693 | 0,0274158 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1142 | 0,06852 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 30 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0009 | -129 /354 |  | 10 | 0,519 | 1 | 0.35/0.35 | 80/80 | 0,02559 | 0,015354 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004158 | 0,0024948 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045693 | 0,0274158 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1142 | 0,06852 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (518) | 0010 | -274 /378 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,00013 | 0,000078 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0483578 | 0,02901468 | 40 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (518) | 0011 | -201 /292 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,0004219 | 0,00025314 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000714 | 40 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (518) | 0012 | -201 /292 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,0004219 | 0,00025314 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000714 | 40 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (518) | 0013 | -192 /441 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,0004219 | 0,00025314 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000714 | 40 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (518) | 0014 | -192 /441 |  | 0,1 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 18/18 | 0,0004219 | 0,00025314 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000714 | 40 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0015 | -192 /441 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 1,408 | 0,8448 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2288 | 0,13728 | 40 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0917 | 0,05502 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,132 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1367 | 0,68202 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000176 | 0,000001056 | 40 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,0132 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5317 | 0,31902 | 40 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0016 | -194 /440 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 0,256 | 0,1536 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0416 | 0,02496 | 40 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0167 | 0,01002 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,024 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2067 | 0,12402 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000032 | 0,000000192 | 40 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,0024 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0967 | 0,05802 | 40 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0017 | -191 /442 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 0,2667 | 0,16002 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0433 | 0,02598 | 40 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0174 | 0,01044 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0417 | 0,02502 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2153 | 0,12918 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000033 | 0,000000198 | 40 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0042 | 0,00252 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1007 | 0,06042 | 40 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0018 | -192 /440 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 0,48 | 0,288 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 0,0468 | 40 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0313 | 0,01878 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,045 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3875 | 0,2325 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000036 | 40 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0075 | 0,0045 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1813 | 0,10878 | 40 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0019 | -194 /440 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 0,48 | 0,288 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 0,0468 | 40 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0313 | 0,01878 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,045 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3875 | 0,2325 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000036 | 40 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0075 | 0,0045 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1813 | 0,10878 | 40 |
| 9 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0020 | -192 /442 |  | 10 | 0,571 | 1 | 0.4/0.4 | 45/45 | 1,6 | 0,96 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,156 | 40 |
|  |  |  | Сажа (583) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1042 | 0,06252 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,15 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2917 | 0,77502 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002 | 0,0000012 | 40 |
|  |  |  | Формальдегид (609) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,015 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6042 | 0,36252 | 40 |
| 175 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (518) | 6001 | -14/236 | 0/0 | 1 | 0,182 | 1,5 | 0.1/0.1 | 25/25 | 0,0004219 | 0,00025314 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр.С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002868 | 0,00017208 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000106 | 0,0000636 | 40 |
|  |  |  | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000106 | 0,00000636 | 40 |
|  |  |  | Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000097 | 0,00000582 | 40 |
|  |  |  | Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000092 | 0,00000552 | 40 |
|  |  |  | Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000025 | 0,00000015 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000119 | 0,000000714 | 40 |
| 17 д/год 12 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород (518) | 6002 | -14/243 | 0/0 | 1 | 1 | 1,5 | 01.янв | 25/25 | 0,00005063 | 0,000030378 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды пр. С12-С19 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0180056 | 0,01080336 | 40 |
| 17 д/год 12 ч/сут | АХО (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид (274) | 6003 | 14/0 | 0/0 | 1 |  | 1,5 | 01.янв | 25/25 | 0,0107344 | 0,00644064 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,038461 | 0,0230766 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,00018 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00037 | 0,000222 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорг., SiO2: 70-20 % (494) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,0003 | 40 |
| 5 д/год 4 ч/сут | Цех сварки (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид (274) | 0021 | -162 /327 |  | 16 | 0,889 | 1 | 0.8/0.8 | 20/20 | 0,009568 | 0,0057408 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99E-09 | 1,794E-09 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00192 | 0,001152 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид (274) | 0022 | -188 /233 |  | 16 | 0,889 | 1 | 0.8/0.8 | 20/20 | 0,0001 | 0,00006 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения (327) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1E-11 | 1,86E-11 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,0162 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 | 0,0108 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород (617) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000012 | 40 |
| 42 д/год 8 ч/сут | Цех окраски кузова (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0023 | -60/392 |  | 16 | 0,889 | 1 | 0.8/0.8 | 80/80 | 0,0038465 | 0,0023079 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625 | 0,000375 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012456 | 0,0074736 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 42 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Ксилол (322) | 0024 | -138 /405 |  | 16 | 0,889 | 1 | 0.8/0.8 | 80/80 | 0,2788668 | 0,16732008 | 40 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4183488 | 0,25100928 | 40 |
|  |  |  | Сольвент нафта (1149*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173259 | 0,1039554 | 40 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173259 | 0,1039554 | 40 |
| 5 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 0025 | -112 /408 |  | 12 | 1 | 0,8 | 0.8/0.8 | 50/50 | 0,0862 | 0,05172 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,0324 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Ксилол (322) | 0026 | -100 /401 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,07076 | 0,042456 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0027 | -128 /406 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,02088107 | 0,012528642 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033931 | 0,00203586 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06762 | 0,040572 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Ксилол (322) | 0028 | -161 /385 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,019278 | 0,0115668 | 40 |
|  |  |  | Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200679 | 0,01204074 | 40 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031083 | 0,0186498 | 40 |
|  |  |  | Этиловый спирт (667) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009983 | 0,0059898 | 40 |
|  |  |  | Бутилацетат (110) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05032 | 0,030192 | 40 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044064 | 0,0264384 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 0029 | -71/424 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,0862 | 0,05172 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,0324 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Ксилол (322) | 0030 | -102 /432 |  | 0,6 | 0,667 | 1 | 0.5/0.5 | 25/25 | 0,41834 | 0,251004 | 40 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20394 | 0,122364 | 40 |
|  |  |  | Сольвент нафта (1149*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,173259 | 0,1039554 | 40 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17325 | 0,10395 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут | Цех окраски пластиковых изделий (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0031 | -52/43 |  | 12 | 1 | 0,5 | 0.5/0.5 | 80/80 | 0,0022804 | 0,00136824 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003706 | 0,00022236 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0073848 | 0,00443088 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Ксилол (322) | 0032 | -76/458 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,019278 | 0,0115668 | 40 |
|  |  |  | Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200679 | 0,01204074 | 40 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031083 | 0,0186498 | 40 |
|  |  |  | Этиловый спирт (667) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009983 | 0,0059898 | 40 |
|  |  |  | Бутилацетат (110) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05032 | 0,030192 | 40 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044064 | 0,0264384 | 40 |
| 42 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0033 | -71/417 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,0038465 | 0,0023079 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625 | 0,000375 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012456 | 0,0074736 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут | Цех сборки CKD (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 0034 | -9/294 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,0862 | 0,05172 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,0324 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0035 | 13/295 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,0255931 | 0,01535586 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041589 | 0,00249534 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид (516) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045693 | 0,0274158 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1142549 | 0,06855294 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут | PDI цех устранения дефектов (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы (116) | 0036 | -126 /295 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,0862 | 0,05172 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,0324 | 40 |
| 9 д/год 4 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Ксилол (322) | 0037 | -111 /463 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 25/25 | 0,019278 | 0,0115668 | 40 |
|  |  |  | Толуол (558) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200679 | 0,01204074 | 40 |
|  |  |  | Бутиловый спирт (102) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031083 | 0,0186498 | 40 |
|  |  |  | Этиловый спирт (667) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009983 | 0,0059898 | 40 |
|  |  |  | Бутилацетат (110) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05032 | 0,030192 | 40 |
|  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044064 | 0,0264384 | 40 |
| 42 д/год 8 ч/сут |  | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид (4) | 0038 | -143 /456 |  | 12 | 1 | 1 | 01.янв | 80/80 | 0,0038465 | 0,0023079 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид (6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625 | 0,000375 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид (584) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012456 | 0,0074736 | 40 |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (54) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 | 0,00000342 | 40 |

Таблица 5.8.2. Xарактеристика  выбросов   вредных  веществ  в  атмосферу  в периоды  НМУ

| Наименование цеха, участка | № источника выброса | Высота источ-ника, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных метеоусловиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | мг/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | мг/м3 | г/c | % | мг/м3 | г/c | % | мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ***Железа оксид (274)(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО | 6003 | 1 | 0,0107344 | 0,006042 | 52,6 | 11,717403663 | 0,00858752 | 20 | 9,3739229304 | 0,00644064 | 40 | 7,0304421978 | - | - | - |  |
| Цех сварки | 0021 | 16 | 0,009568 | 0,0992 | 46,9 | 12,8361904762 | 0,0076544 | 20 | 10,268952381 | 0,0057408 | 40 | 7,70171428571 | - | - | - |  |
| Цех сварки | 0022 | 16 | 0,0001 | 0,001033 | 0,5 | 0,13415750916 | 0,00008 | 20 | 0,10732600733 | 0,00006 | 40 | 0,08049450549 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0204024 | 0,106275 |  |  | 0,01632192 |  |  | 0,01224144 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0107344 | 0,006042 | 52,6 |  | 0,00858752 |  |  | 0,00644064 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,009668 | 0,100233 | 47,4 |  | 0,0077344 |  |  | 0,0058008 |  |  | - | - | - |  |
| ***Марганец и его соединения (327)(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО | 6003 | 1 | 0,038461 | 0,000654 | 100 | 41,9830695971 | 0,0307688 | 20 | 33,5864556777 | 0,0230766 | 40 | 25,1898417582 | - | - | - |  |
| Цех сварки | 0021 | 16 | 2,99E-09 | 3,097E-08 |  | 4,01131E-06 | 2,39E-09 | 20 | 3,20905E-06 | 1,79E-09 | 40 | 2,40679E-06 | - | - | - |  |
| Цех сварки | 0022 | 16 | 3,1E-11 | 3,2E-10 |  | 4,159E-08 | 2,48E-11 | 20 | 3,327E-08 | 1,86E-11 | 40 | 2,495E-08 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,03846100302 | 0,000654031 |  |  | 0,03076880242 |  |  | 0,02307660181 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,038461 | 0,000654 | 100 |  | 0,0307688 |  |  | 0,0230766 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 3,02E-09 | 3,129E-08 |  |  | 2,42E-09 |  |  | 1,81E-09 |  |  | - | - | - |  |
| ***Азота диоксид (4)(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0001 | 24 | 0,0255931 | 1,768 | 0,5 | 1,03415342262 | 0,02047448 | 20 | 0,8273227381 | 0,01535586 | 40 | 0,62049205357 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0002 | 24 | 0,0255931 | 1,768 | 0,5 | 82,7322738095 | 0,02047448 | 20 | 66,1858190476 | 0,01535586 | 40 | 49,6393642857 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0003 | 24 | 0,0255931 | 72,7533 | 0,5 | 82,7322738095 | 0,02047448 | 20 | 66,1858190476 | 0,01535586 | 40 | 49,6393642857 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0004 | 24 | 0,0255931 | 72,7533 | 0,5 | 82,7322738095 | 0,02047448 | 20 | 66,1858190476 | 0,01535586 | 40 | 49,6393642857 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0005 | 24 | 0,0255931 | 72,7533 | 0,5 | 82,7322738095 | 0,02047448 | 20 | 66,1858190476 | 0,01535586 | 40 | 49,6393642857 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0006 | 10 | 0,02559 | 303,1 | 0,5 | 94,5397174254 | 0,020472 | 20 | 75,6317739403 | 0,015354 | 40 | 56,7238304553 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0007 | 10 | 0,02559 | 303,1 | 0,5 | 94,5397174254 | 0,020472 | 20 | 75,6317739403 | 0,015354 | 40 | 56,7238304553 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0008 | 10 | 0,02559 | 303,1 | 0,5 | 94,5397174254 | 0,020472 | 20 | 75,6317739403 | 0,015354 | 40 | 56,7238304553 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0009 | 10 | 0,02559 | 303,1 | 0,5 | 94,5397174254 | 0,020472 | 20 | 75,6317739403 | 0,015354 | 40 | 56,7238304553 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0015 | 10 | 1,408 | 0,42 | 29,3 | 4100,21978022 | 1,1264 | 20 | 3280,17582418 | 0,8448 | 40 | 2460,13186813 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0016 | 10 | 0,256 | 0,096 | 5,3 | 745,494505495 | 0,2048 | 20 | 596,395604396 | 0,1536 | 40 | 447,296703297 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0017 | 10 | 0,2667 | 0,0608 | 5,5 | 776,653846154 | 0,21336 | 20 | 621,323076923 | 0,16002 | 40 | 465,992307692 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0018 | 10 | 0,48 | 0,1034 | 10 | 1397,8021978 | 0,384 | 20 | 1118,24175824 | 0,288 | 40 | 838,681318681 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0019 | 10 | 0,48 | 0,1034 | 10 | 1397,8021978 | 0,384 | 20 | 1118,24175824 | 0,288 | 40 | 838,681318681 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0020 | 10 | 1,6 | 0,4896 | 33,6 | 4659,34065934 | 1,28 | 20 | 3727,47252747 | 0,96 | 40 | 2795,6043956 | - | - | - |  |
| АХО | 6003 | 1 | 0,0003 | 0,00012 |  | 0,32747252747 | 0,00024 | 20 | 0,26197802198 | 0,00018 | 40 | 0,19648351648 | - | - | - |  |
| Цех сварки | 0022 | 16 | 0,027 | 0,097 | 0,6 | 36,2225274725 | 0,0216 | 20 | 28,978021978 | 0,0162 | 40 | 21,7335164835 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0023 | 16 | 0,0038465 | 1,2528 | 0,1 | 6,21709935897 | 0,0030772 | 20 | 4,97367948718 | 0,0023079 | 40 | 3,73025961538 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0027 | 12 | 0,02088107 | 3,1603 | 0,4 | 27,0000648718 | 0,016704856 | 20 | 21,6000518974 | 0,012528642 | 40 | 16,2000389231 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0031 | 12 | 0,0022804 | 1,302 |  | 5,8972981685 | 0,00182432 | 20 | 4,7178385348 | 0,00136824 | 40 | 3,5383789011 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0033 | 12 | 0,0038465 | 1,2528 | 0,1 | 4,97367948718 | 0,0030772 | 20 | 3,97894358974 | 0,0023079 | 40 | 2,98420769231 | - | - | - |  |
| Цех сборки CKD | 0035 | 12 | 0,0255931 | 1,0667 | 0,5 | 33,0929095238 | 0,02047448 | 20 | 26,474327619 | 0,01535586 | 40 | 19,8557457143 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0038 | 12 | 0,0038465 | 1,2528 | 0,1 | 4,97367948718 | 0,0030772 | 20 | 3,97894358974 | 0,0023079 | 40 | 2,98420769231 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 4,80861957 | 1444,85362 |  |  | 3,846895656 |  |  | 2,885171742 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 4,59336 | 1213,67332 | 95,7 |  | 3,674688 |  |  | 2,756016 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,08729407 | 9,3844 | 1,8 |  | 0,069835256 |  |  | 0,052376442 |  |  | - | - | - |  |
|  | 20-30 |  | 0,1279655 | 221,7959 | 2,5 |  | 0,1023724 |  |  | 0,0767793 |  |  | - | - | - |  |
| ***Азота оксид (6)(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0001 | 24 | 0,0041589 | 0,2873 | 0,5 | 0,16805078984 | 0,00332712 | 20 | 0,13444063187 | 0,00249534 | 40 | 0,1008304739 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0002 | 24 | 0,0041589 | 0,2873 | 0,5 | 13,4440631868 | 0,00332712 | 20 | 10,7552505495 | 0,00249534 | 40 | 8,06643791209 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0003 | 24 | 0,0041589 | 11,8224 | 0,5 | 13,4440631868 | 0,00332712 | 20 | 10,7552505495 | 0,00249534 | 40 | 8,06643791209 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0004 | 24 | 0,0041589 | 11,8224 | 0,5 | 13,4440631868 | 0,00332712 | 20 | 10,7552505495 | 0,00249534 | 40 | 8,06643791209 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0005 | 24 | 0,0041589 | 11,8224 | 0,5 | 13,4440631868 | 0,00332712 | 20 | 10,7552505495 | 0,00249534 | 40 | 8,06643791209 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0006 | 10 | 0,004158 | 49,3 | 0,5 | 15,3613186813 | 0,0033264 | 20 | 12,2890549451 | 0,0024948 | 40 | 9,21679120879 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0007 | 10 | 0,004158 | 49,3 | 0,5 | 15,3613186813 | 0,0033264 | 20 | 12,2890549451 | 0,0024948 | 40 | 9,21679120879 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0008 | 10 | 0,004158 | 49,3 | 0,5 | 15,3613186813 | 0,0033264 | 20 | 12,2890549451 | 0,0024948 | 40 | 9,21679120879 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0009 | 10 | 0,004158 | 49,3 | 0,5 | 15,3613186813 | 0,0033264 | 20 | 12,2890549451 | 0,0024948 | 40 | 9,21679120879 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0015 | 10 | 0,2288 | 0,07 | 28,8 | 666,285714286 | 0,18304 | 20 | 533,028571429 | 0,13728 | 40 | 399,771428571 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0016 | 10 | 0,0416 | 0,0156 | 5,2 | 121,142857143 | 0,03328 | 20 | 96,9142857143 | 0,02496 | 40 | 72,6857142857 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0017 | 10 | 0,0433 | 0,0099 | 5,4 | 126,093406593 | 0,03464 | 20 | 100,874725275 | 0,02598 | 40 | 75,656043956 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0018 | 10 | 0,078 | 0,0168 | 9,8 | 227,142857143 | 0,0624 | 20 | 181,714285714 | 0,0468 | 40 | 136,285714286 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0019 | 10 | 0,078 | 0,0168 | 9,8 | 227,142857143 | 0,0624 | 20 | 181,714285714 | 0,0468 | 40 | 136,285714286 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0020 | 10 | 0,26 | 0,0796 | 33 | 757,142857143 | 0,208 | 20 | 605,714285714 | 0,156 | 40 | 454,285714286 | - | - | - |  |
| Цех сварки | 0022 | 16 | 0,018 | 0,065 | 2,3 | 24,1483516484 | 0,0144 | 20 | 19,3186813187 | 0,0108 | 40 | 14,489010989 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0023 | 16 | 0,000625 | 0,2036 | 0,1 | 1,01018772894 | 0,0005 | 20 | 0,80815018315 | 0,000375 | 40 | 0,60611263736 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0027 | 12 | 0,0033931 | 0,5136 | 0,4 | 4,38741501832 | 0,00271448 | 20 | 3,50993201465 | 0,00203586 | 40 | 2,63244901099 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0031 | 12 | 0,0003706 | 0,2116 |  | 0,9584014652 | 0,00029648 | 20 | 0,76672117216 | 0,00022236 | 40 | 0,57504087912 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0033 | 12 | 0,000625 | 0,2036 | 0,1 | 0,80815018315 | 0,0005 | 20 | 0,64652014652 | 0,000375 | 40 | 0,48489010989 | - | - | - |  |
| Цех сборки CKD | 0035 | 12 | 0,0041589 | 0,1733 | 0,5 | 5,37762527473 | 0,00332712 | 20 | 4,30210021978 | 0,00249534 | 40 | 3,22657516484 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0038 | 12 | 0,000625 | 0,2036 | 0,1 | 0,80815018315 | 0,0005 | 20 | 0,64652014652 | 0,000375 | 40 | 0,48489010989 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,7949241 | 235,0248 |  |  | 0,63593928 |  |  | 0,47695446 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,746332 | 197,4087 | 94 |  | 0,5970656 |  |  | 0,4477992 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,0277976 | 1,5743 | 3,5 |  | 0,02223808 |  |  | 0,01667856 |  |  | - | - | - |  |
|  | 20-30 |  | 0,0207945 | 36,0418 | 2,5 |  | 0,0166356 |  |  | 0,0124767 |  |  | - | - | - |  |
| ***Сажа (583)(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0015 | 10 | 0,0917 | 0,03 | 31,3 | 267,038461538 | 0,07336 | 20 | 213,630769231 | 0,05502 | 40 | 160,223076923 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0016 | 10 | 0,0167 | 0,006 | 5,7 | 48,6318681319 | 0,01336 | 20 | 38,9054945055 | 0,01002 | 40 | 29,1791208791 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0017 | 10 | 0,0174 | 0,0038 | 5,9 | 50,6703296703 | 0,01392 | 20 | 40,5362637363 | 0,01044 | 40 | 30,4021978022 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0018 | 10 | 0,0313 | 0,0065 | 10,7 | 91,1483516484 | 0,02504 | 20 | 72,9186813187 | 0,01878 | 40 | 54,689010989 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0019 | 10 | 0,0313 | 0,0065 | 10,7 | 91,1483516484 | 0,02504 | 20 | 72,9186813187 | 0,01878 | 40 | 54,689010989 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0020 | 10 | 0,1042 | 0,0306 | 35,7 | 303,43956044 | 0,08336 | 20 | 242,751648352 | 0,06252 | 40 | 182,063736264 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,2926 | 0,0834 |  |  | 0,23408 |  |  | 0,17556 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,2926 | 0,0834 | 100 |  | 0,23408 |  |  | 0,17556 |  |  | - | - | - |  |
| ***Сера диоксид (516)(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0001 | 24 | 0,04569 | 1,50044 | 3,9 | 1,84621909341 | 0,036552 | 20 | 1,47697527473 | 0,027414 | 40 | 1,10773145604 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0002 | 24 | 0,04569 | 1,50044 | 3,9 | 147,697527473 | 0,036552 | 20 | 118,158021978 | 0,027414 | 40 | 88,6185164835 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0003 | 24 | 0,0456 | 5,0256 | 3,9 | 147,406593407 | 0,03648 | 20 | 117,925274725 | 0,02736 | 40 | 88,443956044 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0004 | 24 | 0,0456 | 5,0256 | 3,9 | 147,406593407 | 0,03648 | 20 | 117,925274725 | 0,02736 | 40 | 88,443956044 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0005 | 24 | 0,0456 | 5,0256 | 3,9 | 147,406593407 | 0,03648 | 20 | 117,925274725 | 0,02736 | 40 | 88,443956044 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0006 | 10 | 0,04569375 | 20,9 | 3,9 | 168,811028257 | 0,036555 | 20 | 135,048822606 | 0,02741625 | 40 | 101,286616954 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0007 | 10 | 0,04569375 | 20,9 | 3,9 | 168,811028257 | 0,036555 | 20 | 135,048822606 | 0,02741625 | 40 | 101,286616954 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0008 | 10 | 0,045693 | 20,9 | 3,9 | 168,808257457 | 0,0365544 | 20 | 135,046605965 | 0,0274158 | 40 | 101,284954474 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0009 | 10 | 0,045693 | 20,9 | 3,9 | 168,808257457 | 0,0365544 | 20 | 135,046605965 | 0,0274158 | 40 | 101,284954474 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0015 | 10 | 0,22 | 0,07 | 19 | 640,659340659 | 0,176 | 20 | 512,527472527 | 0,132 | 40 | 384,395604396 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0016 | 10 | 0,04 | 0,015 | 3,5 | 116,483516484 | 0,032 | 20 | 93,1868131868 | 0,024 | 40 | 69,8901098901 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0017 | 10 | 0,0417 | 0,0095 | 3,6 | 121,434065934 | 0,03336 | 20 | 97,1472527473 | 0,02502 | 40 | 72,8604395604 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0018 | 10 | 0,075 | 0,0162 | 6,5 | 218,406593407 | 0,06 | 20 | 174,725274725 | 0,045 | 40 | 131,043956044 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0019 | 10 | 0,075 | 0,0162 | 6,5 | 218,406593407 | 0,06 | 20 | 174,725274725 | 0,045 | 40 | 131,043956044 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0020 | 10 | 0,25 | 0,0765 | 21,9 | 728,021978022 | 0,2 | 20 | 582,417582418 | 0,15 | 40 | 436,813186813 | - | - | - |  |
| Цех сборки CKD | 0035 | 12 | 0,045693 | 2,01024 | 3,9 | 59,0828901099 | 0,0365544 | 20 | 47,2663120879 | 0,0274158 | 40 | 35,4497340659 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,1583465 | 103,89132 |  |  | 0,9266772 |  |  | 0,6950079 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,8844735 | 83,8034 | 76,6 |  | 0,7075788 |  |  | 0,5306841 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,045693 | 2,01024 | 3,9 |  | 0,0365544 |  |  | 0,0274158 |  |  | - | - | - |  |
|  | 20-30 |  | 0,22818 | 18,07768 | 19,5 |  | 0,182544 |  |  | 0,136908 |  |  | - | - | - |  |
| ***Сероводород (518)(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0010 | 0,1 | 0,00013 | 0,0007497 | 5,7 | 0,34642857143 | 0,000104 | 20 | 0,27714285714 | 0,000078 | 40 | 0,20785714286 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0011 | 0,1 | 0,0004219 | 0,001049 | 18,5 | 1,12429395604 | 0,00033752 | 20 | 0,89943516484 | 0,00025314 | 40 | 0,67457637363 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0012 | 0,1 | 0,0004219 | 0,001049 | 18,4 | 1,12429395604 | 0,00033752 | 20 | 0,89943516484 | 0,00025314 | 40 | 0,67457637363 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0013 | 0,1 | 0,0004219 | 0,001611 | 18,4 | 1,12429395604 | 0,00033752 | 20 | 0,89943516484 | 0,00025314 | 40 | 0,67457637363 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0014 | 0,1 | 0,0004219 | 0,001611 | 18,4 | 1,12429395604 | 0,00033752 | 20 | 0,89943516484 | 0,00025314 | 40 | 0,67457637363 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 6001 | 1 | 0,0004219 | 0,001053 | 18,4 | 4,60535531136 | 0,00033752 | 20 | 3,68428424908 | 0,00025314 | 40 | 2,76321318681 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 6002 | 1 | 0,00005063 | 0,0007497 | 2,2 | 0,05526644689 | 0,000040504 | 20 | 0,04421315751 | 0,000030378 | 40 | 0,03315986813 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,00229013 | 0,0078724 |  |  | 0,001832104 |  |  | 0,001374078 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,00229013 | 0,0078724 | 100 |  | 0,001832104 |  |  | 0,001374078 |  |  | - | - | - |  |
| ***Углерод оксид (584)(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0001 | 24 | 0,11425 | 6,7879 | 2,3 | 4,61655792125 | 0,0914 | 20 | 3,693246337 | 0,06855 | 40 | 2,76993475275 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0002 | 24 | 0,11425 | 6,7879 | 2,3 | 369,3246337 | 0,0914 | 20 | 295,45970696 | 0,06855 | 40 | 221,59478022 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0003 | 24 | 0,11425 | 22,73 | 2,3 | 369,3246337 | 0,0914 | 20 | 295,45970696 | 0,06855 | 40 | 221,59478022 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0004 | 24 | 0,11425 | 22,73 | 2,3 | 369,3246337 | 0,0914 | 20 | 295,45970696 | 0,06855 | 40 | 221,59478022 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0005 | 24 | 0,11425 | 22,73 | 2,3 | 369,3246337 | 0,0914 | 20 | 295,45970696 | 0,06855 | 40 | 221,59478022 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0006 | 10 | 0,11425 | 94,7 | 2,3 | 422,085295657 | 0,0914 | 20 | 337,668236525 | 0,06855 | 40 | 253,251177394 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0007 | 10 | 0,11425 | 94,7 | 2,3 | 422,085295657 | 0,0914 | 20 | 337,668236525 | 0,06855 | 40 | 253,251177394 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0008 | 10 | 0,1142 | 94,7 | 2,3 | 421,900575615 | 0,09136 | 20 | 337,520460492 | 0,06852 | 40 | 253,140345369 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0009 | 10 | 0,1142 | 94,7 | 2,3 | 421,900575615 | 0,09136 | 20 | 337,520460492 | 0,06852 | 40 | 253,140345369 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0015 | 10 | 1,1367 | 0,34 | 23,3 | 3310,17032967 | 0,90936 | 20 | 2648,13626374 | 0,68202 | 40 | 1986,1021978 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0016 | 10 | 0,2067 | 0,078 | 4,2 | 601,928571429 | 0,16536 | 20 | 481,542857143 | 0,12402 | 40 | 361,157142857 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0017 | 10 | 0,2153 | 0,0494 | 4,4 | 626,972527473 | 0,17224 | 20 | 501,578021978 | 0,12918 | 40 | 376,183516484 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0018 | 10 | 0,3875 | 0,084 | 7,9 | 1128,43406593 | 0,31 | 20 | 902,747252747 | 0,2325 | 40 | 677,06043956 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0019 | 10 | 0,3875 | 0,084 | 7,9 | 1128,43406593 | 0,31 | 20 | 902,747252747 | 0,2325 | 40 | 677,06043956 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0020 | 10 | 1,2917 | 0,3978 | 26,8 | 3761,54395604 | 1,03336 | 20 | 3009,23516484 | 0,77502 | 40 | 2256,92637363 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0023 | 16 | 0,012456 | 0,3915 | 0,3 | 20,1326373626 | 0,0099648 | 20 | 16,1061098901 | 0,0074736 | 40 | 12,0795824176 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0027 | 12 | 0,06762 | 0,9876 | 1,4 | 87,4353846154 | 0,054096 | 20 | 69,9483076923 | 0,040572 | 40 | 52,4612307692 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0031 | 12 | 0,0073848 | 4,2707 | 0,2 | 19,0976879121 | 0,00590784 | 20 | 15,2781503297 | 0,00443088 | 40 | 11,4586127473 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0033 | 12 | 0,012456 | 0,3915 | 0,3 | 16,1061098901 | 0,0099648 | 20 | 12,8848879121 | 0,0074736 | 40 | 9,6636659341 | - | - | - |  |
| Цех сборки CKD | 0035 | 12 | 0,1142549 | 4,8234 | 2,3 | 147,736189377 | 0,09140392 | 20 | 118,188951502 | 0,06855294 | 40 | 88,6417136264 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0038 | 12 | 0,012456 | 0,3915 | 0,3 | 16,1061098901 | 0,0099648 | 20 | 12,8848879121 | 0,0074736 | 40 | 9,6636659341 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 4,8801777 | 472,8552 |  |  | 3,90414216 |  |  | 2,92810662 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 4,0823 | 379,8332 | 83,7 |  | 3,26584 |  |  | 2,44938 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,2266277 | 11,2562 | 4,8 |  | 0,18130216 |  |  | 0,13597662 |  |  | - | - | - |  |
|  | 20-30 |  | 0,57125 | 81,7658 | 11,5 |  | 0,457 |  |  | 0,34275 |  |  | - | - | - |  |
| ***Фтористый водород (617)(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО | 6003 | 1 | 0,00037 | 0,00021 | 16 | 0,40388278388 | 0,000296 | 20 | 0,32310622711 | 0,000222 | 40 | 0,24232967033 | - | - | - |  |
| Цех сварки | 0021 | 16 | 0,00192 | 0,01990656 | 83,1 | 2,57582417582 | 0,001536 | 20 | 2,06065934066 | 0,001152 | 40 | 1,54549450549 | - | - | - |  |
| Цех сварки | 0022 | 16 | 0,00002 | 0,000207 | 0,9 | 0,02683150183 | 0,000016 | 20 | 0,02146520147 | 0,000012 | 40 | 0,0160989011 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,00231 | 0,02032356 |  |  | 0,001848 |  |  | 0,001386 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,00037 | 0,00021 | 16 |  | 0,000296 |  |  | 0,000222 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,00194 | 0,02011356 | 84 |  | 0,001552 |  |  | 0,001164 |  |  | - | - | - |  |
| ***Углеводороды пр.С1-С5 (1502*)(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 6001 | 1 | 0,0002868 | 0,00164 | 100 | 3,13063736264 | 0,00022944 | 20 | 2,50450989011 | 0,00017208 | 40 | 1,87838241758 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0002868 | 0,00164 |  |  | 0,00022944 |  |  | 0,00017208 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0002868 | 0,00164 | 100 |  | 0,00022944 |  |  | 0,00017208 |  |  | - | - | - |  |
| ***Углеводороды пр. С6-С10 (1503*)(0416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 6001 | 1 | 0,000106 | 0,00061 | 100 | 1,15706959707 | 0,0000848 | 20 | 0,92565567766 | 0,0000636 | 40 | 0,69424175824 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,000106 | 0,00061 |  |  | 0,0000848 |  |  | 0,0000636 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,000106 | 0,00061 | 100 |  | 0,0000848 |  |  | 0,0000636 |  |  | - | - | - |  |
| ***Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)(0501) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 6001 | 1 | 0,0000106 | 0,00006 | 100 | 0,11570695971 | 0,00000848 | 20 | 0,09256556777 | 0,00000636 | 40 | 0,06942417582 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0000106 | 0,00006 |  |  | 0,00000848 |  |  | 0,00000636 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0000106 | 0,00006 | 100 |  | 0,00000848 |  |  | 0,00000636 |  |  | - | - | - |  |
| ***Бензол (64)(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 6001 | 1 | 0,0000097 | 0,00006 | 100 | 0,10588278388 | 0,00000776 | 20 | 0,08470622711 | 0,00000582 | 40 | 0,06352967033 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0000097 | 0,00006 |  |  | 0,00000776 |  |  | 0,00000582 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0000097 | 0,00006 | 100 |  | 0,00000776 |  |  | 0,00000582 |  |  | - | - | - |  |
| ***Ксилол (322)(0616) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова | 0024 | 16 | 0,2788668 | 0,25821 | 33,8 | 450,732510989 | 0,22309344 | 20 | 360,586008791 | 0,16732008 | 40 | 270,439506593 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0026 | 12 | 0,07076 | 0,2926 | 8,6 | 91,4955311355 | 0,056608 | 20 | 73,1964249084 | 0,042456 | 40 | 54,8973186813 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0028 | 12 | 0,019278 | 0,459 | 2,3 | 21,0433846154 | 0,0154224 | 20 | 16,8347076923 | 0,0115668 | 40 | 12,6260307692 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0030 | 0,6 | 0,41834 | 0,38736 | 50,7 | 913,299047619 | 0,334672 | 20 | 730,639238095 | 0,251004 | 40 | 547,979428571 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0032 | 12 | 0,019278 | 0,459 | 2,3 | 21,0433846154 | 0,0154224 | 20 | 16,8347076923 | 0,0115668 | 40 | 12,6260307692 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0037 | 12 | 0,019278 | 0,459 | 2,3 | 21,0433846154 | 0,0154224 | 20 | 16,8347076923 | 0,0115668 | 40 | 12,6260307692 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,8258008 | 2,31517 |  |  | 0,66064064 |  |  | 0,49548048 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,41834 | 0,38736 | 50,7 |  | 0,334672 |  |  | 0,251004 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,4074608 | 1,92781 | 49,3 |  | 0,32596864 |  |  | 0,24447648 |  |  | - | - | - |  |
| ***Толуол (558)(0621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 6001 | 1 | 0,0000092 | 0,00005 |  | 0,10042490842 | 0,00000736 | 20 | 0,08033992674 | 0,00000552 | 40 | 0,06025494505 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0028 | 12 | 0,0200679 | 0,101898 | 33,4 | 21,9056197802 | 0,01605432 | 20 | 17,5244958242 | 0,01204074 | 40 | 13,1433718681 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0032 | 12 | 0,0200679 | 0,101898 | 33,3 | 21,9056197802 | 0,01605432 | 20 | 17,5244958242 | 0,01204074 | 40 | 13,1433718681 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0037 | 12 | 0,0200679 | 0,101898 | 33,3 | 21,9056197802 | 0,01605432 | 20 | 17,5244958242 | 0,01204074 | 40 | 13,1433718681 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0602129 | 0,305744 |  |  | 0,04817032 |  |  | 0,03612774 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0000092 | 0,00005 |  |  | 0,00000736 |  |  | 0,00000552 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,0602037 | 0,305694 | 100 |  | 0,04816296 |  |  | 0,03612222 |  |  | - | - | - |  |
| ***Этилбензол (675)(0627) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 6001 | 1 | 0,00000025 | 0,00000146 | 100 | 0,002728938 | 0,0000002 | 20 | 0,00218315 | 0,00000015 | 40 | 0,001637363 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,00000025 | 0,00000146 |  |  | 0,0000002 |  |  | 0,00000015 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,00000025 | 0,00000146 | 100 |  | 0,0000002 |  |  | 0,00000015 |  |  | - | - | - |  |
| ***Бенз/а/пирен (54)(0703) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0001 | 24 | 0,0000057 | 0,00000036 | 5,5 | 0,000230323 | 0,00000456 | 20 | 0,000184258 | 0,00000342 | 40 | 0,000138194 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0002 | 24 | 0,0000057 | 0,00000036 | 6,3 | 0,01842582418 | 0,00000456 | 20 | 0,01474065934 | 0,00000342 | 40 | 0,01105549451 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0003 | 24 | 0,0000057 | 0,000001206 | 6,3 | 0,01842582418 | 0,00000456 | 20 | 0,01474065934 | 0,00000342 | 40 | 0,01105549451 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0004 | 24 | 0,0000057 | 0,000001206 | 6,3 | 0,01842582418 | 0,00000456 | 20 | 0,01474065934 | 0,00000342 | 40 | 0,01105549451 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0005 | 24 | 0,0000057 | 0,000001206 | 6,3 | 0,01842582418 | 0,00000456 | 20 | 0,01474065934 | 0,00000342 | 40 | 0,01105549451 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0006 | 10 | 0,0000057 | 0,000005 | 6,3 | 0,02105808477 | 0,00000456 | 20 | 0,01684646782 | 0,00000342 | 40 | 0,01263485086 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0007 | 10 | 0,0000057 | 0,000005 | 6,3 | 0,02105808477 | 0,00000456 | 20 | 0,01684646782 | 0,00000342 | 40 | 0,01263485086 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0008 | 10 | 0,0000057 | 0,000005 | 6,3 | 0,02105808477 | 0,00000456 | 20 | 0,01684646782 | 0,00000342 | 40 | 0,01263485086 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0009 | 10 | 0,0000057 | 0,000005 | 6,3 | 0,02105808477 | 0,00000456 | 20 | 0,01684646782 | 0,00000342 | 40 | 0,01263485086 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0015 | 10 | 0,00000176 | 0,00000072 | 1,9 | 0,005125275 | 0,000001408 | 20 | 0,00410022 | 0,000001056 | 40 | 0,003075165 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0016 | 10 | 0,00000032 | 0,00000017 | 0,4 | 0,000931868 | 0,000000256 | 20 | 0,000745495 | 0,000000192 | 40 | 0,000559121 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0017 | 10 | 0,00000033 | 0,0000001 | 0,4 | 0,000960989 | 0,000000264 | 20 | 0,000768791 | 0,000000198 | 40 | 0,000576593 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0018 | 10 | 0,0000006 | 0,00000018 | 0,7 | 0,001747253 | 0,00000048 | 20 | 0,001397802 | 0,00000036 | 40 | 0,001048352 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0019 | 10 | 0,0000006 | 0,00000018 | 0,7 | 0,001747253 | 0,00000048 | 20 | 0,001397802 | 0,00000036 | 40 | 0,001048352 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0020 | 10 | 0,000002 | 0,00000084 | 2,2 | 0,005824176 | 0,0000016 | 20 | 0,004659341 | 0,0000012 | 40 | 0,003494505 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0023 | 16 | 0,0000057 | 0,000000022 | 6,3 | 0,009212912 | 0,00000456 | 20 | 0,00737033 | 0,00000342 | 40 | 0,005527747 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0027 | 12 | 0,0000057 | 0,000000056 | 6,3 | 0,00737033 | 0,00000456 | 20 | 0,005896264 | 0,00000342 | 40 | 0,004422198 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0031 | 12 | 0,0000057 | 0,000000241 | 6,3 | 0,01474065934 | 0,00000456 | 20 | 0,01179252747 | 0,00000342 | 40 | 0,008844396 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0033 | 12 | 0,0000057 | 0,000000022 | 6,3 | 0,00737033 | 0,00000456 | 20 | 0,005896264 | 0,00000342 | 40 | 0,004422198 | - | - | - |  |
| Цех сборки CKD | 0035 | 12 | 0,0000057 | 0,000000241 | 6,3 | 0,00737033 | 0,00000456 | 20 | 0,005896264 | 0,00000342 | 40 | 0,004422198 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0038 | 12 | 0,0000057 | 0,000000022 | 6,3 | 0,00737033 | 0,00000456 | 20 | 0,005896264 | 0,00000342 | 40 | 0,004422198 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,00009111 | 0,000027132 |  |  | 0,000072888 |  |  | 0,000054666 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,00002841 | 0,00002219 | 31,5 |  | 0,000022728 |  |  | 0,000017046 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,0000342 | 0,000000604 | 37,8 |  | 0,00002736 |  |  | 0,00002052 |  |  | - | - | - |  |
|  | 20-30 |  | 0,0000285 | 0,000004338 | 30,7 |  | 0,0000228 |  |  | 0,0000171 |  |  | - | - | - |  |
| ***Бутиловый спирт (102)(1042) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова | 0024 | 16 | 0,4183488 | 0,38736 | 58,6 | 676,177318681 | 0,33467904 | 20 | 540,941854945 | 0,25100928 | 40 | 405,706391209 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0028 | 12 | 0,031083 | 0,112098 | 4,3 | 33,9294285714 | 0,0248664 | 20 | 27,1435428571 | 0,0186498 | 40 | 20,3576571429 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0030 | 0,6 | 0,20394 | 0,19179 | 28,5 | 445,231648352 | 0,163152 | 20 | 356,185318681 | 0,122364 | 40 | 267,138989011 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0032 | 12 | 0,031083 | 0,112098 | 4,3 | 33,9294285714 | 0,0248664 | 20 | 27,1435428571 | 0,0186498 | 40 | 20,3576571429 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0037 | 12 | 0,031083 | 0,112098 | 4,3 | 33,9294285714 | 0,0248664 | 20 | 27,1435428571 | 0,0186498 | 40 | 20,3576571429 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,7155378 | 0,915444 |  |  | 0,57243024 |  |  | 0,42932268 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,20394 | 0,19179 | 28,5 |  | 0,163152 |  |  | 0,122364 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,5115978 | 0,723654 | 71,5 |  | 0,40927824 |  |  | 0,30695868 |  |  | - | - | - |  |
| ***Этиловый спирт (667)(1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова | 0028 | 12 | 0,009983 | 0,050694 | 33,4 | 10,8971941392 | 0,0079864 | 20 | 8,71775531136 | 0,0059898 | 40 | 6,53831648352 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0032 | 12 | 0,009983 | 0,050694 | 33,3 | 10,8971941392 | 0,0079864 | 20 | 8,71775531136 | 0,0059898 | 40 | 6,53831648352 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0037 | 12 | 0,009983 | 0,050694 | 33,3 | 10,8971941392 | 0,0079864 | 20 | 8,71775531136 | 0,0059898 | 40 | 6,53831648352 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,029949 | 0,152082 |  |  | 0,0239592 |  |  | 0,0179694 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,029949 | 0,152082 | 100 |  | 0,0239592 |  |  | 0,0179694 |  |  | - | - | - |  |
| ***Бутилацетат (110)(1210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова | 0028 | 12 | 0,05032 | 0,25551 | 33,4 | 54,9280586081 | 0,040256 | 20 | 43,9424468864 | 0,030192 | 40 | 32,9568351648 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0032 | 12 | 0,05032 | 0,25551 | 33,3 | 54,9280586081 | 0,040256 | 20 | 43,9424468864 | 0,030192 | 40 | 32,9568351648 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0037 | 12 | 0,05032 | 0,25551 | 33,3 | 54,9280586081 | 0,040256 | 20 | 43,9424468864 | 0,030192 | 40 | 32,9568351648 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,15096 | 0,76653 |  |  | 0,120768 |  |  | 0,090576 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,15096 | 0,76653 | 100 |  | 0,120768 |  |  | 0,090576 |  |  | - | - | - |  |
| ***Формальдегид (609)(1325) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0015 | 10 | 0,022 | 0,0065 | 31,3 | 64,0659340659 | 0,0176 | 20 | 51,2527472527 | 0,0132 | 40 | 38,4395604396 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0016 | 10 | 0,004 | 0,0015 | 5,7 | 11,6483516484 | 0,0032 | 20 | 9,31868131868 | 0,0024 | 40 | 6,98901098901 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0017 | 10 | 0,0042 | 0,001 | 6 | 12,2307692308 | 0,00336 | 20 | 9,7846153846 | 0,00252 | 40 | 7,33846153846 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0018 | 10 | 0,0075 | 0,0016 | 10,7 | 21,8406593407 | 0,006 | 20 | 17,4725274725 | 0,0045 | 40 | 13,1043956044 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0019 | 10 | 0,0075 | 0,0016 | 10,7 | 21,8406593407 | 0,006 | 20 | 17,4725274725 | 0,0045 | 40 | 13,1043956044 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0020 | 10 | 0,025 | 0,0077 | 35,6 | 72,8021978022 | 0,02 | 20 | 58,2417582418 | 0,015 | 40 | 43,6813186813 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0702 | 0,0199 |  |  | 0,05616 |  |  | 0,04212 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0702 | 0,0199 | 100 |  | 0,05616 |  |  | 0,04212 |  |  | - | - | - |  |
| ***Сольвент нафта (1149*)(2750) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова | 0024 | 16 | 0,173259 | 0,160425 | 50 | 280,038585165 | 0,1386072 | 20 | 224,030868132 | 0,1039554 | 40 | 168,023151099 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0030 | 0,6 | 0,173259 | 0,160425 | 50 | 378,250417582 | 0,1386072 | 20 | 302,600334066 | 0,1039554 | 40 | 226,950250549 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,346518 | 0,32085 |  |  | 0,2772144 |  |  | 0,2079108 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,173259 | 0,160425 | 50 |  | 0,1386072 |  |  | 0,1039554 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,173259 | 0,160425 | 50 |  | 0,1386072 |  |  | 0,1039554 |  |  | - | - | - |  |
| ***Уайт-спирит (1294*)(2752) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова | 0024 | 16 | 0,173259 | 0,160425 | 36,2 | 280,038585165 | 0,1386072 | 20 | 224,030868132 | 0,1039554 | 40 | 168,023151099 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0028 | 12 | 0,044064 | 0,0408 | 9,2 | 48,0991648352 | 0,0352512 | 20 | 38,4793318681 | 0,0264384 | 40 | 28,8594989011 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0030 | 0,6 | 0,17325 | 0,160425 | 36,2 | 378,230769231 | 0,1386 | 20 | 302,584615385 | 0,10395 | 40 | 226,938461538 | - | - | - |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | 0032 | 12 | 0,044064 | 0,0408 | 9,2 | 48,0991648352 | 0,0352512 | 20 | 38,4793318681 | 0,0264384 | 40 | 28,8594989011 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0037 | 12 | 0,044064 | 0,0408 | 9,2 | 48,0991648352 | 0,0352512 | 20 | 38,4793318681 | 0,0264384 | 40 | 28,8594989011 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,478701 | 0,44325 |  |  | 0,3829608 |  |  | 0,2872206 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,17325 | 0,160425 | 36,2 |  | 0,1386 |  |  | 0,10395 |  |  | - | - | - |  |
|  | 10-20 |  | 0,305451 | 0,282825 | 63,8 |  | 0,2443608 |  |  | 0,1832706 |  |  | - | - | - |  |
| ***Углеводороды пр. С12-С19 (10)(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоблок | 0010 | 0,1 | 0,0483578 | 0,26659 | 2,7 | 128,865565934 | 0,03868624 | 20 | 103,092452747 | 0,02901468 | 40 | 77,3193395604 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0011 | 0,1 | 0,00000119 | 0,00000295 |  | 0,003171154 | 0,000000952 | 20 | 0,002536923 | 0,000000714 | 40 | 0,001902692 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0012 | 0,1 | 0,00000119 | 0,00000295 |  | 0,003171154 | 0,000000952 | 20 | 0,002536923 | 0,000000714 | 40 | 0,001902692 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0013 | 0,1 | 0,00000119 | 0,00000453 |  | 0,003171154 | 0,000000952 | 20 | 0,002536923 | 0,000000714 | 40 | 0,001902692 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0014 | 0,1 | 0,00000119 | 0,00000453 |  | 0,003171154 | 0,000000952 | 20 | 0,002536923 | 0,000000714 | 40 | 0,001902692 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0015 | 10 | 0,5317 | 0,156 | 30,2 | 1548,35714286 | 0,42536 | 20 | 1238,68571429 | 0,31902 | 40 | 929,014285714 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0016 | 10 | 0,0967 | 0,036 | 5,5 | 281,598901099 | 0,07736 | 20 | 225,279120879 | 0,05802 | 40 | 168,959340659 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0017 | 10 | 0,1007 | 0,0228 | 5,7 | 293,247252747 | 0,08056 | 20 | 234,597802198 | 0,06042 | 40 | 175,948351648 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0018 | 10 | 0,1813 | 0,0388 | 10,3 | 527,961538462 | 0,14504 | 20 | 422,369230769 | 0,10878 | 40 | 316,776923077 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0019 | 10 | 0,1813 | 0,0388 | 10,3 | 527,961538462 | 0,14504 | 20 | 422,369230769 | 0,10878 | 40 | 316,776923077 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 0020 | 10 | 0,6042 | 0,1836 | 34,3 | 1759,48351648 | 0,48336 | 20 | 1407,58681319 | 0,36252 | 40 | 1055,69010989 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 6001 | 1 | 0,00000119 | 0,00000296 |  | 0,01298974359 | 0,000000952 | 20 | 0,01039179487 | 0,000000714 | 40 | 0,007793846 | - | - | - |  |
| Энергоблок | 6002 | 1 | 0,0180056 | 0,266599 | 1 | 19,6544644689 | 0,01440448 | 20 | 15,7235715751 | 0,01080336 | 40 | 11,7926786813 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,76226935 | 1,00920692 |  |  | 1,40981548 |  |  | 1,05736161 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,76226935 | 1,00920692 | 100 |  | 1,40981548 |  |  | 1,05736161 |  |  | - | - | - |  |
| ***Взвешенные частицы (116)(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова | 0025 | 12 | 0,0862 | 0,31032 | 25 | 127,484432234 | 0,06896 | 20 | 101,987545788 | 0,05172 | 40 | 76,4906593407 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0029 | 12 | 0,0862 | 0,31032 | 25 | 94,0937728938 | 0,06896 | 20 | 75,275018315 | 0,05172 | 40 | 56,4562637363 | - | - | - |  |
| Цех сборки CKD | 0034 | 12 | 0,0862 | 0,31032 | 25 | 94,0937728938 | 0,06896 | 20 | 75,275018315 | 0,05172 | 40 | 56,4562637363 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0036 | 12 | 0,0862 | 0,31032 | 25 | 111,46007326 | 0,06896 | 20 | 89,1680586081 | 0,05172 | 40 | 66,876043956 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,3448 | 1,24128 |  |  | 0,27584 |  |  | 0,20688 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,3448 | 1,24128 | 100 |  | 0,27584 |  |  | 0,20688 |  |  | - | - | - |  |
| ***Пыль неорг., SiO2: 70-20 % (494)(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АХО | 6003 | 1 | 0,0005 | 0,0002 | 100 | 0,54578754579 | 0,0004 | 20 | 0,43663003663 | 0,0003 | 40 | 0,32747252747 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0005 | 0,0002 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0003 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,0005 | 0,0002 | 100 |  | 0,0004 |  |  | 0,0003 |  |  | - | - | - |  |
| ***Пыль абразивная (1027*)(2930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех окраски кузова | 0025 | 12 | 0,054 | 0,1944 | 25 | 79,8626373626 | 0,0432 | 20 | 63,8901098901 | 0,0324 | 40 | 47,9175824176 | - | - | - |  |
| Цех окраски кузова | 0029 | 12 | 0,054 | 0,1944 | 25 | 58,9450549451 | 0,0432 | 20 | 47,156043956 | 0,0324 | 40 | 35,367032967 | - | - | - |  |
| Цех сборки CKD | 0034 | 12 | 0,054 | 0,1944 | 25 | 58,9450549451 | 0,0432 | 20 | 47,156043956 | 0,0324 | 40 | 35,367032967 | - | - | - |  |
| PDI цех устранения дефектов | 0036 | 12 | 0,054 | 0,1944 | 25 | 69,8241758242 | 0,0432 | 20 | 55,8593406593 | 0,0324 | 40 | 41,8945054945 | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,216 | 0,7776 |  |  | 0,1728 |  |  | 0,1296 |  |  | - | - | - |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,216 | 0,7776 | 100 |  | 0,1728 |  |  | 0,1296 |  |  | - | - | - |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,000084713 | 2265,1131205 |  |  | 13,6000677704 | 20 |  | 10,2000508278 | 40 |  | - | - | - |  |

6. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.1.Водоснабжение и канализация на период строительства

В данном разделе дается оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, которое будет оказано в процессе строительства объекта.  Воздействие на водные ресурсы в значительной степени определяется водохозяйственной деятельностью – забором подземных и поверхностных вод для решения проблем водоснабжения.

Показатели качества поставляемой воды определяются согласно приложения 1 к приказу Министр здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Площадка расположена за границами водохранных полос и зон поверхностных водоемов. Ближайший поверхностный водоем Река Карагайлы находится на расстоянии 570 м от границы земельного участка в западном направлении.

Расчет водопотребления воды для хоз-бытовых целей объекта произведен исходя из норм потребления воды согласно СНиП РК 4.01-41-2006 [11], в размере 25 л/сут на 1 человека (для бытовых целей).

Таблица 6.1.1.Расчетное нормативное водопотребление в период строительных работ

| Цели водопотребления | Расчет нормативного водопотребления | Расчет нормативного водоотведения | Регламентирующий НД |
| --- | --- | --- | --- |
| Хоз-бытовые нужды (первый пуск) | 25 л/сут х 100 чел. = 2,5 м3/сут 2,5 х 280 = 700 м3/период | 700 м3/период | (11) |
| Хоз-бытовые нужды (второй пуск) | 25 л/сут х 100 чел. = 2,5 м3/сут 2,5 х 180 = 450 м3/период | 450 м3/период | (11) |

Производственные нужды. Расчет объема технической воды, используемой для увлажнения грунта (гидропылеподавление):

Для снижения выбросов пыли неорганической, исходящей от участка покрытия ПГС, щебня, работы спецтехники проводится пылеподавление с КПД 15%.

Расчет водопотребления воды для пылеподавления произведен исходя из норм потребления воды согласно СНиП РК 4.01-41-2006 [11], в размере 0,4 л/сут. на 1 м2 (для поливки покрытий и площадей).

Земляные работы первый пуск 0.0004 м3 * 41078 = 16,43 м3/период где площадь снятия плодородного слоя - 41078 м2.

Второй пуск 0.0004 м3 * 32456 = 12,98 м3/период где площадь снятия плодородного слоя - 32456 м2.

Вода для пылеподавления отводится безвозвратно, так как впитывается в грунт.

При соблюдении технологии строительства запроектированных сооружений влияние на подземные воды оказываться не будет.

Таблица 6.1.2.Баланс водоотведения и водопотребления на период строительных работ

| № п/ п | Наименова ние потребител я | Водопотребление,м3 |  | Водоотведение, м3 |  |  | Сброс на сборник накопит ель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Питьев ая вода | Техничес кая вода | Безвозврат ное потреблен ие | Сброс в понижен ия рельефа местнос ти | Сброс в изолирован ный септик |  |
| Первый пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-бытовые и производстве иные нужды | 700 | 16,43 | 16,43 |  | 700 |  |
|  | Всего: | 700 | 16,43 | 16,43 |  | 700 | - |
| Второй пуск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-бытовые и производстве нные нужды | 450 | 12,98 | 12,98 |  | 450 |  |
|  | Всего: | 450 | 12,98 | 12,98 |  | 450 | - |

6.2.Водоснабжение и канализация на период эксплуатации.

Водоснабжение и водоотведение хозяйственно питьевые и производственные нужды - централизованное от городских сетей, согласно договору на предоставление услуг водоснабжение и водоотведение. Договор №522707 от 12.07.21.

Полив территории и зеленых насаждений от водозаборной скважины с бедитом до 50.0 м.куб/сут, глкбина до 100 метров (вода технического качества).

Теплоснабжение, горячее водоснабжение – автономное от трех котельных:

- Котельная № 1 (административно-бытового корпуса и производственных цехов – сборка, окраска, сварки), для горячего водоснабжения и отопления Установлены два, водогрейных BOSCH UT-L24, мощность 3050 кВт,  КПД 94,2%. Одновременно в работе один котел (переменная работа).  Производственные нужды установлены три паровых котла, BOSCH UL-S 4000 мощность  4000 кВт,  КПД 94 %, одновременно в работе два котла (переменная работа). Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо.

- Котельная № 2 (горячее водоснабжение и отопление цеха PDI)

Установлены два водогрейных котла, Logano SK755, мощность  1040 кВт, КПД 94%. Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо. Одновременно в работе один котел (переменная работа).

- Котельная № 3 (отопления и гор.водоснабжения цеха устранения дефектов)

Установлены два аналогичных водогрейных котла, Vitoplex 100, мощность 780 кВт, КПД 95%. Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо. Одновременно в работе один котел (переменная работа).

Краткая характеристика предприятия

После прохождения технического контроля кузов направляется в зону хранения готовых кузовов, где осуществляется подготовка кузовов для передачи в цех окраски - протирание от пыли и иных загрязнений спиртом протирочным и водорастворимым растворителем.

Цех окраски

Все производственные процессы в зоне нанесения ЛКМ осуществляются в герметичных камерах оборудованных очистным сооружением по принципу гидрозавесы с коэффициентом очистки воздуха – 92 %. В процессе производственной деятельности в камерах образуется чрезмерное количество аэрозоля и пыли - туман. Туман подхватывается ламинарнымпотоком воздуха, перемещающимся сверху вниз. Затем через отверстия в полу воздух попадает в газоочиститель с соплом Вентури. Здесь загрязненный частицами лакокрасочных материалов воздух смешивается с водой в турбулентном потоке, после чего вода скатывается по наклонным листам, проходит через сопло и ударяется в рассекатель. При этом происходит осаждение частиц лакокрасочных материалов. Очищенный от частиц лакокрасочных материалов воздух выпускается в атмосферу через выпускную вентиляцию на крыше цеха Н- 12 метром 100х100 см.

Сточные воды из газоочистителя направляются на станция коагуляции для очистки и повторного использования.

- вспомогательные помещения:

установка для подготовки деминерализованной воды, склад материалов, помещение для подготовки краски, подготовки и подачи чистого воздуха в покрасочные камеры, лаборатория.

С цеха сварки кузова на металлической тележке подаются на участок приема кузовов, где осуществляется:

- визуальный и тактильный осмотр на наличие несоответствий;

- мойка кузова от пыли с применение Karcher, аппаратом высокого давления. Мойка осуществляется водой с добавлением слабо– щелочного водного раствора Gardoclean S 5411 (гидроксид калия), станция оборудована оборотным водоснабжением;

- продувка кузова воздухом для удаления воды;

- устанавливаются оснаски – фиксаторы, для проникновения катафорезного грунта во внутренние части кузова.

Участок  подготовки

После цеха сварки  подготовленный кузов фиксируется на подъемнике и подается на линию подготовки поверхности кузовов. Линия работает полностью в автоматическом режиме и представляет собой закрытый туннель, в котором расположены 10 технологических ванн (9 рабочих и 1 резервная (аварийная):

1.	Погружная горячая промывочная ванна V-69 м3, t 50-55 0С. Процесс глубокой очистки поверхности кузова после цеха сварки от продуктов обработки металла, c добавлением водного раствора   Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%);

2.	Погружная ванна обезжиривания V-69 м3, t 55-50 0С. Ванна заполнена водой с добавлением растворов Gardoclean S 5411 (гидроксид калия) и  Gardobond H 7406 (жидкое хозяйственное мыло);

3.	Спрейная промывочная ванна  V -6,6 м3, промыв осуществляется форсуночным способом (распыление) водного раствора  Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%) и Gardobond H 7004 (водный раствор нитрита натрия);

4.	Погружная промывочная ванна V -69 м3. Ванна заполнена водой с добавлением растворов   Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%) и Gardobond H 7004 (раствор нитрита натрия);

5.	Ванна активации V-69 м3. Ванна заполнена водой с добавлением Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%), Gardobond H 7004 (раствор нитрита натрия) и   Gardolene V 6513 (порошковый активатор);

6.	Погружная ванна  фосфатирования  V-75 м3, t 45-60 0С,с добавлением водных растворов Gardobond 24 ТА/24 ТЕ (фосфаты), Gardobond H 7004 (раствор нитрита натрия), Gardobond H 7256 (фториды)  и Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%);

7.	Погружная промывочная ванна V-67 м3  с водный раствор Gardobond H 7141 (гидроксид натрия 25%) и Gardobond H 7004 (раствор нитрита натрия);

8.	Погружная промывочная ванна V-67 м3 , промыв осуществляется водой, без добавления химии;

9.	Спрейная  промывочная ванна V -6,6 м3, промыв осуществляется форсуночным способом (распыление) водным раствором  Gardobond H 7561 (перекись водорода).

Далее подготовленный кузов подается на линию нанесения катафорезного грунта, методом электроосаждения. Линия состоит из 5 технологических ванн (4 рабочих и 1 резервная (аварийная):

1.	Погружная ванна электроосождения – катафорез V-75 м3, t 32-34 0С. Катафорез представляет собой электролитическую ванну, в которой в растворенном виде находятся частички грунта. К металлической детали подключается анод, который заряжает ее отрицательной энергией. К корпусу ванной подсоединяется катод, который активирует растворенные частички грунта. Осуществляется с добавлением пастообразных связующих реагентов (грунт) и пигментная паста (краситель);

2.	Спрей ванна с промывкой УФ с каскадом в ванну катафореза V-7 м3, предназначена для твердых частиц, оставшихся на кузове после прохождения ванны погружения;

3.	Погружная промывочная ванна V-53 м3 , промыв осуществляется водой, без добавления химии;

4.	Спрей ванна промывочная осуществляется форсуночным способом (распыление) промыв осуществляется водой, без добавления химии;

После прохождения линии нанесения катафореза кузов направляется на зону выгрузки, где обработанный кузов устанавливается на металлическую тележку и подается в сушильную камеру катафореза на 30 минут при температуре 190 0С, работающую на природном газе, резервное топливо не предусмотрено. В камере установлен котел марки Ovenpak 400 TOP с производительной мощностью 222 кВт  с КПД 92 %. Выброс осуществляется через индивидуальную трубу выведенную на крышу здания  Н- 11 метров 40х40 см

Далее на участок финального технического контроля.  После прохождения технического контроля и оформления документации, кузов направляется в цех сборки.

После передачи кузовов в цех сборки, освобожденные тележки возвращаются в цех окраски кузов и оправляются в камеру очистки тележек. Очистка осуществляется струёй воды под высоким давлением без применения моющих средств. Камера оборудовано оборотным водоснабжением.

Все производственные процессы по нанесению ЛКМ в цехе осуществляются в герметичных камерах оборудованных очистным сооружением по принципу гидрозавесы с коэффициентом очистки воздуха – 92 %. В процессе производственной деятельности в камерах образуется чрезмерное количество аэрозоля и пыли - туман. Туман подхватывается ламинарнымпотоком воздуха, перемещающимся сверху вниз. Затем через отверстия в полу воздух попадает в газоочиститель с соплом Вентури. Здесь загрязненный частицами лакокрасочных материалов воздух смешивается с водой в турбулентном потоке, после чего вода скатывается по наклонным листам, проходит через сопло и ударяется в рассекатель. При этом происходит осаждение частиц лакокрасочных материалов. Очищенный от частиц лакокрасочных материалов воздух выпускается в атмосферу через выпускную вентиляцию на крыше цеха Н- 12 метром 100х100 см.

Очистные сооружения цеха окраски

- Локальные очистные сооружения (ЛОС). Подача воздуха через оконные проемы в количестве 5 штук, выброс через вытяжной вентилятор 2 шт, Н- 6 м, Ø500 мм

После прохождения производственного цикла, вода с участка приема кузовов, линию подготовки поверхности кузовов, линию нанесения катафорезного грунта  поступает в локальные очистные сооружения цеха окраски кузовов (ЛОС), для очистки перед сбросом в очистные сооружения промышленных сточных вод завода. Все коогулянты доставляются на Завод в жидком виде.

Очистка включает в себя 6 стадий:

1.	Станция V-85 м3, удаление органических соединений путем добавления коогулянтов: гардопур (порошковый уголь активированный). На станцию поступает отработанная вода с  линию подготовки поверхности кузовов с 1 по 6 ванну и зону подготовки кузова;

2.	Станция  V-85 м3-  корректировка рН. Поступает вода со станции 1. Очистка с  добавлением жидкова  натрий-гидроксида 33%;

3.	Станция коагуляции - корректировка рН. Поступают стоки  со станции 1, линию подготовки поверхности кузовов с 7 по 9 ванну и линию нанесения катафорезного грунта с 13 по 14 ванну. Добавляется жидкое хлорное железо 40 %;

4.	Станция хлопьеобразования, где осуществляется смешивание с добавлением диализированной воды и флокулянтов для образования хлопьев. Затем методом осаждения шлам- пастообразный (хлопья) осаждаются, чистая вода переливается на следующую станцию, методом перелива (каскада);

5.	Станция шлам сбора. на станции осуществляется сбор шлама, далее поступает на  фильтр-прессе, где шлам отделяется от воды до сухой консистенции. Шлам направляется на специализированным организациям, вода возвращается на станцию № 2.

6.	Финальный контроль. станция сбора очищенной воды, для проведения контроля образцов перед сбросом на очистные сооружения промышленных сточных вод завода. В случай не соответствия рН, воду добавляется электролит.

- Станция коагуляции цеха окраски.

Подача воздуха через оконные проемы в количестве 5 штук, выброс через вытяжной вентилятор 3 шт, Н- 6 м, Ø500 мм

После прохождения производственного цикла, вода с зоны нанесения ЛКМ цеха окраски кузов, цеха окраски пластиковых изделий и камеры очистки тележек воды  с опилом поступают на станцию коагуляции для очистки и повторного использования.

Очистные сооружения представляют собой технический резервуар V-113 м3. Для очистки воды добавляются жидкие коагулянты и флокулянт для хлопьеобразования. После добавления химии осаждение частиц лакокрасочных материалов и опила связываются и образуют пастообразную смесь, плотность которых больше плотности воды, за счет чего связанные частицы поднимаются на поверхность резервуара. Сбор массы осуществляется специализированными сетчатыми уловителями, упаковываются в герметичную металлическую тару и отправляются на уничтожение согласно договора. Очищенная вода направляется на повторное использование.

Цех сборки CKD (мелкий узел)

Сушильная камера  с горелкой фирмы Blowtherm MKL 30/2  работает на дизельном топливе, максимальная потребляемая мощность 340 Вт, подача топлива 8/13-30 кг/час, КПД – 96%. Камеры объединены в одну трубу и выведены с боковой стороны  здания Н – 8 м Ø  200 мм

При сильном загрязнении (запыленности) кузов устанавливается на передвижную металлическую оснастку и  направляется на мойку кузовов – 1 пост. Мойка оборудована оборотным водоснабжением, промыв осуществляется без добавления моющих средств.

Собранные и заправленные автомобили с направляются в лабораторию автотехники (ЛАТ), лаборатория представляет инсценировочные и проверочные стенды: - развал схождения (регулировка колес); - проверка тормозной системы; - скоростной стенд; - регулировка и настройка фар; - проверка датчиков безопасности; - шауртест тест на герметичность, который представляет собой камеру где осуществляется подача воды со всех сторон под высоким давлением, после производиться обдув. Камера оснащена оборотным водоснабжением.

После прохождения стендов ЛАТ автомобили передается на инспекционный пост ОТК, где контролеры ОТК на смотровой яме согласно контрольному листу проверек осматривают днище автомобиля и подкапотное пространство.

Далее готовый автомобиль направляется на финальный контроль и оформления документации, на участке установлено дополнительное световое освещённые – световая рампа. Осмотр осуществляется визуально-тактильным методом.

Цех сборки SKD (крупный узел)

Технологические процессы цеха SKD и цех сборки CKD идентичны. Различие составляет:

- при обнаружении дефектов, кузов направляется на участок устранения дефектов цеха  сборки CKD;

- При сильном загрязнении (запыленности) кузов устанавливается на передвижную металлическую оснастку и  направляется на мойку кузовов цеха  сборки CKD;

- все комплектующие поступаю на линию со склада автокомпонентов;

- функциональное разделение на два участка: участок шасси и участок финал, технологические процессы на линиях идентичны.

PDI цех  устранения дефектов

Функционально цех разделен на три участки:

- участок мойки автомобилей: осуществляется мойка автомобиля перед ремонтом, наносится химия Wurt на кузов автомобиля и подкапотного пространства. Применяется подачей воды и химии в одном оборудование высокого давления Karcher

Оборудование снабжено одним компрессором и одним баком для смешивания химии с водой и подачей на 2 поста мойки. Сточные воды из мойки направляются на станцию коагуляции для очистки и повторного использования.

Все технологические решения по водоснабжению и водоотведению приняты и разработаны в соответствии с нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан. Потребление в воде и водоотведение принято на основании писем и технических условий предприятий СЭЗ.

6.2.1. Расчет водопотребления и водоотведения на период эксплуатации.

| 1. Санитарно-питьевые нужды |  |  |  | 30,4 | м.куб/сут |  | 8025,6 | м.куб/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативная документация (на период расчета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СП РК 4.01-101-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма водопотребления на санитрано-питьевые |  |  |  |  | 16 | л/сут | СН 3.02-03)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность сотрудников |  |  | 1900 | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| время работы |  |  | 264 | дней/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расход на приготовление пищи в столовой |  |  |  |  |  | жироуловитель потом в канализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водопотребление |  | 121,6 | м.куб/сут |  | 32102,4 | м.куб/год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потери |  | 15,2 | м.куб/сут |  | 4012,8 | м.куб/год |  |  |  |  |  |  |
| нормы водопотребления |  |  | 16 | л/усл.блюдо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во рабочих дней |  |  | 264 | дней/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во блюд на 1 человека |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во сотрудников |  |  | 1900 | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозвратное потребление |  |  | 2 | л/усл.блюдо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расход воды на душевые сетки |  |  |  |  | 100 | м.куб/сут |  | 26400 | м.куб/год |  |  |  |  |  |  |
| Норма водопотребления |  |  | 500 | л/сутка | (СНиП РК 3.02-04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество смен |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество душевых кабин |  |  | 100 | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во рабочих дней |  |  | 264 | дней/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. полив твердых покрытий (скважина) |  |  |  |  | 49,807 | м.куб/сут |  | 2490,35 | м.куб/год |  |  |  |  |  |  |
| Площадь полива |  |  | 99614 | м.кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| норма расхода |  |  | 0,5 | литра/1м.кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количетво поливов |  |  | 50 | поливов/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Полив зеленых насаждений (скважина) |  |  |  |  | 251,82 | м.куб/сут |  | 25182 | м.куб/год |  |  |  |  |  |  |
| Площадь озеленения |  |  | 41970 | м.кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма расхода |  |  | 6 | л/полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количетво поливов |  |  | 100 | поливов/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 ванн активац |  |  | 416 | 1раз/квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спрей промыв.ванн |  |  | оборотка |  | 6,6 | кубов |  | 10% в квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| гидрозавесы |  |  | оборотка |  | 1куб.на единицу |  |  | 10% в квартал дозаливка |  |  |  |  |  |  |  |
| шауэр тест |  |  | оборотка |  | 1 куб |  |  | 10% в квартал дозаливка |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.2.1Баланс водоотведения и водопотребления на период эксплуатации в целом по предприятию, с учетом реконструкции

| Производство | Водопотребление, м3/год |  |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | На производственные нужды |  |  |  | Хозяйствен-но – бытовые нужды |  | Всего, сброс в канализацию | Объем циркулируе-мой оборотной воды | Дождевая канализация | Хозяйственно – бытовые сточные воды | Безвозврат-ное потребление |
|  |  | Свежая вода |  | Оборот-ная вода | Повторно – используе-мая вода |  | Технические нужды |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Пит. кач-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Санитарно-питьевые нужды | 8025,6 | 8025,6 | 8025,6 | - | - | 8025,6 |  | 8025,6 | - | - | 8025,6 | 0 |
| Расход на приготовление пищи в столовой | 32102,4 | 32102,4 | 32102,4 |  |  | 32102,4 |  | 28 089,6 |  |  | 28 089,6 | 4012,8 |  |
| Расход воды на душевые сетки | 26400 | 26400 | 26400 |  |  | 26400 |  | 26400 |  |  | 26400 |  |  |
| Полив твердых покрытий (скважина) | 2490,35 | 2490,35 |  |  |  |  | 2490,35 |  |  |  |  | 2490,35 |  |
| Полив зеленых насаждений (скважина) | 25182 | 25182 |  |  |  |  | 25182 |  |  |  |  | 25182 |  |
| 6 ванн активации | 1664 | 1664 |  |  |  |  | 1664 | 1664 |  |  |  |  |  |
| Спрей провычоной ванным | 2,64 | 2,64 |  | 6,6 |  |  | 2,64 |  | 6,6 |  |  | 2,64 |  |
| Гидрозавесы | 1,6 | 1,6 |  | 4 |  |  | 1,6 |  | 4 |  |  | 1,6 |  |
| Шауэр тест | 0,4 | 0,4 |  | 1 |  |  | 0,4 |  | 1 |  |  | 0,4 |  |
| Всего: | 95869 | 95869 | 66528 | 11,6 | 0 | 66528 | 29341 | 36089,6 | 11,6 | 0 | 34425,6 | 31689,8 |  |

6.3.Установление нормативов эмиссий сточных вод (НДС) на период эксплуатации.

Водоснабжение и водоотведение хозяйственно питьевые и производственные нужды - централизованное от городских сетей, согласно договору на предоставление услуг водоснабжение и водоотведение. Договор №522707 от 12.07.21.

Согласно п.43 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Об утверждении «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду»,  отведение сточных вод в городские канализационные сети, не являются сбросом.

Нормативы допустимого сброса не устанавливаются.

6.4.Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод.

Учитывая опыт эксплуатации очистных сооружений, канализационных сетей аварийные ситуации неизбежны,  поэтому проектом  предусмотрены мероприятия по снижению аварийных ситуаций (экологических рисков) и способы их ликвидации в кратчайшие сроки с минимальным ущербом.

К возможным аварийным ситуациям следует отнести:

- механические повреждения емкостей, резервуаров, трубопроводов предназначенных для транспортировки, хозяйственно - бытовых сточных вод, производственных сточных вод на очистные сооружении;

- нарушение регламента работы очистных сооружений;

- переполнение самотечных сетей канализации

Механические повреждения емкостей, резервуаров и трубопроводов могут возникнуть в результате износа и разрушения материала, несвоевременного проведения ремонтно-профилактических работ и халатности обслуживающего персонала.

Поскольку рассмотренные аварийные ситуации могут привести к аварийным ситуациям необходимо:

- соблюдение технологического регламента процесса очистки сточных вод;

- постоянно выполнять отбор поступающих на очистные сооружения сточных вод и очищенных вод, производить их анализ, и заносить полученные данные в журналы учета, на основании которых, можно судить о любой возникшей аварийной ситуации;

- производственные процессы должны исключать в рабочем режиме сброс сточных вод на рельеф местности;

- применяемое оборудование, запорная арматура, трубопроводы должны поддерживаться в соответствии с характеристиками эксплуатационных условий;

- обязательный контроль за герметичностью всех емкостей, трубопроводов, сварных и фланцевых соединений и во избежание утечки и т.д.;

- проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов;

- исключение залповых сбросов сточных вод, приводящих к нарушению технологического регламента очистки;

- на территориях должны находиться устройства, обеспечивающие безопасность эксплуатации технологических коммуникаций (трубопроводов, каналов, лотков), подъездных дорог и пешеходных дорожек;

- необходимо проводить мероприятия, исключающие разлив реагентов;

- при работах на сооружениях для очистки сточных вод необходимо применять меры, исключающие непосредственный контакт работников со сточными водами;

- проводить постоянный инструктаж обслуживающего персонала;

- постоянно вести контроль над поступлением воды на очистные сооружения и сбросом сточных вод.

К числу мер безопасности можно отнести также следующее:

- Обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке территории.

- Соблюдение правил техники безопасности и правил эксплуатации оборудования.

- Регулярные техосмотры оборудования с заменой неисправных частей, устранения течи из емкостных сооружений.

- Регулярная прочистка самотечных канализационных сетей от заиливания.

- Проверка герметичности люков канализационных колодцев.

- При содержании очистных сооружений в рабочем состоянии, проведении своевременного ремонта оборудования и квалифицированной эксплуатации вероятность возникновения аварийных ситуаций будет сведена к минимуму.

6.5. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные и подземные воды

Операторы, для которых установлены нормативы допустимых сбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых сбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

Для данного объекта нормативы допустимых сбросов не устанавливаются, производственный мониторинг воздействия на поверхностные и подземные воды не приводится.

6.6. Зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны. Водовод и площадка водопроводных сооружений. Зоны санитарной охраны проектируемого водовода определены согласно СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно- питьевого назначения зона санитарной охраны предусмотрена в следующих границах:

а) Ширина санитарно-защитной полосы водопровода проходящего по застроенной территории принята не менее 5м;

б) То же, по незастроенной территории принята от водовода:

при прокладке в сухих грунтах - не менее 10м;

при прокладке в мокрых грунтах - не менее 50м.

Зона санитарной охраны площадки водопроводных сооружений относится к ЗСО I пояса и совпадает с границей ограждения:

от стен резервуаров - 30м;

от остальных сооружений - 15м.

Территория первого пояса санитарной площадки имеет охранное освещение, охранную сигнализацию, спланирована, озеленена и ограждена в соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009. Ограждение принято глухое из сборных железобетонных плит забора высотой 2,0м, с почвы и грунтовых вод. В пределах санитарно-защитной зоны водовода отсутствует источники загрязнения почвы и грунтовых вод. По всей длине водовод прокладывается с обходом территории свалок, кладбищ, сор, скотомогильников, а также территории промышленных и сельхоз предприятий. При неизбежном пересечении сор производится засыпка сор привозным грунтом и труба прокладывается в этот грунт.

Показатели радиационной безопасности питьевой воды определяется ее соответствием общей a и b – активности, согласно таблице 4  приложения 1 к приказу Министр здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Показатели радиационной безопасности питьевой воды

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая -адиоактивность | Бк/л | 0,1 | Радиация |
| 2 | Общая -радиоактивность | Бк/л | 1,0 | Радиация |

7. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

Согласно статье 317 Экологического Кодекса РК под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Накопление отходов: Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте статья 320 Экологического Кодекса РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. Места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев; временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Классификация отходов.

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими. Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - классификатор отходов).Классификатор отходов разрабатывается с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса РК. Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду. Для рассматриваемого объекта все отходы относятся к не опасным и опасным.  Права и ответственность за образование, сбор, хранение и утилизацию образующихся при производстве строительно-монтажных работ отходы в соответствии с условиями типового договора, лежат на исполнителе работ (т.е. подрядчике).

7.1. Виды и объемы образования отходов на период строительства

При проведении строительных и монтажных работ будут образовываться отходы, которые должны по возможности утилизироваться, или в конечном случае вывозиться на площадка ТБО. Отходы, которые будут образовываться при проведении строительства, будут двух видов: производственные и твердые бытовые.

Общее количество ориентировочных объемов образования отходов,  составляет 27,870112 т/год, из них производственные: 0,000113 тонн огарки электродов, 8,0 тонн промасленная ветошь, 19,87 тонн ТБО и строительный мусор согласно сметным данным составляет 57 т.

Таблица 7.1.1.- Лимиты накопления отходов на период строительства

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 0 | 84,700113 |
| в том числе отходов производства | 0 | 65,000113 |
| отходов потребления | 0 | 19,7 |
| Опасные отходы |  |  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами, 150202* | 0 | 8,0 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Отходы сварки 12 01 13 | 0 | 0,000113 |
| Смешанные коммунальные отходы 20 03 01 | 0 | 19,7 |
| Смешанные отходы строительства и сноса, 17 09 04 | 0 | 57,0 |
| Зеркальные |  |  |

*Все виды отходов, не накапливаются более 6месяцев.

Основными приоритетами при соблюдении мероприятий по охране окружающей среды  от загрязнения отходов являются:

- внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;

- обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры);

- сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций);

- места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

7.2. Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации

Таблица 7.2.1- Расходы сырья и материалов на предприятии согласно данным предприятиям и ОПЗ

| участок | сырье материал | ед.изм | кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-контейнерная АЗС | Дизельное топливо | литр/год | 40 000,00 | собственные нужды ВЛ 25000 л; ОЗ 15000 л |
| АЗС и резервуары | Дизельное топливо | литр/год | 200 000,00 | товарное авто |
|  | бензин | литр/год | 300 000,00 |  |
| Цех сварки | мастика | гр/кузов | 80,00 |  |
|  | герметик | гр/кузов | 250,00 |  |
|  | обмедненная проволоки Ø 0,8 | кг/кузов | 0,06 |  |
|  | смесь углекислоты и аргона | кг/кузов | 1,50 |  |
|  | для контактной сварки | пар/кузов | 0,04 |  |
|  | спирт протирочный | л/кузов | 0,05 |  |
|  | водорастворимый растворитель | л/кузов | 0,01 |  |
|  | растворитель | л/кузов | 0,20 |  |
|  | абразивные круги на бумажной основе 150 | шт | 180 000,00 |  |
|  | электрода МР3 | т/год | 0,20 |  |
| Цех окраски кузовов | Мастика (Герметик | кг/кузов | 12,10 |  |
|  | Шлифовальная шкурка | шт/кузов | 19,00 |  |
|  | Абразивные круги диаметром 125 | шт/кузов | 16,00 |  |
|  | Спиртовой раствор (Изопропиловый спирт 50% деионизированная вода 50% | л/кузов | 0,40 |  |
|  | Грунт | кг/кузов | 4,50 |  |
|  | Эмаль | кг/кузов | 24,00 |  |
|  | Лак | кг/кузов | 6,00 |  |
|  | Разбавитель для грунта | кг/кузов | 2,00 |  |
|  | Промывочный растворитель | кг/кузов | 5,00 |  |
|  | воск протирочный | кг/кузов | 0,50 |  |
| Цех окраски пластиковых изделий | грунт | кг/кузов | 0,57 |  |
|  | эмаль | кг/кузов | 4,00 |  |
|  | лак | кг/кузов | 1,04 |  |
|  | растворитель | кг/кузов | 0,35 |  |
|  | полироль | кг/кузов | 0,25 |  |
| ЛОС ЦОК | Уголь активированный | кг/год | 33 600,00 |  |
|  | Натрий-гидроксида | т/год | 24,00 |  |
|  | Хлорное железо | т/год | 24,00 |  |
| Цех сборки CKD | Жидкость охлаждающая (Антифриз) | литр /кузов | 7,55 |  |
|  | Хладагент | кг/кузов | 0,55 |  |
|  | Трансмиссионное масло | литр/кузов | 1,5 |  |
|  | Тормозная жидкость | литр/кузов | 0,82 |  |
|  | Стеклоомыватель | литр/кузов | 1,5 |  |
|  | Стекольный клей-герметик | кг/кузов | 1,3 |  |
|  | М-праймер активатор | литр/кузов | 0,013 |  |
|  | Обезжириватель | шт/кузов | 0,03 |  |
|  | Паста шиномантажная | кг/кузов | 0,06 |  |
|  | Лента TESA | м/кузов | 0,065 |  |
|  | Воск | кг/кузов | 0,003 |  |
|  | Двухкомпонентный адгезив | литр/кузов | 0,03 |  |
|  | Масло для дифференциала | литр/кузов | 0,58 |  |

На период эксплуатации,образуется:

- Смешанные коммунальные отходы (20 03 01);

- Коммунальные отходы и сходные отходы торговых и промышленные предприятий, включая собираемые фракции;

- Поддающиеся биологическому разложению отходы кухни и столовой (20 01 08);

- Строительные отходы, ремонтные работы  (17 01 06);

- Крупногабаритные отходы, мебель и т.д. (20 03 07);

- Отработанные лампы и приборы, содержащие ртуть (20 01 21);

- Отработанные аккумуляторные батареи и гальванические элементы (20 01 33);

- Специальные жидкости (отработанные смазочные материалы и масла, включая тормозную жидкость) (13 02 08/16 01 13);

- Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масленые фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными веществами (15 02 02);

- Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда не загрязненные опасными веществами или загрязненная до 20%  (15 02 03);

- Отходы лакокрасочных материалов, растворителей, шлам очистных сооружений цеха окраски, смывы и загрязненныематериалы  ЛКМ  (08 01 11/08 01 13);

- Упаковочная тара, содержащая остатки или загрязненная опасными компонентами (15 01 10);

- Упаковочная тара чистая;

- Отходы сварки (огарки электродов) (12 01 13);

- Отработанные шины, резиновые изделия чистые (16 01 03);

- Антифриз (16 01 15) относится к специальным жидкостям;

- Электронное и электрическое оборудование, за исключение ИБП (20 01 36);

- Снятые с эксплуатации транспортные средства и средства их технического обслуживания (16 01 22);

- Не отвечающие техническим реакциям требованиям партии и не использованные продукты (16 03 04).

7.3. Расчет объемов образования отходов на период эксплуатации

| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) |  |  |  |  |  | 14 677 | т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативная документация (на период расчета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приложение к решению маслихата города Алматы от 15 апреля 2024 года № 110 "Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Алматы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04. 2008г. № 100-п Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приложению №15 РНД 03.01.0.3.01-96 "Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. бытовые отходы чистые |  |  | 717,25 | т/год | 2869 | м.куб/год |  |  |  |
| Численность сотрудников |  |  |  | 1900 | человек |  |  |  |  |
| Норма накопления на 1 человека |  |  |  | 1,51 | м.куб/год (п.5 "Учреждения, организации, офисы, конторы, банки, отделения связи") |  |  |  |  |
| средняя плотность |  |  |  | 0,25 | т/м.куб |  |  |  |  |
| 2. Отходы уборки улиц (смет) |  |  |  | 13119,62 | т/год | 52478,49 | м.куб/год |  |  |
| Внутр.территория |  |  |  | 99614 | м.кв |  |  |  |  |
| Прилег.территория |  |  |  | 3285 | м.кв |  |  |  |  |
| норма на 1 м.кв |  |  |  | 0,51 | м.куб/год (п.20 "Пляжи, уличные сметы с дорог") |  |  |  |  |
| средняя плотность |  |  |  | 0,25 | т/м.куб |  |  |  |  |
| 3. Пенопласт |  |  |  | 700 | т/год |  |  |  |  |
| кол.материала на одну машину |  |  |  | 10 | кг/ед | (опытные данные) |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |  |
| 3. полиэтиленовые жгуты и трубки |  |  |  | 140 | т/год |  |  |  |  |
| кол.материала на одну машину |  |  |  | 2 | кг/ед | (опытные данные) |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |  |
| Коммунальные отходы и сходные отходы торговых и промышленные предприятий, включая собираемые фракции |  |  |  |  |  |  |  | 3,167 | т/год |
| кол-во сотрудников |  |  |  |  | 1900 | человек |  |  |  |
| данные по прошлым гадам : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кол-во сотрудников 2023 год |  |  |  |  | 1500 | человек |  |  |  |
| бумага и картон (20 01 01) |  |  |  |  | 1000 | кг/год | 0,667 | кг/год на чел |  |
| стекло (20 01 02) |  |  |  |  | 500 | кг/год | 0,333 | кг/год на чел |  |
| пластмассы (20 01 39) |  |  |  |  | 500 | кг/год | 0,333 | кг/год на чел |  |
| алюминий (20 01 40) |  |  |  |  | 500 | кг/год | 0,333 | кг/год на чел |  |
| расчет образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бумага и картон (20 01 01) |  |  |  | 1,267 | т/год |  |  |  |  |
| стекло (20 01 02) |  |  |  | 0,633 | т/год |  |  |  |  |
| пластмассы (20 01 39) |  |  |  | 0,633 | т/год |  |  |  |  |
| алюминий (20 01 40) |  |  |  | 0,633 | т/год |  |  |  |  |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухни и столовой (20 01 08) |  |  |  |  |  |  |  | 501,600 | т/год |
| нормы накопления на 1 блюдо |  |  |  |  | 0,001 | м.куб |  |  |  |
| кол-во рабочих дней |  |  |  |  | 264 | дней |  |  |  |
| кол-во блюд на 1 человека |  |  |  |  | 4 | блюда |  |  |  |
| кол-во сотрудников |  |  |  |  | 1900 | человек |  |  |  |
| переводной коэф м.куб в тонны |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Строительные отходы, ремонтные работы (17 01 06) |  |  |  |  |  |  |  | 135,000 | т/год |
| Крупногабаритные отходы, мебель и т.д. (20 03 07) |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | т/год |

| Отработанные лампы и приборы, содержащие ртуть (20 01 21) |  |  |  |  |  | 0,3796 | т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световые рампы |  |  | 10 | ед |  |  |  |  |  |
| Установленно ламп в 1 рампе |  |  | 50 | шт |  |  |  |  |  |
| Освещение улица/цеха |  |  | 6000 | шт | (ориентировочно) |  |  |  |  |
| Среднее ресурс времени |  |  | 15000 | ч/год |  |  |  |  |  |
| Среднее время работы |  |  | 4380 | ч/год |  |  |  |  |  |
| Вес одной лампы (среднее) |  |  | 0,2 | кг/шт |  |  |  |  |  |
| Образование отраб.ламп |  |  | 1898 | шт/год |  |  |  |  |  |
| Отработанные аккумуляторные батареи и гальванические элементы (20 01 33) |  |  |  |  |  |  |  | 30,157 | т/год |
| 1. отработанные аккумуляторные батареи |  |  |  | 1,34 | т/год |  |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| средний вес одного аккумулятора |  |  |  |  | 16 | кг |  |  |  |
| обслуживаемый собственный транспорт |  |  |  |  | 20 | ед |  |  |  |
| срок службы |  |  |  |  | 2 | года (средний показатель) |  |  |  |
| 2. источники бесперебойного питания |  |  |  | 0,6 | т/год |  |  |  |  |
| среднее кол-во ИТ |  |  |  |  | 600 | шт |  |  |  |
| средний срок эксплуатации |  |  |  |  | 3 | года (средний показатель) |  |  |  |
| средний вес БП |  |  |  |  | 5 | кг |  |  |  |
| 3. гальванические элементы |  |  |  | 0,217 | т/год |  |  |  |  |
| среднее кол-во рации и пр.техники |  |  |  |  | 1300 | шт |  |  |  |
| средний срок эксплуатации |  |  |  |  | 3 | года (средний показатель) |  |  |  |
| средний вес |  |  |  |  | 0,5 | кг |  |  |  |
| 4. аккумуляторные батареи (брак) |  |  |  | 28 | т/год |  |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| норма не регламентированной продукции (брака) |  |  |  |  | 0,05 | 5 | % |  |  |
| средний вес одного аккумулятора |  |  |  |  | 8 | кг |  |  |  |
| Специальные жидкости (отработанные смазочные материалы и масла, включая тормозную жидкость) (13 02 08/16 01 13) |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 | т/год |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| среднее содержание тех.жидкости на 1 ед |  |  |  |  | 10 | кг (средний показатель) |  |  |  |
| допустимая норма брака |  |  |  |  | 0,1 | 10 | % |  |  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масленые фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными веществами (15 02 02) |  |  |  |  |  |  |  | 27,660 | т/год |
| 1. промасленная ветошь |  |  |  | 10,16 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во закупаемой ветоши |  |  |  |  | 8 | тонн/год | (50 000 п.м. - среднее по трем годам) |  |  |
| норма содержания масла |  |  |  |  | 0,12 | % |  |  |  |
| норма содержания влаги |  |  |  |  | 0,15 | % |  |  |  |
| 2. загрязненные СИЗ ГСМ |  |  |  | 1,47 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во сотрудников цеха сборки |  |  |  |  | 600 | человек | (работа с тех.жидкостями осущ.на данном участке) |  |  |
| срок износа |  |  |  |  | 1 | год |  |  |  |
| средний вес |  |  |  |  | 2 | кг | (куртка, комбинезон, футболка) |  |  |
| норма содержания масла |  |  |  |  | 0,12 | % |  |  |  |
| норма содержания влаги |  |  |  |  | 0,15 | % |  |  |  |
| 3. топливные и масляные фильтра |  |  |  | 3,5 | тонн/год | потенциальное образование |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| норма не регламентированной продукции (брака) |  |  |  |  | 10 | % |  |  |  |
| вес одного фильтра замасленного |  |  |  |  | 0,5 | кг |  |  |  |
| 4. ветошь загрязненная ЛКМ |  |  |  | 10,16 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во закупаемой ветоши |  |  |  |  | 8 | тонн/год | (50 000 п.м. - среднее по трем годам) |  |  |
| норма содержания масла |  |  |  |  | 0,12 | % |  |  |  |
| норма содержания влаги |  |  |  |  | 0,15 | % |  |  |  |
| 5. загрязненные СИЗ ЛКМ и растворителями |  |  |  | 2,37 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во сотрудников цеха сборки |  |  |  |  | 600 | человек | (работа с краской осущ.на данном участке) |  |  |
| кол-во сотрудников УУД |  |  |  |  | 100 | человек | (работа с краской осущ.на данном участке) |  |  |
| срок износа |  |  |  |  | 1 | год |  |  |  |
| средний вес |  |  |  |  | 3 | кг | (куртка, комбинезон, футболка) |  |  |
| норма содержания масла |  |  |  |  | 0,12 | % |  |  |  |
| норма содержания влаги |  |  |  |  | 0,15 | % |  |  |  |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда не загрязненные опасными веществами или загрязненная до 20% (15 02 03) |  |  |  |  |  |  |  | 15,500 | т/год |
| 1. ветошь для протирания частей и готового кузова |  |  |  | 8 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во закупаемой ветоши |  |  |  |  | 8 | тонн/год | (50 000 п.м. - среднее по трем годам) |  |  |
| 2. загрязненные СИЗ ГСМ |  |  |  | 1,8 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во сотрудников цеха сборки |  |  |  |  | 900 | человек | (сотрудники не работающие с ЛКМ и ГСМ) |  |  |
| срок износа |  |  |  |  | 1 | год |  |  |  |
| средний вес |  |  |  |  | 2 | кг | (куртка, комбинезон, футболка) |  |  |
| 3. воздушные фильтра приточной вентиляции |  |  |  | 5 | тонн/год |  |  |  |  |
| обязательная замена по графику (рулонные) |  |  |  |  | 3000 | кг/год | (ориентировочные данные) |  |  |
| замена по показателям (рамные) |  |  |  |  | 2000 | кг/год | (ориентировочные данные) |  |  |
| 4. воздушные фильтра автомобильные |  |  |  | 0,7 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| допустимая норма брака |  |  |  |  | 0,05 | 5 | % |  |  |
| вес одного фильтра замасленного |  |  |  |  | 0,2 | кг |  |  |  |
| Отходы лакокрасочных материалов, растворителей, шлам очистных сооружений цеха окраски, смывы и загрязненныематериалы ЛКМ (08 01 11/08 01 13) |  |  |  |  |  |  |  | 318,640 | т/год |
| 1. не соответсвие тех.регламенту |  |  |  | 133 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| кол-во ЛКМ на ед. продукции |  |  |  |  | 19 | кг/ед.продукции |  | (база, лак, грунт) |  |
| допустимая норма брака |  |  |  |  | 0,1 | 10 | % |  |  |
| 2. технологическое обслуживание оборудования |  |  |  | 26,64 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во постов нанесения ЛКМ |  |  |  |  | 24 | поста |  |  |  |
| кол-во рабочих смен |  |  |  |  | 2 | смены |  |  |  |
| кол-во рабочих дней |  |  |  |  | 185 | дней |  |  |  |
| расход на один промыв |  |  |  |  | 3 | кг |  |  |  |
| 3. Зачистка резервуаров |  |  |  | 20 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во зачисток |  |  |  |  | 4 | раз/год |  |  |  |
| кол-во шлама на 1 зачистку |  |  |  |  | 5000 | кг | усредненный коэффициент |  |  |
| 4. очистное сооружение произ сточных вод |  |  |  | 6 | тонн/год |  |  |  |  |
| образование за одну очистку |  |  |  |  | 500 | кг | усредненный коэффициент |  |  |
| кол-во обслуживаний |  |  |  |  | 12 | раз/год |  |  |  |
| 5. очистка гидрозавесы |  |  |  | 133 | тонн/год |  |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| кол-во ЛКМ на ед. продукции |  |  |  |  | 19 | кг/ед. Продукции |  | (база, лак, грунт) |  |
| унос при нанесении методом распыления |  |  |  |  | 0,1 | 10 | % |  |  |
| Упаковочная тара, содержащая остатки или загрязненная опасными компонентами (15 01 10) |  |  |  |  |  |  |  | 134,750 | т/год |
| 1. тара металлическая, объемом от 50 до 200 л |  |  |  | 99,75 | т/год |  |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| кол-во ЛКМ на ед. продукции |  |  |  |  | 19 | кг/ед.продукции |  | (база, лак, грунт) |  |
| кол-во образующийся тары в год |  |  |  |  | 6650 | шт/год |  | (расчетная) |  |
| максимальный вес одной тары |  |  |  |  | 15 | кг/шт |  | (усредненный коэффициент ) |  |
| 2. тара пластиковая, объемом от 800 мл до 75 л |  |  |  | 35 | т/год |  |  |  |  |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| кол-во тех.жидкости |  |  |  |  | 10 | кг/ед.продукции |  |  |  |
| кол-во образующийся тары в год |  |  |  |  | 3500 | шт/год |  |  |  |
| максимальный вес одной тары |  |  |  |  | 10 | кг/шт |  |  |  |
| Упаковочная тара чистая |  |  |  |  |  |  |  | 52500,000 | т/год |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| 1. деревянная упаковка (15 01 03) |  |  |  | 3500 | т/год |  |  |  |  |
| образование на ед.продукции |  |  |  |  | 50 | кг |  | (усредненный коэффициент ) |  |
| 2. пластиковая упаковка (включая полиэтилен) (15 01 02) |  |  |  | 3500 | т/год |  |  |  |  |
| образование на ед.продукции |  |  |  |  | 50 | кг |  | (усредненный коэффициент ) |  |
| 3. металлическая упаковка (15 01 04) |  |  |  | 42000 | т/год |  |  |  |  |
| образование на ед.продукции |  |  |  |  | 600 | кг |  | (усредненный коэффициент ) |  |
| 4. бумажная упаковка (15 01 01) |  |  |  | 3500 | т/год |  |  |  |  |
| образование на ед.продукции |  |  |  |  | 50 | кг/ед.прод |  | (усредненный коэффициент ) |  |
| Отходы сварки (огарки электродов) (12 01 13) |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | т/год |
| расход проволоки МР-3 |  |  |  |  | 40 | тонн |  | (ориентировочные данные) |  |
| остаток от электрода |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |
| Отработанные шины, резиновые изделия чистые (16 01 03) |  |  |  |  |  |  |  | 5,499 | т/год |
| 1. отработанные шины |  |  |  | 1,499 | тонн/год | (с учетом не одновременности износа) |  |  |  |
| Электрокара- 3,5 т |  |  |  |  | 10 | ед | 4 | кол.уст колес |  |
| Электрокара 1,5 т |  |  |  |  | 5 | ед | 3 | кол.уст колес |  |
| Дизельные кары 3 т |  |  |  |  | 9 | ед | 4 | кол.уст колес |  |
| Дизельные кары 3 т |  |  |  |  | 5 | ед | 6 | кол.уст колес |  |
| Ричстакер |  |  |  |  | 2 | ед | 6 | кол.уст колес |  |
| Гольфкар |  |  |  |  | 5 | ед | 4 | кол.уст колес |  |
| масса колес электрокары |  |  |  |  | 30 | кг/колесо |  |  |  |
| масса колеса ричстакера |  |  |  |  | 103 | кг/колесо |  |  |  |
| масса колеса гольфкары |  |  |  |  | 19 | кг/колесо |  |  |  |
| среднегодовой пробег |  |  |  |  | 20 | тыс.км |  |  |  |
| нормативный пробег |  |  |  |  | 70 | тыс.км |  |  |  |
| 2. замененные резиновые шланги и трубки |  |  |  | 4,000 | тонн/год | (ориентировочные данные) |  |  |  |
| Антифриз (16 01 15) относится к специальным жидкостям |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 | т/год |
| кол-во произведенной продукции |  |  |  |  | 70000 | ед/год |  |  |  |
| норма расхода |  |  |  |  | 10 | л/ед продукции |  | (усредненная |  |
| допустимая норма брака |  |  |  |  | 0,05 | 5 | % | (ориентировочные данные) |  |
| Электронное и электрическое оборудование, за исключение ИБП (20 01 36) |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | т/год |
| Снятые с эксплуатации транспортные средства и средства их технического обслуживания (16 01 22) |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | т/год |
| Не отвечающие техническим реакциям требованиям партии и не использованные продукты (16 03 04) |  |  |  |  |  |  |  | 65,000 | т/год |

7.4. Лимиты накопления отходов на период эксплуатации

Таблица 7.4.1- Лимиты накопления отходов на период эксплуатации

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 0 | 68 599,952 |
| в том числе отходов производства | 0 | 53 418,186 |
| отходов потребления | 0 | 15 181,766 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные лампы и приборы, содержащие ртуть (20 01 21) |  | 0,3796 |
| Отработанные аккумуляторные батареи и гальванические элементы (20 01 33) |  | 30,157 |
| Специальные жидкости (отработанные смазочные материалы и масла, включая тормозную жидкость) (13 02 08/16 01 13) |  | 70,000 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масленые фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными веществами (15 02 02) |  | 27,660 |
| Отходы лакокрасочных материалов, растворителей, шлам очистных сооружений цеха окраски, смывы и загрязненныематериалы ЛКМ (08 01 11/08 01 13) |  | 318,640 |
| Упаковочная тара, содержащая остатки или загрязненная опасными компонентами (15 01 10) |  | 134,750 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) | 0 | 14 677 |
| Коммунальные отходы и сходные отходы торговых и промышленные предприятий, включая собираемые фракции 20 01 01 |  | 1,267 |
| Коммунальные отходы и сходные отходы торговых и промышленные предприятий, включая собираемые фракции, стекло (20 01 02) |  | 0,633 |
| Коммунальные отходы и сходные отходы торговых и промышленные предприятий, включая собираемые фракции, пластмассы (20 01 39) |  | 0,633 |
| Коммунальные отходы и сходные отходы торговых и промышленные предприятий, включая собираемые фракции, алюминий (20 01 40) |  | 0,633 |
| Поддающиеся биологическому разложению отходы кухни и столовой (20 01 08) |  | 501,600 |
| Строительные отходы, ремонтные работы (17 01 06) |  | 135,000 |
| Крупногабаритные отходы, мебель и т.д. (20 03 07) |  | 50,000 |
| Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда не загрязненные опасными веществами или загрязненная до 20% (15 02 03) | 0 | 15,500 |
| Упаковочная тара чистая. деревянная упаковка (15 01 03) |  | 3500 |
| Упаковочная тара чистая, пластиковая упаковка (включая полиэтилен) (15 01 02) |  | 3500 |
| Упаковочная тара чистая, металлическая упаковка (15 01 04) |  | 42000 |
| Упаковочная тара чистая, бумажная упаковка (15 01 01) |  | 3500 |
| Отходы сварки (огарки электродов) (12 01 13) |  | 0,600 |
| Отработанные шины, резиновые изделия чистые (16 01 03) |  | 5,499 |
| Антифриз (16 01 15) относится к специальным жидкостям |  | 35,000 |
| Электронное и электрическое оборудование, за исключение ИБП (20 01 36) |  | 10,000 |
| Снятые с эксплуатации транспортные средства и средства их технического обслуживания (16 01 22) |  | 20,000 |
| Не отвечающие техническим реакциям требованиям партии и не использованные продукты (16 03 04) |  | 65,000 |
| Зеркальные |  |  |

7.5. Мероприятия по обращению с отходами

При накоплении отходов, необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Экологического кодекса РК:

1) временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временное складирование неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временное складирование отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Временное хранение образующихся отходов на стадии строительства и на стадии эксплуатации будет организовано на специально организованных площадках в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Предусматривается, что все отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации проектируемого ИГХК, будут перевозиться в герметичных специальных контейнерах. Это исключит возможность загрязнения окружающей среды отходами во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

Управление отходами производства и потребления регламентируется законодательными и нормативно - правовыми документами Республики Казахстан в сфере охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов производства и потребления.

Рекомендуемая система обращения с отходами производства и потребления позволяет исключить (максимально смягчить) негативное воздействие отходов на природную среду, благодаря следующим принципам сбора и удаления отходов:

- осуществлять удаление или обезвреживание отходов и вторичных материалов, только в разрешенных для этого местах;

- запрещение несанкционированного удаления или обезвреживания отходов;

- сокращать объем образования отходов;

- использовать в дополнение к нормам и стандартам РК по утилизации и удалению отходов принятые международные стандарты.

Система управления отходами заключается в следующем:

- раздельный сбор с целью оптимизации дальнейших способов удаления;

- идентификация образующихся отходов;

- накопление и временное хранение отходов до целесообразного вывоза;

- хранение в маркированных контейнерах для каждого вида отходов;

- транспортировка с регистрацией движения всех отходов.

На территории проведения строительных и эксплуатационных работ все виды отходов будут собираться и временно храниться в контейнерах, герметичных ёмкостях, в специально отведенных местах, с четкой идентификацией для каждого типа отходов.

На территории предусмотрен раздельный сбор и накопление отдельных компонентов твердых бытовых отходов (бумага-картон, пластик, КГО, стекло и др.).

Вывоз отходов предусмотрен в специализированные утилизируемые организации на основании договора.

Транспортировка отходов будет осуществляться в закрытых транспортных средствах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды.

Для предотвращения негативных воздействий отходов на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта в первую очередь предусматривается соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, а также основополагающие принципы экологической политики в области управления отходами производства и потребления.

Передача опасных отходов на переработку, обезвреживание, утилизацию и (или) уничтожение опасных отходов осуществляется, руководствуясь Статья 336., т.е. только компаниям имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". В лицензии указываются: 1) тип и количество опасных отходов, в отношении которых лицо может осуществлять соответствующие операции; 2) виды операций с опасными отходами; 3) технические и иные требования к площадке для каждого вида операций; 4) метод, подлежащий применению для каждого вида операций.

8. ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Принятые проектные решения и методы строительства обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность процессов при производстве работ. Однако даже в случае выполнения всех требований безопасности и при наличии высококвалифицированного персонала существует опасность возникновения аварии. В настоящей главе определяются потенциальные виды экологического воздействия, которые могут возникнуть в результате таких аварий.

Под аварией понимается нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросам сильнодействующих ядовитых веществ в атмосферу в количествах, которые могут вызвать массовое поражение людей и животных.

При строительстве и эксплуатации возможно возникновение ряда аварийных происшествий. При производстве работ могут возникнуть: аварии, сопровождающиеся столкновениями с другой строительной техникой; незначительные разливы дизтоплива; разлив нефтепродуктов из резервуаров.

Основными причинами аварий могут быть:

- Техногенные причины:

- ошибки персонала;

- дефекты оборудования;

- социальные беспорядки.

- Естественные причины:

- экстремальные погодные условия;

- оседания почвы.

Вероятность возникновения подобных аварий при производстве работ очень низка. Выше перечисленные аварии могут оказать воздействие на окружающую природную среду и стать причиной травм и гибели персонала.

Следовательно, источником негативного влияния на окружающую среду при возникновении аварии может стать утечка топлива. Но в этом случае персоналом будут предприняты оперативные действия по локализации и ликвидации утечки горюче-смазочных материалов.

Период строительства

В период строительства воздействие на окружающую среду минимально, так как будет соблюдаться техника безопасности. Возможны лишь аварии связанные с разливами топлива при работе строительной техники, последствия которых будут сведены к минимуму.

Эксплуатация проектируемых объектов

Объект представляет собой опасные промышленные производства, которые, в основном, из-за постоянного наличия легко воспламеняющейся продукции, хранящейся на площадке, попадают под действие законов, касающихся предупреждения крупных аварий.

В таких производствах необходимо учитывать важные аспекты охраны здоровья, труда и окружающей среды (ОЗТОС).

К основным аварийным ситуациям следует отнести:

Коррозионно-механическое повреждение аппаратуры. Вследствие чего в производственных помещениях возможно повышение содержания взрывопожарных веществ (порошка полимеров, добавок, красителей). При дальнейшем развитии аварийной ситуации может произойти взрыв и пожар.

Прекращение подачи охлаждающей воды к технологическим агрегатам.

Распространение взрывоопасного облака в сторону склада легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) может привести к взрыву на всех товарно-сырьевых парках, что приведет к крупно - масштабной аварии на всей территории комплекса.

Повреждение вследствие износа и коррозии металла подземных коммуникаций, транспортирующих загрязненные сточные воды. Происходит загрязнение подземных вод, заболачивание территории, размыв грунта.

На предприятии создана специальная служба, отвечающая за безопасность условий труда, предотвращение и профилактику возможных аварийных ситуаций на производстве. Данная служба проводит обучение обслуживающего персонала при работе в обычных условиях и чрезвычайных аварийных ситуациях, будет обеспечивать необходимой информацией и средствами наглядной агитации при действиях в особых аварийных ситуациях.

На предприятии действует система пенного и водяного пожаротушения, работающие в автоматическом режиме.

Любая аварийная ситуация будет анализироваться с выявлением причин и способов предотвращения сложившейся аварийной ситуации в дальнейшем.

Для предупреждения возникновения аварий необходимо проведение следующих мероприятий:

- использование технически исправного оборудования,

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонтов;

- проведение контроля технического состояния оборудования;

- прекращение работ, которые могут привести к нарушению техники безопасности;

- использование систем автоматического контроля, включающих системы первичного аварийного реагирования и локальные системы аварийного оповещения;

- обеспечение наличия средств защиты для работающего персонала;

- соблюдение технологии проведения работ,

- соблюдение правил техники безопасности и производственных инструкций;

- повышение уровня технического образования персонала.

При соблюдении проектных решений, техники безопасности, а также мероприятий в период строительства и эксплуатации, воздействие на окружающую среду будет минимальным.

Воздействие объекта при аварийных ситуациях.

Залповыми выбросами согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 считаются выбросы, при которых за сравнительно короткий период выбрасывается количество веществ, более чем в два раза превышающее средний уровень выбросов.

Залповые выбросы на проектируемом объекте будут иметь место при пропарке технологического оборудования перед ремонтом.

Перед ремонтом установка или другой объект (аппарат, резервуар и т.д.) полностью останавливается, освобождается от газообразных и жидких продуктов в закрытые системы, остатки удаляются промывной водой, продувкой азотом в закрытые системы, а затем пропариваются. И только при пропарке остатки продуктов с паром через неплотности подвижных и неподвижных соединений оборудования установки попадают в атмосферу. Таким образом, залповые выбросы при пропарке представляют собой особый режим функционирования неорганизованных источников выброса от технологического оборудования.

Аварийная ситуация – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящие к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей среды.

Аварийной будет ситуация при работе котельных на резервном топливе в случае отсутствия достаточного количества газа.

Причины возникновения аварий условно можно объединить в три группы:

- разрушение (разгерметизация) оборудования, трубопроводов и арматуры и отказы систем противоаварийной защиты объекта;

- ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Перечень основных причин возникновения аварийных ситуаций и варианты их реализации, связанные с полным или частичным разрушением технологического оборудования на проектируемом  объекте, а также характер их воздействия на окружающую среду определяются номенклатурой опасных веществ, находящихся в оборудовании, физико-химическими свойствами, характеристиками применяемого оборудования и устройств и особенностями их компоновки.

Основными правилами безопасного ведения технологического процесса являются:

- соблюдение основных параметров технологического процесса, в т.ч. максимальных уровней в резервуарах и емкостях, значений зимнего и летнего взлива цистерн и т.д.;

- порядок и безопасность производства технологических операций при переключении резервуаров и емкостей открытием и закрытием задвижек, отборе проб, замере уровней при освобождении, прокачке технологических линий;

- соблюдение правил обслуживания насосов, агрегатов и установок;

- контроль за техническим состоянием технологических, резервуаров и емкостей, насосов, электрических двигателей, арматур и других оборудований;

- обеспечение нормальной работы автоматики, сигнализации и блокировок;

- соблюдение правил подготовки и ведения ремонтных работ;

- соблюдение графиков ремонта и освидетельствования  оборудования;

- знание персоналом своих действий при аварийных ситуациях.

Для предупреждения аварийных ситуаций предусматривается ряд мероприятий, исключающих возможность загрязнения окружающей среды водами и жидкими продуктами производства:

- в случае аварийной ситуации предусматривается остановка соответствующей установки;

- применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию;

- обвалование технологических площадок и сооружений;

- контроль уровня нефтепродуктов в резервуарах;

- сбор аварийных сточных вод в канализационный коллектор с последующей подачей на очистные сооружения.

9.ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Опасными и вредными производственными факторами производственной среды при строительстве и эксплуатации объектов, воздействие которых необходимо будет свести к минимуму, являются такие физические факторы, как:

♦♦♦ шум;

♦♦♦ вибрация;

♦ электромагнитные излучения.

9.1.Шум

Шум - один из самых опасных и вредных факторов производственной среды, воздействующих в функциональном состоянии организма на персонал и вызывающих негативные изменения в течение каждой смены.

Шум - это механические колебания упругих тел, вызывающие в примыкающем к поверхности колеблющихся тел слое воздуха чередующиеся сгущения (сжатия) и разрежения во времени и распространяющиеся в виде упругой продольной волны, достигающей человеческое ухо и вызывающей вблизи уха периодические колебания, воздействующие на слуховой анализатор. Ухо человека воспринимает в виде звука колебания, частота которых лежит в пределах от 17 до 20 тысяч Гц. С физиологической точки зрения различают низкие, средние и высокие звуки.

Воздействие шумовых эффектов от деятельности строительных механизмов на людей и животных будет возможно в течение непродолжительного периода строительных работ. Оно будет кратковременным, и иметь место в дневные часы. Особенно сильный шум создается при работе дизельных агрегатов.

Уровень шума, превышающий нормативный 80 дБ, может отмечаться в основном во время землеустроительных работ, а также непосредственно у дизельных генераторов.

Санитарно-гигиеническую оценку шума на объектах нефтегазовой промышленности принято производить по уровню звукового давления (в дБА), уровня звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000Гц (в дБ), эквивалентному уровню звука (в дБА) и по дозе полученного шума персоналом предприятия (в %). При непостоянном шуме и непостоянном рабочем месте работают. При этом шум нормируется и оценивается по эквивалентному уровню или дозе, исходя из уровней шума в различных точках постоянной рабочей зоны и времени нахождения в этих точках в течение смены.

Допустимые уровни звука согласно Санитарным правилам к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции

Шумовые характеристики (ШХ) оборудования являются техническими показателями, которые обеспечиваются при его изготовлении. Шумовые характеристики передвижных агрегатов, является эквивалентный уровень звуковой мощности внешнего шума. Шум на площадке обусловлен акустической активностью двигателей привода лебедки и ротора, шумом, излучаемым лебедкой при спускоподъемных операциях и ротором. Существенное влияние на создаваемый шум оказывает работа механизмов пневмосистемы. Шум на площадке c расположением лебедки и двигателей значительно ниже уровня буровой площадки, в основном определяется шумом, создаваемым при работе пневматических механизмов. В дизельном отделении уровень и характер шума зависит от технологического процесса, типа и числа работающих силовых агрегатов может меняться в диапазоне 92-106 дБА (один дизель – 103 дБА, два – 105 дБА, три – 106 дБА). При спускоподъемных операциях, непостоянный шум меняется от фонового до максимального в интервале 96-108 дБА на установках с дизельным приводом.

9.2.Вибрация

Наряду с шумом опасным и вредным фактором производственной среды, воздействующим на персонал, является вибрация – колебания рабочего места. По способу передачи на человека вибрация подразделяется на: общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, локальную, передающуюся через руки человека. По направлению действия вибрация подразделяется на: действующую вдоль осей ортогональной системы координат для общей вибрации и действующую вдоль осей ортогональной системы координат для локальной вибрации. По временной характеристике различается постоянная вибрация и непостоянная. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. Наибольшие уровни вибрации обычно наблюдаются в помещениях дизельных электростанций, где уровни виброскорости 103 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 16 Гц, уровни вибрации в насосных станциях, оборудование в которых смонтированы на бетонных фундаментах, не превышают допустимые нормы. Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.

Допустимые уровни вибрации

9.3. Электромагнитное излучение

Опасным и вредным производственным фактором, оказывающим влияние на организм человека, является воздействие электромагнитных полей (ЭМП), источниками которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач. Измерения напряженности поля в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч вольт на метр.

Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, поэтому на небольшом удалении от линии (50-100 м) напряженность поля падает до нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр. Наибольшая напряженность поля наблюдается в месте максимального провисания проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в 5м от нее кнаружи от продольной оси: для ЛЭП 330кВ – 3,5-5,0 кВ/м, для ЛЭП 500кВ – 7,6-8,0кВ/м и для ЛЭП 750 – 10,0-15,0кВ/м.

При удалении от проекции крайнего провода на землю напряженность электрического поля заметно снижается. Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют картину поля, оказывают экранирующий эффект. Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП. Повышение уровня местности по отношению к условной прямой, соединяющей основание двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения.

Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты для населения

Постоянный рост источников электромагнитного излучения, увеличение их мощности свойственны не только производственным процессам на нефтегазопромысле, а также бытовой сфере, в городах и поселках. Производственные объекты, связанные с электромагнитным излучением на промысле это: строящаяся линия электропередач, трансформаторные станции, электродвигатели, персональные компьютеры, радиотелефоны.

При работе персонала промысла будут соблюдаться нормативные санитарно-гигиенические требования при работе с оборудованием. В этом случае можно избежать заболеваний, связанных с влиянием электромагнитных полей.

9.4.Мероприятия по снижению шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах до значений не превышающих допустимые:

1. применение средств и методов коллективной защиты;

2. применение средств индивидуальной защиты.

Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация должна снабжать средствами индивидуальной защиты. В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:

- снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов, использование малошумных технических средств, регламентация интенсивности движения, замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными и т.д.);

- систему сборки деталей агрегата, при которой сводится к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

- применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

- оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

- изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

- снижение шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, применение шумоизоляционных материалов, использование рельефа местности);

- слежение за исправным техническим состоянием двигателей и применяемого оборудования;

- использование мер личной профилактики, в том числе лечебно-профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.

Вибрационная безопасность труда на площадке должна обеспечиваться:

- соблюдением правил и условий эксплуатации машин и введения технологических процессов, использованием машин только в соответствии с их назначением;

- исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;

- применением средств индивидуальной защиты от вибрации;

- виброизоляция с помощью виброизолирующих опор, упругих прокладок, конструктивных разрывов, резонаторов, кожухов и других;

- применение виброизолирующих фундаментов для оборудования, установок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- снижение вибрации, возникающей при работе оборудования, путем увеличения жесткости и вибро-демпфирующих свойств конструкций и материалов, стабилизации прочности и других свойств деталей;

- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;

- контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки на оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц напряженности электрической и магнитной составляющих, в диапазоне частот 300 мГц – 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания персонала в зоне облучения.

Для измерений в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц следует использовать приборы, предназначенные для определения среднего квадратического значения напряженности электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью ≤ 30%.

Способами защиты от инфракрасных излучений являются:

- теплоизоляция горячих поверхностей, охлаждение теплоизлучающих поверхностей, удаление рабочего от источника теплового излучения (автоматизация и механизация производственных процессов, дистанционное управление), применение аэрации, воздушного душирования, экранирование источников излучения;

- применение кабин или поверхностей с радиационным охлаждением;

- использование СИЗ, в качестве которых применяются: спецодежда из хлопчатобумажной ткани с огнестойкой пропиткой; спецобувь для защиты от повышенных температур, защитные очки со стеклами-светофильтрами из желто-зеленого или синего стекла; рукавицы; защитные каски.

Интенсивность интегрального инфракрасного излучения измеряют актинометрами, а спектральную интенсивность излучения - инфракрасными спектрометрами, такими как, ИКС-10, ИКС-12, ИКС-14 и др.

9.5.Радиационная безопасность

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Поэтому основные требования радиационной безопасности на предприятии должны предусматривать:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение доз облучения до возможно низкого уровня.

При обнаружении радиоактивного заражения выше установленных норм, контроль осуществляется постоянно. Измерение мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц проводится в двух точках.

В случае установления факта радиационного заражения, мастер немедленно оповещает об этом свое непосредственное руководство и сообщает в соответствующую службу для информирования гос.органа. О факте радиационного загрязнения на площадке оповещаются:

Местные органы власти (Областной Акимат);

Департамент Государственного Эпидемиологического Надзора;

Территориальный штаб ЧС.

Ликвидация последствий радиоактивного заражения, сбор, временное размещение и захоронение твердых и жидких радиоактивных отходов осуществляются в соответствии с инструкциями, разработанными на основании нормативных документов.

Предел годового поступления через органы дыхания радионуклидов неизвестного происхождения – 0,0001 мкКи/год.

Допустимый уровень загрязнения составляет:

кожный покров -1 альфа-частица/см2 *мин, 100 бета-частиц/см2 *мин;

спецодежда – 5 альфа-частица/см2 *мин, 800 бета-частиц/см2 *мин;

оборудование – 5 альфа-частица/см2 *мин, 2000 бета-частиц/см2 *мин.

Дезактивация оборудования может проводиться раствором соды в воде 10 г на 1 литр, разбавление перед сбросом в 10 раз.

Рекомендуемые приборы контроля:

«РАМОН–01» - для измерения активности родона и торона в воздухе (чувствительность 4 Вк/м3 );

Бетагаммаспектрометр сцинтилляционный – для комплексного определения радионуклидов (стронция – 90, йод – 90, калий – 40 и для измерения удельной активности цезия, калия, радия, тория).

9.6.Предложения по организации радиационного мониторинга

Радиационный мониторинг - система наблюдений за техногенным и природным радиоактивным загрязнением объектов окружающей среды и территорий.

Для выполнения основных требований радиационной безопасности должен проводиться радиационно-дозиметрическое обследование. Результаты исследований позволяют сделать вывод о радиологической обстановке исследуемой территории.

Объем, характер и периодичность радиационного контроля, учет и порядок регистрации его результатов, определяется службой радиационной безопасности организации, утверждается администрацией и согласовывается в органах Госсаннадзора.

При организации и проведении производственного радиационного контроля на месторождении необходимо руководствоваться «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обеспечению радиационной безопасности» (утвержденые приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 05.04.2023 № 60).

9.7.Оценка воздействия физических факторов

Воздействие физических факторов на состояние окружающей среды может быть оценено как:

пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1км от линейного объекта;

временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность воздействия от 3-х лет и более

интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 16 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9- 27) – изменения в среде превышает цепь естественных изменений, но среда восстанавливается без посторонней помощи в течение нескольких лет.

Применение современного оборудования во всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие источников электромагнитного излучения на месторождении позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны не ожидается

9.8.Оценка воздействия автотранспортных средств

На период строительства будет задействована строительная крупногабаритная техника с ДВС, битумный котел, передвижная электростанция, бульдозеры, эксковаторы.

Источником загрязнения атмосферы - выбросы от работы автотранспорта, выбросы пыли при автотранспортных работах, выемка грунта, обратная засыпка грунта, срезка растительного слоя почвы, прием инертных материалов, сварочные работы, окрасочные работы, гидроизоляция, укладка асфальта, механический участок, буровые работы.

Анализ полученных данных по интенсивности движения и изучение статистических данных по развитию региона за последний период позволили прогнозировать темпы роста интенсивности движения на перспективу.

Физические воздействия могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Так, основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду посредством звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

Источниками возможного шумового, вибрационного, электромагнитного и светового воздействий на окружающую среду во время строительства будут строительная техника и оборудование, сами строительные работы.

Источниками возможного вибрационного воздействия на окружающую среду при строительстве будет являться строительная техника и инженерное оборудование, автотранспорт, непосредственное производство строительных работ.

Источниками электромагнитных излучений будут трансформаторная подстанция, кабельные линии электропередачи, оборудование, средства связи, электроаппаратура и др.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими нормативными документами и требованиями международных документов.

Основное воздействие на почвенный покров будет оказываться на этапе выполнения организационно-планировочных работ и заключаться в отчуждении земель, механическом воздействии, а также возможном загрязнении почв и захламлении территорий.

Механическое воздействие на почву. На период строительства проектируемого объекта предполагается экскавация и засыпка грунта под строительство.

Передвижение транспорта. Воздействие возникает при передвижении транспорта, используемого для расчистки территории, транспортировке оборудования, перевозке материалов и людей. Автотранспорт будет перемещаться по уже существующей сети автодорог и отрицательного воздействия на почвенно-растительный слой оказывать не будет.

Загрязнение почв. Помимо механического воздействия, другим фактором воздействия на почвенный покров является загрязнение почв. К основным видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление. Полосы отвода земель могут быть засорены и захламлены строительными, производственными и бытовыми отходами. По окончании строительства необходимо предусмотреть его  рекультивацию. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично  утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия  нарушенных земель.

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе проведения работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

• движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

• передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам;

• раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

• соблюдение нормативов качества окружающей среды (ПДУ воздействия и ПДК загрязняющих веществ, образующихся в результате выполнения работ)

• проведение поэтапной технической рекультивации, по завершению работ.

10.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

10.1. Мероприятия по сохранению и восстановлению растительности

Воздействие на растительный мир в период строительства является кратковременным и определено как воздействие низкой значимости, а в период эксплуатации воздействие не прогнозируется, то организация экологического мониторинга растительного покрова не предусматривается.

10.2. Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия наземной фауны

Так как воздействие на животный мир в период строительства и эксплуатации не прогнозируется, то организация экологического мониторинга животного мира непредусматривается.

10.3. Мероприятия по сохранению и восстановлению земельных ресурсов

При проведении строительных работ, все работы в грунтах, т.е. связанные с нарушением земель должны осуществляться в соответствии с п.2 статьи 238 Экологического Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1)	содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2)	до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3)	проводить рекультивацию нарушенных земель.

10.4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Ввиду отдаленности близрасположенных поверхностных источников, мониторинг поверхностных вод не предусматривается.

10.5. Мероприятия по сохранению и восстановлению атмосферы

Проведение мониторинга воздействия включается в Программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении.

11.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В процессе осуществления проектных решений воздействие на компоненты окружающей среды является неизбежным. Согласно п.1 ст. 66 Экологического кодекса № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 года «В процессе оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету следующие виды воздействий:

- прямые воздействия - воздействия, которые могут быть непосредственно оказаны основными и сопутствующими видами намечаемой деятельности;

- косвенные воздействия - воздействия на окружающую среду и здоровье населения, вызываемые опосредованными (вторичными) факторами, которые могут возникнуть вследствие осуществления намечаемой деятельности;

- кумулятивные воздействия - воздействия, которые могут возникнуть в результате постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в совокупности прежними и существующими воздействиями антропогенного или природного характера, а также обоснованно предсказуемыми будущими воздействиями, сопровождающими осуществление намечаемой деятельности».

Также данным Проектом отчета о возможных воздействиях на состояние окружающей среды рассматриваются такие виды воздействия как трансграничные, краткосрочные долгосрочные, положительные и отрицательные.

Учитывая характер проектируемых видов работ по осуществлению намечаемой деятельности, воздействия на окружающую среду будет выражаться (в соответствии с вышеуказанными видами воздействия):

Прямое воздействие:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в процессе осуществления строительных работ и эксплуатации проектируемого объекта;

- частичное уничтожение растительности в результате разового проезда транспорта (естественная растительность покрывает более половины площади) и за счет многократного прохождения транспорта изменение, уничтожение, загрязнение среды обитания животных, вызванное движением транспорта, выбросами в атмосферу;

Косвенное воздействие:

- шумовое, вибрационное воздействие и другие факторы беспокойства на представителей фауны;

- загрязнение среды обитания, связанное с загрязнением почвенно-растительного покрова мусором и другими отходами; увеличение фактора беспокойства от участившегося посещения территорий человеком в связи с ее большей доступностью;

- риск гибели животных от столкновения с транспортом;

Кумулятивное воздействие:

- увеличение количества источников выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн области;

- уменьшение ареала обитания диких животных в связи с возрастанием фактора беспокойства от участившегося посещения человеком постоянно увеличивающихся территорий в связи с ее большей доступностью;

Негативное воздействие:

1.загрязнение окружающей среды (выбросы загрязняющих веществ в процессе намечаемой деятельности);

2.нарушение естественного биологического баланса (отпугивание животных шумом строительной техники из естественного ареала обитания) и др.

12.СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно статье 238 Экологического кодекса Республики Казахстан, Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления включают в себя:

- демонтаж установленного на момент прекращения деятельности оборудования и сооружений;

- передача на утилизацию всех видов образовавшихся отходов;

- проведение рекультивации земель, затронутых строительно-монтажными работами.

Для начала проведения рекультивации (ликвидации) по окончании деятельности предприятие обязано осуществлять демонтаж оборудования и сооружений.

Временное складирование образуемых отходов осуществляется на оборудованных местах накопления отходов на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

13. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СФЕРЫ ОХВАТА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Целью определения сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду является определение степени детализации и видов информации, которая должна быть собрана и изучена в ходе оценки воздействия на окружающую среду, методов исследований и порядка предоставления такой информации в отчете о возможных воздействиях.

Меры, направленные на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в Заключении об определении сферы требований охвата оценки воздействия на окружающею среду представлены в настоящем томе.

14.МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА

Проект Отчета о возможных воздействиях разработан в соответствии с требованиями следующих основополагающих документов, действующих на территории Республики Казахстан:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2.01.2021 г, № 400-VI ЗРК;

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки приказ №280 Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.06.2021 года;

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, №63 от 10.03.2021 г.;

- Иных действующих законодательных и нормативных документов Республики Казахстан, действующих в Республике Казахстан.

15.МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ФОРМ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

В соответствии с основными принципами экологического законодательства РК при оценке воздействия производства на окружающую среду должны применяться наилучшие экологически чистые и ресурсосберегающие технологии, оцениваться возможные последствия для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываться мероприятия по предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды.

Приоритетным компонентом окружающей среды при разработке природоохранных мероприятий является атмосферный воздух, как среда, загрязнение которой наиболее значимо сказывается на состоянии других компонентов окружающей среды, в т.ч. на здоровье человека.

Строительство

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу проектом предусматривается комплекс планировочных, технологических и специальных мероприятий.

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилую зону, относятся:

- упорядоченное движение транспорта и другой техники на площадке строительства подъездной дороги, разработка оптимальных схем движения.

Технологические мероприятия включают:

- систематическое орошение площадок строительства, полив дорог поливомоечными машинами для снижения пылеобразования;

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;

- использование высокооктановых неэтилированных сортов бензинов, что позволит:

- исключить выбросы свинца и его соединений с отработанными газами карбюраторного двигателя;

- улучшить полноту сгорания топлива, в результате чего снизятся выбросы СО и углеводородов;

- использование малосернистого дизельного топлива, что позволит увеличить эксплуатационное время работы двигателя между ремонтами и снизить выбросы диоксида серы; так снижение содержания серы в топливе с 0.04 масс.% до 0.05 масс.% позволяет увеличить эксплуатационное время работы на 30 % и снизить выбросы SO2 на 85%;

При соблюдении проектных решений, а также мероприятий в период строительства воздействие на состояние атмосферного воздуха будет минимальным.

Эксплуатация

Для снижения воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух предусматривается следующий ряд технических и организационных мероприятий:

Использование автоматизированной системы управления технологическим производством с применением современных микропроцессорных контроллеров, вычислительной техники и вспомогательных устройств, обладающих высокими техническими характеристиками и высокой степенью надежности.

Для повышения безопасности эксплуатации котлоагрегатов в них предусмотрена установка специальных горелочных устройств с низким образованием окислов азота. Горелки оборудованы сигнализаторами погасания пламени, при срабатывании которых прекращается подача топлива к пилотным и основным горелкам.

Конструкция уплотнений, материалы прокладок фланцевых соединений аппаратов, трубопроводов обеспечивают необходимую степень герметичности разъемных соединений.

Выбор материального исполнения оборудования, трубопроводов и их элементов в соответствии с агрессивностью сред, параметрами процесса, условиями эксплуатации.

Герметичность запорной арматуры соответствует классу А.

Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов.

Установка сигнализаторов довзрывных концентраций газов в воздухе рабочей зоны в местах возможного выделения взрывоопасных газов (паров) в резервуарных парках, в узлах управления задвижками, в узлах установки насосов, на, у дренажных емкостей с ЛВЖ.

Для минимизации физического воздействия объекта на окружающую среду предусмотрены следующие мероприятия:

обеспечения нормативного уровня шума на рабочих местах за счет:

а) приобретения оборудования, шумовые характеристики которого отвечают требованиям санитарных норм, установленных для промышленных предприятий;

б) установки вентагрегатов систем общеобменной вентиляции на виброизолирующих основаниях;

в) присоединения вентагрегатов к всасывающим и нагнетательным системам, что осуществляется через гибкие вставки из прорезиненной ткани;

г) установки на воздуховодах приточных систем в пределах венткамеры шумоглушителей;

д) подбора вентиляторов с минимальными окружными скоростями;

При соблюдении мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов воздействие на состояние атмосферного воздуха будет минимальным.

НАМЕЧАЕМЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Строительство

Строительные работы на качество поверхностного стока и водотоки существенного влияния не окажут, так как все сточные воды буду отводится в существующие сети.

Меры по исполнению мероприятий выполняются в соответствии с действующим природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, инструкциями министерств и ведомств Республики Казахстан, устанавливающими правила охраны водных ресурсов, здоровья населения.

Для предотвращения и смягчения негативного воздействия от намечаемой деятельности на поверхностные воды предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994);

- размещение на строительной площадке минимального набора временных сооружений;

- проведение профилактических мероприятий по поддержанию техники в исправном состоянии;

- организация регулярной уборки территории стройплощадки;

- учет объемов водопотребления и водоотведения;

- организация системы сбора всех категорий сточных вод, а также их утилизация.

При соблюдении проектных решений и а также мероприятий в период строительства воздействие на состояние подземных вод не прогнозируется.

Эксплуатация

Для предотвращения и смягчения негативного воздействия эксплуатации проектируемых объектов на подземные воды предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия:

- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании;

- применение технологические решений, позволяющие использовать схему оборотного водоснабжения для экономного использования водных ресурсов (минимальное потребление свежей  воды);

- максимальное повторное использование воды для подпитки оборотных систем взамен свежей воды;

- устройство защитной гидроизоляции водопроводных и канализационных колодцев;

- для предупреждения случайных переливов емкости оборудованы контролем и регулированием уровня воды;

- создание системы сбора загрязненного поверхностного стока с территории объекта и промстоков с последующим направлением на очистные сооружения;

- установка устройств, предупреждающих возникновение и развитие аварийных ситуаций и обеспечение оперативной ликвидации утечек нефтепродуктов;

- осуществление работ в рамках отведенного участка;

- перевозка жидких и твердых отходов в герметичных специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств;

- места стоянок техники и хранения ГСМ оборудуются водонепроницаемым основанием;

- использование свай, изготовленных из устойчивых к коррозии сплавов;

- строгое выполнение технологических требований по устройству защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

При соблюдении мероприятий в период эксплуатации проектируемых объектов воздействие на состояние подземных вод не прогнозируется.

НАМЕЧАЕМЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Для того чтобы снизить воздействие шума в период строительных работ и в период эксплуатации проектируемых объектов на окружающую среду будет принят ряд стандартных смягчающих мер:

- во время отсутствия работы оборудование, если это, возможно, будет отключаться;

- все транспортные средства и силовые блоки будут проходить соответствующее техобслуживание;

- автотранспорт должен оборудоваться стандартными устройствами для глушения шума.

Таким образом, выполнение мероприятий по защите от воздействия физических факторов будут способствовать поддержанию уровня допустимого воздействия на окружающую среду.

Основное воздействие вибрации ограничивается рабочей зоной (вредное для живых организмов воздействие - до 10 м, опасное для зданий и сооружений - до 30 м).

Источниками возможного шумового воздействия на окружающую среду от проектируемых установок являются насосное оборудование. Однако воздействие шума агрегатов и оборудования незначительны.

По снижению вибрации в источнике возбуждения выполняются основные мероприятия:

- виброизоляция с помощью виброизолирующих опор, упругих прокладок, конструктивных разрывов, резонаторов, кожухов и других;

- виброизоляция ограждающих конструкций, устройство резонансных поглотителей, облицовка стен, потолков и пола;

- применение виброизолирующих фундаментов для оборудования компрессорных машин, установок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- рациональные с виброакустической точки зрения строительные и объемно-планировочные решения производственных цехов, помещений и зданий;

- конструктивные и технологические мероприятия, направленные на снижение вибрации в источниках ее возбуждения, при разработке новых и модернизации существующих машин, агрегатов и оборудования;

- применение невибрирующих технологических процессов и агрегатов, использование наиболее рациональных схем размещения станков и оборудования при реконструкции участков и цехов;

- снижение вибрации, возникающей при работе машины или оборудования, путем увеличения жесткости и вибро-демпфирующих свойств конструкций и материалов, стабилизации прочности и других свойств деталей;

- рациональное планирование административных помещений, производственных цехов и участков в зданиях, по созданию оптимальной вибрационной и шумовой обстановки на рабочих местах.

Комплекс организационных и лечебно-профилактических мероприятий для обеспечения вибрационной безопасности труда должен включать:

- профилактические медицинские осмотры работающих лиц; внедрение и соблюдение режимов труда и отдыха для лиц виброопасных профессий, направленных на ограничение времени воздействия вибрации;

- использование средств индивидуальной защиты.

При соблюдении мероприятий в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие физических факторов не прогнозируется.

НАМЕЧАЕМЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

Временное хранение образующихся отходов на стадии строительства и на стадии эксплуатации будет организовано на специально организованных площадках в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Предусматривается, что все отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации проектируемого ИГХК, будут перевозиться в герметичных специальных контейнерах. Это исключит возможность загрязнения окружающей среды отходами во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

НАМЕЧАЕМЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, которые будут способствовать снижению негативного воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на почвенно-растительный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом.

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий включающих:

- строгое соблюдение технологического плана работ;

- выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;

- сбор и вывоз отходов по договору сторонней организацией;

- проведение работ в границах выделенных земельных отводов;

- сооружение к местам проведения работ подъездных дорог, запрет езды по бездорожью и несанкционированным дорогам;

- проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;

- заправка строительной техники в специально организованных местах;

- оперативная ликвидация возможных мест загрязнения ГСМ;

- своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, строительной техники;

- размещение контейнеров для временного хранения отходов на существующих специально отведенных местах;

- не допущение разброса бытового и строительного мусора по территории;

- не допущение слива бытовых и хозяйственных сточных вод на почвы;

- площадки размещения резервуаров оборудованы поддоном с приямком для сбора аварийных проливов.

Технологический процесс проведения работ должен предусматривать последовательность их проведения, начиная от топографической разбивки участка до полного окончания, таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб окружающей среде. Перед началом строительных работ персонал должен пройти обучение, по технике безопасности и охране окружающей среды.

Для проезда к месту проведения работ необходимо использовать существующие дороги.

Проезд вне зоны отведенных участков должен быть строго регламентирован.

На рабочих местах будет размещена наглядная агитация по экологически безопасным методам работы.

При соблюдении мероприятий в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на почвы не прогнозируется.

НАМЕЧАЕМЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНОГО МИРА

Снижение негативных последствий при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий включающих:

- строгое соблюдение технологического плана работ;

- проведение работ в границах выделенных земельных отводов;

- сооружение к местам проведения работ подъездных дорог, запрет езды по бездорожью и несанкционированным дорогам;

- проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;

- проведение работ в периоды наименьшей дефляционной активности;

- организация сбора бытового и производственного мусора;

- оперативная ликвидация возможных мест загрязнения;

- своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, строительной техники;

- размещение на рабочих местах наглядной информации о политике предприятия в области охраны окружающей среды и экологически безопасных методов ведения работ.

Вместе с тем должны быть обеспечены превентивные меры:

- уборка с мест производства работ ярких предметов, привлекающих животных и птиц,

- соблюдение графика сбора и вывоза пищевых отходов, и т.д.

- меры по недопущению распространения синантропных видов (домовая мышь, серая крыса), связанных с человеческой деятельностью.

Технологический процесс проведения работ по строительству и эксплуатации должен предусматривать последовательность их проведения, начиная от топографической разбивки участка до полного окончания, таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб окружающей среде.

НАМЕЧАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Эти меры включают:

- организационные мероприятия, направленные на управление аварийными ситуациями по мере их развития и гарантирующие быстрое восстановление обычных операций;

- использование технически исправного оборудования;

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания и ремонтов;

- проведение контроля технического состояния оборудования;

- прекращение работ, которые могут привести к нарушению техники безопасности;

- использование систем автоматического контроля, включающих системы первичного аварийного реагирования и локальные системы аварийного оповещения;

- обеспечение наличия средств защиты для работающего персонала;

- соблюдение технологии проведения работ;

- соблюдение правил техники безопасности и производственных инструкций;

- повышение уровня технического образования персонала;

- план ликвидации аварийной ситуации, обеспечивающий быструю защиту социальных и экономических интересов населения, ликвидацию последствий аварии и сведение к минимуму срока продолжительности аварии.

Установлены следующие приоритеты, на которые направлены средства защиты:

- человеческая жизнь и здоровье;

- сохранение материальных ценностей, собственности и экономической стабильности;

- защита и восстановление ресурсов окружающей среды.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться следующие меры, связанные с человеческим фактором:

- регулярные инструктажи по технике безопасности;

- наличие у персонала, работающего на опасных объектах, необходимых допусков и разрешений на работу;

- обучение и инструктаж по обращению с опасными для окружающей среды веществами (топливом, ГСМ, химическими веществами);

- готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования;

- запрет на употребление алкогольных напитков и наркотиков на рабочих местах.

Надежность и безопасность эксплуатации объектов будет обеспечена также выполнением комплекса мероприятий организационно-технического характера. В процессе эксплуатации должно быть обеспечено строгое соблюдение графиков осмотра, ремонта и технического освидетельствования аппаратов и трубопроводов в соответствии с Положением о планово-предупредительном ремонте, действующем на предприятии, а также установленными нормативными документами.

Одним из средств защиты компонентов окружающей природной среды от вредных воздействий являются высокая личная ответственность каждого работающего за строгое соблюдение технологической дисциплины. Обслуживающий персонал должен строго соблюдать инструкции по пожарной и газовой безопасности, выдерживать параметры технологического процесса, контролировать работу оборудования, следить за герметичностью технологических трубопроводов, оборудования и арматуры.

В целом эффективное управление техногенными процессами и соблюдение требований установленных норм и правил должно обеспечивать снижение или предотвращение отрицательных экологических нагрузок.

Рекомендуется выполнить на следующих стадиях проектирования расчетное обоснование целесообразности и эффективности использования предложенных выше мероприятий.

16. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММA ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производственный экологический контроль – это система мер, осуществляемых природопользователем с целью обеспечения соблюдения требований экологического законодательства РК, сведения к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека, оперативного упреждающего реагирования на нештатные ситуации, информирования общественности об экологической деятельности предприятия и рисках для здоровья населения и т.д.

Программа производственного экологического контроля разрабатывается природопользователем и должна содержать следующую информацию:

- обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;

- период, продолжительность и частоту осуществления производственного мониторинга и измерений;

- сведения об используемых методах проведения производственного мониторинга;

- точки отбора проб и места проведения измерений;

- методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;

- план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;

- механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;

- организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;

- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Производственный экологический контроль производится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. По содержанию Программа состоит из двух основных разделов:

Производственный мониторинг окружающей среды, представляющий собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического загрязнения окружающей среды в результате деятельности предприятия;

Производственный экологический контроль как комплекс административно- хозяйственных мероприятий по контролю экологических аспектов  производственной деятельности предприятия (внутренние проверки).

Мониторинг атмосферного воздуха

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на контрактной территории проводятся в соответствии с «Методическими указаниями. Организация и порядок проведения аналитического контроля источников загрязнения атмосферы. Основные требования», ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ», РНД 52.04.186-89. Часть III. «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» будут проводиться на 4 станциях на границе  ССЗ с включением следующих видов работ:

- измерение концентраций NO, NO2, CO, SO2, углеводородов (С1-5 и С12-19) и взвешенных веществ в атмосферном воздухе;

- определение метеорологических характеристик (температура, влажность, давление, направление и скорость ветра, состояние погоды).

Значения полученных результатов замеров на границе СЗЗ сравниваются с ПДК м.р. или ОБУВ, установленных для населенных мест, и, дополнительно, со значениями приземных концентраций ЗВ, полученными методом математического моделирования. Контрольные значения приземных концентраций в точках контроля на границе СЗЗ, полученные по результатам расчетов рассеивания.

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполняется в целях контроля соблюдения установленных для источников выбросов нормативов ПДВ и разрешенных лимитов выбросов. В составе проекта РООС будут разработаны нормативы ПДВ для каждого источника выбросов на соответствующих этапах работ.

Поскольку  источники  выбросов,  имеющие  место  при  проведении  работ, проводятся специальными пробоотборниками для отбора проб воздуха, то контроль источников осуществляется расчетным образом.

Мониторинг эмиссий на передвижных источниках выбросов осуществляется путем систематического контроля за состоянием топливной системы двигателей автотранспорта и ежегодной проверке на токсичность отработавших газов. Определение  объемов выбросов выполняется расчетным методом по расходу топлива.

Мониторинг почвенного покрова

Исследования  почвенного  покрова  проводятся  в  соответствии  с  ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана  природы.  Почвы.  Номенклатура   показателей   санитарного   состояния»,  РД    39-0147098-015-90 «Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтепрома»

По геохимическим параметрам на 5 станциях определяются следующие параметры почвенного покрова:

- тяжелые металлы (Fe, Cd, Cu, Pb,Zn);

- общее содержание нефтепродуктов.

Расчет параметров степени загрязнения и степени виляния загрязнений на свойства почв осуществляется согласно требованиям ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана  природы.  Почвы.  Номенклатура   показателей   санитарного   состояния». Все пробы почв для проведения лабораторных анализов, в испытательных лабораториях, будут отобраны методом конверта (компилирование проб) на каждой станции. В случаи обнаружения видимого загрязнения почвы нефтепродуктами будет произведен отбор дополнительной пробы согласно «Инструкции по отбору проб при контроле загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 22.02.2006 г. №65-п и закрепить координаты по GPS навигатору, с целью последующего нанесения на карту-схему наблюдательных станций.

Отбор проб для контроля загрязнения почвы нефтепродуктами осуществляется с глубины 0-5 см, 5-20 см, для определения легко мигрирующих веществ на всю глубину почвенного профиля по генетическим горизонтам. Данные пробы согласно РД 39-0147098-015-90 будут проанализированы на определение концентрации нефтепродуктов.

Изучение радиационной обстановки и СВЧ-излучения.

Мониторинг радиационной обстановки и СВЧ-излучения проводится для выявления возможного  воздействия  на  персонал  в  соответствии  с  требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ЌР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

Мониторинг шума.

Мониторинг шума и вибраций проводится для выявления возможного воздействия на персонал.

Анализ проб.

Анализ всех отобранных проб производится в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, имеющих юридическую силу на территории Республики Казахстан.

Все используемые приборы должны иметь сертификаты поверки установленного государственного образца.

Все лаборатории, привлеченные к работам, должны иметь свидетельства аттестации, подтверждающие юридическую правомочность аналитического контроля.

Согласно требованиям, ГОСТ 17.0.0.02-79 «Метеорологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы» минимальное значение показателя загрязненности, измеряемое с помощью методики измерения, должно быть не менее чем в 2 раза, ниже установленного стандартом предельно допустимого значения.

При отсутствии установленных стандартом предельно допустимых  значений минимальное  значение  показателя  загрязненности,  измеряемое  с  помощью   методики измерения, будет не менее чем в 2 раза ниже минимального зафиксированного фонового значения.

Погрешность используемых методов анализов должно соответствовать действующим требованиям нормативно - правовых актов РК.

17. ОЦЕНКА РИСКА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.

В оценках воздействия проекта на здоровье населения необходимо выделить два аспекта влияния. К первому можно отнести социально-экономические последствия реализации проекта, к которым можно отнести следующие положительные воздействия:

Повышение социального статуса населения занятого на объектах НИНТ. Рост числа высокооплачиваемых работников, получающих зарплату более высокую, чем ранее или не имеющих работу до этого.

Рост доходов повышает платежеспособность и увеличивает доступ населения к медицинским услугам, расширяет возможности формирования у людей здорового образа жизни за счет посещений спортивных секций, учреждений культуры, занятиями по интересам и т.д.

Увеличение доходов позволяет людям приобретать более качественные продукты питания, пользоваться санаторно-курортным лечением, что в целом повышает иммунологические свойства организма.

Получение предприятием прибыли может стать источником средств для развития здравоохранения, рекреационной деятельности, т.е. сфер, направленных на улучшение здоровья людей.

В ожидаемых отрицательных последствиях реализации проекта следует отметить влияние физических факторов, негативно воздействующих на состояние организма людей.

Среди них можно отметить:

–  атмосферные загрязнения;

–  производственный шум;

–  вибрации.

При ведении строительных работ и эксплуатации механизмов может возникать вибрация (при бурении, выемке грунта, снятий слоя почвы), которая также как и атмосферные загрязнения негативно влияет на самочувствие людей.

К негативным аспектам воздействия на здоровье людей можно отнести влияние шума, но, учитывая расстояние от источников шума селитебной территории, это влияние будет незначительным.

Предотвращение негативного влияния на здоровье указанных факторов связано с выполнением требований нормативных документов по охране труда, технике безопасности и устранению вредных воздействий на экосистему. Уменьшение рисков в процессе эксплуатации, предотвращение нештатных ситуаций создаст условия, устраняющие (или уменьшающие) негативные воздействия на состояние здоровья населения.

Ниже приводится таблица положительных и отрицательных воздействий проекта на состояние здоровья населения.

Воздействие на здоровье населения

| Воздействие проекта | Категория | Баллы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Положительное: повышение уровня медицинского обслуживания | Пространство | незнач. | локальн. | местное | областное | регион. | национ. |
|  |  | - | - | +2 | - | - | - |
|  | Время | незнач. | <3 мес. | >3<12 мес. | >1<3 лет | >3<5 лет | >5 лет |
|  |  | - | - | - | - | - | +5 |
|  | Интенсивность | незнач. | миним. | очень слабая | слабая | умерен. | сильная |
|  |  | - | - | - | - | +4 | - |
| Отрицательное: влияние физических факторов (загрязнение, шум и т.д.) | Пространство | незнач. | локальн. | местное | областное | регион. | национ. |
|  |  | - | -1 | - | - | - | - |
|  | Время | незнач. | <3 мес. | >3<12 мес. | >1<3 лет | >3<5 лет | >5 лет |
|  |  | - | - | - | - | -4 | - |
|  | Интенсивность | незнач. | миним. | очень слабая | слабая | умерен. | сильная |
|  |  | - | - | - | -3 | - | - |
| Общий балл = 3 |  | - | -1 | +2 | -3 | - | +5 |
| Оценка воздействия |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог: |  | положительные воздействия |  |  | отрицательные воздействия |  |  |
| Уровень воздействия | Баллы | от +1 до+5 | от +6 до+10 | от +11 до+15 | от -1 до-5 | от -6 до-10 | от -11 до-15 |
|  | Уровень | низкий | средний | высокий | низкий | средний | высокий |
|  | Итоговое воздействие | 3 | - | - | - | - | - |

В целом ожидается воздействие проекта на здоровье людей как незначительное низкого уровня.

17.1. ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

Оценка риска для здоровья населения при воздействии химических веществ на атмосферный воздух производится на основании санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 и приказа Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 декабря 2016 года № 193-ОД  «Методические рекомендации по проведению оценки риска здоровью населения от воздействия химических факторов».

Оценка риска для здоровья населения производится для проектируемого объекта на основании расчетов предельно-допустимых выбросов и моделирования их рассеивания в атмосфере в ПК ЭРА, т.е. без натурных исследований.

Большую часть выбросов ЗВ в атмосферный воздух составляют вещества  3 и 2 класс и с неустановленным классом опасности.

2-й этап - составление списка приоритетных загрязнителей:

По критерию канцерогенности:

На этапе идентификации опасности в выбросах КС, выявлены, семь Международное агентство по исследованию рака), и  А, В2, С — по классификации U.S.ЕРА (Агентство окружающей среды  США) .

Классификационные группы МАИР:

2А= Агент (смесь) является канцерогенным для людей. Факторы внешнего воздействия канцерогенны для людей; 2А= Агент (смесь) является вероятно канцерогенным для людей. Факторы внешнего воздействия вероятно канцерогенны для людей; 2В= Агент (смесь) является возможно канцерогенным для людей. Факторы внешнего воздействия возможны канцерогенны для людей; 3= Агент (смесь, факторы внешнего воздействия) не классифицируются как являющиеся канцерогенными для людей;4= Агент (смесь, факторы внешнего воздействия) являются вероятно
 не  канцерогенными для людей.

Классификация U.S.ЕРА  1986- 2005 г.г.:  А= канцерогенный для людей; В1= вероятно канцерогенный (незначительные доказательства для человека); В2 = вероятно канцерогенный (достаточные доказательства у животных); ;С = потенциально канцерогенный для людей; С= не классифицируемый; D = доказано не канцерогенный.

Классификация U.S.ЕРА  с 2005 г.:  CH= канцерогенный для людей; LH =  вероятно канцерогенный; SE = признак наличия канцерогенного потенциала; ; InI = недостаточно информации для оценки канцерогенного потенциала; NH = вероятно не канцерогенный.

Среди потенциальных химических канцерогенов нами рассматривались 7 химических соединений, относящиеся по классификации МАИР к– 1, 2A, 2B группам, а по классификации U.S. ЕРА к–В1, В2, СН, LH группам.

При идентификации использованы материалы с официальных сайтов МАИР – база данных Международного агентства по изучению рака; U.S.ЕРА – база данных Агентства по охране окружающей среды США.

По наибольшему суммарному выбросу вещества:
Также одним из используемых критериев для определения списка приоритетных веществ, находящихся в окружающей среде, с учетом их воздействия на здоровье населения, является суммарный выброс веществ, составляющий не менее 90% от всех выбросов в атмосферу.

Обобщенные данные о наличии канцерогенных эффектов у исследуемых веществ и веществам имеющих наибольший суммарный выброс представлены в ниже таблицах.Расчеты индекса сравнительной опасности HRi (канцерогенной (HRIc) и неканцерогенной (HRI)) проводятся согласно формул:

Для канцерогенной опасности: HRIс = E×Wc×P/10000,

где HRIc - индекс сравнительной канцерогенной опасности;

Wc - весовой коэффициент канцерогенного эффекта (рассчитывается по таблице 1 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям);

P - численность популяции период эксплуатации составляет - 300 человек, сотрудники НИНТ, население не учитывалось, так как населенный пункт расположен на удалении от СЗЗ на расстоянии 24 км., а по итогам проведенного расчета рассеивания ЗВ в атмосфере в ПК ЭРА превышений концентраций на границе расчетной СЗЗ не обнаружено. Расчетная СЗЗ составляет 1000 м. от территории предприятия.

E - величина условной экспозиции -64 кг средний вес человека.

Для неканцерогенной опасности: HRI = E×TW×P/10000,

где: HRI - индекс сравнительной неканцерогенной опасности;

TW - весовой коэффициент неканцерогенного эффекта (рассчитывается по таблице 2 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям);

E - величина условной экспозиции - 64 кг средний вес человека.

Для неканцерогенной опасности: HRI = E×TW×P/10000,

На не канцерогенные химические вещества приходится 98% от общего суммарного выброса. Количество выбросов канцерогенных веществ от общего суммарного не представляют практической заинтересованности, так как они все в сумме дают не более 2 % от суммарного выброса, а именно 1,8%.

По итогам ранжирования  представленных в таблицах ниже, при оценке риска на здоровье населения (сотрудников завода) приняты в расчет следующие вещества:

канцерогенные: углерод (Сажа), бензин.

Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышают ПДК на границе СЗЗ и по итогам ранжирования не берутся в расчет.

Концентрации большинства рассматриваемых веществ были существенно ниже референтных (безопасных) уровней воздействия (величина коэффициента опасности HQ менее 0,1). Поэтому для них не рассчитывались риски.

Концентрации данных веществ на границе СЗЗ ниже референтных (безопасных) уровней воздействия, величина коэффициента опасности HQ ≤ 1, что согласно п 41. Методических рекомендаций считается допустимым:

| Наименование ЗВ | Референтная безопасная концентрация, мг/м3 | Средняя концентрация на границе СЗЗ, доли ПДК по результатам рассеивания | Средняя концентрация на границе СЗЗ, мг/м3 | Оценка неканцерогенного риска, HQ | CAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,013ПДК | 0,04 | 0,017 | 10102-44-0 |
| Азот (II) оксид | 0,4 | 0,0014ПДК | 0,06 | 0,0581 | 10102-44-0 |
| Углерод оксид | 5 | 0,023ПДК | 3 | 2,9773 | 630-08-0 |
| Бензин | 1,5 | 0,001ПДК | 0,0029 | 0,00154 | 8032-32-4 |

В окончательный список приоритетных веществ включены 4 вещества (азота диоксид, углерод оксид, углерод сажа, бензин).

| Наименование ЗВ | Неблагоприятные эффекты для здоровья человека |
| --- | --- |
| Оксиды азота | Респираторные заболевания. Увеличение сенсибилизированности к инфекционным заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем. Снижение функции легких. Воспалительные заболевания легких. Иммунные изменения. |
| Углерод оксид | Нарушает способность крови доставлять кислород к тканям, вызываются спазмы сосудов, снижается иммунологическая активность человека. Вдыхаемый оксид углерода поступает в кровь, повышает количество сахара в крови, ослабляет подачу кислорода к сердцу. |
| Углерод сажа | Вызывает болезни сердечно-сосудистой системы и легких. |
| Бензин | Воздействие на организм выражается в нарушениях функционального состояния центральной нервной системы. Это связано с наркотическим действием углеводородов. В очень низких концентрациях действие углеводородов приводит к функциональным расстройствам нервной системы, неврастении, вегетоневрозам, вспыльчивости и раздражительности - вплоть до сильного головокружения при резких движениях головой. |

При штатных условиях эксплуатации, концентрации поступления основных загрязнителей в организм человека не представляют опасности для здоровья близлежащих к предприятию населенных пунктов. Приемлемый риск не выходит за границы расчетной СЗЗ.

Так как расчетные концентрации не подтверждались натурными замерами, рекомендуется проведения дополнительных исследований по оценке риска на основании результатов годичного (после запуска объекта на полную мощность) цикла натурных исследований,  который позволит с наибольшей эффективностью уменьшить общую неопределенность. В целом, риск для здоровья работников и населения от воздействия вредных химических веществ оценен как приемлемый на всей территории, не выходящей за пределы расчетной СЗЗ, что не требует принятия управленческих решений по снижению рисков на исследуемой территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Экологический Кодекс Республики Казахстан №400-VI от 2 января 2021 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- РНД. 211.2.010-97. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

- «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» по приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» Приложение № 14 к приказу от «18» 04 2008г.

- №100 -п. Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в отраслях промышленности /ГГО им. А.И. Воейкова. - Л.: ГГО, 1986

- СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 -п.

- «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2.

- РНД 211.3.01.06-97  Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Алматы, 1997. (взамен ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть 1,2. СПб, 1992).

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Приложение 11). Утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

- Водный кодекс РК от 09.07.2003 г. №481-II;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005.

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожностроительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 техническое задание на проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 заключение скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ29VWF00197128 по рабочему проекту «Реконструкция существующего завода по производству автомобилей марки «Hyundai» ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- Заключение госэкспертизы № 02-0243/19 от 27.12.2019 года;

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ43VDD00135598 от 25.12.2019 года;

- Заключение госэкспертизы №02-0078/20 от 09.06.2020 года;

- Разрешение на эмиссии в окружающую среду № KZ56VDD00159226 от 25.01.2021 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 государственный акт на право частной собственности;

Кадастровый паспорт объекта недвижимости

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в сфере охраны окружающей среды

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Ситуационный план-схема расположения объекта строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Ген.план объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Расчет валовых выбросов ЗВ на период эксплуатации

Расчет выбросов

Источник 0001-0002

| Источники выбросов | Водогрейные котлы BOSCH UT-L24 (0001-0002) |
| --- | --- |
| Количество котлов | 2 |
| Установленная мощность (кВт) | 3050 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 94,20% |
| Одновременное количество работающих котлов | 1 |
| Основной вид топлива | Природный газ |
| Резервное топливо | Дизельное топливо |
| Высота устья (м) | 24 |
| Диаметр устья (мм) | 400 |
| Индивидуальная труба | Есть |
| Объединение в коллектор | Да |

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |
| Вид топлива, K3 | Газ (природный) | Дизельное топливо |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 358,272 | 358,272 |
| Расход топлива, л/с, BG | 0,01136 | 11,37 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 8500 | 9600 |
| QR в МДж | 36 | 40 |
| Средняя зольность топлива, % | 0 | 0,01 |
| Предельная зольность топлива, % | 0 | 0,01 |
| Сернистость топлива, % | 0 | 0,2 |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата т/ч QN | 780 | 780 |
| Фактическая мощность котлоагрегата,т/ч, QF | 741 | 741 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,0965 | 0,07 |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 | 0 |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,008 | 0,001 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 | 0,5 |

| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO * (QF / QN)^0.25 | 0,09527 | 0,06911 |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 1,21477 | 0,99521 |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,00004 | 0,03199 |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 0,97181 | 0,79617 |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,00003 | 0,02559 |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 0,15792 | 0,12938 |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,00000507 | 0,00415888 |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 0 | 1,500443136 |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 | 0,045693756 |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 8,897375 | 10,0488 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 3,187680336 | 3,600203674 |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,0001010806804 | 0,114254856 |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 | 0,0000057 |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 | 0,0000423 |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 | 0,0000057 |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000000180 | 0,000000180 |
| Итоговые выбросы |  |  |  |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,0255931 | 1,7680 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0041589 | 0,2873 |
| 330 | Сера диоксид | 0,045693756 | 1,500443136 |
| 337 | Углерод оксид | 0,1142549 | 6,7879 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,000000360 |

Источник 0003-0005

| Источники выбросов | Паровые котлы BOSCH UL-S 4000 (0003-0005) |
| --- | --- |
| Количество котлов | 3 |
| Установленная мощность (кВт) | 4000 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 94% |
| Одновременное количество работающих котлов | 2 |
| Основной вид топлива | Природный газ |
| Резервное топливо | Дизельное топливо |
| Высота устья (м) | 24 |
| Диаметр устья (мм) | 400 |
| Индивидуальная труба | Есть |
| Объединение в коллектор | Да |

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |
| Вид топлива, K3 | Газ (природный) | Дизельное топливо |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 1200 | 1200 |
| Расход топлива, л/с, BG | 0,03805 | 11,37 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 8500 | 9600 |
| QR в МДж | 36 | 40 |
| Средняя зольность топлива, % | 0 | 0,01 |
| Предельная зольность топлива, % | 0 | 0,01 |
| Сернистость топлива, % | 0 | 0,2 |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN | 780 | 780 |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF | 741 | 741 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,0965 | 0,07 |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 | 0 |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,008 | 0,001 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 | 0,5 |

| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO *BT (QF / QN)^0.25 | 0,02292 | 0,01663 |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 42,70740 | 48,23424 |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,00013 | 0,03199 |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 34,16592 | 38,58739 |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,00010 | 0,02559 |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 5,55196 | 6,27045 |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,00002 | 0,00416 |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 0 | 5,0256 |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 | 0,045693756 |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 8,897375 | 10,0488 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 10,67685 | 12,05856 |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,0003385606925 | 0,114254856 |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 | 0,0000057 |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 | 0,0000423 |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 | 0,0000057 |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000000603 | 0,000000603 |
| Итоговые выбросы |  |  |  |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,0255931 | 72,7533 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0041589 | 11,8224 |
| 330 | Сера диоксид | 0,045693756 | 5,0256 |
| 337 | Углерод оксид | 0,114255 | 22,735 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,000001206 |

Источник 0006-0009

| Источники выбросов | Паровые котлы Logano SK755 1040 (0006-0007) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество котлов | 2 |  |  |
| Установленная мощность (кВт) | 1040 |  |  |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 94% |  |  |
| Одновременное количество работающих котлов | 1 |  |  |
| Основной вид топлива | Природный газ |  |  |
| Резервное топливо | Дизельное топливо |  |  |
| Высота устья (м) | 24 |  |  |
| Диаметр устья (мм) | 400 |  |  |
| Индивидуальная труба | Есть |  |  |
| Объединение в коллектор | Да |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |
| Параметр | Значение |  |  |
| Вид топлива, K3 | Газ (природный) | Дизельное топливо |  |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 5000 | 5000 |  |
| Расход топлива, л/с, BG | 0,15855 | 11,37 |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 8500 | 9600 |  |
| QR в МДж | 36 | 40 |  |
| Средняя зольность топлива, % | 0 | 0,01 |  |
| Предельная зольность топлива, % | 0 | 0,01 |  |
| Сернистость топлива, % | 0 | 0,2 |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN | 780 | 780 |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF | 741 | 741 |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,0965 | 0,07 |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 | 0 |  |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,008 | 0,001 |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 | 0,5 |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 | 0,5 |  |
| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO *BT (QF / QN)^0.25 | 95,7 | 95,7 |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 177,9475 | 200,976 |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,0005445184472 | 0,03199135968 |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 142,358 | 160,7808 |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,0004356147577 | 0,02559308774 |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 23,133175 | 26,12688 |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,00007078739813 | 0,004158876758 |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 0 | 20,94 |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 | 0,045693756 |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 8,897375 | 10,0488 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 44,486875 | 50,244 |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,001410669552 | 0,114254856 |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 | 0,0000057 |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 | 0,0000423 |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 | 0,0000057 |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000002513 | 0,000002513 |
| Итоговые выбросы |  |  |  |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,02559308774 | 303,1 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,004158876758 | 49,3 |
| 330 | Сера диоксид | 0,045693756 | 20,9 |
| 337 | Углерод оксид | 0,114254856 | 94,7 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,0000050 |

Источник 0010

| Параметр | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 14.5 - Идентификация состава выбросов (д/топливо) | Дизельное топливо |  |  |
|  | Объем слитого нефтепродукта (м³) | 18,8 |  |
| t | Время слива (с) | 600 |  |
| Срmax | Максимальная концентрация паров нефтепродуктов (г/м³) | 1,55 |  |
| Qоз | Количество нефтепродукта в осенне-зимний период (м³) | 5355 |  |
| Qвл | Количество нефтепродукта в весенне-летний период (м³) | 5355 |  |
| Сроз | Концентрация паров в осенне-зимний период (г/м³) | 0,8 |  |
| Срвл | Концентрация паров в весенне-летний период (г/м³) | 1,1 |  |
| Сбоз | Концентрация паров в баках в осенне-зимний период (г/м³) | 1,6 |  |
| Сбвл | Концентрация паров в баках в весенне-летний период (г/м³) | 2,2 |  |
| J | Удельные выбросы при проливах (г/м³) | 50 |  |
| M | Максимальные разовые выбросы из резервуаров (г/с) | 0,04856666667 |  |
| Gзак | Годовые выбросы из резервуара при закачке (т/год) | 0,0101745 |  |
| Gпр.р | Выброс загрязняющих веществ при проливе на поверхность (т/год) | 0,26775 |  |
| Gр | Суммарные годовые выбросы из резервуара при закачке и проливе (т/год) | 0,2779245 |  |
| Gб.а | Годовые выбросы из баков автомобилей при закачке (т/год) | 0,020349 |  |
| Gпр.а | Выбросы при проливе нефтепродуктов от ТРК на поверхность (т/год) | 0,26775 |  |
| Gтрк | Суммарные годовые выбросы из баков и проливов от ТРК (т/год) | 0,288099 |  |
| G | Суммарные годовые выбросы из резервуаров и ТРК (т/год) | 0,26775 |  |
| Наименование вещества | Концентрация ЗВ (% масс.) | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,57 | 0,048358 | 0,26660 |
| Сероводород | 0,28 | 0,000136 | 0,00075 |
| Итоговые выбросы |  |  |  |
| № пп | Наименование ЗВ | г/сек | т/год |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,0483578 | 0,266599 |
| 0321 | Сероводород | 0,00013599 | 0,00074970 |

Источник 0011-0012

| Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |  |
| Источник | № 0011-12 |  |  |
| Наименование резервуара | Резервуары котельной № 2 (подземные) |  |  |
| Список литературы | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |
| Нефтепродукт | Дизельное топливо |  |  |
| Конструкция резервуара | подземный |  |  |
| Климатическая зона | Третья - южные области РК |  |  |
| Максимальная концентрация паров (г/м³) CMAX | 2,25 |  |  |
| Количество закачиваемого в резервуар (м³) QOZ | 7,5 |  |  |
| Концентрация паров при заполнении (г/м³) COZ | 1,19 |  |  |
| Количество закачиваемого в весенне-летний период (м³) QVL | 650 |  |  |
| Концентрация паров при заполнении (г/м³) CVL | 1,6 |  |  |
| Объем сливаемого нефтепродукта (м³/час) VSL | 0,678 |  |  |
| объем гвс 0,0044 |  |  |  |
| скорость 2,24 | 2,24 |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Максимально-разовый выброс, г/с | GR= CMAX⋅VSL/3600 ​ | 0,000424 |  |
| Валовый выброс, т/год | MZAK=(COZ⋅QOZ+CVL⋅QVL)⋅10(−6) | 0,001049 |  |
| Удельный выброс при проливах (г/м³) | J = 50 |  |  |
| Выбросы паров при проливах (т/год) | MPRR=0.5⋅J⋅(QOZ+QVL)⋅10(−6) | 0,0000046 |  |
| Валовый выброс (т/год) | MR=MZAK+MPRR | 0,001054 |  |
| Наименование вещества | Концентрация ЗВ (% масс.) | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,57 | 0,000422 | 0,00105 |
| Сероводород | 0,28 | 0,000001 | 0,00000 |
| Итоговые выбросы 0011 |  |  |  |
| № пп | Наименование ЗВ | Количество выбросов г/сек | Количество выбросов т/год |
| 1 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,0004219 | 0,001049 |
| 2 | Сероводород | 0,00000119 | 0,00000295 |
| Итоговые выбросы 0012 |  |  |  |
| № пп | Наименование ЗВ | Количество выбросов г/сек | Количество выбросов т/год |
| 1 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,0004219 | 0,001049 |
| 2 | Сероводород | 0,00000119 | 0,00000295 |

Источник 0013-0014

| Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |  |
| Источник | № 0013-0014 |  |  |
| Наименование резервуара | Резервуары котельной № 2 (подземные) |  |  |
| Список литературы | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |
| Нефтепродукт | Дизельное топливо |  |  |
| Конструкция резервуара | подземный |  |  |
| Климатическая зона | Третья - южные области РК |  |  |
| Максимальная концентрация паров (г/м³) CMAX | 2,25 |  |  |
| Количество закачиваемого в резервуар (м³) QOZ | 10 |  |  |
| Концентрация паров при заполнении (г/м³) COZ | 1,19 |  |  |
| Количество закачиваемого в весенне-летний период (м³) QVL | 1000 |  |  |
| Концентрация паров при заполнении (г/м³) CVL | 1,6 |  |  |
| Объем сливаемого нефтепродукта (м³/час) VSL | 0,678 |  |  |
| объем гвс 0,0044 |  |  |  |
| скорость 2,24 | 2,24 |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Максимально-разовый выброс, г/с | GR= CMAX⋅VSL/3600 ​ | 0,000424 |  |
| Валовый выброс, т/год | MZAK=(COZ⋅QOZ+CVL⋅QVL)⋅10(−6) | 0,001612 |  |
| Удельный выброс при проливах (г/м³) | J = 50 |  |  |
| Выбросы паров при проливах (т/год) | MPRR=0.5⋅J⋅(QOZ+QVL)⋅10(−6) | 0,0000059 |  |
| Валовый выброс (т/год) | MR=MZAK+MPRR | 0,001618 |  |
| Наименование вещества | Концентрация ЗВ (% масс.) | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,57 | 0,000422 | 0,00161 |
| Сероводород | 0,28 | 0,000001 | 0,00000 |
| Итоговые выбросы 0013 |  |  |  |
| № пп | Наименование ЗВ | Количество выбросов г/сек | Количество выбросов т/год |
| 1 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,0004219 | 0,001611 |
| 2 | Сероводород | 0,00000119 | 0,00000453 |
| Итоговые выбросы 0014 |  |  |  |
| № пп | Наименование ЗВ | Количество выбросов г/сек | Количество выбросов т/год |
| 1 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,0004219 | 0,001611 |
| 2 | Сероводород | 0,00000119 | 0,00000453 |

Источник 0015

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |
| Источник | № 0015 |  |
| Наименование устройства | Дизельгенератор AKSA 660 KW |  |
| Производитель | Турция |  |
| Расход топлива за год (т) Bгод = | 13 |  |
| Эксплуатационная мощность (кВт) Pэ = | 660 |  |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)bэ = | 250 |  |
| Температура отработавших газов (K) Tог = | 400 |  |
| Используемая природоохранная технология |  |  |
| Оценка расхода и температуры отработавших газов |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Расход отработавших газов (кг/с) | Gог = 8.72 * 10^-6 * bэ * Pэ | 1,4388 |
| Удельный вес отработавших газов (кг/м³) | Yог = 1.31 / (1 + Tог / 273) | 0,5313967311 |
| Объемный расход отработавших газов (м³/с) | Qог = Gог /Yог | 2,707581579 |

| Таблица значений выбросов eмi (г/кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 6,20 | 9,60 | 2,90 | 0,50 | 1,20 | 0,12 | 0,000012 |
| Таблица значений выбросов qэi (г/кг.топл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0,5 | 0,000055 |

| Примесь | Формула (г/с) | Значение | Формула (т/год) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота (IV) диоксид (0301) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 | 1,4080 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 | 0,42 |
| Азот (II) оксид (0304) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 | 0,2288 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 | 0,07 |
| Углерод (0328) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,0917 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,03 |
| Сера диоксид (0330) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,2200 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,07 |
| Углерод оксид (0337) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 1,1367 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,34 |
| Бенз/а/пирен (0703) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,00000176 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00 |
| Формальдегид (1325) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,0220 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,01 |
| Алканы С12-19 (2754) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,5317 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,16 |

| Код | Примесь | Выброс (г/с) | Выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 1,4080 | 0,42 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,2288 | 0,07 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0917 | 0,03 |
| 330 | Сера диоксид | 0,2200 | 0,07 |
| 337 | Углерод оксид | 1,1367 | 0,34 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,00 |
| 1325 | Формальдегид | 0,0220 | 0,01 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,5317 | 0,16 |

Источник 0016

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |
| Источник | № 0016 |  |
| Наименование устройства | Дизельгенератор DAEHAN 120 KW |  |
| Производитель | Корея |  |
| Расход топлива за год (т) Bгод = | 3 |  |
| Эксплуатационная мощность (кВт) Pэ = | 120 |  |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)bэ = | 250 |  |
| Температура отработавших газов (K) Tог = | 400 |  |
| Используемая природоохранная технология |  |  |
| Оценка расхода и температуры отработавших газов |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Расход отработавших газов (кг/с) | Gог = 8.72 * 10^-6 * bэ * Pэ | 0,2616 |
| Удельный вес отработавших газов (кг/м³) | Yог = 1.31 / (1 + Tог / 273) | 0,5313967311 |
| Объемный расход отработавших газов (м³/с) | Qог = Gог /Yог | 0,4922875598 |

| Таблица значений выбросов eмi (г/кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 6,20 | 9,60 | 2,90 | 0,50 | 1,20 | 0,12 | 0,000012 |
| Таблица значений выбросов qэi (г/кг.топл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0,5 | 0,000055 |

| Примесь | Формула (г/с) | Значение | Формула (т/год) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота (IV) диоксид (0301) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 | 0,2560 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 | 0,09600 |
| Азот (II) оксид (0304) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 | 0,0416 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 | 0,01560 |
| Углерод (0328) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,0167 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00600 |
| Сера диоксид (0330) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,0400 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,01500 |
| Углерод оксид (0337) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,2067 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,07800 |
| Бенз/а/пирен (0703) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,00000032 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00000017 |
| Формальдегид (1325) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,0040 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00150 |
| Алканы С12-19 (2754) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,0967 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,03600 |
| Код | Примесь | Выброс (г/с) | Выброс (т/год) |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,2560 | 0,0960 |  |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0416 | 0,0156 |  |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0167 | 0,0060 |  |
| 330 | Сера диоксид | 0,0400 | 0,0150 |  |
| 337 | Углерод оксид | 0,2067 | 0,0780 |  |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,00000017 |  |
| 1325 | Формальдегид | 0,0040 | 0,0015 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,0967 | 0,0360 |  |

Источник 0017

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Источник | № 0017 |
| Наименование устройства | Дизельгенератор ADD150R |
| Производитель | Китай |
| Расход топлива за год (т) Bгод = | 1,9 |
| Эксплуатационная мощность (кВт) Pэ = | 125 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)bэ = | 250 |
| Температура отработавших газов (K) Tог = | 400 |
| Используемая природоохранная технология | 80% |

| Оценка расхода и температуры отработавших газов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |
| Расход отработавших газов (кг/с) | Gог = 8.72 * 10^-6 * bэ * Pэ | 0,2725 |
| Удельный вес отработавших газов (кг/м³) | Yог = 1.31 / (1 + Tог / 273) | 0,5313967311 |
| Объемный расход отработавших газов (м³/с) | Qог = Gог /Yог | 0,5127995414 |

| Таблица значений выбросов eмi (г/кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 6,20 | 9,60 | 2,90 | 0,50 | 1,20 | 0,12 | 0,000012 |
| Таблица значений выбросов qэi (г/кг.топл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0,5 | 0,000055 |

| Примесь | Формула (г/с) | Значение | Формула (т/год) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота (IV) диоксид (0301) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 | 0,2667 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 | 0,06080 |
| Азот (II) оксид (0304) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 | 0,0433 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 | 0,00988 |
| Углерод (0328) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,0174 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00380 |
| Сера диоксид (0330) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,0417 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00950 |
| Углерод оксид (0337) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,2153 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,04940 |
| Бенз/а/пирен (0703) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,00000033 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00000010 |
| Формальдегид (1325) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,0042 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00095 |
| Алканы С12-19 (2754) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,1007 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,02280 |
| Код | Примесь | Выброс (г/с) | Выброс (т/год) |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,2667 | 0,0608 |  |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0433 | 0,0099 |  |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0174 | 0,0038 |  |
| 330 | Сера диоксид | 0,0417 | 0,0095 |  |
| 337 | Углерод оксид | 0,2153 | 0,0494 |  |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,00000010 |  |
| 1325 | Формальдегид | 0,0042 | 0,0010 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,1007 | 0,0228 |  |

Источник 0018-0019

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Источник | № 0018 |
| Наименование устройства | Дизельгенератор ADD225R |
| Производитель | Китай |
| Расход топлива за год (т) Bгод = | 3,23 |
| Эксплуатационная мощность (кВт) Pэ = | 225 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)bэ = | 250 |
| Температура отработавших газов (K) Tог = | 400 |
| Используемая природоохранная технология | 80% |

| Оценка расхода и температуры отработавших газов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |
| Расход отработавших газов (кг/с) | Gог = 8.72 * 10^-6 * bэ * Pэ | 0,4905 |
| Удельный вес отработавших газов (кг/м³) | Yог = 1.31 / (1 + Tог / 273) | 0,5313967311 |
| Объемный расход отработавших газов (м³/с) | Qог = Gог /Yог | 0,9230391746 |

| Таблица значений выбросов eмi (г/кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 6,20 | 9,60 | 2,90 | 0,50 | 1,20 | 0,12 | 0,000012 |
| Таблица значений выбросов qэi (г/кг.топл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0,5 | 0,000055 |

| Примесь | Формула (г/с) | Значение | Формула (т/год) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота (IV) диоксид (0301) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 | 0,4800 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 | 0,10336 |
| Азот (II) оксид (0304) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 | 0,0780 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 | 0,01680 |
| Углерод (0328) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,0313 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00646 |
| Сера диоксид (0330) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,0750 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,01615 |
| Углерод оксид (0337) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,3875 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,08398 |
| Бенз/а/пирен (0703) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,00000060 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00000018 |
| Формальдегид (1325) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,0075 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00162 |
| Алканы С12-19 (2754) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,1813 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,03876 |

| Код | Примесь | Выброс (г/с) | Выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,4800 | 0,1034 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0780 | 0,0168 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0313 | 0,0065 |
| 330 | Сера диоксид | 0,0750 | 0,0162 |
| 337 | Углерод оксид | 0,3875 | 0,0840 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,00000018 |
| 1325 | Формальдегид | 0,0075 | 0,0016 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,1813 | 0,0388 |

Источник 0020

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Источник | № 0020 |
| Наименование устройства | Дизельгенератор AKSA 750 |
| Производитель | Китай |
| Расход топлива за год (т) Bгод = | 15,3 |
| Эксплуатационная мощность (кВт) Pэ = | 750 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)bэ = | 250 |
| Температура отработавших газов (K) Tог = | 400 |
| Используемая природоохранная технология |  |

| Оценка расхода и температуры отработавших газов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |
| Расход отработавших газов (кг/с) | Gог = 8.72 * 10^-6 * bэ * Pэ | 1,635 |
| Удельный вес отработавших газов (кг/м³) | Yог = 1.31 / (1 + Tог / 273) | 0,5313967311 |
| Объемный расход отработавших газов (м³/с) | Qог = Gог /Yог | 3,076797249 |

| Таблица значений выбросов eмi (г/кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 6,20 | 9,60 | 2,90 | 0,50 | 1,20 | 0,12 | 0,000012 |
| Таблица значений выбросов qэi (г/кг.топл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0,5 | 0,000055 |

| Примесь | Формула (г/с) | Значение | Формула (т/год) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота (IV) диоксид (0301) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 | 1,6000 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 | 0,48960 |
| Азот (II) оксид (0304) | Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 | 0,2600 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 | 0,07956 |
| Углерод (0328) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,1042 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,03060 |
| Сера диоксид (0330) | Mi = eмi * Pэ / 3600 | 0,2500 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,07650 |
| Углерод оксид (0337) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 1,2917 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,39780 |
| Бенз/а/пирен (0703) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,00000200 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00000084 |
| Формальдегид (1325) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,0250 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,00765 |
| Алканы С12-19 (2754) | Mi = eмi * Pэ/ 3600 | 0,6042 | Wi = (qмi * Bгод / 1000) | 0,18360 |
| Код | Примесь | Выброс (г/с) | Выброс (т/год) |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 1,6000 | 0,4896 |  |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,2600 | 0,0796 |  |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,1042 | 0,0306 |  |
| 330 | Сера диоксид | 0,2500 | 0,0765 |  |
| 337 | Углерод оксид | 1,2917 | 0,3978 |  |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000 | 0,00000084 |  |
| 1325 | Формальдегид | 0,0250 | 0,0077 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,6042 | 0,1836 |  |

Блочная контейнерная АЗС

Источник № 6001

Резервуарный парк АЗС

| Исходные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |  |  |
| Источник | № 6001 01 |  |  |  |
| Наименование резервуара | Резервуары АЗС (подземные) |  |  |  |
| Список литературы | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |  |
| Нефтепродукт | Бензин (АИ-92 АИ-95) |  |  |  |
| Конструкция резервуара | подземный |  |  |  |
| Климатическая зона | Третья - южные области РК |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров (г/м³) CMAX | 2,25 |  |  |  |
| Количество закачиваемого в резервуар (м³) QOZ | 15 |  |  |  |
| Концентрация паров при заполнении (г/м³) COZ | 1,19 |  |  |  |
| Количество закачиваемого в весенне-летний период (м³) QVL | 1500 |  |  |  |
| Концентрация паров при заполнении (г/м³) CVL | 1,6 |  |  |  |
| Объем сливаемого нефтепродукта (м³/час) VSL | 0,678 |  |  |  |
| объем гвс 0,0044 |  |  |  |  |
| скорость 2,24 | 2,24 |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |  |
| Максимально-разовый выброс, г/с | GR= CMAX⋅VSL/3600 ​ | 0,000424 |  |  |
| Валовый выброс, т/год | MZAK=(COZ⋅QOZ+CVL⋅QVL)⋅10(−6) | 0,002418 |  |  |
| Удельный выброс при проливах (г/м³) | J = 50 |  |  |  |
| Выбросы паров при проливах (т/год) | MPRR=0.5⋅J⋅(QOZ+QVL)⋅10(−6) | 0,0000084 |  |  |
| Валовый выброс (т/год) | MR=MZAK+MPRR | 0,002426 |  |  |
| Наименование вещества | Код вещества | Концентрация ЗВ (% масс.) | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502) | 415 | 67,67 | 0,0002868 | 0,00164 |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503) | 0416 | 25,01 | 0,0001060 | 0,00061 |
| Пентилены (амилены) (460) | 0501 | 2,5 | 0,0000106 | 0,00006 |
| Бензол (64) | 0602 | 2,3 | 0,0000097 | 0,00006 |
| Метилбензол (349) | 0621 | 2,17 | 0,0000092 | 0,00005 |
| Этилбензол (675) | 0627 | 0,06 | 0,00000025 | 0,00000146 |
| Итоговые выбросы 0011 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование ЗВ | Код вещества | Количество выбросов г/сек | Количество выбросов т/год |
| 1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502) | 415 | 0,0002868 | 0,00164 |
| 2 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503) | 0416 | 0,0001060 | 0,00061 |
| 3 | Пентилены (амилены) (460) | 0501 | 0,0000106 | 0,00006 |
| 4 | Бензол (64) | 0602 | 0,0000097 | 0,00006 |
| 5 | Метилбензол (349) | 0621 | 0,0000092 | 0,00005 |
| 6 | Этилбензол (675) | 0627 | 0,00000025 | 0,00000146 |

| Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |  |
| Источник | 6001 02 |  |  |
| Наименование резервуара | Резервуарный парк АЗС |  |  |
| Список литературы | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 |  |  |
| Нефтепродукт | Дизельное топливо |  |  |
| Конструкция резервуара | подземный |  |  |
| Климатическая зона | Третья - южные области РК |  |  |
| Максимальная концентрация паров (г/м³) CMAX | 2,25 |  |  |
| Количество закачиваемого в резервуар (м³) QOZ | 10 |  |  |
| Концентрация паров при заполнении (г/м³) COZ | 1,19 |  |  |
| Количество закачиваемого в весенне-летний период (м³) QVL | 650 |  |  |
| Концентрация паров при заполнении (г/м³) CVL | 1,6 |  |  |
| Объем сливаемого нефтепродукта (м³/час) VSL | 0,678 |  |  |
| объем гвс 0,0044 |  |  |  |
| скорость 2,24 | 2,24 |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Максимально-разовый выброс, г/с | GR= CMAX⋅VSL/3600 ​ | 0,000424 |  |
| Валовый выброс, т/год | MZAK=(COZ⋅QOZ+CVL⋅QVL)⋅10(−6) | 0,001052 |  |
| Удельный выброс при проливах (г/м³) | J = 50 |  |  |
| Выбросы паров при проливах (т/год) | MPRR=0.5⋅J⋅(QOZ+QVL)⋅10(−6) | 0,0000059 |  |
| Валовый выброс (т/год) | MR=MZAK+MPRR | 0,001058 |  |
| Наименование вещества | Концентрация ЗВ (% масс.) | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,57 | 0,000422 | 0,00105 |
| Сероводород | 0,28 | 0,000001 | 0,00000 |
| Итоговые выбросы 6001 |  |  |  |
| № пп | Наименование ЗВ | Количество выбросов г/сек | Количество выбросов т/год |
| 1 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,0004219 | 0,001053 |
| 2 | Сероводород | 0,00000119 | 0,00000296 |

Источник № 6002

Блочная контейнерная АЗС

| Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Значение |  |
| Источник | № 6002 |  |
| Наименование резервуара | Булочная АЗС | 7 |
| Список литературы | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 | 600 |
| Нефтепродукт | Дизильное топливо | 1,55 |
| Qоз | Количество нефтепродукта в осенне-зимний период (м³) | 5355 |
| Qвл | Количество нефтепродукта в весенне-летний период (м³) | 5355 |
| Сроз | Концентрация паров в осенне-зимний период (г/м³) | 0,8 |
| Срвл | Концентрация паров в весенне-летний период (г/м³) | 1,1 |
| Сбоз | Концентрация паров в баках в осенне-зимний период (г/м³) | 1,6 |
| Сбвл | Концентрация паров в баках в весенне-летний период (г/м³) | 2,2 |
| J | Удельные выбросы при проливах (г/м³) | 50 |
| M | Максимальные разовые выбросы из резервуаров (г/с) | 0,01808333333 |
| Gзак | Годовые выбросы из резервуара при закачке (т/год) | 0,0101745 |
| Gпр.р | Выброс загрязняющих веществ при проливе на поверхность (т/год) | 0,26775 |
| Gр | Суммарные годовые выбросы из резервуара при закачке и проливе (т/год) | 0,2779245 |
| Gб.а | Годовые выбросы из баков автомобилей при закачке (т/год) | 0,020349 |
| Gпр.а | Выбросы при проливе нефтепродуктов от ТРК на поверхность (т/год) | 0,26775 |
| Gтрк | Суммарные годовые выбросы из баков и проливов от ТРК (т/год) | 0,288099 |
| G | Суммарные годовые выбросы из резервуаров и ТРК (т/год) | 0,26775 |

| Наименование вещества | Концентрация ЗВ (% масс.) | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 99,57 | 0,018006 | 0,26660 |
| Сероводород | 0,28 | 0,000051 | 0,00075 |
| Итоговые выбросы |  |  |  |
| № пп | Наименование ЗВ | г/сек | т/год |
| 1 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,0180056 | 0,266599 |
| 2 | Сероводород | 0,00005063 | 0,00074970 |

Ремонтный участок АХО

Источник № 6003

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Источник | № 6003 |
| Наименование | Ремонтный участок АХО |
| Марка сварочного аппарата | Зубр Серия Компакт СА-220 К (220 А) |
|  | Полуавтомат «Lincoln electric» |
|  | Дуговая сварка ручная «Ресанта» |
|  | Дуговая сварка ручная «Кедр» |
|  | Полуавтомат сварочный «Lincoln electric» Powertec I320C |
|  | Ресанта САИ 250 |
|  | Ресанта САИ 250 |

| № ист. | Используемый материал | Расход электродов, кг/ч; кг/год |  | Ед. изм. | Наименование загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Железо (II) оксид (0123) | Марганец и его соединения (0143) | Азота диоксид (0301) | Оксид углерода (0337) | Фтористые газообразные соединения (0342) | Фториды неорганические плохо растворимые (0344) | Пыль неорганическая SiO2 70-20 % (2908) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УДЕЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присадочной проволокой | 1,5 | 250 |  | 11,86 | 0,54 | - | - | 0,36 | - | - |
|  | Электроды МР-3 | 2 | 300 |  | 9,77 | 1,73 | - | - | 0,4 | - | - |
|  | Св-08Г2С | 1,8 | 200 |  | 0,73 | - | 0,6 | - | - | - | 1 |
| ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Присадочной проволокой | 0,04 | г/с |  | 0,004941666667 | 0,0375 |  |  | 0,00015 |  | - |
|  |  | 42 | т/год |  | 0,002965 | 0,000135 |  |  | 0,00009 |  | - |
|  | Электроды Э-46 (аналог МР-3), электроды МР-3 | 0,47 | г/с |  | 0,005427777778 | 0,0009611111111 |  |  | 0,00022 | - | - |
|  |  | 454 | т/год |  | 0,002931 | 0,000519 |  |  | 0,00012 | - | - |
|  | Св-08Г2С | 0,01 | г/с |  | 0,000365 |  | 0,0003 |  |  | - | 0,0005 |
|  |  | 2,4 | т/год |  | 0,000146 |  | 0,00012 |  |  | - | 0,0002 |
| Итого по ист. 6003: |  |  |  | г/с | 0,01073444444 | 0,03846111111 | 0,0003 | 0 | 0,00037 |  | 0,0005 |
|  |  |  |  | т/год | 0,006042 | 0,000654 | 0,00012 |  | 0,00021 |  | 0,0002 |

Цех Сварки

Источник № 0021

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Источник | 21 |
| Наименование | Цех сварки |
| Марка сварочного аппарата | сварочный аппарат точечная сварка |
| Количество аппаратов | 96 |

| № ист. | Используемый материал | Количество оборудования | Расход электродов, кг/ч; кг/год |  | Ед. изм. | Наименование загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Железо (II) оксид (0123) | Марганец и его соединения (0143) | Азота диоксид (0301) | Оксид углерода (0337) | Фтористые газообразные соединения (0342) | Фториды неорганические плохо растворимые (0344) | Пыль неорганическая SiO2 70-20 % (2908) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УДЕЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | сварочный аппарат точечная сварка | 96 | 0,2 | 576 |  | 1,794 | 0,00000056 | - | - | 0,36 | - | - |
|  | Мощность аппарата |  | 200 | кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сварочный аппарат точечная сварка |  | 0,04 | г/с |  | 0,00009966667 | 0,00000000003 |  |  | 0,00002 |  | - |
|  |  |  | 42 | т/год |  | 0,00103334400 | 0,00000000032 |  |  | 0,00020736000 |  | - |
| Итого по ист. 0021 01: |  |  |  |  | г/с | 0,00956800000 | 0,00000000299 |  |  | 0,00192 |  |  |
|  |  |  |  |  | т/год | 0,09920102400 | 0,00000003097 |  |  | 0,01990656000 |  |  |

Слесарно механический участок

Источник № 0022

1. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004.

Количество загрязняющих веществ, поступающее в атмосферу от металлообрабатывающих станков, не обеспеченных местными отсосами, определяется по формулам [1]:

Мс = k х Q, г/с

Мг = 3600 х k х Q х T х 10-6, т/год

где k – коэффициент гравитационного оседания;

Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с [1];

Т – фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч.

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице.

| № ист. | Тип | Количество оборудования | Загрязняющее вещество | Время работы ч/год | Уд. выде- ление пыли, г/с | коэффициент гравитационного оседания k | Степень очистки, % | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | станка |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 01 | Машины шлифовальные угловые | 1 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,03 | 0,9 | 80 | 0,027 | 0,0972 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,02 | 0,9 | 80 | 0,018 | 0,0648 |
| Итого от источника 0022: |  |  |  |  |  |  | Взвеш. частицы | 0,027 | 0,0972 |
|  |  |  |  |  |  |  | Абразивная пыль | 0,018 | 0,0648 |

| № ист. | Используемый материал | Колличество оборудования | Расход электродов, кг/ч; кг/год |  | Ед. изм. | Наименование загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Железо (II) оксид (0123) | Марганец и его соединения (0143) | Азота диоксид (0301) | Оксид углерода (0337) | Фтористые газообразные соединения (0342) | Фториды неорганические плохо растворимые (0344) | Пыль неорганическая SiO2 70-20 % (2908) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УДЕЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 02 | сварочный аппарат точечная сварка | 1 | 0,2 | 576 |  | 1,794 | 0,00000056 | - | - | 0,36 | - | - |
|  | Мощность аппарата |  | 200 | кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сварочный аппарат точечная сварка |  | 0,04 | г/с |  | 0,00009966667 | 0,00000000003 |  |  | 0,00002 |  | - |
|  |  |  | 42 | т/год |  | 0,00103334400 | 0,00000000032 |  |  | 0,00020736000 |  | - |
| Итого по ист. 0022 01: |  |  |  |  | г/с | 0,00009966667 | 0,00000000003 |  |  | 0,00002 |  |  |
|  |  |  |  |  | т/год | 0,00103334400 | 0,00000000032 |  |  | 0,00020736000 |  |  |

Итого по источнику 0022:

| Код | Примесь | Выброс (г/с) | Выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Взвеш. частицы | 0,0270 | 0,10 |
| 304 | Абразивная пыль | 0,0180 | 0,06 |
| 123 | Железо (II) оксид (0123) | 0,000100 | 0,001033 |
| 143 | Марганец и его соединения (0143) | 0,000000000031 | 0,000000000323 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения (0342) | 0,000020 | 0,000207 |

0023 Участок нанесения ЛКМ (нанесение и сушка мастики)

Газовая горелка сушильной камеры катафорезного грунта

| Источники выбросов | Паровые котлы Ovenpak 400 TOP (0023 01) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество котлов | 1 |  |  |
| Установленная мощность (кВт) | 222 |  |  |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 92% |  |  |
| Одновременное количество работающих котлов | 1 |  |  |
| Основной вид топлива | Природный газ |  |  |
| Высота устья (м) | 24 |  |  |
| Диаметр устья (мм) | 400 |  |  |
| Индивидуальная труба | Есть |  |  |
| Объединение в коллектор | Да |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |
| Параметр | Значение |  |  |
| Вид топлива, K3 | Газ (природный) |  |  |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 44 |  |  |
| Расход топлива, л/с, BG | 1,40000 |  |  |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 8500 |  |  |
| QR в МДж | 36 |  |  |
| Средняя зольность топлива, % | 0 |  |  |
| Предельная зольность топлива, % | 0 |  |  |
| Сернистость топлива, % | 0 |  |  |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN | 222 |  |  |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF | 222 |  |  |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,0965 |  |  |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 |  |  |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,008 |  |  |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 |  |  |
| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO *BT (QF / QN)^0.25 | 95,7 |  |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 1,565938 |  |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,00480814145 |  |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 1,2527504 |  |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,00384651316 |  |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 0,20357194 |  |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,0006250583885 |  |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 0 |  |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 |  |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 8,897375 |  |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,3914845 |  |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,012456325 |  |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |  |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 |  |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 |  |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 |  |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000000022 |  |
| Итоговые выбросы |  |  |  |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,00384651316 | 1,2528 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0006251 | 0,2036 |
| 330 | Сера диоксид | 0 | 0,0000 |
| 337 | Углерод оксид | 0,012456 | 0,3915 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,000000022 |

Источник 0024 Сушильная камера герметика и мастики

На участке покраски производится покрытие деталей краской способом пневмораспыления.

Общее время проведения лако-красочных работ 2720            	ч/год

Для производства лако-красочных работ используются следующие материалы:

Мастика 	1000	кг/год	1920	ч/год

Герметик 	1000	кг/год	800	ч/год

Расчет выброса загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов производится согласно п.5 РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

Выброснелетучей(сухой)частиаэрозолякраски, образующегосяпринанесенииЛКМ на поверхность изделия определяется по формуле:

"Мх окр = mф × δа × (100 - fр) × (1-n) × 10-4, т/год;

Мх окр = mм × δа × (100 - fp) × (1-n) ×10-4 / 3,6, г/сек"

где mф - фактический годовой расход ЛКМ т/год

δa - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (таблица 3), % мас.

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (таблица 2),            	% мас.

mм - фактический макимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час.

n - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием

Общийваловыйилимаксимальныйразовыйвыброспокаждомукомпонентулетучей части ЛКМ расчитывается по формуле:

Мх общ = Мх окр + Мх суш, т/год, г/сек

ВыбросиндивидуальныхлетучихкомпонентовЛКМ, образующейсяпринанесении ЛКМ на поверхность изделия, определяется по формуле

Мх окр = mф × fp × δр`× δx × (1-n) × 10-6, т/год;

Мх окр = mм × fp × δр`× δx × (1-n) ×10-6 / 3,6, г/сек

где mф - фактический годовой расход ЛКМ, т/год

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности ра

боты оборудования, кг/ча

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (таблица 2), % мас.

δр`` - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас

δх - содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ (таблица 2), % мас

n - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, дол. ед

Расчет выбросов:  Просушенный кузов направляется на участок нанесения мастики и герметика - 4 поста. Мастика и герметик  наносится на сварные швы и стыки во избежание проникновения воды и коррозии, так же это способствует снижению уровня шума при движении готового автомобиля.

| Наименование вещества | Содерж. компонен. в летуч. части δх, % | Доля летучей части (раств.) fp, % мас | Расход ЛКМ |  | ВЫБРОСЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нанесение |  | сушка |  | всего |  |
|  |  |  | т/год | кг/ч | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Покрасочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок нанесения мастики (МЛ-0.29 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый | 42,62 | 40 | 1 | 0,3 | 0,0486 | 0,0479475 | 0,1553499 | 0,1438425 | 0,2039499 | 0,19179 |
| ксилол | 57,38 |  |  |  | 0,0697167 | 0,0645525 | 0,2091501 | 0,1936575 | 0,2788668 | 0,25821 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,1183167 | 0,1125 | 0,3645 | 0,3375 | 0,4828167 | 0,45 |
| Герметик (ГФ-031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол | 28,7 | 46 | 1 | 0,3 | 0,0348705 | 0,0322875 | 0,1046115 | 0,0968625 | 0,139482 | 0,12915 |
| Уайт-спирит | 35,65 |  |  |  | 0,04331475 | 0,04010625 | 0,12994425 | 0,12031875 | 0,173259 | 0,160425 |
| Сольвент | 35,65 |  |  |  | 0,04331475 | 0,04010625 | 0,12994425 | 0,12031875 | 0,173259 | 0,160425 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,001 | 0,00012 | 0,0028 | 0,00026 | 0,0038 | 0,00038 |

Источник 0025  Участок дефектовки

1. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004.

Количество загрязняющих веществ, поступающее в атмосферу от металлообрабатывающих станков, не обеспеченных местными отсосами, определяется по формулам [1]:

Мс = k х Q, г/с

Мг = 3600 х k х Q х T х 10-6, т/год

где k – коэффициент гравитационного оседания;

Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с [1];

Т – фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч.

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице.

| № ист. | Тип | Количество оборудования | Загрязняющее вещество | Время работы ч/год | Уд. выде- ление пыли, г/с | коэффициент гравитационного оседания k | Степень очистки, % | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | станка |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | Машины шлифовальная | 3 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,03 | 0,9 |  | 0,081 | 0,2916 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,02 | 0,9 |  | 0,054 | 0,1944 |
|  | Плоскошлифовальный станок, диаметр круга 250 мм | 3 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,026 | 0,2 |  | 0,0052 | 0,01872 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,016 | 0,2 |  | 0,0032 | 0,01152 |
| Итого от источника 0025 01 02 03: |  |  |  |  |  |  | Взвеш. частицы | 0,0862 | 0,31032 |
|  |  |  |  |  |  |  | Абразивная пыль | 0,054 | 0,1944 |

Источник 0026 Пост нанесения и растекания грунта

Расчет выброса загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов производится согласно п.5 РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

Выброснелетучей(сухой)частиаэрозолякраски, образующегосяпринанесенииЛКМ на поверхность изделия определяется по формуле:

"Мх окр = mф × δа × (100 - fр) × (1-n) × 10-4, т/год;

Мх окр = mм × δа × (100 - fp) × (1-n) ×10-4 / 3,6, г/сек"

где mф - фактический годовой расход ЛКМ т/год

δa - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (таблица 3), % мас.

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (таблица 2),            	% мас.

mм - фактический макимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час.

n - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием

Общийваловыйилимаксимальныйразовыйвыброспокаждомукомпонентулетучей части ЛКМ расчитывается по формуле:

Мх общ = Мх окр + Мх суш, т/год, г/сек

ВыбросиндивидуальныхлетучихкомпонентовЛКМ, образующейсяпринанесении ЛКМ на поверхность изделия, определяется по формуле

Мх окр = mф × fp × δр`× δx × (1-n) × 10-6, т/год;

Мх окр = mм × fp × δр`× δx × (1-n) ×10-6 / 3,6, г/сек

где mф - фактический годовой расход ЛКМ, т/год

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности ра

боты оборудования, кг/ча

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (таблица 2), % мас.

δр`` - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас

δх - содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ (таблица 2), % мас

n - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, дол. ед

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| mф | Годовой расход ЛКМ, т |
| δa | Доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%) |
| fp | Доля летучей части растворителя (%) |
| η | Степень очистки воздуха |
| δ'p | Доля растворителя, выделившегося при нанесении покрытия (%) |
| δ''p | Доля растворителя, выделившегося при сушке (%) |

| Наименование вещества | Содерж. компонен. в летуч. части δх, % | Доля летучей части (раств.) fp, % мас | Расход ЛКМ |  | ВЫБРОСЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нанесение |  | сушка |  | всего |  |
|  |  |  | т/год | кг/ч | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пост нанесения грунта и растекания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок нанесения гркнтовки (ГФ-017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол | 57,38 | 100 | 1 | 0,3 | 0,00756 | 0,0585276 | 0,063209808 | 0,2341104 | 0,070769808 | 0,292638 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,00756 | 0,0585276 | 0,063209808 | 0,2341104 | 0,070769808 | 0,292638 |

Источник 0027 Газовая горелка сушильной камеры  участка нанесения грунта

| Источники выбросов | Паровые котлы Ovenpak 400 TOP (0027 01) |
| --- | --- |
| Количество котлов | 1 |
| Установленная мощность (кВт) | 666 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 92% |
| Одновременное количество работающих котлов | 1 |
| Основной вид топлива | Природный газ |
| Высота устья (м) | 24 |
| Диаметр устья (мм) | 400 |
| Индивидуальная труба | Есть |
| Объединение в коллектор | Да |
| Исходные данные |  |
| Параметр | Значение |
| Вид топлива, K3 | Газ (природный) |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 111 |
| Расход топлива, л/с, BG | 7,60000 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 8500 |
| QR в МДж | 36 |
| Средняя зольность топлива, % | 0 |
| Предельная зольность топлива, % | 0 |
| Сернистость топлива, % | 0 |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN | 222 |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF | 222 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,0965 |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,008 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 |

| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO *BT (QF / QN)^0.25 | 95,7 |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 3,9504345 |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,0261013393 |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 3,1603476 |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,02088107144 |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 0,513556485 |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,003393174109 |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 0 |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 8,897375 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,987608625 |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,06762005 |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000000056 |

| Итоговые выбросы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,02088107144 | 3,1603 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,003393174109 | 0,5136 |
| 330 | Сера диоксид | 0 | 0,0000 |
| 337 | Углерод оксид | 0,06762005 | 0,9876 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,000000056 |

Источник 0028 Пост нанесение эмали

| Параметр | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| mф | Годовой расход ЛКМ, т | 1 |
| δa | Доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%) | 3,5 |
| fp | Доля летучей части растворителя (%) | 51 |
| η | Степень очистки воздуха | 0 |
| δ'p | Доля растворителя, выделившегося при нанесении покрытия (%) | 20 |
| δ''p | Доля растворителя, выделившегося при сушке (%) | 80 |
| Колличество электростатическими краскопультами |  | 28 |

| Наименование вещества | Содерж. компонен. в летуч. части δх, % | Доля летучей части (раств.) fp, % мас | Расход ЛКМ |  | ВЫБРОСЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нанесение |  | сушка |  | всего |  |
|  |  |  | т/год | кг/ч | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пост нанесения эмали и лака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок нанесения эмали (ГФ-92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит | 8 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0088128 | 0,00816 | 0,0352512 | 0,03264 | 0,044064 | 0,0408 |
| спирт н-бутиловый | 2 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0022032 | 0,00204 | 0,0088128 | 0,00816 | 0,011016 | 0,0102 |
| ксилол | 90 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0038556 | 0,0918 | 0,0154224 | 0,3672 | 0,019278 | 0,459 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0148716 | 0,102 | 0,0594864 | 0,408 | 0,074358 | 0,51 |
| Лак электроизоляционный 318 (аналог МЛ-92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат | 50,1 | 93 | 0,001 | 0,03 | 0,010064088 | 0,051102 | 0,040256352 | 0,204408 | 0,05032044 | 0,25551 |
| спирт н-бутиловый | 19,98 |  |  |  | 0,0040135824 | 0,0203796 | 0,0160543296 | 0,0815184 | 0,020067912 | 0,101898 |
| спирт этиловый | 9,94 |  |  |  | 0,0019967472 | 0,0101388 | 0,0079869888 | 0,0405552 | 0,009983736 | 0,050694 |
| толуол | 19,98 |  |  |  | 0,0040135824 | 0,0203796 | 0,0160543296 | 0,0815184 | 0,020067912 | 0,101898 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,020088 | 0,102 | 0,080352 | 0,408 | 0,10044 | 0,51 |

Источник 0029  Участок дефектовки

1. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004.

Количество загрязняющих веществ, поступающее в атмосферу от металлообрабатывающих станков, не обеспеченных местными отсосами, определяется по формулам [1]:

Мс = k х Q, г/с

Мг = 3600 х k х Q х T х 10-6, т/год

где k – коэффициент гравитационного оседания;

Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с [1];

Т – фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч.

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице.

| № ист. | Тип | Количество оборудования | Загрязняющее вещество | Время работы ч/год | Уд. выде- ление пыли, г/с | коэффициент гравитационного оседания k | Степень очистки, % | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | станка |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | Машины шлифовальная | 3 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,03 | 0,9 |  | 0,081 | 0,2916 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,02 | 0,9 |  | 0,054 | 0,1944 |
|  | Плоскошлифовальный станок, диаметр круга 250 мм | 3 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,026 | 0,2 |  | 0,0052 | 0,01872 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,016 | 0,2 |  | 0,0032 | 0,01152 |
| Итого от источника 0029 01 02 03: |  |  |  |  |  |  | Взвеш. частицы | 0,0862 | 0,31032 |
|  |  |  |  |  |  |  | Абразивная пыль | 0,054 | 0,1944 |

Источник 0030 Сушильная камера герметика и мастики

На участке покраски производится покрытие деталей краской способом пневмораспыления.

Общее время проведения лако-красочных работ 2720            	ч/год

Для производства лако-красочных работ используются следующие материалы:

Мастика 	1000	кг/год	1920	ч/год

Герметик 	1000	кг/год	800	ч/год

Расчет выброса загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов производится согласно п.5 РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

Выброснелетучей(сухой)частиаэрозолякраски, образующегосяпринанесенииЛКМ на поверхность изделия определяется по формуле:

"Мх окр = mф × δа × (100 - fр) × (1-n) × 10-4, т/год;

Мх окр = mм × δа × (100 - fp) × (1-n) ×10-4 / 3,6, г/сек"

где mф - фактический годовой расход ЛКМ т/год

δa - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (таблица 3), % мас.

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (таблица 2),            	% мас.

mм - фактический макимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час.

n - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием

Общийваловыйилимаксимальныйразовыйвыброспокаждомукомпонентулетучей части ЛКМ расчитывается по формуле:

Мх общ = Мх окр + Мх суш, т/год, г/сек

ВыбросиндивидуальныхлетучихкомпонентовЛКМ, образующейсяпринанесении ЛКМ на поверхность изделия, определяется по формуле

Мх окр = mф × fp × δр`× δx × (1-n) × 10-6, т/год;

Мх окр = mм × fp × δр`× δx × (1-n) ×10-6 / 3,6, г/сек

где mф - фактический годовой расход ЛКМ, т/год

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности ра

боты оборудования, кг/ча

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (таблица 2), % мас.

δр`` - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас

δх - содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ (таблица 2), % мас

n - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, дол. ед

Расчет выбросов:

| Наименование вещества | Содерж. компонен. в летуч. части δх, % | Доля летучей части (раств.) fp, % мас | Расход ЛКМ |  | ВЫБРОСЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нанесение |  | сушка |  | всего |  |
|  |  |  | т/год | кг/ч | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Покрасочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок нанесения мастики (МЛ-0.29 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спирт н-бутиловый | 42,62 | 40 | 1 | 0,3 | 0,0486 | 0,0479475 | 0,1553499 | 0,1438425 | 0,2039499 | 0,19179 |
| ксилол | 57,38 |  |  |  | 0,0697167 | 0,0645525 | 0,2091501 | 0,1936575 | 0,2788668 | 0,25821 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,1183167 | 0,1125 | 0,3645 | 0,3375 | 0,4828167 | 0,45 |
| Герметик (ГФ-031) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол | 28,7 | 46 | 1 | 0,3 | 0,0348705 | 0,0322875 | 0,1046115 | 0,0968625 | 0,139482 | 0,12915 |
| Уайт-спирит | 35,65 |  |  |  | 0,04331475 | 0,04010625 | 0,12994425 | 0,12031875 | 0,173259 | 0,160425 |
| Сольвент | 35,65 |  |  |  | 0,04331475 | 0,04010625 | 0,12994425 | 0,12031875 | 0,173259 | 0,160425 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,001 | 0,00012 | 0,0028 | 0,00026 | 0,0038 | 0,00038 |

Источник 0031 Манипулятора «YASKAWA» горелкой модели RS-38

| Источники выбросов | манипулятора «YASKAWA» горелкой модели RS-38 источник 0031 |
| --- | --- |
| Количество котлов | 1 |
| Установленная мощность (кВт) | 33 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 94,20% |
| Одновременное количество работающих котлов | 1 |
| Основной вид топлива | Природный газ |
| Резервное топливо | Дизельное топливо |
| Высота устья (м) | 12 |
| Диаметр устья (мм) | 100 |
| Индивидуальная труба | Есть |
| Объединение в коллектор | Да |
| Исходные данные |  |
| Параметр | Значение |
| Вид топлива, K3 | Газ (природный) |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 480 |
| Расход топлива, л/с, BG | 0,8 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 8500 |
| QR в МДж | 36 |
| Средняя зольность топлива, % | 0 |
| Предельная зольность топлива, % | 0 |
| Сернистость топлива, % | 0 |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата т/ч QN | 780 |
| Фактическая мощность котлоагрегата,т/ч, QF | 741 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,0965 |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,008 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 |

| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO * (QF / QN)^0.25 | 0,09527 |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 1,62750 |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,00285 |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 1,30200 |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,00228 |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 0,21158 |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,00037057 |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 0 |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 8,897375 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 4,27074 |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,00738482125 |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000000241 |

| Итоговые выбросы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,0022804 | 1,3020 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0003706 | 0,2116 |
| 330 | Сера диоксид | 0 | 0 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0073848 | 4,2707 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,000000241 |

Источник 0032 Нанесение и сушка лкм цеха пластиковых изделий

Расчет выброса загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов производится согласно п.5 РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)", Астана 2004 г.

Выброснелетучей(сухой)частиаэрозолякраски, образующегосяпринанесенииЛКМ на поверхность изделия определяется по формуле:

"Мх окр = mф × δа × (100 - fр) × (1-n) × 10-4, т/год;

Мх окр = mм × δа × (100 - fp) × (1-n) ×10-4 / 3,6, г/сек"

где mф - фактический годовой расход ЛКМ т/год

δa - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (таблица 3), % мас.

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (таблица 2),            	% мас.

mм - фактический макимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час.

n - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием

Общийваловыйилимаксимальныйразовыйвыброспокаждомукомпонентулетучей части ЛКМ расчитывается по формуле:

Мх общ = Мх окр + Мх суш, т/год, г/сек

ВыбросиндивидуальныхлетучихкомпонентовЛКМ, образующейсяпринанесении ЛКМ на поверхность изделия, определяется по формуле

Мх окр = mф × fp × δр`× δx × (1-n) × 10-6, т/год;

Мх окр = mм × fp × δр`× δx × (1-n) ×10-6 / 3,6, г/сек

где mф - фактический годовой расход ЛКМ, т/год

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности ра

боты оборудования, кг/ча

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (таблица 2), % мас.

δр`` - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас

δх - содержание компонента "х" в летучей части ЛКМ (таблица 2), % мас

n - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, дол. ед

| Параметр | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| mф | Годовой расход ЛКМ, т | 1 |
| δa | Доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%) | 3,5 |
| fp | Доля летучей части растворителя (%) | 51 |
| η | Степень очистки воздуха | 0 |
| δ'p | Доля растворителя, выделившегося при нанесении покрытия (%) | 20 |
| δ''p | Доля растворителя, выделившегося при сушке (%) | 80 |

| Наименование вещества | Содерж. компонен. в летуч. части δх, % | Доля летучей части (раств.) fp, % мас | Расход ЛКМ |  | ВЫБРОСЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нанесение |  | сушка |  | всего |  |
|  |  |  | т/год | кг/ч | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пост нанесения грунта и растекания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок нанесения гркнтовки (ГФ-017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол | 57,38 | 100 | 1 | 0,3 | 0,00756 | 0,0585276 | 0,063209808 | 0,2341104 | 0,070769808 | 0,292638 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,00756 | 0,0585276 | 0,063209808 | 0,2341104 | 0,070769808 | 0,292638 |
| Пост нанесения эмали и лака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок нанесения эмали (ГФ-92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит | 8 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0088128 | 0,00816 | 0,0352512 | 0,03264 | 0,044064 | 0,0408 |
| спирт н-бутиловый | 2 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0022032 | 0,00204 | 0,0088128 | 0,00816 | 0,011016 | 0,0102 |
| ксилол | 90 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0038556 | 0,0918 | 0,0154224 | 0,3672 | 0,019278 | 0,459 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0148716 | 0,102 | 0,0594864 | 0,408 | 0,074358 | 0,51 |
| Лак электроизоляционный 318 (аналог МЛ-92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат | 50,1 | 93 | 0,001 | 0,03 | 0,010064088 | 0,051102 | 0,040256352 | 0,204408 | 0,05032044 | 0,25551 |
| спирт н-бутиловый | 19,98 |  |  |  | 0,0040135824 | 0,0203796 | 0,0160543296 | 0,0815184 | 0,020067912 | 0,101898 |
| спирт этиловый | 9,94 |  |  |  | 0,0019967472 | 0,0101388 | 0,0079869888 | 0,0405552 | 0,009983736 | 0,050694 |
| толуол | 19,98 |  |  |  | 0,0040135824 | 0,0203796 | 0,0160543296 | 0,0815184 | 0,020067912 | 0,101898 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,020088 | 0,102 | 0,080352 | 0,408 | 0,10044 | 0,51 |

Источник 0033 Газовая горелка сушильной камеры

| Источники выбросов | Газовая горелка сушильной камеры |
| --- | --- |
| Количество котлов | 1 |
| Установленная мощность (кВт) | 440 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 92% |
| Одновременное количество работающих котлов | 1 |
| Основной вид топлива | Природный газ |
| Высота устья (м) | 14 |
| Диаметр устья (мм) | 800 |
| Индивидуальная труба | Есть |
| Объединение в коллектор | Да |
| Исходные данные |  |
| Параметр | Значение |
| Вид топлива, K3 | Газ (природный) |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 44 |
| Расход топлива, л/с, BG | 1,40000 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 8500 |
| QR в МДж | 36 |
| Средняя зольность топлива, % | 0 |
| Предельная зольность топлива, % | 0 |
| Сернистость топлива, % | 0 |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN | 222 |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF | 222 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,0965 |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,008 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 |

| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO *BT (QF / QN)^0.25 | 95,7 |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 1,565938 |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,00480814145 |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 1,2527504 |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,00384651316 |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 0,20357194 |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,0006250583885 |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 0 |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 8,897375 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,3914845 |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,012456325 |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000000022 |

| Итоговые выбросы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,00384651316 | 1,2528 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0006250583885 | 0,2036 |
| 330 | Сера диоксид | 0 | 0,0000 |
| 337 | Углерод оксид | 0,012456325 | 0,3915 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,000000022 |

Источник 0034 Камера устранения дефектов  цеха сборки CKD

| № ист. | Тип | Количество оборудования | Загрязняющее вещество | Время работы ч/год | Уд. выде- ление пыли, г/с | коэффициент гравитационного оседания k | Степень очистки, % | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | станка |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34 | Машины шлифовальная | 3 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,03 | 0,9 |  | 0,081 | 0,2916 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,02 | 0,9 |  | 0,054 | 0,1944 |
|  | Плоскошлифовальный станок, диаметр круга 250 мм | 3 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,026 | 0,2 |  | 0,0052 | 0,01872 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,016 | 0,2 |  | 0,0032 | 0,01152 |
| Итого от источника 0030: |  |  |  |  |  |  | Взвеш. частицы | 0,0862 | 0,31032 |
|  |  |  |  |  |  |  | Абразивная пыль | 0,054 | 0,1944 |

Источник 0035 Дизельная горелка  камера устранения дефектов  цеха сборки CKD

| Источники выбросов | Дизельная горелка камера устранения дефектов цеха сборки CKD Источник 0035 |
| --- | --- |
| Количество котлов | 1 |
| Установленная мощность (кВт) | 33 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 94,20% |
| Одновременное количество работающих котлов | 1 |
| Основной вид топлива | Природный газ |
| Резервное топливо | Дизельное топливо |
| Высота устья (м) | 12 |
| Диаметр устья (мм) | 100 |
| Индивидуальная труба | Есть |
| Объединение в коллектор | Да |
| Исходные данные |  |
| Параметр | Значение |
| Вид топлива, K3 | Дизельное топливо |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 480 |
| Расход топлива, л/с, BG | 11,37 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 9600 |
| QR в МДж | 40 |
| Средняя зольность топлива, % | 0,01 |
| Предельная зольность топлива, % | 0,01 |
| Сернистость топлива, % | 0,2 |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата т/ч QN | 780 |
| Фактическая мощность котлоагрегата,т/ч, QF | 741 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,07 |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,001 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 |

| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO * (QF / QN)^0.25 | 0,06911 |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 1,33335 |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,03199 |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 1,06668 |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,02559 |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 0,17334 |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,00415888 |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 2,01024 |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 10,0488 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 4,823424 |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,114254856 |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000000241 |

| Итоговые выбросы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,0255931 | 1,0667 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0041589 | 0,1733 |
| 330 | Сера диоксид | 0 | 2,01024 |
| 337 | Углерод оксид | 0,1142549 | 4,8234 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,000000241 |

Источник 0036  Участок дефектовки

1. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004.

Количество загрязняющих веществ, поступающее в атмосферу от металлообрабатывающих станков, не обеспеченных местными отсосами, определяется по формулам [1]:

Мс = k х Q, г/с

Мг = 3600 х k х Q х T х 10-6, т/год

где k – коэффициент гравитационного оседания;

Q – удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с [1];

Т – фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч.

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице.

| № ист. | Тип | Количество оборудования | Загрязняющее вещество | Время работы ч/год | Уд. выде- ление пыли, г/с | коэффициент гравитационного оседания k | Степень очистки, % | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | станка |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | Машины шлифовальная | 3 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,03 | 0,9 |  | 0,081 | 0,2916 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,02 | 0,9 |  | 0,054 | 0,1944 |
|  | Плоскошлифовальный станок, диаметр круга 250 мм | 3 | Взвеш. частицы | 1000 | 0,026 | 0,2 |  | 0,0052 | 0,01872 |
|  |  |  | Абразивная пыль |  | 0,016 | 0,2 |  | 0,0032 | 0,01152 |
| Итого от источника 0029 01 02 03: |  |  |  |  |  |  | Взвеш. частицы | 0,0862 | 0,31032 |
|  |  |  |  |  |  |  | Абразивная пыль | 0,054 | 0,1944 |

Источник 0038 Газовая горелка сушильной камеры

| Источники выбросов | Газовая горелка сушильной камеры |
| --- | --- |
| Количество котлов | 1 |
| Установленная мощность (кВт) | 440 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | 92% |
| Одновременное количество работающих котлов | 1 |
| Основной вид топлива | Природный газ |
| Высота устья (м) | 14 |
| Диаметр устья (мм) | 800 |
| Индивидуальная труба | Есть |
| Объединение в коллектор | Да |
| Исходные данные |  |
| Параметр | Значение |
| Вид топлива, K3 | Газ (природный) |
| Расход топлива, тыс.м³/год, BT | 44 |
| Расход топлива, л/с, BG | 1,40000 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³, QR | 8500 |
| QR в МДж | 36 |
| Средняя зольность топлива, % | 0 |
| Предельная зольность топлива, % | 0 |
| Сернистость топлива, % | 0 |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN | 222 |
| Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF | 222 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла, KNO | 0,0965 |
| Коэфф. снижения выбросов азота, B | 0 |
| Содержание сероводорода в топливе, %, H2S | 0,008 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания, % Q3 | 0,5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R | 0,5 |

| Расчеты выбросов окислов азота |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Формула | Значение |
| KNO (ф-ла 2.7а) | KNO *BT (QF / QN)^0.25 | 95,7 |
| Выброс окислов азота, т/год | 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) | 1,565938 |
| Выброс окислов азота, г/с | 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) | 0,00480814145 |
| Выброс NO2 (т/год) | 0.8 * MNOT | 1,2527504 |
| Выброс NO2 (г/с) | 0.8 * MNOG | 0,00384651316 |
| Выброс NO (т/год) | 0.13 * MNOT | 0,20357194 |
| Выброс NO (г/с) | 0.13 * MNOG | 0,0006250583885 |
| Расчеты выбросов окислов серы |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выбросы окислов серы, т/год | 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT | 0 |
| Выбросы окислов серы, г/с | 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG | 0 |
| Расчеты выбросов окиси углерода |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Выход окиси углерода, CCO | Q3 * R * QR | 8,897375 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,3914845 |
| Выбросы окиси углерода, г/с | 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) | 0,012456325 |
| Расчет выбросов бензапирена |  |  |
| Параметр | Формула | Значение |
| Максимальный разовый выброс (M) | M=Vr​⋅C⋅B⋅K | 0,0000057 |
| Концентрация бензапирена (C) | C=10 (−6) ⋅(0,11⋅q v −7,0)⋅Kd ⋅Kr ⋅K ст/e 3,5(α−1) | 0,0000423 |
| Выброс бенз(а)пирена, г/сек (G) | G=Vr *C*B*10E-3 | 0,0000057 |
| Выброс бенз(а)пирена, т/год (M) | Mгод​=Vr​⋅C⋅B⋅10(−9) | 0,000000022 |

| Итоговые выбросы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 301 | Азота (IV) диоксид | 0,00384651316 | 1,2528 |
| 304 | Азот (II) оксид | 0,0006250583885 | 0,2036 |
| 330 | Сера диоксид | 0 | 0,0000 |
| 337 | Углерод оксид | 0,012456325 | 0,3915 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,0000057 | 0,000000022 |

Источник 0037 Пост окраски

| Параметр | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| mф | Годовой расход ЛКМ, т | 1 |
| δa | Доля краски, потерянной в виде аэрозоля (%) | 3,5 |
| fp | Доля летучей части растворителя (%) | 51 |
| η | Степень очистки воздуха | 0 |
| δ'p | Доля растворителя, выделившегося при нанесении покрытия (%) | 20 |
| δ''p | Доля растворителя, выделившегося при сушке (%) | 80 |
| Колличество электростатическими краскопультами |  | 28 |

| Наименование вещества | Содерж. компонен. в летуч. части δх, % | Доля летучей части (раств.) fp, % мас | Расход ЛКМ |  | ВЫБРОСЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нанесение |  | сушка |  | всего |  |
|  |  |  | т/год | кг/ч | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пост нанесения эмали и лака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок нанесения эмали (ГФ-92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит | 8 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0088128 | 0,00816 | 0,0352512 | 0,03264 | 0,044064 | 0,0408 |
| спирт н-бутиловый | 2 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0022032 | 0,00204 | 0,0088128 | 0,00816 | 0,011016 | 0,0102 |
| ксилол | 90 | 51 | 1 | 0,3 | 0,0038556 | 0,0918 | 0,0154224 | 0,3672 | 0,019278 | 0,459 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,0148716 | 0,102 | 0,0594864 | 0,408 | 0,074358 | 0,51 |
| Лак электроизоляционный 318 (аналог МЛ-92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бутилацетат | 50,1 | 93 | 0,001 | 0,03 | 0,010064088 | 0,051102 | 0,040256352 | 0,204408 | 0,05032044 | 0,25551 |
| спирт н-бутиловый | 19,98 |  |  |  | 0,0040135824 | 0,0203796 | 0,0160543296 | 0,0815184 | 0,020067912 | 0,101898 |
| спирт этиловый | 9,94 |  |  |  | 0,0019967472 | 0,0101388 | 0,0079869888 | 0,0405552 | 0,009983736 | 0,050694 |
| толуол | 19,98 |  |  |  | 0,0040135824 | 0,0203796 | 0,0160543296 | 0,0815184 | 0,020067912 | 0,101898 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,020088 | 0,102 | 0,080352 | 0,408 | 0,10044 | 0,51 |

Неорганизованный источник № 6004

Источник выделения № 001 Парковка автотранспорта сотрудников и посетителей

Исходные данные для расчета:

| № п/п | Наименование техники | Тип двигателя | Количество, шт. | Время работы, дней. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили | Карбюраторный | 45 | 365 |

Расчет валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно методикам:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4), приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

| Наименование автотранспорта | Тип двигателя | mnpik, г/мин |  |  | mLik, г/км |  |  | mxxik, г/мин |  |  | tпр, мин | L1, км | L2, км | txx1, мин | txx2, мин | М1ik, г |  |  | М2ik, г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | П | Х | Т | П | Х | Т | П | Х |  |  |  |  |  | Т | П | Х | Т | П | Х |
| Легковые автомобили | карбюра- торный | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 4 | 0,02 | 0,02 | 1 | 1 | 0,26 | 0,34 | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,34 | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | 5,00 | 9,10 | 9,10 | 17,00 | 21,30 | 21,30 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  |  |  |  |  | 24,84 | 41,33 | 41,33 | 4,84 | 4,93 | 4,93 |
|  |  | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  | 3,03 | 4,45 | 4,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 |

Продолжение таблицы 2.49.

| Наименование автотранспорта | Тип двигателя | Dn |  |  | Nk, шт. | Nкв, шт. | i Nk , шт. | αB | Mji, т/год |  |  | αN | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | П | Х |  |  |  |  | Т | П | Х |  |  |  | г/с | т/год |
| Легковые автомобили | карбюра- торный | 190 | 55 | 120 | 45 | 45 | 5 | 1 | 0,002402 | 0,000871 | 0,001901 | 0,8 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,000376 | 0,004139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002402 | 0,000871 | 0,001901 | 0,13 | 0304 | Азот (II) оксид | 0,000061 | 0,000673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000599 | 0,000202 | 0,000440 | - | 0330 | Сера диоксид | 0,000108 | 0,001240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,225568 | 0,101754 | 0,222010 | - | 0337 | Углерод оксид | 0,057397 | 0,549332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026357 | 0,010780 | 0,023520 | - | 2732 | Керосин | 0,006181 | 0,060657 |
| Итого по источнику № 6002 001: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,000376 | 0,004139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,000061 | 0,000673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,000108 | 0,001240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,057397 | 0,549332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0,006181 | 0,060657 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Результаты расчетов рассеивания.

Сводная таблица результатов расчетов на период строительства

На период эксплуатации

| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" Карты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 0.0204024 | 8.1080 | 0.051 | - |
|  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.03846100302 | 1.0000 | 3.8461 | Расчет |
|  | марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.7949241 | 10.5299 | 0.1887 | Расчет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.2926 | 10.0000 | 0.1951 | Расчет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 4.8801777 | 11.7419 | 0.0831 | Расчет |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 | 0.0002868 | 1.0000 | 0.000005736 | - |
|  | (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  | 30 | 0.000106 | 1.0000 | 0.000003533 | - |
|  | (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1.5 |  |  | 0.0000106 | 1.0000 | 0.000007067 | - |
|  | (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 0.0000097 | 1.0000 | 0.000032333 | - |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.8258008 | 7.5757 | 4.129 | Расчет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.0602129 | 11.9983 | 0.0084 | - |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 0.00000025 | 1.0000 | 0.0000125 | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.00009111 | 15.3803 | 0.5924 | Расчет |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.1 |  |  | 0.7155378 | 11.0895 | 0.6452 | Расчет |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 0.029949 | 12.0000 | 0.0005 | - |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый | 0.1 |  |  | 0.15096 | 12.0000 | 0.1258 | Расчет |
|  | эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2750 | Сольвент нафта (1149*) |  |  | 0.2 | 0.346518 | 8.3000 | 1.7326 | Расчет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.478701 | 9.3219 | 0.4787 | Расчет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 1.76226935 | 9.6363 | 1.7623 | Расчет |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |

| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы, ТОО "Hyundai Trans" Карты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 0.3448 | 12.0000 | 0.0575 | Расчет |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.0005 | 1.0000 | 0.0017 | - |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 | 0.216 | 12.0000 | 0.45 | Расчет |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 4.80861957 | 10.4340 | 2.3043 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 1.1583465 | 12.8367 | 0.1805 | Расчет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.00229013 | 0.2857 | 0.2863 | Расчет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.00231 | 13.5974 | 0.0085 | - |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.0702 | 10.0000 | 1.404 | Расчет |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |