НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

«Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов месторождения Акжар Восточный ТОО «Altay Resources» на период с 01.05.2025 по 31.12.2025 гг. Программа управления отходами (ПУО), Программа экологического контроля (ПЭК), План природоохранных мероприятий (ППМ)»

1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

ТОО «Altay Resources» в соответствие с контрактом на недропользование проводит геологоразведочные работы на площади Акжар Восточный с целью детального изучения геологического строения, выявления перспективных объектов на нефть и газ, уточнения модели месторождения, перевода запасов нефти из категории С2 в категорию С1, получения подсчетных параметров. По административному положению площадь участка Акжар Восточный находится в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

Областной центр г. Актобе находится на расстоянии 250 км на северо-восток. Административным центром Байганинского района является с. Байганин (80 км на северо-запад).

Обзорная карта расположения участка Акжар Восточный приведена на рис.1.1.

Ближайший населенный пункт пос.Кемерши находится на расстоянии 8 км к юго-востоку от месторождения. Промышленные зоны, леса, сельскохозяйственные угодий, транспортные магистрали, селитебные территорий, зоны отдыхы, территории заповедников, ООПТ, музеи, памятники архитектуры, санатории, дома отдыха и т. д. на территории рассматриваемого участка отсутствуют, а также не имеется граничащих с ней подобных объектов..

Севернее участка проходят железная и автомобильная дороги, соединяющие Актобе с Атырау. Ближайшая железнодорожная станция Караулкельды (пос. Байганин). Дорожная сеть представлена грунтовыми и проселочными дорогам, которые являются на территории основными путями сообщения.

В пределах контрактного блока находятся участки месторождений Акжар (в западной части блока) и Каратюбе (в южной части блока), где ведется пробная эксплуатация этих объектов другими компаниями. Участок расположения первоочередных скважин находится на расстоянии ~3,0-5,0 км от месторождения Акжар и значительно удален от месторождения Каратюбе (~10-12 км).

2. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные.

ТОО «Altay Resources», Юридический адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, улица Площадь Республики, 15, кв офис 3 этаж. Тел: +7 (7132) 74‒20‒71.

3. Описание затрагиваемой территории с указанием численности её населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учётом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов.

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на объектах предприятия связаны с эксплуатацией технологического оборудования в процессе добычи, подготовки и транспортировки углеводородного сырья.

На производственных площадках месторождения Акжар Восточный источниками выделения загрязняющих веществ являются: неплотности арматуры и фланцевых соединений на обвязках оборудования, дыхательные клапаны емкостей резервуарного парка, насосные агрегаты, дизельгенераторы,факела, ГПЭС, печи, резервуары, дренажные емкости, сварочные посты и т.д.

На предприятии газоочистные и пылеулавливающие установки отсутствуют.

Резервуары хранения и перекачки нефти, расположенные в резервуарном парке, имеют дыхательные клапаны. От дыхательных клапанов в атмосферу выбрасываются углеводороды.

На насосных станциях в качестве источников выделения и выбросов загрязняющих веществ выступают неплотности оборудования и фланцевых соединений.

От факельных установок (организованный источник) выделяются оксиды азота, оксиды углерода, метан, диоксид серы, меркаптаны и сажа.

При сварочных работах выделяется оксид железа, соединения марганца, фториды и другие загрязняющие вещества.

При работе ДЭС в атмосферный воздух выбрасываются продукты сгорания топлива - оксиды азота, оксиды углерода, диоксид серы.

При ГПЭС и печей в атмосферный воздух выбрасываются продукты сгорания топлива - оксиды азота, оксиды углерода, диоксид серы.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников ТОО «Altay Resources» представлен в таблице 3.1.

Систематизированные данные по источникам выбросов приведены в приложении 5 «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ».

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников по объектам месторождения приведены в приложении 1.

4. Краткое описание намечаемой деятельности:

В состав месторождения Акжар Восточный включены: площадки скважин, АГЗУ, пункт подготовки нефти (ППН) и вахтовый поселок.

Скважины эксплуатируются фонтанным способом на естественном режиме. На скважинах расположены устье скважины и блок монифольда.

В состав АГЗУ входят: замерная установка «Спутник АМ-40-8-1500».

Вахтовый поселок предназначен для проживания работников месторождения, электрообеспечения от ДЭС расположенных на ППН.

Процесс сбора, транспорта и подготовки нефти и газа на месторождении Акжар Восточный функционирует по следующей схеме: Нефтегазовая смесь от скважин поступает на АГЗУ «Спутник АМ-40-8-1500» по выкидным трубопроводам диаметром 89 – 108 мм. Из АГЗУ, по групповой линии (коллектору) Ду 150 мм, нефтегазовая смесь с температурой 20 - 25°С, давлением 5 - 6 кг/см2 (изб.) поступает в нефтегазосепаратор 1-ой ступени А-01, далее разгазированная нефть поступает в нефтегазосепаратор 2-ой ступени А-02, где происходит окончательное отделение попутного газа. Обвязка нефтегазосепараторов предусмотрена таким образом, что нефтегазосепараторы могут работать как последовательно, так и параллельно или по раздельности, т.е. для целесообразности при профилактике или ремонте того или иного аппарата. Газ, отделившийся в процессе сепарации, направляется на факела закрытого типа (ФЗТ), ГПЭС, Capstone, ПП063 оставшийся газоконденсат улавливается попутно на газовой линии - факельным сепаратором ФС-1. Также на газовой линии предусмотрены конденсатосборники К-1/2, с которых газоконденсат отводится в подземную емкость сбора конденсата ДЕ-1. Дренаж от нефтегазосепаратора А-01 предусматривается в подземную дренажную емкость ДЕ-2, а с сепаратора второй ступени А-02 в дренажную емкость ДЕ-3, Разгазированная нефть от НГС А-01 и А-02 поступает в резервуарный парк хранения нефти где производится отстой нефти. Отстой или дренаж с резервуаров хранения нефти осуществляется в дренажную емкость ДЕ-5. Товарная нефть с резервуаров хранения с помощью насосов Н-1…6 через автоналивную установки С-01…04 отгружаются на автоцистерны и транспортируются потребителю.

Факельная система ППН укомплектована факельной установкой закрытого типа (ФЗТ). Все сбросы, подаваемые на сжигание с установки, собираются в коллектор условным проходом Dу 100 мм. Для удаления жидкости, попадающей в факельный коллектор при сбросе газа, на факельном коллекторе перед факелом устанавливается конденсатосборник поз. К-1/2 условным проходом Dу 300 мм с выводом конденсата, по мере его накопления, в дренажную емкость сбора конденсата ДЕ-1. В комплект факельной установки входит блок управления с возможностью дистанционного розжига. Сигнал наличия пламени выводится в операторную. Технологическая схема ППН и испытания скважин представлена на рисунке в приложении.

В настоящее время на подсолевом месторождении Акжар Восточный попутнодобываемый газ используется на собственные нужды и на нужды подрядных организаций: Для выработки электроэнергии до 1МВт, используется микротурбинная генераторная установка марки С1000S Capstone; Для подогрева и поддержания температуры нефти в технологическом процессе подготовки используется печь подогрева типа ПП-0,63. Для поддержания температурного режима нефти в пределах 45-55 0С принято решение установить змеевики (теплообменники) в резервуары, которые будут поддерживать постоянный температурный режим нефти и с 01.05.2025 года планируется запуск теплообменников с газовыми горелками Olympia LTG -100 и Olympia LTG -200. (технические характеристики оборудования представлены в Приложении). По программе развития территории Байганинского района с целью газификации населенных пунктов был построен подводящий газопровод к селам Жанатан, Булактыколь, Кемерши. ТОО «Altay Resources» в соответствии с договоренностью с акиматом обеспечивает три поселка газом. Общая протяженность газопровода - 42,1 км.Скважины эксплуатируются фонтанным способом на естественном режиме. На скважинах расположены устье скважины и блок монифольда. (Проектом не предусмотрены выбросы от скважинного хозяйства, так как отсутсвует контракт на недропользования, все источники не предусмотренные в нормативы выбросов ЗВ данным проектом, поставлены на консервацию).

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на

окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

На границе СЗЗ показал отсутствие превышений нормативных показателей, рекомендуется регулярно производить мониторинг технологических процессов с целью недопущения отклонений от регламента производства, своевременно осуществлять плановый ремонт существующих механизмов.

Соблюдение технологии работ и техники безопасности позволит избежать нештатных ситуаций, сверхнормативных выбросов и превышения показателей гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны.

В период строительных работ также предусмотрены мероприятия организационного характера: регулярный текущий ремонт применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций; обследование территории на соответствие санитарным и экологическим требованиям.

В проекте заложены мероприятия и средства на организацию и благоустройство территории, в результате которых загазованность воздуха значительно снижается.

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей природной среды от проводимых работ, подтвержденные расчетами приземных концентраций, уровня шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, будет незначительным.

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Будут предусмотрены все необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно- гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск при внесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы);

Согласно данным, Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, рассмотрев проект ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» - «Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов месторождения Акжар Восточный ТОО «Altay Resources» на период с 01.05.2025 по 31.12.2025 гг. Программа управления отходами (ПУО), Программа экологического контроля (ПЭК), План природоохранных мероприятий (ППМ)» Согласно данным РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» Комитета лесного хозяйства и животного мира, представленные географические координаты расположены за пределами земель государственного лесного фонда Актюбинской области и особо охраняемых природных территорий.

Поскольку проектируемая территория находится в жилом массиве Актюбинской области, г. Актобе, на стройплощадке нет животных и птиц.

Сообщаем, что, поскольку участки дорожного строительства находятся внутри населенного пункта, при проведении работ планируется вырубка леса, при проведении работ за пределами территории государственного лесного фонда, вопросы сносов (рубок, покосов) деревьев и кустарников, должны быть согласованы с местными исполнительными органами. Данная процедура регламентируется правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений населенных пунктов Актюбинской области (решение Актюбинского областного маслихата от 29 сентября 2023 года № 57).

Согласно акту обследования территории проводимым уполномоченным органом при обследовании территории строительства установлено следующие:

При выездном осмотре территории строительства выявлено, что на отведенном строительстве земельном участке имеются 487 деревьев.  При вырубке деревьев необходимо разрешение уполномоченного органа. В соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений на территориях городов и населенных пунктов Актюбинской области компенсационная посадка деревьев производится путем посадки саженцев лиственных пород высотой не менее 2,5 метров с комом или хвойных пород высотой не менее 2 метров с комом. Диаметр ствола от верхней корневой системы саженцев не менее 3 сантиметров, на высоте 1,3 метра стволовой части.

Физические и юридические лица в течение трех лет (период приживаемости саженца дерева) с момента компенсационной посадки проводят мероприятия по содержанию и защите саженцев.

- Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Изъятие земель не осуществляется.

В геологическом строении района проектируемой автодороги участвуют отложения мезозоя (юра, мел) и четвертичные отложения. Мезозойские отложения представлены темно-серыми и красно-коричневыми глинами, иногда с прослоями песков. Они перекрыты с поверхности четвертичными отложениями, представленными в нижней части песчано-гравийным аллювием третьей террасы, а сверху чехлом делювиальных суглинков и глин темно-коричневого цвета. Мощность четвертичных отложений – 5-10м.

На всех проектируемых улицах отсутствует твердое асфальтобетонное покрытие. Поверхность сложена насыпными грунтами и щебнем. На некоторых улицах с поверхности вскрыт почвенно-растительный слой (см.Продольные профили).

Для определения физико-механических свойств грунтов под строительство мостов были пробурены скважины глубиной по 20,0 п.м с отбором проб грунта и воды. По результатам лаборатор- ных анализов приведены характеристики физических свойств грунтов, деформационные и проч- ностные характеристики согласно СП РК 5.01-102-2013. Условные сопротивления грунтов опреде- лены согласно СП РК 3.03.103-2013 прил. Ю табл. Ю. 1- Ю.З. Грунты в основном представлены как супесь пылеватая, суглинок тяжелый пылеватый. Грунты участка незасоленные, неагрессивны на конструкции из бетона и железобетона по содержанию сульфатов и хлоридов.

Грунты пригодны в качестве основания дорожной одежды. Типы грунтов по трассе вынесены на продольный профиль, физико-механические свойства грунтов приводятся в ведомости строительных свойств.

- Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Согласно п.п. 7 п. 2 Правил установления водоохранных зон и полос утвержденных Приказом Министра сельского хозяйства от 18 мая 2015 года № 19-1/446  Минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу принимается от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне до уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс следующие дополнительные расстояния:

•	для малых рек (длиной до 200 км) – 500 м;

•	для остальных рек:

•	с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе – 500 м;

Расположение участка строительства находится за пределами водоохранных зоны и полосы рек и притоков. Все работы будут проводиться за пределами водоохранных полосы и зоны рек и притоков. Ввиду этого воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды будет минимальным.

Проектом не предусматривается забор воды из рек без разрешения местных исполнительных органов власти. Проектом также не предусматривается сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоисточники или пониженные места рельефа местности.

Также следует отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 10 Водного кодекса РК «отношения, возникающие в области геологического изучения, разведки и комплексного освоения недр, охраны подземных вод и подземных сооружений от вредного воздействия вод, подчиняются режиму недр и регулируются соответствующим законодательством Республики Казахстан в области недр и недропользования, о гражданской защите, за исключением пунктов 3 и 4 статьи 66 настоящего Кодекса.»

Мойка машин и механизмов на территории участка не допускается. На проектируемой территории хоз-бытовые сточные воды будут накапливаться в биотуалет и по мере накопления передаваться специализированным организациям на договорной основе.

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматривается мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Твѐрдо-бытовые отходы будут собираться в закрытые баки-контейнеры, располагаемые на оборудованной площадке и в дальнейшем вывозиться на ближайший полигон ТБО согласно договора. С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

Таким образом, засорение и загрязнения водных объектов района исключено.

Общее воздействие намечаемой деятельности на поверхностную водную среду оценивается низкой значимостью воздействия (допустимое).

Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на поверхностные воды района расположения объекта. Непосредственное воздействие на водный бассейн при реализации проектных решений исключается.

Проведение дополнительного экологического мониторинга поверхностных вод при реализации проектных решений не предусматривается.

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения не окажет. Общее воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия).

- Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии- ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

Риски нарушения экологических нормативов минимальны. Аварийных ситуаций и залповых выбросов которые могли бы существенно повлиять на окружающую среду в проектируемом строительстве нет.