КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Проектом предусматривается строительство противоповодковой дамбы в пойме реки Сырдарья и Калган-Дарья на месторождении «Южный Карамурун» располаженном в Шиелийского и Жанакорганского района,Кызылординской области.

Основной целью рабочего проекта является создания условий на  перспективное расширение производственной мощности ТОО «РУ-6».

По производственной программе ТОО «РУ-6» предусматривается  разработка рудных месторождений способами подземного скважинного и кучного выщелачивания подземных полезных ископаемых.

В связи  с  ежегодным  половодьем реки  Сырдарьи в зимне-весенний период, а также при заторе льда во время ледохода в отдельных участках реки  Сырдарьи  образуется  прорывы и создает чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Рассматриваемый месторождения  урана  «Южный Карамурун»  расположено в затапливаемой пойме реки Сырдарьи.

В связи с этим появилась необходимость строительство противопаводковой дамбы в пойме р.Сырдарьи.

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено строительство противопаводковой защитной дамбы с параметром:

общая протяженность дамб – 14,635 км, в том числе:

- Протяженность 1-зоны – 7335 м

- Протяженность 2-зоны – 5238 м

- Протяженность 3-зоны – 2082 м

заложение откосов: верховой 1:3 и низовой 1:2;

ширина по гребню – 4,5÷8,0 м;

съезды с дамб предусмотрены на 6 местах (на каждый 1,5 км) ;

материал – местный грунт с уплотнением.

На дамбе 2-зоны на гребне дамбы шириной 4,5м предусмотрен ГПС толщиной 15см,

Двухочковое водопропускное сооружение на защитной дамбе 2-зоне

Вид строительства: новое строительство.

Район строительства объекта– Участок работ расположено в Шиелийском и Жанакорганском районах  Кызылординской области.

Общая продолжительность строительства будет равна 7 мес.,

Количество сотрудников при строительстве 20 человек.

Атмосферный воздух

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 8 ед. в том числе: организованных – 2 ед., неорганизованных – 6.

Согласно заданию, в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

На период строительства:

организованные источники:

-компрессор передвижной(дизельный генератор); (0001)

-электростанция передвижная; (0002)

неорганизованные источники:

-Разработка грунта; (6001)

-Земляные работы; (6002)

-Обратная засыпка грунта; (6003)

-разгрузки щебня ; (6004)

-разгрузки песка; (6005)

-Движение спецтехники;  (6006)

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства составит 0,57682 г/с или 0,7567231 т/год.

Выбросы от передвижного автотранспорта составляют 0,0048829 т/год. Согласно п. 17 ст. 202 Экологического кодекса РК выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников в нормативы эмиссии не включены.

Водоснабжение, водоотведение

При строительстве объекта потребуется питьевая вода для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд рабочей бригады, и техническая вода для производственных нужд, которая обуславливается разовыми и текущими потребностями в водных ресурсах.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для работников, привлеченных к строительно-монтажным работам осуществляется подвозом бутилированной воды на строительную площадку.

Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников при строительстве объекта составит - 256,2 м3/период

Объем используемой технической воды составит 630 м3/период

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем мобильных туалетных кабин "Биотуалет". Сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.

Отходы

Основными отходами в процессе выполнения работ на месторождении являются:

- ТБО

- Строительсрые отходы

- Промасленная ветошь

Общее количество отходов составит 1,8685 тонны.

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфальтированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров.

Все образующиеся отходы будут вывозиться на полигон по договору со специализированными организациями.

Классификация намечаемой деятельности

В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 12 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК (далее – Кодекс) отнесение объекта к категориям осуществляется самостоятельно оператором с учетом требований Кодекса. По рабочему проекту ««Строительство противопаводковой дамбы в пойме реки Сырдарья и Калган-Дарья на месторождении «Южный Карамурун», расположенном  в Шиелийском и  Жанакорганском районах, Кызылординской области» объект отнесен к IV категории, согласно пп.2 п.13 гл.2 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246, при проведении строительных операций, продолжительностью менее 1 года, (отсутствие вида деятельности в Приложения 2 Кодекса; наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн/год). Согласно приложению 1, разделу 2, пункту 8.4 Экологического кодекса, работы в прибрежной зоне водных объектов, направленные на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, за исключением их обслуживания и реконструкции, подлежат обязательному проведению процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности.

Согласно ст.87 Кодекса объекты IV категории не входят в перечень, подлежащие обязательной государственной экологической экспертизе.

Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание преду- преждению аварий.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при про- изводстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- Обязательное соблюдениевсех нормативных правил при строительстве;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- использование новых высокоэффективных экологически безопасных смазочных добавок на основе природного сырья;

Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местногонаселения и охраны окружающей природной среды во время проведения работиграет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала ипроведение практических занятий. Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.