Расчёт объёмов выбросов

На период строительства объекта источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться земляные работы, пересыпка инертных материалов, сварочные, газосварочные, лакокрасочные, буровые работы, сварка полиэтиленовых труб, работа дрели электрической и шлифовального станка, разогрев вяжущих материалов (битумный котёл).

Источник № 6001 – Земляные работы. Проектом предусмотрено проведение планировочных работ, механизированная разработка грунтов. При проведении земляных работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20.

Источник № 6002 – Пересыпка материалов. Проектом предусмотрен завоз песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси. При разгрузке песка в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20.

Источник № 6003 – Сварочные работы. На площадке используется передвижной сварочный аппарат. Во время проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, фториды газообразные, фториды неорганические плохорастворимые, азота диоксид, углерод оксид, пыль неорганическая SiO2 70-20.

Источник 6004 – Газосварочные работы. При проведении газосварочных работ используются ацетилен и пропан-бутановая смесь. В атмосферу неорганизованно выделяется азота диоксид

Источник №6005 – Лакокрасочные работы. Для окраски поверхностей используются эмали, грунтовки, растворители, лаки. Покраска производится окрасочными агрегатами. При использовании лакокрасочных материалов в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит, ацетон, бутилацетат, толуол, взвешенные вещества.

Источник 6006 – Буровые работы. При проведении буровых работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20.

Источник №6007 – Шлифовальная машина. При использовании шлифовальных машин на площадке в атмосферу выделяются взвешенные вещества и пыль абразивная.

Источник №6008 – Дрель электрическая, станок сверлильный. При сверлении в атмосферу выделяются взвешенные вещества и пыль абразивная.

Источник 6009 – Медницкие работы. При пайке в атмосферу неорганизованно выделяются олова оксид, свинец и его соединения.

Источник 6010 – Битумный котел. На стройплощадке используется битумный котёл на дизельном топливе. При разогреве вяжущих материалов в атмосферу выделяются диоксид азота, оксид азота, углеводороды предельные С12-С19, углерод оксид, сера диоксид, взвешенные вещества.

Источник 6011 – Сварка полиэтиленовых труб. При сварке полиэтиленовых труб в атмосферу неорганизованно выделяются винилхлорид и оксид углерода.

Этап эксплуатации

Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на этапе эксплуатации проектируемых объектов отсутствуют.

| Источник 6001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Земляные работы. |
| Разработка грунта механизированным способом |  |  |
| Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п. |  |  |
|  |  | г/с (3.1.1) |
|  |  | т/год (3.1.2) |
| k1, доля пылевой фракции в породе (т.3.1.1.) | 0,05 |  |
| k2, доля переход.в аэрозоль летучей пыли (т.3.1.1) | 0,02 |  |
| k3, коэффициент, учит.скорость ветра (т.3.1.2) | 1,2 |  |
| k4, коэффициент, учит.степ.защищенности (т.3.1.3) | 1 |  |
| k5, коэффициент, учит.влажность материала (т.3.1.4) | 0,2 |  |
| k7, коэффициент, учит.крупность материала (т.3.1.5) | 0,7 |  |
| k8, поправочный коэффициент (т.3.1.6) | 1 |  |
| k9, поправочный коэффициент | 1 |  |
| В´, коэффициент учит.высоту пересыпки (т.3.1.7) | 0,7 |  |
| Плотность грунтов | 1,9 |  |
| n, эффективность пылеподавления | 0 |  |
| G, кол-во перерабатываемого материала, т/час | 60 |  |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, тонн | 89399,37 |  |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, м3 | 47052,3 |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 1,96000 |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 10,51337 |  |
| с учётом коэффициента гравитационного оседания | 0,4 |  |
| Итого по источнику 6001: |  |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,78400 |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 4,20535 |  |

| Источник 6002 |  |
| --- | --- |
| Пересыпка строительных материалов |  |
| Пересыпка песка |  |
| k1, доля пылевой фракции в породе (т.3.1.1.) | 0,05 |
| k2, доля переход.в аэрозоль летучей пыли (т.3.1.1) | 0,03 |
| k3, коэффициент, учит.скорость ветра (т.3.1.2) | 1,2 |
| k4, коэффициент, учит.степ.защищенности (т.3.1.3) | 1 |
| k5, коэффициент, учит.влажность материала (т.3.1.4) | 0,8 |
| k7, коэффициент, учит.крупность материала (т.3.1.5) | 0,8 |
| k8, поправочный коэффициент (т.3.1.6) | 1 |
| k9, поправочный коэффициент | 0,1 |
| В´, коэффициент учит.высоту пересыпки (т.3.1.7) | 0,6 |
| Плотность материала | 2,6 |
| n, эффективность пылеподавления | 0 |
| G, кол-во перерабатываемого материала, т/час | 30 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, тонн | 11571 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, м3 | 4450,0 |
| Время работы, часов | 385,7 |
| Максимальный выброс, г/с: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,57600 |
| Валовый выброс, т/пер: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,79979 |
| Пересыпка щебня (фракции от 40) |  |
| k1, доля пылевой фракции в породе (т.3.1.1.) | 0,04 |
| k2, доля переход.в аэрозоль летучей пыли (т.3.1.1) | 0,02 |
| k3, коэффициент, учит.скорость ветра (т.3.1.2) | 1,2 |
| k4, коэффициент, учит.степ.защищенности (т.3.1.3) | 1 |
| k5, коэффициент, учит.влажность материала (т.3.1.4) | 0,1 |
| k7, коэффициент, учит.крупность материала (т.3.1.5) | 0,4 |
| k8, поправочный коэффициент (т.3.1.6) | 1 |
| k9, поправочный коэффициент | 0,1 |
| В´, коэффициент учит.высоту пересыпки (т.3.1.7) | 0,6 |
| Плотность материала | 2,7 |
| n, эффективность пылеподавления | 0 |
| G, кол-во перерабатываемого материала, т/час | 30 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, тонн | 18427,50 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, м3 | 6825,0 |
| Время работы, часов | 614,25 |
| Максимальный выброс, г/с: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,01920 |
| Валовый выброс, т/пер: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,04246 |
| Пересыпка щебня (фракции от 20-40) |  |
| k1, доля пылевой фракции в породе (т.3.1.1.) | 0,04 |
| k2, доля переход.в аэрозоль летучей пыли (т.3.1.1) | 0,02 |
| k3, коэффициент, учит.скорость ветра (т.3.1.2) | 1,2 |
| k4, коэффициент, учит.степ.защищенности (т.3.1.3) | 1 |
| k5, коэффициент, учит.влажность материала (т.3.1.4) | 0,1 |
| k7, коэффициент, учит.крупность материала (т.3.1.5) | 0,5 |
| k8, поправочный коэффициент (т.3.1.6) | 1 |
| k9, поправочный коэффициент | 0,1 |
| В´, коэффициент учит.высоту пересыпки (т.3.1.7) | 0,6 |
| Плотность материала | 2,7 |
| n, эффективность пылеподавления | 0 |
| G, кол-во перерабатываемого материала, т/час | 30 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, тонн | 455 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, м3 | 168,6 |
| Время работы, часов | 15 |
| Максимальный выброс, г/с: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,02400 |
| Валовый выброс, т/пер: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00131 |
| Пересыпка ПГС |  |
| k1, доля пылевой фракции в породе (т.3.1.1.) | 0,03 |
| k2, доля переход.в аэрозоль летучей пыли (т.3.1.1) | 0,04 |
| k3, коэффициент, учит.скорость ветра (т.3.1.2) | 1,2 |
| k4, коэффициент, учит.степ.защищенности (т.3.1.3) | 1 |
| k5, коэффициент, учит.влажность материала (т.3.1.4) | 0,8 |
| k7, коэффициент, учит.крупность материала (т.3.1.5) | 0,8 |
| k8, поправочный коэффициент (т.3.1.6) | 1 |
| k9, поправочный коэффициент | 0,1 |
| В´, коэффициент учит.высоту пересыпки (т.3.1.7) | 0,6 |
| Плотность материала | 2,6 |
| n, эффективность пылеподавления | 0 |
| G, кол-во перерабатываемого материала, т/час | 30 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, м3 | 10164,4 |
| Время работы, часов | 880,900 |
| Максимальный выброс, г/с: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,46080 |
| Валовый выброс, т/пер: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 1,46131 |
| Пересыпка гравия (фракции от 5-10) |  |
| k1, доля пылевой фракции в породе (т.3.1.1.) | 0,01 |
| k2, доля переход.в аэрозоль летучей пыли (т.3.1.1) | 0,001 |
| k3, коэффициент, учит.скорость ветра (т.3.1.2) | 1,2 |
| k4, коэффициент, учит.степ.защищенности (т.3.1.3) | 1 |
| k5, коэффициент, учит.влажность материала (т.3.1.4) | 0,1 |
| k7, коэффициент, учит.крупность материала (т.3.1.5) | 0,6 |
| k8, поправочный коэффициент (т.3.1.6) | 1 |
| k9, поправочный коэффициент | 0,1 |
| В´, коэффициент учит.высоту пересыпки (т.3.1.7) | 0,6 |
| Плотность материала | 2,7 |
| n, эффективность пылеподавления | 0 |
| G, кол-во перерабатываемого материала, т/час | 30 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, тонн | 1470,4 |
| G, кол-во материала перерабатываемого за пер, м3 | 544,6 |
| Время работы, часов | 49,0 |
| Максимальный выброс, г/с: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,05292 |
| Валовый выброс, т/пер: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,000064 |
| ИТОГО по источнику 6002: |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 1,13292 |
| Валовый выброс, т/пер: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 2,3049340 |

| Источник 6003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварочные работы |  |  |  |
| Марка электродов : | Э-42, Э50 (расчет проведен по ОМА-2) |  |  |
| Расход электродов, кг | 2501,5 |  |  |
| Расход электродов, кг/час | 5 |  |  |
| Степень очистки воздуха | 0 |  |  |
| Годовой фонд времени, ч/пер | 500,3 |  |  |
| Удельное выделение : |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 9,20 | г/кг |  |
| железа оксид | 8,37 | г/кг |  |
| марганец и его соединения | 0,83 | г/кг |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 0,01278 |  |  |
| железа оксид | 0,01163 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00115 |  |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 0,02301 |  |  |
| железа оксид | 0,02094 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00208 |  |  |
| Марка электродов : | Э-46 (расчет проведен по МР-3) |  |  |
| Расход электродов, кг/пер | 74,2 |  |  |
| Расход электродов, кг/час | 5 |  |  |
| Степень очистки воздуха | 0 |  |  |
| Годовой фонд времени, ч/пер | 14,8 |  |  |
| Удельное выделение : |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 11,50 | г/кг |  |
| железа оксид | 9,77 | г/кг |  |
| марганец и его соединения | 1,73 | г/кг |  |
| фториды газообразные | 0,400 | г/кг |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 0,01597 |  |  |
| железа оксид | 0,01357 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00240 |  |  |
| фториды газообразные | 0,00056 |  |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 0,00085 |  |  |
| железа оксид | 0,00072 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00013 |  |  |
| фториды газообразные | 0,00003 |  |  |
| Марка электродов : | Э-42А (расчет проведен по УОНИ-13/45) |  |  |
| Расход электродов, кг/пер | 540,80 |  |  |
| Расход электродов, кг/час | 2 |  |  |
| Степень очистки воздуха | 0 |  |  |
| Годовой фонд времени, ч/пер | 270,4 |  |  |
| Удельное выделение : |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 16,31 | г/кг |  |
| железа оксид | 10,69 | г/кг |  |
| марганец и его соединения | 0,92 | г/кг |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 1,400 | г/кг |  |
| фториды неорг.плохорастворимые | 3,3 | г/кг |  |
| фториды газообразные | 0,75 | г/кг |  |
| азота диоксид | 1,5 | г/кг |  |
| углерода оксид | 13,3 | г/кг |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |  |
| железа оксид | 0,00594 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00051 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00078 |  |  |
| фториды неорг.плохорастворимые | 0,00183 |  |  |
| фториды газообразные | 0,00042 |  |  |
| азота диоксид | 0,00083 |  |  |
| углерода оксид | 0,00739 |  |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |  |
| железа оксид | 0,00578 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00050 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00076 |  |  |
| фториды неорг.плохорастворимые | 0,00178 |  |  |
| фториды газообразные | 0,00041 |  |  |
| азота диоксид | 0,00081 |  |  |
| углерода оксид | 0,00719 |  |  |
| Электрод (сварочный материал) | Проволока сварочная (Расчёт проведён по СВ-0,81 Г2С) |  |  |
| Расход сварочных материалов, кг/пер | 3,9 |  |  |
| кг/час | 2 |  |  |
| Степень очистки воздуха | 0 |  |  |
| Годовой фонд времени, ч/пер | 2,0 |  |  |
| Удельное выделение : |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 10,0 |  |  |
| железа оксид | 7,67 |  |  |
| марганец и его соединения | 1,90 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,430 |  |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 0,00556 |  |  |
| железа оксид | 0,00426 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00106 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00024 |  |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 0,00004 |  |  |
| железа оксид | 0,00003 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00001 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00000 |  |  |
| Марка электродов : | Э-50А, Э-55 (расчет проведен по УОНИ-13/55) |  |  |
| Расход электродов, кг/пер | 100,1 |  |  |
| Расход электродов, кг/час | 2 |  |  |
| Степень очистки воздуха | 0 |  |  |
| Годовой фонд времени, ч\пер | 50,1 |  |  |
| Удельное выделение : |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 16,99 | г/кг |  |
| железа оксид | 13,90 | г/кг |  |
| марганец и его соединения | 1,09 | г/кг |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 1,000 | г/кг |  |
| фториды неорг.плохорастворимые | 1 |  |  |
| фториды газообразные | 0,93 |  |  |
| азота диоксид | 2,7 |  |  |
| углерода оксид | 13,3 |  |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 0,00944 |  |  |
| железа оксид | 0,00772 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00061 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00056 |  |  |
| фториды неорг. плохорастворимые | 0,00056 |  |  |
| фториды газообразные | 0,00052 |  |  |
| азота диоксид | 0,00150 |  |  |
| углерода оксид | 0,00739 |  |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |  |
| сварочный аэрозоль | 0,00170 |  |  |
| железа оксид | 0,00139 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00011 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00010 |  |  |
| фториды неорг.плохорастворимые | 0,00010 |  |  |
| фториды газообразные | 0,00009 |  |  |
| азота диоксид | 0,00027 |  |  |
| углерода оксид | 0,00133 |  |  |
| ИТОГО по источнику 6003: |  |  |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |  |
| железа оксид | 0,04312 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00573 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00158 |  |  |
| фториды неорг.плохорастворимые | 0,00239 |  |  |
| фториды газообразные | 0,00150 |  |  |
| азота диоксид | 0,00233 |  |  |
| углерода оксид | 0,01458 |  |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |  |
| железа оксид | 0,02886 |  |  |
| марганец и его соединения | 0,00283 |  |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,00086 |  |  |
| фториды неорг.плохорастворимые | 0,00188 |  |  |
| фториды газообразные | 0,00053 |  |  |
| азота диоксид | 0,00108 |  |  |
| углерода оксид | 0,00852 |  |  |

| Источник 6004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Газосварочный аппарат |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих в-в в атмосферу при сварочных работах. РНД 211.2.02.03-2004 |  |  |  |
| Валовое кол-во ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки определяют по ф-ле 5.1. |  |  |  |
| Мгод=Вгод*Кmх*10-6*(1-η), т/год |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки определяют по ф-ле 5.2. |  |  |  |
| Мсек=Вчас*Кmх*(1-η)/3600, г/с |  |  |  |
| Тип и количество используемого материала | ацетилен-кислородное пламя |  |  |
| Количество агрегатов | 1 |  |  |
| Вгод, расход материала, кг/год | 0,00 |  |  |
| Вчас, кг/час | 0,60 |  |  |
| Кmх, удельное выделение, г/кг | 22,00 |  |  |
| η, степень очистки воздуха | 0 |  |  |
| Годовой фонд времени, часов | 0,0 |  |  |
| Макс.раз.выброс, г/с |  |  |  |
| азота диоксид | 0,00367 |  |  |
| Валовый выброс, т/год |  |  |  |
| азота диоксид | 0,00000 |  |  |
| Тип и количество используемого материала | пропан-бутановая смесь |  |  |
| Количество агрегатов | 1 |  |  |
| Вгод, расход материала, кг/год | 5226,90 |  |  |
| Вчас, кг/час | 0,60 |  |  |
| Кmх, удельное выделение, г/кг | 15,00 |  |  |
| η, степень очистки воздуха | 0 |  |  |
| Годовой фонд времени, часов | 8711,5 |  |  |
| Макс.раз.выброс, г/с |  |  |  |
| азота диоксид | 0,00250 |  |  |
| Валовый выброс, т/год |  |  |  |
| азота диоксид | 0,07840 |  |  |
| ИТОГО по источнику 6004: |  |  |  |
| Максимальный выброс, г/с: |  |  |  |
| азота диоксид | 0,00617 |  |  |
| Валовый выброс, т/пер: |  |  |  |
| азота диоксид | 0,07840 |  |  |

| Источник 6005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лакокрасочные работы |  |  |  |
| Марка | ГФ-021 |  |  |
| δ, содержание компонента "х" в летучей части, % |  |  |  |
| ксилол | 100 |  |  |
| способ окраски | безвоздушный |  |  |
| mф расход краски | 0,0095 | т/пер |  |
| mм | 5 | кг/час |  |
| δа доля аэрозоля | 2,5 | % |  |
| δ'р при окраске | 23 | % |  |
| δ"р при сушке | 77 | % |  |
| fр доля летуч.части | 45 | % |  |
| Валовый выброс, т/пер: | окраска | сушка | всего |
| ксилол | 0,00098 | 0,00329 | 0,00427 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,00013 |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |
| ксилол | 0,14375 | 0,48125 | 0,62500 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,01910 |
| Марка | Эмаль ПФ-115 |  |  |
| δ, содержание компонента "х" в летучей части, % |  |  |  |
| ксилол | 50 |  |  |
| уайт-спирит | 50 |  |  |
| способ окраски | безвоздушный |  |  |
| mф расход краски | 0,3731 | т/пер |  |
| mм | 5 | кг/час |  |
| δа доля аэрозоля | 2,5 | % |  |
| δ'р при окраске | 23 | % |  |
| δ"р при сушке | 77 | % |  |
| fр доля летуч.части | 45 | % |  |
| Валовый выброс, т/пер: | окраска | сушка | всего |
| ксилол | 0,01931 | 0,06464 | 0,08395 |
| уайт-спирит | 0,01931 | 0,06464 | 0,08395 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,00513 |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |
| ксилол | 0,07188 | 0,24063 | 0,31251 |
| уайт-спирит | 0,07188 | 0,24063 | 0,31251 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,01910 |
| Лак БТ-123, БТ-177, грунтовка битумная, лак электроизоляционный(расчет проведен по БТ-99) |  |  |  |
| δ, содержание компонента "х" в летучей части, % |  |  |  |
| ксилол | 96 |  |  |
| уайт-спирит | 4 |  |  |
| способ окраски | безвоздушный |  |  |
| mф расход краски | 2,303 | т/пер |  |
| mм | 5 | кг/час |  |
| δа доля аэрозоля | 2,5 | % |  |
| δ'р при окраске | 23 | % |  |
| δ"р при сушке | 77 | % |  |
| fр доля летуч.части | 56 | % |  |
| Валовый выброс, т/пер: | окраска | сушка | всего |
| Валовый выброс, т/пер: | окраска | сушка | всего |
| ксилол | 0,28476 | 0,95333 | 1,23809 |
| уайт-спирит | 0,01187 | 0,03972 | 0,05159 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,02533 |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |
| ксилол | 0,17173 | 0,57493 | 0,74666 |
| уайт-спирит | 0,00716 | 0,02396 | 0,03112 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,01528 |
| Растворитель ЛКМ, уайт-спирит, ксилол, ацетон (расчёт проведён по Р-4) |  |  |  |
| δ, содержание компонента "х" в летучей части, % |  |  |  |
| ацетон | 26 |  |  |
| бутилацетат | 12 |  |  |
| толуол | 62 |  |  |
| способ окраски | безвоздушный |  |  |
| mф расход краски | 0,9695 | т/пер |  |
| mм | 5 | кг/час |  |
| δа доля аэрозоля | 2,5 | % |  |
| δ'р при окраске | 23 | % |  |
| δ"р при сушке | 77 | % |  |
| fр доля летуч.части | 100 | % |  |
| Валовый выброс, т/год: | окраска | сушка | всего |
| ацетон | 0,05798 | 0,19409 | 0,25207 |
| бутилацетат | 0,02676 | 0,08958 | 0,11634 |
| толуол | 0,13825 | 0,46284 | 0,60109 |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |
| ацетон | 0,08306 | 0,27806 | 0,36112 |
| бутилацетат | 0,03833 | 0,12833 | 0,16666 |
| толуол | 0,19806 | 0,66306 | 0,86112 |
| Эмаль МА-015, МА-0115 (расчет проведен по МС-17) |  |  |  |
| δ, содержание компонента "х" в летучей части, % |  |  |  |
| ксилол | 100 |  |  |
| способ окраски | безвоздушный |  |  |
| mф расход краски | 0,0048 | т/пер |  |
| mм | 5 | кг/час |  |
| δа доля аэрозоля | 2,5 | % |  |
| δ'р при окраске | 23 | % |  |
| δ"р при сушке | 77 | % |  |
| fр доля летуч.части | 57 | % |  |
| Валовый выброс, т/пер: | окраска | сушка | всего |
| ксилол | 0,00063 | 0,00211 | 0,00274 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,00005 |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |
| ксилол | 0,18208 | 0,60958 | 0,79166 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,01493 |
| Краска ХВ-124,ХВ-161 (Расчёт проведён по ХВ-124) |  |  |  |
| δ, содержание компонента "х" в летучей части, % |  |  |  |
| ацетон | 26 |  |  |
| бутилацетат | 12 |  |  |
| толуол | 62 |  |  |
| способ окраски | безвоздушный |  |  |
| mф расход краски | 0,0012 | т/пер |  |
| mм | 5 | кг/час |  |
| δа доля аэрозоля | 2,5 | % |  |
| δ'р при окраске | 23 | % |  |
| δ"р при сушке | 77 | % |  |
| fр доля летуч.части | 27 | % |  |
| Валовый выброс, т/год: | окраска | сушка | всего |
| ацетон | 0,00002 | 0,00006 | 0,00008 |
| бутилацетат | 0,00001 | 0,00003 | 0,00004 |
| толуол | 0,00005 | 0,00015 | 0,00020 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,00002 |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |
| ацетон | 0,02243 | 0,07508 | 0,09751 |
| бутилацетат | 0,01035 | 0,03465 | 0,04500 |
| толуол | 0,05348 | 0,17903 | 0,23251 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,02535 |
| Марка | ГФ-0119 |  |  |
| δ, содержание компонента "х" в летучей части, % |  |  |  |
| ксилол | 100 |  |  |
| способ окраски | безвоздушный |  |  |
| mф расход краски | 0,0039 | т/пер |  |
| mм | 5 | кг/час |  |
| δа доля аэрозоля | 2,5 | % |  |
| δ'р при окраске | 23 | % |  |
| δ"р при сушке | 47 | % |  |
| fр доля летуч.части | 45 | % |  |
| Валовый выброс, т/пер: | окраска | сушка | всего |
| ксилол | 0,00040 | 0,00082 | 0,00122 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,00005 |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |
| ксилол | 0,14375 | 0,29375 | 0,43750 |
| взвешенные вещества |  |  | 0,01910 |
| Итого по источнику 6005: | г/с | т/пер |  |
| ксилол | 3,46819 | 1,33027 |  |
| уайт-спирит | 1,27905 | 0,135540 |  |
| ацетон | 0,61163 | 0,25215 |  |
| бутилацетат | 1,25672 | 0,11638 |  |
| толуол | 1,82828 | 0,60129 |  |
| взвешенные вещества | 0,13247 | 0,030660 |  |

| Источник 6006 |  |
| --- | --- |
| Буровые работы |  |
| количество одновременно работающих станков, шт | 1 |
| количество пыли при бурении, g, г/с | 3,84 |
| степень очистки, % | 0 |
| Время работы, часов | 16,0 |
| Максимальный выброс, г/с: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 3,84000 |
| Валовый выброс, т/год: |  |
| пыль неорг. SiO2 70-20 % | 0,22118 |

|  |  |  |  | Источник 6007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлифовальная машина |  |  |  |  |  |
| Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.016-2004 (1-6) |  |  |  |  |  |
| Шлифовальная машина |  |  |  |  |  |
| Количество станков | 3 |  |  |  |  |
| Диаметр круга, мм | 250 |  |  |  |  |
| k, коэф.гравит.оседания | 0,2 |  |  |  |  |
| Степень очистки воздуха, % | 0 |  |  |  |  |
| Годовой фонд времени, ч/год | 124 |  |  |  |  |
| Удельный выброс на ед-цу оборудования, г/с |  |  |  |  |  |
| пыль абразивная | 0,016 |  |  |  |  |
| взвешенные вещества | 0,026 |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |
| пыль абразивная | 0,00320 |  |  |  |  |
| взвешенные вещества | 0,00520 |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год |  |  |  |  |  |
| пыль абразивная | 0,00143 |  |  |  |  |
| взвешенные вещества | 0,00232 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источник 6008 |  |
| Дрель электрическая |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих в-в в атмосферу при механической обработке металлов. РНД 211.2.02.06-2004 |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ, обр-ся при механической обработке металлов, без применения смазочно-охлаждающих жидкостей) от одной единицы оборудования, определяется по ф-ле : |  |  |  |  |  |
| Мгод =3600*k*Q*Т/10-6, т/год (1) |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс: |  |  |  |  |  |
| Мсек =k*Q, г/с (2) |  |  |  |  |  |
| Дрель электрическая |  |  |  |  |  |
| Количество станков | 1 |  |  |  |  |
| Q, удельный выброс, г/с | 0,007 |  |  |  |  |
| Т, время работы станка, ч/год | 368 |  |  |  |  |
| k, коэф.гравит.оседания | 0,2 |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |  |  |  |  |
| взвешенные вещества |  | 0,00140 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год: |  |  |  |  |  |
| взвешенные вещества |  | 0,00185 |  |  |  |

| Источник 6009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Медницкие работы |  |  |  |
| Приложение №3 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 -п. |  |  |  |
| Расчет валовых выбросов проводится по формуле |  |  |  |
|  | (4.28) |  |  |
| Максимально разовый выброс определяется по формуле |  |  |  |
|  | (4.31) |  |  |
| Пайка паяльниками с косвенным нагревом |  |  |  |
| Материал | ПОС-30, ПОС-40, ПОС-60 |  |  |
| q, удельные выделения |  |  |  |
| олова оксид | 0,28 | г/кг |  |
| свинца и его соед. | 0,51 | г/кг |  |
| m, расход припоя | 1940 | кг/год |  |
| t, время пайки | 3880 | час/год |  |
| Валовый выброс, т/год: |  |  |  |
| олова оксид | 0,00054 |  |  |
| свинца и его соед. | 0,00099 |  |  |
| Максимально-разовый выброс, г/с |  |  |  |
| олова оксид | 0,00004 |  |  |
| свинца и его соед. | 0,00007 |  |  |

| Источник 6010 |  |
| --- | --- |
| Котёл битумный |  |
| Время работы оборудования, ч/год , T | 8,00 |
| Зольность топлива, % (Прил. 2.1) , AR | 0,1 |
| Сернистость топлива, % (Прил. 2.1) , SR | 0,3 |
| Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1) , H2S | 0 |
| Низшая теплота сгорания, МДж/кг(Прил. 2.1) , QR | 42,75 |
| Расход топлива, т/год , BT | 0,013760 |
| Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива , N1SO2 | 0,02 |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % , Q3 | 0,5 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % , Q4 | 0 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива , R | 0,65 |
| Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5) , KNO2 | 0,075 |
| Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений , B | 0 |
| Коэффициент трансформации для диоксида азота , NO2 | 0,8 |
| Коэффициент трансформации для оксида азота , NO | 0,13 |
| Объем производства битума, т/год , MY | 0,30 |
| Зольность топлива, % gТ | 0,025 |
| Безразмерный коэффициент, χ | 0,01 |
| Эффективность золоуловителей по паспортным данным установки, ηТ | 0 |
| Макс.раз.выброс, г/с |  |
| Сера диоксид | 0,00278 |
| Углерод оксид | 0,00660 |
| Оксиды азота | 0,00139 |
| NO | 0,00018 |
| NO2 | 0,00111 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0,01042 |
| Взвешенные вещества | 0,00010 |
| Валовый выброс, т/год |  |
| Сера диоксид | 0,00008 |
| Углерод оксид | 0,00019 |
| Оксиды азота | 0,00004 |
| NO | 0,00001 |
| NO2 | 0,00003 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 0,00030 |
| Взвешенные вещества | 0,000003 |

| Источник 6011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварка полиэтиленовых труб |  |  |  |
| Наименование |  | полиэтилен |  |
| Количество сварок в течение года, N |  | 102 |  |
| Годовое время работы оборудования, часов, Т |  | 34,0 | ч/год |
| Удельное выделение загрязняющего вещества, на 1 сварку, q : |  |  |  |
| Оксид углерода |  | 0,009 | г/сварку |
| Винил хлористый |  | 0,0039 | г/сварку |
| Валовый выброс, т/год M = q*N |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс, г/сек Q = (M*1000000)/(T*3600) |  |  |  |
| Валовый выброс оксида углерода |  | 0,000001 | т/год |
| Максимально-разовый выброс оксида углерода |  | 0,00001 | г/сек |
| Валовый выброс винила хлористого |  | 0,0000004 | т/год |
| Максимально-разовый выброс винила хлористого |  | 0,0000033 | г/сек |

| Наименование вещества | ПДКм.р., мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | т/пер |
| пыль неорганическая SiO20-70% | 0,3 | 0,1 | 3 | 5,75850 | 6,7323240 |
| железа оксид | - | 0,04 | 3 | 0,04312 | 0,02886 |
| марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 | 2 | 0,00573 | 0,00283 |
| фториды неорг.плохорастворимые | 0,2 | 0,03 | 4 | 0,00239 | 0,00188 |
| фториды газообразные | 0,01 | 0,003 | 2 | 0,00150 | 0,00053 |
| азота диоксид | 0,085 | 0,04 | 3 | 0,00961 | 0,07951 |
| углерода оксид | 5 | 3 | 4 | 0,02119 | 0,008711 |
| хлорэтилен (винилхлорид) | - | 0,01 | 1 | 0,000003 | 0,0000004 |
| ксилол | 0,2 | - | 3 | 3,46819 | 1,33027 |
| уайт-спирит | - | - | - | 1,27905 | 0,135540 |
| пропан-2-он (ацетон) | 0,35 | - | 4 | 0,61163 | 0,25215 |
| бутилацетат | 0,1 | - | 4 | 1,25672 | 0,11638 |
| толуол | 0,6 | - | 3 | 1,82828 | 0,60129 |
| сера диоксид | 0,5 | - | 3 | 0,00278 | 0,00008 |
| оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 | 0,00018 | 0,00001 |
| углеводороды предельные С12-С19 | 1 | - | 4 | 0,01042 | 0,00030 |
| взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 | 0,13917 | 0,034833 |
| пыль абразивная | - | - | - | 0,00320 | 0,00143 |
| олова оксид | - | 0,02 | 3 | 0,00004 | 0,00054 |
| свинец и его соединения | 0,001 | 0,0003 | 1 | 0,00007 | 0,00099 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 15,136213 | 9,3284584 |

Расчёт объёмов образования отходов

Этап строительства

| 1. ТБО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 16 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008. №100-п. |  |  |
| промышленные предприятия | 0,3 | м3/год |
| средняя плотность отходов | 0,25 | т/м3 |
| кол-во человек | 115 | чел |
| продолжительность строительства | 11 | мес |
|  | 8,625 | т/год |
| Норма образования | 7,9063 | т/пер |
| 2. Огарки сварочных электродов |  |  |
| Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18. 04. 2008 г. № 100-п |  |  |
| Мост - фактический расход электродов | 3,1165 | т/год |
| α - остаток электрода | 0,015 |  |
| N - норма образования | 0,0467475 | т/пер |
| 3. Жестяная тара из-под лакокрасочных материалов |  |  |
| Приложению № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18. 04. 2008 г. № 100-п |  |  |
| Жестяная тара образуются при выполнении малярных работ. Состав отхода (%): жесть - 94-99, краска - 5-1. Не пожароопасны, химически неактивны. Норма образования определяется по формуле:. |
|  |  | т/год |
| Mi- масса i-го вида тары | 0,0005 | т/год |
| n - число видов тары | 733 |  |
| Mki- масса краски в i-ой таре | 3,6650 | т/год |
| α-содержание остатков краски (0,01-0,05) | 0,05 |  |
| N норма образования | 0,54975 | т/пер |
| 4. Промасленная ветошь |  |  |
| Приложению № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18. 04. 2008 г. № 100-п |  |  |
| Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W): |  |  |
| N = Mo + M + W , т/год, |  |  |
| M = 0.12Mo, W = 0.15Mo. |  |  |
| Мо | 0,01 |  |
| М | 0,0012 |  |
| W | 0,0015 |  |
| N норма образования | 0,0127 | т/пер |

Этап эксплуатации

| 1. ТБО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 16 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008. №100-п. |  |  |
| промышленные предприятия | 0,3 | м3/год |
| средняя плотность отходов | 0,25 | т/м3 |
| кол-во человек | 4 | чел |
|  | 0,300 | т/год |

Спец одежда, обувь

Вес комплекта одежды ориентировочно принят 3кг, кол-во персонала 2 человека. При смене комплекта 1 раз в год, кол-во отходов – 0,006т/год. Код отхода - 15 02 02*

Вес пары обуви ориентировочно принят 3кг, кол-во персонала 2 человека. При смене комплекта 1 раз в год, кол-во отходов – 0,006т/год.. Код отхода 15 02 03