ҚЫСҚАША ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

«АП-Нафта Оперейтинг» ЖШС-і 2023 жылғы 22 тамыздағы №5255-УВС келісімшартының негізінде Жантерек учаскесі шегінде көмірсутек шикізатын барлау мен өндіруді жүргізуге жер қойнауын пайдалану құқығына ие, келісімшарттың қолданылу мерзімі-2029 жылғы 22 тамызға дейін.

Жантерек учаскесінің кен орнының бұрыштық нүктелерінің координаттары

| № п/п | Ұңғыма саны | Географиялық координаталар |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | солтүстік ендік | шығыс бойлық |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | №ZH-1 | 470 59'54,5" | 540 12' 26,2" |
|  | №ZH-2 | 47° 59' 13,1'' | 54° 10' 52,4'' |
|  | №ZH-3 | 47° 59' 13,6'' | 54° 13' 38,1'' |

Жантерек учаскесінің ауданы 255,887 шаршы шақырымды құрайды, Кемерколь кен орнының 3 тау-кен бөлу учаскесін қоспағанда, геологиялық бөлу тереңдігі - кристалдық іргетасқа дейін.

Елді мекендер мен оларға дейінгі қашықтық-Атырау қаласына дейін 210 км, Мақат ауданына 80 шақырым. Ең жақын елді мекен Жантерек кенті келісімшарттық аумақтың ішінде орналасқан, ең жақын ұңғымаға дейінгі қашықтық 6 шақырымнан дейін.

Мына ақпарат жоспарланған қызмет шеңберінде қоршаған ортаға эмиссиялар, физикалық әсерлер, қалдықтардың шекті мөлшері мен олардың жинақталуы, сондай-ақ оларды көму туралы шекті мөлшерлер туралы.

Тереңдігі 550м (+/- 250м) ZH-1 барлау ұңғымасын салу ZJ-20 бұрғылау қондырғысымен немесе жүк көтергіштігі бойынша ұқсас бұрғылау қондырғыларымен жүзеге асырылады және келесі кезеңдер бойынша өтеді (барлығы 300,0 тәулік): құрылыс-монтаждау жұмыстары-8,0 тәулік; дайындық жұмыстары-2,0 тәулік; Ұңғымаларды бұрғылау және бекіту-20,0 тәулік; пайдалану колоннасында - 270,0 тәулік. Ұңғымаларды сынау (игеру) үшін УПА -60/80 қондырғысы немесе аналогы қолданылады.

Тереңдігі 900 м (+/- 250м) H-2, ZH-3 барлау ұңғымаларын салу ZJ-30 бұрғылау қондырғысымен немесе жүк көтергіштігі бойынша ұқсас бұрғылау қондырғыларымен жүзеге асырылады және келесі кезеңдер бойынша өтеді (барлығы 305,0 тәулік): құрылыс-монтаждау жұмыстары-8,0 тәулік; дайындық жұмыстары-2,0 тәулік; Ұңғымаларды бұрғылау және бекіту – 25,0 тәулік; пайдалану колоннасында-270,0 тәулік. Ұңғымаларды сынау (игеру) үшін УПА-60/80 қондырғысы немесе аналогы қолданылады.

Жобалық ұңғыманы бұрғылау кестесі төменде көрсетілген

№ZH-1 - барлау ұңғымасын салудың жоспарланған мерзімі 2026 ж.

№ZH-2, №ZH-3 - барлау ұңғымаларының салудың жоспарланған мерзімі 2026 ж.

Тереңдігі 550м (+/- 250м) ZH-1 барлау ұңғымасын салу кезінде стационарлық көздерден жалпы шығарындылар – 33,846877 г/с, 77,958609 т/ж құрайды.

Тереңдігі 900 м (+/- 250м) H-2, ZH-3 барлау ұңғымаларын салу кезінде стационарлық көздерден жалпы шығарындылар – 70,093759 г/с, 182,59442 т/ж құрайды.

Мынау құрылыс пен пайдалану барысында пайда болатын қалдықтардың күтілетін түрлері, сипаттамалары және саны туралы ақпарат.

«АП-Нафта Оперейтинг» ЖШС-ң балансында өз полигоны, сақтау орындары және қалдықтарды ұзақ мерзімді сақтауға арналған басқа орындар жоқ. Жұмыстар жүргізілген сайын, пайда болған барлық қалдықтар келісімшартқа сәйкес, барлық қажетті рұқсат құжаттары бар мамандандырылған ұйым арқылы шығарылатын болады.

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын қалыптастыру көлемі.

Тереңдігі 550(+-250) м 1 ұңғыманы салу кезеңінде қалдықтардың түзілу көлемі: 200,33825 т/ж құрайды.

Қауыпті қалдықтар  – бұрғылау шламы – (010505*) – 74,64 т/ж, пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі – (010505*) – 113,22 т/ж, пайдаланылған майлар – (13 02 08*) – 3,72 т/ж, майлы маталар – (150202*) – 0,127 т/ж, пайдаланылған ыдыстар (150110*) – 0,075 т/г.

Қауыпті емес қалдықтар – металл қоқысы – (17 04 07) – 2,02 т/г, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары – (120113) – 0,00225 т/ж, тұрмыстық қатты қалдықтар – (200301) – 6,534 т/ж.

Тереңдігі 900(+-250) м 1 ұңғыманы салу кезеңінде қалдықтардың түзілу көлемі: 294,00725 т/г, оның ішінде 2 ұңғымадан-588,0145 т/г құрайды,

Қауыпті қалдықтар бұрғылау шламы – (010505*) – 234,22т/ж, пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі – (010505*) – 328,62 т/ж, пайдаланылған майлар – (13 02 08*) – 7,44 т/ж, майлы маталар – (150202*) – 0,254 т/ж, пайдаланылған ыдыстар (150110*) – 0,15 т/г.

Қауыпті емес қалдықтар – металл қоқысы – (17 04 07) – 4,04 т/г, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары – (120113) – 0,0045 т/ж, тұрмыстық қатты қалдықтар – (200301) – 13,286 т/ж.

Су тұтыну және су бұру.

«Ап-Нафта Оперейтинг» ЖШС-нің өз сумен жабдықтау көздері жоқ. Далада орналасқан бұрғылау бригадаларын ауыз сумен жабдықтау Мұқыр немесе Жантерек аулынан блоктармен бөтелкедегі әкелінетін сумен жүзеге асырылады. Су келісімшартқа сәйкес мердігерлік ұйымдармен қамтамасыз етіледі.

Бұрғылау ағынды сулары – құрамы бойынша көп компонентті суспензиялар болып табылады, құрамында 80% - ға дейін ұсақ дисперсті қоспалар бар, жоғары агрегаттық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бұрғылау ағынды суларында кездесетін ластаушы заттар тоқтатылған, еритін органикалық қоспалар мен мұнай өнімдеріне бөлінеді.

Бұрғылау ағынды сулары жабдықталған бетондалған ойықтар арқылы біріктіріліп, суспензия контейнеріне ағып кетеді. Жинақталған ағынды сулар арнайы ыдыстарға жіберіледі, жинақталуына қарай сорылады және полигондарға арналған шартқа сәйкес әкетіледі.

Құрылыс кезеңінде тереңдігі 550 м су бұру және су тұтыну балансы: 1 ұңғымадан: су тұтыну - 428,37 м3, су бұру – 342,69 м3 құрайды.

Құрылыс кезеңінде тереңдігі 900 м су бұру және су тұтыну балансы:

Баланс водоотведения и водопотребления в период строительства гл. 900м составляет: от 2 -х скважин: водопотребление –880,42 м3, водоотведение – 704,32м3.

Мүмкін болатын авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың туындау ықтималдығы туралы ақпарат; қоршаған ортаға мүмкін болатын зиянды әсерлер туралы мәліметтер; авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың алдын алу және олардың салдарын жою шаралары, соның ішінде халықты хабардар ету

Авариялардың алдын алудың негізгі шаралары технологиялық және өндірістік тәртіпті қатаң орындау, жедел бақылау, сондай-ақ:

- құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жобалық шешімдерді қатаң орындау; технологиялық пайдаланудың барлық ережелерін міндетті түрде сақтау объектілерд

- салу және пайдалану кезіндегі жабдықтар;

- қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамалар мен сабақтарды мерзімді өткізу;

- мазасыздық жаттығуларын үнемі өткізу;

- құтқару және қорғау жабдықтарының болуын және персоналдың оны пайдалана білуін бақылау;

- механизмдердің жұмысы кезінде ағып кетуді уақтылы жою;

- өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау үшін контейнерлерді пайдалану.

Қоршаған ортаның ластануына байланысты авариялық жағдайлар тіркелген жағдайда кәсіпорын басшылығы осы фактілер туралы облыстық экология департаментін хабардар етуге, авариялардан кейінгі зардаптарды жою жөнінде шаралар қабылдауға, қоршаған ортаның компоненттеріне келтірілген залалдың мөлшерін айқындауға, табиғатты қорғау қорына тиісті төлемдерді жүзеге асыруға тиіс. Аварияларды уақтылы жою қоршаған табиғи ортаға теріс әсер ету дәрежесін азайтады. Кәсіпорындағы авариялық жағдай жойылғаннан кейін осындай жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар түзетілуі тиіс. Мониторингті нақтылау жоспары зерттеу нәтижелерін алғаннан кейін оның сипаты мен ауқымына қарай авария салдарын жою жөніндегі іс-шаралар кешенінің құрамында әзірленуге тиіс және авариялық жағдайды жою жөніндегі жұмыстарды үйлестіруші Жедел тәртіппен келісетін болады. Авариялық жағдай жойылғаннан кейін бақылаудың жоғарыда көрсетілген түрлері аварияның әсер ету аймағының шекараларында байқау (сынама алу) нүктелерінің қалыңдауымен тұрақты жұмыс істейтін мониторинг режиміне көшеді. Бұл бақылаулар аумақты оңалту циклі бойы, оның ішінде ол аяқталғаннан кейін екі жыл ішінде жүргізіледі.

Жедел жағдайларда экологиялық апаттардың алдын алу және (немесе) салдарын жою бойынша іс-қимыл жоспарын әзірлеу (жер ресурстарының, атмосфералық ауаның

ҚР Экологиялық Кодексінің 211-бабына сәйкес, I және II санаттағы нысандарда төтенше жағдай туындаған жағдайда, оның нәтижесінде немесе туындауы мүмкін экологиялық нормативтердің бұзылуы орын алса, нысан операторы дереу, бірақ ешқандай жағдайда екі сағаттан кешіктірмей төтенше жағдай анықталған сәттен бастап қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлау қажет және атмосфералық ауаның ластануын болдырмау үшін қажетті барлық шараларды қабылдауға міндетті, оның ішінде сәйкес стационарлық көздерді немесе нысанды жалпы тоқтату, сондай-ақ мұндай төтенше жағдайдан туындаған қоршаған ортаға теріс әсерлерді жою бойынша шаралар қабылдауы қажет.

Авариялық ластаушы заттардың қоршаған ортаға шығуы анықталған жағдайда, яғни техногендік сипаттағы төтенше экологиялық жағдай туындау қаупі туса, объектінің диспетчері бұл туралы шұғыл түрде тиісті техникалық қызметтерге, сондай-ақ ОТ, ТБ және ООС қызметінің басшылығына хабарлауға міндетті. Олар өз кезегінде жағдайды қалыпқа келтіру үшін шаралар қабылдауы қажет, ал ол өз тарапынан экологиялық қорғау мемлекеттік органдарын және басқа да ведомстволарды заңнамаға сәйкес хабардар етуі тиіс.