ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІН

Келесі жобалар әзірленді:

1. 2025-2027 жылдарға арналған «ПолисМұнайҚұрылыс» ЖШС объектілері үшін атмосфералық ауаға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындылары нормативтерінің жобасы.

2. «Жайықмұнайгаз» МГӨБ «Ю.В.Новобогаз кен орнының ІМГ-ден электр энергиясын өндіруді өңдеу жөніндегі жұмыс» қоршаған ортаны қорғау (ҚБҚ) бөліміне. Түзету».

3. «ПолисМұнайҚұрылыс» ЖШС объектілеріне өндірістік экологиялық бақылаудың 2025-2027 жылдарға арналған бағдарламасы.

4. «ПолисМұнайҚұрылыс» ЖШС нысандарының қалдықтарын басқарудың 2025–2027 жылдарға арналған бағдарламасы.

5. 2025-2027 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары.

Бұл жобалық құжаттар экологиялық рұқсат беруге және атмосфералық ауаға жағымсыз әсерді азайтуға бағытталған техникалық іс-шараларды жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдауға негіз болатын шығарындыларға нормативтерді белгілеу мақсатында әзірленуде.

Объекті туралы жалпы мәліметтер

2025-2027 жылдарға арналған "Полисмұнайкурылыс" ЖШС объектілері үшін осы НҚҚ нормативтерінің жобасын шаруашылық және өзге де қызметтің 1 санаты үшін табиғатты қорғау жобалауға, нормалауға лицензиясы ("Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Табиғи ортаны реттеу және бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі берген 2020 жылғы 25 қыркүйектегі 02223П қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге мемлекеттік лицензия) бар "BM engineering" ЖШС орындады. Лицензияның көшірмесі қосымшада қоса берілген.

Жоспарлы іс-шара: «Жайықмұнайгаз» МГӨБ Ю.В.Новобогат кен орнында АПГ-дан электр энергиясын өндіруді өңдеу бойынша жұмыс». Түзету», Жоспарланған іс-шара Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшаға енгізілмеген. Кодекстің 87-бабына сәйкес I және II санаттағы объектілерді салу және (немесе) пайдалану жөніндегі жобалау құжаттары және экологиялық рұқсаттар алу үшін осы Кодексте көзделген өзге де жобалау құжаттары міндетті мемлекеттік экологиялық сараптамаға жатады.Осыған байланысты, Кодекстің 49-бабы 3-тармағының негізінде оңайлатылған тәртіп бойынша экологиялық бағалау қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалауға жатпайтын, көзделген және жүзеге асырылатын қызмет үшін жүргізіледі.:

1) I және II санаттағы объектілер үшін эмиссиялар нормативтерінің жобаларын әзірлеу;

2) көзделіп отырған қызмет бойынша жобалау құжаттамасының құрамында және қоршаған ортаға әсер ету туралы декларацияны дайындау кезінде "қоршаған ортаны қорғау" бөлімін әзірлеу.

Нөмірі: KZ26VWF00342876 күні: 05.05.2025 ж.

Осыған байланысты 2025-2027 жылдарға арналған рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасы әзірленуде. Қорытындының көшірмесі кәсіпорынның Анықтама-қосымшасында қоса беріледі.

Жобаланатын ГПЭС алаңы (блоктық-модульдік орындалуы) "Ю.З. Камышитовое" кен орнының солтүстік бөлігінде бөлінген аумақта (жер бөлу шекараларында), қолданыстағы РП-6кВ және УПН ауданында орналасқан. ГПЭС максималды өнімділігі-350-400 нм3 / сағ, ГПЭС өнімділігі газ ағынына және қондырғының жұмыс уақытына байланысты. Тапсырыс берушінің мәліметтері бойынша газ шығыны төмендегі кестеде көрсетілген.

Кесте-электр энергиясын өндіру үшін жылдар бойынша газ шығыны

| № | Жылдар | Бір жұмыс істейтін ГПЭС-ке жылына м3 газ мөлшері | Төрт жұмыс істейтін ГПЭС-ке жылына м3 газ мөлшері | Бір резервтік ГПЭС-ке жылына м3 газ мөлшері | Газдың жалпы саны м3/жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2025 | 3137848,87 | 12551395,48 | 288000 | 12839395,48 |
| 2 | 2026 | 2972055,145 | 11888220,58 | 288000 | 12176220,58 |
| 3 | 2027 | 2972055,145 | 11888220,58 | 288000 | 12176220,58 |
| Барлығы |  |  |  |  | 37191836,64 |

Бұл жобаны әзірлеу кезінде кәсіпорынның 2025-2027 жылдарға арналған өнімділігі ескерілді.

Әкімшілік жағынан жобаланатын ГПЭС алаңы Атырау облысының Исатай ауданында орналасқан. Ең жақын елді мекендер солтүстік-батысқа қарай тиісінше 16,46 км қашықтықта орналасқан Аққыстау теміржол станциясы болып табылады., дейін Чапаевское 15,86 км, дейін Жанбай 30,26 км, Каспий теңізіне дейін 21,49 км. Атырау қаласының облыс орталығына дейінгі қашықтық 130 км құрайды.

Жобаланатын ГПЭС алаңы (блоктық-модульдік орындалуы) "Ю.З. Камышитовое" кен орнының солтүстік бөлігінде бөлінген аумақта (жер бөлу шекараларында), қолданыстағы РП-6кВ және МАҚ ауданында 800 метр қашықтықта орналасқан. Жобаланатын алаңның жоспарлы жағдайы қоршаудың бұрыштары бойынша координаттармен айқындалады. Алаңның орналасуының географиялық координаттары 1. Ендік: 47° 8'1.98" С / Бойлық: 51°11 '48.46" Ш.2. Ендік: 47° 8 '4.19" С / Бойлық: 51°11 '45.67" Ш.3. Ендік: 47° 8 '5.67" С / Бойлық: 51°11 '48.43" Ш.4. Ендік: 47° 8 '3.43" С / Бойлық: 51°11 '51.17" В.

Елді мекендермен байланыс асфальтбетон және қиыршық тас-қиыршық тас жабыны бар жолдарда жүзеге асырылады. Кен орны бойынша жүк тасымалдау кәсіпшілік ішіндегі автожолдар бойынша жүзеге асырылады.

Аудан аумағы солтүстік шөлдер аймағының астына жатады. Өсімдіктер өте қатал табиғи жағдайда дамиды: климаттың құрғақтығы, температураның ауытқуының үлкен амплитудасы, ылғалдың күрт жетіспеушілігі, тұздалған топырақ түзетін және астыңғы жыныстардың кең таралуымен үйлеседі, бұл өсімдік құрамында ксерофитті және мезофитті топтардың басым болуына әкелді. Қауымдастықтардың негізгі компоненттері-мареви тұқымдасының өкілдері (шырынды және құрғақ ходжеподжалар), Asteraceae (жусан) және дәнді дақылдар (Ермек, ажрек, қамыс, кермек, құрт, мия, сусымалы қыша, кәдімгі түйе тікенегі және т.б.).

Қоңыр құмды және сазды топырақтары бар толқынды кеңістіктерде ақ жер және құмды жусан (шағыр) кең таралған.

Қоңыр топырақтағы ең көп таралған жайылымдар: ақ жусан, Ермек-ақ жусан, Терескен-ақ жусан, биергун, изен, терескеннің қатысуымен.

Шөпті шалғынды-қоңыр топырақтарда жусан мен қопсытқыштардан басқа, шөптер бар. Шөптен қыша, түйе тікенегі, кәдімгі мия кездеседі. Тұзды топырақтарда, сонымен қатар ажрек, кермек.

Қазақстан мен ҚР БК аумағын жалпы қабылданған сейсмикалық аудандастыруға сәйкес 2.03-30-2017 қарастырылып отырған аумақтың сейсмикалығы MSK-64 шкаласы бойынша 6 баллды құрайды. Шекара маңындағы учаскелердің сейсмикалығы 7 баллға тең.

Кәсіпорын құрамы

Осы жобалық шешімдерді іске асыру кезінде құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобаланатын объектіні пайдалану процесінде атмосфераның ластануы болжанады.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 22 бірлікті құрайды, оның ішінде: ұйымдастырылған – 4 бірлік, ұйымдастырылмаған-18 бірлік.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі: стационарлық көздерден құрылыс жұмыстары кезеңінде 4,7258 г/сек немесе 1,7133 т/құрайды.

Пайдалану кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны 26 бірлікті құрайды, 19 - ұйымдастырылған және 7 – ұйымдастырылмаған.

Атмосфераға ластаушы заттардың максималды бір реттік және жалпы шығарындылары 2025 жылға: 36,588519 г/сек немесе 575,7531504 т/жыл құрайды, оның ішінде құрылыс кезінде 4,7258 г/с немесе 1,7133 т/жыл, пайдалану кезінде 31,862719 г/сек немесе 574,0398504 т/жыл.

Атмосфераға ластаушы заттардың максималды бір реттік және жалпы шығарындылары 2026-2027 жылға: 31,862719 г/сек немесе 545,4426704 т/жыл құрайды

Атмосфераға 13 атаудағы ластаушы заттар бөлінетін болады.

2025 - 2027 жылдарға арналған "Полисмұнайкурылыс" ЖШС өндірістік қызмет процесінде электрмен жабдықтау жүйесін (блоктық-модульдік орындау) ГПЭС алаңында салу және электр энергиясын өндірудің жобаланатын учаскесін пайдалану кезінде қалдықтардың мынадай түрлерін қалыптастыру көзделеді:

Дәнекерлеу электродтарының күйіп қалуы-физикалық және химиялық қасиеттері бойынша өрт қаупі жоқ, суда ерімейді, сақтау кезінде химиялық белсенді емес. Қалдықтар пайда болған кезде бетон негізі мен қоршауы бар арнайы алаңда таңбаланған контейнерлерде уақытша жиналады. Жинақталуына қарай мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкетеді.

Металл сынықтары - физикалық және химиялық қасиеттері бойынша өрт қаупі жоқ, суда ерімейді, сақтау кезінде химиялық белсенді емес. Кәсіпорын учаскесінде арнайы бөлінген жерде орналастырылады. Жинақталуына қарай мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкетеді.

Коммуналдық қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ), қоқыс, смета - адам қызметінің өндірістік емес саласы нәтижесінде пайда болатын тұтыну қалдықтары. Қалдықтар пайда болған кезде бетон негізі мен қоршауы бар арнайы алаңда таңбаланған контейнерлерде уақытша жиналады. Қатты тұрмыстық қалдықтар шарт бойынша мамандандырылған ұйымның жинақталуына қарай алаңның аумағынан шығарылады.

Пайдаланылған майлар-қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін және көлікте пайдалану кезінде сапа параметрлерінің төмендеуіне байланысты түзіледі. Пайдаланылған майды өндірістік алаңға уақытша орналастыру үшін сыйымдылық қарастырылған. Жинақталуына қарай мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкетеді.

Майланған шүберек-механизмдерді, машина бөлшектерін және жабдықты сүрту үшін шүберекті пайдалану нәтижесінде пайда болады. Қасиеттері бойынша өрт қауіпті, суда ерімейді. Қалдықтар пайда болған кезде бетон негізі мен қоршауы бар арнайы алаңда таңбаланған контейнерлерде уақытша жиналады. Жобада оны кейіннен мамандандырылған ұйым шарт бойынша әкете отырып, уақытша сақтау көзделеді.

ЛБМ астынан пайдаланылған ыдыс лак-бояу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Пайдаланылған сүзгілер, пайдаланылған ауа сүзгілері ГПЭС газ поршенді генераторларына қызмет көрсету және пайдалану процесінде түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Битум эмульсиясының қалдықтары гидрооқшаулау жұмыстарын (қалдықтарды) жүргізу нәтижесінде түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Пайдаланылған тегістеу дөңгелектері-тегістеу жұмыстары кезінде пайдаланғаннан кейін шеңбердің қалдықтары түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Құрылыс қалдықтары құрылыс жұмыстарын жүргізу нәтижесінде түзіледі, жобада оны кейіннен шарт бойынша мамандандырылған ұйым әкете отырып, таңбаланған контейнерлерде уақытша сақтау көзделеді.

Пайдаланылған тегістеу дөңгелектері тегістеу дөңгелегінің қалдықтарының пайда болуына әкелетін тегістеу жұмыстарының нәтижесінде пайда болады.

Құрылыс кезінде қалдықтардың жинақталу лимиттері 2025 жылға құрылыс кезінде 1,77905 тоннаны құрайды.

Пайдалану кезінде қалдықтардың жинақталу лимиттері 6,7377 тоннаны құрайды.

"Полисмұнайқұрылыс" ЖШС атмосфераны ластаудың барлық стационарлық көздері жобаланатын ГПЭС алаңында (блоктық-модульдік орындалуы) "Ю.З. Камышитовое" кен орнының солтүстік бөлігінде бөлінген аумақта (жер бөлу шекараларында), қолданыстағы РП-6кВ және МАҚ ауданында 800 метр қашықтықта орналасқан.

Кәсіпорын үшін атмосфералық ауадағы зиянды қоспалардың жер бетіндегі концентрациясының таралуын есептеу санитарлық-қорғаныс аймағының раушан гүлінің нормативті мөлшерін ескере отырып жүргізілді. "Тіршілік ету ортасына және адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" нормаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығы " қаралатын объект үшін СҚА нормативтік мөлшері Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес 1000 метрді құрайды Кодекс 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексіне 2-қосымшаға сәйкес қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілерді жатқызу жүзеге асырылатын көзделіп отырған қызмет түрлері және өзге де критерийлер. 2-бөлім. Көзделіп отырған қызмет түрлері және олардың негізінде қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілерді II санаттағы объектілерге жатқызу жүзеге асырылатын өзге де критерийлер 1. Энергетика: қуаты 10 мегаватт (МВт) және одан жоғары газбен жұмыс істейтін энергия өндіруші станциялар.

Қарастырылып отырған кәсіпорында технологиялық процестер мен шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезінде атмосфераға ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған шығарындылар көздерінен түсетін ластаушы заттардың жиынтығын Рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасы шеңберінде орындалған кәсіпорынның ластану көздерін түгендеуді есепке алудың толықтығын осы кәсіпорынның басшысы Рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасының түгендеу бөлігінде бекітеді, бұл кәсіпорынның мемлекеттік бақылау органдары алдында ұсынылған түгендеу деректерінің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапкершілігін растайды.

Учаске аумағында тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету көздері болып табылатын, санитарлық-қорғау аймағымен (СҚА) және санитарлық алшақтықпен (СР) кәсіпорын қызметінен бөлінетін объектілер жоқ.

Аумақ тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету көзі болып табылатын объектілердің СҚА және СР шекараларында орналаспайды.

# НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Настоящим разработаны проекты:

1. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объектов ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025-2027 год.

2. Раздел охраны окружающей среды (РООС) к «Работа по процессингу производства электроэнергии из ПНГ месторождения «Ю.В.Новобогат» НГДУ «Жайыкмунайгаз». Корректировка».

3. Программа производственного экологического контроля для объектов ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025-2027 гг.

4. Программа управления отходами для объектов ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025–2027 гг.

5. План мероприятий по охране окружающей среды на период 2025-2027г.

Данные проектные документы разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Общие сведения об объекте

Настоящий проект нормативов НДВ для объектов ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025-2027 год выполнен ТОО «BM engineering» имеющий лицензию на природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности (государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02223P от 25.09.2020 год, выданное Республиканским государственным учреждением «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Копия лицензии прилагается в Приложении.

Намечаемая деятельность: «Работа по процессингу производства электроэнергии из ПНГ месторождения «Ю.В.Новобогат» НГДУ «Жайыкмунайгаз». Корректировка», Намечаемая деятельность отсутствует в Приложении 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс). Согласно ст. 87 Кодекса обязательной государственной экологической экспертизе подлежат проектные документы по строительству и (или) эксплуатации объектов I и II категорий и иные проектные документы, предусмотренные настоящим Кодексом для получения экологических разрешений. В этой связи, на основании п. 3 ст. 49 Кодекса, экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду при:

1) разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

2) разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Номер: KZ26VWF00342876  Дата: 05.05.2025г.

В связи с этим разрабатывается проект нормативов НДВ на 2025-2027 год. Копия Заключения прилагается в приложении – Справки предприятия.

Проектируемая площадка ГПЭС (блочно-модульного исполнения) расположена в северной части месторождения «Ю.З. Камышитовое» на отведенной территории (в границах земельного отвода), в районе существующих РП-6кВ и УПН.

Максимальная  производительность ГПЭС – 350-400 нм3/час, производительность ГПЭС зависит от расхода газа и время работы установки. По данным заказчика расход газа по годам представлен в таблице ниже.

Таблица - Расход газа по годам для выработки электроэнергии

| № | Годы | Кол-ство газа м3/год на 1-ну ГПЭС рабочию | Кол-ство м3/год ГПЭС от 4 рабочих | Кол-ство м3/год ГПЭС от 1-ой резервной | Общее кол-кство газа м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2025 | 3137848,87 | 12551395,48 | 288000 | 12839395,48 |
| 2 | 2026 | 2972055,145 | 11888220,58 | 288000 | 12176220,58 |
| 3 | 2027 | 2972055,145 | 11888220,58 | 288000 | 12176220,58 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 37191836,64 |

При разработке данного проекта учтена производительность предприятия на 2025-2027 год.

В административном отношении проектируемая площадка ГПЭС находится в Исатайском районе Атырауской области. Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожная станция Аккыстау, расположенные к северо-западу на расстоянии соответственно 16,46 км., до Чапаевское 15,86 км, до Жанбай 30,26 км, до каспийского моря 21,49 км. Расстояние до областного центра г. Атырау составляет 130 км.

Проектируемая площадка ГПЭС (блочно-модульного исполнения) расположена в северной части месторождения «Ю.З. Камышитовое» на отведенной территории (в границах земельного отвода), в районе существующих РП-6кВ и УПН на расстоянии 800 метров. Плановое положение проектируемой площадки определяется координатами по углам ограждения. Географические координаты расположения площадки 1. Широта: 47° 8'1.98"С / Долгота: 51°11'48.46"В. 2. Широта: 47° 8'4.19"С / Долгота: 51°11'45.67"В. 3. Широта: 47° 8'5.67"С / Долгота: 51°11'48.43"В. 4. Широта: 47° 8'3.43"С / Долгота: 51°11'51.17"В.

Связь с населенными пунктами осуществляется по дорогам с асфальтобетонным и гравийно-щебеночным покрытием. По месторождению грузоперевозки осуществляются по внутрипромысловым автодорогам.

Территория района относится к под зоне северных пустынь. Растительность развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, что обусловило преобладание в составе растительности ксерофитных и мезофитных группировок. Основными компонентами сообществ являются представители семейства маревых (солянки сочные и сухие), сложноцветных (полыни) и злаковых (еркек, ажрек, тростник, кермек, острец, солодка, горчак ползучий, верблюжья колючка обыкновенная и др.).

На волнистых пространствах с бурыми супесчаными и суглинистыми почвами широкие распространение получили полынь бело земельная и песчаная (шагыр).

Наиболее распространенным пастбищами на бурых почвах являются: бело полынные, еркеково-белополынные, терескеново-белополынные с участием биюргуна, изеня, терескена.

В травостое лугово-бурых почв, помимо полыней и солянок, присутствуют разнотравье. Из разнотравья встречаются горчак ползучий, верблюжья колючка обыкновенная солодка. На засоленных почвах, кроме того ажрек, кермек.

Согласно общепринятому сейсмическому районированию территории Казахстана и СП РК 2.03-30-2017 сейсмичность рассматриваемой территории составляет 6 баллов по шкале MSK-64. Сейсмичность приграничных участков равна 7 баллов.

Состав предприятия

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого объекта.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 22 ед. в том числе: организованных – 4 ед., неорганизованных - 18 ед.

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составит: от стационарных источников 4,7258 г/сек или 1,7133 т/за период строительных работ.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации составляет 26 ед. 19 - организованных и 7 – неорганизованный.

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2025 год составит: 36,588519 г/сек или 575,7531504 т/год, из них при строительстве 4,7258 г/с или 1,7133 т/год, при эксплуатации 31,862719 г/сек или 574,0398504 т/год.

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2027 год составит: 31,862719 г/сек или 545,4426704 т/год

В атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества 13 наименований.

Всего в процессе производственной деятельности ТОО «ПолисМунайКурылыс» на 2025 - 2027 гг. При строительстве на площадке ГПЭС (блочно-модульного исполнения) системы электроснабжения и эксплуатация проектируемого участка производства электроэнергии предполагается образование следующих видов отходов:

Огарки сварочных электродов - по своим физическим и химическим свойствам не пожароопасны, нерастворимы в воде, при хранении химически не активны. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.

Металлолом - по своим физическим и химическим свойствам не пожароопасен, нерастворим в воде, при хранении химически не активен. Размещается на участке предприятия в специально отведенном месте. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.

Коммунальные твердо-бытовые отходы (ТБО), Мусор, смет - отходы потребления, образующиеся в результате непроизводственной сферы деятельности человека. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. Твердо-бытовые отходы вывозятся с территории площадки по мере накопления специализированной организацией по договору.

Отработанные масла - образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Для временного размещения отработанного масла на промплощадке предусмотрена емкость. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.

Промасленная ветошь - образуется в результате использования тряпья для протирки механизмов, деталей машин и оборудования. По своим свойствам пожароопасна,              нерастворима в воде. По мере образования отходы временно накапливаются в промаркированных контейнерах на специализированной площадке с бетонным основанием и ограждением. Проектом предусматривается ее временное хранение с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Использованная тара из-под ЛКМ образуется в результате проведения лакокрасочных работ, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отработанные фильтры, Отработанные воздушные фильтры образуется в процессе обслуживания и эксплуатации газопоршневых генераторов ГПЭС, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отходы битумной эмульсии образуется в результате проведения гидроизоляционных работ (остатки), проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отработанные шлифовальные круги - образуется остатки круга после использования их при шлифовальных работах, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Строительные отходы образуется в результате проведения строительных работ, проектом предусматривается ее временное хранение в промаркированных контейнерах с последующим вывозом специализированной организацией по договору.

Отработанные шлифовальные круги образуется в результате проведения шлифовальных работ, приводящих к образованию остатков  шлифовального круга.

Лимиты накопления отходов при строительстве на 2025 год при строительстве составит 1,77905 т.

Лимиты накопления отходов при эксплуатации составит 6,7377 т.

Все стационарные источники загрязнения атмосферы ТОО «ПолисМунайКурылыс» базируются на проектируемой площадки ГПЭС (блочно-модульного исполнения) расположена в северной части месторождения «Ю.З. Камышитовое» на отведенной территории (в границах земельного отвода), в районе существующих РП-6кВ и УПН на расстоянии 800 метров.

Расчет рассеивания приземных концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе для предприятия был выполнен с учетом уточненного по розе ветров нормативного размера санитарно-защитной зоны. В соответствии с нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2» нормативный размер СЗЗ для рассматриваемого объекта составляет 1000 метров, Согласно Экологического кодекса республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Раздел 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, 1. Энергетика: энергопроизводящие станции, работающие на газе, с мощностью 10 мегаватт (МВт) и более.

Полнота учета выполненной в рамках проекта НДВ инвентаризации источников загрязнения предприятия совокупности загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу из организованных и неорганизованных источников выброса при осуществлении технологических процессов и хозяйственной деятельности на рассматриваемом предприятии утверждена руководителем этого предприятия в инвентаризационной части проекта нормативов НДВ, что подтверждает ответственность предприятия за полноту и достоверность представленных данных инвентаризации перед органами государственного контроля.

На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.

Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.