3.4.2 Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходные характеристики

- Выбор расчетных вариантов разработки производился с учетом методических рекомендаций регламента, исходя из геологического строения залежи и гидродинамической характеристики пластовых систем, изученных посредством разведочного и эксплуатационного бурения.

- Учитывая текущее состояние разработки, в качестве основного метода увеличения нефтеотдачи будет оставаться закачка попутно-добываемой воды с целью поддержания пластового давления. С целью обоснования наиболее оптимального значения КИН и расчета прогнозных технологических показателей рассмотрены 2 варианта разработки.

- Основные положения рассмотренных вариантов представлены в таблицах 3.4.2-3.4.3.

Вариант I

Первый вариант предусматривает продолжение реализаций утвержденных проектных решений ДУПР-2014г, уплотнение сетки скважин путем ввода оставшихся 4 вертикальных скважин из бурения.

Таблица 3.4.2 - Проектные решения по 1 варианту разработки

| № п/п | № скв. | Объект | Год | Проектный дебит нефти, т/сут | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 68 | I | 2025 | 1,3 | Бурение ВС |
| 2 | 69 | I | 2025 | 1,2 | Бурение ВС |
| 3 | 74 | I | 2026 | 1,2 | Бурение ВС |
| 4 | 75 | I | 2026 | 1,0 | Бурение ВС |

Вариант II (рекомендуемый)

Второй вариант предусматривает разработку месторождения существующим фондом скважин с дополнительным проведением ГТМ по ОВП в 4 скважинах.

Таким образом, в целом по месторождению предусматривается 4 ГТМ по ограничению водопритоков скважин.

Таблица 3.4.3 - Проектные решения по 2 варианту разработки

| № п/п | № скв. | Объект | Год | Проектный дебит нефти, т/сут | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 23 | I | 2025 | 1,3 | ОВП |
| 2 | 46 | I | 2026 | 1,2 | ОВП |
| 3 | 48 | I | 2026 | 1,2 | ОВП |
| 4 | 67 | I | 2027 | 1,0 | ОВП |

Таблица 3.4.4 – Основные характеристики расчетных вариантов разработки

| Характеристики | Варианты разработки | Основные объекты |
| --- | --- | --- |
|  |  | I |
| Режим разработки | 1 | водонапорный с площадным поддержанием пластового давления |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| Расстояние между скважинами | 1 | 191,9 |
|  | 2 | 191,9 |
|  | 3 | 191,9 |
| Плотность сетки, га/скв | 1 | 3,7 |
|  | 2 | 3,7 |
|  | 3 | 3,6 |
| Соотношения скважин в элементе, доб./нагн. | 1 | 5/1 |
|  | 2 | 4/1 |
|  | 3 | 4/1 |
| Режим работы скважин |  |  |
| добывающая | 1 | Рзаб.≥ Рнас |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| нагнетательная | 1 | Рзаб<Ргидроразрыва |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| Коэффициент использования скважин, д.ед. |  |  |
| добывающих | 1 | 0,98 |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| нагнетательных | 1 | 0,98 |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| Коэффициент эксплуатации скважин, д.ед. |  |  |
| добывающих | 1 | 0,95 |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| Принятый коэффициент компенсации отбора закачкой агента, % | 1 | 100 |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |