3.2.3 Анализ эффективности реализуемой системы разработки

Анализ эффективности реализуемой системы разработки представляет собой обобщение и систематизацию представленного в предыдущих разделах аналитического материала с точки зрения оптимальности работы двух составляющих систем: системы скважин и системы методов воздействия.

В предыдущих главах 3.1-3.2 проведен анализ структуры фонда скважин и их текущих дебитов, технологических показателей разработки, пластового давления в зонах отборов и закачки, выработки запасов нефти из пластов, по результатам которых можно сделать нижеследующие выводы об эффективности реализуемой системы разработки на дату анализа.

По состоянию на 01.01.2025г на месторождении пробурены 72 скважины. Из них 28 скважин ликвидированы по геологическим причинам и 1 скважина по техническим причинам. Добывающий фонд месторождения составляет 29 скважин. Все скважины добывающего фонда эксплуатируются механизированным способом. Нагнетательный фонд составляет 9 скважин. В наблюдательном фонде находится 2 скважины №№37, 1н.

После последнего «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного в нефти газа продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный Атырауской области Республики Казахстан по состоянию на 02.01.2013г» (Протокол ГКЗ №1369-13-У, 20.12.2013г) были пробурены 2 скважины (№№67, 70) из 6 проектных, , которые не внесли существенных изменений в геологию, и тем самым утвержденные начальные геологические запасы нефти в рамках настоящего отчета остались на прежнем уровне.

Накопленная добыча нефти составила 981,1 тыс.т., жидкости 8056,7 тыс.т., текущий КИН составил 0,588 д.ед., при проектном 0,583 д.ед.

За рассматриваемый период были отобрана 1 рекомбинированная проба из скважины 32. По которой были изучены состав и свойства нефти в пластовыз и поверхностных условиях, также компонентный состав газа.

В рамках АР-2021г учитывая завершающую стадию разработки месторождения, высокую плотность сетки скважин, выполнение проектных решений по показателям добычи нефти существующим фондом скважин, в рамках второго рекомендуемого варианта предусматривалась разработка месторождения существующим фондом скважин без дополнительного бурения новых скважин с проведением ГТМ по ограничению водопротоков в 5 скважинах.

За весь период разработки в целом по месторождению проведено 54 исследований КВУ по 44 скважинам, 38 исследований МУО по 25 скважинам, 25 исследований КПД по 19 скважинам и 6 исследований КВД по 5 скважинам.

Оценка энергетического состояния залежи осуществлялась на основе данных глубинных замеров пластового давления, отбивок статического уровня и исследований методом КВУ, МУО.

Замер дебитов нефти, буферного и затрубного давления, пластового и забойного давления и пластовой температуры производится согласно комплексу исследовательских работ, рекомендованных проектом.

По мере необходимости в добывающих скважинах проводятся геофизические исследования по контролю за разработкой пластов с целью определения профиля притока, дебита скважины и включают в себя такие методы, ГК, ЛМ (локатор муфт), ТМ (термометрия), ВЛГ (влагометрия), РИС (резистивиметрия), Манометрия, ЭМДС (электромагнитная дефектоскопия), СТД (термокондуктивная дебитометрия), РГД (разно скоростная расходометрия).

С начала реализации проекта в скважинах проведены полные комплексы ГИС, позволившие выделить эффективные толщины, определить фильтрационно-емкостные свойства и коэффициент нефтенасыщенности коллекторов для уточнения геологической модели месторождения и использования при расчетах показателей разработки.

Применяемая компоновка наземного и подземного оборудования добывающих и нагнетательных скважин соответствует условиям безопасной эксплуатации и добывным возможностям скважин.

Анализ эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования показывает, что устьевое и подземное оборудование скважин соответствует условиям эксплуатации. Фактические конструкции существующих скважин и глубин спуска обсадных колонн отвечают горно-геологическим условиям строительства скважин.

На месторождении геологические запасы нефти, оцененные по категории С2 составляют порядка 25% (565,8 тыс.т) от всех запасов месторождения.

Система ППД на месторождении реализуется с 1994г с применением законтурного заводнения, которое осуществляется закачкой воды в I пласт I объекта. На 01.01.2025г в фонде нагнетательных скважин числятся 9 ед. Соотношение нагнетательных скважин к добывающим составляет 1:3.

Исходя из анализа сопоставления фактических технологических показателей по месторождению с проектными значениями было выявлено, что разработка месторождения ведется практически с выполнением проектных решении по отбору нефти.

В рамках данного проекта намечаемый комплекс работ позволит значительно улучшить эффективность воздействия и обеспечить достижение утвержденных показателей разработки.

В целом существующая система разработки удовлетворительная – накопленная добыча нефти составляет 981,1 тыс.т., степень выработки запасов 92,9%.