1. ВВЕДЕНИЕ

Недропользователем месторождения является АО «Эмбамунайгаз», имеющее контракт № 211 от 13.08.1998г на проведение разведки и добычи углеводородного сырья. Согласно дополнению №5 к контракту, подписанному 25.02.2015г, период разработки месторождения продлен до 2037г.

Горный отвод предоставлен Акционерному обществу «Эмбамунайгаз» для осуществления операций по недропользованию на месторождении Жолдыбай Северный в пределах блоков XXIV-14-C(частично), F(частично), 15-A(частично), D(частично) на основании Дополнения №3 от 01.10.2012г. (рег. № 3856-УВС) к Контракту №211 от 13.08.1998г. Площадь горного отвода – 4,71 кв.км. Глубина – на вертикальных разрезах до подошвы юрских отложений.

Газонефтяное месторождение Жолдыбай Северный открыто в 1982г. Прикаспийской нефтеразведочной экспедицией объединения «Гурьевнефтегазгеология», когда в поисковой скважине №1 в результате опробования среднеюрского горизонта получен приток нефти.

В результате поискового и, в дальнейшем, эксплуатационного бурения промышленная газонефтеносность установлена в терригенных отложениях средней юры, нефтяная залежь – в толще пермо-триасового возраста в горизонте Ю-I, газонефтяная – в горизонте Ю-II, газовые – в горизонтах Ю-III и РТ-I.

В 1986г объединением «Гурьевнефтегазгеология» был впервые составлен «Подсчет запасов нефти и газа в отложениях средней юры и пермотриасовой толщи месторождения Жолдыбай Северный Гурьевской области Казахской ССР» по состоянию изученности на 01.10.1985г [32]. Согласно подсчету запасы месторождения по категории С1 утверждены в следующем количестве: геологические/извлекаемые запасы нефти – 4025/1943 тыс. т; растворенного газа – 69/30 млн. м3.

В 1987г институтом КазНИПИнефть была выполнена «Технологическая схема разработки месторождения Жолдыбай Северный» [33]. «Авторский надзор за реализацией технологической схемы месторождения Жолдыбай Северный» был выполнен ЦНИЛом АО «Эмбамунайгаз» в 1994г [34], по результатам которого был сделан вывод о необходимости пересчета начальных запасов нефти на основании уточнения геологического строения объектов разработки. В том же году ЦНИЛом АО «Эмбамунайгаз» была составлена работа «Уточнение геологического строения и анализ запасов нефти и газа по месторождению Жолдыбай Северный» по состоянию изученности на 01.11.1994г [35].

В 1995г ЦНИЛом АО «Эмбамунайгаз» был составлен «Проект разработки месторождения Жолдыбай Северный» по состоянию на 01.01.1996г [36].

В 2005г был составлен «Пересчет запасов нефти и газа месторождения Жолдыбай Северный», утвержденный Протоколом ГКЗ РК №444-05-У от 28.09.2005г [37]. Подсчитанные по состоянию на 01.07.2005г начальные запасы нефти по месторождению составили: балансовые – 2234,6 тыс.т, извлекаемые – 872,3 тыс.т, в том числе по категории В – 1341,8/646,7 тыс.т; по категории С1 – 192,3/92,7 тыс.т; по категории В+С1 – 1534,1/739,4 тыс.т, по категории С2 – 700,5/132,8 тыс.т.

На основании проведенного подсчета запасов 2005г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» был составлен и утвержден Протоколом ЦКРР РК №43 от 15.06.2007г «Уточненный проект разработки месторождения Жолдыбай Северный».

Согласно утвержденному II варианту предусматривался ввод из бурения 6 новых добывающих скважин, перевод 3 скважин из добывающего в нагнетательный фонд. Также было рекомендовано пробурить одну оценочную и одну разведочную скважины с проектными глубинами 850м, целью которых являлась оценка коллекторских свойств пород в этой части разреза для прослеживания зон распространения коллекторов, а также изучение их геолого-физических характеристик (литология, минералогический, гранулометрический составы, нефтенасыщенные толщины, ФЕС) и уточнение положения контакта нефть-вода.

В 2010г был выполнен отчет «Авторский надзор за реализацией уточненного проекта разработки месторождения Жолдыбай Северный» (Протокол ЦКРР РК №43 от 19.01.2011г) [40], в котором отмечалась необходимость уточнения извлекаемых запасов месторождения по причине выработанности.

В 2013г был выполнен отчет «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного в нефти газа продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный Атырауской области Республики Казахстан по состоянию на 02.01.2013г» (Протокол ГКЗ №1369-13-У, 20.12.2013г) [41].  В рамках пересчета извлекаемых запасов изменились геологические запасы месторождения, что обусловлено переводом запасов I объекта из категории С2 в категорию С1. После изменений и дополнений утвержденные геологические/извлекаемые запасы нефти месторождения (I объекта) по категории В+С1 составили: по нефти – 1669/1010 тыс.т; газа – 18,7/11,4 млн.м3.

В 2014г был выполнен отчет «Дополнение к уточненному проекту разработки месторождения Жолдыбай Северный» [42], утвержденный Комитетом Геологии и недропользования МИиНТ РК (исх. №27-5-105-И от 20 января 2015г) на основании рекомендаций ЦКРР РК (Протокол №54/33 от 12.12.2014г).

В 2016г был выполнен отчет «Авторский надзор за реализацией уточненного проекта разработки месторождения Жолдыбай Северный» [43] (письмо КомГео  №27-5-1126-И от 06.07.2016г).

В 2013г был выполнен отчет «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного в нефти газа продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный Атырауской области Республики Казахстан по состоянию на 02.01.2013г» (Протокол ГКЗ №1369-13-У, 20.12.2013г) [41].  В рамках пересчета извлекаемых запасов изменились геологические запасы месторождения, что обусловлено переводом запасов I объекта из категории С2 в категорию С1. После изменений и дополнений утвержденные геологические/извлекаемые запасы нефти месторождения (I объекта) по категории В+С1 составили: по нефти – 1669/1010 тыс.т; газа – 18,7/11,4 млн.м3.

В 2014г был выполнен действующий проектный документ «Дополнение к уточненному проекту разработки месторождения Жолдыбай Северный» [42], утвержденный Комитетом Геологии и недропользования МИиНТ РК (исх. №27-5-105-И от 20 января 2015г) на основании рекомендаций ЦКРР РК (Протокол №54/33 от 12.12.2014г).

В 2016г был выполнен отчет «Авторский надзор за реализацией уточненного проекта разработки месторождения Жолдыбай Северный» (письмо КомГео №27-5-1126-Н от 06.07.2016г).

В 2021г Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» выполнен «Анализ разработки месторождения Жолдыбай Северный», утвержденный ЦКРР РК МЭРК (Протокол №19/15 от 27.10.2021г). В рамках Анализа разработки 2021г был выполнен только пересчет суммы обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий недропользования. После последнего «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного в нефти газа продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный Атырауской области Республики Казахстан по состоянию на 02.01.2013г» (Протокол ГКЗ №1369-13-У, 20.12.2013г) были пробурены 2 скважины (№№67, 70) из 6 проектных, , которые не внесли существенных изменений в геологию, и тем самым утвержденные начальные геологические запасы нефти в рамках настоящего отчета остались на прежнем уровне.

В 2024г был утвержден «Пересчет извлекаемых запасов нефти и растворенного газа в нефти продуктивного горизонта Ю-I месторождения Жолдыбай Северный Атырауской области Республики Казахстан по состоянию изученности на 02.01.2023г» [45]. В целом по месторождению подсчитанные извлекаемые запасы нефти промышленной категории В+С1 увеличились на 45,7 тыс.т (+5%) и составили 1 055,7 тыс.т. (Протокол ГКЗ РК №2668-24-У от 16.05.2024г).

Настоящий отчет составлен по состоянию на 01.01.2025г Атырауским Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» в рамках договора №1039740/2024/1 от 06.11.2024г с АО «Эмбамунайгаз», согласно Техническому заданию и в соответствии с требованиями действующих «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» (ЕПРКИН) и нормативно-технического документа (НТД) «Методические рекомендации по проведению проекта разработки нефтяных, нефтегазовых и газоконденсатных месторождений».

В отчете использованы фактические материалы, предоставленные геологическими службами НГДУ «Жайыкмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз». Авторы выражают благодарность специалистам компании-недропользователя за сотрудничество при выполнении настоящей работы.